RAPORT DE AMPLASAMENT

1. INTRODUCERE

1.1 Cadrul general

Acest Raport de amplasament – este întocmit  în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu revizuite şi cuprinde o analiză a stării amplasamentului înaintea obținerea autorizației integrate de mediu nr.2/23.11.2015 și începerea activității. De asemenea, în acest Raport se analizează impactul completărilor la activitate ce se intenționează a fi efectuate asupra amplasamentului vis-à-vis de starea de fapt existentă înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei şi care oferă un punct de referinţă şi comparaţie la o eventuală încetare a activităţii, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu pentru refacerea amplasamentului în cazul în care factorii de mediu sol, ape subterane au suferit modificări.

În prezent pe amplasamentul situat in satul Vladiceni, comuna Tomesti, jud. Iasi, este deschis punctul de lucru al S.C. DEMECO S.R.L., cu sediul in Bacău, str. Chimiei, nr. 6A.

Amplasamentul actual a mai fost analizat în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, pentru desfășurarea activităților de incinerare a deşeurilor periculoase, industriale si spitalicesti  de către S.C. AVAND S.R.L. și pentru care a fost emisă Autorizata integrată de mediu nr.25/11.12.2007, emisă de către A.R.P.M. Bacău.

In anul 2013, statia de incinerare a deseurilor (incinerator tip Hoval Multizon) a fost preluata de catre S.C. DEMECO S.R.L., in baza actului de adjudecare al dosarului de executare nr.85/2012.

S.C. DEMECO S.R.L. a realizat modernizarea instalatiilor existente pe amplasament si a extins activitatile reglementate, prin executarea de  lucrări de modernizare la instalatia incinerare deseuri periculoase de tip Hoval Multizon, construire drumuri de acces si platforma exterioara instalatiei de incinerare, construire depozite temporare de deseuri, precum si realizarea unei instalatii de distilare pentru valorificarea energiei termice reziduale continuta in aerul cald recuperat de la agregatele termice componente ale instalatiei de incinerare, în baza  Acordului de mediu nr.02/02.02.2015 si Autorizatiile de construire nr.11/30.03.2015 si nr.12/30.03.2015.

Societatea deține Autorizația Integrată de mediu, nr. 2 din 23.11.2015, prin care au fost reglementate următoarele activități prevăzute în Anexa nr.1 a Legii nr.278 din 2013 privind emisiile industriale:

5.- Gestiunea deșeurilor

5.1.Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 to/zi, implicând desfașurarea uneia sau mai multora dintre următoarele activitați:

e) recuperarea/regenerarea solventilor;

5.2. eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor

b) in cazul deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t / zi,

Alte activități desfășurate pe amplasament conform CAEN, rev.2(Cod CAEN rev.1):

Activități IPPC:

- 3821(9002*)   Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

- 3822 (9002*)  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

Activități non-IPPC

- 3832(3710*, 3720*)   Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

- 3811(9002*, 9003*)  Colectarea deşeurilor nepericuloase;

- 3812(9002*)              Colectarea deşeurilor periculoase;

- 4677(5157*)              Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

- 5210(6312*)              Depozitări;

- 5224 (6311)               Manipulări.

Încadrarea conform Codurilor NOSE-P,  SNAP2

- Cod NOSE-P  – 109.3

- Cod SNAP-2 – 09 02

- Coduri EPRTR: conform HG 140/2008, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului European 166/2006 privind infiintarea Registrului European al pluantilor Emisi si Transferati - 5.a. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase

- Clasificarea activitatii conform Ord. MMP 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, Secț. 42.

Categoria - cod NFR 6.C incinerarea deşeurilor în unităţi de incinerare specializate în procesarea termică a deşeurilor:

- medicale (spitaliceşti) - cod NFR 6.C.a

- industriale - cod NFR 6.C.b)

- municipale (cod NFR 6.C.c)

- activităţile asociate incinerării cadavrelor de animale (cod NFR 6.C.d)

Categoria de activităţi cod NFR 6.C se referă la tratarea termică efectuată cu scopul principal de a reduce volumul de deşeuri, costurile de depozitare sau cantităţile de substanţe toxice eliberate în mediu, putându-se realiza şi recuperarea căldurii dezvoltate prin incinerare, sub formă de energie electrică şi/sau termică.

- Incadrarea activitatii desfășurate conform Legii 211/2011, modificată și completată prin Ordonanța  de urgenţă nr. 68/2016:

- Operatii de eliminare -     D10 - Incinerarea pe sol

- Operatii de valorificare - R2 - Valorificarea/regenerarea solvenților

- R13 - Stocarea deșeurilor inaintea oricarei operatii de la R1 la R12

Prin solicitarea de revizuire a autorizației de mediu se dorește:

- Reglementarea activității prevăzute în Anexa 1 a Legii 278/2013:

6.5Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi,

Încadrată:

- Conform CAEN, rev.2(Cod CAEN rev.1):

3821(9002*) Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

- Categoria - cod NFR 6.C incinerarea deşeurilor în unităţi de incinerare specializate în   procesarea termică a deşeurilor:

-   activităţile asociate incinerării cadavrelor de animale (cod NFR 6.C.d)

- Includerea activității Non IPPC , cod CAEN rev.2 -8129

- Alte activități de curățenie

pentru care a fost obținut Certificatul de Inregistrare Sanitar Veterinara Nr. 030/ 20.03.2017.

De asemenea se dorește tratarea prin incinerare a deșeurilor SNCU pentru care a fost emisă Autorizația Sanitar Veterinară pentru unitatea utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, Nr.RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016 și introducerea codurilor care nu se regăsesc în autorizația integrată de mediu deținută de către SC DEMECO SRL.

Alte modificări/completări aduse proiectului față de data depunerii inițiale ale documentației

Pentru buna desfășurare a activității, a fost necesară achiziționarea de noi dotări pentru care a fost solicitată reglementarea din punct de vedere al mediului pe baza proiectului Amplasare containere frigorifice, montare rezistori electrici, pentru care a fost emisă de către APM IAȘI Decizia etapei de încadrare nr. 65/13.03.2017.

Având în vedere numeroasele întreruperi în alimentarea cu energie electrică și pentru a nu se produce întreruperi în funcționarea instalației a fost achiziționat un grup electrogen.

SC DEMECO SRL a identificat generatori de deșeuri/ colectori care doresc eliminarea unor deșeurilor care se preteaza incinerarii, dar datorită faptului că acestea nu sunt incluse în autorizația integrată de mediu, se solicită reglementarea cu includerea codurilor de deșeuri lipsa. Lista acestor coduri se gaseste in Bilanțul de materiale.

Menționăm că nu va fi modificată capacitatea de tratare a deșeurilor prevăzută în AIM nr.2/23.11.2015.

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al Raportului de Amplasament, in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluării, constă în furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor terenului şi a vulnerabilităţii sale precum şi asupra evoluţiei calităţii solului, subsolului şi apei freatice.

Pe baza acestor informatii au fost formulate concluzii privind atingerea obiectivelor de protecţie a mediului pe amplasament.

Raportul de Amplasament va servi de asemenea ca document de referinţă pentru studiile viitoare care vor avea ca obiectiv starea terenului de pe platforma S.C. Demeco S.R.L. din sat Vladiceni, comuna Tomesti, judetul Iasi.

Prin raportul de amplasament se analizează:

- informatiile in raport cu conditiile de mediu de pe amplasament, cu scopul intelegerii naturii, intinderii si comportamentului poluarii care ar putea fi identificate;

- utilizarile anterioare si actuale ale amplasamentului pentru a identifica existenta unor zone posibil poluate si sa formeze punctul initial pentru estimarile ulterioare;

- sa obtina informatii corespunzatoare cantitativ si calitativ despre amplasament, care sa permita descrierea clara a relatiilor dintre elementele mediului, receptorii si poluarea posibil existenta pe amplasament;

- sa furnizeze dovezi ale unor investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor.

1.3 Scop si Abordare

Acest raport care a fost realizat în vederea depunerii documentației de revizuire a Autorizației integrate de mediu deținute, nr.2/23.11.2015 pentru activitățile pentru care se dorește reglementarea și de analiză a suportabilității amplasamentului pentru desfășurarea acestora.

Elementul de referinta principal il constituie actele de reglementare emise anterior şi anume Autorizaţia integrată de mediu nr.2/23.11.2015, respectiv noul act de reglementare  Autorizația Sanitar- Veterinară nr. RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016.

Raportul de amplasament  este impartit in urmatoarele capitole:

Capitolul 1 – Introducere - Prezentarea titularului de activitate

Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului

Capitolul 3 – Istoricul terenului si al obiectivului

Capitolul 4 – Recunoasterea terenului – prezentarea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte din descrierea terenului.

Capitolul 5 – Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

Capitolul 6 – Interpretarea datelor si recomandari

Capitolul 7 – Recomandări pentru reducerea poluarii

In cadrul studiului s-a efectuat o recunoastere a terenului. Detalii ale acestuia sunt prezentate in Capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Pe baza investigaţiilor şi analizelor efectuate pe amplasament, a cadrului natural in care e situat obiectivul şi a altor informaţii existente a fost dezvoltat un ”model conceptual” de management al amplasamentului care a identificat interacţiunea dintre sursele de poluare şi factorii de mediu.

La revizuirea Raportului de amplasament s-a luat în considerare modul de desfășurare a activității de la obținerea autorizației integrate de mediu și posibilul efect asupra amplasamentului și a factorilor de mediu ca urmare a modificărilor care urmează să fie efectuate.

Modul de abordare şi rezultatele analizelor sunt prezentate în Capitolele 5 şi 6.

2. Descrierea AMPLASAMENTULUI

2.1 Localizarea terenului

Punctul de lucru pe care sunt amplasate instalatiile IPPC supuse autorizarii este amplasat in satul Vladiceni, comuna Tomesti, judetul Iasi. Terenul in suprafata de 8265 mp este situat in zona cu profil industrial.

Coordonatele geografice a amplasamentului sunt : N 47º08’ 20”, E 27º39’30’’

Regimul juridic: terenul se afla in intravilanul extins al satului Vladiceni si apartine S.C. DEMECO S.R.L.

Regimul economic: conform PUG  aprobat al comunei Tomesti, terenul se incadreaza in UTR 4 Vladiceni, avand functiunea de „zona industriala si categoria de folosinta „curti constructii”

Din punct de vedere urbanistic zona in care se  desfasoara activitatea are funcţiune de activitati industriale şi depozitare, conform Planului de Urbanism General al comunei Tomesti.

Accesul pe amplasament se realizeaza din str. Trei Fantani. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

- la nord: strada Trei Fantani;

- la est: proprietate privata (teren viran);

- la sud: proprietate privata (statie betoane);

- la vest: proprietate privata (depozit materiale de constructie).

Alte proprietăți aflate la vestul amplasamentului:

- la distanta de 438,50m locuinta – beneficiar Vornicu Gheorghe,  fără AC

- la distanta de 439,60m locuinta – beneficiar  Nita Benone-Costel,  fără AC

- la distanta de 474,20 m locuinta – beneficiar  Iftimi Petru Cristi, fără AC

- la distanta de 487,25m locuinta – beneficiar  Grierosu Constantin, fără AC

- la distanta de 494,50m locuinta – Cirlig Mihai, fără AC

Conform Studiului de amplasament elaborat de S.C. MED LINE GROUP S.R.L. Iasi, anterior obținerii aprobării de construire a obiectivului statie de incinerare deseuri apartinand S.C. AVAND S.R.L., pe amplasamentul invecinat nu au existat constructii cu functiunea de locuinta in zona de protectie (raza de 500 m si diametrul de 1000m) emisă de avizatori.

Referitor la distanta de amplasare a instalațiiilor  care aparțin în prezent S.C. DEMECO S.R.L. față de locuintele din zona și care au obtinut Autorizatie de construire sau au fost puse în legalitate după emiterea autorizației de construire pentru incineratorul deținut de S.C. AVAND S.R.L., majoritatea locuintelor se afla la cca. 500 m distanta conform datelor furnizate de catre beneficiarul lucrarii.

Exceptie fac locuintele construite fara autorizatie anterior amplasarii incineratorului in zona, astfel:

- locuinta Mihalache Costel si Caterina, amplasata la 488,91m de incinerator in baza Autorizatiei de Construire nr.985/18.06.2007;

- 	locuinta Vornicu Gheorghe, amplasata la 438,50m de incinerator, fara Autorizatie de Construire;

- 	locuinta Nita Benone, amplasata la 439,60m de incinerator, fara Autorizatie de Construire;

- 	locuinta Iftim Petru, amplasata la 474,20m de incinerator, fara Autorizatie de Construire;

- 	locuinta Grierosu Constantin, amplasata la 487,25m de incinerator, fara Autorizatie de Construire;

- 	locuinta Carlig Mihai, amplasata la 494,50m de incinerator, fara Autorizatie de Construire.

Ulterior constructiei incineratorului, la solicitarea titularilor locuintelor construite fara Autorizatie de Construire, aceste constructii de locuinte au intrat in legalitate pe baza declaratiei de accept pe propria raspundere si a studiilor de evaluare a impactului activitatilor efectuate pe amplasament asupra confortului si sanatatii populatiei din zona invecinata, intocmite de DSP Iasi.

2.2. Dreptul de proprietate actual

Amplasamentul analizat, in suprafata de 8265 mp – CF 63208 UAT Tomesti este proprietatea S.C. DEMECO S.R.L. și a intrat în proprietate la data de 19.06.2013 in baza actului de adjudecare al dosarului de executare nr.85/2012.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.3.1. Utilizarea terenului

Suprafata amplasamentului este de aproximativ 8.265 mp, repartizata astfel:

- 	suprafata construita :6443,423 mp

- 	alte spatii : 1821,58 mp

Procentul de ocupare a terenului POT = 76%

Coeficientul de utilizare a terenului CUT = 0,78

Conform prevederilor Hărţii zonării României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani (Codul de proiectare seismică P100-1/2012), terenurile din comuna Tomeşti se caracterizează prin:

-	valoarea de vârf a acceleraţiei pentru cutremure ag = 0,25 g;

-	perioada de control (colţ) a spectrului răspuns Tc = 0,7 s.

Adâncimea maximă de îngheţ este 0,90 m de la suprafaţa terenului (STAS 6054 -77).

2.3.2. Activitati desfasurate pe amplasament

Activitatile desfasurate pe amplasament sunt reglementate din punct de vedere al protecției mediului și se desfășoară în baza autorizației integrate de mediu nr.2/23.11.2015.

Activitati IPPC

- 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

- 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase.;

Aceste activitati se desfasoara in Instalatia de incinerare si in Instalatia de distilare conexa, care utilizeaza energia termica din aerul cald de la incinerator.

Activitati non- IPPC

- 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase;

- 3812 Colectarea deşeurilor periculoase;

- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

- 5210 Depozitări;

- 5224 Manipulări;

- 8129 Alte activități de curățenie (activitate nou introdusă).

I.Descrierea activitatilor IPPC (3821, 3822)

Plecând de la definiția operației de tratare, pe amplasament se desfășoară atât operațiuni de valorificare cât și de eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării.

Activitatea de incinerare respectă prevederile legislației în vigoare prin faptul că se desfășoară cu recuperarea de energie, iar valorificarea energetică se realizează cu obținerea unui randament energetic superior.

Incinerarea - CAEN 3821, 3822

Instalatia de incinerare este destinata eliminarii finale prin metoda incinerarii (tratare termica, piroliza) a deseurilor industriale periculoase, nepericuloase si medicale, cu exceptia deseurilor radioactive si explozibile, precum si pentru valorificarea caldurii obtinute din procesul de incinerare.

Capacitatea de incinerare este de 11.300 t/an, respectiv cca. 37,8 t/zi, in medie 1,575 t/h. Regimul de functionare este continuu, inclusiv sarbatorile legale (2 schimburi/zi, 12 ore/schimb, 7 zile/sapatamana, cu ture pana pentru asigurarea zilelor libere intre ture),  cu execeptia perioadelor de revizii planificate. Numarul zilelor de functionare este estimat la 300 zile/an.

Incinerarea deseurilor se realizeaza in instalatie de tip HOVAL MULTIZON, cu doua cuptoare de ardere, care asigură o capacitate totala de incinerare de câte 1575 kg/ora. Cantităţile şi compoziţia deşeurilor ce pot fi incinerate zilnic sunt următoarele:

- deseuri solide, inclusiv deșeuri de origine animalieră nedestinate consumului uman, precum și a produselor derivate – cca. 23,2 t/zi;

- deseuri pastoase – cca. 11,5 t/zi;

- deseuri lichide – cca.3,1 t/zi;

Instalatia de incinerare este prevăzută cu echipamente și utilaje de tratare termică a deseurilor și de conditionare, neutralizare si filtrare a gazelor rezultate din incinerare, în scopul reducerii emisiilor in atmosfera sub limitele impuse de legislația în vigoare.

Distilarea – CAEN  3821, 3822,

Instalatia de distilare valorifica energia termica reziduala continuta in aerul cald recuperat de la incinerator si este destinata tratarii unor solutii si emulsii provenite din activitati industriale care contin uleiuri si solventi in mediu apos, in scopul reducerii fractiei de deseuri ce se va trimite la incinerare si in scopul valorificarii fractiilor volatile utile, cat si a apei distilate rezultate.

- Capacitatea maxima de distilare este de 4.500 t/an, respectiv 15 t/zi, 0,625 t/h.

- Capacitatea minima de distilare este de 2.400 t/an, respectiv 8 t/zi, 0,333 t/h.

Regimul de functionare este strict dependent de incinerator, deci este continuu, inclusiv sarbatorile legale (2 schimburi/zi, 12 ore/schimb, 7 zile/saptamana, cu ture pana pentru asigurarea zilelor libere intre ture), cu execeptia perioadelor de revizii planificate. Numarul zilelor de functionare este estimat la 300 zile/an.

Distilarea emulsiilor si solutiilor apoase se realizeaza intr-o instalatie cu 3 linii de distilare simpla, cu functionare in sistem secvential decalat. Deseurile ce pot fi distilate zilnic sunt următoarele:

- 	solutii/emulsii cu continut de solventi nehalogenati ;

- 	solutii/emulsii cu continut de solventi halogenati ;

- 	solutii/emulsii cu continut de hidrocarburi ;

- 	ape de clatire si spalare cu continut de detergenti;

- 	ape/emulsii  cu continut de glicol;

- 	emulsii / solutii cu continut de grasimi vegetale si animale;

Numarul de angajati care vor deservi platforma tehnologica este de 26 persoane, astfel:

- 	4 ture x 4 muncitori ( sef tura, mecanic, stivuitorist, electrician) = 16 persoane;

- 	1 responsabil mediu;

- 	2 operatori platforma;

-	1 inginer AMC-ist;

- 	1 inginer mecanic;

- 	1 operator cantar;

- 	4 persoane TESA ( director tehnic, contabil , resurse umane, comercial).

Conform solicitării de revizuire a autorizatiei de mediu titularul dorește să incinereze și deșeuri de origine animală nedestinate consumului uman și produselor derivate și în cazuri de posibile epidemii de pestă porcină, gripă aviară, etc, să desfășoare activitatea de 6.5Eliminarea a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi.

Prin desfășurarea acestei activități, respectiv prin tratarea prin incinerare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman precum și a produselor derivate,

NU SE MODIFICĂ CANTITATEA DE DEȘEURI CARE VOR FI INCINERATE ȘI NICI CAPACITATEA DE TRATARE A INCINERATORULUI.

Bilanţul de materiale

| Intrari |  | Ieşiri |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materii prime si materii auxialiare | Cantitate, t/an | Produse finite si/sau deseuri | Cantitate, t/an |
| Instalatie incinerare |  |  |  |
| Deşeuri industriale, periculoase, nepericuloase, deseuri medicale (cf. coduri tabel deşeuri) Deșeuri de origine animală nedestinate consumului uman și a produselor derivate. | 11.300* | Cenusa de vatra si zgura | 500 |
|  |  | Materiale feroase din cenusile de ardere | 100 |
| Hidroxid de calciu/oxid de calciu | 200 | Cenusa de la filtrarea gazelor de ardere | 100 |
| Carbune activ | 120 | Material adsorbant de la epurarea gazelor de ardere | 10 |
| Ulei hidraulic | 1 | Uleiuri uzate | 0,1 |
|  |  | Deseuri de ambalaje | 0,1 |
| Instalatie distilare |  |  |  |
| Deşeuri industriale periculoase si nepericuloase (cf. coduri tabel deşeuri) | 4.500 | Namol | 480 |
|  |  | Fractii volatile condensate | 195 |
|  |  | Apa distilata | 600 |
|  |  | Agent termic epuizat | 210 |

Deseurile admise la tratare prin incinerare conform autorizației integrate de mediu nr.2/23,11.2015, care se preteaza incinerarii sunt următoarele:

| Coduri deşeuri | DENUMIRE DEŞEURI |
| --- | --- |
| 01 | DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA ŞI A CARIERELOR ŞI DE LA TRATAREA FIZICA ŞI CHIMICA A MINERALELOR |
| 01 03 | deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 01 05 | noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare |
| 01 05 04 | deşeuri şi noroaie de foraj pe baza de apa dulce |
| 01 05 05* | deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri |
| 01 05 06* | noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 01 05 07 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritina, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |
| 01 05 08 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |
| 02 | DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VÂNATOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR |
| 02 01 | deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit |
| 02 01 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare |
| 02 01 02 | deşeuri de ţesuturi animale |
| 02 01 03 | deşeuri de ţesuturi vegetale |
| 02 01 04 | deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) |
| 02 01 08* | deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 02 01 09 | deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 |
| 02 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 02 | deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peştelui şi altor alimente de origine animală |
| 02 02 03 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 03 | deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberii de cacao, cafelei, ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei |
| 02 03 02 | deşeuri de agenţi de conservare |
| 02 03 03 | deşeuri de la extracţia cu solvenţi |
| 02 03 04 | materii care nu se pretează consumului sau comercializării |
| 02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 04 | deşeuri de la procesarea zaharului |
| 02 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 05 | deşeuri din industria produselor lactate |
| 02 05 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 06 | deşeuri din industria produselor de panificaţie şi cofetărie |
| 02 06 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 06 02 | deşeuri de agenţi de conservare |
| 02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 07 | deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua) |
| 02 07 02 | deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice |
| 02 07 03 | deşeuri de la tratamente chimice |
| 02 07 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă |
| 02 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 03 | DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI PRODUCEREA PLACILOR ŞI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI |
| 03 01 | deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarţă şi plută |
| 03 01 04* | rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir cu conţinut de substanţe periculoase |
| 03 01 05 | rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04* |
| 03 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 03 02 | deşeuri de la conservarea lemnului |
| 03 02 01* | agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn |
| 03 02 02* | agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn |
| 03 02 03* | agenţi de conservare organometalici pentru lemn |
| 03 02 04* | agenţi de conservare anorganici pentru lemn |
| 03 02 05* | alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 03 03 | deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |
| 03 03 01 | deşeuri de lemn şi de scoarţă |
| 03 03 02 | nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere) |
| 03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei |
| 03 03 07 | deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate |
| 03 03 08 | deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării |
| 03 03 10 | fibre, nămoluri de la separarea mecanica, cu conţinut de fibre, material de umplutura, cretare |
| 03 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 04 | DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI ŞI TEXTILA |
| 04 01 | deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei |
| 04 01 01 | deşeuri de la seruire |
| 04 01 02 | deşeuri de la cenuşărire |
| 04 01 03* | deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără fază lichidă |
| 04 01 06 | nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de crom |
| 04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta fără conţinut de crom |
| 04 01 08 | deşeuri de piele tăbăcită (răzături, ştuţuitori, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom |
| 04 01 09 | deşeuri de la apretare şi finisare |
| 04 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 04 02 | deşeuri din industria textilă |
| 04 02 09 | deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) |
| 04 02 14* | deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici |
| 04 02 15 | deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14 |
| 04 02 16* | coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 02 17 | coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16 |
| 04 02 19* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 |
| 04 02 21 | deşeuri de fibre textile neprocesate |
| 04 02 22 | deşeuri de fibre textile procesate |
| 04 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 05 | DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR |
| 05 01 | deşeuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 02* | şlamuri de la desalinizare |
| 05 01 03* | şlamuri din rezervoare |
| 05 01 04* | nămoluri acide alchilice |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase |
| 05 01 06* | nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor |
| 05 01 07* | gudroane acide |
| 05 01 08* | alte gudroane |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09 |
| 05 01 12* | acizi cu conţinut de uleiuri |
| 05 01 13 | nămoluri de la cazanul apei de alimentare |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate |
| 05 01 17 | bitum |
| 05 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 05 06 | deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 06 01* | gudroane acide |
| 05 06 03* | alte gudroane |
| 05 07 | deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale |
| 05 07 02 | deşeuri cu conţinut de sulf |
| 05 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 | DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE |
| 06 01 | deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU) acizilor |
| 06 01 06* | alţi acizi |
| 06 02 | deşeuri de la PPFU bazelor |
| 06 02 05* | alte baze |
| 06 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 03 | deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor metalici |
| 06 03 11* | săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri |
| 06 03 14 | săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13 |
| 06 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 04 | deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03 |
| 06 04 05* | deşeuri cu conţinut de alte metale grele |
| 06 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 05 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 06 05 02* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, altele decât cele specificate la 06 05 02 |
| 06 06 | deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare şi desulfurare |
| 06 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 07 | deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni |
| 06 07 02* | cărbune activ de la producerea clorului |
| 06 10 | deşeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot şi obţinerea îngrăşămintelor |
| 06 10 02* | deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 10 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 11 | deşeuri de la producerea pigmenţilor anorganici şi a opacizanţilor |
| 06 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 13 | deşeuri de la procese chimice anorganice fără altă specificaţie |
| 06 13 01* | produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a lemnului şi alte biocide |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02) |
| 06 13 03 | negru de fum |
| 06 13 05* | funingine |
| 06 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 | DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE |
| 07 01 | deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU) produşilor chimici organici de bază |
| 07 01 01* | soluţii apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţie |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţie |
| 07 01 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 01 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 01 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11* |
| 07 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 02 | deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale |
| 07 02 01* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 04* | alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 02 08* | alte reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 02 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 02 10* | alte turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 02 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
| 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice |
| 07 02 14* | deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 02 15 | deşeuri de aditiv, altele decât cele specificate la 07 02 14 |
| 07 02 16* | deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 03 | deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmenţilor organici (cu excepţia 06 11) |
| 07 03 01* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 03 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 03 04* | solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 03 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 03 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 03 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 0703 11* |
| 07 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 04 | deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului (cu excepţia 03 02) şi altor biocide |
| 07 04 01* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 04 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 04 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 04 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 04 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 04 11* | nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 04 12 | nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11* |
| 07 04 13* | deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 05 | deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice |
| 07 05 01* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 05 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 05 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 05 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 05 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 05 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 0705 11* |
| 07 05 13* | deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 14 | deşeuri solide, altele dec cele specificate la 07 05 13 |
| 07 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 06 | deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice |
| 07 06 01* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 06 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 06 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 06 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 06 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 06 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 06 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 0706 11* |
| 07 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 07 | deşeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în listă |
| 07 07 01* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 07 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 07 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 07 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 07 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 070711* |
| 07 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 | DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE |
| 08 01 | deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora |
| 08 01 11* | deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 12 | deşeuri de vopsele şi lacuri, altele dec cele specificate la 08 01 11 |
| 08 01 13* | nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 14 | nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13* |
| 08 01 15* | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 16 | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15* |
| 08 01 17* | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 18 | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17* |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19* |
| 08 01 21* | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor |
| 08 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 02 | deşeuri de Ia PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice) |
| 08 02 01 | deşeuri de pulberi de acoperire |
| 08 02 02 | nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice |
| 08 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 03 | deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice |
| 08 03 07 | nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri |
| 08 03 08 | deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri |
| 08 03 12* | deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 08 03 13 | deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12* |
| 08 03 14* | nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14* |
| 08 03 16* | deşeuri de soluţii de gravare |
| 08 03 17* | deşeuri de tonere de imprimare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimare, altele decât cele specificate la 08 03 17* |
| 08 03 19* | ulei de dispersie |
| 08 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 04 | deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile) |
| 08 04 09* | deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 04 10 | deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09* |
| 08 04 11* | nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 04 12 | nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11* |
| 08 04 13* | nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 04 14 | nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13* |
| 08 04 15* | deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 04 16 | deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15* |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu |
| 08 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 05 | alte deşeuri nespecificate în 08 |
| 08 05 01* | deşeuri de izocianaţi |
| 09 | DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ |
| 09 01 | deşeuri din industria fotografică |
| 09 01 01* | developanţi pe bază de apa şi soluţii de activare |
| 09 01 02* | soluţii de developare pe bază de apă pentru plăcile offset |
| 09 01 03* | soluţii de developare pe bază de solvenţi |
| 09 01 04* | soluţii de fixare |
| 09 01 05* | soluţii de albire şi soluţii de albire fixatoare |
| 09 01 07 | film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argint |
| 09 01 08 | film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint |
| 09 01 10 | camere de unică folosinţă fără baterii |
| 09 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 | DESEURI DIN PROCESELE TERMICE |
| 10 01 | deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19) |
| 10 01 13* | cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil |
| 10 01 18* | deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 19 | deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18 |
| 10 01 20* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 22* | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22* |
| 10 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 02 | deşeuri din industria siderurgică |
| 10 02 11* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de uleiuri |
| 10 02 12 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11* |
| 10 02 13* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 15 | alte nămoluri şi turte de filtrare |
| 10 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 03 | deşeuri din metalurgia termică a aluminiului |
| 10 03 27 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 04 | deşeuri din metalurgia termică a plumbului |
| 10 04 09* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 04 10 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09* |
| 10 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 05 | deşeuri din metalurgia termică a zincului |
| 10 05 08* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 07 | deşeuri din metalurgia termică a argintului, aurului şi platinei |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 07 07* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 08 | deşeuri din metalurgia termică a altor neferoase |
| 10 08 12* | deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor |
| 10 08 19* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 09 | deşeuri de la turnarea pieselor feroase |
| 10 09 13* | deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13* |
| 10 09 15* | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 10 | deşeuri de la turnarea pieselor neferoase |
| 10 10 15* | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 11 | deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă |
| 10 11 13* | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 19* | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 12 | deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor şi materialelor de construcţie |
| 10 12 06 | forme şi mulaje uzate |
| 10 12 12 | deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 |
| 10 12 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 13 | deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 | DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASĂ |
| 11 01 | deşeuri de la tratarea chimică de suprafaţă şi acoperirea metalelor şi altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de fabricare a anozilor) |
| 11 01 08* | nămoluri cu conţinut de fosfaţi |
| 11 01 09* | nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 10 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 |
| 11 01 11* | lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 13* | deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 14 | deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13* |
| 10 01 15* | eluaţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni care conţin substanţe periculoase |
| 11 01 16* | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 11 01 98* | alte deşeuri conţinând substanţe periculoase |
| 11 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 02 | deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă |
| 11 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 05 | deşeuri de la procesele de galvanizare la cald |
| 11 05 04* | baie uzată |
| 11 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 12 | DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE |
| 12 01 | deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros |
| 12 01 02 | praf şi suspensii de metale feroase |
| 12 01 03 | pilitură şi şpan neferos |
| 12 01 04 | praf şi particule de metale neferoase |
| 12 01 05 | pilitură şi şpan de materiale plastice |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) |
| 12 01 08* | emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni |
| 12 01 09* | emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate |
| 12 01 12* | ceruri şi grăsimi uzate |
| 12 01 13 | deşeuri de la sudură |
| 12 01 14* | nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 15 | nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 |
| 12 01 16* | deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 17 | deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16* |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere uşor biodegradabile |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20* |
| 12 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 12 03 | deşeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur (cu excepţia 11) |
| 12 03 01* | lichide apoase de spălare |
| 12 03 02* | deşeuri de la degresarea cu abur |
| 13 | DESEURI ULEIOASE ŞI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (CU EXCEPTIA ULEIURILOR COMESTIBILE ŞI A CELOR DIN CAPITOLELE O5, 12 ŞI 19) |
| 13 01 | deşeuri de uleiuri hidraulice |
| 13 01 01* | uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB |
| 13 01 04* | emulsii clorurate |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice uşor biodegradabile |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |
| 13 02 | uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 03 | deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 01* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB |
| 13 03 06* | uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01* |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 09* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 04 | uleiuri de santină |
| 13 04 01* | uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare |
| 13 04 02* | uleiuri de santină din colectoarele de debarcader |
| 13 04 03* | uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie |
| 13 05 | deşeuri de la separarea ulei/apă |
| 13 05 01* | solide din păturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa |
| 13 05 08* | amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |
| 13 07 | deşeuri de combustibili lichizi |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |
| 13 07 02* | Benzină |
| 13 07 03* | alţi combustibili (inclusiv amestecuri) |
| 13 08 | alte deşeuri uleioase nespecificate |
| 13 08 01* | nămoluri şi emulsii de la desalinizare |
| 13 08 02* | alte emulsii |
| 13 08 99* | alte deşeuri nespecificate |
| 14 | DEŞEURI DE SOLVENŢI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE PROPULSARE (CU EXCEPŢIA 07 ŞI 08) |
| 14 06 | deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor |
| 14 06 01* | clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 14 06 02* | alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi |
| 14 06 03* | alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi |
| 14 06 04* | Nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi |
| 14 06 05* | nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi |
| 15 | DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ŞI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE IN ALTA PARTE |
| 15 01 | ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat) |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
| 15 01 11* | ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune |
| 15 02 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
| 16 | DESEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE |
| 16 01 | vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afara drumurilor) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08) |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| 16 01 07* | filtre de ulei |
| 16 01 09* | componente cu conţinut de PCB |
| 16 01 12 | plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 |
| 16 01 13* | lichide de frână |
| 16 01 14* | fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 |
| 16 01 19 | materiale plastice |
| 16 01 21* | componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14 |
| 16 01 22 | componente fără altă specificaţie |
| 16 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 16 02 | deşeuri de la echipamente electrice şi electronice |
| 16 02 09* | transformatori şi condensatori conţinând PCB |
| 16 02 10* | echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09* |
| 16 02 11* | echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 16 02 13* | echipamente casate cu conţinut de componente periculoase altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 13* |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamente casate |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15* |
| 16 03 | grupe nespecificate şi produse neobişnuite |
| 16 03 03* | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 03 04 | deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 |
| 16 03 05* | deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 03 06 | deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 |
| 16 05 | containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate |
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04 |
| 16 05 06* | substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator |
| 16 05 07* | substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conţinând substanţe periculoase |
| 16 05 08* | substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe periculoase |
| 16 05 09 | substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 |
| 16 07 | deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare (cu excepţia 05 şi 13) |
| 16 07 08* | deşeuri cu conţinut de ţiţei |
| 16 07 09* | deşeuri conţinând alte substanţe periculoase |
| 16 07 99* | alte deşeuri nespecificate |
| 16 08 | catalizatori uzaţi |
| 16 08 06* | lichide uzate folosite drept catalizatori |
| 16 08 07* | catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase |
| 16 10 | deşeuri lichide apoase destinate tratării în afara unităţii |
| 16 10 01* | deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 10 02 | deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01 |
| 16 10 03* | concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 |
| 16 11 | deşeuri de căptuşire şi refractare |
| 16 11 05* | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 | DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) |
| 17 01 | beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice |
| 17 01 06* | amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 02 | lemn, sticlă şi materiale plastice |
| 17 02 01 | lemn |
| 17 02 02 | sticlă |
| 17 02 03 | materiale plastice |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase |
| 17 03 | amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate |
| 17 03 01* | asfalturi cu conţinut de gudron de huilă |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 03 03* | gudron de huilă şi produse gudronate |
| 17 04 | metale (inclusiv aliajele lor) |
| 17 04 09* | deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase |
| 17 04 10* | cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 05 | pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare |
| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 05 04 | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
| 17 05 05* | deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 05 06 | deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |
| 17 05 07* | resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |
| 17 06 | materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest |
| 17 06 01* | materiale izolante cu conţinut de azbest |
| 17 06 03* | alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 |
| 17 06 05* | materiale de construcţie cu conţinut de azbest |
| 17 08 | materiale de construcţie pe bază de gips |
| 17 08 01* | materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase |
| 17 09 | 17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări |
| 17 09 02* | deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex.: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB) |
| 17 09 03* | 17 09 03* alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 18 | DEŞEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE UNITĂŢILOR SANITARE ŞI DIN ACTIVITĂŢI VETERINARE ŞI/SAU CERCETĂRI CONEXE |
| 18 01 | deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare |
| 18 01 01 | obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03) |
| 18 01 02 | fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat (cu excepţia 18 01 03) |
| 18 01 03* | deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor |
| 18 01 04 | deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (de ex.: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece) |
| 18 01 06* | chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase |
| 18 01 07 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06 |
| 18 01 08* | medicamente citotoxice şi citostatice |
| 18 01 09 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 |
| 18 02 | deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor |
| 18 02 01 | obiecte ascuţite (cu excepţia 18 02 02) |
| 18 02 02* | deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor |
| 18 02 03 | deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor |
| 18 02 05* | chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase |
| 18 02 06 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05 |
| 18 02 07* | medicamente citotoxice şi citostatice |
| 18 02 08 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07 |
| 19 | DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA ŞI UZ INDUSTRIAL |
| 19 01 | deşeuri la incinerarea sau piroliza deşeurilor |
| 19 01 10* | cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 02 | deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 05* | nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 |
| 19 02 07* | ulei şi concentrate de la separare |
| 19 02 08* | deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 09* | deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 10 | deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08* şi 19 02 09 |
| 19 02 11* | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 03 | deşeuri stabilizate/solidificate*4) |
| 19 03 04* | deşeuri încadrate ca periculoase, parţial*5) stabilizate |
| 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 |
| 19 03 06* | deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate |
| 19 03 07 | deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate |
| 19 05 | deşeuri de la tratarea aerobă a deşeurilor solide |
| 19 05 01 | fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile |
| 19 05 02 | fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienţei |
| 19 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 06 | deşeuri de la tratarea anaerobă a deşeurilor |
| 19 06 04 | fază fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale |
| 19 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 08 | deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 01 | deşeuri reţinute pe site |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare |
| 19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti |
| 19 08 06* | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 19 08 07* | soluţii sau nămoluri de la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni |
| 19 08 08* | deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de metale grele |
| 19 08 09 | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile |
| 19 08 10* | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 |
| 19 08 11* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale |
| 19 08 12 | nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 |
| 19 08 13* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale |
| 19 08 14 | nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 |
| 19 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 09 | deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial |
| 19 09 01 | deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site |
| 19 09 02 | nămoluri de la limpezirea apei |
| 19 09 03 | nămoluri de la decarbonatare |
| 19 09 04 | cărbune activ epuizat |
| 19 09 05 | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 19 09 06 | soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
| 19 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 10 | deşeuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale |
| 19 10 03* | fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase |
| 19 10 04 | fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
| 19 10 05* | alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 10 06 | alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05 |
| 19 11 | deşeuri de la regenerarea uleiurilor |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate |
| 19 11 02* | gudroane acide |
| 19 11 03* | deşeuri lichide apoase |
| 19 11 04* | deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 19 11 05* | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 11 06 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 |
| 19 11 07* | deşeuri de la spălarea gazelor de ardere |
| 19 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 12 | deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex.: sortare, mărunţire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a catalogului |
| 19 12 01 | hârtie şi carton |
| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
| 19 12 05 | sticlă |
| 19 12 06* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 19 12 08 | materiale textile |
| 19 12 10 | deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili) |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 19 13 | deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane |
| 19 13 01* | deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 |
| 19 13 03* | nămoluri de la remedierea solului eu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 05* | nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 06 | nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 |
| 19 13 07* | deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 08 | deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 |
| 20 | DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT |
| 20 01 | fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01) |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| 20 01 02 | sticlă |
| 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine |
| 20 01 10 | îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | textile |
| 20 01 13* | solvenţi |
| 20 01 14* | acizi |
| 20 01 15* | baze |
| 20 01 17* | substanţe chimice fotografice |
| 20 01 19* | pesticide |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) |
| 20 01 25 | uleiuri şi grăsimi comestibile |
| 20 01 26* | uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 29* | detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 20 01 30 | detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29 |
| 20 01 31* | medicamente citotoxice şi citostatice |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 |
| 20 01 33* | baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii |
| 20 01 34 | baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 |
| 20 01 35* | echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi*6) |
| 20 01 36 | echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 |
| 20 01 37* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 39 | materiale plastice |
| 20 01 41 | deşeuri de la curăţatul coşurilor |
| 20 01 99 | alte fracţii, nespecificate |
| 20 02 | deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire) |
| 20 02 03 | alte deşeuri nebiodegradabile |
| 20 03 | alte deşeuri municipale |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deşeuri din pieţe |
| 20 03 07 | deşeuri voluminoase |
| 20 03 99 | deşeuri municipale, fără altă specificaţie |

Lista deseurilor care se preteaza valorificarii in Instalatia distilare este prezentata dupa cum urmeaza.

| Coduri deşeuri | DENUMIRE DEŞEURI |
| --- | --- |
| 01 | DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR |
| 01 03 | deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere |
| 01 03 04* | reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu continut de substante periculoase |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05 |
| 01 03 07* | fizica si chimica a minereurilor metalifere |
| 01 04 | deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere |
| 01 04 11 | deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 12 | reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11 |
| 01 05 | noroaie de foraj si alte deseuri de la forare |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce |
| 01 05 05* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri |
| 01 05 06* | noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase |
| 01 05 08 | noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 |
| 02 | DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR |
| 02 03 | deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberii de cacao, cafelei, ceaiului si tutunului; producerea conservelor; prepararea si fermentarea drojdiei si extractului de drojdie si melasei |
| 02 03 03 | deseuri de la extractia cu solventi |
| 02 07 01 | deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime |
| 02 07 02 | deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice |
| 02 07 03 | deseuri de la tratamente chimice |
| 04 | DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA |
| 04 01 | deseuri din industriile pielariei si blanariei |
| 04 01 01 | deseuri de la seruire |
| 04 01 03* | deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida |
| 04 01 09 | deseuri de la apretare si finisare |
| 04 02 | deseuri din industria textila |
| 04 02 14* | deseuri de la finisare cu continut de solventi organici |
| 04 02 15 | deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la04 02 14 |
| 05 | DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR |
| 05 01 | deseuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 02* | slamuri de la desalinizare |
| 05 01 03* | slamuri din rezervoare |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase |
| 05 01 11* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze |
| 05 01 12* | acizi cu continut de uleiuri |
| 05 01 14 | deseuri de la coloanele de racire |
| 05 06 | deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor |
| 05 06 04 | deseuri de la coloanele de racire |
| 06 | DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE |
| 06 01 | deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) acizilor |
| 06 01 03* | acid fluorhidric |
| 06 01 05* | acid azotic si acid azotos |
| 06 01 06* | alti acizi |
| 06 02 | deseuri de la PPFU bazelor |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu si potasiu |
| 06 02 05* | alte baze |
| 06 04 | deseuri cu continut de metale, altele decat cele specificate la 06 03 |
| 06 07 | deseuri de la PPFU halogenilor si a proceselor chimice cu halogeni |
| 06 07 04* | solutii si acizi, de exemplu acid de contact |
| 07 02 | deseuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic si fibrelor artificiale |
| 07 02 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma |
| 07 02 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 02 04* | alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie |
| 07 03 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma |
| 07 03 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 03 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie |
| 07 04 | deseuri de la PPFU produselor de protectie a instalatiilor (cu exceptia 02 01 08 si 02 01 09), agentilor de conservare a lemnului (cu exceptia 03 02) si altor biocide |
| 07 04 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma |
| 07 04 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 04 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie |
| 07 | DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE |
| 07 01 | deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produsilor chimici organici de baza |
| 07 01 01* | solutii apoase de spalare si solutii muma |
| 07 01 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 01 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie |
| 07 05 | deseuri de la PPFU produselor farmaceutice |
| 07 05 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma |
| 07 05 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 05 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie |
| 07 06 | deseuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice |
| 07 06 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma |
| 07 06 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 06 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie |
| 07 07 | deseuri de la PPFU produselor chimice innobilate si a produselor chimice nespecificate in lista |
| 07 07 01* | lichide apoase de spalare si solutii muma |
| 07 07 03* | solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 07 04* | alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie |
| 08 | DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE |
| 08 01 | deseuri de la PPFU vopselelor si lacurilor si indepartarea acestora |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19 |
| 08 02 | deseuri de la PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice) |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu continut de materiale ceramice |
| 08 02 99 | alte deseuri nespecificate |
| 08 03 | deseuri de la PPFU cernelurilor tipografice |
| 08 03 08 | deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri |
| 08 03 12* | deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase |
| 08 03 13 | deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12 |
| 08 03 16* | deseuri de solutii de gravare |
| 08 03 19* | ulei de dispersie |
| 08 03 99 | alte deseuri nespecificate |
| 08 04 | deseuri de la PPFU adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile) |
| 08 04 15* | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase |
| 08 04 16 | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15 |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu |
| 08 04 99 | alte deseuri nespecificate |
| 08 05 | alte deseuri nespecificate in 08 |
| 09 | DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA |
| 09 01 | deseuri din industria fotografica |
| 09 01 01* | developanti pe baza de apa si solutii de activare |
| 09 01 02* | solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset |
| 09 01 03* | solutii de developare pe baza de solventi |
| 09 01 04* | solutii de fixare |
| 09 01 05* | solutii de albire si solutii de albire fixatoare |
| 09 01 99 | alte deseuri nespecificate |
| 10 | DESEURI DIN PROCESELE TERMICE |
| 10 01 | deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de combustie (cu exceptia 19) |
| 10 01 18* | deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase |
| 10 01 19 | deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18 |
| 10 01 26 | deseuri de la epurarea apelor de racire |
| 10 01 99 | alte deseuri nespecificate |
| 10 02 | deseuri din industria siderurgica |
| 10 02 11* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri |
| 10 02 12 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11 |
| 10 02 99 | alte deseuri nespecificate |
| 10 03 | deseuri din metalurgia termica a aluminiului |
| 10 03 27* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 03 28 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 03 27 |
| 10 04 | deseuri din metalurgia termica a plumbului |
| 10 04 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 04 10 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09 |
| 10 05 | deseuri din metalurgia termica a zincului |
| 10 05 08* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 05 09 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08 |
| 10 06 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 06 10 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09 |
| 10 06 99 | alte deseuri nespecificate |
| 10 07 | deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei |
| 10 07 07* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 07 08 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 07 07 |
| 10 07 99 | alte deseuri nespecificate |
| 10 08 | deseuri din metalurgia termica a altor neferoase |
| 10 08 19* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei |
| 10 08 20 | deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19 |
| 10 08 99 | alte deseuri nespecificate |
| 10 09 | deseuri de la turnarea pieselor feroase |
| 11 | DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA |
| 11 01 | deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si altor materiale (de ex.: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor) |
| 11 01 05* | acizi de decapare |
| 11 01 06* | acizi fara alta specificatie |
| 11 01 07* | baze de decapare |
| 11 01 11* | lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase |
| 11 01 12 | lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11 |
| 11 03 | namoluri si solide de la procesele de calire |
| 11 03 02* | alte deseuri |
| 11 05 | deseuri de la procesele de galvanizare la cald |
| 12 | DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE |
| 12 01 | deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al suprafetelor metalelor si materialelor plastice |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) |
| 12 01 08* | emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni |
| 12 01 09* | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere usor biodegradabile |
| 12 03 | deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu exceptia 11) |
| 12 03 01* | lichide apoase de spalare |
| 13 | DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19) |
| 13 01 | deseuri de uleiuri hidraulice |
| 13 01 01* | uleiuri hidraulice cu continut de PCB*1) |
| 13 01 04* | emulsii clorurate |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice usor biodegradabile |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |
| 13 02 | uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere |
| 13 03 | deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii |
| 13 03 01* | uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB |
| 13 03 06* | uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01 |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii |
| 13 03 09* | uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii |
| 13 04 | uleiuri de santina |
| 13 04 01* | uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare |
| 13 04 02* | uleiuri de santina din colectoarele de debarcader |
| 13 04 03* | uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie |
| 13 05 | deseuri de la separarea ulei/apa |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apa |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa |
| 13 07 | deseuri de combustibili lichizi |
| 13 07 01* | ulei combustibil si combustibil diesel |
| 13 08 | alte deseuri uleioase nespecificate |
| 13 08 02* | alte emulsii |
| 13 08 99* | alte deseuri nespecificate |
| 14 | DESEURI DE SOLVENTI 0RGANICI, AGENTI DE RACIRE SI AGENTI DE PROPULSARE (cu exceptia 07 si 08) |
| 14 06 | deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor |
| 14 06 01* | clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 14 06 02* | alti solventi halogenati si amestecuri de solventi |
| 14 06 03* | alti solventi si amestecuri de solventi |
| 16 | DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE |
| 16 01 | vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport in afara drumurilor) si deseuri de la dezmembrarea vehiculelor casate si intretinerea vehiculelor (cu exceptia 13, 14, 16 06 si 16 08) |
| 16 01 13* | lichide de frana |
| 16 01 14* | fluide antigel cu continut de substante periculoase |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14 |
| 16 03 | grupe nespecificate si produse neobisnuite |
| 16 07 08* | deseuri cu continut de titei |
| 16 07 09* | deseuri continand alte substante periculoase |
| 16 07 99 | alte deseuri nespecificate |
| 16 08 | catalizatori uzati |
| 16 08 06* | lichide uzate folosite drept catalizatori |
| 16 10 | deseuri lichide apoase destinate tratarii in afara unitatii |
| 16 10 01* | deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase |
| 16 10 02 | deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01 |
| 16 10 03* | concentrate apoase cu continut de substante periculoase |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decat cele specificate la 16 10 03 |
| 19 | DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA SI UZ INDUSTRIAL |
| 19 01 | deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor |
| 19 01 06* | deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase |
| 19 02 | deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase |
| 19 02 04* | deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos |
| 19 02 07* | ulei si concentrate de la separare |
| 19 02 08* | deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase |
| 19 02 09* | deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase |
| 19 02 10 | deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09 |
| 19 02 11* | alte deseuri cu continut de substante periculoase |
| 19 02 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 03 | deseuri stabilizate/solidificate*4) |
| 19 04 04 | deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor |
| 19 07 | levigate din halde |
| 19 07 02* | levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase |
| 19 08 | deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 07* | solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni |
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile |
| 19 08 10* | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09 |
| 19 09 | deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei pentru uz industrial |
| 19 09 06 | solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni |
| 19 09 99 | alte deseuri nespecificate |
| 19 11 | deseuri de la regenerarea uleiurilor |
| 19 11 02* | gudroane acide |
| 19 11 03* | deseuri lichide apoase |
| 19 11 04* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze |
| 19 12 | deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (de ex.: sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate in alta pozitie a catalogului |
| 19 12 10 | deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) |
| 19 13 07* | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelorsubterane cu continut de substante periculoase |
| 19 13 08 | deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07 |
| 20 | DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT |
| 20 01 | fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01) |
| 20 01 13* | solventi |
| 20 01 14* | acizi |
| 20 01 15* | baze |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 |
| 20 01 29* | detergenti cu continut de substante periculoase |
| 20 01 30 | detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29 |

SC DEMECO SRL a identificat generatori de deșeuri/ colectori care doresc eliminarea unor deșeuri, care se preteaza incinerarii, dar datorită faptului că acestea nu sunt incluse în autorizația integrată de mediu, activitatea nu a putut fi prestata. Drept urmare, se solicită reglementarea cu includerea următoarelor coduri de deșeuri:

| COD | DENUMIRE |
| --- | --- |
| 01 01 01 | deşeuri de la excavarea minereurilor matalifere |
| 01 01 02 | deşeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere |
| 01 03 04* | reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05 |
| 01 03 07 * | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere |
| 01 03 08 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specifice la 01 03 07 |
| 01 03 09 | nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 01 04 07 * | deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor nemetalifere |
| 01 04 10 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 11 | deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor, care conţin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 12 | reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11 |
| 01 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 01 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 01 02 | deşeuri de ţesuturi animale |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestieră |
| 02 01 10 | deşeuri metalice |
| 02 02 02 | deşeuri de ţesuturi animale |
| 02 02 03 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 03 01 | nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare |
| 02 04 01 | nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr |
| 02 04 02 | deşeuri de carbonat de calciu |
| 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 07 01 | deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime |
| 03 02 99 | alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificaţi |
| 03 03 09 | deşeuri de nămol de caustificare |
| 03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii; altele decât cele specificate la 03 03 10 |
| 04 01 04 | flota de tăbăcire cu conţinut de crom |
| 04 01 05 | flota de tăbăcire fără conţinut de crom |
| 05 01 13 | nămoluri de la cazanul apei de alimentare |
| 05 01 14 | deşeuri de la coloanele de răcire |
| 05 01 16 | deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului |
| 05 01 17 | Bitum |
| 05 06 04 | deşeuri de la coloanele de răcire |
| 05 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 01 02 * | acid clorhidric |
| 06 01 03 * | acid fluorhidric |
| 06 01 04 * | acid fosforic şi acid fosforos |
| 06 01 05 * | acid azotic şi acid azotos |
| 06 01 06 * | alţi acizi |
| 06 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 02 01 * | hidroxid de calciu |
| 06 02 03 * | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04 * | hidroxid de sodiu şi potasiu |
| 06 03 13 * | săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele |
| 06 03 15 * | oxizi metalici cu conţinut de metale grele |
| 06 03 16 | oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15 |
| 06 04 03 * | deşeuri cu conţinut de arsen |
| 06 06 02 * | deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase |
| 06 06 03 | deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 |
| 06 07 01 * | deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză |
| 06 07 04 * | soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact |
| 06 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 08 02 * | deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi |
| 06 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 09 03 * | deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
| 06 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 11 01 | deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi, altele decât cele menţionate la 07 02 16 * |
| 09 01 06 * | deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incintă a deşeurilor fotografice |
| 09 01 11 * | cameră de unică folosinţă fără baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 |
| 09 01 12 | camere de unică folosinţă cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11 |
| 09 01 13 * | deşeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06 |
| 10 01 21 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20 |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate |
| 10 01 25 | deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice |
| 10 01 26 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire |
| 10 02 07 * | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 08 | deşeuri solide de la epurarea gazelor,altele decât cele specificate la 10 02 07 |
| 10 02 14 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 |
| 10 03 02 | resturi de anozi |
| 10 03 05 | deşeuri de alumină |
| 10 03 18 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 |
| 10 03 23 * | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 24 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23 |
| 10 03 25 * | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 26 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor,altele decât cele specificate la 10 03 25 |
| 10 03 28 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27 |
| 10 04 07 * | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 05 05 * | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 05 06 * | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 05 09 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 |
| 10 06 06 * | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 06 07 * | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 06 09 * | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 06 10 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 |
| 10 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 07 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 07 08 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 |
| 10 08 09 | alte zguri |
| 10 08 13 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 |
| 10 08 14 | resturi de anozi |
| 10 08 17 * | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 08 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 08 17 |
| 10 08 20 | deşeuri de la epurare apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 08 19 |
| 10 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 09 05 * | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 07 * | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 11 * | alte particule care conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11 |
| 10 09 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15 |
| 10 10 05 * | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 07 * | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 11 * | alte particule care conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 12 | alte particule decât cele specificate la 10 10 11 |
| 10 10 13 * | deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13 |
| 10 10 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15 |
| 10 11 03 | deşeuri din fibre de sticlă |
| 10 11 09 * | deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 10 | deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09 |
| 10 11 11 * | deşeuri de sticlă sub formă de particule fine şi pudră de sticlă cu conţinut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice) |
| 10 11 12 | deşeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 |
| 10 11 14 | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 |
| 10 11 15 * | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 16 | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 |
| 10 11 17 * | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 |
| 10 11 20 | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19 |
| 10 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 12 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 12 09 * | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 12 10 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09 |
| 10 12 13 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 10 13 07 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 13 12 * | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 01 05 * | acizi de decapare |
| 11 01 06 * | acizi fără altă specificaţie |
| 11 01 07 * | baze de decapare |
| 11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 10 01 11 |
| 11 02 07 * | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 03 01 * | deşeuri cu conţinut de cianuri |
| 11 03 02 * | alte deşeuri |
| 11 05 03 * | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 13 01 09 * | uleiuri minerale hidraulice clorinate |
| 13 01 10 * | uleiuri minerale hidraulice neclorinate |
| 13 05 03 * | nămoluri de intercepţie |
| 14 06 01 * | clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 16 01 11 * | plăcuţe de frână cu conţinut de azbest |
| 16 01 20 | sticlă |
| 16 02 11 * | echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 16 05 04 * | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04 |
| 16 08 01 | catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07) |
| 16 08 02 * | catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase 3) sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase |
| 17 01 06 * | amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 03 01 * | asfalturi cu conţinut de gudron de huilă |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 03 03 * | gudron de huilă şi produse gudronate |
| 17 04 09 * | deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase |
| 17 05 05 * | deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 05 07 * | resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 08 01 * | materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase |
| 18 01 10 * | deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice |
| 19 01 05 * | turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 19 01 17 * | deşeuri de la piroliză cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 02 03 | deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase |
| 19 02 04 * | deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos |
| 19 05 01 | fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile |
| 19 05 02 | fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienţei |
| 19 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 06 05 | faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
| 19 06 06 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
| 19 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 07 02 * | levigate din depozite de deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 07 03 | levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 |
| 19 10 03 * | fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase |
| 19 10 04 | fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
| 19 10 05 * | alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 10 06 | alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05 |
| 19 13 04 | nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 |
| 20 01 23 * | echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) |
| 20 02 01 | deşeuri biodegradabile |

!!! PRIN SOLICITAREA DE REVIZUIRE A AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU SI A SOLICITĂRII INTRODUCERII DE NOI CODURI ÎN VEDEREA TRATĂRII, NU SE MODIFICĂ CAPACITATEA DE TRATARE AUTORIZATĂ.

ACTIVITATEA DE TRATARE PRIN INCINERARE A DEȘEURILOR DE ORIGINE ANIMALĂ NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN

În conformitate cu Legea nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, subprodusele de origine animală reprezinta corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală). Având în vedere prevederile legislației privind deșeurile (Legea 211/2011 cu modificările ulterioare), în situația eliminării prin incinerare, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU) sunt considerate deșeuri.

SC DEMECO SRL deține Autorizația Sanitar Veterinară pentru unitatea utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, Nr.RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016, emisă de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor –Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași, pentru desfășurarea activității de ECARISAREA TERITORIULUI PRIN COLECTAREA ȘI INCINERAREA SUBPRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ CE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN DIN CATEGORIILE I, a II, sau a IIIa.

Conform Legii 55/ 2017,  prin ecarisare se înțelege activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz.

Subprodusele de origine animală sunt clasificate în categorii specifice care reflectă nivelul de risc, astfel:

Materiile din categoria 1 cuprind subprodusele de la animale cu urmatoarea descriere sau orice materii ce contin astfel de subproduse:
    a) toate partile organismului, incluzand pieile prelucrate si neprelucrate, ale urmatoarelor animale:
    (i) animale suspectate de a fi infectate cu o EST sau la care prezenta unei EST a fost confirmata oficial,
    (ii) animale ucise in contextul masurilor de eradicare a EST,
    (iii) alte animale decat animale de ferma si animale salbatice, incluzand in particular animalele de companie, animalele din gradini zoologice si animale de circ,
    (iv) animale de experienta, definite de Ordonanta Guvernului nr. 37/2002 pentru protectia animalelor folosite in scop stiintific sau in alte scopuri experimentale, 
    (v) animale salbatice, atunci cand sunt suspectate de a fi infectate cu boli transmisibile la om sau la animale;
    b) materii cu risc specific, si atunci cand, in momentul colectarii si procesarii, materiile cu risc specific nu au fost indepartate, cadavre intregi de animale moarte continand materii cu risc specific;
    c) produse derivate de la animale carora le-au fost administrate substante interzise si produse de origine animala ce contin reziduuri ale contaminantilor de mediu si alte substante enumerate de "Norma sanitara veterinara privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alte contaminante in produsele de origine animala" , daca astfel de reziduuri depasesc nivelul permis stabilit de legislatia nationala;
    d) toate materiile animaliere colectate in momentul tratarii apelor reziduale din intreprinderile de prelucrare din categoria 1 si din alte cladiri din care sunt indepartate materii cu risc specific, incluzand materii de la sortare, materii de la denisipare, amestecuri de grasimi si de ulei, reziduuri lichide si materii indepartate din canalele de scurgere ale acestor instalatii, in afara de cazul in care astfel de materii nu contin materii cu risc specific sau parti din acestea;
    e) deseuri alimentare de tip catering de la mijloace de transport ce opereaza la nivel international; 
    f) amestecuri de materii din categoria 1 cu materii din categoria a 2-a, cu materii de categoria 3 sau cu ambele, incluzand orice materii destinate prelucrarii intr-o intreprindere de prelucrare din categoria 1.

(2) Materiile din categoria a 2-a cuprind subprodusele de la animale sau orice materii ce contin astfel de subproduse, descrise dupa cum urmeaza:
    a) gunoi de grajd si continut de tract digestiv;
    b) toate materiile animaliere colectate in momentul tratarii apelor reziduale provenite de la abatoare, sau de la intreprinderi de prelucrare de categoria a 2-a, incluzand materii de la sortare, materii de la denisipare, amestecuri de grasimi sau de ulei, reziduuri lichide si materii indepartate din canalele de scurgere ale acestor instalatii;
    c) produse de origine animala ce contin reziduuri ale medicamentelor veterinare si contaminanti enumerati de "Norma sanitara veterinara privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti in produse de origine animala", daca astfel de reziduuri depasesc nivelul permis stabilit de legislatia comunitara transpusa in legislatia nationala;
    d) produse de origine animala, altele decat materiile din categoria 1 ce sunt importate din tari terte si in cursul inspectiilor prevazute de legislatia comunitara transpusa in legislatia nationala, care nu se conformeaza cerintelor veterinare pentru importul lor in Romania, in afara de cazul in care acestea sunt returnate sau importul lor este acceptat sub rezerva restrictiilor stabilite in baza legislatiei mentionate;
    e) animale si parti de animale ce mor altfel decat prin taiere la abator pentru consum uman, incluzand animale ucise pentru a eradica o boala epizootica;
    f) amestecuri de materii din categoria a 2-a cu materii din categoria a 3-a, incluzand orice materii destinate prelucrarii intr-o intreprindere de prelucrare pentru categoria a 2-a; si
    g) subproduse de la animale, altele decat materiile de categoria 1 sau materiile de categoria a 3-a.
    (3) Materiile din categoria a 3-a cuprind subproduse de la animale sau orice materii ce contin astfel de subproduse, descrise dupa cum urmeaza:
    a) parti de animale taiate la abator ce sunt proprii consumului uman, in conformitate cu legislatia comunitara transpusa in legislatia nationala, dar care nu sunt destinate consumului uman, din motive comerciale;
    b) parti de animale taiate la abator ce sunt respinse ca fiind improprii consumului uman, dar care nu sunt afectate de nici un semn de boala transmisibila la om sau la animale si provin din carcase ce sunt proprii consumului uman, in conformitate cu legislatia comunitara transpusa in legislatia nationala;
    c) piei prelucrate si neprelucrate, ongloane, coarne, par de porc si pene ce provin de la animale ce sunt taiate intr-un abator, dupa ce au facut obiectul unei inspectii ante-mortem si ca rezultat al unei astfel de inspectii, au fost declarate corespunzatoare pentru taiere pentru consum uman, in conformitate cu legislatia comunitara transpusa in legislatia nationala;
    d) sange obtinut de la alte animale decat rumegatoare ce sunt taiate intr-un abator, dupa ce au facut obiectul unei inspectii ante-mortem si ca rezultat al unei astfel de inspectii, au fost declarate corespunzatoare pentru taiere pentru consum uman, in conformitate cu legislatia comunitara transpusa in legislatia nationala;
    e) subproduse de la animale derivate de la fabricarea de produse destinate consumului uman, incluzand oasele degresate si jumarile;
    f) foste alimente de origine animala sau foste alimente ce contin produse de origine animala, altele decat deseurile alimentare de catering ce nu mai sunt destinate consumului uman din motive comerciale, datorita unor probleme de fabricare, defecte de ambalare sau altor defecte ce nu prezinta nici un risc pentru oameni sau animale;
    g) lapte crud ce provine de la animale ce nu prezinta semne clinice al nici unei boli transmisibile prin acel produs la oameni sau animale;
    h) pesti sau alte animale marine, cu exceptia mamiferelor marine pescuite in largul marii in scopul productiei de faina de peste;
    i) subproduse proaspete de peste ce provin din intreprinderi ce fabrica produse pe baza de peste pentru consum uman;
    j) coji de oua, subproduse din statia de incubatie si subproduse derivate din oua sparte ce provin de la pasari ce nu au prezentat semne clinice ale nici unei boli transmisibile prin acel produs la oameni sau animale;
    k) sange, piei prelucrate si neprelucrate, ongloane, pene, lana, coarne, par si blana ce provin de la animale ce nu au prezentat semne clinice de vreo boala transmisibila prin acel produs la oameni sau animale; si
    l) alte deseuri alimentare de catering.

Subprodusele de origine animală apar mai ales cu ocazia sacrificării animalelor pentru consumul uman, în cursul producţiei de produse de origine animală, în cursul eliminării animalelor moarte și în cadrul măsurilor de control al bolilor. Indiferent de originea lor, ele constituie un risc potenţial pentru sănătatea publică și animală și pentru mediu. Acest risc trebuie să fie controlat în mod adecvat, fie prin direcţionarea acestor produse către mijloace de eliminare sigure sau prin utilizarea lor în scopuri diferite, cu condiţia aplicării unor măsuri stricte care să minimalizeze riscurile sanitare în cauză.

Activitatea de tratare prin incinerare a deșeurilor de origine animală nedestinată consumului uman implică:

- colectarea,

- transportul,

- manipularea,

- depozitare în containere frigorifice,

- dezinfectarea mașinilor,

- tratarea prin incinerare.

Scopul acestei activități este de transformare a acestor  categorii de deșeuri, în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om.

Schematic, desfășurarea activității se realizeaz astfel:

Întocmire formulare de preluare în vederea transportului, etichetarea ambalajelor, containerelor si a vehiculului

Identificarea, receptie vizuala a modului de ambalare a deseurilor deseuri și cantarire

Transport

Descărcare și depozitare în camerele frigorifice

Curățarea,dezinfectarea vehiculelor și a recipientelor

INCINERARE

Cenusa

Gaze arse

| Evacuare in container |  | Postardere gaze arse |
| --- | --- | --- |

Eliminare

Răcire gaze

Tratare gaze

Filtrare gaze

Evacuare coș

Monitorizare emisii

În vederea depozitării temporare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman, SC DEMECO SRL a realizat proiectul de amplasare camere frigorifice, cu capacitatea de cca. 40 t, conform Deciziei etapei de încadrare nr. 65/ 2017. Acestea sunt amplasate în hala incineratorului, lângă camera frigorifică de depozitare temporară a deșeurilor medicale.

Cantitatea acestor deșeuri este variabilă, în funcție de contractele încheiate, dar nu vor depăși cantitatea de 40 tone de depozitare a camerelor frigorifice.  La această cantitate se poate ajunge în cazul unei epidemii în rândul animalelor de tipul pestă porcină, gripă aviară, etc..

Colectarea de la generator si transportul la instalatia de incinerare a subproduselor de origine animala si a produselor prelucrate ce nu sunt destinate consumului uman, se realizeaza cu autovehicule frigorifice. Societatea va întreprinde toate masurile necesare pentru a se asigura ca materiile din categoria 1, categoria a 2-a si categoria a 3-a sunt identificate, depozitate separat si identificabile in cursul colectarii si transportului.

In cursul transportului, se vor atașa  etichete vehiculului, containerului, cutiei de carton sau altui material de impachetare care vor specifica.:
a) categoria subproduselor de la animale sau, in cazul produselor prelucrate, categoria subproduselor de la animale din care au fost obtinute produsele prelucrate;

b) (i) in cazul materiilor de categoria a 3-a, cuvintele "a nu se utiliza pentru consum uman", 
 (ii) in cazul materiilor din categoria a 2-a, altele decat gunoiul de grajd si continutul de tractus digestiv si produse prelucrate obtinute de la acestea, cuvintele "a nu se utiliza pentru consum animal", sau
 (iii) in cazul materiilor din categoria 1 si a produselor prelucrate obtinute de la acestea, cuvintele "numai pentru colectare si procesare".

Subprodusele de la animale si produsele prelucrate trebuie sa fie colectate si transportate in ambalaje noi sigilate sau containere ori vehicule acoperite și etanșe.

Vehiculele si containerele reutilizabile, precum si toate echipamentele sau aparatele ce vin in contact cu subproduse de la animale sau cu produse prelucrate din acestea vor fi:

a) curatate, spalate si dezinfectate dupa fiecare utilizare;
b) menținute în stare curată; 
c) curate si uscate inainte de utilizare.

Subprodusele de origine animala si produsele prelucrate din acestea, trebuie sa fie insotite in cursul transportului de un document comercial sau de un certificat sanitar-veterinar si de documentul/documentele de mişcare al/ale subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, conform Ord. A.N.S.V.S.A. 80/ 2005.

Documentele comerciale trebuie sa specifice:
a) data la care materiile au fost preluate;
b) descrierea materiilor, incluzand speciile de animale, pentru materii din categoria a 3-a si produse prelucrate obtinute de la acestea si destinate utilizarii ca materii furajere si daca este aplicabil, numarul crotaliei auriculare;
c) cantitatea de materii;
d) locul de origine al materiilor;

e) numele si adresa transportatorului;
f) numele si adresa destinatarului si daca este aplicabil, numarul de autorizare al acestuia; si daca este cazul:
(h) numarul de autorizare a intreprinderii de origine, 
(i) natura si metodele de tratament.

Documentul comercial trebuie sa fie emis în triplu exemplar (un original si doua copii). Originalul trebuie sa insoteasca transportul pana la destinatia sa finala. Destinatarul trebuie sa il pastreze pentru a-l prezenta in cadrul inspectiilor. Producatorul si transportatorul trebuie sa pastreze cate o copie.

Certificatele de sanatate sunt emise si semnate de autoritatea veterinara competenta prin medicul veterinar desemnat. Originalul va insoti subprodusele pana la destinatie/primitor si va trebui indosariat si pastrat impreuna cu documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzator timp de minimum 2 ani.

Mașinile care efectuează transportul sunt dotate cu camera frigorifică pentru mentinerea unei temperaturi corespunzatoare pe tot parcursul transportului, astfel încât să se evite orice risc pentru sanatatea publică.

Vehiculele și containerele în care se transporta subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman sau materiile obtinute din procesarea acestora trebuie sa fie insotite la incarcare de o Declaratie de curatire si dezinfectare a vehiculului/containerului. Declaratia de curatire si dezinfectare a vehiculului/containerului este completata de responsabilul unitatii care a realizat curatirea si dezinfectia vehiculului/containerului, in dublu exemplar. Originalul insoteste vehiculul sau containerul la incarcare, iar copia se retine de emitent.

Declaratia in original va insoti vehiculul/containerul incarcat cu subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman pana la descarcarea acestuia, documentul fiind pastrat de destinatarul/primitorul incarcaturii impreuna cu Certificatul sanitar-veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman si cu Documentul de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzator, timp de minimum 2 ani.

Odata ajuns transportul in incinta instalatiei de incinerare, autovehiculele se descarca fara a desface ambalajul si se depoziteaza separat in camerele frigorifice corespunzatoare categoriei de subproduse de origine animala.

Autovehiculul care a efectuat transportul se igienizeaza conform procedurilor întocmite de către societate( PTE-17-) pentru Igienizarea/dezinfectia echipamentelor si spatiilor în fluxul tehnologic de incinerare a subproduselor de origine animala.

Camerele frigorifice destinate subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, au o capacitate de aprox. 40 t, amplasarea lor realizându-se pe o suprafață de 40 mp în interiorul halei incineratorului, în imediata vecinatate a camerei frigorifice existente, destinata deseurilor medicale. Racirea acestora se face cu gaz refrigerent R404A, care este un agent de răcire ecologic, nu are caracter periculos și respecta prevederile Directivelor CE transpuse in legislatia nationala.

SC DEMECO SRL a stabilit proceduri tehnice de executie (PTE) pentru desfasurarea acestei activitatii, proceduri care au stat la baza obtinerii Autorizatiei nr. RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016 emisa de D.S.V.S.A. Iasi.

Procedura de lucru prin care este reglementată a fi desfășurată activitatea de colectare si transport a SNCU, conține pașii și condițiile care trebuiesc respectate. Astfel, colectarea de la generator și transportul la instalatia de incinerare a SNCU se realizeaza cu autovehicule frigorifice autorizate. Inca de la colectare sunt luate toate masurile necesare pentru a se asigura ca materiile din categoria 1, categoria a 2-a si categoria a 3-a sunt identificate, depozitate separat si identificabile in cursul colectarii si transportului.

Subprodusele de la animale si produsele prelucrate sunt colectate si transportate în ambalaje sigilate sau containere ori vehicule acoperite și etanșe, la un regim termic corespunzător fiecărei categorii, astfel încât să nu existe emanații generatoare de disconfort sau care să afecteze sănătatea populației.

Odata ajuns transportul pe amplasamentul instalatiei de incinerare, deșeurile sunt descărcate fără a fi desfăcute din ambalaje și sunt depozitate separat în camerele frigorifice.

Incinerarea acestor deșeuri se face conform procedurii tehnice pentru-Incinerarea deseurilor periculoase, fara a desface ambalajul initial, fara fi supuse unui procedeu de tocare/ maruntire, respectiv fara a fi amestecate cu alte categorii de deseuri.

Inca de la colectare se asigura ca deseurile ambalate de SNCU respecta parametrii de alimentare a camerelor de incinerare, respectiv:

- dimensiunea pachetului cu deșeuri de SNCU (în forma sa finală – refrigerată/ congelată și ambalată conform prevederilor legale) nu depășește dimesiunile gurii de alimentare a camerei de incinerare BxH= 1.0x0.8 m, Vmax=1 mc;

- greutatea deșeului de SNCU – maxim 150kg.

În timpul procesului de incinerare se folosesc tehnici de monitorizare a parametrilor și a condițiilor relevante pentru proces. Incineratorul deține echipamente de măsurare a temperaturii. Instalațiile relevante și funcționarea echipamentelor de monitorizare automată sunt supuse controlului, precum și unui test anual de supraveghere.

După alimentarea în camerele de incinerare a deșeurilor de SNCU, pubele în care au fost depozitate deșeurile se igienizează și se reutilizează.

Condițiile pentru desfășurarea activității de tratare prin incinerare a deșeurilor de origine animală sunt prevăzute în  Regulamentul (UE) NR. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

Operatorii instalațiilor de incinerare sau coincinerare trebuie să se asigure că instalațiile aflate sub controlul lor îndeplinesc următoarele condiții de igienă:

- Subprodusele de origine animală și produsele derivate  trebuie depozitate în mod corespunzător înainte de eliminare,

- Instalațiile trebuie să fie prevăzute cu utilaje adecvate pentru curățirea și dezinfectarea recipientelor și vehiculelor la fața locului, și anume într-o zonă desemnată din care apele uzate sunt eliminate în conformitate cu legislația Uniunii, în vederea eliminării riscurilor de contaminare.

- Instalațiile trebuie să fie plasate pe o suprafață solidă cu scurgere adecvată.

- Instalațiile trebuie să fie prevăzute cu sisteme adecvate pentru protecția împotriva dăunătorilor, precum insectele, rozătoarele și păsările

- Personalul trebuie să aibă acces la dotări adecvate pentru igiena personală, cum ar fi lavabouri, vestiare și chiuvete, după caz, pentru a preveni riscurile de contaminare.

- Trebuie să se stabilească și să se documenteze proceduri de curățare pentru toate zonele din incintă. Pentru curățenie trebuie să se prevadă echipamente și agenți de curățare corespunzători.

- Controlul igienei trebuie să includă controale regulate ale mediului și echipamentelor.

- Operatorul unei instalații de incinerare sau coincinerare ia toate măsurile de precauție necesare în ceea ce privește recepția subproduselor de origine animală sau a produselor derivate pentru a preveni sau a reduce, pe cât posibil, riscurile directe pentru sănătatea umană sau animală.

- Depozitarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care urmează să fie incinerate sau coincinerate, precum și a cenușii, trebuie să se efectueze în recipiente acoperite, identificate în mod corespunzător și, după caz, în recipiente etanșe.

- Condiții de operare Instalațiile de incinerare sau coincinerare trebuie să fie proiectate, dotate, construite și operate astfel încât gazul rezultat din aceste procese să se ridice în mod controlat și omogen, chiar și în cele mai defavorabile condiții, la o temperatură de 850 °C timp de cel puțin două secunde sau la o temperatură de 1100 °C timp de 0,2 secunde, măsurată în apropierea peretelui intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei în care are loc incinerarea sau coincinerarea, în conformitate cu autorizarea autorității competente.

- Reziduurile de incinerare Cantitatea de reziduuri de incinerare trebuie să fie minimă, iar reziduurile trebuie să fie inofensive. Astfel de reziduuri trebuie recuperate, după caz, direct din instalație sau în afara acesteia în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, sau eliminate într-un depozit de deșeuri autorizat.

- Transportul și depozitarea intermediară a reziduurilor uscate, inclusiv a pulberilor, trebuie să se efectueze astfel încât să se prevină răspândirea în mediu, de exemplu în recipiente închise.

- Măsurarea temperaturii și a altor parametri

- Se utilizează tehnici de monitorizare a parametrilor și a condițiilor relevante pentru procesul de incinerare sau coincinerare.

- Funcționarea oricăror echipamente de monitorizare automată face obiectul unor controale și a unui test anual de supraveghere.

- Rezultatele măsurătorilor de temperatură sunt înregistrate și prezentate în mod corespunzător, astfel încât să îi permită autorității competente să verifice respectarea condițiilor de funcționare admise stabilite prin prezentul regulament în conformitate cu procedurile care urmează să fie adoptate de către autoritatea în cauză.

- Funcționarea anormală În cazul unei defecțiuni sau al unor condiții de funcționare anormale a unei instalații de incinerare sau de coincinerare, operatorul reduce sau oprește operațiunile cât mai rapid posibil, până în momentul în care se pot relua operațiunile normale.

- Condiții specifice de operare

Instalațiile de incinerare și coincinerare care tratează numai subproduse de origine animală și produse derivate, cu o capacitate de peste 50 de kg pe oră (instalații de mare capacitate) și care nu sunt obligate să dețină un permis de operare în conformitate cu DIRECTIVA 2000/76/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor, îndeplinesc următoarele condiții:

- Instalațiile trebuie să fie echipate pentru fiecare linie cu cel puțin un arzător auxiliar. Acest arzător pornește automat în momentul în care temperatura gazelor de ardere după ultima injecție de aer de combustie scade, după caz, sub 850 °C sau 1100 °C  De asemenea, acesta trebuie să fie folosit în timpul operațiunilor de pornire sau oprire a instalației pentru a asigura menținerea temperaturii de 850 °C sau 1100 °C, după caz, pe tot parcursul acestor operațiuni și pe toată perioada în care în camera unde are loc incinerarea sau coincinerarea se află material nears.

- Dacă în camera unde are loc incinerarea sau coincinerarea se introduc subproduse de origine animală sau produse derivate printr-un proces continuu, instalația trebuie să dispună de un sistem automat care să prevină introducerea subproduselor de origine animală sau a produselor derivate în faza de pornire, înainte de atingerea temperaturii de 850 °C sau 1 100 °C, după caz, și în orice moment în care temperatura respectivă nu este menținută.

- Operatorul trebuie să opereze instalația de incinerare astfel încât să se atingă un nivel de incinerare la care conținutul de carbon organic total al cenușii și zgurii să fie mai mic de 3 % din greutatea în stare uscată sau la care pierderea la calcinare a acestora să fie mai mică de 5 % din greutatea în stare uscată. Dacă este necesar, se utilizează tehnici corespunzătoare de pretratare

- Evacuarea apelor

- Amplasamentul instalațiilor de mare capacitate, inclusiv zonele asociate de depozitare pentru subproduse de origine animală, sunt proiectate astfel încât să se prevină eliberarea neautorizată și accidentală de orice substanțe poluante în sol, ape de suprafață și ape subterane.

Toate condițiile pentru desfășurarea activității de tratare prin incinerare a deșeurilor de origine animală enumerate mai sunt, sunt respectate de instalatia de incinerare administrata de SC DEMECO SRL.

II. Descrierea activitatilor non-IPPC (8129, 3811, 3812, 4677, 5210, 5224)

- 8129 Alte activități de curățenie;

- 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase;

- 3812 Colectarea deşeurilor periculoase;

- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

- 5210 Depozitări;

- 5224 Manipulări.

- Activitatea cod CAEN rev.2 -8129 - Alte activități de curățenie

În vederea respectării obligațiilor ce îi revin privind asigurarea eficientă a curățeniei și a dezinfectiei, SC DEMECO SRL a implementat o procedură în acest sens a și a obținut în conformitate cu prevederile legislative, Certificatul de Înregistrare Sanitar Veterinară, nr.030/ 20.03.2017, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANSVSA, nr.16 din anul 2010.

În acest sens SC DEMECO SRL și-a format o echipă din personal propriu, special instruită sa desfasoare activităţi de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în unitatea proprie.

De asemenea societatea deține dotările necesare desfășurarii activității de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (stație spalare autovehicule/ containere, aparate de spalat cu presiune tip Karcher, folosește substanțe avizate de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, etc)

Activitățile desfășurate se referă cu precădere la:

- igienizare/ dezinfectie a containerelor/ pubelelor utilizate la transportul si depozitarea subproduselor de origine animala:

Containerele/ pubelele utilizate la transportul subproduselor de origine animala au un volum de  1100 litri, sunt etanse și etichetate/ marcate corespunzator (cu culoarea aferenta fiecarei categorii).

Procesul de igienizare prin spalare este urmatorul:

- se spală mai întâi interiorul fiecarui container/ pubele apoi se stropește (sprayeaza) cu detergent dezinfectant

- se spala peretii exteriori, dupa care se stropesc cu detergent dezinfectant

- se spala rotile containerelor urmand acelasi conditii (spalare, stropire cu detergent dezinfectant, uscare).

- dupa igenizarea completă, containerele sunt impinse în afara statiei de spalare,  in zona special amenajata pentru depozitarea acestora. Apa rezultata de la igienizare este colectata intr-o basa colectoare de unde se pompeaza si se elimina prin incinerare.

- Modul de igienizare/ dezinfectie a masinilor de transport containere cu subproduse de origine animala:

Autovehiculele care au efectuat transportul se igienizeaza conform procedurii PTE-17-Igienizare/dezinfectie echipamente si spatii utilizate de societate in fluxul tehnologic de incinerare a subproduselor de origine animala.

Procesul de igienizare prin spălare constă în:

- curățarea spațiilor de depozitare din interiorul autovehiculelor

- curățarea containerelor/ pubelelor,

- curățarea rotilor autovehiculelor

și se desfășoară astfel:

- autovehiculele sunt aduse in interiorul stație de spălare unde stationează de-a lungul rigolei

- se verifica ca usile cabinei si geamurile sa fie inchise si apoi se deschid usile din spate ale camionului.

- procesul de spalare incepe din interiorul carlingei (locul in care sunt transportate containerele cu subproduse de origine animala)

- se spala mai întâi pereții, apoi pardoseala urmând aceleasi conditii de spalare (umectare, stropire cu detergent dezinfectant, uscare).

- se spală exteriorul camionului prin umectare, stropire cu detergent, uscare.

- se spala circumferința roșilor de caucic și a jenților. Dupa uscare camionul este scos de pe amplasamentul statiei de spalare si parcat in zona de parcare autoturime/camioane.

Activitatea se spălare se realizează cu  ajutorul instalatie de spălare de tip KARCHER. In procesul  de spalare se folosesc dezinfectanti de uz veterinar (exemplu Sanitas Forte Vet).

- Dupa finalizarea procesului de spalare se verifica gradul de umplere al rigolei. Se evacuează apa de spălare cu ajutorul pompei de evacuare într-un IBC de 1000 litri, care este transportat la instalația de incinerare.

- Modul de igienizare/ dezinfectie a spatiilor/ sectoarelor unitatii

Activitatea de igienizare/dezinfectie a spațiilor de depozitare (camerele frigorifice) se desfășoară în momentul golirii acestora și constă în:

- pulverizarea manuală a peretilor și podelei cu apă și dezinfectant pentru uz veterinar (exemplu Sanitas Forte Vet). Produsul SANITAS FORTE VET este aplicat la doza recomandata si lasat sa se usuce sau,  se așteaptă să acționeze minim 15 minute

- ustensilele se  dezinfectează, prin imersie în soluție la doza recomandata  timp de 30 de minute și apoi clătite cu apă din abundenta, sau pot fi dezinfectate prin sprayere

Depozitarea substanțelor folosite în această activitate, respectiv prepararea substantelor se face într-un spatiu special amenajat. Spațiu este securizat, prevazut cu un fiset pentru depozitarea în siguranta a dezinfectantilor. De asemenea este prevazut un vestiar pentru personalul care efectueaza activitatea de decontaminare/dezinfectie accesul fiind permis doar personalului autorizat.

Manipularea si prepararea substantelor se efectueaza in conformitate cu specificatiile prevazute de producator, folosind echipamentul de protectie adecvat. Dupa efectuarea activitatii de decontaminare/ dezinfectie, echipamentul de protectie de genul masca, manusile, incaltamintea, se dezinfecteaza, respectiv echipamentul de protectie de unica folosinta (combinezonul) se elimina prin instalatia de incinerare proprie.

Echipamentele și aparatura nu sunt mutate din zona contaminată în zona curată decât după ce au fost în prealabil curăţate și dezinfectate.

Intreaga activitate desfasurata pe amplasament este supravegheata de un medic veterinar, desemnat de DSVSA Iasi,  pe bază de contract.

Activitatea de colectare a deseurilor periculoase si nepericuloase (CAEN 3811, 3812) se desfasoara cu autovehicule autorizate ADR si cu respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei si a legislatiei subsecvente.

Fiecare transport de deseuri periculoase este insotit de un formular de expeditie/transport care contine urmatoareel date si informatii:

- denumirea deseurilor, codificare conform HG nr. 856/2002;

- numarul formularului de aprobare a transportului;

- numele si adresa expeditorului, transportatorului, destinatarului;

- cantitatea deseurilor transportate;

- data preluarii deseurilor;

- tipul si licenta mijloacelor de transport.

Activitatea de comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (CAEN 4677) se refera la acele deseuri care pot fi recuperate respectând prevederile Legii nr.211/2011 și a Strategiei Naționale privind deșeurile.

Activitatea de depozitare (CAEN 5210) se desfasoara in 2 depozite si statia de pregatire deseuri, in principal ca etapa preliminara pregatirii deseurilor pentru incinerare si distilare.

Spatiile pentru stocarea temporară a deseurilor pe amplasament, inainte de incinerare si distilare sunt:

- Depozit temporar nr. 1 cu dimensiuni 18 x 9 x 7.5 m, cu o suprafata de depozitare de 162 mp si un volum de 1215 mc, care are o capacitate de depozitare de 260 tone de deseuri (calcul facut pentru densitatea medie de 1,6 t/mp). Depozitul este prevazut cu doua base colectoare de 0,7 mc capacitate fiecare pentru eventuale scurgeri accidentale.

- Depozit temporar nr. 2 (alaturat statiei de tocare – omogenizare deseuri) de dimensiuni  10 x 9 x 7.5 m, cu o suprafata de depozitare de 90 mp si un volum de 675 mc, care are o capacitate de depozitare de 144 tone de deseuri (calcul facut pentru densitatea medie de 1.6 t/mp), prevazut cu o basa colectoare de 0,7 mc capacitate pentru evantuale scurgeri accidentale.

- Cuva primire deseuri si 5 buncare amestecare/omogenizare, din cadrul statiei de tocare – omogenizare deseuri, cu o capacitate de stocare de aproximativ 80 tone.

Depozitul de stocare deseuri nr.1/2/ statia de tocare, este prevazut pe 3 laturi cu borduri din beton armat ( avand si un strat de folie de protectie hidroizolatoare) de 15 cm inaltime,  iar  datorita inclinatiei pardoselii spre interior, rezulta o cuva de retentie in caz de scurgeri accidentale cu o capacitate de 25mc (depozitul 1) /15 mc (depozitul 2) /27 mc (statia de tocare).

- Camera frigorifica pentru depozitare deseuri medicale, cu o suprafata de 40 mp cu o capacitate de cca. 20 tone.

- Conform completărilor aduse pentru desfășurarea activității , în hala incineratorului sunt amplasate camerele frigorifice pentru depozitarea deseurilor SNCU, cu capacitatea de cca. 40 t.

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare, var uzat) si depozit de scule si materiale, amplasata intre cele doua depozite temporare de deseuri, avand suprafata de 106 mp.

Activitatea de manipulare (CAEN 5224)

Această activitate consta in incarcarea/descarcarea deseurilor din mijloacele de transport , stivuirea acestora in spatiile special destinate de pe amplasament si transportul la instalatia de incinerare si instalatia de distilare.

Activitatea de manipulare a deșeurilor în cadrul halei incineratorului, se desfășoară parcurgând următoarele etape:

- descarcarea deseurilor din mijloacele de transport si depozitarea acestora se face cu ajutorul motostivuitorului sau in anumite cazuri cu liza (transpaleta).

- transportul deseurilor la statia de tocare (cuva primire deseuri) se face cu motostivuitorul sau direct la ecluzele de alimentare deseuri din cadrul instalatiei de incinerare cu ajutorul motostivuitorului, cu liza sau cu pubelele de alimentare deseuri (pubele metalice de 0,9 mc).

- în cadrul statiei de tocare, deseurile sunt introduse in tocator cu ajutorul cupei graifer. Tot cu cupa greifer se depoziteaza/manipuleaza deseurile tocate in buncarele de deseuri tocate si de asemenea, tot cu graiferul se incarca cu deseuri tocate/omogenizate pubelele de alimentare deseuri din instalatia de incinerare.

Activitatea de manipulare a deșeurilor în cadrul Instalatia distilare, se desfășoară parcurgând următoarele etape:

- descarcarea deseurilor din mijloacele de transport si depozitarea acestora se face cu ajutorul motostivuitorului sau in anumite cazuri cu liza (transpaleta)

- transportul deseurilor la statia de distilare  se face cu ajutorul motostivuitorului sau cu liza.

Mentionam ca transportul cu liza (transpaleta) se foloseste in functie de modul de ambalare al deseurilor ( butoaie, IBC-uri, sau cutii infoliate pe paleti) si in functie de mijlocul de transport : TIR, camion cu platforma hidraulica de descarcare, etc.

În cadrul colectării, tranporturilor deșeurilor de origine animală, acestea o dată ajunse pe amplasament sunt descărcate și trimise direct în containerele frigorifice. În momentul în care urmează să fie incinerate acestea sunt introduse direct fără a fi tocate, avand acelasi regim ca si deseurile medicale.

    - Descrierea procesului tehnologic

- Fluxul tehnologic al activitatilor desfasurate pe amplasament va fi urmatorul:

- Receptia deseurilor

- Depozitarea temporara a deseurilor si pregatirea sarjelor pentru incinerare

- Incinerarea deseurilor

  - Alimentarea cuptorului cu deseuri

  - Ardere primara

  - Ardere secundara

  - Racirea si recuperarea energiei termice

  - Epurarea gazelor rezultate si evacuarea in atmosfera

  - Evacuarea cenusii

  - Controlul automat al parametrilor de operare si Monitorizarea emisiilor

- Distilarea emulsiilor si solutiilor apoase

I. Receptia deseurilor

Deseurile sunt transportate cu societati de transport autorizate pe amplasamentul instalatiei de incinerare. La iesirea de pe amplasament, autovehiculele transportatoare de deseuri trec printr-o statie de spalare a rotilor in scopul curatarii si decontaminarii, dupa care sunt cantarite cu cantar auto amplasat in partea de NV a halei incineratorului. Receptia deseurilor se va face timp de 8 h/zi.

Acceptarea deseurilor industriale periculoase, nepericuloase, a deseurilor SNCU si a deseurilor medicale la Instalatia de incinerare si la Instalatia de distilare se face cu verificarea informatiilor despre deseuri si a conformitatii cu autorizatia integrată de mediu. Etapele receptionarii deseurilor sunt:

- verificarea documentelor insotitoare (formularul de expeditie/transport, documentul de caracterizare a deseului);

- determinarea cantitatii de deseuri (cantarirea);

- identificarea deseurilor;

- inspectie vizuala;

- prelevarea de probe reprezentative;

- analiza de control prin sondaj in vederea compararii cu datele transportatorului de deseuri;

- prelevarea de probe reprezentative, inainte de descarcare, cu exceptia cazurilor in care nu este posibil (ex: deseuri clinice infectioase, SNCU), pentru a verifica conformitatea cu descrierea din documentele care insotesc transportul si pastrarea cel putin o luna dupa incinerare/distilare;

- eliberarea unei copii din documentul pentru transportul deseurilor care dovedeste predarea/receptionarea acestora;

- descarcarea vehicului in zona de depozitare indicata.

In scopul asigurarii trasabilitatii deseurilor, fiecare tip de deseu este receptionat numai daca este insotit de declaratia generatorului cu privire la compozitia deseului, care include urmatoarele informatii:

- producatorul deseului si persoana responsabila;

- codul deseului si alte specificatii relevante;

- originea deseului;

- buletin de analiza cu privire la caracteristicile generale si eventuale componente toxice;

- alte informatii privind securitatea/mediul;

- date aditionale cerute de eliminator.

Prelevarea si analizarea probelor reprezentative necesare se efectueaza conform normelor tehnice corespunzatoare. Laboratoarele care efectueaza analizele deseurilor sunt laboratoare autorizate RENAR, detin dotarile tehnice necesare si au personal specializat (Biosol PSI, Ecoind, Pro Air Clean).

De asemenea, se efectueaza analiza de control prin sondaj în vederea comparării cu datele transportatorului de deseuri. Se preleveaza o proba si se pastreaza ca dovada cel putin o luna dupa incinerare.

Se realizeaza cercetarea comportamentului de reactie a deseurilor intre ele in ceea ce priveste pericolele la depozitare si in vederea intocmirii programului de incinerare. In acest sens, in functie de fiecare tip de deseu, se tine cont de urmatoarele determinari:

- putere calorifica;

- continut de THP;

- continut de cenusa (pierderea la calcinare);

- continut de halogeni (F, Cl, Br, I);

- continut de sulf si de azot;

- continut de metale grele;

- punct de inflamabilitate;

- reactia in contact cu aer/apa/acid/baze;

- COV;

- umiditate;

- continut de cenusa rezultat.

La incinerare/distilare nu sunt admise urmatoarele tipuri de deseuri:

- produse explozive (ex: perclorati, peroxizi);

- produse radioactive sau produse care emit radiatii ionizante.

- II. Depozitarea temporara a deseurilor si pregatirea sarjelor pentru incinerare

Deseurile receptionate, cantarite sunt trimise catre depozitele temporare de deseuri.

Functie de informatiile din fisele de caracterizare sau buletinele de analiza ce insotesc deseurile, acestea sunt preluate din depozitele temporare de deseuri si transportate cu ajutorul greiferului la statia de maruntire, pe platforma de preluare a deseurilor netocate.

Tipul deseurilor care se supun operatiei de tocare-omogenizare este determinat in baza caracteristicilor deseurilor industriale periculoase si nepericuloase receptionate. Operatia de tocare-omogenizare se face tinand  cont de de calitatea si cantitatile de deseuri receptionate, astfel incat amestecul rezultat sa se incadreze in parametrii si valoarea calorica corespunzatoare operatiei de incinerare.

Asa cum este mentionat si in legislatia in vigoare, deseurile medicale si SNCU nu vor fi supuse operatiei de  tocare/omogenizare.

Spatiile pentru stocarea deseurilor amplasament, inainte de incinerarea si/sau distilarea propriu-zisa sunt:

- Depozit temporar nr. 1 cu dimensiuni 18 x 9 x 7.5 m, cu o suprafata de depozitare de 162 mp si un volum de 1215 mc, care are o capacitate de depozitare de 260 tone de deseuri (calcul facut pentru densitatea medie de 1,6 t/mp). Depozitul este prevazut cu doua base colectoare de 0,7 mc capacitate fiecare pentru eventuale scurgeri accidentale.

- Depozit temporar nr. 2 (alaturat statiei de tocare – omogenizare deseuri) de dimensiuni  10 x 9 x 7.5 m, cu o suprafata de depozitare de 90 mp si un volum de 675 mc, care are o capacitate de depozitare de 144 tone de deseuri (calcul facut pentru densitatea medie de 1.6 t/mp), prevazut cu o basa colectoare de 0,7 mc capacitate pentru evantuale scurgeri accidentale.

- Cuva primire deseuri si 5 buncare amestecare/omogenizare, din cadrul statiei de tocare – omogenizare deseuri, cu o capacitate de stocare de aproximativ 80 tone.

Depozitul de stocare deseuri nr.1/2/ statia de tocare, este prevazut pe 3 laturi cu borduri din beton armat ( avand si un strat de folie de protectie hidroizolatoare) de 15 cm inaltime,  iar  datorita inclinatiei pardoselii spre interior, rezulta o cuva de retentie in caz de scurgeri accidentale cu o capacitate de 25mc (depozitul 1) /15 mc (depozitul 2) /27 mc (statia de tocare).

- Camera frigorifica pentru depozitare deseuri medicale, cu o suprafata de 40 mp cu o capacitate de cca. 20 tone.

- Conform completărilor aduse pentru desfășurarea activității , în hala incineratorului sunt amplasate camerele frigorifice pentru depozitarea deseurilor SNCU, cu capacitatea de cca. 40 t.

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare, var uzat) si depozit de scule si materiale, amplasata intre cele doua depozite temporare de deseuri, avand suprafata de 106.

Capacitatea a stației de tocare - omogenizare, conforma cu cea a tocatorului este de 12 250 t/an. Aceasta capacitate este asigurata  pentru un program de lucru (aproximativ) de 50 saptamani/an x 5 zile/saptamana x 7 h/zi x 7 t/h.

Capacitatea maxima orara a tocatorului este de 7 tone; acesta poate marunti deseuri in functie de cerinta, capacitatea minima fiind de 4 t/h.

Masina de tocat este tip foarfeca rotativa universala UNI-CUT UC 40, produsa de firma MeWa Recycling Maschinen und Anlagen. Conform Cartii tehnice, masina este proiectata, construita si destinata pentru:

- prelucrarea deseurilor de ambalaje contaminate, hartie, plastic si lemn;

- prelucrarea de metal inividual (ex: bare masive de fier de 20 x 20 mm sau table de 2 mm grosime);

- producerea de combustibili alternativi.

Maruntirea materialului de lucru se face prin captarea printre cutite, tragerea intre arborii rotativi si taierea sa. Latimea cutitelor folosite stabileste in principal marimea produsului obtinut.

Utilajele din dotarea statiei de  tocare-omogenizare deseuri sunt:

- Tocator cu 2 axe si sistem de pinteni de rupere/sfaramare cu o cuva de primire de min. 2,9 x 2,3 m, pentru acces deseuri/ambalaje mari aduse cu greifer special; tocatorul are sasiu metalic propriu;

- Greifer special cu cantar cu afisare digitala a sarcinii si sistem comandat inchis-deschis;

- Carucior purtator de greifer actionat electromecanic, cu comanda de la distanta pentru functionare jos-sus / inainte-inapoi, cu circulatie pe cale de rulare suspendata.

Echipamentele din dotarea statiei de  tocare-omogenizare deseuri sunt:

- Cuva metalica de primire unitati de transport deseuri de pe care sunt preluate cu greiferul. Cuva metalica are pe 3 laturi reborduri, iar pe latura de acces din front o denivelare, acestea avand rolul de a impiedica scurgeri necontrolate de lichide din deseuri sau imprastierea la descarcare.

- Cuva de colectare deseuri tocate sub tocator, avand un perete puternic inclinat care arunca deseurile tocate in afara tocatorului spre a fi preluate de greifer; aceasta cuva are o capacitate de cca. 20 mc.

- Cuve de amestecare – preomogenizare deseuri tocate (4 buc.) in scopul dirijarii preamestecurilor inainte de trimitere la incinerare; fiecare cuva are cca. 11 mc, deci totalizeaza cca. 44 mc si asigura consumul pentru cca. 1-2 zile la incinerator. Aceste cuve au la baza scurgeri cu robinet pentru acumularile lichide sau de intemperii ajunse in cuve.

- Cale de rulare din profil metalic pentru circulatia caruciorului cu greifer, cu un traseu care permite pozitionarea greiferului peste cuva de primire, peste cuva de alimentare tocator, peste cuva de deseuri tocate de sub/langa tocator si peste cuvele de amestec – preomogenizare deseuri.

- Platforma de serviciu la mecanismele tocatorului pentru intretinere si reparatii.

- Pasarela cu balustrada pe conturul interior al celor 3 laturi inchise ale halei, respectiv in jurul cuvelor din hala, pe care se deplaseaza personalul operator care manevreaza comanda greiferului si inspecteaza cuvele cu deseuri.

- Scara de acces inclinata la platforma de serviciu a tocatorului si la pasarela de contur, cu balustrada de protectie.

- Panou electric de alimentare utilaje si iluminat, retea de cabluri de curent electric de la panou la consumatori in jgheaburi si tuburi de protectie,impamantare si conexiuni la aceasta; panoul electric este dispus pe platforma de serviciu a tocatorului pentru acces usor al personalului de exploatare si intretinere.

Functionarea statiei de tocare-omogenizare deseuri  se realizeaza in urmatoarele etape:

a)   Ordinea de procesare a deseurilor in secvente este dispusa de seful de tura pe criterii bine stabilite. Un operator calificat va executa operatiunile pe statie. El va dispune de un stoc de deseuri depozitate in Depozitul temporar nr. 2, adiacent statiei de tocare.

Depozitul temporar nr. 2  aferent statiei de tocare – omogenizare deseuri are o suprafata de depozitare de 90 mp si un volum de 675 mc, capacitate de depozitare de 144 tone de deseuri. In acest depozit sunt depozitate deseurile ce urmeaza a fi introduse la tocare (nu este un depozit deseuri tocate, deseurile tocate se stocheaza in interiorul  statiei de tocare - omogenizare deseuri, in buncarele de deseuri tocate/omogenizate). Depozitul este prevazut cu basa colectoare de 0,7 mc capacitate pentru eventuale scurgeri accidentale.

b) 	Deseurile ambalate in diverse ambalaje conforme si transportate prin mijloace de transport autorizate sunt introduse in cuva de primire.

c)  	Deseurile sunt preluate cu greiferul cu carucior din cuva de primire si duse la tocator, unde se golesc in cuva de alimentare a acestuia; tocatorul este in prealabil pornit pentru a nu se bloca.

d)  	Deseurile sunt tocate pana la dimensiunea de 30-100 mm si sunt deversate in cuva de sub tocator si ajung in raza de actiune a greiferului.

e)  	Preluarea si portionarea prin cantarire afisata la greifer permite sa se prescrie un amestec optimizat din diverse deseuri provenite din secventele de tocare anterior stabilite, in mod dirijat.

f)  	Deseurile sunt preomogenizate in oricare din cele 4 cuve de amestec si stocare si pot fi mai usor gestionate pe tipologia fiecarui amestec.

g) 	Cu greiferul se preiau si se duc la cuve /pubele/containere de transport specifice amestecurile de deseuri care urmeaza a se procesa prin incinerare. Inainte de alimentarea incineratorului, acestea sunt cantarite cu ajutorul unui cantar tip platforma Scale IT.

h) 	Periodic, eventualele scurgeri lichide acumulate la baza cuvelor se vor elimina in tavi metalice si se vor amesteca cu deseuri absorbante pentru trimitere la incinerare; in acest scop cuvele sunt prevazute cu robineti de evacuare a lichidelor acumulate.

Statia de tocare-amestecare deseuri este dimensionata sa lucreze in special in timpul schimbului de zi, cu un program de 7-8 ore/zi x 5 zile/saptamana pentru a fi asigurat controlul din partea personalului de conducere – dirijare si al celui de intretinere si reparatii aferent.

Stocarea amestecurilor permite asigurarea de continuitate in alimentarea incineratorului.

III. Incinerarea deseurilor

Instalatia de incinerare este amplasata intr-o hală industriala de tip metalic, cu o suprafaţă de 1000 mp. Construcţia este realizata pe fundaţie din beton armat, cu structură de rezistenţă din stâlpi metalici şi pereţi metalici prevăzuţi cu izolaţie termică şi fonică din spumă poliuretanică, tip sandwich. Nici o parte din construcţie nu include ca material de construcţie azbestul.

Construcţia este compartimentată în: cameră filtru, cameră pentru instalaţia de incinerare, depozit pentru deşeuri destinate incinerării, cameră pentru depozitarea temporară a cenuşii rezultate din procesul de incinerare, vestiar cu grupuri sanitare şi duşuri, birou administrativ. Tot in aceasta hala se afla si camera frigorifica pentru depozitarea deseurilor medicale,precum si camerele frigorifice pentru depozitarea deseurilor SNCU.

Instalatia de incinerare a deseurilor ( industriale periculoase si nepericuloase, amabalje contaminate si deseuri medicale) este tip Hoval Multizon si are urmatoarele componente principale:

- Sisteme de alimentare (SA1 + SA2) tip ecluze, pentru alimentarea secventiala si controlata cu deseuri a celor doua camere de incinerare (CI1 + CI2).

Descriere constructivă

Construcţia tip “ecluză” diminueaza la minim posibil riscul de scăpare de gaze în mediu sau/și pătrunderea de aer fals din exterior în camerele de incinerare. Sunt alimentabile cu pubele standard în care se află fie deșeuri medicale, fie deșeuri industriale tocate și preomogenizate.

- Camere de incinerare (CI1 + CI2) pentru incinerarea primara a deseurilor, avand fiecare cca. 7 mc capacitate. Descompunerea termica a deseurilor in gaze combustibile si carbon este asigurata de caldura produsa de arderea carbonului pana la cenusa.

Descriere constructivă

Fiecare cameră este alcătuită dintr-o confecție metalică din tablă de oțel ranforsată cu profile metalice laminate. La interior, camerele de incinerare sunt căptușite cu materiale refractare și de izolație termică.

Fiecare cameră este prevăzută cu:

- 	arzător de inițiere;

- 	dispozitiv cu racleți pentru antrenare cenușă pe vatră;

- 	extensie pentru colectare cenușă și obiecte metalice mari;

- 	protecție împotriva exploziei.

Arzătorul de inițiere este de fabricație RIELLO RS 70 – Italia, cu aprindere și supraveghere automată a flăcării, cu funcționare în 2 trepte de putere.

Dispozitivul cu racleți pentru antrenarea cenușii este o confecție metalică specială (corp central, racleți) din oțel termorezistent turnat rezistent la uzură și temperatură. Prin construcția sa, dispozitivul asigură atât afânarea stratului de deșeuri arzânde pe vatră, cât și antrenarea cenușii spre cuva de evacuare; este acționat în mișcare alternativă cu un cilindru pneumatic aflat în exterior.

Extensia pentru colectarea cenușii și obiectelor metalice este o confecție metalică din tablă și profile de oțel, căptușită la interior cu materiale refractare și izolație termică și prevăzută cu:

- 	racord pentru dirijare gaze spre camera de postcombustie;

- 	racord evacuare cenușă în cuva cu apă amplasată dedesubt;

- 	ușă inferioară rabatabilă pentru evacuare obiecte metalice arse;

- 	ușă superioară pentru intervenții și protecție la explozie.

Protecția la explozie este asigurată prin deschiderea liberă a ușii superioare. În cazul creșterii bruște a presiunii în camera de incinerare, ușa se deschide liber și apoi se închide la loc prin propria greutate, cu etanșare pe șnur de fibră ceramică.

Date tehnice

- Camerele de incinerare

- 	Număr: 2 buc.

- 	Volum util: cca. 7 mc / buc.

- 	Temperatură maxim admisibilă: 12000C

- 	Temperatură normală de lucru: 850-11000C

- 	Dimensiuni gură alimentare (BxH): cca. 1,3 x 0,8 m

- Extensii camere incinerare

- 	Număr: 2 buc.

- 	Dimensiuni gabarit (LxBxH): cca. 1,5x1,5x1,5 m

- 	Dimensiuni ușă protecție explozie (BxH): 0,8x0,8 m

- 	Dimensiuni ușă evacuare corpuri metalice (BxH): cca. 1,2 x 0,35 m

- 	Secțiune liberă evacuare gaze spre postcombustie: 0,9 x 0,6 m

- Dispozitiv cu racleți pentru antrenare cenușă pe vetre

- 	Număr: 2 buc.

- 	Lungime utilă: cca. 1.200 mm

- 	Lățime utilă: cca. 700 mm

- 	Pas între racleți: cca. 540 mm

Acționare pneumatică:

- 	Cilindru pneumatic CAMOZZI: - cod: CZ60M2L160A0500

- 	Ø 160 mm

- 	cursă: 500 mm

- 	Distribuitor electropneumatic monostabil: - cod: CZ 452C01522

- 	porturi: G1/2 ”

- 	5/2 căi

Furnizori Echipamente pneumatice: S.C. Tech Con SRL Timișoara

Elemente din oțel termorezistent turnat: S.C. HENER SRL Hunedoara

- Arzătoare de inițiere

- 	Număr: 2 buc. (1 buc. / cameră)

- 	Tip: RS 70 RIELLO, Italia

- 	Funcționare: în 2 trepte

- 	Combustibil: gaze naturale

- 	Debit maxim de gaze naturale: 81 Nm3/h (810 kW)

- 	Energie electrică: 1,4 kW / 240 / 380 V / 50 Hz

- Sistemul de evacuare a cenușii asigura evacuarea cenușii prin procedeul umed.

Descriere constructivă

Sistemul de evacuare a cenușii este alcătuit din:

- 	un canal comun confecționat din table și profile din oțel protejate anticoroziune prevăzut cu câte o cuvă colectoare sub fiecare cameră de incinerare;

- 	un transportor cu lanțuri și racleți care traversează întreg canalul (implicit ambele cuve colectoare) și evacuează cenușa în afara halei, spre unități de transport.

Pentru păstrarea unui nivel aproximativ constant al apei, canalul de evacuare (și implicit cuvele) este prevăzut cu un sistem de alimentare tip plutitor – supapă monosens.

Apa utilizata la racirea cenusii se evapora in proportie de cca. 80%, iar restul de cca. 20% ramane inglobata in cenusa.

Transportorul este acționat secvențial prin intermediul unui sistem roți dințate – lanțuri.

Date tehnice

- 	Nr. cuve: 2 buc. (câte 1 buc. pentru fiecare CI)

- 	Volum cuve: cca. 0,18 mc / buc.

-	Transportorul cu racleți

- 	Motor electric: 0,75 kW / 1.400 rot/min., 220/400 V / 50 Hz, IP 55

- 	Reductor: tip C513 UFB P80, i=101,8, n2 = 13,75 rot/ min, cod 2E21064232

- 	Lanț transportor 10x38x783 zale + za de legătură, lungime totală: 2 bucx14.896 = 29.792 m

- Sibere tip ghilotina (1+1) pentru eventuala separare a camerelor de incinerare (care pot functiona simultan sau alternativ).

Descriere constructivă

Carcasa este o confecție metalică din table și profile de oțel, căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică.

Șiberul propriu-zis este turnat din beton refractar dens cu rezistență ridicată la uzură și atac chimic (SiC). Este armat cu tije și sârme din oțel refractar.

Date tehnice

- 	Nr. șibere: 2 buc. (câte unul pentru fiecare cameră)

-	Secțiune liberă de trecere gaze: 900 x 600 mm

-	Cilindri pneumatici CAMOZZI: cod CZ60M2L160A1100 (Ø 160, cursă 1100 mm)

Furnizor: Tech Con Industry SRL Timișoara

- Distribuitoare manuale PNEUMAX:G 1/4, 5/3 căi, mijloc deschis

Furnizor: GICA Import Export Italia SRL Timișoara

- Canal colector comun (CC) care aduna gazele de la cele doua camere de incinerare (C1 + C2) si le dirijeaza spre camera de postcombustie (CPC).

Descriere contructivă

Este confecționat din table și profile din oțel și căptușit la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Este prevăzut cu:

- 	racorduri pentru intrare gaze dinspre camerele de incinerare;

- 	racord pentru ieșire gaze spre camera de postcombustie;

- 	racord cu ambrazură pentru montarea arzătorului de gaze naturale;

- 	orificii poziționate oblic pentru lănci cu injecție de deșeuri lichide în flacăra arzătorului;

- 	priză pentru măsurare-reglare depresiune.

Date tehnice

-	Secțiuni libere de intrare a gazelor dinspre camerele de incinerare: 2 x (0,9 x 0,6) m

-	Secțiune liberă de ieșire a gazelor spre camera de postcombustie: 1,75 x 1,40 m

-	Racorduri orificii injecție lichide: 2 x Ø 60 mm

-	Arzătorul modulant:

- Tip: RS 130M – RIELLO –Italia

- Funcționare: modulantă

- Combustibil: gaze naturale

- Debit maxim: 151 Nm3/h (1.512kW)

- Energie electrică: 220 / 380 V / 50 Hz

- Racord gaze naturale: 2”

Furnizor: ALPEM EXIM SRL București

- Camera de postcombustie (CPC), pentru arderea completa a gazelor rezultate din incinerare, cu un volum interior de cca. 26 mc.Prin sectiunea transversala de cca. 3,8 mp si lungimea de cca. 8 m, camera postcombustie asigura un timp de stationare a gazelor de cca. 3,0 – 3,2 secunde (fata de minimum 2 secunde impus pentru arderea completa).

Descriere constructivă

Este constituită dintr-un corp cilindric cu o lungime de 5 m și un racord cerc-dreptunghi cu lungime de 2 m.

Corpul cilindric este confecționat din trei virole de tablă de oțel (gros. 10 mm) roluită și sudată pe generatoare. Îmbinarea între virole este realizată prin intermediul unor flanșe U, care asigură și ranforsarea corpului.

Racordul cerc-dreptunghi este confecționat de asemenea din tablă de oțel (gros. 10 mm) și prevăzut cu flanșe pentru racordare cu corpul cilindric și cu traseul spre răcitor.

Atât corpul cilindric, cât și racordul cerc-dreptunghi sunt căptușite la interior cu materiale refractare și de izolație termică.

Racordul cerc-dreptunghi este prevăzut cu ușă de acces pentru intervenții și reparații. Ușa este acționată manual prin intermediul unui troliu cu cablu special prevăzut și montat corespunzător.

Date tehnice

- Volum util: cca. 32 m3

- Grosime căptușeală refractară și de izolație termică: 200 – 300 mm (funcție de zonă)

- Temperatură maxim admisibilă: 1.4000C

- Dimensiuni ușă vizitare: cca. 600 x 600 mm

- Troliu manual acționare ușă:

-	Sarcină maximă tractabilă: 360 kg

- 	Lungime cablu tractare: 10 m

- 	Dimensiuni de gabarit: 250 x 220 x 120 mm

- 	Masă proprie: 3 kg

- Canalul de legătură cameră postcombustie – răcitor este confecționat din tablă și profile din oțel și căptușit la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Are rolul de a dirija gazele arse din camera de postcombustie spre răcitor pe un traseu curbat la 900 și cu intrare tangențială orizontală în răcitor.

- Racitorul, prevazut cu manta dubla in care este insuflat cu aer rece, este destinat racirii gazelor arse pana la o temperatura rezonabila pentru a intra in schimbatorul de caldura (sub 10000C). Pe langa aceasta, prin constructia sa, racitorul joaca si rol de separator primar al particulelor solide din gazele de ardere.

Descriere constructivă

Răcitorul este compus din:

a) 	o parte cilindrică verticală prevăzută cu:

- 	capac la partea superioară;

- 	racord intrare gaze dinspre camera de postcombustie la partea superioară;

- 	racord ieșire gaze spre schimbătorul de căldură la partea inferioară.

b) 	o parte piramidală inferioară

c) 	cadru de susținere

Partea cilindrică și partea piramidală sunt confecționate din table și profile din oțel și căptușite la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Cadrul de susținere este confecționat din profile de oțel dimensionate corespunzător. Partea cilindrică este prevăzută cu manta dublă în care se insuflă aer rece.

Date tehnice

-	Diametru util: 1.150 mm

-	Înălțime utilă: 3.700 mm

-	Secțiune liberă de intrare gaze dinspre camera de postcombustie: 620 x 620 mm

-	Secțiune liberă ieșire gaze spre schimbătorul de căldură (BxH): 750 x 450 mm

-	Ventilator aer răcire:

-  Debit: 4.600 Nm3/h

-  Presiune: 200 mmCA

-  Motor electric: 11 kW / 380/220 V / 50 Hz

- Canal ramificație schimbător căldură – coș avarie, care are rolul de a evacua gazele in caz de avarie, dupa inchiderea siberului ghilotina care blocheaza circulatia spre schimbatorul d ecaldura.

Descriere constructivă

Este o confecție metalică din table și profile de oțel căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Este prevăzut cu:

- 	flanșă de racordare cu ștuțul de ieșire din răcitor;

- 	flanșă de racordare cu șiberul ghilotină de comutare a traseului de gaze (spre schimbător căldură, respectiv spre coș avarie);

- 	racord superior (în capac) pentru racordare la coșul de avarie.

Date tehnice

A. Canalul propriu-zis:

- 	Formă: cot la 900 în plan orizontal cu secțiune rectangulară

- 	Secțiune liberă de trecere a gazelor (B x H): 750 x 450 mm

B. Șiberul ghilotină de comutare

- 	Secțiune liberă de trecere a gazelor (B xH): 750 x 450 mm

- 	Acționare:

- Cilindru pneumatic CAMOZZI: CZ60M2L160A0600 (Ø 160, cursă: 600 mm)

- Distribuitor electric monostabil CAMOZZI: CZ452C01522 (G ½, 5/2 căi)

- Bobină CAMMOZI: CZG7J, 24V cc

- Conector electric: CZ 122800

Furnizor: Tech Con Industry SRL Timișoara

- Canal dirijare gaze spre schimbătorul de căldură, constituit dintr-o confecție metalică exterioară din table și profile de oțel, căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică.

Are rolul de a dirija gazele ieșite din răcitor spre schimbătorul de căldură.

Este prevăzut cu canale în zidărie, în care este insuflat aer rece, pentru recuperarea parțială a căldurii conținute în gazele arse. Aerul cald astfel obținut este cumulat cu cel obținut din mantaua răcitorului, respectiv de la schimbătorul de căldură și trimis pentru utilizare ca agent termic la instalația de distilare.

De asemenea, canalul este prevăzut cu o clapetă de diluție primară a gazelor arse, pentru reducerea temperaturii acestora, în situațiile în care aceasta crește accidental.

- Schimbatorul de caldura cu fascicul de tevi, care functioneaza in sistem recuperativ, avand rolul de a recupera o parte din energia termica din gazele arse si de a crea un agent termic curat (aer cald).

Descriere constructivă

- Corpul schimbătorului de căldură – recuperator constituit dintr-o carcasă metalică exterioară confecționată din table și profile din oțel, căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică. În corpul recuperatorului este amplasat și fasciculul de țevi pentru transfer termic.

Fasciculul de țevi este compus din:

- 	21 țevi Ø 114 mm;

- 	184 țevi Ø 60,3 mm.

Corpul recuperatorului este prevăzut cu 6 guri de acces pentru intervenții și curățare periodică.

2. Capacul recuperatorului constituit dintr-o carcasă metalică exterioară de formă semicilindrică din tablă de oțel căptușită la interior cu materiale refractare și de izolație termică. Capacul este prevăzut cu racord pentru cuplare cu canalul de dirijare gaze ieșite din răcitor.

3. 	Fundul recuperatorului are o construcție similară cu cea a capacului. Este prevăzut cu racord pentru cuplare cu tubulatura de dirijare a gazelor spre filtre. Pe fundul recuperatorului este montat un dispozitiv cu racleți pentru evacuarea periodică a prafului acumulat. Dispozitivul este acționat periodic, manual de către operator, prin intermediul unui cilindru pneumatic.

Date tehnice

A. Schimbătorul de căldură - recuperator

1. Dimensiuni de gabarit

- 	Lungime (L): 4,50 m

- 	Lățime (B): 1,60 m

- 	Înălțime (H): 4,50 m (inclusiv cadrul de susținere)

2. Fascicul de țevi

- 	Dispunere țevi: în planuri orizontale suprapuse

- 	Nr. țevi: 21 buc. x Ø 114 mm; 184 buc. x Ø 60,3 mm

- 	Lungime utilă țevi: 2,90 m

- 	Suprafață transfer termic: cca. 122 m2

B. Ventilator insuflare aer rece

- 	Debit: max. 5.850 Nm3/h

- 	Presiune: 25 mbar (250 mm CA)

- 	Motor electric: 15 kW / 1500 rot/min. / 380 / 220 V / 50 Hz

C. Acționare raclet evacuare praf

- 	Cilindru pneumatic CAMOZZI: CZ60M2L100A0300 (Ø 100, cursă: 300 mm)

Furnizor: Tech Con Industry SRL Timișoara

- 	Distribuitor manual PNEUMAX: G 1/4, 5/3 căi, mijloc deschis

Furnizor: GICA Import Export Italia Timișoara

- Tubulatura schimbător de căldură – filtre are rolul de a dirija gazele arse de la schimbătorul de căldură la bateria de filtre. Deasupra sa sunt amplasate unitățile de alimentare – dozare a pulberilor neutralizante. Pulberile sunt alimentate direct în curentul de gaze care se duce spre bateria de filtre.

Descriere constructivă

Este confecţionată din tubulatură existentă, devenită disponibilă prin modificarea unor trasee de gaze / aer. Confecția constă din tablă groasă roluită, sudată pe generatoare, îmbinată prin flanșe și izolată termic la exterior.

Pe tubulatură sunt prevăzute:

- 	racord pentru cuplarea la ștuțul de ieșire din schimbătorul de căldură;

- 	racorduri pentru alimentarea de pulberi neutralizante (var și cărbune activ);

- 	racord pentru clapeta de aer de diluție;

- 	ramificație și racorduri pentru cuplarea la intrările în filtrele cu saci.

- Unitatile de dozare-alimentare var si carbune activ au rolul de a doza si alimenta pulberile neutraliatoare in circuitul de gaze arse, pentru a reduce componentii toxici reziduali pana la limitele admise.

Descriere constructivă

A. Sistemul de dozare a varului

- 	cadru metalic pentru susținere și descărcare big-bags;

- 	pâlnie tampon de primire var;

- 	microdozator pentru dozarea – alimentarea varului în tubulatura schimbător de căldură - filtre.

Microdozatorul este un produs standard al fimei SCHEUCH – Austria cu următoarele caracteristici principale:

- 	Tip: sdg – 0315 – Ø 31

- 	Motoreductor: SEW – EURODRIVE – Austria 0,23 kW / 1300 rot./min. / 220/380 V / 50 Hz, i = 106-108, IEC 34

B. Sistemul de dozare a cărbunelui activ are o componență similară cu cea a sistemului de dozare a varului, cu excepția microdozatorului, care este nou achiziționat și are următoarele caracteristici principale:

- 	Tip: MBF042NTTUD4SSTUO2E0Q1

- 	Material corp: poliuretan

- 	Spiră/țeavă alimentare: UD4 / standard

- 	Brațe amestecător: UO2

- 	Motoare: 2 x 0,25 kW / 230 / 400 V / 50 Hz

Furnizor: ONEX Concept Câmpina

Producător: WAM – Italia

- Bateria de filtre este constituita din doua filtre cu saci (F1 +F2), fiecare avand 45 mp suprafata filtranta. Filtrele indeplinesc un dublu rol: finalizarea reactiilor de neutralizare a gazelor de ardere pe stratul pulverulent depus pe saci, precum si eliminarea pulberilor din gaze pana la limita admisa.

Descriere constructivă

Este compusă din două filtre cu saci verticali montate în paralel.

Filtrele sunt reutilizate, fiind produse ale firmei HOVAL. Sunt alcătuite dintr-o carcasă metalică izolată termic la exterior, rame de sprijin și plăci suport pentru susținerea sacilor filtranți și corp piramidal exterior pentru colectarea pulberilor. Fiecare filtru este dotat la partea inferioară cu un sistem de extracție – evacuare a pulberilor de tip jaluzea cu acționare manuală.

Date tehnice

- 	Număr filtre: 2 buc.

- 	Montaj: paralel

- 	Nr. saci filtranți: 2 x 45 = 90 buc.

- 	Diametru x înălțime saci: Ø 170 x 2.300 mm

- 	Suprafață filtrantă sac: cca. 1,25 mp

- 	Suprafață filtrantă totală: 2 x 56,5 mp = 113 mp

- Siberul tip ghilotina de avarie are rolul de a proteja elementele de epurare-filtrare in caz de avarie. Acesta inchide circuitul de gaze spre schimbatorul de caldura – neutralizare – filtre, dirijand gazele spre cosul de avarie.

- Exhaustorul este un ventilator centrifugal, astfel dimensionat incat sa creeze si sa mentina depresiunea necesara in intreaga instalatie, reducand la minim riscul scaparilor de gaze in afara acesteia. Colecteaza gazele neutralizate si filtrate si le trimite la cosul final al instalatiei.

Descriere constructivă

Exhaustorul este un ventilator centrifugal din producția standard a firmei CBlower - Austria. Este prevăzut cu racorduri antivibrante atât pe gura de aspirație cât și pe cea de refulare si cu tampoane antivibrante montate între talpa de prindere și contrarama de susținere.

Date tehnice

- Tip: CH4/5HDB800K/55/2

- Debit: cca. 15.000 m3/h

- Presiune: 60 mbar la 1200C, 81 mbar la 200C

- Acționare: directă

- Poziție montaj: LG315

- Motor electric:

- putere: 55 kW

- turație: 2.700 rot/min (reglabilă)

- tensiune: 400/690 V, 50 Hz

Furnizor: CBlower – Austria

- Cos de dispersie cu o inaltime de 18 m si diametrul de 0,65 m. Pe cos se afla sondele care sunt conectate la analizor, cu ajutorul caruia se monitorizeaza continuu emisiile in atmosfera. Parametrii monitorizati sunt: CO, SO2, HCl, HF, NOx, SOX, TOC, O2 etc.

- Analizorul de gaze, care prin sondele amplasate pe cosul final, monitorizeaza in mod continuu emisiile in atmosfera. Functie de valorile masurate pentru aceste emisii, emite semnale de comanda-reglare catre unitatile de var si carbune activ, in scopul dozarii corespunzatoare a acestora si mentinerii emisiilor in limitele impuse de legislatia in vigoare.

- Sistemul de control, amplasat in cabina de comanda este compus din:

- Dulapuri electrice dotate cu convertizoare, relee termice si de semnal, traductoare si PLC;

- Calculator cu monitor pe care se afla schema instalatiei de incinerare si care este conectat cu instalatia cu ajutorului unui Soft SCADA.

- Alimentarea cuptorului cu deseuri

Alimentarea secventiala si controlata cu deseuri a celor doua camere de incinerare (CI1 + CI2) se realizeaza prin cele doua sisteme de alimentare (SA1 + SA2)  tip ecluze.

Deseurile tocate pana la dimensiunea de 30-100 mm  ajung in buncarele de stocare deseuri tocate. In aceste buncare are loc amestecare deseurilor in sensul obtinerii unui produs combustibil, ceea ce inseamna valorificarea categoriilor de deseuri periculoase/nepericuloase si pregatirea sarjelor de incinerare.

Din buncarele de deseuri tocate, deseurile sunt preluate cu ajutorul greiferului  si sunt incarcate in pubelele de alimentare a instalatiei de incinerare. Inainte de alimentare aceste pubele sunt cantarite cu ajutorul unui cantar tip platforma tip SCALEIT.

Deseurile lichide se introduc in incinerator prin pompare sau direct in recipientele in care ajung, recipienti nu mai mari de 25 litri.

Deseurile nepompabile sunt amestecate intre ele in cadrul unei sarje cu anumite caracteristici (concentratia de cloruri, sulf, puterea calorica, continut de PCB, etc.).

Deşeurile infecţioase provenite din activităţile medicale care prezintă riscuri de infectare, respectiv deseurile SNCU, sunt introduse direct în cuptor, fără a fi amestecate, în prealabil, cu alte categorii de deşeuri.

Alimentarea se face la intervale controlate de timp variabile, in functie de starea termica a camerelor de incinerare si de natura deseurilor. În situatia in care temperaturile în camerele de incinerare si/sau in cuvele de alimentare depasesc valorile admisibile prescrise, alimentarea cu deșeuri este automat blocata (nu se pot deschide capacele cuvelor de alimentare).

Tipul ”ecluza” al sistemelor de alimentare reduce la minim posibil riscul de scapari de gaze în mediu sau de patrunderi de aer fals în camerele de incinerare. Alimentarea se face cu ajutorul unor sisteme electrohidraulice (cate unul pentru fiecare cameră de incinerare) din pubele standard in care se afla deseuri medicale (netocate) sau deseuri industriale tocate si preomogenizate in statia de tocare-omogenizare din incinta.

- Arderea primara

Din pubelele de alimentare, deseurile ajung in ecluzele de alimentare si apoi in camerele de incinerare,  care sunt captusite cu materiale refractare si sunt dotate cu arzatoare moderne. Volumul fiecarei camere este de cca. 7 mc.

Prima șarjă alimentată este ”aprinsă” cu ajutorul arzătoarelor de gaze naturale prevăzute pe fiecare cameră de incinerare, după aducerea celor 2 camere în prealabil la temperatura de min. 8500C prin încălzire în gol. Aceste arzătoare sunt reduse ca intensitate sau chiar oprite în momentul în care este atinsă temperatura normală de operare în camerele de incinerare și încep să ardă deșeurile combustibile. Arzătoarele rămân in funcțiune pentru arderea deseurilor necombustibile (medicale, spitalicești etc.).

Cea mai mare parte din căldura necesară descompunerii termice a deșeurilor este furnizată de arderea carbonului pe suprafața vetrei camerelor de incinerare. Arzătoarele au doar rolul de a menține temperatura peste limita minim admisă (dacă este cazul).

In cuptoare are loc arderea (incinerarea) deseurilor, care se produce la o temperatura cuprinsa intre 850-1200oC. Eficienta distrugerii deseurilor la aceasta temperatura este de 99,99%. Cenusa rezultata in urma incinerarii ajunge in transportorul de cenusa cu ajutorul unui raclet de cenusa programabil, unde este racita cu apa si apoi este evacuata intr-un container

Instalatia de incinerare poate functiona ambele camere de incinerare simultan sau alternativ. Separarea camerelor de incinerare se face cu ajutorul siberelor tip ghilotina (1+1 buc.).

Camerele de incinerare  au un canal colector comun (CC) care aduna gazele de la cele doua camere de incinerare (CI1 + CI2) si le dirijeaza spre camera de postcombustie (CPC).

- Arderea secundara

Gazele rezultate in urma arderii deseurilor ajung in camera postcombustie, unde sunt arse la temperaturi cuprinse intre 850-1200°C. Aceasta camera de ardere suplimentara (postcombustie) se foloseste pentru distrugerea completa a gazelor corozive si toxice, precum si a compusilor organici aflati in gazele de ardere (HCl, HF, CO, dioxine si furani).

Volumul interior al camerei de postcombustie (CPC) este de cca. 26 mc. Prin sectiunea transversala de cca. 3,8 m2 si lungimea de cca. 8 m, camera de postcombustie asigura timpul necesar de stationare a gazelor de cca. 3 si 6 secunde (fata de min. 2 secunde impus).

Dupa camera de postcombustie, instalatia de incinerare este dotata cu un sistem functional de cos de avarie, cu comanda automata a intrarii in pozitie de evacuare gaze si blocarea circuitului principal al acestora pe traseul normal.

Cenuşa rezultată în urma incinerării este colectată în camera de cenuşă, într-o pâlnie cu clapetă; când pâlnia este plină, clapeta se deschide şi cenuşa ajunge în transportorul cu racleţi cu ajutorul căruia este evacuată într-un container.

- Racirea gazelor de ardere si recuperarea energiei termice

Racirea gazelor arse este necesara pentru a putea intra in schimbatorul de caldura destinat recuperarii energiei termice remanente. Procesul de racire se desfasoara intr-un racitor, pana cand se atinge temperatura potrivita pentru a intra in schimbatorul de caldura (sub 10000C). Pentru accelerarea racirii gazelor, racitorul este prevazut cu manta dubla, in care este insuflat aer rece. Admisia aerului se realizeaza cu ajutorul unui ventilator cu puterea de 11 kW si debitul de 15.000 mc. La fel se procedeaza si pentru schimbatorul de caldura care urmeaza dupa racitor.

Pe langa aceasta, prin constructia sa, racitorul joaca si rol de separator primar al particulelor solide din gazele arse.

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere se realizeaza cu ajutorul unui schimbator de caldura cu tevi coaxiale (tip ” teava in teava”), in sistem recuperativ. Schimbul de caldura se face intre aerul atmosferic si gazele de ardere iesite din racitor. Aerul este introdus cu ajutorul unui ventilator cu puterea de 15 kW si debitul de 15.000 mc. Temperatura gazelor de ardere ajunge astfel la max. 2000C.

Intregul traseu de insuflare aer rece are o lungime de 45 m, diametrul tubulaturii de admisie este de 600mm, iar cel al tubulaturilor de insuflare este de 300 mm. Pe canalul de legatura dintre racitor si schimbator se mai afla un ventilator care asigura un debit maxim de 1.500 mc aer. Acest ventilator si clapetele de siguranta se pornesc atunci cand temperatura de intrare in filtre este mai mare de 1600C.

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere are scopul obtinerii unui agent termic curat (aer cald) si totodata, in scopul eficientizarii instalatiei de incinerare. Aerul cald recuperat este dirijat spre tubulatura de aer cald si se cumuleaza cu cel recuperat de la schimbatorul de caldura, fiind trimis pentru utilizare la Instalatia de distilare.

- Epurarea gazelor rezultate si evacuarea in atmosfera

Dupa iesirea din schimbatorul de caldura, gazele de ardere intra in sistemul de neutralizare si epurare cu 2 filtre cu saci. Prima etapa este cea de tratare chimica cu hidroxid de calciu Ca(OH)2 sau CaO, iar cea de-a doua etapa de tratare chimica este cu carbune activ. In continuare, gazele ajung in cele doua filtre cu saci, unde are loc filtrarea acestora. Fiecare filtru are cate 45 de saci, iar suprafata de filtrare a fiecarui filtru este de 1 mp. Suprafata totala de filtrare este de 90 mp.

In cadrul instalatiei de incinerare exista 2 silozuri de 1 mc capacitate (formate dintr-o palnie de alimentare peste care se aseaza bigbags-ul), unul pentru var si unul pentru carbune activ. Aceste silozuri sunt dotate cu dozatoare celulare cu spargatoare pentru evitarea aglomeratiilor. Injectarea in curentul de gaze arse se face cu ajutorul unui transportor melcat cu debit maxim de 220 kg/h. Injectarea varului si a carbunelui activ in curentul de gaze arse se face in functiie de valorile emisiilor la cos. Aceste valori sunt afisate pe analizorul de gaze arse si transmise catre calculatorul de proces care realizeaza controlul procesului tehnologic.

In literatura de specialitate este specificat calcul stoechiometric din care rezulta ca pentru 1% cloruri/t deseuri se introduc 145 kg de var, iar pentru 1% S/t deseuri se introduc 220 kg var la un debit de gaze mai mare de 10.000 Nmc/h.

Reactiile chimice care au loc la introducerea reactantului in gazele de ardere sunt:

2HCl + Ca(OH)2 =>  CaCl2 +2H2O

SO2 + Ca (OH)2 +1/2O2 => CaSO4+ H2O

Sulfatii si clorurile de calciu astfel rezultate se amesteca cu cenusa antrenata de gazele de ardere si sunt filtrate in cele 2 filtre. Filtrele sunt dotate cu sistem de purjare cu aer comprimat pentru fiecare sac filtrant.

Sistemul este complet automatizat si este comandat de calculatorul de proces in functie de depresiune. Exista date prestabilite in softul de operare care corespund legislatiei in vigoare. Praful se aduna la baza filtrelor de unde este evacuat in containere metalice. Randamentul de epurare are eficienta maxima (99%), pentru a evita poluarea aerului atmosferic.

Deoarece compozitia gazelor de ardere este direct dependenta de compozitia deseurilor incinerate, concentratiile de substante periculoase in deseu se stabilesc inainte de a fi formata sarja de alimentare. Aceasta se realizeaza in buncarele de stocare ale statiei de tocare.

Particulele de praf sunt evacuate din filtre cu ajutorul clapetelor basculante, praful ajungand la o temperatura de 40-600C. Praful este evacuat si insacuit cu ajutorul dozatoarelor celulare in containere metalice de 0,25 mc capacitate.

Gazele filtrate ajung mai departe in exhaustor, iar apoi  sunt evacuate la cos. Cosul de evacuare are o inaltime de 18 m. Pe cos se afla sondele care sunt conectate la analizorul de gaze arse cu ajutorul caruia se monitorizeaza continuu emisiile in atmosfera.

6. Evacuarea cenusii

Cenuşa rezultată în urma incinerării este colectată în camera de cenuşă, într-o pâlnie cu clapetă; când pâlnia este plină, clapeta se deschide şi cenuşa ajunge în transportorul cu racleţi cu ajutorul căruia este evacuată într-un container.

7. Control si monitorizare

Operarea la parametrii cheie ai procesului de combustie este asigurată de către sistemele de monitorizare şi control. Aceste sisteme fac din ajustarea automată un element necesar.

De exemplu, dacă temperatura începe să scadă sub nivelul dorit, sunt injectaţi automat combustibili suplimentari. În schimb, dacă temperatura creşte peste nivelul dorit, sunt reduse cantităţile de deşeuri introduse în proces.

Incineratorul dispune de echipamente de reducere a cantităţilor de deşeuri introduse în proces asigurind o operare protejată; opreşte automat procesul de alimentare a deşeului în incinerator dacă oricare din parametrii cheie, chiar şi momentan, ies din intervalul limitat al cerinţelor de operare.

De asemenea, se face şi o monitorizare continuă şi o înregistrare a parametrilor cheie, menţinându-se astfel o evidenţă permanentă, astfel încât incinerarea să se efectueze în aceşti parametrii.

- IV. Distilarea emulsiilor si solutiilor apoase

Instalatia de distilare are ca principal scop valorificarea energiei termice reziduale continuta in aerul cald recuperat de la agregatele termice componente ale instalatiei de incinerare deseuri.

Totodata, distilarea unor solutii/emulsii provenite din activitati industriale, care contin uleiuri si solventi in mediu apos, cu urme sau mici continuturi de substante solide (metale grele, pulberi, etc) se face in scopul separarii componentelor voltile din mediul apos de baza si condensarii acestora controlat, ceea ce conduce la reducerea volumului fractiei de deseuri ce se va trimite la incinerare.

Namolurile fluide concentrate rezultate in urma evaporarii-distilarii sunt separate si trimise la incinerator.

Fractiile volatile utile (de ex. solventi, uleiuri) sunt colectate si valorificate fie ca si combustibil secundar la incinerator, fie ca atare, catre terte societati sau sunt returnate generatorului.

Apa distilata colectata se stocheaza, se analizeaza si dupa ce se constata incadrarea in limitele NTPA 002/2005, fie se utilizeaza in procesul tehnologic propriu (pentru dezinfectie, pentru alimentare transportor), fie se trimite la canalizarea orasului prin reteaua proprie a platformei.

- Principiul de functionare

Distilarea simpla este un proces de difuziune in care, ca urmare a incalzirii la temperaturile de fierbere corespunzatoare, un amestec de lichide se separa in componentele sale prin vaporizare si apoi condensare la diverse temperaturi, specifice fiecarui componente.

Procesul de distilare a amestecurilor lichide se bazeaza pe faptul ca lichidele care alcatuiesc amestecul au volatilitati diferite, adica au la aceeasi temperatura, presiuni de vapori diferite.

Distilarea simpla se aplica la separarea amestecurilor alcatuite dintr-o substanta usor volatila, care contine ca impuritate substante nevolatile sau foarte greu volatile. Aceasta metoda se foloseste in special la separarea prealabila bruta a amestecurilor, la purificarea substantelor de impuritati, de gudroane, uleiuri, particule solide.

Daca lichidul format din doua componente miscibile se introduce intr-un spatiu inchis si se fierbe la o presiune constanta, atunci vaporii formati se imbogatesc continuu in component volatil.

Prin condensarea vaporilor, in distilatul obtinut creste continutul de component volatil (cu temperatura de fierbere joasa). In mod corespunzator creste concentratia componentului mai putin volatil (cu temperatura de fierbere inalta) in lichidul ramas.

Metoda utilizata in Instalatia de distilare este evaporarea treptata a lichidului care fierbe in blazuri de distilare, cu indepartarea continua a vaporilor formati din sistem, urmata de condensarea acestora prin racire dirijata si evacuarea condensatului din instalatie.

Procesul de distilare este influentat de temperatura si presiune. In Instalatia de distilare trebuie se realizeaza:

- 	dozajul amestecului de distilat;

- 	gestionarea cantitatii de caldura adusa in sistem, respectiv temperatura;

- 	mentinerea circuitului de vapori rezultati la o anumita temperatura, respectiv extragerea si condensarea lor;

- 	dozarea cantitatii de agent de racire care provoaca condensarea vaporilor si mai ales recircularea economica a acestui agent;

- 	extragerea namolului sau a lichidului greu volatil din sistem in diverse etape de ingrosare/concentrare a lui, pentru a fi relativ usor de trimis la incinerare (ca forma fizica,depozitare, administrare portionata la incinerare functie de caracteristicile sale).

Intrari:

a) 	Solutii/suspensii apoase/amestecuri de lichide;

b) 	Agent termic de incalzire-fierbere (aer cald recuperat);

c) 	Agent de racire pentru condensarea vaporilor (apa);

d) 	Energia electrica necesara vehicularii diverselor fluide din instalatie.

Iesiri:

a) 	Fractii obtinute prin volatilizare-condensare la parametrii de temperatura-presiune dirijati;

b) 	Namolul sau concentratul lichid ramas in vasele de reactie (blaze de distilare);

c) 	Agentul de racire incalzit, care se recircula dupa propria racire (apa recirculata in sistem);

d) 	Restul de agent termic (aer cald de la incinerator) partial epuizat dupa cedarea unei mari parti de cladura (entalpie) catre procesul de distilare si in mediul inconjurator prin transfer natural.

Procesul tehnologic se desfasoara pe 3 linii de distilare, care pot functiona simultan sau alternativ, formate din trei categorii de utilaje chimico-termice:

• 	vasul de distilare (de fierbere) sau blazul de distilare;

• 	vasul de racire-condensare a vaporilor colectati si apoi condensati;

• 	racitorul de agent de racire-condensare - ansamblu cu utilizarea racirii combinate: un convector cu racire fortata cu un curent de aer insuflat si un turn de racire in pelicula; agentul de racire este apa.

Procesul de distilare este controlat pe fiecare faza prin reglarea debitelor, temperaturilor si presiunilor din vasele sau circuitele interne si bineinteles, prin intrarilesi iesirile din sistem.

- Principalele caracteristici ale instalatiei de distilare

Din ratiuni de flexibilitate fata de diversitatea de amestecuri ce se supun distilarii, in special in ceea ce priveste componentii majoritari (apa, solventi, uleiuri), din cauze tinand de exploatarea la capacitati variabile in functie de disponibilul de energie termica adusa de un debit variabil de aer cald recuperat de la incinerator, dar si de gabaritul componentelor, Instalatia de distilare a fost proiectata astfel:

a) distilare simpla pe 3 linii cu posibilitatea functionarii simultane si alternative;

b) alimentare cu aer cald recuperat unitara sau diferentiata (separata) de la diversele agregate termice ale incineratorului, functie de necesitatile concrete ale amestecurilor de distilat (nivel

de temperatura, cantitate orara supusa procesarii);

c) exploatarea celor 3 linii de distilare in sistem secvential decalat, pentru a asigura capacitate corelata cu disponibilul de agent termic (aer cald recuperat);

d) echiparea cu agregate termice de marime acceptabila, in conditiile in care agentul termic nu este abur (cu energie termica mare la debite/volume mici), ci aer cald voluminos cu debite fizice mari (aceasta se obtine cu 3 linii de distilare paralele).

Caracteristicile tehnice ale instalatiei deriva din disponibilul de energie termica recuperata de la incinerator, astfel:

a) Capacitatea de procesare (incalzire-evaporare-distilare) este de min. 8 tone/24 h,  in cantitati brute de amestecuri lichide supuse procesarii.

b) Namolurile rezultate se apreciaza a insuma cca. 5-10 % din intrarea bruta, adica in. 400 kg/24h si max. 800 kg/24 h.

Acestea se trimit la incinerare in unitati de ambalare adecvate introducerii in incinerator.

c) Agentul termic de incalzire (aerul cald recuperat) va avea temperatura de intrare in instalatia de distilare: min. 150 °C - max. 250 °C.

d) Puterea electrica instalata pe ansamblul instalatiei de distilare este de max. 80 KW.

- Principalele componente ale instalatiei de distilare

- Agregate termice si dispozitive de vehiculare fluide:

- 	vase de distilare cu sistem de incalzire in manta si cu fascicule de tevi (blaze de distilare) cu racitor in cupola (deflegmator) – 3 buc., Vu= 2mc, Tmax.=2500C, Ssch. = 45 mp, Srac.=4,20 mp;

- vase de racire-condensare a vaporilor distilati – 3 buc (intr-o baterie), D = 0,64 m, H=2,42 m, Vu = 0,50 mc, Srac. = 2,90 mp;

- pompe de alimentare – dozare amestecuri lichide brute in proces – 3 buc., Q = 1-4 mc/h, P =1-2 bar;

- pompe de extractie namoluri – 3 buc., Q = 200-300 l/h, P = 0,5 -1,0 bar;

- exhaustor aer cald uzat (centrifugal) – 1 buc., Vmax = 32.000 mc/h, Pmax. = 28 mbar, N=max. 22kW;

- ventilator racire fortata apa agent racire in turn (centrifugal) – 1 buc., Vmax = 27.000 mc/h, Pmax. = 12 mbar, N=max. 18,5 kW ;

- ventilator racire convector (axial) – 1 buc., Vmax. = 24.00 mc/h, N = max. 5,5 kW;

- schimbator de caldura (convector axial) pentru intensificarea racirii agentului de racire – 1 buc, Srac. = 2,3 mc, Nr.tevi = 24, Vvent. = max. 24000 mc/h, Nvent. = max. 5,5 kW;

- turn de racire fortata si naturala in circuitul agentului de racire (apa), cu aripioare si pulverizare – 1 buc., Srac.= 21 mp, H = 4,65 m, D = 1,25 m, Qmax. = 8 mc/h ;

- pompe de agent de racire (apa):

• pompa de recirculare pe reteaua principala – 1 buc., Q = 6-8 mc/h, P = 3-4 bar;

• pompe cu reglaj de debit individual pe condensatoare – 3 buc., Q = 2-3 mc/h, P = 2-3 bar.

- carucior pentru pozitionare vase aducere suspensii/colectare condens – namol,   deplasabile pe cai de rulare special amenajate la sol - -5 cai/10 carucioare.

- Instalatii specifice:

-	reteaua de aductiune aer cald si distribuire la vase de distilare, cu ramificare la un cos de evacuare aer cald neutilizat (H =6,5 m, Ø = 0,45 m);

-	retea de colectare aer cald uzat si exhaustare la cosul final (H =5,5 m, Ø = 0,48 m);

-	retea de alimentare-dozare amestecuri lichide la vasele de distilare;

-	retea evacuare vapori la condensatoare - racitoare;

-	retea de evacuare-colectare condens de la deflegmatoare si de la condensatoare - racitoare;

-	retea de agent de racire tur-retur (recirculare) la deflegmatoare, condensatoare si convector-turn racire;

- 	retea de aer comprimat;

-	retea de colectare-evacuare controlata namoluri din vasele de distilare;

-	instalatie electrica de alimentare-forta-actionari;

-	instalatie de masura-control-reglare automata compusa din:

• 	tablou central cu afisaj digital;

• 	cablaje;

• 	AMC-uri, senzori si elemente de actionare (servoclapete, șibere, servovane, supape de sens etc.);

- Scurtă descriere a utilajelor specifice din instalație

1. Vase de distilare cu deflegmator – 3 buc.

Sunt construite din oțeluri termorezistente și vopsite la contactul cu lichidele/vaporii anticoroziv și termorezistent cu vopsea specială. În principiu, un vas de distilare cu încălzire cu aer cald (voluminos) diferă de vasele obișnuite încălzite cu abur, ulei fierbinte sau electric, prin gabaritul său și modul de circulație al fluidelor.

Vasele de distilare special proiectate pentru situația dată sunt în mare compuse din (de jos în sus):

- 	un colector de nămol – de fapt o cuvă cu fund dublu prin care trece aer cald, cu înclinare spre un capăt a peretelui interior și cu o scurgere-colector de nămol pe entru; este din oțel 16Mo3 la contactul cu lichidul de distilat;

- 	un corp schimbător de căldură cu aer cald trecut printr-un fascicul de 64 de țevi (din oțel 16Mo3) cu Dn = 114 mm și lungime de 2 m, care asigură și o suprafață de schimb de căldură de 45 mpvas pentru necesarul de energie termică cerut de proces;

- 	o ramă de detentă vapori, deasupra corpului cu țevi, care asigură spațiul de evaporare; este tot din oțel 16Mo3;

- 	o cuvă cu gol central de evacuare vapori, care separă spațiul de evaporare de cel de condensare primară, din inox 321;

- 	un corp răcitor tubular din inox 321 care are răcire cu apă și provoacă condensarea primară (deflegmator), dacă se cere în proces acest lucru; suprafața de schimb de căldură a acestuia este de 4,2 mp;

- 	o cupolă din inox 321 care închide vasul și dirijează vaporii spre o tubulatură (care îi duce la răcitorul-condensator).

Prin completările aduse pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității au fost montați pe vasele de distilare rezistori electrici pentru ridicarea temperaturii. Fiecare vas de distilare (VDD) din instalatie a fost dotat cu  un rezistor incalzitor de 30 KW, montat sub cuva de distilare; acesta va fi capabil sa asigure necesarul de caldura in cazurile cand aerul cald recuperat venit de la incinerator nu atinge valori de 180-200 0C, situandu-se doar la media de cca.130 0C si cu fluctuatii in jurul acestei valori.

În vasul de distilare pot fi încărcate max. 2 mc (2 IBC-uri) de deșeuri lichide pentru procesare. Vasul de distilare are indicatoare de nivel min. – max. lichid, temperatură și presiune vapori utilizate la conducerea procesului.

Aerul cald se introduce și cel uzat se scoate prin două pâlnii frontale, care dirijează acest aer de la tubulatura de admisie respectiv la tubulatura de colectare a întregii instalații.

Vasele de distilare sunt fixate pe suporți la o înălțime de cca. 2,6 m, ocupând optimizat spațiul halei și pentru a putea fi alimentate de jos din IBC-uri și a utiliza scurgerea nămolurilor spre colectoare tip IBC prin pompe și jgheaburi adecvate.

2. Răcitoare – condensatoare – 3 buc. (într-o baterie)

Sunt construite ca vase verticale cilindro-biconice, cu admisia vaporilor prin tronconul din partea de sus și evacuarea condensului colectat prin tronconul de jos.

În zona cilindrică corpul are o manta dublă cu răcire cu apă, care oferă 0,27 mp suprafață de schimb de căldură. Tot în această zonă cilindrică se află un fascicul de 15 țevi verticale de 1 ½” dispuse pe 2  inele – inferior și superior din țeavă de 2” – astfel că se oferă încă o suprafață de schimb între apa care circulă prin țevi și vaporii care învăluie țevile de 2,63 mp; deci întreaga suprafață de schimb de căldură este de 2,90 mp iar volumul interior al unui vas este de 0,5 mc .

Condensul format este colectat și evacuat prin tronconul inferior la vase plasate sub răcitoare; nivelul lichidului adunat este semnalizat cu indicator de nivel maxim spre a cere operatorului golirea.

Ansamblul răcitorului este din inox 321 vopsit anticoroziv și termorezistent. Bateria de 3 răcitoare-condensatoare este dispusă pe un suport comun care permite introducerea de vase de colectare condensuri (IBC-uri) și are o rețea comună de alimentare cu apă de răcire și recircularea acesteia după evacuare în stare caldă.

3. Convector răcire forțată cu ventilator

Este un aparat special conceput să poată intensifica răcirea apei recirculate, compus din 2 corpuri rectangulare orizontale unite pe verticală de 24 țevi de 1” prin care circulă apa caldă colectată de la deflegmatoare și răcitoare.

Un ventilator axial suflă aer de răcire dirijat peste fasciculul de țevi producând o primă răcire a acestei ape recirculate.

Construcția convectorului este din oțel OL37 cu țevi de 1” și este zincat termic în întregime.

Ventilatorul axial este prevăzut cu un debit de max. 24.000 m3/h aer și max. 5,5 kW, iar suprafața de schimb de căldură totală este de 2,30 mp.

Ansamblul convector-ventilator axial se instalează pe o consolă suport solidară cu suportul bateriei de răcitoare-condensatoare.

4. Turnul de răcire în peliculă cu ventilator de răcire forțată

Este o construcție din oțel OL37 vopsit interior-exterior, cu o alură cilindro-biconică. Apa parțial răcită de la convector este în continuare pompată printr-o diuză de dispersie plasată în partea de sus a corpului cilindric al turnului; se pulverizează și se împrăștie căzând în peliculă subțire și pe un corp con-cilindru interior cu 12 aripioare și pe cilindrul exterior pentru mărirea suprafeței de răcire.

Suprafața totală de peliculă din turn (de pe corpul interior cu aripioare și suprafața interioară a corpului cilindric exterior) este de 21,00 mp, asigurând răcirea finală a apei sub 250C necesară ulterior în procesele de distilare-condensare.

Un ventilator centrifugal cu debit max. 27.000 m3/h și presiune de max. 12 mbar, insuflă tangențial pe la baza corpului cilindric al turnului de aer de răcire la comanda sistemului automat când este necesar (în special vara).

Aerul de răcire din turn iese pe la partea superioară a turnului prin tronconul din vârf și se evacuează printr-o tubulatură în aer în afara halei; el antrenează și o parte din vaporii de apă,c eea ce face necesară realimentarea rețelei de apă de recirculare cu apă proaspătă de la rețeaua platformei (cca. 10% din consum).

În acest scop colectarea de apă răcită la baza tronconului de jos se continuă cu pompa de recirculare în circuitul major și cu o branșare la rețeaua de apă a platformei.

- Modul de operare al instalației de distilare

În principiu fiecare linie din cele 3 instalate poate funcționa independent și secvențial, dar întreg ansamblul de răcire al apei (convector-turn răcire-rețea) va trebui să funcționeze indiferent că se operează cu 1, 2 sau 3 linii de distilare-condensare.

Condiții de start:

a) 	Să funcționeze instalația de incinerare de la care provine agentul termic – aerul cald recuperat – necesar procesului de distilare;

b) 	Să fie pornit exhaustorul final al instalației de distilare spre a vehicula agentul termic – aer cald recuperat;

c) 	Să fie pornită pompa centrală și pompele de răcire reglabile de pe fiecare din cele 3 linii de distilare; apa de răcire va fi admisă automat în fasciculele de țevi ale deflegmatoarelor vaselor de distilare la atingerea unor temperaturi minime prescrise de operator în aparatele de proces (vase de distilare), dar va circula instantaneu în răcitoare-condensatoare de la momentul inițierii pe o linie a procesului de distilare;

d) 	Apa de răcire să circule pe rețeaua principală inclusiv prin convector și turnul de răcire;

e) 	Ventilatorul de pe convector să fie pornit iar cel de pe turnul de răcire să fie în stand-by și automat să poată intra în funcțiune atunci când apa de răcire o cere, pe baza unei temperaturi prescrise de operator de pornire a acestui ventilator;

• 	Alimentarea cu aer cald a fiecărei linii de distilare de la rețeaua principală de aducțiune de Ø 600 mm de la instalația de incinerare, care este posibilă datorită presiunii de la ventilatoarele instalației de incinerare, dar și aspirației de la exhaustorul final al instalației de distilare (pornit).

Totuși, admisia aerului cald pe fiecare linie se comandă de operator prin deschiderea unui șiber acționat pneumatic, plasat pe tubulatura de admisie Ø 320 mm a fiecărui vas de distilare.

• 	Alimentarea vaselor de distilare cu suspensii/soluții/emulsii considerate materie primă se face din vase tip IBC-uri (sau alte butoaie specifice în cazuri excepționale).

Acestea se aduc cu motostivuitorul pe aleea centrală din hala instalației și se depun pe un cărucior aflat pe una din cele 3 căi de rulare de sub vasele de distilare. Căruciorul se mută sub vasul respectiv de către operator, la poziția necesară golirii, adică cu robinetul deasupra vasului (pâlniei) de golire aflat între șinele căii de rulare, de unde prin scurgere lichidul ajunge la o pompă.

Lichidul se pompează în vasul de distilare respectiv. Acesta poate primi max. 2 volume IBC (max. 2 mc). Un IBC se pompeaza în 15-20 min, in funcție de natura lichidului.

Cunoașterea tipului de lichid și compatibilitatea acestuia din diverse vase de transport /achiziție este presupusă ca o dirijare asumată de șeful de schimb al instalației, care programeaza parametrii procesului funcție de natura/caracteristicile cunoscute ale lichidelor deșeuri aduse la vasul de distilare respectiv.

Operațiunea de pompare este comandată de operator prin apăsarea pe un buton plasat la îndemână lângă un stâlp al structurii de susținere al vasului de distilare respectiv; este obligatoriu ca înainte de conectarea pompei operatorul să deschidă robinetul de golire al IBCului (sau butoiului special) în așa fel incat pompa să lucreze înecat.

• 	Inițierea procesului de distilare se comandă de operator dacă:

- 	are descărcate în vasul de distilare (1-2) IBC-uri cu deșeu lichid supus procesării;

- 	constată îndeplinirea condițiilor de start pe linia în cauză;

- 	are plasate IBC-uri de colectare condens pe cărucioare, pe căile de rulare aferente, atât la deflegmatoare, cât și la răcitoare-condensatoare (sunt marcaje pe aceste căi!);

- 	are plasate IBC-uri de colectare nămoluri pe acele cărucioare și la pozițiile marcate special.

• 	Fiecare șarjă de distilare va produce:

- 	unul sau două tipuri de condens (funcție de compoziția de distilat);

- 	nămol fluid, care se colectează și se duce la incinerare.

• 	Este recomandat să se utilizeze instalația de distilare cu 3 linii în regim decalat, adică fiecare linie să fie pornită cu un timp de minim 20-30 min. decalaj una față de alta; acest fapt lasă și operatorului timpii de manevrare și comenzi, dar și optimizează distribuirea aerului cald (agentul termic) pe linii și dă posibilitatea ca să fie concentrată mai multă căldură pe o linie dacă deșeul lichid de distilat o cere.

• 	Oprirea unei linii de distilare:

- 	se face la atingerea unui nivel minim (semnalizat) al reziduului în baia unui vas de distilare, când nămolul se presupune a rămâne fluid, să fie evacuat ușor și să nu depună o crustă nedorită pe fundul vasului care are manta dublă pentru încălzire;

- 	distilarea va produce cca. 2 IBC-uri de condens colectat și evident supravegheat de operator ca gestionare;

- 	procesul de oprire se rezumă la o comandă de acționare a șiberului care închide admisia aerului cald pe tubulatura de intrare în vasul de distilare;

- 	evacuarea nămolului din vasul de distilare se va face doar după min.30 minute, spre a fi răcit la un nivel de toleranță al IBC-ului de primire;

- 	in intervalul de la oprirea admisiei aerului cald în vasul de distilare până la golirea nămolului, agentul de răcire (apa) va circula în rețele.

Schema sistemică a instalației de distilare cu dirijare aer cald recuperat de la instalatia de incinerare si Schema fluxului tehnologic se regasesc anexate.

Pentru eficientizarea activității de distilare, SC DEMECO SRL, a implementat un proiect de MONTARE REZISTORI ELECTRICI, prin care se realizează o completare a procesului tehnologic a unei instalatii existente autorizate, pentru care, nu sunt necesare alte avize/ autorizatii din partea institutiilor abilitate

Instalația de distilare, valorifică energia termică reziduală conținută în aerul cald recuperat de la schimbătorul de căldură si este folosită în distilarea unor soluții și emulsii provenite din activități industriale care conțin uleiuri și solvenți în mediu apos, în vederea condensării acestora în mod controlat, în scopul reducerii fracției de deșeuri ce se vor trimite la incinerare. Această activitate este reglementată prin autorizația integrată de mediu deținută de SC DEMECO SRL.

Caracteristicile tehnice ale instalației de distilare, conform proiectului inițial, autorizat prin AIM nr. 2/ 23.11.2015, deriva din disponibilul de energie termica recuperata de la incinerator, astfel:

a) Capacitatea de procesare (incalzire-evaporare-distilare) este de min. 8 tone/24 h, în cantitati brute de amestecuri lichide supuse procesarii.

b) Nămolurile rezultate se apreciază a însuma cca. 5-10 % din intrarea brută, adica in. 400 kg/24h si max. 800 kg/24 h.

c) Agentul termic de incalzire (aerul cald recuperat) va avea temperatura de intrare in instalatia de distilare: min. 150 °C - max. 250 °C.

d) Puterea electrica instalata pe ansamblul instalatiei de distilare este de max. 80 KW.

În timpul funcționării s-a observat ca uneori caldura recuperata prin aerul obtinut din diverse agregate termice cu schimb indirect de caldura din componenta instalatiei de incinerare nu este suficienta, in special cand sunt supuse procesului de distilare deseuri cu un continut mare de apa.

Avand în vedere cele prezentate  s-a realizat înzestrarea fiecarui vas de distilare (VDD) din instalatie cu un rezistor incalzitor de 30 KW, montat sub cuva de distilare; acesta ar fi capabil sa asigure necesarul de caldura in cazurile cand aerul cald recuperat venit de la incinerator nu atinge temperatura necesara distilarii diverselor categorii de deseuri.

Prin transferul de caldura (de tip radiatie de la rezistori) se imbunatateste substantial incalzirea lichidelor in vasele de distilare si se atinge capacitatea proiectata. Instalatia de distilare dispune de un tablou electric general cu rezerva de putere care permite montarea si bransarea celor 3 rezistori x 30 KW pe vasele de distilare.

- Schema de principiu a acestei instalatii se realizeaza astfel:

- Fiecare vas se alimenteaza direct de la tabloul general;

- Fiecare rezistor/vas este conceput astfel ca sa fie din 3 x 10 KW (cate 10 KW/faza) pentru a permite apelul doar la acea putere necesara efectiv pe vas (10, 20 sau 30 KW) functie de deficitul efectiv de caldura de la aerul cald recuperat (ramas ca agent principal de incalzire/ evaporare/ distilare). Conceptul rezistorului de 30 KW compus din 3 grupuri x 10 KW permite apelarea strict la suplimentul de energie necesar; în acest sens schema electrică de alimentare este astfel realizată încât să poată opta pentru:

- Încălzire cu 1x10 KW cu 2x10 KW sau cu 3x10 KW;

- Încălzire diferențiată ca durate cu oricare din grupurile de 10KW ale unui rezistor de 30 KW/vas de distilare.

Incalzirea electrica suplimentara se va utiliza doar atat timp cat exista un deficit de caldura de la aerul cald recuperat si doar la vasele de distilare aflate in proces de operare efectiv.

- Aceste flexibilizari permit o exploatare eficienta si cu minim de consum de energie electrica.

În cazul în care temperatura necesară distilării nu se atinge, se impune compensarea a max. 30 % respectiv o medie de cca. 20 % din cele 763.720 Kcal/h considerate ca maxim aduse de un aer cald de 200 0C. Aceasta înseamnă că pentru acoperirea deficitului de căldură este necesară compensare din alte surse:

- Maxim: 763720 Kcal/h x 0,30 = 229.116 Kcal;

- Mediu: 763720 Kcal/h x 0,20 = 152.744 Kcal.

Instalarea pe fiecare vas de distilare, sub cuva de încălzire, a unui rezistor electric de 30 KW, semnifica existența unui furnizor de energie termică în cea mai mare parte prin radiație – deci cu maxim de eficiență a transferului de căldură – peste 85% - prin comparație cu actuala situație de transfer indirect prin convecție – cu 66 % randament maxim.

Acest rezistor va fi utilizat pentru o perioadă de maxim 8 h/ciclu de distilare (24h) a unei încărcături din vasul de distilare, după ce se face încălzirea suspensiilor cu aer cald recuperat de la incinerator; aceasta înseamnă că aportul energiei electrice este de aducere la temperatura de evaporare a apei (100 0C) din vas și pentru accelerarea evaporării propriu-zisă a apei respective alături de energia termică a aerului cald de 130-150 0C recuperat de la incinerare care continuă să participe la proces.

Astfel solutia propusa de proiectant, nu implica modificari de structura/ capacitate a instalatiei de distilare, procesul de distilare desfasurandu-se conform conditiilor autorizate.

Pentru realizarea proiectului  “montare rezistori electrici” nu sunt necesare lucrări efective de constructie, nu se modifică căile de acces în instalație, respectiv nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului.

2.3.4. Activitati si instalatii conexe

Activitatile auxiliare desfasurate pe amplasament sunt urmatoarele:

1. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii instalatiilor de eliminare/valorificare deseuri, care se realizeaza astfel:

- Alimentarea cu apa potabila, industriala  si de stingere a incendiilor este asigurata prin bransament la reteaua de alimentare cu apa potabila a municipiului Iasi, pe baza de contractului nr. U5278/20.06.2014 incheiat cu S.C. APAVITAL S.A.

Pe acest branşament, în zona de delimitare a proprietăţii, este executat un cămin apometru, complet echipat pentru înregistrarea debitului de apă consumat. Branşamentul  este realizat cu tubulatură din polietilenă de înaltă densitate PEHD Dn =110 mm. Caminul apometru este realizat din beton si este echipat cu contor Itron tip Floyds – TU1M32 cu Dn = 25 mm si Q = 10 mc/h. După căminul de apometru exista o reţea de incintă pozată îngopat sub limita de îngheţ, din PEHD Dn = 75 mm, in lungime totala de 110 m.

Debitele pentru intervenţie în caz de incendiu sunt furnizate de gospodăria de apă proprie, prin reţele independente pentru hidranţi exteriori şi respectiv pentru hidranţi interiori. Presiunea de utilizare este asigurată prin grupuri distincte de la staţia de pompare pentru incendiu.

Apa necesara in caz de incendiu este stocata intr-un rezervor de beton, subteran, de 10 mc capacitate, amplasat pe latura estica a halei incineratorului. La partea superioara a rezervorului se afla montata o instalatie de tip hidrofor care asigura presiunea necesara apei pentru alimentarea celor 4 hidranti cu Dn = 50 mm existenti in hala incineratorului. Hidroforul este dotat cu electropompa centrifuga trifazata avand caracteristicile: Q = 18 mc/h, Hmax = 56 mCA, n = 2850 rot/min, P = 4 kW si un vas de expansiune de 24 l capacitate.

In cadrul amplasamentului, apa se utilizeaza in urmatoarele scopuri:

- potabil si igienico-sanitar;

- rezerva PSI ;

- tehnologic : igienizari autoutilitare, igienizari pardoseli in hala incinerator, depozite temporare de deseuri si statia de pregatire deseuri.

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 196/18.09.2015, cerinta de apa este :

- Qzi med.  = 3,87 mc/zi ;

- Qzi max.   = 5,03 mc/zi ;

- Qorar max. = 0,52 mc/h.

- Apele uzate menajere de la grupurile sanitare din zona administrativa sunt colectate prin reteaua de canalizare internasi sunt evacuate gravitational prin intermediul unui camin colector in reteaua de canalizare oraseneasca existenta pe str. Trei Fantani, fiind ulterior epurate in statia de epurare oraseneasca, conform contractului nr. U5278/20.06.2014 incheiat cu S.C. APAVITAL S.A.

Reteaua de canalizare menajera din incinta este realizata din teava de polietilena de inalta densitate (PEHD) corugata Ø 400 mm si are o lungime totala de 106 m.

- Apele pluviale  sunt colectate de pe platforma betonata a incintei prin guri de scurgere si rigole carosabile acoperite cu gratare metalice, sunt evacuate prin 3 separatoare de hidrocarburi in caminul colector unde ajung si apele menajere, de unde sunt deversate in sistemul centralizat de canalizare. Datorita pantelor de scurgere realizate pe intreaga suprafata a platformei betonate, apele pluviale nu pot veni in contact cu alte categorii de ape uzate.

Deversarea in canalizarea oraseneasca se face prin intermediul unui camin colector din tuburi PVC-KG , apele fiind apoi epurate in statia de epurare a Municipiului Iasi.

Sistemele de preepurare sunt separatoare bicompartimentate: denisipator si separator de grasimi. Fiecare din cele 3 separatoare are capacitatea totala de 3 mc si asigura epurarea unui debit maxim de 3 l/s, cu o capacitate de epurare de 0,95 mc namol si 0,5 mc grasimi.

Reteaua de canalizare pluviala din incinta este realizata din teava PVC SN4 cu Ø  200mm si are o lungime totala de 340 m.

Reteaua de rigole carosabile are o lungime totala de 45 m; rigolele sunt realizate din beton armat, avand dimensiunile: h = 40 cm si l = 20 cm.

- Apele tehnologice, provenite de la statia de spalare a autoutilitarelor sunt colectate separat in bazin betonat (basa colectoare) amplasat subteran, de 2 mc capacitate, vidanjate si eliminate ulterior prin incinerare.

Apele uzate rezultate de la spalarea pardoselii halei incineratorului se colecteaza in 2 base de 0,7 mc capacitate fiecare, existente in hala, de unde sunt evacuate prin pompare in recipienti (IBC-uri, butoaie). Ulterior, aceste ape se introduc in procesul de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deseuri lichide (pompe montate pe recipienti).

Apele uzate rezultate de la spalarea pardoselii depozitelor temporare 1 si 2 si a statiei de pregatire deseuri se colecteaza in 3 base etanse de capacitate V = 3 x 0,7 mc (2 buc. In depozit 1 si 1 buc. In depozit 2) si se evacueaza prin pompare in recipienti (IBC-uri, butoaie). Aceste ape se introduc in procesul de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deseuri lichide (pompe montate pe recipienti).

Apele uzate tehnologice nu ajung in reteaua de canalizare din incinta.

- Energia electrica se asigura prin contract nr.1701283/ 31.01.2017 de catre SC RWE ENERGIE SRL .

Alimentarea cu energie electrica se face cu post de transformare nou proiectat, conform unui studiu de soluţie elaborat de operatorul de reţea şi a unui proiect de branşament elaborat de o firmă autorizată A.N.R.E pentru astfel de lucrări. Din tabloul general T.E.G se alimenteaza prin coloane separate tabloul electric a echipamentului tehnologic T.E.I. si tabloul general hală T.E.H.

Caracteristicile electrice ale obiectivului sunt:

- Putere instalată: Pi = 765kW

- Putere maximă absorbită simultan: Ps =650 kW;

- Tensiunea de utilizare Un = 3 x 380 V.c.a./1 x 220 V.c.a.;

- Frecvenţa reţelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz;

- Factor de putere cos φ = 0,92 (neutral);

Consumurile de energie pe marii consumatori sunt:

- Instalatia de incinerare = 213 KWh;

- Instalatia de distilare = 95 KWh;

- Statia de tocare = 44 KWh.

Instalaţiile electrice aferente obiectivului cuprind :

- Instalaţii electrice pentru iluminatul normal şi prize

Iluminatul in hală  este asigurat cu corpuri de iluminat de tip proiector cu orientare spre zona de lucru (aria de lucru din jurul incineratorului), repectându-se nivelul de iluminat impus de N.P. 061, fixate perimetral de elementele de structură (stâlpi).

Ȋn camera de comandă sunt corpuri de iluminat cu sursă fluorescentă şi locuri de priză monofazate ce deservesc echipamentele electronice.

Ȋn spaţiile de birouri exista corpuri cu sursă fluorescentă înglobate în tavanul fals. Pentru sistemul de iluminat exterior exista corpuri de iluminat de tip proiector cu orientarea spre zonele de circulaţie. Circuitele sistemului de iluminat şi prize de la parter sunt alimentate din tabloul de iluminat şi prize aferent parterului T.E.H., iar la etaj din tabloul de iluminat şi prize aferent nivelului T.E.E.

Instalaţiile electrice de iluminat si prize, sunt executate cu cabluri cu rezistenţă marită la propagarea flăcării, (montate pe jgheaburi metalice fixate rigid de elementele de stuctura), protejate la coborâri in tevi metalice vopsite anticoroziv. Prizele sunt montate aparent în hală şi îngropate în spaţiile de birouri, sunt prize duble şi simple cu contact de protecţie şi prize trifazate cu contact de protecţie în centrala termică.

- Instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă

Pe amplasament exista următoarele tipuri de iluminat de siguranţă: de evacuare si de de marcare a hidranţilor de incendiu.

Iluminatul de siguranţă pentru evacuare a fost prevăzut pe căile de evacuare, iar cele pentru marcarea hidrantilor sunt plasate deasupra lor la 1.0 m.

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă sunt speciale, de tip luminobloc cu baterie înglobată care are o autonomie în funcţionare la căderea sursei de bază de min. 1,5 ore cu gradul de protectie adecvat spaţiului unde se montează. Toate circuitele instalaţiilor de iluminat de siguranţă sunt alimentate înaintea întrerupătorului general.

- Instalaţii electrice de forţă

Alimentarea şi protecţia receptorilor de forţă ai utilajele tehnologice se realizeaza prin intermediul tabloului T.E.I. situat în camera de comandă, cu o putere maximă instalată de 275 kW. Alimentarea tabloului se face printr-o coloană din cablu cu conductori din cupru, având rezistenţă mărită la propagarea flăcării, pozată subteran în afara clădirii respectiv pe jgheaburi metalice care sunt fixate de elementele de structură în interior.

Tabloul staţiei de pompe pentru stingerea incendiului se racordează înaintea întreruptorului general a tabloului general şi este alimentat printr-o coloană electrică pozată subteran, din cablu cu conductori din cupru având rezistenţă mărită la propagarea flăcării.

- Instalaţii de protecţie împotriva tensiunilor accidentale

Pentru protejarea utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă accidentală alimentarea tuturor aparatelor electrice se realizeaza prin intermediul prizelor cu contact de protecţie. Toate prizele sunt legate la conductorul de nul de protecţie, cumulat cu legarea la priza de pământ a carcaselor sau a barelor de nul ale tuturor tablourilor de distribuţie şi a nulului de la sursa de alimentare cu energie electrică, iar rezistenţa de dispersie a prizei de pământ comună cu cea a instalaţiei de paratrăsnet.

- Instalaţii de protecţie împotriva supratensiunilor atmosferice

Protecţia împotriva loviturilor de trăsnet este realizat prin sistemul de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare.

Sistemul de protecţie (cu amorsare anticipată a descărcărilor atmosferice) este montat pe un catarg (de ~ 4,50 m înălţime) deasupra cotei coamei învelitorii.

Coborârea la priza de pământ este realizată cu platbandă din Ol-Zn ce este racordată la priza de pământ. Instalaţia interioară de protecţie împotriva trăsnetului IPT este alcătuită dintr-o bară de echipotenţializare BEP, montată în încăperea tabloului electric şi legături echipotenţiale, realizate între toate elementele de instalaţii realizate din materiale conductoare.

Bara pentru egalizarea potenţialelor este din cupru, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare. La această bară sunt conectate prin conductoare de cupru de secţiune 16 mmp , conductele de apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, retur), conducta de gaz, instalaţia de curenţi slabi (prin dispozitive de protecţie la supratensiuni), instalaţia electrică (prin dispozitive de protecţie la supratensiuni pozatate în firida de branşament). Conductorii de echipotenţializare se conectează la conducte prin intermediul unor brăţări metalice, prin contact direct la bara de egalizarea a potenţialelor se va lega la priza de pământ a instalaţiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp.

Instalatia existenta s-a suplimentat cu incă un dispozitiv de captare pozitionat pe colţul opus celui existent, conectarea între ele printr-o platbandă/conductor circular şi legarea la priza de pământ printr-o nouă piesă de separaţie.

În cazul inregistrarii de avarii la reteaua electrica, instalatia este prevăzută cu grup electrogen de 160 kVA, produs de COELMO (Italia), permitand astfel functionarea continua a instalatiei de incinerare.

- Alimentarea cu gaze naturale se asigura prin contract nr. 3010628625/07.02.2014 de catre E.ON Energie Romania S.R.L. Gazele naturale sunt folosite in scopul functionarii instalatiei de incinerare.

- Alimentarea cu energie termica se asigura din resurse proprii, prin recuperarea caldurii de ardere a incineratorului, dar si cu ajutorul a 2 centrale termice pe gaz..

Prepararea agentului termic se va realiza cu ajutorul a două centrale termice murale cu funcționare pe principiul condensării, cu puterea nominală totală Q=70 kW (2x35kW), montate în camera centralei, acestea asigurând și necesarul de apă caldă menajeră.

Centralele sunt echipate individual cu kit de evacuare al gazelor arse, vas de expansiune, pompă de circulaţie, panou de comandă și automatizare proprie, supape de siguaranţă la suprapresiune, automatizare pentru funcţionarea în cascadă, funcţionând cu combustibil gaze naturale din reţeaua de distribuţie de presiune redusă aferentă obiectivului.

Distribuţia pentru pavilionul administrativ al obiectivului s-a făcut astfel încât să se asigure următoarele condiţii :

- 	alimentarea corpurilor de încălzire cu debitul de agent termic necesar;

- 	stabilitatea hidraulică a instalaţiei la variaţia de debit;

- 	posibilitatea reglării instalaţiei la schimbarea condiţiilor normale de funcţionare;

- 	confort sporit pentru spațiile de birouri;

- 	condiţii optime de execuţie cu cât mai puţine intervenţii la elementele de construcţie.

Necesarul termic pentru încălzirea imobilului este Q=58 kW, asigurat de cele două centrale murale cu funcționare după principiul condensării, legate în paralel și conectate într-o butelie de egalizare a presiunii. Pentru realizarea traseelor în centrala termică se vor utiliza conducte din ţeavă neagră de oţel ce se vor monta cu pantă 3‰ pentru asigurarea dezaerisirii şi golirii.

Distribuția la/de la radiatoare este asigurată de distribuitorul-colectorul cu două circuite: unul pentru alimentarea corpurilor de la nivel parter, iar altul pentru pentru alimentarea corpurilor de la nivel etaj. Echipamentele termoenergetice sunt amplasate în centrala termică de la parterul obiectivului.

Încălzirea se realizeaza cu ajutorul corpurilor de încălzire statice de tip radiator dimensionate la un ecart de temperatură de 10 ºC (75ºC -65ºC), de tipul 22, având înălțimea de 600mm și lungimi cuprinse între 400 și 2000mm. Instalaţia este bitubulară, din ţeavă din polipropilenă reticulată.

Fiecare corp de incalzire este echipat cu robinet termostatat (pe tur), robinet de reglaj (pe retur) si ventil de dezaerisire.

La amplasarea corpurilor de încălzire s-a urmărit obţinerea unei eficienţe termice maxime prin poziţionarea la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafeţelor reci.

Corpurile de încălzire sunt radiatoare tip panou din oțel racordate la instalaţie prin intermediul conductelor din polietilenă reticulată, cu fitinguri specifice și sunt echipate cu următoarele armături:

- robinet dublu reglaj tur cu cap termostatic;

- robinet simplu reglaj retur;

- ventil manual de aerisire.

2. Statie de spalare si igienizare autovehicule

Statia de spalare este amplasata in constructie existenta C4 cu suprafata de 64 mp. Acest corp are structura metalica cu inchideri perimetrale si invelitoare din tabla metalica cutata. Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Functionalitatea acestui corp de constructie este de spalare a autovehiculelor ce au acces in incinta si a ambalajelor care pot fi reutilizate.

Spalarea se face cu aparat de curatare sub presiune tip Karcher HD 10/25-4 S Plus, care detine Declaratie de conformitate CE, ale carui principale caracteristici tehnice sunt:

- temperatura de circulare a apei 		600C;

- debitul de circulare				20 l/min;

- inaltime de aspirare din rezervor deschis	0,5 m;

- presiunea de lucru maxima			275 bar;

- aspirarea solutiei de curatat			1,3 l/min;

- volum rezervor solutie de curatat		6 l.

Conform Cartii tehnice, aparatul de curata sub presiune este destinat pentru:

- curatarea cu jetul de presiune joasa si solutie de curatat pentru curatarea masinilor industriale, a autovehiculelor, cladirilor, sculelor;

- curatarea cu jetul de presiune inalta fara solutie de curatat pentru curatarea fatadelor, teraselor, uneltelor.

2.3.5. Zone de depozitare si facilitati de epurare a efluentilor

In legatura cu zonele de proces de pe teren, pe amplasament exista amenajate 6 zone de depozitare a deseurilor:

- Depozit temporar nr. 1, care are o capacitate de depozitare de 260 tone de deseuri. Depozitul este prevazut cu doua base colectoare de 0,7 mc capacitate fiecare pentru eventuale scurgeri accidentale.

- Depozit temporar nr. 2 (alaturat statiei de tocare – omogenizare deseuri), care are o capacitate de depozitare de 144 tone de deseuri, prevazut cu o basa colectoare de 0,7 mc capacitate pentru evantuale scurgeri accidentale.

- Cuva primire deseuri si 5 buncare amestecare/omogenizare, din cadrul statiei de tocare – omogenizare deseuri, cu o capacitate de stocare de aproximativ 80 tone.

Depozitul de stocare deseuri nr.1/2/ statia de tocare, este prevazut pe 3 laturi cu borduri din beton armat ( avand si un strat de folie de protectie hidroizolatoare) de 15 cm inaltime,  iar  datorita inclinatiei pardoselii spre interior, rezulta o cuva de retentie in caz de scurgeri accidentale cu o capacitate de 25mc (depozitul 1) /15 mc (depozitul 2) /27 mc (statia de tocare).

- Camera frigorifica pentru depozitare deseuri medicale, cu o capacitate de cca. 20 tone.

- Camerele frigorifice pentru depozitarea deseurilor SNCU, cu capacitatea de cca. 40 t.

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare, var uzat) si depozit de scule si materiale, amplasata intre cele doua depozite temporare de deseuri, avand suprafata de 106 mp.

Facilitatile de epurare a efluentilor existente pe amplasament constau in 3 sisteme de preepurare (denisipator + separator grasimi) a apelor pluviale care spala suprafata incintei, amplasate astfel:

- 2 buc. in zona  de nord-vest, in imediata vecinatate a statiei de spalare autovehicule si a halei incineratorului;

- 1 buc. in zona de sud, intre hala incinerator si statia de tocare-omogenizare deseuri.

Atat zonele de depozitare, cat si sistemele de preepurare sunt tratate pe larg in cadrul capitolului de recunoastere a terenului (cap.4).

    - Deseuri rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament

Din activitatea instalatiei de incinerare rezulta urmatoarele tipuri si cantitati estimative de deseuri:

- cenusa de ardere si zgura cu continut de substante periculoase – 19 01 11*, cca. 10 t/an;

- cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 – 19 01 12 – cca. 490 t/an;

- cenusa zburatoare cu continut de substante periculoase (de la filtrarea gazelor de ardere) - 19 01 13*, cca. 100 t/an;

- deseuri solide de la epurarea gazelor (material adsorbant de la filtrarea gazelor de ardere) 19 01 07*, cca. 10 t/an;

- materiale feroase din cenusa de ardere – 19 01 02, cca. 100 t/an;

Din activitatea instalatiei de distilare:

- namol din blazele de distilare – 07 01 08*, cca.480 t/an;

Din celelalte activitati desfasurate - colectare deseuri, comert cu ridicata, depozitari, manipulari:

- ambalaje contaminate cu substante periculoase – 15 01 10*, cca. 0,2 t/an;

- ambalaje de lemn – 15 01 03 , cca. 1 t/an;

- echipament individual de protectie uzat – 15 02 03, cca. 0,1 t/an;

- materiale absorbante, imbracaminte de protectie impregnate cu substante periculoase – 15 02 02*, cca. 0,5 t/an.

Din activitatile conexe – tocare si maruntire deseuri, intretinere echipamente/utilaje, spalare autovehicule, prepurare ape pluviale, activitati administrative:

- hartie si carton – 20 01 01, cca. 0,2 t/an;

- sticla de la tratarea mecanica a deseurilor (sortare, maruntire) – 19 12 05, cca. 0,5 t/an;

- sticla - 20 01 02, cca. 0,2 t/an;

- materiale plastice – 20 01 39, cca. 1 t/an;

- ambalaje de hartie si carton – 15 01 01, cca.0,2 t/an;

- ambalaje de materiale plastice – 15 01 02, cca. 0,1 t/an;

- ambalaje de lemn – 15 01 03, cca. 1 t/an;

- amestecuri metalice – 17 04 07, cca. 1 t/an;

- uleiuri hidraulice uzate – 13 01 10*, 13 01 12*, cca. 0,2 t/an;

- uleiuri uzate de motor, transmisie si ungere – 13 02 05*, cca. 0,01 t/an;

- echipament individual de protectie uzat – 15 02 03, cca. 0,1 t/an;

- materiale absorbante impregnate cu substante periculoase – 15 02 02*, cca. 0,5 t/an.

- namoluri de la separatoarele ulei/apa – 13 05 02*, cca. 1 t/an;

- ulei de la separatoarele ulei/apa – 13 05 06*, cca. 0,1 t/an;

- echipamente casate – 16 02 14, cca. 0,1 t/an;

- anvelope uzate – 16 01 03, cca. 0,2 t/an;

- deseuri menajere – 20 03 01, cca. 1,5 t/an.

Modalitatea de gestionare a deseurilor generate pe amplasament este expusa in tabelul urmator.

| Nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate generata, t/an (estimata) | Mod de stocare temporara | Mod de valorificare sau eliminare finala |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatia incinerare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cenusa de ardere si zgura cu continut de substante periculoase | 19 01 11* | 10 | Container metalic 33 mc capacitate | Eliminare finala (D5) |  |
|  | Cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 | 19 01 12 | 490 | Container metalic 33 mc capacitate | Eliminare finala (D5) |  |
| 2 | Cenusa zburatoare cu continut de substante periculoase | 19 01 13* | 100 | Europubele 1mc capacitate | Eliminare finala (D5) |  |
| 3 | Deseuri solide de la epurarea gazelor arse | 19 01 07* | 10 | Europubele 1mc capacitate | Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 4 | Materiale feroase din cenusile de ardere | 19 01 02 | 100 | Europubele 1mc capacitate | Reciclare (R4) |  |
| Instalatia distilare |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Namol din blazele de distilare | 07 01 08* | 300 | Europubele 1mc capacitate | Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| Colectare deseuri, comert cu ridicata, depozitari, manipulari |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ambalaje contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 0,2 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 7 | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | 1 | Statie tocare-omogenizare | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 8 | Echipament individual de protectie uzat | 15 02 03 | 0,1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 9 | Materiale absorbante, imbracaminte de protectie impregnate cu substante periculoase | 15 02 02* | 0,5 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| Activitati conexe |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hartie si carton | 20 01 01 | 0,2 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 11 | Sticla de la tratarea mecanica a deseurilor | 19 12 05 | 0,5 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 12 | Sticla | 20 01 02 | 0,2 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 13 | Materiale plastice | 20 01 39 | 1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 14 | Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 0,2 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 15 | Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0,1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 16 | Ambalaje de lemn | 15 01 03 | 1 | Statie tocare-omogenizare | Reciclare (R3) sau Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 17 | Amestecuri metalice | 17 04 07 | 1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Reciclare (R4) |  |
| 18 | Uleiuri hidraulice uzate | 13 01 10* 13 01 12* | 0,2 | Ambalaje de la furnizor, magazie | Incinerare in instalatia proprie (D10) /valorificare antrepozite fiscale/distilare (R1) |  |
| 19 | Uleiuri uzate de motor, transmisie si ungere | 13 02 05* | 0,01 | Ambalaje de la furnizor, magazie | Incinerare in instalatia proprie (D10) /valorificare antrepozite fiscale/distilare (R1) |  |
| 20 | Echipament individual de protectie uzat | 15 02 03 | 0,1 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 21 | Materiale absorbante impregnate cu substante periculoase | 15 02 02* | 0,5 | Europubele 120 l, depozite temporare existente in incinta | Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 22 | Namoluri de la separatoarele ulei/apa | 13 05 02* | 1 | Containere metalice/ PVC, depozite temporare incinta | Incinerare in instalatia proprie (D10) /valorificare antrepozite fiscale/distilare (R1) |  |
| 23 | Ulei de la separatoarele ulei/apa | 13 05 06* | 0,1 | Containere metalice/ PVC, depozite temporare incinta | Incinerare in instalatia proprie (D10) /valorificare antrepozite fiscale/distilare (R1) |  |
| 24 | Echipamente casate | 16 02 14 | 0,1 | Containere metalice/ PVC, depozite temporare incinta | Reciclare (R3) |  |
| 25 | Anvelope uzate | 16 01 03 | 0,2 | Depozite temporare existente in incinta | Incinerare in instalatia proprie (D10) |  |
| 26 | Deseuri menajere | 20 03 01 | 1,5 | Europubele | Eliminare finala (D1) |  |

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform HG nr.856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare;

- data predării deşeului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

Se vor efectua determinări privind compoziţia chimică şi fizică a deşeurilor produse şi caracteristicile periculoase ale acestora.

Se va urmări efectuarea transportului de deşeuri conform H.G. nr.1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

    - Depozite chimice

Substanțele chimice utilizate ca materii auxiliare in procesele desfasurate pe amplasament sunt:

- Hidroxid de calciu/oxid de calciu – in procesul de epurare a gazelor de ardere;

- Carbune activ -  in procesul de epurare a gazelor de ardere;

- Uleiuri hidraulice, uleiuri de motor, transmisie si ungere - in activitatea de intretinere echipamente si utilaje din Statia de tocare-omogenizare deseuri;

- Detergenti, dezinfectanti – in activitatea de igienizare ambalaje reutilizabile  si spatii de productie.

Toate aceste preparate sunt depozitate in ambalajele de la furnizori in corpul de cladire C2 – Magazie si depozit de scule si materiale.

    - Contaminarea solului

Despre o posibila contaminare anterioara a terenului din amplasament nu exista informatii.

De la începerea activătății pe amplasament nu au fost înregistrate incidente/accidente care să determine o eventuală poluare și contaminare.

Societatea are prevăzute măsuri pentru evitarea poluării, iar incinta este prevazuta cu dotarile necesare prevenirii, reducerii si indepartarii imediate a oricaror poluari accidentale, astfel:

- Platforme betonate in spatiile de depozitare, productie si carosabile

- Panta de colectare a apelor pluviale care spala incinta

- Retea de canalizare pluviala prevazuta cu 3 sisteme de preepurare alcatuita din desnisipator si separator de grasimi

- Depozite de deseuri si statie de tocare-omogenizare imprejmuite si acoperite

- Statie de spalare autovehicule care tranziteaza incinta

- Base colectoare in hala incineratorului (2 buc.)

- Base colectoare in depozitele de deseuri (2 base in depozitul nr.1 si  1 basa in depozitul nr.2)

- Basa colectoare la statia de spalare autovehicule

- Materiale adsorbante pentru interventia rapida.

    - Zone inclinate unde sunt depozitate materiale chimice

Nu este cazul, pe amplasament nu exista zone inclinate unde sa fie depozitate substante/preparate chimice.

    - Rezervoare de depozitare

Pe amplasament nu exista rezervoare de depozitare substante/preparate chimice; singurul rezervor existent este rezervorul de stocare apa de incendiu, din beton, amplasat subteran, de 10 mc capacitate.

    - Efluenti specifici activitatii

Emisii in apa

Pentru desfășurarea activităților în condiții reglementate din punct de vedere a apelor SC DEMECO SRL a solicitat și a obținut Autorizația de gospodărire a apelor nr.196 din 18.09.2015, pentru activitatea de Eliminare și valorificare a deșeurilor periculoase și nepericuloase prin incinerare și distilare, localitatea Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași

Din activitățile desfășurate pe amplasament rezultă urmatoarele tipuri de ape uzate:

- Ape uzate rezultate de la spalararea pardoselii halei incineratorului si echipamentelor acestuia. Acestea se colecteaza in cele 2 base de cate 0,7 mc capacitate existente in hala, dupa care cu pompe sumersibile sunt evacuate in recipienti (IBC -uri, butoaie) si se introduc in procesul tehnologic de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deseuri lichide (pompe submersibile montate pe recipiente). Aceste ape nu ajung in reteaua de canalizare.

- Ape uzate rezultate de la spalarea pardoselii depozitelor temporare 1 si 2 si a Statiei depregatire deseuri. Acestea se colecteaza in cele 3 base de cate 0,7 mc capacitate existente (2 buc. in depozit 1 si 1 buc. in depozit 2), dupa care cu pompe sumersibile sunt evacuate in recipienti (IBC -uri, butoaie) si se introduc in procesul tehnologic de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deseuri lichide (pompe submersibile montate pe recipiente). Aceste ape nu ajung in reteaua de canalizare.

- Ape uzate rezultate de la spalarea autovehiculelor, containerelor si ambalajelor reutilizabile. Aceste ape sunt colectate in basa de 2 mc capacitate existenta in Statia de spalare, dupa care sunt evacuate cu pompe submersibile in IBC-uri sau butoaie si sunt reintroduse in procesul tehnologic.  Aceste ape nu ajung in reteaua de canalizare.

- Ape menajere de la activitatile igienico-sanitare ale personalului. Sunt colectate prin  reteaua de canalizare existenta pe amplasament si apoi evacuate in canalizarea oraseneasca conform contractului nr. U5278/20.06.2014 incheiat cu S.C. APAVITAL S.A., fiind deversate ulterior in statia de epurare a Municipiului Iasi in conformitate cu actele de reglementare in vigoare pe care aceasta le poseda.

- Ape puviale care spala platformele betonate si caile de acces, potential contaminate. Sunt colectate prin intermediul rigolelor carosabile, trecute apoi prin intermediul  a trei separatoare de produse petrolire si desnisipatoare tip Wavin – Labko existente pe amplasament si sunt evacuate in canalizarea oraseneasca conform contractului nr. U5278/20.06.2014 incheiat cu S.C. APAVITAL S.A., fiind deversate ulterior in statia de epurare a Municipiului Iasi in conformitate cu actele de reglementare in vigoare.

- Apele sunt folosite la curățarea camerelor frigorifice după care vor fi colectate în bașele existente în hală. Acestea se evacuează prin pompare în recipienţi (IBC-uri, butoaie) şi se elimină prin incinerare în instalaţia de incinerare.

- Apele uzate tehnologice provenite de la staţia de spălare a pubelelor de transport si alimentare a deșeurilor în instalaţia de incinerare sunt colectate separat, într-un bazin betonat (V=2mc) , amplasat subteran  şi eliminate  ulterior prin incinerare în instalaţia proprie.

Indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate de pe amplasament (menajere si pluviale) impusi de operatorul de retea si prin NTPA 002/2002 sunt: temperatura, pH, materii in suspensie, consum biochimic de oxigen, consum chimic de oxigen, fosfor total, azot amoniacal, reziduu filtrat la 1050C, detergenti sintetici, substante extractibile cu solventi organici, sulfuri si hidrogen sulfurat, fenoli.

Emisii in aer

Sursele si emisiile de poluanti in aer rezultate pe amplasament din activități sunt reglementate prin Autorizația integrată de mediu nr.2/23.11.2015.

Emisiile rezultate din  Instalatia de incinerare constitue o sursa punctuala, dirijata si controlata de a  gazelor de ardere.

Gazele de ardere rezultate din incinerarea deseurilor sunt trecute prin sistem de epurare chimica si filtrare, dupa care sunt evacuate pe un cos cu H = 18 m si Ø = 0,65 m, pe care se afla sondele sistemului automat de masurare, care realizeaza monitorizarea continua a urmatorilor poluanti: oxizi de azot, oxizi de sulf, acid clorhidric, acid fluorhidric, monoxid de carbon, carbon organic total, pulberi totale.

De asemenea, analizorul monitorizeaza si continutul de oxigen, debitul si umiditatea gazelor arse evacuate.

Alti potentiali poluanti in gazele de ardere rezultate din activitatea de incinerare deseuri sunt: PCB, dioxine si furani, metale grele: Al, Sb, As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, Ba, Be, Cd, Ti, Fe, Hg, Ag.

Performantele garantate ale sistemului de epurare si filtrare gaze arse (conform cartii tehnice a instalatiei) sunt:

- Oxizi de azot (exprimati ca NO2)	max. 200 mg/Nmc;

- Oxizi de sulf (exprimati ca SO2)	max. 50 mg/Nmc;

- Acid clorhidric (HCl)		max. 10 mg/Nmc;

- Acid fluorhidric (HF)		max. 1 mg/Nmc;

- Monoxid de carbon (CO)		max. 50 mg/Nmc;

- Carbon organic total (TOC)		max. 10 mg/Nmc;

- Pulberi totale			max. 10 mg/Nmc;

- Cadmiu (Cd)			max. 0,05 mg/Nmc;

- Metale grele (suma)		max. 0,5 mg/Nmc;

- Dioxine si furani			max. 0,1 ng/Nmc.

Parametrii fizici ai sursei  (cos evacuare sistem filtrare) sunt urmatorii:

- inaltimea 				h = 18 m;

- diametrul interior 			D = 0,65 m;

- debit evacuat 			Qmax. = 4,16 mc/s;

- temperatura de evacuare 	            tg >110 0C.

Mentionam ca din functionarea Instalatiei de distilare se evacueaza in atmosfera doar agent termic epuizat - aer cald, prin intermediul cosului final de evacuare.

Parametrii fizici ai sursei  sunt urmatorii:

- inaltimea 					h = 5,5 m;

- diametrul interior 			D = 0,48 m;

- debit evacuat 			Qmax. = 8,88 mc/s;

- temperatura de evacuare 		tg = 80 0C.

- Din activitatea de transport si manipulare deseuri care sunt surse mobile, nedirijate, de suprafata, de emisii fugitive: oxizi de azot, metan, compusi organici volatili, monoxid de carbon, oxizi de sulf, particule, metale grele (Cd, Cr, Cu, Ni, Zn). Aceste emisii sunt discontinue, asociate intervalelor de timp in care in amplasament se vor deplasa vehiculele care transporta deseuri si, respectiv, intervalelor de timp in care vor functiona echipamentele mobile pentru manevrarea deseurilor.

- Depozitare temporara si pregatire deseuri  (maruntire – omogenizare) – surse stationare, nedirijate, de suprafata, de emisii fugitive: pulberi, compusi organici volatili.

Totodata, pe intreg perimetrul amplasamentului s-a amenajat o perdea de protectie din vegetatie (gazon/gard viu + arbusti/pomi decorativi).

Emisii pe sol

Dotarea instalatiei de incinerare cu sisteme de control performant asigura o eficienta  de  retinere  a  poluantilor  atmosferici  foarte  ridicata,  astfel  incat  concentratiile  de poluanti in gazele evacuate in atmosfera au un efect redus asupra calitatii solului, in incinta amplasamentului.

De asemenea, instalatia este echipata cu un sistem de control automatizat, conectat la sistemele de  control  – comanda, precum si cu un sistem functional de cos de avarie dupa camera de postcombustie,cu comanda automata a intrarii in pozitie de evacuare gaze si blocarea circuitului principal al acestora pe traseul normal .

Deseurile care constituie materia prima pentru Instalatia de incinerare si Instalatia distilare sunt transportate numai de catre operatori autorizati, cu  vehicule  special amenajate si autorizate conform legii. Deseurile  se transporta  in  ambalaje  etanse,  marcate  cu  semnele corespunzatoare gradului de periculozitate al acestora.

Stocarea acestora se face in cele 2 depozite si in camerele frigorifice (cele medicale si SNCU), in recipiente etanse care nu prezinta nici un pericol pentru calitatea solului sau subsolului din amplasament.

Procesele  tehnologice care se desfasoara pe amplasament implica utilizarea unui numar foarte redus de substante  chimice. Substantele/preparatele chimice se stocheaza temporar in magazia de materiale existenta pe amplasament in recipiente adecvate.

Colectarea cenusii se va realiza in recipiente adecvate in vederea prevenirii pierderilor accidentale si contaminarea solului/subsolului din vecinatate, aceasta masura fiind indicata pentru diminuarea impactului potential al acestui tip de deseu asupra calitatii solului/subsolului.

Din activitatile desfasurate nu rezulta ape uzate industriale, epurarea gazelor reziduale se face in sistem uscat. Apele uzate rezultate pe amplasament (menajere si de spalare/igienizare) si apele pluviale se vor deversa in conformitate cu autorizatia de gospodarire a apelor.

Apele uzate evacuate in reteaua de canalizare a municipiului Iasi si ulterior in statia de epurare a municipiului se vor incadra in prevederile NTPA 002/2005.

Prin masurile  constructive si  printr-o operare corecta a acestei instalatii,  se previne pericolul potential de pierderi accidentale de ape uzate pe sol sau de infiltrare in sol de ape uzate cu continut de compusi toxici. Se apreciaza ca amplasamentul detine toate dotarile necesare pentru protectia solului, astfel incat se reduce la minim chiar si riscul de contaminare a solului prin pierderi accidentale.

2.4  Folosirea de teren din imprejurimi

Punctul de lucru pe care sunt amplasate instalatiile IPPC supuse autorizarii este amplasat in satul Vladiceni, comuna Tomesti, judetul Iasi. Terenul in suprafata de 8265 mp este situat in zona cu profil industrial, in imediata apropiere a rampei ecologice de depozitare a deseurilor,  la o distanta de cca. 500 m de zonele rezidentiale.

Coordonatele amplasamentului sunt : N 47º08’ 20”, E 27º39’30’’

Accesul pe amplasament se realizeaza din str. Trei Fantani. În interiorul incintei este asigurat accesul auto şi pietonal prin intermediul platformelor betonate către toate spaţiile şi utilităţile.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

- la nord: strada Trei Fantani;

- la est: proprietate privata (teren viran);

- la sud: proprietate privata (statie betoane);

- la vest: proprietate privata (depozit materiale de constructie).

Zone rezidentiale

Referitor la distanta dintre  obiectivul  SC DEMECO SRL si locuintele din zona care au obtinut Autorizatie de construire sau au fost edificate ulterior autorizarii amplasarii Incineratorului apartinand S.C. AVAND S.R.L., conform Studiului de amplasament elaborat de S.C. MED LINE GROUP S.R.L. Iasi in anul 2014 (anexat), majoritatea locuintelor se afla la cca. 500 m distanta.  Exceptie fac locuintele amplasate la mai putin de 500m fata de incinerator (cea mai apropiata locuinta este la 438,5 m), locuinte construite fara autorizatie de construire, anterior amplasarii incineratorului in zona. Ulterior constructiei incineratorului, la solicitarea titularilor, aceste constructii de locuinte au intrat in legalitate pe baza declaratiei de accept si a studiilor de evaluare a impactului activitatilor efectuate pe amplasament asupra confortului si sanatatii populatiei din zona invecinata, intocmite de DSP Iasi.

Obiective industriale

Amplasamentul se situează într-o zonă industrială suburbană în care isi mai desfasoara activitatea urmatoarele societati:

| Denumire operator | Denumire Obiectiv | Judet | Localitate |
| --- | --- | --- | --- |
| SC M&R SRL | SC M&R SRL | Iasi | Iasi |
| SC TECHNOSTEEL LBR SRL | SC TECHNOSTEEL LBR SRL | Iasi | Iasi |
| C.N.A.D.N.R S.A. | D.R.D.P. - Iasi | Iasi | Iasi |
| SC Lukoil Romania SRL | SDC Iasi 5 | Iasi | Iasi |
| LAFARGE AGREGATE BETOANE SA | LAFARGE AGREGATE BETOANE SA - Statia de betoane Iasi 3 - Ungheni | Iasi | Iasi |
| SC CITADIN SA | STATIE MIXTURI ASFALTICE | Iasi | Iasi |
| S.C. DUSTAS S.R.L. | S.C. DUSTAS S.R.L. | Iasi | Tomesti |
| SC APAVITAL SA | Statia epurare a municipiului IASI | Iasi | Dancu |
| SC APAVITAL SA | Statia CHIRITA | Iasi | Iasi |
| S.C. MECANO FUC S.A | SC MECANO FUC SA PL IASI | Iasi | Iasi |
| CS SC OMVPETROM MARKETING SRL | 4 Tutora | Iasi | Iasi |
| SC CERAMICA SA IASI | SC CERAMICA SA IASI | Iasi | Iasi |
| SC CERAMICA SA IASI | Cariera extractie argila | Iasi | Vladiceni |
| SNTFM CFR MARFA SA- Sucursala Moldova | Punct de alimentare si echipare | Iasi | Iasi |
| SC DALKIA TERMO IASI SA | SC Dalkia Termo Iasi SA CET I | Iasi | Iasi |
| SC DALKIA TERMO IASI SA | SC Dalkia Termo Iasi SA CET II | Iasi | Holboca |

Ape de suprafata

Din punct de vedere hidrologic, amplasamentul este situat in bazinul hidrografic al raului Prut, care este si principalul colector al apelor de suprafata si subterane din zona, cod cadastral XIII-1.015.32.23°a.00.0.

Cel mai apropiat curs de apa este raul Vamasoaia, amplasamentul analizat fiind situat pe malul drept al acestuia.

Biodiversitate

Instalația nu este amplasată în zone protejate, zona fiind puternic antropizată, nu este necesară implementarea unor măsuri speciale de protecție.

Obiective turistice, istorice şi arheologice

Data fiind amplasarea intr-o zona cu caracter industrial, in vecinatatea obiectivului nu exista obiective protejate de asemenea natura.

2.5 Utilizarea substantelor chimice

Preparatele chimice utilizate pe amplasament si caracteristicile lor conform Fiselor tehnice de securitate anexate sunt prezentate in tabelul urmator:

| Denumire | Procesul in care se utilizeaza | Cantitate, t/an | Nr. CAS | Nr. EINECS | Fraze de risc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidroxid de calciu | Epurare si filtrare gaze arse incinerator | 200 | 1305-62-0 | 215-137-3 | R37; R38; R41 |
| Oxid de calciu | Epurare si filtrare gaze arse incinerator |  | 1305-78-8 | 215-138-9 | R37; R38; R41 |
| Carbune activ | Epurare si filtrare gaze arse incinerator | 120 | 7440-44-0 | 231-153-3 | - |
| Agent curatare RM81ASF | Spalare containere si autovehicule | 0,25 | 5064-31-3 | 225-768-6 | R22; R36; R41 |
| Agent curatare Bioneol | Spalare containere si autovehicule | 0,1 | Nu apare | Nu apare | - |
| Ulei hidraulic sintetic biodegradabil MOL Biohyd 46S | Echipamente/utilaje instalatii | 0,2 | Confidential | Nu apare | R36/37/38; R51/53 |
| Ulei hidraulic Hexol HA | Echipamente/utilaje instalatii |  | 101316-72-7 | 309-877-7 | - |
| Ulei de motor CAT DEO-ULS 15W-40 | Echipamente/utilaje statie tocare-omogenizare | 0,05 | Amestec, nu este clasificat | Amestec, nu este clasificat | - |
| Ulei de transmisie Lubrifin | Echipamente/utilaje statie tocare-omogenizare |  | Amestec, nu este clasificat | Amestec, nu este clasificat | R53; R51/53 |
| Dezinfectant SANITAS FORTE | Dezinfectie | 0,1 | Amestec, nu este clasificat | Amestec, nu este clasificat | H302+H332 H410 ,H334 H317, H 335 |

Mentionam ca tipul gazului refrigerant utilizat in camerele frigorifice este R404A, care este un agent de racire ecologic, nu este un preparat periculos, conform Directivelor CE sau legislatiei nationale specifice.

Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate  de la substanţele şi preparatele  periculoase

Se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor, reutilizând acelasi tip de ambalaj pentru tipurile de produse pana la sfarsitul duratei utile de viata sau eliminandu-le prin instalatia proprie prin incinerare cu recuperare de caldura. Depozitarea lor se face in ambalajele de la furnizori, in spatiu special destinat, corp cladire C2 – Magazie si depozit scule si materiale.

Instalaţiile, amenajările , dotările  şi măsurile pentru protecţia factorilor de  mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

În cazul în care se produc scurgeri accidentale de uleiuri in zona de depozitare, provocate de deteriorari ale ambalajelor sau manipulari gresite, acestea sunt colectate in tavile metalice in care sunt amplasate butoaiele, se recupereaza si se reutilizeaza.

In caz de deteriorari/manipulari gresite ale butoaielor de uleiuri in afara zonei de depozitare,  se izolează zona contaminată, se aplica materiale absorbante si se spala suprafata betonata cu detergent Bioneol. Deseul contaminat rezultat se introduce la incinerare.

Pentru toate produsele se vor respecta toate masurile inscrise in fisele tehnice de securitate, care vor fi afisate in zona de depozitare din hala incineratorului.

Monitorizarea  gospodăririi substanţelor toxice şi periculoase

  - Se va tine evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare a substantelor periculoase (transportate si folosite, cat si a stocurilor), inclusiv a recipientilor si ambalajelor acestora care intra in sfera de activitate. Aceste date vor fi raportate la cererea autoritatilor competente pentru protectia mediului. Se vor elimina in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, conform legislatiei specifice in vigoare substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri.

  - Conform Regulamentului CLP, producătorii/utilizatorii de substanţe chimice sunt obligaţi să gestioneze substanţele chimice conform „Fişelor tehnice de securitate” .

2.6. Topografie şi scurgere

Conform Hartii de zonare geomorfologica a Romaniei, amplasamentul se incadreaza in Subregiunea Depresiunea Jijia-Bahlui, Unitatea Culoarul Bahluiului. Ca formă de relief, ocupa o portiune din marginea sud-estica a sesului raului.

Suprafata este inclinata cu cca 2 % pe direcţia generală sud – nord, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea inundarii in timpul viiturilor.

Caracteristica principala a zonei amplasamentului o constituie energia de relief redusă (aproximativ 1 m), panta medie de cca 2 % si existenta in substrat profund a unei argile grase contractile care este inclusa in categoria terenurilor dificile de fundare

Toate operaţiunile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate izolate realizate din beton BcR 4,5 si prevazute cu rigole de colectare ape pluviale. Sistemul centralizat de pante, atat longitudinale cat si transversale, asigura scurgerea apei meteorice in reteaua de canalizare pluviala interna si apoi in colectorul de canalizare administrata de S.C. APAVITAL S.R.L.

Sistemul rutier pentru acces si locurile de parcare este de tip rigid cu urmatoarea succesiune:

- strat filtrant din nisip - 10 cm

- strat de fundaţie din balast 35 cm

- strat nisip 3 cm

- hartie Kraft (folie polietilena)

-   dale din beton de ciment rutier BcR 4.0 - 22 cm

Toate aceste amenajari asigura protectia solului si subsolului, prevenind infiltratia in sol si contaminarea panzei freatice a oricaror scapari sau evacuari de substante poluante.

2.7. Geologie şi hidrogeologie

Geologie

Amplasamentul este situat in zona estica a municipiului Iasi, in comuna Tomesti, in zona Podisului Moldovenesc, subunitatea Campia Moldovei si ocupa un areal din Platforma Moldoveneasca. Această unitate tectono-structurala face parte din vorlandul Carpatilor Orientali si se caracterizeaza prin doua diviziuni structurale distincte: soclul cristalin si cuvertura sedimentara.

Fundamentul cristalin Precambrian (aflat la cca 800÷1000 m adancime) al platformei este acoperit de formatiuni Ordovician-siluriene si cretacice. Sunt prezente depozite din diferite etaje ale sarmatianului: volhiniene (marne, marne nisipoase in sud, intercalatii de nisipuri si gresii oolitice in vest), bessarabiene (marne argiloase, complex de argile si nisipuri cu doua pachete de gresii calcaroase si gresii oolitice in sud si vest), kersoniene (argile, nisipuri argiloase, nisipuri; in baza lentil de gresii).

Din alcatuirea litologica a cuverturii sedimentare, mai importante sunt formatiunile cuaternare in care se fundeaza constructiile.

Din punct de vedere geotehnic, pe amplasament se semnalează prezenţa formaţiunilor de vârstă cuaternară şi sarmaţiană în următoarea succesiune:

- la suprafaţa amplasamentului se găseşte un strat de umplutură de eterogenă de pământ cenuşiu-galben cu pietre, balast şi fragmente de beton., cu grosimea de 1,4 ÷ 1,5 m.

- urmează spre adâncime un strat de argilă grasă contratilă cenuşie-negricioasă plastic vârtoasă care de la – 3,4 m devine cenuşie-galbenă cu zone prăfoase cenuşii, şi nuanţe cafenii-galbene de la – 3,60 m, în care se preconizează a se realiza fundarea construcţiilor  proiectate; această entitate litologică este prezentă până la adâncimi de 4,8 ÷ 5,2 m.

- in zona cotei de fundare, stratul de argilă grasă contractilă  este caracterizat printr-o porozitate medie de 46,95 %, indicele porilor are valoarea de 0,89, greutatea volumică în stare naturală de 17,72 kN/m³ şi în stare uscată de 14,16 kN/m³.

- sub argila grasă contractilă, la adâncimi de 5,8 ÷ 6,2 m este prezent un strat de argilă nisipoasă cafenie-galbenă cu zone  nisipoase  ruginii  plastic consistentă, investigat până la adâncimea de 7,0 m în forajele F1 şi F2.

Hidrogeologie

Din punct de vedere hidrogeologic, amplasamentul se încadrează în unitatea hidrogeologică a apelor aluviale de şes.

Apele subterane sunt reprezentate atat prin strate acvifere de adancime (captive), cat si prin strate libere. Stratele acvifere captive au o mineralizare mai ridicata, caracter ascensional sau chiar artezian, fiind interceptate in foraje si exploatate. Forajele de mica adancime din numeroasele parti ale judetului au pus in evidenta si prezenta unor ape captive cu mineralizare redusa, care pot fi folosite, local, pentru alimentatie sau in scopuri agricole si industriale.

Stratele acvifere libere inmagazinate in formatiunile sarmatiene au o mineralizare mai accentuata. Unele sunt sulfatate, magneziene si sodice (Breazu, Copou, Tomesti, Picioru Lupului), iar altele sulfuroase, bicarbonatate, sodice cum sunt cele de la Strunga, Raducaneni, Baiceni si Pircovaci.

Cele mai importante ape libere sunt insa cele freatice, situate la partea superioara a platourilor si interfluviilor (la adancimi de 10 – 30 m) sau la baza teraselor si sesurilor din lungul vailor principale. Ele sunt usor alcaline (pH = 7 - 7,5), au o temperatura in jur de 90C si o duritate totala de 16 – 260 germane, constituind sursa care asigura alimentarea obisnuita a tuturor localitatilor rurale. In partea sudica a Campiei Moldovei, pe interfluvii si pe lunci, se intalnesc frecvent ape freatice, sulfatate, cu mineralizare si duritate la limita conditiilor de potabilitate.

Din punct de vedere hidrogeologic, potentialul zonei este in general redus, circulatia apei subterane facandu-se preferential, atat in luncile vailor cat si pe versanti. Nivelul hidrostatic al apei freatice apare la adancimi diferite, in functie de relieful terenului, pe versanti la 10-14 m.

2.8. Hidrologie

Ape de suprafata

Sub raportul resurselor hidrice teritoriul judetului Iasi se caracterizeaza printr-o zona centrala deficitara, incadrata spre vest si est de sectoarele strabatute de raurile Moldova, Siret si Prut, care prezinta unele disponibilitati. Din cantitatea totala a precipitatiilor atmosferice cazute intr-un an mediu, care este destul de redusa, doar 14 – 17% alimenteaza raurile si lacurile, cea mai mare parte consumandu-se prin infiltratie si evaporatie.

Alimentarea principala a raurilor este cea din ploi si zapezi, care participa la formarea scurgerii cu 85% in sudul Campiei Moldovei si cu 90 – 96% in zona inalta din nordul si sudul judetului. Lungimea retelei hidrografice din judetul Iasi este de 2.322 km, iar densitatea medie a retelei hidrografice este de 0,42 km/kmp. Memoriu de prezentare a Judetului Iasi 3 Din densitatea totala a arterelor hidrografice de 1,5 km/kmp, numai 30% au o scurgere permanenta, celelalte fiind semipermanente si intermitente. Pe teritoriul judetului Iasi, bazinele hidrografice ale raurilor Prut, Birlad si Siret ocupa suprafetele de 3551 km2 , respectiv 1013 km2 si 912 km2 .

Scurgerea solida are valori ridicate in tot judetul Iasi, ceea ce ii asigura Prutului o alimentare bogata de aluviuni in suspensie. Turbiditatea medie este de sub 100 g/mc in sectoarele din vestul si sudul judetului, care sunt mai inalte si mai bine impadurite, depasind insa 2500 g/mc in sud-estul Campiei Moldovei. Principalele cursuri de apa de pe teritoriul judetului Iasi au urmatoarele lungimi:

- Raul Prut - 211,0 km;

- Raul Jijia - 131,0 km;

- Raul Bahlui - 111,0 km;

- Raul Siret - 81,0 km;

- Raul Moldova - 31,0 km.

La cca. 100 m nord de limita amplasamentului studiat, dincolo de str. Trei Fantani, curge Raul Vămășoaia. Acesta este un afluent al raului Bahlui; are o lungime de 12 km, o suprafață a bazinului de 35 kmp si un debit maxim de 74,5 mc/s. Acest râu se varsă în Bahlui pe teritoriul orașului Iași.

Amplasamentul studiat prezinta stabilitate locala si generala si nu este supus inundatiilor sau viiturilor, acesta fiind sistematizat.

Apa subterana

Forajele de mica adancime executate in jurului Iasului, pe sesul aluvial al vaii Bahluiului, precum si forajele de adancime, au pus in evidenta existenta mai multor orizonturi acvifere: stratul acvifer din depozitele cuaternare, complexul acvifer din depozitele miocene, complexul acvifer din depozitele siluriene si formatiunile acvifere din formatiunile de Cristalin.

Calitatea apei  este urmarita de catre Laboratorul SGA Iasi in ceea ce priveste incadrarea in clase de calitate functie de indicatorii fizico-chimici analizati. In bazinul hidrografic Prut pe teritoriul judetului Iasi, din lungimea totala a cursurilor de apa de suprafata un procent de 37.5% se incadreaza in clasa a III a de calitate, iar 13.5% in clasa a IV-a de calitate.

Principalele surse de poluare sunt date de efluentii statiilor de epurare neretehnologizate ale localitatilor riverane urbane sau rurale, lipsa retelelor de canalizare si a statiilor de epurare in cele mai multe zone rurale ale judetului.

Apele subterane sunt reprezentate atat prin strate acvifere de adancime (captive), cat si prin strate libere. Stratele acvifere captive au o mineralizare mai ridicata, caracter ascensional sau chiar artezian, fiind interceptate in foraje si exploatate.

Ca urmare a lucrarilor de prospectare efectuate si a rezultatelor de laborator pe probele prelevate din amplasament, apa subterana s-a interceptat in foraj la cota -5,70 m (conform Studiului Geotehnic efectuat de catre S.C. THORATON S.R.L.). Apa subterana este înmagazinată în lentilele şi intercalaţiile prăfoase şi fin nisipose din stratul de argilă  grasă contractilă şi are agresivitate sulfatică slabă asupra betoanelor.

Apele subterane din zona se incadreaza in corpul de apa subterana ROPR02 – Luncile si terasele Prutului mediu-inferior, aflat in interdependenta cu raul Bahlui.

2.9. Conformarea cu legislatia privind autorizarea

Reglementări de mediu

- Activitatile derulate pe amplasamentul studiat au fost reglementate prima oara in anul 2007 prin Autorizatia integrata de mediu nr.25/11.12.2007 a S.C. AVAND S.R.L., proprietarul initial al amplasamentului.

- SC DEMECO SRL a realizat modernizarea amplasamentului și a instalațiilor de pe amplasament în baza proiectelor  „Construire platforma, modernizare instalatii existente (mijloace fixe)”, care au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 02/02.02.2015.

- Pentru activitățile desfășurate la acest punct de lucru SC DEMECO SRL a solicitat și obținut:

- Autorizația integrată de mediu, nr.2/23.11.2015, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Iași

În vederea realizării și desfășurării activităților, completării dotărilor, pentru care s-a solicitat revizuirea autorizației integrate de mediu, Societatea a solicitat și a obținut:

- pentru tratarea prin incinerare a deșeurilor SNCU pentru care a fost emisă Autorizația Sanitar Veterinară pentru unitatea utilizatoare de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, Nr.RO-IS-009-INCP/1,2,3-31.08.2016;

- pentru formațiunea proprie DDD a fost emis Certificatul de Inregistrare Sanitar Veterinara Nr. 030/ 20.03.2017;

- pentru completarea dotărilor de pe amplasament, SC DEMECO SRL a implementat proiectul, “AMPLASARE CONTAINERE FRIGORIFICE. MONTARE REZISTORI ELECTRICI”, pentru care a obținut Decizia etapei de încadrare, emisă de către APM Iași;

- punctul de vedere de la ANAR – ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ PRUT-BÂRLAD;

- punctul de vedere de la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI.

Reglementări de gospodărire a apelor

- S.C. DEMECO S.R.L.a solicitat și obținut Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 196 din 18.09.2015 valabila pana la data de 30.09.2018, emisă de Administratia Nationala Apele Romane, Direcția Bazinala de Apa PRUT –Barlad

Pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate si pluviale in reteaua de canalizare, societatea are incheiat cu S.C. APAVITAL S.A. contractul de furnizare/prestare servicii nr.U5278/20.06.2014.

Consumurile de apa autorizate pentru activitatile care se vor desfasura pe amplasament sunt reglementate prin autorizația de gospodărire a apelor nr.196 din 18.09.2015 emisă de APELE ROMÂNE –Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, pentru Eliminarea și valorificarea deșeurilor periculoase și nepericuloase prin incinerare și distilare, localitatea Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, au fost autorizate următoarele debite de apă:

Debite autorizate:

Qzi mediu₌3,87 m3/zi

Qzi maxim₌5,03 m3/zi

Qor.maxim₌0,52 m3/h,

din care:

Potabil și igienico sanitar                 tehnologic

Qzi mediu₌0,92 m3/zi                        Qzi mediu₌2,95 m3/zi

Qzi maxim₌3,83 m3/zi                       Qzi maxim₌1,2 m3/zi

Qor.maxim₌0,32 m3/h,                      Qor.maxim₌0,20 m3/h,

Apa pentru stingerea incendiilor este stocată într-un rezervor de beton, subteran, cu o capacitate de 10 m3. La partea superioară a rezervorului se află o încăpere subterană în care este montată o instalație de tip hidrofor care asigură presiunea apei necesară pentru alimentarea celor 4 hidranți cu diametrul de 50mm amplasați în hala incineratorului.Hidroforul este dotat cu o electropompă centrifugă SPERONI, având caracteristicele Q₌18 m3/h, H max₌56 CA, n₌2850 rot/min, p₌4kW și un vas de expansiune Elbi de 24 l.

Pe amplasament apa este folosită astfel:

- Instalatia incinerare – apa de racire a cenusii, 150 m3/an.

- Instalatia distilare – apa de racire agent termic (completare pierderi prin evaporare), 150   m3/an.

- Statia de spalare autovehicule si igienizare containere – apa utilizata la aparatul de spalare sub presiune tip Karcher, 90 mc/an.

- Activitati igienico-sanitare ale personalului – apa potabila grupuri sanitare si dusuri, 360 mc/an.

- Activitati de spalare si igienizare pardoseli depozite temporare, statie tocare-omogenizare, hala incinerator si distilare (1540 mp, 0,5 l/mp, 1 spalare/saptamana, 50 saptamani/an) – apa din retea sau apa distilata rezultata din Instalatia distilare, cca. 38 mc/an.

Pentru activitățile de curățenie, decontaminare a mașinilor, de spălare a containerelor frigorifice se folosește apa distilată rezultată de la instalația de distilare.

Debitele de ape uzate evacuate de pe amplasament, in functie de activitatile desfasurate si de modul de administrare a incintei rezultă în următoarele situații:

- Din instalatia incinerare – nu se evacueaza ape uzate în canalizare, deoarece:

- apa de racire a cenusii se evapora in proportie de cca. 80% si restul de  cca. 20% ramane inglobata in cenusa;

- apa utilizata la spalarea pardoselii halei incineratorului si si igienizarea camerei frigorifice pentru deseurile medicale este colectata in cele doua base existente in hala, de cate 0,7 mc capacitate fiecare, dupa care este evacuata cu pompa submersibila in containere si este introdusa in procesul de incinerare.

- Instalatia distilare – nu se evacueaza ape uzate, deoarece:

- apa de racire a agentului termic (turn de racire aer cald evacuat din instalatie) se recircula in totalitate;

- apa distilata rezultata din proces se stocheaza in IBC-uri si se analizeaza in functie de indicatorii de calitate este gestionata astfel:

- daca se constata depasiri ale valorilor limita impuse prin NTPA 002/2005, este introdusa la incinerare sau catre alte societati care trateaza acest tip de ape.

-	daca se incadreaza in limitele admise si se considera apa conventional curata este utilizata la spalarea pardoselilor, a containerelor frigorifice și a mașinilor.

3. 	Statia de spalare autovehicule si igienizare containere – nu se evacueaza ape uzate in canalizare; apa este colectata in basa existenta de 2 mc capacitate, de unde este evacuata cu pompa submersibila in IBC-uri si introdusa in procesul de incinerare.

4. 	Activitati igienico-sanitare personal – se evacueaza apa menajera in reteaua de canalizare menajera a incintei, 90 mc/an.

5. 	Activitati de spalare si igienizare pardoseli – nu se evacueaza ape uzate in canalizare; acestea sunt colectate in basele existente și incinerate:

- 	2 buc. x 0,7 mc in Depozit temporar 1;

-	1 buc. x 0,7 mc in Statie tocare-omogenizare si Depozit temporar 2;

-	2 buc. x 0,7 mc in Hala incinerator si distilare.

6. Apele pluviale care spala platformele betonate ale incintei – ape potential contaminate, sunt evacuate in canalizarea pluviala a incintei dupa preepurarea in 3 separatoare de grasimi si denisipatoare, cu un debit mediu de cca. 22 l/s.

Caracteristicile fizico- chimice ale apelor uzate evacuate

Limitele admise la evacuarea in canalizare impuse de operatorul de retea – S.C. APAVITAL S.A. Iasi, sunt prezentate dupa cum urmeaza:

| Indicator | U.M. | Valori limita admise |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | 0C | 40 |
| pH | unităţi pH | 6,5¸8,5 |
| Materii în suspensie | mg/l | 350 |
| CBO5 | mgO2/l | 300 |
| CCO-Cr | mgO2/l | 500 |
| Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Fosfor total | mg/l | 5 |
| Sulfuri si H2S | mg/l | 1 |
| Fenoli | mg/l | 30 |
| Subst. extractibile cu solventi organici | mg/l | 30 |
| Detergenţi sintetici biodegradabili | mg/l | 25 |

2.10. Detalii de planificare

Activitatile de planificare necesare pentru un management performant al amplasamentului sunt:

- Păstrarea evidenţei rezultatelor analizelor efectuate înaintea începerii operaţiunilor de incinerare si distilare, pe loturi de deşeuri.

- Păstrarea evidenţei cantităţilor de ape uzate evacuate şi trasabilitatea acestora.

- Respectarea valorilor impuse de Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si STAS 12574/1987 privind calitatea aerului în zonele protejate.

- Păstrarea evidenţei cantităţilor şi tipurilor de deşeuri în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată prin HG nr. 210/2007 cu modificări şi completări ulterioare.

Conform prevederilor OUG. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006 şi a  Legii nr.278/2013 privind emisiiele industriale, titularul activitătii are urmatoarele obligaţii:

- să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu prin analize efectuate în laboratoare terţe (monitorizare), cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice;

- să raporteze autorităţilor de mediu rezultatele monitorizării, în forma adecvată, stabilită prin prezenta autorizaţie şi la termenele solicitate;

Activitatea de monitorizare a emisiilor se va organiza în cadrul societăţii şi/sau în colaborare cu laboratoare terţe şi va fi coordonată de persoane din cadrul unităţii numite cu decizie de către conducere.

Programul de monitorizare propus al activitatii desfasurate pe amplasament este prevăzut în autorizația integrate de mediu deținută:

Monitorizarea emisiilor staţionare dirijate

| Nr crt | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probelor şi de analiză a poluanţilor | Metoda de prelevare şi analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalaţia de incinerare deşeuri periculoase Coş de evacuare /dispersie gaze arse epurate | Pulberi totale Substanţe organice gazoase sau în stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total (TOC) Acid clorhidric (HCl) Acid fluorhidric (HF) Dioxid de sulf (SO2) Oxizi de azot (NO şi NO2) exprimati ca NO2 Monoxid de carbon (CO) | Continuu | Conform prevederilor standardelor şi metodelor de referinţă în vigoare şi ale Ghidului EMEP/EEA privind inventarul emisiilor |
|  |  | -Cadmiu şi compuşii săi, exprimaţi în cadmiu (Cd) -Taliu şi compuşii săi, exprimaţi în taliu (Tl) -Mercur şi compuşii săi, exprimaţi în mercur (Hg) -Stibiu şi compuşii săi, exprimaţi în stibiu (Sb) -Arsen şi compuşii săi, exprimaţi în arsen (As) -Plumb şi compuşii săi, exprimaţi în n plumb (Pb) -Crom şi compuşii săi, exprimaţi în crom (Cr) -Cobalt şi compuşii săi, exprimaţi în cobalt (Co) -Cupru şi compuşii săi, exprimaţi în cupru (Cu) -Mangan şi compuşii săi, exprimaţi în mangan (Mn) -Nichel şi compuşii săi, exprimaţi în nichel (Ni) -Vanadiu şi compuşii săi, exprimaţi în vanadiu (V) Dioxine şi furani | Discontinuu Trimestrial-pentru primul an de funcţionare Semestrial-pentru perioada următoare de funcţionare Trimestrial -pentru primul an de funcţionare; Semestrial -pentru perioada următoare de funcţionare; Anual - dacă emisiile rezultate din incinerarea deşeurilor sunt în orice situaţie mai mici decât 50% din valorile limită de emisie |  |
| 2 | Centrale termice Coşuri de dispersie gaze arse | Pulberi Oxizi de azot (NOx) exprimaţi în NO2 Oxizi de sulf (SOx) exprimaţi în SO2 Monoxid de carbon (CO) | La solicitarea APM Iaşi şi/sau GNM-SCJ Iaşi |  |

APA

Monitorizarea emisiilor din apele uzate şi pluviale

Punct de monitorizare: colectorul de canalizare pentru evacuarea apelor uzate şi a apelor pluviale la reţeaua de canalizare a mun. Iaşi

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | Semestrială |
| 2 | pH |  |
| 3 | Materii in suspensie |  |
| 4 | CBO5 |  |
| 5 | CCO-Cr |  |
| 6 | Reziduu fix |  |
| 7 | Fosfor total (P) |  |
| 8 | Amoniu |  |
| 9 | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |
| 10 | Fenoli |  |
| 11 | Detergenti |  |
| 12 | Substante extractibile cu solventi organici |  |

Monitorizarea apei subterane în zona  de influenţă  a activităţii

Frecventa de monitorizare: Semestrial şi în cazul producerii de poluari accidentale.

Sol :

Frecvenţa: Anual.

Monitorizarea calităţii solului se va realiza în punctele de prelevare (observaţie), pentru indicatorii analizaţi în documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu:  (Cadmiu, Crom total, Cupru, Mangan, Nichel, pH, Plumb, THP, Zinc)

Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obtinute la investigaţiile iniţiale,acestea reprezentând date de referinţă şi se vor raporta la valorile maxime admise pentru categoria de soluri mai puţin sensibile, conform prevederilor Ord. MAPM  nr.756/1997 prind evaluarea poluării mediului.

Prin incinerarea produselor de origine animală, concentrația valorile poluanților este mult mai mică decât valorile impuse prin legislația în vigoare, prin urmare instalația asigură condițiile de respectare a BREF BAT.

Zgomot

Frecventa: anual

Conform autorizației integrate de mediu în care sunt menționate valorile de zgomot aprobate conform legislație în vigoare:

- Nivelul acustic echivalent continuu (Leq) rezultat din desfăşurarea activităţilor specifice în cadrul obiectivului, în conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana şi ale Ord. MS nr. 119/2014, nu va depăşi valoarea maximă de 65dB(A)- curba de zgomot 60- la limita incintei.

- In timpul nopţii ( orele 22,00-6,00) nivelul acustic echivalent continuu va fi redus cu 10 dB(A) faţă de valorile din timpul zilei.

Titularul activitatii are obligatia luării masurilor tehnice şi organizatorice ce se impun pentru limitarea nivelului de zgomot înregistrat ca urmare a desfăşurarii activităţii pe amplasament.

- Prin desfășurarea activităților de incinerare a produselor de origine animală nedestinată consumului uman, precum și a activității de curățenie, nu se înregistrează un nivel de zgomot suplimentar.

Mirosuri

Frecventa: la solicitarea APM Iasi

Confrom STAS nr.12574/1987 – conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, emisiile de substante puternic  mirositoare nu trebuie sa creeze in zona de impact miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.

Titularul activităţii se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate astfel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Titularul activităţii îşi va planifica activităţile din care pot rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

Minimizarea emisiilor se va realiza prin monitorizarea continuă a instalaţiei, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) şi prin aplicarea planurilor de revizie şi control (reparaţii curente şi capitale).

Instalatiile prezente pe amplasament sunt echipate cu toate sistemele de epurare si filtrare emisii, astfel incat nu obiectivul se incadreaza in categoria activitatilor care nu genereaza mirosuri neplacute persistente.

În cazul incinerării produselor de origine animal nedestinate consumului uman, acestea sunt aduse pe amplasament ambalate, transportate în mașini frigorifice astfel încît nu se ve produce o degradare avansată,(putrefacție) care este responsabilă de împrăștierea de mirosuri.Imediat ce sunt aduse pe amplasament, acestea sunt introduce până la incinerare în camera frigorifice. Incinerarea acestora se face fără tocare sau dezambalare.

Monitorizarea  post-închidere

Instalatia de pe amplasament nu este nouă. Cu toate acestea in faza de proiectare s-au prevazut o serie de masuri (sunt prezentate mai jos) care sa inlesneasca si sa simplifice procedurile de inchidere/ dezafectare. Dezafectarea ei nu implica probleme deosebite.

Soluțiile tehnice adoptate(montaj al instalațiilor), permit o demontare și chiar relocare facilă a acestora, în condiții de siguranță pentru sol și subsol.

Măsura pregătitoare, premergătoare acestei etape este reprezentată de curățarea amplasamentului și îndepărtarea controlată o oricăror cantități de deșeuri stocate pe amplasament.

Obligațiile prevăzute în autoriația integrată de mediu deținută pentru închiderea  instalaţiei sunt următoarele.

- în cazul incetării definitive a activităţii, se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor

- dezafectarea, demolarea instalației și construcțiilor se va realiza în  baza unui proiect tehnic de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe amplasament

- demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a instalaţiilor/utilajelor/echipamentelor.

La încetarea definitivă a activităţii pe amplasament, vor fi realizate şi urmărite minimum următoarele măsuri:

- golirea instalaţiilor şi  curăţarea de orice conţinut periculos;

- luarea  măsurilor de precauţie specifică, necesare pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare pentru factorii de mediu: aer, apă,sol, ape subterane;

- la demolarea construcţiilor, deşeurile rezultate se vor colecta selectiv şi se vor preda  la operatori autorizaţi în vederea valorificării/eliminării finale.

Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului și fac parte din autorizația de dezafectare conform prevederilor Legii nr.50/1991, Republicată, cu completările și modificările ulterioare.

În situaţia în care stabilește necesitatea încetării activităţii, este obligatorie efectuarea Bilanţului de mediu de către titularul  activităţii,  în  scopul  stabilirii  obligaţiilor  de  mediu  şi  a  costurilor  pentru refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament.

Dezafectarea  echipamentelor  şi  a  instalaţiilor  va   fi  efectuată   de  o  firmă specializată şi atestată în acest tip de lucrări şi trebuie să asigure :

- condiţii sigure de lucru(măsuri de prevenire a incendiilor, măsuri de prevenire a unor accidente tehnice şi/sau umane etc.);

- valorificarea/eliminarea substanţelor periculoase rămase după oprirea procesului de producţie;

- decizii  operative  referitoare  la  destinaţia  ulterioară  a  părţilor  şi  materialelor rezultate, care nu fac obiectul contractului de valorificare;

- monitorizarea activităţii  şi după caz, intervenţia pentru corectarea acestuia sub aspectul respectării cerinţelor de mediu, PSI şi SSM.

Lucrările de dezafectare a instalaţiilor şi echipamentelor trebuie realizate în condiţii controlate, astfel încât să nu se producă poluări ale aerului, solului şi apei. Tratarea şi gestiunea deşeurilor rezultate din  dezafectări se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

După dezafectarea instalaţiilor, funcţie de starea clădirilor şi a construcţiilor, acestea pot fi utilizate în alte scopuri, sau în situaţia în care sunt foarte deteriorate şi nu prezintă siguranţă, trebuie demolate.

Pentru lucrările de demolare este necesară obţinerea avizelor şi acordurilor de mediu pe baza documentaţiilor tehnice specifice.

Raportarile catre autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor sunt specificate și impuse în autorizația integrate de mediu nr.2/23.11.2015

Raportarea la APM Iaşi şi GNM-SCJ Iaşi, la termenele şi în formatul solicitat, a rezultatelor monitorizării emisiilor, pe factori de mediu.

AER –EMISII

| Denumirea instalaţiei/ Locul de prelevare a probei | Metodele şi procedurile de prelevare utilizate; Data şi ora prelevarii probelor; | Starea tehnică a instalaţiei Capacitatea de funcţtionare | Poluanţi monitorizaţi |  | Parametri auxiliari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tip | Concentratie-măsurată exprimată în mg/Nmc | Debitul de gaze arse evacuate | Temp. gazelor evacuate (°C) | % O2 |

Notă: Se va prezenta în detaliu modul de prelevare a probelor şi conditiile de referinţă (alegerea metodelor de referinţă standard)

APA

| Locul de prelevare a probei (punctul de monitorizare) | Metodele şi procedurile de prelevare utilizate; Data şi ora prelevării probelor; Debite de apa prelevate | Poluanţi monitorizati | Valoari maxime admise pentru evacuare (CMA) | Valoari măsurate exprimate în: Concentraţii(mg/dmc); Debit total măsurat prin: “evacuare specifică de masa ( kg/t produs )” si “ evacuare totala de masa (kg/h; t/an)” | Observaţii privind depăşirile CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se vor transmite la APM Iași lunar, până în data de 15 a fiecărei luni raportarea emisiilor pentru luna anterioară pentru emisiile de poluanți pentru care s-a stabilit necesitatea monitorizării continue:

- Pulberi totale

- Substanţe organice gazoase sau în stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total (TOC)

- Acid clorhidric (HCl)

- Acid fluorhidric (HF)

- Dioxid de sulf (SO2)

- Oxizi de azot (NO şi NO2) exprimati ca NO2

- Monoxid de carbon (CO)

Avand in vedere valorile inregistrate in primul an de functionare:

|  |  | UM | VLE | TRIM. I 2016 | TRIM. II 2016 | TRIM. III 2016 | TRIM. IV 2016 | TRIM. I 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadmiu şi compuşii săi, | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.00073 | 0.00316 | 0.00158 | 0.00458 | 0.00514 |
| 2 | Taliu şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mercur şi compuşii săi, | mg/ Nm3 | 0.05 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0021 | 0.0186 | <0.0001 |
| 4 | Stibiu şi compuşii săi, | mg/ Nm3 | 0.5 | 0.0486 | 0.1003 | 0.1345 | 0.2773 | 0.206 |
| 5 | Arsen şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plumb şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Crom şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cobalt şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cupru şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mangan şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nichel şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vanadiu şi compuşii săi, | mg/ Nm3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dioxine şi furani | ng/ Nm3 | 0.1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.002 |

emisiile de poluanți monitorizați discontinuu, se vor raporta semestrial, până pe 15 ale lunii pentru semestrul anterior.

Semestrial vor fi raportate emisiile de poluanți în apă, respectiv pentru calitatea apelor subterane

Titularul activităţii va transmite  la APM Iaşi:

Anual:

Dioxine și furani dacă valorile rezultate din monitorizare sunt în orice situație mai mici decât 50% din valorile de emisie și dacă frecvența de monitorizare Anual se aplică după notificarea APM/GNM CJ Iași.

Se vor raporta o dată la 2 ani emisiile de poluanți monitorizați discontinuu pentru următorii poluanți:

- -Cadmiu şi compuşii săi, exprimaţi în cadmiu (Cd)

- -Taliu şi compuşii săi, exprimaţi în taliu (Tl)

- -Mercur şi compuşii săi, exprimaţi în mercur (Hg)

- -Stibiu şi compuşii săi, exprimaţi în stibiu (Sb)

- -Arsen şi compuşii săi, exprimaţi în arsen (As)

- -Plumb şi compuşii săi, exprimaţi în n plumb (Pb)

- -Crom şi compuşii săi, exprimaţi în crom (Cr)

- -Cobalt şi compuşii săi, exprimaţi în cobalt (Co)

- -Cupru şi compuşii săi, exprimaţi în cupru (Cu)

- -Mangan şi compuşii săi, exprimaţi în mangan (Mn)

- -Nichel şi compuşii săi, exprimaţi în nichel (Ni)

- -Vanadiu şi compuşii săi, exprimaţi în vanadiu (V)

dacă valorile rezultate din monitorizare sunt în orice situație mai mici decât 50% din valorile de emisie și dacă frecvența de monitorizare din 2 în 2 ani se aplică după notificarea APM/GNM CJ Iași.

Anual:

- Inventarul  emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului specific activităţii. Chestionarul se va întocmi în conformitate cu prevederile Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă-  “Anexa nr.3. – Chestionare utilizate pentru colectarea datelor specifice fiecarei activităţi”. Termenul limită prevăzut pentru transmiterea la  APM Iasi a chestionarului completat cu datele solicitate, este  data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior

- Raportul privind poluanţii emişi şi transferaţi : conform Regulamentului   (CE) nr. 166/2006  privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, transpus in legislatia romaneasca prin HG nr. 140/2008. Termenul limită prevazut pentru transmiterea la  APM Iași a raportului este  data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior.

- Situaţia gestiunii deşeurilor, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind gestiunea deşeurilor cu modificările și completările ulterioare şi ale HG nr. 856/2002.

- Raport anual de mediu: document sintetic, ce trebuie să cuprindă toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii în condţtii normale şi anormale de funcţionare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu, pentru anul la care se referă.

Raportul anual de  mediu va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

  - datele de identificare ale titularului activităţii,

  - date tehnice privind desfăşurarea activităţii,

  - utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare – consumuri specifice, consumuri anuale

  - utilizarea eficientă a energiei (măsuri aplicate, consumuri),

  - modul de gestionare a deşeurilor,

  - realizarea măsurilor din planul de revizii şi întreţinere a instalaţiilor,

  - impactul activităţii asupra mediului, monitorizare;

  - costuri de mediu;

  - reclamaţii, sesizări;

  - măsuri dispuse de autorităţile  cu drept de control din punct de vedere al protecţiei mediului; modul de rezolvare a acestora;

  - modul de respectare a obligaţiilor impuse prin autorizaţia integrată de mediu.

Pentru activitatea de incinerare a deșeurilor de origine animală se vor face raportări privind cantitățile intrate pe amplasament și incinerate

2.11. Incidente legate de poluare

Nu exista inregistrari referitoare la incidente legate de poluare pe amplasamentul analizat de la data obținerii autorizației integrate de mediu.

Principalele pericole potenţiale care pot genera poluari accidentale, precum şi o evaluare preliminară a riscurilor sunt identificate şi prezentate in tabelul urmator :

| Identificarea pericolelor | Evaluarea consecinţelor | Măsuri de reducere a riscurilor |
| --- | --- | --- |
| Scurgeri masive de deseuri/substante periculoase datorate unui accident de manipulare si/sau unei defectiuni tehnice majore la echipamente/utilaje | - Deversare necontrolata in reteaua de canalizare interna, afectarea retelei de canalizare publica, a statiei de epurare a municipiului Iasi si a raului Bahlui - Afectarea sanatatii personalului | - Interventie rapida si operativa in caz de functionare anormala a instalatiilor. - Interventie rapida si operativa prin imprejmuirea zonei afectate cu baraje absorbante, aplicarea de materiale abosrbante. - Aplicarea prevederilor Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. - Monitorizarea imediata a apelor evacuate in canalizarea publica. |
| Producerea unui incendiu datorita unor defectiuni tehnice la echipamentele si utilajele instalatiilor | Emisii necontrolate de gaze de ardere, poluarea aerului in zona, afectarea sanatatii personalului | - Interventie rapida si operativa confrom procedurilor si instructiunilor de operare a instalatiilor. - Aplicarea prevederilor Planului de urgenta interna - Aplicarea prevederilor Scenariului de securitate la incendiu si Planului de interventie in caz de incendiu |
| Defectiuni la sistemul de epurare si filtrare gaze arse de la incinerator | Emisii necontrolate de gaze de ardere, poluarea aerului in zona, afectarea sanatatii personalului si a populatiei din zona | - Interventie rapida si operativa confrom procedurilor si instructiunilor de operare a sistemului. - Aplicarea prevederilor Planului de urgenta interna |

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului trebuie înregistrate în formă scrisă, care vor fi puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, cu următorul cuprins:

- tipul, momentul şi data defecţiunii;

- cantitatea de substanţe periculoase eliberate;

- urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior;

- toate măsurile iniţiate.

In cazul producerii unui accident se va notifica imediat, APM Iasi, GNM - Comisariatul Judeţean Iasi şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iasi şi se vor aplica măsurile de intervenţie stabilite prin planurile specifice fiecărui tip de accident produs.

2.12. Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Obiectivul nu are in vecinatate areale protejate.

2.13. Conditiile cladirilor

Pe amplasamentul analizat exista urmatoarele constructii:

- Hala Instalatie incinerare (C1), cu suprafata de 1042 mp; structura cladirii este realizata din cadre transversale metalice: cu stalpi ce au sectiune compusa si grinzi metalice profil  IPE. Inchiderile perimetrale si invelitoarea sunt  din panouri tip sandwich. Inaltimea la coama este de 12.10 m, iar inaltimea utila este de 10 m. Invelitoarea este in 2 ape. Tamplaria exterioara este realizata din profile de aluminiu cu geam termopan.

Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Gradul de rezistenta la foc II.

In interiorul halei incinerator se afla camerele frigorifice pentru deseurile medicale si SNCU, avand o suprafata de 80 mp si inaltimea de 2,5 m. Peretii sunt din panouri tip sandwich.

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare in proces) si depozit scule si materiale (C2), cu suprafata de 106 mp. Acest corp are structura metalica cu inchiderile perimetrale si invelitoarea realizate din panouri tip sandwich.

Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Gradul de rezistenta la foc II.

- Hala Instalatie distilare (C3), cu suprafata de 80 mp. Acest corp are structura metalica cu inchiderile perimetrale si invelitoarea realizate din table metalica cutata.

Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Gradul de rezistenta la foc II.

- Statie spalare autovehicule (C4), cu suprafata de 64 mp. Acest corp are structura metalica cu inchiderile perimetrale si invelitoarea realizate din table metalica cutata.

Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat. Gradul de rezistenta la foc II.

- Depozit temporar 1, conceput într-un volum unitar de forma  dreptunghiulară cu lungimea de 18.40 m si latime de 9.34 m. Suprafata construita este de 172.00  mp. Inaltimea la  coama este de 8.50 m iar inaltimea la  streasina de 7.00 m. Depozitul  are o deschidere de 9 m si 3 travee de 6.00 m . Acoperisul ca forma  este intr-o singura apa. Fatadele nu sunt prevazute cu usi si ferestre.

Accesul in interiorul depozitului se va face prin fatada principala care este complet  descoperita.

Structura cladirii este realizata din cadre transversale metalice: cu stalpi metalici profil HEA si grinzi metalice profil  IPE. Inchiderile perimetrale si invelitoarea sunt din foi de tabla profilata cu sectiune trapezoidala.

Placa pardoseala este din beton armat cu grosimea de 15 cm. Pardoseala este din beton sclivisit.

Fundatiile sunt izolate cu bloc si cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi de fundare din beton armat.

6. Statie de pregatire a deseurilor si Depozit temporar 2

Este conceputa într-un volum unitar, de forma  dreptunghiulară cu lungimea de 27.40 m  si latime de 9.34 m. Suprafata construita este de 256.00  mp. Inaltimea la  coama este de 8.50 m, iar inaltimea la  streasina de 7.00 m. Depozitul  are o deschidere de 9 m si 4 travee de 6.75 m . Acoperisul ca forma  este intr-o singura apa. Fatadele nu sunt prevazute cu usi si ferestre.

Accesul in interiorul depozitului se va face prin fatada principala care este complet descoperita.

Structura cladirii este realizata din cadre transversale metalice: cu stalpi metalici profil HEA si grinzi metalice profil  IPE. Inchiderile perimetrale si invelitoarea sunt  din foi de tabla profilata cu sectiune trapezoidala.

Placa pardoseala este din beton armat cu grosimea de 15 cm. Pardoseala este din beton sclivisit.

Date si indici caracteristici:

Suprafata teren= 8265.00 mp.

Aria construită =  1720.00 mp.

Aria desfăşurată =  1902.00 mp.

P.O.T. propus = 21 %,

C.U.T. propus = 0.23

Nici una din constructii nu inglobeaza azbest in materialele de constructie. Zona studiata nu prezinta alunecari de teren si este stabila din punct de vedere geotehnic. Suprafata inclinata cu 2% pe directia generala sud – nord reduce semnificativ posibilitatea inundarii in timpul viiturilor.

Mentionam ca pe intreg perimetrul amplasamentului este amenajata o perdea de protectie din vegetatie (gazon/gard viu + arbusti/pomi decorativi).

2.14. Raspuns de urgenta

Acţiunile de depistare, înştiinţare, alarmare şi primă intervenţie în caz de accidente sau evenimente deosebite se fac în baza urmatoarelor documentatii elaborate în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare, care pot fi consultate în baza de date a operatorului:

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

- Scenariu de securitate la incendiu

- Plan de interventie in caz de incendiu

- Plan de evacuare in situatii de urgenta

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor care intra sub incidenta Directivei SEVESO, pentru care se aplica prevederile Hotararii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Activitatea legata de exploatarea instalatiilor  existente pe amplasament se va desfasura in conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protectie a muncii si paza contra incendiilor si procedura in caz de accidente.

Procedura in caz de accidente, parte din managementul securitatii, este parte componenta a managementului general al societatii. Managementul securitatii cuprinde:

- planurile si masurile generale pentru limitarea riscului unor accidente;

- masuri de transmitere a informatiilor autoritatilor responsabile;

- masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente, pentru interventia in cazul unui accident si pentru limitarea consecintelor acestuia.

Titularul activitatii va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesului persoanelor neautorizate in incinta cladirii incineratorului;

- asigurarea conditiilor de igiena la locul de munca;

- luarea masurilor pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin: instruiri, verificarea periodica a sistemelor de blocare si avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protectie;

- luarea masurilor pentru asigurarea protectiei in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi intreruperile momentane, pornirea si inchiderea unor echipamente, atat timp cat este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limita de emisie stabilite prin autorizatia integrata de mediu;

- in cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, pana se poate restabili functionarea normala;

- in cazul aparitiei unor disfunctionalitati la instalatiile existente pe amplasament, se vor respecta perioadele de functionare si conditiile anormale de functionare prevazute in Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- intocmirea Planului pentru situatii de urgenta pana la receptia finala a lucrarilor, care      trebuie  revizuit si actualizat in functie de conditiile nou aparute; acesta trebuie sa fie   disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

- 2.15.  Prevenirea poluarilor accidentale

- Organizarea amplasamentului:

- Titularul de activitate trebuie să elaboreze o procedură scrisă privind verificarea etanşeităţii cuvelor de retenţie şi a recipienţilor de stocare.

- Verificările, operaţiile de întreţinere şi de vidanjare vor fi notate într-un registru care va fi pus la dispoziţia autorităţilor competente pentru inspecţie.

- Eliminarea substanţelor sau preparatelor periculoase recuperate în caz de pierdere accidentală urmează filierele proprii fiecărui tip de deşeu.

- Etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase:

- Butoaiele, rezervoarele şi alte ambalaje, recipienţii ficşi de stocare ai substanţelor şi preparatelor chimice periculoase cu un volum mai mare de 800 l vor fi etichetate într-o formă vizibilă, cu denumirea exactă a conţinutului, numărul CAS şi simbolul de pericol, conform reglementărilor specifice.

- Ariile de stocare permanentă a recipienţilor cu substanţe şi preparate periculoase, vor fi etichetate vizibil cu simbolurile de pericol.

- Rezervoare şi reguli de compatibilitate la stocare:

- Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita riscul unor reacţii periculoase.

- Canalizările trebuie instalate la adăpost de şocuri mecanice şi trebuie să prezinte toate garanţiile de rezistenţă la acţiunile mecanice, fizice şi chimice.

- Rezervoarele sau recipientele care conţin produse incompatibile nu trebuie depozitate în proximitate.

- Stocarea lichidelor inflamabile şi a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu este autorizată a se realiza sub nivelul solului, decât în rezervoare (fose) zidite, sau asimilate.

- Titularul de activitate trebuie să supravegheze ca volumele potenţiale de retenţie să rămână disponibile permanent. în cazul colectării de ape pluviale, acestea  trebuie eliminate din cuvele de retenţie ori de câte ori este nevoie.

- Transport, încărcare, descărcare:

- Zonele de încărcare şi descărcare a vehiculelor cisternă, de stocare şi manipulare a produselor periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie să fie etanşe, construite din materiale ignifuge, echipate astfel încât să poată prelua apele de spălare şi produsele scurse accidental şi să permită vidanjarea, în cazul scurgerilor accidentale.

- Rezervoarele vor fi echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere în orice moment şi care împiedică deversarea în cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere va fi prevăzut cu o alarmă de nivel înalt. în lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuală se va  realiza de către un operator, în imediata vecinătate a rezervorului care se încarcă. Acest operator trebuie să poată opri încărcarea în orice moment.

2.16. Functionarea in conditii speciale

- Situatii anormale de functionare:

- temperatura cuptorului ( la pornire), pana la intrarea in parametrii normali de functionare;

- opriri accidentale, caderi de tensiune, avarii ale instalatiei, etc.;

- Masuri de prevenire si control a poluarii accidentale:

- Operatorul activitatii va lua masuri pentru asigurarea protectiei in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi intreruperile momentane, pornirea si inchiderea unor echipamente, atat timp cat este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limita de emisie stabilite in autorizatie;

- In cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va oprii activitatea imediat ce este posibil, pana ce se poate restabilii functionarea normala;

- Titularul va asigura controlul emisiilor, prin utilizarea sistemelor de protectie impotriva poluarilor accidentale;

- In cazul aparitiei unor disfunctionalitati la instalatia de incinerare, se vor respecta perioadele de functionare si conditiile anormale de functionare prevazute in Legea 278/ 2013

- Instalatia de incinerare nu va continua in nici un caz sa incinereze deseuri pe o perioada mai mare de 4 ore fara intrerupere, atunci cand sunt depasite valorile limita de emisie; durata cumulativa de functionare in asemenea conditii pe timp de un an trebuie sa fie sub 60 de ore.Durata de 60 de ore se aplica acelor linii din instalatie care sunt conectate la un dispozitiv de tratare a gazelor de ardere;

- In cazul defectarii/verificarii/etalonarii sistemelor de monitorizare continua a emisiilor, operatorul va efectua  monitorizarea indicatorilor : pulberi, NOx, SOx, CO, prin masuratori momentane la un interval de maxim 72 de ore.

În conformitate cu prevederile Legii 278/ 2013, autorizaţiile integrate de mediu prevăd condiţii cu privire la funcţionarea necorespunzătoare sau defecţiuni în funcţionarea echipamentelor de reducere a emisiilor, dupa cum urmeaza:

- În cazul unei funcţionări necorespunzătoare sau defecţiuni în funcţionarea echipamentelor de depoluare, care nu permite reluarea funcţionării în condiţii normale în termen de 24 de ore, autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu solicită operatorului fie să reducă sau să oprească funcţionarea instalaţiei de ardere, fie să exploateze instalaţia folosind combustibili puţin poluanţi.

- În termen de 48 de ore de la momentul funcţionării necorespunzătoare sau al defectării echipamentelor de depoluare, operatorul informează, în scris, autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

- Durata cumulată a perioadelor în care instalaţia funcţionează fără echipament corespunzător de reducere a emisiilor nu poate depăşi 120 de ore pe parcursul oricărei perioade de 12 luni.

  - Siguranta in exploatare

Siguranta in exploatare a instalatiei este data de softul de tip SCADA instalat pe computerul de comanda. Acesta cuprinde toate conditiile de functionare optime si sigure al procesului tehnologic. In cazul oricarei avarii instalatia se comporta exacat cum ii dicteaza calculatorul. Intregul proces este supraveghet de un operator (sef tura), iar in cadrul instalatiei se mai gasesc intr-o tura un lacatus, electrician,  stivuitorist, fochist si un macaragiu. Acestia toti deservesc fluxul tehnologic  in cadrul unei ture.

1.a.    In cazul unei avarii de tipul :

- Lipsa energie electrica;

- Lipsa gaz metan.

Insatalatia lucreaza dupa cum urmeaza:

- Se intrerupe automat alimentarea cu deseuri;

- Se deschide cosul de avarie;

- Se inchide circuitul de gaze arse  dupa postcombustie cu ajutorul usei ghilotine;

- Se deschid clapetele de siguranta depe traseul de gaze;

- Se retrag arzatoarele;

- Toata instalatia este supravegheata de cei care se afla in acel moment pe tura.

1.b.   In cazul unei avarii de tipul:

- Presiune inalta in circuitul de ardere;

- Temperatura inalta.

Instalatia lucreaza dupa cum urmeaza:

- Se intrerupe automat alimentarea cu deseuri;

- Se opresc arzatoarele;

- Se inchid clapetele de siguranta;

- Se mareste turatia exhaustorului pentru o evacuare mai rapida a gazelor accumulate in circuit;

- Se mareste dozajul de var si carbune activ;

- Se mareste turatia ventilatoarelor de la aerul de racire;

- Toata instalatia este supravegheata de cei care se afla in acel moment pe tura.

1.c.   In cazul unei avarii de natura mecanica :

- La transportorul de cenusa;

- La racletul de evacuare cenusa din camerele de ardere;

- La rulmentii ventilatoarelor de aer de racire;

- La dozatoarele de var si carbune activ;

- La electrovalvele de al filtre;

- La ecluza de alimentare.

Instalatia lucreaza dupa cum urmeaza:

- Se intrerupe alimentarea cu deseuri a instalatiei;

- Se mentine temperatura optima de exploatare min. 850o C;

- Toata instalatia este supravegheata de de catre seful de tura, ceilalti operatori intervenind in rezolvarea avariei.

1.d. In cazul unei avarii de natura:

-   cresterea valorilor emisiilor la cosul de evacuare

Instalatia lucreaza dupa cum urmeaza:

- Se intrerupe alimentarea cu deseuri a instalatiei;

- Se mareste turatia dozatoarelor de var si carbune activ;

- Se mareste turatia exhaustorului;

- Se deschid clapetele de siguranta;

- Se mareste puterea arzatoarelor;

- Toata instalatia este supravegheata de intreg personalul de pe tura respectiva.

1.e.   In cazul unei avarii de tipul:

- 	eroare sistem;

- 	eroare soft.

Instalatia lucreaza dupa cum urmeaza:

- Se actioneaza butonul de oprire de siguranta;

- Se deschide cosul de avarie;

- Se mentine in functiune compresorul;

- Toata instalatia este supravegheata de personalul de pe tura respectiva.

1.f.   In cazul unei avarii de tipul :

- Cantar defect;

- Impingator ecluza defect.

Instalatia lucreaza dupa cum urmeaza:

- Se opreste alimentarea cu deseuri;

- Se mentine temperatura optima de functionare min 850o C;

- Se reduce turatia exhaustorului;

- Se reduce alimentarea dozatoarelor de var si carbune activ;

- Se inchid clapetele de siguranta;

- Toata instalatia este supravegheata de seful de tura pana la remedierea avariei.

Toate aceste operatiuni sunt comandate automat datorita softului instalat. Pe monitorul din cabina de comanda sunt afisate aceste avarii si alarmele care au loc pe fiecare tura in parte. In soft exista compartimentul grafice si memorii in care se stocheaza si se analizeaza functionarea continua a instalatiei. Acestea sunt necesare pentru verificari ulterioare si determinari ale randamentului instalatiei.

Softul este unul acreditat si cu ajutorul acestuia se realizeaza interfata om-calculator.

  - Mijloace de interventie în caz de accident şi organizarea masurilor de prim ajutor

- Mijloacele de intervenţie:

- Amplasamentul trebuie să fie dotat cu mijloace de intervenţie repartizate funcţie de localizarea surselor de pericol de accident, conform analizei de risc efectuată de titular.

- Echipamentele de intervenţie trebuie să fie menţinute în stare bună, marcate şi uşor accesibile.

- Titularul de activitate trebuie să fixeze un program de testare şi control a acestora. Datele, modalităţile de control şi observaţiile constatate se înscriu întru-un registru care rămâne la dispoziţia Serviciului Judeţean de Protecţie Civilă şi organelor competente de control.

- Operatorul trebuie să se asigure că deţine un număr suficient de hidranţi alimentaţi de la reţea, în stare de funcţionare permanentă.

- Reţeaua de apă de incendiu trebuie să fie strict rezervată cazurilor grave şi exerciţiilor de intervenţie, precum şi operaţiunilor de întreţinere şi evitare a îngheţării.

- Operatorul se va asigura că există în orice moment substanţe pentru stingerea incendiilor în stare de funcţionare şi în cantităţi suficiente şi corespunzătoare tipului de pericol.

- Reguli de securitate:

- Dispoziţiile prezentei documentatii sunt incluse în procedurile şi instrucţiunile de lucru care sunt actualizate permanent şi ţinute în locuri accesibile personalului de deservire.

- Aceste reguli indică în special:

- interdicţia de a folosi focul, neautorizat, în instalaţiile care deţin substanţe/preparate periculoase care pot declanşa un accident major (incendiu, explozie);

- procedurile de oprire în regim de urgenţă şi securizare a instalaţiilor (electricitate, reţele de fluide, etc.);

- măsurile ce trebuie luate în caz de scurgere a unor substanţe periculoase în canalizare şi condiţiile de evacuare a deşeurilor şi apelor impurificate în caz de împrăştiere accidentală;

- mijloacele de stingere ce trebuie utilizate în caz de incendiu;

- procedura de alertare cu numerele de telefon a responsabilului şi grupei de intervenţie de pe platformă, în caz de sinistru;

- procedura de izolare a amplasamentului pentru a preveni orice împrăştiere a poluării în receptorii naturali.

3.0. Istoricul terenului SI AL OBIECTIVULUI

  - Folosinta anterioara a terenului

Amplasamentul analizat pentru care a fost emisă autorizația integrată de mediu nr.2/23.11.2015, este amplasat in satul Vladiceni, comuna Tomesti, judetul Iasi. Terenul in suprafata de 8265 mp- CF 63208 UAT Tomesti si a intrat in proprietatea S.C. DEMECO S.R.L. la data de 19.06.2013 in baza actului de adjudecare al dosarului de executare nr.85/2012, este situat in zona cu profil industrial, in imediata apropiere a rampei ecologice de depozitare a deseurilor,  la o distanta de cca. 500 m de zonele rezidentiale.

Amplasamentul a apartinut S.C. AVAND S.R.L., care a detinut Autorizatia integrata de mediu nr.25/11.12.2007 pentru Instalatia de incinerare a deseurilor periculoase, industriale si spitalicesti, desi incineratorul nu a functionat niciodata.

  - Folosinta anterioara a zonelor invecinate

Zona are istoric de folosinta industriala. Referitor la distanta dintre  obiectivul  SC DEMECO SRL si locuintele din zona care au obtinut Autorizatie de construire sau au fost edificate ulterior autorizarii amplasarii Incineratorului apartinand S.C. AVAND S.R.L., conform datelor furnizate de catre beneficiarul lucrarii, majoritatea locuintelor se afla la cca. 500 m distanta. Exceptie fac locuintele amplasate la mai putin de 500 m fata de incinerator (cea mai apropiata este la 438,5 m), locuinte construite fara autorizatie de construire, anterior amplasarii incineratorului in zona. Ulterior constructiei incineratorului, la solicitarea titularilor, aceste constructii de locuinte au intrat in legalitate pe baza declaratiei de accept si a studiilor de evaluare a impactului activitatilor efectuate pe amplasament asupra confortului si sanatatii populatiei din zona invecinata, intocmite de DSP Iasi.

4.0. Recunoasterea terenului

Pentru identificarea problemelor de mediu ale amplasamentului si pentru a avea posibilitatea compararii situatiei actuale cu evolutia viitoare se prezinta in continuare o descriere succinta a obiectivelor din incinta industriala si observatiile rezultate cu ocazia vizitei efectuate pe amplasament.

4.1. Probleme identificate

Pe amplasamentul studiat, pe care se vor realiza activitati de colectare/depozitare temporară/manipulare deseuri periculoase, nepericuloase, medicale și subproduse de origine animală nedestinate consumului uman tratare/valorificare au fost identificate zonele cele mai sensibile si importante pentru care trebuie să se întreprindă măsuri speciale:

- Depozitele temporare de deseuri

- Hala incinerator

- Platformele si caile de acces

- Reteaua de canalizare pluviala

In aceste zone se pot produce scurgeri accidentale de deseuri prin manipulari gresite, depozitari necorespunzatoare, ambalaje deteriorate, etc. Interventia intarziata si ineficienta pentru limitarea migrarii poluantilor si indepartarea lor poate conduce la poluari accidentale ale solului si apei subterane pe amplasament.

Ca si caracteristici generale ale amplasamentului constatate cu ocazia vizitei in teren, se mentioneaza:

- Depozitele temporare de deseuri sunt constructii de tip hala industriala, cu inchideri perimetrale si invelitori din foi de tabla profilata cu sectiune trapezoidala. Placa pardoseala este din beton armat BcR 4,5 cu grosimea de 15 m, iar pardoseala este din beton sclivisit.

Fiecare depozit este prevăzut cu base colectoare pentru eventuale scurgeri, de cate 0,7 mc

capacitate, astfel:

- Depozitul nr.1 – 2 base colectoare

- Depozitul nr.2 (din cadrul Statiei de tocare-omogenizare) – 1 basa colectoare.

Depozitul de stocare deseuri nr.1/2/ statia de tocare, este prevazut pe 3 laturi cu borduri din beton armat ( avand si un strat de folie de protectie hidroizolatoare) de 15 cm inaltime,  iar  datorita inclinatiei pardoselii spre interior, rezulta o cuva de retentie in caz de scurgeri accidentale cu o capacitate de 25mc (depozitul 1) /15 mc (depozitul 2) /27 mc (statia de tocare).

La intrarea in depozite sunt prevazute rigole carosabile pentru colectarea apelor pluviale.

Fiecare depozit este dotat cu materiale specifice de interventie in caz de poluari accidentale (materiale absorbante, baraje absorbante, detergenti biodegradabili), cat si pentru interventia in caz de incendiu (pichet PSI).

- Hala incinerator, in care este amplasata camera frigorifica pentru deseurile medicale si camerele frigorifice pentru depozitarea deseurilor de origine animală nedestinată consumului uman și a produselor derivate, este o constructie tip hala industriala, cu inchideri exterioare din panouri de tabla cutata sustinute de rigle si pane din profile UNP.

Placa pardoseala este din beton armat BcR 4.5 cu grosimea de 15 m, iar pardoseala este din beton sclivisit.

Hala este prevazuta cu doua base colectoare de cate 0,7 mc capacitate pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale. Hala este dotata cu materiale specifice de interventie in caz de poluari accidentale (materiale absorbante, baraje absorbante, detergenti biodegradabili), cat si pentru interventia in caz de incendiu (pichet PSI).

- Platformele si caile de acces sunt realizate din sistem tip rigid cu urmatoarea succesiune:

- strat filtrant din nisip - 10 cm;

- strat de fundaţie din balast - 35 cm;

- strat nisip - 3 cm

-	hartie Kraft (folie polietilena);

-	dale din beton de ciment rutier BcR 4.5 - 22 cm.

Acest sistem asigura atat rezistenta, cat si impermeabilizarea platformelor si cailor de acces, astfel incat riscul de poluare accidentala a solului si apei subterane este minim.

- Dirijarea, colectarea şi evacuarea apelor se face gravitaţional - prin sistemul centralizat de pante, atât longitudinale cât şi transversale ale căii spre rigole si gaighere. S-a acordat o atenţie deosebită fenomenelor legate de prezenţa apei, luându-se măsuri corespunzătoare prin dimensionarea  gaigherilor, rigolelor prefabricate, dimensionate pentru a fi capabile să acumuleze şi să transporte apa .

In plus, reteaua de canalizare este realizata in sistem divizor: menajera si pluviala. Reteaua de canalizare pluviala este prevazuta cu 27 camine de colectare tip gaigher si 3 separatoare de grasimi si denisipatoare, pozitionate astfel:.

- in partea de nord a Statiei spalare autovehicule

- in partea de nord a Halei incineratorului;

- intre Hala incinerator si statie pregatire deseuri (tocare-omogenizare).

- Toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de producţie, de depozitare sau auxiliare sunt constructii noi sau reabilitate, in stare tehnica si constructiva foarte buna.

- Toata incinta este imprejmuita si va fi amenajata cu perdea vegetala de protectie perimetrala (gazon/gard viu + arbusti/pomi decorativi).

- Pe amplasamentul studiat nu s-au identificat suprafete de teren poluate.

4.2. Probleme ridicate

Principalele riscuri de poluare care pot apărea pe amplasament în urma desfășurării activității sunt datorate:

- Defectiunilor sistemului de epurare si filtrare gaze arse de la Instalatia incinerare, care sa conduca la evacuari necontrolate de poluanti pe durate scurte, care sa fie preluate de apele din precipitatii si conduse in sol si apa subterana

- Evacuarii de ape pluviale contaminate cu scurgeri accidentale de substante periculoase;

- Posibilitatii producerii de poluări accidentale la manipularea substanţelor periculoase, defectiuni tehnice ale echipamentelor/utilajelor din componenta instalatiilor existente pe amplasament.

- Posibilitatii producerii unui incendiu datorita unor defectiuni tehnice ale echipamentelor/utilajelor din componenta instalatiilor existente pe amplasament.

4.3. Depozitul chimic

Preparatele chimice utilizate in activitatile auxiliare desfasurate pe amplasament sunt depozitate in recipientii de la furnizor (saci polietilena, bidoane metalice sau PVC) in cadrul corpului C2 – Magazie si depozit scule si materiale. Constructia are suprafata de 106 mp, cu inchideri perimetrale si invelitoare realizate din panouri tip sandwich. Placa pardoseala este din beton armat, iar pardoseala este din beton sclivisit.

Butoaiele cu uleiuri hidraulice, de motor si transmisie se vor amplasa in tavi metalice care sa permita colectarea si retinerea eventualelor scurgeri. Magazia este dotata cu materiale absorbante (nisip, rumegus, spillsorb).

În anumite cazuri, atunci când din motive excepționale cenușa rezultată din incinerator nu poate fi transportată la depozitul de eliminare finală, aceasta ambalată	 în recipienți bine acoperiți și inscripționați, e depozitează pentru scurtă durată într-un spațiu delimitat din acest depozit.

4.4. Instalatia de tratare a reziduurilor

Activitatile desfasurate pe amplasament se constituie in activitati de tratare, valorificare si eliminare deseuri. Din aceste activitati rezulta de asemenea o serie de deseuri si efluenti, astfel:

- Deseuri tehnologice, care partial sunt valorificate in Instalatia distilare, partial sunt eliminate in Instalatia incinerare si partial sunt valorificate prin predare la terti, fie eliminate prin depozitare finala pe depozite autorizate. .

- Deseuri menajere, care sunt eliminate prin societatea de salubritate din zona.

- Ape pluviale potential contaminate, care sunt preepurate in cele 3 separatoare si denisipatoare de cate 3 mc capacitate fiecare.

4.5. Aria interna de depozitare

Pentru depozitarea deseurilor care constituie materiile prime in procesele tehnologice desfasurate pe amplasament, precum si pentru materiile auxiliare si deseurile generate, pe amplasamentul studiat exista urmatoarele spatii conforme de depozitare:

- Depozit temporar nr. 1, care are o capacitate de depozitare de 260 tone de deseuri.

- Depozit temporar nr. 2 (alaturat statiei de tocare – omogenizare deseuri), care are o capacitate de depozitare de 144 tone de deseuri.

- Cuva primire deseuri si 5 buncare amestecare/omogenizare, din cadrul statiei de tocare – omogenizare deseuri, cu o capacitate de stocare de aproximativ 80 tone.

- Camera frigorifica pentru depozitare deseuri medicale, cu o capacitate de cca. 20 tone.

- Camerele frigorifice pentru depozitarea deseurilor SNCU, cu capacitatea de cca. 40 t.

- Magazie preparate chimice (materii auxiliare, var uzat) si depozit de scule si materiale.

  - Sistemul de canalizare

Reteaua de canalizare interna a incintei este realizata in sistem divizor, astfel:

- Apele uzate menajere de pe amplasament se evacueaza gravitational in reteaua de canalizare existenta pe str. Trei Fantani, care face parte din reteaua de canalizare a municipiului Iasi, fiind ulterior epurate in statia de epurare oraseneasca, contractului nr. U5278/20.06.2014 incheiat cu S.C. APAVITAL S.A.

Reteaua de canalizare menajera din incinta este realizata din teava de polietilena de inalta densitate (PEHD) corugata Ø 400 mm si are o lungime totala de 106 m.

- Apele pluviale se colecteaza in sistem separat de canalizare realizat din conducte din polietilena corugata, se preepureaza local in 3 separatoare de grasimi si denisipatoare. Deversarea in canalizarea oraseneasca se face prin intermediul unui camin colector din tuburi PVC-KG , apele fiind apoi epurate in statia de epurare a Municipiului Iasi.

Sistemele de preepurare sunt separatoare bicompartimentate: denisipator si separator de grasimi. Fiecare din cele 3 separatoare are capacitatea totala de 3 mc si asigura epurarea unui debit maxim de 3 l/s, cu o capacitate de epurare de 0,95 mc namol si 0,5 mc grasimi.

Reteaua de canalizare pluviala din incinta este realizata din teava PVC SN4 cu Ø  200mm si are o lungime totala de 340 m.

Reteaua de rigole carosabile are o lungime totala de 45 m; rigolele sunt realizate din beton armat, avand dimensiunile: h = 40 cm si l = 20 cm.

- Apele uzate tehnologice  provenite de la statia de spalare a autoutilitarelor sunt colectate separat in bazin betonat (basa colectoare) amplasat subteran, de 2 mc capacitate, vidanjate si eliminate ulterior prin incinerare.

Apele uzate rezultate de la spalarea pardoselii halei incineratorului se colecteaza in 2 base de 0,7 mc capacitate fiecare, existente in hala, de unde sunt evacuate prin pompare in recipienti (IBC-uri, butoaie). Ulterior, aceste ape se introduc in procesul de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deseuri lichide (pompe montate pe recipienti).

Apele uzate rezultate de la spalarea pardoselii depozitelor temporare 1 si 2 si a statiei de pregatire deseuri se colecteaza in 3 base etanse de capacitate V = 3 x 0,7 mc (2 buc. In depozit 1 si 1 buc. In depozit 2) si se evacueaza prin pompare in recipienti (IBC-uri, butoaie). Aceste ape se introduc in procesul de incinerare prin injectare cu ajutorul utilajelor din cadrul statiei de deseuri lichide (pompe montate pe recipienti).

Apele uzate tehnologice nu ajung in reteaua de canalizare din incinta.

4.7. Alte depozite chimice şi zone de depozitare

Nu exista alte depozite chimice sau zone de depozitare pe amplasamentul studiat, in afara celor prezentate deja.

  - Alte posibile poluari rezultate din folosinta anterioara a terenului

Nu exista inregistrari referitoare la incidente legate de poluare pe amplasamentul analizat. La vizitele in teren nu au fost identificate zone de teren vizibil poluate.

  - Raport privind situatia de referinta a amplasamentului

Conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, art.22, alin (3), Raportul privind situatia de referinta a amplasamentelor pe care se desfasoara activitati cu potential de contaminare a solului si apelor subterane, a fost efectuat si include informatiile necesare pentru stabilirea starii de contaminare a solului si apelor subterane, astfel incat sa se poata face o comparatie cuantificata cu starea acestora la data incetarii definitive a activitatii.

La momentul elaborarii Raportului de amplasament în vederea obținerii autorizației integrate de mediu, in urma vizitelor in teren s-au efectuat urmatoarele investigatii:

- 1 proba sol din spatiul verde existent in zona de nord-est a incintei, de la adancimea de 0,30 m, analizata la indicatorii: pH, Mn, Ni, Pb, Zn, conductivitate, Cd, Cu, Cr, THP.

- 1 proba apa subterana de la adancimea de 1,80 m (primul acvifer interceptat), din sondaj executat in spatiul verde in zona de nord-est a incintei, proba analizata la indicatorii: pH, conductivitate, oxidabilitate, alcalinitate "m", amoniu, azotati, azotiti, cianuri totale, cloruri, fosfati, sulfati, Ca, Mg, duritate totala, Fe total, Cd, Cu, Cr total, Na, K, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn.

Rezultatele analizelor efectuate sunt prezentate dupa cum urmeaza:

- Sol – raport de incercari nr. 605 SOC/26.06.2015 (Biosol PSI)

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valoare obtinuta | Valori de referinta pentru soluri de folosinta mai putin sensibila, cf. Ord. MAPPM 756/97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Conc. normala | Prag alerta | Prag interventie |
| 1 | Cadmiu | mg/kgsu | < 0,4 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Conductivitate | mg/kgsu | 333 | - | - | - |
| 3 | Crom total | mg/kgsu | - | 30 | 300 | 600 |
| 4 | Cupru | mg/kgsu | 28,4 | 20 | 250 | 500 |
| 5 | Mangan | mg/kgsu | 431,3 | 900 | 2000 | 4000 |
| 6 | Nichel | mg/kgsu | 14,1 | 20 | 200 | 500 |
| 7 | pH | mg/kgsu | 8,2 | - | - | - |
| 8 | Plumb | mg/kgsu | 77,3 | 20 | 250 | 1000 |
| 9 | THP | mg/kgsu | <35,32 | 100 | 1000 | 2000 |
| 10 | Zinc | mg/kgsu | 120,9 | 100 | 700 | 1500 |
| 11 | Subst. uscata | % | 97,837 | - | - | - |

- Apa subterana - raport de incercari nr. 60135 APC/29.06.2015 (Biosol PSI)

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valoare obtinuta | Valori de prag pentru corpul de apa subterana Prut ROPR02, cf. Ord. MMSC 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit pH | 7,2 | - |
| 2 | Conductivitate | µS/cm | 3170 | - |
| 3 | Oxidabilitate | mgO2/l | 27,309 | - |
| 4 | Alcalinitate „m” | mmol/l | 24,9 | - |
| 5 | Amoniu | mg/l | 3,6875 | 5,6 |
| 6 | Azotati | mg/l | 2,929 | - |
| 7 | Azotiti | mg/l | 0,0529 | - |
| 8 | Cianuri totale | mg/l | 0,030 | - |
| 9 | Cloruri | mg/l | 319,928 | 410 |
| 10 | Fosfati | mg/l | 0,461 | 0,5 |
| 11 | Sulfati | mg/l | 206,407 | 1250 |
| 12 | Calciu | mg/l | 200,5 | - |
| 13 | Magneziu | mg/l | 84 | - |
| 14 | Duritate totala | 0D | 35,076 | - |
| 15 | Fier total | mg/l | 242,1 | - |
| 16 | Cadmiu | mg/l | 0,00026 | 0,005 |
| 17 | Cupru | mg/l | < 0,03 | 0,1 |
| 18 | Crom total | mg/l | 0,038 | 0,05 |
| 19 | Sodiu | mg/l | 352 | - |
| 20 | Potasiu | mg/l | 39 | - |
| 21 | Mangan | mg/l | 0,909 | - |
| 22 | Mercur | mg/l | < 0,00004 | 0,001 |
| 23 | Nichel | mg/l | 0,03126 | 0,02 |
| 24 | Plumb | mg/l | 0,00641 | 0,01 |
| 25 | Zinc | mg/l | < 0,016 | 5,0 |

Interpretarea rezultatelor investigatiilor efectuate releva urmatoarele aspecte:

- Solul pe amplasament prezinta concentratii normale ale indicatorilor normati conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru categoria de soluri de folosinta mai putin sensibila, cu exceptia indicatorului „plumb”, care are o concentratie mai mare decat cea normala, dar situata sub pragul de alerta.

- Apa freatica prezinta concentratii normale ale indicatorilor normati conform Ordinului MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, respectiv corpul de apa subterana ROPR02 – Luncile si terasele Prutului mediu-inferior, aflat in interdependenta cu raul Bahlui; exceptie face indicatorului „nichel”, care are o concentratie de 1,5 ori mai mare decat cea normala.

5.0. Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

In baza informaţiilor prezentate în Raportul de Amplasament, a fost propus un model conceptual al amplasamentului pentru activitățile desfăşurate cu identificarea factorilor care pot afecta calitatea factorilor de mediu şi sănătatea populaţiei.

Modelul conceptual propus se întemeiază pe mai multe categorii de informaţii:

- 	date privind istoricul amplasamentului şi activităţile industriale care s-au desfăşurat;

-	procesele tehnologice actuale, bilanţuri de materii prime, materiale auxiliare, utilităţi;

- planuri de dezvoltări viitoare ale capacităţilor de producţie;

- studii şi monitorizări efectuate pe amplasament care au relevanţă pentru instalaţia integrată;

- constatări ale vizitelor efectuate pe amplasament ;

- informaţii şi recomandări ale documentelor de referinţă BREF referitoare la Directiva IPPC, din domeniul incinerarii si tratarii deseurilor.

”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potenţiale şi efective de poluare, a căilor de transmitere a poluării şi a receptorilor sensibili. Modelul conceptual reprezintă un punct de referinţă al amplasamentului pentru momentul actual constituind totodată baza managementului de mediu pentru instalaţia integrată.

In sectiunile anterioare ale acestui Raport au fost analizate toate sursele de emisie şi căile de transmitere a poluării spre receptorii sensibili.

O sinteza a acestor elemente este prezentată in tabelul urmator.

| Sursa | ###### Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| Instalatia incinerare: defectiuni/perturbari in functionarea sistemului de epurare si filtrare evacuarea gaze arse - emisii de NOx, SOx, HCl, HF, CO, TOC, pulberi, metale grele, dioxine si furani | Aerul atmosferic | - personalul din amplasament - zone rezidentiale invecinate - solul din incinta industrială şi din vecinătate |
| Transport si manipulare deseuri: emisii fugitive de oxizi de azot, metan, compusi organici volatili, monoxid de carbon, oxizi de sulf, particule, metale grele (Cd, Cr, Cu, Ni, Zn) | Aerul atmosferic | - personalul din amplasament - zone rezidentiale invecinate - solul din incinta industrială şi din vecinătate |
| Depozitare temporara si pregatire deseuri: emisii fugitive de pulberi, compusi organici volatili. | Aerul atmosferic | - personalul din amplasament - zone rezidentiale invecinate - solul din incinta industrială şi din vecinătate |
| Transport/manipulare deseuri: scurgeri accidentale de substante periculoase | Canalizare pluviala | - canalizarea municipiului Iasi - statia de epurare Dancu - raul Bahlui |
| Evacuarea apelor pluviale: depasiri ai indicatorilor de calitate - materii in suspensie, produse petroliere, uleiuri, detergenti. | Canalizare pluvială | - canalizarea municipiului Iasi - statia de epurare Dancu - raul Bahlui |
| Evacuarea apelor pluviale: exfiltratii din reteaua de canalizare – materii organice, materii in suspensie, detergenti, fosfati. | Sol Apa subterana | - solul si apa subterana din zonele invecinate |

Anexat se afla un model schematic de management al amplasamentului din punct de vedere al protectiei mediului, care sintetizeaza informatiile obtinute si expuse in documentatiile mentionate.

6.0. Interpretarea datelor si Recomandari

Acest capitol evidentiaza măsurile implementate de  operator pentru desfășurarea activităților și a functionarii instalatiei pentru limitarea nivelului de poluare şi încadrarea tuturor activităţilor de pe amplasament în legislaţia din domeniu.

Recomandările au fost elaborate în baza concluziilor privind starea actuală a amplasamentului.

6.1. Sol şi apa freatică

Pentru a reduce riscul unei potentiale contaminari, au fost recomandate:

- inspectia vizuala saptamanala a constructiilor de canalizare (camine, separatoare);

- inspectia vizuala saptamanala a rigolelor carosabile de colectare a apelor pluviale;

- intretinerea permanenta a caminelor de canalizare, separatoarelor de grasimi, rigolelor carosabile, astfel incat sa se evite colmatarea lor;

- verificarea periodica a starii tehnice si constructive a retelei si constructiilor de canalizare pluviala;

- supravegherea permanenta a volumelor de retentie astfel incat sa ramana disponibile permanent (camine, separatoare, rigole);

- monitorizarea semestriala a calitatii apei subterane la indicatorii analizati in cadrul etapei de investigare a terenului;

- monitorizarea anuala a calitatii solului pe amplasament, la indicatorii analizati in cadrul etapei de investigare a terenului;

- inregistrarea verificarilor, operatiunilor de intretinere si reparatii ale retelei de canalizare.

  - Ape reziduale

Pentru evitarea poluărilor cu ape uzate au fost prevăzute următoarele măsuri::

- inspectia vizuala a retelei si constructiilor de canalizare menajera (camine);

- intretinerea permanenta a caminelor de canalizare menajera astfel incat sa se evite colmatarea lor;

- supravegherea permanenta a volumelor de retentie astfel incat sa ramana disponibile permanent (camine, separatoare, rigole);

- verificarea periodica a starii tehnice si constructive a caminelor de canalizare menajera si a baselor colectoare;

- monitorizarea semestriala a calitatii apei evacuate la indicatorii: temperatura, pH, materii in suspensie, consum biochimic de oxigen, consum chimic de oxigen, fosfor total, azot amoniacal, reziduu filtrat la 1050C, detergenti sintetici, substante extractibile cu solventi organici, sulfuri si hidrogen sulfurat, fenoli, sulfati, cloruri, nichel, plumb, cianuri totale;

- inregistrarea verificarilor, operatiunilor de intretinere si reparatii ale retelei de canalizare menajera si a baselor colectoare.

Pentru apele pluviale potential contaminate se aplica recomandarile facute la subcapitolul  anterior.

  - AER

Pentru a reduce la minim producerea poluarii aerului in zona amplasamentului au fost recomandate:

- efectuarea activitatilor de transport, manipulare, pregatire deseuri strict in spatiile special destinate si cu autovehicule/echipamente/utilaje adecvate;

- planificarea activitatilor din care pot rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, astfel incat sa se evite perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp innorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari;

- respectarea procedurilor in cazul perturbarii functionarii sistemului de epurare si filtrare gaze arse de la incinerator, care poate induce urmatoarele riscuri:

- riscul de crestere brusca a nivelului de emisii, care este semnalizata imediat de sistemul computerizat de monitorizare continua, caz in care se creste temperatura prin marirea puterii arzatoarelor si se creste adaosul de reactanti (var, carbune activ);

- riscul de colmatare a dozatoarelor de var si carbune activ, care conduce la cresterea nivelului de emisii, caz in care se intervine imediat pentru deblocare si repornire;

- risc de incendiu la cele 2 filtre, care conduce la evacuarea de gaze arse, caz in care se opreste exhaustorul, se deschide clapeta cosului de avarie, se opresc arzatoarele si se actioneaza pentru stingerea imediata a incendiului cu stingatoare cu praf.

- exploatarea si intretinerea corespunzatoare a sistemului de epurare si filtrare gaze arse conform cartii tehnice;

- exploatarea si intretinerea corespunzatoare a tuturor echipamentelor si utilajelor din dotarea instalatiilor existente pe amplasament, cu respectarea tehnologiilor specifice fiecarei activitati.

În scopul reducerii emisiilor fugitive, titularul a realizat urmatoarele amenajari:

- atat hala depozit  temporar nr.1, cat si hala statie de tocare-omogenizare si depozit temporar 2, au fost prevazute cu sistem de inchidere partial, pe fatada. Acest sistem de inchidere va fi retras (pozitia Deschis) in timpul activitatilor de descarcare deseuri, depozitare deseuri si alimentare cu deseuri a instalatiei de incinerare, iar in absenta acestor activitati, sistemul de inchidere va fi mentinut inchis (pozitia Inchis).

- pe intreg perimetrul amplasamentului s-a amenajat o perdea de protectie din vegetatie (gazon/gard viu + arbusti/pomi decorativi).

  - Zgomot

Conform cartilor tehnice, echipamentele si utilajele din amplasament asigura un nivel de zgomot de 65 – 85 dB (A), astfel incat nivelul zgomotului la limita incintei sa se incadreze in valoarea de 65 dB(A) stabilita de STAS 10009/88 - Acustica urbana .

In imediata vecinatate a obiectivului se afla obiective industriale. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru reducerea nivelului de zgomot in afara de cele care privesc mentenanta echipamentelor si utilajelor, precum si reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor in incinta obiectivului.

  - DEŞEURI

Pentru gestionarea deseurilor pe amplasament, atat a celor luate in lucru cat si a celor generate, au fost prevăzute următoarele măsuri:

- aprovizionarea se face astfel incat sa nu se creeze stocuri suplimentare, care sa conduca la depozitari exterioare sau necorespunzatoare;

- au fost delimitate și marcate zonele de depozitare a deseurilor pe clase de deseuri, iar containerele sunt inscriptionate conform reglementarilor in vigoare;

- operatiunile de transport si valorificare/eliminare a deseurilor generate si a celor colectate care nu se preteaza incinerarii si distilarii se efectueaze numai cu operatori autorizati, in conformitate cu legislatia in vigoare;

- sa se respecte prevederile legale in vigoare si recomandarile celor mai bune tehnici disponibile in domeniu.

6.6. Substante toxice si periculoase

Prin specificul activitatii, punctul de lucru Vladiceni, comuna Tomesti al S.C. DEMECO S.R.L. nu intra sub incidenta prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase si a legislatiei subsecvente.

Datorită fluctuației deșeurilor pe amplasament nu se poate preciza cu exactitate cantitatea de posibile substanțe periculoase pe amplasament.

Titularul activitatii trebuie sa detina documente care sa permita cunoasterea naturii si riscului substantelor si preparatelor periculoase prezente in instalatiile din amplasament, iar in acest sens se recomanda:

- sa detina toate fisele tehnice de securitate actualizate;

- sa afiseze aceste fise tehnice de securitate la locul de depozitare a acestora;

- sa intocmeasca si sa inregistreze inventarul si stocurile de substante si preparate periculoase prezente pe amplasament.

Alte recomandari pentru gestionarea substantelor si preparatelor toxice si periculoase pentru care au fost stabilite proceduri sau măsuri:

- depozitarea se face tinand cont de compatibilitatea proprietăților chimice si de conditiile impuse de furnizori;

- fiecare substanta/preparat sa fie introdusa in procesul tehnologic numai pentru utilizarile prevazute in fisele tehnice de securitate;

- gestiunea este asigurata de catre persoane instruite, care cunosc masurile care trebuie luate in caz de accident;

- sa se intocmeasca si actualizeze periodic, conform legislatiei in vigoare:

- Planul pentru situatii de urgenta;

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Planul de interventie PSI.

7.  OBLIGATII ALE TITULARULUI ACTIVITATII

Obligațiile titularului activității/operatorului privind exploatarea instalației, conform prevederilor următoarelor acte normative:

- Directiva 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării

- să fie luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- să nu se producă nicio poluare semnificativă;

- să fie evitată producerea de deșeuri în conformitate cu Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (1);

- în cazul în care se produc deșeuri, acestea trebuie recuperate sau, dacă acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic și economic, eliminate, evitându-se sau reducându-se orice impact asupra mediului;

- energia să fie utilizată eficient;

- să se ia măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și pentru limitarea consecințelor acestora;

- să se ia măsurile necesare, astfel încât, la încetarea definitivă a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul unde a funcționat respectiva instalație într-o stare satisfăcătoare

- Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, operatorul are următoarele obligaţii:

- să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

- să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

- să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu;

- Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei de incinerare a deşeurilor, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării

Operatorul ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

b) se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

c) nu se generează nicio poluare semnificativă;

d) se previne generarea deşeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodării apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;

e) în situaţia în care se generează deşeuri, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr. 1.364//1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare,

- Operatorul are obligația transmiterii raportărilor solicitate prin autorizația integrată de mediu în formatul și la data stabilită de autoritățile de mediu, rezultatelor monitorizării emisiilor care permit autorităţii competente să verifice conformitatea cu condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu;

- Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului

- Nicio modificare substanţială planificată a unei instalaţii nu se poate realiza fără obţinerea prealabilă a actelor de reglementare corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări.

- Titularul trebuie să prezintă toate informaţiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Operatorul instalaţiei acordă autorităţilor competente cu atribuţii de inspecţie şi control întreaga asistenţă necesară pentru a realiza vizite la faţa locului, pentru prelevarea de probe şi pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta lege

- Operatorul instalaţiei de incinerare a deşeurilor este obligat să ia toate măsurile de precauţie necesare privind livrarea şi recepţia deşeurilor, pentru a preveni sau a limita, pe cât posibil, poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, precum şi alte efecte negative asupra mediului, mirosurile, zgomotul şi riscurile directe pentru sănătatea umană.

- Înaintea acceptării recepţiei deşeurilor în instalaţia de incinerare a deşeurilor, operatorul determină masa fiecărui tip de deşeu, conform clasificării din lista europeană a deşeurilor instituită prin Decizia 2000/532/CE.

- Înainte ca deşeurile periculoase să fie acceptate în instalaţia de, operatorul trebuie dețină informaţiile  privind deşeurile cu privire la:.

- compoziţia fizică şi, în măsura în care este posibil, compoziţia chimică a deşeurilor, precum şi toate celelalte informaţii care permit să se aprecieze dacă sunt adecvate pentru procesul de incinerare prevăzut;

- caracteristicile periculoase ale deşeurilor, substanţele cu care acestea nu pot fi amestecate şi măsurile de precauţie/prevenire ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

- Operatorul are obligația verificării înainte de acceptare pe amplasament a următoarelor:

- verificarea documentelor impuse de prevederile Legii nr. 211/2011 şi, după caz, de dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, precum şi de legislaţia privind transportul de mărfuri periculoase;

- prelevarea de probe reprezentative, în măsura în care este posibil şi, dacă este adecvat, înainte de descărcare, pentru a verifica, prin efectuarea de controale;

- Probele se păstrează cel puţin o lună după incinerarea deşeurilor în cauză.

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

- Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Operatorul este obligat:

- să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

- să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor, în momentul achiziţiei.

Pentru desfășurarea activității de tratare a deșeurilor de origine animală nedestinate consumului uman și a produselor derivate:

- se vor păstra evidenţele veterinare referitoare la deşeurile de origine animală preluate, respectiv privind cantităţile colectate, modul de transport şi, după caz, destinaţia acestora, conform normelor sanitare veterinare.

- se vor păstra înregistrările şi evidenţele veterinare privind modul de procesare a cantităţilor colectate, transportate şi neutralizate, conform normelor sanitare veterinare.

- mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în condiţiile legii.

- se va preveni eliberarea neautorizată și accidentală de orice substanțe poluante în sol, ape de suprafață și ape subterane.

Operatorul instalației de incinerare se asigură că instalațiile aflate sub controlul lor îndeplinesc următoarele condiții de igienă:

- Subprodusele de origine animală și produsele derivate  trebuie depozitate în mod corespunzător înainte de eliminare,

- Instalațiile trebuie să fie prevăzute cu utilaje adecvate pentru curățirea și dezinfectarea recipientelor și vehiculelor la fața locului, și anume într-o zonă desemnată din care apele uzate sunt eliminate în conformitate cu legislația Uniunii, în vederea eliminării riscurilor de contaminare.

- Instalațiile trebuie să fie plasate pe o suprafață solidă cu scurgere adecvată.

- Instalațiile trebuie să fie prevăzute cu sisteme adecvate pentru protecția împotriva dăunătorilor, precum insectele, rozătoarele și păsările

- Personalul trebuie să aibă acces la dotări adecvate pentru igiena personală, cum ar fi lavabouri, vestiare și chiuvete, după caz, pentru a preveni riscurile de contaminare.

- Trebuie să se stabilească și să se documenteze proceduri de curățare pentru toate zonele din incintă. Pentru curățenie trebuie să se prevadă echipamente și agenți de curățare corespunzători.

- Controlul igienei trebuie să includă controale regulate ale mediului și echipamentelor.

- Operatorul instalației de incinerare ia toate măsurile de precauție necesare în ceea ce privește recepția subproduselor de origine animală sau a produselor derivate pentru a preveni sau a reduce, pe cât posibil, riscurile directe pentru sănătatea umană sau animală.

- Depozitarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate care urmează să fie incinerate, precum și a cenușii, trebuie să se efectueze în recipiente acoperite, identificate în mod corespunzător și, după caz, în recipiente etanșe.

- GLOSAR DE TERMENI

  - Autorizaţie integrată de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;

  - Accident ecologic - eveniment produs ca urmare a unor neprevăzute deversări / emisii de substanţe sau preparate periculoase / poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate / bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice;

  - Accident major - producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa prezentei hotărâri şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase, conform HG. nr.804/2007;

  - Aer ambiental- aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale, în spaţii deschise din afara perimetrului uzinal;

  - Capacitate nominală - suma capacităţilor cuptoarelor din care se compune instalaţia de incinerare, specificată de constructor şi confirmată de operator,ţinându-se seama în special de puterea calorică a fiecărui tip de deşeu, exprimată prin cantitatea de deşeuri incinerate pe oră;

  - Cele mai bune tehnici disponibile – stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor - limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său;

  - Cod CAEN - Standardul de nomenclatură a activităţilor economice;

  - COV -Compuşi organici volatili;

  - Deşeu - orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca;

  - Deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

  - Deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea;

  - Deşeuri industriale - deşeurile de producţie ce fac parte din categoriile 03 - 14 din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002;

  - Deşeuri industriale reciclabile - deşeurile industriale care pot fi supuse unei operaţii de reciclare;

  - Deşeuri reciclabile - deşeuri care pot constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

  - Deşeuri periculoase-deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

  - Deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deşeuri în posesie;

  - Ecarisare - se înțelege activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz.

  - Efluent - orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, inclusiv prin scurgeri, jeturi, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;

  - Emisie - evacuarea directă ori indirectă din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;

  - Eliminare -orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie;

  - Folosinţă sensibilă şi mai puţin sensibilă a terenurilor– tipuri de folosinţă ale terenurilor, care implică o anumită calitate a solurilor, caracterizată printr-un nivel maxim acceptat al poluanţilor;

  - Frază de pericol - frază alocată unei clase şi categorii de pericol care descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când este cazul, gradul de periculozitate;

  - Frază de precauţie -frază care descrie măsura (măsurile) recomandată (recomandate) pentru a minimiza sau pentru a preveni apariţia efectelor adverse rezultate din expunerea la o substanţă sau la un amestec periculos, ca rezultat al utilizării sau eliminării;

  - Gestionare deşeuri - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

  - Instalaţie -orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/ mobile aflate pe acelaşi amplasament, care pot produce emisii şi efecte asupra mediului;

  - Instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deşeurilor, precum şi piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalaţie, incluzând: toate liniile de incinerare, recepţie a deşeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deşeuri - combustibil - aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coşul de fum; dispozitivele şi sistemele de control al operaţiunilor de control al incinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de incinerare;

  - Mediu - ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului;

  - Monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun;

  - Modificări semnificative - schimbări în funcţionarea unei instalaţii sau în modul de desfăşurare a unei activităţi care, după opinia autorităţii competente pentru protecţia mediului, pot avea un impact negativ semnificativ asupra oamenilor şi mediului;

  - Neutralizare a subproduselor de origine animală - activitatea de ecarisare a subproduselor de origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă;

  - Unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală - unitate aparţinând persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de neutralizare a subproduselor de origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor legale.

  - Operaţii de eliminare - conform Anexei 2 la Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor: sunt enumerate operaţiile de eliminare care sunt efectuate în practică. Deşeurile trebuie să fie eliminate fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul;

  - Operaţii de valorificare - conform Anexei 3 la Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor: sunt enumerate operaţiile de valorificare care sunt efectuate în practică. Deşeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul;

  - PCB - bifenili policloruraţi;

  - PCDDs - policlorodibenzo dioxine;

  - PCDFs - policlorodibenzo furani;

  - Poluant - orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;

  - Poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia în sensul prevederilor legislaţiei în vigoare;

  - Prag de alertă - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări;

  - Prag de intervenţie - concentraţii de poluanţi în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări;

  - Prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre;

  - Public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în concordanţă cu legislaţia ori cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora;

  - Reziduu - orice material lichid sau solid, inclusiv cenuşă de vatră şi zgura; cenuşi volante şi praf de cazan; produşi solizi de reacţie de la tratarea gazelor; nămol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumaţi şi cărbune activ epuizat, definit ca deşeu, care este generat prin procesul de incinerare, tratarea gazului de ardere şi a apei uzate sau din alte procese ale instalaţiei de incinerare;

  - Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioadă de timp şi/sau circumstanţe;

  - Subproduse de origine animală - corpuri întregi sau părţi de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obţinute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni şi material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală).

  - Substanţă - element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;

  - Substanţă periculoasă - orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;

  - Substanţe prioritare - substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă, conform legislaţiei specifice din domeniul apelor;

  - Titularul activităţii - orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economica decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei;

  - Tratare deşeuri - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

  - Valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

  - Valorificare deşeuri - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B la HG nr. 856/2002 care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general; deşeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul;

  - Valori limită de emisie (VLE) -masa, exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp;

Intocmit,

S.C ATIC ECO PROJECT S.R.L- Registrul national al elab. de studii protectia mediului-poz.447

BRADU CRISTINA- Registrul national al elaboratorilor de  studii protectia mediului - poz. 693