DOCUMENTATIE DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI DE MEDIU

BENEFICIAR: SC EURO CASTING SRL IASI

2017

COLECTIV ELABORARE:

SC ECO SOL 21 SRL - inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 386 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. IONICA GRIGORAS

IASI 2017

CUPRINS

1. REZUMAT NETEHNIC	7

2.TEHNICI DE MANAGEMENT	9

2.1.Sistemul de management	9

Politici	18

3. INTRARI DE MATERII PRIME	20

3.2. Cerintele BAT	26

3.3. Auditul privind minimalizarea deseurilor (minimalizarea utilizarii materiilor prime)	27

3.4. Utilizarea apei	29

3.4.1.Consumul de apa	29

3.4.2. Compararea cu limitele existente	29

3.4.3.Cerintele BAT pentru utilizarea apei	31

3.4.3.1.Sistemele de canalizare	33

3.4.3.2. Recircularea apei	33

3.4.3.3. Alte tehnici de minimalizare	33

3.4.3.4. Apa utilizata la spalare	34

4. PRINCIPALELE  ACTIVITATI	34

4.1. Inventarul proceselor	34

4.2. Descrierea proceselor	36

4.3. Inventarul iesirilor (produselor si subproduselor)	41

4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor)	42

4.5.Diagramele elementelor principale ale instalatiei	43

4.6.Sistemul de exploatare	49

4.6.1. Conditii anormale	49

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	49

4.8. Cerinte caracteristice BAT	50

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului	50

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă	50

4.8.3. Cerinţele relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:	52

4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer	53

4.9.1. Emisii si reducerea poluarii	54

4.9.2.Protectia muncii si sanatatea publica	55

4.9.3. Echipamente de depoluare	56

4.9.4. Studii de referinta	56

4.9.5 COV	56

4.9.6.	Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV	57

4.9.7.Eliminarea penei de abur	57

4.10. Minimizarea emisiilor fugitive in aer	57

4.10.1. Studii	58

4.10.2. Pulberi si fum	59

Instalatiile de captare a poluantilor sunt prezentate in capitolul 4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer	60

4.10.3. COV	60

4.10.4. Sisteme de ventilatie	60

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	61

4.11.1. Sursele de emisie	61

4.11.2. Minimizare	61

4.11.3. Separarea apei meteorice	61

4.11.4. Justificare	62

4.11.4.1. Studii	62

4.11.5. Compozitia efluentului	62

4.11.6. Studii	64

4.11.7. Toxicitate	65

4.11.8. Reducerea CBO	65

4.11.9. Eficienta statiei de epurare orasenesti	65

4.11.10. By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti	66

4.11.10.1. Rezervoare tampon	66

4.11.11. Epurarea pe amplasament	66

4.12. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	67

Colectarea apelor uzate menajere si pluviale  se realizeaza prin retele de canalizare interne in sistem divizor si evacuare in sistem unitar in caminul final.	67

4.12.1. Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza	67

4.12.2. Structuri subterane:	67

4.12.3. Acoperiri izolante	69

4.12.4. Zone de poluare potentiala	69

4.12.5. Cuve de retentie	70

4.12.6. Alte riscuri asupra solului	71

4.13. Emisii in ape subterane	72

4.13.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?	72

4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:	72

4.14. Mirosul	72

4.14.1. Separarea instalatiilor care nu genereaza miros	72

4.14.2. Receptori	73

4.14.3.1. Surse de mirosuri	73

Nu este cazul.	73

4.14.4. Declaratie privind managementul mirosurilor	73

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT	73

5.MINIMALIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR	76

5.1. Surse de deseuri	76

5.2. Evidenţa deşeurilor	78

5.3. Zone de depozitare	79

5.4.Cerinte speciale de depozitare	80

5.5. Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)	81

6. ENERGIE	84

6.1. Cerinte energetice de baza	84

6.1.1. Consumul de energie	84

6.1.2. Energie specifica	85

6.1.3. Intretinere	85

6.2.Masuri tehnice	86

6.2.1. Masuri de service al cladirilor	87

6.3. Eficienta energetica	88

6.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica	89

6.4. Alternative de furnizare a energiei	90

7.ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR	91

7.1.Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase - SEVESO.	91

7.2. Plan de management al accidentelor	91

7.3.Tehnici	92

8.Zgomot si vibratii	95

8.1. Receptori	95

8.2. Surse de zgomot	95

8.3. Studii privind masurarea zgomotului in mediu	97

8.6. Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	99

9.MONITORIZARE	100

9.2. Monitorizarea emisiilor in apa	101

9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa	101

9.3. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	103

9.4.Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare	103

9.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor	103

9.6. Monitorizarea mediului	104

9.6.1. Contributia la poluarea mediului ambiant	104

9.6.2. Monitorizarea impactului	104

9.7. Monitorizarea variabilelor de proces	105

9.8.Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	106

10. DEZAFECTARE	106

10.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare	106

10.2. Planul de inchidere a instalatiei	107

11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA	112

11.1. Sinergii	112

11.2. Selectarea amplasamentului	112

12. LIMITELE DE EMISIE	112

12.1. Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor	112

12.1.1. Emisii de solventi	112

12.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după preepurarea proprie)	113

13.IMPACT	113

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	113

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare.	115

13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului.	117

Rezumatul evaluării impactului	118

13.4. Managementul deseurilor	119

13.5.Habitate speciale	119

14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE	120

# 1. REZUMAT NETEHNIC

Societatea EURO CASTING SRL Iasi cu o suprafata totala de 17.702,44mp are urmatoarele vecinatati :

-nord : teren arabil, Aeroclub Moldova Iasi ;

-sud : platforma industriala ASAM SA;

-est : Platforma industriala  ASAM SA;

-vest :cvartal de locuinta;

Distantele amplasamentului sectiei din cadrul societatii, in care isi desfasoara activitatea fata de vecinatati sunt urmatoarele :

- cvartal locuinte - 180m

- cursul de apa Bahlui- 610m

- lacul Chirita- 1km

- lacul Venetia -1,8km

- Republica Moldova - 11km.

Activitatea principala desfaşurata în cadrul societatii EURO CASTING  SRL este in domeniul productiei si prelucrarii metalelor si consta in turnarea fontei si otelului. Conform L278/2013 materia prima secundara in cazul activitatilor desfasurate este reprezentata din deseuri metalice curate – degresate si lipsite de alte categorii de impuritati decat cele metalice.

Societatea pentru activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat detine Autorizatia integrate de mediu nr.8/28.04.2006, actualizata in data de 26.10.2007, cu valabilitate pana la data de 26.10.2017, emisa de ARPM Bacau.

Capacitatea de productie proiectata pentru turnatoria de fonta si otel este de 20,83t/zi, capacitate ce depaseste 20t/zi conform L278/2013, activitatea desfasurata intra sub incidenta instalatiilor IPPC.

Capacitatea proiectata pentru turnatoria de fonta si otel, cu un program de lucru de 5 zile/saptamana, 48 saptamani/an, respectiv 240zile/an, este de 5000t/an, din care :

-1000t/an -otel

-4000t/an- fonta cenusie, fonta aliata cu fosfor, fonta cu grafit nodular

SC EURO CASTING SRL conform Contractului de vanzare cumparare nr. 592/08.01.2008, vinde catre SC Conex Distribution SA terenul in suprafata de 17.702,44mp de categorie curti-constructii si constructiile aferente amplasate pe acesta. Constructiile ce deservesc functionalul turnatoriei vandute prin CVC-ul mentionat sunt :

- turnatoria C1 cu Sc=6421,60mp,

- magazia C2 cu Sc=18,04mp,

- depozit C3 cu Sc=101,99mp,

- depozit oxigen C4 cu Sc=72,48mp,

- post trafo C5 cu Sc=78,85mp,

- atelier C6 cu Sc=188,40mp,

- post trafo C7 cu Sc=79,77mp,

- atelier C8 cu Sc=471,81mp,

- rezervor de apa C9 cu Sc=93,46mp,

- magazie C10 cu Sc=56,41mp,

- siloz de nisip C11 cu Sc=71,46mp.

Prin Contractul de vanzare cumparare nr.99/14.03.2011, SC Conex Distribution SA  vinde catre SC EURO CASTING SRL constructiile mentionate in CVC-ul anterior.

Prin Contractul privind constituirea unui drept real de superficie nr.821/08.04.2011, SC Conex Distribution SA isi manifesta vointa dezmembrarii dreptului real de proprietate si constituirea in patrimoniul SC EURO CASTING SRL a unui drept real de superficie asupra suprafetei totale de teren de 17.702,44mp.

Hala de turnare a societatii functioneaza cu doua sectoare :

- sector turnatorie de otel

- sector turnatorie fonta

Fluxurile tehnologice aferent functionarii turnatoriei de otel si fonta constau in urmatoarele faze :

- formare

- elaborare-sarjare

- turnare

- dezbatere

- detasare retele de alimentare

- sablare

- tratament termic acolo unde este necesar

- polizare-finisare.

Utilitati

Pentru desfasurarea activitatii din cadrul SC EURO CASTING SRL Iasi obiectivul este prevazut cu retele de alimentare utilitati ce sunt asigurate din retelele existente in zona in baza Contractului nr.66/23.07.2014 incheiat cu SC ASAM SA Iasi, consumurile fiind contorizate: apa potabila, energie electrica pentru forta si iluminat  si gaz metan. Retelele de canalizare sunt conectate la reteaua interna ASAM care deverseaza in reteaua oraseneasca APAVITAL

# 2.TEHNICI DE MANAGEMENT

## 2.1.Sistemul de management

| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau/ambele) - dacă da indicaţi aici numerele de certificare/ înregistrare | DA |
| --- | --- |
| Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa | Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament financiar contabil Departament SSM Departament resurse umane Departament juridic |

Societatea   este certificata conform ISO 14001- Sistem de management de mediu pentru domeniile –turnarea fontei, turnarea otelului, recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile si comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | DDA sau NU | Documentul de referinţă sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | DA | Autorizatia integrata de mediu | Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 2 | Aveţi programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | DA | -Procesele tehnologice de turnare fonta si otel -Procedura operationala „Mentenanta” - program de intretinere si reparatie pentru utilajele si echipamentele din dotare -program anual de intretinere preventiva a utilajelor si echipamentelor din dotare -analiza in sedinta operativa zilnica -dispunerea masurilor operative de remediere a defectiunilor aparute si de intretinere preventiva a utilajelor si echipamentelor conform planificarii preventive de intretinere -receptia lucrarilor de mentenanta ce se va realiza pe baza de proces verbal aprobat - Proceduri de acţionare in caz de situatii de risc - Fisele de întreţinere si exploatare a instalaţiilor | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 3 | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | DA | - Program revizie instalatii - Evidenţa consumurilor specifice, materii prime şi auxiliare - Evidenţa deşeurilor | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 4 | Performanţa/acurateţe de monitorizare şi măsurare | DA | - Monitorizare factori de mediu- ape uzate, aer, gestiunea deseurilor | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | DA | - Buletine de analiza - Evidenţa consumurilor specifice, materii prime şi auxiliare, utilitati - Evidenţa gestiunii deşeurilor | Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | DA | - Evidenta statistica a evoluţiei concentraţiilor poluanţilor specifici si a consumurilor specifice cu respectarea programului de monitorizare | Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | DA | - Planul de Intervenţii in caz de calamităţi - Plan de prevenire incendii - Plan de intervenţii in caz de poluări accidentale | Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi | DA | -verificarea starii tehnice a instalatiilor de depoluare aer si remedierea defectiunilor - apariţia unor defecţiuni pe reţeaua de colectare ape uzate - incendii in cadrul obiectivului | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 9 | Instruire Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în intervalul de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale; şi care cuprinde următoarele elemente: ▪ conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; Constientizarea personalului privind aspectele de mediu ccaracteristice companiei ▪conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; ▪ conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; ▪ prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; ▪ conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire; | DA DA DA DA DA DA | -Procedura de proces ”Competenta, constientizare si instruire” -Procedura de sistem „Identificarea aspectelor de mediu” „Control operational”, „Cerinte legale si evaluarea conformarii” Evidentele periodice de instruire a personalului pe linie de protectie a mediului Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor -Informare APM Iasi, GNM Iasi -Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare - Atributii specificate in fisa postului | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 1 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Fisa posturilor | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 1 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | DA | -Informari periodice privind performanta proceselor cu respectarea fluxurilor tehnologice si a reglementarilor BAT -standardele de calitate a materiilor prime, auxiliare si finite -norme si reglementari privind protectia mediului - legislatia de mediu | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 1 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | DA | - Procedură privind fluxul operaţional şi informaţional - Raportari zilnice | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
|  | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | DA | -Punerea in aplicare a procedurilor acordand o atentie deosebita: -structura si responsabilitatea -instruire, constientizare si competenta -comunicare -implicarea angajatilor -documentatie -control eficient al procesului -programe de intretinere -pregatirea pentru situatii de urgenta si raspuns -garantarea respectarii legislatiei de mediu -verificarea performantei si luarea de masuri corective acordand o atentie deosebita monitorizarii - Procedură privind fluxul operaţional şi informaţional - Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 1 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare) | DA | --- | ---- |
|  | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | --- | --- | ---- |
| 1 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că politica rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu | DA | - Autorizatia integrata de mediu -Raport anual de mediu - Procedură privind monitorizarea factorilor de mediu - Procedură privind gestionarea deşeurilor -Procedura privind monitorizarea consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare, utilitati | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 1 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | DA | - Raportul anual privind PMI - Stabilirea anuala a strategiilor de mediu | Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 1 | Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii aşa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | ▪ controlul modificării procesului în instalaţie; | DA | Procesul de turnare fonta si otel | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
|  | ▪ proiectarea şi retrospectiva instalaţiile noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | DA | Proiecte tehnice si tehnologice | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
|  | ▪ aprobarea de capital; ▪ alocarea de resurse; | DA | -Devize economice -Studii de fezabilitate | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament financiar contabil |
|  | ▪ planificarea şi programarea; | DA | -Program de investitii | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament financiar contabil |
|  | ▪ includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | DA | -Autorizatie -Integrata de mediu | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
|  | ▪ politica de achiziţii; | DA | - Procedură privind achiziţia de materii prime si auxiliare, utilitati | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament financiar contabil |
|  | ▪ evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). | DA | - Se vor evidentia costurile in raportarile periodice ale serviciului financiar- contabil | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament financiar contabil |
| 1 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: ▪ informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; | DA | Raportari periodice- monitorizare factori de mediu, gestionare deseuri Raportul anual de mediu | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
|  | ▪ eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | DA | -Respectarea reglementarilor in vigoare pe linie de protectia mediului -Autorizatia Integrata de mediu -Autorizatia de gospodarire a apelor | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM Departament financiar contabil |
| 2 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | NU | ---- | ----- |

Informatii suplimentare

Nu este cazul.

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate |  |  |  |
| # Politici | Departament productie | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Departament productie – mentenanta, productie, depozite |
| Responsabilităţi | Departament productie | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Departament productie – mentenanta, productie, depozite |
| Ţinte | Departament productie – mentenanta, productie, depozite | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Departament productie – mentenanta, productie, depozite |
| Evidenţele de întreţinere | Departament productie – mentenanta, productie, depozite | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Departament productie – mentenanta, productie, depozite |
| Proceduri | ---- | ---- | ---- |
| Registrele de monitorizare | Departament SSM | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Departament SSM |
| Rezultatele auditurilor | Departament productie – mentenanta, productie, depozite | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite |
| Rezultatele revizuirilor | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| Evidenţele privind instruirile | Departament productie – mentenanta, productie, depozite | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite |

# 3. INTRARI DE MATERII PRIME

3.1. Selectarea materiilor prime si auxiliare

| Principalele materii prime si auxiliare utilizate | Natura chimica /compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) la capacitatea proiectata de 5.000 to/an | Ponderea %in produs %in apa de suprafata %in canalizare %in deseuri/pe sol %in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu explicati de ce) ? | Cum sunt stocate ? (A-D)2 Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferofosfor FeP 22% | Fier, fosfor | 145.000 kg/an | 100% produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | –- | Ai-cu depozitare in spatii amenajate |
| Feromangan Standard FeMn 75% | Fier, mangan, carbon | 28.400 kg/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai-cu depozitare in spatii amenajate |
| Ferosiliciu FeSi 75% | Fier, silicati | 109.000 kg/an | 100% in produs finit |  | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Masa stampare | Agregate, silicati | 40.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai-- cu depozitare in spatii amenajate |
| Nisip peliculizat | Silicati, rasini | 36.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai-- cu depozitare in spatii amenajate |
| Beton Refractar | Ciment | 200 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai-- cu depozitare in spatii amenajate |
| Feromangan afinat | Fier, mangan | 8000 kg/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai-- cu depozitare in spatii amenajate |
| Bentonita | argila | 509.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai-- cu depozitare in spatii amenajate |
| Fonta noua | Fier, carbon | 50.000 kg/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Corp abraziv | Corpuri abrazive | 4.000 bc/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Adaos de carburare | Carbon, cenusa, sulf, volatile, apa | 184.000 kg/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Agent de demulare | Pelicula de ceara | 1.600 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Alcool izopropilic | Alcool R11, R36, R67 | 1.000 l/an | 0% in produs finit 100% evaporare in aer | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Alice Sablare | Alice din otel | 40.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Caramida refractara | Argila, nisip | 2.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Carbophen | Rasini | 24.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Dioxid de carbon alimentar | CO2 | 140.000 kg/an | 0% in produs finit 90% deseu inert 10% in atmosfera | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Oxigen tehnic | O2 | 12.000 mc/an | 0% in produs finit 100% in aer | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Silicat de sodiu solutie SB | Silicat de sodiu | 140.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Vopsea refractara | Rasini, Coloranti | 2500 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Electrod Supertit 4mm | Carbon, mangan | 400 kg/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Clei HF | Rasini | 1.100 kg/an | 0% in produs finit 100% in deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Granule Magneziu | Magneziu | 36.000 kg/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Teaca termocuplu imersie | Metal | 3200 buc/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Placa mica | Silicati | 17.000 dmp/an | 0% in produs finit 100% deseu | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Zgurifiant |  | 12.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Cuart granulat uscat | Nisip | 3.500.000 kg/an | 0% in produs finit 100% deseu inert | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Cuie 3*60 | Otel | 8.000 kg/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Deseu otel | otel | 4.200.000 kg/an | 99% in produs finit 1% deseu zgura | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |
| Sina armare | Otel | 490.000 buc/an | 100% in produs finit | Impact negativ, nesemnificativ | --- | Ai- cu depozitare in spatii amenajate |

## 3.2. Cerintele BAT

| Cerinta caracteristica BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu şi impactul materiilor prime şi materiilor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Nu |  |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate în cadrul programului de modernizare. | Instalatiile de turnare fonta si otel existente | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?3) | DA - -Autorizatie Integrata de Mediu -Evidenta lunara a consumurilor materiilor prime si materialelor auxiliare, utilitati | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA- -Autorizatie Integrata de Mediu -Politica de management a societatii privind calitatea mediului | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | DA- conform reglementarilor DA | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |

## 3.3. Auditul privind minimalizarea deseurilor (minimalizarea utilizarii materiilor prime)

| NNr.crt. | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. Notă: Referire la H.G. nr. 856/2005, L211/2011 | Se realizeaza raportari lunare privind tipul si cantitatile de deseuri in conformitate cu Procedura de mediu privind gestiunea deseurilor | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | Se va realiza un audit al minimizarii deseurilor Prin managementul societatii se urmareste diminuarea cantitatii de deseuri cu respectarea prevederilor HG856/2002, L211/2011 si incadrarea in limitele BAT ca urmare a aplicarii celor mai bune tehnici disponibile | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Prin tehnologiile aplicatate s-a urmarit minimizarea deseurilor conform Procedurii de mediu privind „Gestiunea deseurilor” | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| 4 | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | --- | --- |
| 5 | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/ recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | Da | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |

## 3.4. Utilizarea apei

### 3.4.1.Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex.rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa captat (m3/an) la capacitatea maxima de productie proiectata | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa de alimentare cu apa potabila – reteaua de distributie apa potabila a SC ASAM SA | 5.885mc/an | -apa utilizata pentru completarea in circuitele de racire- 5mc/an -apa utilizata pentru umectarea amestecului de formare – 120mc/an -apa utilizata in scopuri igienico-sanitare- 5760mc/an | 99,7% in procesul de racire | 0 |

### 3.4.2. Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT | --- | 1,177mc/t produs finit |

| O diagramă a circuitelor apei şi a debitelor caracteristice este prezentată mai jos/anexate/altele Schema de bilanţ a apei în cadrul instalaţiei (de la prelevare până la evacuarea în receptorul natural) este prezentată mai jos/anexat | Numarul documentului |
| --- | --- |
|  | Nu este cazul |

Apa potabila

Igienizare   incinte

Apa pentru scopuri igienico-sanitare

Apa de adaos la instalatia de racire

Apa pentru umezire nisip

Ape uzate de spalare

Ape uzate menajere

Retea de canalizare SC ASAM SA

Statia de epurare a municipiului

Apa potabila este consumata in timp real din reteaua ASAM conectata la reteaua APAVITAL . Exista o rezerva de apa inmagazinata in instalatii de inmagazinare a apei, existente pe amplasament si dirijate la consumatorii din cadrul societatii prin pompare :

-rezervor de inmagazinare cu V=150mc, din beton

-statie de pompare cu hidrofor dotata cu 3 electropompe

Apa potabila  este utilizata ca apa de racire  in procesul de racire al oalelor de turnare si in procesul de umectare a nisipului uscat pentru realizarea umiditatii la faza de amestecare.

Gradul de recirculare al apei in procesul de racire este de 99,7%, rezerva intangibila PSI fiind de 50mc.

Racirea apei utilizate in procesul de racire a cuptoarelor de 2t se realizeaza prin intermediul ventilatoarelor de aer- externe- 8buc amplasate in fata halei pentru fonta si 6buc amplasate in spatele halei pentru otel. Recircularea apei pentru cuptoarele de fonta se realizeaza prin intermediul unei spire si tevi de transport a unui  volum de cca 1600l (IBC in cazul caderilor de tensiune). Volumul de apa recirculat pentru cuptorul de otel este de cca 1400l.

Consumul de apa potabila din cadrul societatii la nivelul unui an este de 5.885mc/an respectiv:

-apa utilizata pentru completarea in circuitele de racire- 5mc/an

-apa utilizata pentru umectarea amestecului de formare – 120mc/an

-apa utilizata in scopuri igienico-sanitare- 5760mc/an

### 3.4.3.Cerintele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Autorizatia de gospodarire a apelor emisa de AN Apele Romane-ABA Prut-Barlad | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | -Inregistrarea cantitatilor de apa potabila preluate din reteaua de distributie -Inregistrarea cantitatilor de ape uzate evacuate catre reteaua de canalizare a SC ASAM SA -Intretinerea corespunzatoare a instalatiilor de aductiune a apei potabile -utilizarea eficienta a apei potabile in procesul tehnologic, -colectarea si evacuarea apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa cu incadrarea indicatorilor in limitele NTPA 002/2002 HG 352/2005 | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Prin managementul societatii, aceasta se va preocupa de reducerea consumurilor specifice in ceea ce priveste: consumul de apa potabila utilizata la igienizari incinte si menajera | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Consumurile specifice de apa utilizata sunt urmarite periodic in vederea respectarii celor mai bune tehnici disponibile | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | - | - |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi că şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | DA | Administrator societate Departament productie-mentenanta, productie, depozite Departament SSM |

### 3.4.3.1.Sistemele de canalizare

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare din cadrul societatii sunt dirijate in reteaua de canalizare existenta pe amplasament ce apartine SC ASAM SA conform contractului.

Reteaua de canalizare este realizata din tuburi de azbociment Dn 300mm cu dirijare catre bazinul decantor/separator de grasimi si uleiuri din beton armat, bicompartimentat cu V=280mc.

Apele uzate menajere sunt evacuate prin intermediul caminului final in reteaua de canalizare existenta in zona cu respectarea valorilor limita impuse conform NTPA 002/2002, HG 352/2005.

Din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate.

Apele pluviale sunt colectate prin coloane de tevi verticale si evacuate prin tuburi de fonta orizontale in inelul exterior de canalizare ape uzate menajere ale platformei SC ASAM SA.

### 3.4.3.2. Recircularea apei

Racirea apei utilizate in procesul de racire a cuptorului de 2t se realizeaza prin intermediul ventilatoarelor de aer externe- 8buc amplasate in fata halei pentru fonta iar racirea apei pentru cuptorul de 1 t prin intermediul ventilatoarelor de aer externe - 6buc amplasate in spatele halei pentru otel. Recircularea apei pentru cuptoarele de fonta se realizeaza prin intermediul unei spire si tevi de transport a unui  volum de cca 1600l (IBC in cazul caderilor de tensiune). Volumul de apa recirculat pentru cuptorul de otel este de cca 1400l.

Gradul de recirculare al apei in procesul de racire este de 99,7%.

### 3.4.3.3. Alte tehnici de minimalizare

Prin dotarile si echipamentele existente in cadrul unitatii se urmaresc consumurile specifice de apa potabila in vederea reducerii acestora prin aplicarea celor mai bune tehnici.

Cerintele BAT pentru utilizarea apei la turnare otelului si fontei in cuptoare electrice sunt implementate prin respectarea urmatoarelor proceduri:

-sistem de racire cu apa in circuit inchis

-reducerea la minim a evacuarii apelor reziduale

-monitorizarea consumului de apa in procesul tehnologic conduce la inbunatatirea utilizarii eficiente acesteia

-monitorizarea performantelor procesului tehnologic- umezire nisip

-inspectia si mentinerea in bune conditii a functionarii retelelor de alimentare cu apa si canalizare

-respectarea planului de inspectie periodica a starii tehnice a instalatiilor, retelelor de alimentare cu apa si canalizare

### 3.4.3.4. Apa utilizata la spalare

Natura suprafetelor in sensul amenajarii unei pardoseli solide, netede cu panta de scurgere catre retelele colectoare conduc la consumuri reduse de apa utilizata la igienizari.

# 4. PRINCIPALELE  ACTIVITATI

## 4.1. Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul ) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Turnatoria de otel |  |  |  |
| Receptia materiilor prime si auxiliare | 1 | Materiile prime si auxiliare sunt receptionate si depozitate in spatii special amenajate | Materiile prime si auxiliare sunt depozitate pe platforme betonate in hala de fabricatie sau in recipienti originali, saci, in spatii special amenajate |
| Pregatirea fabricatiei -executie modele | 2 | -aprovizionarea materialului pentru modele, pregatirea acestuia si executia -executie componente model -asamblare componente model -pregatire suprafata model -control dimensional -marcare modele | 1000t/an produse finite |
| Formare, turnare, elaborare, finalizare | 3 | -dozarea nisipului nou si silicatului de sodiu/carbofen -executie semiforma inferioara si superioara -asamblare formelor in vederea turnarii -turnarea metalului lichid in forme -dezbaterea pieselor turnate mecanizata -controlul pieselor turnate. -tratament termic, -sablarea pieselor -polizarea pieselor, -polizarea pieselor cu polizor cu pietre abrazive. -ajustarea pieselor -controlul final al pieselor. -depozitarea in spatii amenajate – magazii | 1000t/an produs finit |
| Turnatoria de fonta |  |  |  |
| Receptia materiilor prime si auxiliare | 1 | Materiile prime si auxiliare sunt receptionate si depozitate in spatii special amenajate | Materiile prime si auxiliare sunt depozitate pe platforme betonate in hala de fabricatie sau in recipienti originali, saci, in spatii special amenajate |
| Pregatirea fabricatiei -executie modele | 2 | -aprovizionarea materialului pentru modele, pregatirea acestuia si executia -executie componente model -asamblare componente model -pregatire suprafata model -control dimensional -marcare modele | 4000t/an produse finite |
| Formare, turnare, elaborare, finalizare | 3 | -dozarea nisipului recirculat, bentonita, nisip nou, apa, cu prepararea amestecului de formare intr-un malaxor cu o capacitate de 750 kg -controlul amestecului de formare, -executie semiforma inferioara si superioara in modelele montate cu garnituri -asamblarea formelor in vederea turnarii -turnarea metalului lichid in forme cu efectuarea de probe pentru controlul calitatii. -dezbaterea pieselor turnate -controlul pieselor turnate. –tratament termic pentru fonta cu grafit nodular -sablarea pieselor -polizarea pieselor. -polizarea pieselor cu polizor cu piatra abraziva. -ajustarea pieselor -controlul final al pieselor. -depozitarea in spatii amenajate – magazii | 4000t/an produse finite |

## 4.2. Descrierea proceselor

Hala tehnologica situata in cladirea C1, este dotata cu utilaje si echipamente specifice proceselor de turnare otel si fonta :

Turnatoria de otel  functioneaza cu 1schimb/zi

-cuptor electric cu inductie dotat cu doua creuzete cu capacitatea de 1 t/buc. Sistemul este prevazut cu instalatie de captare gaze ce consta in doua hote racordate la un hidrociclon cu perdea de apa.

Gazele captate si suspensiile sunt preluate si eliminate prin intermediul hidrocilonului cu un debit de 56.000Nmc/h  si a celor doua ventilatoare axiale cu un debit total de 25.000Nmc/h.

-sector formare-miezuire alcatuita din linia de formare manuala ce produce miezuri pe baza de silicat de sodiu, bioxid de carbon si nisip peliculizat la cald.

In cadrul sectiei de formare miezuri exista doua  amestecator cu role  unul de 300kg si unul cu capacitate 100 Kg, ce realizeaza amestecul de formare urmand a fi distribuit in container mobil. Miezurile formate se stocheaza  circa o saptamana in procesul tehnologic dupa care , daca nu sunt utilizate ,  sunt evacuate ca deseuri.

-sector  elaborare-sarjare-pregatire materie prima ce urmeaza a fi introdusa in cuptor

-sector de turnare manuala  ce consta in turnarea cu ajutorul a doua oale de turnare cu capacitate de 50 kg fiecare.

Amestecul de formare pentru miezuire- formare manuala, este alcatuit din nisip uscat aprox 200 tone /luna , silicat de sodiu- 10  t/luna, bioxid de carbon- aprox 9  t/luna.

-detasare retele  consta in indepartarea retelelor de legatura existente intre piesele turnate cu ajutorul instalatiei oxi-gaz sau aparat debitare cu disc.

-sablarea cu alice  consta in indepartarea de pe piese a amestecului de formare prin intermediul unei instalatii tip HB16/22 cu dimensiunile Dn 1600mm, H=2200mm, cu un consum lunar de aproximativ 3.000  kg alice,

-tratamentul termic  se realizeaza in doua cuptoare verticale electrice ingropate cu control automat al temperaturii. Temperatura de lucru maxima este de 950°C, iar racirea se realizeaza cu aer.  Cuptoarele sunt utilizate atat pentru turnatoria de otel cat si pentru cea de fonta.

-sectorul de polizare consta in prelucrarea pieselor cu polizoare duble tip PD 500- 5buc, acestea fiind comune celor doua sectoare

Turnatoria de fonta functioneaza cu 2 schimburi/zi.

- sector formare  este formata din :

- masina de format  cu impuls de aer si hidraulic tip HSP2 cu 4 linii a cate 30rame/linie in total 120 rame. Masina are in dotare linii cu carucioare, dezbatator mecanic cu excentric

- amestecator tip RV 15 Einrich cu o capacitate de 750 litri.

- buncare- 3 buc, pentru alimentarea cu materii prime a amestecului din care doua buncare mari cu capacitate de 20mc/buc(unul pentru nisip  nou si unul pentru nisip recirculat) si un buncar mic de lucru cu 4mc benzi transportoare- 15buc

- sita poligonala ce preia nisipul recirculat si este utilizata la cernerea nisipului recirculat

- sector elaborare este dotat cu un cuptor electric cu inductie, cu doua creuzete cu capacitate de 2t/buc, din care unul in functiune si unul de rezerva. Cuptorul are circuit propriu de racire.

Pentru turnare sunt utilizate doua oale mari de cate 500kg, cu sistem propriu de actionare si basculare in forme, actionand pe cele 4 linii de carucioare, revenind 1 oala de turnare/ 2 linii.

Operatiile care se realizeaza in comun pentru ambele sectoare de turnatorie constau in tratamentul termic, sablare si polizare.

Cele doua sectoare de  turnare sunt dotate cu poduri rulante cu urmatoarele capacitati :

-3,2t la turnare otel- 2buc

-1,6t la dezbatere pentru turnatoria de otel

-0,5t la formare miezuri

-8t la turnare fonta

-5t la sarjare

-5t la tratament termic-sablare

-1t la alimentare feroaliaje din depozit.

Procesul tehnologic de fabricare a otelului :

Capacitatea de productie a turnatoriei de otel este dictata de cuptorul electric cu inductie, cu doua creuzete cu o capacitate de 1t/buc, durata unei sarje fiind de 2h.

Pregatirea fabricatiei  -executie modele consta din:

- aprovizionarea materialului pentru modele, pregatirea acestuia si executia semifabricatelor

- executie componente model

- control dimensional a modelelor, cu respingerea celor necorespunzatoare dimensional  si reajustarea acestora incepand cu operatia de executie semifabricate

- asamblare componente model corespunzatoare

- pregatire suprafata model

- control dimensional a modelelor si aspectul surafetei cu respingerea celor necorespunzatoare si reintroducerea acestora pe flux incepand cu operatia de asamblare componente model

- marcare modelelor corespunzatoare cu amplasarea pe placa portmodel si dirijare catre magazia de modele

Formare, turnare, elaborare, finalizare consta din:

- dozarea nisipului nou si silicatului de sodiu/carbofen cu prepararea amestecului de formare automatizat, intarite prin insuflare cu CO2, fiind dirijat catre :

-executie semiforma inferioara in modelele montate cu garnituri, urmand faza de montare a miezurilor  dupa operatia de miezuire

-executie semiforma superioara

- asamblare formelor in vederea turnarii

- turnarea metalului lichid in forme cu efectuarea de probe pentru controlul calitatii.

Metalul lichid este format din fier vechi si otel recirculat ce este pregatit pe sarje si introducerea feroaliajelor la faza de elaborare, de unde rezulta zgura.

Dupa verificarea compozitiei chimice a metalului lichid, cel corespunzator este dirijat la operatia de turnare in forme, cel necorespunzator fiind reintrodus la faza de pregatire a sarjei pe fluxul tehnologic.

- dezbaterea pieselor turnate mecanizata

- controlul pieselor turnate. Piesele corespunzatoare sunt dirijate catre faza de detasare retea, iar cele necorespunzatoare sunt reintroduse la faza de pregatire a sarjei

- piesele verificate sunt dirijate catre sectorul de tratament termic, iar apoi la operatia de sablare, iar  cele corespunzatoare din punct de vedere a structurii metalului sunt dirijate direct la sablare

- sablarea pieselor

- polizarea pieselor cu  polizor cu pietre abrazive. Daca rezulta si piese rebut acestea se reintroduc in proces la faza de pregatire a sarjei

- ajustarea pieselor

- controlul final al pieselor. Daca rezulta piese rebut , acestea se reintroduc in proces la faza de pregatire a sarjei

- depozitarea in spatii amenajate - magazii

Procesul tehnologic de fabricare a fontei cenusie:

Capacitatea de productie a sectorului turnatorie de fonta este dictata de cuptorul electric cu inductie, cu doua creuzete cu o capacitate de 2t, durata unei sarje fiind de 2h.

Pregatirea fabricatiei  -executie modele consta din:

- aprovizionarea materialului pentru modele, pregatirea acestuia si executia semifabricatelor

- executie componente model

- control dimensional a modelelor, cu respingerea celor necorespunzatoare dimensional  si reajustarea acestora incepand cu operatia de executie semifabricate

- asamblare componente model corespunzatoare

- pregatire suprafata model

- control dimensional a modelelor si aspectul surafetei cu respingerea celor necorespunzatoare si reintroducerea acestora pe flux incepand cu operatia de asamblare componente model

- marcare modelelor corespunzatoare cu amplasarea pe placa portmodel si dirijare catre magazia de modele

Formare, turnare, elaborare, finalizare consta din:

- dozarea nisipului recirculat-450kg, bentonita-10kg, nisip nou- 40kg, apa 4-10l, cu prepararea amestecului de formare intr-un malaxor cu o capacitate de 750 kg

- controlul amestecului de formare, cel necorespunzator este reintrodus ca amestec de formare, iar cel corespunzator  fiind dirijat catre :

-executie semiforma inferioara in modelele montate cu garnituri, urmand faza de montare a miezurilor  dupa operatia de miezuire

-executie semiforma superioara in modelele montate cu garnituri

- asamblarea formelor in vederea turnarii

- turnarea metalului lichid in forme cu efectuarea de probe pentru controlul calitatii.

Metalul lichid este format din fier vechi, fonta cenusie recirculata si feroaliaje ce sunt pregatite pe sarje cu introducerea acestora la faza de elaborare, de unde rezulta zgura.

Dupa verificarea compozitiei chimice a metalului lichid, cel corespunzator este dirijat la corectia sarjei unde sunt introduse feroaliajele, cel necorespunzator fiind reintrodus la faza de pregatire a sarjei pe fluxul tehnologic.

- dezbaterea pieselor turnate, cu reintroducerea deseului rezultat in amestecul formare recirculat

- controlul pieselor turnate. Piesele corespunzatoare sunt dirijate catre faza de detasare retea, iar cele necorespunzatoare sunt reintroduse la faza de pregatire a sarjei

- sablarea pieselor

- polizarea pieselor cu  polizor cu piatra abraziva. Daca rezulta piese rebut , acestea se reintroduc in proces la faza de pregatire a sarjei

- ajustarea pieselor

- controlul final al pieselor. Daca rezulta piese rebut , acestea se reintroduc in proces la faza de pregatire a sarjei

- depozitarea in spatii amenajate - magazii

Procesul tehnologic de fabricare a fontei cu grafit nodular:

Capacitatea de productie a turnatoriei de fonta este dictata de cuptorul electric cu inductie, cu doua creuzete cu o capacitate de 2t.

Pregatirea fabricatiei  -executie modele consta din:

- aprovizionarea materialului pentru modele, pregatirea acestuia si executia semifabricatelor

- executie componente model

- control dimensional a modelelor, cu respingerea celor necorespunzatoare dimensional  si reajustarea acestora incepand cu operatia de executie semifabricate

- asamblare componente model corespunzatoare

- pregatire suprafata model

- control dimensional a modelelor si aspectul surafetei cu respingerea celor necorespunzatoare si reintroducerea acestora pe flux incepand cu operatia de asamblare componente model

- marcare modelelor corespunzatoare cu amplasarea pe placa portmodel si dirijare catre magazia de modele

Formare, turnare, elaborare, finalizare consta din:

- dozarea nisipului nou-450kg, bentonita-10kg, apa 4-10l, cu prepararea amestecului de formare intr-un malaxor cu o capacitate de 750 kg

- controlul amestecului de formare, cel necorespunzator este reintrodus ca amestec de formare, iar cel corespunzator  fiind dirijat catre :

-executie semiforma inferioara in modelele montate cu garnituri, urmand faza de montare a miezurilor  dupa operatia de miezuire

-executie semiforma superioara in modelele montate cu garnituri

- asamblarea formelor in vederea turnarii

- turnarea metalului lichid in forme cu efectuarea de probe pentru controlul calitatii.

Metalul lichid este format din fier vechi, fonta nodulara recirculata ce sunt pregatite pe sarje cu introducerea acestora la faza de elaborare, unde sunt introduse feroaliaje, de unde rezulta zgura.

Dupa verificarea compozitiei chimice a metalului lichid, cel corespunzator este dirijat la faza de modificare- nodulizare in care  sunt introduse feroaliajele, cel necorespunzator fiind reintrodus la faza de pregatire a sarjei pe fluxul tehnologic.

- dezbaterea pieselor turnate , cu reintroducerea deseului rezultat in amestecul formare recirculat

- controlul pieselor turnate. Piesele corespunzatoare sunt dirijate catre faza de detasare retea, iar cele necorespunzatoare sunt reintroduse la faza de pregatire a sarjei

- piesele verificate sunt dirijate catre sectorul de tratament termic, iar apoi la operatia de sablare, iar  cele corespunzatoare din punct de vedere a structurii metalului sunt dirijate direct la sablare

- sablarea pieselor

- polizarea pieselor cu polizoare cu piatra abraziva. Daca rezulta piese rebut, acestea se reintroduc in proces la faza de pregatire a sarjei

- ajustarea pieselor

- controlul final al pieselor. Daca rezulta piese rebut , acestea se reintroduc in proces la faza de pregatire a sarjei

- depozitarea in spatii amenajate - magazii

## 4.3. Inventarul iesirilor (produselor si subproduselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitate anuala de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Turnare otel | Otel in diverse forme functie de solicitari | Livrare catre SC ASAM SA si diversi beneficiari | 1.000t/an |
| Turnare fonta | Fonta cenusie si fonta cu grafit nodular functie de solicitari | Livrare catre SC ASAM SA si diversi beneficiari | 4.000t/an |

## 4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Numele procesului | Numele si codul deseului si denumirea emisiei | Ref | Deseul, impactul emisiei | Cantitatea anuala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Executie modele si miezuri | Miezuri si forme de turnare Cod 10 09 08 | --- | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii | 2.760t |
| Turnatorie otel si fonta | Zgura de topire de la turnatorie Cod 10 09 03 | --- | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii | 40 t |
| Intretinere utilaje ce prezinta organe in miscare | Ulei uzat hidraulic neclorinat 13.01.10* | --- | Depozitare in recipienti in spatii amenajate in vederea eliminarii | 120kg |
| Procesul de intretinere | DEEE a)echipamente casate-16.02.14 b)tuburi fluorescente si cu mercur- 20 01 21* | --- | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii | a)20kg b)15 kg |
| Deseuri din mase plastice | Mase plastice Cod 15 01 02 | --- | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii | 1,5 t/an |
| Deseuri de ambalaje metalice | Ambalaje metalice Cod 15 01 04 | --- | Depozitare in recipienti in spatii amenajate in vederea eliminarii | 500 Kg |
| Activitate administrativa | Deseuri municipale amestecate Cod 20 03 01 | --- | Depozitate si eliminate prin operatorul de salubritate | 8 to |

*deseuri periculoase

## 4.5.Diagramele elementelor principale ale instalatiei

## 4.6.Sistemul de exploatare

Tinand cont de conditiile de exploatare din punct de vedere al protectiei mediului sursele generatoare de emisii poluatoare sunt prevazute cu instalatii de depoluare, control si monitorizare al mediului.

| Parametrul de exploatare | Inregistrata | Alarma | Ce actiune a procesului rezulta | Care este timpul de raspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de lucru la cuptoarele de inductie- otel si fonta | Da | Locala | Reglarea temperaturii | Minute |
| Temperatura de lucru la sectorul de tratament termic | Da | Locala | Reglarea temperaturii | Minute |

Procesul de turnare a otelului si fontei se desfasoara conform fluxului tehnologic, acestea fiind automatizat, parametrii tehnologici fiind monitorizati permanent. Operatiile sunt automatizate fiind controlate pe calculator.

În cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi in regimul de functionare, instalatiile tehnologice semnalizate sunt oprite.

## 4.6.1. Conditii anormale

Referitor la procesul tehnologic de turnare a otelului si fontei se va urmari respectarea consumurilor de materii prime si auxiliare conform bilantului de materiale in vederea incadrarii consumurilor specifice in limitele recomandate prin BAT.

Totodata se va urmari respectarea parametrilor tehnologici debite, temperaturi, presiune, procesul desfasurindu-se astfel in conditii de siguranta. In ceea ce priveste natura materiilor prime si auxiliare se va urmari dozarea corespunzatoare a acestor substante utilizate in proces. In acest sens vor trebui respectate conditiile impuse conform recomandarilor BAT.

In cazul aparitiei unor defectiuni ale utilajelor, echipamentelor din dotare, exista riscul afectarii proceselor tehnologice ce ar putea genera deseuri in cantitati mari, cu efect asupra calitatii factorilor de mediu.

## 4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Nu este cazul.

## 4.8. Cerinte caracteristice BAT

Prin tehnologia aplicata si ca urmare a echipamentelor din dotare, unitatea se incadreaza din punct de vedere al emisiilor generate in mediu spre limitele inferioare fara a crea un impact asupra acestuia. Prin managementul societatii aceasta se preocupa de reducerea consumurilor specifice, respectarea normelor impuse privind utilizarea materiilor prime, datorita caracterului acestora si de gestionare a deseurilor generate de la producere pina la eliminare de pe incinta fara a crea un impact asupra factorilor de mediu.

In acest sens, obiectivul se inscrie in categoria unitatilor cu impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu apa, aer, sol.

## 4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

Unitatea are implementat un sistem eficient de management al mediului avand prevazut in organigrama societatii un departament SSM coordonat de administratorul societatii. In acest sens societatea se preocupa pentru asigurarea conditiilor de sanatate si securitatea muncii, precum si pentru situatii de urgenta. Prin modul de organizare si prin responsabilitatile atribuite personalului se urmareste :

- reducerea consumurilor specifice de utilitati – energie electrica, gaz metan, apa potabila;

- gestionarea deseurilor si urmarirea minimizarii acestora;

-urmarirea nivelelor de emisii prin monitorizarea punctelor generatoare in vederea eficientizarii sistemelor de depoluare si limitarea acestora;

-functionarea instalatiilor la parametri proiectati, acestea fiind prevazute cu echipamente ce folosesc sisteme de control automat al parametrilor;

-dotarea cu utilaje prevazute cu dispozitive moderne de urmarire in cazul instalatiilor, echipamentelor,  ce lucreaza la parametri optimi.

## 4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Societatea, prin managementul de dezvoltare, are organizat un departament de protectie a mediului si securitate ce se ocupa cu obtinerea avizelor :

- Planul de prevenire şi stingere a incendiilor

- Planul de prevenire şi combatere a efectelor  fenomenelor meteorologice periculoase

-Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare.   Societatea are desemnat un responsabil ce se ocupa cu instruirea personalului in acest sens şi urmarirea aplicarii masurilor din planurile aprobate.

Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite sunt prezentate in tabelul urmator :

| Nr. | Tip de accident | Cauze potentiale | Impact potential | Probabilitate de producere | Risc estimat | Tehnici preventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Explozii | Avarie la cuptoarele de turnare fonta si otel | Pierderi umane | mica | mic | Intretinere corespunzatoare si respectarea programului de verificare si instruirea personalului |
|  |  |  | Pagube materiale |  |  |  |
| 2 | Incendii | Scurtcircuit electric; | Poluare atmosferica; Impact vizual; | mica | mic | Se vor respecta instructiunile de prevenire si interventie in caz de incendii |
|  |  | neglijenta; intretinere necores punzatoare a echipamente lor |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagube materiale |  |  | La acestea se adauga masurile de prevenire adoptate |

Situatiile de risc generate de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii, PSI, a legislatiei in vigoare privind protectia mediului:

- accidente de munca prin nerespectarea  prevederilor protectiei muncii in ceea ce priveste exploatarea utilajelor ce prezinta organe in miscare si a mijloacelor de transport;

- aparitia de incendii in cazul unor situatii de avarii;

- accidente de munca - electrocutări, arsuri, inhalatii de praf sau de gaze, striviri de elemente in cădere.

Este necesară securizarea locatiei pe toată perioada de functionare a obiectivului.

Se va institui un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor ca urmare a verificarilor tehnice periodice a instalatiilor.

Măsuri de reducere a riscului :

- instructajul periodic al personalului privind protectia muncii, PSI si protectia mediului

- verificarea starii tehnice a tuturor utilajelor  si echipamentelor la intrarea in schimb pentru a constata integritatea si buna lor functionare;

- verificarea periodica conform programului a instalatiilor electrice;

- stabilirea unor zone de interzicere a accesului prin aplicare de placute indicatoare cu insemne de pericol ;

- restrictionarea accesului persoanelor in unitate;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii de urgenta- calamitati naturale, cutremure. Planul va prevedea măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, solutii pentru minimizarea efectelor, asigurarea mijloacelor materiale pentru interventia in astfel de cazuri.

Planul de urgenta stabileste competentele specifice si procedurile de urmat in caz de accidente.

Urgenta apare ori de cate ori exista o situatie diferita de cea normala, de natura sa creeze o conditie de pericol, imediat sau potential, pentru persoane, mediu sau bunuri.

Planul de urgenta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- responsabilul pentru siguranta activitatii;

- personalul si atributiile lor specifice;

- sarcinile echipei de interventie pentru urgente;

- procedurile operative de tratare a diferitelor situatii;

- colaborarea cu echipele de interventie externe.

In conditiile respectarii tehnologiilor aplicate, a parametrilor tehnologici, a regimului de gestionare a deseurilor pe durata functionarii obiectivului se elimina riscul aparitiei unui impact cu afectarea calitatii factorilor de mediu.

In cazul aparitiei unor situatii accidentale, conducerea societatii va anunta telefonic APM Iasi si GNM Iasi.

## 4.8.3. Cerinţele relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

Avand in vedere natura proceselor tehnologice desfasurate si din analiza activitatii obiectivului, nu rezulta ape uzate tehnologice.

Sistemul de colectare, depozitare, valorificare/eliminare a deseurilor rezultate din procesele tehnologice, este organizat functie de natura acestora si de gradul de periculozitate cu respectarea prevederilor legale HG 856/2002 si Legea 211/2011.

EMISII SI REDUCEREA POLUARII

## 4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Procesele tehnologice se desfasoara in incinte inchise  prevazute cu sisteme de depoluare in vederea reducerii emisiilor de poluanti in atmosfera.

Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Poluanti | Echipament de depoluare | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- |
| Turnatoria de otel | Total pulberi in suspensie NOx SO2 CO Pb | Hidrociclon mar 28 Daer=38.000Nmc/h –cos HC H=10m si sistem de ventilatie acoperis cu H=10m | Existent |
| Turnatoria de fonta | Pulberi in suspensie Plumb | Hidrociclon mar 32 cu Daer=50.000Nmc/h –cos HC H=10m | Existent |
|  | Pulberi in suspensie | Sistem de ventilatie acoperis cu H=10m | Existent |

Hala tehnologica in zona turnatoriei de otel  este prevazuta cu 2 ventilatoare de perete pentru cuptorul cu inductie  cu Daer=35.000Nmc/h/buc si 2 ventilatoare in tavan cu Daer=15.000Nmc/h/buc.

In vederea retinerii pulberilor in zona de turnare a fontei, hala este dotata cu o baterie de desprafuire cu un debit de 10.000Nmc/h, constituita din:

-camera decantare cu un randament de cca 40%, cicloane uscate Dn 600mm, 2 nivele a cate 3 serii (in total 6 buc) cu un randament de 98%, ventilator V32T cu Daer=10.000Nmc/h.

Hala de productie in vederea retinerii pulberilor este dotata cu o instalatie de aspirare tip Norclean- NEL3RT cu sistem de captare cu cartuse filtrante si colectoare tip aspirator a emisiilor fugitive.

Sectorul turnatorie –polizare, este prevazut cu 12 carcase absorbante a emisiilor generate din operatia de polizare, instalatii de captare si filtrare cu filtre tip APSZ8.

Sectorul de dezbatere este prevazut cu doua gratare vibratoare inertiale in cascada colecteaza pulberile generate din activitate. Sistemul este dotata si cu o tubulatura pentru captarea si dirijarea pulberilor in cabina dezbatatorului. Pulberile separate si decantate sunt preluate prin sistemul de ventilatie al sectorului si dirijate la desprafuitorul hidraulic de la turnatoria de otel.

## 4.9.1. Emisii si reducerea poluarii

Prin natura activitatii ce se desfasoara in cadrul societatii sursele generatoare de poluare ale aerului sunt:

Surse punctiforme dirijate

-cuptor electric cu inductie prevazut cu doua creuzete cu capacitate de 1t/buc, ce genereaza emisii de gaze arse ce contin CO, NOx, SO2 si pulberi care sunt preluate prin intermediul a doua hote si dirijate catre hidrociclonul cu perdea de apa in vederea retinerii suspensiilor si gazelor emise rezultate din procesul de obtinere a otelului. Evacuarea aerului depoluat este realizata prin intermediul unui cos cu H=10m

-cuptor electric cu inductie prevazut cu doua creuzete cu capacitate de 2t/buc, ce genereaza emisii de pulberi si plumb care sunt preluate si dirijate catre hidrociclonul cu perdea de apa in vederea retinerii suspensiilor si gazelor emise rezultate din procesul de obtinere a fontei. Evacuarea aerului depoluat este realizata prin intermediul unui cos cu H=10m

Surse punctiforme nedirijate

-cuptor electric cu inductie prevazut cu doua creuzete cu capacitate de 1t/buc, ce genereaza emisii de gaze arse ce contin CO, NOx, SO2 si pulberi care sunt preluate prin intermediul sistemului de ventilatie din tavan- 2 ventilatoare, cu H=10m

-zona de amplasare a cuptorului pentru otel este dotata cu ventilatoare de perete- 2buc

-cuptor electric cu inductie prevazut cu doua creuzete cu capacitate de 2t/buc, ce genereaza emisii de plumb si pulberi care sunt preluate prin intermediul sistemului de ventilatie din tavan- 2 ventilatoare, cu H=10m

-hala de productie este prevazuta cu o baterie de desprafuire in vederea retinerii pulberilor

-de la dezbaterea cu gratare vibratoare inertiale in cascada rezulta pulberi ce sunt preluate printr-un sistem de captare si un sistem de decantare- separare a pulberilor si sistem de ventilatie- desprafuitor hidraulic

-din operatia de sablare piese turnate rezulta pulberi ce sunt captate, filtrate si decantate in sistemul propriu de captare

-din operatia de polizare rezulta pulberi ce sunt dirijate catre instalatia de captare si filtrare

Emisii fugitive

-sistemul de receptie si manipulare materii prime, auxiliare, intretinerea instalatiilor de depoluare genereaza emisii fugitive-pulberi in suspensie

-hala de productie a turnatoriei este ventilata in mod natural prin usi de acces, luminatoare

-circulatia mijloacelor auto din incinta genereaza emisii de  gaze arse  ce contin CO, pulberi, NOx.

Conform L 278/2013 privind emisiile industriale, procesul de turnare otel si fonta- instalatie IPPC, este dotat cu echipamente specifice de depoluare astfel incat impactul produs asupra mediului este negativ neseminificativ, conducand la cresterea competitivitatii societatii.

Valorile limita de emisie se incadreaza in prevederile BAT, cuprinse in Referintele despre cele mai bune tehnici disponibile (BREF) specifice  turnatoriilor de fonta si otel.

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Turnatoria de otel | Total pulberi in suspensie NOx SO2 CO Pb | Total pulberi in suspensie NOx SO2 CO Pb | Emisii la cosul de dispersie a hidrociclonului si ventilatie acoperis hala | Cos dispersie H=10m |
| 2. Turnatorie fonta | Pulberi in suspensie Plumb | Pulberi in suspensie Plumb | Emisii la cosul de dispersie a hidrociclonului | Cos dispersie H=10m |
|  | Pulberi in suspensie | Pulberi de suspensie | Emisii la cosul de dispersie a ventilatiei acoperis hala | Cos de dispersie H=10m 1H=10m |

Prin modul de desfasurare a procesului tehnologic cu aplicarea celor mai bune tehnici se urmareste manipularea si depozitarea materialelor, controlul proceselor,  intretinerea echipamentelor de depoluare.

## 4.9.2.Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesară monitorizarea profesională/ocupaţională (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientală (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Conform managementului societatii se vor efectua masuratori periodice privind concentratia noxelor pe locurile de munca, valorile acestora urmind a se situa in limitele admise conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Protectiei Muncii.

Descrieţi gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate în diferite zone ale amplasamentului.

Echipament de lucru: salopeta, cizme, bonete, manusi, halate, ochelari, antifoane, bocanci , masca protectie respiratorie..

## 4.9.3. Echipamente de depoluare

Pentru fiecare fază relevantă a procesului/punct de emisie şi pentru fiecare poluant, indicaţi echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeţi amplasarea sistemelor de ventilare şi supapele de siguranţă sau rezervele. Unde nu există, menţionaţi că nu există.

Corespunzator naturii proceselor si fluxurilor tehnologice, activitatea se desfasoara in incinte inchise prevazute cu dotari si echipamente de depoluare ce conduc la reducerea poluantilor emisi in aer.

Pentru realizarea unui climat corespunzator de lucru in incintele tehnologice, pentru reducerea emisiilor generate in atmosfera, obiectivul este dotat cu sisteme de colectare, retinere si evacuare poluanti, fiind prevazute cu tubulaturi de transport prevazute cu filtre de retinere, hidrocicloane, cosuri de dispersie.

## 4.9.4. Studii de referinta

Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată  metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular?

Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi          
finalizate.

Nu este cazul.

## 4.9.5 COV

Acolo unde există emisii de COV, identificaţi principalii constituenţi chimici ai emisiilor şi evaluaţi ce se întâmplă cu aceste substanţe chimice în mediu.

Prin tehnologia aplicata nu se utilizeaza produse cu continut de COV si nu rezulta emisii de compusi organici volatili.

## Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul materiilor prime utilizate?

Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate.

Nu este cazul.

## 4.9.7.Eliminarea penei de abur

Nu este cazul.

## 4.10. Minimizarea emisiilor fugitive in aer

Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. staţia de preepurare a apelor uzate, instalaţie de tratare/acoperire a suprafeţelor); | NU | --- | --- |
| Zone de depozitare (de ex.containere, halda, lagune etc.); | NU | --- | Deseurile generate din proces sunt depozitate pe durata limitata in spatii amenajate sau pe platforme betonate. |
| Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport | DA - pulberi | --- | in cazul descarcarii materiilor prime |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | DA -pulberi | --- | in cazul vehicularii materiei prime |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare | DA | --- | 2% |
| Sisteme de conducte şi canale (de ex.pompe, valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.) | NU | --- | --- |
| Deficienţe de etanşare/etanşare slaba | NU | --- | --- |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apă); Posibilitatea ca emisiile să evite echipamentul de depoluare a aerului sau a staţiei de epurare a apelor | NU | --- | --- |
| Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor în caz de avarie | DA* | --- | --- |

*Prin planul de masuri privind poluarile accidentale sau avariile la instalatii se vor stabili masurile ce trebuiesc luate fara a afecta factorii de mediu.

## 4.10.1. Studii

Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii.

Nu este cazul.

## 4.10.2. Pulberi si fum

Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;

Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

▪ Reţinerea pulberilor de la operaţiile tehnologice. Posibilitatea de recirculare a pulberilor trebuie analizată;

Prin natura procesului tehnologic activitatea se desfasoara in incinte inchise, pulberile generate din proces sunt dirijate prin tubulaturi catre instalatiile de depoluare din dotarea instalatiei.

▪ Acoperirea rezervoarelor;

Nu este cazul.

▪ Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Unitatea este dotata cu spatii de depozitare inchise amenajate corespunzator.

▪ Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.;

Nu este cazul.

▪ Curăţarea roţilor autovehicolelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi împrăştierea de către vânt);

Da, curatirea rotilor autovehiculelor ce transporta materii prime si auxiliare.

▪ Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Da, benzi transportoare- 15 buc.

▪ Curăţenie sistematică;

Intretinerea si curatirea echipamentelor, precum si a halei tehnologice este eficienta avand in vedere sistemul de realizare a pardoselilor din materiale corespunzatoare, continui, fara rugozitati, cu pante de scurgere spre reteaua de canalizare ape uzate.

Ariile betonate din incinta obiectivului sunt de asemeni curatate si intretinute prin igienizare cu apa.

Prin modul de respectare a programului de igienizare a incintelor se evita generarea de praf si pulberi, concentratiile acestora situandu-se spre limitele inferioare ale valorilor recomandate prin legislatia in vigoare.

▪ Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.

## Instalatiile de captare a poluantilor sunt prezentate in capitolul 4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

## 4.10.3. COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza:

Nu este cazul.

## 4.10.4. Sisteme de ventilatie

Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează:

Pentru realizarea unui climat corespunzator de lucru in incinta tehnologica, cat si pentru reducerea emisiilor generate in atmosfera pulberi, obiectivul este dotat cu sisteme de captare si retinere pulberi.

| Identificati fiecare sistem de ventilatie | Tehnici utilizate pentru minimalizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Hala tehnologica | -ventilatie naturala -sistem de exhaustare aer –ventilatoare de tavan si de perete |

## 4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

## 4.11.1. Sursele de emisie

Descrieţi după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursă de apă uzată

| Sursa de apa uzata | Metode de minimalizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | Monitorizarea consumurilor de apa potabila si reducerea consumului prin recirculare | Nu este cazul | Reteaua de canalizare interna SC ASAM SA cu trecere prin separatorul decantor |

## 4.11.2. Minimizare

Justificaţi cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzată nu este reutilizată sau recirculată

In ceea ce priveste modul de colectare si evacuare ape uzate  de pe incinta obiectivului, acestea sunt colectate prin retele de canalizare interne cu dirijare caminul final cu descarcare in separatorul decantor ce apartine SC ASAM SA .

Apele preepurate sunt dirijate catre reteaua de canalizare stradala cu descarcare in Statia de epurare a municipiului.

In vederea aplicarii celor mai bune tehnici disponibile societatea urmareste consumul de apa potabilă în activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului. In acest sens se impune respectarea planului de intretinere si verificare a instalatiilor.

## 4.11.3. Separarea apei meteorice

Confirmaţi că apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificaţi orice zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă.

Apele meteorice de pe platformele betonate circulabile sunt preluate in sistem divizor si evacuate in sistem unitar impreuna cu apele uzate menajere.

Se impune verificarea permanenta a starii retelelor de canalizare pentru a se evita eventualele infiltratii in sol si panza freatica in cazul aparitiei unei defectiuni tehnice.

## 4.11.4. Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi o justificare pentru faptul că efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat).

Calitatea apelor uzate evacuate in sistem unitar, menajere si pluviale se va incadra in ceea ce privesc concentratiile de poluanti in limitele maxime admise conform NTPA 002/2002, HG 352/2005.

Din activitate nu rezulta ape uzate tehnologice.

### 4.11.4.1. Studii

Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de emisie din Secţiunea 13?

Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate.

Nu este cazul.

## 4.11.5. Compozitia efluentului

Identificaţi principalii compuşi chimici ai efluentului preepurat (inclusiv sub forma de CCO) şi ce se întamplă cu ei în mediu.

Din activitatea desfasurata pe amplasament apele uzate menajere si pluviale sunt evacuate in sistem unitar catre reteaua de canalizare a SC ASAM SA cu trecere printr-un separator decantor de substante extractibile.

Indicatorii specifici a acestora inainte de descarcare in reteaua de canalizare, caminul final, se vor incadra in limitele impuse prin NTPA 002/2002, HG 352/2005.

| pH | 6,5-8,5 |
| --- | --- |
| Temperatura | 40 °C |
| Materie in suspensie | 350 mg/l |
| CBO5 | 300mg/l |
| CCO-Cr | 500mg/l |
| Ptotal | 5mg/l |
| Azot amoniacal | 30mg/l |
| Substante extractibile | 30mg/l |
| Sulfuri si hidrogen sulfurat | 1mg/l |
| Detergenti sintetici | 25mg/l |
| Fenoli | 30mg/l |

Debitul de ape uzate evacuate in reteaua de canalizare este de 5760mc/an.

| Component-in special sub forma CCO | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/unitate de timp kg/zi | Concentratie conf. NTPA 002/2002, HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCOCr | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 2.880 | 500 |
| CBO5 | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 1.728 | 300 |
| pH | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | --- | 6,5-8,5 |
| H2S si sulfuri | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 5,76 | 1 |
| NH4 | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 172,8 | 30 |
| Fosfor total | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 28,8 | 5 |
| Substante extractibile | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 172,8 | 30 |
| Detergenti sintetici | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 144 | 25 |
| Fenoli | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 172,8 | 30 |
| SET | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 172,8 | 30 |
| Materii in suspensii | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 2.016 | 350 |
| Zinc | Camin final al retelei interne de canalizare | Bazin separator decantor –SC ASAM SA cu dirijare Statia de epurare a municipiului | 2,88 | 1,0 |

## 4.11.6. Studii

Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu  şi impactul acestor evacuări? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la  care vor fi finalizate.

Nu este cazul.

## 4.11.7. Toxicitate

Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul preepurat.

Apele uzate au caracter menajer si sunt descarcate catre Statia de epurare a municipiului cu incadrarea principalilor indicatori specifici in limitele admise conform NTPA 002/2002 HG352/2005, in baza contractului incheiat.

## 4.11.8. Reducerea CBO

În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează direct în ape de suprafaţă care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Dacă nu vă propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi.

Valoarea concentratiilor substantelor organice exprimate prin CCOCr si CBO5  din apele uzate evacuate  se incadreaza in limitele maxime admise conform NTPA 002/2002, HG352/2005.

Pe amplasamentul SC ASAM SA exista un separator decantor de grasimi si uleiuri, bicompartimentat.

## 4.11.9. Eficienta statiei de epurare orasenesti

Dacă apele uzate sunt epurate în afara amplasamentului, într-o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, demonstraţi că: epurarea realizată în această staţie este la fel de eficientă ca şi cea care ar fi fost realizată dacă apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazată pe reducerea încărcării (şi nu concentraţiei) fiecărui poluant în apa epurată evacuată.

Prin procesul de epurare in statia de epurare, avind in vedere debitul si concentratiile poluantilor evacuati din apele uzate, exprimate prin substante organice, ioni amoniu, detergenti, SET, zinc acestea se incadreaza in limite admise conform NTPA 002/2002, HG352/2005 fara a afecta functionarea statiei la parametrii optimi.

| Parametru | Modul in care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale | --- |
| Poluanti organici persistenti | --- |
| Saruri si alti compusi anorganici | --- |
| CCO | --- |
| CBO | --- |

## 4.11.10. By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstraţi că probabilitatea ocolirii staţiei de epurare a apelor uzate (în situaţii de viituri provocate de furtună sau alte situaţii de urgenţă) sau a staţiilor intermediare de pompare din reţeaua de canalizare este acceptabil de redusă .

| % din timp cât staţia este ocolită | 0% |
| --- | --- |
| O estimare a încărcării anuale crescute cu metale şi poluanţi persistenţi care vor rezulta din by-pass-ar | --- |
| Planuri de acţiune în caz de by-pass-are, cum ar fi cunoaşterea momentului în care apare, replanificarea unor activităţi cum ar fi curăţarea sau chiar închiderea atunci când se produce by-pass-area | --- |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta în mod negativ staţia de epurare şi ce acţiuni (de ex. bazine de retenţie, monitorizare, descărcare fracţionată etc.) sunt luate pentru a o preveni | --- |
| Valoarea debitului de asigurare la care staţia de epurare orăşenească va fi by-pass-ată | --- |

### 4.11.10.1. Rezervoare tampon

Demonstraţi că este asigurată o capacitate de stocare tampon sau arătaţi modul în care sunt rezolvate încărcările maxime fără a supraîncărca capacitatea staţiei de epurare

Apele uzate sunt dirijate catre separatorul decantor a SC ASAM SA.

## 4.11.11. Epurarea pe amplasament

Pe amplasamentul SC EURO CASTING SRL nu se efectueaza operatii de preepurare sau epurare, apele uzate fiind dirijate catre separatorul decantor de pe Platforma SC ASAM SA.

## 4.12. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

## Colectarea apelor uzate menajere si pluviale  se realizeaza prin retele de canalizare interne in sistem divizor si evacuare in sistem unitar in caminul final.

## 4.12.1. Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta Kg/an | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate, posibile infiltratii din reteaua de canalizare interna (tehnologice, menajere) | Suspensii | ---- | --- |
|  | CCOCr | ---- | --- |
|  | CBO5 | ---- | --- |
|  | SET | ---- | --- |
|  | Cu | ---- | --- |
|  | Zn | ---- | --- |
|  | NH4 | ---- | --- |

La data intocmirii documentatiei sistemul de colectare a apelor uzate generate, este verificat periodic cu respectarea programului de intretinere si reparatii. In acest mod se evita situatiile de risc a infiltratiilor de ape uzate in sol, subsol si pinza freatica cu afectarea calitatii acestora.

## 4.12.2. Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizaţi planul (planurile) de amplasament, care identifică traseul tuturor drenurilor conductelor şi canalelor şi al rezervoarelor de depozitare subterane din instalaţie. (Dacă acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceţi o simplă referire la acestea). | DA |  | Obiectivul este prevazut cu retele de colectare ape uzate cu dirijarea catre caminul final situat la limita propietatii |
| Pentru toate conductele, canalele şi rezervoarele de depozitare subterane confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: ▪ izolaţie de siguranţă ▪ detectare continuă a scurgerilor ▪ un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV-CCTV care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani) | DA --- DA | Verificari periodice a bazinului de apa potabila si a starii tehnice ale sistemului de canalizare | DA --- DA |

## 4.12.3. Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Există un proiect de program pentru asigurarea calităţii, pentru inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie care ia în considerare: ▪ capacităţi; ▪ grosime; ▪precipitatii; ▪ material; ▪ permeabilitate: ▪stabilitate/consolidare; ▪ rezistenţă la atac chimic; ▪ proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea calităţii construcţiei | Da Da Da Da Da Da Da Da Da |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel? | Da |  |

## 4.12.4. Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zonă în care există posibilitatea ca activităţile să polueze apa subterană, confirmaţi că structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi că straturile izolatoare corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformează, indicaţi data până la care se vor conforma. Introduceţi referinţele corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeţi tabelul dacă este necesar.

Zone potenţiale de poluare

| Cerinta | De ex. zona de descarcare a rezervoarelor | De ex. depozit de materii prime | De ex. depozit de produse | De ex. depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| ▪ suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | DA | DA | DA | DA |
| ▪ cuve etanşe de reţinere a deversărilor | DA | DA | DA | DA |
| ▪ îmbinări etanşe ale construcţiei | DA | DA | DA | DA |
| ▪ conectarea la un sistem etanş de drenaj | DA | DA | DA | DA |

## 4.12.5. Cuve de retentie

Corespunzator activitatii desfasurate pe amplasament zonele de depozitare materii prime, produs finit si subproduse sunt amenajate corespunzator in incinte inchise in vederea reducerii posibilitatii de poluare a solului, subsolului si panzei freatice, fara legatura cu reteaua de canalizare.

In prezent din analiza dotarilor existente ale obiectivului se pot concluziona urmatoarele:

-reteaua de canalizare cu caminele aferente din incinta asigura preluarea debitelor de apa uzata ce urmeaza a fi evacuate. In cadrul societatii s-a stabilit un program de verificare periodica a starii tehnice a acestora, de igienizare si intretinere corespunzatoare

-prin programul de monitorizare prevazut se urmareste calitatea apelor uzate  inainte de evacuare in reteaua de canalizare cu descarcare in Statia de epurare.

| Cerinta | Bazin betonat de apa potabila |
| --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate. Sa nu aiba orificii de iesire si sa se scurga-colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | DA |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafetele de siguranta | DA |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | DA |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a acestora | DA |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod , sub control manual in caz de contaminare | DA - periodic conform programului de curatire si verificare |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata | -- |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie, unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Da |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie (in mod normal vizual dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | --- |

## 4.12.6. Alte riscuri asupra solului

Conform profilului de activitate si a dotarilor prevazute in proiect activitatea se desfasoara in incinte inchise si platforme betonate, prevazute cu pardoseli betonate si retele de preluare a apelor uzate generate.

Pe amplasamentul obiectivului nu exista alte depozite pentru materiale ce ar putea constitui surse de poluare a solului si subsolului in conditiile respectarii masurilor de depozitare impuse.

## 4.13. Emisii in ape subterane

Nu este cazul

## 4.13.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

Nu este cazul.

## 4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:

▪ Frecvenţa controlului şi personalul responsabil

Permanent,  departament SSM

▪ Cum se face întreţinerea

Periodic, conform unui program stabilit

▪ Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?

Da.

## 4.14. Mirosul

Procesele tehnologice ce se desfasoara in cadrul obiectivului  nu sunt generatoare de mirosuri.

Procesele se desfasoara in incinte inchise, acestea fiind prevazute cu sisteme de depoluare aer si  ventilatie naturala.

Din datele statistice si din masuratori efectuate in arealul analizat,  se poate concluziona ca emisiile de poluanti in atmosfera se realizeaza in mod controlat, impactul acestora asupra factorului de mediu aer este negativ nesemnificativ in conditiile respectarii exploatarii corespunzatoare a instalatiilor de depoluare aer.

Referitor la cele mai bune tehnici prin desfasurarea proceselor tehnologice prin metodele de operare se urmareste  pastrarea valorilor limita ale emisiilor si a impactului produs asupra mediului.

## 4.14.1. Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Nu este cazul.

## 4.14.2. Receptori

Nu au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului intrucat emisiile de poluanti ce genereaza un disconfort in zona sunt minime si la intervale mari de timp.

In ceea ce priveste limitarea zonei de protectie sanitara si a distantelor minime de protectie fata de zonele locuite ordinul ORD MS 119/2014 nu precizeaza distanta minima.

Amplasamentul obiectivului fata de zonele locuite este de cca 180m.

4.14.3. Surse/emisii Nesemnificative

#### 4.14.3.1. Surse de mirosuri

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate | Descrieti sursele de emisii punctiforme | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor | Descrie ti masuri le care trebuie luate pentru respectarea baturi lor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Nu este cazul.

### 4.14.4. Declaratie privind managementul mirosurilor

In ceea ce privesc tehnologiile aplicate, cât şi modul de respectare a acestora, dotările cu care au fost prevăzute instalaţiile, cât şi respectarea regimului tehnologic, acestea nu genereaza mirosuri.

In cazul deseurilor provenite din activitate se respecta modul de depozitare si programul de eliminare de pe amplasament prin intermediul  societatilor abilitate in baza contractelor incheiate, durata de stationare fiind limitata in spatii special amenajate cu respectarea normelor in vigoare.

## 4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

Descrieţi succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanţi în aer, apă şi sol şi pentru reducerea zgomotului.

Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

Prin natura activitatii desfasurate, impactul produs asupra factorilor de mediu poate fi diminuat prin selectarea datelor si monitorizarea emisiilor evacuate in atmosfera. In acest sens se va urmari diminuarea emisiilor de poluanti odata cu respectarea parametrilor tehnologici ca urmare a dotarii obiectivului.

Alegerea tehnologiei de turnare a otelului si fontei in cuptoare electrice  conduc la obtinerea unui nivel inalt de protectie a mediului inconjurator.

Sistemul de management al mediului aplicat in cadrul societatii este organizat si consta in modul de colectare si depozitare selectiva a deseurilor generate din activitate cu depozitarea temporara a acestora pana la valorificarea/eliminarea de pe incinta fara a afecta calitatea factorilor de mediu.

In vederea reducerii emisiilor de pulberi in aer generate din activitate la un nivel de 5-20mg/Nmc obiectivul a fost dotat cu echipamente de de depoluare, conducand la un impact negativ nesimnificativ asupra mediului si cresterea competitivitatii societatii.

Sursele generatoare de zgomot din cadrul societatii EURO CASTING SRL a carei activitate se incadreaza in domeniul turnarii otelului si  fontei sunt :

-functionarea utilajelor ce prezinta organe in miscare (pompe, compresoare, ventilatoare, dezbatatoare)

-manipularea materiilor prime utilizate in procesul de obtinere a fontei si otelului

-activitatea tehnologica din cadrul sectiei tehnologice de fabricatie-operatii mecanice

-circulatia auto din incinta unitatii.

Conform HG1756/2006, echipamentele cu functionare in spatii deschise, vor trebui sa aiba agrementul din punct de vedere al nivelului de zgomot cu respectarea conditiilor impuse.

Avand in vedere ca procesele tehnologice din cadrul societatii se desfasura in hala inchisa, utilajele generatoare de zgomot si vibratii fiind montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor , nivelul intensitatii zgomotului este diminuat.

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui  mentinute in stare corespunzatoare conducand la diminuarea nivelului de zgomot.

Din datele prezentate se poate concluziona ca impactul generat prin activitatea desfasurata asupra factorului de mediu aer este negativ nesemnificativ, in conditiile respectarii tehnologiilor de fabricatie pe fluxuri.

Avand in vedere limitele impuse prin normativele in vigoare privind nivelul de zgomot generat, unitatea nu este un perturbator al habitatului, ca urmare a dotarilor si echipamentelor, a activitatii desfasurate in incinte inchise,  precum si a tehnologiilor aplicate.

Cele mai bune tehnici disponibile constau in reducerea emisiilor de zgomot de la sursele relevante din procesele de productie de fonta si otel utilizand urmatoarele tehnici in functie de conditiile locale:

-aplicarea unei strategii de reducere a nivelului de zgomot

-carcasarea operatiilor sau a unitatilor generatoare de zgomot

-izolarea operatiilor care produc vibratii

-izolarea fonica a cladirilor in zonele generatoare de zgomot

Conform managementului de mediu, societatea are obligatia de a asigura un nivel inalt de protectie a mediului incluzand minimizarea poluarii de lunga durata. De asemenea, o importanta majora o au informatiile legate de functionarea instalatiilor din dotare comparativ cu noutatile in domeniu ceea ce vor trebui sa conduca la posibilitatea schimbarii in timp si reactualizarea limitelor la emisii conform programului de monitorizare.

# 5.MINIMALIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

## 5.1. Surse de deseuri

| Referinta deseului | Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | Identificati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) Periculoase, nepericuloase, inerte | Cuantificati fluxurile de deseuri | Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? -traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Executie modele si miezuri | Miezuri si forme de turnare Cod 10 09 08 | N | 2.760t | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii |
| 2 | Turnatorie otel si fonta | Zgura de topire de la turnatorie Cod 10 09 03 | N | 40 t | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii |
| 3 | Intretinere utilaje ce prezinta organe in miscare | Ulei uzat Cod 13 02 07* | P | 120 kg | Depozitare in recipienti in spatii amenajate in vederea eliminarii |
| 4 | Procesul de intretinere | DEEE Cod 20 01 21* | P | a)20kg b)15 kg | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii |
| 5 | Deseuri din mase plastice | Mase plastice Cod 15 01 02 | N | 1,5 to | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii |
| 6 | Deseuri de ambalaje metalice | Ambalaje metalice Cod 15 01 04 | N | 500 Kg | Depozitare in spatii amenajate in vederea eliminarii |
| 7 | Activitate administrativa | Deseuri biodegradabile Cod 20 03 01 | N | 8 t | Depozitare in eurocontainere pe platforma betonata in vederea eliminarii |

# 5.2. Evidenţa deşeurilor

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | DA |
| Cantitate | Miezuri si forme de turnare-2.760t Zgura de topire de la turnatorie- 40 t Ulei uzat-120kg DEEE- 35kg Mase plastice –1,5 t/an Ambalaje metalice- 500kg Deseuri municipale -8t |
| Natura | Nisip, bentonita, apa Otel, fonta, feroaliaje Ulei mineral Filament, mercur, sticla Polipropilena Deseuri feroase Celuloza minerale |
| Origine (acolo unde este relevant) | Din tehnolologia de turnare otel si fonta si a tehnologiilor de obtinere modele si miezuri, activitati administrative. |
| Destinaţie (Obligaţia urmăririi - dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Deseuri nepericuloase rezultate sunt preluate de societati abilitate in vederea valorificarii/eliminarii in baza contractelor incheiate Deseuri periculoase generate sunt preluate prin societati abilitate in vederea eliminarii si distrugerii acestora in baza contractelor incheiate |
| Frecvenţa de colectare | Periodic, functie de natura si sursa generatoare a deseurilor in baza contractelor incheiate |
| Modul de transport | Auto |
| Metoda de tratare | Nu |

# 5.3. Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare? | Proximitatea fata de cursuri de ape: -zone de interes public/vulnerabile la vandalism identificarea masurilor necesare pentru minimalizarea riscurilor | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spatiu amenajat in incinta halei | Miezuri si forme de turnare | Da | Pe platforma betonata | Zona este securizata, fiind situata in incinta inchisa |
| Spatiu amenajat in incinta halei | Zgura de topire de la turnatorie | Da | Pe platforma betonata | Zona este securizata, fiind situata in incinta inchisa |
| Spatiu amenajat in incinta halei | Ulei uzat | Da | Butoaie metalice pe platforma betonata | Zona este securizata, fiind situata in incinta inchisa |
| Spatiu amenajat in incinta halei | DEEE | Da | Containere speciale | Zona este securizata, fiind situata in incinta inchisa |
| Spatiu amenajat in incinta halei | Mase plastice | Da | Zona este securizata, fiind situata in incinta inchisa | Zona este securizata, fiind situata in incinta inchisa |
| Spatiu amenajat in incinta halei | Ambalaje metalice | Da | Zona este securizata, fiind situata in incinta inchisa | Zona este securizata, fiind situata in incinta inchisa |
| Platforma betonata in exteriorul halei-container specializat | Deseuri municipale | Da | Incinte betonate | Spatii depozitare |

# 5.4.Cerinte speciale de depozitare

| Material | Categoria de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) Sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miezuri si forme de turnare | A, AA | D/I | N | N | D |
| Zgura de topire de la turnatorie | A, AA | D/I | N | N | D |
| Ulei uzat | A, AA | D/I | N | N | D |
| DEEE | A, AA | D/I | N | N | D |
| Mase plastice | A,AA | D/I | N | N | D |
| Ambalaje metalice | A,AA | D/l | N | N | D |
| Deseuri biodegradabile | AA | D/I | N | N | D |

A - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.

B - Aceste materiale este probabil să degaje pulberi şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare.

C - Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

# 5.5. Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare: ▪ prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi; ▪ inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | DA – in cazul deseurilor de uleiuri uzate DA |
| Este implementată o procedură documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | DA |

5.6.Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati optiunile utilizate sau propuse in instalatie |  |  |
|  |  |  |  | Reciclare/ Recuperare/ eliminare | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este „eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic |

5.7. Deseuri de ambalaje

| Material |  | Deseuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Sticla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic |  | 1,5t/an |  |  |  |  |  | 1,5t/an | 1,5t/an |
| Hartie, carton |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |
| Metal | aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | otel | 0,5t/an | 0,5t/an |  |  |  |  |  | 0,5t/an |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 2,0t/an | 0,5t/an |  |  |  |  | 1,5t/an | 2,0t/an |

# 6. ENERGIE

# 6.1. Cerinte energetice de baza

## 6.1.1. Consumul de energie

Consumul anual de energie necesar desfasurarii activitatilor in cadrul societatii este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie, pentru activitatea desfasurata:

| Sursa de energie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizata, MWh |  | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reţeaua publică | 9.600Mwh/an |  | --- | 100% |
| Electricitate din altă sursă*) | --- |  | --- | --- |
| Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe amplasament (a)*) | --- |  | --- | --- |
| Gaz metan | 1.207 Mwh/an |  | --- | 100% |
| Motorina | --- |  | --- | --- |
| Cărbune | --- |  | --- | --- |
| Altele (Operatorul/titularul activităţii trebuie să specifice) | --- |  | --- | --- |
| Tip de inforamatii (tabel, diagrama, bilant energetic) |  | Numarul documentului respectiv |  |  |
| Din consumurile contorizate Energie electrica |  | Contract cadru nr.66/23.07.2014 pentru furnizarea energiei electrice incheiat cu SC ASAM SA Iasi |  |  |
| Gaz metan |  | Contract cadru nr.66/23.07.2014 pentru furnizarea gazului metan incheiat cu SC ASAM SA Iasi |  |  |

## 6.1.2. Energie specifica

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) specificati unitatile adecvate | Descrierea fundamentelor CSE Aceste atrebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumatorul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie electrica | 1,92Mwh/t de produs | --- | --- |
| Gaz metan | 0,241Mwh/t de produs | --- | --- |

## 6.1.3. Intretinere

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că aveţi implementat un sistem documentat şi faceţi referire la acea documentaţie, astfel încât el să poată fi inspectat pe amplasament de către GNM/alte autorităţi competente responsabile conform legislaţiei în vigoare; sau

2) Declararea intenţiei de a implementa un astfel de sistem documentat şi indicarea termenului până la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie să fie acoperit de perioada prevăzută în Planul de măsuri obligatorii; sau

3)Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarie a energiei pentru urmatoarele componente? (acolo unde este relevant) | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer condiţionat, proces de refrigerare şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii, întreţinerea evaporatorului/condensatorului); | Da | Da | Controlul temperaturii pe faze de fabricatie |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Da | Da | Diagrame energetice |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Da | Da | Sistem automat pentru siguranta in functionare |
| Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, izolaţii); | Nu | --- | --- |
| Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde; | Da | Da | Sistemul automat de verificare a parametrilor si de urmarire a furnizarii apei calde |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da | --- | --- |
| Întreţinerea boilerelor de ex. optimizarea excesului de aer; | Nu | --- | --- |
| Alte forme de întreţinere relevante pentru activităţile din instalaţie. | Da | --- | Apa calda este racita prin intermediul ventilatoarelor externe |

# 6.2.Masuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

Completaţi tabelul prin:

1)Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2)Declararea intenţiei de conformare şi indicarea termenului până la care o veţi face în cadrul Planului de măsuri obligatorii a activităţii analizate; sau

3)Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte (acolo unde este relevant) | Da | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur,a recipienţilor şi conductelor încălzite | Da | --- | Mentinerea regimului termic la operatiile de turnare fonta si otel si tratament termic-termocuple |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii | Da | --- | Izolatie cu caramizi refractare |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. | --- | --- |  |
| Alte măsuri adecvate -automatizarea sistemului de ventilatie | --- | -- | --- |

### 6.2.1. Masuri de service al cladirilor

Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea datei până la care o veţi face în cadrul programului dumneavoastră de modernizare; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă pentru activităţile desfăşurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant) | Da/nu | Nu este relevant | Informatii suplimetare (documente de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există o iluminare artificială adecvată şi eficientă din punct de vedere energetic | Da | --- | Sunt aplicate |
| Există sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: ▪ Încălzirea spaţiilor ▪ Apă caldă ▪ Controlul temperaturii ▪ Ventilaţie ▪ Controlul umidităţii | Da Da Da Da Nu | --- --- --- --- --- | Sunt aplicate |

# 6.3. Eficienta energetica

Un plan de utilizare eficientă a energiei este furnizat mai jos, care identifică şi evaluează toate tehnicile care să conducă la utilizarea eficientă a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin autorizaţie.

In cadrul societatii se urmareste utilizarea eficienta a energiei cu incadrarea consumurilor specifice in limite si posibilitatea de reducere a acestora.

Societatea, prin managementul de dezvoltare, are prevazuta urmarirea consumurilor specifice, diminuarea acestora cu incadrarea in limitele recomandate de legislatia europeana.

Cuantificarea consumului de energie din cadrul societatii este o sarcina in cadrul  managementului societatii intrucat organizarea si functionarea acestor sisteme, cat si tehnologiile aplicate in sistemul de productie conduc la un consum energetic ce depinde de modul de organizare si caracteristicile structurale.

Consumul de energie si variabilitatea acestuia depinde de controlul si respectarea parametrilor tehnologici de functionare a instalatiilor, monitorizarea acestor consumuri.

Consumurile de energie sunt variabile depinzand de natura si tipul echipamentelor folosite, de masurile de economisire a energiei, precum si de pierderile de pe retea.

## 6.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul prin:

1)Confirmarea faptului că măsura este implementată, sau

2)Declararea intenţiei de a implementa măsura şi indicarea termenului de aplicare a acesteia; sau

3)Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea căldurii din diferite părţi ale proceselor, de ex. din soluţiile de vopsire. | Nu | --- |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienţă pentru minimizarea energiei necesare uscării | Nu | --- |
| Minimizarea consumului de apă şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei. | Da | Consumul de apa potabila este contorizat gradul de recirculare fiind de 99,7 |
| Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi instalaţia). | Da | --- |
| Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distanţelor de pompare. | Da | Este prevazuta cu instalatii de pompare |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică. | Da | --- |
| Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii. | Nu | --- |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva probabilităţii sporite de producere a evacuărilor fugitive) | Da | --- |
| Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc | Da | --- |
| Procesare continuă în loc de procese discontinue | Nu | --- |
| Valve automate | Nu | --- |
| Valve de returnare a condensului | Nu | --- |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Da | --- |
| Altele | Da | Racirea apei calde cu aer prin intermediul ventilatoarelor externe |

# 6.4. Alternative de furnizare a energiei

Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul astfel:

1. Confirmaţi faptul că măsura este implementată; sau

2.Declaraţi intenţia de a implementa măsura şi indicaţi termenul de punere în practică; sau

3.Expuneţi motivul pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare. |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unităţilor de co-generare; | Nu | Nu |
| Recuperarea energiei din deşeuri; | Nu | Nu |
| Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. | Nu | Nu |

Conform celor mai bune tehnici disponibile reducerea consumului de energie se poate realiza prin turnarea continua a fontei si otelului, atunci cand calitatea si gama de produse permite acest lucru.

# 7.ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

# 7.1.Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase - SEVESO.

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor HG 804/2007 ce transpune Directiva SEVESO | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? -nu este cazul | ---- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor HG 804/2007 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? -nu este cazul | ---- |

## 7.2. Plan de management al accidentelor

Din analiza amplasamentului si a activitatii desfasurate in cadrul obiectivului, exista potentiale surse cauzatoare de accidente si avarii cu efecte asupra calitatii factorilor de mediu.

In acest sens, prin managementul de mediu au fost evidentiate principalele surse potentiale de accidente, precum si masurile prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimalizat.

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avarii la instalatiile hidroedilitare | Redusa | Poluarea solului, subsolului si panzei freatice | Exploatarea corespunzatoare a retelelor de colectare ape uzate cu respectarea programelor de verificarea periodica a retelelor de canalizare, respectarea programului de curatire trasee | Unitatea are elaborat un plan de interventii cu responsabilitati |
| Incendii-scurt circuit electric | Minima | Poluarea aerului, pagube umane si materiale | Intretinerea, exploatarea si verificarea corespunzatoare a echipamentelor electrice | Respectarea planului de interventii in caz de incendii |
| Avarie la cuptoarele de turnare fonta si otel | Minima | Poluarea aerului, pagube umane si materiale | Intretinerea si exploatarea corespunzatoare a echipamentelor de depoluare | Respectarea planului de verificare si a planului de interventie in caz de incendii |

# 7.3.Tehnici

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | RASPUNS |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substanţelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident | Da-in cazul materiilor prime si auxiliare prin procesele verbale de receptie si verificare a acestora. In cazul deseurilor prin respectarea conditiilor de gestionare de la producere pana la eliminare conform HG 856/2002, L211/2011 |
| depozitare adecvată | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
| alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control | Da |
| bariere şi reţinerea conţinutului | Da |
| cuve de retenţie şi bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4, 5.5 |
| izolarea clădirilor | Da |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi contorizarea încărcăturilor; | Da |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da |
| registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor |  |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice | Da - predare, preluare schimb, raport de activitate pe schimb |
| compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare | Da, prin analize periodice |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă | Nu |
| alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de control al nivelului | Da |
| ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Da- planuri de interventii in caz de poluari accidentale, calamitati, incendii |
| căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă | Da – Administrator societate Departament productie – mentenanta, productie, depozite Departament SSM |
| echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare | Nu |
| izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apă pluvială, prin reţele separate de canalizare | Reteaua de ape pluviale si cea de stingere incendii sunt realizate in sistem divizor. |
| Alte tehnici specifice pentru sector | --- |

# 8.Zgomot si vibratii

## 8.1. Receptori

| Indentificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia/sursa (sursele ) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuinte la distanta de 180m | 65dB(A) | Nu | Nu | 45-55db (A) | Nu |

## 8.2. Surse de zgomot

| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in Planul de masuri obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de turnare otel si fonta | 1 | Sistem de transport materii prime,produse finite, poduri rulante, ventilatoare, hidrocicloane | Nu | 50% | Întreţinere şi exploatare corespunzătoare. Amplasare pe sistem de preluare a vibratiilor. | – |
| Atelierul de polizare si sablare | 2 | Pompe, compresor, poduri rulante, sistem de exhaustare | Nu | 40% | Întreţinere şi exploatare corespunzătoare a utilajelor din dotare | - |
| Circulatia auto din incinta | 3 | Rularea mijloacelor auto pe caile de acces continuu si betonate | Nu | 10% | Intretinerea in stare continua a cailor de circulatie | - |

# 8.3. Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – instalatiile de prelucrare mecanica, pompe, ventilatoare,poduri rulante, compresoare, precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in incinte inchise si pe platforme betonate, utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor nivelul intensitatii zgomotului va fi diminuat.

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot.

Din masuratorile efectuate la unitati similare nivelul de zgomot la limita incintei se situeaza la valori de 45-55 db (A) cu unele varfuri de 60-64 db (A) fiind influentat si de traficul rutier din zona.

8.4. Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da | --- | --- |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da | --- | --- |

8.5. Limite

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate indentificate in tabelul 9.1.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona locuita |  | De fond | Absolut |  |  |
|  | zi | 50 db (A) | 50 db (A) | 65db (A) | - |
|  | Noapte | 40 db (A) | 40 db (A) | 50db (A) | - |

# 8.6. Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Nu este cazul.

Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la:

▪ Utilaje de ridicat, precum benzi transportoare sau ascensoare;

Hale tehnologice dotate cu poduri rulante .

▪ Manevrare mecanică;

In spatii inchise  - platforme betonate.

▪ Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare;

Mijloace auto pe cai de acces continui.

# 9.MONITORIZARE

9.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroare de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Pulberi NOx CO SO2 Plumb | turnatorie otel Cos dispersie hidrociclon, ventilatie acoperis hala H=10m | Conform Autorizatie integrate de mediu | - | - | - | - | - |
| Pulberi Plumb | Turnatorie fonta Cos dispersie hidrociclon, H=10m | Conform Autorizatie integrate de mediu | - | - | - | - | - |
| Pulberi | Turnatorie fonta ventilatie acoperis hala H=10m | Conform Autorizatie integrate de mediu | - | - | - | - | - |

Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire.

Procesele tehnologice desfasurate pe amplasament sunt procese discontinui pe sarje in care sunt incluse faze de receptie materii prime, materiale auxiliare, produse finite si subproduse, depozitari.

Pentru fiecare faza tehnologica de proces exista regulamente tehnologice specifice, precum si masuri de actionare in cazul aparitiei unor situatii accidentale.

# 9.2. Monitorizarea emisiilor in apa

## 9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

In vederea urmaririi calitatii emisiilor generate in apa societatea va monitoriza prin analize periodice indicatorii specifici mentionati in Autorizatia de gopodarire a apelor si Contractul incheiat cu SC ASAM SA Iasi specificandu-se frecventa.

9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda demonitorizare | Sunt echipamente/prelevatoarele de probe/laboratoarele acreditate? | DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/componente |
| Toate substantele evacuate in instalatie care sunt cuprinse in HG 352/2005 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) | Camin final la limita amplasamentului cu dirijare in reteaua de canalizare SC ASAM SA | Statia de epurare | Frecventa mentionata in Autorizatia de gospodarire a apelor |  |  |  |  | Nu are laborator propriu Societatea urmareste calitatea apelor uzate prin terti |

# 9.3. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

Nu este cazul.

# 9.4.Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitatea de masura kg/an | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |  |
| Suspensii |  |  |  |  |
| CCOCr |  |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  |
| SET |  |  |  |  |
| H2S si sulfuri |  |  |  |  |
| NH4 |  |  |  |  |
| P total |  |  |  |  |
| Fenoli |  |  |  |  |
| Detergenti |  |  |  |  |

Apele uzate generate din activitatea desfasurata in cadrul obiectivului sunt colectate in sistem divizor si evacuate in sistem unitar catre reteaua de canalizare stradala din cadrul Platformei ASAM SA si descarcare in Statia de epurare a municipiului.

# 9.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitatea de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miezuri si forme de turnare | 2.760t | Eliminare prin firme autorizate | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Zgura de topire de la turnatorie | 40 t | Eliminare prin firme autorizate | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Ulei uzat | 120kg | Eliminare prin firme autorizate | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| DEEE | 35kg | Eliminare prin firme autorizate | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Mase plastice | 1,5t/an | Eliminare prin firme autorizate | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Ambalaje metalice | 500kg/an | Eliminare prin firme autorizate | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Deseu menajer | 8t/an | Eliminat prin operatorul de salubritate | Raportare anuala | Evidenta statistica |

# 9.6. Monitorizarea mediului

## 9.6.1. Contributia la poluarea mediului ambiant

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

Avand in vedere ca activitatea se desfasoara intr-un areal delimitat perimetral situat in incinte inchise prevazute cu instalatii de depoluare, inainte de evacuare in atmosfera nu se considera necesara monitorizarea calitatii aerului in afara amplasamentului la imisii.

In ceea ce priveste asigurarea cu materii prime, materiale auxiliare, produse finite si subproduse, acestea sunt depozitate in spatii inchise, amenajate corespunzator, fara a genera emisii in atmosfera.

In cazul apelor uzate generate pe amplasament acestea sunt colectate prin retele interne de canalizarein sistem unitar si decantorul separator din cadrul SC ASAM SA cu evacuare in Statia de epurare a municipiului .

In ceea ce privesc emisiile de poluanti in apa uzata se impune monitorizarea calitatii acesteia cu respectarea concentratiei poluantilor emisi conform NTPA 002/2002, HG352/2005.

Avand in vedere ca suprafata libera a incintei este betonata, iar activitatea se desfasoara in incinte inchise in proportie de 90% – posibilitatea de poluare a solului si niveul de zgomot este redusa.

In ceea ce priveste starea de sanatate a personalului, precum si  habitatul din zona nu s-au semnalat cazuri cu impact asupra acestora, amplasamentul obiectivului fiind situat la distanta  de 180m de zona locuita.

## 9.6.2. Monitorizarea impactului

Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor :

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate | Analize periodice - pH, suspensii, SET, CCOCr, CBO5, ioni amoniu, detergenti, P total, reziduu fix,sulfuri, si H2S, fenoli, | Conform NTPA 002/2002, HG 352/2005 |
| Aer-emisii cosuri dispersie | -turnatoria de otel- hidrociclon si sistem de ventilatie: pulberi, CO, Nox, SO2, plumb -turnatoria de fonta- hidrociclon: pulberi si plumb si sistem de ventilatie:pulberi | Conform Ord. 462/1993 |

Frecventa se va stabili prin Autorizatia Integrata de Mediu, valorile fiind inregistrate la sediul societatii si raportate la APM Iasi si GNM Iasi

# 9.7. Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| - materiile prime si materialele auxiliare trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare | Da in cazul deseurilor de fier vechi. Se va urmari respectarea conditiilor de depozitare, manipulare si consumurile specifice. |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cazan sau în emisiile de gaze | --- |
| - eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu | Da Randamentele instalatiilor de depoluare aer de pe fluxurile tehnologice se situeaza la valori de cca 90% |
| - consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat) | Da - se urmareste pe fluxul tehnologic cu ajutorul diagramelor energetice. |
| - calitatea fiecărei clase de deşeuri generate | Da - prin raportari lunare sau anuale cu respectarea legislatiei in vigoare. |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului | Da -monitorizarea regimului termic la turnarea fontei si otelului in cuptoarele electrice -monitorizarea regimului termic la operatia de tratament termic -respectarea modului de depozitare si gestionare a deseurilor pe tipuri cu evacuarea acestora de pe amplasament |

# 9.8.Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Instalatiile din cadrul SC EURO CASTING SRL Iasi functioneaza discontinuu pe sarje si sunt prevazute cu sisteme automate de monitorizare privind functionarea la parametri tehnologici. In conditiile aparitiei unor abateri prin sistemul de urmarire, functionarea instalatiilor  este oprita, dupa care sunt luate masurile de remediere corespunzatoare.

# 10. DEZAFECTARE

# 10.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor :

▪ Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Da

▪ este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

Da

▪ lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;

Da – la incetarea activitatii depozitele de deseuri vor fi golite in vederea inchiderii. Deseurile nevalorificabile vor fi preluate in vederea distrugerii in baza contractelor.

▪ izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

Da- materialele utilizate la izolatii corespund documentatiilor tehnice  conform naturii proceselor desfasurate.

▪ materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective de mediu).

Da, in constructia obiectivului s-au utilizat materiale de constructii omologate, reciclabile cu respectarea obiectivelor de mediu.

# 10.2. Planul de inchidere a instalatiei

In cazul incetarii definitive a  activitatii obiectivului cu impact asupra mediului, titularul activitatii va dezvolta un plan de inchidere a zonei care sa demonstreze ca instalatia este capabila sa-si inceteze activitatea in siguranta.

Planul de inchidere propus reprezinta procesul de scoatere din functiune a instalatiilor si decontaminarea unei arii sau structuri care pot genera poluanti in aer, apa sau sol. In vederea eliminarii posibilitatilor de poluare prin planul de inchidere se stabilesc etapele parcurse privind inchiderea obiectivului pe etape, precum si prelevarea de probe si analize de laborator cu respectarea normelor si standardelor in vigoare privind protectia mediului, in vederea aducerii amplasamentului la starea initiala.

Etapele ce urmeaza a fi parcurse conform planului de inchidere constau din:

A.Activitati preliminare de elaborare a documentatiilor :

- proiecte tehnice de inchidere si dezafectare a instalatiilor de pe amplasament

- bilanturi de mediu pentru incetarea definitiva a activitatii societatii

În scopul stabilirii măsurilor şi etapelor prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi ecologizare a zonei, proiectele tehnice şi bilanţurile de mediu elaborate în faza preliminară închiderii vor include informaţii referitoare la:

- activităţile ce sunt prevăzute a fi realizate pentru închidere şi durata estimată pentru realizarea acestora;

- metodele şi tehnicile de demontare a utilajelor, echipamentelor şi conductelor, precum şi de demolare a construcţiilor;

- cantităţile de deşeuri produse datorită activităţilor de închidere şi stabilirea metodelor de tratare şi/sau eliminare;

- modul de asigurare a securităţii obiectivului;

- tipul de contaminare probabilă/posibilă, inclusiv lista substanţelor chimice utilizate în instalaţii;

- stabilirea exactă a locurilor de prelevare a probelor de sol, pentru determinarea posibilei prezenţe a contaminării;

- rezultatele oricăror investigaţii anterioare ale terenului de pe amplasament;

- solurile şi proprietăţile solurilor din arealul analizat;

- sursa de alimentare cu apă potabila;

- posibila utilizare viitoare a amplasamentului obiectivului ce urmeaza a fi dezafectat.

B.Încetarea activităţilor productive

Prin incetarea activitatii de turnare otel si fonta se vor elibera zonele de depozitare materii prime, materiale auxiliare, produse finite, subproduse existente pe amplasament. Totodata vor fi preluate si evacuate prin societati abilitate deseurile depozitate temporar in spatiile amenajate in acest scop. La incetarea activitatii, inainte de aplicarea masurilor de dezafectare a echipamentelor si utilajelor se va intrerupe alimentarea cu energie electrica si gaz metan.

Instalaţiile tehnologice se vor opri respectând procedurile specificate în regulamentele de funcţionare ale acestora cu  măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor, conductelor, rezervoarelor.

C. Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor; evacuarea produselor şi a deşeurilor rezultate.

- se vor goli complet şi curăţa rezervoarele in care exista materiale lichide sau solide.

- substantele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar in recipienti sau pe platforma în depozitele existente.

- lichidele/solidele recuperate vor fi depozitate în recipienti adecvati tipului de produs, care să asigure condiţiile de etanşeitate necesare.

- produsele finite,  materialele auxiliare existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea  acestora prin societati abilitate.

-  după epuizarea stocurilor, se vor aplica activitati de curăţare a instalatiilor, a recipientilor, clădirilor care au servit  pentru desfasurarea activitatii cat si pentru depozitarea  produselor finite, a materiilor prime sau a materialelor auxiliare.

- se va ţine o evidenţă strictă a produselor stocate şi/sau evacuate.

-deşeurile nerecuperabile se vor elimina/valorifica numai prin firme specializate.

D.Activităţi de conservare

- clădirile existente din care au fost dezafectate si evacuate echipamentele si instalatiile ce au deservit functionalul obiectivului pot fi conservate in conditiile in care nu vor afecta starea mediului si sanatatea factorului uman putand a li se da o valorificare ulterioara;

- se va asigura conservarea cladirilor si paza acestora;

- echipamentele si instalatiile dezafectate, curatate, igienizate vor fi pastrate temporar pe o perioada definita ce urmeaza a se stabili astfel incat sa nu conduca la degradarea fizica a acestora urmand a fi valorificate sau eliminate prin societati abilitate.

E. Activităţi de demolare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare

După finalizarea operatiilor de curăţare, igienizare şi/sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor şi echipamentelor;

- demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va realiza utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului/echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică  se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în spatiile existente igienizate.

- utilajele si echipamentele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, cu depozitare temporara pe platforme betonate, până la valorificarea/ eliminarea lor ca deşeuri metalice.

- utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună de functionare se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot utiliza vor fi valorificate ca deseuri metalice prin societati abilitate;

- aparatura AMC din instalatii se va demonta si se va valorifica / elimina;

- conductele aferente instalaţiilor functie de starea fizica urmeaza a fi valorificate/ eliminate ca deseuri feroase/ neferoase;

- instalaţiile electrice se vor demonta iar materialele rezultate (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita in incinte in conditii de siguranta până la valorificarea acestora prin firmele specializate;

- uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare vor fi stocate în butoaie metalice, depozitate in spatii asigurate, urmând a fi valorificate/ eliminate prin  unitati specializate;

F. Activităţi de curăţare şi ecologizare a amplasamentului

-  in zonele in care au existat potentiale surse de poluare a solului , subsolului si panzei freatice se vor efectua analize specifice prin laboratoare autorizate in vederea stabilirii gradului de afectare prin functionarea obiectivului, comparativ cu analizele efectuate pe parcursul desfasurarii activitatii in cadrul programului de monitorizare;

- in cazul în care se va constata poluarea  solului se va proceda la ecologizarea suprafetei de teren afectata;

- se va verifica întreaga reţea de canalizare-ape uzate menajere si meteorice cu eliminarea acestora de pe amplasament.

Eliminarea de pe amplasament va fi realizata prin societati abilitate in baza contractelor. Retelele de canalizare-caminele, canalele de evacuare se vor curata iar cele nefunctionale vor fi blindate.

10.3 Structuri subterane

- alimentarea cu apa potabila  este inmagazinata in instalatii de inmagazinare a apei, existente pe amplasament si dirijate la consumatorii din cadrul societatii prin pompare :

-rezervor de inmagazinare cu V=150mc

-statie de pompare cu hidrofor dotata cu 3 electropompe

Apa potabila  este utilizata ca apa de racire  in procesul de racire al oalelor de turnare si in procesul de umectare a nisipului uscat pentru realizarea umiditatii la faza de amestecare.

- reteaua de canalizare a apei uzate si pluviale

- apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare din cadrul societatii sunt dirijate in reteaua de canalizare existenta pe amplasament ce apartine SC ASAM SA conform contractului.

- din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate.

- apele pluviale sunt colectate prin coloane de tevi verticale si evacuate prin tuburi de fonta orizontale in inelul exterior de canalizare ape uzate menajere ale platformei SC ASAM SA.

10.4. Structuri supraterane

Din punct de vedere constructiv incintele tehnologice reprezinta constructii tip parter compartimentate si adaptate functionalului, dotate cu echipamente tehnologice specifice activitatii desfasurate.

Conform profilului de activitate, incinta este prevazuta cu platforme betonate utilizate ca spatii de depozitare, platforme betonate pentru amplasare rezervoare, platforme betonate circulabile si cai de acces la obiectivele din incinta.

Conform profilului de activitate obiectivul este prevazut cu spatii de depozitare, produse finite,subproduse si depozitare deseuri.

Activitatea se desfasoara in incinte inchise, cladire existenta ce a fost adaptata functionalului, in vederea montarii utilajelor tehnologice.

Incinta obiectivului este imprejmuita si asigurata, fiind amenajate parcari, accese carosabile, pietonale, spatii verzi.

In incinta obiectivului sunt amenajate spatii pentru depozitarea deseurilor valorificabile si nevalorificabile generate din activitate, colectate selectiv de la producere pana la eliminare prin societati abilitate.

La finalizarea operatiilor de igienizare, la incetarea activitatii  se va intrerupe alimentarea cu  energie electrica si gaz metan in incintele tehnologice dezafectate.

10.5 Spatii de depozitare deseuri

Spatiile de depozitare deseuri sunt incinte amenajate, betonate fara legatura cu reteaua de canalizare, asigurate din care deseurile vor fi eliminate cu respectarea prevederilor HG856/2002 si L211/2011.

Dezafectarea liniilor tehnologice din cadrul societatii prezinta riscuri de mediu pentru contaminarea solului sisubsolului generand cantitati mari de deseuri solide.

10.6. Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, au fost identificate  zonele considerate ca fiind cele importante pentru efectuarea analizelor de sol in momentul dezafectarii.

Analizele efectuate la inchiderea obiectivului urmeaza a fi comparate cu cele efectuate conform programului de monitorizare pentru a stabili gradul de afectare a factorilor de mediu si masurile ce urmeaza a fi luate in cazul unei poluari pentru aducerea terenului la categoria de folosinta initiala.

Scopul monitorizarii calitatii factorilor de mediu la incetarea activitatii este de a aduce amplasamentul intr-o stare satisfacatoare comparativ cu situatia definita in Raportul initial de amplasament in momentul inceperii activitatii.

La incetarea activitatii se vor preleva analize de sol din zonele posibil a fi afectate cu incadrarea principalilor indicatori in limitele ORD 756/1997. Punctele de prelevare  si indicatorii analizati a probelor de sol vor fi stabilite prin Autorizatia integrate de mediu.

Societatea va inregistra rezultatele analizelor de monitorizare intr-un registru pentru a evidentia evolutia calitatii factorilor de mediu din arealul analizat pe durata functionarii obiectivului , comparativ cu analizele efectuate la incetarea activitatii. Frecventa efectuarii analizelor conform programului de monitorizare este stabilita prin Autorizatia integrata de Mediu si Autorizatia de gospodarire a apelor.

Functie de valorile indicatorilor analizati din probele  prelevate se va constata gradul de poluare si necesitatea efectuarii unor remedieri pentru a aduce terenul la categoria anterioara de folosinta.

In cazul dezafectarii, demontarii instalatiilor si a demolarii constructiilor- daca este cazul se va intocmi un proiect de dezafectare.

# 11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

| Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament? Dacă da, treceţi la Secţiunea 13 | DA |
| --- | --- |

# 11.1. Sinergii

Luaţi în considerare şi descrieţi dacă există sau nu posibilitatea de apariţie a sinergiilor cu alţi deţinători de autorizaţie de mediu faţă de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea influenţă asupra emisiilor produse de instalaţie.

Nu este cazul.

# 11.2. Selectarea amplasamentului

Justificaţi selectarea amplasamentului propus (pentru instalaţii noi).

Nu este cazul

# 12. LIMITELE DE EMISIE

Nu este cazul

## 12.1. Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

### 12.1.1. Emisii de solventi

Nu este cazul

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

Nu este cazul

12.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

| Substanta | Puncte de emisie | Valoare prag mg/dm3 | Valoare limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum biochimic de Oxigen (CBO)-(5 zile la 20C) |  |  |  |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  |  |
| Materii în suspensie |  |  |  |
| Sulfuri |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Metale şi compuşi metalici*) |  |  |  |
| SET |  |  |  |
| Detergenti |  |  |  |

## 12.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după preepurarea proprie)

Nu este cazul.

# 13.IMPACT

# 13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Avand in vedere evaluarea impactului efectuată pentru turnatoria de otel si fonta din cadrul SC EURO CASTING SRL Iasi se poate concluziona:

Impactul asupra calitatii apelor de suprafata

Ca urmare a modului de colectare şi evacuare a apelor uzate generate pe amplasament, nu este influenţată calitatea apelor de suprafata.

Impactul asupra calitatii apelor subterane

Prin masurile de prevenire si control al poluarii apelor subterane, cat si prin dotarile si amenajarile efectuate in cadrul societatii, acestea conduc la diminuarea impactului asupra calitatii panzei freatice.

Se va respecta programul de curatire al retelelor de canalizare ce preiau apele uzate in sistem divizor si evacuate in sistem unitar, incusiv verificarea starii tehnice a acestora.

Impactul asupra calitatii aerului

Emisiile atmosferice provenite din activitatea desfasurata pe amplasament sunt moniitorizate concentratiile si debite medii zilnice fiind reduse, conduc la concluzia unui impact redus asupra calitatii aerului.

Prin dotarile cu instalatii de depoluare a aerului- hidrocicloane, sisteme de ventilatie, , cosuri de dispersie, concentratiile poluantilor emisi se incadreaza in VLE  conform normativelor in vigoare.

Impactul generat de mirosuri

Unitatea  nu este generatoare de mirosuri, activitatile desfasurandu-se in incinte inchise.

Impactul produs asupra biodiversitatii

Prin masurile luate privind tehnologia aplicata si dotarile, obiectivul nu influenteaza arealul invecinat in ceea ce priveste biodiversitatea si nu se afla intr-o zona protejata.

Impactul asupra solului si subsolului

Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua cu eliminarea potentialelor surse de poluare a solului si subsolului.

Impactul vizual

Instalatiile  amplasate in incinta existenta, nu afecteaza impactul vizual si se incadreaza in peisajul zonei.

Impactul generat de zgomote si vibratii

Principala sursa de zgomote si vibratii este functionarea utilajelor si echipamentelor ce prezinta organe in miscare si care sunt amplasate pe fundatii elastice.

Traficul auto in incinta se realizeaza pe cai circulabile continui si betonate  pe durate limitate de timp.

In aceste conditii impactul poluarii sonore asupra asezarilor umane este redus.

Impactul produs asupra asezarilor umane

Prin amplasamentul obiectivului cat si prin conditiile, dotarile si amenajarile prevazute, acesta are un  impact negativ nesemnificativ  asupra asezarilor umane:

- apa subterana - impact minim

- aer-impact  minim

- sol-impact minim

# 13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare.

▪ Habitate care intră sub incidenţa Directivei Habitate, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 462/2001, aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie sau până la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWh

▪ Arii naturale protejate aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie –nu este cazul

▪ Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalaţie-nu este cazul

▪ Comunităţi (de ex. şcoli, spitale sau proprietăţi învecinate) –nu , locuinte proprietati private sunt situate la distanta de cca 180m

▪ Zone de patrimoniu cultural –nu este cazul

▪ Soluri sensibile - nu este cazul

▪ Cursuri de apă sensibile (inclusiv ape subterane) – nu este cazul

▪ Zone sensibile din atmosferă (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosferă, calitatea aerului în zona în care SCM este ameninţat) - nu este cazul

Informaţiile despre identificarea receptorilor importanţi şi sensibili trebuie rezumate în tabelul de mai jos (extindeţi tabelul dacă este nevoie).7)

13.2.1. Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex.rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse-anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de amplasament | SOL | Apariţia unor discontinuitati în zona platformelor betonate ,a cailor de circulatie auto si a retelelor de canalizare. | Incinta tehnologica in care se desfasoara activitatea este betonata, impermeabilizata, hidroizolata. Platformele betonate exterioare halelor, circulabile cat si zonele de depozitare sunt betonate, continui si impermeabilizate. |
|  | PINZA FREATICA | Scurgeri de ape uzate pe sol cu infiltrare in panza freatica în cazul apariţiei unor defectiuni pe traseele de canalizare interne | Evitarea eventualelor scurgeri de ape uzate prin verificari periodice a starii tehnice, a retelelor de canalizare |
|  | AER | Emisii de poluanti specifici in aer | Incadrarea concentratiilor de poluanti specifici in limitele maxime admise ca urmare a dotarilor cu echipamente de depoluare |
|  | APĂ DE SUPRAFAŢĂ | --- | --- |

# 13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului.

Societatea pentru activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat detine Autorizatia integrate de mediu nr.8/28.04.2006, actualizata in data de 26.10.2007, cu valabilitate pana la data de 26.10.2017, emisa de ARPM Bacau.

SC EURO CASTING SRL Iasi solicita prin prezenta documentatie, obtinerea Autorizatiei  integrate de mediu pentru activitatile desfasurate in cadrul societatii.

Capacitatea de productie proiectata pentru turnatoria de fonta si otel este de 20,83t/zi, capacitate ce depaseste 20t/zi conform L278/2013, activitatea desfasurata intra sub incidenta instalatiilor IPPC.

Capacitatea proiectata pentru turnatoria de fonta si otel, cu un program de lucru de 5 zile/saptamana, 48 saptamani/an, respectiv 240zile/an, este de 5000t/an, din care :

-1000t/an -otel

-4000t/an- fonta cenusie, fonta aliata cu fosfor, fonta cu grafit nodular

In baza analizei efectuate, activitatea desfasurata in cadrul obiectivului se constituie intr-o activitate cu impact negativ nesemnificativ  asupra mediului. Prin dotarile si echipamentele cu care este prevazuta unitatea, prin masurile de monitorizare a consumurilor specifice, a cantitatilor de materii prime, materii auxiliare, utilitati, precum si prin gestionarea deseurilor unitatea se inscrie pe linia diminuarii riscului privind afectarea calitatii factorilor de mediu cu incadrarea valorilor poluantilor emisi in limitele admise de normativele in vigoare.

13.3.1. Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor

| ## Rezumatul evaluării impactului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listaţi evacuările semnificative de substanţe şi factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex cele în care contribuţia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM*) | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detaliate: dacă aceasta a fost realizată, şi localizarea rezultatelor (anexate solicitării) | Confirmaţi că evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanţa (inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen scurt, după caz)*) |
| Evacuarile de poluanti in mediu se situeaza sub 1% din SCM | Nu este cazul | Aer- emisii atmosferice- conf ORD. 462/1993 -imisii – conf STAS 12574/1987- aer in zone protejate -imisii zgomot- conf. STAS 10009/1988 |
|  |  | Apa uzata –conf NTPA 002/2002, HG352/2005 |

SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil.

# 13.4. Managementul deseurilor

Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT-urilor, în această Solicitare de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: | Respectarea programului de gestiune a deseurilor cu colectare, stocare selectiva si eliminare/valorificare cu respectarea prevederilor HG856/2002, L211/2011 in baza contractelor incheiate |
| ▪ risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau | Nu, in conditiile dotarilor conform celor mai bune tehnici disponibile |
| ▪ cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau | Nu, in cazul respectarii tehnologiilor,a programului de igienizare |
| ▪ afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special; | Nu este cazul |

Deseurile generate sunt gestionate de la producere pana la valorificare/eliminare cu respectarea reglementarilor in vigoare conform HG 856/2002, L211/201 evitandu-se crearea de stocuri ce pot genera un impact asupra factorilor de mediu.

# 13.5.Habitate speciale

| Cerinţă | Răspuns (Da/Nu/identificaţi/confirmaţi includerea, dacă este cazul) |
| --- | --- |
| Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus? | Dacă nu, treceţi la Secţiunea urmatoare Nu |
| Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau în alt scop? | Nu |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, vă rugăm enumeraţi) | Nu |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activităţile dumneavoastră apropiate de, sau depăşesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

# 14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Activitatea principala desfaşurata în cadrul societatii EURO CASTING  SRL este in domeniul productiei si prelucrarii metalelor si consta in turnarea fontei si otelului. Conform L278/2013 materia prima secundara in cazul activitatilor desfasurate este reprezentata din deseuri metalice curate – degresate si lipsite de alte categorii de impuritati decat cele metalice.

La data intocmirii prezentei documentatii, capacitatea de productie proiectata pentru turnatoria de fonta si otel este de 20,83t/zi, capacitate ce depaseste 20t/zi conform L278/2013, activitatea desfasurata intra sub incidenta instalatiilor IPPC: Cap II, Anexa 1, punctul 2. Productia si prelucrarea metalelor- 2.4. Exploatarea de turnatorii de metale feroase cu o capacitate de productie de peste 20t/zi..

SC EURO CASTING SRL Iasi prin specificul de activitate desfasurat,  solicita revizuirea Autorizatiei integrate de mediu nr.8/28.04.2006, actualizata in data de 26.10.2007, cu valabilitate pana la data de 26.10.2017, aceasta conformandu-se reglementarilor IPPC.