Decizia  etapei de încadrare

Nr.         Din                2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ERBICENI înregistrată la APM Iasi, cu nr. 12488/13.11.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  17.11.2017 că proiectul „EXTINDERE SI INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATILE ERBICENI,SPINOASA, SPRANCEANA, COMUNA ERBICENI, JUDETUL IASI:

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.13, lit.a) (Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau in anexa 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

2. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului –

Se propune extindere si infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile Erbiceni,Spinoasa, Spranceana, comuna Erbiceni, judetul iasi cu aproximativ 20500 ml, in vederea satisfacerii consumului casnic pentru locuitori corespunzatori.

Reteaua de distributie a apei potabile se va dimensiona si executa  pe domeniul public al comunei Erbiceni, din ţeava polietilena de inalta densitate PEHD, PN 10.

Total extindere retea distributie =20500 ml;

Proiectul este impartit in 3 zone si anume:

- Extindere sistem de alimentare cu apa Erbiceni;

- Infiintare sistem de alimentare cu apa Spinoasa;

- Infiinatare sistem de alimentare cu apa Spranceana;

- EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ERBICENI;

Reteaua de distributie nou realizata in localitatea Erbiceni  masoara 9.902 ml.

Bransarea retelei de apa proiectate, va fi realizata la reteaua de distributie existenta PEHD Dn110mm.  Pe reteaua de apa proiectata PEHD100 PN 10 De 110 mm, se vor dispune camine de vizitare echipate cu robinet vana de sectionare si golire in punctul de bransare.

Reteaua de distributie existenta este alimentata din rezervorul de 300 mc suprateran amplasat in localitatea Erbiceni. Pentru extinderea retelei nu este necesara realizarea unui alt rezervor suplimentar.

Pe conducta de distribuţie au fost prevăzute cămine din beton armat monolit, pentru reglaj, aerisire si golire.

Lucrari speciale pe conducta de distributie

Camine- Pe reteaua de distributie au fost prevazute un numar de 25 camine,

Hidranti de incendiu- Pe reţeaua de distribuţie s-au amplasat 21  hidranţi de incendiu.

Subtraversari

Se propun  4 subtraversari peste afluentii raului Bahlui.

Subtraversarile  se vor executa prin foraj orizontal sub cota talvegului . Conductele edilitare se vor monta in tuburi de protectie din otel, protejate contra coroziunii.Adancimea de pozare sub cota talvegului va fi de min 1,50 m, masurat de la generatoarea superioara a tubului de protectie.

- INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SPINOASA;

Sistemul de alimentare nou realizat in localitatea Spinoasa  masoara 6.007 ml.

Bransarea retelei de apa proiectate, va fi realizata la rezervorul de 300 mc suprateran amplasat in localitatea Erbiceni. Pe reteaua de apa proiectata PEHD100 PN 10 De 110 mm, se vor dispune camine de vizitare echipate cu robinet vana de sectionare si golire in punctul de bransare.

Pe conducta de distribuţie au fost prevăzute cămine din beton armat monolit, pentru reglaj, aerisire si golire.

Lucrari speciale pe conducta de distributie

Camine- Pe reteaua de distributie au fost prevazute un numar de 20 camine.

Hidranti de incendiu- Pe reţeaua de distribuţie s-au amplasat 13  hidranţi de incendiu.

Subtraversari

Se propune o subtraversare peste afluentul raului Bahlui.

Subtraversarea  se va executa prin foraj orizontal sub cota talvegului . Conductele edilitare se vor monta in tuburi de protectie din otel, protejate contra coroziunii.Adancimea de pozare sub cota talvegului va fi de min 1,50 m, masurat de la generatoarea superioara a tubului de protectie.

- INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SPRANCEANA;

Sistemul de alimentare nou realizat in localitatea Spinoasa  masoara 4.591 ml din care 2.016 ml conducta de refulare si 2.575 ml conducta de distributie.

Alimentarea retelei se face din reteaua de distributie a Orasului Podu Iloaiei, retea ce este alimentata din aductiunea Timisesti.

Racordarea la reteaua existenta se face prin intermediul unei statii de pompare SPA si de aici apa va fi pompata catre un rezervor de inmagazinare de 100 mc  amplasat la o cota dominanta in localitatea Spinoasa. Din rezervorul de inmagazinare se va face distributia catre locuitorii satului Spranceana.

Obiectul 1: Staţie de pompare apa SPA (1+1 pompe);

Grupul de pompare GPA este compus din 2 pompe verticale multietajate, complet din otel inox ( 1A+1R ), Qgrup = 18mc/h ( 18mc/h activa + 18mc/h rezerva);

Grupul de pompare va asigura umplerea rezervorului suprateran din metal cu volumul de 100 mc aflat in satul Spranceana.

Cu toate ca apa este preluata din sistemul de alimentare al companiei SC APA VITAL SA, este necesara dezinfectarea cu clor gazos si cu UV in dreptul rezervorului de 100 mc datorita lungimii mari a conductelor de aductiune si distributie si datorita variatiilor diurne de debit. Pentru dezinfectia cu clor gazos se asigura o concentratie minima de clor de 0,2 mg/l pe traseul conductei de aductiune.

Obiectul 2: Conducta de refulare apa SP Podu Iloaiei către R100 mc Spranceana,

PEHD, PE 100, SDR 11,Pn 16, Dn 110 x 10 mm - 2016 m;

Pentru alimentarea rezervorului de 100 mc amplasat in satul Spinosa a fost proiectata o retea de aductiune de aproximativ 2016m, avand un diametru De110 mm.

Lucrari speciale pe conducta de distributie

Camine- Pe reteaua de aductiune au fost prevazute un numar de 3 camine.

Obiectul 3: Rezervor 100 mc, din placi de beton galvanizat;

Rezervorul de 100 mc este o construcţie supraterana, de forma circulara din placi de otel galvanizat .

Dezinfectia cu clor gazos:

Instalatia de clorinare este semiautomata, avand o reglare manuala de dozare a clorului in functie de valoarea clorului rezidual.

Analizatorul de clor rezidual din apa realizeaza măsurarea continua a concentraţiei de clor rezidual (liber) in apa.

Detectorul de clor gazos in aer

Buteliile de clor sunt de 50 kg (40 litri)

Ventilator radial pentru clor este destinat vehiculării mediilor corozive avand motorul in afara curentului de fluid, iar la interior este protejat cu rasina expoxidica.

Statia de clorinare este manuala 1,4-28 mg/l si este prevăzută cu doua incaperi, una dintre ele reprezintă aparatele de dozare, iar cealalta depozitarea buteliilor avand acces din exterior.

Doza uzuala de clor pentru oxidare si dezinfectii a apei potabile este de 0,3 - 0,1 mg/l.

Pentru tratarea apei se utilizeaza o solutie concentrata de apa-clor.

Dezinfectia cu ultraviolete:

In camera vanelor adiacenta rezervorului de 300 mc se va monta o statie de dezinfectie cu UV, debit maxim apa tratata 40 mc/h.

Instalatii electrice

La rezervorul pentru stocarea apei, in camera vanelor, sunt necesare urmatoarele instalatii:

▪ Instalaţii pentru iluminat si prize;

▪ Instalaţii de forţa;

▪ Instalaţii pentru automatizare;

▪ Instalaţii pentru protecţia muncii si paratrăsnet.

Distribuţia energiei electrice se va face dintr-un tablou electric, etanş, IP min 55, tablou cu elemente modulare montate pe sina.

Tabloul electric va fi alimentat direct din BMP, prin cablu subteran.

Instalatii hidraulice

In camera vanelor a rezervorului de inmagazinare se monteaza generatoare cu lămpi ultraviolete pentru sterilizarea apei, acesta funcţionând la un debit de 40 mc/h

Imprejmuirea

Imprejmuirea este realizata din panouri din plasa de otel zincat prinse cu cleme de stalpi metalici rectangulari (sectiunea transversala este de tip 60x40x4). Sub stalpii metalici vor fi realizate fundatii izolate din beton de clasa C8/10. Perimetral se va realiza un soclu armat din beton de clasa C12/15 cu dimensiunile sectiunii transversale 25x60.

Obiectul 4: Retea gravitationala alimentare cu apa satul Spranceana: Ltotal = 2.575ml;

Reteaua de distributie nou realizata in localitatea Spinoasa  masoara 2.575 ml.

Lucrari speciale pe conducta de distributie

Camine- Pe reteaua de distributie au fost prevazute un numar de 15 camine,

Hidranti de incendiu- Pe reţeaua de distribuţie s-au amplasat 8  hidranţi de incendiu.

Subtraversari- Reteaua nu subtraverseaza cursuri de apa.

Reteaua subtraverseaza drumul comunal ce tranziteaza satul Spranceana. Pentru subtraversarea comunal conducta se protejează cu un tub de otel standard cu Dn 200 mm .

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Lucrarile prevazute, nu necesita executarea unor cai de acces provizorii sau pentru asigurarea celorlalte utilitati (apa, canal, gaze, telefoane, energie electrica, protectie materiale, etc).

b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren neconstruit – domeniu public

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciale-  nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executarii proiectului;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executarii proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:

Pentru  organizarea de şantier:

- asigurarea cailor de acces;

- amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate, fara a afecta suprafata de spatii verzi existenta in lungul trotuarelor (acolo unde este cazul);

- depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona ;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

- deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;

- după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile rezultate din constructie si se va readuce la starea initiala;

- titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

Protecţia aerului

- În perioada de construcţie

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

Protectia impotriva zgomotului

- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului -  nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra conform STAS 10009/2017 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB ;

Protecţia solului

  - În perioada de construcţie

- depozitarea materialelor de construcţie şi a materialului rezultat din realizarea proiectului se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia si spatiile verzi existente în zona;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

- se vor reface suprafetele de spatii verzi afectate

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

a) În perioada de construcţie

  - deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată,

- se va readuce terenul ocupat de organizarea de santier, la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Dispoziţii finale:

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | p. SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU |