Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iași

DE STAT ACORD DE MEDIU - proiect

Ca urmare a cererii adresate de SC M CHIM SRL, cu sediu in Iași, str. Vasile Lupu nr. 95F, jud. Iași, înregistrată la Agentia pentru Protecţia Mediului Iaşi cu nr. 13660/18.12.2017,

În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării amplasamentului la teren;

In baza prevederilor  OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare , se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul de investitie:  „Construire imobil și spații comerciale, birouri, parcare supraterană și subterană, funcțiuni complementare, consolidare versant și împrejmuire pe teren proprietate și concesionat, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 320/30.06.2009”; Amplasament propus: mun. Iași, str. Elena Doamna nr. 27 și stradela Alba, nr. 2, pe teren cu numerele cadastrale 146861, 153906, 153928, 124677, jud. Iași, care prevede:

Beneficiarul proiectului de investiţie: SC M CHIM SRL

I . Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

Proiectul prevede:

Construirea unui imobil de birouri cu spatii comerciale, spatii de cazare in regim hotelier, spatii pentru alimentație publica, parcare subterana si funcțiuni conexe. Imobilul 5S+P+M+28E+Etaje tehnice va fi structurat după cum urmează:

- funcțiuni principale respectiv  spatii administrative/ birouri

 funcțiuni secundare, respectiv   spatii comerț,  servicii de alimentație publica,  spatii cazare in regim hotelier, spațiu multifuncțional – sala conferințe, spatii destinate garării autovehiculelor (parcarea subterana)

 funcțiuni conexe respectiv spatii tehnice destinate instalațiilor utilitare,  spatii cu destinație de adăpost ALA, rezervoare de incendiu si camera pompelor,  spatii destinate transformatoarelor de curent electric, grup electrogen, tablouri electrice,  spatii administrație clădire si vestiare personal,  spatii exterioare amenajate (platforme, terase)

Amplasament:  proiectul este situat in intravilanul Municipiului Iași, in zona centrala, pe strada ELENA DOAMNA la numărul 27 si stradela ALBA nr. 2.

Destinația terenului este stabilita prin PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009 – spatii comerciale, birouri, parcaje și funcțiuni colaterale.

Terenul este situat in vecinătatea intersecției dintre str. ELENA DOAMNA și str. ANASTASIE PANU. In vecinătate sunt construite diverse clădiri cu funcțiuni de turism, spatii comerciale, birouri și sedii de firme, învățământ si imobile de locuințe individuale si colective, spatii de cult.

Terenul are următoarele vecinătăți directe:

 nord-est – stradela ALBA;

 nord-vest - cale de acces la proprietăți private și proprietate privata;

 sud-est– proprietate privata

 sud-vest – proprietate Consiliul Local Iași și strada ELENA DOAMNA

Distante pana la limita de proprietate și imobilele vecine:

- 0,90m fata de limita de proprietate de la sud-vest, la strada Elena Doamna; respectiv 6,80m pana la bordura străzii;

- 0,90m fata de limita de proprietate de la nord-vest, la std. Albă;

- minim 1,90m fata de limita de proprietate de la nord-est, calea de acces;

- minim 2,00m fata de limita de proprietate de la sud-est. Imobilul vecin este amplasat pe limita de proprietate și nu are ferestre către construcția propusa;

Distante dintre clădirea propusa și imobilele învecinate:

- distanța dintre construcția propusa și imobilul vecin amplasat la sud-est pe limita de proprietate este de intre minim 2,00m-6,90m. Imobilul vecin nu are ferestre către construcția propusa;

- distanța dintre construcția propusa și imobilul vecin amplasat la nord-est este de 9,35m;

- distanța dintre construcția propusa și imobilul de la adresa std. Albă nr.4, monument istoric, este de 17,80m.

- distanța dintre construcția propusa și biserica „Alba”, monument istoric, este de 22,25m.

- distanța dintre construcția propusa și clădirea de vis-a-vis pe str. Elena Doamna, este de 35,90m.

- distanța dintre construcția propusa și clădirea de vis-a-vis pe str. Elena Doamna, hotelul „Hampton by Hilton” (fostul hotel „Europa”), este de 47,00m.

Accesul pietonal se realizează din strada ELENA DOAMNA și std. ALBA, iar accesul auto se realizează din std. ALBA.

In vecinătatea amplasamentului in aria de protecție regăsim următoarele imobile monumente istorice :

- IS-II-m-B-03692 Casa municipiul Iași, stradela Alba nr.1;

- IS-II-m-B-03693 Biserica «Schimbarea la fata »(Biserica Alba), municipiul Iași, stradela Alba nr.3; amplasata la 22,25m distanta.

- IS-II-m-B-03694 Casa municipiul Iași, stradela Alba nr.4; amplasata la 17,80m distanta.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin proiect se dorește construirea unui imobil 5S+P+M+28E+Etaje tehnice cu destinația de birouri cu spatii comerciale, spatii de cazare in regim hotelier, spatii pentru alimentație publica, parcare subterana si funcțiuni conexe.

Suprafața totală a proiectului este: 1507 mp + 151 mp = 1658 mp.

 BILANT TERITORIAL PROPUS (zona studiata prin PUZ)

- strada ELENA DOAMNA, nr.27, nr. cadastral 17460, teren proprietate - 880,00mp

- strada ELENA DOAMNA, nr.27, nr. cadastral 153928, teren concesionat -  496,00mp

- stradela ALBA, nr.2, nr. cadastral 153906, teren concesionat - 131,00mp

- Suprafața totala teren - 1507,00mp

- Suprafața spatii verzi - 82,00mp (minim 78,00mp conform PUZ)

- Suprafața carosabil - 52,00mp

- Suprafața parcare - 16,00mp

- Suprafața pietonal, terase - 287,15mp

- ARIE CONSTRUITA 1069,85mp (conform L50)

- ARIE DESFASURATA CONSTRUITA 22137,30mp (conform L50)

- POT propus 71,00 % (maxim conform PUZ 80,00%)

- CUT propus 14,70 ADC/mp (maxim conform PUZ 21,00 ADC/mp)

 BILANT TERITORIAL PROPUS (parcela alăturată)

- stradela ALBA, nr.2, nr. cadastral 124677, teren proprietate 151,00mp

- Suprafața teren 151,00mp

- Suprafața spatii verzi 27,45mp

- Suprafața carosabil 86,50mp

- Suprafața parcare 37,05mp

- Arie construita 0,00mp

- Arie desfășurata construita 0,00mp

- POT propus 0,00 %

- CUT propus 0,00 ADC/mp

Necesarul de locuri de parcare este de 188 locuri, conform HCL 425/2007. Prin proiect sunt asigurate 190 locuri de parcare pentru autoturisme.

Imobilul va avea următoarele suprafețe construite pe nivele:

Arie subsol -5-  1336.95mp

Arie subsol -4 - 1336.95mp

Arie subsol -3-  1336.95mp

Arie subsol -2-  1336.95mp

Arie subsol -1-  1195.85mp

Arie construita construcție subterana 1336,95mp

Arie construita desfășurata construcție subterana: 6543,65mp

Arie parter 1062.10mp

Arie mezanin 1069.85mp

Arie etaj 1 - 691.05mp

Arie etaj 2- 730.00mp

Arie etaj 3-22 - 767.30mp

Arie etaj 23-24 - 730.00mp

Arie etaj 25-26-  618.45mp

Arie etaj 27-28 - 533.35mp

Arie etaj tehnic -121.00mp

Arie etaj tehnic -121.00mp

Arie construita construcție supraterana 1069,85mp

Numărul maxim de utilizatori estimați:

Numărul de persoane care își desfășoară activitatea in clădire calculat in funcție de numărul angajaților este de 1260 de persoane.

 Necesarul de locuri de parcare conform HCL 425/2007: 188 locuri

 Asigurarea locurilor de parcare. Sunt asigurate 190 locurile de parcare pentru autoturisme, distribuite astfel :

- 85 locuri de parcare pentru autoturisme realizate in parcare subterana;

- 5 locuri de parcare autoturisme in aer liber amenajate pe platforma de la nivelul solului.

- 100 locuri de parcare autoturisme vor fi asigurate pe parcela învecinata la adresa str. Elena Doamna nr.21, parcela amplasata la mai puțin de 100m de imobil. Locurile de parcare vor fi realizate la sol, pe platforma amenajata, in aer liber.

- Va fi amenajat 1 loc de parcare pentru autocare pe parcela învecinata la adresa str. Elena Doamna nr.21. o Vor fi amenajate 36 locuri de parcare pentru motociclete, scutere sau ATV amplasate in parcare subterana;

- Sunt asigurate 8 locuri de parcare special amenajate pentru persoane cu handicap locomotor distribuite cate doua pe nivel in parcarea subterana cu acces facil la ascensoare.

- Se vor realiza locuri de parcare special amenajate pentru autoturisme electrice.

- Accesul auto de la cota stradelei Alba in parcarea subterana se realizează printr-o rampa scurta cu doua fire de circulație, si cate un fir pe sens. Circulația intre nivelele subterane este asigurata printr-o rampa cu doua fire de circulație, si cate un fir pe sens rampa scurta cu doua fire de circulație, si cate un fir pe sens.

Sistemul constructiv.

Infrastructura (subsolul) este realizată sub forma unei cutii rigide din beton armat. Fundația este de tip radier general. Radierul este realizat dintr-o placă de beton armat care are o grosime de aprox. 150 cm. Zona aferentă spatiilor tehnice si rezervoarelor de incendiu (subsol 5) are pereți de 40-80 cm grosime din beton armat. Stâlpii din beton armat cu bare din oțel au secțiunea 80x80 cm si sunt înglobați in pereții structurali. Structura la subsol este realizată din pereți de 40-80 cm grosime din beton armat. Stâlpii din beton armat cu bare din oțel au secțiunea 80x80 cm si sunt înglobați in pereții structurali. Planșeele sunt carosabile de 25cm grosime și sunt realizate din beton armat. Scările sunt alcătuite din rampe și podest intermediar de odihna pe nivel, realizate din beton armat. Puțul lifturilor va fi realizat din beton armat.

Suprastructura este realizata din cadre din profile metalice. Acoperisul va fi realizat tip terasa necirculabila alcatuit din grinzi spatiale din profile metalice.

Acoperisul si invelitoarea. Acoperisul va fi realizat tip terasa necirculabila alcatuit din grinzi spatiale din profile metalice. Gurile de scurgere vor fi dotate cu parafrunzare. Termoizolatia va fi realizata cu polistiren extrudat ignifugat pentru terase. Vor fi utilizate membrane cu rol de bariera de vapori si strat de difuziei, precum si deflectoare de vapori asezate in camp.

Instalaţiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum şi a componentelor lor, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor reglementărilor tehnice privind securitatea la incendiu.

a) Alimentarea cu apă rece -  Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua publica existenta in zona.

b) Instalatii pentru stingere a incendiilor

1. Instalaţia pentru stingerea incendiilor cu hidranti exteriori  va avea urmatoarele caracteristici:

 presiunea minima la hidranti exteriori va asigura realizarea de jeturi compacte de minim 10 m lungime.

 debitul de apa pentru stingerea din exterior va fi de 15 l/sec.

 diametrul hidrantilor DN 80 mm;

 timpul teoretic de functionare t = 3 ore;

2. Instalația pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori va avea urmatoarele caracteristici:

 presiunea minima la hidranti interiori va asigura realizarea de jeturi compacte de minim 10 m lungime.

 debitul de apa pentru stingerea din interior va fi de 5 l/sec.

 numarul jeturilor in functiune simultana: 2

 diametrul hidrantilor DN 2 toli;

 timpul teoretic de functionare t = 60 minute;

3. Instalații automate pentru stingerea incendiilor cu sprinklere standard

 Se va prevedea un sistem tip apa-apa.

 Conductele de apa care traverseaza spatii neîncalzite vor fi prevazute cu sisteme de incalzire proprii.

 Conductele de distributie vor fi in sistem ramificat amplasate la partea superioara incaperilor, realizate din OL

REZERVA DE APA. Pentru asigurarea debitului de stingere a incendiilor cu hidranți interiori si exteriori si a timpului de funcționare necesar, se va realiza un rezervor de apa cu V = 250 [mc] amplasat la nivelul - 5 al clădirii. Pentru asigurarea debitului de stingere a incendiilor cu sprinklere standard si cu sprinklere deschise, in timpul de funcționare necesar se va realiza un rezervor de apa cu V = 220 [mc] amplasat la nivelul - 5 al clădirii.

Evacuarea apelor uzate se realizează prin coloane si rețele de incinta, prin separator de hidrocarburi, la rețeaua publica de canalizare.

d) Alimentare cu energie electrică se va face din Sistemul Energetic Naţional în zonă, în baza documentației tehnice de obținere a avizului de racordare ce va fi solicitat de beneficiar și în baza documentației tehnice de execuție întocmită de firme specializate. Alimentarea cu energie electrica consumatorilor cu rol de securitate la incendiu se va realiza din doua surse independente: SEN si Grup Electrogen, amplasat conform planului de situație.

e) Instalații electrice de iluminat interior normal.-  S-au prevăzut instalații electrice de iluminat funcțional realizate cu corpuri (aparate) de iluminat echipate cu lămpi tubulare/compact fluorescente în construcție etanșă/normală.

f) Instalatii electrice de iluminat interior de Securitate

 iluminat de securitate pentru intervenții

 iluminat de securitate pentru evacuare.

 iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori.

 iluminat de securitate împotriva panicii

 iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului

 Iluminat de siguranță al cailor de evacuare ale parcajului

g) Instalatii electrice de prize - Pentru racordarea diverselor echipamente se prevăd prize monofazice normale/etanşe cu contact de protecţie alimentate la 230 V.c.a montate îngropat/aparent.

h) instalaţia de ventilare mecanică controlată PARCAREA SUBTERANA

 Conform art. Art. 111 si 114 din NP 127/2009 se va prevedea desfumare mecanica a parcajului subteran.

 Evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj mecanic asigurandu-se un debit de extractie a fumului de minimum 600 m3 /h pentru fiecare autoturism.

 Deschiderile de admisie naturala a aerului, atunci când se adopta, vor avea suprafata minima de 6 dm2 pentru fiecare autoturism;

 Tubulaturile sistemelor (ghenele verticale) de evacuare a fumului prin tiraj mecanic vor fi separate pe fiecare nivel de parcare.

 Gurile exterioare ale tubulaturilor de evacuare a fumului se vor amplasa la distanta de minimum 8,00 m fata de orice construcție supraterana.

 Intre prizele de aer proaspăt si gurile canalelor de evacuare a fumului in exterior trebuie asigurata distanta minima de 8,00 m. Capetele de evacuare a fumului se recomanda sa fie amplasate astfel încât vântul dominant sa nu conducă fumul evacuat spre admisiile de aer.

 Instalația de evacuarea fumului in caz de incendiu va fi comuna cu instalația de ventilare normala a parcajului.

 Instalațiile de evacuare a fumului prin tiraj mecanic se prevăd cu acționare automata in caz de incendiu si comenzi manuale dispuse lângă intrări si la serviciul permanent de supraveghere al parcajului.

 Gurile de admisie a aerului se monteaza la partea inferioara a spatiului care se desfumeaza, cu partea lor superioara la maximum 1,00 m de pardoseala, racordandu-se prin tubulaturi la goluri in exterior. Usile directe spre exterior sunt considerate admisii de aer.

 Gurile de evacuare a fumului se monteaza la partea superioara a spatiului care se desfumeaza, in treimea superioara a peretilor, racordandu-se prin tubulaturi la ventilatoare rezistente la foc.

Ventilatoare

 Desfumarea parcajului subteran se face prin intermediul ventilatoarelor axiale, radiale şi a ventilatoarelor de impuls. Ventilatoarele axiale / radiale se montează în ghenele de evacuare, ele preiau fluxul de aer direcţionat de ventilatoarele de desfumare de impuls care se montează suspendat pe tavanul fiecarui nivel al parcării.

 Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu se alimentează din sursa de baza si sursa de rezerva, potrivit prevederilor reglementarilor specifice.

 Incaperile-tampon de protectie a golurilor de comunicare vor fi ventilate in suprapresiune.

 Evacuarea fumului in caz de incendiu se va realiza mecanic prin intermediul a 4 ghene vericale(independente) realizate din beton, racordatela cate 4 ventilatoare cu urmatoarele debite: o nivel-1: 27 x 600 mc/h= 16200 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp; o nivel-2: 29 x 600 mc/h= 17400 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp; o nivel-3: 29 x 600 mc/h= 17400 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp; o nivel-4: 31 x 600 mc/h= 18600 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp.

 Introducerea aerului de compensare se face natural prin intermediul ghenelor vericale amplasate in axul 1, care vor avea suprafata minima de 6 dm2 pentru fiecare autoturism:

- nivel-1: 27 x 6=162 dm2=1.95mp (suprafata utila a gurii de introducere);

- nivel-2: 29 x 6=174 dm2=1.95mp (suprafata utila a gurii de introducere)

- nivel-3: 29 x 6=174 dm2=1.95mp (suprafata utila a gurii de introducere)

- nivel-4: 31 x 6=198 dm2=1.95mp (suprafata utila a gurii de introducere)

Accesul auto la construcția propusă se face din Strada Elena Doamna (strada de categoria a III-a conform STAS 10144/3-91, cu 4 benzi de circulație, cate doua pe sens) prin Strada Alba (strada de categoria a IV-a conform STAS 10144/3-91), către spațiul de parcare, unde sunt asigurate 190 locurile de parcare pentru autoturisme, distribuite astfel :

 85 locuri de parcare pentru autoturisme realizate in parcare subterana;

 5 locuri de parcare autoturisme in aer liber amenajate pe platforma de la nivelul solului.

 100 locuri de parcare autoturisme vor fi asigurate pe parcela învecinata la adresa str. Elena Doamna nr.21, parcela amplasata la mai puțin de 100m de imobil. Locurile de parcare vor fi realizate la sol, pe platforma amenajata, in aer liber.

 Va fi amenajat 1 loc de parcare pentru autocare pe parcela învecinata la adresa str. Elena Doamna nr.21.  Vor fi amenajate 36 locuri de parcare pentru motociclete, scutere sau ATV amplasate in parcare subterana;

Traficul atras de construcția propusa va fi de maxim 145 de autovehicule cu masa maxima de 3.5 tone. Accesele pentru parcare sunt proiectate prin cai rutiere cu circulație cu dublu sens si asigurarea fluxului intrare-parcare-ieșire autoturisme conform planurilor anexate. Autoturismele au acces direct la zonele de parcare amenajate.

Ca masuri de fluidizare a traficului se propun, in perspectiva, următoarele:

 Lărgirea lățimii parții carosabile pe Strada Alba, pe sectorul din zona acceselor la 7,00 m;

 Având in vedere ca intersecția Strada E. Doamna – Strada Alba este depășita ca si capacitate de circulație, una dintre masuri este amenajarea unei benzi de stocare trafic la dreapta pe str. E. Doamna. Circulația autovehiculelor de tonaj greu utilizate la execuția obiectivului (betoniere, camioane etc) se va face conform HCL 198/2000, modificata si completata. Orice restricție de circulație cauzata de executarea obiectivului va fi anunțata si avizata de Primăria Municipiului Iași si de Politia Municipiului Iași – Biroul Rutier.

Lucrările de semnalizare si marcaje rutiere proiectate sunt:

 Semnalizarea rutieră este conform STAS 1848/1. Siguranța circulației. Indicatoare rutiere.

 Clasificare simboluri și amplasare și STAS 1848/7. Siguranța circulației. Marcaje rutiere.

Deoarece strada Alba are parte carosabila de 4.45 m se propune ca aceasta sa fie cu sens unic pe toata lungimea sa, din strada Elena Doamna pana la strada Maior Eremia Popescu.

Etapele de realizare a proiectului:

Conform specificului si tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, in incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :

 utilaje pentru construcții pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrări mecanizate – excavare, încărcare, împins, compactare, etc

 utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

 utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

 mijloace de transport auto

 scule de mana si echipamente de mica mecanizare

 scule, unelte si dispozitive diverse

Tehnologia lucrărilor de săpătură:

 Se vor lua măsuri de protecție specifice pentru a evita degradări sau distrugeri accidentale ale construcțiilor învecinate în timpul efectuării lucrărilor de săpătura.

 Execuția lucrărilor de săpături se realizează in etape succesive:

- înaintea de realizarea săpăturilor se vor identifica rețele existente pe amplasament luându-se masuri pentru a nu fi deteriorate conductele păstrate.

- săpătura se va realiza manual sau mecanizat, numai sub atenta supraveghere a specialistului arheolog si doar după indicațiile acestuia.

 Soluția de susținere a excavației și etapele de execuție sunt următoarele:

- realizarea unei sprijiniri sub formă de pereți mulați cu grosimea de 80cm și lungimea de 25m, legați la partea superioară cu o grindă din beton armat (grindă de coronament); pereții mulați sunt întăriți cu patru rânduri de șpraițuri metalice, montate orizontal;

 Lucrările de sprijinire se vor realiza în următoarele etape conform proiectului de structura:

- se vor executa pereții mulați și grinzile de coronament pe tot perimetrul incintei;

- se execută săpătura (treapta 1) până la cota 56.50;

- se realizează piloții clădirii și piloții de susținere a șpraițurilor metalice;

- se montează primul rând de șpraițuri metalice;

- se continuă săpătura (treapta 2) până la cota 53.80; săpătura se continuă numai după ce a fost montat rândul 1 de șpraițuri;

- se montează rândul 2 de șpraițuri metalice;

- se continuă săpătura (treapta 3) până la cota 50.70;

- se montează rândul 3 de șpraițuri metalice;

- se continuă săpătura (treapta 4) până la cota 47.90;

- se montează rândul 4 de șpraițuri metalice;

- se finalizează săpătura (treapta 5) până la cota inferioară a egalizării (45.90).

 Lucrările de execuție a nivelurilor subterane se vor realiza în etape conform proiectului de structura.

Tehnologia de realizare a clădirii

 După realizarea fundației, se începe construcția clădirii, etaj cu etaj utilizându-se macarale turn și pompe de beton.

Structura de rezistență a viitoarei clădiri se constituie din pereţi din beton armat dispuși într-un nucleu şi perimetral din cadre din beton armat (grinzi şi stâlpi). La nivelul curent planşeul este realizat în sistem dală cu grinzi perimetrale care interconectează stâlpii.

Infrastructura clădirii se va realiza la adăpostul unei incinte etanşe, executată din pereţi mulaţi din beton armat care se vor sprijini pe parcursul lucrărilor de excavaţii prin intermediul unui sistem de spraiţuri metalice executate la 4 niveluri.

Sistemul de fundare al viitorului imobil se va realiza din piloţi foraţi încastraţi în radierul din beton armat cu grosimea de 150cm.

Cota ±0.00, reprezentând cota finită a pardoselii parterului a fost stabilită în termeni de cotă absolută la +61.60rMN (referinţă Marea Neagră). Cota excavaţiei finale necesară pentru execuţia fundaţiilor este +45.90rMN, rezultând astfel o adâncime maximă săpăturii de cca. 15.0m, impunându-se prin urmare aplicarea prevederilor cuprinse în NP 120-2014 „Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare a excavaţiilor adânci în zone urbane

Soluţia de epuismente:

Pe perioada executiei lucrarilor la infrastructura va fi necesar coborirea nivelului apei subterane in incinta delimitate perimetral de peretii propusi, corespunzator fiecarei etape.

In acest sens la limita exterioara a incintei se vor realiza 4 foraje de epuisment, doua spre strada E. Doamna si doua spre stradela Alba, ce vor fi sapate cu sapa avind Dn 18 3\4”.

Puturile sunt incastrate in stratul de argila cenusie-maronie practice impermeabila ce se afla sub adincimea de -11,50 m si vor fi echipate astfel:

- pe adincimea de -9,70+-13,0m se va introduce decantorul inchis la baza, din coloana plina din PVC cu ᴓ 225 mm, iar spatial inelar dintre peretii gaurii forate si coloana va fi umput cu ballast

- pe adincimea -7,50+-9,70 m, se va introduce coloana filtranta din PVC cu ᴓ 225 mm cu filtre slituite, iar spatiu inelar dintre peretii gaurii forate si coloana filtranta va fi umplut cu pietris margaritar, sort 5-7 mm

- la partea superioara, pe intervalul 0,00 +-7,50 m se va monta coloana plina din PVC cu ᴓ 225 mm, in jurul careia se va introduce pietris, iar spre suprafata argila batuta.

Puturile vor fi echipate cu electropompe submersibile cu debitul de 0,2 l/s.

Atit apa pluvialasau de infiltratie colectatacit si apa din puturile de depresionare va fi evacuate prin pompare in sistemul public de canalizare din stradela Alba, aflat in administrarea SC APAVITAL SA

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Conform Certificatului de urbanism nr. 3210/05.10.2016, emis de Primăria Municipiului Iasi, terenul pe care se va realiza obiectivul de investiții este situat în intravilan şi se încadrează în reglementările urbanistice din Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 320/30.06.2009; folosinta actuala a terenului fiind teren neconstruit, iar categoria de folosinta a terenului fiind curti – constructii.

Conform Planului Urbanistic Zonal, zona va cuprinde ca utilizări admise construirea unui imobil cu spatii comerciale, birouri, parcaje si functiuni complementare , într-un procent de ocupare a terenului de 80% si o inaltime maxima de 155 m..

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Proiectul intră sub incidența prevederilor H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, Pct. 10. Proiecte de infrastructură, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto.

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luată în urma analizei documentaţiei depuse, a verificării amplasamentului, în urma consultărilor din cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi concluziilor raportului privind impactul asupra mediului şi a consultării publicului ca urmare a anunţurilor publice şi a dezbaterii publice.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

- măsuri ce se impun pentru protecţia apei, atmosferei, solului şi subsolului, gestiunea deşeurilor;

- măsuri adecvate de supraveghere a emisiilor;

- măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a siturilor de interes naţional şi comunitar, deoarece acesta nu se va implementa în astfel de zone.

- Încadrarea în BAT, BREF, după caz:

Nu este cazul.

- Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate în Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001. Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.).

- Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Nu este cazul.

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz:

Nu este cazul.

- Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc:

APA

Sursele de impact pentru apele de suprafață sau subterane sunt:

- Drenurile și epuizmentele efectuate în fază de construcție și în faza de funcționare. Aceste drenuri / epuizmente pot cauza modificări ale hidrodinamicii freaticului în vecinătate, cu influențe negative asupra clădirilor vecine și asupra terenului. De asemenea se poate manifesta fenomenul de antrenare hidrodinamica care poate fi indus printr-o coborâre agresiva a apei subterane. Funcție de viteza de curgere a apei in stratul nisipos pot apărea fenomene de forma: sufozie, eroziune, afiliere sau refulare. Volumul potențial mare de ape freatice pompate prin epuismente pot suprasolicita rețelele de canalizare municipale.

- Antrenarea de poluanți, deșeuri și suspensii de către apele pluviale în timpul activităților de construcție și transportul acestora în rețeaua de canalizare municipală sau în receptori de suprafață (în cazul debitelor pluviale foarte mari, când se formează torenți care nu pot fi preluați de rețelele de canalizare). Această sursă de impact se poate manifesta și în timpul funcționării, prin antrenarea de către apele pluviale a eventualelor scurgeri de produs petrolier de pe suprafețele carosabile.

### Impact potențial

Impactul potențial asupra apelor (subterane și/sau de suprafață) în timpul execuției, cauzat de sursele de impact descrise mai sus, este:

- Modificarea hidrodinamicii apelor subterane în vecinătatea amplasamentului, din cauza epuizmentelor și a piloților forați / pereților mulați.

- Descărcarea de ape pluviale impurificate cu diverși poluanți peste limita admisă – ceea ce poate cauza incarcare suplimentara cu diversi poluanti in stația de epurare municipale. Astfel, există riscul ca stația de epurare să nu poată face față debitului suplimentar de poluanți și să deverseze în emisari naturali ape neepurate corespunzător. Acest potențial impact se poate manifesta și asupra apelor de suprafață, prin scurgerea apelor pluviale impurificate cu diverși poluanți direct în acestea.

AER

### Surse și poluanți generați

- În timpul execuției se pot genera emisii de praf din funcționarea utilajelor, pe amplasamentul șantierului și pe traseul de transport. Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiții meteo nefavorabile (vânt puternic), curățenia generală a șantierului etc. Toate aceste măsuri sunt parte a planului de construcție și sunt asumate de antreprenor și verificate de dirigintele de șantier.

- În timpul operării, emisiile suplimentare în aer sunt datorate de traficul auto – evacuarea parcării subterane - și de emisiile centralelor termice pentru generarea agentului termic.

### Impact potențial

Sursele de impact / emisie de mai sus și poluanții emiși pot cauza impact asupra calității aerului din vecinătate în timpul execuției proiectului, astfel:

- Creșterea concentrației de praf (pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile) în aerul atmosferic din imediata vecinătate a șantierului și pe traseele de transport. Acest impact este relativ important în contextul proiectului, deoarece amplasamentul este situat în zona centrală a municipiului și este înconjurat de clădiri de locuințe sau rezidențiale. Mai mult, mun. Iași este încadrat în regimul de gestionare I Anexa nr. 1 – LISTA cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I pentru pulberi în suspensie (PM10). A fost întocmit Planul de calitate a aerului care reprezintă setul de măsuri pe care Primăria Iași de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită pentru particule în suspensie PM(10) astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 la legea 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător. În virtutea acestui plan de calitate a aerului, titularul de proiect este obligat să adopte inclusiv măsurile specifice de prevenire a formării de praf, cum ar fi:

  - Plan de măsuri privind reducerea emisiilor – document ce va fi întocmit ca parte a autorizației de construcție și va fi impus prin actul de reglementare de mediu, la faza PAC. Planul de măsuri va fi realizat de beneficiar, însușit de antreprenor și va fi aprobat de APM Iași și alte organisme în drept (GNM Iași);

  - Respectarea ghidului de bune practici pentru organizarea de șantier și activități de construcții generatoare de pulberi. Acest ghid nu a fost întocmit încă, însă beneficiarul și antreprenorul vor aplica bunele practici naționale și internaționale în ceea ce privește activitatea de construcție, conform normativelor în vigoare. Această obligativitate va fi impusă prin actul de reglementare la faza PAC;

  - Respectarea planului de control. Autorizația de construire va include un plan de control al activității de construcție.

  - Utilizarea unui material antiderapant care nu generează pulberi – de ex. CaCl2

  - Limitatoare de viteză;

  - Asigurarea unui bun acces, trafic fluent;

  - Asigurarea de piste pentru bicicliști și dotarea complexului cu parcări pentru biciclete;

  - Asigurarea unui număr suficient de locuri de parcare, conform HCL.

Emisiile de praf sunt emisii difuze.

- Creșterea concentrației în poluanți specifici traficului auto (CO, NOx, SO2) în aerul atmosferic din imediata vecinătate a șantierului și pe traseele de transport. Traficul greu în timpul execuției lucrărilor va crește în zona proiectului și pe traseul de acces. Autoritățile  vor aproba rutele de transport, astfel încât deranjul asupra vecinătăților să fie minim. Măsurile pentru minimizarea acestor emisii vor fi asumate de beneficiar printr-un plan de management de mediu.

Emisiile rezultate din traficul de pe șantier și pe rutele de transport sunt emisii difuze.

Sursele de impact / emisie de mai sus și poluanții emiși pot cauza impact asupra calității aerului din vecinătate în timpul funcționării proiectului, astfel:

- Creșterea concentrației în poluanți specifici traficului auto și ai arderii gazului metan (pulberi, CO, NOx, SO2) în aerul atmosferic din imediata vecinătate a gurilor de ventilație a parcărilor subterane, în jurul punctelor de emisie ale centralelor termice și pe suprafețele carosabile. Suplimentarea traficului în zona proiectului cu aprox. 145 vehicule pe oră generează emisii suplimentare de gaze de eșapament în vecinătatea proiectului. Aceste emisii se cumulează parțial cu cele deja existente cauzate de traficul actual din intersecția Elena Doamna. Gurile de ventilație a parcării subterane sunt amplasate cu respectarea normelor specifice, la distanțe suficiente față de vecinătăți și cu orientare stabilită în funcție de direcția dominantă a vântului și poziționarea vecinătăților. Evacuarea emisiilor din parcarea subterană poate fi controlată automat sau manual. Astfel, ventilatoarele de evacuare a gazelor din parcare pot fi pornite în funcție de intensitatea traficului pe str. Elena Doamna, pentru  ca emisiile momentane cumulate să nu depășească limitele maxim admise conform Legii 104/2011. Când intensitatea traficului de suprafață este mare, evacuarea gazelor din parcare va fi redusă la minim; când traficul de suprafață scade, atunci se pornesc ventilatoarele de evacuare a gazelor din parcare.

Emisiile centralelor termice nu sunt semnificative în contextul proiectului. Se arde gaz metan în centrale termice murale care dețin certificate de conformitate pentru emisii. Toate emisiile relevante din timpul funcționării sunt fixe, dirijate. Intensificarea traficului în zona proiectului, accesul la parcarea subterană și cea supraterană, generează emisii difuze din trafic.

SOL

Sursele de impact pentru sol și subsol sunt:

- Drenurile și epuizmentele efectuate în fază de construcție și în faza de funcționare. Aceste drenuri / epuizmente pot cauza modificări ale hidrodinamicii freaticului în vecinătate, cu influențe negative asupra clădirilor vecine și asupra terenului. De asemenea se poate manifesta fenomenul de antrenare hidrodinamica care poate fi indus printr-o coborâre agresiva a apei subterane. Funcție de viteza de curgere a apei in stratul nisipos pot apărea fenomene de forma: sufozie, eroziune, afiliere sau refulare. Astfel, terenul din zona proiectului poate suferi modificări morfologice.

- Transportul poluanților în sol cum ar fi scurgeri de carburanți, depozitarea necontrolată a deșeurilor, gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate. Proiectul prevede manipularea unor volume relativ mari de sol pentru fundații și parcare subterană. Tot solul extras prin săpături este reutilizat în alte locații sau pentru amenajarea spațiului existent.

### Impact potențial

Impactul potențial asupra solului în timpul execuției, cauzat de sursele de impact descrise mai sus, este:

- Modificarea morfologică a solului în vecinătatea amplasamentului, din cauza epuizmentelor și a piloților forați / pereților mulați.

- Schimbări în calitatea solului cauzate de scurgeri de poluanți. Scurgeri de poluanți pot fi cauzate de defecțiuni la utilaje (produse petroliere), gestiunea necorespunzătoare  a deșeurilor (ape pluviale impurificate sau levigat din deșeuri), gestiunea necorespunzătoare a apelor uzate (suspensii, poluanți), gestiunea necorespunzătoare a altor substanțe chimice (soluții de săruri, vopsele, lacuri, soluții chimice etc.)

Impactul potențial asupra solului în timpul funcționarii nu este relevant.

BIODIVERSITATE

Nu este cazul. Nu sunt interceptate arii protejate sau habitate / areale cu importanță biologică mare.

ZGOMOT

### Surse de impact

Realizarea proiectului presupune lucrări de construcție de amploare relativ mare, într-un spațiu restrâns și înconjurat de obiective protejate (locuințe, monumente istorice). Astfel, cel mai important impact potențial este reprezentat de perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor. Pentru a preveni acest impact, proiectul prevede o serie de măsuri pentru organizarea de șantier. De asemenea, s-au făcut studii pentru asigurarea unui trafic fluent și pentru asigurarea protecției vecinătăților. Și prin aceste studii s-au propus măsuri pentru diminuarea impactului potențial.

Perturbarea vecinătăților în timpul execuției lucrărilor se manifestă prin:

- Zgomot cauzat de utilaje și trafic greu, ciocniri de obiecte, activități de construcție în general. Zgomotul poate afecta vecinătățile imediate precum și cele adiacente căilor de rulare ale utilajelor. Pentru prevenirea zgomotului de șantier se aplică măsuri specifice. Orarul de lucru este unul de zi, agreat cu vecinătățile. Transporturile grele se notifică vecinătăților.

- Vibrații cauzate de săpături, trafic greu și manipulare de piese / materiale grele. Vibrațiile pot fi resimțite de clădirile din imediata vecinătate și de pe traseul de acces la șantier. Pentru urmărirea comportării în timp a clădirilor, astfel încât să nu fie afectate de vibrații, prin proiect s-au prevăzut acțiuni concrete de monitorizare a clădirilor, prin amplasarea de senzori specializați care oferă date în timp real cu privire la influența vibrațiilor asupra structurii clădirilor. În cazul riscului de atingere a limitei de stabilitate a clădirilor, se aplică măsuri concrete de diminuare a vibrațiilor.

- Praf generat de activitățile de construire. Pentru prevenirea emisiilor de praf, prin proiect s-au adoptat o serie de măsuri specifice, cum ar fi: transportul materialelor prăfoase se face cu prelată, stropirea frontului de lucru, bariere eficiente de praf, temporizarea activităților generatoare de praf în funcție de vreme etc.

- Deșeurile de construcții /demolări pot constitui un factor de stres asupra solului, subsolului, apelor subterane și de suprafață, precum și asupra vecinătăților prin miros, deșeuri antrenate de vânt etc. Aceste deșeuri vor fi gestionate corect, conform legislației în vigoare. Se vor colecta separat, în recipiente adecvate și vor fi preluate de operatori autorizați în vederea eliminării / valorificării corespunzătoare. Rezultă cantități însemnate de sol din excavații. Acesta este preluat de o firmă care îl folosește ca material de umplutură pe terenurile proprii.

- Scurgeri de substanțe periculoase, cum ar fi: produse petroliere, uleiuri, soluții concentrate de săruri, substanțe periculoase utilizate la construcție etc.

- Trafic greu. Lucrările de construcție implică un trafic greu semnificativ și funcționarea de utilaje grele: utilaje pentru forat, excavat, încărcat, ridicat, transport. Se generează pământ din excavații care este transportat în afara amplasamentului cu camioane. De asemenea, materiile prime necesare construcției sunt aduse cu camioane, cife, pompe de beton, macarale etc.

- Ape uzate / epuismente / drenuri. Săpăturile pentru parcarea subterană se fac până la nivelul -20m. Se interceptează pânza freatică și este necesar să se pompeze apa acumulată. Pomparea se face în canalizarea municipală.

În timpul funcționării proiectului propus se poate manifesta un impact de perturbare a vecinătăților prin zgomot, aglomerație, prezență umană. În prezent, zona propusă a proiectului este liberă de construcții iar traficul este redus. După realizarea proiectului, zona se va aglomera. Totuși, conform studiului de trafic, propunerile din proiect asigură fluidizarea traficului și nu se preconizează blocaje. Zgomotul suplimentar cauzat de trafic poate fi prevenit prin fluidizarea traficului și parcarea subterană.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

### Măsuri de reducere a impactului asupra factorului de mediu apa

- Măsuri pentru minimizarea / eliminarea impactului - Modificarea hidrodinamicii apelor subterane:

  - proiectarea si executarea unui sistem de monitorizare, coborâre si menținere a nivelului apei subterane, la o cota stabilita așa încât sa nu perturbe circulația apei freatice si nici sa realizeze dezechilibre hidraulice in subteran.

  - execuția pe latura dinspre str. E. Doamna a trei foraje definitive (unul in aval in curtea bisericii Alba - Forajul F3 realizat in curtea bisericii Albe a fost definitivat ca foraj de observatii si monitorizare a nivelului hidrostatic si va ramane permanent in amplasament) iar pe str. Alba doua foraje definitive echipate cu un sistem automatizat de epuisment - pentru menținerea nivelului hidrostatic controlat

  - Numai după punerea in funcțiune a sistemul de control si menținere a nivelului apei subterane este posibila începerea execuției incintei in orice varianta tehnica va propune proiectantul.

Dupa implementarea masurilor propuse, nu exista riscul perturbării tranzitului apei subterane, a modificării pantelor hidraulice, a schimbării debitului si a direcţiei de curgere. Prin implementarea soluţiei tehnice propuse este diminuat riscul apariţiei unor dezechilibre in ceea ce priveşte stabilitatea locala a versantului. In acete condiţii factorul de stabilitate locala a versantului nu este afectat iar dupa realizarea incintei acesta se modifica in sens pozitiv.

Descrierea măsurilor:

Pentru reducerea stării de umiditate sunt necesare masuri conjugate privind apele subterane si cele de suprafață.

Pentru controlul nivelului acvifer si al menținerii echilibrului hidraulic subteran in situația interceptării stratului poros-permeabil nisipos, saturat in baza de către incinta etanșa din beton armat, executata in diverse soluții tehnice, ce urmează a se executa in amplasament, se propune proiectarea si executarea unui sistem de monitorizare, coborâre si menținere a nivelului apei subterane, la o cota stabilita așa încât sa nu perturbe circulația apei freatice si nici sa realizeze dezechilibre hidraulice in subteran.

Pentru menținerea nivelului hidrostatic controlat se propune execuția pe latura dinspre str. E. Doamna a doua foraje iar pe str. Alba doua foraje echipate cu un sistem automatizat de epuisment. Acestea sunt necesare pentru demararea lucrărilor de săpături si excavații la incinta adânca. Imediat după execuția forajelor, prin grija beneficiarului, se va proiecta sistemul de automatizare care va tine cont de caracteristicile hidrogeologice ale fiecărui foraj executat si definitivat.

Sistemul va urmări ca sa diminueze si sa controleze afluxul de apa subterana, in direcția sa de curgere, așa încât sa nu existe posibilitatea creșterii debitului subteran in zona obiectului îngropat cat si in vecinătăți.

Numai după punerea in funcțiune a sistemului de control si menținere a nivelului apei subterane este posibila începerea execuției incintei in orice varianta tehnica va propune proiectantul. A fost realizat un foraj definitiv, hidrogeologic, pentru monitorizarea variației nivelului apei subterane. Acesta este amplasat langa biserica Alba, in curtea acesteia.

Proiectarea sistemului de control si menținere a nivelului apei subterane la o cota stabilita se va face ținând seama de următoarele:

- caracteristicile medii hidrogeologice si hidrodinamice ale stratului acvifer:

  - structura stratului - complex prafos-nisipos in suprafaţa cu trecere in nisip mediu-grosier, cochilifer cu îndesare medie in baza;

  - grosimea stratului si a filtrului 3,00 m;

  - grosimea imersata a stratului nisipos permeabil 1,00 m;

  - coeficientului mediu de permeabilitate K= 0,0082 cm/s;

  - raza de influenta R= 10,0 m;

  - viteza aparenta de intrare a apei in filtru Va = 0,006 m/s;

  - debitul mediu Q = 0,15 l/s pentru o denivelare S = 0,50 m;

  - viteza de curgere a apei subterane V= 4,46 m/zi;

  - direcţia de curgere a apei subterane N -NV spre E-SE;

  - capacitatea de absortie: complex loessoid Ca = 31,25 % si nisip prafos Ca = 26,50 %.

- Din prezentarea structurii stratului poros preponderent nisipos se observa ca dintr-o grosime medie de aproximativ 3,00 m, partea inundata din baza, este de maximum o treime, ceea ce conferă acestuia o posibilitate marita de inmagazinare si tranzitarea a apei subterane către zona din aval.

- Se va avea în vedere fenomenul de antrenare hidrodinamica care poate fi indus printr-o coborâre agresiva a apei subterane. Funcție de viteza de curgere a apei in stratul nisipos pot apărea fenomene de forma:

  - sufozie, atunci când are loc dislocuirea si transportul particulelor fine prin spatii intergranulare. Peste o anumita limita de producere a acestui fenomen, structura pamintului poate ceda prin prăbuşire;

  - eroziunea, poate fi intilnita la contactul fundaţiei cu terenul nisipos prin acţiunea eroziva a curenţilor subterani, se pot produce goluri cu dimensiuni variabile. Aceste goluri create prin eroziune sunt foarte periculoase pentru stabilitatea construcţiilor, necesitind masuri imediate de colmatare prin injecţii cu suspensii solide. Eroziunea se poate produce progresiv, incepind de la suprafeţele libere ale săpăturii către interiorul masivului de pamint, curentul de apa antrenind in mişcare toate fracţiunile granulometrice;

  - afilierea sau refularea, se poate declanşa in momentul in care viteza de cugere a curentului subteran provoaca trecerrea in stadiul de lichefiere a nisipului. Afuerea este un fenomen care se produce rapid

- In cazul realizarii de epuismente directe in gropile de săpătură o mare atentie se va acorda neantrenarii materialului fin in suspensie.

- Referitor la apa din precipitaţii se vor lua masuri de sistematizare verticala asa incit toate apele din perimetru studiat sa fie colectate si dirijate către colectorul stradal.

- Toate elementele subterane ale construcţiilor vor fi hidroizolate conform exigentelor cerute in conformitate cu normativele in vigoare.

- Ca o masura alternativa de depresurizare a stratelor se poate proiecta si un sistem drenuri verticale electropneumatice sau de drenuri sifon daca condiţiile impuse de producători sunt asigurate.

Recomandări privind sistemul de monitorizare:

- In cazul in care prin sistemul de monitorizare a nivelului apei subterane se observa variaţii mari ale nivelului hidrostatic in zona studiata se va anunţa proiectantul hidrogeologic si proiectantul sistemului de control si menţinere a nivelului apei pentru a se dispune masurile ce se impun.

- Exploatarea continua a forajelor este conditionata de funcţionarea permanenta a pompelor. In cazul unor opriri accidentale, repornirea pompei trebuie facuta cu vana de refulare inchisa, apoi aceasta se va deschide treptat pina la capacitatea maxima. In acest fel se va evita antrenarea hidrodinamica a particolelor de nisip din stratele captate, care ar produce o uzura prematura a pompei si chiar a compromiterii forajului prin inisipare.

- Beneficiarul va asigura instituirea unui program de urmărire caliatatii apei cit si a modului de funcţionare al forajelor. Evidenta modului de funcţionare a forajelor va consta din inregistrarea zilnica a debitului de apa pompat si a nivelului hidrodinamic al apei din put, precum si a perioadei de opriri cit si cauzele acestora. Toate datele de mai sus vor fi evidentiate intr-un registru special de urmărire si control.

- Stagnerea forajului mai mult de 3 luni, impune operaţiunea de curatare- denisipare, inainte de repunerea in funcțiune a sistemului de monitorizare.

- Măsuri pentru minimizarea / eliminarea impactului - Descărcarea de ape pluviale impurificate cu diverși poluanți peste limita admisă

  - Nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane.

  - Echipamentele aduse în interiorul șantierelor vor fi menținute în condiții tehnice corespunzătoare, nu se admite prezența utilajelor și echipamentelor la care există scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic.

  - Vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale rețelelor acvifere supraterane sau subterane existente în zonă.

  - Organizarea de șantier va fi prevăzută cu toalete ecologice.

  - Respectarea legislației în vigoare privind poluările accidentale, inclusiv informarea Gărzii Naționale de Mediu- Serviciul Comisariatul Județean Iași, Agenția pentru Protecția Mediului Iași și Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Fișele de securitate a substanțelor toxice şi periculoase vor fi disponibile în șantier, iar măsurile prevăzute în aceste fișe, implementate. Pentru orice eveniment (poluare accidentală) se vor semnala reprezentanții Inspectoratul Situații de Urgență Iași, Garda Națională de Mediu-Serviciul Comisariatul Județean Iași, Agenția pentru Protecția Mediului Iași și Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

  - Obligativitatea existenței unor puncte cu materiale de intervenție în cazul poluării accidentale

  - Gruparea şi protejarea zonelor pentru manipularea substanțelor toxice şi periculoase

  - Depozitarea stocurilor de materiale de construcții în spații special amenajate, îngrădite, în șantier.

  - Folosirea de suprafețe impermeabile pentru alimentarea cu combustibili a utilajelor / echipamentelor de pe șantier.

  - Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanti, uleiuri de la utilaje. Scurgerile de ulei (sau alți carburanți) sunt controlate de constructor prin procedurile interne ale acestuia. În general, se urmărește ca utilajele să fie în bună stare de funcționare. Schimburile de ulei nu se fac pe amplasament.

  - Deseurile periculoase rezultate vor fi tratate in conformitate cu legislatia in vigoare, adica vor fi identificate, se vor stoca temporar in santier in recipiente inchise, etichetate, depozitate pe platforme betonate acoperite si asigurate contra accesului neautorizat si eliminate numai prin operator autorizat.

  - Operatiile de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatii cu dotari adecvate.

  - Se vor inlatura toate materiale sau depunerile din zona canalizarilor pentru a se evita obturarea acestora.

  - La iesirea din santier, in dreptul portilor de acces auto se va amenaja o platforma de spalare pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier. Platforma va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in rețeaua de canalizare existenta, in incinta. Namolul ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului cu hidrocarburi.

- Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

  - Separator de hidrocarburi / decantor – la instalația de spălare a roților vehiculelor in timpul execuției;

  - Separator de grăsimi – la obiectivele de alimentație publică (cantine, restaurante);

  - Separator de hidrocarburi – pentru preepurarea apelor pluviale provenite de pe aleile carosabile.

- Concentrații și debite de poluanți: Toate apele evacuate în canalizarea municipală vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin NTPA002/2002. Toate apele evacuate în receptori naturali vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin NTPA001/2002.

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării aerului

### Măsuri de reducere a impactului

- Măsuri de prevenire a poluării aerului în timpul execuției lucrărilor – respectiv măsuri de reducere a emisiilor de praf și gaze de eșapament:

  - Plan de prevenire a poluării aerului pe șantier – acest plan face parte din Planul de management de mediu, care este asumat de beneficiar și antreprenor.

  - Aprobarea rutelor de transport greu – transportul în și din șantier a materialelor (pământ, pietre, betoane, materiale de construcție etc.) se face pe un traseu aprobat de autoritati. Rutele de transport, intervalele orare în care se face transportul și viteza de transport sunt aduse la cunoștință vecinătăților relevante.  Antreprenorul va avea un registru de reclamații și sesizări și o procedură de acțiune corectivă pentru fiecare sesizare posibilă relevantă. Fiecare reclamație va fi documentată corespunzător prin înscriere în registrul de reclamații, dovada aplicării soluțiilor de remediere și dovada stingerii reclamației.

Planul de prevenire a poluării aerului pe șantier conține cel puțin următoarele măsuri:

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 3,0 m.

- La toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafețele de lucru, în special in perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă.

- Acoperirea temporară a pământului excavat și a altor materiale generatoare de praf, inclusiv deșeuri. Îndepărtarea acoperirilor de protecție se face doar pe porțiuni mici în timpul lucrărilor şi nu toate în același timp.

- Pământul rezultat din decopertări și excavații va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate și transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Iași.

- Instalarea monitoarelor automate, în timp real, pentru PM10, pe șantiere;

- Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic.

- Utilizarea soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în șantier, zonele de descărcare pentru materialele de construcţii, respectiv de depozitare pentru deșeurile rezultate din desființări/demolări).

- Curățirea marginilor drumurilor şi pavajelor de pe șantier, prin metode adecvate.

- Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricţionare şi control a accesului vehiculelor în șantier prin închideri sau baricadări de drum.

- Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spăla drumurile interne şi externe cel puțin o dată pe zi.

- Toate vehiculele vor avea motoarele oprite la staţionare.

- Folosirea unei rampe de spălare a anvelopelor în zona de șantier, oriunde există săpături pentru fundații sau accese auto provizorii.

- În șantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc.

- Toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în şantier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător pe întreaga sa suprafaţă. Transportul trebuie realizat într-un mod cât mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion, pe lateral, în spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

- Obligativitatea depozitării materialului fin, sub formă de pulbere, în incinte închise sau în containere, pe termen mediu sau lung.

- In cazul lucrărilor de desființare/demolare: spargerea betonului se face cu utilaje special autorizate. Se vor implementa măsurile următoare:

  - Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare și/sau plasă densă, umedă.

  - Aspirarea tuturor reziduurilor de praf și umezirea suprafețelor de lucru (exclus măturarea acestora).

- Materialelor depozitate în vrac li se pot adăuga substanțe de suprimare a prafului în cantitățile, frecvența şi proporțiile recomandate de producător, cu menținerea lor conform recomandărilor producătorului. Depozitarea în vrac se va face doar în următoarele condiții:

  - depozitarea va avea loc în zone depărtate de receptori sensibili – cursuri de apă;

  - evitarea depozitării sub formă de grămezi cu pantă mare a taluzelor sau cu risc de prăbușire.

- Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea tipului de motoare destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.

- Nu se va arde în aer liber nici un fel de material sau deșeu.

- Se va respecta legislația în vigoare, privind paza şi stingerea incendiilor.

- Mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate sau meșe pentru prevenirea împrăștierii acestora.

- Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apa și șlefuire cu echipamente speciale de aspirare a prafului.

- Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate. Zonele unde se realizează desfaceri/demolări vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

- Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Caile de circulație pentru utilaje vor fi aleile din beton existente sau realizate din pietriș. Se va evita accesul autovehiculelor pe pământ. La ieșirea din șantier rotile autovehiculele se vor curata si spăla eficient. Se vor utiliza soluții speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului (ex. BIOCOMPLEX W, Dust Stop). Cu această soluție se vor stropi zilnic căile de acces în șantier, aria șantierului unde se descarcă/incarca materialele de construcții, respectiv volumele care se demolează.

Măsuri de prevenire a poluării aerului în timpul funcționării  – respectiv măsuri de reducere a emisiilor de gaze de eșapament și gaze de ardere :

Amplasarea și orientarea gurilor de ventilație astfel încât să nu fie afectate vecinătățile.

Descrierea sistemului de desfumare:

- Desfumarea parcajului subteran se face prin intermediul ventilatoarelor axiale, radiale şi a ventilatoarelor de impuls. Ventilatoarele axiale / radiale se montează în ghenele de evacuare, ele preiau fluxul de aer direcţionat de ventilatoarele de desfumare de impuls care se montează suspendat pe tavanul fiecarui nivel al parcării.

- Ventilatoarele de evacuare a fumului in caz de incendiu se alimentează din sursa de baza si sursa de rezerva, potrivit prevederilor reglementarilor specifice.

- Incaperile-tampon de protectie a golurilor de comunicare vor fi ventilate in suprapresiune.

- Evacuarea fumului in caz de incendiu se va realiza mecanic prin intermediul a 4 ghene vericale (independente) realizate din beton, racordatela cate 4 ventilatoare cu urmatoarele debite:

  - nivel-1: 27 x 600 mc/h= 16200 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp;

  - nivel-2: 29 x 600 mc/h= 17400 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp;

  - nivel-3: 29 x 600 mc/h= 17400 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp;

  - nivel-4: 31 x 600 mc/h= 18600 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp.

- Introducerea aerului de compensare se face natural prin intermediul ghenelor vericale amplasate in axul 1, care vor avea suprafata minima de 6 dm2 pentru fiecare autoturism:

  - nivel-1: 27 x 6=162 dm2=1.95mp (suprafata utila a gurii de introducere);

  - nivel-2: 29 x 6=174 dm2=1.95mp (suprafata utila a gurii de introducere)

  - nivel-3: 29 x 6=174 dm2=1.95mp (suprafata utila a gurii de introducere)

  - nivel-4: 31 x 6=198 dm2=1.95mp (suprafata utila a gurii de introducere)

- S-a adoptat sistemul de desfumare prin presurizarea spatiilor tampon, a caselor de scara si a puturilor lifturilor.

- Scopul este de a stabili o diferenta de presiune care sa traverseze orice cai de pierderi care vor asigura ca fumul sa fie înlaturat din spatiul protejat. Acest lucru este realizat prin mentinerea spatiului protejat la o presiune mai mare decât cea din zona de incendiu. Este necesar ca sa fie furnizata o descarcare a aerului din spatiul util pentru a asigura mentinerea unei diferente de presiune.

Instalațiile de epurare fluxurilor gazoase: Centralele termice de apartament vor fi dotate cu coșuri de evacuare a gazelor de ardere, conform cărții tehnice a acestora. Centralele de bloc vor evacua deasupra clădirii, printr-un coș dimensionat corespunzător. Gurile de ventilație ale parcării subterane vor fi orientate astfel încât să nu afecteze vecinătățile (distanță maximă față de vecini și orientarea jetului de aer în direcție opusă).

Concentrații și debite de poluanți: Emisiile centralelor termice vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin Ord. 462/1993. Emisiile gurilor de ventilație a parcării subterane vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin Ord. 462/1993.

- Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării solului şi subsolului

Măsuri pentru minimizarea / eliminarea impactului - Modificarea morfologică a subsolului

  - proiectarea si executarea unui sistem de monitorizare, coborâre si menținere a nivelului apei subterane, la o cota stabilita așa încât sa nu perturbe circulația apei freatice si nici sa realizeze dezechilibre hidraulice in subteran.

  - execuția pe latura dinspre str. E. Doamna a doua foraje iar pe str. Alba doua foraje echipate cu un sistem automatizat de epuisment - pentru menținerea nivelului hidrostatic controlat

  - Numai după punerea in funcțiune a sistemul de control si menținere a nivelului apei subterane este posibila începerea execuției incintei in orice varianta tehnica va propune proiectantul.

In concluzie se poate afirma ca in zona analizata, după implementarea masurilor propuse mai sus este diminuat riscul apariției unor dezechilibre in ceea ce privește stabilitatea locala a versantului.

Măsuri pentru minimizarea / eliminarea impactului -  Modificarea calității solului prin scurgeri de poluanți

- Managementul corect al betoanelor: Utilizarea betonului în condiţii de protecţie a solului şi a apelor de suprafaţă

- Minimizarea riscului asociat cu depozitarea (stocarea), utilizarea şi eliminarea uleiurilor, combustibililor şi chimicalelor.

  - Uleiurile, combustibilii şi chimicalele, atunci când este posibil, nu vor fi stocate pe amplasament. În cazul în care este inevitabilă stocarea pe amplasament, aceasta se va face în cantităţi mici şi pentru perioade scurte de timp. În timpul construcţiei, aceste substanţe vor fi folosite pentru alimentarea utilajelor şi pentru funcţionarea generatoarelor.

  - Va fi realizat şi păstrat un inventar cu toate uleiurile, combustibilii şi alte chimicale care sunt stocate pe amplasament şi care pot induce un impact semnificativ asupra mediului. Se vor înregistra cantităţile maxime, tipul şi categoriile de risc asociate cu aceste substanţe.

  - Se va aplica Procedura de intervenţie în caz de poluare accidentală, prin care sunt stabilite acţiunile, măsurile şi responsabilităţile în cazul unui accident soldat cu scurgeri de substanţe periculoase;

  - Toate chimicalele, uleiurile şi combustibilii vor fi stocate în containere adecvate, etichetate corespunzător;

  - Livrările de uleiuri şi combustibili către amplasament vor fi supervizate pentru a se asigura că rezervoarele de stocare nu sunt umplute peste limita maximă. Un registru cu toate datele de utilizare a acestor substanţe va fi ţinut pe amplasament.

  - Rezervoarele de stocare combustibili / uleiuri mobile sau staţionare şi pompele aferente vor fi amplasate în başe dimensionate la 110% din capacitatea rezervorului. Acestea sunt capabile să reţină întreaga cantitate de combustibil din rezervor, în caz de accident.

  - Başele rezervoarelor, care sunt expuse precipitaţiilor vor fi verificate lunar sau după fiecare eveniment de precipitaţii. Apa acumulată în aceste başe va fi înlăturată prin pompare în cel mai apropiat canal de drenaj natural. Dacă se observă pelicule de ulei / combustibil la suprafaţa apei, se vor utiliza materiale absorbante corespunzătoare pentru înlăturarea completă a peliculei înainte de pomparea apei. Eventualele sedimente din başă se elimină periodic. Dacă acestea sunt vizibil îmbibate cu produse petroliere, vor fi gestionate ca deşeuri periculoase şi vor fi preluate de către o firmă specializată în vederea eliminării.

  - Gospodăriile de ulei / combustibil vor fi localizate la cel puţin 10 m de orice canal, şanţ, dren, curs de apă sau altă amenajare destinată scurgerii apelor pluviale.

  - Întreţinerea utilajelor se va face preferabil în afara amplasamentului, în spaţii amenajate. Dacă totuşi sunt inevitabile intervenţii pe amplasament, se vor utiliza tăvi de scurgere pentru ulei sau pentru alte lichide de motor. Aceste tăvi sunt construite special pentru a colecta integral uleiul, fără a permite scurgerea acestuia pe sol. Tăvile, după umplere, vor fi transportate şi descărcate în recipientul pentru colectarea uleiului uzat.

  - Recipientul de stocare ulei uzat va avea pereţi dubli şi va fi etichetat corespunzător.

  - În locaţii relevante (rezervoare combustibili / uleiuri, zonă stocare ulei uzat, zonă încărcare, zonă alimentare, zonă intervenţii tehnice) se vor amplasa puncte de intervenţie în caz de scurgeri accidentale. Aceste puncte sunt în fapt containere impermeabile dotate cu substanţe absorbante, materiale textile absorbante şi alte accesorii utile în intervenţiile de acest gen;

  - Toate scurgerile accidentale vor fi imediat curăţate în concordanţă cu procedurile de intervenţie în caz de poluare accidentală.

  - Platforma de spălare a autovehiculelor va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta, in incinta. Namolul ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului cu hidrocarburi.

- Minimizarea impactului datorat deşeurilor generate pe amplasament.

  - Pentru stocarea uleiului uzat va fi instalat un recipient cu pereţi dubli, care va fi etichetat corespunzător.

  - Toate deşeurile vor fi stocate la cel puţin 10 m de orice canal, şanţ, dren, curs de apă sau altă amenajare destinată scurgerii apelor pluviale, în spaţii închise, impermeabile.

  - Diferitele tipuri de deşeuri periculoase vor fi colectate separat în containere etichetate corespunzător (de exemplu filtre de ulei şi absorbanţi)

  - Toate deşeurile periculoase produse pe amplasament trebuie preluate de firme specializate şi autorizate în acest scop în scopul valorificării / eliminării controlate a acestora. Se vor completa documentele specifice acestui tip de tranzacţie. Un exemplar din aceste documente va fi păstrat pe amplasament.

  - Toate deşeurile nepericuloase produse pe amplasament vor fi stocate temporar în containere speciale, separat de deşeurile periculoase. Preluarea deşeurilor nepericuloase se va face de către unităţi autorizate, în scopul valorificării sau eliminării controlate. Documente doveditoare (procese verbale, contracte, note de recepţie) vor fi completate (1 exemplar din aceste documente va fi păstrat pe amplasament)

  - Gardul perimetral care înconjoară amplasamentul va fi inspectat lunar. Eventualele deşeuri antrenate de vânt şi reţinute de acest gard vor fi colectate şi stocate în containerul special.

  - Focul în aer liber şi incinerarea deşeurilor pe amplasament este interzisă.

  - Materialul excavat va fi gestionat corespunzător. Stocarea acestuia pe amplasament nu va depăşi 1 an.

- Minimizarea impactului datorat managementului neadecvat al deşeurilor generate pe amplasament.

  - Existența unui registru de evidența deșeurilor pe șantier care să cuprindă următoarele:

    - Cantități de deșeuri generate din construcții sau/și desființări

    - Cantități de deșeuri municipale și asimilabile generate pe șantier;

    - Cantități de deșeuri sortate pentru reciclare pe tip de deșeu;

    - Tipuri de deșeuri sortate și codurile aferente;

    - Date de contact pentru operatorul de salubritate și reciclatori;

    - Măsuri de reducere a generării de deșeuri pe șantier.

  - Reutilizarea deșeurilor sortate pe șantier, acolo unde este posibil.

  - Deșeurile care conţin azbest, rezultate din lucrări de  desființări/demolări, trebuie colectate separat, iar eliminarea acestora se face în instalații autorizate pentru tratarea/eliminarea deșeurilor periculoase.

  - Etichetarea tuturor deşeurilor stocate temporar în şantier. Deșeurile sortate rezultate din activități de construire şi desființare trebuie să fie prevăzute cu pictogramele de pericol din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și stocate temporar într-un spaţiu îngrădit numai pe amplasamentul aparţinând deținătorului de deşeuri.

  - Asigurarea spațiilor necesare și dotarea acestora cu containere diferite pentru colectarea separată a deșeurilor pe cel puțin patru tipuri, dintre care menționăm următoarele în funcție de tipul de deșeuri generate pe șantier: metal, deșeuri care pot fi concasate (beton, cărămida, BCA, ceramică etc), deșeuri de ambalaje (carton, plastic - folie polietilină, PET etc.), deșeuri mixte, etc. Deșeurile sortate vor fi preluate de către firme de reciclare autorizate, în vederea reciclării materiale în proporție de cel puțin 30% din totalul deșeurilor generate pe șantier.

  - Deșeurile din excavații și prospecțiuni vor fi depozitate și transportate separat la Depozitul ecologic Țuțora, în Concentrații și debite de poluanți. Pentru realizarea proiectului, solul trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru folosință sensibilă, conform Ord. 756/1997. Având în vedere istoricul terenului, este de așteptat ca solul să fie optim pentru dezvoltarea de ansambluri rezidențiale.  nici un caz nu vor fi depozitate în recipienți destinați deșeurilor menajere.

  - Eliminarea manevrărilor prin cădere de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor, prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deşeuri.

  - Este interzisă incinerarea cu sau fără recuperare de energie a deșeurilor generate pe șantier.

- Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului

### Măsuri de reducere a impactului

Măsuri pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor în perioada de execuție

- Impunerea unei limite de viteză corespunzătoare în jurul șantierului / sitului

- Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locatarilor în perioada de liniște din timpul zilei și pe timpul nopții;

- Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare.

- Punerea la dispoziția populației a unui registru de reclamații și sesizări, ușor accesibil și vizibil, alături de date de contact și adrese de notificare ulterior efectuării remedierilor.

- Reducerea transportului prin zonele dens populate.

- Toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

4.Măsuri pentru reducerea stresului cauzat de aglomerarea urbană.

- Sunt admise doar activitati care sa nu permita poluarea factorilor de mediu peste limitele admise de legislatia de mediu in vigoare si care sa permita crearea unui microclimat normal atat in incinta, cat si in zonele adiacente fara a perturba activitatea si confortul vecinatatilor peste limitele admise;

- dotarea zonei luată în studiu cu o infrastructură corespunzătoare privind managementul deşeurilor, alimentarea centralizată cu apă potabilă şi cu energie electrică, canalizare, transport, îngrijirea sănătăţii, ceea ce duce la creşterea gradului de confort şi îmbunătăţirea sănătăţii.

- Asigurarea unor distanțe suficiente între limita de proprietate, clădirea propusă și imobilele din vecinătate;

- Asigurarea unui număr de locuri de parcare suficient pentru a preveni blocaje de trafic;

- Asigurarea unei suprafețe de spațiu verde care să potențeze impactul vizual pozitiv.

- Măsuri de fluidizare a traficului (conform studiului de circulație):

  - Lărgirea lățimii parții carosabile pe Strada Alba, pe sectorul din zona acceselor la 7,00 m;

  - Având in vedere ca intersecția Strada E. Doamna – Strada Alba este depășita ca si capacitate de circulație, una dintre masuri este amenajarea unei benzi de stocare trafic la dreapta pe str. E. Doamna

  - Deoarece strada Alba are parte carosabila de 4.45 m se propune ca aceasta sa fie cu sens unic pe toata lungimea sa, din strada Elena Doamna pana la strada Maior Eremia Popescu.

5.Masuri pentru protectia resurselor culturale

- Amplasamentul face parte din „Centrul istoric și Curtea Domnească” IS-I-s-A-03504, motiv pentru care săpătura se execută în regim arheologic. Proiectul va cuprinde lucrări de supraveghere arheologica pe perioada execuției săpăturii generale. Pentru acestea se vor prevedea in devizul general fondurile necesare.

- Înainte de începerea lucrărilor de pilotaj/săpătură, clădirile învecinate se vor expertiza tehnic de către un expert tehnic atestat.

- Se va organiza urmărirea comportării construcțiilor pe perioada execuției și urmărirea comportării în timp a construcțiilor post execuție pentru clădirile de pe lista monumentelor istorice (Casa Municipiul Iași, strada Albă, nr. 1; Biserica Schimbarea la fată (Biserica Albă), aflată pe stradela Albă, nr. 3; casa Municipiul Iași, stradela Alba nr.4). Pentru acestea a fost întocmit un proiect separat pentru urmărirea comportării construcțiilor pe perioada execuției și post execuție.

# Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:

Organizarea de santier se va face in interiorul incintei unde vor fi amplasate construcțiile și echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de construcţie, prin respectarea măsurilor pentru:

 Protecţia calităţii apelor :

- În incintă va fi amplasat un bazin amovibil de apă, utilizat pe perioada desfășurării lucrărilor de excuție.

- Apele pluviale din zona parcării si cele provenite din curatarea rotilor autovehiculelor la ieșirea din șantier vor fi colectate printr-un sistem de canalizare si vor fi preepurate prin separator de hidrocarburi şi deznisipator inainte de a fi evacuate în reţeaua orăşenească de canalizare.

- Se interzice descărcarea de deşeuri de orice tip sau alte substanţe în canalizarea orăşenească.

 Protecţia aerului:

- Se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de reţinere a emisiilor de poluanţi în atmosferă; utilajele folosite vor respecta prevederile HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea.

- Se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii poluante în atmosferă.

- Se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor de construcţie sub formă de praf.

- Depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii cauzate de vânt.

- Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale şi drumurile de acces, mai ales în condiţii de vreme uscată.

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc şantierul, iar transportul materialelor de construcţie se va face pe cât posibil acoperit.

- Se va urmări întreţinerea atentă a utilajelor de pe amplasament şi întreruperea funcţionării acestora când nu sunt utlilizate.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni transferul molozului în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului.

- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte normele de salubrizare urbană.

- Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/87.

-Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare. Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie. În vederea prevenirii împrăştierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise

 Protecţia solului şi subsolului

- Organizarea de şantier se va amenaja în limita terenului deţinut de titular; spaţiul va fi împrejmuit.

- Se va evita amplasarea direct pe sol a materiilor prime şi a materialelor de contrucţie.

- Depozitarea temporară în zona fronturilor de lucru a deşeurilor rezultate în urma operaţiunilor de construcţie se va realiza pe suprafeţe betonate/asfaltate.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor.

- În cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale dăunatoare solului se vor lua măsuri de remediere.

- La încheierea lucrărilor de construcţie terenurile ocupate temporar vor fi eliberate şi redate circuitului iniţial de folosinţă.

 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să se evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de lucrări.

- Se vor utiliza echipamente şi vehicule într-o manieră corespunzătoare din punct de vedere al minimizării emisiilor de zgomot, incluzând selectarea de utilaje silenţioase, întreţinerea regulată şi utilizarea amortizoarelor de zgomot.

- Se vor folosi utilaje care sa respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul clădirilor.

- Se vor lua toate măsurile de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

 Protecţia aşezărilor umane

- Se va stabili un grafic de execuţie a lucrărilor, inclusiv organizarea de şantier care să afecteze cel mai puţin riveranii din zonă.

- Programul de lucru se va adopta astfel încât sa afecteze cât mai puţin populaţia rezidentă.

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite.

- Se va asigura menţinerea curată a drumurilor de acces.

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice.

- Dirijarea umpluturilor din pământ se va face astfel încât în caz de ploi puternice suprafețele să nu fie spălate și erodate cu transport de material solid în afara amprizei lucrărilor.

- Fronturile de lucru în activitate vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrele ce intră în răspunderea executanților. De asemenea, ele vor fi marcate cu panouri mobile pe care se vor înscrie elementele lucrării, cu numele și telefonul persoanei de contact responsabile.

- Se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Organizările de şantier vor fi dotate cu echipamente PSI necesare intervenţiei operative în caz de incendiu.

 Gospodărirea deşeurilor

- Deşeurile se vor depozita numai în spaţii special amenajate ; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol.

- Deşeurile menajere rezultate atât pe perioada de construcţie cât şi pe perioada de exploatare, se vor colecta în pubele acoperite, amplasate în locuri special amenajate şi vor fi evacuate prin unităţi prestatoare de servicii de salubrizare.

- Deşeurile industriale reciclabile (hârtie, carton, deşeuri metalice) se vor colecta separat, pe tipuri, în spaţii special amenajate şi vor fi predate unităţilor autorizate în vederea valorificării.

- Deşeurile inerte provenite din construcţii (resturi de beton sau mortar) pot fi colectate şi eliminate prin valorificare locală în pavimentul drumurilor sau predate unităţilor specializate.

- planul de monitorizare a mediului:

În perioada de construcţie se va monitoriza permanent modul de funcţionare a utilajelor.

Firmele care realizează lucrările de execuţie vor încheia contracte cu laboratoare acreditate pentru monitorizarea corespunzătoare a factorilor de mediu şi a zgomotului.

-Managementul deşeurilor: evidenţa (cantităţi generate, transportate, valorificate/eliminate) conform HG nr. 856/2002 – lunar, cu raportare anuală;

- Factor de mediu AER: în zona fronturilor de lucru şi organizării de şantier vor fi monitorizaţi indicatorii CO, NOx,SOx, pulberi în suspensie şi sedimentabile – lunar;

- ZGOMOT: în zona fronturilor de lucru şi organizării de şantier va fi monitorizat nivelul de zgomot – lunar.

- În timpul exploatării:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

Apele meteorice vor fi preepurate corespunzător, astfel încât indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare orăşenească va respecta prevederile Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HGR nr. 352/2005.

Se interzice descărcarea de deşeuri de orice tip sau alte substanţe în canalizarea orăşenească.

- Amenajarea suprafetelor prevazute ca spatii verzi

- respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

Pe toată durata execuţiei obiectivului se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.256/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări şi completări ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 321/2005, republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009;

- Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse, titularul proiectului este obligat să respecte prevederile din proiectele tehnice conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

- planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

- monitorizarea calității apelor meteorice după preepurarea acestora prin instalaţii corespunzătoare, prin prelevări de probe și efectuare de analize specifice (trimestrial).

- se va institui sistemul de monitoring cantitativ şi calitativ a apelor subterane in perioada

de executie, cu transmiterea  constanta  a   datelor   obtinute catre autoritatea de  gospodarire  a

apelor, urmand ca pe toata perioada de exploatare a obiectivului sa se realizeze supravegherea

evolutiei în timp a nivelurilor şi chimismului apelor subterane;

-  pentru forajele propuse se vor întocmi si transmite catre autoritatea de gospodarire a

apelor datele caracteristice ale forajelor, impreuna cu instructiunile specifice de exploatare

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

- condiții necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare: nu este cazul.

- condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul.

c) planul de moitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: nu este cazul.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Iasi) a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare pe toată durata derulării procedurii la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iasi.

- depunerea solicitării:

Anunţ în mass-media (ziarul Buna ziua Iasi) din data de 08.11.2017, afişaj pe site-ul APM Iasi.

b) etapa de încadrare:

Anunţ în mass-media (ziarul Buna ziua Iasi) din data de 24.11.2017, afişaj pe site-ul APM Iasi; proiectul deciziei etapei de incadrare a fost postat pe site-ul APM.

- dezbaterea publică:

Anunţ în mass-media (ziarul Buna ziua Iasi) din data de 21.12.2017, afişaj la sediul SC M CHIM SRL , str. Zimbrului nr. 17, afişaj pe site-ul APM şi pe site-ul SC M CHIM SRL

- decizia de emitere a acordului:

Anunţ în mass-media în data de 11.05.2018, în cotidianul Buna Ziua Iași si pe site-ul APM Iasi în data de 14.05.2018, proiectul acordului de mediu a fost postat pe site-ul APM Iasi.

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

Şedinţa de dezbatere publică a avut loc la sediul SC M CHIM SRL  din str. Zimbrului nr. 17, în data de 10.01.2018, ora 14:00.

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu a fost cazul .

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu este cazul.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Cerere pentru eliberarea acordului de mediu înregistrată la APM Iasi cu nr. 11611 din 19.10.2017;

- Notificare pentru eliberarea acordului de mediu;

- Memoriu de prezentare conform Anexa 5 – Ordin 135/2010 pentru „amenajare parcare”, elaborat de ing. Apostu Fanel.;

- Raportul la studiul de evaluare privind impactul asupra mediului întocmit de SC ECONOVA SRL Iasi , înregistrat la A.P.M. Iasi cu nr. 13660/18.12.2017;

- Dovada achitării tarifelor corespunzătoare fiecărei etape parcurse.

- Studiu de insorire realizat de arh. Popovici Alexandru

- Studiu hidrogeologic privind influenta incintei de sprijinire asupra apei subterane intocmit de SC PROGEOCON SRL Iasi

- Studiu geotehnic si de stabilitate intocmit de SC PROGEOCON SRL Iasi

- Memoriu ethnic preliminar privind urmarirea comportarii in timp a excavatiei si a constructiilor aflate in zona de influenta pentru realizarea proiectului intocmit de SC TEHNOCONS DESIGN SRL Iasi

- Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Certificat de Urbanism nr. 2133/19.07.2016, emis de Primăria Municipiului Iasi pentru Consolidare versant, construire parcare subterana si imprejmuire teren proprietate si teren concesionat – conf. PUZ aprobat cu HCL 320/2009 si Certificat de urbanism nr. 3210/03.10.2016 emis de Primaria Municipiului Iasi pentru Construire imobil spatii comerciale, birouri, parcare si functiuni complementare pe teren proprietate si teren concesionat – conf. PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009

- Hotărârea Consiliului Local nr. 320/30.06.2009, privind aprobarea PUZ – Construire imobil cu spatii comerciale, birouri, parcaje si functiuni complementare pe teren aflat in proprietate privata persoana juridical si teren proprietatea municipiului Iasi

- Contract de concesiune nr. 43075/20.04.2016 incheiat cu Municipiul Iasi pentru suprafata de teren de 131 mp, cc, din std. Alba nr. 2, Iasi;

- Contract de concesiune nr. 43072/20.04.2016 incheiat cu Municipiul Iasi pentru suprafata de teren de 486 mp, cat, din str. Elena Doamna nr. 27, Iasi;

- Act alipire teren nr. 544/2017

- Referat privind verificarea de calitate la cerinta Af  emis de dr. Ing. Platica Dorel

- Aviz nr. 123018/27.02.2017 emis de COMISIA MUNICIPALA DE CIRCULAŢIE;

- Aviz favorabil nr. 439246/BR/20.02.2017 emis de politia Municipiului Iasi – Biroul Rutier

- Notificare privind respectarea legalitatii nr. 24873/13.12.2016 emis de DSP iasi

- Aviz de securitate la incendiu nr. 18/17/SU-IS din 14.03.2017 emis de ISU Mihail Grigore Sturdza al judetului Iasi

- Autorizatie pentru cercetare arheologica preventiva nr. 310/29.11.2016 emis de Directia Patrimoniu Cultural

- Aviz  nr. 52719/24.04.2017 emis de APA VITAL SA Iasi;

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 59/04.05.2018 emis de ABA Prut Birlad pentru Consolidare versant, construire parcare subterana si imprejmuire teren proprietate si teren concesionat – conf. PUZ aprobat cu HCL 320/2009

Titularul va notifica la APM-Iasi finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu, care va insoti procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate conform art.49, alin.3 din Ord. nr.135/2010.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea acordului de mediu, conform art.39, alin.1 din Ord. nr.135/2010.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

| p. DIRECTOR EXECUTIV, jr. gheorghe tătaru | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZARI, ing. Irina Ana SIMIONESCU |
| --- | --- |