Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site APM Iasi in data de 24.08.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL Iasi  cu sediul în Iasi, str. Ovidiu nr.4A, bl. 619, sc. A, et. 7, ap.28,  înregistrată la APM Iasi, cu nr. 7019/21.06.2018 si completarile inregistrate cu nr. 8717/03.08.2018 si 9025/13.08.2018,  în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.08.2018 că proiectul „Construire locuinte colective pe teren proprietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 96/28.02.2018” propus a fi realizat in Iasi, str. Oancea nr. 22-20, jud. Iași.

  - Se supune evaluarii impactului asupra mediului;

  - Nu are potential impact semnificativ transfrontalier;

  - Nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea Deciziei etapei de incadrare:

- Proiectul de investitie „Construire locuinte colective pe teren proprietate – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 96/28.02.2018” propus a fi realizat in Iasi, str. Oancea nr. 22-20, jud. Iași, se incadreaza in prevederile :

- H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10 b „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto” ;

- existenţa pe amplasament a Stației automate de monitorizare a calității aerului-Stația IS-3-Oancea-Tătărași-stație de tip industrial, ce face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) si în conformitate cu prevederile Legii 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, art. 4, al(4): RNMCA este obiectiv de interes public naţional, aflată în administrarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. RNMCA include instrumentele de prelevare şi măsurare amplasate în punctele fixe şi echipamentele de laborator aferente acestora, precum şi echipamentele necesare colectării, prelucrării, transmiterii datelor şi informării publicului privind calitatea aerului înconjurător

- Analizind criteriile de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii impactului asupra mediului, conform Anexei 3 a HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, lista de control pentru etapa de incadrare , conform Ordinului MAPN nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, adresa Ministerului Mediului nr. 11448/LAN/06.08.2018, s-a constatat ca realizarea proiectului poate conduce la un impact semnificativ asupra mediului, prin:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Regim juridic teren: intravilan mun. Iași, suprafața totală de teren: 2463,0mp, conform actelor de vinzare cumparare .

    - Regim economic teren: categoria de folosință – Curti Constructii, folosință actuală – teren neconstruit, destinație stabilită – conform PUZ aprobat cu HCL 96/28.02.2018;

    - Regim tehnic conform PUZ: POT: 50%, CUT: 3 ADC/mp teren, Regim de inaltime S2+P+10E+Etehnic

    - Conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 657/2018 pentru aprobarea zonelor de protectie pentru punctele fixe de masurare a calitatii aerului, incluse in Reteaua Nationala de Monitorizare a calitatii Aerului, terenul se afla in zona de protectie aferenta Statiei  automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, obiectiv de interes national si de utilitate publica, avind in vedere ca pe pe amplasamentul proiectului de investitie, la limita de proprietate, in interiorul acesteia,  este amplasata Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial

Proiectul prevede:

- Realizarea unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime 2S+P+M+10E+Eth

- Taierea a unui numar de 11 arbori existenti pe amplasament

Caracteristicile construcției sunt:

Bilanț teritorial propus

  - Suprafața totala teren	- 2463,0 mp

  - Suprafata construita imobil 1103,50 mp

  - Suprafata desfasurata – 7385,90 mp

  - Suprafata construita subsol nivel -1 – 1056,0 mp (conform partii desenate de la documentatie)

  - Suprafata construita subsol nivel -2 – 1462,30 mp (conform partii desenate de la documentatie)

  - Suprafata utila parcare subterana: S1+S2 = (1362,0 +1193,10)mp

  - Suprafata circulatii: alei pietonale/auto – 985,10 mp

  - Suprafata spatii verzi – 374,40 mp

  - Numar locuri de parcare conform HCL 425/2007 - 92 din care:

    - Parcare supraterana  - 14 locuri

    - Parcare subterana pe 2 niveluri 78 locuri

  - POT propus				44,80 %

  - CUT propus				2,99 ADC/mp

- Vecinatati:

  - La Nord – teren Consiliul Local Iasi (loc de joaca amenajat pentru copii), Esplanada Oancea

  - La sud – str. Oancea, bloc de locuinte colective cu regim de inaltime P+8E

  - La Vest – Alee bloc si bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4E

  - La Est – teren proprietate NICULITA CRISTINEL pe care se doreste a se realiza un imobil de locuit cu regim de inaltime S+P+7E + Eth

  - La Sud – Est – bloc de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+5E

- Distantele de la limita de proprietate, respectiv de la imobilul de locuinte colective propus a se realiza conform proiectului, pina la cladirile din vecinatate:

- La Nord – 7, 10 m fata de limita de proprietate

- La Sud – 2,20 m respectiv 5,00 m pina la limita proprietatii; 8,00 m pina la str. Oancea; 21,25 m pina la blocul de locuinte P+8E

- La Vest – 7,30 m respectiv 7,05 m fata de limita de proprietate; 14,90 m respectiv 21,30 m pina la bloc de locuinte cu regim de inaltime P+4E

- La Est  11,40 m fata de limita de proprietate; 23,0 m fata de imobil de locuinte colective ce se vor construi pe proprietatea NICULITA CRISTINEL

- La Sud – Est – 7,90 m fata de limita de proprietate; 11,55 m fata de imobilil de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+6E

- Distanta dintre imobilul de locuinte cu regim de inaltime 2S+P+M+10E+Eth si Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului   este de 4,00 mp (conform Planului de situatie anexat la documentatie)

- Distanta intre subsolul cladirii propuse a fi realizate prin proiect si Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului   este de 1,80 m(conform Planului de situatie anexat la documentatie)

- Distanta dintre parcarea supraterana si Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului este de 3,0 m(conform Planului de situatie anexat la documentatie)

- Distanta intre locuintele propuse a fi realizate prin proiect si Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului   este de 8,50 m

Capacitatea proiectata: imobil locuinte colective cu 93 apartamente

Subsol – pe doua niveluri – spatii tehnice+adapost ALA+ parcare subterana

Parter – Sc – 1103,5 mp prevede sala de fitnes aerobic, vestiare, depozitare, receptie, hol acces locuinte

Mezanin - Spatiu relaxare, spatii comune pentru locuinte

Etaj 1-etaj 10 – apartamente

Etaj tehnic – spatiu tehnic, dependinte

Utilitatile sunt asigurate astfel:

- Alimentarea cu apă – racord la rețeaua existent in zona, conform Avizului definitive de amplasament emis de APAVITAL, reteaua publica de distributie a apei Fp Dn100 este in trotuarul str. Oancea

- Alimentare cu energie electrică – racord la rețeaua existentă.

- Alimentare cu gaz metan – racord la rețeaua existentă.

- Evacuare ape uzate – în canalizarea existentă în zonă. Conform Avizului definitiv de amplasament emis de APAVITAL reteaua publica de canalizare B Dn 300 mm este pe amplasamentul proiectului.

- Evacuarea apelor  pluviale colectate din zona aleilor auto/pietonale si din zona parcarii supraterane  respectiv zona terasei necirculabile  vor fi evacuate conform avizului de racordare emis de APAVITAL SA..

Realizarea proiectului presupune lucrări de construcție de amploare relativ mare, într-un spațiu restrâns și cu vecinatati receptori sensibili (asezari umane, loc de joaca pentru copii). Proiectul este riveran unor drumuri relativ intens circulate, prezentind o acumulare de surse de emisie ce pot accentua caracterul cumulativ al concentratiilor emisiilor de poluanti in atmosfera.  Calitatea aerului din zona va fi influentata de realizarea proiectului de investitie apatinind SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL precum si de exploatarea functiunii rezidentiale, astfel:

- In perioada de constructie prin  activitatile din santier, respectiv realizarea pilotilor forati pe tot perimetrul zonei de fundatii, sapaturi pe adincimi mai mari de -7 m, compactari, turnari de betoane, transport de materii prime si in acelasi timp de deseuri provenite din constructii, incluzind  activitatea utilajelor pentru aceste operatii cit si manevrarea materialelor folosite/produse

- In perioada de folosinta a imobilului prin circulatia autovehicolelor in si din zona aferenta imobilului si in zonele adiacente, precum si cresterea traficului pe strazile Oancea si Han Tatar precum si folosirea centralelor termice

Zgomotul si vibratiile generate pe amplasament ca urmare a realizarii proiectului pot produce discomfort rezidentilor din zona.

Lucrarile de constructii pot avea efecte indirecte asupra bunurilor materiale, respectiv asupra retelelor hidroedilitare ce se gasesc pe amplasamentul proiectului, cladirilor limitrofe prin producerea de vibratii,

precum si perturbarea traficului pe durata lucrarilor de constructii.

b) cumularea cu alte proiecte –  impactul asupra mediului in perioada desfasurarii lucrarilor de executie si pe perioada de functionare va fi cumulat cu impactul produs de traficul din zona cit si de proiectul ce se va realiza pe terenul prorietate NICULITA CRISTINEL aflat la limita de Est a amplasamentului. , Proiectul „Construire bloc locuinte pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL  502/29.11.2017” aflat in procedura de evaluare impactului asupra mediului, la APM Iasi, prevede realizarea unui imobil cu regim de inaltime S+P+7E+Eth, cu suprafata construita de 658,2 mp, Suprafata circulatii de 859,9 mp si suprafata spatii verzi de 267,9 mp. Numarul total de locuri de parcare este de 91 din care 21 ampasate suprateran. Distanta fata de limita de proprietate a lui SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL este de 2,6 m. Distanta dintre limita de proprietate si Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului este de 3,66 m (2,6 m) fata de gardul de protectie al statiei. Distanta minima intre cladirea propusa si  Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, apartinid Ministerului Mediului este de 10,0 m ( 8,62 m fata de gardul de protectie al statiei)

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere si spatii speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare,

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protecţia calităţii apelor : Apele uzate provenite din consumul de apă pentru uz igienico sanitar vor fi colectate și dirijate în rețeaua de canalizare;

Apele pluviale -conform studiului geotehnic: este necesară colectarea și evacuarea rapidă a apei din precipitații pe toată durata execuției săpăturilor prin amenajări adecvate(pante, puțuri, instalații de pompare, etc); evitarea stagnării apelor în jurul construcțiilor; evitarea perturbării echilibrului hidrogeologic, etc

Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse staţionare dirijate- ventilația realizată cu mijloace mecanice și sistemele de evacuare mecanică a fumului (desfumarea) de la parcajul subteran, centralele termice individuale;

Surse staţionare nedirijate( emisii fugitive)- executia lucrarilor de constructie: emisii de pulberi sedimentabile si in suspensie

Emisii rezultate din surse mobile: poluanți specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de  manevră ale autovehiculelor.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Proiectul va cauza zgomote și vibrații rezultate din lucrările de construcții și din  traficul generat de lucrarile de constructie și în perioada de funcționare din traficul generat de locuitorii ansamblului rezidențial propus;

Protecţia calităţii solului şi subsolului: surse: depozitarea deşeurilor, scurgeri accidentale de combustibili; accesul, staționarea vehiculelor și amplasarea pubelelor pentru colectare deșeuri

Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice, Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale fenomene de pierdere locala a stabilitatii tterenului, etc) care conduc la pagube pentru mediu, având în vedere că amplasamentul proiectului se află pe un amplasament ce este incadrat din punct de vedere geotehnic ca având risc geotehnic major;

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existentă a terenului – Amplasamentul proiectului este situat in intravilanul Municipiului Iași, in zona Tatarasi, str. Oancea nr. 20-22. Destinația terenului este stabilita prin PUZ aprobat cu HCL nr. 96/28.02.2018. In vecinătate sunt construite imobile de locuințe collective cu regim de inaltime P+4E , P+8E sau P+6E, precum si un loc de joaca pentru copii.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul

f) zonele de protecţie speciale-  Conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 657/2018 pentru aprobarea zonelor de protectie pentru punctele fixe de masurare a calitatii aerului, incluse in Reteaua Nationala de Monitorizare a calitatii Aerului, terenul se afla in zona de protectie aferenta Statiei  automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial, obiectiv de interes national si de utilitate publica, avind in vedere ca pe pe amplasamentul proiectului de investitie,  la limita de proprietate, in interiorul acesteia,  este amplasata Statia automata de monitorizare a calitatii aerului – Statia IS -3 – Oancea – Tatarasi – statie de tip industrial

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite –valorile limită zilnice pentru protecția sănătății umane la indicatorul particule în suspensie PM10 înregistrate în toate stațiile de monitorizare, determinate gravimetric, au fost depasite;

h) ariile dens populate  - Zona centrala a Tatarasului, cu teren in panta, pe care sunt construite imobile cu regim de inaltime variabil, dar la limita unei strazi dens circulate

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – Nu este cazul;

3.. Caracteristicile impactului potential:

Extinderea impactului

- impactul va fi local existind posibilitatea sa influenteze si zonele limitrofe

Natura transfrontiera a impactului

- lucrarile propuse nu au efecte transfrontaliere

Marimea si complexitatea impactului

- avind in vedere ca amplasamentul este pe un teren cu risc geotehnic major, intr-o zona dens circulata, la limita unui alt amplasament pe care se doreste realizarea   unui imobil de locuinte colective cu regim de inaltime S+P+7E, lucrarile de constructii si functionarea obiectivului  pot genera un impact semnificativ in zona si in zona limitrofa obiectivului.

- Emisiile generate de realizarea proiectului si de functionarea lui - este necesara o estimare a nivelurilor de poluanti in interiorul zonei de protectie aferenta Statiei IS 3 rezultate in urma activitatilor desfasurate in perioada de constructie si perioada de functionare

Probabilitatea impactului

-pe perioada de realizare si functionare a proiectului

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

- pe toata durata de realizare si functionare a obiectivului

Proiectul propus  necesită parcurgerea etapei de  definire a domeniului in vederea realizarii Raportului privind impactul asupra mediului .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p. DIRECTOR EXECUTIV , | p. SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Jr. Gheorghe TATARU | ing. Irina Ana SIMIONESCU |