Nr.............................................

Decizia  etapei de încadrare

Nr. .............din.........................

Proiect afisat astazi 14.06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT Comuna Victoria cu sediul in sat Victoria, comuna Victoria, jud. Iasi, înregistrată la APM Iasi cu nr. 13796/21.12.2017 si a completarilor inregistrate cu nr.2767/13.03.2018, nr.4111/12.04.2018, nr.6208/05.06.2018, nr.6380/08.06.2018,în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  13.06.2018 decide că proiectul  “„Executare lucrari provizorii in albia regularizata a raului Jijia ” titular Comuna Victoria propus a fi amplasat în  extravilan, comuna Popricani , jud. Iasi, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct. 1.c); Proiectul se incadreaza in art. 28 a OUG 57/2007; Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.371/22.08.2017, protocol nr.5570/IB/08.08.2017 incheiat de ABA PRUT-BARLAD Sistemul de Gospodarire a Apelor Iasi cu Comuna Victoria, Notificare de incepere a executiei nr. ,,,,,,,;Decizia de evaluare initiala nr.298/07.09.2017, anunt public pentru depunerea solicitarii(Ziarul „Buna Ziua Iasi”) din data de 28.12.2017;proces verbal de verificare amplasament nr.9814/07.09.2017 ; aviz custode nr. SOR/1858/24.11.2017, punct de vedere Serviciul CFM al APM Iasi nr.24/13.06.2018, anunt public decizia etapei de incadrare (Ziarul „Evenimentul de Iasi) din data de .....................;

b)  Caracteristicile proiectului:

Proiectul prevede lucrari provizorii necesare asigurarii conditiilor de transfer a unor volume de apa din albia regularizata a raului Jijia in albia veche a raului Jijia, voleme necesare pentru  adapatul animalelor si pentru alte folosinte.

Dimensiunile digului propus sunt:

- Lățime la bază: 16m; lățime la vârf: 6 m; înălțime maximă: 5.05 m; Lungime: 39.05 m

- Suprafața la sol: 623 mp; suprafața la vârf: 243 mp

- Volum maxim: 2100 mc.

Bararea cu ajutorul digului propus se  face la o distanta de 110 m aval de priza existenta. Pentru asigurarea debitului salubru si a volumelor de apa prevăzute in abonamentele folosințelor din aval de lucrarea propusa, se prevede realizarea unui canal de evacuare a apei, ce se va realiza in albia majora stânga a râului Jijia (regularizata). Acesta va avea forma trapezoidala, cu lățimea la baza de 1,00 m si pantele taluzelor de 1:1. Adâncimea acestuia va fi de 0.5m iar fundul canalului va fi poziționat la cota 41,00 mdMN.

Acest canal , realizat in albia majora stânga a râului Jijia, va porni de la o distanta de 15,00m amonte de lucrările de barare propuse si se va racorda cu albia minora a râului Jijia, aval de lucrările propuse la cca. 25 m. Panta canalului va fi cea a albiei majore a râului Jijia. Lungimea totala a canalului va fi de 56,50m.

Transferul apei din albia Jijia regularizata in albia veche a raului Jijia se va face prin conducta metalica existenta cu diametrul de 800 mm, ce subtraversează digul existent. Accesul apei in conducta din albia regularizata a râului Jijia se face printr-o instalație de tip călugăr (existent), care nu are montați veneți. La ieșirea de sub dig, in zona albiei vechi a râului Jijia conducta debușează printr-o construcție din beton de tip călugăr. Lungimea conductei metalice intre cele doua construcții din beton este de 41,50m. În construcția din beton amplasata in afara zonei îndiguite, spre albia veche a Jijiei este montata o vana. Cota fundului conductei metalice la intrarea in călugărul din zona îndiguită este de 37.70mdMN

Pentru asigurarea debitelor necesare folosințelor din aval s-a considerat un debit minim corespunzător debitului cu asigurarea de 80% (0,180 mc/s).

Lucrarea de barare propriu-zisa consta in realizarea unui dig (dop de pământ) ușor compactat care in secțiunea corespunzătoare talvegului va avea înălțimea de 5,05m si pantele umpluturii de 1:1 amonte si 1:1 aval. Lățimea la partea superioara a umpluturii (la coronament) va fi de minim 6,00m. Cota superioara a umpluturii (coronamentului) va fi de 41,50mdMN si corespunde cotei albiei majore din zona regularizata a râului Jijia.

Prin realizarea proiectului propus  se  asigura vehicularea următoarele debite maxime:

| Cota maxima | Prin conducta de alimentare braț vechi | Prin canalul de asigurare a debitului de servitute in aval |
| --- | --- | --- |
| 41,50 mdMN | 1,64 mc/s | 0,70 mc/s |

Pentru monitorizarea debitelor vehiculate prin conducta de alimentare a albiei vechi cat si prin canalul de asigurare a debitului de servitute se prevede montarea unor mire sau jaloane vopsite in culori diferite din 25 in 25cm. Prin citirea nivelului apei si corelarea acestora cu cheile limnimetrice ale celor lucrări, conducta de alimentare a albiei vechi si canalul de asigurare a debitului de servitute se vor   estima debitele vehiculate  pe prin conducta de alimentare a brațului vechi al raului Jijia respectiv prin canalul de asigurare a debitului de servitute in aval.

Exploatarea lucrării de barare, pe toata perioada de existenta a acesteia se va realiza de catre personalul Primariei Comunei Victoria sub directa supraveghere a reprezentantilor Apele Romane-ABA PRUT-BARLAD-Sistemul de Gopspodarire a apelor Iasi

La finalizarea transferului intregului  volum de apa necesar umplerii albei vechi a râului Jijia se vor realiza lucrări de curățare a albiei si de aducere a acesteia la forma inițiala.

-   Realizarea proiectului de investitie  implica utilizarea resurselor naturale (pamint de umplutura);

Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie  rezulta deşeuri(deseuri din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie nu rezulta deseuri

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate: nu este cazul;

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele utilizate in realizarea proiectului

Protectia calitatii solului si subsolului: Nu este cazul

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – domeniu public )

- Amplasamentul proiectului de investitie se afla in interiorul ROSPA0042 Elesteele Jijiei si Miletinului si ROSCI0222 Saraturile Jijia Inferioara Prut si la cca.80m de aria naturala protejata de interes  national 2553 Balta Teiva - Visina

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de carburanti de la utilaje

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public este pozitiv, Nu este cazul

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului-realizarea si functionarea proiectului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ pe perioada realizarii proiectului

- Probabilitatea impactului negativ-redusă,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Proiectul prevede realizarea obiectivelor descrise la punctul I.b)

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa ; din reteaua comerciala din zona cu butelii

2.2. Evacuarea apelor uzate : Nu este cazul

2.3. Evacuarea apelor pluviale: Nu este cazul

2.4. Alimentare cu energie electrică: Nu este cazul

2.5. Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul

2.6. Asigurarea cu energie termică: Nu este cazul

2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule la faza de constructie se realizeaza prin alimentare de la  statiile de distributie din zona

3. Realizarea organizarii de santier: in perimetrul proiectului si/sau in vecinatate.

4. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:

-Respectarea duratei  si perioadei de executie a  proiectului:

-durata prevazuta in proiect: 14zile(doua saptamini);

-numai in perioada lunilor august-martie, de preferinta in sezonul rece, pentru a evita perioada de reproducere a speciilor de pesti, care se desfasoara in perioada lunilor aprilie-iunie

5. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

5.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

5.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

5.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

6.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

6.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

7. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

8. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  nu este necesara  solicitarea   autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| P, DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII |
| --- | --- |
| Jr. Gheorghe TĂTARU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU |
|  | INTOCMIT, Ing. Vasile Coşescu |