Memoriu General de Urbanism

Etapa IV - Redactare finală

Municipiul Iași
	TITLUL LUCRĂRII:

ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI IAŞI

ŞI DETALIEREA ACESTUIA PRIN PLANURI URBANISTICE ZONALE

DATA:

AUGUST 2015

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL IAȘI

adresa: B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, Iași, RO-700064, telefon: +40232-211215, fax: +40232-211200

Web: www.primaria-iasi.ro; E-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro; Cod Fiscal: 4541580

PROIECTANT GENERAL:

S.C. Search Corporation S.R.L.

adresa: Căderea Bastiliei nr. 65 sector 1, București, RO-010613, telefon: +4021-3164018, fax: +4021-316 5271

Web: www.searchltd.ro; E-mail: office@ searchltd.ro; Cod Fiscal: 1597994

PROIECTANT URBANISM:

BIA AXA - Atelier de arhitectură

adresa: sos. Păcurari nr. 64, Iași, bl. 551, sc. D, ap. 6, RO-700547., tel. +40232-257812, mobil: +40722-694564

E-mail: ciolacu.dragos@yahoo.com; Cod Fiscal: 19776526

Memoriu General de Urbanism

Etapa IV - Redactare finală

PROIECTANT GENERAL:

S.C. Search Corporation S.R.L.

Vicepreședinte Divizie Proiectare Construcții Civile: Arh. Mihai Rădulescu

PROIECTANT URBANISM:

BIA AXA - Atelier de arhitectură

Șef proiect: Dr. Arh. Dragoș Ciolacu

Coordonator urbanism: Arh. Iustin Hen

Coordonator grafică planșe: Arh. Marian Chiriță

BORDEROU GENERAL PUG MUNICIPIUL IAȘI:

A. PIESE SCRISE:

- MEMORIU DE SINTEZĂ

- MEMORIU GENERAL DE URBANISM

- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

B. PIESE DESENATE:

- planșa nr. 1	ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

- planșa nr. 2	SITUAȚIA EXISTENTĂ. DISFUNCȚIONALITĂȚI

- planșa nr. 3	REGLEMENTĂRI URBANISTICE. ZONIFICAREA TERITORIULUI

- planșa nr. 4	ECHIPARE EDILITARĂ

- planșa nr. 5	PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

- planșa nr. 6	UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

C. PLANȘE AUXILIARE:

- planșa nr. 7	ZONE ȘI OBIECTIVE PROTEJATE, ZONE DE PROTECȚIE ȘI ZONE CU HAZARD – MUNICIPIUL IAȘI

CUPRINS MEMORIU GENERAL:

1. INTRODUCERE	13

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei PUG	13

1.2.  Obiectul PUG	13

1.3. Surse documentare	14

1.4. Cadru legislativ	16

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE	22

2.1. Date privind evoluția în timp a municipiului Iași	22

2.1.1. Scurt istoric	22

2.1.2. Repere privind evoluția în timp a municipiului Iași	26

2.1.3. Tendințe după 1990. Relații și tendințe de dezvoltare a orașului	29

2.2. Elemente ale cadrului natural	31

2.2.1. Relieful	31

2.2.2. Clima	33

2.2.3. Solurile. Tipuri, caracteristici	41

2.2.4. Reţeaua hidrografică	44

2.2.5. Vegetaţia şi fauna	54

2.2.6. Geologie și geomorfologie	61

2.3. Relaţii în teritoriu. Prevederi ale documentatiilor de planificare si amenajare a teritoriului de rang superior	66

2.3.1. Strategii naționale	66

2.3.2. Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020	77

2.3.3. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Iași	79

2.3.4. Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Iași	87

2.3.5. Analiza Planului Urbanistic General în vigoare (elaborat și aprobat în 1997). Stadiul îndeplinirii obiectivelor PUG în valabilitate	88

2.4. Potențialul economic al Municipiului Iași	94

2.4.1. Profilul economic al teritoriului, pe baza principalelor activități economice	94

2.4.2. Aspecte economice la nivelul polului de creștere economică Iași	96

2.5. Populaţia	106

2.5.1. Descriere generală a populaţiei municipiului Iași	106

2.5.2. Evoluţia populaţiei	113

2.5.3. Capitalul cultural	114

2.6. Circulaţia	117

2.7. Zonificarea teritoriului administrativ. Bilanţ teritorial	118

2.7.1.Teritoriul municipiului Iași	118

2.7.2. Componenţa teritoriului administrativ	119

2.7.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita municipiului Iași	119

2.8. Intravilan existent. Bilanţ teritorial intravilan existent	119

2.8.1. Intravilanul existent	119

2.8.2. Caracteristici ale zonelor din intravilan	119

2.8.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent	120

2.9. Zone cu riscuri naturale	120

2.9.1. Zonarea hazardului la alunecare	139

2.9.2. Zonarea hazardului la inundaţii	146

2.9.3. Zonarea hazardului seismic	146

2.10. Echipare edilitară	147

2.10.1. Gospodărirea apelor	147

2.10.2. Alimentare cu apă	152

2.10.3. Canalizarea și epurarea apelor uzate	158

2.10.4. Alimentare cu energie electrică	161

2.10.5. Telecomunicații	170

2.10.6. Alimentare cu căldură	175

2.10.7. Alimentare cu gaze naturale	184

2.10.8. Gospodărie comunală	187

2.11. Probleme de mediu	202

2.11.1. Cadru natural	203

2.11.2. Obiective industriale și zone periculoase	248

2.11.3. Calitatea factorilor de mediu	250

2.12. Disfuncţionalităţi. Concluzii ale analizelor la nivel sectorial pentru municipiul Iași	280

2.12.1 Calitatea locuirii	280

2.12.2. Relaţii în teritoriu	281

2.12.3. Resurse funciare ale dezvoltării. Extinderea zonei intravilan.	282

2.12.4. Dezvoltare economică	282

2.12.5. Protecţia mediului. Zone verzi	283

2.13. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei	284

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ	287

3.1. Studiile de fundamentare	287

3.2. Evoluție posibilă, priorități	287

3.2.1. Direcţii de dezvoltare. Obiective şi elemente de planificare	296

3.2.2. Investiţii majore prevăzute de strategia de dezvoltare	299

3.2.3. Etapele de intervenţie fixate de strategia de dezvoltare	301

3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu	302

3.4. Dezvoltarea activităţilor economice	303

3.4.1 Considerente generale	303

3.4.2 Măsuri urbanistice	306

3.4.3 Mijloace de acţiune directă cu caracter urbanistic	307

3.4.4. Principalele obiective privind dezvoltarea activităţilor economice	307

3.5. Evoluţia populaţiei	309

3.5.1. Prognoza populației pe termen mediu și lung	310

3.5.2. Variante de evoluție a populației	312

3.5.3. Estimarea locurilor de muncă	317

3.5.4. Fenomenul de îmbătrânire a populației	318

3.6. Organizarea circulaţiei	321

3.6.1. Municipiul Iaşi în contextul direcţiilor de dezvoltare prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) - Secţiunea I (Legea nr. 363 din 21.09.2006)	321

3.6.2. Propuneri de dezvoltare a reţelei rutiere	327

3.6.3. Propuneri de dezvoltare a reţelei căi ferate	336

3.7. Intravilan propus. Zonificarea funcțională. Bilanț teritorial	342

3.7.1. Limita intravilanului propus	342

3.7.2. Zone funcţionale	342

3.7.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor curpinse în intravilanul propus	348

3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale	350

3.8.1. Măsuri ce se vor lua în zonele afectate de alunecări de teren, eroziuni, inundaţii, până la data eliminării producerii lor şi în zonele potenţial a fi afectate de seism	353

3.8.2. Măsuri de prevenire a riscului la incendiu	358

3.9. Dezvoltarea echipării edilitare	358

3.9.1. Gospodărirea apelor	358

3.9.2. Alimentare cu apă	363

3.9.3. Canalizare	365

3.9.4. Alimentare cu energie electrică	374

3.9.5. Telecomunicaţii	392

3.9.6. Alimentarea cu energie termică şi surse regenerabile de energie	392

3.9.7. Alimentarea cu gaze naturale	407

3.9.8. Gospodărie comunală	415

3.10. Protecția mediului	419

3.10.1. Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, deversări etc.)	419

3.10.2. Epurarea şi preepurarea apelor uzate	422

3.10.3. Depozitarea controlată a deşeurilor menajere şi industriale	423

3.10.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de zone verzi etc	425

3.10.5. Organizarea sistemelor de spaţii verzi	425

3.10.6. Delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale pentru conservarea patrimoniului natural şi construit	429

3.11. Reglementări urbanistice	437

3.12. Obiective de utilitate publică	473

3.12.1. Măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică	474

3.12.2. Obiective de utilitate publică prevăzute în PUG	475

4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE	477

4.1. Amenajarea și dezvoltarea unității teritorial-administrative	477

4.2. Șansele de relansare economico – socială a municipiului Iași	478

4.3. Prioritățile de intervenție, în funcție de necesitățile și opțiunile populației	488

4.4. Aprecieri ale proiectantului	489

4.5. Continuitatea, aprofundarea şi apliacabilitatea propunerilor generale reglementate prin P.U.G.	491

4.5.1. Planurile Urbanistice Zonale (P.U.Z.), cu precădere în zonele cu interdicţie temporară de construire	491

LISTA TABELELOR:

Tabel nr. 1 - Municipiul Iași, evoluția numărului de locuințe noi realizate în perioada 2005-2014	30

Tabel nr. 2 - Frecvența medie pe direcții a vântului (%)	39

Tabel nr. 3 - Viteza medie a vântului (m/s) pe direcții	39

Tabel nr. 4 - Acumulări și lacuri existente în zona municipiului Iași	48

Tabel nr. 5 - Rezervații naturale în zonele învecinate municipiului Iași	56

Tabel nr. 6 - Lista speciilor de plante rare ocrotite pe rază de 10 km în jurul municipiului Iași	56

Tabel nr. 7 - Grădini dendrologice în municipiul Iași	57

Tabel nr. 8 - Lista monumentelor naturii din municipiul Iași	58

Tabel nr. 9 - Lista monumentelor naturii pe o rază de 10 km în jurul municipiului Iași	59

Tabel nr. 10 - Perimetre forestiere protejate situate în jurul municipiului Iaşi care au fost ameliorate cu plantaţii forestiere pentru combaterea eroziunii solului şi stabilizarea versanţilor alunecători	59

Tabel nr.  11 - Investiții brute (milioane lei - RON - prețuri curente)	96

Tabel nr.  12 - Numărul agenților economici activi din punct de vedere economic la 1.01.2013	98

Tabel nr.  13 - Situația agenților economici activi din punct de vedere economic la 1.01.2013	98

Tabel nr.  14 - Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul popului de creștere Iași între 2005-2008	99

Tabel nr.  15 - Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul popului de creștere Iași între 2008-2011	99

Tabel nr. 16 - Evoluția populației municipiului Iași la recensăminte	106

Tabel nr. 17 - Evoluția populației și sporul mediu anual în perioada 1977 - 2011	106

Tabel nr. 18 - Ponderea populației feminine, 2011 (în %)	107

Tabel nr. 19 - Ponderea categoriilor de vârstă în totalul populației, Municipiul Iași comparativ cu județul Iași și România, Recensământul din 2011 (în %)	107

Tabel nr. 20 - Municipiul Iași, structura pe grupe de vârstă (%), 2002, 2011	108

Tabel nr. 21 - Municipiul Iași, structura populației pe grupe de vârstă (valori absolute), 2002, 2011	109

Tabel nr. 22 - Total populație cu domiciliul în localitatea de recenzare, structura comparată pe grupe de vârstă, România, județul Iași, municipiul Iași, 2011	110

Tabel nr. 23 - Municipiul Iași, populația pe categorii de vârstă, total persoane dependente	110

Tabel nr. 24 - Raportul de dependență în municipiul Iași și România, pe medii,	111

Tabel nr. 25 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011	112

Tabel nr. 26 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011	112

Tabel nr. 27 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011	112

Tabel nr. 28 - Municipiul Iași, populația stabilă după religie (valoare absolută), recensământul din 2011	112

Tabel nr. 29 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011	112

Tabel nr. 30 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011	113

Tabel nr. 31 - Iași, evoluția populației, sporul natural	113

Tabel nr. 32 - Iași, evoluția populației, sporul migrator	114

Tabel nr. 33 - Municipiul Iași, populația de 10 ani și peste după nivelul școlii absolvite comparative cu județul Iași (Nivelul de școlaritate, recensământul 2011)	115

Tabel nr. 34 - Municipiul Iași, populația școlară, anul școlar 2014/2015	115

Tabel nr. 35 - Unități de învățământ din municipiul Iași, anul școlar 2014/2015	116

Tabel nr. 36 - Populația școlară pe tipuri de învățământ, municipiul Iași, anul școlar 2014/2015	116

Tabel nr. 37 - Structura populației școlare din învățământul de toate gradele pe tipuri de școli, municipiul Iași, Dinamica 2007-2014 (%)	116

Tabel nr. 38 - Municipiul Iași, bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în limita municipiului	119

Tabel nr. 39 - Municipiul Iași, bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse îm intravilan	120

Tabel nr.  40 - Municipiul Iași, principalele date referitoare la terasele Bahluiului din intravilan și teritoriul administrativ	125

Tabel nr.  41 - Municipiul Iași, terasele Nicolinei	126

Tabel nr.  42 - Muncipiul Iași, situația stațiilor de tratare a apei și a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile	156

Tabel nr.  43 - Municipiul Iași, linii electrice aeriene de 220 kV	163

Tabel nr.  44 - Municipiul Iași, linii electrice aeriene de 110 kV	163

Tabel nr.  45 - Municipiul Iași, stații de transformare 110 / 20 kV	165

Tabel nr.  46 - Municipiul Iași, puncte de alimentare	167

Tabel nr.  47 - Municipiul Iași, fideri	168

Tabel nr.  48 - Evoluția numărului de clienți Orange	171

Tabel nr.  49 - Municipiul Iași, consumul anual de gaze naturale	184

Tabel nr.  50 - Municipiul Iași, lungimea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în raport cu lungimea rețelei rutiere	185

Tabel nr. 51 - Categorii și cantități de deșeuri colectate de SALUBRIS SA în anul 2014	192

Tabel nr. 52 - Municipiul Iași, situația depozitelor de deșeuri neconforme	194

Tabel nr. 53 - Municipiul Iași, cantități de deșeuri industriale generate și colectate	195

Tabel nr. 54 - Depozite de deșeuri industriale existente în municipiul Iași	197

Tabel nr. 55 - Categorii de echipamente electrice și electronice (EEE)	198

Tabel nr. 56 - Operatorii economici autorizaţi să colecteze deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) din municipiul Iaşi	199

Tabel nr. 57 - Dotarea SC SALUBRIS SA Iași pentru colectare selectivă	200

Tabel nr.  58 - Municipiul Iași, acumulări și lacuri existente în zona municipiului Iași	210

Tabel nr.  59 - Municipiul Iași, frecvenșa medie pe direcții a vântului (%)	220

Tabel nr.  60 - Municipiul Iași, viteza medie a vântului (m/s) pe direcții	221

Tabel nr.  61 - Municipiul Iași, evoluția suprafeței spațiilor verzi din total intravilan, la nivelul municipiului Iași, pentru perioada 2010-2015	223

Tabel nr.  62 - Municipiul Iași, evoluția suprafeței spațiilor verzi pe cap de locuitor din mediul urban, la nivelul municipiului Iași, în perioada 2010-2015	224

Tabel nr.  63 - Municipiul Iași, Inventar spații verzi aflate în administrarea serviciului SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE S.A. IAȘI - Centralizator 2014	225

Tabel nr.  64 - Inventar spații verzi - Centralizator Centrul I	226

Tabel nr.  65 - Inventar spații verzi - Centralizator Centrul II	227

Tabel nr.  66 - Inventar spații verzi - Centralizator Centrul III	229

Tabel nr.  67 - Inventar spații verzi - Centralizator Centrul IV	230

Tabel nr.  68 - Municipiul Iași, lista arborilor monument al naturii  declaraţi prin H.C.J. nr. 8 / 1994	242

Tabel nr.  69 - Municipiul Iași, lista arborilor monumentent al naturii declaraţi prin H.C.J. nr. 174 / 2011	243

Tabel nr.  70 - Municipiul Iași, lista arborilor monument al naturii din municipiul Iaşi avizaţi de Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii	243

Tabel nr.  71 - Municipiul Iași, depozite de deșeuri industriale existente în municipiul Iași	247

Tabel nr.  72 - Municipiul Iași, inventarul preliminar al siturilor contaminate	249

Tabel nr.  73 - Municipiul Iași, concentrațiile metalelor grele în solurile din zona Iași	255

Tabel nr.  74 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului NO2 în perioada 2010 - 2014	261

Tabel nr.  75 - Municipiul Iași,evoluția concentrației medii anuale a indicatorului SO2 în perioada 2010 - 2014	263

Tabel nr.  76 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului PM10 în perioada 2010 - 2014	264

Tabel nr.  77 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Pb în perioada 2010 - 2014	265

Tabel nr.  78 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Ni în perioada 2010 - 2014	266

Tabel nr.  79 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Cd în perioada 2010 - 2014	266

Tabel nr.  80 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului benzen în perioada 2010 - 2014	267

Tabel nr.  81 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului ozon în perioada 2010 - 2014	268

Tabel nr.  82 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului monoxid de carbon în perioada 2010 - 2014	270

Tabel nr.  83 - Concentraţii medii ale indicatorilor CBO5 şi NH4+ în cursurile de apă, centralizată la nivel de bazin/spaţiu hidrografic, cu specificarea numărului total al secţiunilor de control; date specifice anului 2014	276

Tabel nr.  84 - Surse majore de poluare și grad de epurare în anul 2014 în zona municipiului Iași	277

Tabel nr. 85 - Evoluția populației municipiului Iași la recensăminte	310

Tabel nr. 86 - Evoluția populației și sporul mediu anual în perioada 1977 – 2011	311

Tabel nr. 87 - Populația după domiciliu la 1 ianuarie în perioada 1992 – 2015	313

Tabel nr. 88 - Testarea funcției liniare și funcției parabolice de gradul II	315

Tabel nr. 89 - Variante de evoluție a populației	316

Tabel nr. 90 - Populația pe grupe de vârstă și sexe la recensămintele din anii 2002 și 2011	318

Tabel nr. 91 - Structura populației pe sexe și grupe de vârstă la recensămintele din 2002 și 2011	319

Tabel nr.  92 - Indicatori POT, CUT și regim maxim de înălțime pentru municipiul Iaşi	444

Tabel nr.  93 - Municipiul Iași, zone de protecție	456

Tabel nr.  94 - Situaţie sintetică privind importanta obiectivelor de utilitate publică propuse	475

Tabel nr.  95 - Situaţie sintetică privind evolutia obiectivelor de utilitate publică propuse	476

Tabel nr.  96 - Obiective de investiții propuse a se realiza pe termen scurt și mediu	479

Tabel nr.  97 - Municipiul Iași, proiecte cu finanțare europeană în perioada 2015-2016	481

# 1. INTRODUCERE

## 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei PUG

TITLUL LUCRĂRII:

Actualizarea planului urbanistic general al Municipiului Iaşi

şi detalierea acestuia prin planuri urbanistice zonale

DATA:

August 2015

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL IAȘI

PROIECTANT GENERAL:

S.C. Search Corporation S.R.L.

PROIECTANT URBANISM:

BIA AXA - Atelier de arhitectură

SUBCONTRACTANȚI:

S.C. TEHNOURB S.R.L.

B.I.A. CHIRIȚA MARIAN JAN

VOLUM:

Etapa IV - Redactare finală

## 1.2.  Obiectul PUG

Planul Urbanistic General, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, are ca scop stabilirea obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de dezvoltare urbanistică a Municipiului Iaşi, asigurarea printr-o serie de reglementări specifice a condiţiilor necesare în vederea realizării acestora, avându-se în vedere atât etapa de valabilitate de 7-10 ani, cât şi protejarea şanselor favorabile de dezvoltare la nivelul Zonei Metropolitane Iaşi, în perspectivă largă (15-20 ani).

Conform legii, procesul de avizare şi aprobare al P.U.G.-ului trebuie să includă şi etapele de consultare publică.

Odată aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi, Planul Urbanistic General va constitui documentaţia de bază în vederea elaborării şi corelării politicilor locale de dezvoltare, precum şi în vederea eliberării certificatelor de urbanism, respectiv a autorizaţiilor de construire.

Totodată, Planul Urbanistic General, va condiţiona aprobarea de către C.L.M.I. a documentaţiilor P.U.Z., P.U.D..

De asemenea, este necesar ca anual să fie prezentat în faţa Consiliului Local al Municipiului Iaşi un raport privind situaţia tuturor modificărilor apărute în cadrul construit şi amenajat al localităţii, schimbările în situaţia fondului funciar aparţinând domeniului public sau celui privat al statului şi administraţiei locale, certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire eliberate, documentelor P.U.Z., P.U.D. etc. aprobate şi comandate de administraţia locală sau de alţi beneficiari. Toate acestea se vor prezenta comparativ cu prevederile P.U.G. atât în vederea corelării anuale dar şi pe termen mediu şi lung a aspectelor spaţiale ale politicilor de dezvoltare a Iaşiului. În cazul modificării Planului Urbanistic General, în urma unor necesităţi ulterioare, ce nu schimbă elementele de bază, aceasta se poate realiza urmărindu-se aceeaşi filieră ca la aprobarea sa prealabilă.

Dacă în timpul legal de valabilitate, de 10 ani, a Planului Urbanistic General apar  elemente  noi,  care  atrag  unele  modificări  de  principiu şi schimbări parţiale ale schemei generale aprobate, Consiliul Local al Municipiului Iaşi va putea decide reactualizarea P.U.G. în condiţiile legii.

După aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Iaşi este recomandabil ca administraţia locală să asigure editarea unui extras care să fie difuzat spre cunoştinţa locuitorilor Municipiului Iaşi şi să poată fi pus la dispoziţie investitorilor interesaţi din ţară sau din străinătate.

Ţinând cont de importanţa şi de rolul deţinut de către Municipiul Iaşi la nivel regional, de condiţionările cadrului natural, de limitele teritorial administrative precum şi de suprafaţa de teren necesară funcţiunilor metropolitane (conform experienţei europene), dezvoltarea Iaşiului nu poate fi realizată doar în limitele teritoriului administrativ. O serie de funcţiuni (locuire, agrement, activitaţi logistice) pot fi dezvoltate pe teritoriul localitaţilor aferente zonei metropolitane.

Prin viitoarea documentaţie P.U.G. se va propune o schemă de plan director, ce va constitui inputul în vederea realizării Planului Director al Zonei Metropolitane Iaşi, a altor planuri locale (P.U.G. comune, P.U.Z.) sau sectoriale (infrastructură majoră etc.).

P.U.G. – ul propriu-zis al Municipiului Iaşi (zonificare funcţională, reglementări urbanistice) se va limita la teritoriul administrativ al municipiului.

## 1.3. Surse documentare

Documentații cadru de dezvoltare spațială

1. Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Urbanproiect, secţiunea I – reţele de comunicaţie; secţiunea II – apa; secţiunea III - zonele protejate; secţiunea IV – reţeaua de localităţi; secţiunea V – zone de risc natural; secţiunea VI – turismul.

2. Conceptul Naţional de Dezvoltare Spaţială, Universitatea de Arhitectura şi Urbanism „Ion Mincu” - CCPEC, 2006

3. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN – SC HABITAT PROIECT SA - proiectant general, 1997 - 2001

4. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN – SC HABITAT PROIECT SA - proiectant general, 2006, documentație neavizată

5. Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014 - 2020

Documentații cadru de dezvoltare pentru Municipiul Iași

6. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, Primăria Municipiului Iași în cooperare cu Asociația Zona Metropolitană Iași, 2009

7. Strategia de Dezvoltare economico-socială durabilă a Municipiului Iași ORIZONT 2020, Primăria Municipiul Iași

8. Plan Urbanistic General municipiul Iași, Memoriu general de urbanism, regulament local de urbanism, ATELIER DE URBANISM URBIS 90 - proiectant general, 1995 - 1999

Studii de fundamentare anterioare

9. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Iași, 2012, 2015

Studii de fundamentare pentru actualizare PUG

10. Studiu de fundamentare la nivel teritorial, SC Search Corporation SRL, 2009

11. Studiu de fundamentare de mediu, SC Search Corporation SRL, 2009

12. Studiu de fundamentare: zone protejate, SC Search Corporation SRL, 2009

13. Studiu de fundamentare: turistic, SC Search Corporation SRL, 2009

14. Studiu de fundamentare: rețele edilitare, SC Search Corporation SRL, 2009

15. Studiu de fundamentare: geotehnic și hidrogeologic, SC Search Corporation SRL, 2009

16. Studiu de fundamentare: sociologic, SC Search Corporation SRL, 2009

17. Studiu de fundamentare: economic, SC Search Corporation SRL, 2009

18. Studiu de fundamentare: demografic, SC Search Corporation SRL, 2009

Alte surse

19. Date statistice de la Institutul Naţional de Statistică (Baza TEMPO - Online - serii de timp) şi de la Direcția Judeţeană de Statistică Iași

20. Lista monumentelor judeţului Iași

21. Raport privind starea mediului în judeţul iaşi pentru anul 2014

22. Legislaţia în vigoare aplicabilă acestui domeniu

## 1.4. Cadru legislativ

| Actul normativ data |  | Explicitare |
| --- | --- | --- |
| L. nr. 50 29.07.1991 |  | legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările şi completările aduse de O.U.G. nr. 122 / 24.11.2004, Legea nr. 119 / 05.05.2005, Legea nr. 52 / 08.03.2006, Legea nr. 376 / 05.11.2006, Legea nr. 117 / 02.05.2007, Legea nr. 101 / 09.05.2008, O.U.G. nr. 214 / 04.12.2008, O.U.G. nr. 228 / 30.12.2008 și Legea nr. 261 / 07.07.2009. |
| L. nr. 33 27.07.1991 |  | legea privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică, republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71 / 10.06.2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil |
| O.G. nr. 47 12.08.1994 |  | legea privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124 / 15.12.1995 |
| L. nr. 10 18.01.1995 |  | legea privind calitatea în construcții, modificată și completată prin Legea nr. 177 / 06.07.2015 |
| O. nr. 34 / N / M.30 / 3422 / 4221 1995 |  | ordin al M.L.P.A.T., M.Ap.N., M.I. şi S.R.I. pentru apobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor |
| L. nr. 137 30.12.1995 |  | legea privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare |
| L. nr. 7 13.03.1996 |  | legea privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată republicată în temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 133 / 2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 64 / 2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 / 1996, modificată și completată prin Legea nr. 329 / 2009 |
| H.G. nr. 525 27.06.1996 |  | hotărâre pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, modificată şi completată prin H.G. nr. 789 / 02.12.1997, prin H.G. nr. 59 / 04.02.1999, prin H.G. nr. 960 / 18.11.1999 şi prin H.G. nr. 855 / 30.08.2001 |
| L. nr. 107 25.09.1996 |  | legea apelor, actualizată prin O.U.G. nr. 64 / 29.06.2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și O.U.G. nr. 3 / 22.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor, modificată și completată prin Legea nr. 310 / 30.06.2004, Legea nr. 112 / 2006 și Legea nr. 146 / 2010 |
| Legea nr. 114 11.10.1996 |  | legea locuinței |
| H.G. nr. 101 03.04.1997 |  | hotărâre pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară |
| O.U.G. nr. 43 28.08.1997 |  | ordonanță de urgență privind regimul juridic al drumurilor, republicată în temeiul art. II din Legea nr. 82 / 15.04.1998, actualizată, modificată și completată prin O.G. nr. 132 / 2000, O.G. 79/2001, Ordin nr. 1959 / 2002, O.G. nr. 26 / 2003, O.U.G. nr. 84 / 2003, O.G. nr. 21 / 2005, O.G. nr. 38 / 2006, Legea nr. 130 / 2007, O.G. nr. 7 / 2010, O.U.G. nr. 8 / 2001 pentru completarea art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și O.G. nr. 5 / 2011 |
| L. nr. 171 24.11.1997 |  | legea privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a II-a – Apa |
| O.M.T. nr. 50 27.01.1998 |  | ordinul Ministrului transporturilor privind “Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale” |
| L. nr. 54 02.03.1998 |  | legea privind circulaţia juridică a terenurilor; |
| O.U.G. nr. 12 07.07.1998 |  | ordonanța de urgență privind transportul pe căile ferate române, aprobată prin Legea nr. 89 / 1999, republicată, cu modificările ulterioare |
| O. nr. 62 / N / 19.O / 288 / 1.955 31.07.1998 |  | ordinul comun privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale |
| L. nr. 213 17.11.1998 |  | legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată prin Legea nr. 241 / 2003 și Legea nr. 71 / 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil |
| L. nr. 219 1998 |  | legea privind regimul concesiunilor, abrogată prin O.U.G. nr. 34 / 2006 și înlocuită de O.U.G. nr. 54/2006, modificată și completată de Legea nr. 528 / 25.11.2004 |
| O.M.T. nr. 45 – 49 1998 |  | ordine ale Ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor |
| O. nr. 13 / N 10.03.1999 |  | ghid privind metodologia de elaborare și continuțul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ G.P. 038 / 99 |
| O. nr. 21 / N 10.04.2000 |  | ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ G.M.-007-2000 |
| L. nr. 5 12.04.2000 |  | legea privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a III-a – Zone protejate |
| H.G. nr. 540 22.06.2000 |  | hotărâre privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice |
| L. nr. 215 23.05.2001 |  | legea privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare |
| L. nr. 350 106.07.2001 |  | legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare prin O.G. nr. 69 / 27.08.2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350 / 2001, Legea nr. 289 / 16.07.2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001, O.G. nr. 18 / 04.02.2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350 / 2001, Legea nr. 168 / 21.06.2007 privind aprobarea O.G. nr. 18 / 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350 / 2001, O.G. nr. 27 / 01.09.2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001 (cu excepția capitolului IV secțiunea a 6-a [art. 57 - 61] care intră în vigoare la 13.09.2008), O.U.G. nr. 10 / 26.02.2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din O.G. nr. 27 / 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001, Legea nr. 183 / 04.06.2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 10 / 2009 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din O.G. nr. 27 / 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001, Legea nr. 242 / 06.07.2009 privind aprobarea O.G. nr. 27 / 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001, Legea nr. 345 / 16.11.2009 pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 350 / 2001, O.U.G. nr. 7 / 11.02.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001 (cu exceptia art. 561 care intra în vigoare la 01.01.2012), Legea nr. 162 / 17.07.2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350 / 2001, Legea nr. 221 / 05.12.2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350 / 2001, O.U.G. nr. 85 / 13.12.2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350 / 2001, O.G. nr. 9 / 28.01.2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din O.U.G. nr. 7 / 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001 și Legea nr. 190 / 13.07.2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7 / 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001 |
| L. nr. 351 06.07.2001 |  | legea privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități |
| L. nr. 378 10.07.2001 |  | legea pentru aprobarea O.G. nr. 43 / 30.01.2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată şi completată prin Legea nr. 462 / 12.11.2003 |
| L. nr. 422 18.07.2001 |  | legea privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare prin O.U.G. nr. 77 / 26.06.2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, Legea nr. 261 / 16.07.2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 214 / 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii [cu intrare în vigoare la 14.10.2009], H.G. nr. 1410 / 04.12.2009 privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, O.U.G. nr. 43 / 13.05.2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, O.U.G. nr. 12 / 15.02.2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli și Legea nr. 187 / 12.11.2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286 / 2009 privind Codul penal [cu intrare în vigoare de la 01.02.2014] |
| L. nr. 564 19.11.2001 |  | legea pentru aprobarea O.G. nr. 47 / 30.01.2000 privind protecţia patrimoniului U.N.E.S.C.O. |
| L. nr. 575 14.11.2001 |  | legea privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural |
| O.M.C.C. nr. 2039 08.04.2002 |  | ordin al Ministrului culturii și cultelor privind înfiinţarea Comisiei de avizare a constituirii agenţilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări asupra monumentelor istorice, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a componenţei acesteia, cu modificările şi completările ulterioare |
| O.M.C.C. nr. 2043 11.04.2002 |  | ordin al Ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice |
| O.M.C.C. nr. 2086 2002 |  | ordin al Ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea criteriilor de avizare a constituirii agenţilor economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice |
| O.M.C.C. nr. 2112 2002 |  | ordin al Ministrului culturii și cultelor privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor |
| L. nr. 413 26.06.2002 |  | legea privind aprobarea O.G. nr. 79 / 30.08.2001 pentru modificarea și completarea O.G. 43 / 1997 privind regimul drumurilor |
| L. nr. 451 08.07.2002 |  | legea de ratificare a Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 |
| H.G. nr. 1309 20.11.2002 |  | hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia |
| H.G. nr. 382 02.04.2003 |  | hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale |
| H.G. nr. 447 10.04.2003 |  | hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii |
| Legea nr. 203 16.05.2003 |  | legea republicată în 26.01.2005 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european |
| H.G. nr. 610 29.05.2003 |  | hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat |
| H.G. nr. 1430 04.12.2003 |  | hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna (M.O. nr. 905/18 decembrie 2003) |
| O.M.C.C. nr. 2535 2003 |  | ordin al Ministrului culturii și cultelor pentru instituirea Registrului agenţilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare |
| O.M.C.C. nr. 2682 13.06.2003 |  | ordin al Ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare |
| O.M.C.C. nr. 2684 18.06.2003 |  | ordin al Ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acestuia |
| H.G. nr. 493 01.04.2004 |  | hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial |
| H.G. nr. 974 15.06.2004 |  | hotărâre privind normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile |
| H.G. nr. 930 11.08.2005 |  | hotărâre privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă |
| L. nr. 259 06.07.2006 |  | legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice |
| L. nr. 363 26.09.2006 |  | legea privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea I – Rețele de transport |
| L. nr. 265 2006 |  | legea privind protecția mediului |
| L. nr. 100 19.04.2007 |  | legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 351 / 06.07.2001 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități |
| L. nr. 46 19.03.2008 |  | Codul silvic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare |
| L. nr. 190 09.06.2009 |  | legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142 / 28.10.2008 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice |
| L. nr. 287 15.07.2009 |  | legea privind Codul Civil |
| H.G. nr. 262 31.03.2010 |  | hotărâre privind organizarea Institutului Naţional al Patrimoniului |
| O.U.G. nr. 64 2010 |  | ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 / 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 133 / 2012 |
| O. nr. 1278 20.04.2011 |  | ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică |
| L. nr. 60 17.04.2012 |  | legea privind aprobarea O.U.G. 79 / 30.09.2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287 / 15.07.2009 privind Codul Civil |
| L. nr. 133 2013 |  | legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 46 / 2008 - Codul Silvic |
| L. nr. 185 05.07.2013 |  | legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate |
| L. nr. 229 21.07.2013 |  | legea pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255 / 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, și pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul |
| O.M.S. nr. 119 04.02.2014 |  | ordin al Ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei |
| L. nr. 102 04.02.2014 |  | legea privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare |
| L. nr. 133 08.06.2015 |  | lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46 / 2008, Codul Silvic |
| L. nr. 177 06.07.2015 |  | legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcții |
| L. nr. 198 09.07.2015 |  | legea prvind aprobarea O.G. nr. 7 / 2010 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 43 /1997 privind regimul drumurilor |

# 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

## 2.1. Date privind evoluția în timp a municipiului Iași

### 2.1.1. Scurt istoric

„Iașii sunt așezați în centrul geometric al fostului principat moldovenesc, la cea mai însemnată răspântie de drumuri a acestuia, formând și un important punct de trecere a mărfurilor din și înspre Polonia, Ungaria, Rusia și Țarigrad.” (Dan Bădărău și Ioan Caproșu –„Iașii vechilor zidiri” Casa editorială Demiurg – 2007 pag. 16).

Secolul XIV

Cercetările arheologice din zona fostei curți domnești au descoperit urme de care atestă existența încă din secolul al XIV-lea a unei așezări în acest loc. Intersecția de mari drumuri comerciale și existența în apropriere a unui vad sigur de trecere prin șesul mlăștinos al Bahluiului a determinat formarea în această zonă a curții unui feudal. Este probabil una din acele curți întărite cu rol prioritar militar, care se ocupa cu administrarea și apărarea punctului de vamă într-o perioadă istorică în care aveau loc dese năvăliri ale tătarilor. În jurul curții și a punctului de vamă s-a format în timp un centru comercial și meșteșugăresc, ale cărui urme materiale au fost datate în secolul al XIV-lea. Tot săpăturile arheologice au atestat existența în jurul acestui centru al unei centuri de localități rurale.

„Dezvoltarea târgului Iași în a doua jumătate a secolului al XIV-lea rezultă chiar din prima sa mențiune documentară, cea din privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun, la 6 octombrie 1408, negustorilor lioveni, deoarece acest act constituie o mărturie grăitoare a funcției economice la care ajunsese târgul de pe Bahlui, privilegiul consacrând de drept o situație de fapt mult mai veche.” (ibidem pag. 30)

Așezarea meșteșugăresc - comercială din jurul curții feudale constituie primul nucleu urban al viitorului oraș Iași. Datorită condițiilor economice favorabile – înflorirea comerțului de tranzit european - localitatea cunoaște o dezvoltare rapidă care se materializează prin extinderea sa spațială.

În secolul al XIV- lea, configurația primului nucleu al orașului are forma unui V cu brațele deschise: unul spre N, N-V atestat de resturi de locuire descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice în curtea bisericii Trei Ierarhi și cele din str. Ștefan cel Mare nr. 12-28. Localitatea se dezvoltă în această zonă pe direcția vechiului drum comercial al Bahluiului, de-a lungul Ulișei Mari. La est de curtea domnească se dezvoltă celălalt braț care cuprinde așezarea comercial meșteșugărească. În această zonă se configurează primele ulițe ale noului târg, pe traseul actualelor străzi Anastasie Panu, Ghica Vodă, Sf. Lazăr.

Secolul XV

În lucrarea sa „Iașii până la mijlocul secolului al XVII-lea ”Alexandru Andronic schițează pe baza decoperirilor arheologice perimetrul orașului Iași din secolul al XV-lea. Se întindea la sud -vest până la marginea cornișei terasei inferioare a Bahluiului, adiacent Uliței Mari (Strada Ștefan cel Mare) la nord pînă la ulița Golia (Strada Cuza Vodă), la est pînă spre stradela Barboi, iar la sud est până la marginea sudică a terasei:

„Nucleul inițial al așezării medievale cuprinde astfel spațiul dintre actualele stăzi Cloșca și Horea la intersecția cu str. Ștefan cel Mare, de-a lungul străzii Cuza Vodă, spre biserica Golia. până la str. Costache Negri, spre bisericile Barnovschi și Sf. Lazăr, în zona Halelor centrale și Palatului Culturii, de pe locul Curții domnești, și de aici urmând str. Ștefan cel Mare până dincolo de mitropolie până la intersecția cu str. Horea. (…) Descoperirile din acest nucleu inițial atestă o continuitate în locuire urbană, începând cu secolul al XV-lea (,,,)” ( Alexandru Andronic – idem pag 39)

De asemenea descoperirea în timpul săpăturilor arheologice la limita acestui nucleu a unor grupări de cuptoare pentru ars vase din ceramică atestă încă odată limitele așezării, având în vedere regula medievală strictă care impunea amplasarea acestor amenajări în exeteriorul localității. Totodată numărul relativ mare de cuptoare atestă o cerere de astfel de produse pe măsura unei comunități dezvoltate, cu caracter urban.

„Astfel, datorită producției numeroșilor meșteșugari, așezarea medievală de la Iași, situată la întretăierea unor importante drumuri comerciale, cu o puternică centură de sate în imediata sa apropiere, s-a dezvoltat din punct de vedere social-economic și cultural în ultimul pătrar al secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea, transformându-se în centru urban.” (ibidem pag.39)

„Importanța politică a orașului Iași a crescut în a doua jumătate a secolului al XVI-lea ca urmare a stabilirii aici a capitalei Moldovei. (…) în Moldova începând cu domnia lui Alexandru Lăpușneanu s-a inaugurat sistemul de conducere cu două capitale, numit ”dualismul Suceava – Iași” care s-a menținut constant în tot cursul secolului al XVI-lea, iar la începutul secolului următor rolul predominant a revenit Iașilor. Au fost perioade când voievozii Moldovei au preferat în mod constant Iașii, emițând de aici toate actele de cancelarie, ajunse până la noi.”( ibidem pag)

Secolele XVI -XVII

În aceste condiții orașul cunoaște o dezvoltare și o extindere continuă. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea orașul crește în suprafață, de la 41 ha cât ocupa în secolul anterior, la o suprafață de 158 ha. Cea mai puternică dezvoltare o are în direcția N și NE, fapt explicabil pentru că în mod firesc, este prioritară ocuparea terenurilor celor mai favorabile, adică cele situate pe terasa inferioară plană a Bahluiului. În această perioadă se desăvârsește ocuparea acesteia. Apar mahalale, ulițe și piețe noi care atestă acest fenomen: Mahalaua și ulița Măjilor (zona străzii I. C. Brătianu), ulița Ungurească (la nord de Piața Unirii), mahalaua Făinăriei (la intersecția de la Cinci Drumuri). La nord limita este definită de nou apăruta Uliță a Hagioaiei, numită și a Târgului Nou.

În secolul al XVII-lea orașul începe să se extindă pe pantele adiacente terasei inferioare a Bahluiului.

La NE incepe extinderea sprea valea Cacainei prin constituirea mahalalei și bisericii Curelarilor, a mahalalei și podului Meserciilor peste Cacaina.

Spre sud orașul nu coboară încă spre șesul Bahluiului, care este în acestă perioadă mlăștinos.

Spre nord orașul se prelungește pe panta dealului Copou, în lungul actualei străzi a Sărăriei și în zonele rurale ale Muntenimilor. Mărturii al acestui proces sunt și ctitoriile boierești din secolul al XVII – lea ale bisericilor Sfântul Atanasie și Sfinții Teodori.

În această perioadă (cca. 1630) apare un al doilea nucleu orășenesc, ca unitate separată, pe un loc domnesc între moșiile mănăstirilor Galata și Balica (Frumoasa) - Tîrgul lui Barnovschi (Târgușorul Nicolina).

În secolele XVI și XVII se construiesc mănăstiri fortificate în imediata apropiere a vetrei Iașului: 1568 – Mănăstirea Balica, 1576 – Galata din Vale, urmată după dezafectare de Galata din deal (1582), mănăstirea Socola(ante 1582), Mănăstirea Cetățuia (1669-1672).

Independent se dezvoltă satul Tătărași, dovadă fiind și construirea aici în anul 1626 a bisericii Nicoriță.

Secolul XIX

În secolul al XVIII-lea continuă creșterea orașului care cunoaște o dezvoltare tenteculară pe trei direcții principale: spre sud, pe valea Nicolinei, de-a lungul marelui drum către Galați, spre vest, nord vest în lungul drumului către Roman și Hârlău și spre est în zona Tătărași.

Spre sud orașul se extinde dinspre Curtea domnească spre Bahlui formându-se Mahalaua de sub Vamă (Chervăsăria nouă) și Țigănimea domnească de-a lungul străzii Smârdan. La SV de aceasta din urmă se formează mahalaua Broștenilor care are ca arteră principală Ulița Chervăsăriei ( strada Sf. Lazăr).

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea orașul traversează pentru prima dată vadul de la Podu Roșu avansând spre Târgușorul Nicolina, deși limita oficială este la „rohatca” de la podul de peste Nicolina. Tot în șesul Bahluiului se formează mahalaua lipovenimii unde se construiește în anul 1780 prima lor biserică din lemn.

Tot spre sud se dezvoltă mahalaua Iarmarocului.

Înspre V, NV se formează mahalaua Boghiului (Râpa Galbenă) care înaintează până la drumul Bahluiului (strada Uzinei) și pînă la Cișmeaua Păcurari. Înspre vest se stabilește un grup de germani luterani care formează Mahalaua Păcurarilor ca nucleu separat de oraș. Spre gura Cacainei se încheagă Mahalaua Bivolăriei, iar spre E Mahalaua Ciurchi.

Între spațiile dintre tentaculele astfel formate creșterea orașului este mai înceată, fiind limitată de condițiile nefavorabile specifice: inundații, alunecări de teren.

Spre nord, pe dealul Copoului în cele trei Muntenimi începe procesul de urbanizare prin costruirea de case boierești, începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea. La nord de muntenimi se formează Târgul boilor lîngă care se construiește biserica Sf. Haralambie.

Astfel în jurul anului 1800 orașul se întindea pe o suprafață de cca. 559 de hectare.

În secolul al XIX-lea, mai ales în adoua jumătate, după mutarea capitalei la București, creșterea orașului Iași încetinește. Pierderea funcției de capitală determină exodul unui număr însemnat de politicieni și oameni de cultură din familiile mari boierești moldovene spre București. Dezvoltarea economică pe baza industrializării se desfășoară anevoie, cu întârziere.

În aceste condiții defavorabile în Iași nu se reușește aplicarea măsurilor de dezvoltare urbană sistematică prevăzută în Regulamentul Organic. Ca urmare creșterea orașului se desfășoară spontan, prin exagerarea dezvoltării tentaculare de-a lungul axelor principale de circulație pe care se face legătura cu zonele înconjurătoare: spre SE, N – NV, V – NV și E.

Dezvoltarea teritorială a orașului se poate urmări pe planurile care s-au păstrat în această perioadă.

Spre N – NV Iașul se dezvoltă de-a lungul drumului Botoșanilor, proces inițial lent, accelerat după secularizarea moșiei Trei Ierarhi. Se deschide bulevardul Copou pe care se construiesc numeroase reședințe boierești, ceea ce duce la creșterea calității urbane a zonei. Aici se amenajează prima grădină publică – Grădina Copou. Creșterea localității în această direcție este evidentă prin compararea situației pe planuri istorice succesive. Dacă pe planul Bayardyi (1817 orașul se întinde până la actuala stradă Titu Maiorescu, pe planul Peytavin (1857), ajunge până în zona actualei străzi a Oastei.

Pe versantul de est al dealului Copou se dezvoltă cartierele Țicău și Albineț, cu un fond construit în cea mai mare parte modest.

Spre V, de-a lungul străzii Păcurari se formează Mahalaua humarilor prin care vechiul nucleu al germanilor luterani se unește cu orașul. La vest de acesta apare Mahalaua Păcurari. În zonă încep să se amplaseze clădiri cu funcțiuni industriale. Dacă inițial rohatca Păcurari era situată la actuala intersecție cu strada Cazărmilor, pe la 1890 – 1900 bariera era la podul peste pârâul Rediu.

La E cartierul Tătărași – Ciurchi se întinde în 1833 până la strada Stejar și Boboschi (Ion Creangă).

Pe planul de la 1843 apare pe direcția N – NE un nou tentacul – Mahalaua Moara de Vânt, de-a lungul drumului Șorogarilor (actuala strada Moara de Vânt).

Între Târgușorul Nicolina și mănăstirea Frumoasa se formează mahalaua Frumoasa, dezvoltarea în această direcție fiind mai lentă.

Independent se dezvoltă așezarea rurală Galata spre care se extinde un nou tentacul al orașului, care pornește de la strada Movilă de-a lungul străzii Ipsilanti, peste Bahlui peste podul Ipsilanti și spre șoseaua Trei Calici (drumul Galății).

În anul 1870 se construiește gara în jurul căreia se amplasează noi intreprinderi industriale, care vor determina dezvoltarea orașului în zonele adiacente prin ocparea terenurilor libere.

Între tentaculele formate în procesul de extindere a orașului, în șesul Bahluiului și pe versantul instabil dintre Copou și Păcurari rămân spații neconstruite.

Suprafața orașului este de 1329 hectare.

Secolul XX

În prima jumătatea a secolului XX dezvoltarea orașului este mult încetinită datorită slabei dezvoltări a industriilor și a economiei în general.

Apar totuși cartiere noi la periferii, cu un fond construit modest, cu apect în cea mai mare parte semirural, cu densitate redusă, construite conjunctural fără a avea la bază planuri de ansamblu. Acestea sunt amplasate în șesul Bahluiului (Țuțora N și S) pe șoseaua Națională, pe calea Galății, în zonele Șapte Oameni, Crucea Roșie, cartierul Bogdan.

La nord, pe dealul Copou, se realizează parcelări pentru construirea de locuințe cu precădere pentru intelectualii Iașului. Sunt amplasate în lungul Aleilor Ghica, până la străzile Sărăriei, respectiv Dumbrava Roșie și au la bază planuri prestabilite. În partea de NV se construiesc pavilionele CFR.

În a doua jumătate a secolului XX are loc o nouă etapă a dezvoltării a Iașului pe baza principiilor urbanismului modern adoptat de statul comunist.

Orașul se va extinde în cea mai mare măsură prin ocuparea terenurilor libere din șesul Bahluiului și al Nicolinei, spre vest de-a lungul străzii Păcurari și spre S de-a lungul Șoselei Nicolina.

### 2.1.2. Repere privind evoluția în timp a municipiului Iași

În preistorie, pe teritoriul actualului județ Iași, înflorea binecunoscuta cultură Cucuteni, una dintre cele mai vechi și mai importante din țară. Mai târziu, influența triburilor dacice, iar mai apoi a civilizațiilor greacă, romană și bizantină, au facut din regiune un element important în dezvoltarea relațiilor comerciale dintre zona Mării Negre pe deoparte și Europa de nord și cea de est, pe de altă parte.

În secolul al XIV-lea, momentul istoric al "nașterii" Țării Moldovei – cum s-a numit la început – Iașul era situat în centrul țării. Atestarea documentară a fost într-un act de la Alexandru cel Bun și pe o piatră, datată 1396, aflată în prezent în incinta Bisericii Armene.

Prima atestare documentară a numelui orașului Pașcani datează din 8 aprilie 1419, când apare înscrisă ca denumirea unei moșii într-un hrisov de danie din timpul lui Alexandru cel Bun, pe atunci existând un sat cu acest nume.

La 1483 râul Siret, reprezenta granița dintre regiunea Cotnari, regiune cu reședința la Cotnari și regiunea Roman, regiune cu reședința la Roman.

În secolul al XVI-lea, Iașul devenea capitala unui principat de trei ori mai mare decât cel al Belgiei: Cu toate acestea era un oraș mic în comparație cu cel din ziua de azi. Abia între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, Iașul a cunoscut o perioada înfloritoare – cea a domniei lui Vasile Lupu și chiar cele ale domnilor fanarioți.

Pacea de la Küçüc Kainargi din 1774 reprezintă debutul unei perioade de turbulenţe majore la nivelul limitelor politice ale Moldovei, induse de ciocnirea intereselor a trei mari imperii (Habsburgic, Rus şi Otoman); primele două se află în plină ascensiune teritorială şi politică, iar cel de-al treilea se află în defensivă. Replierea Imperiului Otoman a atras după sine şi destructurarea spaţiului moldovenesc. Perioada chiar începe cu o contracţie majoră a teritoriului Moldovei, în urma tratatului mai sus menţionat - pierderea unui teritoriu vast şi bine populat, parte a nucleului statal. Mai mult chiar, în încercarea de deznaţionalizare a românilor din acest segment spaţial, noile autorităţi (habsburgice) vor impune şi o nouă denumire, de origine slavă însă, Bucovina.

Organizarea teritorială din perioada 1858-1878 se menține până spre sfârșitul Primului Război Mondial, cu unele mici modificări. Limita judeţului cuprindea un teritoriu mai mic decât cel actual. Astfel, unele zone, mai ales din partea de vest a actualului județ Iași, făceau parte din județele Fălticeni (în partea de vest), Roman (în partea de sud-vest), Botoșani (în partea de nord-vest) și Vaslui (în partea de sud).

Judeţul Iași rămâne judeţ de graniţă până la sfârşitul anului 1918 când, ca urmare a autodeterminării popoarelor din Rusia Socialistă, Bucovina şi Basarabia se alipesc României. Din acel moment judeţul Iași se află în mijlocul părţii de NE a României, fiind înconjurat de judeţele Bălţi, Chișinău, Fălciu, Vaslui, Roman, Fălticeni și Botoșani. În continuare, limita judeţului cuprindea un teritoriu mai mic decât cel actual.

Aceeași organizare se menține și în perioada 1925-1931, numai că de aceasta dată Iașul devine capitală de directorat ministerial. Din cadrul Directoratului Iași faceau parte județele Iași, Botoșani, Neamț, Roman, Vaslui, Fălciu, Bacău, Tutova și Tecuci. Județul Fălticeni, din care făcea parte și zona Pașcaniului, își schimbă denumirea în județul Baia, făcând parte din Directoratul Cernăuți.

La sfârşitul perioadei interbelice, prin legea administrativă din anul 1938, se instituie Ţinutul Iași care cuprinde 6 plase: Bahlui, Cârligătura, Codru, Copou, Turia și Ungheni.

La acea dată orașul Hârlău făcea parte din plasa Sulița - județul Botoșani, iar orașul Pașcani făcea parte din plasa Pașcani - județul Baia.

În anul 1944, ca urmare a ocupării Bucovinei şi Basarabiei de către URSS, judeţul Iași ajunge din nou un județ de graniță.

După 1947 (anul abdicării regelui), au avut loc o serie de reforme menite să schimbe, potrivit cerinţelor socialiste, faţa administrativă a României. Astfel, prin Legea organizării teritoriale nr. 5/1950, cele 59 de judeţe anterioare au fost transformate în 26 de regiuni ce cuprindeau 148 de oraşe şi 177 de raioane. Doi ani mai târziu, cele 26 de regiuni au devenit 18 prin Decretul nr. 331/1952, iar cel al raioanelor a ajuns 183. Patru ani mai târziu, în 1956, reducerea numărului de regiuni a continuat, iar numărul raioanelor a crescut până la 192.

Prin reforma administrativă din anul 1950 se creează Regiunea Iași. Regiunile erau împărţite în raioane. Din Regiunea Iași făceau parte raioanele Iași, Codăești, Negrești, Tg. Frumos, Hârlău și Pașcani.

Ca urmare a noii împărţiri administrative a R.S.R. din 1968, legiuitorul – în fapt Nicolae Ceauşescu şi consilierii săi – nu au mai procedat la reconstituirea judeţelor istorice, ci au procedat grosso-modo, la împărţirea regiunii Suceava în două părţi, cea de la Est de Siret devenind actualul judeţ Botoşani. Totodată zona Hârlău din Sudul judeţului intră în componenţa judeţului Iaşi.

În toată această perioadă dezvoltarea industrială, susţinută fără temei, a condus la schimbări demografice majore, la reformularea structurii sociale şi ocupaţionale. Creşterea masivă şi bruscă a numărului de locuitori a accentuat în Iași, la fel ca şi în alte centre urbane, criza locuinţelor, declanşând şantierele de construire ale cartierelor din zonele mărginaşe. Cursul evoluţiei oraşului post 1989 s-a schimbat, semnificaţiile istorice şi culturale ale oraşului, acumulate pe parcursul celor șapte secole de existenţă, contribuind la transformarea oraşului într-unul dintre cele mai importante centre universitare şi culturale ale tării.

Relaţii şi tendinţe de dezvoltare ale oraşului

Identificarea proceselor şi a direcţiilor care caracterizează evoluţia actuală a urbei, identificarea concentrărilor de activităţi, a legăturilor funcţionale majore, ca procese fluctuante, în continuă evoluţie, a formei lor aproximative şi a direcţiilor de mişcare permite prognoze asupra potenţialelor de dezvoltare sau a eventualelor riscuri.

Astfel, una dintre concluziile importante asupra evoluţiei Iaşiului este diferenţa semnificativă de poziţie şi dimensiune între nucleul istoric, considerat în general a coincide cu centrul funcţional al oraşului şi suprafaţa ocupată de facto de funcţiunile de interes central. Deşi cele două zone se suprapun centrul de greutate pare să gliseze spre sud-sud-est sub acţiunea polarizatoare a Palasului şi a zonei Smârdan-Splai Bahlui, tendinţă ce accentuează izolarea funcţională a cartierelor aflate la nord şi la nord-vest.

Alte cartiere rezidenţiale, precum Vişani - Bucium, Viticultori, Cicoarei s-au dezvoltat la limitele zonelor construite anterior, având un caracter preponderent rezidenţial, fără dotări suficiente, ataşându-se astfel dotărilor existente din cartierele învecinate. Acestea se învecinează cu structure urbani cu aceleaşi caracteritici, dar aflate în unităţi administratv-teritoriale limitrofe. Acest lucru a generat anumite disfuncţii spaţiale, ce ţin în primul rând de supraaglomerarea anumitor dotări de învăţamânt preuniversitar, de aglomerarea traficului şi de ocuparea zonelor de carosabil cu parcări, diminuarea zonelor verzi, probleme care necesită a fi remediate prin prevederile actualului PUG.

Un alt proces, la fel de dinamic, este generat prin apariţia la periferii a unor mari centre comerciale, industriale şi de servicii cu putere de atracţie pentru întregul oraş:

- în zona de vest: Metro, Arabesque, Dedeman, Practiker, Carrefour - Era, Mobexpert, Black Sea, Delphi, alte showroom-uri şi F.A.I.;

- în zona industrial de est: Carrefour – Felicia, Egros, BauMax şi Praktiker.

Multiplicarea acestui gen de ofertă în lungul principalelor şosele de acces (şoseaua Nicolina, bdul Ţuţora sau bdul Păcurari), a dus la transformări importante ale structurii urbane de la periferie, atât ca imagine cât şi ca profil economic. La nivelul întregului oraş, centrele comerciale de periferie reprezintă o concurenţă evidentă pentru zona comercială centrală.

Bariere în dezvoltarea oraşului

Dezvoltarea spațială a orașului este influenţată de topografie, de propria infrastructură sau de suprafeţe a căror accesibilitate redusă le izolează în contextul de ansamblu. Prin suprapunerea celor trei categorii de bariere – topografice, funcţionale şi suprafeţe construite – se obţine o imagine sugestivă a problemelor structurale ale oraşului.

Cea mai importantă barieră topografică este dată de cornişa ce însoţeşte la sud centrul istoric, foarte pregnantă în anumite zone ale oraşului şi care îngreunează în primul rând relaţii de trafic pe direcţia nord-sud. 	Cursul Bahluiului condiţionează de asemenea legături în cadrul oraşului, prin lipsa podurilor (a se vedea lipsa legăturilor facile dintre zona Cicoarei - Șes Bahlui și restul orașului).

Calea ferată şi instalaţiile aferente (triaje, suprafeţe virane, depozite CFR, etc.) sunt traversabile în puţine puncte şi constituie de aceea cea mai puternică limită vizuală şi funcţională din oraş. Traseele feroviare decupează şi divizează orașul în zone aflate de o parte şi de alta a liniei, izolând astfel întregi cartiere de locuinţe faţă de zona centrală.

În timp ce calea ferată reprezintă un puternic obstacol, străzile importante, cu trafic intens, şi viitoarea centură ocolitoare sunt văzute mai degrabă ca având un dublu efect – de barieră (întrerupere a traseelor pietonale) şi de graniţă între cartiere (linie de întâlnire/mediere între structuri diferite).

Majoritatea ansamblurilor industriale ocupă şi închid suprafeţe întinse din interiorul oraşului, blocând astfel relaţii importante între zone învecinate şi oprind dezvoltarea acestora (ex.: legătura tradiţională între cartierul Păcurari şi cartierele de pe malul său Nordic al Bahluiului – Dacia şi Al. cel Bun, în lungul căii ferate, este obturată de zona industrială Păcurari-Ţigarete).

Alte suprafeţe reprezintă, prin accesibilitatea lor redusă sau prin alte limitări (zona Sf. Andrei cuprinsă între TAROM şi Mitropolie), obstacole locale pentru circulaţie (auto şi pietoni) sau pentru dezvoltarea / extinderea zonelor învecinate.

O astfel de problemă este regimul juridic (privat) al majorităţii suprafeţelor neconstruite de la periferie care, corelat cu structura fragmentată, după o tipologie agrară, a parcelărilor, face ca extinderea ariei construite a oraşului să devină un proces dificil de gestionat (ex.: zonele Viticultori, Vişani).

### 2.1.3. Tendințe după 1990. Relații și tendințe de dezvoltare a orașului

Componenţa judeţului Iași este stabilită prin Legea nr. 2 / 1968 completată prin Legea nr. 55 / 1968 și republicată în 1981: reşedinţa judeţului este municipiul Iași care are 4 comune suburbane (Bârnova, Holboca, Rediu şi Tomești); există 3 oraşe – Hârlău, Pașcani și Tg. Frumos, oraș care la rândul său are o comună suburbană - comuna cu același nume Tg. Frumos – şi 80 de comune cu 420 de sate; judeţul Iași are în total 89 UATB.

O nouă reformă administrativă stabilită prin Legea nr. 2 / 1989 (care abrogă Legea nr. 2 / 1968) reduce numărul UATB din judeţ la 79, păstrând municipiul şi oraşele care existau în anul 1968. Este urmarea politicii de reducere a aparatului administrativ al ţării, de fapt o expresie a luptei împotriva ţărănimii, întrucât numărul comunelor din judeţ se reduce de la 85 la 75.

Această organizare nouă nu a fost pusă în aplicare şi Decretul Lege al C.F.S.N. nr. 38 / 1990 abrogă legea de organizare din 1989 şi readuce judeţul la situaţia din 1968, cu excepţia precederilor relative la comunele suburbane. Ca urmare, în anul 1990 judeţul Iași era împărţit, din punct de vedere administrativ, în 89 UATB, din care 1 municipiu, 3 oraşe şi 85 comune.

După 1990 începe procesul de întărire a administraţiei publice locale prin înfiinţarea municipiului Pașcani (1995), a oraşului Podu Iloaiei (2005), comunei Ion Neculce, denumire atribuită prin reorganizarea comunei Tg. Frumos,  şi a unora dintre comunele desfiinţate înainte (Balș, Costești, Drăgușeni, Fântânele, Hărmănești, Răchiteni, Roșcani, Valea Lupului, începând cu anul 2003 și Ciohorăni începînd cu 2004).

În felul acesta în momentul de față judeţul Iași este împărţit în 98 UATB: 2 municipii, 3 oraşe, 93 comune.

În ceea ce privește orașul, după 1990, acesta cunoaște un proces de extindere prin ocuparea unor terenuri în pantă, mai puțin favorabile construcțiilor de clădiri mari, acum accesibile pentru locuințele individuale, sau pe terenuri limitrofe orașului, ocupate de foste ferme agricole: pe dealul Bucium, în zonele Rediu, Bârnova, Miroslava, în lungul Aleii Sadoveanu, a străzii Moara de Vânt, a bulevardului Rosetti. Se continuă ocuparea unor terenuri libere din șesurilor Bahluiului și al Nicolinei.

Pentru perioada 1997-2015 se pot consemna următoarele tendinţe şi evoluţii:

▪ până în anul 2014 creşterea apreciabilă a volumului construcţiilor: cea mai mare parte a investiţiilor au provenit din sectorul privat şi au avut ca obiect preponderent construirea de locuinţe.

Tabel nr. 1 - Municipiul Iași, evoluția numărului de locuințe noi realizate în perioada 2005-2014

| Anul | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr locuințe. TOTAL | 1163 | 1574 | 1751 | 2305 | 2997 | 1888 | 1598 | 1637 | 1725 | 1849 |
| Suprafața construită. TOTAL | 10853 | 18783 | 18844 | 56561 | 87996 | 39000 | 1174484 | 39066 | 35655 | 30935 |
| Sursa: Fișa localității Iași, date calculate pe baza Fișei 2007 - 2014 și Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

▪ creşterea, în paralel cu volumul construcţiilor, a numărului şi acoperirii planificării urbanistice de tipul Plan urbanstic zonal şi Plan urbanistic de detaliu, ca rezultat al emergenţei investiţiilor imobiliare de tip comercial (antreprenoriat) şi ca instrument de derogare de la reglementările PUG 1997.

▪ apariţia, la periferiile oraşului, în lungul arterelor de acces a concentrărilor de unităţi comerciale de mari dimensiuni de tip retail, showroom, centre comerciale de mari dimeniuni etc. Prin caracterul lor, acestea sunt accesate aproape exclusiv cu maşina, eventual transport în comun, având arii de deservire supralocale (oraşul şi localităţile din jur).

▪ multiplicarea presiunilor investiţionale asupra terenurilor aflate în extravilan în perioada 2007-2009, având ca efect extinderea fragmentară a limitei intravilan, cel mai frecvent sub formă de trupuri izolate. Între 1997 şi 2009, suprafaţa intravilan a crescut ca rezultat al acestor operaţiuni. Deşi un fenomen restrâns în comparaţie cu situaţii similare din România, disoluţia oraşului în cadrul natural are, pe termen mediu şi lung, importante consecinţe negative:

- obstrucţionarea unei dezvoltări urbanistice controlate, coerente şi durabile, care asigură calitatea vieţii şi drepturile asupra proprietăţii, atât locuitorilor de astăzi ai oraşului, cât şi, în egală măsură, generaţiilor viitoare.

Din acest deziderat decurge necesitatea asigurării resurselor de teren pentru perspective de timp care depăşesc termenul de valabilitate al actualului PUG, acela de 10 ani;

- neviabilitatea extinderii reţelei stradale şi a reţelei de infrastructură edilitară pentru zonele noi, prin prisma raportului cost-beneficiu la nivelul investiţiilor din bugetul public;

- neglijarea investiţiilor în zonele din interiorul oraşului, astăzi părăsite sau utilizate inadecvat, dar care au avantajul economic al pre-existenţei echipărilor edilitare şi al acceselor stradale asigurate;

- ameninţarea şi fragmentarea cadrului natural al municipiului, principal susţinător al calităţii ecologice a vieţii în oraş;

- amplificarea volumului de trafic auto în oraş;

- imposibilitatea asigurării calităţii vieţii în oraş, prin rezervarea suprafeţelor necesare pentru realizarea arterelor de trafic, a infrastructurii edilitare, a dotărilor şi echipamentelor publice (sănătate, învăţămînt, spaţii verzi, terenuri de sport, locuri de joacă, etc.

▪ municipiul Iași şi comunele limitrofe au avut evoluţii teritoriale autonome, fără ca strânsele interdependenţe de tip economic, social, edilitar şi infrastructural să se reflecte suficient în dezvoltarea spaţială sau în planificarea acesteia.

## 2.2. Elemente ale cadrului natural

Municipiul Iaşi este situat în partea de sud-est a judeţului Iaşi. Situat în partea de nord-est a României, judeţul Iaşi este delimitat la vest de râul Moldova şi la est de râul Prut, care constituie şi graniţa de stat cu Republica Moldova. Municipiul Iaşi este reşedinţa de judeţ şi cel mai important oraş din regiunea istorică a Moldovei. Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante centre culturale din România, al doilea centru universitar, după Bucureşti. În general, regiunea Moldovei de nord-est constituie un rezervor demografic, comparativ cu alte zone ale ţării.

În trecut arealul municipiului Iaşi se întindea pe şapte coline; astăzi, prin extindere, oraşul se află poziţionat pe nouă coline (Cetăţuia, Tătăraşi, Galata, Copou-Aurora, Bucium-Păun, Ciorogari, Ciric, Repedea şi Bârnova).

Regiunea administrativă este traversată de râul Siret, râul Jijia şi râul Bahlui. Ultimele două reţele hidrografice drenează cea mai mare parte a judeţului, fiind principalii afluenţi de dreapta ai râului Prut. Aspectul aplatizat al peisajului este dat de ponderea însemnată a reliefului Câmpiei Moldovei, în contrast cu partea mai accidentată aflată în sud, ocupată de dealurile podişului central Moldovenesc.

### 2.2.1. Relieful

Municipiul Iaşi este poziţionat în cadrul platformei Podişului Moldovei, la contactul a două unităţi mari de relief, cea a Câmpiei Moldovei sau Câmpia Jijiei cu Podişul Central Moldovenesc sau Podişul Bârladului.

Trăsătura principală a reliefului este dată de altitudinea relativ redusă, relief jos, de câmpie, cu asociere de dealuri şi lunci. Din punct de vedere a altitudinilor, Câmpia Jijiei deţine altitudini de 40 - 60 m, în timp ce zona mai înaltă, cea a colinelor – Colinele Bahluiului cu Copou, Cetăţuia, Tătăraşi şi Galata – deţin altitudini de peste 200 m. Altitudinea medie a Municipiului Iaşi este de 133 m, aria urbană aflându-se în zona de contact dintre cele doua mari unităţi ale reliefului.

Fundamentul regiunii aparţine Platformei Moldoveneşti, alcătuită din roci dure. Municipiul Iaşi şi regiunea înconjurătoare se afla poziţionată în cadrul unităţii majore a Podişului Moldovei, respectiv în cadrul a doua subunităţi, una mai aplatizată şi joasă reprezentată prin Câmpia Moldovei (Jijiei) şi una deluroasă, mai accidentată morfometric şi morfografic reprezentată prin partea nordică a Podişului Central Moldovenesc.

Câmpia Moldovei sau Câmpia Jijiei (Depresiunea Jijiei) constituie o vastă depresiune deschisă spre Valea Prutului sub forma unui amfiteatru lung, cu linii ondulate şi altitudini medii de 150 - 180 m, drenată de principală reţea hidrografică a Râului Jijia. Media ponderată hipsometrică a Câmpiei Moldovei este de 118 m. La sud, această zonă de câmpie este traversată de cursul albiei Râului Bahlui, afluent de dreapta al Râului Jijia. Acest culoar de vale realizează totodată o zonă de tranziţie de la zona de câmpie amintită mai sus şi aflată câtre nord de Râul Bahlui, la cea deluroasă, mai accidentată către sud, acolo unde se dezvolta marea cuesta a Coastei Iaşilor. Aceasta din urmă face parte din cea de-a doua subunitate, cea a Podişului Central Moldovenesc sau Podişul Bârladului, cum mai este denumită această zonă.

Din punct de vedere geomorfologic, zona Municipiului Iaşi se încadrează în regiunea Podişului Moldovei, subregiunea Câmpia Moldovei, unitatea Câmpia Jijiei Inferioare, subunitatea Culoarul Bahluiului, terasa inferioară a Râului Bahlui.

Genetic, relieful aparţine tipului mixt, fluvio-deluviat, el datorându-se aproape în întregime activităţii arterelor hidrografice şi proceselor de versant. Relieful Municipiului Iaşi şi al zonei limitrofe este dominat de o alternanţă de coline înalte domoale, dealuri, platouri şi lunci coborâte ale cursurilor de apă (şesuri frecvent inundabile) care tranzitează zonă.

Energia medie a valurilor oscilează între 50 - 70 m pe stângă Bahluiului, iar pe partea dreaptă văile prezintă în profil transversal diferenţe de nivel de peste 100 m. Fragmentarea orizontală a reliefului evidenţiază interfluvii care prin evoluţia avansată a versanţilor au ajuns la lăţimi de numai 200 m (Dealul Breazu – Copou) sau chiar sub 100 m (Dealul Cetăţuia).

Relieful structural este reprezentat prin văi consecvente (Baseul cu afluenţii săi), văi subsecvente (Bahluiului, Jijia Inferioară), văi obsecvente şi cueste (Coasta Iaşilor, Coasta Dealul Vultur), suprafeţele structurale nefiind caracteristice. Luncile largi ale Prutului, Jijiei sau Bahluiului imprimă reliefului un aspect de maturitate avansată şi pretabilitate ridicată în raport cu factorul antropic.

Interfluviile sunt lipsite de un înveliş sau coluvial, iar versanţii cu înclinare mai mare de 30 - 40 sunt modelaţi prin ablaţie, eroziune liniara şi prin alunecări de teren. Interfluviile sculpturale sunt individualizate în teritoriu printr-un aspect dominant colinar pe stânga Bahluiului şi deluros pe dreapta lui. Colinele pur sculpturale au o înfăţişare domoală, sunt numai uşor bombate şi înclinate treptat spre Râul Bahlui. Există o serie de 4 - 5 terase, toate orientate spre Prut şi Bahlui. Pe partea dreaptă a Bahluiului, colinele au o altă poziţie faţă de valea acestuia, pe care nu o mai contactează perpendicular, ci paralel.

Versanţii cu o expunere către sud, sud-est şi sud-vest sunt mai stabili, în timp ce versanţii cu expunere nordică, fiind umbriţi, sunt mai instabili. Din punct de vedere al constituţiei petrografice aceste suprafeţe sunt acoperite de luturi eluviale care pot atinge 3 m grosime, provenite din loessoidizarea diagenetică a marnoargilelor constituiente.

Litologia dominata de faciesul argilo-marnos, fragmentarea reliefului, condiţiile climatice, hidrografice şi biopedogeografice constituie premisele favorabile dezvoltării unei game largi de degradări de teren. Spălarea în suprafaţă constituie principalul proces de degradare al terenului. Şiroirile, ravenările şi alunecările de teren sunt prezente pe majoritatea versanţilor, mai ales în condiţiile în care stratul de sol şi vegetaţia sunt degradate.

Municipiul Iaşi este poziţionat pe o serie de terase aflate de-o parte şi de alta a Râului Bahlui. Acestea sunt reprezentate prin doua trepte mai bine individualizate în teren, diferenţiate altitudinal şi ca poziţie faţă de albia Râului Bahlui. Aceste trepte deţin o componentă stratigrafică aproximativ identică, fiind diferenţiate doar de grosimile straturilor aluviunilor cuaternare de vârstă Riss-Würm. Grosimea acestor straturi cuaternare ajung de la 5 m (în spatele Teatrului Naţional) la peste 23 m (în dreptul Casei Studenţilor). În cea mai mare parte, fiind o zonă urbană, la suprafaţa terenului apar straturi de soluri desfundate, de natura antropică cu grosime variabilă de la 0,5 la 5 m, sub care urmează argile prăfoase loessoide de 4 - 13 m, cu filme subţiri de nisipuri argiloase (13 - 17 m grosime). Aici în baza teraselor, pot fi întâlnite aluviuni grosiere de nisipuri şi pietrişuri, aceasta ocupând mai ales unele microreliefuri de albii îngropate ale vechiului Bahlui. Baza depozitului aluvionar se găseşte la 40 - 45 m adâncime, unde apar argile şi marnele sarmatice relativ compacte şi impermeabile.

### 2.2.2. Clima

Din punct de vedere al climei, municipiul Iași este un climat temperat continental influențat de clima subbaltica, cu etaj topoclimatic colinar.

Factorii locali care influențează clima în regiunea Iași sunt: radiația solara globală și poziția latitudinală, dinamica atmosferei, caracteristicile reliefului și structura suprafeței subiacente.

a) Radiația solară globală pe care o primește teritoriul variază în funcție de poziția latitudinală și respectiv de mărimea unghiului de incidență al razelor solare cu suprafața orizontală, sau cu suprafețele având înclinări și orientări diverse. Aceste mărimi diferite ale unghiului de incidență determină diferențele de temperatură între iarnă și vară, sau între cei doi versanți ai aceluiași deal.

b) Dinamica atmosferei este generată de o serie de centri barici principali și secundari care deplasează mase de aer în anumite direcții și perioade de timp, determinând stări de vreme și climă specifice. Dintre acești centri barici menționam:

- anticiclonul Azorelor - antrenează iarna mase de aer mai calde și umede ce produc ninsori abundente, iar vara, mase de aer umede și răcoroase, ce produc nebulozitate accentuată și cantități mari de precipitații. Frecvența maximă a acestei formațiuni barice este vara, în iunie – august;

- anticiclonul euroasiatic (Siberian) - antrenează iarna mase de aer reci și uscate, provocând geruri puternice, iar vara mase de aer continentalizate, însoțite de mult praf;

- ciclonul islandez - favorizează pătrunderea maselor de aer maritim - polare, provocând precipitații abundente, vânturi puternice și cețuri;

- ciclonii mediteraneeni - transportă mase de aer umede și calde, care produc vara ploi consistente însoțite de descărcări electrice și uneori de grindina, iar iarna zăpada abundentă.

Dintre formațiunile barice secundare mai importante sunt cele care antrenează mase de aer tropical uscat din nordul Africii și care dau stări de vreme excesiv de călduroase și secetoase (primăvara, toamna și mai ales vara), precum și tipurile barice care deplasează mase de aer umede și reci din nord, nord - vestul Europei și determina temperaturi scăzute și ninsori abundente.

Rezulta ca predominante sunt urmatoarele mase de aer:

- masele de aer de origine polar - continentală, reci și uscate, provenite din nord, nord - est și est, caracteristice sezonului rece (27 - 33 %) cu frecvență maximă anuală de peste 25 %;

- masele de aer de origine polar - maritimă, reci și umede, provenite din nord - vest, frecvente atât vara (24 - 28 %), cât și iarna (24 - 25 %);

- masele de aer de origine tropical - maritime, umede și calde, dinspre sud - vest, cu frecvență anuală moderată (16 %) și frecvență maximă vara (19 - 20 %);

- masele de aer de origine tropical - continentală, calde și uscate, provenite din sud și sud - est, având frecventa cea mai redusă (13 % anual).

Pentru zona orașului Iași important din punct de vedere sinoptic este influența anticiclonului Siberian, care favorizează iarna pătrunderea aerului rece din est. În situațiile când acționează și ciclonii mediteraneeni, se întrunesc condiții pentru ninsori abundente, viscole și frig.

În sezonul cald sunt tipice stările de vreme generate de existența unui anticiclon continental foarte extins (din nordul Africii pana în sudul Peninsulei Scandinavice) și a unui ciclon restrâns în vestul Europei. Ca urmare, vara sunt frecvente invaziile de aer tropical – uscat, care imprima vremii un aspect deosebit de călduros și secetos. Toamna și primăvara aceeași conjunctură barică facilitează acele salturi termice anormale (valuri de căldura).

Tot vara, ca urmare a interacțiunii anticiclonului azoric cu aria depresionară din sud - estul Europei, se produc frecvente advecții de aer din nord, care imprimă vremii un caracter umed și răcoros.

c) Caracteristicile reliefului se referă atât la particularitățile reliefului major, cât și ale celui local.

În primul caz este vorba de poziția orașului în zona de contact dintre două mari unități de relief - Câmpia Moldovei și Podișul Central Moldovenesc - a căror diferența de altitudine determină stări de vreme și clima specifice: de nuanța excesivă în câmpia colinară și mai moderată în podiș. De asemenea, se creează diferențe de temperatură care generează brize locale și chiar procese ușoare de föhnizare a aerului, care coboară pe pantele "Coastei lașului". Pe de altă parte, acest obstacol înalt favorizează uneori inversiunile termice, prin stagnarea aerului rece în zona depresionară creată de văile Bahluiului și Nicolinei.

Dintre particularitățile reliefului local, orientarea nord - vest spre sud - est a colinelor și văilor secundare, larga deschidere a văii Bahluiului cu orientarea sa vest, nord - vest spre est, sud - est și altitudinea redusă a șesului, facilitează dinamica regională a aerului, imprimând și mai categoric o direcție dinspre nord - vest a vânturilor dominante. În același timp, prezența spre est, sud - est a văii largi a Prutului, facilitează frecvențe destul de mari ale vânturilor dinspre est. De asemenea, diferențele de altitudine, fragmentarea și energia reliefului și îndeosebi mica altitudine a șesurilor Bahluiului și Nicolinei, favorizează în aceste zone joase inversiunile termice, precum și frecvențe mai mari. ale umezelii, ceții, brumei.

d) Structura suprafeței subiacente contribuie la crearea unor particularități climatice locale, prin natura diferită a acesteia. Astfel, prezența suprafețelor acvatice pe văile afluenților din zona Iași, gradul diferit de acoperire cu vegetație - culturi agricole, livezi, vii, pășuni, fânețe, păduri și plantații forestiere, - orientarea diferită a versanților, contribuie la crearea unor microclimate specifice. De asemenea, în intravilan, suprafața subiacenta este și mai complexă, prin ”relieful” foarte complicat dat de clădiri, străzi, piețe, spatii verzi, la care se adăuga diversele activități umane, toate contribuind la modificarea condițiilor climatice și crearea de microclimate urbane.

#### 2.2.2.1. Precipitații

Din punct de vedere al precipitațiilor atmosferice, zona localității Iași are valori medii multianuale de 600 mm, în luna iunie (luna cea mai ploioasă) înregistrându-se valori între 70-80 mm, iar în luna februarie (luna cea mai secetoasă), înregistrându-se valori între 20-30 mm. Numărul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineața (nebulozitatea medie anuală) este între 5-6/10 (5-6 zile din 10), durata medie de strălucire a soarelui fiind de la 1750 până la 2000 de ore într-un an.

Precipitațiile atmosferice care cad în zona orașului Iași au valori moderate, media multianuală fiind 530,8 mm. Regimul anual al precipitațiilor este de tip continental caracterizat printr-o neuniformitate accentuată în timp și spațiu. Cele mai mari cantități medii lunare s-au înregistrat în iunie (78,4 mm), iar cele mai mici în februarie (27,2 mm). Aportul principal la volumul mediu multianual îl au precipitațiile sub formă lichidă din perioada caldă a anului (65%), comparativ cu cele din semestrul rece, apreciabil mai reduse (35%).

Pe anotimpuri, cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat vara (39% din totalul anual), după care urmează primăvara (cu 24%), toamna (cu 21%) și iama (16%).

Variabilitatea precipitațiilor este evidențiată fie printr-o frecvența și abundență excesivă, fie printr-un deficit pluviometric, sau chiar prin absența totală un timp îndelungat ambele fenomene cauzând prejudicii activităților urbane, sau agriculturii din extravilan.

Abaterile anuale sau lunare față de valorile medii sunt apreciabile, în funcție de fluctuațiile dinamicii atmosferei, in interacțiune cu particularitățile fizico-geografice regionale și locale. Astfel, în anii cu activitate frontală deosebit de intensă și frecventă (ca anul 1940 spre exemplu), cantitatea de precipitații înregistrată a depășit cu mult media plurianuala (842,3 mm in 1940). În schimb, în alți ani, cantitatea anuală a fost foarte mică (cea mai mică a fost de 285,8 mm în 1896).

Cea mai mare cantitate lunară de precipitații a căzut în iunie 1985, când s-au înregistrat 291,8 mm, media lunii fiind de 78,4 mm. În aceeași luna însă, în anii în care se instalează și persistă un regim anticiclonic stabil, sunt create condiții de intensă uscăciune, respectiv de secetă. Așa a fost de exemplu în iunie 1945, când cantitatea lunară de precipitații a avut o valoare de numai 4,0 mm.

Alte caracteristici ale regimului pluviometric sunt frecvența și abundența. Astfel, numărul mediu de zile cu precipitații are o frecvență anualpa de 136,3 zile, cele mai numeroase (13,6 zile) fiind consemnate în luna iunie, iar cele mai puține (7,6 zile) în luna octombrie.

Abundența precipitațiilor este evidențiată mai pregnant prin cantitatea maximă căzută în 24 ore. La lași, acest parametru a atins valoarea de 136,7 mm la 25 august 1970, depășind cu 79,9 mm (141 %) media lunii respective. Aceste cantități mari de precipitații care cad de obicei vara sub formă de averse torențiale, creează, în condițiile de relief din zona orașului, prejudicii importante: inundarea subsolurilor și străzilor din sectorul de luncă, deteriorarea pavajelor pe străzile în pantă, înfundarea gurilor de canalizare, reactivarea alunecărilor de teren și intensificarea eroziunii în extravilan. Multe din fenomenele de alunecare s-au datorat acestor cantități mari de apă, cum s-a întâmplat în iulie 1969, după o ploaie care a totalizat o cantitate maximă de 125,3 mm în 24 ore.

Probabilitatea de producere a anumitor cantități de precipitații în 24 ore este următoarea: o data la 5 ani - 58 mm, la 10 ani - 75 mm, la 20 ani - 94 mm, la 50 ani -123 mm, la 100 ani - 149 mm.

În perioada rece a anului, cea mai mare parte din precipitații sunt sub formă de ninsoare. Data medie a primei ninsori este 15 noiembrie, iar ultima ninsoare este în medie la 28 martie. Intervalul anual în care pot să cadă ninsori este deci de 134 zile. În mod excepțional, prima ninsoare se poate produce, fie destul de timpuriu, respective 5 octombrie, fie foarte târziu - 22 decembrie - iar ultima ninsoare se poate produce cel mai devreme la 4 februarie, dar poate întârzia și până la 26 aprilie. În aceste condiții extreme durata maximă a intervalului anual cu ninsoare posibilă crește până la 189 zile, ori se poate reduce până la doar 76 zile.

Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este de 40, cele mai numeroase fiind în ianuarie, februarie (peste 11 zile) și decembrie (peste 8 zile).

Numărul mediu anual al zilelor cu solul acoperit de zăpada este de 48,9, cele mai numeroase fiind în ianuarie și februarie (16,6 și respectiv 14,0 zile). Numărul maxim anual de zile cu strat de zăpada este 108.

Grosimea medie anuală a stratului de zăpada este de cca 40 cm, lunile ianuarie și februarie având în medie cel mai gros strat (peste 13-14 cm). Cea mai mare grosime cumulată a stratului de zăpadă (195 cm), ca și cea mai uniformă răspândire la sol, pe întreg sezonul rece, a fost în iarna anilor 1931 - 1932. În contrast, iarna anilor 1965 - 1966 s-a caracterizat printr-o mare neuniformitate a depunerii stratului de zăpada, troienele atingând, pe alocuri, 4 - 5 m grosime. În alte ierni, stratul de zăpada a fost foarte subțire - 2 cm.

Probabilitatea producerii anumitor grosimi a stratului de zăpada este următoarea: cel puțin o dată la 5 ani poate atinge 43 cm, la 10 ani - 58 cm, la 20 ani -73 cm, la 50 ani - 95 cm, la 100 ani - 114 cm.

Caracteristic pentru regimul pluviometric este și fenomenul de secetă. Seceta poate avea loc în orice perioada din an, însă cea mai mare frecventă corespunde anotimpului de primăvara (18 % probabilitate de producere) și în special, sfârșitului și începutului toamnei (47 % probabilitate). Numărul mediu al perioadelor secetoase (pentru intervalul 1961 - 1982) a fost de 2,7, cel maxim de 5, iar cel minim de 1. Durata medie a perioadelor secetoase este de 13 zile, iar cea maximă de 22 zile.

Umezeala relativa a aerului are o valoare medie anuală destul de redusă (78 %), cu un maxim în perioada rece (noiembrie - martie) și un minim în perioada calda. Cea mai mare valoare medie lunară este înregistrată în decembrie (88 %), iar cea mai mică în mai (69 %).

Zilele cu umezeală relativă mai mică sau egală cu 30 % (zile uscate) au o frecvență medie anuală doar de 9,1 cazuri, cele mai numeroase fiind semnalate în aprilie și mai (2,3 - 2,4 cazuri).

Zilele cu umezeală relativă mai mare sau egală cu 80 % (zile umede), au o frecvență medie anuală apreciabilă (93,9 cazuri), cu un maxim în decembrie (18,0 cazuri) și un minim în august (2,1 cazuri).

Ambele situații (deficit și excedent de umezeală) reprezintă un aspect negativ al climei orașului.

Nebulozitatea are o valoare medie anualp de 6,6 zecimi, cu un maxim la începutul și sfârșitul iernii (7,7 - 7,8 zecimi) și un minim la sfârșitul verii și începutul toamnei (5,3 - 5,6 zecimi). Regimul nefic este influențat de temperatura și umiditate, iar în ultima vreme de activitatea umană urbană, în oraș evidențiindu-se o nebulozitate mai mare decât în împrejurimi.

O caracteristică importantă a regimului nefic o constituie frecvența zilelor senine, noroase și acoperite.

Zilele senine (cu nebulozitate între 0 și 3,5 zecimi) au o frecvență mică, respectiv 38,8 cazuri, zilele noroase (cu nebulozitate între 3,6 si 7,5 zecimi) sunt cele mai frecvente cu 187,0 cazuri, iar zilele acoperite (cu nebulozitate între 7,6 si 10,0 zecimi) au o frecvență de 139,2 cazuri.

În cursul anului distribuția acestor zile este neuniformă. Astfel, frecvența zilelor senine este maximă în august - septembrie când nebulozitatea are cele mai mici valori medii, frecvența zilelor noroase este maximă în lunile de vară, iar a celor acoperite, iarna.

Durata de strălucire a Soarelui este dependentă de nebulozitate și are o valoare medie anuală de 1971 ore, adică mai mică decât durata posibilă corespunzătoare latitudinii locului (47°10' N) cu peste două ori.

În cursul anului, Soarele strălucește cel mai puțin în decembrie (57,3 ore), ianuarie (69,1 ore) și februarie (77,6 ore), si cel mai mult în iunie (254,7 ore), iulie (272,8 ore) și august (270,1 ore).

În semestrul rece (octombrie - martie) durata de insolație este de numai 560,4 ore anual (28 %), în timp ce în semestrul cald (aprilie - septembrie) durata de insolație este de 1410,6 ore, respectiv 72 % din durata efectivă anuală.

Durata maximă diurna atinge în lunile de vară 13,5 - 14,5 ore/zi, dar poate ajunge și iarna la 7,8 -10,1 ore/zi.

Numărul mediu anual al zilelor cu soare este apreciabil mai mare (286,2 zile) decât al celor fără soare (78,8 zile). Cel mai mic număr de zile cu soare (16,0 zile) se înregistrează în decembrie, iar cel mai mare (29,9 zile) în august.

#### 2.2.2.2. Temperaturi

Temperatura medie a lunii ianuarie este intre -5° si -3°C. Temperatura medie a lunii iulie este între 20° si 23°C. Temperatura aerului (valori medii multianuale) este între 9°C si 10°C. Din punct de vedere al frecvenței medie a zilelor tropicale, localitatea Iași se situează în aria regiunilor intermediară (10 - 30 de zile tropicale). Frecvența medie a zilelor de iarna, în care temperatura maximă este de sub 0°C este de 40-50 zile.

Temperatura aerului în cursul anului este într-o continuă evoluție, de la valori medii negative în intervalul decembrie - februarie, la valori pozitive în intervalul martie - noiembrie. Aceste valori încadrează zona orașului într-un climat de tip temperat - continental cu nuanțe de excesivitate.

Temperatura medie anuală este de 9,5°C, având un maxim mediu în iulie de 21,1°C și un minim mediu în ianuarie de -3,6°C.

Creșterile interlunare cele mai pronunțate se înregistrează intre martie - aprilie (7,0°C) și aprilie - mai (5,9°C), iar descreșterii cele mai mari, între septembrie - octombrie (6,0°C) și octombrie - noiembrie (5,9°C).

Temperaturile medii zilnice nu au o succesiune regulată, înregistrând variații de la o zi la alta. Astfel, în perioada anuală de creștere a temperaturii apar intervale cu valori mai coborâte care indică răciri bruște și de scurtă durată, după cum și în perioada de scădere a temperaturii, se înregistrează încălziri la fel de bruște și scurte.

Salturile interdiurne ale temperaturii medii sunt mai accentuate iarna și mai reduse vara.

Mediile lunare ale temperaturilor maxime zilnice sunt pozitive tot cursul anului, oscilând între 8,0°C - 22,5°C primăvara, 25,7°C - 27,7°C vara, 8,4°C - 22,7°C toamna și între 0,6°C -2,3°C iarna. Media anuala este de 14,9°C.

Mediii lunare ale temperaturilor minime zilnice sunt negative în lunile de iarna și în martie. Valoarea cea mai scăzuta se înregistrează în ianuarie (-6,9°C), iar ce mai ridicată, în iulie (15,2-C).

Caracteristice pentru zona orașului sunt inversiunile termice, care se manifesta prin temperaturi mai scăzute pe văi decât pe înălțimi. Au o frecvență redusă (cea 20 % în medie pe an), cu o durată și intensitate mai mare iarna, în perioadele anticiclonale cu cer senin și calm atmosferic. Inversiunile influențează negativ zonele joase, de luncă, ale Bahluiului și Nicolinei mai ales prin scăderea apreciabilă a temperaturii aerului și solului, și prin favorizarea concentrării și stagnării impurităților în stratul inferior de aer.

Înghețul, o alta caracteristica a regimului termic cu valori sub 0°C, este specific perioadei rece a anului. Ca fenomen meteorologic damnator pentru unele sectoare de activitate (construcții, agricultură), prezintă importanță cunoașterea datelor de producere a înghețului din anotimpurile de tranziție:

- primul îngheț se produce în medie la 18 octombrie, iar ultimul îngheț la 15 aprilie, rezultând un interval mediu anual fără îngheț de 185 zile;

- cel mai timpuriu îngheț de toamnă s-a produs la 18 septembrie, iar cel mai târziu îngheț la 26 noiembrie;

- cel mai timpuriu îngheț de primăvara s-a produs la 22 martie, iar cel mai târziu la 21 mai.

#### 2.2.2.3. Vânturi

În vederea proiectării de noi construcții sau a conservării celor existente, se va avea în vedere reglementarea tehnică ”Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului" indicativ NP-082-04, care stabilește elementele de baza și metodele ce pot fi utilizate pentru evaluarea acțiunii și efectelor vântului asupra construcțiilor și structurilor curente. Conform acestuia, vitezele maxime anuale ale vântului la 10 metri, mediate pe 1 minut, având 50 ani interval de recurență, înregistrate la INMH Iași au următoarele valori (numărul anilor cu înregistrări fiind de 27 ani): maxim observat = 40 m/s, media maximelor anuale = 22 m/s, coeficientul de variație = 0.30, viteza caracteristică având T = 50 ani este de 40 m/s.

Municipiul Iași se află într-o zona în care vânturile dominante sunt din sectorul vestic, vânturile având o frecvență mai mare în perioada verii. Viteza vânturilor este de 7,5 – 15,2 m pe secundă.

Vânturile prezente zona Iași sunt determinate atât de circulația generală a atmosferei sub influența centrilor barici menționați, cât și de relieful major (Munții Carpați, Podișul Moldovei) sau local. Principalele lor elemente – frecvență și viteză - se caracterizează prin fluctuate mari în timp și spațiu.

Variațiile frecventei vânturilor pe direcții în cursul anului pot fi mai bine evidențiate pe anotimpuri.

Tabel nr. 2 - Frecvența medie pe direcții a vântului (%)

| Direcția | Iarna | Primăvara | Vara | Toamna | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6,1 | 8,9 | 8,1 | 6,2 | 7,3 |
| NE | 3,7 | 4,8 | 2,8 | 3,4 | 3,7 |
| E | 20,2 | 15,4 | 6,5 | 16,4 | 14,5 |
| SE | 8,8 | 11,3 | 5,6 | 8,7 | 8,6 |
| S | 2,7 | 5,5 | 5,8 | 4,9 | 4,8 |
| SV | 6,3 | 6,1 | 7,3 | 7,1 | 6,7 |
| V | 8,8 | 8,0 | 12,5 | 8,6 | 9,5 |
| NV | 24,8 | 21,6 | 25,6 | 19,3 | 22,8 |
| Calm | 18,6 | 18,4 | 25,8 | 25,4 | 22,1 |

Iarna, pe lângă vântul de nord - vest dominant (24,8 %), se menține la fel de caracteristic și vântul din sectorul estic (20,2 %). Calmul are o frecvență mai redusă (18,6%). Primăvara, circulația nord - vestică se menține dominantă (21,6 %), ca sși cea din est, ceva mai atenuată (15,4 %), intensificându-se în schimb, circulația din sectoarele sud - estic (11,3 %) și nordic (8,9 %). Calmul se menține cu o frecvență redusă (18,4 %), ceea ce explica primăverile vântoase.

Vara, frecvența vânturilor din nord - vest este cea mai pronunțată (25,6 %), dar devin frecvente și vânturile din vest (12,5%), iar calmul are frecvență maximă (25,8 %).

Toamna, frecvența vânturilor din nord - vest se reduce mult, dar rămân predominante (19,3 %) și se intensifica din nou vânturile din est (16,4 %). Calmul se menține la valori ridicate (25,4 %).

În general, în toate lunile anului se menține aproape aceeași situație a vânturilor dominante, cu ușoare modificări ale frecventelor. Astfel, vânturile din nord - vest prezintă cele mai mari frecvente în toate lunile anului, cu excepția lunii noiembrie (18,6 %) când frecvente devin cele din est (21,4 %).

A doua direcție dominantă, estul, prezintă frecvențe mai mari în lunile ianuarie - aprilie (15,5 % - 20,5 %) și septembrie - decembrie (11,0 % - 21,4 %). În intervalul iunie - august, după vânturile din nord - vest, devin dominante vanturile din vest (12 % -13 %).

Viteza vânturilor variază în strânsă legătura cu mărimea gradientului baric orizontal și cu particularitățile cadrului natural și construit.

Tabel nr. 3 - Viteza medie a vântului (m/s) pe direcții

| Direcția | Iarna | Primăvara | Vara | Toamna | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 5,1 | 5,2 | 3,9 | 4,2 | 4,6 |
| NE | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 2,9 |
| E | 3,8 | 3,7 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
| SE | 4,5 | 4,9 | 3,5 | 4,0 | 4,3 |
| S | 4,2 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| SV | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| V | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| NV | 6,0 | 5,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |

Pe anotimpuri, cele mai mari viteze medii sunt consemnate primăvara (4,4 m/s) și iarna (4,2 m/s), iar cele mai moderate, vara și toamna (3,5 - 3,6 m/s).

Viteza medie anuală a vântului, indiferent de direcție, este de 3,4 m/s. Vitezele medii lunare cele mai mari se înregistrează în intervalul decembrie - aprilie, iar cele mai mici, în august - septembrie.

Numărul zilelor cu vânt a căror viteze a fost egal sau mai mare de 6 m/s, depășește în medie 37 de zile anual, lunile cele mai caracteristice în acest sens fiind martie și aprilie. Pe praguri de viteze, frecvența cea mai mare o au vânturile cu viteze reduse (0 -1 m/s si 2 - 5 m/s).

Probabilitatea de producere a vitezelor maxime anuale este următoarea: cel puțin odată la 5 ani viteza poate atinge 22 m/s, la 10 ani - 27 m/s, la 20 ani - 31 m/s, la 50 ani - 40 m/s, la 100 ani - 48 m/s.

#### 2.2.2.4. Adâncimea de îngheț

În conformitate cu STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României, zona localității Iași are adâncimi de îngheț cuprinse între 80 - 90 mm.

Prima zi de îngheț apare între 1 - 21 octombrie, iar ultima zi de îngheț se înregistrează între 11 aprilie și 1 mai. Numărul de zile fără îngheț este între 180 si 200 de zile într-un an. Numărul zilelor cu solul acoperit de zăpada este de peste 50 de zile. Grosimea medie anuală a stratului de zăpada pe sol este de peste 60 cm.

#### 2.2.2.5. Fenomenele meteorologice

Deși fenomenele meteorologice se produc cu mari discontinuități în timp, intensitatea lor exercită adesea influenîe nefavorabile asupra activității umane. Dintre acestea, mai importante sunt următoarele:

a) Ceața - este un fenomen hidrometeorologic care reduce vizibilitatea la nivelul solului și influențează negativ sănătatea populației. În zona Iași frecvența medie anuală a ceții este de 35,2 zile. În cursul anului, cele mai frecvente zile cu ceață (6,5 - 6,9) se produc în intervalul decembrie - ianuarie. O frecvență relativ mare se consemnează și în lunile noiembrie (5,5 zile) și februarie (5,3 zile). În perioada caldă a anului (aprilie - septembrie), frecvența medie lunară a ceței este redusă (0,2 - 0,9 zile).

Ceața poate afecta întreaga zonă a orașului cu împrejurimile sale, dar o frecvență, intensitate și durata mai mare este caracteristică sectoarelor de luncă ale Bahluiului și Nicolinei.

b) Viscolul - fenomen caracteristic parții de est și sud a tarii - are la Iași o frecvență medie anuală de 4,4 zile, cele mai numeroase înregistrându-se în lunile: ianuarie - 1,6 zile, februarie - 1,3 zile, decembrie - 0,7 zile, dar este prezent și în noiembrie (0,2 zile) sau martie (0,6 zile).

În unii ani numărul lunar de zile cu viscol poate fi foarte mare (în ianuarie 1966 s-au înregistrat 12 cazuri, în zilele de 5 - 6 având loc cel mai violent viscol din câte se cunosc).

c) Orajele sunt caracteristice in special zilelor calde de vara. Ca urmare a pătrunderii unor fronturi reci de aer iau naștere puternice mișcări pe verticală, soldate cu oraje. Frecvența medie anuală a acestui fenomen este de 37,8 zile, cele mai numeroase fiind în iulie (10,2 zile) și august (9,2 zile).

d) Poleiul este un fenomen meteorologic deosebit de perturbator pentru diverse activități umane: transporturi, industrie energetică, agricultură. Frecvența medie anuala este de 4,6 zile, numărul mediu lunar de zile cu polei fiind maxim în ianuarie (1,9 zile) și decembrie (1,4 zile).

Caracteristicile elementelor și fenomenelor climatice menționate încadrează zona municipiului Iași într-un climat de tip temperat continental cu nuanțe de excesivitate, climat de altfel, specific pârtii de nord - est a țării. Aceste caracteristici se resimt și în clima orașului propriu-zis, chiar dacă orașul introduce o serie de modificări, care îl deosebesc de împrejurimile sale.

### 2.2.3. Solurile. Tipuri, caracteristici

Consecinţa a diversităţii factorilor cu rol pedogenetic (climă, vegetaţie, rocă, ape), solurile din teritoriul Municipiului Iaşi şi al împrejurimilor sale se prezintă într-o gama foarte variată. Ele se pot clasifica în două mari categorii: solurile evoluate sau solurile zonale şi solurile slab evoluate sau intrazonale.

Din categoria solurilor evoluate fac parte molisolurile şi agiluvisolurile.

Molisolurile sunt reprezentate în principal prin cernoziomuri cambice şi cernoziomuri argiloiluviale.

Cernoziomurile sunt specifice zonei de stepă, cu temperaturi de 9 - 11C şi precipitaţii de 400 - 500 mm şi evapotranspiraţie potenţială de 700 mm. Roca parentală o formează loessul şi loessoidele, dar poate să apară şi pe nisipuri sau argile, mai ales cu caractere loessoide. Cernoziomul tipic slab levigat constituie un sol de stepă propriu-zisă.

Pentru arealul Municipiului Iaşi şi a zonei înconjurătoare, cele mai importante suprafeţe cu cernoziom se întâlnesc în cadrul podurilor aplatizate a teraselor joase şi medii ale Bahluiului şi Nicolinei. Acestea mai apar pe unele glacisuri bine drenate din bazinul Vamaşoaia şi pe Valea Lungă, sub forma unor benzi foarte înguste. În toate cazurile este vorba de un cernoziom tipic (mai rar molic), caracterizat printr-un conţinut bogat de humus (3 - 5%), reacţie neutra sau slab alcalină (pH 6,8 - 7,5), grad ridicat de saturaţie în bază (90 - 100%) şi în substanţe nutritive, textură mijlocie, predominant lutoasă sau luto-nisipoasă, structură glomurelară, permeabilitate şi drenaj favorabile, capacitate bună pentru apă şi aer, procese biologice şi microbiologice intense.

În afara arealelor menţionate, petice de cernoziom (de pantă) mai apar, în complex cu alte soluri şi pe versanţii văilor afluente Bahluiului. Se caracterizează printr-un profil mai scurt şi mai slab diferenţiat, un conţinut mai redus de humus (1 - 2,5%) şi de substanţe nutritive, reacţie mai alcalină (pH 7 - 8) datorită carbonaţilor, structurare glomerulară mai slabă şi mai puţin stabilă.

Cernoziomurile cambice (slab până la mijlociu levigate) sunt specifice silvostepei, având cea mai mare răspândire pe terasele medii şi superioare şi pe suprafeţele interfluviale ale dealurilor de la sud de Râul Bahlui. Caracterele fizice, chimice şi biologice sunt foarte apropiate de ale cernoziomului tipic, de care se deosebeşte printr-o levigare mai adâncă a carbonaţilor, o reacţie slab acidă la neutră (pH 6,5 - 7) şi un grad de saturaţie în baze ceva mai scăzut (85 - 90%).

Cernoziomurile argiloiluviale (puternic levigate) apar sub forma unor benzi înguste în partea cea mai înaltă a colinelor (teraselor), făcând tranziţia între cernoziomul cambic şi solul cenuşiu argiloluvial. Prezintă proprietăţi intermediare între aceste două tipuri de sol.

În general, molisolurile cernoziomice sunt soluri cu proprietăţi fizice, chimice şi biologice favorabile pentru orice fel de culturi agricole, de la cereale şi plante industriale până la plantaţii viti-pomicole, forestiere, ornamentale etc. Fertilitatea lor naturală, potenţial ridicată, este bine valorificată numai în condiţii de regim favorabil al precipitaţiilor. În cazul în care acestea nu sunt satisfăcătoare, mai ales vara, când cerinţa de apa a plantelor este mare şi evapotranspiraţia ridicată, sunt necesare irigaţii şi lucrări corecte de întreţinere a culturilor. De asemenea, deşi sunt bogate în humus şi în elemente nutritive, este indicat sa li se administreze, pentru obţinerea de recolte bogate, cantităţi moderate de îngrăşăminte chimice (cu azot, fosfor, potasiu) şi organice.

Molisolurile din teritoriul intravilan al oraşului sunt modificate local prin activităţi umane.

În categoria molisolurilor sunt incluse şi rendzinele care sunt soluri formate direct pe aflorimentele de calcar, întâlnite sub forma a două mici areale în zona platoului Repedea – Păun. Deşi au un conţinut mare în humus, fertilitatea lor este redusă datorită fragmentelor calcaroase. Se pretează mai eficient pentru plantaţii viticole şi păşuni.

Argiluvisolurile sunt reprezentate prin soluri cenuşii, soluri brune şi bune luvice (podzolite).

Solurile cenuşii au cea mai mare extindere în zona Coastei Iaşului, unde se întâlnesc fie separat, fie în asociaţie cu alte soluri (regosoluri). De asemenea, mai pot fi întâlnite sporadic sub forma unor areale reduse în zonele cele mai înalte (peste 200 m) ale colinelor de la nord e Râul Bahlui. Existenţa acestor soluri în zonele agricole este o mărturie ca odinioară erau acolo suprafeţe ocupate cu vegetaţie forestieră.

Solurile cenuşii din zona Iaşului se caracterizează prin: conţinut mai redus de humus (2,5 - 4%), grad de saturaţie în baze mai scăzut (70 - 85%), reacţie uşor – moderat acidă (pH 5,7 - 6,5), aprovizionare încă bună cu substanţe nutritive, textură mijlocie (în general lutoasă). Rezultă deci o fertilitate relativ bună, mai ales în condiţii de irigare, administrare de îngrăşăminte organice şi minerale şi măsuri antierozionale pe pante. Sunt bine valorificate de pădure, dar se pretează bine şi pentru pajişti, plantaţii viti-pomicole şi alte culturi de câmp.

Solurile brune sunt puţin reprezentate, având caracter de tranziţie către solurile brune luvice şi apar ca o bandă în jurul platoului Repedea – Păun.

Solurile brune luvice (brune podzolite) se întâlnesc pe platoul Repedea – Păun, fiind caracteristice zonei colinare şi de podiş. Ca proprietăţi se remarcă un grad redus de saturaţie în baze (55 - 70%), reacţia accentuat acidă (pH 5,3 - 5,7), conţinut redus de humus (2 - 2,5%) şi de mai slabă calitate, puţine substanţe nutritive, ritm lent al proceselor microbiologice esenţiale.

În consecinţă, fertilitatea acestor soluri este redusă pentru culturile de bază (grâu, porumb, floarea soarelui) şi chiar viticultură, mijlocie pentru pajişti, plantaţii pomicole şi unele culturi mai adaptate (cartof, secară, ovăz, plante furajere) şi bună pentru pădure. Extinderea culturilor agricole pe aceste soluri presupune măsuri agrotehnice complexe: lucrări antierozionale, îngrăşăminte în cantităţi mari, afânări adânci.

O alta categorie a tipurilor de soluri o au cele mai puţin evoluate sau slab evoluate. Aceste sunt localizate în general pe versanţi sau pe şesuri, fiind reprezentate prin regosoluri, erodisoluri, coluvisoluri, soluri aluviale şi lăcovişti.

Regosolurile au o largă răspândire pe versanţi, unde apar sub formă de areale discontinui, adesea în complex cu alte soluri de versant (cernoziom de pantă, sol cenuşiu, erodisol). Aceste sunt caracteristice pantelor moderat – accentuat înclinate, au un profil scurt şi slab diferenţiat, conţinut redus de humus (1 - 2%) şi de substanţe nutritive, deci un potenţial scăzut. Mărirea capacităţii lor productive impune realizarea de măsuri antierozionale complexe, îngrăşăminte şi mod de utilizare adecvat. În forma lor actuală, acestea sunt recomandabile pentru pajişti, culturi furajere, plantaţii pomicole şi forestiere.

Erodisolurile apar frecvent în complex cu regosolurile, (local şi cu cernoziomuri de pantă şi sărături), pe pantele puternic înclinate, afectate de alunecări şi eroziuni intense. Aceste fenomene au îndepărtat un bună parte stratul superficial de sol, ajungându-se la bază acestuia, sau chiar la substratul argilo-marnos. Din punct de vedere al fertilităţii, aceasta este şi mai scăzută, utilizarea lor fiind şi mai limitată, în comparaţie cu cea a regosolurilor.

Coluvisolurile se întâlnesc la contactul versanţilor cu partea joasă a luncilor, cum este cea din şesul Bahluiului, sub forma unor făşii înguste suprapuse glacisurile, oarecum paralele cu aspectul şi forma albiei reţelei hidrografice. Acestea pot fi întâlnite şi sub forma unui complex cu diferite tipuri de cernoziomuri sau chiar cu lăcovişti. Coluvisolurile constituie un tip de soluri fertile, relativ bogate în humus şi în elemente nutritive. Au randament bun în agricultură mai ales prin încorporare de îngrăşăminte. Spaţialitatea relativ redusă impune mai mult o utilizare în complex cu alte tipuri de soluri.

Solurile aluviale se întâlnesc mai ales dispuse alungit pe şesurile văilor afluente Bahluiului, precum şi în lunca propriu-zisă a Râului Bahlui. Acestea sunt dispuse cel mai frecvent sub forma unui complex de alte tipuri de soluri cu lăcovişti. Datorită permanentizării aportului de apă, a nivelului pânzei freatice ridicate, solul aluvial al şesului Râului Bahlui a evoluat aproape în totalitate în lăcovişti. Solurile aluviale apar pe aluviuni situate în părţile neinundabile sau rar inundabile, fiind prezente mai rar ca soluri tipice, predominante fiind cele molice, gleizate sau salinizate (cu soloneturi şi lăcovişti), element ce caracterizează majoritatea luncilor din partea centrala şi estica a Judeţului Iaşi. Acestea se pretează cu rezultate bune pentru pajişti, culturi legumicole, cerealiere, de plante furajere sau industriale.

Protosolul aluvial poate fi întâlnit pe reliefurile cele mai tinere fluviatile, pe fâşiile inundabile. Solidificarea acestui tip este slabă, suportând periodic noi aluvionări, astfel încât prezintă un pericol pentru inundabilitate.

Lăcoviştile se întâlnesc mai ales pe şesul Bahluiului dar şi pe cele ale afluenţilor, formarea lor fiind consecinţa stratului acvifer mineralizat şi apropiat de suprafaţa topografică. Ca urmare, apar sub forma lăcoviştilor salinizate şi lăcoviştilor mlăştinoase. Primele au o mai mare răspândire, iar ultimele au apariţii insulare în zone cu exces de umiditate. Salinizarea slaba până la cea moderată, umiditatea, nu le fac apte decât pentru pajişti şi păşuni, dar pot fi utilizate în culturi de câmp sau legumicole, cu măsurile ameliorative corespunzătoare (drenaje, amendamente).

Principala caracteristică a solurilor o constituie potenţialul natural de fertilitate. Astfel, privind acest aspect, solurile prezente în aria Municipiului Iaşi şi zonei limitrofe pot fi grupate în trei categorii:

- soluri cu potenţial natural ridicat de fertilitate – în care se includ cernoziomurile, coluvisolurile şi parţial solurile aluviale;

- solurile cu potenţial natural moderat de fertilitate – care cuprind solurile cenuşii şi brune, rendzimele, solurile aluviale, cernoziomurile de pantă, unele lăcovişti;

- solurile cu potenţial natural scăzut de fertilitate – în care se includ solurile brune luvice, regosolurile, erodisolurile, lăcoviştile mlăştinoase.

Cele din urmă categorie necesită intervenţii complexe şi costisitoare pentru a le aduce la un nivel corespunzător de productivitate. Pentru primele două categorii măsurile ameliorative necesare diferă în funcţie de tipul de sol şi pretabilitatea sa. O largă răspândire în utilizarea şi folosinţa acestor tipuri de soluri o au culturile agricole.

### 2.2.4. Reţeaua hidrografică

Zona în care este situat municipiul Iași prezintă un potențial hidrografic variat, alcătuit din ape subterane (minerale sau dulci) și ape de suprafața (râuri și lacuri).

#### 2.2.4.1. Apele de suprafață

Apele de suprafață administrativ al municipiului Iași aparțin bazinului hidrografic Bahlui și sunt reprezentate din râuri și lacuri.

Resursele hidrice, subterane și de suprafață, din zona municipiului Iași sunt departe de a satisface necesarul de apă al acestui centru urban. Ele nu întrunesc nici condiții de calitate și nici de debit, dar prezența lor ridică probleme în teritoriu, favorizând declanșarea alunecărilor de teren pe versanți, necesitând în zonele de șes lucrări de drenare și izolare hidrofugă a fundațiilor, utilizarea de cimenturi speciale și, uneori, lucrări hidrotehnice de combatere a inundațiilor.

Problema aprovizionării cu apă a orașului Iași a fost în mare parte rezolvată în anul 1910 prin aducțiunea de la Timișești, suplimentată în 1956 cu aducțiunea de la Prut. În perioada 1971 - 1976 se realizează a doua aducțiune de la Timișești, iar în 1982 începe cea de-a doua aducțiune de la Prut. În prezent cele două surse asigură pentru Iași un debit de 3100 l/s, respectiv 1450 l/s din subteran și 1650 l/s de la suprafață.

##### 2.2.4.1.1. Râurile

Din punct de vedere hidrografic regiunea Iași este străbătuta de cursul inferior al râului Bahlui și afluenții acestuia: Nicolina, Manta Roșie, Vămășoaia, Vlădiceni pe dreapta, Valea Lupului, Rediu, Podgoria Copou, Cârlig - Calcaina, Ciric, Chirița, Orzeni pe stânga, care fac parte din marele bazin hidrografic al Prutului. Densitatea rețelei hidrografice este de 0,43 km/km2.

Tipul de regim hidric este unul specific de podiș și câmpie, cu ape mari de scurtă durată, ape mari de primăvara și viituri de vară.

Rețeaua hidrografică are o alimentare pluvio-nivală și subterană moderată, ploile contribuind cu 50 % la scurgerea medie anuală, zăpada cu 35 %, iar sursele subterane cu 15 %. Cele din urma, deși cu un aport redus, asigura scurgerea râurilor în perioadele lipsite de precipitații. Acest tip de alimentare face ca regimul hidrologic al râurilor să prezinte variații însemnate de debite și nivele, atât în cursul anului cât și de la un an la altul.

Scurgere permanentă are numai râul Bahlui, afluenții având un caracter temporar sau semipermanent. Bahluiul izvorăște din Dealul Mare al Hârlăului de la altitudinea de 500 m. Pe teritoriul municipiului Iași râul Bahlui are următorii afluenți: pariul Fundu Văii, pârâul Nicolina, pârâul Calcaina.

Debitul mediu multianual al Bahluiului la intrarea în Iași este de 3,3 m3/s și a variat de-a lungul anilor de la 0,5 m3/s la 7,9 m3/s.

Volumul mediu anual de apă adus de Bahlui este de 103 mil. m3/an, la care se adăuga încă 20,5 mil. m3/an, reprezentând aportul afluenților. Ca și debitul, volumul de apă a variat de la 16,7 mil. m3, la 252 mil. m3.

În timpul anului scurgerea râului Bahlui înregistrează variații în funcție de anotimp și lunare, în funcție de aportul surselor de alimentare.

Astfel, primăvara, volumul de apă transportat reprezintă 45 % din scurgerea anuală, respectiv un debit mediu sezonier de 5,4 m3/s. Valorile maxime se înregistrează in martie - aprilie (6,0 - 6,2 m3/s), ca urmare a topirii zăpezilor și ploilor de primăvară.

Vara se transportă un volum de apă de 27 % din scurgerea medie, debitele având valori apropiate celor anuale (3,3 m3/s). Debitele medii lunare scad continuu din iunie în august, de la 4,0 la 2,2 m3/s.

În condiții naturale, scurgerea medie lunară a râurilor din teritoriul orașului înregistrează un al doilea maxim în iunie, ca urmare a ploilor abundente din aceasta lună, maxim evidențiat de scurgerile afluenților neamenajați (Valea Lupului, Vămășoaia, Vișan, Manta Roșie). Pe Bahlui însă, scurgerea aximă este modificată din cauza numeroaselor acumulări și iazuri realizate în tot bazinul râului, atât în amonte, cât și în jurul orașului. Ploile căzute în această perioadă abia reușesc să umple aceste lacuri și să acopere consumul produs de evapotranspirație, sau pentru irigații, astfel încât pe Bahlui scurgerea medie lunară scade continuu.

Toamna, ca urmare a condițiilor hidrometeorologice, scurgerea medie este cea mai redusă, doar 11 % din volumul anual, respectiv un debit de 1,8 m3/s. Și în acest anotimp scurgerea scade continuu până în noiembrie, când se înregistrează cel mai mic debit mediu lunar (15 m3/s).

Iarna, deși alimentarea de suprafață este redusă, volumul de apă scurs creste la 17 %, consecință a aportului subteran sporit, respectiv un debit mediu sezonier de 2,3 m3/s. Debitele medii lunare cele mai mari sunt în februarie (3,4 m3/s), iar cele mai mici în ianuarie (1,5 m3/s).

În regimul râurilor, se identifica trei faze caracteristice: ape mari, viituri și ape mici.

Apele mari se înregistrează primăvara, în urma topirii zăpezii și a ploilor din acest anotimp, când se transportă 70 - 75 % din scurgerea sezonieră și până la 45 % din cea anuală. Pe Bahlui, în timpul apelor mari de primăvara s-au produs și debitele maxime anuale (în 60 % din cazuri). Cea mai mare valoare medie s-a semnalat în martie 1973 (25,3 m3/s), maxima absoluta fiind de 106 m3/s. Apele mari de primăvara se pot manifesta printr-o singura undă când topirea zăpezii se face lent, uneori ajutată de ploi. Adesea însă, se produc două unde, prima mai redusă, având o alimentare nivală, a doua mai bogată, cu alimentare nivo-pluvială (1956, 1962, 1963, 1978, 1982, etc.).

Viiturile reprezintă o formă a scurgerii maxime, se pot produce în orice anotimp, dar cea mai mare frecvență a lor se înregistrează vara, în urma ploilor torențiale.  De cele mai multe  ori, viiturile au  avut ca  efect negativ inundații  de amploare,  cum au fost înregistrate în anii 1932, 1933, 1941, 1948, 1955, 1969,   1970, 1975,  1995-1999, 2000-2003, 2004-2006.   Debitele maxime înregistrate la viituri au atins valori pe Bahlui de 160 m3/s la 14 august 1969 și 182 m3/s la 9 iunie 1975. În ultimul caz, durata totală a viiturii a fost de 98 ore, timp în care râul a transportat 21,3 mil. m3/s. Cea mai mare viitura pe Bahlui s-a produs în iunie 1932, când debitul maxim a fost estimat la 440 m3/s. Inundațiile produse de aceasta au avut ca efect negativ acoperirea cu apă a întregului șes, cu excepția glacisurilor. Pe afluenții mai importanți debitele maxime înregistrate la viituri au fost de 87 m3/s pe Nicolina, la 24 iulie 1980, 44,5 m3/s și 74,5 m3/s pe Vămășoaia în august 1970 și respectiv în iulie 1974.

Apele mici sunt condiționate  de lipsa îndelungată a surselor de alimentare, înregistrându-se atât iarna,  ca   urmare  a  blocării  precipitațiilor sub forma de zăpada  și înghețării apei, cât și în timpul verii sau începutul toamnei, din cauza lipsei ploilor. În aceste perioade volumul de apă scurs de râuri depinde de rezerva de apă subterană. Debite minime înregistrate  în timpul  iernii  au fost  pe  Bahlui  de 0,074  m3/s în  ianuarie 1960, 0,047 m3/s în decembrie 1961, 0,035 m3/s în decembrie 1963. În anotimpul cald, minimele au avut valori cuprinse între 0,040 m3/s în iunie 1964 si 1,66 m3/s în august 1981. Debitul minim absolut a fost de 0,016 m3/s în noiembrie 1965. Faza apelor mici constituie o caracteristica negativă a scurgerii, prin faptul ca nu asigura debitul salubru pentru diluția apelor reziduale.

Pentru ameliorarea regimului scurgerii, în vederea combaterii efectelor negative ale acestuia, în principal a inundațiilor, s-au realizat următoarele lucrări:

- regularizarea   râului   Bahlui  pe  o  lungime de 9  km,  între confluenta  cu  râul   Nicolina și   podul   C.F.   Holboca,   prin   realizarea   unei   albii   cu   secțiune   trapezoidală,   cu   taluzuri înierbate și diguri de pământ de 1,5 -3,0 m înălțime pe ambele maluri;

- realizarea   a   4   acumulări   permanente   pe   afluenții   Rediu,   Ciric,   Chirița   și   a   două acumulări nepermanente pe râul Carlig (Vânători și Cârlig);

- regularizarea râului Nicolina pe o lungime de 4 km în zona cartierului Nicolina și S.C. Fortus, prin realizarea unei albii cu secțiune trapezoidala, cu taluzuri protejate cu dale de beton;

- realizarea în bazinul Nicolinei a doua acumulări permanente (Ciurbești și Ezăreni) și 3 acumulări nepermanente (Cornet, Barca și Ciurea);

- regularizarea râurilor Vămășoaia și Repedea pe o lungime de 4 km, prin realizarea unor albii cu secțiuni trapezoidale, protejate cu pereu din dale de beton în amonte; în aval pe râul Vămășoaia sunt lucrări de amenajare mai vechi;

- realizarea   în   amonte   de   Iași,   în   bazinul   hidrografic   Bahlui,   a   încă   9   acumulări complexe permanente.

Toate aceste amenajări hidrotehnice au contribuit la regularizarea scurgerii râurilor și la apărarea orașului Iași împotriva inundațiilor. Conform datelor furnizate de Apele Romane - Filiala Iași, rezulta că, având în vedere obiectivele ce trebuie aparate, se poate justifica încadrarea lucrărilor hidrotehnice enumerate la clasa I de importanță.

Referitor la situația actuală a inundabilității în zona orașului Iași, se menționează că se pot produce inundații începând cu probabilitățile de depășire a albiei de 10 % până la 5 % în amonte de confluența râului Nicolina și aval de confluenta râului Ciric, iar în zonele centrale probabilitățile de depășire sunt între 1 % și 5 %. Deci, orașul este aparat împotriva inundațiilor la clasa IV de importanță pentru zona centrală a șesului și clasa V de importanță pentru zonele din amonte și aval. Se menționează de asemenea, că inundații se pot produce prin colectoarele de canalizare din zona de șes, când nivelele Bahluiului sunt ridicate și plouă abundent.

În privința calității apelor de suprafața, problemele deosebite sunt mai ales pe râul Bahlui, care intra în teritoriul orașului deja impurificat, aproape toți indicatorii depășind limita categoriei a Ill-a de calitate, iar unii chiar categoria "degradat". În ansamblu, luând în considerare toți indicatorii, cursul râului Bahlui este degradat. Gradul de impurificare crește mult după stația de epurare Dancu, devenind impropriu oricărei folosințe.

##### 2.2.4.1.2. Lacurile

Lacurile din zona municipiului Iași sunt de origine antropică, fund create prin bararea afluenților, în vederea atenuării viiturilor și prevenirii inundațiilor. Ele au însa și alte utilizări practice: baze sportive și de agrement (Ciric, Aroneanu, Ciurbești, Dorobanț), rezervor - tampon de apă potabilă și industrială (Chirița), irigații și pescuit (Rediu, Aroneanu, Ezăreni, Ciurbești).

Principalele caracteristici ale lacurilor și acumulărilor existente în municipiul Iași sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 4 - Acumulări și lacuri existente în zona municipiului Iași

| Denumire | Curs de apă | Suprafața la NNR (ha) | Volum (mil. m3) |  |  | Folosințe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Util | Atenuare | Alim. apă (l/s) | Irigații (ha) | Pescuit (ha) | Agrement (ha) | Sport |
| Aroneanu I (Dorobanț) | Ciric | 70,0 | 5,0 | 1,1 | 3,8 | - | 128 | 70 | parțial | baza nautica |
| Aroneanu II | Ciric | 23,0 | 0,4 | - | - | - | - | 23 | parțial | pescuit sportiv |
| Ciric l+ll | Ciric | 22,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | 22 | pescuit sportiv |
| Ciric III | Ciric | 9,5 | 1,9 | 0,3 | 1,2 | - | - | 8 | - | - |
| Chirița | Chirița | 92,0 | 7,6 | 5,0 | 2,5 | 4500.0 | - | - | - |  |
| Rediu | Fundu Văii | 15,0 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | - | 100 | 15 |  |  |
| Ezăreni | Cornet | 47,0 | 3,8 | 0,7 | 2,1 | - | - | 47 | - | - |
| Ciurbești | Locii | 154,0 | 13,5 | 2,5 | 11,0 | - | 100 | 154 | parțial | pescuit sportiv |
| Bârca | Locii | - | 8,7 | - | 8,7 | - | - | - | - | - |
| Cornet | Cornet | - | 3,9 | - | 3,9 | - | - | - | - | - |
| Cârlig | Cârlig | - | 3,2 | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| Vânători | Cârlig | - | 3,7 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |

Din punct de vedere al calității apei, numai lacul Chirița se încadrează în limitele categoriei I, celelalte fiind mai mult sau mai puțin impurificate. Un grad accentuat de impurificare și eutrofizare s-a manifestat în anii precedenți pe lacurile Ciric I și II, analizele efectuate (1994) fiind cu totul necorespunzătoare bacteriologic și chimic și deci improprii utilizării lor în scop recreativ și pescuit sportiv. Masurile adoptate au ameliorat situația.

#### 2.2.4.2. Apele subterane

În zonele în care predomină la suprafața depozitele loessoide și malurile, apele freatice au debite bogate, ceea ce constituie adevărate rezerve pentru alimentarea râurilor în perioada scurgerii minime. Depozitele aluvionare de luncă au o permeabilitate mare, cu ape freatice bogate, favorizând o legătura hidrostatică foarte activă între acestea și apa din râuri. Adâncimea apelor freatice în depozitele de luncă este în general mică, până la 5 m. Amplitudinea nivelului hidrostatic poate atinge 2-3 m în imediata apropiere a malurilor râurilor și scade către exteriorul luncii.

Apele subterane de adâncime, prinse în orizonturi acvifere adânci, între strate impermeabile, au un caracter ascensional, artezian. Zona localității Iași se afla la limita dintre două regiuni: una cu ape subterane în formațiuni poroase unde se întâlnesc strate acvifere locale sau discontinui (pietrișuri, nisip din șesuri aluvionare), iar cealaltă regiune este în general fără ape subterane dar cu posibile ape de adâncime captive (marne, argile nisipoase, nisipuri, gresii).

În substratul teritoriului studiat sunt prezente cele două mari categorii de ape subterane: captive, cu sau fără presiune, și libere.

Apele captive sub presiune sunt situate la diverse adâncimi în depozite geologice vechi (siluriene, badeniene) sau mai noi (sarmațiene), au un bogat conținut în săruri dizolvate, unele cu caracter artezian și au fost interceptate prin foraje.

Astfel, în 1894 forajul executat la nord - est de oraș, în valea Cârlig, a interceptat la adâncimea de 160 m, un depozit de argilă nisipoasă sarmațiana din care apa sub presiune, s-a ridicat până la suprafață solului. Concentrația în săruri a atins 14 g/l.

Forajul executat în 1927 în curtea fabricii Țesătura a interceptat la 327 m adâncime, în depozite badeniene, o apa arteziana cloro-sodică, iodo-bromurată, hipertonică, cu mineralizare totală de 38,033 g/l. În prezent aceasta apă nu este utilizată.

Forajele de la Nicolina, executate în 1952 - 1954 au interceptat în depozite siluriene, la 400 - 450 m adâncime (izvorul B), o apă mezotermală (23°C), puternic sulfuroasă, iodurată, bromurată, hipertonică, cu mineralizare totală de 12,879 g/l și un debit de 27800 1/24 ore. În depozitele badeniene, la 320 m adâncime (izvorul C), s-a interceptat o apă sulfuroasă, iodurată, bromurată, slab bicarbonată - calcică, hipertonică, cu mineralizare totală de 20,449 g/l și un debit de 7380 1/24 ore, iar prin pompare, 23000 1/24 ore. Aceste ape cu caracter artezian și cu un bogat conținut de săruri dizolvate, au favorizat dezvoltarea complexului balnear Nicolina. Sondajele au continuat interceptându-se noi surse, ultimele foraje de exploatare fiind executate în 1986 - 1987.

Apele captive fără presiune, tot cu calități minerale, se găsesc în depozitele sarmațiene. Din aceasta categorie sunt cunoscute apele sulfatate, sodice, magneziene de la Breazu (imediat la nord de lași), exploatate și valorificate înainte de al doilea război mondial. Datorita colmatării și pierderii calităților, ele au fost abandonate, astfel ca în prezent nu sunt valorificate.

Alte ape minerale s-au întâlnit în teritoriul orașului (în Gradina Botanica) și în împrejurimi: la Galata, în dealul Blănarului, în aval de satul Pietrăria.

Apele minerale din Gradina Botanică apar sub forma mai multor surse (5 izvoare), cu mineralizări diferite. În 1970 se execută mai multe foraje de mică adâncime, între care unul conținea o apă cu mineralizare totală de 6,214 g/l și o compoziție chimică ce o apropia mult de cea de la Karlowy-Vary. S-au mai executat alte 4 foraje la diverse adâncimi, prelevându-se din primele 3 ape minerale hipotone, bicarbonate, sulfatate, sodico-magneziene cu mineralizare totală sub 1 g/l (0,138 - 0,673 g/l), cunoscute sub numele de ape plate sau oligominerale. Forajul 4 a interceptat însă o apă hipertonică, puternic sulfatată, bicarbonată, sodico-magneziană, calcică, cu mineralizare totala între 12,534 si 13,508 g/l și cu o stabilitate certa a calităților fizico-chimice. În prezent sunt valorificate sursele de ape plate îmbuteliate ca ape de masă.

Apele subterane libere, includ stratele acvifere freatice, cuprinse în depozitele cuaternare din șesuri, glacisuri, terase, versanți și interfluvii. Având în vedere condițiile de înmagazinare și circulație subterană, s-au putut delimita următoarele unități hidrogeologice:

a) Unitatea hidrogeologică a depozitelor de șesuri are cea mai mare extindere în lungul șesurilor Bahluiului și Nicolinei.

În șesul Bahluiului apa subterană este acumulată sub forma unui strat acvifer principal în nisipurile și pietrișurile din baza aluviunilor și a unui strat acvifer secundar, cu caracter lenticular și discontinuu în lentilele nisipoase de la suprafața. Aceasta face ca nivelul hidrostatic să se afle la adâncimi ce variază între 0 și 7 m.

Apele subterane din baza șesului au, pe alocuri, caracter de strate captive, fiind ușor ascendente. În alte sectoare însă lentilele nisipoase de la suprafață comunică cu orizontul de nisipuri din baza, favorizând legătura dintre cele două strate acvifere și saturarea depozitelor de suprafața.

Nivelul hidrostatic al lentilelor acvifere de la suprafața șesului are oscilații sezoniere mari, uneori de 4 - 5 m, în funcție de perioadele ploioase și secetoase, dar poate fi influențat în spațiul urban construit și printr-o alimentare antopică, generată de pierderi din rețelele hidroedilitare.

În șesul Nicolinei apa subterană este cantonată într-un singur strat acvifer format din nisip mijlociu și grosier, nivelul freatic fiind întâlnit la 3 - 5 m adâncime. Și în șesul Nicolinei apa subterana saturează, pe alocuri, stratele argiloase de la suprafață.

În aceasta unitate hidrogeologică sunt incluse glacisurile de la contactul cu versanții și șesurile afluenților secundari ai Bahluiului și Nicolinei.

Apele subterane din cadrul acestora se întâlnesc la adâncimi mici (sub 3 m), dar cu variații mari pe verticala, ajungând în perioadele ploioase la 1 - 2 m, iar local, la nivelul solului. În zona glacisului apa apare permanent la suprafața umezind șesul și întreținând local, zone cu exces de umiditate, alimentate însă și din scurgerile de pe versanți (inundații de pantă), iar în zona construită, din pierderile rețelelor edilitare. În aceste sectoare ale spațiului urban umezeala accentuată explica igrasia subsolurilor unor clădiri cu fundații insuficient izolate.

Apele subterane din șesurile Bahluiului și Nicolinei sunt dure, bogate în săruri solubile, fiind considerate nepotabile de gradul II. De asemenea, prezintă o agresivitate sulfatică asupra betoanelor, de la slabă la foarte intensă, fără posibilități de a fi delimitate.

Apele subterane din glacisuri și din șesurile afluenților sunt mai puțin agresive sau deloc și au conținut mai redus de săruri.

b) Unitatea hidrogeologica a depozitelor de terase corespunde teraselor de pe stânga Bahluiului și Nicolinei, apele subterane fiind cantonate în nisipurile și pietrișurile din baza aluviunilor acestora, independent în fiecare terasa. Aceste strate acvifere se alimentează prin infiltrații din precipitații și din orizonturile freatice situate la nivele superioare, la care se mai adăuga aportul din pierderile rețelelor hidroedilitare (în sectoarele orașului cu defecțiuni și pierderi de apă), precum și apa utilizată la udatul grădinilor.

În condiții naturale zona de aerație a acestor strate acvifere atinge cele mai mari grosimi în zonele teraselor superioare și medii, unde depășește 15 m, reducându-se treptat spre părțile periferice și pe terasele inferioare, unde grosimea acumulativului ajunge la mai puțin de 5 m.

Ca urmare a influenței antropice, adâncimea la care se găsește apa subterană din terase, variază în limite foarte largi, de la mai puțin de 5 m în terasa inferioară a colinei Copou, la peste 10 m și chiar 15 m în celelalte terase.

În colina Copou, deși condițiile naturale sunt favorabile, arealul cu adâncimi de peste 15 m este redus și fragmentat. Aceasta se explica printr-un surplus de alimentare pe cale naturală (din terasele superioare) și antropică (din rețeaua hidroedilitară), cât și prin reducerea consumului prin evapotranspirație (ca urmare a spațiilor mari acoperite cu clădiri și pavaje), sau prin abandonarea vechilor fântâni și izvoare (care asigurau o drenare naturală). În unele zone, nivelul hidrostatic se găsește la 12 - 13 m adâncime, fiind deasupra orizontului de nisipuri. Aceleași cauze explică și ridicarea cu 4 - 5 m a nivelului hidrostatic în zona centrală a orașului, între Piața Unirii și Palatul Culturii, comparativ cu sectorul de terasa corespunzător din Tătărași. Astfel, în timp ce în zona dintre străzile Ciric și Han Tătar - Ciurchi apa subterană este la 10 -15 m adâncime, în centrul orașului se afla la numai 4 - 6 m.

Aceasta creștere a nivelului apelor subterane a dus la înmuierea stratului loessoid de deasupra, supraumezind sau inundând unele subsoluri, dar mai ales punând în pericol fundațiile și structurile unor clădiri importante: Teatrul Național, Spitalul Sf. Spiridon - aripa stânga, Palatul Culturii, biserica Trei lerarhi, etc. Ca urmare au fost luate măsuri pentru coborârea nivelului freatic, în principal prin executarea de drenuri locale (la Sala Gotică a Complexului Trei lerarhi, la magazinul Moldova și Hala Centrală), drenuri forate orizontal în zona de cornișa, cu captarea apei în cheson de beton armat, o galerie drenantă pe sub aproape întreaga terasa Palat. Deși toate drenurile funcționează, influența lor este strict locală, iar în cazul galeriei drenante este resimțita pe un areal de 60 - 80 m. Efectul lor asupra nivelului freatic din zona centrală este neglijabil.

Spre marginile teraselor, în sectoarele de emergența a stratului acvifer, adâncimea apei scade la 0 m. Variațiile nivelului hidrostatic sunt în jur de 0,5 m, dar cresc spre margini la 1,5 m.

În afara stratului acvifer principal din baza teraselor, se întâlnesc și unele acvifere lenticulare, de dimensiuni reduse, în intercalațiile nisipoase existente în luturile loessoide. Aceste acvifere suspendate și cu caracter temporar, situate spre marginile teraselor, contribuie la umectarea zonei superioare a versanților, favorizând surparea cornișelor și alunecări detrusive.

Apele subterane din terase sunt bune calitativ (cu excepția celor din oraș afectate parțial de scurgerile menajere din rețeaua de canalizare deteriorată), au debite relativ bogate, fiind parțial valorificate prin fântânile existente în extravilan și prin captările de la Ciric și Valea Adânca, Acviferele din terasele inferioare au o agresivitate sulfatică slabă până la intensă asupra betoanelor.

c) Unitatea hidrogeologica a depozitelor deluviale de versant cuprinde o categorie de strate acvifere cu o repartiție spațiala discontinuă și cu adâncimi foarte variate (0 - 20 m), ca urmare a constituției litologice neuniforme, grosimii diferite a acesteia și variatele surse de alimentare. Sursa principală de alimentare a stratelor acvifere deluviale o constituie apele din ploi și zăpezi, cele provenite din baza teraselor și interfluviilor sub forma de izvoare, precum și apele stagnate dintre monticulii și valurile de alunecare. În unele locuri, stratul acvifer deluvial este alimentat și de apele din depozitele sarmațiene, care apar sub forma de izvoare, așa cum se întâlnesc pe versanții văii Valea Lupului, pe stânga văii Podgoria Copou în sectorul Grădinii Botanice, pe dreapta văii Cârligi sectorul Liceului Pedagogic, pe stânga văii Vămășoaia, etc., unde izvoarele formează obârșia unor mici torenți sau vâlcele. La toate aceste surse se mai adăuga, în sectoarele de versant din intravilan (Ticău, Galata, Aurora - Păcurari), apa din pierderile rețelei hidroedilitare, din drenurile defecte, cea provenită de la udatul grădinilor, ca și din unele puțuri absorbante din zonele fără canalizare.

Adâncimea stratului acvifer deluvial are valori ce variază astfel:

- intre 0 si 5 m - areale identificate pe versanții situați la nord de Bahlui, unde apa subterană este frecvent la mai puțin de 3 m în zonele cu alunecări monticulare și între 3 - 5 m în zonele cu alunecări în trepte, precum și areale identificate la sud de Bahlui, în general la partea superioara a versanților;

- între 0 și 10 m - areale identificate la sud de Bahlui pe versanți cu deluvii puternic frământate de alunecări pe grosimi mari;

- între 0 și 20 m - areale locale pe versanții dealurilor din zona Bucium - Păun, unde se întâlnesc mai multe generații de deluvii suprapuse, determinate de alunecări succesive;

- între 5 si 10 m - arealul din preajma dealului Chirița.

Variația nivelului apei subterane din deluvii se produce în general la intervale scurte de timp după ploi și topirea zăpezii, mai ales în zonele unde grosimea depozitelor este redusă și favorabilă infiltrațiilor de apă.

Așa cum am mai menționat, apele subterane din depozitele deluviale constituie cauza principală a declanșării alunecărilor de teren pe versanți, pentru stoparea cărora s-au realizat ample lucrări de captare și drenare, în toate zonele care afectau sau puteau afecta obiective de interes economic și social.

d)  Unitatea hidrogeologica a depozitelor de interfluvii   este întâlnita mai ales în partea de sud a orașului, ocupând suprafețe reduse, la partea superioară a dealurilor. Apa subterană este cantonată în baza depozitelor eluviale care acoperă interfluviile, la adâncimi de 2 - 5 m, iar local chiar la 8 m (în zonele unde eluviul are la baza o lentilă de nisip sarmatic). Are debite reduse și apare pe alocuri la zi sub formă de izvoare, care în perioadele secetoase se reduc până la dispariție. Debitele lor cresc mult în perioadele cu precipitații abundente, favorizând alunecările la contactul cu versanții.

e)   Unitatea hidrologica a depozitelor de platou structural este întâlnita la limita sud - estică a teritoriului administrativ, în zona platoului Repedea - Păun. Apa subterana din aceasta unitate hidrogeologică este cantonată sub plăcile de gresie și calcar din substratul platoului, fiind evidențiata prin izvoare, unele cu debite apreciabile. Datorita calităților bune, aceste ape au fost exploatate prin captări locale (Pietrăria, Motel) și valorificate pentru alimentarea cu apă potabilă a unor sectoare din zona de sud - est a orașului.

Pe diferite zone de interes au fost întocmite harți cu hidroizohipse, așa cum este studiul realizat pentru zona centrală a municipiului Iași, "Studiu de stabilitate unitar în zona centrală a municipiului Iași" întocmit de către S.C. PROEXROM S.R.L Iași. De asemenea au fost realizate studii și pe alte zone din Iași, cum este regiunea versantului Copou Est, zona Țicău, etc.

2.2.4.2.a. - Zonarea adâncimii apei subterane în municipiul Iași

(după "Studiu de stabilitate unitar în zona centrală a municipiului Iași" întocmit de către S.C. PROEXROM S.R.L Iași)

Ultimii ani pot fi considerați ani ploioși cu debite crescute față de debitele pluviale din anii anteriori secetoși. Creșterea de debite este considerată la 20+30 l/mp an. Aceasta creștere nu este semnificativă având în vedere suprafața relativ mică de infiltrate a debitului pluvial corelată cu suprafețele construite (construcții, platforme – piețe, străzi). De asemenea, randamentul drenurilor s-a diminuat în timp cu cel puțin 10 – 25 % în 10 ani. La toate acestea se adăuga pierderile din rețelele de transport apă (potabilă și canalizare) și corelația debit subteran influent - efluent (caracterizată de nemodificarea structurii solului corelat cu nemodificarea nivelului hidrostatic al pânzei subterane), toți acești factori conducând la creșterea nivelului apelor subterane în zona centrală a Iașului.

Zone mlăștinoase

În urma inundațiilor provocate de ploi sezoniere abundente sau de topirea zăpezilor, în întreaga Câmpie a Moldovei, din cauza pantei foarte reduse, există pericolul formării unor zone mlăștinoase. Se înregistrează inundații maxime în luncile râurilor principale și a afluenților lor. Tocmai de aceea, în zonele de inundabilitate maximă au fost efectuate lucrări de amenajare, lacuri de acumulare, iazuri și eleșteie.

Zone umede și cu exces de umiditate se întâlnesc în șesuri, dar mai ales în zona glacisurilor și sunt generate de stocajele freatice naturale al celor din urma și sporite de izvoare și de inundațiile de pantă (scurgeri de pe versanți, care le inundă pentru perioade scurte, la ploi mari). Apa din aceste glacisuri apare la zi la contactul cu șesul umezindu-l și întreținând local zone mlăștinoase (în apropierea zonei balneare Nicolina și gării Nicolina, în zona triajului Socola, s.a.).

### 2.2.5. Vegetaţia şi fauna

#### 2.2.5.1. Vegetaţia

Sub aspect floristic, municipiul Iaşi şi împrejurimile sunt bine reprezentate, bogate în specii , datorită poziţiei sale la contactul dintre provincia ponto-sarmatică cu provincia central-europeană est-carpatică. Pe acest teritoriu s-au semnalat până în prezent peste 200 de specii de plante. În componenţa florei spontane predomină speciile orientale şi nordice faţă de cele vestice şi sudice, la care se mai adaugă numeroase specii de plante cosmopolite adventive. Alături de flora spontană, în oraşul Iaşi s-au mai introdus peste 1000 de taxoni (specii şi subunităţi) ornamentali, indigeni şi exotici.

Vegetaţia are un caracter predominant de silvostepă. Datorită reliefului accidentat şi diferenţei apreciabile de altitudine între nivelul inferior al văilor şi nivelul superior al dealurilor dominante, vegetaţia are o dispoziţie etajată (stepă, silvostepă, pădure), în strânsă legătură cu etajarea pedo-climatică.

Vegetaţia de stepă este prezentă în general între 40 şi 70 m altitudine absolută, sub formă de pajişti stepice (păşuni şi fâneţe), ce ocupă mai ales şesurile Bahluiului şi afluenţilor săi, precum şi versanţii degradaţi. În mare parte este sărăcită în specii, degradată şi ruderalizată prin păşunat şi activităţi antropice. Pe alocuri mai pot fi întâlnite speciilecaracteristice: colilia, (Stipa lessingiana, S. Joannis), pirul (Agropyrum cristatum), păiuşul (Festuca vallesiaca, f. Pseudovina), iar pe pantele mai intens degradate apare bărboasa (Andropogon ischaemun), pirul gros (Cynodon dactylon), firuţa (Poa bulbosa), la care se adaugă în lunci peliniţa (Artemisia austriaca), aliorul (Euphorbia stepposa), obsiga (Bromus tectorum), trifoiul mărunt (Medicago lupulina), trifoiul târâtor (Trifolium repens), lucerna (Medicago minima) etc.

Vegetaţia de silvostepă este cea mai extinsă şi specifică pentru zona Iaşi, fiind întâlnită sub formă de pajişti între 70 şi 200 m altitudine absolută. Este caracterizată prin prezenţa aceloraşi elemente ierboase ca şi în stepă (doar mai bogate în specii xeromezofile) şi prin pâlcuri de pădure formate din aceleaşi esenţe ca şi pădurile din zona forestieră, cu care se învecinează pe culmile mai înalte.

Pajiştile de silvostepă care se mai păstrează, în special sub formă de păşuni, sunt de asemenea, intens modificate antropic, fiind în mare parte înlocuite de culturi agricole.

O mostră reprezentativă a pajiştilor naturale din jurul oraşului este oferită de rezervaţia floristică „Valea lui David”, unde pe o suprafaţă de cca. 100 ha cresc peste 500 specii de plante. Principalul obiectiv al rezervaţiei este flora şi vegetaţia cu caracter stepic-silvostepic, care se impune prin marea bogăţie floristică şi marea diversitate a elementelor.

Pâlcurile de pădure (şleauri de silvostepă), cum sunt cele de la Breazu, Rediu, Aroneanu, Uricani, Hlincea, Cârlig, Vladiceni, Bucium, sunt alcătuite în principal din gorun (Quercus petraea) şi stejar (Q. robur), alături de care vegetează frecvent teiul (Tilia tomentosa, T. cordata), jugastrul (Acer campestre), arţarul (A. platanoides), arţarul tătăresc (A. tataricum), carpenul (Carpinus betulus), frasinul (Fraxinus excelsior), ulmul de câmp (Ulmus foliacea) etc.

În interiorul şi mai ales la periferia acestor păduri sunt bine reprezentaţi arbuştii: cornul (Cornus mas). Sângerul (C. sanguinea), darmozul (Viburnum lantana), voniceriul (Evonymus europea), lemnul râios (E. verrucosa), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), clocotişul (Staphylea pinnata), alunul (Corylus avellana) şi uneori păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina), cireşul pitic (Cerasus fruticosa), migdalul pitic (Amygdalus nana). Frecvent sunt întâlnite: iedera (Hedera helix) şi curpănul (Clematis vitalba).

În componenţa stratului ierbaceu sunt menţionate: firuţa de pădure (Poa nemoralis), golomăţul (Dactylis glomerata), şopârliţa (Veronica chamaedrys), mierea ursului (Pulmonaria officinalis), vinariţa (Asperula odorata), urzica moartă (Laminum maculatum), untişorul (Ranunculus ficaria), rodul pământului (Arum maculatum), fragul (Fragaria vesca), umbra iepurelui (Asparagus officinalis, A. tenuifolius) şi plantele cu flori de primăvară, precum ghiocelul (Galanthus nivalis), toporaşul (Viola odorata), vioreaua (Scilla bifolia), brebenelul (Corydalis solida, C. cava), păştiţa (Anemone ranunculoides) etc.

Acestor păduri de silvostepă li se adaugă plantaţiile forestiere de la Breazu-Ţicău, Ciric-Aroneanu, Cetăţuia-Hlincea, Galata-Miroslava, Caprita-Bucium, Munteni, Brânduşa-Cârlig, Valea Lupului etc., realizate pentru stabilizarea versanţilor cu alunecări. Împreună, păduri şi plantaţii silvice, formează centura verde a oraşului.

Pădurile etajului forestier sunt situate în zona Coastei Iaşului şi în zona de podiş (dealul Repedea-Păun), la peste 200 m altitudine absolută. Ele corespuns subetajului stejarului şi subetajului fagului, ambele intens carpinizate şi teizate.

Subetajul stejarului, dezvoltat între 200 şi 300 m altitudine, pe soluri cenuşii şi brune argiloiluviale, este format din păduri şi fragmente de păduri de tipul şleaurilor de deal, în care stejarul, gorunul şi carpenul se asociază frecvent cu teiul, arţrul, jugastrul, frasinul , ulmul etc., cu diverşi arbuşti Majoritatea menţionaţi în pădurile de sivostepă) şi o bogată floră ierboasă.

Subetajul fagului urmează la peste 300-350 m, predominant pe soluri brune luvice (podzolite), fiind reprezentat doar prin pădurea de pe platoul Repedea-Păun. În afara fagului (Fagus silvatica, F. taurica), şi a celorlalte esenţe de bază (carpen, gorun, tei), se mai întâlnesc: arţarul, frasinul, ulmul de munte (Ulmus montana), paltinul (Acer pseudoplatanus), scoruşul (Sorbus torminalis), cireşul (Cerasus avium), plopul (Populus tremula), fagul oriental (Fagus orientalis) etc. Dintre arbuşti sunt prezenţi: cornul, sângerul, alunul, voniceriul, darmozul, clocotişul, iar din flora ierboasă fac parte firuţa de pădure (Poa nemoralis), aliorul de pădure (Euphorbia amygdaloides), totporaşul de pădure (Viola silvestris), obsiga de pădure (Brachypodium silvaticum), lăcrămioara (Convallaria majalis), sângele voinicului (Lathyrus vernus), susai de pădure (Mycelis muralis) etc.

În intravilanul oraşului vegetaţia este reprezentată prin spaţiile verzi din grădini, scuaruri, fâşii plantate, grădini de faţadă, aliniamente stradale. În componenţa acestora intră plantele decorative indigene, într-un număr redus de specii, dar cu numeroase exemplare, şi cele exotice, cu număr aproape dublu de specii, dar cu mai puţine exemplare.

Dintre arborii ornamentali, mai numeroşi şi reprezentativi sunt: teiul, arţarul, paltinul, jugastrul, stejarul, gorunul, carpenul, frasinul, ulmul, plopul, fagul. Mai rar şi sporadic apar: nucul, cireşul, salcia, scoruşul, vişinul turcesc etc. Dintre arbuştii autohtoni, o frecvenţă mare o au liliacul, lemnul câinesc, iasomia, călinul, darmozul, vorniceriul, scumpia, salcâmul galben, clocotişul,cornul, sângerul, alunul, socul etc.

Arborii exotici sunt reprezentaţi de un număr de peste 250 de taxoni, iar flora ierboasă, indigenă şi exotică, peste 200 de taxoni.

Influenţa antropică asupra vegetaţiei s-a manifestat atât în sens negativ, cât şi în sens pozitiv. În ultimii 200 de ani, îndeosebi în perioada 1850-1950, suprafeţe mari de păduri şi pajişti au fost defrişate şi, respectiv, desţelenite pentru extinderea culturilor agricole şi exploatarea lemnului. Pădurile, mult mai extinse în trecut, s-au păstrat fragmentar pe culmile mai înalte ale dealurilor şi pe versanţii care ofereau terenuri improprii agriculturii. Influenţa omului s-a manifestat şi asupra consistenţei sau compoziţiei pădurilor rămase, prin exploatări necorespunzătoare numai de esenţe valoroase (stejar, gorun, fag), ceea ce a favorizat ulterior tendinţa „carpenizare” şi „teizare”, De asemenea, în multe cazuri, mai ales la periferia pădurilor, un rol important în deteriorarea arborilor l-a avut păşunatul, crearea de poteci şi luminişuri.

Tabel nr. 5 - Rezervații naturale în zonele învecinate municipiului Iași

| Nr. crt. | Tipul rezervaţiei şi denumirea | Localizare | Suprafaţa (ha) | Administrator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezervaţia forestieră „Pădurea Uricani” | Sat Uricani, com. Miroslava | 68,00 | Ocolul Silvic Ciurea |
| 2 | Rezervaţia forestieră „Valea lui David” | com. Miroslava | 46,36 | SC AGRO-MIXT SA, com. Miroslava |
| 3 | Rezervaţia geologică şi paleontologică „Dealul Repedea” | Sat Pietraria, com. Bârnova | 6,80 | Asociaţia TURISTOR |
| Sursa: Studiu de fundamentare privind protectia mediului, elaborator Search Corporation, martie 2009 |  |  |  |  |

Tabel nr. 6 - Lista speciilor de plante rare ocrotite pe rază de 10 km în jurul municipiului Iași

| Specia | Stare de conservare | Localizare |
| --- | --- | --- |
| Hrean sălbatic (Armoracia rusticana) | V | Valea Ilenei (vest de municipiul Iaşi) |
| Stânjenelul de sărătură (Iris hadophila) | V | Valea Ilenei (vest de municipiul Iaşi) |
| Stânjenelul lui Brândză (Iris sintenisii brandze) | V | Pădurea Miroslava |
| Stânjenelul vărgat | V | Pădurea Miroslava |
| Amăreala (Polygala sibirica) | E | Valea lui David |
| Tirtan (Crambe tataria) | V | Valea lui David |
| Bundiţa vântului (Phlonis pungens) | V | Valea lui David |
| Măcriş (Rumex tuberosus) | V | Valea lui David |
| Vineţica (Asperula moldavica) | V | Valea lui David |
| Migdal pitic (Prunus tenella) | V | Valea lui David |
| Lalea pestriţă (Fritillaria montana) | V | Pădurea Breazu (nord de municipiul Iaşi) |
| Nagara (Stipa tirsa) | E | Valea lui David |
| Diplachne bulgarica | V | Valea lui David |
| In galben (Linus flavun) | V | Com. Miroslava |
| In cafeniu (Linus hirsutum) | V | Valea lui David |
| Nontarascordum dioscoridis | V | Pădurea Breazu |
| Zambila de stepă (Hyacintella leucophaea) | V | Valea lui David |
| Frasin păros (Fraxinus coriariitolia) | V | Pădurea Bârnova (sud de municipiul Iaşi) |
| Fag oriental (Fagus orientalis) | V | Pădurea Bârnova (sud de municipiul Iaşi) |
| Scumpie (Cotinus coggygria) | V | Pădurea Breazu |
| Rajniea (Dentaria quiquafolia) | V | Pădurea Bârnova |
| Salba pitică (Eunymus nana) | V | Pădurea Bârnova |
| Limba vecinii (Phylitis scolopendrium) | V | Pădurea Bârnova |
| Tufa lemnoasă (Caragana frutex) | V | Valea Lungă, com. Holboca |
| *E (Endangered) – periclitate; V (Vulnerable) - vulnerabile Sursa: Studiu de fundamentare privind protectia mediului, elaborator Search Corporation, martie 2009 |  |  |

Pajiştile naturale, mult diminuate, se mai întâlnesc doar în luncile cu exces de umiditate şi pe versanţii cu eroziuni şi alunecări de teren, dar şi acestea sunt supuse degradării prin păşunat excesiv şi alte activităţi antropice. Consecinţele defrişărilor şi desţelenirilor s-au manifestat atât în modificarea peisajului şi folosinţei terenurilor, cât şi în favorizarea unor fenomene negative ce s-au manifestat asupra celorlalţi componenţi ai cadrului natural: creşterea gradului de continentalism şi înstepizarea climatului, reducerea debitelor apelor, înrăutăţirea regimului hidrologic, dezvoltarea fenomenelor de eroziune şi alunecări de versanţi etc.

Influenţele umane pozitive asupra vegetaţiei s-au manifestat fie direct, prin împăduriri şi plantaţii forestiere pe versanţi sau prin lucrări de întreţinere a pajiştilor, fie indirect, prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, valorificarea corectă a terenurilor, conservarea şi valorificarea multiplelor funcţiuni ale pădurilor şi spaţiilor verzi. Este importantă preocuparea pentru conservarea şi protejarea unor ecosisteme de păduri şi pajişti valoroase (arii naturale protejate), a unor plante rare şi arbori seculari, a unor perimetre forestiere de interes pentru conservarea solului şi consolidarea versanţilor, a unor grădini cu valoare dendrologică. De asemenea, există preocuparea pentru protecţia şi dezvoltarea protecţiei sociale a pădurilor din jurul Iaşului, legată de estetica peisajului, crearea unui mediu recreativ şi de agrement, stimularea turismului, la care contribuie şi alte componente naturale (apele, relieful).

Tabel nr. 7 - Grădini dendrologice în municipiul Iași

| Nr. crt. | Denumire | Localizare | Suprafaţa (ha) | Administrator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Complex „Titu Maiorescu” (Grădina Botanică veche) | Bd. Copou, nr. 17 | 0,60 | Universitatea Iaşi – Facultatea de Biologie |
| 2 | Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” | Aleea Sadoveanu nr. 46 | 7,61 | Scoala Normală „Vasile Lupu” |
| 3 | Fâşia plantată Aleea Grigore Ghica Vodă | Aleea Grigore Ghica Vodă | 8,24 | Primăria Iaşi |
| 4 | Parcul Expoziţiei | Aleea Grigore Ghica Vodă | 5,40 | Primăria Iaşi |
| 5 | Grădina Botanică | Str. Dumbrava Roşie, nr. 7-9 | 72,25 | Universitatea Iaşi - Grădina Botanică |
| 6 | Grădina Copou | Bd. Copou | 10,11 | Primăria Iaşi |
| 7 | Schitul Mânăstirea Bucium – domeniul Mitropoliei | Cartier Bucium | 3,37 | Mitropolia Moldovei şi Sucevei |
| 8 | Vila Greierul (Spital Dr. Clunet) | Şos. Bucium, nr. 37 | 4,37 | Spital Dr. Clunet |
| 9 | Palatul Culturii | Str. Palat, nr. 1 | 1,00 | Primăria Iaşi |
| 10 | Grădina RAJAC Iaşi (sediul Copou) | Str. Costăchescu, nr. 6 | 1,00 | RAJAC Iaşi |
| 11 | Grădina TVR Iaşi | Str. Lascăr Catargiu, nr. 33 | 0,50 | TVR Iaşi |
| 12 | Complexul Studenţesc Târguşor Copou | Târguşor Copou | 2,00 | Universitatea Iaşi |
| Sursa: Studiu de fundamentare privind protectia mediului, elaborator Search Corporation, martie 2009 |  |  |  |  |

Tabel nr. 8 - Lista monumentelor naturii din municipiul Iași

| Specia | Nr. exemplare | Vârsta (ani) |
| --- | --- | --- |
| Arbori indigeni |  |  |
| Stejar (Quercus robur) | 86 | 80-568 |
| Stejar piramidal (Quercus robur „Fastigiata”) | 9 | 150 |
| Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) | 6 | 90-380 |
| Cer (Quercus cerris) | 1 | 80 |
| Tei (Tilia cordata) – Teiul lui Eminescu | 1 | 200 |
| Tei (Tilia cordata) | 2 | 80-120 |
| Tei (Tilia tomentosa) | 22 | 100-314 |
| Pin (Pinus sylvestris) | 1 | 150 |
| Plop (Populus alba) – plopii fără soţ | 17 | 200 |
| Plop (Populus alba x canescens) | 4 | 280-375 |
| Plop (Populus pyramidalis var. boleana) | 1 | 60 |
| Mesteacăn (Betula pendula) | 2 | 40-45 |
| Molid (Picea abies) | 2 | 80-85 |
| Molid argintiu (Picea pungens „Argentea”) | 8 | 60-85 |
| Arbori exotici |  |  |
| Castan porcesc (Aesculus hippocastanum) | 51 | 80-150 |
| Castan comestibil (Castanea sativa) | 1 | 25 |
| Platan (pPatanus acerifolia) | 19 | 45-442 |
| Nuc (Juglans regia var. macrosperma) | 1 | 90 |
| Salcâm japonez (Sophora japonica) | 2 | 100 |
| Tisa (Taxus baccata) | 4/18 | 100/30 |
| Vişin turcesc (Padus mahaleb) | 1 | 100 |
| Arborele pagodelor (Ginko biloba) | 2 | 60-100 |
| Gladita (Gleditsia triachantos) | 4 | 80-100 |
| Nuc negru (Juglans nigra) | 1 | 80 |
| Arborele chinezesc de plută (Phellodendron amurense) | 6 | 50-60 |
| Magnolia (Magnolia kobus) | 2 | 30-35 |
| Magnolia (Magnolia acuminata) | 5 | 15-35 |
| Salcie plângătoare (Salix babylonica) | 8 | 80-120 |
| Paulownia tomentosa | 10 | 60-100 |
| Gymnocladium dioica | 3 | 80 |
| Albizia julibrissin | 1 | 50 |
| Evodia hupensis | 1 | 60 |
| Sursa: Studiu de fundamentare privind protectia mediului, elaborator Search Corporation, martie 2009 |  |  |

Tabel nr. 9 - Lista monumentelor naturii pe o rază de 10 km în jurul municipiului Iași

| Specia | Localizare | Nr. exemplare | Vârsta (ani) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stejar (Quercus robur) | Schitul lui Tarita – Com. Bârnova | 1 | 350 |
| Stejar (Quercus robur) | Proprietar Potop – la intrare în Com. Bârnova | 2 | 300 |
| Stejar (Quercus robur) | Sat Rediu, com. Rediu | 16 | 200 |
| Stejar (Quercus robur) | Sat. Hlincea, com. Ciurea | 3 | 100 |
| Stejar (Quercus robur) | Proprietar Cortez – Cetăţuia, com. Ciurea | 2 | 150 |
| Stejar (Quercus robur) | Proprietar Danilov – Cetăţuia, com. Ciurea | 1 | 250 |
| Stejar (Quercus robur) | Proprietar Ciocoi – sat Vladiceni | 1 | 300 |
| Stejar (Quercus robur) | Proprietar Coropoiu Vinia – Ferma Tomeşti | 1 | 300 |
| Stejar (Quercus robur) | Sat Cercu - Com. Bârnova | 1 | 300 |
| Stejar (Quercus robur) | Valea Ursului - Miroslava | 6 | 250 |
| Tufa lemnoasă (Caragana frutex) | Sat Valea Lungă – mal lac Chiriţa | 0,02 ha | - |
| Sursa: Studiu de fundamentare privind protectia mediului, elaborator Search Corporation, martie 2009 |  |  |  |

Tabel nr. 10 - Perimetre forestiere protejate situate în jurul municipiului Iaşi care au fost ameliorate cu plantaţii forestiere pentru combaterea eroziunii solului şi stabilizarea versanţilor alunecători

| Nr. crt. | Denumirea perimetrului | Suprafaţa (ha) | Administrator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pădurea Ciric (mal stâng şi drept), situată la est de municipiul Iaşi; teren intravilan şi extravilan | 252,20 | Ocolul Silvic Iaşi |
| 2 | Pădurile Cetăţuia. Socola, Caprita I, Caprita II, situate la sud-vest de municipiul Iaşi, teren extravilan | 237,40 | Ocolul Silvic Ciurea |
| 3 | Pădurea Brânduşa-Ţicău-Cârlig, situată la est-nord-est de municipiul Iaşi; teren extravilan | 219,90 | Ocolul Silvic Iaşi |
| 4 | Pădurea Galata I şi II – Broscărie la Monument la cimitir, situată la vest de municipiul Iaşi; teren intravilan şi extravilan | 103,10 | Ocolul Silvic Ciurea |
| 5 | Pădurea Breazu-Munteni, situată la nord de municipiul Iaşi; teren extravilan | 70,80 | Ocolul Silvic Iaşi |
| 6 | Pădurea Bucium-Motel, situată la sud de municipiul Iaşi; teren extravilan | 33,80 | Ocolul Silvic Ciurea |
| 7 | Pădurea Repedea, situată la sud de municipiul Iaşi; teren intravilan şi extravilan | 32,50 | Ocolul Silvic Ciurea |
| 8 | Pădurea Dancu-Iaşi, situată la sud-sud-est de municipiul Iaşi; teren intravilan | 10,80 | Ocolul Silvic Iaşi |
| Suprafaţa totală: 960,50 ha Sursa: Studiu de fundamentare privind protectia mediului, elaborator Search Corporation, martie 2009 |  |  |  |

#### 2.2.5.2. Fauna

În teritoriul limitrof municipiului Iaşi, şi mai ales în teritoriul administrativ şi intravilan, fauna terestră şi acvatică a avut de suferit în urma expansiunii activităţilor umane. Numeroase specii de animale s-au diminuat considerabil sau chiar au dispărut din arealele lor naturale (fauna piscicolă din râul Bahlui, aval de Iaşi), Iar cele care mai populează pajiştile, pădurile şi apele sunt periclitate şi vulnerabile. În aşezările periurbane şi mai ales în Iaşi s-au înmulţit, fauna oportunistă (şoarecele de casă, şobolanul de casă), care au devenit un pericol. Iepuraşul de vizuină (lapinul), colonizat la Cristeşti, jud. Iaşi în 1905 şi devenit principalul dăunător al grădinilor de zarzavat, culturilor de câmp şi plantaţiilor tinere din arealul în care s-a răspândit.

Fauna terestră a teritoriului este cea caracteristică stepei, silvostepei şi pădurii, elementele faunistice mai importante fiind mamiferele, păsările şi peştii.

Fauna piscicolă este în primul rând cea caracteristică lacurilor, compusă din: crap (Cyprinus carpio), caras (Carassius auratus), plătica (Abramis brama), caracuda (Carassius carassius), roşioara (Scardinius erythrophthalmus), babuşca (Rutilus rutilus), linul (Tinca tinca), obletul (Alburnus alburnus), ştiuca (Exos lucius), şalăul (Lucioperca lucioperca), bibanul (Perca fluviatilis), ţiparul (Misgurnus folssilis), zvârluga (Cobitis taenia) etc. Relativ recent au fost introduse specii de crap chinezesc, care s-a adaptat bine, având rezultate de aclimatizare promiţătoare.

Amfibienii identificaţi în zonă sunt: Rana esculenta, R. ridibunda, Bufo viridis, Bombina bombina, Bombina variegata, triron (Triturus vulgaris, T. cristatus) etc.

Din categoria reptilelor principalii reprezentanţi sunt: vipera de fâneaţă (Vipera ursini), prezentă inclusiv în rezervaţia Valea lui David, vipera (Vipera berus), guşterul (Lacerta viridis), şopârla (L. agilis), şarpele de casă (Natrix natrix).

Păsările sunt foarte numeroase, atât în stepă-silvostepă, cât şi în păduri, mai caracteristice fiind: potârnichea (Perdix perdix), prepeliţa (Coturnix coturnix), ciocârlia (Alauda arvensis), fâsa de câmp (Anthus campestris), presura (Emberiza calandra), sticletele (Carduelis carduelis), graurul (Sturnus vulgaris), cinteza (Fringilla coelebs), pupăza (Upupa epops), cucul (Cuculus canorus), dumbrăveanca (Coracias garrulus), mătăsarul (Bombycilla garrulus), mărăcinarul (Saxicola rubetra), porumbelul (Columba palumbus), turturica (Streptopelia turtur), guguştiucul (Streptopelia decaocto), vrabia (Paser montana, P. domesticus), cioara (Corvus fougilegus, C.cornix), stăncuţa (Corvus menedula), rândunica (Hirundo rustica), lăstunul (Delichon urbica) etc. Dintre răpitoarelede noapte sunt prezente: ciuful de pădure (Asio otus), cucuveaua (Atheone noctua), buha (Bufo bufo), iar ca răpitoare de zi: gaia (Milvus milvus, M. Migrans), şorecarul (Buteo buteo). Se adaugă păsările colonizate: fazanul (Phasianus colchicus) în pădurile corneşti şi Aroneanu.

Avifauna încă este numeroasă şi variată în specii, caracteristice fiind raţele sălbatice (Anas sp.), gâştele (Anser sp.), lişiţa (Fulica atra), stârcul (Ardea cinerea, A. purpurea), barza (Ciconia ciconia), corcodelul (Podiceps cristatus), pescăruşi ( Larus sp.). Reptitlt acvatice sunt reprezentate prin broaşte ţestoase (Emys orbicularis).

Dintre mamiferele mari sunt menţionate: vulpea (Canis vulpes), iepurele (Lepus europaeus), iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus), iar în pădurile din sud, mai îndepărtate de oraş, lupul (Canis lupus), căprioara (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa). În general, acestea sunt mult rărite prin vânătoare şi braconaj.

Dintre mamiferele mici sunt prezente: ariciul (Erinaceus europaeus), dihorul (Mustella putorius), viezurele (Meles meles), veveriţa (Sciurus vulgaris), popândăul (Citellus citellus), orbetele (Spalax leucodon), şoarecele de câmp (Microtus arvalis), hârciogul (Cricetus cricetus), şoarecele de casă (Mus musculus), şobolanul de casă (Rattus norvegicus) etc.

Fauna acvatică este distribuită în mici areale condiţionate de biotopurile specifice apelor stagnante sau curgătoare. Mamiferele care preferă habitatele acvatice sunt: vidra (Lutra lutra) şi bizamul (Ondrata zibethica).

Fauna din zona oraşului a fost puternic afectată de intervenţiile umane, care s-au manifestat deliberat sau inconştient. Aceste intervenţii au determinat restrângerea arealelor, modificare componenţei faunei şi a posibilităţilor oferite de habitat, la reducerea numerică a efectivelor sau chiar la dispariţia unor specii. Toate acestea au determinat necesitatea protejării şi conservării faunei prin instituirea de arii naturale protejate. O astfel de rezervaţie este lacul de acumulare Chiriţa. Deşi folosinţa principală este aceea de rezervor tampon de apă potabilă şi industrială pentru oraşul Iaşi, fiind un decantor natural,alimentarea sa din sursa Prut îi conferă şi funcţia de genofond piscicol, cu specii ce trăiesc în zona cleanului şi scobarului a râului Prut, dar şi cu specii caracteristice zonei colinare. Aceste funcţii au determinat declararea lacului ca rezervaţie ihtiologică de interes ştiinţific local.

### 2.2.6. Geologie și geomorfologie

#### 2.2.6.1. Stratigrafia

Din punct de vedere stratigrafic zona Iași este situată în Platforma Moldovenească, caracterizată în acest sector prin apariția la zi numai a unei părți din depozitele neogene de cuvertura (sarmațiene și miocene). Fundamentul precambrian și cuvertura paleozoică inferioară, mezozoică și partea inferioară a neogenului sunt cunoscute numai prin foraje. Este cunoscut profilul sintetic complet până la adâncimea de 1391,4 m.

Această regiune se mai caracterizează printr-o apreciabilă îngroșare a depozitelor neogene de cuvertură, mai accentuată spre marginea de S și SV.

Fundamentul precambrian este bine cunoscut prin forajul de la Iași unde a fost străbătut pe o grosime de 270 m, începând de la adâncimea de cca 1120 m. Este constituit din sisturi cristaline, îndeosebi gnaise cu intruziuni granitice de vârstă precambiană.

Cuvertura sedimentară începe, ca în toată Platforma Moldoveneasca, cu Paleozoic inferior orizontal care se dispune discordant pe suprafața peneplenizată a Precambrianului.

Paleozoicul este reprezentat de depozite ordoviciene și siluriene. Ordovicianul a fost interceptat de foraje la Iași și Popești pe o grosime de 520 - 600 m, fiind alcătuit în principal din alternante de gresii siltitice compacte sau șistoase și argilite dure, șistoase sau în plăci. Întreaga serie este de culoare cenușie-negricioasă, cu rare intercalații roșeate sau brune și străbătută de diaclaze fine de pirită. Silurianul este alcătuit dintr-o serie predominant calcaroasă, în care alternează calcare fine, uneori cu caracter organogen, marne șistoase, șisturi argiloase și mai puțin gresii calcaroase, toate de culoare cenușiu închis. Toate tipurile de rod siluriene sunt străbătute de frecvente diaclaze de calcit. La partea superioară a seriei se găsește o intercalație de 0,15 m de tufit verzui. Grosimea Silurianului atinge 250 m în forajul de la Iași și numai 120 m în forajul de la Popești.

În regiunea Iași depozitele mezozoice sunt de vârstă Cretacic superior (Cenomanian). Acestea sunt reprezentate de gresii glauconitice și calcare marnoase cu mici noduli de fosfați, peste care se întâlnesc calcare cu aspect de cretă uneori cu concrețiuni de silex.

Depozitele neozoice cuprind rod de vârstă Paleogen (Eocen) și Neogen. Paleogenul din regiunea Iași este reprezentat de gresii calcaroase dure, cenușiu-verzui, slab glauconitice și marne compacte verzui, cu grosimi variind între 15 - 30 m. Neogenul este reprezentat de roci de vârstă: Tortonian superior, Sarmațian (Buglovian, Volhinian, Bessarabian, Kersonian) și Meoțian. Tortonianul este alcătuit din marne cenușiu-verzui cu intercalații de marnocalcare compacte, având în partea inferioară și superioară intercalații de gresii calcaroase, gips. Buglovianul este reprezentat de calcare marnoase recifale, albicioase, marne compacte în alternanță cu marne șistoase cenușii. Volhinianul se individualizează ca un pachet de aproximativ 100 m de marne cenușii în alternanță cu marne nisipoase și nisipuri. Depozitele Bessarabianului sunt cele mai vechi depozite care aflorează în regiune și care au cea mai largă răspândire. Acestea sunt alcătuite din: marne argiloase cenușiu-albastrui uneori intercalate cu nisip fin sau calcare, un complex cu faună de apa dulce alcătuit din marne argiloase cenușii cu intercalații de argile nisipoase și nisipuri cenușii sau galbui, și un complex grezo-oolitic alcătuit din argile și nisipuri în care se intercalează două pachete de gresii și oolite. Kersonianul este dezvoltat la sud de Iași, aflorând pe versanții dealurilor dintre Prut și valea Rebricea, și este reprezentat printr-un fades fluvio-lacustru și fades salmastru. Meoțianul este reprezentat de argile marnoase și nisipuri cu intercalații de gresii tufitice.

Depozitele cuaternare sunt reprezentate de depozite pleistocene și holocene. Depozitele pleistocene de terasă sunt larg dezvoltate pe cursul văii Bahluiului, și îndeosebi în jurul orașului Iași, fiind alcătuite din pietrișuri, urmate de nisipuri grosiere și nisipuri argiloase. O pătură de depozite loessoide groasă de 6 - 16 m acoperă tot intervalul pleistocen. Holocenul este întâlnit pe cursul râurilor. Albiile majore ale râurilor sunt alcătuite din aluviuni ce pot atinge 10 m grosime și care stau pe argilele sarmațiene impermeabile. Aluviunile sunt formate din pietrișuri mărunte și nisipuri grosiere cu dispoziție lenticulară, urmate de nisipuri medii și fine, apoi de argile nisipoase.

#### 2.2.6.2. Tectonica

Platforma Moldovenească a evoluat ca o regiune consolidată încă din Proterozoic și are un aranjament tectonic ruptural specific unităților de platformă. Mișcările la care a fost supusă au fost doar mișcări de basculare dar care nu sunt străine de fazele paroximale din zonele învecinate ce evoluau ca arii labile. Acestea au determinat înaintări și retrageri ale apei mării, care în procesul de sedimentare se reflectă în existența mai multor cicluri de sedimentare. Zonele marginale, mai ales marginea vestică a platformei, au fost influențate într-o mare măsură de orogenezele alpine. Acestea au determinat o coborâre accentuată a marginii platformei Moldovenești și afundarea ei sub orogenul Carpatic. Coborârea se face în trepte în lungul unor falii care afectează soclul cât și cuvertura.

Faliile în lungul cărora platforma este subsariată au o orientare NNV - SSE, sensibil paralele cu structurile Carpaților Orientali, deși unele din ele sunt mai vechi. Monoclinul de platformă este orientat NNV - SSE și este reprezentat litologic printr-o alternanță de marno-argile cu intercalații de nisipuri fine, cuarțoase și feruginoase. Aceste depozite s-au transformat prin pedo-diageneză în luturi cu caracter loessoid. Unele sunt orientate conform înclinării generale a stratelor (Valea Lupului, Rediu, Podgoria Copou, Cârlig), altele intersectează stratele sub diferite unghiuri (valea Bahluiului - aproape perpendiculară pe căderea stratelor, valea Nicolinei). A treia categorie are profil longitudinal, orientat în sens invers față de monoclinul structural (Vișani, Vămeșoaia).

În prezent cercetările geofizice au evidențiat la est de orașul Iași, în zona Ungheni, o ușoară mișcare de ridicare pe verticală de 3,5 mm/an.

#### 2.2.6.3 Geomorfologia. Date generale

Din punct de vedere geomorfologic zona municipiului Iași se află situată la marginea sud-estică a Câmpiei Moldovei, cunoscută și sub denumirea de Depresiunea Jijiei (subunitatea culoarul Bahluiului), către contactul acesteia cu limita nord-estica a Podișului Central Moldovenesc. Relieful municipiului Iași și împrejurimile sale reprezintă rezultatul acțiunii factorilor exteni de modelare (eroziune, acumulare fluvială și procese de versant) asupra unui substrat geologic destul de variat și în principal, rezultatul evoluției râului Bahlui și a afluenților săi.

Fiind mai coborată cu 200 - 300 m față de subunitățile înconjuratoare, Câmpia Moldovei apare ca o depresiune cu altitudini cuprinse între aproximativ 30 - 270 m. Media ponderată hipsometrică a Câmpiei Moldovei este de 118 m. Relieful este colinar și modelat pe marno-argile, climat, hidrografie, soluri, vegetație și faună caracteristice stepei și silvostepei.

Podișul Central Moldovenesc are un relief mai înalt (cu înălțimi medii de 350 - 400 m) protejat de roci mai dure (calcare și gresii) și condiții bio-pedo-climatice caracteristice pădurii.

Înălțimile cele mai mari se află în dealurile aparținând Podișului Sucevei în vest (între 400 și 593 m) și Podișului Central Moldovenesc în S (între 400 și 467 m), iar cele mai mici sunt în Lunca Prutului (25 - 30 m).

Contactul dintre aceste unități geografice ale Podișului Moldovei este evidențiat printr-o denivelare puternică de peste 200 m, cunoscută sub numele de "Coasta Iașiului" sau "Coasta de tranziție" în cuprinsul căreia se face trecerea bio-pedo-climatică de la câmpia colinară la podiș.

Date morfografice și morfometrice

Ca aspect general, relieful se prezintă sub forma unor coline și dealuri joase înșirate pe stânga văilor Bahluiului și Nicolinei, care aparțin Câmpiei colinare Jijia-Bahlui, și sub forma unor dealuri și platouri mai impunătoare aparținând Coastei Iașiului și Podișului Central Moldovenesc, pe dreapta acestor văi. Întregul ansamblu de dealuri și coline, cu înălțimi ce cresc treptat spre nord până la 200 - 220 m altitudine și mai brusc spre sud până la 350 - 400 m, oferă teritoriului imaginea unui vast amfiteatru natural.

Altitudinile maxime depășesc 200 m la nord de Bahlui în dealurile Rediu (210,9 m), Breazu (209,2 m), Șorogari (203,5 m), Aroneanu (216,7 m), Coada Stâncii (220,4 m) și 300 - 400 m la sud, în dealurile Trelea (344,4 m), Repedea (383,4 m), Păun (407,2 m).

Altitudinile minime se întâlnesc în șesul Bahluiului variind între 35 m în zona Holboca și 45 m în zona Antibiotice.

Aceste valori dau o energie maximă a reliefului de 165 - 185 m pentru zona câmpiei colinare și de 200 - 270 m pentru Coasta Iașiului și podiș, demonstrând gradul diferit de fragmentare în adâncime. Același lucru este evidențiat și de valorile energiei medii a reliefului, care oscilează între 50 - 70 m pe văile din zona colinară și între 70 - 100 m în zona de podiș și coastă.

Fragmentarea orizontală a reliefului evidențiază suprafețe de dealuri și coline care, prin evoluția avansată a versanților, au ajuns la lățimi de 200 m (exemplu în dealul Breazu - Copou la nord de Universitatea Agronomică) și sub 100 m (în dealul Cetățuia, Căprița), sau chiar la culmi foarte înguste (zona sud Vlădiceni - Tomești). Se întâlnesc însă și suprafețe cu fragmentare orizontală de 1 până la 3 km, așa cum sunt terasele Bahluiului și Nicolinei.

Pantele reliefului variază mult, de la 1 - 3° pe suprafețele colinelor și dealurilor, la 3 - 5 - 10° pe versanții cu dinamică slabă la moderată și pe racordurile dintre terase și dintre terase și sesuri, 15 - 20° pe versanții cu dinamică accentuată ai văilor Rediu, Podgoria Copou, Cârlig, Ciric, sau din bazinul pârâului Pietraria, etc. și până la peste 20° în zonele cornișelor de alunecare pe Coasta Iașiului în zona Repedea - Păun și local pe versanții văilor menționate mai sus. Amplasarea construcțiilor pe pante mai mari de 12° necesită cheltuieli suplimentare, iar cele de peste 15° prezintă chiar riscuri.

#### 2.2.6.4. Condiţii geotehnice

Conform ”Studiului de fundamentare privind condițiile geotehnice și hidrogeologice” zonificarea teritoriului municipiului Iași și a teritoriilor propuse, pentru dezvoltarea urbană ulterioară s-a făcut pe baza caracteristicilor specifice celor trei mari unități hidrogeotehnice (podișurile, șesurile și versanți) și a prescripțiilor și reglementarilor referitoare la construcții.

Stabilirea subunităților pe criterii de construibilitate.

Zonele de podiș (încadrate geotehnic în categoria pământurilor sensibile la umezire PSU, grupa A) se pot delimita în următoarele subzone:

▪ condiții optime - sunt zone situate pe platourile delimitate de versanții dealurilor din sud-estul municipiului. Aceste pământuri din categoria luturilor argiloase sunt practic insensibile la umezire;

▪ condiții bune de fundare sunt majoritatea zonelor de pe podișuri, care oferă condiții foarte bune pentru construcțiile joase și necesită îmbunătățirea terenurilor de fundare pentru construcțiile înalte;

▪ terenuri cu declivitate - terenuri cu înclinare mică și medie, stabile, situate pe zonele construite, din pachete groase de argilă loessoidă care impune anumite măsuri minime specifice realizării construcțiilor;

▪ fundare condiționată - sunt zonele din vecinătatea cornișelor versanților care pot fi afectate de modificarea stabilității versanților învecinați;

Zonele de șesuri încadrate în general în categoria argilelor grase contractile se pot diferenția în două subzone:

▪ condiții bune de fundare - sunt zonele din albiile majore ale Bahluiului, Nicolinei și Calcainei care, deși necesită anumite restricții privind realizarea infrastructurii, oferă cele mai bune condiții de stabilitate și costurile cele mai mici pentru constructive înalte.

▪ condiții dificile - sunt terenurile cele mai puțin individualizate din punct de vedere geotehnic, condiționate de circulația apei subterane. Deși nerecomandabile pentru construcții, s-au aplicat soluții constructive cu rezultate bune pentru clădiri cu regim de înălțime de până la P+4 E.

Versanți - clasificarea acestora a avut la baza criterii a căror nuanțare poate conduce la altă subdivizare a amplasamentelor: s-a considerat ca fiind mai aproape de realitate cea bazată pe posibilitatea reabilitării din punct de vedere al construibilității, rezultând următoarele subzone:

▪ versanți stabili, în care se încadrează toate zonele de versanți având condiții de fundare pe argilă prăfoasă loessoidă, argumentat de stabilitatea construcțiilor existente, de nesemnalarea unor efecte ale pierderii stabilității;

▪ zone slab construite - sunt acele zone pe care fondul construit, deși redus, nu poate fi neglijat în condițiile în care aceasta reflectă o bună comportare a construcțiilor, pe versanți care din punct de vedere al energiilor de relief nu pot fi încadrate în categoria versanților stabili. În aceasta zona intră și versanții consolidați fără riscuri majore;

▪ zone consolidate - sunt zonele în care s-au realizat lucrări de susținere a versanților sau a construcțiilor importante, care pot fi realizate;

▪ zone de protecție a lucrărilor de consolidare existente - sunt zonele în care este necesară evitarea lucrărilor care ar afecta funcționarea și comportarea construcțiilor cu rol de stabilizare, în special al drumurilor și al șanțurilor;

▪ zone interzise pentru construcții sunt zonele de versanți cu energii de relief mari care nu pot constitui amplasamente optime pentru amenajări urbane, stabilite conform Hotărârii Consiliului Județean, nr.107/15.07.2005, ca zona expusă riscurilor naturale - alunecări de teren, cu interdicție de construire.

Suplimentar s-a considerat necesară definirea unor subzone cu particularități distincte dar a căror semnificație se poate suprapune peste zonele deja definite. Aceste zone sunt:

▪ zone care necesită studii geotehnice complexe - aceste zone delimitează amplasamente asupra cărora există incertitudini în ceea ce privește condițiile geotehnice (subminări sau terenuri instabile);

▪ zone neconstruibile ce necesită reabilitarea prin plantări și lucrări de combatere a eroziunii;

▪ zone pe care nu sunt recomandate defrișările;

▪ zone ce necesită lucrări de desecare-asanare

Parametrii geotehnici utilizați pentru definirea condițiilor de realizare a construcțiilor în perimetrul studiat sunt orientativi pentru condiții normale de proiectare și execuție, putând fi neglijați în cazul impunerii unor soluții ce eludează dificultățile de teren existente.

Se impun câteva precizări legate de procentul maxim de ocupare a terenului și asupra recomandărilor legate de înălțimea maximă și minimă.

Procentul maxim de ocupare reprezintă însumarea limitărilor tehnice legate de tasarea terenurilor, vicierea unor procese naturale cum ar fi evapotranspirația, de condițiile minime de dotare cu rețele edilitare și căi de acces și comunicație, de amenajarea amplasamentului (sistematizarea), de stabilitatea terenului și de posibila eșalonare a construirii.

Stabilirea unor limitări de înălțime, în cele trei ipostaze (recomandată, admisă, admisă condiționat) s-a făcut pe baza criteriilor tehnice (în special cele legate de portanța terenului de fundare) și a criteriilor economice. Înălțimea maximă de 48 m corespunde pragului maxim al soluțiilor obișnuite, peste care devin economice soluțiile fundării indirecte și al suprastructurilor din schelet metalic.

## 2.3. Relaţii în teritoriu. Prevederi ale documentatiilor de planificare si amenajare a teritoriului de rang superior

### 2.3.1. Strategii naționale

#### 2.3.1.1. Conceptul național strategic de dezvoltare teritorială (2030)

Conceptul strategic de dezvoltare teritorială este un document strategic privind dezvoltarea teritorială durabilă și integrată pe termen mediu și lung a României și stabilește liniile directoare de dezvoltare a României la scară regională, interregională, națională prin integrarea relațiilor relevante la nivel transfrontalier și transnațional corelând conceptele de coeziune și competitivitate la nivelul teritoriului.

Potrivit provocărilor și potențialului de dezvoltare CNSDT se structurează într-un obiectiv strategic și cinci linii directoare. Obiectivul strategic general este Integrarea Romaniei în Uniunea Europeana prin afirmarea identității regional-continentale, creșterea coeziunii spațiale și dezvoltare teritorială durabilă.

Dintre liniile directoare am subliniat acele direcții care au influență asupra teritoriului studiat:

Racodarea la rețeaua europeană a polilor și coridoarelor de dezvoltare spațială:

  - desăvârșirea și racordarea României la coridoarele de transport europene (pentru zona studiată- coridorul IX de cale ferată);

  - ieșirea din periferalitate prin dezvoltarea unor categorii majore de axe (dezvoltarea rolului României la granița de est a U.E. prin dezvoltarea axei Marea Baltică - Marea Neagră; dezvoltarea rolului de articulație între zona central-vestică și cea estică și sud-estică a Europei pe axa Pentagon - Moldova - Ucraina);

  - constituirea unui sistem policentric echilibrat de regiuni metropolitane prin pregatirea accesului în categoria de metropole a municipiilor de rangul 1 (inclusiv Iași).

Structurarea și dezvoltarea rețelei de localități urbane prin:

  - dezvoltarea tramei de infrastructuri de transport și telecomunicații la scară națională și regională ca armatură a dezvoltării echilibrate (realizarea legăturii transcarpatice Transilvania - Moldova, modernizarea sistemului de drumuri din zona de frontiera cu Republica Moldova);

  - întărirea funcțiunilor metropolitane ale polilor urbani din ierarhia superioară de localități prin dezvoltarea unor servicii de importanță națională și supranațională;

  - creșterea rolului polilor regionali cu funcțiunea de „orașe poartă” (Iași prin prezența unui aeroport internațional) prin asumarea și valorificarea rolului de nod intermodal;

  - promovarea cooperării între orașe și zonele rurale vecine;

  - stimularea cooperării transfrontaliere ca oportunitate în consolidarea rolului național, regional sau local al localităților;

  - dezvoltarea și diversificarea relațiilor dintre centrele urbane susținută de formarea unor axe de dezvoltare în relație cu axele majore de transport (axa Iași - Lețcani, lași - Târgu Frumos);

  - susținerea procesului de urbanizare.

Afirmarea solidarității urban - rural și dezvoltarea rurală prin:

  - dezvoltare endogenă bazată pe diversitate și performanţă (pentru studiul de față interesează ariile rurale cuprinse în interiorul aglomerațiilor urbane și arii rurale incluse în culoare urbanizate);

  - promovarea partereniatelor între orașe / aglomerații urbane și formele de asociere a comunelor rurale;

  - formularea și implementarea conceptelor de dezvoltare în cadrul unor parteneriate între oraș și localitățile din zona înconjuratoare;

  - conservarea diverselor identități culturale, valori naturale și peisaje culturale atât local cât și prin crearea unor parcuri tematice subregionale (eco-turism, agro-turism);

  - punerea în valoare a potențialului ariilor rurale de dezvoltare a producției de energii neconvenționale - sigure și prietenoase cu mediul;

  - protejarea localităților rurale de riscurile naturale și de efectele negative cauzate de urbanizare și de marile lucrări de infrastructură.

Consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregionale.

Valorificarea patrimoniului natural și construit.

#### 2.3.1.2. P.A.T.N.

Secțiunea I – Rețele de transport

Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport cuprinde direcţiile de dezvoltare a infrastructurii de transport.

Căi rutiere

În cadrul Anexei nr. 1 Direcţii de dezvoltare prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului national - Secţiunea I – Reţele de transport la secţiunea A. Reţeaua de căi rutiere, sunt enumerate coridoarele dedicate autostrăzilor, dintre care cităm selectat pe cele situate în aria de influenţă a municipiului Iaşi:

- 1.07. Albiţa - Huşi - Tecuci - Tişiţa – Buzău (parte a Coridorului IX);

- 1.16. Târgu Mureş - Piatra-Neamţ - Roman - Târgu Frumos - Iaşi – Sculeni).

Figura nr. 2.3.1.2.a - Direcţiile de dezvoltare a reţelelor de căi rutiere (P.A.T.N. Secţiunea I. A)

În aceeaşi secţiune, la punctul 3. Poduri noi, se prevede, la o distanţă de numai 23 km de municipiul Iaşi, apariţia unui nou pod peste râul Prut, la Ungheni.

În anul 2010 C.N.A.D.N.R. a iniţiat elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni, considerată ca o alternativă pentru traficul care se va desfăşura între Coridoarele de Transport Pan-european nr. IV şi IX. Studiul de fezabilitate a fost realizat pe trei tronsoane, după cum urmează:

1. Tronson Târgu-Mureş - Ditrău - 91,600 km (S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.);

2. Tronson Ditrău - Târgu Neamţ - 118,100 km (S.C. IPTANA S.A.);

3. Tronson Târgu Neamţ - Ungheni - 100,600 km – (S.C. INOCSA S.R.L.).

Căi ferate

Conform Secţiunii B. Reţeaua de căi feroviare a PATN 1. Linii de cale ferată convenţionale, cu viteza până la 160km/h pe trasee existente reabilitate, următoarele tronsoane de cale ferată ce deservesc municipiul Iaşi trebuie modernizate:

1.05. Cristeşti Jijia - Iaşi - Paşcani - Bacău - Adjud - Mărăşeşti - Focşani - Buzău - Ploieşti - Bucureşti - Giurgiu (parte a Coridorului IX şi a reţelei de transport feroviar TEN -F).

Figura nr. 1.3.1.2.b - Direcţiile de dezvoltare a reţelelor de căi feroviare (P.A.T.N. Secţiunea I. B)

Căi aeriene

În cadrul Secţiunii D. Reţeaua de aeroporturi. 1. Aeroporturi existente din PATN sunt prevăzute lucrări de modernizare pentru Aeroportul Iaşi (la pct. 1.07).

Figura nr. 2.3.1.2.c - Direcţiile de dezvoltare a reţelei de aeroporturi (P.A.T.N. Secţiunea I. D).

În prezent, prin existenţa aeroportului, sunt asigurate legături aeriene directe prin curse regulate cu destinaţii în România (Bucureşti), Austria (Viena), Italia (Roma, Bologna, Torino), Marea Britanie (Londra, Luton) şi prin curse neregulate cu destinaţii în Grecia (Heraklion) şi Turcia (Kusadasi, Fibula).

La momentul elaborării prezentului memoriu, modernizarea aeroportului Iaşi se află deja în fază de execuţie. Principalele caracteristici ale proiectului de modernizare sunt:

1. pista nouă de 2400 m lungime şi 60 m lăţime (inclusiv acostamente) - cod operare 4D;

2. cale de rulare acces platformă de îmbarcare debarcare;

3. platformă de îmbarcare debarcare în zona terminalelor existente;

4. reţea de canalizare nouă pentru asigurarea preluării apelor pluviale de pe noile suprafeţe de mişcare;

5. asigurare echipamente de radionavigaţie pentru categoria a II-a de operare pe ambele direcţii;

6. sistem de balizaj luminos pentru categoria II de operare – OACI pentru ambele direcţii de operare;

7. sistem de iluminat platformă, uzina electrică, împrejmuire incintă.

În vederea realizării obiectivului de investiţii „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”, în perioada 2010 – 2011, asocierea dintre firmele S.C. Relians Corp S.R.L., Iptana S.A. şi S.C. Reliance Travel and Consulting S.R.L. au realizat un studiu de oportunitate pentru determinarea şi implementarea procedurii optime. În cadrul acestui studiu a fost realizată şi o prognoză a traficului pentru aeroportul Iaşi pentru perioada 2011 – 2020.

Pentru estimarea traficului de perspectivă au fost luate în considerare cursele interne şi externe regulate existente, cursele externe neregulate existente, precum şi operarea unor curse noi către:

- Italia (Roma, Bergamo şi Verona);

- unul din hub-urile Paris, Praga sau Amsterdam;

- Franţa (Paris);

- Germania (Frankfurt, München);

- Olanda (Amsterdam).

Dezvoltarea aerogării adaptată şi compatibilă cu standardele impuse de operatorii aerieni şi de evoluţia tehnologiei la nivel global prezintă mai multe avantaje, precum:

- asigură conectare la viitoarea autostradă Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni;

- beneficiază de existenţa infrastructurii de transport pe cale ferată largă facilitându-se, astfel, legătura feroviară cu Republica Moldova, Ucraina şi Rusia;

- permite crearea unui pol de creştere economică în zona Moldovei prin concentrarea de structuri de afaceri la Iaşi numita “Future Hub Iași”;

- generează un potenţial de conectare rutier/feroviar/aerian.

Căi navigabile

În cadrul Secţiunii C. Reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi sunt prevăzute atât lucrări de amenajare pentru Râul Prut între Dunăre şi nodul hidrotehnic Stânca-Costeşti (la pct. 1.07), cât şi apariţia de porturi noi pe Râul Prut la: Oancea, Fălciu, Riseşti, Prisăcani (la pct. 5.01). Portul prevăzut la Prisăcani este situat la cca. 28 km sud-est de municipiul Iaşi.

Până în prezent nu au fost asumate strategii şi nu au fost făcute publice proiecte care să includă un port nou în apropierea municipiului Iaşi / zona Prisăcani.

Figura nr. 2.3.1.2.d - Direcţiile de dezvoltare a reţelei de căi navigabile (P.A.T.N. Sectiunea I. C)

Reţeaua de transport combinat

În PATN, Secţiunea E. Reţeaua de transport combinat include în capitolul 1. Terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare la pct. 1.20: Terminalul Socola Mărfuri.

Compania Natională de Căi ferate CFR SA, în asociere cu Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Holboca a iniţat prin Programul Operaţional Sectorial Transport (POS T), Axa prioritară nr. 3 - „Monitorizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătaţii umane şi a siguranței pasagerilor, domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea transportului intermodal” proiectul „Centrul intermodal regional de transport marfă Iași”.

În cadrul proiectului „Centrul intermodal regional de transport marfă Iași” au fost considerate eligibile următoarele lucrări de construcție, modernizare sau dezvoltare a terminalului intermodal de marfă:

- platformă de depozitare temporară a unităților intermodale de marfă (containere, în special) tranzitate - platforma va permite o înălțime de 5 containere și va avea o suprafață de maxim 10 hectare;

- instalații de drenare, alimentare cu apă și canalizare;

- rețele electrice, inclusiv iluminarea terminalului, infrastructură de încălzire, împrejmuire;

- infrastructură de comunicații, porți de acces și sisteme de securitate;

- acces feroviar și lucrări aferente de infrastructură feroviară și de acces pe o lungime rezonabilă;

- lucrările aferente infrastructurii rutiere și feroviare din interiorul terminalului.

Figura nr. 2.3.1.2.e - Direcţiile de dezvoltare a reţelei de transport combinat (P.A.T.N. Sectiunea I. E)

Se presupune că realizarea Centrului Intermodal Regional de Transport Marfă amplasat în apropierea orașului Iași, să permită schimbul intermodal de mărfuri între rețeaua de transport feroviară și rețeaua de transport rutieră pentru o perioadă estimată de aproximativ 15 ani.

Amplasamentul a fost considerat a fi optim deoarece:

- terenul propus pentru construirea Centrului Intermodal va fi pus la dispoziție de către Primaria Holboca;

- este accesibil pentru mărfuri transportate și pe calea aerului, fiind aflat la 8 km de Aeroportul Iași. De asemenea, se află pe magistrala CF ce leagă Republica Moldova de Iași și rutier pe DJ 249 A Iași – Ungheni;

- poate fi ușor conectat la rețelele naționale (Autostrada Tg. Mureş – Iași - Ungheni) și internaționale rutiere și feroviare, la aeroport, precum și la coridorul pan-european IX ce traversează România.

Secțiunea a II-a – Apa

Pe teritoriul administrativ al municipiului Iași se pot identifica următoarele zone:

- din punct de vedere al apei pentru irigaţii : nu este cazul

- din punct de vedere al resurselor de apă dulce : zone cu resurse de apă subterană cu vulnerabilitate moderată

- din punct de vedere al apei pentru industrie : zone cu suprafeţe de apă poluate de industrie ce necesită reabilitare pe termen mediu și lung

Secțiunea a III-a – Zone protejate

Cartarea zonelor protejate, pune în evidenţă faptul ca Iași se află în arealele majore cu valoare culturală, ea ocupând totodată prin poziţia geografica, o poziţie cheie la nivelul judeţului Iași. Macro-zona este cea de areal cu dominanţă turistică.

Secțiunea a IV-a – rețeaua de localități

Reţeaua naţională de localităţi este compusă din localităţi urbane şi din localităţi rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II - IV din Legea nr. 351 / 2001. Potrivit legii, ierarhizarea localităţilor pe ranguri este următoarea:

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;

b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;

c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de

localităţi;

d) rangul III - oraşe;

e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

Conform legii municipiul Iași este un municipiu de importanță națională, cu influență potențială la nivel european. Pe lângă municipiul Iași în categoria localităților de rang I mai sunt municipiile: Bacău, Brașov, Brăila, Galați, Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Oradea, Ploiești și Timișoara.

Criterii necesare pentru admiterea statutului de localitate urbană de rang I sunt:

Populație - de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori

Zona de influenţă - circa 200.000 - 500.000 de locuitori

Raza de servire - circa 60-80 km

Accesul la căile de comunicaţie: acces direct la cel puţin două sisteme majore de căi de comunicaţie (traseu de cale ferată principală, drumuri naţionale ce tranzitează sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi și/sau gări fluviale). Municipiul Iași are acces la două drumuri naţionale, la magistrală de cale ferată și la aeroport.

Funcţiuni economice: capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi al serviciilor productive, social-culturale şi informative cu rază de servire prioritar judeţeană.

Nivel de dotare-echipare necesar localităților de rang I:

| - instituţii de decizie politică administrativă, juridică de importanţă judeţeană: | - sedii ale administraţiei publice locale; sedii de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor şi ale altor organe centrale neguvernamentale; sedii de partid, de sindicat, sedii ale organizaţiilor neguvernamentale; - judecătorii, tribunale, procuratură, parchet şi alte instituţii juridice; |
| --- | --- |
| - educaţie, cercetare ştiinţifică: | - institute de învăţământ superior sau filiale ale acestora, colegii, institute sau filiale ale unor institute naţionale de cercetare; |
| - sănătate, asistenţă socială: | - spital clinic universitar sau spital general, spitale de specialitate, staţie de salvare judeţeană, asistenţă de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperări funcţionale, centre psihiatrice), cămine de bătrâni, centre de recuperare, orfelinate etc.; |
| - cultură: | - case de cultură cu săli de spectacol, eventual teatre, săli de concert, de expoziţie, de conferinţe, săli polivalente, cluburi, muzee, biblioteci, edituri, tipografii etc.; |
| - comerţ, servicii comerciale prestate populaţiei şi agenţilor economici: | - centre comerciale, camere de comerţ, centre de afaceri, burse de valori şi de mărfuri, magazine specializate pentru vânzări cu ridicata şi cu amănuntul, magazine de prezentare, servicii diversificate de înaltă calitate; posibilităţi de organizare a unor târguri importante; |
| - turism: | - hoteluri de 3 stele cu cel puţin 200 de locuri; |
| - mass-media: | - mass-media judeţeană (posturi de radio şi de televiziune), publicaţii cotidiene sau periodice; |
| - finanţe, bănci, asigurări: | - sucursale sau filiale ale unităţilor financiar-bancare şi de asigurări; |
| - sport, agrement: | - zone de recreare şi agrement, grădini zoologice, săli de competiţii sportive de nivel naţional/regional, judeţean, stadioane şi alte dotări diversificate pentru petrecerea timpului liber şi sport (săli polivalente, terenuri de sport, piscine, eventual patinoare artificiale etc.); |
| - protecţia mediului: | - agenţii de protecţie a mediului şi servicii dotate cu echipamente specifice pentru menţinerea unui mediu de calitate şi a igienei urbane; |
| - alimentare cu apă şi canalizare: | - reţele de alimentare cu apă, sistem colector de canalizare, staţie de epurare; |
| - culte: | - lăcaşuri de cult, episcopii, sedii eparhiale, vicariate, subcentre ale cultelor autorizate; |
| - transport/comunicaţii: | - gări, autogări, transport în comun, centrale telefonice automate, fax, poştă etc; |
| - ordine, securitate: | - instituţii specifice cerinţelor la nivel judeţean. |

Secțiunea a V-a – zone de risc

Zonarea arealelor care prezintă riscurile naturale impune o sub‐împărţire a regiunii de dezvoltare Nord-Est în trei clase distincte. Impactul acestei zonări atrage după sine consecințe importante asupra dezvoltării urbane şi teritoriale.

Dezvoltarea infrastructurii descrise în Secţiunea 1 – reţele de transport din P.A.T.N., are un raport de directă proporţionalitate cu zonele de risc natural, pentru că ea atrage după sine dezvoltarea urbană.

Este interesantă în acest sens repartiția în făşii pe direcția Nord-est – Sud-vest a arealelor de risc natural, perpendiculare cu direcţiile Nord‐Sud atât a Carpaților Orientali, cât și a râurilor Siret și Prut.

Secțiunea a VI-a – zone turistice

Municipiul Iași constitue un veritabil vector de coordonare atât a turismului judeţean, cât şi a turismului care poate valorifica potenţialul localităţilor riverane. Combinaţia dintre patrimoniul natural şi cel antropic fac din judeţul Iași unul dintre cele mai bogate județe în resurse turistice, distribuite în mod împrăştiat pe întreg teritoriul.

### 2.3.2. Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020

Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul mărimii și al populației, se situează pe ultimul loc în Romania în raport cu produsul intern brut regional pe cap de locuitor, datorită pe de o parte nivelului scăzut al productivității, iar pe de altă parte a unor nivele al infrastructurii fizice și de utilități dintre cele mai scăzute din punct de vedere cantitativ și calitativ. Totodată, regiunea a înregistrat pe orizonturi largi de timp cote înalte ale ratei șomajului.

În acest context, obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2014-2020 este ”derularea unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României!”. Acest obiectiv se sprijină pe următoarele direcții strategice de dezvoltare:

| VIZIUNEA | ”În anul 2022 Regiunea de Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!” |
| --- | --- |
| OBIECTIV GENERAL | ”Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României!” |
| ȚINTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 2022 | ”Indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional pe cap de locuitor la nivel regional va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel național și 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar!” |

Obiective specifice:

Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile.

Îmbunătățirea accesului și participării la educație și instruire de calitate.

Sprijinirea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și urbane aflate în declin.

Creșterea accesibilității și conectivității și mobilității prin realizarea de investiții în infrastructura de transport.

Creșterea accesului la infrastructura T.I.C. de calitate.

Sprijinirea inovării și competitivității mediului economic.

Impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate.

Sprijinul mediului economic în zonele urbane și rurale.

Îmbunătățirea accesului la finanțare și la servicii de afaceri de calitate pentru I.M.M.-uri.

Promovarea eficienței energetice și a economiei ”verzi”.

Protejarea mediului și biodiversității prin valorificarea siturilor naturale și realizarea de investiții specifice aquisului comunitar.

Strategia de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, are un pregnant rol economic, în sensul în care promovează cu precădere aspecte care ţin de forţa de muncă, de infrastructura de afaceri...etc.

Aspectele spaţiale sunt prezentate în situaţia existentă, dar strategia nu le preia la capitolul măsuri. Acest fapt întăreşte necesitatea unui Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional, în care accentul să fie pus pe dinamicile de dezvoltare şi pe aspectul spaţial al acesteia, mai ales dacă avem în vedere faptul că în anul 2003 I.N.C.D. URBANPROIECT București a demarat și realizat Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional Regiunea 1 Nord-Est (Piatra Neamț) – faza Documentare, însă aceasta întreprindere nu a mai fost și finalizată cu etapele următoare.

Tonul rămâne unul vag, neputându-se identifica clar relaţia între diverse măsuri; nu putem identifica măsurile prioritare, care ar putea structura intervenţia aplicată la nivelul municipiului Iași.

De asemenea, rolul regiunii este de a putea asigura un dialog la nivel european (regiune=NUTS 2), lucru pentru care sunt necesare atât un Program Operaţional Regional cât şi un plan de amenajare a teritoriului zonal regional. În lipsa acestora, traducerea în plan local a direcțiilor de dezvoltare este foarte dificilă, raportarea la PATN sau la Conceptul Strategic National de Dezvoltare fiind mult mai utile.

În ceea ce priveşte municipiul Iași, atât intenţiile cu caracter director ale P.A.T.N., C.S.N.D. și Strategiei de Dezvoltare a Regiunii ar trebui sa se răsfrângă într-un nivel intermediar; cel al judeţului. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) se întocmeşte pentru teritoriul administrativ al judeţului și reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economica a acestuia.

Planurile de amenajare a teritoriilor judeţene – P.A.T.J. - conţin programe de măsuri pe termen scurt, mediu și lung care privesc înlăturarea sau ameliorarea disfuncţionalităţilor şi disparităţilor care se manifestă în acea zonă.

### 2.3.3. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Iași

Întrucât aria cuprinsă în prezentul studiu se apropie ca scară de cea cuprinsă în P.A.T.J. Iași nu vom menționa aici decât aspectele strategice ale dezvoltării județene urmând ca detalierea intervențiilor sectoriale propuse să fie prezentată (acolo unde va fi cazul) în capitolele următoare.

Obiectivul principal al P.A.T.J. Iași este acela de a crea șanse egale de dezvoltare întregului teritoriu județean şi de a asigura premisele unei dezvoltări durabile care să contribuie la:

- creșterea competitivității teritoriului respectiv în cadrul economiei naționale;

- stoparea declinului demografic, asigurarea unei creșteri a populației, stabilității și integrării părții active din aceasta, în structurile economice locale;

- valorificarea superioară a potențialului natural, în special al celui puternic prezent pe teritoriul județului și transfrontalier, la nivel regional, zonal și național;

- protejarea terenurilor agricole cu valoare economică ridicată, prin promovarea unor măsuri restrictive în procesul de scoatere a acestora din circuitul agricol în favoarea zonelor construite ale localităţilor;

- constatarea şi inventarierea permanentă a fenomenelor de eroziune și alunecare a terenurilor, în vederea intervențiilor de ameliorare și îmbunătățire a calității fondului funciar;

- ameliorarea unor dezechilibre constatate la nivel zonal în dezvoltarea economico-socială a teritoriului, determinate atât de condițiile geografice cât și de particularitățile dezvoltării specifice care au condus la concentrări de populație și activitaţi economice în principal în jurul municipiilor și oraşelor importante;

- corelarea în plan teritorial a echipării de bază a teritoriului cu organizarea rețelei generale de localități, într-o concepție unitară, îmbinându-se necesitățile de perspectivă ale economiei naționale cu asigurarea unor condiții de viață cât mai bune în cadrul localităților;

- racordarea județului la traseele majore de circulație europeană, în paralel cu dezvoltarea rețelei de circulație intrajudețene.

#### 2.3.3.1. Diagnostic şi priorităţi privind reţeaua de localităţi

Din analiza situaţiei existente s-a constatat principalele disfuncţionalităţi a judeţului Iaşi în ceea ce priveşte reţeaua de localităţi şi anume:

gradul redus de urbanizare, judeţul Iaşi făcând parte din categoria celor 11 judeţe cu doar 5 localităţi urbane, faţă de media pe ţară de 6,5.

dezvoltări diferenţiate ale teritoriului, existând dezechilibre între nord şi sud, între est şi vest, între extremităţi şi centru generând un dezechilibru major al populaţiei urbane în teritoriu,

dezvoltarea căilor de comunicaţie pe unele direcţii preponderente, modificări administrative intrajudeţene (în special prin dirijarea unor investiţii importante cu predilecţie în anumite zone).

distribuţia dezechilibrată a reţelei urbane în teritoriu şi repartiţie neuniformă a reţelei de localităţi rurale

slaba diversificare a tipologiei funcţionale a aşezărilor rurale, marea majoritate având funcţiunii predominant agricole;

lipsa dotărilor cu utilităţi a caselor de locuit din mediu rural: reţele de alimentare cu apă şi canalizare, gaz metan şi telefonie, etc

disproporţionalitatea clădirilor construite din materiale durabile de 8,3 % din total, faţă de cele cu rezistenţă slabă puţin durabile 88,5 %, în mediu rural;

Pentru a evita adâncirea acestor discrepanţe, ca şi alte fenomene negative, în special fenomenul de migraţie al populaţiei şi vidarea treaptată a spaţiului rural, este necesară o strategie de sprijinire a zonelor rămase în urmă şi echilibrarea treaptată a reţelei de localităţi.

Formarea sistemelor de localităţi comportă organizarea treptată a unor ansambluri de sisteme de diferite grade de complexitate, de la sistemele unităţilor administrativ-teritoriale de bază (oraşul şi comuna) până la nivelul sistemului judeţean

Propunerile care vizează eliminarea acestor disfuncţionalităţi şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului şi judeţului au pe baza principiile generale enumerate, materializate în constituirea sistemelor zonale intercomunale.

Pentru judeţul Iaşi au fost identificate 9 localităţi posibile a fi declarate oraşe, 5 dintre acestea până în anul 2015, pe baza cărora au fost determinate 13 posibile sisteme intercomunale. Organizarea acestor sisteme este o problemă mai mult teoretică care ajută la o repartiţie echilibrată a dotărilor de servire teritorial, la promovarea unor politici care să sprijine dezvoltarea zonelor rămase în urmă şi echilibrarea treptată a reţelei de localităţi şi a echipării teritoriului.

Din cele 5 localităţi propuse a deveni oraşe, doar localitatea Podu Iloaiei a fost declarată oraş la 12 octombrie 2005, celelalte localităţi Belceşti, Răducăneni, Ţibăneşti şi Vlădeni se vor analiza şi propune într-o altă etapă până în anul 2025.

La baza alegerii acestora s-a avut în vedere condiţiile actuale şi de perspectivă în ceea ce priveşte dotarea şi echiparea lor cu instituţii administrative, financiare, de învăţământ, de sănătate, comerciale, cultural-sportive şi de agrement care să servească în mod eficient atât teritoriul propriu, cât şi teritoriul lor adiacent.

În funcţie de importanţa acestor poli, peste sistemele intercomunale se pot constitui şi sisteme de localităţi de nivel superior (zonal principal, zonal secundar, zonal local), în cadrul cărora pot funcţiona unul sau mai multe sisteme intercomunale.

#### 2.3.3.2. Strategia de dezvoltare a P.A.T.J.

Obiective strategice generale

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean constituie, prin demersul său conceptual, un bun prilej pentru înţelegerea corespunzătoare a problemelor existente şi de evaluare a impactului produs de reforma economică şi procesul de implementare a economiei de piaţă asupra principalelor domenii specifice amenajării teritoriului.

Judeţul Iaşi reprezintă un teritoriu cu caracteristici complexe, atât prin resursele şi potenţialul natural şi uman de care dispune, cât mai ales, prin problemele majore cu care se confruntă.

Strategia de dezvoltare durabilă a unui teritoriu are ca obiectiv fundamental creşterea bunăstării şi prosperităţii individuale şi a comunităţilor, urmărind o dezvoltare economică în limitele de suport ale capitalului natural, într-un mod care să garanteze şi calitatea vieţii generaţiilor viitoare. Pornind de la acest deziderat P.A.T.J. îşi propune ca obiective principale stoparea declinului economic şi social şi înscrierea judeţului într-o evoluţie ascendentă, în condiţiile valorificării optime a resurselor naturale, punerii în valoare şi conservării patrimoniului natural şi construit.

Pentru elaborarea unei strategii globale şi a unor politici sectoriale şi zonale la nivelul Consiliului Judeţean este absolut necesară consulatrea următoarelor lucrări:

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013;

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013;

Programul Operaţional Regional;

Programul de Investiţii al Judeţului Iaşi 2005-2008;

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Iaşi 2007-2013;

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Iaşi” Orizont 2020”;

Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului 2007-2013.

Având în vedere nivelul actual de dezvoltare al ţării noastre faţă de Uniunea Europeană (31,1% din media UE-25 în anul 2004 în ceea ce priveşte PIB / locuitor) şi rolul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) de instrument de accelerare a procesului de convergenţă economică şi socială.

| OBIECTIVUL GLOBAL | Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene. |
| --- | --- |
| ŢINTA: | Atingerea unui nivel al PIB / locuitor de 41% din media UE în anul 2013. |

În contextul unei economii globale, strategia de dezvoltare a României trebuie să pună accentul pe factorii catalizatori ai schimbării economice şi sociale, în vederea promovării creşterii economice; în acelaşi timp, strategia trebuie să fie îndeajuns de flexibilă pentru a se putea adapta şocurilor şi proceselor de schimbare.

Dimensiunea spaţială

Viziunea strategică a PND se corelează cu obiectivele pe termen lung ale dezvoltării teritoriale a României, configurate de Conceptul strategic de dezvoltare spaţială a României şi reintegrare în structurile spaţiale ale Uniunii Europene (orizont 2025) şi care urmăresc orientarea eforturilor naţionale pentru o Românie capabilă să îşi definească şi să îşi asume dezvoltarea viitoare şi rolul pe care îl poate juca în UE şi la nivel internaţional, pe baza utilizării, dezvoltării şi consolidării potenţialului propriu.

Pe termen lung, obiectivul strategic general al dezvoltării teritoriale îl reprezintă afirmarea identităţii regional-europene a României de releu între nord-sud şi est-vest şi de conector inter-continental, prin dezvoltare sustenabilă, reducerea decalajelor actuale şi creşterea competitivităţii în vederea reintegrării efective în Europa. 
	Obiectivului strategic general i se subsumează următoarele obiective specifice:

racordarea la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială;

structurarea armăturii urbanizării prin dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane;

afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată diferitelor categorii de teritorii;

valorificarea patrimoniului natural şi cultural.

Strategia va avea în vedere coridoarele/polii de dezvoltare consacraţi sau emergenţi, urmărind crearea premiselor pentru difuzarea cât mai extinsă în spaţiile adiacente a efectelor de creştere generate de aceştia, precum şi interconectarea eficientă într-o reţea funcţională la nivel regional, naţional şi transeuropean.

În harta polilor de dezvoltare se observă că poziţia ocupată de municipiul Iaşi este cea de Metropolă europeană inclusă în reţeaua continentală.

Obiectivul global al PND, ce vizează reducerea disparităţilor de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană, se sprijină pe trei obiective specifice:

Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti

Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază

Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton

Figura nr. 2.3.3.2.a - Harta indicativă a polilor de dezvoltare

Sursa: Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-2013, măsurile şi acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale de dezvoltare:

Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport

Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative

Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol

Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul mărimii şi al populaţiei, se situează pe ultimul loc in România în raport cu produsul intern brut regional pe cap de locuitor, datorită pe de o parte nivelului scăzut al productivităţii, iar pe de altă parte a unui nivel al infrastructurii fizice şi de utilităţi dintre cel mai scăzute din punct de vedere cantitativ si calitativ. Totodată, regiunea a înregistrat pe orizonturi largi de timp cote înalte ale ratei somajului.

În acest context, obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013 este reducerea decalajului existent fata de regiunile dezvoltate ale României prin creşterea gradului de competitivitate şi atractivitate regional.

Obiectivul strategic al POR ( Programul Operational Regional )

Urmare a apariţiei şi dinamicii acestor procese, puse în evidenţă de analizele economice şi sociale, a fost stabilit ca obiectiv strategic al POR sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afacer, pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare diferenţiată a fondurilor pe regiuni, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora şi printr-o strânsă corelare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operaţionale Sectoriale.

În concordanţă cu Strategia Regională a CNSR, Programul Operaţional Regional dă prioritate regiunilor rămase în urmă şi zonelor mai puţin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelaşi timp, o atenţie deosebită se va acorda sprijinirii dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere, care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului României.

Obiective specifice

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia se articulează în jurul următoarelor obiective specifice:

Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor.

Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu arealele înconjurătoare.

Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.

Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri.

Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Axe prioritare tematice

Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, pe următoarele axe prioritare tematice:

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Obiectivele strategice au caracter principal şi asigură orientarea clară spre dezvoltare a teritoriului vizat, fiind asumate politic de autorităţile judeţene.

Obiectivul principal şi comun tuturor strategiilor de amenajare a teritoriului este în primul rând realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile a teritoriului studiat, care să ţină cont de următoarele principii:

creşterea competitivităţii teritoriului administrativ respectiv în cadrul economiei naţionale;

stoparea declinului demografic, asigurarea unei creşteri a populaţiei, a stabilităţii şi integrării părţii active a acesteia, în structurile economice locale;

valorificarea superioară a potenţialului natural, în special al celui agricol, prezent pe teritoriul judeţului;

protejarea terenurilor agricole cu valoare economică ridicată, prin promovarea unor măsuri restrictive în procesul de scoatere a acestora din circuitul agricol în favoarea zonelor construite ale localităţilor;

ameliorarea şi îmbunătăţirea calităţii fondului funciar, prin combaterea fenomenelor de eroziune şi alunecare a terenurilor;

ameliorarea unor dezechilibre constatate la nivel zonal în dezvoltarea economico-socială a teritoriului, determinate atât de condiţiile geografice cât şi de particularităţile dezvoltării specifice care au condus la concentrări de populaţie şi activităţi economice în principal în jurul municipiilor şi oraşelor importante;

corelarea în plan teritorial a echipării de bază a teritoriului, cu organizarea reţelei generale de localităţi, într-o concepţie unitară, îmbinându-se necesităţile de perspectivă ale economiei regionale, cu asigurarea unor condiţii de viaţă cât mai bune în cadrul localităţilor.

Dată fiind complexitatea şi varietatea problemelor desprinse din analiza situaţiei existente, pentru jalonarea principalelor direcţii şi niveluri de dezvoltare economico-socială a judeţului Iaşi, au fost reţinute următoarele opţiuni directoare:

valorificarea durabilă a resurselor naturale existente, în special a celor agricole, silvice, turistice şi hidrografice;

reabilitarea şi modernizarea infrastructurilor tehnice;

dezvoltarea raţională a localităţilor existente şi desfăşurarea dirijată a procesului de urbanizare, corespunzător intereselor colectivităţilor locale, în strânsă corelare cu dezvoltarea reţelei regionale de localităţi, pentru asigurarea unor condiţii de trai superioare;

conservarea, reabilitarea şi protecţia mediului natural şi construit;

asigurarea unei dezvoltări economice şi sociale armonioase în profil teritorial, prin intervenţii publice şi sprijinirea iniţiativelor private în zonele defavorizate din punct de vedere economic şi social.

#### 2.3.3.3. Lista obiectivelor strategice de dezvoltare

| 1. | Planificarea judeţului Iaşi se face în scopul utilizării durabile a condiţiilor naturale pentru generaţiile viitoare. In consecinţă, va fi necesară o reducere a solicitărilor care vizează folosirea rezervelor naturale. |
| --- | --- |
| Obiectiv 1 | Dezvoltarea spaţială durabilă va fi asigurată prin menţinerea echilibrului dintre capacitatea ecologică a zonei şi cererea pentru noi terenuri solicitate de economie şi societate în general. |
| 2. | Judeţul Iaşi trebuie să ofere locuitorilor săi şanse egale în obţinerea de locuinţe, locuri de muncă, educaţie, utilităţi şi servicii, posibilităţi de recreere. Sub coordonarea autorităţilor judeţenei, consiliile locale vor asigura oferta de astfel de servicii, în condiţiile respectării relaţiei dintre distribuţia spaţială a beneficiilor aduse de programele de dezvoltare şi zonarea fiscală a fiecărei localităţi. |
| Obiectiv 2 | Dezvoltarea spaţială durabilă se va realiza prin oferta de condiţii echivalente cetăţenilor în sensul şansei de a accede la serviciile şi bunurilor publice oferite de o dezvoltare comună. |
| 3. | Judeţul Iaşi se caracterizează, din punct de vedere al resurselor locale, prin calităţi şi aspecte negative bine cunoscute de cetăţenii care locuiesc aici. De aceea, măsurile pentru dezvoltarea spaţială viitoare vor trebui să fie coroborate cu acţiuni de educare a comunităţilor locale în procesul de implicare în luarea deciziilor. |
| Obiectiv 3 | Dezvoltarea spaţială durabilă se va realiza în contextul dezvoltării resursei umane şi al întăririi resurselor zonale existente cu sprijinul consiliului judeţean şi al guvernului. |

Propuneri de amenajare şi dezvoltare a teritoriului judeţean au fost considerate pentru următoarele etape:

Etapa I prioritară (E I) pentru care s-a avut în vedere faptul că în activitatea de amenajare a teritoriului vor predomina opţiunile legate de:

continuarea reformei economice şi implementarea în toate domeniile de activitate a structurilor, mecanismelor şi instrumentelor de funcţionare specifice economiei de piaţă;

restructurarea şi modernizarea infrastructurilor tehnice legate de activitatea economică şi de viaţa comunităţilor;

reabilitarea, conservarea şi protejarea mediului natural şi construit

Etapa a II-a (E II) pentru care obiectivele de amenajare şi dezvoltare au în vedere:

măsuri şi acţiuni care să contribuie la creşterea economică şi creşterea nivelului de trai al populaţiei;

relansarea investiţiilor îndeosebi în domeniul infrastructurii tehnice şi al industriei, ceea ce va asigura valorificarea raţională echilibrată şi complexă a potenţialului natural, economic şi social a teritoriului judeţean;

restructurarea reţelei de localităţi prin organizarea spaţială a acesteia, în vederea dezvoltării unor noi centre de polarizare intercomunală, care să determine o îmbunătăţire a cooperării funcţionale între localităţi, în limitele unor accese corespunzătoare a populaţiei către locurile de muncă şi dotări publice cu rol teritorial.

Propunerile de amenajare şi dezvoltare a teritoriului se fundamentează pe Programele aprobate sau în curs de aprobare pentru secţiunile Planurilor de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Căi de comunicaţii, Secţiunea a II-a – Apa, Secţiunea a III-a – Zone protejate naturale şi construite, Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, etc.

Propunerile făcute pentru prima etapă, constituie priorităţi în vederea atingerii prevederilor de largă perspectivă a strategiilor de amenajare a teritoriului judeţean.

### 2.3.4. Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creștere Iași

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.) este documentul de planificare comprehensivă a dezvoltării întregului areal al polului de creștere, în care se corelează politicile sectorial - economice, sociale, de mediu, transport cu politicile teritoriale și se implementează prin proiecte individuale pentru atingerea următoarelor obiective: dezvoltarea economică durabilă, reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, dezvoltarea turismului, dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

P.I.D.U. propune ca viziune pentru Polul de Creștere Iași o comunitate metropolitană dezvoltată policentric, bazată pe solidaritate teritorială, coeziune și servicii performante, un pol regional al cunoașterii și competitivității, un spațiu al identitații la nivel național și o importantă articulație între Est și Vest la scară europeană. Pentru împlinirea acestei viziuni, strategia dezvoltă următoarele obiective:

Competitivitate economica bazata pe promovarea de industrii noi, creative si ecologice:

  - Dezvoltarea și modernizarea sectorului productiv și a suportului logistic aferent;

  - Valorificarea potențialului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) și aplicarea acestuia în sectorul public (administrație) și cel privat (cetățeni, întreprinderi);

  - Creșterea capacității Cercetării și Dezvoltării și stimularea cooperării între instituții de Cercetare Dezvoltare Inovare (COl) și sectorul productiv.

Conectivitate teritorială dezvoltată (accesibilitate asigurată, mobilitate îmbunătățită):

  - Modernizarea infrastructurii de transport;

  - Îmbunătățirea siguranței traficului.

Servicii sociale îmbunătățite (sănătate, educație, social etc.):

  - Reabilitarea, modernizarea infrastructurii serviciilor de educație, sănătate și sociale;

  - Crearea și dezvoltarea serviciilor sociale.

Patrimoniul cultural - istoric și natural valorificat:

  - Reabilitarea și conservarea patrimoniului cultural - istoric și natural;

  - Promovarea potențialului turistic.

Protecția și calitatea mediului asigurată:

  - Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură - apă și apă uzată;

  - Crearea sistemelor integrate de deșeuri și extinderea infrastructurii municipale;

  - Prevenirea riscurilor naturale și îmbunătățirea calității solului;

  - Protecția calității aerului.

Cooperare și parteneriat teritorial (cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională).

### 2.3.5. Analiza Planului Urbanistic General în vigoare (elaborat și aprobat în 1997). Stadiul îndeplinirii obiectivelor PUG în valabilitate

Diagnostic - plan urbanistic general anterior

În vederea schiţării alternativelor de dezvoltare, s-a ţinut cont de accentuarea avantajelor:

Existenţa unui prestigiu consolidat pe plan naţional sub aspect cultural ştiinţific şi economic;

Localizarea strategică la nivel naţional şi european;

Infrastructura relativ dezvoltată;

Forţa de muncă bine pregătită;

Potenţial ridicat de cercetare şi dezvoltare datorită învăţământului superior, institutelor de cercetare ale filialei Academiei Române şi altor nuclee de cercetare;

Potenţial deosebit pentru turism cultural;

și de contracararea dezavantajelor:

Resurse naturale modeste cu excepţia celor agricole;

Legături dificile cu Transilvania şi, mai departe, cu Europa centrală şi vestică datorate coeficienţilor mari de ocolire care îi oferă atributul de periferie;

Grad redus de urbanizare a judeţului şi o structură deficitară a reţelei de localităţi, în condiţiile unui număr ridicat de locuitori şi unei densităţi mari a populaţiei;

Buget limitat;

Baza instituţională insuficient dezvoltată;

Capacitate limitată de participare a populaţiei;

Condiţionări severe din direcţia cadrului natural în privinţa posibilităţilor de dezvoltare şi restructurare a cadrului construit şi amenajat.

Sinteza schițelor strategice P.U.G. 1997 și ORIZONT 2020

| MISIUNE | ▪ | Împlinirea aspiraţiei Iaşului de a deveni o metropolă, de a fi un oraş al ştiintei şi culturii înscris în circuitele de valori europene, cu o economie competitivă, dinamică şi inovativă, cu un mediu de viaţă de calitate şi cu un rol privilegiat în regiune şi în relaţiile transfrontaliere. |
| --- | --- | --- |
|  | ▪ | Crearea unei imagini fanion pentru oraşul Iaşi. |
| OBIECTIVE STRATEGICE | ▪ ▪ ▪ ▪ | Consolidarea şi accentuarea identităţii Municipiului Iaşi ca centru de importanţă naţională şi internaţională şi viitoare metropolă; Favorizarea rolului de poartă a uniunii europene şi a relaţiilor transfrontaliere cu Republica Moldova; Ameliorarea coeziunii şi competivităţii Iaşului la scară comunitară, a situaţiei Iaşului la nivelul teritoriului naţional, regional, judeţean şi periurban; Protejarea şanselor de dezvoltare pe termen lung, ca aglomeraţie urbană, în spiritul principiilor dezvoltării durabile. |
|  | ▪ ▪ ▪ | Crearea unei imagini fanion pentru oraşul Iaşi; Iaşi va fi cunoscut pe scară largă drept capitala culturală şi turistică a României; Iaşi va fi centru de servicii al regiunii. |
|  | ▪ | Îmbunătăţirea cadrului urban în scopul ridicării calităţii vieţii locuitorilor la nivelul standardelor europene, protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construcţiilor. |
|  | ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ | Iaşi va fi şi va rămâne un oraş cu spaţiu pentru respiraţie; Iaşi va fi un oraş uşor accesibil; Iaşi va dispune de un sistem satisfăcător de servicii sociale integrate; Iaşi va dispune de servicii publice funcţionale; Iaşi va avea o administraţie inovativă şi orientată către client / cetăţean. |
|  | ▪ | Anticiparea şi favorizarea procesului de regenerare urbană, |
|  | ▪ ▪ ▪ | Iaşi va ţinti spre o economie sustenabilă; Iaşi ca centru al industriilor creative şi inovatoare; Iaşiul va avea o industrie bazată pe cunoaştere (propulsată de ICT) şi servicii în domeniu. |

Orientări dominante – PLAN URBANISTIC GENERAL anterior

Favorizarea rolului internaţional şi de coordonare a zonei frontaliere;

Recuperarea rolului regional şi crearea unei politici de atragere a unor funcţiuni de importanţă naţională, anticipându-se viitorul proces de descentralizare;

Creşterea competitivităţii în relaţie cu celelalete oraşe mari din România şi a complementarităţii cu Municipiul Bacău şi cu oraşele Ungheni şi Chişinău din Republica Moldova;

Creşterea solidarităţii teritoriale la nivel regional, interjudeţean, judeţean şi periurban;

Anticiparea în orice decizii a efectelor accelerării iminente a procesului de urbanizare;

Asumarea de către Municipiul Iaşi a rolului de sprijinire a procesului de urbanizare prin transformarea în aglomeraţia urbană Iaşi.

Orientări dominante – STRATEGIE ORIZONT 2020

Menţinerea unei poziţii descentralizate în viitorul apropiat;

Creşterea calităţii vieţii;

Continuarea dezvoltării economice;

Menţinerea factorilor tradiţionali ai producţiei (forţa de muncă, pământul, capitalul) precum şi susţinerea antreprenoriatului şi a factorilor cheie privind locaţia.

Propuneri urbanistice - PLAN URBANISTIC GENERAL anterior

Realizarea atât a autostrăzii la nord cât şi a unui drum expres la sud de Iaşi;

Dezvoltarea echilibrată a componentelor aglomeraţiei atât la nord cât şi la sud, incluzând:

- Aroneanu (Dorobanţ),

- Popricani (Vânători, Vulturi),

- Victoria (Localizări la vest de pădure),

- Bârnova (Cercu, Păun),

- Ciurea (Piciorul lupului),

- Miroslava (Balciu, Dancas, Horpaz),

- Tomeşti (Chicerea),

- Leţcani.

Includerea în intravilan a cartierelor Valea lupului, Dancu, Lunca Cetăţuii, Rediu, Holboca şi Cristesti prin cooperare intercomunală;

Necesitatea creerii unei serii de reechilibrări prin:

- extinderea zonei centrale;

- crearea unor poli terţiari principali şi specializati;

- extinderea zonei rezidenţiale cu locuinţe în special colective mici şi individuale;

- conversia zonelor industriale Țuțora şi Păcurari în parcuri de activităţi mixte;

- crearea unor noi zone de depozitare comercială en gros şi în relaţie cu artere ocolitoare pentru traficul greu;

- crearea unui sistem de spaţii plantate şi de protecţie;

- configurarea unor măsuri urbanistice pentru reducerea poluării şi diminuarea riscurilor naturale în vederea creerii unei structuri funcţionale flexibile la noua scară a Iaşului.

Obiective strategice generale din „ORIZONT 2020”

Obiectivul 1: Crearea unei imagini fanion pentru oraşul Iaşi

▪ însoţirea numelui oraşului Iaşi de un brand (acest proiect este deja anticipat printr-unul dintre planurile de afaceri);

▪ o altă activitate care ar putea contribui la crearea şi răspândirea imaginii-fanion ar fi identificarea unui număr de jucători – cheie din diverse sectoare de activitate ale oraşului Iaşi, în stare să promoveze oraşul în afara acestuia (ideea de proiect intitulată „Ambasadorii Iaşilor”).

Obiectivul 2: Iaşii ca centru al industrililor creative și inovatoare

Progresul catre acest obiectiv strategic va fi obtinut prin urmatoarele activitati ce largesc perspectiva inovativa in industriile textila si alimentara.

▪ Centru incubator pentru industria alimentara (acest proiect e deja tratat ca si caz studiu);

▪ Stabilirea de arii de lucru creativ-tehnice pentru textilen si proiectarea in domeniul textil (propunere de proiect pregatita).

Alte activitati posibile sunt:

▪ Activitati promotionale cum ar fi pronmovarea si internationalizarea Saptaminii Modei de la Iasi si cresterea atractivitatii orasului pentru organizarea de evenimente legate de arta si creativitate;

▪ Stimularea activitatilor de cooperare in cercetare-dezvoltare intre universitati si comunitatea de afaceri si cooperare interdisciplinara pentru dezvoltare economica;

▪ Facilitarea activitatilor de genul”one-stop shop” pentru noii intreprinzatori tineri si modernizarea laboratoarelor pentru calitatea produselor alimentare

Obiectivul strategic 3: Iaşii vor fi cunoscuti pe scară largă drept capitala culturală şi turistică a României

Progresul către acest obiectiv strategic va fi obtinut prin următoarele activităţi ce lărgesc perspectiva inovatoare pentru industria turismului.

▪ Plan de dezvoltare turistică. Începutul acestui plan va fi un studiu de fezabilitate privind potenţialul turistic local şi regional (acest proiect este deja în lucru într-un studiu de caz);

▪ Crearea unui centru de pregătire pentru promovarea serviciilor turistice (propunere de proiect pregătită);

▪ Îmbunătăţirea cazării turistice (propunere de proiect pregătită).

Alte posibile activităţi sunt:

▪ Promovarea activităţilor cum ar fi afisaje de informaţie digitale şi un centru de expertiză pentru promovare turistică;

▪ Stimularea de activităţi de îmbunătăţire a dezvoltării produselor turistice şi dezvoltarea de centre de terapie cosmetica si relaxare;

▪ Facilitarea activităţilor cum ar fi participarea la festivale, muzee şi alte atracţii turistice.

Obiectivul strategic 4: Iaşiul va fi centrul de servicii al regiunii

Progresul către acest obiectiv strategic va fi obţinut prin următoarele activităţi:

▪ Terminal aerian cargo – de mărfuri – si Park Logistic la aeroport (proiect deja tratat ca si studiu).

Obiectivul strategic 5: Iaşii vor fi şi vor rămâne un oraş cu spaţiu pentru respiraţie

Acest obiectiv strategic va fi realizat prin următoarele activităţi:

▪ Planul de dezvoltare urbană (acest proiect este deja realizat în cadrul unui studiu de caz)

▪ Proiectul de mobilitate al oraşului (propunere de proiect realizată);

▪ Proiectul de revigorare a zonei Ciric (propunere de proiect nerealizată încă);

Obiectivul strategic Orizont 6: Iaşii vor fi un oraş uşor accesibil

În acest moment (august 2007), două proiecte vitale pentru accesibilitatea viitoare a Iaşilor sunt în pregătire:

1. Planificarea şi construirea şoselei de centură din jurul Iaşilor

2. Modernizarea aeroportului2

Alte proiecte importante de infrastructură sunt de asemenea în curs de construcţie:

3. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de străzi a oraşului;

4. Reabilitarea şi modernizarea sistemului de tramvaie în Iaşi;

5. Modernizarea sustenabilă a  sistemelor de transport în comun.

Obiectiv strategic 7: Iaşii vor dispune de un sistem satisfăcător de servicii sociale integrate

Unele proiecte sociale sunt în execuţie. Un exemplu sunt noile facilităţi de cazare pentru persoanele cu probleme sociale.

Acest obiectiv strategic va fi soluţionat prin următoarele activităţi:

▪ Reformarea oraşului prin activare socială (acest proiect a fost soluţionat într-un studiu de caz)

▪ Integrarea serviciilor sociale din Iaşi (propunere de proiect propusă).

Obiectiv strategic 8: Iaşii vor dispune de servicii publice funcţionale

Un exemplu important al unui proiect actual în execuţie este:

▪ Modernizarea sistemului de încălzire

Acest obiectiv strategic va fi soluţionat prin următoarele activităţi:

▪ Managementul sistemului de încălzire a oraşului (propunere de proiect pregătită).

▪ Managementul integrat al deşeurilor solide în Iaşi (propunere de proiect care nu a fost încă pregătită).

Obiectiv strategic 9: Iaşii vor ţinti spre o economie sustenabilă

Acest obiectiv strategic va fi soluţionat prin următoarele activităţi:

▪ Integrarea reglementărilor privind mediul în planul de dezvoltare urbană ( în capitolul 3.1 acest plan este discutat în detaliu – studiu de caz rezolvat).

▪ transformarea serviciilor publice de apă, gaz, electricitate, în organizaţii eficiente din punct de vedere energetic (proiectele dedicate serviciilor publice sunt discutate în capitolul 3.4).

▪ management integrat al deşeurilor solide în Iaşi (capitolul 3.4).

Alte activităţi posibile sunt:

▪ Promovarea activităţilor care să informeze populaţia despre efectele pe termen lung ale poluării.

▪ Stimularea şi facilitarea activităţilor de reabilitare a drenajului subteran şi a reţelelor de apă.

Obiectiv strategic 10: Iaşii vor avea o administraţie inovativă şi orientată către client/cetăţean

Se va atinge acest obiectiv strategic prin îndeplinirea următoarelor activităţi:

▪ Dezvoltarea unor servicii electronice eficiente şi calitative “egovernment” în colaborare strânsă cu mediul de afaceri şi instituţiile de învăţământ (acest proiect este deja elaborat într-un proiect de afaceri “business case”);

▪ Reorganizarea administraţiei oraşului (propunere de proiect pregătită).

Alte activităţi posibile sunt:

Monitorizarea (sistemul informaţional de management, calitatea serviciilor publice)

Analizarea (crearea unei hărţi sociale)

Schimbările organizaţionale (agenţia de dezvoltare, cadastrul urban, internaţionalizarea administraţiei oraşului).

Propuneri de proiecte din Strategia de Dezvoltare a Municipiului Iaşi Orizont 2020

Branding-ul oraşului Iaşi

Proiect de educare in masă in domeniul Internetului si afacerilor electronice (E-business) pentru antreprenori

Distribuirea şi accesul la infrastructura broadband (de bandă largă)

Centru incubator pentru industria alimentară

Plan de dezvoltare turistic

Terminalul cargo şi parcul de logistică al aeroportului Iaşilor

Plan de dezvoltare urbană

Conceperea şi construirea locurilor de parcare în oraşul Iaşi

Renovarea oraşului prin activarea socială

Dezvoltarea serviciilor eficiente şi calitative de e-guvernare în colaborare cu instituţiile comerciale şi academice

Locaţii pentru centre de afaceri şi dezvoltare ICT în centrul municipiului Iaşi

Stabilirea unor zone de lucru tehnice şi creative pentru industria textilă şi design.

Crearea unui centru pentru servicii de promovare a turismului

Îmbunătăţirea cazării turistice în municipiul Iaşi

Modernizarea şi profesionalizarea pieţelor din Iaşi

Planul de mobilitate urbană

Managementul transportului public de pasageri

Integrarea serviciilor sociale

Managementul sistemului de încălzire centrală

Reformarea administraţiei locale

## 2.4. Potențialul economic al Municipiului Iași

### 2.4.1. Profilul economic al teritoriului, pe baza principalelor activități economice

Conform datelor recensământului din anul 2011 municipiul Iași număra 290.422 de locuitori și era al patrulea oraș ca mărime din România. Zona Metropolitană Iași, care include 13 localități învecinate, avea o populație de aproximativ 400.000 de locuitori, iar la ultima estimare, de la 1 ianuarie 2015, avea o populație de 357.192, fiind al doilea după București.

Iașul este centrul cultural, economic și academic al Moldovei. Peste 60.000 de studenți învață la universitățile din oraș. Aici a fost fondată și funcționează Universitatea Alexandru Ioan Cuza, una din cele mai vechi și mai prestigioase instituții academice din România, precum și alte patru universități publice și șapte particulare.

Populație. Populația Municipiului Iași este de 317.020 locuitori, în anul 2012, reprezentând 73,0% din populația totală a Zonei Metropolitane. Pe sexe, 47,0% din populație este reprezentată de bărbați, iar 53,0% de persoane de sex feminin.

Densitatea populației

Municipiului Iași este de 3.150,0 locuitori/km2, cu mult peste media Zonei Metropolitane (391,3 locuitori/km2).

Informații generale

Orasul Iasi, resedinta judetului Iasi este situat in regiunea Nord Est a tarii, in partea de est a Moldovei, pe raul Bahlui, afluent al Jijiei care se varsa in Prut. Este legendarul oras al celor 7 coline: Breazu, Sorogari, Copou, Cetatuia, Galata, Repedea si Bucium.

La 1 ianuarie 2015, Municipiul Iasi numara 357192 de locuitori, fiind al doilea oraș ca mărime din Romania. Ca suprafata are 5.476 km² si cuprinde: 2 municipii (Iasi, Pascani), 3 orase (Harlau, Podu Iloaiei, Targu Frumos) si 93 comune.

Oraşele infraţite cu orasul Iasi sunt: Poitiers (Franţa), Xi’an (China), Monterrey (Mexic), Vinita (Ukraina), Padova (Italia), Assiut (Egipt), Isfahan (Iran), Sant’Oreste (Italia), Nazzano (Italia), Torrita Tiberina (Italia), Filacciano (Italia), Forano (Italia), Morlupo (Italia), Athena (Grecia), Georgia (USA), Quebec (Canada), Peristeri (Grecia), Villeneuve d’Ascq (Franţa), Jerico (Palestina), Veliko Tarnovo (Bulgaria), Ilioupolis (Grecia), Chisinau (RepublicaMoldova), Cernauti (Ucraina).

Municipiul Iaşi este cel de-al doilea oraş din ţara ca numar de locuitori, dar şi din punct de vedere cultural, istoric şi academic. Este al doilea centru universitar din Romania, avand peste 50.000 de studenti care invata la universitățile din oraș.

Istoria Iaşului este marcată de numeroase monumente şi vestigii arheologice. Săpăturile arheologice au scos la iveala una dintre cele mai strălucitoare culturi neolitice din Europa - faimoasa cultură Cucuteni (5000-4500 î.Hr.)

“Oraşul celor şapte coline", comparat în 1691 de italianul Marco Bandini ca fiind "O nouă Romă", Iaşul a fost atestat prima dată într-un document din secolul al XV-lea, emis de către Alexandru cel Bun (1400-1432), prin care acorda privilegii comerciale negustorilor polonezi din Lvov. Istoria oraşului este, însă, mult mai veche.

Numele oraşului este strâns legat de aşa numita "perioadă de aur" a culturii româneşti. Multe personalităţi au trăit, au studiat, au lucrat sau au creat în Iaşi, oraş  considerat "capitala culturii şi spiritualităţii româneşti"

1400: este atestată documentar aşezarea Iaşi

1564: Iaşul devine capitală domnească

în secolul XVI, Despot Vodă inaugurează în Iaşi "Şcoala latină de la Cotnari", instituţie care a promovat studiile de latină nu numai în Iaşi şi în întreaga Moldovă, ci în întreg spaţiul românesc

1641: la Iaşi se înfiinţează "Academia Vasiliană" şi prima tipografie din Moldova, în timpul domniei lui Vasile Lupu (1634 - 1653)

1646: Mitropolitul Varlaam publică la Iaşi "Cazania" sau "Carte românească de învăţătură; tot în acest an apare primul cod de legi în limba română

1679: Dosoftei tipăreşte la Iaşi traducerea din limba greacă a "Liturghierului"

1831: domnitorul Mihalache Sturdza înfiinţează “Spitalul Militar de Urgenţă”, primul Spital Militar înfiinţat în Principatele Române, unitate sanitară operativă care se poate mîndri cu o funcţionare  neîntreruptă în toată această perioadă

1835: la Iaşi este înfiinţată "Academia Mihăileană"

1836: se înfiinţează Conservatorul Filarmonic Dramatic din Iaşi

1860: este înfiinţată Universitatea „Al. I. Cuza”

1863: se constituie Societatea cultural-literară "Junimea" în cadrul căreia s-au afirmat cele mai mari personalităţi ale culturii româneşti: Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Costache Negruzzi, Ion Creangă, AD Xenopol, Vasile Alecsandri, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale şi alţii

### 2.4.2. Aspecte economice la nivelul polului de creștere economică Iași

#### 2.4.2.1. Orașul Iași are o bază economică variată care promite să se dezvolte mult pe viitor

Iașul are de beneficiat ca urmare a faptului că este unul dintre cele mai dinamice centre universitare din România și din estul Europei, lucru care a contribuit la apariția unei baze economice diversificate. Cel mai mare sector economic este reprezentat de Construcții, urmat de Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte de exterior, Restaurante și Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule. Alte sectoare importante sunt:

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Activitați de consultanță pentru afaceri și management

Activități de inginerie și consultanță tehnică legată de acestea

Activități de servicii în tehnologia informației

Tabel nr.  11 - Investiții brute (milioane lei - RON - prețuri curente)

| Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) | Anul |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Total | 2218 | 2249 | 1734 | 2884 | 3120 |
| Industrie extractivă | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| Industrie prelucrătoare | 595 | 542 | 450 | 697 | 521 |
| Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 110 | 192 | 159 | 985 | 170 |
| Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 54 | 48 | 60 | 45 | 128 |
| Construcţii | 342 | 731 | 242 | 450 | 799 |
| Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor | 617 | 384 | 272 | 287 | 272 |
| Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi curier | 124 | 56 | 162 | 129 | 131 |
| Hoteluri şi restaurante | 67 | 44 | 48 | 60 | 99 |
| Informaţii şi comunicaţii | 34 | 65 | 20 | 25 | 29 |
| Tranzacţii imobiliare, închirieri şi acivităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor | 232 | 162 | 284 | 163 | 926 |
| Învăţământ1) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sănătate şi asistenţă socială 1) | 20 | 10 | 25 | 27 | 21 |
| Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 1) Include numai unităţile cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale. |  |  |  |  |  |

#### 2.4.2.2. Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

În anul 2011 acest sector a generat 10% din veniturile firmelor la nivelul polului de creștere și a fost reprezentat de o singură companie: Delphi Diesel Systems. Aceasta a fost una dintre investițiile străine din zonă, finalizată în 2007 de un consorțiu din Luxemburg și Franța. Aportul mare al companiei adus economiei orașului Iași, cum este și cazul altor poli de creștere, subliniază importanța investițiilor străine directe în dezvoltarea economiei locale.

În Municipiul Iaşi sunt concentrați 93,3% din agenții economici activi din punct de vedere economic, la 31.12.2012, din Zona Metropolitană, fiind înregistrați 12.861 de agenți economici activi. 12.608 agenți economici activi din punct de vedere economic la 31.12.2012 sunt societăți cu răspundere limitată, 177 sunt societăți pe acțiuni, 43 societăți cooperative, 19 societăți în nume colectiv, 3 regii autonome, 3 societăți în comandită simplă și alte tipuri de organizare juridică.

Raportat la numărul de locuitori din municipiu, se înregistrează o densitate de 40,6 agenți economici activi la 1.000 de locuitori, valoare superioară nivelului metropolitan (31,8 agenți economici activi / 1.000 locuitori).

Agenții economici activi la 31.12.2012, din municipiul Iași, au obținut o cifră de afaceri de 11.977.262,0 mii ron, adică 92,3% din cifra de afaceri obținută în Zona Metropolitană Iași.

Cifra de afaceri medie per agent economic activ din municipiul Iași este de 931,3 mii ron/ agent economic activ, valoare apropiată de cea de la nivelul Zonei Metropolitane Iași, de 940,9 mii ron/ agent economic. Raportând cifra de afaceri obținută în municipiul la numărul de angajați se obține o productivitate medie de 162,1 mii ron/ angajat, ușor inferioară valorii de 166,5 mii ron/ angajat, de la nivelul Zonei Metropolitane Iași.

Principalele domenii economice din municipiul Iași, după cifra de afaceri obținută în anul 2012, sunt: comerțul, industria prelucrătoare, construcțiile, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, informații și comunicații, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transport și depozitare.

Tabel nr.  12 - Numărul agenților economici activi din punct de vedere economic la 1.01.2013

|  | Nr. agenți economici | % din total ZMI | Nr. agenți economici la 1.000 de locuitori |
| --- | --- | --- | --- |
| Regiunea Nord Est | 67422 | - | 18,2 |
| Municipiul Iași | 12861 | 93,3% | 40,6 |
| Sursa: ONRC, calcule proprii |  |  |  |

Tabel nr.  13 - Situația agenților economici activi din punct de vedere economic la 1.01.2013

|  | Nr firme | Total cifra afaceri (mii RON) | Productivitate medie la 31.12.2012 (mii ron/ angajat) |
| --- | --- | --- | --- |
| Regiunea Nord Est | 67422 | 66054017,8 | 143,9 |
| Municipiul Iași | 12861 | 11977262,0 | 162,1 |
| Sursa: ONRC, calcule proprii |  |  |  |

Firmele din domeniul I.T., Consultanță, Inginerie sau Medicină au o reprezentare bună la nivel local și ar putea deveni, pe viitor, surse importante pentru schimbările tehnologice pornite din interior. Aceste sectoare cuprind un procent mare de companii mici și mijlocii, care pot beneficia de sprijin din partea sectorului public. Astfel, în anii de creștere economică accentuată din perioada 2005-2008, au fost generate aproximativ 3.600 de locuri de muncă noi în sectoarele Distribuția energiei electrice și Transporturi urbane și metropolitane de călători. Creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul Transporturi publice ar putea reflecta mobilitatea ridicată din zonă și ar trebui analizat în detaliu pentru a se vedea dacă poate beneficia de fondurile P.O.R.

Figura nr. 2.4.2.2.a – Numărul de șomeri din Municipiul Iași și Zona Metropolitană Iași

Tabel nr.  14 - Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul popului de creștere Iași între 2005-2008

| Sector | Locuri de muncă generate |
| --- | --- |
| Distribuţia energiei electrice | 2.105 |
| Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători | 1.602 |
| Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management | 938 |
| Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale | 876 |
| Restaurante | 671 |
| Activităţi de protecţie şi pază | 584 |
| Transporturi cu taxiuri | 566 |
| Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie | 540 |
| Întreţinerea şi repararea autovehiculelor | 491 |
| Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea | 478 |
| Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei | 453 |
| Instalaţii electrice | 438 |
| Transporturi rutiere de marfă | 405 |
| Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat | 388 |
| Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule | 288 |
| Activităţi de asistenţă medicală specializată | 230 |
| Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate | 225 |
| Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 201 |
| Fabricarea de aparate electrocasnice | 194 |
| Activităţi specializate de curăţenie | 190 |
| Alte activităţi referitoare la sănătatea umană | 178 |
| Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice | 173 |
| Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. | 143 |
| Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare | 139 |
| Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal | 135 |
| Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare | 129 |
| Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule | 128 |
| Colectarea deşeurilor nepericuloase | 128 |
| Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate | 127 |
| Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor | 120 |
| Fabricarea pâinii; fabricarea produselor de patiserie şi cofetărie proaspete | 119 |
| Alte lucrări speciale de construcţii | 110 |
| Activităţi de arhitectură | 110 |
| Comerţ cu ridicata al băuturilor | 104 |

Tabel nr.  15 - Principalele sectoare care au generat locuri de muncă în cadrul popului de creștere Iași între 2008-2011

| Sector | Locuri de muncă generate |
| --- | --- |
| Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule | 1.942 |
| Activităţi de call center | 971 |
| Restaurante și servicii de catering | 420 |
| Activităţi de întreţinere peisagistică | 411 |
| Activităţi de asistenţă spitalicească | 292 |
| Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor | 274 |
| Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei | 265 |
| Activităţi de asistenţă medicală specializată | 231 |
| Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei | 219 |
| Creşterea păsărilor | 189 |
| Fabricarea produselor din beton pentru construcţii | 180 |
| Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă | 168 |
| Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei | 161 |
| Activităţi specializate de curăţenie | 157 |
| Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine | 149 |
| Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare | 130 |
| Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului | 123 |
| Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri | 122 |
| Alte activităţi de creditare | 118 |
| Turnarea metalelor neferoase uşoare | 110 |
| Transporturi rutiere de marfă | 109 |
| Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare | 101 |

Figura nr. 2.4.2.2.b

Analiza shift-share pentru perioada 2005-2008 arată faptul că sectoarele ale căror activități se bazează pe cunoaștere și creație se află printre principalele motoare economice ale zonei. Dintre cele 30 de motoare economice ale orașului Iași, 11 s-au evidențiat între 2005 și 2008. Printre acestea regăsim:

- Serviciile în tehnologia informației;

- Activitățile de inginerie și consultanță tehnică legată de aceastea;

- Activități de consultanță în afaceri.

Faptul că Iașiul reprezintă un centru universitar puternic le asigură firmelor un flux constant de lucrători în domeniul cunoașterii. Investițiile publice, precum și cele încurajate prin P.O.R, au ca scop îmbunătățirea avantajului competitiv al orașului Iași în sectorul activitășilor bazate pe cunoaștere.

#### 2.4.2.3. Turism

Municipiul Iaşi se distinge atât a nivel metropolitan, cât şi la nivel judeţean şi regional printr-un număr impresionant de atracţii turistice culturale, religioase, istorice, etc.

În Municipiul Iași existau, în anul 2012, un număr de 21 de hoteluri, 5 hosteluri, un motel, o vilă turistică și 24 pensiuni turistice, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Municipiul Iaşi dispune de cele mai multe unităţi de cazare din Zona Metropolitană (83,9%), dar şi din judeţ (66,7%), bucurându-se de cel mai ridicat potenţial turistic.

Capacitatea de cazare turistică existentă în Municipiul Iași este de 2.815 locuri, reprezentând 91,6% din locurile de cazare existente în Zona Metropolitană. Pe parcursul anului 2012 au avut loc 164.464 de sosiri în unitățile turistice din Municipiul Iași și 327.370 înnoptări.

Comparativ cu valorile înregistrate în anul 2005, în Municipiul Iași au sosit cu 32,1% mai mulți turiști în anul 2012. În același timp, numărul de înnoptări a crescut cu 22,9%. 95,3% din sosirile din Zona Metropolitană Iași și 89,5% din numărul înnoptări s-au înregistrat doar la nivelul Municipiului Iași.

Calculată ca raport între numărul de înnoptări și cel de sosiri din municipiu, se observă o scădere a duratei medii de ședere, de la 2,14 înnoptări/sosire în anul 2005, la 1,99 înnoptări/sosire în anul 2012, la nivelul municipiului Iași.

Turiștii care doresc să se cazeze in orasul Iasi, se pot bucura de luxul camerelor de cinci stele, de compania prietenilor daca aleg un hostel sau de intimitatea pe care o ofera pensiunile sau interiorul casutelor de la Hamak.

Municipiul Iasi are în prezent aproximativ 100 unitati de cazare cu 2.230 de camere, incluzand un singur hotel din categoria 5 stele (Hotel Pleiada) 8 hoteluri de 4 stele: Bellaria, Diplomat, International, Select, Traian, Unirea, Little Texas, Motel Bucium, peste 20 hoteluri de 2 si 3 stele; dintre cele cu un numar mare de camere sau situate in centrul orasului, facand parte: Astoria, Moldova, Ramada, Eden, Zimbru, Ciric, Capitol, Majestic, Continental, Casa de Oaspeti “Sf. Nicolae”, Ceramica. Turistii se pot caza si la cele 6 hosteluri din Iasi sau la cele peste 40 de pensiuni, vile sau apartamente.

In perioada ianuarie decembrie 2014, din totalul de 30,5% a gradului de ocupare a structurilor de primire turistica, hotelurile au fost ocupate in proportie de 35%, motelurile 7,2%, vilele turistice 16,7%, hostelurile 20,4% si pensiunile turistice urbane de 18,5%(sursa: Institutul National de Statistica).

Pentru perioada ianuarie-august 2015, din totalul de 31,2% a gradului de ocupare a structurilor de primire turistica, hotelurile au fost ocupate in proportie de 35,1%, motelurile 5,7%, vilele turistice 20,6%, hostelurile 21,6% si pensiunile turistice urbane de 18,8%(sursa: Institutul National de Statistica).

Atracţiile turistice existente, facilităţile oferite turiştilor, infrastructura existentă creează din Zona Metropolitană Iaşi, mai ales din municipiul Iaşi, o destinaţie turistică de interes. Aşadar, pentru susţinerea şi dezvoltarea sectorului s-au realizat o serie de investiţii de anvergură.

În această categorie se încadrează proiectul “Zona de Agrement Ciric”, implementat de Primăria Municipiului Iaşi, în perioada martie 2010 – iulie 2014. Proiectul vizează reabilitarea și reorganizarea unei suprafețe de 21,28 ha din zona Ciric şi crearea unei infrastructuri de agrement cu multiple funcțiuni în vederea formării unei oferte turistice integrate la nivelul județului Iași. Valoarea totală a proiectului este de 47.223.466,18 RON.

Proiectul "Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași", implementat de Primăria Municipiului Iași şi-a propus reabilitarea arterelor de legătură ale municipiului cu drumul European şi cu drumurile naţionale DN24 şi DN28, în vederea dezvoltării durabile a Municipiului Iaşi – pol urban de creştere – prin îmbunătăţirea accesibilităţii pentru valorificarea potenţialului turistic, istoric şi cultural. Valoarea totală a proiectului este de 69.413.981,06 lei.

Proiectul “Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi”, implementat de Consiliul Judeţean Iaşi a vizat reabilitarea şi conservarea ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia. Astfel îmbunătăţindu-se condiţiile de acces în zonă prin modernizarea străzii Cuza-Vodă care leagă zona de ansamblul circuitelor istorice din centrul istoric al oraşului (cale de rulare tramvai, apă /canalizare, pietonal, carosabil, parcaje şi pavimente pietonale, spaţii verzi). Prin proiect s-a constituit şi Asociaţia "Centrul de Promovare Turistică" Iaşi. Valoarea totală a proiectului: 22.191.340,64 lei.

#### 2.4.2.4. Educaţie

În anul 2013 funcționau, în Municipiul Iași, un număr de 49 de grădinițe, 6 școli cu clasele I-IV, 25 de școli cu clasele I-VIII, 31 de licee, o școală postliceală și 10 universități, potrivit datelor furnizate de Primăria Municipiului Iași.

Municipiul Iași se particularizează în cadrul Zonei Metropolitane, dar și în cadrul județului și regiunii Nord Est, prin unitățile de învățământ universitar, fiind un centru universitar recunoscut.

Acreditate de Ministerul Educației sunt 5 universități de stat:

- Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”:

  - Facultatea de Automatică și Calculatoare

  - Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

  - Facultatea de Construcții și Instalații

  - Facultatea de Construcții Mașini și Management Industrial

  - Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

  - Facultatea de Electrotehnică

  - Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

  - Facultatea de Mecanică

  - Facultatea de Științe și Ingineria Materialelor

  - Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial

  - Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

- Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”:

  - Facultatea de Agricultură

  - Facultatea de Horticultură

  - Facultatea de Zootehnie

  - Facultatea de Medicină Veterinară

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

  - Facultatea de Biologie

  - Facultatea de Chimie

  - Facultatea de Drept

  - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

  - Facultatea de Educație Fizică și Sport

  - Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

  - Facultatea de Fizică

  - Facultatea de Geografie și Geologie

  - Facultatea de Informatică

  - Facultatea de Istorie

  - Facultatea de Litere

  - Facultatea de Matematică

  - Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

  - Facultatea de Teologie Ortodoxă

  - Facultatea de Teologie Romano-Catolică

- Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T Popa”

  - Facultatea de Medicină

  - Facultatea de Medicină Dentară

  - Facultatea de Farmacie

  - Facultatea de Bioinginerie Medicală

- Universitatea de Arte „George Enescu”

  - Facultatea de Interpretare Muzicală

  - Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie, Muzicală și Teatru

  - Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design

În municipiul Iași funcționează și 3 instituţii de învăţământ superior particular acreditate:

- Universitatea „Mihail Kogălniceanu" din Iaşi

  - Facultatea de Drept

  - Facultatea de Comunicare și Relații Publice

- Universitatea "Petre Andrei" din Iași

  - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

  - Facultatea de Asistență Socială și Sociologie

  - Facultatea de Știinte Politice și Administrative

  - Facultatea de Economie

  - Facultatea de Drept

- Universitatea "Apollonia" din Iași

  - Facultatea de Medicină Dentară

  - Facultatea de Științe ale Comunicării

Adevărat centru universitar, Municipiul Iași are un număr de 46.504 studenți în anul 2012, reprezentând 43,9% din populația școlară a județului Iași.

O pondere considerabilă a populației școlare a Municipiului Iași este ocupată de populația înscrisă în învățământul liceal (21.296 elevi), fiind urmată de populația școlară din învățământul primar (12.912 elevi) și cea din învățământul gimnazial (10.881 elevi).

În Iași sunt 9.285 de copii înscriși la grădinițe, 4.235 elevi în învățământul postliceal, 466 în cel profesional și 401 elevi înscriși în învățământul de maiștri.

Per total, populația școlară a Municipiului Iași, din anul 2012 este de 105.980 elevi, reprezentând 88,3% din populația școlară a Zonei Metropolitane și 55,7% din cea a județului.

Populația școlară a Municipiului Iași se înscrie, în perioada 2007-2012 într-un trend descendent, populația școlară diminuându-se cu 13,4%, respectiv 3,6% în 2012 comparativ cu anul 2005 și 2011.

Populația școlară ce revine unei săli de clasă din Municipiul Iași (42,8 elevi/sala de clasă) este mai numeroasă decât cea din județ, dar și comparativ cu cea din Zona Metropolitană.

Figura nr. 2.4.2.4.a - Structura unităților de învățământ si structura populației școlare

În schimb, un PC este folosit de mai puțini elevi din Municipiul Iași (8,6 elevi/PC) decât la nivel metropolitan sau județean.

La nivelul Municipiului Iași, unui cadru didactic îi revin în medie 16,2 elevi, în anul 2012.

Figura nr. 2.4.2.4.b – Evoluția populației școlare din Municipiul iași

## 2.5. Populaţia

### 2.5.1. Descriere generală a populaţiei municipiului Iași

Municipiul Iași este o localitate urbană cu o istorie impresionantă. Din epoca modernă (începând de la 1831), de când avem la dispoziţie date statistice sistematice culese la recensăminte, evoluţia populaţiei din Iași se prezintă astfel:

Tabel nr. 16 - Evoluția populației municipiului Iași la recensăminte

| Specificare | 1831 | 1859 | 1912 | 1930 | 1948 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.A.T. Iași | 59888 | 65745 | 75229 | 102872 | 96075 | 112977 | 161023 | 265002 | 344425 | 320888 | 290422 |
| Sursa: D.J.S. Iași, date înregistrate la recensămintele din 1831, 1859, 1912, 1930, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 și 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 17 - Evoluția populației și sporul mediu anual în perioada 1977 - 2011

| Specificare | Populația la 05.01.1977 | Populația la 07.01.1992 | Populația la 18.03.2002 | Populația la 20.10.2011 | Spor mediu anual 1977-1992 | Spor mediu anual 1992-2002 | Spor mediu anual 2002-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.A.T. Iași | 265002 | 344425 | 320888 | 290422 | +5295 pers./an | -2354 pers./an | - 3385 pers./an |
| Sursa: calcule pe baza datelor de la D.J.S. Iași, înregistrate la recensămintele din 1977, 1992, 2002 și 2011 |  |  |  |  |  |  |  |

În perioada cuprinsă între 1831 - 1930, adică într-un interval de aproape un secol, populaţia Iașiului

Figura nr. 2.5.1.a – Evoluția numerică a populației din Municipiul Iași 1831-2011

creşte de 1,7 ori: de la 59.888 la 102.872 locuitori. Urmează o perioadă de regres, în principal din cauza celui de al doilea război, astfel încât în anul 1948 populația municipiului numără 96.075 locuitori.  Între 1948 - 1956 populaţia oraşului creşte cu aproximativ 20.000 persoane, o creştere de cca. 18% în intervalul de timp menţionat. Recensământul din anul 1966 ne arată că oraşul depăşeşte numărul de 150.000 locuitori, mai exact 161.023 locuitori. Până în 1977 populaţia oraşului mai creşte cu peste 100.000 în raport cu populaţia din anul 1966, atingând cifra de 265.002. Apogeul este atins 1992 când se înregistrează 344.425 locuitori. Se pare că din acest moment populaţia municipiului intră într-un ușor declin până în anul 2002, numărul populației reducându-se în medie cu cca. 2.000 persoane pe an. Din 2002 și până în 2011 trendul se păstrează, astfel încât orașul mai pierde 30.000 locuitori, populația stabilă înregistrată la ultimul recensământ fiind de 290.442 persoane.

Ca un arc în timp, între 1831 - 2011 (180 ani), populaţia Iașiului a crescut de 4,8 ori. Dinamica evoluţiei populaţiei municipiului Iași ne arată că dezvoltarea unui oraş este o chestiune de lungă durată. Schimbările morfologice, structurale şi calitative ale oraşului sunt în concordanţă cu evoluţia populaţiei. Ritmul de dezvoltare urbanistică şi funcţională a oraşului este corelat cu ritmul istoric de dezvoltare al populaţiei.

Datele statistice din 2014 (Anuarul statistic al judeţului Iași, 2014, Direcţia judeteană de statistică Iași) ne indică că populaţia municipiului trăieşte pe un areal de 9.561 ha, din care 5.470.152 m2 reprezentau suprafaţă locuibilă. Densitatea populaţiei în 2014 a fost de 3.037 persoane pe km2.

La ultima acţiune de recenzare a populaţiei şi locuinţelor din România, din anul 2011, în municipiul Iași a fost înregistrată o populaţiei totală stabilă de 290.422 de locuitori.

Această populaţie avea la momentul 2011 următoarea structură pe sexe:

- bărbaţi: 47,36%, (137.551)

- femei: 52,64%, (152.871)

Comparativ cu structura pe sexe a populaţiei României sau a județului Iași, municipiul Iași se încadrează în valorile standard pentru populaţia din mediul urban (vezi Tabelul nr. 18).

Tabel nr. 18 - Ponderea populației feminine, 2011 (în %)

|  | TOTAL | Urban | Rural |
| --- | --- | --- | --- |
| România | 51,35 | 52,24 | 50,31 |
| Județul Iași | 50,56 | 52,23 | 49,14 |
| Municipiul Iași | 52,64 | - | - |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |

În privinţa categoriilor de vârstă populaţia muncipiului Iași a avut în anul 2011 structura din Tabelul nr. 19:

Tabel nr. 19 - Ponderea categoriilor de vârstă în totalul populației, Municipiul Iași comparativ cu județul Iași și România, Recensământul din 2011 (în %)

|  | TOTAL | Procentul populației de vârstă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-14 ani | 15 - 59 ani | 60 ani și peste |
| Municipiul Iași (val. absolută) | 290422 | 38823 | 199222 | 52377 |
| Municipiul Iași (%) | 100% | 13,37 | 68,60 | 18,03 |
| Județul Iași (val. absolută) | 772348 | 144022 | 477613 | 150713 |
| Județul Iași (%) | 100% | 18,65 | 61,84 | 19,51 |
| Urban - Romania (val. absolută) | 10858790 | 1546888 | 7182840 | 2129062 |
| Urban - Romania (%) | 100% | 14,25 | 66,15 | 19,60 |
| Rural - România (val. absolută) | 9262851 | 1642758 | 5257125 | 2362968 |
| Rural - România (%) | 100% | 17,73 | 56,75 | 25,52 |
| TOTAL - România (val. absolută) | 20121641 | 3189646 | 12439965 | 4492030 |
| TOTAL - România (%) | 100% | 15,85 | 61,83 | 22,32 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |

Comparativ cu structurile la nivel judeţean şi naţional se poate observa că ponderea populaţiei municipiului Iași la categoria de vârstă 0 - 14 ani şi la categoria de vârstă 60+ este sub valoarea pe judeţ şi pe plan naţional. Altfel spus: în municipiul Iași sunt mai puţini tineri şi persoane în vârstă decât valoriile medii pe judeţ şi pe ţară. În schimb la categoria de vârstă 15-59 ani valoarea la nivelul municipiului depăşeşte ponderea acestei categorii de vârstă la nivel judeţean și național. Această diferenţă se explică prin aceea că, populaţia municpiului Iași determină structural datele statistice la nivel de judeţ prin factorul de mărime, de concentrare şi centralizare a populaţiei din mediul urban la nivel judeţean și național.

Tabelele nr. 20 şi nr. 21 reflectă structura pe grupe de vârstă a populaţiei municipiului Iași.

Se pot observa schimbările structurale la nivelul grupelor de vârstă dacă comparăm datele recensămintelor din 2002 şi 2011. A scăzut ponderea populaţiei din grupele de vârstă de la 10 la 34 ani şi de la 45 la 54 de ani. Notabilă este şi creşterea, în anul 2011, a ponderii grupelor de vârstă de la 60 de ani şi peste, cu aproape 50% față de anul 2002. Este un semn de îmbătrînire a populaţiei municipiului Iași într-un deceniu. Mai mult îmbătrînirea populaţiei este acompaniată de o feminizare a populaţiei în vârstă de 60 şi peste.

Tabel nr. 20 - Municipiul Iași, structura pe grupe de vârstă (%), 2002, 2011

| Grupe de vârstă | 2002 | 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total populație | Total populație | Bărbați | Femei |
| Total populație | 100% | 100% | 47,36% | 52,64% |
| 0-4 | 3,95% | 5,18% | 50,90% | 49,10% |
| 5-9 | 3,75% | 4,28% | 50,69% | 49,31% |
| 10-14 | 6,58% | 3,91% | 51,03% | 48,97% |
| 15-19 | 9,30% | 5,48% | 47,63% | 52,37% |
| 20-24 | 14,08% | 12,21% | 48,08% | 51,92% |
| 25-29 | 9,13% | 8,50% | 49,88% | 50,12% |
| 30-34 | 9,26% | 8,57% | 50,21% | 49,79% |
| 35-39 | 4,95% | 7,53% | 49,57% | 50,43% |
| 40-44 | 6,78% | 8,02% | 48,11% | 51,89% |
| 45-49 | 8,66% | 4,37% | 47,94% | 52,06% |
| 50-54 | 7,16% | 6,17% | 44,47% | 55,53% |
| 55-59 | 3,81% | 7,75% | 45,64% | 54,36% |
| 60-64 | 3,86% | 6,22% | 45,64% | 54,36% |
| 65-69 | 3,14% | 3,44% | 43,24% | 56,76% |
| 70-74 | 2,57% | 3,32% | 43,33% | 56,67% |
| 75-79 | 1,71% | 2,44% | 37,57% | 62,43% |
| 80-84 | 0,72% | 1,62% | 36,21% | 63,79% |
| 85 și peste | 0,59% | 1,00% | 30,63% | 69,37% |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |

Tabel nr. 21 - Municipiul Iași, structura populației pe grupe de vârstă (valori absolute), 2002, 2011

| Grupe de vârstă | 2002 | 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total populație | Total populație | Bărbați | Femei |
| Total populație | 320888 | 290422 | 137551 | 152871 |
| 0-4 | 12670 | 15031 | 7651 | 7380 |
| 5-9 | 12022 | 12435 | 6303 | 6132 |
| 10-14 | 21129 | 11357 | 5795 | 5562 |
| 15-19 | 29835 | 15901 | 7573 | 8328 |
| 20-24 | 45186 | 35462 | 17051 | 18411 |
| 25-29 | 29303 | 24697 | 12319 | 12378 |
| 30-34 | 29720 | 24880 | 12493 | 12387 |
| 35-39 | 15869 | 21870 | 10841 | 11029 |
| 40-44 | 21743 | 23293 | 11207 | 12086 |
| 45-49 | 27798 | 12682 | 6080 | 6602 |
| 50-54 | 22983 | 17918 | 7968 | 9950 |
| 55-59 | 12226 | 22519 | 10278 | 12241 |
| 60-64 | 12383 | 18075 | 8250 | 9825 |
| 65-69 | 10075 | 9979 | 4315 | 5664 |
| 70-74 | 8251 | 9630 | 4173 | 5457 |
| 75-79 | 5488 | 7075 | 2658 | 4417 |
| 80-84 | 2301 | 4706 | 1704 | 3002 |
| 85 și peste | 1906 | 2912 | 892 | 2020 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |

Tabelul nr. 22 ne prezintă structura pe grupe de vârstă a populaţiei municipiului Iași, în comparaţie cu judeţul Iași şi în comparaţie cu situaţia generală în România.

Abaterile cele mai mari se înregistrează la nivelul populaţiei între 10 - 19 ani şi 65+, precum şi la grupa de vârstă 45 - 49 ani. Populaţia municipiului Iași este compusă din mai puţine persoane tinere până la vârsta de 14 ani şi adulte cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani.

Tabel nr. 22 - Total populație cu domiciliul în localitatea de recenzare, structura comparată pe grupe de vârstă, România, județul Iași, municipiul Iași, 2011

| Grupe de vârstă | România | % | Județul Iași | % | Municipiul Iași | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total populație cu domiciliul în localitatea de recenzie | 20121641 | 100% | 772348 | 100% | 290422 | 100% |
| 0-4 | 1045029 | 5,19 | 46701 | 6,05 | 15031 | 5,18 |
| 5-9 | 1054391 | 5,24 | 47653 | 6,17 | 12435 | 4,28 |
| 10-14 | 1090226 | 5,42 | 49668 | 6,43 | 11357 | 3,91 |
| 15-19 | 1108453 | 5,51 | 49761 | 6,44 | 15901 | 5,48 |
| 20-24 | 1366374 | 6,79 | 67728 | 8,77 | 35462 | 12,21 |
| 25-29 | 1303077 | 6,48 | 53037 | 6,87 | 24697 | 8,50 |
| 30-34 | 1522719 | 7,57 | 58516 | 7,58 | 24880 | 8,57 |
| 35-39 | 1538897 | 7,65 | 58144 | 7,53 | 21870 | 7,53 |
| 40-44 | 1743878 | 8,67 | 60399 | 7,82 | 23293 | 8,02 |
| 45-49 | 1076259 | 5,35 | 35738 | 4,63 | 12682 | 4,37 |
| 50-54 | 1332266 | 6,62 | 44640 | 5,78 | 17918 | 6,17 |
| 55-59 | 1448043 | 7,20 | 49650 | 6,43 | 22519 | 7,75 |
| 60-64 | 1244286 | 6,18 | 43069 | 5,58 | 18075 | 6,22 |
| 65-69 | 890340 | 4,42 | 26826 | 3,47 | 9979 | 3,44 |
| 70-74 | 901370 | 4,48 | 30739 | 3,98 | 9630 | 3,32 |
| 75-79 | 729965 | 3,63 | 24727 | 3,20 | 7075 | 2,44 |
| 80-84 | 462807 | 2,30 | 16103 | 2,08 | 4706 | 1,62 |
| 85 și peste | 263262 | 1,31 | 9249 | 1,20 | 2912 | 1,00 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |  |  |

Din tabelul nr. 23 se poate observa creșterea numărului persoanelor dependente în totalul populaţiei municipiului concomitent cu creșterea ponderii acestei categorii în populaţia totală a municpiului Iași, în intervalul de timp 2002 - 2011. Acest fenomen denotă că la ora actuală populaţia are o structură care nu îi permite să fie productivă şi să genereze acumulare de capital, bunuri şi servicii (bunăstare), având în vedere că aceasta poartă responsabilitatea întreţinerii a unei populaţii inactive în creștere.

Tabel nr. 23 - Municipiul Iași, populația pe categorii de vârstă, total persoane dependente

| Anul | Total | Categorii de vârstă |  |  | Total persoane dependente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Persoane | 0 - 14 ani | 15 - 59 ani | 60 + |  |
| 2002 | 320888 | 45821 | 234663 | 40404 | 86225 |
|  | % | 14,28 | 73,13 | 12,59 | 26,87 |
| 2011 | 290422 | 38823 | 199222 | 52377 | 91200 |
|  | % | 13,37 | 68,60 | 18,03 | 31,40 |
| Sursa: Calcule pe baza datelor de la Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |  |

În corelaţie cu structura pe vârste se calculează un indicator deosebit de important, şi anume raportul de dependenţă (pe vârste). Dacă valoarea indicatorului este subunitară efectele raporturilor de dependenţă sunt normale (suportabile) din punct de vedere socio-economic. Dacă valoarea este supraunitară comunitatea respectivă va trebui să apeleze la resurse exogene sau urmează să se reorganizeze în interiorul ei.

În forma sa generală, raportul de dependenţă este raportul dintre populaţia tânără plus cea vârstnică şi populaţia adultă.

În cazul structurii folosite aici avem: Rd = (P0-14 + P60+) / P15-59 = 91200 / 199222 = 0,46

Raportul de dependenţă al tinerilor este: Rdt = P0-14 / P15-59 = 38823 / 199222 = 0,20

Raportul de dependenţă al vârstnicilor este: Rdv = P60+ / P15-59 = 52377 / 199222 = 0,26

Tabelul nr. 24 întăreşte cele spuse mai sus dintr-o perspectivă comparată. Informaţiile pe care le deţinem arată clar că raportul de dependenţă generală, la nivelul populaţiei tinere şi la nivelul populaţiei vârstnice din muncipiul Iași sunt deocamdata net inferioare rapoartelor de dependenţă la nivel naţional. Pe moment această structură conferă un avantaj muncipiului Iași din perspectiva competiţiei cu alte localităţi.

Tabel nr. 24 - Raportul de dependență în municipiul Iași și România, pe medii,

la recensământul din 2011 (în %)

| Specificație | Raport de dependență |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generală | Populația tânără | Populația vârstnică |
| Municipiul Iași | 46 | 20 | 26 |
| Urban - România | 51 | 21 | 30 |
| Rural - România | 76 | 31 | 45 |
| TOTAL - România | 62 | 26 | 36 |
| Sursa: Calcule pe baza datelor de la Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |

Tabelele nr. 25, nr. 26, nr. 27, nr. 28, nr. 28 și nr. 30 descriu populaţia pe naţionalităţi (2011) şi structura confesională a populaţiei (2011) din municipiului Iași.

Tabel nr. 25 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011

|  | Populația stabilă totală | Romani | Maghiari | Romi | Ucraineni | Germani | Turci | Rusi- Lipoveni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Municipiul Iași | 290422 | 258296 | 101 | 1376 | 51 | 80 | 55 | 197 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 26 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011

|  | Tatari | Sarbi | Slovaci | Bulgari | Croati | Greci | Italieni | Evrei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Municipiul Iași | 7 | 4 | - | 5 | - | 178 | 61 | 215 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 27 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011

|  | Cehi | Polonezi | Chinezi | Armeni | Ceangai | Macedoneni | Alta etnie | Informatie nedisponibila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Municipiul Iași | - | 17 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1197 | 28553 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 28 - Municipiul Iași, populația stabilă după religie (valoare absolută), recensământul din 2011

|  |  | Ortodoxa | Romano- catolica | Reformata | Penticostala | Greco- catolica | Baptista | Adventista de ziua a saptea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Municipiul Iași | 290422 | 245183 | 8661 | 52 | 1018 | 158 | 476 | 517 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 29 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011

|  | Musulmana | Unitariana | Martorii lui Iehova | Crestina dupa Evanghelie | Crestina de rit vechi | Evanghelica lutherana | Ortodoxa sarba | Evanghelica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Municipiul Iași | 605 | 3 | 322 | 1390 | 555 | 21 | 6 | 112 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 30 - Municipiul Iași, populația stabilă după etnie (valoare absolută), recensământul din 2011

|  | Evanghelica de confesiune augustana | Mozaica | Armeana | Alta religie | Fara religie | Atei | Informatie nedisponibila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Municipiul Iași | 11 | 249 | - | 596 | 381 | 800 | 29304 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5.2. Evoluţia populaţiei

#### 2.5.2.1. Sporul natural al populaţiei

Datele tabelului nr. 31 ne indică că, anual, municipiul Iași a “câștigat” populaţie, respectiv a înregistrat un spor natural pozitiv. Sporul natural pozitiv ne indică un comportament reproductiv în creștere. În aceste condiţii numărul deceselor este mai mic decât numărul naşterilor. Prin urmare, biologic, populaţia este în creștere. Cauzele sunt multiple şi necesită o nuanţată analiză pentru fiecare caz în parte. Acest trend este general pentru întreaga regiune de nord-est şi nu reprezintă doar o particularitate locală a Iașiului.

Tabel nr. 31 - Iași, evoluția populației, sporul natural

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația totală stabilă la 01.07. | 333302 | 333000 | 333711 | 334501 | 334407 | 337942 | 348303 | 354093 |
| Născuți vii | 3497 | 3668 | 3539 | 3617 | 3116 | 3412 | 3879 | 3226 |
| Decedați - Total | 2576 | 2523 | 2618 | 2726 | 2583 | 2754 | 2657 | 2837 |
| Sporul natural (diferența nașteri - decese) | 921 | 1145 | 921 | 891 | 533 | 658 | 1222 | 389 |
| Decedați sub 1 an | 31 | 19 | 24 | 17 | 22 | 19 | 13 | 10 |
| Rata brută natalitate (nașteri la 1000 locuitori) | 10,5 | 11,0 | 10,6 | 10,8 | 9,3 | 10,1 | 11,1 | 9,1 |
| Rata brută mortalitate (decese la 1000 locuitori) | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 8,1 | 7,6 | 8,0 |
| Sursa: Fișa localității Iași, date calculate pe baza Fișei 2007 - 2014 și Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.5.2.2. Sporul migrator

Sporul migrator înregistrat în ultimii ani în municipiul Iași este pozitiv. Mai clar spus: în ultimii ani au decis să imigreze în Iași mai multe persoane decât au decis să părăsească domiciliul. Volumul şi intensitatea fenomenului migraţional sunt destul de oscilante astfel încât este greu de precizat motivele care determină oamenii să decidă în acest mod. De asemenea, contradictorii sunt datele cu privire la stabilirea reşedinţei în muncipiu. În comparaţie cu valorile înregistrate în trecut, statistica a înregistrat o creștere a celor cu o şedere determinată în timp. Diferenţele s-ar putea datora mai ales deciziei acestor persoane de a-şi legaliza statutul de flotant în oraş.

În concluzie: trendul de creștere numerică a populaţiei municipiului Iași se pare că s-a instalat şi probabil va continua în anii următori. Proiecţia demografică realizată de noi va încerca să pună în evidenţă ce se va întâmpla în următoarele decenii. (vezi cap. 3.5 al memoriului general PUG).

Tabel nr. 32 - Iași, evoluția populației, sporul migrator

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația totală stabilă la 01.07. | 333302 | 333000 | 333711 | 334501 | 334407 | 337942 | 348303 | 354093 |
| Stabiliri de domiciliu (imigranți) | 217 | 301 | 323 | 292 | 1404 | 5110 | 6846 | … |
| Plecări cu domiciliu (emigranți) | 263 | 273 | 373 | 257 | 567 | 512 | 423 | … |
| Sporul migratoriu (diferența imigranți - emigranți) | -46 | 28 | -50 | 35 | 837 | 4598 | 6423 | … |
| Stabiliri de reședință | 5165 | 8444 | 10883 | 10457 | 5527 | 17391 | 16943 | 17707 |
| Plecări cu reședința | 1264 | 1450 | 1577 | 1451 | 1296 | 1195 | 1437 | 1247 |
| Diferența stabiliri – renunțări la reședință în Iași | 3901 | 6994 | 9306 | 9006 | 4231 | 16196 | 15506 | 16460 |
| Sursa: Fișa localității Iași, date calculate pe baza Fișei 2007 - 2014 și Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5.3. Capitalul cultural

Capitalul cultural, în forma lui instituţionalizată, se exprimă prin diplomele şi titlurile şcolare prezente la nivelul unei populaţii. Diploma şcolară atestă competenţe culturale recunoscute social şi garantate oficial. Prin atestarea oficială (instituţională) competenţele culturale devin convertibile în capital economic şi abilitează indivizii să ocupe anumite poziţii în structurile economico-sociale şi ale puterii într-un sistem social. De asemenea capitalul cultural poate fi investit şi este temeiul relaţiilor sociale la nivelul unei comunităţi locale. Altfel spus: capitalul cultural asigură purtătorului profit material, simbolic şi relaţional.

Noi putem analiza capitalul cultural cu ajutorul nivelului de şcolaritate şi instrucţie şcolară.

#### 2.5.3.1. Nivelul de pregătire şcolară al populaţiei din municipiul Iași

La recensământul din anul 2011, în municipiul Iași, au fost înregistraţi în total 259.903 de elevi şi studenţi, dintre care 122.092 bărbaţi şi 137.811 femei. (Direcţia judeţeană de statistică Iași, Recensământul populaţiei şi locuinţelor, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/).

Gradul de concentrare şi centralizare a populaţiei, în funcţie de nivelul de şcolaritate, este evident în cazul municipiului Iași. În comparaţie cu judeţul Iași, municipiul Iași concentrează cca. 80% din populaţia cu studii superioare, ceea ce denotă o forţa de atracţie mărită a oraşului pentru pesoane care au studii superioare. Municipiul absoarbe foarte multe persoane cu un capital cultural cosistent. Reversul acestei situaţii este că restul localităţilor din judeţ riscă să rămână fără asemnea populaţie, ceea ce măreşte gradul de disparitate faţă de reşedinţa de judeţ, dar concomitent măreşte şi gradul de dependenţă al populaţiei judeţului faţă de anumite bunuri şi servicii ce sunt disponibile numai în centrul administrativ.

Tabel nr. 33 - Municipiul Iași, populația de 10 ani și peste după nivelul școlii absolvite comparative cu județul Iași (Nivelul de școlaritate, recensământul 2011)

|  | Total populație județul Iași |  | Total populație municipiul Iași |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare absolută | % | Valoare absolută | % |
| Total populație de 10 ani și peste | 677994 | 100 | 262956 | 100 |
| Învățământ superior | 100688 | 14,85 | 80615 | 30,66 |
| Postliceal și de maiștri | 19333 | 2,85 | 12875 | 4,90 |
| Liceu | 145810 | 21,51 | 85866 | 32,65 |
| Școală profesională și de ucenici | 97507 | 14,38 | 31941 | 12,15 |
| Gimnaziu | 181176 | 26,72 | 31892 | 12,13 |
| Școală primară | 112161 | 16,54 | 16714 | 6,36 |
| Fără școală | 21319 | 3,14 | 3053 | 1,16 |
| Analfabeți | 9051 | 1,33 | 814 | 0,31 |
| Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ |  |  |  |  |

În anul şcolar 2014-2015 situaţia învăţământului din municipiul Iași este cea prezentată în Tabelul nr. 34.

La nivelul sistemului de învăţământ domină, atât numeric, cât şi ca pondere în totalul populaţiei şcolare, populaţia de studenţi (aproape 49%). De altfel, Iașiul concentrează toată populaţia de studenţi din judeţ.

Tabel nr. 34 - Municipiul Iași, populația școlară, anul școlar 2014/2015

|  | Populația școlară. Total | Copii înscriși în grădinițe. Total | Elevi înscriși. Total | Studenți înscriși. Total | Personal didactic. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Iași | 113223 | 9367 | 48636 | 55220 | 6462 |
| % | 100 | 8,27 | 42,96 | 48,77 | - |
| Județul Iași | 195082 | 23553 | 116309 | 55220 | 11705 |
| % | 100 | 12,07 | 59,62 | 28,31 | - |
| Sursa: Fișa localității Iași, date calculate pe baza Fișei 2007 - 2014 și Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 35 - Unități de învățământ din municipiul Iași, anul școlar 2014/2015

|  | Municipiul Iași |  | Județul Iași |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valori absolute | % | Valori absolute | % |
| Total unități de învățământ | 112 | 100 | 273 | 100 |
| Preșcolar | 31 | 27,68 | 39 | 14,29 |
| Școli primare și gimnaziale | 33 | 29,46 | 145 | 53,11 |
| Licee | 31 | 27,68 | 64 | 23,44 |
| Școli profesionale, complementare și de ucenici | - | - | 7 | 2,56 |
| Școli postliceale | 6 | 5,36 | 7 | 2,56 |
| Institute de învățământ superior | 10 | 8,93 | 10 | 3,66 |
| Sursa: Fișa localității Iași, date calculate pe baza Fișei 2007 - 2014 și Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 |  |  |  |  |

Tabel nr. 36 - Populația școlară pe tipuri de învățământ, municipiul Iași, anul școlar 2014/2015

| Tipuri de învățământ | Specificație | Valoare absolută |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Învățământ primar și gimnazial | Școli. Număr | 112 |
|  | Elevi înscriși. Total | 24604 |
|  | Din care învățământ gimnazial | 10259 |
|  | Personal didactic. Total | 1299 |
|  | Din care învățământ gimnazial | 528 |
| Învățământ liceal | Licee. Număr | 31 |
|  | Elevi înscriși. Total | 18937 |
|  | Personal didactic. Total | 1548 |
| Învățământ postliceal de specialitate și tehnic de maiștri | Școli. Număr | 6 |
|  | Elevi înscriși. Total | 5095 |
|  | Personal didactic. Total | 64 |
| Sursa: Fișa localității Iași, date calculate pe baza Fișei 2007 - 2014 și Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 |  |  |

Creşterea locului şi rolului învăţământului superior în municipiu este ilustrată şi de dinamica înregistrată de acest domeniu din 2007 și până în prezent. De la 51,47%, în anul 2007, ponderea învăţământului superior a scăzut la 48,38%, în anul 2014. Această scădere are loc în condiţiile în care ponderea învăţământului primar şi gimnazial crește de la 17,98% în anul 2007 la 23,42% în anul 2014 ca o consecinţa directă a creșterii populaţiei de această vârstă şcolară în totalul populaţiei.

Tabel nr. 37 - Structura populației școlare din învățământul de toate gradele pe tipuri de școli, municipiul Iași, Dinamica 2007-2014 (%)

|  | 2007/ 2008 | 2008/ 2009 | 2009/ 2010 | 2010/ 2011 | 2011/ 2012 | 2012/ 2013 | 2013/ 2014 | 2014/ 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Învățământ preșcolar | 7,01 | 7,63 | 8,33 | 9,01 | 9,67 | 8,76 | 9,12 | 8,21 |
| Învățământ primar și gimnazial* | 17,98 | 18,22 | 18,34 | 18,91 | 19,82 | 22,45 | 23,42 | 21,56 |
| din care: primar (cls. I-IV)* | 8,32 | 8,65 | 8,77 | 9,01 | 9,71 | 12,18 | 13,05 | 12,31 |
| gimazial (cls. V-VIII)* | 9,66 | 9,57 | 9,57 | 9,90 | 10,12 | 10,27 | 10,37 | 9,25 |
| Învățământ liceal | 17,31 | 17,45 | 18,01 | 18,98 | 20,02 | 20,09 | 19,56 | 16,59 |
| Învățământ profesional | 3,73 | 3,01 | 1,92 | 0,87 | 0,24 | 0,44 | 0,41 | 0,74 |
| Învățământ postliceal de specialitate | 2,34 | 2,65 | 2,91 | 3,06 | 3,40 | 4,00 | 4,22 | 3,50 |
| Învățământ tehnic de maiștri | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,38 | 0,34 | 0,22 |
| Învățământ superior | 51,46 | 50,80 | 50,26 | 48,94 | 46,53 | 43,88 | 42,94 | 48,38 |
| Sursa: Fișa localității Iași, date calculate pe baza Fișei 2007 - 2014 și Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015, * - inclusiv învățământul special |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.6. Circulaţia

Circulații rutiere

Municipiul Iași are 12 penetrații rutiere, două drumuri naționale (4 penetrații), 8 drumuri județene (8 penetraţii) și 5 drumuri comunale, după cum urmează:

| 1 |  | DN 24 | - | Vaslui - Iași - Sculeni : penetrează localitatea din direcția sud, tranzitează orașul pe Șoseaua Bucium - Bdul Socola - strada SF. Lazăr - Bdul A. Panu - strada Elena Doamna - strada Cucu - Bdul CA Rosetti și iese din localitate în nordul cartierului Copou, spre Sculeni (punct frontieră) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | DN 28 | - | Roman - Iași - Răducăneni (Huși) : penetrează orașul din direcția vest, tranzitează orașul pe străzile Canta - Silvestru - N. Iorga - Calea Chișinăului și iese din localitate prin zona industrială Țuțora spre sud-est, spre Huși |
| 3 |  | DJ 247A | - | Iași - Bârnova |
| 4 |  | DJ 248 | - | Iași - Lunca Cetățuii - Dumbrava - Grajduri - Limită jud. Vaslui |
| 5 |  | DJ 248A | - | Iași - Voinești - Slobozia - Domnița - Țibana - Limită jud. Vaslui |
| 6 |  | DJ 249A | - | Iași (DN 28) - Holboca - Cristești - Mânzătești - Bosia |
| 7 |  | DJ 249C | - | Iași (DN 28) - Valea Lungă - Golăești |
| 8 |  | DJ 280E | - | Iași (DN 28) - Rediu |
| 9 |  | DJ 282 | - | Iași - Breazu - Horlești - Larga Jijia - Movileni - Potângeni - Mălăești - Gropnița - Săveni - Hălceni - Mitoc - Șipote - Iazu Nou - Limită jud. Botoșani |
| 10 |  | DJ 282G | - | Iași - Aroneanu |
| 11 |  | DC 13 | - | Iași (DN 24) - Șorogari - Cuza Vodă - Stânca - Victoria - Sculeni (DJ 249) |
| 12 |  | DC 27A | - | Iași - DC 27 |
| 13 |  | DC 29 | - | Iași - Hlincea - Ciurea (DJ 248D) |
| 14 |  | DC 30 | - | Iași - Vișani - Cercu (DJ 248D) |
| 15 |  | DC 31 | - | Iași - Vlădiceni - Tomești (DJ 248D) |

Circulații feroviare

Principala linie ce străbate Iașiul este linia CF București - Făurei - Tecuci - Vaslui - Iași - Cristești - Ungheni (vama internațională) - Chișinău - Moscova, iar ca linii secundare se numără linia CF Iași - Podu Iloaiei - Pașcani.

Iași este un nod feroviar aflat la intersecția dintre Magistrala Făurei - Tecuci - Iași - Ungheni, linia principală Iași - Pașcani și ramificațiile Iași - Dorohoi, Iași - Hârlău.

În oraș sunt patru gări: Gara Iași, Gara Internațională Nicolina, Gara Nicolina, Gara Socola și o stație de triaj la Socola. Municipiul Iași este conectat prin legături directe cu principalele orașe ale țării și cu Republica Moldova.

În prezent, Gara Iași se află într-un proces de renovare, început în anul 1989, cu termen de finalizare neasumat.

Figura nr. 2.6.a – Schema Cailor Ferate Române

## 2.7. Zonificarea teritoriului administrativ. Bilanţ teritorial

### 2.7.1.Teritoriul municipiului Iași

Teritoriul unităţii administrativ teritoriale este cel stabilit prin Legea nr. 2 / 1968 privind organizarea administrative a teritoriului României.

Teritoriul administrativ se învecinează cu:

- la nord: comuna Aroneanu și comuna Popricani;

- la est: comuna Holboca și comuna Tomești;

- la sud: comuna Bârnova și comuna Ciurea

- la sud – vest: comuna Miroslava;

- la vest: comuna Miroslava, comuna Rediu și comuna Valea Lupului.

Suprafața teritoriului administrativ este de 9390,83 ha.

### 2.7.2. Componenţa teritoriului administrativ

Teritoriul administrativ este compus din trupul principal, care include Municipiul Iași şi din o serie de trupuri secundare, în număr de 30, după cum urmează:

Tabel nr.  38 - Balanța terenurilor din intravilanul municipiului Iași, 2015

| Nr. crt. | Trup | Suprafață (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | - de bază | 61108082 |
| 2 | - trup izolat 1 | 63268 |
| 3 | - trup izolat 2 | 33623 |
| 4 | - trup izolat 3 | 46362 |
| 5 | - trup izolat 4 | 1000 |
| 6 | - trup izolat 5 | 32227 |
| 7 | - trup izolat 6 | 15525 |
| 8 | - trup izolat 7 | 17120 |
| 9 | - trup izolat 8 | 11192 |
| 10 | - trup izolat 9 | 640 |
| 11 | - trup izolat 10 | 2750 |
| 12 | - trup izolat 11 | 2051 |
| 13 | - trup izolat 12 | 851 |
| 14 | - trup izolat 13 | 7565 |
| 15 | - trup izolat 14 | 43551 |
| 16 | - trup izolat 15 | 12504 |
| 17 | - trup izolat 16 | 15833 |
| 18 | - trup izolat 17 | 17960 |
| 19 | - trup izolat 18 | 29118 |
| 20 | - trup izolat 19 | 29193 |
| 21 | - trup izolat 20 | 74696 |
| 22 | - trup izolat 21 | 834 |
| 23 | - trup izolat 22 | 199362 |
| 24 | - trup izolat 23 | 22610 |
| 25 | - trup izolat 24 | 6708 |
| 26 | - trup izolat 25 | 3168 |
| 27 | - trup izolat 26 | 65726 |
| 28 | - trup izolat 27 | 9854 |
| 29 | - trup izolat 28 | 1378 |
| 30 | - trup izolat 29 | 62594 |
| 31 | TOTAL | 61937345 |
| Sursa: SC HOTARNIC SRL, Documentație avizare OCPI, decembrie 2015 |  |  |

## 2.8. Intravilan existent. Bilanţ teritorial intravilan existent

### 2.8.1. Intravilanul existent

Teritoriul intravilan existent a fost stabilit prin PUG 1997 şi extins în perioada 1997-2015 prin intermediul documentaţiilor de tip Plan urbanistic zonal.

### 2.8.2. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent

Tabel nr. 39 - Municipiul Iași, bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse îm intravilan

| Zona | Situaţia existentă |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa (ha) | % |
| Zona instituţiilor, serviciilor şi echipamentelor publice şi a serviciilor de interes general | 935,00 | 15,10 |
| Zona rezidenţială | 1840,00 | 29,71 |
| Zona activităţilor productive | 1034,00 | 16,69 |
| Zona spaţiilor plantate | 996,20 | 16,08 |
| Zona pentru gospodărie comunală | 150,00 | 2,42 |
| Zona circulaţiilor şi transporturilor | 1060,70 | 17,13 |
| Zona specială | 38,03 | 0,61 |
| Alte utilizări | 139,80 | 2,26 |
| Total intravilan existent | 6193,73 | 100 |
| Sursa: Calcule pe baza PUG 1997 și Documentație avizare OCPI 2015 |  |  |

## 2.9. Zone cu riscuri naturale

Zonele cu riscuri naturale (în special inundaţii şi alunecări de teren) sunt inventariate şi delimitate de Consiliile Judeţene pe baza studiilor de specialitate şi planurilor de amenajare a teritoriului existente. Inventarierea şi delimitarea se face în baza: cercetărilor pe teren, a studiilor geotehnice, a studiilor de specialitate – concluziilor, a detalierilor din PATN – secţiunea zone de risc natural sau a informaţiilor pe plan local.

Pe planşa „REGLEMENTĂRI URBANISTICE: ZONARE FUNCȚIONALĂ ȘI FOLOSINȚA TERENURILOR” au fost delimitate şi marcate zonele de risc natural şi tehnologic, conform următoarelor documentaţii:

Zone cu hazard seismic în conformitate cu:

▪ ”Studiu de fundamentare privind condițiile geotehnice și hidrogeologice” întocmit de Search Corporation, 2009 - „Delimitarea zonelor cu hazard seismic din cadrul municipiului Iaşi – Anexa 12”;

Zone cu hazard la inundații în conformitate cu:

▪ ”Studiu de fundamentare privind condițiile geotehnice și hidrogeologice” întocmit de Search Corporation, 2009 - „Delimitarea zonelor cu hazard la inundații din cadrul municipiului Iaşi – Anexa 13”;

Zone cu cu hazard la alunecări de teren în conformitate cu:

▪ ”Studiu de fundamentare privind condițiile geotehnice și hidrogeologice” întocmit de Search Corporation, 2009 - „Delimitarea zonelor cu hazar la alunecări de teren din cadrul municipiului Iaşi – Anexa 14”, „Schiţa zonelor afectate de alunecări de teren din minicipiul Iaşi – Anexa 15”.

Zone de protecţie sanitară, a infrastructurii sau a unităţilor cu risc tehnologic în conformitate cu:

▪ Legea nr. 107 / 25.09.1996 a apelor, actualizată prin O.U.G. nr. 64 / 29.06.2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și O.U.G. nr. 3 / 22.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor, modificată și completată prin Legea nr. 310 / 30.06.2004, Legea nr. 112 / 2006 și Legea nr. 146 / 2010.

▪ H.G. nr. 930 / 11.08.2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă

▪ Ordinul nr. 119 / 04.02.2014 al Ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

▪ Legea nr. 102 / 04.02.2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare

Arii naturale protejate în conformitate cu:

▪ ”Studiu de fundamentare privind protectia mediului” întocmit de Search Corporation, 2009

Arii construite protejate în conformitate cu:

▪ ”Plan urbanistic zonal de protecţie – zona centrală: Bd. Independenţei, Piaţa Eminescu, str. Vasile Conta, Piaţa Unirii” întocmit de SC ATELIER VIȘAN SRL, 2015

▪ ”Plan urbanistic zonal de protecţie – zona centrală: str. Anastasie Panu, str. Golia, str. Barboi, str. Zlataust, str. Elena Doamna, str. Armeană” întocmit de SC ATELIER VIȘAN SRL, 2015

▪ ”Plan urbanistic zonal de protecţie – zona centrală: str. Palat, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Podu Roş, Podu de Piatră, Piaţa Gării, Piaţa Unirii” întocmit de SC ATELIER VIȘAN SRL, 2015

Din punct de vedere stratigrafic zona Iași este situată în Platforma Moldovenească, caracterizată în acest sector prin apariția la zi numai a unei parți din depozitele neogene de cuvertură (sarmațiene și miocene). Fundamentul precambrian și cuvertura paleozoic inferioară, mezozoică și partea inferioară a neogenului sunt cunoscute numai prin foraje.

Aceasta regiune se mai caracterizează printr-o apreciabilă îngroșare a depozitelor neogene de cuvertură, mai accentuată spre marginea de S și SV.

Municipiul Iași este menționat în Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural în lista unităților administrative teritoriale afectate de alunecări de teren cu potențial foarte ridicat de producere . Conform acestei liste alunecările pot fi atât primare cât și reactivate.

Figura 2.9.a - Harta susceptibilității apariției alunecărilor de teren în România

(după Studiul de management integrat al riscului în caz de dezastre RMSI)

Din punct de vedere genetic, cea mai mare parte a reliefului zonei în care este amplasat municipiul Iași are un caracter sculptural (cca. 50%) și de acumulare (40%) și într-o mică măsură un caracter structural (10%). Fiecare din aceste tipuri genetice cuprind forme de relief caracteristice, ce pot fi separate în următoarele unități geomorfologice: șesuri, terase, glacisuri, interfluvii sculpturale, platouri structurale și versanți.

a) Șesurile sunt cele mai recente forme de relief de acumulare, dezvoltate în principal în lungul Bahluiului și Nicolinei, dar și pe celelalte văi afluente acestora.

Șesul Bahluiului se prezintă sub forma unei suprafețe plane și stabile, cu lățimi de 1 - 2 km, ce străbate de la vest la est teritoriul administrativ al orașului pe o lungime de peste 15 km. Altitudinile sale absolute, de 45 m în zona Antibiotice și 35 m în zona Holboca - Tomești, dau o pantă longitudinală de 0,51%. În profil transversal, apare ușor concav, datorită unor acumulări subțiri la contactul cu versanții.

Din punct de vedere structural, șesul este constituit din aluviuni cu grosimi ce au în mod obișnuit 8 - 12 m (local pot atinge 16 - 17 m), separate în două orizonturi distincte: unul inferior, mai nisipos, cu frecvente lentile și intercalații de nisipuri grosiere și pietrișuri (3 - 5 m grosime) și altul superior, în care predomină argilele - argile, argile prăfoase, argile nisipoase (5 - 7m grosime). Sub raport geotehnic, depozitele argiloase de la suprafața șesului fac parte din categoria argilelor grase cu proprietăți contractile care impun, în condițiile unei umidități subterane bogate, măsuri suplimentare de fundare.

În trecut șesul a fost supus frecvent inundațiilor râului. Pentru a fi scos de sub pericolul acestora în vederea valorificării suprafeței sale pentru dezvoltarea urbană, șesul Bahluiului a fost intens modificat antropic. Astfel, au fost realizate în întregul bazin hidrografic numeroase acumulări, care reglează debitele în aval și elimină pericolul producerii de inundații. De asemenea, au fost realizate lucrări de regularizare, reprofilare și îndiguire a albiei, nivelări, supraînălțări, desecări, care au făcut posibilă utilizarea șesului pentru construcții de locuințe (cartierele Dacia, Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Păcurari, Socola - Nicolina, etc.), sau construcții industriale (Păcurari, Aurora).

Albia minoră a râului, rectificată și reprofilată pe întregul traseu care străbate orașul, are aspectul unui canal cu secțiune trapezoidală, cu lățimi de 30 - 40 m la partea superioară și 15 - 20 m la cea inferioară și cu adâncime de 4 - 6 m. Malurile albiei, taluzate și înierbate, prezintă local, spre baza, fenomene de eroziune.

Cu toate modificările pe care le-a suferit, șesul mai păstrează, abia conturate, forme ale microreliefului inițial reprezentate prin vechi albii și meandre părăsite (pe strada Moldovei, la nord de fabrica de ulei, la vest de oraș în extravilan), zone umede și cu exces de umiditate (în apropierea zonei balneare Nicolina și gării Nicolina, în zona triajului Socola, la sud de biserica Frumoasa).

În extravilan aceste forme negative și zone umede se întâlnesc atât la est, cât și la vest de oraș. De altfel, trebuie menționat faptul ca șesul are în general un caracter umed, fie datorită umidității subterane bogate, fie datorită apelor meteorice. În acest caz, o contribuție însemnată o au inundațiile de pantă materializate prin stagnări ale apelor scurse de pe versanți în timpul ploilor torențiale. Utilizarea actuală a șesului în extravilan este exclusiv agricolă - în principal pășuni și fânețe.

Șesul Nicolinei orientat pe direcția sud - nord, perpendicular pe cel al Bahluiului, are lățimi cuprinse între 300 și 1000 m și altitudini absolute de 45 - 50 m.

În structura sa se întâlnesc doar aluviuni argilo-nisipoase cu lentile și intercalații subțiri de nisipuri cu o grosime totală de 4 - 8 m. Argilele de la suprafața au aceleași proprietăți contractile ca cele din șesul Bahluiului.

Relieful șesului Nicolinei a fost modificat, întregul spațiu fiind ocupat de S.C. Fortus S.A., a cărei construcție a modificat radical aspectul inițial. Albia râului a fost regularizată și reprofilată, vechile forme negative au fost umplute și nivelate, s-au executat săpături pentru fundații, supraînălțări și terasamente pentru căile de acces și calea ferată.

Șesurile văilor afluente Bahluiului și Nicolinei sunt înguste, cu lățimi între 50 m și 300 m, dar ating și 500 m (Vămășoaia, Ciric), umede, afectate local de inundații, în special de pantă. Litologic, sunt constituite din aluviuni argilo-nisipoase cu grosimi reduse (1 - 3 m).

Multe din șesurile afluenților au fost modificate antropic, prin realizarea de baraje, lacuri de acumulare, regularizări de albii, toate în scopul prevenirii inundațiilor în șesul Bahluiului.

Utilizarea actuală a acestor șesuri este agricolă, în principal pășuni și fânețe, cu excepția sectoarelor ocupate de lacuri.

b) Terasele sunt forme de relief create prin eroziunea și acumularea fluvială a râurilor Bahlui și Nicolina, întâlnite exclusiv pe partea stângă a acestora, începând din punctele cele mai înalte ale dealurilor și până la contactul cu șesurile. Ele sunt constituite din nisipuri, pietrișuri și luturi dispuse pe un relief vechi în trepte, de fapt foste albii majore ale celor două râuri, care s-au deplasat succesiv spre dreapta, concomitent cu adâncimea văilor respective. Modelarea îndelungată a făcut ca treptele inițiale să fie puternic fragmentate și estompate prin acumulări coluviale sau nivelări antropice, astfel ca în prezent apar sub forma unor suprafețe plane sau ușor înclinate spre șesuri. Mai bine păstrate sunt treptele inferioare, care au extinderi mari și elemente morfo-structurale evidente.

Terasele Bahluiului se întâlnesc pe toate colinele de pe flancul stâng al văii (La Coșari, Rediu, Breazu, Sorogari - Cârlig, Rediu Aldei, Coada Stâncii) începând din zonele cele mai înalte, până la nivelul șesului. Deschiderile naturale de pe versanții laterali și numeroasele foraje din intravilanul orașului au evidențiat existenta a 7 trepte de terasă, cu altitudini relative de 20 - 25 m, 30 - 35 m, 60 - 70 m, 90 - 105 m, 120 m, 130 - 140 m și 160 - 170 m. Diferențele dintre ele au fost estompate de acumulări coluviale și nivelări antropice, astfel că în prezent apar mai clar exprimate în relief trei nivele: inferior, mediu și superior.

Nivelul inferior, constituit din primele două terase care fac corp comun, este cel mai dezvoltat și diferențiat morfologic. El prezintă un pod plan sau cu pante ușoare (1 - 3°), larg până la 1 km în intravilan și până la 3 km la est de oraș, și un racord foarte tranșant cu șesul, înalt de 10 - 15 m. Structural, este constituit în baza din 2 - 5 m nisipuri și pietrișuri peste care se dispun 7 - 10 m luturi loessoide (argile, argile prăfoase, argile nisipoase).

O mare parte din suprafața acestui nivel este acoperită de acumulări coluviale, care fac corp comun cu aluviul terasei, având aceeași constitute. Ele au o umiditate naturală mai mare, care influențează substratul loessoid, mai ales în zona centrala a orașului.

Nivelul mediu, constituit din următoarele trei terase cu altitudini relative între 60 - 70 m si 120 m, prezintă un pod ușor inclinat (pantă de 1 - 3°) alternând cu sectoare mai plate, și un racord cu nivelul inferior mai accentuat (pante de 3 - 5° și local 5 - 10°). Și acest nivel este parazitat de acumulări coluviale care măresc grosimea substratului și estompează trecerea de la o treaptă la alta. Spre margini, către contactul cu versanții laterali, podul acestui nivel inclină ușor cu pante de 3 - 5°.

Litologic, nivelul mediu este constituit din aceleași depozite aluviale - nisipuri și pietrișuri în baza (3 - 5 m) și luturi loessoide la partea superioară (10 - 25 m).

Nivelul superior, cu altitudini relative între 130 si 170 m, ocupa părțile superioare ale colinelor din extravilan, mai fragmentate și îngustate de eroziunea versanților. Morfografic are același aspect de pod plan sau ușor inclinat spre sud, sud - est și spre versanții laterali, iar litologic are aceeași alcătuire, cu nisipuri și pietrișuri în bază (1 - 4 m) și luturi loessoide la suprafață (8 - 20 m).

În tabelul de mai jos sunt redate principalele date referitoare la terasele Bahluiului din intravilan și teritoriul administrativ.

Tabel nr.  40 - Municipiul Iași, principalele date referitoare la terasele Bahluiului din intravilan și teritoriul administrativ

| Terasa | Altitudinea relativă (m) | Altitudinea absolută (m) | Grosimea aluviunilor (m) | Localizarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T I | 20-25 | 60-65 | 10-12 | Piața Unirii - Palatul Culturii, Tătărași sud, Obreja Antibiotice |
| T II | 30-35 | 70-75 | 15-20 | Casa Tineretului - Universitatea de Medicina și Farmacie |
| T III | 60-70 | 110-120 | 10-20 | Podgoria Copou, Universitate, Moara de Vânt, Aeroport |
| T IV | 95-105 | 140-150 | 15-25 | Stadion - Gradina Expoziției - Grădina Botanică |
| T V | 120 | 160-165 | 15-18 | Universitatea Agronomică - Observatorul Astronomic |
| T VI | 130-140 | 170-180 | 10-20 | Liceul Pedagogic |
| T VII | 160-170 | 200-209 | 20-30 | Dealul Breazu |

Terasele Bahluilului prezintă o serie de caracteristici pozitive și negative, unele naturale, altele generate de activități umane, care au influențat diferit dezvoltarea orașului.

Astfel, podurile largi, plane sau ușor înclinate, cu terenuri stabile, uscate și lipsite de degradări, au oferit cele mai bune condiții pentru multiple utilizări și în special pentru construcții. Intervențiile antropice, materializate prin nivelări și taluzări ale treptelor teraselor, au îmbunătățit unele inconveniente de pantă și au estompat relieful, care a căpătat astfel forme domoale ce coboară aproape continuu spre șes.

De asemenea, terasele au oferit resurse de nisip și pietriș, exploatate local prin puțuri și galerii (Cimitirul evreiesc, Podgoria Copou, Dumbrava Roșie, Moara de Vânt, Obreja - Șapte Oameni), surse de apă potabilă exploatate prin fântâni și capturi locale din acviferele cantonate în baza aluviunilor, posibilități de realizare a subsolurilor utile. Pe de alta parte, aceste intervenții antropice în subsolul teraselor, materializate prin numeroase accidente subterane (beciuri, hrube, zone subminate), unele încă necunoscute, au provocat tasări și prăbușiri, necesitând măsuri și cheltuieli suplimentare la fundarea construcțiilor realizate în aceste zone.

O situație deosebită se întâlnește pe terasa inferioară a colinei Copou (terasa Palat). Datorita faptului ca aici a fost vatra veche a orașului, accidentele din subteran (beciuri, hrube) sunt mai numeroase, iar umpluturile ajung la grosimi de până la 8 m. În această zonă se constată o înmuiere a substratului loessoid, atât din cauza umidității naturale ridicate întreținută de acumulările coluviale, cât și din cauze antropice (abandonarea vechilor fântâni, pierderi din rețele hidroedilitare) și care au condus la ridicarea nivelului freatic. Ca urmare, au avut loc tasări și deteriorări ale fundațiilor și structurilor la unele din cele mai importante clădiri: Teatrul Național, Palatul Culturii, Spitalul Sf. Spiridon. Măsurile de consolidare și de coborâre a nivelului freatic (drenaje) nu au rezolvat decât parțial situația creată.

O caracteristica naturală a tuturor teraselor o constituie existența în substratul imediat a pământurilor loessoide. Acestea sunt foarte moi, puțin consistente, ușoare, afânate, cu porozitate mare și destul de permeabile, având proprietatea de a se tasa, mai ales în contact cu apa (prăbușiri) și de a se desprinde în coloane. Din punct de vedere geotehnic sunt încadrate în categoria pământurilor macroporice, sensibile la umezire, grupa A de pământuri loessoide. Fundarea construcțiilor grele și cu instalații hidroedilitare în astfel de terenuri au necesitat măsuri specifice pentru evitarea tasărilor și deci, costuri suplimentare. De asemenea, pământurile loessoide de la marginile teraselor, spre contactul cu cornișele de alunecare ale versanților, au un potențial de surpare și alunecare, în condiții de supraîncărcare și infiltrații de apă. Este cazul teraselor din zona cuprinsă între Universitatea Agronomică și Liceul Agricol, care s-au îngustat mult datorită alunecărilor și surpărilor marginale.

Terasele Nicolinei sunt dispuse pe partea stângă a văii de la nivelul șesului până la părțile superioare ale dealurilor Galata - Miroslava, Nucului, Dancaș - Ezăreni. Ca și în cazul teraselor Bahluiului, si aici se pun în evidență doar trei nivele, deși în realitate au fost identificate șase trepte, situate la altitudini relative de 20 m, 30 m, 60 - 70 m, 100 - 105 m, 125 m și 135 m. Mai apare și o terasa joasă în mijlocul șesului ca o insulă cu aspect rotunjit, pe care este situată biserica Frumoasa.

În ansamblu, nivelele de terasă apar sub forma unor suprafețe ușor inclinate (pante de 1° - 3°), acoperite de acumulări coluviale care estompează racordurile dintre ele până la înclinări de 3° - 5°.

Litologic, ele sunt constitute la suprafață din pământuri loessoide (argile și prafuri argiloase) cu grosimi de 5 -15 m, sub care se întâlnesc nisipuri și pietrișuri cu grosimi de 1 - 3 m.

Pământurile loessoide sunt încadrate din punct de vedere geotehnic, în categoria pământurilor macroporice, sensibile la umezire, grupa A.

Nisipurile și pietrișurile cantonează strate acvifere, iar local au fost exploatate ca materiale de construcții (in dealul Miroslava, unde se găsesc aproape de suprafața solului).

Datele referitoare la terasele Nicolinei din intravilan și teritoriul administrative sunt sintetizate în tabelul de mai jos.

Tabel nr.  41 - Municipiul Iași, terasele Nicolinei

| Terasa | Altitudinea relativă (m) | Altitudinea absolută (m) | Grosimea aluviunilor (m) | Localizarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T I | 10 | 55 | 5 | Biserica Frumoasa |
| T II | 20 | 70 | 10 | Crucea lui Ferentz - șoseaua Nicolina |
| T III | 30 | 30-85 | 10 | Intrare S.C. Fortus sud |
| T IV | 60-70 | 115-120 | 10-15 | Vest Mănăstirea Galata |
| T V | 100-105 | 150-160 | 10-15 | nord-vest dl. Bejan |
| T VI | 125 | 170-175 | 10 | Ferma Galata |
| T VII | 135 | 180-186 | 5 | DeaIul Miroslava |

Ca și terasele Bahluiului, terasele Nicolinei au oferit terenuri stabile, uscate, lipsite de degradări, care au permis, la început, localizarea și dezvoltarea fostelor târgușoare Nicolina și Galata, iar mai târziu, a ansamblului de locuințe Nicolina - CUG. De asemenea, au oferit surse de apă exploatate prin fântâni sau captări locale (Valea Adâncă), dar și condiții de folosire a substratului loessoid prin construcția de beciuri și subsoluri utile.

Valorificarea acestor resurse oferite de terase au adus modificări atât în morfologia acestora (nivelări ale pantei racordurilor), cât și în subteran (beciuri, fântâni). Cele mai mari modificări antropice ale reliefului inițial se remarca în zona de racord cu șesul, unde noile construcții de locuințe, a șoselei Nicolina și parțial a S.C. Fortus S.A., au transformat panta într-o succesiune de taluzuri, terasări și nivelări.

Și în aceste zone de terasă, construcțiile au necesitat măsuri și costuri suplimentare, atât pentru îmbunătățirea terenului de fundare loessoid, cât și pentru consolidarea accidentelor subterane.

Menționam și în cazul teraselor Nicolinei situate la contactul cu cornișele versantului drept al Bahluiului, probabilitatea producerii unor surpări marginale.

Pe de alta parte, aceste zone, suspendate la 100 - 140 m față de șes, oferă imagini panoramice asupra zonei joase și deci posibilitatea valorificării lor ca puncte de belvedere.

Utilizarea actuală a teraselor, atât ale Bahluiului cât și ale Nicolinei, este în intravilan pentru construcții, în principal locuințe și dotări, dar și spatii verzi iar în extravilan ca terenuri agricole, în principal arabile și viti-pomicole.

c) Glacisurile sunt forme de relief acumulativ, dezvoltate la marginile șesurilor și pe racordurile dintre terase, constituind depuneri proluvio-coluviale și coluviale.

Glacisurile proluvio-coluviale se dezvoltă la contactul versanților cu șesurile principale, și mai ales cu șesul Bahluiului, căpătând extinderi mari la debușarea afluenților, prin încorporarea conurilor de dejecție ale acestora.

Ele se prezintă sub forma unor suprafețe aproape netede, stabile, umede și foarte umede, constitute din materiale fine argilo-nisipoase completate local cu luturi și unele lentile subțiri de pietrișuri, cu o grosime totală între 3 și 10 m.

Având altitudini ce se ridică ușor deasupra nivelului șesului, glacisurile nu au fost afectate de inundațiile Bahluiului. În schimb, constituția lor mai nisipoasă decât a șesului, generează o umiditate sporită a substratului, întreținuta și de scurgerile pluviale de pe versanți, de acviferele de la baza teraselor inferioare, iar în intravilan, potențata și de pierderile din rețelele hidroedilitare. De asemenea, sunt afectate la suprafață de inundații de pantă (în timpul ploilor torențiale) și exces de umiditate. Geotehnic, au caracteristici asemănătoare șesului Bahluiului - pământuri contractile - dar cu umiditate mai mare.

În zonele unde se etalează conurile de dejecție ale afluenților, glacisurile au dezvoltări de 300 - 500 m, însă la debușarea Nicolinei, glacisul atinge o lățime de 1,5 km. Prezența glacisului Nicolinei până în apropierea zonei Podu Roș, ca și dezvoltarea glacisului de la baza terasei inferioare Palat până în zona bisericii lipovenești, a determinat supraînălțarea șesului, permițând dezvoltarea unor vechi cartiere ale orașului (Nicolina, Socola) și folosirea acestui sector neinundabil pentru construcția celor mai vechi drumuri ce legau centrul și sudul Moldovei.

Semnificativ pentru zona acesta este și faptul că râul Nicolina a suferit importante abateri de traseu, impuse de prezența glacisului. Dacă în urma cu mai bine de un secol, cursul inferior al râului străbătea zona joasă dintre baza versantului Cetățuia și terasa Frumoasa, îndreptându-se spre est, nord-est, ulterior el și-a schimbat direcția pe la marginea vestică a glacisului, curgând în sens contrar Bahluiului pe o lungime de 2,5 km. Aceasta schimbare a fost favorizata și de un vechi șanț săpat la baza versantului dinspre Galata.

Glacisurile sunt utilizate în intravilan pentru construcții în principal, iar în extravilan ca pasiuni și fânețe, și chiar ca terenuri arabile.

Glacisurile coluviale, întâlnite pe racordurile dintre terase sub forma unor acumulări fine prăfoase-nisipoase și nisipo-argiloase. Ele fac corp comun cu aluviul teraselor pe care le parazitează și din cauza constituției lor asemănătoare cu cea a substratului și întrepătrunderii lor, sunt destul de greu de separate. Din aceasta cauza ele au fost considerate ca făcând parte din terase.

d) Interfluviile sculpturale sunt reprezentate prin coline și dealuri lipsite de un înveliș aluvial sau coluvial. Ele se prezintă sub forma unor suprafețe domoale, ușor bombate, alungite sau rotunjite, acoperite de luturi eluviale cu grosimi de 3 - 5 m, provenite din loessoidizarea marnoargilelor constituente. Proprietățile fizico-mecanice dobândite prin acest proces de către rocile respective, le fac apte pentru o stabilitate naturală accentuată, fiind supuse doar unor ușoare tasări, iar în zonele marginale, ușor inclinate (pante de 1° - 3°, local 3° - 5°), unor spălări și rigolări slabe. Zonele de contact cu versanții și mai ales cu cornișele de alunecare au totuși un potențial de surparecare se manifestă prin interfluviile puternic îngustate până la aspectul de culmi, prin evoluția versanților ce le mărginesc (Cetățuia, Vlădiceni, Tomești).

Marginile nordice ale unor astfel de interfluvii din partea de sud a orașului (Cetățuia, Căprița), constituie puncte ideale de observație asupra zonelor mai joase din jur.

Întâlnite numai în teritoriul administrativ și în împrejurimile acestuia, au o utilizare agricolă (terenuri arabile, pășuni, fânețe, vii, livezi) și parțial forestieră.

e) Platourile structurale sunt acele suprafețe interfluviale formate pe seama orizonturilor de calcare și gresii din substratul imediat al dealurilor din sud-estul orașului (Trelea, Repedea, Păun). Existența acestor roci dure, mai rezistente la acțiunea de modelare prin eroziune a menținut dealurile la altitudini de peste 350 - 400 m.

Dealul Repedea, cuprins parțial și în teritoriul administrativ al orașului, reprezintă cel mai tipic și veritabil relief de platou structural din aceasta zona, fiind totodată cel mai nordic promontoriu al Podișului Central Moldovenesc.

Suprafața sa aproape plană, este delimitată net la nord și vest de un abrupt puternic, continuat cu pantele mai reduse ale Coastei Iașului. Marginea platoului constituie totodată și un excelent punct de belvedere asupra Iașului și a întregii zone de tranziție de la podiș la câmpia colinară.

Platoul face parte, parțial, din zona de protecție (tampon) a Rezervației geologice Dealul Repedea, fiind utilizat ca pășune și pentru unele construcții răzlețe, între care menționam Releul T.V.

f) Versanții văilor care fragmentează terasele și interfluviile se prezintă într-o diversitate mare de pantă, energie de relief, orientare și evoluție, fiind rezultatul unui îndelungat proces de eroziune fluvială, îmbinat cu procese deluviale, stimulate sau stăvilite antropic. Cele mai frecvente asemenea procese care au contribuit la modelarea versanților sunt eroziunea areolară (spălarea), eroziunea torențiala, surpările și alunecările de teren.

Eroziunea areolara se întâlnește pe toți versanții cu înclinări mai mari de 3° - 4°, intensitatea procesului crescând odată cu panta. Au fost condiționate în principal de substratul litologic friabil, de panta si energia versantului, de averse torențiale, de desțeleniri și defrișări. Cele mai frecvente sunt eroziunile slabe și moderate, corespunzătoare unor înclinări de 3° - 5° și respectiv 5° - 10°. Efectul lor este evidențiat mai ales în extravilan și pe versanții descoperiți, prin pete mai deschise la culoare, care indică îndepărtarea orizontului superior al solului. Pe versanții cu înclinări mai mari (10° - 15°) eroziunea areolara este intensă, versanții respectivi având solul complet erodat și cu roca la zi. Aceste situații sunt mai rare și se asociază de regulă și cu alte procese de versant (torențialitate, alunecări).

În intravilan eroziunea areolară nu este prea evidentă ca mod de manifestare actuală și nu ridică probleme deosebite.

Eroziunea torențiala este cauzată de scurgerea apei pe pante, fiind reprezentată prin ogașe, rigole, ravene și torenți. Au fost favorizate de aceleași cauze menționate, la care s-au mai adăugat arături și drumuri pe linia de cea mai mare pantă, iar în intravilan crearea de străzi, șanțuri, săpături, etc. În general predomina formele incipiente (ogașe, rigole) și în faza de stingere (vâlcele), ca urmare a intervenției antropice pozitive (lucrări antierozionale). Se întâlnesc însă și forme de manifestare intensă (ravene, torenți), mai ales pe versantul drept al Bahluiului în zonele Miroslava și Vlădiceni și pe versanții din zona Coastei Iașului (bazinul pariului Pietraria),

În intravilan și limitrof acestuia, eroziunea torențiala este destul de înceată și încetinită prin lucrări specifice, așa cum este cazul la Râpa Galbena, Șipoțel, Groapa lui Vodă. Sunt însă și manifestări de ravenare activă, așa cum este cazul râpei Pevetoaia din zona Tătărași sud și ravenei de la obârșia pârâului Podgoria Copou la nord de ferma Adamache.

Exceptând situațiile de mai sus, ravenarea în intravilanul orașului nu ridica probleme deosebite. Consecințe ale eroziuni areolare și torențiale sunt acumulările coluviale și proluviale de pe racordurile teraselor și de la contactul versanților cu șesurile (glacisurile).

Alunecările de teren și surpările sunt procesele de versant cu cea mai mare răspândire, afectând suprafețe însemnate din cadrul versanților. Ele impresionează atât prin amploare, dinamica și microrelieful specific, cât și prin consecințele negative pe care le creează asupra omului și activităților sale.

Majoritatea versanților din teritoriul orașului și împrejurimi au fost modelați dominant sau chiar exclusiv, prin alunecări de teren, mai vechi sau mai recente: versanții văilor Cârlig -Calcaina și Ciric, versanți de pe stânga văilor Rediu, Podgoria Copou, Vămășoaia, versanții de pe dreapta Bahluiului și Nicolinei, versanții din zona Coastei Iașului. În intravilan și limitrof acestuia, cele mai caracteristice zone afectate sunt: Ursulea - Tg. Copou - Țicău - Albinet, Grădina Botanică - Bogdan - Aurora - Păcurari, Galata, Cetățuia, Bucium, Căprița, Munteni.

Declanșarea alunecărilor de teren pe versanții menționați a fost favorizată de o serie de condiții naturale și antropice, dintre care, substratul litologic, apele subterane și din precipitații, panta, energia și orientarea versantului, gradul de acoperire cu vegetație și intervențiile omului, sunt cele mai importante.

Substratul litologic este constituit din marno-argile sarmațiene, peste care se dispun depozite deluviale cu grosimi variabile (3 - 20 m, local peste 20 - 30 m), cu constituție și structuri foarte neuniforme (argile, marne, nisipuri, pietrișuri, pământuri loessoide). Marno-argilele sunt roci moi, compacte, impermeabile și în contact cu apa sunt plastic - curgătoare. Impermeabilitatea lor favorizează acumularea în depozitele suprapuse a unor bogate strate acvifere, care mențin o umiditate accentuată a deluviilor respective și care, corelat cu plasticitatea lor, impulsionează alunecările.

Apele subterane acumulate în deluvii au o distribuție foarte neuniformă pe orizontală și verticală, oscilații cantitative și de nivel și o circulație neregulată. Alimentate din stratele acvifere ale teraselor și interfluviilor, din precipitații și scurgeri superficiale, aceste ape îmbibă deluviile versantului mărindu-le greutatea și micșorându-le frecarea interioară și coeziunea. În zonele superioare ale versanților îmbibarea cu apă produce surparea cornișelor și antrenarea materialelor surpate pe pantă.

Pantele și energia versanților, cu cât sunt mai mari, cu atât mai mult contribuie la declanșarea alunecărilor. Deși se considera ca alunecările se asociază cu inclinări de peste 8°, ele se produc și la inclinări de 6°, după cum există și inclinări de 10° - 15° cu alunecări în faza de stingere, sau fără alunecări. Cele mai intense procese de alunecare sunt proprii pantelor de la 12° - 15° în sus. De asemenea, alunecările sunt proprii versanților cu energii de peste 50 - 70 m, acestea constituind un catalizator important.

Orientarea versanților îi încadrează în situații microclimatice diferite, cei cu expunere nordică, nord - estică și nord - vestică, fiind în general mai umbriți și cu umiditate mai ridicată (ca urmare a cantității mai mari de precipitații pe care o primesc și pe care o rețin un timp mai îndelungat), ceea ce le conferă și o instabilitate mai mare.

Vegetația naturala a zonei a fost reprezentată prin păduri și pajiști. Cu puține excepții însă, versanții cu disponibilitate pentru alunecări nu au fost acoperiți cu păduri, iar pajiștile au fost suprasolicitate prin pășunat sau desțelenire. În felul acesta, protecția naturală oferită de vegetație nu a acționat decât pe arii restrânse, mai ales la sud de Bahlui în zona de coastă, unde pădurea a constituit un element de atenuare a alunecărilor. Acțiunile de plantare a unor versanți pentru stăvilirea alunecărilor deja declanșate au avut eficiență destul de ridicată, chiar dacă procesele n-au fost în totalitate oprite (versanții văilor Ciric, Calcaina, versantul drept al Nicolinei, versantul drept al Bahluiului în zona Galata, Cetățuia, Căprița).

Intervențiile antropice asupra versanților au contribuit uneori la atenuarea alunecărilor și alteori la grăbirea sau chiar declanșarea lor. Astfel, plantațiile, lucrările de consolidare, drenarea apelor subterane și de suprafață, nivelarea microreliefului deluvial pentru evitarea stagnării apelor, practicarea unor culturi în terase (vii, livezi), au avut ca efect creșterea stabilității versanților respectivi, uneori până la stingerea proceselor. În schimb, supraîncărcarea terenului cu construcții grele (în apropierea versanților dealului Copou), practicarea unor debleuri (Tg. Copou în lungul Șoselei Stefan cel Mare), practicarea unui trafic rutier intens pe artere situate în lungul unor deluvii instabile (Șoseaua Stefan cel Mare) sau în apropierea unor cornișe de alunecare (străzile Sărărie, Șipoțel, Tăcuta, Fagului, Șoseaua Galata), practicarea unor culturi irigate prin gradinarit (Tg. Copou, Ticău, Galata) chiar dacă pe suprafețe mici, replantări tardive și incomplete (Galata), agroterasări în contrapanta (Bucium), exploatarea de argile din dealul Blănarului, distrugerea vegetației, etc. au dus la ruperea echilibrului unor porțiuni apreciabile de versant.

Marea majoritate a alunecărilor sunt de tip detrusiv, adică de la partea superioară a versantului spre baza, dar se întâlnesc, mai rar, și alunecări delapsive, prin subminarea bazei versantului și înaintarea regresivă spre cornișa.

Deluviile de alunecare evidențiază un microrelief sub forma de trepte, monticuli, padine, valuri, care dau versantului un aspect foarte frământat.

În ceea ce privește stadiul de evoluție, alunecările sunt stabilizate, în curs de stabilizare și active.

În municipiul Iași, fenomenul de alunecare s-a accentuat încă din iunie 1998, când s-a manifestat puternic în zonele versantului Sărărie – Ticău, pe care sunt amplasate cartierele Târgușor Copou și Ticău, și pe versantul Copou ce cuprinde zonele Aurora, Bogdan (între Copou și Păcurari), Gradina Botanică. Atunci au fost afectate mai bine de 100 de gospodării, precum și aproximativ 7.400 de mp suprafața carosabilă.

Încă din 2002, Iașul a fost inclus pe lista orașelor cu risc maxim la alunecările de teren, de către comitetul special constituit pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice, Teritoriului și Locuinței. Prin extinderea orașului și efectuarea lucrărilor haotice (infiltrații nedrenate), pânza freatică a orașului s-a apropiat la câțiva metri de suprafața solului. Nu numai orașul Iași are probleme, ci întreg județul, de menționat fiind alunecările din zonele Bucium, Bârnova, Tomești, Comarna, Răducăneni.

Alunecările au o evoluție în salturi, cu mișcări lente în majoritatea cazurilor, iar din când în când, în perioadele cu precipitații bogate, căpăta un caracter violent, provocând distrugeri importante la clădiri, căi de comunicații, rețele edilitare. Consemnările documentare atestă numeroase astfel de fenomene, iar în perioadele mai recente sunt cunoscute alunecările de amploare din perioadele1932 - 1934, 1941 - 1942, 1959 -1961, 1969 - 1973, 1980 - 1981 - 1983 - 1985, 1990, 1996-1997, 2000-2005, care au afectat suprafețe importante din zonele Țicău, Bogdan, Râpa Galbena, Păcurari, Aurora, Șipoțel, Brândușa, Galata, Cetățuia, Bucium, Copou Est s.a. Astfel, în zona Țicău, alunecările din 1942 s-au produs pe o suprafața de peste 40 ha (zona străzilor Simion Bărnuțiu, Soarelui, Caraiman, Delavrancea, Țicăul de Jos, Bogdan Vodă) distrugând total sau parțial 370 case. Fenomenul s-a produs în urma unei perioade îndelungate de precipitații bogate, începând din toamna anului 1941 până în primăvara anului 1942. Cu toate că s-au executat lucrări de drenare a apelor, alunecările din Țicău s-au reactivat în anii 1959 -1961, 1969 - 1973 și 1996-1997, afectând aproape tot versantul estic al dealului Copou.

Alunecările din 1969 - 1970 de exemplu, au pus în pericol drumul național 24, construcții de locuințe (Tg. Copou - cca 20 imobile și 40 ha teren), construcțiile facultăților de Hortiviticultură și de Medicină veterinară. Alunecările de teren declanșate încă din toamna anului 1996 începând din stradela Sărărie și continuând an de an spre pârâul Calcaina, au provocat pagube majore: distrugerea lucrărilor de consolidare executate în zona aval căminelor ”1 Mai” manifestata prin ruperea elevației ranforturilor, prăbușirea bolților din gabioane, degradarea rigolelor, forfecarea drenurilor; distrugerea lucrărilor de consolidare executate în zona aval stradelei Sărărie prin inclinarea ranforturilor, ruperea sau prăbușirea bolților de beton; prăbușirea mai multor case și distrugerea în proporții de 15-90 % a altor locuințe; distrugerea anexelor gospodărești, a carosabilului, a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare.

Asupra celorlalte zone din intravilan (Aurora, Șipoțel, Bogdan, Păcurari, Galata, Brândușa), alunecările au avut aceleași consecințe, afectând locuințe și terenuri aproape în fiecare din perioadele în care s-au declanșat.

Încă din 1990 s-a constatat ca lucrările de consolidare executate pentru stăvilirea alunecărilor de teren de pe versantul Galata sunt insuficiente, fenomenul de alunecare manifestându-se în continuare prin inclinarea căminelor de dren, forfecarea tubulaturii drenurilor în zona amonte străzii Arh. Berindei, rupturi și tasări ale străzilor Aluniș, Fluturilor, Azilului, Urcușului, Sos. Galata, prăbușiri de teren în zona împădurita, cu copaci inclinați, apariția de numeroase izvoare atât în zona locuită, cum ar fi stradela Cărămidari, Str. Aluniș, Str. Brădetului cât și în cea împădurită.

În anul 2000, deși a fost o perioadă secetoasă, în partea de nord-est a versantului Galata s-a produs alunecarea și distrugerea a cca 1,0 ha de pădure tânăra de pin și de asemenea alunecări ale terenului între Str. Urcușului și cantonul forestier. În aceasta zonă nu sunt executate lucrări definitive de consolidare, ci numai lucrări punctuale, pentru diminuarea efectelor alunecărilor. Având în vedere intensificarea execuției de locuințe pe cornișa versantului, se estimează o densitate crescută de imobile care va supune versantul la încărcări suplimentare si drept urmarea, reactivarea suprafețelor alunecate.

Alunecările din perioada 1996-1997 au afectat versantul Cetățuia și versantul Copou (Est și Vest). În ultimii ani s-au constatat alunecări masive care au condus la distrugeri repetate ale străzilor: Podgoriilor, drumul ce face legătura între cartierul Copou și Biserica Sf. Atanasie și Chiril, aleilor betonate de pe teritoriul Grădinii Botanice, Str. Belvedere, Str. Șipoțel, Str. Tăcuta. La o serie de imobile din Str. G. Coșbuc, Dumbrava Roșie, Cazărmilor, Șipoțel au apărut fisuri și crăpături în pereți. În cartierul Aurora, fenomenul de alunecare se manifestă prin forfecarea frecventă a drenurilor forate orizontal și apariția de izvoare.

În 2005, s-a constatat situația critică a zonei de sud-est a municipiului Iași, și anume versantul Bucium, în zona trecătoarei Păun, care în urma extinderii construcțiilor pe un relief cu pante accentuate înregistrează ample fenomene de alunecări de teren.

Preocupări pentru combaterea fenomenelor de alunecare au existat încă din anii '30, dar cele mai eficiente, pe baza studiilor și proiectelor de consolidare, au început din 1969. Ele au constat, în zonele care periclitau bunuri materiale, din construcții de sprijinire combinate cu lucrări de captare, drenare și evacuare a apelor subterane și din precipitații, plantații, iar în zonele care nu puneau în pericol construcții, din nivelări, canale de dirijare a apelor, plantații viti-pomicole, împăduriri. Ca urmare, alunecările active s-au restrâns ca arie în favoarea celor stabilizate sau în curs de stabilizare. Nu pot fi excluse însa noi reactivări.

Valorificarea versanților pentru dezvoltarea urbana a început din sec, XVII și mai ales XVIII, când posibilitățile oferite de podurile teraselor au devenit din ce în ce mai limitate. Orașul a fost astfel obligat să se extindă pe versanți, deși aceștia nu ofereau condiții favorabile construcțiilor, din cauza pantelor mari și fenomenelor de alunecare. Acestea au făcut ca zonele construite sa evolueze lent, mult timp nedepășind stadiul rural, iar în unele cartiere ajungând abia la un nivel semiurban.

Perioada contemporană de dezvoltare urbană nu a avut în vedere ocuparea versanților, aceștia fiind considerați improprii pentru construcții, sau cel mult construibili pe sectoare restrânse, consolidate si verificate geotehnic privind stabilitatea.

În trecut versanții din intravilan erau utilizați pentru construcții cu regim redus de înălțime în cea mai mare parte, combinat cu plantații punctuale și mici suprafețe de vii și livezi, iar în extravilan, pentru pășuni, fânețe, plantații viti-pomicole intensive, plantații forestiere și păduri. În prezent stabilitatea versanților este pusă în pericol de extinderea construcțiilor pe zone susceptibile la alunecare și fără lucrări de consolidare executate sau cu lucrări vechi, deja compromise.

Din datele prezentate rezultă că versanții se caracterizează printr-o mare diversitate de pantă, energie, orientare și dinamica specifică. Luând în considerare aceste caracteristici, au fost diferențiate două categorii de versanți: cu dinamică slabă - moderată și cu dinamică accentuată.

Versanții cu dinamică slabă - moderată se caracterizează prin pante cu valori de 3° - 5°-10°, local 10° - 15°, energii de relief intre 10 - 15 m și 50 m, și orientări, în general, către sud, sud - est și sud - vest. Suprafețele lor, destul de uniforme și stabile sunt afectate de eroziuni areolare slabe, eroziuni torențiale incipiente sau în faza de stingere și alunecări de teren strict locale, stabilizate sau în curs de stabilizare. Sunt mai bine valorificați pentru construcții sau în agricultură, oferind un grad mai mare de stabilitate și accesibilitate, datorat în parte unor intervenții umane pozitive de amenajare a terenului.

Versanții cu dinamică accentuată se caracterizează prin înclinări de 10° - 15° -20°, local peste 20°, energii de relief cuprinse între 70 - 170 m, iar local, în zona Coastei Iașului, chiar peste 200 m, și orientări, în general, spre nord, nord - est și nord - vest. Sunt afectați de eroziuni intense și alunecări de teren relativ stabilizate, active, sau cu potențial de reactivare. În această categorie se încadrează majoritatea versanților din teritoriul orașului și împrejurimi. Din cauza fenomenelor de instabilitate, acești versanți au oferit condiții restrictive pentru construcții, valorificarea lor impunând măsuri și lucrări geotehnice specifice de consolidare și stabilitate.

În concluzie, formele de relief sculptural acoperă 50% din teritoriul Iașului. Relieful sculptural este reprezentat prin interfluvii lipsite de un înveliș aluvial sau coluvial și versanții cu înclinare mai mare de 3°- 4°, modelați prin ablație, eroziune liniară și prin alunecări. Interfluviile sculpturale se prezintă dominant colinar pe stânga Bahluiului și deluros pe dreapta lui. Colinele pur sculpturale au o înfățișare domoală, sunt numai ușor bombate și inclinate treptat spre Bahlui. Sunt acoperite de luturi eluviale care pot atinge 3 m grosime, provenite din loessoidizarea diagenetica a mamoargilelor constituente. Pe partea dreaptă a Bahluiului, colinele au o alta poziție față de valea acestuia, pe care nu o mai contactează perpendicular ci paralel.

Versanții expuși spre sud, sud-est și sud-vest sunt mai stabili, în timp ce versanții cu expunere nordică, fiind umbriți, sunt mai instabili.

Din punct de vedere al inundațiilor aria studiată se încadrează în zone cu cantități de precipitații > 200 mm în 24 de ore, cu arii afectate de inundații datorate revărsării unui curs de apă și scurgerilor pe torenți.

Din punct de vedere al alunecărilor de teren: aria studiată se încadrează în zone cu potențial de producere a alunecărilor ridicat, cu probabilitate de alunecare ”ridicat”. Majoritatea alunecărilor care apar sunt alunecări primare, dar pot să apară și alunecări reactivate.

În ceea ce privește riscurile naturale, pe teritoriul municipiului Iași au fost întocmite hărți pe care s-au conturat suprafețele care prezintă diferite grade de risc la evenimentele naturale neprevăzute ce se pot produce în timp.

Studiile executate la comanda Consiliului Județean Iași, au pus în evidență principalele zone care sunt supuse hazardurilor naturale pe teritoriului județului Iași. Sunt considerate hazarduri naturale următoarele:

inundațiile provocate de rețeaua apelor interioare, datorită ploilor, topirii zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice (caracter antropic), blocarea scurgerii apelor datorita ghețurilor, împotmolire;

cutremurele de origine tectonică;

alunecările de teren, prăbușirile, avalanșele de pământ sau roci.

Zone afectate de alunecări de teren

Județul Iași face parte din categoria județelor cu suprafețe însemnate afectate de alunecări. Producerea acestora a fost și este favorizată de o serie de condiții, între care mai importante sunt cele legate de pantă și energia reliefului, substratul geologic cu alternate de roci permeabile și impermeabile ce dau nivele freatice și izvoare, de perioadele cu ploi abundente, procentul relativ redus de acoperire cu vegetație forestieră, de fenomenele de ravenare și torențialitate și nu în ultimul rând, de activitatea umană (defrișări, irigații, neîntreruperea lucrărilor de combatere, supraîncărcarea terenului cu construiți, etc).

Deplasările de teren constituie una dintre caracteristicile peisajului și ale modelarii actuale a reliefului. Ele afectează areale largi, impresionând atât prin amploare și dinamică, cât și prin consecințele negative asupra economiei agrare, clădirilor și căilor de comunicație.

Teritoriul județului Iași se suprapune peste trei subunități geomorfologice ale Podișului Moldovei, fiecare având trăsături geologice și fizico-geografice proprii care se reflectă și în specificul deplasărilor de teren. Astfel, în zona de podiș din vestul și sudul județului pe versanții văilor, ca și pe cuestele cu orizonturi de gresii și calcare oolitice, se întâlnesc doua generații de alunecări: unele mai vechi sub formă de trepte sau pachete masive, cu dislocări profunde, relativ stabilizate și altele recente, suprapuse, cu suprafețe și grosimi mai mici, sub formă de cuiburi, monticuli, valuri.

În câmpia colinară, cu substrat predominant argilos, alunecările sunt, de obicei, superficiale, cu fragmentare mixtă, dar care acoperă uneori versanți întregi. Doar acolo unde versanții secționează depozitele unor terase înalte, suprapuse formațiunilor sarmatice, se dezvoltă alunecări complexe mai profunde.

Pe teritoriul județului se deosebesc următoarele tipuri de alunecări de teren:

a) Alunecări cu predominarea fragmentării sub forma de monticuli (cu aspect deluros, sub forma de movile). Dintre toate tipurile de alunecări acestea au cea mai largă răspândire. Sunt alunecările cu terenurile cele mai frământate, cu solurile cele mai ”cruzite”. Scurgerea de suprafața este foarte redusă; apa din precipitate se oprește pe versant, acumulându-se în microdepresiunile dintre monticuli. În etapele avansate de evoluție, acest tip de alunecare este însoțit și de o zona de cornișa (zona de desprindere a alunecării), înalta de câțiva metri. Când au o suprafața mare și cu izvoare bogate, apar din loc în loc ravene de drenare naturală a surplusului de apa înmagazinată în mantaua deluviului de alunecare (Ciric, Ticău, Coasta Bahluiului, a Jijiei, valea principală a Prutului s.a.).

b) Alunecări în trepte (alunecări terasate). Și acestea au o răspândire destul de mare. Ele sunt legate îndeosebi de regiunile cuestelor mari, alcătuite din alternate de roci permeabile și impermeabile (nisipuri, argile-marne, gresii-calcare) și condiționate de prezenta unor pânze de apă subterane etajate. Din cauza ca alunecările apar sub forma de trepte, substratul lor geologic nu este frământat; cel mult se fac schimbări de inclinări de strate. Solurile se păstrează destul de bine; de asemenea, vegetația se dezvolta in condiții bune (Coasta lașului, Cotnari-Deleni, cu o largă utilizare pomicolă-viticolă).

c) Alunecări cu predominarea fragmentării sub forma de valuri. Sunt degradări dezvoltate pe seama unor alternanțe apreciabile de straturi de nisipuri și argile-marne, cu izvoare bogate ce apar pe pante sub forma unor valuri paralele și cu cornișa de desprindere, separate între ele de depresiuni umede. Înălțimea acestor valuri de alunecare oscilează de la câțiva metri până la peste 10 m (în bazinul mijlociu al Bahluiului).

d) Alunecări cu fragmentare mixtă (complexă). Acestea sunt formate din microrelief sub forma de monticuli, valuri și cu terase de alunecare. Condiții favorabile de dezvoltare le întâlnim în zonele de versanți cu energie mare de relief, cu alcătuire geologica variabila (strate permeabile în alternanță cu strate impermeabile), iar la partea superioară întâlnim de cele mai multe ori o manta groasă de depozite detritice cuaternare. Deluviul de alunecare are în mod frecvent o grosime mare, uneori depășește și 10 m (Coada Stâncii-Iași, Belcești s.a.).

e) Alunecări sub forma de cuiburi formate pe marne și argile in condițiile deschiderii la zi a unor lentile de ape subterane. Ele au o forma semicirculară, cu fragmentare sub formă de monticuli, în general de talie mică, care sunt atacați destul de intens și de eroziuni areolare. Grosimea deluviului de alunecare este mică: 0,5-3 m.

Exemple de astfel de alunecări întâlnim în bazinele superioare ale Ciricului și Cârligului, pe văile râurilor din câmpia colinară.

f) Alunecări de tip ”hârtop” (circuri de alunecare). Acestea sunt formate în condițiile deschiderii unor izvoare bogate în ape subterane, în cadrul bazinului de recepție a unui torent care servește ca dren natural. De obicei ”hârtoapele” apar ca niște depresiuni asemănătoare circurilor glaciare.

g) Scurgerile de gloduri apar sub forma unor alunecări curgătoare. Sunt condiționate de prezența unei abundente mai mari de ape subterane, care îmbiba până la refuz deluviul de alunecare argilos și argilo-nisipos pe pante mari și de obicei în cadrul alunecărilor în curs de ravenare (alunecări cu auto-drenare). Ele apar îndeosebi ca părți componente din cadrul altor tipuri de alunecări, cu ritmuri de dezvoltare condiționate de perioadele de timp bogate în precipitații. Au o răspândire mică și cu dezvoltare ritmică.

h) Solifluxiunile au cea mai mica răspândire. Ele sunt deplasări superficiale ale solului, îndeosebi pe pantele unde predomină eroziunile areolare și liniare incipiente.

Cauzele principale ale producerii alunecărilor de teren din județul Iași pot fi împărțite în două mari categorii:

a) Pierderea stabilității unor versanți alcătuiți din deluvii de pantă care sunt formațiuni neconsolidate și care își pierd stabilitatea mai ales din cauza creșterii umidității sau a unor cauze antropice (lucrări care modifică geometria și încărcările versantului). Zonele cele mai expuse se situează in municipiul Iași și în Câmpia Moldovei;

b) Pierderea stabilității prin surpări, desprinderi, alunecări din cauza existenței unor văi adânci, cu fenomene de eroziune accentuată ce duce la dezechilibrarea versanților adiacenți. Zonele cele mai expuse sunt cele situate pe Coasta Iașului, Coasta Prutului și Podișul Sucevei.

În județul Iași nu există o situație definitivă cu privire la alunecările de teren, identificarea și inventarierea acestora fiind făcuta de diverse institute și cu rezultate ușor diferite. Astfel conform unui studiu al Serviciului de Amenajare al Teritoriului din cadrul C.J. Iași (cu sursa de date I.P.M.) suprafața afectată de alunecări de teren este de 63.021 ha.

Zone afectate de inundații

Pe teritoriul județului Iași inundațiile au constituit un fenomen caracteristic, producerea acestora fiind cauzată atât de revărsări ale unor cursuri de apă, cât și de scurgerea de torenți și de pe versanți. Pentru combaterea lor au fost realizate lucrări hidrotehnice complexe care în prezent sunt constituite din 128,2 km regularizări de cursuri de apă, 256,5 km diguri, 20 acumulări cu rol de apărare, 4 poldere, apărări de maluri.

Municipiul Iași este menționat în Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural în lista unităților administrative teritoriale afectate de inundații pe torenți.

Cu toate acestea fenomenele de inundații se produc încă, afectând terenuri agricole, căi de comunicație, locuințe. Astfel numai în anul 1999 inundațiile din perioada de primăvara și vară au afectat peste 9.900 ha agricole, 324 locuințe și 27 anexe gospodărești, cea 147 km de drumuri, 50 poduri și podețe, etc, pagubele înregistrate având o valoare de peste 56 milioane lei.

Conform informaților furnizate de Inspectoratul Județean de Protecție Civila Iași (date de Direcția Ape Prut Iași), inundații in județ se produc în principal pe cursurile de apă neamenajate, zonele inundabile constituindu-le albiile majore. Acestea sunt inundate la precipitații ce depășesc pragurile critice și conduc la concentrarea unor debite peste capacitatea de transport a albiilor, sau accidente la amenajările piscicole. De asemenea inundațiile mai pot fi provocate de scurgerile de pe versanți, prin concentrarea rapidă a unor debite generate de precipitații deosebite sau topirea bruscă a zăpezii.

Pe cursurile de apă cu lucrări hidrotehnice executate sunt posibile inundații în cazul descărcării unor debite peste asigurările acestor lucrări, sau în cazul unor accidente la baraje și diguri.

Figura 2.9.b - Zone cu risc potențial semnificativ la inundații

Zone cu risc seismic

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleraţiei terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani, are o valoare ag = 0,25g.

Din punct de vedere seismic, teritoriul județului Iași este influențat de cutremure de ”tip moldavic”, cu centrul în zona Vrancea cât și de particularitate constituției substratului geologic. Din aceste cauze în proiectarea, executarea și exploatarea constructor sunt necesare a se lua măsuri adecvate. Conform zonării seismice, jumătatea de nord și vest a județului se încadrează în gradul seismic VI, iar jumătatea sud, sud-estică în gradul VH-Vm.

Municipiul Iași se afla în zonă de intensitate seismică exprimată în grade MSK- 81. Perioada de revenire este de cca 50 ani.

Figura 2.9.c - Zone de risc natural – cutremure de pământ

Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta verticală a mişcării terenului avg se calculează ca fiind: avg = 0,7ag

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleraţii abslute şi zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată, perioada de colţ are valoarea Tc = 0,7 sec.

Din punct de vedere seismic oraşul Iaşi se află în zona de influenţă a cutremurelor de „tip moldavic” cu epicentrul în zona Vrancea. Documentele semnalează ca în decursul timpului s-au produs seisme cu intensităţi apreciabile în anii 1471, 1516, 1620, 1738, 1802, 1868, 1894, 1908. Două seisme foarte puternice soldate cu pierderi materiale s-au înregistrat la 10 noiembrie 1940 şi 4 martie 1977, ambele cu magnitudini ce au depăşit gradul 7 pe scara Richter. Menţionăm de asemenea şi cutremurul din 30/31 august 1986, apreciat de gradul 7-8 pe scara Mercali. Se pare că intensitatea şi modul de manifestare ale cutremurelor nu au fost uniforme pe teritoriul oraşului, probabil din cauza construcţiei diferenţiate a depozitelor geologice de suprafaţă, ceea ce impune măsuri specifice de protecţie seismică.

### 2.9.1. Zonarea hazardului la alunecare

Suprafeţele cu hazard ridicat la alunecare (vezi delimitarea zonelor cu hazard la anulecări de teren din cadrul municipiului Iaşi – Studiu de fundamentare privind condițiile geotehnice și hidrogeologice, Anexa 14) din cadrul municipiului Iaşi sunt localizate în următoarele perimetre (zonare în funcţie de cartiere):

Zona 1 - la N de Bahlui - cuprinde cartierele: Amfiteatru, Munca Invalizilor, Cimitirul Evreiesc, Crucea Roșie, Piața Păcurari, Neculau, Petru Bogdan, Șipoțel, Petru Poni, Aurora, Titu Maiorescu, Parcul Copou, Universitate A, Fundație, Regimentul 3 Penitenciar, Friederick, Dumbrava Roșie, Stadion, Gradină Botanică, Vinifruct, parțial Munteni, Agronomie, Dealu Zorilor, Liceul Agricol Adamachi, partea S a cartierului Sadoveanu.

Zona 2 - la N de Bahlui, E de zona 1, cuprinde cartierele Școala Normală, parțial Sadoveanu, Tg. Copou, Stefan cel Mare, Ursulea, Petre Andrei, Super Copou, Codrescu, Sărărie, Universitate B, Pogor, Casa Studenților, Independenței.

Zona 3 - cuprinde cartierele Arcu, Râpa Galbenă.

Zona 4 - situată în stânga văii Bahluiului, cuprinde cartierele: Lăpușneanu, Posta, Piața Unirii, Săulescu, Mitropolie, Teatru, Filarmonica - Tg. Cucu, Trei Ierarhi, Primărie, Panu, Palat, Bucsinescu, Elena Doamna.

Zona 5 - Vasile Lupu, Ciurchi, Grădinari

Zona 6 - la S de Bahlui, în malul stâng al Nicolinei, cuprinde cartierele: Cărămidari, Man. Galata, Berindei, Sf. Vasile, parțial Stațiunea Galata, parțial Inculet.

Zona 7 - în malul drept al Nicolinei, partea sudică a Mun. Iași, cuprinde cartierele: Hipodrom, Cetățuia, Man. Cetățuia, Manta Roșie, partea sudică a cartierului Siraj.

Zona 8 - în sudul Iașului, cuprinde cartierele: Cantina IAS, Trei Fântâni, Spital Socola, Fene Grup, Socola, Trei Sarmale, Plopii Fără Soț, Combinat Bucium, Dealu Bucium, Casa de Oaspeți, Ferma Pietrărie, Păun.

Alunecările de teren afectează suprafețe însemnate de teren, producerea acestora fiind favorizată de condițiile privind panta și energia reliefului, substratul geologic cu alternanțe de roci permeabile și impermeabile care dau nivele freatice și izvoare, de perioadele de ploi abundente, procentul relativ redus de acoperire cu vegetație forestieră, de fenomenele de ravenare și torențialitate, precum și de activitatea umană (defrișări, irigații, supraîncărcarea terenului cu construcții, neîntreținerea lucrărilor de combatere).

Alunecările de teren se manifestă preponderent în lunile ianuarie-martie, fie prin reactivarea unor alunecări vechi, fie prin apariția altora noi și au ca efect distrugerea și afectarea terenurilor agricole, locuințelor, anexe gospodărești și cailor de comunicații.

Alunecările de teren din municipiul Iași au ca sursă de producere:

a. pânza de apă freatică cu orientare generală N-S și cu adâncimi variind între 10-12 m în Copou și 4-7 m în zona centrală - Palatul Culturii;

b. terenurile macroporice sensibile la umezire (1-1,5m);

c. terenurile contractile (1,5-2 m);

d. nisipuri sub presiune (zona Spitalului Sf. Spiridon) și lichefiabile (zona Teatrului Național - Palatul Culturii);

e. degradarea în timp a lucrărilor de stabilizare, fără posibilitatea de modernizare sau de refacere.

Zonele supuse fenomenului de alunecare de teren sunt clasificate și ținute sub control de către Biroul Versanți și Monumente din cadrul Primăriei Iași. Clasificarea făcuta în cadrul acestui birou cuprinde următoarele arii cu hazard la alunecare mare:

Versant Copou Est, zona cuprinsă între: mal drept Calcaina, Bd. C. A. Rosetti, Str. Cucu, Str. Basota, Str. Sărărie, Sos. Sărărie, Sos. Ștefan cel Mare, Al. Gr. Ghica Vodă, Al. M. Sadoveanu, limita administrativă a municipiului.

Situația existentă

Versantul Copou Est este împădurit în partea de nord având densitate moderată de locuințe. Pe cornișă sunt amplasate obiective de importanță deosebită: Casa memorială ”Mihail Sadoveanu”, Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu”, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Medicină Veterinară, Stația de transformare de 110 KV. Arterele de circulație prezente sunt în parte modernizate, Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, Șos. Sărărie, având îmbrăcăminte asfaltică, restul străzilor fiind de categorie inferioară, slab împietruire sau de pământ.

Cu excepția Aleii Sadoveanu, Șos. Sărărie și parțial Șos. Ștefan cel Mare, nu este executata rețea de canalizare.

Pe acest versant efectul fenomenului de alunecare este prezent prin apariția în zona împădurita de ebulmente, crăpături, aspect de ,,pădure beata”, izvoare, forfecări ale lucrărilor de desecare, înclinări ale căminelor de dren, tasări ale terenului în jurul lucrărilor de consolidare.

Pe Șos. Stefan cel Mare în zona cuprinsă între km 199+800 - 200+450 s-au observat deplasări ale ranforților și bolților din beton armat, tasarea și ruperea rigolelor, trepte de alunecare cu înălțimea de 3,00-4,00 m, iar în carosabil tasări și ruperi ale sistemului rutier.

Alunecările avansează spre Stația de transformare de 110 KV, punând în pericol obiectivul și liniile electrice aferente.

Versantul Copou Vest, zona cuprinsă între: Aleea M. Sadoveanu, Bd. Copou, Str. și Șos. Păcurari, limita administrativă a municipiului.

Situația existentă:

Situat în partea de nord a municipiului, versantul Copou are ponderea cea mai mare din suprafața colinară pe care este situat orașul Iași. Între anii 1973 - 1991 s-au executat o serie de lucrări de consolidare în zonele: Bogdan, Gradina Botanică, Aurora. Lucrările de consolidare constau în ranforți pe coloane de beton armat, ziduri de sprijin, chesoane și cămine de mare adâncime, drenuri, amenajări de suprafață, majoritatea fiind executate pe domeniu privat. Ponderea cea mai mare o reprezintă lucrările de desecare. Energia de relief a versantului este considerabilă, fapt ce duce la eroziunea zonelor neamenajate. Versantul este acoperit în proporție de 70% cu lucrări de amenajări de suprafață, asigurând o etanșeitate relativă.

În ultimii ani s-au constatat alunecări masive care au dus la distrugerea în repetate rânduri a străzilor: Podgoriilor, drumul ce face legătura între cartierul Copou și biserica Sf. Atanasie și Chiril, aleilor betonate de pe teritoriul Grădinii Botanice, Str. Belvedere, Str. Șipoțel, Str. Tăcuta. La o serie de imobile din Str. G. Coșbuc, Dumbrava Roșie, Cărămizilor, Șipoțel au apărut fisuri și crăpături în pereți. În cartierul Aurora, fenomenul de alunecare se manifesta prin forfecarea frecventă a drenurilor forate orizontal și apariția de izvoare.

Deși studiile punctuale elaborate pentru construcțiile de locuințe prezintă condiții de stabilitate locală asigurate, totuși, în perspectivă este posibila pierderea a stabilității generale.

Zona Țicău

Situația existentă

În cadrul versantului Copou Est intră și zona Ticău situată în partea de nord-est a municipiului, aval străzii și șoselei Sărărie, cuprinzând perimetrul limitat de străzile Albineț, Poligon și pârâul Calcaina. Este zona cu cea mai mare densitate a lucrărilor de consolidare, dar și cu evoluția cea mai spectaculoasă a fenomenului de alunecare. Lucrările de consolidare s-au executat etapizat, începând din anul 1974 și pînă în 1998, aplicându-se diferite soluții constructive.

Lipsa rețelei de canalizare, uzura avansată a rețelei de apă existentă, aportul mare de apă dinspre cornișă, ridicarea nivelului pânzei freatice, creșterea umidității stratului de loess de la 15% la 22-23%, au dus la prăbușirea parțială a cornișei. Apele subterane izvorăsc la suprafață, apoi infiltrându-se în masa deluviului de pantă, produc înmuierea acestuia. În acest mod s-a produs alunecarea unor mari mase de pământ după un plan situat la o adâncime mai mare decât cea determinata prin studiile elaborate pentru proiecte. Alunecările de teren declanșate încă din toamna anului 1996 începând din stradela Sărărie și continuând an de an spre pârâul Calcaina, au provocat pagube majore:

- distrugerea lucrărilor de consolidare executate în aval de zona căminelor ”1 Mai” manifestată prin ruperea elevației ranforților, prăbușirea bolților din gabioane, degradarea rigolelor, forfecarea drenurilor;

- distrugerea lucrărilor de consolidare executate în aval de zona stradelei Sărărie prin inclinarea ranforților, ruperea sau prăbușirea bolților de beton;

- prăbușirea unui număr de 5 case, altele 99 fiind afectate în proporție de 15-90%;

- distrugerea a 223 de anexe gospodărești, 7620 m2 carosabil, 710 m rețele de alimentare cu apa și de canalizare, suprafața totală a terenului afectat fiind de 9 ha.

Extinderea fenomenului de alunecare spre zonele laterale corespunde unui front de 600 m și se apreciază afectarea unui număr de cca 200 de imobile, toate străzile cartierului Ticău, cu rețelele tehnico-edilitare existente de apă, canalizare, gaz metan, energie electrică, de telefonie.

Versant Păcurari, zona cuprinsă între: Str. O. Băncilă, Str. Păcurari, Str. G. Musicescu, Str. și Sos. Arcu.

Situația existentă

În anii `80, în zona delimitată de Str. O. Băncilă, Str. Păcurari, Str. Gavriil Musicescu, Șos. Arcu, s-au executat lucrări de consolidare și de drenare (chesoane, cămine de dren, ranforți fundați prin intermediul fundațiilor indirecte - coloane Benoto, ziduri de sprijin, rigole) care asigura stabilizarea versantului și coborârea și evacuarea apei din pânza freatică, la canalizarea orașului. Lucrările de consolidare executate în anii '80 în zona amonte străzii Florilor se prezintă corespunzător din punct de vedere tehnic.

Pentru realizarea ansamblului de blocuri din zona Billa și a lărgirii străzii Silvestru, a fost necesara deplasarea spre vest a Șos. Arcu. Acest fapt a condus la necesitatea executării unor ample lucrări de consolidare spre zona amonte constând din:

- executarea unui zid de sprijin fundat pe coloane Benoto, cu suprastructura din prefabricate tip gradena care să permită circulația apei spre rigole;

- executarea unui sistem de drenaj din chesoane și foraje orizontale, precum și a unor lucrări de nivelare și taluzare. Deși suprafața consolidată este relativ mică, aproximativ 5 ha, în decursul a numai câțiva ani a fost construită aproape în totalitate, încărcarea masivă fiind un factor important în pierderea stabilității.

Versantul Râpa Galbenă asigură trecerea între versantul Copou și zona de jos a municipiului (zona gării). S-au executat lucrări de consolidare aval Str. Gavril Musicescu, constând în ranforți fundați pe coloane Benoto cu lungimea coloanei de 16 m și bolți din elemente prefabricate. Lucrările de desecare au suferit degradări importante, fiind necesară intervenția anuală pentru reparații. În versant există rețele purtătoare de apă.

Zona platoului central, cuprins între: Str. Gării, Str. Arcu, Str. Cuza Vodă, Str. Elena Doamna, Str. Cucu, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Smârdan, Str. Sf. Andrei, Str. Uzinei.

Situația existentă

Zona centrala a municipiului Iași este sediul locațiilor a numeroase monumente istorice și arhitecturale de o valoare inestimabilă: Biserica ”Trei Ierarhi”, ”Catedrala Metropolitană”, Biserica ,,Sf. Nicolae Domnesc”, Teatrul Național, Banca Naționala, Palatul Roznoveanu, Filarmonica ,,George Enescu”, precum și blocuri de locuințe și clădiri social-culturale. Aceasta zonă este supusă permanent variației nivelului pânzei freatice, tinzând spre limite superioare, ce constituie un real pericol pentru stabilitatea și integritatea construcțiilor.

Pe parcursul anilor '70, s-au executat în zonele ,,Trei Ierarhi”, Hotel Moldova, Palatul Culturii, chesoane și cămine de dren de mare adâncime pentru asanare, care sunt în funcțiune și întreținute în mod corespunzător. Aceste lucrări împreuna cu galeria drenantă, cu un debit de cca 16 l/s, construită între străzile Sf. Andrei și Băncii, ce acționează la baza stratului acvifer, considerată ca soluție de maxima eficiență în desecarea zonei centrale, au menținut constant nivelul apei freatice.

În anul 1990 a fost elaborată de către S.C. Habitat Proiect S.A. documentația de execuție pentru ,,Desecare zona centrală a municipiului Iași”, delimitată de următoarele artere de circulație: Independentei, Gavriil Musicescu, Gandu, Horia, Crișan, col. Langa, Palat, Smârdan, Elena Doamna, Sărărie, Târgu Cucu. Proiectul prevedea execuția de chesoane de adâncime la baza platoului central și foraje orizontale de asanare. Din lipsa de fonduri investiția nu s-a executat.

Pentru Zona Centrală a municipiului Iași a fost realizat un studiu ,,Analiza de stabilitate a versanților - Zona Centrala Iasi”, de către S.C. PROEXROM S.R.L în anul 2006, lucrare ce prezintă o analiza foarte detaliată a versanților din zona centrală, cu profile transversale pe baza cărora s-au calculat factorii de stabilitate cu ajutorul metodei Bishop.

Versant Tătărași, zona cuprinsă între:

Stradela Nicorița, Str. Vasile Lupu, Str. Delfini, Str. Ciurchi, Str. Miorița, Str.

Rojnița, Str. Tătărași;

Str. Han Tătar, Str. Vasile Lupu, Aleea Parcului, Str. Grădinari, Str. Parcului, Str.

Mihai Voda Viteazul, Str. Ciurchi;

Str. Fântânilor, Str. Ignat, Str. Vasile Lupu, trecătoarea Pricop, Str. Ion Creanga,

Str. Dr. Savini, stradela Ciric, Str. Ciric, limita administrativa a municipiului;

Str. Aeroportului, Str. Holboca, Str. Aviației, Str. Aurel Vlaicu, Str. Fântânilor,

limita administrativa a municipiului.

Situația existentă:

Tătărași este un cartier vechi amplasat pe versantul cu același nume. În general versantul nu s-a confruntat cu probleme deosebite, cu excepția părții sudice, situată în aval de Str. Oancea.

Conform proiectului realizat în 1989, era prevăzuta executarea a 25 de chesoane de asanare, dar au fost realizate doar 13. Descărcarea acestor chesoane trebuia realizată prin racorduri la rețeaua de canalizare a municipiului, în Str. Miorița. Ulterior lucrările au fost abandonate și nici până în prezent nu au fost terminate, cele menționate fiind singurele lucrări din zona pentru asanarea versantului. Nefinalizarea acestor lucrări constituie un risc major în pierderea stabilității întregului ansamblu de locuințe, implicit a versantului.

Versant Brândușa, zona cuprinsa între: Șos. Aroneanu, Str. Moara de Vânt, Str. Spital Pașcanu, Str. Eternitate, Bd. CA. Rosetti, limita administrativa a municipiului.

Situația existentă

În anii '70 pe versantul stâng al pârâului Calcaina s-au construit numeroase locuințe, o parte fiind deteriorate încă din timpul execuției de alunecările de teren declanșate.

Colectorul existent pentru evacuarea pârâului, situat la baza versantului de-a lungul Bd. C. A. Rosetti, a fost strivit de alunecările versanților adiacenți, ulterior executându-se lucrări de refacere și consolidare a acestuia printr-un perete de coloane forate de beton armat. În anii următori, versantul a fost parțial împădurit. S-au executat de asemenea 3 rigole betonate pentru dirijarea apelor pluviale la baza versantului.

În prezent, în zonă au apărut numeroase izvoare care pun în evidență schimbarea regimului de scurgere a apelor subterane. La o serie de imobile au apărut fisuri și crăpături în pereți (str. Brândușa nr. 32). În punctele de cota minima ale străzilor, chiar și la debite normale ale precipitațiilor, apele pluviale de pe suprafețele adiacente ale versantului inundă carosabilul, trecând peste bordura în curțile imobilelor.

Existenta rețelei de apă neetanșa, cu durata normată depășită, lipsa rețelei de canalizare pe majoritatea străzilor versantului, lipsa îmbrăcăminții rutiere pe numeroase străzi, sunt factori generatori ai unor potențiale mișcări de alunecare a maselor de pământ.

Versant Galata, zona cuprinsă între: Str. Cicoarei, Str. Arh. Berindei, Șos. Nicolina, Str. Miroslava, AI. Tudor Neculai, Str. Valea Adâncă, limita administrativă a municipiului.

Situația existentă

Pentru stabilizarea alunecărilor de teren pe versantul Galata, între anii 1974-1981 s-au executat lucrări de consolidare și împădurire pe suprafețe întinse. Încă din anul 1990 s-a observat ca lucrările de consolidare executate sunt insuficiente, fenomenul de alunecare manifestându-se în continuare prin: inclinarea căminelor de dren, forfecarea tubulaturii drenurilor în zona amonte străzii Arh. Berindei, rupturi și tasări ale străzilor Aluniș, Fluturilor, Azilului, Urcușului, Șos. Galata, prăbușiri de teren în zona împădurita, cu copaci inclinați, apariția de numeroase izvoare atât în zona locuită, cum ar fi stradela Cărămidari, Str. Aluniș, Str. Brădetului cat și în cea împădurită.

În anul 2000, deși a fost o perioada secetoasă, în partea de nord-est a versantului s-a produs alunecarea și distrugerea a cca 1 ha de pădure tânăra de pin și de asemenea alunecări ale terenului între Str. Urcușului și cantonul forestier, manifestate prin ,,pădure beata”, tasări cu trepte de până la 2,0-3,0 m. În această zonă nu sunt executate lucrări definitive de consolidare, ci numai lucrări punctuale, pentru diminuarea efectelor alunecărilor: căsoaie, cleionaje, plantari, înierbări, rigole, drenuri, pe un front de cca 200 m. Totodată, pe cornișa versantului se intensifică execuția de locuințe, acestea dispunând de rețea de apă și canalizare, asanarea făcându-se prin drenuri, rigole dalate și de pământ.

Versant Bucium, zona cuprinsă între Sos. Bucium stânga, dreapta până la limita administrativă a municipiului.

Situația existentă:

Zona Bucium este o zona colinară, dispusă în forma de semicerc, orientată pe direcția sud-est a municipiului. Pe versanții din Bucium s-au executat lucrări de consolidare în anul 1974 în zona Trei Sarmale, în anul 1976 în zona Clinicii Dr. Clunet, continuând etapizat pana în anul 1990, mai întâi cu lucrările de consolidare din zona Complexului de Vinificație și ulterior cu cele din zona motelului, pentru susținerea drumului național Iași - Vaslui.

Se observa fenomene de alunecare în evoluție ce se manifesta prin degradări ale imobilelor din zona Păun, fundacul Plopii fără Soț, a Complexului de Vinificație și apariția de ebulmente și izvoare.

Ca principal colector al apelor bazinului Bucium este pârăul Repedea care, de la confluenta cu Vămășoaia, asigura tranzitul apelor pluviale spre râul Bahlui. Datorita acțiunii sale de eroziune, se produce o adâncire a albiei care dezechilibrează versanții adiacenți chiar de la izvoarele sale. Situate în amonte de drumul comunal Păun, aceste izvoare a căror albie nu a fost amenajata corect, au produs alunecări de teren și distrugerea unui imobil.

O parte din terenurile situate în zona amonte de I.V.V. și Clinica Dr. Clunet, în prezent sunt ocupate de diferite construcții, în zona neexistând însă rețea de canalizare menajeră și pluvială, încărcând versantul, ceea ce face posibila pierderea stabilității versantului în viitorul apropiat.

Versant Cetățuia - Manta Roșie, zona cuprinsă între: Str. Hlincea, Bd. Poitiers, stradela Cazangiilor, limita administrativă a municipiului.

Situația existentă

În anul 1997, pe versantul Cetățuia, aval de mănăstirea cu același nume, atât pe versantul estic cât și pe cel vestic, s-au produs alunecări ce au pus în pericol monumentul. În anul următor s-au executat lucrări de consolidare din fonduri PHARE. În urma dezbaterilor Comisiei Tehnice de lucru pentru urmărirea stabilității versanților instabili s-a hotărât renunțarea la continuarea executării lucrărilor de consolidare pe coloane forate, stabilindu-se rezolvarea punctuală a suprafeței de teren erodate aval de Observator și evacuarea apelor de la baza versantului prin subtraversarea Str. Hlincea. Lucrările nu sunt încă finalizate.

În anul 1982 pe versantul Manta Roșie s-au executat lucrări de consolidare în zona Secției Spitalului de Recuperare, aflate în prezent în stare corespunzătoare, fiind necesare doar lucrări de reparații și întreținere ale rigolelor pereate ce au suferit degradări.

Cartierul de locuințe Manta Roșie se confrunta permanent cu probleme datorită inundării străzilor în urma poziționării la o cota superioară a canalizării orașului pe Bd. Poitiers (în special în perioada precipitațiilor de toamna-primăvara). Atât străzile cât și locuințele adiacente nu pot beneficia de racorduri la rețeaua de canalizare, cu excepția Șos. Manta Roșie. Aceasta este prevăzuta cu două rigole betonate care asigură colectarea și dirijarea apelor de pe versanții Cetățuia și Manta Roșie și numai accidental din străzile colaterale: strada și stradela Manta Roșie, respectiv strada și stradela Cazangii. În această zona nivelul pânzei freatice este ridicat, inundând beciurile locuințelor vechi. În lungul stradelei Cazangii se observa semnele unei alunecări de teren care antrenează pădurea de pini și linia electrică.

Arhiva Primăriei Municipiului Iași confină în momentul de față numeroase rapoarte, studii, proiecte tehnice, detalii de execuții pentru multe din lucrările realizate în ultimii zeci de ani cu scopul de a preveni sau consolida zone cu potențial alunecător. S-au executat coloane, piloți, chesoane, ziduri de sprijin, drenaje de suprafața sau de adâncime, toate având la baza ridicări topografice, studii geotehnice, hidrogeologice.

Din păcate arhivarea acestor documente s-a făcut în condiții normale până în anul 1990. După aceasta data arhiva nu mai conține decât foarte puține materiale. Este adevărat însa și faptul ca în ultimii 18 ani nu au mai fost lucrări de anvergura pentru stabilizarea taluzelor sau coborârea pânzei de apă freatică. Cu toate acestea, în arhiva Primăriei Iași se găsesc multe studii recente (2006-2008) realizate pentru zonele potențial instabile ale municipiului, care cuprind analize detaliate asupra stabilității versanților.

În prezent este încă în lucru proiectul de întocmire a harților de hazard și risc la alunecări de teren pe mai multe grade, care vor putea fi folosite ori de câte ori se dorește construirea unui imobil pe terenuri în pantă, putându-se indică gradul de siguranța la alunecare, dacă și în ce condiții persoanele interesate ar putea să construiască în zonele potențial alunecătoare.

Relațiile municipiului Iași cu teritoriul limitrof a generat în ultimii ani un sistem suburban alcătuit din comunele Bârnova, Holboca, Rediu, Tomești, ca și la nivelul altor comune limitrofe precum Aroneanu, Ciurea, Miroslava, Lețcani, sistem mijlocit prin amplasarea unor obiective aferente funcțiilor majore urbane.

Pentru a putea face o legătura între regiunile predispuse riscurilor naturale din cadrul municipiului Iași și a zonelor periurbane, s-a apelat la primăriile comunale pentru furnizarea unor date cât mai exacte referitoare la existența unor regiuni predispuse riscurilor la alunecare, la inundații, sau seismice de pe raza comunelor respective.

În cadrul fiecărei primării a comunelor limitrofe municipiului Iași există planuri de protecție și intervenție în cazul unor inundații, cu delimitarea exactă a obiectivelor afectate și cu măsurile prevăzute atât în vederea prevenirii acestor evenimente, cât și măsuri de intervenție în cazul producerii efective a inundațiilor.

Pe teritoriul comunei Lețcani nu au fost semnalate regiuni cu alunecări grave de pământ, cu excepția unei zone cu interdicție din cauza riscului crescut la alunecare din satul Bogonos.

### 2.9.2. Zonarea hazardului la inundaţii

Suprafeţele cu grad mare de inundabilitate (vezi delimitarea zonelor cu hazard la inundaţii din cadrul municipiului Iaşi – Studiu de fundamentare privind condițiile geotehnice și hidrogeologice, Anexa 13) sunt în principal în şesul Bahluiului, traversând de la Vest la Est Iaşul dar şi în porţiuni ale şesurilor a fluenţilor mai mici.

În general sunt afectate de inundaţii următoarele cartiere: şes Bahlui, Tabacului, Apărătorii Patriei, Canta, Rampei, Dacia capăt, Sucidava, Strămoşilor, Cicoarei, Piaţa Voievozilor, Ţigarete, parţial Silvestru, partea dinspre Bahlui a cartierelor Gării, Perju, Ipsilanti, Sf. Andrei, Politehnica, cămine Tudor, Grădinari, piaţa Doi Băieţi, Abator, şec Dancu, şec Holboca. Mai sunt afectate cartierele: Mircea, Podu de Piatră, Cantemir, Băile Nicolina, Nicolae Iorga, Decebal, Podu Roş, Primăverii, Mase Plastice, Piaţa Nicolina, Casa Sindicatelor, S.C. Nicolina S.A., Socola, Tamaz, Bularga, C.E.T. Terom, Tepro-Moldomobila, VITALF-Sf. Ioan, Vinia-Tehnoton-Coca Cola, Suprem-Ceramica, Schit-Vlădiceni, Pieta, Sere Vlădiceni, Cariera Ceramica, Bariera Tomeşti, şes Tomeşti, Tomeşti blocuri.

La consiliul judeţean Iaşi există o evidenţă strictă a tuturor cursurilor de apă principale şi secundare, care pot provoca inundaţii şi daune majore în urma unor perioade cu precipitaţii ambundente (vezi - Studiu de fundamentare privind condițiile geotehnice și hidrogeologice, Tabelul 17 – Anexa 20). De asemenea, în cadrul primăriilor comunale, există întocmite planuri de protecţe împotriva inundaţiilor, în care sunt descrise detaliat râurile şi torenţii susceptibili la inundaţii precum şi estimarea eventualelor pagube ce se pot înregistra.

### 2.9.3. Zonarea hazardului seismic

Suprafeţele cu hazard seismic crescut, sunt localizate în cartiere ca Ciurchi, Bucşinescu, Primărie, Panu, Elena Doamna, Mr. Popescu Eremia, Filarmonica-Tg. Cucu, Teatru, Piaţa Unirii, Poştă, Lăpuşneanu, şi doar izolat în cartierele Moara de Vânt, Eternitate, Super Copou, Codrescu, Universitate A. (vezi delimitarea zonelor cu hazard seismic din cadrul municipiului Iaşi - Studiu de fundamentare privind condițiile geotehnice și hidrogeologice, Anexa 12)

Municipiul Iaşi prezintă un grad ridicat de seism în caz de cutremur ca urmare a vulnerabilitaţii unor clădiri, perioadele de revenire a intensităţilor ridicate (20 de ani pentru intensitate VII MSK, 50 de ani pentru intensitate VIII MSK şi 200 de ani pentru intensitate IX MSK) şi specificul mişcărilor seismice.

În funcţie de magnitudinea seismului, de amplitudinea undelor seismice şi direcţia lor de propagare, de structura solului şi gradul de rezistenţă seismică a clădirilor pot fi afectate blocuri din cartiere diferite sau cartiere întregi.

De regulă, faza de maximă intensitate se manifestă în primele momente (secunde), ulterior la diferite intervale de timp, pot avea loc replici de intensitate mai mică, dar cu efecte distructive la fel de mari, deoarece elementele structurale ale clădirilor afectate în primă fază se află într-un echilibru precar.

Riscul seismic major îl reprezintă amplificarea undelor seismice în straturile de suprafaţă prin reflexii şi refracţii multiple, ducând la creşteri ale acceleraţiei şi vitezei deplasării, constatându-se diferenţe nete între comportarea contrucţiilor de pe terasele înalte şi cele de pe terasele joase şi luncă.

Riscul cel mai mare este înregistrat în municipiul Iaşi unde fenomenul de amplificare a undelor seismice este cauzat de structurile predispuse la lichefiere, existenţa pânzei freatice şi zonele cu nisip aflat sub presiune.

În cadrul „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de seisme şi alunecări de teren” întocmit în cadrul Primăriei Iaşi este prezentat pe larg specificul urban al municipiului iaşi iar în funcţie de mai mulţi factori, au fost prezentate zonele cele mai expuseefectelor unor eventual seisme, ca posibile raioane de distrugeri, astfel:

a) zona centrală a municipiului Iaşi (Str. Bd. Independenţei, Elena Doamna, A. Panu, Sf. Lazăr, Palat, Splai Bahlui mal stâng, Silvestru, Gării).

b) zona cuprinsă între Podu Roş şi Podul de Piatră (Bd. D. Cantemir, N. Iorga, Şos. Naţională şi Aleea Decebal).

c) zona cuprinsă între Gara Nicolina, Bd. Primăverii, Splai Bahlui şi campusul universitar Tudor Vladimirescu.

d) cartierul Tătăraş, zona delimitată de Str. V. Lupu şi Str. Ciurchi.

e) cartierul Copou, zona delimitată de Str. M. Constăchescu, Bd. Carol, Str. Codrescu.

În afara clădirilor (cu diferite destinaţii), trebuie menţionate şi alte elemente vulnerabile la hazardul seismic, cum ar fi: reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare, reţeaua de gaze naturale, reţeaua de termoficare şi altele, toate acestea detaliate în „Planul de protecţie şi intervenţie în caz de seisme şi alunecări de teren” întocmic în cadrul Primăriei Iaşi.

## 2.10. Echipare edilitară

### 2.10.1. Gospodărirea apelor

Ape de suprafaţă

Teritoriul Municipiului Iaşi se află în bazinul hidrografic al râului Prut, subbazinul hidrografic Bahlui cu suprafaţa de 1967 km2 şi un debit anual de 66 m3/s.

Oraşul este traversat de râurile Bahlui şi afluenţii acestuia Nicolina şi Vămăşoaia (mal drept) şi Ciric, Chiriţa, Cacaina (mal stâng). Râurile sunt relativ poluate, şi cu toate că sunt regularizate nu sunt integrate în peisajul urban.

Pe aceste cursuri de apă se găsesc acumulările Vânători, Cârlig, Aroneanu, Ciric I, II, III şi Chiriţa în partea de nord a oraşului, iar în partea de sud acumulările Cornet, Ezăreni, Bârca, Ciurbeşti, Ciurea, Cetăţuia I şi Cetăţuia II. Acestea au o importanţă specială pentru oraş, şi anume acumularea Chiriţa este un decantor natural pentru apa din sursa de suprafaţă, râul Prut, care se utilizează în scop potabil şi industrial de către oraş. Salba de acumulări de pe Ciric, Ciric I, II, III – Aroneanu – Dorobanţi este zona tradiţională de agrement a oraşului. Încadrarea în categoria a III-a de calitate nu permite însă folosirea acestor lacuri pentru îmbăiere. Acumulările Vânători, Cârlig, Cornet, Bârca, Ciurea, Cetăţuia I şi Cetăţuia II sunt nepermanente, având ca destinaţie numai atenuarea viiturilor.

Alimentarea cu apă a râurilor se face în principal din precipitaţii, ceea ce determină variaţii mari de debite de la un anotimp la altul. Astfel, râul Bahlui are curs de apă permanent, iar afluenţii săi au curgere temporară, cele mai mari debite înregistându-se în lunile martie şi aprilie. Debitul mediu multianual al râului Bahlui, la intrarea în oraş este de 3,3 m3/s şi a variat de-a lungul anilor de la 0,5 m3/s la 7,9 m3/s.

În condiţii naturale, scurgerea medie lunară a râurilor din teritoriul oraşului înregistrează debite mari în iunie, ca urmare a ploilor abundente din această lună. Pe Bahlui însă, această scurgere maximă nu este simţită datorită numeroaselor acumulări permanente şi nepermanente realizate în tot bazinul hidrografic al râului. Ploile căzute în această perioadă abia reuşesc să umple aceste lacuri şi să acopere consumul produs de evapo-transpiraţie sau pentru irigaţii, astfel încât pe Bahlui scurgerea medie lunară scade continuu.

Ape subterane

Municipiul Iaşi se află la limita dintre două zone de ape subterane, şi anume:

▪ ape subterane în formaţiuni poroase, în care se întâlnesc strate acvifere locale sau discontinui (pietrişuri, nisip din şesuri aluvionare);

▪ fără ape subterane, dar cu posibile ape de adâncime captive (marne, argile nisipoase, nisipuri, gresii).

În teritoriul studiat sunt prezente două categorii de ape subterane: captive, cu sau fără presiune şi libere.

▪ Apele captive sub presiune sunt situate la diverse adâncimi în depozite geologice vechi (siluriene, badeniene) sau mai noi (sarmaţiene). Au un bogat conţinut în săruri dizolvate, unele cu caracter artezian şi au fost interceptate prin foraje. În anul 1894 în valea Cârlig s-a executat un foraj (la nord - est de oraş) şi a fost interceptat, la adâncimea de 160m, un depozit de argilă nisipoasă sarmaţiană, din care, apa sub presiune, s-a ridicat până la suprafaţa solului. Concentraţia în săruri a atins 14 g/l.

Forajul executat în anul 1927, în curtea fabricii Ţesatura, a interceptat la 327m adâncime în depozite badeniene, o apă arteziană, cloro-sodică, iodo-bromurată, hipertonică, cu mineralizare totală de 38,033 g/l. În prezent această apă nu este utilizată.

Forajele de la Nicolina, executate în perioada 1952 - 1954 au interceptat în depozite siluriene, la 400 - 450m adâncime (izvorul B), o apă mezotermală (23°C), puternic sulfuroasă, iodurată, bromurată, hipertonică, cu mineralizare totală de 12,879 g/l şi un debit de 27.800 l/zi. În depozitele badeniene, la 320 m adâncime (izvorul C), s-a interceptat o apă sulfuroasă, iodurată, bromurată, slab bicarbonată - calcică, hipertonică, cu mineralizare totală de 20,449 g/l şi un debit de 7.380 l/zi, iar prin pompare, 23.000 l/zi. Aceste ape cu caracter artezian şi cu bogat conţinut de săruri dizolvate, au favorizat dezvoltarea complexului balnear Nicolina. Sondajele au continuat, interceptându-se noi surse, ultimile foraje de exploatare fiind executate în anii 1986 - 1987.

▪ Apele captive fără presiune, tot cu calităţi minerale, se găsesc în depozitele sarmaţiene. Din această categorie sunt cunoscute apele sulfatate, sodice, magneziene de la Breazu (imediat la nord de laşi), exploatate şi valorificate înainte de al doilea război mondial. Datorită colmatării şi pierderii calităţilor, ele au fost abandonate, astfel că în prezent nu sunt valorificate.

Alte ape minerale s-au întâlnit în zona Grădinii Botanice sau în împrejurimi: la Galata, în dealul Blănarului aval de satul Pietrăria. Apele minerale din Grădina Botanică apar sub forma mai multor surse (5 izvoare), cu mineralizări diferite. În anul 1970 s-au executat mai multe foraje de mică adâncime, din care unul conţinea o apă cu mineralizare totală de 6,214 g/l şi o compoziţie chimică ce o apropia mult de cea de la Karlowy-Vary. S-au mai executat alte 4 foraje la diverse adâncimi, prelevându-se din primele 3 ape minerale hipotone, bicarbonate, sulfatate, sodico-magneziene cu mineralizare totală sub 1g/l (0,138 - 0,673 g/l), cunoscute sub numele de ape plate sau oligominerale. Forajul 4 a interceptat însă o apă hipertonică, puternic sulfatată, bicarbonată, sodico-magneziană, calcică, cu mineralizare totală între 12,534 şi 13,508 g/l şi cu o stabilitate certă a calităţilor fizico-chimice. În prezent sunt valorificate sursele de ape plate îmbuteliate ca ape de masă.

▪ Apele subterane libere, includ stratele acvifere freatice, cuprinse în depozitele cuaternare din sesuri, glacisuri, terase, versanţi şi interfluvii.

Având în vedere condiţiile de înmagazinare şi circulaţie subterană, s-au putut delimita următoarele unităţi hidrogeologice:

1. unitatea hidrogeologică a depozitelor de şesuri are cea mai mare extindere în lungul şesurilor Bahluiului şi Nicolinei. Aceste ape se întâlnesc la adâncimi mici (sub 3 m), dar cu variaţii mari pe verticală, ajungând în perioadele ploioase la 1 - 2 m, iar local, la nivelul solului. În zona glacisului apa apare permanent la suprafaţă, umezind şesul şi întreţinând local, zone cu exces de umiditate. Această apă este alimentată din scurgerile de pe versanţi (inundaţii de pantă), iar în zona construită, din pierderile reţelelor edilitare.

Apele subterane din şesurile Bahluiului şi Nicolinei sunt dure, bogate în săruri solubile, fiind considerate nepotabile de gradul II. De asemenea, prezintă o agresivitate sulfatică asupra betoanelor, de la slabă la foarte intensă, fără posibilităţi de a fi delimitate. Apele subterane din glacisuri şi din şesurile afluenţilor sunt mai puţin agresive sau deloc şi au conţinut mai redus de săruri.

2. unitatea hidrogeologică a depozitelor de terase corespunde teraselor de pe stânga Bahluiului şi Nicolinei, apele subterane fiind cantonate în nisipurile şi pietrişurile din baza aluviunilor acestora, independent în fiecare terasă. Aceste strate acvifere se alimentează prin infiltraţii din precipitaţii şi din orizonturile freatice situate la nivele superioare, la care se mai adaugă aportul din pierderile reţelelor hidroedilitare, precum şi apa utilizată la udatul grădinilor.

Apele subterane din terase sunt bune calitativ (cu excepţia celor din oraş, afectate parţial, de scurgerile menajere din reţeaua de canalizare deteriorată), au debite relativ bogate, fiind parţial valorificate prin fântânile existente în extravilan şi prin captările de la Ciric şi Valea Adâncă. Acviferele din terasele inferioare au o agresivitate sulfatică slabă până la intensă asupra betoanelor.

3. unitatea hidrogeologică a depozitelor deluviale de versant, cuprinde o categorie de strate acvifere cu o repartiţie spaţială discontinuă şi cu adâncimi foarte variate (0 - 20 m), ca urmare a constituţiei litologice neuniforme, grosimii diferite a acesteia şi variatele surse de alimentare. Sursa principală de alimentare a stratelor acvifere deluviale o constituie apele din ploi şi zăpezi. Apele subterane din depozitele deluviale constituie cauza principală a declanşării alunecărilor de teren pe versanţi, pentru stăvilirea cărora s-au realizat ample lucrări de captare şi drenare, în toate zonele care afectau sau puteau afecta obiective de interes economic şi social.

4. unitatea hidrogeologică a depozitelor de interfluvii este întâlnită în partea de sud a oraşului, ocupând suprafeţe reduse, la partea superioară a dealurilor. Apa subterană este cantonată în baza depozitelor eluviale care acoperă interfluviile, la adâncimi de 2 - 5 m, iar local chiar la 8 m. Are debite reduse şi apare pe alocuri la zi sub formă de izvoare, care în perioadele secetoase se reduc până la dispariţie. Debitele lor cresc mult în perioadele cu precipitaţii abundente, favorizând alunecările la contactul cu versanţii.

5. unitatea hidrologică a depozitelor de platou structural este întâlnită la limita sud - estică a teritoriului administrativ, în zona platoului Repedea - Păun. Apa subterană este cantonată sub plăcile de gresie şi calcar din substratul platoului, fiind evidenţiată prin izvoare, unele cu debite apreciabile. Datorită calităţilor bune, aceste ape au fost exploatate prin captări locale (Pietrăria, Motel) şi valorificate pentru alimentarea cu apă potabilă a unor sectoare din zona de sud - est a oraşului.

Amenajarea bazinului hidrografic

Principalele lucrări hidrotehnice din bazinul hidrografic Prut, aflate în teritoriul administrativ al oraşului sunt:

1. lacurile de acumulare:

▪ Ezăreni, pe pr. Ezăreni, V=3,85 mil.m3, S=47ha, cu folosinţă complexă;

▪ Ciric I şi II, pe pr. Ciric, V=0,5 mil.m3, S=22ha, cu folosinţă pentru agrement;

▪ Ciric III, pe pr.Ciric, V=1,9mil.m3, S= 9,5ha, utilizat pentru agreement;

▪ Aroneanu I (Dorobanţ), pe pr. Ciric, V=6,85 mil.m3, S=70ha, cu folosinţă complexă;

▪ Aroneanu II, pe pr. Ciric, V= 0,4mil. m3, S=23ha, utilizat pentru agrement;

▪ Chiriţa, pe pr. Chiriţa, V=7,0 mil.m3, S=92ha, cu folosinţă complexă;

▪ Bârca, pe valea Locii, V=8,7 mil.m3, S=168ha, ac. nepermanentă;

▪ Ciurbeşti, pe valea Locii, V= 13,5mil.m3, S= 154ha; cu folosinţă agrement şi irigaţii;

▪ Cornet, pe pr. Cornet, V=3,9 mil.m3, S=66ha, ac. nepermanentă;

▪ Ciurea, pe pr. Nicolina, V=8,45mil.m3, S=150ha, ac. nepermanentă;

▪ Cârlig, pe pr. Cacaina, V=3,2 mil.m3, S=110ha, ac. nepermanentă;

▪ Vânători, pe pr. Cacaina, V=3,7 mil.m3, S= 56ha, ac. nepermanentă;

▪ Cetăţuia I, pe pr. Cetăţuia, V= 210mii m3, S= 3,5ha, ac. nepermanentă;

▪ Cetăţuia II, pe pr. Cetăţuia, V= 32mii m3, S= 1,85ha, ac. nepermanentă.

2. aducţiunile de apă:

▪ Timişeşti (jud. Neamţ) – Iaşi, Qtotal =1 750 l/s, lungime cca. 105km, aducţiune apă potabilă;

▪ Ţuţora (Prut) – Iaşi, Q = 4 450 l/s, lungime cca. 13km.

3. regularizări şi îndiguiri pe cursuri de apă:

▪ regularizare râului Bahlui, L= 13,8km (tot traseul din m. Iaşi). Secţiunea de curgere este trapezoidală cu taluzuri înierbate şi diguri cu înalţimi de 1,5-3,0m ;

▪ regularizare râului Nicolina, pe o lungime de 4 km, în zona cartierului Nicolina şi S.C. Fortus, realizându-se o albie cu secţiune trapezoidală, cu taluzuri protejate cu dale de beton;

▪ regularizarea pâraielor Vămăşoaia şi Repedea pe o lungime de 4 km, realizându-se albii cu secţiuni trapezoidale, protejate cu pereu din dale de beton în amonte; în aval pe râul Vămăşoaia sunt lucrări de amenajare mai vechi.

Amenajările hidrotehnice prezentate realizează un coeficient de regularizare al stocului mediumulti anual de 45%, precum şi apărarea oraşului împotriva inundaţiilor. Având în vedere obiectivele apărate, se poate justifica încadrarea lucrărilor hidrotehnice existente la clasa I de importanţă.

Râul Bahlui care traversează oraşul este vulnerabil la inundaţii pe sectorul, amonte de confluenţa cu r. Nicolina – aval de confluenţa cu r. Ciric (probabilitatea de producere a acestora este de 10%). În zonele centrale există posibilitatea producerii inundaţiilor, începând cu probabilitatea de 5%. Cauza majoră a inundaţiilor fiind suprapunerea nivelului ridicat al Bahluiului în timpul ploilor abundente peste depăşirea capacităţii colectoarelor de canalizare în zona joasă a oraşului.

Disfuncţionalităţi

Analizarea situaţiei actuale a gospodăririi apelor la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Iaşi, evidenţiază problemele majore cu care se confruntă municipiul Iaşi, şi anume:

nivelul ridicat al apei subterane freatice pe toată zona localităţii, cca. 4 - 6 m până la cota terenului în zona Palatului Culturii;

tot teritoriul oraşului situat sub cota de teren de 50 m este vulnerabil la inundaţii;

cauza principală de producere a inundaţiilor este suprapunerea următoarelor situaţii: nivelul ridicat al râului Bahlui, ploaie torenţială, refularea colectoarelor de canalizare în zona de şes a oraşului.

Având în vedere faptul că prin aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, legislaţia din domeniul Apei a fost aliniată cerinţelor europene din acest domeniu, disfuncţiile din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare sunt în curs de remediere.

O parte din investiţii au fost derulate prin Programul ISPA pentru modernizarea staţiei de tratre Chiriţa sau sunt în curs de derulare pentru modernizarea staţiei de epurare.

Pentru reabilitarea celorlalte obiecte ale sistemelor de apă şi canalizare există în derulare un Program de investiţii, gestionat de SC VITAL SA, finanţat din fonduri ISPA şi surse proprii privind:

refacerea împrejmuirii zonei de protecţie sanitară la sursa Timişeşti;

modernizarea şi automatizarea staţiei de pompare a apei de la sursa Timişeşti;

reabilitarea gospodăriilor de apă Păcurari, Aurora, Şorogani;

înlocuiri şi extinderi de reţele de distribuţie a apei potabile şi de canalizare ape uzate în cartierele Bucium, Mircea cel Bătrân, păcurari, Galata, Ţicău,Sărărie, Uzinei, Tătăraşi Nord, Tătăraşi Sud, Aviaţiei, Moara de Vânt, Palat, Centru. Lucrările sunt estimate la 77,3 km lungime reţele de apă potabilă şi 17,4 km lungime de reţele de canalizare;

reparaţii şi extinderi la staţia de epurare Dancu.

### 2.10.2. Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a municipiului se realizează în sistem centralizat pentru aproximativ 350.000 locuitori. Consumul specific de apă potabilă este de 245 l/s în el regăsindu-se şi pierderile mari de apă din reţeaua de distribuţie.

Apa pentru sistemul de alimentare al oraşului este asigurată din surse de apă subterană şi de suprafaţă, având în vedere că oraşul se află într-o zonă relativ săracă în apă.

#### 2.10.2.1. Sursa subterană Timişeşti

Sursa subterană Timişeşti situată în jud. Neamţ, în terasa inferioară a râului Moldova, asigură un debit de cca. 1.500l/s şi cuprinde:

1. drenul vechi, realizat în anul 1911, care asigură un debit de 300l/s. Este amplasat în zona localităţilor Timişeşti-Zvorăneşti, în aval de confluenţa dintre pr. Ozana şi r. Moldova, are lungimea de 1.631m. Colectarea apei din dren se realizează într-un bazin subteran de formă circulară, amplasat la capătul frontului de captare. Capacitatea maximă de captare fiind de 35.000 m3 în mod curent livrându-se aprox. 25.920 m3/zi (300 l/s). Surplusul de debite se evacuează printr-un canal deschis, cu lungimea de 960m, direct în râul Moldova;

2. drenul nou, este dat în funcţiune în anul1973. Este amplasat în amonte de drenul vechi, pe terasa inferioară a pr.Ozana. Lungimea lui este de 4.050m şi capacitatea totală de1.200l/s;

3. frontul de captare Zvorăneşti, este construit în perioada 1977-1978, are 30 de puţuri forate situate pe malul râului Moldova, captând un debit total de cca. 270 l/s; apa captată se pompează în drenul nou în situaţii de secetă, pentru compensarea deficitului de debit . Lungimea frontului este de 2.250m cu distanţa între foraje de 75-100m şi debit realizat pe puţ forat de 5-10l/s.

▪ captarea Răchiteni, se realizează printr-un dren, aflat în terasa superioară a râului Siret, la est de drumul naţional Târgu Frumos – Roman. Debitul realizat este de 30 -70l/s şi este pompat în aducţiunea Timişeşti – Iaşi;

▪ captarea Miroslăveşti, este situată în aval de Timişeşti. Apa subterană este captată prin 20 de puţuri forate la 12m adâncime, realizând un debit total de 200l/s. Apa este înmagazinată într-un rezervor cu capacitatea de 500m3, după care este tranzitată în aducţiunile oraşului;

▪ captare de apă de suprafaţă din râul Moldova, realizată pentru mărirea gradului de siguranţă a alimentării cu apă a municipiului Iaşi. Apa brută este captată direct din albia râului Moldova, transportată printr-o conductă Dn. 800 mm, L = 1400 m şi tratată în sistem clasic (coagulare, decantare, filtrare, clorinare) în staţia de tratare Timişeşti ( pusă în funcţiune în anul 2000 ), dimensionată pentru un debit de 600 l/s. Transportul apei tratate se face gravitaţional prin intermediul unei conducte Dn. 800 mm în lungime de cca.700m către drenul nou (puţul P8);

▪ staţia de clorinare Săbăoani, deserveşte sursa de apă subterană Timişeşti. Apa prelevată din sursă face parte din categoria I de calitate, tratarea acesteia făcându-se numai cu clor. În funcţie de rezultatele analizelor de laborator, la rezervoarele Păcurari şi Aurora se efectuează o clorinare de completare.

Aducţiunea apei din sursa Timişeşti, din ambele drenuri, se realizează gravitaţional prin patru fire:

▪ firul I, pe traseul Timişeşti – Săbăoani – Iaşi, are o lungime de cca. 102km, diametre de 600 – 800mm, fiind o conductă veche realizată din fontă de presiune şi beton;

▪ firele II – III, pe traseul Timişeşti – galeria Strunga, sunt conducte din tuburi PREMO cu diametre de 1.000mm şi lungime de 50,75km;

▪ firul IV, pe traseul Miroslăveşti – galeria Strunga, are lungimea de37km, diametrul de800mm şi este realizatădin tuburi PREMO.

La aceste aducţiuni de apă sunt branşate localităţile: Oţeleni, Răchiteni, Mirceşti, Hălăuceşti, Strunga, TârguFrumos, Podu Iloaiei, Leţcani şi Valea Lupului. Traseul conductei subtraversează râul Moldova, în dreptul comunei Soci, supratraversează râul Siret pe două poduri metalice în lungime de 92,00 m, subtraversează CF Roman - Paşcani, CF Iaşi - Paşcani, CF Podu Iloaiei - Hârlău şi CF Leţcani - Dorohoi. Aceste treceri sunt amenajate în galerii vizitabile şi sunt prevazute cu cămine de vane amonte - aval.

Apa tranzitată din sursa Timişeşti ajunge în complexele de tratare, pompare şi înmagazinare Păcurari, Aurora, Mijlociu şi rezervoarele Breazu din municipiu. Aceste complexe, modernizate în cursul anului 2006 cu capacitatea totală de înmagazinare de 64.000m3 apă potabilă, formează un sistem de alimentare cu apă operaţional care furnizează apa potabilă în zona Copou, după cum urmează:

▪ staţia de pompare Păcurarii, situată în partea cea mai de jos a sistemului, primeşte apă din sursa Timişeşti prin două conducte principale (Dn 1.000mm şi Dn 400mm). Apa din conducta Dn 1.000mm, în condiţii excepţionale, este dirijată direct la SP Aurora, iar în condiţii normalede funcţionare în rezervoarele de stocare 2x10.000 m3. Apa din conducta Dn 400mm intră într-un al treilea rezervor 1x5.000 m3. Apa din staţia de pompare Păcurari ajunge la staţie de pompare Aurora, următoarea din sistem;

▪ în staţia de pompare Aurora conducta cu Dn 600mm dirijează apa în rezervoarele 2x3.500 m3. Conducta cu Dn 1.000mm dirijează apa fie în rezervoare, 2x10.000 m3. Apa pompată din staţie, prin conducta cu Dn 600mm, ajunge la staţia Mijlociu, iar cea pompată prin conducta cu Dn 1000mm ajunge direct în reţeaua locală de distribuţie. Pentru combaterea incendiilor este folosită apa din rezervoare de 10.000 m3. Staţia de pompare Aurora are şi o unitate de clorinare, unde, prin intermediul regulatoarelor de vacuum şi a recipientelor cu clor, este clorinată apa înainte de a intra în rezervoare. La ieşirea din rezervoare se iau apoi probe pentru monitorizarea clorului rezidual;

▪ staţia de pompare Mijlociu primeşte apa clorinată de la staţia Aurora printr-o conductă Dn 600mm. Din staţia Mijlociu apa poate fi dirijată direct către reţeaua locală de distribuţie sau către rezervoarele 2x4.000 m3. În condiţii normale de funcţionare apa merge pe ambele căi. Din rezervoarele de la Mijlociu o cantitate de apă este trimisă direct în reţeaua locală de distribuţie, prin două conducte Dn 350mm, restul fiind pompată printr-o conductă cu Dn 400mm în rezervoarele de la Breazu. Pe această conductă (înainte de a ajunge la rezervoarele Breazu) există branşamente la reţeaua locală, care preiau diferite cantităţi de apă, în funcţie de cerinţe.

▪ Breazu este cel mai înalt punct din sistem şi asigură distribuţia gravitaţională a apei în zona superioară a municipiului. Apa care ajunge la Breazu, prin conducta Dn. 400 mm, de la staţia de pompare Mijlociu este înmagazinată în rezervoarele 2x2.000 m3. Rezervoarele au rolul de tampon în sistemul de apă. Când sistemul este solicitat de reţea, cererea suplimentară de apă este satisfăcută de apa înmagazinată în rezervoare. Când cererea scade apa pompată din Mijlociu va satisface singură cerinţele reţelei, excesul va completa stocurile consumate din acestea.

#### 2.10.2.2. sursa de suprafaţă Prut (prizaŢuţora)

Sursa de suprafaţă Prut (prizaŢuţora) se află la cca. 12km est de oraş. Prin cele trei prize (două chesoane şi o captare provizorie) este prelevat un debit de cca. 3.500l/s. Debitul este asigurat în mod continuu datorită regularizării debitului râului Prut prin acumularea Stânca – Costeşti (V=1 mild. m3). Cele trei captări s-au dezvoltat în perioada 1957 – 1985 şi au capacitatea maximă pe priză de 8m3/s.

Chesonul I (priza veche) este amplasat în malul drept al râului Prut şi asigură captarea unui debit de 2.000 l/s.

Chesonul II (priza nouă) este amplasat la 90m în aval de priza veche. Captează un debit de cca. 3.000l/s.

Priza provizorie este o staţie de pompare, cu pompe amplasate pe mal, cu sorb aşezat direct în albie, care funcţionează în perioadele cu nivelul foarte scăzut al râului Prut.

De la priza Prut apa este transportată prin cinci conducte de oţel cu diametrele 1 x 600 mm, 2 x 1000 mm, 2 x 1200 mm, care asigură transportul apei astfel:

▪ Firul I – Dn 600mm alimentează staţia de tratare Şorogari prin staţia de repompare Ion Creangă (L  16 Km);

▪ Firul II – Dn 1000mm alimentează lacul Chiriţa prin conducta de oţel Dn 800mm (L 16 Km);

▪ Firul III – Dn 1000mm alimentează lacul Chiriţa şi staţia de tratare Chiriţa (L 13 Km);

▪ Firul IV – Dn 1200mm alimentează lacul Chiriţa şi staţia de tratare Chiriţa (L 16 Km);

▪ Firul V – Dn 1000mm se leagă de firul III, care alimentează lacul Chiriţa.

Apa de suprafaţă este transportată la staţia de pompare Chiriţa sau în lacul de acumulare Chiriţa, care reprezintă predecantorul apei de suprafaţă din râul Prut, atât pentru apa potabilă, cât şi pentru apa industrială. Pe traseu conductele subtraversează C.F. Iaşi - Ungheni şi pârâul Vladnic şi supratraversează râul Jijia. Din lac apa este trimisă în staţia de tratare Chiriţa.

Lacul de predecantare Chiriţa are o capacitate de 3,87 mil. m3 la nivel mediu de exploatare şi un volum mort de 0,101mil. m3. Are rol de acumulare şi predecantare a apei pompate din râul Prut, prin intermediul aducţiunii Prut - Chiriţa. Din lac, apa este deviată către staţia de tratare Chiriţa, de unde, după aplicarea unor diverse metode de tratare, este introdusă în sistemul de alimentare cu apă al municipiului Iaşi.

#### 2.10.2.3. Alte surse

Alte surse locale de apă, precum Ciric, Şapte Oameni, Păun, Repedea, Chilii, Aroneanu au debit redus estimat la cca. 7l/s.

#### 2.10.2.4. Stații de tratare

Tratare apei de suprafaţă se realizează în staţiile Chiriţa şi Şorogani.

Staţia de tratare Chiriţa este realizată în perioada 1968 – 1973. Primeşte apă din lacul Chiriţa şi din râul Prut prin firul IV. Debitul nominal al staţiei este de 1300 l/s, debitul pe staţie admis este de 4930 m3/h, iar distribuit variază între 1675 - 3350 m3/h. Staţia de tratare Chiriţa a fost modernizată, prin programul I.S.P.A. În prezent, capacitatea de tratare variază între 0,6 - 1,15 m3/s. Apa tratată în această staţie respectă Directiva 98/83/EC pentru apa potabilă a Consiliului Europei

Staţia de tratare Şorogari a fost construita în trei etape: 1957-1958, 1968 și 1975. Apa brută intră în staţia Şorogari prin intermediul a patru conducte (2x Dn 800 mm, 1xDn 600 mm şi 1x Dn 900 mm). Aceasta are capacitatea de 1.200 l/s şi este compusă din următoarele obiective:

▪ Staţiile de pompare;

▪ Decantoare orizontale cu camere de reacţie cu barbotare cu aer;

▪ Rezervoare de înmagazinare a apei tratate – patru unităţi, cu o capacitate de 5.000 m3 fiecare;

▪ Castel de apă cu volumul de 300 m3, folosit pentru spălare filtre;

▪ Staţia de filtrare compusă din două săli a câte 16 filtre rapide cu simplu strat şi o sală cu 6 filtre totalizând un număr de 38 cuve.

Înmagazinarea apei tratate se face în 26 de rezervoare cu capacitatea totală 98.680m3. La nivelul municipiului situaţia este următoarea:

Tabel nr.  42 - Muncipiul Iași, situația stațiilor de tratare a apei și a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile

| Localizare | Rezervoare (buc x vol) |  | Volumul intangibil (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| SURSA PRUT |  |  |  |
| Staţia de tratare Chiriţa | 2 x 3.000 | 1.200 |  |
| Rezervoare şi staţia de repompare I. Creangă | 2 x 300 | 120 |  |
| Staţia tratare Şorogari | 4 x 5.000 | 4.000 |  |
| Rezervor Ciric | 1 x 1.000 | 200 |  |
| Rezervor şi staţia de pompare Bucium | 1 x 80 + 1 x 500 | 116 |  |
| Rezervor şi staţia de pompare C.U.G. | 1 x 1.000 | 200 |  |
| Rezervor Miroslava | 1 x 5.000 | 1.000 |  |
| Rezervor Călăraşi | 1 x 300 | 60 |  |
| TOTAL SURSĂ PRUT | 14 x 34.480 | 6.896 |  |
| SURSA TIMIŞEŞTI |  |  |  |
| Rezervoare şi staţia de pompare Păcurari | 2 x 10.000 + 1 x 5.000 | 5.000 |  |
| Rezervoare şi staţia de pompare Aurora | 2 x 10.000 + 2 x 3.500 | 5.400 |  |
| Rezervor şi staţia de pompare Mijlociu | 2 x 4.000 | 1.600 |  |
| Rezervoare Breazu | 2 x 2.000 | 800 |  |
| Rezervor si staţia de pompare Galata | 1 x 100 | 40 |  |
| TOTAL SURSĂ TIMIŞEŞTI | 12 x 64.200 | 12.840 |  |
| TOTAL PRUT TIMIŞEŞTI | 26 x 98.680 | 19.736 |  |
| Sursa: S.C. APAVITAL S.A. |  |  |  |

#### 2.10.2.5. Rețele de distribuție

Distribuţia apei pe teritoriul municipiului Iaşi se realizează printr-o reţea de conducte, în lungime totală de 479,550 km. Reţeaua este compusă din:

▪ artere principale cu Dn 250 – 1.000 mm;

▪ conducte de serviciu cu Dn 100 - 200 mm;

▪ conducte de branşament cu Dn 20 - 150 mm.

Reţeaua de distribuţie a municipiului Iaşi are o structură eterogenă, precum şi o vechime mare.

Municipiul Iaşi este situat pe relief deluros, cu diferenţe mari de nivel ( între aceste dealuri ), s-a impus distribuţia apei potabile pe zone de presiune. Există 12 zone distincte, în care presiunile maxime în reţelele de distribuţie nu depăşesc valorile admisibile. Alimentarea cu apă a zonelor se face în mod diferit, din cele două surse principale, astfel:

1. zona superioară este alimentată din sursa Timişeşti prin intermediul staţiei de pompare rezervor Mijlociu echipată cu rezervoare a căror capacitate totală este de 8000 m3. Din staţia de pompare Mijlociu apa este pompată în rezervorul Breazu cu o capacitate de 2 x 2000 m3, de unde apa este distribuită gravitaţional, alimentând consumatorii din această zonă în perioadele de consum maxim. În restul orelor de consum, distribuţia este asigurată prin pompele cu care este echipat rezervorul Mijlociu. Zona superioară deserveşte consumatorii situaţi în partea de nord a municipiului până la strada Berthelot.

2. zona mijlocie este alimentată din rezervoarele 2 x 4000 m3, amplasate în strada M. Costăchescu, nr.6, prin conducte principale de distribuţie Dn 400 mm, care urmăresc traseul străzilor B-dul Carol şi str. Sărariei, care închide inelul în zona străzii Independenţei. Această zonă are ca sursă exclusivă apă din captarea Timişeşti.

3. zona inferioară alimentează cu apă potabilă şi industrială restul cartierelor din municipiul Iaşi, din sursa Prut prin intermediul rezervoarelor 4 x 5000 m3 de la staţia de tratare Şorogari, existând posibilitatea alimentării acestei zone la orele de vârf şi din sursa Timişeşti, prin intermediul rezervoarelor de 2 x 10000 m3 Aurora. Această zonă cuprinde atât consumatorii industriali aferenţi arterei principale din şos. Chişinăului, precum şi unele cartiere de locuinţe situate pe platoul cel mai de jos al municipiului Iaşi.

#### 2.10.2.6. Stații de pompare

Prin investiţia realizată în cursul anului 2000, blocurile înalte ( P+8, P+10 ) din cartierele Păcurari, Canta, Alexandru cel Bun, Dacia, Mircea cel Bătrân, sunt alimentate prin intermediul a două staţii de pompare apă înaltă presiune:

Staţia de pompare Octav Băncilă, care deserveşte cartierele de locuinţe Păcurari şi Dacia, este amplasată în imediata vecinătate a liniei C.F laşi - Paşcani, la intersecţia străzilor Octav Băncilă cu Moara de Foc.

Staţia de pompare Cerna care deserveşte cartierele de locuinţe Alexandru cel Bun,Ţigarete, Mircea cel Bătrân şi Galata, este amplasată pe Şoseaua Naţională, între pasajul superior Alexandru cel Bun şi blocurile de locuinţe 1201 - 1206.

#### 2.10.2.7. Lucrări de alimentare

Lucrările de alimentare cu apă executate, se integrează în sistemul general de alimentare cu apă al municipiului. Scopul lucrărilor, este de a asigura debitele de apă şi presiunile corespunzătoare la consumatorii situaţi în blocurile înalte, precum şi în punctele termice pentru prepararea apei calde menajere aferente acestora.

Alimentarea cu apă a zonei Galata se realizează prin staţia de pompare Galata cu capacitatea de 40 mc/h şi rezervorul semiîngropat de 1x200 m3.

Alimentarea cu apă a zonei Nicolina – CUG - cartier de locuinţe Lunca Cetăţuii se realizează  prin staţia de pompare intermediară CUG cu capacitate de 500 m3/h şi rezervor 1x1000 m3 şi din rezervorul suprateran Miroslava cu capacitatea 1x5.000m3.

Alimentarea cu apa a zonei Moara de Vânt se realizează prin staţia de pompare Călăraşi cu capacitatea de 300 m3/h, rezervor 1x300 m3 şi rezervor de înmagazinare Ciric 1x1000 m3.

Alimentarea cu apă a zonei Bucium prin Staţia de pompe Bucium cu capacitatea de pompare de 350 m3/h şi rezervor de înmagazinare Bucium 1 x 500 m3.

În afara acestor zone de presiune se află Fabrica de Antibiotice, care se alimentează cu apă potabilă direct din aducţiunea Timişeşti şi are reţea proprie de distribuţie.

Alimentarea cu apă industrială se realizează  din sursa Ţuţora. Apa captată este transportată către staţia de pompare Chiriţa, de unde se pompează într-o reţea de distribuţie a apei industriale, care deserveşte agenţii economici din zonele industriale Ţuţora, FORTUS, Păcurari şi Antibiotice. Consumul de apă industrială a scăzut, în principal, datorită reducerii unor activităţi economice.

### 2.10.3. Canalizarea și epurarea apelor uzate

Canalizarea municipiului Iaşi datează de la începutul acestui secol şi a fost prevăzută să funcţioneze în sistem unitar. Până în anul 1911, canalizarea oraşului a fost realizată în mod rudimentar, canalele construite în această perioadă, fiind din zidărie de piatră şi deservind o parte din centrul localităţii. Descărcarea apelor uzate se făcea direct în rîul Bahlui. Lungimea totală a reţelei de canalizare este de L = 424,386 km.

Reţeaua de canalizare a fost extinsă şi sistematizată cuprinzând:

colectoarele principale amplasate pe ambele maluri ale râului Bahlui, care colectează toate apele uzate menajere şi industriale, meteorice, precum şi apa din unele drenuri situate în zonele cu terenuri macroporice, pe care le transportă către staţia de epurare;

colectoare secundare, care colectează apele provenite din reţelele de serviciu, apele pluviale, precum şi cele de la unităţi mai importante;

canale de serviciu, care preiau apele din racorduri şi le descarcă în canalele colectoare secundare;

canale de racord la blocuri de locuinţe sau unităţi social - economice;

cămine de vizitare în număr de 7450 bucăţi;

deversoare prevăzute cu stavile în număr de 21 bucăţi.

Principalele colectoare aflate în exploatare sunt:

colectorul A de pe str. Silvestru (1200/1200 mm);

colectorul B care urmăreşte traseul str. B-dul Copou până la intersecţia cu str. Culturii (1000/1700 mm), str. Lăpuşneanu (1500/1200 mm), Ştefan cel Mare (2000/1200 mm) până la intersecţia cu str. Palat;

colectorul C, realizat în perioada 1935 – 1943,  pe str. C.A. Rosetti (3450 / 2500 mm) şi B-dul T. Vladimirescu (3450/2500 mm), amplasate în valea pârâului Calcaina, care descarcă în colectorul D;

colectorul D, care începe din capătul str. Silvestru şi are traseul pe malul stâng al râului Bahlui, până în dreptul podului Trancu (1200/1200 mm);

colectorul E realizat de-a lungul malului drept al râului Bahlui preia apele uzate din zona str. Bucium. După ce subtraversează râul, în aval de podul Sf. Ioan, cu două conducte de oţel (Dn 1.000 mm), colectorul E se varsă în colectorul D tricasetat (3 x 2250/2500 mm) şi este dirijat spre staţia de epurare a municipiului;

colectorul G (ovoid 1100/1650 mm) se află pe str. Primăverii şi descarcă apele uzate în colectorul E;

colectorul H este alcătuit din două ramuri situate pe şos. Chişinăului, una care începe din dreptul fabricii de Tricotaje Moldova (ovoid 600/900 mm) şi cealaltă care începe de la intersecţia str. Zidari cu şos. Tuţora (ovoid 600/900 mm), ambele ramuri având pantă spre str. T. Vladimirescu unde se unesc şi duc apele uzate spre colectorul E. Pe B-dul T. Vladimirescu, colectorul H este un clopot de 1800/1710 mm.

colectorul I (ovoid 800/500 mm) este situat pe şos. Chişinăului şi începe de la intersecţia şos. Ţuţora cu str. Zidari, descărcându-se în colectorul de la intersecţia şos. Chişinăului cu şos. Bucium;

colectorul K are o ramură de la 325m pe B-dul Metalurgiei (ovoid 600/900 mm) şi o altă ramură, cu sens de curgere contrar, începând de la 300 m în str. Metalurgiei (ovoid 700/500 mm). Ramurile se unesc şi urmează traseul B-dului Metalurgiei (2100/1300 mm), descărcând apele uzate în colectorul E;

colectorul de tranzit se află pe malul stâng al râului Bahlui, paralel cu colectorul D. Are rolul de a canaliza debitele suplimentare descărcate de noile cartiere de locuinţe: Alexandru cel Bun, Dacia, Canta, precum şi unele unităţi economice situate pe malul drept al râului Bahlui;

un alt colector începe de la Podul de Piatră şi preia colectorul nou de pe str. Silvestru (ovoid 2200/1390 mm şi 2800/1770 mm), continuând până în aval de podul Sf. Ioan (2250/1950 mm) unde se uneşte cu colectoarele D, E şi M;

colectorul C.U.G. proiectat să deservească zona C.U.G. situat în partea de S-V a municipiului Iaşi şi care urmăreşte B-dul Poitiers, subtraversează C.F. Iaşi – Ungheni în amonte de deversorul final al staţiei de epurare (ovoid 2200/1390 mm şi 2400/1520 mm).

colectorul staţiei de tratare Şorogari (PREMO cu Dn 1000 mm) este utilizat pentru descărcarea apelor tehnologice de la staţia de tratare până la colectorul T. Vladimirescu;

colectorul staţiei de tratare Chiriţa (PREMO cu Dn 1200 mm) este utilizat pentru descărcarea apelor uzate de la staţia de tratare în colectorul staţiei de epurare.

Alte colectoare principale care deservesc consumatorii situaţi în zonele Bucium, Ciric, Pictor Băncilă, Moara de Foc, Zugravi, Uranus, A. Panu, şos. Nicolina, Galata, Mircea cel Bătran, sunt :

colector canalizare casetat 2x1500x1100 mm, care preia apele pluviale din zona Baraj Grădina Botanică, pe traseul Munteni – Păcurari - Pârâu Rediu;

colector clopot Sarmisegetuza CL 2800/1770 mm ;

colector PREMO Dn 1000 mm pe str. Hatman Şendrea;

colector PREMO Dn 1000 mm pe Calea Gălăţii;

colector CL 2000/1270 mm, CL 1600/1010 mm pe str. Lotrului ;

colector clopot CL 2000/1270, Păcurari, PREMO 1200 mm pe str. Munteni.

De-a lungul colectoarelor principale, în punctele de racordare, sunt prevăzute camere deversoare prin intermediul cărora se descarcă debitele de apă cu grad de diluţie peste 1/5 în condiţii de precipitaţii, după cum urmează:

pe colectorul “D” – 5 camere deversoare;

pe colectorul “D0” – 2 camere deversoare;

pe colectorul “E” – 7 camere deversoare;

pe colectorul Bucium şi C.U.G.;

pe colectorul tricasetat, deversorul final se află în incinta staţiei de epurare.

Reţeaua de canalizare preia şi râul Cacaina, care după ce are debitul atenuat de acumulările Vânători şi Cârlig este preluat de colectorul C, din zona Tătăraşi.

Apele colectate de pe suprafaţa municipiului Iaşi sunt conduse la staţia de epurare Dâncu, prin intermediul colectorului de prelungire în lungime de 1.320 m, cu secţiunea 3 x 2250/2500 mm. De la camera de amestec şi deversorul final, apa uzată este dirijată către cele două staţii de pompare ape uzate, prin două colectoare din beton armat cu Dn 1800mm în lungime de 135 m şi 265 m.

În vederea urmăririi modului în care unităţile racordate se încadrează în parametrii calitativi prevăzuţi de NTPA 002 / 2002 şi avizele tehnice emise de către SC APAVITAL SA Iaşi, sunt stabilite un număr de 21 de secţiuni de control, din care se prelevează lunar probe, urmărindu-se prin analize de laborator evoluţia parametrilor fizico-chimici în timp.

Pe traseul reţelei de canalizare a municipiului Iaşi au fost prevăzute 6 staţii de pompare ape uzate ( SPAU ), şi anume: SPAU Sarmisegetuza, SPAU Podu de Piatră, SPAU Galata, SPAU Tudor Vladimirescu, SPAU Dancu şi SPAU Tomeşti.

Staţia de epurare Dancu cuprinde:

Linia I de epurare a apei modernizată şi retehnologizată în perioada 1996 - 2000;

Linia II de epurare a apei, oprită în prezent, în vederea asigurării condiţiilor de începere a lucrărilor de modernizare – retehnologizare ( Program ISPA ).

Linia de tratare a nămolului – nemodernizată.

Deversările în reţeaua de canalizare, se vor face obligatoriu cu respectarea “Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţeaua de canalizare a localitatilor”, NTPA - 002/2005 sau conform valorilor stabilite prin contractele încheiate cu SC APAVITAL SA Iaşi.

Staţia de epurare prelucrează apele uzate menajere şi industriale ale oraşului cu Qzi, max =2.400 l/s. În perioadele ploioase, în staţia de epurare, debitul influent este de  4.200 l/s.

### 2.10.4. Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a Municipiului Iaşi şi a localităţilor apropiate acestuia se face din surse exterioare şi din surse locale.

Alimentarea din surse exterioare este asigurată din staţia de transformare de sistem FAI, de 220/110/20/6 KV (Pi=2 x 200 MVA), gestionată de Transelectrica SA – ST Bacău.

Ea este amplasată în Municipiul Iaşi, pe DN 28 , lângă Fabrica de Antibiotice Iaşi.

Staţia alimentează la tensiunea de 6 kV Fabrica de Antibiotice prin intermediul a două transformatoare. Racordarea se face direct de la bornele transformatoarelor prin linii subterane de 6kV.

Unităţi de transformare:

2 x AT 200 MVA, 231/121/10,5 kV

2 x Trafo 16 MVA, 121/22 kV

1 x Trafo 16 MVA, 121/6,6 kV

1 x Trafo 25 MVA, 121/6,6 kV

Staţia de 220 kV: formată din sistem de bară dublă din care o bară este secţionată, bară de transfer secţionată, 8 celule. Anul PIF: 1974

Staţia de 110 kV: formată din sistem de bară dublă din care o bară este secţionată, bară de transfer, 20 celule. Anul PIF: 1974

Staţia de 20 kV: staţie interioară de conexiune cu bară dublă din care una este secţionată, 21 celule. Anul PIF: 1974

Din această staţie de sistem, prin linii electrice la 110 kV se alimentează întreg judeţul Iaşi.

În prezent staţia FAI se află într-un proces de modernizare – (Reparaţii capitale la celulele de 110 si 220 kV şi modernizarea sistemului de comandă control, protecţie şi servicii interne).

Sursele interioare de producţie a energiei electrice sunt:

CET 1 Iaşi gestionat de sucursala Electrocentrale Iaşi (funcţionează pe hidrocarburi) amplasat în partea de sud-est a Municipiului Iaşi (Zona Industrială);

CET 2 Holboca gestionat de sucursala Electrocentrale Iaşi (funcţionează pe baza de cărbune – huilă), amplasat la 13 km de Iaşi în localitatea Holboca.

Compania CET IASI S.A., ce operează cele două centrale, produce în regim de cogenerare, energie electrică şi termică. Puterea electrică totală instalată este de cca 250 MWe. Puterea termică totalizează 907 MWt, din care 260 MWt sub formă de abur pentru consumatori industriali şi 647 MWt sub formă de apă caldă pentru consumatori casnici. Structura consumului de combustibil al companiei este următoarea: 44% gaz natural, 25% pacură şi 31% cărbune.

CET 1 Iaşi

Obiectul activităţii:

- producerea combinată de energie electrică şi termică sub formă de abur tehnologic (destinat agenţilor economici din zona industrială) şi sub formă de apă fierbinte (destinata în principal asigurării încălzirii pe timp de iarnă şi producerii de apă caldă menajeră pentru populaţie);

Capacităţi de producţie:

- 5 (cinci) cazane de abur ,gaze naturale şi păcură, care alimentează 4 (patru) turboagregate (2 x 25 MW si 2 x 50 MW). Acestea, pe lângă energia electrică livrată sistemului energetic, pot produce simultan 665 Gcal/h apă fierbinte şi 320 t/h abur tehnologic.

CET 2 Holboca

Obiectul activităţii:

- producerea energiei electrice şi termice (apa fierbinte destinată încălzirii pe timp de iarnă) şi producerea apei calde menajere pentru Municipiul Iaşi. CET 2 este interconectată pe partea de apă fierbinte cu CET 1 prin conducta 2 x DN1100,lungă de circa 11,5km, în CET 1 făcându-se amestecul apei fierbinţi produsă în boilerele de termoficare ale celor două centrale.

Capacităţi de producţie:

- 2 cazane de abur tip CR 1244 de 420 t/h; 140 ata; 540 gr.C;

- 1 turbină cu prize şi condensaţie DSL 50; 50 MW; 130 ata; 540 gr.C;

- 1 turbină cu prize şi contrapresiune DKUL 50; 50 MW; 130 ata; 540 gr.C;

- 2 boilere de bază de 80Gcal/h fiecare;3 boilere de vârf de 45Gcal/h fiecare

Centrala termică de pornire: 2 cazane de abur; CR 30; 30 t/h; 15 ata ;250 gr.C

Reţeaua electrică de transport a energiei electrice

În perimetrul Municipiului Iaşi există urmatoarele instalaţii energetice de transport a energiei electrice:

Tabel nr.  43 - Municipiul Iași, linii electrice aeriene de 220 kV

| Nr. crt. | Denumire | Secţiune (mmp) | Capacitate (MVA) | PIF (anul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gutinaşi - FAI | 3 x 450 | 163 | 1973 |
| 2 | Munteni - FAI | 3 x 450 | 169 | 1973 |
| 3 | Suceava - FAI | 3 x 450 | 163 | 1973 |

Reţeaua electrică de distribuţie a energiei electrice la 110 kV

Din staţia de sistem, prin LEA 110 kV , sunt alimentate staţiile de transformare urbane 110/MT (kV) pentru distribuţia energiei electrice la posturile de transformare locale. Toate aceste staţii de transformare sunt situate la periferia Municipiului Iaşi sau în apropierea marilor consumatori de energie electrică.

Liniile de 110 KV se sprijină, în judeţele vecine, pe alte staţii de sistem, putând fi alimentate, în caz de necesitate (avarie în oricare din staţiile de sistem) direct din staţiile rămase valide (cu separarea zonei afectate de defect).

Liniile electrice aeriene de 110kV, în număr de 49, cuprind:

- linii electrice aeriene de alimentare a zonelor de consum

- linii electrice aeriene de racordare a centralelor

- linii electrice aeriene de repartiţie zonală între staţiile de transformare

Tabel nr.  44 - Municipiul Iași, linii electrice aeriene de 110 kV

| Nr. crt. | Denumirea liniei | Sectiune (mmp) | Capacitate (MVA) | PIF (anul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAI – Podul Iloaiei | 3 x 185 | 82,72 | 1971 |
| 2 | FAI - Războieni | 3 x 185 | 79,72 | 1974 |
| 3 | FAI –Tiboneşti | 3 x 185 | 92,30 | 1974 |
| 4 | FAI – Galata (2) | 3 x 185 | 66,6 | 1975 |
| 5 | FAI – Vlădeni | 3 x 185 | 90,39 | 1970 |
| 6 | FAI – Galata (1) | 3 x 185 | 70,41 | 1975 |
| 7 | FAI – Breazu | 3 x 185 | 92,30 | 1970 |
| 8 | FAI – Regie | 3 x 185 | 72,31 | 1957 |
| 9 | FAI – SRAIAI | 3 x 185 | 78,01 | 1975 |
| 10 | Centru – Regie | 3 x 185 | 61,84 | 1957 |
| 11 | Galata – Biv. | 3 x 300 | 68,5 | 1980 |
| 12 | Galata – Manta Roşie (1) | 3 x 300 | 108,47 | 1980 |
| 13 | Galata – Manta Roşie (2) | 3 x 300 | 114,84 | 1980 |
| 14 | Galata – CET Holboca (1) | 3 x 300 | 74,21 | 1980 |
| 15 | Galata – CET Holboca (2) | 3 x 300 | 73,26 | 1980 |
| 16 | Galata – SRA – CUG T1 | 3 x 300 | 119,88 | 1977 |
| 17 | Galata – SRA – CUG T3 | 3 x 300 | 117,98 | 1980 |
| 18 | Galata – SRA – CUG T4 | 3 x 300 | 126,55 | 1980 |
| 19 | Galata – SRA – CUG T6 | 3 x 300 | 126,55 | 1980 |
| 20 | Iaşi Sud – Delea | 3 x300 | 79,92 | 1967 |
| 21 | Iaşi Sud – SRA Nicolina | 3 x 185 | 92,30 | 1978 |
| 22 | Iaşi Sud – Bularga (2) | 3 x 185 | 66,6 | 1979 |
| 23 | Iaşi Sud – Laminor | 3 x 185 | 92,30 | 1980 |
| 24 | Iaşi Sud – SRA IMI (2) | 3 x 185 | 92,30 | 1974 |
| 25 | Iaşi Sud – Ulei (1) | 3 x 185 | 92,30 | 1974 |
| 26 | Iaşi Sud – SRA IMI (2) | 3 x 185 | 92,30 | 1974 |
| 27 | Iaşi Sud – Ulei (2) | 3 x 185 | 85,63 | 1974 |
| 28 | Iaşi Sud – CET Holboca (1) | 3 x 185 | 92,30 | 1986 |
| 29 | Iaşi Sud – CET Holboca (2) | 3 x 300 | 92,30 | 1986 |
| 30 | Iaşi Sud – Trifeşti | 3 x 185 | 83,16 | 1970 |
| 31 | Iaşi Sud – Breazu | 3 x 185 | 92,30 | 1970 |
| 32 | Iaşi Sud – Tatarasi | 3 x 185 | 92,30 | 1973 |
| 33 | Iaşi Sud – SRA1 CFS 1 | 3 x 185 | 74,21 | 1971 |
| 34 | Iaşi Sud – Bularga | 3 x 185 | 82,78 | 1978 |
| 35 | Iaşi Sud – SRA CFS 2 | 3 x 185 | 74,21 | 1971 |
| 36 | Iaşi Sud - Tehnoton | 3 x 185 | 92,3 | 1978 |
| 37 | Racord – Cetăţuie | 3 x 185 | 91,34 | 1988 |
| 38 | Bularga – Laminor | 3 x 185 | 92,3 | 1980 |
| 39 | Bularga – SRA 2 CFS 1 | 3 x 185 | 79,92 | 1972 |
| 40 | Bularga – SRA 2 CFS 2 | 3 x 185 | 79,92 | 1972 |
| 41 | Bularga – Tătăraşi | 3 x 185 | 92,3 | 1978 |
| 42 | Bularga – CET 1 | 3 x 185 | 78,02 | 1967 |
| 43 | Bularga –CET 2 | 3 x 185 | 85,63 | 1967 |
| 44 | Bularga – CET 3 | 3 x 185 | 76,12 | 1972 |
| 45 | Bularga – CET 4 | 3 x 185 | 61,84 | 1979 |
| 46 | Bularga – CET 5 | 3 x 185 | 80,87 | 1979 |
| 47 | Centru – BIV | 3 x 185 | 59,94 | 1962 |
| 48 | CET Holboca – Tutora | 3 x 185 | 64,7 | 1976 |
| 49 | CET Holboca - Gorban | 3 x 185 | 76,12 | 1982 |

Staţiile de transformare

Staţiile de transformare care alimentează cu energie electrică Municipiul Iaşi şi împrejurimile acestuia sunt urmatoarele:

Tabel nr.  45 - Municipiul Iași, stații de transformare 110 / 20 kV

| Nr. crt | Denumire | Putere instalată (MVA) | Tensiune de lucru (kV) | PIF (anul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAI | 2x16+2x16 | 110/20 ; 110/6 | 1968 |
| 2 | Regie | 2x25 | 110/20 | 1978 |
| 3 | Breazu | 2x16 | 110/6 | 1970 |
| 4 | Galata | 2x25 | 110/20 | 1980 |
| 5 | Bahlui IV | 1x25+1x16 | 110/20;110/6 | 1973 |
| 6 | Centru | 1x25+1x16 | 110/20;110/6 | 1983 |
| 7 | Manta Roşie | 1x25+1x25 | 110/20;110/6 | 1970 |
| 8 | Bularga | 2x16 | 110/20 | 1978 |
| 9 | Tatarasi | 2x16 | 110/20 | 1978 |
| 10 | Ulei | 2x25 | 110/6 | 1964 |
| 11 | Tehnoton | 1x25 | 110/6 | 1978 |
| 12 | Iaşi Sud | 2x16+2x16 | 110/20;110/6 | 1971 |
| 13 | SRA IAI | 1x16 | 110/6 | 1975 |
| 14 | SRA CUG | 2x100+3x40 | 110/30/6 | 1978 |
| 15 | Cetăţuia | 2x16 | 110/27 | 1988 |
| 16 | SRA Nicolina | 1x25 | 110/6 | 1980 |
| 17 | CET Iaşi | 1x25+2x80 | 6/110;10/110 | 1966 |
| 18 | SRA 1 - CFS | 2x25 | 110/6 | 1973 |
| 19 | SRA 2 – CFS | 2x25 | 110/6 | 1978 |
| 20 | Laminor | 2x40 | 110/6 | 1982 |
| 21 | SRA – IMI | 2x25 | 110/6 | 1974 |
| 22 | CET - Holboca | 2x80 | 10,5/110 | 1986 |

Reţele de distribuţie de medie tensiune

Din punct de vedere al modului de realizare, se disting două categorii de reţele electrice de medie tensiune, şi anume:

- reţele aeriene, cu conductor funie pe stâlpi

- reţele subterane, în cablu (cu unul sau trei conductori)

Reţelele electrice aeriene se întâlnesc la periferia Municipiului Iaşi şi în localităţile săteşti din împrejurimi.

Distribuţia prin reţelele aeriene şi subterane de medie tensiune se face la tensiunea de 6 şi 20 kV, alimentate din staţiile de transformare 110/MT amintite mai sus.

O caracteristică generală a reţelelor de distribuţie pe medie tensiune în Municipiul Iaşi este faptul, din punct de vedere al construcţiei sunt de două tipuri:

- reţele cu distribuţie directă;

- reţele cu distribuţie prin puncte de alimentare;

La reţelele cu distribuţie directă posturile de transformare MT/JT sunt racordate la staţiile de transformare 110 kV/MT prin linii de distribuţie, iar la celălalt tip posturile de transformare sunt racordate prin linii de distribuţie (distribuitori) la barele punctelor de alimentare. În Municipiul Iaşi sunt în funcţiune 28 puncte de alimentare.

Între barele de 6 kV ale punctelor de alimentare sunt realizate linii directe de cabluri cu secţiunea de 120 si 150 mmp.

Configuraţia reţelei electrice de medie tensiune (20KV) este "buclată" cu funcţionare radială (când se defecteaza un tronson de cablu între două posturi de transformare, acesta este scos de sub tensiune şi separat la cele două capete din fiecare post de transformare, dar ambele posturi vor primi tensiune pe cealaltă cale a buclei, până la repararea sau înlocuirea cablului defect), buclele închizându-se între:

- două puncte de alimentare;

- un punct de alimentare şi o staţie de transformare;

- două secţii ale barelor de 20 kV ale aceleiaşi staţii de transformare;

- doua secţii ale barelor de 20 kV din staţii de transformare diferite;

Fiecare LEA 20kV are separatoare din loc în loc, pe tronsoane ale liniei, pentru a putea scoate de sub tensiune rapid un tronson defect prin deschiderea acestora, restul liniei putand fi repus în funcţiune.

Din LEA 20kV se alimentează posturile de transformare din comunele suburbane. 	Reţelele subterane de medie tensiune sunt reţele de distribuţie a energiei electrice în Municipiul Iaşi, acestea fiind alimentate de la staţiile de transformare amintite mai sus la două tensiuni: 6kV, respectiv 20kV.

Tensiunea (economică de transport) de perspectivă este cea de 20kV, reţelele de 6kV urmând a se înlocui treptat cu reţele la 20kV, această înlocuire făcându-se treptat deoarece are costuri mari (fiind necesară pe lângă înlocuirea cablurilor şi înlocuirea transformatoarelor şi aparatajului celulelor din posturi şi din statiile de transformare care le alimenteazî).Din reţelele de medie tensiune se alimentează posturile de transformare. Cablurile folosite sunt de tip ACYAby 3x120mmp, trifazate (din aluminiu).

Posturile de transformare alimentate cu LES sunt majoritatea construite în cabina de zid independente, dar există şi posturi de transformare în clădiri (la parter sau subsol) sau alăturate acestora. Posturile de transformare sunt de tip reţea, mixt sau industriale. Ultimul tip se află fie în clădiri, fie independente în cabina de zid sau de tip "la sol".

Cablurile de alimentare (LES) sunt amplasate de regulă pe căile publice în zona destinată circulaţiei pietonale la adâncimi cuprinse între 0.8 si 1 m, cu unele excepţii dictate de intersecţiile cu alte reţele sau obstacole.

Subtraversarile drumurilor sunt realizate în tuburi de protecţie îngropate de regula la 1,4 m, astfel încât înlocuirea acestora să se poată realiza fără spargerea carosabilului.

De o importanţă deosebită sunt şi cablurile de alimentare pentru tramvai, de la staţiile de redresare. Pentru construcţia liniilor de distribuţie urbană de medie tensiune s-au folosit secţiuni în funcţie de încărcarea şi destinaţia liniilor.

În tabelul de mai jos sunt prezentate punctele de alimentare cu precizarea amplasamentului,tensiunea de lucru, puterea instalată şi anul punerii în funcţiune.

Tabel nr.  46 - Municipiul Iași, puncte de alimentare

| Nr. crt. | Denumirea | Tensiunea Lucru (kV) | Puterea Instalata (kVA) | PIF (anul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA 1 – Fac horticultură | 6 | 1050 | 1954 |
| 2 | PA 89 - Inst. Agronomic | 6 | 6305 | 1964 |
| 3 | PA 3 - Str. Culturii | 6 | 16790 | 1982 |
| 4 | PA46 - Str V.Alecsandri | 6 | 11880 | 1965 |
| 5 | PA105 - D.Cantemir | 6 | 9530 | 1965 |
| 6 | PA300 - Deranjamente | 6 | 12495 | 1970 |
| 7 | PA24 – Str.Barboi | 6 | 8190 | 1966 |
| 8 | PA500 – Fac.Electrotehnica | 20 | 26980 | 1981 |
| 9 | PA104 - Str.Primaverii | 6 | 9270 | 1967 |
| 10 | PA320 - Casa Sindicatelor | 6 | 4370 | 1974 |
| 11 | PA230 - Complex Tesatura | 6 | 12260 | 1967 |
| 12 | PA250 - Fc.Matase Victoria | 6 | 12890 | 1968 |
| 13 | PA300 - Complex Miu | 6 | 10175 | 1970 |
| 14 | PA88 - Frigorifer | 6 | 8280 | 1974 |
| 15 | PA100 - Mobila | 6 | 7180 | 1974 |
| 16 | PA180 - T.Vladimirescu | 6 | 11350 | 1970 |
| 17 | PA190 - MicroIII Tatarasi | 6 | 12100 | 1968 |
| 18 | PA106 - MicroI Tatarasi | 6 | 8050 | 1964 |
| 19 | PA240 - Complex Morarit | 6 | 10240 | 1965 |
| 20 | PA440 - Ulei | 6 | 8000 | 1963 |
| 21 | PA IPA | 6 | 8000 | 1973 |
| 22 | PA Tehnoton | 6 | 8000 | 1974 |
| 23 | PA – IUPSR | 6 | 2230 | 1977 |
| 24 | PA220 - Ceramica | 6 | 10660 | 1969 |
| 25 | PA310 - Prefabricate IMC | 6 | 2000 | 1975 |
| 26 | PA IMAMUS | 6 | 4260 | 1965 |
| 27 | PA1 - IPMP | 6 | 10000 | 1962 |
| 28 | PA2 - IPMP | 6 | 8000 | 1962 |

Legatură între staţiile de transformare şi punctele de alimentare se face prin intermediul 51 de fideri, ei realizând o reţea de medie tensiun buclată şi distribuţie radială. Aceştia sunt de tip cablu subteran de 6kV si 20 kV.

În tabelul de mai jos sunt prezentate denumirea fiderilor, tensiunea de lucru, capacitatea de transport şi anul punerii în funcţiune.

Tabel nr.  47 - Municipiul Iași, fideri

| Nr. crt. | Denumire | Tensiune (kV) | Capacitate transport (MVA) | PIF (anul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staţia Breazu – PA 1 | 6 | 1,80 | 1965 |
| 2 | Staţia Breazu – PA 89 | 6 | 2,04 | 1965 |
| 3 | Staţia Breazu – PA 3 | 6 | 3,97 | 1970 |
| 4 | PA 3 - PA 89 | 6 | 5,62 | 1974 |
| 5 | Staţia Centru – PA 3 | 6 | 7,02 | 1961 |
| 6 | Staţia Centru – PA 46 | 6 | 4,66 | 1964 |
| 7 | PA 2 – PA 46 | 6 | 6,98 | 1964 |
| 8 | Staţia Centru – PA 300 | 6 | 7,58 | 1974 |
| 9 | Staţia Centru – PA 24 | 6 | 2,89 | 1969 |
| 10 | Staţia B4 – PA 105 | 6 | 6,68 | 1973 |
| 11 | Staţia Manta Roşie - PA 88 | 6 | 4,38 | 1978 |
| 12 | Staţia Manta Roşie – PA200 | 6 | 4,52 | 1970 |
| 13 | Staţia Manta Roşie – PA330 | 6 | 4,4 | 1974 |
| 14 | Staţia Manta Roşie - PA104 | 6 | 5,86 | 1975 |
| 15 | PA 200 – PA 88 | 6 | 3,85 | 1970 |
| 16 | PA 104 – PA105 | 6 | 6,70 | 1970 |
| 17 | Staţia Bularga – PA 500 | 6 | 5,71 | 1980 |
| 18 | Staţia Tătăraşi – PA 500 | 6 | 12,4 | 1980 |
| 19 | Staţia Manta Roşie – PA 89 | 6 | 4,02 | 1963 |
| 20 | Staţia CET – PA 104 | 6 | 4,24 | 1965 |
| 21 | Staţia CET – PA 230 | 6 | 8,7 | 1971 |
| 22 | Staţia CET – PA 250 | 6 | 3,91 | 1966 |
| 23 | Staţia CET – PA 24 | 6 | 4,97 | 1969 |
| 24 | PA 100 – PA 200 | 6 | 3,24 | 1971 |
| 25 | Staţia Ulei – PA 230 | 6 | 3,91 | 1965 |
| 26 | Staţia CET – PA 230 | 6 | 5,61 | 1975 |
| 27 | Staţia CET – PA 180 | 6 | 3,71 | 1968 |
| 28 | Staţia CET – PA 180 | 6 | 3,76 | 1970 |
| 29 | Staţia CET – PA 190 | 6 | 3,73 | 1968 |
| 30 | PA 180 – PA 190 | 6 | 4,09 | 1971 |
| 31 | Staţia Ulei – PA 100 | 6 | 2,46 | 1988 |
| 32 | Staţia Ulei – PA 106 | 6 | 3,67 | 1977 |
| 33 | Staţia Ulei – PA 240 | 6 | 4,09 | 1968 |
| 34 | Staţia CET – PA 240 | 6 | 4,11 | 1970 |
| 35 | Staţia CET – PA 1 - IPMP | 6 | 25,28 | 1978 |
| 36 | Statia Ulei – AA2 - IPMP | 6 | 3,48 | 1962 |
| 37 | PA 190 – PA 106 | 6 | 3,37 | 1968 |
| 38 | Staţia Iaşi Sud – PA 130 | 6 | 3,85 | 1973 |
| 39 | PA 220 – PA 310 | 6 | 2,20 | 1972 |
| 40 | Staţia Iaşi Sud – PA 220 | 6 | 4,11 | 1973 |
| 41 | Staţia Iaşi Sud – PA IUSR | 6 | 6,77 | 1972 |
| 42 | Staţia Iaşi Sud – PA 440 | 6 | 4,67 | 1976 |
| 43 | Staţia Ulei – PA 440 | 6 | 3,85 | 1976 |
| 44 | Staţia Ulei – PA 220 | 6 | 4,02 | 1969 |
| 45 | Staţia Ulei – PA Tehnoton | 6 | 6,16 | 1974 |
| 46 | Staţia Ulei – PA-IPA | 6 | 4,11 | 1973 |
| 47 | Staţia Iaşi Sud – PA-IPA | 6 | 4,11 | 1973 |
| 48 | Staţia Tehn. – PA Tehnoton | 6 | 7,00 | 1982 |
| 49 | Staţia Tehnoton - PA IUPSR | 6 | 6,77 | 1977 |
| 50 | Staţia Tătăraşi – SRA-IPA | 20 | 5,8 | 1973 |
| 51 | Staţia Ulei – PA IMAMUS | 6 | 8,2 | 1975 |

Reţele de distribuţie de joasă tensiune

Reţeaua de joasă tensiune în municipiu este formată din reţeaua de distribuţie în cablu sau aeriană pentru alimentarea consumatorilor casnici şi de iluminat public la tensiunea de distribuţie 380/220 V c.a.

Reţeaua electrică aeriană se afla în zonele nesistematizate ale municipiului, fiind poziţionate în general pe stâlpii de beton pe care sunt montate atât circuitele pentru alimentarea consumatorilor casnici şi edilitari, precum şi cele pentru iluminat public.

Alimentarea reţelelor electrice aeriene de joasă tensiune se face în general radial din posturile de transformare, iar conductoarele au secţiunea de 35 – 95 mmp.

Reţeaua electrică în cablu subteran este dezvoltată în zona centrală, a cartierelor de blocuri şi are cabluri separate pentru alimentarea consumatorilor casnici şi pentru iluminat public. În reţeaua de joasă tensiune în cablu subteran s-a urmarit de regulă să se creeze bucle între două posturi de transformare, sau între transformatoarele aceluiaşi post trafo, funcţionarea fiind tot radială. Cablurile din buclele reţelelor de joasă tensiune sunt de tip ACyABy 1kV, cu secţiunea de la 70 la 150 mmp, predominând de 150 mmp.

În reţeaua urbană de distribuţie a municipiului există posturi de transformare de MT/0,4 kV echipate cu 1-3 transformatoare cu puteri până la 1000 kV.

Disfuncționalități

În zona centrală a oraşului reţeaua electrică este veche şi degradată. Frecvent s-au constatat întreruperi ale furnizării de energie sau fluctuaţii de tensiune.

Sistemul de iluminare publică este vechi, nu este eficient şi nu acoperă în măsură corespunzătoare toate zonele construite (în special este deficitară reţeaua de iluminat public în parcuri, parcări şi pe aleile mai întunecoase).

E.ON Moldova SA, distribuitorul de energie electrică, a decis să elimine neajunsurile legate de întreruperile dese de energie electrică şi fluctuaţiile de tensiune. Reprezentanţii companiei au anunţat montarea a două staţii de transformare de mare capacitate care ar trebui să rezolve această problemă.

Pe termen mediu şi lung este de dorit o modernizare în intregime a infrastructurii reţelelor electrice de distribuţie, prin promovarea tehnologiilor informaţionale. Această operaţiune se va desfaşura etapizat de compania de distribuţie E.ON Moldova SA.

### 2.10.5. Telecomunicații

Telecomunicaţiile reprezintă un domeniu care a înregistrat progrese remarcabile în ultima perioadă. Accesibilitatea acestor mijloace de comunicare modernă diferă însă foarte mult de la o regiune la alta, sau de la urban la rural.

În momentul de faţă cel mai răspândit sistem de telecomunicaţii este telefonia pe cablu (telefonia fixă) acesta fiind reprezentat în special de Telekom și RCS&RDS.

De asemeni Orange Romania, Vodafone Romania și UPC au dezvoltat o reţea fixă în toate localităţile urbane mari.

#### 2.10.5.1. Operatorul Telekom

În prezent reţeaua Telekom este deservită de următoarele centrale telefonice:

Lăpușneanu - centrală digitală automată tip Alcatel (18000 linii - 19250 cu extensiile pentru localitatea Tomești)

Dacia - Podu Roș

Nicolina

Mircea cel Bătrân

Legaturile telefonice între utilizatori și centralele telefonice, se realizează prin canalizaţii telefonice în lungime de 212,833 km echipate cu :

- cablu telefonic obişnuit în lungime de 743,84 km;

- cablu telefonic cu fibră optică în lungime de 21,876 km (pentru abonaţii racordaţi la centrala automată digitală).

În afara canalizațiilor telefonice subterane sunt utilizate și rețele telefonice aeriene în lungime de 46,693 km, din care :

- pentru zona centrală (centrala din Lăpușneanu) - 24,466 km;

- pentru zona Podu Roș - 2,199 km;

- pentru zona Nicolina - 2,287 km;

- pentru zona Dacia - 1,428 km;

- pentru Tătărași - 16,310 km;

Direcţia de Telecomunicaţii avea la sfârşitul anului 2007 un număr de 146.164 abonaţi la reţeaua de telefonie fixă a judeţului, din care 120.000 în municipiul Iași - rezultând un grad de telefonizare 30,17%).

#### 2.10.5.2. Operatorul Orange

Orange România S.A. este cel mai mare operator GSM din România. Până în aprilie 2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog, marca fiind gestionată de firma Mobil Rom. La sfarsitul anului 2013, Orange România avea peste 10,4 milioane de clienți, ceea ce îi conferea o cotă de piață de peste 40%.

Având o acoperire 3G a populației de 98%, Orange România oferă posibilitatea de a alege între planuri de abonamente flexibile, ce pot fi personalizate, și cartele PrePay.

Orange se află în competiție directă cu Vodafone pentru cei 13,7 milioane de utilizatori de telefonie mobilă din România. Orange a depășit Vodafone (pe atunci Connex) în privința numărului de clienți în septembrie 2004.

Orange România este filiala românească a operatorului global de telefonie mobilă Orange SA, divizia de telecomunicații mobile a France Telecom. Orange România este deținut în proporție de 96,8% de France Telecom.

Până în noiembrie 2007, Orange a investit aproximativ 1,4 miliarde euro, de la intrarea pe piața românească.

Principalii competitori pe piața de telefonie mobilă din România sunt: Vodafone România, Telekom România fost COSMOTE România iar mai nou și RCS & RDS.

Orange România controlează de asemenea 4,33% din activele operatorului moldovean Orange Moldova (fost Voxtel).

În decembrie 2008, Orange deținea 101 de magazine proprii, 1.100 de magazine partenere și aproximativ 35.000 de puncte de vânzare a cartelelor preplătite, având cea mai amplă rețea de distribuție a unui operator de telecomunicații mobile din România.

Tabel nr.  48 - Evoluția numărului de clienți Orange

| Luna | septembrie | martie | decembrie | septembrie | martie | decembrie | decembrie | martie | iunie | iunie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2000 | 2006 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 |  | 2014 |
| Numărul de clienți (milioane) | 1,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 9,30 | 10,99 | 10,40 | 10,21 | 10,20 | 10,38 |

#### 2.10.5.3. Operatorul Vodafone

În municipiul Iași, Vodafone Romania oferă soluții de comunicații complete care să satisfacă nevoile tuturor clienților.

Rețeaua Vodafone România acoperă 99,60% din populație și 91,90% din teritoriul României la 30.06.2015 și deține un portofoliu la nivel național de 8.801.590 clienți la data de 30 iunie 2015.

În luna aprilie 2010, Vodafone a lansat la nivel național servicii 3G în frecvența 900 MHz, oferind în prezent acces la Internet mobil la viteze de până la 21,6 Mbps. Rețeaua 3G și 3G Broadband a Vodafone România are acoperire națională, acoperind inclusiv toate reședințele de județ.

Pe 1 noiembrie 2012 Vodafone a lansat în teste prima rețea 4G (LTE) din România, clienții operatorului având posibilitatea să încerce viteze de internet de până 150 Mbps în Municipiul Iași și alte 18 orașe ale țării.

Din 2013 compania oferă servicii 4G la viteze de până la 100 Mbps și din 2014 la viteze de până la 300 Mbps, odată cu lansarea SUPERNET. Rețeaua LTE a Vodafone operează în banda de frecvență de 1800 MHz. România este una dintre primele țări europene în care Vodafone lanseaza serviciile LTE, după Germania și Portugalia.

Vodafone România a ajuns la o acoperire 4G în 2.500 de localități și în primele 100 de orașe din țară. Totodată, rețeaua 4G a Vodafone România acoperă toate cele 41 de reședințe de județ, în proporție de 100%.

Municipiul Iași beneficiază în plus, acoperirea 4G+ a Vodafone România care dispune de o implementare unică de spectru, oferind cea mai bună combinație de viteze și acoperire indoor. Serviciile 4G+ sunt disponibile acum în Iași și alte opt orașe: București, Brasov, Cluj, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați și Ploiești.

Serviciile principale de care clienții Vodafone pot beneficia sunt:

serviciile 3G broadband - HSDPA disponibile în roaming în 27 de țări, prin 34 de operatori

serviciile 3G/3G Broadband disponibile în roaming în 58 de țări prin 95 de operatori

servicii GSM disponibile în roaming în 145 de țări/zone, prin 326 operatori

servicii integrate de comunicații pentru companii

soluții de comunicații inovative, atât pentru clienții individuali, cât și pentru clienții din mediul de afaceri: Vodafone Passport, Vodafone live!, Vodafone Mobile Broadband, Vodafone BlackBerry, Vodafone Internet pe Mobil, Cartela Internet Vodafone

servicii de telefonie fixă pentru clienții persoane fizice, prin Vodafone Acasă și Vodafone Zona Mea, precum și pentru companii, prin Vodafone Office Zone și Vodafone Office Zone Mobile.

#### 2.10.5.4. Operatorul RCS

În 1994 se înființează compania Romanian Cable Systems (RCS).

În 1995 este construită o rețea de cablu în Chișinău (Republica Moldova), care ulterior va fi vândută, iar fondurile folosite pentru achiziții de rețele în România. Doi ani mai târziu, grupul RCS s-a consolidat și a fost pregătit pentru noi investiții. Conform strategiei companiei de a realiza o extindere regională, în noiembrie 1998 este inițiată achiziția și reconstrucția primelor rețele de cablu din Budapesta, în prezent Grupul RCS fiind al treilea operator din Ungaria.

În aprilie 1998 este înființată compania Romanian Data Systems (RDS), specializată în transmisii de date și Internet; în prezent RDS este lider al pieței de profil din România;

În decembrie 1999 - ianuarie 2000 sunt achiziționate primele rețele de cablu în Slovacia, unde Slovakia Cable Systems (SCS), deținută în proporție de 95% de către RCS, este al doilea operator.

În aprilie 2000 este inițiat proiectul de construire a unei rețele naționale de fibră optică în România (4.200 km) din care, în prezent, este funcțional un tronson de aproape 1000 km (cu o capacitate instalată de 622 Mbps). În 2001 încep lucrările de modernizare a rețelei de distribuție, ceea ce permite introducerea pachetelor de programe diferențiate. Tot din acest moment este disponibil serviciul Cablelink (Internet prin cablu TV) la un tarif neprohibitiv pentru persoanele fizice.

În aprilie 2003, compania a cumpărat furnizorul de televiziune prin cablu TerraSat, care avea 150.000 de abonați, pentru suma de 4,5 milioane dolari. TerraSat a fost înființată în 1991 cu o investiție inițială de 70.000 de mărci germane iar în 2003 deținea aproape 5% din piața de CATV, find numărul patru pe piață. Operațiunile firmei erau concentrate mai ales în partea de sud-vest a țării: Pitești, Craiova, Turnu-Severin, Reșița.

În martie 2004, RCS & RDS, a cumpărat, împreună cu Astral Telecom, furnizorul de televiziune prin cablu FX Communications și furnizorul de internet FX Internet. FX Communications avea 107.000 de clienți iar FX Internet avea 13.000 de utilizatori.

În decembrie 2004 RCS & RDS lanseaza Digi TV. Serviciul este extins și în alte țări: februarie 2006 - Ungaria, august 2006 - Slovacia, Cehia, noiembrie 2006 - Croația, Serbia.

26 aprilie 2005 a adus ocazia de unificare a celor două companii din Romanian Cable Systems (RCS) și Romania Data Systems (RDS). Motivul acestei fuziuni era îmbunătățirea modului de utilizare a infrastructurii, reducerea costurilor operaționale și de administrare a rețelei.

În noiembrie 2007 renunță la ideea listării la Bursa de la Londra, optând spre o finanțare bancară record pentru România, de 500 milioane de euro. In țară, compania are nevoie de bani pentru dezvoltarea unei rețele 3G la nivel național, a cărei construcție depașește 300 milioane de euro.

În ianuarie 2010, RCS & RDS a preluat compania Airbites, furnizor de servicii de comunicații cu câteva zeci de mii de clienți. Airbites furniza servicii în București și Iasi și a înregistrat în 2008 o cifră de afaceri de 2,9 milioane de euro și o pierdere netă de 8,5 milioane de euro. Airbites este divizie a companiei elvețiene Swisscom și furnizează servicii de televiziune, internet și telefonie fixă.

În septembrie 2012, RCS & RDS a înghițit și iLink. Operatorul de cablu avea datorii de 25 mil. euro. iLink oferea servicii de internet, telefonie și televiziune prin internet în mai multe localități, printre care Galați, Tulcea, Năvodari, Constanța, Călărași, Giurgiu, Zimnicea, Videle, Curtea de Argeș și București. Compania avea peste 20.000 de abonați la serviciile de internet, conform datelor de pe piață.

În decembrie 2014, RCS & RDS își completează portofoliul media cu patru posturi de radio: PRO FM, InfoPro, DanceFM și MusicFM, pe care le-a achiziționat în urma tranzacției cu grupul CME.

În august 2015, RCS & RDS oferă servicii de date mobile 4G LTE în 25 de orașe printre care și municipiul Iași.

#### 2.10.5.5. Operatorul UPC

UPC România este una dintre cele mai mari companii de comunicații prin cablu din România. Operatorul oferă servicii de televiziune prin cablu și satelit, Internet de mare viteză și telefonie fixă). UPC România are aproximativ 1.186 milioane de clienți și este prezentă în peste 300 de orașe medii și mari. Compania are peste 1.500 de angajați și este unul dintre principalii investitori – nivelul investițiilor pe piața locală fiind de aproximativ un miliard de Euro.

UPC România este afiliată la Liberty Global plc, grupul american fiind cea mai mare companie internațională de comunicații prin cablu din lume. La sfârșitul lunii decembrie 2014, Liberty Global avea un număr total de 27,3 milioane clienți. Grupul american are aproximativ 36.000 de angajați și operează în Europa (UPC, Unitymedia, Kabel BW, Telenet, Virgin Media) și America de Sud (VTR, Liberty Puerto Rico). UPC România face parte din grupul UPC Liberty Global Europe care operează în 12 țări europene și are aproximativ 25,8 milioane de clienți.

La începutul anului 2003, UPC a fuzionat prin absorbție cu alte șapte companii de televiziune din România. Companiile absorbite au fost Aparatură Electronică Seltron Cluj-Napoca, Diplomatic International Comimpex Focșani, Control Cable Venture Ploiești, Somax Botoșani, Selektronic Sfântu Gheorghe, Portal Export-Import Cluj-Napoca și Multicanal Holding București.

În octombrie 2005 UPC Holding a cumpărat compania Astral Telecom pentru 341,9 milioane euro.

În aprilie 2006, UPC a preluat controlul companiei furnizoare de televiziune digitală prin satelit Focus Sat.

În octombrie 2006, UPC a fuzionat prin absorbție cu Astral Telecom și alte 13 societăți: Altnet SRL, Assist Internet SRL, Business Advisory Unit SRL, Astral Telecom Company, Canad Systems Internet SRL, Consultens Networking SRL, Euronet Group SRL, Genius Network System SRL, IT 4 Web SRL, Nextra Tele Com SRL, Rom West Electronic SRL, Satline Co SRL și Transilvania Telecom SRL.

În octombrie 2007, UPC a finalizat procesul de fuziune prin absorbție cu Minisat Târgoviște, Control Ploiești și Media Post Dej.

În octombrie 2008, UPC a fuzionat prin absorbție cu Electron M. Bit Telecom, Sebmar și Cablevision of Romania.

Octombrie 2009, UPC lansează televiziunea de înaltă definiţie - HD.

În martie 2011, UPC era al doilea jucător pe piața de servicii de televiziune de la jumătatea lui 2008, când a pierdut în fața RCS&RDS poziția de lider câștigată prin achiziția Astral în 2005.

Mai 2011, UPC lansează, în premieră pe piața din România, televiziunea 3D și oferă în exclusivitate turneul Roland Garros în format 3D.

În aprilie 2012, UPC lansează un nou produs, în premieră pe piața locală – Digital Cardul care are la bază tehnologia CI+.

În iunie 2012, UPC România lansează Tech School, cea mai mare platformă educațională dedicată copiilor pasionați de tehnologie.

În noiembrie 2013, UPC România lansează My UPC, un nou serviciu online, prin care clienții pot accesa rapid diverse servicii ale companiei.

În septembrie 2014, UPC introduce o nouă premieră pe piața de telecomunicații: personalizarea totală a pachetelor de servicii.

În octombrie 2014, UPC România lansează serviciul UPC Wi-Free, care le asigură clienților de internet UPC acces gratuit și nelimitat la web în afara casei.

În decembrie 2014, UPC oferă cea mai bună experiență de divertisment pentru consumatori, acum și în afara casei prin lansarea Horizon Go.

### 2.10.6. Alimentare cu căldură

Municipiul Iaşi este amplasat, conform SR 1907-1 / 1997 „Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul” în zona climatică III,  temperatura de calcul pentru încălzire fiind te = – 18ºC, şi în zona eoliană II, viteza convenţională a vântului de calcul în localităţi fiind 5,0 m/s.

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor urbani şi industriali din Municipiul Iaşi se realizează astfel:

a. în sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) prin sistemul de termoficare alimentat de CET I Iaşi pe hidrocarburi şi CET II Iaşi (Holboca) pe huilă inclusiv din import. CET Holboca funcţionează numai iarna, în perioada de vară (când se reduc  consumurile) fiind oprită.

b. prin centrale termice de cvartal (4 centrale termice în zona Copou)

c. prin centrale termice individuale aparţinând diverselor persoane juridice sau fizice  şi care deservesc respectivii consumatori

d. local, pentru consumatorii individuali, cu sobe funcţionând pe gaze naturale, combustibil lichid sau combustibil solid, ponderea acestor consumatori fiind de circa 8% la nivel de municipiu.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul Iaşi se află de circa 10 ani într-un proces de modernizare şi de retehnologizare, care să corespundă cerințelor actuale ale consumatorilor.

Astfel în luna martie a anului 2010 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 101351 / 17.03.2010 între Municipiul Iași și Autoritatea de Management POS Mediu (care a fost modificat și completat prin Actul Adițional nr. 1 / 2010 și Actul Adițional nr. 2 / 2013) pentru proiectul ”REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE ÎN ATMOSFERĂ ȘI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ”.

Valoarea Proiectului este de 60.235.951 mii Euro, fără TVA, din care: Fondul de Coeziune (50%); Bugetul de stat (45%); Bugetul local (5%).

Perioada de derulare a proiectului este până în 31.12.2015, existând posibilitatea de finalizare a lucrărilor, cu finanțare din bugetul local până la 31.06.2016.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieții pentru locuitorii Municipiului Iaşi, reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură, impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului „Convergenţă”.

Investitiile aprobate în cadrul Proiectului sunt :

- Retehnologizarea cazanului de apă fierbinte CAF1, din CET1

- Retehnologizarea cazanului de apă fierbinte CAF3, din CET1

- Retehnologizarea cazanului de abur CAE2 din CET2

- Construcţia unei instalatii noi de desulfurare în CET2

- Instalaţie de colectare uscată a cenuşii

- Retehnologizare magistrala nr.2, reţea de transport

- Retehnologizarea pompelor de transport din CET1 şi CET2

- Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi publicitate

- Supervizare

- Audit

- Reparație capitală CAE2 din CET 2

- Interconectare magistrale transport

- Dezafectare estacadă cărbune

- Instalații de purificare a apelor uzate în CET 2

Beneficiile rezultate din implementarea Proiectului

- Îmbunătătirea conditiilor de mediu ca urmare a reducerii emisiilor de NOx si SO2 datorită modernizării surselor de producere a energiei termice si reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a cresterii eficientei energetice a sistemului centralizat de încălzire urbană, având ca efect îmbunătătirea calitătii aerului, protectia surselor de apă, a florei si a faunei;

- Îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei datorită reducerii poluării aerului;

- Introducerea măsurilor de eficientă energetică în vederea reducerii pierderilor de căldură si energie la sursa de căldură si la retelele de transport si distributie agent termic ceea ce va conduce la îmbunătătirea calitătii serviciului de alimentare cu energie termică;

- Asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică pentru populatia cu venituri reduse;

- Îmbunătătirea securizării alimentării cu căldură si apă caldă prin flexibilizarea combustibilului utilizat.

Transportul şi distribuţia agentului primar: apă fierbinte la consumatori - punctele termice industriale şi urbane -  precum şi legătura între CET I şi CET II sunt asigurate prin magistrale şi conducte de transport agenţi termici primari cu o lungime totală de 119,3 km din care 47,6% sunt amplasate subteran, iar 52,4% sunt amplasate suprateran.

Magistralele de agent termic primar (apă fierbinte şi abur tehnologic) sunt următoarele:

- Magistrala I  furnizează apă fierbinte în zona industrială şi în zona grupurilor şcolare din Cartierul Socola. Apa fierbinte este livrată în zonele de locuinţe Galata, Nicolina I, Socola, Cantemir, zona balneară Nicolina. Aceasta are plecare din CET 2 DN 700 mm şi o lungime de  traseu 13,4 km, din care 3,5 km în montaj aerian şi 9,9 km în montaj subteran;

- Magistrala II furnizează apă fierbinte şi are plecarea din CET 2 DN  700 mm. Are cea mai mare distanţă de transport, 28,2 km, din care în subteran 22,06 km iar în montaj aerian 6,14 km. Alimentează punctele termice din zona Splai Bahlui-Universitatea tehnică Gh. Asachi, zona căminelor studenţeşti Tudor Vladimirescu, zona Tătăraşi (Spitalele de neurologie şi pediatrie), zona Centru Civic, Tg.Cucului, Centru, Păcurari, Canta;

- Magistrala III transportă apă fierbinte. Magistrala de apă fierbinte are plecarea din CET 2 DN 700 mm şi alimentează zonele Vlădiceni, Aeroport, Zona Industrială, zona locuinţe Grădinari. Are un traseu de 15,65 km traseu aerian şi 2,68 km traseu subteran;

- Magistrala IV deserveşte zona Industrială şi depozite Buciu, zonele de locuinţe Bularga, Nicolina II, Frumoasa, CUG, Lunca Cetăţuii, etc. Transportă apă fierbinte, are 2 DN 600 mm la ieşirea din CET, lungimea de traseu este de 23,7 km din care 12,9 km aerian şi 11,62 km cu montaj în canale termice subterane;

- Magistrala V deserveşte zonele Dacia, Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Cerna, Zona Industrială Păcurari. Transportă apă fierbinte, are 2 DN 700 mm la ieşirea din CET şi o lungime de traseu de 16,6 km, din care 6,3 km montaj aerian şi 10,24 km montaj subteran;

- Magistrala de legătură între CET I şi CET II, este amplasată integral suprateran, constând din 2 conducte cu DN 1100 mm şi lungimea de 12 km, fiind pusă în funcţiune în octombrie 1988.

În prezent, Sistemul de termoficare al Municipiului Iaşi în urma modernizării efectuate în anii 2008-2009 are 258 Puncte / Module Termice (PT/MT),  aflate în exploatarea Operatorului Serviciului Public de Termoficare:

- 183 PT/MT modernizate la capacitățile actuale (cu scăderea consumatorilor debranșați dar cu o rezervă instalată de circa 10%);

- 75 PT/MT nemodernizate dar la care anii 2011-2014 s-au montat schimbătoare de căldură în placi, pompe cu turație variabilă și echipamente de automatizare.

La acestea se adaugă 103 PT/MT care aparțin clienților – instituții de învățământ, sănătate, consumatori non-casnici (în special agenți economici).

Existenţa celor două CET-uri reprezintă un mare avantaj din punct de vedere al asigurării cu energie termică prin faptul că CET 1 foloseşte drept combustibil gazele naturale, iar CET 2 Holboca cărbunele (circa 150.000 tone de huilă pe sezon), iar drept combustibil de amorsare păcura.

Un alt avantaj îl constituie faptul că, aşa cum s-a prezentat mai sus, cele două CET-uri sunt interconectate prin intermediul unei reţele 2 DN 1100 mm.

La ora actuală se fac pregătiri pentru iarna 2015-2016 eliminându-se punctele identificate ca prezentând risc de avarie pe conductele de transport și distribuție, aceasta adăugându-se celor 11 km de reţea primară înlocuiţi pe Magistrala II, de asemenea, se reface izolaţia termică pe toate magistralele de termoficare, în special în zonele cu amplasare supraterană.

Sunt în curs de realizare lucrări de fiabilizare a cazanelor pe cărbune 1 şi 2 de la CET 2 Holboca, iar  turbina 1 de la aceeaşi termocentrală a intrat într-un proces de reparaţii la rotor şi la circuitul de răcire.

In paralel, la CET 1 Tudor şi CET 2 Holboca se derulează lucrările anuale de revizie şi mentenanţă preventivă la toate echipamentele de producere a energiei termice şi electrice.

La aceste lucrări se adaugă reabilitarea CAF-urilor 3 şi 1 de la CET Tudor (finalizate în decembrie 2014 și respectiv iunie 2015), precum şi alte lucrări prevăzute în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”.

Pentru reabilitarea punctelor termice sunt necesare următoarele lucrări principale, unele din ele fiind realizate sau în curs de realizare:

- Utilizarea sistemelor de automatizare şi de teledetecţie a datelor care să permită funcţionarea punctelor termice cu supravegherea parametrilor şi transmiterea la distanţă a datelor (realizarea dispeceratului centralizat)

- Contorizarea consumurilor de energie termică şi apă potabilă

În ceea ce priveşte reţelele de agent termic secundar (apă caldă de încălzire şi apă caldă menajeră) Operatorul de Termoficare în perioada 2005-2009 a înlocuit în totalitate aproximativ 52% din rețeaua secundară cu conducte preizolate care au pierderi prin izolație mult mai mici față de cele clasice și ăn anul 2013-2014 s-au înlocuit 5,25 km traseu rețea primară pe magistrala 2. În viitor prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 sunt prinse spre modernizare investiții în rețeaua primară (~ 13,1 km traseu) și rețea secundară (~ 12,5 km traseu), urmând ca și ăn viitor să se continue până la 100% modernizarea sistemului.

Principalele lucrări care vor fi executate constau în:

- modernizarea reţelelor secundare prin montarea de conducte preizolate prevăzute cu conductori care permit nu numai detectarea umidităţii, dar şi locul defecţiunii

- montarea de conducte de recirculare a apei calde menajere în vederea economisirii apei potabile şi a energiei termice

- eliminarea traseelor de conducte de agent secundar montate în subsolul blocurilor, astfel încât se facilitează întreţinerea conductelor şi, de asemenea, se eliberează spaţiile din subsoluri pentru amenajarea boxelor

- înlocuirea, acolo unde este cazul, a armăturilor de secţionare, precum şi realizarea şi refacerea căminelor de golire.

Contorizarea energiei termice constă în:

- montarea de contoare de energie termică pentru încălzire şi pentru apă caldă menajeră la intrarea în bloc sau scară de bloc;

- montarea de contoare de apă caldă menajeră la fiecare punct de consum;

- montarea de contoare pe apa de adaos în punctele termice;

- montarea de „repartitoare de costuri” şi robinete cu cap termostatic la fiecare corp de încălzire. Montarea aparatelor de înregistrare a temperaturii corpurilor de încălzire (denumite impropriu „repartitoare de costuri”) şi a robinetelor termostatice, cu un program de calcul corespunzător, poate conduce la o reducere a consumurilor de căldură de până la 30% şi la o distribuţie mai corectă a costurilor;

- totodată, pentru protejarea instalaţiilor interioare, dar şi a SACETrealizarea unei echilibrari hidraulice a sistemului care să asigure confortul dorit de consumator, trebuie montate robinete de reglare hidraulică care să permită o funcţionare corectă a sistemului în condiţii de debit variabil.

În paralel cu aceste lucrări trebuie avut în vedere şi reabilitarea instalaţiilor interioare de încălzire centralăizată prin adoptarea unor scheme de distribuţie pe fiecare apartament, înlocuirea conductelor, dar mai alesși a corpurilor de încălzire cu unele performante şi cu inerţie termică mică care să poată răspunde eficient comenzilor aparatelor de reglare.

Municipalitatea, reprezentată prin Consiliului Local al Municipiului Iaşi, are un rol cheie în dezvoltarea durabilă a serviciului public de încălzire centralizată deoarece: Planificarea urbană, care este în sarcina ei, influenţează densitatea cererii de căldură; o densitate ridicată reprezintă un factor important pentru indicatorii tehnici si economici ai încălzirii centralizate.

- Poate decide branşarea la SACET a clădirilor publice pe care le deţine;

- Poate asigura, parţial sau în totalitate, finanţarea necesară pentru reabilitarea şi dezvoltarea încălzirii centralizate;

- În calitatea sa de proprietar al SACET si de Autoritate Publica responsabila prin lege de asigurarea serviciului public de termoficare,  Municipiul Iasi monitorizeaza furnizarea energiei termice catre toti consumatorii SACET si se asigura, prin serviciul desemnat in acest sens, de respectarea tuturor obligatiilor pe care un operator de SACET le are prin lege;

- Pentru cladirile noi construite in interiorul zonei unitare de incalzire trebuie sa solicite operatorului serviciului public de termoficare identificarea solutiei tehnice de racordare a acestora la retea, iar daca solutia tehnico-economica nu este posibila sau nu se justifica, sa  permita in cazul acestor constructii utilizarea de surse alternative de producere a energiei termice. Exceptia se aplica daca noua constructie utilizeaza surse regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de incalzire si apa calda, in perfecta coerenta cu principiile Directivei Europene privind eficienta energetica si ale Programului 3 x 20% pana in 2020.

Sistemul de alimentare cu energie termică al Municpiului Iaşi este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) utilizarea eficientă a resurselor energetice

b) dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ – teritoriale

c) diminuarea impactului asupra mediului

d) promovarea cogenerării de înaltă eficienţă şi utilizarea surselor noi şi regenerabile de energie

e) reglementarea şi transparenţa tarifelor şi a preţurilor enegiei termice

f) asigurarea accesului nedescriminatoriu al utilizatorilor la reţelele termice şi la serviciul public de alimentare cu energie termică

g) zone unitare de încălzire, așa cum sunt definite prin Hotarare a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale și reglemetare în vigoare la nivel național și european.

Reabilitarea, păstrarea în funcţiune, rebranşarea unor foşti consumatori, branşarea unor noi consumatori la SACET presupune lucrări care să fie realizate coordonat şi care, în final, să cuprindă întregul sistem.

În martie 2007, Uniunea Europeana a adoptat o strategie integrată pentru energie și schimbări climatice (Strategia „Europa 2020”), cu obiectivul strategic reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (în special CO2) cu 20% până în anul 2020, avându-se în vedere limitarea efectului de încălzire globala la doar 2º C în plus față de temperaturile din era preindustrială (sectorul energetic contribuie în proporție de 80% la volumul total de emisii). O altă țintă importantă în domeniul energetic adoptată de UE este reducerea consumului de energie prin creșterea eficienței energetice cu până la 20% în anul 2020.

Astfel, instrumentul principal al Uniunii Europene in combaterea schimbarilor climatice il constituie politica energetica, iar in cadrul acesteia reducerea pierderilor prin cresterea eficientei energetice reprezinta o prioritate fundamentala. Eficienta energetica ramane astfel modalitatea cea mai rentabila si cea mai rapida de crestere a securitatii aprovizionarii cu energie, fiind in acelasi timp o cale eficicenta de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera responsabile pentru schimbarile climatice.

Estimari recente au aratat ca tarile U.E. vor realiza doar jumatate din obiectivul de eficienta energetica de 20% pana in 2020. Ca urmare, in martie 2011 Comisia Europeana a prezentat un nou Plan pentru Eficienta Energetica (PEE), iar in octombrie 2012 a fost adoptata o noua Directiva pentru Eficienta Energetica (DEE 2012/27/UE), care transforma propunerile din PEE in masuri obligatorii.

Principalele prevederi ale DEE se refera la: reabilitarea energetica a cladirilor, inclusiv a celor publice; promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie si a cogenerarii eficiente; achizitii publice eficiente energetic; audituri energetice obligatorii pentru societatile mari (in special din industrie); valorificarea potentialului de eficienta energetica la transformarea si distributia energiei; cerinte minime de performanta la producerea energiei; obligatii de eficienta pentru autoritatile de reglementare.

In acest context, cresterea eficientei energetice in sistemele de producere, transport, distributie si utilizare a caldurii in blocurile de locuit are nu numai un impact social mare, dar reprezinta si o masura deosebit de importanta in cadrul dezvoltarii energetice durabile a Romaniei. In acest fel, se reduce in mod semnificativ consumul de resurse primare al tarii si, ca urmare, factura importului de petrol si gaze, iar, pe de alta parte, se reduce impactul acestui sector asupra mediului prin diminuarea cantitatii de CO2 si noxe corespunzatoare energiei neconsumate.

Dezvoltarea Sistemelor de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET) este optiunea strategica a Statului Roman, asa cum reiese din HG 882/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distributie centralizate si din HG 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007- 2020. De asemenea, prin decizia luata odata cu publicarea HG 462/2006, a Legii 325/2006, a Ordinului 91/2007 si ulterior a Ordinului 471/2008, Statul Roman reconfirma angajamentele luate in acest sens odata cu aderarea la Uniunea Europeana.

Reabilitarea si modernizarea acestor sisteme este in concordanta cu Strategia nationala in domeniul eficientei energetice, aprobata prin HG 163/2004 si cu prevederile HG 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie termica utila. Una dintre conditiile obligatorii de accesare a unei finantari pentru sistemul centralizat de termoficare (de exemplu, prin programul "Termoficare 2006-2015 Caldura si Confort" si cu ajutorul proiectelor derulate cu Uniunea Europeana) are in vedere implementarea prevederilor Legii 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termica privind stabilirea „zonelor unitare de incalzire”. (Zona unitara de incalzire este definita ca areal geografic apartinand unei unitati administrative teritoriale, iar pe considerente tehnice reprezinta zona deservita  de reteaua de agent  termic primar sau puncte termice cu retelele aferente la care se adauga zonele de protectie sau servitute.)

De exemplu, beneficiarii Programului "Termoficare 2006 - 2015 Caldura si Confort" sunt autoritati ale administratiei publice locale care detin in proprietate sisteme de termoficare sau parti ale acestora. Beneficiarii trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu unele conditii: "sa prezinte Hotararea Consiliului Local privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de incalzire, reprezentand arealul geografic (zona unei localitati) apartinand unei unitati administrativ teritoriale in interiorul careia se poate promova o singura solutie de incalzire, respectiv solutia adoptata pentru reabilitarea si eficientizarea SACET".

Aceasi conditie este imperativ necesar a fi respectata de municipalitatile beneficiare de finantari europene pentru reabilitarea SACET-urilor din orasele respective.

Uniunea Europeana si Statul au interzis ca locuitorii imobilelor din aceste zone sa se debranseze, interdictie prezentata in art. 250 din Ordinul ANRSC 91/2007:

„Zonele unitare de incalzire” se stabilesc in general cu urmarirea urmatoarelor principii de politica energetica:

- accesibilitatea populatei la resurse energetice pentru incalzire (accesul populatiei la incalzire şi apa calda menajera);

- siguranta in alimentarea cu caldura (diversificarea surselor şi furnizorilor de resurse, posibilitatea functionarii centralelor de productie cu mai multe tipuri de combustibili, utilizarea resurselor neconventionale regenerabile de energie);

- eficienta energetica a instalatiilor (reducerea consumurilor de combustibili prin modernizare / retehnologizare, promovarea sistemelor de cogenerare centralizata, etc);

- impactul redus asupra mediului;

- reducerea pericolului de foc şi explozii in locuinte prin promovarea sistemelor de incalzire fara foc deschis;

- respectarea legislatiei nationale şi europene in domeniul energiei si protectiei mediului inconjurator.

Astfel, una din modalitatile prin care Municipiul Iasi contribuie la indeplinirea de catre Romania a angajamentelor asumate ca Stat Membru al Uniunii Europene este un Sistem de Alimentare Centralizata cu Energie Termica mai eficient din punct de vedere energetic si mai putin poluant. Pentru a atinge acest obiectiv, Municipalitatea a accesat finantari diverse pentru reabilitarea termoficarii centralizate, toate avand nevoie de securizarea perenitatii sistemului care poate fi asigurata prin instituirea zonelor unitare de incalzire.

In acest sens, pentru a se conforma cerintelor Uniunii Europene pe parte de protectie a mediului inconjurator si de calitate a vietii cetatenilor, incepand cu anul 2008 Municipiul Iasi este beneficiarul unui Proiect cu Finantare Europeana privind reabilitarea sistemului de termoficare urbana in valoare de peste 53 milioane de euro. Pe baza acestui Proiect, au inceput deja sa fie realizate investitii majore finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu (in special la centralele de productie Holboca si Iasi si pe Magistrala 2 de termoficare), iar lucrarile vor fi continuate pe perioada de finantare 2014-2020, in cadrul POIM (Programul Operational de Infrastructura Mare).

„Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020” stabileşte pentru domeniul energiei termice şi al sistemelor centralizate de încălzire urbană o serie de obiective dintre care menţionăm:

	Stabilirea cât mai exactă a consumatorilor pentru care trebuie (re)dimensionat SACET (începând cu sursele care să rămână în funcţiune pentru alimentarea consumatorilor urbani şi industriali, sursele de vârf, rezervele necesare, combustibilii folosiţi etc.).

- Reţelele de transport existente (capacitatea de transport a acestora, dar şi modul de amplasare: suprateran sau subteran).

- Staţiile de transformare a parametrilor agenţilor termici (păstrarea punctelor termice de cuartalcvartal, eventual comasarea acestora în condiţiile reducerii accentuate a dimensiunilor şi creşterii puterii termice specifice a schimbătoarelor de căldură, montarea de substaţii sau module termice la nivel de imobil sau chiar de apartament).

- Reţelele secundare (scoaterea reţelelor de tranzit din subsolul blocurilor, posibilitatea păstrării traseelor actuale în afara subsolurilor, montarea conductelor preizolate de încălzire în actualele canale termice şi montarea celor de apă caldă menajeră consum şi circulaţie în exterior, eventual prevederea de galerii edilitare). Amplasarea reţelelor trebuie studiată inclusiv din punct de vedere al jurisdicţiei terenurilor pe care vor trece aceste reţele.

- Contorizarea la consumatori, ţinând seama inclusiv de renunţarea la programele de calcul care prezintă diferenţe mari faţă de valorile celorlaltor programe folosite, trecerea tuturor asociaţiilor de proprietari la sistemul de telecitire a contoarelor şi „repartitoarelor” de energie termică.

Priorităţile acţiunii de reabilitare energetica a blocurilor de locuit si a tuturor imobilelor in general, ţinând cont, în principal, de racordarea la acelaşi punct termic pentru a fi posibilă livrarea unui agent termic de încălzire cu parametrii care să asigurea confortul locatarilor, fără diferenţe între blocurile izolate şi cele neizolate termic sau calculate conform unor standarde diferite, care conduc la unii la reglarea temperaturii interioare prin deschiderea ferestrelor, închiderea robinetelor termostatice (cu dereglajele termo-hidraulice aferente), creşterea facturilor, iar la ceilalţi (dacă sunt în minoritate), la neasigurarea confortului termic interior.

[Adaptare conform Aureliu Leca, Cristina Cremenescu : „Serviciul public de încălzire centralizată – Propuneri de eficientizare”. Editura AGIR 2008].

De asemenea, reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) şi racordarea noilor consumatori la acest sistem trebuie să ţină seama de faptul că sistemul de cogenerare a energiei termice şi electrice are un randament mai ridicat şi o degajare mai redusă de CO2 comparativ cu producerea separată a energiei termice şi electrice.

Din punct de vedere al utilizatorului final, alimentarea de la o sursă centralizată de energie termică este mai sigură din punct de vedere al exploatării şi al securităţii la incendiu decât utilizarea gazelor naturale în fiecare apartament sau la fiecare punct de consum (sisteme de încălzire locală).

Alimentarea dintr-o sursă centralizată de asigurare cu energie termică poate presupune o investiţie importantă, dar şi certitudinea existenţei unui număr de utilizatori finali permanenţi, cu posibilităţi materiale de a face anumite investiţii, dar şi de a plăti cu regularitate costul energiei termice, astfel încât să facă rentabilă această investiţie. In schimb, sursele de alimentare ce folosesc gazele naturale drept energie primara presupun investitii mult mai mari, un grad de poluare ridicat, eficienta mult scazuta fata de producerea in cogenerare de energie termica si electrica si riscurile inerente atunci cand vine vorba de echipamente pe gaze naturale (scurgeri de gaze, asfixieri, explozii – asa cum din pacate s-a intamplat din ce in ce mai des in ultimii cinci ani

In cazul existenţei în zonă a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică sub formă de apă fierbinte, la noii consumatori este indicată racordarea direct la magistrala de termoficare cu modul termic de imobil individual, .ce prezinta urmatoarele avantaje principale:

Modulele termice sunt echipamente compacte avînd în componență următoarele: schimbătoare de căldură cu plăci (SCP) pentru prepararea apei calde de încălzire și a apei calde menajere, electropompe de circulaţie pentru încălzire și recirculare a.c.c. dotate cu convertizoare de frecvență pentru adaptarea sistemului termic la regimul de consum dictat de consumator, echipamente de reglare funcție de termperatura exterioară și de temperatura presetatată necesară asigurării confortului termic la consumator, aparatură de contorizare prin care să fie determinată cu precizie cantitatea de căldură livrată și instalații de automatizare prin intermediul cărora adaptabilitatea la regimul de funcționare a sistemului se face automat și prin intermediul căreia funcționalitatea modulului poate fi urmărită în mod real local sau de la dispecerat. Este de subliniat faptul că funcţionarea modulelor termice nu necesită montarea de coşuri şi nici spaţii cu anumite volume, suprafeţe vitrate sau prize de aer ca în cazul montării unor centrale termice.

Modulele termice prezinta urmatoarele avantaje principale:

- cheltuieli de exploatare şi mentenanta reduse (echipamente majoritar statice)

- gradul de automatizare ridicat, multumita căruia nu se impune prezenţa permanentă a personalului de exploatare

- eficienţa instalaţiilor de transfer de caldură superioară (schimbătoare de caldură cu plăci, η~99%) celei a instalaţiilor de producere energie termică în sistem clasic (centrale termice independente)

- comanda pornirii şi opririi încălzirii este la latitudinea beneficiarului, independent de alţi consumatori  avand modul termic individual racordat la magistrala de termoficare, puteti beneficia de caldura in orice moment al anului

- siguranţă în expoatare cu un grad de risc foarte redus în funcţionare: nu există pericol de explozie sau asfixiere ca în cazul surselor pe gaze naturale

- furnizarea energiei termice se face în strânsă corelare cu nivelul temperaturilor exterioare (cu ajutorul senzorului de temperatură exterioară sau interioară se poate regla cu usurinta temperatura de furnizare)

- determinarea exactă a consumurilor efective de energie termică (contor individual)

- fiabilitate ridicată, cu efecte pozitive directe asupra continuităţii în furnizarea energiei şi a reducerii costurilor de operare

- posibilitatea transmiterii datelor şi monitorizării de la distanţă - supraveghere continuă prin dispecer de permanenţă

- disponibilizarea/reducerea spaţiilor ocupate în raport cu sursele individuale (echipamente compacte)

- protecţia mediului înconjurător (practic nu există poluare prin functionarea in cogenerare a instalatiilor noastre de producere centralizata).

### 2.10.7. Alimentare cu gaze naturale

Distribuţia de gaze naturale în Municipiul Iaşi a luat fiinţă în anul 1963, dezvoltându-se continuu, în paralel cu extinderea fondului de locuinţe şi apariţia a noi obiective industriale şi clădiri de utilitate publică.

Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Iaşi este asiguratã prin intermediul a două conducte magistrale de transport de înaltă presiune DN 400 mm (Ø 16”) care se ramifică din magistrala spre Fălticeni-Suceava în dreptul localităţii Gherăeşti din judeţul Neamţ.

Aceste conducte magistrale pătrund spre oraş dinspre vest, în paralel cu Drumul Naţional 28 Iaşi-Tg.Frumos. Înainte de S.C. Antibiotice Iaşi S.A. din aceste două fire se ramifică o conductă DN 500 mm (Ø 20”) care urmează un traseu spre sud şi apoi spre sud-est pentru a atinge teritoriul municipiului în zona industrialã S.C.FORTUS S.A. (fosta C.U.G. Iaşi).

Tabel nr.  49 - Municipiul Iași, consumul anual de gaze naturale

| Anul | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q total (mii m3 /an) | 262458 | 147894 | 185515 | 209237 | 298516 | 333725 | 274807 | 274942 |
| Q uz casnic (mii m3 /an) | 131050 | 43489 | 42911 | 97351 | 160977 | 50248 | 60499 | 59193 |
| Procent uz casnic din total (%) | 49,9 | 29,4 | 23,1 | 46,5 | 53,9 | 15,1 | 22,0 | 21,5 |
| Conform datelor I.N.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Existenţa pe piaţă a unor echipamente cu randament ridicat, cu posibilitate de adaptare la cerinţele consumatorilor, iernile mai blânde, dar şi creşterea preţului gazelor a condus la această stabilizare a consumurilor remarcată în anii 2004 - 2006.

Considerăm că variaţiile accentuate ale consumului pentru uz casnic faţă de consumul total din anii 2001, 2002, 2003, 2004 pot fi cauzate de modul de măsurare a consumului de gaze naturale utilizate de către cazanele de apă fierbinte (CAF) din CET I Iaşi.

În ceea ce priveşte lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în raport cu lungimea străzilor modernizate din Municipiul Iaşi, conform datelor I.N.S., aceasta se prezintă astfel, rezultând clar posibilitatea de branşare a aproape tuturor consumatorilor care doresc aceasta.

Tabel nr.  50 - Municipiul Iași, lungimea rețelelor de distribuție a gazelor naturale în raport cu lungimea rețelei rutiere

| Anul | 1990 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L reţele (km) | 186,4 | 262,8 | 283,0 | 295,9 | 302,6 | 319,6 | 327,0 | 324,9 | 338,0 |
| L străzi (km) | 333,0 | 336,0 | 427,0 | 344,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 348,0 | 348,0 |
| Procent aprox.% | 56,0 | 78,2 | 66,3 | 86,0 | 87,7 | 92,6 | 94,8 | 93,4 | 97,1 |

Staţiile de predare

Alimentarea reţelei de repartiţie de gaze naturale la presiune medie (2 ... 6 bar) se face prin intermediul a două staţii de reglare – măsurare predare (SRMP) şi anume:

- Staţia de predare situată la partea de N-V a municipiului, la limita cartierului Păcurari, executată în anul 1963 şi care este alimentată de cele două conducte de transport DN 400 mm. Capacitatea acestei staţii este de 120.000 Nm3/h şi alimentează consumatorii industriali, casnici şi de altă natură din municipiu, cu excepţia celor situaţi în extrema sudică: S.C.FORTUS S.A. şi cartierele de locuinţe Nicolina I, Nicolina II, Frumoasa, Nicolina-Clopotari, Nicolina-C.U.G. I şi C.U.G. II;

- Staţia de predare situată la limita de sud a municipiului, lângă poarta 4 de intrare la S.C.FORTUS S.A. Aceasta a fost realizată în anul 1979 special pentru a alimenta platforma Combinatului de Utilaj Greu (C.U.G.) actuala S.C.FORTUS S.A. şi are o capacitate instalată de 50.000 Nm3/h. Din aceastã staţie de predare se alimentează consumatorii din fosta zonă industrială S.C.FORTUS S.A. şi cartierele de locuinţe din zonă: Nicolina I, Nicolina II, Frumoasa, Nicolina-Clopotari, Nicolina, C.U.G. I şi C.U.G. II.

Sistemul de alimentare cu gaze din Municipiul Iaşi este compus din următoarele elemente:

▪ un inel de repartiţie, de presiune medie (2 … 6 bar ) cu diametre cuprinse între DN 200 mm şi DN 500 mm (Ø 8…20”) alimentat direct din staţia de predare din Păcurari;

▪ staţii de reglare-măsurare de sector care asigură reducerea presiunii şi trecerea gazului din reţeaua de repartiţie în cea de distribuţie (de la 2…6 bar la 0,2…2 bar);

▪ reţele de distribuţie gaze naturale de presiune redusă (0,2…2 bar) alimentate din staţiile de reglare-măsurare de sector;

▪ branşamente de presiune redusã şi staţii de reglare-măsurã / posturi de reglare de la presiune redusă la presiune joasã;

▪ staţii de reglare-măsurare la marii consumatori industriali, alimentaţi direct din conducte de presiune medie sau direct din conducta de transport (de exemplu  S.C.ANTIBIOTICE S.A.).

În prezent sistemul de distribuţie a gazelor naturale din municipiul Iaşi cuprinde atât conducte montate subteran, cât şi tronsoane de conductă în montaj suprateran, în acest caz  fiind folosite diverse sisteme de susţinere (de la stâlpi metalici simpli la estacade din beton armat prefabricat).

Pentru reducerea fenomenului de electrocoroziune a conductelor montate subteran, sistemul de distribuţie a gazelor naturale este conectat la o reţea de staţii de protecţie catodică.

Conductele de repartiţie de medie presiune

Conductele de repartiţie de presiune medie (2 … 6 bar) formează un inel, diametrul conductelor fiind cuprins între DN 200 mm şi DN 500 mm, care sunt alimentate direct din staţia de predare Păcurari. Traseul conductelor atinge în zona industrială din Tuţora, cartierul Dancu, cartierul Tomeşti şi platforma CET II Holboca.

La acest inel de conducte de repartiţie sunt racordate staţiile de reglare - măsurare de sector şi cele de la marii consumatori industriali.

Conductele reţelei de repartiţie, de presiune medie sunt montate subteran, excepţie făcând în lungul Soselei Chişinăului (fost Bulevardul Tuţora) în zona industrialã, unde sunt pozate suprateran pe estacadă pitică din beton prefabricat.

Conductele subterane au ca protecţie de bază o izolaţie foarte întărită iar cele supraterane sunt protejate prin grunduire şi vopsire în două straturi cu vopsea galbenă.

Conductele de distribuţie de presiune redusă

Reţeaua de conductele de distribuţie de presiune redusă (0,2…1,8 bar) acoperă practic toate cartierele de locuit ale municipiului Iaşi, reducerea presiunii realizându-se prin intermedul staţiilor de reglare-măsurare de sector.

În cea mai mare parte, conductele de distribuţie urmăresc trama stradală a municipiului şi sunt pozate subteran. După anul 1988, când au început lucrările de reparaţii capitale, în zonele de locuit cum sunt Podul de Piatră, Decebal, Cantemir, distribuţia se face şi prin intermediul conductelor amplasate suprateran, în spaţiile verzi dintre blocurile de locuinţe.

În perioada ulterioară anului 1989, lucrările de extindere, în majoritatea lor, au fost suportate financiar de persoane fizice, astfel încât montarea conductelor s-a făcut suprateran urmărind linia limitelor de proprietate, garduri, parapeţi, pereţi etc. Aceste extinderi sunt concentrate în zone de locuinţe individuale cu parter sau parter şi etaj pentru care înainte de Decembrie 1989 erau restricţii de alimentare cu gaze naturale: Sărărie,  Moara de Vânt, Bucium, Sf. Andrei şi altele.

Lucrările E.ON Gaz S.A. de extindere a reţelelor de distribuţie au fost şi sunt completate cu lucrări de înlocuire a conductelor cu durata normală de viaţă expirată, noile conducte fiind amplasate în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

De asemenea, se realizează lucrări de înlocuire a actualelor conducte subterane confecţionate din oţel prin conducte de polietilenă de înaltă densitate (PEID), un exemplu fiind cartierul Alexandru cel Bun unde sunt montate peste 18 km de astfel de conducte.

Se realizează, de asemenea, montarea de noi branşamente la blocuri ţinând seama de faptul că în prezent sunt debranşate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) un număr de circa 25.000 apartamente (din cele 90.000 racordate iniţial), apartamente care sunt alimentate cu căldură şi apă caldă menajeră din microcentrale termice de apartament.

De asemenea, noile clădiri de locuit sau cele din sectorul terţiar care se realizează sunt branşate la reţelele de gaze naturale, ele folosind aproape în totalitate drept combustibil gazele naturale.

Concluzii preliminare

Datorită reducerii producţiei industriale concentrată în mari instalaţii consumatoare de gaze naturale cu randament scăzut, a crescut semnificativ posibilitatea de alimentare a consumatorilor rezidenţiali şi a celor din sectorul terţiar atât în ceea ce priveşte debitul, cât şi din punct de vedere al siguranţei în exploatare (presiunea asigurată, precum şi eliminarea întreruperilor în funcţionare).

Lucrările de extindere a reţelelor de distribuţie de alimentare cu gaze naturale se desfăşoară pe 2 direcţii principale: pentru alimentarea noilor consumatori din zonele destructurate din punct de vedere al dotării cu reţele edilitare şi pentru înlocuirea reţelelor şi branşamentelor din zonele de blocuri cu reţele şi  branşamente dimensionate astfel încât să poată prelua noii consumatori (apartamentele debranşate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie electrică SACET) şi să existe un disponibil de debit pentru a prelua noi consumatori.

E.ON Gaz S.A. realizează permanent lucrări de înlocuire a conductelor cu durată normală de viaţă expirată înlocuind conductele din oţel amplasate subteran cu conducte din polietilenă de înaltă densitate (PEID), iar conductele montate suprateran fiind amplasate corespunzător normativelor în vigoare.

Existenţa unor echipamente moderne, cu randament ridicat şi grad redus de poluare, cu funcţionare automatizată permite montarea surselor de energie termică la fiecare consumator corespunzător necesarului energetic, gradului de confort termic dorit, precum şi posibilităţilor sale financiare. Este important însă ca fiecare utilizator final / consumator să fie conştient de importanţa folosirii judicioase a gazelor printr-o izolare termică corespunzătoare a spaţiilor încălzite şi, dacă este posibil, prin utilizarea formelor regenerabile de energie.

### 2.10.8. Gospodărie comunală

#### 2.10.8.1. Gestiunea deșeurilor

Ritmurile înalte de dezvoltare ale economiei în condiţiile caracterului limitat al resurselor de materii prime, materiale şi zăcăminte cu conţinut tot mai redus de substanţe utile, a tendinţei de creştere a preţurilor şi a manifestării de criză pe piaţa mondială a materiilor prime şi combustibililor, impun un nou mod de a gândi, prin prisma economisirii tuturor resurselor, a valorificării superioare a acestora şi în final de reciclare a diferitelor materii prime şi materiale.

Organizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor revine:

generatorilor de deşeuri, în cazul deşeurilor de producţie;

administraţiilor publice locale şi operatorilor de salubritate, în cazul deşeurilor generate de populaţie.

La nivelul judeţului Iaşi se află în derulare proiectul „Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” este co-finanţat de Uniunea Europeană prin POS Mediu – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1. Contractul de finanțare a fost semnat la data de 16 mai 2013 şi are o perioadă de derulare de 31 de luni, cu finalizare la data de 31 decembrie 2015. Gestionarea deşeurilor la nivelul municipiului Iaşi se subordonează acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din judeţul Iaşi, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem durabil de management al deşeurilor.

Scopul proiectului este completarea infrastructurii şi a echipamentelor existente prin investiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel de județ, pentru conformarea cu cerinţele legislative ale Uniunii Europene din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Obiectivele care trebuie îndeplinite prin implementarea proiectului sunt:

1. Reducerea cantității anuale de deşeuri biodegradabile

Pentru anul 2016, cantitatea de deşeuri biodegradabile ce va trebui deviată de la depozit este de aproximativ 134.847 tone.

2. Reducerea considerabilă a depozitării deşeurilor provenite din ambalaje

Pentru recuperarea materialelor utile din deşeurile de ambalaje se vizează, ca ţinte pentru 2016, următoarele cantităţi:

min. 60% – pentru hârtie şi carton;

22,5% – pentru mase plastice;

60% – pentru sticlă;

50% – pentru metale;

15% – pentru lemn.

3. Implementarea sistemului de colectare selectivă

4. Îmbunătăţirea şi extinderea echipamentelor existente de colectare şi transport

5. Optimizarea logisticii prin eficientizarea gestionării deşeurilor

6. Depozitarea controlată a deşeurilor în cadrul depozitului conform de la Ţuţora

7. Asigurarea unei bune vizibilităţi a proiectului şi obţinerea unui bun nivel de conştientizare a publicului cu privire la rigorile şi avantajele SMID în judeţul Iaşi prin:

realizarea materialelor publicitare;

realizarea campaniilor de informare şi conştientizare a beneficiarilor finali;

mediatizarea şi diseminarea rezultatelor proiectului (prin spoturi radio-TV, comunicate, informări, anunţuri în presa scrisă, conferinţe de presă, pagina web a proiectului).

În prezent se află în derulare toate contractele de execuţie lucrări, din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”:

„Extindere şi Modernizare Centru de Management al Deşeurilor în judeţul Iaşi”;

„Construcţie staţie de transfer Bălţaţi, construcţie staţie de transfer şi sortare Ruginoasa”;

„Continuarea lucrărilor în cadrul proiectului “Managementul integrat al deşeurilor în Municipiul Iaşi””.

De asemenea, au fost semnate contractele de achiziţii:

„Achiziţionarea echipamentelor de colectare a deşeurilor în judeţul Iaşi – LOT 1 utilaje şi echipamente transport deşeuri”;

„Achiziţionarea echipamentelor de colectare a deşeurilor în judeţul Iaşi – LOT 2 recipienţi colectare deşeuri”.

Contractul  de Extindere și modernizare Centru de management al deşeurilor din judeţul Iaşi are următoarele obiective:

Construcția unei stații de tratare mecano-biologică în comuna Ţuţora (capacitate de 140.000 t/an);

Extinderea stației de sortare existente la Ţuţora cu o bandă de sortare;

Achiziţia echipamentului tehnologic pentru investiții.

Contractul de proiectare și execuție “Construcție stație transfer Bălțați, construcție stație transfer și sortare Ruginoasa” din  cadrul proiectului cuprinde:

Construcția unei stații de transfer în comuna Bălțați (capacitate 17.000 t/an);

Construcția unei staţii de sortare în comuna Ruginoasa;

Construcția unei stații de transfer la Ruginoasa (capacitate 44.000 t/an).

În luna iulie 2015 au fost finalizate lucrările de închidere a depozitelor neconforme de la Paşcani – Valea Seacă, Hârlău şi Târgu Frumos”.

Continuarea lucrărilor în cadrul Proiectului „Management Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi” constau în:

reabilitarea și închiderea depozitului urban neconform Tomeşti;

construcția compartimentului 3 din prima celulă din depozitul de deșeuri Ţuţora (capacitate aproximativ 764.000 mc);

finalizarea stației de compost Ţuţora (capacitate de 10.000 t/an);

finalizare stației de sortare existente Ţuţora.

În data de 18.06.2015 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivele ”Închidere depozit neconform de deşeuri Tomeşti” şi „Construirea subcompartimentului 3 Ţuţora şi Finalizarea staţiei de compost şi sortare existente la Ţuţora”.

În judeţul Iaşi, implicit la nivelul municipiului Iaşi, eliminarea deşeurilor municipale se realizează exclusiv prin depozitare. La nivelul municipiului Iaşi, din anul 2009 a fost dat în exploatare Depozitul ecologic Ţuţora şi a devenit funcţională/operaţională Staţia de sortare a deşeurilor municipale din cadrul noului depozit, administrat de operatorului de salubritate SC SALUBRIS SA Iaşi, la care este acţionar şi Consiliul Local al municipiului Iaşi. În cadrul staţiei, se sortează manual deşeurile colectate prin sistemul de colectare selectivă.

Începând cu data de 16 iulie 2012, în judeţul Iaşi, nu a mai funcţionat niciun depozit neconform de deşeuri municipale, astfel încât eliminarea deşeurilor s-a realizat numai prin depozitul ecologic Ţuţora. Conform Master Plan Deşeuri pentru judeţul Iaşi, municipiul Iaşi este arondat zonei 7 Iaşi –Ţuţora.

Figura nr. 2.10.8.1.a – Master Plan Deșeuri

*Sursa: Master Plan Deşeuri - Plan de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008-2038 privind managementul integrat al deşeurilor in judeţul Iaşi - Anexe

Deșeurile colectate selectiv sunt preluate de operatorii de salubritate, sunt sortate, balotate cele reciclabile și transportate către instalațiile/fabricile de reciclare, fie direct de către operatorul de salubritate, fie prin intermediul operatorilor economici autorizaţi în vederea colectării fracţiunilor reciclabile. În final, deșeurile colectate selectiv sunt transformate în materii prime și sunt reintroduse în circuitul economic.

La nivelul judeţului Iaşi din cantitatea totală de 134764 t (deşeuri menajere si asimilabile) generate în anul 2012, aproximativ 10% au fost valorificate energetic în cadrul fabricilor de ciment din ţară şi 1,7 % au fost predate operatorilor economici autorizaţi pentru reciclare.

#### 2.10.8.2. Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale

Depozitarea, colectarea şi sortarea deşeurilor municipale

Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale, unităţi economice (deşeuri menajere şi asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, precum şi deşeuri din construcţii şi demolări colectate de operatorii de salubrizare.

Figura nr. 2.10.8.2.a - Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate şi colectate în perioada 2008-2013 la nivelul judeţului Iaşi

Serviciul de salubrizare de pe raza municipiului Iaşi este asigurat de SC SALUBRIS SA Iaşi. Mijloacele de transport din dotare sunt:

autocompactoare - capacitate de 23 mc

autocompactoare - capacitate de 13 mc

autocompactoare - capacitate de 30 mc

autocompactoare - capacitate de 11 mc

carosată - capacitate de 16 tone

rabă - capacitate de 16 tone

buldoexcavator - capacitate de 1 mc

Deşeurile municipale colectate de operatorul de salubritate de pe teritoriul municipiului Iaşi în anul 2014 sunt conform tabelului:

Tabel nr. 51 - Categorii și cantități de deșeuri colectate de SALUBRIS SA în anul 2014

| Nr. crt. | Categorie |  | Cantitate (tone) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deșeuri menajere |  | 118.281 |
| 2 | Deșeuri stradale |  | 2.817 |
| 3 | Deșeuri inerte |  | 112.328 |
| 4 | Deșeuri reciclabile colectate selectiv | PET | 253 |
|  |  | Plastic | 213 |
|  |  | Folie polietilenă | 13 |
|  |  | Hârtie-carton | 132 |
|  |  | Aluminiu | 1,5 |
|  |  | Fier | 29 |
|  |  | DEEE | 24 |
|  |  | TOTAL | 665,5 |
| Sursa: SC SALUBRIS SA Iaşi, 2015 |  |  |  |

Figura nr. 2.10.8.2.b - Compoziţia deşeurilor municipale la nivelul oraşului Iaşi în anul 2014

Figura nr. 2.10.8.2.c - Compoziţia deşeurilor reciclabile colectate selectiv în municipiul Iaşi pentru anul 2014

În judeţul Iaşi, implicit în municipiul Iaşi, ca de altfel şi la nivel naţional, deşeurile biodegradabile reprezintă o componentă importantă din deşeurile municipale.

În această categorie sunt cuprinse:

deşeuri biodegradabile rezultate din gospodării şi unităţi de alimentaţie publică;

deşeuri vegetale din parcuri şi grădini;

deşeuri biodegradabile din pieţe;

componentele biodegradabile din deşeurile stradale;

nămolul de la epurarea apelor uzate orăşeneşti;

hârtia: teoretic, hârtia este biodegradabilă, dar din punctul de vedere al prevederilor din Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, hârtia face parte din categoria materialelor reciclabile şi nu va fi inclusă în categoria deşeurilor biodegradabile, excepţie făcând hârtia de cea mai proastă calitate, care nu poate fi reciclată.

În ultimii ani, procentul de biodegradabile din deşeurile municipale a scăzut de la 64% în 1998, la cca. 48% în 2012.

Această reducere se datorează, pe de o parte, aplicării prevederilor art. 9, alin. (1), lit. p, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora, începând cu data de 1 iulie 2010, unităţile administrative-teritoriale, responsabile cu gestionarea, trebuie să reducă cu 15% cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile, colectată şi trimisă spre depozitare. Pe de altă parte, continuarea reducerii cantităţilor de deşeuri biodegradabile generate după anul 2010 se datorează extinderii colectării selective a deşeurilor, în special a deşeurilor de hârtie-carton.

Conform Directivei Europene Nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin H.G.Nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ţintele privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile municipale sunt următoarele:

16 iulie 2010 - cantitatea deşeuri depozitată trebuie să se reducă la 75 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric) produsă în anul 1995 ;

16 iulie 2013 - cantitatea deşeuri depozitată trebuie să se reducă la 50 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric) produsă în anul 1995 ;

16 iulie 2020 - cantitatea deşeuri depozitată trebuie să se reducă la 35 % din cantitatea totală (exprimată gravimetric) produsă în anul 1995.

Soluţiile de recuperare/reciclare şi de reducere a deşeurilor biodegradabile eliminate prin depozitare finală, care ar putea fi practicate sunt :

compostarea (degradare aerobă) – cu producere de compost utilizabil;

degradare anaerobă - cu producere de gaz utilizabil;

tratare termică;

tratare mecano-biologică (degradare aerobă) – cu producere de deşeuri stabilizate,  depozitabile.

Până în prezent, în municipiul Iaşi nu s-a practicat nici una din aceste metode. Au fost amplasate însă containere pentru colectarea biodeşeurilor.

La depozitul nou de la Ţuţora este prevăzută o staţie de compostare, dar în anul 2013 aceasta nu a funcţionat

Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale

Începând cu data de 16 iulie 2009 în municipiul Iaşi s-a sistat depozitarea deşeurilor, a fost dat în exploatare Depozitul ecologic Ţuţora şi a devenit funcţională/operaţională Staţia de sortare a deşeurilor municipale din cadrul noului depozit.

Tabel nr. 52 - Municipiul Iași, situația depozitelor de deșeuri neconforme

| Situatia depozitului neconform pentru municipiul Iaşi | Anul sistării depozitării, conform H.G. Nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor - Anexa nr.5 | Situaţia funcţionării (depozitare sistată / prelungirea funcţionării) | Alternativa pentru depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Iaşi -Tomeşti | 2009 | Depozitare sistată la data de 16.07.2009 | Depozitul ecologic Ţuţora |
| Sursa: Raportului privind starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2014, întocmit de APM Iaşi |  |  |  |

Conform Raportului privind starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2014, întocmit de APM Iaşi, din cantitatea totală de 134764 t (deşeuri menajere si asimilabile) generate în anul 2012, aproximativ 10 % au fost valorificate energetic în cadrul fabricilor de ciment din ţară şi 1,7 % au fost predate operatorilor economici autorizaţi pentru reciclare.

Având în vedere cantităţile mici de deşeuri colectate selectiv în vederea reciclării (sau rezultate de la sortare şi destinate reciclării) şi având, de asemenea, în vedere prevederile Legii Nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cât şi prevederile Legii nr.211 /2011 privind regimul deşeurilor, este necesară extinderea colectării selective a deşeurilor reciclabile (de la toate categoriile de generatori) pe cele pe patru fracţii prevăzute de actele normative respective, după cum urmează:

deşeuri de hârtie şi carton;

deşeuri de metal;

deşeuri de materiale plastice;

deşeuri de sticlă.

Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale

Deşeurile industriale sunt rezultate din activităţi industriale, din procese tehnologice. În funcţie de tehnologiile utilizate şi de performanţele ecologice şi economice ale acestora, unităţile industriale generează diverse categorii de deşeuri tehnologice, atât periculoase cât şi nepericuloase.

Responsabilitatea gestionării deşeurilor industriale revine operatorilor economici generatori; aceştia au obligaţia să asigure gestionarea deşeurilor conform prevederilor actelor de reglementare pe care le deţin, prin valorificare (reciclare şi coincinerare) sau eliminare (depozitare şi incinerare).

Principalele obiectivele strategice privind deşeurile industriale sunt:

aplicarea tehnologiilor de recuperare-tratare înaintea depozitării;

interzicerea eliminării necontrolate a deşeurilor rezultate din diverse activităţi productive;

reducerea eliminării pe depozite a deşeurilor biodegradabile;

recuperarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje generate de materiile prime;

asigurarea unor condiţii sigure pentru stocarea temporară şi eliminarea finală a echipamentelor şi materialelor cu PCB/PCT;

dezvoltarea sistemului de colectare şi valorificare a uleiurilor uzate;

dezvoltarea sistemului de colectare şi valorificare a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi;

interzicerea eliminării pe depozite a anvelopelor, valorificarea energetică a anvelopelor necorespunzătoare pentru reciclare.

Cantităţile de deşeuri industriale, generate anual în municipiul Iaşi, sunt înregistrate şi raportate pe baza chestionarelor de anchetă statistică anuală, iar datele privind generarea, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor sunt colectate de la un eşantion reprezentativ de operatori economici. Cantitatea de deşeuri industriale generate şi colectate de pe teritoriul municipiului Iaşi în anul 2014 este:

Tabel nr. 53 - Municipiul Iași, cantități de deșeuri industriale generate și colectate

| Nr. crt. | Categorie | Cantitate (tone) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deșeuri industriale | 904 |
| Sursa: SC SALUBRIS SA Iaşi, 2015 |  |  |

Deşeurile industriale nepericuloase, generate în municipiul Iaşi au fost constituite, în mare parte, din deşeurile provenite din procese termice şi instalaţii de combustie (cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la Centrala electrică de termoficare a municipiului Iaşi), agricultură şi activităţi de procesare a cărnii, activităţi de prelucrare a lemnului, deşeuri din construcţii şi demolări, staţia de epurare municipală, ambalaje etc.

Deşeurile periculoase, conform Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, reprezintă orice deşeuri care au una sau mai multe dintre proprietăţile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 a legii: explozive, oxidante, inflamabile, iritante, nocive, toxice, cancerigene, corozive, infecţioase, toxice pentru reproducere, mutagene, etc).

Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din municipiul Iaşi sunt ;

activităţi industriale (ex. industria lacurilor şi vopselelor, procese tehnologice de acoperiri metalice, industria chimică farmaceutică, fabricarea săpunurilor şi detergenţilor);

activităţi de reparaţii auto (service-uri auto): deşeuri de uleiuri uzate, baterii şi acumulatori, metale grele;

activităţi medicale (deşeuri spitaliceşti, medicamente expirate, reactivi expiraţi, chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase, alte deşeuri periculoase)

Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din judeţul Iaşi sunt ;

activităţi industriale (ex. industria lacurilor şi vopselelor, procese tehnologice de acoperiri metalice, industria chimică farmaceutică, fabricarea săpunurilor şi detergenţilor);

activităţi de reparaţii auto (service-uri auto): deşeuri de uleiuri uzate, baterii şi acumulatori, metale grele;

activităţi medicale (deşeuri spitaliceşti, medicamente expirate, reactivi expiraţi, chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase, alte deşeuri periculoase)

Deşeurile periculoase sunt colectate în unităţile generatoare şi predate firmelor specializate în transportul şi valorificarea/eliminarea acestora. În ultima perioadă (ultimii 2-3 ani) ponderea deşeurilor de productie periculoase a fost foarte mică, (aprox.3-4%) din totalul cantităţilor generate.

Majoritatea deşeurilor periculoase au fost valorificate sau eliminate prin co-incinerare (ex. SC LAFARGE HOGHIZ SA BRAŞOV) sau incinerare în instalaţiile proprii ale generatorilor de deşeuri (ex. SC ANTIBIOTICE SA Iaşi) sau în instalaţii specializate aparţinând operatorilor privaţi din alte judeţe (ex. SC MONDECO SRL Suceava, SC PRO AIR CLEAN SRL TIMIŞOARA).

În municipiul Iaşi există doi operatori economici care deţin depozite proprii de deşeuri industriale nepericuloase, respectiv SC FORTUS SA Iaşi şi SC VEOLIA ENERGIE SA (fosta SC DALKIA TERMO IASI SA - CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI II).

Conform HG Nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, ambele depozite fac parte din categoria/clasa “b”- ”Depozite industriale de deşeuri nepericuloase (DINP).

Tabel nr. 54 - Depozite de deșeuri industriale existente în municipiul Iași

| Nume agent economic | Clasa depozit conform H.G. nr. 349 / 2005 | Actul de reglementare deţinut | Supr. ocupată (ha) | Deşeuri depozitate în anul 2014 (cantitati/tip) | Anul programat pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC FORTUS SA Iaşi | b | Autorizaţia Integrată de Mediu, Nr.40/26.12.2006, actualizată la data de 26.10.2007, valabilă până la data de 26.10.2017 | 3,6 | 1664, 9 tone,din care: 1519,8 tone miezuri şi forme; 119,55 tone zgură de topitorie; 23,63 tone materiale de căptuşire şi refractare; 1,92 tone praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09 | 2009 |  |
| SC VEOLIA ENERGIE SA (fostă SC DALKIA TERMO IAŞI SA - CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI II) | b | Autorizaţia Integrată de Mediu, Nr.5/24.12.2013, valabilă până la data de 24.12.2023 | 40 | 47230 tone, din care: 47204 tone (cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui: 26 tone (nămoluri de la epurarea efluenţilor in incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20* şi nămoluri de la spălarea cazanelor de ardere | 2013 |  |
| Sursa: Raportului privind starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2014, întocmit de APM Iaşi |  |  |  |  |  |  |

Depozitul aparţinând SC FORTUS SA IAŞI s-a conformat prevederilor Autorizaţiei Integrate de Mediu încă din anul 2009; acceptă la depozitare numai deşeuri tehnologice proprii, respectiv: zgură de topitorie (cod 10 09 03); miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare (cod 10 09 08 ); materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice (cod 16 11 04); praf de la epurarea gazelor arse (cod 10 09 10).

Depozitul aparţinând SC CET II HOLBOCA este administrat şi monitorizat în prezent de către SC VEOLIA ENERGIE SA (fostă SC DALKIA TERMO IAŞI SA - CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI II) şi se află în etapa finală de implementare a proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”:

proiectul include şi componenta ”Evacuarea în stare uscată a zgurii şi cenuşii de la CET II”, a cărui scop este colectarea uscată, transportul şi depozitarea zgurii şi cenuşii zburătoare în silozuri speciale, în vederea revalorificării;

la sfârşitul sem.I.2015, s-au finalizat lucrările la instalaţia de evacuare a zgurii şi cenuşii, urmând ca, la reluarea activităţii (20 oct.2015), evacuarea să se realizeze în sistem uscat şi să se aprecieze şi parametrii de performanţă ai instalaţiei;

termenul de finalizare a proiectului este 31.12.2015;

Deşi în judeţul Iaşi există, încă din anul 2007, o instalaţie de incinerare a deşeurilor periculoase, care deţine autorizaţie integrată de mediu, aceasta nu a funcţionat niciodată, deşeurile de producţie periculoase sau cele spitaliceşti generate în judeţul Iaşi fiind incinerate sau valorificate termoenergetic în instalaţii specializate aparţinând operatorilor privaţi din alte judeţe (ex. SC MONDECO SRL Suceava, SC SUPERSTAR SRL Rădăuţi, SC CARPATCEMENT SA Bicaz, SC LAFARGE CEMENT ROMANIA SA- Hoghiz(jud. Braşov) sau Medgidia (jud. Constanţa).

În municipiul Iaşi există doi operatori economici care deţin instalaţii proprii de incinerare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase (SC ANTIBIOTICE SA Iaşi şi SC ROM TRADING COMPANY SA Iaşi).

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Conform H.G. Nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, „echipamentele electrice şi electronice” şi „deşeurile de echipamente electrice şi electronice” sunt definite după cum urmează:

echipamente electrice şi electronice (EEE) = echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A şi destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volţi curent alternativ şi 1.500 volţi curent continuu;

deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) = echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Legii Nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblele şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri.

Tabel nr. 55 - Categorii de echipamente electrice și electronice (EEE)

|  | Categorii de echipamente electrice şi electronice |
| --- | --- |
| Categoria 1 | Aparate de uz casnic de mari dimensiuni |
| Categoria 2 | Aparate de uz casnic de mici dimensiuni |
| Categoria 3 | Echipamente informatice şi de telecomunicaţii |
| Categoria 4 | Echipamente de larg consum |
| Categoria 5 | Echipamente de iluminat |
| Categoria 6 | Unelte electrice şi electronice |
| Categoria 7 | Jucării, echipamente sportive şi de agrement |
| Categoria 8 | Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate) |
| Categoria 9 | Instrumente de supraveghere şi control |
| Categoria 10 | Distribuitoare automate |

Tabel nr. 56 - Operatorii economici autorizaţi să colecteze deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) din municipiul Iaşi

| Nr. crt. | Operatorul economic | Date de identificare (adresă, tel/fax, e-mail, persoană de contact) |
| --- | --- | --- |
| 1 | SC SALUBRIS SA IASI | Iaşi, Sos. Naţională, Nr 43, cod 700237,Tel.0232-276244; Fax 0232-266463;E-mail:office@salubris.ro; Pers. de contact: Ing.Cristian Popa |
| 2 | SC GREEN WEEE INTERNATIONAL SA BUZAU | Sediul social: Parcul Industrial Frasinu, satul Odaia Banului, com.Ţinteşti, Jud. Buzau Tel:0338-100601;0338-100602; 0338-100604; Fax:0338-100604; E-mail: office@greenweee.ro, Pers.de contact: Marius Costache, Mobil: 0727-777800; Punct de lucru : Iaşi, Calea Chişinăului, Nr.29, Tel.0332-411853; Fax: 0332-411852; E-mail: camelia.nistor@greenweee.ro; Persoana de contact: Camelia Nistor , Mobil : 0730-708404 |  |
| 3 | SC ELBI ELECTRIC& LIGHTING SRL BUCURESTI | Sediul social: Bragadiru, Sos.Alexandriei, Nr.76-79, jud.Ilfov; Punct de lucru : Iaşi, Calea Chişinăului, Nr.29, Corp C15 (incinta TEROM) |  |
| 4 | SC REMAT SA BRASOV | Sediul social: Braşov, Str. Timişul Sec nr. 1, Jud. Braşov Punct de lucru: Iaşi, Sos. Iasi-Tomeşti (DN28), Km.1; Fax : 0232-277271; Mobil :0744-530597; Pers.de contact: Victor MIHAILESCU |  |
| 5 | SC NEFERO-COM SRL IASI | Sediul social:Iaşi,B-dul Chimiei, Nr.14; Tel.0232-236278; Fax: 0232-236061;Pers. de contact: Costică Pripasu Punct de lucru: Iaşi,B-dul Chimiei, Nr.14; Tel.0232-236278; Fax: 0232-23606; Pers.de contact: Costică PRIPASU |  |
| Sursa: Raportului privind starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2014, întocmit de APM Iaşi |  |  |  |

La nivelul judeţului Iaşi, implicit al municipiului Iaşi, în perioada 2006-2014 se observă tendinţa de creştere a cantităţilor de DEEE colectate şi valorificate. În anul 2014 SC SALUBRIS SA IASI a raportat colectarea a 24 tone de DEEE.

Deşeurile de ambalaje

Deşeurile de ambalaje sunt reprezentate de orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeurile de producţie, din anexa nr. 1 a Legii Nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor.

Ponderea deşeurilor de ambalaje din totalul deşeurilor municipale generate a crescut semnificativ în ultimii ani, urmând tendinţa crescătoare a cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţă.

Legislaţia naţională impune producătorilor şi importatorilor de ambalaje şi produse ambalate să reducă volumul deşeurilor de ambalaje prin optimizarea proceselor tehnologice, prin reducerea cantităţilor de materiale necesare confecţionării ambalajelor, precum şi prin confecţionarea / fabricarea de ambalaje reutilizabile.

Inventarul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se realizează anual. Începând din anul 2012, primăriile urbane, prin operatorii de salubritate, au extins sistemul de colectare selectivă, astfel încât, la sfârşitul anului 2012, aria de acoperire cu recipienţi de colectare selectivă a fost de peste 90% în municipiul Iaşi, iar categoriile de deşeuri colectate selectiv au fost: hârtie-carton, materiale plastice (PE polietilenă, PET, PVC), metal. În municipiul Iaşi s-a experimentat şi colectarea selectivă a sticlei, dar rezultatele nu au fost pe măsura facilităţilor create.

Tabel nr. 57 - Dotarea SC SALUBRIS SA Iași pentru colectare selectivă

| Eurocontainere de 1,1 mc |  |  | Recipienţi de 1,5 mc |  | Recipienţi de 4 mc |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hârtie şi carton | PET | Sticlă | Hârtie şi carton | PET | Hârtie şi carton | PET |
| 225 | 241 | 37 | 63 | 41 | 118 | 121 |
| Sursa: Raportului privind starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2014, întocmit de APM Iaşi |  |  |  |  |  |  |

Operatorii economici reciclatori de deşeuri de ambalaje din municipiul Iaşi sunt:

SC FLEXAL IMPEX SRL IASI (plastic)

S.C. 3P FRIGOGLASS S.R.L. IASI (plastic)

S.C.GREENFIBER INTERNATIONAL SA BUZAU cu punct de lucru în Iaşi (PET)

SC TEST AUTO SRL BICAZ cu punct de lucru în Iaşi (plastic)

Vehicule scoase din uz (VSU)

În municipiul Iaşi, şi nici la nivelul judeţului Iaşi nu există reciclatori pentru vehiculele dezmembrate. În anul 2014, colectarea şi/sau tratarea VSU s-au efectuat de către următorii operatori economici:

SC REMAT SA Iaşi

SC LUCA'S SRL Iaşi

SC GOOD-LUCK SRL Iaşi

SCREMAT SCHOLZ SA Galaţi cu punct de lucru în Iaşi

SC PROGLOBAL

INVEST SRL Iaşi

SC REMAT SA Braşov cu punct de lucru în Iaşi

SC MOTO MASTER SRL Iaşi

În perioada 2011-2014 tendinţa privind numărul de VSU colectate şi tratate este în declin.

Disfuncţionalităţi privind managementul deşeurilor

Construcţia unei viziuni durabile asupra gestionării deşeurilor impune luarea în considerare a "modelului natural", respectiv a modului potrivit căruia are loc, în sistemele ecologice naturale, procesarea reziduurilor rezultate din activitatea organismelor vii.

În natură, "deşeurile" generate de organismele vii sunt reintegrate în circuitele biogeochimice naturale prin procese de descompunere şi "reciclare" care stau la baza dezvoltării unor noi lanţuri trofice, adică a unui întreg lanţ de compartimente (grupuri de organisme) care procesează această materie în scopul autosusţinerii energetice.

În sistemele socio-economice (antropizate), cea mai mare pondere a deşeurilor a fost şi continuă să fie considerată neutilizabilă, principala preocupare legată de gestionarea acestora fiind identificarea soluţiilor de eliminare.

Intensificarea activităţilor umane, urmată de creştere economică, determină şi creşterea presiunii asupra mediului înconjurător, în special asupra mediului natural.

Aceasta presiune se manifestă fie prin consumul iraţional de resurse şi spaţii, fie prin producerea unor deşeuri pe care natura nu le poate absorbi şi care au efecte negative asupra mediului.

Pentru reducerea presiunilor asupra mediului înconjurător este necesară elaborarea unei strategii de dezvoltare economică în acord cu mediul.

Pentru aceasta, dezvoltarea economică trebuie să se bazeze pe administrarea raţională a resurselor naturale (regenerabile şi neregenerabile) şi adoptarea unor decizii înţelepte când este necesară extinderea dezvoltării industriale şi a agriculturii (trebuie evitate atât industriile puternic poluante, cât şi agricultura extensivă în care sunt utilizate fără discernământ diferite substanţe toxice – pesticide, erbicide, fungicide şi îngrăşăminte chimice).

Amprenta ecologică (Ecological Footprint), este un indicator obiectiv ce exprimă sintetic presiunea pe care omenirea o exercită asupra biosferei, în funcţie de suprafaţa productivă (teren şi luciu de apă) a planetei, necesară pentru furnizarea resurselor naturale pe care le consumă şi pentru neutralizarea deşeurilor pe care le generează locuitorii planetei. Amprenta ecologică a unei ţări include suprafaţa de terenuri cultivate, păşuni, păduri şi ariile piscicole necesare pentru producţia de fibre, materie lemnoasă şi alimente destinate consumului şi suprafeţele ocupate pentru neutralizarea deşeurilor generate. Amprenta ecologică se calculează prin raportarea consumului uman de resurse naturale la capacitatea pământului de a le regenera şi se exprimă în hectare globale (hag).

Dinamica în timp a amprentei ecologice globale exprimă exploatarea de către oameni a tuturor categoriilor de resurse naturale, în demersul general de a satisface la un nivel tot mai ridicat trebuinţele dezvoltării.

În Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, prognoza privind generarea deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii şi a deşeurilor de ambalaje a fost realizată pentru întreaga perioadă de planificare (2008-2013), dar acest document necesită revizuire şi un alt orizont de planificare, în acord cu prevederile Master Plan-ului pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Iaşi (prognoză : 2003-2038).

Principalii factori care pot influenţa prognoza sunt:

▪ evoluţia populaţiei la nivelul judeţului;

▪ schimbările în economia judeţului;

▪ schimbări privind cererea şi natura bunurilor de larg consum;

▪ schimbări în tehnologiile de producţie.

În privinţa managementului integrat al deşeurilor, în întregul judeţ s-a trecut deja de la depozitarea exclusivă a deşeurilor (menajere şi asimilabile celor menajere) la colectarea selectivă şi valorificarea într-o proporţie mai mare a deşeurilor reciclabile, inclusiv prin transformarea deşeurilor organice în compost (deşi cu rezultate slabe până în prezent), iar în cazul deşeurilor care ajung la depozitare, acestea sunt eliminate exclusiv în depozitului ecologic Ţuţora.

#### 2.10.8.3. Pieţe agroalimentare

În Iași funcţionează un număr de 11 pieţe agroalimentare, toate aflate în administrarea S.C. ECOPIAȚA S.A.:

- Piaţa Agroalimentară Hala Centrală

- Piaţa Agroalimentară Dacia

- Piața Agroalimentară CUG

- Piața Agroalimentară Alexandru cel Bun

- Piața Agroalimentară Nicolina

- Piața Agroalimentară Păcurari

- Piața Agroalimentară Copou

- Piața Agroalimentară Independenței

- Piața Agroalimentară Podu de Piatră

- Piața Agroalimentară Tătărași Sud

- Piaţa Agroalimentară Chirilă.

Cartiere importante nu beneficiază de acestă dotare, locuitorii apelând în principal la Piaţa Alexandru cel Bun și Piața Nicolina.

Tot în administrarea SC ECOPIAȚA SA se află Târgul de animale, Târgul de mașini, Tărgul de cherestea, BAZAR-ul și Talcioc-ul, toate fiind amplasate în partea de sud a orașului, în vecinătatea SELGROS și S.C. FORTUS S.A..

## 2.11. Probleme de mediu

Mediul este factorul suport al dezvoltării și amenajării teritoriului. Atitudinea omului față de mediu și componentele sale conduc fie la distrugerea teritoriului, fie la conservarea lui în vederea realizării unui cadru optim pentru dezvoltarea urbană a localității.

Mediul înconjurător reprezintă o realitate pluridimensională formată din mediul natural și mediul artificial - societatea umană care prin activitatea complexă pe care o desfășoară amenința echilibrul ecologic al mediului înconjurător prin diversele procese de poluare și degradare.

Printre problemele create de factorii mediului prezente în zona municipiului Iași sunt următoarele:

- relieful		- vulnerabilitatea clădirilor la cutremure;

- potențialul climatic	- temperaturi extreme;

- vânturi puternice, viscoliri de zăpadă;

- inversiune de temperatură, calm atmosferic;

- nebulozitate și ceață prelungită;

- ploi torențiale cu perturbarea sistemului de canalizare;

- brume târzii, grindină;

- seceta prelungită, valuri de căldură

- umezela relativ redusă;

- vânturi turbioane;

- resurse de apa	- apa potabilă dură;

- restricție de alimentare cu apa;

- scăderea adâncimii pânzei freatice din subteran;

- vegetatia		- dezvoltarea unor specii ierboase fără valoare

- uscarea arborilor și arbuștilor;

- solurile	- exstența în zonă de zone cu pericol de inundabilitate, zone cu nivel ridicat al pânzei freatice, zone cu potențial de surpare.

În contextual evaluării calității mediului, sunt considerate ca surse de poluare naturală: inundațiile, vânturile puternice, inversiunile de temperatură și ceața, temperaturile maxime și generatoare de poluare a sectoarelor problema - industria chimică, petrochimică, metalurgică, agricultura cu îngrășemintele chimice, transporturile.

În aglomerarea urbană a municipiului Iași sunt prezente surse generatoare de poluare a aerului, apei și solului, atât în zonele industriale, cât și în cele rezidențiale. Aceste surse de impurificare sunt produse în special de unitati din zona industrială.

### 2.11.1. Cadru natural

Din punct de vedere geografic teritoriul administrativ este situat la marginea sud-estică a Câmpiei Moldovei, între Siret și Prut, către  contactul acesteia cu limita nord-estică a Podișului Central Moldovenesc.

Teritoriul intravilan al orasului este dezvoltat în principal în zona câmpiei colinare, pe cursul inferior al râului Bahlui și al afluentului său Nicolina, și numai într-o mică măsura în zona Coastei Iașului, de-a lungul văii Vamășoaia.  În prezent municipiul Iași se află poziționat pe nouă coline: Cetățuia, Tătărași, Galat, Copu – Aurora, Bucium – Păuni, Ciorogari, Ciric, Repedea și Bârnova.

Din punct de vedere al poziției geografice pe glob, teritoriul intravilan se află situat la intersecția paralelei de 47°10' latitudine nordică cu meridianul de 27°32' longitudine estică.

Figura nr. 2.11.1. - Amplasarea municipiului Iași în cadrul fizico – geografic al județului

#### 2.11.1.1. Relieful

Municipiul Iași este amplasat pe platforma Podișului Moldovei, la contactul a două mari unități de relief: Câmpia Moldovei (Câmpia Jijiei) și Podișul Central Moldovenesc (podișul Bârladului).Principala caracteristica a reliefului din regiune este altitudinea relativ redusă, relief jos, de câmpie cu asociere de dealuri și lunci. Din punct de vedere altitudinal, zonele situate în câmpia Jijiei sunt cele mai joase cu altitudini de 40-60 m, iar zonelel mai înalte – situate pe coline – colinele Bahluiului (Copou, Cetățuia, Tătărași și Galata) – dețin altitudini de peste 200 m. Altitudinea medie a municipiului Iași este de 133 m.

Figura nr. 2.11.1.1.a - Amplasarea municipiului Iași în cadrul Unităților de relief

Fundamentul regiunii aparține Platformei Moldovenești și este alcătuit din roci dure.

Câmpia Moldovei sau câmpia Jijiei este o depresiune vastă, deschisă spre valea Prutului, cu altitudini medii de 150 – 180 m, drenată de reațeau hidrografică a râului Jijia. În partea sudică, depresiunea Jijiei este traversată de cursul râului Bahlui, afluent de dreapta al Jijiei. Culoarul de vale al râului Bahlui realizează o zonă de tranziție de la zona de câmpie aflată la nord la cea deluroasă situată în partea sudică, unde se dezvoltă marea cuestă a Coastei Iașilor – care face parte din subunitatea de relief Podișul Central Moldovenesc.

Din punct de vedere geomorfologic, zona în care este amplasat municipiul Iași se încadrează în Podișul Moldovei, subregiunea Câmpia Moldovei, unitatea Câmpia Jijiei Inferioare, subunitatea Culoarul Bahluiului, terasa inferioară a râului Bahlui.

Din punct de vedere genetic relieful aparține tipului mixt, fluvialo-deluvială, format aproape în întregime prin aportul arterelor hidrografice și proceselor de versant. Relieful teritoriului administrativ al municipiului Iași este dominat de o alternanță de coline înalte domoale, dealuri, platouri și lunci largi, coborâte – frecvent inundabile - ale cursurilor de apă care tranzitează zona.

Energia medie a văilor oscilează între 50 și 70 m p stânga Bahluiului, pe partea dreaptă văile prezintă în profil transversal diferențe de nivel de peste 100 m. Fragmentarea orizontală a reliefului evidențiază interfluvii care prin evoluția avansată a versanților au ajuns la înălțimi de numai 200 m (Dealul Breazu – Copou) sau chiar sub 100 m (Dealul Cetățuia).

Relieful structural este reprezentat prin văi consecvete (bașeul și afluenții săi), văi subsecvete (Bahluiul, Jijia inferioară), văi obsecvente și cueste (Coasta iașilor, Coasta Dealul Vultur). Luncile largi ale prutului, Jijiei și Bahluiului imprimă reliefului un aspect de maturitate avansată și pretabilitate ridicată dezvoltărilor antropice.

Interfluviile sunt lipsite de un înveliș aluvial sau coluvial, iar versanții cu înclinarea mai mare de 30 – 40° sunt modelați prin ablație, eroziune liniară și alunecări de teren. Interfluviile sclupturale sunt individualizate în teritoriu printr-un aspect dominant colinar pe stnga Bahluiului și deluros pe dreapta lui. Colinele pur sclupturale au o înfățișare domoală, sunt ușor bombate și înclinate treptat spre râul Bahlui. Există o serie de 4 – 5 terase, toate orientate către Prut și Bahlui. Pe partea dreaptă a Bahluiului, colinele au o altă poziție față de valea acestuia, pe care nu o mai contactează perpendicular, ci paralel.

Versanții cu o expunere către sud, sud – est și sud – vest sunt mai stabili, în timp ce versanții cu expunere nordică, fiind umbriți, sunt mai instabili. Din punct de vedere al constituției petrografice aceste suprafețe sunt acoperite cu luturi eluviale care pot atinge 3 m grosime, provenite din loessoidizarea diagenetică a marnoargilelor constituiente.

Litologia dominată de faciesul argilo – marnos, fragmentarea reliefului, condițiile climatice, hidrografive și biopedologiceconstituie premisele favorabile dezvoltării unei game largi de tipuri de degradări ale terenurilor. Spălarea în suprafață constituie principalul proces de degradare al terenului. Șiroirile, ravenările și alunecările de teren sunt prezente pe majoritatea versanților, mai alest în condițiile unui strat de sol degradat și a vegetației deficitare.

Teritoriul administratv al municipiului iași se întinde pe o serie de terase situate de o parte și de alta a râului Bahlui. Acestea sunt reprezentate prin două trepte mai bine individualizate, diferențiate altitudinal și ca poziție față de albia râului Bahlui. Aceste trepte dețin o componentă stratigrafică aproximativ identică, fiind diferențiate doar de grosimile straturilor aluviunilor cuaternare de vârstă Riss – Würm. Grosimea acestor straturi cuaternare variază de la 5 m (în spatele Teatrului Național) la peste 23 m (în dreptul Casei Studenților). În cea mai mare parte, din cauza urbanizării zonei, la suprafața terenului apar straturi de soluri desfundate de natură antropică cu grosime variabilă de la 0,5 la 5 m, sub care urmează argile prăfoase loessoide de 4 - 13 m, cu filme subțiri de nisipuri argiloase (13 - 17 m grosime). Aici în baza teraselor pot fi întâlnite aluviuni grosiere de nisipuri și pietrișuri, aceastea ocupând mai ales unele microreliefuri de albii îngropate ale vechiului Bahlui. Baza depozitului aluvionar se găsește la 40 - 45 m adâncime, unde apar argilele și marnele sarmatice relativ compacte și impermeabile.

#### 2.11.1.2. Hidrologie

Zona în care este situat municipiul Iași prezintă un potențial hidrografic variat, alcătuit din ape subterane (minerale sau dulci) și ape de suprafața (râuri și lacuri).

##### 2.11.1.2.1. Apele de suprafață

Apele de suprafață din cadrul teritoriului administrativ al municipiului Iași aparțin bazinului hidrografic Bahlui și sunt reprezentate din râuri și lacuri.

Resursele hidrice, subterane și de suprafață, din zona municipiului Iași nu sunt suficiente pentru a satisface necesarul de apă al acestui centru urban. Ele nu întrunesc nici condiții de calitate și nici de debit, dar prezența lor ridică probleme în teritoriu, favorizând declanșarea alunecărilor de teren pe versanți, necesitând în zonele de șes lucrări de drenare și izolare hidrofugă a fundațiilor, utilizarea de cimenturi speciale și, uneori, lucrări hidrotehnice de combatere a inundațiilor.

Problema aprovizionării cu apă a orașului Iași a fost în mare parte rezolvată în anul 1910 prin aducțiunea de la Timișești, suplimentată în 1956 cu aducțiunea de la Prut. În perioada 1971 - 1976 a fost realizată a doua aducțiune de la Timișești, iar în 1982 cea de-a doua aducțiune de la Prut. În prezent cele două surse asigură pentru Iași un debit de 3100 l/s, respectiv 1450 l/s din subteran și 1650 l/s de la suprafață.

Râurile

Din punct de vedere hidrografic regiunea Iași este străbătută de cursul inferior al râului Bahlui și afluenții acestuia: Nicolina, Manta Roșie, Vămășoaia, Vlădiceni pe dreapta, Valea Lupului, Rediu, Podgoria Copou, Cârlig - Calcaina, Ciric, Chirița, Orzeni pe stânga, care fac parte din marele bazin hidrografic al Prutului. Densitatea rețelei hidrografice este de 0,43 km/km2.

Tipul de regim hidric este unul specific de podiș și câmpie, cu ape mari de scurtă durată, ape mari de primăvara și viituri de vară.

Rețeaua hidrografică are o alimentare pluvio-nivală și subterană moderată, ploile contribuind cu 50 % la scurgerea medie anuală, zăpada cu 35 %, iar sursele subterane cu 15 %. Cele din urma, deși cu un aport redus, asigura scurgerea râurilor în perioadele lipsite de precipitații. Acest tip de alimentare face ca regimul hidrologic al râurilor să prezinte variații însemnate de debite și nivele, atât în cursul anului cât și de la un an la altul.

Scurgere permanentă are numai râul Bahlui, afluenții săi având un caracter temporar sau semipermanent. Bahluiul izvorăște din Dealul Mare al Hârlăului de la altitudinea de 500 m. Pe teritoriul municipiului Iași râul Bahlui are următorii afluenți: pârâul Fundu Văii, pârâul Nicolina, pârâul Calcaina.

Debitul mediu multianual al Bahluiului la intrarea în Iași este de 3,3 m3/s și a variat de-a lungul anilor de la 0,5 m3/s la 7,9 m3/s.

Volumul mediu anual de apă adus de Bahlui este de 103 mil. m3/an, la care se adăuga încă 20,5 mil. m3/an, reprezentând aportul afluenților. Ca și debitul, volumul de apă a variat de la 16,7 mil. m3, la 252 mil. m3.

În timpul anului scurgerea râului Bahlui înregistrează variații în funcție de anotimp și lunare, în funcție de aportul surselor de alimentare.

Astfel, primăvara, volumul de apă transportat reprezintă 45 % din scurgerea anuală, respectiv un debit mediu sezonier de 5,4 m3/s. Valorile maxime se înregistrează in martie - aprilie (6,0 - 6,2 m3/s), ca urmare a topirii zăpezilor și ploilor de primăvară.

Vara se transportă un volum de apă de 27 % din scurgerea medie, debitele având valori apropiate celor anuale (3,3 m3/s). Debitele medii lunare scad continuu din iunie în august, de la 4,0 la 2,2 m3/s.

În condiții naturale, scurgerea medie lunară a râurilor din teritoriul orașului înregistrează un al doilea maxim în iunie, ca urmare a ploilor abundente din aceasta lună, maxim evidențiat de scurgerile afluenților neamenajați (Valea Lupului, Vămășoaia, Vișan, Manta Roșie). Pe Bahlui însă, scurgerea maximă este modificată din cauza numeroaselor acumulări și iazuri realizate în tot bazinul râului, atât în amonte, cât și în jurul orașului. Ploile căzute în această perioadă abia reușesc să umple aceste lacuri și să acopere consumul produs de evapotranspirație, sau pentru irigații, astfel încât pe Bahlui scurgerea medie lunară scade continuu.

Toamna, ca urmare a condițiilor hidrometeorologice, scurgerea medie este cea mai redusă, doar 11 % din volumul anual, respectiv un debit de 1,8 m3/s. Și în acest anotimp scurgerea scade continuu până în noiembrie, când se înregistrează cel mai mic debit mediu lunar (15 m3/s).

Iarna, deși alimentarea de suprafață este redusă, volumul de apă scurs creste la 17 %, consecință a aportului subteran sporit, respectiv un debit mediu sezonier de 2,3 m3/s. Debitele medii lunare cele mai mari sunt în februarie (3,4 m3/s), iar cele mai mici în ianuarie (1,5 m3/s).

În regimul râurilor, se identifica trei faze caracteristice: ape mari, viituri și ape mici.

Apele mari se înregistrează primăvara, în urma topirii zăpezii și a ploilor din acest anotimp, când se transportă 70 - 75 % din scurgerea sezonieră și până la 45 % din cea anuală. Pe Bahlui, în timpul apelor mari de primăvara s-au produs și debitele maxime anuale (în 60 % din cazuri). Cea mai mare valoare medie s-a semnalat în martie 1973 (25,3 m3/s), maxima absolută fiind de 106 m3/s. Apele mari de primăvara se pot manifesta printr-o singură undă când topirea zăpezii se face lent, uneori ajutată de ploi. Adesea însă, se produc două unde, prima mai redusă, având o alimentare nivală, a doua mai bogată, cu alimentare nivo-pluvială (1956, 1962, 1963, 1978, 1982, etc.).

Viiturile reprezintă o formă a scurgerii maxime, se pot produce în orice anotimp, dar cea mai mare frecvență a lor se înregistrează vara, în urma ploilor torențiale.  De cele mai multe  ori, viiturile au  avut ca  efect negativ inundații  de amploare,  cum au fost înregistrate în anii 1932, 1933, 1941, 1948, 1955, 1969,   1970, 1975,  1995-1999, 2000-2003, 2004-2006. Debitele maxime înregistrate la viituri au atins valori pe Bahlui de 160 m3/s la 14 august 1969 și 182 m3/s la 9 iunie 1975. În ultimul caz, durata totală a viiturii a fost de 98 ore, timp în care râul a transportat 21,3 mil. m3/s. Cea mai mare viitura pe Bahlui s-a produs în iunie 1932, când debitul maxim a fost estimat la 440 m3/s. Inundațiile produse de aceasta au avut ca efect negativ acoperirea cu apă a întregului șes, cu excepția glacisurilor. Pe afluenții mai importanți debitele maxime înregistrate la viituri au fost de 87 m3/s pe Nicolina, la 24 iulie 1980, 44,5 m3/s și 74,5 m3/s pe Vămășoaia în august 1970 și respectiv în iulie 1974.

Apele mici sunt condiționate  de lipsa îndelungată a surselor de alimentare, înregistrându-se atât iarna,  ca   urmare  a  blocării  precipitațiilor sub forma de zăpada  și înghețării apei, cât și în timpul verii sau începutul toamnei, din cauza lipsei ploilor. În aceste perioade volumul de apă scurs de râuri depinde de rezerva de apă subterană. Debite minime înregistrate în timpul  iernii  au fost  pe  Bahlui  de 0,074  m3/s în  ianuarie 1960, 0,047 m3/s în decembrie 1961, 0,035 m3/s în decembrie 1963. În anotimpul cald, minimele au avut valori cuprinse între 0,040 m3/s în iunie 1964 si 1,66 m3/s în august 1981. Debitul minim absolut a fost de 0,016 m3/s în noiembrie 1965. Faza apelor mici constituie o caracteristica negativă a scurgerii, prin faptul ca nu asigură debitul salubru pentru diluția apelor reziduale.

Pentru ameliorarea regimului scurgerii, în vederea combaterii efectelor negative ale acestuia, în principal a inundațiilor, s-au realizat următoarele lucrări:

- regularizarea   râului   Bahlui  pe  o  lungime de 9  km,  între confluenta  cu  râul   Nicolina și   podul   C.F.   Holboca,   prin   realizarea   unei   albii   cu   secțiune   trapezoidală,   cu   taluzuri înierbate și diguri de pământ de 1,5 -3,0 m înălțime pe ambele maluri;

- realizarea a  4 acumulări permanente pe afluenții Rediu, Ciric, Chirița și a două acumulări nepermanente pe râul Cârlig (Vânători și Cârlig);

- regularizarea râului Nicolina pe o lungime de 4 km în zona cartierului Nicolina și S.C. Fortus, prin realizarea unei albii cu secțiune trapezoidală, cu taluzuri protejate cu dale de beton;

- realizarea în bazinul Nicolinei a două acumulări permanente (Ciurbești și Ezăreni) și 3 acumulări nepermanente (Cornet, Barca și Ciurea);

- regularizarea râurilor Vămășoaia și Repedea pe o lungime de 4 km, prin realizarea unor albii cu secțiuni trapezoidale, protejate cu pereu din dale de beton în amonte; în aval pe râul Vămășoaia sunt lucrări de amenajare mai vechi;

- realizarea  în amonte de Iași, în bazinul hidrografic Bahlui, a încă 9 acumulări complexe permanente.

Toate aceste amenajări hidrotehnice au contribuit la regularizarea scurgerii râurilor și la apărarea orașului Iași împotriva inundațiilor. Conform datelor furnizate de Apele Romane – S.G.A. Iași, rezulta că, având în vedere obiectivele ce trebuie aparate, se poate justifica încadrarea lucrărilor hidrotehnice enumerate la clasa I de importanță.

Referitor la situația actuală a inundabilității în zona orașului Iași, se menționează că se pot produce inundații începând cu probabilitățile de depășire a albiei de 10 % până la 5 % în amonte de confluența râului Nicolina și aval de confluenta râului Ciric, iar în zonele centrale probabilitățile de depășire sunt între 1 % și 5 %. Deci, orașul este apărat împotriva inundațiilor la clasa IV de importanță pentru zona centrală a șesului și clasa V de importanță pentru zonele din amonte și aval. Se menționează de asemenea, că inundații se pot produce prin colectoarele de canalizare din zona de șes, când nivelul Bahluiului este ridicat și plouă abundent.

În privința calității apelor de suprafața, problemele deosebite sunt mai ales pe râul Bahlui, care intra în teritoriul orașului deja impurificat, aproape toți indicatorii depășind limita categoriei a Ill-a de calitate, iar unii chiar categoria "degradat". În ansamblu, luând în considerare toți indicatorii, cursul râului Bahlui este degradat. Gradul de impurificare crește mult după stația de epurare Dancu, devenind impropriu oricărei folosințe.

Lacurile

Lacurile din zona municipiului Iași sunt de origine antropică, fund create prin bararea afluenților, în vederea atenuării viiturilor și prevenirii inundațiilor. Ele au însa și alte utilizări practice: baze sportive și de agrement (Ciric, Aroneanu, Ciurbești, Dorobanț), rezervor - tampon de apă potabilă și industrială (Chirița), irigații și pescuit (Rediu, Aroneanu, Ezăreni, Ciurbești).

Principalele caracteristici ale lacurilor și acumulărilor existente în municipiul Iași sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel nr.  58 - Municipiul Iași, acumulări și lacuri existente în zona municipiului Iași

| Denumire | Curs de apă | Suprafață la N.N.R. (ha) | Volum (mil. m3) |  |  | Folosințe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Util | Atenuare | Alim. apă (l/s) | Irigații (ha) | Pescuit (ha) | Agrement (ha) | Sport |
| Aroneanu I (Dorobanț) | Ciric | 70,0 | 5,0 | 1,1 | 3,8 | - | 128 | 70 | parțial | baza nautica |
| Aroneanu II | Ciric | 23,0 | 0,4 | - | - | - | - | 23 | parțial | pescuit sportiv |
| Ciric l+ll | Ciric | 22,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | 22 | pescuit sportiv |
| Ciric III | Ciric | 9,5 | 1,9 | 0,3 | 1,2 | - | - | 8 | - | - |
| Chirița | Chirița | 92,0 | 7,6 | 5,0 | 2,5 | 4500.0 | - | - | - |  |
| Rediu | Fundu Văii | 15,0 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | - | 100 | 15 |  |  |
| Ezăreni | Cornet | 47,0 | 3,8 | 0,7 | 2,1 | - | - | 47 | - | - |
| Ciurbești | Locii | 154,0 | 13,5 | 2,5 | 11,0 | - | 100 | 154 | parțial | pescuit sportiv |
| Bârca | Locii | - | 8,7 | - | 8,7 | - | - | - | - | - |
| Cornet | Cornet | - | 3,9 | - | 3,9 | - | - | - | - | - |
| Cârlig | Cârlig | - | 3,2 | - | 3,2 | - | - | - | - | - |
| Vânători | Cârlig | - | 3,7 | - | 3,6 | - | - | - | - | - |

Din punct de vedere al calității apei, numai lacul Chirița se încadrează în limitele categoriei I, celelalte fiind mai mult sau mai puțin impurificate. Un grad accentuat de impurificare și eutrofizare s-a manifestat în anii precedenți pe lacurile Ciric I și II, analizele efectuate (1994) fiind cu totul necorespunzătoare bacteriologic și chimic și deci improprii utilizării lor în scop recreativ și pescuit sportiv. Măsurile adoptate au ameliorat situația.

##### 2.11.1.2.2. Apele subterane

În zonele în care predomină la suprafața depozitele loessoide și în apropierea malurilor, apele freatice au debite bogate, ceea ce constituie adevărate rezerve pentru alimentarea râurilor în perioada scurgerii minime. Depozitele aluvionare de luncă au o permeabilitate mare, cu ape freatice bogate, favorizând o legătura hidrostatică foarte activă între acestea și apa din râuri. Adâncimea apelor freatice în depozitele de luncă este în general mică, până la 5 m. Amplitudinea nivelului hidrostatic poate atinge 2-3 m în imediata apropiere a malurilor râurilor și scade către exteriorul luncii.

Apele subterane de adâncime, prinse în orizonturi acvifere adânci, între strate impermeabile, au un caracter ascensional, artezian. Zona localității Iași se afla la limita dintre două regiuni: una cu ape subterane în formațiuni poroase unde se întâlnesc strate acvifere locale sau discontinui (pietrișuri, nisip din șesuri aluvionare), iar cealaltă regiune este în general fără ape subterane dar cu posibile ape de adâncime captive (marne, argile nisipoase, nisipuri, gresii).

În substratul teritoriului studiat sunt prezente cele două mari categorii de ape subterane: captive, cu sau fără presiune, și libere.

Apele captive sub presiune sunt situate la diverse adâncimi în depozite geologice vechi (siluriene, badeniene) sau mai noi (sarmațiene), au un bogat conținut în săruri dizolvate, unele cu caracter artezian și au fost interceptate prin foraje.

Astfel, în 1894 forajul executat la nord - est de oraș, în valea Cârlig, a interceptat la adâncimea de 160 m, un depozit de argilă nisipoasă sarmațiană din care apa, sub presiune, s-a ridicat până la suprafață solului. Concentrația în săruri a atins 14 g/l.

Forajul executat în 1927 în curtea fabricii Țesătura a interceptat la 327 m adâncime, în depozite badeniene, o apa arteziana cloro-sodică, iodo-bromurată, hipertonică, cu mineralizare totală de 38,033 g/l. În prezent aceasta apă nu este utilizată.

Forajele de la Nicolina, executate în 1952 - 1954 au interceptat în depozite siluriene, la 400 - 450 m adâncime (izvorul B), o apă mezotermală (23°C), puternic sulfuroasă, iodurată, bromurată, hipertonică, cu mineralizare totală de 12,879 g/l și un debit de 27800 1/24 ore. În depozitele badeniene, la 320 m adâncime (izvorul C), s-a interceptat o apă sulfuroasă, iodurată, bromurată, slab bicarbonată - calcică, hipertonică, cu mineralizare totală de 20,449 g/l și un debit de 7380 1/24 ore, iar prin pompare, 23000 1/24 ore. Aceste ape cu caracter artezian și cu un bogat conținut de săruri dizolvate, au favorizat dezvoltarea complexului balnear Nicolina. Sondajele au continuat interceptându-se noi surse, ultimele foraje de exploatare fiind executate în 1986 - 1987.

Apele captive fără presiune, tot cu calități minerale, se găsesc în depozitele sarmațiene. Din aceasta categorie sunt cunoscute apele sulfatate, sodice, magneziene de la Breazu (imediat la nord de lași), exploatate și valorificate înainte de al doilea război mondial. Din cauza colmatării și pierderii calităților, ele au fost abandonate, astfel ca în prezent nu sunt valorificate.

Alte ape minerale s-au întâlnit în teritoriul orașului (în Gradina Botanică) și în împrejurimi: la Galata, în dealul Blănarului, în aval de satul Pietrăria.

Apele minerale din Gradina Botanică apar sub forma mai multor surse (5 izvoare), cu mineralizări diferite. În 1970 se execută mai multe foraje de mică adâncime, între care unul conținea o apă cu mineralizare totală de 6,214 g/l și o compoziție chimică ce o apropia mult de cea de la Karlowy-Vary. S-au mai executat alte 4 foraje la diverse adâncimi, prelevându-se din primele 3 ape minerale hipotone, bicarbonate, sulfatate, sodico-magneziene cu mineralizare totală sub 1 g/l (0,138 - 0,673 g/l), cunoscute sub numele de ape plate sau oligominerale. Forajul 4 a interceptat însă o apă hipertonică, puternic sulfatată, bicarbonată, sodico-magneziană, calcică, cu mineralizare totala între 12,534 si 13,508 g/l și cu o stabilitate certa a calităților fizico-chimice. În prezent sunt valorificate sursele de ape plate îmbuteliate ca ape de masă.

Apele subterane libere, includ stratele acvifere freatice, cuprinse în depozitele cuaternare din șesuri, glacisuri, terase, versanți și interfluvii. Având în vedere condițiile de înmagazinare și circulație subterană, s-au putut delimita următoarele unități hidrogeologice:

a) Unitatea hidrogeologică a depozitelor de șesuri are cea mai mare extindere în lungul șesurilor Bahluiului și Nicolinei.

În șesul Bahluiului apa subterană este acumulată sub forma unui strat acvifer principal în nisipurile și pietrișurile din baza aluviunilor și a unui strat acvifer secundar, cu caracter lenticular și discontinuu în lentilele nisipoase de la suprafață. Aceasta face ca nivelul hidrostatic să se afle la adâncimi ce variază între 0 și 7 m.

Apele subterane din baza șesului au, pe alocuri, caracter de strate captive, fiind ușor ascendente. În alte sectoare însă lentilele nisipoase de la suprafață comunică cu orizontul de nisipuri din bază, favorizând legătura dintre cele două strate acvifere și saturarea depozitelor de suprafață.

Nivelul hidrostatic al lentilelor acvifere de la suprafața șesului are oscilații sezoniere mari, uneori de 4 - 5 m, în funcție de perioadele ploioase și secetoase, dar poate fi influențat în spațiul urban construit și printr-o alimentare antopică, generată de pierderi din rețelele hidroedilitare.

În șesul Nicolinei apa subterană este cantonată într-un singur strat acvifer format din nisip mijlociu și grosier, nivelul freatic fiind întâlnit la 3 - 5 m adâncime. Și în șesul Nicolinei apa subterană saturează, pe alocuri, stratele argiloase de la suprafață.

În aceasta unitate hidrogeologică sunt incluse glacisurile de la contactul cu versanții și șesurile afluenților secundari ai Bahluiului și Nicolinei.

Apele subterane din cadrul acestora se întâlnesc la adâncimi mici (sub 3 m), dar cu variații mari pe verticală, ajungând în perioadele ploioase la 1 - 2 m, iar local, la nivelul solului. În zona glacisului apa apare permanent la suprafața umezind șesul și întreținând local, zone cu exces de umiditate, alimentate însă și din scurgerile de pe versanți (inundații de pantă), iar în zona construită, din pierderile rețelelor edilitare. În aceste sectoare ale spațiului urban umezeala accentuată explică igrasia subsolurilor unor clădiri cu fundații insuficient izolate.

Apele subterane din șesurile Bahluiului și Nicolinei sunt dure, bogate în săruri solubile, fiind considerate nepotabile de gradul II. De asemenea, prezintă o agresivitate sulfatică asupra betoanelor, de la slabă la foarte intensă, fără posibilități de a fi delimitate.

Apele subterane din glacisuri și din șesurile afluenților sunt mai puțin agresive sau deloc și au conținut mai redus de săruri.

b) Unitatea hidrogeologică a depozitelor de terase corespunde teraselor de pe stânga Bahluiului și Nicolinei, apele subterane fiind cantonate în nisipurile și pietrișurile din baza aluviunilor acestora, independent în fiecare terasă. Aceste strate acvifere se alimentează prin infiltrații din precipitații și din orizonturile freatice situate la nivele superioare, la care se mai adăuga aportul din pierderile rețelelor hidroedilitare (în sectoarele orașului cu defecțiuni și pierderi de apă), precum și apa utilizată la udatul grădinilor.

În condiții naturale zona de aerație a acestor strate acvifere atinge cele mai mari grosimi în zonele teraselor superioare și medii, unde depășește 15 m, reducându-se treptat spre părțile periferice și pe terasele inferioare, unde grosimea acumulativului ajunge la mai puțin de 5 m.

Ca urmare a influenței antropice, adâncimea la care se găsește apa subterană din terase, variază în limite foarte largi, de la mai puțin de 5 m în terasa inferioară a colinei Copou, la peste 10 m și chiar 15 m în celelalte terase.

În colina Copou, deși condițiile naturale sunt favorabile, arealul cu adâncimi de peste 15 m este redus și fragmentat. Aceasta se explică printr-un surplus de alimentare pe cale naturală (din terasele superioare) și antropică (din rețeaua hidroedilitară), cât și prin reducerea consumului prin evapotranspirație (ca urmare a spațiilor mari acoperite cu clădiri și pavaje), sau prin abandonarea vechilor fântâni și izvoare (care asigurau o drenare naturală). În unele zone, nivelul hidrostatic se găsește la 12 - 13 m adâncime, fiind deasupra orizontului de nisipuri. Aceleași cauze explică și ridicarea cu 4 - 5 m a nivelului hidrostatic în zona centrală a orașului, între Piața Unirii și Palatul Culturii, comparativ cu sectorul de terasă corespunzător din Tătărași. Astfel, în timp ce în zona dintre străzile Ciric și Han Tătar - Ciurchi apa subterană este la 10 -15 m adâncime, în centrul orașului se afla la numai 4 - 6 m.

Această creștere a nivelului apelor subterane a dus la înmuierea stratului loessoid de deasupra, supraumezind sau inundând unele subsoluri, dar mai ales punând în pericol fundațiile și structurile unor clădiri importante: Teatrul Național, Spitalul Sf. Spiridon - aripa stângă, Palatul Culturii, Biserica Trei lerarhi, etc. Ca urmare au fost luate măsuri pentru coborârea nivelului freatic, în principal prin executarea de drenuri locale (la Sala Gotică a Complexului Trei lerarhi, la magazinul Moldova și Hala Centrală), drenuri forate orizontal în zona de cornișa, cu captarea apei în cheson de beton armat, o galerie drenantă pe sub aproape întreaga terasa Palat. Deși toate drenurile funcționează, influența lor este strict locală, iar în cazul galeriei drenante este resimțită pe un areal de 60 - 80 m. Efectul lor asupra nivelului freatic din zona centrală este neglijabil.

Spre marginile teraselor, în sectoarele de emergența a stratului acvifer, adâncimea apei scade la 0 m. Variațiile nivelului hidrostatic sunt în jur de 0,5 m, dar cresc spre margini la 1,5 m.

În afara stratului acvifer principal din baza teraselor, se întâlnesc și unele acvifere lenticulare, de dimensiuni reduse, în intercalațiile nisipoase existente în luturile loessoide. Aceste acvifere suspendate și cu caracter temporar, situate spre marginile teraselor, contribuie la umectarea zonei superioare a versanților, favorizând surparea cornișelor și alunecări detrusive.

Apele subterane din terase sunt bune calitativ (cu excepția celor din oraș afectate parțial de scurgerile menajere din rețeaua de canalizare deteriorată), au debite relativ bogate, fiind parțial valorificate prin fântânile existente în extravilan și prin captările de la Ciric și Valea Adâncă. Acviferele din terasele inferioare au o agresivitate sulfatică slabă până la intensă asupra betoanelor.

c) Unitatea hidrogeologica a depozitelor deluviale de versant cuprinde o categorie de strate acvifere cu o repartiție spațială discontinuă și cu adâncimi foarte variate (0 - 20 m), ca urmare a constituției litologice neuniforme, grosimii diferite a acesteia și variatele surse de alimentare. Sursa principală de alimentare a stratelor acvifere deluviale o constituie apele din ploi și zăpezi, cele provenite din baza teraselor și interfluviilor sub forma de izvoare, precum și apele stagnate dintre monticulii și valurile de alunecare. În unele locuri, stratul acvifer deluvial este alimentat și de apele din depozitele sarmațiene, care apar sub forma de izvoare, așa cum se întâlnesc pe versanții văii Valea Lupului, pe stânga văii Podgoria Copou în sectorul Grădinii Botanice, pe dreapta văii Cârligi sectorul Liceului Pedagogic, pe stânga văii Vămășoaia, etc., unde izvoarele formează obârșia unor mici torenți sau vâlcele. La toate aceste surse se mai adăuga, în sectoarele de versant din intravilan (Ticău, Galata, Aurora - Păcurari), apa din pierderile rețelei hidroedilitare, din drenurile defecte, cea provenită de la udatul grădinilor, ca și din unele puțuri absorbante din zonele fără canalizare.

Adâncimea stratului acvifer deluvial are valori ce variază astfel:

- intre 0 și 5 m - areale identificate pe versanții situați la nord de Bahlui, unde apa subterană este frecvent la mai puțin de 3 m în zonele cu alunecări monticulare și între 3 - 5 m în zonele cu alunecări în trepte, precum și areale identificate la sud de Bahlui, în general la partea superioară a versanților;

- între 0 și 10 m - areale identificate la sud de Bahlui pe versanți cu deluvii puternic frământate de alunecări pe grosimi mari;

- între 0 și 20 m - areale locale pe versanții dealurilor din zona Bucium - Păun, unde se întâlnesc mai multe generații de deluvii suprapuse, determinate de alunecări succesive;

- între 5 și 10 m - arealul din preajma dealului Chirița.

Variația nivelului apei subterane din deluvii se produce în general la intervale scurte de timp după ploi și topirea zăpezii, mai ales în zonele unde grosimea depozitelor este redusă și favorabilă infiltrațiilor de apă.

Așa cum am mai menționat, apele subterane din depozitele deluviale constituie cauza principală a declanșării alunecărilor de teren pe versanți, pentru stoparea cărora s-au realizat ample lucrări de captare și drenare, în toate zonele care afectau sau puteau afecta obiective de interes economic și social.

d)  Unitatea hidrogeologica a depozitelor de interfluvii este întâlnită mai ales în partea de sud a orașului, ocupând suprafețe reduse, la partea superioară a dealurilor. Apa subterană este cantonată în baza depozitelor eluviale care acoperă interfluviile, la adâncimi de 2 - 5 m, iar local chiar la 8 m (în zonele unde eluviul are la bază o lentilă de nisip sarmatic). Are debite reduse și apare pe alocuri la zi sub formă de izvoare, care în perioadele secetoase se reduc până la dispariție. Debitele lor cresc mult în perioadele cu precipitații abundente, favorizând alunecările la contactul cu versanții.

e)   Unitatea hidrologica a depozitelor de platou structural este întâlnită la limita sud - estică a teritoriului administrativ, în zona platoului Repedea - Păun. Apa subterană din aceasta unitate hidrogeologică este cantonată sub plăcile de gresie și calcar din substratul platoului, fiind evidențiată prin izvoare, unele cu debite apreciabile. Datorita calităților bune, aceste ape au fost exploatate prin captări locale (Pietrăria, Motel) și valorificate pentru alimentarea cu apă potabilă a unor sectoare din zona de sud - est a orașului.

Pe diferite zone de interes au fost întocmite harți cu hidroizohipse, așa cum este studiul realizat pentru zona centrală a municipiului Iași, "Studiu de stabilitate unitar în zona centrală a municipiului Iași" întocmit de către S.C. PROEXROM S.R.L Iași. De asemenea au fost realizate studii și pe alte zone din Iași, cum este regiunea versantului Copou Est, zona Ticău, etc.

Ultimii ani pot fi considerați ani ploioși cu debite crescute față de debitele pluviale din anii anteriori secetoși. Creșterea de debite este considerată la 20  la 30 l/mp an. Aceasta creștere nu este semnificativă având în vedere suprafața relativ mică de infiltrate a debitului pluvial corelată cu suprafețele construite (construcții, platforme – piețe, străzi). De asemenea, randamentul drenurilor s-a diminuat în timp cu cel puțin 10 – 25 % în 10 ani. La toate acestea se adăuga pierderile din rețelele de transport apă (potabilă și canalizare) și corelația debit subteran influent - efluent (caracterizată de nemodificarea structurii solului corelat cu nemodificarea nivelului hidrostatic al pânzei subterane), toți acești factori conducând la creșterea nivelului apelor subterane în zona centrală a Iașului.

Zone mlăștinoase

În urma inundațiilor provocate de ploi sezoniere abundente sau de topirea zăpezilor, în întreaga Câmpie a Moldovei, din cauza pantei foarte reduse, există pericolul formării unor zone mlăștinoase. Se înregistrează inundații maxime în luncile râurilor principale și a afluenților lor. Tocmai de aceea, în zonele de inundabilitate maximă au fost efectuate lucrări de amenajare, lacuri de acumulare, iazuri și eleșteie.

Zone umede și cu exces de umiditate se întâlnesc în șesuri, dar mai ales în zona glacisurilor și sunt generate de stocajele freatice naturale al celor din urma și sporite de izvoare și de inundațiile de pantă (scurgeri de pe versanți, care le inundă pentru perioade scurte, la ploi mari). Apa din aceste glacisuri apare la zi la contactul cu șesul umezindu-l și întreținând local zone mlăștinoase (în apropierea zonei balneare Nicolina și gării Nicolina, în zona triajului Socola, s.a.).

#### 2.11.1.3. Clima

Din punct de vedere al climei, municipiul Iași este situat într-un climat temperat continental influențat de clima subbaltică, cu etaj topoclimatic colinar.

Factorii locali care influențează clima în regiunea Iași sunt: radiația solara globală și poziția latitudinală, dinamica atmosferei, caracteristicile reliefului și structura suprafeței subiacente.

a)  Radiația solară globală pe care o primește teritoriul variază în funcție de poziția latitudinală și respectiv de mărimea unghiului de incidență al razelor solare cu suprafața orizontală, sau cu suprafețele având înclinări și orientări diverse. Aceste mărimi diferite ale unghiului de incidență determină diferențele de temperatură între iarnă și vară, sau între cei doi versanți ai aceluiași deal.

b)  Dinamica atmosferei este generată de o serie de centri barici principali și secundari care deplasează mase de aer în anumite direcții și perioade de timp, determinând stări de vreme și climă specifice. Dintre acești centri barici menționam:

- anticiclonul Azorelor - antrenează iarna mase de aer mai calde și umede ce produc ninsori abundente, iar vara, mase de aer umede și răcoroase, ce produc nebulozitate accentuată și cantități mari de precipitații; frecvența maximă a acestei formațiuni barice este vara, în iunie – august;

- anticiclonul euroasiatic (Siberian) - antrenează iarna mase de aer reci și uscate, provocând geruri puternice, iar vara mase de aer continentalizate, însoțite de mult praf;

- ciclonul islandez - favorizează pătrunderea maselor de aer maritim - polare,  provocând precipitații abundente, vânturi puternice și cețuri;

- ciclonii mediteraneeni - transportă mase de aer umede și calde, care produc vara ploi consistente însoțite de descărcări electrice și uneori de grindină, iar iarna zăpada abundentă.

Dintre formațiunile barice secundare mai importante sunt cele care antrenează mase de aer tropical uscat din nordul Africii și care dau stări de vreme excesiv de călduroase și secetoase (primăvara, toamna și mai ales vara), precum și tipurile barice care deplasează mase de aer umede și reci din nord, nord - vestul Europei și determina temperaturi scăzute și ninsori abundente.

Rezultă că predominante sunt următoarele mase de aer:

- masele de aer de origine polar - continentală, reci și uscate, provenite din nord, nord - est și est, caracteristice sezonului rece (27 - 33 %) cu frecvență maximă anuală de peste 25 %;

- masele de aer de origine polar - maritimă, reci și umede, provenite din nord - vest, frecvente atât vara (24 - 28 %), cât și iarna (24 - 25 %);

- masele de aer de origine tropical - maritime, umede și calde, dinspre sud - vest, cu frecvență anuală moderată (16 %) și frecvență maximă vara (19 - 20 %);

- masele de aer de origine tropical - continentală, calde și uscate, provenite din sud și sud - est, având frecventa cea mai redusă (13 % anual).

Pentru zona orașului Iași important din punct de vedere sinoptic este influența anticiclonului Siberian, care favorizează iarna pătrunderea aerului rece din est. În situațiile când acționează și ciclonii mediteraneeni, se întrunesc condiții pentru ninsori abundente, viscole și frig.

În sezonul cald sunt tipice stările de vreme generate de existența unui anticiclon continental foarte extins (din nordul Africii până în sudul Peninsulei Scandinavice) și a unui ciclon restrâns în vestul Europei. Ca urmare, vara sunt frecvente invaziile de aer tropical – uscat, care imprimă vremii un aspect deosebit de călduros și secetos. Toamna și primăvara aceeași conjunctură barică facilitează acele salturi termice anormale (valuri de căldura).

Tot vara, ca urmare a interacțiunii anticiclonului azoric cu aria depresionară din sud - estul Europei, se produc frecvente advecții de aer din nord, care imprimă vremii un caracter umed și răcoros.

c)  Caracteristicile reliefului se referă atât la particularitățile reliefului major, cât și ale celui local.

În primul caz este vorba de poziția orașului în zona de contact dintre două mari unități de relief - Câmpia Moldovei și Podișul Central Moldovenesc - a căror diferența de altitudine determină stări de vreme și climă specifice: de nuanța excesivă în câmpia colinară și mai moderată în podiș. De asemenea, se creează diferențe de temperatură care generează brize locale și chiar procese ușoare de föhnizare a aerului, care coboară pe pantele "Coastei lașului". Pe de altă parte, acest obstacol înalt favorizează uneori inversiunile termice, prin stagnarea aerului rece în zona depresionară creată de văile Bahluiului și Nicolinei.

Dintre particularitățile reliefului local, orientarea nord - vest spre sud - est a colinelor și văilor secundare, larga deschidere a văii Bahluiului cu orientarea sa vest, nord - vest spre est, sud - est și altitudinea redusă a șesului, facilitează dinamica regională a aerului, imprimând și mai categoric o direcție dinspre nord - vest a vânturilor dominante. În același timp, prezența spre est, sud - est a văii largi a Prutului, facilitează frecvențe destul de mari ale vânturilor dinspre est. De asemenea, diferențele de altitudine, fragmentarea și energia reliefului și îndeosebi mica altitudine a șesurilor Bahluiului și Nicolinei, favorizează în aceste zone joase inversiunile termice, precum și frecvențe mai mari. ale umezelii, ceții, brumei.

d)   Structura suprafeței subiacente contribuie la crearea unor particularități climatice locale, prin natura diferită a acesteia. Astfel, prezența suprafețelor acvatice pe văile afluenților din zona Iași, gradul diferit de acoperire cu vegetație - culturi agricole, livezi, vii, pășuni, fânețe, păduri și plantații forestiere, - orientarea diferită a versanților, contribuie la crearea unor microclimate specifice. De asemenea, în intravilan, suprafața subiacenta este și mai complexă, prin ”relieful” complicat format de clădiri, străzi, piețe, spatii verzi, la care se adăuga diversele activități umane, toate contribuind la modificarea condițiilor climatice și crearea de microclimate urbane.

Precipitații

Din punct de vedere al precipitațiilor atmosferice, zona localității Iași are valori medii multianuale de 600 mm, în luna iunie (luna cea mai ploioasă) înregistrându-se valori între 70-80 mm, iar în luna februarie (luna cea mai secetoasă), înregistrându-se valori între 20-30 mm. Numărul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineața (nebulozitatea medie anuală) este între 5-6/10 (5 - 6 zile din 10), durata medie de strălucire a soarelui fiind de la 1750 până la 2000 de ore într-un an.

Precipitațiile atmosferice care cad în zona orașului Iași au valori moderate, media multianuală fiind 530,8 mm. Regimul anual al precipitațiilor este de tip continental caracterizat printr-o neuniformitate accentuată în timp și spațiu. Cele mai mari cantități medii lunare s-au înregistrat în iunie (78,4 mm), iar cele mai mici în februarie (27,2 mm). Aportul principal la volumul mediu multianual îl au precipitațiile sub formă lichidă din perioada caldă a anului (65%), comparativ cu cele din semestrul rece, apreciabil mai reduse (35%).

Pe anotimpuri, cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat vara (39% din totalul anual), după care urmează primăvara (cu 24%), toamna (cu 21%) și iama (16%).

Variabilitatea precipitațiilor este evidențiată fie printr-o frecvența și abundență excesivă, fie printr-un deficit pluviometric, sau chiar prin absența totală un timp îndelungat ambele fenomene cauzând prejudicii activităților urbane, sau agriculturii din extravilan.

Abaterile anuale sau lunare față de valorile medii sunt apreciabile, în funcție de fluctuațiile dinamicii atmosferei, in interacțiune cu particularitățile fizico-geografice regionale și locale. Astfel, în anii cu activitate frontală deosebit de intensă și frecventă (ca anul 1940 spre exemplu), cantitatea de precipitații înregistrată a depășit cu mult media plurianuala (842,3 mm in 1940). În schimb, în alți ani, cantitatea anuală a fost foarte mică (cea mai mică a fost de 285,8 mm în 1896).

Cea mai mare cantitate lunară de precipitații a căzut în iunie 1985, când s-au înregistrat 291,8 mm, media lunii fiind de 78,4 mm. În aceeași luna însă, în anii în care se instalează și persistă un regim anticiclonic stabil, sunt create condiții de intensă uscăciune, respectiv de secetă. Așa a fost de exemplu în iunie 1945, când cantitatea lunară de precipitații a avut o valoare de numai 4,0 mm.

Alte caracteristici ale regimului pluviometric sunt frecvența și abundența. Astfel, numărul mediu de zile cu precipitații are o frecvență anuală de 136,3 zile, cele mai numeroase (13,6 zile) fiind consemnate în luna iunie, iar cele mai puține (7,6 zile) în luna octombrie.

Abundența precipitațiilor este evidențiată mai pregnant prin cantitatea maximă căzută în 24 ore. La lași, acest parametru a atins valoarea de 136,7 mm la 25 august 1970, depășind cu 79,9 mm (141 %) media lunii respective. Aceste cantități mari de precipitații care cad de obicei vara sub formă de averse torențiale, creează, în condițiile de relief din zona orașului, prejudicii importante: inundarea subsolurilor și străzilor din sectorul de luncă, deteriorarea pavajelor pe străzile în pantă, înfundarea gurilor de canalizare, reactivarea alunecărilor de teren și intensificarea eroziunii în extravilan. Multe din fenomenele de alunecare s-au datorat acestor cantități mari de apă, cum s-a întâmplat în iulie 1969, după o ploaie care a totalizat o cantitate maximă de 125,3 mm în 24 ore.

Probabilitatea de producere a anumitor cantități de precipitații în 24 ore este următoarea: o dată la 5 ani - 58 mm, la 10 ani - 75 mm, la 20 ani - 94 mm, la 50 ani -123 mm, la 100 ani - 149 mm.

În perioada rece a anului, cea mai mare parte din precipitații sunt sub formă de ninsoare. Data medie a primei ninsori este 15 noiembrie, iar ultima ninsoare este în medie la 28 martie. Intervalul anual în care pot să cadă ninsori este deci de 134 zile. În mod excepțional, prima ninsoare se poate produce, fie destul de timpuriu, respective 5 octombrie, fie foarte târziu - 22 decembrie - iar ultima ninsoare se poate produce cel mai devreme la 4 februarie, dar poate întârzia și până la 26 aprilie. În aceste condiții extreme durata maximă a intervalului anual cu ninsoare posibilă crește până la 189 zile, ori se poate reduce până la doar 76 zile.

Numărul mediu anual al zilelor cu ninsoare este de 40, cele mai numeroase fiind în ianuarie, februarie (peste 11 zile) și decembrie (peste 8 zile).

Numărul mediu anual al zilelor cu solul acoperit de zăpadă este de 48,9, cele mai numeroase fiind în ianuarie și februarie (16,6 și respectiv 14,0 zile). Numărul maxim anual de zile cu strat de zăpada este 108.

Grosimea medie anuală a stratului de zăpada este de cca 40 cm, lunile ianuarie și februarie având în medie cel mai gros strat (peste 13-14 cm). Cea mai mare grosime cumulată a stratului de zăpadă (195 cm), ca și cea mai uniformă răspândire la sol, pe întreg sezonul rece, a fost în iarna anilor 1931 - 1932. În contrast, iarna anilor 1965 - 1966 s-a caracterizat printr-o mare neuniformitate a depunerii stratului de zăpadă, troienele atingând, pe alocuri, 4 - 5 m grosime. În alte ierni, stratul de zăpada a fost foarte subțire, cu o grosime de 2 cm.

Probabilitatea producerii anumitor grosimi a stratului de zăpada este următoarea: cel puțin o dată la 5 ani poate atinge 43 cm, la 10 ani - 58 cm, la 20 ani -73 cm, la 50 ani - 95 cm, la 100 ani - 114 cm.

Caracteristic pentru regimul pluviometric este și fenomenul de secetă. Seceta poate avea loc în orice perioada din an, însă cea mai mare frecventă corespunde anotimpului de primăvara (18 % probabilitate de producere) și în special, sfârșitului și începutului toamnei (47 % probabilitate). Numărul mediu al perioadelor secetoase (pentru intervalul 1961 - 1982) a fost de 2,7, cel maxim de 5, iar cel minim de 1. Durata medie a perioadelor secetoase este de 13 zile, iar cea maximă de 22 zile.

Umezeala relativa a aerului are o valoare medie anuală destul de redusă (78 %), cu un maxim în perioada rece (noiembrie - martie) și un minim în perioada caldă. Cea mai mare valoare medie lunară este înregistrată în decembrie (88 %), iar cea mai mică în mai (69 %).

Zilele cu umezeală relativă mai mică sau egală cu 30 % (zile uscate) au o frecvență medie anuală doar de 9,1 cazuri, cele mai numeroase fiind semnalate în aprilie și mai (2,3 - 2,4 cazuri).

Zilele cu umezeală relativă mai mare sau egală cu 80 % (zile umede), au o frecvență medie anuală apreciabilă (93,9 cazuri), cu un maxim în decembrie (18,0 cazuri) și un minim în august (2,1 cazuri).

Ambele situații (deficit și excedent de umezeală) reprezintă un aspect negativ al climei orașului.

Nebulozitatea are o valoare medie anuală de 6,6 zecimi, cu un maxim la începutul și sfârșitul iernii (7,7 - 7,8 zecimi) și un minim la sfârșitul verii și începutul toamnei (5,3 - 5,6 zecimi). Regimul nefic este influențat de temperatura și umiditate, iar în ultima vreme de activitatea umană urbană, în oraș evidențiindu-se o nebulozitate mai mare decât în împrejurimi.

O caracteristică importantă a regimului nefic o constituie frecvența zilelor senine, noroase și acoperite.

Zilele senine (cu nebulozitate între 0 și 3,5 zecimi) au o frecvență mică, respectiv 38,8 cazuri, zilele noroase (cu nebulozitate între 3,6 si 7,5 zecimi) sunt cele mai frecvente cu 187,0 cazuri, iar zilele acoperite (cu nebulozitate între 7,6 si 10,0 zecimi) au o frecvență de 139,2 cazuri.

În cursul anului distribuția acestor zile este neuniformă. Astfel, frecvența zilelor senine este maximă în august - septembrie când nebulozitatea are cele mai mici valori medii, frecvența zilelor noroase este maximă în lunile de vară, iar a celor acoperite, iarna.

Durata de strălucire a soarelui este dependentă de nebulozitate și are o valoare medie anuală de 1971 ore, adică mai mică decât durata posibilă corespunzătoare latitudinii locului (47°10' N) cu peste două ori.

În cursul anului, Soarele strălucește cel mai puțin în decembrie (57,3 ore), ianuarie (69,1 ore) și februarie (77,6 ore), și cel mai mult în iunie (254,7 ore), iulie (272,8 ore) și august (270,1 ore).

În semestrul rece (octombrie - martie) durata de insolație este de numai 560,4 ore anual (28 %), în timp ce în semestrul cald (aprilie - septembrie) durata de insolație este de 1410,6 ore, respectiv 72 % din durata efectivă anuală.

Durata maximă diurna atinge în lunile de vară 13,5 - 14,5 ore/zi, dar poate ajunge și iarna la 7,8 -10,1 ore/zi.

Numărul mediu anual al zilelor cu soare este apreciabil mai mare (286,2 zile) decât al celor fără soare (78,8 zile). Cel mai mic număr de zile cu soare (16,0 zile) se înregistrează în decembrie, iar cel mai mare (29,9 zile) în august.

Temperaturi

Temperatura medie a lunii ianuarie este între -5° si -3°C. Temperatura medie a lunii iulie este cuprinsă între 20° si 23°C. Temperatura aerului (valori medii multianuale) este între 9°C și 10°C. Din punct de vedere al frecvenței medie a zilelor tropicale, localitatea Iași se situează în aria regiunilor intermediară (10 - 30 de zile tropicale). Frecvența medie a zilelor de iarnă, în care temperatura maximă este de sub 0°C este de 40-50 zile.

Temperatura aerului în cursul anului este într-o continuă evoluție, de la valori medii negative în intervalul decembrie - februarie, la valori pozitive în intervalul martie - noiembrie. Aceste valori încadrează zona orașului într-un climat de tip temperat - continental cu nuanțe de excesivitate.

Temperatura medie anuală este de 9,5°C, având un maxim mediu în iulie de 21,1°C și un minim mediu în ianuarie de -3,6°C.

Creșterile interlunare cele mai pronunțate se înregistrează intre martie - aprilie (7,0°C) și aprilie - mai (5,9°C), iar descreșterii cele mai mari, între septembrie - octombrie (6,0°C) și octombrie - noiembrie (5,9°C).

Temperaturile medii zilnice nu au o succesiune regulată, înregistrând variații de la o zi la alta. Astfel, în perioada anuală de creștere a temperaturii apar intervale cu valori mai coborâte care indică răciri bruște și de scurtă durată, după cum și în perioada de scădere a temperaturii, se înregistrează încălziri la fel de bruște și scurte.

Salturile interdiurne ale temperaturii medii sunt mai accentuate iarna și mai reduse vara.

Mediile lunare ale temperaturilor maxime zilnice sunt pozitive tot cursul anului, oscilând între 8,0°C - 22,5°C primăvara, 25,7°C - 27,7°C vara, 8,4°C - 22,7°C toamna și între 0,6°C -2,3°C iarna. Media anuală este de 14,9°C.

Mediii lunare ale temperaturilor minime zilnice sunt negative în lunile de iarnă și în martie. Valoarea cea mai scăzută se înregistrează în ianuarie (-6,9°C), iar ce mai ridicată, în iulie (15,2-C).

Caracteristice pentru zona orașului sunt inversiunile termice, care se manifestă prin temperaturi mai scăzute pe văi decât pe înălțimi. Au o frecvență redusă (cea 20 % în medie pe an), cu o durată și intensitate mai mare iarna, în perioadele anticiclonale cu cer senin și calm atmosferic. Inversiunile influențează negativ zonele joase, de luncă, ale Bahluiului și Nicolinei mai ales prin scăderea apreciabilă a temperaturii aerului și solului, și prin favorizarea concentrării și stagnării impurităților în stratul inferior de aer.

Înghețul, o altă caracteristică a regimului termic cu valori sub 0°C, este specific perioadei rece a anului. Ca fenomen meteorologic dăunător pentru unele sectoare de activitate (construcții, agricultură), prezintă importanță cunoașterea datelor de producere a înghețului din anotimpurile de tranziție:

- primul îngheț se produce în medie la 18 octombrie, iar ultimul îngheț la 15 aprilie, rezultând un interval mediu anual fără îngheț de 185 zile;

- cel mai timpuriu îngheț de toamnă s-a produs la 18 septembrie, iar cel mai târziu îngheț la 26 noiembrie;

- cel mai timpuriu îngheț de primăvara s-a produs la 22 martie, iar cel mai târziu la 21 mai.

Vânturi

În vederea proiectării de noi construcții sau a conservării celor existente, se va avea în vedere reglementarea tehnică ,,Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului" indicativ NP-082-04, care stabilește elementele de bază și metodele ce pot fi utilizate pentru evaluarea acțiunii și efectelor vântului asupra construcțiilor și structurilor curente. Conform acestuia, vitezele maxime anuale ale vântului la 10 metri, mediate pe 1 minut, având 50 ani interval de recurență, înregistrate la INMH Iași au următoarele valori (numărul anilor cu înregistrări fiind de 27 ani): maxim observat = 40 m/s, media maximelor anuale = 22 m/s, coeficientul de variație = 0,30, viteza caracteristică având T = 50 ani este de 40 m/s.

Municipiul Iași se află într-o zona în care vânturile dominante sunt din sectorul nord-vestic, vânturile având o frecvență mai mare în perioada verii. Viteza vânturilor este de 7,5 – 15,2 m pe secundă.

Vânturile prezente zona Iași sunt determinate atât de circulația generală a atmosferei sub influența centrilor barici menționați, cât și de relieful major (Munții Carpați, Podișul Moldovei) sau local. Principalele lor elemente – frecvență și viteză - se caracterizează prin fluctuate mari în timp și spațiu.

Variațiile frecventei vânturilor pe direcții în cursul anului pot fi mai bine evidențiate pe anotimpuri.

Tabel nr.  59 - Municipiul Iași, frecvenșa medie pe direcții a vântului (%)

| Direcția | Iarna | Primăvara | Vara | Toamna | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6,1 | 89 | 8,1 | 6,2 | 7,3 |
| NE | 3,7 | 4,8 | 2,8 | 3,4 | 3,7 |
| E | 20,2 | 15,4 | 6,5 | 16,4 | 14,5 |
| SE | 8,8 | 11,3 | 5,6 | 8,7 | 8,6 |
| S | 2,7 | 5,5 | 5,8 | 4,9 | 4,8 |
| SV | 6,3 | 6,1 | 7,3 | 7,1 | 6,7 |
| V | 8,8 | 8,0 | 12,5 | 8,6 | 9,5 |
| NV | 24,8 | 21,6 | 25,6 | 19,3 | 22,8 |
| Calm | 18,6 | 18,4 | 25,8 | 25,4 | 22,1 |

Iarna, pe lângă vântul de nord - vest dominant (24,8 %), se menține la fel de caracteristic și vântul din sectorul estic (20,2 %). Calmul are o frecvență mai redusă (18,6%). Primăvara, circulația nord - vestică se menține dominantă (21,6 %), ca și cea din est, ceva mai atenuată (15,4 %), intensificându-se în schimb, circulația din sectoarele sud - estic (11,3 %) și nordic (8,9 %). Calmul se menține cu o frecvență redusă (18,4 %), ceea ce explică primăverile vântoase.

Vara, frecvența vânturilor din nord - vest este cea mai pronunțată (25,6 %), dar devin frecvente și vânturile din vest (12,5%), iar calmul are frecvență maximă (25,8 %).

Toamna, frecvența vânturilor din nord - vest se reduce mult, dar rămân predominante (19,3 %) și se intensifica din nou vânturile din est (16,4 %). Calmul se menține la valori ridicate (25,4 %).

În general, în toate lunile anului se menține aproape aceeași situație a vânturilor dominante, cu ușoare modificări ale frecventelor. Astfel, vânturile din nord - vest prezintă cele mai mari frecvente în toate lunile anului, cu excepția lunii noiembrie (18,6 %) când frecvente devin cele din est (21,4 %).

A doua direcție dominantă, estul, prezintă frecvențe mai mari în lunile ianuarie - aprilie (15,5 % - 20,5 %) și septembrie - decembrie (11,0 % - 21,4 %). În intervalul iunie - august, după vânturile din nord - vest, devin dominante vanturile din vest (12 % -13 %).

Viteza vânturilor variază în strânsă legătura cu mărimea gradientului baric orizontal și cu particularitățile cadrului natural și construit.

Tabel nr.  60 - Municipiul Iași, viteza medie a vântului (m/s) pe direcții

| Direcția | Iarna | Primăvara | Vara | Toamna | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 5,1 | 5,2 | 3,9 | 4,2 | 4,6 |
| NE | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,4 | 2,9 |
| E | 3,8 | 3,7 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
| SE | 4,5 | 4,9 | 3,5 | 4,0 | 4,3 |
| S | 4,2 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| SV | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| V | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| NV | 6,0 | 5,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |

Pe anotimpuri, cele mai mari viteze medii sunt consemnate primăvara (4,4 m/s) și iarna (4,2 m/s), iar cele mai moderate, vara și toamna (3,5 - 3,6 m/s).

Viteza medie anuală a vântului, indiferent de direcție, este de 3,4 m/s. Vitezele medii lunare cele mai mari se înregistrează în intervalul decembrie - aprilie, iar cele mai mici, în august - septembrie.

Numărul zilelor cu vânt a căror viteze a fost egal sau mai mare de 6 m/s, depășește în medie 37 de zile anual, lunile cele mai caracteristice în acest sens fiind martie și aprilie. Pe praguri de viteze, frecvența cea mai mare o au vânturile cu viteze reduse (0 -1 m/s și 2 - 5 m/s).

Probabilitatea de producere a vitezelor maxime anuale este următoarea: cel puțin odată la 5 ani viteza poate atinge 22 m/s, la 10 ani - 27 m/s, la 20 ani - 31 m/s, la 50 ani - 40 m/s, la 100 ani - 48 m/s.

Adâncimea de îngheț

În conformitate cu STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României, zona localității Iași are adâncimi de îngheț cuprinse între 80 - 90 mm.

Prima zi de îngheț apare între 1 - 21 octombrie, iar ultima zi de îngheț se înregistrează între 11 aprilie și 1 mai. Numărul de zile fără îngheț este între 180 și 200 de zile într-un an. Numărul zilelor cu solul acoperit de zăpadă este de peste 50 de zile. Grosimea medie anuală a stratului de zăpadă pe sol este de peste 60 cm.

Fenomenele meteorologice

Deși fenomenele meteorologice se produc cu mari discontinuități în timp, intensitatea lor exercită adesea influențe nefavorabile asupra activității umane. Dintre acestea, mai importante sunt următoarele:

a)    Ceața   -   este   un   fenomen   hidrometeorologic   care   reduce   vizibilitatea   la nivelul   solului   și   influențează   negativ   sănătatea   populației.   În   zona   Iași   frecvența medie anuală a ceții este de 35,2 zile. În cursul anului, cele mai frecvente zile cu ceață (6,5   -   6,9)   se   produc   în   intervalul   decembrie   -   ianuarie.   O   frecvență   relativ   mare se consemnează  și în  lunile  noiembrie  (5,5  zile)  și  februarie  (5,3  zile).   În   perioada  caldă a  anului  (aprilie -  septembrie), frecvența  medie  lunară  a  ceței  este  redusă  (0,2 -  0,9 zile).

Ceața poate afecta întreaga zonă a orașului cu împrejurimile sale, dar o frecvență, intensitate și durată mai mare este caracteristică sectoarelor de luncă ale Bahluiului și Nicolinei.

b)    Viscolul - fenomen caracteristic parții  de est și  sud  a țării  - are  la  Iași  o frecvență   medie anuală  de  4,4 zile,  cele  mai  numeroase  înregistrându-se în lunile: ianuarie  -   1,6  zile,   februarie  -   1,3  zile,   decembrie  -  0,7  zile,   dar  este prezent și în noiembrie (0,2 zile) sau martie (0,6 zile).

În unii ani numărul lunar de zile cu viscol poate fi foarte mare (în ianuarie 1966 s-au înregistrat 12 cazuri, în zilele de 5 - 6 având loc cel mai violent viscol din câte se cunosc).

c)  Orajele sunt caracteristice în special zilelor calde de vară. Ca urmare a pătrunderii unor fronturi reci de aer iau naștere puternice mișcări pe verticală, soldate cu oraje. Frecvența medie anuală a acestui fenomen este de 37,8 zile, cele mai numeroase fiind în iulie (10,2 zile) și august (9,2 zile).

d)   Poleiul este un fenomen meteorologic deosebit de perturbator pentru diverse activități umane: transporturi, industrie energetică, agricultură. Frecvența medie anuala este de 4,6 zile, numărul mediu lunar de zile cu polei fiind maxim în ianuarie (1,9 zile) și decembrie (1,4 zile).

Caracteristicile elementelor și fenomenelor climatice menționate încadrează zona municipiului Iași într-un climat de tip temperat continental cu nuanțe de excesivitate, climat de altfel, specific părții de nord - est a țării. Aceste caracteristici se resimt și în clima orașului propriu-zis, chiar dacă orașul introduce o serie de modificări, care îl deosebesc de împrejurimile sale.

#### 2.11.1.4. Spații verzi

Spaţiul verde este considerat un factor esenţial în dezvoltarea mediului urban, ce contribuie la asigurarea condiţiilor necesare creşterii calităţii vieţii, îndeplinind funcţia recreativ-estetică, socială, educativă, sanitar-igienică şi economică.

Principalele funcţii ale spaţiilor verzi în zonele urbane sunt;

- susţinerea sistemelor urbane din punct de vedere social şi ecologic;

- îndeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor;

- diminuarea stresului vieţii urbane;

- “umanizarea” oraşului, fiind plăcute din punct de vedere estetic, au rol de înfrumuseţare;

- reducerea temperaturii din oras, prin procesul de evapotranspiraţie al plantelor;

- reglarea regimului precipitaţiilor;

- reducerea amplitudinii scurgerilor acvifere de suprafaţă;

- reducerea pericolului alunecărilor de teren.

În ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi, conform prevederilor O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară atingerea la 31.12.2010 a minim 20 m2 de spaţiu verde pe cap de locuitor şi la 21.12.2013 a minim 26 m2 de spaţiu verde pe cap de locuitor.

Spaţiile verzi existente în intravilanul oraşului (685,5 ha – conform datelor furnizate de serviciul SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., companie înființată în anul 2010 de către Consiliul Local Municipal Iași) corespund unei valori de cca. 22,85 m2 / cap locuitor, valoare inferioară cerinţelor exprimate în O.U.G. nr. 195/2005.

Tabel nr.  61 - Municipiul Iași, evoluția suprafeței spațiilor verzi din total intravilan, la nivelul municipiului Iași, pentru perioada 2010-2015

| Nr. Crt. | Categoria de spațiu verde (conf. Legii nr. 24/2007 Republicată – privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților) | Suprafața spațiilor verzi (ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| 2 | Spații verzi de folosință specializată | - | - | - | - | - |
| 3 | Grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în specatacole de circ – GR. BOTANICĂ | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| 4 | Cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire | 349,5 | 349,5 | 349,5 | 349,5 | 349,5 |
| 5 | Baze sau parcuri sportive pentru practicarea ortului de performanță – PÂRTIE DE SKI | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive – BAZA CIRIC | - | - | - | - | 6,5 |
| 7 | Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă | - | - | - | - | - |
| 8 | Culoare de protecție față de infrastructura tehnică | - | - | - | - | - |
| 9 | Păduri de agrement – ZONA C.A. ROSETTI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Pepiniere și sere | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 21,1 |
| 11 | TOTAL | 681,4 | 681,4 | 681,4 | 681,4 | 685,5 |
| Sursa: serviciul SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., companie înființată în anul 2010 de către Consiliul Local Municipal Iași - 2015 |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr.  62 - Municipiul Iași, evoluția suprafeței spațiilor verzi pe cap de locuitor din mediul urban, la nivelul municipiului Iași, în perioada 2010-2015

| Nr. Crt. | Categoria de spațiu verde (conf. Legii nr. 24/2007 Republicată – privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților) | Suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor (mp/loc) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2 | Spații verzi de folosință specializată | - | - | - | - | - |
| 3 | Grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în specatacole de circ – GR. BOTANICĂ | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 4 | Cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 5 | Baze sau parcuri sportive pentru practicarea ortului de performanță – PÂRTIE DE SKI | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive – BAZA CIRIC | - | - | - | - | 0,21 |
| 7 | Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă | - | - | - | - | - |
| 8 | Culoare de protecție față de infrastructura tehnică | - | - | - | - | - |
| 9 | Păduri de agrement – ZONA C.A. ROSETTI | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 10 | Pepiniere și sere | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 |
| 11 | TOTAL | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,85 |
| Sursa: serviciul SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., companie înființată în anul 2010 de către Consiliul Local Municipal Iași - 2015 |  |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.1.4.a – Suprafața spațiilor verzi în municipiul Iași, în perioada 2010-2014

Figura nr. 2.11.1.4.b – Suprafața de spații verzi pe cap de locuitor în municipiul Iași, 2010-2014

Tabel nr.  63 - Municipiul Iași, Inventar spații verzi aflate în administrarea serviciului SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE S.A. IAȘI - Centralizator 2014

| Nr. crt. | Specificație | Total suprafață |
| --- | --- | --- |
|  |  | - mp - |
| 0. | 1. | 2. |
| 1 | CENTRUL I | 371706 |
| 2 | CENTRUL II | 297088 |
| 3 | CENTRUL III | 261803 |
| 4 | CENTRUL IV | 298918 |
| 5 | TOTAL I | 1229515 |
| 6 | SERA | 30000 |
| 7 | PEPINIERA | 230000 |
| 8 | TOTAL II | 145,9515 |
| Sursa: Serviciul Spații Verzi, 2015 |  |  |

Tabel nr.  64 - Inventar spații verzi - Centralizator Centrul I

| Nr. crt. | Specificație | Total suprafață |
| --- | --- | --- |
|  |  | - mp - |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Grădina Copou | 102000 |
| 2. | Parc Expoziției | 57152 |
| 3. | Al. G. Ghica Vodă | 103857 |
| 4. | Bd. Copou plt. | 2190 |
| 5. | Bd. Al. Ghica Vodă | 3530 |
| 6. | Str. L. Catargi | 1935 |
| 7. | Casa Franceză | 2180 |
| 8. | Casa Germană | 2370 |
| 9. | Parc Bertholot | 1265 |
| 10 | Parc COS | 1720 |
| 11 | Parc Tineretului | 2858 |
| 12 | Statuie Șt. cel Mare | 205 |
| 13 | Statuie M. Eminescu | 158 |
| 14 | Casa Pogor | 5100 |
| 15 | Scuar Super | 383 |
| 16 | Str. T. Cozma | 678 |
| 17 | Parc Exp. soldat | 66 |
| 18 | Păcurari Pasaj | 15030 |
| 19 | Str. Canta | 2840 |
| 20 | Str. Moara de Foc | 1565 |
| 21 | Str. Luca Arbore | 1680 |
| 22 | Str. Pinului | 20 |
| 23 | Str. Berthlot | 75 |
| 24 | Rond Canta | 2834 |
| 25 | Arhivele Statului | 220 |
| 26 | Perd. Prot. Păcurari | 32090 |
| 27 | Str. Triumf | 65 |
| 28 | Rond Agronomie | 2336 |
| 29 | Str. Sărărie | 3920 |
| 30 | Bojdeuca I. Creangă | 2890 |
| 31 | Cimitir Evreesc | 10250 |
| 32 | Casa Sadoveanu | 5250 |
| 33 | T.L.M. | 272 |
| 34 | Hecuba | 1141 |
| 35 | Habitat Proiect - C. Comerț | 210 |
| 36 | Str. G. Asachi | 60 |
| 37 | Str. Oastei | 25 |
| 38 | Str. V. Conta | 195 |
| 39 | Str. Dr. Vicol | 30 |
| 40 | Str. Codrescu | 1003 |
| 41 | Casa Asig. Sănătate | 158 |
|  | TOTAL | 371706 |

Tabel nr.  65 - Inventar spații verzi - Centralizator Centrul II

| Nr. crt. | Specificație | Total suprafață |
| --- | --- | --- |
|  |  | - mp - |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Rond Eminescu | 1212 |
| 2. | Com. R. Galbenă | 5100 |
| 3. | Parc 30 Decembrie | 1100 |
| 4. | Str. Gării | 750 |
| 5. | Str. Independenței | 6980 |
| 6. | P-ța. Unirii | 2280 |
| 7. | Parc Guliver | 4740 |
| 8. | Parc Cronica | 3035 |
| 9. | Parc Republica | 3025 |
| 10 | B-dul Șt. cel Mare | 915 |
| 11 | Str. Străpungerii | 1050 |
| 12 | Primărie | 1425 |
| 13 | Casa Cărții | 90-22 |
| 14 | Prefectură | 2830 |
| 15 | Moldova | 1615 |
| 16 | Esp. Teatru | 9390 |
| 17 | Com. Teatru | 6120 |
| 18 | Starea Civilă | 140 |
| 19 | Str. A. Bârsescu | 73 |
| 20 | Primărie | 1400 |
| 21 | Str. Bacinschi | 2820 |
| 22 | Str. Arcu |  |
| 23 | Parc O. Băncilă | 4600 |
| 24 | Str. Străpungerii | 3692 |
| 25 | B-dul. Independenței | 1320 |
| 26 | Panasonic | 600 |
| 27 | Str. Banu | 833 |
| 28 | P-ța. Națiunii | 3100 |
| 29 | Tg. Cucu Rond | 2175 |
| 30 | Podu de Fier-str.Tg.Cucu | 36310 |
| 31 | Liceul Național | 78 |
| 32 | Cinci Drumuri | 730 |
| 33 | Str. A. Panu | 675 |
| 34 | Mitropolie | 10600 |
| 35 | Golia int-ext | 16157 |
| 36 | Esp. C. Negri | 517 |
| 37 | Str. Stihii | 440 |
| 38 | Parc-Vers. Bărboi |  |
| 39 | Teatru Național | 9297 |
| 40 | Biblioteca |  |
| 41 | Golia parcare | 1684 |
| 42 | Pasaj P-ța Unirii | 145 |
| 43 | Platou Tg.Cucu | 7188 |
| 44 | Sinagogă | 1746 |
| 45 | Bărboi | 3811 |
| 46 | Plat. 24 ore | 119 |
| 47 | Casa Gane | 113 |
| 48 | Agenție CFR | 98 |
| 49 | Str. C. Negri | 233 |
| 50 | Str. Oancea | 15257 |
| 51 | Parc Tătărași | 40500 |
| 52 | Plat. V. Lupu | 1650 |
| 53 | P-ța. Chirilă | 1895 |
| 54 | Parc. I. Creangă | 1751 |
| 55 | Plt. Ciurchi | 4622 |
| 56 | Str. Săulescu | 350 |
| 57 | Cinema Victoria | 340 |
| 58 | Str. Pictorului | 860 |
| 59 | Plt. Oancea | 1213 |
| 60 | Str. Miorița | 680 |
| 61 | P-ța. 2 Băieți | 2585 |
| 62 | Drum Aeroport |  |
| 63 | Drum Veneția | 63012 |
|  | TOTAL | 297088 |

Tabel nr.  66 - Inventar spații verzi - Centralizator Centrul III

| Nr. crt. | Specificație | Total suprafață |
| --- | --- | --- |
|  |  | - mp - |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Parc A. Panu | 21200 |
| 2. | Parc Gh. Vodă | 1600 |
| 3. | Str. A. Panu | 565 |
| 4. | Tribunal | 370 |
| 5. | Esp. Luceafărul | 3700 |
| 6. | Vers. Luceafărul | 33325 |
| 7. | Sf. Nicolae | 5200 |
| 8. | Casa Dosoftei | 1240 |
| 9. | Palatul Culturii | 5500 |
| 10 | Pastilă Semafor | 1300 |
| 11 | Versant Palat | 8400 |
| 12 | Str. Palat | 18680 |
| 13 | Sala Sporturilor | 3200 |
| 14 | Troiță | 221 |
| 15 | Ștrand față | 7400 |
| 16 | Parc Orășel | 12300 |
| 17 | Rond P. Roș | 3300 |
| 18 | Parc Mam Mare | 1970 |
| 19 | Alin. Pd. Roș | 800 |
| 20 | 1001 Articole | 330 |
| 21 | Parc Casa Sindicatelor | 3100 |
| 22 | Alim. Cotnari | 1960 |
| 23 | Pd. Roș-Tamaz | 13700 |
| 24 | Bd. Primăverii | 1100 |
| 25 | Calea Chișinăului | 12930 |
| 26 | Bd. Chimiei | 4700 |
| 27 | Splai Bahlui stâng | 2600 |
| 28 | Pd. Piatră-Pd.Roș | 2300 |
| 29 | Bd. Metalurgiei | 2300 |
| 30 | Bd. T. Vladimirescu | 16900 |
| 31 | Str. E. Doamna | 2200 |
| 32 | Șos.Bucium | 18600 |
| 33 | Rond Pd. Piatră | 2700 |
| 34 | Pt. str. Palat | 2500 |
| 35 | Peluze Tribunal | 205 |
| 36 | Peluze B. Transilvania | 620 |
| 37 | Hotel B.T.T. | 230 |
| 38 | Bibl. Gh. Asachi | 1800 |
| 39 | P.T. Luceafărul | 43 |
| 40 | C. Chișinăului | 28570 |
| 41 | Pt. Pastilă | 162 |
| 42 | Pt. Sf. Lazăr | 1760 |
| 43 | P.N.L. Pd. Roș | 91 |
| 44 | Teren viran | 3600 |
| 45 | Bd. Mangeron | 5300 |
| 46 | Str. Bucium | 2826 |
| 47 | Str. Țuțora plt | 1905 |
|  | TOTAL | 261803 |

Tabel nr.  67 - Inventar spații verzi - Centralizator Centrul IV

| Nr. crt. | Specificație | Total suprafață |
| --- | --- | --- |
|  |  | - mp - |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Șos. Nicolina | 6737 |
| 2. | Esp. Nicolina | 16596 |
| 3. | șos. Nicolina Plat. I-II | 7671 |
| 4. | Șos. Nicolina Taluz I | 3496 |
| 5. | Șos. Nicolina Taluz II | 3692 |
| 6. | Șos. Nicolina Taluz III | 7688 |
| 7. | Taluzuri Piața C.U.G. | 25225 |
| 8. | Rond C.U.G. | 1352 |
| 9. | Piața C.U.G. | 1365 |
| 10 | Str. Răzoarelor | 4173 |
| 11 | Str. Libertății | 15091 |
| 12 | Str. Frumoasa | 2554 |
| 13 | Biserica Frumoasa | 3699 |
| 14 | Esp. Libertății | 4332 |
| 15 | Str. Clopotari | 1356 |
| 16 | Str. Ovidiu | 1645 |
| 17 | Str. Olari | 1264 |
| 18 | Str. Izvorului | 1191 |
| 19 | Str. Strugurilor | 1820 |
| 20 | Str. Împăcării | 1810 |
| 21 | Str. Egalității | 1326 |
| 22 | Str. Salciilor | 1049 |
| 23 | Str. Trotuș | 2345 |
| 24 | Băile Nicolina | 2903 |
| 25 | Str. Bradului | 2730 |
| 26 | Calea Galății | 960 |
| 27 | Str. Mircea cel Bătrân | 2032 |
| 28 | Alveole Piața A.C.B | 1155 |
| 29 | Bul. A.C.B. | 4000 |
| 30 | Fațada B-uri. | 2960 |
| 31 | Esp. A.C.B. | 11098 |
| 32 | Str. Vitejilor | 1401 |
| 33 | Str. Minervii | 2560 |
| 34 | Str. Columnei | 6213 |
| 35 | Str. Sarmisegetuza | 4300 |
| 36 | B-dul. Dacia | 4640 |
| 37 | Str. Tabacului | 5485 |
| 38 | Str. Milcov | 991 |
| 39 | Str. Dreptății | 1568 |
| 40 | Șos. Naționala | 16234 |
| 41 | B-dul. N. Iorga | 8144 |
| 42 | Gara Internațională | 416 |
| 43 | B-dul. Cantemir | 3307 |
| 44 | Taluz Bazar | 9959 |
| 45 | Alimentara Diana | 1399 |
| 46 | B-dul. Poitiers | 9202 |
| 47 | Șos. Nicolina platbande III | 1220 |
| 48 | Str. Cerna | 1600 |
| 49 | Str. Lotrului | 4080 |
| 50 | Monument Galata | 3657 |
| 51 | Str. Strămoșilor | 5947 |
| 52 | Str. Buridava | 3743 |
| 53 | Str. Sucidava | 4586 |
| 54 | Str. Plăieșilor | 3532 |
| 55 | Str. Basarabi | 1956 |
| 56 | Str. Mușatini | 2761 |
| 57 | Str. Roman Voda | 6690 |
| 58 | Șos. Voinești | 3786 |
| 59 | Str. Aluniș | 2372 |
| 60 | Str. Carpați | 1597 |
| 61 | Str. Grădinari | 1856 |
| 62 | Str. Ghe. Doja | 1745 |
| 63 | Aleea T. Neculai | 7281 |
| 64 | str. Cetățuia | 5842 |
| 65 | Str. R. Vodă | 2643 |
| 66 | Str. Manta Roșie | 2839 |
| 67 | Aleea Decebal | 2945 |
| 68 | Aleea Rozelor | 3762 |
|  | TOTAL | 298918 |

#### 2.11.1.5. Resurse naturale ale solului și subsolului

Resurse de sol

Consecința a diversității factorilor cu rol pedogenetic (clima, vegetație, relief, rocă, ape), solurile din teritoriul orașului lași și al împrejurimilor sale se prezintă într-o gama foarte variată. Ele se pot clasifica în două mari categorii: soluri evoluate sau soluri zonale (molisoluri, argiluvisoluri) și soluri slab evoluate sau intrazonale.

Privite și sub aspectul potențialului lor natural de fertilitate, solurile din zona lași pot fi grupate astfel:

- soluri cu potențial natural ridicat de fertilitate - în care se includ cemoziomurile, coluvisolurile și parțial solurile aluviale;

- soluri cu potențial natural moderat de fertilitate - care cuprind solurile cenușii și brune, rendzinele, solurile aluviale, cenoziomurile de pantă, unele lacoviști;

- solurile cu potențial natural scăzut de fertilitate - în care se includ solurile brune luvice, regosolurile, erodisolurile, lacoviștile mlăștinoase.

Resurse ale subsolului

Argile comune

Zăcământul de  la  Ciurea   se  întinde   în  ambii  versanți   ai  pârâului   Nicolina   și  cuprinde   două perimetre  distincte:   Ciurea  1 și Ciurea  2. Primul  perimetru,   Ciurea  1, este constituit   din  argile  și prafuri   argiloase  cuaternare,   de  origine   aluvionară   și  deluvială,   precum   și  din  argile  și  argile marnoase  sarmațiene.  AI doilea perimetru,   Ciurea  2, cuprinde  formațiuni   litologice  asemănătoare, cu specificația  că ponderea  cea mai mare o au depozitele  aluvionare,  care au grosimi  de circa19,5 m. Aceste argile  sunt utilizate  la fabricarea  cărămizilor  normale.

Zăcământul   Dealul  Blănarilor  se identifica  morfologic  cu Dealul  Blănarilor  situat  la 5 km sud-est de Iași,  în partea  estică  a localității  Vlădiceni.  Rocile utile  sunt  reprezentate   prin:

a) un complex argilos-prăfos  de  culoare  galbenă,   care  corespunde   depozitelor   loessoide,  cuaternare  și  părții superioare  a Sarmațianului  mediu;

b) un complex  argilos-marnos de culoare  cenușie,  aparținând Sarmațianului  mediu.  Acestea sunt  utilizate  la fabricarea  cărămizilor,  țiglelor,  blocurilor  ușoare și a granulitului.

Zăcământul Tomești este  situat  la  circa  2  km  est  de  zăcământul   Dealul  Blănarilor,   conținând aceleași roci utile.

Calcare

Zăcământul  Bârnova, amplasat  la circa 7 km sud de lași,  pe teritoriul   satului  Pietrăria,  în partea  vestică  a dealului   Repedea  este exploatat pentru  calcare  și  gresii  calcaroase  sarmațiene   cenușii-gălbui,  dispuse în bancuri de 0,30 -  1 m grosime.  Acestea se utilizează sub formă  de piatră  spartă la întreținerea  drumurilor  și ca piatra fasonată  la construcții.

Nisipuri

Zona   Bârnova:   între   cotele   315  -   350  din   Dealul   Rusului  aflorează   orizontul   nisipurilor    de Bârnova,  care cuprinde  6 intercalații   decimetrice de lumașel.  Acesta  poate  fi exploatat   numai  în subteran  deoarece coperta  ajunge  la grosimi  de 65 m.

Resurse de apă

Apele de suprafață din teritoriul administrativ al municipiului Iași aparțin bazinului hidrografic Bahlui și sunt reprezentate din râuri și lacuri.

Resursele hidrice, subterane și de suprafață, din zona municipiului Iași sunt departe de a satisface necesarul de apă al acestui centru urban. Ele nu întrunesc nici condiții de calitate și nici de debit, dar prezența lor ridică probleme în teritoriu, favorizând declanșarea alunecărilor de teren pe versanți, necesitând în zonele de șes lucrări de drenare și izolare hidrofugă a fundațiilor, utilizarea de cimenturi speciale și, uneori, lucrări hidrotehnice de combatere a inundațiilor.

Ca avantaje, menționam posibilitățile oferite de utilizarea apelor minerale cu calități terapeutice în cadrul complexului balnear Nicolina, precum și a celor de masă de la Gradina Botanică. De asemenea menționam alimentări cu apă locale, unele funcționând și în prezent (captarea Ciric - Șapte Oameni, Repedea - Pietrăria).

Apele captive sub presiune sunt situate la diverse adâncimi în depozite geologice vechi (siluriene, badeniene) sau mai noi (sarmațiene), au un bogat conținut în săruri dizolvate, unele cu caracter artezian și au fost interceptate prin foraje.

Apele captive fără presiune, tot cu calități minerale, se găsesc în depozitele sarmațiene. Din aceasta categorie sunt cunoscute apele sulfatate, sodice, magneziene de la Breazu (imediat la nord de lași), exploatate și valorificate înainte de al doilea război mondial. Datorita colmatării și pierderii calităților, ele au fost abandonate, astfel ca în prezent nu sunt valorificate.

Alte ape minerale s-au întâlnit în teritoriul orașului (în Gradina Botanica) și în împrejurimi: la Galata, în dealul Blănarului, în aval de satul Pietrăria.

Apele minerale din Gradina Botanică apar sub forma mai multor surse (5 izvoare), cu mineralizări diferite. În 1970 se execută mai multe foraje de mică adâncime, între care unul conținea o apă cu mineralizare totală de 6,214 g/l și o compoziție chimică ce o apropia mult de cea de la Karlowy-Vary. S-au mai executat alte 4 foraje la diverse adâncimi, prelevându-se din primele 3 ape minerale hipotone, bicarbonate, sulfatate, sodico-magneziene cu mineralizare totală sub 1 g/l (0,138 - 0,673 g/l), cunoscute sub numele de ape plate sau oligominerale. Forajul 4 a interceptat însă o apă hipertonică, puternic sulfatată, bicarbonată, sodico-magneziană, calcică, cu mineralizare totala între 12,534 si 13,508 g/l și cu o stabilitate certa a calităților fizico-chimice. În prezent sunt valorificate sursele de ape plate îmbuteliate ca ape de masă.

#### 2.11.1.6. Riscuri naturale

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se află localitatea Iași se va face în conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr. 575 / noiembrie 2001: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a: zone de risc natural. Riscul este o estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane și materiale pe o perioadă de referintță viitoare și într-o zona dată pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuți în vedere sunt: cutremurele de pământ, inundațiile și alunecările de teren.

1.   cutremurele de pământ - zona de intensitate seismică pe scara MSK este 81; cu o perioada de revenire de cca. 50 ani;

2.   inundații - aria studiată se încadrează în zone cu cantități de precipitații > 200 mm în 24 de ore, cu arii afectate de inundații datorate revarsării unui curs de apă și scurgerilor pe torenți;

3.   alunecări de teren: aria studiată se încadrează în zone cu potențial de producere a alunecărilor ridicat, cu probabilitate de alunecare "ridicat". Majoritatea alunecărilor care apar sunt alunecări primare, dar pot sa apară și alunecări reactivate.

În ceea ce privește riscurile naturale, pe teritoriul municipiului Iași au fost întocmite hărți pe care s-au conturat suprafețele care prezintă diferite grade de risc la evenimentele naturale neprevăzute ce se pot produce în timp.

Aceste regiuni sunt schițate și pe planurile anexate: ,,Delimitarea zonelor cu hazard seismic din cadrul municipiului Iași - Anexa 12", ,,Delimitarea zonelor cu hazard la inundatii din cadrul municipiului Iasi - Anexa 13", ,,Delimitarea zonelor cu hazard la alunecari de teren din cadrul municipiului Iasi — Anexa 14", ,,Schita zonelor afectate de alunecari de teren din municipiul Iasi - Anexa 15").

Cadru general

Sunt considerate hazarduri naturale următoarele:

- inundațiile provocate de rețeaua apelor interioare, din cauza ploilor, topirii zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice (caracter antropic), blocarea scurgerii apelor din cauza ghețurilor, împotmolire;

- cutremurele de origine tectonică;

- alunecările de teren, prabușirile, avalanșele de pământ sau roci.

Zone afectate de alunecări de teren

Pe teritoriul județului se deosebesc următoarele tipuri de alunecări de teren:

a)  Alunecări cu predominarea fragmentării sub forma de monticuli (cu aspect deluros, sub forma de movile). Dintre toate tipurile de alunecări acestea au cea mai largă răspândire. Sunt alunecările cu terenurile cele mai frământate, cu solurile cele mai ”cruzite”. Scurgerea de suprafața este foarte redusă; apa din precipitate se oprește pe versant, acumulându-se în microdepresiunile dintre monticuli. În etapele avansate de evoluție, acest tip de alunecare este însoțit și de o zona de cornișa (zona de desprindere a alunecării), înalta de câțiva metri. Când au o suprafața mare și cu izvoare bogate, apar din loc în loc ravene de drenare naturală a surplusului de apa înmagazinată în mantaua deluviului de alunecare (Ciric, Ticău, Coasta Bahluiului, a Jijiei, valea principală a Prutului s.a.).

b)  Alunecări în trepte (alunecări terasate). Și acestea au o răspândire destul de mare. Ele sunt legate îndeosebi de regiunile cuestelor mari, alcătuite din alternate de roci permeabile și impermeabile (nisipuri, argile-marne, gresii-calcare) și condiționate de prezenta unor pânze de apă subterane etajate. Din cauza ca alunecările apar sub forma de trepte, substratul lor geologic nu este frământat; cel mult se fac schimbări de inclinări de strate. Solurile se păstrează destul de bine; de asemenea, vegetația se dezvolta in condiții bune (Coasta lașului, Cotnari-Deleni, cu o largă utilizare pomicolă-viticolă).

c)  Alunecări   cu   predominarea  fragmentării   sub  forma   de  valuri.   Sunt  degradări dezvoltate pe seama unor alternanțe apreciabile de straturi de nisipuri și argile-marne, cu izvoare bogate ce apar pe pante sub forma unor valuri paralele și cu cornișa de desprindere, separate între ele de depresiuni umede. Înălțimea acestor valuri de alunecare oscilează de la câțiva metri până la peste 10 m (în bazinul mijlociu al Bahluiului).

d)   Alunecări cu fragmentare mixtă (complexă). Acestea sunt formate din microrelief sub forma de monticuli, valuri și cu terase de alunecare. Condiții favorabile de dezvoltare le întâlnim în zonele de versanți cu energie mare de relief, cu alcătuire geologica variabila (strate permeabile în alternanță cu strate impermeabile), iar la partea superioară întâlnim de cele mai multe ori o manta groasă de depozite detritice cuaternare. Deluviul de alunecare are în mod frecvent o grosime mare, uneori depășește și 10 m (Coada Stâncii-Iași, Belcești s.a.).

e)   Alunecări sub forma de cuiburi formate pe marne și argile in condițiile deschiderii la zi a unor lentile de ape subterane. Ele au o forma semicirculară, cu fragmentare sub formă de monticuli, în general de talie mică, care sunt atacați destul de intens și de eroziuni areolare. Grosimea deluviului de alunecare este mică: 0,5-3 m.

Exemple de astfel de alunecări întâlnim în bazinele superioare ale Ciricului și Cârligului, pe văile râurilor din câmpia colinară.

f)  Alunecări   de   tip   ”hârtop”   (circuri   de   alunecare).   Acestea   sunt   formate   în condițiile deschiderii unor izvoare bogate în ape subterane, în cadrul bazinului de recepție a unui torent care servește ca dren natural. De obicei ”hârtoapele” apar ca niște depresiuni asemănătoare circurilor glaciare.

g)   Scurgerile    de    gloduri    apar    sub   forma    unor    alunecări    curgătoare.    Sunt condiționate de prezența unei abundente mai mari de ape subterane, care îmbiba până la refuz deluviul   de   alunecare   argilos   și   argilo-nisipos   pe   pante   mari   și   de   obicei   în   cadrul alunecărilor în curs de ravenare (alunecări cu auto-drenare). Ele apar îndeosebi ca părți componente din cadrul altor tipuri de alunecări, cu ritmuri de dezvoltare condiționate de perioadele de timp bogate în precipitații. Au o răspândire mică și cu dezvoltare ritmică.

h) Solifluxiunile au cea mai mica răspândire. Ele sunt deplasări superficiale ale solului, îndeosebi pe pantele unde predomină eroziunile areolare și liniare incipiente.

Suprafețele cu hazard ridicat la alunecare din cadrul municipiului Iași sunt localizate în următoarele perimetre (zonare în funcție de cartiere):

Zona 1 - la N de Bahlui - cuprinde cartierele: Amfiteatru, Munca Invalizilor, Cimitirul Evreiesc, Crucea Roșie, Piața Păcurari, Neculau, Petru Bogdan, Șipoțel, Petru Poni, Aurora, Titu Maiorescu, Parcul Copou, Universitate A, Fundație, Regimentul 3 Penitenciar, Friederick, Dumbrava Roșie, Stadion, Gradină Botanică, Vinifruct, parțial Munteni, Agronomie, Dealu Zorilor, Liceul Agricol Adamachi, partea S a cartierului Sadoveanu.

Zona 2 - la N de Bahlui, E de zona 1, cuprinde cartierele Școala Normală, parțial Sadoveanu, Tg. Copou, Stefan cel Mare, Ursulea, Petre Andrei, Super Copou, Codrescu, Sărărie, Universitate B, Pogor, Casa Studenților, Independenței.

Zona 3 - cuprinde cartierele Arcu, Râpa Galbenă.

Zona 4 - situată în stânga văii Bahluiului, cuprinde cartierele: Lăpușneanu, Posta, Piața Unirii, Săulescu, Mitropolie, Teatru, Filarmonica - Tg. Cucu, Trei Ierarhi, Primărie, Panu, Palat, Bucsinescu, Elena Doamna.

Zona 5 - Vasile Lupu, Ciurchi, Grădinari

Zona 6 - la S de Bahlui, în malul stâng al Nicolinei, cuprinde cartierele: Cărămidari, Man. Galata, Berindei, Sf. Vasile, parțial Stațiunea Galata, parțial Inculet.

Zona 7 - în malul drept al Nicolinei, partea sudică a Mun. Iași, cuprinde cartierele: Hipodrom, Cetățuia, Man. Cetățuia, Manta Roșie, partea sudică a cartierului Siraj.

Zona 8 - în sudul Iașului, cuprinde cartierele: Cantina IAS, Trei Fântâni, Spital Socola, Fene Grup, Socola, Trei Sarmale, Plopii Fără Soț, Combinat Bucium, Dealu Bucium, Casa de Oaspeți, Ferma Pietrărie, Păun.

Alunecările de teren afectează suprafețe însemnate de teren, producerea acestora fiind favorizată de condițiile privind panta și energia reliefului, substratul geologic cu alternanțe de roci permeabile și impermeabile care dau nivele freatice și izvoare, de perioadele de ploi abundente, procentul relativ redus de acoperire cu vegetație forestieră, de fenomenele de ravenare și torențialitate, precum și de activitatea umană (defrișări, irigații, supraîncărcarea terenului cu construcții, neîntreținerea lucrărilor de combatere).

Alunecările de teren se manifestă preponderent în lunile ianuarie-martie, fie prin reactivarea unor alunecări vechi, fie prin apariția altora noi și au ca efect distrugerea și afectarea terenurilor agricole, locuințelor, anexe gospodărești și cailor de comunicații.

Alunecările de teren din municipiul Iași au ca sursă de producere:

a.   pânza de apă freatică cu orientare generală N-S și cu adâncimi variind între 10-12 m în Copou și 4-7 m în zona centrală - Palatul Culturii;

b.   terenurile macroporice sensibile la umezire (1-1,5m);

c.   terenurile contractile (1,5-2 m);

d.   nisipuri sub presiune (zona Spitalului Sf. Spiridon) și lichefiabile (zona Teatrului Național - Palatul Culturii);

e.   degradarea în timp a lucrărilor de stabilizare, fără posibilitatea de modernizare sau de refacere.

Zone afectate de inundatii

Suprafețele cu grad mare de inundabilitate sunt în principal în șesul Bahluiului, care traversează de la vest la est Iașiul, dar și în porțiuni ale șesurilor afluenților mai mici. În general sunt afectate de inundații următoarele cartiere: Șes Bahlui, Tabacului, Apărătorii Patriei, Canta, Rampei, Dacia Capăt, Sucidava, Strămoșilor, Cicoarei, Piața Voievozilor, Țigarete, parțial Silvestru, partea dinspre Bahlui a cartierelor Gării, Perju, Ipsilanti, Sf. Andrei, Politehnica, Cămine Tudor, Grădinari, Piața Doi Băieți, Abator, Șes Dancu, Șes Holboca. Mai sunt afectate următoarele zone: Mircea, Podu de Piatra, Cantemir, Băile Nicolina, Nicolae Iorga, Decebal, Podu Roș, Primăverii, Mase Plastice, Piața Nicolina, Casa Sindicatelor, S.C. Nicolina S.A., Socola, Tamaz, Iasitex, Bularga, C.E.T. Terom, Tepro-Moldomobila, V1TALF- Sf. loan, Vinia-Tehnoton-Coca Cola, Suprem-Ceramica, Schit Vlădiceni, Pieta, Sere Vlădiceni, Cariera Ceramică, Bariera Tomești, Șes Tomești, Tomești Blocuri.

Zone cu rise seismic

Din punct de vedere seismic, teritoriul al oraşului se încadrează, conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleraţiei terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani, are o valoare ag = 0,25g.

Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta verticală a mişcării terenului avg se calculează ca fiind: avg = 0,7ag

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleraţii abslute şi zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată, perioada de colţ are valoarea Tc = 0,7 sec.

Din punct de vedere seismic oraşul Iaşi se află în zona de influenţă a cutremurelor de „tip moldavic” cu epicentrul în zona Vrancea. Documentele semnalează ca în decursul timpului s-au produs seisme cu intensităţi apreciabile în anii 1471, 1516, 1620, 1738, 1802, 1868, 1894, 1908. Două seisme foarte puternice soldate cu pierderi materiale s-au înregistrat la 10 noiembrie 1940 şi 4 martie 1977, ambele cu magnitudini ce au depăşit gradul 7 pe scara Richter. Menţionăm de asemenea şi cutremurul din 30/31 august 1986, apreciat de gradul 7-8 pe scara Mercali. Se pare că intensitatea şi modul de manifestare ale cutremurelor nu au fost uniforme pe teritoriul oraşului, probabil din cauza construcţiei diferenţiate a depozitelor geologice de suprafaţă, ceea ce impune măsuri specifice de protecţie seismică.

#### 2.11.1.7. Monumente istorice

În intravilanul municipiului Iaşi, în conformitate cu Lista monumentelor istorice publicată în anul 2010, se găsesc un număr de 558 de monumente şi situri arheologice, de diferite tipuri şi clase. La o trecere în revistă sumară se pot enumera:

| 1 | Situri arheologice: | 9, | din care 1 de categoria A; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Monumente istorice: | 426, | din care 37 de categoria A; |
| 3 | Case memoriale: | 7, | toate clasa B; |
| 4 | Monumente de for public: | 80, | din care 1 de clasa A; |
| 5 | Morminte: | 36, | toate clasa B. |

Trebuie precizat că cea mai mare parte a acestora se găsesc în centrul istoric al oraşului, numărul lor scazând pe masură ce ne îndepărtăm de centru. Situaţia aceasta este prezentată concentrat şi în tabelul următor.

|  |  | clasa A |  | clasa B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intravilan nr. | Centrul istoric nr. | Intravilan nr. | Centrul istoric nr. |
| 1 | Situri arheologice | - | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Monumente istorice | 17 | 37* | 28 | 344** |
| 3 | Case memoriale | - | - | - | 7 |
| 4 | Monumente de for public | 1 | - | 37 | 42 |
| 5 | Morminte | - | - | 33 | 3 |

* dintre acestea 33 se găsesc în cele 3 P.U.Z.C.P. care detaliază prezentul PUG

** dintre acestea 148 se găsesc în cele 3 P.U.Z.C.P. care detaliază prezentul PUG.

Monumentele istorice şi siturile arheologice clasate în Lista monumentelor istorice se prezintă sub diverse forme de organizare, stare de conservare şi moduri de utilizare.

1. Siturile arheologice din listă sunt în cea mai mare în stare de conservare. Singurele situri protejate sunt cel din bdul. Ştefan cel Mare şi Sfânt, zona "Materna" şi cel din pasajul halei centrale care a intrat în circuitul economic.

Sunt cunoscute o serie de beciuri vechi, datate, studiate dar nevalorificate. De asemenea sunt cunoscute zone în care cu siguranţă sunt beciuri dar nu au fost studiate.

2. Monumentele istorice existente pot fi analizate în funcţie de: situarea în raport cu formele de relief şi ţesutul stradal, tipurile de clădiri şi funcţia lor iniţială, formele de utilizare şi în funcţie de starea actuală.

2.1. Majoritatea monumentelor istorice sunt grupate pe platforma superioară văii râului Bahlui, la limita cornişei de sud-est şi sud-vest, zonă din care oraşul s-a dezvoltat ulterior.

Este zona marcată spre vest de prezenţa unor clădiri de cult, înalte, care definesc o parte din silueta zonei centrale: biserica Trei Ierarhi, Catedrală romano-catolică, biserica Sf. Gheorghe Vechi, Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Spre sud est cornişa este marcată de Palatul Culturii, biserica Sf. Nicolae Domnesc, biserica Sf. Lazăr şi biserica Barnovschi. Spre est cornişa este marcată de prezenţa bisericilor: Bărboi, Golia, Curelari, Vulpe. Toate acestea definesc silueta tradiţională a oraşului, care împreună cu mânăstirea Cetăţuia şi mânăstirea Galata particularizează oraşul.

2.2. Monumentele istorice s-au păstrat în ţesutul stradal izolat sau grupate.

Din prima categorie fac parte palatele şi casele boiereşti, cum ar fi: palatul Roset- Roznovanu, palatul Cantacuzino-Paşcanu, casa vornicului Alecsandri, casa Balş-Sturza (Poşta), ş.a. De asemenea multe biserici, din care unele aparţinând unor ansaambluri mânăstiresti: Golia, Bărboi, Barnovschi, ş.a.

Dintre monumentele integrate ţesutului stradal şi chiar fronturilor stradale putem aminti: palatul domnitorului Al.I. Cuza, casa Drossu, casa Meseriaşilor, casa Balş, Filarmonica Moldova, casa marelui vornic Grigore Ghica (maternitatea Cuza Vodă). Tot inserate fronturilor stardale clădiri cu spaţii comerciale şi locuinţe: casele din fronturile strazilor Cuza Vodă şi 14 Decembrie.

2.3. Majoritatea clădirilor monument istoric au suferit în timp modificări superficiale sau de substanţă, în prezent având alte funcţii decât cele pentru care au fost construite. De exemoplu: palatul Roset- Roznovanu aui primăria municipiului Iaşi, palatul Cantacuzino-Paşcanu azi Starea Civilă, casa Balş-Sturza azi poşta, casa Balş azi Universitatea de Arte, "Notre Dame de Sion" azi Filarmonica "Moldova", palatul Calimachi azi Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie.

3. Există în ţesutul oraşului o serie de cladiri vechi valoroase prin istoria lor şi prin calităţile plastice, prin atmosferă: clădiri izolate pe dealul Copou, pe versanţii de est sau sud- vest.

De asemenea sunt grupuri de clădiri, fronturi stradale care au farmecul lor, care crează un ambient anume şi dau atmosferă oraşului: porţiuni din străzile Cuza Vodă,14 Decembrie, Vasile Conta, stradela Sf. Teodor, ş.a. Multe dintre acestea ar trebui clasate şi introduse în Lista monumentelor istorice sau introduse într-un program de protecţie, monitorizare şi reabilitare.

4. Starea clădirilor monumente istorice este în general foarte proastă. Puţine au fost consolidate şi restaurate: biserica Trei Ierarhi, biserica Sf.Gheorghe Vechi, biserica Sf. Sava, biserica Banu, biserica Golia, palatul domnitorului Al.I.Cuza, Casa Bals-Sturza (Posta), Teatrul Naţional, Casa Alecu Bals şi încă puţine altele. Sunt în continuare în curs de restaurare: Palatul Culturii, Catedrala Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, casa Beldiman. Lipsa fondurilor a costituit motivul principal al întârzierii execuţiei şi finalizarii lucrărilor.

Se constată o lipsă totală de interes pentru păstrarea şi valorificarea patrimoniului. Sunt clădiri degradate in mod natural, clădiri părăsite, prost utilizate sau alterate de intervenții inadecvate. Sunt străzi întregi cu clădiri monument sau cladiri de ambient urban total neîngrijite.

Este o lipsa de preocupare pentru valorificarea turistică, culturală și ambientală a zonelor și ansamburilor înscrise în Lista Monumentelor și a celor cu valoare istorică, estetică sau ambientală care nu sunt în Listă dar merită o atenție deosebită.

Disfuncţionalităţi privind: zonarea utilizării teritoriului (monumente),  surse de poluare, calitatea factorilor de mediu, prioritati de interventie (monumente)

i. Zonarea utilizării teritoriului (monumente)

1. Orașul Iași are clasate în prezent un număr de peste 500 de clădiri și ansambluri cu valoare de monumente istorice. Cea mai mare densitate a acestora este în centrul istoric, perimetrul Iașului din secolele al XVII-le a și al XVIII-lea, moment în care localitatea ocupa toată suprafața plană a terasei inferioare a Bahluiului.

Această zonă este şi în momentul de faţă centrul oraşului, cumulând alături de monumentele istorice, de cult sau cu alte destinaţii, clădiri de administraţie, cultură şi comerţ. Trebuie precizat faptul că nu există o zonare foarte precisă şi monumentele au rămas inserate în interiorul sau între zone diverse: comerciale, administrative, de comerţ.

2. Un număr mare de monumente există și cartierul Copou, mai ales în zonele Bulevardului Carol I și cea cuprinsă între acesta și strada Sărăriei și în lungul străzii Păcurari, începând de la Piața Eminescu până la școala Petru Poni.

În afară de zona universitară majoritatea monumentelor fac parte din zone de locuit.

3. Pe lângă acestea, există clădiri monument situate izolat în zona străzii Albineț, în cartierul Tătărași, în zona străzii Petru Movilă - Sf. Andrei care sunt de asemenea zone de locuit.

4. Zone de maximăvaloare istorică și arhitecturală sunt incintele izolate ale mănăstirilor ieșene Galata, Frumoasa și Cetățuia, incinta cu clădiri monument ale Spitalului Socola, și incinta liceului pedagogic, situate la distanță de centrul istoric. Tot în această grupă sunt incluse Palatul Moruzi și fostele conace de vie, monumente istorice, situate în zona Aleii M. Sadoveanu.

Dintre acestea putem identifica:

- mânăstirea Galata este inserată unei zone de locuinţe individuale;

- mânăstirea Cetăţuia este izolată pe dealul cu acelaşi nume;

- mânăstirea Frumoasa este în momentul de faţă înconjurată de un ansamblzu de locuinţe colective;

- clădirile monument istoric ale Spitalului Socola şi Liceului Pedagogic fac parte din ansambluri specializate bine definite.

ii. Surse de poluare

Sursele de poluare care afectează clădirile monument istoric sunt atât factorii de mediu cât şi factorul uman.

1. Factori de mediu:

- temperaturi excesive vara şi iarna: solicită materialele tradiţionale la deformaţii mari

- apele pluviale în exces şi necontrolate distrug: învelitorile, profilele ornamentale, tâmplăriile şi soclurile, pătează faţadele;

- apa şi ciclurile de îngheţ - dezgheţ provoacă: deteriorarea învelitorilor, jghiaburilor, burlanelor, soclurile, desprind placajele de piatră;

- poluarea atmosferică: depunerile de fum şi praf pătează faţadele,

- circulaţia carosabilă excesivă în zona de centru, zona cu cele mai multe monumente: aduce praf, pulberi de cauciucuri, dar mai ales vibraţii.

2. Factorul uman:

- lipsa de întreţinere a clădirilor duce la: deteriorarea învelitorilor, jghiaburilor, burlanelor, tâmplăriilor, soclurilor şi treptelor de intrare, profilelor, decoraţiilor, pardoselilor şi instalaţiilor interioare; (case pe str. Col. Langa, str. Cuza Vodă, str. Sf. Sava,

- deteriorarea intenționată: clădiri părăsite, cu acoperișul precar sau distrus, supuse deteriorărilor naturale, vandalizate, și ruinate (cinematograful Tineretului, case pe str. Agatha Bârsescu)

- utilizarea inadecvată: deteriorarea pardoselilor şi tâmplăriior interioare, mijloace de încălzire improvizate, instalaţii de apă şi canalizare defecte de aici umiditate şi mucegai;

- intervenţii neautorizate: demolari ale zidurilor interioare, compartimentări, schimbarea tâmplăriilor, pardoselilor, termoizolaţii sau extensii improvizate (extensii precare in spatele fronturilor str. Cuza Vodă);

- intervenţii inadecvate: schimbarea învelitorilor din ţiglă cu tablă ambutisată, a tâmplăriilor din lemn masiv cu tâmplărie din pvc, înlocuirea profilelor originale cu improvizaţii cu altă secţiune si alte materiale, placaje, tencuieli decorative granulate, coşuri de fum şi aparate de aer condiţionat pe faţade (Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa, bd. Ștefan cel Mare 18-20, str. Cuza Vodă).

3. Poluare vizuală :

- spațiile urbane neconstruite și părăsite : între bd. Independenței și str. Vasile Conta, între bd. Independenței și str.Lăpusneanu, pe str. Cuza Vodă, str. Cuza vodă – Tg. Cucului, bd. A. Panu – str. Elena Doamna, str. Mitropoliei , str.Sf. Lazăr - str. Ghica Vodă ;

- imobilele degradate sunt o sursă de poluare vizuală: fronturile str. Cuza Vodă, str. Lăpușneanu, str. Col. Langa, str. A. Bârsescu ;

- clădiri neterminate și șantiere parăsite : piața Independenței, str. E. Doamna,

- panouri publicitare pe strazile principale și in intersecții, suprapuse imaginilor favorabile monumentelor istorice : în intersecția Podu Roș, pe str. Sf. Lazăr, ș.a.

- rețele aeriene parazitare: pe bd. Independenței și Ștefan cel Mare, str. Palat, str. Sf Lazăr, și pe multe alte străzi;

- vegetație neîngrijită : parcul Teatrului Național, în fața Palatului Culturii, parcurile din Podu Roș, pe malurile Bahluiului.

iii. Priorități de intervenție (monumente)

- controlul organismelor abilitate asupra modului de utilizare a monumentelor istorice;

- interzicerea intervențiilor fără proiecte autorizate;

- demolarea clădirilor parazitare realizate fără autorizație de construire;

- întocmirea documentațiilor de clasare pentru clădiri valoroase din punct de vedere istoric, estetic ambiental și introducerea lor in Lista monumentelor istorice;

- introducerea într-un program de identificare, cartare și măsuri de protecție pentru ansamblurile, clădirile cu valoare ambientală care nu sunt cuprinse în Listă;

- inițierea unor programme de regenerare urbană care să revitalizeze anumite zone;

- eliminarea factorilor de poluare vizuală: panouri publicitare, rețele aeriene parazitare, îngrijirea vegetației.

#### 2.11.1.8. Monumente ale naturii

Pe teritoriul municipiului Iași au fost declarați  arbori monumente ale naturii prin H.C.J. nr. 8 / 1944 și prin H.C.J. 261 / 2014.

Tabel nr.  68 - Municipiul Iași, lista arborilor monument al naturii  declaraţi prin H.C.J. nr. 8 / 1994

| Nr. crt. |  | Denumirea speciei | Localizare | Număr de exemplare | Vârsta arborilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARBORI INDIGENI |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Stejar (Quercus robur) | str. Sf.Anastasie nr. 1, lângă Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" | 1 | 358 |
|  |  |  | str.M.Eminescu nr.7 | 1 | 358 |
|  |  |  | "Stejarii lui Brândză" - B-dul Independenţei nr.16, în curtea Muzeului de Istorie Naturală | 2 | 268 |
|  |  |  | Curtea Staţiunii de cercetare vini-viticole Copou | 15 | ~ 238 |
|  |  |  | Marginea şos. Iaşi-Bucium amonte de Trei Sarmale | 36 | ~ 318 |
|  |  |  | Dealul Şorogari, În apropierea fermei viti-pomicole | 1 | 308 |
|  |  |  | str. Ionescu nr. 11 | 1 | 208 |
|  |  |  | Stejarul lui Berthelot - Str. Agatha Bârsescu nr. 16, Curtea Teatrului Naţional | 1 | 88 |
|  |  |  | Stejarul Unirii - curtea Liceului "Costache Negruzzi " | 1 | 158 |
|  |  |  | În curtea Şc.Normale V.Lupu | 2 | 386 , 376 |
|  |  |  | soseaua Iaşi-Bucium, proprietatea Liviu Horobeţ, strada Ciprian Porumbescu nr.6, la 50 m de Tabăra de copii Bucium | 1 | 574 |
|  |  |  | aleea Mihail Sadoveanu, 60m est de Şc. Normală V.Lupu | 1 | 375 |
| 2 |  | Tei (Tilia cordata) | Gădina Copou | 1 | 458 |
| 3 |  | Tei argintiu (Tilia argentea syn. Tilia tomentosa) | Mânăstirea Galata (intrarea în biserică) | 1 | 320 |
| 4 |  | Plop (Populus alba) | Plopii fără soţ Bucium | 19 | 258 |
| ARBORI EXOTICI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Castan porcesc (Aesculus hippocastanum) |  | "Castanul Teodorenilor", str. M.kogalniceanu nr. 32 | 1 | 108 |  |
|  |  |  | Complexul studenţesc T.Maiorescu( în cadrul parcului dendrologic Titu Maiorescu - vechea Grădină Botanică | 1 | 158 |  |
| 6 | Platan ( Platanus acerifolia ) |  | Mănăstirea Bucium | 1 | 450 |  |
| 7 | Arborele Prinţesei (Paulownia tomentosa) |  | Complexul studenţesc T.Maiorescu - vechea Grădină Botanică | 1 | 88 |  |
| 8 | Arborele de cafea Kentucky (Gymnocladus dioicus) |  | Complexul studenţesc „Titu Maiorescu” | 1 | 88 |  |
| 9 | Vişin turcesc (Padus mahaleb) |  | Complexul studenţesc „Titu Maiorescu” | 1 | 108 |  |
| 10 | Arborele pagodelor (Ginko biloba) |  | Complexul studenţesc „Titu Maiorescu” | 1 | 108 |  |
| 11 | Nuc negru (Juglans nigra) |  | Complexul studenţesc „Titu Maiorescu” | 1 | 88 |  |

Tabel nr.  69 - Municipiul Iași, lista arborilor monumentent al naturii declaraţi prin H.C.J. nr. 174 / 2011

| Nr. crt. | Denumirea speciei | Localizarea | Număr de exemplare | Vârsta arborilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stejar piramidal (Quercus robur fastigiata) | str. Vasile Alecsandri nr.8 | 8 | 158 |
| 2 | Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) | str. Vasile Alecsandri nr.8 | 1 | 158 |

Tabel nr.  70 - Municipiul Iași, lista arborilor monument al naturii din municipiul Iaşi avizaţi de Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii

| Nr. crt. | Denumirea speciei | Localizare | Număr de exemplare | Vârsta arborilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARBORI INDIGENI |  |  |  |  |
| 1 | Stejar (Quercus robur) | Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, în curtea Liceului "Mihai Eminescu" | 1 | 358 |
|  |  | Str. Vasile Alecsandri, în faţa bibliotecii UMF | 1 | 318 |
|  |  | Str. Ion Creangă, în curtea Şcolii "B.P. Haşdeu" | 1 | 308 |
|  |  | Str. General Toma Dumitrescu, lângă stadionul "Emil Alexandrescu" | 1 | 308 |
|  |  | Str. Codrescu nr. 6, lângă Tele 'M | 1 | 258 |
|  |  | Str. Octav Botez nr.2, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase | 1 | 228 |
|  |  | Fundac Codrescu 1-3 | 2 | 188 |
|  |  | Str. Tălpălari, biserica Tălpălari | 1 | 188 |
|  |  | B-dul Carol I, în faţa Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, partea de nord | 1 | 108 |
|  |  | B-dul Carol I nr. 27, lângă Camera de Comerţ şi Industrie | 1 | 158 |
| 2 | Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) | Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, în curtea Liceului "Mihai Eminescu", intrarea prin str. N. Bălcescu | 1 | 158 |
|  |  | Şoseaua Iaşi-Bucium nr. 82, lângă "Plopii fără Soţ" | 1 | 388 |
|  |  | Str. Stejar nr.10, la 40 m de Piaţa Chirilă | 1 | 283 |
|  |  | Str. Mitropoliei nr.9, curtea Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloaie" | 1 | 188 |
|  |  | Str. Toma Cozma nr.4, în curtea Liceului "Costache Negruzzi" | 1 | 98 |
|  |  | Aleea Baltagului nr.11, Iaşi | 1 | 452 |
| 3 | Cer (Quercus cerris) | B-dul Carol I, Complexul studenţesc "Titu Maiorescu" - vechea Grădină Botanică | 1 | 88 |
| 4 | Tei (Tilia cordata) | Str. Otilia Cazimir nr.2 | 2 | 88 - 128 |
| 5 | Tei argintiu (Tilia tomentosa) | Str. Octav Botez nr.2, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase | 1 | 208 |
|  |  | Str. Păun, MănăstireaBucium | 6 | 158 |
|  |  | lângă biserica Nicoriţă, Tătăraşi | 3 | 158 |
|  |  | Stradela Sărărie nr. 6 | 1 | 158 |
|  |  | U.M. 02033 | 1 | 128 |
|  |  | Str. Sulfinei nr. 11 | 1 | 118 |
|  |  | Str. Elena Doamna nr. 49, Maternitatea Elena Doamna | 2 | 108 |
|  |  | B-dul Carol I, în faţa clădirii Universităţii "Al. I. Cuza", partea de nord | 1 | 108 |
| 6 | Plop (Populus alba x canescens) | Şos Iaşi-Bucium, lângă Plopii fără soţ | 4 | 288 - 383 |
| 7 | Mesteacăn (Betula pendula) | Str. Vasile Alecsandri, lângă centrala termică | 1 | 53 |
|  |  | Str. Piaţa Unirii nr. 5, în faţa cinematografului Victoria | 1 | 48 |
| 8 | Molid ( Picea abies) | Str. Sulfinei nr.16 | 1 | 88 |
| 9 | Molid argintiu (Picea pungens "Argentea") | B-dul Carol I, Parcul Expoziţiei | 4 | 93 |
|  |  | Str. Victor Babeş, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică | 3 | 68 |
| ARBORI EXOTICI |  |  |  |  |
| 10 | Castan porcesc (Aesculus hippocastanum) | B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.16, în curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei | 1 | 158 |
|  |  | Str. Ralet nr. 4 | 1 | 93 |
|  |  | Str. Păun nr. 70 | 28 | 88 |
|  |  | Complexul studenţesc T.Maiorescu ( în cadrul parcului dendrologic Titu Maiorescu - vechea Grădină Botanică | 2 | 88 |
| 11 | Castan comestibil (Castanea saliva) | Str. Nicolae Bălcescu nr. 22 | 1 | 33 |
| 12 | Platan ( Platanus acerifolia ) | Parcul Teatrului Naţional | 15 | 53 |
|  |  | Str. Anastasie Panu nr. 80, în faţa Prefecturii Municipiului Iaşi | 3 | 53 |
| 13 | Nuc (Juglans regia var. macrosperma) | Str. Ralet nr. 2 | 1 | 98 |
| 14 | Salcâm japonez (Sophora japonica) | Str. Lascăr Catargi nr. 48 | 1 | 108 |
| 15 | Tisă (Taxus baccata) | B-dul Independenţei , în faţa U.M.F. | 18 | 38 |
| 16 | Glădiţă (Gleditsia triacanthos) | Str. Păun, MănăstireaBucium | 2 | 108 |
|  |  | B-dul Carol I, Complexul studenţesc "Titu Maiorescu" - vechea Grădină Botanică | 2 | 88 |
| 17 | Arborele chinezesc de plută (Phellodendron amurense) | B-dul Carol I, Complexul studenţesc "Titu Maiorescu" - vechea Grădină Botanică | 1 | 58 |
|  |  | Str. Lascăr Catargi nr. 38, în curtea Clubului Sportiv Politehnica Iaşi | 4 | 58 |
| 18 | Magnolie (Magnolia Kobus) | B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în faţa Primăriei Municipiului Iaşi | 1 | 38 |
| 20 | Salcie plângătoare (Salix babylonica) | U.M. 02033 | 1 | 128 |
|  |  | Şoseaua Iaşi-Bucium, Tabăra de copii Bucium | 7 | 88 |
| 21 | Arborele Prinţesei (Paulownia tomentosa) | B-dul Carol I nr. 9, Casa Universitarilor | 3 | 63 |
|  |  | Str. Berthelot nr. 3, vis-a-vis de Spitalul de Urgenţe | 1 | 68 |
| 22 | Arborele de mătase (Albizia julibrissin) | Str. Lascăr Catargi nr. 24, lângă Şcoala "M.Kogălniceanu" | 1 | 58 |
| 23 | Arborele de miere (Evodia hupehensis) | Str. Toma Cozma (Culturii) nr. 21A, lângă Liceul "Costache Negruzzi" | 1 | 68 |

#### 2.11.1.9. Rețeaua principală de căi de comunicație

Principalele artere de circulație din teritoriul municipiului Iași sunt reprezentate prin: DN 24 : Vaslui - Iași - Sculeni : penetrează localitatea din direcția sud, tranzitează orașul pe Șoseaua Bucium - Bdul Socola - strada SF. Lazăr - Bdul A. Panu - strada Elena Doamna - strada Cucu - Bdul CA Rosetti și iese din localitate în nordul cartierului Copou, spre Sculeni (punct frontieră), DN 28 : Roman - Iași - Răducăneni (Huși) : penetrează orașul din direcția vest, tranzitează orașul pe străzile Canta - Silvestru - N. Iorga - Calea Chișinăului și iese din localitate prin zona industrială Țuțora spre sud-est, spre Huși, DJ 247A : Iași - Bârnova, DJ 248 : Iași - Lunca Cetățuii - Dumbrava - Grajduri - Limită jud. Vaslui, DJ 248A : Iași - Voinești - Slobozia - Domnița - Țibana - Limită jud. Vaslui, DJ 249A : Iași (DN 28) - Holboca - Cristești - Mânzătești - Bosia, DJ 249C : Iași (DN 28) - Valea Lungă - Golăești, DJ 280E : Iași (DN 28) - Rediu, DJ 282 : Iași - Breazu - Horlești - Larga Jijia - Movileni - Potângeni - Mălăești - Gropnița - Săveni - Hălceni - Mitoc - Șipote - Iazu Nou - Limită jud. Botoșani, DJ 282C : Iași - Aroneanu, calea ferată București - Făurei - Tecuci - Vaslui - Iași - Cristești - Ungheni (vama internațională) - Chișinău - Moscova și Iași - Podu Iloaiei - Pașcani, precum și aeroportul Iași.

La acestea se mai adaugă drumurile comunale DC 13 : Iași (DN 24) - Șorogari - Cuza Vodă - Stânca - Victoria - Sculeni (DJ 249), DC 27A : Iași - DC 27, DC 29 : Iași - Hlincea - Ciurea (DJ 248D), DC 30 : Iași - Vișani - Cercu (DJ 248D), DC 31 : Iași - Vlădiceni - Tomești (DJ 248D).

Problemele de mediu sunt generate în principal de căile de comunicație importante (DN, DJ, căi ferate, aeroport) la traversarea localității, unde circulația auto și feroviară influențează negativ zonele limitrofe prin gaze de eșapament și zgomot. În municipiul Iași aceste fenomene sunt mai frecvente pe străzile intens circulate.

#### 2.11.1.10. Depozite de deșeuri menajere și industriale

În luna iulie 2015 au fost finalizate lucrările de închidere a depozitelor neconforme de la Paşcani – Valea Seacă, Hârlău şi Târgu Frumos”.

Continuarea lucrărilor în cadrul Proiectului „Management Integrat al Deşeurilor în Municipiul Iaşi” constau în:

- reabilitarea și închiderea depozitului urban neconform Tomeşti;

- construcția compartimentului 3 din prima celulă din depozitul de deșeuri Ţuţora (capacitate aproximativ 764.000 m3);

- finalizarea stației de compost Ţuţora (capacitate de 10.000 t/an);

- finalizare stației de sortare existente Ţuţora.

Tabel nr.  71 - Municipiul Iași, depozite de deșeuri industriale existente în municipiul Iași

| Nume agent economic | Clasa depozit conform H.G. nr. 349 / 2005 | Actul de reglementare deţinut | Supr. ocupată (ha) | Deşeuri depozitate în anul 2014 (cantitati/tip) | Anul programat pentru conformare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC FORTUS SA Iaşi | b | Autorizaţia Integrată de Mediu Nr. 40 / 26.12.2006, actualizată la data de 26.10.2007, valabilă până la data de 26.10.2017 | 3,6 | 1664, 9 tone, din care: - 1519,8 tone miezuri şi forme; - 119,55 tone zgură de topitorie; - 23,63 tone materiale de căptuşire şi refractare; - 1,92 tone praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09 | 2009 |
| SC VEOLIA ENERGIE SA (fostă SC DALKIA TERMO IAŞI SA - CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI II) | b | Autorizaţia Integrată de Mediu, Nr.5/24.12.2013, valabilă până la data de 24.12.2023 | 40 | 47230 tone, din care: - 47204 tone (cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui: - 26 tone (nămoluri de la epurarea efluenţilor in incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20* şi nămoluri de la spălarea cazanelor de ardere | 2013 |
| Sursa: Raportului privind starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2014, întocmit de APM Iaşi |  |  |  |  |  |

Depozitul aparţinând SC FORTUS SA IAŞI s-a conformat prevederilor Autorizaţiei Integrate de Mediu încă din anul 2009; acceptă la depozitare numai deşeuri tehnologice proprii, respectiv: zgură de topitorie (cod 10 09 03); miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare (cod 10 09 08 ); materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice (cod 16 11 04); praf de la epurarea gazelor arse (cod 10 09 10).

Depozitul aparţinând SC CET II HOLBOCA este administrat şi monitorizat în prezent de către SC VEOLIA ENERGIE SA (fostă SC DALKIA TERMO IAŞI SA - CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IAŞI II) şi se află în etapa finală de implementare a proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”:

- proiectul include şi componenta ”Evacuarea în stare uscată a zgurii şi cenuşii de la CET II”, a cărui scop este colectarea uscată, transportul şi depozitarea zgurii şi cenuşii zburătoare în silozuri speciale, în vederea revalorificării;

- la sfârşitul sem.I.2015, s-au finalizat lucrările la instalaţia de evacuare a zgurii şi cenuşii, urmând ca, la reluarea activităţii (20oct.2015), evacuarea să se realizeze în sistem uscat şi să se aprecieze şi parametrii de performanţă ai instalaţiei;

- termenul de finalizare a proiectului este 31.12.2015;

Deşi în judeţul Iaşi există, încă din anul 2007, o instalaţie de incinerare a deşeurilor periculoase, care deţine autorizaţie integrată de mediu, aceasta nu a funcţionat niciodată, deşeurile de producţie periculoase sau cele spitaliceşti generate în judeţul Iaşi fiind incinerate sau valorificate termoenergetic în instalaţii specializate aparţinând operatorilor privaţi din alte judeţe (ex. SC MONDECO SRL Suceava, SC SUPERSTAR SRL Rădăuţi, SC CARPATCEMENT SA Bicaz, SC LAFARGE CEMENT ROMANIA SA- Hoghiz(jud. Braşov) sau Medgidia (jud. Constanţa).

În municipiul Iaşi există doi operatori economici care deţin instalaţii proprii de incinerare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase (SC ANTIBIOTICE SA Iaşi şi SC ROM TRADING COMPANY SA Iaşi).

### 2.11.2. Obiective industriale și zone periculoase

Municipiul Iași, ca structură social - economică, concentrează activităţi de transport (rutiere şi feroviare), dar şi parcuri auto, consecinţele reflectându-se în valorile mai ridicate ale concentraţiei plumbului, distribuite fie linear, în lungul şoselelor, fie punctual (în zona parcărilor, parcurilor auto etc.). Spaţiul industrial, comercial şi de transport este o categorie care reuneşte activităţi diferite dar aflate într-o conexiune strânsă. În municipiul Iași, majoritatea unităţilor industriale sunt concentrate în partea de SE a oraşului (Mittal Steel, Tehnoton, Fabrica de ulei „Unirea” ş.a.), dar există și în interiorul oraşului (centrala electrotermică) sau la limita de vest a zonei urbane (Antibiotice). Amplasarea obiectivelor industriale pe aproximativ 756 ha (Ungureanu et al., 2002) în zona de sud-est a oraşului,în lunca Bahluiului, s-a bazat pe direcţia dominantă a vântului (NV-SE) în scopul limitarea poluării aerului în zonele locuite.

În marile oraşe din România, printre care şi Iaşi, s-au dezvoltat în trecut zone industriale potenţial poluatoare. Sursele posibile de poluare cu metale grele, prezentate şi în literatura de specialitate, sunt cele care aparţin industriei siderurgice prin pulberile rezultate de la turnătorii şi care pot polua solul cu zinc, plumb şi cadmiu (Schulin, 2007). La acestea se adaugă cele care utilizează pigmenţii în industria ceramicii şi plasticului şi care induc riscul poluării cu Pb (European Commission DG ENV. E3, 2002). Centrala electrotermică, înainte de retehnologizare, era una din unităţile care polua cu oxizi de azot şi de sulf, cu mercur şi cu metale grele, rezultate din gazele de ardere. Activităţile de transport pot influenţa calitatea solurilor în funcţie de tipologia acestora, de concentrarea în anumite noduri sau pe anumite direcţii. Transporturile feroviare sunt dispuse spaţial în două areale distincte, unul în zona gării Iaşi, specializată în transportul călătorilor, şi al doilea areal pentru mărfuri, în Staţia Socola. În primul areal există sectoare unde solul a fost intens amestecat ca urmare a amenajării terasamentului (liniile principale de trafic), deci posibilitatea de a surprinde o eventuală poluare s-a diminuat. În perimetrul gării se păstrează instalaţii şi depozite vechi, din perioada funcţionării locomotivelor cu abur, unde există posibilitatea acumulării în sol a unor metale. În perimetrul staţiei Socola, diversitatea materialelor transportate şi operaţiunile de descărcare-încărcare cresc riscul contaminării solului. Solurile din lungul căilor principale de transport rutier se caracterizează prin acumulări mai mari de Pb (str. Păcurari, Calea Chişinăului), la fel şi în parcările cu flux ridicat (în faţa Gării). Spaţiile artificiale de recreaţie (includ parcurile, zonele de agrement şi sportive) se regăsesc parţial ca suprafaţă în Grădina Botanică, Grădina Copou şi Parcul Expoziţiei şi sunt formate din arbori şi arbuşti autohtoni şi exotici. Depozitul de deşeuri de la Tomeşti este un conglomerat de deşeuri de provenienţă domestică, la care se adaugă fragmente de materiale de construcţie, nesortate şi netratate, întinse pe 29 ha şi totalizând 2.000.000 m2 de materiale (Murariu şi colab., 2006). Partea inactivă a haldei este acoperită de vegetaţie ierboasă, constituind premisa formării unui orizont bioacumulativ, discontinuu. Diversitatea materialelor din depozitul de deşeuri creşte riscul poluării punctuale cu Pb, Cr, Ni şi Cu.

În tabelul de mai jos prezentăm inventarul preliminar al siturilor contaminate din zona municipiului Iași conform  ”Planului Local de Acțiune pentru mediu 2014 -2018 – județul Iași”.

Tabel nr.  72 - Municipiul Iași, inventarul preliminar al siturilor contaminate

| Cod sit conf. baza națională | Numele sitului | Localitatea | Tipul de proprietate asupra terenului | Natura poluanților | Suprafața contaminată (ha) | Stadiu la 32.12.2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO1APMIS00002 | Arcelor Mittal Tubulart Products Iași S.A. - incintă | Iași | Privată | Metale grele, hidrocarburi | 4,37 | Decontaminat prin fitoremediere pe 4,1 ha |
| RO1APMIS00002 | Arcelor Mittal Tubulart Products Iași S.A. – depozit deșeuri ind. | Iași | Privată | Metale grele | 0,3 | Reabilitat în anul 2012 |
| RO1APMIS00003 | S.C. CET S.A. Iași – CET II – depozit prod. Petroliere | Holboca (10 km distanță față de Iași) | Publică – CLM Iași | Gudron | 1,2 |  |
| RO1APMIS00008 | Depozit deșeuri solide urbane | Tomești (în partea de SE a municipiului) | Publică – CLM Iași | Metale grele (Cu, Pb, Cd) | 14,8 | Închiderea și refacerea ecologică sunt incluse în proiectul ”Sistemul de management integrat al deșeurilor în Iași”, proiect derulat de CJ Iași |
| RO1APMIS00010 | S.C. APA VITAL S.A.A - batale de nămol Tomești | Tomești (în partea de SE a municipiului) | concesiune | Metale grele (Zn, Pb, Cd) | 18,9 | În proces de fitoremediere |
| Sursa: PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU 2014 - 2018, județul Iași |  |  |  |  |  |  |

### 2.11.3. Calitatea factorilor de mediu

Conform Raportului privind calitatea mediului în județul Iași întocmit de Agenția pentru protecția mediului Iași, în municipiul Iaşi și în imediata vecinătate sectorul industrial este reprezentat în principal de următoarele instalaţii/ activităţi cu impact potenţial semnificativ asupra factorului de memdiu aer:

Industria energetică

- Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW - 2 instalaţii LCP (IMA), respectiv 2 instalaţii IPPC (instalaţii inventariate conform prevederilor Directivei Consiliului nr. 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi din instalaţiile mari de ardere şi respectiv ale Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC): SC DALKIA TERMO SA ( CET IAŞI I) şi SC DALKIA TERMO SA ( CET II HOLBOCA);

- Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mica de 50 MW - SC TERMOSERVIS SA IAŞI;

Prelucrarea metalelor:

- Topitorii pentru metale feroase cu o capacitate de producţie mai mare de 20 tone/zi – 2 instalaţii IPPC: SC FORTUS SA IAŞI; SC EUROCASTING SRL IAŞI;

- Topitorii pentru metale feroase şi neferoase cu o capacitate de producţie mai mică de 20 tone/zi - 5 instalaţii:SC MECANOFUC SRL IASI; SC RANCON SRL IAŞI; SC MAE SRL IAŞI; SC FONTAX SRL IAŞI;

- Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase: SC ARCELOR MITTAL TUBULAR  RODUCTS IAŞI SA; SC TECHOSTEEL LBR SRL IAŞI; SC CNUD - EFCO ROMANIA SRL; SC IG WATTEEUW ROMANIA SRL; SC BMT AEROSPACE ROMANIA SRL,

- Tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice: SC ASAM SA IAŞI, SC IG WATTEEUW ROMANIA SRL; SC BMT AEROSPACE ROMANIA SRL, SC CONTAINER FACTORY IASI (CFI) SRL ; SC PCB-ELECTRA SRL IAŞI

Fabricarea produselor ceramice:

- Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, a cărămizilor şi a cărămizilor refractare cu o capacitate de producţie mai mare de 75 tone /zi - 1 instalaţie IPPC: SC CERAMICA SA IAŞI;

Producerea de substanţe chimice organice de bază:

- Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de bază – 1 instalaţie IPPC : SC ANTIBIOTICE SA IAŞI;

- Instalaţii chimice pentru producerea de vopsele şi pigmenţi – 3 instalaţii: SC CASA LEBĂDA SRL IAŞI; SC BURSA MOLDOVEI SA; SC ROMTEC SA.

- Instalatii pentru producerea altor substante chimice: 1 instalatie: S.C. CHEMICAL COMPANY S.A. IASI

Fabricarea produselor alimentare:

- Instalaţii pentru prelucrarea cărnii: 2 instalaţii: SC M&R SRL IAŞI; SC AJC ANA MARIA SRL IAŞ;

- Instalaţii pentru obţinerea vinului: 3 instalaţii: SCA BUCIUM SA IAŞI; SC VINI VITICOLA SA IASI, SC PODGORIA COPOU SA IAŞI;

Creşterea intensivă a animalelor:

- 40000 de locuri pentru păsări – 8 instalaţii IPPC: SC AVICOLA SA IAŞI - 2 instalaţii; SC AVI TOP SRL IAŞI - 4 instalaţii; SC ARCOM INTERNATIONAL COMPANY SRL ARONEANU-FERMA TOMEŞTI; SC AVI PROD GRUP SRL Tomesti;

- Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mică de 40000 de locuri pentru păsări - 1 instalație SC ARCOM INTERNATIONAL COMPANY SRL ARONEANU - FERMA TOMEŞTI;

Prelucrarea lemnului:

- Fabricarea mobilei- SC MOLDOMOBILA ROMÂNIA SRL IAŞI; SC MC MOBILI SRL IAŞI; SC ROMUS TRADING&DEVELOPMENT Ltd SRL IAŞI;

Textile şi – confecţii

- Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor, având o capacitate ce depăşeşte 10 tone / zi – 1 instalaţie IPPC:SC IASITEX SA IASI ;

- Instalaţii pentru producerea de ţesături şi confecţii textile – SC TEXTILA SA IAŞI; SC IASICONF SA IAŞI; SC KATY FASHION SRL IASI; SC EXCLUSIV SRL IASI; SC DACON EMERALD SRL IASI;

Construcţii - instalaţii:

- Instalaţii pentru fabricarea mixturilor asfaltice - SC CITADIN SA IAŞI; SC MOLDOTEC SA IAŞI;

- Instalaţii pentru fabricarea betonului pentru construcţii - SC CITADIN SA IAŞI; SC BUILD CORP SRL IAŞI; SC SPIROCA SA IAŞI; SC WEST STAR SRL IAŞI; SC TERAMOLD CONSTRUCT SRL IAŞI; SC CONEST SA IAŞI; SC SPIROCA SA IAŞI; SC CARPAT BETON SRL BUCURESTI - PUNCT LUCRU IAŞI; SC COM BETON SRL IAŞI;

Eliminarea si valorificarea deseurilor periculoase:

- 4 instalaţii de decontaminare a deşeurilor spitaliceşti ; 2 instalaţii la Spitalul Sf. Spiridon Iaşi şi 1 instalaţie la Spitalul de Urgenţe Iaşi; 1 instalatie - SC ECO SERV SRL Iasi

- 1 instalaţie de eliminare prin incinerare a deşeurilor periculoase si nepericuloase proprii (SC ANTIBIOTICE SA Iaşi)

Eliminarea deşeurilor nepericuloase:

- Incineratoare deseuri nepericuloase(cadavre pasari/animale): 2 instalații: DSVSA Iasi; USAMV „Ion Ionescu de la Brad;

- Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de desuri inerte- 1 instalaţie IPPC: SC SALUBRIS SA IASI- Depozitul de deseuri Tutora, Jud. IASI.

Industria chimică Instalaţii pentru producerea fibrelor poliesterice - 1 instalaţie: SC GREEN FIBER SRL BUZĂU –Filiala IAŞI;

Comerţ şi servicii:

- Supermarketuri şi centre comerciale

- Servicii de alimentare cu apă şi epurare ape uzate

- Servicii de reparaţii auto

#### 2.11.3.1. Calitatea solurilor

Solurile de pe teritoriul administrativ al municipiului Iași sunt: molisoluri, argiluvisolurile și solurile slab evoluate.

a) Molisolurile sunt reprezentate în principal prin cernoziomuri cambice și cernoziomuri argiloiluviale.

Cernoziomurile   sunt specifice zonei  de  stepă,  cele  mai întinse suprafețe întâlnindu-se  pe terasele joase ale  Bahluiului și Nicolinei. Mai  apar  pe  unele  glacisuri bine  drenate din  bazinul  Vămășoaia  și   pe Valea Lungă,  sub forma  unor  benzi foarte înguste.  În toate cazurile este vorba de un  cernoziom tipic (mai  rar molic), caracterizat printr-un conținut bogat de humus (3-5  %), reacție neutră sau slab alcalină (pH 6,8 -7,5),  grad  ridicat de saturație  în  baze  (90  -  100  %)  și  în  substanțe  nutritive,  textură mijlocie,   predominant   lutoasă   sau   luto-nisipoasă,   structură   glomerulară,   permeabilitate și    drenaj    favorabile, capacitate bună  pentru    apa  și  aer, procese biologice și microbiologice intense.

În afara arealelor mentionate, petice de cernoziom (de pantă) mai apar, în complex cu alte soluri și pe versanții văilor afluente Bahluiului. Se caracterizează printr-un profil mai scurt și mai slab diferențiat, un conținut mai redus de humus (1 -2,5 %) și de substanțe nutritive, reacție mai alcalină (pH 7- 8) datorită carbonaților, structurare glomerulară mai slabă și mai puțin stabilă.

Cernoziomurile cambice (slab până la mijlociu levigate) sunt specifice silvostepei, având cea mai mare răspândire pe terasele medii și superioare și pe suprafețele interfluviale ale dealurilor de la sud de Bahlui. Caracterele fizice, chimice și biologice sunt foarte apropiate de ale cernoziomului tipic, de care se deosebește printr-o levigare mai adânca a carbonaților, o reacție slab acidă la neutră (pH 6,5 - 7) și un grad de saturație în baze ceva mai scăzut (85 - 90 %).

Cernoziomurile argiloiluviale (puternic levigate) apar sub forma unor benzi înguste în partea cea mai înaltă a colinelor (teraselor), făcând tranziția între cernoziomul cambic și solul cenusiu argiloiluvial. Prezintă proprietăți intermediare între aceste două tipuri de sol.

În general, molisolurile cernoziomice sunt soluri cu proprietăți fizice, chimice și biologice favorabile pentru orice fel de culturi agricole, de la cereale și plante industriale până la plantații vitipomicole, forestiere, ornamentale, etc. Fertilitatea lor naturală potențial ridicată, este bine valorificată numai în condiții de regim favorabil al precipitațiilor. În cazul când acestea nu sunt satisfăcătoare, mai ales vara, când cerința de apă a plantelor este mare ș evapotranspirația ridicată, sunt necesare irigații și lucrări corecte de întreținere a culturilor. De asemenea, deși sunt bogate în humus și în elemente nutritive, este indicat să li se administreze, pentru obținerea de recolte bogate, cantități moderate de îngrășăminte chimice (cu azot, fosfor, potasiu) și organice.

Molisolurile din teritoriul intravilan al orașului sunt modificate pe suprafețe mari prin activități antropice.

În categoria molisolurilor sunt incluse și rendzinele care sunt soluri formate direct pe aflorimentele de calcar, întâlnite sub formă a două mici areale în zona platoului Repedea - Păun. Deși au un conținut mare în humus, fertilitatea lor este redusă din cauza fragmentelor calcaroase. Se pretează mai eficient pentru plantații viticole și pășuni.

b) Argiluvisolurile sunt reprezentate prin soluri cenușii, soluri brune și brune luvice (podzolite).

Solurile cenușii au cea mai mare extindere în zona Coastei Iașului, unde se întâlnesc fie separat, fie în asociație cu alte soluri (regosoluri). De asemenea, mai au apariții izolate, sub forma unor areale reduse în zonele cele mai înalte (peste 200 m) ale colinelor de la nord de Bahlui. Existența acestor soluri în zonele agricole este o mărturie ca odinioară acolo erau păduri.

Solurile cenușii din zona Iașului se caracterizează prin: conținut mai redus de humus (2,5 - 4 %), grad de saturație în baze mai scăzut (70 - 85 %), reacție ușor - moderat acidă (pH 5,7 - 6,5), aprovizionare încă bună cu substanțe nutritive, textura mijlocie (în general lutoasă). Rezultă deci o fertilitate relativ bună, mai ales în condiții de irigare, administrare de îngrășăminte organice și minerale și măsuri antierozionale pe pante. Sunt bine valorificate de pădure, dar se pretează bine și pentru pajiști, plantații vitipomicole și alte culturi de câmp.

Solurile brune sunt puțin reprezentate, având caracter de tranziție către solurile brune luvice și apar ca o bandă în jurul platoului Repedea - Păun.

Solurile brune luvice (brune podzolite) se întâlnesc pe platoul Repedea - Păun, fiind caracteristice zonei de podiș. Ca proprietăți se remarcă un grad redus de saturație în baze (55 -70 %), reacție accentuat acidă (pH 5,3 - 6), conținut redus de humus (2 -2,5 %) și de mai slabă calitate, puține substanțe nutritive, ritm lent al proceselor microbiologice esențiale. În consecința, fertilitatea acestor soluri este redusă pentru culturile de bază (grâu, porumb, floarea soarelui) și chiar viticultură, mijlocie pentru pajiști, plantații pomicole și unele culturi mai adaptate (cartof, secara, ovăz, plante furajere) și bună pentru pădure.

c) Solurile slab evoluate sunt localizate pe versanți sau pe șesuri, fiind reprezentate prin regosoluri, erodisoluri, coluvisoluri, soluri aluviale, lacoviști.

Regosolurile au o largă răspândire pe versanți, unde apar sub formă de areale discontinui,   adesea   în   complex   cu   alte   soluri   de   versant   (cernoziom   de   pantă,   sol cenușiu,   erodisol).   Sunt   caracteristice   pantelor   moderat   -   accentuat   înclinate,   au   un profil  scurt și  slab  diferențiat,   conținut  redus  de  humus  (1  -  2  %)  și  de substanțe nutritive,   deci   un   potențial   productiv  scăzut.   Mărirea   capacitații   lor  productive  impune măsuri    antierozionale   complexe,    îngrășăminte    și    mod    de    utilizare   adecvat.    Sunt recomandabile pentru pajiști, culturi furajere, plantații pomicole și forestiere.

Erodisolurile apar frecvent în complex cu regosolurile, (local și cu cernoziomuri de pantă și sărături), pe pantele puternic înclinate, afectate de alunecări și eroziuni intense. Aceste fenomene au îndepărtat în buna parte stratul superficial de sol, ajungându-se la baza acestuia, sau chiar la substratul argilo-marnos. Fertilitatea erodisolurilor este și mai scăzuta, iar utilizarea lor și mai limitata ca la regosoluri.

Coluvisolurile   se   întâlnesc   la   contactul   versanților   cu   șesul   Bahluiului,   sub forma unor fâșii înguste suprapuse glacisurilor. Obișnuit se regăsesc în complex cu cernoziomuri au lacoviști. Sunt soluri fertile, relativ bogate în humus și în elemente nutritive. Au randament bun în agricultura mai ales prin încorporare de îngrășăminte.

Solurile aluviale se întâlnesc mai ales pe șesurile văilor afluente Bahluiului, dar și în șesul acestuia, frecvent în complex cu lacoviști. De altfel, solul aluvial din șesul Bahluiului a evoluat aproape în totalitate în lacoviști. Solurile aluviale apar mai rar ca tipice, predominante fiind cele molice, gleizate sau salinizate. Se pretează cu rezultate bune pentru pajiști, culturi legumicole, cerealiere, de plante furajere sau industriale.

Lacoviștile se întâlnesc mai ales pe șesul Bahluiului dar și pe cele ale afluenților, formarea lor fiind consecința stratului acvifer mineralizat și apropiat de suprafață. Ca urmare, apar sub forma  lacoviștilor salinizate  și  lacoviștilor mlăștinoase.  Primele  au  o  mai  mare răspândire, iar ultimele au apariții insulare în zone cu exces de umiditate. Salinizarea slabă la moderată și umiditatea nu le fac apte decât pentru pajiști, dar pot fi utilizate și în culturi de câmp sau legumicole, cu măsurile ameliorative corespunzătoare (drenaje, amendamente).

Activitatea antropică determină două direcţii în dezvoltarea tipurilor de sol: modificarea morfologiei profilului de sol prin activităţi industriale şi utilizarea intensă a solului în domeniul agricol. Activităţile industriale dar și cele din ramura construcţiilor civile contribuie la crearea de noi materiale parentale, includerea în profilul de sol a fragmentelor de cărămidă, beton, sticlă etc., ceea ce permite apariția antrosolurilor urbice.

Conform ”Atlasului geochimic al metalelor grele din solurile municipiului Iași și împrejurimi” prin comparație cu zonele rezidenţiale unde domină casele cu grădini (Sărărie, Copou), solurile cel mai puternic modificate sunt cele din cartierele constituite din blocuri (Nicolina, Galata, Alexandru cel Bun etc.). În perimetrul marilor unităţi industriale solurile conţin reziduuri specifice, foarte greu biodegradabile, cum este cazul fragmentelor de zgură din zona Fortus S.A. Materiale dure constituite din fragmente de rocă, dar de origine alohtonă sunt frecvente în cadrul profilului de sol în zona de concentrare a activităţilor de transport, cum este cazul gării CFR Iaşi şi al staţiei de triaj. Pe areale mici în aceste zone pot fi diferenţiate entiantrosoluri rudice, dar – întrucât sunt mai greu de reprezentat cartografic – sunt asimilate entiantrolurilor. Reziduurile din activităţi casnice, dar nu numai, cum este cazul celor de la depozitul de deşeuri de la Tomeşti, contribuie la formarea entiantrosolurilor garbice. Modificarea profundă a profilului de sol prin agrotehnică este specifică versanţilor cu plantaţii de pomi fructiferi şi viţă-de-vie, cum este cazul versantului cu orientare estică a dealului Şorogari, dar şi a celor cu orientare vestică a dealului Breazu şi Patrici. În general, versanţii însoriţi sunt ocupaţi cu viţă-de-vie, în aceleaşi condiţii ale agroterasării. Pe lângă modificarea morfologică a profilului de sol, în aceste areale se utilizează substanţe chimice (sulfat de cupru) pentru lucrările specifice de stropit, care favorizează acumularea cuprului în sol.

Tabel nr.  73 - Municipiul Iași, concentrațiile metalelor grele în solurile din zona Iași

| Element | Intervalul de variație |  | Media | Valori normale RO | Valori normale UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare minimă | Valoare maximă |  |  |  |
| Zn | 40,1 | 1620,3 | 86,446 | 100 | 150 - 300 |
| Cu | 11,6 | 308,3 | 40,227 | 20 | 50 - 140 |
| Fe | 7118 | 32586 | 19282,460 | 35000 | - |
| Mn | 50 | 1669 | 631,375 | 900 | - |
| Pb | 4,5 | 209,8 | 18,503 | 20 | 50 - 300 |
| Cd | 0,080 | 2,368 | 0,447 | 1 | 1 - 3 |
| Co | 5,1 | 14,3 | 9,336 | 15 | 10 - 15 |
| Ni | 13,5 | 349,6 | 39,785 | 20 | 30 - 75 |
| Cr | 6,6 | 591,6 | 28,589 | 30 | 50 - 200 |
| Hg | 0,060 | 1,800 | ,252 | 0,1 | 0,01 - 5 |
| CaCO3 | 0,42 | 8,88 | 1,878 | - | - |
| pH | 4,068 | 9,560 | 7,337 | - | - |
| Sursa: Atlasului geochimic al metalelor grele din solurile municipiului Iași și împrejurimi |  |  |  |  |  |

În cele ce urmează vom prezenta concuziile privind calitatea solurilor din municipiul Iași conform studiilor realizate pentru întcmirea Atlasului geochimic al metalelor grele din solurile municipiului Iași și împrejurimi.

Cadmiul are o abundenţă foarte redusă în crusta terestră estimată la doar 80 ng·g-1 (Rudnick şi Gao, 2004). Toţi compuşii de Cd sunt potenţial nocivi sau toxici pentru om, acționând cumulativ. În solurile din municipiul Iaşi şi împrejurimi, conţinuturile de Cd variază între limite relativ înguste (0-15,4 mg·kg-1), cu o dominanţă covârşitoare (99,03%) a conţinuturilor mai mici decât pragul de alertă, putând fi considerate ca reprezentative pentru fondul geochimic natural al zonei. Aceste abundenţe sunt în concordanţă cu alcătuirea geologică, relativ uniformă, care este determinat ă de roci sedimentare basarabiene, roci cunoscute pentru conţinuturile lor sc ăzute în Cd. În ceea ce priveşte valorile dispuse peste limita de alertă şi peste limita de intervenţie, acestea au frecvenţe reduse de apariţie de 0,58% şi respectiv de 0,39% pe zone cu extinderi reduse, ocupate de soluri intraurbane. Prezenţa acestor anomalii poate fi explicată ca fiind consecinţa unei contaminări industriale, o sursă posibila fiind CET Holboca, care foloseşte pentru producerea energiei combustibili fosili.

Cobaltul formează puţine minerale proprii, fiind obţinut ca subprodus din prelucrarea minereurilor de Cu şi Ni. Este prezent în mod natural, în cantităţi reduse (urme), în roci, soluri, ape, plante şi animale sub formă de ion Co2+. Conform Ordinului nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, limita maximă admis ă pentru conţinutul total de Co din sol este de 15 mg·kg-1. Pragul de alertă pentru terenurile sensibile este de 30 mg·kg-1 iar pentru terenurile mai puţin sensibile de 100 mg·kg-1. În ceea ce priveşte pragul de intervenţie, acesta este de 50 mg·kg-1 pentru terenurile sensibile şi 250 mg·kg-1 pentru terenurile mai puţin sensibile. În soluri, cobaltul se află în diferiţi compuşi sub formă de ioni (Co2+), prezenţi în soluţia solului, adsorbiţi la suprafaţa particulelor coloidale, legaţi de materia organică sau prezenţi în structura cristalină a mineralelor argiloase sau a altor minerale din sol. Concetrațiile de Co înregistrate în solurile analizate pentru realizarea atlasului oscilează într-un interval, destul de restrâns, determinat de limitele 4,83 şi 27,90 mg·kg-1, ceea ce sugerează o distribuţie aparţinând fondului geochimic natural. Luând în consideraţie pragul de alertă sensibil şi cel de intervenţie, s-au conturat câteva zone distincte. Una dintre acestea este legată de cursul râului Bahlui în lungul căruia sunt dispuse atât căile rutiere, pe care se desfăşoară traficul auto greu, cât şi calea ferată, iar în partea de E a municipiului Iaşi, se află CET Iaşi. Toate acestea ar putea fi sursele care ar putea genera conţinuturile mai ridicate de Co din soluri. O a doua zonă este dispusă la sud de prima, având aceeaşi orientare generală de la E la V, dar şi o extindere mai mare a anomaliilor geochimice pe direcţia N-S, acestea având în plus intensităţi mai mari. Aceste anomalii geochimice pot fi explicate ca fiind efectul emisiilor de pulberi poluante provenite de la CUG Iaşi. A treia zonă de soluri cu conţinuturi anomale în Co este situată în partea nordică a municipiului Iaşi, cu orientare N-S, şi aparent nu este legată de vreo sursă contaminantă. Fiind corelată, în schimb, de suprafeţele de apariţie a solurilor cernoziomice, recunoscute pentru capacitate de retenţie mai mare a unor metale grele.

Cromul Conform Ordinului nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, P ădurilor şi Protecţiei Mediului, limita maximă admisă pentru conţinutul total de Cr din sol este de 30 mg·kg-1.Pragul de alertă pentru terenurile sensibile este de 100 mg·kg-1 iar pentru terenurile mai puţin sensibile de 300 mg·kg-1. În ce priveşte pragul de intervenţie, acesta este de 300 mg·kg-1 pentru terenurile sensibile şi 600 mg·kg-1 pentru terenurile mai puţin sensibile. Cromul este considerat ca fiind unul dintre cele mai nocive metale grele pentru sănătatea umană (Irwin et al., 1997). Valorile de conţinut determinate pentru Cr în solurile din municipiul Iași și împrejurimi  oscilează de la limita de detecţie instrumentală până la 591,6 mg·kg-1. Distribuţia Cr în solurile cercetate apare ca fiind foarte apropiată de una naturală, deoarece 99,32 % din probe au valori cuprinse între limitele normale, pe când cele care depăşesc pragul de alertă sunt doar 0,68% iar cele situate peste limita de intervenţie sunt 0,48%.

Cupru are o abundenţă scăzută dar formează o gamă relativ largă de minerale (sulfuri, carbonaţi etc.), care, prin alterare superficială, generează importante surse naturale pentru Cu, prezent în soluri şi ape. Sursele antropogene pentru Cu din mediu sunt reprezentate în principal de exploatarea şi prelucrarea minereurilor de Cu, dar şi din activităţi domestice. Conform Ordinului nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, P ădurilor şi Protecţiei Mediului, limita maximă admisă pentru conţinutul total de Cu din sol este de 20 mg·kg-1. Pragul de alertă pentru terenurile sensibile este de 100 mg·kg-1 iar pentru terenurile mai puţin sensibile de 250 mg·kg-1. În ceea ce priveşte pragul de intervenţie, acesta este de 200 mg·kg-1 pentru terenurile sensibile şi 500 mg·kg-1 pentru terenurile mai puţin sensibile. Cuprul este unul dintre microelementele necesare nutriţiei plantelor, conţinuturile mai mici de 10 µg·g-1 din soluri determină apariţia simptomului carenţial în vegetaţie, pe când conţinuturile mai ridicate pot fi toxice (Rose et al., 1979). Cantităţi minore din acest element sunt necesare şi în dieta umană şi animală (Irwin et al., 1997). Cuprul poate fi şi un element poluant, toxic pentru animale şi om. Valorile de concentrației cuprului în solurile din zona municipiului Iași oscilează între limite relativ largi   între 11,6 și 702,6 mg·kg-1). Distribuţia naturală a Cu pare a fi afectată prin apariţia valorilor care depăşesc valoarea pragului de alertă (5,73% din probele efectuate în cadrul studiului citat), dar şi pe cea a pragului de intervenţie (1,94% din din probele efectuate în cadrul studiului citat). Astfel de valori determină aureole geochimice în solurile cernoziomice, situate în extravilanul din partea sudică a municipiului Iaşi. Alte două zone, cu orientare pe direcţia SE-NV, sunt dispuse în partea nordică a municipiului, dar şi în extravilan. Aceste anomalii geochimice de Cu pot fi corelate spaţial cu activităţile industriale de la CUG şi CET II (Holboca), care emit pulberi poluante. Conţinuturile ridicate de carbonaţi şi valorile pH-ului ar fi putut să favorize formarea unor cantităţi mici de azurit şi malachit, pe seama Cu din soluţiile folosite în viticultură. Această presupunere îşi are confirmarea în corelarea spaţială a suprafeţelor ocupate de culturile de viţă-de-vie şi solurile anomale în Cu. Solurile dispuse la est de salba de lacuri Dorobanţ-Aroneanu-Ciric-Veneţia au valori de conţinut pentru Cu cuprinse în limitele fondului geochimic, indicând o distribuţie natural ă a Cu, neafectată antropogen.

Fier  este necesar pentru sinteza enzimatică a clorofilei în plante, iar pentru animale este un element esenţial, fiind un component al hemoglobinei din sânge. Sursele antropogene de Fe includ industria fierului şi oţelului, pulberi şi ape uzate de la extracţia Fe (Reimann and de Caritat, 1998). Sulfatul de fier este de asemenea utilizat ca fertilizator şi ierbicid (Reimann et al., 2003). În solurile studiate în municipiul Iași, distribuţia conţinuturilor de Fe se înscrie între limite relativ largi, 4215-54.111 mg·kg-1 Fe. Această distribuţie este, aparent, o consecinţă atât a variabilităţii tipurilor de sol, cât şi a destinaţiei (utilizării) lor. Conţinuturile mai mici de Fe sunt caracteristice, cu mici excepţii, solurilor urbane din Iaşi, din vecinătatea lacurilor şi din jurul cursurilor de apă situate în NE suprafeţei cercetate. Solurile cu conţinuturi mai mari de 30.000 mg·kg-1 Fe, ocupă suprafeţe restrânse la S de râul Bahlui, în intravilan. Pe ansamblu distribuţia Fe în solurile cercetate apare ca fiind una natural ă, afectat ă doar în mică masură de factorii antropici.

Mangan Conform Ordinului nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, P ădurilor şi Protecţiei Mediului, limita maximă admisă pentru conţinutul total de Mn din sol este de 900 mg·kg-1. Valoarea pragului de alertă pentru o folosinţă sensibil ă a solului este de 1500 mg·kg-1, iar valoarea pragului de intervenţie pentru acelaşi tip de folosinţă este de 2500 mg·kg-1. În cazul solurilor cu o folosinţă mai puţin sensibilă valorile celor două tipuri de praguri, de alertă şi de intervenţie, sunt de 2000, respectiv 4000 mg·kg-1. Sursele antropogene de mangan includ extracţia şi prelucrarea, industriile, traficul şi agricultura. Acesta este utilizat de asemenea în fabricarea oţelului, sticlei, bateriilor uscate şi produselor chimice. Valorile de conţinut ale Mn în solurile studiate sunt cuprinse între limite relativ largi (50-1995,4 mg·kg-1), cu o distribuţie foarte apropiată de aceea descrisă prin legea normală de distribuţie. Ca urmare 99,90% dintre probe au conţinuturi sub limita maximă a valorilor normale şi doar 0,10% dintre probe depăşesc limita de alertă. Această distibuţie statistică are ca efecte, în harta Mn din solurile studiate, apariţia a dou ă areale de soluri despărţite de valoarea de 2.500 mg·kg-1 Mn. Primul areal de soluri formează o fâşie continuă, de la E la V, pe cele două maluri ale râului Bahlui şi evident nu este legat de tipurile naturale de sol. Cel de-al doilea tip de areal de soluri, cu conţinuturi mai ridicate de 2.500 mg·kg-1 Mn, se dispune la N şi respectiv la S de primul. O explicaţie pentru această distribuţie diferenţiată a Mn este posibilă dacă se are în vedere că primul tip de areal este determinat în principal de solurile urbane. Profilele acestor soluri au suportat puternice peturbări, pe întreaga grosime, ca urmare a lucrărilor de săpare a fundaţiilor din construcţii. Ca urmare, orizonturile de sol au fost amestecate, proces care a afectat şi rocile subiacente, efectul final fiind unul de „diluţie” pentru conţinuturile de Mn. În acest context, cel de-al doilea tip de areal apare ca fiind reprezentativ pentru distribuţia natural ă a Mn, care nu a fost afectată, sau doar într-o măsură redusă, prin lucrările agricole.

Mercur Conform Ordinului nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, limita maximă admisă pentru conţinutul total de Hg din sol este de 0,1 mg·kg-1. Pragul de alertă pentru terenurile sensibile este de 1 mg·kg-1 iar pentru terenurile mai puţin sensibile de 4 mg·kg-1. În ce priveşte pragul de intervenţie, acesta este de 2 mg·kg-1 pentru terenurile sensibile şi 10 mg·kg-1 pentru terenurile mai puţin sensibile. Atât compuşii organici cu Hg (Hg organic), cât şi cei anorganici (Hg anorganic) sunt extrem de toxici pentru animale. Metil mercurul [(CH3)2Hg] este cel mai suspectat, el acumulându-se excesiv în unii peşti, de peste câteva sute de ori comparativ cu concentraţia sa din apă (Irwin et al., 1979). Conţinuturile de Hg au fost determinate doar pe 94 din totalul de 1030 de probe de sol cercetate în muncipiul Iași și împrejurimi. Valorile de conţinut sunt cuprinse în intervalul de la 0,02 până la 5,81 mg·kg-1 Hg. Distribuţia teritorială a mercurului în cazul analizat indică valori normale pentru cea mai mare parte a zonei investigate. Valori anomale de Hg sunt întâlnite în solurile cu utilizare agricolă din extremitatea estică a suprafeţei (în bazinul Valea Fântânelor). O altă zonă cu conţinuturi mai mari de Hg, situate peste pragul de alertă, este asociat solurilor urbane din partea sudică a arealului studiat. Aceste anomalii au fost generate atât de activităţile industriale de la fostul Combinat de Utilaj Greu (în prezent S.C. Fortus S.A.), cât şi de arderea combustibililor la CET II Iaşi.

Nichel Conform Ordinului nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, limita maximă admisă pentru conţinutul total de Ni din sol este de 20 mg·kg-1. Pragul de alertă pentru terenurile sensibile este de 75 mg·kg-1 iar pentru terenurile mai puţin sensibile de 200 mg·kg-1. În ce priveşte pragul de intervenţie, acesta este de 150 mg·kg-1 pentru terenurile sensibile şi 500 mg·kg-1 pentru terenurile mai puţin sensibile. Conţinuturile de Ni determinate în solurile municipiului Iaşi şi din împrejurimi sunt cuprinse între limite relativ largi: 13,5-349,6 mg·kg-1, cu o frecvenţă ridicată a valorilor care nu depăşesc limita celor normale pentru Ni în soluri (98,84%), diferenţa de procentaj revenind valorilor care depăşesc limita de alertă (0,68%) şi celor de peste limita de intervenţie (0,48%). Aceste procentaje sugerează o distribuţie naturală a Ni în solurile cercetate, deranjată doar într-o mică măsură. De aici se poate deduce că, pe grosimea profilelor de sol, conţinuturile de Ni au o variaţie redusă. Probele ale căror conţinuturi de Ni depăşesc limita de alertă au o dispunere punctiformă în arealul cercetat, dispunere care este corelabilă spaţial cu suprafeţele de apariţie a solurilor cernoziomice.

Plumb Conform Ordinului nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, limita maximă admisă pentru conţinutul total de Pb din sol este de 20 mg·kg-1. Pragul de alertă pentru terenurile sensibile este de 50 mg·kg-1 iar pentru terenurile mai puţin sensibile de 250 mg·kg-1. În ceea ce priveşte pragul de intervenţie, acesta este de 100 mg·kg-1 pentru terenurile sensibile şi 1000 mg·kg-1 pentru terenurile mai puţin sensibile. Conţinuturile de Pb determinate în solurile din municipiul Iaşi şi cele din împrejurimi oscilează între limite destul de largi de la 4,5 mg·kg-1 până la 1995,4 mg·kg-1, ceea sugerează o distribuţie mai complicată pentru acest element. Acest aspect este confirmat de faptul că doar 92,52% din probele analizate au valori ale conţinuturilor de Pb cuprinse între limitele normale, conţinuturile mai mari decât limita de alertă reprezentând 5,73%, pe când cele care depăşesc limita de alertă reprezintă 1,75 % din probe. Ultimele dou ă valori arat ă efectele intervenţiei antropice. Aceste efecte sunt exprimate în conţinutul hărţii Pb în care se conturează o anomalie geochimică de Pb, localizată în solurile municipiului Iaşi şi care are o extindere spre NV. Solurile din această suprafaţă au profilul puternic perturbat, ca urmare a diverselor activităţi specifice unei localităţi urbane de dimensiunea municipiului Iaşi. În interiorul anomaliei de Pb sunt conturate două suprafeţe cu intensităţi crescătoare ale conţinutului de Pb, exprimate prin două zone distincte. Aceste suprafeţe sunt corelabile spaţial cu activităţile desfăşurate în zona industrială şi cu cele de transport pe calea ferată, care sunt sursele poluante cu Pb ale solurilor. În partea de NE a municipiului, se poate admite că distribuţia Pb se înscrie în limitele normale ale fondului geochimic, chiar dacă aceste soluri sunt supuse unor diferite activităţi agricole. Aceste observaţii întăresc ideea unei distribuţii complicate a Pb în soluri, complicaţie datorată suprapunerii distribuţiei antropogene peste cea naturală.

Zinc conform Ordinului nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, limita maximă admisă pentru conţinutul total de Zn din sol este de 100 mg·kg-1. Pragul de alertă pentru terenurile sensibile este de 300 mg·kg-1 iar pentru terenurile mai puţin sensibile de 700 mg·kg-1. În ce priveşte pragul de intervenţie, acesta este de 600 mg·kg-1 pentru terenurile sensibile şi 1500 mg·kg-1 pentru terenurile mai puţin sensibile. Sursele antropogenice de Zn sunt semnificative, provenind în principal din activităţi industriale, precum extracţia minieră, arderea cărbunelui şi a deşeurilor şi producerea oţelurilor. O utilizare majoră a Zn este cea din domeniul acoperirilor anticorozive. Conţinuturile de Zn determinate pe solurile din municipiul Iaşi şi din împrejurimi variază în limite largi (10,1-5624 mg·kg-1) cu o dominare importantă (96,5%) a conţinuturilor care nu depăşesc valorile normale pentru soluri. Conţinuturile de Zn care depăşesc limita de alertă (2,04%) şi cele mai mari decât limita de intervenţie (1,46%) aparţin solurilor din arealul urban, cu dispunere sudică faţă de râul Bahlui. Aici anomaliile Zn se suprapun spaţial, în mare parte, peste cele de Pb, ceea ce sugerează că au fost generate de aceleaşi surse poluante comune. Sursele poluante suspectate pentru astfel de concentrări ale Zn sunt zona industrială şi traficul auto. Această idee are ca suport faptul că la solurile din N municipiului, unde dimensiunea spaţiilor verzi este mai mare, conţinuturile de Zn se încadrează în limite normale.

pH - cu toate că intervalul de variaţie al pH-ului, pentru orizontul superior al solurilor din zonele studiate, este larg, de la o valoare minimă de 4,0, corespunzătoare domeniului puternic acid, până la o valoare maximă de 10,07 corespunzătoare domeniului foarte puternic alcalin, reacţia predominantă este neutră-slab alcalină, cu valori ale pH-lui cuprinse între 6,9 şi 8,4. Astfel, în acest interval de valori pH se cuprind 64% din solurile zonei rurale şi 53% din solurile zonei urbane. Domeniului acid, cu valori de pH de până la 6,9, îi aparţin 26% din solurile zonei rurale şi 32% din solurile urbane. Diferenţele de 10% respectiv 15% aparţin solurilor moderat până la puternic alcalină. Natura reacţiei solurilor din zonă este generată de prezenţa carbonaţilor, a sărurilor solubile, şi numai pentru câteva probe de prezenţa Na schimbabil în complexul de schimb.

#### 2.11.3.2. Calitatea aerului

Poluarea atmosferei  reprezintă  unul dintre  factorii  majori  care afectează  sănătatea  și condițiile  de viața  ale populației  din marile  aglomerări  urbane. Disconfortul   produs  de fum  și  mirosuri,   reducerea  vizibilității,   efectele  negative  asupra  sănătății umane  și a vegetației  produse  de pulberi  și gaze nocive, daunele  asupra construcțiilor  determinate de praf și  gazele  corozive, precipitațiile acide,  se  înscriu   printre   problemele   majore   de  mediu  ale  zonelor urbane.

Atmosfera  este cel mai larg vector  de propagare  a poluării,  noxele  evacuate  în aer afectând  direct și  indirect,   la  mică  și  la  mare  distanță,  atât  populația umană,  cât  și  toate  celelalte  componente   ale mediului  natural  și artificial  (construit).

Activitățile   specifice  acestor  zone,  legate  în  primul   rând  de  viața  de  zi  cu  zi  a  locuitorilor   se constituie,   inerent,   într-o  serie de  surse  de  poluare  a atmosferei   printre care:

- încălzirea  spatiilor  de locuit,  comerciale,  instituționale;

- prepararea  hranei (mijloace  proprii  și unități  specializate);

- traficul  rutier;

- servicii  (spălătorii,    service   auto   și  aparatura   electrocasnică,    distribuție    gaze  naturale   și produse  petroliere);

- producere energie electrică;

- depozitarea  și incinerarea  deșeurilor  solide.

Calitatea aerului în municipiul Iași este prezentată prin datele provenite din Reţeaua locală de Monitorizare a Calităţii Aerului, administrată de APM Iaşi. Reţeaua locală de Monitorizare a Calităţii Aerului din aglomerarea Iaşi amplasată în anul 2005, prin Proiectul PHARE RO 2002 “Îmbunătăţirea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului” este formată din şase staţii automate de monitorizare, echipate cu analizoare performante care aplică metodele de referinţă prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Amplasarea stațiilor este următoarea:

- Podu de Piatră - Bdul N. Iorga, Iaşi

- Decebal Cantemir - Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

- Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

- Copou Sadoveanu - Aleea Sadoveanu nr, 48, Iaşi

- Tomeşti – localitate situată în imediata vecinătate a municipiului Iași, în zona sud-estică.

Poluanţi atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului înconjurător sunt:  dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx),  monoxid de carbon (CO),  ozon (O3),  particule în suspensie (PM10 şi PM2,5),  benzen (C6H6),  plumb (Pb),  nichel (Ni)  cadmiu (Cd).

Confom ”Raportului privind starea mediului în județul Iași pentru anul 2014” elaborat de Agenția pentru Protecția Mediului Iași, rezultatele monitorizării poluaților menționați anterior la cele 5 stații relevante pentru municipiul Iași au evidenția următoarele depășiri:

- 51 depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul particule în suspensie PM10 înregistrate în toate staţiile de monitorizare, determinate gravimetric din care: 26 depăşiri s-au înregistrat la staţia de trafic IS-1 Podul de Piatră, 3 depăşiri la staţia de fond rural IS-4 Copou Sadoveanu şi 22 depăşiri la staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti. În anul 2014 numărul de depăşiri ale valorii limită zilnice la indicatorul particule în suspensie PM10 determinate gravimetric în toate staţiile de monitorizare a calităţii aerului s-a situat sub numărul de 35 stabilit conform privind calitatea aerului înconjurător.  În conformitate cu  Legea nr.104/2011 referitoare la calitatea aerului ambiental este permis un număr maxim de 35 depăşiri ale valorii limită zilnice, într-un an calendaristic, în fiecare punct de monitorizare. Nu sau fost înregistrate depășiri ale valorii limită anuale pentru protecţia sănătăţii umane (40 μg/m3) la indicatorul PM10 în nicio staţie de monitorizare a calităţii aerului din aglomerarea Iaşi.

- 3 depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon privind protecţia sănătăţii umane (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore), la staţia de fond rural IS-4 Copou Sadoveanu, (a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani, conform legii nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător).

Pentru restul poluanţilor monitorizaţi (oxizi de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, compuşi organici volatili, PM2,5 şi plumb, cadmiu şi nichel din PM10), nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor ţintă prevăzute în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Evoluţia concentraţiei la indicatorul NO2

Oxizii de azot se formează în procesul de combustie al combustibililor fosili (lichizi, solizi sau gazoși), fiind cel mai adesea rezultatul traficului rutier, activităților industriale, producerii energiei electrice. Oxizii de azot determină pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, efectul de sera, reducerea vizibilității în zonele urbane. Acești compuși au effect eutrofizant asupra ecosistemelor acvatice și de acidifiere asupra solului unde favorizează acumularea nitraților.

Efecte asupra sănătăţii: gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO). Pentru NO2 sunt stabilite valori limită orare pentru protecţia sănătăţii umane de 200 µg/m3, care nu trebuie depăşită mai mult de 18 ori/an, iar valoarea maximă înregistrată a fost de 157,83 µg/m3, în staţia de fond urban Decebal Cantemir în data de 09.04.2014 la ora 08:00. Nu s-au înregistrat valori care să depăşească pragul de alertă şi valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 µg/m3 ).

Tabel nr.  74 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului NO2 în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podu de Piatră - Bdul N. Iorga, Iaşi | 38,50 | 47,10 | Nu sunt date | 23,84 | Nu sunt date |
| Decebal Cantemir - Aleea Decebal nr. 10, Iaşi | 23,03 | 24,58 | 27,57 | 21,43 | 27,77 |
| Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi | 18,83 | 37,69 | 20,87 | 19,82 | 17,66 |
| Copou Sadoveanu - Aleea Sadoveanu nr, 48, Iaşi | 8,45 | 8,69 | 7,73 | 8,31 | 10,15 |
| Tomeşti | 38,33 | 15,62 | 20,17 | 17,72 | Nu sunt date |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.3.2.a - Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului NO2 în perioada 2010 – 2014

Evoluţia concentraţiei la indicatorul SO2.

Dioxidul de sulf este un gaz provenit în principal din arderea combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică şi termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere.

Concentraţiile de SO2 din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limita orară pentru protecția sănătătii umane (350 µg/m3 ) care nu trebuie depăşită mai mult de 24 ori/an, şi valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 µg/m3) care nu trebuie depăşită mai mult de 3 ori/an. În urma măsurărilor efectuate în anul 2014 în staţiile automate existente, nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită orare şi zilnice pentru protecţia sănătăţii umane, a pragului de alerta (500 µg/m3) sau a nivelului critic anual pentru protectia vegetaţiei (20 µg/m3).

Valoarea maximă orară în 2014 a fost 32,27 µg/m3, înregistrată în staţia de fond industrial Oancea în data de 31.01.2014, ora 12:00, valoare sub valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 µg/m3) prevazută în Legea nr. 104 / 2011. Valoarea maximă zilnică înregistrată în cursul anului 2014 a fost de 23,89 µg/m3, înregistrată pe 31 ianuarie 2014 în staţia de fond industrial IS-3 Oancea Tătăraşi, valoare mult sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 µg/m3) prevazută în Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Valoarea medie anuală a acestui indicator în staţia de fond rural Copou - Sadoveanu pentru anul 2014 este de 4,54 µg/m3, valoare sub nivelul critic de 20 µg/m3 pentru protecţia vegetaţiei, valoare calculată pentru perioada 1 octombrie – 31 martie an calendaristic şi iarnă, prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, datorat în special reducerii concentraţiei de SO2. Referitor la protecţia vegetaţiei, se poate afirma că există risc scăzut ca ecosistemele să fie afectate de eutrofizare şi acidifiere din cauza reducerii concentraţiei de SO2.

Tabel nr.  75 - Municipiul Iași,evoluția concentrației medii anuale a indicatorului SO2 în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podu de Piatră - Bdul N. Iorga, Iaşi | 5,29 | 5,42 | Nu sunt date | Nu sunt date | 3,35 |
| Decebal Cantemir - Aleea Decebal nr. 10, Iaşi | 5,12 | 4,60 | 4,36 | 3,45 | 3,67 |
| Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi | 4,87 | 4,83 | 4,43 | 3,75 | 3,79 |
| Copou Sadoveanu - Aleea Sadoveanu nr, 48, Iaşi | 5,77 | 5,37 | 4,52 | 3,05 | 4,08 |
| Tomeşti | 5,22 | 4,41 | 4,61 | 4,16 | 4,79 |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.3.2.b - Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului SO2 în perioada 2010 – 2014

Evoluţia concentraţiei la indicatorul la particule în suspensie

Particule în suspensie - PM10 sunt emise direct ca particule primare sau se formează în atmosferă din reacţia chimică a emisiilor de gaze primare – precursori – acestea fiind numite particule secundare.

Sursele care contribuie la emisiile de pulberi în atmosferă sunt: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produse de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora cât și din cauza arderilor incomplete.

Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte. O problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care trec prin nas și gât și patrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicări. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii.

Concentraţiile de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 µm din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită zilnică, determinată gravimetric, (50 µg/m3), care nu trebuie depăşită mai mult de 35 ori/an şi valoarea limită anuală, determinată gravimetric (40 µg/m3). Rezultatele monitorizării calităţii aerului în anul 2014 în aglomerarea Iaşi, au evidenţiat un număr total de 51 depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul particule în suspensie PM10 înregistrate în toate staţiile de monitorizare, determinate gravimetric. Legislația în vigoare referitoare la calitatea aerului ambiental este permis un număr maxim de 35 depăşiri ale valorii limită zilnice, într-un an calendaristic, în fiecare punct de monitorizare. Nu s-a depăşit valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 μg/m3) la indicatorul PM10 în nicio staţie de monitorizare a calităţii aerului din aglomerarea Iaşi.

Tabel nr.  76 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului PM10 în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podu de Piatră - Bdul N. Iorga, Iaşi | 36,79 | 28,78 | 42,84 | 44,87 | 38,12 |
| Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi | 20,55 | 20,96 | 29,82 | 38,32 | 18,66 |
| Copou Sadoveanu - Aleea Sadoveanu nr, 48, Iaşi | 22,09 | 25,78 | 25,78 | 20,94 | 22,28 |
| Tomeşti | Nu sunt date | Nu sunt date | Nu sunt date | 31,09 | 31,78 |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.3.2.c - Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului PM 10 în perioada 2010 – 2014

Evoluţia calităţii aerului la indicatorul metale grele

Metalele grele sunt prezente în aerul atmosferic sub formă de aerosoli, a căror dimensiune influenţează remanenţa în atmosferă şi implicit posibilitatea de a fi transportaţi la distanţă. Sursele antropice generatoare de plumb în atmosferă cuprind arderea de combustibililor fosili, incinerarea deşeurilor, producţia de metale neferoase, fier, oţel şi de ciment. Scoaterea aditivilor pe bază de plumb din benzină a determinat eliminarea transporturilor ca sursă  de poluare atmosferică cu Pb. Contribuţia la emisiile de plumb provenite din benzină a fost eliminată după eliminarea aditivilor cu plumb din benzină.

Nichelul este prezent în sol, apă, aer şi în biosferă. Printre sursele antropice de emisii atmosferice pentru nichel sunt cuprinse  Emisiile de nichel în atmosferă pot să provină din surse naturale, cum ar fi resuspensia solului, vulcani şi vegetaţie. Principalele surse antropice de emisii în aerul atmosferic sunt procesele de ardere pentru obţinerea energiei electrice sau termice, obţinerea nichelului, incinerarea deşeurilor şi nămolurilor de la staţiile de epurare, obţinerea oţelului, galvanizarea şi arderea cărbunelui.

Cadmiul este emis în atmosferă, ca urmare a activității antropice, în principal de producţia de metale neferoase, arderea combustibilului fosili, incinerarea deşeurilor, producţia de fier şi oţel, producţia de ciment. Cadmiul este foarte persistent în mediu şi se bioacumulează.

Conform ”Raportului privind starea mediului în județul Iași în anul 2014”, analiza plumbului din particulele în suspensie PM10 prelevate în staţiile de monitorizare IS-1 Podu de Piatră şi IS-4 Copou Sadoveanu s-au efectuat prin spectrometrie de absorbţie atomică în cuptor de grafit, înregistrându-se valori medii anuale sub valoarea limită/valoare ţintă prevăzută în Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător. Conform raportului populaţia din municipiul Iaşi nu a fost expusă la concentraţii peste valorile limită/valorile ţintă de metale grele stabilite în Legea nr. 104 / 2011.

Tabel nr.  77 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Pb în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podu de Piatră | 0,017 | 0,016 | 0,038 | 0,037 | 0,035 |
| Copou Sadoveanu | 0,010 | 0,007 | 0,015 | 0,008 | 0,11 |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.3.2.d - Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Pb în municipiul Iași în perioada 2010 – 2014

Tabel nr.  78 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Ni în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podu de Piatră | 2,59 | 3,03 | 2,67 | 2,929 | 2,578 |
| Copou Sadoveanu | 2,085 | 0,88 | 1,12 | 1,070 | 1,008 |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.3.2.e.- Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Ni în municipiul Iași în perioada 2010 – 2014

Tabel nr.  79 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Cd în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podu de Piatră | 0,524 | 0,870 | 0,078 | 0,860 | 0,541 |
| Copou Sadoveanu | 0,010 | 0,386 | 0,286 | 0,246 | 0,229 |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura 2.11.3.2.f - Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului Cd în municipiul Iași în perioada 2010 – 2014

Evoluţia calităţii aerului la indicatorul benzen

Benzenul din aerul atmosferic provine, în proporţie de 90%, de la arderea combustibililor în motaorele cu ardere internă (trafic auto). Alte surse de emisii în atmosferă sunt  în arderile incomplete, evaporarea combustibililor la stocare şi transfer, din arderea lemnului şi din unele ramuri ale industriei. Benzenul eate înlăturat din aerul atmosferic prin dispersie sau prin reacţii fotochimice când conduce la formarea ozonului. Având timp de remanenţă de câteva zile în atmosferă benzenul poate fi transportat pe distanţe lungi.

În anul 2014 benzenul a fost monitorizat doar în staţia Podu de Piatra – staţie de trafic, în anul 2014 analizorul de benzen din staţia IS-2 Decebal – Cantemir a fost defect. Valoarea mediei anuală se situează sub valoarea limită anuală stabilită în Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător (5 μg/m3 ).

Tabel nr.  80 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului benzen în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podu de Piatră | 2,23 | 3,60 | 4,45 | 4,83 | 3,38 |
| Decebal Cantemir | 1,70 | 3,75 | 3,16 | Nu sunt date | Nu sunt date |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.3.2.g - Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului benzen în municipiul Iași în perioada 2010 – 2014

Evoluţia calităţii aerului la indicatorul ozon

Ozonul este un poluant secundar secundari deorece nu este emis în mod direct în atmosferă, se formează  prin reacții chimice, sub influența luminii, ale unor substanţe cu conţinut de azot (oxizii de azot), cu conţinut de carbon (îndeosebi hidrocarburile denumite generic COV), unele hidrocarburi halogenate (clorofluorcarbonii) etc. Nu se monitorizează în staţii de trafic unde concentraţiile oxizilor de azot sunt mai mari. Conform raportului APM Iași, în aglomerarea Iaşi ozonul se măsoară în următoarele staţii: de fond rural (Copou-Sadoveanu), de fond suburban (Tomeşti) şi industrială (Oancea Tătătaşi).

În anul 2014 nu s-au înregistrat valori care să depăşească pragul de informare de 180 µg/m3 şi de cel de alertă de 240 µg/m3.

În anul 2014 s-a înregistrat trei depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon privind protecţia sănătăţii umane (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore), la staţia de fond rural IS-4 Copou Sadoveanu, (a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 3 ani, conform legii nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător). Depăşirile s-au produs pe fondul dispersiei scăzute, condiţii de calm atmosferic, temperaturi ridicate şi radiaţie solară maximă, care au condus la producerea şi acumularea de ozon.

Tabel nr.  81 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului ozon în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oancea Tătăraşi | 41,06 | 37,69 | 47,55 | 42,00 | 38,50 |
| Copou Sadoveanu | 61,72 | 56,67 | 65,40 | 50,80 | 47,69 |
| Tomeşti | 42,33 | 37,74 | 53,98 | 39,45 | 31,51 |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.3.2.h - Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului ozon în municipiul Iași în perioada 2010 – 2014

Evoluţia calităţii aerului la indicatorul monoxid de carbon

Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic ce afectează capacitatea organismului de a reţine oxigenul, în concentraţii foarte mari fiind letal. Sursele antropice producătoare de monoxid de carbon  implică arderi incomplete ale oricărui tip de materie combustibilă, atât în instalaţii energetice, industriale, cât şi în instalaţii rezidenţiale (sobe, centrale termice individuale) şi mai ales din arderi în aer liber (arderea miriştilor, deşeurilor, incendii etc). Concentraţiile de CO din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/m3 ), calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).

Tabel nr.  82 - Municipiul Iași, evoluția concentrației medii anuale a indicatorului monoxid de carbon în perioada 2010 - 2014

| An/Stația | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podu de Piatră | 0,46 | 0,34 | 0 | 0 | 0 |
| Copou Sadoveanu | 0,09 | 0,08 | 0,85 | 0,078 | 0,07 |
| Tomeşti | 0,15 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| Sursa: |  |  |  |  |  |

Figura nr. 2.11.3.2.i - Evoluția concentrației medii anuale a indicatorului monoxid de carbon în perioada 2010 – 2014

Zgomotul

Zgomotul reprezintă materializarea undelor mecanice formate din trepidații, sunete, infrasunete și vibrații ultrasonore, generate de marea majoritate a activităților omenești.

În municipiul Iași, poluarea sonoră este dată de:

a) surse generatoare de zgomot în mediul ambiental (traficul rutier și feroviar, intensitatea zgomotului produs de autovehicule fiind direct proporțională cu viteza de deplasare);

b) surse generatoare de zgomot în spațiul de lucru al unităților industriale.

Datele privind nivelul de zgomot în municipiul Iași vor fi prezentate în conformitate cu Raportul privind starea mediului în județul Iași pentru anul 2014 întocmit de APM Iași și Raportul privind reactualizarea hărților de zgomot pentru municipiul Iași – 2014 (pus la dispoziție de Primăria municipiului Iași).

Principalele surse de zgomot din municipiul Iaşi sunt:

- traficul rutier, mai ales pe marile artere peste care se suprapun şi traseele de

- transport în comun;

- transportul pe şină: cale ferată + tramvai;

- activitatea industrială - întreprinderile IPPC;

- traficul aerian – Aeroportul Internaţional Iaşi.

În anul 2008 s-a adoptat Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sănătaţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industrial prevăzute în anexa nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84.2006.

Conform raportului raportului final  ”Elaborarea planurilor de actiune destinate gestionării zgomotului și reducerii zgomotului în municipiul Iaşi” realizat în cursul anului 2014, au fost  elaborate Hărţile Strategice de Zgomot pentru Municipiul Iaşi.

oDescrierea surselor de zgomot luate în considerare pentru elaborarea hărților:

- infrastructura Rutieră a Municipiului Iaşi: 564 km, reprezentată de artere de circulaţie

- infrastructura de transport pe şină

  - linia CF 600 ne-electrificată Tecuci – Iaşi – Ungheni şi linia CF 606 electrificată Iaşi – Paşcani.

  - tramvai – 8 trasee de tramvai, însumând 76 km.

- activitatea industrială – întreprinderile IPPC

- traficul aerian – Aeroportul Internațional Iaşi

Pentru fiecare sursă de zgomot s-a realizat o hartă, pentru cei doi parametri acustici prevăzuţi în Hotărârea de Guvern nr. 321/2005, respectiv Lzsn şi Lnoapte. Aceste hărţi au fost însoţite de un raport complet care descrie etapele străbătute până la finalizarea cartografierii acustice.

Sinteza cartării zgomotului este acţiunea de a prezenta evaluarea rezultatelor obţinute în urma realizării fiecărei hărţi strategice de zgomot în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărţilor acustice şi a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot:

- Trafic rutier

- Trafic feroviar

- Zgomot industrial

- Trafic aerian

Traficul rutier

Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lzsn

Conform datelor obţinute în urma realizării hărţii de zgomot pentru traficul rutier datorită caracteristicilor geometrice ale străzilor, dar şi a valorilor de trafic disponibile la acest moment se evidenţiază următoarele zone:

- a fost observată  atingerea pragului de 70 dB pentru Lzsn, pentru următoarele străzi: B-dul Carol I, Şos. Naţională, B-dul Dacia, B-dul Alexandru cel Bun,  Str. Gării,  Str. Bacinschi,  Şos. Arcu, Str. Cuza Vodă, Str. G. Enescu, Str. Vasile Alecsandri, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. Horea, Str. A. Fătu, Str. Petru Movilă, Str. Langa, Sl. Silvestru,  Str. Sf. Andrei, Str. Costache Negri, Str. Tătăraşi, Str. Ion Creangă, Str. Han Tătar, Aleea Grădinari, Str. Aeroportului, Str. Aurel Vlaicu, B-dul Primăverii, Str. Egalităţii, Str. Libertăţii, Şos. Tudor Neculai, Şos. Voineşti, Str. Cetăţuia, Str. Frumoasa, Str. Mitropolit Varlaam,  Str. Atelierului, Calea Galata, Str. Luca Arbore, Şos. Varianta Rediu, Str. Munteni, Str. Elena Doamna.

- depăşiri cu mai mult de 5 dB se înregistrează pe următoarele străzi care se consideră a fi cu impact semnificativ al zgomotului asupra populaţiei: Şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. Sărărie, Str. Col. Dr. N. Vicol, Str. Păcurari, Str. Canta – Şos. Moara de Foc – Str. Străpungere Silvestru, B-dul Independenţei, Str. I. C. Brătianu, Str. Cucu, Str. Eternitate, B-dul Tudor Vladimirescu, Str. Vasile Lupu, Str. Grădinari, Splai Bahlui, Str. Sfântul Lazăr, Str. Nicolina, Str. Bradului, B-dul Nicolae Iorga, Str. Pantelirnon Halipa, Str. Cerna, B-dul Poitiers, Str. Bucium, B-dul Socola, Şos. Bucium, Str. Tabacului.

Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Ln

Conform datelor obţinute în urma realizării hărţii de zgomot pentru traficul rutier datorită caracteristicilor geometrice ale străzilor, cât şi valorilor de trafic disponibile la acest moment se evidenţiază următoarele zone:

- se observă atingerea pragului de 60 dB pentru Lnoapte, în axul următoarelor străzi: Şos. Bârnova, Str. Vasile Urechia, Str. Petre Andrei, Aleea Sadoveanu, Str. Brânduşa,  Str. Călăraşi, Str. Gălăţeanu;

- depăşiri cu mai mult de 5 dB se înregistrează pe următoarele străzi care se consideră a fi cu impact semnificativ al zgomotului asupra populaţiei: Str. Rediu, Str. Movila Păcureţi,  Str. Petru Poni, Str. V. Pogor, Str. N. Gane, B-dul C. A. Rosetti, Str. Tudor Vladimirescu,  Str. Ciric, Str. Stejar, Str. Smârdan, Str. Otilia Cazimir, Str. Anton Şesan, Str. Palat, Str. Florilor, Str. Codrescu Teodor, Str. Gh. Asachi, Str. Oastei, Str. Fagului, Str. Nicoriţă, Str. Mioriţei, Str. Ciurchi, Str. Gr. Ureche – Str. Barnovschi, Str. Zmeu, Str. Cărămidari, Aleea Tudor Neculai, Str. Miroslava, Str. Răzoarelor, Str. Ion Inculeţ, Str. Clopotari, Str. Sarmisegetuza, Str. Vitejilor, Str. Ipsilanti;

- depăşiri cu mai mult de 10 dB se înregistrează pe următoarele străzi care se consideră a fi cu impact semnificativ al zgomotului asupra populaţiei: Şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt,  Str. Sărărie, Str. Lascar Catargiu, Str. Costăchescu, Str. Col. Dr. N. Vicol, Str. Fagului,  Str. Munteni, Str. Toma Cozma, Şos. Păcurari, Str. Canta, Str. Varianta Rediu, Str. Luca Arbore, Şos. Moara de Foc – Str. Străpungere Silvestru, Str. Băncilă, Şos. Arcu – Str. Cuza Vodă, Str. Gării, Str. Petru Movilă, Str. A. Fătu, Str. Carol I, Str. H. Berthelot, Str. Bălcescu, Str. Eminescu, Str. I. C. Brătianu, Str. V. Stroescu, Str. G. Enescu, B-dul Independenţei, Str. Vasile Alecsandri, Str. Muzicescu, Str. Horea, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt,  Str. Cucu – Str. C. Negri – Str. Eternitate, Str. Moara de Vânt

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depăşesc valorile limită este de 127.757 persoane pentru Lzsn şi de 179.430 pentru Lnoapte. Aceste persoane locuiesc de-a lungul arterelor de circulație din tabelul de mai jos.

Artere de circulație pe care au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită pentru zgomot.

Depăşirea nivelului limită este cauzată, în principal, de valorile mari ale fluxurilor de trafic, prezenţa traficului greu pe o parte din reţeaua de străzi a municipiului, dar şi de starea îmbrăcăminților rutiere.

Trafic feroviar – CFR + tramvai:

Conform datelor obţinute în urma realizării hărţii de zgomot pentru traficul feroviar se constată că sarcina de zgomot Lzsn depăşeşte valoarea limită cu (0-5 dB) la mai multe clădiri de pe Str. Arcu (până la Str. Gavril Muzicescu) şi Str. Cuza Vodă (până la Rond Tg. Cucu).

Harta de zgomot privind traficul feroviar în regim Ln

Conform datelor obţinute în urma realizării hărţii de zgomot pentru traficul pe căi ferate se constată depăşiri ale Ln cu 5-10 dB a valorii limită în următoarele zone:

- după gară până la Pasajul Alexandru cel Bun la 6 clădiri;

- la 4 clădiri de pe Str. Luca Arbore;

- la mai multe clădiri de pe Str. Arcu (până la Str. Gavril Muzicescu) şi Str. Cuza Vodă (până la Rond Tg. Cucu).

Valoarea sarcinii de zgomot Ln depăşeşte cu 0-5 dB valoarea limită în următoarele zone:

- la mai multe clădiri de pe Str. Luca Arbore şi în continuare pe Sdl. Canta;

- după gară până la Pasajul Alexandru cel Bun la mai multe clădiri de ambele părţi ale

- căii ferate;

- la mai multe clădiri de pe Str. Pădurii şi Str. Tătăraşi;

- la 4 clădiri de pe Str. Aurel Vlaicu;

- la 3 clădiri de pe Str. Vasile Lupu;

- la mai multe clădiri de pe Str. Strămoşilor, Bd. Dacia şi Bd. Alexandru cel Bun.

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depăşesc valorile limită este de 299 persoane pentru Lzsn şi de 5015 pentru Lnoapte.

Activităţi industriale

Conform datelor obţinute în urma realizării hărţii de zgomot pentru sursa industrie nu se constată depăşirea valorii limită pentru Lzsn.

Conform datelor obţinute în urma realizării hărţii de zgomot pentru sursa industrie nu se constată depăşirea valorii limită pentru Ln.

Trafic aerian

Conform datelor obţinute în urma realizării hărţii de zgomot pentru traficul aerian nu se  constată depăşiri ale valorii limită pentru Lzsn.

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depăşesc valorile limită pentru Lnoapte este de 1514 persoane. Aceste persoane locuiesc de-a lungul următoarelor artere de circulaţie: Aeroportului, Cpt. Protopopescu, Moţilor, Aviaţiei, Aterizaj, Avionului, Holboca, Nisipari şi Marginei.

Este necesar ca populaţia să fie informată şi avertizată care sunt nivelurile de zgomot suportate de organismul uman, ce înseamnă un anumit prag al nivelului de zgomot şi mai ales la ce pericole se supun prin expunerea timp îndelungat la un zgomot de intensitate ridicată.

Delimitarea zonelor liniştite

Zona liniştită a oraşului este acea zonă delimitată de către primărie, unde pentru toate sursele de zgomot se îndeplinesc condiţiile cele mai severe referitoare la limitele nivelului de zgomot.

Mediu liniştit este acea zonă neconstruită, delimitată de primărie, unde nu există nici zgomot industrial, nici zgomote provenite de la activităţi de recreere sau de la circulaţie. Scopul delimitării zonelor liniştite este acela de a conserva „liniştea” zonei, cu alte cuvinte asigurarea, ca nici pe termen lung zgomotul zonei să nu depăşească valoarea actuală şi ca în interiorul zonei să nu se amplaseze surse de zgomot. Pe baza hărţilor strategice de zgomot, comisia constituită la Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi împreună cu reprezentantul Primăriei Municipiului Iaşi au hotărât că următoarele zone pot fi declarate ca zone liniştite:

- Grădina Botanică;

- Parcul Copou;

- Parcul Expoziţiei;

- Pădurea Şorogari;

- Pădurea Ţicău;

- Pădurea Ciric;

- Pădurea Valea Ursului;

- Pădurea Cetăţuia;

- Pădurea Breazu.

#### 2.11.3.3. Calitatea apelor

Apele de suprafață

Rețeaua  hidrografică    este  formată  din   râuri   și  pârâuri   cu  dimensiuni   variabile   și  acumulări rezultate   din   lucrarile   hidroameliorative efectuate în principal  pentru  evitarea inundațiiilor,  pentru stocarea  excesului  de apă neeesară în perioadele  secetoase,  pentru  piscicultură și pentru  agrement.

Caracteristicile  regimului   precipitațiilor  se resimt  în modul  de organizare  al rețelelor  hidrografice. Câmpia Moldovei  sau Câmpia Jijiei este strabatută, pe directia  nord-vest  -  sud-est  de Jijia cu afluenții  ei Bahluiul  și Sitna.  Din cauza  cantităților reduse  de  precipitatii  și evaporației   puternice,   în anotimpul   cald numeroase  pârâuri  și  râuri  mici,  cu  un  poțential   de  scurgere  redus,  seacă,  având  deci  un  caracter temporar.   .

Privind  scurgerea  apelor  de suprafață,   municipiul  Iași  se afla  poziționat  în cadrul  marelui  bazin morfohidrografic râului Prut, către care se îndreaptă  întreaga rețea hidrografică.

Principala  rețea  hidrografică   care  tranziteaza   Municipiul   Iași  este  reprezentat   de  râul  Bahlui.

Acesta străbate  zona aria urbană  pe o direcție  generală  de la nord-vest  către  sud-est,  cu o distanța  de 14 km, delimitând   practic  orașul  în două zone.  Cartierele  prin care trece râul Bahlui sunt  reprezentate prin Dacia, Alexandru  cel Bun, Mircea cel Bătrân, Podul Roș, Tudor  Vladimirescu,  Grădinari  și Dancu.

Râul Bahlui are lungime totală  de  104 km, având  un debit  mediu  anual  de 2,8  m3/s.  Bazinul colector   al  acestuia   însumează   aproximativ    1915  km.   Acesta  izvorăște   din  extremitatea    estică  a Podișului  Sucevei,  în  partea  de nord  a Dealului  Mare,  în cadrul  județului   Botoșani.  În  cadrul  cursului sau, parcurge  Campia Jijiei  Inferioare,   constiuind  principalul  afluent  de dreapta  al râului Jijia în care se și varsa  (Iangă  Chiperești,  la sud-est  de  Municipiul  Iași).   Densitatea  rețelei  hidrografice   este  de 0,43 km/km2.

Râul  Bahlui  are   un  debit   permanent,    chiar   și  în   perioadele   secetoase.   Acesta   primește   în intravilanul   Municipiului   Iași  un  afluent   de  dreapta   reprezentat   de  pârâul  Nicolina  și  trei  afluenți   de stânga  reprezentați   de  pârâul  Rediu,  pârâul Cacalina  și  pârâul  Ciric.  Tipul  de  regim  hidric  este  unul specific  de podiș  și  câmpie,  cu  ape  mari  de scurtă  durată,  ape  mari  de  primăvara   și viituri  de vara.

Calitatea  apei acestui  râu lasă de dorit  din cauza  rezidurilor  care sunt deversate  în el, cum ar fi cele  evacuate  de Stația de Epurare a Municipiului  Iași.

Alaturi  de râuri și pârâuri,  din cadrul  rețelei  hidrografice  de suprafață  mai fac  parte  și acumulările lacustre  aflate  în  partea  de  nord-est   a Municipiului   Iași.  Acestea  sunt  reprezentate   prin  Lacul  Ciric și Lacul Chirița.  În apropierea  acestor  lacuri se afla Aeroportul  International  Iași.

Lacul Chirița  constituie  a rezervatie  ichtiologică.  Aceasta  acumularea  este amplasata  pe teritoriul

comunei Holboca  și  deține   a  suprafață   de  78  ha.  Calitatea  apei  din  cadrul   Acumulării   Chirița  se incadreaza  in clasa generala  de calitate  III.   Acumularea  Chirita  reprezintă  sursa  de alimentare cu apă potabila  si industriala  pentru  Municipiul  Iași.

Tabel nr.  83 - Concentraţii medii ale indicatorilor CBO5 şi NH4+ în cursurile de apă, centralizată la nivel de bazin/spaţiu hidrografic, cu specificarea numărului total al secţiunilor de control; date specifice anului 2014

| Bazin/spaţiu hidrografic | Secţiuni de control | Curs de apă | Denumire corp de apă | Concentraţii medii anuale ponderate cu debitele cursurilor de apă CBO5 | Concentraţii medii anuale ponderate cu debitele cursurilor de apă NH4+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mgO2/l | μgN/l |
| Prut | Priză Ţuţora | PRUT | sector conf. Soloneţ - confl. Jijia | 1,82 | 33,6 |
| Prut | Vama cu Tablă | BAHLUI | am. ac.Pârcovaci | 2,175 | 23,6 |
| Prut | Valea Lupului | BAHLUI | confl. Bahlueţ - confl. Jijia | 7,63 | 351,04 |
| Prut | Holboca | BAHLUI | confl. Bahlueţ - confl. Jijia | 9,26 | 1357 |
| Prut | am.conf. Bahlui | NICOLINA | Nicolina + afl. | 3,36 | 199,7 |

Începând cu data de 01.07.2014 serviciile de apă şi de canalizare din municipiul Iași au fost preluate de S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Paşcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără epurare către S.C. APAVTAL S.A. IAŞI. În calitate de operator S.C. Prest Serv Apa S.A. Paşcani a asigurat operarea serviciului de epurare ape uzate în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi. Astfel, pentru anul 2014 datele furnizate pentru activitatea de distribuţie apa potabilă si de canalizare sunt doar pentru semestrul I 2014, iar pentru activitatea de epurare datele raportate sunt pentru tot anul 2014.

Tabel nr.  84 - Surse majore de poluare și grad de epurare în anul 2014 în zona municipiului Iași

| Surse de poluare | Domeniul de activitate | Emisar | Volum de ape uzate evacuate (mil. m3) | Poluanți specifici | Grad de epurare % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.E. Iași - TM | Colectarea și epurarea apelor uzate | Bahlui | 0,443566 | CBO5 CCOCr | 23 29 |
| S.E. Iași - TB | Colectarea și epurarea apelor uzate | Bahlui | 48,245896 | MTS CBO5 CCOCr Nt Pt | 90 92 89 33 34 |

Apele subterane

În zona municipiului Iași a fost identificat corpul de apă subterană ROPR07 Câmpia Moldovei. Conform Proiectului de Plan de Management 2016 -2020 al ABA Prut, în anul 2013 monitorizarea stării calitative a acestui corp de apă subterană s-a realizat prin 15 puncte de monitorizare (8 foraje aparținând Rețelei Hidrogeologice Naționale, 5 foraje de exploatare de la terți și 2 fântâni). S-au semnalat depășiri față de valorile prag la amoniu într-un foraj, la standardul de calitate pentru azotați în 6 puncte de monitorizare, la azotiți într-un foraj, la sulfați în 2 foraje, la cloruri într-un și la nichel tot într-un foraj. Din analiza efectuată rezultă că acest corp de apă subterană are starea calitativă slabă din cauza suprafeței cu depășiri la azotați în proporție de 76,77 % din suprafața întregului corp de apă subterană.

Municipiul Iași

Figura nr 2.11.3.3.a - Suprafața poluată cu azotați pentru corpul de apă subterană ROPR07 (sursa: Proiectului de Plan de Management 2016 -2020 al ABA Prut)

Municipiul Iași

Figura nr. 2.11.3.3.b - Starea calitativă a corpurilor de apă subterană atribuite ABA Prut-Bârlad(sursa: Proiectului de Plan de Management 2016 -2020 al ABA Prut)

#### 2.11.3.4. Calitatea vegetației

Din punct de vedere al vegetației naturale, municipiul Iași și împrejurimile sale au o vegetație specifică silvo-stepei care însumează un număr mare de taxoni ca urmare a amplasării sale la contactul dintre provincial ponto – sarmatică cu provincial central europeană est – carpatică. În zona municipiului Iași au fost semnalate peste 2000 de specii de plante, între care predomină numeric specii orientale și nordice, la care se adaugă numeroase specii cosmopolite și adventive. Ca urmare a dezvoltării și intensificării activității umane pe teritoriul analizat, vegetația naturală a fost în mare parte înlocuită pe zonele introduse succesiv în intravilan, astfel că în prezent numai suprafețe situate în extravilanul municipiului Iași mai păstrează aspectul fitocenologic natural. Vegetația existență în municipiul Iași, alcătuită din numeroase specii ornamentale, în amestec cu specii cosmopolite și un număr redus de specii caracteristice silvostepei este afectată și de calitatea aerului prin următorii poluanți:

- Dioxidul de sulf (SO2) – influențează starea plantelor în funcție de cantitatea și perioada de timp de expunere, astfel pot să apară efecte de fitotoxicitate cum sunt: degradarea clorofilei, reducerea fotosintezei, creşterea ratei respiratorii, schimbări în metabolismul proteinelor, în bilanţul lipidelor şi al apei şi în activitatea enzimatică. Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea creşterii plantelor, creşterea sensibilităţii la agenţi patogeni şi la condiţii climatice excesive. În cadrul vegetaţiei apar astfel schimbări ale echilibrului interspecific – reducerea varietăţilor sensibile determină alterarea structurii şi funcţiilor întregii comunităţi.

- Oxizii de azot (NO, NO2) Până la anumite concentraţii, oxizii de azot au efect benefic asupra plantelor, contribuind la creşterea acestora. În aceste cazuri s-a observat totuşi o creştere a sensibilităţii la atacul insectelor şi la condiţiile de mediu (de exemplu la ger). Peste pragurile toxice, oxizii de azot au acţiune fitotoxică foarte clară manifestată prin cloroze și necroze ale părților plantelor.

- Pulberi în suspensie – depunerea pe suprafețele foliare ale plantelor va reduce procesul de fotosinteză ducând la o stare de vegetare precară a exemplarelor afectate.

Restrângerea permanentă a spaţiilor verzi accentuează masiv riscurile ecologice urbane, având un impact negativ imediat asupra viabilităţii şi sustenabilităţii acestora, asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. Creşterea densităţii locuitorilor din zonele urbane produce o „foame” crescândă de spaţiu. În paralel cu evoluţia teritorială tentaculară a marilor oraşe, s-au modificat structura, arhitectura şi design-ul urbanistic, de cele mai multe ori, în detrimentul spaţiilor verzi.

Vegetația municipiului Iași este puternic afectată de amprenta antropică astfel, speciile caracteristice de floră sunt înlocuite în majoritatea spațiilor verzi cu specii ornamentale dintre care în principal: Buxus sempervirens, Paulownia tomentosa, Robinia neomexicana, Tilia tomentosa, Mahonia aquifolium, Catalpa bignonioides, Symphoricarpos rivularis, Aesculus hippocastanum, Hibiscus syriacus, Syringa sp., Forsythia sieboldii, Fraxinus americana, Platanus hybrida, Chaenomeles japonica, Cotoneaster dielsiana,Koelreuteria paniculata, Thuja plicata, Thuja occidentalis, Thuja orientalis etc,. La ceste speci se adaugă specii românești plantate în afara arealului de răspândire dintre care menționăm Picea abies, Picea pungens, Betula pendula, Juniperus sp., Larix decidua,  etc. Dintre elementele caracteristice zonei de silvostepă în cadrul vegetației din municipiul Iași se regăsesc Acer platanoides, Acer saccharinum, Acer negundo, Sambucus nigra, Juglans nigra, Fagus sylvatica, Cornus sanguinea,   Querqus robur,  Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Ulmus pumila. Dintre speciile adventive prezente în spațiile verzi din muncipiul Iași și în zona periurbană menționăm: Sisymbrium volgense; Artemisia lancea, A. argyi şi A. lavandulaefolia,  Ailanthus altissima, Robinia pseuaccacia, Ambrosia artemisiifolia.

În cadrul suprafețelor ocupare de spații verzi în municipiul Iași se remarcă frecvet următoarele situații  negative:

- arbori îmbătrâniţi şi bolnavi,

- arbori care prezintă leuzini cauzate de intervenţia omului - încrustaţii pe trunchi, jupuiri ale coajei, cioturi – urmare a ruperii ramurilor;

- urmări ale acţiunii nocive ale unor fenomene atmosferice – furtuni, descărcări electrice, depuneri de zăpadă şi gheată;

- rădăcini neextrase ale unor arbori tăiaţi la nivelul solului;

- nerespectarea în anumite cazuri a distanţelor minime de plantare;

- inserţia aleatorie a unor plantări cu trandafiri;

- asocierea neinspirată a unor specii de arbori şi arbuşti;

- aglomerarea în acelaşi cadru vizual a unor grupări contrastante de arbori şi arbuşti cu o mare diversitate de talii, forme, colorit, în defavoarea echilibrului şi armoniei.

## 2.12. Disfuncţionalităţi. Concluzii ale analizelor la nivel sectorial pentru municipiul Iași

### 2.12.1 Calitatea locuirii

Aspecte favorabile:

▪ densitate a locuirii relativ echilibrată în ansamblul oraşului;

▪ calitate a vieţii (mediul rezidenţial) peste media naţională (relaţia locuire-dotări, niveluri de poluare, infracţionalitate);

▪ existenţa unor suprafeţe vacante sau restructurabile în zona centrală, capabile să acomodeze un mixaj echilibrat locuire+servicii (zona Smârdan, zona Sfântu Andrei, Zona Tudor Vladimirescu-Bucşinescu);

▪ piaţă imobiliară cu dinamică echilibrată (nu există criză de locuinţe, nu există supraofertă);

▪ tendinţă de creştere a cererii de locuinţe pe fondul dezvoltării economice şi a creşterii veniturilor (creştere a cuantumului spaţiului locativ care revine unui membru al familiei);

▪ pondere redusă a locuirii precare (Cicoarei, Păcureţ, C.A. Roseti);

▪ existenţa unor cartiere rezidenţiale cu caracter de model calitativ (Copou, Bucium);

▪ varietate tipologică, ofertă diversificată de tipuri de locuinţe.

Aspecte nefavorabile:

▪ calitate slabă a mediului rezidenţial din cartierele de locuire colectivă (cartierele realizate în anii 60 - 70);

▪ zone de locuinţe supradensificate şi în curs de densificare, cu deficit de dotări (Bucium, Moara Vânt, Vişani);

▪ cartiere izolate faţă de zona centrală a oraşului (Dacia, Cicoarei, Moara de Vânt, Aeroportului);

▪ dezvoltări imobiliare necontrolate cu deficit de dotări şi infrastructură (Viticultori, Cicoarei, Aeroportului, Galata);

▪ efecte perturbatoare rezultate din alăturarea unor concentrări de industrie şi cartiere de locuinţe

(zona Bularga).

### 2.12.2. Relaţii în teritoriu

Aspecte favorabile:

▪ reţea de localităţi bine dezvoltată în zona periurbană (Miroslava, Ciurea, Valea Lupului, Bârnova);

▪ elemente de infrastructură de importanţă regională realizate sau aflate în curs de realizare/planificare (depozitul ecologic de deşeuri Țuțora, aeroportul Iași, spitalul regional de urgență, autostrada Ungheni-Tg. Mureș);

▪ potenţial turistic semnificativ în oraş şi în împrejurimi.

Aspecte nefavorabile:

▪ dezvoltare necorelată în teritoriu, lipsa unei strategii coordonatoare;

▪ concentrarea populaţiei oraşului pe limita sudică în relaţie cu comunele Ciurea şi Miroslava, pe limita, de sud-vest cu comuna Bârnova, pe limita de Vest cu comunele Leţcani şi Valea Lupului şi pe cea de nord cu comunele Aroneanu şi Rediu, fără rezerve de teren pe teritoriul Iaşi pentru satisfacerea necesarului de dotări şi spaţii verzi, duce la dependenţa oraşului faţă de unele comune din zona metropolitană (Miroslava, Aroneanu sau Bârnova);

▪ potenţiale naturale şi de patrimoniu ameninţate sau nevalorificate (Bucium, Cetăţuia).

### 2.12.3. Resurse funciare ale dezvoltării. Extinderea zonei intravilan.

Aspecte favorabile:

▪ densitate medie a populaţiei apropiată de media urbană europeană;

▪ accesibilitate crescută a terenurilor de la periferia sud-estică şi sud-vestică odată cu realizarea centurii ocolitoare;

▪ prezenţa pe teritoriul administrativ al municipiului a unor zone naturale valoroase, incluzînd habitate rare şi elemente de peisaj natural şi antropic cu important potenţial ecologic şi turistic.

Aspecte nefavorabile:

▪ rezervele limitate de teren au condus la o migrare a rezidenţilor în zone limitrofe (UAT-uri vecine: Valea Lupului, Rediu, Ciurea, Bârnova, Tomeşti, Holboca şi Miroslava), beneficiind în continuare de facilităţile oraşului: locuri de muncă, dotări sociale / învăţământ / sănătate, de transport în comun, reţele de apă-canal, reţele de gaze, etc şi o denuturare statistică a numărului de locuitori a municipiului;

▪ aglomerarea celor trei puncte importante de intrare în oraş (Păcurari, Nicolina, Bucium);

▪ concurenţa pe piaţa locaţiilor de investiţii reprezentată de comunele limitrofe şi de polii urbani din judeţele învecinate (Bacău, Suceava);

▪ proporţie redusă de terenuri dezvoltabile aflate în proprietate publică;

▪ accesibilitate dificilă a rezervelor de teren liber din intravilan (şesul Bahluiului, malul sudic al Bahluiului în dreptul fab. Antibiotice);

▪ lipsa unor rezerve importante de teren liber în intravilanul existent;

▪ bariera constituită de traseul CF şi râul Bahlui;

▪ absenţa nucleelor de tip subcentru capabile să genereze şi să susţină dezvoltări de tip intensiv la periferie şi în actualul extravilan.

### 2.12.4. Dezvoltare economică

Aspecte favorabile:

▪ dinamică investiţională recentă pozitivă, în mod special în sectorul IT, industrial, transporturi şi

construcţii;

▪ patrimoniu cultural şi natural valoros, în oraş şi în împrejurimi, parţial valorificat economic;

▪ infrastructură de transport modernă sau în curs de modernizare (aeroport, autostradă, CF, pasaje supra şi subterane);

▪ infrastructură educaţională de calitate, creştere a numărului de studenţi, ofertă de muncă tînără şi calificată;

▪ existenţa rezervelor de suprafeţe în interiorul oraşului sub forma fostelor platforme industriale (Fortus, Ţuţora).

Aspecte nefavorabile:

▪ şomaj crescut, pondere semnificativă a sărăciei;

▪ infrastructură insuficient dezvoltată pentru servicii (administraţie, sector financiar, afaceri, comunicare, comerţ, turism);

▪ tendinţă de descreştere a populaţiei active prin îmbătrînire;

▪ scădere importantă a numărului de salariaţi din administraţie, învăţămînt, sănătate;

▪ concurenţă crescândă pe piaţa locaţiilor de investiţii din partea altor centre urbane (Bacău, Suceava) şi din partea localităţilor (oraşe şi comune) din regiune;

▪ lipsa accesului direct la reţeaua de autostrăzi în următorii 10 ani;

▪ nu există suprafeţe centrale libere pentru dotări publice cu rol regional.

### 2.12.5. Protecţia mediului. Zone verzi

Aspecte favorabile:

▪ cadru natural valoros şi diversificat, cu un important aport ecologic şi factor de atractivitate turistică pentru oraş;

▪ existența unor arii protejate, a unor parcuri dendrologice și a unor păduri folosite pentru agrement;

▪ existenţa unor spaţii verzi de calitate, foarte apreciate de cetăţeni (Parcul Copou, Parcul Expoziției, Grădina Botanica, etc)

▪ existenţa coridorului verde generat de albia râului Bahlui, ca legătură continuă între cadrul natural periurban şi centrul oraşului

▪ prezenţa unor cursuri de apă în oraş şi în zona periurbană a căror albii pot fi amenajate ca spaţii verzi (râul Bahlui, pârâul Nicolina)

▪ existenţa unor suprafeţe mari de teren neutilizate sau slab utilizate şi care pot fi transformate în parcuri (zona triajului gării centrale);

▪ existenţa unor programe guvernamentale (Administraţia Naţională a Fondului de Mediu) şi europene de sprijinire/finanţare pentru înfiinţarea de noi spaţii verzi în localităţile urbane;

▪ folosirea pe scară redusă a pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice asigură o calitate satisfăcătoare a solului şi a apelor curgătoare şi freatice;

▪ dezvoltarea unor noi activități productive (de exemplu - în domeniul IT) care au un impact minim asupra mediului înconjurător;

▪ echipamente noi pentru monitorizarea calităţii aerului în oraş.

Aspecte nefavorabile:

▪ deficit semnificativ de spaţii verzi în raport cu numărul de locuitori (22,4 m2 / locuitor, 2014), faţă de cuantumul stabilit prin O.U.G. nr. 114 / 2007 de 26 m2 / locuitor.

▪ stare deficitară a spaţiilor verzi existente, cu precădere în interiorul cartierelor de locuire colectivă (Alexandru cel Bun, Dacia, Nicolina);

▪ nivel de poluare local peste cotele admise. Trafic auto intens;

▪ regim juridic incert pentru unele spaţii verzi (unele aflate în proces de retrocedare - zona verde din fața Universității ”Petre Andrei”);

▪ ocuparea spaţiilor verzi publice prin construcţii;

▪ lipsa rezervelor de teren aflate în proprietate publică pentru amenajarea de noi parcuri;

▪ ditribuţie neomogenă a spaţiilor verzi în oraş (concentrate în jurul şi în prelungirea pădurii Dumbrava.

## 2.13. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

Elaborarea PUG pentru municipiul Iași încearcă să surprindă şi să ţină cont de priorităţile edilitare şi preferinţele cetăţenilor municipiului pentru o strategie specifică de dezvoltare. Planul urbanistic general prefigurează dezvoltarea oraşului în următoarele decenii. Condiţiile pe care le va defini vor afecta viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. Prin urmare este firesc şi legitim să se consulte populaţia în diferite faze de fundamentare şi elaborare a Planului Urbanistic General.

Din discuțiile directe ce s-au purtat cu populația în perioada deplasărilor în teritoriu, au rezultat următoarele necesități și opțiuni relevante pentru proiectul de față:

▪ punerea în valoare a centrului istoric – proiecte de renovare urbană;

▪ renovarea clădirilor în centrul istoric respectând imaginea iniţială a acestora;

▪ transformarea centrului istoric într-o zonă pietonală pentru conservarea şi creşterea atractivităţii (realizarea axului pietonal Piața Mihai Eminescu – strada Lăpușneanu – Piața Unirii – b-dul Ștefan cel Mare și Piața Palatului Culturii);

▪ schimbarea mentalităţii locuitorilor privind spaţiul public sau spaţiul locuit în comun;

▪ realizarea unei centuri de ocolire în partea de nord a oraşului, în vederea închiderii inelului centurii ocolitoare și finalizarea lucrărilor centurii de trafic ușor;

▪ modernizarea infrastructurii (asfaltare, trotuare, piste biciclete) - transformarea calitativă a rețelelor stradale și îmbunătățirea platformelor și a căilor de circulație;

▪ amenajarea de parcaje;

▪ eficientizarea transportului în comun în municipiu și spre localitățile aparținătoare;

▪ amenajarea râului Bahlui pentru agrement;

▪ re-faţadizarea locuinţelor colective;

▪ reducerea poluării auto, considerată mai mare în prezent decât cea industrială;

▪ amenajarea stadionului Emil Alexandrescu şi crearea altor facilităţi sportive;

▪ creșterea gradului de echipare tehnico-edilitară în cartierele cu locuințe individuale, precum și în zonele construite recent;

▪ amenajarea şi densificarea spaţiilor verzi, creşterea suprafeţelor de spaţii verzi în cadrul oraşului;

▪ amenajarea peisagistică a spaţiilor libere dintre blocuri;

▪ creşterea calităţii proiectării architectural-urbanistice;

▪ construirea spitalului regional de urgențe;

▪ dezvoltarea sectorului de învăţământ superior;

▪ construirea de locuințe sociale;

▪ amplasarea unor dotări socio-culturale (școli, dispensare, grădinițe, biblioteci, cluburi, ș.a.) în cartierele adiacente zonei centrale și în cele periferice;

▪ promovarea de proiecte care să asigure un mediu mai curat;

▪ reciclarea unor obiective nefuncționale din unele cartiere (puncte termice de cartier) și transformare lor în centre sociale și de petrecere a timpului liber pentru copii sau bătrâni;

▪ amenajarea de noi parcuri, modernizarea/reabilitarea celor existente.

Din discuțiile avute cu cetățenii mai reiese și faptul că aceștia au încredere mare şi foarte mare în primar şi consiliul local. Acest fapt ne indică un suport cetăţenesc foarte puternic pentru proiectele ce vor fi fie propuse, fie susţinute de primărie.

Administrația publică locală a transmis prin "Caietul de sarcini" la lansarea proiectului, următoarele solicitări ce constituie politica proprie de dezvoltare a municipiului:

| MISIUNE | Îmbunătăţirea cadrului urban pentru asigurarea satisfacerii parametrilor de calitate a vieţii locuitorilor, precum şi pentru anticiparea restructurării sectoriale în condiţiile protejării şanselor de dezvoltare pe termen lung ca aglomeraţie urbană. |
| --- | --- |
| OBIECTIVE | Asigurarea zonelor de dezvoltare necesare în condiţiile păstrării relaţiei cu relieful şi a calităţii peisajului, definitorii pentru oraş. Asigurarea unei centuri / unor fâşii verzi şi a unor rezerve de teren pentru dezvoltări ulterioare în spaţiul dintre oraş şi prima coroană de localităţi. Asigurarea rezervelor de teren / protejarea culoarelor pentru viitoarele dezvoltări ale insfrastructurii majore. Coordonarea zonelor de dezvoltare cu dezvoltarea infrastructurii şi cu transportul urban. Păstrarea specificului zonelor construite protejtate. Corectarea, completarea şi reglementarea circulaţiior la nivelul tramei stradale majore pentru asigurarea fluidităţii traficului şi excluderea traficului greu din oraş. Asigurarea unei reţele de parcaje de tranzit. Favorizarea transportului în comun şi a mobilităţii prietenoase cu mediul. Reabilitarea spaţiilor publice existente şi dezvoltarea unora noi. Crearea unei reţele policentrice la nivelul oraşului şi aglomerării urbane prin dezvoltarea de noi poli terţiari şi secundari, prin revitalizarea centrelor de cartier şi prin reconversie urbană. Integrarea cursului Bahluiului în peisajul şi viaţa urbane. Realizarea unor spaţii pietonale (reţea). Ameliorarea imaginii spre şi dinspre calea ferată ce traversează oraşul. |

Analiza critică a situației existente a determinat proiectantul să reevalueze stadiul actual al evoluției, propropunând dezvoltarea în perspectivă plecând de la premisa rolului și funcției ce o va avea municipiul Iași în cadrul viitoarei rețele de localități a județului Iași, în regiune, sau la nivel național.

Din aceste considerente ținând cont de Planul strategic de dezvoltare a României pentru orizontul 2025, precum și de Planul de Amenajare al Teritoriului Național, secțiunile aprobate, sau cele aflate în fază de proiect de lege, se poate aprecia profilul viitor al municipiului pornind de la punctele tari pe care le deține municipiul, atuuri și certitudini în dezvoltarea ulterioară:

- poziție geografică ce-l transformă într-o veritabilă ”poartă” către est;

- menținerea prestigiului național și internațional cucerit de unele sectoare economice;

- exploatarea potențialului oferit de cadru natural și calitatea mediului înconjurător, premisă pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului administrativ al municipiului, prin constituirea plantațiilor de protecție între funcțiunile incompatibile, sau înființarea unor noi zone de agrement, recreere și odihnă.

Acest potențial impune în continuare amplificarea favorabilităților, în paralel cu diminuarea și eliminarea disfuncționalităților, enunțate în acest proiect, căre oferă soluții ce reprezintă strategia și pașii ce urmează a fi realizați de administrația publică locală în dezvoltare durabilă a teritoriului administrativ.

# 3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

## 3.1. Studiile de fundamentare

Studiile de fundamentare folosite pentru elaborarea prezentului P.U.G. pot fi împărțite, în funcție de caracterul lor, în trei categorii:

Studii cu caracter analitic

- Studiu de fundamentare la nivel teritorial

- Studiu de fundamentare de mediu

- Studiu de fundamentare: zone protejate

- Studiu de fundamentare: turistic

- Studiu de fundamentare: rețele edilitare

- Studiu de fundamentare: geotehnic și hidrogeologic

Studii cu caracter consultativ

- Studiu de fundamentare: sociologic

Studii cu caracter prospectiv

- Studiu de fundamentare: economic

- Studiu de fundamentare: demografic

## 3.2. Evoluție posibilă, priorități

Premisele dezvoltării

Perioada ultimilor 10 ani a fost martora unor schimbări semnificative pentru Iași: aderarea României la Uniunea Europeană, o dinamică investiţională şi imobiliară susținută, construirea parţială a centurii ocolitoare şi creşterea atractivităţii turistice a oraşului în perspective câștigării competiției pentru “Capitala culturală europeană” în 2021, modificarea semnificativă a cadrului legislative intern şi internaţional, în sensul coerenței și flexibilității, sunt doar câteva din premisele dezvoltării dinamice a orașului.

Statutul și disfuncțiile oraşului deschide şanse şi oportunităţi de dezvoltare în egală măsură. Poziţia oraşului într-un context marcat de o concurenţă  în plan regional, naţional şi internaţional – reclamă actualizarea conceptelor de planificare a dezvoltării locale pentru Iași. Scopul unui PUG este corelarea acestor concepte cu evoluţia spaţială a localităţii.

Succesiunea de analize de specialitate şi studii de fundamentare pentru PUG scot în evidenţă principalele trăsături ale stadiului actual de dezvoltare, definind în acelaşi timp puncte de plecare şi repere pentru planificarea următoarei decade. Cele mai relevante din punctul de vedere al elaborării PUG sunt:

■ Atuuri locaţionale: contextul geografic valoros. Iașul se află în extremitatea estică a țării, dispune de un aeroport internaţional modernizat recent, dar insufficient racordat la culoarele majore de circulație. Zona transfrontalieră din apropierea oraşului este un important factor de atractivitate comercială.

■ Existenţa unui patrimoniu cultural excepţional în oraş şi în zona periurbană, neexploatat suficient și parțial restaurant.

■ Dezvoltarea susținută a industriei prelucrătoare, în primul rând sub impactul investiţiilor externe păstrează profilul predominant industrial al oraşului.

■ Creşterea segmentului de servicii, în toate domeniile dezvoltă apariția altor oportunități economice pe orizontală.

■ Emergenţa domeniului universitar – confirmă statutul de pol universtar de anvergură în regiunea estică și se datorează în principal regresului relativ al numărului elevilor din învăţământul preuniversitar  în aceiaşi perioadă de timp.

■ Resurse limitate cantitativ (funciare, financiare) aflate la dispoziţia administraţiei locale pentru a interveni direct în dezvoltarea localităţii şi aproape inexistente în cazul zonelor de restructurare sau de urbanizare prioritară. Existenţa, în proximitatea zonei centrale sau a cartierelor de locuinţe colective, a unor importante rezerve de teren aflate în proprietatea statului român, restructurabile în perspectivă (zone restructurate, foste industriale sau în administrarea Ministerului de Interne sau a Transporturilor).

Viziunea dezvoltării

Sintagma “Iași - deschidere spre Est” propusă ca titlu pentru PUG 2015, sintetizează suita de calităţi şi potenţiale ale oraşului menite să susţină şi ghideze dezvoltarea sa în următorii ani. Recunoaşterea şi materializarea vocaţiei oraşului înseamnă, în termenii Planului Urbanistic General, pregătirea unui cadru de reglementări spaţiale avantajoase, impulsionarea tendinţelor pozitive şi reducerea riscurilor. Iașiul, este un oraş cu vocaţie de capitală, atractiv şi interesant pentru afaceri, evenimente, turism sau studii, un loc al comunicării şi al schimburilor, în egală măsură economice şi culturale, un mediu în care capitalul cultural, cel ştiinţific şi cel financiar se susţin reciproc şi produc efecte mai mari decât suma lor.

Astfel, atractivitatea monumentelor din Centrul Istoric sau a peisajului din împrejurimile oraşului devine un atu în competiţia între locaţii pentru evenimente sau conferinţe, în timp ce un mediu universitar performant atrage în oraş intreprinderi care profită de acumularea de cunoaştere disponibilă. Centrul oraşului este animat şi susţinut economic de proximitatea universităţilor, cele mai importante consumatoare de servicii şi oferte culturale.

Asigurarea unui cadru spaţial prielnic şi a infrastructurii specifice combinaţiei afaceri-evenimente universităţi-turism este deci un scop prioritar al Planului Urbanistic General 2015. Asocierea spaţială directă a acestor activităţi definitorii pentru oraş este esenţială pentru funcţionarea lor concertată şi pentru un efect amplificat.

Conturarea Iașului ca oraş de legătură europeană cu estul, va fi completată în mod necesar prin dezvoltarea componentei rezidenţiale. Calitatea mediului rezidenţial, alături de cea a mediului profesional şi cultural, este văzută ca factor esenţial în asigurarea calităţii vieţii pentru ieșeni şi în atragerea de întreprinderi şi familii noi şi deci a contracarării efectelor de scădere şi îmbătrânire a populaţiei. Îmbunătăţirea caracteristicilor ecologice, ale reţelei de educaţie, ale reţelei de dotări publice şi transport public şi privat, extinderea reţelei de spaţii verzi şi spaţii publice, reabilitarea cartierelor de blocuri şi asigurarea calităţii locuirii în viitoarele zone rezidenţiale sunt cele mai importante măsuri ale PUG în acest sens.

Activităţile economice cu caracter industrial şi logistic, păstrează un rol important în continuare. Actuala concentrare de activităţi industriale din partea de Est a oraşului este restructurată şi redimensionată chiar dacă în scădere, obiective conexe menite să impulsioneze dezvoltarea unui pol de activităţi de importanţă regională: o zonă dedicată dezvoltării IMM-urilor şi o tramă infrastructurală funcţională. În contrapondere Centrul Economic Vest este  relocat în Est, iar cel Sudic va fi restructurat și eficientizat. Cele două Centre Economice mizează pe atragerea de întreprinderi performante tehnologic şi nepoluante, angajatoare ale forţei de muncă calificate disponibile prin prezenţa centrului universitar, alături de o reprezentare cât mai activă a sectorului IMM-urilor. O componentă importantă a Centrelor Economice este cea a serviciilor tehnice şi a celor comerciale, în special de tip retail sau en gros.Conceptul urmăreşte o distribuţie echilibrată a activităţilor în teritoriu şi prevenirea monofuncţionalităţii celor trei centre economice le corespund zone rezidenţiale existente sau dezvoltabile în perspectivă, capabile să asigure afluxul necesar de forţă de muncă în proximitate, adică fără creşterea volumului de trafic motorizat având ca destinaţie locul de muncă.

Dezvoltarea spaţială în teritoriu

Principiul gestionării spaţiale a oraşului este dezvoltarea de la centru spre periferii din acest motiv PUG Iași este detaliat la pachet cu încă 6 PUZ- uri: trei centrale de zona protejată și trei periferice. Transpunere directă în plan spaţial a principiilor dezvoltării durabile, dezvoltarea de la centru spre periferii urmăreşte în primul rând economia de terenuri, văzute ca resursă primă şi epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare. Gestionarea raţională a acestei resurse, preocuparea pentru economisirea ei, pentru asigurarea şanselor de dezvoltare ale generaţiilor viitoare se traduce în cadrul PUG în trei reguli de organizare a structurii urbane:

1. Zonele restructurabile interne oraşului (dezvoltare tip brownfield) primesc prioritate în faţa extinderilor pe terenuri neocupate (dezvoltare tip greenfield).

2. Extinderea zonei intravilan se face pe baza evaluării necesarului de terenuri pentru perioada de timp vizată.

3. Urbanizarea zonelor de extindere se face etapizat, condiţia principală pentru abordarea unei zone neocupate fiind dată de un nivel minim de ocupare al zonei reprezentând etapa precedentă.

Schema spaţială de extindere a oraşului urmează concluziile studiului preliminar PUG.

Plecând de la forma actuală a oraşului, de la relaţia acestei forme cu cadrul natural şi de la condiţionări de tip ecologic, economic şi administrativ schema propusă vizează o extindere direcţionată predominant.

Rezultat al unei evoluţii planificate cartierele sudice se desfăşoară pe cele două maluri ale Bahluiului canalizat și sistematizat în perioada Interbelică în limitele intravilanului contemporan. Axa tradițională de dezvoltare urbană, albia Bahluiului va fi in continuare axa majoră de dezvoltare și legatură Est- Vest cu posibilități multiple de folosire acestui culoar - tren urban, agrement, economic. Această particularitate structurală a orașului  este văzută ca dublu avantaj, ecologic şi identitar, şi adoptată ca model generator al noilor extinderi.

Schema de extindere a oraşului include cinci coridoare naturale orientate spre cele patru puncte cardinale.

Coridoarele:

■ Coridorul Central Est - Vest - urmărește albia râului Bahlui care traversează orașul pe această direcție. Dinspre Vest avem un coridor de dezvoltare flancat la Nord de terasa superioară - Valea Lupului și la Sud de terasa superioară - Miroslava. Acest segment de culoar are cel mai mare coeficient de dezvoltare, dispunând atât de teren cât și infrastructură. Râul Bahlui trebuie canalizat și sistematizat în această zonă pentru a răspunde cerințelor urbanistice iar în lungul său se vor reloca ariile protejate din zonă - fânețe și pășuni. Segmentul central delimitează partea sudică a centrului istoric dispus pe terasa superioară la Nord iar la Sud sunt dispuse cartierele noi, postbelice de dezvoltare urbană. Râul este îndiguit și sistematizat încă din perioada interbelică și dispune de facilităț de dezvoltare a unui culoar verde de agrement. Segmentul Estic flancat la Nord de terasa superioară - Holboca iar la Sud de terasa superioară - Tomești are un caracter predominant industrial, bine dotat în această privință și care are un potențial de dezvoltare în continuare pe această funcțiune. Cartierele recente de locuințe - Tătărași, Aviației în intravilan, Dancu și Tomești în extravilan sunt în izocrona de 30 și pot deservi această zonă. Traseul Est - Vest al râului Bahlui în lungul căruia s-a dezvoltat orașul poate deveni navigabil - de agrement - prin intervenții tehnice de rutină și în continuare până la Prut, comercial conform Planului de Sistematizare din secolul XIX. Aceiași direcție Est - Vest cu o ramură spre Sud o are și calea ferată, care asigură legătura cu Ungheni, Pașcani și Vaslui. Disfuncția principală a acestui traseu îl constituie traversarea orașului după ce acesta s-a dezvoltat masiv spre Sud după îndiguirea Bahluiului. Această disfuncție poate fi transformată într-un avantaj prin faptul că se crează un culoar liber de circulație care poate fi dublat printr-o șosea de mare viteză cu conexiuni foarte bune dinspre interior către exterior. De asemeni atât calea ferată actuală cât și cea uzinală, abandonată poate fi folosită de un tren urban care traversează orașul și face legătura cu zona metropolitană.

■ Coridorul Nord - Vestic dezvoltat în lungul Copoului dispune de o rezervă de teren considerabilă sistematizată prin PUZ - Viticultori ca parte a acestei documentații. Prin tradiție această zonă dispune de intinse zone verzi - Grădina Botanică, Parcul Copou, cimitire și în perspectivă se va păstra această  caracteristică prin extinderea zonelor verzi existente și crearea altora noi.

■ Coridorul Nord - Estic se dezvoltă pe Dealul Șorogari și dispune de întinse zone reglementate urbanistic prin PUZ- uri aprobate puse parțial în practică. Intravilanul zonei corespunde cu limita administrativă cu excepția unui trup de pădure cu interdicție de construire. De asemeni în zonă există întinse zone verzi - zonă  de agrement Ciric, cimitire - iar prin reglementări se propune extinderea celor existente și apariția unor noi zone de agrement și spații verzi.

Între Copou și Șorogari există Valea Calcainei de-a lungul căreia se pot dezvolta zone de agreement și spații verzi. Strada Moara de Vânt este principala cale de legatură cu orașul și zona Dorobanți - Aroneanu și din această perspectivă trebuie redimensionată ca profil și structură. Tot pe acest culoar există Aeroportul Internațional care are prevăzută o extindere și modernizare pentru a deveni principala poartă aeriană a regiunii de Nord - Est.

■ Coridorul Sud - Estic se dezvoltă pe versanții Dealului Bucium în lungul șoselei de legătură Iași - Vaslui. Funcțiunea preponderentă este locuirea urmată de industria alimentară, sănătate, servicii, culte și agrement. Terenul denivelat nu a permis mult timp o extindere în acest perimetru dar reglementările PUG - ului actual a facilitat o dezvoltare imobiliară fără precedent în detrimentul tramei stradale și rețelelor edilitare care nu răspund noilor solicitări. Prin PUG se prevede mărirea intravilanului până la suprapunerea cu limita administrativă cu mari inserții de zone împădurite ce se conservă și extind prin interzicerea oricărei dezvoltări urbane în ariile protejate. De asemeni se are în vedere o dezvoltare imobiliară restrânsă la actualul perimetru punându-se accent pe modernizarea rețelelor edilitare a tramei stradale și a zonelor de agrement - parc tematic, parc zoo, agrement, sport, cazare - măsuri menite să dezvolte percepția de areal natural al zonei.

■ Coridorul Sud - Vestic se dezvoltă în lungul șoselei Nicolina fiind delimitat spre Est de pârâul Nicolina și calea ferată Iași - Vaslui. Această arie și-a atins capacitatea maximă de întindere deoarece limita intravilanului coincide cu limita administrativă pe tot conturul. Comunele limitrofe - Miroslava și Ciurea au ca limită de intravilan construit limita administrativă astfel încât zona apare ca un continuu edificat fără nicio diferențiere vizibilă naturală sau arhitecturală. Cartierul Cug cum mai este numită zona s-a dezvoltat ca un tentacul în lungul căilor de comunicație cu locuințe colective pe o parte și combinatul pe cealaltă cu toate utilitățile urbane astfel încât a devenit o oportunitate pentru dezvoltările periurbane. Factori de dezvoltare de perspectivă îl constituie definitivarea urbanistică a intersecțiilor - Poarta 1 și 2 - amenajările din incintele de blocuri și valorificarea cadrului natural al lacului CUG 2. Perimetrul ocupat de industria grea trebuie restructurat și refuncționalizat pentru o integrare firească în oraș. Acest proces a început prin implementarea unor PUZ- uri de mici dimensiuni - zona comercială Selgros, ansamblul Providența ( sănătate, expo și conferințe, Central Expozițional “ Moldova”, Centrul Tehnologic Regional, Tehnopolis…

Partea de Nord - Vest al coridorului de la vărsarea pârâului Nicolina în Bahlui și urmărind Dealul Galata face obiectul unui PUZ ca parte integrantă a acestei documentații sub numele de “ Cicoarei”. Prin regulament ce prevede o rețea densă de locuințe individuale pe lot proprietate, locuințe sociale, un centru de cartier și o zonă de agrement - ștrand, baza sportivă - care se dezvoltă odată cu sistematizarea râului Bahlui, terenul mlăștinos, impropriu construcțiilor permite crearea unor exclave de spații verzi - parcuri - ochiuri de apă - prin renaturalizarea locului.

Axele de dezvoltare

Principalele măsuri de restructurare, respectiv urbanizare propuse se concentrează în lungul a cinci axe de dezvoltare. Fiecare axă de dezvoltare grupează un set specific de măsuri şi aspecte ale dezvoltării, şi este organizată în lungul unui element spaţial marcant. Temele, obiectivele şi funcţiunile predominante ale fiecărei axe îi conferă acesteia profilul şi ghidează măsurile propuse prin PUG.

La nivel spațial orașul se va dezvolta predominant pe axa istorică est-vest grupând trei subzone: centru, est și  vest și doua axe nordice de est și vest. Cele două axe sudice și-au atins capacitatea maximă fiecare din alte motive, urmărind ca dezvoltarea să devină intensivă prin modernizare, reconversii și densificare.

■ Axa Centrală se desfăşoară în lungul râului Bahlui prin prelungirea acestei axe spre est și vest, se conturează axa majoră est - vest de dezvoltare a orașului.

- Segmentul central al acestei axe este reglementat prin cele trei PUZ-uri de zona protejată - parte a acestei documentații. Se are în verdere o abordare nouă care să conserve centrul vechi - terasa superioară a Bahluiului - prin valorificarea turistică a obiectivelor de patrimoniu, completarea și reabilitarea zonelor aferente într-un desing subordonat dominantei stilistice. Trama stradală între străzile Anastasie Panu, Ștefan cel Mare, Independenței și Cuza - Vodă va fi predominant pietonală cu cele doua axe majore - Ștefan cel Mare și Cuza - Vodă - dublat de un traseu ciclistic. Perimetral zonei - Piața Eminescu, Piața Unirii - Independenței, UMF, Târgu Cucului, Hala Centrală, Mitropolie - se vor prevedea parcări subterane pentru a descuraja accesul auto în zona protejată. Funcțional se va opta pentru programe publice - cultură, cult, administrație, comerț - prin reconversie, asanarea unor incinte, valorificarea arheologică.

• Terasa inferioară a Bahluiului între Ștefan cel Mare, Splai Bahlui, Podul de Piatră, Gară, Piața Unirii va fi zona de dezvoltare imobiliară  cea mai intensă în compensație cu Centrul Vechi. Se propune rectificarea și normarea tramei stradale și realizarea unei centuri interioare care să suplinească strada Ștefan cel Mare prin pasaje supra și subterane cu legătură către Centrul Vechi și strada A. Panu.

• Terasa inferioară a Bahluiului între străzile Anastasie Panu, Palat, Splai Bahlui, Tudor Vladimirescu și  Elena Doamna are un caracter eterogen: ansambluri reprezentative pentru oraș - Palas, Anastasie Panu - Platforma Universității Tehnice și cartierul aferent străzii Smârdan. Parte superioară între Anastasie Panu și Smârdan se va complete cu dotări publice - terenul viran de la intersecția Anastasie Panu, Ghica Vodă, Elena Doamna și locuințe pe versantul Otilia Cazimir - Smârdan precum și o legătură directă prin pasaj subteran în prelungirea Anastasie Panu cu cartierul Tătărași. Platforma Universității Tehnice este definitivată urmând a se face modernizări și reabilitări. Zona centrală se prevede a fi asanată modernizată și reabilitată prin majorarea indicatorilor urbanistici. Cu toate că dispune de un fond imobiliar relativ nou acesta este din materiale precare și cu o arhitectură mediocră și de aceea se impune o atenție sporită asupra aspectului urban prin sistematizarea tramei stradale, fronturi compacte și inserții de parcuri și squar-uri verzi facilitate de teren mlăștinos.

- Segmentul vestic al acestei axe de dezvoltare în lungul râului Bahlui are o perspectivă favorabilă prin rezerva de teren pe care o deține, care reclamă investiții în infrastructură. Pe această axă de dezvoltare este prevăzută o dezvoltare imobiliară în prelungirea cartierului Dacia, o bază sportivă de interes regional - stadion, sală sport, bazin olimpic - aferent unei zone verzi de agrement, sistematizarea și indiguirea Bahluiului, comerț și cazare. Zona industrial Canta - Țigarete se va reloca în zona industrială Țuțora făcând loc dotărilor de servicii și I.M.M. Cartierele existente - Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân și Dacia se vor reabilita prin valorificarea incintelor și interzicerea îndesirilor și a supraetajărilor. Triajul Gării Centrale, abandonat în mare parte se va asana prin reconversie într-un parc central cu dotări aferente de agrement. Disfuncția creată de traversarea acestei zone de calea ferată se va corecta fie prin amplasarea acesteia în subteran, fie acoperirea cu o șosea de mare viteză. Linia ferată va fi eficientizată prin crearea unei linii de tren urban cu legături rapide în zona metropolitană.

- Segmentul estic al axei majore de dezvoltare în lungul râului Bahlui se prefigurează ca o zonă industrială și de deschidere către teritoriul extracomunitar - Republica Moldova și Ucraina. Zona industrială tradițională și structurată adecvat trebuie reabilitată prin inserții de industrii moderne, relocări din alte zone, reconfigurarea tramei stradale și redimensionarea loturilor în concordanță cu noile industrii, reconversia căii ferate uzinale în parte a trenului urban, triajul Socola redimensionat în funcție de cerințe. Se impune o ecologizare a terenurilor dezafectate și crearea unei centuri verzi și inserții vegetale. Suprafața dintre strada Primăverii și C.E.T. va suferi o reconversie ăn dotările urbane de învățământ, sănătate, servicii, comert. Râul Bahlui se va canalize și sistematiza pe ultima porțiune de intravilan în vederea unei intervenții hidrotehnice majore - portul comercial și canalul navigabil spre Prut. Se vor interzice dezvoltarea unor zone de locuințe în acest areal iar cele existente vor fi refuncționalizate. Necesarul de locuințe al zonei este dat de cartierele Metalurgie, Nicolina și Tătărași.

■ Axa Nord-Vest - Viticultori - Copou

Axa de dezvoltare Nord - Vest se desfășoară în lungul bulevardului Copou până la extremitatea nordică a teritoriului administrativ. Zona tradițională de dezvoltare imobiliară a elitei orașului au fost amplasate în zonă și instituții de cultură - primul teatru din Iași - zone  de agrement - Parcul Copou - Gradina Botanică și Parcul Expoziției, dar mai ales instituții de învățământ superior - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Universitatea de Agronomie, Universitatea de Arte și medicale - Sptalul Sf. Spiridon, funcțiunea predominantă rămâne cea de învățământ cu campusurile sale. De asemeni caracterul de zonă verde se păstrează și consolidează prn măsurile ce vor lua în protejarea acestor arii. Pe flancul vestic, este reglementat prin PUZ - Viticultori - parte componentă a acestei documentații - o zonă întinsă de dezvoltare imobiliară cu o tramă stradala rectangulară, ordonată și regim de înălțime mediu pe locul fostelor ferme viticole abandonate. Centrul de cartier al acestei zone este la nord de Grădina Botanică și prevede o serie de dotări minimale pentru capacitatea preconizată. Între extremitatea nordică a limitei intravilan și limita administrativă există o rezervă de teren cu aceleași caracteristici prin care se poate dezvolta zona. Flancul estic se dezvoltă în lungul străzii Sărarie care are o rezervă de teren impropriu construcțiilor dar care prin intervenții de consolidare a versantului ar putea răspunde presiunilor imobiliare. 	Tot în această zonă există o serie de trupuri de pădure care consolidează natural versantul și oferă cadrul dezvoltării unor sporturi de iarnă insuficient exploatat. Zona tradițonală centrală a Copoului dispune de numeroase clădiri de patrimoniu și chiar rezervații de stil - neoromânesc și modernism interbelic - în care orice intervenție se supune unor constrângeri. Singura rezervă de teren o constituie segmentul de nord a căii Copou - Aleea Sadoveanu și reconversia unor dotări inadecvate - parte din unitățile militare abandonate, Penitenciarul de maximă siguranță și chiar Stadionul după ce se va construi Baza Sportivă din șesul de vest al Bahluiului

Prin restructurarea zonelor industriale subutilizate sunt consolidate poziţia şi rolul zonei vestice și sudice a oraşului, este impulsionată dezvoltarea cartierelor aferente şi este deschisă calea dezvoltării Zonei Vest.

Restructurarea presupune trasarea viitoarei reţele stradale urbane, a spaţiilor şi dotărilor publice, a infrastructurii şi a viitoarei structuri funcţionale. Aceasta este predominant orientată spre domeniul terţiar (servicii, administrarea afacerilor, instituţii, comerţ, finanţe - bănci), dar include în mod necesar şi o componentă echilibrantă de locuinţe. Elementul structurant al acestei axe este dat de cursul râului , ale cărui maluri sunt propuse să susţină, printr-o amenajare adecvată, un traseu pietonal şi ciclistic cu caracter verde. Elementele de patrimoniu prezente în zonă vor fi protejate şi integrate conceptului de dezvoltare.

■ Axa Nord-Est - Șorogari - Ciric – principalele măsuri propuse prin PUG se concentrează asupra reţelei de dotări publice, de utilităţi şi de spaţii publice şi verzi.

Axa de dezvoltare analizată este una emergentă cu mari posibilități de creștere datorită în primul rând amplasamentului și oportunitățile oferite de acesta. Situată pe un platou superior la nord de cartierele Tătărași și Aviație în lungul străzii Moara de Vânt zona face legătura între oraș și aeroport, zona de agrement Ciric și Dorobanți. Există un PUZ aprobat care trebuie să constituie baza de dezvoltare a zonei. Prin reglementările PUG se prevăd locuințe, spații verzi, dotări de sănătate, învățământ, comerț și servicii. Trama stradală trebuie normată și reabilitată mai ales pe porțiunea străzii Moara de Vânt. În rest ea trebuie executată dimpreună cu utilitățile din aproape în aproape pe măsura ocupării terenurilor. În perspectiva dezvoltării Aeroportului Internațional se preconizează și construirea unei noi aerogări. Zona de agrement Ciric trece printr-un proces de modernizare și extindere ce va mări capacitatea acesteia în paralel cu lucrări de protecție a cadrului natural. Zona Șorogari - Ciric este despărțită de Copou printr-o zonă verde depresionară și este necesară o legătură directă printr-un pasaj între cele două zone.

Prin ameliorarea mediului rezidenţial se urmăreşte un efect direct de creştere a calităţii vieţii pentru o parte însemnată a locuitorilor oraşului, contracararea degradării clădirilor şi spaţiilor libere şi evitarea segregării sociale prin păstrarea unui mixaj social echilibrat.

Rezervele de teren aflate în proprietate publică sunt utilizate pentru extinderea reţelei de dotări publice şi a ameliorării situaţiei locurilor de parcare din cartiere.

Este, de asemenea, propusă reabilitarea spaţiilor publice din cadrul centrelor de cartier (Tătărași, Aviației, Doi Băieți) în scopul impulsionării dezvoltăriii economice a cartierelor şi diversificării profilului lor funcţional. Prin creşterea atractivităţii publice a acestor subcentre urbane se urmăreşte consolidarea unor concentrări de activităţi (predominant servicii şi comerţ), generatoare de locuri de muncă şi de oferte de deservire a funcţiunii principale, cea rezidenţială.

O altă măsură importantă este realizarea unei reţele de parcaje multietajate (sistem paletă de parcare) destinate locuitorilor cartierelor. Aceste parcaje de cartier permit comasarea autovehiculelor şi eliberarea suprafeţelor necesare pentru amenajarea de spaţii verzi şi locuri de joacă.

■ Zona Sud - Vest se dezvoltă în lungul Strazi Nicolina, pârâul Nicolina și calea ferată Iași - Vaslui. Acestă zonă și-a atins capacitatea maximă de dezvoltare urbanistică în extremitatea sudică urmând a se efectua lucrări de reabilitare, implanturi urbane și reconversiii ale zonei industriale. Partea de legătură cu orașul are mari rezerve de teren pe platoul Galata și în șezul râului Bahlui în zona Cicoarei reglementată printr-un PUZ ca parte a acestei documentații. Subzona Galata face legătura cu Miroslava și centura sudică care s-a dezvoltat  foarte mult până la ștergerea barierelor fizice între cele două limite administrative. Aici se vor dezvolta cu precădere locuințe joase și medii pe o tramă ordonată și un relief favorabil. Se impune conturarea unui centru de cartiere în prima fază ca nucleu polarizator. Partea de șes se dezvoltă la sud de râul Bahlui până la confluența cu zona de vest. Pe lângă dezvoltarea imobiliară subzona este destinată și unui mare complex de agrement sportiv care valorifică cadrul natural al versantului cât și râul Bahlui.

Protejarea şi reabilitarea acestui habitat aduce un important aport ecologic zonei rezidenţiale şi întregului oraş prin umectarea aerului în timpul verii.

Întregul areal de dezvoltare va fi conectat zonei centrale atât prin reţeaua stradală extinsă şi modernizată, cât şi prin implementarea programului trenului urban (tren orbital).

Valorificarea acestei oportunităţi este preluată în PUG prin rezervarea culoarului necesar acestei linii (şi dublării acesteia) şi prin prelungirea ei pentru accesarea zonei rezidenţiale fapt care condiţionează dezvoltarea acestei zone prin realizarea pasajelor denivelate în punctele unde străzile traversează calea ferată. Axa centrală a zonei rezidenţiale  va fi constituită dintr-o succesiune de trasee pietonale, orientate şi conectate prin intermediul unor pieţe urbane cu caracter de subcentru (centru de cartier). Această axă pietonală, cunoscută sub termenul de generatoare rezidenţială, va concentra cea mai mare parte a dotărilor publice aferente cartierelor de locuinţe: comerţ, servicii, şcoli, grădiniţe, spaţii verzi, pieţe agro-alimentare etc. Toate parcelele riverane acestei artere pietonale vor avea oportunitatea de a dezvolta la parter funcţiuni de interes public, iar accesul auto se va realiza prin străzi paralele cu axa pietonală, trasate în planul de zonificare al PUG.

■ Zona Sud - Est - se dezvoltă în lungul șoselei Bucium. Acesta se dezvoltă pe un relief accindentat find tributară, atât trama stradală cât și densitatea, capriciilor terenului. Dezvoltarea imobiliară este o tradiție a zonei, aceasta va fi și tendința viitoare. Pe lângă acest program există obiective de sănătate, cult și industrie alimentară care se păstrează și se  dezvoltă fără a defini caracterul zonei. În cartierele nou create trebuiesc completate cu centre de cartier care să cuprindă dotări normate de sănătate, învățământ, servicii și comerț. O altă oportunitate care trebuie dezvoltată este agrementul facilitat de cadrul natural bine conservat și cazarea.

Raportată la capacitatea economică şi demografică de creştere a oraşului în teritoriu, dezvoltarea zonei depăşeşte pragul de valabilitate al PUG 2015. Urmează să asigure rezerva de terenuri pentru dezvoltări de perspectivă, ea reprezentând direcţia strategică prioritară pentru operaţiuni de urbanizare. Pentru a asigura un cât mai bun control asupra dezvoltării acestui areal întins şi pentru a preveni evoluţii costisitoare atât în termeni economici, cât şi ecologici, stabileşte următoarele principii:

1. delimitarea fermă a Zonei Sud - Vest în teritoriu, prin stabilizarea temporală a limitelor de urbanizare se înţelege interdicţia definitivă de construire în afara limitelor stabilite prin PUG, incluzând interdicţia de constituire de trupuri suplimentare (propunere pentru Arie naturală protejată).

2. trasarea structurii urbane principale pentru întreaga zonă, cu rol de „schelet” funcţional şi infrastructural. Această structură de bază include zonificarea funcţională, schema majoră de trafic şi magistralele de utilităţi, rămânând destul de flexibilă şi generală pentru a putea face faţă unei evoluţii imprevizibile a oraşului în perioade lungi de timp. La aceasta se adaugă obligativitatea planificării de tip plan director şi PUZ pentru operaţiunile de urbanizare. PUZ-urile vor respecta şi vor detalia structura de bază trasată prin PUG (prin reparcelare, prin trasarea infrastructurii de rang secund, prin rafinarea zonificării funcţionale, prin mobilare urbanistică etc).

3. etapizarea extinderii oraşului în teritoriu presupune urbanizarea Zonei Vest în trepte, după principiul accesării unei zone numai în momentul în care zona precedentă atinge un stadiu de dezvoltare avansat sau final.

### 3.2.1. Direcţii de dezvoltare. Obiective şi elemente de planificare

| 1. ZONE DE DEZVOLTARE. EXTINDEREA ZONEI INTRAVILAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | IMPULSIONAREA DEZVOLTĂRII PRIN ASIGURAREA SUPRAFEŢELOR NECESARE, PREGĂTIREA UNOR CONDIŢII ATRACTIVE PENTRU INVESTIŢII ÎN SECTOARE CHEIE: LOCUIRE, COMERŢ ŞI SERVICII, INSTITUŢII PUBLICE, INDUSTRIE PERFORMANTĂ REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ ŞI SUPRAREGIONALĂ |  |
|  | Elemente PUG: | - restructurarea zonelor disponibile, subutilizate sau cu utilizare neadecvată din intravilan - accesibilizarea şi urbanizarea zonelor neocupate din intravilan - extinderea zonei intravilan, pentru impulsionarea urbanizării şi pentru creşterea ofertei de terenuri pentru investiţii - trasarea structurii urbane primare, a reglementărilor urbanistice şi a etapizării pentru zonele de restructurare şi de urbanizare |
| 1.2. | ECHILIBRAREA DINAMICILOR DE DEZVOLTARE ÎN ZONELE ORAŞULUI PRIN IMPULSIONAREA CARTIERELOR NORDICE ŞI A ZONELOR DEFAVORIZATE |  |
|  | Elemente PUG: | - refacerea şi multiplicarea legăturilor între cartierele din nordul oraşului (inclusiv noile zone de dezvoltare) şi zona centrală - asigurarea mixajului funcţional pentru evitarea polarizării şi atingerea modelului urban al “traseelor scurte” (evitarea multiplicării traficului generat de deplasări la şi de la locul de muncă) - garantarea siguranţei investiţiilor prin etapizări clare ale extinderilor spre nord-vest şi prin prevenirea degradării caracterului zonelor - reabilitarea zonelor Cicoarei, Aviației şi viabilizarea şi dezvoltarea zonelor Viticultor, Moara de Vânt în primul rând prin modernizarea infrastructurii şi a reţelei de dotări publice |
| 1.3. | CONSOLIDAREA ROLULUI ADMINISTRAŢIEI LOCALE ÎN CADRUL PROCESULUI DE DEZVOLTARE URBANĂ, PRIN VALORIFICAREA OPTIMĂ A RESURSELOR PUBLICE ŞI PRIN ASIGURAREA CONTROLABILITĂŢII EVOLUŢIEI ORAŞULUI ÎN URMĂTORII 10 ANI |  |
|  | Elemente PUG: | - trasarea reţelelor majore de infrastructură şi fixarea necesarului de utilităţi publice pentru zonele de extindere, în vederea asigurării unui “schelet structural” al dezvoltării, şi al facilitării controlului asupra planificărilor ulterioare PUG - insituirea unor limite clare ale zonei intravilan, trasate în lungul unor repere topografice, în vederea facilitării controlului asupra planificărilor ulterioare PUG - ocuparea prioritară a suprafeţelor libere aflate deja în intravilan, restructurarea, activarea şi densificarea suprafeţelor subutilizate din interiorul oraşului, etapizare riguroasă a extinderii intravilanului (politică de dezvoltare “de la centru spre periferie”) |
| 1.4. | ASIGURAREA CONDIŢIILOR UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE, CONSERVAREA POSIBILITĂŢILOR DE EVOLUŢIE A ORAŞULUI PENTRU GENERAŢIILE VIITOARE |  |
|  | Elemente PUG: | - extinderea echilibrată a intravilanului, conform estimărilor necesarului de teren, inclusiv a unor suprafeţe - rezervă - eşalonarea procesului de extindere a oraşului prin trasarea unor trepte succesive de creştere şi prin delimitarea zonelor cu obligativitate de PUZ - desemnarea unor suprafeţe-rezervă pentru întâmpinarea evoluţiilor imprevizibile şi recomandarea unor locaţii pentru obiective de utilitate publică cu rol important în dezvoltarea oraşului (centru intermodal de transport în comun, complex de expoziţii şi conferinţe, instituţii publice, dotări universitare, nuclee extracentrale de servicii şi comerţ, stadion municipal, etc.) - protejarea zonelor naturale şi a elementelor de peisaj cu valoare ecologică, economică şi culturală, protejarea zonelor construite valoroase, instituirea statutului de zona protejată |
| 2. LOCUIRE |  |  |
| 2.1. | REABILITAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII LOCUIRII ÎN CARTIERELE CONSTITUITE |  |
|  | Elemente PUG: | - reglementarea prin RLU a intervenţiilor în zone constituite, evitarea supradensificării cartierelor de locuinţe colective - protejarea zonelor constituite valoroase, atât în interiorul, cât şi în afara Centrului Istoric - dezvoltarea şi extinderea centrelor de cartier şi a reţelei de spaţii publice şi verzi din cartiere, alături de extinderea reţelei de dotări publice aferente zonelor rezidenţiale: unităţi de învăţământ preuniversitar, parcaje colective de cartier, baze sportive. Reconversia parţială sau totală a suprafeţelor aflate în proprietate publică pentru compensarea deficitului de dotări din cartiere - propunerea de traversări ale barierelor date de CF și de Bahlui în vederea unei mai bune conectări a cartierelor sudice la zona centrală - realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele în care aceasta lipseşte Bucium, Cicoarei, Moara de Vânt - suplimentarea spaţiilor verzi care deservesc cartierele de locuinţe prin desemnarea unor parcuri de cartier - Alexandru cel Bun, Dacia, Tătărași, Păcurari - consolidarea şi extinderea echilibrată a sateliţilor cu caracter rezidenţial Bucium, Galata |
| 2.2. | ASIGURAREA NECESARULUI DE SUPRAFEŢE PENTRU LOCUINŢE NOI, CU PRIORITATE ÎN ZONE AFLATE ÎN PROXIMITATEA ORAŞULUI ŞI ÎN VECINĂTATEA UNOR ELEMENTE NATURALE CU POTENŢIAL DE AGREMENT |  |
|  | Elemente PUG: | - desemnarea unor zone de extindere a oraşului cu destinaţie predominant rezidenţială - zona Nord-Est - desemnarea unor zone mixte (locuire+servicii+comerţ), pe suprafeţe restructurabile din proximitatea centrului oraşului Smârdan, Sfântu Andrei - densificarea parcelelor riverane principalelor bulevarde prin reglementarea unui profil funcţional mixt şi prin creşterea indicatorilor de utilizare (POT, CUT), în paralel cu măsuri de realiniere a fronturilor şi de modernizarea a profilelor stradale |
| 2.3. | ASIGURAREA UNOR CONDIŢII ECHILIBRATE DE CONFIGURARE A NOILOR ZONE DE LOCUINŢE (DENSITATE, DOTĂRI, INFRASTRUCTURĂ, TIPOLOGII) |  |
|  | Elemente PUG: | - precizarea parametrilor de configurare a noilor cartiere în acord cu principiile unei dezvoltări durabile, rezervarea culoarelor majore de infrastructură, asigurarea şi localizarea necesarului de dotări şi spaţii verzi - delimitarea unor zone prioritare de intervenţie şi condiţionarea dezvoltării prin elaborarea PUZ, rezervarea unor suprafeţe pentru funcţiuni cheie şi ocuparea lor pe baza unei analize cost- beneficiu - etapizarea consumului de resurse funciare - asigurarea suprafeţelor necesare pentru dezvoltarea reţelei de învăţămînt preuniversitar (grădiniţe, şcoli, licee) |
| 3. PROTECŢIA MEDIULUI. SPAŢII VERZI |  |  |
| 3.1. | SATISFACEREA NECESARULUI DE SPAŢII VERZI RAPORTAT LA NUMĂRUL DE LOCUITORI, CF. OUG 114/2007 (26 MP / LOCUITOR) |  |
|  | Elemente PUG: | - înfiinţarea de parcuri de importanţă orăşenească, dotări de agrement şi alte spaţii publice cu caracter verde. Propuneri: Cicoarei, Viticultori, Moara de Vânt, Gara Centrală - reabilitarea suprafeţelor libere din cartierele de locuinţe, recuperarea şi amenajarea suprafeţelor reziduale - asigurarea terenului necesar înfiinţării de spaţii verzi publice prin intermediul obligativităţii operaţiunilor de reparcelare în zonele de restructurare/ urbanizare |
| 3.2. | PROTEJAREA HABITATELOR NATURALE VALOROASE ŞI A CADRULUI NATURAL |  |
|  | Elemente PUG: | - păstrarea zonelor de habitat în afara zonei intravilan, instituirea interdicţiei de construire, accesibilizarea lor pentru turism specializat şi de agrement - realizarea unei reţele de trasee ciclo-turististice în oraş şi în jurul oraşului pe rutele: Centrul Vechi, Păcurari, Riveran Bahlui. |
| 3.3. | PROTEJAREA ŞI REABILITAREA SPAŢIILOR VERZI DIN INTERIORUL CARTIERELOR DE LOCUIRE COLECTIVĂ |  |
|  | Elemente PUG: | - delimitarea spaţiilor verzi din cartiere, protejarea şi amenajarea spaţiilor libere virane ca spaţii verzi - reabilitarea centrelor de cartier cu prevederea unui procent semnificativ de spaţii verzi publice - extinderea parcelărilor pentru grădini private la periferia cartierelor, ca suplimentare a spaţiilor verzi publice. |
| 3.4. | REDUCEREA EMISIILOR ŞI A FACTORILOR DE POLUARE, PRECUM ŞI PREVENIREA RISCURILOR ALUNECĂRILOR DE TEREN ŞI ALE EFECTELOR INUNDAŢIILOR |  |
|  | Elemente PUG: | - limitarea regimului de ocupare cu construcţii a zonelor care prezintă riscuri naturale - înfiinţarea unor centuri vegetale de protecţie între sursele de emisii şi cartierele de locuinţe ( flancarea centurii ocolitoare, zone tampon între platformele industriale sud şi vest şi cartierele învecinate) |

### 3.2.2. Investiţii majore prevăzute de strategia de dezvoltare

Sunt enumerate investiţiile cu rol de impulsionare a dezvoltării. Acestea se concentrează în general asupra elementelor de infrastructură publică (căi de acces, reţele edilitare, dotări publice), menite se pregătească condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor private în zone de dezvoltare prioritare.

■ CONSOLIDAREA DOMENIULUI UNIVERSITAR ESTE UN OBIECTIV STRATEGIC PRIORITAR AL IAȘULUI.

■ ATRAGEREA VIEŢII ACADEMICE ÎN CENTRUL ORAŞULUI URMĂREŞTE, DE ASEMENEA, IMPULSIONAREA ACTIVITĂŢILOR CULTURALE ŞI ECONOMICE DIN ZONA ISTORICĂ.

■ RESTRUCTURAREA PLATFORMEI INDUSTRIALE CUG OFERĂ OPORTUNITATEA DEZVOLTĂRII CARTIERELOR SUDICE ALE ORAŞULUI PRIN CREAREA UNUI POL DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE, INSTITUŢII, DOTĂRI ŞI SERVICII ÎN PRELUNGIREA AXEI SUD-VESTICE.

■ OPERAŢIUNEA DE RESTRUCTURAREA VIZEAZĂ EFECTE ATÂT LA NIVELUL CARTIERELOR (PRIN CREAREA UNUI CENTRU FUNCŢIONAL ŞI SIMBOLIC CARE LIPSEŞTE ÎN PREZENT), CÂT ŞI LA NIVELUL ÎNTREGULUI ORAŞ ŞI CONECTAREA CARTIERELOR SUDICE LA ZONA CENTRALĂ.

■ SPITAL REGIONAL DE URGENȚĂ

■ AMENAJAREA MALURILOR BAHLUI

Creşterea atractivităţii publice a Bahluiului, ca traseu de promenadă pietonală de legătură între cartiere şi Centrul Istoric, impulsionează reabilitarea zonelor riverane şi creşte calitatea vieţii. Măsura este susţinută şi de efectul de descreştere a traficului pe străzile riverane Bahluiului, odată cu finalizarea centurii ocolitoare.

■ REORGANIZAREA NODULUI DE TRAFIC

- intersecția A. Panu / Palat - A. Panu Elena Doamna

- realizarea unui parcaj public pe centura interioara a Centrului Vechi

■ REŢEA DE SPAŢII PUBLICE ŞI SPAŢII VERZI ÎN FOSTELE INCINTE INDUSTRIALE

- Restructurarea fostelor platforme industriale CUG, Țuțora, BJATM are ca scop principal extinderea zonei de locuit şi deblocarea relaţiilor între Cartierele Sudice și Centrul Istoric

■ REABILITAREA SPAŢIILOR PUBLICE ŞI A SPAŢIILOR VERZI DIN CARTIERELE DE LOCUINŢE COLECTIVE

Măsurile vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru o mare parte a locuitorilor oraşului şi includ:

- amenajarea, respectiv reamenajarea spaţiilor verzi dintre blocuri;

- identificarea suprafeţelor nefolosite sau cu utilizare neadecvată şi amenajarea lor;

- eficientizarea, reabilitarea şi delimitarea clară a aleilor carosabile şi a parcajelor la sol, inclusiv

îndepărtarea garajelor individuale;

- realizarea de locuri de joacă şi terenuri de sport;

- reabilitarea reţelelor de utilităţi, introducerea cablurilor în subteran- TV cablu, fibră optică, rețea date.

■ REALIZAREA UNEI REŢELE DE PARCAJE COLECTIVE DESTINATE LOCUITORILOR

- Prin concentrarea autoturismelor în parcaje colective multietajate, sunt eliberate suprafeţele necesare realizării de spaţii verzi, locuri de joacă, alei pietonale şi pentru biciclişti. Planul Urbanistic General marchează poziţiile unde pot fi realizate parcajele.

■ MODERNIZAREA LEGĂTURILOR DE TRAFC ÎNTRE ZONA CENTRALĂ ȘI ZONA NORD ȘI SUD

- Asigurarea acceselor auto în zona de urbanizare nord și sud este o condiţie esenţială a dezvoltării zonei. Măsurile pe termen scurt şi mediu prevăd realizarea de pasaje peste calea ferată. Măsurile pe termen mediu şi lung prevăd lărgirea profilelor stradale ale străzilor de acces în zona nord prn realiniere.

■ VIABILIZAREA ZONELOR DE EXTINDERE

- Viabilizarea include realizarea infrastructurii stradale principale, a celei edilitare principale precum şi a echipamentelor publice.

- De asemenea, pe baza PUZ de reparcelare se vor realiza străzile şi reţelele secundare, precum şi echipamentele publice necesare.

■ COMPLEX DE TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII

Prin realizarea unui Centru de Târguri şi Expoziţii vor fi promovate şi impulsionate întreprinderile locale iar Iașul îşi va extinde rolul de oraş-gazdă pentru evenimente şi afaceri.

■ TRENUL URBAN

Prin modernizarea şi prelungirea  căi ferate de călători și industriale, va fi introdusă o linie de transport public pe traseul Antibotice, Păcurari, Centru, Nicolina, Țuțora, Socola.

### 3.2.3. Etapele de intervenţie fixate de strategia de dezvoltare

Strategia promovează principiul dezvoltării „de la centru spre periferie”. Principiul, formulat în legislaţia românească (H.G. nr. 525 / 1996, RGU, Art. 4, alin. 2) şi prezent în documente şi acorduri internaţionale la care România este parte (Carta de la Leipzig) urmăreşte gestiunea raţională a resursei funciare şi protejarea cadrului natural al oraşelor. Cele mai importante măsuri care decurg din acest deziderat sunt:

- utilizarea şi reutilizarea prioritară a suprafeţelor interne oraşelor, ca alternativă la ocuparea

unor suprafeţe noi prin extinderea acestora în cadrul natural;

- ocuparea raţională a zonelor de urbanizare (zone de extindere a oraşelor), care presupune

etapizarea accesării şi urbanizării teritoriului şi asigurarea unor densităţi echilibrate de utilizare

a suprafeţelor.

În sensul celor de mai sus, se recomandă abordarea prioritară a zonelor de restructurare interne oraşului (suprafeţe industriale, feroviare sau militare dezafectate, suprafeţe fără utilizare), respectiv o mai bună valorificare a zonelor constituite (densificarea zonelor rezidenţiale riverane marilor artere, ocuparea eficientă a zonelor industriale Vest - Est și Sud ).

Planul Urbanistic General prevede etape de accesare a zonelor de urbanizare. În cadrul reţelei principale de infrastructură publică, pre-trasată prin PUG, sunt delimitate teritoriile de elaborare a Planurilor urbanistice zonale de reparcelare. Viabilizarea şi ocuparea unei astfel de zone (etape) trebuie condiţionată de finalizarea celei precedente. Această măsură asigură atât durabilitatea dezvoltării, în sensul economiei de suprafeţe la scara întregului oraş şi pe termen lung, cât şi eficacitatea şi fezabilitatea investiţiilor publice de viabilizare. Suplimentar, pentru stabilirea oportunităţii acestor operaţiuni, se recomandă efectuarea prealabilă a unor analize cost beneficiu, prin prisma interesului public.

## 3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu

| Obiectivul 1 | EXTINDEREA ROLULUI DE POL REGIONAL AL MUNICIPIULUI IAȘI ASUPRA ÎNTREGII ZONEPERIURBANE, PRIN DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR ÎN ACORD CU POTENŢIALELE LOCALE ŞI PRINMODERNIZAREA REŢELELOR DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT |  |
| --- | --- | --- |
| Elemente PUG: | 1.1 | - atragerea prioritară a investiţiilor din domeniul terţiar sau a industriei performante, evitarea concentrării nediferenţiate a activităţilor în municipiu în defavoarea localităţilor din zona periurbană |
|  | 1.2 | - consolidarea, respectiv stabilirea unor poli de activităţi cu caracter terţiar şi cu deservire la nivel regional (comerţ, servicii, instituţii,sport, IMM-uri) în zonele de extindere a intravilanului pentru susţinerea dezvoltării unor structuri funcţionale echilibrate în zona periurbană - șes Bahlui - Antibiotice, Viticultori, Șorogari - Aeroport. |
|  | 1.3 | - realizarea unei artere ocolitoare pe relaţia DN 28 - Bogonos - Vulturi - Vânători DN 24C, Aeroport, Dancu, DN 28, DJ 248 - Bulevardul Poitiers - Șos. Bucium - Triaj Socola DN 28. |
|  | 1.4 | - extinderea infrastructurii turistice din Pădurii Ciric, Bucium, Grădina Zoologică, Parc Tematic, Schit Tărâța în relație cu Păun și Pietrărie în vederea consolidării sale ca pol de atracţie turistică. |
|  | 1.5 | - dezvoltarea reţelei de transport periurban, cu accent pe transportul în comun - implementarea sistemului tren orbital şi rezervarea culoarelor necesare Podu Iloaiei, Lețcani, Antibiotice, Gară, Triaj Socola, Cristești, Intermodal, Zona Industrială, Nicolina, CUG, Lunca Cetățuii, Ciurea, Piciorul Lupului pentru extinderea directă viitoare a reţelei - legătura între Axa Vest și Nord - Vest și Nord - Est prin intermediul unor lucrări de artă ( tuneluri și viaducte ) Zona Metro - Zona Cârlig - DN 24C Vama Sculeni - conexiune autostradală sau Aeroport - legătura directă Nicolina - Bucium - legătura directă Bucium - Zona Industrială - corelarea dezvoltării reţelei de infrastructură cu dezvoltările comunelor învecinate, prin rezervarea culoarelor necesare arterelor planificate |
| Obiectivul 2 | ATENUAREA DEZECHILIBRULUI DAT DE CONCENTRAREA POLARIZATĂ A ACTIVITĂŢILOR ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV (INDUSTRIE LA VEST, LOCUIRE LA NORD); ATENUAREA DISCREPANŢELORECONOMICE ŞI SOCIALE ÎNTRE CARTIERE |  |
| Elemente PUG: | 2.1 | - diversificarea structurii de activităţi din zonele cu profil monofuncţional prin introducerea de centre de activităţi în cartierele de blocuri din sud şi prin modernizarea / dezvoltarea componentei rezidenţiale în cartierele nordice |
|  | 2.2 | - reabilitarea cartierelor de locuinţe defavorizate prin modernizarea şi extinderea reţelei de dotări publice şi utilităţi şi prin crearea condiţiilor avantajoase pentru investiţii în aceste zone (Cicoarei, Moara de Vânt, Țicău, Aurel Vlaicu ) |
| Obiectivul 3 | PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA ZONELOR NATURALE ÎN SENSUL MENŢINERII BIODIVERSITĂŢII ŞI VALORIFICĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE |  |
| Elemente PUG: | 3.1 | - protejarea habitatelor naturale valoroase prezente în Dorobanți, Aroneanu Ciric, Lac Chirița, Pădurea Bârnova Dobrovăț |
|  | 3.2 | - realizarea de coridoare verzi cu caracter pietonal şi de agrement în lungul cursurilor de apă Bahlui, Nicolina Ciric și constituirea de trasee cicloturistice de legătură cu comunele învecinate şi cu zone cu atractivitate turistică. |
| Obiectivul 4 | VALORIFICAREA, CONSERVAREA ŞI PROTEJAREA FONDULUI CONSTRUIT VALOROS ŞI A PEISAJULUI CULTURAL CA FACTOR AL DEZVOLTĂRII ŞI AL IDENTITĂŢII TERITORIALE |  |
| Elemente PUG: | 4.1 | - instituirea statutului de Zonă Protejată pentru arealele construite valoroase din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, peisagistic |
|  | 4.2 | - protejarea siluetei oraşului ca imagine identitară, păstrarea coridoarelor vizuale valoroase spre cadrul natural şi cadrul construit. |
| Obiectivul 5 | IAȘI - DESCHIDERE SPRE EST |  |
| Elemente PUG: | 5.1 | - realizarea de obiective de importanţă regională: Centru de congrese, conferinţe şi spectacole, Centru spitalicesc, Stadion municipal, Centru de târguri şi expoziţii. |
|  | 5.2 | - modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport |

## 3.4. Dezvoltarea activităţilor economice

### 3.4.1 Considerente generale

Dezvoltarea promovată de propunerile noului Plan Urbanistic General continuă linia deschisă prin Planul Urbanistic General din 1997. În condiţiile actuale de buget redus şi de criză economică solidaritatea factorilor care pot contribui la dezvoltarea oraşului devine o necesitate, coordonarea eforturilor fiind o măsură de economisire şi optimizare a resurselor. Oraşul funcţionează ca o antrepriză (de succes) în măsura în care categoriile principale de actori (administraţie publică locală, sectorul privat, învăţământul superior şi cercetarea, societatea civilă) realizează solidar o serie de programe şi proiecte având dublul scop: să promoveze oraşul („să vândă”) şi să asigure dezvoltarea sustenabilă. Funcţionarea concertată a actorilor enumeraţi, folosind noi meode de gestiune urbană care condiţionează evoluţia în cadrul unor organisme noi sau în cadrul celor existente este esenţială succesului strategiei propuse.

Trei sunt în acest caz direcţiile principale de acţiune:

- terţializarea: impune promovarea domeniilor de vârf, a cercetării şi a IMM-urilor

- asigurarea solidarităţii, cooperării şi conlucrării: impune integrarea socială, asigurarea participării, crearea unor noi organisme şi metode de gestiune urbană

- ameliorarea calitării vieţii şi promovarea oraşului

Structurile necesare funcţionării acestui sistem sunt de două tipuri: strategice şi operaţionale. Primele stabilesc relaţiile bunei funcţionaări a oraşului, cele din urmă sunt uneltele concretizării măsurilor prevăzute.

Structuri strategice

- Structura tehnopolitană: reprezintă instituirea unei relaţii continue între universităţi, centre de cercetare, înterprinderi. Are drept scop aducerea şi menţinerea economiei locale la nivel competitiv din punct de vedere tehnologic. Include organisme de tipul centrelor de transfer tehnologic, know-how fund, centrelor de cooperare tehnologică, între IMM etc.

- Structura de promovare a IMM-urilor: implică susţinerea solidară a sectorului IMM. Include oreganisme de tipul agenţiei locale de dezvoltare, centrelor de consultanţă a IMM-urilor, asociaţiilor IMM etc.

- Structura de cooperare între autorităţile locale şi societatea civilă: implică asigurarea participării directe sau indirecte a cetăţenilor la luarea deciziilor publice care îi privesc. Include oraganisme de tipul centrelor de realţii cu publicul şi al centrelor de relaţii între ONG-uri şi administraţia locală

- Structura de cooperare între autorităţile locale şi întreprinderi: implică instituirea unui organism consultativ cu rol în orientarea strategiilor locale

- Structura de cooperare la nivelul aglomeraţiei: implică o comunitate a autorităţilor localităţilor care au o evoluţie solidară sau puternic legată de evoluţia municipiului

- Structuri diverse de promovare a relaţiilor la scara teritoriului: implică intrarea în diverse reţele de oraşe şi cooperări de oraşe, rol activ în structuri regionale, asigurarea unor echipamente majore etc.

Structuri operaţionale

Sunt destinate implementării ontervenţiilor urbanistice necesare dezvoltării. Rmăresc rentabilizarea totală sau parţială a investiţiei publice şi împărţirea finanţării între actorii publici şi cei privaţi. Includ organisme ca agenţia de dezvoltare (pentru un domeniu sau proiect dat) sau societăţi de economie mixtă.

Sectorul primar

Tendinţa de dezvoltare a municipiului din ultimii 10 ani arată o tertializare puternică a activităţilor economice (în detrimetul activităţilor din sectorul primar şi secundar). În ceea ce priveşte sectorul primar, la nivelul PUG-ului şi al masurilor urbanistice, se urmăreşte protecţia şi valorificarea resurselor sectorului primar în condiţiile acomodării creşterii urbane.

Astfel, în intravilan, chiar dacă activităţile agricole nu sunt în sine o disfuncţie în zonele periferice, este inevitabilă graduala reducere a utilizării agricole a terenului, începută încă prin prevederile PUG-ul anterior. Factorii care condiţionează această schimbare a utilizării sunt:

- cerinţele pieţei imobiliare

- schimbarea ocupaţiei locuitorilor, a modului de viaţă şi a tipologiei locuirii

- eficienţa de utilizare a terenului urban echipat edilitar

- necesitatea de compensare a unui mare deficit pentru echipamentele publice.

În intravilan, activităţile agricole vin în contradicţie cu acuta nevoie de extindere a echipamentelor şi reprezintă o folosire neeconomică a terenului echipat. Schimbarea utilizării terenurilor agricole este un proces pe termen mediu şi se traduce în următoarele categorii de măsuri:

- reducerea treptată a utilizării agricole a terenului aferent locuinţelor semi-urbane în cartierele periferice pe măsura ameliorării echipării tehnice, în favoarea funcţiilor rezidenţiale

- schimbarea utilizării terenului incintelor agricole din cartiere Nicolina Sud, Bucium, zona industrială Țuțora

- pregătirea constituirii rezervelor de teren pentru extinderea intravilanului actual

În extravilan sunt necesare măsuri concertate de protecţie a solului, a viilor şi a pădurilor. Evoluţia extravilanului este influenţată de măsurile de introducere a zonelor de restricţie temporară de construire pe terenurile care fac obiectul extinderi reţelelor de infrastructură majoră şi minoră, de măsurile de protecţie a viilor existente, de reducere a eroziunii solului prin introducerea unor tehnici moderne de exploatare a terenului, de protecţie a pădurilor şi de replantare a zonelor defrişate.

Sectorul secundar

Acest sector de activitate este cel care reuneşte industria şi construcţiile şi a fost cel mai puternic afectat de restructurările din ultimii 10 ani, generând cele mai puternice disfuncţii la nivelul întregului organism urban. De succesul restructurării sectorului secundar atârnă viitorul ecnomic al municipiului. Obiectivul restructurării este conversia economică de la sectorul secundar către activităţi cu tehnologii avansate, cercetare, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) mai flexibile şi mai bine adaptate condiţiilor concurenţei pepiaţă şi către activităţi terţiare de susţinere a activităţilor productive şi de distribuţie a produselor.

O parte a disfuncţiilor ţin de climatul economic actual şi de relaţiile între actori: deficienţe manageriale, dificultăţi în accesul la capital, accesul dificil la resurse şi dependenţa de resurse aflate la distanţă mare, nivel tehnologic scăzut şi folosirea de tehnologii necompetitive; altele sunt de domeniul urbanistic: amplasare defectuoasă în cadrul oraşului, uneori în imediata vecinătate a unor zone rezidenţiale, acces auto dificil, echipare edilitară deficitară, ocuparea exceivă a terenurilor din incinte, absenţa plantaţiilor de protecţie etc.

Realizarea obiectivului restructurării şi remedierea disfuncţiilor impun o seamă de măsuri specifice. Ca şi disfuncţiile, acestea acestea nu sunt toate de domeniul urbanismului şi nici nu sunt neapărat directe: o parte vizează instituirea de noi relaţii între actorii majori implicaţi în dezvoltarea economică şi necesită noi structuri, o altă parte sunt mijloace urbanistice care nu ţin direct de dezvoltarea economică, ci ţin de ameliorarea condiţiilor de viaţă urbană cu efect asupra creşterii atractivităţii oraşului.

Mijloacele urbanistice cu efect direct asupra sectorului secundar sunt acelea care asigură rezervele de teren necesare pentru noi tipuri de utilizări în sectorul productiv în tranziţia către unităţi cu tehnologie de vârf, IMM-uri, terţiar superior, parcuri de activităţi, platforme logistice şi zone de transfer pentru distribuţia de mărfuri, care vizează modernizarea infrastructurii, a proiectelor majore de dezvoltare etc.

Sectorul terțiar

Continuarea procesului de reprofilare a municipiului presupune stabilirea și însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Iași a unor obiective și politici specifice, care chiar dacă nu se realizează prin instrumente proprii activității de urbanism și amenajarea teritoriului pot avea implicații asupra diverselor componente ale dezvoltării urbanistice a municipiului. Dintre aceste obiective amintim:

atragerea și sprijinirea activităților dincare fac parte din registrul superior al sectorului terțiar:

instituții și servicii publice cu arie de competență la scară teritorială (regională, națională, internațională) compatibile cu situația municipiului

organisme extrateritoriale în relație cu situația de potențial releu al României în relațiile cu Republica Moldova

servicii cu rol promoțional în vederea introducerii Iașiului în circuite reagionale și internaționale, a atragerii investitorilor importanți și a creșterii prestigiului localității

servicii care sprijină dezvoltarea tuturor sectoarelor economice (de la antene și reprezentațe ale marilor companii internaționale și societăți comerciale de anvergură regională și locală orientate spre domenii competitive la structuri de sprijinire a dezvoltării anumitor compartimente economice, de la cercetare cuplată cu învățământul superior și noduri de info-structură la centre de formare continuă sau reorientare etc.)

servicii financiar-bancare și de asigurări

servicii legate de potențialul logistic

cercetare în structuri moderne, relaționate cu învățământul superior și cu activități de dezvoltare/promovare a tehnologiilor evoluate către toate sectoarele de activitate

afirmarea importanței ameliorării legăturilor cu Transilvania și cu principalele fluxuri transeuropene

crearea unor programe de reorientare a forței de muncă din sectorul secundar spre sectorul terțiar având în vedere ca acest fenomen a afectat zeci de mii de persoane

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, fără însă a omite importanța unor întreprinderi mari care asigură activități pe arii largi cum sunt cele din domeniul comerțului en gros (colectare și ditribuție), al valorificîării deșeurilor, al transporturilor rutiere de mărfuri

ameliorarea serviciilor publice curente pentru populație și în special a celor care pot îmbunătăți situația defavorabilă a unor fenomene demografice actuale

sprijinirea micilor întreprinzători în domeniul serviciilor în vederea reducerii riscurilor și a creșterii eficienței acestor servicii.

### 3.4.2 Măsuri urbanistice

Sunt acele măsuri necesar a fi luate conform Planului Urbanistic General pentru crearea structurilor viitoarelor dezvoltări.

Rezervarea terenului pentru proiectele majore de infrastructură

- realizarea ocolitorii în partea de nord a oraşului şi închiderea sistemului de ocolitori

- conectarea la culoarele de tranzit

- restructurarea şi modernizarea tronsoanelor de cale ferată (în special de mărfuri)

- modernizarea şi extinderea aeroportului pentru a putea primi un flux major internaţional de mărfuri şi de călători

Rezervarea terenului necesar infrastucturii edilitare în zonele existente

- realizarea străpungerilor în zona Ţuțora

- realizarea străpungerilor în zona vestică Păcurari – DN28

Rezervarea terenului necesar proiectelor majore de dezvoltare

- platforma de cercetare şi educaţie din zona Ţuţora

- platforma de cercetare şi educaţie din zona Moara de Vânt

- zona mixtă de activităţi din zona vestică Păcurari – DN28

- zonele de servicii si dotări din estul municipiului (sud vest de comuna Holboca şi în vecinătatea Abatorului)

Asigurarea alimentării cu reţele edilitare a zonelor noi propuse

- platforma de cercetare şi educaţie din zona Ţuţora

- platforma de cercetare şi educaţie din zona Moara de Vânt

- zona mixtă de activităţi din zona vestică Păcurari – DN28

- zonele de servicii si dotări din estul municipiului (sud vest de comuna Holboca şi în vecinătatea Abatorului)

### 3.4.3 Mijloace de acţiune directă cu caracter urbanistic

Stabilirea unor programe corelate de investiţii în domeniul infrastructurii tehnice (de circulaţie, echipare edilitară, protecţie împotriva inundaţiilor şi amenajare verticală) pentru a face accesibile cât mai repede toate tipurile de terenuri prevăzute a primi dezvoltări de servicii, în special cele cu impact asupra ramurii de cercetare.

Stabilirea unor programe prioritare de reabilitare, consolidare şi restaurarea clădirilor care adăpostesc funcţiuni publice, în special a celor care sunt monumente de arhitectură.

Adoptarea unor programe anuale de ameliorare a aspectului municipiului şi a proximităţii zonelor de dezvoltare.

### 3.4.4. Principalele obiective privind dezvoltarea activităţilor economice

| Obiectivul 1 |  | PROFILAREA ŞI DEZVOLTAREA IAŞIULUI CA CENTRU DE SERVICII, AFACERI, CULTURĂ, COMUNICARE, MEDIA ŞI EDUCAŢIE SUPERIOARĂ, DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ – IAŞI DESCHIDERE SPRE EST |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | valorificarea locaţiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru sectorul terţiar (birouri, instituţii, servicii, comerţ, expo etc). Reciclarea platformelor industriale subutilizate sau neperformante: Fortus, Ţuţora, zona Ţigarete, depoul de tramvaie de pe strada Uzinei, triajul Socola, etc |
|  | 1.2 | conversia cinematografelor Victoria, Republica, Dacia şi Copou în săli de spectacole de revistă, teatru neconvenţional, conferinţe, congrese şi concerte |
|  | 1.3 | identificarea posibilităţilor de extindere şi dezvoltare a infrastructurii universitare, în interiorul zonei centrale. Variante: ▪ conversia actualului spital judeţean în spaţii universitare, după realizarea noului spital regional de urgenţă ▪ conversia parţială a suprafeţei unităţi militare din Copou ▪ conversia suprafeţei aferente penitenciarului concomitant cu mutarea lui în nouă locaţie în judeţ. |
|  | 1.4 | rezervarea suprafeţelor necesare, în cadrul Centrului Economic Vest, pentru realizarea unui Complex de Târguri şi Expoziţii, a unui complex sportive regional (stadion municipal, sală de sport, bazin olimpic) şi a prelungirii traseului trenului urban |
| Obiectivul 2 |  | PROTEJAREA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALELOR CULTURALE ŞI DE MEDIU PENTRU CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII ORAŞULUI PENTRU TURISM ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII |
|  | 2.1 | extinderea măsurilor de reabilitare a Centrului Istoric, deblocarea legăturilor dintre terasa superioară şi cea inferioară a Bahluiului, conservarea componentei culturale în Centrul Istoric, ca particularitate culturală şi factor de echilibru funcţional la nivelul zonei centrale. |
|  | 2.2 | optimizarea reţelei de spaţii publice prin reabilitarea celor existente în afara centrului istoric şi prin extinderea reţelei în interiorul şi exteriorul oraşului. Realizarea unei reţele de spaţii verzi interconectate şi păstrarea de coridoare verzi de legătură cu zonele naturale din exterior (coridoare verzi în lungul malurilor Bahluiului, Nicolina, Cacaina, etc), extinderea reţelei de trasee ciclo-turistice în zona periurbană. |
|  | 2.3 | protejarea prin RLU a cartierelor rezidenţiale tradiţionale (Copou, Păcurari, Sărărie) aflate în afara zonei centrale, instituirea statutului de zona protejată |
| Obiectivul 3 |  | RESTTRUCTURAREA ŞI MODERNIZAREA PROFILELOR INDUSTRIE ŞI TRANSPORTURI |
|  | 3.1 | restructurarea şi organizarea parcurilor industriale existente (zonele industriale Sud, Est şi Vest), relocarea şi comasarea lor în teritoriu în mod echilibrat, pentru o mai bună eficientizare a resurselor de teren |
|  | 3.2 | consolidarea şi impulsionarea sectorului IMM prin rezervarea unor suprafeţe dedicate dezvoltării infrastructurii specifice |
|  | 3.3 | rezervarea coridoarelor necesare pentru viitoare artere de legătură: ▪ arteră ocolitoare pe relaţia nord (Podul Sf. Ioan - Aeroport - Conexiunea cu viitoarea autostradă – Popricani – Rediu – Leţcani) ▪ arteră de legătură direct între Sf. Andrei - Anastasie Panu - Tătăraşi ▪ artere colectoare şi reţele stradale pentru Centrul Economic Vest, Moara de Vânt şi Copou - Viticultori |
|  | 3.4 | reglementarea traseului trenului urban pe teritoriul administrativ Iaşi, inclusiv prelungirea acestuia spre Zona Metropolitană (capăt estic Ungheni - Cristeşti – Holboca şi capăt vestic Leţcani – Podu Iloaiei) |
|  | 3.5 | sistem de îmbunătăţiri funciare şi hidrologice pentru navigaţie de agreement pe râul Bahlui; |
|  | 3.6 | rezervarea unor locaţii pentru parcaje publice de mare capacitate, cu prioritate pe inelul central. |
| Obiectivul 4 |  | GESTIUNEA EFICIENTĂ A RESURSEI TEREN, ASIGURAREA DE REZERVE PENTRU DEZVOLTĂRI PE TERMEN LUNG ŞI PENTRU EVOLUŢII IMPREVIZIBILE |
|  | 4.1 | reducerea riscurilor de compromitere a potenţialelor de dezvoltare prin extinderea etapizată a zonei intravilan şi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură. Desemnarea etapelor de urbanizare a suprafeţelor introduse în intravilan prin PUG. |
|  | 4.2 | stabilirea obligativităţii măsurilor intermediare de planificare (masterplan, PUZ, PUD) pentru zonele de restructurare şi urbanizare, inclusiv obligativitatea procedurilor de restructurare funciară şi de asigurare a necesarului de suprafeţe pentru utilităţi publice. |
|  | 4.3 | stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice şi cadastrale pentru reducerea necesităţii de ajustare ulterioară. |
|  | 4.4 | utilizarea eficientă a resurselor funciare publice, reafirmarea şi consolidarea rolului administraţiei publice în procesul de dezvoltare urbană. Mobilizarea resurselor funciare existente pentru măsuri şi proiecte cu efecte benefice la scară locală şi regională, şi în avantajul prioritar al interesului public şi reglementarea operaţiunilor de restructurare/urbanizare în vederea extinderii resursei funciare publice. |

## 3.5. Evoluţia populaţiei

Considerente critice rezultate din analiza situației existente

Studiile economice și demografic de fundamentare a arătat că Iașiul s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de probleme care și-au pus amprenta puternic asupra numărului, structurii și caracteristicilor populației municipiului. Apariția șomajului a avut ca efecte, pe de o parte, reîntoarcerea în rural a unor activi care dețin calificări sau în orice caz o experiență de viață și de muncă diferită de cea rurală, deci sunt apți de a deveni „agenți de urbanizare”, pe de altă parte, tot datorită șomajului a avut loc o agravare a segregării anterioare a populației municipiului pe cartiere. Astfel în cartierele realizate pentru cazarea celor veniți cu „ultimul val al urbanizării”, ponderea ridicată a șomajului împreună cu dezechilibrul demografic pe sexe și grupe de vârste crează probleme sociale care impun inițierea unor programe pentru evitarea acutizării acestora.

Destinul viitor al Iașiului este inevitabil legat de situația din teritoriul înconjurător și de capacitatea de a promova o politică de solidaritate cu populația acestui teritoriu în sensul favorizării stabilizării acesteia și deci a protejării celor mai importante resurse care sunt cele umane. Pentru ca acest lucru să fie însă posibil este nevoie de acumularea unor resurse financiare, ceea ce impune în aceleși timp o politică economică și socială de favorizare a transformării Iașilor într-una dintre cele mai evoluate componente ale rețelei de orașe mari din România și din această regiune.

Obiective și opțiuni ale unei strategii de revitalizare a populației

În conformitate cu tendințele pe plan național și cu strategia județeană, obiectivele care stau la baza revitalizării populației, sunt:

- stoparea tendinței de degradare a factorilor demografici și reducerea dezechilibrelor prin politici care să asigure o creștere a coeziunii sociale;

- menținerea cel puțin a nivelului actual al ratei de ocupare și creșterea acestuia în perspectiva următorilor 15 - 25 ani, pe măsura reabilitării activităților economice și scăderea nivelului șomajului;

- menținerea constantă a numărului șomerilor în următorii 5 - 7 ani, urmată de o reducere treptată a numărului acestora prin crearea de noi locuri de muncă;

- un model nou de ocupare a forței de muncă; în acest sens se impune îmbunătățirea structurii populației ocupate ca urmare a restructurării și modernizării activităților economice și prin reconversie profesională în cadrul fenomenului de terțiarizare a profilului economico-social - tendință specifică etapei de realizare și dezvoltare a economiei de piață.

Suportul realizării obiectivelor și opțiunilor strategiei demografice este susținut și de programele de dezvoltare regională prin aparteneța teritoriului județului Iași, și implicit a municipiului Iași, la Regiunea de Nord-Est, regiune considerată ca prioritară în cadrul politicilor de dezvoltare națională.

### 3.5.1. Prognoza populației pe termen mediu și lung

Atât prin caracteristici cât și prin tendințe, actuala situație demografică a României este complexă și negativă în toate segmentele și componentele sale majore, reprezentând, de fapt, imaginea clară a perioadei de tranziție pe care o traversează societatea românească din 1989 și până în prezent.

O caracteristică importantă este reducerea drastică a sporului natural (ca efect a anulării politicii demografice dusă până în 1989), care înregistrază începând din 1992 valori negative, cu consecințe grave asupra evoluției populației.

Tabel nr. 85 - Evoluția populației municipiului Iași la recensăminte

| Specificare | 1831 | 1859 | 1912 | 1930 | 1948 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.A.T. Iași | 59888 | 65745 | 75229 | 102872 | 96075 | 112977 | 161023 | 265002 | 344425 | 320888 | 290442 |
| Sursa: D.J.S. Iași, date înregistrate la recensămintele din 1831, 1859, 1912, 1930, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 și 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel nr. 86 - Evoluția populației și sporul mediu anual în perioada 1977 – 2011

| Specificare | Populația la 05.01.1977 | Populația la 07.01.1992 | Populația la 18.03.2002 | Populația la 20.10.2011 | Spor mediu anual 1977-1992 | Spor mediu anual 1992-2002 | Spor mediu anual 2002-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.A.T. Iași | 265002 | 344425 | 320888 | 290422 | +5295 pers./an | -2354 pers./an | - 3385 pers./an |
| Sursa: calcule pe baza datelor de la D.J.S. Iași, înregistrate la recensămintele din 1977, 1992, 2002 și 2011 |  |  |  |  |  |  |  |

Din datele prezentate în tabel putem observa faptul că deși sporul mediu anual este fluctuant, cu trend descrescător în perioada 1992 - 2011, populația urbană scade, aceasta fiind în proces de strămutare spre rural, datorită recesiunii economice, mai ales în industrie.

Elaborarea unei prognoze demografice în actualul context economic și social, negativ în esența sa și cu tendința de a se deteriora și mai mult, ar trebui să fie o întreprindere cu un pronunțat caracter explorativ.

Putem avansa totuși un scenariu care ar putea sta la baza evoluțiilor viitoare:

- criza economică și socială pe care o traversează județul se apropie de punctul ei cel mai de jos;

- stoparea crizei va marca de fapt începutul redresării și acesteia îi va urma mult așteptata instalare a creșterii economice;

- instalarea creșterii economice va marca începutul unei ameliorări sensibile a nivelului de trai;

- creșterea nivelului de trai ar urma să aibă efecte pozitive asupra evoluției fenomenelor demografice și în mod deosebit asupra nupțialității, natalității (fertilității) și mortalității populației.

Estimarea tendințelor viitoare ale evoluției județului au la bază următoarele elemente:

- numărul și structura, pe sexe și vârste, a populației la data recensământului din 1977;

- numărul și structura, pe sexe și vârste, a populației la data recensământului din 1992;

- numărul și structura, pe sexe și vârste, a populației la data recensământului din 2002;

- numărul și structura, pe sexe și vârste, a populației la data recensământului din 2011;

- caracteristicele evoluției populației în perioada 1977 - 2015;

- caracteristicile mișcării naturale și migratorii 1977-2015;

- aprecierea consecințelor în timp ale dezechilibrelor demografice grave apărute în mediul rural, ca urmare a exodului demografic;

Aceste considerente conduc la aprecierea că în următorii 15-25 de ani, municipiul Iași își va menține tendința din perioada trecută, întrucât circumstanțele creșterii demografice nu se vor schimba prea mult pe total județ. Elementul distinctiv constă în evoluția diferită a populației urbane de cea a populației rurale, deoarece structurile demografice vor fi în viitor total deosebite.

### 3.5.2. Variante de evoluție a populației

Scopul proiectării demografice a populaţiei este acela de a se anticipa (pe baza analizei unor indicatori demografici (natalitate, mortalitate, migraţie) evoluţia probabilă a acesteia până în anul 2025 (pentru grupele mari de vârstă) şi pe un termen lung până în anul 2050 (pentru total populaţie).

#### 3.5.2.1. Modelul de creştere biologică

Estimarea evoluției populației pe termen mediu (2025) s-a realizat folosind metoda bazată pe creșterea biologică a populației, folosind formula:

P1=P0(1+r)n, unde P1= populația în perspectivă (2025)

P0= populația existentă (2011)

Pa= populația anterioară față de care se stabilește rata medie anuală de creștere (2002)

r = rata medie anuală de creștere [ni (P0:Pa) ]-1, ni=număr de ani între Pa și P0

n = număr de ani dintre P0 și P1

Astfel a fost estimată o populație de aproximativ 248800 locuitori în anul 2025.

#### 3.5.2.2. Modelul de creştere tendenţială

Metodologia de lucru a luat în calcul populaţia municipiului Iași din 1992 şi cea din anul 2015, la data de 1 ianuarie.

Pentru a calcula varianta medie de prognoză s-a folosit următoarea formulă:

Pr. medie = P2015 + [(P2015 – P1992)/23*10]

unde:

Pr. medie = prognoza medie a populaţiei

P2015 = populaţia UAT în anul 2015 (357192 locuitori la 1 ianuarie 2015)

P1992 = populaţia UAT în anul 1992 (316913 locuitori la 1 ianuarie 1992)

23 = numărul de ani din 1992 până în 2015

10 = numărul de ani din 2015 până în anul 2025

În acest caz la nivelul municipiului Iași s-ar înregistra o creștere medie de populaţie de 17512 persoane, populaţia totală fiind apreciată la 374700 locuitori în 2025, faţă de 357192 locuitori în anul 2011.

#### 3.5.2.3. Modelul global - bazat pe funcțiile matemetice de tendință

Metoda utilizată mai poartă denumirea de "ajustarea prin metoda celor mai mici pătrate". În acest sens, seria cronologică (redată în tabelul ce urmează) poate fi considerată ca o variabilă în timp, care se formează ca o funcție de forma:

Yi = f (ti), în care:

t - reprezintă valorile variabilei timp;

Yi - valorile variabilei dependente, în cazul nostru populația stabilă la 1.VII. pe o perioadă de 23 ani (1992 - 2015).

Tabel nr. 87 - Populația după domiciliu la 1 ianuarie în perioada 1992 – 2015

| Anii | Total | Masculin | Feminin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 316913 | 153756 | 163157 |
| 1993 | 320621 | 155517 | 165104 |
| 1994 | 323178 | 156643 | 166535 |
| 1995 | 325506 | 157626 | 167880 |
| 1996 | 327034 | 158166 | 168868 |
| 1997 | 328094 | 158378 | 169716 |
| 1998 | 329154 | 158607 | 170547 |
| 1999 | 330373 | 159060 | 171313 |
| 2000 | 331334 | 159235 | 172099 |
| 2001 | 332952 | 159747 | 173205 |
| 2002 | 334507 | 160371 | 174136 |
| 2003 | 334798 | 160240 | 174558 |
| 2004 | 334136 | 159633 | 174503 |
| 2005 | 333054 | 159012 | 174042 |
| 2006 | 332825 | 158739 | 174086 |
| 2007 | 333631 | 158912 | 174719 |
| 2008 | 333489 | 158623 | 174866 |
| 2009 | 333614 | 158411 | 175203 |
| 2010 | 334124 | 158561 | 175563 |
| 2011 | 334652 | 158366 | 176286 |
| 2012 | 335585 | 158831 | 176754 |
| 2013 | 341503 | 162170 | 179333 |
| 2014 | 350924 | 167345 | 183579 |
| 2015 | 357192 | 170368 | 186824 |
| Sursa: Baza TEMPO-Online - Serii de timp, 2015 |  |  |  |

Figura nr. 1 – Graficul funcției liniare și a trendului liniar

Figura nr. 2 – Graficul funcției parabolice și a trendului parabolic

Din analiza datelor, pe o perioadă mai mare de timp, se observă o creștere a populației cu aproximativ 40300 persoane, în anul 2015 populația municipiului situându-se în jurul cifrei de 357200 persoane. Aprecierea evoluției în următorii 10 ani (până în anul 2025) și mai departe, se face prin testarea funcției liniare, respectiv a funcției parabolice de gradul doi, conform calculelor din tabelul următor:

Tabel nr. 88 - Testarea funcției liniare și funcției parabolice de gradul II

| Nr. crt. | Anii | Populația totală (J) | ti | ti2 | ti4 | tiJi | ti2Ji | Yti=a+bti | Yti=a+bti+cti2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993 | 320621 | -11 | 121 | 14641 | -3526831 | 38795141 | 308743.8 | 317838 |
| 2 | 1994 | 323178 | -10 | 100 | 10000 | -3231780 | 32317800 | 309771 | 318035.8 |
| 3 | 1995 | 325506 | -9 | 81 | 6561 | -2929554 | 26365986 | 310798.2 | 318269.7 |
| 4 | 1996 | 327034 | -8 | 64 | 4096 | -2616272 | 20930176 | 311825.4 | 318539.6 |
| 5 | 1997 | 328094 | -7 | 49 | 2401 | -2296658 | 16076606 | 312852.6 | 318845.5 |
| 6 | 1998 | 329154 | -6 | 36 | 1296 | -1974924 | 11849544 | 313879.8 | 319187.6 |
| 7 | 1999 | 330373 | -5 | 25 | 625 | -1651865 | 8259325 | 314907 | 319565.7 |
| 8 | 2000 | 331334 | -4 | 16 | 256 | -1325336 | 5301344 | 315934.2 | 319979.8 |
| 9 | 2001 | 332952 | -3 | 9 | 81 | -998856 | 2996568 | 316961.4 | 320430 |
| 10 | 2002 | 334507 | -2 | 4 | 16 | -669014 | 1338028 | 317988.6 | 320916.3 |
| 11 | 2003 | 334798 | -1 | 1 | 1 | -334798 | 334798 | 319015.8 | 321438.6 |
| 12 | 2004 | 334136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320043 | 321997 |
| 13 | 2005 | 333054 | 1 | 1 | 1 | 333054 | 333054 | 321070.2 | 322591.5 |
| 14 | 2006 | 332825 | 2 | 4 | 16 | 665650 | 1331300 | 322097.4 | 323222 |
| 15 | 2007 | 333631 | 3 | 9 | 81 | 1000893 | 3002679 | 323124.6 | 323888.5 |
| 16 | 2008 | 333489 | 4 | 16 | 256 | 1333956 | 5335824 | 324151.8 | 324591.2 |
| 17 | 2009 | 333614 | 5 | 25 | 625 | 1668070 | 8340350 | 325179 | 325329.9 |
| 18 | 2010 | 334124 | 6 | 36 | 1296 | 2004744 | 12028464 | 326206.2 | 326104.6 |
| 19 | 2011 | 334652 | 7 | 49 | 2401 | 2342564 | 16397948 | 327233.4 | 326915.4 |
| 20 | 2012 | 335585 | 8 | 64 | 4096 | 2684680 | 21477440 | 328260.6 | 327762.3 |
| 21 | 2013 | 341503 | 9 | 81 | 6561 | 3073527 | 27661743 | 329287.8 | 328645.2 |
| 22 | 2014 | 350924 | 10 | 100 | 10000 | 3509240 | 35092400 | 330315 | 329564.2 |
| 23 | 2015 | 357192 | 11 | 121 | 14641 | 3929112 | 43220232 | 331342.2 | 330519.3 |
|  | Total | 7672280 | 0 | 1012 | 79948 | 989602 | 338786750 | - | - |

Prin calcule se obține:

Y(ti) = 320043 + 1027,2 ti - ecuația unei drepte

Y(ti) = 321997 + 576,42 ti + 18,03 ti2 - ecuația unei parabole

Pentru ti = 21 (anul 2025) rezultă conform ecuației dreptei o populație de 341600 locuitori, iar după ecuația parabolei 334000 locuitori.

Pentru ti = 31 (anul 2035) rezultă conform ecuației dreptei o populație de 352000 locuitori, iar după ecuația parabolei 340000 locuitori.

Studiind abaterea valorilor ajustate față de valorile seriei cronologice rezultă pentru ecuația dreptei o valoare însumată de 311291 puncte în timp ce pentru ecuația parabolei rezultă valoarea de 248102,6 puncte.

Conform acestor cifre, rezultă că modelarea fenomenului pentru următorii 10 ani se face cel mai bine pe funcția parabolocă, la o diferență semnificativă de cca. 6320 puncte.

În studiul evoluției populației ni se par de interes toate situațiile. În primul rând dacă se mizează în evoluția populației, doar pe forțele proprii ale orașului, tendința de scădere la care se situează în prezent pare un obiectiv realist-optimist. În al doilea rând, dacă se are în vedere situarea orașului ca pol de dezvoltare într-o zonă relativ săracă și propunerea ca localitățile periurbane să se integreze în viitorul apropiat polului de dezvoltare generat de municipiu este posibilă o creștere a populației peste nivelul din prezent.

Proiectantul propune ca analiza de perspectivă să se facă conform variantei IV, care este o medie dintre varianta II și varianta III, din tabelul următor:

Tabel nr. 89 - Variante de evoluție a populației

|  | Pop. 2015 | Varianta de evoluție a populației - anul 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | % față de 2015 | II | % față de 2015 | III | % față de 2015 | IV | % față de 2015 |
| TOTAL | 357192 | 248800 | 70% | 374700 | 104,9% | 334000 | 100,79% | 365950 | 102,45% |
| Sursa: Estimări conform metodologiilor de calcul a populației |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Varianta I – modelul de evoluție biologică – populație în descreștere accentuată

Varianta II – modelul de creștere tendențială – populație în creștere puternică

Varianta III – modelul global – populație în scădere moderată

Varianta IV - populație în creștere moderată (rezultată din media dintre populația anului 2015 și varianta III)

### 3.5.3. Estimarea locurilor de muncă

Necesarul anual este de 14675 locuri noi de muncă pentru elevi și studenți, și cca. 1800 locuri de muncă pentru șomeri, cifra fiind în scădere de la 4282 șomeri în anul 2010 la 1814 șomeri în anul 2014. Dar, necesarul de locuri de muncă se mai reduce deoarece, nu toți absolvenții sunt cu domiciliul în Iași, iar în privința șomerilor nu se cunosc persoanele ce “muncesc la negru”. Situația aceasta nu permite o estimare exactă a locurilor de muncă necesare de creat anual în schimb se poate estima capacitatea de asmilare a economiei municipiului Iași.

Conturarea tendinței de dezvoltare în perspectivă a economiei municipiului Iași, va influența și va transforma, pozitiv apreciem noi, structura socială a populației.

Mutațiile în structura populației devin previzibile deoarece procesul de aderare la Uniunea Europeană, a impus un standard ce și-a dovedit eficiența, adaptat la condițiile și potențialul real al fiecărui teritoriu.

Pornind de la “Strategia de Dezvoltare Teritorială a României”, precum și de la Planul de Amenajare al Teritoriului Național, secțiunile aprobate, sau cele aflate în fază de proiect de lege, până la Planul de Amenajare al Teritoriului Județului Iași, sau Planul Urbanistic General al municipiului Iași se poate aprecia profilul și evoluția viitoare a municipiului pornind de la punctele tari pe care la deține, atuuri și certitudini ale dezvoltării:

un potenţial de imagine important, datorat conservării funcţiei simbolice de metropola istorică şi culturală a României;

un important capital cultural;

prezenţa unor universităţi de prestigiu;

forţa de muncă numeroasă, superior calificate, flexibile, care poate fi stabilizată şi valorificată prin activităţi de cercetare-dezvoltare, cu productivitate economică ridicată;

pepinierele de întreprinderi şi parcul tehnologic în construcţie ca modalitate de afirmare a acestei resurse a Iaşilor;

spaţii adecvate pentru desfăşurarea de conferinţe, expoziţii şi concursuri naţionale şi internaţionale;

poziţie relativ bună în cadrul circuitelor turistice naţionale, favorabilă mai ales turismului de tranzit;

prin pozitia sa geografica în cadrul Uniunii Europene, Iașiul poate reprezenta un viitor oras-poarta catre spatiul economic rusesc.

Acest potențial impune în continuare amplificarea favorabilităților, în paralel cu diminuarea și eliminarea disfuncționalităților, enunțate în acest proiect, care oferă soluții ce reprezintă strategia și pașii ce urmează a fi realizați de administrația publică locală în dezvoltare durabilă a teritoriului administrativ.

În contextul dezvoltării durabile a teritoriului, se impune continuarea elaborării și aplicării unor programe care să exploateze la maxim potențialul zonei, astfel încăt forța de muncă disponibilă să fie asimilată și reținută în teritoriu unde își are reședința.

### 3.5.4. Fenomenul de îmbătrânire a populației

Chiar dacă pentru anii imediat următori fenomenul de îmbătrânire a populației nu reprezintă un fapt concretizat, se poate totuși constata că peste aproximativ 15 ani va deveni o realitate. Trebuie menționat că acest fenomen evoluează lent, din partea de vest a Europei, unde fenomenul este o realitate de cca. 20 de ani, spre est, unde fenomenul va fi grăbit datorită emigrării populației tinere.

Tabel nr. 90 - Populația pe grupe de vârstă și sexe la recensămintele din anii 2002 și 2011

| Vârsta | TOTAL |  | MASCULIN |  | FEMININ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2011 | 2002 | 2011 | 2002 | 2011 |
| 0 - 4 ani | 14902 | 19099 | 7581 | 9671 | 7321 | 9428 |
| 5 - 9 ani | 13817 | 15777 | 7023 | 8077 | 6794 | 7700 |
| 10 - 14 ani | 24303 | 13756 | 12467 | 6888 | 11836 | 6868 |
| 15 - 19 ani | 26948 | 13577 | 13779 | 6910 | 13169 | 6667 |
| 20 - 24 ani | 33686 | 26467 | 16439 | 13245 | 17247 | 13222 |
| 25 - 29 ani | 30941 | 30080 | 15084 | 14320 | 15857 | 15760 |
| 30 - 34 ani | 33428 | 34737 | 15939 | 16974 | 17489 | 17763 |
| 35 - 39 ani | 17580 | 29072 | 8240 | 14175 | 9340 | 14897 |
| 40 - 44 ani | 25076 | 29284 | 11285 | 13850 | 13791 | 15434 |
| 45 - 49 ani | 31092 | 16729 | 14827 | 7807 | 16265 | 8922 |
| 50 - 54 ani | 25115 | 24251 | 12340 | 10608 | 12775 | 13643 |
| 55 - 59 ani | 13675 | 26137 | 6572 | 12011 | 7103 | 14126 |
| 60 - 64 ani | 13843 | 19190 | 6701 | 8918 | 7142 | 10272 |
| 65 - 69 ani | 11172 | 10563 | 4857 | 4714 | 6315 | 5849 |
| 70 - 74 ani | 8804 | 10764 | 3704 | 4684 | 5100 | 6080 |
| 75 - 79 ani | 5770 | 7434 | 2122 | 2909 | 3648 | 4525 |
| 80 - 84 ani | 2374 | 4787 | 743 | 1710 | 1631 | 3077 |
| 85 ani și peste | 1981 | 2948 | 668 | 895 | 1313 | 2053 |
| TOTAL | 334507 | 334652 | 160371 | 158366 | 174136 | 176286 |
| Sursa: Baza TEMPO-Online - Serii de timp, 2015 |  |  |  |  |  |  |

În intervalul 2002 - 2011 se constată deja modificări de ponderi pe categoriile de vârstă ce ne interesează, astfel:

- populația tânără, cu vârsta cuprinsă între 0 - 24 ani era de 88.676 persoane în 2011, față de 113.656 persoane în 2002;

- populația cu vârsta de 60 și peste era de 55.686 persoane în anul 2011, față de 43.944 persoane în anul 2002.

În intervalul prezentat constatăm că fenomenul de îmbătrânire a populației devine o realitate prin diminuarea populației tinere și creșterea populației în vârstă.

În structură, pe grupele mari de vârstă situația se prezintă ca în tabelul următor:

Tabel nr. 91 - Structura populației pe sexe și grupe de vârstă la recensămintele din 2002 și 2011

| Municipiul Iași |  | Grupa de vârstă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 - 14 ani | 15 – 59 ani | 60 ani și peste |
| 2002 | Ambele sexe Masculin Feminin | 15,85 16,88 14,90 | 71,01 71,40 70,66 | 13,14 11,72 14,44 |
| 2011 | Ambele sexe Masculin Feminin | 14,53 15,56 13,61 | 68,83 69,40 68,32 | 16,64 15,05 18,07 |
| Sursa: Baza TEMPO-Online - Serii de timp, 2015 |  |  |  |  |

Analizând structura populației după vârstă, una din cele mai importante probleme ce necesită a fi cunoscute îl reprezintă fenomenul de îmbătrânire a populației.

Ponderea populației tinere (0 - 14 ani) în totalul populației a scăzut de la 15,85% în 2002 la 14,53% în 2011.

În același timp, populația adultă are ponderea cea mai mare, reprezentând în 2011, 68,83% din total populație, cu 2,18% mai puțin decât cea din anul 2002 (71,01%).

Populația în vârstă de 60 ani și peste, a crescut față de anul 2002 cu un ritm mediu anual de 26,66‰ (față de 0,05‰ la populația totală), ponderea ei în populația totală crescând de la 13,14% în 2002, la 16,64% în 2011.

La baza procesului de îmbătrânire demografică stau în principal doi factori: scăderea natalității și creșterea duratei medii de viață, contribuția cea mai mare revenind primului factor.

Corelat cu structura pe sexe, fenomenul de îmbătrânire demografică este mai accentuat la populația feminină, ponderea femeilor de 60 ani și peste față de ambele sexe, fiind în 2002 de 14,44% comparativ cu 11,72% cât este ponderea bărbaților de aceeași vârstă, iar în anul 2011 de 18,07% ponderea femeilor față de 15,05% ponderea bărbaților de aceeași vârstă.

Piramida vârstelor permite evidențierea dublului efect al vârstei și al generației, asupra evoluției în timp a populațiilor, adică efectul generației (diferențele care există între efective la naștere, între nivelul mortalității diferențiat pe sexe de-a lungul întregii vieți, de migrații diferențiate) explică intrândurile și proeminențele ce apar pe laturile piramidei.

Figura nr. 3 – Piramida vârstelor 2011

În prima jumătate a vieții, efectivele generațiilor masculine sunt mai mari decât cele feminine, ca urmare a supranatalității masculine.

În anii de mijloc, precum și în partea a doua a vieții se înregistrează o preponderență a efectivelor feminine, tot mai evidentă pe măsura înaintării în vârstă, ca urmare a supramortalității masculine la toate vărstele și mai ales la cele înaintate.

Tendința de reducere a natalității determină îngustarea bazei piramidei vârstelor și deci reducerea populației tinere față de total, paralel cu creșterea corespunzătoare a ponderii populației adulte și cu deosebire a celei vârstnice, generând o îmbătrânire demografică prin micșorarea bazei piramidei vârstelor.

## 3.6. Organizarea circulaţiei

### 3.6.1. Municipiul Iaşi în contextul direcţiilor de dezvoltare prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) - Secţiunea I (Legea nr. 363 din 21.09.2006)

Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport cuprinde direcţiile de dezvoltare a infrastructurii de transport.

Căi rutiere

În cadrul Anexei nr. 1: Direcţii de dezvoltare, prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului national - Secţiunea I – Reţele de transport la secţiunea A. Reţeaua de căi rutiere (figura 3.6.1.a), sunt enumerate coridoarele dedicate autostrăzilor, dintre care cităm selectat pe cele situate în aria de influenţă a municipiului Iaşi:

- 1.07. Albiţa) - Huşi - Tecuci - Tişiţa – Buzău (parte a Coridorului IX);

- 1.16. Târgu Mureş - Piatra-Neamţ - Roman - Târgu Frumos - Iaşi - Sculeni*);

Figura 3.6.1.a - Direcţiile de dezvoltare a reţelelor de căi rutiere (P.A.T.N. Secţiunea I. A)

În aceeaşi secţiune, la punctul 3. Poduri noi, se prevede, la o distanţă de numai 23 km de municipiul Iaşi, apariţia unui nou pod peste râul Prut, la Ungheni.

În anul 2010 C.N.A.D.N.R. a iniţiat elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni, considerată ca o alternativă pentru traficul care se va desfăşura între Coridoarele de Transport Pan-european nr. IV şi IX. Studiul de fezabilitate a fost realizat pe trei tronsoane, după cum urmează:

1. Tronson Târgu-Mureş- Ditrău – 91,6 km (S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.);

2. Tronson Ditrău - Târgu Neamţ – 118,100 km (S.C. IPTANA S.A.);

3. Tronson Târgu Neamţ - Ungheni – 100,6 km – (S.C. INOCSA S.R.L.).

Căi ferate

Conform Secţiunii B. Reţeaua de căi feroviare a PATN 1. Linii de cale ferată convenţionale, cu viteza până la 160km/h pe trasee existente reabilitate, următoarele tronsoane de cale ferată ce deservesc municipiul Iaşi trebuie modernizate:

- 1.05. Cristeşti Jijia - Iaşi - Paşcani - Bacău - Adjud - Mărăşeşti - Focşani - Buzău - Ploieşti - Bucureşti - Giurgiu (parte a Coridorului IX şi a reţelei de transport feroviar TEN -F).

Figura 3.6.1.b - Direcţiile de dezvoltare a reţelelor de căi feroviare (P.A.T.N. Secţiunea I. B)

Căi aeriene

În cadrul Secţiunii D. Reţeaua de aeroporturi. 1. Aeroporturi existente din PATN sunt prevăzute lucrări de modernizare pentru Aeroportul Iaşi (la pct. 1.07).

Figura 3.6.1.c - Direcţiile de dezvoltare a reţelei de aeroporturi (P.A.T.N. Secţiunea I. D)

În prezent, prin existenţa aeroportului, sunt asigurate legături aeriene directe prin curse regulate cu destinaţii în România (Bucureşti), Austria (Viena), Italia (Roma, Bologna, Torino), Marea Britanie (Londra) şi prin curse neregulate cu destinaţii în Grecia (Heraklion) şi Turcia (Kusadasi, Fibula).

La momentul elaborării prezentului memoriu, modernizarea aeroportului Iaşi se află deja în fază de execuţie. Principalele caracteristici ale proiectului de modernizare sunt:

- pista nouă de 2400 m lungime şi 60 m lăţime (inclusiv acostamente) - cod operare 4D;

- cale de rulare acces platformă de îmbarcare-debarcare;

- platformă de îmbarcare debarcare în zona terminalelor existente;

- reţea de canalizare nouă pentru asigurarea preluării apelor pluviale de pe noile suprafeţe de mişcare;

- asigurare echipamente de radionavigaţie pentru categoria a II-a de operare pe ambele direcţii;

- sistem de balizaj luminos pentru categoria II de operare – OACI pentru ambele direcţii de operare;

- sistem de iluminat platformă, uzina electrică, împrejmuire incintă.

În vederea realizării obiectivului de investiţii „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”, în perioada 2010 – 2011, asocierea dintre firmele S.C. Relians Corp S.R.L., S.C. Iptana S.A. şi S.C. Reliance Travel and Consulting S.R.L. au realizat un studiu de oportunitate pentru determinarea şi implementarea procedurii optime. În cadrul acestui studiu a fost realizată şi o prognoză a traficului pentru aeroportul Iaşi pentru perioada 2011 - 2020.

Pentru estimarea traficului de perspectivă au fost luate în considerare cursele interne şi externe regulate existente, cursele externe neregulate existente, precum şi operarea unor curse noi către:

- Italia (Roma, Bergamo şi Verona);

- unul din hub-urile Paris, Praga sau Amsterdam;

- Franţa (Paris);

- Germania (Frankfurt, München);

- Olanda (Amsterdam).

Dezvoltarea aerogării adaptată şi compatibilă cu standardele impuse de operatorii aerieni şi de evoluţia tehnologiei la nivel global prezintă mai multe avantaje, precum:

- asigură conectare la viitoarea autostradă Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni;

- beneficiază de existenţa infrastructurii de transport pe cale ferată largă facilitându-se, astfel, legătura feroviară cu Republica Moldova, Ucraina şi Rusia;

- permite crearea unui pol de creştere economică în zona Moldovei prin concentrarea de structuri de afaceri la Iaşi numita “Future Hub Iasi”;

- generează un potenţial de conectare rutier/feroviar/aerian.

Figura 3.6.1.d -  Aeroportul Internaţional Iaşi – Plan de situaţie

Pentru Aeroportul Iaşi, în cadrul planşei Circulaţii – propuneri au fost ilustrate grafic suprafaţa de apropiere, suprafaţa de urcare la decolare şi suprafaţa conică, suprafete aferente zonei de obstacolare.

Căi navigabile

În cadrul Secţiunii C. Reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi sunt prevăzute atât lucrări de amenajare pentru Râul Prut între Dunăre şi nodul hidrotehnic Stânca-Costeşti (la pct. 1.07), cât şi apariţia de porturi noi pe Râul Prut la: Oancea, Fălciu, Riseşti, Prisăcani (la pct. 5.01). Portul prevăzut la Prisăcani este situat la cca. 28 km sud-est de municipiul Iaşi.

Până în prezent nu au fost asumate strategii şi nu au fost făcute publice proiecte care să includă un port nou în apropierea municipiului Iaşi / zona Prisăcani.

Figura3.6.1.e.-  Direcţiile de dezvoltare a reţelei de căi navigabile (P.A.T.N. Sectiunea I. C)

Reţeaua de transport combinat

În P.A.T.N., Secţiunea E. Reţeaua de transport combinat include în capitolul 1. Terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare la pct. 1.20: Terminalul Socola Mărfuri.

Figura 3.6.1.f -  Direcţiile de dezvoltare a reţelei de transport combinat (P.A.T.N. Sectiunea I. E)

Compania Natională de Căi ferate C.F.R. S.A., în asociere cu Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Holboca a iniţat prin Programul Operaţional Sectorial Transport (POS T), Axa prioritară nr. 3 - „Monitorizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătaţii umane şi a siguranței pasagerilor, domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea transportului intermodal” proiectul „Centrul intermodal regional de transport marfă Iași”.

În cadrul proiectului „Centrul intermodal regional de transport marfă Iași” au fost considerate eligibile următoarele lucrări de construcție, modernizare sau dezvoltare a terminalului intermodal de marfă:

- platformă de depozitare temporară a unităților intermodale de marfă (containere, în special) tranzitate - platforma va permite o înălțime de 5 containere și va avea o suprafață de maxim 10 hectare;

- instalații de drenare, alimentare cu apă și canalizare;

- rețele electrice, inclusiv iluminarea terminalului, infrastructură de încălzire, împrejmuire;

- infrastructură de comunicații, porți de acces și sisteme de securitate;

- acces feroviar și lucrări aferente de infrastructură feroviară și de acces pe o lungime rezonabilă;

- lucrările aferente infrastructurii rutiere și feroviare din interiorul terminalului.

Se presupune că realizarea Centrului Intermodal Regional de Transport Marfă amplasat în apropierea orașului Iași, să permită schimbul intermodal de mărfuri între rețeaua de transport feroviară și rețeaua de transport rutieră pentru o perioadă estimată de aproximativ 15 ani.

Amplasamentul (Figura 3.6.1.g) a fost considerat a fi optim deoarece:

- terenul propus pentru construirea Centrului Intermodal va fi pus la dispoziție de către Primaria Holboca;

- este accesibil pentru mărfuri transportate și pe calea aerului, fiind aflat la 8 km de Aeroportul Iași. De asemenea, se află pe magistrala C.F. ce leagă Republica Moldova de Iași și rutier pe D.J. 249 A Iași – Ungheni;

- poate fi ușor conectat la rețelele naționale (Autostrada Tg. Mureş – Iași - Ungheni) și internaționale rutiere și feroviare, la aeroport, precum și la coridorul pan-european IX ce traversează România.

Figura 3.6.1.g -  Centrul intermodal regional de transport marfă Iași

### 3.6.2. Propuneri de dezvoltare a reţelei rutiere

Pornind de la disfuncţionalităţile evidenţiate în analiza situaţiei existente se impun soluţii privind:

- separarea traficului de tranzit de cel local (ocolitoare);

- eliminarea trecerilor la nivel cu liniile de cale ferată (pasaje rutiere supraterane şi subterane);

- completarea reţelei stradale pentru a realiza legături directe;

- stabilirea unui sistem de organizare a circulaţiei bazat pe raportul flux/capacitate care trebuie să se situeze în limitele nivelului de serviciu “C” care permite desfăşurarea circulaţiei în condiţii de fluenţă şi siguranţă rutieră;

- identificarea unor terenuri, în apropierea centrelor de interes pentru construirea parcajelor colective;

- crearea condiţiilor de prioritizare a circulaţiei pentru mijloacele de transport public (benzi dedicate, prioritate în intersecţii, dotări etc).

#### 3.6.2.1. Optimizarea relaţiei reţelei rutiere/stradale cu teritoriul

În ceea ce priveşte relaţia cu teritoriul sunt foarte importante următoarele propuneri:

finalizarea arterei ocolitoare sud pentru trafic intern (aflată în execuţie) şi ulterior (după 2020, dacă dezvoltările adiacente determină o cerere semnificativă), pentru traseul ce se suprapune pe străzile Cicoarei - Ioan Berindei – Orientului şi Trei Fântâni se poate avea în vedere lărgirea la 4 benzi;

construirea unei artere ocolitoare nord ce va asigura accesul pe zona de Est a municipiului şi legătura cu noul terminal al Aeroportului Internaţional Iaşi – (profilul va fi stabilit în urma unui studiu de fezabilitate);

conexiunea la autostrada Tg. Mureş – Iaşi prin noduri şi artere noi de legătură cu reţeaua majoră actuală şi de perspectivă.

- Pentru îmbunătăţirea accesului în/din municipiul Iaşi s-au propus următoarele lărgiri ale arterelor de penetraţie în municipiu:

lărgirea la 4 benzi cu linie de tramvai în cale proprie a str. Aurel Vlaicu (DJ 294A) până la intersecţia cu DJ 248D, continuarea pe traseul drumului judeţean DJ 248D până la intersecţia cu DN 28 şi continuare spre Iaşi pe traseul drumului naţional – posibilă ca parte a traseului trenului urban;

lărgirea la 4 benzi a DN 28 până la Tomeşti.

#### 3.6.2.2. Optimizarea reţelei stradale

Pentru asigurarea circulaţiei majore între cartierele aglomerate ale municipiului, a cartierelor rezidenţiale cu locuinţe individuale şi colective, aflate în dezvoltare în zona periferică a municipiului Iaşi, şi implicit descongestionarea zonei centrale de traficul de tranzit sunt necesare următoarele categorii de soluţii:

Dale urbane pentru fluidizarea circulaţiei la nivel în zonele

Pasaje comune peste CF şi cursuri de apă

Poduri noi peste Râul Bahlui

Pasaje rutiere peste traseul CF

Pasaje noi supraterane şi subterane în intersecţiile cu deficit de capacitate

Poduri / Pasaje noi subterane - soluții alternative, de largă perspectivă

Măsuri de reorganizarea circulaţiei în intersecţii (bazate pe analize detaliate de trafic)

Dale urbane pentru fluidizarea circulaţiei la nivel în zonele

1. Podu Roş

2. Podu de Piatră

3.Tudor Vladimirescu

Pasaje comune peste CF şi cursuri de apă

1. Pasaj suprateran în zona de Est a complexului Era Shopping Park (Valea Lupului);

2. Pasaj suprateran după depoul Strămoşilor între trama nouă la Sud de Bahlui şi DN 24;

Poduri noi

1. Pod Tabacului peste Bahlui în zona de Vest;

2. Pod Dacia peste Bahlui în zona de Vest;

3. Pod Strămoşilor peste Bahlui spre zona de Sud-Vest;

4. Pod Basarabi peste Bahlui spre str. Cicoarei;

5. Pod pe traseul legăturii noi între str. Silvestru şi B-dul N. Iorga;

6. Pod peste Bahlui între B-dul Chimiei şi str. Mihai Vodă Viteazul;

7. Pod peste Pârâul Ciric, în continuarea str. Aterizaj;

8. Pod peste Bahlui între str. Milcovului și str. Lotrului.

Pasaje rutiere peste traseul CF

1. Pasaj CF Sergent Grigore Ioan;

2. Pasaj CF str. Rampei - str. Luca Arbore;

3. Pasaj CF Octav Băncila;

4. Pasaj CF şos. Manta Roşie – str. Mustea;

Pasaje noi supraterane şi subterane în intersecţiile cu deficit de capacitate

1. Pasaj suprateran peste str. Arcu;

2. Pasaj suprateran în continuarea Bd. Independenţei până în Bd. Tudor Vladimirescu;

3. Subtraversare a Bd. A. Panu pe sub strada Elena Doamna;

4. Subtraversarea str. Palat pe direcţia zona „PALAS” – Bd. Dimitrie Cantemir;

5. Prelungirea Bd. A. Panu spre str. Iancu Bacalu şi Ipsilanti cu subtraversarea străzii de cornişă nou propusă;

6. Două subtraversari ale Bd. Ştefan cel Mare între zona de cornise (vest) şi platoul zonei central – în prelungirea str. Colonel Langa – şi a strazii I. C. Brătianu – pe sub casa Maternă;

7. Traseul străzilor Splai Bahlui Mal Stâng şi Splai Bahlui Mal Drept vor avea subtraversare în zona podurilor existente (Podul de Piatră, Podul Cantemir, Podul Roş);

8. Două subtraversări ale bd. Tudor Vladimirescu în lungul Splaiului, de o parte şi alta a râului Bahlui.

Poduri / Pasaje noi subterane - soluții alternative, de largă perspectivă

1. Pod Sarmisegetuza peste Bahlui spre str. Cicoarei;

2. Pod peste Bahlui între Şos. Naţională şi str. Al. Ipsilanti;

3. Subtraversare a str. Ghica Vodă pe sub strada Elena Doamna;

4. Subtraversare a str. Smârdan pe sub str. Sf. Lazăr cu legătura spre zona “PALAS”.

Măsuri de reorganizarea circulaţiei în intersecţii (bazate pe analize detaliate de trafic):

1. Intersecţii propuse conform PUZ Zona Centrală:

▪ sens giratoriu la intersecţia Splai Bahlui Mal Stâng - pod nou (Şos. Naţională – Splai Bahlui Mal Stâng) – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Morilor;

▪ sens giratoriu la intersecţia Prelungire Bd. Cantemir – str. Sf. Andrei şi legătură nouă spre zona “PALAS”;

▪ Piaţa Independenţei;

▪ Bd. A. Panu - str. Palat – strada de cornişă;

▪ Prelungire Bd. Independenţei – prelungire bd. A. Panu – bd. T. Vladimirescu – str. Tătăraşi.

2. Intersecţii nesemaforizate:

▪ Str. Muntenimii - str. Toma Cozma – str. Cazarmilor – şos. Munteni;

▪ Str. Păcurari – str. Toma Cozma – str. Manolescu;

▪ Str. Moara de Vânt – stradela Moara de Vânt;

3. Intersecţii ce apar odată cu noi dezvoltări ale reţelei stradale:

▪ DN 28 – strada nouă la Est de complexul Era Shopping Park;

▪ Str. Păcurari – str. Rediu – strada/pasaj nou de legătură spre cartierul Apărătorii Patriei;

▪ Str. Cicoarei – str. Prof Alexandru Bărbat;

▪ Drumul Aeroportului – str. Moara de Vânt – legătură nouă spre cartierul Țicău;

▪ Str. Fântânilor – str. Ciric – legătură nouă spre str. Marginei;

▪ Intersecţie între arterele noi de categoria a II-a din fosta zonă TEROM;

▪ Sens giratoriu la intersecţia dintre DJ 249A şi Centura Nord propusă;

4. Sistem de Management de Trafic în Municipiul Iaşi.

În prezent se află în fază de execuţie proiectul "Sistem de Management de Trafic în Municipiul Iaşi". Prin grija Beneficiarului, la implementarea acestui proiect, se va ţine seama de propunerile din cadrul PUG. Acest sistem de management al traficului va facilita ulterior soluţiile de prioritizare a transportului public.

#### 3.6.2.3. Propuneri de amenajare a circulaţiei cu sens unic

Propunerile de organizare a circulaţiei cu sens unic, în afara zonei centrale sunt următoarele:

▪ Amenajarea cu sens unic a splaiurilor râului Bahlui, pe toată lungimea acestora între Podul de Piatră şi Podul Sf. Ioan, asigurându-se astfel capacitatea de circulaţie necesară unui flux Est-Vest fără tranzitarea Zonei centrale;

▪ Amenajarea cu sens unic a str. Păcurari de la intersecţia cu str. Toma Cozma până în P-ţa M. Eminescu, în pereche cu str. Toma Cozma, sens unic de la intersecţia cu Bd. Carol I până la intersecţia cu str. Păcurari. Odată cu această amenajare pasajul subteran din P-ţa M. Eminescu va funcţiona cu sens unic pe direcţia spre Centru.

Lărgiri la 4 benzi de circulaţie

1. Lărgirea la 4 benzi a traseului str. Fântânilor – str. Ciric – str. Eternitate cu următoarele profile propuse: str. Fântânilor – profil II.C2, str. Ciric şi str. Eternitate – profil II.E;

2. Lărgirea la 4 benzi a str. Aurel Vlaicu (între str. Fântânilor şi linia de tramvai) - profil II.C2;

3. Lărgire la 4 benzi a str. Sf. Ioan (inclusiv Pod peste Râul Bahlui) – profil II.C1;

4. Lărgire la 4 benzi a str. Tudor Neculai – profil II.E;

5. Lărgire la 4 benzi a str. Pictor Octav Băncilă, de o parte şi de alta a pasajului – profil II.E;

6. Lărgire la 4 benzi a str. Tabacului – profil II.C2.

Străpungeri şi completări ale sectoarelor reţelei majore

1. În zona Podului de Piatră – se va continua traseul Bd. N. Iorga pe lângă linia de cale ferata până la confluenţa cu str. Străpungere Silvestru;

2. Scoaterea liniei de tramvai de pe străzile Splai Bahlui Mal Drept între Podul de Piatră şi Podul Roş, tramvaiele urmând să circule pe str. N. Iorga; astfel splaiul drept al Bahluiului poate fi amenajat pentru circulaţie ca stradă cu 2 benzi cu sens unic.

Odată cu reconversia zonei industriale Ţuţora vor fi necesare legături noi la reţeaua actuală

1. O legătură nouă (categoria a III-a – profil III.A4) în lungul traseului CF între Al. Nicolina şi str. Cr. Mustea;

2. O legatură noua (categoria a III-a ) în lungul traseului CF, la sud de acesta între noul pod din zona depoului Strămoșilor și str. Bradului;

3. O stradă nouă de categoria a II-a (profil II.C1) între B-dul Socola şi Calea Chişinaului, parţial pe traseul str. Bularga;

4. Tramă nouă de categoria a II-a (profile II.D şi II.E) în fosta zonă TEROM, asigurându-se legături Est-Vest şi Nord-Sud la reţeaua actuală.

Dezvoltarea reţelei din cartiere

1. Dezvoltarea axelor majore în Cartierul Apărătorii Patriei – străzi de categoria a II-a, profilele II.B, II.C1, II.C2, II.C3 , II.E, III. A3, III. B1;

2. Completarea tramei majore a Cartierului Apărătorii Patriei - străzi de categoria a III-a, profil III.B1, III.A3;

3. Dezvoltarea axei majore în Cartierul Obreja – Aviaţiei – străzi de categoria a II-a cu profil II.E şi completarea tramei cu străzi de categoria a III-a, profil III.A4;

4. Dezvoltarea axelor majore în Cartierul Păcurari Nord – străzi de categoria a II-a, profil II.C3.

5. Modernizarea şi reabilitarea tramei stradale din cartierele Păcurari – Copou conform profilelor propuse III.A1, III.A2, III.A4 şi III.B3;

6. Dezvoltarea axelor majore în Moara de Vânt, Sărărie – Ţicău - străzi de categoria a III-a, profil III.B1;

7. Completarea, modernizarea şi reabilitarea tramei stradale din cartierele Moara de Vânt, Sărărie – Ţicău, Ciric conform profilelor propuse III.A2, III.A3, III.B1, III.B2 și III.C;

8. Modernizarea şi reabilitarea tramei stradale din cartierele Galata, Frumoasa, Bucium conform profilului propus III.A3 şi III.A4.

#### 3.6.2.4. Propuneri privind zona centrală

În ceea ce priveşte principiile de organizare a zonei centrale din punct de vedere funcţional se urmăreşte întărirea caracterului de centralitate şi conturarea unei imagini urbane unitare. Pentru această zonă principiile de organizare a tramei stradale constau în eliminarea traficului de tranzit din zona centrală şi descongestionarea străzilor prin următoarele tipuri de măsuri:

▪ alcătuirea unui sistem de străzi ce vor avea un regim de alei pietonale ocazional carosabile (aici încadrându-se toate străzile cu excepţia celor care alcătuiesc trama majora locală)

▪ străpungeri şi legături noi;

▪ propuneri de reorganizarea circulaţiei cu sens unic;

▪ fluidizarea circulaţiei prin propunerea unor pasaje supraterane şi subterenane pentru rezolvarea celor mai solicitate intersecţii din zona centrală sau perimetrale acesteia;

Propunerile privind trama de circulaţie pentru zona centrală sunt conforme cu PUZ – urile de Zonă Centrală aprobate de Primăria Municipiului Iaşi.

Circulaţia pietonală

Caracterul de patrimoniu al zonei centrale va fi pus în evidenţă de B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt ce va deveni arteră pietonală.

De asemenea, pentru etapa de largă perspectivă, se propune închiderea unui traseu pietonal perimetral nucleului central care să includă străzile Cuza Vodă, Costache Negri, zona Halei Centrale și Bd. A. Panu – figura 3.6.2.7.a. Pentru str. Cuza Vodă se propune restricționarea accesului auto pe toată lungimea, acces doar pentru riverani, reabilitarea liniei de tramvai și a trotuarelor, pe Bd. A. Panu se propune lărgirea trotuarelor.

Străpungeri / legături noi

Cele mai importante soluții de acest gen sunt:

- arteră de legatură pe cornișa de vest (2 benzi) între str. Muzicescu cu pasaj superior peste str. Arcu și Piața Palatului, prin utilizarea parțial a tramei stradale existente și parțial pe trasee noi cu unele demolări sau translatări de clădiri existente. Traseul străzii de cornișă va avea culoar liber pentru a putea fi dezvoltat în viitor la patru benzi sau să fie utilizat ca traseu pietonal de cornișă;

- Din Bd. A. Panu se va realiza o legătură secundară pe lângă sediul Finanţelor Publice – cu trama stradală din zona Halei Centrale;

- Din strada C. Negri se va realiza o legătură pe lângă liceul V. Alecsandri până în zona din spatele primăriei (str. Sf. Sava);

- Se va realiza o legătură suplimentară între str. Silvestru şi str. Uzinei, între zona depou tramvaie şi sediul E.oN.

Propuneri de amenajare a circulatiei cu sens unic

Propunerea de organizare a traficului în zona centrală pentru suplinirea relaţiilor de acces asigurate anterior de B-dul Ştefan cel Mare (schema de principiu, fără scară):

Figura 3.6.2.4.a - Propunere de organizare a circulaţiei cu sensuri unice în Zona centrală

#### 3.6.2.5. Reţeaua de transport în comun

Având în vedere faptul că reţeaua de transport public este o reţea bine dezvoltată, propunerile de perspectivă se referă la:

■ extinderea traseelor de autobuz spre:

- cartierul Moara de Vânt - zona de agrement Ciric;

- Aeroportul Internaţional Iaşi;

■ ajustarea traseelor de autobuz, pe viitoarea stradă de cornişă, astfel încât să deservească zona centrală pe izocrone de minim 300m;

■  extinderea liniei de tramvai până în Holboca (în acord cu viitoarea cerere de călătorie rezultată după apariţia „Centrul intermodal regional de transport marfă Iași”).

Propunerile privind dezvoltarea reţelei de transport public Iaşi sunt prezentate grafic în figura 3.6.2.5.a.

Figura 3.6.2.5.a -  Propuneri privind reţeua de transport public

#### 3.6.2.6. Reţeaua de transport în comun metropolitană

Transportul auto de călători este deservit în prezent de iniţiativa privată sub forma unor prestări de servicii. În ultimii ani datorită cererii de piaţă, ca urmare a declinului traficului de călători CFR s-au deschis o serie de autogări de mici dimensiuni specializate pe anumite direcţii dictate de firmele transportatorilor. Acestea nu sunt distribuite judecios în oraş şi nu sunt corelate între ele în ceea ce priveşte orarul şi direcţiile, sigurul criteriu fiind concurenţa în ceea ce priveşte acapararea călătorilor.

Nici sub raport arhitectural şi urbanistic autogările nu corespund, acestea fiind amplasate în locuri fără infrastructură rutieră adecvată şi clădiri provizorii, în care condiţiile de folosire sunt improprii, aspectul general fiind de improvizaţie.

Pentru rezolvarea acestei probleme de ordin strategic pentru oraş se recomandă două soluţii:

- o autogară centrală de mari dimensiuni pentru rutele interne (metropolitane, judeţene, interjudeţene şi naţionale) şi internaţionale. Astfel, coordonarea reţelelor transportatorilor privaţi se va face unitar, fără suprapuneri orare şi de traseu. Amplasamentul unei astfel de dotări care să cuprindă şi comerţ, cazare şi alte servicii, ar putea fi datorită dimensiunilor, în zona triajului CFR Gara Centrală, formând cu aceasta un sistem intermodal de transport cu o arhitectură reprezentativă.

- un sistem perimetral oraşului de autogări de mici dimensiuni, amplasate în zonele de penetrare a drumurilor principale de acces către oraş şi care ar deservi doar zona adiacentă direcţiei majore. Acestea sunt în număr de nouă, care vor avea un dispecerat central, pentru o bună corelare a serviciilor şi o legătură auto facilă pe uninel rutier de legătură. Pe lângă acestea este necesară şi o autogară centrală în zona gării dotată cu toate utilităţile pentru traseele naţionale şi internaţionale.

#### 3.6.2.7. Piste de biciclete

Traseele existente de piste pentru biciclişti trebuie integrate într-o reţea de transport alternativ circulației auto actuale. Reţeaua de piste pentru biciclişti trebuie să asigure legătura cartierelor cu zona centrală, dar şi cu zonele de campus universitar şi zonele de recreere. Propunerile se regăsesc in figura 3.6.2.7.a. Pentru străzile ce urmează a fi modernizate, lărgite sau pentru arterele noi, profilele propuse cuprind inclusiv spaţiul destinat pistelor ciclabile.

Figura 3.6.2.7.a - Reţeua de piste ciclabile. Parcaje tip P&R. Propuneri

#### 3.6.2.8. Parcări

Prezența traficul staționar pe marile bulevarde ale municipiului Iași diminuează semnificativ atât capacitatea de circulație a acestor artere, cât şi siguranţa circulaţiei. Pentru a nu fi necesare intervenţii de lărgire a acestor străzi se propune interzicerea parcării pe carosabil pe străzile de categoria I și amenajarea unor parcaje colective atât de tip Park&Ride (P&R), cât şi parcaje colective de reşedinţă. Dimensiunea şi localizarea exactă a acestor parcaje necesită studii detaliate de fundamentare.

În zona centrală şi la limita zonei centrale se propune înlocuirea parcajelor la sol cu parcări colective supraetajate (supraterane sau subterane), dar cu o amprentă la sol mult mai redusă, restul terenului putând fi redat spațiului public.

Parcările de tip P&R sunt indicate în vecinătatea arterelor de penetraţie în oraş oferind posibilitatea transferului de la automobilul personal către rețeaua de transport public a municipiului Iași, urmărindu-se astfel degrevarea rețelei stradale de fluxurile auto de penetrație. Locaţiile propuse pentru parcările de tip P&R au fost corelate inclusiv cu velo-reţeaua propusă.

### 3.6.3. Propuneri de dezvoltare a reţelei căi ferate

Municipiul Iași Iași este un nod feroviar aflat la intersecția dintre Magistrala Făurei - Tecuci - Iași - Ungheni, linia principală Iași - Pașcani și ramificațiile Iași - Dorohoi, Iași - Hârlău.

În oraș sunt patru gări: Gara Iași, Gara Internațională Nicolina, Gara Nicolina, Gara Socola și o stație de triaj la Socola. Municipiul Iași este conectat prin legături directe cu principalele orașe ale țării și cu Republica Moldova.

În prezent, Gara Iași se află într-un proces de renovare, început în anul 1989, cu termen de finalizare neasumat.

Principalele obiective strategice pentru perioada 2014 - 2020 sunt:

- reabilitarea infrastructurii feroviare la nivelul parametrilor proiectați și de siguranță a circulației prin menținerea ciclurilor de reparații ale elementelor infrastructurii;

- asigurarea interoperabilității cu sistemele de transport feroviar european prin alinierea la parametrii tehnici și operaționali ai acestuia;

- utilizarea într-o măsură sporită a producției autohtone de repere la standurile europene;

- sporirea eficienței activității de mentenanță a infrastructurii prin creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor și a productivității muncii, conducând la scăderea costurilor;

- implementarea și meninerea unui sistem adecvat al calității;

- implementarea de metodologii și proceduri de marketing privind comercializarea capacităților de transport;

- încredințarea efectuării lucrărilor de întreținere curentă la liniile secundare societăților specializate din afara C.N.C.F. ”C.F.R.” S.A. urmând ca personalul C.F.R. să verifice și să controleze calitatea lucrărilor efectuate;

- asigurarea accesului nediscriminatoriu pe infrastructura cu încurajarea operatorilor privați.

În atenția C.N.C.F. ”C.F.R.” S.A. se va afla promovarea unui dialog permanent cu instituțiile financiare internaționale (F.M.I., B.I.R.D.; B.E.R.D., B.E.I.).

Precizăm că în baza O.G. nr. 12 / 07.07.1998, privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în M. OF. nr. 834 / 09.09.2004, cap. IV , art. 29, alin. (1) s-a instituit zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice care cuprinde fâșiile de teren, în limita de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalațiilor de conducere operative a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren în limita de 100 m fiecare, indiferent de proprietar.

Condiţii de avizare

Primăria Municipiului Iași, judeţul Iaşi, prin intermediu serviciului de urbanism, va solicita avizul de la C.N.C.F. ”C.F.R.” S.A. prin Sucursala Regională C.F. Iaşi, în Certificatul de Urbanism, pentru toate construcţiile ce vor a fi executate în zona de protecție a infrastructurii feroviare publice (în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate).

Căile ferate fac parte din sistemul național de transport.

Căile ferate sunt căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulația garniturilor de tren.

Infrastructura feroviară publică se compune din:

a) liniile ferate de circulaţie, terenul aferent pe care sunt construite, precum şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, care constituie zona de siguranţă a infrastructurii feroviare;

b) podurile, tunelurile, viaductele şi alte lucrări de artă, care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei publice, precum şi terenurile aferente acestora;

c) lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţiile de protecţie a liniilor ferate şi terenurile aferente pe care sunt amplasate;

d) instalaţiile fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare;

e) triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile aferente acestora;

f) alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare.

Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României.

Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, constituie proprietate privată a companiei care administrează infrastructura feroviară publică sau, după caz, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum şi a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare.

Siguranța și protecția infrastructurii feroviare (extras din O.U.G. nr. 12 / 1998)

Art. 29

(1) În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice.

(2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 în fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului.

(3) În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii.

(4) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 în de la axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecţie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu informarea scrisă a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile.

(5) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Art. 30

În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se interzice:

a) amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;

b) utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;

c) efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuştilor, extragerea de materiale de construcţii sau prin modificarea echilibrului freatic;

d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar.

Art. 31

(1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.

(2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plata prealabilă a despăgubirii.

Art. 32

Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, compania naţională care administrează infrastructura feroviară este în drept să utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube cu această ocazie, sunt aplicabile dispoziţiile art. 31 alin. (1).

Art. 33

(1) Traversarea căii ferate de către alte căi de comunicaţii se realizează şi se menţine în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de către organele administraţiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul căii de comunicaţie respective a oricăror daune produse la infrastructura feroviară.

(2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate şi numai cu respectarea normelor şi a prescripţiilor în vigoare.

(3) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 34

Transportul feroviar public trebuie să se desfăşoare într-un climat de disciplină fermă, asigurându-se condiţiile necesare pentru deplina siguranţă a călătorilor şi a bunurilor transportate.

Art. 35

Personalul cu sarcini de siguranţă a circulaţiei al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară şi operatorii de transport feroviar licenţiaţi se supun prevederilor din instrucţiunile de serviciu şi reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranţa circulaţiei trenurilor.

Art. 36

În scopul realizării circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, compania naţională care administrează infrastructura feroviară şi operatorii de transport feroviar licenţiaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă exercită, în limita competenţelor aprobate, următoarele atribuţii:

a) asigură, organizează şi coordonează circulaţia şi manevra, aplică măsurile de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;

b) elaborează şi propun spre aprobare norme, instrucţiuni şi regulamente obligatorii privind activităţile care se desfăşoară pe infrastructura feroviară;

c) elaborează instrucţiuni de exploatare tehnică proprii;

d) organizează şi exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activităţii de producţie şi exploatare şi de siguranţă a circulaţiei feroviare;

e) exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţinere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbaţii în desfăşurarea transportului feroviar public şi a proceselor de producţie;

f) iau măsuri pentru folosirea raţională şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport feroviar, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora, aferente activităţii proprii;

g) propun spre aprobare sau aprobă, după caz, în condiţiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări şi obiective de investiţii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau execuţia de obiective de investiţii noi şi participă la recepţia şi la punerea în funcţiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;

h) avizează caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport feroviar şi soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţie şi de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi, a instalaţiilor de transport pe căile ferate, precum şi în cazul modernizării celor existente;

i) avizează funcţionarea mijloacelor de transport feroviar şi exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifică personalul care le deserveşte, în condiţiile stabilite de regulamentele proprii căilor ferate române, după caz;

j) avizează caracteristicile tehnice ale instalaţiilor complexe ce urmează a fi importate, precum şi ale maşinilor şi instalaţiilor unicat, de mare importanţă, care urmează a fi procurate din ţară sau din străinătate, pentru transporturile pe căile ferate;

k) avizează orice fel de lucrări de construcţii şi instalaţii care se execută în zona infrastructurii feroviare sau care pot afecta stabilitatea şi siguranţa căilor ferate şi a instalaţiilor feroviare;

l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport;

m) aprobă normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei feroviare, proiectarea şi repararea liniilor de cale ferată, a instalaţiilor şi a tuturor utilajelor din dotare;

n) asigură şi urmăresc executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi de reparaţie a mijloacelor din dotare;

o) organizează recepţia materialului rulant, a liniilor de cale ferată, a instalaţiilor şi echipamentelor la unităţile furnizoare şi de reparaţii, în scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare siguranţei circulaţiei feroviare;

p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, funcţiile şi meseriile din activitatea proprie, precum şi răspunderea acestora faţă de siguranţa circulaţiei;

q) elaborează şi propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor şi componentelor, în raport cu importanţa lor în siguranţa circulaţiei feroviare;

r) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea şi atestarea calităţii, din punct de vedere al siguranţei feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant şi componentelor utilizate în circulaţia pe căile ferate române, care au importanţă pentru siguranţa circulaţiei feroviare;

s) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice pentru selecţionarea, şcolarizarea, verificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor psihofizice ale întregului personal autorizat, cu atribuţii în siguranţa circulaţiei pe căile ferate române;

t) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice şi de calitate pentru întreţinerea şi repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant şi componentelor utilizate, cu relevanţă în siguranţa circulaţiei pe căile ferate;

u) avizează tehnologiile de producţie, de reparaţii şi de întreţinere pentru instalaţii, echipamente şi material rulant;

v) organizează, în condiţiile legii, autorizarea personalului cu răspunderi în siguranţa circulaţiei pe calea ferată, precum şi a celui care îndeplineşte sarcini de verificare şi de îndrumare metodologică pentru siguranţa circulaţiei feroviare;

w) exercită controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de siguranţa circulaţiei feroviare şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta;

x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele Parchetului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Sănătăţii şi cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea şi evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de acestea şi pentru reluarea traficului feroviar, precum şi pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor şi a vinovaţilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente.

## 3.7. Intravilan propus. Zonificarea funcțională. Bilanț teritorial

### 3.7.1. Limita intravilanului propus

Limita intravilanului propus a fost recepţionată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iași prin procesul verbal de recepţie Nr. __________. Lucrarile de geodezie pentru marcarea în teren a limitei propuse au fost efectuate de către S.C. Hotarnic S.R.L. Iași - ing. Dan Pădure. Conform procesului verbal, lucrarea se încadrează în prevederile normelor tehnice, instrucţiunilor şi reglementărilor elaborate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

În consecinţă, OCPI Iași acordă aviz favorabil acestor lucrări.

### 3.7.2. Zone funcţionale

Planul Urbanistic General al municipiului Iași stabileşte următoarele zone şi subzone funcţionale, precum şi unităţi teritoriale de referinţă:

CP – ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN INTERIORUL PEROMETRULUI DE PROTECȚIE A VALORILOR ISTORICE ȘI ARHITECTURAL URBANISTICE

CPU – subzona clădirilor și spațiilor cu caracter singular

CPU1 – subzona clădirilor și spațiilor cu caracter singular

CP1 – subzona clădirilor joase, cu maxim D+P+2 niveluri

CP1a – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate

CP1a1 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament

CP1a1L – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP1a1Ls – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP1a1S – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, servicii și dotări

CP1a1E1 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP1a1E2 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală

CP1a2 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament

CP1a2L – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP1a2Ls – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP1a2S – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, servicii și dotări

CP1a2E1 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP1a2E2 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală

CP1a2As – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (activități și industrie mică nepoluantă)

CP1b – subzona clădirilor joase, cu maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit

CP1b1 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament

CP1b1L – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP1b1Ls – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP1b1S – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, servicii și dotări

CP1b1E1 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP1b1E2 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală

CP1b2 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament

CP1b2L – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP1b2Ls – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP1b2S – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, servicii și dotări

CP1b2As – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (activități și industrie mică nepoluantă)

CP1b2E1 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP1b2E2 – subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală

CP2 – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri

CP2a – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate

CP2a1 – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament

CP2a1L – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP2a1Ls – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP2a1S – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, servicii și dotări

CP2a1E1 – subzona clădirilor joase, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP2a1E2 – subzona clădirilor joase, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală

CP2a2 – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament

CP2a2L – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP2a2Ls – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP2a2S – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, servicii și dotări

CP2a2E1 – subzona clădirilor joase, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP2a2E2 – subzona clădirilor joase, D+P+3 – D+P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală

CP2b – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit

CP2b1 – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament

CP2b1L – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP2b1Ls – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP2b1S – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, servicii și dotări

CP2b2E1 – subzona clădirilor joase, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP2b2E2 – subzona clădirilor joase, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală

CP2b2 – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament

CP2b2L – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP2b2Ls – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP2b2S – subzona clădirilor cu înălțime medie, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, servicii și dotări

CP2b2E1 – subzona clădirilor joase, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP2b2E2 – subzona clădirilor joase, D+P+3 – D+P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală

CP3 – subzona clădirilor înalte

CP3a – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate

CP3a1 – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament

CP3a1L – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP3a1Ls – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP3a1S – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, servicii și dotări

CP3a1E1 – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP3a2 – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament

CP3a2L – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP3a2Ls – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP3a2S – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, servicii și dotări

CP3a2E1 – subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP3b – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit

CP3b1 – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament

CP3b1L – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP3b1Ls – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP3a1S – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, servicii și dotări

CP3a1Sv – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, servicii și dotări având pe lot o suprafață plantată mai mare

CP3a2E1 – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP3b2 – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament

CP3b2L – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire

CP3b2Ls – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii)

CP3b2S – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, servicii și dotări

CP3b2E1 – subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală

CP3CM - subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, CUT=10

Pe lângă zona centrală prezentată anterior, regulamentul se mai referă la următoarele zone, subzone şi unităţi teritoriale de referinţă:

ED – ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE

EDM – echipamente publice dispersate de nivel municipal sau supramunicipal

EDMd – echipamente publice dispersate de nivel municipal sau supramunicipal şi activităţi comerciale şi de servicii

EDL – echipamente publice cu rol de servire la nivel de cartier sau local

EDMh – echipamente publice nivel municipal – Hipodrom

EDMN – echipamente publice nivel municipal – Băile Nicolina

CC – ZONA CENTRELOR DE CARTIER

CC – centre de cartier

L – ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

- L1a – locuințe individuale și colective mici cu regim de construire izolat sau cuplat

- L1m – zona mixtă locuințe individuale și colective mici și activități comerciale și de servicii

- L1g – locuințe individuale cu regim de construire special pentru protecția versanților

L1gm – locuințe individuale cu regim special pentru păstrarea caracterului unor zone înverzite şi activităţi comerciale şi de servicii

- L2a – zona locuințe colective cu regim de înalţime mediu (P+3-P+4)

- L2m – zona mixtă locuințe colective cu regim de înalţime mediu (P+3-P+4), cu activități comerciale și de servicii cu acces public dezvoltate la nivelurile inferioare sau în construcții independente

- L3 – zona locuințe colective cu regim de înalţime înalt

- L3m – zona mixtă locuințe colective cu regim de înalţime înalt, cu activități comerciale și de servicii cu acces public dezvoltate la nivelurile inferioare sau în construcții independente

- L3CM – zona mixtă locuințe colective cu regim de înălțime înalt, cu activități comerciale și de servicii cu acces public dezvoltate la nivelurile inferioare sau în construcții independente – CUT=10

D – ZONA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ŞI A SERVICIILOR

D – activităţi comerciale şi servicii

DT – zona serviciilor pentru turism

A – ZONA ACTIVITĂŢILOR PRODUCTIVE

- A – activități productive nepoluante, depozitare și servicii conexe

- AM – activități productive nepoluante mici, depozitare și servicii conexe

- AMa – activități agro-industriale

- AMi – activități agricole și / sau industriale efectuate în cadrul unor instituții de învățământ / cercetare

- AMe – activități productive mici, depozitare și servicii legate de specificul viticol

V – ZONA SPAŢIILOR PLANTATE

- VP – spații plantate publice cu acces nelimitat (parcuri, scuaruri etc.)

VPp – păduri de agrement în intravilan

VL – spații plantate publice cu acces limitat (grădina botanică)

VA – amenajări sportive și de agrement

VI – culoare verzi de protecție (cursuri de apă, infrastructura tehnică, ameliorarea microclimatului, protecție sanitară etc.)

S – ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

S – zona specială

G – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Gi – construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală

- Gc – cimitire, capele, spaţii pentru administraţie

T – ZONA TRANSPORTURILOR

Ta – transporturi aeriene

Tf – transporturi feroviare

Tfm – transporturi feroviare – depou Gara Mare Iasi

Tr – transporturi rutiere

P – PALAS IAȘI

P1a - subzonă centrală de spaţii plantate publice aferente şi adiacente monumentelor sau ansamblurilor de arhitectură protejate

CP1a - subzonă centrală cu funcţiuni publice situată în interiorul distanţei de protecţie de la monumente sau ansambluri de arhitectură

CA2a - subzonă centrală cu funcţiuni complexe şi locuinţe colective, cu clădiri de înălţime mare, alcătuind fronturi continue şi discontinue

CA2b - subzonă centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime mică şi medie, alcătuind fronturi discontinue

CA2c - subzonă centrală cu funcţiuni complexe și locuințe colective, cu clădiri de înălţime mare, alcătuind fronturi continue și discontinue

LA1b - subzonă centrală cu funcţiuni complexe şi locuinţe colective, cu clădiri de înălţime mare, alcătuind fronturi continue şi discontinue

LB1 - subzonă de locuinţe colective de înălţime medie, dispuse pe aliniament, în regim de construire continuu sau discontinuu

CM5 - subzonă centrală mixtă conţinând servicii publice de interes general, activităţi productive minore nepoluante, locuinţe

### 3.7.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor curpinse în intravilanul propus

Tabel nr.  92 - Municipiul Iași, balanța suprafețelor intravilane, 2015

| U.A.T. MUNICIPIUL IAŞI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Intravilan existent (zone) | Suprafata intravilan existent (mp) | Intravilan propus | Suprafata intravilan propus (mp) | Diferenta % fata de existent |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | zona 1 | 63268 |  |  |  |
| 2 | 2 | 33623 |  |  |  |
| 3 | 3 | 46362 |  |  |  |
| 4 | 4 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 5 | 32227 |  |  |  |
| 6 | 6 | 15525 |  |  |  |
| 7 | 7 | 17120 |  |  |  |
| 8 | 8 | 11192 |  |  |  |
| 9 | 9 | 640 |  |  |  |
| 10 | 10 | 2750 |  |  |  |
| 11 | 11 | 2051 |  |  |  |
| 12 | 12 | 851 |  |  |  |
| 13 | 13 | 7565 |  |  |  |
| 14 | 14 | 43551 |  |  |  |
| 15 | 15 | 12504 |  |  |  |
| 16 | 16 | 15833 |  |  |  |
| 17 | 17 | 17960 |  |  |  |
| 18 | 18 | 29118 |  |  |  |
| 19 | 19 | 29193 |  |  |  |
| 20 | 20 | 74696 |  |  |  |
| 21 | 21 | 834 |  |  |  |
| 22 | 22 | 199362 |  |  |  |
| 23 | 23 | 22610 |  |  |  |
| 24 | 24 | 6708 |  |  |  |
| 25 | 25 | 3168 |  |  |  |
| 26 | 26 | 65726 |  |  |  |
| 27 | 27 | 9854 |  |  |  |
| 28 | 28 | 1378 |  |  |  |
| 29 | 29 | 62594 |  |  |  |
| 30 | 30 | 61108082 |  |  |  |
| 31 |  |  | I1 | 274120 |  |
| 32 |  |  | I2 | 20347 |  |
| 33 |  |  | I3 | 137668 |  |
| 34 |  |  | I4 | 14870 |  |
| 35 |  |  | I5 | 17120 |  |
| 36 |  |  | I6 | 12901 |  |
| 37 |  |  | I7 | 1620 |  |
| 38 |  |  | I8 | 3203 |  |
| 39 |  |  | I9 | 24511 |  |
| 40 |  |  | I10 | 64340 |  |
| 41 |  |  | I11 | 4568 |  |
| 42 |  |  | I12 | 238521 |  |
| 43 |  |  | I13 | 12606 |  |
| 44 |  |  | I14 | 75274634 |  |
| TOTAL INTRAVILAN |  | 61937345 |  | 76101029 | 22.87 |
| Sursa: SC HOTARNIC SRL, Documentaţie topografică, 2015 |  |  |  |  |  |

Bilanțul teritorial al municipiului Iași este următorul:

Tabel nr.  93 - Municipiul Iași, bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus

| Zona | Situaţia existentă |  | Propunere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafaţa (ha) | % | Suprafaţa (ha) | % |
| Zona instituţiilor, serviciilor şi echipamentelor publice şi a serviciilor de interes general (include zona centrală şi echipamentele publice dispersate propuse) | 935,00 | 15,10 | 959,57 | 12,61 |
| Zona rezidenţială (include zonele mixte propuse) | 1840,00 | 29,71 | 3084,58 | 40,53 |
| Zona activităţilor productive | 1034,00 | 16,69 | 678,5 | 8,92 |
| Zona spaţiilor plantate | 996,20 | 16,08 | 1297,68 | 17,05 |
| Zona pentru gospodărie comunală | 150,00 | 2,42 | 282,45 | 3,71 |
| Zona circulaţiilor şi transporturilor | 1060,70 | 17,13 | 1200 | 15,77 |
| Zona specială | 38,03 | 0,61 | 38,03 | 0,50 |
| Alte utilizări | 139,80 | 2,26 | 69,29 | 0,91 |
| Total intravilan | 6193,73 | 100 | 7610,10 | 100 |
| Creştere faţă de existent (%) | - | - | 1687,05 | 22,87 |

## 3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale

Pentru evidențierea zonelor cu riscuri naturale și delimitarea acestora în planuri, în cadrul Planului Urbanistic General, a fost elaborat Studiul de Fundamentare privind Condițiile Geotehnice și Hidrogeologice.

Scopul lucrării (al studiului) este prezentarea condițiilor geologice, geomorfologice, hidrogeologice, climatice și seismice ale municipiului Iași, precum și enunțarea unui set de măsuri cu privire la atenuarea acestor condiții și cu privire la protejarea populației și a bunurilor materiale.

Prezentăm în continuare concluziile extrase din Studiul de Fundamentare privind Condițiile Geotehnice și Hidrogeologice:

- Din punct de vedere geografic teritoriul adminstrativ este așezat la marginea sud-estică a Câmpiei Moldovei, între Siret și Prut, către contactul acesteia cu limita nordic-estică a Podișului Central Moldovenesc.

- Din punct de vedere geomorfologic zona municipiului Iași se află situată la marginea sud-estică a Câmpiei Moldovei, cunoscută și sub denumirea de Depresiunea Jijiei (subunitatea culoarul Bahluiului), către contactul acesteia cu limita nord-estică a Podișului Central Moldovenesc.

- Ca aspect general, relieful se prezintă sub forma unor coline și dealuri joase înșirate pe stânga văilor Bahluiului și Nicoline, care aparțin Câmpiei colinare Jijia-Bahlui, și sub forma unor dealuri și platouri mai impunătoare aparținând Coastei Iașului și Podișului Central Moldovenesc, pe dreapta acestor văi. Întregul ansamblu de dealuri și coline, cu înălțimi ce cresc treptat spre nord până la 200 - 220 maltitudine și mai brusc spre sud până la 250 - 400 m, oferă teritoriului imaginea unui vast amfiteatru natural.

- Din punct de vedere genetic, ce mai mare parte a reliefului are un caracter sculptural (cca. 50%) și de acumulare (cca. 40%) și într-o mică măsură un caracter structural (10%). Fiecare din aceste tipuri genetice cuprind forme de relief caracteristice, ce pot fi separate în următoarele unități geomorfologice: șesuri, terase, glacisuri, interfluvii sculpturale, platouri structurale și versanți.

- Apele de suprafață de pe teritoriul municipiului Iași aparțin bazinului hidrografic Bahlui și sunt formate din râuri și lacuri. Din punct de vedere hidrografic regiunea Iași este străbătută de de cursul inferior al râului Bahlui și afluenții acestuia: Nicolina, Manta Roșie, Vâmâșoaia, Vlădiceni pe dreapta, Valea Lupului, Rediu, Podgoria Copou, Cârlig - Cacaina, Ciric, Chirița și Orzeni pe stânga, care fac parte din marele bazin hidrografic al Prutului. Densitatea rețelei hidrografice este de 0,43 km/km2.

- Lacurile de pe teritoriul municipiului Iași și împrejurimi sunt de origine antropică, fiind create prin bararea afluenților Bahluiului, în scopul atenuării viiturilor și prevenirii inundațiilor. De asemenea au și utilizări practice: scop recreativ pentru petrecerea timpului liber.

- Din punct de vedere al apelor subterane, zona localității Iași se află la limita dintre două regiuni: una cu ape subterane în formațiuni poroase unde se întâlnesc strate acvifere locale sau discontinui (pietrișuri, nisip din șesuri aluvionare), iar cealaltă regiune este în general fără ape subterane, dar cu posibile ape de adâncime captive (marne, argile nisipoase, nisipuri, gresii).

- Din punct de vedere al climatului, datorită suprafeței mari ocupate de orașul Iași ca și numărul mare de construcții s-au putut separa 2 microclimate: climat urban și microclimat periurban. Climatul urban este caracterizat de temperaturi mai ridicate, apariția inversiunilor termice, umezeala mai redusă față de zona periurbană ca, nebulozitate mai ridicată și apariția fenomenului de briză urbană.

- Adâncimea de îngheț este pentru municipiul Iași de 90 cm, dar se va considera diferențiat funcție de particularitățile amplasamentului: 1,0 m pentru zonele uscate de loessuri și 1,10 m pentru zonele situate în șesul Bahluiului și pe văile afluenților acestuia.

- Conform reglementării termice ”Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2013 zonarea accelerație terenului pentru proiectare pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR=100 ani, are o valoare a ag=0,20 g și o perioadă de colț cu valoarea Tc=0,7 secunde.

- Din punct de vedere al zonării seismice, suprafețele cu hazard seismic crescut sunt în cartierele Ciurchi, Bucșinescu, Primăverii, Panu, Elena Doamna, Mr. Popescu Eremia, Filarmonica - Tg. Cucu, Teatru, Piața Unirii, Poșta, Lăpușneanu, și doar izolat în cartierele Moara de Vânt, Eternitate, Super Copou, Codrescu, Universitate A.

- Din punct de vedere al zonării inundațiilor, suprafețele cu grad mare de inundabilitate sunt în principal în șesul Bahluiului, traversând de la vest la est Iașiul, dar și în porțiuni ale șesurilor afluenților mai mici. În general sunt afectate de inundații următoarele cartiere: Șes Bahlui, Tabacului, Apărătorii Patriei, Canta, Rampei, Dacia Capăt, Sucidava, Strămoșilor, Cicoarei, Piața Voievozilor, Țigarete, parțial Silvestru, partea dinspre Bahlui a cartierelor Gării, Perju, Ipsilanti, Sf. Andrei, Politehnica, Cămine Tudor, Grădinari, Piața Doi băieți, Abator, Șes Dancu, Șes Holboca.

- Din punct de vedere al hazardului la alunecare zona Iașiului a fost împărțită în mai multe zone în funcție de mai multe criterii. Astfel există o împărțire a teritoriului în funcție de cartierele orașului, în 8 zone cu hazard la alunecare ridicat. În funcție de versanți și de stabilitatea pantelor acestora, în anul 1990 a fost realizată o nouă împărțire în 13 zone. După anul 2005, nou creatul Birou Versanți din cadrul Primăriei Municipiului Iași, împarte orașul Iași în 10 zone în funcție de stabilitatea versanților și în funcție de lucrările de consolidare aflate în urmărire.

- Din punct de vedere hidrogeotehnic, suprafața acoperită de către municipiul Iași poate fi împărțită în zonă de podișuri (cu subzonele de teresă, de teresă inferioară, de interfluvii), de șesuri și de versanți.

- În general zonele de podișuri sunt alcătuite din pământuri argiloase, loessoide, grupa A, cu variații mici ale caracteristicilor și parametrilor geotehnici în funcție de compoziția fizică, chimică și comportarea mecani9că la suprasolicitări în prezența apei. deși în aceste zone apa se găsește în straturi acvifere (nisip și pietriș) la cote situate mult sub orizontul terenului bun de fundare, există premisele influențării calității acestuia prin mișcări verticale și orizontale, fie prin fenomenul de capilaritate, fie prin infiltrarea apei meteorice sau a celei provenite din rețelele edilitare.

- Zonele de șesuri sunt alcătuite din pământuri contractile cu caracteristice influențate direct de prezența apei subterane. Terenul de fundare îl constituie de regulă stratul de argilă grasă contractilă care se găsește situat la adâncimi cuprinse între 1,5 și 4,0 m. Există și amplasamente pe care fundarea se poate realiza în umpluturi sau în stratul de argilă prăfoasă, dar pe toate amplasamentele sunt necesare măsuri constructive specifice prezenței apei subterane.

- Din punct de vedere hidrogeotehnic, zona versanților se poate împărți la rândul ei în două subzone: versanți cu înclinări mici și moderate și versanți cu înclinări medii.

- Versanții cu înclinări mici și moderate (5˚ - 10˚, local 10˚ - 15˚) și cu suprafețe reduse, au substratul alcătuit din argile prăfoase, loessoide cu stabilitatea naturală asigurată, pe care nu sunt semnificative degradările rezultate din deplasări prezumtive ale maselor de pământ. Aceștia sunt afectați de eroziuni slabe spre moderate și alunecări locale stabilizate sau relativ stabilizate, parțial protejate prin vegetație forestieră, plantații sau pajiști sau prin lucrări de consolidare în intravilan, cu ape subterane având nivele și repartizări variabile (0 - 5m), cu soluri slab evoluate, expuși parțial vânturilor dominante și ploilor (cei orientați spre nord și vest), dar în general bine expuși față de însorire.

- Versanți având o stratificație de pământuri neomogenă și/sau a căror stabilitate nu oferă condiții certe pentru realizare construcțiilor. Aceștia au înclinări moderate la accentuate (10˚ - 15˚ local peste 20˚), afectați de eroziuni intense și alunecări relativ stabilizate, active și cu potențial de reactivare datorită stimulărilor antropice, moderat protejați prin vegetație forestieră, plantații și lucrări de consolidare în intravilan și la periferia acestuia, cu ape subterane având nivele și repartizări foarte variate, cu soluri asociate slab evoluate și puțin productive, expuși local (în sectoarele orientate spre vest și nord) vânturilor dominante și ploilor.

- Zonarea în funcție de construibilitatea terenului raionează suprafața orașului Iași în trei zone: de podiș, de șesuri și de versanți, fiecare cu microraionarea caracteristică.

- Zona de podiș se împarte în zone cu condiții optime de fundare, zone cu condiții bune de fundare, terenuri cu declivități și zone cu fundări condiționate.

- Zona de șesuri se subîmparte în zone cu condții bune de fundare, zone cu condiții dificile de fundare.

- Zona de versanți se subîmparte în zone cu versanți stabile, zone slab construite, zone consolidate, zone de protecție a lucrărilor de consolidare existente și zone cu interdicție de construire.

- În conformitate NP074/2007, a fost stabilită categoria geotehnică preliminară. Cu un punctaj total ce se încadrează între 7 și 15 puncte, considerăm că ținând cont de complexitatea și dimensiunea lucrărilor ce se vor executa, acestea se încadrează în categoriile geotehnice 2 și 3, cu risc geotehnic moderat și mare.

### 3.8.1. Măsuri ce se vor lua în zonele afectate de alunecări de teren, eroziuni, inundaţii, până la data eliminării producerii lor şi în zonele potenţial a fi afectate de seism

■ Pentru prevenirea pierderilor datorate alunecărilor de teren și inundațiilor se vor face inventarieri și delimitări în conformitatea cu Ordinul nr. 288 / 1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale.

■ Ținând cont că în zona studiată există premise pentru apariția riscurilor naturale, se vor respecta prevederile Hotărârii nr. 382 privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.

■ Se vor realiza hărți detaliate (1:5000) de risc natural, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 447 / 2003, cu privire la modul de elaborare și conținutul-cadru al hărților de risc natural.

#### 3.8.1.1. Măsuri ce se vor lua în zonele afectate de alunecări de teren

A. Se vor realiza studii geotehnice amănunțite pentru orice tip de lucrare. Studiile geotehnice se vor realiza în conformitate cu prevederile NP074/2007: Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții. Se va stabili o categorie geotehnică preliminară. Nu se va lua în considerare nici o categorie geotehnică mai mică de 2. Pentru categoria geotehnică stabilită preliminar se va realiza programul de investigații geotehnice de teren și de laborator. Dacă după încheierea studiului geotehnic categoria geotehnică finală este mai mare decât cea stabilită în mod preliminar, se vor realiza investigații geotehnice suplimentare astfel încât numărul și tipul lor să corespundă prevederilor NP074/2007.

B. În situația în care reiese în urma studiilor geotehnice că terenul de fundare face parte din categoria pământurilor sensibile la umezire (PSU), la proiectare se va ține cont de prevederile P7-2000: Normativ privind fundarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire (proiectare, execuție, exploatare).

C. În situația în care reiese în urma studiilor geotehnice că terenul de fundare face parte din categoria pământurilor cu umflături și contracții mari, la proiectare se vor avea în vedere prevederile NP0001-1996: Cod de proiectare și execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflături și contracții mari.

D. În situația în care se vor realiza construcții cu fundații directe se vor avea in vedere prevederile NP112-2004: Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă.

E. În situația în care se vor realiza construcții cu fundare indirectă, se vor respecta prevederile STAS 2561/3-1990: Teren de fundare. Piloți. Prescripții generale de proiectare.

F. Dacă se vor realiza excavații adânci (mai mari de 3,0 m) se vor avea în vedere prevederile NP112-2006: Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane.

G. Pentru construcțiile înalte se vor respecta prevederile NP - 082 - 04: Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.

H. În situația în care se vor realiza construcții pe versanți, va fi absolut necesară realizarea calculelor de stabilitate și proiectarea eventualelor lucrări de consolidare.

I. Se vor efectua lucrări de întreținere și reparații conform celor prevăzute în cartea tehnică a construcție rezultate din activitatea de urmării a comportării în timp a construcțiilor.

J. Se vor face intervenții asupra cadrului natural pentru limitarea causelor antropice și îmbunătățirea stării existente, cum ar fi: împădurirea, însămânțarea, tasarea terenurilor, desecarea și reabilitarea terenurilor mlăștinoase; captarea și canalizarea apelor provenite din torenți și pâraie ce deversează în condiții naturale; sistematizarea verticală, amenajarea și consolidarea (prin împădurire, însămânțare, tasare, taluzare) preventivă a zonelor parțial degradabile.

În funcție de zonare privind cosntruibilitatea și disfuncționalitățile din municipiul Iași se pot face și următoarele recomandări specifice, dar, care nu elimină respectarea recomandărilor menționate mai sus:

1. Zonele de terase cu fundare în argila prăfoasă loessoidă sensibile la umezire grupa A:

- izolarea amplasamentelor de influența apei din orice surse (rețele, ploi, topirea zăpezilor)

- ridigizarea infrastructurilor construcțiilor prin centuri, pereți, grinzi, tălpi, beton armat

- construcțiile mai înalte de 12 m vor fi executate prin îmbunătățirea condițiilor de portanță al terenului de fundare (prin mijloace mecanice sau chimice)

- construcțiile cuplate, separate prin rosturi de tasare se voe executa simultan

-distanțele minime între construcțiile decuplate vor fi minim un 1 m pentru construcțiile de până la 12 m înălțime și de 3 m pentru construcțiile de peste 27 m

- raportul recomandabil între lungimea și înălțimea construcției (L/H) va fi de 1-1,5

- adâncimea minimă de fundare va fi de minim 1,5 m

- lungimea maximă a unui tronson va fi de maxim 30 m

- recomandabile sunt structurile spațiale monolite pentru înălțimi mai mari de 12 m

- sistematizarea verticală va rezolva scurgerea apelor meteorice cu pante minime de 2%

2. Zonele cu terase cu declivități de 5-8 cu fundre în argila prăfoasă loessoidă sensibilă la umezire grupa A:

- se aplică reglementările de la capitolul A (punctele 1-4)

- distanțele minime între construcțiile decuplate vor fi de minim 4 m

- construcțiile se vor executa de regulă pe terase separate de ziduri de sprijin sau taluze

- captarea apei pluviale se va face pe fiecare terasă în parte

- traseele instalațiilor de apă și canalizare vor urmări traseul cel mai scurt

- lungimea maximă a unui tronson de clădire va fi limitată la 25 m

3. Zonele se șes alcătuite din pământuri ce se încadrează în categoria pământurilor contractile:

- sunt nerecomandabile construcțiile cu subsol

- realizarea unor construcții cu rigiditate mare la preluarea solicitărilor suplimentare provenite din umplerea stratului de fundare

- construcțiile mai înalte de 12 m vor fi executate de regulă pe pernă de balast sau alte materiale drenante

- subsolurile, rezervoarele precum ți alte construcții subterane vor fi hidroizolate în cuva de la nivelul terenului natural

- apele subterane în aceste zone fiind de regulă agresive față de betoane, construcțiile subterane se vor executa cu cimenturi rezistente la agresivitatea sulfatică

- cotele + 0,00 ale construcțiilor vor fi mai ridicate față de CTN cu cel puțin 50 cm

- lungimea maximă a unui tronson de clădire va fi de 30 m

- rapoartele recomandabile între lungimea și înalțimea construcțiilor (L/H) sunt cuprinse între 1 - 0,25

- drumurile și străzile se vor executa pe un pat de pământ compactat și insensibil la acțiunea apei și a variațiilor generate de îngheț - dezgheț

- adâncimea de fundare este de regulă 2 m

4. Zonele cu umpluturi consolidate fără incluziuni organice, depozite aluvionale de la baza pantelor:

- din punct de vedere geotehnic amplasamentul va fi încadrat în reglementările specifice zonelor menționate după cum o impun parametrii determinați de fiecare amplasament

5. Zonele de versanți stabili:

- condițiile de execuție ale construcțiilor vor fi diferențiate după gradul de stabilitate generală a versantului

- fundarea directă pe aceste amplasamente nu permite executarea construcțiilor mai înalte de 6 m

- lungimea maximă a unui tronson de clădire este de 15 m

- nu se vor executa construcții cuplate

- distanța minină între construcții va fi de 10 m

- traseele instalațiilor menajere și pluviale se vor executa perpendiculare pe panta terenului

- se va interzice executarea construcțiilor pe amplasamente cu nivelul freatic mai ridicat decât cota de fundare

- amplasamentele se vor amenja în terase la care se vor asigura condițiile de stabilitate prin taleze, ziduri de spijin și prin evacuarea rapidă a apelor de suprafață

#### 3.8.1.2. Măsuri ce se vor lua în zonele afectate de inundaţii

În zonele cu risc de inundare delimitate și evidențiate în planșele de reglementări (zona hașurată), pentru asigurarea unui standard minim de protecție a orașului Iași de 1% este necesară luarea următoarele măsuri:

A. Creșterea capacității de transport a albiei râului Bahlui prin municipiul Iași (în curs de execuție):

- decolmatarea şi reprofilarea albiei minore pe sectoarele: din amonte de oraş până la intrare (L= 11,0km) şi între podurile Metalurgiei şi Sfântul Ioan (L=6,13km);

- realizarea de îmbrăcăminţi cu pereu din beton şi refacerea parapeţilor de apărare, pe sectorul Podul de Piatră-Podul T. Vladimirescu (L=2,5km);

- stabilizarea albiei minore cu gabioane pe sectoarele: intrarea în oraş-Podul de Piatră, Podurile Metalurgie şi T. Vladimirescu (L=2,35km);

- dig nou de apărare, amonte de oraş (L=3,8km);

- supraînălţarea digurilor existente pe sectorul dintre podurile T. Vladimirescu - Metalurgiei (L=2,97km).

B. Atenuarea undei de viitură amonte de oraș:

- acumulări nepermanente pe râurile Bahlueț și Probota amonte de localitatea Tg. Frumos (în curs de execuție);

- polder pe râul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei;

- polder pe râul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei.

În acest sens, se vor promova proiecte, întocmite de specialiști autorizați, pentru eliminarea cauzelor ce produc riscuri naturale (diguri de apărare, regularizări, consolidări de versanți, amenajări și plantări).

Consiliul local va include în priorități de intervenție imediată aceste proiecte și va rezerva fonduri pentru realizarea lor.

#### 3.8.1.3. Măsuri ce se vor lua în zonele potenţial a fi afectate de seism

A. În situația în care se vor realiza construcții cu fundații directe se vor avea in vedere prevederile NP112-2004: Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă.

B. În situația în care se vor realiza construcții cu fundare indirectă, se vor respecta prevederile STAS 2561/3-1990: Teren de fundare. Piloți. Prescripții generale de proiectare.

C. Dacă se vor realiza excavații adânci (mai mari de 3,0 m) se vor avea în vedere prevederile NP112-2006: Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane.

D. Pentru construcțiile înalte se vor respecta prevederile NP - 082 - 04: Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.

F. În situația în care se vor realiza construcții pe versanți, va fi absolut necesară realizarea calculelor de stabilitate și proiectarea eventualelor lucrări de consolidare.

G. Se vor efectua lucrări de întreținere și reparații conform celor prevăzute în cartea tehnică a construcție rezultate din activitatea de urmării a comportării în timp a construcțiilor.

H. Pentru fondul construit existent se vor face expertize de specialitate în vederea unei clasificări pe grade de rezistenţă.

I. Pentru construcţiile propuse se vor lua măsuri suplimentare de proiectare avizate de un expert.

J. din punct de vedere urbanistice se vor lăsa distanţe între clădiri care să elimine riscul rezultat din amplitudinea săgeţii şi evitarea dispunerii clădirilor perpendicular pe unda de propagare.

### 3.8.2. Măsuri de prevenire a riscului la incendiu

Un alt element ce trebuie luat în considerare, cu urmări și consecințe foarte grave pentru viața și patrimoniul locuitorilor, îl reprezintă riscul la incendiu. În acest domeniu eficentizarea și creșterea capacității de prevenire și stingere a incendiilor în localități a fost reglementată prin legislația în vigoare, Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 - Privind apărarea împotriva incendiilor, precum și alte normative departamentale.

Astfel cele mai adecvate măsuri la scara urbană sunt:

- Autoritățile administrației publice centrale și locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea și perfecționarea activității de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico – socială ce se întocmesc la nivel național și local;

- Elaborarea strategiilor cu privire la apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competență și asigurarea aplicării acestora;

- Realizarea sistemelor de anunțare, alarmare și alimentare cu apă în caz de incendiu, precum și a căilor de acces pentru intervenții în caz de urgență publică de incendiu;

- Identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu, specifice fiecărui domeniu, pe obiecte în parte, pe compartimente de incendiu, categorii de pericol și clădiri cu aglomerări de persoane (cinematografe, teatre, spitale, mari magazine, clădiri înalte și foarte înalte);

- Acțiuni de educație civică privind apărarea incendiilor, incluse în programele pentru învățământul preșcolar, primar și secundar, precum și planurile de activități extrașcolare;

- Proiectanții de construcții și amenajări, iutilaje și instalații tehnologice sunt obligați să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectivele proiectate;

Construcțiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele și instalațiile tehnologice, pe întreaga durată de existență se supun unei examinări sistematice și calificate pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu.

## 3.9. Dezvoltarea echipării edilitare

### 3.9.1. Gospodărirea apelor

Amenajarea bazinului hidrografic

Planul de Amenajare împreună cu Planul de Management al Bazinului Hidrografic sunt componentele Schemei Directoare de Management şi Amenajare a Bazinului Hidrografic Prut-Bârlad, schemă care reprezintă instrumentul de implementare al Directivei Cadrul Apa 2000/60/UE în gospodărirea durabilă a apei din acest bazin.

Planul de amenajare este componenta structurală prin care sunt fundamentate măsurile şi acţiunile de realizare a lucrărilor hidrotehnice în scopul:

- menţinerii echilibrului dintre cerinţele de apă ale folosinţelor şi disponibilul de apă la surse;

- diminuării efectelor negative ale inundaţiilor asupra vieţii, bunurilor şi activităţilor umane;

- determinării cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă;

- utilizării potenţialului apelor: producerea de energie electrică, navigaţie, turism, aquacultură, etc.

Planul de management este componenta prin care sunt propuse măsurile pentru:

- atingerea „stării bune” a apelor până în anul 2015;

- asigurarea aceloraşi condiţii de viaţă, din punct de vedere al resurselor de apă, tuturor cetăţenilor din bazinul hidrografic.

Lucrările hidrotehnice propuse în bazinul hidrografic Prut – Bârlad, pe teritoriul municipiului Iaşi, sunt lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.

La comanda Ministerului Mediului şi a Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Prut-Bârlad (anul 2007) a fost realizată documentaţia „Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad” – elaborată în parteneriat de către S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. şi HYDER CONSULTING (anul 2009). Măsurile de gestionare a inundaţiilor sunt propuse pe trei categorii (în conformitate cu Directiva 2007/60/CE privind gestionarea riscului la inundaţii): prevenire, protecţie, pregătire şi capacitate de adaptare. Pentru zonele de şes ale bazinului hidrografic, în care se înscrie şi municipiul Iaşi, măsurile pe aceste categorii sunt:

- prevenire:

- control/planificare în utilizarea terenului şi a dezvoltării urbane;

- regulamente specifice şi coduri de construcţie pentru zonele expuse riscului la inundaţii;

- restaurarea câmpurilor inundabile, a zonelor umede;

- stabilizarea malurilor şi a albiilor cursurilor de apă;

- stabilizarea solului prin reîmpădurire, inclusiv amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale.

- protecţie:

- acumulări în amonte de oraş şi lucrări de apărare la inundaţii;

- lucrări de control al nivelului apei în aval;

- creşterea capacităţii de transport a albiei cursurilor de apă.

- pregătire şi capacitate de adaptare:

- hărţi adecvate de inundabilitate şi de risc;

- prognoză şi avertizare la inundaţii;

- protecţie civilă;

- informarea şi educarea publicului;

- planuri şi acţiuni pentru situaţii de urgenţă;

- politica de asigurare.

Prin Programul Operaţional Sectorial (POS) de Mediu, Axa prioritară nr. 5 -„Dezvoltarea adecvată a infrastructurii pentru prevenirea riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc” este finanţat (prin fonduri de coeziune) proiectul „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad” (2011-2015), având ca beneficiar ABA Prut-Bârlad. Pentru micşorarea riscului la inundaţiile produse de r. Bahlui şi afluenţii săi pe teritoriul municipiului Iaşi sunt propuse:

- măsuri care să atenueze unda de viitură în amonte de oraş şi care să crească capacitatea de transport a albiei râului pe teritoriul oraşului;

- măsuri structurale: reabilitarea cursului râului prin oraş şi realizarea unor poldere pe Bahlui în amonte de oraş (în amonte şi aval de localitatea Podul Iloaiei). Regularizarea râului Bahlui pe teritoriul oraşului cuprinde următoarele lucrări:

- decolmatarea şi reprofilarea albiei minore pe sectoarele: din amonte de oraş până la intrare (L= 11,0km) şi între podurile Metalurgiei şi Sfântul Ioan (L=6,13km);

- realizarea de îmbrăcăminţi cu pereu din beton şi refacerea parapeţilor de apărare, pe sectorul Podul de Piatră-Podul T. Vladimirescu (L=2,5km);

- stabilizarea albiei minore cu gabioane pe sectoarele: intrarea în oraş-Podul de Piatră, Podurile Metalurgie şi T. Vladimirescu (L=2,35km);

- dig nou de apărare, amonte de oraş (L=3,8km);

- supraînălţarea digurilor existente pe sectorul dintre podurile T. Vladimirescu - Metalurgiei (L=2,97km).

Lucrările propuse împreună cu măsurile de atenuare a undei de viitură în amonte de oraş asigură un grad minim de protecţie la inundaţii de 1%, cu impact favorabil pentru cca. 14.000 persoane, 5.000 locuinţe şi 3.000 unităţi socio-economice.

Proiectul este aprobat de către AM POS Mediu (din anul 2010), dar aprobarea proiectului de către CE este condiţionată de transmiterea de către autorităţile române a unui Plan de Acţiuni, asumat politic, în care să fie evidenţiate măsurile, termenele şi responsabilităţile pentru soluţionarea următoarelor aspecte instituţionale, financiare, strategice şi tehnice (POS Mediu – Proiecte în pregătire în judeţul Iaşi pentru anul 2010):

- definitivarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru Master Plan pentru managementul inundaţiilor (cerinţă realizată prin pr. 270-10-35/11.2007/PHARE 2005/17-690.01.05 - „Raport: Master Plan pentru Managementul Riscului la Inundaţii în Bazinul Hidrografic Prut-Bârlad”);

- asumarea politică a Strategiei Naţionale pentru Inundaţii pe termen mediu şi lung (realizată prin aprobarea HG 846/2010);

- înfiinţarea Secretariatului pentru inundaţii (conform Strategiei pe termen lung);

- crearea şi implementarea Fondului de Gestiune a Riscului la Inundaţii, în cadrul Fondului de Mediu (dedicat susţinerii, co-finanţării şi finanţării costului de întreţinere a infrastructurii pentru managementul riscului la inundaţii.

O altă condiţie a CE este ca Administraţia Naţională „Apele Române” să soluţioneze problema terenurilor necesare pentru realizarea investiţiilor propuse (în prezent, aproximativ 1/3 dintre acestea fiind în proprietate privată). În acest sens, Administraţia Naţională trebuie să iniţieze procedurile legale pentru accelerarea procesului de expropriere pentru cauză de utilitate publică a suprafeţelor de teren aferente lucrărilor. Această condiţie este prevăzută în proiectul „Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad” cu implementare până în anul 2010.

Este în curs de avizare lucrarea „Hărţi de hazard şi risc la inundaţii în bazinul hidrografic Prut - Bârlad” elaborat de SC Top Ram Project SRL şi Ofek Aerial Photogrphy (1987)LTD & SC Rutin Consult SRL & SC Teamnet International SA, finalizată în ianuarie 2013.

Echiparea hidroedilitară

Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate este prevăzută în Programul Operaţional Sectorial (POS Mediu), prin Axa prioritară 1: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, având ca obiective:

- îmbunătăţirea calităţii surselor de apă;

- asigurarea calităţii apei potabile în aşezările umane la parametrii normelor în vigoare;

- asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la tarife accesibile;

- îmbunătăţirea managementului nămolului din staţiile de epurare;

- creare unor structuri eficiente pentru managementul apei.

Măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor prezentate sunt:

- construcţia şi modernizarea surselor de apă;

- construcţia şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei pentru potabilizare;

- extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare a apelor uzate,

- construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate;

- construcţia şi reabilitarea utilajelor de tratare a nămolului din staţia de epurare;

- contorizarea consumului de apă potabilă distribuit şi reducerea pierderilor de apă din sistemele de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate;

- asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor, management şi publicitate, precum şi îmbunătăţirea guvernării instituţionale.

Compania SC Apavital SA Iaşi beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă acordată pentru implementarea proiectului CCI2009RO161PR014 "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Iaşi", conform deciziei de aprobare nr. C(2011) 3882/28.06.2011 a Comisiei Europene cu nr. 16.993 de înregistrare în SMIS-CSNR, a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.066/07.07.2011. Proiectul reprezintă iniţierea reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate din judeţ.

Lucrările prevăzute pentru infrastructura hidroedilitară a municipiului Iaşi sunt:

- reabilitarea aducţiunilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al oraşului, pe o lungime de 5,6km prin înlocuirea conductelor existente cu conducte din fontă ductilă. Beneficiile aduse sistemului constau în reducerea pierderilor de apă, optimizarea alimentării cu apă a zonei centrale a oraşului şi îmbunătăţirea calităţii apei tranzitate. Lucrarea a fost finalizată în anul 2012;

- reabilitarea rezervoarelor din staţia de tratare a apei de suprafaţă Şorogani, constă în reabilitarea rezervoarelor R1 şi R2, a camerei de vane şi a instalaţiilor hidraulice aferente, precum şi prevederea de instalaţii de automatizare şi SCADA în Complexul Şorogani. Lucrarea are termen de finalizare anul 2013 şi aduce ca beneficii reducerea perioadelor de întrerupere a furnizării apei;

- modernizarea câmpurilor de captare a apei subterane de la Timişeşti (Verşeni şi Zvorăneşti);

- reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile, care constă în modernizarea reţelei de alimentare cu apă, inclusiv înlocuirea conductelor de azbociment pe o lungime de 25,7 km şi extinderea reţelei de alimentare cu apă pe o lungime de 5,9 km folosind conducte din fontă ductilă cu diametre cuprinse între 50 mm – 400 mm, reabilitarea şi realizarea a 757 branşamente, inclusiv montarea contoarelor de apă aferente. Lucrarea are ca finalitate anul 2013 şi aduce ca beneficii reducerea pierderilor de apă din sistem, optimizarea alimentării cu apă în oraş ;

- modernizarea colectoarelor principale ale sistemului de canalizare, care constă în reabilitarea colectoarelor principale de apă uzată existente pe o lungime de aproximativ 12,4 km. Lucrarea are finalitate în anul 2015 şi are ca beneficii creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei;

- reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate. Reabilitarea constă în înlocuirea conductelor existente pe o lungime de 12,9 km şi reconectarea unui număr de 275 racorduri la noile colectoare. Se folosesc conducte din ceramică vitrificată cu diametrele cuprinse între 300 mm – 800mm. Lucrarea are ca finalitate anul 2014 şi aduce ca beneficii conformarea la restricţiile de mediu şi a celor de ordin legislativ impuse în prezent de legislaţia naţională, creşterea calităţii vieţii în cadrul comunităţii prin crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei. Extinderea reţelei constă în realizarea a 28,14 km, inclusiv execuţia unui număr de 1.136 racorduri la noile colectoare, realizarea a trei staţii de pompare a apei uzate, subtraversarea drumurilor naţionale, a podeţelor şi a pârâurilor de pe traseul lucrărilor. Lucrarea are ca finalitate anul 2014 şi are ca beneficii creşterea gradului de conectare a populaţiei din municipiului la sistemul de canalizare, diminuarea riscului asupra sănătăţii umane prin preluarea în sistem centralizat a apelor uzate menajere şi epurarea lor, diminuarea riscurilor de inundaţii a subsolurilor, precum şi creşterea gradului de interes al investitorilor pentru zonele prevăzute în acest proiect;

- modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate pentru aglomerarea Iaşi constă în realizarea de structuri noi şi repararea/consolidarea celor existente, achiziţionarea de echipamente şi utilaje specifice, inclusiv instalarea şi punerea în funcţiune a acestora în vederea epurării primare, secundare şi terţiare a apelor uzate. Lucrarea are finalitate în anul 2015 şi are ca beneficii epurarea apelor uzate la standarde europene, îndeplinindu-se astfel cerinţele din Directiva CE şi cele ale legislaţiei româneşti privind protecţia mediului acvatic;

- extinderea reţelei de canalizare în împrejurimile municipiului Iaşi (partea I) pe o lungime de 24,0 km, construirea a trei staţii de pompare noi (Chicerea, două la Tomeşti), reabilitarea a două staţii de pompare (Tomeşti, Ciurea). Lucrarea are ca finalitate anul 2014;

- extinderea reţelei de canalizare în împrejurimile municipiului Iaşi (partea II) cu 31,0 km, realizarea a şase staţii de pompare ape uzate, subtraversarea drumurilor naţionale, a podeţelor şi a pâraielor de pe traseul lucrărilor din zona limitrofă oraşului Iaşi. Lucrarea are ca finalitate anul 2015. Ambele lucrări de extindere au ca beneficii creşterea gradului de racordare a populaţiei din zona limitrofă oraşului Iaşi la sistemul de canalizare, diminuarea riscului asupra sănătăţii umane prin preluarea în sistem centralizat a apelor uzate menajere şi epurarea lor în staţia de epurare a oraşului, diminuarea riscului de inundare a subsolurilor clădirilor din zona de impact a proiectului prin evacuarea în mod centralizat a apei meteorice.

Lucrările prezentate au fost contractate şi se află în diverse stadii de realizare.

Planul Urbanistic General care se elaborează propune extinderea intravilanului oraşului cu o suprafaţă de 1.483,6 ha, cu următoarele funcţiuni:

- locuire individuală 197,9 ha;

- locuire pe versant 586,5 ha;

- zonă mixtă (industrie şi depozitare) 172 ha;

- zonă de poli secundari 78 ha;

- spaţii verzi publice 72,3 ha;

- agrement şi sport 7,6 ha;

- plantaţie de protecţie 50,6 ha;

- ape 82 ha;

- zona Moara de Vânt cu funcţiune încă nedefinită 236,7 ha.

În intravilanul oraşului, în zonele Bucium, DN 28 Păcurari şi Iaşi-est pe o suprafaţă de 190,5 ha de păşune, teren agricol şi zonă industrială se propun zone de locuire pe versant, de locuire colectivă şi poli secundari. În total sunt estimaţi 244.400 consumatori de apă, dintre care 73.200 sunt angajaţi în polii secundari şi în zona mixtă, iar 171.200 sunt locuitori, pe zone aceştia sunt:

- Moara de Vânt: 11.100 locuitori în locuinţe individuale şi pe versant;

- DN 28 Păcurari: 93.000 locuitori în locuinţe colective;

- sud com. Holboca: 200 pers. agrement, 20.000 angajaţi poli secundari;

- deasupra Copoului: 4.500 locuitori în locuinţe individuale şi pe versant;

- sub Cicoarei: 4.500 locuitori în locuinţe individuale şi pe versant;

- Iaşi – est: 42.000 locuitori în locuinţe colective;

- Bucium: 16.100 locuitori în locuinţe individuale şi pe versant.

### 3.9.2. Alimentare cu apă

Necesarul de apă potabilă pentru diverse consumuri este calculat în conformitate cu prevederile din SR 1343-1/2006 „Alimentare cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale”. Necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti este calculat în funcţie de gradul de dotare cu instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare, şi anume:

- locuinţele individuale şi cele de pe versant au instalaţii interioare de apă rece, caldă şi canalizarea cu prepararea individuală a apei calde;

- locuinţele colective s-au considerat în procent de 20% apartamente în blocuri cu instalaţii interioare de apă rece, caldă şi canalizarea cu prepararea individuală a apei calde, iar în procent de 80% apartamente în blocuri cu instalaţii de apă rece, caldă şi canalizare cu prepararea centralizată a apei calde.

Consumurile specifice sunt cele prevăzute în SR 1343-1/2006, şi anume pentru locuinţe cu instalaţii de apă rece, caldă şi preparare individuală a apei calde 100 l/om zi, pentru locuinţele cu apă rece, caldă şi prepararea centralizată a apei calde 150 l/om zi, pentru angajaţii din polii secundari şi zonele mixte se consideră 35 l/om zi, pentru zona de agrement se consideră 50 l/om zi.

Debitele de apă necesare în zonele propuse sunt:

| Zone propuse | Necesar de apă pt. nevoi gospodăreşti şi publice |  |  |  | Rezerva intangibilă de stins incendiu |  | Rezerva de apă potabilă | Cerinţa de apă la sursă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qzi maxim |  | Qorar maxim |  |  |  |  |  |  |
|  | m3/zi | l/s | m3/zi | l/s | m3/zi | l/s | (m3) | m3/zi | l/s |
| Moara de Vânt | 1443 | 16,7 | 120,24 | 33,4 | 580 | 6,7 | 724 | 2922,0 | 33,8 |
| DN 28 Păcurari | 16720 | 193,5 | 870,7 | 241,8 | 51027 | 590,6 | 7524 | 97861,0 | 1132,6 |
| la sud de Holboca | 923 | 10,7 | 67,4 | 18,7 | 528 | 6,1 | 603 | 2096,0 | 24,3 |
| deasupra Copoului | 585 | 6,8 | 96 | 26,7 | 507 | 5,9 | 512 | 1577,4 | 18,3 |
| sub Cicoarei | 585 | 6,8 | 96 | 26,7 | 507 | 5,9 | 512 | 1577,4 | 18,3 |
| Iaşi – est | 8642 | 100,0 | 468,1 | 130,0 | 2163 | 25,0 | 4321 | 15608,0 | 180,6 |
| Bucium | 2093 | 24,2 | 115,1 | 31,9 | 563 | 6,5 | 1256 | 3836,6 | 44,4 |

Debitele de apă uzată din aceste zone sunt egale cu cerinţa de apă la sursă, conform SR 1846-1/2006 „Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare”.

Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează prin racordarea la sistemele existente de apă şi canalizare ale municipiului. Rezerva de apă potabilă se înmagazinează în rezervoare de beton armat semiîngropate cu capacităţi de: 1x750m3 (Moara de Vânt), 1x7500m3 (DN 28 Păcurari), 1x600m3 (sud Holboca), 1x200m3 şi 1x400m3 (deasupra Copoului), 1x600m3 (sub Cicoarei), 1x300m3 şi 1x1000m3 (Bucium). Pentru zona Iaşi-est (care se găseşte în intravilanul municipiului) se propune ca rezerva de apă potabilă să fie înmagazinată în rezervoare amplasate în staţiile de tratare Chiriţa şi Şorogani. Propunerea va fi analizată şi va primi acordul administratorul serviciilor publice de alimentări cu apă şi canalizare SC Apavital SA.

Rezevoarele vor înmagazina volumul de apă necesar pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă şi volumul pentru stingerea incendiilor. Alimentarea cu apă a lor se face prin pompare din reţeaua de distribuţie a oraşului.

Distribuţia apei potabile în zonele noi se face printr-o reţea de conducte realizată din materiale compatibile cerinţele normelor europene (tuburi de polietilenă de înaltă densitate). Pe reţea sunt montate cămine de vane de aerisire şi golire a reţelei, cămine pentru apometre, hidranţi exterori (amplasaţi conform normativului NP 086-05-Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea II - Instalaţii de stingere, (revizuit în anul 2008). În funcţie de relieful zonelor, circulaţia apei potabile prin reţea se asigură prin pompare.

### 3.9.3. Canalizare

Canalizarea apelor uzate în noile zone se face în sistem separativ. Canalizarea apelor uzate menajere se face printr-o reţea de canale din tuburi de PVC şi este echipată cu cămine de vizitare, cămine pentru schimbarea de direcţie, cămine de racord. Canalizarea apei se face prin curgere gravitaţională, dar funcţie de relieful zonelor circulaţia apei se poate face prin pompare. Apa canalizată este dirijată către staţia de epurare a municipiului, care primeşte astfel un debit suplimentar de apă uzată menajeră de 1.452,3 l/s.

Canalizarea apelor meteorice se realizează printr-o reţea de canale amplasată paralel cu reţeaua de canalizare a apelor uzate menajere. Evacuarea apelor se face în cursurile de apă din apropierea zonelor, prin bazine de retenţie.

Lucrările propuse pentru îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare a apelor uzate sunt de clasa III de importanţă şi de categoria 3, conform prevederilor din STAS 4273/83 - „Încadrarea în clase de importanţă”.

Păstrarea calităţii apei potabile distribuită în zonele noi se realizează prin asigurarea zonelor de protecţie sanitară la obiectele sistemului de alimentare cu apă. Până la delimitarea acestora conform ordinului 1278/201, trebuie păstrate distanţele minime de protecţie sanitară cu regim sever prevăzute în Hotărârea 930-2005, şi anume:

- la rezervoarele de înmagazinare a apei, 20,0m de la zidurile exterioare ale construcţiilor;

- pentru staţiile de pompare 10,0m de la zidurile exterioare ale construcţiilor;

- pentru reţeaua de distribuţie a apei 3,0m de la generatoarele exterioare ale conductelor.

Terenurile din interiorul acestor zone se utilizează conform prevederilor aceluiaşi HG.

Propunerile privind alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate respectă legislaţia în vigoare din domeniu:

- SR 1343-1/2006 – Alimentare cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale;

- STAS 1478/1990 – Alimentări cu apă la construcţii civile şi industriale;

- SR 1846-1/2006 – Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;

- SR 1846-2/2007 – Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice;

- STAS 9470/73  - Ploi maxime. Intensităţi, durate, frecvenţe;

- STAS 4165/88 – Rezervoare de beton armat şi beton precomprimat;

- SR 8591/1997 – Reţele edilitare subterane – Condiţii de amplasare;

- STAS 4273/83 - Încadrarea în clase de importanţă;

- NP 086-05 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea II - Instalaţii de stingere, (revizuit în anul 2008).

- HG 930/2005 – Hotărâre pentru aprobarea „Normelor specifice privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică”.

BREVIAR CALCUL

1. Zona Moara de Vânt

Consumatori, consumuri specifice:

Locuire = 11.100 locuitori, în locuinţe cu preparare individuală apă caldă,

qsp =100 l/om zi, Kzi =1,30

Ko = 2,0  variaţia orară

Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă

Kp = 1,35 pierderi admisibile în sistemul de apă

Necesar de apă

- nevoi gospodăreşti

Qzi med = 1/1000∑Ni qsp

Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi

Qo med = 1/24Qzi max

Qo max = Qo med Ko

Qzi med= 1/1000x11.100x100 = 1.110m3/zi (12,8 l/s)

Qzi max= 1/1000x11.100x100x1,3 = 1.443m3/zi (16,7 l/s)

Qo med = 1/24x1.443 = 60,12m3/h (16,7 l/s)

Qo max = 60,12x2,0 = 120,24m3/h (33,4 l/s)

- pentru combaterea incendiului

VRI = Vinc + Vconsum    rezerva intangibilă de incendiu

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600), în care:

nii =2 incendii, qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min.

nie = 2 incendii, qie = 10 l/s, Tie =3 ore,

Vinc = 1/1000(2x2,5x60x10+2x10x3x3600)= 219m3

Vconsum = aQo max Tie , în care a = 1 stingerea incendiului din reţeaua de apă

Vconsum = 1x120,24x3 = 360,72m3

VRI = 219+361 = 580m3

QRI = VRI/TRIx24 = 580/24x24 = 580m3/zi (6,7 l/s) refacerea rezervei de apă

Rezerva de apă potabilă

Se alege valoarea cea mai mare dintre:

Vrez = Vcompensare +Vinc

Vrez = Vcompensare +Vavarie

Vcompensare = Qzi max = 0,35x1.443 = 505m3 ; = coef. variabil fcţ. de numărul locuitorilor

Vavarie = 60%Qo medTavarie = 0,6x60,12x10 = 36,1m3

Vrez = 505 + 219= 724m3

Vrez = 505 + 36= 541m3

Cerinţa de apă la sursă

C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,35(1.443+580) = 2.922m3/zi (33,8 l/s)

Debit de ape uzate

- ape uzate menajere

Quz zi max = C  = 2.922 m3/zi (33,8 l/s)

- ape pluviale

Qpl = miSΦ, în care: m=0,8

i= 151,0 l/s ha (considerând o ploaie cu f=1/2, t= 15min)

Sconstrucţii = 74,1 ha, Φ=0,9

Scirculaţii = 47,1 ha, Φ=0,8

Sspaţii verzi = 188,1 ha, Φ=0,1

Qpl = 0,8x151(74,4x0,9+47,1x0,8+188,1x0,1)=14.882,5 l/s = 14,9m3/s

2. DN 28 Păcurari

Consumatori, consumuri specifice:

Locuire =  93.000 locuitori în locuinţe colective

74.400 locuitori (80%)în locuinţe cu preparare centralizată de apă caldă,

18.600 locuitori (20%) în locuinţe cu preparare individuală de apă caldă,

Angajaţi în zona mixtă=20.000 persoane

qsp =150 l/om zi, Kzi =1,20

qsp =100 l/om zi, Kzi =1,30

qsp = 35 l/om zi, Kzi =1,30

Ko = 1,25 variaţia orară

Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă

Kp = 1,35 pierderi admisibile în sistemul de apă

Necesar de apă

- nevoi gospodăreşti şi gospodăreşti

Qzi med = 1/1000∑Ni qsp

Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi

Qo med = 1/24Qzi max

Qo max = Qo med Ko

Qzi med= 1/1000(74.400x150+18.600x100+20.000x35) = 13.720m3/zi (158,8 l/s)

Qzi max= 1/1000(74.400x150x1,2+18.600x100x1,3+20.000x35x1,3) = 16.720m3/zi (193,5 l/s)

Qo med = 1/24x16.720 = 696,7m3/h (193,5 l/s)

Qo max = 696,7x1,25 = 870,8m3/h (241,8 l/s)

- pentru combaterea incendiului

VRI = Vinc + Vconsum    rezerva intangibilă de incendiu

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600), în care:

nii =2 incendii, qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min.

nie = 2 incendii, qie = 40 l/s, Tie =3 ore,

Vinc = 1/1000(2x2,5x60x10+2x40x3x3600)= 867m3

Vconsum = aQo max Tie , în care a = 1 stingerea incendiului din reţeaua de apă

Vconsum = 1x16.720x3 = 50.160m3

VRI = 867+50.160 = 51.027m3

QRI = VRI/TRIx24 = 51.027/24x24 = 51.027m3/zi (590,6 l/s) refacerea rezervei de apă

Rezerva de apă potabilă

Se alege valoarea cea mai mare dintre:

Vrez = Vcompensare +Vinc

Vrez = Vcompensare +Vavarie

Vcompensare = Qzi max = 0,20x16.720 = 3.344m3 ; = coef. variabil fcţ. de numărul locuitorilor

Vavarie = 60%Qo medTavarie = 0,6x696,7x10 = 4.180m3

Vrez = 3.344 + 867= 4.211m3

Vrez = 3.344 + 4.180 = 7.524m3

Cerinţa de apă la sursă

C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,35(16.720+51.027) = 97.860,5m3/zi (1.132,6 l/s)

Debit de ape uzate

- ape uzate menajere

Quz zi max = C  = 97.860,5 m3/zi (1.132,6 l/s)

- ape pluviale

Qpl = miSΦ, în care: m=0,8

i= 151,0 l/s ha (considerând o ploaie cu f=1/2, t= 15min)

Sconstrucţii = 112,8 ha, Φ=0,9

Scirculaţii = 34 ha, Φ=0,8

Sspaţii verzi = 161,5 ha, Φ=0,1

Qpl = 0,8x151(112,8x0,9+34x0,8+161,5x0,1)=17.504 l/s = 17,5m3/s

3. Zona sud de comuna Holboca

Consumatori, consumuri specifice:

Poli secundari şi zonă mixtă = 20.000 persoane

Agrement= 200 angajaţi

qsp =35 l/om zi, Kzi =1,30

qsp =50 l/om zi, Kzi =1,30

Ko = 1,75  variaţia orară

Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă

Kp = 1,35 pierderi admisibile în sistemul de apă

Necesar de apă

- nevoi gospodăreşti

Qzi med = 1/1000∑Ni qsp

Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi

Qo med = 1/24Qzi max

Qo max = Qo med Ko

Qzi med= 1/1000(200x50+20.000x35) = 710m3/zi (8,2 l/s)

Qzi max= 1/1000x (200x50+20.000x35)x1,3 = 923m3/zi (10,7 l/s)

Qo med = 1/24x923 = 38,5m3/h (10,7 l/s)

Qo max = 38,5x1,75 = 67,4m3/h (18,7 l/s)

- necesar pentru combaterea incendiului

VRI = Vinc + Vconsum    rezerva intangibilă de incendiu

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600), în care:

nii =1 incendii, qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min.

nie = 2 incendii, qie = 15 l/s, Tie =3 ore,

Vinc = 1/1000(1x2,5x60x10+2x15x3x3600)= 325,5m3

Vconsum = aQo max Tie , în care a = 1 stingerea incendiului din reţeaua de apă

Vconsum = 1x67,4x3 = 202,2m3

VRI = 325,5+202,2 = 528m3

QRI = VRI/TRIx24 = 528/24x24 = 528m3/zi (6,1 l/s) refacerea rezervei de apă

Rezerva de apă potabilă

Se alege valoarea cea mai mare dintre:

Vrez = Vcompensare +Vinc

Vrez = Vcompensare +Vavarie

Vcompensare = Qzi max = 0,3x923 = 277m3 ; = coef. variabil fcţ. de numărul locuitorilor

Vavarie = 60%Qo medTavarie = 0,6x38,5x10 = 231m3

Vrez = 277+ 326= 603m3

Vrez = 277 + 231= 508m3

Cerinţa de apă la sursă

C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,35(923+528) = 2.096m3/zi (24,3 l/s)

Debit de ape uzate

- ape uzate menajere

Quz zi max = C  = 2.096m3/zi (24,3 l/s)

- ape pluviale

Qpl = miSΦ, în care: m=0,8

i= 151,0 l/s ha (considerând o ploaie cu f=1/2, t= 15min)

Sconstrucţii = 31,2 ha, Φ=0,9

Scirculaţii = 24 ha, Φ=0,8

Sspaţii verzi = 119,8 ha, Φ=0,1

Qpl = 0,8x151(31,2x0,9+24x0,8+119,8x0,1)=7.151,4 l/s = 7,15m3/s

4-5. Zonele deasupra Copoului şi sub Cicoarei

Consumatori, consumuri specifice:

Locuire =  4.500 locuitori, în locuinţe cu preparare individuală apă caldă,

qsp =100 l/om zi, Kzi =1,30

Ko = 4,0  variaţia orară

Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă

Kp = 1,35 pierderi admisibile în sistemul de apă

Necesar de apă

- nevoi gospodăreşti

Qzi med = 1/1000∑Ni qsp

Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi

Qo med = 1/24Qzi max

Qo max = Qo med Ko

Qzi med= 1/1000x4.500x100 = 450m3/zi (5,2 l/s)

Qzi max= 1/1000x4.500x100x1,3 = 585m3/zi (6,8 l/s)

Qo med = 1/24x585 = 24,4m3/h (6,8 l/s)

Qo max = 24,4x4,0 = 96m3/h (26,7 l/s)

- necesar pentru combaterea incendiului

VRI = Vinc + Vconsum    rezerva intangibilă de incendiu

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600), în care:

nii =2 incendii, qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min.

nie = 2 incendii, qie = 10 l/s, Tie =3 ore,

Vinc = 1/1000(2x2,5x60x10+2x10x3x3600)= 219m3

Vconsum = aQo max Tie , în care a = 1 stingerea incendiului din reţeaua de apă

Vconsum = 1x96x3 = 288m3

VRI = 219+288 = 507m3

QRI = VRI/TRIx24 = 507/24x24 = 507m3/zi (5,9 l/s) refacerea rezervei de apă

Rezerva de apă potabilă

Se alege valoarea cea mai mare dintre:

Vrez = Vcompensare +Vinc

Vrez = Vcompensare +Vavarie

Vcompensare = Qzi max = 0,5x585 = 292,5m3 ; = coef. variabil fcţ. de numărul locuitorilor

Vavarie = 60%Qo medTavarie = 0,6x24,4x10 = 146,4m3

Vrez = 292,5 + 219= 512m3

Vrez = 292,5 + 146,4= 541m3

Cerinţa de apă la sursă

C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,35(585+507) = 1.577,4m3/zi (18,3 l/s)

Debit de ape uzate

- ape uzate menajere

Quz zi max = C  = 1.577,4 m3/zi (18,3 l/s)

- ape pluviale

Qpl = miSΦ, în care: m=0,8

i= 151,0 l/s ha (considerând o ploaie cu f=1/2, t= 15min)

Sconstrucţii = 28,1 ha, Φ=0,9

Scirculaţii = 14,2 ha, Φ=0,8

Sspaţii verzi = 56,7 ha, Φ=0,1

Qpl = 0,8x151(28,1x0,9+14,2x0,8+56,7x0,1)=5.122 l/s = 5,12m3/s

6. Zona Iaşi-est

Consumatori, consumuri specifice:

Locuire =  42.000 locuitori în locuinţe colective

33.600 locuitori (80%)în locuinţe cu preparare centralizată de apă caldă,

8.400 locuitori (20%) în locuinţe cu preparare individuală de apă caldă,

Angajaţi în zona mixtă=33.000 persoane

qsp =150 l/om zi, Kzi =1,20

qsp =100 l/om zi, Kzi =1,30

qsp = 35 l/om zi, Kzi =1,30

Ko = 1,30 variaţia orară

Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă

Kp = 1,35 pierderi admisibile în sistemul de apă

Necesar de apă

- nevoi gospodăreşti şi gospodăreşti

Qzi med = 1/1000∑Ni qsp

Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi

Qo med = 1/24Qzi max

Qo max = Qo med Ko

Qzi med= 1/1000(33.600x150+8.400x100+33.000x35) = 7.035m3/zi (81,4 l/s)

Qzi max= 1/1000(33.600x150x1,2+8.400x100x1,3+33.000x35x1,3) = 8.642m3/zi (100 l/s)

Qo med = 1/24x8.642 = 360,1m3/h (100 l/s)

Qo max = 360.1x1,3 = 468,1m3/h (130 l/s)

- necesar pentru combaterea incendiului

VRI = Vinc + Vconsum    rezerva intangibilă de incendiu

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600), în care:

nii =2 incendii, qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min.

nie = 2 incendii, qie = 35 l/s, Tie =3 ore,

Vinc = 1/1000(2x2,5x60x10+2x35x3x3600)= 759m3

Vconsum = aQo max Tie , în care a = 1 stingerea incendiului din reţeaua de apă

Vconsum = 1x468,1x3 = 1.404,3m3

VRI = 759+1.404 = 2.163m3

QRI = VRI/TRIx24 = 2.163/24x24 = 2.163m3/zi (25 l/s) refacerea rezervei de apă

Rezerva de apă potabilă

Se alege valoarea cea mai mare dintre:

Vrez = Vcompensare +Vinc

Vrez = Vcompensare +Vavarie

Vcompensare = Qzi max = 0,25x8.642 = 2.160,5m3 ; = coef. variabil fcţ. de numărul locuitorilor

Vavarie = 60%Qo medTavarie = 0,6x360,1x10 = 2.160,6m3

Vrez = 2.160,5 + 759= 2.920m3

Vrez = 2.160,5+ 2.160,6 = 4.321m3

Cerinţa de apă la sursă

C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,35(8.642+2.163) = 15.608m3/zi (180,6 l/s)

Debit de ape uzate

- ape uzate menajere

Quz zi max = C  = 15.608 m3/zi (180,6 l/s)

- ape pluviale

Qpl = miSΦ, în care: m=0,8

i= 151,0 l/s ha (considerând o ploaie cu f=1/2, t= 15min)

Sconstrucţii = 29,3 ha, Φ=0,9

Scirculaţii = 8,8 ha, Φ=0,8

Sspaţii verzi = 35,2 ha, Φ=0,1

Qpl = 0,8x151(29,3x0,9+8,8x0,8+35,2x0,1)=4.457,5 l/s = 4,4m3/s

7. Zona Bucium

Consumatori, consumuri specifice:

Locuire =  16.100 locuitori, în locuinţe cu preparare individuală apă caldă,

qsp =100 l/om zi, Kzi =1,30

Ko = 1,32 variaţia orară

Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă

Kp = 1,35 pierderi admisibile în sistemul de apă

Necesar de apă

- nevoi gospodăreşti

Qzi med = 1/1000∑Ni qsp

Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi

Qo med = 1/24Qzi max

Qo max = Qo med Ko

Qzi med= 1/1000x16.100x100 = 1.610m3/zi (18,6 l/s)

Qzi max= 1/1000x16.100x100x1,3 = 2.093m3/zi (24,2 l/s)

Qo med = 1/24x2.093 = 87,2m3/h (24,2 l/s)

Qo max = 87,2x1,32 = 115,1m3/h (31,9 l/s)

- necesar pentru combaterea incendiului

VRI = Vinc + Vconsum    rezerva intangibilă de incendiu

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600), în care:

nii =1 incendii, qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min.

nie = 2 incendii, qie = 10 l/s, Tie =3 ore,

Vinc = 1/1000(1x2,5x60x10+2x10x3x3600)= 217,5m3

Vconsum = aQo max Tie , în care a = 1 stingerea incendiului din reţeaua de apă

Vconsum = 1x115,1x3 = 345,3m3

VRI = 217,5+345,3 = 563m3

QRI = VRI/TRIx24 = 563/24x24 = 563m3/zi (6,5 l/s) refacerea rezervei de apă

Rezerva de apă potabilă

Se alege valoarea cea mai mare dintre:

Vrez = Vcompensare +Vinc

Vrez = Vcompensare +Vavarie

Vcompensare = Qzi max = 0,35x2.093 = 733m3 ; = coef. variabil fcţ. de numărul locuitorilor

Vavarie = 60%Qo medTavarie = 0,6x87,2x10 = 523m3

Vrez = 733 + 217,5= 950m3

Vrez = 733 + 523= 1.256m3

Cerinţa de apă la sursă

C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,35(2.093+563) = 3.836,6m3/zi (44,4 l/s)

Debit de ape uzate

- ape uzate menajere

Quz zi max = C  = 3.836 m3/zi (44,4 l/s)

- ape pluviale

Qpl = miSΦ, în care: m=0,8

i= 151,0 l/s ha (considerând o ploaie cu f=1/2, t= 15min)

Sconstrucţii = 85,1 ha, Φ=0,9

Scirculaţii = 54,2 ha, Φ=0,8

Sspaţii verzi = 216,7 ha, Φ=0,1

Qpl = 0,8x151(98,1x0,9+54,2x0,8+216,7x0,1)=18.531 l/s = 18,5m3/s

### 3.9.4. Alimentare cu energie electrică

Strategia de dezvoltare a reţelelor electrice

Principalele obiective strategice  pentru etapa urmatoare au ca obiectiv cresterea gradului de siguranta in functionare a instalatiilor de distributie a energiei electrice , in stransa corelare cu satisfacerea cerintelor la un nivel cat mai ridicat a consumatorilor.

Având în vedere că instalatiile de distribuţie a energiei electrice  au fost construite in marea lor majoritate anterior anului 1980, au aparut  multe  probleme legate de starea de uzura a echipamentelor.  In cadrul strategiei de dezvoltare se conturează urmatoarele direcţii principale:

- Starea tehnica a instalaţiilor de distributie a energiei electrice ;

- Gestiunea şi controlul calitatii energiei electrice;

-  Funcţionarea economica a instalatiilor electrice de distributie ;

- Alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori;

- Realizarea de servicii informatice pentru gestiunea economică şi a procesului de distribuție şi furnizare a energiei electrice;

- Protecția mediului.

Starea tehnică actuală a instalațiilor şi atingerea parametrilor din standardele de performanță necesită fonduri mai mari în acest domeniu, acestea fiind recuperate ulterior datorită efectelor benefice produse.

Aceste instalaţii vor fi aduse la parametrii proiectaţi iniţial prin reparaţii şi modernizări utilizând elemente componente si tehnologii noi.

La ora actuală, mai sunt echipamentele de protectie şi automatizări sunt de tip clasic, electromagnetic, performanțele acestora nemaiputând fi îmbunătățite. Vechimea şi gradul de uzură fizică şi morală impune înlocuirea acestora, cu echipamente mai performante. Se estimează că în următorii 15-20 ani, toate echipamentele de protecție şi automatizări, vor fi înlocuite cu echipamente de tip numeric. Având în vedere că aceste echipamente numerice înglobează funcţii de conducere (comandă – supraveghere) și funcții de telecomunicații, este necesară o strategie comună pentru întreg sistemul de circuite secundare, parte a sistemului informatic şi de telecomunicații integrat din cadrul filialei (SCADA, MIS, etc.).

Pentru activitatea de exploatare a instalațiilor de distribuție a energiei, pe termen scurt și mediu este necesar:

- Reabilitarea statiilor electrice de 110 kV/MT;

- Reabilitarea E.M.S.-SCADA ;

- Monitorizarea on-line a functionarii transformatoarelor de putere 110kV/MT, avand în vedere cc acestea sunt cele mai costisitoare echipamente dintr-o statie;

- La medie tensiune, în mod etapizat, unitatile de transformatoare cu ulei se vor inlocui cu transformatoare uscate, iar LEA de medie şi joasa tensiune vor fi cu coronament compact şi conductoare preizolate, secţiunea acestora fiind marita;

- Introducerea, în mod treptat a automatizărilor în reţeaua de distribuţie  concomitent cu scurtarea lungimii LEA de medie tensiune.

Reparaţiile se vor concentra în retelele de medie. şi mai ales de joasa tensiune pe toate elementele de reţea .

Pentru activitatea de furnizarea energiei electrice, este necesar:

- Realizarea gestiunii energiei şi a clientului;

- Imbunatatirea calitatii serviciilor privitoare la facturarea şi încasarea energiei electrice;

- Imbunătăţirea eficientei vanzarii de energie (reducerea pierderilor);

- Introducerea sistemelor de contorizare – facturare - încasare automat (etapizat).

Lucrările de modernizare şi retehnologizare pentru principalele tipuri de instalatii de distribuţie (Linii electrice aeriene şi subterane de 0,4 kV, de MT şi de 110 kV,PA (inclusiv statii MT/MT) + PT, Statii electrice 110kV/MT) se refera la urmatoarele:

1. Reabilitarea retelelor existente  cu grad de uzura moderat;

2. Inlocuirea integrala a retelelor existente total necorespunzatoare

3.Inlocuirea conductoarelor de tip clasic aeriene, de joasa tensiune (neizolate) cu conductoare torsadate, izolate;

4. Construirea de retele noi;

5. Montarea reanclanşatoarelor şi separatoarelor telecomandate la liniile electrice aeriene de medie tensiune;

6. Modernizarea izolatiei liniei electrice aeriene de medie tensiune clasice cu izolatoare din materiale compozite;

7.Reabilitarea statiilor existente, prin inlocuirea parţiala/totala a unor categorii de echipamente primare;

8. Modernizarea posturilor de transformare de medie si joasa tensiune prin inlocuirea celulelor clasice cu celule compactizate in hexafluorura de sulf;

9. Modernizarea bransamentelor necorespunzatoare;

10. Inlocuirea firidelor clasice de joasa tensiune tip FB cu firide moderne tip BMP sau BMPT la agentii economici;

11.Trecerea totala la tensiunea de 20 kV. Pentru realizarea dezideratului cablurile de medie tensiune noi, precum si posturile de transformare  ce se vor instala, vor avea izolatia specifica tensiunii de 20 kV;

Pe baza acestei strategii lucrarile necesare in instalatiile E-ON Moldova, au fost grupate in urmatoarele categorii:

1. Lucrari de reparatii a instalatiilor existente

Reparatiile in retelele de distributie de 110 kV, consta in:

- Inlocuire stilpi si conductoare cu grad de uzura peste 68 % (stalpi de beton, stalpi metalici usori, conductoare instabile din punct de vedere termic ) la LEA 110 kV;

- Inlocuire cabluri 110 kV cu nivel de uzura fizica peste 80 %;

- Alte lucrari de reparatii in LEA 110 kV;

- Inlocuire aparataj primar si secundar uzat moral din statiile de  110/MT kV;

Reparatiile in retelele de distributie la medie tensiune,  consta in:

- Inlocuire cabluri 6kV cu cabluri de 20 kV cu izolatie XLPE;

- Lucrari de reparatii la  LEA si LES de medie tensiune;

- Lucrari de reparatii in posturile de transformare,

Reparatiile in retelele de distributie la joasa tensiune, consta in:

- Inlocuire cabluri cu uzura peste 80 % in functie de modernizarea retelelor de  medie tensiune si a posturilor de transformare;

- Reparatii in retelele de iluminat urban.

2. Lucrari de modernizare a instalatiilor existente

Modernizarile in retelele de 110 kV, constau in :

-  Continuarea procesului de integrare a statiilor de transformare a energie electrice în sistem SCADA.  E-ON are o investitie de 45 milioane lei (proiect cofinantat de Uniunea Europeana) in modernizarea şi integrarea în SCADA a 26 staţii de transformare din Moldova;

- Pregatire aparataj primar si secundar pentru introducerea conducerii operative   informatizate;                                                                                                                                              - Extinderea informaticii de gestiune si proces.

Modernizarile in retelele de medie tensiune si joasa tensiune constau in :

- Introducere posturi de transformare de 20/0,4 kV tip RMU cu izolatie SF.6 si mediu de stingere a arcului electic – vid, in paralel cu  solutiile clasice ;

- Modernizare posturi de transformare aeriene prin introducere de trafo uscate ermetice;

- Modernizarea LEA medie tensiune cu nivel de uzura peste 68 %  prin introducere coronament compactizat, conductoare  din aliaje de Al si/sau izolate si izolatoare din materiale compozite;

- Modernizare linii 20 kV- montare de sigurante automate, reanclansatoare si

- separatoare de sarcina telecomandate;

- Informatizarea gestiunii clientului si imbunatatirea sistemului de masura a energiei electrice.

3. Lucrari de retehnologizare

Lucrarile de retehnologizare au ca scop aducerea instalatiilor la nivelul standardelor de performanta si siguranta in exploatare impus de ANRE. La lucrarile de retehnologizare a instalatiilor s-e are in vedere : gradul de uzura al echipamentelor, gradul de utilizare economica a instalatiilor, etc.

4. Lucrari noi

4.1 Statii de transformare de 110/MT

- Statie de alimentare a consumatorilor concentrati din zona Smardan,

- Statie de alimentare a zonei industriale Antibiotice.

4.2  Linii electrice subterane LES de 110 kV

Se vor realiza linii subterane noi pentru conectarea noilor statii.

Necesitatea unei noi reţele în cablu de 110 kV noi, poate fi impusa numai de apariţia unei staţii sau de devierea, pe o porţiune semnificativă, a unei reţele existente, datorită construcţiei unor obiective deosebit de importante.

4.3 Retele electrice de distributie la medie tensiune urbane

Se vor realiza retele electrice de distributie la medie tensiune, noi cu respectarea urmatoarelor principii :

- Posturile de transformare de tip retea, se vor realiza in constructie zidita supraterana independenta, (in anvelopa de beton sau metal), sau inglobate in cladiri;

- Transformatoarele, cu puterea instalata de maxim 630 kVA, vor fi de tip cu ulei/uscate, de constructie etansa/ermetica;

- Posturile de transformare se vor pregati pentru integararea in sistem SCADA, fiind prevazute cu unitate de control si monitorizare la distanta (R.T.U);

-  Liniile electrice subterane noi de medie tensiune vor fi exclusiv pentru tensiunea de 20 kV, realizate cu cable de aluminiu avand sectiunea minima de 150 mm2 , cu izolatie de olietilena reticulata;

-  Retelele. de medie tensiune se vor realiza de regula in solutia LES si vor functiona in chema buclata (racordate la capete pe bare de statii diferite), cu functionare radiala, avand intreruptor telecomandat in punctul de separare;

-  In funcţie de specificul consumului, pentru alimentarea unor consumatori izolaţi sau a unor consumuri concentrate, se vor utiliza transformatoare de 	puteri mai mici, amplasate cât mai aproape de centrul de greutate al consumului;

-  Stalpii vor fi de beton armat centrifugat precomprimati, sau de lemn impregnat (cu durata de viata de 35 – 40 ani);

-  Izolatia va fi de tip compozit (cauciuc siliconic);

-  Protectia contra supratensiunilor atmosferice se va face cu descarcatori cu oxid de Zinc, in anvelopa compozita.

4.4 Retele electrice de distributie la joasa  tensiune urbane

-  Retelele electrice de joasa tensiune, se vor realiza deasemenea in solutia LES, cu sectiunea minima de 150 mm2.

-  Configuratia acestora va fi deasemenea in schema buclata (racordate la capete pe bare PT diferite), cu functionare radiala.

-  Masurarea energiei electrice se va face la exteriorul locuintelor in spatiul comun al blocurilor de locuinte (casa scarii) prin contoare grupate in tablouri de masura comune, sau prin BMPT instalate la limita de proprietate, in cazul consumatorilor rezidentiali.

Amplificarea retelelor de distributie ca urmare a dezvoltarii urbanistice

Dezvoltarea urbanistica a municipiului Iasi prevede aparitia a mai multor zone cu functiuni , precum si a unor cartiere de locuinte .

Alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va face prin extinderea retelelor de medie si joasa  tensiune. Acestea vor urmari trama stradala ce se propune prin actualul PUG si vor fi de tip subteran. Posturile de transformare ce se vor instala vor fi amplasate in centrele de greutate ale zonelor pe care le vor deservi.

Retelele de medie si joasa tensiune se vor realiza etapizat cu inscriere intr-o schema finala stabilita pentru o perioada de minimum 20-25 ani. Se vor adopta solutii “autostructurante” care vor permite preluarea necesarului sporit de energie, fara modificarea elementelor esentiale si a caracteristicilor tehnice constructive principale ale retelelor existente.

Amplasarea definitiva a noilor obiective energetice (statii electrice, posturi de transformare, linii electrice de medie si joasa tensiune) se va stabili de catre proiectantul de specialitate de la E-ON  Moldova.

La proiectarea si executarea retelelor de alimentare cu energie electrica se vor respecta urmatoarele standarde și prescripții în vigoare:

STAS 8591/1-91	Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

STAS 234		Bransamente electrice. Conditii de proiecatare si executie

PE 107			Normativ pentru proiectarea retelelor de cabluri electrice.

PE 132			Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica.

PE 155			Normativ pentru proiectarea si executarea bransamentelor pentru

cladiri civile.

SR 13433		Iluminatul cailor de circulatie

Pentru stabilirea necesarului de putere alimentarii cu energie electrica a noilor consumatori se vor avea in vedere urmatoarele considerente:

- incalzirea locuintelor se va face prin centrale proprii cu combustibil solid, lichid sau gaze (exclus incalzit electric).

- energia electrica va fi utilizata pentru iluminatul interior si exterior (inclusiv decorativ), pentru utilizari casnice obisnuite, precum si pentru unele activitati de mica industrie.

In breviarul anexat  este prezentat calculul necesarului de putere pentru zonele propuse a avea o dezvoltare urbanistica importanta.

Breviar de calcul al necesarului de putere pentru zonele cu dezvoltare urbanística care au suferit din interiorul intravilanului existent

1. Zona Bucium

Pe o actuala pasune de 7,1 ha, parcelata in 100 loturi, vor fi construite vile cu 1-2 etaje.

In tabelul de mai jos este prezentat gradul de dotare a unei vile cu 6 camere considerate reprezentative pentru zona studiata.

GRADUL DE DOTARE CONSIDERAT PENTRU  PENTRU O VILA CU 6 CAMERE

| Nr. crt. | DENUMIRE CONSUMATORI | PUTERE INSTALATA (W) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iluminat electric | 1000 |
| 2 | Fier de calcat-1 | 1000 |
| 3 | Televizoare -2 | 400 |
| 4 | Aparate radio (combina)-2 | 300 |
| 5 | Frigidere-2 | 440 |
| 6 | Congelator -1 | 220 |
| 7 | Aspirator praf -1 | 1000 |
| 8 | Masina spalat rufe-1 | 2700 |
| 9 | Calculator PC (sistem complet) | 500 |
| 10 | Robot bucatarie-1 | 500 |
| 11 | Hota electrica-1 | 250 |
| 12 | Uscator de par-1 | 350 |
| 13 | Cuptor microunde-1 | 1000 |
| 14 | Instalatie aer conditionat-2 | 4000 |
| 15 | Instalatie protectie | 100 |
| 16 | TOTAL PUTERE INSTALATA (Pi) | 13760 |
| 17 | Coeficient simultaneitate | 0,8 |
| 18 | Coeficient utilizare | 0,8 |
| 19 | PUTEREA ABSORBITA (Pa) | 8806,4 |

a) Puterea maxim simultan absorbita de locuintele izolate la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = Ni x Ks x Ks1 x Pai = 100 x 0,33 x 0,85 x 8,8064 = 247 kW, unde :

Ni - numarul de locuinte individuale  (N=100);

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza vilele;

Ks = 0,33 (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul

de transformare care alimenteaza mai multe linii electrice;

Ks1 = 0,85  (PE 132);

Pai - puterea absorbita de o locuinta izolata (Pa = 8806,4  W).

Puterea aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea  locuintelor izolate :

Sn =  1,1 x Pmsavi / cos  φ  = 1,1 x 247/0,9 = 302 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie

cos φ - factorul de putere admisibil   (cos φ = 0,9 )

Aceasta putere va putea fi asigurata de un post de transformare de 630 kVA amplasat in centrul de greutate al zonei ce o deserveste.

2. Zona DN28 Pacurari

In aceasta zona, ce era in trecut zona industriala, pe o suprafata S = 110,1 ha se prevede o noua destinatie, de locuire colectiva : 31000 apatamente (93000 locuitori) cu un POT = 40% si in CUT= 2,8.

In tabelul de mai jos sunt trecute puterile instalate ale consumatorilor din apartamentele cu doua camerere  si trei camere,  precum si puterea absorbita.

| Nr. crt. | DENUMIRE CONSUMATORI | APARTAMENT 2 CAMERE PUTERE INSTALATA (W) | APARTAMENT 3 CAMERE PUTERE INSTALATA (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iluminat electric | 300 | 400 |
| 2 | Fier de calcat | 1000 | 1000 |
| 3 | Televizoare | 200 | 400 |
| 4 | Aparate radio (combina) | 150 | 300 |
| 5 | Calculator (PC) | 500 | 500 |
| 6 | Combina frigorifica | 220 | 220 |
| 7 | Aspirator praf | 1500 | 1500 |
| 8 | Masina spalat rufe | 2700 | 2700 |
| 9 | Masina spalat vase | 600 | 600 |
| 10 | Robot bucatarie | 1000 | 1000 |
| 11 | Hota electrica | 250 | 250 |
| 12 | Uscator de par | 350 | 350 |
| 13 | Cuptor microunde | 1000 | 1000 |
| 14 | Instalatie aer conditionat | 2000 | 2000 |
| 15 | Instalatie protectie | 100 | 100 |
| 16 | TOTAL PUTERE INSTALATA (Pi) | 11870 | 12520 |
| 17 | Coeficient simultaneitate | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Coeficient utilizare | 0,8 | 0,8 |
| 19 | PUTEREA ABSORBITA (Pa) | 7597 | 8013 |

Puterea maxim simultan absorbita de apartamentele cu 2 camere la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa2c = N x Ks x Ks1 x Pa2c = 10000 x 0,33 x 0,85 x 7,6 = 21318 kW, unde :

N - numarul de apartamente  (N=10000);

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33  (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru postul de

transformare care alimenteaza mai multe linii;

Ks1 = 0,85;

Pa2c - puterea absorbita de un apartament cu 2 camere;

Pa2c = 7597 W.

Puterea maxim simultan absorbita de apartamentele cu 3 camere la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa3c = N x Ks x Ks1 x Pa3c = 21000 x 0,33 x 0,85 x 8 = 47124 kW, unde :

N - numarul de apartamente  (N=21000);                                   						Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33  (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru postul de

transformare care alimenteaza mai multe linii;

Ks1 = 0,85;

Pa3c - puterea absorbita de un apartament cu 3 camere;

Pa3c = 8013 W

Puterea maxim simultan absorbita de toate locuintele va fi:

Pmsa = Pmsa2c + Pmsa3c = 21318 + 47124 = 68442 kW

Pmsa = 68442 kW

Puterea aparenta Sn necesara a fi livrata de postul de transformare pentru alimentarea locuintelor colective :

Sn =  1,1xPmsa/ cos  φ = 1,1x 68442 / 0,9 =83500  kVA , unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie

cos φ - factorul de putere admisibil   (cos φ = 0,9)

Sn = 83500 kVA

Acest necesar de putere va putea fi asigurat de cca 104 posturi de transformare PCZ 1000 kVA (la o incarcare maxima de 80 %).

3. Zona Iasi Est - locuinte colective

In aceasta zona, ce era in trecut zona industriala, pe o suprafata S = 51,1 ha se prevede o noua destinatie, de locuire colectiva : 14000 apatamente (42000 locuitori) cu un POT = 40% si un CUT= 2,8.

Pentru o dotare a apartamentelor asemanatoare zonei Pacurari vom considera 5000 apartamente cu 2 camere si 9000 cu 3 camere.

Puterea maxim simultan absorbita de apartamentele cu 2 camere la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa2c = N x Ks x Ks1 x Pa2c = 5000 x 0,33 x 0,85 x 7,6 = 10659 kW, unde :

N - numarul de apartamente  (N=5000)

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33  (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru postul de

transformare care alimenteaza mai multe linii;

Ks1 = 0,85;

Pa2c - puterea absorbita de un apartament cu 2 camere;

Pa2c = 7597 W.

Puterea maxim simultan absorbita de apartamentele cu 3 camere la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa3c = N x Ks x Ks1 x Pa3c = 9000 x 0,33 x 0,85 x 8 = 20196 kW, unde :

N - numarul de apartamente  (N=9000)

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33  (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru postul de

transformare care alimenteaza mai multe linii;

Ks1 = 0,85;

Pa3c - puterea absorbita de un apartament cu 3 camere;

Pa3c = 8013 W

Puterea maxim simultan absorbita de toate locuintele va fi:

Pmsa = Pmsa2c + Pmsa3c  = 10659 + 20196 = 30855 kW

Pmsa = 30855 kW

Puterea aparenta Sn necesara a fi livrata de postul de transformare pentru alimentarea locuintelor colective :

Sn =  1,1 x Pmsa / cos  φ =1,1 x 30855 / 0,9 = 37643 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie

cos φ - factorul de putere admisibil   (cos φ = 0,9)

Sn = 37643 kVA

Acest necesar de putere va fi asigurat de 47 posturi de transformare PCZ 1000 kVA (la o incarcare maxima de 80 %).

4. Zona Iasi Est- Poli secundari

In partea de Est a localitatii, o zona de 22,2 ha va fi destinata  infiintarii unor poli secundari unde vor activa 33000 lucratori. POT = 40 %; CUT = 1.

Polii secundari de creştere /dezvoltare în jurul oraşelor mari şi /sau dincolo de centura verde de protecţie a acestora desemnează un sector sau o ramură de activitate care se dezvoltă într-un ritm rapid, atrăgând după sine dezvoltarea altor ramuri sau activităţi. Ei vizeaza controlul extinderii prin concentrarea policentrică.

Considerand o putere  instalata specifica  (valoare orientativa)  de 20 W/mp pe intreaga zona rezulta o putere instalata totala de 4440 kW.

a) Puterea maxim simultan absorbita:

La un coeficient de utilizare a instalatiilor  ku = 0,8 si un coeficient de simultaneitate  ks = 0,33 rezulta o putere maxim simultan absorbita

P msa = ks x ku x pi x S = 0,33 x 0,8 x 20 x 222000 /1000 = 1172 kW

b) Puterea aparenta necesara :

Sn = 1,1 x Pmsa / cos φ = 1,1 x 1172 / 0,9 = 1430 kVA

Pentru satisfacerea necesarului de putere va fi necesara instalarea a doua posturi PCZ 1000 kVA.

Calculul numarului necesar de noi statii de transformare

Puterea necesara a filivrata la nivelul statiilor de transformare va fi :

Pst = ks x Σ Sn = 0,72 x (302 + 83599 + 37643 +1430) = 88541 kVA, unde :

ks - coeficient de simultaneitate a liniilor de medie tensiune;

ks = 0,72;

Σ Sn – suma puterilor aparente ale posturilor de transformare

Aceasta putere de cca 89 MVA va putea fi asigurata de doua noi statii de transformare de 2 x 25 MVA.

Breviar de calcul al necesarului de putere pentru zonele cu dezvoltare urbanística propuse în zonele de extindere a intravilanului.

1. Zona Bucium

Pe o suprafata de 28,8 ha , parcelata in 600 loturi , vor fi construite case cu 1-2 etaje.

In tabelul de mai jos este prezentat gradul de dotare a unei vile cu 6 camere considerate reprezentative pentru zona studiata.

GRADUL DE DOTARE CONSIDERAT PENTRU  PENTRU O CASA CU 6 CAMERE

| Nr. crt. | DENUMIRE CONSUMATORI | PUTERE INSTALATA (W) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iluminat electric | 1000 |
| 2 | Fier de calcat-1 | 1000 |
| 3 | Televizoare -2 | 400 |
| 4 | Aparate radio (combina)-2 | 300 |
| 5 | Frigidere-2 | 440 |
| 6 | Congelator -1 | 220 |
| 7 | Aspirator praf -1 | 1000 |
| 8 | Masina spalat rufe-1 | 2700 |
| 9 | Calculator PC (sistem complet) | 500 |
| 10 | Robot bucatarie-1 | 500 |
| 11 | Hota electrica-1 | 250 |
| 12 | Uscator de par-1 | 350 |
| 13 | Cuptor microunde-1 | 1000 |
| 14 | Instalatie aer conditionat-2 | 4000 |
| 15 | Instalatie protectie | 100 |
| 16 | TOTAL PUTERE INSTALATA (Pi) | 13760 |
| 17 | Coeficient simultaneitate | 0,8 |
| 18 | Coeficient utilizare | 0,8 |
| 19 | PUTEREA ABSORBITA (Pa) | 8806,4 |

a) Puterea maxim simultan absorbita de locuintele izolate la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = Ni x Ks x Ks1 x Pai = 600 x 0,33 x 0,85 x 8,8064 = 1482,1 kW, unde :

Ni - numarul de locuinte individuale  (N=600)

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33  (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru postul de

transformare care alimenteaza mai multe linii;

Ks1 = 0,85;

Pa - puterea absorbita de o locuinta (Pa = 8806,4 W)

Pmsa = 1482,1 kW.

b) Putera aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea  locuintelor:

Sn =  1,1 x Pmsa / cos  φ  = 1,1 x 1482,1 / 0,9 = 1808,2 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie

cos φ - factorul de putere admisibil   (cos φ = 0,9)

Sn = 1808,2 kVA

Aceasta putere va putea fi asigurata de 4 posturi de transformare de 630 kVA amplasate in centrele de greutate ale  zonelor ce le deservesc.

2. Zona de versant Bucium

Pe o suprafata de 333,1 ha se va dezvolta o zona de 4700 loturi cu  locuinte   echivalente  din punct de vedere al dotarilor tehnice cu apartamentele de 4 camere din locuintele colective.

GRADUL DE DOTARE CONSIDERAT PENTRU  PENTRU O LOCUINTA CU 4 CAMERE

| Nr. crt. | DENUMIRE CONSUMATORI | PUTERE INSTALATA (W) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iluminat electric | 600 |
| 2 | Fier de calcat-1 | 1000 |
| 3 | Televizoare -2 | 200 |
| 4 | Aparate radio (combina)-2 | 300 |
| 5 | Frigidere- 1 | 220 |
| 6 | Congelator -1 | 220 |
| 7 | Aspirator praf -1 | 1000 |
| 8 | Masina spalat rufe-1 | 2700 |
| 9 | Calculator PC (sistem complet) | 500 |
| 10 | Robot bucatarie-1 | 500 |
| 11 | Hota electrica-1 | 250 |
| 12 | Uscator de par-1 | 350 |
| 13 | Cuptor microunde-1 | 1000 |
| 14 | Instalatie aer conditionat-1 | 2000 |
| 15 | Instalatie protectie | 100 |
| 16 | TOTAL PUTERE INSTALATA (Pi) | 10940 |
| 17 | Coeficient simultaneitate | 0,8 |
| 18 | Coeficient utilizare | 0,8 |
| 19 | PUTEREA ABSORBITA (Pa) | 7001,6 |

a)  Puterea maxim simultan absorbita de locuinte (4 camere) la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = Ni x Ks x Ks1 x Pa4 = 4700 x 0,33 x 0,85 x 7 = 9229 kW, unde :

Ni - numarul de locuinte (Ni = 4700)

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33 (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul

de transformare care alimenteaza mai multe linii electrice;

Ks1 = 0,85 (PE 132);

Pa4 - puterea absorbita de o locuinta 4 camere (Pa = 7001,6 W);

Pmsa = 9229 kW.

b) Putera aparenta Snvi necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea  locuintelor  :

Sn =   1,1 x Pmsa / cos  φ  = 1,1 x 9229 / 0,9 = 11259 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie

cos φ - factorul de putere admisibil   (cos φ = 0,9)

Sn =11259 kVA

Pentru asigurarea necesarului de putere vorfi necesare 14 posturi de transformare PCZ 1000 kVA.

3. Zona  sub Cicoarei

O  suprafata de 39,3 ha , parcelata in 800 loturi este destinata locuintelor individuale.

a) Puterea maxim simultan absorbita de locuintele izolate la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = Ni x Ks x Ks1 x Pa = 800 x 0,33 x 0,85 x 8,8064 = 1975,2 kW, unde :

Ni - numarul de locuinte (Ni = 800)

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33 (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul

de transformare care alimenteaza mai multe linii electrice;

Ks1 = 0,85 (PE 132);

Pa - puterea absorbita de o locuinta (Pa = 8806,4 W);

Pmsa = 1975,2 kW.

b) Putera aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea  locuintelor:

Sn =  1,1 x Pmsa / cos  φ = 1,1 x 1975,2 / 0,9 = 2409,7 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie

cos φ - factorul de putere admisibil   (cos φ = 0,9)

Sn = 2409,7 kVA.

Aceasta putere va putea fi asigurata de 4 posturi de transformare de 630 kVA amplasate in centrele de greutate ale  zonelor ce le deservesc.

4. Zona sub Cicoarei - locuire pe versant

Pe 50 ha de pe versant 700 loturi vor fi destinate locuirii.

a) Puterea maxim simultan absorbita de locuinte (4 camere) la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = N x Ks x Ks1 x Pa4 = 700 x 0,33 x 0,85 x 7  = 1374,5 kW, unde :

Ni - numarul de locuinte (Ni = 800)

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33 (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul

de transformare care alimenteaza mai multe linii electrice;

Ks1 = 0,85 (PE 132);

Pa4 - puterea absorbita de o locuinta  4 camere (Pa = 7001,6 W);

Pmsa = 1374,5 kW;

b) Putera aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea  locuintelor :

Sn = 1,1 x Pmsa / cos  φ  = 1,1 x 1374,5 / 0,9 = 1677 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie;

cos φ - factorul de putere admisibil (cos φ = 0,9);

Sn = 1677 kVA.

Pentru asigurarea necesarului de putere vorfi necesare 2 posturi de transformare PCZ 1000 kVA.

5. Zona  mixta - industrie si depozitare DN 28  Pacurari

S = 172 ha; POT = 40 %; CUT = 1;

Consumul energetic unitar pentru aceste suprafete se apreciaza a fi de 25 W/mp.

a) Puterea maxim simultan absorbita de consumatorii  zonei va fi:

Pmsa = ks1 x ks2 x ku x  pi x Sd = 0,33 x 0,85 x 0,8 x 25 x 1720 = 9649 kW, unde :

Sd - suprafata desfasurata a spatiilor utilizate;

ks1 - coeficient de simultaneitate intre consumatorii racordati

la aceeasi linie electrica (ks1 = 0,33);

ks2 - coeficient de simultaneitate intre liniile electrice (ks2 = 0,85);

ku - factor de utilizare a receptoarelor (ku = 0,8);

pi - puterea unitara absorbita (pi = 25 W/ mp);

Pmsa = 9649 kW.

b) Puterea aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru zonei mixte :

Sn = 1,1 x Pmsa / cos  φ = 1,1 x 9649 / 0,9 = 11722 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie;

cos φ - factorul de putere admisibil (cos φ = 0,9);

Sn = 11722 kVA.

Vor fi necesare cca 13 posturi PCZ 2 x 630 kVA.

6.  Zona deasupra Copoului - locuire individuala

Pe o suprafata de 16,7 ha,  300 loturi vor fi destinate locuintelor individuale.

a) Puterea maxim simultan absorbita de locuintele izolate la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = Ni x Ks x Ks1 x Pa = 300 x 0,33 x 0,85 x 8,8064 = 673,2 kW, unde :

Ni - numarul de locuinte individuale (N = 300);

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza vilele;

Ks = 0,33 (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul

de transformare care alimenteaza mai multe linii electrice;

Ks1 = 0,85 (PE 132);

Pa - puterea absorbita de o locuinta (Pa = 8806,4 W);

Pmsa = 673,2 kW.

b) Puterea aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea  locuintelor izolate :

Sn = 1,1 x Pmsa / cos φ = 1,1 x 673,2 / 0,9 = 821,3 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie;

cos φ - factorul de putere admisibil (cos φ = 0,9);

Sn = 821,3 kVA

Aceasta putere va putea fi asigurata de 4 posturi de transformare de 630 kVA amplasate in centrele de greutate ale  zonelor ce le deservesc.

7.  Zona deasupra Copoului - locuire pe versant

Pe 82,3 ha de pe versantul deasupra Copoului, 1200 loturi vor fi destinate locuirii.

a) Puterea maxim simultan absorbita de locuinte (4 camere) la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = N x Ks x Ks1 x Pa4 = 1200 x 0,33 x 0,85 x 7 = 2356,2 kW, unde :

N - numărul de locuințe (N = 1200);

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33 (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul

de transformare care alimenteaza mai multe linii electrice;

Ks1 = 0,85 (PE 132);

Pa4 - puterea absorbita de o locuinta  4 camere (Pa = 7001,6 W);

Pmsa = 2356,2 kW.

b) Puterea aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea  locuintelor :

Sn = 1,1 x Pmsa / cos φ = 1,1 x 2356,2 / 0,9 = 2875 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie;

cos φ - factorul de putere admisibil (cos φ = 0,9);

Sn = 2875 kVA.

Pentru asigurarea necesarului de putere vorfi necesare 4 posturi de transformare PCZ 1000 kVA.

8. Zona  Moara de Vant - locuinte individuale

2000 de loturi, pe o suprafata de 97,3 ha vor fi destinate amplasarii de locuinte individuale.

a) Puterea maxim simultan absorbita de locuintele izolate la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = Ni x Ks x Ks1 x Pai = 2000 x 0,33 x 0,85 x 8,8064 = 4937 kW, unde :

Ni - numarul de locuinte individuale (N=2000);

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza vilele;

Ks = 0,33 (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul

de transformare care alimenteaza mai multe linii electrice;

Ks1 = 0,85 (PE 132);

Pa - puterea absorbita de o locuinta (Pa = 8806,4 W)

Pmsa = 4937 kW.

b) Puterea aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea locuintelor:

Sn = 1,1 x Pmsa / cos φ = 1,1 x  4937 / 0,9 = 6023 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie;

cos φ - factorul de putere admisibil (cos φ = 0,9);

Sn = 6023 kVA.

Pentru asigurarea necesarului de putere vorfi necesare 7 posturi de transformare PCZ 1000 kVA.

9. Zona Moara de Vant - locuire pe versant

1700 de loturi, pe o suprafate de 121,ha vor fi destinate locuirii.

a) Puterea maxim simultan absorbita de locuinte (4 camere) la nivelul posturilor de transformare:

Pmsa = Ni x Ks x Ks1 x Pa4 = 1700 x 0,33 x 0,85 x 7 = 9229 kW, unde :

N - numărul de locuințe (N = 1700);

Ks - coeficientul de simultaneitate pentru linia electrica care

alimenteaza locuintele;

Ks = 0,33 (PE 132);

Ks1 - coeficient de simultaneitate pentru liniile alimentate de postul

de transformare care alimenteaza mai multe linii electrice;

Ks1 = 0,85 (PE 132);

Pa4 - puterea absorbita de o locuinta  4 camere (Pa = 7001,6 W);

Pmsa = 9229 kW.

b) Puterea aparenta Sn necesara a fi livrata de posturile de transformare pentru alimentarea  locuintelor :

Sn = 1,1 x Pmsa / cos  φ = 1,1 x 9229 / 0,9 = 11259 kVA, unde :

1,1 - factor ce tine seama de caderea de tensiune pe linie;

cos φ - factorul de putere admisibil (cos φ = 0,9);

Sn =11259 kVA.

Pentru asigurarea necesarului de putere vo rfi necesare 14 posturi de transformare PCZ 1000 kVA.

10. Zona de poli secundari (S= 78 ha)

Polul secundar de creştere /dezvoltare desemnează un sector sau o ramură de activitate care se dezvoltă într-un ritm rapid, atrăgând după sine dezvoltarea altor ramuri sau activităţi. Considerand o putere  instalata specifica  (valoare orientativa)  de 20 W/mp pe intreaga zona rezulta o putere instalata totala de 17600 kW.

a) Puterea maxim simultan absorbita:

La un coeficient de utilizare a instalatiilor  ku = 0,8 si un coeficient de simultaneitate  ks = 0,33 rezulta o putere maxim simultan absorbita

Pmsa = ks x ku x pi x S = 0,33 x 0,8 x 20 x 780000 / 1000 = 4118 kW.

b) Puterea aparenta necesara :

Sn = 1,1 x Pmsa / cos φ   = 1,1 x 4118 / 0,9 = 5025 kVA.

Pentru satisfacerea necesarului de putere va fi necesara instalarea a 6 posturi PCZ 1000 kVA.

### 3.9.5. Telecomunicaţii

Dezvoltarea urbanistică a municipiului Iași avută în vedere în actualul P.U.G. va genera o creștere a necesității de instalare de noi posturi telefonice. Pentru satisfacerea acestor cerinte va fi necesară instalarea de noi centrale digitale, de capacități în concordanță cu necesitățile. Instalarea de noi centrale va fi însoțită de lucrări de extindere a rețelei de telecomunicații, de tip subteran (săpătură sau canalizație), pozate pe arterele de cirulație ce se vor propune.

Direcția de Telecomunicații Iași va stabili soluția optimă de racordare a noilor abonați.

### 3.9.6. Alimentarea cu energie termică şi surse regenerabile de energie

#### 3.9.6.1. Alimentarea cu energie termică din rețeaua termică secundară prin intermediul distribuției pe orizontală la nivel de scară de bloc

Timp de câţiva ani, pana in 2011, în Municipiul Iași calitatea serviciilor de alimentare cu energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum a lăsat de dorit, clientul arătându-și în nenumărate rânduri nemulțumirea față de acestea. Acest lucru a fost cauzat în principal de următoarele aspecte:

Vechimea mare a instalațiilor de distribuție, acestea fiind într-o stare avansată de degradare (majoritatea blocurilor de locuințe din Iași au fost construite în perioada 1960-1970, iar instalațiile interioare nu au fost întreținute corespunzător și nici nu au fost vreodată înlocuite de la darea în folosință a blocului);

Numărul mare de debranșări care a condus la un dezechilibru hidraulic a instalațiilor, cantitatea de căldură nemaifiind repartizată corect către consumatori de reprezentantii asociatiilor de proprietari;

Consumul redus de apă caldă și lipsa instalațiilor de recirculare a acesteia, fapt care a condus de cele mai multe ori la furnizare de apă rece pe post de apă caldă, timpul de încălzire a acesteia fiind mare.

Din acest motiv, a apărut necesitatea unei modernizări a instalațiilor de distribuție a agentului termic, prin identificarea soluțiilor tehnice optime și cu randament crescut, astfel încât, pe lângă obținerea unor servicii de calitate, să poată fi și o soluție competitivă față de alte soluții de producere a energiei termice existente, dar mai ales să crească siguranța în exploatare, eliminând toate riscurile care pot afecta clientul sistemului.

Soluția de modernizare propusă constă în racordarea la sistemul centralizat separat de ceilalți locatari, prin intermediul unei coloane de distribuție unice, montată pe casa scării, astfel încât consumatorul să fie independent de ceilalți consumatori.

Sistemul propus se adresează tuturor locatarilor scării de bloc, fie ei racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, fie cu centrale individuale de apartament. Pentru fiecare apartament de pe scara de bloc va fi asigurat un racord individual. Pentru acest lucru, pe casa scării se va monta o coloană de distribuție în plan vertical, formată din patru țevi (încălzire ducere și întoarcere, apă caldă de consum și recirculare apă caldă de consum) care ajung la ultimul etaj. Racordarea coloanei de distribuție se va realiza la rețeaua de distribuție existentă (în subsolul blocului, de obicei), urmând a fi montate fie prin gangul scării, fie pe lângă perete, trecerile de la un etaj la altul realizându-se prin goluri carotate. Tehnologia de carotare permite realizarea acestor găuri fără a produce vibrații în structura de rezistență a clădirii și fără a produce praf în momentul execuției. De asemenea, spațiul dintre placa de beton găurită și țeava de distribuție (în general 1 – 2 cm) se va umple cu spumă poliuretanică în vederea prevenirii deteriorării conductei datorită frecării, dat fiind procesul de dilatare care are loc în timpul funcționării instalației.

Colana de distribuție va fi formată din conducte cu diametru variabil, repartizate telescopic (de la mare la mic), în funcție de numărul de apartamente alimentate. De asemenea, aceste conducte vor fi izolate termic pentru a reduce semnificativ pierderile de căldură pe casa scării.

Din coloana principală va exista un racord aferent fiecărui apartament, alcătuit din trei țevi (încălzire tur – retur și apă caldă de consum), prin intermediul căruia se va asigura în mod direct agentul termic pentru încălzire și apa caldă de consum.

Pe aceste racorduri, în scara de bloc, în dreptul fiecărui apartament, se va monta o cutie de contorizare care conține două contoare de energie termică cu ultrasunete prin intermediul cărora se determină cantitatea de energie termică real consumată pentru încălzire și apă caldă de consum.

Prin intermediul acestui tip de contor, putând identifica diferența exactă de temperatură între conducta de ducere și cea de întoarcere, se poate determina cantitatea de căldură consumată, astfel încât plata să corespundă serviciului oferit.

Pentru alimentarea apartamentelor din scara de bloc există două situații distincte: cazul în care consumatorul are centrală individuală de apartament și cazul în care consumatorul este racordat la sistemul centralizat de termoficare.

În cazul racordării unui client cu centrală individuală de apartament, soluția de conectare este simplă, instalația de distribuție separată la nivel de apartament existând deja. Din acest motiv, în interiorul apartamentului nu este necesar decât montare celor trei conducte de racord până în vecinătatea centralei termice.

Conductele dintre coloana verticală (de pe casa scării) și locul de racord la instalația existentă vor fi montate aparent, particularizându-se traseul pentru fiecare apartament în parte, astfel încât traseul să fie cât mai scurt și cu un impact vizual cât mai redus în interiorul apartamentului. Trecerile dintr-o cameră în alta se vor face prin străpungeri realizate în perete, urmând ca după montarea conductei zona de trecere să fie adusă la starea inițială de amenajare. Străpungerile prin pereți constau în trei găuri la dimensiunea exterioară a conductelor montate.

După realizarea legăturilor la instalația existentă (de preferință sub centrala termică), robinetele de separare de pe centrală urmează să fie închise, astfel încât instalația existentă de încălzire și apă caldă din apartament să aibă ca sursă sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

În condițiile în care consumatorul este racordat la sistemul centralizat, în acest caz secund analizat, în vederea racordării radiatoarelor și punctelor de consum apă caldă la sistemul centralizat nou, este necesară anularea tuturor coloanelor verticale care traversează apartamentul (și, în funcție de dorința proprietarului, demontarea lor), și realizarea unei instalații interioare de distribuție nouă. Din acest motiv, traseele de conducte traversează toate camerele apartamentului și sunt formate din trei țevi: încălzire tur – retur și apă caldă de consum. Și în acest caz, după traversarea pereților cu conductele de distribuție, gradul de amenajare va fi adus la nivelul inițial.

În urma modernizării instalațiilor, efectul pozitiv asupra consumatorului se va remarca prin:

- Utilizarea unei surse de energie termică modernă cu echipamente de ultimă generație care permit masurarea consumului corect de energie termica;

- Independenta totala fata de vecini: locatarul isi poate porni caldura indiferent daca vecinii sai doresc sau nu acest lucru, odata ce punctul termic la care este arondat blocul a fost pus in functiune pe incalzire;

- Independenta totala fata de vecinii rau-platnici: plasarea cutiei de contorizare pe casa scarii permite sistarea furnizarii energiei termice doar catre locatarii rau-platnici, fara ca cei care nu au datorii sa fie afectati;

- Posibilitatea de automatizare a instalației la orice nivel dorește consumatorul, adaptarea acesteia la parametrii optimi de funcționare făcându-se automat;

- Obținerea unei instalații termice noi, cu termen de valabilitate îndelungat (minim 30 de ani la conducte și minim 15 ani la echipamente);

- Existența unui confort termic similar cu cel obținut prin intermediul oricărei alte surse de producere agent termic;

- Eliminarea oricărui risc privind afectarea fizică a proprietarilor și copiilor acestora;

- Creșterea nivelului de viață prin reducerea poluării locale.

#### 3.9.6.2. Alimentarea cu energie termică din rețeaua termică primară prin intermediul distribuției pe orizontală la nivel de scară de bloc

Timp de cativa ani, pana in 2011, în Municipiul Iași calitatea serviciilor de alimentare cu energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum a lăsat de dorit, clientul arătându-și în nenumărate rânduri nemulțumirea față de acestea. Acest lucru se datorează în principal următoarelor probleme identificate:

Vechimea mare a instalațiilor de distribuție, acestea fiind într-o stare avansată de degradare (majoritatea blocurilor de locuințe din Iași au fost construite în perioada 1960 – 1970, iar instalațiile interioare nu au fost întreținute corespunzător și nici nu au fost vreodată înlocuite de la darea în folosință a blocului);

Numărul mare de debranșări care a condus la un dezechilibru hidraulic a instalațiilor, cantitatea de căldură nemaifiind repartizată corect către consumatori;

Consumul redus de apă caldă și lipsa instalațiilor de recirculare a acesteia, fapt care a condus de cele mai multe ori la furnizare de apă rece pe post de apă caldă, timpul de încălzire a acesteia fiind mare.

Din acest motiv, a apărut necesitatea unei modernizări a instalațiilor de distribuție a agentului termic, prin identificarea soluțiilor tehnice optime și cu randament crescut, astfel încât, pe lângă obținerea unor servicii de calitate, să poată fi și o soluție competitivă față de alte soluții de producere a energiei termice existente, dar mai ales să crească siguranța în exploatare, eliminând toate riscurile care pot afecta clientul sistemului.

Soluția de modernizare propusă constă în utilizarea unor module termice care să asigure flexibilitatea parametrilor agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, astfel încât aceștia să ofere confortul dorit de consumator.

Sistemul de distribuție propus va fi racordat indirect la rețeaua primară a orașului (magistralele de transport), prin intermediul unui modul termic de scară de bloc. Rolul acestui modul termic este de a prelua energia termică din circuitul primar (de transport) și prin transfer termic de a încălzi agentul termic din circuitul secundar (de distribuție la consumator). Acest lucru va permite adaptarea parametrilor (temperatură și presiune) din instalația interioară la valorile adecvate funcționării optime.

De preferință, acest modul termic va fi instalat în interiorul scării de bloc, în locații agreate de asociația de proprietari, cu acces controlat la acesta. În lipsa unui astfel de spațiu, modulul poate fi montat și in vecinătate, într-o construcție ușoară (din panouri tip sandwich, spre exemplu). În ambele cazuri, este necesară alimentarea modulului la rețeaua de electricitate în vederea asigurării energiei electrice pentru electropompa de circulație a agentului termic, însă consumurile electrice sunt mici, comparative cu consumul electric al centralelor termice de apartament.

Sistemul propus se adresează tuturor locatarilor scării de bloc, fie ei racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, fie cu centrale individuale de apartament. Pentru fiecare apartament de pe scara de bloc va fi asigurat un racord individual. Pentru acest lucru, pe casa scării se va monta o coloană de distribuție în plan vertical, formată din două țevi care ajung de la subsol până la ultimul etaj.

Aceste conducte vor fi montate fie prin gangul scării, fie pe lângă perete, trecerile de la un etaj la altul realizându-se prin goluri carotate. Tehnologia de carotare constă în realizarea găurilor prin planșeu fără a produce vibrații în structura de rezistență a clădirii și fără a produce praf în momentul execuției. De asemenea, spațiul dintre placa de beton găurită și țeava de distribuție (în general 1 – 2 cm) se va umple cu spumă poliuretanică în vederea prevenirii deteriorării conductei datorită frecării, dat fiind procesul de dilatare care are loc în timpul funcționării instalației.

Coloana de distribuție se va realiza din conducte cu diametru variabil, repartizate telescopic (de la mare la mic), în funcție de numărul de apartamente alimentate. De asemenea, aceste conducte vor fi izolate termic pentru a elimina pierderile de căldură pe casa scării.

Din coloana principală va exista un racord către fiecare apartament, compus tot din două țevi, prin intermediul căruia se va asigura în mod direct agentul termic pentru încălzire și indirect, prin intermediul unui modul de apartament, pentru apa caldă de consum.

Pe aceste racorduri, în scara de bloc, în dreptul fiecărui apartament (lângă ușa de la intrare în apartament), se va monta o cutie de contorizare care conține un contor de energie termică cu ultrasunete prin intermediul căruia se determină cantitatea de căldură reală consumată. Se vor măsura direct gigacalorii, nu unități de consum care trebuie transformate mai departe, ca în cazul repartitoarelor de costuri.

Prin intermediul acestui tip de contor, putând identifica diferența exactă de temperatură între conducta de ducere (tur) și cea de întoarcere (retur), se poate determina cantitatea de căldură consumată, astfel încât plata să corespundă serviciului oferit.

Pentru alimentarea apartamentelor din scara de bloc există două situații distincte: cazul în care consumatorul are centrală individuală de apartament și cazul în care consumatorul este racordat la sistemul centralizat de termoficare.

În cazul racordării unui client cu centrală individuală de apartament, soluția de conectare este simplă, instalația de distribuție separată, pe orizontală, la nivel de apartament existând deja. Din acest motiv, în interiorul apartamentului nu este necesară decât montarea celor două conducte de racord până în vecinătatea centralei termice. Acolo, se va identifica un spațiu cât mai apropiat de centrala termică existentă, unde va fi montat micromodulul de apartament. Acest micromodul va ocupa un spațiu semnificativ mai mic decât centrala termică, dimensiunile de gabarit fiind cel mult jumătate din cele aferente centralei termice de apartament.

Conductele dintre coloana verticală (de pe casa scării) și micromodulul de apartament vor fi montate aparent, particularizându-se traseul pentru fiecare apartament în parte, astfel încât acesta să fie cât mai scurt și cu un impact vizual cât mai redus în interiorul apartamentului. Trecerile dintr-o cameră în alta se vor face prin străpungeri realizate în perete, urmând ca după montarea conductei zona de trecere să fie adusă la starea inițială de amenajare. Străpungerile prin pereți constau în două găuri la dimensiunea exterioară a conductelor montate.

După montarea micromodulului de apartament, se vor realiza legăturile la instalația existentă (de preferință sub centrala termică), urmând ca robinetele de separare de pe centrală să fie închise, astfel încât instalația existentă de încălzire și apă caldă din apartament să aibă ca sursă micromodulul de apartament.

Important este faptul că micromodulul de apartament suportă același grad de automatizare ca și centrala termică, putându-se utiliza termostatul ambiental utilizat la centrala termică.

În condițiile în care consumatorul este racordat la sistemul centralizat, în acest caz secund analizat, micromodulul de apartament este necesar a fi montat în vecinătatea unei surse de apă rece, astfel încât să poată fi racordat la acesta în vederea producerii apei calde de consum. În vederea racordării radiatoarelor și punctelor de consum apă caldă la micromodulul de apartament, este necesară anularea tuturor coloanelor verticale care traversează apartamentul (și, în funcție de dorința proprietarului, demontarea lor), și realizarea unei instalații interioare de distribuție nouă. Din acest motiv, pe lângă traseul format din două țevi până la micromodul, se mai adaugă traseele de conducte care traversează în plan orizontal toate camerele apartamentului, formate din trei țevi: încălzire tur – retur și apă caldă de consum. Și în acest caz, după traversarea pereților cu conductele de distribuție, gradul de amenajare va fi adus la stadiul inițial.

În urma modernizării instalațiilor, efectul pozitiv asupra consumatorului se va remarca prin:

- Utilizarea unei surse de energie termică modernă cu echipamente de ultimă generație care permit masurarea consumului corect de energie termica;

- Independenta totala fata de vecini: locatarul isi poate porni caldura indiferent daca vecinii sai doresc sau nu acest lucru, odata ce punctul termic la care este arondat blocul a fost pus in functiune pe incalzire;

- Independenta totala fata de vecinii rau-platnici: plasarea cutiei de contorizare pe casa scarii permite sistarea furnizarii energiei termice doar catre locatarii rau-platnici, fara ca cei care nu au datorii sa fie afectati;

- Posibilitatea de automatizare a instalației la orice nivel dorește consumatorul, adaptarea acesteia la parametrii optimi de funcționare făcându-se automat;

- Obținerea unei instalații termice noi, cu termen de valabilitate îndelungat (minim 30 de ani la conducte și minim 15 ani la echipamente);

- Existența unui confort termic similar cu cel obținut prin intermediul oricărei alte surse de producere agent termic;

- Eliminarea oricărui risc privind afectarea fizică a proprietarilor și copiilor acestora;

- Creșterea nivelului de viață prin reducerea poluării locale.

Soluțiile de racordare la SACET prezintă următoarele avantaje:

- Eliminarea punctelor de ardere de la fiecare consumator  şi a poluării mediului, inclusiv a spaţiului învecinat direct;

- Utilizarea unei surse de energie termică modernă cu echipamente de ultimă generație care permit masurarea consumului corect de energie termica;

- Posibilitatea de automatizare a instalației la orice nivel dorește consumatorul, adaptarea acesteia la parametri optimi de funcționare făcându-se automat;

- Existența unui confort termic similar cu cel obținut prin intermediul oricărei alte surse de producere agent termic;

- Fără risc de scurgeri de gaze

- Creșterea calităţii vieţii prin reducerea poluării locale, zero poluare şi emisii de CO2

- Nu sunt necesare operaţii speciale de întreţinere pentru micromodulele de apartament descentralizate

- Întreţinere facilă, apariţia unei defecţiunile afectează  un singur sistem (apartament) si nu sunt necesare verificari periodice facute de persoane autorizate ISCIR

- Confort sporit al încălzirii pe durata întregului an, prin alimentarea continuă, confort sporit în ceea ce priveşte apa caldă menajeră

- Facturare exactă a consumului, prin intermediul contoarelor de energie şi de apă cu care este prevazut fiecare modul

- Utilizarea eficientă a energiei, cu transparenţa consumului de apă şi căldură

- Înregistrare şi facturare facilă a consumului per  unitate rezidenţială

În  ceea ce priveşte extinderile şi dezvoltările propuse, alimentarea cu energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere a clădirilor se poate face în două moduri  principale:

- Prin dotarea fiecărui consumator  cu câte o centrală termică individuală

- Prin racordarea consumatorilor de energie termică la  sistemul centralizat SACET.

- Fiecare sistem are avantajele şi dezavantajele sale, iar fiecare investitor şi utilizator are preocuparea de a maximiza aspectele pozitive şi de a le minimiza pe cele negative.

La sistemul de încălzire cu (micro)centrale termice individuale (după caz, de apartament) pentru fiecare consumator, avantajele sunt:

- Posibilitatea echipării consumatorilor cu surse de încălzire proprii pe măsura ocupării, ţinând seama şi de dorinţele celui care va ocupa spaţiul;

- Utilizarea unui singur contor, cel de gaze naturale pentru măsurarea consumului de energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere, precum şi pentru prepararea hranei;

- Gestionarea independentă a consumului de căldură şi deci a celui de gaze naturale, prin modularea sarcinii pe un domeniu larg (0,4…1,1 Q nominal), păstrând un randament ridicat (88…92%) şi menţinând practic constant nivelul emisiilor de noxe pe întregul domeniu de funcţionare;

- Posibilitatea reglării şi programării automate a cantităţilor de căldură de către fiecare utilizator final în funcţie de temperatura exterioară, de confortul termic şi de programul dorite, dar şi de posibilităţile financiare ale utilizatorului;

- Eliminarea totală a reţelelor de distribuţie din subsol şi a coloanelor verticale de agenţi termici (apă caldă de încălzire şi apă caldă menajeră - consum şi recirculare).

Dezavantajele constau în:

- Existenţa unui număr mare de puncte de ardere cu necesitatea asigurării sistemelor de evacuare a gazelor de ardere de la fiecare microcentrală termică, inclusiv în perioada de varǎ pentru prepararea apei calde menajere.

- In lipsa unei izolări termice sporite între apartamente/spaţii există pericolul unei influenţe sensibile a modului de funcţionare a instalaţiei dintr-un apartament/spaţiu asupra celor învecinate, cu diminuarea confortului termic şi creşterea consumului de energie termică (şi cheltuielilor aferente) în acestea din urmă.

- Imposibilitatea utilizării altor combustibili decât gazele naturale (în cazul montării unei centrale termice comune putându-se utiliza şi combustibilul lichid sau solid ca rezervă).

- Creşterea continuă a preţului gazelor naturale şi introducerea, în perspectivă apropiată, a taxelor pentru combaterea poluării mediului.

- Riscul de explozie prin obturarea în timp a ţevii de legătură cu diametru mic dintre schimbătorul de căldură de încălzire şi vasul de expansiune sub presiune al microcentralei termice murale (în cazul lipsei activităţilor de service sau incorect realizate).

- Instalarea reţelelor de distribuţie, a branşamentelor, regulatoarelor şi contoarelor pentru alimentarea cu gaze naturale;

- Dependenţa de surse centralizate în ceea ce priveşte  regimul zilnic de livrare, perioada anuală de alimentare, întreruperile accidentale sau programate în funcţionare;

- Este de menţionat faptul că în cazul montării centralelor termice de bloc, scară de bloc sau apartament, este necesară asigurarea alimentării cu apă inclusiv pentru prepararea apei calde menajere în aceste centrala termice, branşamentele existente fiind dimensionate numai pentru alimentarea cu apă rece. Este de subliniat, totuşi, că în prezent consumul de apă (rece şi caldă) a scăzut foarte mult în principal datorită eliminării risipei prin montarea contoarelor la fiecare punct de consum.

In cazul alimentării cu energie termică a consumatorilor de la o sursă termică comună (SACET), soluţia prezintă următoarele avantaje:

- Eliminarea punctelor de foc de la consumatori şi reducerea poluării mediului, în primul rând a spaţiului învecinat direct cu zonele de locuit;

- In ceea ce priveşte diferiţii utilizatori racordaţi la aceeaşi sursă, montarea aparatelor de înregistrare a temperaturii corpurilor de încălzire (denumite impropriu „repartitoare de costuri”) şi a robinetelor termostatice, cu un program de calcul corespunzător, poate conduce la o reducere a consumurilor de căldură de cca. 20-25% şi la o distribuţie mai corectă a costurilor

Dezavantajele sunt legate de:

- Necesitatea prevederii spaţiului şi lucrărilor pentru sursa termică precum şi pentru conductele de transport, distribuţie şi instalaţii interioare de distribuţie;

- Dependenţa de sursa centralizată în ceea ce priveşte temperatura agentului termic primar, regimul zilnic de livrare, perioada anuală de alimentare, întreruperile accidentale sau programate în funcţionare;

- Costul de investiţie mai ridicat decât în cazul utilizării soluţiei cu centrale termice individuale, inclusiv prin necesitatea angajării personalului calificat şi autorizat;

- Instalarea reţelelor de distribuţie, a branşamentelor, regulatoarelor şi contoarelor pentru alimentarea cu gaze naturale numai a maşinilor de gătit;

- Necesitatea contorizării separate a energiei termice de aceea a gazelor naturale la nivel de apartament/spaţiu.

Pentru a adopta o soluţie optimă trebuie ţinut seama în principal de  următoarele elemente:

- Existenţa reţelelor de gaze naturale sau de termoficare în zonă – Reţelele de distribuţie a gazelor naturale sunt amplasate pe toate străzile din zona centrală, pe când reţelele primare şi secundare de termoficare sunt amplasate numai în zona arterelor principale de circulaţie. De asemenea, amplasarea reţelelor de distribuţie a gazelor este mai facilă (inclusiv aeriană în situaţii deosebite), comparativ cu aceea a reţelelor de agenţi termici primar şi secundari aferenţi termoficării.

- Capacitatea reţelelor de a prelua noi consumatori – In general aceasta este asigurată având în vedere scăderea drastică a producţiei industriale, dar şi contorizarea consumurilor de căldură, apă şi gaze, precum şi posibilitatea reglării acestor consumuri. Conductele de gaze, ca şi echipamentele din staţiile de reglare de sector (SRS), pot fi înlocuite mai facil cu conducte şi echipamente cu capacitate mărită de transport.

- Modul de realizare a noilor consumatori din punct de vedere al etapizării presupune calcule de dimensionare şi echilibrare mai dificile şi cu aproximări mai mari în cazul reţelelor arborescente de termoficare şi mai facile în cazul reţelelor inelare de gaze naturale.

- Costul lucărilor de racordare / branşare la aceste reţele este mult mai redus la gaze decât la reţelele primare sau secundare de termoficare.

- Costul exploatării – Exploatarea constituie un elementul important care se ia în calcul în situaţia existenţei în zonă atât a reţelelor SACET, cât şi a reţelelor de distribuţie a gazelor. Agenţii termici necesari, programul zilnic, dar şi anual de utilizare a acestor agenţi, posibilităţile de reglare, confortul termic cerut de către beneficiari, posibilităţile financiare sunt elementele luate în calcul de către utilizatorii finali.

În contextul analizării soluţiilor privind alimentarea cu energie termică trebuie menţionate zonele urbane protejate unde elementele instalaţiilor de asigurare a energiei termice (pentru încălzire, dar şi pentru răcire) pot fi amplasate foarte agresiv, deteriorând de multe ori iremediabil imaginea unui monument istoric şi/sau de arhitectură. Se recomandă de aceea următoarele:

- Montarea unităţilor exterioare de la aparatele de condiţionare a aerului trebuie realizată pe faţadele laterale sau, dacă este posibil, în balcoane, fiind cât mai mult mascate de retragerile şi detaliile arhitecturale.

- Montarea panourilor solare pentru prepararea apei calde menajere (atunci când este cazul) să se facă fără a fi vizibile din stradă – în special la sistemele cu rezervoare superioare de apă caldă (atmosferice sau presurizate).

- În ceea ce priveşte izolarea termică cu polistiren sau vată minerală a pereţilor Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 16 dec. 2002 privind performanţa energetică a clădirilor la art. 4 alin. 3 stipulează: „Statele membre pot hotărî nestabilirea sau neaplicarea cerinţelor specificate în paragraful 1 pentru următoarele categorii de clădiri: clădiri şi monumente protejate prin lege ca făcând parte dintr-o zonă protejată datorită arhitecturii sau a istoricului lui special, unde respectarea cerinţelor ar altera în mod inacceptabil caracterul sau aspectul acestora”.

Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor stipulează la art. 8, aliniatul a) că: „Cerinţele stabilite în metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor nu se aplică următoarelor categorii de clădiri: Clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-sr aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori asoectul exterior.”

Există totuşi la ora actuală posibilitatea izolării termice a pereţilor la interior prin folosirea unor materiale (inclusiv polistiren) speciale, dar este necesară realizarea lucrărilor cu personal calificat şi cu materialele indicate de producătorul materialelor de izolare termică pentru evitarea apariţiei igrasiei şi mucegaiului. De asemenea, se pot confecţiona diverse detalii arhitectonice decorative din polistiren extrudat, care să permită păstrarea aspectului iniţial al faţadelor.

- Rama ferestrelor cu geam tip termopan va trebui realizată din lemn de culoare închisă, evitându-se, pe cât posibil, culoarea albă mai ales că aceasta, în timp, îşi schimbă culoarea (în special din cauza radiaţiilor ultra-violete).

- La acestea se adaugă branşamentele, firidele de gaze, conductele de la limita de proprietate spre punctele de consum, kit-urile de introducere aer / evacuare gaze de ardere - despre care se vorbeşte mai pe larg în subcapitolul de Alimentare cu gaze naturale

Pentru consumatorii individuali, ce nu se afla in interorul zonei unitare de incalzire asa cum a fost definita prin Hotararea de Consiliu Local,  pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere pot fi utilizaţi drept combustibili atât gazele naturale, cât şi combustibilii solizi.

Pentru alimentarea cu gaze la sobe, se recomandă montarea de arzătoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 şi 0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT care respectă Norma europeană 90/396/EEC. Sistemul complet de automatizare realizează siguranţa în funcţionare şi posibilitatea reglării temperaturii ambiante.

Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca şi până acum, în sobe clasice de teracotă cu acumulare de căldură, precum şi în alte surse de energie termică care pot alimenta mai multe încăperi, unele dintre ele fiind cazanele care funcţionează pe principiul gazeificării lemnului.

Cazanele construite conform acestui sistem prezintă o serie de avantaje faţă de arderea lemnului în sistem clasic, cele mai importante fiind :

- Sistem de injecţie a aerului pentru combustie care asigură arderea timp de 6-8 ore .

- Utilizarea unui ventilator pentru injecţia aerului permite ca, în momentul opririi alimentării cu energie electrică a ventilatorului, arderea să se oprească şi temperatura să scadă, evitându-se astfel pericolul fierberii apei în cazan şi al exploziei.

- Posibilitatea montării unei pompe de siguranţă alimentate de la un acumulator de 12 V care să permită circulaţia apei la un debit redus o perioadă de timp pentru reducerea temperaturii din cazan prin transmiterea căldurii la instalaţie în situaţia opririi alimentării cu energie electrică.

- Existenţa la unele modele a unui panou de comandă care controlează temperatura apei din cazan, viteza ventilatorului şi pompa de încălzire.

- Randament până la circa 85%.

Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseşte drept combustibil peleţii (peletele) de lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului de lemn sau a unor plante cu creştere rapidă. Este un sistem care, pe de o parte, găseşte o utilizare rumeguşului rezultat de la exploatările forestiere şi care, aruncat în râuri ar distruge fauna şi flora prin consumarea oxigenului şi, pe de altă parte, evită pericolul de explozie pe care îl poate avea arderea ca atare a rumeguşului în cazane.

Elementele  anvelopei  clădirilor  (opace  şi  vitrate)  trebuie  să  asigure  respectarea  prevederilor Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor Mc 001/1,2,3 – 2006 (completată cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2513 / 22.11.2010), în conformitate cu Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Propunerile privind alimentarea cu energie termică a zonelor studiate prin cele 6 PUZ-uri de detaliere a PUG Municipiul Iaşi, respectiv 3 PUZ de Protecţie în Zona centrală (Nord, Sud – Est şi Sud – Vest) şi 3 PUZ în zonele Viticultori, Cicoarei şi Galata trebuie diferenţiate atât datorită tipului noilor consumatori, dar şi etapizării lucrărilor propuse, consumurilor de energie termică aferente şi modului de asigurare a acestor consumuri.

Cele 3 zone centrale care au generat Planurile Urbanistice Zonale de Protecţie se învecinează unele cu altele având o serie de întrepătrunderi rezultate din dezvoltarea istorică a oraşului şi din stabilirea UTR.

Pentru a fi studiate din punct de vedere al consumurilor energetice, ele sunt delimitate conform celor prezentate mai jos:

	Planul Urbanistic Zona Centrală Nord cu denumirea „PUZ de Protecţie - Zona Centrală: Bd. Independenţei, Piaţa Eminescu, str. Vasile Conta, Piaţa Unirii” este delimitată de următoarele artere de circulaţie principale: Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt, str. G. Muzicescu, Bd. Independenţei, str. Başotă, str. Cucu, Bd. T. Vladimirescu

- Planul Urbanistic Zona Centrală Sud–Est cu denumirea „PUZ de Protecţie – Zona Centrală: str. Anastasie Simu, str. Golia, str. Barboi, str. Zlataust, str. Elena Doamna, str. Armeană”  cuprinde suprafaţa cuprinsă în principal între str. Anatasie Panu, str. Elena Doamna, Bd. T. Vladimirescu, Bd. Prof. D. Mangeron, str. Palat

- Planul Urbanistic Zona Centrală Sud–Vest cu cenumirea „PUZ de Protecţie – Zona Centrală: str. Palat, Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt, Podul Roş, Podul de Piatră, Piaţa Gării, Piaţa Unirii se referă în principal la zona cuprinsă între str. Palat, Splai Bahlui, str. Silvestru, str. Gării, str. A. Fătu, str. G. Muzicescu, Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt

Aceste trei zone pot fi studiate unitar având în vedere învecinarea lor, dar şi faptul că ele sunt ocupate de construcţii în proporţie de peste 80%. Principalele zone de locuire propuse au apărut în urma reconversiei funcţionale a depoului de tramvaie (din zona Gării) şi a propunerii unor zone reduse de locuire individuală pe terenurile actualmente virane.

În zona centrală studiată prin cele 3 PUZ de Protecţie nu sunt propuse zone industriale noi, ci sunt menţinute cele existente, care sunt funcţionale (de exemplu: Iassyfarm – Reforma de pe str. Smârdan, industrie textilă de mici dimensiuni, ateliere de mobilă etc.)

În principal, funcţiunile admise în zona alocată serviciilor sunt următoarele: instituţii, servicii şi echipamente publice, sedii ale unor companii şi firme, servicii sociale, colective şi personale, sedii ale unor organizaţii, comerţ cu amănuntul, hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, cofetării, sport şi recreere în spaţii acoperite, locuinţe cu partiu obişnuit, locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. In plus altă funcţiune admisă este industria mică, nepoluantă, care nu generează trafic şi nu afectează salubritatea, siguranţa şi imaginea urbană.

Având în vedere funcţiunile propuse mai sus pentru completarea spaţiilor libere, a fronturilor stradale, pentru înlocuirea clădirilor insalubre existente, pentru revitalizarea clădirilor cu valoare arhitecturală sau istorică existente soluţiile de alimentare cu energie termică sunt constituite fie din alimentarea cu gaze naturale care să fie folosite pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, prepararea hranei, utilizări tehnologice, fie din racordarea la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere şi racordarea la gaze naturale pentru prepararea hranei şi eventuale utilizări tehnologice.

În Zona Centrală a Municipiului Iaşi cu cele trei PUZ-uri de Protecţie, noile clădiri pot utiliza pentru alimentarea cu energie termică agentul termic primar vehiculat prin Magistrala II de termoficare (recent înlocuită în proporţie de circa 40%) cu plecarea din CET 1 Iaşi 2 DN 700 mm. Aşa cum s-a arătat mai sus, această magistrală furnizează numai apă fierbinte inclusiv pentru zona Centru Civic.

În ceea ce priveşte celelalte 3 zone care au generat PUZ-uri: Viticultorilor, Cicoarei şi Galata, acestea sunt amplasate în zone în mare parte libere, aflate în afara zonelor de alimentare actuala din reţelele SACET, din cauza lipsei în totalitate a acestor reţele.

În aceste condiţii, în caz că operatorul de termoficare nu prezintă o soluție sustenabilă pentru investitor / dezvoltator, acesta poate apela și la alte surse de încălzire.

În zonele Viticultori, Cicoarei şi Galata (zona case), se propune ca fiecare consumator să fie dotat cu o centrală termică proprie alimentată pe gaze naturale ceea ce va permite o independenţă aproape totală în ce priveşte amplasarea, momentul racordării, dar şi echiparea centralei, parametrii agenţilor termici, programul de producere a acestora, gradul de confort dorit şi realizat, posibilităţile de plată etc.

În ceea ce priveşte propunerile de dezvoltare pentru celelalte zone ale Municipiului, în etapa I se propune edificarea de locuinţe colective în fostele zone industriale din Păcurari (adiacent DN 28) şi din Iaşi Est. De asemenea, în zona fostului Abator din zona Iaşi Est se propune realizarea unor poli secundari.

Având în vedere reţelele magistrale de termoficare care trec prin vecinătatea acestor zone de dezvoltare, se propune alimentarea viitorilor consumatori din zona Păcurari din Magistrala V (2 DN 700 mm la plecarea din CET 1), iar a celor din zona Iaşi Est din Magistrala III (2 DN 700 mm la plecarea din CET 1).

Valorile estimate pentru încărcarea termică sunt de 267 Gcal/h pentru Magistrala V şi de 156 Gcal/h pentru Magistrala III.

Consumatorii propuşi în zona de locuire pe versant din Bucium (100 loturi), soluţia care se propune pentru încălzire, prepararea apei calde menajere şi prepararea hranei este cea de racordare la distribuţia de gaze naturale.

În etapa II, numai Zona mixtă industrie+depozitare din cartierul Păcurari (DN 28) se pretează a fi alimentate din Magistrala V, şi Zona poli secundari la sud de comuna Holboca din  Magistrala III de termoficare, încărcarea termică fiind estimată la 96 Gcal/h, respectiv 125 Gcal/h.

Celelalte zone sunt amplasate departe de magistralele de termoficare şi, în cea mai mare parte, sunt locuinţe individuale amplasate pe versanţi, alimentarea centralizată fiind total neeconomică şi foarte dificil de realizat din punct de vedere tehnic.

Pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere aferente unui apartament dintr-o clădire colectivă (inclusiv cota parte pentru dotările de utilitate publică) se estimează caracteristica termică q1 = 19 kW / apartament.

Pentru încălzirea şi prepararea apei calde menajere aferente unei locuinţe individuale (inclusiv cota parte pentru dotările de utilitate publică) se estimează caracteristica termică q2 = 30 kW / locuinţă individuală. (Valoarea indicată este informativă numai pentru situaţia când clădirile individuale dintr-o zonă urmează a fi alimentate de la o sursă centralizată).

Pentru zonele de poli secundari, caracteristica termică estimată pentru încălzirea cu corpuri statice este qî = 50 W/m3, cea pentru încălzirea aerului de ventilare este qv = 20 W/m 3. Pentru prepararea apei calde menajere s-a estimat 10% din necesarul de căldură asigurat prin încălzirea cu corpuri statice (qacm = 3 W/m3),

Pentru zona mixtă – industrie + depozitare caracteristica termică estimată pentru încălzirea cu corpuri statice este qî = 10 W/m3, iar cea pentru prepararea apei calde menajere qacm = 3 W/m3.

În concluzie, în prezent în România alimentarea cu energie termică este din ce în ce mai interdependentă de alimentarea cu gaze naturale, interdependenţǎ evidenţiată de creşterea numărului consumatorilor individuali de gaze naturale, precum şi de amplificarea sistemelor de transport şi distribuţie, dar şi de reducerea, în unele cazuri până la desfiinţare, a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).

Aceasta tendință este contra deciziilor strategice ale autorităților centrale și europene – și anume scăderea până spre eliminare a dependenței țării noastre de gazele naturale, cu atât mai mult cu cât perioada recentă a demonstrat dincolo de orice dubiu blocajele majore la care se poate ajunge în perioadele de frig extrem, când scad până la minim presiunile și debitele în sistemul național de gaz, mai ales pe capetele de rețele magistrale.

Municipiul Iași se găsește exact în această situație: se află la capătul magistralei de transport gaze naturale, motiv pentru care de nenumarate ori în ultimii 7-8 ani au existat probleme în alimentarea consumatorilor, în special a celor aflași la altitudine ridicată pe raza orașului.

De aceea, din punct de vedere strategic, Operatorul Serviciului Public de Termoficare a ales ca principal combustibil în procesul de producție cărbunele. Acesta este achiziționat pe baza unei licitații mondiale, deci nu există în niciun caz vreo dependență de ordin geo-politic (așa cum există în cazul gazelor naturale), iar aprovizionarea se face în mod eficient din aproape orice loc de pe glob. Cu titlu de exemplu, în ultimii trei ani carbunele a fost achiziționat din Africa de Sud, având un preș optim și o calitate ridicată atât dpdv energetic cât și al impactului asupra mediului înconjurător.

Considerăm că a trecut vremea când toată lumea își modifica sursa de încălzire fără a respecta legislația și fără a ține cont de impactul major al centralelor murale pe gaz montate în mijlocul orașelor  Clientul final ar trebui să se gândească inclusiv din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, al protecţiei mediului, al vecinilor atunci când ar dori să-și monteze  o centrală murală pe gaz, şi nu doar pe baza costurilor din gazul consumat.

În ceea ce priveşte UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE, în Municipiul Iaşi trebuie menţionată cu prioritate (şi la ora actuală, în exclusivitate) energia solară cu cele 2 componente ale sale: energia termică şi energia fotovoltaică.

Municipiul Iaşi, ca şi judeţul Iaşi, se află în zona de radiaţie solarǎ II, potenţialul energetic al radiaţiei solare fiind de 1150-1050 kWh/m2.an, ceea ce permite utilizarea componentei termice a energiei solare în primul rând pentru prepararea apei calde menajere.

Prepararea apei calde menajere se poate realiza prin montarea de captatoare solare pe acoperişul clădirilor, în special a celor individuale. Instalaţiile sunt total ecologice, sursa este practic inepuizabilă şi nu implică echipamente de prelucrare sau transport a resurselor înainte de utilizare. O instalaţie cu un singur panou solar de 1,8 x 1,5 m permite satisfacerea consumurilor de a.c.m. pentru 4 persoane în regim de conform mediu (50 litri/pers.zi) sau pentru 2 persoane în regim de confort ridicat (120 litri/pers.zi). Deoarece prepararea a.c.m. cu energie solară este concentrată cu precădere în perioada verii, este nevoie de o sursă suplimentară de căldură, fiind necesară montarea unui boiler cu dublă serpentină racordat şi la o centrală termică clasică, ce poate folosi drept combustibil hidrocarburile sau chiar combustibili solizi.

Este de remarcat faptul că problema stocării energiei acumulate este practic rezolvată fiind folosite sistemele utilizate la prepararea apei calde menajere prin sisteme clasice.

Din punct de vedere al principiului de funcţionare folosit de captatoare, există:

- Captatoare cu rezervor atmosferic exterior – captatoarele sunt nepresurizate, presiunea la punctele de consum fiind asigurată de înălţimea la care se află amplasat rezervorul de colectare a apei calde menajere; sunt recomandate pentru utilizare sezonieră şi case de vacanţă.

- Captatoare cu rezervor presurizat exterior – captatoarele funcţionează la presiunea reţelei exterioare de apă, fiind recomandate pentru prepararea apei calde menajere în cea mai mare parte a anului. Pot fi echipate cu o rezistenţă electrică încorporată cu funcţionare automată.

- Captatoare fără rezervor – acestea se utilizează în instalaţii mai complexe sau de capacităţi mai mari, care stochează apa caldă într-un rezervor din incinta clădirii deservite sau în subteran. Montate în baterii pot asigura apa caldă pentru pensiuni, hoteluri etc. pe tot timpul anului. Alimentând un boiler cu două serpentine, una cu agent termic preparat clasic şi cealaltă cu agent termic preparat solar, există posibilitatea alimentării cu apă caldă la parametrii doriţi în orice moment.

Un captator solar eficient se foloseşte cel puţin opt luni pe an. Captatoarele cu tuburi vidate pot fi folosite şi iarna,  fiind mult mai eficiente decât colectoarele plane. Este de subliniat faptul că sistemele de utilizare a energiei termice solare trebuie echipate cu instalaţii aferente de automatizare pentru a putea valorifica cât mai deplin şi în condiţii de siguranţă şi confort această energie.

Energia solară poate fi utilizată şi pentru producerea energiei electrice prin utilizarea celulelor fotovoltaice (PV), soluţie care prezintă un interes din ce în ce mai mare mai ales pentru utilizări locale. Existenţa unei game diversificate de panouri fotovoltaice care pot fi montate pe sol, pe acoperiş sau integrate în clădire (inclusiv cuplate cu izolaţia hidrofugă a acoperişului depozitelor sau Mall-urilor – celule fotovoltaice în strat subţire), scăderea continuă a preţului celulelor, precum şi creşterea capacităţii de stocare a energiei electrice în acumulatoare pot fi folosite în situaţiile în care există pericolul întreruperii alimentării cu energie electrică la vârfurile de consum.

De asemenea, utilizarea energiei fotovoltaice pentru iluminatul public reprezintă o sursă de economii. Montarea pe fiecare stâlp a unui panou fotovoltaic de 60 Wp (putere produsă la vârf) care, pe timpul zilei, produce energie electrică şi care, stocată într-o baterie de 80 Ah, este folosită după apusul soarelui pentru aprinderea unei lămpi tip LED cu o putere de 8 W şi eficienţa luminoasă de 13 lux.

Sursele regenerabile de energie trebuie încorporate unor sisteme hibride în concordanţă cu structura anvelopei clădirilor şi cu caracteristicile disipative ale acesteia, cu modul de utilizare a energiei şi, de asemenea, cu condiţiile climatice ale zonei. Trebuie, de asemenea, ţinut seama de faptul că, pentru funcţionarea la vârful de sarcină şi în condiţii de siguranţă, aceste sisteme trebuie montate în paralel cu surse clasice de energie şi prevăzute cu echipamente minime de automatizare pentru evitarea întreruperilor în alimentare, a disconfortului, dar şi a accidentelor.

### 3.9.7. Alimentarea cu gaze naturale

Aşa cum s-a arătat şi la subcapitolul de Alimentare cu energie termică, în prezent, în România, alimentarea cu energie termică este din ce în ce mai interdependentă de alimentarea cu gaze naturale, interdependenţǎ evidenţiată de creşterea numărului consumatorilor individuali  de gaze naturale, precum  şi de amplificarea sistemelor de transport şi distribuţie, dar şi de reducerea, în unele cazuri până la desfiinţare, a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET). Utilizarea gazelor naturale conduce, pe lângǎ avantajele certe ale comoditǎţii utilizǎrii acestui combustibil, şi la obligativitatea folosirii raţionale a acestuia prin montarea unor echipamente cu randament ridicat, cu funcţionare automatizatǎ şi sigurǎ, precum şi cu eficienţǎ şi responsabilitate inclusiv din partea utilizatorilor finali.

Distribuţia de gaze naturale în Municipiul Iaşi a luat fiinţă în anul 1963, dezvoltându-se continuu, în paralel cu extinderea fondului de locuinţe  şi apariţia a noi obiective industriale şi clădiri de utilitate publică.

Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Iaşi este asiguratã prin intermediul a douã conducte magistrale de transport de înaltă presiune DN 400 mm (Ø 16”)  care se ramificã din magistrala spre Fălticeni-Suceava în dreptul localităţii Gherăeşti din judeţul Neamţ.

Aceste conducte magistrale pătrund spre oraş dinspre vest, în paralel  cu Drumul Naţional 28 Iaşi-Tg.Frumos. Înainte de S.C. Antibiotice Iaşi  S.A. din aceste două fire se ramifică o conductă DN 500 mm (Ø 20”) care urmează un traseu spre sud şi apoi spre sud-est pentru a atinge teritoriul municipiului în zona industrialã S.C.FORTUS S.A. (fosta C.U.G. Iaşi).

Alimentarea  reţelei de repartiţie de gaze naturale la presiune medie (2…6 bar) se face prin intermediul a douã staţii de reglare – măsurare predare (SRMP)  şi anume:

- Staţia de predare situatã la  partea de N-V a municipiului, la limita cartierului Păcurari, executatã în anul 1963 şi care este alimentată de cele douã conducte de transport DN 400 mm. Capacitatea acestei staţii este de 120.000 Nm3/h şi alimentează consumatorii industriali, casnici şi de altã naturã din municipiu, cu excepţia celor situaţi în extrema sudicã: S.C.FORTUS S.A. şi cartierele de locuinţe Nicolina I, Nicolina II, Frumoasa, Nicolina-Clopotari, Nicolina, C.U.G. I şi C.U.G. II;

- Staţia de predare situatã la limita de sud a municipiului, lângă poarta 4 de intrare la S.C. FORTUS S.A. Aceasta a fost realizată în anul 1979 special pentru a alimenta platforma Combinatului de Utilaj Greu (C.U.G.) actuala S.C.FORTUS S.A. şi are o capacitate instalată de 50.000 Nm3/h. Din aceastã staţie de predare se alimentează consumatorii din fosta zonă industrială S.C.FORTUS S.A. şi cartierele de locuinţe din zonă: Nicolina I, Nicolina II, Frumoasa, Nicolina-Clopotari, Nicolina, C.U.G. I şi C.U.G. II.

Sistemul de alimentare cu gaze din Municipiul Iaşi este compus din următoarele elemente:

- un inel de repartiţie, de presiune medie (2… 6 bar ) cu diametre cuprinse între DN 200 mm şi DN 500 mm (Ø 8…20”) alimentat direct din staţia de predare din Păcurari;

- staţii de reglare-măsurare de sector care asigură reducerea presiunii şi trecerea gazului din reţeaua de repartiţie în cea de distribuţie (de la 2…6 bar la 0,2…2 bar);

- reţele de distribuţie gaze naturale de presiune redusă (0,2…2 bar) alimentate din staţiile de reglare-măsurare de sector (SRM);

- branşamente de presiune redusã şi staţii de reglare-măsurã / posturi de reglare de la presiune redusă la presiune joasã;

- staţii de reglare-măsurare la marii consumatori industriali, alimentaţi direct din conducte de presiune medie sau direct din conducta de transport (de exemplu  S.C.ANTIBIOTICE S.A.).

În prezent sistemul de distribuţie a gazelor naturale din Municipiul Iaşi cuprinde atât conducte montate subteran, cât şi tronsoane de conductă în montaj suprateran, în acest caz  fiind folosite diverse sisteme de susţinere (de la stâlpi metalici simpli la estacade din beton armat prefabricat).

Pentru reducerea fenomenului de electrocoroziune a conductelor montate subteran, sistemul de distribuţie a gazelor naturale este conectat la o reţea de staţii de protecţie catodicã.

Datorită reducerii producţiei industriale concentrată în mari instalaţii consumatoare de gaze naturale cu randament scăzut, a crescut semnificativ posibilitatea de alimentare a consumatorilor rezidenţiali şi a celor din sectorul terţiar atât în ceea ce priveşte debitul, cât şi din punct de vedere al siguranţei în exploatare (presiunea optimă asigurată în mod continuu, precum şi eliminarea întreruperilor în funcţionare).

Lucrările de extindere a reţelelor de distribuţie de alimentare cu gaze naturale se desfăşoară pe 2 direcţii principale: pentru alimentarea noilor consumatori din zonele destructurate din punct de vedere al dotării cu reţele edilitare şi pentru înlocuirea reţelelor şi branşamentelor din zonele de blocuri cu reţele şi  branşamente dimensionate astfel încât să poată prelua noii consumatori (circa 30.000 apartamente debranşate din cele 90.000 racordate iniţial  la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică SACET) şi să existe un disponibil de debit pentru a prelua noi consumatori.

E.ON Gaz SA realizează permanent lucrări de înlocuire a conductelor cu durată normală de viaţă expirată înlocuind conductele din oţel amplasate subteran cu conducte din polietilenă de înaltă densitate (PEID), iar conductele montate suprateran fiind amplasate corespunzător normativelor în vigoare.

Existenţa unor echipamente moderne, cu randament ridicat şi grad redus de poluare, cu funcţionare automatizată permite montarea surselor de energie termică la fiecare consumator corespunzător necesarului energetic, gradului de confort termic dorit, precum şi posibilităţilor sale financiare. Este important însă ca fiecare utilizator final / consumator să fie conştient de importanţa folosirii judicioase a gazelor în printr-o izolare termică corespunzătoare a spaţiilor încălzite şi, dacă este posibil, prin utilizarea formelor regenerabile de energie.

Propunerile pentru extinderea zonelor de locuinţe  în limitele intravilanului Municipiului Iaşi, precum şi cele rezultate din reconversia terenurilor din cadrul intravilanului actual conduc la necesitatea asigurării cu utilităţi, inclusiv cu energie pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, prepararea hranei, precum şi încălzirea aerului de ventilare şi, de asemenea, utilizări tehnologice.

Cele 3 zone centrale care au generat Planurile Urbanistice Zonale de Protecţie se învecinează unele cu altele având o serie de întrepătrunderi rezultate din dezvoltarea istorică a oraşului şi din stabilirea UTR. Pentru a fi studiate din punct de vedere al consumurilor energetice, ele sunt delimitate conform celor prezentate mai jos:

- Planul Urbanistic Zona Centrală Nord cu denumirea  „PUZ de Protecţie  - Zona Centrală: Bd. Independenţei, Piaţa Eminescu, str. Vasile Conta, Piaţa Unirii” este delimitată  de următoarele artere de circulaţie principale: Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt, str. G. Muzicescu, Bd. Independenţei, str. Başotă, str. Cucu, Bd. T. Vladimirescu

- Planul Urbanistic Zona Centrală Sud–Est cu denumirea „PUZ de Protecţie – Zona Centrală: str. Anastasie Simu, str. Golia, str. Barboi, str. Zlataust, str. Elena Doamna, str. Armeană”  cuprinde suprafaţa cuprinsă în principal între str. Anatasie Panu, str. Elena Doamna, Bd. T. Vladimirescu, Bd. Prof. D. Mangeron, str. Palat

- Planul Urbanistic Zona Centrală Sud–Vest cu denumirea „PUZ de Protecţie – Zona Centrală: str. Palat, Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt, Podul Roş, Podul de Piatră, Piaţa Gării, Piaţa Unirii  se referă în principal la zona cuprinsă între str. Palat, Splai Bahlui, str. Silvestru, str. Gării, str. A. Fătu, str. G. Muzicescu, Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt

Aceste trei zone pot fi studiate unitar  având în vedere învecinarea lor, dar şi  faptul că ele sunt ocupate de construcţii în proporţie de peste 80%. Principalele zone de locuire propuse au apărut în urma reconversiei funcţionale a depoului de tramvaie (din zona Gării) şi a propunerii unor zone reduse de locuire individuală pe terenurile actualmente virane.

În zona centrală studiată prin cele 3 PUZ de Protecţie nu sunt propuse zone industriale noi, ci sunt menţinute cele existente, care sunt funcţionale  (de exemplu: Iassyfarm – Rofarma de pe str. Smârdan, industrie textilă de mici dimensiuni, ateliere de mobilă etc.)

În principal, funcţiunile admise în zona alocată serviciilor sunt următoarele: instituţii, servicii şi echipamente publice, sedii ale unor companii şi firme, servicii sociale, colective şi personale, sedii ale unor organizaţii, comerţ cu amănuntul, hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, cofetării, sport şi recreere în spaţii acoperite, locuinţe cu partiu obişnuit, locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. In plus altă funcţiune admisă este industria mică, nepoluantă, care nu generează trafic şi nu afectează salubritatea, siguranţa şi imaginea urbană.

Având în vedere funcţiunile propuse mai sus pentru completarea spaţiilor libere, a fronturilor stradale, pentru înlocuirea clădirilor insalubre existente, pentru revitalizarea clădirilor cu valoare arhitecturală sau istorică existente soluţiile de alimentare cu energie termică sunt constituite fie din alimentarea cu gaze naturale care să fie folosite pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, prepararea hranei, utilizări tehnologice, fie din racordarea la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere şi racordarea la gaze naturale pentru prepararea hranei şi eventuale utilizări tehnologice.

Prin reducerea accentuată a consumurilor industriale, montarea de aparate consumatoare de gaze naturale cu randament ridicat şi funcţionare automatizată, economiile pe care le realizează consumatorii prin diverse metode etc., în zonele studiate prin cele 3 PUZ-uri de Protecţie considerăm că există posibilitatea alimentării noilor consumatori prin adaptări minime ale instalaţiilor şi reţelelor de distribuţie existente.

O serie de amplasamente studiate în cadrul  celor 3 PUZ de Protecţie în Zona centrală (Nord, Sud – Est şi Sud – Vest) şi 3 PUZ în zonele Viticultori, Cicoarei şi Galata,  precum şi în zonele Bucium, Păcurari (DN 28), Iaşi Est (propuse pentru edificare în etapa I), şi de asemenea în zonele Bucium, Sub Cicoarei, Păcurari (DN 28), Deasupra Copoului, Moara de Vânt, La sud de comuna Holboca (propuse pentru edificare în etapa II) nu pot fi alimentate decât din sistemul de alimentare cu gaze naturale având în vedere densitatea termică scăzută a consumatorilor, realizarea aleatorie a noilor construcţii, distanţa mare faţă de zonele alimentate din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (SACET), relieful în pantă al terenului etc.

În principal, aceste zone sunt:

- zona Viticultori – locuire individuală – 2.540 locuinţe (conf. PUZ)

- zona Cicoarei – locuire individuală – 790 locuinţe (conf. PUZ)

- zona Galata – locuire individuală – 2.966 locuinţe (conf. PUZ)

- zona Bucium locuire individuală, inclusiv pe versant – 100 locuinţe (etapa I ) şi 5.300 locuinţe (etapa II)

- zona Sub Cicoarei – locuire individuală, inclusiv pe versant – 1500 locuinţe (etapa II)

- zona Deasupra Copoului – locuire individuală, inclusiv pe versant  – 1500 locuinţe (etapa II)

- zona Moara de Vânt – locuire individuală, inclusiv pe versant – minim 3700 locuinţe (etapa II)

In total se prezumează un număr de 6296 locuinţe individuale prin cele 3 PUZ din afara Zonei centrale, 100 locuinţe individuale în etapa I şi peste 12.000 în etapa II, care se propune a fi alimentate cu gaze naturale   pentru încălzire, prepararea apei calde menajere şi prepararea hranei.

Pentru zonele Viticultori, Galata şi Cicoarei, care au generat PUZ, este necesară dezvoltarea sistemului de repartiţie (de medie presiune) şi de  distribuţie (de redusă presiune) a gazelor naturale ţinând seama de faptul că, în cea mai mare parte, sunt propuse noi amplasamente (în prezent neconstruite) pentru clădiri de locuit şi de utilitate publică, pentru drumuri şi pentru dotările aferente gospodăriei comunale.

Faptul că aceste trei zone se află în partea de est a municipiului (unde sunt amplasate cele 2 SRMP Păcurari şi FORTUS S.A) constituie un avantaj din punct de vedere a alimentării cu gaze naturale, noile reţele de repartiţie de medie presiune, staţiile de reglare de sector (SRS), precum şi reţelele de distribuţie de redusă presiune având posibilitatea de a fi alimentate în bune condiţiuni, bineînţeles cu condiţia asigurării debitului şi presiunii suficiente în reţelele de transport de înaltă presiune.

Pentru zona Bucium se propune în etapa II mărirea   diametrului  conductei de distribuţie de presiune redusă de la SRM Bularga  pe Sos. Bucium (informativ de la DN 150 mm la DN 250...315 mm şi apoi de la DN 65...80 mm la DN 180 mm)    pentru preluarea noilor consumatori. De asemenea, va fi necesară verificarea disponibilului de capacitate.

Pentru zona Cicoarei şi Sub Cicoarei, propunem a se studia alimentarea din SRM Dacia şi, eventual  mărirea capacităţii acestei staţii.

Pentru zona Deasupra Copoului  propunem alimentarea din SRM  Agronomie cu recalcularea acesteia şi a sistemului de conducte sau, eventual, trecerea la alimentarea printr-o zonă de medie presiune.

Pentru zona Moara de Vânt cu un mare potenţial de dezvoltare se propune   montarea pe Bd. Tudor Vladimireacu şi apoi pe Bd. C.A. Rosetti a unei conducte de medie presiune (informativ DN 150...200 mm) racordată la conducta DN 315 mm de repartiţie de medie presiune de pe malul stâng al Bahluiului. Si această zonă poate fi realizată ca o zonă cu distribuţie de medie presiune.

În funcţie de propunerile de edificare, trebuie studiat dacă este necesară alimentarea zonei poli secundar de La sud de comuna Holboca  printr-o conductă de medie presiune.

Bineînţeles ca diametrele propuse sunt informative, urmând ca firmele de specialitate să calculeze diametrele pentru asigurarea debitelor şi presiunilor la consumatori şi pentru (re)echilibrarea reţelelor din municipiu. Trebuie, de asemenea, cunoscută mobilarea teritoriului cu o perspectivă de cel puţin 10 ani.

Pentru zonele de poli secundari, caracteristica termică estimată pentru încălzirea cu corpuri statice este qî = 30 W/m3, cea pentru încălzirea aerului de ventilare este qv = 20 W/m3. Pentru prepararea apei calde menajere s-a estimat 10% din necesarul de căldură asigurat prin încălzirea cu corpuri statice (qacm = 3 W/m3),

Pentru zona mixtă – industrie + depozitare caracteristica termică estimată pentru încălzirea cu corpuri statice este qî’ = 10 W/m3, iar cea pentru prepararea apei calde menajere qacm = 3 W/m3.

Calculul debitului necesar  instalat de gaze s-a făcut în ipoteza unui randament de 90% şi puterea calorifică inferioară a gazelor naturale Pci = 9,5 kWh / m3N.

Conform prevederilor Legii nr. 123 / 2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, la art. 109 se stipulează că: „Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiază, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau modernizării.

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare.

c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de reţele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor şi pentru accesul la locul de amplasare a acestora.

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri.

e) dreptul de acces la utilităţile publice”

Art. 111 stipulează:

„(1) Dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale  a obiectivului/ sistemului se întinde pe toată durata de funcţionare a acestuia, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a obiectivului/sistemului.

(2) In exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) concesionarul poate:

a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii;

b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;

c) să afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi să restrângă activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesară, în vederea executării operaţiunilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii”

Art. 112 stipulează:

„Servitutea legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană cuprinde dreptul de instalare de reţele, de conducte, linii, stâlpi şi de alte echipamente aferente capacităţii, precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizii, modificări şi exploatare, conform prevederilor legale în vigoare”.

În situaţia amplasării de noi obiective de zona de amplasare a conductelor de transport de înaltă presiune (6...45 bar), în vederea asigurării funcţionării normale a celor 2 conducte DN 400 de alimentare a SRMP Păcurari şi a conductei DN 500 mm de alimentare a SRMP FORTUS SA, şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006 şi publicate în MO 960 bis / 29.11.2006,  sunt prevăzute zone de siguranţă şi  protecţie prin care  se impun terţilor restricţii şi interdicţii.

Aşa cum se menţionează în Normele tehnice mai sus menţionate, zonele de siguranţă şi protecţie vor fi stabilite de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ în conformitate cu clasa de locaţie a conductei de transport,  precum şi de evaluarea stării tehnice a conductei şi de urmărirea comportării în exploatare a acesteia.

Zona de protecţie a conductelor de transport gaze naturale  se întinde de ambele părţi ale conductei şi se măsoară din axul conductei. Această zonă are o lăţime de 2…6 m de o parte şi de cealaltă a conductei. La o conductă având DN 400...500 mm, lăţimea zonei de protecţie este de 2 x 4 m.

Zona de siguranţă este zona care se întinde, de regulă, pe 200 m de fiecare parte a axei conductei. Pe o distanţă de 20 m de fiecare parte a axului conductei nu poate fi construită nici un fel de clădire care adăposteşte persoane (locuinţe, spaţii de birouri etc.)

Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a obiectivelor din zona conductelor de transport de înaltă presiune  este obligatorie obţinerea avizului scris al operatorului conductei S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ, - Str. Constantin Motaş nr. 1 prin intermediul  EXPLOATARII TERITORIALE BACĂU – SECTORUL IASI - Str. Cazărmii nr. 11 IAŞI – telefon 0232-21 62 25.

Pentru conductele de repartiţie (medie presiune – între 6 şi 2 bar)  şi distribuţie (sub 2 bar) a gazelor naturale,  în conformitate cu prevederile Normelor  tehnice pentru proiectarea,  executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009 şi publicate în MO 255 bis / 16.04.2009 şi modificate prin Ordinul ANRE nr. 19 /2010 publicat în MO 531 / 29.07.2010 diametrele minime admise pentru conductele subterane de presiune redusă sunt:

- Conducte de distribuţie, de regulă  OL 2”, respectiv  PEID 40 mm

- Branşamente şi instalaţii de utilizare OL 1”, respectiv  PEID 32 mm

Conform normelor tehnice în vigoare, în localităţi conductele subterane de distribuţie se pozează numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil.

Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele din oţel cu protecţie exterioară anticorosivă se montează îngropate direct în pământ, adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m de la generatoarea superioară.

Se recomandă ca, pentru conductele de distribuţie montate subteran, să fie utilizate conductele de polietilenă, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de montare.

În paralel cu execuţia reţelelor,  trebuie realizată operaţiunea de cartografiere a lor, inclusiv pe suport magnetic, pentru a fi posibilă informarea rapidă a solicitanţilor, remedierea avariilor, branşarea noilor consumatori, extinderea reţelelor, reechilibrarea lor etc.

Este necesar ca pozarea reţelelor de gaze naturale şi, pe cât posibil, a branşamentelor,  ca şi a celorlalte reţele, să se realizeze înainte de executarea carosabilului ţinând seama de circulaţiile şi lotizările proiectate.

La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că în spaţiul disponibil urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, canalizaţie telefonică etc. şi de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare  pentru montarea acestora,  precum şi distanţele de securitate între aceste reţele, conform SR 8591 – 1997 „Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură”, precum şi Tabelului 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008”.

Pentru locuinţele individuale  se recomandă realizarea unui branşament prevăzut cu regulator de presiune comun la câte 2 locuinţe ale căror curţi sunt alăturate, micşorându-se astfel numărul de branşări la conducta publică de distribuţie

În ceea ce priveşte reţelele de repartiţie şi de distribuţie, activitatea de întreţinere şi înlocuire a lor se desfăşoară continuu, astfel încăt utilizatorii finali existenţi, dar  şi cei din zonele de dezvoltare ale Municipiului să aibă certitudinea unor servicii de calitate pentru alimentarea cu un combustibil care nu poate fi stocat şi ai cărui parametri trebuie să fie cât mai constanţi indiferent de condiţiile exterioare.

Randamentul cazanelor utilizate pentru încălzirea centrală  trebuie să fie peste 92%, urmând a se acorda o atenţie deosebită realizării unui ansamblu corect calculat şi executat arzător – cazan – coş. Coşul va fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere al prevenirii incendiilor, respectiv  izolat termic şi amplasat la distanţă faţă de elementele combustibile ale clădirii,  fiind etanş la gaze arse şi scântei.

Incăperea în care va fi amplasată centrala termică va corespunde din punct de vedere al volumului, suprafeţei vitrate şi ventilării prevederilor  Normelor tehnice pentru proiectarea,  executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 2008 NTPEE, elaborate de ANRE  şi, din punct de vedere al structurii, prevederilor Normativului P 118-1999 de siguranţă la foc a construcţiilor.

În conformitate cu prevederile Normelor tehnice mai sus menţionate  „Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.” Această prevedere este valabilă şi pentru celelelte încăperi în care sunt amplasate aparate consumatoare de gaze naturale, inclusiv  bucătăria.

Prin proiectul instalaţiilor de gaze naturale pozate subteran, se vor prevedea măsuri de etanşare împotriva infiltraţiilor de gaze naturale la trecerile subterane ale instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, CATV etc) prin pereţii subterani ai clădirilor racordate la sistemul de distribuţie de gaze naturale. De asemenea, se etanşează toate trecerile conductelor prin placa pe sol sau peste subsol (dacă este cazul), pentru evitarea pătrunderii gazelor naturale la parter şi nivelurile superioare, în caz de infiltrare a acestora.

Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centralei termice trebuie să respecte cerinţele Prescripţiei tehnice ISCIR PT A1 – 2010 – „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW” privind:

- Montarea / instalarea

- Punerea în funcţiune (PIF)

- Service-ul şi repararea

- Verificarea tehnică periodică şi autorizarea funcţionării

- Garanţia şi siguranţa în exploatare

- Exploatarea

Pentru aceasta, utilizatorul final trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare, autorizarea făcându-se de către o firmă autorizată ISCIR la prima punere în funcţiune şi periodic, cel puţin o dată la 2 ani.

În cazul în care locatarii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomandă montarea de arzătoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 şi 0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT care respectă Norma europeană 90/396/EEC. Aceste arzătoare utilizează plăci ceramice radiante care asigură ardere completă în sistem turbojet, dezvoltând temperaturi de cca. 1000ºC. Această ardere reduce nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, în comparaţie cu arzătoarele utilizate în prezent.

Sistemul complet de automatizare asigură întreruperea gazului atunci când se detectează lipsa de oxigen,  lipsa tirajului la coş sau când scade presiunea din reţeaua de gaze; se asigură, de asemenea, protecţia la aprinderi accidentale, funcţionarea la presiune constantă, aprinderea piezoelectrică fără conectare la priza electrică şi posibilitatea reglării temperaturii ambiante.

În contextul analizării soluţiilor privind alimentarea cu  gaze naturale trebuie menţionate zonele urbane protejate unde elementele instalaţiilor de asigurare a energiei termice (pentru încălzire, dar şi pentru răcire) pot fi amplasate foarte agresiv, deteriorând de multe ori iremediabil imaginea unui monument istoric şi/sau de arhitectură. Se recomandă de aceea următoarele:

- Montarea firidelor de gaze care conţin regulatoarele de presiune şi contoarele de gaze şi care trebuie, conform Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, amplasate la limita de proprietate a abonatului, trebuie să se facă într-un astfel de mod în care să nu facă notă discordantă cu aspectul clădirilor.

- De asemenea, montarea conductei aeriene de gaze din oţel (vopsită conform normelor în culoare galbenă) trebuie să se facă, de asemenea, discret, fără a se plimba pe faţada spre stradă a clădirii, deasupra uşilor şi ferestrelor sau sub ferestre. Conform NTPEE 2008, montarea instalaţiilor în exteriorul clădirilor trebuie să se realizeze cu asigurarea accesului în vederea întreţinerii şi cu protejarea coloanelor cu măşti ventilate (perforate) şi demontabile.

- Kit-ul de introducere / evacuare pentru aer / gaze de ardere de la microcentralele termice sau de la convectoare pe gaze trebuie poziţionat astfel încât să nu fie vizibil din stradă sau pe faţadele cu elemente decorative.

În concluzie, edificarea  noilor zone de dezvoltare a Municipiului Iaşi care au generat PUZ trebuie să fie coordonată cu dezvoltarea reţelelor tehnico-edilitare pe terenuri neocupate în prezent de construcţii. Există astfel posibilitatea realizării unei sistematizări a reţelelor de la proiectare până la exploatare, cu dimensionare la debite calculate pentru un orizont de perspectivă de cel puţin 10 ani.

Totodată, considerăm că a trecut vremea concurenţei exagerate între sistemele centralizate şi cele excesiv de descentralizate de alimentare cu energie termică la nivel de oraşe, fiind necesar ca utilizatorii finali să-şi poată alege sursele de energie în cunoştinţă de cauză şi în funcţie de cât mai multe  cerinţe (inclusiv din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, al protecţiei mediului, al cuplării cu sisteme de utilizare a formelor regenerabile de energie) şi nu doar pe baza costurilor de exploatare care vor deveni, foarte probabil, la fel de mari.

### 3.9.8. Gospodărie comunală

Depozitarea deşeurilor menajere şi a celor asimilate acestora se va face în continuare în Depozitul Ecologic pentru Deşeuri Menajere şi Industriale Țuțora.

Pentru îmbunătăţirea gestionării deşeurilor menajere generate în teritoriul municipiului Iaşi se propun următoarele:

implementarea unui sistem de colectare separată a deşeurilor menajere pe fracţii: hârtie+carton; plastic+metal+lemn; deşeuri biodegradabile; deşeuri reziduale;

separarea deşeurilor periculoase de cele nepericuloase din deşeurile menajere;

colectarea separată a deşeurilor verzi de la locuinţele individuale;

construirea unor capacităţi de compostare a deşeurilor biodegradabile şi a celor verzi care să asigure reducerea cantităţilor depozitate;

creşterea coeficientului de colectare selectivă pentru mediul urban;

reabilitarea şi modernizarea sistemelor de colectare şi transport a deşeurilor menajere prin îmbunătăţirea infrastructurii şi utilajelor (achiziţionarea, dacă este necesar, de vehicule noi de transport al deşeurilor - autogunoiere compactoare);

identificarea unor oportunităţi manageriale de valorificare a deşeurilor, ca resurse secundare;

promovarea unor căi de consum mai durabile, prin orientarea consumului către produse şi servicii cu impact redus asupra mediului;

constituirea parteneriatelor de tip public - privat în ceea ce priveşte reducerea, refolosirea şi reciclarea deşeurilor, tratarea corespunzătoare a deşeurilor periculoase (incinerare, depozitare);

asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor, management şi publicitate etc.;

derularea unor campanii de informare/conştientizare în ceea ce priveşte prevenirea generării deşeurilor şi avantajele colectării selective, cu implicarea administraţiei publice, a instituţiilor de învăţământ, a populaţiei, a organizaţiilor non-guvernamentale, în vederea rezolvării problemelor legate de managementul defectuos al deşeurilor, cu impact asupra mediului şi sănătăţii umane;

elaborarea de ghiduri practice privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere,

compostarea deşeurilor biodegradabile.

Programul de măsuri privind gestionarea deşeurilor din ambalaje cuprinde:

diminuarea  generării de deşeuri de ambalaje;

optimizarea sistemului de reutilizare şi reciclare a ambalajelor;

reducerea la sursă a cantităţii de ambalaje pe produs (prin reproiectare);

creşterea cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate precum şi a eficienţei colectării selective a acestora;

crearea şi optimizarea schemelor de reciclare/valorificare materială;

crearea şi optimizarea schemelor de valorificare energetică a deşeurilor de ambalaje;

reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje depozitate prin reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

extinderea şi dezvoltarea capacităţilor şi a industriei de reciclare (unităţi de procesare), a deşeurilor de ambalaje pentru a contribui la reducerea semnificativă a cantităţilor de materii prime consumate;

atragerea operatorilor şi investitorilor specializaţi în activitatea de reciclare/valorificare a deşeurilor reciclabile de ambalaje din circuitele comerciale şi industriale (plastic, sticlă, hârtie, carton, metale).

Pentru optimizarea gestionării deşeurilor bioregenerabile se recomandă reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate.

Pentru reducerea cantităţilor de deşeuri de producţie generate se propune:

dezvoltarea unor sisteme de reciclare în industrie;

separarea fluxurilor de deşeuri de producţie periculoase de deşeurile de producţie nepericuloase;

mărirea cantităţii de deşeuri valorificabile reintroduse în fluxul tehnologic propriu prin aplicarea unor tehnologii curate, la toţi producătorii importanţi ai municipiului;

orientarea producătorilor către folosirea materiilor prime secundare provenite din reciclarea deşeurilor.

Gestionarea deşeurilor medicale se va realiza conform Strategiei de Gestionare a Deşeurilor, Ordinului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, nr. 1215/2003 pentru aprobarea „Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor”, Planului de implementare al Directivei 2000/76/CE - incinerarea deşeurilor, transpusă în HG nr. 128/2002, modificată şi completată de HG 268/2005. Conform acestor documente, se impune:

introducerea în unităţile medicale a infrastructurii pentru colectarea separată a deşeurilor medicale periculoase (anatomopatologice, infecţioase şi înţepătoare - tăietoare) şi nepericuloase (asimilabile celor menajere);

asigurarea sistemelor securizate de colectare şi stocare a deşeurilor spitaliceşti:

amenajarea în unităţile medicale de spaţii speciale destinate depozitării temporare a deşeurilor periculoase (camere în care să se menţină temperaturi scăzute iar suprafeţele de stocare se dezinfectează periodic);

interzicerea depozitării finale a deşeurilor periculoase fără pretratare (sterilizare termică);

realizarea de instalaţii de sterilizare termică ca treaptă de pretratare, în cadrul unităţilor medicale, anterior eliminării finale, în vederea inertizării deşeurilor periculoase;

asigurarea transportului în condiţii de siguranţă a deşeurilor spitaliceşti de la locul de precolectare la locul de eliminare (incinerator).

Pentru o mai bună gestionare a nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate orăşeneşti se propune:

prevenirea eliminării necontrolate pe sol şi în apele de suprafaţă a nămolurilor de la staţiile de epurare prin modernizarea liniilor de nămol din cadrul staţiilor;

închiderea depozitelor de nămoluri neautorizate şi ecologizarea zonelor afectate,

utilizarea nămolului în agricultură ca fertilizant sau amendament agricol în cazul în care se respectă condiţiile legale prevăzute de O.M. nr. 344/708/2005;

utilizarea nămolurilor pentru reabilitarea terenurilor degradate;

eliminarea nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate orăşeneşti care nu îndeplinesc condiţiile de utilizare în agricultură (nămoluri contaminate);

promovarea coincinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare în cuptoarele de ciment.

Pentru o bună gestionare a deşeurilor din construcţii şi din demolări se propun următoarele măsuri:

colectarea separată, la locul de generare, a deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări;

realizarea facilităţilor pentru tratarea deşeurilor contaminate din construcţii şi demolări în vederea recuperării sau eliminării;

tratarea deşeurilor necontaminate ce provin din demolare prin instalaţii fixe şi mobile şi utilizarea produselor ca agregate în construcţii;

dezvoltarea sistemului de facilităţi în vederea eliminării corespunzătoare a acestor deşeuri (incineratoare);

aplicarea principiului “poluatorul plăteşte” şi responsabilizarea producătorului de deşeuri de acest tip;

acordarea de către autorităţile locale de facilităţi fiscale pentru firmele care gestionează deşeurile din construcţii şi demolări.

Distrugerea PCB-urilor şi a PCT-urilor sau a echipamentelor ce conţin aceste substanţe se realizează prin decontaminare şi incinerarea în condiţii adecvate.

Condiţiile de depozitare şi gestiune a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB şi PCT sunt:

toate echipamentele aflate în funcţiune sau în conservare care conţin compuşi desemnaţi trebuie să fie etichetate;

amplasamentele în care sunt depozitate echipamentele ce conţin compuşii menţionaţi trebuie să îndeplinească următoarele măsuri de precauţie:

incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;

incintele de depozitare vor fi împrejmuite şi protejate de infiltrarea apei;

pardoseala incintelor de depozitare trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea substanţelor chimice si la scurgerile de lichid;

se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Pentru gestiunea conformă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) se propune:

realizarea unui sistem judeţean de centre de colectare a acestui tip de deşeuri;

realizarea de centre de reciclare şi recuperare a materialelor utile: procesul de recilare trebuie să vizeze, într-o primă fază, îndepărtarea substanţelor periculoase, urmată de dezasamblarea pe tipuri de materiale reciclabile: plastic, metale feroase, neferoase, sticlă etc., ce pot fi utilizate ca materie primă secundară în orice proces industrial;

stimularea investitorilor / întreprinderilor specializate în colectarea spre valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de uz casnic;

Strategia de gestionare a deşeurilor provenind din vehicule scoase din uz (VSU) vizează:

asigurarea unei reţele de colectare a vehiculelor scoase din uz, corespunzător repartizate în teritoriu;

creşterea graduală a reutilizării, reciclării şi valorificării componentelor rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz;

realizarea de facilităţi pentru depoluarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz, conforme cu cerinţele Uniunii Europene;

extinderea reutilizării şi reciclării materialelor din vehiculele uzate, precum şi a valorificării energetice a acelora care nu se pretează la valorificare materială.

Gestionarea uleiurilor uzate vizează următoarele aspecte:

continuarea activităţii de colectare şi recuperare a uleiurilor uzate;

creşterea gradului de colectare a uleiurilor uzate de la utilizatori / populaţie;

aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” şi responsabilizarea producătorului;

(obligaţia de a asigura sisteme de colectare şi valorificare a uleiurilor uzate pentru tipurile de uleiuri comercializate, în limita cantităţilor introduse pe piaţă);

intensificarea controalelor în vederea respectării legislaţiei de către generatorii, colectorii şi valorificatorii de uleiuri uzate;

regenerarea, combustia, stocarea, şi depozitarea controlată trebuie să se facă de către operatori economici autorizaţi sub controlul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, astfel încât să se asigure că instalaţiile şi tehnologiile utilizate nu pun în pericol mediul şi sănătatea populaţiei;

eliminarea pieţei ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului;

realizarea de instalaţii de valorificare a uleiurilor uzate prin:

regenerarea (rafinarea) uleiurilor uzate pentru obţinerea de produse utilizate la producerea lubrifianţilor auto şi industriali;

co-incinerarea (folosirea uleiurilor uzate drept combustibil cu recuperarea căldurii produse);

utilizarea uleiurilor uzate ca şi combustibili lichizi secundari în cuptoarele de ciment, prin ardere directă după colectare sau în urma unei trepte de reprocesare uşoară;

reducerea cantităţii de uleiuri uzate eliminate final prin incinerare.

## 3.10. Protecția mediului

Propunerile pentru rezolvarea problemelor de mediu din teritoriul municipiului Iași au la bază strategia și programul de măsuri al Agenției de Protecția Mediului Iași, corelate cu obiectivele altor sectoare de activitate care gestionează resurse naturale, cu prevederile P.A.T.N. și P.A.T.J. Iași, precum și cu unele măsuri și obiective solicitate de organele administrației locale. În acest sens, se propun următoarele măsuri:

### 3.10.1. Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, deversări etc.)

Diminuarea surselor de poluare a aerului

Supravegherea factorului de mediu aer se face prin rețelele de prelevare, prin măsurători şi analize la poluanți gazoşi, pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile.

Problema traficului este aceeași ca în toate localitățile: starea necorespunzatoare a drumurilor și a unei mari parți a autovehiculelor care circula. Reducerea emisiilor de gaze de eșapament prin restricție de viteza 30 - 50 km / ora și creșterea suprafețelor plantate, formând perdele de protectie antifonica și de aliniament înspre zona destinata locuințelor și pentru petrecerea timpului liber sunt obiective pentru reducerea poluării fonice și a aerului.

Protecţia împotriva noxelor în aer se face prin următoarele măsuri:

- scoaterea traficului greu în afara zonelor rezidenţiale;

- îndepărtarea rapidă, prin curățarea tramei stradale, a materialelor (nisip și sare) utilizate în sezonul rece pentru tratarea carosabilului;

- scoaterea traficului de tranzit în afara oraşului, pe şoseaua de centură;

- dezvoltarea masivelor plantate;

- eliminarea depozitelor de deşeuri necontrolate din oraş;

- creșterea eficienței sistemului de preluare a deșeurilor produse de populația municipiului;

  - utilizarea benzinei fără plumb;

  - lucrări de reparaţii ale instalaţiilor şi echipamentelor agenţilor economici poluatori;

  - dotarea staţiilor de benzină cu instalaţii de recuperare a vaporilor de compuşi organici volatili;

  - conştientizarea conducerilor agenţilor economici poluatori în vederea automonitorizării emisiilor;

  - emiterea autorizaţiilor de comercializare a Certificatelor de Emisii de Gaze cu Efect de Sera pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE;

  - plantarea perdelelor vegetale de protecţie;

  - aplicarea măsurilor de protecţie anticorozivă a materialelor şi construcţiilor, în special în zona monumentelor istorice;

  - conservarea fondului forestier.

Diminuarea surselor de poluare a apelor

Îmbunătăţirea calităţii apelor râurilor Bahlui şi Nicolina se poate face în primul rând printr-o epurare corectă cât mai bună, prin epurări corecte în amonte de localitate şi prin păstrarea fâşiei de protecţie de 50 m pe conturul acumulărilor permanente şi de 300 m, pentru lacul Chiriţa. Suprafaţa de protecţie trebuie echipată corect cu drumuri de halaj şi perdea vegetală de apărare a apei.

În ceea ce priveşte diminuarea surselor de poluare a apelor se vor respecta revederile H.G. nr. 352 / 2005  privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților şi direct în stațiile de epurare şi limitele admise conform normelor şi legilor în vigoare.

Valorile limită pentru apele subterane vor respectă valorile admise conform Legii nr. 458 / 2002 – privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr. 311 / 2004 modifică şi completeză H.G. nr. 188 / 2002 - NTPA 002.

Diminuarea și eliminarea evacuărilor importante în mediu

Calitatea aerului este o componentă a managementului mediului care trebuie să acopere următoarele aspecte:

- controlul poluării aerului şi apei;

- managementul deşeurilor;

- planificarea dezvoltării în corelaţie cu protecţia mediului, informarea publicului şi dezvoltarea forţei de muncă, pe de o parte, instituţiile şi serviciile, pe de altă parte.

În vederea diminuării evacuărilor importante în mediu vor fi avute în vedere următoarele obiective pentru îmbunătăţirea calităţii aerului:

- măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului prin scăderea emisiilor de noxe provenite din traficul auto, în principal PM 10;

- îmbunătăţirea calităţii aerului prin scăderea emisiilor de pulberi, NOx, CO din industrie, staţiile de preparare a mixturilor asfaltice, precum şi din crematorii, depozite de deșeuri, zootehnie;

- îmbunătăţirea calităţii aerului prin scăderea emisiilor de COV rezultate din activităţile care utilizează substanţe cu conţinut de COV, precum şi de la staţiile de distribuţie carburanţi;

- îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor provenite din gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere;

- lobby pentru introducerea de „tehnologii curate“.

În vederea realizării obiectivelor menționate anterior sunt propuse următoarele măsuri:

- retehnologizarea și modernizarea instalațiilor și sistemelor de reținere și purificare a emisiilor de pulberi și gaze agenţilor economici poluatori;

- dotarea staţiilor de benzină cu instalaţii de recuperare a vaporilor de compuşi organici volatili;

- conştientizarea conducerilor agenţilor economici poluatori în vederea automonitorizării emisiilor;

- tehnologii noi și măsuri pentru reducerea zgomotului produs de circulația feroviară și rutieră, prin lucrările de îmbunătățire a relației roată-șină, panouri fonoabsorbante, reorganizarea transportului în comun și în tranzit, cu devierea transportului greu pe variante ocolitoare, extinderea plantațiilor și spațiilor verzi;

- emiterea autorizaţiilor de comercializare a Certificatelor de Emisii de Gaze cu Efect de Sera pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei 2003/87/CE.

Diminuare surselor de poluare din așezările umane

Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viață al populatiei și Normele de protecția muncii în vigoare.

Luând în considerare practicile curente din domeniul gestiunii deșeurilor, este evident faptul că administrația locală se aliniază la sistemul actual pentru îmbunătățirea substanțială a acesteia, în vederea conformării cu cerințele noilor reglementări naționale și europene prin colectarea deșeurilor menajere de pe teritoriul localităților componete. Se va realiza îmbunătățirea stării de curățenie a străzilor și spatiilor publice conform H.G. nr. 162 / 2000 privind depozitarea deșeurilor.

Se va avea în vedere ca nivelul de zgomot în apropierea unităților economice porductive să respecte STAS10009/1988, respectiv 65 Db.

Serviciile de salubrizare specializate ale Primăriei Municipiului Iași (S.C. SALUBRIS S.A.) colectează deșeurile menajere de pe teritoriul municipiului, acestea fiind transportate la Depozitul Ecologic pentru Deşeuri Menajere şi Industriale Țuțora.

Din analiza situației existente şi a studiilor de fundamentare privind reabilitarea, protejarea şi conservarea factorilor de mediu se urmărește:

· Refacerea şi conservarea mediului natural prin eliminarea/diminuarea surselor de poluare;

· Conservarea şi punerea în valoarea a unităților de peisaj;

· Protejarea patrimoniului construit;

· Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului;

· Respectarea normelor privind normele de igienă şi condițiile de viață a populației

· Asigurarea necesarului de suprafețe de spații verzi, plantații de protecție şi de agrement;

· Mărirea gradului de confortului prin dezvoltarea rețelelor edilitare. Protecția mediului înconjurător are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menținerea şi ameliorarea calității factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale ale țării, asigurarea unor condiții de viață şi de muncă tot mai bune generațiilor actuale şi viitoare.

Aceasta se realizează prin utilizarea rațională a resurselor naturale, prevenirea şi combaterea poluării mediului înconjurător şi a efectelor dăunatoare ale fenomenelor naturale.

Pentru a se reduce efectele poluării se vor avea în vedere respectarea normelor în vigoare privind regimul deşeurilor, emisiilor şi deversărilor de substanțe poluante în mediul înconjurător.

Pentru conservarea si protejarea factorilor de mediu este necesara monitorizarea teritoriului orasului astfel în cât să se evite existența depozitelor spontane şi necontrolate de deşeuri menajere provenite de la gospodăriile individuale, precum si:

- Monitorizarea anuală a calității factorilor de mediu, prin efectuarea de măsurători şi determinarea calității la nivelul fiecărui element component al mediului;

- Regularizarea, consolidarea şi protejarea malurilor la toate cursurile de apă cu caracter permanent, precum şi al văilor şi viroagelor cu caracter torențial.

- Replantarea şi consolidarea prin măsuri specifice a terenurilor ce prezintă fenomene de alunecare (terasări, banchete de sprijin din piatră, gărdulețe, pardoseli de piatră, etc.).

- Reconstrucția ecologică în zonele degradate ca urmare a eroziunii datorate exploatării necorespunzătoare a turismului neorganizat.

- Interzicerea campării în locuri neorganizate şi neamenajate, precum şi luarea unor măsuri pentru împiedicarea practicării drumețiilor montane pe alte trasee decât cele marcate.

- Protecția vegetației existente prin măsuri speciale de îngrijire, regenerare naturală sau prin reîmpădurire şi replantări de pomi fructiferi.

- Însămânțarea terenurilor cu risc de alunecare cu amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă asigură protecția antierozională şi stabilirea versanților.

- Îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale prin redistribuirea trupurilor având nivel redus de dotare, în cadrul altor unități administrativ-teritoriale din zona imediată.

### 3.10.2. Epurarea şi preepurarea apelor uzate

În ceea ce privește epurarea și preepurarea apelor uzate se vor urmări:

- elaborarea de studii privind situaţia actuala a sistemelor de pompare şi a reţelelor de aducţiune si distribuţie a apei potabile;

- realizarea/reactualizarea de studii de fezabilitate/proiecte tehnice privind executarea sistemelor de colectare, tratare și epurare a apelor uzate;

- realizarea/modernizarea staţiilor de preepurare/ epurare şi menţinerea calităţii apei în vederea reducerii surselor de poluare a apelor de suprafaţă şi de adâncime de la activităţi industriale, zootehnice si agricole;

### 3.10.3. Depozitarea controlată a deşeurilor menajere şi industriale

Deşeurile rezultate din activităţile menajere şi industriale reprezintă o problemă deosebită, determinată atât de creșterea continuă a cantităţilor şi a tipurilor acestora cât şi a pierderii unor însemnate cantităţi de materii prime, materiale şi energie. Pentru a reduce utilizarea resurselor primare este necesară aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor actuale și o orientarea către reciclare. Implementarea acestor schimbări necesită participarea tuturor segmentelor societăţii: persoane individuale în calitate de consumatori, întreprinderi, instituţii social-economice, precum şi autorităţi publice. Deșeurile gerate urmează tendinţele de consum şi de producţie, astfel cantitatea deşeurilor menajere/locuitor creşte proporțional cu creşterea nivelului de trai. Creşterea producţiei economice conduce la generarea de cantităţi mai mari de deşeuri. Cu toate că pe termen scurt şi mediu principala opţiune de gestionare a deşeurilor va fi în continuare depozitarea, obiectivul este de a promova variante alternative de gestionare, de evitare pe cât posibil a soluţiilor de eliminare finală (depozitare, incinerare). Deşeurile municipale pot fi substanțial reduse cantitativ numai după ce societatea îşi va asuma rolul important în separarea, reutilizarea, reciclarea şi compostarea acestora. Deșeurile industriale se or reduce cantitativ atunci va fi  acordată atenţia corespunzătoare proiectării, astfel încât produsele să poată fi reutilizate sau reciclate. Compostarea deşeurilor menajere este o alternativă viabilă la incinerarea sau depozitarea deşeurilor după operaţia de separare. Materialele care ridică probleme în depozitele sunt deşeurile organice (biodegradabile ce reprezintă 47,15 % din deșeurile colectate de la populație în județul Iași) care prin reacțiile de oxidare degajă metan care contribuie la încălzirea globală, poluarea zonei cu mirosuri neplăcute şi acizi care devin toxici poluând terenul şi apele subterane. Compostarea elimină aceste materiale organice din depozite şi este un proces mai ieftin şi mai ecologic decât incinerarea.

În ultimii ani, țara noastră şi-a concentrat eforturile pe câteva direcţii importante în protecţia mediului, printre care se numără şi problematica deşeurilor. Astfel, s-a urmărit armonizarea legislaţiei româneşti cu cea europeană în domeniul deşeurilor şi au fost adoptate Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor industriale şi urbane. Principiile care stau la baza strategiei de gestionare a deşeurilor sunt:

- principiul prevenirii la sursă;

- principiul “poluatorul plăteşte” (costurile legate de tratarea şi eliminarea deşeurilor sunt suportate de generatorii de deşeuri);

- principiul precauţiei (măsurile luate trebuie să anticipeze efectele negative ale acestora asupra mediului);

- principiul proximităţii (deşeurile trebuie gestionate cât mai aproape de sursa de generare).

Toate măsurile posibil să fie luate pentru o gestionare corespunzătoare a deşeurilor trebuie să ţină cont de principalele opţiuni pentru gestionarea deşeurilor, cu următoarea prioritate:

1. minimizarea / reducerea deşeurilor;

2. refolosirea, recuperarea, reciclarea deşeurilor;

3. tratarea deşeurilor;

4. depozitarea deşeurilor.

Strategia naţională a deşeurilor şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor elaborate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, ca şi toate recomandările privind gestionarea corespunzătoare a deşeurilor, au următoarele opţiuni de politică a deşeurilor:

- reducerea deşeurilor (reproiectarea produselor, reformularea proceselor tehnologice, înlocuirea unor materii prime, restricţii privind unele produse şi ambalaje);

- refolosirea materialelor, recuperarea, reciclarea deşeurilor (închiderea bilanţurilor de materiale, colectarea separată pe tipuri de deşeuri, utilizarea celor mai bune tehnici - Best Available Techniques - în procesele tehnologice);

- elaborarea planurilor de gestionare integrată a deşeurilor, de la nivel de unitate, nivel local, regional, până la nivel naţional;

- impunerea unor restricţii la depozitarea deşeurilor, utilizarea celor mai bune tehnici la tratarea deşeurilor, impunerea unor limite la emisiile rezultate de la incinerarea deşeurilor, obligativitatea monitorizării depozitelor de deşeuri;

- reducerea transportului transfrontalier de deşeuri periculoase prin respectarea condiţiilor Convenţiei de la Basel şi a altor directive europene din acelaşi domeniu (Shipment Regulation);

- respectarea tuturor reglementărilor cu referire la gestionarea deşeurilor. Diseminarea informaţiilor şi conştientizarea populaţiei şi a operatorilor economici are un rol important.

Obiectivele specifice pentru gestionarea deşeurilor sunt:

  - asigurarea celor mai bune opţiuni pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale, în vederea unei cât mai eficiente valorificari şi eliminări a acestora pentru asigurarea unui management ecologic raţional;

  - reutilizarea, reciclarea, tratarea în vederea recuperării sau eliminării;

  - eliminarea corespunzătoare a deşeurilor din construcţii şi demolări;

  - prevenirea eliminării necontrolate pe soluri şi în apele de suprafaţă a nămolurilor orăşeneşti provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;

  - adoptarea şi implementarea de măsuri în vederea prevenirii generării deşeurilor de ambalaje, asigurării valorificării şi reciclării şi minimizarea riscului determinat de substanțele periculoase din ambalaje;

Minimizarea cantității deșeurilor biodegradabile depozitate este rezultatul reducerii cantității de deșeuri depozitate, în general, având-se în vedere procentul ridicat de materiale biodegradabile din deșeurilor solide.

În vederea minimizării cantității de deșeuri depozitate, prin Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Iași sunt propuse următoarele măsuri:

  - restricția depozitării de deșeuri biodegradabile în general;

  - restricția depozitării anumitor deșeuri biodegradabile (de ex. hârtia);

  - închiderea unor depozite;

  - minimizarea biodegradabilelor care intra într-un depozit (ocazional);

  - impunerea taxei de depozit.

### 3.10.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de zone verzi etc

Recuperarea terenurilor degradate prin:

- realizarea de împăduriri pe versanții cu risc de alunecare, în special în intravilanul municipiului sau în imediata apropiere, amenajarea plantațiilor în vederea transformării în parcuri;

- eliminarea tuturor depozitărilor necontrolate de deșeuri și interzicerea acestor practici prin măsuri administrative;

- continuarea lucrărilor de amenajare – regularizare a malurilor celor două râuri – Bahlui și Nicolina și extinderea plantațiilor de protecție.

Calitatea mediului poate fi ameliorată dacă se au în vedere următoarele priorități:

- în jurul râurilor și lacurilor din zona vulnerabilă trebuie create benzi înnierbate cu lățimea de minim 5m;

- depozitarea controlată a tuturor categoriilor de deşeuri;

- stoparea defrişărilor ilegale, generatoare de produse geomorfologice de degradare a solului materializate prin alunecări de teren, eroziuni etc.;

- diminuarea impactului antropic (defrişări, turism, construcții etc.) asupra habitatelor naturale ale unor specii de plante şi animale declarate monumente ale naturii sau pe cale de dispariție;

- valorile concentraților agenților poluanți specifice activităților desfăşurate pe raza orașului, prezenți în solul terenurilor nu vor depăşi limitele prevăzute de normele in vigoare.

- emisiile în sol vor respecta valorile limită de emisie stabilite de legislația în vigoare.

- implementarea și realizarea obiectivelor de colectare selective, reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate, alături de extinderea zonelor deservite de către serviciile de salubritate, cere implicarea tuturor factorilor responsabili și realizarea unei campanii susținute de conștientizare a populației.

### 3.10.5. Organizarea sistemelor de spaţii verzi

Spaţiul verde este considerat un factor esenţial în dezvoltarea mediului urban, ce contribuie la asigurarea condiţiilor necesare creşterii calităţii vieţii, îndeplinind funcţia recreativ-estetică, socială, educativă, sanitar-igienică şi economică.

Principalele funcţii ale spaţiilor verzi în zonele urbane sunt;

- susţinerea sistemelor urbane din punct de vedere social şi ecologic;

- îndeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor;

- diminuarea stresului vieţii urbane;

- “umanizarea” oraşului, fiind plăcute din punct de vedere estetic, au rol de înfrumuseţare;

- reducerea temperaturii din oras, prin procesul de evapotranspiraţie al plantelor;

- reglarea regimului precipitaţiilor;

- reducerea amplitudinii scurgerilor acvifere de suprafaţă;

- reducerea pericolului alunecărilor de teren.

În ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi, conform prevederilor O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară atingerea la 31.12.2010 a minim 20 m2 de spaţiu verde pe cap de locuitor şi la 21.12.2013 a minim 26 m2 de spaţiu verde pe cap de locuitor.

Spaţiile verzi existente în intravilanul oraşului (685,5 ha – conform datelor furnizate de serviciul SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., companie înființată în anul 2010 de către Consiliul Local Municipal Iași) corespund unei valori de cca. 22,85 m2 / cap locuitor, valoare inferioară cerinţelor exprimate în O.U.G. nr. 195/2005.

Evoluția suprafeței spațiilor verzi din total intravilan, la nivelul municipiului Iași, pentru perioada 2010-2015

| Nr. Crt. | Categoria de spațiu verde (conf. Legii nr. 24/2007 Republicată – privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților) | Suprafața spațiilor verzi (ha) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| 2 | Spații verzi de folosință specializată | - | - | - | - | - |
| 3 | Grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în specatacole de circ – GR. BOTANICĂ | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| 4 | Cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire | 349,5 | 349,5 | 349,5 | 349,5 | 349,5 |
| 5 | Baze sau parcuri sportive pentru practicarea ortului de performanță – PÂRTIE DE SKI | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive – BAZA CIRIC | - | - | - | - | 6,5 |
| 7 | Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă | - | - | - | - | - |
| 8 | Culoare de protecție față de infrastructura tehnică | - | - | - | - | - |
| 9 | Păduri de agrement – ZONA C.A. ROSETTI | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Pepiniere și sere | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 21,1 |
| 11 | TOTAL | 681,4 | 681,4 | 681,4 | 681,4 | 685,5 |
| Sursa: serviciul SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., companie înființată în anul 2010 de către Consiliul Local Municipal Iași - 2015 |  |  |  |  |  |  |

Evoluția suprafeței spațiilor verzi pe cap de locuitor din mediul urban, la nivelul municipiului Iași, în perioada 2010-2015

| Nr. Crt. | Categoria de spațiu verde (conf. Legii nr. 24/2007 Republicată – privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților) | Suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor (mp/loc) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2 | Spații verzi de folosință specializată | - | - | - | - | - |
| 3 | Grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în specatacole de circ – GR. BOTANICĂ | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 4 | Cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| 5 | Baze sau parcuri sportive pentru practicarea ortului de performanță – PÂRTIE DE SKI | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive – BAZA CIRIC | - | - | - | - | 0,21 |
| 7 | Spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă | - | - | - | - | - |
| 8 | Culoare de protecție față de infrastructura tehnică | - | - | - | - | - |
| 9 | Păduri de agrement – ZONA C.A. ROSETTI | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 10 | Pepiniere și sere | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 |
| 11 | TOTAL | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 22,85 |
| Sursa: serviciul SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A., companie înființată în anul 2010 de către Consiliul Local Municipal Iași - 2015 |  |  |  |  |  |  |

Inventar spații verzi aflate în administrarea serviciului SPAȚII VERZI din cadrul S.C. SERVICII PUBLICE S.A. IAȘI - Centralizator 2014

| Nr. crt. | Specificație | Total suprafață |
| --- | --- | --- |
|  |  | - mp - |
| 0. | 1. | 2. |
| 1 | CENTRUL I | 371706 |
| 2 | CENTRUL II | 297088 |
| 3 | CENTRUL III | 261803 |
| 4 | CENTRUL IV | 298918 |
| 5 | TOTAL I | 1229515 |
| 6 | SERA | 30000 |
| 7 | PEPINIERA | 230000 |
| 8 | TOTAL II | 1459515 |
| Sursa: Serviciul Spații Verzi, 2015 |  |  |

În baza prevederilor actualizării P.U.G., va avea loc o creştere a suprafeţei zonei funcţionale „Spaţii verzi, sport agrement, protecţie” de cca. 1,9 ori (de la 685,5 ha la 1297,68 ha), ceea ce va conduce la o suprafaţă a spaţiului verde de cca. 35,46 m2 / cap locuitor (a fost luat în calcul numărul de locuitori de perspectivă al municipiului Iași de 365950 locuitori).

### 3.10.6. Delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale pentru conservarea patrimoniului natural şi construit

DELIMITAREA ORIENTATIVĂ A ZONELOR NATURALE PROTEJATE:

- protecția și conservarea parcurilor dendrologice din municipiul Iași (Complex Titu Maiorescu, Liceul Pedagogic Vasile Lupu, Aleea Grigore Ghica Voda, Observatorul astronomic, Parcul Expoziției, Grădina Botanică, Grădina Copou, Schitul Mănăstirea Bucium, Vila Greierul - Spit. Dr. Clunet, Grădina Zoologică Bucium, Museul satului, Palatul Culturii, APAVITAL - sediu Copou, TVR Iași, Institutul Agronomic și Complexul Studențesc Târgușor Copou);

- protecția și conservarea pădurilor și plantațiilor cu rol deosebit de protecție a apelor și solului: Pădurea Ciric - mal stâng și drept (252,2 ha teren intravilan și extravilan), Pădurile Cetățuia, Socola, Căprița I, Căprița II și Bucium (237,4 ha teren intravilan și extravilan), Pădurea Brândușa-Țicău-Cârlig (219,9 ha teren extravilan), Pădurea Galata I și II (103,1 ha teren intravilan și extravilan), Pădurea Breazu-Munteni (70,8 ha teren extravilan), Pădurea Bucium-Motel (33,8 ha teren extravilan), Pădurea Repedea (32,5 ha teren intravilan și extravilan) și Pădurea Dancu-Iași (10,8 ha teren extravilan);

- protecția și conservarea albiilor din lungul râului Bahlui, ca zonă umedă și habitat pentru plante și animale specifice ecosistemelor acvatice și de luncă umedă - ca o prelungire a zonei umede Costuleni din Lunca Jijiei situată la sud-est de municipiului Iași;

- instituirea și respectarea perimetrelor de protecție sanitară a surselor de apă (lacul Chirița), a celorlalte surse subterane locale, precum și a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile de pe teritoriul municipiului Iași aflate în administrarea S.C. APAVITAL S.A.;

- instituirea și respectarea zonelor a apelor și a lucrărilor hidrotehnice (diguri) conform Legii Apelor.

DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE:

Pentru  municipiul Iaşi există deja în Lista Monumentelor Istorice din 2010 la poziţia 1, cod LMI IS-I-s-A-03504 , Centrul istoric şi Curtea Domnească, delimitat astfel : perimetrul delimitat de râul Bahlui,  Piaţa Podul Roş, strada Sf. Lazăr, strada Ghica Vodă, strada Otilia Cazimir (fosta Bucşinescu), strada Elena Doamna, Piaţa Tg. Cucului, str. Stihi, bdul. Independenţei, strada Sărăriei, strada M. Costăchescu, bdul. Copou, Cazarma de la Copou (Unitatea Militară), aleea Copou, strada N. Istrati (fost Puşkin), strada Toma Cozma, scările spre strada Păcurari, strada Păcurari, strada Florilor, Râpa Galbenă, strada Gării, strada Silvestru până la Podul de Piatră şi râul Bahlui.

Determinarea zonelor de protecţie a monumentelor s-a făcut pe limitele existente a parcelelor cadastrale, acolo unde acestea există, prin recunoaşterea în documentaţia scrisă şi desenată, prin fişele de monument/sit anexate, sau după elemente reperabile în teren pentru areale ample, căi de comunicaţie, cursuri de apă, etc.

În urma delimitării zonelor de protecție se constată următoarele:

- grupuri dense de monumente a căror limită de protecție se suprapun rezultând suprafețe mari de protecție a monumentelor;

- monumente izolate în limitele intravilanului;

- monumente în trupuri izolate ale intravilanului.

Delimitarea zonelor construite  protejate

Din analiza grupurilor de monumente se constată următoarele:

- un grup compact de monumente în perimetrul zonei centrale, delimitate de cornișa de sud (de la Palatul Culturii la strada Elena Doamna, strada Elena Doamna – bdul Independenței, Piața Eminescu, bdul Ștefan cel Mare, inclusiv zonele adiacente de pe cornișa de vest;

- un grup ceva mai rarefiat, dar cu monumente importante de o parte și de alta a bdului Carol I, cu extensii locale spre  zona Păcurari, delimitat de Piața Independenței, strada V. Conta, strada Lascar Catargi;

- o zona largă, omogenă, cu case valoroase - la est de strada Sărărie.

Ca urmare zona construită protejată se poate delimita astfel: strada Palat, o arie în jurul Palatului Culturii în ansamblul Palas, esplanada Teatrului Luceafarul, intersecția strada Sf. Lazar cu strada Smârdan, strada Otilia Cazimir, strada Elena Doamna, strada Hotin, strada Albineț, strada Sărărie și cornișa aflata la est de aceasta, strada Codrescu, strada Asachi, strada Oastei, Aleea Copou, strada N. Istrati, strada Toma Cozma, strada Râpa Galbenă, strada Arcu, cornișa la vest de strada Horia, strada Cloșca, strada Petru Movilă, cornișa la vest de bdul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Palat.

Zone de protecţie - Delimitare

Zona protejată instituită în jurul unui monument cuprinde monumentul, ansamblul şi/sau situl respectiv şi zona de protecţie aferentă.

La stabilirea suprafeţelor şi tipului de zone s-a avut în vedere, în ordine:

- stabilirea bunului/bunurilor de patrimoniu cultural naţional şi valoarea acestuia/acestora;

- delimitarea zonelor de protecţie a bunurilor culturale clasate;

- delimitarea unei zone protejate generate de bunurile clasate, ca zonă de cuprindere generală a tuturor ariilor de protecţie individuale a valorilor de patrimoniu însumate.

În cazul zonelor de protecţie instituite pentru protejarea patrimoniului arhitectural şi arheologic acestea reprezintă suma ariilor ce conţin valori de patrimoniu cunoscut şi/sau reperat prin studii de teren, sistematice sau întâmplătoare, prin descoperiri ocazionale sau perieghetice şi care necesită protecţie.

Stabilirea acestor zone s-a făcut ca urmare a parcurgerii următoarelor etape complexe:

- studiul istoric general desfăşurat pe o arie prestabilită geografică, bazin hidrografic, privind amplasarea arealului studiat;

- definirea zonelor de interes;

- studiul istoric zonal ce conţine analiza complexă a elementelor componente şi precizarea valorii lor, precum şi propuneri privind atitudini faţă de acestea;

- determinarea relaţiei între aceste zone şi restul unităţii administrative pentru care se elaborează studiul;

- culegerea datelor bibliografice, a concluziilor a studiilor anterioare, dacă sunt, şi date noi privind arealul studiat;

- determinarea concretă a zonelor protejate.

Determinarea zonelor de protecţie s-a făcut pe limite existente de parcele cadastrale, acolo unde acestea există, pe recunoaşterea în documentaţia scrisă şi desenată, prin fişele de monument/sit anexate, sau după elemente reperabile în teren pentru areale ample, căi de comunicaţie, cursuri de apă, etc.

Specialiştii semnatari ai documentaţiei îşi asumă responsabilitatea determinărilor respective şi evidenţierea lor în planşele anexate.

Zone de protecţie - Modul de intervenţie

Zonele de protecţie conţin, de regulă, două/trei zone dispuse pseudoconcentric monumentului şi sunt, în funcţie de distanţa şi aşezarea faţă de acesta:

Zona de grad 0 – în această zonă sunt interzise orice intervenţii cu excepţia celor de conservare, restaurare, reabilitare şi punere în valoare a monumentului, sitului sau locului istoric respectiv – conţine parcela / parcele cadastrale ale monumentului, sitului, rezervaţiei, etc.

Zona de grad 0 – este de regulă incinta sau parcela / parcelele cadastrale ale monumentului, sitului, rezervaţiei, etc. În această sub-zonă nu se permite decât realizarea lucrărilor specifice conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentului (titlu generic pentru orice grupă şi subgrupă conţinută în lista monumentelor) cu avizul Ministerului Culturii, prin serviciile de specialitate. Documentaţia se depune la D.J.C.C.P.C.N. Iași care o introduce în procesul de avizare.

Zona de grad I – în această zonă sunt permise intervenţii cu restricţii majore privind regimul de înălţime, structura şi aspectul general arhitectural – conţine parcelele cadastrale aflate în raza vizuală a monumentului, sitului, din proximitate şi pe direcţii majore controlate.

Zona de grad I – cuprinde parcelele cadastrale adiacente şi sub-adiacente monumentului. În cazul monumentelor de categorie valorică A această sub-zonă poate fi extinsă. Este permisă realizarea lucrărilor de construire cu regim de înălţime redus, ce nu vor concura arhitectonic şi volumetric monumentul alăturat şi nu vor agresa din punct de vedere vizual, sonor, sau cu orice fel de noxe zona peisagistică înconjurătoare. Lucrările de construire ce au o structură subterană se vor realiza  numai după obţinerea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, conform art. 11, litera d, din O.G. 43/2000, modificată şi completată prin Legea nr.  378 / 2001.

Documentaţia se depune la D.J.C.C.P.C.N. Iași care o introduce în procesul de avizare.

Lucrările de restaurare, conservare, consolidare, amenajări pe monumente, precum şi lucrări de punere în valoare a monumentelor istorice, siturilor arheologice, pot fi proiectate numai de către specialiştii atestaţi înscrişi în registrele instituite de Ministerul Culturii şi potrivit legii. Lucrările respective pe monumentele de categorie valorică A se pot executa numai de către specialişti înscrişi în registrele instituite de Ministerul Culturii, iar cele pe monumente de categorie valorică B, prin derogare de la prevederile legii, se pot executa şi de către alţi agenţi economici sub supravegherea unui diriginte de şantier atestat de Ministerul Culturii.

În zonele de protecţie instituite prin P.U.G. se va impune ca:

- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei;

- autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei;

- autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

Prescripţiile vor urmări armonizarea construcţiilor noi cu cele învecinate (finisaje, ritmări plin-gol, registre, regim de înălţime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii şi învelitorii), îmbunătăţirea aspectului compoziţional şi arhitectural, ridicarea nivelului calitativ al imaginii stradale, corelarea funcţională între clădiri sau între clădirile şi amenajările exterioare cu caracter public.

- se vor menţine de preferinţă actualele utilizări publice ale clădirilor şi, în special acele utilizări care păstrează până în prezent destinaţia iniţială a clădirilor;

- se admit conversii funcţionale compatibile cu caracterul zonei şi cu statutul de protecţie al clădirilor pentru funcţiunile admise precizate.

- activităţile incompatibile vor face obiectul unor programe de conversie sau relocare pe baza P.U.Z.;

- în cazul conversiei şi extinderii funcţiunilor din clădirile actuale, ca şi în cazul introducerii unor noi funcţiuni şi al reconstrucţiei unor clădiri fără valoare este necesara dispunerea la parterul clădirilor şi în curţi a acelor funcţiuni care permit accesul liber al locuitorilor şi turiştilor;

- în cazul executării unor lucrări de construcţie noi sau a înlocuirii unora existente este obligatorie descărcarea terenului de sarcina arheologică;

- descoperirea în cursul lucrărilor a unor fragmente de arhitectură veche (bolţi, sculpturi, decoraţii) necunoscute în momentul autorizării trebuie declarată imediat emitentului autorizaţiei.

- amenajări aferente: căi de acces carosabile şi pietonale, împrejmuiri, spaţii verzi, lucrări tehnico-edilitare.

Zone de protecţie - Utilizare  funcţională

i. Utilizări permise:

1. Intervenţii pentru conservarea, consolidarea, restaurarea şi punere în valoare cu respectarea avizelor organismelor competente potrivit Legii nr. 50 / 1991 cu modificările ulterioare şi Legii nr. 422 / 2001 cu completările şi modificările ulterioare.

2. Locuinţe cu regim de înălţime redus, cu aspect arhitectural decent, fără a epata printr-un stil arhitectural modern sau futurist, cu finisaje în culori pastelate ce vor evita contrastele, culorile violente, reclamele agresive.

3. Îmbunătăţirea valorii peisagistice şi ambientale a spaţiilor verzi publice sau private din jurul monumentelor sau în siturile arheologice prin realizarea, eventual, de parcuri dendrologice; îmbunătăţirea dotărilor şi echipării specifice cadrului eco-peisagistic.

4. Implementarea de mobilier urban precum şi de corpuri de iluminat, jardiniere, spaţii de odihnă în zona adiacentă intrării monumentelor.

5. Amenajări ale circulaţiei în zona de protecţie de parcaje, circulaţie pietonală cu dalaje adecvate, mobilier urban, grupuri sanitare funcţionale, plantaţii ornamentale şi perdele de protecţie.

6. Modernizarea reţelelor publice de apă, canal, gaze, diverse cabluri din zonă numai prin poziţionare subterană.

7. Lucrări de cercetare arheologică menite a completa cunoştinţele istorice despre monument, sit şi integrarea acestuia în cadrul peisagistic creat.

Clădirile, amenajările propuse, intervenţiile de orice natură în cadrul zonelor de protecţie trebuie ca prin volumetrie, tratare arhitecturală, finisaje folosite şi amenajări exterioare să contribuie la punerea în valoare a monumentului, prin ridicarea nivelului urbanistic al sitului în care sunt amplasate. Pentru oricare din aceste intervenţii permise sunt necesare avizele organelor competente conform Legii nr. 50 / 1991 şi Legii nr. 422 / 2001 şi Autorizaţie de construire eliberată de Primăria Municipiului Iași.

ii. Restricții

Pentru protecția monumentelor din zona construită protejată se impun o serie de măsuri, după cum urmează:

a. Protecția unghiurilor favorabile și axelor de vizibilitate:

- protecția unghiurilor de vizibilitate  favorabile asupra monumentelor izolate: mânăstirile Cetățuia și  Galata;

- protecția unghiurilor de vizibilitate din zona protejată: Palatul Culturii dinspre Tribunalul Iași, dinspre strada A. Panu spre bisericile Bărboi și Barnovschi, din strada C. Negri spre biserica Sf. Sava, biserica Armenească, mânăstirea Golia, casa Balș – Filarmonica dinspre strada I.C. Bratianu;

- protecția axelor de vizibilitate lungi: de pe bdul Carol I spre Palatul Culturii, de pe mal stâng Bahlui și din zona Podul de Piatră spre mânăstirea Galata, din poarta turnului Barnovschi spre mânăstirea Cetățuia;

- protecția axelor de vizibilitate scurte: Trei Ierarhi din strada C. Negri, Sf. Sava văzută din strada Bărboi, Golia văzută din strada Sf. Lazăr, turnul Barnovschi văzut din Podul Roș, turnul Bărboi văzut din strada Sărărie, ș.a.;

- protecția unghiurilor și a axelor de vizibilitate dinspre valea Bahluiului spre cornișa de vest, pe care se află: biserica Trei Ierarhi, catedrala Episcopiei Catolice, Catedrala Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

b. Protecția monumentelor istorice:

- intervenţii pentru conservarea, consolidarea, restaurarea şi punere în valoare a monumentelor se poate face numai cu respectarea avizelor organismelor competente potrivit Legii nr. 50 / 1991 cu modificările ulterioare şi Legii nr. 422 / 2001 cu completările şi modificările ulterioare;

- clădirile și amenajările propuse, intervenţiile de orice natură în cadrul zonelor de protecţie trebuie ca prin regim de înălțime, volumetrie, tratare arhitecturală, finisaje folosite şi amenajări exterioare să contribuie la punerea în valoare a monumentului, prin ridicarea nivelului urbanistic al sitului în care sunt amplasate.  Pentru oricare din aceste intervenţii permise sunt necesare avizele organelor competente conform Legii nr. 50 / 1991 şi Legii nr. 422 / 2001 şi Autorizaţie de construire eliberată de Primăria Municipiului Iași;

- în zonele cu situri arheologice se vor efectua lucrări de cercetare arheologică preventivă pentru a completa cunoștințele istorice despre zonă, sit și se vor lua măsuri de integrare a descoperirilor în ansamblul creat;

- în restul zonelor săpăturile se vor realiza cu supraveghere arheologică.

c. Interdicții permanente:

- pentru construcţii sau categorii de lucrări care pot aduce prejudicii atât calităţii de monument şi/sau sit, cât şi calităţii vieţii locuitorilor zonei cum ar fi:

- unităţi generatoare de noxe,

- unităţi generatoare de trafic intens sau care necesită parcări ample,

- unităţi ce reprezintă riscuri tehnologice, sau  supraîncărcări ale reţelelor tehnico-edilitare din zonă.

- pentru construcţii sau categorii de lucrări care prin localizare, amplasament, pot compromite conservarea şi/sau punerea în valoare a unor vestigii arheologice sau situri cunoscute dar necercetate;

- pentru construcţii sau categorii de lucrări care prin amplasament, arhitectură, dimensiuni şi/sau aspect exterior sau funcţional agresează funcţional monumentul, situl, cadrul natural al acestuia, în general asupra cadrului ambiental original.

Zone de protecţie  - Atribuţiile  autorităţilor administraţiei publice  locale

privind administrarea, protecţia, autorizarea şi avizarea lucrărilor în zonele de protecţie

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să realizeze şi să actualizeze studiile de fundamentare istorică, de delimitare şi instituire a zonelor de protecţie a monumentelor istorice, conform Legii nr. 350 / 2001 *R, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 422 / 2001 *R cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 378 / 2001 *R cu modificările şi completările ulterioare. Aceste studii trebuie incluse în actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului aferent.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să:

- cuprindă în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice;

- elaboreze, actualizeze şi să aprobe documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului unităţii administrative privind monumentele istorice şi/sau zonele protejate care conţin monumente;

- asigure protejarea şi paza monumentelor istorice clasate, înscrise în Lista monumentelor, a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resursele financiare necesare în acest scop;

- participe la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează;

- includă în aparatul propriu al administraţiei publice locale de compartimente specializate sau, după caz, de posturi sau personalului angajat sarcini de serviciu precise pentru protejarea monumentelor, lucru absolut necesar pentru monumentele UNESCO;

- se preocupe permanent de îmbogăţirea zestrei de patrimoniu cultural naţional al localităţii prin depistarea şi propunerea spre clasare de noi obiective;

- efectueze controlul, prin personalul propriu, şi să sesizeze de urgenţă, în scris, D.J.C.C.P.C.N. Iași a oricăror agresiuni asupra monumentelor, siturilor, etc. sau a intervenţiilor neautorizate în zonele protejate de orice fel şi luarea măsurilor de sistare a acestor lucrări până la intrarea în legalitate;

- facă informări la cerere, anual, asupra stării de protejare şi conservare a monumentelor, etc. din unitatea administrativ-teritorială din subordine şi a măsurilor întreprinse în acest sens;

- promoveze măsuri specifice de informare a cetăţenilor asupra măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare de protecţie a monumentelor istorice şi să urmărească respectarea acestora;

- elibereze autorizaţii de construire pentru monumente şi imobilele situate în zonele de protecţie a acestora numai pe baza Avizului favorabil eliberat după depunerea documentaţiei la D.J.C.C.P.C.N. Iași şi introducerea acesteia în procesul de avizare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Avizarea lucrărilor de construire în zone asupra cărora se instituie un anumit regim de protecţie, zone însuşite prin Avizul unic de către Consiliul Judeţean Iași, se va face cu avizul conform al Comisiei Naţionale a Monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii, obţinut pe baza referatului D.J.C.C.P.C.N. Iași, în cazul monumentelor de categorie valorică A şi numai cu avizul Comisiei Regionale în cazul monumentelor de categorie valorică B.

Pentru aceasta documentaţiile vor conţine cereri de înaintare către instituţia la care se solicită avizarea şi un exemplar complet din documentaţia P.U.Z./P.U.D. şi/sau D.T.A.C. supusă avizării ce nu se va returna beneficiarului.

Cu titlul de Condiţii impuse ce se vor anexa la Certificatul de urbanism eliberat, se vor impune următoarele condiţii:

- proiectul ce urmează a fi realizat se va supune spre avizare serviciilor de specialitate ale Ministerului Culturii şi M.T.C.T. în funcţie de categoria valorică stabilită pentru zona respectivă;

- orice lucrări de săpătură ce se vor executa pe monumente şi în aceste zone, asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie, privind statutul monumentelor şi siturilor istorice, conform legilor în vigoare se vor anunţa în scris la D.J.C.C.P.C.N. Iași, înainte de începerea acestora şi se vor executa numai în prezenţa unui arheolog delegat, pentru prelevarea eventualelor vestigii arheologice apărute. În această situaţie se va obţine Certificatul de descărcare de sarcină arheologică pe baza Raportului de descărcare de sarcină arheologică întocmit de specialiştii delegaţi.

Cercetarea arheologică, ce se va face prin finanţare de către beneficiar înainte de eliberarea autorizaţiei de construire, nu necesită autorizaţie de construire specială. În cazul zonelor în care se impune numai supraveghere arheologică, cercetarea se poate face şi după eliberarea autorizaţiei de construire. În acest caz, dacă se va constată necesitatea, se pot  sista temporar lucrările de construire, şi se va demara săpătura arheologică preventivă, pentru epuizarea complexelor arheologice descoperite.

Nerespectarea acestor prevederi intră sub incidenţa articolului 360 din Codul Penal precum şi a articolelor 23 şi 24 din Legea nr. 378 / 2001.

## 3.11. Reglementări urbanistice

Soluția generală de organizare și dezvoltare a localității - Principii generale

Principiile generale care au stat la baza construirii noului Planul Urbanistic General sunt o continuare firească a principiilor prouse de Planul Urbanistic General existent. Astfel, următoarele elemente au fost folosite ca repere:

1. În abordarea zonificării funcţionale s-a ţinut seama de existenţa unui număr ridicat de factori aleatorii ceea ce impune un grad mare de flixibilitate în definirea proceselor care pot avea loc în cadrul temporal de valabilitate al PUG-ului. Prin urmare s-a dorit obţinerea unei zonificări funcţionale cu un grad mare de flexibilitate, care să încurajeze şi să atragă o gamă largă de investitori, dar în acelaşi timp să protejeze valorile constituite ale oraşului.

2. Dezvoltarea sectorului terţiar este esenţială pentru creşterea calitării vieţii locuitorilor (studiile de fundamentare arată numărul crescut de lucrători angajaţi în accest sector), prin urmare suprafeţele de teren alocate sectorului terţiar au fost percepute ca:

- viitoare locuri de muncă ale majorităţii locuitorilor

- obiect al interesului simultan, uneori convergent, alteori divergent, al domeniului public şi al celui privat

- element principal de reprezentare a prestigiului localităţii şi de exprimare a culturii şi calitătii locuitorilor

3. Chiar dacă sectorul terţiar a trecut printr-o perioadă de creştere sunt încă insuficient reprezentate:

- spaţiile pentru birourile diferitelor firme şi comanii

- gama de servicii profesionale

- spaţiile pentru instituţiile de cercetare şi educaţie

4. Instituţiile, serviciile şi echipamentele publice sunt încă insuficient dezvoltate. De asemenea, şi serviciile sociale, colective şi personale.

5. Ignorarea nevoilor locuitorilor în perioada de expansiune a oraşului a condus la situaţia în care spaţiile plantate sunt insuficiente, iar dispunerea lor este deficitară mai ales în zonele cele mai dense, cu locuinţe colective.

6. Modul de etapizare a dezvoltării şi orizontul prea restrâns al unor etape au făcut ca o serie de funcţiuni (speciale, de gospodărie comunală, linii de transport a energiei electrice) dispuse anterior la marginea localităţii să fie acum cuprinse în zona rezidenţială creând disfuncţii, dar constituind şi rezerve în cazul găsirii resurselor de modificare a situaţiei.

7. Constituirea şi funcţionarea diferitelor zone şi extinderea localităţii sunt gravate de condiţionări provenind din direcţia mediului ca: riscuri naturale de inundaţii, alunecări de versanţi şi mişcări seismice, condiţii speciale de fundare şi plantare în lunca Bahluiului, precum şi de poluare a tuturor factorilor de mediu.

8. Extinderea localităţii a luat în considerare terenurile adiacente cu restricţiile lor funcţionale şi geotehnice acordându-se o importanţă specială condiţiilor de mediu.

Categoriile de intervenție pentru înlăturarea disfuncțiilor

i. Căile de comunicație

O componentă importantă  a disfuncționalităților identificate o reprezintă disfuncțiile legate de căile de comunicații, între care accesibilitatea scăzută / dificilă atât în și între cartiere / zone din oraș cât și între aceste areale și zona centrală (cauzată de configurația terenului, limita reprezentată de calea ferată și cursul de apă, intersecți necorespunzătoare, insuficienta acoperire a transportului în comun) și supraaglomerarea cu mașini (cauzată de, pe lângă problemele enumerate anterior, lipsa unei variante ocolitoare pentru traficul de tranzit, organizarea insuficientă a circulațiilor, prezența traficului de tranzit în zone și pe artere pe care acesta nu ar trebui să existe, insuficiența locurilor de parcare fie ele de reședință sau publice).

Astfel, propunerile țin cont de:

- favorizarea rolului de „poarta a Uniunii Europene” și a relațiilor transfrontaliere cu Republica Moldova;

- extinderea rolului municipiului asupra întregii zone metropolitane / periurbane, prin distribuţia activităţilor în acord cu potenţialele locale şi prin modernizarea reţelelor de comunicaţie şi transport, consolidând și accentuând identitatea Municipiului Iași, de centru de importanță națională și internațională și de viitoare metropolă;

- necesitatea unei variante ocolitoare și a unei accesibilități ridicate;

- viabilitatea şi fezabilitatea extinderii reţelei stradale atât pentru zonele noi cât și pentru cele existente, prin prisma analizei cost-beneficiu asupra investiţiilor din bugetul public, dar şi prin prisma raportării la condiţionarile de mediu;

- asigurarea unei bune conectivități a radialelor si, în consecință, a cartierelor, asigurând și suficiente puncte de trecere peste Bahlui, calea ferată şi zona industrială abandonată, crearea de inele de legatura în cadrul rețelei stradale majoră a municipiului Iași cu o configurație radial – tentaculară;

- necesitatea păstrării unui volum echilibrat de trafic auto în oraş dimensionat adecvat la zona, degrevarea zonei centrale și a zonelor rezidențiale de traficul auto de tranzit, în vederea limitării la nivel local şi regional a poluării fonice şi a emisiilor cu efect de seră;

- necesitatea creeri unor puncte intermodale de transport;

- necesitatea asigurării de locuri de parcarea sub/pe/supra terane de dimensiuni

- dimensionarea și amenajarea adecvată a traseelor pietonale si asigurarea continuității acestora;

ii. Zone funcționale

O altă componentă a disfuncțiilor constatate este aceea legată de zonele funcționale, În prevenirea lor s-a ținut cont de:

- asigurarea în zonele noi dezvoltate a unei densități de locuire, în zonele de locuit, mai mică decât limita de la care apar probleme sociale (300 locuințe/ha) și diminuarea efectelor negative în zonele existente ce au depășit aceste densități;

- necesitatea bunei deserviri de către / dotări cu unități școlare primare și gimnaziale, servicii de interes general și echipamente publice de bază;

- asigurarea necesarului de spații verzi publice amenajate de nivel local (scuaruri, parcuri, grădini de cartier);

- importanța interfeței între zone incompatibile funcțional / deranjante și a localizării zonelor funcționale incompatibile / deranjante în cadrul orașului (funcțiuni necorespunzătoare cum ar fi centre comerciale mari amplasate în apropierea centrului orașului);

- activități industriale aflate în dificultate

- importanța existenței fondurilor şi a unei politici locale de întreţinere şi dezvoltare a spaţiilor publice;

- încurajarea și dezvoltare sectorului terțiar;

- necesitatea asigurării rezervelor suficiente de terenuri și alocării adecvate de terenuri  activitătilor comerciale, de producție, de cercetare etc.;

- importanța concentrării investiţiilor de dezvoltare în zone din interiorul oraşului (părăsite sau utilizate inadecvat în prezent), având avantajul economic al pre-existenţei echipărilor edilitare, al accesibilității și al reprezentativității;

iii. Echipare edilitară

Viabilitatea şi fezabilitatea extinderii și modernizării reţelei de infrastructură edilitară atât pentru zonele noi cât și pentru cele existente, prin prisma analizei cost-beneficiu asupra investiţiilor din bugetul public, dar şi prin prisma raportării la condiţionarile de mediu;

iv. Cadru natural

-  necesitatea limitării şi controlului dezvoltărilor în zonele Versanți cu pante mari (mai mult de 10°) și stabilitate incertă, nesigure din punct de vedere geotehnic

- necesitatea protejării și conservării zonelor/cadrului natural ale municipiului (în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării durabile a resurselor naturale), ca susţinător al calităţii ecologice și a vieţii în oraş.

v. Intravilanul

De asemenea, o parte dintre disfuncţiile constatate în urma analizelor premergătoare PUG-ului sunt rezultatele extinderii necontrolate a zonelor construite sau construibile perimetrale intravilanului stabilit prin PUG, având efecte negative de ordin economic, ecologic, urbanistic şi administrativ. Astfel, prin PUG, se prevăd măsuri de limitare şi control a acestor dezvoltări, prin exigenţa de evaluare a oportunităţii acestor operaţiuni prin prisma interesului public. Intravilanul propus prin PUG are astfel în vedere toate criteriile enumerate până acum.

vi. Populație și forță de muncă

Categoriile de intervenții pentru înlăturarea disfuncțiilor în privința populației și a forței de muncă, de cele mai multe ori ies din sfera mijloacelor și măsurilor urbanistice directe, dar în propunerile PUG-ului s-a ținut cont de:

- procentul ridicat al populaţiei îmbătrânite;

- şomaj ridicat;

- migraţia negativă;

- lipsa personalului calificat;

- modificarea comportamentului demografic tradiţional;

Propuneri privind zonificare şi dezvoltare zonei centrale

Echipamentele publice de nivel municipal și supramunicipal și principalele concentrări de funcțiuni de servicii generale și comerciale formează o axă nord-sud susținută către nord de zona tradițională de dotări din nucleul istoric al orașului și către sud de unul din principalele accese în oraș. Pe axa est-vest (lunca Bahluiului) prezența acestui tip de dotări este legată în primul rând de circulațiile din trama majoră fără însă să creeze (încă) niște zone definite ca profil funcțional, ci mai degrabă grupări de funcțiuni mixte. Zona centrală așa cum a fost ea propusă prin P.U.G. în vigoare grupează cea mai mare parte a funcțiunilor administrative, funcțiuni culturale, unități de învățământ, zona comercială și de afaceri. O caracteristică esențială a zonei este suprapunerea parțială cu zona protejată istorică (centrul vechi) ceea ce impune o grijă deosebită în cazul realizării unor inserții noi sau al unor renovări, extinderi, refuncționalizări în vederea păstrării caracterului zonei și a siluetei și perspectivelor specifice Iașilor. Ceea ce aduce nou acest P.U.G. este detalierea zonificării funcţionale din zona centrală şi a prevederilor propuse. Astfel accentul a fost pus pe identificarea funcțiunilor administrative, culturale, de locuire, a unităților de învățământ, a zonei comercială și de afaceri şi dezvoltarea controlată a caracterului specific de zonă centrală.

Propuneri privind zona echipamentelor publice dispersate

Echipamentele și serviciile dispersate formează în prezent grupări fără amploarea necesară pentru a crea zone cu specific, prin urmare propunerile actualului P.U.G. pleacă de la identificarea tuturor echipamentelor şi serviciilor publice dispersate, urmărind conturarea zonelor în care acestea se regăsesc ca posibile nuclee de dezvoltare la nivel municipal şi local. De cele mai multe ori zona echipamentelor publice dipersate este asociată cu zone mixte de servicii şi activităţi. În cartierele de locuinţe colective, acolo unde densitatea populaţiei este ridicată, aceste zone cu o diversitate funcţională relativ ridicată (educaţie, culte, servicii sociale, activităţi comerciale şi de prestare de servicii, spaţii verzi) se pot constitui şi în centre de cartier, fiind ajutate şi de poziţia favorabilă în cadrul teritoriului – de cele mai multe ori în centrul de greutate al teritoriului zonei de locuire.

Zona echipamentelor publice dispersate este formată din următoarele categorii de subzone:

- echipamente publice dispersate de nivel municipal sau supramunicipal

- echipamente publice dispersate realizate în cadrul unor masive plantate (protejate – de ex. parcuri dendrologice – sau nu)

- echipamente publice dispersate de nivel municipal sau supramunicipal şi activităţi comerciale şi de servicii

- echipamente publice cu rol de servire la nivel de cartier sau local

- echipamente publice realizate în cadrul unor masive plantate (protejate – de ex. parcuri dendrologice – sau nu) sau a unor zone înverzite

Propuneri privind zona centrelor de cartier

Zona centrelor de cartier poate fi comparată cu zona echipamentelor publice dispersate. Se aseamănă cu aceasta deoarece grupează un nucleu de funcţiuni diverse (educaţie, culte, servicii sociale, activităţi comerciale şi de prestare de servicii, spaţii verzi), dar se deosebeşte de aceasta prin impactul pe care îl are la nivelul oraşului. În vreme ce zona echipamentelor şi serviciilor publice dispersate include de cele mai multe ori entităţi cu impact major la nivelul oraşului, zona centrelor de cartiere este importantă cu precădere la nivelul comunităţii locale, având dublul rol de răspunde necesităţilor vieţii de zi cu zi (aprovizionare cu hrană, acces la resurse, educaţie etc.) şi de a întări spiritul de aparteneţă la comunitate şi de apropriere a zonei spaţiului în care se locuieşte.

Propuneri privind zona de locuinţe

Zona este formată din următoarele categorii de subzone:

- - locuințe individuale și colective mici cu regim de construire izolat sau cuplat

- - zona mixtă locuințe individuale și colective mici și activități comerciale și de servicii

- - locuințe individuale cu regim de construire special pentru protecția versanților

- - locuințe individuale cu regim special pentru păstrarea caracterului unor zone înverzite

- - locuințe individuale cu regim special pentru păstrarea caracterului unor zone înverzite şi activităţi comerciale şi de servicii

- - zona locuințe colective cu regim de înalţime mediu (P+3-P+4)

- - zona mixtă locuințe colective cu regim de înalţime mediu (P+3-P+4), cu activități comerciale și de servicii cu acces public dezvoltate la nivelurile inferioare sau în construcții independente

- - zona locuințe colective cu regim de înalţime înalt

- - zona mixtă locuințe colective cu regim de înalţime înalt, cu activități comerciale și de servicii cu acces public dezvoltate la nivelurile inferioare sau în construcții independente

- - locuințe colective cu regim special pentru păstrarea caracterului unor zone înverzite

Schema de extindere a Planului Urbanistic General în vigoare cu ajutorul a 6 noi cartiere rezidenţiale s-a dovedit a nu fi posbil de realizat datorită eforturilor financiare ridicate şi a implicării unor categorii extinse de actori, noul Plan Urbanistic General propune o variantă adaptată tendinţelor din teren:  - unirea tuturor trupurilor de intravilan fragmentate, prin urmare extinderea maximă a intravilanului şi implicit a funcţiunii rezidenţiale (în special locuirea individuală şi colectivă mică), fără însă a prevedea operaţiuni urbane de amploarea construirii unui cartier de la 0; se urmăreşte închegarea unor teritorii supuse deja la presiuni imobiliare şi afectate de o tendinţă de urban sprawl (ex. Bucium). De asemenea, procesul de mixare controlată a locuinţelor cu alte funcţiuni, demarat prin Planul Urbanistic General în vigoare, este susţinut în continuare.

S-a urmărit atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a municipiului, printr-o ofertă de terenuri atractive pentru investitori şi care să servească ridicării prestigiului localităţii, asumării rolului teritorial şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale locuitorilor.

Propuneri privind zonele de activităţi productive

Activităţile economice au fost grupate în următoarele categorii de subzone:

- - activități productive nepoluante, depozitare și servicii conexe

- -  activități productive nepoluante, depozitare și servicii conexe în cadrul unor zone înverzite

- -  activități productive nepoluante mici, depozitare și servicii conexe

- -  activități agro-industriale

- - activități agricole și / sau industriale efectuate în cadrul unor instituții de învățământ / cercetare

- -  activități productive mici, depozitare și servicii legate de specificul viticol

În trecut ponderea suprafeţelor de teren alocate activităţilor productive a fost una ridicată, însă în prezent, în urma procesului de stagnare şi declin a sectorului industrial, o mare parte a acestor terenuri nu sunt folosite la adevărata lor valoare fiind abandonate, lăsate în paragină. Planul Urbanistic General încearcă să ofere o direcţie către revitalizarea acestor rezerve uriaşe de teren prin flexibilizarea utilizărilor permise. Astfel este încurajată dezvoltarea parcurilor de activităţi, a zonelor de activităţi mixte care cuprind producţie, desfacere, transfer, transporturi şi diverse servicii, dar şi conversiilor către zona serviciilor şi activităţilor comerciale, a zonelor locuire, a spaţiilor verzi. Unităţile industriale mici şi mijlocii, atât manufacturiere, cât şi ataşate de procese productive aparţinând noilor tehnologii, atâta timp cât nu sunt incomode prin transporturi şi poluare, sunt admise şi în zonele mixte împreună cu locuinţele, serviciile comerciale şi depozitele de mic-gros, ca şi în centrele de cartier. Dispunerea lor în zonele predominant rezidenţilale este mai sever reglementată ca funcţiuni (nepoluante, fără program prelungit), ca suprafaţă etc.

Suprafaţa totală alocată zonelor de activităţi productive a fost redusă, rezerva de teren rezultată fiind alocată echipamentelor publice de importanţă municipală cu accentul pus pe centrele de cercetare şi învăţământ, urmărindu-se în special extinderea funcţiunilor de zonă centrală către sud şi permeabilizarea teritoriului prin înlăturarea barierelor existente constituite din fostele zone industriale.

Propuneri privind zonificare spaţiilor plantate

Zona spaţiilor platate se compune din următoarele subzone:

- - spații plantate publice cu acces nelimitat (parcuri, scuaruri etc.)

- -  păduri de agrement în intravilan

- -  spații plantate publice cu acces limitat (grădina botanică)

- -  amenajări sportive și de agrement

- -  amenajări sportive și de agrement în cadrul unor masive plantate.

- - culoare verzi de protecție (cursuri de apă, infrastructura tehnică, ameliorarea microclimatului, protecție sanitară etc.)

S-a putut asigura o sporire a spaţiilor plantate publice prin extinderea intravilanului şi prin transformarea în spaţii plantate a terenurilor cu concondiţionări speciale de construire (ex.: în lunca Bahluiului). De asemenea, volumul de spaţii verzi a fost crescut şi prin introducerea unor spaţii plantate obligatorii asociate anumitor funcţiuni (spre exemplu echipamente publice de importanţă municipală şi locală în cadrul unor zone înverzite, locuinţe individuale şi colective cu trei niveluri în cadrul unor zone înverzite) – procentul de spaţii verzi obligatoriu (POT verde minim) a fost calculat prin raportare la suprafaţa lotului şi la funcţiunea asociată şi variază între 20 - 40 % din suprafaţa lotului.

În noile extinderi au fost asigurate spaţiile plantate publice şi cele de protecţie şi de loisir în raport cu caracteristicile terenului.

Propuneri privind zonificarea terenului locat unităţilor speciale

Se propune ca zona specială să rămână în modul actual de constituire din unităţi dispersate. Gruparea de unităţi speciale din Copou (cazarma, penitenciar) se recomandă să fie considerată ca o rezervă de dezvoltare a funcţiunilor reprezentative de interes supramunicipal inclusiv pentru domeniul apărării naţionale.

Propuneri privind zonificarea terenului alocat gospodăriei comunale

Au fost luate în considerare următoarele subzone:

- construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală

- construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală în cadrul unor zone înverzite

- cimitire, capele, spaţii pentru administraţie

În general, aceste zonă funcţională nu va suferi modificări majore, principala schimbare apărând în introducerea subzonei de construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală.

Propuneri privind zona transporturilor

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone:

- transporturi aeriene

- transporturi feroviare

- transporturi rutiere

În cadrul acestor subzone s-au făcut următoarele propuneri de dezvoltare:

- relizarea unui sistem de ocolitori pentru devierea traficului greu de tranzit şi descongestionarea zonei urbane;

- ameliorarea circulaţiei urbane prin închiderea unui inel de circulaţie în jurul zonei centrale, lărgirea sau străpungerea unor străzi, rezolvarea unor intersecţii prin pasaje denivelate, asigurarea unor parcaje raportate la necesităţi;

- facilitarea unei reţele de trasee pietonale;

- crearea unor zone de transfer perimetrale oraşului destinate interconexiunii dintre fluxurile regionale şi cele locale de mărfuri cu serviciile conexe pentru companiile de transporturi şi cu servicii, comerţ, loisir pentru transportatorii în tranzit;

- extinderea aeroportului internaţional Iaşi pentru mărfuri şi călători.

Zonele protejate și limitele acestora:

Monumentele istorice cu valoare de patrimoniu din municipiul Iaşi vor fi protejate prin instituirea unor zone de protecție așa cum au fost ele delimitate prin ”PUZ-uri CP” elaborate de S.C. Atelier VIŞAN S.R.L. Iaşi, ce fac parte integrantă din PUG:

- Plan urbanistic zonal de protecţie – zona centrală: Bd. Independenţei, Piaţa  Eminescu, str. Vasile Conta, Piaţa Unirii

- Plan urbanistic zonal de protecţie – zona centrală: str. Anastasie Panu, str. Golia, str. Barboi, str. Zlataust, str. Elena Doamna, str. Armeană

- Plan urbanistic zonal de protecţie – zona centrală: str. Palat, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Podu Roş, Podu de Piatră, Piaţa Gării, Piaţa Unirii

Limitele zonelor protejate sunt figurate pe planșa REGLEMENTĂRI URBANISTICE, ZONIFICARE.

De asemenea, se va institui zonă de protecție sanitară pe limita cadastrală a terenurilor aparținând S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, în vederea protejării gospodăriilor de apă (rezervoare, staţii de tratare, etc).

Pădurile și plantațiile existente și propuse în intravilane vor fi protejate în limitele lor, ca și pădurile din grupa I funcțională, fiind interzise tăierile rase, pășunatul și orice fel de construcție.

Pentru echipările tehnico-edilitare se prevăd culoare de protecție, în conformitate cu regulamentele în vigoare.

Valorile minime și maxime ale POT și CUT:

Valorile acestor indici au fost stabilite pentru perspectivă pe unități teritoriale de referință, fiind indicate în Regulamentul local de urbanism. Valorile minime și maxime au fost stabilite în funcție de destinația zonei în care urmează să fie amplasată construcția și de condițiile de amplasare în cadrul terenului, astfel:

Tabel nr.  92 - Indicatori POT, CUT și regim maxim de înălțime pentru municipiul Iaşi

| Nr. crt. | Indicatori POT, CUT și regim maxim de înălțime |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Simbol | Regim de înălțime | POT | CUT | Descriere |
| 1. | CPU |  | 70% | - se menține situația existentă | Subzona clădirilor și spațiilor cu caracter singular. |
| 2. | CP1a1L | ▪ înălțimea maximă este D+P+2, înălțimea maximă este de +13,00m de la +0,00m; ▪ cota +0,00 poate fi la +1,00 m de la CTA; ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 3. | CP1a1Ls |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 4. | CP1a1S |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, servicii și dotări |
| 5. | CP1a1E1 |  | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 6. | CP1a1E2 | ▪ înălțimea maximă este D+P+2, înălțimea maximă este de +13,00m de la +0,00m; ▪ cota +0,00 poate fi la +1,00 m de la CTA; ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală. |
| 7. | CP1a2L |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 8. | CP1a2Ls |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 9. | CP1a2S |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, servicii și dotări. |
| 10. | CP1a2E1 | ▪ înălțimea maximă este D+ P+2, înălțimea maximă este de +13,00m de la +0,00m; ▪ cota +0,00 poate fi la +1,00 m de la CTA; ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 11. | CP1a2E2 |  | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală. |
| 12. | CP1a2As |  | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (activități și industrie mică nepoluantă). |
| 13. | CP1b1L |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 14. | CP1b1Ls | ▪ înălțimea maximă este D+ P+2, înălțimea maximă este de +13,00m de la +0,00m; ▪ cota +0,00 poate fi la +1,00 m de la CTA; ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 15. | CP1b1S |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, servicii și dotări. |
| 16. | CP1b1E1 |  | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 17. | CP1b1E2 |  | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală. |
| 18. | CP1b2L | ▪ înălțimea maximă este D+ P+2, înălțimea maximă este de +13,00m de la +0,00m; ▪ cota +0,00 poate fi la +1,00 m de la CTA; ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 19. | CP1b2Ls |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 20. | CP1b2S |  | 70% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, servicii și dotări. |
| 21. | CP1b2As |  | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (activități și industrie mică nepoluantă). |
| 22. | CP1b2E1 | ▪ înălțimea maximă este D+ P+2, înălțimea maximă este de +13,00m de la +0,00m; ▪ cota +0,00 poate fi la +1,00 m de la CTA; ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 23. | CP1b2E2 |  | 50% | 2.1 | Subzona clădirilor joase, maxim D+ P+2 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală. |
| 24. | CP2a1L | ▪ înălțimea maximă este D+P+4, dar nu mai putin de D+P+2, ▪ înălțimea maximă este de +20,00m de la +0,00m; ▪ cota + 0,00 poate fi maxim +1,00 m de la C.T.A; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este D+P+2. ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 25. | CP2a1Ls |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 26. | CP2a1S |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, servicii și dotări. |
| 27. | CP2a1E1 |  | 50% | 3.5 | Subzona clădirilor joase, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 28 | CP2a1E2 |  | 50% | 3.5 | Subzona clădirilor joase, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală. |
| 29. | Cp2a2L |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 30. | Cp2a2Ls | ▪ înălțimea maximă este D+P+4, dar nu mai puțin de D+P+2, ▪ înălțimea maximă este de +20,00m de la +0,00m; ▪ cota + 0,00 poate fi maxim +1,00 m de la C.T.A; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este D+P+2. ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 31. | Cp2a2S |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, servicii și dotări. |
| 32. | Cp2a2E1 |  | 50% | 3.5 | Subzona clădirilor joase, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 33. | Cp2a2E2 |  | 50% | 3.5 | Subzona clădirilor joase, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală. |
| 34. | CP2b1L | ▪ înălțimea maximă este D+P+4, dar nu mai putin de D+P+2; ▪ înălțimea maximă este de +20,00m de la +0,00m; ▪ cota + 0,00 poate fi maxim +1,00 m de la C.T.A; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este D+P+2; ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire |
| 35. | CP2b1Ls |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 36. | CP2b1S |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, servicii și dotări. |
| 37. | CP2b1E1 |  | 50% | 3.5 | Subzona clădirilor joase, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 38. | CP2b1E2 | ▪ înălțimea maximă este D+P+4, dar nu mai putin de D+P+2; ▪ înălțimea maximă este de +20,00m de la +0,00m; ▪ cota + 0,00 poate fi maxim +1,00 m de la C.T.A; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este D+P+2; ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 50% | 3.5 | Subzona clădirilor joase, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală. |
| 39. | CP2b2L |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 40. | CP2b2Ls |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 41. | CP2b2S |  | 70% | 3.5 | Subzona clădirilor cu înălțime medie, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, servicii și dotări. |
| 42. | CP2b2E1 | ▪ înălțimea maximă este D+P+4, dar nu mai putin de D+P+2, ▪ înălțimea maximă este de +20,00m de la +0,00m; ▪ cota + 0,00 poate fi maxim +1,00 m de la C.T.A; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este D+P+2. ▪ în cazul în care la intersecții există deja o marcare pe colț a poziției favorizate a clădirilor printr- un plus de înălțime, se admite pe colț depășirea înălțimii maxime admisibile cu cel mult un nivel. | 50% | 3.5 | Subzona clădirilor joase, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 43. | CP2b2E2 |  | 50% | 3.5 | Subzona clădirilor joase, D+ P+3 – D+ P+4 niveluri, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță locală. |
| 44. | CP3a1L | ▪ nu se limitează înălțimea maximă; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este de D+P+4; ▪ se poate depăși regimul de înălţime cu un etaj pentru accente care nu influenţează alinierea la cornişă dacă acesta nu generează calcane şi pentru accesele pe terasele clădirilor: scară, lift, dar şi pentru spaţiile tehnice de pe acoperişurile terasa (instalaţii ventilaţie, instalaţii încălzire, casa lift), acestea nu se vor lua în calculul CUT, şi vor trebui retrase astfel încât să nu incomodeze aliniamentul la cornişă. | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 45. | CP3a1Ls |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 46. | CP3a1S |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, servicii și dotări. |
| 47. | CP3a1E1 |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, amplasate pe aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 48. | CP3a2L |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 49. | CP3a2Ls |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 50. | CP3a2S |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, servicii și dotări. |
| 51. | CP3a2E1 | ▪ nu se limitează înălțimea maximă; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este de D+P+4; ▪ se poate depăși regimul de înălţime cu un etaj pentru accente care nu influenţează alinierea la cornişa dacă acesta nu generează calcane şi pentru accesele pe terasele clădirilor: scară, lift, dar şi pentru spaţiile tehnice de pe acoperişurile terasa (instalaţii ventilaţie, instalaţii încălzire, casa lift), acestea nu se vor lua în calculul CUT, şi vor trebui retrase astfel încât să nu incomodeze aliniamentul la cornişă. | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, izolate sau cuplate, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 52. | CP3b1L |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 53. | CP3b1Ls |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 54. | CP3b1S |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, servicii și dotări. |
| 55. | CP3b1Sv |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, amplasate pe aliniament, servicii și dotări având pe lot o suprafață plantată mai mare. |
| 56. | CP3b1E1 | ▪ nu se limitează înălțimea maximă; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este de D+P+4; ▪ se poate depăși regimul de înălţime cu un etaj pentru accente care nu influenţează alinierea la cornişa dacă acesta nu generează calcane şi pentru accesele pe terasele clădirilor: scară, lift, dar şi pentru spaţiile tehnice de pe acoperişurile terasa (instalaţii ventilaţie, instalaţii încălzire, casa lift), acestea nu se vor lua în calculul CUT, şi vor trebui retrase astfel încât să nu incomodeze aliniamentul la cornişă. | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 57. | CP3b2L |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiunea de locuire. |
| 58. | CP3b2Ls |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, cu funcțiune mixtă (locuire și servicii). |
| 59. | CP3b2S |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, servicii și dotări. |
| 60. | CP3b2E1 |  | 70% | 4 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, echipamente, servicii și dotări publice de importanță municipală și supramunicipală. |
| 61. | CP3CM | ▪ nu se limitează înălțimea maximă; ▪ regimul de înălțime minim acceptat este de D+P+4; ▪ se poate depăși regimul de înălţime cu un etaj pentru accente care nu influenţează alinierea la cornişa dacă acesta nu generează calcane şi pentru accesele pe terasele clădirilor: scară, lift, dar şi pentru spaţiile tehnice de pe acoperişurile terasa (instalaţii ventilaţie, instalaţii încălzire, casa lift), acestea nu se vor lua în calculul CUT, şi vor trebui retrase astfel încât să nu incomodeze aliniamentul la cornişă. | 70% | 10 | Subzona clădirilor înalte, construite în regim continuu/înșiruit, retrase față de aliniament, CUT=10. |
| 62. | EDM | ▪ în cazul intervențiilor pe parcele deja construite se recomandă ca noile clădiri să nu depășească cu mai mult de 2 niveluri înălțimea clădirilor existente; ▪ în restul cazurilor nu se limitează înălțimea maximă a clădirilor. | 50% | 4 | Echipamente publice dispersate de nivel municipal sau supramunicipal. |
| 63. | EDMd |  | 50% | 4 | Echipamente publice dispersate de nivel municipal sau supramunicipal şi activităţi comerciale şi de servicii. |
| 64. | EDL |  | 50% | 4 | Echipamente publice cu rol de servire la nivel de cartier sau local. |
| 65. | EDMh |  | 50% | 4 | Echipamente publice nivel municipal – Hipodrom. |
| 66. | EDMN |  | 50% | 4 | Echipamente publice nivel municipal – Băile Nicolina. |
| 67. | CC | ▪ în zona centrelor de cartier se limitează înălțimea maximă a clădirilor în funcție de regimul de înălțime existent în zonă; ▪ pentru o suprafata de teren învecinată cu un cartier cu regim înalt sau mediu de înălțime al construcțiilor - CP3, CP2, L2, L3 , nu se fac limitări de înălțime; ▪ pentru o suprafață de teren învecinată cu un cartier cu regim mic de înălțime al construcțiilor – CP1, L1, se va putea construi cu maxim două niveluri peste regimul de înălțime existent. | 60% | 4,0 – pentru zonele unde cartierul învecinat are regim de înălțime înalt și mediu – CP3, CP2, L2, L3 2,5 – pentru zonele unde cartierul învecinat are regim de înălțime mic –CP1, L1 | Centre de cartier. |
| 68. | L1a | ▪ înălțimea maxima admisibilă va fi de 3 niveluri supraterane - fără a se calcula demisolul, maxim 15,0 m de la +0,00 m; ▪ cota +0,00 poate fi la +1,00 m de la C.T.A. | 45% | 1,8 | Locuințe individuale și colective mici cu regim de construire izolat sau cuplat |
| 69. | L1m |  | 45% | 1,8 | Zona mixtă locuințe individuale și colective mici și activități comerciale și de servicii |
| 70. | L1g |  | 30% | 0,9 | Locuințe individuale cu regim de construire special pentru protecția versanților |
| 71. | L1gm |  | 30% | 0,9 | Locuințe individuale cu regim special pentru păstrarea caracterului unor zone înverzite şi activităţi comerciale şi de servicii |
| 72. | L2a | ▪ înălțimea maximă admisibilă va fi de 5 niveluri supraterane fără mansardă; ▪ înălțimea maximă admisibilă 20,0 m de la +0,00 m; ▪ cota +0,00 poate fi la +1,00 m de la C.T.A.; regimul de înălţime minim acceptat este de D+P+2. | 50% | 2,5 | Zona locuințe colective cu regim de înalţime mediu (P+3-P+4) |
| 73. | L2m |  | 50% | 2,5 | Zona mixtă locuințe colective cu regim de înalţime mediu (P+3-P+4), cu activități comerciale și de servicii cu acces public dezvoltate la nivelurile inferioare sau în construcții independente |
| 74. | L3 | ▪ nu se limitează înălțimea maximă; ▪ regimul de înălţime minim acceptat este de D+P+4. | 50% | 4,0 | Zona locuințe colective cu regim de înalţime înalt |
| 75. | L3m |  | 50% | 4,0 | Zona mixtă locuințe colective cu regim de înalţime înalt, cu activități comerciale și de servicii cu acces public dezvoltate la nivelurile inferioare sau în construcții independente |
| 76. | L3CM |  | 50% | 10,0 | Zona mixtă locuințe colective cu regim de înălțime înalt, cu activități comerciale și de servicii cu acces public dezvoltate la nivelurile inferioare sau în construcții independente – CUT=10 |
| 77. | D | ▪ nu se fac limitări de înălțime. | 60% | 4,0 | Activităţi comerciale şi servicii |
| 78. | DT |  | 40% | 2,5 | Zona serviciilor pentru turism |
| 79. | A | ▪ nu se limitează înălțimea maximă. | 60% |  | Activități productive nepoluante, depozitare și servicii conexe |
| 80. | AM |  | 60% |  | Activități productive nepoluante mici, depozitare și servicii conexe |
| 81. | AMa |  | 60% | Coeficientul volumetric de utilizare a terenului nu va depăși 0,75m3 construiți/m2 teren | Activități agro-industriale |
| 82. | AMi |  | 60% | 3,0 | Activități agricole și / sau industriale efectuate în cadrul unor instituții de învățământ / cercetare |
| 83. | AMe |  | 60% | 3,0 | Activități productive mici, depozitare și servicii legate de specificul viticol |
| 84. | VP | ▪ regimul de înălțime maxim va fi P+M (maxim 5m la cornișă). | 5% | 0,05 | Spații plantate publice cu acces nelimitat (parcuri, scuaruri etc.) |
| 85. | VPp | ▪ nu este cazul; | - | - | Păduri de agrement în intravilan |
| 86. | VL | ▪ regimul de înălțime maxim va fi P+1 | 10% | 0,12 | Spații plantate publice cu acces limitat (grădina botanică) |
| 87. | VA |  | 30% | 0,4 | Amenajări sportive și de agrement |
| 88. | VI | ▪ nu este cazul; | - | - | Culoare verzi de protecție (cursuri de apă, infrastructura tehnică, ameliorarea microclimatului, protecție sanitară etc.) |
| 89. | S | ▪ conform normelor specifice și cu avizele ministerelor tutelare conform legilor în vigoare. | 70% | 2,0 | Zona specială |
| 90. | Gi | ▪ înălţimea clădirilor nu va depăşi 12 m la cornișă cu excepţia instalaţiilor şi a coşurilor și turlelor capelelor de cimitir. | 60% | 0,6 | Construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală |
| 91. | Gc |  | 5% - (amenajările și construcțiile funerare (monumente, cavouri) nu sunt condiționate de aceste reglementări) | 0,1 - (amenajările și construcțiile funerare (monumente, cavouri) nu sunt condiționate de aceste reglementări) | Cimitire, capele, spaţii pentru administraţie |
| 92. | Ta | ▪ înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor tehnice; conform studiilor de specialitate. |  |  | Transporturi aeriene. |
|  |  | ▪ incinte principale ale transporturilor aeriene | Conform studiilor de specialitate |  |  |
|  |  | ▪ incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri; Nr niveluri: 1, 2 și 3 4 și 5 6 și peste | 70% 50% 50% | 1,0; 1,6; 2,0 2,4 2,4 |  |
|  |  | ▪ incinte tehnice în zone industriale | 80% | 12 - CUT volumetric |  |
|  |  | ▪ birouri nr. niveluri: 1, 2 și 3 Birouri - cu condiţia să nu se depăşească o adâncime de 20 metri faţă de aliniament iar din restul curţii să poată fi construită o pondere de 75% cu clădiri având maxim 2 niveluri (8 metri). Nr. niveluri: 4 și 5 6 și peste | 70% 70% 70% | 1,0; 1,6; 2,0 2,2 2,4 |  |
| 93. | Tf | ▪ înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor tehnice; ▪ conform studiilor de specialitate. |  |  | Transporturi feroviare |
| 94. | Tfm |  |  |  | Transporturi feroviare – depou Gara Mare Iași |
|  |  | ▪ incinte principale ale transporturilor pe cale ferată | Conform studiilor de specialitate |  |  |
|  |  | ▪ incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri; Nr niveluri: 1, 2 și 3 4 și 5 6 și peste | 70% 50% 50% | 1,0 ; 1,6; 2,0 2,4 2,4 |  |
|  |  | ▪ incinte tehnice în zone industriale | 80% | 12-CUT volumetric |  |
|  |  | ▪ birouri nr. niveluri: 1, 2 și 3 Birouri - cu condiţia să nu se depăşească o adâncime de 20 metri faţă de aliniament iar din restul curţii să poată fi construită o pondere de 75% cu clădiri având maxim 2 niveluri (8 metri). Nr. niveluri: 4 și 5 6 și peste | 70% 70% 70% | 1,0; 1,6; 2,0 2,2 2,4 |  |
| 95. | Tr | ▪ înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor tehnice. |  |  | Transporturi rutiere. |
|  |  | ▪ incinte tehnice dispersate, cu sau fără clădiri de birouri; nr niveluri: 1, 2 și 3 4 și 5 6 și peste | 70% 50% 50% | 1,0; 1,6; 2,0 2,4 2,4 |  |
|  |  | Incinte tehnice în zone industriale | 80% | 12 – CUT volumetric |  |
|  |  | ▪ birouri nr. niveluri: 1, 2 și 3 Birouri - cu condiţia să nu se depăşească o adâncime de 20 metri faţă de aliniament iar din restul curţii să poată fi construită o pondere de 75% cu clădiri având maxim 2 niveluri (8 metri). Nr. niveluri: 4 și 5 6 și peste | 70% 70% 70% | 1,0; 1,6; 2,0 2,2 2,4 |  |
| 96. | P1a | ▪ înălţimea construcţiilor / dotărilor minimale admise nu va depăşi 6,0 m cotă atic în cazul dotărilor culturale auxiliare, respectiv, 12,5 m în cazul dotărilor complementare. | 15% | 0,4 | Subzonă centrală de spaţii plantate publice aferente şi adiacente monumentelor sau ansamblurilor de arhitectură protejate. |
| 97. | CP1a | ▪ înălţimea construcţiilor admise nu va depăşi 5,50 m cotă atic măsurată de la cota de nivel a platformei Palatului Culturii; ▪ înălţimea maximă măsurată din punctul cel mai coborat al terenului este de 20,0 m. | 50% | 1,5 | Subzonă centrală cu funcţiuni publice situată în interiorul distanţei de protecţie de la monumente sau ansambluri de arhitectură. |
| 98. | CA2a | ▪ înălţimea construcţiilor nu va depăşi 49,0 m cotă atic, altimetrie măsurată din punctul cel mai de jos al terenului aferent; ▪ înălţimea clădirilor nu va depăşi, decât în cazul accentelor, distanţa între aliniamentele străzii; ▪ pentru conformarea unor siluete controlate pe străzile delimitatoare, regimul de înălţime minim este de P+1 etaje. | 60% | 3,0 pentru calculul CUT aria construită desfăşurată cuprinde exclusiv cumulul suprafeţelor supraterane ale clădirii propuse în cazul în care subsolul adăposteşte spaţii auxiliare (garaje, depozitare, spaţii tehnice -pendinte de funcţiunile majore ale construcţiei) | Subzonă centrală cu funcţiuni complexe şi locuinţe colective, cu clădiri de înălţime mare, alcătuind fronturi continue şi discontinue. |
| 99. | CA2b | ▪ înălţimea construcţiilor nu va depăşi 31,0 m cotă atic, altimetrie măsurată din punctul cel mai înalt al terenului aferent; ▪ înălţimea clădirilor nu va depăşi, decât în cazul accentelor, distanţa între aliniamentele străzii. | 80% | 2,5 pentru calculul CUT aria construită desfăşurată cuprinde exclusiv cumulul suprafeţelor supraterane ale clădirii propuse în cazul în care subsolul adăposteşte spaţii auxiliare (garaje, depozitare, spaţii tehnice - pendinte de funcţiunile majore ale construcţiei | Subzonă centrală cu funcţiuni complexe, cu clădiri de înălţime mică şi medie, alcătuind fronturi discontinue. |
| 100. | CA2c | ▪ înălţimea construcţiilor nu va depăşi 20,0 m cotă atic, altimetrie măsurată din punctul cel mai înalt al terenului aferent; ▪ înălţimea clădirilor nu va depăşi, decât în cazul accentelor, distanţa între aliniamentele străzii. | 56% | 1,7 | Subzona centrală cu funcțiuni complexe și locuințe colective, cu clădiri de înălțime mare, alcătuind fronturi continue și discontinue. |
| 101. | LA1b | ▪ înălţimea construcţiilor nu va depăşi 73,0 m cotă atic, altimetrie măsurată din punctul cel mai coborat al terenului aferent; ▪ înălţimea clădirilor nu va depăşidistanţa între aliniamentele străzii, decât în cazul accentelor, aprobate prin prezentul PUZ . | 80% | 3,4 pentru calculul CUT aria construită desfăşurată cuprinde exclusiv cumulul suprafeţelor supraterane ale clădirii propuse | Subzonă centrală cu funcţiuni complexe şi locuinţe colective, cu clădiri de înălţime mare, alcătuind fronturi continue şi discontinue. |
| 102. | LB1 | ▪ înălţimea construcţiilor nu va depăşi 18,0 m cotă atic, altimetrie măsurată din punctul cel mai coborat al terenului aferent. | 30% | 1,5 | Subzonă de locuinţe colective de înălţime medie, dispuse pe aliniament, în regim de construire continuu sau discontinuu. |
| 103. | CM5 | ▪ înălţimea construcţiilor nu va depăşi 31,0 m cotă atic, altimetrie măsurată din punctul cel mai de jos al terenului aferent; ▪ înălţimea clădirilor nu va depăşi, decât în cazul accentelor, distanţa între aliniamentele străzii. | 60% | 3,9 pentru calculul CUT aria construită desfăşurată cuprinde exclusiv cumulul suprafeţelor supraterane ale clădirii propuse | Subzonă centrală mixtă conţinând servicii publice de interes general, activităţi productive minore nepoluante, locuinţe. |

Pentru trupurile izolate s-au propus indicatori de control determinați de funcția pe care o deține trupul respectiv.

Protejarea unor suprafețe din intravilan și/sau extravilan:

În teritoriul extravilan a fost propusă protejarea următoarelor zone:

- zone de protecție sanitară cu regim sever în jurul în jurul lacului Chirița;

- zone de protecție a râurilor Bahlui și Nicolina, precum și a afluenților (albiile minore), ca și a lucrărilor hidrotehnice;

- protejarea pădurilor cu rol deosebit de protecție a apelor și solurilor din lungul lacurilor Ciric.

Interdicții temporare de construire:

Au fost propuse zone cu interdicții temporare de construire pentru zonele care necesită studii și analize suplimentare față de cele întocmite în cadrul P.U.G.-ului, în următoarele situații:

a. până la întocmirea unui studiu geotehnic detaliat cu raport de verificare la categoria Af și a unei analize de stabilitate locală și generală a versanților pentru terenurile situate în zonele cu risc de alunecare, documente ce vor sta la baza avizului Comisiei pentru urmărirea stabilității versanților alunecători din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași;

b. până la întocmirea unui studiu de hidrologic și de inundabilitate pentru terenurile situate în zonele cu risc de inundabilitate, studiu care să stabilească condițiile de construibilitate pentru terenurile respective și obținerea avizului de la Agenția Națională Apele Române - S.G.A. Iași;

c. până la luarea tuturor măsurilor structurale în zonele cu risc seismic;

d. până la întocmirea unui P.U.Z. pentru UTR-urile destinate zonelor de agrement și turism;

e. până la întocmirea unui P.U.Z. pentru zonele supuse restructurării sau regenerării urbane (în zone de dezvoltare industrială și depozite);

f. până la întocmirea unui P.U.Z. în zona de locuințe și dotări, amenajări de spații verzi și sport, în sectoare de extensie și care necesită îndesiri (parcelări – divizarea în mai mult de 3 parcele);

g. până la întocmirea unui plan de amenajare pentru zone de spații verzi și sport.

Interdicțiile temporare de construire se extind și în zonele de protecție cu valoare de patrimoniu, zonele de protecție ale căii ferate, în zonele de protecție pentru diverse obiective zootehnice sau cu construcții tehnico-edilitare, în zonele obiectivelor cu destinație specială, în zonele unde se amenajează intersecții majore, poduri și pasaje denivelate, până la obținerea avizului din partea forurilor care gestionează zonele respective și cu condiționărilor impuse.

Interdicții definitive de construire:

Se instituie în cazul zonelor de protecție a magistralelor de gaze naturale, a rețelelor de medie și înaltă tensiune, în zona de protecție a cimitirelor. De asemenea, interdicțiile se extind și în zona de protecție a albiilor minore, în zonele cu regim sever a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile, cu excepția construcțiilor specifice și cu acordul Administrației Naționale Apele Române. Din această categorie fac parte și activitățile ale căror funcțiuni impun servituți de protecție în conformitate cu “Ordinul pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate privind mediul de viață al populației” nr. 119 / 04.02/2014 al ministrului sănătății.

Reprezentările grafice ale reglementărilor sunt făcute pe planșele de “Încadrare în teritoriu” și “Reglementări urbanistice”, iar detalierea acestora în cadrul Regulamentului Local de Urbanism pe fiecare unitate teritorială de referință.

Proiectantul menționează faptul că interdicțiile de construire își pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-au determinat, sau al obținerii avizului din partea instituțiilor care gestionează zonele respective.

Tabel nr.  93 - Municipiul Iași, zone de protecție

| Nr. crt. | TIPUL DE INFRASTRUCTURĂ SAU OBIECTIVUL PENTRU CARE SE IMPUNE STABILIREA UNEI ZONE DE PROTECȚIE | DEFINIREA ZONEI DE PROTECȚIE, DISTANȚA SAU MĂRIMEA ACESTEIA | BAZA LEGALĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ZsigCF = Zona de siguranță a Căii Ferate | Zona de siguranță C.F. cuprinde fâșiile de teren în limită de 20 m fiecare, situate de o parte și de alta a axului căii ferate. | Art. 20 capitol DETALIERI din GM-007-2000 |
| 2 | ZpCF = Zona de protecție a Căii Ferate | Prin zona de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F., situată de o parte și de alta a C.F.. | Art. 20 alin. (3) din GM-007-2000 |
| 3 | ZpA = Zona de protecție pentru Autostradă sau arteră cu regim de autostradă în afara localităților | Distanța de marginea exterioară a zonei de siguranță și până la marginea exterioară a zonei de protecție este de minim 50 m. | Art. 18 capitol PRECIZĂRI din GM-007-2000 și Anexa nr. 1 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
| 4 | ZpDN = Zona de protecție a Drumului Național în afara localităților | Distanța de marginea exterioară a zonei de siguranță și până la marginea exterioară a zonei de protecție este de minim 22 m. | Art. 18 capitol PRECIZĂRI din GM-007-2000 și Anexa nr. 1 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
| 5 | ZpDJ = Zona de protecție a Drumului Județean în afara localităților | Distanța de marginea exterioară a zonei de siguranță și până la marginea exterioară a zonei de protecție este de minim 20 m. | Art. 18 capitol PRECIZĂRI din GM-007-2000 și Anexa nr. 1 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
| 6 | ZpDC = Zona de protecție a Drumului Comunal în afara localităților | Distanța de marginea exterioară a zonei de siguranță și până la marginea exterioară a zonei de protecție este de minim 18 m. | Art. 18 capitol PRECIZĂRI din GM-007-2000 și Anexa nr. 1 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
| 7 | ZpDNr = Zona de protecție a Drumului Național în traversarea localităților rurale | Distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecție este de minim 26 m. | Art. 19 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
| 8 | ZpDJr = Zona de protecție a Drumului Județean în traversarea localităților rurale | Distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecție este de minim 24 m. | Art. 19 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
| 9 | ZpDCr = Zona de protecție a Drumului Comunal în traversarea localităților rurale | Distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecție este de minim 20 m. | Art. 19 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
| 10 | ZsigD = Zonele de siguranță ale Drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a ampreizei drumului până la: | - 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului; - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv; - 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m. | Anexa 1 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
|  | Precizare: | Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție. | Art. 14 din O.G. nr. 43/1997 actualizată. |
|  |  | Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităților se interzice amplasarea oricăror construcții care generează un trafic suplimentar18 la o distanță mai mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres și al drumurilor național europene. | Art. 47, alin. (11) din O.G. nr. 43/1997 actualizată |
|  |  | Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităților se interzice amplasarea oricăror construcții care generează un trafic suplimentar la o distanță mai mică de 30,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul drumurilor de interes național și județean. | Art. 47, alin. (11) din O.G. nr. 43/1997 actualizată |
|  |  | Extinderea intravilanului localității în lungul drumului național, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ieșire în/din localitate, se poate face numai cu condiția realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul național, care să preia traficul generat de obiectivele locale și care să debușeze în drumul național numai în două-trei intersecții amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilități și pentru traficul pietonal, bicicliști, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor. | Art. 19, alin. (6) din O.G. nr. 43/1997 actualizată |
| 11 | ZpLEA20 = Zona de protecție a LEA 20kV | Culoar cu lățimea de 24 m în lungul axului liniei. | Art. 18 punctul (2) din Norma tehnica din 09.03.2007 - privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - revizia I a A.N.R.D.E. |
| 12 | ZpLEA110 = Zona de protecție a LEA 110kV | Culoar cu lățimea de 37 m în lungul axului liniei. |  |
|  | ZpLEA220 = Zona de protecție a LEA 220kV | Culoar cu lățimea de 55 m în lungul axului liniei. |  |
| 13 | ZpST = Zona de protecție a Stației de Transformare | Zona de protecție pentru o stație de transformare este delimitată de împrejmuirea instalațiilor, echipamentelor și a anexelor tehnologice ale acestora. | Art. 16 punctul (1) din Norma tehnica din 09.03.2007 - privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - revizia I a A.N.R.D.E. |
| 14 | ZpGN = Zona de protecție rețea de transport Gaze Naturale | Culoar cu lățimea de 20 m în lungul axului rețelei, condiționat de asigurarea gradului de siguranță conform Legii Gazelor nr. 351/2004 art. 96 lit. (a). | Norme tehnice aprobate prin Decizia președintelui A.N.R.G.N. nr. 1220/2006 |
| 15 | ZpCe = Zona de protecție Cimitire existente | Prin zona de protecție a cimitirelor se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 50 m măsurată de la limita zonei cadastrale a cimitirului spre exterior. | Art. 11 din Anexa la Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate privind mediul de viaţă al populaţiei. |
|  | ZpCn = Zona de protecție Cimitire noi | Prin zona de protecție a cimitirelor se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale a cimitirului spre exterior. Cimitirele se împrejmuiesc cu gard. La cimitirele înființate după intrarea în vigoare a Legii nr. 102 din 2014, gardul se dublează cu o perdea de arbori. Între morminte și gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m. | Art. 7 alin. (5) din Legea nr. 102 din 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare |
| 16 | ZpSEAU = Zona de protecție a Stației de Epurare Ape Uzate menajer | Prin zona de protecție a stațiilor de epurare se înțelege fâșia de teren, indiferent de proprietar, cu lățimea de 300 m măsurată de la limita zonei cadastrale a stației spre exterior. | Art. 11 din Anexa la Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate privind mediul de viaţă al populaţiei. |
| 17 | ZpA = Zona de protecție a cursurilor de Apă | Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și cuvetele lacurilor este interzisă cu excepția lucrărilor podurilor, lucrărilor necesare căilor ferate și drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum și lucrărilor de gospodărire a apelor. | Art. 7 punctul (1) din GM-007-2000. |
|  | Precizare: | Pentru asigurarea accesului la cursurile de apă și la lucrările hidrotehnice, în scopul menținerii integrității albiilor minore și pentru efectuarea intervențiilor operative în situații excepționale în jurul lacurilor naturale sau artificiale, barajelor și prizelor, precum și celorlalte lucrări hidrotehnice, se instituie zona de protecție. Prin zona de protecție se înțelege fâșia de teren cu lățimea de 15 măsurată de la limita albiei minore, situată de o parte și de alta a cursului de apă. | Art. 7 capitol EXEMPLIFICĂRI din GM-007-2000. |
| 18 | ZpPA = Zona de protecție a Prizelor de captare din cursuri de Apă | Pentru captările din cursurile de apă zona de protecție sanitară cu regim sever va fi determinată după caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunile minime ale acesteia vor fi de: a) 100 m, pe direcția amonte de priză; b) 25 m, pe direcția aval de ultimele lucrări componente ale prizei; c) 25 m lateral, de o parte și de alta a prizei. | Art. 17 alin. (1) din din H.G. nr. 93 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. |
|  | Precizare: | Când dimensiunea laterală nu poate fi respectată. Vor fi executate lucrări compensatorii. | Art. 17 alin. (2) din din H.G. nr. 93 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. |
| 19 | ZpSPA = Zona de protecție a Stației de Pompare Apă | Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru stațiile de pompare se va face cu respectarea unei limite minime de 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor (instalațiilor). | Art. 30 litera (a) din H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. |
| 20 | ZpSTAP = Zona de protecție a Stației de Tratare Apă Potabilă | Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru stațiile de tratare se va face cu respectarea limitei minime de 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor (instalațiilor). | Art. 30 litera (b) din H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. |
| 21 | ZpRAP = Zona de protecție Rezervoare Apă Potabilă | Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru rezervoare de apă potabilă îngropare se va face cu respectarea limitei minime de 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor (instalațiilor). | Art. 30 litera (c) din H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. |
| 22 | ZpRADA = Zona de protecție Rețele de ADucțiune Apă Potabilă | Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru rețelele de aducțiune apă potabilă se va face cu respectarea limitei minime de 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora. | Art. 30 litera (d) din H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. |
| 23 | ZpRDA = Zona de protecție Rețele de Distribuție Apă Potabilă | Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru alte conducte din rețelele de distribuție apă potabilă se va face cu respectarea limitei minime de 3 m. | Art. 30 litera (e) din H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. |
| 24 | ZpFF = Zona de protecție fond forestier | Autorizarea construcțiilor la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în afara fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza unei documentații depuse cu localizarea în coordonate stereografice 1970. | Art. 37 alin. (11) din Legea nr. 133 / 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46 / 2008 - Codul Silvic. |

În afara reglementărilor cuprinse în tabelul de mai sus, prezentăm și o serie de norme extrase din “Ordinul pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate privind mediul de viață al populației” nr. 119/04.02/2014 al ministrului sănătății:

Norme de igienă referitoare la zonele de locuit:

[1] Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să se facă în zone sigure, pe terenuri salubre care să asigure:

protecţia populaţiei faţă de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundaţii, avalanşe;

reducerea degajării sau infiltrării de substanţe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului;

sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare;

sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;

sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere;

sănătatea populaţiei faţă de poluarea antropică cu compuşi chimici, radiaţii şi/sau contaminanţi biologici.

[2] La zonificarea funcţională a localităţilor se va avea în vedere: separarea funcţiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcţionale, evitarea incompatibilităţilor funcţionale în zonele destinate locuirii şi funcţiunilor complementare ale acestora.

[3] Zonele de protecţie sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico - edilitare ale zonelor de locuit.

[4] Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicţie de construire a clădirilor cu destinaţie de locuinţe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituţii abilitate, până la înlăturarea riscului.

[5] Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate.

[6] În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la pct [5].

[7] La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări tehnico - edilitare:

platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare;

spaţii de joacă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;

spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto.

[8] Unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, reprezentând limita suprafeţei unităţii respective. Pentru unităţile sus - menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

[9] Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei din zona locuită.

[10] La parterul clădirilor de locuit:

se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi şi cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiţia ca acestea, prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unităţile sus menţionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor;

nu se vor amplasa la parterul blocurilor unităţi de producţie;

se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deşeurilor solide, spălătorii, uscătorii;

se pot amenaja şi alte anexe ale locuinţelor (garaje), doar cu acceptul asociaţiei de locatari sau proprietari.

[11] Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se obţine acceptul vecinilor direcţi.

[12] Schimbarea destinaţiei unui spaţiu de locuit se poate face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare.

[13] Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafeţe de apă, relief variat şi altele. În zonele de odihnă şi recreere se interzice amplasarea:

obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibraţii sau impurifică apa, aerul, solul;

unităţilor zootehnice;

unităţilor de transporturi;

staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor de deşeuri solide;

arterelor de circulaţie cu trafic rutier intens.

[14] În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie să se asigure:

instalaţii de alimentare cu apă potabilă;

W.C. - uri publice şi locuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale sau zonale, a căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu;

spaţiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalităţi adecvate de colectare a dejecţiilor acestora;

bănci şi spaţii amenajate pentru picnic.

[15] Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecţie sanitară.

[16] Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile din standardele în vigoare.

[17] Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:

| - Spitale, clinici veterinare: | 30 m |
| --- | --- |
| - Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: | 100 m |
| - Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: | 100 m |
| - Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: | 500 m |
| - Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: | 300 m |
| - Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a seminţelor): | 200 m |
| - Staţii de epurare a apelor uzate: | 300 m |
| - Staţii de epurare de tip modular (containerizate): | 100 m |
| - Staţii de epurare a apelor uzate industriale: | 300 m |
| - Paturi de uscare a nămolurilor: | 300 m |
| - Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: | 500 m |
| - Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: | 1.000 m |
| - Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: | 500 m |
| - Crematorii umane: | 1.000 m |
| - Autobazele serviciilor de salubritate: | 200 m |
| - Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane: | 500 m |
| - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: | 50 m |
| - Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: | 50 m |
| - Cimitire şi incineratoare animale de companie: | 200 m |
| - Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie): | 50 m |
| - Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie): | 100 m |
| - Rampe de transfer deşeuri: | 200 m |

[18] Suprafeţele de teren incluse în zonele de protecţie sanitară pot fi exploatate agricol, cu excepţia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită folosirea de fertilizatori şi pesticide şi care, prin fixarea sau concentrarea de substanţe poluante pot fi vătămătoare pentru om sau animale.

[19] Obiectivele economice care, prin natura activităţii lor, pot polua atmosfera, se amplasează în zonele industriale.

[20] Zona industrială va fi stabilită astfel încât poluanţii să nu depăşească concentraţia maximă admisă în aerul ambiant din teritoriile protejate.

[21] Obiectivele/activităţile care, conform legislaţiei de mediu, necesită parcurgerea procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt considerate obiective potenţial poluatoare şi trebuie să se supună reglementărilor de la pct. [20].

[22] Pentru unităţile care, prin specificul activităţii lor, necesită protecţie specială: spitale, centre de sănătate, centre de diagnostic, centre multifuncţionale, ambulatorii de specialitate, creşe, grădiniţe, şcoli, se asigură o zonă de protecţie sanitară faţă de locuinţe, arterele de circulaţie cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin studii de impact.

[25] În imobilele cu mai multe locuinţe din mediul urban este obligatorie asigurarea colectării dejecţiilor şi menţinerea curăţeniei în spaţiile comune de către proprietarii de animale de companie.

[26] Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate şi respectate valorile - limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 - 08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50;

în perioada nopţii, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 - 08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

[27] Pentru locuinţe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depăşească 35 dB (A) şi, respectiv, curba de zgomot Cz 30. În timpul nopţii (orele 23,00 - 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie să depăşească 30 dB şi, respectiv, curba Cz 25.

[28] Parametrii sanitari care trebuie să fie respectaţi la proiectarea şi execuţia locuinţelor sunt:

suprafaţa minimă a unei camere = 12 mp;

suprafaţa minimă a bucătăriei = 5 mp;

înălţimea sub plafon = 2,60 m.

[29] Încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber uşi, ferestre, care să permită ventilaţia naturală.

[30] Iluminatul natural în camerele principale şi bucătărie trebuie să permită desfăşurarea activităţilor zilnice fără a se recurge la lumina artificială.

[31] Ventilaţia naturală în bucătărie, baie şi cămară trebuie asigurată prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, şi prin păstrarea liberă a unui spaţiu de 1 cm sub uşile interioare.

[32] Ghenele tehnice şi toboganul de deşeuri solide se izolează acustic şi se prevăd cu posibilităţi de acces pentru curăţare şi decontaminare periodică.

[33] Pereţii, planşeele şi puţul ascensorului trebuie izolate împotriva zgomotelor şi vibraţiilor.

[34] Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20°C în camerele de locuit, cu diferenţe în funcţie de destinaţia încăperii:

baie şi W.C. - 22°C;

camera de zi - 22°C;

dormitoare - 20°C.

[35] Planificarea spaţiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi a celor cu dizabilităţi, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie iluminate suficient;

să asigure separarea pe funcţiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor; - să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;

să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.

[36] Băile şi W.C. - urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit şi a bucătăriilor.

[37] Finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente.

[38] Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea higrotermică şi acustică corespunzătoare.

[39] La proiectarea şi construcţia blocurilor de locuinţe se va ţine cont de orientarea camerelor faţă de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenţii locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcţii înalte, şi de însorirea maximă din timpul verii.

[40] Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere faţă de camerele învecinate din aceeaşi locuinţă, faţă de locuinţele învecinate şi faţă de zgomotul produs de instalaţiile aferente locuinţei, clădirii sau spaţiilor învecinate cu altă destinaţie decât cea de locuit.

[41] Distanţele prevăzute la pct. [17]  pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sănătăţii, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de către Ministerul Sănătăţii.

[42] Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populaţiei se realizează pentru orice activitate supusă reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a planului de amplasament, certificatului de urbanism şi a memoriului tehnic, precum şi pentru alte situaţii specifice gospodăriilor, neprevăzute la pct. [23-24-25].

Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităţilor:

[1] Sistemele de aprovizionare cu apă a localităţilor trebuie să fie autorizate şi să furnizeze apă potabilă în cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor.

[2] Apa de suprafaţă sau de profunzime, folosită ca sursă pentru sistemele de aprovizionare cu apă a localităţilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

calitate corespunzătoare categoriei de folosinţă într-un procentaj de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

debitul necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se în vedere variabilităţile zilnice şi sezoniere ale cererilor de apă şi tendinţa de dezvoltare a localităţii (populaţie, edilitar).

[3] Distribuitorul/producătorul are sarcina de a asigura cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru un locuitor, care este de 50 l. Cantitatea este estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale şi preparării hranei.

[4] În situaţii de calamităţi naturale, autorităţile publice locale trebuie să asigure populaţiei care nu are acces la apă potabilă o cantitate minimă de 5 l/persoană/zi de apă potabilă.

[5] Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată împotriva tuturor activităţilor poluatoare prin perimetre de protecţie sanitară şi prin controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent, conform prevederilor legale în vigoare. Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele în vigoare şi cu legislaţia din domeniu în vigoare.

[6] Sursele de apă de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate şi construite pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, să fie protejate contra şiroirilor de ape şi împotriva inundaţiilor. Zona de extracţie trebuie să fie protejată sanitar, în conformitate cu normele legale în vigoare, astfel încât să se prevină accesul public şi al animalelor. De asemenea, zona trebuie să fie prevăzută cu panta de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în sezoanele cu precipitaţii atmosferice.

[7] Sursele de apă de suprafaţă trebuie să fie protejate de activităţile poluatoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

[8] Administraţia locală sau administratorul sursei de apă va avertiza, în scris, proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecţie sanitară asupra restricţiilor de utilizare a acestora.

[9] În situaţia în care există obiective economico - sociale riverane sursei de suprafaţă sau sursa este folosită pentru o durată lungă de timp pentru un anumit scop şi astfel se creează imposibilitatea asigurării perimetrelor de protecţie sanitară, se admite reducerea acestora la regimul sever de protecţie sanitară şi se adaptează tehnologia de tratare a apei în consecinţă.

[10] Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea şi natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecţia consumatorilor faţă de germeni patogeni şi substanţe chimice cu risc pentru sănătatea umană.

[11] Instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă trebuie să parcurgă următoarele etape, după caz:

îndepărtarea suspensiilor prezente în apă, prin sedimentare;

folosirea unor substanţe cu rol de coagulanţi pentru conglomerarea suspensiilor, rămase după sedimentarea apei;

filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, conţinutul de germeni, dar şi o parte din substanţele organice din apă;

dezinfecţia, prin care sunt distruşi germenii patogeni, iar cei saprofiţi sunt aduşi la condiţiile de potabilitate, conform legislaţiei în vigoare. În funcţie de calitatea apei la sursă se vor introduce şi alte etape de tratare a apei, astfel încât să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare.

[12] Treptele de tratare preliminare dezinfecţiei finale trebuie să producă o apă cu o turbiditate mai mică

de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore şi nu mai mare de 1 NTU pentru o singură probă.

[13] Pentru coagulare se pot folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate/notificate sanitar pentru acest scop.

[14] Procedeele de coagulare şi dezinfecţie a apei cu clor/substanţe clorigene trebuie proiectate în aşa fel încât să nu se formeze în apă compuşi care, prin natura chimică şi concentraţie, prezintă risc pentru sănătatea consumatorilor, prin efecte nocive de tip acut ori cronic sau prin cumulare în organism. Formarea trihalometanilor, în urma supraclorinării şi a reacţiei chimice cu acizii humici din apă, trebuie monitorizată, prin determinarea concentraţiei acestor compuşi, care trebuie să fie conformă legislaţiei în vigoare.

[15] Dezinfecţia finală a apei este obligatorie pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apă potabilă furnizată prin sistem public de distribuţie, indiferent de numărul consumatorilor. Controlul substanţei dezinfectante reziduale se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

[16] Pentru instalaţiile de tratare a apei care, până la intrarea în vigoare a prezentelor norme, nu au aplicat procedee de dezinfecţie a apei, se acordă un termen de 12 luni pentru conformarea la dispoziţiile pct. [15].

[17] Dezinfecţia chimică a apei se efectuează cu produse avizate/autorizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, conform legislaţiei în vigoare. Tehnologia de tratare trebuie să fie proiectată în aşa fel încât să se asigure timp de contact între apă şi substanţa dezinfectantă de minimum 30 de minute. Eficienţa procesului de dezinfecţie trebuie să fie demonstrată prin respectarea valorilor concentraţiilor maxime admise (CMA) pentru parametri de calitate ai apei potabile reglementate de legislaţia în domeniu.

[18] Reţeaua de distribuţie a apei trebuie să asigure regimul continuu, cantitatea necesară şi să nu permită contaminarea exterioară.

[19] Proiectarea reţelelor de distribuţie trebuie să ţină seama de topografia, amplasarea şi mărimea localităţii.

[20] Rezervoarele de apă (îngropate sau aeriene) vor fi astfel proiectate şi realizate încât să nu permită contaminarea exterioară.

[21] Se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substanţe chimice sau amestecuri utilizate în contact cu apa potabilă avizate sanitar, conform prevederilor legale în vigoare.

[22] Localităţile trebuie să dispună de rezerve de apă potabilă pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a aprovizionării cu apă potabilă.

[23] Proiectarea instalaţiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de înmagazinare şi a reţelelor de distribuţie trebuie să prevadă posibilitatea de evacuare a apelor de spălare şi accesul pentru recoltarea de probe, în vederea efectuării monitorizării de control şi a celei de audit a calităţii apei potabile. Spălarea, curăţarea şi dezinfecţia periodică şi, ori de câte ori este necesar, a instalaţiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare şi a reţelei de distribuţie sunt obligatorii. Materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz/autorizaţie emis/emisă de Comisia Naţională pentru Produse Biocide şi să se utilizeze conform instrucţiunilor.

[24] Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de tratare, înmagazinare şi distribuţie a apei potabile şi controlul calităţii apei produse revin producătorilor/distribuitorilor de apă potabilă.

[25] Monitorizarea calităţii apei potabile va fi efectuată conform prevederilor legale în vigoare.

[26] Dispozitivele pentru apă potabilă de tip dozator, filtre, căni filtrante, răcitoare trebuie să fie avizate/notificate înaintea punerii pe piaţă, conform prevederilor legale în vigoare. Responsabilitatea întreţinerii şi igienizării acestora revine utilizatorului, respectiv distribuitorului în cazul celor din unităţile publice.

Norme de igienă referitoare la colectarea şi îndepărtarea apelor uzate şi a apelor meteorice:

[1] Autorităţile publice locale şi operatorii economici vor asigura îndepărtarea şi epurarea apelor uzate şi apelor meteorice, astfel încât să nu se creeze disconfort şi îmbolnăvirea membrilor comunităţii.

[2] Apele uzate trebuie epurate în aşa fel încât, în avalul deversării, apele receptorului să se încadreze conform normelor în prevederile standardului de calitate a apelor de suprafaţă, după categoria de folosinţă.

[3] La proiectarea şi realizarea sistemelor de canalizare şi epurare se va face şi studiul de impact asupra sănătăţii publice, în situaţia în care vor fi amplasate în intravilanul localităţii şi nu respectă distanţa prevăzută la pct. 17 de la capitolul Norme de igienă referitoare la zonele de locuit.

[4] Îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţeaua de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt obligate să îşi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, care se vor executa şi exploata în aşa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.

[5] Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri riverane ş.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere, fecaloid - menajere şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă.

[6] Apele uzate provenite de la unităţile sanitare (spitale de boli infecţioase, sanatorii antituberculoase, spitale de ftiziologie, laboratoare care lucrează cu produse patologice etc.), precum şi de la orice unităţi care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni sau poluează cu substanţe chimice şi/sau radioactive, se vor trata în incinta unităţilor respective, asigurându-se dezinfecţia şi decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal.

[7] Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie întreţinute permanent în bună stare de funcţionare, prin curăţarea şi repararea defecţiunilor.

[8] În situaţia în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluţii individuale de colectare şi neutralizare a apelor uzate, cu luarea măsurilor de protejare a mediului şi sănătăţii.

[9] Îndepărtarea apelor uzate menajere şi fecaloid - menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă; instalaţiile se întreţin în bună stare de funcţionare; vidanjul se va descărca în cea mai apropiată staţie de epurare a apelor uzate.

[10] Unităţile sunt obligate să îşi asigure W.C. - uri cu un număr de cabine corespunzător prevederilor standardelor şi normelor de proiectare.

Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide:

[1] Autorităţile publice locale, operatorii economici şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide. Se interzice aruncarea deşeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special şi autorizate.

[2] La elaborarea regulamentelor de salubritate, primăriile au obligaţia să respecte normele sanitare şi să consulte direcţia de sănătate publică teritorială.

[4] Cetăţenii sunt obligaţi să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice şi salubrităţii localităţii, precum şi regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuinţa proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor şi să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunităţii.

[5] Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deşeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcţie de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare şi de categoria în care se încadrează deşeurile menajere din locuinţă; deşeurile nu se colectează direct în recipient, ci într-un sac de polietilenă aflat în recipient şi care să aibă un volum puţin mai mare decât volumul recipientului. Precolectarea secundară, adică strângerea şi depozitarea provizorie a sacilor cu deşeuri menajere în punctele de precolectare organizată, se face în recipiente de culori diferite inscripţionate cu tipul deşeurilor, dimensionate corespunzător, acoperite, prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, uşor transportabile, concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul manipulării şi să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.

[6] Containerele vor fi concepute în aşa fel încât accesul la ele să fie rapid şi uşor, iar sistemul lor de acoperire să fie uşor de manevrat şi să asigure etanşeitatea. Recipientele vor fi menţinute în bună stare şi vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanşeităţii. Ele vor fi amplasate în spaţii special amenajate, menţinute în condiţii salubre.

[7] Administraţia publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi stradale.

[8] Deşeurile menajere trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile şi nereciclabile şi se colectează selectiv în recipiente specifice inscripţionate şi amplasate în locuri special amenajate, astfel:

Deşeurile periculoase rezultate din asistenţa medicală acordată la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea medicală a cabinetelor medicale, amplasate în clădiri de locuit, urmează circuitul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează tratamente injectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deşeurile periculoase rezultate, în recipiente adecvate (cutii din carton cu sac de plastic în interior, cutii din plastic rigid), pe care le vor depune la cabinetul medicului de familie sau la cea mai apropiată unitate sanitară de care aparţin, care este obligată să le primească în scopul eliminării lor finale.

Deşeurile nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate atât din asistenţa medicală acordată la domiciliul pacientului, cât şi cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate în clădirile de locuit urmează circuitul de evacuare a deşeurilor menajere.

Medicamentele expirate provenite de la populaţie vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare.

Deşeurile stradale se compun din: deşeuri rezultate din măturarea străzilor şi deşeuri asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale. Deşeurile rezultate din măturarea străzilor conţin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor şi a drumului, pământ, frunze şi alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant şi pulberi sedimentate din atmosferă. Este posibil ca, în urma precolectării defectuoase a deşeurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe stradă, o parte a acestora să intre în compoziţia deşeurilor de măturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corectă a reglementărilor privind precolectarea primară şi secundară a deşeurilor de către fiecare producător, persoană fizică sau juridică. Deşeurile asimilabile cu cele menajere se precolectează în recipiente stradale (coşuri, pubele, containere) asigurate de către primării. Aceste recipiente trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate şi montate la distanţe optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o dată la două zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi o dată la 3 zile în perioada 1 octombrie - 1 aprilie. Deşeurile stradale urmează filiera de neutralizare a deşeurilor menajere.

Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor.

[9] Evacuarea deşeurilor menajere de la locurile de producere şi colectare la locul de neutralizare se face de preferinţă zilnic, fără a se depăşi următoarele termene maxime:

În perioada 1 aprilie - 1 octombrie:

  - zilnic, din zonele centrale şi de la unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe şi creşe;

  - la cel mult două zile, din celelalte zone.

În perioada 1 octombrie - 1 aprilie:

  - la cel mult 3 zile, din toate zonele.

[10] Deşeurile periculoase se depozitează, se neutralizează şi se elimină final numai în condiţiile stabilite conform reglementărilor în vigoare.

[11] Depozitele de deşeuri menajere, controlate, instalaţiile de compostare a deşeurilor organice şi biodegradabile, instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, construite şi administrate astfel încât să se realizeze condiţii de împiedicare a eliminării şi diseminării poluanţilor în mediul natural: sol, ape de suprafaţă, ape subterane, aer sau în mediul urban. În acest scop se vor îndeplini următoarele condiţii:

amplasarea şi stabilirea zonei de protecţie sanitară se fac în urma studiilor de impact asupra mediului şi sănătăţii, în condiţiile prevederilor pct. 17 şi pct. 18 de la capitolul Norme de igienă referitoare la zonele de locuit; alegerea locului se face după studii geologice, hidrogeologice şi urbanistice;

la proiectare şi la funcţionare se vor prevedea şi respecta metode şi tehnici adecvate de acoperire şi asigurare a deşeurilor solide minerale; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic;

în cursul operaţiunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului. Pentru a se evita contaminarea cu deşeuri a spaţiilor din afara zonei de depozitare, este necesară dotarea cu un echipament pentru spălarea anvelopelor vehiculelor care transportă deşeuri, amplasat între zona de depozitare şi drumul de ieşire din depozit;

în cursul exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi rozătoarelor (dezinsecţie şi deratizare);

organizarea tehnică a depozitului va respecta reglementările în vigoare pentru protecţia sănătăţii populaţiei, protecţia sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi perdelelor de protecţie.

[12] În instalaţiile de compostare a deşeurilor organice biodegradabile se va evita prezenţa substanţelor toxice care pot polua solul. În acest scop se asigură condiţii de colectare separată a acestui tip de deşeuri. Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare.

[13] Instalaţiile de incinerare a deşeurilor vor îndeplini următoarele condiţii:

amplasarea şi stabilirea zonei de protecţie se fac în urma studiilor de impact asupra mediului şi sănătăţii;

funcţionarea instalaţiilor de incinerare este condiţionată de monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

[14] Vehiculele pentru transportul deşeurilor solide trebuie să fie acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de precolectare secundară şi să nu permită răspândirea conţinutului în cursul transportului. Ele vor fi întreţinute igienic şi dezinfectate periodic; în acest scop, compartimentul destinat deşeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice şi agresiuni chimice.

[15] Sistemul individual de îndepărtare şi neutralizare a deşeurilor menajere este permis numai în localităţi rurale, cu condiţia prevenirii dezvoltării insectelor şi rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de deşeuri menajere se va alege astfel încât să nu producă disconfort vecinilor, să nu impurifice sursele locale de apă şi să fie la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor.

Restricţii stabilite pe cuprinsul ariilor protejate din domeniul silvic:

a. sunt interzise tăierile de regenerare, fiind admise numai măsurile igienico-culturale  şi  unele  tăieri  specifice rezervaţiilor de seminţe care, eventual, sunt cuprinse în cadrul ariei protejate. Aceste lucrări se vor executa numai cu avizul Filialei Iași a Academiei Române - Subcomisia Monumentelor Naturii.

b. se interzice   recoltatul   ierburilor, plantelor medicinale, fructelor, ciupercilor, sau al altor produse accesorii ale pădurii, precum materiale de  interes  ştiinţific,  naturalistic  sau cinegetic;

c. sunt interzise: păşunatul, vânătoarea şi pescuitul, prinderea şi menţinerea în captivitate a animalelor sălbatice;

d. este, de regulă, interzis accesul persoanelor neautorizate şi al mijloacelor de transport hipo şi auto; în caz de necesitate, acesta va fi limitat la minimum posibil şi permis numai pe drumurile şi potecile amenajate;

e. se interzice  folosirea  substanţelor chimice  clasice  pentru combaterea dăunătorilor. Se vor utiliza metode integrale (ex., biopreparate) şi, dacă este posibil, se va aplica combaterea biologică;

f. se interzic: aprinsul focului, producerea zgomotelor de orice fel şi activitatea umană;

g. se interzice distrugerea, deteriorarea sau ştergerea  semnelor topogeodezice, a panourilor indicatoare ori a marcajului rezervaţiei;

h. este interzisă efectuarea săpăturilor de orice fel, deschiderea de cariere de piatră, nisip, argilă sau executarea de construcţii, cât şi schimbarea destinaţiei ariei protejate fără acordul organelor abilitate prin lege (Filiala Iași a Academiei Române - Subcomisia Monumentelor Naturii).

Restricţii stabilite pe cuprinsul parcurilor dendrologice:

Parcurile dendrologice sunt plantații realizate în jurul unor proprietăți, reprezentând valori de patrimoniu prin raritatea speciilor autohtone sau exotice de arbori și arbusti pe care le conțin. Multe dintre acestea au fost realizate cu ajutorul unor arhitecți peisagisti, având și o adevarată valoare artistică.

Restricții:

a. sunt interzise tăierile de orice natură și distrugerea arbuștilor. Sunt admise măsuri igienico-culturale, dar executate numai de personal calificat;

b. este interzisă schimbarea aleilor, rondurilor, boscheților, pergolelor, fântânilor arteziene sau a altor piese de mobilier peisagistic existente;

c. se interzice amplasarea unor construcții sau instalarea de conducte fără acordul Filialei Iași a Academiei Române - Subcomisia Monumentelor Naturii;

d. este interzisă executarea de orice fel de săpături în apropierea arborilor dacă prin aceasta se pune în pericol existența arborilor;

e. sunt interzise aprinderea focului, arderea și depozitarea deșeurilor, a frunzișului uscat, a resturilor menajere etc., în incinta parcului;

f. este interzisă ștergerea, deteriorarea sau distrugerea panourilor avertizoare și a împrejurii parcurilor;

g. se pot realiza plantări de arbori și arbuști autohtoni sau exotici numai cu acordul specialiștilor, păstrându-se aspectul peisagistic inițial.

Restricţii stabilite pe cuprinsul domeniului silvic:

În conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 133 / 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46 / 2008 - Codul Silvic pot fi scoase definitiv din fondul forestier național, doar cu condiția compensării acestora, fără reducerea suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată a obligațiilor bănești, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări sau obiective:

a) exploatare a resurselor minerale prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 85 / 2003 – Legea minelor, cu modificările și completările ulterioare;

b) obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unități de cult, obiective sportive, medicale, precum și obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale;

c) locuințe sau case de vacanță, numai în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice; 
	d) obiective instalate în fondul forestier național înainte de anul 1990, precum și suprafețele aferente activelor vândute, în condițiile legii, de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

e) surse și rețele de apă și de canalizare, surse și rețele de energie din resurse convenționale sau regenerabile, rețele și sisteme de comunicații, drumuri de interes județean și local, parcuri recreative, parcuri tematice și/sau educaționale, precum și lucrări și/sau construcții hidrotehnice și de piscicultură;

f) explorare a următoarelor resurse minerale: cărbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri; explorarea, exploatarea și transportul resurselor de petrol și gaze naturale, precum și instalarea, repararea, întreținerea, dezafectarea rețelelor de transport sau distribuție petrol, gaze naturale sau energie electrică.

Amplasarea locuințelor sau a caselor de vacanță se face cu respectarea următoarelor condiții, care trebuie îndeplinite cumulativ:

a) construcția și terenul pe care se amplasează sunt proprietatea aceleiași persoane;

b) suprafața maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcția, accesul și împrejmuirea, este de maximum 250 m2 în cazul proprietăților forestiere mai mari de 5 ha și de maximum 5% din suprafața proprietății forestiere, dar nu mai mare de 200 m2, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mica de 5 ha.

Amenajările necesare pentru realizarea pădurilor – parc nu fac obiectul scoaterii definitive/ocupărilor temporare din fondul forestier și sunt permise numai în situația în care realizarea amenajărilor nu implică tăieri de arbori sau defrișări.

Autorizarea construcțiilor la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în afara fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza unei documentații depuse cu localizarea în coordonate stereografice 1970.

## 3.12. Obiective de utilitate publică

În cadrul Planului Urbanistic General  s-a încercat stabilirea obiectivelor de utilitate publică pe baza informatiilor puse la dispoziție de către administrație, cu toate acestea este posibil să apară unele inadvertențe odată cu clarificarea unor apartenențe și cu procesul de privatizare.

Circulația terenurilor a fost fundamentată pe baza Metodologiei de Elaborare a Planurilor Urbanistice Generale. Propunerile de dezvoltare a municipiului Iași au fost fundamentate și pe distribuția în teritoriu a terenurilor din domeniul public de interes național, județean și local, dar și privat (al statului, al administrației locale, al persoanelor fizice și juridice). S-a urmărit obținerea unei dezvoltări armonioase a municipiului cu eforturi minime privind circulația terenurilor.

### 3.12.1. Măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică

Principala măsură constă în rezervarea suprafeţelor necesare realizării obiectivelor de utilitate publică. Este interzisă autorizarea altor lucrări pe aceste suprafeţe. Includerea investiţiilor necesare în bugetul local se va face în funcţie de priorităţile administrative.

Pentru obiectivele care necesită precizări de natură tehnică, prin intermediul studiilor şi documentaţiilor de specialitate (poduri, noduri de trafic, pasaje denivelate, racorduri, elemente infrastructurale complexe) se recomandă rezervarea unor suprafeţe de rezervă în jurul amplasamentelor stabilite prin PUG, în vederea asigurării flexibilităţii soluţiilor tehnice.

Se recomandă, de asemenea, accesarea fondurilor europene pentru finanţarea obiectivelor de utilitate publică prioritare.

Suprafeţele destinate obiectivelor de utilitate publică şi care urmează să fie incluse domeniului public sau, după caz, domeniului privat sunt marcate pe planşa „Proprietatea asupra terenurilor” aferentă PUG.

Conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000, Art.16, se consideră obiective de utilitate publică: prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţie; deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru atenuarea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională.

Viabilizarea terenurilor în zonele de urbanizare include:

– asigurarea căilor de acces principale, prevăzute prin PUG;

– asigurarea căilor de acces secundare, stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;

– asigurarea dotărilor publice prevăzute prin PUG;

– asigurarea dotărilor publice stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;

– asigurarea echipamentelor tehnice prevăzute prin PUG;

– asigurarea echipamentelor tehnice stabilite prin PUZ, prin detalierea PUG;

– finalizarea operaţiunilor de reparcelare, în vederea reconfigurării parcelarului agricol într-un parcelar de tip urban şi asigurării suprafeţelor necesare obiectivelor de utilitate publică. Operaţiunea de reparcelare se consideră finalizată odată cu înscrierea noului parcelar în evidenţa Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Suprafeţele necesare realizării obiectivelor de utilitate publică vor fi cedate de către deţinătorii terenurilor supuse viabilizării sub forma unei cote procentuale a proprietăţii private deţinute. Acest transfer este compensat din punct de vedere economic prin plusul de valoare pe care îl dobândesc terenurile private prin operaţiunea de urbanizare.

Cota procentuală care urmează a fi cedată este specificată în cadrul Regulamentului Local de Urbanism, în funcţie de tipul zonei de urbanizare.

Se recomandă fondarea de asociaţii temporare ale deţinătorilor terenurilor supuse operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către administraţia locală a unei metodologii de desfăşurare a operaţiunilor de viabilizare şi reparcelare.

### 3.12.2. Obiective de utilitate publică prevăzute în PUG

Conform CAEN lista serviciilor publice cuprinde pe tipuri de activităţi, integral sau parţial, următoarele categorii:

| H | - | comerţ (pieţe comerciale) |
| --- | --- | --- |
| J | - | transporturi (rutier, feroviar, aerian) |
| K | - | posta, telecomunicaţii, audio vizual |
| L | - | activităţi financiar bancare |
| N | - | administraţie publică şi asistentă socială obligatorie |
| O | - | învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee + școli profesionale + grupuri şcolare, școli + creşe + grădiniţe + licee speciale, învăţământ superior |
| M | - | cercetare proiectare |
| P | - | spitale, sanatorii , azile, policlinici, dispensare, creşe, leagăne de copii, case de copii |
| R | - | cultură, culte, baze şi complexe sportive, agrement |
| T | - | activităţi ale organizaţiilor și organismelor extrateritoriale |

Tabel nr.  94 - Situaţie sintetică privind importanta obiectivelor de utilitate publică propuse

- clădiri şi amenajări

| Nr. Crt. | Categorie | Importanța |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Supramunicipală + municipală | Locală |
| 1 | COMERŢ (pieţe) | da | da |
| 2 | TRANSPORT RUTIER | da | da |
| 3 | TRANSPORT C.F. | da | da |
| 4 | TRANSPORT AERIAN | da | da |
| 5 | POŞTA, TELECOMUNICAŢII | da | da |
| 6 | AUDIO VIZUAL | da | da |
| 7 | ACTIVITĂŢI FINANCIAR BANCARE | da | da |
| 8 | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ | da | da |
| 9 | ASISTENŢĂ SOCIALĂ OBLIGATORIE | da | da |
| 10 | GRĂDINIŢE | - | da |
| 11 | ŞCOLI | - | da |
| 12 | LICEE + ŞCOLI PROFESIONALE + GRUPURI ŞCOLARE | - | da |
| 13 | ŞCOLI, CREŞE, GRĂDINIŢE, LICEE SPECIALE | da | da |
| 14 | ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR | da | da |
| 15 | CERCETARE PROIECTARE | da | da |
| 16 | SPITALE + SANATORII + AZILE | da | da |
| 17 | POLICLINICI | - | da |
| 18 | DISPENSARE | - | da |
| 19 | CREŞE | - | da |
| 20 | LEAGĂNE DE COPII, CASE DE COPII | da | da |
| 21 | CULTURĂ | da | da |
| 22 | CULTE | da | da |
| 23 | BAZE ŞI COMPLEXE SPORTIVE | da | da |
| 24 | AGREMENT | da | da |
| 25 | ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR INTERNAŢIONALE | da | da |

Tabel nr.  95 - Situaţie sintetică privind evolutia obiectivelor de utilitate publică propuse

- clădiri şi amenajări

| Nr. Crt. | Categorie | Importanța |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stare actuală | Probabilitate de dezvoltare |
| 1 | COMERŢ (pieţe) | În restructurare | Creștere, reorganizare, noi forme (poli de transfer, piețe volante etc.) |
| 2 | TRANSPORT RUTIER | În restructurare | Racordare la culoare transeuropene Apariția unor noi zone de transfer Străpungeri noi, lărgiri, pasaje noi, parcaje noi |
| 3 | TRANSPORT C.F. | În restructurare | Integrare în oraș |
| 4 | TRANSPORT AERIAN | În restructurare | Extindere / modernizare |
| 5 | POŞTA, TELECOMUNICAŢII | În restructurare | Privatizare / modernizare |
| 6 | AUDIO VIZUAL | În creștere | În creștere |
| 7 | ACTIVITĂŢI FINANCIAR BANCARE | Menținere | Menținere |
| 8 | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ | Menținere | În creștere |
| 9 | ASISTENŢĂ SOCIALĂ OBLIGATORIE | Menținere | În creștere |
| 10 | GRĂDINIŢE | Menținere | În creștere |
| 11 | ŞCOLI | Menținere | În creștere |
| 12 | LICEE + ŞCOLI PROFESIONALE + GRP. ŞCOLARE | Menținere | Menținere / modernizare |
| 13 | ŞCOLI, CREŞE, GRĂDINIŢE, LICEE SPECIALE | Menținere | Menținere |
| 14 | ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR | Menținere | Menținere / modernizare |
| 15 | CERCETARE PROIECTARE | Menținere | În creștere |
| 16 | SPITALE + SANATORII + AZILE | Menținere | În creștere |
| 17 | POLICLINICI | Menținere | Menținere |
| 18 | DISPENSARE | În restructurare | Descreștere |
| 19 | CREŞE | Menținere | Menținere |
| 20 | LEAGĂNE DE COPII, CASE DE COPII | În restructurare | Descreștere |
| 21 | CULTURĂ | În creștere | În creștere / dezvoltare |
| 22 | CULTE | În creștere | În creștere / dezvoltare |
| 23 | BAZE ŞI COMPLEXE SPORTIVE | În creștere | În creștere / dezvoltare |
| 24 | AGREMENT | În creștere | În creștere / dezvoltare |
| 25 | ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR INTERNAŢIONALE | Menținere | În creștere |

# 4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE

## 4.1. Amenajarea și dezvoltarea unității teritorial-administrative

Municipiul Iași reprezintă din punct de vedere urbanistic o unitate teritorială de bază. Unitatea administrativ teritorială de bază nu deține localități aparținătoare, ci doar trupuri izolate în cadrul teritoriului administrativ.

În exteriorul acestui teritoriu administrativ este o zonă rurală compactă, reprezentată de comune ce fac parte, de regulă, din zona metropolitană a municipiului Iași, remarcându-se faptul că pe o rază de minim 30 de km nu se mai întâlnește nici o localitate urbană. Această situație reflectă importanța deosebită a relațiilor în sistem – zonă de influență - și nivelul ridicat de cooperare între funcțiunile zonei urbane Iași și resursele din teritoriul înconjurător.

Toate prevederile P.U.G.-ului și propunerile de dezvoltare pe domenii de activitate, sunt concepute în spiritul dezvoltării durabile, în corelare cu teritoriile administrative înconjurătoare, deoarece zona este susținută și influențată de o serie de elemente comune: viitorul traseu al autostrăzii, drumul european, național, județean, magistralele de cale ferată, râul Bahlui, relațiile de cooperare economico-sociale, nivelul și profilul resurselor, gradul de accesibilitate la dotările de tip urban, ș.a.

Există tendințe ca în perspectivă, direcțiile de amenajare a teritoriului să se concentreze pe descentralizarea investițiilor și diseminarea lor în aria de polarizare, în special sub forma industriei mici, a serviciilor și a retail-ului, în vederea punerii în valoare a resurselor.

Pe lângă aceasta, municipiul Iași, în virtutea rolului său viitor, de municipiu / pol de dezvoltare cu rol de coordonare în cadrul județului, va trebui să externalizeze în teritoriul administrativ, în zona de polarizare unele din obiectivele aferente, pentru considerentele următoare:

necesită condiții deosebite de cadru natural: zone de agrement și turism, baze nautice și sportive;

necesită suprafețe relativ mari de teren și echipare sumară: dotări de educaţie, dotări de sănătate, administraţie şi social;

necesită distanțe mari de protecție: centrale termice, industrii novice, ș.a.

În acest fel, profilul social-economic al comunelor din aria de polarizare se va dezvolta și diversifica, reținând în teritoriu disponibilul de forță de muncă pentru a evita fenomenul navetismului și consecințele lui (îmbătrânirea populației, reducerea natalității, creșterea mortalității, etc.).

Aplicarea acestor direcții în amenajarea teritoriului, cu focalizare pe dezvoltarea unității teritorial-administrative a municipiului Iași pe principiile dezvoltării durabile, reprezintă un implant de urbanizare, inițial prin fundamentarea unui mod urban de ocupare, care va impune un mod urban de viață, adaptat la specificațiile mediului rural ce necesită a fi conservate, acolo unde este cazul.

## 4.2. Șansele de relansare economico – socială a municipiului Iași

Șansele de relansare economico – socială a municipiului Iași provin în primul rând din poziția și rolul ce-l deține în cadrul județului și a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.

Importanța municipiului va crește prin faptul că el mijlocește schimbul de produse din regiunea transfrontalieră cu Republica Moldova. În aceste condiții, rolul cel mai important în teritoriu, al municipiului Iași, va fi cel de principal nod de comunicație al zonei. Alături de acest rol foarte important sunt premise pentru dezvoltarea funcțiilor complexe actuale: funcția industrială, funcția comercială, funcția de transport și nu în ultimul rând funcția turistică.

În privința producției industriale se apreciază că relansarea economică va fi susținută de ramurile ce constituie certitudini, astfel:

- au condiții foarte bune de dezvoltare acele ramuri industriale care au asigurată baza de aprovizionare din teritoriul administrativ, cel limitrof și cel al județului;

- au condiții bune de dezvoltare acele ramuri care pot atrage resurse relativ abundente din țară;

- au condiții foarte bune unele ramuri industriale care au o infrastructură asigurată, dar care a fost abandonată în ultimii ani (ex. FORTUS, METALURGICA, etc)

- au deasemeni o bună perspectivă acele ramuri industriale și de servicii care folosesc potențialul intelectual al absolvenților universităților ieșene.

Incertitudinile se pot manifesta, pe termen mediu și lung, pentru acele ramuri care depind de producția din interramuri și care sunt integrate puternic pe verticală. Aceste ramuri pot suferi reorganizări, reprofilări care să le facă capabile să reziste concurenței de pe piață. În această perioadă de tranziție dificilă au fost menționate o serie de unități care au confirmat viabilitatea și adaptabilitatea rapidă la contextul economiei de piață, constituind nucleul sigur al dezvoltării, reprezentând în acest moment unitățile de prestigiu ale municipiului.

Privind în perspectivă, noile oportunități vor constitui un potențial ce va fi valorificat de sectorul particular care, se va alătura nucleului deja format de unitățile de prestigiu.

Concluzia care se desprinde este că municipiul Iași are capacitatea reală de a produce o parte din produsele și mărfurile necesare consumului propriu, dar are și capacitatea de a produce surplus economic, certitudine în dezvoltarea ulterioară. Relansarea economico-socială va determina o echilibrare între ponderile celor trei sectoare ale economiei, urmată implicit de o dezvoltare a dotărilor de tip urban.

Ramurile industriale vor menține municipiul în circuitul comercial prin aportul unităților vechi, dar și prin unele noi, furnizând o parte însemnată de produse prelucrate pentru nevoile proprii.

Serviciile vor cunoaște evoluția cea mai importantă prin dezvoltarea celor existente, mai ales, prin modernizare și creșterea operativității în deservire, precum și apariția unor profile ce vor susține ramurile cu șansele cele mai mari de a se impune (transporturi, construcții, depozitare, etc.).

Programe de dezvoltare au fost elaborate pe domenii, de unitățile și instituțiile din municipiul Iași, unele din ele în curs de realizare, altele propuse pe termen mediu.

Tabel nr.  96 - Obiective de investiții propuse a se realiza pe termen scurt și mediu

| Domeniu / Denumire obiectiv | Tip finanțare |  |  |  |  |  |  | Termen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bugetul local | Programe Operaționale |  |  |  |  | Alte surse | Scurt | Mediu |
|  |  | POR | POIM | POC | POCA | POCU |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcţia variantei ocolitoare a municipiului Iași | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Reabilitarea drumurilor municipale și locale | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei acolo unde nu există | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Amenajarea de piste pentru biciclete | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Aplicarea marcajelor rutiere | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| II. REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitarea aeroportului Internațional | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Suplimentarea/ înnoirea parcului auto al serviciului de transport în comun | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Amenajarea / suplimentarea locurilor de parcare | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| III. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitarea și extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare și a apelor uzate | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Modernizarea și extinderea reţelei de iluminat public | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| IV. ATRAGEREA INVESTIȚIILOR LA NIVEL LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferirea de facilităţi fiscale pentru investiţii noi, în condiţiile legislative în vigoare | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Elaborarea unui plan strategic de atragere a investiţiilor | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Promovarea oportunităţilor de investiţii prin mijloace online (Pagină Web) și offline (Ghid al investitorului, broșuri, pliante etc.) | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
| V. PROMOVAREA OFERTEI TURISTICE A MUNICIPIULUI IAȘI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crearea unei strategii locale de promovare turistică |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Îmbunătăţirea serviciilor de informare și marketing |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea brandului turistic local |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| VI. CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII UNITĂȚILOR DIN DOMENIUL TURISMULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea calităţii serviciilor oferite prin crearea și reabilitarea structurilor de recreere |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Formarea profesională a personalului din turism |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| VII. ÎMBUNĂTĂŢIREA BAZEI MATERIALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitarea și dotarea cu echipamente a unităţilor educaţionale | X | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Înfiinţarea de ateliere și laboratoare școlare | X | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Crearea și amenajarea terenurilor de sport și a sălilor de gimnastică | X | X |  | X |  |  |  |  |  |
| VIII. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA UNITĂŢILOR SANITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcţia unui spital de urgență | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI A ACTIVITĂŢILOR CULTURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizarea unui program de evenimente culturale cu impact naţional | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| X. PROMOVAREA PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campanii de educare adresate elevilor din unităţile locale de învăţământ | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Campanii de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice referitoare la importanţa conservării şi protecţiei mediului | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Campanii de informare şi educare privind consumul responsabil de energie | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| XI. SUSŢINEREA REDUCERII CONSUMULUI DE ENERGIE CONVENŢIONALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea consumului public de energie din surse nepoluante | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Sistem de producere a energiei verzi: energie solară, biomasă, energie geotermală, eoliană | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Utilizarea de autovehicule hibride / electrice pentru transportul public în comun | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| XII. ÎMBUNĂTĂŢIREA GESTIONĂRII LOCALE A DEȘEURILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea sistemului local de colectare a deșeurilor | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| XIII. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR FURNIZATE DE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizarea de consultări publice periodice pentru identificarea problemelor locale | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Realizarea unor schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România şi/sau din Uniunea Europeană în scopul adoptării modelelor de bună practică | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| NOTĂ: POR = Programul Operațional Regional 2014 – 2020; POIM = Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020; POC = Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020; POCA = Programul Operațional Competitivitatea Administrativă 2014 – 2020; POCU = Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

În comparație cu aceste programe, ce se vor derula pe o perioadă de 15 ani, programul propriu de dezvoltare al Consiliului Local al Municipiului Iași și-a propus pentru perioada 2015-2016 o serie de priorități investiționale corelate cu “Dezvoltarea economico-socială a Municipiului Iași”.

Tabel nr.  97 - Municipiul Iași, proiecte cu finanțare europeană în perioada 2015-2016

| Nr crt. | Titlu proiect | Scopul proiectului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Politicile orasului - viitorul orasului european | Organizarea unei reţele de colaborare între oraşele europene legate prin acorduri de înfrăţire, în domeniul politicilor orasului |
| 2 | Împreună pentru o comunitate sănătoasă (proiect in parteneriat cu fundatia ADV) | Reducerea discrepantelor si a punctelor slabe in metodele de prevenire si interventie in domeniul HIV/SIDA din ONG - urile din Republica Moldova si Romania , conform politicilor, programelor si initiativelor locale, regionale, nationale si internationale. |
| 3 | Beautiful Moldova | Dezvoltarea serviciilor turistice din zona de granita Romania-Republica Moldova |
| 4 | L.G.U. Wealth Network | Imbunatatirea cooperarii economice transfrontaliere dintre cele doua zone eligibile si crearea unei structuri de dezvoltare economică similară |
| 5 | Social Work for Better Life | Obţinerea coeziunii sociale pentru comunităţile din Iaşi, Agenţia Zona Metropolitană, Ungheni, Botoşani, Galaţi, Hînceşti, Cahul şi Nisporeni prin îmbunătăţirea şi activarea sistemului descentralizării sociale şi sistemului protecţiei sociale pentru facilitarea accesului la angajare şi promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile |
| 6 | S.T.E.P. in Tourism | Intensificarea dezvoltării serviciilor turistice în zona de graniţă România-Moldova |
| 7 | ORCET - Oficiul de resurse pentru cooperare economică transfrontalieră | Dezvoltarea economică durabilă în zona de graniţă dintre România şi Republica Moldova, prin dezvoltarea principiului cooperării transfrontaliere |
| 8 | DIFAIN CSA – Diminuarea iniţială a fenomenelor actuale întâmpinate în nesupravegherea copiilor singuri acasă | Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale comunitare in ambele părţi ale graniţei Republica Moldova si România |
| 9 | Descriptio Moldaviae | Dezvoltarea turistica durabila in zona de granita Romania–Republica Moldova, prin dezvoltarea principiului cooperarii transfrontaliere |
| 10 | NEXT | Organizarea unei reţele de colaborare între oraşele europene legate prin acorduri de înfrăţire, în domeniul turismului |
| 11 | ARCHIMEDES | Introducerea de măsuri inovative in transportul public |
| 12 | SUITE – locuinţe sociale | Cooperarea pentru învăţarea şi transferul de bune practici al oraşelor partenere, pentru a propune soluţiii multiple şi adaptate de finanţare şi construire a locuinţelor sociale, tinînd cont de constrângerile economice şi de mediu |
| 13 | eGOS | Îmbunătătirea sanselor de angajare cat si capacitatea practicienilor de a oferi servicii de orientare. Prin tehnologii IT, vor fi livrate servicii de indrumare electronica, atat educationala cat si vocationala, inclusiv pentru mobilitatea transfrontaliera |
| 14 | RETINA – Revitalizarea fostelor zone industriale | Revitalizarea fostelor zone industriale precum si gasirea de soluţii sustenabile pentru acestea |
| 15 | MMS – Mobility Management Scheme | Crearea de parteneriate transnationale in domenii de importanta strategica in scopul imbunatatirii procesului de integrare teritoriala, economica si sociala si al sprijinirii coeziunii, stabilitatii si competitivitatii |
| 16 | GSR -Model de buna practica in guvernarea locala | Crearea de parteneriate transnationale in domenii de importanta strategica in scopul imbunatatirii procesului de integrare teritoriala, economica si sociala si al sprijinirii coeziunii, stabilitatii si competitivitatii |
| 17 | ERMIS - Effective reproducible model of innovation systems | Dezvoltarea unui model eficient de guvernare locala prin sisteme inovative dedicate în special punerii în valoare a întreprinderilor mici si mijlocii |
| 18 | ORGANZA - Network of medium sized creative cities | Identificarea instrumentelor prin care municipiile şi regiunile de rang mediu pot să îşi îmbunătăţească structura industriilor creative şi să impulsioneze contribuţia firmelor care utilizează industriile creative să susţină economia locală. |
| 19 | Reabilitarea sistemului de termoficare din Municipiul Iaşi în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană | Reducerea nivelului de noxe |
| 20 | Centrul Expozitional Moldova (Proiect in parteneriat cu Jud. Iasi) | Asigurarea infrastructurii, logisticii si resurselor pentru dezvoltarea echilibrata si stimularea cresterii competitivitatii intreprinderilor din regiune in cadrul Centrului Expozitional Moldova |
| 21 | Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastrirea Golia (Proiect in parteneriat cu Jud. Iasi) | Reabilitarea ansamblului monument istoric Manastirea Golia in vederea reintegrarii in circuitul turistic, cultural si a valorificarii potentialului turistic al Municipiului Iasi |
| 22 | Zona de agrement Ciric | Valorificarea potentialului turistic al regiunii de Dezvoltare Nord – Est in vederea creerii de noi locuri de munca si cresterii economice durabile si echilibrate a regiunii - crearea zonei de agrement Ciric, în vederea diversificării formelor de turism din judetul Iasi si dezvoltării durabile a zonei Ciric |
| 23 | Centrul Tehnologic Regional | Atragerea investiţiilor, revigorarea şi impulsionarea dezvoltării economice a polului de creştere Iaşi cu efect al impactului la scară regională, prin crearea unei structuri de afaceri orientată către accelerarea inovaţiei şi tehnologiei în vederea stimulării creşterii economice bazate pe cunoaştere la nivelul IMM-urilor |
| 24 | Axa de dezvoltare Nord – Sud Pasaj “Octav Băncilă“ | Proiectul îşi propune realizarea unui pasaj suprateran de transport peste calea ferată în vederea creşterii accesibilităţii rezidenţilor din cartierele Dacia şi Alexandru în zonele funcţionale din Iaşi, precum şi reabilitarea şi modernizarea de străzi şi trotuare aferente zonei pasajului (Str. Sarmisegetuza, Str. Strămoşilor, Str. Tabacului, Str. Columnei, Str. Vitejilor, Str. Muşatini, Str. Plăieşilor, Str. Petru Poni, Str.Toma Cozma). |
| 25 | PLUS - Strategii de iluminat public pentru spaţii urbane durabile” (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Spaces) | Proiectul PLUS a urmărit reducerea consumului de energie şi de raţionalizare a acestuia. Scopul acestei strategii este de a oferi soluţii viabile pentru provocările legate de mediu cu care se confruntă fiecare partener, oferind posibilitatea ulterior de a finanţa aceste nevoi identificate prin intermediul Fondurilor Structurale |
| 26 | Dezvoltarea Axei de Transport Est – Vest în Municipiul IașiI | Proiectul presupune reabilitarea patru artere importante (sos. Păcurari, Str. Păcurari, Bulevardul Independenţei, Str. E. Doamna) şi construirea unui pasaj subteran în Piaţa M. Eminescu. |
| 27 | Re-Block | Principala problemă abordată prin proiect o reprezintă modul de reabilitare eficientă a cartierelor, pentru a le face mult mai atractive prin îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător |
| 28 | Dezvoltare şi reabilitare arteră funcţională Sud - Municipiul Iaşi | Modernizarea infrastructurii de transport a arterei funcţionale Sud, în municipiul Iaşi. Zone de interventie: Str. Nicolina, Sos. Nicolina |
| 29 | Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere în zona culturală, istorică şi turistică în Municipiul Iaşi. Zone de interventie: Aleea M. Sadoveanu, Aleea Grigore Ghica Vodă, Bd. Carol I, Str. Gavril Muzicescu, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Str. A. Panu, Str. M. Costăchescu, Str. Vasile Pogor, Str. Vasile Conta, Str. Vasile Alecsandri, - Str. I.C. Brătianu, Str. Sf. Lazăr, Str. Sărărie, Str. Lascăr Catargiu, Str. Palat, Şoseaua Sărăriei, strada G. Muzicescu, Aleea Gr. G. Vodă. |
| 30 | Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuvioasă Parascheva Iaşi | Prin proiect se urmărește reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului pentru pensionari din Iaşi, în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, la parametri recomandaţi de legislaţia în vigoare şi standardelor europene. |
| 31 | Sistem de Management de Trafic în Municipiul Iaşi | Proiectul presupune realizarea unui sistem integrat care să permită monitorizarea şi controlul centralizat al traficului în municipiul Iaşi |
| 32 | Creşterea accesibilităţii spre zona centrală economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi | Dezvoltarea accesibilităţii infrastructurii urbane din municipiul Iaşi, prin modernizarea a 11 străzi, 3 parcări şi o cale de acces (Strada Costache Negri, Strada Bărboi, Stradela Bărboi, Strada Armeană, Strada Sf. Sava, Strada Agatha Bârsescu, Strada Dancu, Strada Vovidenie, Strada Vasile Stroiescu, Strada Maestrul Ion Baciu, Strada Matei Millo, Parcare Teatru Naţional, Parcare strada Agatha Bârsescu, Parcare aferentă str. Armeană – intersecţia cu str. Bărboi, Paviment pe suprafaţa treptelor de acces dintre esplanada Costache Negri si Rond Tg. Cucu). |
| 33 | Reabilitare Mănăstirea Golia - etapa II (Proiect în parteneriat cu Jud. Iași) | Proiectul are în vedere restaurarea picturilor interioare și modernizarea şi înfrumuseţarea aspectului urban (amenajări stradale, iluminat, mobilier urban, spații verzi) (str. G. Enescu; str. Golia; stradela Armeana) |
| 34 | Consolidare si restaurare imobil in vederea infiintarii Muzeului Municipal Iasi | Proiectul are în vedere consolidarea, reabilitarea imobilului situat in Iasi , str. Zmeu nr.3, în scopul infiintarii Muzeului Municipal cu promovării turismului cultural local şi al diversificării ofertei culturale existente |
| 35 | Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de creştere | Proiectul are ca scop reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de tramvai (10 km) Zone de interventie: Bulevardul Nicolae Iorga, între staţia de tramvai Bazar şi Bulevardul Socola (921,5 m); Bulevardul Primăverii, între Bulevardul Socola şi intersecţia cu Calea Chișinăului şi Strada Ţesătura (290.8 m), Calea Chișinăului (2286,9 m), între intersecţia dintre Calea Chişinăului cu Strada Ţesătura şi Bulevardul Metalurgiei; Bulevardul Metalurgiei (intre intersecția Calea Chișinăului si strada Vasile Lupu; Strada Vasile Lupu (de la intersecția cu strada Ciurchi pana la Bulevardul Chimiei) |
| 36 | Regenerare urbană zona Lăpuşneanu - Piaţa Unirii | Modernizarea zonei Piața Unirii - Lăpușneanu și a pasajului subteran de trecere (Strada Lăpuşneanu, Zona Piata Unirii) |
| 37 | Constructie, extindere corp A Liceul de Informatica "Grigore Moisil" si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului | Constructructie si extindere corp A Liceul de Informatica |
| 38 | Desfiinatare partiala consolidare, reabilitare si reamenajare Scoala Generala nr.12 Carol I - Corp A | Reabilitare si reamenajare Scoala Carol I |
| 39 | Consolidare corp Scoala 33 M. Kogalniceanu Iasi | Consolidare corp Scoala 33 M. Kogalniceanu Iasi |
| 40 | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurlor de locuinte din Mun. Iasi pentru familii cu un venit minim de 350 euro |  |
| 41 | Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a municipiului Iaşi | Zone de interventie: Tronsonul I - Soseaua Nationala - Pod Podu Ros; Tronsonul II - Podul Ros - Pod Tudor Vladimirescu; Tronsonul III - Pod Tudor Vladimirescu - Pod Metalurgie; Tronsonul IV - Pod Pod Metalurgie - Pod Sf. Ioan; Tronsonul V - Strada Soseaua Nationala (in lungul strazii Soseaua Nationala) |
| 42 | Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iaşi | Zone de interventie: Tronson 1 (Pod Sf. Ioan - B-dul Metalurgiei), Tronson 2 (B-dul Metalurgiei - B-dul T. Vladimirescu), Tronson 3 (B-dul T.Vladimirescu - Pod Podu Ros), Tronson 4 (pod Podu Ros - Pod Podu de Piatra), Tronson 5 (B-dul T.Vladimirescu - Splai Bahlui) |
| 43 | Istoria minoritatilor - o abordare cultural artistica a diversitatii | Obiectivele specifice ale proiectului sunt: • consolidarea accesului publicului larg la cultura minorităţilor; • determinarea unei mai bune înțelegeri a diversităţii culturale locale, inclusiv a culturii minorităților și consolidarea dialogului intercultural. |
| Sursa: Primăria Municipiului Iași, 2015 |  |  |

## 4.3. Prioritățile de intervenție, în funcție de necesitățile și opțiunile populației

Corelând fenomenele de natură economică și aspectele vieții sociale, se constată un declin industrial și al numărului de locuri de muncă, un număr redus de firme înregistrate, venituri reduse, infrastructură deficitară, dotări insuficiente, etc. Aceste aspecte defavorabile, desprinse din analiza situației existente, reprezintă priorități de intervenție în funcție de necesitățile și opțiunile populației municipiului Iași.

Din analiza necesităților și opțiunilor populației se pot departaja următoarele priorități de intervenție:

- diminuarea șomajului în paralel cu crearea a noi locuri de muncă;

- eliminarea sărăciei prin creșterea nivelului și a condițiilor de trai a populației în general și mai ales pentru pensionari;

- creșterea puterii de cumpărare a populației;

- măsuri de încurajare și dezvoltare a turismului;

- stimularea producției industriale;

- dezvoltarea activităților din sectorul terțiar și a întreprinderilor mici și mijlocii (I.M.M.);

- cuprinderea în intravilan a unor locuințe și clădiri cu alte funcțiuni, deseori grupate, alteori izolate, executate după 1989;

- extinderea sau modernizarea infrastructurii (rețea stradală, rețea distribuție apă potabilă, gaze naturale și căldură) în cartierele cu locuințe individuale, precum și în zonele construite recent;

- stoparea migrației extra-județene a forței de muncă, menținerea capitalului uman în municipiu;

- transformarea aspectului predominant rural din teritoriul administrativ, caracteristică ce induce:

echiparea și dotarea redusă a teritoriului;

slaba dezvoltare a sectoarelor secundar și terțiar;

posibilități reduse de înființare de locuri de muncă.

- degradarea patrimoniului natural și construit din lipsa unor măsuri și reglementări administrative;

- lipsa personalului cu pregătire specifică administrației locale pentru o gestionare corespunzătoare a municipiului;

- nivelul slab al protecției sociale;

- cerere mare de locuințe, mai ales în rândul populației tinere;

- realizarea de poduri auto și pasarele pietonale peste calea ferată și râul Bahlui;

- necesitatea asigurării parcajelor și garajelor publice și individuale pentru autoturisme;

- eficientizarea transportului în comun în municipiu și spre localitățile înconjurătoare;

- amplasarea unor dotări socio - culturale (școli, dispensare, grădinițe, biblioteci, cluburi, ș.a.) în cartierele periferice și în celelalte localități.

## 4.4. Aprecieri ale proiectantului

Analiza critică a situației existente, ce a avut la bază unele studii de fundamentare aflate în faza de finalizare, a determinat proiectantul să reevalueze stadiul actual al evoluției, propunând dezvoltarea în perspectivă plecând de la premisa rolului și funcției ce o va avea municipiul Iași în cadrul viitoarei rețele de localități a județului Iași, în regiune, sau la nivel național.

Din aceste considerente ținând cont de Planul Strategic de Dezvoltare a României pentru orizontul 2025, precum și de Planul de Amenajare al Teritoriului Național, secțiunile aprobate, sau cele aflate în fază de proiect de lege, se poate aprecia profilul viitor al municipiului pornind de la punctele tari pe care le deține municipiul, atuuri și certitudini în dezvoltarea ulterioară:

- poziție geografică ce-l transformă într-un veritabil nod de circulație în zonă ce va determina: dezvoltarea tramei stradale proprii și a variantelor ocolitoare la dimensiuni reale, dezvoltarea unor funcțiuni specifice (cazare, depozitare, turism), servicii de profil (transporturi, reparații - service, intermedieri, financiare, reprezentanțe), impulsionarea comerțului, activități ce vor avea ca rezultat creșterea gradului de ocuparea a forței de muncă.

- menținerea prestigiului național și internațional cucerit de unele unități industriale;

- exploatarea potențialului oferit de cadru natural și calitatea mediului înconjurător, premisă pentru dezvoltarea durabilă a teritorului administrativ al municipiului, prin constituirea plantațiilor de protecție între funcțiunile incompatibile, sau înființarea unor noi zone de agrement, recreere și odihnă.

Aceste direcții, apreciate ca sigure în dezvoltarea economico - socială a municipiului Iași, constituie un potențial care impune în continuare amplificarea favorabilităților, în paralel cu diminuarea și eliminarea disfuncționalităților, enunțate în acest proiect. În realitate, proiectul oferă soluții ce reprezintă strategia și pașii ce urmează a fi realizați de administrația publică locală în dezvoltare durabilă a teritoriului administrativ, soluții ce au fost analizate în cooperare cu reprezentații administrației locale.

Din aceste motive, apreciem că propunerea de evoluție a municipiului Iași, în varianta prezentată, poate fi considerată o soluție realistă, posibilă de aplicat cu intervenții și modificări minore, iar eforturile financiare oricum mult mai reduse, răspunde solicitărilor impuse prin “Caietul de sarcini”, încadrându-se perfect în contextul dezvoltării durabile.

În privința soluției propuse, menționăm faptul că reprezintă o idee originală, cu elemente comune din alte schițe de sistematizare, care au trasat deja actuala configurație și zonificare funcțională, față de care am fost nevoiți să ne raportăm. Aceste elemente au fost reanalizate, astfel încât din soluția prezentată se evidențiază tradiția, continuitatea și evoluția urbană în perspectivă.

În interiorul zonelor funcționale s-a încercat ca multitudinea obiectivelor industriale izolate, răspândite în teritoriu, cu eforturi investiționale minime, să se reamplaseze pe rezevele de teren (de regulă în incinte industriale care și-au diminuat activitatea). Aceste obiective izolate sunt cu predilecție inadecvate zonelor și funcției respective, în plus generatoare de disfuncționalități. Procedând în această manieră, respectând aplicarea regulamentului de urbanism, în viitor municipiul Iași ar prezenta o segregare firească între funcțiunile incompatibile.

Considerăm că este important de semnalat faptul că dintre extinderile de intravilan au fost acceptate numai cele care au contribuit la menținerea localităților într-o configurație unitară, anulând dezvoltările tentaculare. În compensare, s-a cedat în extravilan terenul cu folosință agricolă aflat la limita intravilanului, teren fără echipări sau funcții urbane și care nu avea sens să încarce suprafața teritoriului intravilan.

Un alt aspect foarte important îl reprezintă realizarea variantei ocolitoare în municipiul Iași și racordarea la viitoarea autostradă Iași - Tg. Mureș.

Toate aceste probleme majore ce necesită soluții și analize la nivele detaliate au determinat instituirea unor interdicții temporare de construire, după cum urmează:

- până la eleborarea unui P.U.Z., pentru:

zonele noi introduse sau existente în intravilan ce necesită studii de integrare urbană, ori soluții deosebite în zona centrală cu arii de protecție a monumentelor, sau zonele industriale cu rezerve de teren pentru investiții noi;

până la amenajarea zonelor de agrement și sport.

- până la elaborarea altor studii de specialitate privind detalierea unor zone sau probleme conflictuale (proiect pentru autorizație de construire, studii de fezabilitate până la detalii de execuție, studii geotehnice, studii de circulație, etc.):

- pe culoarele variantelor ocolitoare, sau a unor drumuri interioare noi ce urmează a se integra în rețeaua stradală pentru a elimina disfuncționalitățile de trafic;

- în zonele unde urmează a se rezolva intersecțiile generatoare de situații conflictuale, sau pasaje superioare.

## 4.5. Continuitatea, aprofundarea şi apliacabilitatea propunerilor generale reglementate prin P.U.G.

### 4.5.1. Planurile Urbanistice Zonale (P.U.Z.), cu precădere în zonele cu interdicţie temporară de construire

Un pas important în relansarea municipiului Iași, odată cu clarificarea regimului juridic al terenurilor, este întocmirea de Planuri urbanistice zonale pentru toate suprafaţele de teren ce au fost rezervate pentru dezvoltarea activităților de turism și agrement. Se recomandă ca întocmirea acestor P.U.Z.-uri să se facă pe baza unui Plan Director şi pe baza concluziilor ce s-ar desprinde și dintr-un P.A.T.Z. ce se va întocmi pentru zona periurbană Iași.

De asemenea, se recomandă realizarea cu prioritate de Planuri urbanistice zonale pentru centrul istoric și noile cartiere aflate în dezvoltare

Întocmit,

Arh. Ciolacu Dragoș

Legea 71 / 10.06.2011 a fost actualizată prin O.U.G. 79 / 30.09.2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287 / 15.07.2009 privind Codul Civil

Cuprinde şi secţiunea dintre ultima localitate şi frontiera de stat.

Cuprinde şi secţiunea dintre ultima localitate şi frontiera de stat.

Cuprinde şi secţiunea dintre ultima staţie de cale ferată şi frontiera de stat

Cuprinde şi secţiunea dintre ultima staţie de cale ferată şi frontiera de stat

Retea TEN-F - Reţea transeuropeană de transport feroviar

Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

Raportul Băncii Mondiale asupra Polilor de Creștere Economică din România, 2015.

Sursa: http://www.ecomagazin.ro/importanta-spatiilor-verzi-urbane

Absolvenți de liceu, școală profesională, postliceală și tehnică

Cuprinde şi secţiunea dintre ultima localitate şi frontiera de stat.

Cuprinde şi secţiunea dintre ultima staţie de cale ferată şi frontiera de stat

Cuprinde şi secţiunea dintre ultima staţie de cale ferată şi frontiera de stat

Retea TEN-F - Reţea transeuropeană de transport feroviar

Conform capitolului XIV: Recomandări din Studiul de Fundamentare privind Condițiile Geotehnice și Hidrogeologice.

Sursa: http://www.ecomagazin.ro/importanta-spatiilor-verzi-urbane

Direcția Apelor Prut a derulat, în anul 1998, un proiect de cooperare cu Institutul Olandez de Management al apelor interioare și Tratarea apelor uzate (RIZA). Acest proiect, intitulat ”Modelare, monitorizare și reconstrucție ecologică în bazinul hidrografic Prut”, tratează probleme legate de managementul cantitativ și calitativ al apelor de suprafață și de reconstrucție ecologică. Colaborarea este focalizată pe bazinul hidrografic al râului Prut, ce este administrat de Direcția Apelor Prut, cu sediul în Iași. Din punct de vedere ecologic, bazinul râului Prut are o importanta internațională deoarece este culoarul de migrare a pasărilor din Delta Dunării. În bazinul hidrografic Prut activitatea umană a avut un impact important asupra mediului. Transformările din zonă au sărăcit peisajul natural și au micșorat diversitatea speciilor. Râul Jijia este unul din cei mai importanți afluenți ai râului Prut. Începând din dreptul localității Chiperești și până la confluența cu Prutul, cel două râuri au albia majoră comună.

Lista monumentelor este prezentată în Anexa nr. 1.

Zone de protecție față de construcții și culoare tehnice (drumuri, centrale și stații electrice, linii de medie și înaltă tensiune, rețele de gaze, telecomunicații) / zone protejate pe baza normelor sanitare (sursele de apă, stațiile de tratare, înmagazinări, stații de epurare ape uzate, platforme de depozitare deșeuri, cimitire) / zone de protecție față de obiectivele cu valoare de patrimoniu

Prin construcții care generează trafic suplimentar se au în vedere unități productive, complexe comerciale, depozite angro, unități tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidențiale, parcuri industriale, precum și orice alte obiective și/sau construcții asemănătoare în care se desfășoară activități economice. În zona mediană a autostrăzilor și a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai instalații destinate întreținerii drumurilor și siguranței circulației. (Art. 47, alin. (11) din O.G. nr. 43/1997 actualizată)

În cazul cimitirelor existente la data promulgării Legii nr. 102 / 2014

În cazul cimitirelor noi înființate după data promulgării Legii nr. 102 / 2014