Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iași

DE STAT

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site in data de 04.09.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ELRO BETON  SRL,  înregistrată la APM Iasi, cu nr. 9384/23.08.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de  03.09.2018 că proiectul „Amplasare stație de betoane mobilă/ semimobilă, decantare ape reziduale, construire hale industriale și clădire de birouri pe teren proprietate”  propus a fi realizat in jud. Iasi, mun. Iasi, Stația CF Socola, nr. cad. 154302, CF 154302,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecţie din Anexa nr.3 a h.G. 445/2009, sunt următoarele:

1. Proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.a) (proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale).

2. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului – Terenul  aferent proiectului de investiție, în suprafață totală de 5497 mp, se află în proprietatea privată a titularului proiectului - Contract de vânzare-cumpărare –Încheiere de autentificare nr. 3407/05.08.2016- NP Bogdan Daniel Florea.

Localizarea proiectului: Municipiul Iași, Stația CF Socola, nr. cad. 154302 ( între liniile CF), județul Iași.

Vecinătăți:

- Nord – Teren liber; Regionala CF Iași- Stația CF Socola.

- Sud  – Regionala CF Iași- Stația CF Socola-cale ferată, terenuri neconstruite: Cea mai apropiată locuință se află la distanța de  128,50 m.

- Est  –   Cale de acces ( alee betonată) din incinta Stației CF Socola; construcții industrilae la cca. 290 m; cale ferată.

- Vest – Cale ferată; teren neconstruit nr. cad. 153350. Cele mai apropiate locuințe se află la distanța de cca. 92-94 m.

Accesul auto se realizează prin zona industrială a municipiului Iași ( B-dul Țuțora), prin spatele SC MITAL STEEL SRL-accesul direct din Stația CF Socola se realizează prin intermediul unei alei betonate termediul unei alei betonate.

Proiectul de investiție  prevede:

- Amplasarea în Stația CF Socola, nr. cad. 154302, CF 154302, a  Stației de preparare betoane existente în prezent la punctul de lucru din municipiul Iași, str. Nicolina nr. 175, județul Iași, aparținând  SC ELRO BETON SRL.

- Construirea pe amplasamentul propus conform proiectului a instalației de preepurare pentru apele uzat tehnologice, a unei hale industriale și a  unei clădiri de birouri.

- Demolarea rampei auto și a construcțiilor metalice existente în prezent pe amplasament, aflate în stare de degradare ( construcții nefuncționale).

Bilanţul teritorial

Funcțiunea: Stație de betoane și funcțiuni conexe: birori, laboratoare și spații pentru personal ( vestiare, grupuri sanitare)

Suprafața terenului: 5497 mp;

Suparafața clădiri: Sc= 1100,00 mp Suprafața betonată pietonală, Sc= 100,00 mp Suprafața betonată rutieră, Sc= 3617,00 mp Suprafața spații vezi, S= 680 mp ( 12,37% din suprafața totală a terenului)

Caracteristici constructive:

- Clădire administrativă/ Birouri, Sc=cca. 200 mp, pentru asigurarea spațiilor de birouri, vestiare și grupuri sanitar; va fi prevăzută cu instalații sanitare și instalații electrice. Încălzirea se va realiza cu aparate electrice: calorifere electrice/ convectoare electrice/ ventilatoare electrice de încălzire cu reglare prin termostat, respectiv cu protecție împotriva supraîncălzirii.

- Cabina poartă; Sc= 9,0 mp- Modul compact, mobil, amplasat pe o platform betonată, în apropierea porții de acces în stație. Cabina va fi dotată cu instalații electrice interioare de iluminat și priză. Încălzirea pe tipul rece se realizează cu aparate electrice.

- Cântar rutier suprateran-Sc=45-50 mp utilizat pentru cântărirea materiilor prime utilizate în procesul de fabricație a betonului, respectiv a produsului finit- a betonului.

- Laborator: tip container modular, S= cca.16 mp.

- Stația de producere a betonului, S= 100 mp-stație tip „PEMAT”, cu  capacitatea maximă de producție, de 50 mc/h.

- Generator electric, S=10 mp;

- Cabină pentru operatorul stației de betoane, S=10 mp.

Stația de preparat betoane este alcătuită dintr-un skip cu viteza, v=0,4 m/s, un malaxor cu capacitatea nominală  (teoretică) de preparare, C=50 mc/h, prevăzut cu instalație de filtrare pentru reținerea pulberilor, un sistem computerizat de dozare-malaxare, un dozator electromagnetic pentru ciment cu capacitatea de 600 kg, un dozator pentru apă, cu capacitatea de 350 l, 5 buncăre depozitare agregate, cu capacitatea de cca. 40 mc/buncăr.

Staţia este dotată cu sisteme de încălzire a apei şi a agregatelor, pentru a permite producerea şi livrarea betonului inclusiv pe timp friguros.

Sistemul de reciclare al betonului proaspăt, prezent în staţia de  producere a betonului, reprezintă o modalitate ecologică de reutilizare a agregatelor şi a apei de amestecare rezultate în urma curăţării automalaxoarelor de şarjele transportate.

- Siloz stocare ciment, S= 10 mp: 1 siloz cu capacitatea de stocare pe verticală a unui volum de  70 mc ciment.  Silozul este  construit din oțel, sunt echipate cu guri de scurgere, scări, instalații de filtrare- filtre tip WAM SILOTOPRO 2-presiune max. 6 barri ( filtre de ventilație AM) cu suprafața filtrantă, S=20 mp; material filtrant-bumbac B6;  randament de reținere a pulberilor ȵ=96-98%.

- Instalație de  reciclare a apei tehnologice: Capacitatea de reciclare de cca. 12 mc/h. - reintroducerea în circuitul tehnologic a apelor uzate rezultate de la spălarea utilajelor de transport și de pompare beton, după separarea particulelor mai mari de 0,5 mm din apele uzate.Instalația de reciclare  cuprine următoarele componente:

- Cuva de încărcare

- Racord de apă proaspătă 2”

- Bazin decantor-separator (V= 168,35 mc), construit din beton armat, cu dimensiunile în plan de L x l =7,00 x 6,50 și adâncimea de 3,70 m

- Agitator  tip M 48N-P=5,5KW

- Pompă submersibilă pentru conducta de apă pentru clătire, P=2,4KW

- Unitate de control electronic, PLC

- Hala metalică-Stocare aditivi-Rezerva de apă

Rezervorul de apă (V=30mc) pentru producerea betonului, grupul de pompare cu instalațiile aferente, precum și recipienții etanși de aditivi, de întârziere sau de accelerare de priză, sunt amplasate într-o constrcție metalică, poziționată în aropierea skipului și atancurilor de agregate.

- Centrala termică electrică de tipVAILLANT.

- Depozit deschise- stocare agregate, Sc=200 mp: 5 padocuri ( buncăre) deschise, tip buzunar TZ,  asigurând un volum de stocare pentru agregate de cca.200 mc. (nisip:0-4 mm; sort 4-8 mm; sort 8-16 mm; sort 16-32 mm și refuz de ciur). Depozitarea agregatelor se realizează pe sorturi. Transportul agregatelor de la padocuri la cuvele buncărelor stației de betoane, se realizează prin intermediul unui încărcător frontal.

- Instalație preepurare ape uzate tehnologice: Bazin de decantare din beton armat, poziționat îngropat, S= 45,50 mp-1 buc, L x l x H=7,00 x 6,50 x 3,70 m; V = 168,35 mc.

- Instalație de preepurare ape pluviale: Separator de hidrocarburi, dimensionat pentru Q pl=  45  l/s.

Colectarea apelor pluviale de pe platforma stației de betoane, se realizează prin intermediul rigolelor de beton, cu panta continuă, prevăzute cu  grătare metalice ( care au capacitatea de a suporta traficul autovehiculelor). Evacuarea apelor pluviale se realizează, după o preepurare prealabilă prin intermediul unui separator de hidrocarburi în bazinul de decantare a apelor uzate tenologice.

- Post de transformare: este constituit dintr-o unitate prefabricate monobloc, conform standardului IEC 62271-202 și va asigura racordarea consumatorului la rețeaua de medie tensiune.

- Parcaje: pe amplasament se vor amenaja :

- 5 locuri de parcare pentru autovehiculele personalului aferent stației, poziționate în zona administrativă a stației de betoane.

- 8 locuri de parcare pentru autovehiculele speciale, destinate transportului sorturilor și a betonului.

Platforma destinată parcajului autovehiculelor va fi prevăzută cu rigolă carosabilă pentru coletarea apelor pluviale și evacuarea, după preepurarea prealabilă prin intermediul unui separator de hidrocarburi, în instalația de preepurare a apelor uzate tehnologice  (bazin- decantor).

Proiectul prevede realizarea, într-o etapă ulterioară amplasării stației de betoane, a  unui număr de 4 (patru) hale industriale cu destinația de depozitare a materialelor nepericuloase  (preponderant materiale de construcții), Sc= cca. 900 mp.

Faze ale procesului tehnologic de  producere a betonului

- Recepția materialelor componente care intră în compoziția betoanelor: agregate, ciment, aditivi, apă.

- Depozitarea materialelor

- Alimentarea stației de betoane cu materiale: agreagte, ciment, aditivi,apă.

- Dozarea materialelor.

- Malaxarea și încărcarea în mijloacele de transport.

- Transportul betonului la beneficiari

Racordarea la rețelele de utilități din zonă

Alimentarea cu apă potabilă  pentru consumul igienico-sanitar și tehnologic se va asigura de către CN CF ” CFR” SA prin intermediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, conform prevederilor Contractului de furnizare utilități nr. 268/28.06.2017.

Pentru măsurarea consumului de apă s-a prevăzut un contor de apă, tip FLOSTAR „M”, montat într-un camin de apometru, amplasat la limita de proprietate.

- Consum igienico-sanitar

Debite caracteristice ale necesarului de apă

Pentru debitul zilnic mediu

Q nzi med=0,25 mc/zi

Pentru debitul zilnic maxim

Q nzi max=0,33 mc/zi

Pentru debitul orar maxim

Q norar max=0,07  mc/h

Debite caracteristice cerinței de apă

Debitul specific mediu

Qs zimed=0,37 mczi

Debitul specific zilnic maxim: Qszi max=0,49 mc/zi

Debitul orar maxim: Qs orar max= 0,10  mc/h

Evacuarea apelor uzate rezultate din consumul igienico-sanitar:

Debite caracteristice

Debitul specific mediu uzat:   Q uz zi med = 0,37 mc/zi

Debitul specific zilnic maxim :  Q uz zi max = 0,49 mc/zi

Debitul orar maxim: Q uz orar max= 0,10  mc/h

Evacuarea apelor uzate  rezultate din consumul igienico-sanitar se va realiza într-un bazin betonat hidroizolat vidanjabil ( V util= 30mc).

- Consum tehnologic- cca. 225 mc/lună

Evacuarea apelor pluviale se va realiza, urmare sistematizării terenului, prin intermediul rigolelor perimetrale, în bazinul de decantare a apelor uzate tenologice.

- Ape pluviale provenite din zona aferentă platformei betonate rutiere-parcare supraterană+ căi de circulație: alei, trotuare:   Qcalc.= 41,81  l/s.

- Ape pluviale provenite din zona terasei necirculabile -Q calc =  12,71  l/s

- Ape pluviale provenite din zona spațiilor verzi- Q calc=0,92  l/s

Evacurea apelor pluviale: Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate (alei circulabile, parcare supraterană, etc)  se vor evacua în bazinul de decantare  după o preepurare prealabilă  prin intermediul unui separator  de hidrocarburi prevăzut cu filtru coalescent.

Proiectarea separatorului de hidrocarburi pentru peepurarea apelor pluviale provenite din zona aleilor circulabile, parcării supraterane, se va realiza pentru Q pl= 45 l/s, conform prevederilor standardelor SR EN 858 -1:„ Principii de proiectare, performanță și încercări, marcare si menţinere a calitatii” și SR EN 858-2 „ Alegerea dimensiunilor nominale, instalare, service si mentenanta care defineşte doua tipuri de reţinere” - Clasa I - cu filtru coalescent- reține reziduuri sub 5 mg/l, în concordanță cu buletinul de analiză al SREN 858-1 și NTPA- 002/ 2005. Instalația va fi realizată în varianta compactă, receptorul de nămol si închizătorul automat flotant (calibrat pentru fluide cu densități între 0.85 si 0.95 g/cmc) și filtrul de coalescență, fiind amplasate într-un singur recipient.

Alimentarea cu energie electrică  a imobilului se va realiza printr-un branșament trifazat la rețeaua existentă în zonă.

Alimentarea cu gaze naturale:  Nu este cazul. .

Energia termică:  Se va asigura prin intermediul centralei termice tip „Vaillant”- centrală electrică..

b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren construit si neconstruit

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciale-  Nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;

III.  Conditii pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

- Conditii în timpul realizării proiectului.

  - Etapa organizării de şantier:

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

- Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

- Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto, fără a afecta  spaţiu verde, domeniu public,  prin balastare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare,la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, spălarea roţilor la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, zona în care se descarcă deșeurile din construcții;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii:

- Controlul parcării vehiculelor  în afara şantierului, atât înainte cât şi după deschiderea sa.

  - Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

1.2.1.   Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

1.2.2.    Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitataea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

1.2.3.  Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare (daca este cazul). Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie. În vederea prevenirii împrăştierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise.

1.2.4. Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de autorităţile avizatoare, respectiv APAVITAL SA, EON GAZ si EON DISTRIBUTIE.

    - Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii şi  automonitorizarea emisiilor poluanţi.

    - Titularul investitiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului , precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă

    - Curăţarea eficientă a vehiculelor şi spălarea specifică a roţilor la plecarea din şantier , înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor

    - Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier

    - Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

2. Conditiile  de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calitatii apelor:

1.1. Protecţia calităţii apelor în perioada de construcţie:

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente construirii clădirilor se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării suplimentare a apelor uzate deversate in reţeaua de canalizare orăşenească;

- Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platforma afectată de lucrările şantierului se va face controlat, asfel încât apele încarcate cu produse solide şi substanţe dizolvate poluante sa nu fie descărcate în afara zonei.

1.2. În etapa de funcționare:

Sursele de ape uzate şi compuşii acestora:

- Consum tehnologic: spălarea betonierelor/ utilajelor; Quzi max=11,23 mc/zi;

- Consum igienico- sanitar Quzi max=0,33 mc/zi;.

Apele uzate tehnologice nu se evacuează la rețeau de canalizare din incintă, fiind reintroduse integral în fluxul tehnologic al stației de betoane.

Apele uzate rezultate din consumul igienico-sanitar se evacuează, prin intermediul reţelei de canalizare din incintă, în bazinul  vidanajbil, cu respectarea prevederilor  HG nr. 352/ 2005

2. Protectia calităţii aerului :

Protecţia calităţii aerului  în perioada de construcţie

- Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor de construcţii:

Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Pulberi PM 10- în aerul ambiental : max. 50µg/m3/24 ore

Conditii  pentru diminuarea impactului asupra mediului:

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea;

- Realizarea lucrarilor de excavaţii şi transport în perioade  fără curenţi importanti de aer şi  aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor : stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Realizarea  măsurilor nominalizate la pct.1.2.5; 1.2.6;1.2.7; 1.2.8 din prezentul act de reglementare.

În perioada de funcționare:

Sursele de poluanţi pentru aer:

- Surse mobile: Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, respectiv preluarea betonului .

Poluanţi specifici proveniţi din arderea gazele de eşapament -conform STAS 12574- “Aer în zone protejate. Condiţii de calitate”: monoxid de carbon (CO)= max. 2,0 mg/mcN; dioxid de carbon( CO2), oxizi de azot (NOx)= max. 0,10 mg/mcN; oxizi de sulf (SOx)= max. 0,03 mg/mcN.

- Surse nedirijate- difuze:  stocarea și manipularea agregatelor.

Poluanți specifici: pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

- Surse fixe:

- Instalațiile de depozitare/ alimentare ciment.

Poluanți specifici: pulberi totale-max.50 mg/Nmc;

pulberi în suspensie PM 10 - în aerul ambiental : max. 50µg/m3/24 ore

Măsuri tehnice/ operaționale adoptate pentru protecția calității aerului

- Realizarea lucrărilor de  transport agregate în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi  aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Umectarea platformei betonate, a căilor de rulare/ transport a vehiculelor/utilajelor pentru diminuarea imisiilor de pulberi ( sedimentabile și în suspensie). Utilizarea apei sau, dacă este cazul, a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului.

- Respectarea prevederilor  Normelor tehnice și de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton armat si precomprimat

- Transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnică a mijlocului de transport si cu respectarea măsurilor de protecție aferente exploatării și întreținerii utilajelor, echipamentelor și instalațiilor.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi.

- Afișarea, la locul de producere a betonului, a  instrucțiunilor specifice privind modul de lucru a instalațiilor, cu menționarea eventualelor pericole privind producerea de accidente/ incidente tehnice, operaționale, cu  impact potențial asupra mediului și a sănătății populației.

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

- In fazele de execuţie a săpăturilor şi a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibratiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor .

- În conformitate cu prevederlie STAS 10009/ 2017- “Acustica în construcţii. Acustica urbană”, se vor lua măsuri pentru respectarea valorilor  admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului ce mărgineşte partea carosabilă, în funcţie de categoria tehnică a străzilor (respectiv de intensitatea traficului) , respectiv: nivelul de zgomot echivalent Lech=65 dB(A)- Curba de zgomot Cz=60.

- În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile ulterioare:

- În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;,

- În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;,

4. Protecţia calităţii solului:

Conditii  adoptate pentru protecţia calităţii solului:

Gospodarirea deseurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

În perioada de funcționare:

Surse posibile de poluare a solului:

- Deversări accidentale de materiale auxiliare sau de beton,  în condiții accidentale  de obturare a conductelor tehnologice, respectiv a creșterii presiunii în instalație, peste limitele de securitate.

- Scurgeri accidentale de combustibili- motorina- în timpul alimentării rezervorului centralei termice.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a instalațiilor/utilajelor/ echipamentelor utilizate în activitatea de producție și a mijloacelor de transport.

- Depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a produselor în interiorul obiectivului, în spaţiile și în instalațiile special amenajate în acest scop.

- Depozitarea temporară a deşeurilor tehnologice și a celor menajere, în zona special amenajată pe ampasament.

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în prescripţiile tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelasi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în perioada executării lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Protecţia calităţii apelor  în perioada funcţionare :

- Frecvența: Conform contractului încheiat cu SC APA VITAL SA și a autorităților cu atribuții de monitorizare și control.

- Răspunde: Titularul proiectului

Protecţia calităţii aerului în perioada de construcție:

- Indicatori : Pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie.

- Frecvența: La solicitarea autorităților cu atribuții de monitorizare și control.

- Locul de monitorizare : La limita incintei aferente proiectului.

- Răspunde: Titularul proiectului

Protecţia calităţii aerului în perioada de funcționare:

- Indicatori monitorizaţi: indicatorii nominalizaţi la pct. 2.2.- Surse fixe -conform  prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/ 1993-„Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei”și ale Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător (pentru indicatorul pulberi în suspensie PM 10 ).

- Frecvenţa de monitorizare: - Anual şi la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de monitorizare şi control.

- Locul de monitorizare: punctul de evacuare  a aerului din instalațiile de filtrare, respectiv a gazelor arse rezultate din arderea gazului metan la centrala termică( coșul de dispersie).

- Răspunde: titularul activităţii

Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii

- Frecvența: La solicitarea autorităţilor cu atribuţii de monitorizare şi control.

- Locul de monitorizare: La limita incintei aferente proiectului.

- Răspunde: Titularul proiectului.

Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în perioada de funcționare:La solicitarea autorităţilor cu atribuţii de monitorizare şi control.

- Locul de monitorizare: La limita incintei aferente proiectului.

- Răspunde: Titularul proiectului.

Pe tot parcursul desfasurarii activităţilor de construire, titularul activităţii are obligaţia respectării prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protectia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.

Dispoziţii finale:

Titularul proiectului are obligația respectării recomandărilor formulate în  avizele obținute.

Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect privind :sistematizarea verticală, fundarea și consolidarea terenului, revine proiectantului, în solidar cu beneficiarul  ( titularul) proiectului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Iasi dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Se va anunţa APM Iasi data începerii şi finalizării lucrărilor de execuţie pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

La finalizarea realizării proiectului de  investiţie, înainte de punerea în funcţiune,  operatorul/titularul va  solicita si obtine autorizaţie  de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p.DIRECTOR EXECUTIV, | p.SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Jr. Gheorghe TATARU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU |