SC FERMADOR SRL

ABATOR DE PASARI

localitatea podu iloaiei, judetul iasi

BENEFICIAR: SC FERMADOR SRL LOCALITATEA PODU ILOAIEI , JUD IASI

DATA          : 2018

COLECTIV ELABORARE:

SC REDICOM ECO SRL – inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 385 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. RODICA ONOFREI

SC ECO SOL 21 SRL - inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 386 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. IONICA GRIGORAS

CUPRINS

1.0	.INTRODUCERE	6

1.1.CONTEXT	6

1.2.OBIECTIVE	7

1.3.SCOP SI ABORDARE	9

2.0.DESCRIEREA TERENULUI	9

2.1.LOCALIZAREA TERENULUI	9

2.2.PROPRIETATEA ACTUALA	12

2.3.UTILIZAREA ACTUALA  A TERENULUI	13

2.4.FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIMI	37

2.5.UTILIZARE CHIMICA	38

2.6.TOPOGRAFIE SI CANALIZARE	40

2.7.GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE	41

2.8.HIDROLOGIE	42

2.9.AUTORIZATII CURENTE	42

2.10.DETALII DE PLANIFICARE	43

2.11.INCIDENTE DE POLUARE	45

2.12.VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE	45

2.13.CONDITIILE CLADIRILOR	47

2.14.RASPUNS DE URGENTA	47

3.0.ISTORICUL TERENULUI	50

4.0 RECUNOASTEREA TERENULUI	50

4.1. PROBLEME IDENTIFICATE SI RIDICATE	50

4.2.DESEURI	52

4.3.DEPOZITE	56

4.4.INSTALATII GENERALE DE EVACUARE	56

4.5.INSTALATII DE TRATARE REZIDUURI	72

4.6.ARIA INTERNA DE DEPOZITARE	72

4.7.SISTEME DE CURGERE-SISTEME DE CANALIZARE	73

4.8. ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSIRE	73

4.9. ALTE POSIBILE IMPURIFICARI REZULTATE DIN FOLOSINTA ANTERIOARA	74

5.0.INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARILOR	74

# .INTRODUCERE

## 1.1.CONTEXT

Raportul de amplasament este intocmit de SC REDICOM ECO SRL Iasi si SC ECO SOL 21 SRL si are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului privind activitatea de prelucrare si conservare a carnii de pasare in cadrul ABATORULUI DE PASARI cu o capacitate de productie de peste 50t carcase/zi, ce apartine SC FERMADOR SRL –oras Podu Iloaiei, str. Nationala nr. 1, jud. Iasi, Punct de lucru.

Beneficiarul lucrarilor este societatea comerciala FERMADOR SRL, societate cu capital privat, fiind inregistrata la Registrul Comertului Iasi sub nr.J22/2578/10.11.1994, CUI RO6550631, avand sediul social in localitatea Podu Iloaiei, jud. Iasi, corp C2 fiind reprezentata prin dna. Anda Mihaela Mihalache, în calitate de administrator, Telefon: 0744.624.408 ,e-mail: anda.mihalache@fermador.ro.

Prin managementul de dezvoltare a societatii si adaptarii capacitatilor de productie la solicitarile pietii, conform celor mai bune tehnici disponibile, la data analizei societatea desfasoara activitate de prelucrare si conservare a carnii de pasare in cadrul abatorului de pasari cu o capacitate mai mare de 50t/zi.

Societatea pentru activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat detine Autorizatia integrata de Mediu nr.7/28.11.2008,rev. 1/23.12.2013, si Decizia de transfer a autorizatiei integrate de mediu nr. 1/28.03.2016, de la SC ROM TRADING COMPANY SRL catre SC FERMADOR SRL, cu valabilitate pana la data de 28.11.2018.

Societatea a efectuat modificari ale liniei de abatorizare privind cresterea vitezei acesteia de la 4.000 la 5.000 capete/ ora abatorizate, cu o greutate a puilor la livrare de 2,4 kg/cap, rezultand o capacitate zilnica de 45.000 capete/9 ore, respective 5.000 capete/ora.

Conform Certificatului constator nr.100993/30.08.2017, activitatile declarate ce se desfasoara in cadrul Abatorului  Podu Iloaiei, minicipiul Iasi ,sunt :

-cod CAEN 1012 –prelucrarea si conservarea carnii de pasare

-cod CAEN 1013-fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

-cod CAEN 1092- fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

-cod CAEN 3700- colectarea si epurarea apelor uzate

-cod CAEN 3811-colectarea deseurilor nepericuloase

-cod CAEN 3821-colectarea si eliminarea deseurilor nepericulase

-cod CAEN 3900-activitati si servicii de decontaminare

-cod CAEN 4722- comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate

-cod CAEN 4611-intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

-cod CAEN 4623- comert cu ridicata al animalelor vii

-cod CAEN 4632- comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

-cod CAEN 4677- comert cu ridicata al deseurilor  si resturilor

-cod CAEN 5224- manipulari

-cod CAEN 5210- depozitari

-cod CAEN 7500- actvitati veterinare.

-cod CAEN 8292- activitati de ambalare.

Capacitatea proiectata de procesare a carnii de pasare conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale este mai mare de 50t carcase/zi .

Capacitatea de abatorizare maxima proiectata este de 11.250.000 capete/an, respectiv 27.000 t carne in viu/an.

Capacitatea de sacrificare zilnica in cadrul abatorului este de 45.000 de capete pasari in viu/zi ceea ce rezulta 108t carne pasare in viu/zi, programul de lucru fiind de 9ore/zi, 5zile/saptamana, respectiv 250 zile/an.

Raportul de amplasament este elaborat pentru instalatiile de prelucrare si conservare a carnii de pasare ca activitate principala, desfasurata in cadrul Punctului de lucru, situat in orasul Podu Iloaiei, strada Nationala nr. 1,   cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile ce sunt  aliniate  la cerintele Comunitatii Europene.

Acest raport este intocmit cu indeplinirea cerintelor Legii 278/2013 privind emisiile industriale,  astfel incat sa ofere informatii relevante pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

## 1.2.OBIECTIVE

Abatorul de pasari  din orasul Podu Iloaiei, strada Nationala nr. 1 , are ca profil de activitate prelucrarea si conservarea carnii de pasare, cu o capacitate de prelucrare  a carnii de pasare mai mare de 50t/zi ceea ce a condus la incadrarea obiectivului conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale .

In conformitate cu cerintele legale, obiectivele Raportului de amplasament constau in :

- stabilirea conditiilor de referinta pentru evaluarile ulterioare ale amplasamentului;

- furnizarea de informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatilor acestuia;

- prezentarea rezultatelor investigatiilor anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei mediului si sanatatii populatiei;

- identificarea zonelor cu potential de contaminare, prin compararea cu utilizarile anterioare si actuale ale terenului;

- furnizarea de informatii suficiente care sa permita descrierea interactiunii dintre factorii de mediu relevanti pentru amplasamentul analizat;

Raportul face referire la zona ocupata de amenajarea  abatorului de pasari constand din hale tehnologice si anexe tehnice corespunzatoare fluxurilor tehnologice desfasurate.

Raportul de amplasament este elaborat pentru activitătile desfăsurate in cadrul abatorului de pasari cu o capacitate de prelucrare a carnii de pasare mai mare de 50t/zi conform celor mai bune tehnici disponibile privind activitatea,  cu indeplinirea cerintelor de prevenire, reducere si control al poluarii, astfel incat sa ofere informatii relevante pentru solicitarea de emitere a Autorizatiei integrate de mediu.

La eleborarea documentatiei s-au avut în vedere urmatoarele acte normative:

- Legea nr 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor in conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014;

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC 67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

- Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje;

- H.G.R. nr. 352/21.04.2005 (M.O. nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea H.G.R. nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – modificata de Directiva 98/15/CE.

- Ordinul 756/1997, actualizata in 2016 -reglementare privind evaluarea poluării mediului precum şi alte documente de reglementare a activităţilor privind protecţia mediului.

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

● Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publică privind mediul de viată al populatiei;

● Ordinul 743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole.

La eliberarea documentatiei s-au avut in vedere prevederile impuse prin ghidul de functionare a abatoarelor cu respectarea celor mai bune tehnici disponbile in domeniu.

## 1.3.SCOP SI ABORDARE

Prezentul Raport de amplasament a fost elaborat in baza unor informatii si a unor date anterioare si actuale privind calitatea mediului de pe amplasamentul tinta, disponibile la data elaborarii acestuia.

Raportul de amplasament este structurat, urmarind normativele de continut propuse de legislatia specifica din domeniu, respectiv cele sugerate de documentatiile tehnice relevante:

Introducere

Cap. 1 - Informatii generale

Cap. 2 - Descrierea amplasamentului - descrierea folosintelor actuale si incadrarea in mediu a amplasamentului

Cap. 3 - Istoricul amplasamentului - descrierea folosintelor anterioare ale perimetrului tinta si a zonelor invecinate

Cap. 4 - Evaluarea amplasamentului - descrierea surselor de contaminare a amplasamentului si a zonelor cu potential de contaminare

Cap. 5 - Analiza rezultatelor determinarii privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament

Cap. 6 - Interpretarea rezultatelor si recomandari pentru actiunile viitoare

Anexe

# 2.0.DESCRIEREA TERENULUI

## 2.1.LOCALIZAREA TERENULUI

Abatorul de pasari ce apartine SC FERMADOR SRL, situat in orasul Podu Iloaiei, are o capacitate proiectata de abatorizare este de 45.000 capete/zi respectiv 5.000capete/ora, 108t/zi carne de pasare in viu, fiind dotat cu echipamente specifice aplicand tehnologii in conformitate cu standardele europene, ce corespund cerintelor legislative sanitar-veterinare si de mediu in vigoare, in domeniul abatorizarii si prelucrarii carnii de pasare.

Prezenta documentatie se refera la activitatea desfasurata in cadrul Abatorului de pasari, abator dotat cu echipamente specifice industriei de procesare a carnii de pasare in vederea aplicarii celor mai bune tehnici disponibile, pentru care se solicita revizuirea Autorizatiei integrate de mediu ca urmare a expirarii termenului de valabilitate la data de 28.11.2018.

Prin amenajarea abatorului de pasari s-a urmarit configurarea din punct de vedere urbanistic a unei estetici a ansamblului in zona studiata.

Terenul aferent activitatilor desfasurate pe amplasament este situat in tarlaua 31/1, parcela 535/1 a orasului Podu Iloaiei, concesionat pe o perioada de 49 de ani de la Consiliul Local Podu Iloaiei in baza contractului de concesiune nr. 504/11.01.2006.

Suprafetele de teren concesionate de catre societate au la baza urmatoarele acte :

- Contract de concesiune incheiat cu Consiliul Local al orasului Podu Iloaiei, autentificat sub nr. 14/12.01.2009, reprezentand suprafata de teren de 4.364 mp, cu destinatia initiala faneata, fiind situata in intravilanul extins al orasului Podu Iloaiei ;

- Contract de concesiune incheiat cu Consiliul Local al orasului Podu Iloaiei, autentificat sub nr. 13/12.01.2009, reprezentand suprafata de teren de 12.200 mp,  categoria de folosinta fanete situat in intravilanul extins, conform PUG-ului ;

- Actul de comasare incheiat cu Consiliul Local al orasului Podu Iloaiei privind corpul de proprietate cu numar cadastral 778 in suprafata de 12.200 mp si corpul de proprietate cu numarul cadastral 1174 in suprafata de 4.364 mp , fiind autentificat sub nr. 511/02.03.2009.

Zona de amplasament a obiectiviului este situata in intravilanul orasului Podu Iloaiei, conform dreptului de concesiune  de catre SC FERMADOR SRL  pe o suprafata de teren de 16.584 mp, din care

-suprafata construita este de 5.286 mp;

-suprafata platforme si cai de acces betonate-5.810 mp;

-suprafata libera de constructii-spatii verzi 5.488 mp.

Coordonatele geografice ale amplasamentului abatorului de pasari sunt:

-latitudine nordica: 47°21’52’’

-longitudine estica: 27°28’99’’

Amplasamentul terenului este situat în partea de est a orasului Podu Iloaiei,  având urmatoarele vecintati:

-nord : drumul european E583- 95 m si statia de carburanti Lukoil;

-est :teren agricol unitate industriala si linie CF-zona de protectie aferenta.

-vest : locuinte-200m ;

-sud : cursul de apa Bahlui situat pe latura sudica- 269 m ; pe latura estica , la 300 m , iar pe latura vestica la 199 m ;

Din documentele pe baza cărora s-a identificat proprietatea conform ridicărilor topografice ce s-au executat în sistem de proiecţie STEREO 70, sunt coordonate ce delimitează suprafata de teren de 4.364 m aferenta obiectivului .

| Pct. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 71 | 673570.18 | 637341.04 |
| 72 | 673626.55 | 637503.74 |
| 91 | 673580.98 | 637306.20 |
| 92 | 673595.48 | 637308.75 |
| 93 | 673621.28 | 637397.94 |

Distanţa fata de zona locuita - situat pe latura vestica a amplasamentului este la 200m, distanta mai mica decat limita de 500m impusa prin ORD 119/2014 actualizat.

Amenajarea si realizarea obiectivului analizat a urmarit integrarea acestuia din punct de vedere al functiunilor ce definesc zona cu respectarea reglementarilor ce stau la baza dezvoltarii acesteia conform planurilor de dezvoltare a orasului. Suprafata de teren destinata obiectivului Abator de pasari si anexe tehnice este de 16.584 mp, teren ce a avut ca destinatie anterioara pasune. Suprafata construita de 5.286 mp si suprafata betonata de 5.810 mp, a fost scoasa din circuitul agircol, avand in prezent destinatii curti-constructii.

Zona de amplasament nu se afla situată în vecinătatea ariilor protejate de de importanţă comunitară Natura 2000, conform ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011 si HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

Obiectivul realizat in cadrul societatii a avut in vedere valorificarea superioara a carnii de pasare obtinuta in fermele proprii cat si de la alte  ferme de crestere pasari cu respectarea conditiilor de igiena impuse prin procesele tehnologice, calitatea si parametrii de igiena a produsului finit conform reglementarilor Comisiei Europene.

## 2.2.PROPRIETATEA ACTUALA

Zona de amplasament este situata in intravilanul orasului Podu Iloaiei, pe o suprafata totala de teren de 16.584 mp conform contractului de concesiune nr. 504/11.01.2006  incheiat cu Consiliul Local Podu Iloaiei, din care suprafata construita 5.286 mp, platforma betonata de 5.810 mp, scoasa din circuitul agricol si 5.488 mp- suprafata libera de constructii.

Accesul intrare-iesire in unitate se realizeaza pe latura nordica din drumul E 583 numai pentru relatia dreapta.

Circulatia auto in incinta obiectivului a fost organizata cu respectarea spatiilor de parcare si garare amenajate in acest scop.

Obiectivul este racordat la utilitatile necesare functionarii acestuia :

- alimentare cu apa potabila din conducta magistrala de aductiune a apei potabile Timisesti-Iasi, utilizata in scopuri tehnologice, igienizari utilaje si incinte , igienico-sanitare si PSI, in baza contractului incheiat cu SC Apavital SA Iasi.

- retea de canalizare interna pentru preluarea apelor uzate tehnologice si menajere cu dirijare catre statia de epurare locala a apelor si evacuare in cursul de apa Bahlui.

- energie electrica pentru forta si iluminat din reteaua existenta in zona prin intermediul posturilor de transformare.

- alimentare cu gaz metan din reteaua de distributie din zona printr-un racord contorizat.

Accesul personalului in cadrul obiectivului analizat se realizează prin calea de acces din drumul european. Accesul mijloacelor auto in cadrul abatorului se realizeaza prin intermediul dezinfectorului auto situat pe latura nordica.

Accesul de intrare/iesire la DE 583 se realizeaza numai pentru relatia dreapta, prin racordarea simpla la DE. Aliniamentul constructiei este situat la o distanta de 120 m de axul DE 583, aliniament pentru toate constructiile de pe amplasament.

Aliniamentul fata de limita zonei CF a impus o distanta minima de 40 m a constructiilor din incinta obiectivului.

Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materii prime- pui, au acces din DE 583 de pe latura nordica a amplasamentului.

Amplasamentul este prevazut in zona de acces auto cu dezinfector auto si cabina poarta.

Anexa 1- Planul de incadrare in zona ;

Anexa 2 - Planul de amplasament si delimitare a imobilului ;

Anexa 3- Plan de situatie- coordonator de retele ;

Anexa 4- Plan cladire abator parter ;

Anexa 5,6- Schema de functionare cazane pentru incalzire ;

Anexa 7-Plan amplasare centrale termica procese tehnologice.

## 2.3.UTILIZAREA ACTUALA  A TERENULUI

Amplasamentul abatorului de pasari este situat intr-o zona cu  activitati -unitati industriale , prestatoare de servicii, statie distributie carburant si zona locuita.

Abatorul de pasari ce apartine SC FERMADOR SRL, desfasoara activitate de abatorizare pasari de carne din ferme in vederea comercializarii acestora catre consumul uman.

Conform profilului de activitate, obiectivul este definit in domeniul industriei alimentare –prelucrarea si conservarea carnii de pasare -cod CAEN 1012, constituind activitate principala in cadrul Punctului de lucru orasul Podu Iloaie,str. Nationala nr. 1,  conform Certificatului constator al societatii.

Ca activitati secundare desfasurate pe amplasament acestea constau in fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) cod CAEN 1013- carne tocata.

Pentru functionalul obiectivului constructiile amenajate pe amplasament precum si anexele tehnico-edilitare aferente au avut in vedere cele mai bune tehnici privint tehnologia de abatorizare a pasarilor cu respectarea prevederilor incluse prin reglementarilor CE precum si reglementarile sanitar-veterinare impuse.

Obiectivul are ca scop valorificarea potentialului de crestere pasari din fermele proprii ale societatii si de la alte ferme la un nivel superior precum si diversificarea activitatii in cadrul societatii.

In vederea maririi capacitatii de abatorizare pasari de la 4.000 capete/ora la 5.000 capete/ora-108t/ zi carne in viu, obiectivul a fost reconsiderat si dotat cu echipamente corespunzatoare in vederea realizarii noii capacitati in incinta cladirii abatorului existente.

Functionalul abatorului de pasari consta din urmatoarele suprafete construite :

-cladire abator ,C1 - 3.583,6mp ;

-complex administrativ,C2  -142mp ;

-cabina poarta si dezinfector auto - 6mp ;

-rezervor stocare apa potabila R - 75mp ;

-statia spalare auto ,C3 -72,4mp ;

-statie de epurare, C4,C5- cladiri aferente, 2 bazine-C6,C7- 444mp

-cai de acces circulabile, platforme betonate -5.810mp ;

ceea ce reprezinta 67% suprafata construita, respectiv 11.096 mp, diferenta de 5.488 mp reprezinta spatii inerbate si plantatii de pomi.

In vederea extinderii capacitatii de abatorizare, de la 40.000 capete/zi carne in viu la 45.000 capete/zi carne in viu, constand in cresterea vitezei liniei de abatorizare la 5.000 capete/ora, societatea a efectuat urmatoarele modernizari :

- redimensionarea tunelului de racire/ sprayere, in vederea preluarii noii capacitati;

- introducerea unei unitati intermediare de racire prin construirea unei noi incinte frigorifice atasata tunelului initial, echipata cu 4 suflante si deservita de o statie de racire cu doua compresoare, instalatia fiind automatizata;

- dotarea tunelului cu 3 unitati de stropire interioara si exterioara si 8 unitati de stropire exterioara;

- modificari ale unitatii de descarcare automata a containerelor; containerul cu puii vii este ridicat cu un stivuitor, asezat pe platforma masinii de descarcat a puilor in cuva; prin aceasta dotare, pulberile din cuva sunt preluate de un exhaustor prin tubulatura si depozitate in saci. In acest sens, se evita lovirea puilor,creste viteza sporita de agatare si se elimina pulberile generate;

- masina de spalat containere- containerele, dupa descarcare sunt preluate si dirijate catre platforma masinii de spalat in vederea dezinfectiei si igienizarii acestora. Apa utilizata la spalare este recirculata, asigurand reducerea consumului, procesul fiind complet automatizat;

- redimensionarea cuvei de sangerare corespunzator lungimii traseului strabatut de pui dupa sacrificare, acesta marindu-se cu cca 20% ,ce a condus la scurgerea aproape integrala a sangelui;

- in ceea ce priveste oparitorul, nu a fost necesara marirea capacitatii acestuia, ci numai reglarea temperaturii intre 45-60 de grade , functie de viteza si marimea puilor agatati;

- deplumatorul- dotarea cu inca o unitate de deplumare cu o capacitate de cca 50% fata de capacitatea primelor doua, ceea ce a condus la o marire a deplumatorului, cu 25% fata de cea initiala;

- zona de eviscerare a fost dotata cu masini in scopul eliminarii tuturor resturilor de intestine,organe,furaj; in acest sens a fost montata masina de inspectie finala tip ROTOVAC 16RS, instalatii de spalat interior/exterior, separator de apa/deseuri. Aceste utilaje sunt deservite de o unitate noua de vacuum VAC800 si suflanta aferenta;

- masina de spalat navete a fost schimbata cu una complet automatizata, urmand ciclul prespalare-spalare-clatire-uscare.

In prezent, abatorul de pasari cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50t/zi prin marirea capacitatii de productie,si-a modificat capacitatea proiectata pentru care Autorizatia integrata de Mediu nr. 7/28.11.2008 , emisa de ARPM Bacau,a fost revizuita. Astfel, a fost emisa Autorizatia integrata de Mediu - rev. 1/23.12.2013 de catre APM Iasi. Totodata, beneficiarul a solicitat transferul Autorizatiei de Mediu, emisa pentru SC ROM TRADING COMPANY SRL catre SC FERMADOR SRL in baza Certificatului de Inregistrare seria B , nr. 3280626/02.03.2016, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

La data intocmirii documentatiei, capacitatea zilnica proiectata a abatorului este de 45.000 capete/zi respectiv peste 108t /zi carne in viu , respectiv 11.250.000 capete/an, respectiv 27.000 t/an carne in viu pentru un program de 9 ore/zi, 250 zile/an.

Functionalul abatorului de pasari consta din constructiile amenajate specifice fluxurilor tehnolgice, precum si anexele tehnico-edilitare aferente avand in vedere cele mai bune tehnici privind tehnologia de abatorizare a pasarilor cu respectarea prevederilor impuse prin reglementarile CE.

In acest sens, obiectivul este dotat astfel :

-acces abator, dezinfector, spatiu comercial si parcare auto ;

-complex administrativ ;

-hala tehnologica de abatorizare- spatii de depozitare,centrale termice, centrale frigorifice,spatii depozitare ambalaje ;

-retea de alimentare cu apa potabila din reteaua existenta in zona, rezervor pentru inmagazinare apa potabila ;

-statie de spalare auto pentru mijloacele de transport ce asigura materia prima-pasari vii, cat si pentru cele ce asigura desfacerea produsului finit ;

-statie de epurare proprie care preia in sistem divizor apele uzate generate pe amplasament si care in urma unor procese mecanice si biologice evacueaza in sistem unitar catre cursul de apa Bahlui ;

-incinerator ecologic tip Flexis 50 kg/h.

La realizarea planului de amplasament a obiectelor din cadrul abatorului de pasari, s-au avut in vedere :

-organizarea circulatiei in incinta obiectivului ;

-realizarea spatiilor de parcare, garare;

-la realizarea functionalului s-a separat  zona murdara pentru autovehicule de zona curata, accesul realizandu-se prin trecerea acestora prin  statia de spalare ;

-organizarea fluxurilor tehnologice;

-asigurarea utilitatilor necesare pentru buna functionare.

In ceea ce priveste fluxul circulatiei auto in incinta fata de realizarea constructiei, aceasta se afla situata in partea sud-estica a amplasamentului, la 95m fata de limita actuala a carosabilului pe DE583 si la 40m fata de axul caii ferate pentru asigurarea zonei de protectie CF.

In fluxul auto au fost prevazute spatii corespunzatoare pentru incarcare/ descarcare, parcare autovehicule mari.

Avand in vedere natura solului in zona precum si nivelul ridicat al panzei freatice, amplasamentul fiind situat in albia raului Bahlui, au fost asigurate pante de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulatie pietonale sau carosabile, asigurarea colectarii si canalizarii apelor pluviale prin realizarea de rigole si canalizari cu dirijarea apelor pluviale catre caminul final de ape uzate epurate si evacuate in cursul de apa Bahlui.

Apele meteorice colectate de pe platformele circulabile inainte de intrare in colectorul final vor fi preepurate intr-un separator de suspensii pamantoase si substante extractibile, cu evacuare in cursul de apa al raului Bahlui.

Dotari specifice functionalului tehnologic

Pentru transportul pasarilor de la fermele de crestere la abator sunt preluati si transportati cu mijloace auto cu remorca dotate cu custi de transport sau containere de transport pui vii.

Hala tehnologica cuprinde zona de abatorizare propriu-zisa si anexe tehnice, in suprafata totala de 3.583,6 mp , al carui functional este compartimentat astfel :

-receptie camioane pui vii s = 167,55mp ;

-zona sacrificare – oparire s=264,40mp ;

-descarcator automat de pui dotat cu exhaustor de pulberi ;

-zona eviscerare s= 237,0mp ;

-zona racire 1 s= 184,0mp ;

-zona racire 2 s= 179,0mp ;

-transare – ambalare s=463,0mp;

-tunel congelare 1 s= 43,20mp;

-tunel congelare 2 s=43,20mp;

-depozit refrigerare s= 105,00mp;

-depozit congelate 1 s=170,70mp;

-depozit congelate 2 s=312,60mp;

-rampa livrare s=141,80mp;

-birou livrari s=13,20mp;

-zona spatii anexe:- grupuri sanitare pe sexe

-vestiar  barbati – zona murdara (ZM) s=8,90mp;

-vestiar  barbati – zona curata(ZC) s=8,90mp ;

-vestiar  barbati – zona murdara (ZM) s=6,50mp;

-vestiar  barbati – zona curata (ZC) s= 6,25mp ;

-grupuri sanitare si dusuri aferente

-sala de mese 12 persoane s=17,60mp ;

-spatiu preparare s=13,95mp ;

-sala de mese 12 persoane s=17,60mp ;

-vestiar  femei (ZM) s=10,35mp ;

-vestiar  femei (ZC) s=10,35mp;

-grupuri sanitare si dusuri aferente

-vestiar  barbati (ZM) s=7,10mp;

-vestiar  barbati(ZC) s=7,10mp;

-grupuri sanitare si dusuri aferente

-culoar acces s=26,35mp ;

-vestiar  femei (ZM) s=30,25mp;

-vestiar  femei (ZC) s=30,25mp;

-spalatorie, uscatorie s=28,75mp;

-depozit rufe curate s=6,00mp;

-centrale termice -2 bucati cu s=17,80mp;

-cabinet medic veterinar s=11,15mp;

-laborator 1 s=11,15mp;

-laborator 2 s=11,35mp;

-grupuri sanitare pe sexe

-spatiu preparare s=17,10mp ;

-sala de mese 40 locuri s=56,40mp ;

-tablou electric s=26,60mp ;

-birou s=8,64mp;

-atelier electric s=26,60mp;

-birou s=8,64mp;

-atelier electric s=26,60mp;

-camera de comanda s=12,40mp ;

-depozit materiale ambalaj s=32,90mp;

-depozit navete curate s=67,65mp;

-spalare navete s=44,15mp;

-grupuri sanitare pe sexe

-depozit navete uscate s=25,00mp;

-uscare pene s=34,95mp;

-cazan apa fierbinte s=34,90mp;

-vestiar zona tehnica + grup sanitar s=15,10mp;

-centrala frigorifica s=71,00mp

-mijloace auto ce deservesc functionalul- 60 buc.

Cabina poartă este o construcţie prevazuta cu birou paza, spatiu comercial si dezinfector auto.

Cladirea administrativa Sc = 142.65mp, situata pe latura nordica a amplasamentului in zona de acces este o constructie dreptunghiulara cu urmatorul functional : hol acces oficiu,  sală şedinţe, şef abator, secretariat , contabilitate,grupuri sanitare.

Staţie spălare mijloace auto este o constructie pe structura metalica: stâlpi si ferme din profile laminate; fundaţii beton; pereţi din panouri tristrat termoizolante; acoperiş pe ferme metalice si panouri termoizolante; tamplarie din aluminiu cu Sc = 72mp.

Statia de epurare ape uzate

Apele uzate tehnologice si menajere, provenite din activitatea obiectivului sunt evacuate prin retele interne de canalizare, independente, spre statia de epurare a obiectivului, tip NIJIHUIS situata pe latura sudica a amplasamentului.

In Statia de epurare sunt dirijate apele uzate tehnologice provenite de la hala de abatorizare, apele uzate tehnologice de la spalatoria auto ce sunt  trecute in prealabil printr-un separator de hidrocarburi tip AS-MONOcompK pentru un debit de 1,5mc/zi in care sunt retinute produsele petroliere antrenate de la spalarea mijloacelor de transport si apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, grupurile sanitare si zona administrativa.

Procesele aplicate in statie constau dintr-o filtrare mecanica pe un filtru curbat , unitate de flotatie, treapta de aerare, urmand apoi treapta biologica si  faza de deshidratare namol.

Fazele procesului tehnologic de prelucrare  constau in:

-aprovizionarea si receptia pasarilor vii ce se realizeaza intr-un spatiu amenajat pentru abatorizarea acestora

Mijlocul de transport este cintarit pe cintarul bascula la intrarea in curtea abatorului, dupa care intra in tunelul de descarcare.

Containerele cu pui sunt dirijate catre unitatea de descarcare automata a containerelor, astfel containerul cu puii vii este ridicat din camion cu un stivuitor, cantarit si asezat pe platforma masinii de descarcat, de unde este preluat si dirijat intr-o cuva, prin intermediul unei benzi transportoare. Din cuva, puii sunt preluati si agatati manual pe conveiorul dirijat catre zona de asomare. Praful generat din operatia de descarcare este retinut in exhaustor si depozitat in saci.

Emisiile stationare difuze din zona de descarcare sunt diminuate ca urmare a unui sistem de ventilatie, respectiv ventilatoare de acoperis cu un debit de 2.500Nmc/h, ce conduc la eliminarea aerului cu continut de pulberi si gaze de esapament din incinta.

Puii sunt verificati calitativ si cantitativ cu o greutate de 2,2-2,4 kg si transportati in containere speciale catre sala de sacrificare. Zona de asteptare a pasarilor pentru sacrificare este acoperita, pastrand un microclimat corespunzator.

Controlul sanitar-veterinar consta in verificarea documentelor de insotire a pasarilor,respectiv certificatele sanitar-veterinare.

Dupa descarcarea containerelor ,acestea sunt preluate cu stivuitorul, cantarite si pozitionate pe platforma masinii automate de spalat containere, operatie ce consta in spalare,dezinfectare si igienizare.

Deseurile generate - paie,furaje, dejectii, din zona de preluare a puilor sunt colectate separat intr-un container.

Fluxul tehnologic de abatorizare consta in urmatorele faze :

-asomarea - Asomarea pasarilor se realizeaza cu un dispozitiv automat care electrocuteaza pasarile cu un curent alternativ reglat la 400 Hz si o intensitate de 1,2-1,5 A, intr-o cada cu apa, care se numeste electroasomator.

Timpul de asomare este de 5 – 7 secunde , iar capacitatea acestuia trebuie sa fie de minim 2.000 capete/ora.

-sacrificarea si sangerarea consta in taierea venelor si arterelor rezultand o sangerare optima, moartea rapida a creierului si mentinerea calitatii produsului o perioada mai indelungata datorita cantitatii mari de sange inlaturata. Singerarea pasarilor este o singerare exterioara si consta in sectionarea arterei carotide si a venei jugulare la nivelul primelor doua vertebre cervicale, printr-o incizie laterala executata cu un cutit disc actionat de un motor electric, dupa ce pasarile asomate au intrat  in dispozitivul de taiere.

Dispozitivul de taiere este complet automat, iar capacitatea acestuia trebuie sa fie de 5.000 capete/ora

Timpul de asteptare dintre asomare si taiere trebuie sa fie de minim 5 secunde deoarece trebuie sa dispara contractiile musculare de dupa electroasomare.

Dupa taiere urmeaza singerarea propriu-zisa cu o durata de 90-120 de secunde, cuva de sangerare fiind dimensionata astefel incat lungimea traseului strabatut de pui dupa sacrificare sa creasca cu 25%, pentru a permite scurgerea aproape integrala a sangelui.

Sangele colectat este dirijat prin vacuum la bazinul de colectare de unde zilnic este livrat catre SC Safir SRL pentru prelucrare in instalatia de obtinere faina proteica.

-oparirea  Prin oparire se urmareste o slabire a structurii proteinelor din epiderma pielii, care tin bulbul pilos aderent la derma , fapt ce face ca penele sa fie mai usor indepartate de pe corpul pasarilor. Oparirea  se realizeaza in flux continuu.

Instalatia de oparire este alcatuita dintr-un bazin de imersie cu una sau mai multe sectiuni, si cu un numar de 3 circuite parcurse succesiv de conveier,sistem de alimentare cu apa de la retea , flotor de mentinere constanta a nivelului apei in sectiunile oparitorului , un circuit de apa calda( sau abur sub presiune) , termoregulator cu ajutorul caruia se mentine constanta temperatura apei de oparire

Apa din bazin este barbotata permanent cu aer si incalzita cu un circuit de apa calda de la centrala termica, astfel incit sa fie mentinuta permanent la temperatura de 52,5 – 55ºC. Instalatia este complet automata.

In functie de destinatia finala a carcasei de pui ( carne refrigerata sau congelata ) se stabileste temperatura de oparire si timpul, care variaza de la 90 la 150 secunde.

-deplumarea Aceasta operatiune se executa cu ajutorul a 3 deplumatoare succesive si o masina de finisare. Functionarea acestei instalatii este automata si asigura in ordine: deplumarea grosiera,deplumarea propriu-zisa si finisarea carcaselor neeviscerate.

Masina de deplumare este automata si asigura urmatorele operatii : deplumarea grosiera, deplumarea propriu-zisa si finisarea carcaselor neeviscerate.

Masinile de deplumare trebuie sa fie prevazute cu tevi de stropire cu apa calda la temperatura de 25-40ºC.

Penele rezultate in urma deplumarii sunt dirijate cu ajutorul apei in afara salii de asomare-oparire-deplumare unde sunt stoarse prin centrifugare si presare,iar apoi sunt depozitate ,urmind ca la  terminarea zilei de abatorizare sa fie depozitate in spatii amenajate in vederea ridicarii acestora de catre firme specializate in vederea distrugerii.

Emisiile stationare difuze generate din activitatea de deplumare/eviscerare, sunt diminuate ca urmare a unui sistem de ventilatie, respectiv ventilator de acoperis cu un debit de 20.000Nmc/h, ce conduce la eliminarea aerului viciat cu continut de vapori de apa si mirosuri.

-taierea pielii la git , incizia caudala si smulgerea capetelor

Pielea de pe git se taie pe o distanta de 3 – 4 cm , cu o masina construita special in acest scop.

In timp ce conveierul este in miscare , capetele puilor sunt prinse intre ghidajele radiale ale discului purtator de cutite si o placa de presiune. Concomitent , cutitele preseaza pielea de la baza gitului , in portiunea latero – dorsala , pe care o cresteaza.

In continuare , se face o incizie caudala, cu ajutorul unui dispozitiv prevazut cu un cutit disc, pentru a permite extragerea ulterioara a glandei uropigiene.

Dupa executarea acestei incizii sunt smulse capetele puilor folosind un alt dispozitiv , alcatuit dintr-un suport , un ghidaj de executie a smulgerii si un mecanism de reglare pe verticala, in functie de marimea puilor.

-spalarea , detasarea picioarelor si desprinderea acestora din conveier

- urmatoarea operatiune este taierea picoarelor si se realizeaza cu o masina speciala , care este prevazuta cu niste ghidaje care indoaie picioarele puilor si un cutit disc care le detaseaza.

Carcasele cu picioarele taiate cad intr-un jgheab de inox , suficient de inclinat ca prin alunecare sa ajunga la bucla conveierului de eviscerare.Jgheabul pentru carcase este plasat intr-o fereastra a peretelui care desparte sectorul de prelucrare initiala de cel de prelucrare finala.

Labele picioarelor ramase in cirligele de transport ale conveierului sunt desprinse automat cu ajutorul unor ghidaje, si cad intr-o cuva de inox cu roti, pentru a fi transportate la racire.

Cu operatiunea de desprindere a labelor picioarelor din conveier se incheie fluxul tehnologic de prelucrare initiala a pasarilor. Conveiorul degajat de pasari trece printr-o instalatie de spalare – dezinfectie , prevazuta cu perii de spalare racordate la sursa de apa, a caror miscare de rotatie este inversa una fata de cealalta.

Prelucrarea finala a pasarilor consta in urmatoarele faze de lucru:

-extirparea glandei uropigiene este o operatiune care se executa manual , prin presare cu degetul pe partea posterioara a coccisului , dupa o prealabila incizie cu cutitul.

-eviscerarea carcaselor, detasarea si prelucrarea organelor eviscerarea propriuzisa cuprinde o succesiune de operatiuni , fiecare executata de o masina independenta , care in ordinea fluxului sunt :

-circumcizia cloacei si desprinderea ei .

Masina trebuie sa aiba posibilitatea de reglaj in functie de marimea carcasei pentru a se evita taierea sau impungerea anselor intestinale.

-sectionarea carcasei.

Se executa o sectiune pe linia mediana , de la apendicele xifoid pina la orificiul cloacal , masina fiind prevazuta cu un cutit scurt cu miscare pendulatorie.

-extragerea viscerelor.

Se executa cu o masina prevazuta cu scafe de inox. Intrarea scafei in corpul pasarii se face la nivelul flancurilor si se va urmari o introducere cit mai profunda. Odata cu extragerea viscerelor se separa si grasimea interna , care se va lasa pe peretele abdomenului , si nu pe organe.

Inlaturarea  resturilor de intestine, furaje organe, se realizeaza pe o masina de inspectie finala. Instalatia de spalat interior/exterior RW16 RS, separatorul de apa/deseuri, unitatea de vacuum VAC 800, suflanta aferenta au rolul de a retine si colecta resturile de carne,grasime, ce sunt apoi dirijate catre fabrica de nutreturi proteice in baza contractului incheiat.

Carcasa de pasare impreuna cu pachetul intestinal trec prin fata inspectorului sanitar-veterinar pentru a se determina starea de conformitate a acestora , dupa care se detaseaza ficatul , iar de la ficat se detaseaza vezica biliara.Ulterior se detaseaza pipota si inima.Inima se detaseaza prin smulgere,se curata de cheagurile de singe si i se detaseaza pericardul.

-curatirea pipotelor.

Pipotele sunt dirijate spre o masina , care le sectioneaza pe una din curburi si le spala de continut cu apa rece, dupa care trec in masina de deticulat.

-indepartarea gusei , esofagului si traheei

Este o operatiune ce se executa automat , cu ajutorul unei masini care introduce un spiral pe traiectul gitului si extrage gusa , esofagul si traheea.

-extragerea pulmonilor

Aceasta operatiune este executata de o masina automata ,care introduce in corpul  carcasei un dispozitiv de forma unei tevi. Teava este racordata la o instalatie de vid, astfel incit se pot extrage pulmonii si resturile ramase eventual de la eviscerare.

-spalarea carcaselor si detasarea gaturilor

Carcasele eviscerate sunt dirijate de transportorul liniei de taiere intr-o instalatie de spalare , sub forma de tunel , cu mai multe rinduri de duze , prin care este pulverizata apa rece , atit pe suprafata lor exterioara , cit si interioara,

Dupa spalare se executa operatia de taiere a gitului cu ajutorul unei masini.

-inspectia finala

Carcasele finisate trec prin punctul final de control sanitar – veterinar ,inlaturindu-se de pe conveier orice carcasa cu modificari  anatomopatologice , dupa care sunt descarcate pe o masa de inox pentru transferul manual pe conveiorul de refrigerare.

Refrigerarea carcaselor de pasare

Aceasta operatiune se desfasoara in tunelul de racire/sprayere, echipata cu instalatie frigorifica.

Carcasele de pasare , agatate pe conveier , traverseaza camera timp de 90 minute, fiind puternic ventilate cu aer rece si sprayate cu apa, astfel incit la intrare au o temperatura de aproximativ 35 ºC , iar la iesire de 2 – 4 ºC.

Intrucat s-a urmarit cresterea vitezei liniei de la 4.000 la 5.000 capete/ora, s-a impus introducerea unei unitati intermediare de racire prin construirea unei noi incinte frigorifice atasata tunelului initial. Incinta frigorifica este echipata cu 4 suflante tip Guntner deservite de o statie de racire SCM dotata cu 2 compresoare tip Bitzer 8FC-70.2Y-40P cu instalatia de comanda si automatizare aferenta.

Totodata, a fost prelungita lnia initiala si a fost introdus un traseu suplimentar prin care carcasele de pasare strabat spatiul pe doua nivele, acesta fiind spalat in contracurent cu aer rece in zona de influienta a acelor 4 suflante noi.

La iesirea din tunelul de sprayere – racire, carcasele de pasare sunt descarcate pe o masa de inox.

Transarea , ambalarea

Carcasele de pasari refrigerate se agata pe conveierul cintarului automat , pentru a se face calibrarea carcaselor.In functie de greutate , acestea sunt descarcate automat in diferite cuve , de unde sunt ambalate in pungi sau in tavite ca produs finit( pui gril sau pui cu cap si gheare).

Carcasele cu greutatea stabilita pentru transare si sortate de cintar , sunt transferate pe masina de transat , unde diferitele module ale masinii le sectioneaza pe parti anatomice.

Piesele transate , ajung , prin intermediul unor benzi transportoare , pe mesele de ambalare , unde sunt ambalate la punga. O parte din aceste piese de pasare se vor ambala la tavita cu ajutorul masinilor automate de ambalat la tavita. Aceste masini automate ambaleaza , cintaresc si eticheteaza tavitele.

O parte din pieptul de pui si pulpa superioara se dezoseaza si se ambaleaza in pungi , la tavita , sau in caserole cu atmosfera controlata  (pentru prelungirea termenului de valabilitate ).

Produsele astfel ambalate, in functie de structura comenzilor, sunt asezate in lazi, cintarite si depozitate in depozitul de refrigerare, obtinind produse refrigerate, sau sunt asezate pe tavite si carucioare, cintarite si introduse in tunelul de congelare , de unde obtinem produse congelate.

Depozitul de produse finite refrigerate asigura o temperatura de 0-4ºC, depozitul de produse congelate intre -18- -20ºC , tunelele de congelare rapida- 2 bucati cu o capacitate de 8 ore/ 8ore.

In cadrul abatorului, carnea de pasare poate fi prelucrata si prin tocare si livrata ca produs finit-carne tocata, in pungi sau in tavite. Pulpele intregi dezosate cu sau fara piele, pieptul dezosat cu sau fara piele, in functie de comenzi se toaca pe masina speciala de tocat carne, rezultand un amestec omogen ce se livreaza in pungi si tavite.

Livrarea produselor finite

Produsele refrigerate sunt cintarite in functie de comenzile zilnice, se intocmesc documentele fiscale si cele sanitar – veterinare si sunt livrate imediat spre magazine si lanturi de distributie fiind  transportate cu masini frigorifice.

Produsele congelate sunt fie depozitate in depozitul frigorific al abatorului , fie sunt cintarite si livrate spre magazine cu masini frigorifice.

Congelarea produselor din carne de pasare se realizeaza prin trecerea acesteia prin tunelul de congelare inainte de depozitarea in camera de congelare.

Din procesul de prelucrare rezulta pene, viscere cca 14% din cantitatea prelucrata, pui confiscati pe flux 0,1% din cantitatea prelucrata, acestea sunt colectate si depozitate in spatii speciale, amenajate la temperaturi scazute in vederea preluarii acestora de societati abilitate in vederea distrugerii prin incinerare.

Activitatea de abatorizare desfasurata in cadrul abatorului este autorizata sanitar-veterinar, societatea detinand autorizatia nr. 4839/09.10.2017 emisa de ANSVSA Iasi.

Activitatea de incinerare a deseurilor este autorizata sanitar-veterinar, societatea detinand Autorizatie emisa de ANSVSA nr. RO-IS 06-INCP/2,3/10.10.2017- Directia de igiena si sanatate publica veterinara Iasi.

Materia prima utilizata in procesul de abatorizare provine din fermele proprii sau de la societati cu profil de activitate crestere pasari si consta din pui de carne in viu in greutate medie de cca 2,2-2,4kg, de calitate superioara. Utilizarea unei materii prime de calitate permite conducerea procesului tehnologic, astfel incat sa se obtina produse finite de calitate superioara, cu pierderi cat mai mici in procesul de fabricatie, obtinand astfel randamente ridicate.

Capacitatea proiectata de prelucrare a abatorului este de cca. 45.000 capete/zi respectiv peste 108t carne in viu /zi- 9 ore/zi.

Materiale auxiliare

In sectorul tehnologic- abator, administrativ si intretinere se vor utiliza ca materiale auxiliare detergenti, substante dezinfectante, aceste cantitati vor fi minimale functie de volumul de activitate, fara a se crea stocuri.

| Nr. Crt. | Materii auxiliare | Cantitati anuale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detergenti biodegradabili | 470l/an, solutii in diferite concentratii | Solutiile utilizate pentru dezinfectie sunt aprobate de autoritatile sanitar-veterinare, nu prezinta risc semnificativ prin cantitatea utilizata |
| 2 | Substante dezinfectante | 625l/an, solutii in diferite concentratii |  |
| 3 | Freon ecologic | 3.750kg/an | Instalatiile frigorifice ce utilizeaza ca agent de racire freonul ecologic sunt etanse si nu au loc pierderi |
| 4 | Ambalaje -tavite polistiren -pungi,folie,saci | 72,5t/an | Utilizate in procesul de ambalare si livrare a produselor finite |
| 5 | Ambalaje -hartie,etichete | 2,5t/an |  |
| 6 | Clipsuri metalice | 1,9t/an |  |
| 7 | Clorura ferica Sol. 260-270 mg/l/m apa tratata | 18t/an | In Statia de epurare-tratare ape uzate abator si ape uzate de la ferma Henci |

In cadrul statiei de epurare ape uzate se utilizeaza:

-solutie de precipitare clorura ferica, 260-270 mg/l / mc apa tratata-  cca.18t/an;

Cantitatile de materiale auxiliare sunt stabilite functie de volumul de activitate pe care urmeaza a se desfasura in cadrul abatorului si de calitatea apei uzate epurate in statia de epurare locala. In statia de epurare din incinta abatorului sunt preluate si apele uzate rezultate la ferma avicola Henci ce apartine societatii.

Instalatiile frigorifice ce deservesc activitatile in cadrul abatorului sunt dotate cu urmatoarele echipamente:

-instalatiile de congelare - o centrala dotata cu cate 4 compresoare/tunel ce deservesc cele 2 tuneluri de congelare,compresoare  cu piston, functioneaza cu freon. Centrala este prevazuta cu un condensator evaporativ, racit cu apa.

Centrala ce deserveste tunelurile de congelare:

- tunelul 1,2 - congelare rapida dotate cu vaporizatoare

- depozitul de produse congelate, cu temperatura -18 / -20ºc

- depozitul de produse refrigerate cu temperatura 0 -> -4ºC

- chiller- este deservit de 4 compresoare, condensator racit cu aer, vaporizator ,  schimbator cu placi (freon/ apa),  freon pentru racirea apei de la 48ºC la 2ºC utilizata in tunelul de sprayere.

Pentru asigurarea temperaturii necesare la depozitul de refrigerate si sala de livrare, obiectivul este dotat cu un grup compresor- condensator.

Centrala de conditionare aer este prevazuta cu tubulaturi de aspiratie a aerului ce contin vapori de apa din zonele de lucru cu evacuare prin intermediul unui ventilator cu un debit de 20.000Nmc/h si a unui filtru de retinere a eventualelor pulberi. Pentru realizarea unor conditii de clima constante, centrala este prevazuta cu un al doilea ventilator ce introduce aer proaspat filtrat cu un debit de 20.000Nmc/h.

Centralele termice

-C1 -centrala termica pentru producere apa calda tehnologica cu t=60ºC , dotata cu 3 cazane tip Master 201 cu P = 200kW/buc, cu cosuri de evacuare cu Dn=300mm , cu tiraj fortat ce utilizeaza drept combustibil gazul metan, ce asigura necesarul :

-apa calda la temperatura de 50-60 ºC folosita pentru oparire in procesul tehnologic;

-apa calda pentru igienizarea incintelor, utilajelor si in scopuri igienico-sanitare.

Centrala termica este amplasata intr-o incinta  din cladirea abatorului.

-C2 – centrala termica dotata cu 2 cazane tip Master 201 cu P=200kW, dotata cu arzatoare ce functioneaza pe gaz metan, produce apa calda menajera si pentru incalzire incinte cu t=90ºC.

Gazele arse sunt evacuate sunt evacuate prin cosuri de dispersie, cate un cos pentru fiecare cazan.

Staţie spălare mijloace auto- este o constructie pe structura metalica, stalpi si ferme din profile laminate , panouri termoizolante cu o suprafata construita de 72 mp, racordata la reteaua de alimentare cu apa calda si apa rece- un post spalare.

Zona este prevazuta cu un separator decantor de produs petrolier si suspensii pamantoase, cu V=6mc, bicompartimentat, apele decantate fiind dirijate catre caminul final de preluare ape uzate ale Statiei de epurare.

Statia de epurare ape uzate

Capacitatea proiectata de epurare a apelor uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare si apele uzate menajere din cadrul obiectivului ,sunt dirijate in statia locala a abatorului este  de 545 mc/zi.

Procesele aplicate in statie constau din:

-filtrare initiala cu un filtru curbat

-flotare

-biotratament aerobic secvential cu doua sarje

-deshidratare namol

Statia de epurare ape uzate din cadrul abatorului este compusa din:

- bazin pompare cu V=8 mc dotat cu pompa tocator

-filtru curbat NZB1800 cu un debit de 73 mc/h

-bazin pompare cu V=15 mc

-unitate flotare IPF 090E cu un debit de 58mc/h

-bazin selector cu V=180mc

-bioreactor

2 buc x 830 mc/buc

-bazin namol cu V=20 mc

-decantor centrifugal

Procesul de epurare a apelor uzate tehnologice si menajere constau din urmatoarele faze tehnologice:

- Treapta mecanica

- apele uzate tehnologice colectate prin retele interne de canalizare sunt dirijate in caminul colector cu V=8 mc, de unde sunt pompate cu un debit de 73 mc/h peste filtrul curbat din otel inox prevazut cu dispozitiv de spalare prin stropire a ochiurilor cu dimensiuni de 0,75mm.

-apele filtrate sunt dirijate catre bazinul de pompare cu V=15 mc, de unde sunt preluate si dirijate cu un debit de 58mc/h , catre unitatea de flotare tip IPF 090, cu o capacitate de 58 mc/h. Sistemul de flotatie include: pompa de recirculare apa, sistem de aerare prevazut cu autocuratare, ventile automate de drenare pentru indepartearea materialelor sedimentare, pompa cu melc cu un debit de 1m/h pentru evacuarea namolului.

Apele pompate sunt dirijate catre bazinul de aerare al unitatii de flotare, dotat cu :

-pachet cu lamele din fibra de sticla pentru marirea suprafetei de separare, asigurand retinerea celor mai fine filamente;

-separator de namol;

-gratare pentru eliminarea apei din namol;

-valve pentru indepartea sedimentelor.

Prin intermediul pompei de recirculare cat si prin cel de aerare incorporat, se asigura recircularea apei, astfel incat sa asigure bule de aer foarte fine. Sistemul de flotatie include ventile automate de drenare ce asigura indepartarea materialelor sedimentate. Ca urmare a sistemuuli de aerare prevazut, se realizeaza un namol cu continut ridicat de solide ce se evacueaza prin intermediul unei pompe cu melc cu un debit de 1mc/h.

- Treapta biologica

Consta in tratarea in sarja unica a apelor, astfel incit biomasa sa transforme materialul organic in apa, CO2 si o noua biomasa cu ajutorul oxigenului. Majoritatea substantelor organice solubile sunt indepartate prin tratare biologica. Sistemul de tratare in sarja unica este flexibil, toate operatiile realizandu-se intr-un bioreactor aerobic discontinuu, secvential, compact si se obtine o buna sedimentare a namolului.

Corespunzator volumului de apa uzata, statia este prevazuta cu  un bioreactor tip SBR constituit din doua bazine cu V=830 mc/buc, prevazute fiecare cu cate 2 suflante de adancime cu un debit de aer insuflat de 560mc/h si filtre de retinere amplasate pe conductele de aductiune aer.

Sistemul de aerare submersibil – 2buc pe fiecare bazin consta dintr-un difuzor de bule fine realizat din PVC, amplasat pe fundul bazinului.

Sistemul este prevazut cu un bazin selector cu V=57mc ce asigura o omogenizare controlata a solutiei de clorura ferica 42% , respectiv 260-270mg/l solutie FeCl3/mc apa tratata, prin intermediul unui mixer.

Namolul in exces rezultat din treapta biologica este colectat intr-un tanc cu V=20mc prevazut cu mixer submersibil, de unde este alimentat decantorul centrifugal prin intermediul unei pompe de evacuare namol cu V=15mc/h. Solidele sunt evacuate pe la partea inferioara iar apa este evacuata din decantor pe la partea superioara, cu recirculare in bazinul selector cu V=57mc.

O parte din namolul rezultat din bioreactor tip SBR este recirculat in bazinul selector cu V=57mc pentru definitivarea treptei biologice si formarea floculilor pentru sedimentare.

Performanta statiei de a functiona la parametrii optimi consta in conditia de a nu contine substante inhibitoare sau componente toxice care prin concentratia lor sa inhibe activitatea microorganismelor din treapta biologica.

Namolul ingrosat/deshidratat este depozitat temporar in incinta statiei de epurare, in containere, dupa care se transporta intr-un compartiment separat din cadrul platformei de depozitare a patului uscat si a dejectiilor rezultate de la ferma de crestere pasari din localitatea Henci, judetul Iasi,ferma ce apartine societatii.

Incineratorul ecologic tip Flexis

Pierderile naturale provenite din transportul puilor din ferme pana la abator, sunt eliminate prin incinerare pe amplasament. Abatorul este dotat cu un incinerator de mica capacitate, Flexis  cu o capacitate maxima de incinerare de 50kg/h.

Incinerarea se realizeaza pe sarje, cu o capacitate de 100-150 kg/ sarja, durata de ardere a unei sarje fiind de minim 3 ore. Incineratorul este prevazut cu 2 camere de ardere:

  - camera primara cu V=0,25 mc de combustie,dotata cu un arzator de gaz tip Maxgaz 120, ce asigura o temperatura minim 450, maxim 650.

  - camera secundara- postcombustie, cu V=0,15 mc , dotata cu arzator, ce asigura o temperatura minima de 850, maxima de 920.

Incineratorul utilizeaza combustibil gazul metan, gazele arse fiind evacuate prin intermediul unui cos cu h=1,5 m.

Incineratorul este  racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica,  fiind prevazut  cu un panou de comanda ce va furniza informatii despre modul de desfasurare a procesului de ardere, precum si mentinerea temperaturii gazelor la nivelul de 850°C.

Functionarea arzatoarelor pentru asigurarea acestei temperaturi este reglata automat, acestea oprindu-se la cresterea temperaturii, ceea ce asigura si un nivel economic de utilizare a combustibilului, dat fiind faptul ca materialul supus distrugerii prin incalzirea acestuia la 850°C sustine si el arderea.

In camera principala de ardere, flacara este dirijata catre mijlocul materialului ce urmeaza a fi distrus, ceea ce va forma o gaura in suprafata acestuia. Flacara si gazele eliberate se amesteca cu aerul, amestecul arzand in turbulenta deasupra materialului ceea ce face ca emisia de fum sa fie minima. Gazele fierbinti ce avanseaza dinspre arzator spre materialul de incinerat, sunt in contact permanent cu deseurile de incinerare conducand la desfasurarea in conditii optime a procesului de ardere.

Avand in vedere continutul deseurilor din camera de ardere, acestea sunt arse in mod progresiv, ceea ce permite ca emisia de gaze sa fie redusa, arderea nefiind un proces ce se desfasoara instantaneu si deodata.

Gazele fierbinti trec in camera secundara, unde datorita arzatorului secundar din dotare, mentine temperatura acestora de 850°C, conducand la o reducere a volumului de substante poluante  cu incadrare in limitele  normativelor in vigoare.

Amplasamentul incineratorului, intr-o zona deschisa, conduce la o buna dispersie a gazelor evacuate prin cosul de evacuare gaze. Sistemul de ventilatie cu care sunt dotate arzatoarele preia aerul din zona libera de constructie asigurand oxigenul necesar arderii.

Incineratorul este prevazut cu un cos de dispersie a gazelor de ardere cu inaltimea de 8m, inaltime ce asigura incadrarea factorului de mediu aer in limitele impuse prin legislatie.

Trecerea gazelor arse in cea de a doua camera de postcombustie, conduce totodata la reducerea cantitatii de poluanti din gazele emise, timpul de retinere in camera secundara fiind de cel putin 2 sec.

Eliminarea cenusei se realizeaza prin utilizarea usii de alimentare a camerei principale la sfarsitul ciclului de ardere, aceasta fiind eliminata si asimilata ca deseu menajer.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se asigura prin intermdiul posturilor de transformare- 2 bucatati de 20/0,4 KV.

In cazul intreruperii furnizarii energiei electrice, obiectivul este dotat cu un grup electrogen, cu P= 350KVA  ce functioneaza pe motorina cu un consum de 25-30 l/h , rezervorul fiind amplasat pe platforma generatorului.

Utilitati

Apa potabila

Alimentarea cu apa a abatorului de pasari ce apartine SC FERMADOR SRL este asigurata din gospodaria de apa proprie, constituita din :

- sursa de apă : reţeaua societăţii APAVITAL S.A. - reţeaua de aducţiune a apei potabile Timisesti–Iaşi;

- instalaţii de captare : două branşamente la aductiunea de apă potabilă Timisesti–Iaşi aflată în administrarea SC APAVITAL SA Iaşi, un branşament pe conducta de aducţiune OL Φ 1000 mm si unul pe conducta de aducţiune I-Fp cu Dn 600 mm, pentru asigurarea necesarului de apă a consumatorilor;

- reţea aducţiune şi distribuţie apă potabilă prntru uz igienico-sanitar, tehnologic şi PSI;

- rezervor de înmagazinare a apei cu două grupuri de pompare;

- reţea apă pentru incendiu – hidranţi exteriori.

Instalaţii de captare :

- bransament 1 realizat, in conformitate cu Avizul 22588/2007, din OL Φ 100 mm din conducta de aductiune a apei Timisesti-Iaşi OL Φ 1000 mm;

- bransament 2 realizat, in conformitate cu Avizul 16302/2008, din PEHD PN10 De 110 mm din conducta de aducţiune a apei Timişeşti-Iaşi I-Fp Dn 600 mm, aflată în acostamentul De 583 (DN 28) pe partea amplasamentului.

Apometrul este comun celor doua bransamente montat in camin, acestea fiind prevazute cu vane de separare pentru a permite alimentarea Abatorului fie de pe o coloana fie de pe cealalta. În căminul de apometru se află contorul de măsură şi robinetul de vană Dn 80 mm PN 10. Contorul de măsură a debitelor de apă are caracteristicile tehnice Qn = 25 mc/h şi Dn 60 mm.

Apa este preluata din magistrala Timisesti – Iasi, în baza Actului Adiţional nr. 5/22.11.2017 la Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.U6025/02.03.2016 incheiat cu SC Apavital SA Iaşi.

Debitul de alimentare va asigura debitul de apă pentru consumul menajer, tehnologic şi PSI.

Aducţiunea apei

Transportul apei potabile de la căminul de apometru la rezervorul de înmagazinare a apei cu V= 300 mc, se realizeaza prin conducta din PEHD PE 80 cu De 90 mm, in lungime de 150 m.

Înmagazinarea apei

Rezervorul de înmagazinare a apei este o construcţie din metal, de formă circulară, cu diametrul de 9,1 m şi înălţimea de 4,6 m, amplasat semiîngropat în raport cu nivelul terenului, cu capacitatea de 300 mc, din care 165 mc constituie rezerva pentru incendiu. Este hidro şi termo izolat.

Volumul rezervorului de înmagazinare a apei s-a determinat astfel încât să asigure rezerva de apa pentru consum tehnologic, menajer şi pentru combaterea incendiului .

Distribuţia apei

Distribuţia apei la consumatori se realizează printr-o reţea inelară, din PEHD De 125 mm, cu lungimea totală de L = 383 m, presiunea în reţeaua de incintă fiind asigurată printr-o staţie de pompare echipată cu:

- un grup de pompare a apei pentru nevoi tehnologice şi menajere tip  WILO compus din 2 (două) pompe 1A+1R (una activă şi una de rezervă), având caracteristicile : debitul Q= 2 x 25 mc/h şi înălţimea de pompare H=25 mCA, pompe echipate cu convertizor de frecvenţă;

- un grup de pompare a apei pentru intervenţie în caz de incendiu tip WILO compus din 2 (două) pompe : 1A+1R (1 activă + 1 rezervă), fiecare având caracteristicile : debit Q = 50 mc/h; înălţimea de pompare H =50 mCA.

- Conform Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stins incendiu, indicativ NP 086-05 art.6.1. s-au prevăzut 7 hidranţi subterani de incendiu exteriori cu Dn 80 mm.

- Pentru hala de producţie -clădire abator, din reţeaua pentru hidranţi exteriori PEHD De 125 mm se alimentează cu o conductă PEHD De 110 mm, L = 11 m, un cămin de separaţie apă din care pleacă două conducte : una OL Φ3” pentru alimentarea cu apă a hidranţilor de incendiu interiori, iar cealaltă conductă , din PEHD De 90 mm pentru alimentarea consumatorilor de la vestiare, centrala termică şi utilajele din fluxul tehnologic.

- Corpul administrativ este alimentat cu apă potabilă din conducta pentru hidranţi de incendiu exteriori PEHD de 125 mm, printr-un racord PP de 32 mm, conducta de legătură având lungimea de 4 m.

- Clădirea ce adăposteşte magazinul şi birourile tehnice este alimentată cu apă potabilă din conducta pentru hidranţi de incendiu exteriori PEHD de 125 mm, printr-un racord PP de 32 mm, conducta de legătură având lungimea de 27 m.

- Staţia de spălare este alimentată cu apă din conducta pentru hidranţi de incendiu exteriori PEHD de 125 mm, printr-un racord PP de 32 mm, conducta de legătură având lungimea de 6 m.

La fiecare clădire, bransamentele la conducta pentru hidranţi de incendiu exteriori PEHD de 125 mm, sunt executate subteran.

Necesarul de apa potabila estimat corespunzator capacitatii proiectate de 45.000 pasari in viu/zi, 5.000pasari in viu/h, este de :

-pentru consum tehnologic in cadrul procesului de abatorizare, spalarea si igienizarea incintelor si utilajelor debit orar -83,521mc/h respectiv debit maxim zilnic -429,536mc/zi(9 ore functional);

-pentru consum menajer debit orar- 2,970mc/ora,respectiv 15,272 mc/zi;

-pentru spalatorie auto si platforme de acces debit orar 1,732mc/h, respectiv 8,909 mc/zi.

Necesarul anual de apa potabila pentru functionarea abatorului :

-consum tehnologic : 84.375 mc/an ; respectiv 337,5 mc/zi ;

-igienico-sanitar : 3.000 mc/an ; respectiv 12mc/zi ;

-spalarea mijloace auto : 1.750 mc/an, respectiv 7 mc/zi.

Total anual : 89.125 mc/an, respectiv 428 mc/zi.

Cerinta de apa potabila :

-consum tehnologic maxim :519,739 mc/zi, respectiv 102.094 mc/an.

-consum igienico-sanitar maxim : 18,480 mc/zi, respectiv 3.630 mc/an.

-spalarea mijloace auto maxim : 5,103 mc/zi, respectiv 1.002 mc/an.

Debitul maxim necesar zilnic este de 543 mc/zi.

Necesarul anual de apa potabila este de 89.125mc/an ;

Cerinta anuala de apa potabila este de 106.726mc/an.

Retele de canalizare

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare precum si apele provenite de la spalari , igienizari incinte, grupuri sanitare si sociale sunt preluate si dirijate in sistem divizor prin retele de canalizare interne cu dirijare catre Statia de epurare din cadrul obiectivului.

Din functionalul Abatorului de pasari  rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare, de la spalari ustensile, utilaje precum şi de la igienizarea incintelor tehnologice ce contin suspensii, substanţe extractibile, detergenti biodegradabili, substante organice exprimate in CBO5 si CCO-Cr, ioni amoniu, cu un volum anual de 102.094 mc/an;

- ape uzate tehnologice provenite de la spălarea mijloacelor auto şi a navetelor, ce contin suspensii pământoase şi urme de produs petrolier, detergenti biodegradabili, substante organice exprimate in CBO5 si CCO-Cr, ioni amoniu, cu un volum anual de 1.002 mc/an;

- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar şi vestiare ce contin suspensii, substante organice, detergenti, SET, ioni amoniu cu un volum de 3.630 mc/an;

- ape pluviale potenţial impurificate provenite de pe platforme carosabile şi parcări auto, ce contin suspensii pământoase şi urme de produs petrolier, substante organice exprimate prin CCO-Cr, ioni amoniu, cu un debit la ploaia maximă de 2 l/s;

- ape pluviale convenţional curate provenite de pe clădiri şi platforme pietonale care se scurg liber spre spaţiile verzi din incintă

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare,  de la spalari ustensile, utilaje, igienizari incinte tehnologice, apele uzate menajere si apele meteorice provenite de pe incinta obiectivului sunt preluate  de retelele de canalizare interne, în sistem divizor şi evacuate in sistem unitar.

Reţeaua de canalizare a abatorului realizată în sistem divizor cuprinde:

- reţea canalizare pentru ape uzate menajere;

- reţea canalizare pentru ape tehnologice;

- reţea canalizare pentru apele pluviale.

Colectarea apelor uzate de pe amplasament se realizează astfel:

- apele uzate tehnologice provenite de la hala de producţie din procesul de abatorizare, de la spalari ustensile, utilaje precum şi de la igienizarea incintelor tehnologice sunt colectate prin sifoane de pardoseala şi rigole interne de inox şi preluate de reţeaua exterioară de canalizare ape uzate tehnologice alcătuită din conducte din PVC Dn= 110 -300 mm şi L=175m. Apele uzate tehnologice sunt dirijate către căminul subteran de tip SPAU (CT SPAU), prevăzut cu pompă tocător ce comunică cu căminul de racord (CR) al staţiei de epurare, apele uzate tehnologice fiind preluate de treapta mecanică şi unitatea de flotatie a statiei. După epurarea primară apele uzate ajung în bazinul selector al staţiei de epurare (C5), cu capacitatea de 57 mc, în care sunt descărcate si apele uzate menajere. Din bazinul selector apele uzate (menajere+tehnologice) sunt dirijate catre treapta de epurare biologica a statiei de epurare.

Căminul subteran tip SPAU (CT SPAU), de preluare a apelor uzate tehnologice, este echipat cu o pompă submersibilă, cu tocător cu Q max = 78 mc/h; H max pompare = 21 mCA ,  P = 3 kw.

  - apele uzate tehnologice de la spalatoria auto provenite de la spălarea mijloacelor auto şi a navetelor sunt colectate şi transportate la separatorul de hidrocarburi tip ACO având un debit de Q =3 l/sec, in care sunt retinute produsele petroliere antrenate de la spalarea mijloacelor de transport. Din separator apele sunt dirijate prin conducte PVC Dn=110 mm în lungime L = 16 m şi descărcate în căminul CM4 de pe reţeaua de canalizare menajeră cu descărcare finală în bazinul selector al staţiei de epurare (C5).

  - apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, vestiare şi grupurile sanitare din cadrul halei de procesare şi corpul administrativ sunt preluate de reţeaua de colectare ape uzate menajere şi dirijate prin conducte PVC Dn=110 – 300 mm în lungime totală L = 225 m către căminul subteran de tip SPAU (CM SPAU), prevăzut cu pompă tocător ce comunică cu bazinul selector al staţiei de epurare (C5).

Căminul subteran tip SPAU, de preluare a apelor uzate menajere, este echipat cu o pompă submersibilă cu tocător cu Q max = 18 mc/h; H max,  P = 2,2 kw, apele uzate menajere fiind pompate în bazinul selector al staţiei de epurare (C5).

  - apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din cadrul clădirii de acces în abator ce adăposteşte magazinul de desfacere a produselor şi birouri tehnice sunt colectate şi dirijate prin conducte PVC Dn=110 mm în lungime L = 4 m într-un bazin colector cu V = 24 mc. Apele uzate menajere sunt preluate cu ajutorul unei motopompe tip HONDA GX 160 WPT20HX , având următoarele caracteristici: puterea maximă P =  5,5 CP; înălţimea maximă de pompare H max = 25 m; adâncimea max de aspiraţie = 7 m; debit maxim Q max = 25 mc/h. Din bazin apele uzate menajere sunt pompate şi descărcate în căminul CT1 de pe reţeaua de canalizare ape uzate tehnologice ajungând împreună cu acestea la staţia de epurare.

În staţia de epurare din incinta abatorului sunt aduse şi apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor de crestere păsări după depopulare, în perioada de vid sanitar, de la Ferma avicolă Henci (un volum mediu anual de 300 mc/an).

|  | UM | Consum menajer | Consum tehnologic |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abatorizare/procesare carne de pasare | spalari mijloace auto |  |
| DEBITUL APELOR UZATE de la abator | mc/an | 3.630 | 102.094 | 1.002 | 106.726 |
|  | l/s | 0,448 | 12,604 | 0,124 | 13,176 |
| DEBITUL APELOR UZATE de la ferma Henci | mc/an | 0 | 300 | 0 | 300 |
|  | l/s | 0,000 | 0,037 | 0,000 | 0,037 |
| DEBITUL TOTAL AL APELOR UZATE | mc/an | 3.630 | 102.394 | 1.002 | 107.026 |
|  | l/s | 0,448 | 12,641 | 0,124 | 13,213 |
| - Quz zi med - debit zilnic mediu | mc/zi | 14,520 | 409,575 | 4,010 | 428 |
|  | mc/h | 1,613 | 45,508 | 0,446 | 48 |
|  | l/s | 0,448 | 12,641 | 0,124 | 13,213 |
| - Quz zi max - debit zilnic maxim | mc/zi | 18,480 | 521,266 | 5,103 | 545 |
|  | l/s | 0,570 | 16,088 | 0,158 | 16,816 |
| - Quz orar max - debit orar maxim | mc/h | 3,593 | 101,357 | 0,992 | 106 |
|  | l/s | 0,998 | 28,072 | 0,276 | 29,346 |
| - Quz orar min - debit orar minim | mc/h | 0,205 | 5,792 | 0,057 | 6 |
|  | l/s | 0,057 | 1,609 | 0,016 | 1,682 |

Apele pluviale potenţial impurificate provenite de pe platforme carosabile şi parcări auto din incintă (Qpl max = 15 l/s) ce pot conţine suspensii pământoase şi produse petroliere, sunt interceptate printr-o reţea de rigole realizate perimetral incintei, trecute printr-un separator de hidrocarburi, apoi preluate de conducta din PVC Dn = 300 mm, L = 400 m şi descărcate în cursul de apă Bahlui (aceeaşi conductă prin care se evacuează şi apele uzate epurate (efluentul staţiei de epurare)).

Apele pluviale convenţional curate provenite de pe clădiri şi cele de pe platformele pietonale se scurg liber spre spaţiile verzi din incintă (Qpl max = 108 l/s).

Apele uzate epurate cu evacuare in cursul de apa existent- raul Bahlui vor trebui sa respecte limitele valorilor principalilor impurificatori cu incadrare in VLE conform NTPA 001/2002, HG 352/2005. Efluentul Statiei de epurare este transportat pana la descarcarea in raul Bahlui printr-o conducta de evacuare din PVC-KG Dn-315mm, cu o lungime de 360m.

Debitul de ape uzate epurate catre Statia de Epurare este de :

-Qzilnic mediu : 428 mc/zi ;

-Qzilnic maxim : 545 mc/zi ;

-Qorar maxim :106 mc/ora.

*Statia de Epurare cu treapta mecano-biologica functioneaza in flux continuu, 365 zile/an. Sistemul de tratare a apelor uzate in cadrul Statiei de epurare consta in urmatoarele faze :

-filtrare initiala cu un filtru curbat ;

-flotare ;

-biotratament aerobic secvential cu 2 sarje ;

-deshidratare namol.

Energia electrica este asigurata de E-on Energie Romania SA in baza de furnizare nr. 100166633/11.2012/EE/1 incheiat la data de 26.11.2012  si a actului aditional nr. 13/27.07.2018, cu un consum anual de 2.521,31 MWh/an, la nivelul anului 2017.

Gazul metan este asigurat  de E-on Energie Romania SA in baza contractului de furnizare nr. 100166633/03.2016/2192 incheiat la data de 01.03.2016 si a actului aditional nr. 11/23.07.2018, din reteaua de distributie din zona printr-un racord contorizat.

Consumul de gaz metan conform contractului incheiat cu E-onEnergie Romania la nivelul anului 2016 este de 3.536 MWh.

Gazul metan este utilizat pentru prepararea agentului termic, respectiv  apa calda 70-90C in centralele termice proprii si la incineratorul situat pe amplasament, pentru pierderile naturale in cazul puilor.

Agentul termic -apa calda de 70-90°C, este preparata in cele doua centrale termice proprii, dotate cu 5 cazane ce utilizeaza drept combustibil gazul metan cu un consum maxim de 188Nmc/h din care :

-2 cazane pentru apa calda pentru consum igienico-sanitar, cu t=90ºC ;

-3 cazane pentru consum tehnologic cu t=50-60ºC.

Evacuarea gazelor arse provenite din arderea gazului metan drept combustibil se realizeaza prin tiraj fortat, fiecare cazan fiind prevazut cu cate 1 cos de dispersie cu Dn= 300mm.

Consumul anual de gaz metan este de 1.535,38MWh/an si va fi furnizat in baza contractului incheiat cu E-ON GAZ Moldova.

Agentul frigorific este produs intr-o instalatie frigorifica ce asigura climatizarea spatiilor de lucru cat si temperaturile necesare zonelor de depozitare. Pentru realizarea temperaturilor se foloseste ca agent de racire freonul ecologic, instalatia fiind capsulata si dotata cu sistem automatizat de reglare pentru a se evita pierderile. Instalatiile frigorifice din dotare sunt prevazute cu urmatoarele echipamente :

-centrala frigorifica dotata cu 4 compresoare cu piston in 2 trepte pentru tunelurile de congelare rapida dotata cu vaporizatoare ;

-grup compresor condensator cu un compresor pentru cele doua depozite de pastrare produse congelate si refrigerate si unul pentru sala de livrare ;

-chiller- este deservit de 4 compresoare, condensator racit cu aer, vaporizator ,  schimbator cu placi (freon/ apa),  freon pentru racirea apei de la 48ºC la 2ºC utilizata in tunelul de sprayere.

-centrala frigorifica cu aport 100% aer proaspat pentru sala de transare, deplumare si sacrificare.

Pentru asigurarea temperaturii necesare la depozitul de refrigerate si sala de livrare, obiectivul este dotat cu un grup compresor- condensator.

Centrala de conditionare aer este prevazuta cu tubulaturi de aspiratie a aerului ce contin vapori de apa din zonele de lucru cu evacuare prin intermediul unui ventilator cu un debit de 20.000Nmc/h si a unui filtru de retinere a eventualelor pulberi. Pentru realizarea unor conditii de clima constante, centrala este prevazuta cu un al doilea ventilator ce introduce aer proaspat filtrat cu un debit de 20.000Nmc/h.

| Parametrul | Valori limita |
| --- | --- |
| -apa potabila -energie electrica -energie termica -emisii in ape | 3,6l/kg pasare abatorizata Limita BAT 5,07-67,4l/kg pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare 117 Kwh/t pasare abatorizata Limita BAT 152-860kWh/t pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare 71.06kwh/t pasare abatorizata Limita BAT 152-860kWh/t pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare Apa uzata epurata: suspensii-27kg/zi, CCOCr- 56,25kg/zi, CBO5- 9kg/zi, N total – 6,75 kg/zi, NH4-1,35kg/zi ,Ptotal-0,9kg/zi SET-9kg/zi, Sulfuri si H2S-0,225kg/zi, detergenti biodegradabili-0,225kg/zi, NO3-116,35kg/zi, NO2-0,9kg/zi,Reziduu fix-900kg/zi, Fenoli-0,135kg/zi |

Abatorul de pasari are acces pe partea nordica a amplasamentului racordat  la drumul european DE583, incinta fiind prevazuta cu platforme betonate de acces la obiectivele din cadrul acesteia.

Raportul de amplasament se bazeaza pe documentarea privind amplasamentul, utilizarea anterioara si actuala a terenului cu implicatiile respective privind afectarea calitatii acestuia si se refera la activitatea desfasurata in cadrul Abatorului de pasari din orasul Podu Iloaie ce apartine SC FERMADOR SRL Podu Iloaie, jud. Iasi.

La data intocmirii prezentei documentatii, abatorul de pasari are o capacitate proiectata ce depaseste valoarea de 50t/zi ceea ce conduce la incadrarea obiectivului in prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Documentatia este intocmita in vederea emiterii Autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile desfasurate in cadrul Abatorului de pasari din orasul Podu Iloaie ce apartine SC FERMADOR SRL.

Capacitatea proiectata de procesare a carnii de pasare conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale este mai mare de 50t carne pasare/zi- 108t/zi carne pasare in viu,  programul de lucru fiind de 5 zile/saptamana, 9 ore/zi, respectiv 250 zile/an.

Raportul prezentat este structurat pe capitole ce cuprind istoricul terenului, recunoasterea acestuia, implicit a unor aspecte de mediu identificate. Din datele prezentate, cat si din analiza obiectivului se va crea un model conceptual de management al amplasamentului cu implicatii si recomandari pentru actiunile viitoare.

## 2.4.FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIMI

Conform anexelor :

- Anexa 1- Planul de incadrare in zona ;

-Anexa 2 - Planul de amplasament si delimitare a imobilului ;

- Anexa 3- Plan de situatie- coordonator de retele ;

-Anexa 4- Plan cladire abator parter ;

-Anexa 5,6- Schema de functionare cazane pentru incalzire ;

-Anexa 7-Plan amplasare centrale termica procese tehnologice,  activitatea de abatorizare pasari se desfasoara numai in incinta obiectivului, acesta fiind prevazut cu un functional corespunzator ce consta din :

- Cladire abator compartimentata si dotata cu echipamente corespunzatoare activitatii de abatorizare, inclusiv spatii pentru preluarea materiei prime, igienizare custi, spatii de depozitare produs finit refrigerat sau congelat ;

- Gospodaria de apa ;

- Pavilion administrativ ;

- Statie de epurare ape uzate tehnologice si manejere ;

- Statie spalare mijloace auto ;

- Cabina  poarta ;

- Zona parcare auto

In incinta obiectivului sunt amenajate cai betonate circulabile cu acces la compartimentele din cadrul abatorului, platforme betonate pentru amplasarea centralei frigorifice si a condensatorului, parcari, platforme betonate depozitare deseuri.

Amplasamentul terenului este situat în partea de est a orasului Podu Iloaie,  având urmatoarele vecintati:

-nord : drumul european E583 si statia de carburanti Lukoil;

-est :teren agricol unitate industriala si linie CF-zona de protectie aferenta.

-vest : locuinte ;

-sud : cursul de apa Bahlui situat pe latura sudica; pe latura estica si vestica .

Amenajarea si dotarea obiectivului- Abator de pasari din orasul Podu Iloaie, prin activitatea ce se desfasoara  nu se constitue intr-un poluator al zonei in conditiile dotarilor prevazute si realizate in executie cu respectarea tehnologiei de abatorizare pasari si procesare carne-carne tocata si a reglementarilor privind gestionarea deseurilor.

## 2.5.UTILIZARE CHIMICA

Prin profilul de activitate obiectivul utilizeaza substante chimice – substante dezinfectante, substante tensioactive, omologate, achizitionate de la furnizori autorizati in vederea igienizarii halelor tehnologice, a utilajelor si ustensilelor, a spatiilor aferente functionalului.

Gestionarea acestor produse in incinta unitatii se realizeaza de catre personalul instruit cu respectarea reglementarilor in vigoare privind depozitarea si manipularea acestora.

Aceste substante, prin concentratiile utilizate nu prezinta un potential pericol de contaminare al solului si panzei freatice. Apele uzate cu  concentratii reduse din aceste substante sunt colectate prin retele de canalizare interioare si dirijate catre Statia de epurare proprie cu evacuare in cursul de apa Bahlui.

| Nr. Crt. | Produsul folosit | Concentratia folosita | Spectru de actiu | Furnizorul | Scop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3-Oxonia Active 150 | 0,2% | Dezinfectant | Ecolab | Dezinfectie spatiu de productie |
| 2 | Topaz HD1 | 3% | Detergent | Ecolab | Igienizare spatiu de productie |
| 3 | P3-Topax 56 | 2-5% | Detergent lichid | Ecolab | Curatiri cu spuna din industria alimentara |
| 4 | P3-Steril | 1% | Dezinfectant | Ecolab | Dezinfectie mijloace de transport |
| 5 | Topmaxx 422 | 2-5% | Detergent | Ecolab | Degresare utilaje |
| 6 | Asepto FL | 0,5% | Detergent/Dezinfectant | Ecolab | Dezinfectie navete |
| 7 | Diesin Maxx | 1% | Detergent/Dezinfectant | Ecolab | Igienizare grupuri sanitare |
| 8 | Brial Top | 5% | Detergent | Ecolab | Igienizare vestiare |
| 9 | P3-Manodes |  | Dezinfectant | Ecolab | Dezinfectia mainilor personalului |
| 10 | BEK |  | Sapun lichid antibaterian | CasaLebada | Igienizarea mainilor personalului |
| 11 | Virkon’s | 1-4% | Dezinfectant si Biocid | Antec International | Dezinfectie |
| 12 | Triplex Energy Plus |  | Detergent | Ecolab | Igienizare echipament de lucru |
| 13 | Turbo Break |  | Detergent | Ecolab | Igienizare echipament de lucru |
| 14 | Conditioner Forte |  | Detergent | Ecolab | Igienizare echipament de lucru |
| 15 | Turbo Plus |  | Detergent | Ecolab | Igienizare echipament de lucru |
| 16 | Finale Special |  | Agent de neutralizare pentru ultima clatire | Ecolab | Igienizare echipament de lucru |
| 17 | Ozonit Liquid |  | Dezinfectant/Agent de albire | Ecolab | Dezinfectie echipament de lucru |

Prin activitatea obiectivului nu sunt utilizate substante toxice. In cazul statiei de epurare, pentru tratarea apelor se foloseste ca reactiv chimic FeCl3, substanta folosita in concentratii diluate.

Aceste substante prin concentratiile utilizate nu prezinta un potential pericol de contaminare al solului, subsolului  si panzei freatice.

In ceea ce priveste centralele termice ce functioneaza pe gaz metan, acestea sunt prevazute cu echipamente ecologice cu respectarea  prescriptiilor ISCIR din punct de vedere al sigurantei in exploatare in vederea reducerii emisiilor atmosferice si fara a afecta calitatea factorilor de mediu.

Pentru centrala de frig se utilizeaza freon ecologic-fraza risc R12, instalatiile fiind sub presiune, respecta prescriptiile ISCIR din punct de vedere al sigurantei in exploatare.

## 2.6.TOPOGRAFIE SI CANALIZARE

Abatorul de pasari este amplasat pe partea stinga a drumului european DE 583, in intravilanul extins al localitatii Podu Iloaiei.

Amplasamentul obiectivului se afla situat in regiunea Campia Moldovei, subregiunea Campia Jijiei Inferioare, unitatea culoarului Bahluiului, subunitatea Lunca Bahlui ce se remarca prin prezenta formatiunilor de varsta sarmatiana si cuaternara.

Caracteristic zonei se semnaleaza prezenta unei panze de apa de suprafata cantonata in umpluturi, generata de regimul pluviometric, ceea ce conduce la stagnarea acesteea la adancimi de 1,4-1,5m, pe un plafon de argila impermeabila.

Regimul de precipitatii anual este de tip continental cu maxima in luna iunie – 784mm si minima in luna februarie 279mm, cantitatile de apa din precipitatii variind functie de inaltimea reliefului de la ploi torentiale vara pana la burnite de lunga durata iarna

In ceea ce priveste colectarea apelor meteorice de pe incinta, avind in vedere caracterul solului, precum si panta usoara de scurgere a acestora catre albia raului Bahlui, nu se semnaleaza pe amplasament fenomene de baltire, decat in conditiile unui regim bogat in precipitatii, conditionat si de cota mai joasa a amplasamentului fata de DE 583 si a CF.

Cota terenului incintei obiectivului realizat a impus ridicarea nivelului platformei amenajate cel putin la nivelul caii ferate pentru a se evita baltirile la un regim pluviometric bogat in precipitatii.

Pentru colectarea apelor pluviale de pe amplasament sunt prevazute pante, rigole, cu dirijarea acestora catre cursul de apa Bahlui, cu trecere printr-un separator decantor de suspensii pamantoase si substante extractibile.

## 2.7.GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul abatorului este situat in localitatea Podu Iloaiei, zona ce se incadreaza in regiunea Campia Moldovei, subregiunea Campia Jijiei Inferioare, unitatea culoarului Bahluiului, subunitatea Lunca Bahlui ce se remarca prin prezenta formatiunilor de varsta sarmatiana si cuaternara.

Sarmatianul constituie fundamentul zonei reprezentat prin argila marnoasa bazala situata la adancimi de cca 11-12m.

Cuaternarul acopera sarmatianul fiind reprezentat de un complex argilos in grosime de 4-5m urmat de un orizont granular saturat prezent pana la stratul bazal.

Coloana litologica a solului se compune din:

-la suprafata un strat de sol vegetal si umplutura cu aspect de depunere cu grosimea de 0,0 m-1,4m ;

-argila grasa vanata cu zone ruginii, plastic vartoasa -1,4m-5,1m

-praf argilos galben, cafeniu, plastic moale5,1m-6,5m ;

-nisip prafos galben, cafeniu, saturat cu trecere in nisip cu pietris in baza– 6,5m – 9,0m.

Terenul se incadreaza intr-o zona de seismicitate de gradul VII, amplasamentul avand stabilitate generala si locala.

Din punct de vedere al orizontalitatii terenul are o usoara inclinatie pe directia N-S ceea ce faciliteaza curgerea preferentiala a apelor cu infiltrare in sol.

Apa subterana caracteristic zonei este prezenta prin doua panze subterane. Panza propriu-zis cantonata in pachetul granular permeabil al cuaternarului la peste 6m adancime saturand partial si argilele de suprafata, panza a carei nivel nu influenteaza practic constructiile.

Panza freatica pasagera cantonata in umpluturi generata de fenomenul pluviometric este functie de pozitia plafonului argilos si cauzele ce o genereaza putand atinge la un regim bogat in precipitatii un nivel de 1,4-1,5 m de la CTN.

Din analiza efectuata a apei subterane aceasta prezinta un caracter sulfatic slab.

Din punct de vedere a caracteristicilor macroseismice conform normativului P100/1-2013, terenurile aferente orasului Podu Iloaie, jud Iasi se caracterizeaza prin :

-valoarea de varf a acceleratiei pentru cutremure- ag=0,20g

-perioada de control (colt) a spectrului raspuns Tc=0,80s

Conform criteriului normativului NP 074/2007, amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica 2, riscul geotehnic fiind moderat.

Pentru colectarea apelor pluviale, incinta este prevazuta cu rigole cu pante  cu descarcare spre cursul raului Bahlui.

Vanturile dominante bat din directiile nord-vest si nord.

## 2.8.HIDROLOGIE

Principala artera hidrografica din vecinatatea amplasamentului este raul Bahlui, obiectivul fiind situat in albia acestuia ce are o directie de curgere de la vest la est.

Alimentarea retelei hidrografice se realizeaza in principal din ploi si din topirea zapezilor.

Sub raport hidrogeologic zona studiata dispune de importante rezerve de apa subterana cantonate la adancimi, adancimea orizonturilor acvifere si dinamica acestora depinzand de pozitia si grosimea rocilor predominanta fiind in directia de curgere conform pantei morfologice.

Alimentarea cu apa potabila in scopuri tehnologice, menajere este asigurata din reteaua de distributie SC Apavital SA Iasi existenta in zona , in baza contractului incheiat.

Volumul de apa potabila va fi stocat intr-un rezervor cu Vutil=300mc ce va asigura necesarul de apa pentru functionarea obiectivului, inclusiv  stocul intangibil PSI, apa fiind dirijata catre consumatori, prin intermediul unei statii de pompare.

## 2.9.AUTORIZATII CURENTE

Pentru functionarea obiectivului analizat Abator de pasari - ce apartine SC FERMADOR SRL, detine urmatoarele contracte de colaborare si prestari servicii

- Alimentare cu apa potabila, precum si evacuarea apelor uzate de pe incinta este reglementata prin contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. U6025/02.03.2016 si a Autorizatiei de gospodarire a apelor nr.252/2008, revizuita la data de 04.07.2013 cu valabilitate pana in 30.09.2018,autorizatia urmand a fi revizuita.

- Contract de furnizare energie electrica incheiat E-on Energie Romania SA in baza de furnizare nr. 100166633/11.2012/EE/1 incheiat la data de 26.11.2012  si a actului aditional nr. 13/27.07.2018 ;

- Contract de furnizare gaz metan E-on Energie Romania SA nr. 100166633/03.2016/2192 incheiat la data de 01.03.2016 si a actului aditional nr. 11/23.07.2018, din reteaua de distributie din zona printr-un racord contorizat.

- Societatea detine autorizatie Sanitar-Veterinara nr 4839/09.10.2017 pentru activitatea de abatorizare pasari,unitate transare carne de pasare,unitate producere carne tocata, unitate carne separata mecanic  emisa de ANSVSA- DSVSA Iasi prin care obiectivul – Abatorul de pasari este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor;

- Societatea detine Autorizatia Sanitar –Veterinata nr RO-IS 06-INCP/23/10.10.2017 pentru functionarea unitatii de incinerare de capacitate mica si neutralizare a deseurilor provenite din abatorul propriu.

- Contract de prestari servicii de salubritate incheiat cu SC Salubris SA Iasi nr. 3433/19.02.2017 pentru preluarea deseurilor menajere

- Contract de prestari servicii incheiat cu ECO-X, nr.12447/03.10.2016 privind valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje

- Contract de vanzare-cumparare nr. 11/08.01.2016 incheiat cu SC RODUT PLAST SRL Raducaneni,Iasi pentru vanzarea-cumpararea de deseuri de navete folosite din polietilena de inalta densitate in vederea valorificarii/ reciclarii acestora.

- Contract de prestari servicii nr. 1297/02.08.2010 incheiat cu SC SAFIR SRL Valeni, jud. Vaslui, pentru colectarea,transportul,prelucrarea de catre prestator a subproduselor necomestibile pentru consum uman de origine animala, categoria a 3-a si a actului aditional nr. 11/20.09.2017.

## 2.10.DETALII DE PLANIFICARE

Din utilizarea anterioara a amplasamentului si a terenurilor invecinate nu au fost prezente surse poluatoare cu actiuni de impact asupra mediului, zona avand ca destinatie anterioara pasune.

Din analiza amplasamentului ca urmare a activitatilor anterioare nu au existat situatii accidentale sau unele incidente care ar fi modificat structura solului si a compozitiei apei freatice cu influente negative asupra solului.

In prezent din activitatea de abatorizare a pasarilor  rezulta deseuri valorificabile/nevalorificabile ce sunt gestionate selectiv de la producere pana la valorificare/eliminare de pe amplasament cu respectarea prevederilor impuse HG856/2002 si Legea 211/2011.

Deseurile provenite din procesul de abatorizare inclusiv pene, capete, gheare, continut stomacal, sunt stocate in containere speciale ce sunt ridicate zilnic de catre o societate abilitata SC SAFIR SRL in baza contractului incheiat, in vederea valorificarii acestora ca faina proteica.

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare, de la igienizarea incintelor si ustensilelor, de la filtrul sanitar, de la grupurile sanitare si de la statia de spalare auto, sunt preluate in sistem divizor prin retele independente cu descarcare in Statia de epurare cu treapta mecano-biologica, existenta pe amplasament si descarcare in cursul de apa Bahlui.

Apele meteorice colectate de pe platformele circulabile inainte de intrare in colectorul final vor fi trecute intr-un separator de suspensii pamantoase si substante extractibile, cu evacuare in cursul de apa al raului Bahlui.

Prin procesul de tratare mecanic si biologic, apele uzate epurate se incadreaza din punct de vedere al concentratiei poluantilor in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005, fiind dirijate catre cursul de apa Bahlui.

Pentru supravegherea calitatii solului si subsolului din zona amplasamentului, se efectueaza analize de monitorizare a calitatii factorilor de mediu- sol, apa freatica (din forajul realizat) si apa uzata epurata, cu incadrarea indicatorilor analizati in normativele in vigoare.

Apa freatica-pH, conductivitate, substante organice, ioni amoniu.-analize periodice.

Apa uzata epurata - pH, substante organice, suspensii, fosfor total, azot total, SET , ioni amoniu ,H2S si sulfuri, CBO5, CCOCr, reziduu fix, azotati, azotiti, fenoli, detergenti, produse petroliere conform CMA – NTPA 001/2002, HG352/2005 pentru indicatorii specifici evacuarii apelor in apa de suprafata.

Namolul ingrosat si centrifugat de la Statia de epurare, este preluat si transportat catre platforma de esorare a fermei de crestere pasari Henci ce apartine societatii  in vederea valorificarii acestuia ca fertilizant pe terenurile agricole.

In conditiile amplasamentului analizat, Abatorul de pasari are dotarile corespunzatoare pentru a reduce concentratiile emisiilor, cu conditia  respectarii tehnologiei de abatorizare, a  programului de evacuare deseuri, precum si tehnologia de exploatare a statiei de epurare.

Prin realizarea obiectivului nu a fost influentat cadrul natural peisagistic, conducand la cresterea valorii estetice a acestuia fara a avea un impact negativ asupra zonelor verzi ale habitatului.

Din analiza amplasamentului, suprafata de teren aferenta Abatorului de pasari, a avut ca incadrare anterioara teren –pasune, ceea ce a condus la concluzia ca nu au existat situatii accidentale sau unele incidente care ar fi modificat structura solului si a compozitiei apei freatice cu influente negative asupra solului, subsolului si panzei freatice.

Prin procesul de tratare mecano-biologic, apele uzate epurate pe amplasament se incadreaza din punct de vedere al concentratiei poluantilor in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005, fiind dirijate in cursul de apa Bahlui.

In conditiile amplasamentului analizat, Abatorul de pasari este prevazut cu dotarile corespunzatoare pentru a reduce concentratiile emisiilor de poluanti evacuati in mediu, cu conditia  respectarii tehnologiilor de abatorizare si procesare carne-carne tocata, a  programului de evacuare deseuri, precum si tehnologia de exploatare a statiei de epurare ape uzate.

Functionarea obiectivului nu a influentat cadrul natural peisagistic, conducand la cresterea valorii estetice a acestuia fara a avea un impact negativ asupra zonelor verzi ale habitatului.

## 2.11.INCIDENTE DE POLUARE

Din analiza amplasamentului-date statistice, din destinatia anterioara- teren-pasune, nu s-au semnalat in trecut si in prezent accidente cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

Amenajarea si realizarea obiectivului analizat a urmarit integrarea acestuia din punct de vedere al functiunilor ce definesc zona cu respectarea reglementarilor ce stau la baza dezvoltarii acesteia conform planurilor de dezvoltare a orasului. Suprafata de teren destinata obiectivului Abator de pasari si anexe tehnice este de 16.584 mp, teren ce a avut ca destinatie anterioara pasune. Suprafata de 5.286 mp a fost scoasa din circuitul agricol, avand in prezent destinatii curti-constructii.

In zona analizata se vor desfasura activitati industriale nepoluante, activitati productive.

Prin dotarile si echipamentele cu care este dotat abatorul de pasari cit si prin tehnologia de abatorizare  aplicata, conform recomandarilor CE se reduce impactul produs asupra factorilor de mediu- apa, aer, sol.

## 2.12.VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE

Amplasamentul obiectivului- abator de pasari este situat intr-o zona cu caracter urban innvecinandu-se cu terenuri agricole, categoria de folosinta – pasuni si terenuri arabile.

Obiectivul, prin activitatea desfasurata cat si prin dotarile cu care este prevazut nu va influienta calitatea terenului.

La amplasarea acestuia in zona au fost necesare asigurarea cu dotari edilitare pentru dezvoltarea pe viitor a obiectivului.  Oportunitatea principala de alegere a amplasamentului a constituit-o prezenta in vecinatate a cailor de circulatie importante de trafic national si european.

Pana in prezent nu s-au semnalat in zona dereglari ale echilibrului ecologic obiectivul invecinandu-se cu terenuri agricole, pasuni si cursul de apa Bahlui.

Din estimarea valorilor concentratiilor de poluanti emisi in mediu acestia se situeaza sub VLE conform normativelor in vigoare ceea ce va conduce la debite masice reduse de poluanti fara impact major asupra biodiversitatii.

Datorita ariilor de raspindire nu vor fi afectate flora si fauna precum si vecinatatile amplasamentului analizat.

In imediata vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

Ca urmare a tehnologiei de abatorizare aplicata in prezent, precum si a modului de colectare a apelor uzate si epurate in cadrul obiectivului nu se estimeaza o influenta asupra ecosistemului acvatic. Indicatorii analizati se incadreaza in limitele normativelor in vigoare.

Conform ORD 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară si conform HG 1284/2007, modificata si completata cu HG 971/2011 privind instituirea de arie naturala protejata avifaunistica, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Abatorul de pasari Podu Iloaie nu este situat in vecinatatea unei arii protejate

In zona de amplasare a obiectivului au fost create functiuni oportune ce conduc la o dinamica a spatiului vizual cu completarea zonei cu spatii verzi si aranjamente peisagistice.

Produsele chimice utilizate -soluţii decontaminante, detegenti biodegradabili, pentru igienizarea incintelor, echipamentelor, sunt gestionate corespunzător, fără a crea un risc asupra starii de sanatate a populatiei, cat si a speciilor din zonă.

Produsele chimice sunt gestionate in condiţii controlate si in concentratii diluate, avand un efect nesemnificativ asupra ecosistemelor terestre şi acvatice din zona.

## 2.13.CONDITIILE CLADIRILOR

Amenajarea abatorului de pasari din orasul Podu Iloaie, si a anexelor tehnico-administrative a fost construit pe un teren liber de constructii ce a avut ca destinatie anterioara-pasune.

Pe amplasamentul respectiv nu au existat constructii, la amenajarea noilor obiecte din cadrul obiectivului avadu-se in vedere conditiile de fundare impuse prin studiul geotehnic, zona fiind cu o umiditatea a solului crescuta si situandu-se la o cota mai joasa fata de nivelul caii de acces rutiere din vecinatate si a liniei CF.

In acest sens, s-a impus amenajarea constructiilor tinandu-se seama de conditiile mentionate, precum si realizarea unei colectari si evacuari a apelor meteorice de pe amplasament.

In incinta au fost organizate cai circulabile, spatii de parcare si garare cu acces la DE 583.

Pentru functionarea obiectivului au fost organizate racorduri contorizate pentru utilitati- energie electrica, gaz metan si apa potabila din retelele de distributie din zona precum si functiuni specifice complementare- statie de epurare cu bazine aferente, rezervorul de stocare apa potabila, statie de spalare mijloace auto prevazuta cu separator-decantor, colector de ape pluviale impurificate prevazut cu separator-decantor, cladiri administrative.

La amplasarea constructiilor s-au respectat  distantele impuse fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, respectiv 5m fata de limita proprietatii nord-est, est si sud- est, 9m fata de limita proprietatii sud-vest.

In ceea ce priveste aliniamentul constructiei a fost stabilit la o distanta de 120m de axul DE 583, si la o distanta minima de 40m a cladirii abatorului fata de limita zonei CF.

In incinta spatiului aferent obiectivului, cladirile au fost amplasate cu respectarea distantei minime de 3 m sau mai mare de 3 m, in conditiile respectarii protectiei fata de eventualele surse de incendiu.

Solutiile arhitecturale si constructive ale abatorului au urmarit integrarea acestuia in functionalul zonei si valorificarea elementelor cadrului natural.

## 2.14.RASPUNS DE URGENTA

Realizarea Abatorului de pasari ce apartine SC FERMADOR SRL Iasi se inscrie pe linia strategiei de dezvoltare a societatii si anume acela de a deveni un furnizor important de carne de pasare in zona.

Procesul tehnologic de abatorizare a pasarilor aplicat in cadrul obiectivului, a tinut seama de alinierea la cerintele unei piete in continua schimbare cu respectarea exigentelor unei piete moderne, imbunatatirea nivelului calitativ al produsului sub aspectul pastrarii calitatii acestuia.

Avand in vedere  modul de desfasurare a activitatii in cadrul abatorului de la  faza de aprovizionare cu materie prima pana la distributia produsului finit se pot concluziona urmatoarele:

-realizarea unor spatii moderne de abatorizare;

-echiparea cu utilaje moderne aferente fluxului tehnologic ;

-construirea unor spatii sigure cu respectarea normelor sanitar-veterinare din punct de vedere al procesarii carnii;

-amenajarea unor spatii corespunzatoare privind depozitarea deseurilor rezultate si gestionarea acestora de la producere pana la valorificare/eliminare de pe amplasament cu respectarea prevederilor HG 856/2002,L 211/2011;

- exploatarea statiei de epurare a apelor reziduale cu monitorizarea, in vederea incadrarii indicatorilor specifici in limitele normativelor in vigoare, la evacuarea apelor epurate in cursul de apa Bahlui.

-apele uzate tehnologice si menajere sunt colectate in prezent  prin retele interne de canalizare cu dirijare in sistem divizor catre statia de epurare.Prin  aplicarea procesului de epurare mecanic si biologic apele epurate sunt evacuate in cursul de apa –raul Bahlui cu incadrare in NTPA 001/2002, HG 356/2005;

-apele meteorice impurificate colectate de pe incintele construite si betonate cu continut de produs petrolier sunt trecute printr-un separator decantor de substante extractibile si evacuate in sistem unitar impreuna cu apele epurate catre cursul de apa ;

-apele provenite de la statia de spalare, dupa trecerea prin separatorul decantor de substante pamantoase si extractibile,sunt colectate si dirijate in statia de epurare.

La data intocmirii documentatiei din analiza obiectivului nu s-au constatat poluari accidentale cu impact asupra factorilor de mediu. Societatea are intocmit planul de aparare in caz de dezastre si calamitati aprobat de  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi :

- prevenirea si controlul poluarilor accidentale

- regulamente de intretinere si operare a instalatiilor de depoluare

- planuri de prevenire si combatere a incendiilor

- regulamente si instructiuni de protectie a muncii specifice pe locuri de munca

Situatiile de risc generate de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii, PSI, a legislatiei in vigoare privind protectia mediului:

- accidente de munca prin nerespectarea  prevederilor protectiei muncii in ceea ce priveste exploatarea utilajelor ce prezinta organe in miscare si a mijloacelor de transport;

- aparitia de incendii in cazul unor situatii de avarii;

- accidente de munca - electrocutări, arsuri, orbiri de la aparatele de sudură, inhalatii de praf sau de gaze, striviri de elemente in cădere.

Aceste tipuri de accidente de munca nu au efecte asupra mediului inconjurător, avand caracter limitat in timp si spatiu, dar pot produce pierderi de vieti omenesti sau pot conduce la invaliditate temporară sau definitivă. De asemenea, ele pot avea efecte economice negative prin pierderi materiale.

Prin amenajarea fluxului tehnologic in cadrul abatorului, s-a urmarit realizarea unui produs de calitate si siguranta alimentara la cele mai inalte standarde, prin asigurarea prelucrarii pasarilor in conditii igienice respectind toate cerintele cu privire la siguranta alimentara. Prin tehnologia aplica cat si prin dotarile obiectivului, s-a urmarit obtinerea unui produs la un standard de calitate ridicat atit din punct de vedere al igienii, cit si sub aspect nutritiv.

In cadrul societatii, este instituit un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor ca urmare a verificarilor tehnice periodice a instalatiilor.

Măsuri de reducere a riscului :

- instructajul periodic al personalului privind protectia muncii, PSI si protectia mediului

- verificarea starii tehnice a tuturor utilajelor  si echipamentelor la intrarea in schimb pentru a constata integritatea si buna lor functionare;

- verificarea periodica conform programului a instalatiilor electrice;

- stabilirea unor zone de interzicere a accesului prin aplicare de placute indicatoare cu insemne de pericol ;

- securitatea obiectivului prin imprejmuire, semnalizări si alte avertizări ce delimiteaza zonele de lucru;

- restrictionarea accesului persoanelor  straine in incinta;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii de urgenta- calamitati naturale, cutremure ce va prevedea măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, solutii pentru minimizarea efectelor, asigurarea mijloacelor materiale pentru interventia in astfel de cazuri.

In conditiile respectarii tehnologiei aplicate, a parametrilor tehnologici, a regimului de gestionare a deseurilor pe durata functionarii obiectivului se elimina riscul aparitiei unui impact cu afectarea calitatii factorilor de mediu.

In cazul aparitiei unor situatii accidentale, conducerea societatii va anunta telefonic APM Iasi si  GNM Iasi.

La data intocmirii documentatiei din analiza obiectivului prin functionarea abatorului, nu s-au constatat poluari accidentale cu impact asupra factorilor de mediu.

# 3.0.ISTORICUL TERENULUI

Abatorul de pasari Podu Iloaie are ca profil de activitate abatorizarea pasarilor si prelucrarea carnii de pasare, s-a realizat pe un teren liber de constructii ce a avut ca destinatie anterioara pasune.

Zona de amplasament se afla situata in intravilanul extins al localitatii Podu Iloaiei, in partea de est a acesteia, pe partea dreapta a DE 583 Podu Iloaiei- Iasi, inainte de trecerea la nivel cu linia ferata Iasi- Harlau.

Abatorul de pasari si anexele tehnico-edilitare sunt amplasate pe o suprafata totala de teren de 16.584mp, teren situat in tarlaua 31/1 parcela 535/1 a orasului Podu Iloaiei, concesionat de la Consiliul Local a orasului Podu Iloaiei in baza Contractelor de Concesiune si a Contractului de Comasare pentru o durata de 49 de ani.

Categoria anterioara de folosinta a terenului a fost de faneata, iar cea actuala in suprafata construita este de Sc=5.286mp.

Capacitatea proiectata de abatorizare a obiectivului analizat este de 5.000capete pasari in viu/ora, respectiv 9h /zi, 108 tcarne pasare in viu abatorizata/ zi.

Ca urmare a managementului de dezvoltare a societatii si functie de solicitarile pietei, activitatea in cadrul societatii s-a axat pe crestere pui carne la sol ceea ce a condus la decizia realizarii abatorului de pasari .

In  functionalul obiectivului a fost aplicata tehnologia moderna de abatorizare si procesare carne-carne tocata cu respectarea normelor sanitar-veterinare, aliniindu-se la reglementarile CE.

In acest sens obiectivul are realizate racorduri la utilitati, contorizate, consumurile specifice de utilitati fiind reduse ca urmare a tehnologiei aplicate cat si a dotarilor cu echipamente si instalatii performante.

# 4.0 RECUNOASTEREA TERENULUI

## 4.1. PROBLEME IDENTIFICATE SI RIDICATE

Ca urmare a functionalului obiectivului, eventualele surse de poluare ce ar putea afecta calitatea solului, subsolului si panzei freatice din zona amplasamentului, sunt constituiti din substantele poluante continute in apele uzate tehnologice si menajere colectate si dirijate catre Statia de epurare existenta pe amplasament, functionarea necorespunzatoare a acesteia, precum si  deseurile rezultate din activitate  si depozitate necorespunzator .

Din analiza amplasamentului obiectivului si a proiectului de realizare  rezulta ca activitatea de abatorizare ce poate constitui  posibila sursa de poluare se desfasoara in incinta inchisa in hala tehnologia.

In ceea ce priveste modul de colectare si dirijare a apelor uzate tehnologice si menajere generate pe amplasament, acesta se realizeaza prin retele tehnologice interne, independente cu dirijare catre Statia de epurare de pe amplasament.

Din punct de vedere al functionarii statiei prin tehnologia aplicata ce consta in tratarea mecanica si biologica a acestor ape uzate, precum si din conditiile de garantie tehnica a furnizorului de echipamente, randamentele privind reducerea poluantilor specifici ai apelor epurate se situeaza peste 95%.

Zonele cu potential de poluare a solului si subsolului sunt:

-reteaua de canalizare interna  pentru colectarea apelor uzate tehnologice, menajere,de la statia de spalare si meteorice, precum si  de la statia locala de epurare ape uzate provenite din activitate, in conditiile exploatarii necorespunzatoare a acestora sau prin aparitia unor fisuri in conductele de transport sau a bazinelor, pot conduce la o poluare chimica si biologica a solului si subsolului.

Namolul separat precum si suspensiile grosiere retinute sunt supuse unui proces de centrifugare cu evacuare acestuia pe platforma betonata din cadrul fermei de crestere pasari Henci ce apartine societatii si utilizarea lui ca ingrasamant agricol.

-colectarea si depozitarea in conditii necorespunzatoare a deseurilor

- Deseurile animaliere rezultate din procesul de transport al pasarilor sunt colectate cu depozitare in spatii amenajate corespunzator si incinerate pe amplasament in incineratorul propriu.

- Substantele constituite din grasimi de pe fluxul de abatorizare, precum si substantele extractibile retinute in separatoarele amplasate pe conductele tehnologice sunt stocate in recipienti metalici pe platforma betonata sub gestiune si eliminate in baza contractului incheiat cu o societate abilitata SC SAFIR SRL la instalatia de preparare faina proteica.

In ceea ce priveste gestionarea selectiva a deseurilor acestea vor fi depozitate corespunzator pe o durata limitata in incinta in vederea valorificarii / eliminarii acestora cu respectarea reglementarilor impuse de HG 856/2002, L 211/2011.

Din activitatea obiectivului de investitii rezulta urmatoarele cantitati de deseuri la nivelul anului 2017 :

-deseuri din procesul de abatorizare-eviscerare- pene , gheare, viscere, pasari confiscate- 4.922,48t/an

-pierderi naturale din transportul pasarilor la abator, cadavre de pasari confiscate pe linia de prelucrare- 4,66t/an

-activitate de intretinere : uleiuri uzate de motor, ungere si transmisie-0,017t/an

-anvelope scoase din uz-10 buc/an

-deseuri rezultate de la procesul de incinerare a pierderilor naturale-cenusa : 0,151t/an

-namol deshidratat din Statia de epurare -216t/an

-deseuri menajere :biodegradabile-240,3 mc/an ;

-ambalaje din carton si hartie- 1t/an

-ambalaje constituite din polimeri- PE, PVC, ABS-1,5t/an

-grasimi si substante extractibile din separatoare- 3,5t/an

-DEEE

-statia de spalare a mijloacelor auto  precum si platformele de parcare si garare sunt betonate, prevazute cu pante ce colecteaza apele uzate tehnologice si cele meteorice cu continut de produs petrolier cu trecere printr-un  separator de produs petrolier si un decantor de suspensii pamantoase. Apele rezultate preepurate de la statia de spalare sunt dirijate catre Statia de epurare locala cu evacuare in cursul de apa Bahlui.

-platformele betonate pentru accesul auto sunt amenajate continui cu pante catre rigolele colectoare a apelor pluviale cu continut de produs petrolier. Apele meteorice de pe zona circulabila sunt evacuate prin rigole si pante cu trecere printr-un decantor-separator dupa care se unesc cu apele uzate epurate cu descarcare in raul Bahlui.

Din punct de vedere al functionarii statiei de epurare locala prin tehnologia aplicata ce consta in tratarea mecanica si biologica a apelor uzate, din conditiile de garantie tehnica a furnizorului de echipamente, randamentele privind reducerea poluantilor specifici a apelor epurate se situeaza peste 90%.

## 4.2.DESEURI

Din activitatea desfasurata in cadrul Abatorului de pasari Podu Iloaiei rezulta deseuri ce pot constitui un potential pericol de poluare, in conditiile gestionarii necorespunzatoare a acestora.

In acest sens prin realizarea obiectivului s-a urmarit amenajarea corespunzatoare a spatiilor si suprafetelor destinate colectarii si depozitarii deseurilor generate din activitate, cu respectarea legislatiei in vigoare ceea ce conduce la diminuarea impactului asupra solului, subsolului si panzei freatice.

Cantitatile de deseuri rezultate corespund volumului de activitate desfasurat pentru functionarea obiectivului, respectiv 5.000capete pasari in viu/h abatorizate.

Din activitatea obiectivului rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri :

| Nr.crt. | Sursa generatoare de deseuri | Denumirea deseurilor | Compozitia | Cantitatea anuala | Modul de valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operatiile de preluare a efectivului de pasari, prelucrare a acestora pe linia de abatorizare 02 01 02 02 02 02 02 02 03 | Pene, gheare, viscere, sange | Proteine, minerale, apa | 6.150t | Eliminate de pe amplasament cu transport la Fabrica de faina proteica ce apartine societatii |
| 2 | Activitatea de transport pasari in custi pentru abatorizare si confiscate 02 01 02 | Pasari moarte si confiscate pe linia de abatorizare | Proteine, minerale, apa | 5,8t | Depozitati in spatii frigorifice si eliminati prin incineratorul de pe amplasament |
| 3 | Ambalare si aprovizionare, activitate administrativa 15 01 01 | Deseuri de hartie si carton | Celuloza, substante minerale | 1,9t | In containere si eliminate prin societati abilitate in vederea valorificarii |
| 4 | Ambalare si transport carne pasare prelucrata 15 01 02 | Folie polietilena, PVC | Policlorura de vinil, polietilena, polistiren | 3,6t | In containere si eliminate prin SC RODUT PLAST SRL Iasi in vederea valorificarii |
| 5 | Activitatea de aprovizionare 15 01 10* | - deseuri cu continut de substante periculoase | -substante periculoase din activitati de igienizare | 1,2t | In containere si eliminate prin societati abilitate in vederea distrugerii |
| 6 | Statie de epurare ape uzate 02 02 04 | Namol de la decantare | Namol deshidratat | 270t/an namol uscat | In recipienti cu transport la platforma fermei Henci |
| 7 | Separatorul de la statia de spalare auto 13 05 02* | Substante pamantoase cu continut de produs petrolier | Produse petroliere, uleiuri | 4,5t | In recipienti cu eliminare prin societati abilitate |
| 8 | Activitatea de intretinere 02 01 10 | Deseuri metalice | Metale feroase si neferoase | 1,2t/an | Colectare selectiva cu depozitare in container si valorificate prin societati abilitate |
| 9 | Activitatea de intretinere- echipamente electrice 20 01 21* | -corpuri de iluminat | Sticla, filament metalic | 85buc/an | Colectare selectiva cu depozitare in container si eliminare prin societati abilitate |
| 10 | Proces incinerare pierderi naturale 19 01 12 | -cenusa | minerale | 0,19t/an | Colectare in saci din polietilena pe platforma betonata pana la eliminare cu deseuri menajere |
| 11 | Activitate intretinere 13 02 05* | Uleiuri uzate de motor,ungere si transmisie | uleiuri uzate minerale neclorurate de motor si ungere | 0,08t/an | Colectate in recipienti si eliminate prin societati abilitate |
| 12 | Activitate de intretinere 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | cauciuc | 24 buc/an | Colectate pe platforma betonata pana la eliminare de pe amplasament |
| 13 | Activitate administrativa 20 01 08 | Deseuri menajere | Deseuri biodegradabile | 230mc/an | Eurocontainere, pe platforma betonata cu eliminare prin operatorul de salubritate |

**Conform L211/2011 privind regimul deseurilor, art.6, aliniatul 1) si 2), namolul deshidratat, ambalajele si deseurile de ambalaje fiind valorificate si reciclate nu mai sunt incluse in categoria deseuri.

Conform reglementarilor in vigoare HG 856/2002, L211/2011 deseurile rezultate sunt gestionate selectiv- colectate, depozitate pe tipuri sub gestiune de la sursa generatoare pana la valorificarea/eliminarea acestora prin societati acreditate.

Deseurile provenite din procesul de abatorizare, nevalorificabile- gheare, pene, viscere, pasari confiscate de pe linia de abatorizare sau procesare carne-carne tocata, sunt depozitate temporar in containere etanse  in incinte amenajate frigorifice pana la eliminare de pe incinta la Fabrica de faina proteica din cadrul societatii SC SAFIR SRL. Sangele rezultat din proces este colectat prin vacuumare in container metalic amplasat in camera de frig pana la eliminare de pe amplasament in baza contractului incheiat.

Cadavrele de pasari rezultate in urma transportului in cadrul abatorului sunt depozitate in containere inchise transportabile, cu eliminare de pe amplasament si incinerate in cadrul societatii in incineratorul propriu.

Deseurile valorificabile- hartie, carton, polimeri, deseuri metalice sunt colectate selectiv si depozitate in spatii amenajate pe platforma betonata pana la ridicarea acestora de catre societati abilitate in baza contractelor incheiate.

Namolul provenit din faza de deshidratare din cadrul Statiei de epurare si namolul de la separatorul decantor este preluat si depozitat in containere inchise, si eliminat de pe amplasament pe platforma de esorare din cadrul fermei Henci.

Conform ORD 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special al solurilor atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura, se impune necesitatea efectuarii de analize a namolului privind incadrarea principalilor indicatori.

Deseuri de ambalaje care contin urme de substante periculoase din activitatea de igienizare si tratare ape uzate  sunt colectate selectiv in spatiu amenajat si eliminate prin societati abilitate

Tuburile fluorescente vor fi eliminate prin societati abilitate in baza contractului incheiat.

Deseurile menajere si cenusa se depoziteaza in containere metalice amplasate pe platforma betonata si preluate de catre un operator de salubritate in baza contractului incheiat.

Ca urmare a gestionarii corespunzatoare a deseurilor valorificabile, cat si nevalorificabile, cu ridicare ritmica, fara a se crea stocuri, aceasta  conduce la diminuarea impactului asupra factorilor de mediu.

## 4.3.DEPOZITE

In ceea ce priveste materia prima- pasarile vii ce sunt prelucrate pe linia de abatorizare,  sunt aduse cu mijloace auto proprii de la fermele de crestere pasari in containere.

Pentru depozitarea produselor finite, abatorul este prevazut cu :

-Depozit mixt refrigerare/congelare cu S= 105,00mp;

-Depozit congelare-1, cu S=170,70mp prevazut cu tunel de congelare cu S=43,20mp;

-Depozit congelare-2 cu S=312,60mp prevazut cu tunel de congelare cu S=43,20mp;

Produsele congelate/refrigerate ce sunt depozitate in depozitul frigorific al abatorului ,  sunt cantarite si livrate spre magazine cu masini frigorifice de pe rampa de livrare cu S=141,8mp.

Ca spatii anexe de depozitare, abatorul este prevazut cu :

-depozit materiale ambalaj-hartie,carton,mase plastice S=32,90mp;

-depozit navete curate S=67,65mp;

-depozit navete murdare S=25,00mp;

Materiile auxiliare se depoziteaza in incinta obiectivului in magazii inchise, securizate, fara legatura cu reteaua de canalizare, prevazute cu un sistem de ventilatie adecvat si posiblitatea de colectare in sistem uscat a eventualelor pierderi/scurgeri in caz de incidente/ accidente tehnice produse in timpul manipularii si depozitarii acestora.

Materialele auxiliare-produse chimice utilizate in procesul de igienizare utilaje si echipamente, sunt aprovizionate in cantitati limitate fara a se crea stocuri si depozitate in spatii amenajate sub gestiune.

Din procesul de prelucrare rezulta pene, viscere, cca 14% din cantitatea prelucrata de 27.000t carne pasare in viu/an, acestea sunt colectate si depozitate in spatii speciale, amenajate in containere metalice pentru a le prelua in vederea prelucrarii pentru obtinerea fainii proteice de catre SC SAFIR SRL , in baza contractului incheiat.

Pui confiscati pe flux 0,1% din cantitatea prelucrata, sunt depozitati in saci din polietilena in incinta amenajata in vederea incinerarii acestora in incineratorul situat pe amplasament.

## 4.4.INSTALATII GENERALE DE EVACUARE

Obiectivul - Abator de pasari ce apartine SC FERMADOR SRL Podu Iloaie este amplasat pe o suprafata de 16.584mp, teren concesionat, a fost liber de constructii. In acest sens pentru desfasurarea activitatii de prelucrare carne de pasare a fost realizata hala tehnologica de prelucrare, filtru sanitar, cabina poarta si complex administrativ, statia de spalare auto cu parcare si garare a mijloacelor auto, bazin de stocare apa potabila, statie de epurare ape uzate.

Cladirile aferente abatorului de pasari sunt compartimentate, conform fluxurilor tehnologice fiind dotate cu echipamente specifice.

In ceea ce privesc asigurarea necesarului de utilitati- apa potabila, energie electrica si gaz metan, au fost realizate bransamente contorizate din retelele existente in zona.

Factor de mediu apa

Din functionalul abatorului de pasari rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

-ape uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare-eviscerare, precum si din igienizarea incintelor tehnologice, ustensilelor, navete, ce contin suspensii, SET, substante organice exprimate in CBO5 si CCOCr, detergenti, cu un debit mediu zilnic de 409,575 mc/zi.

-ape uzate tehnologice provenite de la statia de spalare a mijloacelor auto ce contin suspensii pamantoare si urme de produs petrolier cu un debit mediu zilnic de  4,010 mc/zi.

-ape menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar si vestiare ce contin suspensii, SET, detergenti, ioni amoniu, substante organice, cu un debit mediu zilnic de 14,52 mc/zi ;

-ape pluviale de pe incinta construita si betonata ce contin suspensii pamantoase, urme de produs petrolier cu un debit 108l/s.

Debitul total de ape uzate evacuate din activitatea desfasurata in cadrul abatorului catre Statia de Epurare este de 428 mc/zi.

Apele uzate provenite din procesul de abatorizare-eviscerare, cu retinerea sangelui in recipienti , sunt colectate prin retele interne de canalizare independente in sistem divizor cu dirijare catre Statia de epurare locala unde are loc un proces de tratare mecanica si biologica, tip NIJHUIS.

In Statia de epurare sunt dirijate apele uzate tehnologice provenite de la hala de abatorizare, apele uzate tehnologice de la spalatoria auto ce sunt trecute in prealabil printr-un separator de hidrocarburi tip AS-MONOcompK pentru un debit de 1,5mc/zi in care sunt retinute produsele petroliere antrenate de la spalarea mijloacelor de transport si apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, grupurile sanitare si zona administrativa.

Apele uzate menajere de la corpul de cladire administrativ si de la filtrul sanitar sunt dirijate prin retele independente catre bazinul selector al Statiei de epurare locala.

In cazul apelor pluviale acestea sunt colectate prin pante si rigole betonate amplasate pe directia nord-sud, cu trecere printr-un decantor-separator si evacuare catre cursul de apa Bahlui impreuna cu apele uzate preepurate unindu-se dupa iesirea acestora din statie.

Apele uzate  colectate prin sistemele de canalizare sunt dirijate catre Statia de epurare din dotarea abatorului ce are o capacitate de epurare a apelor de 450 mc/zi si un program de functionare al statiei de 24 ore/zi, 365 zile/an.

Considerand programul de lucru al abatorului de 9h/zi, debitul mediu de apa uzata rezultata din activitate, este de 428 mc/zi, respectiv maxim de 545 mc/zi, ape ce sunt supuse unui proces de epurare mecanic si biologic.

Procesele aplicate in statie constau dintr-o filtrare mecanica pe un filtru curbat , unitate de flotatie, treapta de aerare, urmand apoi treapta biologica si  faza de deshidratare namol.

Treapta mecanica consta in trecerea apelor uzate prin intermediul unei pompe submersibile cu D=73mc/h, dintr-un bazin colector cu V=8mc  peste filtru curbat din otel inox ce are o capacitate de 73mc/h  prevazut cu dispozitiv de spalare prin stropire, dimensiunile ochiurilor la sita fiind de 0,75mm.

Apele filtrate sunt dirijate catre un bazin de pompare cu V=15mc, de unde prin intermediul unei pompe de alimentare submersibile, cu un debit de 58mc/h si un dispozitiv de control al nivelului, acestea sunt dirijate catre unitatea de flotare tip IPF 090 E cu o capacitate de 57mc procesul durand o ora.

Bazinul de aerare al unitatii de flotare, este prevazut cu un  pachet de lamele din fibra de sticla ranforsata ce maresc suprafata de separare si asigura retinerea celor mai fine filamente de floculare , cu un separator de namol pentru namolul flotant, gratare de eliminare a apei din namol si valve de indepartare a sedimentelor.

Prin intermediul pompei de recirculare, cat si prin sistemul de aerare incorporat se asigura recircularea apei astfel incat sa formeze bule de aer foarte fine. Sistemul de flotatie include si ventile automate de drenare pentru indepartarea tuturor materialelor sedimentate. Dispozitivele de aerare sunt prevazute cu autocuratare si datorita sistemului optimizat se realizeaza un namol cu un continut ridicat de solide ce este evacuat prin intermediul unei pompe cu melc cu un debit de 1mc/h.

Treapta biologica consta in tratarea in sarja unica a apelor, astfel incit biomasa sa transforme materialul organic in apa, CO2 si o noua biomasa cu ajutorul oxigenului. Majoritatea substantelor organice solubile sunt indepartate prin tratare biologica. Sistemul de tratare in sarja unica este flexibil, toate operatiile realizandu-se intr-un singur bioreactor aerobic discontinuu, secvential, compact si se obtine o buna sedimentare a namolului.

Corespunzator volumului de apa uzata, statia este prevazuta cu  un bioreactor tip SBR- discontinuu,secvential cu V= 280 mc/buc, constituit din doua bazine prevazute fiecare cu cate 2 suflante de adancime cu un debit de aer insuflat de 560mc/h si filtre de retinere amplasate pe conductele de aductiune aer.

Sistemul de aerare submersibil – 2buc pe fiecare bazin consta dintr-un difuzor de bule fine realizat din PVC, amplasat pe fundul bazinului.

Sistemul este prevazut cu un bazin selector cu V=57mc ce asigura o omogenizare controlata a solutiei de clorura ferica 42% , respectiv 260-270mg/l solutie FeCl3/mc apa tratata, prin intermediul unui mixer.

Namolul in exces rezultat din treapta biologica este colectat intr-un tanc cu V=20mc prevazut cu mixer submersibil, de unde este alimentat decantorul centrifugal prin intermediul unei pompe de evacuare namol cu V=15mc/h. In fluxul de alimentare este dozat si FeCl3, pentru a forma filamente de floculare suplimentare usor de separat. In decantorul centrifugal, solidele sunt evacuate pe la partea inferioara iar apa este evacuata din decantor pe la partea superioara, cu recirculare in bazinul selector cu V=57mc.

O parte din namolul rezultat din bioreactor tip SBR este recirculat in bazinul selector cu V=57mc pentru definitivarea treptei biologice si formarea floculilor pentru sedimentare.

Statia de epurare este dotata cu urmatoarele echipamente :

- pompa centrifuga submersibilaalimentare filtru cu Q=73mc/h

- filtru curbat din otel inox cu Q=73mc/h

- unitate de flotare tip IPF 090 E prevazuta cu placi, gratar de deshidratare, separator de namol, pompa recirculare cu Q=57mc/h ;

- pompa pentru evacuare namol in exces Q=1mc/h

- mixer pentru bazinul de selectare

- pompa de alimentare a bazinului de aerare cu Q=110mc/h ;

- unitate de dozare FeCl3 cu Q=0-60l/h

- sistem de aerare pentru bazinele aferente bioreactorului SBR (suflante)-2 buc pe bazin pentru un debit de ape uzate de Q=560mc/h

- mixere de denitrifiere aferent bazinului de aerare- 2 buc

- sisteme submersibile de aerare- 2buc

- pompa de evacuare namol in exces cu capacitate 15mc/h aferenta bioreactorului

- mixer pentru bazinul de namol cu V=20mc

- pompa alimentre namol catre decantor cu Q=2,5mc/h

- decantor centrifugal orizontal cu doua faze cu Q=2,5mc/h la un continut de 0,8% substanta uscata

Randamentele statiei corespunzatoare valorilor transmise de catre furnizorul de echipamente sunt :

- CCOCr – 97%

- CBO5 – 99%

- Suspensii – 95%

- P total – 98%

- N total – 92%

- SET – 97%

Performanta statiei de a functiona la parametrii optimi consta in conditia de a nu contine substante inhibitoare sau componente toxice care prin concentratia lor sa inhibe activitatea microorganismelor din treapta biologica.

Corespunzator volumului de activitate desfasurat in cadrul abatorului de pasari, prin aplicarea tehnologiei de abatorizare pasari, concentratiile si debitele de poluanti sunt :

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Natura apei si compusii acesteia | Debitul mc/zi | Mod de evacuare | NTPA 001/2002 HG 352/2005 | Cantitateevacuata kg/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate tehnologice si menajere | Ape uzate tehnologice, igienizari incinte, grupuri sanitare | 450mc/zi | Statie de epurare proprie intr-un curs de apa de suprafata raul Bahlui |  |  |
|  |  | PH |  |  | 6,5-8,5 |  |
|  |  | Suspensii |  |  | 60 | 27 |
|  |  | CCOCR |  |  | 125 | 56,25 |
|  |  | CBO5 |  |  | 25 | 11,25 |
|  |  | Ntotal |  |  | 15 | 6,75 |
|  |  | NH4+ |  |  | 3 | 1,35 |
|  |  | P total |  |  | 2 | 0,9 |
|  |  | SET |  |  | 20 | 9 |
|  |  | Detergenti biodegradabili |  |  | 0,5 | 0,225 |
|  |  | Azotati |  |  | 37 | 116,65 |
|  |  | Azotiti |  |  | 2 | 0,9 |
|  |  | Reziduu fix |  |  | 2000 | 900 |
|  |  | Sulfuri si H2S |  |  | 0,5 | 0,225 |
|  |  | Fenoli |  |  | 0,3 | 0,135 |
| 2 | Ape meteorice de pe incinta betonata si construita | Ape pluviale Suspensii Produs petrolier | 108 l/s |  | NTPA 001/2002 mg/l 35 5 | 0,002 Kg/s 0,0003 kg/s |

In cazul apelor uzate tehnologice si menajere cantitatile evacuate in mediu au fost calculate corespunzator concentratiilor maxime admise prin NTPA 001/2002, HG 352/2005 si reglementate prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor, nr. 252 revizuita la data de 04.07.2013, valabila pana la data de 30.09.2018. In prezent,societatea s-a preocupat de intocmirea documentatiei in vederea emiterii unei noi Autorizatii de gospodarire a apelor.

Aceste concentratii precum si debitele masice evacuate sunt calculate la nivelul functionarii zilnice a abatorului pentru un program de 9 ore de abatorizare.

Societatea se preocupa pentru reducerea consumului de apa potabila, in tehnologia de abatorizare, igienizarea incintelor  utilizand apa sub presiune si substante tensioactive cu grad de curatire ridicat.

Corespunzator volumului de activitate desfasurat, apele uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare, de la igienizari incinte, echipamente si apele menajere rezultate sunt colectate prin retelele de canalizare interne cu dirijate catre Statia de epurare din dotarea abatorului astfel :

- apele uzate provenite din incinta abatorului- debit mediu 428 mc/zi, debit maxim 545 mc/zi.

-apele uzate de la ferma Henci : debit 300 mc/an.

In cursul anului 2017, societatea a monitorizat calitatea apei uzate epurate evacuate in cursul de apa –raul Bahlui din ,prin laborator autorizat :

| Indicator analizat/ unitate masura | Buletin Nr. 628/ 11.04.2017 | Buletin Nr.1068/ 24.05.2017 | Buletin Nr. 2198/ 10.10.2017 | Buletin Nr. 2833/ 19.11.2017 | VLE conf NTPA 001/2002, HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,64 | 7,30 | 7,61 | 7,35 | 6,5-8,5 |
| CBO5/ mgO2/l | 10,26 | 14,1 | 6,52 | 6,94 | 25 |
| CCOCr/ mgO2/l | 30,4 | 41,82 | <30 | <30 | 125 |
| Suspensii/ mg/l | 16,3 | 45 | 5,4 | 8 | 60 |
| Reziduu filtrabil uscat la 105°C/ mg/l | 455 | 464 | 627 | 550 | 2000 |
| NH4 | 0,12 | 0,19 | 0,28 | 0,148 | 3 |
| Azotati | 19,6 | 10,79 | 4,38 | 20,49 | 37 |
| Azotiti | 0,128 | 0,27 | 0,10 | 0,086 | 2 |
| N total | 8,47 | 9,82 | 3,34 | 6,17 | 15 |
| P total | 0,11 | 0,59 | 0,17 | 0,094 | 2 |
| Sulfuri si H2S/ mg/l | <2 | <2 | <2 | <0,5 | 0,5 |
| SET/ mg/l | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 |
| Detergenti | <0,102 | <0,102 | <0,102 | <0,102 | 0,5 |
| Fenoli | 0,004 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0122 | 0,3 |

Societatea monitorizeaza calitatea apelor uzate epurate evacuate in cursul de apa- raul Bahlui, concentratiile indicatorilor specifici incadrandu-se in limintele VLE, conform NTPA 001/2002, HG 352/2005.

Societatea se preocupa pentru reducerea consumului de apa potabila, in tehnologia de abatorizare, igienizarea incintelor  utilizand apa sub presiune si substante tensioactive cu grad de curatire ridicat.

In ceea ce priveste utilizarea apei in procesul tehnologic, societatea se preocupa pentru conformarea cu cerintele BAT :

| Cerinta BAT | Situatia in unitate |
| --- | --- |
| Masurarea consumurilor de apa pe categorii de activitati . | Se folosesc instalatii automate pentru consumul de apa . |
| Renuntarea la utilizarea furtunului cu apa curgatoare; repararea robinetelor si instalatiilor de la toalete . Indepartarea oricaror robineti inutili din linia de abatorizare. | - Spalarea utilajelor si spatiilor de productie se realizeaza cu jet de apa sub presiune. - Conditiile sanitar- veterinare referitoare la igiena personalului de lucru sunt respectate, fiind montate spalatoare de maini automate cu fotocelula, spalatoare de maini cu comanda la picior (hala de productie), spalatoare pentru cizme, cu comanda manuala. |
| Instalatii cu curatare uscata si transportul uscat al sub-produselor, urmata de curatarea sub presiune folosind furtune cu stuturi actionate manual. | -Transportul pneumatic viscerelor, penelor, capetelor, gheare, pui morti de la transport si de pe linia de abatorizare, a sangelui, catre spatiile de colectare -Instalatie performanata pentru spalare-dezinfectie spatii productie si utilaje: jet de apa sub presiune. |
| Robineti controlati termostatic pentru apa calda . | Robineti controlati termostatic pentru circuitele de apa calda, cu temperaturi diferite, folosite in proces |
| Izolarea retelei de apa calda. | Se urmereste mentinerea in bune conditii a izolatiei traseelor de agent termic |
| Curatarea uscata a vehiculelor inainte de curatarea cu turbojet Proiectarea si/ sau construirea si utilizarea de vehicule, echipamente si incinte care sa permita o curatare facila | Vehicule pentru transportul pasarilor in containere, ce asigura confortul pasarilor si curatarea facila dupa descarcarea acestora, inclusiv a containerelor. Pardoseli realizate din materiale fara rugozitati, permitand o curatare eficienta si de calitate; sifoane si rigole de pardoseala |
| Colectarea uscata si selectiva a sub-produselor in lungul liniei de abatorizare, in combinatie cu optimizarea sangerarii si colectarea sangelui Folosirea unei drenari duble din halele de sangerare | Colectarea selectiva a deseurilor de abatorizare: sange, viscere ,capuri, gheare, pene, ce se predau la SC SAFIR SRL Vaslui, pentru valorificare- faina proteica. |
| Oparirea in bazine cu apa calda | Oparire prin imersie in apa la 50-53OC ; Nivelul apei trebuie sa ramana constant, temperatura se monitorizeaza automat |

Factor de mediu aer

Sursele generatoare de noxe ale atmosferei rezultate din activitatea abatorului de pasari Podu Iloaiei, din cadrul societatii SC FERMADOR SRL sunt:

-gazele arse provenite de la centralele termice pentru prepararea apei calde tehnologice si menajere ce contin CO, NOx,SO2,pulberi in suspensie ;

-emisii fugitive de la statia de epurare provenite din procesele biochimice de descompunere ce contin amoniac si COV.

-circulatia auto din incinta unitatii ce genereaza gaze de esapament ce contin CO2, Nox si CO.

In cadrul centralelor termice pentru producerea apei calde, acestea este dotata cu 5 cazane ecologice ce functioneaza pe gaz metan.

-C1 -centrala termica pentru producere apa calda tehnologica cu t=60ºC , dotata cu 3 cazane tip Master 201 cu P = 200kW/buc, cu cosuri de evacuare cu Dn=300mm , cu tiraj fortat ce utilizeaza drept combustibil gazul metan, ce asigura necesarul :

-apa calda la temperatura de 50-60 ºC folosita pentru oparire in procesul tehnologic;

-apa calda pentru igienizarea incintelor, utilajelor si in scopuri igienico-sanitare.

Centrala termica este amplasata intr-o incinta  din cladirea abatorului.

-C2 – centrala termica dotata cu 2 cazane tip Master 201 cu P=200kW, dotata cu arzatoare ce functioneaza pe gaz metan, produce apa calda menajera si pentru incalzire incinte cu t=90ºC.

Gazele arse sunt evacuate sunt evacuate prin cosuri de dispersie, cate un cos pentru fiecare cazan.

Incineratorul

Pierderile naturale provenite din transportul puilor din ferme pana la abator, sunt eliminate prin incinerare pe amplasament. Abatorul este dotat cu un incinerator de mica capacitate, Flexis  cu o capacitate maxima de incinerare de 50kg/h.

Incinerarea se realizeaza pe sarje, cu o capacitate de 100-150 kg/ sarja, durata de ardere a unei sarje fiind de minim 3 ore. Incineratorul este prevazut cu 2 camere de ardere:

  - camera primara cu V=0,25 mc de combustie,dotata cu un arzator de gaz tip Maxgaz 120, ce asigura o temperatura minim 450, maxim 650.

  - camera secundara- postcombustie, cu V=0,15 mc , dotata cu arzator, ce asigura o temperatura minima de 850, maxima de 920.

Incineratorul utilizeaza combustibil gazul metan, gazele arse fiind evacuate prin intermediul unui cos cu h=1,5 m.

Incineratorul este  racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica,  fiind prevazut  cu un panou de comanda ce va furniza informatii despre modul de desfasurare a procesului de ardere, precum si mentinerea temperaturii gazelor la nivelul de 850°C.

Functionarea arzatoarelor pentru asigurarea acestei temperaturi este reglata automat, acestea oprindu-se la cresterea temperaturii, ceea ce asigura si un nivel economic de utilizare a combustibilului, dat fiind faptul ca materialul supus distrugerii prin incalzirea acestuia la 850°C sustine si el arderea.

In camera principala de ardere, flacara este dirijata catre mijlocul materialului ce urmeaza a fi distrus, ceea ce va forma o gaura in suprafata acestuia. Flacara si gazele eliberate se amesteca cu aerul, amestecul arzand in turbulenta deasupra materialului ceea ce face ca emisia de fum sa fie minima. Gazele fierbinti ce avanseaza dinspre arzator spre materialul de incinerat, sunt in contact permanent cu deseurile de incinerare conducand la desfasurarea in conditii optime a procesului de ardere.

Avand in vedere continutul deseurilor din camera de ardere, acestea sunt arse in mod progresiv, ceea ce permite ca emisia de gaze sa fie redusa, arderea nefiind un proces ce se desfasoara instantaneu si deodata.

Gazele fierbinti trec in camera secundara, unde datorita arzatorului secundar din dotare, mentine temperatura acestora de 850°C, conducand la o reducere a volumului de substante poluante  cu incadrare in limitele  normativelor in vigoare.

Amplasamentul incineratorului, intr-o zona deschisa, in vecintatea statiei de epurare, conduce la o buna dispersie a gazelor evacuate prin cosul de evacuare gaze. Sistemul de ventilatie cu care sunt dotate arzatoarele preia aerul din zona libera de constructie asigurand oxigenul necesar arderii.

Incineratorul este prevazut cu un cos de dispersie a gazelor de ardere cu inaltimea de 8m, inaltime ce asigura incadrarea factorului de mediu aer in limitele impuse prin legislatie.

Trecerea gazelor arse in cea de a doua camera de postcombustie, conduce totodata la reducerea cantitatii de poluanti din gazele emise, timpul de retinere in camera secundara fiind de cel putin 2 sec.

Gazele arse provenite din arderea pierderilor naturale in incineratorul din dotare, sunt evacuate printr-un cos de dispersie ridicat la inaltime.

Sursa fixa punctiforma- concentratiile noxelor sunt prezentate in tabelul de mai jos.

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Poluanti | Concentratia mg/mc | Ord. 462/1993 [mg/mc] VLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cos dispersie gaze arse incinerator | -CO -SO2 -NOx -pulberi | 100 35 350 5 | 100 35 350 5 |

Societatea a monitorizat in cursul anului 2017, calitatea gazelor arse emise la incineratorul ecologic, prin laboratoare atestate, valorile concentratiiilor fiind prezentati in tabelul urmator :

| Indicator analizat/unitate masura | Buletin de analiza FDR/M3/23.11.2017 | Valori conform VLE ORD 462/93 |
| --- | --- | --- |
| CO / mg/mc | 10 | 100 |
| SO2/ mg/mc | 15 | 35 |
| NOx/ mg/mc | 75 | 350 |
| Pulberi / mg/mc | 3,2 | 5 |

In ceea ce priveste incadrarea concentratiei poluantilor emisi din activitatea abatorului prin dotarile cu utilaje performante s-a urmarit protectia calitatii aerului in zona cu incadrare in limitele impuse prin normativele UE.

In cazul surselor fixe, concentratiile noxelor generate se incadreaza in limitele maxime admise conform ORD 462/1993.

Instalatia de ventilatie si climatizare are rolul de a prelua mirosurile neplacute din zonele de lucru prin ventilarea spatiilor, cat si controlul fluxurilor de aer dinspre zonele curate spre zonele murdare, in vederea asigurarii unui climat de munca normal.

Evacuarea aerului cu continut de aerosoli si mirosuri neplacute se realizeaza prin intermediul tubulaturilor de ventilatie pe la partea superioara a cladirii la inaltime, prevazute cu ventilatoare de exhaustare.

In cazul statiei de epurare ape uzate, din apele uzate tehnologice si menajere colectate si tratate in statie rezulta emisii de COV, NH3 si H2S a caror concentratii sunt sesizabile olfactiv in imediata vecinatate a sursei fara implicatii asupra mediului inconjurator si a starii de sanatate a populatiei.

In cazul surselor mobile poluantii evacuati nu sunt dirijati prin sisteme controlate, dispersia acestora in aer realizandu-se ca urmare a curentilor creati in zona.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa adiacenta DE 583 cu un trafic auto intens, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt nesemnificative.

In ceea ce priveste mirosul generat din activitatea desfasurata in cadrul obiectivului, ca urmare a modului de organizare a activitatii, precum si a echipamentelor din dotare, emisiile ce genereaza mirosuri sunt reduse fara a produce un disconfort in zona.

Ca urmare a masurilor luate in functionarea obiectivului, acesta se inscrie pe linia respectarii cerintelor BAT:

| Cerinte BAT | Situatia in unitate |
| --- | --- |
| Prevenirea stagnarii apelor uzate ce genereaza mirosuri | Halele sunt dotate cu pardoseala in panta, cu suprafata neteda, canale si sifoane de scurgere. Se asigura curatirea manuala frecventa a canalelor si sifoanelor |
| Transportul, incarcarea/descarcarea si depozitarea subproduselor de origine animala in recipienti inchisi | Subprodusele de origine animala (viscere, sange, capete, pui morti de pe flux, pene) sunt preluate si dirijate selectiv de pe fluxul de abatorizare cu stocare temporara in cuve, respectiv sangele separat de viscere, capete, gheare, intestine. |
| Colectarea rapida a sangelui de pe linia de abatorizare in recipienti si depozitarea intr-un spatiu amenajat pana la preluare | Sangele colectat si transportat prin reducerea duratei de stationare in instalatii conduce la diminuarea procesului de descompunere cu generare de mirosuri |
| Prevenirea aparitiei unor scurgeri de produse lichide generatoare de mirosuri din bazinele betonate aferente statiei de epurare | Respectarea programului de verificare a hidroizolatiei si a starii tehnice a bazinelor si retelei de colectare ape uzate reduc riscul aparitiei de mirosuri. |

Emisiile atmosferice in zona amplasamentului vor trebui sa se incadreze in limitele admise conform L104/2011 pentru poluantii CO, SO2, NOx, COV, iar imisiile in limitele  SR 12574/87.

Standardul de calitate L104/2011 stabileste valorile limita a valorilor de prag pentru NOx, SO2, pulberi in suspensie, CO in cazul emisiilor de poluanti din atmosfera, iar SR-ul 12574/87 stabileste conditiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.

Calitatea atmosferei in zona in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2, acestea vor trebui sa se incadreze in limitele impuse de L104/2011 a valorilor de prag si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

| Poluant | Protectia sanatatii |  | Protectia vegetatiei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare limita orara | Marja de toleranta | Valoare limita orara | Marja de toleranta |
| NOx | 200µg/m3 | 100µg/m3 | 30µg/m3 | Nu |
| SO2 | 350µg/m3 | 150µg/m3 | 20µg/m3 | Nu |
| Pulberi | 50µg/m3 | 25µg/m3 | --------- | ------- |
| CO | Maxima zilnica 10 mg/m3 | 6 mg/m3 | ---------- | --------- |

Concentratiilor poluantilor emisi din activitatea obiectivului ce apartine SC FERMADOR SRL Podu Iloaie, se incadreaza in limitele impuse prin legislatia in vigoare ca urmare a realizarii obiectivului cu utilaje performante pentru protectia calitatii mediului.

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele ce prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare,  compresoare,  precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de cca 80% in incinte inchise, utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor nivelul intensitatii zgomotului este diminuat .

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot. Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona deschisa neavand in vecinatate locuinte.

Din masuratorile efectuate la unitati similare nivelul de zgomot la limita incintei se situeaza la valori de 40-50 db (A) cu unele varfuri de 55-65 db (A) fiind influentate si de traficul rutier de pe DE 583.

Nivelul acustic echivalent, continuu, rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul obiectivului, in conformitate cu prevederile SR10009/1998 privind acustica uurbana si ale Ordinului Ministerului Sanatatii 119/2004, nu va depasi valoare maxima la limita incintei si la limita receptorilor protejati corespunzatoare zonei de amplasament.

In vederea diminuarii nivelului de zgomot s-au prevazut amenajari in dotarea obiectivului si se vor lua umatoarele masuri:

-activitatea tehnologica se desfasoara in hala inchisa in pondere de cca 80%

-caile de acces pentru circulatia auto in incinta sunt continui si betonate

-utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt amplasate pe fundatii cu amortizori elastici

-realizarea unei perdele vegetale la limita incintei.

Ca urmare a amenajarilor si dotarilor cu care este prevazuta societatea, aceasta se conformeaza cerintelor BAT privind managementul zgomotului :

| Cerinte BAT | Situatia in unitate |
| --- | --- |
| Implementarea sistemului de management pentru zgomot | Exista program de intretinere care implica controlul periodic si inlocuirea partilor componente in instalatii, inclusiv cele generatoare de zgomot |
| Reducerea zgomotului in puncte ca de ex.: ventilatoare, aeratoare/ suflante din statia de epurare, instalatii de racire prin actiuni ca: - identificarea punctelor de producere a zgomotului, frecventa si durata acestuia - izolare antifonica a surselor de zgomot | Pompele submersibile sunt amplasate in bazine subterane, iar celelalte echipamente generatoare de zgomot in incinte inchise; |

Factorul de mediu sol

Din analiza amplasamentului obiectivului rezulta ca activitatea de abatorizare se poate constitui in sursa de poluare. In acest sens, activitatea se desfasoara in incinta inchisa in hala tehnologica compartimentata.

In ceea ce priveste modul de colectare si dirijare a apelor uzate tehnologice si menajere generate pe amplasament, acesta se realizeaza prin retele tehnologice interne, independente cu dirijare catre Statia de epurare cu treapta mecano-biologica si evacuare in cursul de apa Bahlui.

Din punct de vedere al functionarii statiei prin tehnologia aplicata apele uzate epurate, sunt evacuate in cursul de apa Bahlui. Randamentele privind reducerea poluantilor specifici a apelor epurate se situeaza peste 90%.

Zonele cu potential de poluare a solului si subsolului sunt:

-reteaua de canalizare interna  pentru colectarea apelor uzate precum si  statia locala de epurare ape uzate tehnologice, menajere si spalari auto , in conditiile exploatarii necorespunzatoare a acesteia sau prin aparitia unor fisuri in conductele de transport, a bazinelor, pot conduce la o poluare chimica si biologica a solului si subsolului.

-namolul separat precum si suspensiile grosiere retinute sunt supuse unui proces de centrifugare cu evacuarea acestuia pe platforma betonata in exteriorul abatorului, din cadrul fermei de crestere pasari Henci ce apartine societatii, si utilizarea lui ca ingrasamant agricol.

-colectarea si depozitarea in conditii necorespunzatoare a deseurilor-deseurile animaliere rezultate din procesul de abatorizare in conditiile in care nu sunt colectate si stocate in pubele speciale in spatii amenajate corespunzator cu ridicare ritmica de catre o societate abilitata cu care are contract incheiat.

-statia de spalare a mijloacelor auto  precum si platformele de parcare si garare sunt betonate, prevazute cu pante ce colecteaza apele uzate tehnologice si cele meteorice cu continut de produs petrolier cu trecere printr-un  separator de produs petrolier si un decantor de suspensii pamantoase cu evacuare catre Statia de epurare.

-platformele betonate pentru accesul auto sunt amenajate continui cu pante catre rigolele colectoare a apelor pluviale cu continut de produs petrolier si dirijarea acestora catre un separator de produs petrolier inainte de a fi evacuate de pe incinta cu dirijare catre cursul de apa Bahlui.

-in ceea ce priveste gestionarea selectiva a deseurilor acestea sunt depozitate corespunzator pentru un timp limitat in incinta, in vederea valorificarii / eliminarii acestora cu respectarea reglementarilor impuse de HG 856/2002, L211/2011.

Procesul tehnologic aplicat in cadrul statiei de epurare locala respecta cerintele BAT in vederea evitarii unei posibile poluari a solului, subsolului si panzei freatice :

- folosirea unei instalatii, pentru indepartarea materiilor solide ;

- folosirea de bazine cu capacitate satisfacatoare pentru compensarea debitelor de ape uzate;

- asigurarea unei capacitati de stocare de rezerva ;

- indepartarea namolului produs si utilizarea acestuia conform conditiilor impuse de legislatia sanitar-veterinara si de prevederile altor reglementari nationale

- monitorizarea calitatii efluentilor din statia de epurare ;

In vederea monitorizarii calitatii acviferului subteran, societatea a efectuat analize din forajul de observatie realizat in vecinatatea Statiei de epurare. In cursul anului 2017, au fost prelevate probe de catre laboratorul ce apartine SC Apavital SA Iasi, rezultatele incercarilor fizico-chimice fiind prezentate mai jos :

| Nr. Crt. | Indicator analizat | Valori determinate :mg/l | Valori determinate :mg/l | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B.A.nr. 566/16.06.2017- zona de influenta a statiei de epurare | B.A.nr.112/13.11.2017- zona de influienta a statiei de epurare |  |
| 1 | pH | 7,6 | 7,4 | 6,5-8,5 |
| 2 | CCOCr | <30 | 42 | 125 |
| 3 | Substante extractibile | <20 | <20 | - |
| 4 | Azot amoniacal | 0,093 | <0,065 | 3,2 |
| 5 | Reziduu fix | 932 | 761 | 1300 |

Indicatorii analizati se incadreaza in valorile maxime admise, ceea ce pune in evidenta absenta infiltratiilor de poluanti, generati din activitatea desfasurata pe amplasament in sol,subsol si panza freatica.

Namolul deshidratat de la Statia de epurare a Abatorului de pasari Podu Iloaie, este preluat si transportat la Platforma de deshidratare din cadrul fermei Henci ce apartine societatii. Namolul este depozitat impreuna cu dejectiile de pasare provenite de la cele 10 hale din cadrul fermei Henci, si transportat pe terenurile agricole, si utilizat ca ingrasamant natural. In acest sens, societatea efectueaza analize privind calitatea namolului provenit de la Statia de epurare privind continutul de substante nutritive, cat si continutul de eventuale metale grele.

Buletinul de analiza nr. 134/12.12.2017 pentru proba de namol deshidratat din Statia de epurare este prezentat in tabelul urmator :

| Nr.crt | Elementul analizat | Valori determinate | Unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(extract apos 1 :5) | 6,90 | Unit. pH |
| 2 | Substanta uscata | 18 | % |
| 3 | Fosfor total(P2O5) | 1,73 | %s.u |
| 4 | Azot total | 1,69 | %s.u |
| 5 | Materie organica | 71,5 | % |
| 6 | Umiditate | 82,0 | % |
| 7 | Calciu | 2,07 | %s.u |
| 8 | Potasiu(K2O) | 0,81 | %s.u |

Buletin de analiza nr. 133/12.12.2017 pentru proba de namol deshidratat din Statia de epurare privind metalele grele, este prezentat in tabelul urmator :

| Nr. Crt. | Indicator analizat | UM | Valori determinate | Ordinul MMGA nr.344/2004,norme tehnice 16.08.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | As | Mg/kg s.u | 0,450 | 10 |
| 2 | Cd |  | <1 | 10 |
| 3 | Co |  | 5,84 | 50 |
| 4 | Cr total |  | 18,6 | 500 |
| 5 | Cu |  | 88 | 500 |
| 6 | Hg |  | nd* | 5 |
| 7 | Ni |  | 21,2 | 100 |
| 8 | Pb |  | 11 | 300 |
| 9 | Zn |  | 320 | 2000 |
| 10 | Substanta uscata | % | 18,0 | --- |

*nd- nedecelabil, prin metoda de analize folosite

**rezultatele sunt valabile numai pentru proba prezentata si analizata.

## 4.5.INSTALATII DE TRATARE REZIDUURI

Din activitatea de abatorizare pasari rezulta deseuri nevalorificabile nepericuloase-pene, capete, gheare, viscere, pierderi de pe linia de abatorizare, sange ce sunt depozitate temporar in spatii amenajate corespunzator cu respectarea normelor sanitar veterinare, pentru  o perioada limitata de timp si preluate cu transport la Fabrica de faina proteica Chitcani ce apartine societatii SC SAFIR SRL.

Pierderile naturale provenite din transportul pasarilor sunt depozitate corespunzator in spatii amenajate pe durata limitata si incinerate in incineratorul de pe amplasament.

Statia de epurare locala ce prezinta treapta mecanica si biologica, prin procesul tehnologic aplicat, cat si prin modul de colectare a apelor uzate asigura incadrarea poluantilor specifici din efluent in limitele impuse prin NTPA 001/2002, HG 352/2005 cu descarcare in cursul de apa de suprafata- raul Bahlui.

In vederea monitorizarii calitatii acviferului subteran, societatea are realizat un foraj in zona statiei de epurare a apelor conform Autorizatiei de gospodarire a apelor. Indicatorii ce sunt analizati din panza freatica, sunt :pH, substante extractibile, amoniu, CCOCr,reziduu fix, cu o frecventa semestriala.

## 4.6.ARIA INTERNA DE DEPOZITARE

Conform planurilor de amplasament si incadrare in zona - Anexele1, 2, 3,4,5,6,7,  zonele de depozitare deseuri sunt:

-spatii amenajate pentru depozitarea deseurilor nevalorificabile rezultati din activitatea de transport pasari in custi, din procesul de abatorizare si procesare carne( carne tocata), consta din incinte inchise amenajate corespunzator normelor sanitar-veterinare;

-deseurile valorificabile- hartie, carton, polimeri, deseuri metalice sunt depozitate in spatii special amenajate betonate

-deseurile nevalorificabile- ambalaje contaminate, DEEE sunt depozitate in spatii special amenajate betonate

-namolul deshidratat de la statia de epurare si namolul cu continut de substante extractibile si produs petrolier sunt depozitate in recipienti separati, inchisi si transportati astfel :

- namolul de la statia de epurare- la platforma organizata din cadrul fermei Henci ;

- namolul de continut de produs petrolier sunt preluate in baza contractului incheiat cu o societate abilitata.

-deseurile menajere si cenusa, sunt colectate si depozitate in containere metalice amplasate pe platforma betonata cu preluare de catre SC Salubris SA.

Colectarea si gestionarea deseurilor se realizeaza selectiv pe sorturi de la producere pana la eliminare/valorificare.

## 4.7.SISTEME DE CURGERE-SISTEME DE CANALIZARE

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare si procesare carne-carne tocata, precum si apele provenite de la spalari ustensile, utilaje, igienizari incinte, grupuri sanitare sunt preluate si dirijate prin retele de canalizare interne cu preluare in Statia de epurare locala cu treapta mecanica si biologica.

- Canalizarea tehnologica aferenta halei de abatorizare se compune din sifoane si rigole din inox conectate la reteaua exterioara de canalizare constand din conducte ce transporta apele uzate catre Statia de epurare de pe amplasament.

- Canalizarea tehnologica este separata de canalizarea menajera existenta in interiorul obiectivului. Canalizarea menajera este prevazuta din conducte independente ce fac legatura cu Statia de epurare locala.

- Apele uzate provenite de la igienizarea mijloacelor auto sunt preluate prin retele de canalizare cu dirijare catre un decantor separator de suspensii grosiere si produse petroliere cu V=8mc,  in care sunt retinute produsele petroliere si suspensiile pamantoase antrenate de la spalarea mijloacelor de transport. Din separator, apele sunt dirijate catre caminul final unindu-se cu apele uzate epurate cu descarcare in cursul de apa Bahlui.

- Apele uzate tehnologice si menajere colectate prin retelele de canalizare interne sunt dirijate catre Statia de epurare din dotarea abatorului cu o capacitate de epurare a apelor uzate de 450mc/zi.

Debitul de 450mc/zi corespunde unei capacitati proiectate de abatorizare de 45.000pasari carne in viu/zi, ceea ce corespunde la un debit de apa necesar de 3,6l /kg pasare abatorizata. Corespunzator volumului de apa uzata, statia este prevazuta cu  un bioreactor tip SBR constituit din doua bazine cu V=830 mc/buc, prevazute fiecare cu cate 2 suflante de adancime cu un debit de aer insuflat de 560mc/h si filtre de retinere amplasate pe conductele de aductiune aer.

Apele uzate epurate sunt dirijate catre cursul de apa Bahlui,  cu respectarea valorilor principalilor impurificatori cu incadrare in VLE conform NTPA 001/2002, HG 352/2005.

## 4.8. ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSIRE

Prin specificul activitatii nu sunt amenajate depozite chimice, ci spatii amenajate corespunzator pentru cantitati limitate de substante chimice ce nu constituie stocuri si care sunt utilizate in procesul de igienizare-dezinfectie si la statia de epurare ape uzate.

## 4.9. ALTE POSIBILE IMPURIFICARI REZULTATE DIN FOLOSINTA ANTERIOARA

Abatorul de pasari, ce apartin SC FERMADOR SRL Podu Iloaie a fost realizat pe un teren liber de constructie ce a avut ca destinatie anterioara – pasune.

Conform ORD 743/2008, arealul orasului Podu Iloaie este declarat zona afectata cu nitrati din activitati agricole.

Zona de amplasament se afla situata in intravilanul orasului Podu Iloaie, intr-o zona urbana, unitati prestatoare de servicii.

Utilizarea trecuta a amplasamentului si a terenurilor invecinate nu au prezentat surse poluatoare cu actiuni de impact asupra mediului, zona avand ca destinatie anterioara constructiei Abatorului-pasune.

Din analiza anterioara a amplasamentului si din vecinatate nu au existat situatii accidentale sau unele incidente care au modificat structura solului si a compozitiei apei freatice cu influente negative asupra solului.

Prin realizarea Abatorului, societatea s-a preocupat de realizarea unei statii de epurare ape uzate tehnologice si menajere cu descarcarea acestora in cursul de apa Bahlui, valorile concentratiilor poluantilor emisi incadrandu-se in limitele normativelor in vigoare.

Functionarea in conditii corespunzatoare a abatorului  au impus  realizarea de racorduri noi la utilitati, contorizate, consumurile specifice de utilitati fiind reduse ca urmare a tehnologiei aplicate cat si a dotarilor cu echipamente si instalatii performante. Totodata, societatea respecta programul de revizie si verificare a tuturor instalatiilor cu posibil impact asupra factorilor de mediu si remedierea eventualelor defectiuni.

# 5.0.INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARILOR

Ca urmare a managementului de dezvoltare a societatii SC FERMADOR SRL Podu Iloaie,  functie de solicitarile pietei, activitatea s-a axat pe cresterea pasarilor in fermele proprii, ceea ce a condus la decizia diversificarii activitatii si a realizarii - Abatorului de carne de pasare Podu Iloaie.

Capacitatea proiectata de procesare a carnii de pasare conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale este mai mare de 50t carcase/zi .

Capacitatea de abatorizare maxima proiectata este de 11.250.000 capete/an, respectiv 27.000 t carne in viu/an.

Capacitatea de sacrificare zilnica in cadrul abatorului este de 45.000 de capete pasari in viu/zi ceea ce rezulta 108t carne pasare in viu/zi, programul de lucru fiind de 9ore/zi, 5zile/saptamana, respectiv 250 zile/an.

In  functionalul obiectivului se aplica tehnologii moderne de abatorizare cu respectarea normelor sanitar-veterinare, aliniindu-se la reglementarile CE.

Pentru mentinerea echilibrului ecologic a ecosistemului in zona sunt necesare urmatoarele monitorizari :

-verificarea si igienizarea tronsoanelor de pe retelele de canalizare interne de evacuare a apelor uzate tehnologice si menajere, conform unui program stabilit ;

-exploatarea statiei de epurare la parametrii tehnologici proiectati ;

-evacuarea namolului deshidratat de la Statia de epurare la platforma din cadrul fermei Henci ;

-respectarea programelor stabilite si a circuitului privind gestionarea deseurilor valorificabile si nevalorificabile;

-respectarea conditiilor de depozitare a deseurilor pana la ridicarea acestora de pe amplasament conform normelor sanitar-veterinare;

-gestionarea selectiva a deseurilor generate din activitate de la producere pana la valorificare/eliminare.

Ca urmare a analizei obiectivului privind profilul de activitate – prelucrarea si conservarea carnii de pasare- Abatorul de pasari Podu Iloaie are o capacitatea de 5.000capete pasari in viu/h, 45.000capete pasari in viu/zi cu greutate de cca 2,2-2,4kg/pasare, respectiv 108t carne pasare in viu/zi.

Obiectivul este supus procedurii de autorizare in vederea prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii ca urmare a capacitatii de abatorizare mai mare de 50t/zi, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Din analiza amplasamentului obiectivului, se poate concluziona ca Abatorului de pasari Podu Iloaie ce apartine SC Fermador SRL se incadreaza in cerintele impuse de legislatia actuala prin implementarea tehnologiei de abatorizare conform recomandarilor celor mai bune tehnici disponibile pentru care se solicita emiterea noii Autorizatii integrate de Mediu in vederea prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii.