DOCUMENTATIE DE SOLICITARE A AUTORIZATIEI DE MEDIU

PENTRU

SC FERMADOR SRL

ABATOR DE PASARI

ORASUL PODU ILOAIE, JUDETUL IASI

BENEFICIAR: SC FERMADOR SRL ORASUL PODU ILOAIE  , JUD IASI

DATA          : 2018

COLECTIV ELABORARE:

SC REDICOM ECO SRL – inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 385 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. RODICA ONOFREI

SC ECO SOL 21 SRL - inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 386 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. IONICA GRIGORAS

CUPRINS

1. REZUMAT NETEHNIC	7

Materiale auxiliare	12

2.TEHNICI DE MANAGEMENT	21

2.1.Sistemul de management	21

Politici	28

3. INTRARI DE MATERII PRIME	30

3.2. Cerintele BAT	32

3.3. Auditul privind minimalizarea deseurilor (minimalizarea utilizarii materiilor prime)	33

3.4. Utilizarea apei	35

3.4.1.Consumul de apa	35

3.4.2. Compararea cu limitele existente	35

3.4.3.1.Sistemele de canalizare	39

3.4.3.2. Recircularea apei	40

3.4.3.3. Alte tehnici de minimalizare	40

3.4.3.4. Apa utilizata la spalare	40

4. PRINCIPALELE  ACTIVITATI	41

4.1. Inventarul proceselor	41

4.2. Descrierea proceselor	51

4.3. Inventarul iesirilor (produselor)	60

4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor)	61

4.5.Diagramele elementelor principale ale instalatiei	62

4.6.Sistemul de exploatare	68

4.6.1. Conditii anormale	69

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare	69

4.8. Cerinte caracteristice BAT	69

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului	70

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă	71

4.8.3. Cerinţele relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:	73

4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer	73

4.9.1. Emisii si reducerea poluarii	74

4.9.2.Protectia muncii si sanatatea publica	74

4.9.3. Echipamente de depoluare	75

4.9.4. Studii de referinta	75

4.9.5 COV	76

4.9.6.  Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV	76

4.9.7. Eliminarea penei de abur	76

4.10. Minimizarea emisiilor fugitive in aer	76

4.10.1. Studii	78

4.10.2. Pulberi si fum	78

4.10.3. COV	81

4.10.4. Sisteme de ventilatie	81

Debite aer evacuate:	81

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	81

4.11.1. Sursele de emisie	81

4.11.2. Minimizare	82

4.11.3. Separarea apei meteorice	83

4.11.4. Justificare	83

4.11.4.1. Studii	83

4.11.5. Compozitia efluentului	84

4.11.6. Studii	85

4.11.7. Toxicitate	85

4.11.8. Reducerea CBO	85

4.11.9. Eficienta statiei de epurare orasenesti	86

4.11.10. By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti	86

4.11.10.1. Rezervoare tampon	87

4.11.11. Epurarea pe amplasament	87

4.12. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	90

Colectarea apelor uzate tehnologice si menajere se realizeaza prin retele de canalizare interne cu dirijare catre bazinele betonate impermeabilizate aferente statiei de epurare, de unde dupa epurare sunt descarcate in curs de apa de suprafata-raul Bahlui.	90

Ca urmare a respectarii tehnologiei de epurare si a dotarilor realizate in cadrul statiei de epurare nu exista posibilitatea unor scurgeri de ape uzate cu infiltrari in sol, subsol si panza freatica.	90

4.12.1. Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza	90

4.12.2. Structuri subterane:	90

4.12.3. Acoperiri izolante	92

4.12.4. Zone de poluare potentiala	92

4.12.5. Cuve de retentie	93

4.12.6. Alte riscuri asupra solului	94

4.13. Emisii in ape subterane	95

4.13.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?	95

4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:	95

4.14. Mirosul	95

4.14.1. Separarea instalatiilor care nu genereaza miros	96

4.14.2. Receptori	96

4.14.3. Surse/emisii Nesemnificative	96

4.14.3.1. Surse de mirosuri	96

4.14.4. Declaratie privind managementul mirosurilor	97

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT	97

5.MINIMALIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR	99

5.1. Surse de deseuri	99

5.2. Evidenţa deşeurilor	102

5.3. Zone de depozitare	103

5.4.Cerinte speciale de depozitare	104

5.5. Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)	105

6. ENERGIE	108

6.1. Cerinte energetice de baza	108

6.1.1. Consumul de energie	108

6.1.2. Energie specifica	109

6.1.3. Intretinere	109

6.2.Masuri tehnice	110

6.2.1. Masuri de service al cladirilor	112

6.3. Eficienta energetica	112

6.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica	113

6.4. Alternative de furnizare a energiei	114

7.ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR	115

7.1.Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase - SEVESO.	115

7.2. Plan de management al accidentelor	115

7.3.Tehnici	116

8.Zgomot si vibratii	119

8.1. Receptori	119

8.2. Surse de zgomot	120

8.3. Studii privind masurarea zgomotului in mediu	122

8.6. Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	124

9.MONITORIZARE	125

9.2. Monitorizarea emisiilor in apa	126

9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa	126

9.3. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana	128

9.4.Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare	128

9.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor	128

9.6. Monitorizarea mediului	129

9.6.1. Contributia la poluarea mediului ambiant	129

9.6.2. Monitorizarea impactului	130

9.7. Monitorizarea variabilelor de proces	130

9.8.Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	131

10. DEZAFECTARE	131

10.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare	131

10.2. Planul de inchidere a instalatiei	132

10.3.Structuri subterane	133

10.4. Structuri subterane	134

10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)	134

10.6.Depozite de deseuri	134

10.7. Zone din care se preleveaza probe	134

11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA	135

11.1. Sinergii	135

11.2. Selectarea amplasamentului	135

12. LIMITELE DE EMISIE	135

12.1. Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor	136

12.1.1. Emisii de solventi	136

12.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după epurarea proprie)	136

13.IMPACT	137

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	137

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare.	138

13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului.	141

Rezumatul evaluării impactului	142

13.4. Managementul deseurilor	143

13.5.Habitate speciale	143

14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE	144

# 1. REZUMAT NETEHNIC

Abatorul de pasari orasul Podu Iloaiei, strada Nationala nr. 1 , ce apartine SC FERMADOR SRL isi desfasoara activitatea - prelucrarea si conservarea carnii de pasare, in orasul Podu Iloaie.

Zona de amplasament a obiectiviului este situata in intravilanul orasului Podu Iloaie, pe o suprafata de teren de 16.584 mp, din care

-suprafata construita este de 5.286 mp;

-suprafata platforme si cai de acces betonate-5.810 mp;

-suprafata libera de constructii-spatii verzi 5.488 mp, conform certificatelor de concesiune si comasare.

Amplasamentul terenului este situat în partea de est a orasului Podu Iloaiei,  având urmatoarele vecintati:

-nord : drumul european E583- 95 m si statia de carburanti Lukoil;

-est :teren agricol unitate industriala si linie CF-zona de protectie aferenta.

-vest : locuinte-200m ;

-sud : cursul de apa Bahlui situat pe latura sudica- 269 m ; pe latura estica , la 300 m , iar pe latura vestica la 199 m ;

Documentatia este intocmita in vederea emiterii Autorizatiei integrate de Mediu pentru activitatile desfasurate in cadrul Abatorului de pasari Podu Iloaie ce apartine SC FERMADOR SRL ca urmare a managementului de dezvoltare a societatii.

Prezenta documentatie se refera la activitatea desfasurata in cadrul Abatorului de pasari, abator dotat cu echipamente specifice industriei de procesare a carnii de pasare in vederea aplicarii celor mai bune tehnici disponibile, pentru care se solicita revizuirea Autorizatiei integrate de mediu ca urmare a expirarii termenului de valabilitate la data de 28.11.2018.

Capacitatea proiectata a abatorului este de cca. 45.000 capete/zi respectiv peste 108t carne/zi.

Capacitatea proiectata de procesare a carnii de pasare conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale este mai mare de 50t carcase/zi .

In vederea extinderii capacitatii de abatorizare, de la 40.000 capete/zi carne in viu la 45.000 capete/zi carne in viu, constand in cresterea vitezei liniei de abatorizare la 5.000 capete/ora, societatea a efectuat urmatoarele modernizari :

- redimensionarea tunelului de racire/ sprayere, in vederea preluarii noii capacitati;

- introducerea unei unitati intermediare de racire prin construirea unei noi incinte frigorifice atasata tunelului initial, echipata cu 4 suflante si deservita de o statie de racire cu doua compresoare, instalatia fiind automatizata;

- dotarea tunelului cu 3 unitati de stropire interioara si exterioara si 8 unitati de stropire exterioara;

- modificari ale unitatii de descarcare automata a containerelor; containerul cu puii vii este ridicat cu un stivuitor, asezat pe platforma masinii de descarcat a puilor in cuva; prin aceasta dotare, pulberile din cuva sunt preluate de un exhaustor prin tubulatura si depozitate in saci. In acest sens, se evita lovirea puilor,creste viteza sporita de agatare si se elimina pulberile generate;

- masina de spalat containere- containerele, dupa descarcare sunt preluate si dirijate catre platforma masinii de spalat in vederea dezinfectiei si igienizarii acestora. Apa utilizata la spalare este recirculata, asigurand reducerea consumului, procesul fiind complet automatizat;

- redimensionarea cuvei de sangerare corespunzator lungimii traseului strabatut de pui dupa sacrificare, acesta marindu-se cu cca 20% ,ce a condus la scurgerea aproape integrala a sangelui;

- in ceea ce priveste oparitorul, nu a fost necesara marirea capacitatii acestuia, ci numai reglarea temperaturii intre 45-60 de grade , functie de viteza si marimea puilor agatati;

- deplumatorul- dotarea cu inca o unitate de deplumare cu o capacitate de cca 50% fata de capacitatea primelor doua, ceea ce a condus la o marire a deplumatorului, cu 25% fata de cea initiala;

- zona de eviscerare a fost dotata cu masini in scopul eliminarii tuturor resturilor de intestine,organe,furaj; in acest sens a fost montata masina de inspectie finala tip ROTOVAC 16RS, instalatii de spalat interior/exterior, separator de apa/deseuri. Aceste utilaje sunt deservite de o unitate noua de vacuum VAC800 si suflanta aferenta;

- masina de spalat navete a fost schimbata cu una complet automatizata, urmand ciclul prespalare-spalare-clatire-uscare.

Spatiile tehnologice din cadrul abatorului sunt prevazute cu echipamente specifice procesului de abatorizare pentru o capacitate de 45.000pasari/zi, respectiv:

-aprovizionarea si receptia pasarilor vii ce se realizeaza intr-un spatiu amenajat pentru abatorizarea acestora

-asomarea

-sacrificarea si sangerarea

-oparirea

-deplumarea

- taierea pielii la git , incizia caudala si smulgerea capetelor

- spalarea , detasarea picioarelor si desprinderea acestora din conveier

- extirparea glandei uropigiene

- eviscerarea carcaselor, detasarea si prelucrarea organelor

- circumcizia cloacei si desprinderea ei .

-sectionarea carcasei

-extragerea viscerelor

-curatirea pipotelor

- indepartarea gusei , esofagului si traheei

-extragerea pulmonilor

- spalarea carcaselor si detasarea gaturilor

-inspectia finala

Pentru colectarea deseurilor rezultate din procesul de abatorizare, din zonele de lucru , abatorul este prevazut cu urmatoarele echipamente: pompa de pene, separator de pene, pompa de recirculare apa, pompa de vacuum, vase de vacuum.

Instalatiile frigorifice ce deservesc activitatile in cadrul abatorului sunt dotate cu urmatoarele echipamente:

-instalatiile de congelare - o centrala dotata cu cate 4 compresoare/tunel ce deservesc cele 2 tuneluri de congelare,compresoare  cu piston, functioneaza cu freon. Centrala este prevazuta cu un condensator evaporativ, racit cu apa.

Centrala ce deserveste tunelurile de congelare:

- tunelul 1,2 - congelare rapida dotate cu vaporizatoare

- depozitul de produse congelate, cu temperatura -18 / -20ºc

- depozitul de produse refrigerate cu temperatura 0 -> -4ºC

- chiller- este deservit de 4 compresoare, condensator racit cu aer, vaporizator ,  schimbator cu placi (freon/ apa),  freon pentru racirea apei de la 48ºC la 2ºC utilizata in tunelul de sprayere.

Pentru asigurarea temperaturii necesare la depozitul de refrigerate si sala de livrare, obiectivul este dotat cu un grup compresor- condensator.

Centrala de conditionare aer este prevazuta cu tubulaturi de aspiratie a aerului ce contin vapori de apa din zonele de lucru cu evacuare prin intermediul unui ventilator cu un debit de 20.000Nmc/h si a unui filtru de retinere a eventualelor pulberi. Pentru realizarea unor conditii de clima constante, centrala este prevazuta cu un al doilea ventilator ce introduce aer proaspat filtrat cu un debit de 20.000Nmc/h.

Centralele termice

-C1 -centrala termica pentru producere apa calda tehnologica cu t=60ºC , dotata cu 3 cazane tip Master 201 cu P = 200kW/buc, cu cosuri de evacuare cu Dn=300mm , cu tiraj fortat ce utilizeaza drept combustibil gazul metan, ce asigura necesarul :

-apa calda la temperatura de 50-60 ºC folosita pentru oparire in procesul tehnologic;

-apa calda pentru igienizarea incintelor, utilajelor si in scopuri igienico-sanitare.

Centrala termica este amplasata intr-o incinta  din cladirea abatorului.

-C2 – centrala termica dotata cu 2 cazane tip Master 201 cu P=200kW, dotata cu arzatoare ce functioneaza pe gaz metan, produce apa calda menajera si pentru incalzire incinte cu t=90ºC.

Gazele arse sunt evacuate sunt evacuate prin cosuri de dispersie, cate un cos pentru fiecare cazan.

Staţie spălare mijloace auto- este o constructie pe structura metalica, stalpi si ferme din profile laminate , panouri termoizolante cu o suprafata construita de 72 mp, racordata la reteaua de alimentare cu apa calda si apa rece- un post spalare.

Zona este prevazuta cu un separator decantor de produs petrolier si suspensii pamantoase, cu V=6mc, bicompartimentat, apele decantate fiind dirijate catre caminul final de preluare ape uzate.

Pentru transportul pasarilor de la fermele de crestere la abator sunt preluati si transportati cu mijloace auto cu remorca dotate cu custi de transport sau containere de transport pui vii.

Hala tehnologica cuprinde zona de abatorizare propriu-zisa si anexe tehnice, in suprafata totala de 3.583,6 mp , al carui functional este compartimentat astfel :

-receptie camioane pui vii s = 167,55mp ;

-zona sacrificare – oparire s=264,40mp ;

-descarcator automat de pui dotat cu exhaustor de pulberi ;

-zona eviscerare s= 237,0mp ;

-zona racire 1 s= 184,0mp ;

-zona racire 2 s= 179,0mp ;

-transare – ambalare s=463,0mp;

-tunel congelare 1 s= 43,20mp;

-tunel congelare 2 s=43,20mp;

-depozit refrigerare s= 105,00mp;

-depozit congelate 1 s=170,70mp;

-depozit congelate 2 s=312,60mp;

-rampa livrare s=141,80mp;

-birou livrari s=13,20mp;

-zona spatii anexe:- grupuri sanitare pe sexe

-vestiar  barbati – zona murdara (ZM) s=8,90mp;

-vestiar  barbati – zona curata(ZC) s=8,90mp ;

-vestiar  barbati – zona murdara (ZM) s=6,50mp;

-vestiar  barbati – zona curata (ZC) s= 6,25mp ;

-grupuri sanitare si dusuri aferente

-sala de mese 12 persoane s=17,60mp ;

-spatiu preparare s=13,95mp ;

-sala de mese 12 persoane s=17,60mp ;

-vestiar  femei (ZM) s=10,35mp ;

-vestiar  femei (ZC) s=10,35mp;

-grupuri sanitare si dusuri aferente

-vestiar  barbati (ZM) s=7,10mp;

-vestiar  barbati(ZC) s=7,10mp;

-grupuri sanitare si dusuri aferente

-culoar acces s=26,35mp ;

-vestiar  femei (ZM) s=30,25mp;

-vestiar  femei (ZC) s=30,25mp;

-spalatorie, uscatorie s=28,75mp;

-depozit rufe curate s=6,00mp;

-centrale termice -2 bucati cu s=17,80mp;

-cabinet medic veterinar s=11,15mp;

-laborator 1 s=11,15mp;

-laborator 2 s=11,35mp;

-grupuri sanitare pe sexe

-spatiu preparare s=17,10mp ;

-sala de mese 40 locuri s=56,40mp ;

-tablou electric s=26,60mp ;

-birou s=8,64mp;

-atelier electric s=26,60mp;

-birou s=8,64mp;

-atelier electric s=26,60mp;

-camera de comanda s=12,40mp ;

-depozit materiale ambalaj s=32,90mp;

-depozit navete curate s=67,65mp;

-spalare navete s=44,15mp;

-grupuri sanitare pe sexe

-depozit navete uscate s=25,00mp;

-uscare pene s=34,95mp;

-cazan apa fierbinte s=34,90mp;

-vestiar zona tehnica + grup sanitar s=15,10mp;

-centrala frigorifica s=71,00mp

-mijloace auto ce deservesc functionalul-60 buc.

Cabina poartă este o construcţie prevazuta cu birou paza, spatiu comercial si dezinfector auto.

Cladirea administrativa Sc = 142.65mp, situata pe latura nordica a amplasamentului in zona de acces este o constructie dreptunghiulara cu urmatorul functional : hol acces oficiu,  sală şedinţe, şef abator, secretariat , contabilitate,grupuri sanitare.

Staţie spălare mijloace auto este o constructie pe structura metalica: stâlpi si ferme din profile laminate; fundaţii beton; pereţi din panouri tristrat termoizolante; acoperiş pe ferme metalice si panouri termoizolante; tamplarie din aluminiu cu Sc = 72mp.

Statia de epurare ape uzate

Apele uzate tehnologice si menajere, provenite din activitatea obiectivului sunt evacuate prin retele interne de canalizare, independente, spre statia de epurare a obiectivului, tip NIJIHUIS situata pe latura sudica a amplasamentului.

In Statia de epurare sunt dirijate apele uzate tehnologice provenite de la hala de abatorizare, apele uzate tehnologice de la spalatoria auto ce sunt  trecute in prealabil printr-un separator de hidrocarburi tip AS-MONOcompK pentru un debit de 1,5mc/zi in care sunt retinute produsele petroliere antrenate de la spalarea mijloacelor de transport si apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, grupurile sanitare si zona administrativa.

Procesele aplicate in statie constau dintr-o filtrare mecanica pe un filtru curbat , unitate de flotatie, treapta de aerare, urmand apoi treapta biologica si  faza de deshidratare namol.

Incineratorul ecologic tip Flexis

Pierderile naturale provenite din transportul puilor din ferme pana la abator, sunt eliminate prin incinerare pe amplasament. Abatorul este dotat cu un incinerator de mica capacitate, Flexis  cu o capacitate maxima de incinerare de 50kg/h,dotat cu 2 camere de ardere.

Materia prima utilizata in procesul de abatorizare provine din fermele proprii sau de la societati cu profil de activitate crestere pasari si consta din pui de carne in viu in greutate medie de cca 2,2-2,4kg, de calitate superioara. Utilizarea unei materii prime de calitate permite conducerea procesului tehnologic, astfel incat sa se obtina produse finite de calitate superioara, cu pierderi cat mai mici in procesul de fabricatie, obtinand astfel randamente ridicate.

Capacitatea proiectata de prelucrare a abatorului este de cca. 45.000 capete/zi respectiv peste 108t carne/zi.

#### Materiale auxiliare

In sectorul tehnologic- abator, administrativ si intretinere se vor utiliza ca materiale auxiliare detergenti, substante dezinfectante, aceste cantitati vor fi minimale functie de volumul de activitate, fara a se crea stocuri.

| Nr. Crt. | Materii auxiliare | Cantitati anuale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detergenti biodegradabili | 470l/an, solutii in diferite concentratii | Solutiile utilizate pentru dezinfectie sunt aprobate de autoritatile sanitar-veterinare, nu prezinta risc semnificativ prin cantitatea utilizata |
| 2 | Substante dezinfectante | 625l/an, solutii in diferite concentratii |  |
| 3 | Freon ecologic | 3.750kg/an | Instalatiile frigorifice ce utilizeaza ca agent de racire freonul ecologic sunt etanse si nu au loc pierderi |
| 4 | Ambalaje -tavite polistiren -pungi,folie,saci | 72,5t/an | Utilizate in procesul de ambalare si livrare a produselor finite |
| 5 | Ambalaje -hartie,etichete | 2,5t/an |  |
| 6 | Clipsuri metalice | 1,9t/an |  |
| 7 | Clorura ferica Sol. 260-270 mg/l/m apa tratata | 18t/an | In Statia de epurare-tratare ape uzate abator si ape uzate de la ferma Henci |

In cadrul statiei de epurare ape uzate se utilizeaza:

-solutie de precipitare clorura ferica, 260-270 mg/l / mc apa tratata-  cca.18t/an;

Cantitatile de materiale auxiliare sunt stabilite functie de volumul de activitate pe care urmeaza a se desfasura in cadrul abatorului si de calitatea apei uzate epurate in statia de epurare locala. In statia de epurare din incinta abatorului sunt preluate si apele uzate rezultate la ferma avicola Henci ce apartine societatii.

Utilitati

Pentru functionarea Abatorului de pasari sunt necesare a fi asigurate urmatoarele utilitati:

- apa potabila utilizata in scopuri tehnologice, igienizari incinte si utilaje, igienico-sanitare si PSI

- retea de canalizare interna pentru preluarea apelor uzate tehnologice si  menajere cu dirijare catre statia de epurare locala

- energie electrica pentru forta si iluminat

- agent termic –  apa calda preparata in centrale termice proprii pentru scopuri tehnologice, igienico-sanitare si incalzire spatii

- agent frigorific produs in centralele frigorifice proprii

Apa potabila

Alimentarea cu apa a abatorului de pasari ce apartine SC FERMADOR SRL este asigurata din gospodaria de apa proprie, constituita din :

- sursa de apă : reţeaua societăţii APAVITAL S.A. - reţeaua de aducţiune a apei potabile Timisesti–Iaşi;

- instalaţii de captare : două branşamente la aductiunea de apă potabilă Timisesti–Iaşi aflată în administrarea SC APAVITAL SA Iaşi, un branşament pe conducta de aducţiune OL Φ 1000 mm si unul pe conducta de aducţiune I-Fp cu Dn 600 mm, pentru asigurarea necesarului de apă a consumatorilor;

- reţea aducţiune şi distribuţie apă potabilă prntru uz igienico-sanitar, tehnologic şi PSI;

- rezervor de înmagazinare a apei cu două grupuri de pompare;

- reţea apă pentru incendiu – hidranţi exteriori.

Instalaţii de captare :

- bransament 1 realizat, in conformitate cu Avizul 22588/2007, din OL Φ 100 mm din conducta de aductiune a apei Timisesti-Iaşi OL Φ 1000 mm;

- bransament 2 realizat, in conformitate cu Avizul 16302/2008, din PEHD PN10 De 110 mm din conducta de aducţiune a apei Timişeşti-Iaşi I-Fp Dn 600 mm, aflată în acostamentul De 583 (DN 28) pe partea amplasamentului.

Apometrul este comun celor doua bransamente montat in camin, acestea fiind prevazute cu vane de separare pentru a permite alimentarea Abatorului fie de pe o coloana fie de pe cealalta. În căminul de apometru se află contorul de măsură şi robinetul de vană Dn 80 mm PN 10. Contorul de măsură a debitelor de apă are caracteristicile tehnice Qn = 25 mc/h şi Dn 60 mm.

Apa este preluata din magistrala Timisesti – Iasi, în baza Actului Adiţional nr. 5/22.11.2017 la Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.U6025/02.03.2016 incheiat cu SC Apavital SA Iaşi.

Debitul de alimentare va asigura debitul de apă pentru consumul menajer, tehnologic şi PSI.

Aducţiunea apei

Transportul apei potabile de la căminul de apometru la rezervorul de înmagazinare a apei cu V= 300 mc, se realizeaza prin conducta din PEHD PE 80 cu De 90 mm, in lungime de 150 m.

Înmagazinarea apei

Rezervorul de înmagazinare a apei este o construcţie din metal, de formă circulară, cu diametrul de 9,1 m şi înălţimea de 4,6 m, amplasat semiîngropat în raport cu nivelul terenului, cu capacitatea de 300 mc, din care 165 mc constituie rezerva pentru incendiu. Este hidro şi termo izolat.

Volumul rezervorului de înmagazinare a apei s-a determinat astfel încât să asigure rezerva de apa pentru consum tehnologic, menajer şi pentru combaterea incendiului .

Distribuţia apei

Distribuţia apei la consumatori se realizează printr-o reţea inelară, din PEHD De 125 mm, cu lungimea totală de L = 383 m, presiunea în reţeaua de incintă fiind asigurată printr-o staţie de pompare echipată cu:

- un grup de pompare a apei pentru nevoi tehnologice şi menajere tip  WILO compus din 2 (două) pompe 1A+1R (una activă şi una de rezervă), având caracteristicile : debitul Q= 2 x 25 mc/h şi înălţimea de pompare H=25 mCA, pompe echipate cu convertizor de frecvenţă;

- un grup de pompare a apei pentru intervenţie în caz de incendiu tip WILO compus din 2 (două) pompe : 1A+1R (1 activă + 1 rezervă), fiecare având caracteristicile : debit Q = 50 mc/h; înălţimea de pompare H =50 mCA.

- Conform Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stins incendiu, indicativ NP 086-05 art.6.1. s-au prevăzut 7 hidranţi subterani de incendiu exteriori cu Dn 80 mm.

- Pentru hala de producţie -clădire abator, din reţeaua pentru hidranţi exteriori PEHD De 125 mm se alimentează cu o conductă PEHD De 110 mm, L = 11 m, un cămin de separaţie apă din care pleacă două conducte : una OL Φ3” pentru alimentarea cu apă a hidranţilor de incendiu interiori, iar cealaltă conductă , din PEHD De 90 mm pentru alimentarea consumatorilor de la vestiare, centrala termică şi utilajele din fluxul tehnologic.

- Corpul administrativ este alimentat cu apă potabilă din conducta pentru hidranţi de incendiu exteriori PEHD de 125 mm, printr-un racord PP de 32 mm, conducta de legătură având lungimea de 4 m.

- Clădirea ce adăposteşte magazinul şi birourile tehnice este alimentată cu apă potabilă din conducta pentru hidranţi de incendiu exteriori PEHD de 125 mm, printr-un racord PP de 32 mm, conducta de legătură având lungimea de 27 m.

- Staţia de spălare este alimentată cu apă din conducta pentru hidranţi de incendiu exteriori PEHD de 125 mm, printr-un racord PP de 32 mm, conducta de legătură având lungimea de 6 m.

La fiecare clădire, bransamentele la conducta pentru hidranţi de incendiu exteriori PEHD de 125 mm, sunt executate subteran.

Necesarul de apa potabila estimat corespunzator capacitatii proiectate de 45.000 pasari in viu/zi, 5.000pasari in viu/h, este de :

-pentru consum tehnologic in cadrul procesului de abatorizare, spalarea si igienizarea incintelor si utilajelor debit orar -83,521mc/h respectiv debit maxim zilnic -429,536mc/zi(9 ore functional);

-pentru consum menajer debit orar- 2,970mc/ora,respectiv 15,272 mc/zi;

-pentru spalatorie auto si platforme de acces debit orar 1,732mc/h, respectiv 8,909 mc/zi.

Necesarul anual de apa potabila pentru functionarea abatorului :

-consum tehnologic : 84.375 mc/an ; respectiv 337,5 mc/zi ;

-igienico-sanitar : 3.000 mc/an ; respectiv 12mc/zi ;

-spalarea mijloace auto : 1.750 mc/an, respectiv 7 mc/zi.

Total anual : 89.125 mc/an, respectiv 428 mc/zi.

Cerinta de apa potabila :

-consum tehnologic maxim :519,739 mc/zi, respectiv 102.094 mc/an.

-consum igienico-sanitar maxim : 18,480 mc/zi, respectiv 3.630 mc/an.

-spalarea mijloace auto maxim : 5,103 mc/zi, respectiv 1.002 mc/an.

Debitul maxim necesar zilnic este de 543 mc/zi.

Necesarul anual de apa potabila este de 89.125mc/an ;

Cerinta anuala de apa potabila este de 106.726mc/an.

Retele de canalizare

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare precum si apele provenite de la spalari , igienizari incinte, grupuri sanitare si sociale sunt preluate si dirijate in sistem divizor prin retele de canalizare interne cu dirijare catre Statia de epurare din cadrul obiectivului.

Din functionalul Abatorului de pasari  rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare, de la spalari ustensile, utilaje precum şi de la igienizarea incintelor tehnologice ce contin suspensii, substanţe extractibile, detergenti biodegradabili, substante organice exprimate in CBO5 si CCO-Cr, ioni amoniu, cu un volum anual de 102.094 mc/an;

- ape uzate tehnologice provenite de la spălarea mijloacelor auto şi a navetelor, ce contin suspensii pământoase şi urme de produs petrolier, detergenti biodegradabili, substante organice exprimate in CBO5 si CCO-Cr, ioni amoniu, cu un volum anual de 1.002 mc/an;

- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar şi vestiare ce contin suspensii, substante organice, detergenti, SET, ioni amoniu cu un volum de 3.630 mc/an;

- ape pluviale potenţial impurificate provenite de pe platforme carosabile şi parcări auto, ce contin suspensii pământoase şi urme de produs petrolier, substante organice exprimate prin CCO-Cr, ioni amoniu, cu un debit la ploaia maximă de 2 l/s;

- ape pluviale convenţional curate provenite de pe clădiri şi platforme pietonale care se scurg liber spre spaţiile verzi din incintă

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare,  de la spalari ustensile, utilaje, igienizari incinte tehnologice, apele uzate menajere si apele meteorice provenite de pe incinta obiectivului sunt preluate  de retelele de canalizare interne, în sistem divizor şi evacuate in sistem unitar.

Reţeaua de canalizare a abatorului realizată în sistem divizor cuprinde:

- reţea canalizare pentru ape uzate menajere;

- reţea canalizare pentru ape tehnologice;

- reţea canalizare pentru apele pluviale.

Colectarea apelor uzate de pe amplasament se realizează astfel:

- apele uzate tehnologice provenite de la hala de producţie din procesul de abatorizare, de la spalari ustensile, utilaje precum şi de la igienizarea incintelor tehnologice sunt colectate prin sifoane de pardoseala şi rigole interne de inox şi preluate de reţeaua exterioară de canalizare ape uzate tehnologice alcătuită din conducte din PVC Dn= 110 -300 mm şi L=175m. Apele uzate tehnologice sunt dirijate către căminul subteran de tip SPAU (CT SPAU), prevăzut cu pompă tocător ce comunică cu căminul de racord (CR) al staţiei de epurare, apele uzate tehnologice fiind preluate de treapta mecanică şi unitatea de flotatie a statiei. După epurarea primară apele uzate ajung în bazinul selector al staţiei de epurare (C5), cu capacitatea de 57 mc, în care sunt descărcate si apele uzate menajere. Din bazinul selector apele uzate (menajere+tehnologice) sunt dirijate catre treapta de epurare biologica a statiei de epurare.

Căminul subteran tip SPAU (CT SPAU), de preluare a apelor uzate tehnologice, este echipat cu o pompă submersibilă, cu tocător cu Q max = 78 mc/h; H max pompare = 21 mCA ,  P = 3 kw.

  - apele uzate tehnologice de la spalatoria auto provenite de la spălarea mijloacelor auto şi a navetelor sunt colectate şi transportate la separatorul de hidrocarburi tip ACO având un debit de Q =3 l/sec, in care sunt retinute produsele petroliere antrenate de la spalarea mijloacelor de transport. Din separator apele sunt dirijate prin conducte PVC Dn=110 mm în lungime L = 16 m şi descărcate în căminul CM4 de pe reţeaua de canalizare menajeră cu descărcare finală în bazinul selector al staţiei de epurare (C5).

  - apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, vestiare şi grupurile sanitare din cadrul halei de procesare şi corpul administrativ sunt preluate de reţeaua de colectare ape uzate menajere şi dirijate prin conducte PVC Dn=110 – 300 mm în lungime totală L = 225 m către căminul subteran de tip SPAU (CM SPAU), prevăzut cu pompă tocător ce comunică cu bazinul selector al staţiei de epurare (C5).

Căminul subteran tip SPAU, de preluare a apelor uzate menajere, este echipat cu o pompă submersibilă cu tocător cu Q max = 18 mc/h; H max,  P = 2,2 kw, apele uzate menajere fiind pompate în bazinul selector al staţiei de epurare (C5).

  - apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din cadrul clădirii de acces în abator ce adăposteşte magazinul de desfacere a produselor şi birouri tehnice sunt colectate şi dirijate prin conducte PVC Dn=110 mm în lungime L = 4 m într-un bazin colector cu V = 24 mc. Apele uzate menajere sunt preluate cu ajutorul unei motopompe tip HONDA GX 160 WPT20HX , având următoarele caracteristici: puterea maximă P =  5,5 CP; înălţimea maximă de pompare H max = 25 m; adâncimea max de aspiraţie = 7 m; debit maxim Q max = 25 mc/h. Din bazin apele uzate menajere sunt pompate şi descărcate în căminul CT1 de pe reţeaua de canalizare ape uzate tehnologice ajungând împreună cu acestea la staţia de epurare.

În staţia de epurare din incinta abatorului sunt aduse şi apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor de crestere păsări după depopulare, în perioada de vid sanitar, de la Ferma avicolă Henci (un volum mediu anual de 300 mc/an).

|  | UM | Consum menajer | Consum tehnologic |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abatorizare/procesare carne de pasare | spalari mijloace auto |  |
| DEBITUL APELOR UZATE de la abator | mc/an | 3.630 | 102.094 | 1.002 | 106.726 |
|  | l/s | 0,448 | 12,604 | 0,124 | 13,176 |
| DEBITUL APELOR UZATE de la ferma Henci | mc/an | 0 | 300 | 0 | 300 |
|  | l/s | 0,000 | 0,037 | 0,000 | 0,037 |
| DEBITUL TOTAL AL APELOR UZATE | mc/an | 3.630 | 102.394 | 1.002 | 107.026 |
|  | l/s | 0,448 | 12,641 | 0,124 | 13,213 |
| - Quz zi med - debit zilnic mediu | mc/zi | 14,520 | 409,575 | 4,010 | 428 |
|  | mc/h | 1,613 | 45,508 | 0,446 | 48 |
|  | l/s | 0,448 | 12,641 | 0,124 | 13,213 |
| - Quz zi max - debit zilnic maxim | mc/zi | 18,480 | 521,266 | 5,103 | 545 |
|  | l/s | 0,570 | 16,088 | 0,158 | 16,816 |
| - Quz orar max - debit orar maxim | mc/h | 3,593 | 101,357 | 0,992 | 106 |
|  | l/s | 0,998 | 28,072 | 0,276 | 29,346 |
| - Quz orar min - debit orar minim | mc/h | 0,205 | 5,792 | 0,057 | 6 |
|  | l/s | 0,057 | 1,609 | 0,016 | 1,682 |

Apele pluviale potenţial impurificate provenite de pe platforme carosabile şi parcări auto din incintă (Qpl max = 15 l/s) ce pot conţine suspensii pământoase şi produse petroliere, sunt interceptate printr-o reţea de rigole realizate perimetral incintei, trecute printr-un separator de hidrocarburi, apoi preluate de conducta din PVC Dn = 300 mm, L = 400 m şi descărcate în cursul de apă Bahlui (aceeaşi conductă prin care se evacuează şi apele uzate epurate (efluentul staţiei de epurare)).

Apele pluviale convenţional curate provenite de pe clădiri şi cele de pe platformele pietonale se scurg liber spre spaţiile verzi din incintă (Qpl max = 108 l/s).

Apele uzate epurate cu evacuare in cursul de apa existent- raul Bahlui vor trebui sa respecte limitele valorilor principalilor impurificatori cu incadrare in VLE conform NTPA 001/2002, HG 352/2005. Efluentul Statiei de epurare este transportat pana la descarcarea in raul Bahlui printr-o conducta de evacuare din PVC-KG Dn-315mm, cu o lungime de 360m.

Debitul de ape uzate epurate catre Statia de Epurare este de :

-Qzilnic mediu : 428 mc/zi ;

-Qzilnic maxim : 545 mc/zi ;

-Qorar maxim :106 mc/ora.

*Statia de Epurare cu treapta mecano-biologica functioneaza in flux continuu, 365 zile/an. Sistemul de tratare a apelor uzate in cadrul Statiei de epurare consta in urmatoarele faze :

-filtrare initiala cu un filtru curbat ;

-flotare ;

-biotratament aerobic secvential cu 2 sarje ;

-deshidratare namol.

Energia electrica este asigurata de E-on Energie Romania SA in baza de furnizare nr. 100166633/11.2012/EE/1 incheiat la data de 26.11.2012  si a actului aditional nr. 13/27.07.2018, cu un consum anual de 2.521,31 MWh/an, la nivelul anului 2017.

Gazul metan este asigurat  de E-on Energie Romania SA in baza contractului de furnizare nr. 100166633/03.2016/2192 incheiat la data de 01.03.2016 si a actului aditional nr. 11/23.07.2018, din reteaua de distributie din zona printr-un racord contorizat.

Consumul de gaz metan conform contractului incheiat cu E-onEnergie Romania la nivelul anului 2016 este de 3.536 MWh.

Gazul metan este utilizat pentru prepararea agentului termic, respectiv  apa calda 70-90C in centralele termice proprii si la incineratorul situat pe amplasament, pentru pierderile naturale in cazul puilor.

Agentul termic -apa calda de 70-90°C, este preparata in cele doua centrale termice proprii, dotate cu 5 cazane ce utilizeaza drept combustibil gazul metan cu un consum maxim de 188Nmc/h din care :

-2 cazane pentru apa calda pentru consum igienico-sanitar, cu t=90ºC ;

-3 cazane pentru consum tehnologic cu t=50-60ºC.

Evacuarea gazelor arse provenite din arderea gazului metan drept combustibil se realizeaza prin tiraj fortat, fiecare cazan fiind prevazut cu cate 1 cos de dispersie cu Dn= 300mm.

Consumul anual de gaz metan este de 1.535,38MWh/an si va fi furnizat in baza contractului incheiat cu E-ON GAZ Moldova.

Agentul frigorific este produs intr-o instalatie frigorifica ce asigura climatizarea spatiilor de lucru cat si temperaturile necesare zonelor de depozitare. Pentru realizarea temperaturilor se foloseste ca agent de racire freonul ecologic, instalatia fiind capsulata si dotata cu sistem automatizat de reglare pentru a se evita pierderile. Instalatiile frigorifice din dotare sunt prevazute cu urmatoarele echipamente :

-centrala frigorifica dotata cu 4 compresoare cu piston in 2 trepte pentru tunelurile de congelare rapida dotata cu vaporizatoare ;

-grup compresor condensator cu un compresor pentru cele doua depozite de pastrare produse congelate si refrigerate si unul pentru sala de livrare ;

-chiller- este deservit de 4 compresoare, condensator racit cu aer, vaporizator ,  schimbator cu placi (freon/ apa),  freon pentru racirea apei de la 48ºC la 2ºC utilizata in tunelul de sprayere.

-centrala frigorifica cu aport 100% aer proaspat pentru sala de transare, deplumare si sacrificare.

Pentru asigurarea temperaturii necesare la depozitul de refrigerate si sala de livrare, obiectivul este dotat cu un grup compresor- condensator.

Centrala de conditionare aer este prevazuta cu tubulaturi de aspiratie a aerului ce contin vapori de apa din zonele de lucru cu evacuare prin intermediul unui ventilator cu un debit de 20.000Nmc/h si a unui filtru de retinere a eventualelor pulberi. Pentru realizarea unor conditii de clima constante, centrala este prevazuta cu un al doilea ventilator ce introduce aer proaspat filtrat cu un debit de 20.000Nmc/h.

| Parametrul | Valori limita |
| --- | --- |
| -apa potabila -energie electrica -energie termica -emisii in ape | 3,6l/kg pasare abatorizata Limita BAT 5,07-67,4l/kg pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare 117 Kwh/t pasare abatorizata Limita BAT 152-860kWh/t pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare 71.06kwh/t pasare abatorizata Limita BAT 152-860kWh/t pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare Apa uzata epurata: suspensii-27kg/zi, CCOCr- 56,25kg/zi, CBO5- 9kg/zi, N total – 6,75 kg/zi, NH4-1,35kg/zi ,Ptotal-0,9kg/zi SET-9kg/zi, Sulfuri si H2S-0,225kg/zi, detergenti biodegradabili-0,225kg/zi, NO3-116,35kg/zi, NO2-0,9kg/zi,Reziduu fix-900kg/zi, Fenoli-0,135kg/zi |

# 2.TEHNICI DE MANAGEMENT

## 2.1.Sistemul de management

| Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform EMAS (sau/ambele) - dacă da indicaţi aici numerele de certificare/ înregistrare | Certificat EN ISO 9001:2015 reactualizat la data de 06.10.2017 Certificat EN ISO 22000:2005 reactualizat pe 06.10.2017 |
| --- | --- |
| Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe care îl veţi ataşa | Director general societate Administrator societate Director economic RMI/ director calitate Sef productie, inginer si medic veterinar Responsabil mediu si responsabil SSM, responsabil manager calitate Responsabil aprovizionare/inginer economist Inginer electro-mecanic |

|  | Cerinţa caracteristică a BAT | DDA sau NU | Documentul de referinţă sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilităţi Prezentaţi ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? | DA | Autorizatia integrata de mediu Autorizatia de gospodarire a apelor | Director general Administrator Sef productie Director calitate Responsabil de mediu |
| 2 | Aveţi programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante? | DA | -Procesul de abatorizare pasari - Program revizie - Procedura pentru depozitare si valorificare/ eliminare deşeuri - Proceduri de acţionare in caz de situatii de risc - Fisele de întreţinere si exploatare a instalaţiilor | Administrator Sef productie Sef serviciu tehnic Responsabil de mediu Responsabil mediu si responsabil SSM Inginer electro-mecanic |
| 3 | Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie? | DA | - Program revizie instalatii - Evidenţa consumurilor specifice, materii prime şi auxiliare - Evidenţa deşeurilor | Administrator Sef serviciu tehnic Sef productie Inginer electro-mecanic Responsabil de mediu |
| 4 | Performanţa/acurateţe de monitorizare şi măsurare | DA | - Monitorizare factori de mediu- ape uzate, gestiunea deseurilor, inclusiv calitatea namolului | Director economic Sef productie Responsabil de mediu |
| 5 | Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de performanţă în domeniul mediului? | DA | - Buletine de analiza - Evidenţa consumurilor specifice, materii prime şi auxiliare, utilitati - Evidenţa gestiunii deşeurilor | Director economic Sef productie Responsabil de mediu |
| 6 | Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? | DA | - Evidenta statistica a evoluţiei concentraţiilor poluanţilor specifici si a consumurilor specifice | Sef productie Responsabil de mediu |
| 7 | Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale? | DA | - Planul de Intervenţii in caz de calamităţi - Plan de prevenire incendii - Plan de intervenţii in caz de poluări accidentale | Director general Administrator Responsabil SSM Sef productie Inginer electro-mecanic Responsabil de mediu |
| 8 | Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii principali folosiţi | DA | - apariţia unor defecţiuni pe reţeaua de colectare ape uzate - apariţia unor fisuri în pereţii bazinelor de colectare ape uzate - incendii in cadrul obiectivului | Administrator Sef productie Inginer electro-mecanic Responsabil de mediu |
| 9 | Instruire Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor începe în intervalul de 2 luni de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale; şi care cuprinde următoarele elemente: ▪ conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei şi pentru sarcinile de lucru; ▪conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale; ▪ conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la condiţiile de autorizare integrată de mediu; ▪ prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale; ▪ conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a evidenţelor de instruire; | DA DA DA DA DA | - Evidentele periodice de instruire a personalului pe linie de protectie a mediului Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor -Informare APM Iasi, GNM Iasi -Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare - Atributii specificate in fisa postului | Administrator Sef productie Responsabil de mediu Sef productie Inginer electro-mecanic Responsabil de mediu Administrator Director productie Director calitate Responsabil de mediu Administrator Sef productie Responsabil de mediu Responsabil SSM Administrator Director productie Director calitate |
| 1 | Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Fisa posturilor | Administrator Director productie |
| 1 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? | DA | -Informari periodice privind performanta procesului de abatorizare cu respectarea normelor sanitar-veterinare, a reglementarilor BAT/BREF -standardele de calitate a materiilor prime, auxiliare si finite -norme si reglementari privind protectia mediului - legislatia de mediu | Director productie Director calitate Responsabil de mediu |
| 1 | Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive şi corective? | DA | - Procedură privind fluxul operaţional şi informaţional - Raportari zilnice | Director productie Director calitate Responsabil protectia mediului |
|  | Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării? | DA | - Procedură privind fluxul operaţional şi informaţional - Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale | Director general Administrator Responsabil de mediu |
| 1 | Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul de auditare) | DA | Audituri pentru managementul calitatii, mediului si de siguranta produsului alimentar | Director general Administrator Responsabil de mediu |
|  | Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an? | --- | --- | ---- |
| 1 | Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează performanţa de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu şi că politica rămâne relevantă? Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza performanţei de mediu | DA | - Autorizatia integrata de mediu -Raport anual de mediu - Procedură privind monitorizarea factorilor de mediu - Procedură privind gestionarea deşeurilor -Procedura privind monitorizarea consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare, utilitati | Director productie Director calitate Responsabil de mediu |
| 1 | Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că managementul de vârf al companiei analizează progresul programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o dată pe an? | DA | - Raportul anual privind PMI - Stabilirea anuala a strategiilor de mediu | Administrator Sef productie Responsabil de mediu |
| 1 | Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) că aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii aşa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | ▪ controlul modificării procesului în instalaţie; | DA | Tehnologia de abatorizare a pasarilor | Administrator Sef productie Responsabil protectia mediului |
|  | ▪ proiectarea şi retrospectiva instalaţiile noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; | DA | Proiecte tehnice si tehnologice | Director general Administrator Director productie Responsabil protectia mediului |
|  | ▪ aprobarea de capital; ▪ alocarea de resurse; | DA | -Devize economice -Studii de fezabilitate | Director general Administrator Economist Sef productie |
|  | ▪ planificarea şi programarea; | DA | -Program de investitii | Director general Administrator Economist Sef productie |
|  | ▪ includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de funcţionare; | DA | -Autorizatie -Integrata de mediu | Director general Administrator Responsabil protectia mediului |
|  | ▪ politica de achiziţii; | DA | - Procedură privind achiziţia de materii prime si auxiliare, utilitati | Administrator Director economic Sef productie Responsabil aprovizionare/inginer economist |
|  | ▪ evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). | DA | - Se vor evidentia costurile in raportarile periodice ale serviciului economic | Administrator Director economic Economist Sef productie |
| 1 | Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: ▪ informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare; şi | DA | Raportari periodice- monitorizare factori de mediu, gestionare deseuri Raportul anual de mediu | Administrator Sef productie Responsabil protectia mediului |
|  | ▪ eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. | DA | -Respectarea reglementarilor in vigoare pe linie de protectia mediului -Autorizatia Integrata de mediu -Autorizatia sanitar-veterinara | Director general Administrator Sef productie Responsabil de protectia mediului |
| 2 | Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice privind mediul? | NU | ---- | ----- |

Informatii suplimentare

Nu este cazul.

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentaţiei şi registrelor Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi informaţiile solicitate |  |  |  |
| # Politici | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Director general Administrator Sef productie Reponsabil protectia mediului |
| Responsabilităţi | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Director general Administrator Sef productie Reponsabil protectia mediului |
| Ţinte | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Director general Administrator Sef productie Reponsabil protectia mediului |
| Evidenţele de întreţinere | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI Compartimentul tehnic, intretinere | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Sef productie Inginer electro-mecanic Reponsabil protectia mediului |
| Proceduri | ---- | ---- | ---- |
| Registrele de monitorizare | Responsabil PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Responsabil protectia mediului |
| Rezultatele auditurilor | Responsabil PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Sef productie Responsabil protectia mediului |
| Rezultatele revizuirilor | Responsabil PMI, societate | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Inginer electro-mecanic Responsabil protectia mediului |
| Evidenţele privind sesizările şi incidentele | Responsabil PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Director calitate Responsabil protectia mediului |
| Evidenţele privind instruirile | Serviciul Investitii/Dezvoltare si PMI | Suport electronic Evidente Protectia Mediului | Administrator Sef productie Inginer electro-mecanic Responsabil protectia mediului |

# 3. INTRARI DE MATERII PRIME

3.1. Selectarea materiilor prime si auxiliare

| Principalele materii prime utilizate | Natura chimica /compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea %in produs %in apa de suprafata %in canalizare %in deseuri/pe sol %in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu explicati de ce) ? | Cum sunt stocate ? (A-D)2 Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abator de pasari |  |  |  |  |  |  |
| Pasari de carne | proteine | 5.000pasari in viu/h 45.000pasari in viu/zi(9h) 108t/zi carne in viu | 80% produs finit carne pasare 20% deseuri nevalorificabile | Produs biodegradabil cu efecte negative asupra calitatii apei, aerului, solului si panzei freatice | – | Aii- Pe linia tehnologica de abatorizare in incinta halei tehnologice cu o capacitate de prelucrare de 45.000 pasari in viu/zi rezultand 86,4t/zi produs finit |

| Principalele materii auxiliare utilizate | Natura chimica /compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea %in produs %in apa de suprafata %in canalizare %in deseuri/pe sol %in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu explicati de ce) ? | Cum sunt stocate ? (A-D)2 Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substante dezinfectante | Produsi organici | 625l/an solutii in diverse concentratii | 100% in reteaua de canalizare catre Statia de epurare | Produs in solutii diluate fara infiltrare in sol | Nu prezinta risc prin natura si cantitatea utilizata | Aii-Cu depozitare in spatii amenajate in ambalaje originale |
| Detergenti biodegradabili | Substante tensioactive organice | 470l/an solutii in diferite concentratii | 100% in reteaua de canalizare catre Statia de epurare | Produs biodegradabil in solutii diluate fara infiltrare in sol | Nu prezinta risc prin natura si cantitatea utilizata | Aii-Cu depozitare in spatii amenajate in ambalaje originale |
| Freon 404A | Produs anorganic R12 | 3.750kg/an | 100% in instalatia etansa fara emisii in atmosfera | --- | In circuit inchis | In instalatiile frigorifice sub presiune |
| Ambalaje -pungi,folii,saci -tavite polistiren | Polimeri organici | 72,5t/an | 85% pentru ambalarea produsului 15% deseu valorificat | Produse nebiodegradabile | Nu prezinta risc prin natura, cantitatea utilizata si modul de gestionare | Aii-Cu depozitare in spatii amenajate sub gestiune |
| Ambalaje -hartie,etichete | Polimeri organici | 2,5t/an | 85% pentru ambalarea produsului 15% deseu valorificat | Produs nebiodegradabil | Nu prezinta risc prin natura, cantitatea utilizata si modul de gestionare | Aii-Cu depozitare in spatii amenajate sub gestiune |
| Clipsuri | Aluminiu | 1,9t/an | 98% pentru ambalarea produselor 2% deseu valorificat | Produs nebiodegradabil | Nu prezinta risc prin natura si cantitatea utilizata | Aii-Cu depozitare in spatii amenajate sub gestiune |
| Clorura ferica | Solutii 260-270 mg/l/mc/apa tratata | 18t/an | 99%in namol 1%pierderi in apa | Produs nebiodegradabil | Nu prezinta risc prin natura si cantitatea utilizata | Aii-Cu depozitare in spatii amenajate sub gestiune |

## 3.2. Cerintele BAT

| Cerinta caracteristica BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu şi impactul materiilor prime şi materiilor utilizate? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate. | Nu |  |
| Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care acestea vor fi finalizate în cadrul programului de modernizare. | ---- | ---- |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?3) | DA - -Evidenta consumurilor materiilor prime si materialelor auxiliare, utilitati | Sef productie Responsabil protectia mediului |
| Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | DA- -Politica de management a societatii privind calitatea mediului -Autorizatie Integrata de Mediu | Sef productie Inginer electro-mecanic Responsabil protectia mediului |
| Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea oricăror modificări referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. | DA- conform reglementarilor sanitar-veterinare, necesarul de materii prime- pasari este asigurat din fermele proprii DA | Sef productie Responsabil protectia mediului RMI/director calitate Sef productie Responsabil protectia mediului RMI/director calitate |

## 3.3. Auditul privind minimalizarea deseurilor (minimalizarea utilizarii materiilor prime)

| NNr.crt. | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de înregistrare al documentului. Notă: Referire la H.G. nr. 856/2005, L211/2011 | Se realizeaza raportari lunare privind tipul si cantitatile de deseuri in conformitate cu Planul privind gestiunea deseurilor | Administrator Sef productie Responsabil protectia mediului |
| 2 | Listaţi principalele recomandări ale auditului şi data până la care ele vor fi implementate. Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare pentru corectarea neconformităţilor înregistrate în raportul de audit. | Se realizeaza un audit al minimizarii deseurilor la obtinerea certificatelor ISO Prin managementul societatii se urmareste diminuarea cantitatii de deseuri cu respectarea prevederilor HG856/2002, L211/2011 si incadrarea in limitele BAT/BREF ca urmare a aplicarii celor mai bune tehnici disponibile | Administrator Sef productie Responsabil protectia mediului |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificaţi principalele oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi data până la care ele vor fi implementate. | Prin tehnologiei de abatorizare aplicata s-a urmarit minimizarea deseurilor conform Planului privind gestiunea acestora | Administrator Sef productie Responsabil protectia mediului |
| 4 | Indicaţi data programată pentru realizarea viitorului audit. | --- | --- |
| 5 | Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi ani Prezentaţi procedura de audit şi rezultatele/ recomandările auditului precum şi modul de punere în practică a acestora în termen de 2 luni de la încheierea lui. | Da | Director general Administrator Sef productie Responsabil protectia mediului |

## 3.4. Utilizarea apei

### 3.4.1.Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex.rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa captat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa de alimentare cu apa potabila –bransament la reteaua de distributie Timisesti-Iasi | 89.125mc/an | Consum tehnologic-84.375mc/an Spalatoria auto-1.750mc/an Scop igienico-sanitar-3.000mc/an | Nu este cazul | 0 |

### 3.4.2. Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT Abator de pasari | 5,07-67,4l/kg pasare abatorizata | 3,6l/kg pasare abatorizata |

| O diagramă a circuitelor apei şi a debitelor caracteristice este prezentată mai jos/anexate/altele Schema de bilanţ a apei în cadrul instalaţiei (de la prelevare până la evacuarea în receptorul natural) este prezentată mai jos/anexat | Numarul documentului |
| --- | --- |
|  | Nu este cazul |

Abator de pasari Podu Iloaie

Apa potabila

Fluxul tehnologic de abatorizare pasari si preparare carne tocata

Igienizare utilaje, ustensile si incinte

Apa pentru spalatoria auto

Apa pentru scopuri menajere

Ape uzate tehnologice

Ape uzate tehnologice

Ape uzate menajere

Ape uzate tehnologice

Statia de epurare locala

Separator decantor

Statia de epurare locala

Statia de epurare locala

Statia de epurare locala

Raul Bahlui

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apa a abatorului de pasari ce apartine SC FERMADOR SRL este asigurata din gospodaria de apa proprie, constituita din :

- sursa de apă : reţeaua societăţii APAVITAL S.A. - reţeaua de aducţiune a apei potabile Timisesti–Iaşi;

- instalaţii de captare : două branşamente la aductiunea de apă potabilă Timisesti–Iaşi aflată în administrarea SC APAVITAL SA Iaşi, un branşament pe conducta de aducţiune OL Φ 1000 mm si unul pe conducta de aducţiune I-Fp cu Dn 600 mm, pentru asigurarea necesarului de apă a consumatorilor;

- reţea aducţiune şi distribuţie apă potabilă prntru uz igienico-sanitar, tehnologic şi PSI;

- rezervor de înmagazinare a apei cu două grupuri de pompare;

- reţea apă pentru incendiu – hidranţi exteriori.

Necesarul de apa potabila estimat corespunzator capacitatii proiectate de 45.000 pasari in viu/zi, 5.000pasari in viu/h, este de :

-pentru consum tehnologic in cadrul procesului de abatorizare, spalarea si igienizarea incintelor si utilajelor debit orar -83,521mc/h respectiv debit maxim zilnic -429,536mc/zi(9 ore functional);

-pentru consum menajer debit orar- 2,970mc/ora,respectiv 15,272 mc/zi;

-pentru spalatorie auto si platforme de acces debit orar 1,732mc/h, respectiv 8,909 mc/zi.

Necesarul anual de apa potabila pentru functionarea abatorului :

-consum tehnologic : 84.375 mc/an ; respectiv 337,5 mc/zi ;

-igienico-sanitar : 3.000 mc/an ; respectiv 12mc/zi ;

-spalarea mijloace auto : 1.750 mc/an, respectiv 7 mc/zi.

Total anual : 89.125 mc/an, respectiv 428 mc/zi.

Cerinta de apa potabila :

-consum tehnologic maxim :519,739 mc/zi, respectiv 102.094 mc/an.

-consum igienico-sanitar maxim : 18,480 mc/zi, respectiv 3.630 mc/an.

-spalarea mijloace auto maxim : 5,103 mc/zi, respectiv 1.002 mc/an.

Debitul maxim necesar zilnic este de 543 mc/zi.

Necesarul anual de apa potabila este de 89.125mc/an ;

Cerinta anuala de apa potabila este de 106.726mc/an.

3.4.3.Cerintele BAT pentru utilizarea apei

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. | Autorizatia de gospodarire a apelor emisa de AN Apele Romane-ABA Prut-Barlad | Administrator Sef productie Responsabil de protectia mediului |
| Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi data până la care recomandările vor fi implementate. Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. | - instalatii de masurare a debitelor pentru alimentarea cu apa potabila -Intretinerea instalatiilor de alimentare cu apa potabila si instalatii de epurare si evacuarea apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa | Sef productie Responsabil de protectia mediului |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele rezultate. | Prin managementul societatii aceasta se va preocupa de reducerea consumurilor specifice in ceea ce priveste: consumul de apa potabila utilizata in tehnologie, igienizari incinte, menajera conform celor mai bune tehnici disponibile | Sef productie Responsabil de protectia mediului |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Consumurile specifice de apa utilizata sunt urmarite periodic in vederea respectarii celor mai bune tehnici disponibile | Sef productie Responsabil de protectia mediului |
| Indicaţi data până la care va fi realizat următorul studiu. | - | - |
| Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi că şi rezultatele recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de la încheierea acestuia. | DA | Administrator Sef productie Responsabil de protectia mediului |

### 3.4.3.1.Sistemele de canalizare

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare precum si apele provenite de la spalari , igienizari incinte, grupuri sanitare si sociale sunt preluate si dirijate in sistem divizor prin retele de canalizare interne cu dirijare catre Statia de epurare din cadrul obiectivului.

Apele uzate tehnologice din procesul de abatorizare, precum si de la igienizarea incintelor tehnologice sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC Dn=110-300mm , L=400m si transportate pana la caminul de racord, dupa care sunt descarcate in bazinul selector al Statiei de epurare.

Apele uzate menajere sunt preluate in sistem divizor, reteaua fiind prevazuta din conducte cu dirijare catre bazinul selector de la Statia de  epurare din incinta.

Apele uzate provenite de la statia de spalare a mijloacelor auto sunt preluate prin retele de canalizare cu dirijare catre decantorul separator de suspensii grosiere si produse petroliere si evacuate catre Statia de epurare din incinta obiectivului, acestea fiind supuse procesului de epurare impreuna cu apele uzate tehnologice si menajere.

In incinta Statiei de epurare sunt transportate apele uzate rezultate de la ferma avicola Henci ce apartine societatii, maxim 300 mc/an, respectiv ape uzate menajere, cat si ape uzate tehnologice.

Canalizarea pluviala provenita de pe platformele betonate circulabile si de pe constructii cu un debit total de 108l/s, sunt deasemenea dirijate catre o retea de rigole realizate perimetral incintelor, trecute prin separatorul de suspensii grosiere si  produse petroliere si evacuarea acestora cu descarcare in cursul de apa Bahlui, prin intermediul conductei din PVC Dn=300mm, L=400m(aceeasi conducta prin care sunt evacuate apele epurate de pe amplasament).

Apele conventional curate fara continut de produse petroliere si suspensii provenite de pe cladiri si zonele betonate necirculabile, vor fi preluate prin pante si rigole si dirijate catre spatiile verzi.

Apele uzate epurate cu evacuare in cursul de apa existent- raul Bahlui vor trebui sa respecte limitele valorilor principalilor impurificatori cu incadrare in VLE conform NTPA 001/2002, HG 352/2005.

Debitul de ape uzate epurate catre Statia de Epurare este de :

-Qzilnic mediu : 428 mc/zi ;

-Qzilnic maxim : 545 mc/zi ;

-Qorar maxim :106 mc/ora.

*Statia de Epurare cu treapta mecano-biologica functioneaza in flux continuu, 365 zile/an.

Societatea detine Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 252 revizuita la data de 04.07.2013, emisa de AN Apele Romane- ABA Prut-Barlad  pentru alimentarea cu apa potabila si evacuarea apelor uzate din cadrul Abatorului de pasari Podu Iloaie- valabila pana la data de 30.09.2018. In prezent,societatea s-a preocupat de intocmirea documentatiei in vederea emiterii unei noi Autorizatii de gospodarire a apelor.

### 3.4.3.2. Recircularea apei

Prin procesul tehnologic aplicat, apele uzate generate sunt epurate pe amplasament, si nu sunt recirculate.

### 3.4.3.3. Alte tehnici de minimalizare

Prin dotarile si echipamentele existente in cadrul Abatorului de pasari consumurile specifice de apa potabila se incadreaza in normele recomandate de tehnologia aplicata aliniata la normele UE. In cadrul statiei de spalare mijloace auto se utilizeaza instalatii cu apa sub presiune pentru reducerea debitelor de apa potabila in operatia de spalare mijloace auto.

O alta posibilitate de minimalizare a consumului de apa consta in utilizarea de substante tensioactive cu capacitate de curatire crescuta ceea ce conduce la o reducere a consumului de apa potabila la operatiile de igienizari incinte, utilaje, ustensile.

Consumul de apa utilizat in scopuri igienico-sanitare este redus prin natura materialelor utilizate la pardoseli, prin respectarea unui program riguros de igienizare si prin utilizarea unor echipamente de curatire si spalare eficienta cu consum redus de apa.

### 3.4.3.4. Apa utilizata la spalare

Volumul de apa utilizat pentru curatirea incintelor tehnologice este variabil si depinde de tehnica aplicata la igienizare, de presiunea apei utilizata, de folosirea turbojetului, utilizand apa sub presiune, se reduce consumul.

Reducerea volumului de apa utilizata pentru curatire poate fi determinata de utilizarea apei calde in loc de apa rece. Natura suprafetelor in sensul amenajarii unei pardoseli solide, netede cu panta de scurgere catre retelele colectoare conduc la consumuri reduse de apa utilizata la igienizari.

# 4. PRINCIPALELE  ACTIVITATI

## 4.1. Inventarul proceselor

Abator pasari Podu Iloaie- SC FERMADOR SRL

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul ) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| -Aprovizionarea si receptia pasarilor vii cu transportul lor in containere speciale -Controlul sanitar-veterinar la receptia pasarilor vii | 1,2 | Receptia pasarilor vii, scoaterea lor din containerele cu care au fost transportati, efectuarea controlului SV si descarcarcarea puilor intr-o cuva, de unde sunt scosi manual si agatati pe conveierul de pui | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi, 108t carne in viu/ zi |
| Agatarea puilor pe conveier | 3 | Containerele cu pui sunt descarcate din mijlocul de transport, puii find asezati pe o masa de unde cad intr-o cuva si agatati pe conveier | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Asomarea pasarilor de carne | 4 | Asomarea pasarilor cu un dispozitiv automat care electrocuteaza pasarile cu un curent alternativ, intr-o cada cu apa, care se numeste electroasomator. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Sacrificarea si sangerarea pasarilor de carne | 5 | Dispozitivul de taiere este complet automat. Dupa taiere urmeaza singerarea propriuzisa , care dureaza 90 – 120 secunde , timp in care conveierul parcurge jgheabul de inox de singerare, , singele fiind colectat in containere speciale marcate, fiind gestionat ca deseu. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Oparirea | 6 | Oparirea se realizeaza intr-un bazin de imersie cu una sau mai multe sectiuni, flotor de mentinere constanta a nivelului apei in sectiunile oparitorului, un circuit de apa calda, termoregulator cu ajutorul caruia se mentine constanta temperatura apei de oparire | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Deplumarea | 7 | Indepartarea penelor se executa cu ajutorul a doua deplumatoare succesive si o masina de finisare: deplumarea grosiera, deplumarea propriuzisa si finisarea carcaselor neeviscerate. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| smulgerea capetelor,indepartarea guselor ,esofag,trahee | 8 | Puii de pe conveior sunt dirijati catre melcul de antrenare si placile de prindere in vederea smulgerii capetelor, cu detasarea traheei,esofagului. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| detasarea ghearelor | 9 | Taierea ghearelor se realizeaza cu o masina speciala, prin indoirea picioarelor puilor prin care detaseaza picioarele cu gheare, carcasele fiind preluate intr-un jgheab si dirijate si reagatate pe conveier | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Spalare gheare | 10 | Labele picioarelor cu gheare sunt desprinse de pe automat si preluate intr-o cuva | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Reagatare carcase | 16 | Carcasele sunt reagatate manual pe conveier | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Circumcizie si extragere cloaca | 17 | Se executa mecanic. Extragerea se face prin intermediul unei masini a carui reglaj este functie de marimea carcasei. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Deschidere carcasa | 18 | Operatia se executa pe linia mediana, de la apendicele xifoid pana la orificiul cloacal, masina fiind prevazuta cu un cutit scurt cu miscare pendulara. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Extragere viscere | 19 | Operatia se executa cu o masina prevazuta cu scafe ce patrund in corpul pasarii. Odata cu extragerea viscerelor, se separa grasimea interna. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi eviscerare |
| Control sanitar veterinar | 20 | Carcasa,impreuna cu pachetul intestinal sunt verificate privind starea de conformitate dupa care se detaseaza inima prin smulgere, se curata cheagurile de sange si se detaseaza pericardul, apoi se detaseaza ficatul si vezica biliara. Masa intestinala se descarca in masina de pipote,unde sunt golite de continutul gastric, spalate. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Confiscarea | 21,22 | Produsele neconforme sunt confiscate in containere de inox si capac cu inchidere asigurata si eliminate de pe linie. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Colectarea in lazi | 23,24 | Inima,ficatul si pipotele sunt colectate in lazi si trimise la racire, fiind apoi spalate cu apa rece | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Racire intensiva(tunelul de racire rapida) | 11,26,38,47 | Produsele sunt dirijate spre tunelul de racire rapida, prin intermediul unui circuit fortat de aer rece. Cracasele traverseaza camera timp de 2 ore, fiind puternic ventilate cu aer rece si sprayate cu apa; intrarea in tunelul de racire la o temepratura de 39 de grade, iar la iesire din tunel :0-2 ºC | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Sectionare, spalare pipote, decuticulare, control final pipote | 31,32,33,34 | Pipotele sunt dirijate spre masina de sectionat, spalate de continutul gastric cu apa rece si dirijate catre un dispozitiv care, cu ajutorul unor degete de cauciuc si jet de apa rece,sunt spalate din nou; acestea sunt apoi transportate la valturi care indeparteaza cuticula si spalate cu apa rece. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi, 20.250t/an carcase si organe |
| Recoltare inimi si spalare | 153 | Inimile sunt recoltate imediat dupa eviscerare si dirijate catre jgheabul ce le transporta la masina de spalat inimi. Masina este prevazuta cu valturi care transporta inimile spalate catre navetele in care sunt colectate. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Control piele-esofag, trahee,gusa | 35 | Operatia se executa automat, cu ajutorul unei masini ce introduce un spiral in traiectul gatului si extrage gusa, esofagul si traheea, fiind vacuumate in exterior. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Extragere pulmoni si alte resturi | 43 | Operatiunea consta in introducerea in corpul carcasei a unui dispozitiv sub forma unei tevi, racordata la o instalatie de vid care poate extrage pulmonii si resturile ramase de la eviscerare | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Spalare interior si exterior carcase | 44 | Carcasele eviscerate sunt spalate prin pulverizarea apei reci pe suprafata acestora ( interior si exterior) | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Fracturare gat si taiere piele gat | 36 | Operatia se executa cu ajutorul unei masini, gaturile fiind colectate in lazi cu dirijare catre tunelul de racire, iar pielea gatului este dirjata prin vacuum la exterior. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Descarcare carcase Reagatare carcase | 45,46 | Carcasele finisate sunt descarcate pe o masa de inox, pentru transferul manual pe conveierul de refrigerare | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Reagatare carcase, descarcare carcase | 48,49 | La iesirea din tunelul de sprayere/racire, carcasele sunt descarcate pe o banda trasportoare, dupa care sunt reagatate manual pe conveier. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Cantarire carcase | 50 | Carcasele refrigerate se agata pe conveierul cantarului automat, unde se face calibrarea acestora ; functie de greutate, acestea sunt descarcate in diferite cuve si ambalate in pungi sau tavite, ca produs finit. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| transarea | 57 | Corespunzator grutatii stabilite pentru transare si sortare pe cantar, carcasele sunt transferate pe linia de transat, unde sunt sectionate pe parti anatomice | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Detasare aripi | 59 | Aripile sunt detasate prin intemediul masinii de transat si descarcate pe banda transportoare | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Detasare piept | 69 | Dupa detasarea aripilor, se detaseaza pieptul care este dirijate catre banda transportoare | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Depielare, dezosare piept | 74 | O parte din piept, functie de comenzi, se depielizeaza/ dezoseaza pentru a fi ambalat in tavite | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Depielare, dezosare pulpe | 117 | O partea din pulpe superioare, cu os si piele, functie de comenzi se depieleaza/ dezoseaza pentru a fi ambalate in vederea livrarii | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Detasare spinari cu aripi | 87 | Dupa detasarea pieptului, sunt detasate aripile, spinarile de pui impreuna intr-o singura piesa si descarcate pe banda transportoare | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Detasare spinari | 86 | Dupa detasarea aripilor si pieptului, se detaseaza spinarile, fiind dirijate apoi pe banda transportoare | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Detasare spate | 97 | Se realizeaza pe linia de transare cu un modul specific | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Detasare pulpe intregi | 107 | Detasarea pulpelor se realizeaza cu masina de transat | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Transare pulpe | 108 | In functie de comenzi se obtin pulpe anatomice si pulpe cu spate , acestea fiind sectionate cu ajutorul unui cutit circular | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Transare pulpe intregi | 137 | Functie de comenzi, pulpele intregi sunt transate automat in pulpe inferioare si superioare | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Depielare, dezosare pulpe | 117 | O parte din pulpe, conform comenzilor, sunt dirijate catre utilajul de indepartea a pielii dupa care acestea sunt dezosate si ambalate in tavite, pungi. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Tocare pulpe intregi dezosate cu/ fara piele | 122 | Dupa dezosare, o parte din pulpe intregi in functie de comenzi, se toaca cu sau fara piele, pe masini speciale, obtinandu-se carne tocata intr-un amestec omogen. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Tocare piept dezosat cu / fara piele | 75 | Dupa dezosare, o parte din pieptul intreg cu sau fara piele se toaca pe masini speciale, obtinandu-se carne tocata intr-un amestec omogen. | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Separare mecanica aripi , spinari,spate, fasonari pulpe/piept | 64,88,102,132 | O parte din aripi spinari si spate si fasonarile de la dezosarea pulpelor/ pieptului, sunt supuse operatiunii de separare mecanica a carnii, rezultand o pasta cu granulare fina | 5.000pasari/h, respectiv 45.000pasari/zi, pentru 9h/zi |
| Amblare/ etichetare, cantarire | 12,27,39,54,60, 65,76,80,89,93,98,103,109, 123,128,113,133,138,144 | Din tunelul de racire, ghearele, organele si gaturile sunt aduse in sala de ambalare, cantarite si etichetate. Carcasele , la intrare in sala de ambalare sunt reagatate pe conveier, si functie de greutatea acestora sunt ambalate ca pui grill- existand 5 cuve de sortare pui functie de greutate. Ulterior, partile sortate sunt dirijate la masina de transat piese , dupa care in functie de comenzi sunt ambalate : in pungi de polietilena de pe masa de transare, tavite cu ajutorul masinilor automat de ambalat. Urmeaza etichetarea si cantarirea automata cu inscriptionarea gramajului | 20.250t/an carcase si organe -pungi de pilietilena -tavite -etichete -clipsuri |
| Congelare, tunel de congelare | 13,28,40 | Inainte de depozitare, in depozitele de congelare, produsele sunt trecute in tunelul de congelare pentru congelare rapida ce are loc timp de 8-10 ore | 20.250t/an carcase si organe |
| congelare | 67,91,105,135 | Dupa separarea mecanica a carnii si trecere prin tunelul de congelare rapida acestea sunt depozitate in depozitul de congelare, de unde sunt apoi livrate cu respectarea principiului FIFO | 20.250t/an carcase si organe |
| Refrigerare, congelare | 14,29,41 | Produsele ambalate se depoziteaza in camerele frigorifice | 20.250t/an carcase si organe |
| Livrare | 15,30,42,56,63,68,73,79 83,92,96,101,106,112,116, 126,131,136,141,147 | Livrarea se realizeaza prin sasul de livrare, respectandu-se principiul primul intrat-primul iesi.t livrarea se realizeaza cu masinile proprii sau ale clientilor. | 20.250t/an carcase si organe |
| Sterilizare cutite | 4.1,7.1 ,8.1 ,9.1, 84,127,148 | Dupa efectuarea procesului tehnologic, are loc sterilizarea cutitelor de pe linie, timp minim de sterilizare fiind de 10 minute la temperatura de 82ºC |  |
| Receptie ambalaje | 51 | Pungile de polietilena, tavitele, etichetele aprovizionate de la furnizori, sunt receptionate calitativ si cantitativ. | -pungi -tavite -etichete -clipsuri |
| Receptie si depozitare ambalaje | 51,52 | Dupa receptie, acestea sunt depozitate functie de sortiment si lot in spatiile amenajate | -pungi -tavite -etichete -clipsuri |
| Detasare ambalaje transport | 53 | Ambalajele aprovizionate se desfac din ambalajele de transport in vederea verificarii si depozitarii acestora | -pungi -tavite -etichete -clipsuri |

## 4.2. Descrierea proceselor

Procesul tehnologic de abatorizare pasari

Capacitatea proiectata de abatorizare este de 5.000 buc pasari/h respectiv 45.000 buc pasari/zi  cu o greutate medie de 2,2-2,4kg, respectiv 108t carne in viu/zi abatorizata, corespunzator unui program de lucru 9ore/zi, 5zile/saptamana, respectiv 250 zile/an.

Fazele procesului de abatorizare sunt :

-aprovizionarea si receptia pasarilor vii ce se realizeaza intr-un spatiu amenajat pentru abatorizarea acestora

Mijlocul de transport propriu autorizat sanitar veterinar este cintarit pe cintarul bascula la intrarea in abator, dupa care intra in tunelul de descarcare, in vederea receptiei pasarilor.

Transportul puilor in navete:

Containerele cu pui sunt dirijate catre unitatea de descarcare automata a containerelor, astfel containerul cu puii vii este ridicat din camion cu un stivuitor, cantarit si asezat pe platforma masinii de descarcat, de unde este preluat si dirijat intr-o cuva, prin intermediul unei benzi transportoare. Din cuva, puii sunt preluati si agatati manual pe conveiorul dirijat catre zona de asomare. Praful generat din operatia de descarcare este retinut in exhaustor si depozitat in saci.

Dupa descarcarea containerelor, mijlocul de transport este spalat, dezinfectat si se procedeaza la incarcarea lui cu numarul de containere avute initial pentru a fi cintarit din nou, in scopul de a afla greutatea puilor in viu.

Pasarile bolnave si suspecte de a fi bolnave vor fi izolate pentru a fi examinate de medicii veterinari.

-asomarea - Asomarea pasarilor se realizeaza cu un dispozitiv automat care electrocuteaza pasarile cu un curent alternativ reglat la 400 Hz si o intensitate de 1,2-1,5 A, intr-o cada cu apa, care se numeste electroasomator.

Timpul de asomare este de 5 – 7 secunde , iar capacitatea acestuia trebuie sa fie de minim 2.000 capete/ora.

-sacrificarea si sangerarea consta in taierea venelor si arterelor rezultand o sangerare optima, moartea rapida a creierului si mentinerea calitatii produsului o perioada mai indelungata datorita cantitatii mari de sange inlaturata. Singerarea pasarilor este o singerare exterioara si consta in sectionarea arterei carotide si a venei jugulare la nivelul primelor doua vertebre cervicale, printr-o incizie laterala executata cu un cutit disc actionat de un motor electric, dupa ce pasarile asomate au intrat  in dispozitivul de taiere.

Dispozitivul de taiere este complet automat, iar capacitatea acestuia trebuie sa fie de 5.000 capete/ora

Timpul de asteptare dintre asomare si taiere trebuie sa fie de minim 5 secunde deoarece trebuie sa dispara contractiile musculare de dupa electroasomare.

Dupa taiere urmeaza singerarea propriu-zisa cu o durata de 90-120 de secunde, cuva de sangerare fiind dimensionata astefel incat lungimea traseului strabatut de pui dupa sacrificare sa creasca cu 25%, pentru a permite scurgerea aproape integrala a sangelui.

Sangele colectat este dirijat prin vacuum la bazinul de colectare de unde zilnic este livrat catre SC Safir SRL pentru prelucrare in instalatia de obtinere faina proteica.

-oparirea  Prin oparire se urmareste o slabire a structurii proteinelor din epiderma pielii, care tin bulbul pilos aderent la derma , fapt ce face ca penele sa fie mai usor indepartate de pe corpul pasarilor. Oparirea  se realizeaza in flux continuu.

Instalatia de oparire este alcatuita dintr-un bazin de imersie cu una sau mai multe sectiuni, si cu un numar de 3 circuite parcurse succesiv de conveier,sistem de alimentare cu apa de la retea , flotor de mentinere constanta a nivelului apei in sectiunile oparitorului , un circuit de apa calda( sau abur sub presiune) , termoregulator cu ajutorul caruia se mentine constanta temperatura apei de oparire

Apa din bazin este barbotata permanent cu aer si incalzita cu un circuit de apa calda de la centrala termica, astfel incit sa fie mentinuta permanent la temperatura de 52,5 – 55ºC. Instalatia este complet automata.

In functie de destinatia finala a carcasei de pui ( carne refrigerata sau congelata ) se stabileste temperatura de oparire si timpul, care variaza de la 90 la 150 secunde.

-deplumarea – Aceasta operatiune se executa cu ajutorul a 3 deplumatoare succesive si o masina de finisare. Functionarea acestei instalatii este automata si asigura in ordine: deplumarea grosiera,deplumarea propriu-zisa si finisarea carcaselor neeviscerate.

Masina de deplumare este automata si asigura urmatorele operatii : deplumarea grosiera, deplumarea propriu-zisa si finisarea carcaselor neeviscerate.

Masinile de deplumare trebuie sa fie prevazute cu tevi de stropire cu apa calda la temperatura de 25-40ºC.

Penele rezultate in urma deplumarii sunt dirijate cu ajutorul apei in afara salii de asomare-oparire-deplumare unde sunt stoarse prin centrifugare si presare,iar apoi sunt depozitate ,urmind ca la  terminarea zilei de abatorizare sa fie depozitate in spatii amenajate in vederea ridicarii acestora de catre firme specializate in vederea distrugerii.

Emisiile stationare difuze generate din activitatea de deplumare/eviscerare, sunt diminuate ca urmare a unui sistem de ventilatie, respectiv ventilator de acoperis cu un debit de 20.000Nmc/h, ce conduce la eliminarea aerului viciat cu continut de vapori de apa si mirosuri.

-taierea pielii la git, incizia caudala si smulgerea capetelor

Pielea de pe git se taie pe o distanta de 3 – 4 cm , cu o masina construita special in acest scop.

In timp ce conveierul este in miscare , capetele puilor sunt prinse intre ghidajele radiale ale discului purtator de cutite si o placa de presiune. Concomitent , cutitele preseaza pielea de la baza gitului , in portiunea latero – dorsala , pe care o cresteaza.

In continuare , se face o incizie caudala, cu ajutorul unui dispozitiv prevazut cu un cutit disc, pentru a permite extragerea ulterioara a glandei uropigiene.

Dupa executarea acestei incizii sunt smulse capetele puilor folosind un alt dispozitiv , alcatuit dintr-un suport , un ghidaj de executie a smulgerii si un mecanism de reglare pe verticala, in functie de marimea puilor.

-spalarea , detasarea picioarelor si desprinderea acestora din conveier

- urmatoarea operatiune este taierea picoarelor si se realizeaza cu o masina speciala , care este prevazuta cu niste ghidaje care indoaie picioarele puilor si un cutit disc care le detaseaza.

Carcasele cu picioarele taiate cad intr-un jgheab de inox , suficient de inclinat ca prin alunecare sa ajunga la bucla conveierului de eviscerare.Jgheabul pentru carcase este plasat intr-o fereastra a peretelui care desparte sectorul de prelucrare initiala de cel de prelucrare finala.

Labele picioarelor ramase in cirligele de transport ale conveierului sunt desprinse automat cu ajutorul unor ghidaje, si cad intr-o cuva de inox cu roti, pentru a fi transportate la racire.

Cu operatiunea de desprindere a labelor picioarelor din conveier se incheie fluxul tehnologic de prelucrare initiala a pasarilor. Conveiorul degajat de pasari trece printr-o instalatie de spalare – dezinfectie , prevazuta cu perii de spalare racordate la sursa de apa, a caror miscare de rotatie este inversa una fata de cealalta.

Prelucrarea finala a pasarilor consta in urmatoarele faze de lucru:

extirparea glandei uropigiene este o operatiune care se executa manual , prin presare cu degetul pe partea posterioara a coccisului , dupa o prealabila incizie cu cutitul.

-eviscerarea carcaselor, detasarea si prelucrarea organelor eviscerarea propriuzisa cuprinde o succesiune de operatiuni , fiecare executata de o masina independenta , care in ordinea fluxului sunt :

-circumcizia cloacei si desprinderea ei .

Masina trebuie sa aiba posibilitatea de reglaj in functie de marimea carcasei pentru a se evita taierea sau impungerea anselor intestinale.

-sectionarea carcasei.

Se executa o sectiune pe linia mediana , de la apendicele xifoid pina la orificiul cloacal , masina fiind prevazuta cu un cutit scurt cu miscare pendulatorie.

-extragerea viscerelor.

Se executa cu o masina prevazuta cu scafe de inox. Intrarea scafei in corpul pasarii se face la nivelul flancurilor si se va urmari o introducere cit mai profunda. Odata cu extragerea viscerelor se separa si grasimea interna , care se va lasa pe peretele abdomenului , si nu pe organe.

Inlaturarea  resturilor de intestine, furaje organe, se realizeaza pe o masina de inspectie finala. Instalatia de spalat interior/exterior RW16 RS, separatorul de apa/deseuri, unitatea de vacuum VAC 800, suflanta aferenta au rolul de a retine si colecta resturile de carne,grasime, ce sunt apoi dirijate catre fabrica de nutreturi proteice in baza contractului incheiat.

Carcasa de pasare impreuna cu pachetul intestinal trec prin fata inspectorului sanitar-veterinar pentru a se determina starea de conformitate a acestora , dupa care se detaseaza ficatul , iar de la ficat se detaseaza vezica biliara.Ulterior se detaseaza pipota si inima.Inima se detaseaza prin smulgere,se curata de cheagurile de singe si i se detaseaza pericardul.

-curatirea pipotelor.

Pipotele sunt dirijate spre o masina , care le sectioneaza pe una din curburi si le spala de continut cu apa rece, dupa care trec in masina de deticulat.

-indepartarea gusei , esofagului si traheei

Este o operatiune ce se executa automat , cu ajutorul unei masini care introduce un spiral pe traiectul gitului si extrage gusa , esofagul si traheea.

-extragerea pulmonilor

Aceasta operatiune este executata de o masina automata ,care introduce in corpul  carcasei un dispozitiv de forma unei tevi. Teava este racordata la o instalatie de vid, astfel incit se pot extrage pulmonii si resturile ramase eventual de la eviscerare.

-spalarea carcaselor si detasarea gaturilor

Carcasele eviscerate sunt dirijate de transportorul liniei de taiere intr-o instalatie de spalare , sub forma de tunel , cu mai multe rinduri de duze , prin care este pulverizata apa rece , atit pe suprafata lor exterioara , cit si interioara,

Dupa spalare se executa operatia de taiere a gitului cu ajutorul unei masini.

-inspectia finala

Carcasele finisate trec prin punctul final de control sanitar – veterinar ,inlaturindu-se de pe conveier orice carcasa cu modificari  anatomopatologice , dupa care sunt descarcate pe o masa de inox pentru transferul manual pe conveiorul de refrigerare.

Refrigerarea carcaselor de pasare

Aceasta operatiune se desfasoara in tunelul de racire/sprayere, echipata cu instalatie frigorifica.

Carcasele de pasare , agatate pe conveier , traverseaza camera timp de 90 minute, fiind puternic ventilate cu aer rece si sprayate cu apa, astfel incit la intrare au o temperatura de aproximativ 35 ºC , iar la iesire de 2 – 4 ºC.

Intrucat s-a urmarit cresterea vitezei liniei de la 4.000 la 5.000 capete/ora, s-a impus introducerea unei unitati intermediare de racire prin construirea unei noi incinte frigorifice atasata tunelului initial. Incinta frigorifica este echipata cu 4 suflante tip Guntner deservite de o statie de racire SCM dotata cu 2 compresoare tip Bitzer 8FC-70.2Y-40P cu instalatia de comanda si automatizare aferenta.

Totodata, a fost prelungita lnia initiala si a fost introdus un traseu suplimentar prin care carcasele de pasare strabat spatiul pe doua nivele, acesta fiind spalat in contracurent cu aer rece in zona de influienta a acelor 4 suflante noi.

La iesirea din tunelul de sprayere – racire, carcasele de pasare sunt descarcate pe o masa de inox.

Transarea , ambalarea

Carcasele de pasari refrigerate se agata pe conveierul cintarului automat , pentru a se face calibrarea carcaselor.In functie de greutate , acestea sunt descarcate automat in diferite cuve , de unde sunt ambalate in pungi sau in tavite ca produs finit( pui gril sau pui cu cap si gheare).

Carcasele cu greutatea stabilita pentru transare si sortate de cintar , sunt transferate pe masina de transat , unde diferitele module ale masinii le sectioneaza pe parti anatomice.

Piesele transate , ajung , prin intermediul unor benzi transportoare , pe mesele de ambalare , unde sunt ambalate la punga. O parte din aceste piese de pasare se vor ambala la tavita cu ajutorul masinilor automate de ambalat la tavita. Aceste masini automate ambaleaza , cintaresc si eticheteaza tavitele.

O parte din pieptul de pui si pulpa superioara se dezoseaza si se ambaleaza in pungi , la tavita , sau in caserole cu atmosfera controlata  (pentru prelungirea termenului de valabilitate ).

Produsele astfel ambalate, in functie de structura comenzilor, sunt asezate in lazi, cintarite si depozitate in depozitul de refrigerare, obtinind produse refrigerate, sau sunt asezate pe tavite si carucioare, cintarite si introduse in tunelul de congelare , de unde obtinem produse congelate.

Depozitul de produse finite refrigerate asigura o temperatura de 0-4ºC, depozitul de produse congelate intre -18- -20ºC , tunelele de congelare rapida- 2 bucati cu o capacitate de 8 ore/ 8ore.

In cadrul abatorului, carnea de pasare poate fi prelucrata si prin tocare si livrata ca produs finit-carne tocata, in pungi sau in tavite. Pulpele intregi dezosate cu sau fara piele, pieptul dezosat cu sau fara piele, in functie de comenzi se toaca pe masina speciala de tocat carne, rezultand un amestec omogen ce se livreaza in pungi si tavite.

Livrarea produselor finite

Produsele refrigerate sunt cintarite in functie de comenzile zilnice, se intocmesc documentele fiscale si cele sanitar – veterinare si sunt livrate imediat spre magazine si lanturi de distributie fiind  transportate cu masini frigorifice.

Produsele congelate sunt fie depozitate in depozitul frigorific al abatorului , fie sunt cintarite si livrate spre magazine cu masini frigorifice.

Congelarea produselor din carne de pasare se realizeaza prin trecerea acesteia prin tunelul de congelare inainte de depozitarea in camera de congelare.

Din procesul de prelucrare rezulta pene, viscere cca 14% din cantitatea prelucrata, pui confiscati pe flux 0,1% din cantitatea prelucrata, acestea sunt colectate si depozitate in spatii speciale, amenajate la temperaturi scazute in vederea preluarii acestora de societati abilitate in vederea distrugerii prin incinerare.

Activitatea de abatorizare desfasurata in cadrul abatorului este autorizata sanitar-veterinar, societatea detinand autorizatia nr. 4839/09.10.2017 emisa de ANSVSA Iasi.

Activitatea de incinerare a deseurilor este autorizata sanitar-veterinar, societatea detinand Autorizatie emisa de ANSVSA nr. RO-IS 06-INCP/2,3/10.10.2017- Directia de igiena si sanatate publica veterinara Iasi.

Pe amplasamentul abatorului, se desfasoara urmatoarele activitati conexe:

- Producere agent termic –in centralele termice proprii

-C1 -centrala termica pentru producere apa calda tehnologica cu t=60ºC , dotata cu 3 cazane tip Master 201 cu P = 200kW/buc, cu cosuri de evacuare cu Dn=300mm , cu tiraj fortat ce utilizeaza drept combustibil gazul metan, ce asigura necesarul :

-apa calda la temperatura de 50-60 ºC folosita pentru oparire in procesul tehnologic;

-apa calda pentru igienizarea incintelor, utilajelor si in scopuri igienico-sanitare.

Centrala termica este amplasata intr-o incinta  din cladirea abatorului.

-C2 – centrala termica dotata cu 2 cazane tip Master 201 cu P=200kW, dotata cu arzatoare ce functioneaza pe gaz metan, produce apa calda menajera si pentru incalzire incinte cu t=90ºC.

Gazele arse sunt evacuate sunt evacuate prin cosuri de dispersie, cate un cos pentru fiecare cazan.

- Spalarea si igienizarea mijloacelor auto proprii in statia de spalare proprie- mijloace auto din dotare-60 buc, este o constructie pe structura metalica, stalpi si ferme din profile laminate , panouri termoizolante cu o suprafata construita de 72 mp, racordata la reteaua de alimentare cu apa calda si apa rece- un post spalare.

Zona este prevazuta cu un separator decantor de produs petrolier si suspensii pamantoase, cu V=6mc, bicompartimentat, apele decantate fiind dirijate catre caminul final de preluare ape uzate.

- Epurarea apelor uzate generate din activitate -Statia de epurare ape uzate

Capacitatea proiectata de epurare a apelor uzate tehnologice provenite din procesul de abatorizare si apele uzate menajere din cadrul obiectivului ,sunt dirijate in statia locala a abatorului este  de 545 mc/zi.

Procesele aplicate in statie constau din:

-filtrare initiala cu un filtru curbat

-flotare

-biotratament aerobic secvential cu doua sarje

-deshidratare namol

Statia de epurare ape uzate din cadrul abatorului este compusa din:

- bazin pompare cu V=8 mc dotat cu pompa tocator

-filtru curbat NZB1800 cu un debit de 73 mc/h

-bazin pompare cu V=15 mc

-unitate flotare IPF 090E cu un debit de 58mc/h

-bazin selector cu V=180mc

-bioreactor

2 buc x 830 mc/buc

-bazin namol cu V=20 mc

-decantor centrifugal

Procesul de epurare a apelor uzate tehnologice si menajere constau din urmatoarele faze tehnologice:

- Treapta mecanica

- apele uzate tehnologice colectate prin retele interne de canalizare sunt dirijate in caminul colector cu V=8 mc, de unde sunt pompate cu un debit de 73 mc/h peste filtrul curbat din otel inox prevazut cu dispozitiv de spalare prin stropire a ochiurilor cu dimensiuni de 0,75mm.

-apele filtrate sunt dirijate catre bazinul de pompare cu V=15 mc, de unde sunt preluate si dirijate cu un debit de 58mc/h , catre unitatea de flotare tip IPF 090, cu o capacitate de 58 mc/h. Sistemul de flotatie include: pompa de recirculare apa, sistem de aerare prevazut cu autocuratare, ventile automate de drenare pentru indepartearea materialelor sedimentare, pompa cu melc cu un debit de 1m/h pentru evacuarea namolului.

Apele pompate sunt dirijate catre bazinul de aerare al unitatii de flotare, dotat cu :

-pachet cu lamele din fibra de sticla pentru marirea suprafetei de separare, asigurand retinerea celor mai fine filamente;

-separator de namol;

-gratare pentru eliminarea apei din namol;

-valve pentru indepartea sedimentelor.

Prin intermediul pompei de recirculare cat si prin cel de aerare incorporat, se asigura recircularea apei, astfel incat sa asigure bule de aer foarte fine. Sistemul de flotatie include ventile automate de drenare ce asigura indepartarea materialelor sedimentate. Ca urmare a sistemuuli de aerare prevazut, se realizeaza un namol cu continut ridicat de solide ce se evacueaza prin intermediul unei pompe cu melc cu un debit de 1mc/h.

- Treapta biologica

Consta in tratarea in sarja unica a apelor, astfel incit biomasa sa transforme materialul organic in apa, CO2 si o noua biomasa cu ajutorul oxigenului. Majoritatea substantelor organice solubile sunt indepartate prin tratare biologica. Sistemul de tratare in sarja unica este flexibil, toate operatiile realizandu-se intr-un bioreactor aerobic discontinuu, secvential, compact si se obtine o buna sedimentare a namolului.

Corespunzator volumului de apa uzata, statia este prevazuta cu  un bioreactor tip SBR constituit din doua bazine cu V=830 mc/buc, prevazute fiecare cu cate 2 suflante de adancime cu un debit de aer insuflat de 560mc/h si filtre de retinere amplasate pe conductele de aductiune aer.

Sistemul de aerare submersibil – 2buc pe fiecare bazin consta dintr-un difuzor de bule fine realizat din PVC, amplasat pe fundul bazinului.

Sistemul este prevazut cu un bazin selector cu V=57mc ce asigura o omogenizare controlata a solutiei de clorura ferica 42% , respectiv 260-270mg/l solutie FeCl3/mc apa tratata, prin intermediul unui mixer.

Namolul in exces rezultat din treapta biologica este colectat intr-un tanc cu V=20mc prevazut cu mixer submersibil, de unde este alimentat decantorul centrifugal prin intermediul unei pompe de evacuare namol cu V=15mc/h. Solidele sunt evacuate pe la partea inferioara iar apa este evacuata din decantor pe la partea superioara, cu recirculare in bazinul selector cu V=57mc.

O parte din namolul rezultat din bioreactor tip SBR este recirculat in bazinul selector cu V=57mc pentru definitivarea treptei biologice si formarea floculilor pentru sedimentare.

Performanta statiei de a functiona la parametrii optimi consta in conditia de a nu contine substante inhibitoare sau componente toxice care prin concentratia lor sa inhibe activitatea microorganismelor din treapta biologica.

Namolul ingrosat/deshidratat este depozitat temporar in incinta statiei de epurare, in containere, dupa care se transporta intr-un compartiment separat din cadrul platformei de depozitare a patului uscat si a dejectiilor rezultate de la ferma de crestere pasari din localitatea Henci, judetul Iasi,ferma ce apartine societatii.

- Distrugerea prin incinerare a pierderilor naturale- Incineratorul ecologic tip Flexis

Pierderile naturale provenite din transportul puilor din ferme pana la abator, sunt eliminate prin incinerare pe amplasament. Abatorul este dotat cu un incinerator de mica capacitate, Flexis  cu o capacitate maxima de incinerare de 50kg/h.

Incinerarea se realizeaza pe sarje, cu o capacitate de 100-150 kg/ sarja, durata de ardere a unei sarje fiind de minim 3 ore. Incineratorul este prevazut cu 2 camere de ardere:

  - camera primara cu V=0,25 mc de combustie,dotata cu un arzator de gaz tip Maxgaz 120, ce asigura o temperatura minim 450, maxim 650.

  - camera secundara- postcombustie, cu V=0,15 mc , dotata cu arzator, ce asigura o temperatura minima de 850, maxima de 920.

Incineratorul utilizeaza combustibil gazul metan, gazele arse fiind evacuate prin intermediul unui cos cu h=1,5 m.

Incineratorul este  racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica,  fiind prevazut  cu un panou de comanda ce va furniza informatii despre modul de desfasurare a procesului de ardere, precum si mentinerea temperaturii gazelor la nivelul de 850°C.

Functionarea arzatoarelor pentru asigurarea acestei temperaturi este reglata automat, acestea oprindu-se la cresterea temperaturii, ceea ce asigura si un nivel economic de utilizare a combustibilului, dat fiind faptul ca materialul supus distrugerii prin incalzirea acestuia la 850°C sustine si el arderea.

In camera principala de ardere, flacara este dirijata catre mijlocul materialului ce urmeaza a fi distrus, ceea ce va forma o gaura in suprafata acestuia. Flacara si gazele eliberate se amesteca cu aerul, amestecul arzand in turbulenta deasupra materialului ceea ce face ca emisia de fum sa fie minima. Gazele fierbinti ce avanseaza dinspre arzator spre materialul de incinerat, sunt in contact permanent cu deseurile de incinerare conducand la desfasurarea in conditii optime a procesului de ardere.

Avand in vedere continutul deseurilor din camera de ardere, acestea sunt arse in mod progresiv, ceea ce permite ca emisia de gaze sa fie redusa, arderea nefiind un proces ce se desfasoara instantaneu si deodata.

Gazele fierbinti trec in camera secundara, unde datorita arzatorului secundar din dotare, mentine temperatura acestora de 850°C, conducand la o reducere a volumului de substante poluante  cu incadrare in limitele  normativelor in vigoare.

Amplasamentul incineratorului, intr-o zona deschisa, conduce la o buna dispersie a gazelor evacuate prin cosul de evacuare gaze. Sistemul de ventilatie cu care sunt dotate arzatoarele preia aerul din zona libera de constructie asigurand oxigenul necesar arderii.

Incineratorul este prevazut cu un cos de dispersie a gazelor de ardere cu inaltimea de 8m, inaltime ce asigura incadrarea factorului de mediu aer in limitele impuse prin legislatie.

Trecerea gazelor arse in cea de a doua camera de postcombustie, conduce totodata la reducerea cantitatii de poluanti din gazele emise, timpul de retinere in camera secundara fiind de cel putin 2 sec.

Eliminarea cenusei se realizeaza prin utilizarea usii de alimentare a camerei principale la sfarsitul ciclului de ardere, aceasta fiind eliminata si asimilata ca deseu menajer.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se asigura prin intermdiul posturilor de transformare- 2 bucatati de 20/0,4 KV.

In cazul intreruperii furnizarii energiei electrice, obiectivul este dotat cu un grup electrogen, cu P= 350KVA  ce functioneaza pe motorina cu un consum de 25-30 l/h , rezervorul fiind amplasat pe platforma generatorului.

## 4.3. Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitate anuala de produs |
| --- | --- | --- | --- |
| Abatorizare pasari Procesare carne | Carne de pasare si derivate Produse din carne-carne tocata | Comercializarea produselor in magazine specializate | 108t/zi 20.250t/an carne de pasare produs finit |

## 4.4. Inventarul iesirilor (deseurilor)

| Numele procesului | Numele si codul deseului si denumirea emisiei | Ref | Deseul, impactul emisiei | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operatiile de abatorizare a pasarilor | Pene, gheare, viscere, pasari confiscate pe flux, sange 02 01 02 02 02 02 02 02 03 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii in containere pana la eliminare la Fabrica de faina proteica ce apartine SC SAFIR SRL | 6.150t/an |
| Activitatea de transport pasari in custi pentru abatorizare | Pasari moarte si confiscate de pe linia de abatorizare 02 01 02 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii temporare in containere pana la eliminare prin incinerare pe amplasament | 5,8t/an |
| Ambalare produse finite, activitate administrativa | Deseuri de hartie si carton 15 01 01 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii corespunzatoare si evacuarii ritmice prin societati specializate | 1,9t/an |
| Ambalare si transport carne pasare prelucrata | Folie polietilena, PVC 15 01 02 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii corespunzatoare si evacuarii ritmice prin societati specializate- prin SC Rodut Plast SRL Iasi | 3,6t/an |
| Activitatea de aprovizionare | Deseuri cu continut de substante periculoase 15 01 10* | Nu | Nu, in conditiile depozitarii corespunzatoare si evacuarii ritmice prin societati specializate | 1,2t/an |
| Epurarea apelor uzate – in statia proprie | Namol deshidratat 02 02 04 | Nu | Nu , in conditiile depozitarii in containere si transport la platforma de la ferma Henci | 270t/an |
| Separatorul de la statia de spalare auto | Substante pamantoase cu continut de produs petrolier 13 05 02* | Nu | Nu , in conditiile depozitarii in recipienti si eliminat prin societati abilitate | 4,5t/an |
| Activitatea de intretinere | Deseuri metalice 02 01 10 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii corespunzatoare pe platforma betonata pana la eliminare | 1,2t/an |
| Activitatea de intretinere- echipamente electrice | -corpuri de iluminat 20 01 21* | Nu | Nu, in conditiile depozitarii corespunzatoare in container pana la eliminare | 85buc/an |
| Proces de incinerare pierderi naturale | -cenusa 19 01 12 | Nu | Nu, in conditiile colectarii in saci de polietilena pe platforma betonata pana la eliminare impreuna cu deseurile menajere | 0,19 t/an |
| Activitate de intretinere | -uleiuri uzate de motor, ungere si transmisie-uleiuri minerale neclorurate 13 02 05* | Nu | Nu, in conditiile colectarii in recipienti si eliminate prin societati abilitate | 0,08t/an |
| Activitate de intretinere | -anvelope scoase din uz 16 01 03 | Nu | Nu, in conditiile colectarii si depozitarii pe platforma betonata pana la eliminare de pe amplasament | 24 buc/an |
| Activitate administrativa | Deseuri menajere 20 01 08 | Nu | Nu, in conditiile depozitarii in eurocontainer pe platforma betonata cu eliminare prin operatorul de salubritate | 230 mc/an |

*deseuri periculoase

## 4.5.Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Tehnologie de abatorizare a pasarilor de carne

73m3/h

58m3/h

Bazin pompare ape

Volum:8m3

Filtru curbat

NZB 1800

Bazin pompare

Volum:15m3

Deseuri filtrare

Namol flotare

Apa bruta tehnologica

Apa filtrata

Retur namol

Namol exces

Apa tratata

Debit zilnic:450m3/zi

CCOCr:3718mg/l

CBO5:1859mg/l

TSS:1301mg/l

Extractibile :744mg/l

Parametrii estimati ai efluentului:

CCOCr:125mg/l

CBO5:25mg/l

TSS:60mg/l

TKN:15mg/l

Extractibile :20mg/l

Ptotal:1mg/l

Conc. FeCl3 260-270mg/l

Unitate flotare

IPF 090 E

Bazin selector

Volum:57m3

Decantor

centrifugal

Bazin namol

Volum:20m3

Bioreactor

SBR - doua bazine V=830 mc

450m3/zi

Raul Bahlui

Platforma esorare

Ferma Henci

Ape menajere

## 4.6.Sistemul de exploatare

Tinand cont de conditiile de exploatare din punct de vedere al protectiei mediului sursele generatoare de emisii poluatoare sunt prevazute cu sisteme de informatii, control si monitorizare al mediului.

Linia  de abatorizare pasari, procesare carne,  depozit de refrigerare/congelare

| Parametrul de exploatare | Inregistrat | Alarma | Ce actiune a procesului rezulta | Care este timpul de raspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura apei calde | Da | Locala | Reglarea temperaturii | Minute |
| Temperatura, refrigerare 0-2°C | Da | Locala | Reglarea temperaturii | Minute |
| Temperatura la congelare -25/-30°C | Da | Locala | Reglarea temperaturii | Minute |

Centrale termice din cadrul abatorului

| Parametrul de exploatare | Inregistrat | Alarma | Ce actiune a procesului rezulta | Care este timpul de raspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum carburant –gaz metan | Da | L | --- | --- |
| Presiune | Da | L | Inchidere arzator | Minute |
| Temperatura | Da | L | Reglare parametru | Minute |

Incinerator

| Parametrul de exploatare | Inregistrat | Alarma | Ce actiune a procesului rezulta | Care este timpul de raspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum carburant –gaz metan | Da | L | --- | --- |
| Presiune | Da | L | Inchidere arzator | Minute |
| Temperatura | Da | L | Reglare parametru | Minute |

Statia de epurare ape uzate

| Parametrul de exploatare | Inregistrat | Alarma | Ce actiune a procesului rezulta | Care este timpul de raspuns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Debit ape uzate | Da | L | Compensarea debitelor | Minute |
| Temperatura ape uzate | Da | L | Reglare parametru | Minute |
| Nivel debit in bazine | Da | L | Reglarea debitelor | Minute |

In cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi in regimul de functionare, instalatiile tehnologice semnalizate sunt oprite.

## 4.6.1. Conditii anormale

Procesele de abatorizare a pasarilor din cadrul abatorului si de procesare carne tocata sunt procese discontinui in care, fluxul tehnologic este prevazut cu echipamente automatizate.

In cazul aparitiei unor defectiuni ale utilajelor, echipamentelor din dotare, exista riscul afectarii proceselor ce ar putea genera ape uzate cu concentratii depasite ale poluantilor specifici ce ar putea afecta functionarea la parametri a echipementelor din dotare.

Nerespectarea parametrilor proiectati ai Statiei de epurare- debit, concentratii poluanti, poate conduce la reducerea randamentelor de epurare cu nerespectarea concentratiilor poluantilor evacuati in cursul de apa de suprafata-raul Bahlui.

In ceea ce priveste centralele termice, incineratorul ce functioneaza pe gaz metan, acestea sunt prevazute cu echipamente  cu respectarea  prescriptiilor ISCIR din punct de vedere al sigurantei in exploatare in vederea reducerii emisiilor atmosferice si fara a afecta calitatea factorilor de mediu.

Centralele de frig utilizeaza freon ecologic R404A, instalatiile fiind sub presiune si vor trebui sa respecte prescriptiile ISCIR din punct de vedere al sigurantei in exploatare.

## 4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Nu este cazul.

## 4.8. Cerinte caracteristice BAT

Prin tehnologia de abatorizare aplicata pentru pasari din cadrul abatorului, cit si prin dotarile cu echipamente, acestea conduc la consumuri de materii prime, materiale auxiliare, utilitati, cantitati de deseuri generate in limitele recomandate de normativele UE.

| Parametrul | Valori limita |
| --- | --- |
| -apa potabila -energie electrica -energie termica -emisii in ape | 3,6l/kg pasare abatorizata Limita BAT 5,07-67,4l/kg pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare 117 Kwh/t pasare abatorizata Limita BAT 152-860kWh/t pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare 71.06kwh/t pasare abatorizata Limita BAT 152-860kWh/t pasare abatorizata Tabelul 3.4.Consumuri si emisii pentru abatorizare pasari BAT abatoare Apa uzata epurata: suspensii-27kg/zi, CCOCr- 56,25kg/zi, CBO5- 9kg/zi, N total – 6,75 kg/zi, NH4-1,35kg/zi ,Ptotal-0,9kg/zi SET-9kg/zi, Sulfuri si H2S-0,225kg/zi, detergenti biodegradabili-0,225kg/zi, NO3-116,35kg/zi, NO2-0,9kg/zi,Reziduu fix-900kg/zi, Fenoli-0,135kg/zi |

## 4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

Abatorul de pasari are implementat un sistem eficient de management al mediului avand prevazut in organigrama societatii un compartiment de management si un compartiment de protectia mediului coordonat de un responsabil de mediu si de administratorul societatii. In acest sens societatea se preocupa pentru asigurarea conditiilor de sanatate si securitatea muncii, precum si pentru situatii de urgenta. Prin modul de organizare si prin responsabilitatile atribuite personalului se urmareste :

- reducerea consumurilor specifice de utilitati – energie electrica, gaz metan si apa potabila;

- gestionarea deseurilor si urmarirea minimizarii acestora;

-urmarirea nivelelor de emisii prin monitorizarea punctelor generatoare in vederea eficientizarii sistemelor de depoluare si limitarea acestora;

-functionarea instalatiilor la parametri proiectati, acestea fiind prevazute cu echipamente ce folosesc sisteme de control automat al parametrilor;

-dotarea cu utilaje prevazute cu dispozitive moderne de urmarire in cazul liniei de abatorizare, echipamente ce lucreaza la parametri optimi.

## 4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Societatea, prin managementul de dezvoltare, are organizat un compartiment de protectie a mediului si securitate ce se ocupa cu obtinerea avizelor :

- Planul de prevenire şi stingere a incendiilor

- Planul de prevenire şi combatere a efectelor  fenomenelor meteorologice periculoase

- Procedură privind modul de acţiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare.   Societatea are desemnat un responsabil ce se ocupa cu instruirea personalului in acest sens şi urmarirea aplicarii masurilor din planurile aprobate.

Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite sunt prezentate in tabelul urmator :

| Nr. | Tip de accident | Cauze potentiale | Impact potential | Probabilitate de producere | Risc estimat | Tehnici preventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Explozii | Avarie la Cazanele din cadrul centralei termice si a incineratorului | Pierderi umane | mica | mic | Intretinere corespunzatoare si respectarea programului de verificare a cazanelor; instruirea personalului |
|  |  |  | Pagube materiale |  |  |  |
| 2 | Incendii | Scurtcircuit electric; | Poluare atmosferica; Impact vizual; | mica | mic | Se vor respecta instructiunile de prevenire si interventie in caz de incendii. |
|  |  | neglijenta; intretinere necorespunzatoare a echipamente lor |  |  |  |  |
|  |  |  | Pagube materiale |  |  | La acestea se adauga masurile de prevenire adoptate in faza de proiectare si descrise mai jos. |

Situatiile de risc generate de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii, PSI, a legislatiei in vigoare privind protectia mediului sunt:

- accidente de munca prin nerespectarea  prevederilor protectiei muncii in ceea ce priveste exploatarea utilajelor ce prezinta organe in miscare si a mijloacelor de transport;

- aparitia de incendii in cazul unor situatii de avarii;

- accidente de munca - electrocutări, arsuri, orbiri de la aparatele de sudură, inhalatii de praf sau de gaze, striviri de elemente in cădere.

Este necesară securizarea locatiei pe toată perioada de functionare a obiectivului.

Se va institui un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor ca urmare a verificarilor tehnice periodice a instalatiilor.

Măsuri de reducere a riscului :

- instructajul periodic al personalului privind protectia muncii, PSI si protectia mediului

- verificarea starii tehnice a tuturor utilajelor  si echipamentelor la intrarea in schimb pentru a constata integritatea si buna lor functionare;

- verificarea periodica conform programului a instalatiilor electrice;

- stabilirea unor zone de interzicere a accesului prin aplicare de placute indicatoare cu insemne de pericol ;

- restrictionarea accesului persoanelor in unitate;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii de urgenta- calamitati naturale, cutremure. Planul va prevedea măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, solutii pentru minimizarea efectelor, asigurarea mijloacelor materiale pentru interventia in astfel de cazuri.

Planul de urgenta stabileste competentele specifice si procedurile de urmat in caz de accidente.

Urgenta apare ori de cate ori exista o situatie diferita de cea normala, de natura sa creeze o conditie de pericol, imediat sau potential, pentru persoane, mediu sau bunuri.

Planul de urgenta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- responsabilul pentru siguranta activitatii;

- personalul si atributiile lor specifice;

- sarcinile echipei de interventie pentru urgente;

- procedurile operative de tratare a diferitelor situatii;

- colaborarea cu echipele de interventie externe.

In conditiile respectarii tehnologiei de abatorizare a pasarilor, a parametrilor tehnologici, a regimului de gestionare a deseurilor pe durata functionarii obiectivului se elimina riscul aparitiei unui impact cu afectarea calitatii factorilor de mediu.

In cazul aparitiei unor situatii accidentale, conducerea societatii va anunta telefonic APM Iasi si GNM Iasi.

## 4.8.3. Cerinţele relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:

Avand in vedere natura procesului tehnologic de abatorizare pasari si procesare carne desfasurat si din analiza activitatii obiectivului, apele uzate tehnologice sunt epurate pe amplasament in statia de epurare locala cu treapta mecanica si biologica si evacuare in curs de apa –raul Bahlui.

Namolul preluat din statia de epurare este colectat in recipienti inchisi, transportat la platforma de esorare de la ferma Henci.

Namolul cu continut de produs petrolier, provenit de la decantorul -separator de produs petrolier, aferent statiei de spalare mijloace auto, este preluat prin retele de canalizare si dirijat catre Statia de epurare. Apele uzate cu continut de produs petrolier si substante pamantoase din zonele circulabile sunt trecute printr-un decantor separator si evacuate catre cursul de apa Bahlui.

EMISII SI REDUCEREA POLUARII

## 4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Tehnologie de abatorizare  păsări de carne la sol

Centrale termice si incinerator ce functioneaza pe gaz metan

3.536 Mwh/an

Gaz metan

Pulberi , CO, SO2, NOx

Pulberi

Gaze arse

Statia de epurare ape uzate

89.125mc/an

Mirosuri(NH3, COV, H2S)

Emisii fugitive

Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Poluanti | Echipament de depoluare | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de evacuare a gazelor arse de la centralele termice si incinerator | Pulberi Nox CO SO2 | Cosuri de evacuare, cu tiraj fortat la centrale termice-5 buc.,cu Dn=300 mm si h=4m Cos evacuare gaze arse incinerator cu Dn=250mm si h=1,5m. | Existente |

## 4.9.1. Emisii si reducerea poluarii

Pentru sursele fixe dirijate, concentratiile poluantilor specifici vor trebui sa se incadreze in limitele  maxime admise conf ORD 462/93 sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Poluanti | Concentratia mg/mc | Ord. 462/1993 [mg/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisii gaze arse centrale termice-cosuri dispersie | -CO -SO2 -NOx -pulberi | 100 35 350 5 | 100 35 350 5 |

Societatea a monitorizat in cursul anului 2017, calitatea gazelor arse emise la incineratorul ecologic, prin laboratoare atestate, valorile concentratiiilor fiind prezentati in tabelul urmator :

| Indicator analizat/unitate masura | Buletin de analiza FDR/M3/23.11.2017 | Valori conform VLE ORD 462/93 |
| --- | --- | --- |
| CO / mg/mc | 10 | 100 |
| SO2/ mg/mc | 15 | 35 |
| NOx/ mg/mc | 75 | 350 |
| Pulberi / mg/mc | 3,2 | 5 |

## 4.9.2.Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesară monitorizarea profesională/ocupaţională (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientală (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Conform managementului societatii se efectueaza masuratori periodice privind concentratia noxelor pe locurile de munca, valorile acestora urmind a se situa in limitele admise conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Protectiei Muncii.

Descrieţi gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate în diferite zone ale amplasamentului.

Echipament de lucru: salopeta, cizme, bonete, manusi, halate.

## 4.9.3. Echipamente de depoluare

Pentru fiecare fază relevantă a procesului/punct de emisie şi pentru fiecare poluant, indicaţi echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeţi amplasarea sistemelor de ventilare şi supapele de siguranţă sau rezervele. Unde nu există, menţionaţi că nu există.

Corespunzator naturii procesului si fluxurilor tehnologice de abatorizare si prelucrare carne de pasare acestea se desfasoara in incinte inchise. Dotarile si echipamentele cu care a fost prevazut abatorul genereaza prin functionarea acestora vapori de apa ce sunt evacuati prin sistemele de ventilatie din dotare.

Unitatea de descarcare automata a containerelor este dotata cu un sistem de depoluare aer, astfe ca praful din cuva de descarcare este dirijat printr-un exhaustor cu tubulatura metalica si colectat in saci.

Pentru realizarea unui climat corespunzator de lucru in hala de abatorizare, pentru reducerea emisiilor generate in atmosfera, obiectivul este dotat cu centrala de conditionare aer. Aceasta este prevazuta cu tubulaturi de aspiratie a aerului ce preiau vaporii de apa din zonele de lucru cu evacuare prin intermediul ventilatoarelor. Pentru realizarea unor conditii de clima constante, centrala este prevazuta cu un al doilea ventilator ce introduce aer proaspat filtrat.

Cazanele din dotarea centralelor termice ce functioneaza pe gaz metan, sunt prevazute cu cosuri de dispersie ridicate la inaltime pentru preluarea gazelor arse provenite din arderea acestuia, cu Dn=300mm si h=4m.

## 4.9.4. Studii de referinta

Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată  metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular?

Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi          
finalizate.

Nu este cazul.

## 4.9.5 COV

Acolo unde există emisii de COV, identificaţi principalii constituenţi chimici ai emisiilor şi evaluaţi ce se întâmplă cu aceste substanţe chimice în mediu.

Emisiile de compusi organici volatili in cadrul obiectivului constau din emisii fugitive generate de functionarea  statiei de epurare ape uzate tehnologice si menajere ca urmare a proceselor mecanice si biologice ce contin NH3, H2S si COV.

Prin emisiile generate in concentratii nedecelabile, acestea produc un disconfort local ca urmare a mirosului cu precadere in sezonul cald.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului la distanta fata de zona locuita, emisiile generate nu vor crea un disconfort in zona.

Prin arderea gazului metan in cazanele centralei termice si incineratorului, emisiile de poluanti din compozitia gazelor arse se vor incadra in limitele ORD 462/93, dispersia realizandu-se prin amplasarea cosurilor la inaltime si a curentilor ascensionali din zona.

## 4.9.6.  Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul materiilor prime utilizate?

Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate.

Nu este cazul.

## 4.9.7. Eliminarea penei de abur

Nu este cazul.

## 4.10. Minimizarea emisiilor fugitive in aer

Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. staţia de epurare a apelor uzate, instalaţie de tratare/acoperire a suprafeţelor); | DA -NH3, H2S, COV | - | Bazinele din cadrul statiei de epurare sunt betonate, hidroizolate, deschise |
| Zone de depozitare (de ex.containere, halda, lagune etc.); | NU | -- | Deseurile generate din procese sunt depozitate temporar in containere inchise,zona este prevazuta cu usi si geamuri inchise ermetic, preluarea deseurilor efectuandu-se zilnic. |
| Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport | DA - pulberi |  | 5% in cazul descarcarii pasarilor vii, aceasta realizandu-se prin intermediul masinii de descarcare pasari ce capteaza pulberile |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient în altul de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | DA emisii fugitive de NH3, H2S, COV nemetanic |  | 2% în timpul procesului de epurare ape uzate |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare | DA -pulberi | - | In cazul conveioarelor de preluare pasari in incinta inchisa |
| Sisteme de conducte şi canale (de ex.pompe, valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.) | DA emisii fugitive de NH3, H2S, COV nemetanic | - -- | 5% în timpul procesului de epurare ape uzate |
| Deficienţe de etanşare/etanşare slaba | NU |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (în aer sau în apă); Posibilitatea ca emisiile să evite echipamentul de depoluare a aerului sau a staţiei de epurare a apelor | NU |  |  |
| Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor sau echipamentelor în caz de avarie | NU |  |  |

Prin planul de masuri privind poluarile accidentale sau avariile la instalatii se vor stabili masurile ce trebuiesc luate fara a afecta factorii de mediu.

## 4.10.1. Studii

Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii.

Nu este cazul.

## 4.10.2. Pulberi si fum

Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;

Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:

▪ Reţinerea pulberilor de la operaţiile tehnologice. Posibilitatea de recirculare a pulberilor trebuie analizată;

In cazul halelor tehnologice de preluare si abatorizare pasari si procesare carne, prin modul de organizare in ceea ce consta sistemul de evacuare a aerului si asigurarea conditiilor de microclimat, nu sunt generate pulberi in exterior, ci numai vapori de apa.

In ceea ce priveste functionarea centralei termice prin asigurarea unui sistem automat de reglare a procentului de aer in raport cu debitul de combustibil utilizat in procesul de ardere, concentratiile de pulberi se situeaza in limtele admise, acesta nu genereaza  fum cu continut de poluanti peste limitele admise (CO,Nox, SO2, COT).

Concentratia poluantilor- pulberi, din gazele arse de la centralele termice si incinerator, este diminuată ca urmare a randamentului de ardere a gazului metan, a înălţimii coşurilor de dispersie ce asigură o diluţie corespunzătoare  a acestor gaze cu încadrarea concentraţiei poluanţilor în limitele admise.

▪ Acoperirea rezervoarelor;

Rezervoarele din cadrul statiei de epurare sunt bazine betonate subterane, hidroizolate, deschise. Prin dotarea statiei de epurare cu sisteme automate de masurare a parametrilor tehnologici, cat si prin modul de exploatare a statiei, emisiile fugitive de poluanti nu creeaza un disconfort major in zona datorita mirosurilor.

▪ Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Prin managementul societatii se va urmari programul de gestionare selectiva a deseurilor in vederea valorificarii/eliminarii acestora prin societati abilitate in baza contractelor incheiate.

Namolul deshidratat de la Statia de epurare este depozitat in recipienti si transportat la platforma de depozitare din cadrul fermei Henci, impreuna cu dejectiile de pasare. Namolul cu continut de substante petroliere de la curatirea separatoarelor de pe retelele de canalizare este colectat in recipienti si evacuat prin societati abilitate in baza contractului incheiat.

In incinta societatii,  pe platforme betonate, in spatii amenajate sunt depozitate deseurile valorificabile/nevalorificabile, preluarea acestora facandu-se ritmic fara a se crea stocuri.

Deseurile generate din procese sunt  depozitate temporar in containere inchise,in zone securizate, in vederea preluarii zilnice a acestora, in baza contractului incheiat cu SC Safir SRL.

În cazul pierderilor naturale ca urmare a transportului, acestea sunt depozitate in recipienti inchisi, in spatiu frigorific, pe durata limitata, in vederea incinerarii pe amplasament in incineratorul din dotare.

▪ Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.;

Nu este cazul.

▪ Curăţarea roţilor autovehicolelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi împrăştierea de către vânt);

Conform normelor sanitar-veterinare la intrare in unitate este prevazut un dezinfector auto pentru spalarea rotilor mijloacelor auto, cat si  o statie de spalare auto pentru igienizarea mijloacelor de transport proprietate a  societatii utilizate la transportul materiilor prime si a produselor finite.

In ceea ce priveste igienizarea mijloacelor de transport ce aduc materia prima-pasarile vii in navete, este prevazut in incinta halei tehnologice o zona pentru spalarea acestora, inclusiv a navetelor.

Apele uzate generate din procesul de igienizare a mijloacelor auto sunt trecute prin decantorul separator de produs petrolier si suspensii  inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare din incinta.

▪ Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Sangele rezultat din procesul de abatorizare este preluat prin vacuum si depozitat in recipienti metalici inchisi in camera frigorifica pana la preluarea acestora.

Deseurile nepericuloase rezultate din procesul de abatorizare si procesare carne sunt dirijate prin rigole tehnologice cu jet de apa. Apa este dirijata catre bazinele de depozitare temporara, subterane, ceea ce nu conduce la pierderi sau la emisii de poluanti. Deseurile preluate sunt depozitate in cuve etanse pana la eliminarea de pe amplasament catre Instalatia de faina proteica ce apartine SC Safir SRL.

Pierderile naturale rezultate din transportul pasarilor sau de pe flux sunt preluate, depozitate in recipienti in camera frigorifica si incinerate pe amplasament.

▪ Curăţenie sistematică;

Intretinerea si curatirea echipamentelor, precum si a incintelor tehnologice este eficienta avand in vedere sistemul de realizare a pardoselilor din materiale corespunzatoare, continui, fara rugozitati, cu pante de scurgere spre reteaua de canalizare ape uzate tehnologice.

Ariile betonate din incinta obiectivului sunt de asemeni curatate si intretinute prin igienizare cu apa.

Prin modul de respectare a programului de igienizare a incintelor se evita generarea de praf si pulberi, concentratiile acestora situandu-se spre limitele inferioare ale valorilor recomandate prin legislatia in vigoare.

▪ Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.

Prin sistemul de exhaustare – cosuri de dispersie aferente cazanelor centralelor termice si a incineratorului ce evacueaza gazele arse rezultate din arderea gazului metan, concentratiile acestora la evacuare sunt diminuate ca urmare a sistemelor de reglare a arderii, precum si a inaltimii cosurilor.

Concentratia acestor poluanti CO, NOx, SO2, pulberi se situeaza in limitele maxime admise conform normativelor in vigoare.

In cazul sistemelor de evacuare din cadrul halelor tehnologice, acestea evacueaza aer filtrat cu o concentratie redusa de vapori de apa din procesul de prelucrare si abatorizare carne de pasare, ca urmare a dotarii abatorului cu o centrala de conditionare aer.

## 4.10.3. COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza:

Emisiile de compusi organici volatili in cadrul obiectivului constau din emisii fugitive generate de functionarea  statiei de epurare ape uzate tehnologice si menajere ca urmare a proceselor mecanice si biologice ce contin NH3, H2S si COV.

Prin emisiile generate in concentratii nedecelabile, acestea produc un disconfort local minim ca urmare a mirosului generat cu precadere in sezonul cald.

Din procesul tehnologic de abatorizare nu rezulta emisii de COV-uri.

## 4.10.4. Sisteme de ventilatie

Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează:

Pentru realizarea unui climat corespunzator de lucru in unitate, cat si pentru reducerea emisiilor generate in atmosfera, obiectivul este dotat cu o centrala de conditionare aer. Aceasta este prevazuta cu tubulaturi de aspiratie a aerului ce contin vapori de apa din zonele de lucru cu evacuare prin intermediul unui ventilator si a unui filtru de retinere a eventualelor pulberi. Pentru realizarea unor conditii de clima constante, centrala este prevazuta cu un al doilea ventilator ce introduce aer proaspat filtrat.

| Identificati fiecare sistem de ventilatie | Tehnici utilizate pentru minimalizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Sistem ventilatie din hala de abatorizare si prelucrare carne tocata | Ventilatoare de exhaustare |

# Debite aer evacuate:

-faza de receptie pasari- ventilator cu Daer=2.500Nmc/h;

-linie de deplumare-eviscerare –ventilator cu Daer=20.000 Nmc/h

## 4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

## 4.11.1. Sursele de emisie

Descrieţi după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursă de apă uzată

| Sursa de apa uzata | Metode de minimalizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice de la abatorizare pasari, procesare carne, igienizari incinte, ustensile, navete pasari vii Ape uzate menajere din activitatea igienico-sanitara, spalari echipamente de lucru | Monitorizarea consumurilor de apa potabila, eficientizarea procesului de spalare prin utilizarea apei calde sub presiune, utilizare de substante tensioactice eficiente | Statie de epurare prin procedeu mecanic si biologic | Reteaua de canalizare interna cu trecere prin statia de epurare si evacuare in cursul de apa Bahlui. |
| Ape uzate provenite de la spalatoria auto | Monitorizarea consumurilor de apa potabila utilizata sub presiune. | Separator-decantor cu V=6mc | In reteaua interna de ape uzate |

## 4.11.2. Minimizare

Justificaţi cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzată nu este reutilizată sau recirculată

In ceea ce priveste modul de colectare si evacuare ape uzate tehnologice si menajere de pe incinta obiectivului, acestea sunt colectate din halele tehnologice cu dirijare catre  statia de epurare locala si evacuare in cursul de apa Bahlui.

Debitul de ape uzate corespunzator capacitatii proiectate de abatorizare de 5.000pasari carne in viu/h este de 7,92l/kg pasare in viu abatorizata.

In vederea aplicarii celor mai bune tehnici disponibile societatea urmareste consumul de apa potabilă în activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului.

In cazul  igienizarii utilajelor aferente instalatiilor,  custilor, mijloacelor auto, consumul de apa utilizat este diminuat ca urmare a utilizarii sistemelor turbojet de imprastiere a apei sub presiune, a substanţelor tensioactive, iar in unele situatii poate fi utilizata  apa calda.

## 4.11.3. Separarea apei meteorice

Confirmaţi că apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificaţi orice zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă.

Zonele betonate din incinta au fost realizate cu pante, fiind prevazute cu rigole betonate de colectare a apelor pluviale.

Apele pluviale colectate de pe platformele carosabile betonate din zona, sunt colectate printr-o retea de rigole realizate perimetral incintei, trecute printr-un separator de hidrocarburi, apoi preluate de conducta din PVC, Dn=300 mm si L=400m cu evacuare in conducta in care se evacueaza si apele uzate epurate.

Apele pluviale  neimpurificate sunt dirijate catre zonele nebetonate limitrofe, prin pante si rigole cu un debit de 108l/s.

Se impune verificarea permanenta a starii retelelor de canalizare si a bazinelor pentru a se evita eventualele infiltratii in sol si panza freatica in cazul aparitiei unei defectiuni tehnice.

Natura solului din zona amplasamentului face posibila  permeabilitatea apelor provenite din precipitatii in zonele nebetonate, infiltrarea apei in sol realizandu-se in timp.

## 4.11.4. Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi o justificare pentru faptul că efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat).

La data analizei obiectivului, apele uzate tehnologice si menajere sunt epurate in cadrul statiei de epurare din incinta, printr-un proces mecanic si biologic cu evacuare in cursul de apa Bahlui.

Apele uzate tehnologice de la spalatoria auto sunt trecute printr-un decantor-separator de substante extractibile si pamantoase inainte de evacuare in reteaua de canalizare interna cu evacuare in cursul de apa Bahlui.

Calitatea apelor uzate epurate se va incadra in ceea ce privesc concentratiile de poluanti in limitele maxime admise conform NTPA 001/2002, HG 352/2005.

### 4.11.4.1. Studii

Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de emisie din Secţiunea 13?

Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate.

Nu este cazul.

## 4.11.5. Compozitia efluentului

Identificaţi principalii compuşi chimici ai efluentului preepurat (inclusiv sub forma de CCO) şi ce se întamplă cu ei în mediu.

Din activitatea de abatorizare si procesare carne  rezulta ape uzate tehnologice, din procesul de taiere si prelucrare pasari, cu colectare de sange, de la statia de spalare navete, prelucrarea carnii de pasare in vederea obtinerii de carne tocata, si apele uzate menajere de la filtrul sanitar ce sunt preluate si dirijate catre Statia de epurare locala, cu descarcare in cursul de apa Bahlui.

Apele uzate de la statia de spalare mijloace auto sunt evacuate dupa trecere prin separatorul decantor catre conducta de evacuare a apelor epurate, cu dirijare in cursul de apa Bahlui.

Apele evacuate se vor incadra din punct de vedere al concentratiei poluantilor specifici in limitele impuse prin NTPA 001/2002, HG 352/2005.

| CCOCr | 125 |
| --- | --- |
| CBO5 | 25 |
| Suspensii | 60 |
| H2S si sulfuri | 0,5 |
| SET | 20 |
| NH4 | 3 |
| Detergenti biodegradabili | 0,5 |
| Ntotal | 15 |
| Azotati | 37 |
| Azotiti | 2 |
| Fenoli | 0,3 |
| Reziduu fix | 2000 |
| Produse petroliere | Suprafata receptorului sa nu prezinte irizatii |

Debitul total de ape uzate tehnologice si menajere epurate este de 450mc/zi.

| Component-in special sub forma CCO | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/unitate de timp Kg/zi | Concentratie conf. NTPA 001/2002, HG352/2005 Mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suspensii | Camin final | Dirijare spre Statia de epurare de pe amplasament | 27 | 60 |
| CCOCr | Camin final | Dirijare spre Statia de epurare de pe amplasament | 56,25 | 125 |
| CBO5 | Camin final | Dirijare spre Statia de epurare de pe amplasament | 11,25 | 25 |
| NH4+ | Camin final | Dirijare spre Statia de epurare de pe amplasament | 1,35 | 3 |
| Detergenti biodegradabili | Camin final | Dirijare spre Statia de epurare de pe amplasament | 0,225 | 0,5 |
| Sulfuri si H2S | Camin final | Dirijare spre Statia de epurare de pe amplasament | 0,225 | 0,5 |
| SET | Camin final | Dirijare spre Statia de epurare de pe amplasament | 9 | 20 |

## 4.11.6. Studii

Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu  şi impactul acestor evacuări? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la  care vor fi finalizate.

Nu este cazul.

## 4.11.7. Toxicitate

Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul preepurat.

Apele uzate tehnologice si menajere epurate sunt dirijate in cursul de apa Bahlui din zona cu incadrarea principalilor indicatori specifici in limitele admise conform NTPA 001/2002 HG352/2005.

## 4.11.8. Reducerea CBO

În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează direct în ape de suprafaţă care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Dacă nu vă propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi.

Valoarea concentratiilor substantelor organice exprimate prin CCOCr si CBO5 se incadreaza in limitele maxime admise conform NTPA 001/2002, HG352/2005 in cazul apelor uzate epurate in Statia de epurare proprie.

Ca urmare a procesului de epurare aplicat in cadrul statiei proprii randamentele de retinere a poluantilor organici exprimat prin CBO5, grasimi, cat si a substantelor anorganice sunt :

- CCOCr – 97%

- CBO5 – 99%

- Suspensii – 95%

- P total – 98%

- N total – 92%

- SET – 97%

Performanta statiei de a functiona la parametrii optimi consta in conditia de a nu contine substante inhibitoare sau componente toxice care prin concentratia lor sa perturbe procesul de epurare cu treapta mecano-biologica.

## 4.11.9. Eficienta statiei de epurare orasenesti

Dacă apele uzate sunt epurate în afara amplasamentului, într-o staţie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, demonstraţi că: epurarea realizată în această staţie este la fel de eficientă ca şi cea care ar fi fost realizată dacă apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazată pe reducerea încărcării (şi nu concentraţiei) fiecărui poluant în apa epurată evacuată.

Prin procesul de epurare in statia proprie, avand in vedere debitul si concentratiile poluantilor evacuati din apele uzate epurate in cadrul societatii, exprimate prin substante organice, ioni amoniu, detergenti, SET acestea se incadreaza in limite admise conform NTPA 001/2002, HG352/2005 cu descarcare in cursul de apa Bahlui.

| Parametru | Modul in care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale | --- |
| Poluanti organici persistenti | --- |
| Saruri si alti compusi anorganici | --- |
| CCO | --- |
| CBO | --- |

## 4.11.10. By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstraţi că probabilitatea ocolirii staţiei de epurare a apelor uzate (în situaţii de viituri provocate de furtună sau alte situaţii de urgenţă) sau a staţiilor intermediare de pompare din reţeaua de canalizare este acceptabil de redusă .

| % din timp cât staţia este ocolită | 0% |
| --- | --- |
| O estimare a încărcării anuale crescute cu metale şi poluanţi persistenţi care vor rezulta din by-pass-ar | --- |
| Planuri de acţiune în caz de by-pass-are, cum ar fi cunoaşterea momentului în care apare, replanificarea unor activităţi cum ar fi curăţarea sau chiar închiderea atunci când se produce by-pass-area | --- |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta în mod negativ staţia de epurare şi ce acţiuni (de ex. bazine de retenţie, monitorizare, descărcare fracţionată etc.) sunt luate pentru a o preveni | --- |
| Valoarea debitului de asigurare la care staţia de epurare orăşenească va fi by-pass-ată | --- |

### 4.11.10.1. Rezervoare tampon

Demonstraţi că este asigurată o capacitate de stocare tampon sau arătaţi modul în care sunt rezolvate încărcările maxime fără a supraîncărca capacitatea staţiei de epurare

Capacitatea bazinelor din cadrul statiei locale de epurare, prin procesul tehnologic aplicat asigura preluarea apelor uzate tehnologice si menajere, fara stationare, ci numai pe durata necesara procesului de tratare mecanica si biologica a acestora.

Volumul bazinelor din cadrul Statiei de epurare asigura compensarea debitelor la preluare in cazul apelor uzate tehnologice si menajere asigurand capacitatea de epurare a statiei de 450mc/zi, corespunzatoare activitatii desfasurate.

## 4.11.11. Epurarea pe amplasament

Pe amplasamentul obiectivului se efectueaza procese de epurare prin tratare mecanica si biologica a apelor uzate tehnologice si menajere, in cadrul statiei de epurare proprie si respectiv decantarea suspensiilor grosiere si retinerea substantelor extractibile in cadrul statiei de spalare auto, prin trecerea acestora prin decantorul separator de substante extractibile.

Apele uzate provenite din procesul de abatorizare-eviscerare, cu retinerea sangelui in recipienti, si din procesul de procesare carne sunt colectate prin retele interne de canalizare independente cu dirijare catre statia de epurare locala unde are loc un proces de tratare mecanica si biologica.

Procesele aplicate in statie constau dintr-o filtrare mecanica pe un filtru curbat , unitate de flotatie, treapta de aerare, urmand apoi treapta biologica si  faza de deshidratare namol.

Treapta mecanica consta in trecerea apelor uzate prin intermediul unei pompe submersibile cu D=73mc/h, dintr-un bazin colector cu V=8mc  peste filtru curbat din otel inox ce are o capacitate de 73mc/h  prevazut cu dispozitiv de spalare prin stropire, dimensiunile ochiurilor la sita fiind de 0,75mm.

Apele filtrate sunt dirijate catre un bazin de pompare cu V=15mc, de unde prin intermediul unei pompe de alimentare submersibile, cu un debit de 58mc/h si un dispozitiv de control al nivelului, acestea sunt dirijate catre unitatea de flotare tip IPF 090 E cu o capacitate de 57mc procesul durand o ora.

Bazinul de aerare al unitatii de flotare, este prevazut cu un  pachet de lamele din fibra de sticla ranforsata ce maresc suprafata de separare si asigura retinerea celor mai fine filamente de floculare , cu un separator de namol pentru namolul flotant, gratare de eliminare a apei din namol si valve de indepartare a sedimentelor.

Prin intermediul pompei de recirculare, cat si prin sistemul de aerare incorporat se asigura recircularea apei astfel incat sa formeze bule de aer foarte fine. Sistemul de flotatie include si ventile automate de drenare pentru indepartarea tuturor materialelor sedimentate. Dispozitivele de aerare sunt prevazute cu autocuratare si datorita sistemului optimizat se realizeaza un namol cu un continut ridicat de solide ce este evacuat prin intermediul unei pompe cu melc cu un debit de 1mc/h.

Treapta biologica consta in tratarea in sarja unica a apelor, astfel incit biomasa sa transforme materialul organic in apa, CO2 si o noua biomasa cu ajutorul oxigenului. Majoritatea substantelor organice solubile sunt indepartate prin tratare biologica. Sistemul de tratare in sarja unica este flexibil, toate operatiile realizandu-se intr-un singur bioreactor aerobic discontinuu, secvential, compact si se obtine o buna sedimentare a namolului.

Corespunzator volumului de apa uzata, statia este prevazuta cu  un bioreactor tip SBR- discontinuu,secvential cu V= 280 mc/buc, constituit din doua bazine prevazute fiecare cu cate 2 suflante de adancime cu un debit de aer insuflat de 560mc/h si filtre de retinere amplasate pe conductele de aductiune aer.

Sistemul de aerare submersibil – 2buc pe fiecare bazin consta dintr-un difuzor de bule fine realizat din PVC, amplasat pe fundul bazinului.

Sistemul este prevazut cu un bazin selector cu V=57mc ce asigura o omogenizare controlata a solutiei de clorura ferica 42% , respectiv 260-270mg/l solutie FeCl3/mc apa tratata, prin intermediul unui mixer.

Namolul in exces rezultat din treapta biologica este colectat intr-un tanc cu V=20mc prevazut cu mixer submersibil, de unde este alimentat decantorul centrifugal prin intermediul unei pompe de evacuare namol cu V=15mc/h. In fluxul de alimentare este dozat si FeCl3, pentru a forma filamente de floculare suplimentare usor de separat. In decantorul centrifugal, solidele sunt evacuate pe la partea inferioara iar apa este evacuata din decantor pe la partea superioara, cu recirculare in bazinul selector cu V=57mc.

O parte din namolul rezultat din bioreactor tip SBR este recirculat in bazinul selector cu V=57mc pentru definitivarea treptei biologice si formarea floculilor pentru sedimentare.

Statia de epurare este dotata cu urmatoarele echipamente :

- pompa centrifuga submersibilaalimentare filtru cu Q=73mc/h

- filtru curbat din otel inox cu Q=73mc/h

- unitate de flotare tip IPF 090 E prevazuta cu placi, gratar de deshidratare, separator de namol, pompa recirculare cu Q=57mc/h ;

- pompa pentru evacuare namol in exces Q=1mc/h

- mixer pentru bazinul de selectare

- pompa de alimentare a bazinului de aerare cu Q=110mc/h ;

- unitate de dozare FeCl3 cu Q=0-60l/h

- sistem de aerare pentru bazinele aferente bioreactorului SBR (suflante)-2 buc pe bazin pentru un debit de ape uzate de Q=560mc/h

- mixere de denitrifiere aferent bazinului de aerare- 2 buc

- sisteme submersibile de aerare- 2buc

- pompa de evacuare namol in exces cu capacitate 15mc/h aferenta bioreactorului

- mixer pentru bazinul de namol cu V=20mc

- pompa alimentre namol catre decantor cu Q=2,5mc/h

- decantor centrifugal orizontal cu doua faze cu Q=2,5mc/h la un continut de 0,8% substanta uscata

Statia de epurare locala pentru apele uzate tehnologice si menajere asigura principalilor indicatori in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005.

## 4.12. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

## Colectarea apelor uzate tehnologice si menajere se realizeaza prin retele de canalizare interne cu dirijare catre bazinele betonate impermeabilizate aferente statiei de epurare, de unde dupa epurare sunt descarcate in curs de apa de suprafata-raul Bahlui.

## Ca urmare a respectarii tehnologiei de epurare si a dotarilor realizate in cadrul statiei de epurare nu exista posibilitatea unor scurgeri de ape uzate cu infiltrari in sol, subsol si panza freatica.

## 4.12.1. Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta Kg/an | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate, posibile infiltratii din reteaua de canalizare interna (tehnologice, menajere) | Suspensii | ---- | --- |
|  | CCOCr | ---- | --- |
|  | CBO5 | ---- | --- |
|  | SET | ---- | --- |
|  | Cu | ---- | --- |
|  | Zn | ---- | --- |
|  | NH4 | ---- | --- |

La data intocmirii documentatiei sistemul de colectare a apelor uzate generate, cu evacuare catre cursul de apa Bahlui este realizat dintr-o conducta cu Dn=315mm, L=360m, ce este verificata periodic cu respectarea programului, evitandu-se in acest caz situatiile de risc a infiltratiilor de ape uzate in sol, subsol si panza freatica cu afectarea calitatii acestora.

## 4.12.2. Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizaţi planul (planurile) de amplasament, care identifică traseul tuturor drenurilor conductelor şi canalelor şi al rezervoarelor de depozitare subterane din instalaţie. (Dacă acestea sunt deja identificate în planul de închidere a amplasamentului sau în planul raportului de amplasament, faceţi o simplă referire la acestea). | DA |  | Obiectivul este prevazut cu retele de colectare ape uzate, tehnologice si menajere cu dirijare prin statia de epurare locala si evacuare in cursul de apa Bahlui |
| Pentru toate conductele, canalele şi rezervoarele de depozitare subterane confirmaţi că una din următoarele opţiuni este implementată: ▪ izolaţie de siguranţă ▪ detectare continuă a scurgerilor ▪ un program de inspecţie şi întreţinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri verificări ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV-CCTV care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani) | DA DA DA | Verificari periodice ale starii tehnice ale sistemului de canalizare si a hidroizolatiei bazinelor betonate existente in cadrul statiei de epurare Bazinele sunt dotate cu senzori de nivel hidrostatic in vederea pornirii/opririi pompelor de alimentare | DA DA DA |

## 4.12.3. Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Există un proiect de program pentru asigurarea calităţii, pentru inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de protecţie care ia în considerare: ▪ capacităţi; ▪ grosime; ▪precipitatii; ▪ material; ▪ permeabilitate: ▪stabilitate/consolidare; ▪ rezistenţă la atac chimic; ▪ proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea calităţii construcţiei | Da Da Da Da Da Da Da Nu este cazul Da |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de acest fel? | Da |  |

## 4.12.4. Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zonă în care există posibilitatea ca activităţile să polueze apa subterană, confirmaţi că structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi că straturile izolatoare corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformează, indicaţi data până la care se vor conforma. Introduceţi referinţele corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeţi tabelul dacă este necesar.

Zone potenţiale de poluare

| Cerinta | De ex. zona de descarcare a rezervoarelor | De ex. depozit de materii prime | De ex. depozit de produse | De ex. depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmaţi conformarea sau o dată pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| ▪ suprafaţa de contact cu solul sau subsolul este impermeabilă | DA | DA | DA | DA |
| ▪ cuve etanşe de reţinere a deversărilor | DA | DA | DA | DA |
| ▪ îmbinări etanşe ale construcţiei | DA | DA | DA | DA |
| ▪ conectarea la un sistem etanş de drenaj | DA | DA | DA | DA |

## 4.12.5. Cuve de retentie

Sistemul de colectare a apelor uzate tehnologice si menajere presupune trecerea acestora prin statia locala de epurare, a caror bazine au volumele calculate pentru realizarea de randamente proiectate a proceselor de tratare mecanica si biologica.

Bazinele din cadrul statiei sunt impermeabilizate, subterane,  prevenind infiltratiile de apa uzata in sol.

In prezent din analiza dotarilor existente ale obiectivului se pot concluziona urmatoarele:

-reteaua de canalizare cu caminele aferente din incinta a fost realizata corespunzator debitelor de ape uzate ce urmeaza a fi preluate. In cadrul societatii s-a stabilit un program de verificare periodica a starii tehnice a acestora, de igienizare, si intretinere corespunzatoare.

-prin programul de monitorizare prevazut se urmareste calitatea apelor uzate epurate inainte de evacuare in cursul de apa Bahlui.

| Cerinta | Bazine betonate subterane |
| --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate. Sa nu aiba orificii de iesire si sa se scurga-colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | DA |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafetele de siguranta | DA |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | DA |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a acestora | DA |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod , sub control manual in caz de contaminare | DA - periodic conform programului de curatire si verificare |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata | DA- sunt prevazute cu senzori de nivel |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie, unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Nu este cazul |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie (in mod normal vizual dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Da-periodic prin programul de verificare a starii tehnice |

## 4.12.6. Alte riscuri asupra solului

Conform profilului de activitate si a dotarilor prevazute in proiect activitatea se desfasoara in proportie de cca 80% in incinte inchise, prevazute cu pardoseli betonate si retele de preluare a apelor uzate generate din procesul de abatorizare si procesare carne.

Prin realizarea statiei de epurare, s-a avut in vedere dotarea cu bazine  a caror volume asigura preluarea debitelor de ape uzate. Apele cu continut de substante extractibile si suspensii pamantoase sunt retinute prin trecerea acestora prin separatoare-decantoare amplasate pe reteaua de canalizare.

Namolul deshidratat de la statia de epurare este depozitat in containere, pe platforma betonata, si transportat pe platforma de la ferma de crestere pasari Henci.

## 4.13. Emisii in ape subterane

Nu este cazul

## 4.13.1. Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

Nu este cazul.

## 4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:

▪ Frecvenţa controlului şi personalul responsabil

Permanent, compartimentul de protectie si securitate, compartiment intretinere si compartiment PMI.

▪ Cum se face întreţinerea

Periodic, conform unui program stabilit

▪ Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?

Da.

## 4.14. Mirosul

Prin natura activitatii cat si prin dotarile cu care este prevazut obiectivul acesta se incadreaza in categoria acelora ce genereaza mirosuri prin emisii in atmosfera.

In cadrul abatorului nu se utilizeaza substante urat mirositoare, sursa generatoare de mirosuri neplacute fiind sistemul de evacuare a apelor uzate tehnologice si menajere cu trecere prin statia de epurare.

In ceea ce privesc mirosurile acestea se simt cu prioritate numai in interiorul obiectivului, cu precadere in sezonul cald.

Prin respectarea tehnologiei de exploatare a statiei de epurare, a programului de igienizare a incintelor, a bazinelor, a caminelor de canalizare si evacuarea ritmica a deseurilor conduce la diminuarea mirosurilor neplacute.

In ceea ce priveste depozitarea penelor ghearelor, sange si a pierderilor naturale, aceasta se realizeaza in cotainere inchise , in spatii frigorifice, cu respectarea normelor sanitar-veterinare si a programului de ridicare ritmica a acestora pentru a nu crea o sursa de mirosuri.

Prin respectarea tehnologiilor aplicate, a programului de igienizare a incintelor, ustensilelor, mijloacelor de transport auto, evacuarea ritmica a deseurilor generate conduc la diminuarea mirosurilor neplacute.

## 4.14.1. Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Prin specificul activitatii de abatorizare nu se pot separa instalatiile generatoare de miros de cele care nu genereaza.

## 4.14.2. Receptori

Nu au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului intrucat emisiile de poluanti ce genereaza un disconfort in zona au fost diminuate prin dotarile si modernizarile cu care a fost prevazut obiectivul.

In vederea pastrarii zonei de protectie sanitara si a distantelor minime de protectie fata de zonele locuite conform ORD 119/2014 se impune in cazul abatoarelor, interzicerea eliberarii de autorizatie de constructie, construirea cladirilor destinate locuintelor si alte obiective socio-economice cu respectarea distantei minime de protectie sanitara de 500m.

### 4.14.3. Surse/emisii Nesemnificative

#### 4.14.3.1. Surse de mirosuri

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate | Descrieti sursele de emisii punctiforme | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor | Descrie ti masuri le care trebuie luate pentru respectarea baturi lor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de abatorizare pasari | -sistemul de ventilatie din halele tehnologice | Vapori de apa cu urme de amoniac si H2S | Miros specific procesului de abatorizare -eviscerare | NU | NU | Dotarea obiectivului cu centrala de conditi-onare aer ce conduce la reducerea emisiilor prin filtrarea aerului | Nu sunt necesa re |
| Statia de epurare ape uzate | - bazine betonate subte rane | Emisii de amoniac, H2S si COV | Ape uzate cu continut de substante organice, NH3, H2S, COV | NU | NU | Respecta rea tehnologiei de exploatare a statiei de epurare | Respec tarea parame trilor tehnolo gici |

### 4.14.4. Declaratie privind managementul mirosurilor

Procesul de abatorizare-eviscerare este un proces a caror parametri pentru conditiile de clima, sunt asigurati prin centrala de aer conditionat.

In ceea ce privesc tehnologiile aplicate, cât şi modul de respectare a acestora, dotările cu care au fost prevăzute instalaţiile, cât şi respectarea regimului tehnologic, acestea conduc la diminuarea mirosurilor conform aplicării celor mai bune tehnologii disponibile.

In cazul deseurilor nepericuloase- pene, gheare, viscere, sange, pierderile naturale provenite din transportul pasarilor se va respecta programul de evacuare de pe amplasament, durata de stationare fiind limitata in spatii special amenajate- frigorifice cu respectarea normelor sanitar-veterinare.

## 4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

Descrieţi succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanţi în aer, apă şi sol şi pentru reducerea zgomotului.

Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

Prin natura activitatii desfasurate, impactul produs asupra factorilor de mediu poate fi diminuat prin selectarea datelor si monitorizarea emisiilor produse in atmosfera. In acest sens se va urmari diminuarea emisiilor de poluanti odata cu respectarea parametrilor tehnologici ca urmare a dotarilor abatorului.

Alegerea tehnologiei de abatorizare pasari conduce la obtinerea unui nivel inalt de protectie a mediului inconjurator.

Pe aceasta linie s-a inscris realizarea abatorului prin alegerea variantei de abatorizare si prelucrare a pasarilor in incinta tehnologica inchisa, precum si dotarea halei cu echipamente corespunzatoare in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu. Referitor la sistemul de colectare a apelor uzate generate din activitate, s-a prevazut o statie de epurare locala cu treapta mecanica si biologica ce conduce la reducerea incarcarilor in poluanti a apelor uzate generate din procesul tehnologic cu dirijarea lor catre cursul de apa Bahlui.

Prin realizarea sistemului de epurare locala a apelor uzate generate concentratiile de poluanti emisi se situeaza in limitele normativelor in vigoare fara a afecta calitatea apei raului Bahlui.

Sistemul de management al mediului aplicat in cadrul abatorului este organizat si consta in modul de colectare si depozitare selectiva a deseurilor generate din activitate cu depozitarea temporara a acestora pana la valorificarea/eliminarea de pe incinta fara a afecta calitatea factorilor de mediu.

In cazul centralelor termice, aceasta este prevazuta cu cosuri de dispersie a gazelor arse generate de la cele cinci cazane, ridicate la inaltime ceea ce conduce la o buna dispersie a gazelor evacuate, fiind favorizata si de curentii de aer existenti in zona. In cazul incineratorului situat pe amplasament, acesta este prevazut cu cos de dispersie ridicat la inaltime, ceea ce conduce la o buna dispersie a gazelor arse.

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, suflante, ventilatoare,  compresoare,  precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de 80% in incinte inchise, iar utilajle generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor, nivelul intensitatii zgomotului este diminuat.

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot.

Din masuratorile efectuate la unitati similare nivelul de zgomot la limita incintei se situeaza la valori de 40-50 db (A) cu unele varfuri de 55-65 db (A), cu respectarea limitelor impuse privind nivelul de zgomot la imisii prin SR 10009/1988 .

Conform managementului de mediu, societatea are obligatia de a asigura un nivel inalt de protectie a mediului incluzand minimizarea poluarii de lunga durata. De asemenea, o importanta majora o au informatiile legate de functionarea instalatiilor din dotare comparativ cu noutatile in domeniu ceea ce vor trebui sa conduca la posibilitatea schimbarii in timp si reactualizarea limitelor la emisii conform programului de monitorizare.

# 5.MINIMALIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

## 5.1. Surse de deseuri

| Referinta deseului | Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | Identificati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) Periculoase, nepericuloase, inerte | Cuantificati fluxurile de deseuri | Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? -traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operatiile de preluare a efectivului de pasari, prelucrare a acestora pe linia de abatorizare | Pene, gheare, viscere, pasari confiscate pe flux, sange 02 01 02 02 02 02 02 02 03 | N | 6.150t | Eliminate de pe amplasament cu transport la Fabrica de faina proteica ce apartine societatii SC Safir SRL |
| 2 | Activitatea de transport pasari in navete pentru abatorizare | Pasari morti 02 01 02 | N | 5,8t | Depozitati in spatii frigorifice si eliminati prin incineratorul propriu |
| 3 | Ambalare si aprovizionare, activitate administrativa | Deseuri de hartie si carton* 15 01 01 | P | 1,9t | In containere si eliminate prin societati abilitate in vederea valorificarii |
| 4 | Ambalare si transport carne pasare prelucrata | Folie polietilena, PVC* 15 01 02 | P | 3,6t | In containere si eliminate prin societati abilitate in vederea valorificarii |
| 5 | Activitatea de aprovizionare | deseuri cu continut de substante periculoase 15 01 10* | P | 1,2t | In containere si eliminate prin societati abilitate in vederea distrugerii |
| 6 | Statie de epurare ape uzate | Namol de la centrifugare 02 02 04 | N | 270t/an namol uscat | In recipienti cu transport la batardoul din cadrul Fabricii de faina proteica Chitcani |
| 7 | Separatorul de la statia de spalare auto | Substante pamantoase cu continut de produs petrolier 13 05 02* | P | 4,5t | In recipienti cu transport la la batardoul din cadrul Fabricii de faina proteica Chitcani |
| 8 | Activitatea de intretinere | Deseuri metalice 02 01 10 | N | 1,2t/an | Colectare selectiva cu depozitare in container si valorificate prin societati abilitate |
| 9 | Activitatea de intretinere- echipamente electrice | -corpuri de iluminat 20 01 21* | P | 85buc/an | Colectare selectiva cu depozitare in container si eliminare prin societati abilitate |
| 10 | Proces incinerare pierderi naturale | -cenusa 19 01 12 | N | 0,19t/an | Colectare in saci din polietilena pe platforma betonata pana la eliminare cu deseuri menajere |
| 11 | Activitate intretinere | Uleiuri uzate de motor,ungere si transmisie 13 02 05* | P | 0,08t/an | Colectate in recipienti si eliminate prin societati abilitate |
| 12 | Activitate de intretinere | Anvelope scoase din uz 16 01 03 | N | 24 buc/an | Colectate pe platforma betonata pana la eliminare de pe amplasament |
| 13 | Activitate administrativa | Deseuri menajere 20 01 08 | N | 230mc/an | Eurocontainere, pe platforma betonata cu eliminare prin operatorul de salubritate |

# 5.2. Evidenţa deşeurilor

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie | DA |
| Cantitate | Deseuri nepericuloase din procesul de abatorizare -6.150t /an Pierderi naturale din transport -5,8t/an Deseuri hartie, carton- 1,9t/an Deseuri mase plastice- 3,6t/an Deseuri de ambalaje periculoase-1,2t/an Namol deshidratat de la statia de epurare -270t/an Namol cu continut de produs petrolier- 4,5t/an Deseuri metalice-1,2t/an Cenusa-0,19t/an Uleiuri uzate-0,08t/an Anvelope-24buc Corpuri de iluminat-85 buc Deseu menajer -230mc/an |
| Natura | Proteine, minerale, apa Proteine, grasimi, pene Celuloza Polimeri Mase plastice cu substante periculoase Minerale, apa Minerale, apa, produs petrolier Metale feroase si neferoase Minerale Hidrocarburi Cauciuc Sticla, filament metalic Resturi vegetale, deseuri biodegradabile |
| Origine (acolo unde este relevant) | Din tehnologia de abatorizare pasari, epurare ape uzate ,spalatoria auto si intretinere instalatii |
| Destinaţie (Obligaţia urmăririi - dacă sunt trimise în afara amplasamentului) | Deseuri nepericuloase din proces sunt preluate si transportate la Fabrica de faina proteica SC Safir SRL Pierderile naturale sunt preluate si incinerate pe amplasament Valorificate prin societati abilitate Valorificate prin societati abilitate Eliminate prin societati abilitate Depozitat pe platforma de la ferma Henci Depozitat in recipienti si eliminat prin societati Eliminat prin societati abilitate Eliminat prin societati abilitate Deseul menajer este preluat si dirijat catre platforma organizata |
| Frecvenţa de colectare | Periodic, functie de natura si sursa generatoare a deseurilor in baza contractelor incheiate |
| Modul de transport | Auto |
| Metoda de tratare | Nu |

# 5.3. Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare? | Proximitatea fata de cursuri de ape: -zone de interes public/vulnerabile la vandalism identificarea masurilor necesare pentru minimalizarea riscurilor | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In containere in zona special amenajate | Namol deshidratat Namol cu continut de produs petrolier | Da Cantitate rezultata: 270t/an 4,5t/an | In incinte amenajate conform normelor sanitar-veterinare | Zona este securizata, fiind situata in incinta obiectivului |
| In containere in incinte frigorifice in zone special amenajate | Deseuri din procesul de abatorizare si procesare Pierderi naturale din transportul | Da 6.150t/an 5,8t/an | In incinte amenajate conform normelor sanitar-veterinare | Zone securizate |
| Incinte amenajate | Hartie, carton Mase plastice Ambalaje periculoase Deseuri metalice DEEE | 1,9t/an 3,6t/an 1,2t/an 1,2t/an 85buc/an | In incinte amenajate | Spatii inchise amenajate |
| Depozitate in zone special amenajate | Uleiuri uzate Cauciucuri uzate | 0,008t/an 24buc/an | In incinta amenajata | Spatii inchise amenajate |
| Platforma betonata de depozitare | Deseu menajer | Da 230mc/an | In incinta amenajata in containere metalice cu ridicare ritmica | La platforma organizata |

# 5.4.Cerinte speciale de depozitare

| Material | Categoria de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) Sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri din procesul de abatorizare, procesare carne, pierderi naturale | A, AA | D/I | N | N | D |
| Ambalaje | A, AA | D/I | N | N | D |
| Namol deshidratat si cu continut de PP | AA | N/l | N | N | D |
| Deseuri metalice | A,AA | D/I | N | N | D |
| DEEE | A,AA | D/I | N | N | D |
| Deseu menajer | AA | N/I | N | N | D |

A - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.

AA - Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.

B - Aceste materiale este probabil să degaje pulberi şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie de filtrare.

C - Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

# 5.5. Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipienţii de depozitare: ▪ prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi; ▪ inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) | DA - in cazul deseurilor din abatorizare, procesare carne, pierderi naturale, a namolului cu continut de produs petrolier, grasimi si deseu menajer DA |
| Este implementată o procedură documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? | DA |

5.6.Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati optiunile utilizate sau propuse in instalatie |  |  |
|  |  |  |  | Reciclare/ Recuperare/ eliminare | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este „eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic |

5.7. Deseuri de ambalaje

| Material |  | Deseuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Sticla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic |  | 3,6t/an | 3,6t/an |  | 3,6t/an |  |  |  | 3,6t/an |
| Hartie , carton |  | 1,9t/an | 1,9t/an |  | 1,9t/an |  |  |  | 1,9t/an |
| Metal | aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | otel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 1,2t/an | 1,2t/an |  | 1,2t/an |  |  |  | 1,2t/an |
| Lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 6,7t/an | 6,7t/an |  | 6,7t/an |  |  |  | 6,7t/an |

# 6. ENERGIE

# 6.1. Cerinte energetice de baza

## 6.1.1. Consumul de energie

Consumul anual de energie necesar desfasurarii activitatilor in cadrul abatorului este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie, pentru activitatea de abatorizare:

| Sursa de energie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Furnizata, MWh |  | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reţeaua publică | 3.151,63MWh/an |  |  | 100% |
| Electricitate din altă sursă*) | Grup electrogen propriu 350KVA ce functioneaza pe motorina |  | -- | -- |
| Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu generată pe amplasament (a)*) | Apa calda se prepara in centrale termice din cadrul obiectivului |  | -- | -- |
| Gaz metan | Gaz metan 6.141,52Mwh/an |  | --- |  |
| Motorina | 3t/an - constitue rezerva in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice pentru functionarea grupului electrogen |  | -- |  |
| Cărbune | Nu |  | --- |  |
| Altele (Operatorul/titularul activităţii trebuie să specifice) | --- |  | ---- |  |
| Tip de inforamatii (tabel, diagrama, bilant energetic) |  | Numarul documentului respectiv |  |  |
| Din consumurile contorizate |  | Energia electrica este furnizata de E-on Energie Romania SA in baza de furnizare nr. 100166633/11.2012/EE/1 incheiat la data de 26.11.2012 si a actului aditional nr. 13/27.07.2018 Gazul metan este furnizat de E-on Energie Romania SA in baza contractului de furnizare nr. 100166633/03.2016/2192 incheiat la data de 01.03.2016 si a actului aditional nr. 11/23.07.2018, din reteaua de distributie din zona printr-un racord contorizat. |  |  |

## 6.1.2. Energie specifica

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) specificati unitatile adecvate | Descrierea fundamentelor CSE Aceste atrebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumatorul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie electrica Energie termica | 117 Kwh/t pasare abatorizata 155,63kwh/t carne abatorizata 71,06kwh/t pasare abatorizata 303,28kwh/t carne | Consumul energetic este corelat cu capacitatea proiectata | Limita BAT 152-860kwh/t pasare abatorizata |

## 6.1.3. Intretinere

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că aveţi implementat un sistem documentat şi faceţi referire la acea documentaţie, astfel încât el să poată fi inspectat pe amplasament de către GNM/alte autorităţi competente responsabile conform legislaţiei în vigoare; sau

2) Declararea intenţiei de a implementa un astfel de sistem documentat şi indicarea termenului până la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie să fie acoperit de perioada prevăzută în Planul de măsuri obligatorii; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarie a energiei pentru urmatoarele componente? (acolo unde este relevant) | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer condiţionat, proces de refrigerare şi sisteme de răcire (scurgeri, etanşări, controlul temperaturii, întreţinerea evaporatorului/condensatorului); | Da | Da | Sistemul automat pentru mentinerea microclimatului si a temperaturilor in spatiile de depozitare |
| Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor de antrenare | Da | Da | Diagrame energetice |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Da | Da | Sistem automat pentru siguranta in functionare si verificarea pierderilor |
| Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, izolaţii); | Nu | Nu | --- |
| Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de furnizare a apei calde; | Da | Da | Sistemul automat de verificare a parametrilor si de urmarire a furnizarii |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da | --- | -- |
| Întreţinerea boilerelor de ex. optimizarea excesului de aer; | Nu | --- | --- |
| Alte forme de întreţinere relevante pentru activităţile din instalaţie. | Nu | --- | --- |

# 6.2.Masuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea termenului până la care o veţi face în cadrul Planului de măsuri obligatorii a activităţii analizate; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte (acolo unde este relevant) | Da | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficientă a sistemelor de abur,a recipienţilor şi conductelor încălzite | Da | DA | Mentinerea regimului termic al proceselor |
| Prevederea de metode de etanşare şi izolare pentru menţinerea temperaturii | Da | DA | Conductele de transport si vehiculare agent termic sunt prevazute cu sisteme de izolatii performante. |
| Senzori şi întrerupătoare temporizate simple sunt prevăzute pentru a preveni evacuările inutile de lichide şi gaze încălzite. | Da | DA | Sistemul de producere a apei calde este prevazut cu supape de evacuare la cresterea presiunii |
| Alte măsuri adecvate -automatizarea sistemului de ventilatie | Da | Da | Mentinerea parametrilor de clima in halele tehnologice si depozitele frigorifice corelat cu functionarea sistemelor de racire |

### 6.2.1. Masuri de service al cladirilor

Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că vă conformaţi cu fiecare cerinţă, sau

2) Declararea intenţiei de conformare şi indicarea datei până la care o veţi face în cadrul programului dumneavoastră de modernizare; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă pentru activităţile desfăşurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant) | Da/nu | Nu este relevant | Informatii suplimetare (documente de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Există o iluminare artificială adecvată şi eficientă din punct de vedere energetic | Da | Da | Sunt aplicate |
| Există sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: ▪ Încălzirea spaţiilor ▪ Apă caldă ▪ Controlul temperaturii ▪ Ventilaţie ▪ Controlul umidităţii | Da Da Da Da Da | Da Da Da Da Da | Sunt aplicate |

# 6.3. Eficienta energetica

Un plan de utilizare eficientă a energiei este furnizat mai jos, care identifică şi evaluează toate tehnicile care să conducă la utilizarea eficientă a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin autorizaţie.

In cadrul societatii se urmareste utilizarea eficienta a energiei cu incadrarea consumurilor specifice in limite si posibilitatea de reducere a acestora.

Societatea, prin managementul de dezvoltare, are prevazuta urmarirea consumurilor specifice, diminuarea acestora cu incadrarea in limitele recomandate de legislatia europeana.

Cuantificarea consumului de energie din cadrul obiectivului este o sarcina prin managementul societatii intrucat organizarea si functionarea acestor sisteme, cat si tehnologiile aplicate in sistemul de productie conduc la un consum energetic ce depind de modul de organizare si caracteristicile structurale.

Un factor important ce influenteaza consumul de energie sunt conditiile de clima din zonele de lucru si zonele de depozitare.

Consumul de energie si variabilitatea acestuia depinde de controlul parametrilor de clima, variatiile sezonale, fiind substantiale, privind consumul de energie electrica si termica.

Consumurile de energie sunt variabile depinzand de natura si dimensiunile echipamentelor folosite, de masurile de economisire a energiei, precum si de pierderile pe retea datorita unei izolatii necorespunzatoare.

## 6.3.1. Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos;

Completaţi tabelul prin:

1) Confirmarea faptului că măsura este implementată, sau

2) Declararea intenţiei de a implementa măsura şi indicarea termenului de aplicare a acesteia; sau

3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea căldurii din diferite părţi ale proceselor, de ex. din soluţiile de vopsire. | Nu | Nu este cazul |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienţă pentru minimizarea energiei necesare uscării | Nu | Nu este cazul |
| Minimizarea consumului de apă şi utilizarea sistemelor închise de circulaţie a apei. | Nu | Consumurile de apa sunt contorizate |
| Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi instalaţia). | Da | --- |
| Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distanţelor de pompare. | Da | Unitatea este prevazuta cu instalatii de pompare |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă electronică. | Da | Nu este cazul |
| Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii. | Nu | Nu este cazul |
| Transportor cu benzi transportoare în locul celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva probabilităţii sporite de producere a evacuărilor fugitive) | Nu | Nu este cazul |
| Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc | Da | Automatizarea sistemului de ardere a gazului metan in centralele termice |
| Procesare continuă în loc de procese discontinue | Nu | Prin specificul activitatii procesele tehnologice sunt discontinui |
| Valve automate | Da | ---- |
| Valve de returnare a condensului | Da | --- |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu | --- |
| Altele | NU | --- |

# 6.4. Alternative de furnizare a energiei

Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Completaţi tabelul astfel:

1. Confirmaţi faptul că măsura este implementată; sau

2. Declaraţi intenţia de a implementa măsura şi indicaţi termenul de punere în practică; sau

3. Expuneţi motivul pentru care măsura nu este relevantă/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare. |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unităţilor de co-generare; | Nu | Nu |
| Recuperarea energiei din deşeuri; | Nu | Nu este cazul |
| Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi. | Nu | Este utilizat drept combustibil – gazul metan |

# 7.ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

# 7.1.Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase - SEVESO.

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor Lege 56/2016 ce transpune Directiva SEVESO | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? -nu este cazul | ----- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor Lege 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? -nu este cazul |  |

## 7.2. Plan de management al accidentelor

Din analiza amplasamentului si a activitatii desfasurate in cadrul obiectivului, exista potentiale surse cauzatoare de accidente si avarii cu efecte asupra calitatii factorilor de mediu.

In acest sens, prin managementul de mediu au fost evidentiate principalele surse potentiale de accidente, precum si masurile prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimalizat.

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avarii la instalatiile hidroedilitare | Redusa | Poluarea solului, subsolului si panzei freatice | Exploatarea la parametri a statiei de epurare si a statiei de spalare auto Intretinerea corespunzatoare, verificarea periodica a retelelor de canalizare, respectarea programului de curatire trasee si bazine | Unitatea are elaborat un plan de interventii cu responsabilitati |
| Incendii-scurt circuit electric | Minima | Poluarea aerului, pagube umane si materiale | Intretinerea, exploatarea si verificarea corespunzatoare a echipamentelor electrice | Respectarea planului de interventii in caz de incendii |
| Explozie la instalatiile de producere agent termic | Minima | Poluarea aerului, pagube umane si materiale | Intretinerea si exploatarea corespunzatoare a echipamentelor din dotarea centralelor termice si a incineratorului | Respectarea planului de verificare si a planului de interventie in caz de incendii |

# 7.3.Tehnici

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | RASPUNS |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substanţelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident | Da-in cazul materiilor prime prin procesul verbal de receptie si verificare a acestora. In cazul deseurilor prin respectarea conditiilor de gestionare de la producere pana la eliminare conform HG 856/2002, L211/2011 |
| depozitare adecvată | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
| alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control | Da |
| bariere şi reţinerea conţinutului | Da |
| cuve de retenţie şi bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4, 5.5 |
| izolarea clădirilor | Da |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi contorizarea încărcăturilor; | Da |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Da |
| registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 2.1 |
| rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor | Administrator Sef productie Responsabil protectia mediului |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice | Da - predare, preluare schimb, raport de activitate pe schimb, Sef productie |
| compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare | Da, prin analize periodice |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă | Nu este cazul |
| alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca metodă primară de control al nivelului | Da |
| ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Da- planuri de interventii in caz de poluari accidentale, calamitati, incendii |
| căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de urgenţă | Da – sef productie, responsabil protectia mediului prin raportari telefonice si scrise; |
| echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare | Nu este cazul |
| izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apă pluvială, prin reţele separate de canalizare | Nu este cazul |
| Alte tehnici specifice pentru sector |  |

# 8.Zgomot si vibratii

## 8.1. Receptori

| Indentificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia/sursa (sursele ) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locuinte la distanta mai mici de 500m | 45-55db (A) | Nu | Nu | 55-60db (A) | Nu |

## 8.2. Surse de zgomot

| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in Planul de masuri obligatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea tehnologica din incinta obiectivului se desfasoara in incinte inchise | 1 | Sistem de conveioare, utilaje pentru abatorizare Sistem de ventilaţie, pompare, compresoare | Nu | 20% | Întreţinere şi exploatare corespunzătoare | – |
| Statia de epurare ape uzate | 2 | Functionarea statiei- pompe, suflante | Nu | 40% | Întreţinere şi exploatare corespunzătoare a utilajelor din dotare | - |
| Statia de spalare mijloace auto | 3 | Functionarea statiei- turbojet | Nu | 15% | Întreţinere şi exploatare corespunzătoare a utilajelor din dotare | - |
| Circulatia auto din incinta | 4 | Rularea mijloacelor auto pe caile de acces | Nu | 25% | Intretinerea in stare continua a cailor de circulatie | - |

# 8.3. Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare, suflante, compresoare, agregate de incalzirea/racire aer, precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de 80% in incinte inchise, iar utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor nivelul intensitatii zgomotului va fi diminuat.

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot.

Din masuratorile efectuate la unitati similare nivelul de zgomot la limita incintei se situeaza la valori de 50-55 db (A) cu unele varfuri de 60-62 db (A) fiind influentat si de traficul rutier din zona.

8.4. Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da | --- | ---- |
| Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da | --- | --- |

8.5. Limite

| Receptor sensibil |  | Limite |  | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate indentificate in tabelul 9.1.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona locuita |  | De fond | Absolut |  |  |
|  | Zi | 55 db (A) | 55 | 65db (A) | - |
|  | Noapte | 45 db (A) | 45 | 50db (A) | - |

# 8.6. Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Nu este cazul.

Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului, în special de la:

▪ Utilaje de ridicat, precum benzi transportoare sau ascensoare;

Nu este cazul.

▪ Manevrare mecanică;

In spatii inchise in cazul obiectivului, in spatii deschise in cazul statiei de epurare si a statiei de spalare auto.

▪ Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare;

Mijloace auto pe cai de acces continui.

# 9.MONITORIZARE

9.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroare de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Centrale termice- abator-5 cazane,incinerator ecologic |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulberi | Sistem exhaustare gaze arse | - | - | - | - |  |  |
| SO2 | Sistem exhaustare gaze arse | - | - | - | - |  |  |
| NOx | Sistem exhaustare gaze arse | - | - | - | - |  |  |
| CO | Sistem exhaustare gaze arse | - | - | - | - |  |  |

Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire.

Procesul de abatorizare este un proces discontinuu in care sunt incluse faze de preluare, taiere, eviscerare, transare, ambalare si depozitare carne de pasare pentru care exista regulamente tehnologice specifice fiecarei faze, precum si masuri de actionare in cazul aparitiei unor situatii accidentale.

# 9.2. Monitorizarea emisiilor in apa

## 9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

Din functionalul obiectivului rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

-ape uzate tehnologice provenite din procesele de productie,, precum si din igienizarea incintelor tehnologice, ustensilelor,  navete, ce contin suspensii, SET, substante organice exprimate in CBO5 si CCOCr, detergenti cu un debit de  337,5mc/zi.

-ape uzate provenite de la statia de spalare a mijloacelor auto si igienizare navete ce contin suspensii pamantoare si urme de produs petrolier cu un debit de 7mc/zi.

-ape menajere provenite de la grupurile sanitare, filtre sanitare si vestiare ce contin suspensii, SET, detergenti, ioni amoniu, substante organice cu un debit de 12mc/zi;

-ape pluviale de pe platformele betonate si constructii, 2l/s.

In vederea urmaririi calitatii emisiilor generate in apa societatea va monitoriza prin analize periodice mentionate in Autorizatia de gospodarire a apelor si Autorizatia integrata de mediu, specificandu-se frecventa si poluantii analizati.

9.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda demonitorizare | Sunt echipamente/prelevatoarele de probe/laboratoarele acreditate? | DACA NU: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/componente |
| Toate substantele evacuate in instalatie care sunt cuprinse in HG 352/2005 NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) | Camin final de pe reteaua de evacuare ape epurate din statia de epurare de pe amplasament | Cursul de apa –raul Bahlui | La evacuare din caminul final |  |  |  |  | Nu are laborator propriu Societatea urmareste calitatea apelor uzate prin laboratoare atestate |

# 9.3. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

Nu este cazul.

# 9.4.Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitatea de masura kg/an | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  |  |  |
| Suspensii |  |  |  |  |
| CCOCr |  |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  |
| H2S si sulfuri |  |  |  |  |
| NH4 |  |  |  |  |
| Fenoli |  |  |  |  |
| P total |  |  |  |  |
| Detergenti |  |  |  |  |

Apele uzate generate din activitatea desfasurata in cadrul abatorului sunt colectate si dirijate prin retele interne catre bazinele statiei de epurare proprii cu treapta mecanica si biologica de unde sunt preluate si dirijate catre cursul de apa Bahlui.

# 9.5. Monitorizarea si raportarea deseurilor

| Parametru | Unitatea de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri din procesul de abatorizare | 6.150t/an | Flux de abatorizare si procesare carne | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Pierderi naturale din transport | 5,8t/an | Aprovizionare materii prime | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Carton, hartie ambalaje | 1,9t/an | Depozit amenajat | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Mase plastice ambalaje | 3,6t/an | Depozit amenajat | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Ambalaje contaminate | 1,2t/an | Depozit amenajat | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Namol de la statia de epurare | 270t/an | Recipienti metalici pe paltforma betonata | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Namol cu continut de produse petroliere | 4,5t/an | Recipienti metalici pe platforma betonata | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Deseuri metalice | 1,2t/an | Depozit amenajat | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| DEEE | 85buc/an | Depozit amenajat | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Proces incinerare pierderi naturale | 0,19t/an | Depozitat pe platforma in saci | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Uleiuri uzate de motor,ungere si transmisie | 0,008t/an | In recipienti in spatiu amenajat | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Anvelope scoase din uz | 24 buc/an | Depozitat pe platforma betonata | Raportare anuala | Evidenta statistica |
| Deseuri menajere | 230mc/an | Recipienti metalici pe platforma betonata | Raportare lunara | Evidenta statistica |

# 9.6. Monitorizarea mediului

## 9.6.1. Contributia la poluarea mediului ambiant

Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

Avand in vedere ca activitatea se desfasoara in incinte inchise prevazute cu sisteme de ventilaţie, inainte de evacuare in atmosfera, nu se considera necesara monitorizarea calitatii aerului in afara amplasamentului.

In ceea ce priveste centralele termice si incineratorul ce functioneaza pe combustibil – gaz metan se impune monitorizarea periodica a emisiilor de gaze arse.

In cazul apelor uzate tehnologice si menajere provenite de pe incinta, epurate pe amplasament si evacuate in cursul de apa Bahlui, in ceea ce privesc emisiile de poluanti in apa se impune monitorizarea calitatii acestora cu respectarea concentratiei poluantilor emisi conform NTPA 001/2002, HG352/2005.

Avand in vedere ca suprafata libera a incintei este betonata, iar activitatea se desfasoara in incinte inchise – posibilitatea de poluare a solului este redusa, nefiind afectat nivelul de zgomot.

Nămolul deshidratat provenit de la statia de epurare, colectat in recipienti si transportat la platforma fermei Henci va fi  utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole cu respectarea indicatiilor transmise prin analizele efectuate.

Conform ORD 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special al solurilor atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura, se impune necesitatea efectuarii de analize a namolului privind incadrarea principalilor indicatori de catre utilizator.

In ceea ce priveste starea de sanatate a personalului, precum si  habitatul din zona nu s-au semnalat cazuri cu impact asupra acestora, amplasamentul obiectivului nefiind situat in imediata apropiere a zonei locuite.

## 9.6.2. Monitorizarea impactului

Descrieţi orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor :

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice si menajere epurate | Analize periodice - pH, suspensii, CCOCr, CBO5, ioni amoniu, detergenti , P total, fenoli, Sulfuri si H2S,Azotiti,Azotati,NH4, Ntotal, produse petroliere. | Conform NTPA 001/2002, HG 352/2005 |
| Ape din panza freatica | pH, substante extractibile, amoniu, CCOCr,reziduu fix | Conform Legii 458/2002 completata cu legea 311/2004 |
| Aer - emisii de la centralele termice si incinerator | NOx, pulberi,SO2,CO, | Conform ORD.462/1993 |
| Namol deshidratat de la Statia de epurare | Pt, Kt, N, materie organica, umiditate, Ca | Confrom studiilor agro-chimice |

Frecventa se va stabili prin Autorizatia Integrata de Mediu, valorile fiind inregistrate la sediul societatii si raportate la APM Iasi.

# 9.7. Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| - materiile prime si materialele auxiliare trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia provenită de la furnizor este necorespunzătoare | Da in cazul materiilor prime si auxiliare -se va urmari respectarea conditiilor de depozitare, manipulare si consumurile specifice. |
| - oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura în cazan sau în emisiile de gaze | Centralele termice si incineratorul sunt echipate cu instalatii automatizate pentru pornire, oprire, urmarire parametri si semnalizare a abaterilor de la parametrii de proces. |
| - eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu | Cosuri de dispersie gaze arse |
| - consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi înregistrat) | Da - se urmareste pe fluxurile tehnologice cu ajutorul diagramelor energetice |
| - calitatea fiecărei clase de deşeuri generate | Da - prin raportari lunare sau anuale cu respectarea legislatiei in vigoare. |
| Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru protecţia mediului | Da- functionarea statiei de epurare cu respectarea parametrilor tehnologici |

# 9.8.Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Instalatia de abatorizare si procesare carne functioneaza discontinuu si este prevazuta cu sisteme de urmarire privind functionarea la parametri. In conditiile aparitiei unor abateri prin sistemul de urmarire, functionarea instalatiei  este oprita, dupa care sunt luate masurile de remediere corespunzatoare.

# 10. DEZAFECTARE

# 10.1. Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor :

▪ Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Nu este cazul.

▪ este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;

Da

▪ lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;

Da – la incetarea activitatii

▪ izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi pericol;

Da

▪ materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective de mediu).

Da, in constructia obiectivului s-au utilizat materiale de constructii omologate.

# 10.2. Planul de inchidere a instalatiei

Amplasamentul pe care este situat obiectivul la data preluarii de catre SC FERMADOR SRL Podu Iloaie a avut ca destinatie anterioara - pasune.

Prin realizare si amenajarea acestuia s-a urmarit  conform profilului de activitate, dotarea cu echipamente conform celor mai bune tehnologii de prelucrare a carnii de pasare, obiective ce au fost aliniate la reglementarile CE.

Ca urmare a managementului de dezvoltare a societatii si functie de solicitarile pietei, activitatea in cadrul abatorului a creat un climat concurential in zona, ca urmare a posibilitatii de preluare a pasarilor in viu din fermele proprii si  de la alte ferme in vederea abatorizarii.

La incetarea activitatii in cadrul obiectivului dupa evacuarea produselor finite din spatiile de depozitare se parcurg urmatoarele etape:

- evacuarea deseurilor depozitate temporar in spatiile amenajate prin preluarea acestora de catre societati abilitate cu care sunt incheiate contracte

- igienizarea incintelor, ustensilelor, echipamentelor, halelor tehnologice in interior si exterior, a filtrelor sanitare, a statiei de spalare auto cu dirijare catre statia de epurare locala;

- curatirea retelelor de canalizare, a caminelor si decantoarelor-separatoare de pe retelele de canalizare  cu depozitarea namolului in recipienti metalici pe platforma betonata in vederea evacuarii acestora in baza contractului incheiat;

- dezafectarea echipamentelor din dotarea halelor –linii tehnologice, centrale frigorifice -recuperare freon, centrale termice,incinerator,  centrala de conditionare aer, cu depozitare pe platforma betonata pana la preluarea lor de pe amplasament;

- evacuarea apelor uzate existente in bazinele statiei de epurare

- dezafectarea echipamentelor aferente statiei de epurare

- curatirea bazinelor si depozitarea namolului in containere inchise pe platforma betonata  in vederea evacuarii acestuia cu dirijarea catre platforma fermei Henci;

- in cazul demolarii cladirilor, se va prevedea evacuarea deseurilor rezultate de pe incinta cu ecologizarea suprafetei acesteia;

- evacuarea de pe incinta a tuturor deşeurilor generate din activitate cat si din dezafectarea instalatiilor, prin intermediul societăţilor abilitate cu care există contracte incheiate cu respectarea prevederilor conform HG856/2002, L211/2011

Furnizaţi un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei tuturor rezervoarelor,  conductelor şi canalelor subterane sau a altor structuri. Identificaţi toate cursurile de apă, canalele către cursurile de apă sau acvifere.  Identificaţi permeabilitatea structurilor subterane. Dacă toate aceste informaţii   sunt prezentate în Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceţi o referire la acesta.

Anexa 1- Planul de incadrare in zona ;

Anexa 2 - Planul de amplasament si delimitare a imobilului ;

Anexa 3- Plan de situatie- coordonator de retele ;

Anexa 4- Plan cladire abator parter ;

Anexa 5,6- Schema de functionare cazane pentru incalzire ;

Anexa 7-Plan amplasare centrale termica procese tehnologice, ce pun in evidenta delimitarea proprietatii, amplasamentul constructiilor si amenajarile de pe teren pentru care s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu.

# 10.3.Structuri subterane

Pentru fiecare structură subterană identificată în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind modul în care poate fi golită şi curăţată/decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie. Identificaţi orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| -bazine pompare V=8mc, 15mc -unitatea de flotare IPF 090E cu V=58mc/h -bazin selector V=57mc -SBR cu 2 bazine V=830mc/buc -bazin namol V=20mc | -ape uzate tehnologice, menajere in statia de epurare | -dirijarea apelor catre cursul de apa Bahlui |
| -decantor-separator-1 buc V=1,5mc | -ape uzate de la statia de spalare auto cu continut de hidrocarburi | - dirijarea catre statia de epurare proprie |
| -decantor separator-1 buc V=1,2 | -ape meteorice cu continut de hidrocarburi | -dirijare catre caminul final de evacuare ape epurate |

# 10.4. Structuri subterane

Nu este cazul.

# 10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Indentificati toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri biologice ) |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? |  |
| Cum va fi eliminata apa? |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? |  |
| Cum va fi eliminat sedimentul /namolul? |  |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? |  |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna (iazuri de decantare, iazuri biologice ) |  |
| Cum va fi tratata structura lagunei (iazuri biologice ) pentru recuperarea terenului? |  |

# 10.6.Depozite de deseuri

| Depozite de deşeuri |  |
| --- | --- |
| Identificaţi metoda ce asigură că orice depozit de deşeuri de pe amplasament poate îndeplini condiţiile echivalente de încetare a funcţionării; |  |
| Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare în siguranţă? | Da |
| Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafaţa depozitelor? | Da |

# 10.7. Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, identificaţi zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apă subterană la momentul dezafectării. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfăcătoare, care a fost definită în raportul iniţial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| -foraj hidrologic in vecinatatea statiei de epurare proprie | -urmarirea calitatii acviferului subteran, in vederea stabilirii gradului de afectare si de refacere a acestuia |

Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate.

Nu este cazul.

# 11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

| Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament? Dacă da, treceţi la Secţiunea 13 | DA |
| --- | --- |

# 11.1. Sinergii

Luaţi în considerare şi descrieţi dacă există sau nu posibilitatea de apariţie a sinergiilor cu alţi deţinători de autorizaţie de mediu faţă de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea influenţă asupra emisiilor produse de instalaţie.

Nu este cazul.

# 11.2. Selectarea amplasamentului

Justificaţi selectarea amplasamentului propus (pentru instalaţii noi).

Nu este cazul

# 12. LIMITELE DE EMISIE

Inventarul emisiilor şi compararea cu valorile limită de emisie stabilite/admise.

## 12.1. Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

### 12.1.1. Emisii de solventi

Prin natura activitatii nu se utilizeaza solventi organici.

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

Arderea gazului metan in centralele termice pentru asigurarea agentului termic si in incinerator pentru incinerarea pierderilor naturale rezultate din procesul de abatorizare.

12.2. Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

| Substanta | Puncte de emisie | Valoare prag mg/dm3 | Valoare limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum biochimic de Oxigen (CBO)-(5 zile la 20C) |  |  |  |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  |  |
| Materii în suspensie |  |  |  |
| Sulfuri |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Metale şi compuşi metalici*) |  |  |  |
| SET |  |  |  |
| Detergenti |  |  |  |

## 12.3. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după epurarea proprie)

Da, in cazul evacuarii apelor uzate epurate in Statia de epurare proprie prevazuta cu treapta mecano-biologica.

# 13.IMPACT

# 13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Avand in vedere evaluarea impactului efectuată pentru Abatorul de pasari Podu Iloaie ce apartine SC FERMADOR SRL judetul Iasi, se pot concluziona urmatoarele:

Impactul asupra calitatii apelor de suprafata

Ca urmare a modului de colectare si tratare in cadrul statiei de epurare cu treapta mecano-biologica cu evacuare a apelor uzate generate pe amplasament in cursul de apa Bahlui, nu este influenţată calitatea apelor de suprafata- raul Bahlui. Periodic, conform Autorizatiei integrate de Mediu, se efectueaza analize privind calitatea apelor evacuate cu incadrarea in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005.

Impactul asupra calitatii apelor subterane

Prin masurile de prevenire si control al poluarii apelor subterane, cat si prin dotarile si amenajarile efectuate in cadrul obiectivului, acestea conduc la diminuarea impactului asupra calitatii freaticului.

Se va respecta programul de curatire al retelelor de canalizare, a bazinelor aferente statiei de epurare, a decantorului separator, inclusiv verificarea starii tehnice a acestora. Periodic, in vederea monitorizarii calitatii acviferului subteran, societatea a efectuat analize din forajul de observatie realizat in vecinatatea Statiei de epurare.

Impactul asupra calitatii aerului

Emisiile atmosferice provenite din procesul de abatorizare, de la centralele termice si de la incinerator, sunt  efectuate analize periodice privind concentratii si debitele orare reduse, ceea ce conduc la concluzia unui impact redus asupra calitatii aerului.

Amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa prin factorii meteorologici, cat si prin dotarile tehnologice -sisteme de exhaustare, au efect asupra diminuarii concentratiilor poluantilor emisi.

Impactul generat de mirosuri

In ceea ce privesc mirosurile acestea se simt cu prioritate numai in interiorul abatorului, cu precadere in sezonul cald.

Emisiile de compusi organici volatili in cadrul obiectivului constau din emisii fugitive generate de functionarea  statiei de epurare ape uzate tehnologice si menajere ca urmare a proceselor mecanice si biologice ce contin NH3, H2S.

Prin emisiile generate in concentratii nedecelabile, acestea produc un disconfort local ca urmare a mirosului cu precadere in sezonul cald.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa, emisiile generate nu vor crea un disconfort in zona.

Impactul produs asupra biodiversitatii

Prin masurile luate privind colectarea si epurarea apelor uzate generate pe amplasament se evita patrunderea poluantilor in apele subterane. Calitatea apelor uzate epurate cu evacuare in apa de suprafata, nu conduce la un impact asupra ecosistemului acvatic din zona amplasamentului.

Impactul asupra solului si subsolului

Prin dotarile, amenajarile si masurile luate s-a instituit o supraveghere continua cu eliminarea potentialelor surse de poluare a solului si subsolului.

Impactul vizual

Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona urbana a localitatii Podu Iloaie, acesta incadrandu-se in peisajul zonei.

Impactul generat de zgomote si vibratii

Principala sursa de zgomote si vibratii este functionarea utilajelor si echipamentelor ce prezinta organe in miscare si care sunt amplasate in incinte inchise pe fundatii elastice.

Traficul auto in incinta este redus si se realizeaza pe cai circulabile continui si betonate.

In aceste conditii impactul poluarii sonore asupra asezarilor umane este minim.

Impactul produs asupra asezarilor umane

Prin amplasamentul obiectivului cat si prin profilul de activitate, dotarile si amenajarile prevazute, acesta are un impact minim asupra asezarilor umane:

- apa subterana - impact minim

- aer-impact  minim

- sol-impact minim

In vederea pastrarii zonei de protectie sanitara si a distantelor minime de protectie fata de zonele locuite se impune in cazul abatoarelor, interzicerea eliberarii de autorizatie de constructie, construirea cladirilor destinate locuintelor si alte obiective socio-economice la o distanta mai mica de 500m.

# 13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare.

▪ Habitate care intră sub incidenţa Directivei Habitate, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 462/2001, aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie sau până la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWh

▪ Habitate care intră sub incidenţa Directivei Habitate, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 462/2001, aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie sau până la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWth

▪ Arii naturale protejate aflate la o distanţă de până la 20 km de instalaţie –NU

▪ Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalaţie-NU

▪ Comunităţi (de ex. şcoli, spitale sau proprietăţi învecinate) –NU

▪ Zone de patrimoniu cultural -NU

▪ Soluri sensibile -NU

▪ Cursuri de apă sensibile (inclusiv ape subterane) – DA, raul Bahlui

▪ Zone sensibile din atmosferă (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosferă, calitatea aerului în zona în care SCM este ameninţat) - NU

Informaţiile despre identificarea receptorilor importanţi şi sensibili trebuie rezumate în tabelul de mai jos (extindeţi tabelul dacă este nevoie).7)

13.2.1. Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi efectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex.rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse-anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de amplasament | SOL | Apariţia unor discontinuitati în zonele platformelor betonate de depozitare deseuri, in zona de parcare auto | Platforme betonate, impermeabilizate, continui, prevazute cu rigole de evacuare a apelor pluviale |
|  | PINZA FREATICA | Scurgeri de ape uzate pe sol cu infiltrare in panza freatica în cazul apariţiei unor defectiuni in peretii bazinelor statiei de epurare sau a retelelor de canalizare interne | Evitarea eventualelor scurgeri de ape uzate prin verificari periodice a starii tehnice, a bazinelor din cadrul statiei de epurare, a retelelor de canalizare |
|  | AER | Emisii poluanti specifici in aer | Incadrarea concentratiilor de poluanti specifici din gazele arse de la centralele termice si incinerator |
|  | APĂ DE SUPRAFAŢĂ | Nu este cazul | Apele epurate sunt evacuate in cursul de apa Bahlui, cu efectuare de analize periodice |

# 13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului.

Societatea solicita prin prezenta documentatie, revizuirea Autorizatiei  integrate de mediu in vederea functionarii acesteia privind abatorizare pasari.

Abatorul de pasari Podu Iloaie – ce apartine SC FERMADOR SRL, are o capacitate de prelucrare:

-abator de pasari: 5.000pasari in viu/h, respectiv 108t/zi carne de pasare in viu, obtinandu-se o cantitate de 81t/zi produs finit, respectiv 20.250t/an

In baza analizei efectuate, activitatea desfasurata in cadrul abatorului de pasari se constituie intr-o activitate cu impact  asupra mediului. Prin dotarile si echipamentele cu care este prevazuta unitatea, prin masurile de monitorizare a consumurilor specifice, a cantitatilor de materii prime, materii auxiliare, utilitati, precum si prin gestionarea deseurilor, unitatea se inscrie pe linia diminuarii riscului privind afectarea calitatii factorilor de mediu cu incadrarea valorilor poluantilor emisi in limitele admise de normativele in vigoare.

13.3.1. Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor

| ## Rezumatul evaluării impactului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listaţi evacuările semnificative de substanţe şi factorul de mediu în care sunt evacuate, de ex cele în care contribuţia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM*) | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detaliate: dacă aceasta a fost realizată, şi localizarea rezultatelor (anexate solicitării) | Confirmaţi că evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanţa (inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen scurt, după caz)*) |
| Evacuarile de poluanti in mediu se situeaza sub 1% din SCM | Nu este cazul | Apa uzata tehnologica si menajere epurata –conf NTPA 001/2002, HG352/2005 |
|  |  | Ape tehnologice de la statia de spalare auto-conf NTPA 001/2002, HG352/2005 |
|  |  | Apa din panza freatica L458/2002, L311/2004 |

SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil.

# 13.4. Managementul deseurilor

Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT-urilor, în această Solicitare de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Măsuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: | Respectarea programului de gestiune a deseurilor cu colectare, stocare selectiva si eliminare/valorificare selectiva cu respectarea prevederilor HG856/2002, L211/2011 in baza contractelor incheiate |
| ▪ risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau | Nu, in conditiile dotarilor conform celor mai bune tehnici disponibile |
| ▪ cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau | Nu, in cazul respectarii tehnologiilor,a programului de igienizare |
| ▪ afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes special; | Nu este cazul |

Deseurile generate sunt gestionate de la producere pana la valorificare/eliminare cu respectarea reglementarilor in vigoare conform HG 856/2002 evitandu-se crearea de stocuri ce pot genera un impact asupra factorilor de mediu. In conditiile valorificarii deseurilor nepericuloase- namol de la statia de epurare, deseuri de ambalaje, in baza Legii 211/2011 acestea nu sunt considerate deseuri.

# 13.5.Habitate speciale

| Cerinţă | Răspuns (Da/Nu/identificaţi/confirmaţi includerea, dacă este cazul) |
| --- | --- |
| Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai sus? | Dacă nu, treceţi la Secţiunea urmatoare Nu |
| Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru SEVESO sau în alt scop? | Nu |
| Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, vă rugăm enumeraţi) | Nu |
| Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activităţile dumneavoastră apropiate de, sau depăşesc nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra ariilor protejate? Nu uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu |

# 14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Abatorul de pasari Podu Iloaie  ce apartine SC FERMADOR SRL, strada Nationala nr. 1, corp C2, judetul Iasi la data intocmirii documentatiei are o capacitate proiectata de procesare a carnii de pasare de 45.000 de capete pasari in viu pe zi ceea ce rezulta 108t carne pasare in viu/zi, programul de lucru fiind de 9ore/zi, 5zile/saptamana, respectiv 250 zile/an.

SC FERMADOR SRL Podu Iloaie, judetul Iasi- Punct de lucru a societatii, prin volumul de activitate desfasurat, prin dotarea cu echipamente si utilaje conform normelor sanitar-veterinare, conform legislatiei de mediu, societatea solicita revizuirea Autorizatiei integrate de Mediu, aceasta conformandu-se reglementarilor IPPC.