Decizia  etapei de încadrare

Proiect afișat pe  site-ul APM Iași în data de 03 .07.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA CORNELE CAPREI, cu sediul în satul Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi, înregistrată la APM Iaşi cu nr. 10643/28.09.2017 şi completărilor ulterioare cu nr. 4228/02.04.2019 în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  a Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificărişi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 24.04.2019 că proiectul „ Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în satele Coarnele Caprei – intravilan şi Arama, comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

- nu se supune evaluarii adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 - Anexa nr.2: pct. 13 a) „orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezena anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate;

b) Caracteristicile proiectului:

1. Mărimea proiectului

Pentru realizarea "Extinderea sistemului de apă și apă uzată în comuna Coarnele Caprei, județul Iași" sunt prevăzute următoarele lucrări:

1. Rețeaua de alimentare cu apă. Extinderea reţelei de alimentare cu apă se va face doar în localitatea Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei şi a fost trasată pe drumurile comunale din cadrul localității.

2. Lucrări speciale pe rețeaua de alimentare cu apă.

Cămine de vane

Pe rețeaua de distribuție proiectată a fost prevăzută amplasare unui număr total de 6 cămine de vane.

Hindranți de incendiu

Pe  traseul conductelor de  distribuție au  fost prevăzuți  un număr total de 7 hidranți.

Branșamente la rețeaua de alimentare cu apă

După darea în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă proiectat pe rețeaua de alimentare cu apă proiectată sunt propuse un număr de 50 branșamente.

3. Rețeaua de canalizare. Extinderea reţelei de canalizare în localitatea COARNELE CAPREI a fost trasată pe drumurile săteşti, comunale și județene din cadrul comunei COARNELE CAPREI.

4. Lucrări speciale pe rețeaua de canalizare.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 1

Pentru localitatea Coarnele Caprei, pe reţeaua de canalizare a fost proiectată o Staţie de pompare ape uzate (SPAU 1) amplasată în punctul în care reţeaua de canalizare nu se poate descărca gravitațional în continuare spre stația de epurare.

Pentru tratarea apei, Staţia de clorinare proiectată utilizează dezinfecţia cu clor gazos.

Cămine de vizitare

Reţeaua de canalizare proiectată cuprinde, pe traseul ei, cămine cu rol de supraveghere şi întreţinere a reţelei, cu rol de curăţire şi evacuare a depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.

Racorduri la canalizare

După darea în funcţiune a sistemului de canalizare proiectat pe rețeaua de canalizare proiectată sunt propuse un număr de 170 de racorduri.

- Rețeaua de alimentare cu apă.

Extinderea reţelei de alimentare cu apă se va face doar în localitatea Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei şi a fost trasată pe drumurile comunale din cadrul localităţii.

În funcţie de configuraţia generală a  intravilanului comunei, extinderea reţelei de alimentare cu apă cuprinde 5 tronsoane de conductă notate CD1...CD5.

1. Conducta de distribuție CD1  - este trasată:

- pe drumul DS 116 pe o lungime de 147 m;

- şi pe DS 40 pe o lungime de 594,00m.

Conducta CD1 se racordează la reţeaua existentă de pe DJ281D prin căminul de vane CVA1. Conducta are următoarele caracteristici:

Execuției prin săpătură deschisă:

- material: PEHD, PE100, Pn10,  Dn 110 mm;

- lungimea: L = 741,00 m;

2. Conducta de distribuție CD2  - este trasată pe drumul DS 364 şi se racordează la reţeaua existentă de pe DJ 281D prin căminul de vane CVA2 . Conducta are următoarele caracteristici:

Execuției prin săpătură deschisă:

- material: PEHD, PE100, Pn10,  Dn 110 mm;

- lungimea: L = 592,00 m;

3. Conducta de distribuție CD3  - este trasată pe drumul DS 2446 din cadrul localității Coarnele Caprei plecând din căminul CVA3. Conducta are următoarele caracteristici:

Execuției prin săpătură deschisă:

- material: PEHD, PE100, Pn10,  Dn 110 mm;

- lungimea: L = 151,00 m;

4. Conducta de distribuție CD4  - este trasată pe drumul DS 2446 din cadrul localității Coarnele Caprei plecând din căminul CVA4. Conducta are următoarele caracteristici:

Execuției prin săpătură deschisă:

- material: PEHD, PE100, Pn10,  Dn 110 mm;

- lungimea: L = 209,00 m;

5. Conducta de distribuție CD5  - este trasată:

- pe drumul DS 2601 pe o lungime de 208,00 m;

- şi pe drumul DS 577 pe o lungime de 163,00m.

Conducta se racordează la reţeaua de apă existentă de pe DJ 281B plecând din căminul de vane CVA5. Conducta are următoarele caracteristici:

Execuției prin săpătură deschisă:

- material: PEHD, PE100, Pn10,  Dn 110 mm;

- lungimea: L = 371,00 m;

Lungimea totală a extinderii reţelei de alimentare cu apă, în comuna COARNELE CAPREI, este de 2064,00 metri.

Conductele se vor realiza din:

- conducte PEHD, PE100, Pn10, Dn 110 mm, pe o lungime de 2064,00 m;

Lucrări speciale pe rețeaua de alimentare cu apă.

Lungimea totală a conductelor de branșament, în comuna Coarnele Caprei, pe traseul extinderii proiectate, este de 500 m și vor fi realizate din PEHD, PE100, Pn6, Dn 32 mm.

Căminele de branșament, într-un număr total de 50 buc., vor fi realizate din polipropilenă, Dn 630 mm.

- Rețeaua de canalizare.

A. Reţeaua gravitațională de canalizare în localitatea COARNELE CAPREI

Extinderea reţelei de canalizare în localitatea COARNELE CAPREI a fost trasată pe drumurile săteşti, comunale și județene din cadrul comunei COARNELE CAPREI.

În funcţie de configuraţia generală a  intravilanului localităţii, reţeaua de canalizare cuprinde 13 canale notate Cm1...Cm9, Cm15...Cm18.

Canalul menajer Cm1 - este trasat pe drumul județean DJ281D, între căminele CV1...CV17 şi căminul existent CVex care este amplasat pe DS239. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CVex. Canalul are următoarele caracteristici:

Execuției prin săpătură deschisă:

- material: PVC, tip SN4, Dn 250 mm;

- lungimea: L = 825,00 m;

. Canalul menajer Cm2.1 - este trasat:

- pe drumul DS 116 între căminele CV1 şi SPAU1 pe o lungime de 480 m;

Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către SPAU1. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4, Dn 250 mm;

- lungimea:L = 480,00 m;

Canalul menajer Cm2.2 - este trasat:

- pe drumul DS 116 între căminele CV1 şi CV11 de pe Cm2.1.

Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către CV11. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4, Dn 250 mm;

- lungimea:L = 287,00 m;

Canalul menajer Cm3 - este trasat pe drumul județean DJ281D, între căminele CV1...CV17 şi căminul CV17 de pe canalul menajer Cm1. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV17. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 740,00 m;

Canalul menajer Cm4 - este trasat:

- pe drumul județean DJ281D între căminele CV1 şi CV3 pe o lungime de 84 m,

- şi pe un drum DS 364 între căminul CV3 şi căminul CV15 de pe canalul menajer existent.

Direcţia de curgere a apei în acest canal este  de la căminul CV1 către căminul CV15. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 647,00 m;

Canalul menajer Cm5 - este trasat pe drumul DS 365 între căminele CV1...CV3 şi căminul CV3 de pe canalul menajer Cm4 amplasat pe DJ 281D. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV3. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4, Dn 250 mm;

- lungimea:L = 103,00 m;

Canalul menajer Cm6 - este trasat:

- pe drumul DS 140 între căminele CV1 şi CV12 pe o lungime de 559 m;

- şi pe drumul DS 908 între căminul CV12 şi SPAU 1 pe o lungime de 1007 m.

Direcţia de curgere a apei în acest canal este  de la căminul CV1 către SPAU 1. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4, Dn 250 mm;

- lungimea:L = 1570,00 m;

Canalul menajer Cm7 - este trasat pe drumul DS 365 între căminele CV1...CV9 şi căminul CV15 de pe canalul menajer Cm6 amplasat pe drumul DS 908. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV15. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 460,00 m;

Canalul menajer Cm8 - este trasat pe drumul DS403 între căminele CV1...CV12 şi căminul CV18 de pe canalul menajer Cm6 amplasat pe drumul DS 908. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV18. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 570,00 m;

Canalul menajer Cm9 - este trasat:

- pe drumul  DS 927 între căminele CV1...CV3 pe o lungime de 100,00 m;

- şi pe drumul  DC 168 între căminele CV3...CV10 pe o lungime de 391,00 m şi căminul CV34 de pe canalul menajer Cm6 amplasat pe drumul DS 908.

Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV34. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 491,00 m;

Canalul menajer Cm15 - este trasat pe un drum judeţean DJ281B între căminele CV1...CV19 şi căminul CVex de pe canalul menajer existent. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CVex. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 872,00 m;

Canalul menajer Cm16 - este trasat pe drumul DS 2446 între căminele CV1...CV6 şi căminul CVex de pe canalul menajer existent. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CVex. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 250,00 m;

Canalul menajer Cm17 - este trasat pe drumul DC 168 între căminele CV1...CV11 şi căminul CV26 de pe canalul menajer Cm10 amplasat pe DJ 281B. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV26. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 439,00 m;

Canalul menajer Cm18 - este trasat:

- pe drumul DS 2601 între căminele CV1 şi CV6 pe o lungime de 215,00 m;

- şi pe drumul DS 2577 între căminele CV6...CV9 şi căminul CV18 de pe canalul menajer Cm15 amplasat pe DJ 281B.

Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV18. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 174,00 m;

Lungimea totală a extinderii reţelei de canalizare, în localitatea COARNELE CAPREI, este de 7908,00 metri.

Canalele principale şi secundare se vor realiza din:

- tuburi PVC, Dn 250 mm, tip SN4 pe o lungime de 7908,00 m;

B. Reţeaua gravitațională de canalizare în localitatea ARAMA

Extinderea reţelei de canalizare în localitatea Arama a fost trasată pe drumurile săteşti și județene din cadrul comunei COARNELE CAPREI.

În funcţie de configuraţia generală a  intravilanului comunei, reţeaua de canalizare cuprinde 6 canale notate Cm10...Cm14 şi Cm19.

Canalul menajer Cm10 - este trasat:

- pe drumul DS 471 între căminele CV1 şi CV16 pe o lungime de 667 m;

- pe drumul DS 553 între căminele CV16 şi CV23 pe o lungime de 295 m;

- şi pe drumul județean DJ281B, între căminul CV23 şi CV52 amplasat pe canalul existent pe o lungime de 1195 m.

Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV52. Canalul are următoarele caracteristici:

Execuției prin săpătură deschisă:

- material: PVC, tip SN4, Dn 250 mm;

- lungimea: L = 2157,00 m;

Canalul menajer Cm11 - este trasat pe drumul DS 469 între căminele CV1...CV3 şi căminul CV12 de pe canalul menajer Cm10 amplasat pe DS 471. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV12. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4, Dn 250 mm;

- lungimea:L = 153,00 m;

Canalul menajer Cm12 - este trasat pe drumul DS 175, între căminele CV1...CV15 şi căminul CV16 de pe canalul menajer Cm10 amplasat pe drumul DS 553. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV15. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 651,00 m;

Canalul menajer Cm13 - este trasat pe drumul DS 251 între căminele CV1...CV4 şi CV12, de pe canalul menajer Cm12 amplasat pe DS 175. Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV12. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4,  Dn 250 mm;

- lungimea:L = 175,00 m;

Canalul menajer Cm14 - este trasat:

- pe drumul DS 278 între căminele CV1 şi CV6 pe o lungime de 250 m;

- şi pe drumul judeţean DJ 281B între căminele CV6...CV10 şi CV23 amplasat pe canalul Cm10 pe o lungime de 214,00 m.

Direcţia de curgere a apei în acest canal este de la căminul CV1 către căminul CV23. Canalul are următoarele caracteristici:

- material: PVC, tip SN4, Dn 250 mm;

- lungimea:L = 464,00 m;

Lungimea totală a extinderii reţelei de canalizare, în localitatea ARAMA, este de 3600,00 metri.

Canalele principale şi secundare se vor realiza din:

- tuburi PVC, Dn 250 mm, tip SN4 pe o lungime de 3833,00 m;

In concluzie lungimea totală a canalizării în comuna Coarnele Caprei este de 11508 m din tuburi PVC, SN4, Dn 250 mm.

4. Lucrări speciale pe rețeaua de canalizare.

Staţia de pompare ape uzate SPAU 1

Pentru localitatea Coarnele Caprei, funcţie de configuraţia terenului, pe reţeaua de canalizare a fost proiectată o Staţie de pompare ape uzate (SPAU 1) amplasată în punctul în care reţeaua de canalizare nu se poate descărca gravitațional în continuare spre stația de epurare.

Staţia de pompare este o construcţie subterană din beton armat, echipată cu 1+1 electropompe submersibile, capabile să asigure transportul apelor uzate menajere aferente.

Staţia de pompare SPAU1 se compune din următoarele elemente:

- cheson de formă circulară, cu următoarele caracteristici,

  - diametrul interior…………………………………………..……4,00 m;

  - grosimea peretelui………………………………………………0,50 m;

  - material de execuţie…………………………..……….beton armat.

- capac carosabil;

- grătar tip coş, realizat din bare rare de oţel inoxidabil. Acesta se încastrează în perete, şi se poziţionează sub canalul care deversează în cheson;

- ventilator axial vertical, montat în tubulatură PVC Dn 160 mm;

- senzor concentraţie gaze toxice şi/sau potenţial explozive…….1 buc;

- instalaţie electrică de iluminare;

- tablou electric general şi un tablou de acţionare locală;

- 2 electropompe (una de rezervă), fiecare având caracteristicile:

  - Q= 0.61 l/s;

  - H= 56 mCA;

  - P= 0,7 Kw.

Conducta de refulare preia apa uzată de la staţia de pompare şi o transportă la reţeaua de canalizare existentă.

Caracteristicile conductei de refulare sunt următoarele:

- material……………………………………………….....…..…...PEHD;

- diametru……………………………………………........De 90 mm;

- presiunea nominală……………………….…..…………....….PN 6;

- lungime…………………………………………………………. 500 m.

Cămine de vizitare

Reţeaua de canalizare proiectată cuprinde, pe traseul ei, cămine cu rol de supraveghere şi întreţinere a reţelei, cu rol de curăţire şi evacuare a depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.

În total vor fi realizate un număr total de 267 cămine dispuse astfel:

- 179 cămine noi în localitatea Coarnele Caprei;

- 88 cămine noi în localitatea Arama.

Racorduri la canalizare

Pe rețeaua de canalizare proiectată sunt propuse un număr de 170 racorduri.

Lungimea totală a conductelor de racord, în comuna Coarnele Caprei, pe traseul extinderii proiectate, este de 1571 m și vor fi realizate din PVC, Dn 160 mm, tip SN4.

Căminele de racord, într-un număr total de 170 buc., vor fi realizate din polipropilenă, Dn 630 mm.

2. Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul de investiţie “ Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în satele Coarnele Caprei – intravilan şi Arama, comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi,nu se cumulează cu alte proiecte;

3. Utilizarea resurselor naturale:

Proiectul de investiţie prevede utilizarea resurselor naturale  în construcție: apă, agregate, energie electrică, combustibili;

4. Producţia de deşeuri:

Pe amplasamentul analizat se vor genera deșeuri, astfel:

- În perioada de construcție: Deșeurile rezultate (menajere si din constructii/demolari) se vor colecta selectiv și se vor preda la operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării; Se formează deșeuri menajere, deșeuri din construcții/demolări (fără substanțe periculoase).

- În perioada de funcționare: Nu se formează deșeuri

5. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- Emisiile de poluanți în aer vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului. Acestea vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

6. Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice-Nu este cazul;

7. Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice-Nu este cazul. Emisiile de poluanți în aer vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

2.  Amplasarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului – categoria de folosință:, Terenul aferent proiectului de investiţie corespunde categoriei de folosinţă – drum şi zona lui de protecţie.

b) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

1) zonele umede –  nu este cazul

2) zone costiere – nu este cazul

3) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

4) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

5) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare – nu este cazul;

6) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

7) ariile dens populate  - nu este cazul;

8) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – local, numai în zona propusă a proiectului;

- Natura impactului-Impact neutru;

- Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – impact redus dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redusă, dacă se aplică măsurile de prevenire propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul se poate manifesta în timpul execuției și constă în perturbarea potențialilor receptori din vecinătate prin: ocupare de teren, decopertarea solului, zgomot, praf, prezență umană și eventual scurgeri în mediu. Impactul este unic și reversibil(după încetarea lucrărilor de demolare încetează și impactul).

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-proiectul propus este de dimensiune mică.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Prin aplicarea de măsuri de reducere a emisiilor de zgomot și pulberi.

în timpul funcționării:

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

1. Localizarea proiectului:

-     bazinul hidrografic: Prut

cursul de apa: rau Pais   -  cod cadastral curs de apa XIII.1.015.27.02.00.0;

- Cod  b.h; P

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz:  conform Planului de management întocmit pentru bazinul hidrografic Prut.

III Condiţiile de realizare a proiectului:

a)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

Organizarea de șantier

Lucrarile de construire se vor executa integral în incinta proprietății, fara a afecta proprietățile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de șantier se va desfășura pe toata durata șantierului numai în terenul proprietate a Primariei Comunei Coarnele Caprei.

Titularul proiectului va adopta, pe toată perioada realizării proiectului, măsuri pentru prevenirea/diminuarea impactului asupra mediului și asupra sănătății populației, după cum urmează:

-	Organizarea de şantier se va face fără afectarea spaţiilor verzi, zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

-	descărcarea materialelor se va face în zona frontului de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

-	mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

-	utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

-	întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

-	dotarea cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

-	asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor și semnalizarea prin mijloace corespunzătoare de avertizare .

- Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens.

- Descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita emisiile de pulberi, deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor respectiv a roţilor la plecarea din şantier , înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor.

- Utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- Întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare. In fazele de execuţie a săpăturilor, a lucrărilor de construcții, se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibrațiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor .

- Dotarea cu utilaje nepoluante, cu verficările obligatorii la zi și care să respecte cele mai noi Standarde europene privind emisiile de CO2, CO, PM 2,5, PM 10, TSP, NO2, etc

- Dotarea  șantierului cu o toaletă ecologică pentru personalul lucrător.

- Echipamentele tehnice şi instalaţiile din dotarea obiectivului se vor supune verificării periodice în vederea respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare.

- Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii.

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier.

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

b) Modul de asigurare a utilităţilor:

Clădirile propuse vor fi racordate la rețelele de apă, canalizare și energie electrică.

1. Alimentarea cu apă : Nu este cazul

2. Evacuarea apelor uzate:  Nu este cazul.

3. Alimentare cu energie electrică : -

4.Alimentare cu gaze naturale: Nu este cazul.

2. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iași– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Conditiile  pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului generate de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calității apelor:

În perioada de execuție a lucrarilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei). Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele prealabile emise pentru promovarea obiectivului de investiţie.(Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 82/25.06.2019).

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 82/25.06.2019 emis de ANAR ABA Prut Bârlad sunt:

1.. In caiul apariţiei unor modificări semnificative ale soluţiilor tehnice in etapa de elaborare a proiectului tehnic ori pe parcursul execuţiei lucrărilor, acestea vor fi aduse la cunoştinţa emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunităţii ori necesitaţii modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, dupa caz.

- Beneficiarul si proiectantul lucrărilor vor respecta întocmai prevederile stipulate prin Avizul definitiv de bransare/racordare nr. 17.865din 18.04.2019 emis de S.C. APAVITAI S.A. lasi

- Proiectantul lucrărilor are obligaţia de a asigura corelarea stricta a lucrărilor ce fac obiectul prezentului act de reglementare cu lucrările existente, ce constituie sistemul centralizat de alimentare cu apa (aflat in administarrea S.C. APAVITAI SJ. lasi) si sistemul de canalizare epurare a populaţiei din satele Coarnele Caprei si Arama aflata in administrarea comunei Coarnele Caprei. Totodată, reţelele de canalizare proiectate vor trebui realizate pe zonele care au fost prevăzute cu reţele publice de distribuţie a apei.

- Dimensionarea reţelei de canalizare va trebui sa respecte in tocmaiprescripţiile tehnice de specialitate, astfel incat aceasta reţea sa asigure colectarea si evacuarea apelor uzate rezultate de la persoanele fizice si juridice estimate a se racorda in etapa finala, de perspectiva. Apele uzate ce vor fi preluate de reţeaua de canalizare proiectata vor trebui sa se încadreze in limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002modificata si completata prin H.G nr. 352/2005-HJPA 002.

- Se va avea in vedere corelare debitelor de ape uzate menajere colectate de pe tronsoanele proiectate in comuna Coarnele Caprei, cu capabilitatea staţiei de epurare existente in satul Coarnele Caprei, comuna Coarnele Caprei, care va trebui sa aiba in vedere dezvoltarea in etapa de perspectiva a satelor componente comunei.

- Beneficiarul va avea in vedere sa asigure descărcarea apelor uzate colectate prin colectorului gravitaţional de ape uzate menajere existent in satul Arama, in lungime de 690m, in staţia de epurare Coarnele Caprei.

7. Apele pluviale/meteorice nu se vor deversa in reţeaua publica de canalizare menajera proiectata in comuna Coarnele Caprei, judeţul iasi.

8 înainte de începerea execuţiei lucrărilor de traversări de cursuri de apa, beneficiarul va intocmi de comun acord cu Sistemul de Gospodărirea Apelor Iasi graficul privind execuţia lucrărilor, in care vor fi prevăzute: perioada si durata de execuţie, masuri si mijloace de intervenţie in cazul înregistrării unor debite de viitura pe cursurile de apa in perioada execuţiei lucrărilor de traversare, responsabilităţi si termene de intervenţie.

9. Pe ambele capete ale fiecărui sector de traversare vor fi prevăzute camine de vane, astfel incat sa poată fi asigurata închiderea si izolarea acestor sectoare, in cazul in care se înregistrează avarii ori vor fi necesare lucrări la tronsoanele respective.

10. Adâncimea minima de pozare a conductelor reţelei de canalizare propuse pe sectoarele de subtraversare a cursurilor de apa vor trebui respectate, asa precum au fost precizate in proiect, avandu-se in vedere perspectiva execuţiei unor lucrări de decolmatare/ recalibrare a albiilor minore.

11.Executarea gropilor de lansare si recepţie pentru realizarea lucrărilor de subtraversare prin metoda forajului orizontal dirijat, se va realiza fara a afecta prin săpătura, malurile cursurilor de apa traversate.

- Se vor respecta întocmai prevederile legale privitoare la regimul restricţionai de folosire a zonelor de protecţie definite conform Anexei nr. 2 la legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

- Lucrările de traversare a cursurilor de apa se vor executa in perioade de ape mici, cu urmărirea permanenta a prognozei debitelor pe fiecare curs de apa traversat, fara a pune in pericol exploatarea incintelor adiacente.

- Subtraversarile cursurilor de apa cu debit permanent (cadastrate) se vor realiza prin metode specifice care sa asigure curgerea nestingherita a apelor in albiile minore, fara a se aduce modificări ale albiei minore traversate si/sau disfunctii in exploatarea sistemului de alimentare/ canalizare proiectat.

- Traversarea cursurilor de apa se va realiza cu respectarea întocmai a prescripţiilor tehnice de specialitate, astfel incat sa nu genereze eroziuni in albiile traversate si/sau disfunctii in exploatarea sistemului de canalizare proiectat.

- La amplasarea lucrărilor de subtraversare a cursurilor de apa se va avea in vedere ca poziţionarea acestora sa se faca astfel incat. sa nu împiedice eventualele viitoare /ucrania podurile/podeţele existente, inclusiv pentru recalibrarea albiei minore in zona respectiva, in vederea implementării Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung aprobata prin Hotărârii Guvernului nr. 846/2010. precum si din necesitatea conformării cu prevederile art.33-alin.6*1) din Legea Apelor nr. 107/1996 (actu a liza tal, potrivit căruia proprietarii/administratorii lucrărilor inginereşti de arta (poduri 1 sunt obligaţi sa asigure secţiunea optima de scurgere a apelor, in limita a doua lungimi ale lucrării de arta (poduri) in albia majora in amonte si in limita unei lungimi a lucrării de arta (poduri! in albia minora aval. Pentru asigurarea corelării lucrărilor propuse cu lucrările de arta existente, beneficiarul are obligaţia solicitării punctului de vedere de la administratorul fiecărui pod si respectarea condiţiilor impuse de acesta.

- Pentru sectorul de subtraversare a viroagelor, se va respecta condiţia ca generatoarea superioara a ţevii de protecţie sa fie situata sub adâncimea minima de inghet.

- La intersecţia reţelei de canalizare proiectate cu reţeaua de alimentare cu apa potabila se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel incat sa nu poată fi afectata in nici un fel calitatea apei din reţeaua de distribuţie a apei potabile.

- Pe toata durata execuţiei, precum si dupa punerea in funcţiune este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deşeuri lichide sau solide, carburanţi sau lubrifianti in ape de suprafaţa, subterane sau pe terenuri, ori depozitarea unor astfel de substanţe si deşeuri in zonele de protecţie ale resurselor de apa sau in zonele de protecţie sanitara stabilite conform HG nr. 930/2005.

- La terminarea lucrărilor se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuţie / excavare.

- Beneficiarul, prin intermediul constructorului, va fi pregătit permanent pentru a lua masurile necesare, precum si pentru a face lucrări de aparare a obiectivului aflat in execuţie, in perioadele in care se înregistrează viituri.

- Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de intervenţie operativa, pe toata perioada de execuţie, in cazul înregistrării unor fenomene neprevăzute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.). Incazul înregistrării unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere a depoluării zonei si suportării eventualelor costuri revine poluatorului.

23. Beneficiarul va informa publicul privind intenţia sa referitoare la investiţia propusa conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodăririi apelor.

2. Protectia calităţii aerului :

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;

În perioada de funcționare:

-Nu este cazul.

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității de realizare a lucrărilor aferente proiectului pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

În perioada de funcționare:

-Nu este cazul.

4. Protecţia calităţii solului:

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Pe parcursul execuției  lucrărilor se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-	Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-	Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate.

-	Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

-	Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

-	Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

În perioada de funcţionare Nu este cazul.

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

- Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primaria Şipote.

6.Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protectie sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației ;

7.Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect revin proiectantului și constructorului, în solidar cu beneficiarul  ( titularul) proiectului.

Exploatarea obiectivului de investiţii se va putea face numai în baza autorizației de mediu valabile, emisă în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a Autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, tirularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/1018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV , | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, |
| --- | --- |
| jr. Gheorghe TĂTARU | ing. Irina Ana SIMIONESCU |

ÎNTOCMIT,

ing. Doina UNGUREANU