Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site

Urmare  solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C.  INDIANA S.R.L, cu sediul în Municipiul Iași, str. Bașotă, nr.2, județul Iași., înregistrată la APM IAŞI cu nr. 8450/04.07.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 02.08.2019 că proiectul ” Construire ansamblu hotelier”, propus a fi amplasat în municiul Iași, Str. Păcurari, nr. 167A, Nc 4147, CF nr. 130604:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluării adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.10 b) (proiecte de dezvoltare a urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale si a parcărilor auto).

Proiectul  nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Proiectul nu se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Proiectul de investiție  prevede construirea, pe un teren aflat în proprietate privată în suprafață de 2942,74 mp a unui ansamblu hotelier și rezidențial, cu regimul de înălțime variabil în conformitate cu volumetria zonei: Hmax.= 35,0 m; Hmin= 9,00 m- măsurate de la cota +0,00. Ansamblul propus a se realiza conform proiectului va fi compus dintr-o clădire monobloc cu regimul de înălțime S+P+M+8E+9E R (Etajul 9 retras) cu funcțiunile – seervicii hoteliere și rezidențiale.

Terenul aferent proiectului de investiție amplasat în municipiul Iași, str. Păcurari, nr. 167 A, nr. cad. 4147, CF nr. 130604, județul Iași,  este deținut de titularul proiectului conform Sentinței civile nr. 15421/2018 emisă de Judecătoria Iași cu intabulare drept de proprietate în favoarea SC Moldo Immobilis SRL în urma căreia s-a constituit dreptul de superficie autentificat cu nr. 14193/17.12.2018 în favoarea SC INDIANA SRL pentru o perioadă de 99 ani de la data  autentificării contractului în vederea edificării ansamblului hotelier.

Conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 201023/17.12.2018 asupra imobilului nu grevează sarcini, interdicții și nu sunt notate litigii.

Proiectul de investiție prevede construirea unui ansamblu hotelier și residential cu regimul de înălțime S+P+M+9 E (retras), cu locuri de parcare supraterane și subterane : 105 locuri de parcare din care 35 locuri de parcare amplasate suprateran și 70 locuri de parcare amplasate subteran.

Bilanțul teritorial

| Suprafața terenului | 2942,74 mp |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiuni teren | Conform ridicării topografice |  |
| Vecinătăți | Nord | Str. Păcurari ; Construcție cu caracter commercial ( cea mai apropiată clădire se află la o distanță de 1,55 m) |
|  | Est | Str. Canta |
|  | Sud | Str. Moara de Foc |
|  | Vest | Proprietate C.L.; Zonă rezidențială ( cea mai apropiată clădire cu destinație rezidențială se află la distanța de 16,90 m). |
| Căi de acces public auto și pietonal | Accesul la amplasament se realizează din strada Canta pe latura vestica , care are legatura cu strada Moara de Moara de Foc si Strada Pacuari. Se propune si un aces secundar pe latura estica prin intermediul strazii Moara de Foc. În vederea asigurării accesului pe terenul studiat, se vor realiza căi de circulație noi, iar cele existente vor fi redimensionate pentru a avea un profil stradal corespunzător, definit printr-un carosabil cu lățimea de 7.00m, și pietonale cu lățimile de câte 1.50m. |  |
| Particularități topografice | Terenul aferent proiectului de investiție este plan |  |
| Ocuparea terenului | Situația existentă: - Clădiri, Sc= 1403,90 mp - Circulații, parcaje, platforme, Sc= 1411,54 mp - Suprafața spații verzi amenajate, S= 127,50 mp( 4,37% din suprafața totală a terenului) Situația propusă: - Clădire, Sc= 1460,00 mp - Circulații, parcaje, platforme, Sc= 1039,00 mp - Suprafața spații verzi, S= 443,74 mp ( 15,08% din suprafața totală a terenului) - Dimensiunile maxime ale construcției la teren: 51,00 m x 41,00m - Regimul de înălțime: S+P+M+8E +9R - Înălțimea maximă, Hmax= 35,00 m - Înălțimeaminimă, Hmin= 9,00 m - Categoria „C” de importanță- conform HGR nr. 766/1997 - Clasa „III„ de importanță -conform Normativului P100/2006 - Gradul de rezistență la foc III- conform Normativului P118/1-2013 |  |
| Folosința actuală | In prezent pe terenul studiat se află: - 1 construcție cu regimul de înălțime P+1E; - 1 rezervor de apă amplasat subteran și partial suprateran; - 1 anexă aferentă rezervorului de apă. Construcțiile existente pe amplsasament se propun pentru demolare. |  |

Proiectul de investiție prevede realizarea a 105 locuri de parcare pentru autovehicule  din care:

- 35 locuri de parcare amplasate suprateran;

- 70 locuri de parcare amplasate subteran

Valoarea procentului de ocupare a terenului - P.O.T.=max. 50,0%.

Valoarea coeficientului de utilizare a terenului - C.U.T. = max. 3,9

Construcția parcărilor supraterane se va realiza cu respectarea prevederilor:

- Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor destinate parcării autoturismelor- indicativ NP 24/97.

- Ordinului MS nr. 114/ 2014, cu modificarile ulterioare, art. 4c) - parcările supraterane se vor construi în incinta amplasamentului aferent proiectului de investiție, la distanțe mai mari de 5 m de ferestrele camerelor de locuit .

- În spațiul destinat parcării va fi interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj (autovehicule peste 3,5 tone, autobuze, remorci, etc.) precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto.

- Accesul la teren se realizează direct din str. Canta pe latura vestică, arterăde circulație care are legătură cu str. Moara de Foc și str. Păcurari. Proiectul prevede realizarea și a unui acces secundar pe latura estică prin intermediul str. Moara de Foc.

- Căile de acces existente vor fi redimensionate pentru a avea un profil stradal corespunzător, definit printr-un carosabil cu lățimea de 7,00 m și  un pietonal cu lățimea de 1,50 m.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție : Terenul aferent proiectului este situat în zona de protecție a monumentului istoric Biserica Sf. Treime-cod LMI IS-II-m-B-03765. Realizarea proiectului de investiție va  respecta condiționalitățile impuse prin avizul conforme mis de Direcția Județeană pentru Cultură Iași.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au fost identificate valori materiale culturale sau istorice care să necesite protecție în faza de construcție și operare.

În cazul în care, în timpul executării lucrărilor de construcții, se vor descoperi, cu totul întâmplător, valori culturale sau istorice, titularul proiectului și antreprenorul lucrărilor de construcții au obligația respectării prevederilor Legii nr. 422/2001, referitor la instituirea zonelor de protecție, raportarea descoperirilor către Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv solicitarea și obținerea autorizațiilor speciale de execuție a lucrărilor ce vizează conservarea valorilor culturale și istorice.

Conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 984/28.032019 emis de Primăria Municipiului Iași:

- Destinația terenului stabilită prin documentațiile de urbanism: AI3-zona unități mijlocii și mici manufacturiere și unități terțiare industriale.

- Folosința actuală: Teren construit și neconstruit

- Categoria de folosință: CC, CAT.

Folosințele actuale ale terenului în zonele adiacente acestuia- Funcțiuni rezidențiale și de servicii.

Areale sensibile: Pe amplasamentul aferent proiectului nu există areale sensibile.

Racordarea la rețelele utilitare din zonă

Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin branșament la rețeaua publică de distribuție a apei aflată în administrarea SC APA VITAL SA- Fd 400 mm existentă în str. Moara de Foc. Branșamentul la rețeaua de distribuție a apei va fi comun și va fi prevăzut cu racorduri individuale pentru fiecare corp al clădirii.

În conformitate cu prevederile SR 8591/97, Tabel 1, construcțiile  (fundațiile) provizorii sau definitive se vor amplasa la o distanță de minimum  2,00 m față de extradosul rețelelor publice de canalizare (inclusiv căminul de racord) și la o distanță de minim 3,00 m față de extradosul rețelelor publice de tranport și distribuție a apei ( inclusiv căminul de branșament).

Pe amplasamentul aferent proiectului de investiție SC APA VITAL SA are în exploatare și administrare rețele publice de distribuție a apei- branșamentul de apă, căminul de branșament- și rețele publice de canalizare- racordul de canalizare și căminul de racord.

Contorizarea debitelor de apă prelevate din rețeaua publică se va realiza prin intermediul unui apometru montat în căminul de branșament amplasat la limita proprietății.

Funcție de consumatori și cerințele de contorizare se vor realiza și contorizari individuale pe corpuri de clădire / utilizatori.

Modul de utilizare al apei :

- În scop igienico-sanitar : la ansamblul hotelier, la spațiile de alimentație publică, întreținere corporală, săli de evenimente,  etc.

- În scop tehnologic: bucătării, oficii- prepararea hranei, igienizări spații și veselă ;

- Rezerva de incendiu- pe amplasament se va realiza o rezervă de incediu , V= 273 mc.

Cerința de apă :

Qs zi med = 75,0 mc/zi;

Qs zi max = 90,0 mc/zi;

Qs or max = 11,2 mc/h = 3,12  l/s ;

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la imobilul propus a se realiza pe amplasament se va realiza prin racord la rețeaua publică de canalizare Beton Dn 600 mm existent în str. Moara de Foc. Construcțiile anexe/accesorii (căminele de vizitare, etc) vor fi dispuse pe domeniul public, cu respectarea distanțelor minime de amplasare, în plan vertical și orizontal, conform prevederilor  standardului SR 8591/97, HG nr. 930/2005, Ord.nr.1278/2011, Ord. MS nr. 119/2014 și ale Ord. Nr. 2901/2013 indicativ NP 133/2013.

Căminele de vizitare, ce urmează a fi dispuse pe rețeaua de canalizare vor fi de tip carosabil, realízate conform STAS 2448-82 și vor fi prevăzute cu rame și capace prevăzute cu sistem antifurt. Trecerea tuburilor de canalizare prin pereții căminelor de vizitare vor fi prevăzute cu piese de trecere etanșe pentru tuburi tip PVC.

Evacuarea apelor pluviale se va realiza la rețeaua publică de canalizare  existentă în zonă, în punctele care asigură capacitatea necesară. Proiectul de investiție prevede sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului pentru colectarea și evacuarea rapidă a apelor provenite din precipitații. Canalizarea apelor meteorice din zonă, inclusiv de pe platforma aferentă parcării supratearne- se va realiza conform prevederilor STAS 1846-90.

Apele pluviale colectate din zona aferentă parcării supraterane și a căilor de circulații pentru autovehicule vor fi preepurate prin intermediul unui separator de hidrocarburi prevăzut cu filtru coalescent,  înainte de evacuarea la rețeaua publică de canalizare.

Determinarea debitelor de ape pluviale

Q pl = m x S x Ø x l  (l/s)

m = 0,8 – coeficent de reducere

S 1=  1039,00 mp- suprafața circulații, parcaje,platforme

S3 = 443,74  mp- suprafața spații verzi

S4 = 1460,00 mp- suprafața terase necirculabile aferente construcțiilor

Ø=0,85 – coeficient de scurgere pentru pavaje din asfalt

Ø=0.9 – coeficient de scurgere terase necirculabile

Ø=0,1- suprafețe spații verzi

L= 170 l/ha – intensitatea ploii de calcul, calculate pentru frecventa normal a ploii f=1/1

- Ape pluviale provenite din zona aferentă parcării supraterane+ căi de circulație:

- Qpl calc.=  12,0 l/s.

- Ape pluviale provenite din zona terasei - Qpl calc =  17,87  l/s

- Ape pluviale provenite din zona spațiilor verzi- Qpl calc =0,60  l/s

Q total ape pluviale= 30,47 l/s

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate (alei circulabile, parcare supraterană, etc)  se vor evacua la rețeaua de canalizare după o preepurare prealabilă prin intermediul unui separator  de hidrocarburi prevăzut cu filtru coalescent.

Proiectarea separatorului de hidrocarburi pentru peepurarea apelor pluviale provenite din zona aleilor circulabile și a parcării supraterane, se va realiza pentru Q pl= 15 l/s, conform prevederilor standardelor SR EN 858 -1:„ Principii de proiectare, performanță și încercări, marcare si menţinere a calitatii” și SR EN 858-2 „ Alegerea dimensiunilor nominale, instalare, service si mentenanta care defineşte doua tipuri de reţinere” - Clasa I - cu filtru coalescent- reține reziduuri sub 5 mg/l, în concordanță cu buletinul de analiză al SREN 858-1 și NTPA- 002/ 2005. Instalația va fi realizată în varianta compactă, receptorul de nămol si închizătorul automat flotant (calibrat pentru fluide cu densități între 0.85 si 0.95 g/cmc) și filtrul de coalescență, fiind amplasate într-un singur recipient.

Alimentarea cu energie electrică  a ansamblului hotelier se va realiza de la reţeaua electrică aeriană de medie tensiune (20KV) existentă în zonă, prin intermediul  posturilor transformare existente în zonă.

Calculul electric al reţelei se va face în următoarele ipoteze:

- toate circuitele principale vor fi trifazate ;

- derivaţiile vor putea fi, numai în mod excepţional, mono sau bifazate;

- calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat public, iluminat particular şi utilizări diverse, în situaţiile când funcţionează cu conductorul de nul comun.

Energia termică: Se va asigura prin intermediul centralelor termice individuale, de tipul „ în condensație” realizate la nivelul fiecărui corp de clădire. Combustibilul utilizat: gazele naturale ( gazul  metan). Centralele vor fi amplasate în spații tehnice, cu acces direct din exterior.

Proiectul de investiție prevede amplasarea de centrale de tratare a aerului în spațiile comune.

Alimentarea  cu gaze naturale a zonei studiate se propune a se realiza prin branșament la rețeaua de distribuție existentă în str. Păcurari. Debit estimat, Q CH4= 151 mc/h

Măsurile ce vor fi adoptate în etapa de realizare a construcțiilor și în etapa de funcționare pentru creșterea eficienței energetice prin izolarea corespunzătoare a clădirii, respectiv utilizarea în exploatare a instalațiilor/ ehipamentelor cu consum de energie scăzut, vor reduce în mod semnificativ impactul asupra resurselor utilizate și  respectiv consumul de gaz metan.

Sistemele proiectate pentru asigurarea utilităților pe amplasament nu prezintă riscuri pentru zona propusă pentru realizarea proiectului de investiție.

### Rețele de telefonie

### În zona aferentă proiectului există:

### rețea de telefonie subterană - cablu de telefonie;

### rețea de telefonie subterană - fibra optică.

### Pe suprafața de teren aferentă realizării proiectului nu sunt amplasate rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de demolare și de  construcție.

              - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului de investiție

# Proiectul de investiție prevede ca la finalizarea lucrărilor de construcţii să se  realizeze lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului.

# Proiectul de investiție prevede , la finalizarea lucrărilor de construcții realizarea de spații  verzi pe o suprafață de S= 443,74 mp ( 15,08% din suprafața totală a terenului).

Resurse naturale utilizate  în construcție/ în funcționare: Apă, agregate minerale ( în funcție de caz), lemn, etc.

b) Cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul;

c) Utilizarea resurselor naturale – Nu este cazul;

d) Producţia de deşeuri:

În perioada executării lucrărilor de construcţii:

- Deşeuri de tip menajer: Cod deșeu 20.01 fracțiuni colectate separat.

Se vor colecta  selectiv, se vor  depozita temporar pe amplasament, în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale.

Deșeuri din construcții

| Cod deşeu | Tipul deşeurilor |
| --- | --- |
| 17 04 05 | Deșeuri de fier și oțel |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri din construcții altele decât 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 |

Se vor colecta  selectiv, se vor  depozita temporar pe amplasament în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale.

Transportul /manipularea deșeurilor: Se va realiza de către personalul instruit pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente.

Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată, codificarea acestora. Mijloacele de transport vor fi asigurate împotriva deversării molozurilor și a materialelor de construcții care pot fi spulberate de curenții de aer.

Transportul deșeurilor rezultate din activitățile de construcții realizate conform proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Emisii în ape :  Din execuția lucrărilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice.  Apele uzate menajere rezultate din consumul igienico-sanitar în cadrul organizării de șantier se evacuează la rețeaua de canalizare din incinta obiectivului. Pe amplasament nu sunt prevăzute capacități de stocare temporară a apelor uzate.

Emisii în aer:

Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite de la autovehiculele care execută operaţii de manevră pe amplasment / utilajele folosite în activitățile de demolare/dezafectare. Poluanţi specifici : monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon( CO2), oxizi de azot (Nox)

Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor  de demolare /construire.

Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Emisii sol-subsol:

Proiectul prevede adoptarea unor măsuri specifice în cadrul orgnizării de șantier pentru prevenirea poluării solului și subsolului:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

- Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate, aflate în apropierea zonei amplasamentului.

- Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

- Depozitarea temporară a deşeurilor din demolări și  construcții în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

- Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

Proiectul conține prevederi referitoare la organizarea alertării și intervenției în caz de incidente/ accidente tehnice propuse în timpul operațiunilor de realizare a proiectului

2. Localizarea proiectului

Municipiul Iași, str. Păcurari, nr. 167 A, nr. cad. 4147, CF nr. 130604, județul Iași.

Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:

În zona de amplasament a proiectului nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- În etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor utilizate, scurgeri accidentale de combustibili.

- În etapa de funcţionare:  Nu este cazul

- Impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public: Realizarea proiectului nu prezintă risc pentru pentru sănătatea umană.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei proiectului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea lucrărilor  conform proiectului nu au efecte transfrontieră, amplasamentul proiectului fiind situat în intravilanul municipiului Iași;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului. În condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect, execuția lucrărilor   nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol

- Probabilitatea impactului – impact redus.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :

- Durata impactului:temporară, pe termen scurt- pe perioada de realizare a proiectului;

- Extinderea impactului: local, în zona de amplasament a realizării proiectului;

- Frecvența impactului: nu este cazul

- Reversibilitatea impactului: nu este cazul.

4. Modul de asigurare a utilităţilor

Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin branșament la rețeaua publică de distribuție a apei aflată în administrarea SC APA VITAL SA- Fd 400 mm existentă în str. Moara de Foc.

Evacuarea apelor uzate rezultate din consumul igienico-sanitar:  rezultate de la imobilul propus a se realiza pe amplasament se va realiza prin racord la rețeaua publică de canalizare Beton Dn 600 mm existent în str. Moara de Foc

Evacuarea apelor pluviale se va realiza la rețeaua publică de canalizare  existentă în zonă, în punctele care asigură capacitatea necesară

II. Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

- Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reținerea pulberilor ;

- Amenajarea, în funcție de caz, a căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestor în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realize numai în zonele amenajate în acest sens.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locuitorilor din zonă în perioada de linişte din timpul zilei şi pe timpul nopţii.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier,  a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în exteriorul şantierului;

Etapa realizării lucrărilor de construire

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor prevazute in proiect se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-SCJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării  apelor subterane;

- Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platformele afectate de lucrari se va face controlat, atsfel încât apele încarcate cu produse petroliere să nu fie descărcate în afara zonelor de lucru.

- Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor

Adoptarea de măsuri specifice pentru diminuarea cantității de praf rezultate din activitățile de construire  si transport deșeuri:

- Folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte  prevederile legislaţiei în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor şi a materialelor.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de construcție.

- Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii).

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deseurilor din construcții la locul de producere.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea;

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor

- În fazele de execuţie a lucrărilor de dezafectare/demolare se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin:

- Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea  prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Adoptarea unui program de lucru astfel încât să se asigure confortul locuitorilor din zonă în perioada de linişte în timpul zilei ( orele 12,00-15,00) şi pe timpul nopţii ( orele 23,00-7,00). În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare  :

- În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;,

- În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;

- Protecţia calităţii solului în perioada de execuție a lucrărilor de construire:

- Amenajarea, în funcție de caz, de platforme balastate/ betonate pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

- Utilizarea de materiale absorbante și orgnizarea intervenției prompte în cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pentru suprafețele betonate, pentru evitarea migrării acestora pe suprafețele de sol.

- Gospodărirea deșeurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/eliminării  prin operatori autorizaţi.

-Manipularea și transportul pentru tratarea/valorificarea/eliminarea finală a deseurilor  periculoase, se vor realiza de firme specializate, autorizate, cu respectarea cerințelor în vigoare privind protecția sănătății umane și a factorilor de mediu;

-Deşeurile provenite din demolări se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de CL al Municipiului Iași.

- Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentului obiectivului prin:

- abandonarea/ înlăturarea sau eliminarea deşeurilor în locuri neautorizate;

- staţionarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop;

- distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetaţiei din zonă ( inclusiv copaci)

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere a utilajelor utilizate, inclusiv a  normelor privind securitatea muncii pe șantier.

- Respectarea întocmai a prevederilor actelor de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

În situaţia în care, ulterior,  poiectul se modifica, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | p.SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Jr. Gheorghe TĂTARU | ing. Irina SIMIONESCU |