Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi

#### Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site APM IASI în data de 21.  03. 2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC LIDL ROMANIA SCS PRIN PADURE GEORGE - ALEXANDRU cu sediul în sat Chiajna, com. Chiajna, str. Industriilor, nr. 19, jud. Ilfov, înregistrată la APM Iasi cu nr. 528/19.01.2016,   în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 18.03.2016 că proiectul „Construire centru comercial tip supermarket, amenajare parcare, acces, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire şi organizare de şantier conform PUZ aprobat prin HCL nr. 318 din 30.09.2015“  propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, bld. Primăverii, nr. 2, NC 152136, jud. Iaşi nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în

- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct.10, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

b) Caracteristicile proiectului:

b) Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Imobilul, ce se va construi pe amplasamentul mai sus mentionat, va avea functiunea de spatiu comercial, vanzare produse alimentare si nealimentare ambalate si preambalata, comercializare produse panificatie semipreparate, tip „Fornetti”, pregatite in 3 cuptoare electrice. Produsele comercializate in magazin nu se vor transa, toate produsele sunt ambalate.

- Arie construita la sol: 	               		     2365,54 mp

- Total Arie desfasurata:                        		     2773,22 mp

- Suprafata totala teren:		                 	     7445,00 mp

- Teren amenajat cu gazon:		 	     588,93 mp

- Amenajare cu pietris:		                             85,00 mp

- Suprafata pavele /beton/ asfalt:			     4405,53 mp

- Numar locuri de parcare:			     91

- Regim de inaltime: 				     Parter+ etaj partial

- Utilizarea resurselor naturale – Nu este cazul;

- Producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

- Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protecţia calităţii apelor : surse: scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibili de la autovehicule;

Protecţia atmosferei: Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Surse staţionare dirijate-nu este cazul; Surse staţionare nedirijate (emisii fugitive) - nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite din operaţiile de  manevră ale autovehiculelor.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nivelul de zgomot care se va înregistra la limita incintei obiectivului va respecta limitele maxime admise de standardele şi normativele în vigoare;

Protecţia calităţii solului şi subsolului: surse: scurgeri accidentale de uleiuri sau combustibili de la autovehicule;

Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: Nu este cazul;

c) Localizarea proiectului

utilizarea existentă a terenului: teren neconstruit

destinaţia stabilită prin documentaţiile de urbanism: UTR - funcţiuni conform PUZ - aprobat prin HCL nr. 318/30.09.2015

relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: În zona de amplasament a proiectului de investiţie nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

d) Caracteristicile impactului potenţial

- în etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor.

- impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public este redus

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului şi a funcţionării obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada execuţiei proiectului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Condiţiile de realizare a proiectului

a)Caracteristicile investiţiei:

Indici de ocupare a terenului

Suprafata construita la sol = 2365,54mp

Suprafata utila sala de vanzare = 1428,00mp

Suprafata utila spatiu depozitare = 397,93mp

Suprafata utila spatii anexe = 349,50mp

Numar locuri parcare 91 (din care 2 locuri pentru persoane cu deficienta locomotorie conform normativului NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001 si 2 locuri speciale „mama si copilul”)

- Regim de inaltime: 				   Parter+ etaj partial

- H streaşină – 5,50m

- H coama - 7,58m

- P.O.T. (procentul de ocupare al terenului ) propunere= 31,78% ;

- C.U.T. (coeficientul de utilizare al terenului) propunere =  0,38

- Clasa de importanta a constructiei este clasa III ( normala)

- Categoria de importanta este “constructii de importanta normala“, categoria “C“

b)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

-	Zona frontului de lucru va fi împrejmuită şi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

-	descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

-	mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

-	utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

-	întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

-	dotarea cu utilaje care sa nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

-	asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament;

c)Modul de asigurare a utilităţilor

1. Alimentarea cu apă : apa necesară pentru uzul menajer si igienico – sanitar se realizează prin racord la reţeaua de apă potabilă aparţinând SC APAVITAL SA.

2. Evacuarea apelor uzate rezultate din consumul igienico – sanitar se face prin dirijarea acestora către reţeaua de canalizare stradală, aparţinând SC APAVITAL SA.

Apele pluviale cazute pe suprafaţa acoperisului se vor colecta prin intermediul jgheaburilor si burlanelor printr-o reţea de tevi de canalizare, şi se vor racorda direct la reţeaua de canalizare stradala.

Apele pluviale cazute pe suprafaţa carosabilă sunt  preluate prin intermediul gurilor de scurgere  şi a căminelor coletoare dirijate către separatorul de nămol (model ACO OLEOPASS NS 15/75, cu diametru de 2440 mm, adancime 1085 mm si greutate 9750 kg) şi evacuate în reţeaua de canalizare stradală.

3. Alimentare cu energie electrică se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe amplasament.

4. Alimentare cu gaze naturale se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu gaze naturale existentă pe amplasament.

5. Asigurarea cu energie termică centrala termica va folosi drept combustibil gazul metan.

Se vor monta trei pompe de caldura sol-apa conectate în cascadă, avand o putere termica maxima totala de 128,4kW, care produc agent termic  apa calda - Tt/Tr =80/60°C.

Sursa de caldura este utilizata pentru prepararea agentului termic pentru incalzire atat cu corpuri statice, cat si pentru bateria de incalzire din centrala de tratare aer.

d) Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apa, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului inconjurator, după cum urmează:

Protecţia calităţii apelor

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor - nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

În perioada de funcţionare a obiectivului:

- indicatorii de calitate a apelor uzate menajere evacuate în reţeaua de canalizare stardală se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;

- se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune, folosire, evacuarea şi colectarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se  va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecţiuni

Protecţia aerului

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;

Protectia impotriva zgomotului

In fazele de executie a lucrarilor de constructii se vor lua masuri pentru atenuarea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de santier si a desfasurarii activitatii de realizare a proiectului cât şi nivelul de zgomot rezultat în perioada de funcţionare a obiectivului, va respecta prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 119/2014.

Protecţia solului

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora; La terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale. Se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare; vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă.

În perioada de funcţionare a obiectivului pentru a evita contaminarea accidentală a solului cu scurgeri de uleiuri sau combustibil, prin proiect s-a prevăzut o suprafaţă carosabilă impermeabilă pentru parcarea autovehiculelor şi o platformă betontă pentru amplasarea europubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere;

Modul de gospodărire a deşeurilor

-Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie cât şi cele rezultate în perioada de funcţionare vor fi colectate selectiv şi preluate în vederea valorificării/ eliminării de către operatori autorizaţi. Conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

-Este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Proiectul de investitie se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

e) În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii decât cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului de investitie are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, inainte de inceperea activitatii,  operatorul/titularul va solicita şi  obtine autorizatia  de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, ATORIZAŢII, |
| --- | --- |
| ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | ing. Maria IACOB |

INTOCMIT,

ing. Camelia PASCARIU