Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site 21.01.2020

Urmare  solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ANTIBIOTICE SA cu sediul în Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 14199/26.11.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 16.01.2020 că proiectul ” DESFIINTARE CONSTRUCTII: C15, C19 NC133197, C2-C6 NC133187; C1-C5 NC133178; C1-C3 NC133179; C1-C6 NC133191”, amplasat în interiorul fabricii ANTIBIOTICE:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluării adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.13 a) (orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate).

Proiectul  nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Proiectul nu se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Terenul de amplasament are o suprafata de 41.11 ha pe care se afla imobile identificate cu Extrase de Carte funciara dupa cum urmeaza:

- Carte Funciară Nr. 133178 Iasi

- Carte Funciară Nr. 133179 Iasi

- Carte Funciară Nr. 133187 Iasi

- Carte Funciară Nr. 133191 Iasi

- Carte Funciară Nr. 133197 Iasi

- Carte Funciară Nr. 133210 Iasi

Cladirile care fac obiectul prezentului proiect au ca destinatie Constructii industriale si edilitare.

Accesul in incinta se face din Soseaua Pacurari (E 583) situata in partea de Nord a amplasamentului.

Terenul este amplasat  in partea de Vest a orasului Iasi, teren avand destinatia de curti-constructii.

Vecinatati teren:

- la Nord – proprietate Antibiotice SA;

- la Est – proprietate Antibiotice SA;

- la Sud – Drum asfaltat Letcani - Uricani;

- la Vest - Drum asfaltat Letcani – Uricani.

SITUATIE EXISTENTA

- Teren cu Nr. cad. 133178:

Suprafata teren = 19.935mp

- P.O.T. existent = 5.44%

- C.U.T. existent = 0.05

Pe terenul cu nr. cadastral 133178 exista urmatoarele cladiri:

- 133178 – C1-HALA FABRICATIE AZOT-FOSTA C1 (suprafata construita = 499mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133178–C2-CASA POMPE-STATIA NR.3-FOSTA C11 (suprafata construita = 16mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133178 – C3-PLATFORMA REZERVOARE-FOSTA C12 (suprafata construita = 483mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133178 – C4-MAGAZIE DESEURI PLASTICE-FOSTA C14 (suprafata construita = 37mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133178 – C5-RECEPTIE MARFA-FOSTA C15 (suprafata construita = 49mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- Teren cu Nr. cad. 133179:

Suprafata teren = 1.358mp

- P.O.T. existent = 19.44%

- C.U.T. existent = 0.34

Pe terenul cu nr. cadastral 133179 exista urmatoarele cladiri:

- 133179 – C1-RECUPERARE SOLVENTI-FOSTA C4 (suprafata construita = 150mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133179 – C2-RECUPERARE SOLVENTI-FOSTA C5 (suprafata construita = 65mp, avand regim de inaltime P+1E); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133179 – C3-PLATFORMA REZERVOARE-FOSTA C6 (suprafata construita = 49mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- Teren cu Nr. cad. 133187:

Suprafata teren = 8.342mp

- P.O.T. existent = 43.97%

- C.U.T. existent = 1.82

Pe terenul cu nr. cadastral 133187 exista urmatoarele cladiri:

- 133187 – C1-PUNCT TRANSFORMARE PT 3 (suprafata construita = 348mp, avand regim de inaltime P);

- 133187 – C2-SECTIE PENICILINA 2 CU SUPRAFATA CONSTRUITA (suprafata construita = 2876mp, avand regim de inaltime P+3E); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133187 – C3-SPALATORIE (suprafata construita = 307mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133187 – C4-BAZIN NEUTRALIZARE (suprafata construita = 38mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133187 – C5-ANEXA (suprafata construita = 99mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

d)Teren cu Nr. cad. 133191:

Suprafata teren = 10.003mp

- P.O.T. existent = 56.29%

- C.U.T. existent = 0.56

Pe terenul cu nr. cadastral 133191 exista urmatoarele cladiri:

- 133191 – C1-DEPOZIT (suprafata construita = 5152mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133191 – C2-MOARA (suprafata construita = 23mp, avand regim de inaltime P);

- 133191 – C3-VESTIARE MOARA (suprafata construita = 97mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133191 – C4-MOARA CU SILOZURI (suprafata construita = 85mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133191 – C5-MOARA CU SILOZURI (suprafata construita = 274mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133191 – C6-MOARA BUNCAR DEPOZITARE (suprafata construita = 21mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

e)Teren cu Nr. cad. 133197:

Suprafata teren = 95.026mp

- P.O.T. existent = 21.59%

- C.U.T. existent = 0.32

Pe terenul cu nr. cadastral 133197 exista urmatoarele cladiri:

- 133197 – C2-STATIE POMPE TURN HAMON (suprafata construita = 1182mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C3-TURNURI RACIRE HAMON (suprafata construita = 819mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C4-CENTRALA TERMICA (suprafata construita = 3095mp, avand regim de inaltime P+2E);

- 133197 – C5-ANEXA (suprafata construita = 148mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C7-BAZIN NEUTRALIZARE (suprafata construita = 246mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C8-COS FUM (suprafata construita = 91mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C15-STATIE APA INDUSTRIALA (suprafata construita = 73mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133197 – C16-SERA (suprafata construita = 72mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C19-BAZIN APA (suprafata construita = 12.616mp, avand regim de inaltime P); - URMEAZA A SE DESFIINTA

- 133197 – C20-CENTRALA TERMICA (suprafata construita = 1059mp, avand regim de inaltime P+2E);

- 133197 – C21-DEMINERALIZARE (suprafata construita = 660mp, avand regim de inaltime P+2E);

- 133197 – C22-STATIE 6KV (suprafata construita = 454mp, avand regim de inaltime P);

SOLUTIE PROPUSA

- Teren cu Nr. cad. 133178:

Suprafata teren = 19.935mp

- P.O.T. propus = 0.00%

- C.U.T. propus = 0.00

Pe terenul cu nr. cadastral 133178 se vor desfiinta toate cladirile.

- Teren cu Nr. cad. 133179:

Suprafata teren = 1.358mp

- P.O.T. propus = 0.00%

- C.U.T. propus = 0.00

Pe terenul cu nr. cadastral 133178 se vor desfiinta toate cladirile.

- Teren cu Nr. cad. 133187:

Suprafata teren = 8.342mp

- P.O.T. propus = 4.17%

- C.U.T. propus = 0.04

Pe terenul cu nr. cadastral 133187 se va mentine urmatoarea cladire:

- 133187 – C1-PUNCT TRANSFORMARE PT 3 (suprafata construita = 348mp, avand regim de inaltime P);

- Teren cu Nr. cad. 133191:

Suprafata teren = 10.003mp

- P.O.T. propus = 0.00%

- C.U.T. propus = 0.00

Pe terenul cu nr. cadastral 133178 se vor desfiinta toate cladirile.

e)Teren cu Nr. cad. 133197:

Suprafata teren = 95.026mp

- P.O.T. propus = 8.24%

- C.U.T. propus = 0.18

Pe terenul cu nr. cadastral 133197 se vor mentine urmatoarele cladiri:

- 133197 – C2-STATIE POMPE TURN HAMON (suprafata construita = 1182mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C3-TURNURI RACIRE HAMON (suprafata construita = 819mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C4-CENTRALA TERMICA (suprafata construita = 3095mp, avand regim de inaltime P+2E);

- 133197 – C5-ANEXA (suprafata construita = 148mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C7-BAZIN NEUTRALIZARE (suprafata construita = 246mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C8-COS FUM (suprafata construita = 91mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C16-SERA (suprafata construita = 72mp, avand regim de inaltime P);

- 133197 – C20-CENTRALA TERMICA (suprafata construita = 1059mp, avand regim de inaltime P+2E);

- 133197 – C21-DEMINERALIZARE (suprafata construita = 660mp, avand regim de inaltime P+2E);

- 133197 – C22-STATIE 6KV (suprafata construita = 454mp, avand regim de inaltime P);

b)Structura functionala pe fiecare nivel specifica activitatii destinate conform legislatiei sanitare (se va

enumera fiecare spatiu si ce reprezinta conform planurilor interioare anexate):

CLADIRILE  PROPUSE  PENTRU  DESFIINTARE

- OB. 1 – 133178-C1-HALA FABRICATIE AZOT-FOSTA C1

Cladirea indeplineste functiunea de hala productie.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 12.10m x 36.27m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 499.00mp;

- Aria desfasurata S = 499.00mp;

- Aria utila S = 412.23mp;

- Inaltime maxima - la atic h = 9.45m.

Functionalul constructiei:

- Hala preparare azot - Arie utila S = 215.09mp;

- Agregate frig - Arie utila S = 29.43mp;

- A.M.C. - Arie utila S = 29.43mp;

- Sticlarie si reactivi - Arie utila S = 12.57mp;

- Sticlarie si reactivi - Arie utila S = 4.63mp;

- Balante - Arie utila S = 7.72mp;

- Cromatograf - Arie utila S = 10.05mp;

- Laborator - Arie utila S = 15.24mp;

- Punct intretinere - Arie utila S = 32.23mp;

- Grup sanitar - Arie utila S = 20.02mp;

TOTAL = 412.23mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii izolate din beton armat;

- stalpi si grinzi din beton armat;

- planseu beton armat;

- inchideri din zidarie de caramida

- invelitoare bituminoasa.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 2 – 133178-C2-CASA POMPE-STATIA NR.3-FOSTA C11

Cladirea indeplineste functiunea de statie pompe.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 3.50m x 4.60m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 16.00mp;

- Aria desfasurata S = 16.00mp;

- Aria utila S = 12.30mp;

- Inaltime minima - streasina h = 2.10m;

- Inaltime maxima - la coama h = 2.35m.

Functionalul constructiei:

- Statie pompe - Arie utila S = 12.30mp;

TOTAL = 12.30mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii continue din beton armat;

- perete zidarie de caramida;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 3 – 133178-C3-PLATFORMA REZERVOARE-FOSTA C12

Constructia este o platforma betonata pe care sunt amplasate rezervoare metalice.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 483.00mp;

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- platforma din beton armat avand grosimea de 30cm;

Perimetral este o rigola din beton armat de 60x20cm prin care sunt colectate si

deversate apele meteorice in reteaua de canalizare.

Rezervoarele existente pe amplasament sunt din structura metalica.

Se propune demolarea constructiei studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 4 – 133178-C4-MAGAZIE DESEURI PLASTICE-FOSTA C14

Cladirea indeplineste functiunea de magazie.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 5.65m x 6.50m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 37.00mp;

- Aria desfasurata S = 37.00mp;

- Aria utila S = 29.77mp;

- Inaltime minima - streasina h = 2.20m;

- Inaltime maxima - la coama h = 2.50m.

Functionalul constructiei:

- Magazie 1 - Arie utila S = 15.71mp;

- Magazie 2 - Arie utila S = 14.06mp;

TOTAL = 29.77mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii continue din beton armat;

- perete zidarie de caramida;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 5 – 133178-C5-RECEPTIE MARFA-FOSTA C15

Cladirea indeplineste functiunea de receptie marfa si vestiar pentru lucratori.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 5.95m x 8.20m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 49.00mp;

- Aria desfasurata S = 49.00mp;

- Aria utila S = 38.48mp;

- Inaltime minima - streasina h = 3.10m;

- Inaltime maxima - la coama h = 3.90m.

Functionalul constructiei:

- Vestiar - Arie utila S = 16.08mp;

- Hol - Arie utila S = 6.54mp;

- Birou - Arie utila S = 10.52mp;

- Grup sanitar - Arie utila S = 5.34mp;

TOTAL = 38.48mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii continue din beton armat;

- perete zidarie de caramida;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort legislatiei in vigoare.

- OB. 6 – 133179-C1-RECUPERARE SOLVENTI-FOSTA C4

Cladirea indeplineste functiunea de recuperare solventi.

Constructia are o forma rectangulara in plan, dimensiunile maxime ale acesteia fiind 7.80m x 8.00m cu regim de inaltime parter. Anexat constructiei este o platforma din beton armat.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 150.00mp;

- Aria desfasurata S = 150.00mp;

- Inaltime maxima - h = 9.00m.

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii continue din beton armat;

- pereti din zidarie de caramida;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa.

Accesul pe verticala se realizeaza prin intermediul unei scari din beton armat.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 7 – 133179-C2-RECUPERARE SOLVENTI-FOSTA C5

Cladirea indeplineste functiunea de recuperare solventi.

Constructia are o forma rectangulara in plan, dimensiunile maxime ale acesteia fiind 7.00m x 10.50m cu regim de inaltime P+3E.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 65.00mp;

- Aria desfasurata S = 260.00mp;

- Inaltime maxima - h = 18.90m.

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- Fundatii izolate din beton armat;

- Stalpi din beton armat;

- Grinzi din beton armat;

- Plansee din beton armat;

Accesul pe verticala se realizeaza prin intermediul unei scari din beton armat. Casa scarii este inchisa cu pereti din zidarie de caramida.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 8 – 133179-C3-RECUPERARE SOLVENTI-FOSTA C6

Cladirea indeplineste functiunea de recuperare solventi.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 4.95m x 9.95m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 49.00mp;

- Aria desfasurata S = 49.00mp;

- Inaltime maxima - h = 10.40m.

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- Fundatii izolate din beton armat;

- Stalpi din beton armat;

- Grinzi din beton armat;

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

Cladirea indeplineste functiunea de hala productie.

Constructia are o forma rectangulara in plan, dimensiunile maxime ale acesteia fiind 72.45m x 83.00m cu regim de inaltime P+4E.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 2876.00mp;

- Aria desfasurata S = 14380.00mp;

- Aria utila S = 5015mp;

- Inaltime maxima - h = 21.00m.

Functionalul constructiei:

PARTER :

Hala fermentatie:

- Hala fermentatie - Arie utila S = 781mp

- Hol intrare - Arie utila S = 34.00mp

- Casa scarii - Arie utila S = 37.96mp;

- Anexa 1 - Arie utila S = 174.90mp;

- Anexa 2 - Arie utila S = 99.00mp;

Sectia atomizare:

- Atomizare - Arie utila S = 624.90mp;

- Casa scarii - Arie utila S = 37.96mp;

- Vestiar - Arie utila S = 45.05mp;

- Spalator - Arie utila S = 5.93mp;

- WC - Arie utila S = 1.78mp;

- Dus - Arie utila S = 1.72mp;

- Ventilatoare - Arie utila S = 40.39mp;

- Hol - Arie utila S = 8.47mp;

- Anexa - Arie utila S = 8.89mp;

Sectia prelucrare:

- Hala prelucrare- Arie utila S = 286.00 mp;

- Hol intrare - Arie utila S = 20.00mp;

- Vestiar barbati - Arie utila S = 84.71mp;

- Spalator - Arie utila S = 21.50mp;

- Dusuri - Arie utila S = 21.50mp;

- Dusuri - Arie utila S = 6.40mp;

- Spalator- Arie utila S = 6.40mp;

- Vestiar femei - Arie utila S = 41.06mp;

- G.S. sanitar femei - Arie utila S = 14.00mp;

- G.S. sanitar Barbati - Arie utila S = 24.00mp;

- Casa scarii - Arie utila S = 19.11mp;

TOTAL = 2445mp

FUNCTIUNI ETAJ 2, COTA +3.60:

- Casa scarilor - Arie utila S = 88.00mp;

- Hol - Arie utila S = 179.53mp;

- Grup sanitar - Arie utila S = 11.21mp;

- Laborator- Arie utila S = 134.3mp;

- Birou - Arie utila S = 13.24mp;

- Arhiva - Arie utila S = 3.16mp;

- Camera spalare flacoane - Arie utila S = 13.28mp;

- Camera filtre - Arie utila S = 13.20mp;

- Camera AMC - Arie utila S = 13.24mp;

- Camera electrica - Arie utila S = 7.05mp;

- Camera ventilare - Arie utila S = 189.79mp;

- Camera centrifige - Arie utila S = 284.28mp;

- Hala - Arie utila S = 175.33mp;

- Camera convertizoare - Arie utila S = 41.42mp;

- Atelier electric - Arie utila S = 31.13mp;

- Vestiar - Arie utila S = 20.99mp;

TOTAL = 1246.22mp

FUNCTIUNI ETAJ 3, COTA +7.35:

Sectia prelucrare:

- Casa scarii - Arie utila S = 19.18mp;

- Cabinet probe - Arie utila S = 43.00mp;

- Laborator Microbiologie - Arie utila S = 43.00mp;

- Boxa termostat - Arie utila S = 5.55mp;

- Boxa termostat - Arie utila S = 5.55mp;

- Boxa termostat - Arie utila S = 5.55mp;

- Camera termostat- Arie utila S = 21.16mp

- Camera termostat- Arie utila S = 13.53mp

- Camera termostat- Arie utila S = 13.50mp

- Vestiar- Arie utila S = 12.23mp

- Camera sterila- Arie utila S = 12.23mp

- Birou serviciu - Arie utila S = 13.50mp

- Birou- Arie utila S = 12.23mp

- Grup sanitar S = 12.23mp

TOTAL = 614.69mp

FUNCTIUNI ETAJ 4, COTA +14.00:

- Casa scarii - Arie utila S = 84.11mp;

- Camera convertizoare - Arie utila S = 38.25mp;

- Cameda de comanda - Arie utila S = 64.49mp;

- Sas - Arie utila S = 2.20mp;

- Cristalizare - Arie utila S = 471.11mp;

- Platforma - Arie utila S = 50.11mp;

TOTAL = 710mp

TOTAL Su = 5015mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii izolate din beton armat;

- plansee beton armat;

- invelitoare bituminoasa.

Inchiderile sunt din zidarie de caramida.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 10 – 133187-C3-SPALATORIE

Cladirea indeplineste functiunea de spalare, uscare si calcat rufe.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 12.35m x 24.48m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 307.00mp;

- Aria desfasurata S = 307.00mp;

- Aria utila S = 252.28mp;

- Inaltime maxima - la atic h = 4.70m.

Functionalul constructiei:

- Predare rufe curate- Arie utila S = 6.69mp;

- Primire rufe murdare/Magazie - Arie utila S = 16.10mp;

- Selectionate - Arie utila S = 16.10mp;

- Selectionare rufe curate si calcatorie - Arie utila S = 16.10mp;

- Camera calcatorie - Arie utila S = 48.84mp;

- Camera spalatorie umeda - Arie utila S = 75.28mp;

- Camera uscare - Arie utila S = 31.75mp;

- Aparate ventilare si boilere - Arie utila S = 18.12mp;

- Camera pentru odihna - Arie utila S = 10.69mp;

- G.S./Vestiar - Arie utila S = 12.61mp;

TOTAL = 252.28mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii continue din beton armat;

- perete zidarie de caramida;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 11 – 133187-C4-BAZIN NEUTRALIZARE

Cladirea indeplineste functiunea de acumulare a apei uzate si directionarea ei spre statia de epurare.

Constructia este subterana si are forma circulara in plan, avand diametrul de 5.30m. Adancimea bazinului este de 3.50m.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 38mp;

- Aria desfasurata S = 38.00mp;

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- Radier din beton armat;

- Pereti din beton armat;

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 14 – 133191-C1-DEPOZIT

Cladirea indeplineste in principal functiunea de magazie (depozitare).

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 73.12m x 93.20m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 5152.00mp;

- Aria desfasurata S = 5152.00mp;

- Aria utila S = 4804.60mp;

- Inaltime minima - streasina h = 2.70m;

- Inaltime maxima - la coama h = 8.50m.

Functionalul constructiei:

- Vestiar - Arie utila S = 32.31mp;

- Hol - Arie utila S = 8.77mp;

- Dusuri - Arie utila S = 10.30mp;

- Grup sanitar - Arie utila S = 13.03mp;

- Camera untura - Arie utila S = 139.94mp;

- Magazie 1 - Arie utila S = 411.21mp;

- Magazie 2 - Arie utila S = 762.88mp;

- Magazie 3 - Arie utila S = 45.20mp;

- Magazie 4 - Arie utila S = 17.84mp;

- Magazie 5 - Arie utila S = 417.68mp;

- Magazie 6 - Arie utila S = 140.50mp;

- Moara - Arie utila S = 146.84mp;

- Casa scarii - Arie utila S = 13.80mp;

- Hol - Arie utila S = 21.56mp;

- Birou - Arie utila S = 14.00mp;

- Preparare medii penicilina - Arie utila S = 372.13mp;

- Preparare medii lizina - Arie utila S = 297.90mp;

- Casa scarii - Arie utila S = 9.45mp;

- Hol - Arie utila S = 5.67mp;

- Magazie 7 - Arie utila S = 117.66mp;

- Boxa - Arie utila S = 13.25mp;

- Boxa - Arie utila S = 13.49mp;

- Magazie 8 - Arie utila S = 209.76mp;

- Magazie 9 - Arie utila S = 349.43mp;

- Magazie 10 - Arie utila S = 69.87mp;

- Magazie 11 - Arie utila S = 69.74mp;

- Hol - Arie utila S = 205.70mp;

- Magazie 12 - Arie utila S = 67.41mp;

- Magazie 13 - Arie utila S = 137.74mp;

- Magazie 14 - Arie utila S = 138.00mp;

- Magazie 15 - Arie utila S = 67.54mp;

- Magazie 16 - Arie utila S = 32.04mp;

- Magazie 17 - Arie utila S = 44.60mp;

- Birou - Arie utila S = 8.00mp;

- Birou - Arie utila S = 11.99mp;

- Camera produse toxice - Arie utila S = 34.49mp;

- Camera probe - Arie utila S = 9.90mp;

- Hol - Arie utila S = 4.50mp;

- Hol - Arie utila S = 252.32mp;

- Magazie 18 - Arie utila S = 69.36mp;

- Magazie 19 - Arie utila S = 69.49mp;

- Magazie 20 - Arie utila S = 70.05mp;

TOTAL = 4804.60mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii izolate din beton armat;

- stalpi si grinzi prefabricati din beton armat;

- inchideri din zidarie de caramida;

- acoperis din elemente prefabricate tip ECP;

- invelitoare bituminoasa.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 16 – 133191-C3-VESTIARE MOARA

Cladirea indeplineste functiunea de vestiar pentru lucratori.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 3.35m x 9.85m cu regim de inaltime parter si o platforma betonata cu dimensiunile 6.50m x 9.85m.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S =97.00mp;

- Aria desfasurata S = 97.00mp;

- Aria utila S = 90.22mp;

- Inaltime minima - streasina h = 2.35m;

- Inaltime maxima - la coama h = 2.90m.

Functionalul constructiei:

- Vestiar 1 - Arie utila S = 12.09mp;

- Vestiar 2 - Arie utila S = 7.12mp;

- Grup sanitar - Arie utila S = 6.98mp;

- Platforma betonata - Arie utila S = 64.03mp;

TOTAL = 90.22mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii continue din beton armat;

- perete zidarie de caramida;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 17 – 133191-C4-MOARA CU SILOZURI

Cladirea indeplineste functiunea de depozitare si pastrare cereale in silozuri metalice.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 9.05m x 9.05m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S =85.00mp;

- Aria desfasurata S = 85.00mp;

- Aria utila S = 72.79mp;

- Inaltime maxima - h = +11.50m.

Functionalul constructiei:

- Moara cu silozuri - Arie utila S = 72.79mp;

TOTAL = 72.79mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii izolate din beton armat;

- stalpi din beton armat;

- grinzi din beton armat la cota +4.70

- perete din beton armat de la cota +4.70 pana la cota +11.50;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa;

- inchideri din panouri de tabla ondulata pana la cota +4.10.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 18 – 133191-C5-MOARA CU SILOZURI

Cladirea indeplineste functiunea de depozitare si pastrare cereale in silozuri metalice.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 9.05m x 29.30m cu regim de inaltime parter. Aceasta este alcatuita din 2 corpuri de cladire parter cu inaltimi diferite.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 274.00mp;

- Aria desfasurata S = 274.00mp;

- Aria utila S = 250.54mp;

- Inaltime minima - h = +4.70m.

- Inaltime maxima - h = +11.50m.

Functionalul constructiei:

- Moara cu silozuri 1 - Arie utila S = 162.45mp;

- Moara cu silozuri 2 - Arie utila S = 72.79mp;

- Depozitare - Arie utila S = 15.30mp;

TOTAL = 250.54mp

Structura de rezistenta a corpului mai inalt este alcatuita din:

- fundatii izolate din beton armat;

- stalpi din beton armat;

- grinzi din beton armat la cota +4.70

- perete din beton armat de la cota +4.70 pana la cota +11.50;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa;

- inchideri din panouri de tabla ondulata pana la cota +4.10.

Structura de rezistenta a corpului cu inaltime mai mica este alcatuita din:

- fundatii continue din beton armat;

- pereti din zidarie de caramida

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa;

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

- OB. 19 – 133191-C6-BUNCAR DEPOZITARE

Cladirea indeplineste functiunea de depozitare a cerealelor.

Constructia are o forma rectangulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 5.15m x 5.15m cu regim de inaltime parter.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 21.00mp;

- Aria desfasurata S = 21.00mp;

- Inaltime maxima - h = +8.50m.

Structura de rezistenta a corpului mai inalt este alcatuita din:

- fundatii izolate din beton armat;

- stalpi din beton armat 55cm x 55cm;

- grinzi din beton armat la cota +4.15 si cota +8.50.

Finisaje exterioare:

- beton aparent;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

Vedere buncar depozitare

- OB. 20 – 133197-C15-STATIE APA INDUSTRIALA

Cladirea indeplineste functiunea mixta de spatiu pentru amplasarea pompelor si  de vestiar pentru lucratori.

Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 9.10m x 8.15m cu regim de inaltime parter si cu o cuva betonata si hidroizolata, la interior, cu dimensiunile interioare de 7.45m x 4.49m,  care coboara pana la cota  -1.20m fata de cota ±0.00 a pardoselii finite a parterului, pentru amplasarea pompelor.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S =73.00mp;

- Aria desfasurata S = 73.00mp;

- Aria utila S = 60.38mp;

- Inaltime maxima atic - h = +4.00m.

Functionalul constructiei:

- Vestiar  - Arie utila S = 14.84mp;

- Hol - Arie utila S = 12.07mp;

- Statie pompe - Arie utila S = 33.47mp;

TOTAL = 60.38mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- fundatii continue din beton armat;

- pereti zidarie de caramida;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa pe acoperis tip terasa.

Finisaje exterioare:

- caramida aparenta;

- beton aparent;

- tamplarie exterioara, metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

- OB. 21 – 133197-C19-BAZIN APA INDUSTRIALA

Bazinul de apa industriala este o constructie formata dintr-o cuva ingropata in sol, deschisa si neacoperita la partea superioara, betonata, in forma de trunchi de piramida cu baza mica in partea de jos, aceasta constituind fundul rezervorului.

La nivelul solului, perimetral, bazinul prezinta o suprafata de garda sub forma unei platforme betonate, cu o latime de circa 8.00 m, cu rol de preaplin (latime cca 2.75m) si circulatie perimetrala (latime cca 5.25m).

Intre zona de prea plin si zona de circulatie, la circa 2.75m fata de muchia cuvei este prevazut un parapet perimetral de protectie, din teava metalica.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 12616.00mp;

- Aria desfasurata S = 12616.00mp;

- Aria utila medie (luciu apa existent) S = cca 6000.00mp;

- Volum maxim V = 71672mc;

- Adancime bazin - h = 12.00m.

Functionalul constructiei:

- Cuva - Arie utila (luciu apa): S min (baza) 5038.00 mp;

S max (deschidere) = 9207.00mp;

- Spatiu preaplin - Arie utila S = 1121.00mp;

- Spatiu circulatie - Arie utila S = 2288.00mp;

TOTAL = 12616.00mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

  - cuva retentie apa – beton armat;

Finisaje exterioare:

  - platforma perimetrala – beton;

  - trepte si platforma acces cuva – beton;

  - parapet protectie – confectii metalice;

Finisaje interioare:

  - pereti cuva – beton aparent;

- OB. 23 – 133210-C2-REZERVOR APA RECIRCULATA

Cladirea indeplineste functiunea de camera comanda rezervor apa.

Constructia are o forma rectangulara in plan, dimensiunile acesteia fiind 9.70m x 10.15m cu regim de inaltime parter inalt.

Accesul pe verticala in interiorul cladirii se face prin intermediul unei scari metalice.

Caracteristici constructie:

- Aria construita  S = 74.00mp;

- Aria desfasurata S = 74.00mp;

- Aria utila S = 51.11mp;

- Inaltime maxima - h = 4.80m.

Functionalul constructiei:

- Casa pompe - Arie utila S = 44.39mp;

- Casa pompe - Arie utila S = 6.72mp;

TOTAL = 51.11mp

Structura de rezistenta este alcatuita din:

- Pereti din beton armat peste fundatii continue din beton armat sub cota ±0.00;

- Stalpi din beton armat;

- planseu beton armat;

- invelitoare bituminoasa;

- Inchideri din pereti din zidarie de caramida.

Finisaje exterioare:

- tencuiala mortar;

- tamplarie metalica;

- trotuare perimetrale din beton.

Se propune demolarea cladirii studiate, deoarece aceasta este nefunctionala si nu mai indeplineste cerintele de ordin structural, estetic si de confort conform legislatiei in vigoare.

Constructiile existente ce urmeaza a fi desfiintate sunt cladiri adaptate procesului tehnologic adecvat perioadei de edificare 1960 – 1980. Au regimuri de inaltime diferite (subsol, demisol, parter, parter + etaje). Ca destinatie sunt spatii de productie sau spatii care deservesc functiunile conexe (raciere, tratare, ejectie, etc.).

Infrastructura este alcatuita din fundatii din beton (izolate si continue);

Suprastructura este realizata din cadre de beton armat, pereti structurali din beton armat sau din blocuri ceramice cu grosimi variabile aratate in plansele atasate;

Compartimentarile interioare au pereti cu grosimi variabile (12 cm, 20 si 25 centimetri), realizati din zidarie de caramida sau BCA, beton, structura metalica, structura PVC.

Trotuarele existente sunt realizate din beton simplu cu pante de scurgere spre exteriorul cladirii.

Invelitorile sunt tip terasa necirculabila cu hidroizolatie pe baza de carton bituminos sau sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.

Finisaje interioare

Pardoselile interioare sunt din:

- betoane sclivisite, mozaic, placaje ceramice,  lemn in prezent degradate.

Tamplaria interioara este realizata din lemn si metal.

In acest moment cladirile sunt racordate la utilitati, dar nu mai functioneaza, sunt in stare de conservare de cel putin 15 ani, instalatiile functionale si tehnologice sunt scoase din uz si golite de cel putin 15 ani. Dezafectarea instalatiilor presupune demontarea acestora fara alte procedee special de neutralizare a substantelor din procesul de productie.

- metode folosite în demolare;

•	Demontarea instalatiilor electrice;

•	Dezafectarea retelelor tehnologice;

•	Demolarea sistemului de canalizare interioara;

•	Demolarea retelei de termoficare;

•	Desfacerea mecanica si manuala a stalpilor, peretilor structurali si nestructurali, a planseelor, tamplariilor, trotuarelor, fundatiilor etc.

b) Cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul;

c) Utilizarea resurselor naturale – Nu este cazul;

d) Producţia de deşeuri:

Deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de demolare/dezafectare se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe amplasament și vor fi predate, pe bază de contrat, la operatori autorizați pentru colectarea/ valorificarea/ eliminarea finală a acestora.

Deșeuri generate:

| Cod deşeu | Tipul deşeurilor |
| --- | --- |
| 17 01 01 | Beton prefabricat |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri din demolări, altele decât 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 |

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Emisii în ape :  Din execuția lucrărilor de demolare/dezafectare nu vor rezulta ape uzate tehnologice.  Apele uzate menajere rezultate din consumul igienico-sanitar în cadrul organizării de șantier se evacuează la rețeaua de canalizare existenta in zona. Pe amplasament nu sunt prevăzute capacități de stocare temporară a apelor uzate.

Emisii în aer:

Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite de la autovehiculele care execută operaţii de manevră pe amplasment / utilajele folosite în activitățile de demolare/dezafectare. Poluanţi specifici : monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon( CO2), oxizi de azot (Nox)

Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor  de demolare/dezafectare a construcțiilor.

Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Zgomot- vibraţii:

Surse de zgomote și vibrații: activitatea de demolare/ spargere a betoanelor.

Proiectul de dezafectare/ demolare prevede adoptarea de măsuri suplimenatre pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor, respectiv: utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot; utilizarea compresoarelor tip " sunet redus", echipate cu protecții acustice; limitarea vitezei de circulație a utilajelor în șantier la 5 km/h.

Emisii sol-subsol:

Proiectul prevede adoptarea unor măsuri specifice în cadrul orgnizării de șantier pentru prevenirea poluării solului și subsolului:folosirea autovehiculelor și utilajelor omologate, conforme; alimentarea cu carburanți numai în stațiile destinate acestui scop, autorizate; interzicerea spălării /reparării autovehiculelor/utilajelor în organizarea de șantier; colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor generate pe amplasament numai în spațiile special amenjate în acest scop; etc.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

Proiectul conține prevederi referitoare la organizarea alertării și intervenției în caz de incidente/ accidente tehnice propuse în timpul operațiunilor de dezafectare/ demolare .

2. Localizarea proiectului

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2298/17.07.2019, emis de Primaria Municipiului Iasi:

- Destinația terenului stabilită prin documentațiile de urbanism: Zona AI1 – unitati industriale mari in platforme distincte monoprofilate.

- Folosința actuală: Curți-construcții, constructie – constructii industriale si edilitare

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:

În zona de amplasament a proiectului de dezafectare/demolare nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- În etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor utilizate, scurgeri accidentale de combustibili.

- În etapa de funcţionare:  Nu este cazul

- Impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public: Realizarea proiectului nu prezintă risc pentru pentru sănătatea umană.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei proiectului de dezafectare/demolare;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea lucrărilor  conform proiectului nu au efecte transfrontieră,

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului. În condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect, execuția lucrărilor de dezafectare/ demolare   nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol

- Probabilitatea impactului – impact redus.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :

Durata impactului:temporară, pe termen scurt- pe perioada de realizare a lucrărilor de dezafectare/ demolare; Lucrarile de desfiintare vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de desfiintare si a altor acte de reglementare, urmand ca durata de executie prognozata sa fie de pana la 12 luni.

- Extinderea impactului: local, în zona de amplasament a realizării proiectului;

- Frecvența impactului: nu este cazul

- Reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

- Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reținerea pulberilor ;

- Amenajarea, în funcție de caz, a căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestor în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realize numai în zonele amenajate în acest sens.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locuitorilor din zonă în perioada de linişte din timpul zilei şi pe timpul nopţii.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier,  a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în exteriorul şantierului;

Etapa realizării lucrărilor de dezafectare/ demolare

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de dezafectare/demolare se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-SCJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor de dezafectare/ demolare  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor de dezafecatre/ demolare

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului de desfiintare cladiri existente, se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării  apelor subterane;

- Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platformele afectate de lucrările de demolare/ dezafectare se va face controlat, atsfel încât apele încarcate cu produse petroliere să nu fie descărcate în afara zonelor de lucru.

- Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor de dezafecatre/ demolare

- Adoptarea de măsuri specifice pentru diminuarea cantității de praf rezultate din activitățile de dezafectare/demolare/transport deșeuri: acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport a de;eurilor generate pe amplasament,  diminuarea  înălțimii de descărcare a materialelor pulverulente, reducerea vitezei de circulație a vehiculelor de transport pe drumurile publice, acoperirea cu prelate a depozitelor temporare de moloz, etc.

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea;

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor de dezafecatre/ demolare

- În fazele de execuţie a lucrărilor de dezafectare/demolare se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin:

- Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea  prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Protecţia calităţii solului în perioada de execuție a lucrărilor de dezafectare/ demolare:

- Amenajarea, în funcție de caz, de platforme balastate/ betonate pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

- Utilizarea de materiale absorbante și orgnizarea intervenției prompte în cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pentru suprafețele betonate, pentru evitarea migrării acestora pe suprafețele de sol.

- Gospodărirea deșeurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea de demolare şi transportul  acestora în vederea valorificării/eliminării  prin operatori autorizaţi.

-Manipularea și transportul pentru tratarea/valorificarea/eliminarea finală a deseurilor  periculoase, se vor realiza de firme specializate, autorizate, cu respectarea cerințelor în vigoare privind protecția sănătății umane și a factorilor de mediu;

- Solicitarea și obținerea aprobărilor de tranport pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de demolare, daca este cazul.

-Deşeurile provenite din demolări se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primaria Iasi.

- Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentului obiectivului prin:

- abandonarea/ înlăturarea sau eliminarea deşeurilor în locuri neautorizate;

- staţionarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop;

- distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetaţiei din zonă ( inclusiv copaci)

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere a utilajelor utilizate, inclusiv a  normelor privind securitatea muncii pe șantier.

- Respectarea întocmai a procedurilor operaționale necesare dezafectării, instruirea personalului executant asupra pericolului, a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și a măsurilor de protecția muncii, conform prevederilor proiectului de desființare a statiei de distributie produse petroliere.

- Respectarea întocmai a prevederilor actelor de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii de dezafectare/ demolare decât cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

La finalizarea lucrărilor de desființare, SC ANTIBIOTICE SA va întocmi un Raport privind gestiunea deșeurilor periculoase  și nepericuloase generate în timpul lucrărilor de dezafectare/demolare care va conține: tipurile de deșeuri, cantitățile rezultate din activitățile desfășurate pe amplasament, destinația finală a acestora;  se vor prezenta contractele încheiate cu agenți economici autorizați pentru preluarea fiecarui tip de deșeu în vederea tratării/valorificării/eliminării finale a acestoara.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | p.SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Jr. Gheorghe TĂTARU | ing. Irina SIMIONESCU |