Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de   15.05.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de                          SC CONSTRUCŢII BOICU SRL, cu sediul în Şoseaua Bucium, nr.101, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, înregistrată la la APM  IAŞI cu nr. 3867/13.04.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 07.05.2020 că proiectul: “Construire locuinţe colective în regim D+P+4E, împrejmuire teren, organizare de şantier, branşament utilităţi şi sistematizare curs de apă”, propus a fi amplasat în  strada Sf. Ilie, nr.25A, sat Vişan, comuna Bârnova, judeţul Iaşi.

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

- nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018,  Anexa nr. 2,  pct.10, lit.  b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice

Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Se propun următoarele categorii de lucrări:

A ) realizarea unui imobil cu funcţiunea de locuinţe colective,  cu regim de înălţime D+P+4E.

Suprafata Totala a terenului – 4850.00mp

Suprafata Construita propusa – 478.75 mp  - (47 apartamente)

Suprafata Desfasurata propusa– 2872.50 mp

Numar Locuri de Parcare –  41 locuri (6.12m de la constructia C1 propusa pana la locurile de parcare din partea de nord si 5.00m pana la locurile de parcare din partea de sud – conf. A02)

S.alei pietonale –  100.50 mp

S.alei carosabile –  496.00 mp

S.spatiu verde –  300.00 mp

S.teren arabil –  3474.75 mp

Amenajarea acceselor în incinta obiectivului, trotuarelor perimetrale clădirii proiectate are ca scop principal asigurarea circulației pietonale, accesului vehiculelor speciale și scurgerii apelor pluviale, racordarea optimă la ansamblul urban exterior (racorduri rutiere, constrângeri de relief).

-B) sistematizarea cursului de apă 2 Peri:

Cursul de apa se va sistematiza/regulariza prin realizarea unei casete de beton cu dimensiunea de 3.70 x 2.90 (l x H) ce va avea cota de fundare -4.50m fata de cota zero a terenului .

2.Cumularea cu alte proiecte:nu este cazul

3.Utilizarea resurselor naturale : nu este cazul

4. Producţia de deşeuri

Pe amplasamentul analizat se vor genera deșeuri, astfel:

- În perioada de construcție: Deșeurile rezultate (menajere si din constructii) se vor colecta selectiv și se vor preda la operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării; Se formează deșeuri menajere, deșeuri din construcții/demolări (fără substanțe periculoase).

5.  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

-Protectia atmosferei:

În timpul execuţiei se pot genera emisii de praf (din funcţionarea utilajelor). Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiţii meteo nefavorabile (vânt puternic), curăţenia generală a şantierului etc. Toate aceste măsuri sunt parte a planului de construcţie şi sunt asumate de antreprenor şi verificate de dirigintele de şantier.

-Protecţia impotriva zgomotului şi vibraţiilor :

În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor de construcție. În timpul operării, sursele de zgomot sunt ocazionale și de mică intensitate.

-Protecţia calităţii solului şi subsolului:

În timpul execuţiei pot exista scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje.; se prevede folosirea de utilaje in stare buna de functionare si inspectie tehnica periodica la zi

-Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Utilizarea actuală a terenului nu se schimbă prin proiect.

-Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Pentru evitarea oricăror situații de risc si accidente in timpul perioadei de execuție se vor  respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare si întreținere prevăzute în normativele tehnice relevante, respectându-se în același timp şi normele privind securitatea muncii pe șantier.

-Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substanţele şi tehnologiile utilizate:

Nu este cazul.

2.Amplasarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului – categoria de folosință: arabil, păşune; destinaţia: CC;

b) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

- 1) zonele umede –  nu este cazul

- 2) zone costiere – nu este cazul

- 3) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

- 4) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- 5) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

- 6) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

- 7) ariile dens populate  - nu este cazul;

- 8) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

-  mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa:

-Soluţia tehnică adoptată de proiectant:

Sistematizarea cursului de apa 2 Peri, prin realizarea unei casete din beton armat, in vederea  asigurarii scurgerii debitului maxim cu probabilitatea 1%.

Casetarea va avea o lungime totala de 38,0 m. Aceasta se va realiza pentru racordarea talvegului cursului de apa din amonte cu talvegul din aval, cu o panta unica i=2%. Caseta va avea sectiunea de 2.5/2.5 m, va fi realizata din beton armat cu grosimea peretilor de 20 cm, radierul fiind prevazut cu un canal pentru scurgerea apelor mici, astfel incat sa se asigure viteza de autocuratire, dar si cu o zona suprainaltata cu 20 cm fata de talveg, avand latimea de 80 cm pentru acesul in lungul casetei.Pentru descarcarea apei subterane au fast prevazute drenuri pe ambele parti ale casetei. Drenurile vor fi realizate din balast, vor avea grosimea de 40 cm, si vor descarca apa in caseta cu ajutorul barbacanelor. Barbacanele vor fi realizate din PVC cu Dn 50 mm si vor fi montate cu o panta de 2%, inspre caseta.

Modul de asigurare a utilităţilor

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza, prin branșament la rețeaua de distribuție a apei: SC APAVITAL SA. Apa va fi utilizată numai în scop igienico sanitar.

Apele uzate provenite din consumul igienico-sanitar  sunt dirijate către reteaua de canalizare existenta in sos. Bucium, municipiul Iaşi, jud. Iasi.

Apele pluviale vor fi colectate prin doua retele de canalizare:

- reteaua de colectare a apelor pluviale conventional curate va fi din PVC KG cu diametrul de Dn= 200 mm, lugimea totala a retelei va fi de L=60 m si va evacua in cursul de apa Doi Peri. La shimbarea de directie si la punctele de record au fost prevazute camine de vizitare;

Pagina 3 din 5

- reteaua de colectare a apelor pluviale potential impurificate va fi din PVC KG cu diametrul de Dn= 200 mm, lugimea totala a retelei va fi de L=90 m. Apele vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere tip GEIGER, vor fi dirijate spre un separator de hidrocarburi, apoi apa epurata va fi evacuată in cursul de apa Doi Peri. Pe conducta de evacuare va fi amplasat un camin de vizitare de unde vor putea fi prelevate probe, totodata acesta are si rolul de a uni cele doua retele de canalizare a apelor pluviale. La shimbarea de directie si la punctele de record au fost prevazute camine de vizitare.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la reţeaua de alimentare cu energie electrică existentă  pe amplasament

III. Condiţiile de realizare a proiectului

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

- Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto,  prin balastare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora;

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, respectiv a roţilor, la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.;

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii;

- Controlul parcării vehiculelor  în afara şantierului, atât înainte cât şi după deschiderea sa.

Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane;

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare.

- Curăţarea eficientă a vehiculelor respectiv a roţilor la plecarea din şantier, înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor;

- Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier

- Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice;

- Preluarea betoanelor şi mortarelor de la staţiile de preparare betoane şi mortare şi transportul cu mijloace de transport asigurate pentru prevenirea pierderilor accidentale de materiale.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la  o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice narturale.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiției are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei şi care au impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activitaţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, după cum urmează:

Protecţia calitatii apelor:

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc.) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei).

-Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a apelor, nr. 11812.05.2020, emis de  Administraţia Naţională APELE ROMÂNE-Administraţia Bazinală  de Apă Prut-Bârlad sunt:

- conditii de evacuare in r. Vişani (Doi Peri) a apelor pluviale epurate prin separatorul de hidrocarburi:

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U.M. | Valori limita admise pentru evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit pH | 6,5-8,5 |
|  | Materii in suspensie | mg/I | 60 |
|  | CCO-Cr | mg/I | 125 |
|  | Reziduu fix | mg/I | 2000 |
|  | Amoniu | mg/I | 2 |
|  | Substante extractibile | mg/I | 20 |
|  | Produse petroliere | Suprafata receptorului sa nu prezinte irizatii |  |

Valorile au fost stabilite tinand cunt de prevederile HG nr. 188/2002 modificata si completata prin HG nr.352/2005 — NTPA 001.lndicatorii de calitate nenominalizati, prevazuti in actele legislative, nu vor depasi limitele de evacuare precizate in HG nr. 352/2005 — NTPA 001.

- la capatul amonte al intrarii în caseta betonatî se va monta un grătar metalic rar, in vederea retinerii plutitorilor, care va fi curatat operativ de catre proprietar/administrator ori de cate ori este necesar in cazul producerii viiturilor pe cursul de apa Visani (Doi Peri);

- placa de suprabetonare a casetei va trebui sa fie dimensionata si armata astfel incat sa suporte greutatea autovehiculelor; caseta va fi racordata in amonte si aval cu tavelgul albiei cursului de apa Visani (Doi Peri);

- executia lucrarilor de construire a casetei propuse se va desfasura in afara perioadelor de ape mari;

- pe toata durata executiei lucrarilor precum si dupa punerea in functiune, este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane sau a se depozita deseuri care ar putea conduce la poluarea apelor freatice sau de suprafata;

- executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra albiei si malurilor cursului de apa, daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor proiectate.

- beneficiarul si executantul lucrarilor au obligatia ca pe perioada de executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apei in albia c.a. Visani (Doi Peri);

- beneficiarul si executantul lucrarilor sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa in caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

- este interzisa racordarea la caseta betonata a alter categorii de ape uzate decal cele pluviale;

- la terminarea lucrarilor se vor degaja zonele adiacente de pamantul rezultat din sectoarele de sapatura si de resturile de materiale ramase din lucrarile de executie; executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra apelor de suprafata sau subterane, daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor.

Protecţia aerului

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de construcţii se va asigura întreţinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora; descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei; mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

Protectia impotriva zgomotului

În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Protecţia solului

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament (in intersectii, in largiri de drum);

Gospodărirea deşeurilor :

Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţie şi transportul  în vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Lucrările aferente proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără afectarea spațiilor verzi și a calității factorilor de mediu și a peisajului.

La terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare  pe care le transmite în scris la APM Iaşi în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului în mass-media de către titularul proiectului.

| p.DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII. ing.Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. |
| --- |
| ÎNTOCMIT, |  |
| ing. Veronica Violeta ANDRICI |  |