Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Nr.       Din              2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC  M-CHIM  SRL Iasi  cu sediul în Iasi, Str. A. Panu nr. 46,  înregistrată la APM Iasi, cu nr. 5570/04.06.2020  în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 03.07.2020 că proiectul ” Demolare clădiri existente”, amplasat în intravilanul mun. Iași strada Serg. Grigore Ioan nr. 10 și str. Lupiței nr. 3:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluării adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.13 a) (orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate).

Proiectul  nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Proiectul nu se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Terenul aferent proiectului de investiție (nr. cad. 142044, 165988, 165989) are o suprafata totală de 36931 mp (6661 mp + 26270 mp + 4000 mp), deținut în baza Actului de dezmembrare nr. 306/21.01.2020 și Contract de vânzare – cumpărare nr. 4582/30.07.2019 emise de NP Păduraru Iulia .

Pe teren sunt edificate clădirile cu nr. cadastral de la 165988-C1 până la 165988-C19; 142044-C1 până la 142044-C9 și 165989-C1.

Imobilul se află în zona de protecție a căilor ferate.

- Destinație actuală: CC; destinație stabilită prin documentațiile de urbanism: G1 – subzona construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală și AI3 – unități industriale mijlocii și mici, unități manufacturiere și unități terțiare.

  - BILANT TERITORIAL EXISTENT PARCELE  nr.cad. 165988 si nr.cad. 165989

- Arie teren				30270,00 mp

- Suprafata neconstruita			24085,80 mp

- Arie construita totala			6484,20 mp

- Arie desfasurata construita totala	7212,05 mp (6946mp conf. cadastru)

  - BILANT TERITORIAL EXISTENT PARCELA nr.cad.   142044

- Arie teren				6661,00 mp

- Suprafata neconstruita			5738,00 mp

- Arie construita totala			923,00 mp  conf. cadastru

- Arie desfasurata construita totala	923,00 mp conf. cadastru

Amplasarea  construcțiilor existente  pe  teren

- Pe parcelele cu nr.cad. 165988 si nr.cad. 165989 pot fi identificate in prezent cladirile:

- C1, regim de înălțime P (cladire garaje și cantina) - Arie construita -523,60mp

- C2, regim de înălțime P (cladire cabina poarta)-Arie construita - 25,20mp

- C3, regim de înălțime P (cladire garaje)- Arie construita- 165,80mp

- C5, regim de înălțime P+1E (cladire producție, birouri, spatii depozitare) -Arie construita                         2392,25 mp

- C6, regim de înălțime P (cladire depozitare)-Arie construita- 62,20mp

- C7, regim de înălțime P+1E (cladire depozitare, producție, birouri)- Arie construita             1802,00mp

- C9, regim de înălțime P (cladire garaje)-Arie construita-  110,85mp

- C10, regim de înălțime P (cladire birouri)-Arie construita -158,40mp

- C11, cladire ce nu a putut fi identificata pe teren

- C12, regim de înălțime P (cladire garaje)-Arie construita -547,90mp

- C14, regim de înălțime P (cladire garaje)-Arie construita   -83,70mp

- C15, regim de înălțime P (cladire garaje)-Arie construita  -161,10mp

- C16, regim de înălțime P (cladire garaje)Arie construita   -65,45mp

- C17, cladire ce nu a putut fi identificata pe teren

- C18, regim de înălțime P (cladire garaje)-Arie construita -130,65mp

- C19, regim de înălțime P (cladire garaje)-Arie construita -127,65mp

- C22, regim de înălțime P (cabina paza)-Arie construita -16,30mp

- C23, cladire ce nu a putut fi identificata pe teren

- C24, regim de înălțime P (cladire garaje)-Arie construita - 111,15mp

- C25, cladire ce nu a putut fi identificata pe teren

- Pe parcela cu nr. Cadastral 142044 conform schitei cadastrale sunt urmatoarele cladiri, dar care nu au putut fi identificate pe teren.

- Pe parcela cu nr. Cadastral 142044 au fost identificate amenajari realizate la sol de tipul platformelor betonate, pe care sunt amplasate echipamente mobile si temporare pentru realizarea betoanelor. Este amenajata o platforma pentru cantarul auto si sunt amplasati pereti prefabricati pentru separarea sorturilor de agregat. Sunt amplasate containere metalice/fibra sticla prefabricate, mobile si temporare pentru cabina cantar si comanda statiei de betoane si post trafo. In partea sudica a terenului sunt amplasate fara fundatie 3 garaje tip, prefabricate din beton armat, folosite pentru depozitare.

### Metode folosite în construcție/demolare

Tehnologia lucrărilor de demolare

- Se propune desfiintarea constructiilor C1, C2, C3, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C22, C23, C24 si C25.

- Lucrarile de demolare a constructiilor se vor executa integral in incinta proprietatii, fara a afecta proprietatile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale si cu respectarea normativului NP55-88 privind demolarea constructiilor.

Executia lucrarilor de demolare se realizeaza in etape succesive, selective:

- se va realiza debransarea cladirii de la utilitati, de catre lucratori specializati si dotati cu echipament de protectie, sub asistenta tehnica de specialitate obligatorie, golindu-se instalatiile si luandu-se masuri pentru a nu fi deteriorate conductele pastrate.

- Selectarea si demontarea componentelor reciclabile prin demontarea instalatiilor interioare, grinzi din lemn, foilor de geam, a tamplariilor (ferestre si usi, parti fixe si mobile) din lemn si metalice, placajelor si pardoselilor, elemente metalice. Acestea vor fi depozitate selectiv pe categorii de materiale in containere marcate și vor fi evacuate organizat zilnic sau periodic  cu camioane cu bena acoperita cu prelata.

- demolarea propriu-zisa se realizeaza «bucata cu bucata», de sus in jos, si incepe cu desfacerea invelitorii din tabla, sarpantei din lemn, compartimentarilor interioare din zidarie, inchiderile exterioare din zidarie, planseu din lemn si beton armat peste nivele. Planseele si alte elemente structurale din beton armat vor fi taiate cu clestele pneumatic in bucati mici, transportabile. Se vor spijini zonele ramase nedemolate, astfel incat sa se evite prabusirea necontrolata.

- se va demola infrastructura cladirii «bucata cu bucata» avandu-se in vedere protejarea retelelor exterioare ce trebuiesc mentinute. Se vor lua masuri de sprijinire a malurilor de pamant impotriva surparii.

- Recuperarea materialelor reciclabile (ex. moloz de cărămizi şi beton, caramizi intregi, piatra, lemn, elemnte metalice, gips-carton etc). Aceste materiale pot fi reciclate după o sortare preliminară la locul desfacerii, în mod adecvat. Toate materialele rezultate in santier vor fi depozitate selectiv in spatii special amenajate si in containere marcate, in incinta, și vor fi evacuate organizat zilnic sau periodic  cu camioane cu bena acoperita cu prelata.

- Eliminarea deşeurilor nereciclabile (ansamblul de materiale care rămâne după selectare şi nu se mai pot valorifica). Materialele nerecuperabile vor fi transportate la groapa de gunoi a orasului in baza unui contract cu serviciul de salubritate.

groapa rezultata in locul cladirii se va umple cu pamant si se va compacta. Dupa terminarea lucrarilor de demolare si indepartarea materialelor rezultate, terenul va fi reconsiderat din punct de vedere al sistematizarii verticale. Se vor lua masuri pentru ecologizarea amplasamentului si aducerea acestuia la cota de folosire adecvata pentru viitoarea destinatie

Lucrările se vor executa într-o singura etapa cu durata estimată de 3 luni.

b) Cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul

c) Utilizarea resurselor naturale – Nu este cazul;

d) Producţia de deşeuri:

Deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de demolare/dezafectare se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe amplasament și vor fi predate, pe bază de contrat, la operatori autorizați pentru colectarea/ valorificarea/ eliminarea finală a acestora.

Deșeuri generate:

| Cod deşeu | Tipul deşeurilor |
| --- | --- |
| 17 01 01 | Beton prefabricat |
| 17 06 05* | Materiale de construcții cu conținut de azbest |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri din demolări, altele decât 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 |

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Emisii în ape :  Din execuția lucrărilor de demolare/dezafectare nu vor rezulta ape uzate tehnologice.  Apele uzate menajere rezultate din consumul igienico-sanitar în cadrul organizării de șantier se evacuează la rețeaua de canalizare existenta in zona. Pe amplasament nu sunt prevăzute capacități de stocare temporară a apelor uzate.

Emisii în aer:

Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite de la autovehiculele care execută operaţii de manevră pe amplasment / utilajele folosite în activitățile de demolare/dezafectare. Poluanţi specifici : monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon( CO2), oxizi de azot (Nox)

Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor  de demolare/dezafectare a construcțiilor.

Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Zgomot- vibraţii:

Surse de zgomote și vibrații: activitatea de demolare/ spargere a betoanelor.

Proiectul de dezafectare/ demolare prevede adoptarea de măsuri suplimenatre pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor, respectiv: utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot; utilizarea compresoarelor tip " sunet redus", echipate cu protecții acustice; limitarea vitezei de circulație a utilajelor în șantier la 5 km/h.

Emisii sol-subsol:

Proiectul prevede adoptarea unor măsuri specifice în cadrul orgnizării de șantier pentru prevenirea poluării solului și subsolului:folosirea autovehiculelor și utilajelor omologate, conforme; alimentarea cu carburanți numai în stațiile destinate acestui scop, autorizate; interzicerea spălării /reparării autovehiculelor/utilajelor în organizarea de șantier; colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor generate pe amplasament numai în spațiile special amenjate în acest scop; etc.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

Proiectul conține prevederi referitoare la organizarea alertării și intervenției în caz de incidente/ accidente tehnice propuse în timpul operațiunilor de dezafectare/ demolare .

2. Localizarea proiectului

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 515/11.03.2020, emis de Primaria Municipiului Iasi:

- Destinația terenului stabilită prin documentațiile de urbanism: Conform PUG Iasi aprobat prin HCL nr. 163/09.08.1999- terenul se încadrează în G1- subzona construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală și AI3 – unități industriale mijlocii și mici, unități manufacturiere și unități terțiare.

- Categoria de folosință a terenului: Curți-construcții

- Folosința actuală: Teren construit și neconstruit

- Vecinătăți:

  - Terenul cu nr.cad. 165988 si nr.cad. 165989 are urmatoarele vecinatati:

- nord – strada Lupitei;

- est – strada Lupitei;

- sud – proprietate privata cu destinație industriala

- vest - proprietate privata cu destinație industriala și strada Serg. Grigore Ioan

  - Terenul cu nr. Cadastral 142044 are urmatoarele vecinatati:

- nord – zona protecția CFR;

- est – proprietate privata cu destinație industriala;

- sud – proprietate privata cu destinație industriala;

- vest - strada Lupitei;

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:

În zona de amplasament a proiectului de dezafectare/demolare nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- În etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor utilizate, scurgeri accidentale de combustibili.

- În etapa de funcţionare:  Nu este cazul

- Impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public: Realizarea proiectului nu prezintă risc pentru pentru sănătatea umană.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei proiectului de dezafectare/demolare;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea lucrărilor  conform proiectului nu au efecte transfrontieră,

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului. În condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect, execuția lucrărilor de dezafectare/ demolare   nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol

- Probabilitatea impactului – impact redus.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :

- Durata impactului:temporară, pe termen scurt- pe perioada de realizare a lucrărilor de dezafectare/ demolare;

- Extinderea impactului: local, în zona de amplasament a realizării proiectului;

- Frecvența impactului: nu este cazul

- Reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

- Planificarea şantierului:

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 4,0 m;

- Amenajarea, în funcție de caz, a căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestor în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realize numai în zonele amenajate în acest sens.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locuitorilor din zonă în perioada de linişte din timpul zilei şi pe timpul nopţii.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier,  a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în exteriorul şantierului;

Etapa realizării lucrărilor de dezafectare/ demolare

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de dezafectare/demolare se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-SCJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor de dezafectare/ demolare  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Conditii prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor de dezafecatre/ demolare

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului de desfiintare cladiri existente si reabilitarea/construire spatii depozitare, se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării  apelor subterane;

- Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platformele afectate de lucrările de demolare/ dezafectare se va face controlat, astfel încât apele încarcate cu produse petroliere să nu fie descărcate în afara zonelor de lucru.

- Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor de dezafecatre/ demolare

- Transportul în și din șantier a materialelor (pământ, pietre, betoane, materiale de construcție etc.) se face pe un traseu aprobat de organismele în drept. Rutele de transport, intervalele orare în care se face transportul și viteza de transport sunt aduse la cunoștință vecinătăților relevante.  Antreprenorul va avea un registru de reclamații și sesizări și o procedură de acțiune corectivă pentru fiecare sesizare posibilă relevantă. Fiecare reclamație va fi documentată corespunzător prin înscriere în registrul de reclamații, dovada aplicării soluțiilor de remediere și dovada stingerii reclamației.

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 4,0 m.

- La toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafețele de lucru, în special in perioadele cu temperaturi ridicate şi umiditate redusă.

- Acoperirea temporară a pământului excavat şi a altor materiale generatoare de praf. Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se face doar pe porţiuni mici în timpul lucrărilor şi nu toate în acelaşi timp.

- Deseurile rezultate va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Iaşi.

- Activităţile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic.

- Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, zonele de descărcare pentru materialele de construcţii, respectiv de depozitare pentru deşeurile rezultate din desfiinţări/ demolări).

- Curăţirea marginilor drumurilor şi pavajelor de pe şantier, prin metode adecvate.

- Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricţionare şi control a accesului vehiculelor în şantier prin închideri sau baricadări de drum.

- Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spăla drumurile interne şi externe cel puţin o dată pe zi.

- Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare.

- Folosirea unei rampe de spălare a anvelopelor în zona de şantier, oriunde există accese auto provizorii.

- În şantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc.

- Toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în şantier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător pe întreaga sa suprafaţă. Transportul trebuie realizat într- un mod cât mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion, pe lateral, în spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

- Obligativitatea depozitării materialului fin, sub formă de pulbere, în incinte închise sau în containere, pe termen mediu sau lung.

- Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare şi/sau plasă densă, umedă.

- Aspirarea tuturor reziduurilor de praf şi umezirea suprafeţelor de lucru (exclus măturarea acestora).

- Nu se va arde în aer liber nici un fel de material sau deseu.

- Se va respecta legislaţia în vigoare, privind paza şi stingerea incendiilor.

- Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate sau meşe pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor de dezafecatre/ demolare

- În fazele de execuţie a lucrărilor de dezafectare/demolare se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin:

- Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea  prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Adoptarea unui program de lucru astfel încât să se asigure confortul locuitorilor din zonă în perioada de linişte în timpul zilei ( orele 12,00-15,00) şi pe timpul nopţii ( orele 23,00-7,00). În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,  pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare  :

- În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;,

- În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;

- Protecţia calităţii solului în perioada de execuție a lucrărilor de dezafectare/ demolare:

- Amenajarea, în funcție de caz, de platforme balastate/ betonate pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

- Utilizarea de materiale absorbante și orgnizarea intervenției prompte în cazul scurgerilor de produse petroliere, chiar pentru suprafețele betonate, pentru evitarea migrării acestora pe suprafețele de sol.

- Gospodărirea deșeurilor :

- sortarea directă la sursă a deșeurilor din construcții, în containere separate pentru fiecare tip de deșeu în parte.

- stocarea deșeurilor amestecate se va realiza la locul de generare, acolo unde au loc lucrările de construcție.

- Stocarea deșeurilor care pot fi reutilizate/reciclate se realizează într-o zonă special stabilită de constructor, în cadrul organizării de șantier, în containere metalice a: deşeurilor menajere; deşeurilor metalice; deşeurilor din lemn;  deşeurilor din  materiale plastic;  deşeurilor sticlă.

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, există obligativitatea ca, până în anul 2020, să se atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05.04 din HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE și ale HG 856/2002 cu completările ulterioare- anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deșeu, în ceea ce privește cantitatea, natura și originea și, după caz destinația, frecvența colectării, mijlocul de transport, respectiv operațiunile de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

- Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentului obiectivului prin:

- abandonarea/ înlăturarea sau eliminarea deşeurilor în locuri neautorizate;

- staţionarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop;

- distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetaţiei din zonă ( inclusiv copaci)

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere a utilajelor utilizate, inclusiv a  normelor privind securitatea muncii pe șantier.

- Respectarea întocmai a procedurilor operaționale necesare dezafectării, instruirea personalului executant asupra pericolului, a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și a măsurilor de protecția muncii, conform prevederilor proiectului de desființare a statiei de distributie produse petroliere.

- Respectarea întocmai a prevederilor actelor de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

În situaţia în care, ulterior, prin proiect se propun alte soluţii de dezafectare/ demolare decât cele care au stat la baza emiterii prezentei decizii, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

La finalizarea lucrărilor de desființare, SC M CHIM S.R.L va întocmi un Raport privind gestiunea deșeurilor periculoase  și nepericuloase generate în timpul lucrărilor de dezafectare/demolare care va conține: tipurile de deșeuri, cantitățile rezultate din activitățile desfășurate pe amplasament, destinația finală a acestora;  se vor prezenta contractele încheiate cu agenți economici autorizați pentru preluarea fiecarui tip de deșeu în vederea tratării/valorificării/eliminării finale a acestoara.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p.DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Galea TEMNEANU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU |