Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de  04.05.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul în Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, înregistrată la la APM  IAŞI cu nr. 3176 din 25.03.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 30.04.2020 că proiectul: “Reţea alimentare cu energie electrică medie tensiune (LES 20Kv) şi post de transformare (abonat) PTAb 20/0,4Kv-400Kva, pentru imobil administrat de ISU Iaşi-Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din Romania şi Republica Moldova, situat în Iaşi, bd. C.A.Rosetti, FN, NR.CAD.  131088”, propus a fi amplasat în  Bulevardul C.A. Rosetti, municipiul Iaşi,  judeţul Iaşi.

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

- nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018,  Anexa nr. 2,  pct.13, lit.  a) orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate.

Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Se propun următoarele categorii de lucrări:

-pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sunt necesare urmatoarele lucrari :

Lucrari pe taxa de racordare:

-montare 1 bucata celula de masura si racord ;

- montare cutie de masura cu acces securizat;

Lucrari pe investitie utilizator :

- Linie electrica subterana LES 20 kV abonat realizat cu cablu tip NA2XS(FL)2Y 3x1x150/16 mmp – in lungime traseu 800 ml intre celula de masura si racord proiectata in PT 757 si noul post de transformare PTAB 20/0.4 KV – 400 KVA. Montarea circuitului se va face pe teren proprietate solicitant si domeniul public, cu subtraversare rau Cacaina si DN E58 (Bdul CA ROSETTI);

- PTAB 20/0.4 kv – 400 kVA abonat echipat cu una celula de linie, una celula trafo, un transformator trifazat de putere 20/0.4 kV – 400 kVA, tablou general de distributie TDRI echipat cu 6 plecari pe joasa tensiune. Postul de transformare va avea o unitate trafo de  400 kVA, avand incarcare de 61% pe trafo.

- Descriere executie linie electrica subterana LES 20 kV, proiectata, ce va subtraversa drumul national E58 (Bdul CA ROSETTI), prin intermediul unui foraj dirijat, capetele tevilor vor fi  astupate, impotriva patrunderii apei.  Reteaua electrica subterana LES 20 kV, proiectata se va amplasa pe domeniul privat al Primariei Iasi (partie de schi) si pe domeniul public al statului, lungimea totala a acesteia fiind de L=800 ml. Se vor utiliza cabluri monopolare  3x NA2XS(FL)2Y 1x150/16 mmp  ce vor face legatura dintre celula de linie ale postului de transformare proiectat si noua celula de masura si racord amplasata in PT 757.

2.Cumularea cu alte proiecte:nu este cazul

3.Utilizarea resurselor naturale : nu este cazul

4. Producţia de deşeuri

Pe amplasamentul analizat se vor genera deșeuri, astfel:

- În perioada de construcție: Deșeurile rezultate (menajere si din constructii/demolari) se vor colecta selectiv și se vor preda la operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării; Se formează deșeuri menajere, deșeuri din construcții/demolări (fără substanțe periculoase).

În perioada de funcționare: Nu se formează deșeuri.

5.  Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

-Protectia atmosferei:

În timpul execuţiei se pot genera emisii de praf (din funcţionarea utilajelor). Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiţii meteo nefavorabile (vânt puternic), curăţenia generală a şantierului etc. Toate aceste măsuri sunt parte a planului de construcţie şi sunt asumate de antreprenor şi verificate de dirigintele de şantier.

În timpul funcţionării nu sunt emisii în aer.

Protecţia impotriva zgomotului şi vibraţiilor :

În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor de construcție. În timpul operării, sursele de zgomot sunt ocazionale și de mică intensitate.

Protecţia calităţii solului şi subsolului:

În timpul execuţiei pot exista scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje.; se prevede folosirea de utilaje in stare buna de functionare si inspectie tehnica periodica la zi

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Utilizarea actuală a terenului nu se schimbă prin proiect.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Pentru evitarea oricăror situații de risc si accidente in timpul perioadei de execuție se vor  respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare si întreținere prevăzute în normativele tehnice relevante, respectându-se în același timp şi normele privind securitatea muncii pe șantier.

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substanţele şi tehnologiile utilizate:

Nu este cazul.

2.Amplasarea proiectului

a) utilizarea existentă a terenului – categoria de folosință: arabil, ape stătătoare;

b) relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

- 1) zonele umede –  nu este cazul

- 2) zone costiere – nu este cazul

- 3) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

- 4) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

- 5) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

- 6) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

- 7) ariile dens populate  - nu este cazul;

- 8) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

-  mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada executiei proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, nu este necesară elaborarea SEICA .

-Soluţia tehnică adoptată de proiectant pentru alimentarea cu energie electrică a poligonului pentru pregătire de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din  România şi Republica Moldova, presupune subtraversarea albiei minore a c.a. Cacaina pe traseul liniei electrice subterane de 20kV, prin metoda forajului orizontal dirijat.

Se apreciază că prin execuţia lucrărilor prevăzute în proiect nu se vor aduce modificări ale elementelor morfologice ale albiei sau a regimului de curgere a curdului de apă traversat

III. Condiţiile de realizare a proiectului

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor ;

- Amenajarea căilor de acces a mijloacelor auto,  prin balastare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora;

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, respectiv a roţilor, la plecarea din şantier şi umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.;

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Minimizarea traficului în jurul şantierului de construcţii;

- Controlul parcării vehiculelor  în afara şantierului, atât înainte cât şi după deschiderea sa.

Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane;

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare.

- Curăţarea eficientă a vehiculelor respectiv a roţilor la plecarea din şantier, înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor;

- Acoperirea incărcăturilor autovehiculelor ce intră şi ies din şantier

- Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice;

- Preluarea betoanelor şi mortarelor de la staţiile de preparare betoane şi mortare şi transportul cu mijloace de transport asigurate pentru prevenirea pierderilor accidentale de materiale.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la  o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice narturale.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiției are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei şi care au impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activitaţii în condiţii de siguranţă.

Măsurile principale de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, după cum urmează:

Protecţia calitatii apelor:

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc.) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei).

-Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a apelor, nr. 17/12.03.2020, emis de  Administraţia Naţională APELE ROMÂNE-Administraţia Bazinală  de Apă Prut-Bârlad sunt:

-înainte de inceperea lucrărilor de execuţie beneficiarul va transmite la   SGA Iaşi graficul de desfăşurare a lucrărilor pe faze de execuţie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevăzute: perioada si durata de execuţie, masuri si mijloace de intervenţie in cazul înregistrării unor debite de viitura pe perioada execuţiei lucrărilor, responsabilităţi si termene de intervenţie;

-se vor respecta întocmai prevederile Legii Apelor nr 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, privitoare la modul de folosire a zonelor de protecţie ce se instituie in lungul albiei minore a râului Cacaina, definite conform Anexei nr. 2 la l egea Apelor nr 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, precum si cele privitoare la utilizarea terenurilor din albia minora a acestuia;

-groapa de lansare pentru forajul orizontal dirijat de pe malul drept al cursului de apa Cacaina va fi realizată in afara zonei de protecţie a cursului de apa Cacaina, de 5.0 m, instituita conform Anexei 2 din Legea apelor nr. 107/1996 cu completările ulterioare Lucrările se vor executa fără bararea albiei cursului de apa si cu asigurarea scurgerii normale a apelor;

-în secţiunea de subtraversare a cursului de apa Cacaina, va trebui respectată o adâncime de minim 1.5 m măsurata intre cota generatoarei superioara a conductei de protecţie si cota talvegului actual al albiei minore, astfel incat lucrările de subtraversare curs de apa sa nu fie afectate in cazul in care se vor executa lucrări de decolmatare/recalibrare a albiei minore traversate;

-pentru ca poziţia lucrării de subtraversare a cursului dc apa Cacaina cu traseul liniei electrice propusa a se realiza sa poala fi identificata la teren, aceasta se va marca prin intermediul unor repere (borne din beton), inscripţionate corespunzător, dispuse pe fiecare mal la o distanta echivalentă cu zona de protecţie din lungul albiei minore;

-execuţia lucrărilor propuse se va desfăşura in afara perioadelor de ape mari. Pe toata perioada de realizare a lucrărilor de traversare executantul va solicita autorităţii competente date privind prognoza debitelor pe cursul de apa traversat;

-execuţia lucrărilor se va realiza astfel încât sa nu se producă efecte negative asupra apei, malurilor si albiei râului Cacaina. In nici o situaţie nu este permisa deteriorarea calităţii apei;

-executantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiei cursului de apa traversat, daca acestea apar ca urmare a execuţiei necorespunzatoare a lucrărilor proiectate;

-în cazul inregistrarii unor fenomene meteorologice periculoase care vor genera creşterea nivelului apei in albia minora a râului traversat, pe perioada de tranzitare a debitelor de viitura beneficiarul are obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru asigurarea punerii in siguranţa a lucrărilor. Daca in urma viiturilor lucrările vor fi avariate, beneficiarul va lua toate masurile de refacere a acestora pe cheltuiala proprie;

-utilajele folosite la realizarea lucrărilor proiectate, vor fi scoase in afara zonelor inundabile la terminarea programului de lucru. Staţionarea utilajelor si a mijloacelor de transport se va face in afara albiei si a zonelor de protecţie ale cursului de apa;

-constructorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluărilor accidentale, in special cu produse petroliere, care ar putea sa apară ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice. In cazul inregistrarii unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei si suportării eventualelor costuri revine poluatorului;

-pe toata durata execuţiei este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deşeuri lichide sau solide, carburanţi sau lubrificanti in ape de suprafaţa sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substanţe si deşeuri ori materiale de construcţii in zonele de protecţie ale resurselor de apa sau in zonele de protecţie sanitara stabilite conform H.G. nr. 930/2005;

-la terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor indeparta materialelor folosite la execuţie si se vor degaja zonele de lucru de resturile dc materiale rezultate din lucrările de execuţie.

Protecţia aerului

În perioada de execuţie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de construcţii se va asigura întreţinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora; descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei; mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului;

Protectia impotriva zgomotului

În fazele de execuţie a lucrărilor de construcţii se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Protecţia solului

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament (in intersectii, in largiri de drum);

Gospodărirea deşeurilor :

Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construcţie şi transportul  în vederea valorificării/ eliminării la operatori autorizaţi.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Lucrările aferente proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără afectarea spațiilor verzi și a calității factorilor de mediu și a peisajului.

La terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare  pe care le transmite în scris la APM Iaşi în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului în mass-media de către titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare  pe care le transmite în scris la APM Iaşi în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului în mass-media de către titularul proiectului.

| p.DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII. ing.Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. |
| --- |
| ÎNTOCMIT, |  |
| ing. Veronica Violeta ANDRICI |  |