Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

ÎN JUDEŢUL IAŞI

IANUARIE 2020

#### FACTORUL DE MEDIU AER

I.1. EMISII

În luna ianuarie 2020, la S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. au funcţionat la CET Iaşi 2 Holboca, cazanul de abur nr. 2 retehnologizat, racordat la coşul de fum nr. 4 - combustibil păcură şi huilă şi la CET 1 Iaşi, instalaţia medie de ardere (motor termic cu ardere internă) - combustibil gaze naturale.

I.2. Calitatea aerului înconjurător

Calitatea aerului în judeţul Iaşi este monitorizată prin măsurători continue în 6 staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente în reţeaua realizată prin proiect PHARE RO 2002. Poluanţii monitorizaţi sunt specifici fiecărui tip de staţie şi se raportează la valorile limită prevăzute în Legea  nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, modificată și completata în 2016. Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanţilor specifici sunt metodele de referinţă prevăzute în Legea 104/2011 modificată și completată în 2016.

Staţia IS-1 – Podu de Piatră (mun. Iaşi, B-dul N. Iorga)– staţie de trafic, amplasată în zona de trafic greu respectă criteriile impuse de legislaţie. Poluanţi monitorizaţi sunt cei specifici activităţii de transport şi anume SO2, NO, NO2, NOx, CO, Pb, Ni, Cd (metale determinate din fracția PM10), PM10 automat, PM10 gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p – xilen.

Staţia IS-2 – Decebal - Cantemir (mun. Iaşi, Aleea Decebal nr. 10)– staţie de fond urban, amplasată în zona rezidenţială, la distanţă de surse de emisii locale, pentru a evidenţia gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană. Poluanţi monitorizaţi sunt  SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 gravimetric, PM2.5 gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p – xilen, corelaţi cu datele meteorologice directie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii.

Staţia IS-3 – Oancea - Tătăraşi (mun. Iaşi, str. Han Tătar nr. 14 - Esplanada Oancea)– staţie industrială evidenţiază influenţa emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din cartierul Tătăraşi. Poluanţi monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, PM10 automat.

Staţia IS-4 – Aroneanu (comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iaşi) – staţie de fond rural, amplasată în zona cu densitate  mică a populaţiei, departe de aria urbană şi de sursele locale de emisie. Poluanţi monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3,  Pb, Ni, Cd (metale determinate din fracția PM10), PM10 gravimetric, corelaţi cu datele meteorologice directie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii.

Staţia IS-5 – Tomeşti (comuna Tomeşti, sat Tomeşti, str. M. Codreanu, jud. Iaşi)– staţie de fond suburban, are drept obiectiv evaluarea expunerii populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării, la ozon. Poluanţi monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10 gravimetric.

Staţia IS-6 – Bosia - Ungheni (comuna Ungheni, sat Bosia, jud. Iaşi) - staţie de fond urban/trafic. Poluanţi monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, PM10 automat şi PM10 gravimetric, CO, Benzen, Toluen, Etilbenzen și o, m, p – xilen, parametrii meteorologici (directie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Corelarea nivelului concentraţiei poluanţilor cu sursele de poluare, se face pe baza datelor meteorologice obţinute în staţiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcţie şi viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitaţii şi intensitate a radiaţiei solare.

Informaţiile privind calitatea aerului obţinute în staţiile de monitorizare sunt  puse la dispoziţia publicului fie prin panoul exterior de informare, amplasat în B-dul Tudor Vladimirescu – parcare Supermarket Iulius Mall cât şi pe site-ul APM Iaşi, http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer unde sunt publicate zilnic buletine de informare şi lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor astfel:

Excelent    	– indice general/specific 1

Foarte bun 	– indice general/specific 2

Bun           	– indice general/specific 3

Mediu       	– indice general/specific 4

Rău           	– indice general/specific 5

Foarte rău 	– indice general/specific 6

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului.

Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră – B-dul N. Iorga, Municipiul Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir - Aleea Decebal nr. 10, Municipiul Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr. 14, Municipiul Iaşi

IS-4 - Aroneanu - comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași

IS-5 - Tomeşti - comuna Tomeşti, sat Tomeşti, str. M. Codreanu,  jud. Iași

IS-6 – Bosia Ungheni – comuna Ungheni, sat Bosia, jud. Iaşi.

Tabel 1. Coordonate geografice

| COD | Judet | Localitate | Cod statie | Adresa instalare | Coordonate Geografice WGS84 |  | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | latitude (N) | longitude(E) |  |
| IS | IAȘI | IAȘI | IS-1 | Iasi, B-dul N. Iorga | 47,1568362 | 27,57490886 | 40 |
| IS | IAȘI | IAȘI | IS-2 | Iasi, Aleea Decebal, nr.10 | 47,1509513 | 27,58192074 | 42 |
| IS | IAȘI | IAȘI | IS-3 | Iasi, Str. Han Tatar, nr.14 | 47,1577866 | 27,61268638 | 64 |
| IS | IAȘI | ARONEANU | IS-4 | Com. Aroneanu, sat Aroneanu | 47,2133083 | 27,611074 | 186 |
| IS | IAȘI | TOMESTI | IS-5 | Com. Tomești, sat Tomești, str. M. Codreanu | 47,1357359 | 27,69308937 | 37 |
| IS | IAȘI | UNGHENI | IS-6 | Com.Ungheni, sat Bosia | 47,2156369 | 27,76872656 | 34 |

Staţia IS-1 PODU DE PIATRĂ adresa: Municipiul Iaşi, B-dul N. Iorga

Poluantul care a definit indicele general de calitate 6 în staţia de trafic IS-1 este PM10 gravimetric.

În luna ianuarie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,   s-au înregistrat 12 depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: traficul auto, încălzire rezidenţială, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Municipiul Iaşi, Aleea Decebal nr. 10

Poluantul care a definit indicele general de calitate 6 în staţia de fond urban IS-2 este PM10 gravimetric.

În luna ianuarie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,     s-au înregistrat 13 depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: stație de fond urban, încălzirea rezidenţială, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Municipiul Iaşi, Str. Han Tătar nr. 14

Pentru perioada 01.01-22.01.2020 nu au fost disponibili cel putin trei indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate aer (analizoare defecte).

Poluantul care a definit indicele general de calitate 6 în staţia industriala IS-3 este PM10 automat confirmat de măsuratorile manuale  efectuate în celelalte staţii din aglomerarea Iaşi prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă).

Notă: În staţia IS-3 nu se determină PM10 gravimetric.

Staţia IS-4 ARONEANU adresa: jud. Iaşi, sat Aroneanu, com. Aroneanu

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de fond rural IS-4 a fost dat de PM10 gravimetric.

În luna ianuarie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric

s-au  înregistrat 3 depășiri  a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: statie de fond rural, arderi de combustibili pentru încălzirea populației, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: jud. Iaşi, sat Tomeşti, com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Pentru perioada 01.01-13.01.2020 nu au fost disponibili cel puțin trei indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate aer (analizoare defecte).

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de fond suburban IS-5 a fost dat de  PM10 gravimetric.

În luna inuarie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric s-au  înregistrat 10 depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: stație de fond suburban, arderi de combustibili pentru încălzirea populației, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de fond urban-trafic IS-6 a fost indicatorul SO2.

Posibile cauze ale depăşirilor: emisii rezultate din surse industriale cumulate cu arderile de combustibil solid în gospodăriile populaţiei din sat Bosia, com. Ungheni, pe fond de inversiune termică, calm atmosferic şi ceaţă.

În luna ianuarie 2020 nu s-au facut determinari pentru indicatorul particule în suspensie PM10 gravimetric, pompă de prelevare defectă.

Datele sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din județul Iaşi.

Datele sintetice privind rezultatele monitorizării calităţii aerului în judeţul Iaşi, obţinute în cele 6 staţii automate de monitorizare în luna ianuarie 2020, sunt prezentate în tabelul următor:

| TABEL SINTEZĂ IANUARIE 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staţie | Poluant | UM | Tip de depăşire | Medie lunară | Nr. depăşiri în luna curentă | Nr. total depăşiri în anul curent | Captura lunară de date (%) |
| IS-1 PODU DE PIATRA | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 7,08 | 0/0 | 0/0 | 91,8 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 62,34 | 0 | 0 | 49,33 |
|  | PM10 aut. | µg/m3 | VL 24 ore | 38,31 | 10 | 10 | 95,03 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | 52,66 | 12 | 12 | 90,32 |
|  | CO | mg/m3 | max medie pe 8 ore | 0,70 | 0 | 0 | 95,43 |
|  | Benzen | µg/m3 | - | 5,11 | - | - | 88,58 |
|  | Pb | µg/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Ni | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Cd | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
| IS-2 DECEBAL CANTEMIR | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 6,66 | 0/0 | 0/0 | 95,56 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 44,50 | 0 | 0 | 95,30 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | 54,77 | 13 | 13 | 100 |
|  | PM2.5 grav. | µg/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Ozon | µg/m3 | max medie pe 8 ore | 28,62 | 0 | 0 | 95,56 |
|  | Benzen | µg/m3 | - | 4,32 | - | - | 65,46 |
| IS-3 OANCEA TATARAŞI | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 6,32 | 0/0 | 0/0 | 51,48 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 45,02 | 1 | 1 | 95,30 |
|  | PM10 autom. | µg/m3 | VL 24 ore | 49,19 | 4 | 4 | 29,97 |
| IS-4 ARONEANU | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 3,58 | 0/0 | 0/0 | 15,46 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 9,50 | 0 | 0 | 93,95 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | 25,81 | 3 | 3 | 100 |
|  | CO | mg/m3 | max medie pe 8 ore | 0,10 | 0 | 0 | 95,70 |
|  | Ozon | µg/m3 | max medie pe 8 ore | 48,50 | 0 | 0 | 95,56 |
|  | Pb | µg/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Ni | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
|  | Cd | ng/m3 | - | - | - | - | 0 |
| IS-5 TOMEŞTI | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 6,35 | 0/0 | 0/0 | 29,57 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 23,66 | 0 | 0 | 50,27 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | 45,31 | 10 | 10 | 77,42 |
|  | CO | mg/m3 | max medie pe 8 ore | 0,28 | 0 | 0 | 55,24 |
|  | Ozon | µg/m3 | max medie pe 8 ore | 26,03 | 0 | 0 | 95,56 |
| IS-6 BOSIA UNGHENI | SO2 | µg/m3 | VL ora si VL 24 ore | 8,98 | 1/0 | 1/0 | 94,35 |
|  | NO2 | µg/m3 | VL ora | 13,49 | 0 | 0 | 94,09 |
|  | PM10 aut. | µg/m3 | VL 24 ore | 26,64 | 0 | 0 | 9,68 |
|  | PM10 grav. | µg/m3 | VL 24 ore | - | 0 | 0 | 0 |
|  | CO | mg/m3 | max medie pe 8 ore | 0,81 | 0 | 0 | 94,49 |
|  | Benzen | µg/m3 | - | 4,31 | 0 | 0 | 95,03 |

Evoluţiile concentraţiilor medii orare şi/sau zilnice pentru poluanţii monitorizaţi, în luna ianuarie 2020 sunt prezentate grafic mai jos.

Măsurătorile efectuate în cele 6 staţii de monitorizare pentru dioxid de sulf (SO2) au indicat o creştere a calităţii aerului în raport cu acest poluant în judeţul Iaşi, pentru protecţia sănătăţii umane.

Dioxidul de sulf provine în principal din arderea combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică şi termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere.

Concentraţiile medii orare de SO2 înregistrate în staţiile automate în luna ianuarie 2020 s-au situat sub VL orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/m3, a nu se depăşi mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic), cu excepţia valorii orare de 434,26 μg/m3, înregistrată în staţia IS-6 Bosia Ungheni, iar evoluţia este prezentată grafic în fig. II.1.

Concentraţiile mediilor zilnice de SO2 înregistrate în staţiile automate în luna ianuarie 2020     s-au situat sub VL zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/m3, a nu se depăşi mai mult de 3 ori într-un an calendaristic).

În luna ianuarie 2020, nu a fost atins pragul de alertă (500 g/m3, medie orară, alerta ce intră în vigoare la depăşirea pragului, timp de trei ore consecutiv), în niciuna dintre cele 6 staţii de monitorizare din judeţul Iaşi.

Fig. II.1. Concentraţii medii orare de SO2 în luna ianuarie 2020

Fig. II.2. Concentraţii medii zilnice de SO2 în luna ianuarie 2020

Rezultatele monitorizării dioxidului de azot din staţiile de monitorizare a calităţii aerului  din judeţul Iaşi pentru luna ianuarie 2020, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 2 Rezultatele monitorizării dioxidului de azot (NO2)

| Nr. crt. | Staţia de monitorizare | Valoarea medie lunară, NO2 µg/m3 | Valoarea maximă a mediei orare, µg/m3 | Valoarea limită a mediei orare, µg/m3 conform L.104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră | 62,34 | 194,73 | 200 |
| 2 | Staţia fond urban IS-2 Decebal Cantemir | 44,50 | 133,53 |  |
| 3 | Staţia fond industrial IS-3 Oancea Tataraşi | 45,02 | 222,78 |  |
| 4 | Staţia de fond rural IS-4 Aroneanu | 9,50 | 75,93 |  |
| 5 | Staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti | 23,66 | 103,50 |  |
| 6 | Staţia de fond urban-trafic IS-6 Bosia Ungheni | 13,49 | 45,00 |  |

Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi în diferite instalaţii industriale, rezidenţiale, comerciale, instituţionale şi din transportul rutier.

În luna ianuarie 2020, din concentraţiile mediilor orare de NO2 măsurate automat în cele 6 staţii din judeţul Iaşi, s-a înregistrat depăşirea VL orară pentru protecţia sănătăţii umane în staţia IS-3 Oancea Tataraşi (200 g/m3, a nu se depăşi de peste 18 ori într-un an calendaristic).

În staţiile IS-1 Podu de Piatră şi IS-5 Tomeşti, în prima parte a lunii ianuarie 2020, analizoarele au fost defecte.

Evoluţia concentraţiilor medii orare în luna ianuarie 2020 este prezentată grafic în fig. II.3.

Fig. II.3. Concentraţii medii orare de NO2 în luna ianuarie 2020

Datele obţinute în urma monitorizării monoxidului de carbon în luna ianuarie 2020 sunt prezentate în graficul de mai jos (fig. II.4.), observându-se că valorile maxime zilnice ale mediilor  pe 8 ore s-au situat sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/m3, în vigoare de la 01.01.2007).

În perioada 1 - 13 ianuarie 2020, în staţia IS-5 Tomeşti, analizorul a fost defect.

Fig. II.4. CO – maxima mediei pe 8 ore în luna ianuarie 2020

Pentru ozon, deşi nu este emis direct în atmosferă în cantitate semnificativă, există o concentraţie de fond care se datorează amestecului ozonului din stratosferă şi generarea acestuia în troposferă, putând fi transportat de la distanţe mari.

Este încadrat în categoria poluanţilor secundari datorită producerii lui prin reacţiile fotochimice a unor substanţe cu conţinut de azot (oxizi de azot), cu conţinut de carbon (îndeosebi compuşi organici volatili COV) şi a unor hidrocarburi halogenate (clorofluorocarboni) în condiţii meteorologice favorabile. De aceea concentraţiile de ozon din atmosferă sunt variabile în funcţie de anotimp, de condiţiile meteorologice (radiaţia solară şi umiditatea fiind factori favorizanţi ai reacţiilor fotochimice) şi de prezenţa  precursorilor organici ai ozonului. Valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3) este definită de valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore, numărul maxim de depăşiri permis într-un an calendaristic fiind de 25.

Nu a fost atins pragul de informare (180 g/m3, medie orară) sau pragul de alertă               (240 g/m3, medie orară, alerta ce intră în vigoare la depăşirea pragului, timp de trei ore consecutiv), în niciuna dintre cele 3 staţii de monitorizare din judeţul Iaşi.

În luna ianuarie 2020, pentru indicatorul ozon, nu s-au înregistrat nicio depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3), în nicio staţie unde se monitorizează acest indicator.

Datele obţinute în urma monitorizării ozonului în staţiile IS-2 Decebal- Cantemir (fond urban), IS-4 Aroneanu (staţie de fond rural) și IS-5 Tomeşti (staţie de fond suburban) din judeţul Iaşi sunt prezentate în fig. II.5.

Din data de 21.06.2019, ozonul din staţia IS-3 Oancea - Tătăraşi (staţie industrială) a fost relocat în staţia de fond urban IS-2 Decebal- Cantemir.

Fig. II.5. O3 – maxima mediei pe 8 ore în luna ianuarie 2020

Pentru determinarea particulelor în suspensie PM10, care constituie fracţia dimensională de interes toxicologic din aerosuspensia urbană se aplică 2 metode, respectiv metoda automată (nefelometrie) şi metoda gravimetrică, care de altfel este metoda de referinţă. Măsurările automate (prin metoda nefelometrică) au scop informativ, iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Concentraţiile de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită zilnică, determinată gravimetric, (50 µg/m3), care nu trebuie depăşită mai mult de 35 ori/an şi valoarea limită anuală (40 µg/m3).

Rezultatele monitorizării prin metoda de referinţă gravimetrică a particulelor în suspensie PM10 în judeţul Iaşi în luna ianuarie 2020 sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 3. Rezultatele monitorizării indicatorului particule în suspensie PM10

| Nr. Crt. | Staţia de monitorizare | PM10 - Metoda gravimterică |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoarea medie lunară, µg/m3 | Valoarea maximă a mediei zilnice, µg/m3 | Valoarea limită zilnică , µg/m3 |
| 1 | Staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră | 52,66 | 122,46 | 50 |
| 2 | Staţia fond urban IS-2 Decebal Cantemir | 54,77 | 102,35 |  |
| 3 | Staţia de fond rural IS-4 Aroneanu | 25,81 | 58,70 |  |
| 4 | Staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti | 45,31 | 89,67 |  |
| 5 | Staţia de fond urban-trafic IS-6 Bosia Ungheni | - | - |  |

În luna ianuarie 2020, în staţia IS-6 Bosia-Ungheni, nu s-au efectuat măsurători pentru indicatorul PM10 auto și nu s-a determinat nici PM10 gravimetric, pompa de prelevare defectă.

În luna ianuarie 2020 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,     s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane, astfel:

- 12 depăşiri în staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră.

Posibile cauze ale depăşirilor: traficul auto, încălzire domestică, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților

- 13 depăşiri în staţia de fond urban IS-2 Decebal - Cantemir

Posibile cauze ale depăşirilor: stație de fond urban, încălzire domestică, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

- 3 depăşiri în staţia de fond rural IS-4 Aroneanu

Posibile cauze ale depăşirilor: statie de fond rural, arderi de combustibili pentru încălzirea populației, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

- 10 depăşiri în staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti

Posibile cauze ale depăşirilor: stație de fond suburban, arderi de combustibili pentru încălzirea populației, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Fig. II.6. Concentraţii medii zilnice de PM10 gravimetric în luna ianuarie 2020

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului şi un aer mai curat pentru Europa prevede monitorizarea concentraţiilor de particule in suspensie PM2,5 în vederea stabilirii indicatorului mediu de expunere al populaţiei (IME) la scară naţională ca o concentraţie medie anuală pe 3 ani calendaristici  consecutivi, mediată pe toate punctele de prelevare stabilite (24 de staţii).

În luna ianuarie 2020, în staţia IS-2 Decebal -Cantemir analizorul a fost defect.

Corelaţii dintre concentraţiile de particule în suspensie PM10 şi parametrii meteorologici măsurați în stațiile automate de monitorizare a calității aerului din cadrul RLMCA  în luna ianuarie 2020

Pe parcursul lunii ianuarie 2020 în municipiul Iași s-au înregistrat următoarele intervale cu depăşiri ale valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane la indicatorul particule în suspensie PM10 în următoarele zile: 3-4,  8-11, 13-14, 24-28.

Fig. 1 – Evoluția VL zilnică a indicatorului PM10 pe parcursul lunii ianuarie 2020 la stațiile de monitorizare a calității aerului din cadrul RLMCA

Fig. 2 – Diferențele orare de temperatură între IS-2 și IS-4 în ianuarie 2020 (diferențele negative indică inversiunile de temperatură)

Analiza comparativă a concentrațiilor de PM10 (fig. 1) și a diferențelor orare de temperatură dintre regiunea joasă și înaltă (fig. 2) a arealului aferent muncipiului Iași pune în evidență dependența directă a depășirilor valorii limită zilnice de persistența și intensitatea inversiunilor de temperatură care s-au manifestat pe perioade consistente de timp. Inversiunile de temperatură cvasipermanente au atins intensități mari pe parcursul nopții și al dimineții fără ca orizontul de inversiune să fie distrus pe parcursul zilei. Astfel, emisiile din toate activitățile antropice s-au putut acumula progresiv ceea ce a condus la valori foarte mari ale concentrațiilor zilnice de PM10 ce s-au apropiat sau chiar depășit pragul de 100μg/m-3. Astfel, depășirile VL zilnice la PM10 din intervalul 3-4.01, 13-14.01, 25-28.01 sunt asociate direct cu inversiuni de temperatură ce au ajuns la 6°C între valea Bahluiului și colinele înconjurătoare (Decebal Cantemir-Aroneanu), valori ce corespund cu imposibilitatea dispersiei poluanților.

Un alt factor meterologic ce a contribuit la acumularea progresivă a poluanților pe parcursul intervalelor de stabilitate/inversiune termică a fost reprezentat de cvasiabsența precipitațiilor atmosferice, la nivel lunar înregistrându-se sub 5 mm, ceea ce face din luna ianuarie una dintre cele mai sărace în precipitații luni ianuarie din ultimele decenii. Lipsa precipitațiilor a reprezentat o consecință directă a dominației condițiilor anticiclonale la în jumătatea sudică a Europei, ceea ce a blocat activitatea ciclonală din Marea Neagră, principalul factor pluviogenetic în perioada rece a anului în regiunea României.

Fig. 3 - Distribuția presiunii atmosferice medii la nivelul mării în ianuarie 2020 la nivel continental

Aceeași lipsă a precipitațiilor a contribuit în condiții de temperatură prevalent positivă și intervalele cu vânt mai intens (1-2.01) la posibilitatea ca în această perioadă să poată fi antrenate pulberi mobile din regiunile cu terenuri arate din regiunile înconjurătoare. Acestea au putut să persiste în oraș și  în intervalul următor (3-4.01) în condițiile de stabilitate atmosferică discutate anterior.

Sursa: Conf.univ.dr.Lucian Sfică  Universitatea A. I. Cuza   Iași – Facultatea de Geografie și Geologie

II. Radioactivitate

Staţia de Radioactivitate a Mediului Iaşi derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 24 ore/zi, în scopul detectării creşterii nivelului de radioactivitate în mediu şi avertizarea/ alarmarea factorilor de decizie, dacă este cazul.

Activitatea de monitorizare a radioactivităţii mediului se face după un program şi proceduri de lucru stabilite de LNRR-ANPM Bucureşti conform ordinului M.M.P. nr.1978/2010.

Staţia de radioactivitate Iaşi efectuează măsurători ale radioactivităţii beta globale pentru factorii de mediu : apă, aer, sol necultivat şi vegetaţie spontană, măsurători alfa globale pentru probe de apă din oraşul Iaşi şi măsurători gama spectrometrice pentru factorii de mediu apă, aer, sol, sediment,vegetație, din judeţele: Iaşi, Bacău, Neamţ, Vrancea, Suceava, Vaslui, Botoşani.

Sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice şi lunare pentru situaţii normale, SSRM Iaşi transmiţând date zilnice şi rapoarte lunare și anuale către Serviciul Laborator de Radioactivitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Monitorizarea radioactivităţii aerului se face prin măsurători beta globale ale aerosolilor (4 aspiraţii a câte 5 ore fiecare), măsurători beta globale ale depunerilor atmosferice totale, urmărirea variaţiei debitului dozei gamma externe precum şi prin măsurători gama spectrometrice ale probelor cumulate lunar.

Urmărirea variaţiei radioactivităţii atmosferei este deosebit de importantă deoarece pe calea aerului transportul substanțelor poluante radioactive se face cu maximă rapiditate. În caz de urgenţă radiologică monitorizarea radioactivității aerului permite crearea unor măsuri de siguranță avertizare/alarmare pentru protecţia populaţiei.

În luna ianuarie 2020, pentru toţi factorii de mediu analizaţi, rezultatele evidenţiază valori comparative în limitele anuale locale ale radioactivității naturale.

Condițiile meteorologice (presiunea, temperatura solului și a aerului, umiditatea, viteza vântului) specifice perioadei, au influențat atât emanația cât și difuzia sau transportul celor două gaze nobile radioactive (radon- 222Rn, toron - 220Rn ) cu descendenții acestora.

Măsurători efectuate zilnic în luna ianuarie 2020au condus la valori cuprinse între 1,590 – 69,401 pentru descendenții radonului și între 0,0698– 1,2805 Bq/m3 pentru descendenții toronului, valori specifice zonelor continentale [1]. Pentru depuneri atmosferice uscate valorile medii ale radioactivităţii beta globale obținute în luna ianuarie 2020 s-au situat sub limita de atenționare operațională. În cazul depunerilor cu precipitații atmosferice s-au înregistrat creșteri de până la 1,22 Bq/m2/zi ale concentrației radioactivității naturale motivate de procesele de dinamică a maselor de aer și a gravitației.

Urmărirea variaţiei debitului dozei gamma externe a dus la concluzia că în cursul lunii ianuarie 2020 valoarea medie s-a situat sub limita de atenţionare de 0,250 µSv/h şi a fost comparabilă cu cea din luna precedentă.

Monitorizarea apelor la S.S.R.M.Iaşi se face prin procedura de măsurare beta globală, imediat şi după 5 zile de la recoltare, a reziduurilor probelor de apă de suprafaţă din râurile: Prut, Jijia şi Bahlui. În mediul acvatic radionuclizii sunt supuşi proceselor de difuzie şi transport, ceea ce determină răspândirea lor pe distanţe mari, specifice mediului respectiv şi sunt absorbiţi de plantele şi organismele animale cu care vin în contact. Rezultatele medii obţinute în luna ianuarie 2020 nu au înregistrat depăşiri ale cotelor de atenţionare, valorile situându-se sub limita de detecție a aparaturii de măsură.

Procedura de lucru include şi determinarea radioactivităţii beta globale pentru probele de vegetație (perioada de recoltare aprilie - octombrie) și sol necultivat. Depunerea substanțelor poluante radioactive pe plante conduce în final la metabolizarea radionuclizilor şi transfer la organismele animale iar depunerile atmosferice determină creşterea radioactivităţii solului pe adâncimi dependente de antrenarea prin precipitaţii şi caracteristici fizice, în particular, granulozitatea. În acest caz, conform procedurii de determinare a activității specifice a vegetației și solului, se fac măsurători întârziate, la 5 zile de la recoltare, pentru a depista contribuţia radioactivităţii arficiale la acest tip de probe. În urma analizelor efectuate nu s-au înregistrat depăşiri, valorile obţinute situându-se în limitele mediilor multianuale.

În cadrul staţiei de Radioactivitate se efectuează și determinări ale radioactivității alfa globale pentru proba de apă de suprafaţă recoltată de la intrarea în stația de tratare apă Prut Chiriţa – Iași, în vederea monitorizării radioactivităţii alfa globale zilnice, valorile obţinute situîndu-se în limitele de detecţie ale aparaturii de măsură.

Staţia de Radioactivitate Iaşi, ca stație regională pentru zona N-E a României, efectuează măsurători gama spectrometrice pentru toţi factorii de mediu amintiţi anterior. Probele cumulate lunar primite din județele Vrancea,  Bacău, Vaslui, Neamţ, Suceava, Botoşani precum și din Iași, sunt pregătite conform metodologiei, măsurate şi analizate prin spectrometrie gama de înaltă rezoluţie, program de măsurători ce constă în determinarea a 31 radionuclizi naturali și artificiali (Be-7, K-40, Pb-210, Bi-212, Pb-212, Ac-228, Bi-214, Pb-214, Co-58, Co-60, I-131, Ru-106, Sb-125, Cs-134, Cs-137, Ra-226, Mn-54, Fe-59, Zn-65, Zr-95, Ce-139, Ce-141, Ce-144,  Gd-153, Eu-154, Eu-155, Tl-208, Pa-234m, Th-234, U-235, Am-241).

Totodată sunt măsurate şi analizate gama spectrometric probe din zone cu fond natural modificat antropic, conform unor programe speciale de monitorizare aferente  județelor Iași, Bacău, Suceava și Neamț.

Staţia de Radioactivitate Iaşi pregătește zilnic probe de apă brută din râul Prut şi precipitații atmosferice pentru determinarea activităţii volumice a tritiului, probe care sunt cumulate lunar şi trimise la LNRR - ANPM București.

[1] Raport UNSCEAR 1982, Rayonnements ionisants: sources et effets biologiques

[2] Raport EUR 14411EN 1993

Concluzie: Radioactivitatea factorilor de mediu analizaţi în decursul lunii ianuarie 2020 s-a situat în limitele fondului natural de radiații.

iII. ZGOMOT URBAN

În  luna ianuarie 2020 nu s-au efectuat masuratori de zgomot.

#### iV. POLUĂRI ACCIDENTALE

În cursul lunii ianuarie 2020, pe teritoriul judeţului Iaşi, a avut loc doua evenimente deosebite, poluarea factorului de mediu apă, dupa cum urmează:

- În data de 10.01.2020, ora 13:08, pe râu Nicolina, mal stâng  colector c.a. Valea Seacă (hm 147), jud. Iaşi s-a constatat pe suprafaţa râului Nicolina prezenţa unor irizaţii de produs petrolier provenit din colectorul c.a. Valea Seacă. S-au luat măsuri pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor şi a monitorizării apei pe secţiunile afectate, valorile indicatorilor de calitate au fost în limite normale, ca urmare s-a sistat monitorizarea în data de 11.01.2020, ora 16:30.

- În data de 21.01.2020, ora 15:30, pe râu Bahlui (hm 1046), mal stâng, aval pod Podu de Piatră, zona Service Boch - Splai Bahlui, municipiul Iaşi, jud. Iaşi s-a constatat o pulbere uscată provenită de la mijloacele de stingere a incendiilor, descărcată de salariaţii SC AlmaViva Services SRL, în albia şi pe talazul betonat al râului Bahlui.. S-au luat măsuri pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor şi a monitorizării apei pe secţiunile afectate, valorile indicatorilor de calitate au fost în limite normale, ca urmare s-a sistat monitorizarea în data de 22.01.2020, ora 15:30.

Redactat:  Geanina SINGHEL - Consilier Serv.M.L.

Alina LEAHU         - Consilier Serv.M.L.