Nr............................................

Decizia  etapei de încadrare

Nr................................................

Proiect afisat astazi 11.11.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de SC BMT AEROSPACE ROMANIA SRL   , cu sediul in Iasi Bdul Chimiei nr.6, Jud. Iasi  înregistrată la APM Iasi cu nr.  10924/04.10.2016, completarilor inregistrate cu nr.12076/25.10.2016 si nr.12542/07.11.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  11.11.2016 că proiectul “Construire hala industriala pentru activitati de prelucrari mecanice, procese chimice de tratare a suprafetelor, tratamente termice si termochimice, montaj, instalatii industriale si de transfer(prin drept de superficie de construire si drept de servitute de trecere pe proprietatea SC CNUD EFCO ROMANIA SRL”, titular SC BMT AEROSPACE ROMANIA SRL   ,  propus a fi amplasat în   Iasi Soseaua Iasi-Tomesti, nr.33A, Jud. Iasi,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului,  se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

- Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr2,  pct. 10.b)

- Nu se incadreaza in art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.2274/28.07.2016, a fost publicat anuntul privind depunerea solicitarii in  „Evenimentul de  Iasi” din data de 29.09.2016, si anuntul privind decizia etapei de incadrare in„Evenimentul de Ziua Iasi” din data de ,,,,,,,,,,,,,,,,,, proces verbal de verificare amplasament nr.11434/13.10.2016 la etapa de incadrare, decizia de evaluare initiala nr.271/28.08.216, avizul de gospodarire a apelor nr.139/24.10.20166

b)  Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului –

-  Proiectul de investitie prevede construirea unei hale industriale pentru relocarea activitatii desfasurate in prezent pe amplasamentul din Iasi, Calea Chisinaului nr.6, pentru desfasurarea careia detine autorizatia de mediu nr.,,,,,,,

Proiectul consta in  realizarea unui ansamblu construit unitar realizata din doua corpuri separate dar alipite, a spatiilor destinate productiei si cele exclusiv birourilor. Cele doua corpuri vor intercomunica fiind in permanenta relatie de functionalitate.

Terenul pe care se va amplasa proiectul, in suprafata de 45.277mp este proprietatea SC CNUD EFCO ROMANIA SRL si este situat conform regulamentului PUG intr-o zona TR-zona transporturilor rutiere si T1b-unitati de transfer cu respectarea conditiilor de construire specifice locale si are folosinta actuala teren construit si teren neconstruit.

Proiectul este compus din  urmatoarele obiecte principale:

- Obiect I-Corp cladire birouri 	P+2E

- Obiect II-Hala de productie parter ce integreaza partial si un nivel intermediar

- Obiect III-Rezerva de stins incendii

- Obiect IV-Amenajari exterioare

I. Obiect I-Corp cladire birouri 	P+2E

- Suprafata construita parter-499mp

- Suprafata construita etaj 1-600mp

- Suprafata construita etaj 2 – 508mp

- Suprafata desfasurata construita – 1.606,5mp

- Suprafata desfasurata utila- 1.229,8mp

- Volumul constructii- 5.944mc

- Regimul de inaltime P+2E

Cladirea va fi realizata pe un sistem constructiv din cadre si plansee b.a monolit cu inchideri opace si vitrat pentru zona cu destinatie birouri.

Cladirea este structurata functional astfel:

-cota +0,00m: hol receptie cu S=45,6mp;  casa scarii cu S=31,6mp; sala de sedinte cu S=23,0mp; sala de sedinte cu S=29,0mp; sala de sedinte cu S=23,0mp; birou cu S=56,3mp;  birou IT cu S=53,2mp; spatiu tehnic IT cu S=11,0mp; camera printer pentru echipamente de listare/copiere cu S= 11mp; centrala termica cu S=22,5mp;  grup sanitar femei/barbati cu S=10,0mp respectiv  cu S=12,0mp; grup sanitar  persoane cu dizabilitati cu S=4,2mp; arhiva cu S=17,6mp;  grup sanitar femei/barbati cu S=10,0mp si respectiv  S=12,0mp;

Cota +3,70m:  hol distributie cu S=46,4mp; casa scarii  cu S=31,6mp;  birou cu S=42,0mp inclusiv spatiu de arhiva cu S=7,6mp; birou cu S=59,0mp; birou cu S=57,0mp; birou cu S=243,5mp; camera printer cu S=14,7mp; grup sanitar femei/barbati cu S=10,0mp si respectiv  S=12,0mp

Cota +7,40m:  hol distributie cu S=55,7mp; casa scarii  cu S=31,6mp; birou cu S=52,0mp inclusiv spatiu de arhiva cu S=7,6mp;  birou cu S=55,1mp;  birou cu S=32,0mp; birou cu S=43,0mp; birou cu S=40,0mp; sala consiliu  cu S=55,8mp;  oficiu cu S=14,1mp; SAS cu S=6,3mp; arhiva cu S=17,6mp; grup sanitar femei/barbati cu S=10,0mp si respectiv  S=12,0mp;

II.Hala de productie parter ce integreaza partial si un nivel intermediare

- Suprafata construita parter 9.580mp

- Suprafata construita nivel intermediar-1.232mp

- Suprafata desfasurata construita – 10.812mp

- Suprafata desfasurata utila- 10.480,9mp

- Volumul constructii- 93.555mc

- Inaltimea la coama-10,45m

In interiorul halei  sunt prevazute urmatoarele compartimente functionale majore:

- cota +0,00m:

- II.P.A-sectia de prelucrari mecanice cu S=3.383,7mp - compartimentul principal  situat in centrul halei destinat operatiunilor mecanice cu comanda numerica: prelucrari cu strunguri automate, utilaje de frezare, rectificare, sablare, utilaje robotizate.

- II.P.B- sectia de tratamente termice cu S=842,20mp, destinata cuptoarelor de calire, de revenire, cementare cu carbon, cementare cu azot, instalatii de nitrurare si sablare, bai de racire.

- II.P.C- sectia de tratamente termice cu S=560,9mp destinat amplasarii liniilor tehnologice pentru acoperiri chimice, linii de pasivare

- II.P.D-compartiment depozitare produs brut/semifinit/finit-materiale feroase/neferoase in suprafata de 584,0mp prevazut cu rasteluri orizontale destinate stocarii materiilor prime-bare de otel/aluminiu, elemente semiprelucrate si rafturi metalice suprapuse destinate stocarii produselor finite-roti dintate si repere metalice.

- II.P.E-compartiment depozitare produs brut/semifinit/finit-materiale feroase/neferoase cu S=2.910,3mp  destinat pentru stocarea in stive a reperelor metalice de dimensiuni agabaritice.

- II.P.F-compartiment cu S=151,3mp, destinat depozitarii materiilor prime-uleiuri, emulsii si a deseurilor-span, uleiuri si emulsii uzate si amplasarii unei masini de brichetat span si preluarea uleiului uzat si a unui container metalic pentru depozitarea temporara a metalelor compactate.

- II.P.1-hol acces principal cu S=53,2mp destinat acces principal al personalului in spatiul de productie-poarta B.

- II.P.2- vestiar barbati cu S=86,6mp destinat amplasarii de  dulapuri pentru 350 lucratori. Numarul de lucratori-barbati/schimb este de cca.70persoane. Zona-II.P.2-1 este prevazuta cu cabine de dus.

- II.P.3-vestiar femei cu S=20,2mp destinata amplasarii a 14 dulapuri pentru un efectiv de 28 lucratori-femei. Numarul estimat de lucratori pe  schimb este de cca. 7 persoane.Zona II.P.3.1 este prevazuta cu cabine de dus.

- II.P.4/II.P.5-grup sanitar femei/barbati cu S=10,6mp/14,0mp

- II.P.6/II.P.9-spatiu materiale pentru curatenie cu S=3,5mp pe fiecare spatiu

- II.P.7/II.P.8- grup sanitar barbati/femei cu S=21,3mp/15,1mp

- II.P.10- cantina cu S=151,4mp spatiu destinat pentru amplasarea de frigidere, cuptoare microunde, cafetiere, chiuveta asigurand cca. 70 locuri.

- II.P.11- camera de inspectii tehnice, masuratori de precizie cu S=138,8mp spatiu destinat pentru  controlul parametrilor de clima si umiditate si masurarea cu precizie a produselor finite.

- II.P.12-camera de inspectii tehnice (non-distructive) cu S=102,1mp spatiu destinat  pentru determinarea calitatii produselor finite prin aplicare de susbtante de contrast in mediul controlat optic

- II.P.13- magazia de scule cu S=103,9mp destinat pentru depozitarea accesoriilor necesare echipamentelor de lucru

- II.P.14-atelier de mentenanta cu S=81,8mp spatiu destinat pentru  reparatii curente pe bancuri de lucru, intretinerea componentelor, subansamblelor echipamentelor de lucru

- II.P.15-laborator, birou, sectie tratamente termice cu S=78,8mp spatiu destinat  sectiei de tratamente termice pentru determinarea duritatii materialelor dupa procesarea termica

- II.P.16-spatiu pentru depozitare materiale de curatenie cu S=3,5mp

-cota +3,70m:

- II.1.1-pasarela cu S=222,8mp destinata pentru circulatia pe orizontala pentru functiunile de la cota +3,70mp din interiorul halei si totodata si legatura cu etajul 1 din corpul de birouri. Accesul din hala la aceasta cota este asigurat de scarile S.II.1 si S.II.2

- II.1.2-hol distributie cu S=22,5mp destinata  accesului de la cota 0,00m la laboratorul sectiei de tratamente termice

- II.1.3-laborator si birou sectie tratamente termice cu S=78,8mp, spatiu destinat sectiei de tratamente chimice, pentru determinari ale calitatii acoperirii materialelor post procesare chimica.

- II.1.4-birou sectie cu S=39,7mp

- II.1.5,II.1.6-sala instruire personal sectii cu S=35,00mp/buc

- II.1.7-sala intruire personal sectii cu S=74,00mp

- II.1.8-cabinet medical cu S=16,1mp

- II.1.9-centrala termica cu S=20,2mp, spatiu tehnic destinat prepararii agentului termic pentru echipamentele de incalzire ale halei de productie-ventiloconvectori,aeroterme.

- II.1.10-birou cu S=41,00mp

- II.1.11.A,II.1.11.B,II.1.11.C,II.1.11.D  birouri cu S=141,5mp pentru fiecare spatiu

Capacitatea de productie din cadrul   investitiei, corespunzatoare fluxurilor tehnologice si a programului de fabricatie va fi :

- roti dintate de dimensiuni mici – cca 90t/an – activitatea principala constind in producerea de roti dintate de diverse tipuri cu dimensiuni 20-40mm ;

- tratare suprafetelor metalice, cuprare  – 400mp/an, capacitate maxima- 700mp.

- pasivarea suprafetelor metalice din inox- 600mp/an;

Utilajele ce urmeaza a fi amplasate in cadrul obiectivului de investitii sunt :

| Nr. crt | Sector | Zona montaj | Denumire utilaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prelucrari mecanice | II.P-A1 | -masina danturare rectificare:2 buc -masina frezare danturare:1 buc -tester frezare: 1 buc -masina frezare gaurire:4 buc -masina de frezat:1 buc -strung:2 buc |
|  |  | II.P-A2 | -strung:2 buc -masina de frezare gaurire:4 buc -masina de frezare gaurire:1 buc |
|  |  | II.P-A3 | -masina de rectificare cilindrica: 8 buc -tanc racire:7 buc -masina rectificare plana:1 buc -masina rectificare danturare:1 buc -masina rectificare:1 buc |
|  |  | II.P-A4 | -masina monitorizare danturare: 4 buc -tanc racire:2 buc -masina rectificare danturare:4 buc -masina frezat: 2 buc -masina frezare danturare: 2 buc -masina frezat rectificare: 1 buc -masina brosare:2 buc |
|  |  | II.P-A5 | -strung:5 buc -masini de aplicare TT1:1 buc -masina de taiere: 2 buc |
|  |  | II.P-A6 | -masina de frezare danturare: 1 buc -strung:6 buc |
|  |  | II.P-A7 | -cuptor detensionare:1 buc -masina de frezare:1 buc -masina de freare danturare: 1 buc -masina de frezare rectificare:1 buc -masina de frezare mortizare:1 buc -strung:4 buc -presa manuala:1 buc |
| 2. | Tratamente termice | II.P-B | -cuptor cementare:2 buc -cuptor calire revenire:2 buc -sistem racire cuptoare:1 buc -generator endogaz:1 buc -cuptor electric nitrurare: 1 buc - cuptor rotativ: 1 buc |
| 3. | Tratamente chimice | II.P-C | -stand acoperite piese:1 buc -linie acoperire chimica:1 buc -container substante chimice:1 buc |

-   Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale;

Producţia de deşeuri:

Din realizarea proiectului de investitie  rezulta deşeuri din constructii si demolari (amestecuri de beton, caramizi; pamant excavat cu pietre; pietris de diverse sorturi; otel, fier; hartie, carton; mase plastice;  deseuri din sticla);

Din functionarea  proiectului de investitie  rezulta urmatoarele categorii de deşeuri: deseuri feroase; celuloza;  ulei uzat mineral; apa cu continut de ulei; ulei uzat sintetic; namol cu continut de substante periculoase-cupru;  namol cu continut de cupru si continut redus de metale grele; namol cu continut de crom; namol cu continut de crom de la evaporare; carbonat de potasiu cu continut de cianuri; solutie epuizata de acid clorhidric in metanol; lichide apoase provenite de la splare cu continut de substante periculoase-saruri cianurice de cupru, crom; bai epuizate cu continut de substante periculoase; namol filtrare solutii denocivizate; resturi vegetale, suspensii pamantoase, sticla, etc

Deseurile rezultate se vor colecta selectiv si se vor preda la operatori autorizati in vederea valorificarii/ eliminarii;

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Surse de emisii de poluanti specifici provenite din surse stationare:

- surse stationare dirijate:

- gaze arse provenite de la cuptoarele de tratare ce utilizeaza drept combustibil gazul metan si contin NOX, CO, SO2, pulberi ;

- gaze/vapori de la atelierul de acoperiri galvanice aerosoli clasa II;

- gaze arse de la centralele termice si de la centralele de tratare aer amplasate in pavilionul administrativ si in hala de productie

- gaze de la instalatiile de ventilatie din hala tehnologica ce contin pulberi in suspensie de la debitare, sablare si prelucrari mecanice.

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive):  Nu este cazul

Surse de emisii de poluanti specifici provenite din surse mobile: gaze de esapament de la utilaje si autovehicule)

Valorile limita de emisie, stabilite  conform prevederilor Ord. 462/1993 pentru aprobarea “Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare” sunt:

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Debit Nmc/h | Poluanti specifici | Valori maxime admise mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atelier tratamente termice- instalatie exhaustare cu ventilator cu Daer=5000Nmc/h | 5000 | Pulberi | 50 |
| 2 | Cuptor calire-revenire pe combustibil gaze naturale – doua cosuri dispersie gaze arse: H=12m, Dn= 500mm H=12m, Dn=300mm Cu ventilator cu Daer=16.800Nmc/h | 16.800 | Pulberi totale CO SOx(SO2) NOx(NO2) Marimea de referinta: valorile limita se raporteaza la un continut in O al efluentilor gazosi de 6% vol | 50 100 35 350 |
| 3 | Cuptor cementare cu carbon pe combustibil gaze naturale, cos dispersie gaze arse cu H=9m si Dn 500mm, ventilator cu Daer=1200Nmc/h | 1200 | Pulberi totale CO SOx(SO2) NOx(NO2) Marimea de referinta: valorile limita se raporteaza la un continut in O al efluentilor gazosi de 3% vol | 50 100 35 350 |
| 4 | Instalatia de nitrurare cu plasma (descompunerea amoniacului sub tensiune electrica continua de 1500V) cu Dn 400mm, H=9m | - | Pulberi totale | 50 |
| 5 | Instalatie de nitrurare prin arderea amoniacului cu ajutorul gazului natural cu Dn 150mm si H=9m | - | Pulberi totale CO SOx(SO2) NOx(NO2 | 50 170 1700 450 |
| 6 | Instalatie de sablare prevazuta cu ciclon cu Dn 1200mm H=2,5m si ventilator Daer=1200Nmc/h | 1200 | Pulberi totale | 50 |
| 7 | Sistem exhaustare gaze de la atelierul de acoperiri galvanice cu Daer=6000Nmc/h, spalator de gaze si cos dispersie H=10m | 6000 | Pulberi totale Aerosoli clasa II | 5 5 |
| 8 | Sistem de ventilatie prevazut cu sistem de exhaustare cu Daer=2000Nmc/h si cos dispersie cu H=10m la cuvele de degresare si pasivare aferente liniei de cuprare-decuprare | 2000 | Pulberi totale Aerosoli clasa II | 5 5 |
| 9 | Sistem de ventilatie prevazut cu sistem de exhaustare cu Daer=2000Nmc/h la cuvele aferente linie de atac chimic | 2000 | Pulberi totale Aerosoli clasa II | 5 5 |

Concentratiile maxime admise reprezinta pragul de interventie conform ORD MAPPM nr.756/1997 , 70% din valorile pragului de interventie reprezinta pragul de alerta conform ORD MAPPM nr.756/1997.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

-Surse generatoare de zgomot si vibratii: utilajele de productie(masini prelucrari mecanice; cuptoare/generatoare aferente tratamentelor termice; utilaje manipulare materii prime/produse finite) si instalatiile auxiliare (instalatii de producere gaze industriale/compresoare, instalatii de exhaustare-depoluare)  , circulatia auto interna/externa

Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de  STAS 10009/1988 , STAS 6156/1986 si Ord. MS nr.119/2014, corespunzator zonei de amplasament

Protectia calitatii solului si subsolului

Surse potentiale de poluare a solului si subsolului:

-depozitarea  a deseurilor tehnologice de la prelucrari mecanice (slamuri, uleiuri uzate, emulsii, deseuri metalice cu continut de ulei), de la instalatia de acoperiri galvanice (ape uzate,namol, filtre)  precum si a deseurilor menajere.

-instalatia de  acoperiri galvanice/cuprare (functionarea/exploatarea anormala a cuvelor de tratare si a cuvelor de retinere a eventualelor scurgeri de la baile de tratare;

-scurgeri accidentale de produse petroliere de la mijloacele auto

Dotari, masuri pentru protectia solului si subsolului:

-amenajarea de spatii de depozitare pentru fiecare categorie de  deseuri  generata (pardoseala din beton, cuva betonata pentru retinerea scurgerilor accidentale, dotarea cu tavi metalice si materiale absorbante de interventie);

-expedierea ritmica, catre valorificator/eliminator a deseurilor depozitate temporar;

-verificarea periodica a starii cuvelor de retentie si a stocului de interventie in caz de incident/accident;

-reducerea volumului deseurilor metalice ( spanului) prin brichetare si separare a uleiului uzat din acesta;

-proceduri clare privind gestionarea deseurilor tehnologice (colectare separata, manipulare, depozitare temporara, expediere ritmica catre valorificatori/eliminatori);

-asigurarea preluarii ritmice, de catre valorificatori/eliminatori,  a deseurilor tehnologice generate pe amplasament;

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – Terenul aferent proiectului de investitie corespunde categoriei de folosinta mai putin sensibila, destinatia prevazuta prin documentatiile de urbanism fiind : curtii constructii;

- In zona de amplasament a proiectului de investitie nu exista   zone protejate.

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de la utilajele de constructii;

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public: redus in perioada de realizare/functionare  a proiectului

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada funcţionării obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus pe perioada funcţionării proiectului

- Probabilitatea impactului negativ-redusă,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

Proiectul  prevede  realizarea constructiilor si instalatiilor descrise la punctul I.b)

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa  se va realiza printr-un bransament din conducta PEHD Pn10 cu Dn = 80 mm si L = 150 m la reteaua de distributie a apei din incinta, prin intermediul unui camin existent prevazut cu apometru aferent retelei de distributie a apei pentru noua investitie. Conducta de bransament transporta apa pana la rezervorul de apa proiectat, ce va avea capacitatea de 310 mc, in care va fi stocata rezerva de incendiu ce va fi utilizata la hidrantii exteriori, interiori si instalatia de spinklere. In camera tehnica a rezervorului va fi montat un distribuitor de apa rece din care se face umplerea acestuia, precum si plecarile conductelor ce alimenteaza cladirea administrativa si hala de productie.

Apa va fi folosita in urmatoarele scopuri:

- menajer, la grupurile sanitare din interiorul cladirii de birouri si a halei de productie;

- tehnologic, la igienizari spatii in cladirea de birouri si la prepararea solutiilor utilizate la prelucrari mecanice, acoperiri metalice, racirea cuptoarelor termice, in hala de productie.

Necesarul de apa:

- apa folosita in scop menajer: Qn zi med= 6,85 mc/zi;

- apa folosita in scop tehnologic: Qn zi med = 1,60 mc/zi.

Cerinta de apa:

- apa folosita in scop menajer:			- apa folosita in scop tehnologic:

- Qs zi med= 7,88 mc/zi;				   - Qs zi med= 1,84 mc/zi;

- Qs zi max= 9,46 mc/zi;				   - Qs zi max= 2,21 mc/zi;

- Qs or max = 1,183 mc/h				   - Qs or max = 0,276 mc/h.

2.2. Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice:

Apele uzate  generate pe amplasament vor fi de urmatoarele categorii:

2.2.1. Ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din cladirea de birouri si din hala de productie, precum si de la igienizarea acestor spatii. Acestea dirijate prin reteaua de canalizare din incinta catre colectorul final, cu descarcare in reteaua publica de canalizare prin intermediul careia ajunge in statia de epurare Dancu, prin colectorul Tomesti – SEAU Dancu.

Reteaua de canalizare din incinta societatii ce colecteaza apele uzate generate de la noua investitie va fi executata din conducte PVC-KG cu Dn = 200 mm si L = 430 m si cu Dn = 250 mm si L = 13 m,urmand a fi racordata la caminul final a S.C. CNUD EFCO ROMANIA S.R.L. Pentru realizarea noilor obiective proiectate, au fost prevazute lucrari de deviere a unor retele de canalizare existente in amplasament.

Debite de ape uzate menajere:

Quz zi med = 7,88 mc/zi;

Quz zi max = 9,46 mc/zi;

Quz or max = 1,183 mc/h.

2.2.2. Ape uzate tehnologice provenite din urmatoarele sectoare de activitate:

–de la sectorul de prelucrari prin aschiere - ape uzate rezultate de la racirea strungurilor, centrelor de prelucrare si a masinior de rectificat; aceste ape in procent de 70-80% vor fi inglobate in cadrul emulsiilor de racire; prin procesul de prelucrare rezulta o evaporare a apei, ceea ce conduce la necesitatea unor completari zilnice ale volumelor de emulsii; aceste emulsii sunt schimbate la un interval de cca. 6 luni, cele epuizate fiind preluate si depozitate temporar in containere cu V=1,0 mc, ce vor fi amplasate in depozitul special amenajat pentru deseuri cu preluare ritmica;

–sectorul de tratamente termice utilizeaza apa pentru spalarea pieselor; volumul de apa necesar este de 20 mc la cca. 6 luni, urmand a fi schimbata dupa separarea uleiurilor si evacuata in reteaua de canalizarea apelor uzate; uleiurile sunt retinute intr-un separator de grasimi (Q=10 l/s), prelute si depozitate in containere metalice urmand a fi valorificate prin societati abilitate;

–sectorul de cuptoare termice,ce contin in circuit inchis un volum de apa utilizat pentru racirea acestora, ape ce sunt considerate conventional curate, acestea fiind golite la un interval de 2 ani si inlocuite cu apa proaspata;

–sectorul de acoperiri galvanice (cuprare-decuprare)-rezulta urmatoarele categorii de ape uzate: ape de spalare dupa degresare cu un debit de 30 l/h, ape de spalare dupa activare cu un debit de 50 l/h, ape de spalare dupa cuprare si decuprare cu un debit de 30 l/h, bai epuizate de la spalarile stationare si bai epuizate de decuprare, ape de la spalari cromice, cu volumul de 6 mc/an;

–solutiile uzate de acid azotic si hidroxid de sodiu de la linia de atac chimic sunt tratate in instalatiile de tratare existente in atelierul de galvanizare; solutiile de acid clorhidric in metanol sunt colectate in vederea returnarii la furnizor pentru recuperarea metanolului.

Pentru denocivizarea apelor uzate, se prevede o instalatie de preepurare ape uzate compusa din:

- 2 vase de stocare cu V = 310 l fiecare (stocare ape acide sau alcaline respectiv pentru apele de spalare de la linia de cuprare);

- 2 baterii de schimbatori de ioni cu un debit de 500 l/h, unul cationic si 2 anionici (unul slab alcalin si unul puternic alcalin) pentru apele de spalare de la cuprare, pentru apele acide si alcaline de spalare;

- filtru mecanic cu V = 5 mc/h si o suprafata filtranta de 0,15 mp cu posibilitate de schimbare a cartusului filtrant;

- baterie cu filtru de carbune activ de 0,25÷1,0 mc/h capacitate, continutul de carbune activ fiind de 75 l;

- 2 pompe cu capacitate de 700 l/h pentru vehicularea solutiilor comune ambelor baterii;

- 2 vase de stocare reactanti pentru regenerare cu V = 50 l/buc;

- vas stocare apa demineralizata cu V = 2.000 l;

- 2 vase de stocare cu V = 2.000 l fiecare pentru solutiile obtinute in urma regenerarii si solutiile epuizate (1 vas pentru ape cianurice, iar celalalt pentru ape acide si alcaline);

- instalatie de oxidare cu apa oxigenata si UV, constand din: vas de reactie de 1,5 mc cu accesorii, sisteme de oxidare Enviolet cu 2 lampi UV de 4 kW/buc, statie de dozare a reactivilor, electrod de pH, pompe- 2buc, ventilator, panou electric.

In urma procesului de denocivizare a apelor uzate cu continut de cupru si cianuri,  rezulta ape curate care urmeaza  a fi reintroduse in procent de 100% in procesul de acoperire.

Apele uzate tehnologice rezultate de la atelierul de acoperiri metalice sunt recirculate in cadrul instalatiilor din dotarea societatii.

Tehnologia de tratare a apelor uzate rezultate de la linia de pasivare consta in urmatoarele faze:

- colectarea apelor de spalare si a solutiilor epuizate cromice intr-un vas de stocare ape cromice;

- transferul apelor cromice in vasul de reducere;

- corectarea pH-ului initial la 2,5 prin dozare de acid;

- reducerea cromului hexavalent la crom trivalent , prin dozare de metabisulfit la o valoare a ORP-ului de 250 mV;

- precipitarea cromului sub forma de hidroxid cu un pH = 8,5;

- separarea precipitatului intr-un filtru cu saci;

- filtrarea partii clare in filtru cu cartuse filtrante;

- evaporarea apei tratate intr-un evaporator in vid cu reintroducerea apei in circuit prin intermediul coloanei schimbatoare de ioni.

In situatia in care apele uzate tehnologice nu pot fi tratate pe amplasament, acestea vor fi preluate de firme specializate in tratarea/neutralizarea lor si in recuperarea substantelor utile din componenta acestora.

Se estimeaza a rezulta urmatoarele debite si volume de ape uzate tehnologice:

- ape de spalare de la degresare cu un debit de 48 mc/an;

- ape de spalare dupa activare cu un debit 24 mc/an;

- ape de spalare cianurice de la cuprare cu un debit de 24 mc/an;

- ape de spalare cianurice de la decuprare cu un debit de 12 mc/an;

- ape de spalare de la coloana de schimbatori de ioni cu un debit de 60 mc/an;

- ape cromice cu un debit de 6 mc/an;

- solutii epuizate din baile de decuprare cu V = 6 mc/an;

- solutii epuizate din baile de cuprare cu V = 1,50 mc/an;

- solutii epuizate din baia de degresare cu V = 4 mc/an;

- solutii epuizate din baia de activare cu V = 3 mc/an.

2.33. Evacuarea apelor pluviale

Aceste ape vor fi colectate si evacuate pe categorii, dupa cum urmeaza:

- apele pluviale conventional curate (Qp = 285,98 l/s) provenite de pe acoperisul constructiilor (corp administrativ+hala) vor fi colectate printr-o retea de canalizare formata din conducte din PVC-KG cu diametre cuprinse intre Dn = 250 – 600 mm, in lungime totala de 361 m, apoi vor fi evacuate intr-un bazin subteran cu volumul de 50 mc (apa stocata urmand a fi folosita la irigarea spatiilor verzi), iar excesul intr-un camin final unde sunt evacuate si apele pluviale potential impurificate, preepurate;

- apele pluviale potential impurificate (Qp=47,4 l/s), ce pot contine substante extractibile si suspensii rezultate din zona parcarii auto si a cailor de circulatie auto noi amenajate, vor fi preluate prin rigole colectoare si vor fi dirijate catre un separator de hidrocarburi cu decantor si filtru coalescent, de unde vor fi evacuate in reteaua de canalizare din incinta si apoi in reteaua publica (colectorul Tomesti – SEAU Dancu).

Separatorul-decantor va fi bicompartimentat si va fi apt sa retina suspensiile si urmele de produse petroliere, avand capacitatea de 50 l/s. Dupa trecerea prin separator apele pluviale vor fi evacuate in colectorul de canalizare publica si dirijate catre statia de epurare Dancu. Reteaua de canalizare ape pluviale potential impurificate va fi executata din conducte PVC-KG, cu diametre cuprinse intre Dn = 150 – 300 mm, in lungime totala de 250 m.

Apele pluviale (Qp=3,8 l/s) cazute pe terenul liber (zona spatiile verzi) se infiltreaza in sol.

Apele uzate si cele pluviale rezultate din cadrul halei propuse vor fi evacuate in caminul final de evacuare a apelor uzate colectate de pe platforma S.C CNUD EFCO ROMANIA S.R.L., dupa care vor fi transportate catre statia de epurare a mun Iasi, existenta in localitatea Dancu.

Valorile-limita de incarcare cu poluanti pentru apele uzate evacuate in reteaua oraseneasca administrata de SC APAVITAL SA Iasi,  stabiliti , prin avizul de gospodarire a apelor nr. 139 din 24 octombrie 2016:

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | UM | Valori limita admise pentru evacuare, conform NTPA 002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | ºC | 40 |
| 2. | pH | unit. pH | 6,5-8,5 |
| 3. | Materii in suspensie (MTS) | mg/l | 350 |
| 4. | CBO5 | mg/l | 300 |
| 5. | CCO-Cr | mg/l | 500 |
| 6. | Fosfor total | mg/l | 5 |
| 7. | Amoniu | mg/l | 30 |
| 8. | Sulfuri si H2S | mg/l | 1 |
| 9. | Fenoli | mg/l | 30 |
| 10. | Substante extractibile | mg/l | 30 |
| 11. | Detergenti sintetici | mg/l | 25 |
| 12. | Cianuri totale | mg/l | 1,0 |
| 13. | Crom total | mg/l | 1,5 |
| 14. | Cupru | mg/l | 0,2 |

Valorile au fost stabilite ţinând cont de H.G. 188/2002, modificată si completată prin H.G. 352/2005- NTPA 002.

Indicatorii de calitate pentru care nu s-au nominalizat valori limita de avizare vor respecta prevederile impuse de H.G. 188/2002 modificata şi completata prin H.G. 352/2005 - NTPA 002, precum si ale H.G. 351/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.4. Alimentare cu energie electrică: se realizeaza din reteaua de distributie existenta prin intermediul unui racord la limita proprietatii. Pentru suplimentarea puterii instalate se vor prevedea noi celule de tranformare.

Consumul de energie electrica este estimat  la 18.500Mwh/an functie de capacitatea proiectata.

2.5. Alimentare cu gaze naturale: din reteaua existenta pe amplasament  prin intermediul unui PRMe E-ON Gaz care asigura bransamentul constructiei existente ce apartine SC CNOUD EFCO SRL. Necesarul de gaz metan pentru noua investitie va fi asigurat  prin suplimentarea unui nou bransament sau extinderea retelei de utilizare/distributie la reteaua de distributie stradala in baza unui proiect.

Consumul de gaz metan este de 1.600.000Nmc/an, functie de capacitatea proiectata.

2.6. Alimentarea cu energie termică:  este asigurata prin intermediul centralelor termice-unitati in cascada pentru corpul de birouri si zona de productie  a noii investitii care va asigura agentul termic de incalzire.Unitatile chiller vor asigura agentul de racire pe fluxul tehnologic. Echipamente de tip ventiloconvectoare, aeroterme, racordate la tubulaturi vor asigura conditiile de clima in spatiile de lucru. Totodata investitia va fi dotata cu unitati de tratare a aerului ce vor asigura aportul de aer proaspat tratat pentru functiunile cladirilor.

Consumul de energie termica este  15.120Mw/an functie de capacitatea proiectata.

2.7.Asigurarea cu carburanti: Carburantii necesari functionarii utilajelor in perioada de executie a proiectului, respectiv a mijloacelor auto in perioada de functionare a proiectului vor fi asigurati din reteaua de distributie din zona.

3. Realizarea organizarii de santier:

Zona aferentă organizării de şantier va fi amplasată în incinta suprafeţei de teren aferenta noului obiectiv cu acces la DN28.

Pentru amplasarea zonei ce va deservi perioada de montaj, aceasta va trebui nivelată, asigurată, prevăzută cu construcţii uşoare ce vor fi ridicate de pe amplasament la finalizarea lucrărilor.

4. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului:  -Respectarea duratei  si perioadei de executie a  proiectului

5. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

5.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

5.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

5.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si

Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

6.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

6.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

7. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

8. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  este necesara  solicitarea   si obtinerea autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Maria IACOB |
|  | INTOCMIT, Ing. Vasile Coşescu |