ACORD DE MEDIU

Nr.                 Din                    2016

Ca urmare a cererii adresate de SC AVI TOP SA , cu sediul în sat Războieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi înregistrată la Agentia pentru Protecţia Mediului Iaşi cu nr. 4013/12.04.2016,

În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării amplasamentului la teren;

In baza prevederilor  OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare , se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul de investitie: „Construire doua hale crestere pui carne si reparatii doua halele existente: înlocuire acoperis si termosistem faţade cu păstrarea formei, materialelor si aspectul arhitectural ”, care prevede:

I . Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

Proiectul prevede realizarea următoarelor lucrări:

- Construcţia a 2 noi hale de producţie (BB3 şi BB4) cu capacitatea de 42000 locuri fiecare, suprafaţa construită: 2101,5 mp, suprafaţa utilă: 2005,50 mp (1992,75 hala de producţie şi 12,75 mp camera tehnică), regim înălţime:  Parter, înălţimea maximă la coamă: 4,79m. Halele vor fi dotate cu echipamente complete de creştere a puilor de carne la sol, pe aşternut din resturi vegetale: silozuri furaje, sistem hrănire, sistem adăpare, sistem ventilaţie (microclimat), sistem iluminat, calculator proces. Programul de funcţionare va fi non-stop, 6,5 serii/an. Perioada de creştere a puilor este de 38 – 42 zile, iar perioada de vid sanitar este de 10 – 14 zile. Popularea se face cu pui de 1 zi, procuraţi din surse autorizate. Abatorizarea se face pe alte amplasamente, în abatoare autorizate.

- Reparaţia celor 2 hale existente (BB1 şi BB2)

- prin înlocuirea acoperişului existent, din tablă cutată, cu panouri sandwich de 10 cm

- prin izolarea termică a pereţilor cu polistiren expandat de 10 cm.

Aceste reparaţii se fac în vederea creşterii eficienţei termice. Acoperişul actual (tabla cutată) va fi reutilizat la alte construcţii ale titularului, din alte locaţii.

Amplasament: sat Războieni, com. Ion Neculce, jud. Iaşi, pe amplasamentul Fermei de crestere pasari al S.C. AVI TOP SA .  ce detine autorizatie integrate de mediu nr. 27/18.12.2007

- Arie teren – 53016 mp;

- Arie construită existenta – 4575,69 mp,  reprezentând :

- 2 hale de creştere intensivă la sol, pe pat vegetal, a puilor de carne cu capacitatea de 32000 locuri fiecare, dotate cu sisteme complete de creştere a puilor de carne (siloz furaj, sistem furajare, sistem adăpare, sistem microclimat, sistem de iluminare şi calculator de proces);

- Filtru sanitar (clădirea C20), S = 152,03 mp, prevăzut cu bazin vidanjabil de 30 mc pentru colectarea apelor menajer – uzate de la vestiare.

- Magazii pentru furaje, atelier tehnic, vestiare etc. – clădirile C7, C8, C15, C18, C22, C21, C25;

- Bazin apă şi casă pompe – C23, C24

- Cabină frigorifică pentru mortalităţi;

- Bazin vidanjabil de 120 mc, îngropat şi reţea de canalizare prevăzută cu cămine de vizitare;

Reţele de alimentare cu apă, cu gaz metan şi energie electrică Capacitatea existentă – 64000 locuri

Amplasamentul se învecinează astfel:

- Nord – terenuri agricole extravilan.

- Est – terenuri agricole extravilan;

- Sud – terenuri agricole extravilan;

- Vest – drum de acces şi terenuri agricole extravilan, proprietari – persoane fizice

Vecinatătile si distantele faţă de hala propusă sunt:

- La Sud : Fermă vegetală – 380 m

- La Est: Locuinţe ale satului Bălţaţi - minim 1015 m;

- La Nord: Locuinţe ale satului Valea Oilor- minim 1050 m,

- La Sud: Drum european E583 – 850 m

- La Nord : ROSPA0109 Acumulările Belceşti ( cca. 5,0 km) .

Beneficiarul proiectului de investiţie: SC AVI TOP SA

Proiectul de investiţie prevede realizarea următoarelor lucrări:

- Construcţia a două hale de productie:

Se vor realiza 2 hale de producţie cu următoarele caracteristici: L = 94,96 m; l = 23,24 m; H = 4,79 m;  S = 2101,5 mp; V = 8745 mc. Halele au capacitatea de 42000 locuri pentru creşterea puilor de carne. Halele vor fi echipate cu sisteme complete de creştere a puilor de carne la sol, pe aşternut vegetal, cu lumină artificială, formate din:

- Sistem de furajare format din buncăr de furaj amplasat în afara halei, cu volumul de 27 mc; instalaţie de transport pneumatic a furajului; 5 linii de furajare cu lungimea de 82,6 m, prevăzute la fiecare metru cu hrănitoare tronconice cu control automat prin detector al nivelului hranei.

- Sistem de adăpare format din 5 linii automate de adăpare, prevăzute cu troliu care permite ridicarea acestora în funcţie de vârsta puilor;

- Sistem de asigurare a microclimatului format din 6 suflătoare de aer cald cu puterea de 95 kW, cu funcţionare pe gaz metan; 4 linii cu duze de pulverizare apă rece; 4 ventilatoare cu debitul de 14130 mc/h deasupra halei; 12 ventilatoare cu debitul de 36180 mc/h şi 2 ventilatoare cu debitul de 1800 mc/h amplasate în capătul halei; 140 fante de admisie aer cu debitul maxim de 1750 mc/h fiecare, amplasate câte 70 buc. pe fiecare latură a halei;

- Sistem de iluminat;

- Calculator de proces. Toate sistemele şi instalaţiile sunt conectate la o unitate de procesare care controlează automat parametrii de proces.

Halele vor fi racordate la utilităţile existente în fermă (apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz metan). Se va utiliza filtrul sanitar existent şi camera frigorifică pentru mortalităţi.

VALORILE LIMITĂ ale parametrilor relevanţi  atinşi prin tehnicile propuse şi prin cele mai bune tehnici disponibile

| Parametru (unitate de măsură) | Cerinţe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prin cele mai bune tehnici disponibile | Tehnici propuse de titular | Conform celor mai bune practici de mediu |
| Durata ciclului de producţie | 33 – 55 zile (5 – 8 serii/an) | 42 zile (6,5 serii pe an) | 38 – 52 zile |
| Rata de conversie a furajului | 1,73 – 2,1 kg furaj/ kg viu | 1,8 – 1,9 kg furaj / kg greutate vie | 1,7 – 2,1 kg furaj / kg greutate vie |
| Productivitate | 22 – 29 kg/loc pasăre / an | 26,7 kg/loc pasăre / an | - |
| Apă pentru adăpat | 1,7 – 1,9 l apă/kg furaj | 1,7 – 2,2 l/kg furaj consumat | 1,7 – 2,2 l/kg furaj consumat |
|  | 4,5 – 11 l/cap/ciclu | - | - |
|  | 40 – 70 l/loc pasăre/an | 58,74 l/loc pasăre/an | - |
| Apă pentru spălat | 2 – 20 l /mp | 6 l/mp | 6 l/mp |
| Energie termică pentru încălzire spaţii | 13 – 20 Wh/cap/zi | 18,39 Wh/cap/zi 6 x 95 kWh – suflătoare aer cald | - |
| Total energie consumată | 1,36 – 1,93 kWh/pasăre vândută | Audit energetic odată la 4 ani. Conform ultimului audit, se consumă < 1,5 kWh/pasăre vândută | - |
| Cantitate de dejecţii produsă | 10 – 17 kg/loc pasăre/an Umiditate 38,6 – 86,8% Conţinut N: 2,6 – 10,1% usc. Conţinut P: 1,1 – 3,2 % usc. | 19.5 kg/loc/an, incluzând şi patul vegetal | 3 – 3,5 tone/1000 păsări și ciclu sau 19,5 – 22,75 kg/loc pasăre/an, la 6,5 serii pe an, incluzând şi patul vegetal |
| Emisii în atmosferă | În kg/pasăre/an: NH3: 0,005 – 0,315 CH4: 0,004 – 0,006 N2O: 0,009 – 0,024 Praf: 0,119 – 0,182 | Kg/an /pasăre NH3: 0,22 Oxizi de azot: 0,001 PM(10 + 2,5): 0,059 Conform factori emisie* | Kg/an /pasăre NH3: 0,22 Oxizi de azot: 0,001 PM(10 + 2,5): 0,059 Conform factori emisie* |
| Emisii din managementul dejecţiilor | În kg/pasăre/an: NH3: 0,008 | - | - |

MODUL DE ASIGURARE CU UTILITĂŢI

Alimentarea cu apă se realizeaza prin racord la instalaţia existentă de distribuţie din interiorul fermei. Debitul mediu suplimentar de apă este de aprox. 6000 mc/an (16,44 mc/zi). Apa se utilizează astfel:

- Adăpat: 4900 mc/an (13,42 mc/zi);

- Spălare suprafeţe hale: 156 mc/an (0,43 mc/zi);

- Alte utilizări (preparare soluţii, igienico-sanitar, filtru sanitar, igienizare suprafeţe, instalaţia de răcire etc.): 944 mc/an (2,58 mc/zi).

Cerinţa totală de apă a fermei, după implementarea proiectului, va fi:

- Qs zi med = 81,13 mc/zi

- Qs zi max =  89,26 mc/zi

- Qs orar max = 7,42 mc/h.

Alimentarea cu apă este asigurată de APA VITAL, care a emis Avizul definitiv de amplasament nr. 10545/23.03.2016 pentru proiectul analizat.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate provenite de la spălarea suprafeţelor halelor, în timpul vidului sanitar (aprox. 156 mc/an ), sunt colectate printr-o reţea de canalizare cu DN110mm, şi sunt deversate în bazinul vidanjabil existent, îngropat, cu volumul de 120 mc. De aici apele uzate sunt vidanjate periodic.

Alimentarea cu energie electrică se face prin racord la instalaţia existentă la actuala fermă. Consumatorii principali vor fi: instalaţia de iluminat şi instalaţiile de hrănire / adăpat. Consumul suplimentar de energie electrică este estimat la 400 MWh/an.

Alimentarea cu gaz metan se face prin racord la instalaţia existentă la actuala fermă. Consumatorii principali vor fi: instalaţia de încălzire a halelor. Consumul suplimentar de gaz metan este de aprox. 120000 mc/an.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

Motive rezultate din concluziile/ recomandările Raportului impactului asupra mediului:

Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 -  Anexa nr.2:  pct.13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Activităţile generate de proiect NU se încadrează în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (SEVESO, COV, LCP, Directiva pentru stabilirea unei scheme de schimb de emisii  de gaze cu efect de sera, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.).

Proiectul generează activităţi care se încadrează în prevederile Anexei 1 a Legii 278/2014 privind emisiile industriale, respectiv:  punctul 6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacităţi de peste: 40000 de locuri pentru păsări de curte

Realizarea proiectului si functionarea activitatii pe amplasament nu are impact în context transfrontier.

Conditiile de amplasament sunt favorabile realizării proiectului, având în vedere că societatea desfasoară pe amplasament,  activitatea :CAEN 0147 (rev. 1: 0124) – Cresterea intensivă a puilor de carne pentru care detine Autorizatie integrate de mediu nr. 27/18.12.2007 emisă de ARPM Bacău pentru o capacitate de 64000 locuri/serie;

Proiectul prevede utilizarea tehnologiilor BAT astfel:

- Îmbunătățirea performanţei de mediu în general prin:

- Înregistrarea consumurilor de apă și energie, a cantităţilor de hrană pentru animale, a deşeurilor rezultate și a dejecţiilor împrăştiate pe câmp ca fertilizator anorganic

- Deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru poluarii accidentale

- Implementarea unui program de reparaţii şi mentenanţă pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a  echipamentelor si instalaţiilor

- Planificarea în mod corespunzător a activităţilor de pe amplasament, mai ales a recepţiei materialelor și a livrărilor de produse şi deşeuri

- Planificarea în mod corespunzător a aplicării dejecţiilor pe câmp.

- Aplicarea controlată pe câmp a dejecţiilor în scopul reducerii poluării cu nutrienţi a apelor şi solului și a reducerii emisiilor de miros, prin:

- Aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă - scăderea conţinutului în nutrienţi în hrana animalelor

- Managementul corespunzător al împrăştierii pe sol în scopul reducerii poluării apelor, astfel:

- Dejecţiile nu sunt aplicate pe sol când acesta este suprasaturat cu apă, inundat, îngheţat sau acoperit cu zăpadă;

- Dejecţiile nu sunt aplicate pe soluri cu pante abrupte

- Dejecţiile nu sunt aplicate în apropierea cursurilor de apă

- Dejecţiile se aplică pe sol înainte de etapa de creştere a culturilor, pentru a se asigura preluarea din sol a nutrienţilor de către plante

- Utilizarea tehnicilor BAT pentru împrăştierea pe sol a dejecţiilor (utilaje şi echipamente adecvate).

- Tehnici nutriţionale pentru reducerea conţinutului de azot în dejecţii;

- Tehnici nutriţionale pentru reducerea conţinutului de fosfor în dejecţii;

- Sisteme de adăpostire pentru creşterea puilor de carne pentru reducerea emisiilor de amoniac în aer

- Managementul apei, prin curăţarea adăposturilor animale și  echipament cu curăţătoare sub presiune înaltă la finalul fiecărei serie de animale, calibrarea regulată a instalaţiei de apă potabilă pentru  evitarea scurgerilor, etc

- Managementul energiei, prin realizarea masurilor de reducere a consumului de curent electric in ferma ;

- Managementul dejectiilor prin existenta unei capacitate suficiente de depozitare dejectii pina la aplicarea pe teren a acestora, cu respectarea distantelor fata de receptorii sensibili (locuitori, cursuri de apa)

III.  Măsuri pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

- Măsuri în timpul realizării proiectului.

Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

1.1.   Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

1.2.    Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitataea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

1.3.  Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc.

1.4. Respectarea  prevederilor cuprinse in actele de reglementare emise de autorităţile avizatoare;

1.5. Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii şi  automonitorizarea emisiilor poluanţi.

1. 6. Titularul investitiei are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei şi care au  impact asupra mediului , precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă

- Măsurile  de minimizare a impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

2.1.Protecţia calitatii apelor:

2.1.1. Protecţia calităţii apelor în perioada de construcţie:

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului de investiţie se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării apelor subterane;

2.1.2. Protecţia calităţii apelor în perioada de funcţionare:

  - racordarea la instalaţiile de distribuţie şi evacuare a apelor, existente pe amplasament şi aflate în funcţiune în prezent.

  - Respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor eliberat de ABA Prut Bârlad

Debitele şi concentraţiile de poluanţi din apele menajer uzate

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U.M. | Valori limita admise pentru evacuare | Debite maxime de poluanţi evacuaţi cu apele (kg/an)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PH | unități pH | 6,5 -8,5 | - |
| 2. | Materii in suspensie (MTS) | mg/l | 350 | 54,6 |
| 3. | CBO5 | mg/l | 300 | 46,8 |
| 4. | CCOCr | mg/l | 500 | 78 |
| 5. | Azot amoniacal | mg/l | 30 | 4,68 |
| 6. | Fosfor total | mg/l | 5 | 0,78 |
| 7. | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | 1 | 0,156 |
| 8. | Detergenți sintetici | mg/l | 25 | 3,9 |
| 9. | Substanțe extractibile cu solvenţi organici | mg/l | 30 | 4,68 |
| 10. | Fenoli | mg/l | 30 | 4,68 |

*) la un volum anual mediu de ape uzate de 156 mc/an.

2.2  Protectia calităţii aerului :

Protecţia calităţii aerului  în perioada de funcţionare

Concentraţii şi debite la emisie

| Sursă de emisie | Poluanţi evacuaţi | Debit poluant |  | Concentratie la emisie calculata mg/mc | Concentratie maxim admisa la emisie mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | To/an | Kg/h |  |  |
| Procese metabolice Cresterea a 546000 capete pui carne in 84000 locuri Debit ventilatie 526680 mc/h Suprafata evacuare 25,07 mp Viteza medie evacuare – 5,83 m/s Qtotal:1053360 mc/h | NH3 | 18,48 | 2,821 | 2,678 | 30 |
|  | CH4 | 0,504 | 0,077 | 0,73 | - |
|  | N2O | 0,756 | 0,115 | 0,110 | - |
|  | TSP | 10 | 1,526 | 1,449 | 50 |
| Procese de ardere Sistemul de încălzire a halelor cu suflătoare pe aer cald cu gaz metan 6x95 kW/hala | CO | 0,460 | 0,07 | 0,067 | 100 |
|  | NOx | 0,184 | 0,028 | 0,027 | 350 |
|  | Pulberi | - | - | - | 5 |

2.3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

- În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:

- În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;,

- În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;,

2.4. Protecţia calităţii solului:

Măsuri  adoptate pentru protecţia calităţii solului în perioada de construcţie:

Gospodărirea deseurilor :

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de “reparatii la halele existente si construire hală nouă”  şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în prescripţiile tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelasi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

Măsuri  adoptate pentru protecţia calităţii solului în perioada de funcţionare:

- Gestionarea dejectiilor conform codului de bune practici agricole

2.5. Gospodărirea deşeurilor:

Măsuri  adoptate în perioada de construcţie:

- Eliminarea deşeurilor rezultate din reparatiile halelor existente prin operatori autorizați (deşeuri metalice)

Măsuri  adoptate în perioada de funcţionare:

Deseurile , respectiv patul epuizat format din resturi vegetale (talas, rumegus) si dejectii , evacuat la depopularea halei, sunt transportate imediat la platforma de dejecţii aparţinând fermei SUINPROD, amplasată în sat Războieni, la distanţă mai mare de 5000 m faţă de fermă şi la minim 1400 m faţă de zonele locuite. După compostare (cel puţin 6 luni), dejecţiile sunt livrate către terţi în vederea împrăştierii pe sol, cu respectarea codului de bune practici în fermă şi a codului de management a dejecţiilor animaliere, aprobate prin Ordin nr. 1234 din 14/11/2006.

Aplicarea pe terenuri agricole se va face cu respectarea următoarelor măsuri:

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de minim 6 luni. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va face după analizarea calităţii dejecţiilor fermentate precum și a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic;

- Se va evita administrarea dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejecții pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

- Se interzice curatarea utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăștiere) a dejecțiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau în apropierea lor;

- Se interzice utilizarea dejecțiilor pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiții; pe culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație; pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt în contact direct cu solul;

- Se va respecta distanţa minimă de 300 m între limita zonei de împrăştiere a dejecţiilor şi limita locuinţelor particulare (conform Ord. 119/2014).

- Monitorizarea activităţilor desfăşurate în perioada executării lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

  - Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construcţie.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

- Semestrial şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii.

  - Monitorizarea emisiilor de poluanţi în aer în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construcţie. Indicatori monitorizaţi: pulberi sedimentabile şi pulberi PM 10. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

- Semestrial şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii. Indicatori monitorizaţi: indicatorii nominalizaţi la pct. 2.2.

  - Monitorizarea calităţii apelor uzate evacuate în canalizarea mun.Iaşi în perioada de funcţionare :

Frecvenţa de monitorizare şi indicatori: : conform autorizatiei de gospodarire a apelor emisa de ABA Prut Birlad.  Răspunde: titularul activităţii.

  - Monitorizarea deşeurilor generate  în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii şi în perioada de funcţionare:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada executării lucrărilor de modernizare si relocare utilaje.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

- Anual şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de funcţionare. Răspunde: titularul activităţii.

- Pe tot parcursul realizării şi funcţionării activităţilor aferente parcării supraterane şi subterane, titularul activităţii are obligaţia respectării prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protectia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.

IV Condiţii care trebuie respectate

  - In timpul realizarii proiectului:

Respectarea măsurilor prevăzute în acordul de mediu la pct.III. 1 – Măsuri în timpul realizării proiectului – etapa realizării lucrărilor de construcţii.

Respectarea măsurilor nominalizate la pct. 2 în acordul de mediu, referitoare la minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului având în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor.

  - In timpul functionării:

Respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot.

Respectarea programului de monitorizare prezentat în acordul de mediu , pct. III.3

Respectarea întocmai a condiţiilor impuse în avizele emise de autorităţile interesate

Luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

  - In timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului si postînchidere:

La încetarea definitivă a activităţilor aferente cresterii pasarilor  de carne la sol, amplasat în sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, titularul activităţii va respecta actiunile ce se vor înscrie în Planul de închidere, parte integrantă a documentaţiei de solicitare a autorizatiei integrate de mediu.

La încetarea activităţii titularul are obligaţia luării tuturor măsurilor ce se impun pentru evitarea oricărui risc de poluare, pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

V: Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura de emitere a acordului de mediu.

- Solicitarea  de  obţinere a acordului  de  mediu  a  fost adusă  la  cunoştinţă  publicului  prin anunţ în mass-media în data de 18.03.2016 de către SC AVI TOP SA

- Documentaţia de susţinere a solicitării şi Raportul privind impactul asupra mediului au fost accesibile, spre consultare de către publicul interesat, pe toată durata derulării procedurii de emitere a acordului de mediu, la sediul A.P.M. Iaşi, afişare pe pagina de internet a  APM Iaşi - www. apmis.anpm.ro.

- Organizarea de către SC AVI TOP SA, în colaborare cu APM Iaşi, în data de 04.05.2016, a şedintei de dezbatere publică în care s-a prezentat Raporul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului .

- Pe parcursul derulării procedurii de emitere a acordului de mediu nu s-au înregistrat la APM Iaşi comentarii/ opinii/observaţii ale publicului interesat , inclusiv  ale societăţii civile.

- APM Iaşi a analizat în cadrul CAT-şedinţa din data de 06.05.2016- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi a luat decizia de emitere a acordului de mediu.

- APM Iaşi a publicat în data de 09.05.2016 pe pagina proprie de internet www. apmis.anpm.ro decizia finală de emitere a acordului de mediu, însoţită de proiectul acordului de mediu.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul, respectiv SC AVI TOP SA este obligat să notifice în scris APM Iaşi asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendare şi anularea acestuia, după caz.

În conformitate cu prevederile HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, (art.24), orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, acordul de mediu emis de APM Iasi sau pentru  eventualele omisiuni  ale APM Iaşi care fac obiectul participării publicului în procedura de emitere a acordului de mediu.

Soluţionarea cererilor adresate instanţei de contencios administrativ se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, ing. Bogdan Victor DAVIDEANU | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZARI, ing. Maria IACOB |
| --- | --- |

ÎNTOCMIT,

ing. Irina Simionescu