ACORD DE MEDIU – PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de către S.C. SUINPROD SA., cu sediul în judeţul  Neamt, loc. Roman str. Stefan cel Mare   km 336, înregistrată la A.P.M. Iasi cu nr. 4387din 20.04.2017, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul:„Extindere ferma de multiplicare suine Razboieni si reabilitare cladire C3, C5 si C7, construire corridor tehnologic, incinerator si separator dejectii” amplasament: localitatea Razboieni, comuna Ion Neculce, jud. Iasi,

în scopul: stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede: înfiinţarea unei ferme de reproducție porcine cu o capacitate de:  9820 locuri fara sugari , din care 1944 locuri pentru scroafe/scrofite si 7872 locuri pentru tineret.

Proiectul se încadrează în Anexa nr.1 a H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului - punctul 22. Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă, în cazul în care o asemenea modificare sau extindere întrunește ea însăși valorile de prag stabilite, după caz, în această anexă, şi intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr.1 pct. 6.6.lit.b.

Proiectul propus este în concordanţă cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene şi prin realizarea investiţiei unitatea se va conforma cu legislaţia Uniunii Europene privind protecţia mediului.

I. Descrierea proiectului

Amplasament

Proiectul  este localizat în cadrul fermei de suine Razboieni, comuna Ion Neculce, jud. Iasi .

Componenta 1 – Extinderea fermei de multiplicare Războieni – este amplasată pe terenul aferent fermei existente SUINPROD Războieni, în intravilanul comunei Ion Neculce, sat Războieni, fiind format dintr-o parcelă de teren cu suprafața totală de 56291 mp aflată în proprietatea beneficiarului. Accesul se realizează printr-un drum de exploatare ce se desprinde pe partea dreaptă din DN28 – E58 (Bălțați – Tg. Frumos) iar mai apoi pe parcela din partea de sud a terenului, proprietate SC SUINPROD SA.

Terenul se învecinează astfel:

 La N și E – teren Agenția Domeniilor Statului;

 La S – teren proprietate SC SUINPROD SA (fermă suine existentă), nr. cad. 61117 – cale de acces;

 La V – teren proprietate SC SUINPROD SA (fermă suine existentă), nr. cad. 61117 și drum, nr. cad. 61118;

Componenta 2 - Reabilitare clădire C3, C5 și C7, construire coridor tehnologic, incinerator și separator dejecții – se amplasează în incinta fermei de porci existente, respectiv în intravilanul comunei Ion Neculce, sat Războieni, jud. Iași. Terenul alocat fermei existente are o suprafață de 41355 mp și este proprietatea SC SUINPROD SA conform actului de dezmembrare.

Toate vecinătățile limitrofe ale noilor hale și funcțiuni aparțin titularului, respectiv SC SUINPROD SA Roman sau sunt în proprietatea Agenției Domeniilor Statului.

Vecinatatile noilor hale și funcțiuni sunt (distanțele minime dintre hală și limita vecinului):

 Limita intravilanului satului Războieni – la 680 m. Cea mai apropiată clădire este de locuințe este la 780 m, pe direcția SSV;

 Hale ale fermei Avicola Războieni – de creștere intensivă a puilor de carne – la aprox. 350 m vest;

- DS 117 la 650 m vest.

Accesul se realizează printr-un drum de exploatare ce se desprinde pe partea dreaptă din DN28 - E583 (Bălțați-Târgu Frumos), iar apoi pe parcela din partea de sud-vest a terenului, proprietate S.C. SUINPROD S.A. Roman.

Proiectul de investitie este amplasat in partea de nord a drumului european E583 Iași - Roman, la o distanta de circa 3,6 km de orașul Târgu Frumos.

Din punct de vedere hidrografic obiectivul este amplasat in bazin hidrografic Prut; subbazinul hidrografic al râului Bahluet, cod cadastral curs de apa: XIII-1.015.32.12.00.0.

Situaţia proiectată

Proiectul propus are 2 componente:

- Extindere fermă de multiplicare suine Războieni, ce presupune construire a 5 hale noi de creștere porci, coridoare tehnologice, filtru sanitar și o lagună pentru dejecții;

- Reabilitare clădire C3, C5 și C7, construire coridor tehnologic, incinerator și separator dejecții, ce constă în reabilitarea celor 3 clădiri, construirea unui coridor tehnologic la ferma existentă, construirea unui separator de dejecții și a unui incinerator pentru animalele moarte și subproduse animaliere care nu sunt destinate consumului uman.

Componenta 1 – Extinderea fermei de multiplicare Războieni

Această componentă a proiectului este amplasată pe terenul aferent fermei existente SUINPROD Războieni, în intravilanul comunei Ion Neculce, sat Războieni, fiind format dintr-o parcelă de teren cu suprafața totală de 56291 mp . Accesul se realizează printr-un drum de exploatare ce se desprinde pe partea dreaptă din DN28 – E58 (Bălțați – Tg. Frumos) iar mai apoi pe parcela din partea de sud a terenului, proprietate SC SUINPROD SA.

Obiectivele propuse pentru componenta 1 a proiectului sunt:

Construire 5 hale de multiplicare suine (H1 – H5)

 H1 – însămânțare; Arie construită H1 = 1.716,30 mp

 H2 – gestație; Arie construită H2 = 2.450,95 mp

 H3 – maternitate; Arie construită H3 = 2.388,95 mp

 H4 – tineret; Arie construită H4 = 1.950,55 mp

 H5 – tineret; Arie construită H5 = 1.926,85 mp

 Regim înălțime = Parter înalt

Clădirile vor fi executate din cadre metalice, cu fundații izolate din beton armat, ce vor adăposti utilajele și animalele fermei. Închiderile laterale sunt din pereți din zidărie de BCA de 15 cm, cu un soclu din beton armat de 1,20 m înălțime, termoizolaţi cu polistiren expandat, gr. 10 cm. Pereții vor fi placați cu tablă cutată, culoare albă. Învelitoarea este din panouri termoizolante, tristrat cu spuma poliuretanică (tip sandwich, grosime 8 cm), culoare verde. Sub zona de cazare a porcilor prevăzută cu pardoseală din grătare va fi construită o cuvă în care se vor scurge dejecțiile. Sub această cuva va fi amplasată o conductă pentru evacuarea dejecțiilor semilichide, prevăzută cu dopuri pentru evacuarea gravitaționala a dejecțiilor. Dejecțiile vor fi depuse apoi în laguna impermeabilizată propusă.

Principalele caracteristici ale noilor hale sunt:

 Evacuarea dejecțiilor se face cu un sistem de tuburi de PVC de 250 mm de medie presiune pe două rânduri, prevăzute cu guri de evacuare a dejecțiilor din canalul de acumulare din hale spre colectorul central, iar de aici în laguna propusă;

 Pardoseala este din grătare de beton, iar boxarea este din oțel inox, țeava galvanizata și PVC, asigurându-se astfel o bună spălare și dezinfecție în momentul depopulării.

 Furajarea se face printr-un transportor cu noduri a furajului de la buncărele de alimentare situate în exteriorul halelor spre dozatoarele individuale din interiorul boxelor de animale. Adăparea se face cu ajutorul unor adăpători cu arc din oțel inox, pentru a asigura în permanență apă proaspătă și a evita risipa.

 Ventilația fiecărei hale este compusă dintr-un sistem de admisie instalat în pereții laterali (guri admisie) și unul de evacuare prevăzut cu ventilatoare dispuse pe acoperiș. Ventilația este controlată de un computer de climă care menține parametrii doriți pentru această categorie de animale.

 Halele sunt încălzite pe timp de iarnă cu ajutorul unor centrale termice pe gaz metan de tip DTG 330 Eco NOx 14. S-au prevăzut 2 puncte termice: PT1 ce conține 2 CT identice pentru halele H1, H2 și H3 și PT2 ce conține 2 CT identice pentru halele H4 și H5. Agentul termic este distribuit în 9 hale prin intermediul unor calorifere dimensionate corespunzător. Gazele de ardere sunt evacuate prin coșuri aferente fiecărei CT, cu dimensiunile Ø = 350 mm și H = 10 m de la sol.

 Halele sunt ocupate în permanență, asigurându-se un flux continuu. Dupa fiecare ciclu de producție halele / compartimentele sunt curățate și dezinfectate. Sistemul de adăpostire folosit constă compartimentatări ȋn boxe specific fiecărei vȃrste şi fiecărui ciclu biologic.

Caracteristicile sistemelor de ventilație și de încălzire ale halelor propuse sunt :

 Hala H1 (Sc = 1716,30 mp):

o 8 ventilatoare x 14130 mc/h = 113040 mc/h total;

o Suprafața de evacuare: 8 x 0.312 mp = 2.5 mp

o Viteză de evacuare: 11.8 m/s

o CT1/CT2 de tip DTG 330 ECO NOx 14, putere utila maximă 234 kW, amplasate în PT1

 Hala H2 (Sc = 2450,95 mp):

o 14 ventilatoare x 14130 mc/h = 197820 mc/h total;

o Suprafața de evacuare: 14 x 0.312 mp = 4.368 mp

o Viteză de evacuare: 12.6 m/s o CT1/CT2 de tip DTG 330 ECO NOx 14, putere utila maximă 234 kW, amplasate în PT1

 Hala H3 (Sc = 2388,95 mp):

o 14 ventilatoare x 14130 mc/h = 197820 mc/h total;

o Suprafața de evacuare: 14 x 0.312 mp = 4.368 mp

o Viteză de evacuare: 12.6 m/s o CT1/CT2 de tip DTG 330 ECO NOx 14, putere utila maximă 234 kW, amplasate în PT1

 Hala H4 (Sc = 1950,55 mp):

o 10 ventilatoare x 14130 mc/h = 141300 mc/h total;

o Suprafața de evacuare: 10 x 0.312 mp = 3.12 mp

o Viteză de evacuare: 12.58 m/s o CT3/CT4 de tip DTG 330 ECO NOx 14, putere utila maximă 234 kW, amplasate în PT2

 Hala H5 (Sc = 1926,85 mp):

o 10 ventilatoare x 14130 mc/h = 141300 mc/h total;

o Suprafața de evacuare: 10 x 0.312 mp = 3.12 mp

o Viteză de evacuare: 12.58 m/s o CT3/CT4 de tip DTG 330 ECO NOx 14, putere utila maximă 234 kW, amplasate în PT2

Caracteristicile centralelor termice identice CT1, CT2 (PT1) și CT3, CT4 (PT2), corespunzătoare halelor H1, H2, H3 și respectiv H4, H5 sunt:

 Arzătoare pe gaz metan, putere focar: maxim 254 kW, putere utilă max. 234 kW,

 Debit masic gaze ardere: 0.159 kg/s

 Temperatura gaze ardere: 118⁰C;

 Procentul de CO2 în gazele de ardere: max. 6.5%;

 Coș evacuare: Ø = 350 mm; H = 10 m;

 Cantitate agent termic: 106 l apă;

 Debit maxim gaz (pentru asigurarea puterii maxime): 26.86 mc/h

Pentru întreaga extindere (5 hale noi), caracteristicile de emisie sunt:

 Debit evacuare: 791280 mc/h

 Suprafața de evacuare: 17.48 mp

 Viteză de evacuare: 12.57 m/s

 Putere termică maximă: 1016 kW, consum gaz metan: 108 mc/h

Flux tehnologic

Extinderea fermei Războieni este destinată reproducţiei şi creşterii porcilor. Halele vor fi construite ȋn concordantă cu cerinţele legislaţiei de mediu şi sanitar-veterinare ȋn vigoare, naţionale şi ale U.E., cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

Ferma va avea 4 secţiuni distincte:

 Însămânțare şi gestaţia individuală;

 Gestaţie grup;

 Maternitate;

 Creşa;

Fluxul tehnologic prevede inseminarea scroafelor, creşterea purceilor pȃnă la greutatea de 25 kg şi la final, livrarea purceilor către fermele de ȋngrăşare.

Ciclul de producţie cuprinde umatoarele etape:

 Înțărcare - Însămânțare: 6 zile;

 Gestaţie individuală: 30 zile;

 Gestaţie grup: 82 zile;

 Maternitate: 28 zile;

 Tineret: 45 zile;

 Numărul de serii/ cicluri/ an: 2,5 (cicluri fătări)

 Numărul de serii/ cicluri/ an: 6,1 (purcei).

Etapele procesului de reproducție sunt următoarele:

1. Cazarea scrofiţelor/ scroafelor ȋn compartimentul halei de gestaţie ȋn grupuri. Scrofiţele pentru matcă/ scroafele înţărcate sunt cazate în grupuri, în compartimentul halei de gestaţie. Se pregătesc scrofiţe/ scroafe care se vor insemina în intervalul de 4 - 6 zile (după înțărcare) pentru a realiza exploatarea compartimentelor „totul plin - totul gol”. Următoarea grupă se pregăteşte pentru intrare în călduri peste 7 zile (se ţine cont de procentul de întoarceri de 5-6 %).

2. Însămânțarea artificială se execută în boxe individuale, unde animalele vor rămâne timp de cca. 30 zile până la diagnosticarea gestației.

3. Cazarea ȋn grup a scroafelor /scrofiţelor gestante. După diagnosticarea gestaţiei, animalele se cazează în grup, în funcţie de vârsta gestaţiei, pentru furajare diferenţiată.

4. Transferul ȋn sectorul maternitate. La vârsta de 111 zile, scroafele se trec în maternitate, se cazează individual, consecutiv cu sincronizarea fătărilor. Fătările au loc grupat, la intervale de 2 - 3 zile, respectiv 4 - 5 zile.

5. Înțărcarea purceilor se realizează la vârsta de 25 zile şi greutatea de cca. 6.5 kg. După transferul scroafelor, purceii sunt transferați în creșă.

6. Livrarea. Dupa atingerea greutatii de 25 kg tineretul suin va fi livrat/transferat catre fermele de ingrasare a porcilor

 cadavrele de animale se stochează în lada frigorifică din camera de necropsie şi se incinerează în incineratorul propriu. În prezent există un contract cu un operator autorizat (SC PROTAN SA) care preia mortalitățile. Acest contract va fi activ și după darea în folosință a incineratorului. Operatorul autorizat va fi solicitat când incineratorul propriu nu face față volumului de deșeuri.

 După depopularea unui compartiment din hala de productie, se procedează la curăţirea manuală şi mecanică a compartimentului din hală şi îndepărtarea tuturor deşeurilor, după care urmează spălarea cu apă cu presiune înaltă şi dezinfecţia pe toată suprafaţa prin pulverizarea soluţiilor de dezinfectanţi, în concentraţii de 1-2%.

În proiectul fermei au fost prevăzute suprafeţe netede, grătare din materiale uşor de curăţat. Pentru efectuarea spălărilor s-au prevăzut agregate de spălare cu apă cu presiune înaltă , care îndepărtează murdăria cu uşurinţă cu un consum redus de apă. Pulverizarea soluţiilor de dezinfectanţi se va face cu ajutorul unor aparate de pulverizat (nebulizatoare) care asigură dispersia dezinfectantului în locurile dorite. În fermă, distribuirea hranei se va executa automatizat cu furaj granulat; automatizarea cuprinde accesorii pentru comanda, control și monitorizare furajare. Sistemul de furajare se va curata si intretine periodic. Conform cerinţelor BAT (cap. 2.3.3.2.), în fermă se va utiliza furaj granulat, ce va fi transportat de la FNC-ul propriu şi descărcat în silozuri închise, evitându-se emisiile de pulberi. Măsurile de hrănire includ hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienţi digestibili/ disponibili, utilizând diete cu cantităţi reduse de proteină şi supliment de amino acid şi utilizând diete cu fosfor redus şi supliment de fitaze şi/sau fosfați anorganici foarte digestibil.

Asigurarea apei se va realiza în regim controlat în hală, prin sistem de suzete instalate în fiecare boxă. În fermă vor fi îndeplinite cerinţele BAT privind adăparea (cap. 2.3.3.) şi reducerea consumului de apă (cap. 5.2.3.) astfel:

 se va utiliza apă din puț, distribuirea la animale se va face prin suzete, care se deschid printr-o valvă acţionată de animale, cu o capacitate de 0,5 – 1,5 l/minut,

 reducerea consumului de apă se va realiza prin curăţirea adăposturilor şi a echipamentului cu spălare la presiune ridicată,

 întreţinerea reţelei de apă pentru evitarea scurgerilor,

 contorizarea consumului.

Componenta 2 - Reabilitare clădire C3, C5 și C7, construire coridor tehnologic, incinerator și separator dejecții

Componenta 2 a proiectului se amplasează în incinta fermei de porci existente, respectiv în intravilanul comunei Ion Neculce, sat Războieni, jud. Iași. Terenul alocat fermei existente are o suprafață de 41355 mp și este proprietatea SC SUINPROD SA conform actului de dezmembrare.

Obiectivele propuse pentru componenta 2 a proiectului sunt:

1: Reabilitare clădiri

 Arie construită C3 - Bloc locuințe = 157,00 mp

 Arie construită C5 - Pavilion administrativ = 183,00 mp

 Arie construită C7 - Pavilion administrativ = 376,00 mp

 Regim înălțime = Parter şi Parter+1 Etaj

Se propune reabilitarea termică a clădirilor C3, C5 şi C7, amplasate conform planului de situaţie anexat. Clădirile existente sunt realizate din zidărie şi vor fi termoizolate cu polistiren expandat, gr. 10 cm.

2: Construire coridor tehnologic

 Arie construită = 15,70 mp

 Regim înălțime = Parter

Coridoarele tehnologice principale propuse sunt realizate din zidărie de BCA de 15 cm, cu un soclu din beton armat de 1,20 m înălțime, termoizolați cu termosistem de 11 cm (polistiren expandat de 10 cm grosime). Acest coridor va asigura conexiunea dintre halele existente și cele propuse prin proiect.

3: Construire separator dejecții

 Platformă b.a. pentru depozitare dejecții Se propune construirea unei zone de separare a dejecțiilor mixte în parte solidă şi lichidă cu ajutorul unui echipament specializat. Fracția lichidă va fi pompată în laguna propusă, iar fracția solidă se va depune pe o platformă prevăzută cu pereți din beton armat pe contur. Dejecțiile vor rămâne depozitate pe platformă până la împrăștierea pe terenurile agricole când este cazul.

Separatorul pentru dejectii lichide propus este de tip NOCK SP 254/ ECO. Acesta separă apa din dejecții rezultând o parte solidă cu 25 – 30% substanță uscată.

Capacitate estimata de separare pentru dejectii cu un continut de substanta uscata intre 5 si 7% este:

 Intre 10 si 15m3 /h pentru sita cu fante de 0,5mm

 Intre 12 si 18m3 /h pentru sita cu fante de 0,75mm

Separatorul pentru dejecții este format din:

 Melc de presare din otel inox durificat pe conturul exterior

 Sita din otel inox cu fante de 0.25,0.5, 0.75, sau 1mm

 Motor electric de curent alternativ cu puterea de 3Kw (400V, 50 Hz, trei faze)

 Suport (picioare) din otel inox

 Placi de contrapresiune din otel inox ajustabila cu contragreutăți

 conexiune pentru conducta de alimentare si cea pentru lichidul separat D=110

Dejecțiile sunt alimentate în separator cu ajutorul unei pompe submersibile de tip AT 74-S, cu rotor tăietor, motor 5,5Kw cu debitul de 20m3 /h, distanța minimă de pompare: 15m, adâncimea bazinului pompei- Pana la 4m, înălțimea de pompare 5m, conducta de pompare D110.

Partea solidă separată este încărcată în mijloace de transport și utilizată ca îngrășământ pe terenurile agricole. Partea lichidă este pompată în laguna de dejecții, urmând a fi preluată cu vidanja și împrăștiată pe terenurile agricole.

Dejecțiile mixte de la halele de porci vor fi colectate în bazinul de colectare cu dimensiunile de 13,00x17,00 m și pereți din b.a. pe 4 laturi cu înălțimea de 2,00m, volum total 618,75 mc, de unde prin intermediul unei pompe tocător și a unui separator de dejecții vor fi separate în parte lichidă și solidă. Dejecțiile solide sunt depozitate pe platforma separatorului, prevăzută cu pereți din b.a. pe 4 laturi, cu o zonă de acces și un radier din b.a. Pe aceasta vor fi depozitate dejecțiile solide de la separatorul de dejecții prevăzut.

Dejecțiile lichide înainte de a fi deversate în lagună vor fi colectate într-un bazin dejecții lichide cu dimensiunile de 3,65x3,65 metri și pereți din b.a. pe 4 laturi cu înălțimea de 2,00 m, volum total de 22,40 mc.

Bazinul de colectare este necesar pentru colectarea apelor uzate şi a dejecţiilor porcine lichide rezultate din activitatea de producţie a fermei de porci. Dejecţiile colectate în acest bazin vor fi pompate către separatorul solid/lichid. Suprafaţa ce va fi ocupată de bazin este de circa 221,00 mp, având un volum de 416,60 mc. Dimensiunile exterioare ale acestui bazin vor fi de 13,00 x17,00 m cu o adâncime de - 1,50 m faţă de cota ±0,00. După construire în bazin va fi instalată o pompă submersibilă cu tocător și un mixer dejecții, destinată pompării lichidelor colectate. Fracția lichida este este preluată într-un bazin dejecții lichide cu dimensiunile exterioare de 3,65 x 3,65 m cu o adâncime de -1,50 m faţă de cota ±0,00. Lichidul va fi pompat în laguna de stocare propusă prin intermediul unei pompe submersibile.

4: Construire incinerator

 Arie construită = 85,50mp

 Regim înălțime = Parter

Incineratorul va fi destinat exclusiv incinerării cadavrelor de animale și a placentelor generate de ferma titularului. Capacitatea maximă a incineratorului va fi mai mică de 50 kg/h. Se propune construirea a unei clădiri, amplasate în partea de est a terenului. Clădirea are forma dreptunghiulară fiind realizată din zidărie de B.C.A. confinată, cu fundaţii continue din beton armat sub pereţi, cu stâlpişori şi grinzi din beton armat, care adăposteşte utilajul incineratorului. Pardoseala prevăzută pentru această construcţie este din beton sclivisit (in zona incineratorului).

Incineratorul propus este de tip Volkan 500 și are următoarele caracteristici:

Incineratorul funcționează în conformitate cu cerințele europene, fiind certificat si autorizat DEFRA, respectând în totalitate cerințele regulamentului CE nr. 1069 din 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala) si Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, precum si prevederile Ordinului ANSVSA nr.16/2010 in domeniul incinerării deșeurilor.

Volkan 500 este un incinerator destinat arderii rapide a deșeurilor mixte, inclusiv deșeuri municipale, deșeurile clinice și medicale, inclusiv cele patologice. În cadrul Fermei Războieni va fi utilizat pentru incinerarea cadavrelor de animale și a deșeurilor de țesuturi de origine animală (de exemplu placente).

Părțile componente ale incineratorului sunt:

 Camera de ardere (principala)

 Camera postcombustie (secundara)

 Arzător camera de ardere (principala) + furtun flexibil + capac protecție metalic – 2 buc.

 Arzător camera postcombustie (secundara) + furtun flexibil + capac protecție metallic

 Termocuplu camera postcombustie

 Termocuplu camera de ardere

 Cos de evacuare gaze de ardere

 Panou de control complet (include cabluri pentru arzătoare si termocuplu si cablu de alimentare cu energie electrică)

Incineratorul este dotat cu 3 arzătoare pe gaz metan / CLU de tip AZUR 60 – 2 pentru camera principală de ardere și 1 pentru camera secundară.

Operarea incineratorului : deșeurile sunt incarcate  manual în camera de combustie. Se selectează programul de incinerare adecvat și apoi se așteaptă finalizarea acestuia. Incineratorul este dotat cu o cameră de post-combustie prevăzută cu arzător propriu, în care gazele de ardere sunt menținute minim 2 secunde la o temperatură de minim 850⁰C, asigurându-se astfel oxidarea tuturor gazelor emise. Incineratorul respectă cerințele minime impuse prin Ordinul nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/ centrelor de colectare/ exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, respectiv (extras):

 Funcționarea incineratorului asigură o temperatură de 850°C măsurată, timp de două secunde, în apropierea peretelui intern sau în alt punct reprezentativ al camerei de combustie, a gazului ce rezultă din proces;

 Asigurarea unui arzător auxiliar conectat automat pentru situațiile în care scade temperatura gazelor de combustie sub 850°C şi în cursul operațiunilor de pornire şi de oprire

 Sistem automat pentru a se preveni supraîncărcarea cu subproduse de la animale la pornire, până când a fost atinsă temperatura de 850°C şi ori de câte ori temperatura de 850°C nu este menţinută la acest nivel;

 Sistem corespunzător de introducere a deșeurilor în camera de ardere cu manipulare directă;

 Incineratorul este prevăzut cu un modul electronic care înregistrează datele de proces, inclusiv temperatura din camerele de ardere. Aceste date sunt arhivate și pot fi verificate.

 Amplasamentul incineratorului este ales astfel încât terenul să aibă stabilitate, fluxul deșeurilor este complet separat de cel al animalelor vii, separarea fizică totală între incinerator pe de o parte şi efectivele de animale, furajele şi aşternutul acestora pe de altă parte

 Zonele de depozitare a subproduselor de origine animală şi de cenuşă sunt acoperite, etichetate şi închise etanş.

Incineratorul are puterea maximă de 69.8 kW și consumă 3.7 – 7 Nmc/h gaz. Gazele de ardere sunt emise cu un debit de 0.355 mc/s la o temperatură de 850⁰C (sau 0.0863 Nmc/s), cu o viteză de 7.2 m/s. Diametrul coșului este de 0.25 m iar înălțimea de evacuare este de 10 m

Dotări

Prin proiect se propun următoarele dotări:

 5 hale de creștere (multiplicare) suine:

o Hala nr. 1 (1710 mp) - însămânțare - 658 locuri scroafe și vieri

o Hala nr. 2 (2441.95 mp) – Gestația - 900 de locuri scroafelor gestante

o Hala nr. 3 (2380.20 mp) - Maternitate - 390 locuri scroafele gestante + 4680 sugari

o Hala nr. 4 (1943.3 mp) – Tineret - 3936 locuri purcei max. 25 kg.

o Hala nr. 5 (1919.7 mp) – Tineret - 3936 locuri purcei max. 25 kg.

 Halele sunt dotate cu sisteme complete conforme de creștere și multiplicare suine: o Instalație de furajare formată din silozuri externe de furaj pentru fiecare hală, cu capacitatea de 20 mc fiecare; linii de furajare pentru fiecare hală, adaptate tipului de animal. Furajarea este uscată și se face controlat, conform BAT, utilizând rețete specifice tipului și vârstei animalului.

o Instalație de adăpare formată din linii de adăpare din inox, cu suzete. Apa este asigurată la discreție.

o Instalație de ventilație. Fiecare hală este dotată cu un sistem de admisie a aerului format din clapete laterale și un sistem de evacuare a aerului din hale format dintr-un număr variabil de exhaustoare de tavan. Instalația de ventilație este controlată automat. Sunt prevăzute alarme pentru atenționarea defectării sistemului;

o Instalația de încălzire. Halele sunt încălzite pe timp de iarnă cu ajutorul unor centrale termice pe gaz metan de tip DTG 330 Eco NOx 14. S-au prevăzut 2 puncte termice: PT1 ce conține 2 CT identice pentru halele H1, H2 și H3 și PT2 ce conține 2 CT identice pentru halele H4 și H5. Agentul termic este distribuit în hale prin intermediul unor calorifere dimensionate corespunzător. Gazele de ardere sunt evacuate prin coșuri aferente fiecărei CT, cu dimensiunile Ø = 350 mm și H = 10 m de la sol.

o Sistem de iluminat. Este format din becuri LED;

o Sistem de adăpostire. Pentru fiecare categorie de animal s-a proiectat un sistem de adăpostire conform BAT, normelor naționale și europene. Se asigură suprafața minimă pe cap de animal. Pardoseala este conformă, cu orificii de dimensiuni variabile în funcție de vârsta animalului;

o Sistem de evacuare dejecții. Dejecțiile se evacuează din hale gravitațional. Ele sunt colectate prin intermediul unor rigole, de un colector central care trece transversal pe sub fiecare hală și care deversează într-un bazin tampon de 417 mc (betonat). De aici, cu o pompă tocător, dejecțiile sunt pompate într-un separator de dejecții. Fracția lichidă se stochează în laguna de dejecții iar fracția solidă se stochează pe o platformă betonată cu volumul de 22.4 mc. Ambele fracții sunt utilizate ca îngrășământ natural pe terenurile agricole.

 Filtru sanitar. Proiectul prevede reabilitarea clădirii C3 care va primi destinația de filtru sanitar pentru angajați. Vor fi respectate toate cerințele privind igiena și fluxurile impuse de legislația în vigoare. Filtrul sanitar va fi dotat cu vestiare, dușuri si toalete. Apele uzate rezultate vor fi colectate într-un bazin vidanjabil subteran, construit odată cu reabilitarea clădirii C3. Încălzirea filtrului se va face cu o centrală termică murală de maxim 28 kW, cu funcționare pe gaz metan.

 Necropsie. Hala H2 va fi dotată cu o încăpere cu rol de necropsie. Aici se investighează cauza morții animalelor. După necropsie, corpurile sunt incinerate în incineratorul propriu.

 Sistematizare verticală, alei carosabile, rigole de colectare ape pluviale. Toate aceste lucrări fac parte din proiect și asigură accesul la fiecare hală și la celelalte funcțiuni ale fermei. Apele pluviale sunt colectate din jurul fiecărei hale prin rigole și sunt deversate în mediu (sunt convențional curate).

 Incinerator – tip Volkan 500, max. 50 kg/oră.

 Separator dejecții – tip NOCK SP 254/ECO, 10 – 18 mc/h;

 Coridoare tehnologice.

 Lagună dejecții – suprafață utilă 3020 mp, volum: 15000 mc, prevăzută cu membrană la partea inferioară și superioară, cu 4 agitatoare și cu sistem de pompare.

Asigurarea utilităţilor

Energie

Consumul specific de energie (termică + electrică) este cuprins între 19 și 48 kWh/cap/an (conform BREF, cap. 3.2.4). Astfel, consumul de energie al fermei este de maxim 1150 MWh/an, din care aprox. 50% este energie electrică pentru iluminat, acționat mașini și 50% energie termică (gaz metan) pentru încălzirea spațiilor.

 Alimentare cu energie electrică. Extinderile se alimentează cu energie electrică în baza contractului de furnizare energie electrică nr. 1001669045/12.2013/251 încheiat la data de 29.11.2013 cu E.ON Energie România SA. Consumul de energie electrică la capacitate nominală pentru extinderi este de 550 MWh/an.

 Alimentare cu gaz metan. Se face prin racord la rețeaua din zonă, în bază de contract. Consumul de gaz metan la capacitate nominală al extinderilor este de 600 MWh/an (56660 mc/an). Gazul metan este asigurat prin racord la rețeaua de distribuție existentă în fermă, în baza contractului nr. 101669045/09.2014/596 din 01.09.2014 încheiat cu E.ON Energie România SA. Consumul specific de energie al fermei a fost de 30.229 kWh/cap/an, încadrându-se în specificațiile BAT. 1.5.6.2

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apa a fermei de suine Războieni se realizează din doua surse:

- bransament la conducta magistrala de apa Timisesti – Iasi PREMO Dn 1000 mm, din administrarea S.C. APAVITAL S.A. Iasi, bransamentul fiind realizat din conducta PEHD Dn=75 mm in lungime de 650 m; presiunea necesara transportului apei prin conducta de aductiune din PEHD Dn=75 mm pana la cele doua rezervoare din polietilena cu capacitatea de 1,0 mc fiecare, este asigurata prin intermediul unei pompe SAER Electropompe tip OP 32/5; din rezervoare apa este preluata cu ajutorul 1A+1R hidrofoare PENTAX Hauswasserwerk tip CAB200 cu vas de expansiune Zilmet de 100 l si trimise spre reteaua de distributie a apei aferenta halelor de productie si filtrelor sanitare existente;

- captarea apei prin intermediul a doua puturi sapate existente pe amplasament (Famonte - Di=4,2 m, H=7,2 m – denumit P1 si Faval - Di=2,9 m, H=6,5 m – denumit P2); in prezent este utilizat numai putul sapat P1 pentru prelevarea apei, celalalt put sapat, P2 - aval, fiind utilizat ca foraj de observatie; forajul amonte P1 este echipat cu o electropompa submersibila WILO AG tip TWU4–0211DM8, avand caracteristicile: Qmax=2,5 mc/h, Hmax=54 m si P=1,1 kw; apa captata este pompata catre rezervorul de inmagazinare de 500 mc, fiind transportata prin conducte de refulare PEHD in lungime de aprox. 300 m.

Rezervorul de inmagazinare de 500 mc este executat subteran, are diametrul de 12 m si inaltimea utila de  4 m. Din acest rezervor apa este distribuita catre halele de crestere, asigurand si distributia in reteaua de interventie in caz de incendiu, astfel:

- pentru apa utilizata pentru consumul biologic al porcilor si tehnologic la igienizarea halelor este instalat un grup de pompare echipat cu 1A+1R pompe centrifuge WILO tip MHI 404-1/e/e-400-50-2/B, avand caracteristicile Q=8 mc/h, H=42 mCA si P=1,04 kW; reteaua de distributie este formata din conducte PEHD Dn=75 mm;

- pentru asigurarea presiunii necesare in reteaua de incendiu sunt prevazute trei instalatii de pompare:

- 1 pompa pilot cu ax vertical WILO tip MVI 205-1/16/E/3-400-50-2-B cu n=2840 rpm, P=0,75 kw, H=16 mCA;

- 1A+1R pompe cu ax vertical WILO tip MVI 3203-3/16/E/3-400-50-2 cu n=2840 rpm, P=5,5 kw, Q=10 l/s, Hmax=16 mCA.

Modul de utilizare a apei

 consum potabil si igienico-sanitar pentru personalul fermei (6 posturi de lucru) din sursa Apavital.

 in scop tehnologic, pentru spălarea halelor si evacuarea dejecțiilor .

 pentru consumul biologic al porcilor.

 pentru stingerea incendiilor, volumul intangibil de 54 mc fiind stocat in rezervorul de înmagazinare, a cărui capacitate este de 500 mc.

Reteaua de distributie noua este formata din conducte PEHD Dn=75 mm, cu lungimea de 232 m pentru deservirea celor 5 hale noi si 112 m pentru incinerator.

Reteaua de incendiu este prevazuta din PEHD Dn=110x10 mm, L=580 m.

Volumele de apa necesare pentru alimentarea halelor noi sunt urmatoarele:

- in scop tehnologic: 100,18 mc/an;

- pentru consum biologic: 17.688,41 mc/an

Canalizarea apelor uzate

Apele uzate provenite de la NOILE HALE și funcțiuni propuse prin proiect, vor fi colectate si evacuate pe categorii, după cum urmează:

 Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar si zona administrativa – ale extinderii propuse. Apele menajer – uzate vor fi colectate în 1 bazin vidanjabil subteran, cu volumul de 8 mc. De aici vor fi vidanjate de un operator autorizat, la cerere.

 Dejecțiile provenite de la cele 5 hale de producție propuse vor fi colectate gravitațional prin intermediul a 2 canale de colectare longitudinale per hală, prevăzute cu dopuri. Periodic, dopurile sunt scoase manual pentru a permite dejecțiilor să curgă gravitațional în canalul colector principal, la care sunt conectate toate halele. De aici, dejecțiile sunt direcționate în laguna propusă. Înainte de lagună, dejecțiile sunt trecute printr-un separator de dejecții, care separă partea solidă de cea lichidă. Apele de spălare urmează același traseu ca și dejecțiile.

 Apele pluviale sunt preluate prin rigole și dirijate spre terenurile invecinate.

Necesarul de apă exclusiv pentru halele noi propuse este:

 Necesar de apă pentru personalul productiv. Pentru operarea noii hale se vor angaja în plus 12 persoane (6 posturi de lucru). Aportul la necesarul de apă adus de aceștia este de 0,3 mc/zi (110 mc/an).

Din activitatea noilor hale și funcțiuni rezultă exclusiv dejecții mixte și ape de spălare care sunt evacuate în laguna existentă.

Dejecțiile mixte sunt separate în separatorul de dejecții propus. După colectare și separare, dejecțiile – fracția lichidă -sunt depozitate într-o lagună deschisă, etanșată împotriva scurgerilor cu membrană sudată HDPE de 2 mm, montată pe strat de geocompozit bentonitic. Periodic, după mineralizare, dejecțiile vor fi preluate de terți și vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole din zonă, cu respectarea prevederilori  Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ordin nr. 1234 din 14/11/2006.

Capacitatea utilă de stocare dejecții a lagunei propuse este de V = 15000 mc.

Bilanțul dejecțiilor și apelor uzate după construirea noilor hale este:

 Dejecții: 8613 mc/an, din care se scade fracția solidă separată în separator, de 617 mc

 Ape uzate igienizare: 104 mc/an;

 Ape uzate evacuare dejecții: 0 mc/cap/an (conform BREF ILF tab. 3.16 – pardoseală grătare);

 Ape pluviale acumulate în lagună: 1765 mc/an;

TOTAL: 9761 mc/an

Capacitatea utilă de stocare dejecții mixte în laguna propusă este de 15000 mc și asigură spațiul de depozitare pentru cca 18 luni pentru dejecții, apele uzate rezultate din igienizarea halelor și apele pluviale care cad pe suprafața acesteia. Durata preconizată de stocare corespunde BAT: stocare pentru o perioadă de minim 4 luni (17-18 săptămâni), a dejecțiilor provenite din activitatea unității (cf. Măsurii 147 din Codul celor mai bune practici agricole). Depozitarea dejecțiilor în lagună corespunde Codului celor mai bune practici agricole și BAT. BAT este să asigure capacitatea necesară pentru stocarea dejecțiilor până la aplicarea acestora pe câmp (BREF ILF Secțiunea 5.2.5 Depozitarea dejecțiilor).

Documentele de referință sunt:

 Ordin nr. 169 din 02/03/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană - Documentul de Referință asupra Celor mai bune tehnici disponibile în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor, iulie 2003.

 Ordin nr. 1234 din 14/11/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă.

Lucrări necesare organizării de şantier

Se realizează în incinta fermei, în dreptul clădirii administrative.

Constă în 3 containere standardizate pentru muncitori. Se utilizează grupurile sanitare ale fermei și utilitățile acesteia.

Suprafaţa ocupată de organizarea de şantier va fi de cca 500 mp. Organizarea de şantier se va face cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de legislaţia naţională privind protecţia mediului: staţionare vehicule şi utilaje, vestiare personal, deşeuri menajere etc.

Organizarea de şantier va cuprinde:

 Zona de vestiare. Se vor amenaja vestiare în containere uzinate cu dotări minime pentru muncitori. Apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice. Vidanjarea va fi realizată periodic de societăţi specializate autorizate.

 Zona pentru staţionarea utilajelor/mijloacelor de transport. Utilajele/mijloacele de transport se vor parca pe platforme betonate. Intreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport se va executa în unităţi service specializate autorizate (service auto).

 Zonă de depozitare a echipamentelor şi materialelor. Transportul materialelor, echipamentelor se va face astfel încât să fie limitat impactul datorat deplasărilor vehiculelor şi pentru eficientizare.

 Zonă de depozitare temporară a materialelor de umplutură. Excavaţiile rezultate din realizarea drumurilor şi a fundaţiilor vor fi depozitate astfel: o Depozit temporar pentru pământ (sol) rezultat din decopertările necesare realizării drumului şi a fundaţiilor construcţiilor. Va fi refolosit pentru refacerea terenului după finalizarea construcţiilor. o Depozit temporar pentru pietriş rezultat din săpăturile pentru fundaţii şi drumuri. Acest material va fi refolosit ca umplutură pentru drumuri şi pentru căile de acces.

 Zonă de depozitare temporară a deşeurilor din faza de construcţie. Deşeuri rezultate: metale/amestecuri metalice, ambalaje, lemn, deșeuri menajere, etc. Deșeurile vor fi colectate separat şi stocate temporar ȋn containere/recipiente adecvate. După umplere, acestea vor fi transportate în vederea valorificării la cele mai apropiate centre de reciclare autorizate din zonă

Organizarea de șantier va fi dotată cu un generator de curent electric.

După finalizarea construcției, zona de organizare de șantier va fi redată circuitului natural, astfel:

 Toate echipamentele modulare, platformele, containerele, precum și toate construcțiile temporare (containere uzinate tip vestiar, birou, etc.) vor fi transportate în afara amplasamentului;

 Depozitele temporare de excavații vor fi golite; materialul de umplutură (piatra) va fi utilizat pentru reabilitarea drumurilor de exploatare

Materii prime, substanţe sau preparate chimice utilizate

Bilanț de materiale pentru activitatea de creștere porci în halele propuse

| Nr. crt. | Intrări | U.M. | Consum specific | Cantitatea anuală (U.M./an) | Observații, mod de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Furaje combinate | Tone | 2.2-3.7 kg/scroafă, vier/zi (BREF cap. 3.2.1.2) | 4120 | 1500 x 4 kg = 6000 kg/zi 125 scrofite x 2 kg = 250 kg/zi 6300 tineret x 0.8 kg = 5040 kg/zi |
|  | Apă adăpare | Tone | 6.6 - 25 l /zi* | 23041 | Se adoptă o medie de 12 l/animal și zi (fără sugari). 1500 x 20 l = 30000 l/zi 125 x 13 l = 1625 l/ zi 6300 x 5 l = 31500 l/ zi |
|  | Apă spălare boxe | Tone | 5 l/mp | 104 | Se efectuează igienizări după fiecare ciclu de producție 10441 mp x 5 l/mp |
|  | Apă menajeră (filtre sanitare) | Tone | 50 l/angajat și zi | 110 | Pentru extindere vor lucra 6 angajați |
|  | Materiale de uz veterinar | Tone | 1.5 kg/cap/an | 14.73 | Sunt incluse: materiale de laborator, medicamente, vaccinuri, antibiotice etc. |
|  | Gaz metan | Tone | 14.4 kWh/cap si an | 425 | 500000 mc gaz metan/an la densitatea de 0.850 kg/mc |
|  | Alte materiale pentru întreținere, igienizare personal, consumuri personal etc. | Tone | - | 5 | Din acestea se produc deșeurile menajere |
| Nr. crt. | Ieșiri | U.M. | Indice de producere specific | Cantitatea anuală (U.M./an) | Observații , mod de calcul |
|  | Creștere în greutate | Tone | - | 1178, respectiv SMZ de la: 3100 sugari x 0,2 kg/ zi x365 = 226.3 t 6300 tineret x 0,4 kg/ zi x 365 = 919,8 t 125 scrofite x 0,7 kg/ zi x 365 = 31,94 t | În general, indicele de creștere este de 3.56 kg furaj / kg porc |
|  | Dejecții (lichide + solide) în laguna existentă | Tone | 1.9 – 2.9 mc/cap/an** BREF 3.3.1.2 | 8240.4 | 7796 mc/an, la densitatea de 1057 kg/mc |
|  | Apă menajer uzată | Tone | 50 l/angajat și zi | 110 | În bazin vidanjabil, 6 angajați, preluare în bază de contract |
|  | Deșeuri țesut animalier (mortăciuni, placente) | Tone | 7% sugari 2% în rest | 12.018 | 2130 kg purcei sub 6.5 kg 3936 kg purcei sub 25 kg 5952 kg porc adult + placente |
|  | Deșeuri menajere și asimilabile acestora | Tone | - | 5 |  |

*) Consumul specific de apă pe fiecare categorie de animal este: consum biologic scroafe până la 85 de zile de gestație: 5-10l/cap/zi; consum biologic scroafe de la 85 zile gestație până la fătare: 10-22 l/cap/zi; consum biologic scroafe care alăptează: 25-40 l/cap/zi (fără limită);

***) Calculul mortalităților s-a făcut considerând un procent de mortalități de 7% pentru sugari și de 2% în rest.

Din noua hală nu rezultă un produs finit. Activitățile din hală reprezintă o fază intermediară în procesul tehnologic al fermei. Produsul finit al fermei este reprezentat de purcei de 25 kg pentru îngrășat.

Recomandări BAT privind utilizarea materiilor prime şi a materialelor

Cerinţa caracteristică a BAT:

- Trebuie să existe un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament - facturi, fişe de magazie;

- Se vor menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului

- în funcţie de progresele înregistrate în acest domeniu, titularul va adopta noi substanţe.

- Proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime

- substanţele periculoase vor fi însoţite de fişa de securitate, materiile prime vor fi livrate cu certificatul de calitate.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI

Procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

 H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare

 O.M. nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

 O.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

Decizia de emitere a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Colectivului de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

 măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului, gestionarea deşeurilor

 valorile limită de emisie, compararea cu prevederile documentului de referinţă asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile în creşterea intensivă a porcilor

 respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională

 măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere

 utilizarea eficientă a energiei

 regimul de funcţionare în diferite situaţii

 măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.

Prin implementare proiectul nu va genera impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes naţional, comunitar (situri Natura 2000) şi internaţional.

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

III.1. APA

S.C. SUINPROD SA. deţine Aviz de gospodărire a apelor 49/24.05.2017, emis de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut Birlad.

Alimentarea cu apa a celor 5 hale de productie noi ce urmeaza a fi construite se va realiza printr-un racord la reteaua de distributie existenta in incinta.

Apa preluata din conducta magistrala de apa Timisesti – Iasi PREMO Dn 1000 mm va asigura si alimentarea cu apa la filtrul nou aferent celor 5 hale propuse, printr-o retea formata din conducte PEHD Dn=75 mm, L=180 m.

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru consumul din noile hale ce vor fi realizate prin extinderea fermei, se va utiliza apa ce va fi prelevata din putul sapat P2, in jurul caruia este instituita zona de protectie sanitara. Pentru aceasta s-a propus echiparea acestui foraj cu echipamente de pompare similare celor de la putul P1, respectiv cu o electropompa submersibila WILO AG tip TWU4–0211DM8, avand caracteristicile: Qmax=2,5 mc/h, Hmax=54 m si P=1,1 kw. Conducta de refulare din PEHD cu Dn=75 mm existenta pe amplasament asigura transportul apei captate pana la rezervorul de 500 mc .

Reteaua de distributie noua este formata din conducte PEHD Dn=75 mm, cu lungimea de 232 m pentru deservirea celor 5 hale noi si 112 m pentru incinerator.

Reteaua de incendiu este prevazuta din PEHD Dn=110x10 mm, L=580 m.

Volumele de apa necesare pentru alimentarea halelor noi sunt urmatoarele

- in scop tehnologic: 100,18 mc/an;

- pentru consum biologic: 17.688,41 mc/an.

Funcţionarea fermei este permanentă 365 zile/an, 24 ore/zi.

Colectarea, evacuarea apelor uzate şi a dejecţiilor

Apele uzate menajere provenite din cadrul noilor obiective aferente fermei de multiplicare suine Razboieni vor fi colectate dupa cum urmeaza:

- apele uzate menajere de la cladirea filtrului sanitar nou (cladirea C5) vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil realizat din poliester armat cu fibra de sticla, V = 8,0 mc;

- apele uzate menajere de pe grupul sanitar aferent incineratorului vor fi stocate intr-un bazin vidanjabil, V = 12 mc.

Apele uzate astfel colectate (Quz zi med=1,33 mc/zi) vor fi preluate prin vidanjare si evacuate in statia de epurare a orasului Targu Frumos, in baza contractului de vidanjare incheiat cu S.C. APAVITAL S.A. Iasi.

Apele uzate tehnologice provenite din igienizarea celor 5 hale noi de productie, dar si de la halele existente, sunt preluate prin sifoanele sub presiune amplasate in halele de crestere (un sifon la patru boxe), apele de spalare impreuna cu dejectiile fiind dirijate catre canalul colector central, de aici fiind trimise prin intermediul conductelor PVC, la separatorul solid/lichid. Fractia lichida in functie de cantitatea generata va ajunge fie in laguna propusa (capacitate 15000 mc), fie in laguna existenta, iar fractia solida va fi depozitata pe platforma separatorului.

Volumul de dejectii estimat a fi colectate de la noile hale de crestere este de 9380,7 mc/an.

Apele pluviale conventional curate colectate de pe suprafetele construite vor fi dirijate prin intermediul rigolelor deschise din beton catre spatiile inierbate. Debitul de ape pluviale rezultat din incinta este de 515,37 l/s.

Măsuri de diminuare a impactului

 în perioada de execuţie a investiţiei

- organizarea corespunzătoare de şantier;

- prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere) în apa subterană sau de suprafaţă;

 în perioada de funcţionare

- respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor;

- execuţia reţelelor, a bazinelor de colectare în conformitate cu proiectele de execuţie; - verificarea tehnică periodică a reţelelor, bazinelor, a etanşării acestora;

- măsuri de economisire a apei: spălarea halelor cu jet sub presiune pentru reducerea volumului de ape uzate, adăparea porcilor cu sisteme care să prevină pierderile de apă, întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor;

- prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere, substanţe de dezinfecţie) în apa subterană sau de suprafaţă;

- depozitarea şi folosirea substanţelor chimice cu efect decontaminant, dezinfectant să se facă în condiţiile prevăzute de lege, în spaţii încuiate, bine aerisite, gestionate de o persoană cu pregătirea corespunzătoare;

- prevenirea scurgerilor accidentale a apelor uzate din canale şi bazinele de stocare; bazinele de stocare trebuie să fie impermeabilizate;

- practicarea unei gestiuni corespunzătoare a dejecţiilor şi respectarea bunelor practici agricole la împrăştierea gunoiului pe câmp; avizarea folosirii dejecţiilor se face numai după trecerea perioadei de fermentare.

III.2. AER

În timpul realizării proiectului:

- emisiile de poluanţi

- gaze de eşapament, de la motoarele termice ale utilajelor terasiere care se vor folosi pe șantier şi ale autovehiculelor care vor transporta materialele, semifabricatele, prefabricatele

- emisiile de la lucrările de construcţii şi montaje necesare realizării obiectivului

– particule în suspensie şi sedimentabile.

Măsuri de reducere a impactului:

- utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi întreţinerea lor

- asigurarea unui management corect al materialelor pulverulente, respectiv stropirea cu apă a drumului de acces în perioadele lipsite de precipitaţii şi limitarea vitezei de circulaţie

- curăţarea zilnică a căilor de acces - menţinerea în bună stare a căilor rutiere în zonă.

În timpul funcţionării fermei

În zona de implementare a instalaţiei calitatea aerului poate fi influenţată de ferma de creştere a suinelor propusă, capacitatea totală fiind de 9820 locuri fara sugari şi de traficul aferent . Cele mai importante emisii sunt NH3, CO2, NO, N2O, compuşi organici volatili, H2S, generate de adăposturile de animale, depozitarea şi tratarea dejecţiilor, împrăştierea în agricultură.

Emisiile din fermă provin din centrala termică, sursele mobile şi stocarea şi manipularea furajelor.

Surse fixe:

- dirijate: emisii de gaze din hale – evacuarea forţată a aerului prin sisteme de ventilaţie şi emisiile de gaze arse din centrala termica pe gaz metan;

- nedirijate (difuze) - emisii de la platforma de depozitare a dejecţiilor,

Surse mobile : emisii de gaze de eșapament în incintă și drumuri conexe.

POLUANT SURSĂ Amoniac (NH3) - Hale pentru creşterea porcilor - Dejecţii. Dioxid de carbon (CO2) - Hale pentru creşterea porcilor -

Emisii de la centrala termică

 Precursori ai ozonului (CO, NOx, NMVOC)

 Substanţe acidifiante (SOx)

 Particule materiale (PM10)

Măsuri de diminuare a impactului

 în perioada de execuţie a investiţiei

- se vor utiliza numai maşini şi utilaje rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile făcute la zi;

- se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces în incinta şantierului pentru evitarea ridicării prafului în timpul perioadei de decopertare şi construcţie;

- se va face curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului

– îndepărtarea nisipului, a pământului, pentru prevenirea ridicării prafului.

 în perioada de funcţionare Reducerea emisiilor de amoniac în adăposturi, care se poate realiza prin:

- strategia de hrănire (hrană săracă în proteine);

- reducerea emisiilor din sistemul de adăpostire prin ventilaţia mecanică,

- managementul azotului: aplicarea bunelor practici agricole la împrăştierea pe câmp a dejecţiilor;

Reducerea emisiilor de compuşi organici volatili, respectiv a mirosului

- Tehnicile de reducere a amoniacului pot fi considerate eficiente şi în reducerea NMVOC din creşterea porcilor

- Evitarea manipulării dejecţiilor în perioade defavorabile dispersiei (inversiuni termice, ceaţă), când mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi.

Reducerea emisiilor de la sistemele de încălzire

- utilizarea eficientă a energiei termice, izolarea termică a încăperilor de lucru, izolarea conductelor de transport a agentului termic;

- verificarea la 2 ani a eficienţei arderii, verificarea aportului de oxigen pentru arderea completă a compuşilor din combustibil;

Reducerea emisiilor de praf

- asigurarea unui management corect al materialelor pulverulente;

- curăţarea zilnică a căilor de acces;

- menţinerea în stare bună a căilor rutiere în zonă.

Reducerea emisiilor de poluanţi de la mijloacele auto

- întreţinerea corespunzătoare a vehiculelor;

- se vor utiliza numai maşini şi utilaje rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile tehnice la zi.

III.3. SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE

- În perioada realizării investiţiei :

Surse de poluare sunt:

- lucrările de excavaţii şi transport de materiale;

- circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor terasiere va conduce la tasarea solului;

- eventuale depozitări necontrolate;

- ocuparea temporară a terenului prin amplasarea barăcilor

-container pentru muncitori şi materiale, parcarea utilajelor şi a mijloacelor de transport, depozitarea materialelor;

- deversări accidentale de produse petroliere şi/sau uleiuri minerale.

Se vor lua următoarele măsuri:

- se vor utiliza doar mijloace auto autorizate, care corespund din punct de vedere tehnic normelor impuse de autoritatea rutieră ;

- lucrările de construcţii se vor realiza de firme care au acest domeniu principal de activitate şi folosesc personal calificat şi/sau necalificat funcţie de cerinţele de lucru ;

- în timpul amenajării obiectivului şi montajului utilajelor se vor lua măsuri de colectare, eliminare sau reutilizare ale deşeurilor specifice din construcţii ;

- se interzice realizarea de depozite exterioare neorganizate, la finalizarea lucrărilor terenul va fi curăţat şi eliberat de astfel de depozitări ;

- depozitarea materialelor de construcţii în condiţii care să asigure protecţia factorilor de mediu şi evitarea blocării căilor de acces ;

- stratul de sol vegetal decopertat de pe suprafaţa terenului ocupat de construcţii va fi depozitat temporar şi apoi utilizat pentru fertilizarea terenurilor slab productive ;

- infrastructurile vor fi executate din beton care se va impermeabiliza şi hidroizola pentru prevenirea exfiltraţiilor ;

- În perioada funcţionării obiectivului :

Surse de poluare sunt:

- manipularea, depozitarea şi transportul dejecţiilor;

- depozitarea produselor de uz sanitar-veterinar şi a produselor utilizate în perioada de vid sanitar;

- depozitarea şi gestiunea ambalajelor rezultate de la produsele de uz sanitarveterinar şi de la produsele utilizate pentru dezinfecţie;

- depozitarea deşeurilor infecţioase de la tratamente şi cadavre de animale;

- lucrări de reparaţii întreţineri.

Se vor lua următoarele măsuri:

- platforma de acces, parcarea şi căile de acces interioare vor fi asfaltate şi/sau betonate;

- asigurarea colectării apelor pluviale de pe platforme carosabile ;

- asigurarea etanşeităţii bazinelor de colectare a apelor uzate;

- construirea de reţele de canalizare şi bazine etanşe pentru prevenirea impurificării solului şi apelor subterane;

- impermeabilizarea corespunzătoare a lagunei de dejecţii;

- se va întocmi un program cu măsuri de control intern şi de întreţinere şi reparaţii al conductelor şi construcţiilor subterane;

- utilizarea materialelor de absorbţie în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces, materiale ce vor fi colectate în containere şi ulterior transportate la o instalaţie de incinerare;

- depozitarea corespunzătoare a cadavrelor de animale în clădirea pentru necropsie;

- aplicarea unui management nutriţional corespunzător care va avea în vedere reducerea conţinutului de N şi P din dejecţii şi reducerea conţinutului de proteine pure din furaje;

- deşeurile vor fi colectate în containere separate, pe categorii, urmând a fi evacuate periodic de pe amplasament prin societăţi specializate;

- prevenirea poluării cu substanţe chimice utilizate în operaţiunea dezinfecţiedezinsecţie-deratizare;

III.4. ZGOMOTUL

- În perioada realizării investiţiei :

Surse de zgomot sunt:

- echipamentele de execuţie a lucrărilor de excavaţie, manipulare materiale, transportul de materiale; Măsuri pentru atenuarea intensităţii zgomotului:

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zona protejată (viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu până la 5dB);

- conducerea preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână);

- utilizarea de echipamente cu motoarele termice verificate şi care să se încadreze în limitele de emisii de zgomot din punct de vedere al reglementărilor în vigoare;

- organizarea muncii, minimizarea expunerii la zgomot peste orele normale de lucru, pentru lucrători;

- planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora

- respectarea graficelor de lucru;

- oprirea motoarelor vehiculelor pe perioada staţionării;

- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare (HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor).

- În perioada funcţionării obiectivului :

Surse de zgomot sunt:

- ventilatoare pentru hale, montate în câte un cămin de evacuare a aerului viciat;

- hrănire animale;

- spălare hale;

- preparare şi livrare hrană;

- transport materii prime, materiale auxiliare, produse finite;

Măsuri pentru atenuarea intensităţii zgomotului:

- titularul va folosi măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului, aceasta include o mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, planificarea adecvată a activităţilor în fermă, utilizarea echipamentelor cu nivel de zgomot scăzut;

activităţile care implică utilizarea mijloacelor de transport şi de încărcaredescărcare, igienizarea halelor, manipularea dejecţiilor se vor desfăşura preponderent în timpul zilei (între orele 7,00-19,00)

- operatorul trebuie să folosească tehnici de control a zgomotului care să asigure că zgomotul produs de instalaţie nu conduce la cauze rezonabile de sesizări ale populaţiei din vecinătate

- amplasarea surselor fixe de zgomot se va face în adăposturi şi se vor lua măsuri antivibratile la montaj, acolo unde este cazul se prevăd sisteme de amortizare

- se vor achiziţiona echipamente cu nivel scăzut de zgomot, ventilatoare silenţioase cu turaţie reglabilă

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai sensibile (viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu până la 5 dB)

- se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot în timpul nopţii.

III.5. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

- Executarea proiectului va implica generarea mai multor tipuri de deşeuri atât în faza de construcţie cât şi în timpul funcţionării.

Valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri se va face prin firme specializate cu care se vor încheia contracte ferme. Deşeuri produse în perioada de realizare a proiectului:

- deşeuri din construcţii a căror generare nu poate fi evitată: pietriş, beton, moloz, diverse ambalaje din hârtie, carton, plastic, cabluri electrice, metal, lemn

- material mineral, solul rezultat din săpăturile pentru lucrările de canalizare, construire bazine, laguna de dejecţii; acesta va fi utilizat ulterior pentru împrăştierea pe terenul liber din incinta fermei şi fertilizarea terenurilor slab productive

- deşeuri menajere. Aceste deşeuri vor fi colectate pe categorii de deşeuri şi vor fi depozitate temporar, în perimetrul obiectivului, într-un tomberon special metalic sau europubelă, care periodic vor fi golite prin grija antreprenorului lucrărilor de construcţii care va încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea lor; deşeurile menajere vor fi transportate la un depozit autorizat de către o firmă de salubritate autorizată din zonă, pe bază de contract.

- Deşeuri produse în perioada funcţionării obiectivului:

- deşeuri menajere - vor fi colectate în pubele speciale amplasate pe o platforma betonată, după care vor fi preluate de operatorul serviciilor de salubrizare pe bază de contract

- deşeuri industriale (dejecţii de animale, cadavre de porci, ambalaje deteriorate, deşeuri metalice, etc.)

Operatorul are următoarele obligaţii:

-evitarea producerii de deşeuri; în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

- eliminarea deşeurilor periculoase prin firme specializate, autorizate, pe bază de contract

- operatorul trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii

- amenajarea locurilor pentru colectarea selectivă, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, a deşeurilor ce vor rezulta din activitate şi gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare

- gestionarea deşeurilor se va realiza conform cerinţelor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor

- respectarea dispoziţiilor legii 211/2011 privind regimul deşeurilor

- deşeurile destinate proceselor de valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008

- gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se va face conform H.G. nr. 621/2005, cu modificările ulterioare

- titularul va trebui să deţină un borderou pentru fiecare livrare externă a dejecţiilor, care să cuprindă producătorul, destinatarul, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor, data livrării (OM 296/2005, art. 2.1.)

- eliminarea şi valorificarea deşeurilor specifice se va face în conformitate cu prevederile următoarelor acte legislative:

 O.U.G. nr. 47/2005, aprobată prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animalieră

 O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitriţi din surse agricole

 O.M nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi

 H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H.G. nr. 1360/2005  Codul bunelor practici agricole aprobat prin O. M. nr.1182/2005

 Codul de bune practici în ferme aprobat prin O. M. nr.1234/2006

III.6. PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII ŞI A AŞEZĂRILOR UMANE

Amplasamentul fermei nu se află situat în arie de protecţie avifaunistică sau sit de importanţă comunitară, ca părţi integrate Natura 2000.

Ferma nu va genera emisii care să afecteze starea favorabilă de conservare a speciilor şi populaţiilor de păsări, nu se modifică/distrug rutele de migraţie.

Măsuri de diminuare a posibilelor impacturi asupra mediului în perioada de construcție, respectiv operare

- Se interzice aplicarea apelor uzate tehnologice și a dejecțiilor rezultate din fermă fără a fi efectuat un studiu pedologic al solului și fără respectarea Codul Bunelor Practici Agricole;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafețelor vegetale;

- Restrângerea la minimul posibil a suprafețelor ocupate de organizarea de șantier;

- Șantierul, drumurile de acces și cele tehnologice, și toate suprafețele a căror înveliș vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat și redate folosinței lor inițiale;

- Se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție. Suprafețele destinate pentru depozitarea de materiale de construcție, de recipienți goliți și depozitare temporară de deșeuri vor fi impermeabilizate în prealabil, cu folie de polietilenă;

- Se vor stabilii măsuri de protecție împotriva poluării ecosistemelor acvatice, o atenție specială trebuie acordată poluării cu substanțe solide sedimentabile în timpul lucrărilor de construcție;

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

IV.1. Protecţia calităţii apelor

- se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor apelor 49/24.05.2017, emis de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut Birlad.

- titularul are obligaţia de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuţie a investiţiei

- titularul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere şi substanţe chimice pe sol, prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale atât în perioada de execuţie a investiţiei cât şi în perioada de funcţionare a fermei

- implementarea unui sistem de monitorizare a factorului de mediu apă din momentul începerii activităţii

- Indicatorii de calitate ai efluenţilor uzaţi menajeri colectaţi în bazinul betonat vidanjabil se vor încadra în limitele stabilite de operatorul staţiei de epurare, fără depăşirea limitelor prevăzute de H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 002 modificat şi completat de H.G. nr. 352/2005

- vidanjarea apelor menajere se va face de către o firmă autorizată şi apele vor fi evacuate obligatoriu la staţia de epurare.

Se interzice descărcarea conţinutului vidanjelor în cursurile de apă, pe malurile acestora sau pe terenurile din zonă.

- apele pluviale colectate din zonele potenţial impurificate cu dejecţii animaliere, vor fi trimise în laguna de stocare dejecţii;

- nu se vor evacua apele tehnologice şi menajere neepurate în receptori naturali.

- în perioada de operare se vor lua măsuri de reducere a impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzător al dejecţiilor.

IV. 2. Protecţia calităţii aerului

Emisiile noilor hale, ale halelor existente, precum și emisia cumulată a întregii ferme după realizarea proiectului, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Factorii de emisie pentru activitatea de creștere porci sunt conform NFR 3B3 – porci la îngrășare și scroafe, SNAP: 100903 și 100904 (conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016). Factori de emisie pentru emisiile metabolice din activitatea de creștere a porcilor (în Kg/loc/an) și emisiile anuale calculate în funcție de capacitățile medii anuale, sunt:

Emisii anuale calculate – din procese metabolice

| Activitate | Poluant | Factor de emisie | UM | Emisie anuală calculată (tone/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ferma propusă (H1…H5_ | Ferma existentă (H12 ..H18) | Cumulat – total fermă după realizarea proiectului |
| CRESTEREA PORCINELOR – SCROAFE – NFR 3.B.3 SNAP: 100504 Capacități medii anuale: - Ferma nouă : 1625 locuri - Ferma exist.: 1116 locuri - Cumulat fermă: 2741 loc. | NH3 | 15.8 | KG/capete | 25.68 | 17.63 | 43.31 |
|  | PM10 | 0.69 | KG/capete | 1.12 | 0.77 | 1.89 |
|  | PM2.5 | 0.12 | KG/capete | 0.20 | 0.13 | 0.33 |
|  | TSP | 1.53 | KG/capete | 2.49 | 1.71 | 4.19 |
|  | NO | 0.004 | KG/capete | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
|  | CH4 | 8 | KG/capete | 13.00 | 8.93 | 21.93 |
| CRESTERE PORCINE - PORCI PENTRU GRASIME NFR: 3.2.3. SNAP: 100503 Capacități medii anuale: - Ferma nouă : 4 locuri - Ferma exist.: 2103 locuri - Cumulat fermă: 2107 loc. (incluzând vieri) | NH3 | 6.7 | KG/capete | 0.03 | 14.09 | 14.12 |
|  | NMVOC | 0.551 | KG/capete | 0.00 | 1.16 | 1.16 |
|  | PM10 | 0.34 | KG/capete | 0.00 | 0.72 | 0.72 |
|  | PM2.5 | 0.06 | KG/capete | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
|  | TSP | 0.75 | KG/capete | 0.00 | 1.58 | 1.58 |
|  | NO | 0.001 | KG/capete | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CH4 | 8 | KG/capete | 0.03 | 16.82 | 16.86 |

Pentru halele noi, factorii de emisie pentru arderea gazului metan sunt conform activității NFR 1A4a (ardere în instalații comerciale / instituționale), instalații cu puterea cuprinsă între 50 kWt și 1 MWt. Factori de emisie pentru arderea gazului metan în centrale termice mici (în g/GJ conform factori emisie NFR 1A4b, tabel 3-36) sunt: CO: 24; NOx: 73; TSP: 0,45; PM10: 0.45; SOx: 1.4. Emisiile calculate de la noile hale, rezultate din arderea gazului metan în centrale termice sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Emisii din arderea gazului metan în centrale termice – hale propuse

| Activitate | Cod NFR | Poluant | Factor de emisie | UM | Emisie anuală* calculată (tone/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere gaze naturale in centrale termice Putere termică totală: aprox. 1016 kW | 1.A.4.c.i | CO | 24 | G/GJ | 0.379 |
|  |  | NMVOC | 0.36 | G/GJ | 0.006 |
|  |  | NOX | 73 | G/GJ | 1.153 |
|  |  | SOX | 1.4 | G/GJ | 0.022 |
|  |  | PM10 | 0.45 | G/GJ | 0.007 |
|  |  | PM2.5 | 0.45 | G/GJ | 0.007 |
|  |  | TSP | 0.45 | G/GJ | 0.007 |

*) Calculele s-au făcut astfel: 1W = J/s; 1016 kW (puterea totală a aerotermelor)  = 0.001016 GJ/s

CT-urile funcționează aprox. 4320 ore/an  consum de 15801 GJ /an pe întreaga fermă

Factorii de emisie pentru arderea gazului metan în aeroterme pentru încălzirea halelor existente

sunt conform codului NFR 1.A.4.c.i, SNAP: 020305 (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2006).

Emisii din arderea gazului metan în aeroterme – hale existente

| Activitate | Cod NFR | Cod SNAP | Poluant | Factor de emisie | UM | Emisie anuală* calculată (tone/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere gaze naturale in aeroterme Putere termică totală: aprox. 950 kW, consum gaz metan: aprox. 80 mc/h | 1.A.4.c.i | 020305 | CO | 24 | G/GJ | 0.355 |
|  |  | 020305 | NMVOC | 0.36 | G/GJ | 0.005 |
|  |  | 020305 | NOX | 73 | G/GJ | 1.079 |
|  |  | 020305 | SOX | 1.4 | G/GJ | 0.021 |
|  |  | 020305 | PM10 | 0.45 | G/GJ | 0.007 |
|  |  | 020305 | PM2.5 | 0.45 | G/GJ | 0.007 |

*) Calculele s-au făcut astfel: 1W = J/s; 950 kW (puterea totală a aerotermelor)  = 0.000950 GJ/s

Aeroterme funcționează aprox. 4320 ore/an  consum de 14774.4 GJ /an pe întreaga fermă

Emisiile lagunei de dejecții sunt cauzate de fermentația dejecțiilor și sunt reprezentate de amoniac în special. Factorul de emisie pentru lagună este 0.78 kg/mp/an azot amoniacal, ceea ce reprezintă aprox. 6 – 30% din totalul azotului conținut în dejecții. Emisiile sunt difuze, de pe toată suprafața lagunei. Excreția specifică de azot este de 24.6 kg N/loc și an. Suprafața lagunei propuse este de 3020 mp iar suprafața lagunei existente este de 1750 mp. Emisiile difuze de amoniac din lagune sunt:

Emisii difuze de amoniac din lagunele de dejecții

| Nr. crt. | Lagună | Tip emisie | Caracteristici sursă emisie | Emisia anuală amoniac din surse difuze [t/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laguna dejecții existentă Capacitate 7000 mc | Gaze de fermentație Emisii difuze | Suprafața = 1750 mp Factor de emisie: 0.78 kg/mp/an NH3 | 1.365 |
| 2 | Laguna dejecții propusă Capacitate 15000 mc | Gaze de fermentație Emisii difuze | Suprafața = 3020 mp Factor de emisie: 0.78 kg/mp/an NH3 | 2.355 |
| 3 | Total fermă (cele 2 lagune) | Gaze de fermentație Emisii difuze | Suprafața = 4770 mp Factor de emisie: 0.78 kg/mp/an NH3 | 3.72 |

Dejecțiile sunt depozitate ȋn lagună (fracţie lichidă) şi pe platforma betonată (fracţie solidă). Periodic, după mineralizare, dejecţiile vor fi preluate de terţi şi vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole din zonă, cu respectarea prevederilor Ordinului comun nr. 344/ 708/ 2004, 242/197/2005 şi 1182/1270/2006 ale M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. şi STAS nr. 9450-88, privind managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie şi Codului bunelor practici agricole.

Emisiile incineratorului.

Emisiile incineratoarelor de tipul celui propus (VOLKAN 500), cu capacitatea sub 50 kg/oră, nu sunt reglementate ca și emisii din incinerarea deșeurilor. Atât timp cât se respectă condițiile tehnice de incinerare (asigurarea pentru cel puțin 2 secunde a temperaturii de 850⁰C a gazelor de ardere), se așteaptă ca emisiile de poluanți (alții decât cei emiși în mod normal la arderea gazului metan) să fie puțin importante. Pentru acest tip de incinerare nu sunt calculați factori de emisie. Se face mențiunea că factorii de emisie cuprinși în codul NFR 5.C.1.b.v – Crematorii, SNAP 090902 Incinerarea carcaselor – se referă doar la arderea carcaselor de oi și vaci în sistem deschis, care nu se aplică în cazul de față).

Documentele de referință BAT Creșterea intensivă a puilor și a porcilor, Abatoare și subproduse animaliere sau Incinerarea deșeurilor nu fac referire la aceste tipuri de incineratoare.

În aceste condiții, pentru estimarea emisiilor rezultate din incinerator, se utilizează factorii de emisie calculați pentru codul NFR 1.A.4 și 1.A.5 – Combustie mică, SNAP 020300 instalații de ardere < 50MW:

- NOx = 74 g/GJ

- CO = 29 g/GJ;

- TSP = 0.78 g/GJ;

- SOx = 0.67 g/GJ

Incineratorul are puterea maximă de 69.8 kW și consumă 3.7 – 7 Nmc/h gaz. Gazele de ardere sunt emise cu un debit de 0.355 mc/s la o temperatură de 850⁰C (sau 0.0863 Nmc/s), cu o viteză de 7.2 m/s. Diametrul coșului este de 0.25 m iar înălțimea de evacuare este de 10 m.

Debite și concentrații de poluanți emise de incinerator

| Nr. crt. | Poluant | Factor de emisie [g/GJ] | Debit poluant* [g/h] | Concentrație estimată poluant** [mg/Nmc] | CMA Conform Ord. 462/1993 [mg/Nmc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | 74 | 20.20 | 65.03 | 350 |
|  | CO | 29 | 7.92 | 25.48 | 100 |
|  | SOx | 0.67 | 0.18 | 0.59 | 35 |
|  | Pulberi | 0.78 | 0.21 | 0.69 | 5 |

*) Debitul de poluant este calculat la consumul maxim al incineratorului, de 7 Nmc/h gaz. Transformarea se face astfel: 1 mc gaz = 0.039 GJ = 10.8 kWh.

**) Concentrația se estimează la un debit de emisie de 0.0863 Nmc/s

În concluzie, emisiile rezultate din halele de creştere porci se încadrează în limitele maxim admise, inclusiv atunci când sunt pornite instalaţiile de încălzire.

Emisiile noilor hale se cumulează cu emisiile halelor existente şi cu emisiile celorlalte surse existente în fermă (trafic auto, încălzire rezidenţială etc.). Emisiile cumulate se încadrează în limitele maxim admise.

IV. 3. Sol, subsol, ape subterane

- valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul 756/1997.

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi ale Ord. nr. 1234/2006, privind aprobarea Codului de bune practici în fermă;

- se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştiere a îngrăşămintelor conform Ord. nr. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- se va avea în vedere că limita de încărcare pentru terenurile arabile, după decembrie 2010 este de 170 kg/ha.

- dejecţiile vor fi aplicate uniform pe suprafaţa solului urmată de încorporarea acestora în sol cu respectarea Codului bunelor practici agricole

- titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi;

- societatea are obligaţia de a încheia contracte ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie privind realizarea planului de management a deşeurilor organice, realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole, realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare şi a planului de cultură, obligaţia de a întocmi şi ţine fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrienţilor. Planul de management al dejecţiilor se actualizează anual, ţinând seama de prevederile Ord. nr. 242/2005.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O. M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

- O. M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H. G. nr. 1360/2005

- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ord. M.M.G.A. nr. 1182/2005

- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ord. M.M.G.A. nr. 1234/2006.

IV.4. Zgomot

- Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

- Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depăşesc limitele de presiune (Leq), prevăzute de STAS 10009/88, de 50 dB(A), Cz 45, în timpul zilei şi 40 dB (A), Cz 35, în timpul nopţii, în afara amplasamentului

. - Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86 şi STAS 6161/3-82.

IV. 5. Cerinţe BAT pentru activitatea ce se desfăşoară pe amplasament

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor; folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse

- curăţarea adăpostului şi a echipamentului cu jeturi de apă la presiune înaltă, după fiecare ciclu de producţie

- calibrarea periodică a instalaţiilor pentru apa de băut pentru evitarea pierderilor prin scurgere

- ţinerea de înregistrări referitor la consumul de apă prin folosirea contoarelor de apă

- respectarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de stocare şi împrăştiere a îngrăşămintelor naturale)

- se vor respecta tehnicile de nutriţie care ţin seama de vârsta porcilor şi necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii

- hrănirea animalelor se va face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate şi funcţie de cerinţele porcilor

- se va ţine o evidenţă lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare

- se va face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora

- aplicarea unui management nutriţional preventiv ca măsură de reducere a poluării solului

- studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii suinelor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului

- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel încât impactul asupra mediului să fie minim sau nul

- depozitarea dejecţiilor în laguna de dejecţii, amenajată corespunzător, cu capacitate suficientă pentru perioadele în care dejecţiile nu se pot aplica pe teren

- iluminarea halelor cu sisteme care utilizează un consum redus de energie

- izolarea corespunzătoare a clădirilor, utilizarea de instalaţii automatizate pentru controlul microclimatului

- funcţionarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de ventilaţie a halelor în scopul asigurării microclimatului optim

- reducerea consumului de energie prin aplicarea bunelor practici în fermă, începând cu proiectarea adăposturilor până la operarea adecvată şi mentenanţa echipamentelor din adăposturi.

IV.6. Prevenirea riscurilor producerii unor accidente

Pentru evitarea, prevenirea sau remedierea unor situaţii generatoare de risc este obligatoriu să se elaboreze un Plan de management de mediu parte a managementului general al unităţii, precum şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

Se vor elabora regulamente interne ale societăţii, regulamente de funcţionare a instalaţiei, regulamente interne şi prevederi pentru cazuri de avarii.

Se va proceda la instruirea personalului în ceea ce priveşte bunele practici de lucru în conformitate cu legislaţia de mediu, normativele P.S.I. şi de protecţia muncii. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizut anual şi actualizat, după caz

IV.7. Monitorizarea

În perioada de realizare a proiectului:

- Controlul calităţii execuţiei lucrărilor conform caietului de sarcini privind calitatea lucrărilor de construcţii şi montaj.

- Utilizarea, pentru realizarea lucrărilor, a materialelor şi instalaţiilor de cea mai bună performanţă.

- Gospodărirea şi ţinerea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii conform Legii 211/2011 şi HG nr. 856/2002.

În perioada funcţionării obiectivului

Se va efectua o monitorizare tehnologică şi o monitorizare a calităţii factorilor de mediu.

 Monitorizarea calităţii apelor uzate

Monitorizarea calităţii apelor uzate tehnologice şi a apelor menajere se va realiza conform cerinţelor autorizaţiei de gospodărire a apelor şi ale operatorului staţiei de epurare; indicatorii şi frecvenţa de monitorizare se vor stabili la faza de autorizare, odată cu reglementarea activităţii din punct de vedere al gospodăririi apelor.

 Monitorizarea emisiilor în aer

Anual la cosul de dispersie al centralei termice

 Monitorizarea mirosului

Monitorizarea miosului se va face, prin efectuarea unor analize de amoniac în aerul înconjurător şi compararea concentraţiilor de amoniac, cu limitele din STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate.

Societatea va întocmi un Plan de management al mirosului, în primii doi ani de funcţionare.

 Monitorizare sol, subsol, ape subterane

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului se va efectua testarea calităţii solului pentru poluanţii specifici pe amplasament, rezultatele urmând a constitui referinţă pentru evaluările ulterioare. Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului se vor efectua minim 3 foraje pentru monitorizarea apelor subterane, unul amonte de perimetrul fermei şi două aval de amplasament, pe direcţia de curgere a apei freatice. Probele de referinţă se vor preleva înainte de începerea activităţii în fermă, şi se vor efectua următoarele analize: pH, CBO5, CCOCr, NH4 + , NO3 - , NO2 - , fenoli, reziduu fix.

 Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Titularul va păstra acte doveditoare cu privire la valorificarea şi depozitarea deşeurilor şi va avea obligaţia să întocmească fişa de gestiune a deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002. Titularul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor (inclusiv a apelor uzate). Se va ţine evidenţa eliminării de deşeuri de origine animală din fermă, în registre special constituite:

 date despre preluarea deşeurilor animaliere în vederea neutralizării lor

 date despre transporturile de deşeuri şi operaţiile de valorificare sau eliminare, după caz

 date despre dejecţiile utilizate ca fertilizanţi: cantitatea, persoanele fizice sau juridice care au preluat dejecţiile în vederea fertilizării terenurilor agricole.

Pentru dejecţii indicatorii monitorizaţi sunt: pH, umiditate, Ntotal, Ptotal, CBO5, cu frecvenţa de monitorizare din 2 în 2 ani.

Dezafectarea instalaţiei

Funcţionarea obiectivului este pe perioadă nedeterminată. Titularul de proiect are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii şi eventual dezvoltării unei alte forme de activitate, să ia măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate întro stare care să permită reutilizarea lor.

Dezafectarea, demolarea instalaţiei şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare.

Închiderea definitivă a instalaţiei se va realiza în conformitate cu planul de dezafectare a instalaţiei şi refacere a terenului, parte a documentaţiei de solicitare a acordului de mediu.

Titularul activităţii are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

În cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului.

În cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. APM Iasi informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public. Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

Obligaţiile titularului

Respectarea prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, urmărindu-se în special:

 luarea măsurilor pentru a preveni poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile

 să nu se producă nici o poluare semnificativă

 să fie evitată producerea de deşeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare; în cazul în care se produc deşeuri, ele sunt valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului

 luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a energiei

 luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

 luarea măsurilor necesare pentru minimizarea impactului asupra mediului produs de condiţiile anormale de funcţionare

 luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Respectarea prevederilor legislative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor

- O.U.G. nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr. 73/2006 privind reglementari de neutralizare a deşeurilor de origine animal

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările aduse de O.M. nr. 592/2002

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/2006 şi HG 247/2011;

- Ordinul MMP nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de sursele staţionare

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000

- H.G. nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

- H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Respectarea recomandărilor documentelor de referinţă pentru cele mai bune tehnici pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor (ILF),

H.G. nr. 964/2000, cu modificările ulterioare privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole,

O.M. nr. 242/2005, pentru aprobarea organizării Sistemului Naţional de monitoring al solului, Codul bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul 1182/2005, O.M. nr. 1234/2006 care aprobă Codul de bune practici în fermă, O.M. MMGA/MAPDR nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnică pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.

Respectarea prevederilor Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole.

Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia integrată de mediu. Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ale Ordinului nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat cu Ordinul nr. 1158/2005 şi O.M. nr. 3970/2012.

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

- cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin anunţ public în mass-media locală şi publicare pe pagina de internet a APM Iasi

- îndrumarul pentru raportul privind evaluarea impactului şi lista de control pentru definirea domeniului evaluării au fost publicate pe pagina de internet a APM Iasi

- publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor în cadrul şedinţei de dezbatere publică, care a avut loc în data de 18.05.2017, la sediul SC AVI TOP SA din sat Razboieni, com. Ion Neculce, şedinţă mediatizată prin publicare în mass-media de către titular şi afişare la sediul Primăriei Ion Neculce, şi prin publicare pe pagina de internet a APM Iasi afişare la sediul instituţiei

- informarea publicului asupra emiterii acordului de mediu a fost asigurată prin publicare în mass-media de către titularul de proiect, prin afişare la sediul propriu şi la sediul Primăriei Ion Neculce,

- APM Iasi a afişat la sediu şi publicat pe pagina de internet - http://apmis.anpm.ro, anunţul privind emiterea acordului de mediu, proiectul acordului de mediu şi Raportul privind impactul asupra mediului

- documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii: la sediul APM Iasi, la sediul titularului de proiect - nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Documentaţia solicitării acordului de mediu:

- Notificare pentru obţinerea acordului de mediu înregistrată la A.P.M. Iasi cu nr. 3625/04.04.2017

- Memoriul de prezentare elaborat SC ECONOVA SRL,

- Raport la Studiul privind impactul asupra mediului pentru Extindere fermă de multiplicare suine Războieni și reabilitare clădire C3, C5 și C7, construire coridor tehnologic, incinerator și separator dejecții” propus a fi implementat la ferma de suine Războieni, com. Ion Neculce, jud. Iași elaborat de SC ECONOVA SRL, Iasi, înregistrat la APM Iasi  cu nr. 4387/26.04.2017.

- Plan de situaţie general - Plan de încadrare în zonă

- Anunţuri publice pentru mediatizarea parcurgerii etapelor procedurale.

- Certificat de urbanism nr. 7 din 22.02.2017 eliberat de Comuna Ion Neculce-

- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 49/24.05.2017, emis de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut Birlad

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora, conform art. 21 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări. Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz. Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU |