Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

ACORD DE MEDIU

Proiect afisat pe site 24.02.2023

Ca urmare a cererii adresate de  S.C. SERVROM S.R.L, cu sediu in Iasi, str. Zimbrului nr. 17, înregistrată la APM Iasi, cu nr. 6439/27.05.2022,

În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării amplasamentului la teren;

In baza prevederilor  OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz,  se emite:

ACORD DE MEDIU

Pentru proiectul de investitie: „ Construire ansamblu imobile cu funcțiuni mixte, parcare subterană și supraterană conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/30.05.2018, propus a fi amplasat în mun. Iași, jud. Iași, zona Șorogari, nr. cad. 161408, 161409,

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1 Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 b „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto”.

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate:

Localizarea proiectului: Titularul deține un teren în suprafață de 2800 mp identificat cu nr. cadastral 161409 și suprafaţa de 13000 mp identificat cu nr. cadastral 161408, deținut conform Act de dezmembrare nr. 5215/2018; terenul provine din dezmembrarea suprafeţei de 15800 mp, conform Act de dezmembrare nr. 21/2018.

Folosinta actuală a terenului este : teren neconstruit

- Categoria de folosintă : A

- Destinatia stabilită prin documentatia de urbanism: conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2018 -CB - zona cu funcţiuni de importanta supramunicipala si municipal

Vecinătăţi:

Amplasamentul este delimitat de următoarele vecinătăţi şi are următoarele distanţe (minime) de la limita construcțiilor faţă de limita de proprietate și față de vecinătăți:

- Sud-Vest: Bulevardul C.A. Rosetti – minim 23,70 m retragere față de limita de proprietate de la SV, respectiv 23,70 m față de axul bulevardului C.A. Rosetti;

- Nord-Vest: Drum DE 2970 – minim 9,20 m retragere față de limita de proprietate de la NV, respectiv 9,20 m față de axul drumului de acces lateral DE 2970;

- Nord-Est: Drum DR 3374/1 – minim 12,50 m retragere față de limita de proprietate de la NE, respectiv 12,50 m față de axul drumului de acces DR 3374/1;

- Est: proprietate privată, NC 130233, teren neconstruit – minim 3,30 m retragere față de limita de proprietate de la E.

Terenul studiat este învecinat pe 3 laturi de drumuri de acces, având acces pietonal și auto din Bulevardul C.A. Rosetti, prin drumurile de acces DE 2970 și DR 3374/1.  Parcela vecină de la Est nu este construită. În jurul amplasamentului nu sunt realizate construcții.

În prezent, pe terenul studiat nu există construcții.

Caracteristicile lucrarilor propuse

Pe acest teren, titularul intenționează să realizeze un imobil 2S+D+P+6E cu funcţiuni mixte cu spatii de cazare de tipul apartamentelor in regim hotelier, spatii comerciale, spatii alimentatie publica, spatii administrative, spatii pentru loasir si sport si funcţiuni complementare acestora, parcare subterana si spatii tehnice complementare funcţiunilor.

Imobilul 2S+D+P+6E va fi structurat după cum urmează:

- funțiuni principale

  - spații pentru cazare de tip apartamente în regim hotelier;

  - spații comerciale și birourile aferente acestora;

  - spații pentru loasir și sport.

- funcţiuni secundare

  - spații destinate garării autovehiculelor (parcarea subterană)

  - spații exterioare amenajate (platforme, terase)

- funcţiuni conexe

  - spații tehnice destinate instalaţiilor utilitare

  - spații cu destinație de adăpost ALA

  - rezervoare de incendiu și camera pompelor

  - spații pentru tablouri electrice, grup electrogen, etc.

Distanțe până la limita de proprietate şi imobilele vecine:

- minim 23,70m retragere față de limita de proprietate de la SUD-VEST, respectiv 37,80m față axul bulevardului C.A. Rosetti;

- minim 9,20m retragere față de limita laterală de proprietate de la NORD-VEST, respectiv 12,50m față de axul drumului de acces lateral DE 2970;

- minim 12,50m retragere față de limita de posterioara proprietate de la NORD-EST, respectiv 18,30m fata axul drumului de acces DR 3347/1;

- minim 3,30m retragere față de limita laterală de proprietate de la EST;

Distanțe dintre clădirea propusă şi imobilele invecinate:

- Terenul este invecinat pe trei laturi du drumuri de acces.

- Parcela vecină de la Est nu este construită. În jurul amplasamentului nu sunt realizate construcții.

Bilanțul teritorial

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT

- Suprafaţă totală teren: 15800,00 mp

- Teren neconstruit: 15800,00 mp

- Total arie construită: 0,00 mp

- Total arie desfășurată construită: 0,00 mp

- POT existent 0,00% | CUT existent 0,00 ADC/mp

BILANŢ TERITORIAL PROPUS

- Suprafaţă totală teren: 15800,00 mp

- Suprafaţă teren utilitate publică: 160,00 mp

- Suprafaţă spații verzi amenajate: 4712,00 mp

- Suprafaţă carosabil: 1520,00 mp

- Suprafaţă parcare: 1000,00 mp

- Suprafaţă pietonal, terase: 3425,00mp

- ARIE CONSTRUITĂ	4983,00 mp

(aria construită este proiecţia la sol a nivelelor supraterane)

- ARIE DESFĂȘURATĂ CONSTRUITĂ: 37407,00mp

- POT propus 31,54% (maxim conform PUZ 60,00%)

- CUT propus 2,368 ADC/mp (maxim conform PUZ 2,50 ADC/mp )

- Arie construită construcții subterane: 9480,00 mp

- Gabaritul general al construcţiilor subterane:

  - Lungimea maximă 135,50m

  - Lățimea maximă 129,50m

- Cota fundare – radier -11,50m fata de cota +/-0.00

- Gabaritul general al construcţiilor supraterane:

  - Lungimea maxima 118,70m

  - Latimea maxima 111,70m

- Înăltimea maximă a construcţiei la atic +21,50m fata de cota +/-0.00

- Inaltimea construcţiei +26,00m fata	de cota +/-0.00

(Cota ±0.00, reprezentând cota finită a pardoselii parterului a fost stabilită în termeni de cotă absolută la 63,50rMN (referinţă Marea Neagră).

- Regim de inaltime 2S+D+P+6Etaje

- Cladirea proiectata se va incadra:

  - CLASA „III” DE IMPORTANTA (Normativ P100-1/2013) CATEGORIA DE IMPORTANTA „C”

  - GRADUL DE REZISTENTA LA FOC	"II"

Descriere funcțională:

Imobil cu funcţiuni mixte, cu spații de cazare de tipul apartamentelor în regim hotelier, spații comerciale, spații alimentație publică, spații administrative, spații pentru loasir și sport și funcţiuni complementare acestora, parcare subterană si spații tehnice complementare funcţiunilor.

Spațiile cu destinație comercială și birourile aferente acestora, spații pentru loasir și sport se vor realiza astfel încât să se asigure acces facil direct din exterior și vor fi amplasate în general la nivelele subsol -1, demisol în partea dinpre b-dul C.A. Rosetti a amplasamentului și de la demisol, parter până la etajul 3 în partea posterioară a amplasamentului.

Imobilul este aşezat pe terenul în panta astfel încât spațiile comerciale amplasate la subsol și demisol să beneficieze de acces direct de la cota terenului. Din spațiile comerciale de la demisol se poate ajunge în spațiile comerciale amplasate la parter și etajele 1,2,3 amplasate în partea din spate a amplasamentului. Aceasta circulaţie leagă la nivel pietonal spațiile comerciale de la fiecare nivel și realizeaza o circulaţie longitudinală pietonală care traversează situl.

Spațiile comerciale vor găzdui funcţiuni de comerţ, de alimentatie publică, spații pentru sport, fitness, piscină, etc.

La etajele superioare vor fi spații pentru cazare de tipul locuinţelor în regim hotelier. Locuinţele vor fi în general cu o cameră, dar și cu două camere. În total, se vor realiza 423 apartamente în regim hotelier dintre care 411 vor fi cu o cameră și 12 cu două camere.

La subsol -2, subsol -1 și demisol vor fi realizate parcări auto, spațiile tehnice și adăposturile de protecție civilă vor fi amplasate la subsolul -2.

Subsol -2 Parcare subterana, spatii tehnice, APC

- spaţiu parcare subterana 170 locuri

- spaţiu adapost APC	650 mp

- spații tehnice 250 mp

- Arie subsol -2 6520,00mp

- Înălțimea minimă utilă a spațiilor este de 2,75m.

Subsol -1 Spatii comerciale si parcare subterana

- pații comerciale 1250,00 mp

- spaţiu parcare subterană 155 locuri

- Arie subsol -1 5700,00 mp

- Înălțimea minimă utilă a spațiilor este de 2,75m.

Demisol Spații comerciale, birouri, sport și loasir, piscină, parcare

- spații comerciale 3400,00 mp

- parcare auto 80 locuri

- Arie demisol 6505,00 mp

- Înălțimea minimă utilă a spațiilor este de 4,25m.

Parter și Etaj 1,2 Apartamente în regim hotelier și spații comerciale

- circulaţii orizontale comune și scări

- 63 apartamente cu 1 cameră cu suprafaţa utilă cuprinsă între 43-48mp alcătuite din hol intrare, cameră, bucătărie și baie.

- spații comerciale 730,00 mp

- Arie Parter și Etaj 1,2 4810,00 mp

- Înălțimea minimă utilă a spațiilor este de 2,75m.

Etaj 3 Apartamente în regim hotelier și acces spaţiu  comercial

- circulaţii orizontale comune și scări

- 72 apartamente cu 1 cameră cu suprafaţa utila cuprinsă între 43-48mp alcătuite din hol intrare, cameră, bucătărie și baie.

- spații comerciale 100,00 mp

- Arie etaj 3: 4680,00 mp

- Înălțimea minimă utilă a spațiilor este de 2,75m.

Etaje 4,5,6 Apartamente în regim hotelier

- circulaţii orizontale comune și scări

- 50 apartamente cu 1 cameră cu suprafaţa utilă cuprinsă între 43-48mp alcătuite din hol intrare, cameră, bucătărie și baie.

- 4 apartamente cu 2 camere cu suprafaţa utilă cuprinsă de 52mp alcătuite din hol intrare, cameră de zi cu bucătărie, dormitor și baie.

- Arie etaj 4,5,6 3507,00 mp

- Înălțimea minimă utilă a spațiilor este de 2,75m.

BILANŢ SUPRAFEŢE CLĂDIRI PROPUSE

- ARIE CONSTRUITĂ: 4983,00 mp

(aria construită este proiecţia la sol a nivelelor supraterane)

- ARIE DESFĂȘURATĂ CONSTRUITĂ: 37407,OOmp (conform L350)

(aria desfășurată construită însumează aria desfășurată construită a nivelelor supraterane, demisol, spații comerciale subsol, aria teraselor circulabile, fără aria subsolurilor cu destinație strictă de parcare subterană, spații pentru protecția civilă, spații tehnice, etc.)

- ARIE DESFĂȘURATĂ CONSTRUITĂ TOTALĂ SUBTERANĂ ȘI SUPRATERANĂ 2S+D+P+6E	48356,00 mp

- ARIE CONSTRUITĂ CONSTRUCȚII SUBTERANE 9480,00 mp

- În total se vor realiza 423 apartamente în regim hotelier, dintre care 411 vor fi cu o cameră și 12 cu două camere.

Necesarul de locuri de parcare

Numărul locurilor de parcare necesare este de 485 locuri, conform HCL 425/2007 și Dispoziţiei Primarului, calculate câte 1 loc la o unitate locativă; 1/50mp pentru spații pentru birouri; 1/100mp pentru spații comerciale și 1/5 pentru salariaţi.

Se vor asigura 485 locurile de parcare pentru autoturisme amplasate astfel:

- 405 locuri de parcare amplasate în cele doua subsoluri și la demisol

- 80 locuri de parcare amplasate la sol în aer liber;

Locurile de parcare realizate vor satisface necesarul din imobile.

Dintre acestea 20 locuri de parcare sunt special amenajate pentru persoane cu handicap locomotor distribuite în parcarea subterană cu acces facil la ascensoare, iar 50 locuri de parcare vor fi special amenajate pentru autoturisme electrice.

Sunt asigurate 50 locuri de parcare pentru motocilete și scutere, amenajate și pentru scutere și motociclete electrice;

Accesul auto de la cota străzii în parcarea subterană se realizează printr-o rampă scurtă cu două fire de circulaţie, câte un fir pe sens la subsolul -2, direct de la cota terenului prin acces cu două fire de circulaţie și câte un fir pe sens la subsolul -1. Circulaţia între nivelele subterane este asigurată printr-o rampă cu două fire de circulaţie, câte un fir pe sens. Accesul la parcarea de la demisol este independent de subsoluri și se realizează direct de la cota terenului prin acces cu două fire de circulaţie, câte un fir pe sens.

La cota subsolului -1 și la cota demisolului se vor realiza zone de parcare pentru biciclete cu 100 de locuri, cu acces direct și orizontal de la cota terenului.

Sistemul constructiv.

Constructia are fundaţia de tip radier general. Infrastructura va fi realizată din pereţi portanți şi stâlpi din beton armat. Planșeele la subsol vor fi realizate tip dală din beton armat, circulabile auto. Suprastructura va fi realizată cu pereţi din beton armat. La etajele clădirii vor fi realizate local console şi balcoane. Planșeele vor fi realizate tip dală din beton armat. Puțul liftului va fi realizat din pereţi din zidărie ceramică tip GV şi beton armat. Scara va fi realizată în două rampe și podest intermediar de odihnă, din beton armat. Acoperişul va fi realizat tip terasă necirculabilă tip terasă verde, cu toate straturile aferente.

Închideri exterioare și compartimentări interioare

închiderile exterioare vor fi realizate din zidărie cu cărămidă ceramică tip GV uşor BRIKSTONE BRAC, cu grosime de 25cm. Mortarul folosit va fi de tipul ciment-var de marca minim M2,5. Între apartamente, pereţii de separare se vor executa din zidărie neportantă realizată cu cărămidă ceramică tip GV uşor BRIKSTONE BKS20, cu grosimea de 20cm. Compartimentările interioare în interiorul apartamentului se vor executa din pereţii nestructurali de 12,5cm grosime, din cărămidă ceramică cu goluri verticale tip BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238mm).

Parcarea subterană

Parcarea subterană va fi de tipul P3 și va avea un numar total de 405 de locuri de parcare pentru autoturisme, distribuite la cele 2 subsoluri și la demisol. La cota subsolului -1 și la cota demisolului se vor realiza zone de parcare pentru biciclete cu 100 de locuri, cu acces direct și orizontal de la cota terenului.

Racordarea la rețelele utilitare din zonă

Alimentarea cu apă rece şi canalizare

In perioada de executie a proiectului:

- În perioda realizării lucrărilor de construcții

Apa potabilă pentru personalul lucrător pe șantier se va asigura din recipiente (.butelii) de unică folosință. Necesarul de apă pentru lucrările din șantier (stropirea căilor de acces din incintă, curățirea roților autovehiculelor, etc.)  se va asigura din cisterne cu apă.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu există în exploatare și administrare rețele publice de transport și distribuție a apei, și/sau rețele publice de canalizare.

Apa necesară pentru stingerea incendiilor se va asigura din  hidrantul stradal amplasat în apropierea organizării de șantier.

Pe amplasament nu vor fi realizate lucrări specifice de captare a apelor freatice sau operațiuni de pompare/evacuare a apei freatice din terenul propus pentru construire.

Evacuarea apelor uzate

În cadrul organizării de șantier se vor amplasa  toalete ecologice.

In perioada de exploatare a proiectului:

SC APAVITAL SA a emis Avizul de principiu nr. 10942 din 11.03.2022, prin care se precizează:

Alimentare cu apă

Conform Avizului de principiu nr. 10942 din 11.03.2022 emis de APA VITAL SA, alimentarea cu apă a imobilelor se poate realiza din reţeaua publică de alimentare cu apă FONTĂ De 600mm existentă în intersecţia bld. C.A. Rosetti cu str. Eternitate şi str. Cucu, municipiul laşi, judeţul laşi, prin extinderea acesteia, cu respectarea următoarelor condiții:

- traseul reţelei de alimentare cu apă, ce urmează a fi proiectată va fi numai prin domeniul public, cu respectarea prevederilor SR 8591/97;

- cheltuielile de extindere a conductei de alimentare cu apă şi a conductei de canalizare ape uzate menajere (proiectare şi execuţie) vor fi suportate de beneficiar;

- toate materialele folosite în execuţia lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică anexată vor deţine agremente emise de Ministerul Sănătăţii;

- reţeaua de alimentare cu apă proiectată, va fi realizată din tub PEHD PE100 PN 10 cu diametrul minim De 315mm;

- reţeaua de alimentare cu apă proiectată se va amplasa la o distanţă minimă de 3,00m, faţă de fundaţiile construcţiilor existente, conform SR 8591/97 Tabel 1;

- subtraversările drumurilor vor fi realizate conform prevederilor STAS 9312/87 şi în condiţiile prevăzute în avizele/autorizaţiile emise de către administratorii drumurilor;

- pe reţeaua de apă proiectată se vor dispune cămine de vizitare care vor fi echipate cu vane de secţionare, vane de golire şi dispozitive de aerisire-dezaerisire;

- pe reţeaua de apă proiectată se vor dispune hidranţi de incendiu amplasaţi conform normativului NP 133/2013;

- presiunea apei în reţeaua de apă proiectată, nu va depăşi valoarea maximă admisă de 6,00 bari, iar presiunea minimă va fi de 0,7 bari, conform prevederilor SR 4163-1/1995;

- presiunea minimă a apei asigurată la punctul de branşare este de 0,7 bari;

- căminele de vizitare proiectate, ce urmează a fi dispuse pe reţelele de apă proiectate, vor fi de tip carosabil, realizate conform STAS 6002/1988 şi vor fi prevăzute cu rame şi capace înglobate în beton, cu sisteme antifurt;

- pentru asigurarea continuităţii serviciului de furnizare a alimentării cu apă, toate componentele reţelei de alimentare cu apă proiectată vor fi protejate împotriva îngheţului;

- căminul de branşament va fi amplasat la limita dintre domeniul public şi domeniul privat;

Vor fi realizate instalați de stingere tip hidranți interiori, hidranți exteriori, sprinklere și drencere. Alimentarea cu apă se va realiza din reţeaua existentă în zonă şi din rezervele de incendiu. Rezervoarele rezervelor de incendiu, cât și camerele tehnice pentru pompe vor fi amplasate subteran la ultimul nivel al clădirii - subsol 2.

Canalizare

Conform Avizului de principiu nr. 10942 din 11.03.2022 emis de APA VITAL SA, deversarea apelor uzate menajere se poate realiza în reţeaua publică de canalizare / caseta BETON De 2250/3450mm existentă în bld. C.A. Rosetti, municipiul laşi, judeţul laşi, prin intermediul unei staţii de pompare şi a unei conducte de refulare, cu respectarea următoarelor condiții:

- traseul reţelelor de canalizare, ce urmează a fi proiectate va fi numai prin domeniul public, cu respectarea prevederilor SR 8591/97;

- reţelele de canalizare proiectate, în care curgerea apei uzate se realizează în regim gravitaţional, vor fi realizate din tuburi de P.V.C. SN 8 sau SN 16 (corespunzător categoriei de trafic specifice drumurilor din zona de interes - drum naţional, drum sătesc, etc.) cu diametrul minim Dn 500 mm;

- pe reţelele de canalizare proiectate, cu regim de curgere gravitaţională, se vor dispune cămine de vizitare, în următoarele situaţii, conform prevederilor STAS 3051/91:

  - în aliniament la distanţe de maxim 60 m

  - în punctele de schimbare a dimensiunilor

  - în punctele de schimbare a direcţiei

  - în punctele de intersecţie cu alte conducte de canalizare

  - în punctele de racord;

- reţelele de canalizare proiectate, cu regim de curgere gravitaţională, vor fi pozate în săpătură pe un pat de nisip, astfel încât să fie asigurate următoarele:

  - panta minimă constructivă prevăzută în STAS 3051/91

  - viteza minimă de autocurăţire de 0,70 m/s, pentru apele uzate menajere

  - viteza maximă pentru apele uzate menajere nu trebuie să depăşească valorile recomandate de furnizorul materialului tubular;

  - adâncimea maximă de îngheţ prevăzută în STAS 6054-77, pentru zona judeţului laşi;

- în cazul în care, datorită pantelor mari, este depăşită viteza maximă recomandată de furnizor, se vor dispune cămine de rupere de pantă pentru reducerea vitezelor până la valoarea recomandată;

- căminele de vizitare proiectate, ce urmează a fi dispuse pe reţeaua de canalizare proiectată, vor fi de tip carosabil, realizate conform STAS 2448-82 şi vor fi prevăzute cu rame şi capace înglobate In beton, cu sisteme antifurt;

- trecerea tuburilor de canalizare prin pereţii căminelor de vizitare, vor fi prevăzute cu piese de trecere etanşe pentru tuburi tip P.V.C.;

- subtraversările drumurilor vor fi realizate conform prevederilor STAS 9312/87 şi în condiţiile prevăzute în avizele/autorizaţiile emise de către administratorii drumurilor;

- instalaţia de canalizare (cheson cu staţie de pompare ape uzate) va fi echipată cu senzori nivel si calitate a apelor uzate cu transmitere la distanta către dispeceratul central al APAVITAL S.Â.;

- conducta de refulare apă uzată menajeră (cu regim de curgere sub presiune), aferentă staţiei de pompare ape uzate, va fi realizată din tuburi PEHD PE100 PN10 dimensionată corespunzător;

- îmbinările tuburilor PEHD vor fi realizate prin sudură cap la cap;

- căminul de vizitare în care va fi racordată conducta de refulare aferentă staţiei de pompare ape uzate (SPAU) va fi prevăzut cu deflector în vederea atenuării energiei hidraulice a apelor uzate pompate, sistem de aerisire şi sistem de reţinere a mirosurilor (filtre cu cărbune activ);

- pe conducta de refulare ape uzate menajere se vor dispune cămine de vizitare care vor fi echipate cu vane de secţionare, vane de golire, dispozitive de aerisire-dezaerisire utilizate în mod special pentru ape uzate; aceste cămine de vizitare vor fi prevăzute cu başe de colectare a apei uzate.

- pe conducta de refulare ape uzate menajere, imediat în aval de staţia de pompare se va dispune un cămin de vizitare echipat cu vane de secţionare şi clapet de sens.

- trecerea conductei de refulare prin pereţii căminelor de vizitare, va fi prevăzută cu piese de trecere etanşe pentru tuburi tip PEHD.

- toate căminele de vizitare, dispuse pe conducta de refulare ape uzate, vor fi prevăzute cu başe pentru colectarea apelor uzate, în vederea evacuării prin pompare a acestora.

- căminele prevăzute cu sisteme de golire, vor dispune de sisteme de manevră din exterior, pentru protecţia lucrătorilor cu ape uzate, sau a bolilor asociate contactului.

- la toate căminele dotate cu başe vor fi asigurate drumuri de acces pietruite, pe o lăţime egală cu accesul unei autovidanje.

- subtraversările de drumuri, vor fi realizate cu respectarea prevederile STAS 9312/87 şi în condiţiile prevăzute de administratorii drumurilor;

- materialele folosite pentru reţelele de canalizare vor prezenta garanţii de cel puţin 50 de ani, pentru rezistenţa împotriva proceselor de coroziune;

- reţeaua de canalizare proiectată se va amplasa la o distanţă minimă de 3,00 m faţă de extradosul reţelelor publice de transport şi distribuţie a apei existente şi proiectate, în cazul traseelor paralele, conform SR 8591/97 Tabel 1;

- în cazul încrucişării cu reţelele publice de transport şi distribuţie a apei existente şi proiectate, reţeaua de canalizare, proiectată, va subtraversa conductele de apă la o distanţă minimă de 0,40 m, conform SR 8591/97 Tabel 2;

Staţia de pompare ape uzate trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- Să fie prevăzută cu cameră uscată şi cameră umedă.

- Să fie prevăzută cu instalaţii tocătoare (grindere sau pompe tocătoare) pe intrare.

- Să fie prevăzută cu instalaţie de ventilare corespunzătoare si instalaţie de îndepărtare a mirosurilor.

- Să fie prevăzută cu generator de curent fix sau mobil.

- Să dispună de proiect peisagistic şi căi de acces.

- Să fie prevăzută cu dispozitive de ridicare pentru echipamentele cu masă mare (pompe, etc.).

- Să dispună de amenajări de securitate (gard împrejmuitor, instalaţie de alarmare).

- Să dispună de instalaţii de iluminat extern.

- Să fie echipată cu sistem SCADA cu transmitere către Dispeceratul APAVITAL S.A.

- Să fie prevăzută cu sisteme de reţinere a mirosurilor.

- Să fie prevăzută cu senzor de H2S.

- Să fie prevăzută cu instalaţie de protecţie împotriva loviturii de berbec.

Să fie prevăzută cu senzor de amoniu si potenţial oxido-reducător.

Instalatii de preepurare si epurare a apelor uzate rezultate la parcari. Parcările vor fi dotate cu separatoare de hidrocarburi. Toate rigolele de canalizare ale parcarii se colecteaza obligatoriu printr-un separator de hidrocarburi si nămol inainte de racordarea la reţeaua exteriora de canalizare. Accesul auto, circulaţiile auto si parcarile se vor realiza pe platforme de beton armat.. Separatotul de hidrocarburi va fi realizat din polietilena, etanş şi impermeabila la gaze şi apa, rezistenta la medii chimice, şi va fi montat subteran. La proiectarea separatorului de hidrocarburi se vor respecta normele SR EN 858-1:2002/1, iar în exploatare se vor respecta SR EN 858-1:2003/2.

Debitul apelor pluviale: 23,4 l/s.

Se va utiliza un separator de hidrocarburi cu debit de minim 25 l/s şi cu volumul trapei de nămol de minim 6000 litri si volum stocare hidrocarburi 1100 litri, pentru a servi carosabilul pentru acces în parcarea subterana si parcarea de la sol. Acesta va fi verificat obligatoriu la minim 6 luni şi minim o data pe an va fi golit, aerisit, curăţat/spalat filtrul şi supuse unei verificări generale în ceea ce priveşte structura sistemului (etanşeitate, structura, starea componentelor).

Evacuarea apelor meteorice-  apa din precipitaţii va fi colectata la nivelul terasei prin gurile de scurgere si dirijate prin intermediul coloanelor pluviale interioare la reţeaua de incinta si bazinul de acumulare, iar preaplinul va fi utilizat la stropirea spațiilor verzi din incintă.

Alimentarea cu energie electrică va fi realizata printr-un branşament trifazat din reţeaua existentă în zonă, soluţia de alimentare fiind stabilită de furnizorul de energie prin avizul de racordare. Imobilul va avea asigurata iluminarea si ventilarea naturala si artificiala. Vor fi prevăzute instalatii electrice pentru iluminat si pentru prize. Vor fi prevăzute instalatii de curenţi slabi pentru telefonie, internet, sistem de alarma, detectie, semnalizare incendiu, alarmare in caz de incendiu, etc. Se va realiza o instalaţie de legare la pământ care va fi folosită în comun pentru instalaţia electrică şi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului.

Incalzirea si apa calda menajera se va asigura cu centrala hibrida de clădire, pe gaze naturale, cu tiraj fortat si pompa de căldură aer-apa.

Alimentarea cu gaz se va face din rețeaua existentă în zonă. Conform Avizului deinformare privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor nr. 213223795/AI din 02.09.2021 emis de DELGAZ GRID SA, racordarea la sistemul de distribuție a gazelor se face prin realizarea următoarelor obiective:

- extindere conductă de distribuţie gaze naturale şi instalaţie de racordare (racord şi post de reglare măsurare/ staţie reglare/ măsurare). Traseul extinderii şi a racordului se va stabili în urma depunerii cererii de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

SAU

- racord de gaze naturale din conducta de distributie existentă şi post de reglare măsurare. Poziţia exactă a racordului va fi stabilită la proiectarea acestuia.

Salubritatea. Se va amenaja un spaţiu destinat pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, pozitionat conform restricțiilor impuse de Ord. 119/2014. Spaţiul va fi astfel conceput şi realizat pentru a fi accesibil echipelor de salubritate şi pentru autogunoieră. Suprafaţa va fi impermeabilizată, cu asigurarea unei pante de scurgere şi va fi prevazută cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionată pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie.

Planul de execuție al proiectului de investiție cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Executia lucrărilor va fi eșalonată pe durata a cca. 24 de luni și va incepe după obținerea autorizației de construire conform Legii 50/1991 cu completările si modificarile in vigoare.

Lucrările de construcții aferente proiectului de investiții  se vor realiza cu respectarea condițiilor impuse prin avizele conforme emise de  autoritățile locale.

Relația cu vecinătățile

În interiorul amplasamentului, imobilele propuse a se realiza conform proiectului vor  respecta prevederile urbanistice aprobate, retragerile și distanțele impuse prin Regulamentul de Urbanism aprobat la faza PUZ. Se vor respecta  normele specifice de reglementare  juridice, sanitare și urbanistice.

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

Proiectul propune construirea unui imobil 3S+D+P+6E cu funcţiuni mixte cu spații de cazare de tipul apartamentelor în regim hotelier, spații comerciale, spații alimentație publică, spații administrative, spații pentru loasir și sport și funcţiuni complementare acestora, parcare subterană și spații tehnice complementare funcţiunilor conform PUZ aprobat cu HCL nr. 224/2018

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Conform HCL 224/2018 privind aprobarea PUZ, terenul pe care se va realiza obiectivul de investiții este situat în intravilan şi se încadrează în reglementările urbanistice din Planului Urbanistic Zonal; folosinta actuală a terenului -  teren  neconstruit;

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

- Proiectul intră sub incidența prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 b „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto”.

- Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luată în urma analizei documentaţiei depuse, a verificării amplasamentului, în urma consultărilor din cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi concluziilor raportului privind impactul asupra mediului şi a consultării publicului ca urmare a anunţurilor publice şi a dezbaterii publice.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

- măsurile ce se impun pentru protecţia apei, atmosferei, solului şi subsolului, gestiunea deşeurilor;

- măsurile adecvate de supraveghere a emisiilor;

- măsurile speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a siturilor de interes naţional şi comunitar, deoarece acesta nu se va implementa în astfel de zone.

Analiza alternativelor în concepția, proiectarea, execuția, exploatarea și monitorizarea proiectului de investiție din punct de vedere al protecției mediului, se referă la următoarele elemente:

- alegerea amplasamentului;

- alegerea soluțiilor tehnice și tehnologice de execuție inclusiv a utilajelor și materialelor;

- alegerea duratei de execuție și a perioadelor de lucru;

- alegerea celor mai bune tehnici disponibile în toate etapele.

Alternativele analizate au luat în considerare amplasamentul terenului deținut de titularul proiectului și au  avut ca scop minimizarea impactului asupra mediului produs de realizarea proiectului de investiție.

Alternative de amplasament

În analiza alternativelor nu a fost luat în calcul un amplasament alternativ pentru realizarea obiectivelor prevăzute prin proiect.

- Alternative de proiectare

S-au analizat mai multe alternative de proiectare în contextul amplasamentului studiat în strânsă corelaţie cu următoarele aspecte:

- minimizarea efectelor asupra mediului;

- capitalul şi costurile minime de operare;

- flexibilitatea proiectului - permisivitatea (în funcție de caz) pentru viitoare extinderi.

Criteriile tehnice şi economice analizate pentru alegerea alternativei de proiectare:

- datele topografice, hidrogeologice şi hidrologice ale amplasamentului;

- accesul la amplasament şi existenţa utilităţilor;

- apropierea de alte obiective existente sau viitoare;

- planurile de dezvoltare pentru amplasamentul  propus.

Criteriile de evaluare avute în vedere pentru determinarea alternativei optime care trebuie să îndeplinească principiile dezvoltării durabile, au ținut cont de:

- efectele  negative minime asupra mediului înconjurător;

- promovarea unor soluții acceptabile din punct de vedere social;

- realizarea soluțiilor fezabile din punct de vedere economic.

Alternative privind metodele de execuție

Urmare studierii mai multor alternative privind metodele de execuție a construcțiilor propuse, s-a optat pentru utilizarea de materiale și tehnici de construcții tradiționale, deși, detaliile finale depind de tehnologiile constructorului.

Soluțiile tehnice propuse sunt moderne și au ținut cont de:

- condițiile de mediu;

- tipul și natura lucrărilor existente;

- utilitatea tehnică, funcțională și de securitate a dezvoltării propuse pe amplasament;

- dotările, caracteristicile funcționale, geologice, hidrogeologice, hidrologice ale zonei;

- vecinătățile existente etc.

Varianta „0” alternativa neimplementării proiectului

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt:

- pierderea oportunităților privind valorificarea urbana a unor terenuri disponibile in intravilan;

- pierderea unui număr important de locuri de muncă pe plan local;

- pierderea unor investiții importante in sprijinul infrastructurii si serviciilor;

- păstrarea aspectului zonei fără o sistematizare urbanistică ce nu dă un aspect plăcut peisajului;

- zona destructurată cu disfunctii de imagine, estetică si ambient la nivelul spatiului în prezent neocupat și neamenajat;

- lipsa oportunităților de creștere a veniturilor la bugetul local.

Varianta 1 – de realizare a proiectului

Soluția adoptată prin proiect a rezultat în urma unui proces de selecție a unor alternative tehnice, economice. Alternativele tehnice analizate au fost:

- S-a analizat posibilitatea de racordare la rețeaua centralizată de agent termic, și în această zonă nu există rețea de distribuție a sistemului centralizat de încălzire. În plus în acest caz nu este fezabil din punct de vedere tehnico-economic deoarece rata de ocupare variază. De asemenea, s-a analizat varianta de utilizare a centralelor termice electrice. Diferența de emisii între cele 2 opțiuni (cu gaz, respectiv electric) este mică și nu justifică efortul tehnico-economic.

- S-a ales varianta de centrale termice pe gaz metan individuale.

Varianta finala – varianta în care se va implementa proiectul

Din analiza proiectului, se poate constata că amplasamentul a fost bine ales, tinându-se cont atât de vecinătăti, cât si de arterele de circulatie din zonă. Imaginea de ansamblu a zonei analizate se va îmbunatăti simțitor, fiind în concordantă cu tendința de dezvoltare a vecinătătilor.

Noile functiuni propuse pentru zona analizată sunt compatibile cu evoluția administrativă, economică si socială a Municipiului Iași.  Modul de amenajare al zonei a fost gândit în conformitate cu optiunile beneficiarului si administratiei locale si a avut în vedere utilizarea eficientă a spatiului aflat în proces de degradare.

Varianta finală conduce la următoarele avantaje:

- cresterea economică locală si regională;

- se vor crea noi locuri de muncă;

- furnizarea de noi oportunităti si alternative pentru dezvoltarea si cresterea competitivitătii regiunii;

- contribuie la existenta unui mediu mai protejat, mai bine manageriat, prin promovarea conceptului de durabilitate în gestionarea resurselor zonei;

Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate în Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001. Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.).

Modul cum răspund/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

| Aspecte / Factori de mediu | Obiective de mediu |
| --- | --- |
| Aer | Menținerea calității aerului in limitele concentrațiilor maxime admisibile prevăzute în legislația în vigoare . |
|  | Prevenirea/reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă generate de activitățile propuse a se desfășura pe amplasament. |
|  | Utilizarea celor mai bune tehnologii existente din punct de vedere economic şi ecologic în deciziile investiţionale; introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile desfășurate pe amplasament |
| Shimbări climatice |  |
|  | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin atingerea unui nivel crescut al eficienței energetice în clădirile propuse pe amplasament și în infrastructura energetică. |
|  | Limitarea costurilor economice de mediu și sociale pe termen lung ale impactului schimbărilor climatice în România |
|  | Stimularea utilizării mijloacelor de transport în comun |
| Energie | Îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării resurselor |
|  | Luarea în considerare a standardelor de eficiență energetică pentru clădirile și serviciile propuse; respectarea prevederilor legislației privind performanța energetică. |
| Zgomot | Prevenirea/reducerea zgomotului și vibrațiilor în zonele sensibile. |
|  | Îmbunătățirea infrastructurii de transport - contribuie la reducerea zgomotului produs de traficul rutier. |
| Apa | Prevenirea poluării punctiforme și difuze a corpurilor de apă; menținerea calității și stării apelor de suprafață. |
|  | Prevenirea deteriorării corpurilor de apă de suprafață și subterane. |
|  | Reducerea consumului de resurse naturale raportat la suprafața construită |
| Sol, subsol | Prevenirea poluării solului din surse punctiforme și difuze |
| Deșeuri | Reducerea la minimum a producției de deșeuri . |
|  | Realizarea colectării selective a deşeurilor; creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor generate pe amplasament. |
|  | Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile propuse pe amplasament ca urmare a realizării proiectului cu respectarea prevederilor OU 92/2021 privind regimul deșeurilor. |
| Populație și sănătate publică | Asigurarea stării de sănătate a populației și a calității mediului urban prin implementarea de măsuri care să vizeze asigurarea dotărilor edilitare și de prevenire a poluării, inclusiv a poluării fonice. |
|  | Creșterea gradului de confort a utilizatorilor prin crearea unui fond construit modern, echipat la standardele actuale. |
|  | Revitalizarea zonei aferente proiectului prin diversificarea funcțiilor economice, îmbunătățirea dotării și echipării zonei. |
| Managementul riscurilor de mediu | Creșterea gradului de siguranță în condiții de riscuri naturale și antropice. |
| Sensibilizarea publicului cu privire la aspectele de mediu | Informarea publicului cu privire la proiectul de investitie și efectele sale probabile. |
|  | Îmbunătățirea calității proiectului ca urmare a luării în calcul a observațiilor, propunerilor justificate și a informațiilor oferite de factorii interesați. |
|  | Creşterea responsabilităţii publicului faţă de mediul înconjurător prin facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere. |
|  | Armonizarea cadrului natural cu cel construit şi păstrarea tradiţiilor zonei . |
|  | Informarea/ consultarea publicului în vederea găsirii unor oportunităţi de diversificare a beneficiilor pentru comunitatea locală şi de armonizare a măsurilor conservative cu interesele de dezvoltare. |

Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz:

Nu este cazul.

Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc:

Realizarea proiectului și funcționarea activităților rezidențiale din zonă, pot genera  un impact asupra mediului, producând  efecte cumulative, respectiv efecte combinate rezultate din:

- Executarea lucrărilor de construcții ale obiectivelor aferente proiectului.

- Operarea activităților existente  în vecinătatea zonei studiate: activități rezidențiale, comerciale și de servicii.

| Factor de mediu | Interacțiune cu: | Tip de interacțiuni Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări | Nivelul semnificației efectului advers asupra mediului, după aplicarea măsurilor de reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Ființe umane | În contextul activităților desfășurate în zonă, interacțiunile posibile sunt legate de emisiile în aer provenite din: - Surse fixe: Centrale termice. Combustibil utilizat: gaz metan. Poluanți specifici: pulberi;monoxid de carbon (CO); oxizi de sulf (SOx); oxizi de azot ( NOx) - Surse nedirijate-difuze: -Lucrările de pregătire ale platformelor pe care se vor monta echipamentele/ utilajele necesare executării lucrărilor de construcții. -Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii Poluanți specifici: -Pulberi sedimentabile; - Pulberi PM 10- în aerul ambiental - Poluanți rezultați din arderea carburanților (motorină) în motoarele utilajelor de construcție și vehiculelor grele de transport Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse. - Surse mobile -Traficul rutier/transportul materialelor de construcție și al deșeurilor din construcții. Poluanți specifici rezutați din arderea gazelor de eșapament: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon ( CO2); oxizi de azot (NOx); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări -Luarea măsurilor tehnice/ operaționale pentru prevenirea și reducerea poluării aerului; -Asigurarea funcționării centralelor termice aferente activităților rezidențiale din zonele învecinate la parametrii proiectați. -Prevenirea/diminuarea riscurilor de emisie a substanțelor poluante și de risipire a energiei în caz de incidente/accidente tehnice -Colaborarea cu autoritățile în vederea minimalizării riscurilor și accidentelor de mediu prin utilizarea unor tehnici adecvate. -Sensibilizarea și eco-conștientizarea angajaților. -Informarea publicului și promovarea unui dialog deschis despre impactul pe care activitățile desfășurate în zonă îl pot avea asupra mediului. | Impactul direct asupra aerului va fi redus, fără efecte indirecte |
|  | Ape de suprafață și subterane | În perioada de funcționare a activităților din vecinătatea zonei aferente proiectului nu s-au identificat posibile interacțiuni ale emisiile de poluanți care să afecteze calitatea apei de suprafață sau apele subterane. Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări -Adoptarea de măsuri tehnice/ operaționale pentru reducerea consumului de apă și prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane prin deversări accidentale. -Verificarea periodică a modului de funcționare a instalațiilor de distribuție a apei și a instalațiilor de canalizare în vederea asigurării funcționării acestora la parametrii proiectați. | Impact nesemnificativ |
|  | Bunuri materiale | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta funcțiunile aflate în exploatare- faza de operare. | Impact nesemnificativ |
| Zgomot | Ființe umane | Sursa principală de zgomot din zonă este reprezentată în principal de traficul rutier-trama stradală și de realizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului prevăzut a se realiza. Receptorii sensibili sunt localizați la distanțe relativ mici de amplasamentul aferent proiectelor și pot fi afectați de creșterea intensității și duratei zgomotului, în faza de operare a activităților propuse a se realiza. Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări - Alegerea și utilizarea echipamentelor cu emisii de zgomot scăzute. - Verificarea nivelului de zgomot al echipamentelor/ instalațiilor în condiții de funcționare. Întocmirea unor proceduri de: - Întreținere pentru identificarea cazurilor în care este necesară întreținerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot. Asigurarea întreținerii corecte pe întreaga durată de viață a echipamentelor are în vedere principiul conform căruia „un utilaj menținut în bune condiții de funcționare este un utilaj mai silențios”. - Exploatare pentru identificarea cazurilor în care sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea/ minimizarea emisiilor de zgomot | Impact redus |
|  | Bunuri materiale | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta funcțiunile în exploatare. | Impact nesemnificativ |
| Sol |  | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta calitatea solului. | Impact nesemnificativ |
| Peisaj | Aer | Zonele verzi amenajate la finalizarea implementării proiectului de investiție pot contribui la reducerea impactului asupra calității aerului prin absorția de CO2 și eliberarea de oxigen. | Impact pozitiv |

Titularul proiectului are obligația monitorizării periodice a măsurilor de prevenire/ reducere adoptate pentru a stabili dacă acestea au efectul preconizat și urmărit.

Programul de monitorizare va prevedea măsuri de remediere ce pot fi implementate efectiv în cazul neconformării- respectiv atunci când măsurile de prevenire/ reducere nu sunt adecvate.

Monitorizarea trebuie să fie continuă pe toată durata  desfășurării proiectului și va fi implementată pentru a se asigura menținerea impactului prognozat, respectiv impact redus asupra mediului.

Impactul estimat pe perioada lucrărilor de construcții va fi redus, se va manifesta  temporar și se va  situa la un nivel redus, tolerabil.

Efect pozitiv global al realizării proiectului pe amplasamentul propus asupra prevenirii/ reducerii poluării apelor, prin construcția de instalații noi de tratare/epurare a apelor pluviale rezultate din zonă.

Efect pozitiv global asupra protecției solului și a apelor subterane, ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii existente, respectiv a construcției infrastructurii noi, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

Extinderea impactului: Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor de  construcții aferente proiectului.

Mărimea şi complexitatea impactului:  Impact redus, pe timpul realizării lucrărilor de construcții.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: Impactul direct previzibil va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe perioada de execuție a proiectului de investiție.

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

### Măsuri in timpul realizarii proiectului

- Măsuri pentru minimizarea / eliminarea impactului asupra apei Descărcarea de ape pluviale impurificate cu diverși poluanți peste limita admisă în timpul execuției

  - Nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane.

  - Echipamentele aduse în interiorul șantierelor vor fi menținute în condiții tehnice corespunzătoare, nu se admite prezența utilajelor și echipamentelor la care există scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic.

  - Vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale rețelelor acvifere supraterane sau subterane existente în zonă.

  - Organizarea de șantier va fi prevăzută cu toalete ecologice.

  - Respectarea legislației în vigoare privind poluările accidentale, inclusiv informarea Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Iași , Agenția pentru Protecția Mediului Iași și Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Fișele de securitate a substanțelor toxice şi periculoase vor fi disponibile în șantier, iar măsurile prevăzute în aceste fișe, implementate.

  - Obligativitatea existenței unor puncte cu materiale de intervenție în cazul poluării accidentale

  - Depozitarea stocurilor de materiale de construcții în spații special amenajate, îngrădite, în șantier.

  - Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje. Scurgerile de ulei (sau alți carburanți) sunt controlate de constructor prin procedurile interne ale acestuia. În general, se urmărește ca utilajele să fie în bună stare de funcționare. Schimburile de ulei sau alte intervenții tehnice asupra utilajelor nu se fac pe amplasament.

  - Se vor inlatura toate materiale sau depunerile din zona canalizărilor pentru a se evita obturarea acestora.

  - La iesirea din santier, in dreptul portilor de acces auto se va amenaja o platforma de spalare pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier. Platforma va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in bazine vidanjabile. Namolul ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului.

Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

  - Separatoare de hidrocarburi / decantor – la instalația de spălare a roților vehiculelor in timpul execuției;

  - Separatoare de hidrocarburi – pentru preepurarea apelor pluviale .

- Măsuri de prevenire a poluării aerului în timpul execuției lucrărilor – respectiv măsuri de reducere a emisiilor de praf și gaze de eșapament:

  - Plan de prevenire a poluării aerului pe șantier – acest plan face parte din Planul de management de mediu, care este asumat de beneficiar și antreprenor.

  - Aprobarea rutelor de transport greu – transportul în și din șantier a materialelor (pământ, pietre, betoane, materiale de construcție etc.) se face pe un traseu aprobat de organismele în drept. Rutele de transport, intervalele orare în care se face transportul și viteza de transport sunt aduse la cunoștință vecinătăților relevante.  Antreprenorul va avea un registru de reclamații și sesizări și o procedură de acțiune corectivă pentru fiecare sesizare posibilă relevantă. Fiecare reclamație va fi documentată corespunzător prin înscriere în registrul de reclamații, dovada aplicării soluțiilor de remediere și dovada stingerii reclamației.

Planul de prevenire a poluării aerului pe șantier va conține cel puțin următoarele măsuri:

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 3,0 m.

- La toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafețele de lucru, în special in perioadele cu temperaturi ridicate şi umiditate redusă.

- Acoperirea temporară a pământului excavat şi a altor materiale generatoare de praf. Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se face doar pe porţiuni mici în timpul lucrărilor şi nu toate în acelaşi timp.

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Iaşi.

- Activităţile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic.

- Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se vor stropi căile de acces în şantier, zonele de descărcare pentru materialele de construcţii, respectiv de depozitare pentru deşeurile rezultate din desfiinţări/ demolări).

- Curăţirea marginilor drumurilor şi pavajelor de pe şantier, prin metode adecvate.

- Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricţionare şi control a accesului vehiculelor în şantier prin închideri sau baricadări de drum.

- Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spăla drumurile interne şi externe cel puţin o dată pe zi.

- Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare.

- Folosirea unei rampe de spălare a anvelopelor în zona de şantier, oriunde există săpături pentru fundaţii sau accese auto provizorii.

- În şantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc.

- Toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în şantier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător pe întreaga sa suprafaţă. Transportul trebuie realizat într- un mod cât mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion, pe lateral, în spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

- Obligativitatea depozitării materialului fin, sub formă de pulbere, în incinte închise sau în containere, pe termen mediu sau lung.

- Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare şi/sau plasă densă, umedă.

- Aspirarea tuturor reziduurilor de praf şi umezirea suprafeţelor de lucru (exclus măturarea acestora).

- Nu se va arde în aer liber nici un fel de material sau deseu.

- Se va respecta legislaţia în vigoare, privind paza şi stingerea incendiilor.

- Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate sau meşe pentru prevenirea împrăştierii acestora.

3.Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării solului şi subsolului

Măsuri pentru minimizarea / eliminarea impactului

- Managementul corect al betoanelor: Utilizarea betonului în condiţii de protecţie a solului şi a apelor de suprafaţă

- Minimizarea riscului asociat cu depozitarea (stocarea), utilizarea şi eliminarea uleiurilor, combustibililor şi chimicalelor.

  - Uleiurile, combustibilii şi chimicalele nu vor fi stocate pe amplasament.

  - Se va aplica Procedura de intervenţie în caz de poluare accidentală, prin care sunt stabilite acţiunile, măsurile şi responsabilităţile în cazul unui accident soldat cu scurgeri de substanţe periculoase;

  - Întreţinerea utilajelor se va face obligatoriu, în afara amplasamentului, în spaţii amenajate. Dacă totuşi sunt inevitabile intervenţii pe amplasament, se vor utiliza tăvi de scurgere pentru ulei sau pentru alte lichide de motor. Aceste tăvi sunt construite special pentru a colecta integral uleiul, fără a permite scurgerea acestuia pe sol. Tăvile, după umplere, vor fi transportate şi descărcate în recipientul pentru colectarea uleiului uzat.

  - Toate scurgerile accidentale vor fi imediat curăţate în concordanţă cu procedurile de intervenţie în caz de poluare accidentală.

  - Platforma de spălare a autovehiculelor va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in bazinul vidanjabil ce va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului cu hidrocarburi.

- Minimizarea impactului cauzat de managementul neadecvat al deșeurilor generate pe amplasament:

  - Existența unui registru de evidența deșeurilor pe șantier care să cuprindă următoarele:

    - Cantități de deșeuri generate din construcții sau/și desființări

    - Cantități de deșeuri municipale și asimilabile generate pe șantier;

    - Cantități de deșeuri sortate pentru reciclare pe tip de deșeu;

    - Tipuri de deșeuri sortate și codurile aferente;

    - Date de contact pentru operatorul de salubritate și reciclatori;

    - Măsuri de reducere a generării de deșeuri pe șantier.

  - Reutilizarea deșeurilor sortate pe șantier, acolo unde este posibil.

  - Etichetarea tuturor deşeurilor stocate temporar în şantier. Deșeurile sortate rezultate din activități de construire şi desființare trebuie să fie prevăzute cu pictogramele de pericol din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și stocate temporar într-un spaţiu îngrădit numai pe amplasamentul aparţinând deținătorului de deşeuri.

  - Asigurarea spațiilor necesare și dotarea acestora cu containere diferite pentru colectarea separată a deșeurilor pe cel puțin patru tipuri, dintre care menționăm următoarele în funcție de tipul de deșeuri generate pe șantier: metal, deșeuri care pot fi concasate (beton, cărămida, BCA, ceramică etc), deșeuri de ambalaje (carton, plastic - folie polietilenă, PET etc.), deșeuri mixte, etc.

  - Deșeurile din excavații (pământ și pietre) vor fi valorificate prin operatori autorizați sau vor fi reutilizate pe amplasament pentru sistematizarea terenului.

  - Eliminarea manevrărilor prin cădere de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor, prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deşeuri.

  - Este interzisă incinerarea cu sau fără recuperare de energie a deșeurilor generate pe șantier.

  - Toate deşeurile produse pe amplasament vor fi stocate temporar în containere speciale, separat pe categorii. Preluarea deşeurilor se va face de către unităţi autorizate, în scopul valorificării sau eliminării controlate. Documente doveditoare (procese verbale, contracte, note de recepţie) vor fi completate (1 exemplar din aceste documente va fi păstrat pe amplasament)

  - Gardul perimetral care înconjoară amplasamentul va fi inspectat lunar. Eventualele deşeuri antrenate de vânt şi reţinute de acest gard vor fi colectate şi stocate în containerul special.

4.Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului

Măsuri pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor în perioada de execuție

- Impunerea unei limite de viteză corespunzătoare în jurul șantierului / sitului

- Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locatarilor în perioada de liniște din timpul zilei și pe timpul nopții;

- Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare.

- Punerea la dispoziția populației a unui registru de reclamații și sesizări, ușor accesibil și vizibil, alături de date de contact și adrese de notificare ulterior efectuării remedierilor.

- Reducerea transportului prin zonele dens populate.

- Toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot.

5. Deseuri

- Faza de construcție

- sortarea directă la sursă a deșeurilor din construcții, în containere separate pentru fiecare tip de deșeu în parte.

- stocarea deșeurilor amestecate se va realiza la locul de generare, acolo unde au loc lucrările de construcție.

- Stocarea deșeurilor care pot fi reutilizate/reciclate se realizează într-o zonă special stabilită de constructor, în cadrul organizării de șantier, în containere metalice a: deşeurilor menajere; deşeurilor metalice; deşeurilor din lemn;  deşeurilor din  materiale plastic;  deşeurilor sticlă.

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv ale OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza conformitate cu prevederile OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE și ale HG 856/2002 cu completările ulterioare- anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deșeu, în ceea ce privește cantitatea, natura și originea și, după caz destinația, frecvența colectării, mijlocul de transport, respectiv operațiunile de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

- Masuri in timpul exploatarii

| Factor de mediu | Surse potențiale de poluare/ Poluanți specifici | Măsuri de prevenire/ reducere a efectelor posibile |
| --- | --- | --- |
| În perioada de funcționare |  |  |
| Apa | Surse de ape uzate: - ape uzate menajere provenite din funcţionarea obiectelor sanitare; Poluanți specifici -apelor uzate de tip menajer. | Apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare vor respecta prevederile HG nr. 352/ 2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005. |
| Aer | - Surse mobile: - Circulația autovehiculelor aparținând persnalului, pacienților și vizitatorilor . -Manevrele de circulație ale autovehiculelor în incinta parcării amenajate pe amplasament: Parcare subterană = 405 locuri. Ploluanți specifici: monoxid de carbon -CO; dioxid de carbon - CO2; oxizi de azot- NOx (NO + NO2); dioxid de sulf (SO2); particule în suspensie; hidrocarburi nearse-HC. - Surse fixe: Arderea combustibiluilui-gazul metan sau motorina -în centralele termice Poluanți specifici: monoxid de carbon (CO); dioxid de carbon (CO2); oxizi de azot (NOx); oxizi de sulf (SOx); pulberi. | Parcarea subterană se va realiza cu respectarea prevederilor Normativului de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009 . Instalațiile de ventilare din spațiile de parcare subterane se vor realiza cu respectarea reglementărilor tehnice de specialitate, Indicativ I 5. Evacuarea fumului in caz de incendiu se va realiza mecanic prin intermediul unor ghene verticale (independente) realizate din beton, racordate la cate 4 ventilatoare, fiecare cu următoarele debite: 27 x 600 mc/h= 16200 mc/h, sectiunea minima a ghenei si a gurii =1.35 mp |
| Zomot și vibrații | Surse difuze- nedirijate Traficul auto în zonă- trama stradală | Pentru a se asigura rezultate bune privind protecția fonică a spațiilor aferente imobilelor, se vor avea în vedere prevederile Standardului ISO 12354 „Transmiterea zgomotului prin faţadele clădirilor”. Conform prevederilor NP015/1999, nivelul de zgomot va fi mentinut sub pragul maxim admisibil in spatiile deservite de instalațiile specifice aferente funcțiunii propuse, prin montarea de atenuatoare de zgomot. Pentru atenuarea zgomotului, determinat în principal de trama stradală (traficul rutier), proiectul prevede realizarea de spații verzi, la finalizarea lucrărilor de construcții pe o suprafață de 4712mp. |
| Sol | Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor de tip menajer | Gestionarea deșeurilor generate pe amplasament cu respectarea prevederilor OU 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare |
| Mediu social și economic Așezări umane şi obiective de interes public | Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor de tip menajer | Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor de tip menajer pentru a nu periclita starea de sănătate a populației și a nu crea disconfort prin mirosul generat sau prin aspectul dezagreabil al acestora. Amenajarea pe amplasament a unei platforme destinate colectării selective, în containere secializate, a deșeurilor de tip menajer, cu respectarea prevederilor Ord. MS nr. 119/2014. |

# IV . Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:

Organizarea de santier se va face in interiorul incintei unde vor fi amplasate construcțiile și echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de construcţie, prin respectarea măsurilor pentru:

 Protecţia calităţii apelor :

- Apele provenite din curatarea rotilor autovehiculelor la ieșirea din șantier vor fi colectate printr-un sistem de canalizare si vor fi preepurate prin separator de hidrocarburi inainte de a fi evacuate în bazin betonat vidanjabil.

- Se interzice descărcarea de deşeuri de orice tip sau alte substanţe în canalizarea orăşenească.

- separatoarele de hidrocarburi vor trebui sa detina agrement tehnic emis de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii din cadrul MDRAP. Acestea vor trebui prevăzute cu elemente de coalescență, asfel încât calitatea apelor evacuate în receptorii naturali să corespundă limitelor precizate de HG 188/2005 cu modificările si completările ulterioare

- Indicatorii de calitate pentru apele evacuate in reteaua publica de canalizare a municipiului Iasi, vor trebui sa corespundă valorilor precizate in HG 188/2005, fara a depasi valoarea maxima acceptata de operatorul zonal, APAVITAL SA

- se vor respecta intocmai toate conditiile impuse de operatorul zonal de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare, cu privire la realizarea bransamentului si a racordului la retelele hidroedilitare din zona, inclusiv in privinta conditiilor de calitate ale apelor uzate ce vor fi evacuate din cadrul obiectivului propus

- Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanți sau lubrefianți în ape de suprafațăsau subterane, sau depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa sau in zonele de protectie sanitara stabilite conform HG 930/2005

 Protecţia aerului:

- Mun. Iași. a întocmit Planul de calitate a aerului care reprezintă setul de măsuri pe care Primăria Iași trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită pentru particule în suspensie PM(10) astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 la legea 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător. Astfel, titularul de proiect este obligat să adopte inclusiv măsurile specifice de prevenire a formării de praf, cum ar fi:

- Se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de reţinere a emisiilor de poluanţi în atmosferă; utilajele folosite vor respecta prevederile HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea.

- Se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii poluante în atmosferă.

- Se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor de construcţie sub formă de praf.

- Depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii cauzate de vânt.

- Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale şi drumurile de acces, mai ales în condiţii de vreme uscată.

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc şantierul, iar transportul materialelor de construcţie se va face pe cât posibil acoperit.

- Se va urmări întreţinerea atentă a utilajelor de pe amplasament şi întreruperea funcţionării acestora când nu sunt utlilizate.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni transferul molozului în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului.

- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte normele de salubrizare urbană.

- Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/87.

-Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf : ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea, căderi de material, spargerea betonuilui, etc. Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la : stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie, respectiv a zonelor în care se efectuează lucrări de demolare. Se vor lua măsuri de acoperire/ îngrădire a zonelor din organizarea de şantier destinate depozitului de materiale de construcţie. În vederea prevenirii împrăştierii cauzate de vânt, materialele fine, pulverulente, se vor depozita în incinte închise

 Protecţia solului şi subsolului

- Organizarea de şantier se va amenaja în limita terenului deţinut de titular; spaţiul va fi împrejmuit.

- Se va evita amplasarea direct pe sol a materiilor prime şi a materialelor de contrucţie.

- Depozitarea temporară în zona fronturilor de lucru a deşeurilor rezultate în urma operaţiunilor de construcţie se va realiza pe suprafeţe amenajate.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor.

- În cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale dăunatoare solului se vor lua măsuri de remediere.

- La încheierea lucrărilor de construcţie terenurile ocupate temporar vor fi eliberate şi redate circuitului iniţial de folosinţă.

- Se va prezenta la APM Iasi, locatia, dovada folosintei terenului, ridicari topografice pentru identificarea rezervelor utile, caracteristicile tehnice, tehnologia de sapare pentru gropile de imprumut necesare asigurarii volumelor de pamint pentru lucrarile de umplutura, dacă este cazul

 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să se evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de lucrări.

- Se vor utiliza echipamente şi vehicule într-o manieră corespunzătoare din punct de vedere al minimizării emisiilor de zgomot, incluzând selectarea de utilaje silenţioase, întreţinerea regulată şi utilizarea amortizoarelor de zgomot.

- Se vor folosi utilaje care sa respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul clădirilor.

- Se vor lua toate măsurile de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

 Protecţia aşezărilor umane

- Se va asigura menţinerea curată a drumurilor de acces.

- Se va exercita un control sever la transportul de beton cu autobetoniere pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din șantier sau drumurile publice.

- Dirijarea umpluturilor din pământ se va face astfel încât în caz de ploi puternice suprafețele să nu fie spălate și erodate cu transport de material solid în afara amprizei lucrărilor.

- Fronturile de lucru în activitate vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrele ce intră în răspunderea executanților. De asemenea, ele vor fi marcate cu panouri mobile pe care se vor înscrie elementele lucrării, cu numele și telefonul persoanei de contact responsabile.

- Se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Organizările de şantier vor fi dotate cu echipamente PSI necesare intervenţiei operative în caz de incendiu.

 Gospodărirea deşeurilor

- Deşeurile se vor depozita numai în spaţii special amenajate; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol.

- Spatiul pentru depozitarea pubelelor va fi amenajat astfel incit sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona

- Deşeurile menajere rezultate atât pe perioada de construcţie cât şi pe perioada de exploatare, se vor colecta în pubele acoperite, amplasate în locuri special amenajate şi vor fi evacuate prin unităţi prestatoare de servicii de salubrizare.

- Deşeurile  reciclabile (hârtie, carton, deşeuri metalice) se vor colecta separat, pe tipuri, în spaţii special amenajate şi vor fi predate unităţilor autorizate în vederea valorificării.

- Deşeurile inerte provenite din construcţii (resturi de beton sau mortar) pot fi colectate şi eliminate prin valorificare locală în pavimentul drumurilor sau predate unităţilor specializate.

- planul de monitorizare a mediului:

În perioada de construcţie se va monitoriza permanent modul de funcţionare a utilajelor.

Firmele care realizează lucrările de execuţie vor încheia contracte cu laboratoare acreditate pentru monitorizarea corespunzătoare a factorilor de mediu şi a zgomotului.

-Managementul deşeurilor: evidenţa (cantităţi generate, transportate, valorificate/eliminate) conform HG nr. 856/2002 – lunar, cu raportare anuală;

- Factor de mediu AER: în zona fronturilor de lucru şi organizării de şantier vor fi monitorizaţi indicatorii CO, NOx,SOx, pulberi în suspensie şi sedimentabile – lunar, la solicitarea APM si GNM;

- ZGOMOT: în zona fronturilor de lucru şi organizării de şantier va fi monitorizat nivelul de zgomot – lunar, la solicitarea APM si GNM.

- În timpul exploatării:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare , în vederea îndeplinirii condiției impuse prin Avizul de principiu nr. 10942 din 11.03.2022 emis de APAVITAL, face obiectul unui alt act de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

Se interzice descărcarea de deşeuri de orice tip sau alte substanţe în canalizarea orăşenească.

- Amenajarea suprafetelor prevazute ca spatii verzi

Emisiile centralelor termice vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin Ord. 462/1993.

Emisiile gurilor de ventilație a parcării subterane vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin Ord. 462/1993

- respectarea normelor impuse prin legislația specifică din domeniul calității aerului, managementul apei, managementul deșeurilor, zgomot, protecția naturii:

Pe toată durata execuţiei obiectivului se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.256/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări şi completări ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 321/2005, republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- OU nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009;

- planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

- monitorizarea calității apelor meteorice după preepurarea acestora prin instalaţii corespunzătoare, prin prelevări de probe și efectuare de analize specifice (anual).

-   monitorizarea si raportarea deseurilor produse – vor fi respectate prevederile OU nr. 92/2021 privind regimul  deseurilor, respectiv se va tine evidenta si se va raporta cantitatea de deseu generat si eliminate/valorificat.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

- condiții necesare a fi  îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare: nu este cazul.

- condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul.

c) planul de moitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor: nu este cazul.

# V.Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Iasi) a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare pe toată durata derulării procedurii la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iasi.

- depunerea solicitării:

Anunţ în mass-media (ziarul Bună Ziua Iași ) din data de 13.06.2022, afişaj pe site-ul APM Iasi.

b) etapa de încadrare:

Anunţ în mass-media (ziarul Bună Ziua Iași) din data de 16.07.2022, afişaj pe site-ul APM Iasi; proiectul deciziei etapei de incadrare a fost postat pe site-ul APM.

- dezbaterea publică:

Anunţ în mass-media (ziarul Bună Ziua Iași) din data de 14.12.2022, și afișaj pe site-ul APM

- decizia de emitere a acordului:

Anunţ în mass-media (ziarul Bună Ziua Iași) în data de 24.02.2023 si pe site-ul APM Iasi în data de 24.02.2023, proiectul acordului de mediu a fost postat pe site-ul APM Iasi.

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

Şedinţa de dezbatere publică a avut loc în data de 20.01.2023, ora 12:00 la punctul de lucru al titularului din Iași, str. Emil Palade nr. 22 (lazăr Residence – parter)

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu a fost cazul .

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu este cazul.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- Cerere pentru eliberarea acordului de mediu înregistrată la APM Iasi cu nr. 6439/27.05.2022

- Notificare pentru eliberarea acordului de mediu;

- Memoriu de prezentare conform Anexa 5 – Legea 292/2018, elaborat de Apostu Fănel, nr. 7155/14.06.2022

- Raportul la studiul de evaluare privind impactul asupra mediului întocmit de SC ECONOVA SRL  , înregistrat la A.P.M. Iasi cu nr. 13663/07.12.2022;

- Dovada achitării tarifelor corespunzătoare fiecărei etape parcurse.

- Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Certificat de Urbanism nr. 525/25.02.2021  , emis de Primăria Municipiului Iasi

- Notificare privind respectarea legalității nr. AA349/A2mediu239/05.07.2022 emis de Direcția de Sănătate Iași

- Aviz definitiv de amplasament nr. 48774/01.09.2021 emis de SC APAVITAL SA

- Aviz de principiu nr. 10942/11.03.2022 emis de APAVITAL SA

- Aviz favorabil nr. 606017/SR/20.12.2021 emis de Inspectoratul de Poliție Judetean Iași – Serviciul Rutier

- Aviz favorabil nr. 124094/03.12.2021 emis de Municipiul Iasi – Comisia municipală de circulație

Titularul are obligaţia Notificării începerii lucrărilor de execuţie la APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi cu prezentarea GRAFICULUI DE REALIZARE A INVESTITIEI.

Titularul va notifica la APM-Iasi finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu, care va insoti procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate conform art.43, alin.4 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului, survenită după emiterea acordului de mediu, conform art.34, alin.1 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii 292/2018 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

| DIRECTOR EXECUTIV, ing. Galea TEMNEANU | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZARI, ing. Irina Ana SIMIONESCU |
| --- | --- |

INTOCMIT: ing. I. Simionescu