Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site ul APM IAŞI în data de 28.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ANIF-FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE IAŞI, cu sediul strada Sărărie, nr.16, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, înregistrată la APM  IAŞI cu nr. 7270 din 15.062023 şi a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză tehnică  din data de 27.07.2023 că proiectul: “Reabilitarea și modernizarea stației de pompare descărcare SPE Gorban, din amenajarea hidromeliorativă complex Sculeni-Țuțora-Gorban, județul Iași”, propus a fi amplasat  în   extravilan comuna Gorban, NC 61956, 61948,  judeţul Iaşi,

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluarii adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a) „Orice modificări sau extinderi altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte dsemnificative negative asupra mediului”

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1.  Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune realizarea unor lucrari de reabilitare a statiilor de pompare evacuare SPE Gorban si SPE Gorban provizorie, ce asigura evacuarea apelor in exces provenite de pe suprafata aferenta sistemului de desecare. Realizarea investitiei este oportuna pentru a evita riscul de inundare a obiectivelor si a terenurilor agricole aflate in incinta indiguita si desecata, dar si consecintele nefavorabile ce pot fi inregistrate asupra productiilor agricole in situatia in care nu se poate asigura la timp si in totalitate, evacuarea apelor in exces.

Lucrari proiectate:

Pentru desfasurarea optima a operatiunilor de evacuare a apelor din sistemul de desecare, se propune realizarea unor lucrari de reabilitare a statiilor de pompare ce asigura functia de desecare.

1. Lucrari de reabilitare la statia de pompare evacuare SPE Gorban, ce vor cuprinde:

- realizarea unui batardou de pamant provizoriu pe portiunea cuprinsa intre albia veche a raului Jijia si bazinul de aspiratie a statiei, in vederea realizarii lucrarilor de reabilitare a bazinului de aspiratie si demontarea conductelor de aspiratie existente; apa acumulata va fi evacuata gravitational sau prin pompare peste digul de aparare impotriva inundatiilor din lungul albiei minore a raului Prut - mal drept, prin intermediul agregatelor de pompare existente la statia de pompare SPE Gorban provizorie;

- reabilitarea bazinului de aspiratie pe masivele de asezare si ancorare;

- inlocuirea agregatelor de pompare existente cu 3 agregate de pompare noi tip KPL, avand parametrii tehnici de functionare: Q= 2,5 mc/s, Hp= 7,5 mCA, P= 250 kW, respectiv 3 agregate de pompare tip KPL, avand parametrii tehnici de functionare: Q= 0,6 mc/s, Hp= 7,5 mCA, P= 75 Kw;

- inlocuirea conductelor de aspiratie existente (4 fire) cu conducte avand Dn 1400 mm, L= 4x24 m, inclusiv a difuzorilor de aspiratie cu suport ce urmeaza a fi echipati cu gratar pentru evitarea patrunderii materiei de tip grosier;

- inlocuirea agregatelor de pompare existente la instalatia de amorsare a conductelor de aspiratie si cele de la instalatia de epuisment;

- demontarea si anularea conductelor de aspiratie Dn 1600 mm existente ce asigurau evacuarea gravitationala;

- inlocuirea conductelor de refulare (2 fire) cu conducte noi avand Dn 1600 mm, L= 2x40 m, prin transee deschisa, pe tronsonul situat intre cladirea statiei de pompare si digul de aparare impotriva inundatiilor;

-  inlocuirea armaturilor pe linia de refulare a agregatelor de pompare: electrovalve, compensatori de montaj, clapeti de retinere;

- reabilitare conducte de refulare Dn 1600 mm pe sectorul de subtraversare a digului de aparare impotriva inundatiilor din lungul albiei minore a raului Prut - mal drept, ce se va realiza fara sapatura (pentru a nu fi afectata stabilitatea lucrarii hidrotehnice), respectiv prin camasuire la interior, adoptand procedeul Relining pipe, care presupune pastrarea conductelor existente pentru a indeplini rolul de conducte de protectie, urmand ca in interiorul lor sa se introduca conducte din PE cu Dn 1400 mm, L= 2x40 m; etansarea si stabilizarea spatiului dintre conducta existenta si conducta proiectata se va realiza prin injectare cu beton usor;

- pe traseul conductelor de refulare vor fi prevazute dispozitive de aerisire-dezaerisire, pentru a evita formarea fenomenului de cavitatie in momentul curgerii prin conducta;

- inlocuirea conductelor de refulare - tronsoane de capat (4 fire) Dn 1200 mm, L= 4x8 m, care se ramifica din conductele de refulare cu Dn 1600 mm (2 fire), inainte de descarcarea in bazinul de refulare; conductele vor fi prevazute cu robineti de retinere cu clapet cu Dn 1200 mm, pentru oprirea accesului apei in conducta, in cazul inregistrarii unor niveluri ridicate pe raul Prut, ori pentru a face posibila interventia in caz de avarie;

- decolmatarea bazinului de refulare si a canalului ce asigura descarcarea apelor in raul Prut; consolidarea bazinului de refulare cu dale din beton turnate pe pozitie, asezate pe un strat de nisip si etansarea pereului cu mastic bitumos;

- inlocuirea instalatiilor electrice de forta si automatizare, respectiv a instalatiei de iluminat;

- lucrari de reabilitare a cladirii statiei, a cladirii post trafo si a cladirii post tehnic dispecerizare precum si a incintei aferente.

2. Lucrari de reabilitare la statia de pompare evacuare SPE Gorban provizorie, ce vor cuprinde:

- inlocuirea totala a conductei de refulare Dn 1000 mm, L = 152 m, aferenta SPE Gorban provizorie:

- tronson I (L= 47 m): situat intre cladirea statiei de pompare provizorie si incinta statiei de tratare a apei Gorban aflata in administrarea APAVITAL S.A. Iasi, se va realiza prin transee deschisa;

- tronson II (L= 50 m): pe sectorul de subtraversare a digului de aparare impotriva inundatiilor din lungul albiei minore a raului Prut - mal drept, pentru a nu fi afectata stabilitatea lucrarii hidrotehnice, reabilitarea conductei de refulare Dn 1000 mm se va realiza fara sapatura, prin camasuire la interior adoptand procedeul Relining pipe, care presupune pastrarea conductei existente pentru a indeplini rolul de conducta de protectie, urmand ca in interiorul ei sa se introduca conducta din PE cu Dn 800 mm; etansarea si stabilizarea spatiului dintre conducta existenta si conducta proiectata se va realiza prin injectare cu beton usor;

- tronson III (L = 55 m): situat intre digul de aparare impotriva inundatiilor si canalul ce asigura descarcarea apelor in raul Prut, inlocuirea conductei de refulare cu o conducta avand Dn 1000 mm se va face prin transee deschisa;

- amenajare gura de varsare in zona de debusare pentru a asigura protectia impotriva eroziunii; gura de varsare va avea o structura compusa din radier, perete vertical in care se fixeaza conducta si pereti evazati care dirijeaza debitul de apa catre canalul de refulare, ce asigura tranzitul apelor catre albia minora a raului Prut;

- imprejmuire incinta statie de pompare provizorie.

Proiectul se implementează în proximitatea și parțial în interiorul siturilor Natura2000 ROSCI0213 Râul Prut, ROSPA0168 Râul Prut și în rezervația naturală 2.556 Râul Prut b.Cumularea cu alte proiecte: “Reabilitarea și modernizarea stației de pompare descărcare SPE Gorban, din amenajarea hidromeliorativă complex Sculeni-Țuțora-Gorban, județul Iași”, propus a fi amplasat în   extravilan comuna Gorban, NC 61956, 61948,  judeţul Iaşi, nu se cumulează cu alte proiecte.

c.Utilizarea resurselor naturale: Realizarea proiectului de investiţie nu implică utilizarea resurselor naturale;

d. Producţia de deşeuri:

| Denumirea deșeului | Cod deșeu | Mod de gestionare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pământ rezultat din decopertarea terenului | 17 05 04 – pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* | Se va prelua cu mijloace auto şi se va transporta într-o locație autorizată, în vederea reutilitzării sau se va reutiliza pentru amenajarea taluzurilor drumului. Mijloacele de transport utilizate se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăștierii pe carosabil. |  |
| Deșeuri de materiale absorbante | 15 02 02* absorbanți contaminate cu substanțe periculoase | Se vor gestiona ca deșeuri periculoase. Se vor colecta în recipiente specializate, se vor depozita temporar în incinta organizării de șantier și se vor preda pe bază de contract la operatori autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase în vederea eliminării finale. |  |
| Deșeuri de tip menajer | 20 03 01- deșeuri municipale amestecate. | Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în incinta organizării de șantier în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale |  |
|  |  |  | Notă: *) Reprezintă deșeuri periculoase |

e. Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul şi alte efecte negative: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie şi vor fi în limite admisibile.

f. Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul.

g. Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Localizarea  proiectului:

2.1. Utilizarea existentă a terenului, conform Certificatului de Urbanism nr.297 din 25.05.2021 emis de  Consiliul Judeţean Iaşi: curți-construcții, stații de pompare evacuare pentru descărcare;

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede, zone rivereane, guri ale râurilor –  nu este cazul

b) zone costiere şi mediul marin– nu este cazul

c) zonele montane şi forestiere – nu este cazul

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul

e)  zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: – Proiectul se va implementa în proximitatea și parțial în interiorul siturilor Natura2000 ROSCI0213 Râul Prut, ROSPA0168 Râul Prut și în rezervația naturală 2.556 Râul Prut

f)zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

g)zonele cu o densitate mare a populaţiei– nu este cazul;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul.

3.  Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

•	Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – impact redus, local, numai în zona propusă a proiectului, pe perioada execuţiei obiectivului;

•	Natura impactului-executarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului de investiție nu va produce efecte adverse semnificative asupra mediului pe termen mediu și lung, impactul estimat pe perioada lucrărilor de construcții fiind minor advers, local, pe durata de realizare a proiectului - impact reversibil;

•	Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul, amplasamentul proiectului fiind situat în comuna Gorban;

•	Intensitatea şi complexitatea impactului – impact redus dacă se aplică măsurile și condițiile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

•	Probabilitatea impactului – redus, numai pe perioada execuţiei proiectului. Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, și prin avizele emise de autorități se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului;

•	Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul se poate manifesta în timpul execuției și constă în perturbarea potențialilor receptori din vecinătate prin: ocupare de teren, decopertarea solului, zgomot, praf, prezență umană și eventual scurgeri în mediu. Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului.

•	Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-proiectul propus nu se cumulează cu realizarea altor proiecte de investiție în zonă.

•	Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Prin aplicarea de măsuri de reducere a emisiilor de zgomot și pulberi.

în timpul funcționării:

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

- impactul asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public: Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.297 din 25.05.2021 emis de  Consiliul Judeţean Iaşi, proiectul prevede: reabilitarea și modernizarea stației de pompare descărcare SPE Gorban, din amenajarea hidromeliorativă complex Sculeni-Țuțora-Gorban, județul Iași”, propus a fi amplasat în   extravilan comuna Gorban, NC 61956, 61948,  judeţul Iaşi

- extinderea impactului – Nu este cazul;

- natura transfrontieră a impactului –Nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului : Nu este cazul;

- probabilitatea impactului – Nu este cazul;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – Nu este cazul.

II.        Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

- conform memoriului de prezentare proiectul se va implementat în proximitatea și parțial în interiorul siturilor Natura2000 ROSCI0213 Râul Prut, ROSPA0168 Râul Prut și în rezervația naturală 2.556 Râul Prut;

- din memoriul de prezentare reiese faptul că, implementarea proiectului nu va afecta prezența sau suprafețele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar, dacă se respectă măsurile de protecție a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

III.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul  se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,  fiind emis Avizul de Gospodărire a apelor, nr. 59/09.08.2023, emis de Administraţia Bazinală  de Apă Prut-Bârlad.

IV.Condiţiile pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

1.Organizarea de șantier:

Titularul proiectului va adopta, pe toată perioada realizării proiectului, măsuri pentru prevenirea/diminuarea  impactului asupra mediului și asupra sănătății populației, după cum urmează:

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea.

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. Respectarea prevederilor normativelor în vigoare cu privire la realizarea săpăturilor generale, cu sprijiniri, pentru a preîntâmpina fenomenele de surpare a malurilor.

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea materialelor de construcţie, căderi de material, spargerea betonului, etc.

- Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie.

Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Dotarea  șantierului cu  toalete ecologice pentru personalul lucrător.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare.

- Curăţarea eficientă a roților vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii.

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier.

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului.

- Aceste măsuri de prevenire/reducere a impactului vor fi cuprinse în caietele de sarcini predate constructorului.

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor  realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi.

Modul de asigurare a utilităţilor:nu este cazul .

2.Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iasi– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

-Conditiile  pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului generate de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calității apelor:

În perioada de execuție a lucrarilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei). Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele prealabile emise pentru promovarea obiectivului de investiţie (Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 59/09.08.2023).

Condiții de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a apelor nr. 59/09.08.2023 emis de ANAR ABA PRUT-BÂRLAD:

- Executia lucrarilor propuse pe sectoarele de traversare a digului de aparare din lungul malului drept al raului Prut se vor face astfel incat sa nu fie afectata integritatea constructiilor hidrotehnice si continuitatea liniei de aparare impotriva inundatiilor, cu mentinerea acesteia la parametrii functionali proiectati. Stationarea utilajelor pe digul de aparare impotriva inundatiilor este strict interzisa.

- Inainte de inceperea lucrarilor de executie beneficiarul va transmite la S.G.A. Iasi, graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: perioada si durata de executie, masuri si mijloace de interventie in cazul inregistrarii unor pe perioada executiei lucrarilor a unor precipitatii locale abundente sau debite de ape mari tranzitate in albia raului Prut, responsabilitati si termene de interventie. Inainte de inceperea executiei lucrarilor, dar si dupa finalizarea lor, beneficiarul va incheia un proces verbal cu S.G.A. Iasi privitor la starea tehnica a lucrarii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, pe sectoarele pe care s-a prevazut realizarea lucrarilor proiectate.

- La inceperea executiei lucrarilor si la terminarea acestora, se vor incheia Procese verbale de constatare intre reprezentantii beneficiarului si cei ai S.G.A.-ului Iasi, privind starea digului de aparare impotriva inundatiilor, pe sectoarele de traversare.

- Se vor respecta intocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la modul de folosire a zonelor de protectie ce se instituie in lungul cursurilor de apa si digurilor de aparare impotriva inundatiilor, definite conform anexei nr. 2 coroborat cu art. 40 la Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Executia lucrarilor se va desfasura in afara perioadelor de ape mari ori de avertizari meteo cu precipitatii abundente. Pe toata perioada de realizare a lucrarilor executantul va solicita autoritatii competente date privind prognoza debitelor pe raul Prut, pe sectoarele pe care se propun a se realiza lucrari de traversare.

- Utilajele folosite la realizarea lucrarilor proiectate, vor fi scoase in afara zonelor inundabile la terminarea programului de lucru. Punerea in siguranta a utilajelor si lucrarilor in perioade de ape mari revine in sarcina executantului lucrarilor.

- Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa in caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

- Pe toata durata executiei este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrificanti in ape de suprafata sau subterane, ori depozitarea unor astfel de substante si deseuri rezultate din sapatura sau din executia lucrarilor proiectate, pe taluzul sau pe coronamentul digului de aparare impotriva inundatiilor din lungul albiei minore a raului Prut, in zonele de protectie ale resurselor de apa sau in zonele de protectie sanitara stabilite conform H.G. nr. 930/2005.

- Executantul lucrarilor va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale, in special cu produse petroliere, care ar putea sa apara ca urmare a exploatarii utilajelor tehnologice in timpul executiei lucrarilor proiectate. In cazul inregistrarii unei poluari accidentale pe perioada derularii executiei lucrarilor, constructorul va anunta de urgenta A.B.A. Prut-Barlad si S.G.A. Iasi, actionand imediat pentru eliminarea cauzelor si limitarea efectelor. In astfel de situatii intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei, precum si suportarea costurilor necesare interventiei in scopul limitarii efectelor si indepartarii factorului poluant vor fi suportate de poluator, conform prevederilor legale, cu respectarea principiului poluatorul plateste.

- Lucrarile propuse vor fi dimensionate si realizate astfel incat sa asigure exploatarea in siguranta a obiectivului si sa nu genereze instabilitatea locala a digurilor de aparare. Executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra digurilor de aparare daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor proiectate.

- Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul va permite, in caz de necesitate, accesul si interventia reprezentantilor A.B.A. Prut-Barlad - S.G.A. Iasi, pentru executia unor lucrari de intretinere si exploatare curenta sau pentru interventii in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice ce pot fi inregistrate pe raul Prut.

- La realizarea fiecarei categorii de lucrari din cele proiectate se vor respecta intocmai tehnologiile specifice de pregatire si punere in opera; executantul lucrarilor va trebui sa desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari.

- Organizarea de santier aferenta obiectivului proiectat, va fi amplasata in afara zonelor de protectie ce se instituie in lungul albiilor minore ale cursurilor de apa si ale lucrarilor de gospodarire a apelor, definite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 (actualizata), precum si in afara zonelor cu potential de inundare.

- Dupa realizarea investitiei, constructorul va degaja amplasamentul de lucrarile provizorii, precum si celelalte zone afectate de executia lucrarilor (dupa caz), care ar putea afecta functionalitatea ulterioara a lucrarilor existente.

- In cazul aparitiei unor modificari semnificative de solutii in etapa de elaborare a detaliilor de executie ori pe timpul realizarii lucrarilor, beneficiarul are obligatia de a le aduce la cunostinta emitentului prezentului aviz, in vederea stabilirii necesitatii modificarii avizului de gospodarire a apelor sau a emiterii unui nou aviz, dupa caz.

2. Protectia calităţii aerului :

Sursele de poluare ale atmosferei sunt praful in urma lucrărilor si a circulației utilajelor, precum si noxele provenite de la funcționarea utilajelor.

Se vor lua masuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf :

- Folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte  prevederile legislaţiei în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor şi a materialelor.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de construcție.

- Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii).

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deseurilor din construcții la locul de producere.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Măsuri adoptate în timpul realizării lucrărilor de construcții:

-	Respectarea programului de lucru stabilit de  constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observaţiilor formulate de publicul interesat.

-	Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare.

-	Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcții, oriunde acest lucru va fi posibil. Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității de realizare a lucrărilor aferente proiectului pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

4. Protecţia calităţii solului:

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Pe parcursul execuției  lucrărilor se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-	Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-	Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate.

-	Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

-	Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

-	Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

În perioada de funcţionare a obiectivului se va evita contaminarea accidentală a solului cu scurgeri de uleiuri sau combustibil.

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

Respectarea prevederilor:

-art.17.alin.(7): “Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului”, din OUG  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată  cu modificări prin Legea 17/2023;

-art.49 alin.(9):”Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări şi producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) şi măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1)”, din OUG  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată  cu modificări prin Legea 17/2023.

Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE, pentru fiecare tip de deșeu, în ceea ce privește cantitatea, natura și originea și, după caz destinația, frecvența colectării, mijlocul de transport, respectiv operațiunile de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primaria comunei Prisăcani.

6.Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Titularul:  are obligația respectării prevederilor Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. Toate petițiile/reclamațiile referitoare la nerespectarea Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 vor fi soluționate de direcțiile județene de sănătate publică aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

7.Protecția ariilor naturale

Condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul nr. 73/ST IS/11.08.2023 emis de ANANP – ST IASI sunt:

-se vor respecta prevederile setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum şi conservrea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor pcntru ROSPA0168 Râul Prut, aprobate prin Nota nr. 2l906/BT/7437/2I.12. 2022;

-se vor respecta prevederile setului minim de măsuri speciale de protecție şi conservare a diversității biologice, precum şi conservarea habitatelor naturale,  a florei și launei sälbatice. de sigtiranțča a populației şi investițiilor din ROSPA0168 Râul Prut, aprobate prin Nota nr. 2l906/BT/7437/2I.12. 2022;

-lucrările prevăzute de prezentul proiect se vor realiza conform documentaţiei - organizarea de șantier va fi asigurată de Agenția Națională de Îmbunătăţiri Funciare prim Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Iaşi, în incinta sa;

-refacerea cadrului natural şi a zonelor verzi degradate la finalul perioadei de execuţie evacuarea utilajelor şi a mijloacelor de transport din amplasament, a pământului excavat (dacă este cazul), a deşeurilor menajere:

-în cazul producerii unor accidente susceptibile a avea un impact negativ asupra obiectivelor de conservare din siturile Natura2000 ROSCI0213 Râul Prut, ROSPA0168 Râul Prut și în rezervația naturală 2.556 Râul Prut, titularul are obligaţia sa ia în regim de urgenţă toate măsurile necesare pentru eliminarea/limitarea etfecte1or negative şi să anunțe ANANP — Serviciul Teritorial laşi in 24 de ore de la constatare. Totodată, titularului îi revine oblipația de a suporta costurile necesare readucerii într-o stare de conservare favorabilă a populațiilor speciilor ce fac obiectul desemnării siturilor:

-gestionarea deşeurilor tehnologice şi a cclor menajere se va realiza conform legislațici in vipoare OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor:

-personalul angajat va fi înţtiinţat cu privire la faptul că proiectul va fi implementat in situri Natura 2000, cu precădere asupra măsurilor şi responsabilităților ce le revin privind protecţia acestora, precum și pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale in domeniul protecțici factorilor de mediu.

8.Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect privind sistematizarea verticală, fundarea și consolidarea terenului, revine proiectantului și constructorului, în solidar cu beneficiarul  ( titularul) proiectului.

Lucrările aferente proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără afectarea calității factorilor de mediu și a peisajului.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvate.

| DIRECTOR EXECUTIV, |  |
| --- | --- |
| ing. Galea TEMNEANU |  |
| ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, | ȘEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU, |
| ing. Irina Ana SIMIONESCU | ing. Geta IRIMITA |
| ÎNTOCMIT, | ÎNTOCMIT, |
| ing. Veronica Violeta ANDRICI | ing.Carol CRISTOF |