Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site 07.12.2023

Urmare  solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN IAȘI, cu sediul în Iași, sos. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 69, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 11644/16.10.2023 și 13148/27.11.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 09.11.2023 că proiectul ” Inființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași” propus a fi realizat în intravilan municipiu Iasi, intravilan satele Vanatori – UAT Popricani, Horlesti – UAT Rediu, Bogonos, Cucuteni – UAT Letcani, Scoposeni – UAT Horlesti, Lungani, Vocotesti – UAT Voinesti, Manjesti – UAT Mogosesti, Picioru Lupului – UAT Ciurea, Todirel, Cercu, Pietrarie, Paun – UAT Barnova, Tomesti – UAT Tomesti, Holboca – UAT Holboca si segmente de drum situate in extravilan, jud. Iași:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.13 a) (orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate).

1.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Traseul propus spre modernizare are lungimea totala de 72,770 km si este format din 8 tronsoane fiind situate pe domeniul public, traversând UAT Iasi – intravilan municipiul Iasi, intravilan satele Vânători – UAT Popricani, Horlesti – UAT Rediu, Bogonos, Cucuteni – UAT Letcani, Scoposeni – UAT Horlesti, Lungani, Vocotesti – UAT Voinesti, Mânjesti – UAT Mogosesti, Picioru Lupului – UAT Ciurea, Todirel, Cercu, Pietrărie, Păun – UAT Bârnova, Tomesti – UAT Tomesti, Holboca – UAT Holboca si segmente de drum situate în extravilan.

Cele 8 tronsoane de drum propuse a fi modernizate asigura conectivitatea la reteaua TEN-T prin accesul direct pe care drumul judetean DJ 248B il are cu drumul european E58 (DN28), parte din coridorul pan European 5 si accesul direct pe care drumul judetean DJ 248D il are cu drumul european E581(DN24), parte din coridorul pan European 9.

Situatia existenta

- Tronsonul 1: DJ248B Vanatori (DN24) – Letcani (DN28) in lungime de 15,976 km

Drumul judetean DJ248B are originea în drumul national DN24 în localitatea Vânători, traversează localitătile Vânători - Horlesti – Bogonos - Letcani si se termină în drumul national DN28 (E58). Imbrăcămintea drumului este la nivel de beton rutier si asfalt, prezintă faiantări îngreunând traficul rutier. Lipsesc elemente de scurgere a apelor pluviale. Lătimile actuale între limitele de proprietate sunt cuprinse între 9,00 m  si 17,00 m. Tronsonul de drum judetean DJ248 studiat face legătura si între DN24 si DN28 ocolind municipiul Iasi.

- Pod pe DJ248B km 0+055 peste c.a.necadastrat Valea Moimesti – în localitatea Vânători, comuna Popricani

Drumul judetean DJ248B traversează c.a. necadastrat Valea Moimesti prin intermediul unui pod in solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri” simplu rezemate.

Calea pe pod este prevăzută cu o parte carosabilă de 8,76 m din asfalt si 2 trotuare de lătime variabilă de 1,07-1,20 m. Trotuarele sunt delimitate prin borduri din beton. Latimea podului este de 11,43 m.

Siguranta pietonilor este asigurata de parapetele pietonal metalic dispus pe grinda parapet.

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin intermediul zidurilor intoarse si a sferturilor de con pereate cu beton.

Pe amplasamentul studiat albia văii este neamenajată.

- Pod pe DJ248B km 2+678 peste c.a. necadastrat Valea Olarilor – în extravilanul localitătii Vânători, comuna Popricani

Drumul judetean DJ248B traversează c.a. necadastrat Valea Olarilor prin intermediul unui pod in solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri” simplu rezemate.

Calea pe pod este prevazuta cu o parte carosabila de 7,88 m din asfalt si 2x1,00 m trotuare. Trotuarele sunt delimitate prin borduri din beton. Latimea podului este de 10,30 m.

Siguranta pietonilor este asigurata de parapetele pietonal metalic dispus pe grinda parapet.

Pe amplasamentul studiat albia vaii nu are un contur bine definit.

- Pod pe DJ248B km 4+218 peste c.a. necadastrat Valea Jirinca – în localitatea Vânători, comuna Popricani

Drumul judetean DJ248B traversează c.a. necadastrat Valea Jirinca prin intermediul unui pod în solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri” simplu rezemate, pe o lungime de 17,03 m.

Calea pe pod este prevazuta cu o parte carosabila de 8,47 m din asfalt si 2x1,05 m trotuare. Trotuarele sunt delimitate prin borduri din beton. Latimea podului este de 11,17 m.

Siguranta pietonilor este asigurata de parapetele pietonal metalic dispus pe grinda parapet.

- Pod pe DJ248B km 6+572 peste raul Cacaina – în localitatea Horlesti, comuna Rediu

Drumul judetean DJ248B traverseaza râul Cacaina prin intermediul unui pod cu o singură deschidere, în solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri”, pe o lungime de 19,10 m.

Calea pe pod este prevazută cu o parte carosabilă de 7,65 m din asfalt si 2x1,70 m trotuare. Trotuarele sunt delimitate prin borduri din beton. Latimea podului este de 11,55 m.

Siguranta pietonilor este asigurata de parapetele pietonal metalic dispus pe grinda parapet.

Pe amplasamentul studiat albia are un traseu usor sinuos.

- Pod pe DJ248B km 10+667 peste c.a. necadastrat Valea Imputită – în localitatea Tăutesti, comuna Rediu

Drumul judetean DJ248B traverseaza c.a. necadastrat Valea Imputită prin intermediul unui pod cu o singură deschidere, în solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri”, pe o lungime de 14,00 m.

Calea pe pod este prevazută cu o parte carosabilă de 7,85 m din asfalt si 2 trotuare de 1,00 m si 0,95 m. Trotuarele sunt delimitate prin borduri din beton. Latimea podului este de 11,55 m.

- Pod pe DJ248B km 16+080 peste raul Bogonos – în localitatea Letcani, jud. Iasi

Drumul judetean DJ248B traversează râul Bogonos prin intermediul unui pod cu o singură deschidere, în solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri” simpu rezemate, pe o lungime de 19,60 m.

Calea pe pod are o parte carosabilă de 7,74 m din asfalt si 2 trotuare de 1,00 m. Trotuarele sunt delimitate prin borduri din beton. Lătimea podului este de 10,34 m.

- Tronsonul 2: DC26B Letcani (DN28) – Voinesti (DJ248A), in lungime de 16,522 km

Tronsonul de drum comunal DC26B studiat are lungimea de 16,522 km. Traseul incepe din DN28 (E58), traversează localitătile Letcani, Cucuteni, Scoposeni, Horlesti, Lungani si Voinesti. Imbrăcămintea drumului este la nivel de beton rutier, asfalt si pietruire, prezintă faiantări îngreunând traficul rutier. Lipsesc elemente de scurgere a apelor pluviale pe mare parte din lungimea tronsonului studiat. Pe zona localitătii Cucuteni a fost modernizat DC26B având structura rutieră din asfalt si scurgerea apelor cu santuri pereate din beton.

- Pod pe DC26B km 1+152 peste raul Bahlui – în localitatea Letcani

Drumul comunal DC26B traversează râul Bahlui prin intermediul unui pod cu 3 deschideri, în solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri” simpu rezemate, pe o lungime de 45,50 m.

Calea pe pod are o parte carosabila de 7,85 m din asfalt si 2 trotuare de 1,00 m. Trotuarele sunt delimitate prin borduri din beton. Latimea podului este de 10,35 m.

Siguranta pietonilor este asigurata de parapetul pietonal metalic dispus pe grinda parapet.

Pe malul drept al r.Bahlui, aval pod este amplasata statia automata SH Iasi, bun imobil aflat in administrarea A.B.A.Prut-Barlad - SGA Iasi.

- Pod pe DC26B km 1+602 peste raul Voinesti – în localitatea Letcani

Drumul comunal DC26B traversează râul Voinesti prin intermediul unui pod în solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri” simpu rezemate, pe o lungime de 20,05 m.

Calea pe pod are o parte carosabila de 8,70 m din asfalt. Partea carosabilă este delimitată prin 2 grinzi parapet din beton armat cu lătimea de 34 cm. Lătimea podului este de 9,38 m.

Siguranta pietonilor este asigurata de parapetul pietonal metalic dispus pe grinda parapet.

- Pod pe DC26B km 8+661 peste raul Voinesti – în localitatea Letcani

Drumul comunal DC26B traversează râul Voinesti prin intermediul unui podet alcătuit din 3 tuburi prefabricate din beton, pe o lungime de 8,40 m si o lătime de 5,40 m.

In plan, podetul este amplasat intre doua curbe succesive de sens contrar. Din cauza faptului ca podetul existent nu asigura scurgerea debitelor de calcul, se impune demolarea acestuia si executia unui pod nou in acelasi amplasament. In amonte de podetul existent se afla un pod provizoriu din elemente prefabricate. Acesta se va utiliza ca variantă de circulatie provizorie în timpul executiei podului nou.

- Tronsonul 3: DJ 248A Voinesti (int. DC26B – int. DJ248F), în lungime de 2,263 km;

Tronsonul de drum studiat se afla in intravilanul localitatii Voinesti si are lungimea de 2,263 km, începe de la intersectia cu DC26B si se termină la intersectia cu DJ248F în localitatea Voinesti. Imbrăcămintea drumului este la nivel de asfalt, prezintă faiantari îngreunand traficul rutier. Lipsesc elemente de scurgere a apelor pluviale.

- Tronsonul 4: DJ 248F Voinesti (DJ248A) - Manjesti-Budesti (DJ248C), în lungime de 6,063 km

Tronsonul de drum judetean DJ248F are lungimea de  6,063 km si  începe în localitatea Voinesti din DJ248A si traversează localitătile Voinesti, Vocotesti, Manjesti, Budesti si se termină la intersectia cu DJ248C. Imbrăcămintea drumului este la nivel de pietruire si lipsesc elemente de scurgere a apelor pluviale.

- Tronsonul 5: DJ 248C Budesti (DJ248F) - Ciurea (DJ248D), în lungime de 10,571 km

Traseul drumului judetean DJ 248C se compune din doua tronsoane. Astfel, tronsoanele DJ 248C supuse modernizarii sunt cuprinse între:

- Intersectie cu DJ 248F (Km 0+000) în localitatea Budesti si intersectia cu DJ 282 (Km 5+049)

- Intersectia cu DJ 282 (Km 5+049) si intersectia cu DJ 248D (Km 10+571) în localitatea Ciurea

Tronsonul de drum studiat are o lungime de 10,571 km. Imbracămintea drumului este la nivel de asfalt, prezintă faiantări îngreunand traficul rutier. Lipsesc elemente de scurgere a apelor pluviale.

- Tronsonul 6: DJ 248D, Ciurea (DJ248C) – Holboca (DJ249A), în lungime de 17,709 km

Traseul drumului judetean DJ 248D se compune din patru tronsoane. Astfel, tronsoanele DJ 248D

supuse modernizarii sunt cuprinse intre:

- Intersectie cu DJ 248C (Km 0+000) în localitatea Ciurea si intersectia cu DJ 247A (Km 5+642) în localitatea Bârnova.

- Intersectia cu DJ 247A (Km 6+309) si intersectia cu DN 24 (Km 9+384)

- intersectia cu DN 24 (Km 10+602) si intersectia cu DN 28 (Km 17+483) în localitatea Tomesti

- intersectia cu DN 28 (Km 17+777) in localitatea Tomesti si intersectia cu DJ 249A (Km 19+888) în localitatea Holboca.

Imbrăcămintea drumului este la nivel de asfalt si piatră, prezintă faiantări îngreunand traficul rutier. Lipsesc elemente de scurgere a apelor pluviale. Tronsonul studiat de drum judetean DJ248D are lungimea de 17,709 km.

- Pod pe DJ248D km 3+391 peste raul Nicolina – în localitatea Todirel, comuna Bârnova

Drumul comunal DJ248D traversează albia veche a râului Nicolina prin intermediul unui pod cu o deschidere, în solutia de grinzi din beton armat, pe o lungime de 9,83 m.

Calea pe pod are o parte carosabila de 4,32 m din piatra sparta, fara trotuare. Pe ambele laturi ale podului, in exteriorul partii carosabile sunt executate 2 lise parapet de cate 25 cm fiecare. Latimea podului este de 4,82 m.

Pe amplasamentul studiat, podul traversează o vale adâncă cu maluri abrupte.

- Pod pe DJ248D km 18+914 peste râul regularizat si îndiguit Bahlui – în municipiul Iasi

Drumul judetean DJ248D traverseaza raul Bahlui prin intermediul unui pod cu 3 deschideri (12,00+18,00+12,00 m), în solutia de grinzi prefabricate precomprimate tip „fasii cu goluri”, pe o lungime de 51,25 m.

Calea pe pod are o parte carosabila de 7,72 m din asfalt si 2 trotuare de 1,50 m. Trotuarele sunt delimitate prin borduri din beton. Pe ambele laturi ale podului, in exterior trotuarelor sunt executate cate 2 fasii cu goluri, care sustin cate 2 conducte metalice. Latimea podului este de 16,27 m.

Siguranta pietonilor este asigurata de parapetul pietonal metalic dispus pe grinda parapet.

Pe amplasamentul studiat albia are un traseu usor sinuos.

Pe malul stang al r.Bahlui, amonte pod, este amplasata mira hidrometrica SH Bahlui si „Statia automata AHSS”, bunuri imobile aflate în administrarea A.B.A.Prut-Barlad - SGA Iasi.

- Pod pe DJ248D km 19+677 peste râul Orzeni – în localitatea Holboca

Drumul judetean DJ248D traversează râul Orzeni prin intermediul unui podet alcătuit dintr-un tub prefabricate din beton cu Dn 1400 mm. Podetul are lătimea totală de aprox. 9,30 m si lungimea de 3,75 m.

In plan, podetul este amplasat în aliniament în apropierea unei intersectii. Din cauza faptului că podetul existent nu asigura scurgerea debitelor de calcul, se impune demolarea acestuia si executia unui pod nou in acelasi amplasament.

- Tronsonul 7: DJ 247A Bârnova, în lungime de 1,995 km

Traseul drumului judetean DJ 247A este cuprins între:

- Intersectia cu DJ 248D Actuala Strada Constantin Brancoveanu (Km 3+723) în localitatea Barnova si intersectia cu Drumul de Legatura DJ 248D - DJ247A, actuala Strada Traia Vuia, (Km 5+718) in localitatea Barnova

Imbrăcămintea drumului este la nivel de asfalt si piatră, prezintă faiantări îngreunand traficul rutier. Lipsesc elemente de scurgere a apelor pluviale. Tronsonul studiat de drum judetean DJ 247A are lungimea de 1,995 km.

- Tronsonul 8: Drum de legatura DJ248D – DJ247A, Barnova, in lungime de 1,670 km

Drumul de legatura se suprapune cu strada Traian Vuia si strada Sf. Apostol Petru din localitatea Barnova si va fi amenajat pe o lungime de 1,670 km.

Lucrari proiectate

- Lucrari de drum

Profilul transversal al drumului judetean pe cele 8 tronsoane s-a proiectat în acoperis combinat cu tronsoane cu dever unic, panta părtii carosabile având valoarea de 2,5 % spre sant/acostamente. Acostamentele au fost prevăzute cu pantă transversală de 2,50 %.

- Tronsonul 1: DJ248B Vânători (DN24) – Letcani (DN28), în lungime de 15,976 km

Traseul drumului judetean DJ 248B pe acest tronson se compune din două tronsoane, intrucat de la km 7+543 pana la km 7+951 se suprapune cu drumul judetean DJ 282, care nu face obiectul prezentului proiect. Astfel, tronsoanele DJ 248B supuse modernizarii sunt cuprinse între:

- intersectie cu DN24 la km 206+600 (km 0+000) în localitatea Vanatori si intersectia cu DJ 282 (km 7+543) în localitatea Horlesti;

- intersectia cu DJ282 (km 7+951) in localitatea Horlesti si intersectia cu DN28 (km 16+384) in localitatea Letcani.

Caracteristicile principale ale traseului in profil transversal:

- pe zona: km 0+000-km 7+951, km 8+595-km 12+780 si km 15+680-km 16+384:

- latimea partii carosabile: Bc=2x3,00 m=6,00+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=2x1,00 m, din care 2x0,25 m - benzi de incadrare

- latimea platformei drumului: Bp=8,00 + sl m

- pe zona: km 7+951-km 8+595; km 12+780-km 15+680  (in zona comunelor Horlesti si Bogons) profilul transversal va fi de tip strada:

- latimea partii carosabile: Bc=2x3,50 m=7,00 m

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m

- latimea platformei drumului: Bp=7,00 m

Acostamentele si benzile de incadrare din cadrul acostamentelor vor fi consolidate.

Pentru amplasarea parapetilor de protectie va fi prevazuta latimea de 0,75 m in zonele unde este necesară pozitionarea acestora, la inăltimi mai mari de 2,00 m, în zona podurilor, podetelor si a rampelor acestora, în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, precum si în curbe.

Structura rutieră nouă prevazuta pe intreg proiectul va avea urmatoarea alcatuire:

-strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici,

- strat inferior de fundatie din balast,

- strat superior de fundatie din piatră sparta amestec optimal,

- strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4,

- strat de uzura din beton asfaltic BA16.

Lucrari de consolidari:

In cadrul proiectul, pe acest prim tronson, se vor executa ziduri de sprijin din beton armat de tip FAP (fundatie adancita de parapet), executate din tronsoane de 5 m cu inaltimea cuprinsa intre 1,50 m si 2,00 m, pe o lungime totala de 185,00 m.

De la km 7+329- km 7+410 se propun urmatoarele lucrari:

- realizarea unui dren longitudinal in amonte de drum de cca. 5 m adancime si cu 1,20 m latime;

- largirea rambleului in aval pentru a asigura latimea necesara platformei;

- realizarea a 2 foraje, unul in amonte si unul in aval la baza taluzului echipate cu tubulatura pentru inclinometru;

- monitorizarea versantului la deplasări laterale.

- Tronsonul 2: DC26B Letcani (DN28) – Voinesti (DJ248A), în lungime de 16,522 km

Traseul este cuprins intre intersectia cu DN28 (km 0+000) in localitatea Letcani si intersectia cu DJ 248A (km 16+522) in localitatea Voinesti.

Caracteristicile principale ale traseului in profil transversal:

- pe zona: km 0+000-km 6+060 si km 6+060-km 16+552:

- latimea partii carosabile: Bc= 2x3,00 m=6,00+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=2x1,00 m, din care 2x0,25 m - benzi de incadrare

- latimea platformei drumului: Bp=8,00 + sl m

- pe zona: km 6+060-km 6+200:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,00 m=6,00+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=1x0,75 m;

- banda de incadrare 2x0,25 m;

- latimea platformei drumului: Bp=7,25 m + sl m

Acostamentele si benzile de incadrare din cadrul acostamentelor vor fi consolidate.

Pentru amplasarea parapetilor de protectie va fi prevazuta latimea de 0,75 m in zonele unde este necesara pozitionarea acestora, la inaltimi mai mari de 2,00 m, in zona podurilor, podetelor si a rampelor acestora, in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, precum si in curbe.

Structura rutiera noua prevazuta pe intreg proiectul va avea urmatoarea alcatuire:

-strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici,

- strat inferior de fundatie din balast,

- strat superior de fundatie din piatră sparta amestec optimal,

- strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4,

- strat de uzura din beton asfaltic BA16.

Lucrari de consolidari

In cadrul proiectul, se vor executa ziduri de sprijin din beton armat de tip FAP (fundatie adancita de parapet), executate din tronsoane de 5 m, cu inaltimea cuprinsă între 1,50 m si 2,00 m si pe o lungime totală de 543,00 m.

- Tronsonul 3: DJ248A Voinesti, in lungime de 2,263 km

Traseul este cuprins intre intersectia cu DJ248F (km 15+190) in localitatea Voinesti si intersectia cu DC26B (km 17+453) in localitatea Voinesti.

Caracteristicile principale ale traseului in profil transversal:

- latimea partii carosabile: Bc= 2x3,00 m=6,00+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=2x1,00 m, din care 2x0,25 m - benzi de incadrare

- latimea platformei drumului: Bp=8,00 + sl m

Acostamentele si benzile de incadrare din cadrul acostamentelor vor fi consolidate.

Pentru amplasarea parapetilor de protectie va fi prevazuta latimea de 0,75 m in zonele unde este necesara pozitionarea acestora, la inaltimi mai mari de 2,00 m, in zona podurilor, podetelor si a rampelor acestora, in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, precum si in curbe.

Structura rutiera noua prevazuta pe intreg proiectul va avea urmatoarea alcatuire:

-strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici,

- strat inferior de fundatie din balast,

- strat superior de fundatie din piatră sparta amestec optimal,

- strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4,

- strat de uzura din beton asfaltic BA16.

- Tronsonul 4: DJ248F, Voinesti (DJ248A) – Manjesti – Budesti (DJ248C), in lungime de 6,063 km

Traseul este cuprins între intersectia cu DJ248A (km 0+000) în localitatea Voinesti si intersectia cu DJ 248B si DJ248C (km 6+063) in localitatea Budesti.

Caracteristicile principale ale traseului in profil transversal:

- pe zona: km 0+288-km 6+063:

- latimea partii carosabile: Bc= 2x3,00 m=6,00+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=2x1,00 m, din care 2x0,25 m - benzi de incadrare

- latimea platformei drumului: Bp=8,00 + sl m

- pe zona: km 0+000-km 0+288:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,25 m=6,50 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=6,50 m

Acostamentele si benzile de incadrare din cadrul acostamentelor vor fi consolidate.

Pentru amplasarea parapetilor de protectie va fi prevazuta latimea de 0,75 m in zonele unde este necesara pozitionarea acestora, la inaltimi mai mari de 2,00 m, in zona podurilor, podetelor si a rampelor acestora, in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, precum si in curbe.

Structura rutiera noua prevazuta pe intreg proiectul va avea urmatoarea alcatuire:

-strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici,

- strat inferior de fundatie din balast,

- strat superior de fundatie din piatră sparta amestec optimal,

- strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4,

- strat de uzura din beton asfaltic BA16.

Lucrari de consolidari

In cadrul proiectul, se vor executa ziduri de sprijin din beton armat de tip FAP (fundatie adancita de parapet), executate din tronsoane de 5 m cu inaltimea cuprinsa intre 1,50 m si pe o lungime totala de 58,00 m.

- Tronsonul 5: DJ248C, Budesti (DJ248F) – Ciurea (DJ248D), in lungime de 10,571 km

Traseul pe acest tronson se compune din două sectoare, astfel:

- intersectia cu DJ248F (km 0+000) in localitatea Budesti si intersectia cu DJ282 (km 5+049);

- intersectia cu DJ282 (km 5+049) si intersectia cu DJ248D (km 10+571) in localitatea Ciurea.

Caracteristicile principale ale traseului in profil transversal:

- pe zona: km 0+000-km 7+316; km 9+905-km 10+571:

- latimea partii carosabile: Bc= 2x3,00 m=6,00+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=2x1,00 m, din care 2x0,25 m - benzi de incadrare

- latimea platformei drumului: Bp=8,00 + sl m

- pe zona: km 7+316-km 7+367:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,25 m=6,50 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=6,50 m;

- pe zona: km 7+367-km 8+400:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,00 m=6,00 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=6,00 m;

- pe zona: km 8+400-km 9+905:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,50 m=7,00 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=7,00 m.

Acostamentele si benzile de incadrare din cadrul acostamentelor vor fi consolidate.

Pentru amplasarea parapetilor de protectie va fi prevazuta latimea de 0,75 m in zonele unde este necesara pozitionarea acestora, la inaltimi mai mari de 2,00 m, in zona podurilor, podetelor si a rampelor acestora, in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, precum si in curbe.

Structura rutiera noua prevazuta pe intreg proiectul va avea urmatoarea alcatuire:

-strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici,

- strat inferior de fundatie din balast,

- strat superior de fundatie din piatră sparta amestec optimal,

- strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4,

- strat de uzura din beton asfaltic BA16.

Lucrari de consolidari

In cadrul proiectul, se vor executa ziduri de sprijin din beton armat executate din tronsoane de 5 m, astfel:

- tip FAP (fundatie adancita de parapet) cu inaltimea de 2,50 m, pe o lungime de 10,0 m;

- zid de sprijin din beton armat (debleu) cu inaltimea de 1,50 m, pe o lungime de 75,0 m.

- Tronsonul 6: DJ248D, Ciurea (DJ248C) – Holboca (DJ249D), in lungime de 17,709 km

Traseul pe acest tronson se compune din patru sectoare, astfel:

- intersectie cu DJ248C (km 0+000) in localitatea Ciurea si intersectia cu DJ247A (km 5+642) in localitatea Barnova;

- intersectia cu DJ247A (km 6+309) si intersectia cu DN24 (km 9+384);

- intersectia cu DN24 (km 10+602) si intersectia cu DN28 (km 17+483) in localitatea Tomesti;

- intersectia cu DN28 (km 17+777) in localitatea Tomesti si intersectia cu DJ249A (km 19+888) in localitatea Holboca.

Caracteristicile principale ale traseului in profil transversal:

- pe zona: km 0+000-km 0+538; km 1+211-km 2+096:

- latimea partii carosabile: Bc= 2x3,00 m=6,00+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=2x1,00 m, din care 2x0,25 m - benzi de incadrare

- latimea platformei drumului: Bp=8,00 + sl m

- pe zona: km 0+538-km 1+211; km 7+500-km 9+384; km 13+746-km 15+240;

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 2,75 m=5,50 m+sl m;

- latime acostament consolidat: Ba=2x0,50 m;

- latimea platformei drumului: Bp=6,50 m;

- pe zona: km 2+096-km 5+238; km 18+354-km 19+888:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,25 m=6,50 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=6,50 m;

- pe zona: km 5+238-km 5+641; km 11+820-km 12+793; km 13+157-km 13+746; km 16+437-km 16+885:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,00 m=6,00 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=6,00 m.

- pe zona: km 6+309-km 7+500:

- latimea partii carosabile: Bc= 1 x 3,50 m=3,50 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=3,50 m;

- pe zona: km 10+602-km 11+820; km 16+885-km 17+483:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,50 m=7,00 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=7,00 m;

- pe zona: km 12+793-km 13+157; km 15+240-km 16+437:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 2,75 m=5,50 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=5,50 m;

- pe zona: km 17+777-km 17+966:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,00 m=6,00 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latime parcari longitudinale: Bpl=2,50 m;

- latimea platformei drumului: Bp=11,00 m.

- pe zona: km 17+996-km 18+354:

- latimea partii carosabile: Bc= 2 x 3,25 m=6,50 m;

- latime trotuar: Bt=min. 1,00 m;

- latime parcari longitudinale: Bpl=2,50 m;

- latimea platformei drumului: Bp=9,00 m.

Acostamentele si benzile de incadrare din cadrul acostamentelor vor fi consolidate.

Pentru amplasarea parapetilor de protectie va fi prevazuta latimea de 0,75 m in zonele unde este necesara pozitionarea acestora, la inaltimi mai mari de 2,00 m, in zona podurilor, podetelor si a rampelor acestora, in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, precum si in curbe.

Structura rutiera noua prevazuta pe intreg proiectul va avea urmatoarea alcatuire:

-strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici,

- strat inferior de fundatie din balast,

- strat superior de fundatie din piatră sparta amestec optimal,

- strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4,

- strat de uzura din beton asfaltic BA16.

Lucrari de consolidari:

In cadrul proiectul, se vor executa ziduri de sprijin din beton armat executate din tronsoane de 5 m, astfel:

- tip FAP (fundatie adancita de parapet) cu inaltimea de 2,00 m, pe o lungime de 50,0 m;

- tip FAP (fundatie adancita de parapet) cu inaltimea de 2,50 m, pe o lungime de 25,0 m;

- tip FAP (fundatie adancita de parapet) cu inaltimea de 3,00 m, pe o lungime de 65,0 m;

- zid de sprijin din beton armat (debleu) cu inaltimea de 1,00 m, pe o lungime de 29,0 m;

- zid de sprijin din beton armat (debleu) cu inaltimea de 1,50 m, pe o lungime de 167,0 m;

- zid de sprijin din beton armat (debleu) cu inaltimea de 2,00 m, pe o lungime de 179,0 m;

- zid de sprijin din beton armat (rambleu) cu inaltimea de 2,00 m, pe o lungime de 113,0 m;

- zid de sprijin din beton armat (rambleu) cu inaltimea de 2,45 m, pe o lungime de 96,0 m.

- Tronsonul 7: DJ247A, Barnova, in lungime de 1,995 km

Traseul pe acest tronson este cuprins intre intersectia cu DJ248D actuala strada Constantin Brancoveanu (km 3+723) in localitatea Barnova si intersectia cu drumul de legatura DJ248D - DJ247A actuala strada Traian Vuia (km 5+718) in localitatea Barnova.

Caracteristicile principale ale traseului in profil transversal:

- pe zona: km 3+723-km 5+718:

- latimea partii carosabile: Bc= 2x3,00 m=6,00+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=2x1,00 m, din care 2x0,25 m - benzi de incadrare

- latimea platformei drumului: Bp=8,00 + sl m.

Structura rutiera noua prevazuta pe intreg proiectul va avea urmatoarea alcatuire: structura rutiera existenta, frezare astfalt existent si strat de uzura din beton asfaltic BA16.

- Tronsonul 8: drum de legatura DJ248D - DJ247A, Barnova, in lungime de 1,670 km

Traseul drumului judetean DJ248D – DJ247A pe acest tronson este cuprins intre intersectia cu DJ248D actuala strada Sfantul Petru (km 0+000) in localitatea Barnova si intersectia cu DJ247A (km 1+670) in localitatea Barnova.

Caracteristicile principale ale traseului in profil transversal:

- pe zona: km 0+000-km 0+422:

- latimea partii carosabile: Bc= 2x2,75 m=5,50+sl m

- latime acostament consolidat: Ba=2x0,50 m;

- latime trotuar: Bt=min.1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=6,50 + sl m.

- pe zona: km 0+422-km 1+670:

- latimea partii carosabile: Bc= 1x4,00 m=4,00+sl m

- latime acostament: Ba=1x0,50 m;

- latime trotuar: Bt=min.1,00 m;

- latimea platformei drumului: Bp=4,50 + sl m.

Structura rutiera noua prevazuta pe intreg proiectul va avea urmatoarea alcatuire: strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici; strat inferior de fundatie din balast; strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal; strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4; strat de uzura din beton asfaltic BA16.

- Lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale

In vederea colectarii apelor pluviale de pe platforma drumului national vor fi realizate santuri si rigole noi, adaptate la conditiile locale, respectiv declivitati pronuntate sau declivitati reduse.

- Tronsonul 1: DJ248B Vanatori (DN24) – Letcani (DN28)

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin:

- santuri trapezoidale pereate 2:3, pe o lungime totala de 6360 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3 cu dren longitudinal cu inaltimea de 1,50 m si pe lungimea totala de 1660 m;

- santuri trapezoidale pereate 1:1, pe o lungime totala de 25 m;

- rigole carosabile cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=495 m;

- sisteme de evacuare a apelor pluviale (guri de scurgere, conducte de canalizare, camine de vizitare si santuri);

- rigole de acostament, pe o lungime totala de 2280 m.

Santurile si rigolele prevazute colecteaza si conduc apele pluviale spre punctele de minim din zona drumului, zona in care nu exista podete si in care apa colectata nu poate fi evacuata.

Pentru a evita acumularea de apa din aceste zone s-au prevazut 12 puturi absorbante, cu adancimea de min. 5,25 m care vor fi prevazute la partea superioara cu doua tuburi din beton armat prefabricate cu D=1,0 m si H=1,0 m. La exteriorul tuburilor, in zonele unde santurile se vor conecta cu putul, se va realiza o zona de decantare aluviuni pe o lungime de 2,0 m si o adancime de min. 0,45 m.

Pe drumul judetean DJ 248B studiat, intre km 0+000 – 2+240, km 5+320 – 6+680 si km 6+960 – 7+520 pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se propune amplasarea de guri de scurgere langa bordura, pe ambele parti ale drumului. Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 Dn Ø160mm la reteaua de canalizare pluviala va fi alcatuita din conducte PVC-KG SN 8 cu Dn 160-400 mm cu o lungime totala de 6.927 m.

Apele pluviale colectate de pe tronsonul de drum judetean analizat, dupa o prealabila epurare prin intermediul a 17 separatoare de hidrocarburi din beton armat prevazute cu elemente de coalescenta, se vor descarca gravitațional la podurile si podețele existente prin 18 guri de varsare.

Podete:

Pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din santuri sau rigole au fost prevazute urmatoarele tipuri de podete:

- podete tubulare Dn 800 mm;

- podete tubulare Dn 1000 mm;

- podete dalate de tip D3;

- podete tip C2.

- Tronsonul 2: DC26B Letcani (DN28) – Voinesti (DJ248A)

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin:

- santuri triunghiulare pereate 2:3, pe o lungime totala de 3.700 m;

- santuri triunghiulare pereate 2:3 cu dren longitudinal H=1,50 m, pe o lungime totala de 530 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3, pe o lungime totala de 12.800 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3 cu dren longitudinal cu inaltimea de 1,50 m si pe lungimea totala de 2.090 m;

- rigole carosabile cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=2.305 m;

- rigole carosabile cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m cu dren longidudinal cu H=1,50 m si L=455 m;

- rigola dreptunghiulara deschisa cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=755 m;

- sisteme de evacuare a apelor pluviale (guri de scurgere, conducte de canalizare, camine de vizitare si santuri);

- rigole de acostament, pe o lungime totala de 115 m.

Pe drumul communal DC26B studiat, intre km 0+040 - km 1+600 pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se propune amplasarea de guri de scurgere langa bordura, pe ambele parti ale drumului. Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 Dn Ø160mm la reteaua de canalizare pluviala va fi alcatuita din conducte PVC-KG SN 8 cu Dn 315-400 mm cu o lungime totala de 1.311 m.

Apele pluviale colectate de pe tronsonul de drum judetean analizat, dupa o prealabila epurare prin intermediul a 4 separatoare de hidrocarburi din beton armat prevazute cu elemente de coalescenta, se vor descarca gravitațional la podurile si podețele existente prin 4 guri de varsare.

Podete:

Pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din santuri sau rigole au fost prevazute urmatoarele tipuri de podete:

- podete tubulare Dn 800 mm;

- podete tubulare Dn 1000 mm;

- podete tubulare Dn 1200 mm;

- podete tubulare Dn 1500 mm;

- podete dalate de tip D3;

- podete din elemente prefabricate de tip P2.

- Tronsonul 3: DJ248A Voinesti

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin:

- santuri triunghiulare pereate 2:3, pe o lungime totala de 190 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3, pe o lungime totala de 190 m;

Pe drumul judetean DJ248A studiat, intre km 15+190 - km 17+430 pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se propune amplasarea de guri de scurgere langa bordura, pe ambele parti ale drumului. Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 Dn Ø160mm la reteaua de canalizare pluviala, alcatuita din conducte PVC-KG SN 8 Dn 160-400 mm avand lungimea totala de 2.172 m.

Apele pluviale colectate de pe tronsonul de drum judetean analizat, dupa o prealabila epurare prin intermediul a 4 separatoare de hidrocarburi din beton armat prevazute cu elemente de coalescenta, se vor descarca gravitațional la podurile si podețele existente prin 4 guri de varsare.

Podete:

Pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din santuri sau rigole au fost prevazute urmatoarele tipuri de podete:

- podete tubulare Dn 1000 mm – 1 buc;

- podete dalate de tip D5 – 2 buc.

- Tronsonul 4: DJ248F, Voinesti (DJ248A) – Manjesti – Budesti (DJ248C)

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin:

- santuri triunghiulare pereate 2:3, pe o lungime totala de 655 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3, pe o lungime totala de 7020 m;

- rigole carosabile cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=3.110 m;

- rigole dreptunghiulare deschise, cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=150 m.

Pe drumul judetean DJ 248F studiat, intre km 0+000 – 0+220 pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se propune amplasarea de guri de scurgere langa bordura, pe ambele parti ale drumului. Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 Dn160mm la reteaua de canalizare pluviala alcatuita din conducte PVC-KG SN 8 Dn315 mm avand lungimea totala de 196 m.

Apa pluviala colectata de pe drumul judetean studiat se va descarca gravitațional in reteaua de canalizare proiectata pe DJ248A.

Podete:

Pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din santuri sau rigole au fost prevazute urmatoarele tipuri de podete:

- podete tubulare Dn 800 mm;

- podete tubulare Dn 1000 mm;

- podete tubulare Dn 1200 mm;

- podete dalate de tip D3;

- podete din elemente prefabricate de tip P2.

- Tronsonul 5: DJ248C, Budesti (DJ248F) – Ciurea (DJ248D)

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin:

- santuri triunghiulare pereate 2:3, pe o lungime totala de 2.550 m;

- santuri triunghiulare pereate 2:3 cu dren longitudinal H=1,50 m, pe o lungime totala de 345 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3, pe o lungime totala de 4.300 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3 cu dren longitudinal cu inaltimea de 1,50 m si pe lungimea totala de 175 m;

- santuri trapezoidale pereate 1:1, pe o lungime totala de 110 m;

- santuri trapezoidale pereate 1:1 cu dren longitudinal cu inaltimea de 1,50 m si pe lungimea totala de 335 m;

- rigole carosabile cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=450 m;

- rigola dreptunghiulara deschisa cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=40 m;

- rigola dreptunghiulara deschisa cu dimensiunile de 0,30x0,50x0,30 m si L=65 m;

- rigole de acostament, pe o lungime totala de 700 m.

Pe drumul judetean DJ248C studiat, intre km 0+800-km 1+560, km 1+700- km 3+800 si km 7+120-km 9+780 pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se propune amplasarea de guri de scurgere langa bordura, pe ambele parti ale drumului. Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 Dn Ø160mm la reteaua de canalizare pluviala va fi alcatuita din conducte PVC-KG SN 8 cu Dn 315-500 mm cu o lungime totala de 5.216 m.

Apele pluviale colectate de pe tronsonul de drum judetean analizat, dupa o prealabila epurare prin intermediul a 10 separatoare de hidrocarburi din beton armat prevazute cu elemente de coalescenta, se vor descarca gravitațional la podurile si podețele existente prin 8 guri de varsare.

Podete:

Pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din santuri sau rigole au fost prevazute urmatoarele tipuri de podete:

- podete tubulare Dn 800 mm;

- podete tubulare Dn 1000 mm;

- podete tubulare Dn 1200 mm;

- podete dalate de tip D3;

- podete dalate de tip D5;

- podete din elemente prefabricate de tip P2.

- Tronsonul 6: DJ248D, Ciurea (DJ248C) – Holboca (DJ249D)

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin:

- santuri triunghiulare pereate 2:3, pe o lungime totala de 245 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3, pe o lungime totala de 1365 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3 (L=0,40 m) cu dren longitudinal cu inaltimea de 1,50 m si pe lungimea totala de 2165 m;

- santuri trapezoidale pereate 2:3 (L=0,50 m) cu dren longitudinal cu inaltimea de 1,50 m si pe lungimea totala de 505 m;

- santuri trapezoidale pereate 1:1 (L=0,40), pe o lungime totala de 80 m;

- rigola carosabile cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=5625 m;

- rigola carosabile cu dimensiunile de 0,30x0,30x0,30 m si L=1200 m.

Santurile si rigolele prevazute colecteaza si conduc apele pluviale spre punctele de minim din zona drumului, zona in care nu exista podete si in care apa colectata nu poate fi evacuata. Pentru a evita acumularea de apa din aceste zone s-au prevazut 5 puturi absorbante, cu adancimea de min. 5,25 m care vor fi prevazute la partea superioara cu doua tuburi din beton armat prefabricate cu D=1,0 m si H=1,0 m. La exteriorul tuburilor, in zonele unde santurile se vor conecta cu putul, se va realiza o zona de decantare aluviuni pe o lungime de 2,0 m si o adancime de min. 0,45 m.

Pe drumul judetean DJ248D studiat, intre km 2+100-km 5+620, km 6+320- km 7+480 pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se propune amplasarea de guri de scurgere langa bordura, pe ambele parti ale drumului. Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 Dn Ø160mm la reteaua de canalizare pluviala va fi alcatuita din conducte PVC-KG SN 8 cu Dn 160-500 mm cu o lungime totala de 10.840 m.

Apele pluviale colectate de pe tronsonul de drum judetean analizat, dupa o prealabila epurare prin intermediul a 22 separatoare de hidrocarburi din beton armat prevazute cu elemente de coalescenta, se vor descarca gravitațional la podurile si podețele existente prin 22 guri de varsare.

Podete:

Pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din santuri sau rigole au fost prevazute urmatoarele tipuri de podete:

- podete tubulare Dn 600 mm;

- podete tubulare Dn 800 mm;

- podete tubulare Dn 1000 mm;

- podete dalate de tip D3;

- podete dalate de tip D4;

- podete dalate de tip D5;

- podete din elemente prefabricate de tip P2.

- Tronsonul 7: DJ247A, Barnova

Podete:

Pentru evacuarea sau subtraversarea apelor din santuri sau rigole, se vor efectua lucrari de decolmatare a celor 6 podete existente.

- Tronsonul 8: drum de legatura DJ248D - DJ247A, Barnova

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin:

- santuri triunghiulare pereate 2:3 (L=0,40 m), pe o lungime totala de 270 m;

- rigola carosabile cu dimensiunile de 0,20x0,30x0,20 m si L=1820 m.

Santurile si rigolele prevazute colecteaza si conduc apele pluviale spre punctele de minim din zona drumului, zona in care nu exista podete si in care apa colectata nu poate fi evacuata. Pentru a evita acumularea de apa din aceste zone s-au prevazut 4 puturi absorbante, cu adancimea de min. 5,25 m care vor fi prevazute la partea superioara cu doua tuburi din beton armat prefabricate cu D=1,0 m si H=1,0 m. La exteriorul tuburilor, in zonele unde santurile se vor conecta cu putul, se va realiza o zona de decantare aluviuni pe o lungime de 2,0 m si o adancime de min. 0,45 m.

Pe drumul de legatura dintre DJ248D si DJ247A, intre km 0+440-km 0+550 pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se propune amplasarea de guri de scurgere langa bordura, pe o parte a drumului. Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG SN8 Dn Ø160mm la reteaua de canalizare pluviala va fi alcatuita din conducte PVC-KG SN 8 cu Dn 160 mm cu o lungime totala de 35 m.

Lucrari de podete

- Tronsonul 1: DJ248B Vanatori (DN24) – Letcani (DN28)

- Podet pe DJ248B peste un curs de apa necadastrat (torent) afluent al c.a. Bogonos, la km 12+105 – extravilan com. Letcani

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D3 ce va avea latimea de 9,70 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,25 m; 2 acostamente de 0,75 m si 2 timpane de 0,26 m si lumina de 3,0 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu H=1,00 m si lungimea de 9,70 m, avand cota fundare de 64,26 mdM;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D3;

- drenuri de 50 cm latime si barbacane de F110 mm pentru evacuarea apelor din spatele elevatiilor;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta de grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate A0 in aval, iar in amonte prin camere de cadere.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 6 m amonte si 3 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se va executa, in aval, un pinten din beton incastrat in aripile podetului, cu dimensiunile de Lxlxh = 4,45x0,60x1,00 m;

- se va inchide pintenul cu o saltea din piatra bruta cu sectiune transversala variabila (0,3-0,5 m), pe o lungime de 2,00 m si o latime de 4,65 m;

- amonte de podet se va executa o camera de cadere cu dimensiunile de Lxlxh =  2,00x0,30x3,00 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 7,50 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 4,10 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q1%: N1%= 66,84 mdMN;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 66,68 mdMN;

- cota talveg: 66,35 mdMN;

- cota intrados: 67,30 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,46 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,62 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-684572,68; Y-639259,13.

Podetul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa necadastrat (torent).

- Podet pe DJ248B peste cursul de apa Bogonos, la km 16+244 – intravilan localitatea Letcani

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 17,80 m si lumina de 5,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu H=1,00 m si lungimea de 17,80 m, avand cota fundare de 44,48 mdM;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- drenuri de 50 cm latime si barbacane de F110 mm pentru evacuarea apelor din spatele elevatiilor;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta de grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate A0.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se va executa amonte si aval de pod cate un pinten din beton ce va fi incastrat in aripile A0 ale podului, ce vor avea dimensiunile: pinten amonte Lxlxh = 6,00x0,50x1,00 m si pinten aval Lxlxh = 5,36x0,50x1,00 m;

- se vor executa saltele din piatra bruta: in amonte avand lungimea de 7,55-10,50 m si latimea de 6,00 m si in aval avand latimea de 5,36 m si lungimea de 2,00 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 10,30 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 5,60 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q1%: N1%= 47,27 mdMN;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 47,12 mdMN;

- cota talveg: 46,50 - 46,77 mdMN;

- cota intrados: 47,62 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,35 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-684209,12; Y-635315,71.

Podetul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Bogonos.

- Tronsonul 3: DJ248A Voinesti

- Podet pe DJ248A peste cursul de apa Voinesti, la km 15+444 – intravilan comuna Voinesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 11,32 m, latimea de 5,90 m (lumina de 5,0 m).

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, in patru trepte peste un strat de balast de 10 cm, cu H=1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- drenuri de 50 cm latime si barbacane de F110 mm pentru evacuarea apelor din spatele elevatiilor;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta de grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapet metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza trotuarele pietonale (2x1,0 m);

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- se va monta parapet metalic de protectie si pietonal;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate A1.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se va executa amonte si aval cate un pinten din beton ce va fi incastrat in aripile podetului, cu dimensiunile de Lxlxh = 6,80x0,60x1,00 m;

- in aval, se va inchide pintenul cu o saltea din piatra bruta, pe o lungime de 2,0 m si o latime de 6,80 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 21,30 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 11,60 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q1%: N1%= 96,49 mdMN;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 96,22 mdMN;

- cota talveg: amonte – 95,62 mdMN; aval – 95,49 mdMN;

- cota intrados: 96,89 mdMN;

- cota cale podet: 97,59 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,40 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,67 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-685112,19; Y-622898,75.

Podetul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Voinesti.

- Tronsonul 4: DJ248F, Voinesti (DJ248A) – Manjesti – Budesti (DJ248C)

- Podet pe DJ248F peste cursul de apa necodificat, afluent de dreapta al raului Valea Locei, la km 0+863 - extravilan

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate tip P2, ce va avea lungimea de 9,74 m si lumina de 2,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu inatimea de 1,00 m;

- se vor monta elementele prefabricate P2 peste care se va turna mortar de poza M100; acestea vor fi protejate de infiltratii prin intermediul unei hidroizolatii ce va fi realizata pe toata lungimea podetului;

- drenuri din piatra bruta de 50 cm latime si barbacane de F110 mm pentru evacuarea apelor din spatele elevatiilor;

- peste cadrele prefabricate se va turna betonul de panta de grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se vor realiza structura drumului;

- se va monta parapetul de protectie pe timpane.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 4 m amonte si 2 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor executa doua camere de cadere din beton – amonte si aval pod.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 7,00 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 3,81 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q1%: N1%= 96,48 mdMN;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 96,18 mdMN;

- cota talveg: amonte – 95,63 mdMN; aval – 95,49 mdMN;

- cota intrados: 96,68 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-686064,67; Y-623271,02.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung, in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248F peste cursul de apa necodificat, afluent de dreapta al raului Valea Locei, la km 1+531 - extravilan

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 11,32 m si latimea de 5,90 m (lumina de 5,00 m).

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, in doua trepte peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0, peste care se vor turna dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta de grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe timpanele monolite;

- se va realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin camere de cadere.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor executa doua camere de cadere din beton – amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 17,80 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 9,64 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q1%: N1%= 89,51 mdMN;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 89,17 mdMN;

- cota talveg: amonte – 88,50 mdMN; aval – 88,45 mdMN;

- cota intrados: 89,67 mdMN;

- cota cale podet: 90,24 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-686725,43; Y-623366,21.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248F peste cursul de apa necodificat Valea lui Gabor, afluent de dreapta al raului Valea Locei, la km 3+851 – extravilan comuna Mogosesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 9,68 m si latimea de 5,90 m (lumina de 5,00 m).

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0, peste care se vor turna dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta de grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor monta borduri din granit 25x15 cm;

- se va realiza straturile caii de rulare.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor executa doua camere de cadere din beton cu Lxl = 2,55x1,74 m – amonte si aval podet.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 29,30 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 15,90 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q1%: N1%= 88,87 mdMN;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 88,67 mdMN;

- cota talveg: amonte 88,17 mdMN, aval 87,77 mdMN;

- cota intrados: 89,22 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,35 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,55 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-687923,19; Y-621561,96.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248F peste cursul de apa necodificat, afluent de dreapta al paraului necadastrat Valea lui Gabor, la km 4+047 – extravilan comuna Mogosesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate tip P2 ce va avea lungimea de 10,96 m si latimea de 2,34 m (lumina de 2,00 m).

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, in doua trepte peste un strat de balast de 10 cm, cu inatimea de 1,00 m;

- se vor monta elementele prefabricate P2 peste care se va turna mortar de poza M100; acestea vor fi protejate de infiltratii prin intermediul unei hidroizolatii amplasata pe peretii cadrului prefabricate pe toata lungimea podetului;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri din piatra bruta, potejate de hidroizolatie si prin barbacane de F110 mm;

- peste cadrele prefabricate se va turna betonul de panta de grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va realiza structura drumului;

- se va monta parapetul de protectie pe timpane.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 4 m amonte si 2 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimi variabile de 12-20 cm, peste un strat de balast;

- se vor executa doua camere de cadere din beton – amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 7,00 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 3,80 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q1%: N1%= 89,10 mdMN;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 88,85 mdMN;

- cota talveg: amonte 88,40 mdMN, aval 88,15 mdMN;

- cota intrados: 89,35 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-688012,16; Y-621389,27.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248F peste cursul de apa necodificat, afluent de dreapta al raului Valea Locei, la km 4+536 – intravilan comuna Mogosesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 11,32 m si latimea de 5,9 m (lumina de 5,00 m).

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0, peste care se vor turna dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta de grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va executa trotuarul pietonal din amonte de podet;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dala marginala din aval de podet si langa bordura din granit 25x20 cm din amonte;

- se va monta parapet metalic de protectie pe dala marginala din amonte;

- se va realiza straturile caii de rulare.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor executa doua camere de cadere din beton – amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 24,60 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 13,90 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 88,40 mdMN;

- cota talveg: amonte: 87,80 mdMN, aval 87,63 mdMN;

- cota intrados: 88,90 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5% = min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-688324,65; Y-621020,47.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248F peste cursul de apa necodificat, la km 4+917 – intravilan comuna Mogosesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate tubulare Dn800 ce va avea lungimea de 9,44 m si latimea de 4 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton cu grosimea de 15 cm peste un strat de balast de 20 cm;

- se vor monta tuburile prefabricate, doua in sectiune transversala;

- se va astepte hidroizolatia membrana peste elementele prefabricate tubulare pentru a le proteja de infiltratie;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe coronament din beton;

- se va realiza straturile caii de rulare.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei;

- se vor executa doua camere de cadere din beton amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 3,90 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 2,20 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 89,13 mdMN;

- cota talveg: 88,38 mdMN;

- cota intrados: 89,28 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,15 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-688690,38; Y-620957,15.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fara a fi asigurata garda sub pod conform normativelor in vigoare.

- Tronsonul 5: DJ248C, Budesti (DJ248F) – Ciurea (DJ248D)

- Podet pe DJ248C peste cursul de apa necodificat, la km 0+369

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L1 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 9,47 m si lumina de 2,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm;

- se vor monta elementele prefabricate tip P2;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va asterne hidroizolatia, pentru a preveni infiltrarea apei;

- se va executa platforma drumului;

- se va monta parapetul metalic directional;

- se va realiza straturile caii de rulare;

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 4 m amonte si 2 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor executa doi pinteni din beton cu dimensiunile de 0,60x1,00 m – amonte si aval;

- se vor executa saltele din piatra bruta cu grosime variabila (0,30-0,50 m) cu lungimea de 2,00 m.

- Podet pe DJ248C peste cursul de apa necodificat, la km 1+675 – intravilan localitatea Budesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L1 si dale prefabricate tip D5, ce va avea lungimea de 25,90 m si latimea de 5,9 m (lumina de 5,00 m).

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, in cinci trepte, peste un strat de balast de 10 cm; cotele de fundare pentru fiecare treapta vor fi: 136,52 mdMN, 136,00 mdMN, 135,49 mdMN, 134,98 md MN si 134,29 mdMN;

- fiecare elevatie prefabricata L1 se va monta in trepte, peste care se vor amplasa dalele prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va asterne hidroizolatia, pentru a preveni infiltrarea apei;

- se va executa trotuare pietonale;

- se va executa platforma drumului;

- se va monta parapetul metalic directional/pietonal;

- se va realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate tip A1.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor executa doi pinteni din beton (Lxlxh=6,30x0,60x1,00 m), amonte si aval, incastrati in aripi prefabricate A1;

- se vor executa saltele din piatra bruta HMA 1000/3000 (grosime variabila 0,50 – 1,00 m), cu lungimea de 2,00 m si cu latimea de 6,30 m, amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 6,10 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 3,30 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q1%: N1%= 139,04 mdMN;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 138,99 mdMN;

- cota talveg: 138,79 -135,97 mdMN;

- cota intrados: 140,30-137,73 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: 1,31 m

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: 1,26 m

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-690519,31; Y-619002,71.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa.

- Podet pe DJ248C peste cursul de apa necodificat, la km 3+791 – intravilan comuna Mogosesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 9,70 m si latimea de 5,9 m (lumina de 5,00 m).

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza straturile caii de rulare.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor realiza doua camere de cadere din beton, amonte si aval podet.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 14,40 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 7,80 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 84,34 mdMN;

- cota talveg: 83,92 mdMN;

- cota intrados: 84,84 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-692258,21; Y-619165,31.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inuntatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248C peste cursul de apa Frumoasa, la km 4+357 – intravilan comuna Mogosesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L1 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 9,70 m si lumina de 5,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L1 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se vor monta bordurile din granit pentru prevenirea deteriorarii grinzilor parapet;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate A1 in amonte, iar in aval printr-o camera de cadere.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton, cu grosimea de 20 cm, peste un strat de balast;

- amonte podet: se va executa un pinten din beton incastrat in aripi prefabricate cu dimensiunile Lxlxh=11,5x0,60x1,00 m; albia se va proteja cu anrocamente pe o lungime de 3,00 m, avand grosimea de 0,50 m si o latime variabila de 11,15-19,50 m;

- aval de podet: se va realiza o camera de cadere din beton.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 58,60 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 31,80 mc/s;

- nivelul apei corespunzatoare Q5%: N5%= 79,03 mdMN;

- cota talveg: 77,98 mdMN;

- cota intrados: 79,58 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,55 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-692810,06; Y-619137,35.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung, in concordanta cu Directiva Inuntatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248C peste cursul de apa necodificat, la km 4+991 – intravilan comuna Mogosesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din doua elemente prefabricate tubulare Dn1000, ce va avea lungimea de 11,91 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton cu grosimea de 15 cm peste un strat de balast de 20 cm;

- se vor monta doua tuburi prefabricate din beton armat;

- se va astepte hidroizolatia peste elementele prefabricate tubulare;

- peste hidroizolatie se va pune piatra sparta amestec optim;

- se va realiza umplutura de balast;

- se vor realiza trotuarele pietonale;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe coronament din beton;

- se va realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza astfel: in aval prin sferturi de con periate din beton, iar in amonte printr-o camera de cadere.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei;

- in amonte de podet: se va executa o camera de cadere din beton;

- in aval podet: se va executa o saltea din piatra bruta cu sectiune transversala variabila (0,30-0,50 m), pe lungimea de 2,0 m si pe latimea de 4,54 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 6,00 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 3,30 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 78,90 mdMN;

- cota talveg: 78,35 mdMN;

- cota intrados: 79,35 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5% = min. 0,45 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-693387,59; Y-619030,49.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung, in concordanta cu Directiva Inuntatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248C peste cursul de apa necodificat, la km 5+392 – extravilan localitatea Ciurea

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5, ce va avea lungimea de 9,70 m si latimea de 5,9 m (lumina de 5,00 m).

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza straturile caii de rulare.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor realiza doua camere de cadere din beton – amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 32,50 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 17,70 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 80,43 mdMN;

- cota talveg: 79,83 mdMN;

- cota intrados: 80,93 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-693758,48; Y-619160,53.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248C peste cursul de apa necodificat, la km 6+058 – extravilan localitatea Ciurea

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet cu cadre prefabricate tip P2 ce va avea lungimea de 9,74 m si lumina de 2,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 0,78 m;

- se vor monta elementele prefabricate P2 peste care se va turna mortar de poza M100;

- elementele prefabricate P2 vor fi protejate de infiltratii prin intermediul unei hidroizolatii amplasata pe peretii cadrului prefabricat pe toata lungimea podetului;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri din piatra bruta, protejat de hidroizolatie si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va realiza structura drumului;

- se va monta parapetul de protectie pe timpane.

Lucrari in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 4 m amonte si 2 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea variabila de 12-20 cm, peste un strat de balast;

- se vor realiza doua camere de cadere din beton, amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 3,98 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 2,16 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 103,53 mdMN;

- cota talveg: 103,23 mdMN;

- cota intrados: 104,08 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,55 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-694280,99; Y-618830,11.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248C peste curs de apa necadastrat, afluent de stanga al raului Frumoasa la km 6+845 – extravilan localitatea Picioru Lupului

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5, ce va avea lungimea de 16,18 m si lumina de 5,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe timpanele monolite;

- se vor realiza straturile caii de rulare.

Lucrari in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor realiza doua camere de cadere din beton, amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 26,20 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 14,20 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 106,19 mdMN;

- cota talveg: 105,59 mdMN;

- cota intrados: 106,69 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-693758,48; Y-619160,53.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248C peste cursul de apa necodificat, la km 7+120 – intravilan comuna Ciurea

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu dale prefabricate tip D5 si elevatii monolite ce va avea lungimea de 12,94 m si lumina de 5,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor realiza elevatiile monolit peste care peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri si prin barbacane;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe timpanele monolite din beton;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripa din beton armat in aval, iar in amonte prin camera de cadere.

Lucrari in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- amonte podet se va executa un pinten din beton incastrat in aripi prefabricate cu dimensiunile Lxlxh=6,33x0,60x1,00 m; aval de pintenul de beton, albia se va proteja cu o saltea din piatra bruta cu lungimea de2,00 m, avand grosimea variabila intre 0,30-0,50 m si o latime de 6,65 m;

- se va realiza, in amonte, o camera de cadere din beton.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 9,60 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 5,22 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 107,36 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 107,21 mdMN;

- cota talveg: 106,91 mdMN;

- cota intrados: 107,71 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-695238,51; Y-618813,18.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inuntatii 2007/60/CE.

- Tronsonul 6: DJ248D, Ciurea (DJ248C) – Holboca (DJ249D)

- Podet pe DJ248D peste cursul de apa necodificat Valea Tinoasa, la km 1+553 – extravilan loc. Barnova

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 9,70 m si lumina de 5,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza straturile caii de rulare.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast de 20 cm;

- se vor realiza doua camere de cadere din beton – amonte si aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 46,36 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 26,21 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 82,70 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 82,38 mdMN;

- cota talveg: 81,33-81,67 mdMN;

- cota intrados: 82,89 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,51 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-696694,35; Y-621922,77.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5% pe cursul de apa necodificat Valea Tinoasa, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung, in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248D peste cursul de apa necodificat Valea Tiganului, la km 2+100 – extravilan localitatea Barnova

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 16,18 m si lumina de 5,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton, in trei trepte peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripa din beton armat in amonte, iar in aval prin camera de cadere.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast de 20 cm;

- amonte podet se va realiza o aripa monolita din beton armat in care se va incastra un pinten cu dimensiunile de 5,00x0,60x1,00 m;

- aval podet se va realiza o camera de cadere din beton.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 24,80 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 13,50 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 85,54 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 85,32 mdMN;

- cota talveg: 84,35-84,85 mdMN;

- cota intrados: 85,82 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-697155,11; Y-622202,78.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5% pe cursul de apa necodificat Valea Tiganului, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248D peste albia veche a raului Nicolina, la km 3+978 – extravilan localitatea Barnova

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D5 ce va avea lungimea de 14,56 m si lumina de 5,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe timpanele monolite;

- se vor realiza trotuarele pietonale;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripa din beton armat in amonte, iar in aval prin camera de cadere.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 10 m amonte si 5 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast de 20 cm;

- amonte podet se va realiza o aripa monolita din beton armat in care se va incastra un pinten cu dimensiunile de 5,30x0,60x1,00 m;

- aval podet se va realiza o camera de cadere din beton.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 19,00 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 10,30 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 95,20 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 94,97 mdMN;

- cota talveg: 94,25-94,47 mdMN;

- cota intrados: 95,46 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,50 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-698231,43; Y-623302,78.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5% pe albia veche a cursului de apa Nicolina, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inuntatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248D peste un curs de apa necadastrat, la km 16+424 – extravilan comuna Tomesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L0 si dale prefabricate tip D3 ce va avea lungimea de 12,94 m si lumina de 3,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L0 peste care se vor amplasa dale prefabricate D5;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza trotuarele pietonale;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate A0.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 6 m amonte si 3 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- amonte si aval podet se vor realiza aripi prefabricate A0 din beton armat in care se va incastra cate un pinten cu dimensiunile de 3,60x0,60x1,00 m;

- pintenii, amonte si aval, se vor proteja cu o saltea de anrocamente cu sectiune transversala variabila de 0,30-0,50 m, pe o lungime de 2,00 m si latime de 3,60 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 15,80 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 8,60 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 78,73 mdMN;

- cota talveg: 78,23 mdMN;

- cota intrados: 79,33 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5% = min. 0,60 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-704188,05 si Y-628237,61.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inuntatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248D peste un curs de apa necadastrat, la km 16+850 – intravilan comuna Tomesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L2 si dale prefabricate tip D3 ce va avea lungimea de 9,70 m si lumina de 3,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L2 peste care se vor amplasa dale prefabricate D3;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se va realiza trotuarul pietonal;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate A1 in amonte si A2 in aval.

Lucrarile in albia cursului de apa:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 6 m amonte si 3 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor realiza aripi prefabricate A1 din beton armat in care se va incastra cate un pinten cu dimensiunile: amonte cu dimensiunile Lxlxh=5,30x0,60x1,00 m, aval cu dimensiunile de Lxlxh =4,00x0,60x1,00 m;

- pintenii, amonte si aval, se vor proteja cu o saltea de anrocamente cu sectiune transversala variabila de 0,30-0,50 m, pe o lungime de 2,00 m si latime de 4,00 m aval si variabila in amonte.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 36,20 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 20,45 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 63,39 mdMN;

- cota talveg: 62,14-62,39 mdMN;

- cota intrados: 64,33 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,94 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-704553,89 si Y-628441,66.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

- Podet pe DJ248D peste un curs de apa necadastrat, la km 18+657 – intravilan comuna Tomesti

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet din elemente prefabricate L2 si dale prefabricate tip D3 ce va avea lungimea de 11,32 m si lumina de 3,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L2 peste care se vor amplasa dale prefabricate D3;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se va realiza trotuarul pietonal;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate A1.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei, 6 m amonte si 3 m aval de podet;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor realiza aripi prefabricate A1 din beton armat in care se va incastra cate un pinten cu dimensiunile de 3,60x0,60x1,00 m;

- pintenii, amonte si aval, se vor proteja cu o saltea de anrocamente cu sectiune transversala variabila de 0,30-0,50 m, pe o lungime de 2,00 m si latime de 4,00 m aval si variabila in amonte.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 22,80 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 12,40 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 35,78 mdMN;

- cota talveg: 34,78 mdMN;

- cota intrados: 36,33 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,55 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-704378,24; Y-630029,09.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inundatii 2007/60/CE.

Tronsonul 7: DJ247A, Barnova

- Podet pe DJ248D peste raul Vamasoaia, la km 3+870 – intravilan comuna Barnova

Lucrarile propuse constau in inlocuirea podetul existent cu un podet nou din elemente prefabricate L3 si dale prefabricate tip D3 ce va avea lungimea de 11,32 m si lumina de 3,00 m.

Lucrarile la corpul podetului constau in:

- se va turna fundatia din beton peste un strat de balast de 10 cm, cu inaltimea de 1,00 m;

- se vor monta elevatiile prefabricate L3 peste care se vor amplasa dale prefabricate D3;

- evacuarea apelor din spatele elevatiilor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm;

- peste dalele prefabricate se va turna betonul de panta cu grosimea de min. 3 cm;

- se va asterne hidroizolatia membrana;

- se va monta parapetul metalic de protectie pe dalele marginale;

- se vor realiza straturile caii de rulare;

- racordarea cu terasamentele se va realiza prin aripi prefabricate A3.

Lucrarile in albia cursului de apa constau in:

- albia cursului de apa se va curata si se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei;

- pentru protectia albiei se va executa un pereu din beton cu grosimea de 20 cm peste un strat de balast;

- se vor realiza aripi prefabricate A3 din beton armat in care se va incastra cate un pinten cu dimensiunile de Lxlxh=4,80x0,60x1,00 m – amonte si cu dimensiunile de Lxlxh=7,75x0,60x1,00 m - aval;

- pintenii, amonte si aval, se vor proteja cu o saltea de anrocamente cu sectiune transversala variabila de 0,30-0,50 m, pe o lungime de 2,00 m si latime de 4,80 m amonte si de 7,75 m aval.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podetului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 20,00 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 10,85 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 116,00 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 115,50 mdMN;

- cota talveg: 114,60 mdMN;

- cota intrados: 117,31 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1% = min. 1,31 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5% = min. 1,71 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament podet: X-698849,63; Y-624567,12.

Podetul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Vamasoaia.

Lucrari de poduri

- Tronsonul 1: DJ248B Vanatori (DN24) – Letcani (DN28)

- Pod reabilitat pe DJ248B peste cursul de apa necadastrat Valea Moimesti, la km 0+055

Se propune reabilitarea podului existent cu inlocuirea suprastructurii cu grinzi prefabricate din beton armat. Lucrarile de reparatii si consolidare se vor executa pe jumatate din latimea caii pe pod, sub circulatie semaforizata, restrictii de circulatie si de tonaj pentru vehicule cu masa maxima admisa mai mica de 20 t.

Caracteristicile podului ce va fi reabilitat vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 18,60 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- lumina podului: 10,46 m;

- latimea totala a podului: 11,92 m;

- latimea partii carosabile: 8,50 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,50 m, 0,70 m – supralargirea drumului; 2 benzi de 0,40 m – latime suplimentara datorata efectului de ingustare optica;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional rigid;

- 2 trotuare cu latimea de 2,15 m, respectiv 1,27 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii

Suprastructura podului va fi realizata din grinzi prefabricate tip „I”, cu inaltimea de 0,72 m si lungimea de 13,60 m. Peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se vor curata banchetele si elevatiile infrastructurilor pana la un 1 m sub cota terenului, prin buciardare si sablare;

- se vor reface zidurile de garda si zidurile intoarse ale culeelor;

- se va camasui culeea C1 inspre DN24 cu 15 cm beton armat; legatura intre betonul existent si betonul turnat monolit se asigura cu ancore metalice dispuse in gauri forate, matate cu mortar de ciment;

- se va repara culeea C2 dinspre Vanatori cu mortare speciale.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa simultan cu lucrarile de la nivelul rampelor de acces si a albiei, astfel:

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton cu conducte din PVC în interiorul acesteia si strat de uzura BA8;

- se vor monta parapetele directionali rigizi pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se vor refac sferturile de con existente, amonte mal stang si aval mal drept si se protejeaza cu un pereu din beton;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se racordeaza la latimea structurii rutiere de pe pod;

- se vor executa scari de acces la infrastructuri si casiu pereat;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei

- albia cursului de apa se va curata si se va amenaja in zona podului, amonte si aval;

- pentru protejarea malurilor si albiei minore a cursului de apa, precum si dirijarea apei spre/dinspre pod se vor realiza aripi de protectie din gabioane, pe o lungime totala de 35 m (12,35 m amonte, 13,60 m sub pod; 9,05 m aval); pe taluzuri, salteaua de gabioane va avea panta de 2:3.

Aripile din gabioanele vor avea inaltimea totala de 3,0 m si se vor realiza in 3 trepte cu inaltimea de 1,0 m si latimea redusa spre mal cu 0,5 m pentru fiecare treapta, cu urmatoarele dimensiuni in plan: treapta I - Lxl=2,0x1,0 m; treapta II - Lxl=1,5x1,0 m; treapta II - Lxl=1,0x1,0 m.

La capetele aval ale amenajarii cu gabioane, transversal albiei se va dispune un pinten din beton cu dimensiunile de 1,00x1,00 m, pe o lungime de 9 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului reabilitat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 26,60 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 14,50 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 58,79 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 58,47 mdMN;

- cota talveg ax pod: 57,44 mdMN;

- cota intrados: 60,08 mdMN;

- cota cale pod: 61,20 mdMN

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 1,29 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 1,61 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-91745,28; Y-40870,89.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa necadastrat Valea Moinesti.

- Pod reabilitat pe DJ248B peste cursul de apa necadastrat Valea Olarilor, la km 2+678

Se propune reabilitarea podului existent cu inlocuirea suprastructurii cu grinzi prefabricate din beton armat. Lucrarile de reparatii si consolidare se vor executa pe jumatate din latimea caii pe pod, sub circulatie semaforizata, restrictii de circulatie si de tonaj pentru vehicule cu masa maxima admisa mai mica de 20 t.

Caracteristicile podului ce va fi reabilitat vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 18,60 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- lumina podului: 12,55 m;

- latimea totala a podului: 10,70 m;

- latimea partii carosabile: 7,80 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,50 m si 2 benzi de 0,40 m – latime suplimentara datorata efectului de ingustare optica;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 1,00 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii:

Suprastructura podului va fi realizata din grinzi prefabricate tip „I”, cu inaltimea de 0,72 m si lungimea de 14,00 m. Peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton armat.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se vor curata banchetele si elevatiile infrastructurilor pana la un 1 m sub cota terenului, prin buciardare si sablare;

- se vor refac zidurile de garda si zidurile intoarse ale culeelor;

- se vor camasui culeele existente cu 15 cm beton armat; legatura intre betonul existent si betonul turnat monolit se asigura cu ancore metalice dispuse in gauri forate, matate cu mortar de ciment.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa simultan cu lucrarile de la nivelul rampelor de acces si a albiei, astfel:

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton cu conducte din PVC in interiorul acesteia si strat de uzura BA8;

- se vor monta parapetele directionali rigizi pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se vor reface sferturile de con existente, aval mal drept si se protejeaza cu pereu din beton;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se vor racorda la latimea structurii rutiere de pe pod;

- se vor executa scari de acces la infrastructuri si casiu pereat;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei

- albia cursului de apa se va curata in zona podului, amonte (10 m) si aval (10 m).

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului reabilitat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 28,70 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 15,60 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 68,04 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 67,72 mdMN;

- cota talveg: 66,69 mdMN;

- cota intrados: 68,48 mdMN;

- cota cale pod: 69,58 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,44 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,76 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-89593,05; Y-42280,60.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa necadastrat Valea Olarilor.

- Pod nou pe DJ248B peste cursul de apa necadastrat Valea Jirinca, la km 4+218

Se propune demolarea podului existent si executia unui pod nou, in acelasi amplasament, avand lungimea totala de 19,55 m.

Caracteristicile podului nou vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 19,55 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- lumina podului: 14,34 m;

- latimea totala a podului: 11,10 m;

- latimea partii carosabile: 7,80 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,50 m si 2 benzi de 0,40 m – latime suplimentara datorata efectului de ingustare optica;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 1,00 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii

Suprastructura podului va fi realizata din 9 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip „I”, cu inaltimea de 0,72 m si lungimea de 15,50 m si se vor incastra in culee. Peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton armat, cu grosimea de 15 cm.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se va demola suprastructurii si a partii superioare a elevatiilor existente;

- se vor realiza culeelor din beton armat, fundate indirect prin intermediul pilotilor forati cu D=800 mm, din beton armat; piloti vor fi legati la partea superioara cu elevatia din beton armat;

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton cu conducte din PVC in interiorul acesteia si strat de uzura BA8;

- se vor monta parapetele directionali rigizi pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placi de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se vor racorda la latimea partii carosabile pe pod;

- se vor executa acostamentele pe rampele de acces care se racordeaza la trotuarele pietonale de pe pod;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari de nivelul albiei

- nu se intervine la nivelul albiei.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 22,60 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 12,30 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 74,72 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 74,43 mdMN;

- cota talveg: 73,68 mdMN;

- cota intrados: 75,18 mdMN;

- cota cale pod: 76,63 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,46 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,75 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-688250,77; Y-643012,20.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa necadastrat Valea Jirinca.

- Pod reabilitat pe DJ248B peste cursul de apa Cacaina, la km 6+572

Se propune reabilitarea podului existent cu inlocuirea suprastructurii cu grinzi prefabricate din beton armat. Lucrarile de reparatii si consolidare se vor executa pe jumatate din latimea caii pe pod, sub circulatie semaforizata, restrictii de circulatie si de tonaj pentru vehicule cu masa maxima admisa mai mica de 20 t.

Caracteristicile podului ce va fi reabilitat vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 19,10 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- latimea totala a podului: 11,90 m;

- latimea partii carosabile: 8,00 m, din care 2 benzi de circulatie cu 4,00 m;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 1,50 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii

Suprastructura podului va fi realizata din grinzi prefabricate tip „I”, cu inaltimea de 0,72 m si lungimea de 14,00 m. Peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton armat.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se vor curata infrastructurile prin buciardare si sablare;

- se vor reface zidurile de garda si partea superioara a zidurilor intoarse;

- se vor camasui culeele existente cu 15 cm beton armat; legatura intre betonul existent si betonul turnat monolit se asigura cu ancore metalice dispuse in gauri forate, matate cu mortar de ciment.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa simultan cu lucrarile de la nivelul rampelor de acces si a albiei, astfel:

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va toarna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton cu conducte din PVC in interiorul acesteia si strat de uzura BA8;

- se vor monta parapetele directionali rigizi pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se vor racorda la latimea structurii rutiere de pe pod;

- se vor executa trotuarele pietonale pe drum care se vor racorda la trotuarele pietonale de pe pod;

- se vor executa fundatiile adancite de parapet tip „L” la capetele podului;

- se vor reface sferturile de con pereate cu beton;

- se vor executa scari de acces la infrastructuri;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei

- albia cursului de apa se va curata in zona podului, amonte (10 m) si aval (10 m).

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului reabilitat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 39,80 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 21,60 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 83,91 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 83,45 mdMN;

- cota talveg: 82,37 mdMN;

- cota intrados suprastructura: 84,42 mdMN;

- cota cale pod: 85,53 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,51 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,97 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-686072,98; Y-643582,17.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Cacaina.

- Pod reabilitat pe DJ248B peste cursul de apa necadastrat Valea Imputita, la km 10+667

Se propune reabilitarea podului existent cu inlocuirea suprastructurii cu grinzi prefabricate din beton armat. Lucrarile de reparatii si consolidare se vor executa pe jumatate din latimea caii pe pod, sub circulatie semaforizata, restrictii de circulatie si de tonaj pentru vehicule cu masa maxima admisa mai mica de 20 t.

Caracteristicile podului ce va fi reabilitat vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 14,00 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- lumina podului: 8,40 m;

- latimea totala a podului: 10,70 m;

- latimea partii carosabile: 7,80 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,90 m;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 1,00 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii

Suprastructura podului va fi realizata din grinzi prefabricate tip „I”, cu inaltimea de 0,42 m si lungimea de 9,80 m. Peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se vor curata infrastructurile prin buciardare si sablare;

- se vor inalta banchetele de rezemare;

- se vor reface zidurile de garda si partea superioara a zidurile intoarse ale culeelor;

- se vor camasui culeele existente cu 15 cm beton armat; legatura intre betonul existent si betonul turnat monolit se asigura cu ancore metalice dispuse in gauri forate, matate cu mortar de ciment.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa simultan cu lucrarile de la nivelul rampelor de acces si a albiei, astfel:

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton cu conducte din PVC in interiorul acesteia si strat de uzura BA8;

- se vor monta parapetele directionali rigizi pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera si acostamentele pe rampele de acces care se vor racorda la latimea structurii rutiere de pe pod, respectiv trotuarele pietonale de pe pod;

- se va executa fundatii adancite de parapet tip „L” la capetele podului;

- se vor reface sferturile de con pereate cu piatra bruta;

- se vor executa scari de acces la infrastructuri si casiu pereat;

- se vor monta parapete H1 pe rampe;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei

- albia cursului de apa se va curata in zona podului, amonte (20 m) si aval (10 m);

- in amonte de pod, pe ambele maluri se va realiza o protectie a taluzului cu anrocamente pe lungimea de 6 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului reabilitat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 14,80 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 8,06 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 68,83 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 68,49 mdMN;

- cota talveg: 67,66 mdMN;

- cota intrados: 69,32 mdMN;

- cota cale pod: 70,13 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,50 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,84 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-6848,77; Y-640531,58.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa necadastrat Valea Imputita.

- Pod reabilitat pe DJ248B peste cursul de apa Bogonos, la km 16+080

Se propune reabilitarea podului existent cu inlocuirea suprastructurii cu grinzi prefabricate din beton armat. Lucrarile de reparatii si consolidare se vor executa pe jumatate din latimea caii pe pod, sub circulatie semaforizata, restrictii de circulatie si de tonaj pentru vehicule cu masa maxima admisa mai mica de 20 t.

Caracteristicile podului ce va fi reabilitat vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 19,50 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- lumina podului: 12,47 m;

- latimea totala a podului: 10,70 m;

- latimea partii carosabile: 7,80 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,50 m si 2 benzi de 0,40 m datorate efectului optic de ingustare;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 1,00 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii

Suprastructura podului va fi realizata din 9 grinzi prefabricate tip „I”, cu inaltimea de 0,72 m si lungimea de 14,00 m. Grinzile vor fi rezemate pe infrastructuri prin intermediul unor aparate de reazem din neopren. Peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton, cu grosimea de 14 cm.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se va demola suprastructuria si zidurile de garda existente;

- se vor curata banchetelor si elevatiilor culeelor de beton degradat prin procedee mecanice;

- se vor demola zidurile intoarse pana la cota necesara;

- se vor camasui elevatiile culeelor cu minim 15 cm beton si reparatia banchetelor culeelor si a elevatiilor zidurilor intoarse cu mortare speciale;

- se vor executa ziduri de garda noi din beton;

- toate suprafetele elevatiilor si zidurilor intoare ale culeelor se vor proteja cu 2 straturi de emulsii bituminoase cationica sau din suspensie de bitum filerizat.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton cu conducte din PVC în interiorul acesteia si strat de uzura BA8;

- se va monta parapetul directional rigid pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se vor racorda la latimea structurii rutiere de pe pod;

- se vor executa sferturile de con pereate si scarile de acces;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei

- albia cursului de apa se va curata in zona podului, amonte (40 m) si aval (20 m);

- se vor executa lucrari de amenajare a albiei minore prin executarea unei protectii cu saltea de gabioane interconectate cu grosimea de 30 cm, pe o lungime totala de 24 m (11,00 m amonte si 13,00 m aval).

- se vor executa ziduri de sprijin din gabioane, astfel: amonte pod, mal drept pe o lungime de 6 m, aval pod, mal stang pe o lungime de 8 m si mal drept pe o lungime de 10 m;

- la capetele amonte si aval ale amenajarii cu saltea de gabioane, transversal albiei se vor dispune pinteni din gabioane cu dimensiunile de 1,00 x 1,00 m, pe o lungime de 14 m;

- in aval de pod, respectiv de pintenul de gabioane se va executa o risberma din anrocamente cu lungimea de 6 m, avand grosimea variabila de 1,00-1,50 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului reabilitat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 99,60 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 48,32 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 48,73 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 48,32 mdMN;

- cota talveg: 47,00 mdMN;

- cota intrados: 49,23 mdMN;

- cota cale pod: 50,47 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,50 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,91 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-684228,20; Y-635467,41.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Bogonos.

- Tronsonul 2: DC26B Letcani (DN28) – Voinesti (DJ248A)

- Pod reabilitat pe DC26B peste cursul de apa Bahlui, la km 1+152, localitatea Letcani

Se propune reabilitarea podului existent prin inlocuirea tablierului cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat, consolidarea riglelor si camasuirea culeelor si a celor doua pile existente. Lucrarile se vor executa pe jumatate de pod, sub circulatie semaforizata, restrictii de circulatie si de tonaj pentru vehicule cu masa maxima admisa mai mica de 20 t.

Caracteristicile podului ce va fi reabilitat vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 45,50 m;

- structura podului: 3 deschideri cu 8,00 + 14,43 + 8,03 m;

- latimea totala a podului: 11,10 m;

- latimea partii carosabile: 7,80 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,50 m si 2 benzi de 0,40 m datorate efectului de ingustare optica;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 1,20 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii:

- montarea a 16 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu corzi aderente, cu inaltimea de 0,52 m si lungimea de 9,55-9,80 m pe deschiderile 1 si 3;

- montarea a 9 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip „I”, cu inaltimea de 0,72 m si lungimea de 15,95-16,05 m pe deschiderea centrala;

- grinzile vor fi rezemate pe infrastructuri prin intermediul unor aparate de reazem din neopren;

- peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton, cu grosimea de min. 14 cm din beton armat.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se va demola suprastructura si zidurile de garda existente;

- se va curata banchetele si elevatiile culeelor de beton degradat prin procedee mecanice;

- se vor curata riglele si elevatiile pilelor de beton degradat prin procedee mecanice;

- se vor demola zidurile intoarse pana la cota necesara;

- se vor camasui elevatiile culeelor si a pilelor cu min. 15 cm beton; se vor camasui si fundatiile pilelor pana la o adancime de 2 m;

- se vor consolida banchetele culeelor si riglelor pilelor cu beton;

- se vor executa ziduri de garda din beton;

- toate suprafetele elevatiilor si zidurilor intoare ale culeelor se vor proteja cu 2 straturi de emulsii bituminoase cationica sau din suspensie de bitum filerizat.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton si strat de uzura BA8;

- se va monta parapetul directional rigid pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se racordeaza la latimea structurii rutiere de pe pod;

- se vor executa sferturile de con pereate, scarile de acces si casiurile pentru scurgerea apelor;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei

- albia cursului de apa se va curata in zona podului, 90 m in amonte si 45 m in aval;

- pentru protejarea taluzului mal stang, aval pod se va executa un pereu din beton, pe o lungime de 7,00 m;

- pentru a stabiliza fundul albiei se va executa transversal, la cca. 9,25 m aval de pod, un prag de fund din beton avand dimensiunile 0,75x2,00 m si lungimea de 19,00 m; pragul de fund are o cadere de 50 cm si se continua cu o rizberma din saltele de gabioane avand lungimea de 5,00 m si latimea de 12 m, ce va fi amplasata pe un stat de 20 cm beton si 20 cm balast.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului reabilitat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 470 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 255 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 48,01 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 46,69 mdMN;

- cota talveg: 42,44 mdMN;

- cota intrados: 49,61 mdMN – pe deschiderea centrala si 49,80 mdMN - pe deschiderile 1 si 3;

- cota cale pod: 50,83 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: 1,60 – 1,79 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: 2,92 – 3,11 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-683218,31; Y-634519,22.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Bahlui.

- Pod reabilitat pe DC26B peste cursul de apa Voinesti, la km 1+602, localitatea Letcani

Se propune reabilitarea podului existent prin inlocuirea tablierului cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat si camasuirea culeelor existente. Lucrarile se vor executa pe jumatate de pod, sub circulatie semaforizata, restrictii de circulatie si de tonaj pentru vehicule cu masa maxima admisa mai mica de 20 t.

Caracteristicile podului ce va fi reabilitat vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 20,05 m;

- lumina podului: 9,95 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- latimea totala a podului: 11,10 m;

- latimea partii carosabile: 10,70 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,50 m si 2 benzi de 0,40 m datorate efectului de ingustare optica;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 1,00 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii:

- montare 15 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat cu corzi aderente, cu inaltimea de 0,52 m si lungimea de 11,50 m; grinzile vor fi rezemate pe infrastructuri;

- peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton, cu grosimea de min. 14 cm din beton armat.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se va demola suprastructura si zidurile de garda existente;

- se va curata banchetele si elevatiile culeelor de beton degradat prin procedee mecanice;

- se vor demola zidurile intoarse pana la cota necesara;

- se vor camasui elevatiile culeelor si a zidurilor intoarse cu min. 15 cm beton si se vor repara banchetele culeelor cu mortare speciale;

- se vor executa ziduri de garda din beton;

- toate suprafetele elevatiilor si zidurilor intoare ale culeelor se vor proteja cu 2 straturi de emulsii bituminoase cationica sau din suspensie de bitum filerizat.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton si strat de uzura BA8;

- se va monta parapetul directional rigid pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se racordeaza la latimea structurii rutiere de pe pod;

- se vor executa sferturile de con pereate, scarile de acces si casiurile pentru scurgerea apelor;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei

- albia cursului de apa se va curata in zona podului, 40 m in amonte si 20 m in aval;

- se vor realiza lucrari de amenajare a albiei minore prin executarea unei protectii cu saltea de gabioane interconectate cu grosimea de 30 cm, pe o lungime totala de 43 m (23,00 m amonte si 20,00 m aval).

- se vor executa ziduri de sprijin din gabioane, astfel:

- amonte pod - mal drept pe o lungime de 16 m si mal stang pe o lungime de 20 m;

- aval pod, mal drept pe o lungime de 14 m si mal stang pe o lungime de 15 m;

- la capetele amonte si aval ale amenajarii cu saltea de gabioane, transversal albiei se vor dispune pinteni din gabioane cu dimensiunile de 1,50 x 1,00 m, pe o lungime de 10 m – amonte si 17,00 m aval;

- aval de pod, respectiv de pintenul de gabioane se va executa o risberma din anrocamente cu lungimea de 10 m, avand grosimea variabila de 0,75-1,50 m si o latime variabila de 18,75-22,00 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului reabilitat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 140 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 75 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 47,74 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 46,64 mdMN;

- cota talveg: 43,92 mdMN;

- cota intrados: 49,04 mdMN;

- cota cale pod: 49,96 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1% = min. 1,30 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5% = min. 2,40  m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-683064,58; Y-634107,53.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Voinesti.

- Pod nou pe DC26B peste cursul de apa Voinesti, la km 8+661, localitatea Letcani

Se propune demolarea podului existent si construirea unui nou pod cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat.

Caracteristicile podului nou vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 16,00 m;

- lumina podului: 10,89 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- latimea totala a podului: 12,55 m;

- latimea partii carosabile: 9,65 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,00 m, 2 benzi de 0,40 m datorate efectului de ingustare optica si supralargiri;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 1,00 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii:

- montarea a 19 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip „T”, cu inaltimea de 0,52 m si lungimea de 12,00 m;

- peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton, cu grosimea de min. 14 cm din beton armat; aceasta se va turna impreuna cu zidurile de garda pentru renunta la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie (nod de cadru).

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se vor executa elevatiile si fundatiile directe ale culeelor din beton;

- se vor executa zidurile intoarse si a drenurilor din spatele culeelor; elevatiile vor avea lungimea de 12,06 m;

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod:

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton si strat de uzura BA8;

- se va monta parapetul directional rigid pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera si acostamentele pe rampele de acces care se racordeaza la latimea structurii rutiere de pe pod, respectiv la trotuarele pietonale de pe pod;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei

- albia cursului de apa se va curata in zona podului, 35,00 m in amonte si 20,00 m in aval;

- se vor realiza lucrari de amenajare a albiei minore prin executarea unei protectii cu pereu de beton cu H=15 cm, pe o lungime de 30,00 m in amonte si 12,00 m in aval;

- se vor executa ziduri de sprijin din gabioane placate cu beton care se vor racorda amonte cu zidurile de sprijin din gabioane existente, astfel:

- amonte pod - mal drept pe o lungime de 27,00 m ziduri cu H=2,10 m si pe o lungime de 3,00 m ziduri cu H=3,10 m;

- mal stang pe o lungime de 20,00 m ziduri cu H=2,10 m si pe o lungime de 5,00 m ziduri cu H=2,60 m;

- aval pod - mal drept pe o lungime de 3,00 m ziduri cu H=3,10 m, pe o lungime de 3,00 m ziduri cu H=2,10 m si pe o lungime de 6,00 m ziduri cu H=1,60 m;

- mal stang pe o lungime de 5,00 m ziduri cu H=2,60 m si pe o lungime de 7,00 m ziduri cu H=2,10 m;

- la capetele amonte si aval ale amenajarii cu pereu de beton, transversal albiei se vor dispune pinteni de beton cu dimensiunile de 1,25x0,60 m, pe o lungime de 8,25 m - amonte si 10,90 m - aval;

- aval de pod, respectiv de pintenul de beton se va proteja cu anrocamente cu lungimea de 3,00 m, avand grosimea de 0,75 m si o latime de 10,90 m.

In amonte de pod exista un podet care se va desfiinta.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 80,80 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 43,90 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 62,23 mdMN;

- cota talveg: 60,98 mdMN;

- cota intrados: 62,98 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5% = min. 0,75 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-682727,63; Y-628305,47.

Dimensionarea podetului s-a facut pentru a asigura tranzitul unui debit maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5% pe cursul de apa Voinesti, conform Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung,  in concordanta cu Directiva Inuntatii 2007/60/CE.

- Tronsonul 6: DJ248D, Ciurea (DJ248C) – Holboca (DJ249D)

- Pod nou pe DJ248D peste raul Nicolina, la km 3+391, localitatea Barnova

Se propune demolarea podetului existent si construirea unui pod cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat.

Caracteristicile podului nou vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 15,22 m;

- lumina podului: 5,50 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- latimea totala a podului: 11,10 m;

- latimea partii carosabile: 7,80 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,50 m, 2 benzi de 0,40 m datorate efectului de ingustare optica;

- latime necesara pentru amplasarea parapetului: 2 benzi de 0,20 m ;

- 2 trotuare cu latimea de 1,20 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii:

- montarea a 17 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip „T” simplu rezemate, cu corzi aderente, cu inaltimea de 0,52 m si lungimea de 11,00 m;

- peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton, cu grosimea de min. 15 cm din beton armat.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se va executa fundatia culeelor din beton;

- se va executa elevatia culeelor, zidul de garda si zidurile intoarse din beton armat; evacuarea apelor din spatele culeelor se va face prin drenuri de 50 cm latime si prin barbacane de F110 mm.

Lucrarile la nivelul caii pe pod se vor executa simultan cu lucrarile de la nivelul rampelor de acces si a albiei.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod:

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16;

- in golurile din trotuare se monteaza conducte din PVC;

- se va executa umplutura din beton a trotuarelor;

- se va executa imbracamintea pe trotuare;

- se vor monta parapetele directionali rigizi pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul rampelor de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 3,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se racordeaza la latimea structurii rutiere de pe pod;

- trotuarele proiectate la nivelul drumului se vor racorda la trotuarele pietonale de pe pod;

- se vor reprofila taluzurile existente.

Lucrari la nivelul albiei

- in albia cursului de apa se vor executa lucrari de indepartare a depunerilor aluvionare si a vegetatiei;

- se vor realiza lucrari de amenajare a albiei minore prin executarea unei protectii cu pereu de beton cu H=20 cm, asezat pe un strat de fundatie din balast cu grosimea de 20 cm;

- se vor executa ziduri de sprijin din beton armat, astfel:

- amonte pod: mal drept pe o lungime de 22,00 m si mal stang pe o lungime de 15,00 m;

- aval pod:mal drept pe o lungime de 7,00 m si mal stang pe o lungime de 13,00 m.

- la capetele amonte si aval ale amenajarii cu pereu de beton, transversal albiei se vor dispune pinteni de beton cu dimensiunile de 1,50x0,60 m, pe o lungime de 5,50 m amonte si aval, urmati de o rizberma de anrocamente (grosime variabila de 0,50-1,50 m) cu lungimea de 3 m si latimea de 5,50 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 59,50 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 32,30 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 93,75 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 92,99 mdMN;

- cota talveg: 91,53 mdMN;

- cota intrados: 94,17 mdMN;

- cota cale pod: 95,11 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,42 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 1,18 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-682727,63; Y-628305,47.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Nicolina.

- Pod reabilitat pe DJ248D peste cursul de apa regularizat si indiguit Bahlui, la km 18+914, mun. Iasi

Se propune reabilitarea podului existent (lucrari de reparatii si reabilitare) prin inlocuirea tablierului cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat. Lucrarile se vor executa pe jumatate de pod, sub circulatie semaforizata, restrictii de circulatie si de tonaj pentru vehicule cu masa maxima admisa mai mica de 20 t.

Caracteristicile podului ce va fi reabilitat vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 51,25 m;

- structura podului: 3 deschideri cu 12,08+18,00+12,06 m;

- latimea totala a podului: 16,30 m;

- latimea partii carosabile: 7,80 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,90 m;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional;

- 2 trotuare cu latimea de 3,80 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii

Fasiile cu goluri se vor inlocui cu grinzi prefabricate tip I cu inaltimea de 0,80 m si lungimea de 17,90 m pe deschiderea centrala, iar pe deschiderile marginale cu grinzi prefabricate tip I cu inaltimea de 0,72 m si 12,00 m. Grinzile vor rezema pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem din neoprene cu dimensiunile de 1,50x3,00x0,30 m. Peste grinzi se va executa o placa de suprabetonare din beton armat.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se vor curata culeele si pilele, inclusiv fundatiile, prin buciardare si sablare;

- se vor repara fundatiile pilelor prin camasuire cu 15 cm beton; legatura dintre betonul existent si cel nou se va face prin ancore matate dispuse in perforatii;

- se vor reface zidurile de garda si partea superioara a zidurilor intoarse;

- se vor repara cu mortare speciale infrastructurile existente.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16; strat de legatura si strat de uzura BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod si pe zidurile intoarse, din umplutura de beton cu conducte PVC in interiorul acestora si strat de uzura BA8;

- se va monta parapetul directional rigid pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se vor executa placile de racordare cu lungimea de 4,00 m, rezemate pe grinzi monolite cu sectiunea de 0,40x0,40 m asezate pe un prism de piatra sparta;

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces cat si acostamente care se vor racorda la latimea structurii rutiere de pe pod, respectiv la trotuarele pietonale de pe pod;

- se vor reface sferturile de con pereate cu beton;

- se vor executa scari de acces si casiuri la capetele podului;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala si verticala.

Lucrari la nivelul albiei minore:

- la nivelul ambelor pile ale podului , pe o lungime de 20 m se vor executa saltele din gabioane cu grosimea de 30 cm;

- se vor reprofila taluzurile, amonte si aval pod.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului reabilitat:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 180 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 103 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 37,20 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 36,45 mdMN;

- cota talveg: 33,29 mdMN;

- cota intrados suprastructura: 38,93 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 1,73 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 2,48  m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-704272,22; Y-630298,16.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Bahlui.

- Pod nou pe DJ248D peste raul Orzeni, la km 19+677, localitatea Holboca

Se propune demolarea podetului existent si construirea unui nou pod nou cu suprastructura din grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip T.

Caracteristicile podului nou vor fi urmatoarele:

- lungimea totala: 11,90 m;

- structura podului: o singura deschidere;

- latimea podului: 9,75 – 12,56 m;

- latimea partii carosabile: 7,50 m, din care 2 benzi de circulatie cu 3,25 m;

- 2 benzi de 0,20 m - latime necesara pentru amplasarea parapetului directional rigid;

- 2 trotuare cu latimea de 1,05 m;

- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasarea parapetului pietonal.

Lucrari la nivelul suprastructurii:

- montarea a 13 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat tip „T” cu inaltimea de 0,42 m si lungimea de 10,00 m;

- peste grinzile prefabricate se va turna o placa de suprabetonare din beton, cu grosimea de min. 14 cm din beton armat care va urma panta transversala a drumului din zona podului;

- placa de suprabetonare se va turna impreuna cu zidurile de garda.

Lucrari la nivelul infrastructurii:

- se vor executa fundatiile directe si elevatiile (L=9,84 m) culeelor din beton;

- se vor executa zidurile intoarse din beton armat si drenurile din spatele culeelor.

Lucrari la nivelul caii de rulare pe pod:

- se va monta parapetul pietonal pe pod si pe zidurile intoarse;

- se va monta hidroizolatia direct pe placa de suprabetonare, ridicata pe peretii grinzii parapetului pietonal;

- se va turna stratul de protectie a hidroizolatiei BA8 si straturile caii pe pod din BAP16;

- se vor executa trotuarele pietonale pe pod;

- se va monta parapetul directional rigid pe toata lungimea podului;

- se vor monta cordoane de impermeabilizare in lungul trotuarelor pietonale si a zonei carosabile;

- se va executa semnalizarea rutiera orizontala.

Lucrari la nivelul rampele de acces si racordarea cu terasamentele:

- se va executa structura rutiera pe rampele de acces care se racordeaza la latimea structurii rutiere de pe pod;

- se vor executa acostamentele pe rampele de acces care se vor racorda la trotuarele pietonale de pe pod.

Lucrari la nivelul albiei

- in albia cursului de apa se vor executa lucrari de curatare, decolmatare si reprofilare pe o lungime de 100 m amonte si 10 m aval;

- in zona podului, talvegul albiei se va proteja printr-un pereu cu grosimea de 20 cm, asezat pe un strat de balast de 20 cm;

- pe malul drept a raului, amonte de pod se va executa un zid de sprijin, in rambleu, din beton armat cu inaltimea de 2,80 m, pe o lungime de 96,00 m; fundatia zidului de sprijin se va realiza la 1,45 m sub cota talvegului proiectat si se va proteja cu o saltea de anrocamente; drenarea apei din spatele zidului se va face prin barbacane cu Dn75 mm si L=2,5 m;

- panta taluzului mal stang va fi de 2:3;

- amonte si aval pod, transversal albiei se va executa cate un pinten din beton cu dimensiunile de 1,00x0,60 m;

- pintenul din aval se va proteja cu o risberma din anrocamente pe o lungime de 3,00 m, latime de 6,60 m si grosime de 0,50 m.

Cote si niveluri caracteristice in sectiunea podului nou:

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%: Q1%= 83,00 mc/s;

- debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5%: Q5%= 45,00 mc/s;

- nivelului apei corespunzatoare Q1%: N1%= 37,09 mdMN;

- nivelului apei corespunzatoare Q5%: N5%= 36,56 mdMN;

- cota talveg: 35,54 mdMN;

- cota intrados: 37,31 mdMN;

- cota cale pod: 38,11 mdMN;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N1%: min. 0,22 m;

- inaltimea de libera trecere fata de nivelul N5%: min. 0,75 m;

- coordonate STEREO 70 amplasament pod: X-703934,56; Y-630946,45.

Podul va asigura tranzitul debitului maxim de calcul cu probabilitatea de depasire de 5%, fiind asigurat si tranzitul debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1% pe cursul de apa Orzeni.

Alte lucrari prevazute prin proiect

- ziduri de sprijin la drum

In vederea realizarii unor ziduri de sprijin se propun următoarele lucrări:

- pe tronsonul 1: pe partea dreapta a drumului DJ248B, aval pod propus la km 2+678 peste Valea Olarilor, se va executa un zid de sprijin de tip „L” fundate direct cu elevatia din beton armat, pe o lungime de 28 m înspre Horlesti si de 23 m înspre Vanatori;

- pe tronsonul 6:

- intre km 16+308-km 16+418, pe partea stangă a drumului DJ248D-DN28, se va executa un zid de sprijin din beton armat, în rambleu cu H=2,00 m, pe o lungime de 103 m;

- intre km 16+430-km 16+440, pe partea dreapta a drumului DJ248D-DN28, se va executa un zid de sprijin din beton armat, in rambleu cu H=2,00 m, pe o lungime de 10 m.

- scoaterea din fonul forestier al unor suprafețe de teren:

- U.P. III Ciurea, u.a.46R%, 46B%, 47D%, 48A%, 48R%, 47A%, suprafață solicitată de 0,5800 ha din care de defrișat 0,5561 ha.

- U.P.I Tomești, u.a. 119B%, 119A%, 60B%, 60D%, 60E%, 118A%, suprafață solicitată de 1,1519 ha, din care de defrișat 1,1519 ha.

| Nr. crt | U.P. | u.a | Suprafața | Suprafața de defrișat (mp) | DJ | UAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | III Ciurea | 46RR | 0,0109 | - | 248C | Mogosesti, Ciurea |
| 2. | III Ciurea | 46B | 0,0408 | 0,0408 | 248C | Ciurea |
| 3. | III Ciurea | 47D | 0,1035 | 0,1035 | 248C | Ciurea |
| 4. | III Ciurea | 48A | 0,1495 | 0,1495 | 248C | Ciurea |
| 5. | III Ciurea | 48RR | 0,013 |  | 248C | Ciurea |
| 6. | III Ciurea | 47A | 0,2623 | 0,2623 | 248C | Ciurea |
| 7. | I Tomești | 119B | 0,0583 | 0,0583 | 248D | Bârnova, Tomești |
| 8. | I Tomești | 119A | 0,3391 | 0,3391 | 248D | Tomești |
| 9. | I Tomești | 60B | 0,1945 | 0,1945 | 248D | Tomesti |
| 10. | I Tomesti | 60D | 0,1723 | 0,1723 | 248D | Tomești |
| 11. | I Tomești | 60E | 0,1669 | 0,1669 | 248D | Tomești |
| 12. | I Tomești | 118A | 0,2208 | 0,2208 | 248D | Bârnova. Tomești |

Organizarea de șantier

Se vor amenaja spații pentru depozitarea de materii prime și materiale de construcții, echipamente și utilaje. Alimentarea cu apă și energie electrică se va face de către antreprenor din surse locale, cu acordul furnizorilor prin branșamente provizorii.

Organizările de șantier nu vor fi prevăzute cu spații de cazare. Nu se prevede realizarea de stații de betoane sau mixturi asfaltice, materiile prime urmând a fi achiziționate din surse autorizate

Pentru amenajarea organizării de şantier sunt prevăzute următoarele lucrări:

- delimitarea şi împrejmuirea incintei organizării de şantier;

- pregatirea suprafeţei în vederea amplasării dotărilor prin lucrări de desţelenire,

- îndepărtarea deşeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare şi compactare, sistematizare teren;

- trasarea pe teren a amplasamentului construcţiilor, căi de acces, magazii, depozite, parcări pentru vehicule şi utilaje;

- organizare depozite de materii prime, materiale şi deşeuri;

- amplasare containere cu destinaţie birouri, magazii;

- montarea de separatoare de produse petroliere în zonele în care vor fi amenajate parcările şi zonele de depozitare a carburanţilor;

- amplasare pichete PSI şi semnalizarea conform prevederilor legale;

- montare proiectoare, în număr suficient, pentru iluminarea totală pe timp de noapte.

              - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului de investiție

La finalizarea investiției se vor lua următoarele măsuri, astfel:

- deșeurile din construcții se vor valorifica/elimina prin societăți autorizate;

- solul rezultat din excavații va fi utilizat ca material de umplutură pentru refacerea drumurilor de acces sau a zonelor ocupate temporar ;

- suprafețele de teren rămase libere vor fi reabilitate prin așternerea stratului de sol vegetal decopertat și restaurarea naturală.

La finalizarea lucrărilor de construcţie, antreprenorul are obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate. Zonele afectate de lucrările de construcţie vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, aşternerea de pământ vegetal, plantare vegetaţie specifică zonei.

Lucrările de dezafectare vor fi urmate de lucrări de reconstrucţie ecologică a terenurilor afectate şi de refacere a morfologiei terenurilor, prin care habitatele şi speciile iniţiale să poată reveni, iar funcţiile ecosistemelor să fie restabilite similar situaţiei de dinainte de construcţie.

Resurse naturale utilizate  în construcție/ în funcționare: Apă, agregate minerale ( în funcție de caz),argilă, lemn, etc.

b) Cumularea cu alte proiecte – Realizarea proiectului  de investiție „Inființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași” propus a fi realizat în intravilan municipiu Iasi, intravilan satele Vanatori – UAT Popricani, Horlesti – UAT Rediu, Bogonos, Cucuteni – UAT Letcani, Scoposeni – UAT Horlesti, Lungani, Vocotesti – UAT Voinesti, Manjesti – UAT Mogosesti, Picioru Lupului – UAT Ciurea, Todirel, Cercu, Pietrarie, Paun – UAT Barnova, Tomesti – UAT Tomesti, Holboca – UAT Holboca si segmente de drum situate in extravilan, jud. Iași, se cumulează cu realizarea proiectelor  propuse a se realiza în zonă:

- „Autostrada Tg.Mures- Iasi – Ungheni” beneficiar CNAIR SA – proiectul se afla intr-o faza

incipienta, prin acesta urmand sa se propuna solutii tehnice care vor tine cont de infrastructura

rutiera existenta (din care face parte si prezentul proiect supus modernizării), orice lucrari de

supratraversare sau relocare, precum si amenajarea de intersectii/noduri rutiere urmand a fi

propuse în acesta.

- „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi, in

perioada 2014-2020” propus a fi amplasat în jud. Iasi, beneficiar APAVITAL SA. – prezentul

proiect nu influenteaza implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă

uzată

- Activități agricole desfășurate în zonă.

Interacțiuni potențiale

| Factor de mediu | Interacțiune cu: | Tip de interacțiuni Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări | Nivelul semnificației efectului advers asupra mediului după aplicarea măsurilor de prevenire/ reducere |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | Ființe umane | În contextul activităților desfășurate în zonă, interacțiunile posibile sunt legate de emisiile în aer provenite din: - Surse nedirijate-difuze: -Activitățile de construcții pentru realizarea proiectelor propuse în zonă -Activități agricole Poluanți specifici: -pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie -Activităție rezidențiale- arderea combustibilului solid ( lemn) în sobe - Surse mobile - Traficul rutier- Poluanți specifici: CO, NOx, pulberi cu conținut de plumb (în cazul neutilizării benzinei fără plumb), hidrocarburi (din gazele de eșapament și pierderi prin evaporare),alți compuși organici volatili (aldehide, acizi organici). Măsuri de prevenire/reducere/ recomandări -Monitorizarea activităților desfășurate la cu respectarea programului de monitorizare stabilit prin actele de reglementare emise pentru proiectele propuse în zonă. -Adoptarea în activitățile de construcții a măsurlor tehnice/ operaționale/ organizatorice pentru prevenirea/ reducerea poluării aerului. -Prevenirea/diminuarea riscurilor de emitere a substanțelor poluante și de risipire a energiei în caz de incidente/accidente tehnice. -Sensibilizarea și eco-conștientizarea angajaților. -Informarea publicului și promovarea unui dialog deschis despre impactul pe care activitățile desfășurate în zonă îl pot avea au asupra mediului și a sănătății populației. | Impactul direct asupra aerului este redus, cu efecte indirecte determinate de posibilitatea antrenării de vânt a poluanților specifici rezultați din activitățile de construcții pentru realizarea proiectelor propuse , din activitățile rezidențiale și agricole desfășurate în zonă și din traficul rutier. |
|  | Ape de suprafață și subterane | Pentru realizarea proiectelor propuse, pentru desfășurarea activităților rezidențiale și agricole în zonă nu s-au identificat posibile interacțiuni ale emisiile de poluanți care să afecteze calitatea apelor de suprafață sau a apelor subterane. Titularii proiectelor de investiție au obligația respectării condițiilor/ măsurilor stabilite prin avizele emise de ABA PRUT-BÂRLAD și SC APAVITAL SA. | Impact nesemnificativ |
|  | Bunuri materiale | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta funcțiunile aflate în exploatare. | Impact nesemnificativ |
| Zgomot și vibrații | Ființe umane | Receptorii din zona limitrofă proiectului pot fi afectați de creșterea intensității și duratei zgomotului ca urmare a desfășurării activităților de construcții pentru realizarea proiectelor propuse în zonă și a traficului rutier. Măsuri de prevenire/reducere adopate- recomandări -Alegerea și utilizarea echipamentelor cu emisii de zgomot scăzute. -Verificarea nivelului de zgomot al echipamentelor/ instalațiilor în condiții de funcționare. -Întocmirea de către titularul proiectului/ antreprenorul lucrărilor de construcții a unor: - Proceduri de întreținere pentru identificarea cazurilor în care este necesară întreținerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot. Asigurarea întreținerii corecte pe întreaga durată de viață a echipamentelor, plecând de la principiul conform căruia „un utilaj menținut în bune condiții este un utilaj mai silențios”. - Proceduri de exploatare pentru identificarea cazurilor în care sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea/ minimizarea emisiilor de zgomot. | Impact redus |
|  | Bunuri materiale | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta funcțiunile în exploatare. | Impact nesemnificativ |
| Sol, Subsol |  | Nu se identifică posibile interacțiuni care pot afecta funcțiunile în exploatare. | Impact nesemnificativ. |

Realizarea  proiectului de investiție pe amplasamentul propus influenţează în sens pozitiv funcțiunile existente în zonă prin realizarea unei construcții care se va încadra din punct de vedere architectural în cadrul natural-antropizat propus/existent asigurând un standard adecvat vecinătăților atât din punct de vedere spațial cât și din punct de vedere al imaginii urbane.

c) Utilizarea resurselor naturale– apa, agregate minerale, lemn pentru cofraje, pământ*),etc.

[Notă*): Pentru extragerea pământului din cariere și/sau din gropi de îmrumut, titularul proiectului/ antreprenorul de lucrăr  are obligația solicitării și obținerii acordului de mediu emis de APM Iași]

d) Producţia de deşeuri:

În perioada executării lucrărilor de construcţii:

Constructorul va amenaja o platformă special destinată colectării şi gestionării tuturor tipurilor de deşeuri ce vor rezulta în urma execuţiei lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere şi recipienţi special destinaţi depozitării temporare a deşeurilor, în cadrul organizărilor de șantier.

În etapa de execuție și etapa de operare vor rezulta următoarele categorii de deșeuri:

- deșeuri municipale și asimilabile, inclusiv fracțiuni colectate separat - 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 03 01;

- deșeuri de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice, metalice, sticlă) - 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07;

- ambalaje cu conţinut de substanţe periculoase - 15 01 10*;

- materiale absorbante contaminate cu ulei (inclusive filtre) - 15 02 02*;

- deşeuri de materiale de construcţie - 17 01 07;

- deşeuri de lemn - 17 02 01;

- asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 - 17 03 02;

- deşeuri de vopsele şi lacuri - 08 01 11*;

- nămoluri din fosele septice/bazine vidanjabile/separatoare - 20 03 04;

- nămoluri de la separatoarele ulei/apa - 13 05 02*.

În toate etapele proiectului, se va prevedea încheierea unor contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate.

Constructorul va asigura colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile pe parcursul derulării lucrărilor de execuție a proiectului. Se va încheia contract cu operatorul autorizat de salubritate din zonă.

Se vor contracta de către constructor firme specializate şi autorizate pentru preluarea deşeurilor de construcţii și demolări şi prelucrarea acestora.

Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări prin Legea 17/2023.

Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați, etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat.

Deșeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă.

Se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase.

Reparaţiile mijloacelor de transport atât în perioada de construcție cât și în cea de funcționare  se vor executa doar în unităţi specializate, autorizate în acest sens.

Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind gestiunea deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Emisii în ape :

În etapa de execuție, impactul constă în:

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilajele și autovehiculele utilizate în vederea realizării construcțiilor, care pot ajunge indirect de pe sol în apa subterană;

- gestionarea neconformă a deșeurilor generate de către personalul implicat în construcție, deșeurile colectate și stocate necorespunzător putând fi antrenate de vânt sau apa de precipitații pe sol si indirect în apa subterană;

- ape uzate provenite din organizarea de șantier.

În etapa de funcționare impactul constă în:

- poluarea apelor de suprafață prin evacuări de ape uzate insuficient epurate;

- poluarea freaticului prin scurgeri accidentale  de  produse petroliere de la mijloacele de transport;

- poluarea freaticului prin infiltrarea scurgerilor ca urmare a unor defecțiuni la sistemele de epurare a apelor pluviale.

Intensitatea impactului va fi minor, de scurtă durată și se va manifesta local.

Emisii în aer:

Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite de la autovehiculele care execută operaţii de manevră pe amplasment / utilajele folosite în activitățile de demolare/dezafectare. Poluanţi specifici : monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon( CO2), oxizi de azot (Nox)

Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor  de demolare si construire.

Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Emisii sol-subsol:

Surse potenţiale de poluare a solului:

- Depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer și a deșeurilor rezultate din construcții.

- Ocuparea temporară a solului cu deșeuri din construcții și cu materiale de construcții.

- Scurgeri accidentale de carburanți/ uleiuri de la utilajele folosite în șantier, ca urmare a funcționării necorespunzătoare ale acestora.

- Clima şi vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice

- Proiectul propus nu prezintă o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de construcție și exploatare. Proiectul nu se află în zonă cu risc de alunecări de teren sau inundații, iar prin măsurile de prevenire tehnice si tehnologice efectul asupra schimbărilor climatice este unul limitat și de scurtă durată.

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

Proiectul conține prevederi referitoare la organizarea alertării și intervenției în caz de incidente/ accidente tehnice propuse în timpul operațiunilor de realizare a proiectului

2. Localizarea proiectului:  în intravilan municipiul Iasi, intravilan satele Vânători – UAT Popricani, Horlesti – UAT Rediu, Bogonos, Cucuteni – UAT Letcani, Scoposeni – UAT Horlesti, Lungani, Vocotesti – UAT Voinesti, Manjesti – UAT Mogosesti, Picioru Lupului – UAT Ciurea, Todirel, Cercu, Pietrărie, Păun – UAT Bârnova, Tomesti – UAT Tomesti, Holboca – UAT Holboca si segmente de drum situate în extravilan, jud. Iași

Folosinta actuala a terenului, conform regimului economic, este de drumuri si zona de protectie

drum.

Destinatia stabilita prin documentatia de urbanism aprobata este: zona cai de comunicatii si

amenajari aferente. Sunt adminse lucrari de infrastructura cai de comunicatii si tehnico-edilitara.

In extravilan, zona nereglementate, sunt admise investitii publice in infrastructura de transport si

tehnico – edilitara.

Lucrările se vor desfășura in zona amplasamentul existent și în ampriza drumului, fără a fi necesare

exproprieri și fără afectarea altor terenuri care nu se află în administrarea beneficiarului

Areale sensibile: Arealele sensibile potenţial a fi identificare în zona amplasamentului sunt:

- ariile protejate (situri Natura 2000, monumente ale naturii);

- zonele locuite aflate în apropierea amplasamentului;

- zone istorice, arheologice, culturale, zone de protecţie sanitară.

Arii naturale protejate

Proiectul se intersecteaza cu aria protejata situl ROSCI 0265 Valea lui David, si trece prin vecinatatea ariilor protejate: situl ROSCI 0058 Dealul lui Dumnezeu, situl ROSCI 0152 Padurea Floreanu - Frumusica - Ciurea, situl ROSPA 0163 Padurea Floreanu -Frumusica - Ciurea, situl ROSCI 0135 Padurea Barnova Repedea, situl ROSPA 0092 Padurea Barnova cu Rezervatia RONPA 0058 Locul Fosilifer Dealu Repedea inclusă.

Zone locuite aflate în apropierea amplasamentului

Amplasamnetul obiectivului este situat pe teritoriul municipiul Iasi si comunele Popricani, Rediu,

Lețcani, Voinești, Mogoșești, Horlești, Ciurea, Bârnova, Tomești, Holboca, satul Vânători (UAT

Popricani), Horlești (UAT Rediu), Bogonos, Cucuteni (UAT Lețcani), Scopoșeni (UAT Horlești),

Lungani, Vocotești (UAT Voinești), Mânjești (UAT Mogoșești), Picioru Lupului (UAT Ciurea), Todirel,Cercu, Pietrărie, Păun (UAT Bârnova), Tomești (UAT Tomești), Holboca (UAT Holboca).

Zone istorice, arheologice aflate în apropierea amplasamentului

Amplasamentul obiectivului este situat în judetul Iasi pe teritoriul municipiul Iasi si comunele Popricani,Rediu, Lețcani, Voinești, Mogoșești, Horlești, Ciurea, Bârnova, Tomești, Holboca, satul Vânători (UATPopricani), Horlești (UAT Rediu), Bogonos, Cucuteni (UAT Lețcani), Scopoșeni (UAT Horlești),Lungani, Vocotești (UAT Voinești), Mânjești (UAT Mogoșești), Picioru Lupului (UAT Ciurea), Todirel,Cercu, Pietrărie, Păun (UAT Bârnova), Tomești (UAT Tomești), Holboca (UAT Holboca), fără a exista în zona amplasamentului sau în zona imediat invecinata lacase de cult sau monumente istorice care sa fie afectate atât în perioada de execuție lucrări cât și în perioada de operare.

Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:

În zona de amplasament a proiectului nu există resurse naturale necesare proiectului;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- Impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public: În etapa de execuție impactul asupra populației și sănătății umane constă în:

- disconfort creat de intensificarea nivelului de zgomot și vibrații  generat de utilajele de pe șantier și mijloacele de transport;

- disconfort creat de creșterea nivelului de poluanți în atmosferă de la motoarele cu ardere internă și a nivelului de pulberi în suspensie și sedimentabile datorat manevrării materialelor de construcție.

Intensitatea impactului va fi moderat și se va manifesta doar asupra populației din zona din imediata vecinătate.

În etapa de exploatare, va exista un impact asupra populatiei rezidente datorat:

- disconfort generat de intensificarea traficului în zonă - zgomot, gaze de eșapament;

Impactul va fi ocazional –funcție de variațiile traficului rutier .

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei proiectului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea lucrărilor  conform proiectului nu au efecte transfrontieră, Distanta de la amplasamentul proiectului pana la granita Romania - Moldova (cea mai apropiata) este de aproximativ 13 km.

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului. În condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect, execuția lucrărilor   nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului.

- Impactul rezidual

- Analiza impactului s-a realizat pentru fiecare factor de mediu, ținând seama de efectele generate atât în etapa de construcţie, cât şi în cea de operare asupra cărora este necesară aplicarea măsurilor de evitare şi reducere a impactului.

- Impactul rezidual reprezintă impactul efectelor generate de activitățile specifice proiectului, care se resimte și după implementarea măsurilor de evitare și reducere propuse prin proiect. Eficiența  implementării măsurilor propuse prin proiect se va monitoriza prin programul de monitorizare.

- Efectele rezultate după implementarea măsurilor de evitare și reducere a impactului asupra factorilor de mediu sunt exprimate sub forma impactului rezidual. În urma aplicării măsurilor propuse este de așteptat ca nivelul estimat al impactului să scadă, în toate etapele proiectului, de la moderat la un nivel redus.

- Pentru reducerea disconfortului fonic din localităţile afectate de zgomotul generat în urma traficului de pe traseul variantei ocolitoare, se propune amplasarea de panouri fonoabsorbante în zonele de pe direcţia caselor, dacă este cazul.

Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin aplicarea conditiilor prevazute la punctul IV din prezentul act

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuare evaluării adecvate sunt următoarele:

1.	Pierdere directă prin reducere suprafeței acoperite de habitat, ca urmare a distrugerii sale fizice:

Nu este cazul deoarece lucrările prevăzute pe tronsonul din DJ 248 B cu lungimea de 4,28 km ce traversează situl de importanță comunitară ROSCI0265 Valea lui David au amplasamentul în ampriza drumului existent;

2.	Pierderea habitatului de reproducere, de hrănire, de odihnă ale speciilor:

Nu este cazul deoarece lucrările prevăzute pe tronsonul din DJ 248 B cu lungimea de 4,28 km ce traversează situl de importanță comunitară ROSCI0265 Valea lui David au amplasamentul în ampriza drumului existent;

3.	Alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

Nu este cazul deoarece lucrările prevăzute pe tronsonul din DJ 248 B cu lungimea de 4,28 km ce traversează situl de importanță comunitară ROSCI0265 Valea lui David au amplasamentul în ampriza drumului existent;

4.	Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, de hrănire, de odihnă ale speciilor:

Nu este cazul deoarece lucrările prevăzute pe tronsonul din DJ 248 B cu lungimea de 4,28 km ce traversează situl de importanță comunitară ROSCI0265 Valea lui David au amplasamentul în ampriza drumului existent;

5.	Perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

Nu este cazul deoarece proiectul nu prevede strămutări ale exemplarelor speciilor sau modificări comportamentale ale speciilor, având în vedere că amplasamentul lucrărilor prevăzute de proiect este în ampriza drumului existent, pe care se defășoară circulația publică la acest moment, astfel încât în imediata vecinătate a lucrărilor nu sunt localizate populații ale speciilor sensibile;

6.	Fragmentare prin crearea de bariere fizice  sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

Nu este cazul deoarece amplasamentul lucrărilor prevăzute de proiect este în ampriza drumului existent, pe care se defășoară circulația publică la acest moment; lucrările propuse au rolul de a facilita desfășurarea traficului auto;

7.	Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

Nu este cazul deoarece amplasamentul lucrărilor prevăzute de proiect este în ampriza drumului existent, pe care se defășoară circulația publică la acest moment;

8.	Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

Nu este cazul deoarece amplasamentul lucrărilor prevăzute de proiect este în ampriza drumului existent, pe care se defășoară circulația publică la acest moment;

9.	Incertitudini identificate:

Deoarece la acest moment nu există un plan de management al ROSCI0265 Valea lui David, nu se cunoaște cu exactitate distribuția speciilor și habitatelor de importanță comunitară în cadrul sitului sau distribuția presiunilor și amenințărilor, însă având în vedere că amplasamentul lucrărilor prevăzute de proiect este în ampriza drumului existent, pe care se defășoară circulația publică în prezent, considerăm că incertitudinile identificate nu sunt de natură să conducă la necesitatea efectuării evaluării adecvate.

III.   Motivele pe baza cărora s-a stabilit  neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Conform adresei nr. 16271/L.H./10.10.2023 emisă de ABA Prut Bârladnu este necesară elaborarea SEICA deoarece prin solutiile adoptate prin proiect, lucrările de amenajare a cursurilor de apă în zona podurilor noi/reabilitate au caracter local, fără impact asupra regimului hidrologic sau asupra morfologiei albiilor, raportate la scara corpurilor de apă, prin lucrările propuse asigurându-se conectivitatea hidrologică și menținerea secțiunii actuale de curgere în albiile minore. Realizarea proiectului nu conduce la riscul de deteriorare a stării ecologice/potențialului ecologic a corpurilor de apă de suprafață aflate în zona de desfășurare a proiectului. Lucrările aferente proiectului nu vor aduce atingere stării corpurilor de apă subterane.

IV. Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

- Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reținerea pulberilor ;

- Amenajarea, în funcție de caz, a căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestor în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realize numai în zonele amenajate în acest sens.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locuitorilor din zonă în perioada de linişte din timpul zilei şi pe timpul nopţii.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier,  a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în exteriorul şantierului;

Etapa realizării lucrărilor de construire

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor prevazute in proiect se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării  apelor subterane;

-se vor evita scurgerile de combustibili şi uleiuri uzate pe sol (folosite de maşinile, utilajele şi echipamentele/instalaţiile de pe amplasament)

- Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor

Adoptarea de măsuri specifice pentru diminuarea cantității de praf rezultate din activitățile de construire  si transport deșeuri:

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecţie cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităţilor generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 2.5m.

- Protejarea solului decopertat și depozitarea temporară în incinta amplasamentului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer. Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se va face doar pe porţiuni mici în timpul lucrărilor şi nu toate în acelaşi timp.

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii respectă  prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezultate din construcții.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de lucru.

- Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii). La toate activităţile generatoare de praf se vor umezi suprafeţele de lucru, în special in perioadele cu temperaturi ridicate şi umiditate redusă.

- Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se va stropi drumul jedețean, zonele de descărcare pentru materialele de construcţii, respectiv de depozitare pentru deşeurile rezultate din construcții).

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor din construcții la locul de producere, pentru a impiedica antrenarea lor de catre vânt, și, implicit, poluarea aerului din zonă.

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate şi transportat pe amplasamente aprobate de UAT urile implicate în proiect, județul Iași.

- Curăţarea marginilor drumului  prin metode adecvate.

- Realizarea lucrărilor de transport a deșeurilor în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea  lucrărilor efectuate .

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor

- În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin:

- Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea  prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

Protecţia calităţii solului în perioada de execuție a lucrărilor de construire:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor utilizate în activitățile de construcții.

- Alimentarea cu carburanţi a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în stațiile de distribuție carburanți autorizate/ service-uri auto, existente în zonă.

- Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier.

Impactul direct asupra solului și subsolului va fi redus atâta timp cât  utilajele vor fi exploatate corespunzător, iar deșeurile rezultate vor fi gestionate cu respectarea prevederilor OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Impactul indirect susceptibil va fi redus- se va manifesta în perioada de realizare a proiectului, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Pe toată perioada de pregătire și de  execuție a lucrărilor, se vor respecta prevederile legale cu

privire la protecţia speciilor de floră şi faună protejate, precum şi a speciilor de păsări, conform prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare, Art.33 – al. (1) şi (2);

Organizarea de şantier nu va fi amplasată în perimetrul sitului și la o distanță cât mai mare

posibil de limita siturilor;

Perioada/perioadele de execuție a lucrărilor prevăzute în perimetrul ROSCI0265 Valea lui

David se vor limita la un timp cât mai scurt posibil;

Lucrările de execuţie se vor desfăşura doar pe timpul zilei;

Lucrătorii vor fi instruiţi privind prevederile legale în vigoare referitoare la protecţia speciilor şi

habitatelor şi regimul deşeurilor;

Pe perioada realizării lucrărilor, se vor raporta la Garda Națională de Mediu – Comisariat

Județean  Iași eventualele cazuri de capturi sau ucideri accidentale, conform prevederilor HG 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A si 4B la Ordonanţa de  urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Conditii impuse prin avizul favorabil nr. 90/ST IS/08.12.2023 emis de ANANP – ST IASI:

- se vor respecta prevederile setului minim de măsuri speciale de protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservrea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea aprobate prin Nota nr. 26108/BT/5731 /16.09.2021;

- se vor respecta prevederile setului minim de măsuri speciale de protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservrea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea aprobate prin Nota nr. 10034/BT/2167/08.04.2021;

- se vor respecta prevederile planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova - Repedea aprobat prin O.M. nr. 1 131/2016 şi publicat în M.O. nr. 829 bis/2016;

- se vor respecta prevederile obiectivelor de conservare pentru ROSCIOl35 Pădurea Bârnova -Repedea aprobate prin Decizia nr. 25/20.01.2022;

- se vor respecta prevederile setului minim de măsuri speciale de protecţie şi conservare a diversităţii biologice, precum şi conservrea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi  investiţiilor  din  ROSPA0092  Pădurea  Bârnova  aprobate  prin   Nota   nr. 10034 /BT /2 166/08.04.202l ;

- se vor respecta prevederile planului de management şi ale regulamentului ariei naturale protejate ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 922/2016 şi a obiectivelor de conservare aprobate prin Decizia nr. 123/18.03.2021;

- se vor respecta prevederile obiectivelor de conservare pentru ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu aprobate prin Decizia nr. 123 / 18.03.2021;

- se vor respecta prevederile setului minim de măsuri speciale de protecţie şi conservarea diversităţii biologice, precum şi conservrea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, de siguranţă a populaţiei şi investiţiilor din ROSCI0265 Valea lui David aprobate prin Nota nr. 7899/BT/l616/08.04.2021;

- se vor respecta măsurile propuse în memoriul de prezentare vederea prevenirii şi diminuării impactului asupra speciilor şi habitatelor ce constituie obiectivele de conservare ale ar iilor naturale protejate ROSCI0265 Valea lui David, ROSAC0058 Dealul lui Dumnezeu, ROSCI0152 Padurea Floreanu - Frumusica - Ciurea, ROSPA0163 Padurea Floreanu - Frumusica - Ciurea,  ROSAC0135  Padurea Barnova Repedea,	ROSPA0092 Padurea Barnova şi ale reze rvaţiilor naturale 2.545 Pădurea Frumuşica şi 2.541 Locul fosilifer Dealul Repedea;

- este inte rzisă oc upa rea/folosirea suprafeţelor de teren din siturile Natura 2000 pentru realizarea de depozite de materiale sau pentru organizarea de şantier;

- sunt interzise schimburile de lubrifianţi şi reparaţiile utilajelor şi ale mijloacelor de transport utilizate în procesul tehnologic în interiorul siturilor Natura 2000 ;

- se vor folosi utilaje şi mijtoace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot şi capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea, pe cât posibil, a ac tivităţilo r ge neratoa re de poluare fonică;

- este interzisă defrişarea vegetaţiei arbustive şi arborescente situată adiacent amplasamentului proiectului ;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate siturile NATURA 2000 ROSCI0265 Valea lui David, ROSAC0058 Dealul lui Dumnezeu, ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea, ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea, ROSAC0135 Pădurea Bârnova - Repedea, ROSPA0092 Pădurea Bârnova , se va anunţa în cel mai scurt timp administratorul ariei naturale protejate ANANP - Serviciul Teritorial Iaşi, în vederea sta bilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- gestionarea deşeurilor tehnologice şi a celor menajere se va rea liza confo rm legislaţiei în vigoare OUG nr. 92/2021 privind regimul deşe urilor;

- echipele de lucrători vor fi instruite cu privire la existenţa siturile NATURA 2000 ROSCI0265 Valea lui David, ROSAC0058 Dealul lui Dumnezeu, ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea, ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea, ROSAC0135 Pădurea Bârnova - Repedea, ROSPA0092 Pădurea Bârnova şi a rezervaţiilor naturale 2.545 Pădurea Frumuşica şi 2.541 Locul fosilifer Dealul Repedea, în zona de execuţie a lucrăr ilor, cu precădere asupra măsurilor şi responsa bilităţilor ce le revin privind protecţia acestuia, precum şi pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei factorilor de mediu pentru toate lucrările executate în cadrul activităţii;

- titularul va acorda o atenţie deosebită respectării prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi  complet ări  prin  Legea  nr.  49/2011,  cu  modificările  şi completările ulterioare.

Schimbările  climatice

Măsurile propuse  pentru prevenirea/ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

- Programarea activităților de construcții corelat cu caracteristicile elementelor climatice.

- Asigurarea proiectării construcției ținând seama de elementele de micrometeorologie și de diferențele de intensitate a vântului și termoclimele.

- Aplicarea de standarde ridicate de management în desfășurarea activităților de construcții.

- Promovarea pe cât posibil a unor tehnologii noi de îmbracăminţi stradale  şi de execuţie a stratului de rulare pe bază de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru preîntâmpinarea deformaţiilor permanente (datorate creşterii temperaturii) şi asigurarea rezistenţei la fisurare (datorată scăderii temperaturii).

- Limitarea masei mijloacelor de transport de materiale diverse pe anumite tronsoane cu expunere ridicată a populaţiei.

- Implementarea conceptelor moderne de arhitectură pentru realizarea construcțiilor cu potențial maxim de utilizare a surselor de aenergie regenerabilă.

- Promovarea de materiale și soluții constructive adecvate potențialelor efecte ale schimbărilor climatice.

Protecția așezărilor umane  și a altor obiective de interes public

Amplasamentul proiectului este situat într-o zonă cu vecinătăți industriale, comerciale, de servicii și rezidențiale- receptori sensibili. Din acest punct de vedere există riscul ca pe timpul realizării lucrărilor de construcții să se producă disconfort locuitorilor din zonă.

Măsurile prevăzute pentru protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

- Respectarea programului de lucru stabilit de constructor cu luarea în considerare a propunerilor/observațiilor formulate de publicul interesat. Pentru asigurarea confortului locuitorilor din zonă se va respecta perioada de liniște din timpul zilei -orele 13-14- conform prevederilor Legii nr. 61/27.09.1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

- Realizarea lucrărilor de construcții şi de transport deșeuri în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi  aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea lucrărilor efectuate; respectarea prevederilor normativelor în vigoare cu privire la realizarea lucrărilor de construcții.

- Utilizarea apei și/sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de depozitare a deșeurilor rezultate din demolări și construcții și a zonei de descărcare/ depozitare  a materialelor de construcţie

- Acoperirea temporară materialelor generatoare de praf; îndepărtarea acoperirilor de protecţie se va face doar pe porţiuni mici în timpul lucrărilor.

- Predarea deșeurilor din construcții se va realiza zilnic, pe bază de contract, către operatori autorizați pentru valorificarea/ eliminarea finală.

- Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare şi/sau plasă densă, umedă;împrejmuirea șantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în responsabilitatea constructorului.

- Aspirarea reziduurilor de praf şi umezirea suprafeţelor de lucru (se interzice măturarea acestora).

- Acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport care vor prelua deşeurile rezultate din  construcții în vederea evacuării de pe amplasament.

- Curățarea roților vehiculelor de transport deșeuri rezultate din demolări și construcții înaintea părăsirii incintei în vederea evitării murdăririi arterelor de circulație..

- Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurile din construcții pentru a nu periclita starea de sănătate a populației și a nu crea disconfort prin aspectul dezagreabil al acestora.

- Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricţionarea şi controlul accesului vehiculelor în şantier.

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii  cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător prin respectarea prescripţiilor tehnice de exploatare şi de întreţinere ale utilajelor/ echipamentelor utilizate în efectuarea lucrărilor de construcții conform instrucțiunilor din cărțile tehnice ale acestora și ale normativelor în vigoare privind protecția muncii și protecția împotriva incendiilor.

Gospodărirea deșeurilor :

Intocmirea unui program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate. Activitatea de colectare selectivă a deșeurilor în vederea valorificării reduce cantitatea de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

Măsurile de prevenire a producerii deșeurilor se vor adopta în vederea reducerii:

- cantității de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea acestora;

- impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului și sănătății populației.

Reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea de construcții poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum sunt:

- utilizarea eficientă a resurselor;

- stabilirea de obiective si indicatori măsurabili ( cuantificabili);

- mentenanța instalațiilor de încărcare/descărcare și transport materiale astfel încât să se reducă pierderile de materiale;

- folosirea unor utilaje moderne care pot prelucra/ monta eficient materiale de construcții;

- monitorizarea fluxului de materiale utilizate și rezultate;

- instruirea angajaților;

- identificarea firmelor specializate în transportul și reciclarea( valorificarea) deșeurilor.

Planul de gestionare al deșeurilor: se va întocmi de constructorul/ antreprenorul de lucrări și va consta în:

- Prezentarea lucrărilor de construcții ce urmează a se realiza în cadrul organizării de șantier; prognozarea privind generarea deșeurilor

- Stabilirea de obiective si indicatori măsurabili (cuantificabili).

- Mentenanța instalațiilor de încărcare/descărcare și transport materiale astfel încât să se reducă pierderile de materiale.

- Stabilirea fluxurilor specifice  de deșeuri-monitorizarea fluxului de materiale utilizate și rezultate.

- Instruirea angajatilor.

- Identificarea firmelor specializate în transportul si reciclarea( valorificarea) deșeurilor.

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere a utilajelor utilizate, inclusiv a  normelor privind securitatea muncii pe șantier.

- Respectarea întocmai a prevederilor actelor de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor – proiect, emis de ABA Prut Bârlad:

- In vederea emiterii avizului de gospodarire a apelor, beneficiarul are obligatia de a transmite clarificarile necesare cu privire la puturile absorbante propuse pe tronsonul 1 (km 8+040 – 8+480), tronsonul 6 (km 8+980-9+200) si tronsonul 8 (km0+120-0+200), modul de adaptare la situatia reala de la teren a lucrarilor propuse pe sectorul de traversare a raului Vamasoaia pe sectorul cuprins la km 3+860-km 3+880 de pe traseul 7 - DJ247A, modul de abordare a lucrarilor pe sectoarele de traversare a raului Bahlui in sectiunile Letcani (tronson 2) si Tomesti-Holboca (tronson 6), astfel incat sa fie mentinute sau relocate echipamentele A.B.A. Prut-Barlad destinate observatiilor si masuratorilor cu ajutorul statiilor automate existente, precum si analiza potentialului de inundare a sectorului traseului ce are cote minime de pe tronsonul 1 al drumului judetean DJ 248 B (in localitatea Vanatori), in zona din vecinatatea cuvetei acumularii nepermanente Vanatori, pe raul Cacaina.

- Lucrarile de relocare a elementelor aferente statiilor automate existente din administrarea A.B.A. Prut-Barlad si de reamenajare a acestora in zona podurilor propuse a se reabilita peste r. Bahlui, se vor face pe cheltuiala proprie a beneficiarului. In acest sens, beneficiarul va solicita asistenta tehnica din partea specialistilor din cadrul A.B.A. Prut-Barlad, atat inainte de inceperea lucrarilor de dezafectare a statiilor automate, cat si pentru reamplasarea/ relocarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.

- In cazul aparitiei unor modificari semnificative ale solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor, acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunitatii ori necesitatii modificarii avizului de gospodarire a apelor sau emiterii unui nou aviz, dupa caz, urmand ca executia lucrarilor sa se realizeze dupa emiterea avizului modificator al prezentului aviz.

- Executia lucrarilor de investitie se vor realiza cu respectarea recomandarilor din Strategia nationala de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 846/2010 si prevederile Ord. MMDD nr. 1163/2007 privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor, raspunderea revenind proiectantului lucrarilor.

- Lucrarile propuse a se executa in albiile cursurilor de apa vor respecta prevederile normativelor tehnice in vigoare, respectiv Ordinul nr. 1215/2008 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile - Normativ tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH - 001 - Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apa pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor si ale Ordinului nr. 1163/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor. Solutiile adoptate nu vor trebui in nici un caz sa aduca atingere starii corpurilor de apa ori sa conduca la deteriorarea starii/potentialului ecologic al acestuia.

- Inainte de inceperea executiei de amenajare propuse a se executa in albiilor cursurilor de apa, beneficiarul va transmite la S.G.A. Iasi graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: perioada si durata de executie, masuri si mijloace de interventie in cazul inregistrarii unor debite de viitura pe perioada executiei lucrarilor, responsabilitati si termene de interventie. Inainte de inceperea executiei lucrarilor, dar si dupa finalizarea lor, beneficiarul va incheia procese verbale cu S.G.A. Iasi privitor la starea tehnica a albiei, malurilor cursului de apa si a lucrarii hidrotehnice traversate, pe sectoarele pe care se prevede realizarea lucrarilor proiectate.

- Titularul investitiei are obligatia ca prin implementarea proiectului ce face obiectul prezentului act de reglementare sa nu aduca atingere scopului pentru care au fost realizate digurile de aparare impotriva inundatiilor din lungul cursului de apa Bahlui. Pe toata perioada de executie a lucrarilor, dar si ulterior in perioada exploatarii obiectivului proiectat, va trebui sa fie asigurata continuitatea liniei de aparare impotriva inundatiilor si sa nu fie modificat profilul albiei minore ale cursului de apa pe sectorul de traversare.

- Lucrarile propuse pentru amenajarea albiilor minore ale cursurilor de apa in zona podurilor/podetelor proiectate se vor realiza astfel incat sa fie asigurata racordarea lucrarilor proiectate cu biefurile amonte si aval  fata de sectoarele propuse cu lucrari, asigurand continuitatea curgerii apelor in albia minora.

- La executia saltelelor de gabioane pe talvegul albiilor, batardoul ce va fi realizat provizoriu in albiile cursurilor de apa nu va depasi 1/2 din latimea albiei minore si va fi dezafectat la finalizarea lucrarilor.

- Cota superioara a saltelelor de gabioane realizate pe taluzurile albiilor regularizate trebuie sa respecte continuitatea acestora amonte si aval de lucrarile de consolidare astfel incat sa nu genereze ingustarea albiei si implicit reducerea capacitatii de transport a acesteia fapt care ar putea genera disfunctii locale.

- Executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra digurilor de aparare, a albiei si malurilor cursului de apa, daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrariii proiectate pe sectorul de traversare ori in zonele adiacente acestora.

- La proiectarea/dimensionarea lucrarilor pentru care este necesara asigurarea scurgerii apelor pluviale, respectiv protectia impotriva actiunii apelor pluviale ce se concentreaza in anumite zone in perioadele cu precipitatii abundente, proiectantul are obligatia de a aplica normativele specifice de dimensionare la ploaia de calcul corespunzatoare clasei de importanta a lucrarii, coroborat cu suprafata de colectare specifica fiecarei sectiuni si caracteristicile acesteia.

- Capacitatea decantoarelor/separatoarelor de hidrocarburi prevazute vor trebui sa fie corelate strict cu debitul de ape pluviale potential impurificate ce vor fi dirijate catre acestea. Separatoarele vor trebui sa detina agrement tehnic emis de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii din cadrul autoritatii centrale de specialitate sau in statele Uniunii Europene si vor trebui prevazute cu elemente de coalescenta, astfel incat calitatea apelor pluviale evacuate sa corespunda limitelor prevazute de H.G. nr. 188/2002, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005 – NTPA 001.

- Executia lucrarilor propuse a se realiza se vor desfasura in afara perioadelor de ape mari. Pe toata perioada de realizare a lucrarilor, executantul va solicita autoritatii competente date privind prognoza debitelor pe fiecare curs de apa traversat. Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa in caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

- Utilajele folosite la realizarea lucrarilor proiectate, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase in afara zonelor inundabile.

- Alimentarea cu carburanti a utilajelor/echipamentelor folosite la realizarea investitiei se va face in afara albiei minore a cursului de apa si a zonelor dig-mal, numai in locuri special amenajate, dotate cu echipamente si mijloace de interventie necesare in cazul inregistrarii unei poluari accidentale.

- Constructorul are obligatia ca pe toata perioada de executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apei in albia cursului de apa traversat.

- Lucrarile proiectate vor trebui sa asigure functionarea in siguranta a lucrarilor de arta fara sa genereze inundarea locala a terenurilor riverane.

- Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa, a lucrarilor hidrotehnice si in zonele dig-mal.

- La realizarea fiecarei categorii de lucrari proiectate se vor respecta intocmai tehnologiile specifice de pregatire si punere in opera; executantul lucrarilor va trebui sa desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrari.

- Beneficiarul are obligatia de a prevedea montarea unor mire hidrometrice pe podurile noi/reabilitate care permit traversarea peste cursurile de apa, amplasarea si montarea acestora urmand a se face impreuna cu specialistii din cadrul statiilor hidrologice aferente A.B.A. Prut-Barlad.

- Se vor respecta intocmai prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, privitoare la modul de folosire a zonelor de protectie ce se instituie in lungul cursului de apa traversat si a digurilor de aparare impotriva inundatiilor, definite conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor, precum si cele privitoare la utilizarea terenurilor din albiile minore.

- Se vor respecta conditiilor impuse de ANIF- Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Iasi prin Avizul tehnic de specialitate, cu privire la traversarea si evacuarea de ape pluviale in canalele de desecare.

- Beneficiarul are obligatia conformarii cu prevederile art. 33-alin. 6^1) din Legea Apelor nr. 107/1996 (actualizata), potrivit caruia proprietarii/administratorii lucrarilor ingineresti de arta (poduri) sunt obligati sa asigure sectiunea optima de scurgere a apelor, in limita a doua lungimi ale lucrarii de arta (poduri) in albia majora in amonte si in limita unei lungimi a lucrarii de arta (poduri) in albia minora aval, pentru a respecta parametrii avizati.

- La terminarea lucrarilor se vor dezafecta toate lucrarile provizorii, se vor indeparta materialele folosite la executie si se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate in urma implememtarii lucrarilor proiectate, precum curatarea albiei si malului cursului de apa si a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor de materialele ramase.

- In cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor sau detinatorilor/administratorilor lucrarilor existente pe traseul obiectivului, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

- Constructorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale, in special cu produse petroliere, care ar putea sa apara ca urmare a exploatarii utilajelor tehnologice. In cazul inregistrarii unei poluari accidentale intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine poluatorului.

- Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa, pe toata perioada de executie, in cazul inregistrarii unor fenomene neprevazute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase etc.).

- In cazul producerii unei poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor constructorul va anunta imediat A.B.A. Prut-Barlad si S.G.A. Iasi, actionand imediat pentru eliminarea cauzelor si limitarea efectelor.

- Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si interventia echipelor A.B.A. Prut-Barlad si S.G.A. Iasi pentru executia unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice ce se pot inregistra pe cursul de apa.

- Pe toata durata de executie a lucrarilor este strict interzisa circulatia cu utilaje pe digurile de aparare impotriva inundatiilor, aflate in administrarea A.B.A. Prut-Barlad - S.G.A. Iasi ori depozitarea unor materiale pe taluzele si coronamentul acestora.

- Terenul aferent organizarii de santier va fi amplasat in afara zonelor inundabile si a zonelor de protectie definite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 (actualizata). Dupa stabilirea amplasamentului organizarii de santier, in cazul in care vor fi necesare lucrari de amenajare realizate in legatura cu apele (foraje de captare a apei, instalatii de epurare, s.a.), acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare in vederea avizarii din punct de vedere al gospodaririi apelor, conform prevederilor legale in vigoare.

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în perioada executării lucrărilor de construcţii:

Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor de demolare/construire:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de construire.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

Monitorizarea emisiilor de poluanţi în aer în timpul execuţiei lucrărilor de demolare/construire :

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  construire. Indicatori monitorizaţi: pulberi PM 10. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

În situaţia în care, ulterior,  proiectul se modifica, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, |  |
| --- | --- |
| ing. Galea TEMNEANU |  |
| ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, | ȘEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU, |
| ing. Irina Ana SIMIONESCU | Ing. Geta IRIMIȚA |
|  | ÎNTOCMIT, Biolog Luminita Iconomu |

INTOCMIT: ing. I. Simionescu