Decizia  etapei de încadrare

Proiect afisat pe site 06.03.2023

Urmare  solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC IULIUS REAL ESTATE SRL, cu sediul în str. Palas, nr. 7A, Clădirea A1, et.2, biroul AB-24, județul Iași, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 1062/31.01.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 02.03.2023 că proiectul „Construirea unei clădiri cu funcțiunea de rezidențial, spații comerciale, servicii, servicii medicale, alimentație publică, amenajări exterioare, parcare subterană, cu regim de înălțime 2S+P+7E conform PUZ aprobat prin HCL nr. 100/28.02.2020 ” propus a fi amplasat în municipiul Iași, str. Iancu Bacalu nr. 1, 1A, str. Sf. Andrei nr. 41, 41A, 43, 45, Fundac Pralea FN, Nr. cadastral 174791, Carte Funciară nr. 174791:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.13 a) (orice modificări sau extinderi ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate).

Proiectul  nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Proiectul nu se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Proiectul „Construirea unei clădiri cu funcțiunea de rezidențial, spații comerciale, servicii, servicii medicale, alimentație publică, amenajări exterioare, parcare subterană, cu regim de înălțime 2S+P+7E conform PUZ aprobat prin HCL nr. 100/28.02.2020 ”   prevede construirea unei clădiri cu 10 niveluri (2S+P+7E) dintre care primele două niveluri (cele doua subsoluri) sunt alocate adapostirii spatiilor tehnice si parcării autovehiculelor- 28 locuri de parcare.

Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

| Indici urbanistici propusi- Rezidențial zona B Rezidențial zona B-Steren=1528 mp |  |
| --- | --- |
| Suprafata UTR CA2b reglementata | 20286,70 mp |
| Suprafața construită Rezidențial zona B | 865,65 mp |
| Suprafața construit desfășurată Rezidențial zona B | 6229,85 mp |
| Suprafața desfășurată total Rezidențial zona B | 8997,73 mp |
| Suprafața circulații carosabile | 186,90 mp |
| Suprafața spații verzi | 264,00 mp |
| Spatii dalate (terase si circulatii pietonale) | 211,45 mp |
| Cota ±0,00 Rezidențial zona B | +42,50 d.n.M |
| Regim de înălțime propus Rezidențial zona B | 2S+P+7E |
| H max propus Rezidențial zona B | 28,95 m (+71,45 m d.n.M) |

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE ALE CLĂDIRII PROPUSE

Sistemul constructiv /Infrastructura

Structura de rezistenţă este realizata din pereţi din beton armat la nivelul nucleului central cu grinzi perimetrale care interconecteaza stalpii, plansee tip dala. Sistemul de fundare al viitorului corp de clădire va fi de tipul fundaţie indirectă, realizată prin intermediul unui radier general din beton armat pe piloti forati.

Finisajele exterioare

Pereți: - La nivelurile subterane peretii sunt realizati din beton armat si zidarie - La nivelul parterului se vor utiliza pereti cortina cu sticla termoizolanta. - La nivelurile superioare se vor utiliza zidarii din blocuri ceramice cu goluri , grosime de 25 cm, termoizolatie din vata minerala bazaltica cu grosimea de 10 cm, tencuiala decorativa si tamplarie de aluminiu cu geam termoizolant. Pardoseli: - La nivelurile subterane finisajul va fi realizat din rasina epoxidica. - La nivelul parterului se vor utiliza placari cu granit de 20 mm montat pe sapa semiumeda pe zonele de circulatii. - Balcoanele se vor placa cu placi ceramice montate pe sapa semiumeda dispuse peste straturile de hidroizolatie, termoizolatie si sapa de panta. - Pe acoperisurile terasa se va pune sort de rau cu granulatie 16-32, dispus peste starturile de hidroizolatie, termoizolatie si sapa de panta - Pentru amenajarea circulatiilor pietonale exterioare se vor utiliza placari cu granit de 80 mm montat pe sapa semiumeda

Finisajele interioare

Pereți: - Pereti din beton armat pe zona nucleului central ; - Pereti de zidarie cu grosimea de 25 cm pentru delimitarea apartamentelor ; - Pereti din zidarie cu grosime de 15 cm pentru compartimentarile din interiorul apartamentelor ; - Vopsitorii lavabile+placari ceramice in bucatarii ; - Placari ceramice in bai ; - Vopsitorii lavabile in toate celelalte spatii. Pardoseli: - Parchet pentru zonele de living si dormitoare ; - Placari ceramice de calitate superioara in hol acces, bai, bucatarie. Tavane: finisate cu tencuiala si vopsea lavabila. Balcoane : Balustrada din sticla laminata (partial sablata)

Dotările specifice

- Incalzire in pardoseala in toate spatiile din apartamente - Port prosop racordat la reteaua de incalzire - Centrala de apartament - Contorizare separata utilitati pentru fiecare unitate locativa ; - Ghene pentru exhaustare bai cu ventilator individual cu clapeta de sens ; - Ghene pentru hote ; - Aer conditionat - Sistem smart home.

| FUNCȚIONALUL CLĂDIRII |  |
| --- | --- |
| Subsol -2 Sc= 1383,94 mp;Su= 1113,54 mp V= 3744,79 mc | - Amplasare la cota -7.30 (+35.20 d.n.M) - Parcare auto cu capacitate de 14 locuri de parcare - Rampa de acces la nivel -1 cu latimea de 5.50m. - 1 nucleu de circulatie verticala dotat cu 2 lifturi si o scara de evacuare - Zona amenajata pentru asigurarea functiunii de adapost de protectie civila - Incaperi tehnice dotate cu sasuri de acces - Incaperi pentru depozitare de tip boxa. |
| Subsol -1 Sc= 1383,94 mp;Su= 1057,09 mp V= 3773,66 mc | - Amplasare la cota -3.65 (+38.85 d.n.M); - Parcare auto cu capacitate de 14 locuri de parcare; - Rampa de coborare la nivel -1 cu latimea de 5.50m. - 1 nucleu de circulatie verticala dotat cu 2 lifturi si o scara de evacuare; - Incaperi pentru depozitare de tip boxa. |
| Parter Sc=719,00 mp; Su= 647,91 mp V= 2521,87 mc | - Amplasare la cota 0.00 (+42.50 d.n.M) - Spatii comerciale si de alimentatie publica, cafenele. Acestea vor fi predate catre chiriasi in format „open space” urmand ca acestia sa realizeze proiectele tehnice de amenajare interioara care vor fi supuse avizarii tuturor institutiilor abilitate - Acces rezidential - 1 nucleu de circulatie verticala dotat cu 2 lifturi si o scara de evacuare - Spatiu tehnic |
| Etaj 1-2 Sc= 865,65 mp; Su= 694,91 mp V= 1973,68 mc | - Amplasare la cota +4.30 (+46.80 d.n.M), respectiv +7.60 (+50.10 d.n.M); - 9 Apartamente pe fiecare nivel (dintre care 3 apartamente de o camera, 3 apartamente de doua camere, 3 apartamente de trei camere) - Hol de nivel; - Spatiu tehnic; - 1 nucleu de circulatie verticala dotat cu 2 lifturi de persoane; - 1 scara de evacuare; |
| Etaj 3,4, 5 Etaj 3 Sc= 805,03 mp; Su= 657,37 mp V= 1874,65 mc Etaj 4 Sc =806,60 mp; Su= 660,56 mp V= 1898,04 Etaj 5 Sc = 805,03 mp; Su= 656,98 mp V= 1874,65 mc | - Amplasare la cota +10.90 (+53.40 d.n.M);+14.20 (+56.70 d.n.M);+17.50 (+60.00 d.n.M); - 9 Apartamente la etajele 3 si 5 (dintre care 3 apartamente de o camera, 3 apartamente de doua camere, 3 apartamente de trei camere) ; 8 apartamente la etajul 4 (dintre care 2 apartamente de o camera, 3 apartamente de doua camere, 2 apartamente de trei camere si 1 apartament de patru camere); - Hol de nivel - Spatiu tehnic - 1 nucleu de circulatie verticala dotat cu 2 lifturi de persoane; - 1 scara de evacuare. |
| Etaj 6 Sc= 762,05 mp; Su= 633,44 mp V=1786,65 mc | - Amplasare la cota +20.80 (+63.30 d.n.M); - 8 Apartamente (dintre care 2 apartamente de o camera, 3 apartamente de doua camere, 2 apartamente de trei camere si 1 apartament de patru camere); - Hol de nivel; - Spatiu tehnic; - 1 nucleu de circulatie verticala dotat cu 2 lifturi de persoane; - 1 scara de evacuare. |
| Etaj 7 Sc= 600,85 mp; Su= 575,12 mp V= 1466,46 mc | - Amplasare la cota +24.10 (+66.60 d.n.M); - 8 Apartamente (dintre care 2 apartamente de o camera, 6 apartamente de doua camere) - Hol de nivel; - Spatiu tehnic; - 1 nucleu de circulatie verticala dotat cu 2 lifturi de persoane; - 1 scara de evacuare. |

Vecinătățile amplasamentului propus pentru realizarea proiectului:

- Nord-Vest: Strada Iancu Bacalu si de loturi private situate la frontul str. Iancu Bacalu

- Sud-Est: Strada Tanasescu

- Nord-Est: Strada Sf. Andrei, proprietate privata Gall Ilie identificata prin C.F.147871, proprietati private Palas Campus CF 168359, CF 168336, CF169489 si prprietate privata Iulius Real Estate CF 166190

- Sud-Vest: Strada Buznea.

Aliniamentele si distantele dintre cladirea propusa si limitele de proprietate respecta reglemetarile din PUZ aprobat prin HCL nr 100 din 28 februarie 2020:

- Nord 	- minim 0m față de limita de proprietate cu Nr. Cad. 166529

- maxim 2.16 față de limita de proprietate cu Nr. Cad. 166529

- Vest: 	- minim 5.11m față de limita de proprietate cu Nr. Cad. 147874

- maxim 10.13m față de limita de proprietate cu Nr. Cad. 173952

- Sud: 	- minim 1.46m față de limita de proprietate cu Nr. Cad. 173952

- maxim 2.89m față de limita de proprietate cu Nr. Cad. 173952

- Est:	- minim 0m față de limita de proprietate cu Nr. Cad. 173120-Str. Sfantul Andrei

- maxim 5.24m față de limita de proprietate cu Nr. Cad. 173120-Str. Sfantul Andrei

Distanțele dintre clădirea propusă și construcțiile învecinate:

|  | VECINATATE (proprietate) | EXPLICATIE | DISTANTA (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Constructie, Sfantul Andrei nr 47 | Față de construcție | 14.75 |
| N | Constructie, Str. Iancu Bacalu nr 2 | Față de construcție | 14.20 |
| V | Constructie Birouri, Str. Iancu Bacalu nr 3 | Față de construcție | 14.50 |
| V | UBC CAMPUS, Corp B2 | Față de construcție | 21.05 |
| S | Constructie Locuinta Individuala, Sfantul Andrei nr 35 | Față de construcție | 10.71 |
| E | Constructie Locuinta Individuala, Sfantul Andrei nr 20 | Față de construcție | 15.59 |
| E | Constructie Locuinta Individuala, Sfantul Andrei nr 22 | Față de construcție | 17.77 |
| E | Constructie Locuinta Individuala, Sfantul Andrei nr 24 | Față de construcție | 18.76 |

Căile de comunicație, accese

Accesul auto în parcarea subterană se poate realiza de pe strada Iancu Bacalu.

Accesul pietonal se realizează de la nivelul trotuarului; este propus a se realiza:

- pentru zona de rezidențial pe latura de nord, de pe strada Iancu Bacalu;

- pentru spatiile comerciale de la nivelul parterului - pe latura de nord si est, conform planului de situatie anexat; respectiv dinspre strada Iancu Bacalu si Strada Sfantul Andrei.

Din punct de vedere al accesibilității și al legăturilor cu principalele  trasee de transport în comun, zona este bine deservită.

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1596/31.08.2022 emis de Primăria Municipiului Iași:

- Folosința actuală: teren  neconstruit.

- Categoria de folosință: curți, construcții

- Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism: conform PUZ aprobat prin HCL nr. 100/2020- întocmit în vederea construirii de spații de birouri, rezidențiale, spații comerciale, servicii, parcări, amenajări exterioare (străzi, accese pietonale și auto, spații verzi, etc.), sistematizare verticală.

- Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului:

- se află în zona de servitute aeronautică civilă aferentă aerodromurilor/ aeroporturilor- zona II-zona de evaluare și avizare AAC;

- se află în zona de versant conform HCL nr. 97/1998.

- este situat în perimetrul Centrului Istoric și Curtera Domnească -IS-I-S-A-03504- înscrisă în lista aprobată prin Ordinul nr. 2828/2015.

- Regimul fiscal: zona  „A” de impozitare conform HCL Iași nr. 233/2002.

Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului este învecinat cu monumentele istorice din Lista monumentelor istorice de la pozitiile:

- 980 IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12 sf. sec. XIX

- 981 IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16 sf. sec. XIX

- 982 IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18 sf. sec. XIX

- 953 IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe" şi "Sf. Ecaterina" Lozonschi municipiul Iași, Str. Cloşca

- 954 IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza municipiul Iași Str. Cloşca 9 sec. XIX

Configurația terenului: terenul propus pentru amplasamentul proiectului are o formă poligonală neregulată, este relativ plan și nu prezintă declivități semnificative pe nicio direcție.

Cota ±0,00 propusa prin proiect este la 42.50 d.n.M. fiind masurata la nivelul pardoselei finite la intrarea principala, in parter.

Studiul geotehnic efectuat de SC GEOSOND SA pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de propus pentru realizarea proiectului a identificat în perimetrul prospectat:

- un strat de umplutură cu grosimea de 1,40-2,40 m;

- un pachet coeziv de argilă plastic vârtoasă până la 3,00-4,30 m;

- argilă prăfoasă, argilă nisipoasă plastic moale-consistentă până la 6,00-7,20 m;

- un orizont nisipos-prăfos-pietriș nisipos cu intercalații argiloase-prăfoase plastic moi până la 8,70 -12,40 m sub care a fost interceptat  un orizont coeziv alcătuit din argilă-argilă prăfoasă cenușie plastic vârtoasă-tare.

Apa subterană a fost interceptată la adâncimea de -3,10-3,20 m.

Categoria geotehnică a terenuliui-3- risc geotehnic major, terenuri dificile

Conform normativului P100/1-2013  valorile caracteristice amplasamentului sunt:

- accelerația terenului pentru proiectare: ag=0,25 g;

- perioada de control Tc=0,7 sec.

Studiul geotehnic formulează următoarele recomandări:

- pentru soluția de fundare: fundații directe pe teren îmbunătățit cu coșoane de balast sau incluziuni din beton încastrate în orizontul 4-argilă cenuție plastic vârtoasă-tare.;

- pentru excavațiile deasupra nivelului hidrostatic: excavații taluzate, eventual torcretate/țintuite sau sprijiniri simple;

- pentru excavațiile sub nivelul apei subterane: excavații cu soluții de sprijinire cu incintă etanșă (pereți îngropați) asociat cu sisteme de epuizment direct /indirect.

Pentru construcția propusă cu regimul de înălțime 2S+P+7E a fost estimată o adâncime de fundare de cca. 6,00-7,00 m, cu cca. 3,00-4,00 m sub nivelul apei subterane.

Racordarea la rețelele utilitare din zonă

- În perioda realizării lucrărilor de construcții

Apa potabilă pentru personalul lucrător pe șantier se va asigura din recipiente (.butelii) de unică folosință. Necesarul de apă pentru lucrările din șantier (stropirea căilor de acces din incintă, curățirea roților autovehiculelor, etc.)  se va asigura din cisterne cu apă.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu există în exploatare și administrare rețele publice de transport și distribuție a apei, și/sau rețele publice de canalizare.

Apa necesară pentru stingerea incendiilor se va asigura din  hidrantul stradal amplasat în apropierea organizării de șantier.

Pe amplasament nu vor fi realizate lucrări specifice de captare a apelor freatice sau operațiuni de pompare/evacuare a apei freatice din terenul propus pentru construire.

Evacuarea apelor uzate

În organizarea de șantier pentru personalul lucrător se vor amplasa toalete ecologice.

Spațiile de birouri vor fi racordate la rețeaua de canalizare existentă pe amplasament.

În imediata apropiere a amplasamentului propus pentru realizarea proiectului de investiție SC APAVITAL SA are în administrare și exploatare rețele publice de transport și distribuție a apei și rețele publice de canalizare.

Energia electrică: se va asigura prin cooperare cu instalaţiile existente în zonă.

Energia electricǎ se va distribui la tabloul electric al șantierului amplasat in apropierea containerelor care compun organizarea de șantier.

Energia termică:  Incălzirea incintei de birouri se va realiza cu aparate electrice – calorifere, convectoare, aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalatia electrica de alimentare din organizarea de șantier.

Alimentarea cu gaze naturale: Nu este cazul.

- În perioda de funcționare a activităților propuse conform proiectului

Conform prevederilor Avizului definitiv de amplasament nr. 68523/15.11.2022 emis de SC APAVITAL SA, pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului, operatorul zonal apă-canal are în administrare și exploatare rețele publice de distribuție a apei și rețele publice de canalizare, respectiv:

- branșamente de apă, cămine de branșament, racorduri de canalizare și cămine de racord care au deservit fostele imobile situate pe amplasament;

- branșamentul de apă PEHD De 32 mm, căminul de branșament apă, racordul de canalizare și căminul de racord canalizare care deservește organizarea de șantier situate în Iași, str. Iancu Bacalu, nr. 1, identificată prin NC/CF 159526.

Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin branșament la rețeaua de alimentare cu apă care se va realiza conform prevederilor proiectului „Branșament de apă și racord de canalizare PALAS CAMPUS -ZONA B, pentru locuințe colective situate în Iași, str. Tănăsescu, str. Buznea, trecătoarea/stradela /strada Sf. Andrei, NC 166313, 166330, 166342 ,166347, 166428, 166638, 166647, 168336, 168359, 168571, 169488, 170624” având ca titular SC PALAS CAMPUS SRL. Proiectul propus prevede realizarea rețelei de branșare apă potabilă, a rețelei exterioare de canalizare pluvială și a rețelei exterioare de canalizare menajeră.

Pentru cele 3 rețele exterioare proiectate sau adoptat următoarele variante constructive:

- pentru rețeaua exterioară de apă, rețea subterană din PEHD, PE100, PN 10; De 160 mm;

- pentru rețeaua exterioară de canalizare pluvială, rețea subterană din PAFSIN, SN 5000, PN1, cu diametru 800 mm;

- pentru rețeaua exterioară de canalizare menajeră, rețea subterană din PVC,  SN 8, PN1, cu diametrul de 400 mm;

Căminele pe rețeaua de apă potabilă vor fi executate monolit iar pe rețeaua de canalizare vor fi de tip prefabricat din beton.

Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la imobilul propus se va realiza în rețeaua publică de canalizare B Dn 1200/1200 mm existentă în Splai Bahlui Mal Stâng prin intermediul unei extinderi a acestei rețele.

Racordul apelor uzate menajere la  rețeaua de canalizare menajeră a Ansamblului Plalas  (canal menajer PVC, Dn 400 mm) va deservi imobilele propuse a se realiza în UBC PALAS CAMPUS-Zonele A, B și C-(imobile de birouri, locuințe colective și funcțiuni complementare acestora)

Din punct de vedere calitativ apele uzate evacuate la rețeaua de canalizare vor respecta prevederile HG nr. 352/ 2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005.

Apele uzate din parcarea subterană au un caracter accidental: de ex: deteriorarea unui cap de sprinkler/ avarie la conductele de apă, etc.

Parcarea subterană va fi prevăzută cu grupuri de cămine formate din: separator de hidrocarburi și cămin pompe cu descărcare în conductele colectoare de ape uzate menajere.

Evacuarea apelor pluviale colectate de pe amplasament se va realiza prin intermediul colectorului existent de ape pluviale Dn 1200 mm care vine de la Ansamblul Palas (debit calculat preluat din ansamblul Palas, Qpl= 1915 l/s) în râul Bahlui. Traseul rețelei de colectare a apelor pluviale preluate de la Ansamblul Palas traversează str. Palat, stradela Sf. Andrei, str. Traian și Splai Bahlui Mal Stâng.

Apele pluviale evacuate în râul Bahlui vor avea caracteristicile  specifice apelor provenite din precipitații, fără conținut de substanțe extractibile (substanțe petroliere).

În colectorul de apă meteorică se vor deversa și apele provenite din drenurile orizontale prevăzute lângă clădiri care vor asigura îndepărtarea apelor rezultate din creșterea pânzei freatice peste cota pardoselilor de la subsol și a apelor provenite din infiltrațiile de la ploi.

Apele pluviale colectate de pe suprafețele aferente căilor de circulație pentru autovehicule vor fi preepurate prin intermediul unui separator de hidrocarburi prevăzute cu filtru coalescent, înainte de evacuarea la rețeua de canalizare pentru apele pluviale.

Instalații pentru stingerea incendiilor

Sistemul de stingere a incendiului cu hidranti interiori- prin raza de acțiune acest sistem va acoperi toate spatiile interioare ale clădirii în functie de raza de actiune si numarul de jeturi in functiune simultana pe punct.

Fiecare clădire din zona B va fi prevăzută cu racorduri exterioare pentru alimentarea instalațiilor interioare de  stingere cu hidranți, sprinklere și drencere de la mașinile de pompier, prevăzute cu cuple B ( una pentru fiecare 15 l/s).

Rezerva de apă necesară stingerii incendiilor pentru construcțiile prevăzute a se realiza în zona B constă în 2 rezervoare independenteâ realizate în construcție îngropată:

- Un rezervor R-PSI 1- cu capacitatea de 300 mc pentru hidranții interiori și exteriori.

- Un rezervor R-PSI-2-cu capacitatea de 750 mc pentru sprinklere și drencere.

Alimentarea cu energie electrică  a clădirii propuse se va realiza de la reţeaua electrică aeriană de medie tensiune (20KV) existentă în zonă.

Pentru realizarea proiectului de investiție pe amplasamentul propus SC DELGAZ GRID SA a emis Avizul favorabil de amplasament nr. 1005057259/07.10.2022.

Energia termică: Se va asigura prin intermediul centralelor termice individuale (de apartament)   care vor utiliza drept combustibil gazele naturale (gazul  metan).

Alimentarea cu gaze naturale- se va realiza prin branșament la instalațiile de distribuție existente existente în zonă- sursa SC DELGAZ GRID S.A.

Se precizează că sistemele proiectate pentru asigurarea utilităților pe amplasament nu prezintă riscuri pentru zona propusă pentru realizarea proiectului.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesuri la amplasamentul aferent proiectului:

Accese propuse: Amplasamentul are o accesabilitate foarte bună în raport cu cartierele orasului.

Accesul auto în parcarea subterană se poate realiza de pe strada Iancu Bacalu.

Accesul pietonal se realizeaza de la nivelul trotuarului si este propus a se realiza, pentru zona de rezidentioan, pe latura de nord, de pe strada Iancu Bacalu, iar pentru spatiile comerciale de la nivelul parterului - pe latura de nord si est, conform planului de situatie anexat; respective dinspre strada Iancu Bacalu si Strada Sfantul Andrei.

              - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția proiectului de investiție

              - Proiectul prevede la finalizarea realizării lucrărilor de construcţii realizarea de lucrări de refacere a zonelor afectate, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.

              - Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare.

              - Se vor amenaja spații verzi.

Resurse naturale utilizate  în construcție/ în funcționare: Apă, agregate minerale ( în funcție de caz), lemn, etc.

b) Cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul;

c) Utilizarea resurselor naturale – Apă, agregate minerale ( în funcție de caz), lemn, etc.

d) Producţia de deşeuri:

În perioada executării lucrărilor de construcţii:

- Deşeuri de tip menajer: Cod deșeu 20.01 fracțiuni colectate separat.

Se vor colecta  selectiv, se vor  depozita temporar pe amplasament, în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale.

Deșeuri din construcții

| Cod deşeu | Tipul deşeurilor |
| --- | --- |
| 17 04 05 | Deșeuri de fier și oțel |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice |
| 17 09 04 | Amestecuri de deșeuri din construcții altele decât 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 |

Se vor colecta  selectiv, se vor  depozita temporar pe amplasament în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale.

Transportul /manipularea deșeurilor: Se va realiza de către personalul instruit pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente.

Transportul va fi însoțit de toate documentele necesare din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată, codificarea acestora. Mijloacele de transport vor fi asigurate împotriva deversării molozurilor și a materialelor de construcții care pot fi spulberate de curenții de aer.

Transportul deșeurilor rezultate din activitățile de construcții realizate conform proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Emisii în ape :  Din execuția lucrărilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

Emisii în aer:

Emisii de poluanţi specifici provenite din sursele staţionare: Nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifici rezultaţi din arderea gazelor de eşapament provenite de la autovehiculele care execută operaţii de manevră pe amplasment / utilajele folosite în activitățile de demolare/dezafectare. Poluanţi specifici : monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon( CO2), oxizi de azot (Nox)

Surse nedirijate- difuze: executarea operaţiilor  de demolare si construire.

Poluanţi specifici : Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună.

Emisii sol-subsol:

Surse potenţiale de poluare a solului:

- Depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer și a deșeurilor rezultate din construcții.

- Ocuparea temporară a solului cu deșeuri din construcții și cu materiale de construcții.

- Scurgeri accidentale de carburanți/ uleiuri de la utilajele folosite în șantier, ca urmare a funcționării necorespunzătoare ale acestora.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice-Nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice-Nu este cazul. Emisiile de poluanți în aer vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

2. Localizarea proiectului -  Proiectul de investiție „Construirea unei clădiri cu funcțiunea de rezidențial, spații comerciale, servicii, servicii medicale, alimentație publică, amenajări exterioare, parcare subterană, cu regim de înălțime 2S+P+7E conform PUZ aprobat prin HCL nr. 100/28.02.2020” este propus a se realiza în municipiul Iași, str. Iancu Bacalu nr. 1, 1A, str. Sf. Andrei nr. 41, 41A, 43, 45, Fundac Pralea FN, Nr. cadastral 174791, Carte Funciară nr. 174791, județul Iași.

Vecinătățile amplasamentului propus pentru realizarea proiectului:

- Nord-Vest: Strada Iancu Bacalu si de loturi private situate la frontul str. Iancu Bacalu

- Sud-Est: Strada Tanasescu

- Nord-Est: Strada Sf. Andrei, proprietate privata Gall Ilie identificata prin C.F.147871, proprietati private Palas Campus CF 168359, CF 168336, CF169489 si prprietate privata Iulius Real Estate CF 166190

- Sud-Vest: Strada Buznea.

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 1596/31.08.2022 emis de Primăria Municipiului Iași, terenul propus pentru realizarea proiectului:

- Folosința actuală: teren  neconstruit.

- Categoria de folosință: curți, construcții

- Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism: conform PUZ aprobat prin HCL nr. 100/2020- întocmit în vederea construirii de spații de birouri, rezidențiale, spații comerciale, servicii, parcări, amenajări exterioare (străzi, accese pietonale și auto, spații verzi, etc.), sistematizare verticală.

- Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului:

- se află în zona de servitute aeronautică civilă aferentă aerodromurilor/ aeroporturilor- zona II-zona de evaluare și avizare AAC;

- se află în zona de versant conform HCL nr. 97/1998.

- este situat în perimetrul Centrului Istoric și Curtera Domnească -IS-I-S-A-03504- înscrisă în lista aprobată prin Ordinul nr. 2828/2015.

- Regimul fiscal: zona  „A” de impozitare conform HCL Iași nr. 233/2002.

Amplasamentul propus pentru frealizarea proiectului este învecinat cu monumentele istorice din LISTA MONUMENTELOR ISTORICE de la pozitiile:

- 980 IS-II-m-B-03768 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 12 sf. sec. XIX

- 981 IS-II-m-B-03769 Baia comunală municipiul IAŞI Str. Crişan 16 sf. sec. XIX

- 982 IS-II-m-B-03770 Casă municipiul IAŞI Str. Crişan 18 sf. sec. XIX

- 953 IS-II-m-B-03807 Biserica "Sf. Gheorghe" şi "Sf. Ecaterina" Lozonschi municipiul IAŞI Str. Cloşca

- 954 IS-II-m-B-03808 Facultatea de Teologie Ortodoxă, fostul palat Mihai Sturza municipiul IAŞI Str. Cloşca 9 sec. XIX

În zona de amplasament a proiectului nu se afă obiective incluse în patrimoniul cultural potrivit:

- Listei monumentelor istorice actualizată, aprobată prin Ord. MCC nr. 2314/2004 cu modificările ulterioare;

- Repertoriului arheologic național prevăzut de OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Politici de zonare și de folosire a terenului: conform PUZ aprobat prin HCL nr. 100/28.02.2020.

Areale sensibile: Pe amplasamentul aferent proiectului nu există areale sensibile.

Detalii despre orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu au fost analizate alte variante de amplasament pentru realizarea proiectului de investiție. Funcțiunile propuse prin proiect respectă prevederile PUZ aprobat prin HCL nr. 100/28.02.2020.

Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:

În zona de amplasament a proiectului nu există resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia în vigoare;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- În etapa de execuţie se identifică următoarele surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea materialelor de construcţie, depozitarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor utilizate, scurgeri accidentale de combustibili.

- În etapa de funcţionare:  Nu este cazul

- Impactul asupra aşezărilor umane  şi a obiectivelor de interes public: Realizarea proiectului nu prezintă risc pentru pentru sănătatea umană.

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei proiectului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea lucrărilor  conform proiectului nu au efecte transfrontieră, amplasamentul proiectului fiind situat în intravilanul municipiului Iași;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului. În condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect, execuția lucrărilor   nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol

- Probabilitatea impactului – impact redus.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului :

- Durata impactului:temporară, pe termen scurt- pe perioada de realizare a proiectului (24 luni de la obținerea autorizației de construire);

- Extinderea impactului: local, în zona de amplasament a realizării proiectului;

- Frecvența impactului: nu este cazul

- Reversibilitatea impactului: Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului.

II. Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

Organizarea de șantier

Lucrarile de construire se vor executa integral în incinta proprietății, fără a afecta proprietățile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de șantier se va desfășura pe toata durata șantierului numai în spațiul proprietarului.

Titularul proiectului va adopta, pe toată perioada realizării proiectului, măsuri pentru prevenirea/diminuarea  impactului asupra mediului și asupra sănătății populației, după cum urmează:

- Asigurarea  întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a  mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea.

- Realizarea lucrărilor de aferente proiectului şi a transportului în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi  aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte  activităţile generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea materialelor de construcţie, căderi de material, spargerea betonului, etc.

- Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie.

- Lucrarile se vor efectua numai dupa ce s-au luat masuri de izolare a perimetrului si de protectie a trecatorilor

- La accesul in santier se va amplasa panoul de identificare a lucrarilor. La poarta de acces se va organiza un punct de control si verificare a accesului in santier. Se va asigura paza permanenta a amplasamentului.

- Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Se va amplasa un container care va contine spatii pentru birou, vestiar, grup sanitar, etc.

- Utilitățile se vor asigura din rețelele existente în zonă.

- Depozitarea materialelor și a deșeurilor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.

- Conform specificului si tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, in incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in șantier sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcțional si al securității muncii si siguranței circulației.

Planificarea şantierului:

- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor și semnalizarea prin mijloace corespunzătoare de avertizare .

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 3,0 m.

- Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest sens.

- Descărcarea materialelor se va face în apropierea zonei de lucru; manipularea lor se va face cu grijă, pentru a se evita emisiile de pulberi, deteriorarea solului şi distrugerea vegetaţiei;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor respectiv a roţilor la plecarea din şantier , înainte de accesul pe drumurile publice şi umezirea în permanenţă a drumurilor.

- Ieșirea din incinta șantierului cu utilaje sau autovehicule se va realiza numai după trecerea printr-un filtru de spălare și igienizare conform normelor în vigoare; Platforma de spălare va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta, in incinta. Nămolul ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului cu hidrocarburi

- Utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- Întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare. In fazele de execuţie a săpăturilor, a lucrărilor de construcții, se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibrațiilor produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta  prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor .

- Dotarea cu utilaje nepoluante, cu verificările obligatorii la zi și care să respecte cele mai noi Standarde europene privind emisiile de CO2, CO, PM 2,5, PM 10, TSP, NO2, etc

- Dotarea  șantierului cu o toaletă ecologică pentru personalul lucrător.

- Echipamentele tehnice şi instalaţiile din dotarea obiectivului se vor supune verificării periodice în vederea respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament.

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Iași. Mijloacele de transport  vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Asigurarea măsurilor de protecție/siguranță în vederea limitării emisiilor de pulberi provenite din lucrările aferente organizării de șantier, stropirea suprafețelor de teren, ori de câte ori este nevoie.

Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare.

- Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii.

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier.

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului.

Etapa realizării lucrărilor de construire

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor prevazute in proiect se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor

- Nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane.

- Echipamentele aduse în interiorul șantierelor vor fi menținute în condiții tehnice corespunzătoare, nu se admite prezența utilajelor și echipamentelor la care există scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic.

- Vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale sistemelor acvifere existente în zonă.

- Depozitarea stocurilor de materiale de construcții în spații special amenajate, îngrădite, în șantier.

- Deșeurile rezultate vor fi gestionate corect – stocare temporară pe teren, urmată de preluarea de către operatori autorizați

- Operatiile de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere/locatii cu dotari adecvate.

- Se vor inlatura toate materiale sau depunerile din zona canalizarilor pentru a se evita obturarea acestora.

- Sistematizarea terenului se va face astfel încât prin realizarea lucrărilor propuse să nu fie împiedicată sau stânjenită scurgerea apelor pluviale, cauzând astfel deficiențe în exploatarea corespunzătoare a obiectivului sau a proprietăților aflate în vecinătate;

- Respectarea legislației în vigoare privind poluările accidentale, inclusiv informarea Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Iași, Agenția pentru Protecția Mediului Iași și Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Fișele de securitate a substanțelor toxice şi periculoase vor fi disponibile în șantier, iar măsurile prevăzute în aceste fișe, implementate.

- Obligativitatea existenței unor puncte cu materiale de intervenție în cazul poluării accidentale.

- La iesirea din santier, in dreptul portilor de acces auto se va amenaja o platforma de spalare pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier. Platforma va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in bazine vidanjabile. Namolul ramas va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului.

Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor

Sursele de poluare ale atmosferei sunt praful în urma lucrărilor si a circulației utilajelor, precum si noxele provenite de la funcționarea utilajelor.

Mun. Iași. a întocmit Planul de calitate a aerului care reprezintă setul de măsuri pe care Primăria Iași trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită pentru particule în suspensie PM(10) astfel cum sunt ele stabilite în anexa nr. 3 la legea 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător. Astfel, titularul de proiect este obligat să adopte inclusiv măsurile specifice de prevenire a formării de praf, cum ar fi:

  - Plan de prevenire a poluării aerului pe șantier – acest plan face parte din Planul de management de mediu, care este asumat de beneficiar și antreprenor.

  - Aprobarea rutelor de transport greu – transportul în și din șantier a materialelor (pământ, pietre, betoane, materiale de construcție etc.) se face pe un traseu aprobat de organismele în drept. Rutele de transport, intervalele orare în care se face transportul și viteza de transport sunt aduse la cunoștință vecinătăților relevante.  Antreprenorul va avea un registru de reclamații și sesizări și o procedură de acțiune corectivă pentru fiecare sesizare posibilă relevantă. Fiecare reclamație va fi documentată corespunzător prin înscriere în registrul de reclamații, dovada aplicării soluțiilor de remediere și dovada stingerii reclamației.

Planul de prevenire a poluării aerului pe șantier va conține cel puțin următoarele măsuri:

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecție cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităților generatoare de praf sau împrejurul șantierului, cu înălțimea de minim 3,0 m.

- La toate activitățile generatoare de praf se umezesc suprafețele de lucru, în special in perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate redusă.

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere in containere a  deșeurilor, materialelor fine, sub formă de pulbere.

- Acoperirea temporară a pământului excavat și a altor materiale generatoare de praf. Îndepărtarea acoperirilor de protecție se face doar pe porțiuni mici în timpul lucrărilor și nu toate în același timp.

- Pământul rezultat din decopertări și excavații va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate și transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Municipiului Iași.

- Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor din construcții la locul de producere, pentru a împiedica antrenarea lor de catre vânt, și, implicit, poluarea aerului din zonă;

- Realizarea lucrarilor de excavaţii şi transport în perioade  fără curenţi importanti de aer şi  aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor : stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de construcție.

- Utilizarea soluțiilor speciale care măresc eficiența apei în fixarea prafului (cu această soluție se vor stropi căile de acces în șantier, zonele de descărcare pentru materialele de construcții, respectiv de depozitare pentru deșeurile rezultate din desființări/ demolări).

- Curățirea marginilor drumurilor și pavajelor de pe șantier, prin metode adecvate.

- Utilizarea măsurilor de control a traficului, inclusiv scăderea vitezei, restricționare și control a accesului vehiculelor în șantier prin închideri sau baricadări de drum.

- Utilizarea sistemelor fixe sau mobile de stropire cu aspersor, pentru a spăla drumurile interne și externe cel puțin o dată pe zi.

- Toate vehiculele vor opri motoarele - nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staționare.

- Limita maxima de viteză pentru circulația in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Caile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile din beton existente sau realizate din pietris. Se va evita accesul autovehiculelor pe pamant.

- La ieșirea din șantier rotile autovehiculelor se vor curata si spala eficient.

- Delimitarea arealului de realizare a activităților de construcții. Folosirea de materiale speciale, absorbante pentru praf, pentru realizarea împrejumuirii terenului aferent proiectului.

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii vor respecta  prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele utilizate pentru transportul materialelor/ echipamentelor/ instalațiilor de construcție și a deșeurilor rezultate  din activitatea de construcții.

- În șantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se producă noroi, băltire de apă, etc.

- Toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în șantier/sit vor fi acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător pe întreaga sa suprafață. Transportul trebuie realizat într- un mod cât mai curat posibil cu focus pe prevenirea scurgerilor din camion, pe lateral, în spatele remorcii sau pe la trapa de golire.

- Obligativitatea depozitării materialului fin, sub formă de pulbere, în incinte închise sau în containere, pe termen mediu sau lung.

- In cazul lucrărilor de desființare/demolare: spargerea betonului se face cu utilaje special autorizate.

- Ecranarea zonelor de lucru prin instalarea de panouri protectoare și/sau plasă densă, umedă.

- Aspirarea tuturor reziduurilor de praf şi umezirea suprafeţelor de lucru (exclus măturarea acestora).

- Nu se va arde în aer liber nici un fel de material sau deseu.

- Se va respecta legislația în vigoare, privind paza și stingerea incendiilor.

- Mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate sau meșe pentru prevenirea împrăștierii acestora.

- Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate. Zonele unde se realizează desfaceri/demolări/lucrări de construcție vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

- Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire. Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren pentru a nu ridica praful.

- În timpul execuției lucrărilor de realizare a proiectului se vor acoperi cu plase de protecție toate laturile clădirilor propuse spre a fi realizate care au o înălțime mai mare decât înălțimea panourilor de protecție.

Parcarea subterană-Măsuri adoptate pentru diminuarea impactului asupra aerului ambiental:

- Dotarea gurilor de evacuare/ canalului de evacuare a aerului viciat din parcarea subterană cu instalații de filtrare cu un randament de min. 95%; dotarea parcării subterane cu instalaţii de semnalizare automatizate pentru controlul concentraţiilor de monoxid de carbon cu interconectare în exploatare cu sistemul de ventilaţie.

- Verificarea periodică a eficienţei instalaţiilor de filtrare şi luarea masurilor ce se impun pentru asigurarea funţionării acestora la parametrii tehnici proiectaţi.

- Gurile de evacuare a aerului viciat din parcarea subterană vor fi amplasate astfel încât să se evite creearea de disconfort pentru construcțiile învecinate.

- Emisiile centralelor termice vor îndeplini condițiile de calitate impuse prin Ord. 462/1993.

În perioada de funcţionare a obiectivului cât și în perioada de execuție a lucărilor:

-	Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor

- În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin:

- Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea  prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Adoptarea unui program de lucru astfel încât să se asigure confortul locuitorilor din zonă în perioada de linişte în timpul zilei . În teritoriile protejate se vor asigura şi se vor respecta valorile-limită ale indicatorilor de zgomot,conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si completarile ulterioare  :

- În perioada zilei , nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 55dB- curba de zgomot Cz50;,

- În perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(LAeqT), măsurat în exteriorul locuinţelor , nu va depăşi 45dB- curba de zgomot Cz40;

Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza la sursă zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcții oriunde acest lucru va fi posibil.

Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a zgomotului ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității de realizare a lucrărilor aferente proiectului pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

Protecţia calităţii solului în perioada de execuție a lucrărilor de construire:

- În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- Titularul proiectului, proiectantul și constructorul au obligația de a lua toate măsurile legale în vederea asigurării stabilității generale și locale, cu respectarea recomandărilor formulate în  Studiul Geotehnic și de Stabilitate și verificarea Af efectuat conform Certificatului de Urbanism și avizat conform prevederilor legale în vigoare.

- Pe parcursul execuției  lucrărilor se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

- Se va prezenta la APM Iasi, locatia, dovada folosintei terenului, ridicări topografice pentru identificarea rezervelor utile, caracteristicile tehnice, tehnologia de săpare pentru gropile de imprumut necesare asigurarii volumelor de pamânt pentru lucrarile de umplutura;

- Managementul corect al betoanelor: Utilizarea betonului în condiţii de protecţie a solului şi a apelor de suprafaţă

- Minimizarea riscului asociat cu depozitarea (stocarea), utilizarea şi eliminarea uleiurilor, combustibililor şi chimicalelor.

  - Uleiurile, combustibilii şi chimicalele nu vor fi stocate pe amplasament.

  - Se va aplica Procedura de intervenţie în caz de poluare accidentală, prin care sunt stabilite acţiunile, măsurile şi responsabilităţile în cazul unui accident soldat cu scurgeri de substanţe periculoase;

  - Întreţinerea utilajelor se va face obligatoriu, în afara amplasamentului, în spaţii amenajate.

  - Toate scurgerile accidentale vor fi imediat curăţate în concordanţă cu procedurile de intervenţie în caz de poluare accidentală.

  - Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

  - Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate.

  - Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic

  - Platforma de spălare a autovehiculelor va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi. Apele rezultate in urma spalarii autovehiculelor, dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi, vor fi evacuate in bazinul vidanjabil ce va fi vidanjat periodic de catre o firma specializata in tratarea/eliminarea namolului cu hidrocarburi.

- Minimizarea impactului potential ce ar putea fi cauzat de managementul neadecvat al deșeurilor generate pe amplasament:

  - Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

  - Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

  - Existența unui registru de evidența deșeurilor pe șantier care să cuprindă următoarele:

    - Cantități de deșeuri generate din construcții sau/și desființări

    - Cantități de deșeuri municipale și asimilabile generate pe șantier;

    - Cantități de deșeuri sortate pentru reciclare pe tip de deșeu;

    - Tipuri de deșeuri sortate și codurile aferente;

    - Date de contact pentru operatorul de salubritate și reciclatori;

    - Măsuri de reducere a generării de deșeuri pe șantier.

  - Reutilizarea deșeurilor sortate pe șantier, acolo unde este posibil.

  - Etichetarea tuturor deşeurilor stocate temporar în şantier. Deșeurile sortate rezultate din activități de construire şi desființare trebuie să fie prevăzute cu pictogramele de pericol din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și stocate temporar într-un spaţiu îngrădit numai pe amplasamentul aparţinând deținătorului de deşeuri.

  - Asigurarea spațiilor necesare și dotarea acestora cu containere diferite pentru colectarea separată a deșeurilor pe cel puțin patru tipuri, dintre care menționăm următoarele în funcție de tipul de deșeuri generate pe șantier: metal, deșeuri care pot fi concasate (beton, cărămida, BCA, ceramică etc), deșeuri de ambalaje (carton, plastic - folie polietilenă, PET etc.), deșeuri mixte, etc.

  - Deșeurile din excavații (pământ și pietre) vor fi valorificate prin operatori autorizați sau vor fi reutilizate pe amplasament pentru sistematizarea terenului.

  - Eliminarea manevrărilor prin cădere de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor, prin folosirea de jgheaburi pentru descărcare deşeuri.

  - Este interzisă incinerarea cu sau fără recuperare de energie a deșeurilor generate pe șantier.

  - Toate deşeurile produse pe amplasament vor fi stocate temporar în containere speciale, separat pe categorii. Preluarea deşeurilor se va face de către unităţi autorizate, în scopul valorificării sau eliminării controlate. Documente doveditoare (procese verbale, contracte, note de recepţie) vor fi completate (1 exemplar din aceste documente va fi păstrat pe amplasament)

  - Gardul perimetral care înconjoară amplasamentul va fi inspectat lunar. Eventualele deşeuri antrenate de vânt şi reţinute de acest gard vor fi colectate şi stocate în containerul special.

În perioada de funcţionare a obiectivului se va evita contaminarea accidentală a solului cu scurgeri de uleiuri sau combustibil.

Gospodărirea deșeurilor :

| Denumirea deșeului | Cod deșeu | Modul de gestionare**) |
| --- | --- | --- |
| Deșeuri din construcții | 17 01 01- beton 17 01 02- cărămizi 17 01 03- țigle și materiale ceramice 17 02 01-lemn 17 02 02- sticlă 17 02 03-materiale plastice 17 04 05-fier și oțel 17 06 04- materiale izolante 17 08 02 -materiale de construcție pe bază de gips 17 09 04 - amestecuri de deșeuri de la construcții | Deșeurile din construcții se vor colecta selectiv și se vor depozita temporar pe amplasament, în spații special amenajate. Deșeurile colectate se vor preda pe bază de contract către operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale. Constructorul are obligatia de a amenaja, dota și întreține corespunzator zonele proprii de depozitare în locația pusă la dispozitie de beneficiar, de a organiza descărcarea/incărcarea și manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarilor conform prevederilor proiectului. Depozitarea deșeurilor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, etc, iar dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestor . Mijloacele de transport utilizate pentru transportul deșeurilor se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii pe carosabil. |
| Pământ rezultat din decopertarea terenului după realizarea lucrărilor de demolare | 17 05 04 –pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* | Se va prelua cu mijloace auto şi se va transporta pe un amplasament aprobat de Primăria Municipiului Iași.. Mijloacele de transport utilizate se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii pe carosabil. |
|  | 17 05 03*- pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase ( în funcție de caz) | Se gestionează ca deșeu periculos. Se va preda pe bază de contract unui operator autorizat pentru colectarea, transportul și efectuarea operațiunilor de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă (finală)***). |
| Deşeuri de materiale absorbante | 15 02 02* absorbanți contaminate cu substanțe periculoase | Se vor gestiona ca deșeuri periculoase. Se vor colecta în recipiente specializate, se vor depozita temporar pe amplasament în incinta organizării de șantier și se vor preda, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase în vederea eliminării finale. |
| Deșeuri de tip menajer | 20 03 01- deșeuri municipale amestecate | Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe amplasament, în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale |
| Notă: *) –Reprezintă dețeuri periculoase **)- În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, există obligativitatea gestionării deșeurilor din construcții astfel încât să se atingă progresinv, un nivel de pregătire pentru pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de 70%, din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare. ***) Titularul proiectului care transferă deșeuri unui operator autorizat în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare ori eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor valorificare ori eliminare completă [ Legea nr,.211/2011 privind regimuldeșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 23, alin.(1)]. |  |  |

Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie a lucrărilor  de construcții,  proiectul prevede:

- Obligaţia constructorului  de a respecta prescripţiile tehnice de exploatare şi de întreţinere prevăzute de normativele de exploatare  ale utilajelor folosite.

- Respectarea prevederilor HG nr. 80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate în șantier.

Înainte de deschiderea şantierului  se va  stabili un plan de securitate şi sănătate al şantierului, care trebuie să cuprindă ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor profesionale care pot apărea în timpul desfăşurării activităţilor pe şantier.

Pe toată durata realizării lucrărilor se vor respecta obligaţiile generale ce revin în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI /2008, în special în ceea ce priveşte:

- menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare;

- manipularea în condiţii de securitate a diverselor încărcături;

- întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecţiunilor care ar putea să afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

- delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare;

- interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea şantierului.

Instalarea unui sistem adecvat de iluminare și de marcaje de siguranță bine stabilite pentru intervalele orare când activitatea este întreruptă (în special în timpul nopții).

Asigurarea, pentru siguranță și confort, a conexiunilor temporare de acces pe rute ocolitoare.

- Asigurarea materialelor de  protecție pentru personalul care lucrează în șantier, conform prevederilor legislației în vigoare

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere a utilajelor utilizate, inclusiv a  normelor privind securitatea muncii pe șantier.

- Respectarea întocmai a prevederilor actelor de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

Monitorizarea activităţilor desfăşurate în perioada executării lucrărilor de construcţii:

Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor de demolare/construire:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  demolare/construire.Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

Monitorizarea emisiilor de poluanţi în aer în timpul execuţiei lucrărilor de demolare/construire :

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada de  demolare/construire. Indicatori monitorizaţi: pulberi PM 10. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

Monitorizarea deşeurilor generate  în timpul execuţiei lucrărilor de demolare:

Frecvenţa de monitorizare:

- Lunar şi la solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada executării lucrărilor de demolare. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul;

În situaţia în care, ulterior,  proiectul se modifica, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Galea TEMNEANU | ing. Irina SIMIONESCU |

DE STAT

INTOCMIT: ing. I. Simionescu