Decizia etapei de încadrare

Proiect afisat pe site 09.12.2022

Urmare  solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de KAUFLAND ROMANIA SCS

și SC CSC INDUSTIRAL SRL, cu sediul în municipiul  BUCURESTI, sect. 2, Str. BARBU VACARESCU, nr. 120-144, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 12412/31.10.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 07.12.2022 că proiectul „Construire centru regional multifuncțional KAUFLAND ROMÂNIA”, propus a fi amplasat în sat Brătuleni, com. Miroslava, jud. Iași:

- Se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluării adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării  impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.10b) ((proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto).

Motivele care au stat la baza luarii Deciziei etapei de incadrare sunt  justificate prin aplicarea criteriilor de selectie prevazute in:

- Anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

I. Motivele care stau la baza Deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului:

I.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Imobilul in suprafața de 402418 mp (din acte) si 402305 mp (din măsurători) este situat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, jud. Iași, cărți funciare: 75630, 75519, 75521, 75683, 75766, 70530, 76333, 75801, 71963, 95048, 76255, 90714, 68377, 92636, 61586, 87783, 60761, 65500, 84925,81547, 74521, 75629, 66482, 62472, 62435, 62437, 74221, 74166, 62434, 95055, 72386, 71998, 76468, 62153, 69739, 74522, 73480, 71351, 62463, 75522, 62456, 62443, 96141, 96124, 75778, 62474, 62445, 74527, 62440, 62795, 61333, 62436, 62473, 74520, 74453, 76605, 95294, 94895, 69024, 78555, 75848, 95353, 95586, NRCADASTRAL 75630, 75519, 75521, 75683, 75766, 70530, 76333, 75801, 71963, 95048, 76255, 90714, 68377, 92636, 61586, 87783, 60761, 65500, 84925, 81547, 74521, 75629, 66482, 62472, 62435, 62437, 74221, 74166, 62434, 95055, 72386, 71998, 76468, 62153, 69739, 74522, 73480, 71351, 62463, 75522, 62456, 62443, 96141, 96124, 75778, 62474, 62445, 74527, 62440, 62795, 61333, 62436, 62473, 74520, 74453, 76605, 95294, 94895, 69024, 78555, 75848, 95353, 95586.

este de a construi un centru regional multifunctional P + Mezanin + 2E parțial, amenajări exterioare în incintă (accese rutiere, platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, platforme si pasarele pietonale), împrejmuire, casa poarta, bazin de retentie, rezervă PSI, post trafo, branșamente, elemente de signalistică, accese auto și pietonale, racord acces stradal, totem publicitar,  organizare de șantier.

Acest proiect include:

- In interiorul construcției – spatii de depozitare, zona administrativa, vestiare si grupuri sanitare angajați, spatii tehnice.

- In exteriorul construcției – casa poarta, rezerva PSI, post trafo, spatii verzi, locuri de parcare elemente de signalistica, accese pietonale si auto, pasarele pietonale.

Proiectul constă în mai multe componente; pentru fiecare din acestea s-a emis certificat de urbanism distinct. Solicitarea de acord de mediu se face pentru întreg proiectul, pe baza celor 4 certificate de urbanism, astfel:

- Componenta 1: CU nr. 1025 din 20.09.2022 emis pentru „Construire Centru Regional Multifuncțional KAUFLAND ROMÂNIA;

- Componenta 2: CU nr. 1062 din 29.09.2022 emis pentru „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare și racord pentru Centru Regional Multifuncțional Kaufland România”

- Componenta 3: CU nr. 1059 din 29.09.2022 emis pentru „Colectare ape pluviale și canale de desecare pentru Centru Regional Multifuncțional Kaufland România”

- Componenta 4: CU nr. 1060 din 29.09.2022 emis pentru „Racord electric pentru Centru Regional Multifuncțional Kaufland România”.

Componenta 1: „Construire Centru Regional Multifuncțional KAUFLAND ROMÂNIA; CU nr. 1025 din 20.09.2022

Scopul proiectului este de a construi un centru regional multifunctional P + Mezanin + 2E parțial, amenajări exterioare în incintă (accese rutiere, platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, platforme si pasarele pietonale), împrejmuire, casa poarta, bazin de retentie, rezervă PSI, post trafo, branșamente, elemente de signalistică, accese auto și pietonale, racord acces stradal, totem publicitar,  organizare de șantier

Acest proiect include:

- In interiorul construcției – spatii de depozitare, zona administrativa, vestiare si grupuri sanitare angajați, spatii tehnice.

- In exteriorul construcției – casa poarta, rezerva PSI, post trafo, spatii verzi, locuri de parcare elemente de signalistica, accese pietonale si auto, pasarele pietonale.

DATE TEHNICE

Solutii constructive si finisaje

- Sistemul constructiv: Structura de rezistență a imobilului va fi o construcție în cadre, cu stâlpi si grinzi din beton armat prefabricat. Placa suport pardoseala va fi realizata din beton armat.

- Compartimentările interioare: În funcție de destinația spațiilor interioare, pereții de compartimentare vor fi de mai multe tipuri: din beton armat prefabricat sau monolit, gips – carton, zidarie, panele tip sandwich pentru camerele frigorifice și vor respecta condițiile de portanță, etanșeitate și rezistență la foc, prevăzute în normative. Pe anumite zone se vor prevedea tavane din placi de beton armat si tavane false, din casete de tăblă, din plăci de fibre minerale, din panele tip sandwich și din plăci de gips – carton.

- Finisaje interioare: vor  respecta standardele de calitate impuse de normative și de asemenea cerințele beneficiarului cuprinse în specificațiile interne.

- Finisaje exterioare: conform proiect tehnic

Amenajări exterioare a construcției, accese, circulații:

- Activitatea de plantare/ insămânțare se va finaliza după terminarea lucrărilor.

- Se vor planta arbori, specii de provenienţă locală sau adecvate pentru această locaţie.

- Se vor executa platforme rutiere atat pentru autoturisme cu o greutate mai mica de 3.5t cat si platforme rutiere pentru trafic greu (tir, camion).

- Se vor face lucrari de sistematizare verticala a incintei in vederea colectarii si evacuarii apelor pluviale de pe suprafata drumurilor si platformelor proiectate.

- Se vor realiza marcaje rutiere si se vor amplasa indicatoare de circulatie pentru sistematizarea si dirijarea circulatiei in incinta si asigurarea prioritatii.

- Rezerva de apa necesara pentru instalatiile cu hidranti de incendiu interiori si exteriori va fi pastrata intr-un rezervor suprateran.

- Rezervorul va fi alimentat cu apa de la reteaua publica, printr-un racord si doua robinete cu plutitor. Se asigura astfel refacerea rezervei de apa pentru incendiu in cel mult 24 de ore. Conform P 118/2-2013, art. 12.10., se va face o legatura intre conducta de aductiune a apei si cea de debitare, prin ocolirea pompelor, care sa fie folosita pentru alimentarea cu apa direct de la sursa pe timpul cand rezervorul este scos din functiune (pentru mentenanta).

- Iluminatul reclamei luminoase, iluminatul curtii obiectivului si ilumiantul suplimentar al fatadelor se realizeaza din cadrul tablourilor secundare comandate prin intermediul BMS-ului si prin senzorul crepuscular.

- Iluminatul exterior va fi de tip iluminat public, cu stalpi de metal cu inaltimea de 9-12m, cu corpuri de iluminat exterior cu surse tip LED, stalpi amplasati in zona de parcare si spatiul verde. De asemenea au fost montate corpuri de iluminat cu LED pe peretii halelor si in zona de andocare.

IMPREJMUIREA AMPLASAMENTULUI:

- Înălţime gard împrejmuire: 2.00m.

- Configuratia finala a imprejmuirii se va stabili in urma proiectarii.

Componenta 2: CU nr. 1062 din 29.09.2022 emis pentru „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare și racord pentru Centru Regional Multifuncțional Kaufland România” prevede extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare comunale existente în vecinătate și racordul aferent.

- Se va avea în vedere ca conducta şi căminul să se amplaseze la :

  - în cazul drumurilor judeţene-conducta la minim 11,5m din ax şi căminul la minim 12m

  - în cazul drumurilor principale - conducta la minim 5m din ax şi căminul la minim 5,5m

  - în cazul drumurilor secundare - conducta la minim 3,5m din ax şi căminul la minim 4m

  - în cazul în care este necesară subtraversarea drumurilor, aceasta se va face exclusiv prin foraj orizontal

- în cazul în care sunt afectate proprietăţi private se va prezenta la autorizare acordul notarial al riveranilor, vecinilor şi/sau a proprietarilor afectaţi.

- Pentru drumurile publice, după obținerea autorizației de construire şi înainte de începerea lucrărilor, se va prezenta proces verbal de predare amplasament.

Componenta 3: CU nr. 1059 din 29.09.2022 emis pentru „Colectare ape pluviale și canale de desecare pentru Centru Regional Multifuncțional Kaufland România”, prevede:

- Realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale și relocarea canalelor de desecare care aparțin ANIF. Apele pluviale preepurate se deversează in canalele ANIF în baza Avizului de gospodărire a apelor.

- Relocarea canalelor ANIF se va realiza conform avizelor de specialitate.

Componenta 4: CU nr. 1060 din 29.09.2022 emis pentru „Racord electric pentru Centru Regional Multifuncțional Kaufland România”, prevede:

- Efectuarea unui racord electric pentru alimentarea cu energie electrică a CRM Kaufland.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

- Latura dinspre nord – Teren liber de constructii, proprietate privata.

- Latura dinspre sud – Teren liber de constructii, proprietate privata.

- Latura dinspre vest –  Teren liber de constructii, proprietate privata.

- Latura dinspre est –  Drumuri din interiorul Parcului Industrial 1.

Accesul in incinta se realizează astfel:

- Accesul la terenul studiat se face pe latura de est, prin intermediul drumurilor  interioare din incinta Parcului Industrial 1 cu o latime a carosabilului de  minim 7,0m, cu acces din strada Bratuleni care asigura legatura cu drumul European DN28 si soseaua de centura DN28D.

- Accesele vor fi realizate cu raze de curbură ce asigură accesibilitatea şi manevrabilitatea autoturismelor, camioanelor pentru aprovizionare precum si a utilajelor de stingere a incendiilor.

- Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehiculelor tehnice pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.

Vecinătăți relevante

- În partea de nord – Nord est – terenul se învecinează cu un teren care a fost reglementat prin plan urbanistic zonal, fiind emisă HCL PUZ nr. 164/2021. Funcțiunile aprobate în aceste zone sunt: UTR A1 – ZONA ACTIVITĂȚILOR COMPUSE DIN INDUSTRIE NEPLUANTĂ ȘI SERVICII; Funcțiuni: Depozitare; Producție; Comerț; Birouri. În prezent, este în faza de reglementare proiectul „CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, PRODUCTIE, PRESTARI SERVICII” propus a fi amplasat în Județul Iași, comuna Miroslava, sat Brătuleni, număr cadastral: 95052, titular: SC PROINVEST GROUP SRL. Terenul are suprafața totală de 92030,00 mp iar prin proiect se prevede o suprafață construită de 32.046,80 mp.

- La sud este în curs de reglementare un plan urbanistic zonal pentru centru logistic; titular: Synergy Logistic Miroslava SRL. PUZ-ul reglementează o suprafață totală de 273619 mp, PUT max. 60% și CUT max. 1.2, H max. 20 m.

- În partea de nord este edificată o zonă cu clădiri de tip industrial cu rol preponderent de depozitare

- În partea de nord-est se găsește hipermarketul METRO

- În partea de est se găsește parcul industrial Miroslava – DELPHI Iași, cu care va fi vecin direct.

În general, terenul este înconjurat de activități industriale existente și de teren reglementat sau în curs de reglementare cu folosință industrială (depozitare, mică industrie etc.). Astfel, propunerea de centru regional multifuncțional se integrează în specificul zonei.

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

Bilantul teritorial propus este prezentat în tabelul de mai jos:

Bilanț terutorial propus

| Suprafata teren (in acte) | 402418mp |
| --- | --- |
| Suprafata teren (din masuratori) | 402305mp |
| Regim de înălțime | P, P inalt, partial P+1 si P+M+2E |
| Înălțime la atic max. | 45m |
| Suprafață construită la sol cladire principala | 61331.08mp |
| Suprafață construită la sol cladire casa poarta+copertina | 882.95mp |
| Pasarele pietonale | 251.37mp |
| Suprafață desfăsurată | 69982.08mp |
| Suprafață utilă | 66957.44mp |
| Suprafata zone verzi | 238663.36mp |
| Suprafata platforme amenajate (pietonal si carosabil) | 79269.40mp |
| POT maxim 70% | 15.46% |
| CUT maxim 1,44 | 0.17 |

DATE TEHNICE

Soluții constructive si finisaje

Sistemul constructiv:

- Structura de rezistență a imobilului va fi o construcție în cadre, cu stâlpi si grinzi din beton armat prefabricat. Placa suport pardoseala va fi realizata din beton armat.

Compartimentările interioare:

- În funcție de destinația spațiilor interioare, pereții de compartimentare vor fi de mai multe tipuri: din beton armat prefabricat sau monolit, gips – carton, zidarie, panele tip sandwich pentru camerele frigorifice și vor respecta condițiile de portanță, etanșeitate și rezistență la foc, prevăzute în normative. Pe anumite zone se vor prevedea tavane din placi de beton armat si tavane false, din casete de tăblă, din plăci de fibre minerale, din panele tip sandwich și din plăci de gips – carton.

Finisajele interioare

- vor  respecta standardele de calitate impuse de normative și de asemenea cerințele beneficiarului cuprinse în specificațiile interne.

Finisaje exterioare:

- Fațade de tip sandwich din prefabricate din beton armat ale depozitelor, de la +0,00 până la +3,60 m înălțimea clădirii măsurată de la muchia superioară a pardoselei finite de la parter. În secțiuni mai mari ale clădirii fără porți (de exemplu hale cu automatizare pentru rafturi), înălțimea soclului poate fi redusă la 50 cm. In zona caselor de scara si in zona spatiilor tehnice peretii de tip sandwich din beton prefabricat duc pana la cota aticului.

- Plăci de fațadă de tip sandwich din beton, compuse din: Înveliș portant, izolație termică și căptușeală. Rezistență la foc conform cerințelor privind protecția la incendiu. Clasa de rezistență la compresiune a betonului minim C 30/37. Suprafețe vizibile: Beton aparent neted.

- Înveliș portant din beton armat grosime cca. 16 cm, grosime și armare conform calcului de rezistență

- Izolație termică din polistiren expandat, de ex. EPS 035 - WAB, grosime minim 8 cm și corespunzător cerințelor de protecție termică pe timp de vară / iarnă

- Căptușeală din beton armat, grosime cca. 8 cm, conform calculului de rezistență

- Căptușeală colorată grau

- Rosturile pieselor finite cu umplute spumă poliuretanică

- Etanșarea rosturilor cu șnur de rosturi și etanșare elastică pe bază de poliuretan, culoare grau, ca și culoarea fațadei

- Panou de fațadă tip sandwich cu miez din spumă dură poliuretanică, de la +3,60 m până la atic.

- Panouri cu învelișuri de acoperire din table fine zincate cu bandă

- Partea exterioară cu suprafață profilată (profilate de linie), forma profilării în funcție de sortiment / seria producătorului

- Suprafețe cu strat de acoperire de poliester, grosimea stratului 25 μm

- Grosimea panourilor minim 120 mm și corespunzător cerințelor de rezistență și corespunzător cerințelor de protecție termică pe timp de vară / iarnă

- Panouri dispuse orizontal, cu benzi de etanșare între panouri

- Fixare vizibilă, cu înșurubare în zona marginii, înșurubările sunt acoperite cu părți marginale resp. piese fasonate, alternativ: fixare acoperită a panourilor

- Acoperirea rosturilor de îmbinare verticale, a colțurilor, a racordurilor între elementele de construcție la uși, ferestre, grătare de ventilație cu piese fasonate și marginale adecvate, protejate la coroziune

- Bară de picurare la trecerea la plăci de fațadă tip sandwich, din piese finite din beton armat

- Când este necesar din punct de vedere al rezistenței - execuție ca panou sandwich cu izolație de bază din fibră minerală lamelară, clasa de materiale A2-s1, d0, grosime conform cerințelor de rezistență

Aticul:

- Încheierea superioară a fațadei la pereții exteriori, din table îndoite prefabricate - Grosimea tablei minim 1,5 mm – Table îndoite zincate, cu strat de acoperire din plastic pe ambele părți - Lățime: adecvată pentru lățimea coronamentului peretelui; Culoare: aceeași culoare ca și panourile de fațadă, RAL 7035 lichtgrau sau RAL 7037 staubgrau

Acoperișul și învelitoarea:

- Acoperire a acoperișului cu tablă trapezoidală din oțel, tablă zincată continuu la cald, clasa A1 de reactie la foc, suport continuu

- Barieră antivapori din folie de polietilenă, cu grosimea de 0,20 mm

- Termoizolație din material izolant din fibră minerală, neinflamabil clasa  de reactie la foc A1, dur, rezistent la circulație, pentru clasa minimă de compresiune 65 kN/m² la 10 % comprimare. Grosime minim 140 mm.

- Contrapantă de-a lungul streșinii cu pante pe toate laturile către gurile de scurgere prin plăci termoizolante sau pene termoizolante înclinate.

- Penele termoizolante înclinate și plăcile termoizolante tăiate oblic de pe toate acoperișurile și copertinele trebuie utilizate, în principiu, pene termoizolante prefabricate, fabricate din fabrică ale producătorului de materiale termoizolante. Pe șantier nu sunt acceptate pene termoizolante tăiate din plăci din material izolante pentru acoperiș.

- Izolație acoperiș cu membrana PVC moale cu întăritură din fibre sintetice, cu grosimea de 1,5 mm, îmbinare cu sudură prin umflare sau aer fierbinte, conform instrucțiunilor furnizorului, benzi de izolare a acoperișului fixate mecanic, fără suprasarcină. Dacă este realizată o instalație fotovoltaică sau este planificată o echipare ulterioară grosimea benzii de acoperiș din membrana PVC va avea 1,8 mm grosime.

- Covorașe de protecție pentru căi de acces pentru întreținere - cu protecție la circulație, cu lățimea de 1 m și suprafață anti-alunecare.

Amenajări exterioare a construcției, accese, circulații:

- Activitatea de plantare/ insămânțare se va finaliza după terminarea lucrărilor.

- Se vor planta arbori, specii de provenienţă locală sau adecvate pentru această locaţie.

- Se vor executa platforme rutiere atat pentru autoturisme cu o greutate mai mica de 3.5t cat si platforme rutiere pentru trafic greu (tir, camion).

- Se vor face lucrari de sistematizare verticala a incintei in vederea colectarii si evacuarii apelor pluviale de pe suprafata drumurilor si platformelor proiectate.

- Se vor realiza marcaje rutiere si se vor amplasa indicatoare de circulatie pentru sistematizarea si dirijarea circulatiei in incinta si asigurarea prioritatii.

- Rezerva de apa necesara pentru instalatiile cu hidranti de incendiu interiori si exteriori va fi pastrata intr-un rezervor suprateran.

- Rezervorul va fi alimentat cu apa de la reteaua publica, printr-un racord si doua robinete cu plutitor. Se asigura astfel refacerea rezervei de apa pentru incendiu in cel mult 24 de ore. Conform P 118/2-2013, art. 12.10., se va face o legatura intre conducta de aductiune a apei si cea de debitare, prin ocolirea pompelor, care sa fie folosita pentru alimentarea cu apa direct de la sursa pe timpul cand rezervorul este scos din functiune (pentru mentenanta).

- Iluminatul reclamei luminoase, iluminatul curtii obiectivului si ilumiantul suplimentar al fatadelor se realizeaza din cadrul tablourilor secundare comandate prin intermediul BMS-ului si prin senzorul crepuscular.

- Iluminatul exterior va fi de tip iluminat public, cu stalpi de metal cu inaltimea de 9-12m, cu corpuri de iluminat exterior cu surse tip LED, stalpi amplasati in zona de parcare si spatiul verde. De asemenea au fost montate corpuri de iluminat cu LED pe peretii halelor si in zona de andocare.

IMPREJMUIREA AMPLASAMENTULUI:

- Înălţime gard împrejmuire: 2.00m.

- Configuratia finala a imprejmuirii se va stabili in urma proiectarii.

RESTRICTII IDENTIFICATE PE TEREN:

- Amplasamentul nu este tranzitat de linii electrice de inalta tensiune. Cea mai apropiata linie electrica de inalta tensiune este in partea de Sud a amplasamentului si se gaseste la o distanta 109m fata de limita terenului.

- Pe amplasament se gasesc linii de medie tensiune LEA 20KV ce vor fi relocate conform recomandarilor din cadrul avizului de electricitate obtinut la faza PUZ. Se va analiza si posibilitatea de introducere in subteran a retelei LEA 20KV.

- Terenul este tranzitat de canale de desecare ANIF ce necesita devierea.

- Pe zona de est terenul este limitat de calea ferata dubla electrificata. Pe aceasta latura este impusa zona de siguranta conf PUZ.

- Toate proiectele ce privesc devierea retelelor electrice LEA 20KV si a canalelor de desecare ANIF se vor realiza separat de catre firme autorizate.

### Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Centrul logistic va fi racordat la următoarele utilități:

Rețea electrică:

- Alimentarea cu energie electrica se va realiza din rețeaua de medie tensiune din zona, conform unei scheme de alimentare (conexiune in bucla, radial, etc) rezultata din soluția stabilita de către societatea de distribuție a energiei electrice. In principiu alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un punct de conexiune (P.C.) si un post de transformare echipat cu 3 transformatoare de 3150 kVA, 20/0,4 kV, 50 Hz, conform soluției din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica, la solicitarea beneficiarului. Măsurarea energiei electrice se va realiza pe medie tensiune.

- Cele trei transformatoare vor fi de tip uscat si se vor monta in încăperi special amenajate cu acces direct din exterior. Fiecare transformator va avea o încăpere proprie astfel încât avarierea unuia din cele trei sa nu pună in pericol si avarierea celorlalte.

- Schema de distribuție este TN-C-S, separarea nulului de lucru de protecție (N si PE) se va realiza in tablourile generale.

- Datele electroenergetice de consum pentru complexului comercial sunt următoarele:

  - putere electrica instalata Pi:                     9000 kW;

  - putere electrica absorbita Pa:                  6050 kW;

  - tensiunea de utilizare Un:                          3x400/230 V; 50 Hz

  - factor de putere mediu natural cosφ:        0.9;

Alimentarea cu apă:

- Alimentarea cu apa pentru intreg ansamblul va fi asigurata prin doua conexiuni de la reteaua publica de alimentare cu apa.

- Bransamentele vor fi prevazute cu armaturi de inchidere, ventile de retinere si contor de apa, si vor fi executate in conditiile impuse de operatorul retelei publice.

- Instalatia de alimentare cu apa se va executa cu urmatoarele materiale:

  - pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din polietilena de inalta densitare PEID;

  - pentru traseele interioare de distributie se vor utiliza conducte din polipropilena random tip PPR.

- Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). Conductele montate sub caile de rulare pentru trafic greu vor fi pozate sub adancimea de 120 cm.

- Calitatea apei, trebuie sa respecte cerintele din STAS 1342-91 si legii privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

Evacuarea apelor uzate:

- Se vor evacua in reteaua publica existenta.

- Evacuarea apelor uzate menajere din cladire se va realiza gravitational, cu conducte din uPVC-KG, catre reteaua de canalizare din incinta, de unde vor fi dirijate catre caminul de racord amplasat la limita de proprietate.

- Caminul de racord se va executa in conditiile impuse de catre operatorul retelei publice.

- Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea acestora cu 50 cm, cu conducte din fonta de scurgere si cu caciuli de ventilatie.

- S-a prevazut si preluarea condensului de la aparatele de climatizare. Condensul este preluat cu ajutorul conductelor montate in plafonul fals si a unor coloane special destinate. La baza coloanelor de condens se prevad sifoane cu dispozitive impotriva propagarii mirosurilor.

- Instalatia de canalizare menajera se va executa cu urmatoarele materiale:

  - pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din policlorura de vinil uPVC-KG;

  - pentru racordurile la obiectele sanitare, coloanele de canalizare menajera si colectoarele orizontale se vor utiliza conducte din polipropilena pentru canalizare de inalta temperatura PP-HT;

  - pentru aerisirea coloanelor de canalizare peste nivelul teraselor se vor utiliza conducte din fonta pentru scurgere.

- Apele uzate menajere incarcate cu grasimi vor fi trecute prin separatoare de grasimi.

- Canalizarea cladirii se va executa in sistem separativ pana la caminele de canalizare.

- Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

Evacuarea ape pluviale:

- Apele pluviale de pe invelitoarea cladirii vor fi colectate prin sisteme de canalizare pluviala gravitationale, formate din receptori de terasa si coloane de canalizare pluviala. Terasele vor fi prevazute cu pante de scurgere catre receptorii de terasa. Coloanele de canalizare pluviala pentru terase se vor monta in interiorul stalpilor de rezistenta.

- Receptoarele de terasa vor avea element electric de incalzire, guler pentru racordarea la hidroizolatia terasei si cos pentru prevenirea patrunderii frunzelor.

- Apele pluviale de pe platformele exterioare vor fi colectate cu ajutorul unor rigole si guri de scurgere.

- Platformele vor fi prevazute cu pante de scurgere catre rigole si gurile de scurgere. Rigolele si gurile de scurgere vor fi prevazute cu gratare carosabile si cosuri de aluviuni.

- Apele pluviale de pe drumuri si parcaje posibil incarcate cu hidrocarburi vor fi trecute in prealabil prin separatoare de hidrocarburi dimensionate la debitul nominal de ploaie, astfel incat sa se realizeze epurarea acestora la parametrii minimi prevazuti in normativul NTPA 001:2002.

- Toate apele pluviale colectate vor fi stocate in bazine de retentie. Au fost prevazute 2 bazine de retentie:

  - bazin de retentie nr.1 cu capacitatea minima de 4300mc;

  - bazin de retenție nr.2 cu capacitatea minima de 1300mc;

- Din bazinele de retentie apele vor fi evacuate prin pompare in canalul de descarcare ANIF din vecinatatea terenului.

- Instalatia de canalizare pluviala se va executa cu urmatoarele materiale:

  - pentru traseele exterioare se vor utiliza tevi din policlorura de vinil uPVC-KG;

  - pentru racordurile la receptoarele de terasa, coloanele de canalizare pluviala montate la interior si colectoarele orizontale se vor utiliza tevi din polietilena de inalta densitate PEHD;

  - pentru evacuarea pompata a apelor pluviala se vor utiliza tevi din polietilena de inalta densitate pentru canalizare PEHD.

- Conductele montate in spatii unde exista pericolul de inghet vor fi protejate cu cabluri incalzitoare cu declansare automata si izolate tip armaflex cu grosimea de 32 mm.

- Caminele montate la exterior vor fi din beton si vor avea diametrul interior de 1000 mm respectiv 1500 mm in functie de diametrul conductelor de canalizare pluviala. Toate caminele vor avea capace carosabile din fonta, clasa de sarcini D400.

- Canalizarea cladirii se va executa in sistem separativ pana la caminele de canalizare.

- Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).

Evacuarea deșeurilor:

- Deșeurile vor fi colectate selectiv in containere adecvate, sortate pe categorii. Vor fi preluate de operatorul de salubritate autorizat cu care se va încheia contract.

Realizarea proiectului presupune lucrări de construcție de amploare relativ mare.

b) Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – Proiectul face parte din investiția Centru Regional Multifuncțional Kaufland, reprezentând partea de construcție propriuzisă a clădirii și asigurarea utilităților. Restul investiției este inclus în celelalte proiecte inițiate de titular:

- “AMENAJARI EXTERIOARE IN INCINTA CENTRULUI REGIONAL MULTIFUNCTIONAL KAUFLAND ROMANIA, ACCESE RUTIERE, PLATFORMA PARCARE, IMBUNATATIRE TEREN FUNDARE, SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, PLATFORME PIETONALE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, RETELE EXTERIOARE, ELEMENTE DE SIGNALISTICA ACCESE AUTO SI PIETONALE, RACORD ACCES STRADAL, ORGANIZARE DE SANTIER” propus a fi amplasat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, jud. Iași, conform certificat de urbanism CU nr. 1026 din 20.09.2022

- „DEVIERE REȚEA ELECTRICĂ PENTRU CENTRU REGIONAL MULTIFUNCȚIONAL KAUFLAND ROMÂNIA” propus a fi amplasat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, jud. Iași, conform CU nr. 1061 din 29.09.2022 pentru care APM Iași a emis Clasarea Notificării nr. 5438/20.10.2022.

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere si spatii speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare,

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului – Imobilul in suprafața de 402418 mp (din acte) si 402305 mp (din măsurători) este situat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, jud. Iași, cărți funciare: 75630, 75519, 75521, 75683, 75766, 70530, 76333, 75801, 71963, 95048, 76255, 90714, 68377, 92636, 61586, 87783, 60761, 65500, 84925,81547, 74521, 75629, 66482, 62472, 62435, 62437, 74221, 74166, 62434, 95055, 72386, 71998, 76468, 62153, 69739, 74522, 73480, 71351, 62463, 75522, 62456, 62443, 96141, 96124, 75778, 62474, 62445, 74527, 62440, 62795, 61333, 62436, 62473, 74520, 74453, 76605, 95294, 94895, 69024, 78555, 75848, 95353, 95586, NRCADASTRAL 75630, 75519, 75521, 75683, 75766, 70530, 76333, 75801, 71963, 95048, 76255, 90714, 68377, 92636, 61586, 87783, 60761, 65500, 84925, 81547, 74521, 75629, 66482, 62472, 62435, 62437, 74221, 74166, 62434, 95055, 72386, 71998, 76468, 62153, 69739, 74522, 73480, 71351, 62463, 75522, 62456, 62443, 96141, 96124, 75778, 62474, 62445, 74527, 62440, 62795, 61333, 62436, 62473, 74520, 74453, 76605, 95294, 94895, 69024, 78555, 75848, 95353, 95586.

Folosinta actuala a terenului faneata, ape curgatoare, neproductiv. Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate aprobata prin Hotararea Consiliului Local Miroslava nr. 185/30.06.2022: A1, subzone activităților productive compusa din industrie si servicii. Indicatorii urbanistici aprobați sunt: POT=70%, CUT=1,44, regim de inaltime H max = 45m, conform HCL 185/2022; spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie, in functie de categoria acestora, dar nu mai putin de 15% din suprafata totala a terenului.

Vecinatatile amplasamentului sunt:

- Latura dinspre nord – Teren liber de constructii, proprietate privata.

- Latura dinspre sud – Teren liber de constructii, proprietate privata.

- Latura dinspre vest –  Teren liber de constructii, proprietate privata.

- Latura dinspre est –  Drumuri din interiorul Parcului Industrial 1.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – Nu este cazul

f) zonele de protecţie speciale-  Nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – valorile limită zilnice pentru protecția sănătății umane la indicatorul particule în suspensie PM10 înregistrate în toate stațiile de monitorizare, determinate gravimetric, au fost depasite;

h) ariile dens populate  - Zona industrială a comunei Miroslava, dar la limita unei strazi dens circulate;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – Nu este cazul

3. Caracteristicile impactului potenţial

Extinderea impactului

- impactul va fi local existând posibilitatea să influenteze si zonele limitrofe; se va analiza la faza de evaluare  a impactului asupra mediului;

Natura transfrontiera a impactului

- lucrarile propuse nu au efecte transfrontaliere

Marimea si complexitatea impactului

- având în vedere  zona industrială, în plină dezvoltare si circulată,  lucrarile de constructii si functionarea obiectivului  pot genera un impact semnificativ in zona si in zona limitrofa obiectivului; se va analiza la faza de evaluare  a impactului asupra mediului;

Probabilitatea impactului

- pe perioada de realizare si functionare a proiectului; se va analiza la faza de evaluare  a impactului asupra mediului;

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

- pe toata durata de realizare si functionare a obiectivului; se va analiza la faza de evaluare  a impactului asupra mediului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt

următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus  necesită parcurgerea etapei de  definire a domeniului în vederea realizării Raportului privind impactul asupra mediului .

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p.DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Galea TEMNEANU | ing. Irina SIMIONESCU |

INTOCMIT: ing. Irina Simionescu