Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de 17.03.2023

“EXTINDERE SPAŢIU HOTELIER DESTINAT PACIENŢILOR SPITALULUI DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ PĂDURENI GRAJDURI”

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de                        IDRICIANU VICTOR reprezentant al SPITALULUI DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ PĂDURENI GRAJDURI, cu domiciliul în strada Splai Bahlui, nr.39, bl.B2, parter, ap.1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, judeţul Iaşi, înregistrată la APM  IAŞI cu nr. 937 din 27.01.2023 şi a completărilor ulterioare (3564 din 17.03.2023), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză tehnică  din data de 23.02.2023 că proiectul: “EXTINDERE SPAŢIU HOTELIER DESTINAT PACIENŢILOR SPITALULUI DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ PĂDURENI GRAJDURI”, propus a fi amplasat în sat Pădureni, NC 60194, sat Pădureni, comuna Grajduri, judeţul Iaşi,

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluarii adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a);

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1.  Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ PADURENI, GRAJDURI este unitate sanitară publică, cu profil de asistență medicală psihiatrică de specialitate.

Suprafaţa totală a terenului este de 183.400 mp (187.953 mp conform extrasului de C.F.), identificat prin numarul cadastral 60194, înscris în cartea funciară cu numărul 60194. Funcțiunea predominantă: unități și servicii de interes general (servicii colective și personale) sănătate.

Proiectul de investiţie prevede:

- Construirea unui nou corp de de clădire cu funcțiunea predomintă de spațiu hotelier (capacitate 300 de paturi) pentru pacienții SPITALULUI DE PSIHIATRIE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ PADURENI, GRAJDURI.

Clădirea nou propusă va avea suprafața construită de 2.854.93 mp, suprafața construită desfasurată de 9.969,41 mp, regimul de înaltime D partial + P + 2E și dimensiunile în plan de 87,40 m pe 42,30 m.

Funcționalul clădirii va cuprinde: saloane cu grupuri sanitare pentru pacienți, cabinete, săli de tratament, săli de mese, săli pentru activități de zi, kinetoterapie, frizerie, farmacie, spații pentru curățenie, arhivă, vestiare personal, spații tehnice și adăpost de protecție civilă;

Ansamblul este realizat din trei tronsoane, separate cu rost de tasare la nivelul fundațiilor și cu rost antiseismic la nivelul suprastructurii.

Tronsonul I are formă în plan regulată, dimensiunile maxime ale gabaritului au valoarea de 24,30 m x34,20 m. Tronsonul II are formă poligonala, dimensiunile maxime ale gabaritului au valoarea de 27,90 m x 37,20 m. Tronsonul III are formă în plan regulată, dimensiunile maxime ale gabaritului au valoarea de 38,10 x 45,05 m.

Regimul de înălțime al tronsoanelor I si II este D+ P + 2E iar a tronsonului III P+2E având Hmax = +9,80 m, raportat la cota ±0,00 a clădirii. Înălțimea demisolului este 3.15 m.

Pe suprafaţa de teren 2.854.93 mp, pe care urmează să fie construită clădirea, sunt 6 pomi fructiferi, 2 stejari, 4 tei,  10 frasini, 5 carpeni. Pentru a fi edificată clădirea, cei 27 de copaci urmează să fie tăiaţi conform prevederilor legale în vigoare.

Racordarea la rețelele utilitare din zonă:

Alimentarea cu apa potabila a spatiului hotelier propus se va face din noua retea de alimentare cu apa a comunei Grajduri, realizata in cadrul proiectului « Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare pentru localitatile comunei Grajduri, judetu/ lasi » (nepusa in functiune la data emiterii prezentului act), prin intermediul unui camin de bransament aflat la limita de proprietate a amplasamentului.

Conducta de aductiune a apei va fi realizata din PEHD Dn 90 mm si va avea lungimea de 218 m.

Pe amplasament se prevede realizarea:

- unui rezervor de inmagazinare apa, de capacitate 335 mc;

- unei retele de alimentare cu apa hidranti interiori si exteriori;

-unui grup de pompare pentru asigurarea presiunii in reteaua de distributie apa si reteaua de alimentare hidranti.

Debitele caracteristice cerintei de apa pentru noul spatiu hotelier au urmatoarele valori:

Debite caracteristice: Qzi med = 143,02 mc/zi

Qzi max = 185,92 mc/zi

Evacuarea apelor uzate si a apelor pluviale

Sistemul de canalizare al apelor uzate menajere pentru noul spatiu hotelier va fi format din conducte PVC Dn 250-315 mm, in lungime totala de 440 m, pe care vor fi prevazute camine de vizitare. Evacuarea apelor uzate se va face in noua retea de canalizare a Comunei Grajduri, realizata in cadrul proiectului « Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare pentru localitatile comunei Grajduri, judetul lasi » (nepusa in functiune la data emiterii prezentului act), prin intermediul unui camin de racord aflat la limita de proprietate a amplasamentului.

Debite caracteristice de ape uzate evacuate: Quz zi med = 143,02 mc/zi

Quz zi max = 185,92 mc/zi

Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor vor fi colectate prin jgheaburi si evacuate pe spatiile verzi din incinta.

Energia electrică:  Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din Sistemul Energetic Național din zonă, prin intermediul unui branșament electric trifazat din postul de transformare de 800kVA propus, în baza documentației tehnice de obținere a avizului de racordare ce va fi solicitat de beneficiar și în baza documentației tehnice de execuție a furnizorului de electricitate.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza din tabloul electric general TEG amplasat la demisolul clădirii.

Energia termică :  Centrală termică pe combustibil termic lichid.

b.Cumularea cu alte proiecte:nu este cazul

c.Utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza agregatele naturale precum: piatră, nisip etc.

d. Producţia de deşeuri:

În perioada executării lucrărilor de construcţii

| Denumirea deșeului | Cod deșeu | Cantități generate | Modul de gestionare**) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri din construcții | 17 01 01- beton 17 01 02- cărămizi 17 01 03- țigle și materiale ceramice 17 02 01-lemn 17 02 02- sticlă 17 02 03-materiale plastice 17 04 05-fier și oțel 17 06 04- materiale izolante 17 08 02 -materiale de construcție pe bază de gips 17 09 04 - amestecuri de deșeuri de la construcții | Cantitățile de deșeuri rezulate din construcții nu pot fi apreciate la această dată. Titularul proiectului va întocmi și va transmite la APM Iași la finalizarea realizării proiectului de investiție- situația privind cantitățile de deșeuri generate din construcții și modul de gestionare a acestora. | Deșeurile din construcții se vor colecta selectiv și se vor depozita temporar pe amplasament, în spații special amenajate. Deșeurile colectate se vor preda pe bază de contract către operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale. Constructorul are obligatia de a amenaja, dota și întreține corespunzator zonele proprii de depozitare în locația pusă la dispozitie de beneficiar, de a organiza descărcarea/incărcarea și manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarilor conform prevederilor proiectului. Depozitarea deșeurilor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, etc, iar dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestor . Mijloacele de transport utilizate pentru transportul deșeurilor se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii pe carosabil. |
| Pământ rezultat din decopertarea terenului | 17 05 04 –pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* | Cantitățile de pămînt rezulate nu pot fi apreciate la această dată. | Se va prelua cu mijloace auto şi se va transporta pe un amplasament aprobat de Primăria municipiului Iași. Mijloacele de transport utilizate se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii pe carosabil. |
| Deşeuri de materiale absorbante – în funcție de caz | 15 02 02* absorbanți contaminate cu substanțe periculoase | Cantitatea nu poate fi cuantificată în prezent | Se vor gestiona ca deșeuri periculoase. Se vor colecta în recipiente specializate, se vor depozita temporar pe amplasament în incinta organizării de șantier și se vor preda, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase în vederea eliminării finale. |
| Deșeuri de tip menajer | 20 03 01- deșeuri municipale amestecate | cca. 1,0 mc/ lună | Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe amplasament, în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale |
| Notă: *) –Reprezintă dețeuri periculoase |  |  |  |

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul şi alte efecte negative: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie şi vor fi în limite admisibile.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Amplasarea  proiectului:

2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenului:folosinţa actuală a terenului:intravilan, curţi, construcţii, drumuri, arabil şi fâneaţă, situat ăn UTR 11 Trup A4

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede, zone rivereane, guri ale râurilor –  nu este cazul

b) zone costiere şi mediul marin– nu este cazul

c) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul

e) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate:nu este cazul

f)zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

g)zonele cu o densitate mare a populaţiei– nu este cazul;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Extinderea impactului estimat pe factori/ aspecte de mediu

Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor de construcţii, conform prevederilor proiectului.

Mărimea şi complexitatea impactului:  Impact redus în timpul realizării lucrărilor prevăzute în proiect.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului.

Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin aplicarea conditiilor prevazute la punctul IV din prezentul act

Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa: : proiectul  se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,  fiind emis Avizul de Gospodărire a apelor- SGA Iaşi, nr. 8/20.01.2023.

IV.Condiţiile pentru prevenirea, reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului:

1.	Condiţii în timpul realizării proiectului:

1.1.Etapa organizării de şantier

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

Planificarea şantierului:

- Lucrările de construire se vor executa integral in incinta proprietatii, fara a afecta proprietatile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de santier se va desfasura pe toata durata santierului în incinta spitalului existent, iar necesarul de apa si canalizarea apelor uzate rezultate vor fi asigurate de catre unitatea spitaliceasca.

- Lucrarile se vor efectua numai dupa ce s-au luat masuri de izolarea a perimetrului si de protecție a trecătorilor;

- La accesul in santier se va amplasa panoul de identificare a lucrarilor. La poarta de acces se va organiza un punct de control si verificare a accesului in santier. Se va asigura paza permanenta a amplasamentului.

- La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto se va amenaja o platforma de spalare pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier. Platforma va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi.

- Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Se va amplasa un container care va contine spatii pentru birou, vestiar, grup sanitar, etc.

- Se are în vedere dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor și cu mijloace pentru stingerea incendiilor

- Utilitățile se vor asigura din rețelele existente în zonă.

- Depozitarea materialelor și a deșeurilor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.

- Conform specificului si tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, in incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in șantier sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcțional si al securității muncii si siguranței circulației.

- Nici un vehicul nu va avea motorul pornit in timpul stationarii.

1.2.Etapa realizării lucrărilor de construire

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor prevazute in proiect se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

2. Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor :

-	 În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării apelor subterane;

-	Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platforma afectată de lucrările şantierului se va face controlat, asfel încât apele încarcate cu produse solide şi substanţe dizolvate poluante sa nu fie descărcate în afara zonei.

- Protectia calităţii aerului :

- În timpul execuției se pot genera emisii de praf din funcționarea utilajelor. Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiții meteo nefavorabile (vânt puternic), curățenia generală a șantierului etc.

- În timpul operării, emisiile suplimentare în aer sunt date de traficul auto:

  - Surse mobile: Circulația autovehiculelor;

- Măsuri de prevenire a poluării aerului:

  - Se vor lua masuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf .

  - Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, închidere in containere a  deșeurilor.

  - Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier.

  - Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apa și șlefuire cu echipamente speciale de aspirare a prafului.

  - Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate. Zonele unde se realizează desfaceri/demolări vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

  - Folosirea de materiale speciale (plase de protecție, prelate) pentru acoperirea zonelor de lucru pe timp de vânt si ploaie.

  - Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire.  Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren pentru a nu ridica praful.

  - Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Caile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile din beton existente sau realizate din pietris. Se va evita accesul autovehiculelor pe pământ.

  - La iesirea din santier rotile autovehiculele se vor curata si spala eficient.

  - Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  :

- În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor și uneltelor de construcție.

- În timpul operării, sursele de zgomot sunt: traficul auto; turbojeturi și aspiratoare.

- Protecţia calităţii solului:

- În timpul execuției solul poate fi afectat prin scurgerile de carburanți, depozitarea necontrolată a deșeurilor, gestionarea necorespunzătoare a apelor pluviale.

- În timpul funcționării solul nu este afectat de proiect.

- Măsuri pentru protecția solului:

  - Dacă se identifică o scurgere de ulei, se intervine rapid pentru stoparea acesteia și se raclează solul contaminat, colectându-se într-un recipient. Solul contaminat este predat unor operatori autorizați în vederea eliminării.

  - Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje.

  - Deșeurile rezultate se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, chiar si temporara, pe sol.

- Gospodărirea deșeurilor :

Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier.

Deșeurile rezultate vor fi gestionate cu respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, respectiv:colectarea selectiva a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;stocarea temporara corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în recipiente etanșe, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranța la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor;

Este interzisa arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop;

Orice eveniment de mediu apărut din vina executantului in timpul lucrării va fi anunțat imediat beneficiarul iar înlăturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucrării.

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

Se vor luat toate masurile necesare pentru protecția vecinătăților:

- împrejmuirea va avea rolul de a reducea factorii de poluare ;

- traficul auto va fi redus la strictul necesar.

- zgomotul si vibrațiile in șantier vor fi redus la minim ;

- programul de lucru in șantier va fi normal intre orele 8-17, pe timpul zilei, fără a afecta programul de odihna si somn al locatarilor din imobilele învecinate. Programul in șantier poate fi modificat in funcție de activitățile religioase de amploare.

- Monitorizarea emisiilor de poluanţi în aer în timpul execuţiei lucrărilor :

Frecvenţa de monitorizare:

- solicitarea APM Iaşi şi GNM-CJ Iaşi- în perioada lucrarilor de amenajare. Indicatori monitorizaţi: pulberi sedimentabile şi pulberi PM 10. Răspunde: titularul proiectului/ constructorul.

Pe tot parcursul desfasurarii activităţilor de construire, titularul activităţii are obligaţia respectării prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protectia calităţii apelor, atmosferei, solului si la protecţia aşezărilor umane.

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a apelor, nr. 06 din 06.03.2023, emis de  Administraţia Naţională APELE ROMÂNE-Administraţia Bazinală  de Apă Prut-Bârlad.

- Calitatea apelor uzate ce vor rezulta din activitatea noului spatiu hotelier destinat pacientilor Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de siguranta Padureni-Grajduri, care vor fi evacuate in final in reteaua centralizata de canalizare a comunei Grajduri, va trebui sa corespunda, din punct de vedere fizico-chimic si microbiologic, cerintelor acceptate de catre operatorul retelei de canalizare, cu respectarea prevederilor H.G. 188/2002, modificata si completata prin H.G. 352/2005 — NT PA 002, coroborat cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1096/2016 pentru completarea Ordinului nr. 914/2006. Apele uzate contaminate cu agenti patogeni se pot descarca in reteaua de canalizare numai in conditiile realizarii tuturor masurilor de dezinfectie/sterilizare locala, conform prevederilor art. 6, alin.(l) si (2) , Anexa 2, din H.G. nr. 188/2002- NT PA 002.

- In cazul aparitiei unor modificari semnificative ale solutiilor tehnice in etapa de elaborare a proiectului tehnic/detaliilor de executie, ori pe parcursul executiei lucrarilor, acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunitatii ori necesitatii modificarii avizului de gospodarire a apelor sau emiterii unui nou aviz, dupa caz.

- Se vor respecta intocmai cerintele titularului/administratorului retelelor publice in privinta bransarii/racordarii la sistemul centralizat de apa/canalizare.

- In cazul in care se va impune utilizarea unor metode de dezinfectie a apelor uzate ce vor rezulta din cadrul noului spatiu hotelier, acestea vor fi stabilite si avizate de catre autoritatea de sanatate publica, cu respectarea prevederilor Ordinului M.S. nr. 1096/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului M. S. nr. 914/2006, in concordanta cu cerinte/e actuale din legis/atia Uniunii Europene.

- La intersectia retelei de canalizare interne proiectata cu reteaua de alimentare cu apa potabila proiectata/existenta, se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel incat sa nu poata fi afectata in nici un fel calitatea apei din reteaua de distributie a apei potabile.

- Proiectantul lucrarilor are obligatia de a asigura corelarea stricta a lucrarilor ce fac obiectul prezentului act de reglementare cu lucrarile existente in incinta obiectivului.

- Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa pe toata perioada de executie, in cazul inregistrarii unor fenomene neprevazute (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.).

- Atat beneficiarul, cat si executantul lucrarilor, au obligatia sa urmareasca (in permanenta), lucrarile de executie prevazute in documentatia tehnica de fundamentare, pe tot parcursul realizarii acestora.

- Constructorul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale, in special cu produse petroliere, care ar putea sa apara ca urmare a exploatarii utilajelor tehnologice. In cazul inregistrarii unei poluari accidentale, intreaga raspundere din punct de vedere al depoluarii zonei si suportarii eventualelor costuri revine poluatorului, cu respectarea principiului poluatorul plateste.

- La terminarea lucrarilor se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrarile de demolare/executie.

Dispoziţii finale:

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului  proiectului și  antreprenorului lucrărilor de construcții

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvate

| DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII. ing.Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. |
| --- |
| ÎNTOCMIT, |  |
| ing. Veronica Violeta ANDRICI |  |