Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site-ul APM Iaşi în data de 13.03.2023

„Construire 2 locuinţe colective D+P+4E, împrejmuire, sistematizare curs de apă 2Peri, racorduri utilităţi, organizare de şantier”

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de                        S.C.  RAC PRPRIETĂŢI  S.R.L., cu sediul în strada Irimia Popescu, nr.1, et.3, ap.17, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, înregistrată la APM  IAŞI cu nr. 661 din 19.01.2022 şi a completărilor ulterioare (2832 din 06.03.2023), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză tehnică  din data de 09.03.2023 că proiectul: „Construire 2 locuinţe colective D+P+4E, împrejmuire, sistematizare curs de apă 2Peri, racorduri utilităţi, organizare de şantier”, propus a fi amplasat în  strada Sf. Ilie, nr.11, sat Vişan, comuna Bârnova, județul Iași.

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluarii adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10 b);

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1.  Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Proiectul de investițe prevede realizarea a două imobile de locuințe colective (C1 și C2) cu regimul de înălțime D+P+4E .

Funcțiunile propuse a se realiza pe amplasament: locuințe colective cu regimul de înălțime  D+P+4E.

| SUPRAFAȚA TERENULUI= 2364,00 mp |  |  | Indici urbanistici pentru calculul POT și CUT |
| --- | --- | --- | --- |
| CLĂDIRI PROPUSE | C1 | C2 |  |
| Aria construită, Ac | 511,36 mp | 489,60 mp | 1000,96 mp |
| Aria desfășurată, Ad | 3579,52 mp | 3427,20 mp | 7006,72 mp |
| Aria utilă, Au | 2793,55 mp | 2572,32 mp | 5365,87 mp |
| Aria locuibilă/ nr camere-Al/ nr. cam | 1183,20 mp / 69 | 1204,80/ 72 | 2388,00 mp/141 |
| Vomul construcției | 10065,00 mc | 9597,00 mc | 19662,00 mc |
| Regimul de înălțime | D+P+4E | D+P+4E | - |
| Înălțimea la atic | +13, 95 m | +13, 95 m | - |
| Înălțimea maximă | +15,00 m | +15,00 m | - |
| Cotă ±0,00 | 71,50 | 68,50 |  |
| Număr locuri de parcare | 73- parcare supraterană |  |  |
| Spații verzi | 145, 00 mp |  |  |
| Alei, terase, trotuare | 665,25 mp |  |  |
| Parcare, carosabil | 553,00 mp |  |  |
| P.O.T. | 21,62% | 20,71% | 42,33 % |
| C.U.T. | 1,52 | 1,44 | 2,96 |

In vederea construirii unui numar de doua locuinte colective (Cl si C2) cu regim de inaltime D+P+4E, cu un numar total de 101 apartamente de 1 si 2 camere, regim de inaltime H max = 18,0 m este necesara sistematizarea cursului de apa necodificat Doi Peri (Visani) pe toata lungimea de 44,0 m aferenta proprietatii beneficiarului.

Sistematizarea cursului de apa necodificat Doi Peri (Visani) se face prin realizarea unei casete din beton armat, in vederea asigurarii scurgerii debitului maxim cu probabilitatea de 1% = 15,5 mc/s) in albia cursului de apa nepermanent.

Racordarea la rețelele utilitare din zonă

- În perioda realizării lucrărilor de construcții

Apa potabilă pentru personalul lucrător pe șantier se va asigura din recipiente ( butelii) de unică folosință. Necesarul de apă pentru lucrările din șantier (stropirea căilor de acces din incintă, curățirea roților autovehiculelor, etc.)  se va asigura din cisterne cu apă.

Evacuarea apelor uzate: Nu este cazul.

În incinta organizării deșantier se vor amplasa toalete ecologice..

Energia electrică:  Se va asigura prin cooperare cu instalaţiile existente în zonă prin intermediul tabloului electric al șantierului amplasat in apropierea containerelor din organizarea de șantier.

Energia termică :  Incălzirea incintei de birou din  cadrul organizării de șantier se va realiza cu aparate electrice – calorifere, convectoare, aparate de aer conditionat, etc, racordate la instalația electrica de alimentare din organizarea de șantier.

Nu se vor utiliza instalații sau echipamente improvizate pentru încălzire, iar cele omologate nu vor fi lasate in funcțiune nesupravegheate.

- În perioda de funcționare a activităților propuse conform proiectului de investiție

Alimentarea cu apă pentru consumul igienico-sanitar se va realiza din rețeaua publică de distribuție a apei PEHD100 PN10 De 250 mm existentă în șos. Bucium, municipiul Iași, prin intermediul unei extinderi a rețelei publice de distribuție a apei.

Extinderea rețelei publice de alimentare cu apă se va realiza de beneficiar în baza unui proiect tehnic întocmit de un proiectant autorizat și vizat de un verificator atestat, cu respectarea prevederilor SR 8591/97, proiect ce va fi supus avizării                 SC APA VITAL SA.

Modul de utilizare al apei: Consumul  igienico-sanitar pentru persoanele rezidente.

Evacuarea apelor uzate  rezultate din consumul igienico-sanitar se va realiza  în  rețeaua publică de canalizare Beton Dn 1000mm în Şoseaua Bucium, prin intermediul unei extinderi a reţelei publice de canalizare. Extinderea reţelei publice de canalizare se va realiza de beneficiar în baza unui proiect autorizat.

Evacuarea apelor pluviale

Proiectul prevede sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului pentru colectarea și evacuarea rapidă a apelor provenite din precipitații, prin realizarea unor pante de minim 2%.

Canalizarea apelor meteorice din zona, inclusiv de pe platforma aferentă parcării supraterane, se va realiza conform prevederilor STAS 1846-90.

Apele pluviale colectate de pe amplasamentul aferent proiectului de investiție se vor evacua prin intermediul unei conducte PVC-KG Dn 110 mm în pârâul necodificat Doi Peri -afluent de stanga al râului Vamasoaia:  cod  corp de apă RORW13.1.15.32.23a_B; cod cadastral XIII-1.15.32.22a..

Rețeaua de colectare a apelor pluviale convențional curate va fi din PVC KG cu diametrul de Dn= 200 mm si se va evacua in cursul de apa Doi Peri. La shimbarea de direcție și la punctele de racord au fost prevazute camine de vizitare. Rețeaua de colectare a apelor pluviale potențial impurificate va fi din PVC KG cu diametrul de Dn= 200 mm.

Apele pluviale evacuate în emisar vor avea caracteristicile specifice apelor provenite din precipitații, fără conținut de substanțe extractibile ( produse petroliere).

Apele pluviale provenite de pe suprafețele betonate: alei circulație pentru autovehicule, parcarea supraterană se vor evacua în pârâul necodificat Doi Peri după preepurarea prealabilă prin intermediul unui separator  de hidrocarburi prevăzut cu filtru coalescent.

Instalația de preepurare va fi realizată în varianta compactă, receptorul de nămol si închizătorul automat flotant (calibrat pentru fluide cu densități între 0.85 si 0.95 g/cmc) și filtrul de coalescență, fiind amplasate într-un singur recipient..

Energia electrică – se va asigura prin cooperare cu instalațiile existente în zonă.

Energia termică – se va asigura prin intermediul centralelor termice individuale ( de apartament) care vor utiliza drept combustibil gazele naturale ( gazul metan).

Evacuarea gazelor arse se va face prin intermediul coșurilor de fum de tip mural.

Alimentarea cu gaze naturale- se va realiza prin branșament la instalațiile de distribuție existente existente în zonă.

b.Cumularea cu alte proiecte:nu este cazul

c.Utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza agregatele naturale precum: balast, piatra sparta, nisip etc.

d. Producţia de deşeuri:

În perioada executării lucrărilor de construcţii

| Denumirea deșeului | Cod deșeu | Cantități generate | Modul de gestionare**) |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri din construcții | 17 01 01- beton 17 01 02- cărămizi 17 01 03- țigle și materiale ceramice 17 02 01-lemn 17 02 02- sticlă 17 02 03-materiale plastice 17 04 05-fier și oțel 17 06 04- materiale izolante 17 08 02 -materiale de construcție pe bază de gips 17 09 04 - amestecuri de deșeuri de la construcții | Cantitățile de deșeuri rezulate din construcții nu pot fi apreciate la această dată. Titularul proiectului va întocmi și va transmite la APM Iași la finalizarea realizării proiectului de investiție- situația privind cantitățile de deșeuri generate din construcții și modul de gestionare a acestora. | Deșeurile din construcții se vor colecta selectiv și se vor depozita temporar pe amplasament, în spații special amenajate. Deșeurile colectate se vor preda pe bază de contract către operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale. Constructorul are obligatia de a amenaja, dota și întreține corespunzator zonele proprii de depozitare în locația pusă la dispozitie de beneficiar, de a organiza descărcarea/incărcarea și manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarilor conform prevederilor proiectului. Depozitarea deșeurilor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, etc, iar dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestor . Mijloacele de transport utilizate pentru transportul deșeurilor se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii pe carosabil. |
| Pământ rezultat din decopertarea terenului | 17 05 04 –pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* | Cantitățile de pămînt rezulate nu pot fi apreciate la această dată. | Se va prelua cu mijloace auto şi se va transporta pe un amplasament aprobat de Primăria municipiului Iași. Mijloacele de transport utilizate se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii pe carosabil. |
| Deşeuri de materiale absorbante – în funcție de caz | 15 02 02* absorbanți contaminate cu substanțe periculoase | Cantitatea nu poate fi cuantificată în prezent | Se vor gestiona ca deșeuri periculoase. Se vor colecta în recipiente specializate, se vor depozita temporar pe amplasament în incinta organizării de șantier și se vor preda, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase în vederea eliminării finale. |
| Deșeuri de tip menajer | 20 03 01- deșeuri municipale amestecate | cca. 1,0 mc/ lună | Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe amplasament, în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale |
| Notă: *) –Reprezintă dețeuri periculoase |  |  |  |

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul şi alte efecte negative: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie şi vor fi în limite admisibile.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Amplasarea  proiectului:

2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenului:folosinţa actuală a terenului:arabil, fâneaţă.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede, zone rivereane, guri ale râurilor –  nu este cazul

b) zone costiere şi mediul marin– nu este cazul

c) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul

e) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate:nu este cazul

f)zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

g)zonele cu o densitate mare a populaţiei– nu este cazul;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Extinderea impactului estimat pe factori/ aspecte de mediu

Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor de construcţii, conform prevederilor proiectului.

Mărimea şi complexitatea impactului:  Impact redus în timpul realizării lucrărilor prevăzute în proiect.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului.

Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin aplicarea conditiilor prevazute la punctul IV din prezentul act

Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate: proiectul  nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se află în SIT NATURA 2000 sau la limita acestuia.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa: : proiectul  se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,  fiind emis Avizul de Gospodărire a apelor- SGA Iaşi, nr. 8/20.01.2023.

Planificarea şantierului:

- Lucrările de construire se vor executa integral in incinta proprietatii, fara a afecta proprietatile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de santier se va desfasura pe toata durata santierului numai in spatiul proprietarului;

- Lucrarile se vor efectua numai dupa ce s-au luat masuri de izolarea a perimetrului si de protecție a trecătorilor;

- La accesul in santier se va amplasa panoul de identificare a lucrarilor. La poarta de acces se va organiza un punct de control si verificare a accesului in santier. Se va asigura paza permanenta a amplasamentului.

- La iesirea din santier, in dreptul portii de acces auto se va amenaja o platforma de spalare pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier. Platforma va fi dotata cu rigola de colectare a apelor rezultate, camera de decantare a namolului si camera captare hidrocarburi.

- Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Se va amplasa un container care va contine spatii pentru birou, vestiar, grup sanitar, etc.

- Se are în vedere dotarea santierului cu truse sanitare si de prim-ajutor și cu mijloace pentru stingerea incendiilor

- Utilitățile se vor asigura din rețelele existente în zonă.

- Depozitarea materialelor și a deșeurilor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.

- Conform specificului si tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, in incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in șantier sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcțional si al securității muncii si siguranței circulației.

- Nici un vehicul nu va avea motorul pornit in timpul stationarii.

Etapa realizării lucrărilor de construire

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor prevazute in proiect se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

IV. Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor :

Măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a apelor, nr. 08 din 220.01.2023, emis de  Administraţia Naţională APELE ROMÂNE-Administraţia Bazinală  de Apă Prut-Bârlad- Sistemul de Gospodărire a Apelor Iaşi sunt:

- În conformitate cu prevederile art. 16, alin.l - lit. a din Legea Apelor nr. 107/1996 actualizata pentru protecția resurselor de apă, se interzice realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare si concomitentă a rețelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare necesare, precum si punerea în funcțiune de noi ansambluri de locuinte, fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare si a instalatiilor de epurare a apelor uzate, dupa caz. care sa deserveasca ansamblul locuintelor propuse a se realiza.

- Avand in vedere ca pentru bransarea viitoarelor locuinte C 1 si C2 din strada Sf. Ilie, nr. 11. sat Visan, comuna Barnova, la retelele publice de distributie a apei si de canalizare existente in soseaua Bucium din municipiul lasi (conform avizului de principiu nr. 36541/04.07.2022 emis de S.C APAVITAL S.A.), pe cheltuiala suportata de catre beneficiarul/titularul de proiect vor trebui realizate lucrari de extinderi retele, traseu neprezentat in documentatia tehnica ce sta la baza prezentului act de reglementare, facem precizarea ca in situatia in care traseul fiecarei conducte (respectiv de alimentare cu apa si canalizare) va subtraversa I supratraversa albia cursului de apa nepermanent Doi Peri (Visani) sau zonele de protectie ale acestuia, beneficiarul are obligatia de a solicita emiterea avizului de gospodarire a apelor la A.B.A Prut-Barlad - Sistemul de Gospodarire a Apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996-actualizata si a Ordinului M.A.P nr. 828/2019.

- Inainte de inceperea lucrarilor de executie beneficiarul va transmite la S.G.A lasi graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: perioada si durata de executie, masuri si mijloace de interventie in cazul inregistrarii unor debite de viitura pe perioada executiei lucrarilor, responsabilitati si termene de realizare.

- La capatul amonte, caseta proiectata se va racorda la caseta beneficiarului Bulgaru Valentin George, CF 73383;

- La capatul aval, caseta proiectata se va racorda la caseta beneficiarului S.C THE ONE RESIDENCE SRL, CF 72731 , astfel incat curgerea apelor sa se incadreze in limitele corespunzatoare albiei cursului de apa.

- Placa de suprabetonare a casetei va trebui sa fie dimensionata si armata astfel incat sa suporte greutatea autovehiculelor.

- Prin caseta proiectata se va asigura scurgerea continua a apelor din amonte spre aval.

- Beneficiarul si executantul lucrarilor au obligatia ca pe perioada de executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apei in albia cursului de apa Visani (Doi Peri).

- Pozarea gurilor de evacuare ape uzate epurate provenite de la cele doua separatoare de hidrocarburi si de la gurile de evacuare a excesului de umiditate din lungul casetei se va face astfel incat sa nu fie afectata functionalitatea acesteia la ape mari.

- Este interzisa racordarea la caseta betonata a altor categorii de ape uzate	decât cele pluviale.

- Executia lucrarilor de construire a casetei propuse se va desfasura inafara perioadelor de ape mari;

- Instalațiile de tip separator de hidrocarburi ce vor fi montate pe rețeaua de canalizare a apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere, vor trebui să fie prevazute cu filtre coalescente și să dețină agrement tehnic/declaratie de conformitate pentru utilizarea în Uniunea Europeana. Capacitatea separatoarelor de hidrocarburi va trebui corelată strict cu debitele de ape uzate potențial impurificate cu produse petroliere ce urmează a fi dirijate către acestea.

- După epurarea apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere, parametrii de calitate ai efluentului ce va fi evacuat în cursul de apă Visan (Doi Peri), trebuie să se încadreze în limitele HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005- NTPA 001. Indicatorii de calitate ce se vor monitoriza semestrial de catre beneficiar, prin analizele efectuate pe probele prelevate la apele pluviale evacuate sunt: temperatura, pH, materii in suspensie, amoniu, CCO-Cr, reziduu fix, substante extractibile.

- Reteaua pluviala sa fie prevazuta cu mijloace de masurare a debitelor/volumelor de apă evacuate în receptorul natural, prin intermediul gurii de evacuare a apelor pluviale, conform prevederilor art. 59 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- Lucrările de colectare și dirijare a apelor pluviale de pe amplasament, cat si cele de sistematizare a cursului de apa Visan (Doi Peri) vor fi dimensionate și realizate astfel încât să asigure exploatarea în siguranță a obiectivului și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane.

- Pe toata durata executiei lucrarilor precum si dupa punerea in functiune, este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane sau a se depozita deseuri care ar putea conduce la poluarea apelor freatice sau de suprafata.

- Beneficiarul si executantul lucrarilor sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa in caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

- La terminarea lucrarilor se vor degaja zonele adiacente de pamantul rezultat din sectoarele de sapatura/umplutura si de resturile de materiale ramase din lucrarile de executie; executantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra apelor de suprafata sau subterane, daca acestea apar ca urmare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor.

- In cazul aparitiei unor modificari semnificative ale solutiilor tehnice in etapele ulterioare de proiectare ori pe parcursul executiei lucrarilor, acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunitatii ori necesitatii modificarii avizului de gospodarire a apelor sau emiterii unui nou aviz, dupa caz.

- Protectia calităţii aerului :

- În timpul execuției se pot genera emisii de praf din funcționarea utilajelor. Reducerea emisiilor de praf se face prin adoptarea unor măsuri specifice, cum ar fi: stropirea frontului de lucru, evitarea săpăturilor în condiții meteo nefavorabile (vânt puternic), curățenia generală a șantierului etc.

- În timpul operării, emisiile suplimentare în aer sunt date de traficul auto:

  - Surse mobile: Circulația autovehiculelor;

- Măsuri de prevenire a poluării aerului:

  - Se vor lua masuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf .

  - Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, închidere in containere a  deșeurilor.

  - Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier.

  - Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apa și șlefuire cu echipamente speciale de aspirare a prafului.

  - Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate. Zonele unde se realizează desfaceri/demolări vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

  - Folosirea de materiale speciale (plase de protecție, prelate) pentru acoperirea zonelor de lucru pe timp de vânt si ploaie.

  - Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire.  Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren pentru a nu ridica praful.

  - Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Caile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile din beton existente sau realizate din pietris. Se va evita accesul autovehiculelor pe pământ.

  - La iesirea din santier rotile autovehiculele se vor curata si spala eficient.

  - Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  :

- În timpul execuției se poate genera zgomot din funcționarea utilajelor și uneltelor de construcție.

- În timpul operării, sursele de zgomot sunt: traficul auto; turbojeturi și aspiratoare.

- Protecţia calităţii solului:

- În timpul execuției solul poate fi afectat prin scurgerile de carburanți, depozitarea necontrolată a deșeurilor, gestionarea necorespunzătoare a apelor pluviale.

- În timpul funcționării solul nu este afectat de proiect.

- Măsuri pentru protecția solului:

  - Dacă se identifică o scurgere de ulei, se intervine rapid pentru stoparea acesteia și se raclează solul contaminat, colectându-se într-un recipient. Solul contaminat este predat unor operatori autorizați în vederea eliminării.

  - Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje.

  - Deșeurile rezultate se vor depozita direct in containere; este interzisa depozitarea lor, chiar si temporara, pe sol.

- Gospodărirea deșeurilor :

Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier.

Deșeurile rezultate vor fi gestionate cu respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, respectiv:colectarea selectiva a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;stocarea temporara corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în recipiente etanșe, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranța la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor;

Este interzisa arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop;

Orice eveniment de mediu apărut din vina executantului in timpul lucrării va fi anunțat imediat beneficiarul iar înlăturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucrării.

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

Se vor luat toate masurile necesare pentru protecția vecinătăților:

- împrejmuirea va avea rolul de a reducea factorii de poluare ;

- traficul auto va fi redus la strictul necesar.

- zgomotul si vibrațiile in șantier vor fi redus la minim ;

- programul de lucru in șantier va fi normal intre orele 8-17, pe timpul zilei, fără a afecta programul de odihna si somn al locatarilor din imobilele învecinate. Programul in șantier poate fi modificat in funcție de activitățile religioase de amploare.

Se interzice punerea în funcţiune a imobilului până la execuţia lucrărilor de extindere  a reţelei de canalizare şi racordare la sistemul public de canalizare;

Deasemeni se interzice alimentarea cu apă a imobilului înainte de racordarea  acestuia la reţeaua de canalizare publică, conform soluţiei de branşare emisă de SC APAVITAL SA.

Dispoziţii finale:

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului  proiectului și  antreprenorului lucrărilor de construcții

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvate

| DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII. ing.Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. |
| --- |
| ÎNTOCMIT, |  |
| ing. Veronica Violeta ANDRICI |  |