Decizia etapei de încadrare

„ ÎNFIINȚARE CENTRALĂ EOLIANĂ, ÎMPREJMUIRE” propus a fi amplasat extravilanul Municipiului Pașcani, loc. Gâștești, jud. Iași, la numărul cadastral 491/1,

Proiect afișat pe site 09.12.2022

Urmare solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SIMMAR TRANS S.R.L., înregistrată la APM IAŞI cu nr. 12278/26.10.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 07.12.2022 că proiectul ” ÎNFIINȚARE CENTRALĂ EOLIANĂ, ÎMPREJMUIRE” propus a fi amplasat extravilanul Municipiului Pașcani, loc. Gâștești, jud. Iași, la numărul cadastral 491/1:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se se supune evaluării adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării  impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.3i) (instalaţii destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene).

Motivele care au stat la baza luarii Deciziei etapei de încadrare sunt  justificate prin aplicarea criteriilor de selectie prevăzute în:

- Anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

I. Motivele care stau la baza Deciziei etapei de incadrare fără evaluarea impactului asupra mediului:

I.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Proiectul constă în amplasarea și instalarea unei turbine de nouă generație cu o putere la vârf de 1000 KW,  în extravilanul Municipiului Pașcani, loc. Gâștești, jud. Iași, la numărul cadastral 491/1. Gâștești este o localitate componentă a municipiului Pașcani din județul Iași. Este străbătuta de șoseaua națională DN28A, care îl leagă spre est de Târgu Frumos (mai departe spre Iași pe DN28) și spre vest de Moțca (mai departe spre Suceava pe DN2).

Terenul pe care se propune amplasarea proiectului are suprafața totală de 1200 mp și este deținut în baza contractelor privind constituirea dreptului de superficie nr. 1346/12.04.2022. Folosința actuală a terenului este teren neconstruit. Categoria de folosință a terenului este arabil. Destinația stabilita prin documentații de urbanism aprobate: înființare centrala eoliană si împrejmuire. Suprafața ocupată a investiției nu necesită exproprieri și nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare în instanțele judecătorești.

Terenul a fost studiat prin PUZ aprobat cu HCL Pașcani nr. 49/26.03.2009 și 46/18.03.2019.

Indicii caracteristici pentru turbina eoliană sunt:

- Suprafața construită desfășurată este de 65 mp;

- Suprafața platformei tehnice: 1200 mp;

- Lungime cabluri subterane: aprox. 600mp

- Înălțimea pilonului metalic 46 m;

- Înălțimea totală 76,5 m.

- Diametrul rotorului: 61 m

- Puterea instalată: 1.0 MW.

### Profilul și capacitățile de producție

- 1 turbină eoliană de tip DIRECTWIND 61 - 1 MW.

- cale nouă de acces,

- platformă și fundație turbină.

- stație de transformare.

### Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

În conformitate cu CU nr. 163 din 07.06.2022, terenul pe care se propune amplasarea proiectului are suprafața totală de 1200 mp și este deținut în baza contractului privind constituirea dreptului de superficie nr. 1346/12.04.2022.

Folosința actuală a terenului este teren neconstruit. Categoria de folosinţă a terenului este arabil, fâneață. Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobat: Înființare centrală eoliană, împrejmuire. Terenul a fost studiat prin PUZ aprobat cu HCL Pașcani nr. 49/26.03.2009 și 46/18.03.2019.

### Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Proiectul propune amplasarea și instalarea unei turbine eoliene de tip DirectWind 61 -1 MW și a unei stații de transformare, pe teritoriul comunei Gâștești, jud. Iași, nr. cad.: 68057 în conformitate cu CU nr. 163 din 07.06.2022.

#### Obiect 1. Generator electric eolian

Proiectul propune amplasarea și instalarea  unei turbine eoliene de tip DirectWind 61-1 MW pe platforma, drum de acces, rețea electrică și stație de transformare. Indicii caracteristici pentru turbina eoliană sunt:

- Suprafața construită desfășurată este de 65 mp;

- Suprafața platformei tehnice: 1200 mp;

- Lungime cabluri subterane: aprox. 600mp

- Înălțimea pilonului metalic 46 m;

- Înălțimea totală 76,5 m.

- Diametrul rotorului: 61 m

- Puterea instalată: 1.0 MW.

Turbina eoliană este echipamentul care asigură transformarea forţei vântului în energie electrică. Aceasta este echipată cu un rotor paletat cu trei pale echidistante, dispuse pe butucul rotorului, care sunt puse în mişcare de rotaţie de forţa vântului. Viteza de rotaţie a palelor este direct proporţională cu viteza masei de aer, cu densitatea aerului şi implicit cu temperatura aerului care străbate rotorul. Mişcarea rotorului este transmisă prin intermediul unui reductor generatorului de curent electric, care, în funcţie de caracteristicile constructive, generează curent electric la anumiţi parametri. Curentul electric generat de ansamblul turbină-generator este apoi trimis în reţeaua naţională de energie electrică prin intermediul unei staţii de transformare.

Principalele părţi componente ale turbinelor eoliene:

- Butucul rotorului - permite montarea palelor turbinei;

- Palele - de obicei sunt realizate cu aceleaşi tehnologii utilizate şi în industria aeronautică, din materiale compozite, care să asigure simultan rezistenţă mecanică, flexibilitate, elasticitate şi greutate redusă;

- Nacela - are rolul de a proteja componentele turbinei eoliene care se montează în interiorul acesteia (arborele principal, sistemul de pivotare, generatorul electric etc.);

- Pilonul - are rolul de a susţine turbina eoliană şi de a permite accesul în vederea exploatării şi executării operaţiilor de întreţinere, respectiv reparaţii. În interiorul pilonilor sunt montate atât reţeaua de distribuţie a energiei electrice produse de turbina eoliană, cât şi scările de acces spre nacelă;

- Arborele principal al turbinelor eoliene are turaţie redusă şi transmite mişcarea de rotaţie de la butucul turbinei la multiplicatorul de turaţie cu roţi dinţate. În funcţie de tipul turbinei eoliene, turaţia arborelui principal poate să varieze între 20...400 rot/min;

- Multiplicatorul de turaţie are rolul de a mări turaţia de la valoarea redusă a arborelui principal, la valoarea ridicată necesară generatorului de curent electric;

- Generatorul electric - are rolul de a converti energia mecanică a arborelui de turaţie ridicată al turbinei eoliene, în energie electrică. Spirele rotorului se rotesc în câmpul magnetic generat de stator şi astfel, în spire se induce curent electric;

- Sistemul de răcire al generatorului electric preia excesul de căldură produs în timpul funcţionării acestuia;

- Sistemul de pivotare al turbinei eoliene are rolul de a permite orientarea turbinei după direcţia vântului. Componentele principale ale acestui sistem sunt motorul de pivotare şi elementul de transmisie a mişcării. Ambele componente au prevăzute elemente de angrenare cu roţi dinţate. Acest mecanism este antrenat în mişcare cu ajutorul unui sistem automatizat, la orice schimbare a direcţiei vântului;

- Anemometrul este un dispozitiv pentru măsurarea vitezei vântului. Acest aparat este montat pe nacelă şi comandă pornirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 3...4 m/s, respectiv oprirea turbinei eoliene când viteza vântului depăşeşte 26 m/s.

Funcţionarea turbinelor este supervizată de un calculator de proces, care permite orientarea palelor elicei şi a întregului rotor după direcţia de intensitate maximă a vântului, înregistrează toţi parametrii necesari funcţionării instalaţiei şi de asemenea poate opri rotaţia elicei când se depăşesc unii parametri.

Caracteristicile principale ale elementelor de rezistenta la turbine

- Turbina eoliană este compusă dintr-un pilon tubular cu un diametru la baza de 3,6 m, nacela care include generatorul, cutia de viteze și sistemul de comandă și rotorul cu cele 3 pale.

- Turnul eolienei se fixează în fundația de beton armat cu dimensiuni de 8 x 8 x 3 m, îngropată la o adâncime de 3 m față de nivelul solului.

- Săpătura se va executa mecanizat până la cota -2.80 față de nivelul terenului. Se vor săpa manual ultimii 10 cm și se vor compacta cu maiul mecanic.

- Se va turna betonul de egalizare clasa C6/7.5 (B100). Dupa montarea armăturii si a confecției metalice se va turna betonul C25/30 (B400). Înainte de turnarea betonului se va realiza împământarea instalației.

- Săpătura se va umple cu pământ și va fi readusă la stadiul inițial cu excepția unei zone de 50 cm in jurul piciorului turbinei care se va umple cu nisip astfel încât se asigura forma inițială a terenului, rămânând vizibil numai pilonul.

- Cabinele pentru stațiile de conexiuni se așează pe fundații de beton de 25-30 cm care depașesc amprenta construcțiilor cu 50 cm pe contur.

- Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica șanțuri cu adâncimea de 1,2 m și lățimea de 0,8 m. După pozarea cablurilor pe pat de nisip se vor umple șanțurile cu pământ compactat și se reface forma inițială a terenului.

#### Obiect 2.  Stație de transformare

Stația de transformare 20kV / 110 kV va fi construită conform normativelor in vigoare: PE 101/85 „Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni și transformare cu tensiuni peste 1 kV”, PE107 „Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice”.

Energia produsă va fi introdusa în SEN. Punctul de racord și locația stației de transformare vor fi stabilite ulterior in baza unui studiu de soluție pentru obținerea avizului tehnic de racordare. Acestea vor face obiectul unui alt proiect.

#### Obiect 3.  Traseul LES

Lungimea rețelei de cabluri subterane este de 600m, de la turbină la stația de transformare.

#### Obiect 4.  Drumuri, amenajări exterioare și sistematizare verticală

Drumuri

Se va realiza accesul la turbină, prin intermediul căreia se va garanta transportul și instalarea

echipamentelor grele;

- Lungime: 90,00 ml;

- Lăţime propusa a partii carosabile: 6,00 - 8,00 ml;

- Structura rutieră propusă pentru realizarea accesului este alcătuit din:

- strat de uzură din macadam , în grosime de 8,00 cm;

- strat de de bază din piatră spartă amestec optimal, în grosime de 15,00 cm;

- strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 25,00 cm;

- Geotextil

Se va realiza o sistematizare verticală prin intermediul căreia se va asigura evacuarea apelor pluviale și

uzate de pe partea carosabilă a drumului.

Amenajări exterioare

- In jurul turbinei se va amenaja o platformă ce va fi folosită la montarea turbinei, la revizii și la intervențiile ulterioare montării.

Sistematizare verticală

- Prin lucrările de sistematizare verticală se vor păstra pantele generale ale terenului, pante ce au ca scop scurgerea apelor pluviale, căzute pe amplasament către zonele de cota coborâtă.

- Toate lucrările de terasamente sunt lucrări de suprafață și se vor finaliza prin lucrări de nivelare și pregătire a solului pentru însămânțarea cu gazon a suprafeței.

- Dezvoltarea vegetației are ca scop fixarea solului, și ameliorarea impactului vizual asupra obiectivului energetic, precum și protejarea acestuia împotriva eroziunilor.

### Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea proiectului sunt necesare diverse materiale, cum ar fi:

Turbina eoliana:

- Componentele turbinei care sunt transportate de la furnizor în baza unui plan de transport;

Drum de acces:

- Agregate naturale (balast)

- Piatră spartă pentru fundație

- Piatră brută nesortată

- Nisip

- Amorsă suprafață strat bază; Binder;

- Beton diverse tipuri

- Mortar

- Cofraje de diverse tipuri și dimensiuni

- Geotextile pentru strat separație drenaj, filtru protecție

Materiile prime și materialele se procură din surse autorizate. Acestea sunt transportate la locul de punere în operă treptat.

Combustibili

Execuția lucrărilor presupune transportul rutier al materiilor prime, a materialelor și a deșeurilor rezultate. Transportul componentelor turbinei se face cu un camion special, agabaritic. Transportul celorlalte materiale se realizează cu: autobasculanta, autocamion, cisterna, autobetoniera sau alte tipuri de mijloace de transport. De asemenea, lucrările se desfășoară în mare parte mecanizat, cu utilaje specifice: excavatoar, mașina de frezat, vibrocompactor, mașină de asfalt etc. Toate aceste utilaje funcționează cu motorină.

Cantitatea  maximă de motorină consumată pentru implementarea investiției va fi de 5 tone. Motorina necesară funcționării autocamioanelor de transport este asigurată de la unitățile de distribuție a produselor petroliere cele mai apropiate.

### Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

În timpul execuției

Nu este necesară racordarea la rețele de utilități pentru execuția lucrărilor. Energia electrică necesară pe șantier se produce cu un generator electric pe bază de motorină.

În timpul funcționării

Racordarea la rețeaua de transport a energiei electrice

- Turbina are nevoie de conexiune la rețeaua electrică pentru evacuarea energiei electrice produse si datorită faptului că la pornire pentru o scurtă perioadă de timp funcționează in regim de consumator.

- Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin racordul la reţeaua DelgazGrid existentă în zonă.

Racordarea la sistemul de alimentare cu apa (stația electrică);

- Alimentarea cu apa rece se va realiza în sistem discontinuu – IBC de 1 mc.

Deversarea apelor uzate (stația electrică)

- apele pluviale de pe suprafața drumului perimetral și de pe suprafața trotuarului; aceste ape pluviale vor fi colectate și direcționate în mediu de rigolele carosabile prevăzute prin proiect

- apele menajere rezultate de la grupul sanitar vor fi colectate într-un bazin vidanjabil. Stația electrică va fi dotată cu un WC ecologic.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Proiectul prevede la finalizarea realizării lucrărilor de construcții realizarea de lucrări de refacere a zonelor afectate, de aducere a terenului neconstruit la starea inițială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcțiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcțiile/ amenajările temporare.

După finalizarea execuției lucrărilor se va curăța terenul de diverse materiale / deșeuri. Zonele  în care au fost amplasate organizarea de șantier, depozitele tampon de agregate minerale și depozitele temporare de materiale / deșeuri vor fi curățate complet și terenul va fi readus la starea inițială. Dacă sunt necesare înierbări, se vor utiliza specii autohtone, fără risc de introducere de specii invazive.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

- Accesul pe amplasament se va face din DN28A.

- Se va construi  și un drum de acces a utilajelor de transport.

Drumurile de exploatare existente ce permit accesul în centrala, drumul de acces la turbină precum și platforma pentru macara vor trebui să fie întărite si compactate cu un strat consistent de agregate. Astfel se va putea permite transportul și instalarea echipamentelor grele.

### Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

În perioada de construcție, la execuția lucrărilor se vor folosi diverse resurse:

- resurse naturale: apă, nisip, balast, piatră spartă, lemn.

- resurse materiale: elemente prefabricate, beton, armătura, hidroizolație.

Produsele de balastieră vor fi procurate de la cele mai apropiate unități specializate. Transportul lor se va face in condiții de siguranță cu mașini speciale de mare tonaj. Transportul materialelor se va face în condiții de siguranță cu autocamione.

Turbina are nevoie de conexiune la rețeaua electrică pentru evacuarea energiei electrice produse și datorită faptului că la pornire pentru o scurtă perioadă de timp funcționează în regim de consumator.

În scopul asigurării unei funcționării selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale sistemului energetic.

### Metode folosite în construcție/ demolare

Execuția lucrărilor va fi eșalonată pe durata a max. 18 luni de la data emiterii autorizației de construire conform Legii 50/1991 cu completările si modificarile in vigoare.

- Faza I:  pregătirea terenului.

- Faza a II-a :  efectuarea lucrărilor de construcții conform prevederilor proiectului.

- Faza a III-a   efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune

- Faza a IV-a :  efectuarea lucrărilor de desființare a șantierului.

Dirigintele de șantier va urmări execuția lucrarilor. Lucrarile de construire se vor realiza în conformitate cu prevederile proiectului. In cazul in care va fi necesară modificarea soluției autorizate se va contacta proiectantul de specialitate, care pe baza unei Dispozitii de șantier  va dispune soluția corectă pentru realizarea modificărilor necesare. Titularul proiectului va notifica în acest caz APM pentru prezentarea modificărilor intervenite în realizarea proiectului.

Receptia finală- se va face  în baza unui Proces Verbal de recepție, întocmit de către o comisie formată din reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții, Consiliului Județean,  arhitectul și proiectantul lucrărilor; reprezentantul beneficiarului – dirigintele de șantier. Punerea în funcțiune: se va realiza după recepția lucrărilor. Exploatarea lucrărilor realizate se va realiza pe toată perioada de existență a turbinei eoliene.

### Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, din care 12 luni reprezintă etapa de construcție + montaj

b) Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – Nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale - se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizarii proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere si spatii speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare,

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

## 2. Localizarea proiectului

## Amplasament - Încadrarea în mediu

Amplasamentul este situat în extravilanul localității Gâștești ce aparține municipiului Pașcani, în vestul județului Iași, pe o proprietate privată cu numărul cadastral 491/1. Gâștești este o localitate componentă a municipiului Pașcani din județul Iași, fiind străbătuta de șoseaua națională DN28A, care îl leagă spre est de Târgu Frumos (mai departe spre Iași pe DN28) și spre vest de Moțca (mai departe spre Suceava pe DN2).

Amplasarea în raport cu locuințele învecinate

Turbina este amplasată în apropierea localității Gâștești, fără a intercepta intravilanul. Lucrările se vor desfășura în afara zonei locuite, distanțele minime dintre turbină și cele mai apropiate locuințe fiind:

- aprox. 430 m față de gospodăriile din satul Gâștești

- aprox. 350 m față de Pensiunea Markos din localitatea Moțca

- aprox. 1,7 km față de gospodăriile din satul Topile

2.1. utilizarea existentă a terenului – teren neconstruit.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – Turbina eoliană este situată în apropierea unor situri Natura 2000 , fără a le intersecta, astfel:

- ROSCI0159 Pădurea Homița: min. 2.8 km

- ROSCI0176 Pădurea Tătăruși: min. 6.7 km

- ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni și Mitești: min. 5 km

- ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman: min. 9.2km

- ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu: min. 11.8 km

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul

f) zonele de protecţie speciale-  Nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – Nu este cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial

a) Importanța și extinderea spațială a impactului: nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului: local, direct, secundar, în perioada de realizare a lucrărilor

c) Natura transfrontiera a impactului: lucrarile propuse nu au efecte transfrontaliere

d) Intensitatea și complexitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusă

e) probabilitatea impactului: scăzută, având în vedere argumentele menționate la pct 1 și 2

f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului prevăzute la Cap. II

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- Proiectul nu intersectează arii naturale protejate

III.   Motivele pe baza cărora s-a stabilit  neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996. cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

- Planificarea şantierului:

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecţie cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităţilor generatoare de praf sau împrejurul șantierului cu înălțimea de minim 3,0m;

- Amenajarea, în funcție de caz, a căilor de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestor în condiţii corespunzătoare pe durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realize numai în zonele amenajate în acest sens.

- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare.

- Adoptarea unui program de lucru flexibil, astfel încât să se asigure confortul locuitorilor din zonă în perioada de linişte din timpul zilei şi pe timpul nopţii.

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora.

- Traficul în construcţii:

- Oprirea motoarelor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier,  a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- Acoperirea încărcăturilor ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc.

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în exteriorul şantierului;

Etapa realizării lucrărilor de construire

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor prevazute in proiect se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor

- În perioada de execuţie a lucrărilor aferente proiectului se vor lua măsuri de prevenire si de evitarea poluării  apelor subterane;

- Colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe platformele afectate de lucrari se va face controlat, atsfel încât apele încarcate cu produse petroliere să nu fie descărcate în afara zonelor de lucru.

Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor

- Ridicarea de bariere eficiente (bariere de protecţie cu plasă densă, umedă, care izolează particulele de praf generate) în jurul activităţilor generatoare de praf sau împrejurul șantierului, dacă este cazul.

- Protejarea solului decopertat și depozitarea temporară în incinta amplasamentului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer. Îndepărtarea acoperirilor de protecţie se va face doar pe porţiuni mici în timpul lucrărilor şi nu toate în acelaşi timp.

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii respectă  prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezultate din construcții.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de lucru.

- Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de precipitaţii). La toate activităţile generatoare de praf se vor umezi suprafeţele de lucru, în special in perioadele cu temperaturi ridicate şi umiditate redusă.

- Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se va stropi drumul jedețean, zonele de descărcare pentru materialele de construcţii, respectiv de depozitare pentru deşeurile rezultate din construcții).

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare temporară pe amplasament a deșeurilor din construcții la locul de producere, pentru a impiedica antrenarea lor de catre vânt, și, implicit, poluarea aerului din zonă.

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate şi transportat pe amplasamente aprobate.

- Curăţarea marginilor drumului  prin metode adecvate.

- Realizarea lucrărilor de transport a deșeurilor în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea  lucrărilor efectuate .

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor

În faza de execuţie a lucrărilor de construcții se vor lua măsuri tehnice, organizatorice și operaționale pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse, urmărindu-se ca nivelul de zgomot înregistrat să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Utilajele/ echipamentele specifice vor fi exploatate asfel încât nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activităţii de construcții pe amplasament să nu se depăşească, la limita incintei obiectivului, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat-A- Leq= 65 dB, conform prevederilor SR 10009/2017- ”Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”.

Măsurile prevăzute  a se  adopta în timpul realizării lucrărilor de  construcții sunt:

- Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea în considerare a propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat.

- Folosirea de utilaje care să nu conducă în funcţionare la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare.

- Efectuarea de măsurători de control al nivelului de zgomot rutier în vederea adoptării măsurilor de corecție a poluării fonice excesive.

- Localizarea denivelărilor pentru reducerea vitezei în zonele construite și care fac să crească poluarea sonoră, mai ales dacă pe drum circulă vehicule mari. Se va avea în vedere relația reciprocă dintre geometria drumului, a structurilor din zona înconjurătoare și cea a teritoriului din zona studiată.

- Organizarea traficului de șantier în vederea limitării frecvenței de traversare a zonelor rezidențiale.

- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de management pentru a minimiza, la sursă, zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de construcții, oriunde acest lucru va fi posibil.

- Monitorizarea eficacităţii măsurilor de atenuare a impactului ţinând seama de limitele impuse prin reglementările în vigoare.

Impactul direct al zgomotului și vibrațiilor va fi redus și se va manifesta temporar în perioada de execuție a proiectului. Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la terminarea lucrărilor de construcții.

În faza de funcționare

- Rezultatul modelării zgomotului arată că:

  - În situaţia cea mai defavorabilă, la viteze ale vântului mai mari de 10 m/s, nivelul presiunii acustice asupra receptorilor este mai mic de 40 dB(A) – limita maxim admisă pe timp de noapte.

  - În situaţia cea mai comună, la viteze ale vântului mai mici de 8 m/s, nivelul presiunii acustice asupra receptorilor este mai mic de 40 dB(A).

- Se concluzionează că nici în condiţii defavorabile şi nici în condiţii normale de funcţionare, receptorii din satul Gastesti nu sunt afectaţi de zgomotul datorat turbinei eoliene.

- Satul Gastesti se găseste parţial în intervalul de zgomot de 35-39 dBA. Aceste intervale sunt calculate în situaţia cea mai defavorabilă, întâlnită în perioade scurte din an.

### Protecţia solului şi a subsolului

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor utilizate în activitățile de construcții.

- Alimentarea cu carburanți a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în stațiile de distribuție carburanți autorizate/ service-uri auto, existente în zonă.

- Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în timpul executării proiectului de organizare de șantier impactul direct asupra solului și subsolului va fi redus atâta timp cât  utilajele vor fi exploatate corespunzător, iar deșeurile rezultate vor fi gestionate cu respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

### Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

În ceea ce privește receptorii sensibili, respectiv cele mai apropiate locuințe, trebuie menționat faptul că disconfortul generat de organizarea de șantier va fi minimă , singura sursă de zgomot pe perioada construcției o va constitui circulația mijloacelor de transport. Datorită faptului că principalul drum de acces pe amplasament tranzitează teritoriul intravilan al localitații, această sursă de zgomot va genera un anumit disconfort populației.

### Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Suprafața amplasamentului nu intersectează nicio arie protejată.

Amplasamentul intersectează exclusiv terenuri agricole. Împrejurimile amplasamentului propus (pe o rază de cel puţin 2 km) nu au valoare biologică mare, fiind destinate în cea mai mare parte culturilor agricole.

Traseul drumurilor existente şi a celor noi este de asemenea pe terenuri agricole sau păşune. Conform CORINE LAND COVER, tipurile de teren ocupate de parc sunt:

- Teren agricol neirigat (cod 211);

Traseul cablului de transport energie traversează un teren agricol.

Biodiversitatea din această zonă este specifică terenurilor agricole și pășunilor antropizate. Nu s-au identificat habitate prioritare și nici specii de plante protejate nu au fost identificate în zonă.

Influența parcului asupra biodiversității zonei:

- Zona aflată în imediata vecinătate a amplasamentului nu are elemente de valoare deosebită, existând terenuri cultivate sau păşuni. Datorită faptului că ecosistemele naturale sunt în mare măsură afectate de activitatea omului (zonă de culturi agricole şi păşune), face ca prădătorii de vârf să nu beneficieze de condiţii optime şi nici nu au fost identificaţi.

- Asociaţiile vegetale identificate în zona de interes sunt ruderale şi nu necesită impunerea unor măsuri speciale de conservare.

- Ca rezultat, impactul general asupra biodiversităţii se apreciază că nu este semnificativ. Natura activităţii şi durata limitată de executare a lucrărilor, exclude posibilitatea afectării faunei terestre.

- Efectele provocate de turbina eoliana asupra avifaunei sunt diverse, în funcţie de specie, de anotimp şi de locul amplasării acesteia, dar nu sunt semnificative.

- În cazul centralelor eoliene nu există emisii de poluanţi care pot afecta vegetaţia şi fauna terestră. Neexistând emisii de poluanţi în aer datorită realizării unor astfel de proiecte, nu se produc dispersii şi nici modificări ale calităţii aerului.

- Zona de amplasament este puternic antropizată – fiind utilizată pentru culturi agricole şi păşunat.

- Concluzia generală este aceea că amplasarea turbinei eoliene în zona studiată nu este de natură să aducă prejudicii biodiversităţii zonei, deci impactul asupra biodiversităţii NU este semnificativ.

- Modul de gospodărire a deşeurilor

-Sortarea directă la sursă a deșeurilor din construcții, în containere separate pentru fiecare tip de deșeu în parte şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

-Stocarea deșeurilor amestecate se va realiza la locul de generare, acolo unde au loc lucrările de construcție.

-Stocarea deșeurilor care pot fi reutilizate/reciclate se realizează într-o zonă special stabilită de constructor, în cadrul organizării de șantier, în containere metalice pentru : deşeuri menajere; deşeuri metalice; deşeuri din lemn;  deşeuri din  materiale plastic;  deşeuri sticlă.

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv ale OU 92/2021 privind regimul deșeurilor, există obligativitatea de a se atinge un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05.04 din HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile OU 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei Comisiei 2014/955/UE și ale HG 856/2002 cu completările ulterioare- anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deșeu, în ceea ce privește cantitatea, natura și originea și, după caz destinația, frecvența colectării, mijlocul de transport, respectiv operațiunile de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

-Deşeurile  provenite din excavaţii ( pământ excavat ) se vor transporta cu autovehicule acoperite, în perimetre special amenajate, aprobate de Primăria Pașcani

În situaţia în care, ulterior,  proiectul se modifica, anterior începerii execuţiei, titularul proiectului are obligaţia prezentării la  APM Iaşi a  unei notificări care va cuprinde informaţiile aferente noii soluţii.

Dispoziţii finale:

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului  proiectului și  antreprenorului lucrărilor de construcții

Inainte de inceperea lucrarilor de executie beneficiarul va transmite la AMP Iasi graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie, cu termene intermediare si finale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p.DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Galea TEMNEANU | ing. Irina SIMIONESCU |

DE STAT

INTOCMIT: ing. I. Simionescu