Decizia  etapei de încadrare

Pentru proiectul” Amplasare stație de asfalt pe platforme betonate existente  (construcție provizorie pe o durată de maxim 5 ani)”propus a fi amplasat în municipiul Iasi, Șoseaua Iași-Tomești nr. 17A, NC/CF nr. 161934, nr. topografic 1/1 (4858/1/1),3/1(5795/1),2(4858/2), județul Iași

Proiect afisat pe site 20.01.2023

Urmare  solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SIRAJ BUCIUM  S.R.L.  , cu sediul în municipiul Iasi, sos. Bucium nr. 21- 23, înregistrată la APM IAŞI cu nr. 14139/20.12.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IAŞI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.01.2023 că proiectul ” Amplasare stație de asfalt pe platforme betonate existente  (construcție provizorie pe o durată de maxim 5 ani)”propus a fi amplasat în municipiul Iasi, Șoseaua Iași-Tomești nr. 17A, NC/CF nr. 161934, nr. topografic 1/1 (4858/1/1),3/1(5795/1),2(4858/2), județul Iași:

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct.10 a).

Proiectul  nu se supune prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Proiectul nu se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.  Caracteristicile proiectului:

a) Mărimea proiectului – Proiectul „Amplasare stație de asfalt pe platforme betonate existente  (construcție provizorie pe o durată de maxim 5 ani)”propus a fi amplasat în municipiul Iasi, Șoseaua Iași-Tomești nr. 17A, NC/CF nr. 161934, nr. topografic 1/1 (4858/1/1),3/1(5795/1),2(4858/2), prevede amplasarea, pentru o perioadă de maxim 5 ani, a unei stații de mixturi asfaltice mobile de tip IMA 45 MARINI , pe platforma betonată existentă  .

Terenul în suprafață de 545,31 mp propus pentru amplasarea stației de asfalt mobile  face parte din terenul în suprafață totală de 11105 mp deținut de titularul proiectului- SC SIRAJ BUCIUM SRL în baza Actului Notarial nr. 630/2018 emis de NP Macovei Raluca Mihaela:

Pe amplasamentul aflat în proprietate există următoarele construcții :

- construcția C1 cu destinația de atelier producție, P+1E, Sc = 217 mp

- construcția C2 cu destinația de atelier auto, P, Sc = 13 mp

- construcția C3 cu destinația de atelier reparații auto, P, Sc = 500 mp

- construcția C4 cu destinația de atelier auto, P, Sc = 124 mp

- construcția C5 cu destinația de clădire de birouri, P, Sc = 106 mp

- construcția C6 cu destinația de stație de îmbuteliere, P, Sc = 195 mp

- construcția C7 cu destinația de anexă, P, Sc = 132 mp

- construcția C8 cu destinația de anexă, P, Sc = 98 mp

Stația mobilă de producere a mixturilor asfaltice tip - IMA45 MARINI se va amplasa pe un teren liber de construcții- suprafață betonată situată pe latura sudică a amplasamentului- St=545,31 mp- astfel încât să fie asigurat, in jurul acesteia, terenul necesar pentru caile de acces aferente fluxului tehnologic de producere a mixturilor asfaltice.

Vecinătăți:

- Nord- teren proprietate privată cu NC: 156545

- Nord-Est-teren proprietate privată cu NC: 133544

- Vest-cale de acces cu NC:156578

- Sud- cale de acces Șoseaua Iași – Tomești.

Distanţele minime de la amplasamentul propus pentru stația de asfalt faţă de vecinătăţi:

- Nord: 3,60 m față de construcția existentă C7 cu destinația anexă

- Est: 0,60 m față de limita amplasamentului proprietății private

13,50 m față de construcția existentă C5 cu destinația de clădire de birouri

- Vest: 6,50 m față de limita de proprietate -calea de acces cu nr. cad. 156578

- Sud: 3,00 m față de limita de proprietate-calea de acces Șoseaua Iași-Tomești

20,00 m față de axul drumului

Funcțiunea propusă ca urmare a realizării proiectului: Fabricarea asfaltului proaspăt pentru lucrările de construcții realizate de SC SIRAJ BUCIUM SRL.

Staţia de mixturi asfaltice este o structură metalică care va fi amplasată pe o platformă betonată având o formă dreptunghiulară în plan orizontal, cu dimensiunile maxime în plan orizontal de 28,50 x 53,30 m şi o înălţime maximă de 13,00 m.

Suprafaţa ocupată la sol; Sc=545,31 mp.

Capacitatea de producție: 45 tone/h mixturi asfaltice.

Capacitatea de producție a stației este corelată cu cantitatea de mixturi asfaltice  care poate fi transportată cu autovehiculele din dotare și cu necesarul de mixturi asfaltice pentru executarea lucrărilor de construcții  în zonă, lucrări contractate de SC SIRAJ BUCIUM SRL.

Regimul de funcționare- max. 5 ore/zi; 5 zile/săptămână

Dotările specifice

- Depozit de agregate minerale sortate

- Predozator- format din 4 buncăre metalice, V= 8 mc/ buc

- Benzi extractoare

- Bandă de acumulare și transport agregate la uscător

- Uscător rotativ-tunel de uscare, Ø x L = 1420 x 7000 mm prevăzut cu arzător monobloc care utilizează drept combustibil gazul metan. Q CH4 = 400 N; Pinst= 4,50 MW. Caracteristicile coșului de evacuare/dispersie a gazelor arse:D=400mm; H= 10m.

- Instalație de filtrare a gazelor arse - filtru cu saci din material textil format din 288 celule filtrante montate în baterii de 48 saci (6 baterii x48 saci/baterie), cu scuturare hidraulică automată.

- Malaxor, format din șasiu pe care vor fi dispuse elevatorul de agregate minerale și filler, cu capacitatea de 700 kg.

- Siloz de agregate sortate

- Cântar de agregate și de bitum

- Malaxor cu două axe orizontale

- Buncăr pentru stocarea mixturii asfaltice cu capacitatea de 45 tone, prevăzut cu skyp și clapete de descărcare

- Cabina de comandă în care este montată instalația de forță, de automatizare și de conducere a procesului tehnologic

- Gospodăria de bitum și ulei termic, compusă din cazan pentru încălzire ulei termic echipat cu arzător pe gaz cu puterea de 325 kW și 2 rezervoare de bitum cu capacitatea de 40 tone/ buc. Rezervoarele de bitum sunt de tip orizontal și sunt amplasate pe o platformă betonată prevăzută cu rebord pentru preluarea apelor pluviale și preepurarea acestora, înainte de evacuarea la rețeaua de canalizare din incinta obiectivului, prin intermediul unui decantor-separator de hidrocarburi, V= 4 mc.

- Gospodăria de filer- compusă din 2 silozuri de stocare filer cu capacitatea, V= 50 mc/buc.

- Elevator pentru transportul filerului.

- Electrocompresor, Q= 10 l/s

- Instalație pneumatică pentru realizarea comenzilor compusă din electrocompresor, rezervor tampon, electroventile și cilindri pneumatici.

Pe întreaga suprafață ocupată de echipamentele și instalațiile stației de mixturi asfaltice  este realizată o platformă  betonată  care asigură zonele de circulație, zona de amplasare a utilajelor și echipamentelor și zona de parcare pentru autovehicule.

Asfaltul produs in stație va fi pus in opera in cadrul mai multor lucrări de execuţie din zonă, lucrări la care firma S.C. SIRAJ BUCIUM S.R.L. are calitatea de executant/constructor.

Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. . 894 din 01.04.2021 emis de PrimăriaMunicipiului Iași:

- Destinația terenului stabilită prin documentațiile de urbanism: Conform PUG aprobat cu HCL Iași nr.163/09/08.1999-UTR-AI2a-Activități productive

- Folosința actuală a terenului: teren construit și neconstruit

- Categoria de folosință: curți-construcții (CC), drum

Terenul propus pentru realizarea proiectului:

Este situat în intravilanul municipiului Iași conform PUG Iași/ HCL nr. 163/1999, în zona de protecție a căii ferate, a DN 28 și parțial a unor rețele tehnico-edilitare

Sistemul căilor de comunicații

Accesul auto și pietonal  este asigurat pe direcția :

- Vest-cale de acces cu NC:156578

- Sud- cale de acces Șoseaua Iași – Tomești.

Accesul la stația de mixturi asfaltice  se va realiza pe latura vestică- calea de acces cu NC: 156578.

Lățimea căii de acces auto este de 8,15 m și asigură accesul autobasculantelor de transport a materialelor și agregatelor necesare producerii mixturilor asafltice de la locul producerii până la șantierele unde acesta se pune în operă.

Accese propuse: Se mențin accesele existente.

| Indicatori caracteritici | Bilanțul teritorial existent |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafață | % din total |
| Suprafața totală a terenului | 11105 mp | 100 |
| Suprafața construită | 1385 mp | 12,47 |
| Suprafața betonată ocupată cu utilaje | 300 mp | 2,70 |
| Suprafața circulații-accese, parcare | 2370 mp | 21,34 |
| Suprafața spații libere de construcții | 7050 mp | 63,49 |

| Indicatori caracteristici | Bilanțul teritorial propus |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafață | % din total |
| Suprafața totală a terenului | 11105 mp | 100 |
| Suprafața construită propusă– platformă betonată existentă pentru amplasarea stației de mixturi asfaltice | 545,31 mp | 4,91*) |
| Suprafața construită desfășurată -stație de mixturi asfaltice***) | 545,31 | - |
| Suprafața construită totală ( existent+ propus) | 1930,31 | 17,38 |
| Volumul stației de mixturi asfaltice | 1854,05 mc | - |
| Înălțimea maximă a stației de mixturi asfaltice | 13,00 m |  |
| Suprafața circulații-accese, parcare**) | 2370 | 21,34 |
| Suprafața spații libere de construcții | 6804,69 | 61,28 |
| Notă*) Procent inclus în procentul ocupat de suprafața construită totală ( Scexistent+ Sc propus) **)Pentru funcționarea stației de mixturi asfaltice se vor utiliza căile de acces și parcarea pentru autovehicule existentă pe amplasament. ***) Staţia de mixturi asfaltice tip IMA 45 MARINI este o structură metalică care va fi amplasată pe o platformă betonată având o formă dreptunghiulară în plan orizontal, cu dimensiunile maxime în plan orizontal de 28,50 x 53,30 m şi o înălţime maximă de 13,00 m (suprafaţa ocupată la sol=545,31 mp). |  |  |

Racordarea la rețelele utilitare din zonă

Alimentarea cu apă

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului SC APAVITAL SA nu are în exploatare și administrare rețele publice de transport și distribuție a apei și rețele publice de canalizare.

Apa potabilă  pentru consumul personalului angajat  se va asigura din instalațiile de alimentare cu apă  ale obiectivului existent pe amplasament aparținând SC SIRAJ BUCIUM SRL.

Alimentarea cu apă a SC SIRAJ BUCIUM SRL se realizează prin branșament la rețeaua publică de distribuție a apei aflată în administrarea SC APAVITAL SA. La limita proprietatii- la Șoseaua Iași -Tomești -există un branşament de alimentare cu apă delimitat  de un cămin de branşament echipat corespunzător pentru înregistrarea debitului de apa consumat.

Modul de utilizare al apei: consum igienico-sanitar pentru personalul lucrător.

În procesul tehnologic de producere a mixturilor asfaltice nu se utilizează apă.

Evacuarea apelor uzate menajere şi pluviale colectate de pe amplasamentul aferent SC SIRAJ BUCIUM SRL se realizează  prin intermediul rețelei de canalizare din incinta obiectivului existent la rețeaua publică de canalizare existentă în zonă aflată în exploatarea SC APAVITAL SA.

Din punct de vedere calitativ apele uzate evacuate la rețeaua publică  de canalizare va respecta prevederile HG nr. 352/ 2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005.

Alimentarea cu energie electrică  a obiectivului propus (Pinstalata =200kW) se va face din instalațiile de existente pe amplasament.

Contorizarea energiei electrice consumate se va realiza prin intermediul unui grup de măsură format din contor electronic trifazat multitarif de energie electrică activă, energie reactivă consumată și debitată, cu posibilitatea înregistrării puterii maxime, a curbei de sarcini, cu interfață de comunicație la distanță și modem de comunicație în vederea înregistrării în sistemul de telecitire.

Energia termică – Nu este cazul

Alimentarea cu gaze naturale: se va realiza din rețeaua de alimentare cu gaze naturale existentă pe amplasament.

Resurse naturale utilizate  în construcție/ în funcționare: Apă, agregate minerale ( în funcție de caz), lemn, etc.

d) Producţia de deşeuri:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului; în zona amplasamentului nu sunt locuinţe;

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – platforma betonată existentă (fostă incintă TMUCB) ,

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede –  nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate –  nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciale-  nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate  - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

- extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

- mărimea şi complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuţiei proiectului obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcţionării proiectului;

Condiţiile de realizare a proiectului:

Pentru  organizarea de şantier:

- amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;

- amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate;

- depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să afecteze proprietatile vecine;

- betoanele şi mortarele se vor prelua de la staţii autorizate;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

- deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;

- după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului de deseurile rezultate din constructie ;

- titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

b) În perioada de funcţionare

- realizarea rigolelor si a  pantei platformei incintei astfel incit colectarea apelor pluviale sa se realizeze fara a afecta  proprietatile vecine si vor respecta prevederile HG 352/2005 – NTPA 001

- indicatorii de calitate a apelor uzate menajere se vor încadra în limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 002;

- se va verifica periodic etanşietatea şi integritatea reţelelor de captare, aducţiune, folosire, evacuarea si colectarea apelor uzate în scopul minimizării pierderilor de apa şi se  va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecţiuni;

Protecţia aerului

- În perioada de construcţie

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

b) În perioada de funcţionare

### concentratiile maxim admise la gazele arse provenite de la uscarea agregatelor și incălzirea bitumului se vor încadra în limitele stabilite prin Ordinul 462/1993;

### Realizarea lucrărilor de  transport agregate în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi  aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

### Umectarea platformei betonate, a căilor de rulare/ transport a vehiculelor/utilajelor pentru diminuarea imisiilor de pulberi (sedimentabile și în suspensie). Utilizarea apei sau, dacă este cazul, a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului.

### Respectarea prevederilor  Normelor tehnice și de securitate a muncii pentru prepararea, și transportul mixturilor asfaltice.

Protectia impotriva zgomotului

- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului -  nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra conform STAS 10009/2017 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB ;

Protecţia solului

  - În perioada de construcţie

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;

- platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule, pentru prevenirea deversărilor accidentale pe traseu; spălarea benelor şi evacuarea apei cu ciment se va realiza în locuri special amenajate;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

- parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta proprie.

b) În perioada de funcţionare

- platformă betonată pentru parcarea masinilor din dotare;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

a) În perioada de construcţie

  - deseurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor colecta selectiv şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

b) În perioada de funcţionare

  - deşeurile menajere cit si cele rezultate din activitatea desfasurata se vor colecta în europubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi transportate prin intermediul serviciului de salubritate la rampa de deşeuri autorizată;

  - conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

  - este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | p. SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Galea TEMNEANU | ing. Irina SIMIONESCU |

INTOCMIT: ing. I. Simionescu