Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI

Decizia  etapei de încadrare

Proiect afişat pe site ul APM IAŞI în data de 23.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ŢIBANA, cu sediul în sat Ţibana, comuna Ţibana, judeţul Iaşi, înregistrată la APM  IAŞI cu nr. 14030 din 16.12.2022 şi a completărilor ulterioare (2065 din 20.02.2023), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză tehnică  din data de 09.02.2023 că proiectul: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ţibana, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Ţibana (zona satelor Runcu-Vadu Vejei),  judeţul Iaşi.

- Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- Nu se supune evaluarii adecvate;

- Nu se supune evaluarii impactulului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a) „Orice modificări sau extinderi altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte dsemnificative negative asupra mediului”

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1.  Caracteristicile proiectului:

a)Mărimea proiectului:

Lungimea totală care urmează a fi modernizată este de 5.096,00 m, din care:

Tronson 1:

- Sat Țibana:DC 58: 500,00 m

Tronson 2:

- Sat Runcu:DC 296: 885,00 m, DC 99: 1.265,00 m

- Sat Vadu Vejei: DC 535: 580,00 m,DC 542: 370,00 m, DC 549: 1.496,00 m.

Lungimea totală:					5.096,00 m

Suprafaţa carosabilă:				21.186,00 mp

Parte carosabilă:					4,00m (1 x 4,00 m)

Rigole pereate:					8.485,00 m

Podețe transversale					18,00 buc

Parapete metalic:					838,00 m

Structura rutieră: 4 cm, strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16; 6 cm, strat de legătură din mixtură asfaltică BADPC 22.4; 15 cm, strat de bază din piatră spartă;15 cm, strat fundaţie din balast;10 cm, strat formă din balast;

Pe o distanţă de aproximativ 115m (DC 542), traversează siturile N2000 ROSCI0152 şi ROSPA0163-Pădurea Floreanu –Frumuşica-Ciurea.

b.Cumularea cu alte proiecte:nu este cazul

c.Utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza agregatele naturale precum: balast, piatra sparta, nisip etc.

d. Producţia de deşeuri:

| Denumirea deșeului | Cod deșeu | Mod de gestionare |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri din construcții | 17 03 02- asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | Deșeurile din construcții se vor colecta selectiv și se vor depozita temporar în incinta organizării de șantier, în spații special amenajate. Se vor preda pe bază de contract către operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale. |  |
| Pământ rezultat din decopertarea terenului | 17 05 04 – pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* | Se va prelua cu mijloace auto şi se va transporta într-o locație autorizată, în vederea reutilitzării sau se va reutiliza pentru amenajarea taluzurilor drumului. Mijloacele de transport utilizate se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăștierii pe carosabil. |  |
| Deșeuri de materiale absorbante | 15 02 02* absorbanți contaminate cu substanțe periculoase | Se vor gestiona ca deșeuri periculoase. Se vor colecta în recipiente specializate, se vor depozita temporar în incinta organizării de șantier și se vor preda pe bază de contract la operatori autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase în vederea eliminării finale. |  |
| Deșeuri de tip menajer | 20 03 01- deșeuri municipale amestecate. | Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în incinta organizării de șantier în containere specializate şi se vor preda la operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale |  |
|  |  |  | Notă: *) Reprezintă deșeuri periculoase |

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: emisii poluate, inclusiv zgomotul şi alte efecte negative: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie şi vor fi în limite admisibile.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul

2. Amplasarea  proiectului:

2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenului:folosinţa actuală a terenului:drumuri săteşti şi comunale.

2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului,  cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede, zone rivereane, guri ale râurilor –  nu este cazul

b) zone costiere şi mediul marin– nu este cazul

c) zonele montane şi forestiere – nu este cazul

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – Pe o distanţă de aproximativ 115m (DC 542), traversează siturile N2000 ROSCI0152 şi ROSPA0163-Pădurea Floreanu –Frumuşica-Ciurea.

e) zone clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate:nu este cazul

f)zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

g)zonele cu o densitate mare a populaţiei– nu este cazul;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

Extinderea impactului estimat pe factori/ aspecte de mediu

Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor prevăzute în proiect.

Mărimea şi complexitatea impactului:  Impact redus în timpul realizării lucrărilor prevăzute în proiect.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor lucrărilor prevăzute în proiect.

Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin aplicarea conditiilor prevazute la punctul IV din prezentul act.

Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul

II.        Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

- amplasamentele proiectului sunt situate parțial în perimetrul siturilor Natura2000 ROSC10152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și ROSPA0163 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea; lucrările proiectate ce se vor intersecta cu ariile protejate vor fi cele din localitatea Vadu Vejei;

- lucrările proiectate de pe DC 542 din satul Vadu Vejei, comuna Țibana, județul Iași ce va fi modernizat prin prezentul proiect, se intersectează cu siturile Natura2000 ROSC10152 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea și ROSPA0163 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea pe o suprafață de 0.0575 ha, reprezentând 0.000303% din suprafața totală de 18917 ha a ariilor naturale protejate;

- realizarea proiectului nu va conduce Ia pierderi de habitate naturale și nu va afecta în mod direct speciile criteriu pentru conservare; realizarea lucrărilor proiectate nu va afecta habitatele folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere a speciilor protejate; executarea lucrărilor nu vor avea ca efect perturbarea speciilor de interes comunitar ce au stat la baza desemnării sitului; realizarea proiectului nu va conduce la schimbări ale densitățiilor populațiilor de specii de interes comunitar; nu au fost identificați factori care pot induce modificări la nivelul sitului de importanță comunitară.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apa: - Conform punctului de vedere, nr. 1312/I.B./09.02.2023  emis de AN APELE ROMÂNE ABA PRUT BÂRLAD-SGA IAŞI, proiectul de investiţie nu se supune prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV.Condiţiile de realizare a proiectului

Etapa organizării de șantier:

Realizarea organizarii de şantier cu respectarea prevederilor privind :

Planificarea şantierului:

•	Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;

•	Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi  evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deşeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora;

Traficul în construcţii:

•	Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

•	Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

Etapa realizării lucrărilor de construcţie:

•	Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la protecţia calitatii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane;

•	Pe parcursul execuției  lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale

La finalizarea lucrărilor de construcţii, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului la starea iniţială sau la  o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice narturale.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiției are obligaţia de a comunica la APM Iaşi toate incidentele care se produc în timpul execuţiei şi care au impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activitaţii în condiţii de siguranţă.

- Locaţia organizarii de santier va fi in afara limitelor ariilor naturale protejate.

- Titularul investitiei are obligaţia de a notifica APM Iaşi și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele  care se produc în timpul execuţiei lucrărilor  care au  impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătatea populației.

Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potenţial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurator:

- Protecţia calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor

-Surse: scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje (combustibili, ulei de motor, ulei hidraulic etc.)

-Măsuri: Sunt foarte puţin probabile scurgeri de carburant şi ulei deoarece utilajele vor avea revizia tehnică la zi şi vor fi verificate înainte de punere în exploatare.

-Se interzice deversarea de catre constructor in apele de suprafata a  uleiurilor, vopselelor, sau materialelor combustibile

- Protectia calităţii aerului în perioada de execuție a lucrărilor

Adoptarea de măsuri specifice pentru diminuarea cantității de praf rezultate din activitățile de construire  si transport deșeuri:

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii respectă  prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulaţie a vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezultate din construcții.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeuri, pentru a nu răspândi materiale in afara arealului de lucru.

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto acoperite cu prelate şi transportat pe amplasamente aprobate de Primăria Comunei Ţibana, județul Iași.

- Curăţarea marginilor drumului  prin metode adecvate.

- Realizarea lucrărilor de transport a deșeurilor în perioade  fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor masuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea  lucrărilor efectuate .

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

- Protecția împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de execuție a lucrărilor

- În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibraţiilor produse prin:

- Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea  prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Protecţia calităţii solului în perioada de execuție a lucrărilor de construire:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor utilizate în activitățile de construcții.

- Alimentarea cu carburanţi a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în stațiile de distribuție carburanți autorizate/ service-uri auto, existente în zonă.

- Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deşeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier.

Impactul direct asupra solului și subsolului va fi redus atâta timp cât  utilajele vor fi exploatate corespunzător.

Impactul indirect susceptibil va fi redus- se va manifesta în perioada de realizare a proiectului, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

- Protecția ecosistemelor terestre și acvatice: pe o distanţă de aproximativ 115m (DC 542), traversează siturile N2000 ROSCI0152 şi ROSPA0163-Pădurea Floreanu –Frumuşica-Ciurea.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul nr. 8/ST IS/20.02.2023 emis de ANANP-ST Iaşi:

- se vor respecta prevederile setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservrea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSC10152 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea aprobate prin Nota nr. 26108/BT/5731/16.09.2021;

- se vor respecta prevederile setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservrea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0163 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea aprobate prin Nota nr. 10034/BT/2167/08.04.2021.

- lucrările prevăzute de prezentul proiect se vor realiza conform documentației, fiind interzisă ocuparea altor suprafețe de teren;

- materialele folosite pentru implementarea proiectului nu se vor depozita pe amplasament, ci vor fi puse direct în operă; organizarea de șantier se va amplasa în afara ariilor naturale protejate;

- se recomandă stropirea drumului pentru a împiedica antrenarea unei cantități mari de pulberi în aer;

- refacerea cadrului natural și a zonelor verzi degradate Ia finalul perioadei de execuție a lucrărilor, evacuarea utilajelor și a mijloacelor de transport din amplasament, a pământului excavat (dacă este cazul), a deșeurilor menajere;

- lucrările prevăzute de prezentul proiect se vor realiza doar pe timp de zi, în afara perioadelor sensibile pentru păsări (de împerechere, cuibărire și creștere a puilor, respectiv 1 martie — 31 iulie);

- sunt interzise schimburile de lubrifianți și reparațiile utilajelor utilizate în realizarea proiectului în interiorul siturilor NATURA2000 ROSC10152 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea și ROSPA0163 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea;

- în cazul producerii unor accidente susceptibile a avea un impact negativ asupra obiectivelor de conservare din siturile NATURA2000 ROSC10152 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea și ROSPA0163 Pădurea Floreanu — Frumușica — Ciurea, titularul are obligația să ia în regim de urgență toate măsurile necesare pentru eliminarea/limitarea efectelor negative și să anunțe ANANP — Serviciul Teritorial Iași în 24 de ore de la constatare. Totodată, titularului îi revine obligația de a suporta costurile necesare readucerii într-o stare de conservare favorabilă a populațiilor speciilor ce fac obiectul desemnării siturilor;

-gestionarea deșeurilor tehnologice și a celor menajere se va realiza conform legislației în vigoare OUG 92/202 Iprivind regimul deșeurilor;

-personalul angajat va fi instruit cu privire la faptul că proiectul va fi implementat în situri Natura 2000, cu precădere asupra măsurilor și responsabilităților ce le revin privind protecția acestora, precum și pentru cunoașterea și respectarea prevederilor legale în domeniul protecției factorilor de mediu.

- Gospodărirea deșeurilor :

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv ale OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, există obligativitatea de a se atinge un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 0504 din HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătaţii populaţiei şi mediului înconjurator:

- Pentru evitarea oricaror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere a utilajelor utilizate, inclusiv a  normelor privind securitatea muncii pe șantier.

Dispoziţii finale:

Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului  proiectului și  antreprenorului lucrărilor de construcții

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvate

| DIRECTOR EXECUTIV, |  |  |
| --- | --- | --- |
| ing. Galea TEMNEANU |  |  |
|  | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII p.ŞEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU, |  |
|  | ing. Irina Ana SIMIONESCU ing.Geta IRIMIŢA |  |

ÎNTOCMIT,                                                                                                         ÎNTOCMIT,

ing.Veronica Violeta ANDRICI                                                                                   ing. Carol CRISTOF