Decizia etapei de încadrare

Proiect afisat pe site-ul APM Iași în data de      14. 04. 2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI cu sediul în municipiul Iaşi, str. Gheorghe Asachi, nr. 19, jud. Iaşi, înregistrată la APM Iași cu nr. 1032/30.01.2023, a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 2340/24.02.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IASI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 11.04.2023, că proiectul “ Reparaţii curente pod pe DN 28, km 112+337 în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”  amplasat în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, DN 28, km 112+337, județul Iași,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 10 e).

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Podul dalat amplasat pe drumul national DN 28 are o lungime totală de 13,60 m, este amplasat, peste scurgere in localitatea Raducaneni, judeţul lasi.

Podul are 2 deschideri de cate 4,50 m, lumina de 3,85 m, o latime a partii carosabile de 7,00 m si o latime intre parapeti de 7,40 m.

Podul a fost construit în anul 1960 şi nu a fost reabilitat sau modernizat.

In cadrul proiectului “Reparaţii curente pod pe DN 28, km 112+337 în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, se propune si reabilitarea podului existent pe DC25.

Situatia existenta

Podul dalat prezintă următoarele caracteristici geometrice generale:

-	După structura de rezistenţă			Pod dalat din beton armat

-	După schema statică				Dala simplu rezemata

-	După modul de execuţie			Dale prefabricate din beton armat

-	Număr de deschideri şi lungimea lor		2 deschideri x 4,50 m

-	Lăţimea părţii carosabile				7,00 m

-	Lăţimea totală a podului				7,80 m

-	Lungimea totală a podului				13,60 m.

-           Aparate de reazem	Rezemare directă pila masiva din beton armat

-           Tip infrastructuri	2 culei cu elevaţii	masive din beton

-           Tip fundaţii	            Fundaţii directe, de suprafaţă, din    beton simplu

-	Tipul îmbrăcăminţii pe pod			Beton asfaltic

-	Parapeţi pietonali				Parapet metalic

-	Parapeţi de siguranţă				NU

-	Racordări cu terasamentele			NU

-	Apărări de maluri				NU

In paralel cu podul existent, la 0,60 m aval, este construita o pasarela pietonala cu suprastructura metalica. Intre cele doua structuri, terasamentele din rampele de acces sunt menţinute la poziţie prin intermediul unor ziduri de sprijin construite din zidărie din blocuri de beton (borduri prefabricate defecte), cu o lăţime de 0,85 m fiecare. Prin zidurile de sprijin, intre cele doua structuri, trec doua conducte de apa metalice.

Lucrari proiectate

Prin realizarea investitiei se va asigura un confort sporit de circulaţie, o siguranţă în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului de activitate al zonei.

Podul dalat prezintă următoarele caracteristici geometrice generale dupa reparatii:

-	După structura de rezistenţă			Pod dalat din beton armat

-	După schema statică				Dala simplu rezemata

-	După modul de execuţie			Fasii cu goluri prefabricate

-	Număr de deschideri şi lungimea lor		2 deschideri x 4,50 m

-	Lăţimea părţii carosabile			7,80 m

-	Lăţimea totală a podului			10,80 m

-	Lungimea totală a podului			14,20 m

-	Aparate de reazem				Rezemare pilamasiva din beton armat

-	Tip infrastructuri				2 culei cu elevaţii masive din 	beton,

-	Tip fundaţii					Fundaţii directe, de suprafaţă, din beton

-	Tipul îmbrăcăminţii pe pod			Beton asfaltic

-	Parapeţi pietonali				Parapet metalic

-	Parapeţi de siguranţă				Parapet de tip H4b

-	Racordări cu terasamentele			Dala de racordare L=2,00m

-	Apărări de maluri				cu Gabioane He=2,00m, Ltot=90,00m

Lucrări de reparaţii curente la nivelul suprastructurii dalate

Lucrările de reparaţii curente la nivelul suprastructurii dalate se vor executa pe jumătate din lăţimea caii pe pod, prin devierea alternativa, semaforizata, a circulaţiei rutiere pe cate o banda de circulaţie.

	Se deviază circulaţia rutiera pe o banda de circulaţie, apoi se desface parapetul pietonal de pe pod.

	Se demolează grinda parapetului si imbracamintea caii pe o banda de circulaţie.

	Se executa lucrări la nivelul fasiilor cu goluri, la extrados, pe zona decopertata: prin demolarea stratului de beton degradat, curăţarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, închiderea si injectarea fisurilor, refacerea secţiunii cu betoane speciale.

	Se executa o placa noua de suprabetonare care sa sigure o lăţime a părţii carosabile de 7,80 m si doua trotuare de 1,69 m lăţime fiecare avand grosimea de 20÷12cm care sa inglobeze lisa parapetului pietonal si latimea de siguranta a parapetului de protectie H4b.

	Se repeta aplicarea lucrărilor de întreţineri periodica la extradosul suprastructurii dalate, pe cealaltă jumătate din lăţimea caii

Lucrări de reparaţii curente executate la nivelul culeelor si a pilei

	Se va devia albia cursului de apă, alternativ, pe cate o deschidere, astfel încât sa se asigure accesul la fiecare element de infrastructura, doua culei si o pila.

	Se vor executa lucrări de reparaţii curente la nivelul blocului de fundaţiei a tuturor infrastructurilor: demolare a stratului de beton degradat, închiderea si injectarea fisurilor, refacerea secţiunii cu betoane speciale.

	Se vor executa lucrări de reparaţii curente la nivelul elevaţiei infrastructurilor: demolare a stratului de beton degradat, curăţarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, închiderea si injectarea fisurilor, refacerea secţiunii cu betoane speciale.

	Se vor executa lucrări de reparaţii curente la nivelul banchetei de rezemare a tuturor infrastructurilor: demolare a stratului de beton degradat, curăţarea de rugina a barelor de armatura corodate si pasivizarea lor, închiderea si injectarea fisurilor, refacerea secţiunii cu betoane speciale.

	Se va executa o camasuire din beton armat C30/37 la nivelul fundatiilor si elevatiilor culeilor si pilelor in grosime de 10,00cm.

Lucrări de reparaţii curente executate la nivelul caii pe pod

	Se montează sapa hidrofuga pe pod, compusa din sapa suport, hidroizolaţie si sapa de protecţie.

Se montează un parapet pietonal metalic pe pod pe lisa parapetului pe noua placa de suprabetonare lungime totala de 28,40m.

	Se montează pe trotuare parapete pietonale cu nivel de protecţie H4b in lungime totala de 28,40m.

Se execute îmbrăcămintea căii pe toată zona podului şi cordoanele de impermeabilizare a căii pe pod.

Lucrări de reparaţii curente executate la nivelul rampelor de acces

	Se vor executa lucrări de taluzare a terasamentelor din rampele de acces

	Se vor executa lucrări de reparaţii curente la nivelul acostamentelor.

	Se vor executa lucrări de întreţineri periodica la nivelul părţii carosabile pe rampele de acces.

Lucrări de amenajare a albiei cursului de apă necodificat

	Calibarea albiei se realizeaza prin executia unui pereu din beton de ciment C30/37, avand grosimea de 10cm asezat pe un pat de balast de 10 cm grosime, pe 30,00m in amonte si 15,00m in aval cat si sub pod pe intreaga latime a acestuia.

	La capatele pereul se va incadra in pragurile din beton ingropate existente.

	Ca lucrare de protecţie maluri, este necesară amenajarea unei apărări de mal pe o lungime totală de 90,00 m (45 m pe fiecare mal), care se va realiza din saltele de gabioane, avand dimenisunile 1,00mx1,00mx5,00m si 1,50mx1,00mx5,00m 3,50mx0,50mx5,00m.

SUPRASTRUCTURA

Suprastructura se va realiza din 8 fasii cu goluri din beton armat existente:

- Lungime fasie cu goluri - L= 4,50 m;

- Înălţimea grindă - H= 0,35 m;

Grinzile sunt solidarizate la partea superioară cu o placă de suprabetonare, de grosime variabilă hpl = 15 ÷ 20 cm , din beton armat clasa C 35/45.

Placa de suprabetonare (hpl =15 ÷ 20cm), se execută din beton armat clasa C35/45 şi armături din PC 52 şi OB 37.

În profil longitudinal, podul se va realiza cu panta de 1,00 %, necesară pentru asigurarea scurgerii apelor meteorice de pe pod.

În profil transversal, la execuţia plăcii de suprabetonare se va realiza profilul acoperiş cu pantele de 2,5%, urmând ca la turnarea betonului de pantă acesta să aibă grosime constantă într-o secţiune curentă transversală.

Rezemarea suprastructurii pe elevaţiile infrastructurilor se va realiza prin intermediul unor aparate de reazem din neopren fix si mobil.

b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – Proiectul de investiţie prevede utilizarea resurselor naturale  în construcție: apă, agregate, energie electrică, combustibili;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcție/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) poluarea şi alte efecte negative:

- Emisiile de poluanți în aer vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului. Acestea vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice-Nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice-Nu este cazul. Emisiile de poluanți în aer vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

2. Localizarea proiectului

a)utilizarea existentă a terenului, conform Conform Certificatului de Urbanism nr. 37/RCU/19.12.2022, terenul se află în satul Răducăneni, comuna Răducăneni, DN 28, km 112+337și are categorie de folosință – drum public, aflat în proprietatea Statului Român, fiind în concesiune CNAIR.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor –  nu este cazul

2) zone costiere şi mediul marin – nu este cazul

3) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;

5)zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– Nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei - nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – Nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – local, numai în zona propusă a proiectului;

- Natura impactului- Impact redus asupra mediului deoarece proiectul de investiție prevede măsuri pentru prevenirea poluării solului, aerului și apei;

- Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – Impact redus în timpul realizării lucrărilor de construcții și în etapa de funcționare, deoarece lucrările prevăzute prin proiect  nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol, dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redusă, prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe termen scurt, pe perioada de execuție a proiectului de investiție.

Impactul este reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului de investiție.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-Ca urmare a măsurilor prevăzute de proiectul de investiție pentru prevenirea și reducerea pe cât posibil a oricărui efect advers asupra mediului, impactul cumulat asupra mediului și a sănătății populației cauzat de realizarea proiectului va fi redus.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Prin aplicarea de măsuri de reducere a emisiilor de zgomot și pulberi.

în timpul funcționării:

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului fiind situat în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, DN 28, km 112+337.

III.   Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: lucările propuse a fi realizate raportate la starea corpurilor de apă Bazga, afluent necodificat al râului Bohotin, nu produc modificări semnificative ale elementelor hidromorfologice şi de calitate ale acestora.

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Prut

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: Conform prevederilor Planului de Management actualizat în spațiul hidrografic Prut, Apa Râului Bototin, respective a afluentului său necodificat Bazga, prezintă o stare ecologică moderată.

Apa râului atinge starea chimică bună și îşi menține obiectivele de mediu preconizate;

Lunca Bohotinului şi a afluenţilor săi ating o stare calitativă şi cantitativă bună.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz:  conform Planului de management.

III.  Conditii de realizare a proiectului, pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

Organizarea de șantier Organizarea de şantier se va stabili, în amplasamentul analizat, asigurându-se:

 baracamente pentru vestiarele muncitorilor şi pentru şeful punctului de lucru;

 grup sanitar;

 platformă temporară pentru depozitarea materialelor de construcții utilizate;

 zonă de lucru;

 spațiului pentru gararea utilajelor folosite la execuție;

 o platformă pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma executării;

 utilităţi (apă, canal, energie electrică) prin racord la reţelele existente în zonă;

 împrejmuire, iluminat nocturn, pază permanentă.

Organizarea de şantier se va realiza pe domeniul public al comunei Răducăneni. Alimentarea cu apa pentru personalul de executie se va realiza printr-un bransament la reteaua de apa potabila existenta in zona; vor fi prevazute toalete ecologice care se vor vidanja periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract incheiat in acest sens.

La predarea obiectivului de investiţie, terenurile ocupate cu organizarea de şantier şi cele din amplasamentul lucrărilor vor fi eliberate de materiale, readuse la stadiul iniţial.

b)Modul de asigurare a utilităţilor:

Alimentarea cu apă - nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate - nu este cazul.

Energia electrică – se va asigura prin cooperare cu instalațiile existente în zonă.

Energia termică – nu este cazul.

2. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iași– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Conditiile  pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului generate de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calității apelor:

În perioada de execuție a lucrarilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei). Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele prealabile emise pentru promovarea obiectivului de investiţie. (Avizul de Gospodărire a Apelor).

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 11/14.02.2023 emis de ANAR ABA Prut - Bârlad, Sistemul de Gospodărire al Apelor Iaşi sunt:

- Inainte cu 10 zile de inceperea lucrarilor de executie, beneficiarul va transmite la S.G.A. Iasi graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: perioada si durata de executie, masuri si mijloace de interventie in cazul inregistrarii unor debite de viitura pe perioada executiei lucrarilor, responsabilitati si termene de interventie.

- Lucrarile de amenajare a albiei cursului de apa necodificat Bazga vor fi realizate astfel incat cota superioara a acestora  sa nu depaseasca  nivelul talvegului  actual al albiei cursului  de apa  H = 111,778 mdMN, asigurandu-se astfel continuitatea curgerii apelor in albia minora a acestuia.

- La realizarea lucrarilor de stabilizare a malurilor cursului de apa necodificat trebuie respectata continuitatea liniei malurilor existente.

- Proiectantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra albiei si malurilor cursului de apa necodificat Bazga, daca acestea apar ca urmare a implementarii unor solutii tehnice insuficient fundamentate de studii de teren ori de nerespectarea prescriptiilor tehnice de specialitate aplicabile pentru categoriile de lucrari proiectate sau ale legislatiei specifice aflate in vigoare.

- Executia lucrarilor de reparatii curente a podului propus se va desfasura in afara perioadelor de ape mari.

- Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa în caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

- Lucrarile proiectate vor trebui sa asigure functionarea in siguranta a podului si sa nu genereze inundarea locala a terenurilor riverane.

- Beneficiarul avizului are obligatia ca pe perioada de executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apei in albia cursului de apa necodificat. Bazga.

- Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea în functiune este strict interzis a se efectua deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa.

- Pe toata perioada de promovare a investitiei, beneficiarul va efectua lucrari de curatare a albiei cursului de apa de depunerile de deseuri existente, in zona podului cat si de eventualele materiale cazute accidental in albie in timpul realizarii lucrarilor.

- ln cazul aparitiei unor modificari semnificative de solutii în etapa de elaborare a detaliilor de executie ori pe timpul realizarii lucrarilor, beneficiarul are obligatia de a le aduce la cunostinta emitentului prezentului aviz, în vederea stabilirii necesitatii modificarii avizului de gospodarire a apelor sau a emiterii unui nou aviz , dupa caz.

- Beneficiarul are obligatia de a informa publicul privind intentia sa referitoare la investitia propusa conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005 , pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor.

2. Protectia calităţii aerului :

În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității de realizare a lucrărilor aferente proiectului pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

4. Protecţia calităţii solului:

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Pe parcursul execuției  lucrărilor se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-	Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-	Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate.

-	Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

-	Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

-	Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

În perioada de funcţionare a obiectivului:

- Gestionarea deșeurilor generate pe amplasament cu respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Colectarea imediată, în sistem uscat, a scurgerilor accidentale de carburanți și/ sau lubrifianți prin utilizarea de materiale absorbante cu eficiență ridicată.

- Deşeurile rezultate din colectarea scurgerilor accidentale se vor depozita în recipiente specializate, amplasate în incinta parcării supraterane se vor gestiona ca deșeuri periculoase.

- Spațiile de parcare vor fi dotate cu materiale absorbante pentru colectarea în sistem uscat a eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanți și lubrifianți).

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

6.Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protectie sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

Toate petițiile/reclamațiile referitoare la nerespectarea Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 vor fi soluționate de direcțiile județene de sănătate publică aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

7.Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

- Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect revin proiectantului și constructorului, în solidar cu beneficiarul  (titularul) proiectului.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚIII,. ing. Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. ÎNTOCMIT,. ing. Camelia Pascariu.