AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Nr. ................ / ....................

Decizia etapei de încadrare

Proiect afișat pe site-ul APM Iași în data de  19. 02. 2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUȘEI EUGEN cu domiciliul în oraș Hârlău, str/ Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 5, bl. 10, sc. B, et. 3, ap. 9, jud. Iaşi, înregistrată la APM Iași cu nr. 8363/17.07.2023, a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 9416/10.08.2023 și a completărilor ulteriaore, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM IASI decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică  din data de 01.02.2024, că proiectul “ Amenajare luciu de apă-5000 mp”  amplasat în sat Scobinți, comuna Scobinți, NC 61611, 61634, 61580, județul Iași,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. pct. 1.f) crescătorii pentru piscicultură intensivă.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Infiintarea iazului piscicol se va realiza in intravilanul localitatii Scobinti, comuna Scobinti, judetul Iasi, prin bararea unui Torent – HC 1964 situat in bazinul superior, afluent necodificat de dreapta al raului Buhalnita.Terenul in suprafata totala de 10524 mp apartine solicitantului, fiind identificat cu numerele cadastrale 61611, 61580, 61634, inscrise in cartile funciare nr. 61611, 61580, 61634;

Scopul lucrărilor de amenajare propuse în cadrul proiectului tehnic îl reprezintă amenajarea unei suprafețe de teren de 5000 mp, ca iaz piscicol pentru creșterea peștelui, dar și în scopul de a atenua unda de viitură cu probabilitatea de 1% pe formațiunea torențiala – Torent, afluent necodificat de dreapta al raului  Buhalnița.

1. Lucrari propuse

In intravilanul localitatii Scobinti, comuna Scobinti, judetul Iasi, pe terenul apartinand beneficiarului, inscris in cartile funciare nr. 61580, 61634, 61611, avand categoria actuala de folosinta agricol, proiectul propune realizarea unui iaz piscicol.

Categoriile de lucrări care fac obiectul proiectului sunt următoarele:

- realizarea unui iaz de mari dimensiuni destinat, în principal, creșterii peștilor de consum, care se va numi ”Iaz piscicol Scobinți”;

- realizarea unui iaz de mici dimensiuni care să servească ca ”iaz de reproducere”, ”iaz de iernat” sau ca ”iaz sanitar” în funcție de necesitățile care se vor ivi pe parcurs;

- drum de acces și de exploatare a lucrărilor hidrotehnice proiectate.

1.1 Iazul piscicol Scobinți proiectat cuprinde următoarele componente constructive:

- barajul propriu-zis;

- dig longitudinal sau de remuu;

- ansamblul golire de fund cu pasarela de acces;

- ansamblul descărcător frontal cu bazin disipator și canal de evacuare.

Barajul propri - zis - este o construcție hidrotehnică ce va fi executata din materiale locale, respectiv pământ. Principalele caracteristici constructive și funcționale ale barajului sunt:

- lungime totală - 52,50 m;

- înălțimea maximă - 5,15 m;

- lățimea la coronament - 3,00 m;

- panta taluzului amonte - 1/1,5;

- panta taluzului aval - 1/1;

- cota coronamentului - 179,50 mdMN;

- cota nivelului normal de retenție - 179,25 mdMN;

Rolul barajului este de a crea retenția de apă si va avea următoarele caracteristici:

- suprafața luciului de apă la nivelul coronamentului - 4.100,00 mp;

- volumul de apă la nivelulul coronamentului - 5.272,90 mc;

- suprafața luciului apei la N.N.R - 3.447,60 mp;

- volumul de apă la N.N.R - 4.339,50 mc;

- volumul de apă de atenuare - 933,40 mc.

Taluzul amonte al barajului va fi protejat împotriva eroziunilor și a infiltrării, cu dale de beton 100x100x10 cm, turnate monolit între baza barajului și cota la nivelul normal de retenție. Dalele de beton se vor așeza peste un strat de balast de 10 cm care la rândul său va fi așezat pe un geotextil filtrant - drenant care va fi fixat, la partea superioară, într-o tranșee de ancoraj. Dalele din beton vor fi susținute la baza taluzului de o grindă din beton cu secțiune dreptunghiulară 40 x 60 cm.

Digul longitudinal sau de remuu - a fost proiectat pentru a proteja de inundații proprietarii de teren de pe latura nord - estică a iazului în momentul în care se va face umplerea cunetei. Digul longitudinal din pământ va avea următoarele caracteristici tehnice:

- lungime totală - 131,00 m;

- înălțimea maximă - 5,23 m;

- lățimea la coronament - 1,00 m;

- panta taluzului amonte - 1/1,5;

- panta taluzului aval - 1/1;

- cota coronamentului - 179,50 mdMN;

- cota nivelului normal de retenție - 179,25 mdMN.

Digul va fi amplasat cu baza taluzului exterior la o distanță de min. 60 cm față de limita de proprietate de pe latura de nord – est a amplasamentului.

Ansamblul golire de fund cu pasarela de acces are următoarele componente:

- turnul de manevră;

- pasarela de acces;

- golirea de fund propriu-zisă;

- aripi de racordare la ieșire;

- bazin disipator;

- canal de evacuare.

a. Turnul de manevră - este o construcție hidrotehnică din beton armat care are rolul sa asigure menținerea nivelului apei în iaz la cota nivelul normal de retenție.

b. Pasarela de acces - s-a propus execuția unei pasarele metalice în care pardoseala de circulație să fie executată din dulapi de lemn, iar rezistența pasarelei să fie preluată de un sistem de grinzi cu zăbrele metalice.

c. Golirea de fund propriu-zisă - asigură golirea totală sau parțială  a iazului. Golirea de fund va fi formată dintr-o conductă din PEHD, PE 100 și PN 4, cu diametrul de 500 mm, cu lungimea totală de 11,85 m și 11,45 m în plan orizontal. Panta longitudinală a golirii de fund este de 17,2 %. Această pantă, relativ mare, a fost impusă de conformația terenului pe direcția golirii. In lungul golirii de fund și de jur – împrejurul acesteia se vor amplasa două diafragme din beton (coroane circulare care îmbracă etanș conducta), care au rol de stopare a eventualelor infiltrații de apă care se pot produce în lungul circumferinței exterioare a conductei de golire.

d. Aripi de racordare - asigură o racordare hidrodinamică a golirii cu bazinul disipator. Aripile de racordare se vor realiza din beton armat marca C25/30 în taluzul aval al barajului.

e. Bazinul disipator de energie - este comun pentru golirea de fund și pentru descărcătorul frontal și are rolul de a asigura înecarea saltului hidraulic atât pentru apa care deversează peste descărcător, cât și apa ieșită prin golirea de fund. Are o formă paralelipipedică cu dimensiunea în plan 2,40 x10,40 m și o adâncime de 1,80 m. Se execută cu pereți din beton armat marca C25/30. Armarea se face cu plasă sudată 100x100x8 mm. Fundația se execută din beton simplu marca C16/20. Bazinul  disipator  de  energie asigură și circulația apei către canalul de evacuare.

f. Canalul de evacuare - acest canal primește apa de la bazinul disipator de energie și o conduce către albia naturală a cursului de apă. Este un canal ce are următoarele caracteristici constructive:

- secțiune transversal -  trapezoidală;

- lățimea la fund -  1,00 m;

- panta taluzului - 1/1;

- panta longitudinală -  2,2%.

Ansamblul descărcător frontal cu bazin disipator și canal de evacuare

Descărcătorul frontal are rolul de a asigura evacuarea diferenței de debit între debitul cu probabilitatea de depășire de 1 % și debitul evacuat prin golirea de fund la N.N.R în momentul producerii unei viituri cu probabilitatea de 1 %. Descărcătorul frontal cuprinde două zone:

- zona  de  acces ce  va  fi  protejată cu dale de beton la fel ca pe taluzul amonte;

- canalul rapid - in această zonă apa care deversează are o viteză mare și de aceea va fi consolidată în mod special. În acest sens, zona de deversare se consolidează prin așezarea, mai întâi, a celor două straturi suport (geotextil și balast), după care se realizează o platformă din beton armat marca C25/30 pe care se așează solitar (prin extinderea armăturii din platforma betonată în exterior) niște macrorogozități. În  continuarea  descărcătorului  și  la  baza  sa s-a proiectat bazinul disipator   de   energie  care  va  asigura  înecarea  saltului  hidraulic.  Bazinul continuă  de-a  lungul  bazei  taluzului  aval  al  barajului  și servește ca bazin disipator  și  pentru  golirea  de  fund.

Datele caracteristice ale iazului piscicol Scobinti sunt urmatoarele:

| NIVELURI |  | mdMN |
| --- | --- | --- |
| Parametri determinaţi de caracteristici constructive | Nivel talveg | 176,46 |
|  | Nivel ax golire de fund | 176,21 |
|  | Nivel creastă deversor | 179,25 |
|  | Nivel coronament | 179,50 |
| Parametri determinaţi de condiţiile de exploatare | Nivel minim exploatare | 177,46 |
|  | Nivel maxim de verificare 1% | 179,43 |
|  | Nivel maxim de calcul 5% | 179,34 |
|  | Nivel normal de retenţie N.N.R. | 179,25 |
|  | Nivel maxim extraordinar | 179,50 |
| SUPRAFEȚE |  | mp |
| Parametri determinaţi de caracteristici constructive | Suprafața ocupată de baraj | 460,10 |
|  | Suprafața ocupată de dig longitudinal | 853,90 |
|  | Suprafață luciu apă la N.N.R | 3.447,60 |
|  | Suprafață luciu apă la nivelul coronamentului | 4.100,00 |
| VOLUME |  | mc |
| Parametri determinaţi de caracteristicile naturale și constructive | Volum global (la cotă coronament baraj) | 5.272,90 |
|  | Volum la nivel maxim de verificare 1% | 5048,88 |
|  | Volum brut teoretic (la nivel creastă deversor) | 4.339,50 |
|  | Volum brut (la N.N.R.) | 4339,50 |
|  | Volum mort (cota 177,46) | 771,12 |
| Parametri determinaţi de condiţiile de exploatare | Volum util (la N.N.R.) | 4339,50 |
|  | Volum de atenuare (între coronament și N.N.R.) | 933,40 |
|  | Volum de atenuare (între nivel maxim de verificare 1% și N.N.R.) | 709,38 |
|  | Volum total (la cotă coronament) | 5.272,90 |

1.2 Bazinul de reproducere proiectat cuprinde următoarele componente:

- barajul bazinului de reproducere;

- dig longitudinal sau de remuu;

- golire de fund cu vană de închidere.

Barajul bazinului de reproducere - va fi realizat din pământ si va avea urmatoarele caracteristici constructive:

- lungime totală - 12,90 m;

- înălțimea maximă - 2,00 m;

- lățimea la coronament - 1,00 m;

- panta taluzului amonte - 1/1,5;

- panta taluzului aval - 1/1;

- cota coronamentului -  182,00 mdMN;

- cota nivelului normal de retenție - 181,75 mdMN;

Rolul este de a crea retenția de apă cu următoarele caracteristici:

- suprafața luciului de apă la nivel coronamentului - 330,35 mp;

- volumul de apă la nivelul coronamentului - 487,95 mc;

- suprafața luciului apei la N.N.R - 269,00 mp;

- volumul de apă la N.N.R - 359,30 mc;

- volumul de apă de atenuare - 28,65 mc.

În scopul protecției împotriva infiltrațiilor și a eroziunii taluzului dinspre apă s-a propus execuția, pe taluzul amonte și toată lungimea barajului, a unei protectii din dale de beton 50x50x8 cm, marca C 20/25, turnate monolit între baza barajului și cota la nivelul normal de retenție. Dalele de beton se vor așeza peste un strat de balast de 10 cm care, la rândul său va fi așezat pe un geotextil filtrant - drenant care va fi fixat, la partea superioară, într-o tranșee de ancoraj.

Dig longitudinal sau de remuu  - datorită conformației geomorfologice a terenului din zona de amplasament, au fost trasate două diguri longitudinale, de-o parte și de alta a barajului. Rolul lor este de a face posibilă crearea retenției de apă. Caracteristicile cumulate a acestor două diguri longitudinale sunt următoarele:

- lungime totală- 24,60 m;

- înălțimea maximă - 1,77 m;

- lățimea la coronament - 1,00 m;

- panta taluzului amonte - 1/1,5;

- panta taluzului aval - 1/1;

- cota coronamentului - 182,00 mdMN;

- cota nivelului normal de retenție - 179,75 mdMN.

Cele două diguri vor fi protejate împotriva valurilor și a șiroirilor prin insămânțarea ambelor taluzuri cu ierburi perene sau gazon. Execuția digurilor longitudinale va urma aceiași tehnologie ca și în cazul execuției barajului de pământ.

Golire de fund cu vană de închidere - are rolul de a asigura golirea totală sau parțială a bazinului în anumite momente cerute de exploatarea și întreținerea sa. Deoarece este un lac de mici dimensiuni nu s-a adoptat soluția cu turn vertical (călugăr). În acest caz, soluția de golire parțială sau totală constă dintr-o conductă din PEHD, PE 100, PN 6, Dn 300 mm așezată pe fundul amprizei barajului. Această conductă va trece pe sub baraj, va ajunge la suprafața terenului în aval

de acesta, după care va subtraversa drumul de exploatare proiectat și se va descărca, în aval de drum, direct în ”iazul piscicol”. La capătul aval al conductei de golire se va instala o vană sertar cu Dn 300 mm. Prin manevrarea adecvată a vanei sertar se va menține nivelul dorit al apei în bazin, în paralel cu o primenire obligatorie atunci când în bazinul de reproducere intra apă din amonte.

Datele caracteristice ale bazinului de reproducere sunt urmatoarele:

| NIVELURI |  | mdMN |
| --- | --- | --- |
| Parametri determinaţi de caracteristici constructive | Nivel talveg | 180,22 |
|  | Nivel ax golire de fund | 180,37 |
|  | Nivel coronament | 182,00 |
| Parametri determinaţi de condiţiile de exploatare | Nivel minim exploatare | 181,22 |
|  | Nivel normal de retenţie N.N.R. | 181,75 |
|  | Nivel maxim extraordinar | 182,00 |
| SUPRAFEȚE |  | mp |
| Parametri determinaţi de caracteristici constructive | Suprafața ocupată de baraj | 54,40 |
|  | Suprafața ocupată de diguri | 82,25 |
|  | Suprafață luciu apă la N.N.R | 269,00 |
|  | Suprafață luciu apă la nivelul coronamentului | 330,35 |
| VOLUME |  | mc |
| Parametri determinaţi de caracteristicile naturale și constructive | Volum global (la cotă coronament baraj) | 487,95 |
|  | Volum brut (la N.N.R.) | 356,30 |
|  | Volum mort | 105,45 |
| Parametri determinaţi de condiţiile de exploatare | Volum util (la N.N.R.) | 359,30 |
|  | Volum de atenuare (între nivel maxim extraordinar și N.N.R.) | 128,65 |
|  | Volum total (la cotă coronament) | 487,95 |

1.3  Drumul de exploatare proiectat pornește din drumul sătesc DS 1976 și parcurge un traseu cu acces la barajul „bazinul de reproducere” și la „vana de închidere” a acestuia după care are un traseu aproape de linia luciului apei la N.N.R. iar la final pătrunde pe coronamentul barajului ”iazului piscicol”. Drumul proiectat are următoarele caracteristici:

- lungimea totală - 188,50 m;

- lățime - 3,00 m;

- înălțime medie față de suprafața terenului - 1,25 m.

Din punct de vedere constructiv drumul este format dintr-o infrastructură obținută prin afânarea terenului pe traseu la o adâncime de 30 – 40 cm. Pe partea dinspre deal se va executa o rigola de colectare și evacuare a apei pluviale.

2. Date hidrologice caracteristice:

Elementele caracteristice ale bazinului hidrografic al Torentului, afluent necodificat de  dreapta al raului Buhalnita pana in sectiunea de amplasare a barajului proiectat sunt:

- suprafata bazinului hidrografic: F = 0,75 kmp;

- debitele  maxime determinate conform studiului hidrografic ce a stat la baza elaborarii documentatiei tehnice, au urmatoarele valori: Q max1% = 6,37 mc/s;  Q max5% = 3,44 mc/s;

- coordonate Stereo 70: X= 644461.70; Y = 655876.04.

b) cumularea cu alte proiecte – Nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii – Proiectul de investiţie prevede utilizarea resurselor naturale  în construcție: apă, agregate, energie electrică, combustibili;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcție/funcţionării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorie de deşeu în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în colectare/ valorificare/eliminare;

e) poluarea şi alte efecte negative:

- Emisiile de poluanți în aer vor fi generate de utilajele şi mijloacele de transport, pe perioada de realizare şi funcţionare a proiectului. Acestea vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice-Nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice-Nu este cazul. Emisiile de poluanți în aer vor fi prevenite prin aplicarea măsurilor de prevenire propuse prin proiect.

2. Localizarea proiectului

a)utilizarea existentă a terenului, conform Conform Certificatului de Urbanism nr. 21 din 05.05.2022, terenul se află în sat Scobinți, comuna Scobinți, NC 61611, 61634, 61580 și are categorie de folosință – agricol și apartine solicitantului.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor –  nu este cazul

2) zone costiere şi mediul marin – nu este cazul

3) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;

4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu este cazul;

5)zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– Nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populaţiei - nu este cazul;

8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – Nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

în timpul execuției lucrărilor:

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – local, numai în zona propusă a proiectului;

- Natura impactului- Impact redus asupra mediului deoarece proiectul de investiție prevede măsuri pentru prevenirea poluării solului, aerului și apei;

- Natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul.

- Intensitatea şi complexitatea impactului – Impact redus în timpul realizării lucrărilor de construcții și în etapa de funcționare, deoarece lucrările prevăzute prin proiect  nu vor afecta semnificativ factorii de mediu : aer, apă, sol, dacă se aplică măsurile de prevenire și reducere propuse prin proiect și prin avizele emise de autorități;

- Probabilitatea impactului – redusă, prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuţie şi de exploatare ce se vor aplica în conformitate cu proiectul propus, se reduce la minim probabilitatea de apariţie a impactului.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil pe termen scurt, pe perioada de execuție a proiectului de investiție.

Impactul este reversibil – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului de investiție.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate-Ca urmare a măsurilor prevăzute de proiectul de investiție pentru prevenirea și reducerea pe cât posibil a oricărui efect advers asupra mediului, impactul cumulat asupra mediului și a sănătății populației cauzat de realizarea proiectului va fi redus.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Prin aplicarea de măsuri de reducere a emisiilor de zgomot și pulberi.

în timpul funcționării:

- în etapa de funcţionare:  Nu are impact asupra mediului. Proiectul propus a fi realizat nu prezintă risc pentru mediul înconjurător, în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul proiectului fiind situat în sat Scobinți, comuna Scobinți, NC 61611, 61634, 61580.

III.   Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

1. Localizarea proiectului:

Amplasament: infiintarea iazului piscicol se va realiza in intravilanul localitatii Scobinti, comuna Scobinti, judetul Iasi, prin bararea unui Torent – HC 1964 situat in bazinul superior, afluent necodificat de dreapta al raului Buhalnita.Terenul in suprafata totala de 10524 mp apartine solicitantului, fiind identificat cu numerele cadastrale 61611, 61580, 61634, inscrise in cartile funciare nr. 61611, 61580, 61634;

- bazinul hidrografic: Prut;                     Cod B.H: P;

- curs de apa: Torent afluent necodificat de dreapta al raului Buhalnita;

- cod  cadastral: XIII.1.15.32.4.00.0;

- cod corp de apa de suprafata: RORW13.1.15.32.4_B1.

Lucrari propuse

In intravilanul localitatii Scobinti, comuna Scobinti, judetul Iasi, pe terenul apartinand beneficiarului, inscris in cartile funciare nr. 61580, 61634, 61611, avand categoria actuala de folosinta agricol, proiectul propune realizarea unui iaz piscicol.

Categoriile de lucrări care fac obiectul proiectului sunt următoarele:

- realizarea unui iaz de mari dimensiuni destinat, în principal, creșterii peștilor de consum, care se va numi ”Iaz piscicol Scobinți”;

- realizarea unui iaz de mici dimensiuni care să servească ca ”iaz de reproducere”, ”iaz de iernat” sau ca ”iaz sanitar” în funcție de necesitățile care se vor ivi pe parcurs;

- drum de acces și de exploatare a lucrărilor hidrotehnice proiectate.

Corpul de apă de suprafață vizat de lucrările prevăzute prin proiect este un Torent – HC 1964, afluent necodificat de dreapta al raului Buhalnita.

Realizarea lucrărilor din proiect nu produc modificări în planul elementelor hidromorfologice ale corpului de apă RORW13.1.15.32.4_B1 și contribuie la îmbunătățirea potențialului ecologic al acestuia.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă: Conform prevederilor Planului de Management actualizat în spațiul hidrografic Prut, Apa Râului Buhalnita  prezintă o stare ecologică moderată.

Apa râului Buhalnita atinge starea chimică bună și îşi menține obiectivele de mediu preconizate.;

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz:  conform Planului de management.

III.  Conditii de realizare a proiectului, pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

a)Realizarea organizarii de santier cu respectarea :

Organizarea de șantier Organizarea de şantier se va stabili, în amplasamentul analizat, asigurându-se:

 baracamente pentru vestiarele muncitorilor şi pentru şeful punctului de lucru;

 grup sanitar;

 platformă temporară pentru depozitarea materialelor de construcții utilizate;

 zonă de lucru;

 spațiului pentru gararea utilajelor folosite la execuție;

 o platformă pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma executării;

 utilităţi (apă, canal, energie electrică) prin racord la reţelele existente în zonă;

 împrejmuire, iluminat nocturn, pază permanentă.

La predarea obiectivului de investiţie, terenurile ocupate cu organizarea de şantier şi cele din amplasamentul lucrărilor vor fi eliberate de materiale, readuse la stadiul iniţial.

b)Modul de asigurare a utilităţilor:

Alimentarea cu apă - Infiintarea iazului piscicol se va realiza in intravilanul localitatii Scobinti, comuna Scobinti, judetul Iasi, prin bararea unui Torent – HC 1964 situat in bazinul superior, afluent necodificat de dreapta al raului Buhalnita XIII.1.15.32.4.00.0.

Evacuarea apelor uzate - nu este cazul.

Energia electrică – se va asigura prin cooperare cu instalațiile existente în zonă.

Energia termică – nu este cazul.

2. Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţie  vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată cu Legea 265/2006,  modificată şi completată de OG nr. 164/2008,  referitoare la protecţia calităţii apelor, atmosferei, solului şi la protecţia aşezărilor umane.

-Soluţiile tehnice şi tipurile de lucrări prevazute prin proiect vor respecta standardele şi normativele în vigoare  pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora.

-Respectarea  prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituţiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcţionării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcţii.

-Titularul investiţiei are obligaţia de a comunica autorităţilor pentru protecţia mediului (APM Iași– tel/fax 0232214357; GNM- Comisariatul Judeţean Iaşi- tel 0232/410.270) toate incidentele care se produc în timpul execuţiei sau a desfăşurării activităţii şi care au  impact asupra mediului, precum şi măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului şi a desfăşurării activităţii în condiţii de siguranţă.

Conditiile  pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului generate de realizarea proiectului vor avea în vedere protecţia calităţii factorilor de mediu ( apă, aer, sol), gospodărirea deşeurilor, prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurator:

1.Protecţia calității apelor:

În perioada de execuție a lucrarilor proiectului şi în perioada de funcţionare a obiectivului se vor lua măsuri de prevenire şi de evitare a poluării apelor (excedentele de săpătură se vor amplasa în afara zonelor de viituri, materialul auxiliar (nisipul, etc) va fi depozitat în afara secţiunii de scurgere a apei). Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele prealabile emise pentru promovarea obiectivului de investiţie. (Avizul de Gospodărire a Apelor).

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 3/06.02.2024 emis de ANAR – ABA Prut – Bârlad – Sistemul de Gospodire a Apelor Iași, sunt:

- Inainte cu 10 (zece) zile de inceperea lucrarilor de executie beneficiarul va transmite la S.G.A Iasi graficul de desfasurare a lucrarilor pe faze de executie, cu termene intermediare si finale, in care vor fi prevazute: perioada si durata de executie, masuri si mijloace de interventie in cazul inregistrarii unor debite de viitura pe perioada executiei lucrarilor, responsabilitati si termene de interventie.

- Dupa receptie la terminarea lucrarilor aferente investitiei, beneficiarul va face demersuri pentru obtinerea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta in exploatare a barajului si acumularii Scobinti ce va fi emisa de Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad.

- Proiectantul lucrarilor este direct raspunzator de eventualele efecte negative produse asupra albiei si malurilor Torentului, daca acestea apar ca urmare a implementarii unor solutii tehnice insuficient fundamentate de studii de teren ori de nerespectarea prescriptiilor tehnice de specialitate aplicabile pentru categoriile de lucrari proiectate sau ale legislatiei specifice aflate in vigoare.

- Dimensionarea constructiilor hidrotehnice de evacuare a apelor din acumulare se va face cu respectarea stricta a normativelor tehnice in vigoare, astfel incat sa fie asigurata tranzitarea viiturilor in conditii de siguranta.

- La evacuarea apelor in sectorul aval de baraj vor trebui sa se asigure conditiile de racordare  corespunzatoare a biefurilor.

- Lucrarile de terasamente vor respecta intocmai tehnologia de realizare a umpluturilor compactate, astfel incat sa se asigure etansarea corespunzatoare a corpului barajului, o atentie deosebita fiind acordata zonelor de conlucrare a terasamentelor cu lucrarile de betoane.

- Pamantul ce va fi folosit pentru umpluturi va trebui sa aiba caracteristicile necesare scopului propus.

- Executia lucrarilor se va desfasura in afara perioadelor de ape mari.

- Beneficiarul si constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor si masurilor de interventie operativa in caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toata perioada de executie a lucrarilor.

- Executantul lucrarilor are obligatia ca pe toata perioada de executie a lucrarilor sa asigure scurgerea normala a apei in aval.

- La terminarea lucrarilor se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrarile de executie sau excavare.

- Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua

deversari/descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa.

- In cazul aparitiei unor modificari semnificative de solutii in etapa de elaborare a detaliilor de executie ori pe timpul realizarii lucrarilor, beneficiarul are obligatia de a le aduce la cunostinta emitentului prezentului aviz, in vederea stabilirii necesitatii modificarii avizului de gospodarire a apelor sau a emiterii unui nou aviz, dupa caz.

- In cazul inregistrarii unor fenomene meteorologice periculoase care vor genera cresterea nivelului apei in albia minora a Torentului, pe perioada de tranzitare a debitelor de viitura beneficiarul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru asigurarea punerii in siguranta a lucrarilor. Daca in urma viiturilor lucrarile vor fi avariate, beneficiarul va lua toate masurile de refacere a acestora pe cheltuiala proprie.

- Beneficiarul are obligatia de a informa publicul privind intentia sa referitoare la investitia propusa conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005, pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor.

2. Protectia calităţii aerului :

În perioada de executie a lucrărilor proiectului se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite. În vederea asigurării unui control al emisiilor de poluanţi provenite de la utilajele de constructii se va asigura intretinerea corespunzatoare a acestora, cât şi respectarea unui program de lucru stabilit pentru utilizarea şi funcţionarea acestora;

3.Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  în perioada de construcţie şi în perioada de funcţionare

În fazele de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare.

Nivelul de zgomot rezultat din desfăşurarea activitatilor specifice în cadrul organizării de șantier nu va depăşi valorile maxim admise stabilite prin OMS nr. 119/2014.

În cazul în care se vor înregistra sesizări/ observații ale publicului interesat din zonă, cu privire la un posibil disconfort cauzat de zgomotul generat ca urmare a desfășurării activității de realizare a lucrărilor aferente proiectului pe amplasament, titularul proiectului are obligația luării de măsuri tehnice/ operaționale/ organizatorice/ constructive  pentru reducerea/ limitarea emisiilor de zgomote și vibrații.

4. Protecţia calităţii solului:

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului; se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Pe parcursul execuției  lucrărilor se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale, cu obligația de a asigura curățirea roților autovehiculelor ce intră pe drumurile publice.

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului:

-	Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor.

-	Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații de distribuție carburanți autorizate.

-	Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind  utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

-	Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate.

-	Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului.

În perioada de funcţionare a obiectivului:

- Gestionarea deșeurilor generate pe amplasament cu respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Colectarea imediată, în sistem uscat, a scurgerilor accidentale de carburanți și/ sau lubrifianți prin utilizarea de materiale absorbante cu eficiență ridicată.

- Deşeurile rezultate din colectarea scurgerilor accidentale se vor depozita în recipiente specializate, amplasate în incinta parcării supraterane se vor gestiona ca deșeuri periculoase.

- Spațiile de parcare vor fi dotate cu materiale absorbante pentru colectarea în sistem uscat a eventualelor scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanți și lubrifianți).

5.Modul de gospodărire a deşeurilor

- Colectarea selectivă a deşeurilor rezutate din activitatea de construire şi transportul  acestora în vederea valorificării/ eliminării prin operatori autorizaţi.

6.Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Proiectul de investiție se va realiza cu respectarea distanţelor minime de protectie sanitară, recomandate între zonele protejate, conform prevederilor Ord. MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

Toate petițiile/reclamațiile referitoare la nerespectarea Ord. MS nr. 119- NORMA din 4 februarie 2014 vor fi soluționate de direcțiile județene de sănătate publică aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

7.Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător:

Pentru evitarea oricăror situaţii de risc şi accidente în timpul perioadei de execuţie se vor  respecta toate prescripţiile tehnice, de exploatare şi întreţinere prevăzute în normativele tehnice de exploatare şi întreţinere a utilajelor folosite, respectându-se în acelaşi timp şi normele privind securitatea muncii pe şantier.

- Responsabilitatea privid soluțiile tehnice propuse prin proiect revin proiectantului și constructorului, în solidar cu beneficiarul  (titularul) proiectului.

Dispoziţii finale:

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,; ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚIII,. ing. Galea TEMNEANU; ing. Irina Ana SIMIONESCU. ÎNTOCMIT,. ing. Camelia Pascariu.