##### MEMORIU DE PREZENTARE

Anexa 5.E la procedură

- Denumirea proiectului:

Amenajare fermă piscicolă cu valorificarea materialului excavat

II. Titular

- Numele companiei, beneficiarului : SC IBES CONSTRUCT SRL Adresa poştală : comuna Secuieni, sat Secuieni, jud. Neamț

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0769096691

- Numele persoanelor de contact: SC IBES CONSTRUCT SRL

- director/manager/administrator : AMURĂRIȚEI ELENA ALINA

- responsabil pentru protecţia mediului: NIȚĂ SEBASTIAN

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumatul proiectului:

- Terenul in suprafata de 219232 mp pe care se va realiza Ferma este in proprietatea domnului Simion Vasile și a fost închiriat pe o periodată de 10 ani conform Contractului de locatiune(inchiriere) nr. 15/01.09.2022 societatii comerciale IBES CONSTRUCT S.R.L,  din care 72095 mp se afla in extravilanul comunei Girov si 147137 mp se afla in intravilanul comunei Girov.

Ferma Piscicola se va amenaja pe suprafata de teren aflata in extravilanul comunei Girov de 72095 mp dar tinand cont de pilierii de siguranta lasati fata de limita de proprietate si lucrarea de aparare existenta pe malul drept al raului Cracau  suprafata ocupata efectiv de ferma piscicola (iazul piscicol Caciulesti) va fi de 66.280mp. Categoria de folosinta a terenului pe care se va realiza ferma piscicola este: teren neproductiv.

- justificarea necesităţii proiectului: Investiţia are drept scop amenajarea şi transformarea  zonei, într-o zonă cu un potenţial turistic, relaxare, prin amenajarea unui iaz înconjurat de verdeaţă. Necesitatea investiţiei derivă si din nevoia de a dezvolta o activitate economică, cu impact pozitiv asupra zonei, având în vedere că zona este slab dezvoltată din punct de vedere economic.

- valoarea investiţiei: confidențială;

- perioada de implementare propusă: Iazul piscicol este prevăzut a se executa în 5 ani de la obținerea autorizațiilor necesare.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

Plan de situație, scara 1 : 2.000

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele):

Ferma Piscicola se va amenaja pe suprafata de teren aflata in extravilanul comunei Girov de 72095mp dar tinand cont de pilierii de siguranta lasati fata de limita de proprietate si lucrarea de aparare existenta pe malul drept al raului Cracau  suprafata ocupata efectiv de ferma piscicola (iazul piscicol Caciulesti) va fi de 66.280mp. Categoria de folosinta a terenului pe care se va realiza ferma piscicola este: teren neproductiv.

Ferma piscicola va avea o formă  poligonală cu suprafaţa de 66280mp (măsurat  la nivelul terenului natural), având dimensiunile:

- lungime (medie ):    L= 410m

- lăţime   (medie):   l= 161.65m (S:L)

- Adâncimea maximă de sapatura 6,65 m în dreptul profilului  P4

- Adâncimea medie de sapatura (pentru 274413mc) = 4,14 m

- Adâncimea maximă a apei:   3,5m.

- Nivel maxim apă în acumulare (pentru Iazul piscicol Caciulesti): 353.00 mdMN (corespunzător N.N.R)

- Cota de fund a cuvetei : 349.50 mdMN

- Adancimea medie a apei: 2.75 m

- Suprafata luciului de apa: 52069mp

Punctele care vor delimita Ferma Piscicola, având coordonate în sistem STEREO’70,  sunt:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 609926 | 611869 |
| 2 | 609951 | 611868 |
| 3 | 609975 | 611867 |
| 4 | 609983 | 611885 |
| 5 | 609944 | 611917 |
| 6 | 609900 | 611950 |
| 7 | 609862 | 611985 |
| 8 | 609817 | 612018 |
| 9 | 609776 | 612050 |
| 10 | 609736 | 612080 |
| 11 | 609689 | 612108 |
| 12 | 609648 | 612132 |
| 13 | 609622 | 612148 |
| 14 | 609611 | 612149 |
| 15 | 609600 | 612145 |
| 16 | 609594 | 612072 |
| 17 | 609594 | 611839 |
| 18 | 609600 | 611829 |
| 19 | 609616 | 611823 |
| 20 | 609649 | 611844 |
| 21 | 609689 | 611851 |
| 22 | 609729 | 611863 |
| 23 | 609786 | 611876 |
| 24 | 609819 | 611878 |
| 25 | 609858 | 611877 |
| 26 | 609901 | 611875 |
| Suprafata = 66280 mp |  |  |
| Perimetru = 1195 m |  |  |

Metoda de exploatare a agregatelor minerale: exploatarea se va realiza pe fâșii longitudinale, în trepte descendente. Exploatarea agregatelor minerale se va face în limitele fermei piscicole proiectat/perimetrului bornat conform punctelor care delimitează perimetrul de exploatare (conturul iazului piscicol proiectat), în coordonate STEREO’70.

Taluzurile situate deasupra apei se vor consolida prin înierbare, iar cele sub nivelul apei se vor consolida prin utilizarea de plante subacvatice consumate și de speciile de pești cu care se va popula iazul. Materialul excavat este încărcat în autobasculante și transportat la stația de sortare a beneficiarului.

Exploatarea agregatelor minerale din partea superioară a iazului se va face cu excavatorul cu cupă și braț mobil, pe fâșii longitudinale, cu lățimi de 2-3m, până la 1,5 m desupra nivelului hidrostatic in primul an de exploatarea urmand ca incepand cu anul II sa se continue exploatarea tot pe fasii longitudinale pana la interceptarea nivelului hidrostatic, pe transonul specific anului de exploatare.

Pentru excavarea sub nivelul hidrostatic se va utiliza un excavator cu cupă și braț mobil și se va păstra un pat de înaintare a utilajului de cel puţin 0,5 m deasupra nivelului hidrostatic pentru a preîntâmpina poluarea stratului acvifer cu combustibili sau lubrefianţi. Exploatarea se va face în fâșii cu lățimea de 3 m și adâncimea maximă de 2,0 m. Pe perioada efectuării excavațiilor se vor lua măsuri pentru a preveni surparea taluzelor și alunecările de teren, precum și realizarea unui taluz cu panta de maxim 1:1,5.

Se va interzice accesul cu mijloace motorizate de deplasare pe suprafaţa apei.

Consolidarea malurilor se va realiza prin plantarea de sălcii, plopi si specii arbustive caracteristice luncii.

În perioada excavațiilor pe suprafața amplasamentului vor fi amenajate numai drumuri de exploatare în interiorul perimetrului care să asigure accesul utilajelor până în zona de încărcare.

Tehnologia de încărcare, transport şi prelucrare:

Lucrările de încărcare a materialului rezultat se vor realiza cu utilajele specifice din dotare, iar transportul până la staţia de sortare/beneficiari se face cu mijloace auto din dotarea societății. Nu se vor realiza depozite temporare în incinta perimetrului decat pentru capacitatea zilnica de transport.

Accesul auto spre obiectiv se realizează din DJ156A se intra pe un drum satesc pe o lungime de aprox 690m pana la terenul pe care se vor realiza investitiile.

Alimentarea cu apă și primenirea se realizează prin infiltrare din pânza freatică, fără a fi necesare lucrări de captare, transport și evacuare a apelor.

Evacuarea apei din iaz se face tot ca urmare a circulaţiei naturale a acviferului freatic, având în vedere valorile parametrilor hidrogeologici. Deoarece hrana pentru peşti este biologică, activitatea de creştere a peştilor și producere a puietului din amenajarea piscicolă analizată nu influenţează calitatea apei din stratul freatic, după tranzitarea prin acumularea artificială de apă.

Iazul nu va fi golit. Nu se vor evacua ape  din iaz în râul Cracau. În cazul în care cantitatea de oxigen dizolvat din apa  iazului nu va asigura dezvoltarea peştilor, se va realiza aerarea apei folosind şi mijloace mecanice (instalaţii de aerare a apei).

- IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: nu este cazul.

- V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa <LLNK 11991     0252BO01   0 10>Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 12 211   0 17>Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu este cazul

–  localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de <LLNK 12000    43133 331   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- Protecţia calităţii apelor:

Pe suprafaţa perimetrului de exploatare  pot  să apară numai  poluări accidentale ale factorului de mediu apă ca urmare a descărcării accidentale în mediu de uleiuri minerale şi/sau hidrocarburi din cauza defectării utilajelor folosite în lucrările de exploatare.

SC IBES CONSTRUCT SRL   va  lua  următoarele  măsuri  pentru  protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane:

- instruirea angajaţilor care deservesc utilajele implicate în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale;

- instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la utilajele folosite;

- pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.

- Protecţia aerului:

Potenţialele surse de emisii atmosferice sunt:

- pulberile minerale în suspensie;

- emisii cauzate de transportul agregatelor minerale;

- emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport;

Emisiile conţin în principal următorii poluanţi:

- pulberi în concentraţii nesemnificative;

- gaze  de  combustie  rezultate  din  arderea  combustibililor  de  la  utilajele  ce deservesc exploatarea.

Măsurile pentru reducerea emisiilor de noxe şi particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse.

SC IBES CONSTRUCT SRL   va  lua  următoarele  măsuri  pentru  a  reduce emisiile  în  atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare să se facă cu viteza de maxim 5 km/h;

- evitarea încărcăriimijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi în suspensie în condițiile în care viteza vântului depășește 3 m/s;

- balastarea drumurilor de exploatare şi umplerea declivităţilor apărute la nivelul căilor de acces;

- stropirea depozitelor de agregate minerale în sezonul cald pentru a menţine umiditatea rocilor în scopul reducerii antrenării pulberilor în atmosferă prin eroziune eoliană;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile legale.

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport folosite. Amplasamentul proiectului supus analizei este situat în afara zonelor locuite (în extravilanul localităţilor).

- SC IBES CONSTRUCT SRL   va  lua  următoarele  măsuri  pentru   reducerea zgomotelor și vibrațiilor,zgomotele produse pe suprafaţa amplasamentului nu pot fi eliminate, dar pot fi reduse astfel:

- pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;

- pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

- se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru caemisiile să se încadreze în prevederile legale;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se va face cu viteze de maxim 30 km/h;

- circulaţia utilajelor si a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

d). Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii:în realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor:în realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

e). Protecţia solului şi a subsolului:

Pentru eliminarea poluărilor accidentale a solului și subsolului SC IBES CONSTRUCT SRL   va  lua  următoarele  măsuri  pentru  protecţia solului și subsolului:

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

- personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa adminstratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

- nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei şi luncii râului Cracău şi care nu fac obiectul prezentului proiect;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate;

- traseul căilor de acces existente, evitându-se manevrarea utilajelor sau autovehiculelor pe suprafeţele adiacente drumului;

- limitele perimetrului proiectului analizat;

- nu se vor crea depozite de balast pe suprafeţe situate în afara perimetrului,

- se interzice depozitarea  deşeurilor pe suprafeţe situate la nivelul luncii râului Cracău.

- se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări accidentale în mediu;

- alimentarea utilajelor cu carburanți și completarea lubrifianţilor se va face din bidoane metalice prevăzute cu capace pentru protecţia scurgerilor şi cu foarte mare atenţie pentru a se preveni scăpările pe sol.

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:Realizarea obiectivului şi funcţionarea acestuia nu generează poluanţi care pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre

g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Obiectivul nu se află în zona aşezărilor umane sau a obiectivelor de interes public. Distanţa faţă de acestea este de cca.0,5 km.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: nu este cazul

| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| --- | --- |

Deşeurile menajere generate pe amplasament în perioada excavării sunt provenite de la personalul care exploatează utilajele. Personalul colectează aceste deşeuri în saci de plastic și la finalul programului de lucru, vor fi eliminate cu operatori autorizati.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: pentru realizarea proiectului se vor utiliza agregate minerale (pietris și nisip)

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

## VII.1. Impactul proiectului asupra populaţiei, sănătății umane și măsuri pentru evitarea/ prevenirea/reducerea impactului

Proiectul propus nu va avea impact asupra populației, sănătății umane prin urmare nu sunt necesare măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.

## VII.2. Impactul proiectului asupra biodiversității și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Proiectul nu va avea impact asupra biodiversitatii, neifind situat in arii naturale protejat.

## VII.3. Impactul proiectului asupra solului, terenurilor, folosințelor, bunurilor materiale și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului

Pentru eliminarea poluărilor accidentale care pot să afecteze factorul de mediu sol se vor lua următoarele măsuri operaţionale:

- activităţile care implică întreţinere şi eventualele reparaţii ale utilajelor folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate în cadrul unor societăţi comerciale specializate în prestarea unor astfel de servicii;

- personalul care deserveşte utilajele folosite în etapa de edificare a investiției va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa conducerea S.C. IBES CONSTRUCT S.R.L. asupra oricărei defecţiuni apărute;

- eventualele pierderi de combustibili/lubrefianți de la utilajele implicate în implementarea proiectului sau de la mijloacele de transport vor fi colectate în recipiente fără scurgere în mediu, iar utilajul/autocamionul defect va fi transportat la unitățile de reparație, lichidele colectate vor fi eliminate prin intermediul unităților de service auto care au obligația legală și sunt autorizate să colecteze și să elimine aceste deșeuri;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate imediat de pe amplasament.

Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu sol vor fi respectate:

- traseul căilor de acces existente, evitându-se manevrarea utilajelor sau autovehiculelor pe suprafeţele adiacente drumului;

- gararea autovehiculelor şi a utilajelor numai în zonele delimitate în acest scop;

- nu se vor crea depozite de de pământ excavat, materiale de construție sau deșeuri care să afecte alte suprafețe din cadrul amplasamentului sau de la nivelul zonelor adiacente acestuia;

- se interzice depozitarea deşeurilor pe suprafeţe situate la nivelul luncii râului Moldova;

- pe amplasament nu vor fi stocați carburanţi, lubrifianţi și nici nu vor fi depozitate deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.).

## VII.4. Impactul proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor și măsuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.

Activităţile desfăşurate pe suprafaţa amplasamentului în perioada de edificare și de funcționare a construcțiilor nu vor avea nici un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă sau freatice din zonă

Accidental pot să apară poluări determinate de scurgerea de carburanţi şi/sau lubrefianţi din angrenajele utilajelor folosite pe amplasament,

## VII.5. Impactul proiectului asupra calităţii aerului

Potenţialele surse de emisii atmosferice sunt:

- pulberile minerale în suspensie;

- emisii cauzate de transportul agregatelor minerale;

- emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport;

Emisiile conţin în principal următorii poluanţi:

- pulberi în concentraţii nesemnificative;

- gaze  de  combustie  rezultate  din  arderea  combustibililor  de  la  utilajele  ce deservesc exploatarea.

Măsurile pentru reducerea emisiilor de noxe şi particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor de către autocamioane sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip de surse.

SC IBES CONSTRUCT SRL   va  lua  următoarele  măsuri  pentru  a  reduce emisiile  în  atmosferă:

- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer, în sezonul cald cu precipitaţii reduse;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare să se facă cu viteza de maxim 5 km/h;

- evitarea încărcăriimijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi în suspensie în condițiile în care viteza vântului depășește 3 m/s;

- balastarea drumurilor de exploatare şi umplerea declivităţilor apărute la nivelul căilor de acces;

- stropirea depozitelor de agregate minerale în sezonul cald pentru a menţine umiditatea rocilor în scopul reducerii antrenării pulberilor în atmosferă prin eroziune eoliană;

- asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA;

- achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile legale.

## VII.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibraţiile și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport folosite. Amplasamentul proiectului supus analizei este situat în afara zonelor locuite (în extravilanul localităţilor).

- SC IBES CONSTRUCT SRL   va  lua  următoarele  măsuri  pentru   reducerea zgomotelor și vibrațiilor,zgomotele produse pe suprafaţa amplasamentului nu pot fi eliminate, dar pot fi reduse astfel:

- pe suprafaţa amplasamentului vor funcţiona numai în caz de necesitate două utilaje;

- pe perioada staţionării autocamioanelor şi în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport şi a utilajelor vor fi oprite;

- se va verifica buna funcţionare a utilajelor şi autocamioanelor astfel încât eventualele defecţiuni să nu genereze zgomote cu intensitate mai mare decât valoarea prevăzută în cartea tehnică;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru caemisiile să se încadreze în prevederile legale;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se va face cu viteze de maxim 30 km/h

- circulaţia utilajelor si a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum.

## VII.7. Impactul proiectului asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și  cultural, asupra interacțiunilor dintre acestea și măsuri pentru evitarea/prevenirea/ reducerea impactului : nu este cazul

VII.8. Natura transfrontieră a impactului: Nu este cazul.

- VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă:Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier: nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile : nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate

Plan de încadrare în zonă, scara

Plan de situație, scara

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

-  bazinul hidrografic - Siret

- cursul de apã – râul CRACAU

- denumirea şi codul cadastral :   XII - 1.053.44.00.00.0

- corpul de apã –  RORW12-1-53-60_B1, sector râu CRACAU comuna Girov, judeţul Neamţ.

- denumirea şi codul, judeţul, localitatea sau localitãţile din zonã - comuna Girov, judeţul Neamţ

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz:

Conform Planului de management al BAZINULUI hidrografic Siret, obiectivele de mediu pentru acest corp de apă sunt:

- menținerea în ”starea bună” pentru corpuri de apă naturale

- „nedeteriorarea stării” corpurilor de apă.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Director executiv

Niță Sebastian

Intocmit: 08.08.2024