# =

# MEMORIU DE PREZENTARE

# CONFORM LEGII 292/2018

Denumirea proiectului: ”MĂRIRE CAPACITATE PODUCȚIE STAȚIE ASFALT”, oraș Roznov, str. Paltinului, Județul Neamț.

- II. Titular:

- numele: S.C. TRUST CCDP  S.R.L.

- adresa poștală: oraș Roznov, str. Tineretului, nr. 659, jud. Neamţ

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: tel.0728905777;

- numele persoanelor de contact:

- reprezentant: dl. Niță Dumitru Daniel;

• responsabil pentru protectia mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

S.C. TRUST CCDP SRL deține Stația de mixture asfaltice  în orașul Roznov, str. Paltinului,județul Neamț, pentru care există obținută Autorizatia de Mediu nr. 145 din 29.06.2011, revizuita 2 în data de 07.10.2020, iar beneficiarul prin prezentul proiectul dorește mărirea capacitatii de producție a stației de asfalt.

Terenul în suprafața total de 27.500 mp este în proprietatea S.C. TRUST CCDP SRL confom

Act de vânzare – cumpărare cu nr. 980/14.03.2008.

Vecinătăți amplasament:

- Nord – drum sătesc (str. Paltinului);

- Est – proprietate most.def. Hodor N. Elena;

- Sud – drum sătesc;

- Vest – proprietate Japalela Constantin

Activitatea desfasurată pe amplasament constă ȋn mixturi asfaltice.

Mixtura asfaltică la cald este un material de construcţie realizat printr-un proces tehnologic ce presupune încălzirea agregatelor naturale şi a bitumului, malaxarea amestecului, transportul şi punerea în operă, de regulă prin compactare la cald.

Accesul către stația asfalt se face din str. Paltinului.

- justificarea necesității proiectului;

Realizarea proiectului va contribui la dezvoltarea activitatii de productie si comert a societatii, in domeniul constructiilor, precum si la crearea de noi locuri de munca in zona.

- valoarea investiției;

- 356220 lei

- perioada de implementare propusă;

- 2024-2025

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- conform planșe anexate - Plan de încadrare în zonă și Plan de situație;

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Prin proiect se doreste mărire capacității de producție a stației de asfalt existentă prin

montarea unei linii de producție compusă din:

- 6 buc buncăre alimentare agregate;

- 1 buc uscător rotativ sprijinit pe 4 picioare – placă metalică 400x400 mm ; masă 50 to;

- 1 buc ecologizare (filtru praf) sprjinit pe 4 picioare – placă metalică 00x200 mm, masă – 20 to/buc;

- 2 buc buncăre stocare Filer sprijinite pe câte 4 picioare fiecare – placă metalică 400x400mm, masă – 100to/buc;

- 1 buc elevator – cupe calde sprijinit pe placa metalică 920x700mm, masă – 30 to;

- 1 buc elvator – alimentare filer sprijinit pe placa metalică 700x600mm masa – 10to;

- 1 buc corp central sprijinit pe 4 picioare – placă metalică 460x360mm, masă – 100 to;

- 2 buc buncăre stocare mixtură, sprijinite pe 4 picioare fiecare – placă metalică 500x500mm, masă 100to/buc.

Date și indici care caracterizează investiția:

- Aria construită = 489,60 mp

- Aria desfășurată construită = 489,60 mp

| Constructie | Nr. de nivele | Suprfață construită (m) | Suprafață desfășurată (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozitul de agregate | 1 | 60mpx 4 buc = 240 mp | 240 mp |
| Buncăre de alimentare | 1 | 9mp x 6 buc = 54 mp | 54 mp |
| Bandă înclinată | 1 | 2,35 m x 10,55 m = 24,80 mp | 24,80 mp |
| Uscător rotativ | 1 | 7,80m x 3,95m = 30,80 mp | 30,80 mp |
| Buncăr stocare filler | 1 | 3,85m x 3,85m = 14,82 mp 14,82 mp x 2buc = 29,65 mp | 29,65 mp |
| Elevator | 1 | 1,4m x 1,6 m =2,25mp | 2,25mp |
| Corp central | 1 | 6,95m x 3,60m = 25,00mp | 25,00mp |
| Cameră de comanda | 1 | 6,8m x 4,2m = 28,56 mp | 28,56 mp |
| Buncăr stocare mixtură | 1 | 5,4m x 5,05m = 27,27 mp 27,27mp x 2 buc= 54,54 mp | 54,54 mp |
|  | TOTAL | 489,60 mp | 489,60 mp |

Volumul construcției = 9800 mc

P.O.T. existent = 1,81 %

P.O.T. propus = 3,56%

C.U.T. existent = 0,0181

C.U.T. propus = 0,0356

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

- productivitate statie 240 to/ora.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- Descrierea statiei de mixturi asfaltice tip TELTOMAT existentă

Partea de structura este alcatuită din subansamblurile stației (module) prinderea lor realizȃndu-se prin intermediul elementelor de ȋmbinare (bolțuri, şuruburi, piulițe).

Componentele de montaj ale stației de mixturi asfaltice sunt:

1) Predozatoarele (buncarele de alimentare cu agregate) din structura metalica care ȋmagazinează şi face dozarea agregatelor care intra ȋn compoziția mixturilor asfaltice, sunt ȋn număr de 5 pe sorturi. Ele sunt prevăzute cu gratare pentru a nu permite introducerea accidentală a agregatelor de dimensiuni mari. Predozatoarele sunt dotate cu vibratoare care asigura debit constant şi evacuarea agregatelor fine care ȋn stare umedă au tendința de a forma boltă ȋn buncar.

2) Banda transportoare inclinata transporta agregatele de la predozatoare la uscatorul rotativ este o bandă de cauciuc lata de 0,60 m şi care se deplasează antrenată de un tambur acționat de un motor electric prin intermediul unui redactor, ghidată de un al doilea tambur şi susținută de role, ȋntreg sistemul este ȋnclinat cu 15°.

3) Uscatorul rotativ este de formă cilindrică şi este usor ȋnclinat (cca 6-10°) se roteşte ȋn jurul axului pemițȃnd inaintarea agregatelor şi ȋncălzirea uniformă a acestora prin sistemul de şicane cu care este prevăzut. Agregatele se ȋncălzesc prin intermediul unui arzător cu gaz metan, ȋn contra curent, pȃnă la o temperatură de cca 165-190°C.

4) Instalația de malaxare  se compune din:

- elevatorul cu cupe calde ;

- sistem de sortare ;

- sistem de dozare agregate ;

- dozatorul de filer ;

- dozatorul de bitum.

Ȋn instalația de malaxare, agregatele ȋncălzite la cca 165-190°C sunt transportate cu ajutorul elevatorului cu cupe calde ȋn sistemul de ciuruire unde se sortează şi se depozitează ȋn buncare pe tipuri de granulații. Agregatele se dozează gravimetric, funcție de rețeta de fabricație, după care se dozează filerul şi ajung ȋn malaxor, apoi se dozează şi bitumul ȋmpreună se malaxează cca 1- 3 min rezultȃnd mixtura asfaltică. Aceasta se descarcă ȋn schip pentru a fi transportată.

5) Buncarul de stocare mixtura are rolul de a stoca mixtura fabricată pȃnȃ ȋn momentul transportului, este prevăzut cu un sistem electric de menținere constantă a temperaturii la cca 165°C.

6) Silozul de filer  este un cilindru vertical cu o capacitate de 80 tone, partea inferioară este conică prevazută cu un şnec transportor pȃnă la dozatorul de filer.

7) Gospodaria de bitum  se compune din:

- tancuri de stocare şi ȋncălzire bitum (2 x 25 tone şi 2 x 40 tone) ;

- cazanul de ȋncălzire ulei termic ;

- instalație de transport ulei termic (pompă, vas tampon, conducte, armături, serpentine de ȋncălzire);

- instalație de transport bitum cald (pompe, conducte, armături) ;

8) Instalația pneumatică asigură aerul necesar pentru ȋnchiderea şi deschiderea sibarelor, funcționarea arzătoarelor, curățirea sacilor de la instalația de ecologizare, este alcatuită din: electrocompresoare, conducte de aer, filtere de aer, cilindri pneumatici, distribuitoare pneumatice etc.

9) Instalația de ecologizare este prevazută pentru a evita poluarea aerului prin trecerea gazelor calde care antrenează cu ele o parte a elementelor fine din agregate.

Reținerea prafului din gazele emanate ȋnainte de evacuarea acestora ȋn atmosferă se realizează prin trecerea lor printr-un sistem de filtere-mȃneca. Praful colectat este depozitat cu ajutorul unor transportoare cu şnec ȋn buncărele de praf care poate fi utilizat, sau nu, ȋn procesul de fabricație a mixturilor asfaltice ( ȋn functie de natura prafului ).

Instalația de fabricat mixturi asfaltice are la sol un gabarit maxim cu dimensiunile de 60 x 30 x 20 m.

- Mărirea capacității de producție a stației de asfalt

Linia nouă de producție va avea capcitatea de 240 to/h și  va fi compusă din:

- 6 buc buncăre alimentare agregate;

- 1 buc uscător rotativ sprijinit pe 4 picioare – placă metalică 400x400 mm ; masă 50 to;

- 1 buc ecologizare (filtru praf) sprjinit pe 4 picioare – placă metalică 00x200 mm, masă – 20 to/buc;

- 2 buc buncăre stocare Filer sprijinite pe câte 4 picioare fiecare – placă metalică 400x400mm, masă – 100to/buc;

- 1 buc elevator – cupe calde sprijinit pe placa metalică 920x700mm, masă – 30 to;

- 1 buc elvator – alimentare filer sprijinit pe placa metalică 700x600mm masa – 10to;

- 1 buc corp central sprijinit pe 4 picioare – placă metalică 460x360mm, masă – 100 to;

- 2 buc buncăre stocare mixtură, sprijinite pe 4 picioare fiecare – placă metalică 500x500mm, masă 100to/buc.

Pentru noua linie de producție se vor folosi elemente comune de la statia existentă și

anume:

- Buncarul de stocare mixtura ce are rolul de a stoca mixtura fabricată pȃnȃ ȋn momentul transportului;

- Gospodaria de bitum.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

La locatia de productie se vor desfasura urmatoarele etape:

Aprovizionarea cu materii prime.

Statia de mixturi asfaltice este aprovizionata cu agregate de cariera si balastiera prin intermediul mijloacelor de transport auto.

Aprovizionarea cu filer se face cu mijloace de transport specializate (autocimentruck-uri) care il vor descarca printr-un sistem de conducte in silozuri de stocare prevazute la gurile de evacuare in atmosfera cu filtre de retinere a pulberilor cu scuturare manuala.

Bitumul este transportat la statia de mixturi asfaltice cu cisterne autoizolate termic si se descarca cu pompe in rezervoare. Aditivul (polimer) este livrat la statia de mixturi asfaltice in containere.

Buncarele de alimentare cu aggregate (6 buc)  din structura metalica care ȋmagazinează şi face dozarea agregatelor care intra ȋn compoziția mixturilor asfaltice, sunt ȋn număr de 6 pe sorturi. Ele sunt prevăzute cu gratare pentru a nu permite introducerea accidentală a agregatelor de dimensiuni mari. Predozatoarele sunt dotate cu vibratoare care asigura debit constant şi evacuarea agregatelor fine care ȋn stare umedă au tendința de a forma boltă ȋn buncar.

Banda transportoare inclinata transporta agregatele de la predozatoare la uscatorul rotativ este o bandă de cauciuc lata de 0,60 m şi care se deplasează antrenată de un tambur acționat de un motor electric prin intermediul unui redactor, ghidată de un al doilea tambur şi susținută de role, ȋntreg sistemul este ȋnclinat cu 15°.

Uscatorul rotativ este de formă cilindrică şi este usor ȋnclinat (cca 6-10°) se roteşte ȋn jurul axului pemițȃnd inaintarea agregatelor şi ȋncălzirea uniformă a acestora prin sistemul de şicane cu care este prevăzut. Agregatele se ȋncălzesc prin intermediul unui arzător cu gaz metan, ȋn contra curent, pȃnă la o temperatură de cca 165-190°C.

Instalația de malaxare  se compune din:

- elevatorul cu cupe calde ;

- sistem de sortare ;

- sistem de dozare agregate ;

- dozatorul de filer ;

- dozatorul de bitum.

Ȋn instalația de malaxare, agregatele ȋncălzite la cca 165-190°C sunt transportate cu ajutorul elevatorului cu cupe calde ȋn sistemul de ciuruire unde se sortează şi se depozitează ȋn buncare pe tipuri de granulații. Agregatele se dozează gravimetric, funcție de rețeta de fabricație, după care se dozează filerul şi ajung ȋn malaxor, apoi se dozează şi bitumul ȋmpreună se malaxează cca 1- 3 min rezultȃnd mixtura asfaltică. Aceasta se descarcă ȋn schip pentru a fi transportată.

Buncarul de stocare mixture (2 buc) (se va utiliza același buncăr ca la statia de asfalt existentă) are rolul de a stoca mixtura fabricată pȃnȃ ȋn momentul transportului, este prevăzut cu un sistem electric de menținere constantă a temperaturii la cca 165°C.

Silozul de filer (2 buc) este cilndrică cu o capacitate de 100 tone/buc, partea inferioară este conică prevazută cu un şnec transportor pȃnă la dozatorul de filer.

Gospodaria de bitum (se va utiliza aceași gospodărie de bitum ca la statia de asfalt existentă) se compune din:

- tancuri de stocare şi ȋncălzire bitum (2 x 25 tone şi 2 x 40 tone);

- cazanul de ȋncălzire ulei termic;

- instalație de transport ulei termic (pompă, vas tampon, conducte, armături, serpentine de ȋncălzire);

- instalație de transport bitum cald (pompe, conducte, armături) ;

8) Instalația pneumatică asigură aerul necesar pentru ȋnchiderea şi deschiderea sibarelor, funcționarea arzătoarelor, curățirea sacilor de la instalația de ecologizare, este alcatuită din: electrocompresoare, conducte de aer, filtere de aer, cilindri pneumatici, distribuitoare pneumatice etc.

9) Instalația de ecologizare 20 t/ buc este prevazută pentru a evita poluarea aerului prin trecerea gazelor calde care antrenează cu ele o parte a elementelor fine din agregate.

Reținerea prafului din gazele emanate ȋnainte de evacuarea acestora ȋn atmosferă se realizează prin trecerea lor printr-un sistem de filtere-mȃneca. Praful colectat este depozitat cu ajutorul unor transportoare cu şnec ȋn buncărele de praf care poate fi utilizat, sau nu, ȋn procesul de fabricație a mixturilor asfaltice ( ȋn functie de natura prafului ).

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Combustibili utilizaţi în procesul tehnologic: gaz metan – din reteua existentă în zonă 870mc/zi.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Arzătorul funcționează cu gaz metan la uscător de agregate cu evacuarea gazelor arse prin coș metalic cu H = 16 m și D = 800 mm, după reținerea pulberilor într-o instalație de filtrare saci; arzător cu funcționare pe gaz metan la depozitul de bitum cu evacuarea gazelor arse prin coș metalic H = 6 m și D = 250 mm, după reținerea pulberilor într-o instalație de filtarre cu filtre saci.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

In cazul in care inceteaza activitatea de productie se va reface amplasamentul la forma initiala ( statia este realizata in sistem demontabil).

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul se face din str. Paltinului.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Agregate minerale diverse sorturi , nisip

- metode folosite în construcție/demolare;

- nu este cazul;

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- nu este cazul;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

- nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

In urma materializarii proiectului de fata, se estimeaza o dezvoltare a zonei prin: - facilitarea creerii de noi locuri de munca in zona.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

- nu este cazul;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- nu este cazul;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

Amplasamentul construcției este în orașul Roznov, str. Paltinului, intravilan, ȋn punctul “Peste Bariera Antistație”, ȋnscris ȋn Cartea Funciară nr. 15599/N.

Terenul în suprafața total de 27.500 mp este în proprietatea S.C. TRUST CCDP SRL confom

Act de vânzare – cumpărare cu nr. 980/14.03.2008.

Vecinătăți amplasament:

- Nord – drum sătesc (str. Paltinului);

- Est – proprietate most.def. Hodor N. Elena;

- Sud – drum sătesc;

- Vest – proprietate Japalela Constantin.

S-au prezentat: Plan de încadrare în zonă și Plan de stuație.

-    politici de zonare și de folosire a terenului;

- nu este cazul;

- arealele sensibile;

- nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- conform planșa anexată - Plan de situație;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

- nu este cazul;

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In faza de construire

In faza de construire a liniei noi  a statiei de mixturi asfaltice, sursele de poluare a apelor pot fi: executia propriu-zisa a lucrarilor, traficul de santier si organizarile de santier.

Astfel, lucrarile de terasamente determina antrenarea unor particule fine de pamant, care pot ajunge in apele de suprafata. Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului. Manevrarea defectuasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor, in apropierea cursurilor de apa, pot conduce la producerea unor deversari accidentale in acestea.

In faza de functionare

In faza de functionare a a liniei noi  a statiei de mixturi asfaltice, sursele posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă sunt următoarele:

- scurgerile de carburanţi şi lubrefianţi din cauza unor cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport,) sau catastrofice (viituri de apă, alunecări de teren);  creşterea cantităţii sedimentelor în suspensie pe perioada amplasarii statiei de mixturi asfaltice este de scurtă durată, de mică intensitate şi cu totul locală, în contextul prezenţei ploilor torenţiale. În acest sens considerăm că activitatea de realizare mixturilor asfalrice nu va afecta semnificativ factorul de mediu apă pluvială.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

In faza de construire a liniei noi  a statiei de mixturi asfaltice, vor fi generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santier,

- gaze de ardere provenite din procese de combustie. Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.

Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in VLE impuse prin legislatia de mediu in vigoare, iar sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici si, prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare a liniei noi a  statiei de mixturi asfaltice, se consideră că sursele potenţiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

- emisiile de gaze rezultate din combustia carburanţilor folosiţi de către utilaje;

Activitatea de realizare a mixturilor asfaltice va reprezenta principala sursa de poluare a aerului. Aceasta activitate va consta, in principal, din manevrarea acestora.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

In faza de executie

Se recomanda ca circulatia utilajelor sa se faca la viteze reduse, pentru a nu antrena cantitati mari de praf si pulberi.

Daca in timpul executiei se constata emisii de pulberi in suspensie se va proceda la o umezire corespunzatoare inainte de manipulare.

In faza de functionare

Statia este prevazuta cu filtru depuverizator cu saci pentru retinerea particulelor fine de la uscatorul de garegate. Cos de dispersie pentru gazele de ardere de la uscatorul de agregate; Limitarea preventiva a emisiilor de la aceste mijloacele de transport se realizează prin condiţiile tehnice impuse la inspecţiile tehnice periodice ale acestora si prin folosirea carburanţilor de calitate superioara.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

Sursele de zgomot şi de vibraţii

In faza de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de construire, cat si de traficul auto din zona de lucru.

In activitatea utilajelor de construire, zgomotul grupeaza un ansamblu de emisii acustice de origini diferite, fie fixe, fie mobile, corespunzator acestora, precum si vehiculelor de transport. In functie de distributia spatiala a utilajelor, harta zgomotului va avea aspecte diferite. Se estimeaza ca pentru un program de lucru de 10 ore (8-18), nivelul echivalent de zgomot se reduce la 50 dB(A) .

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru, vor exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp. Dozele de zgomot nu vor depasi valoarea de 90 dB(A), admisa de normele de protectia muncii. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa, nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare

In faza de functionare a liniei noi  a statiei de mixturi asfaltice, nivelul vibratiilor este redus la minim.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

In faza de executie

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

 intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

 se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

 utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru.

 pentru amplasamentele din vecinatatea zonelor locuite, se recomanda lucrul numai in perioada de zi (8.00 – 16.00), respectandu-se perioada de odihna a localnicilor;

 pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

 depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

In faza de functionare

Toate utilajele ce urmează a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a zgomotelor şi vibraţiilor cu cauciucuri antiabrazive, pentru absorbirea zgomotelor produse de către agregatele naturale în cădere sau rotire.

Vibraţiile care însoţesc uneori zgomotul constituie un alt factor cu efect negativ asupra sănătăţii personalului. Cele produse de către sursele de suprafaţă au o influenţă strict locală, fără impact semnificativ asupra zonelor neprotejate.

Celelalte surse de zgomot şi vibraţii nu se înregistrează cu depăşiri ale limitei admise. Impactul global al surselor de zgomot asupra locuitorilor va fi un impact negativ mediu, activitatea desfăşurându-se cu un risc minim de producere a zgomotelor şi vibraţiilor.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Prin specificul activităţii analizate, la operaţiile de realizare a mixturilor asfaltice nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

- nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

In faza de amplasare a liniei noi  a statiei de mixturi asfaltice, sursele de poluare a solului si subsolului vor fi reprezentate de scurgerile accidentale de produse petroliere de la vehicule si utilaje, in perimetrul unde vor fi amplasate obiectivele cuprinse in proiect.

In faza de functionare a statiei, sursele de poluanti pentru sol si subsol pot fi reprezentate de scurgerile accidentale de produse petroliere de la aceasta. Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

In faza de executie a investitiei se vor lua urmatoarele masuri:

- interzicerea efectuarii pe amplasament a unor reparatii de utilaje sau mijloace de transport, care de obicei se soldeaza cu scapari de carburanti si lubrefianti pe sol;

- obligarea constructorilor de a folosi numai acele mijloace de transport al materialelor si al deseurilor ce se vor evacua de pe santier, care sa fie prevazute cu mijloace de protectie impotriva imprastierii lor pe traseele de circulatie din localitatile strabatute.

- se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivelor si in locuri neautorizate;

- pamantul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare, restaurarea terenului.

In faza de functionare se vor lua urmatoarele masuri:

- activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor auto folosite pe amplasamentul analizat vor fi executate de către operatori economici specializaţi;

-personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;

- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate. Schimburile de ulei pentru utilajele staţionate se vor realiza de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat pentru reutilizare; schimburile de ulei, precum si alte reparatii ale utilajelor se vor face de catre firme specilalizate in baza contractelor incheiate

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Realizarea obiectivului şi funcţionarea acestuia nu generează poluanţi care pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre. Terenul nu se află în apropierea Ariilor protejate Natura 2000.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Pentru diminuarea impactului asupra florei si faunei din zona, titularul proiectului va avea in vedere urmatoarele:

 proiectul se va realiza numai in perimetrul aprobat;

 folosirea utilajelor in limita timpilor de functionare necesari pentru activitatea propriu-zisa;

 respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului;

 realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;

 la finalizarea lucrarilor de construire, se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale care sa degradeze ecosistemele naturale existente in zona. Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Obiectivul nu se află în zona aşezărilor umane sau a obiectivelor de interes public. Distanţa faţă de acestea este de cca. 50 m.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă şi sol, se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-  lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi

naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate în perioada de execuție:

| Denumire deseu | Cod deseu | Provenienta | Stocare temporara | Cantitate estimata | Modul de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Intregul amplasment | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 0,3 mc/an | Preluate de firma specializata |
| Materiale plastice | 15 01 02 | Construire statie asfalt | Spațiu special amenajat | 0,01 t/luna | Preluate de firma specializata |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | Construire statie asfalt | Spațiu special amenajat | 0,10 t/lună | Preluate de firma specializata |

–  lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate în perioada de exploatare;

| Denumire deseu | Cod deseu | Provenienta | Stocare temporara | Cantitate estimata | Modul de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere. | 13 02 05* | Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a mijloacelor de transport, pe perioada derulării activităţii de extracţie şi transport a agregatelor minerale | - | 0,6 t/an | Schimburile de ulei la mijloacele auto se vor face în unităţi de profil autorizate d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu. |
| - Anvelopele uzate | 16 01 03 | Ca urmare a schimbării anvelopelor uzate la mijloacele auto | Vor fi depozitate pe o suprafaţă impermeabilizată în incinta sediului beneficiarului proiectului şi vor fi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu. | 4 buc/an | Vor fi predate unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să achiziţioneze acest tip de deşeu. |
| Deseuri tip municipale amestecate | 20 03 01 | Deseuri rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament si care nu se incadreaza in categoriile reciclabile de la personalul angajat | Europubele cu capac pe pardoseala betonata | 0,01 t / luna | Preluate de firma de salubritate |

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- nu este cazul;

- planul de gestionare a deșeurilor;

- deșeuri menajere evacuate pe baza de contract de salubritate.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

-nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Statia de mixturi asfaltice nu va folosi apa in scop tehnologic.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul studiat nu va avea impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă

Prin activităţile ce se vor desfăşura pe amplasament nu se vor produce modificări ale suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial asupra mediului natural va fi minim. Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. Avand in vedere nivelul relativ redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

-    nu este cazul;

- magnitudinea și complexitatea impactului;   nu este cazul;

- probabilitatea impactului;

Amplasarea statiei de mixturi asfaltice nu va avea un efect negativ semnificativ asupra comunităţii din zonă.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;     nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Măsurile ce ar trebui luate de către beneficiarul proiectului pentru a se încadra în exigenţele impuse de legislaţia de mediu, pot fi realizate printr-o bună organizare a lucrărilor de execuţie şi exploatare, prin forţe proprii, neimpunându-se măsuri radicale.

- natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, propunem numirea unei persoane de specialitate, care sa aiba ca misiune monitorizarea lunara a protectiei mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala.

Pe perioada de functionare a statiei de mixturi asfaltice, vor exista surse de poluare a aerului datorate transportului sorturilor. In cazul in care se vor constata depasiri ale nivelului de zgomot admis in perioada de functionare se vor prevede si monta panouri fonoabsorbante in partea receptorilor sensibili

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- nu este cazul;

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:    - nu este cazul;

-nu este cazul, întrucât se vor folosi construcțiile existente pe amplasament

XI. Lucrări de refacer a amplasamentului

Nu se preconizează a exista zone şi factori de mediu afectaţi de poluare.

XII. Anexe - piese desenate:

-planul de încadrare în zonă, planul de situație, plan vedere nord, plan vedere sud, plan vedere vest, plan vedere est

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;  SIRET;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;  Bistrița; XII-1.53;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă: stare ecologica bună

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

S.C. TRUST CCDP S.R.L

Administrator,

Niță Dumitru Daniel