CUPRINS

- APA

  - Resursele de apă, Cantităţi şi debite

II.1.1.Stare, presiuni şi consecinţe

      - Resurse de apă potenţiale şi tehnic utilizabile

În judeţul Constanţa, SC RAJA SA exploatează  un număr de 86 de surse de apă subterană, având o capacitate totală instalata  de 34671 mc/h şi 2 surse de apă de suprafaţă,  respectiv sursa Galeşu cu o capacitate totală instalată de 4,47 mc/s  şi Dealul Vifor  a cărei capacitate totală instalată este de 0,1 mc/s.

Din cele 86 de surse de apă, 68 dintre ele dețin rezervoare proprii

      - Utilizarea resurselor de apă

Stocarea apei de catre SC RAJA SA Constanta se realizează în cele 171 rezervoare de apă, având un volum total de înmagazinare de aprox. 306.614 mc.

Apa brută este tratată în cele două staţii de tratare apă: Staţia de tratare Palas - Constanţa şi staţia de tratare Dealul Vifor – Cernavodă, pompată prin intermediul celor 66 staţii de pompare apă potabilă, cu o capacitate totală de 157.818 mc/h.

În anul 2015, în cele 103 sisteme de alimentare cu apă operate de S.C. RAJA S.A. Constanța, s-a extras o cantitate de 86.668.977 mc apă, mai puțin cu 37.910.454, comparativ cu anul 2012. (fig.II.1.1.1)

Acest fenomen, scăderea cantității de apă distribuită în rețea, se datorează, în principal contorizării și a reducerii activităților industriale.

Figura II.1.1.1. Cantitatea de apa produsa

      - Evenimente extreme produse de debitele cursurilor de apă

      - Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

    - Prognoze

      - Disponibilitatea, cererea şi deficitul de apă

Pentru a determina disponibilitatea resurselor de apă pe bazine hidrografice se face calculul resursei medii de apă (în regim natural și amenajat) pentru perioade caracteristice, în cazul de faţă 1991-2013.

Scurgerea medie, utilă în gestiunea resurselor de apă, oferă informații asupra potențialului resurselor de apă dintr-un bazin hidrografic, reprezentând cel mai general indicator al acestora.

În evaluarea resurselor de apă ale râurilor este necesară cunoașterea caracteristicilor scurgerii medii pe o perioadă lungă de timp (peste 20 de ani) care pot fi exprimate sub forma următorilor parametrii: debitul lichid (Q, m3/s), debitul de apă mediu specific (q, l/s/km2), volumul scurgerii medii (W, mil.m3) și stratul scurs (h, mm).

Analiza s-a făcut pe baza debitului mediu și a volumului scurgerii medii lunare și anuale.

Volumul de apă mediu sau resursa de apă medie sau stocul mediu reprezintă cantitatea de apă transportată de râu într-o anumită perioadă de timp.

Pentru determinarea resursei de apă la nivel județean s-au luat în considerare datele de la 16 stații hidrometrice ale spatiului hidrografic Dobrogea – Litoral.

La aceste stații s-au determinat direct valorile debitelor medii lunare, anuale și multianuale pentru perioada 1991-2013. Datele au fost calculate atât în ipoteza regimului natural cât și influențat (amenajat) de curgere în vederea identificării diferențelor dintre cele două tipuri de regim.

Analiza complexă a datelor scoate în evidență marea variabilitate spațială și temporală a scurgerii medii respectiv a volumul mediu de apă, generată de ansamblul factorilor fizico – geografici.

Evaluarea cât mai corectă a stocului mediu multianual și a distribuției sale pe bazine hidrografice, prezintă o mare importanță pentru activitatea de gospodărire a apelor. O strategie pentru dezvoltarea resurselor de apă, adică acoperirea cerințelor folosințelor de apă în evoluția lor, nu este posibilă fără o cunoaștere cât mai exactă a resurselor de apă. Dar nici evaluarea potențialului acestor resurse de apă nu este posibilă fără existența unor date hidrologice sigure, determinate pe baza unor valori aduse la zi, pe o perioadă de timp destul de îndelungată pentru a putea include variațiile multianuale ale regimului apelor.

În tabelul nr. II.1.2.1.1 este prezentată resursa naturală (RN) și în regim amenajat  (actuala-RA) corespunzătoare pentru perioada 1991-2013 pentru principalele bazine hidrografice.

Tabel nr. II.1.2.1.1 Resursa de apă naturală și în regim amenajat la nivel județean

| Bazinul hidrografic | Resursa de apă (mil.mc) |  |
| --- | --- | --- |
|  | RN | RA |
| Dobrogea – Litoral | 101 | 101 |

În prezent, pentru a putea vorbi despre o estimare a resurselor de apă pe bazine hidrografice este necesar a lua în considerare efectul schimbărilor climatice asupra resurselor de apă.

Estimarea impactului schimbărilor şi variabilităţilor climatice asupra regimului hidrologic dintr-un bazin hidrografic se bazează pe simulările de lungă durată realizate cu ajutorul unui model hidrologic, utilizând ca date de intrare seriile de precipitaţii şi temperaturi rezultate din simulările de evoluţie climatică realizate cu ajutorul unui model meteorologic regional.

S.C. RAJA S.A. Constanța asigură necesarul de apă pentru 101 localități, 3 municipii,

9 orașe și 89 de comune și sate din județul Constanța, cu peste 724506 locuitori, acest

număr fiind depășit în perioada sezonului estival, ajungând la aprox. 2 milioane de persoane. (Fig.II.1.2.1.)

Orașele sunt cele mai mari consumatoare de apă, peste 1000 mc/zi.

Fig.II.1.2.1

Din totalul de localități aprovizionate cu apă, 16 dintre ele au > 5000 de locuitori și distribuie un volum apă de > 1000mc/zi.  Exemplu : Constanța, Mangalia, Cernavodă, Medgidia,  Hîrșova, Năvodari, Ovidiu, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Tuzla, Valul lui Traian,  Mihail Kogălniceanu, Lumina, Murfatlar, Cobadin.

În acest an, S.C. RAJA S.A .Constanța a preluat spre operare alte două sisteme de alimentare cu apă, Siminoc și Nuntași, contribuind astfel la  extinderea gradului de  deservire a populației din jud. Constanța.

Comparativ cu anii precedenți, datorită caracterului fluctuant al populației la nivelul județului Constanța, numărul populației deservită cu apă a scăzut. (Fig.II.1.2.2.)

Fig.II.1.2.2. Populatia deservita

Din datele deținute, se constată un trend descrescător, de la an la an,  cu privire la consumul de apă, atât la populație cât și la agenții economici. Dinamica consumului de apă relevă faptul că populația reprezintă principalul utilizator al serviciului. (Tab.II.1.2.1.)

| Total cantitate de apă vândută (mii mc) | 2012 | 2013↓ | 2014↓ | 2015↓ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38647 | 36704 | 35238 | 34823 |
| Populație | 26773 | 24982 | 24278 | 24330 |
| Agenți economici | 11874 | 11722 | 10960 | 10493 |

Tabl II.1.2.1. Cantitate apa vanduta

      - Riscurile şi presiunile inundaţiilor

Inundaţiile reprezintă unul dintre hazardele principale din ţara  noastră, care prin intensitate şi amploare ameninţă populaţia, activitatea economică, mediul, valorile culturale şi de patrimoniu.

În România inundaţiile sunt posibile pe tot parcursul anului, acestea având ca sursă revărsări naturale ale cursurilor de apă, precipitaţiile abundente, topirea zăpezilor, blocajele datorate podurilor de gheaţă sau plutitorilor, etc.

Practica mondială a demonstrat că apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, reprezentat de măsuri şi acţiuni menite sa contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene.

    - Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă

Supravegherea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă revine în majoritatea ţărilor europene serviciilor de sănătate publică, deoarece asigurarea calităţii şi cantităţii corespunzătoare de apă pentru populaţie reprezintă un factor important în prevenirea îmbolnăvirilor. În România, supravegherea aprovizionării populaţiei cu apă potabilă revine ca responsabilitate Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare.

În România inspecţia şi autorizarea sistemelor publice de aprovizionare cu apă, ca şi a fântânilor publice se face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător/distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare care prevede: condiţii de calitate , monitorizarea , măsuri de remediere şi restricţii în utilizare , prelevarea şi analiza probelor de apă, asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă , informarea şi raportarea , contravenţii şi sancţiuni.

Ca stat membru al UE, România trebuie să monitorizeze calitatea apei potabile la robinetul consumatorului şi să raporteze rezultatele prin rapoarte anuale ale autorităţilor judeţene şi naţionale, iar la intervale de trei ani - către Comisia Europeană.

Sarcina întocmirii rapoartelor naţionale a fost atribuită Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti care, prin Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar , asigură supravegherea calităţii apei potabile, apreciază riscurile legate de calitatea apei potabile, evaluează cazurile de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de fântână, epidemi hidrice, etc.

Statele membre coordonate de biroul OMS pentru Europa au adoptat un set de ţinte pentru atingerea scopului privind "sănătatea pentru toţi", ce pot fi puse în practică prin furnizarea în fiecare casă a apei potabile care să respecte ghidul de calitate al OMS, managementul integrat al apei (incluzând controlul poluării), sisteme adecvate de management al apei uzate, implementarea convenţiilor internaţionale referitoare la poluarea transfrontieră a apei, creşterea capacităţii de inspecţie şi monitorizare a riscurilor pentru sănătate, colectarea sistematică a datelor referitoare la contaminarea apei şi a efectelor asupra sănătăţii.

Se poate concluziona că există o preocupare comună şi o coordonare între instituţiile naţionale, europene şi internaţionale, în vederea promovării sănătăţii publice prin reducerea riscurilor provenite din contaminarea mediului ambiant, în general, şi a apei potabile, în special, şi prin facilitarea accesului la informaţie pentru public.

NORMELE DE SUPRAVEGHERE, INSPECŢIE SANITARĂ ŞI MONITORIZARE A CALITĂŢII APEI POTABILE

Normele se aplică: sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei; instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile; instalaţiilor de fabricare a gheţii pentru consum din apă potabilă; surselor de apă potabilă folosite în industria alimentară; fântânilor şi instalaţiilor individuale de apă potabilă de folosinţă familială, publică sau comercială.

Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, adică să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi să îndeplinească cerinţele minime prevăzute referitoare la calitatea apei potabile.

Verificarea calităţii apei potabile se face conform unor programe de monitorizare. Acestea au în vedere monitorizarea de control (proprie producătorului de apă) şi de audit (efectuată de DSPJ) a calităţii apei potabile. Pentru fiecare dintre aceste monitorizări legislatia prevede numărul de probe de prelevat anual in functie de numarul de consumatori si de volumul mediu de apa distribuit pe zi.

Sunt specificate, de asemenea, criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate şi modul de acţiune.

Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică, chimică şi microbiologică a apei potabile produsă şi distribuită şi eficienţa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi prevăzuţi în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

Prin monitorizarea de audit  se verifică dacă apa potabilă corespunde cerinţelor de calitate şi specificaţiilor pentru toţi parametrii prevăzuţi în Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuşi în autorizaţia sanitară.

In anul 2013 H.G 974/2004 a suferit modificari punandu-se un accent crescut pe monitorizarea calitatii apei la rezervor.

Monitorizarea calităţii apei potabile se realizează numai de către laboratoarele înregistrate în acest scop la Ministerul Sănătăţii.

În structura DSPJ CONSTANŢA există un laborator de diagnostic si investigare in sanatate publica care are in componenta un compartiment de microbiologie si unul de chimie sanitara si toxicologie. Activitatea Laboratorului de diagnostic si investigare in Sanatate Publica are printre alte atributii specifice si efectuarea de analize microbiologice si chimice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate.

Personalul laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica participa periodic la cursuri de instruire interna si externa. Compartimentul de microbiologie are in structura 2 medici primari, 3 biologi  si 10 asistente de laborator. Compartimentul de chimie sanitara si toxicologie are in structura  4 chimisti si 3 asistente de laborator.

Laboratorul de microbiologie, chimie sanitara si toxicologie a fost reacreditat conform  SR EN ISO/CEI 17025:2005 (Certificatul de acreditare cu nr.  LI 213/2012).

Laboratorul de microbiologie si chimie sanitara au facut parte din Proiectul Phare privind “Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Sănătăţii în vederea adoptării şi implementării Acquis Communitaire în domeniul apei şi riscurilor pentru sănătate asociate acesteia. In acest sens in anul 2005 laboratorul de microbiologie si chimie sanitara a fost dotat cu echipamente performante, care permit monitorizarea calitatii apei potabile si de imbaiere in conformitate cu cerintele standardelor de metoda si calitate. Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate Publica este inregistrat la Ministerul Sanatatii pentru monitorizarea calitatii apei potabile cu Certificat de inregistrare nr. 359/29.06.2015.

Pentru microbiologia apei laboratorul de microbiologie a intrat odata cu implementarea proiectului Phare (2005) in schema de control extern cu laboratorul LIVSMEDELS VERKET SUEDIA si participa anual la scheme de intercomparare cu rezultate foarte bune.

Conform legislatiei, instalaţiile individuale de apă de folosinţă publică, fântânile şi izvoarele trebuie monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an. Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către primăria din localitatea respectivă.

Primăriile locale au fost informate prin adrese scrise asupra rezultatelor analizelor efectuate şi a măsurilor ce se impun.

Primăria care are în administrare sisteme de producere/distribuire a apei potabile are obligaţia de a întreprinde măsurile recomandate de DSPJ Constanţa precum şi de a avertiza populaţia prin afişarea la loc vizibil şi protejat a înscrisurilor: „apa nu este bună de băut” şi „apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici”.

Pe site-ul DSPJ CONSTANŢA au fost comunicate localităţile cu neconformităţi ale apei potabile menţionându-se restricţiile sau măsurile necesare în acest sens.

  - Calitatea apei

    - Calitatea apei: stare şi consecinţe

Pentru realizarea unui serviciu de calitate, apa captată și distribuită (sursele de suprafață și subteran) este supusă procesului de tratare pentru a fi carcaterizată  ca sanogenă și curată.

Procesul de dezinfecție a apei, în anul 2015, se realizează cu clorură de var, clor gazos și hipoclorit de sodiu lichid.

Fig.II.2.1.1. Proces dezinfectie apa

La punctul de lucru din Constanța, SP Călărași, dezinfecția se realizează prin intermediul unei instalații cu ultraviolete.

Pentru monitorizarea calității apei potabile distribuită populației din județul Constanța, S.C. RAJA S.A. Constanța  asigură monitorizarea de control a indicatorilor de calitate ai apei potabile, indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici, printr-o procedura internă, paralel cu monitorizarea de audit efectuată de laboratorul deținut de DSP Constanța.

Astfel, în anul 2015, în cadrul laboratorului de analize apă potabilă – Palas Constanța, acreditat RENAR, au fost realizate un număr total de 19089 analize, 98,0 % dintre ele fiind conforme cu limitele admisibile. (Tabel II.2.1.1)

| Anul | Nr.total analize |  |  | Nr. analize bacteriologice |  |  | Nr. analize chimice |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | conforme | Ne conforme | Total | conforme | Ne conforme | Total | Conforme | Ne conforme |
| 2014 | 22346 | 21588 | 758 | 8224 | 8103 | 121 | 14122 | 13485 | 637 |
| 2015 | 19089 | 18722↑ | 367 | 6565 | 6539 | 26 | 12524 | 12313 | 341 |

Tabel II.2.1.1 Nunar analize

Din indicatorii  de calitate monitorizați :

| Temperatura | Suma de Ca si Mg, 0germane – Duritate totala |
| --- | --- |
| Gust | Reziduu |
| Miros | Conductivitate |
| Culoare | Sulfati (SO42-) |
| Turbiditate, NTU | Nr. total colonii la 220C |
| pH, unit, pH/ T0C | Nr. total colonii la 370c |
| Amoniu, (NH4+) | Bacterii coliforme |
| Nitriti, (NO2-) | E. Coli |
| Nitrati, (NO3-) | Enterococi |
| Clor rezidual liber | Clostridium perfrigens |
| Cloruri, (Cl-) | Spori de bacterii anaerobe sulfito-reducatoare(Clostridia) |
| Indice permanganat, mg O2/ l - Oxidabilitate |  |

În urma evaluării și a monitorizării surselor de alimentare cu apă au fost constatate depășiri la:  nitraţi, cloruri, amoniu, crom şi indicatori bacteriologici.

Pentru a contracara depășirile înregistrate la indicatorul nitrat, au fost achiziționate și montat instalații de denitrificare în localitățile Poiana și Crucea.

De asemenea, în cazul surselor formate din mai multe foraje, din care unele au depășiri la nitrați, s-a aplicat varianta amestecului în rezervor, acolo unde este posibil, astfel încât apa distribuită în rețea să fie conform Legii nr. 458/2002.

Depăşiri la indicatorii bacteriologici s-au înregistrat, în special, pe perioada verii, fără consecințe asupra populației.

Nu s-au înregistrat îmbolnăviri ale populaţiei datorate apei distribuite în reţea.

Izolat au fost situații de dezinfecție necorespunzătoare, datorate disfuncționalității temporare a instalațiilor de clorinare, sau aplicarea unui procedeu discontinuu de dezinfecție cu clorură de var, la rezervor, în punctele de lucru care nu sunt dotate cu instalații de clorinare  continuă.

Pentru remedierea acestor disfuncționalități, s-au luat o serie de măsuri corective și preventive:

- achiziţionarea şi montarea de staţii noi de dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu la 12 surse de apă;

- marirea frecvenţei de aplicare a dezinfecţiei cu clorură de var;

- marirea frecvenţei de spălare a rezervoarelor;

- monitorizarea suplimentara a sistemelor la care s-au înregistrat valori neconforme ale indicatorilor de calitate ai apei;

- realizarea unui nou dispecerat pentru monitorizarea și controlul sistemelor de apă și acționarea automată a pompelor  (SCADA) în zona Băneasa.

În cazul surselor unde nu a fost posibilă remedierea imediată, autoritatea de sănătate publică a județului Constanța a emis autorizații sanitare cu derogare, urmând ca pe viitor acestea să beneficieze de investiții realizate prin fonduri proprii, europene, sau ale autorităților administrative locale.( Tabel II.2.1.1)

| Nr. crt. | Denumire sursa | ASF Derogare nr./data | Sursa de finantare a investitiilor | Stadiu de realizare a investitiilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mircea Voda Gară | nr.2 /11.08.2015 | Fonduri proprii | S-a stabilit solutia tehnică. În curs de evaluare financiară. |
| 2 | Movila Verde | nr.3 /15.10.2015 | POIM* | Studiu de Fezabilitate şi Aplicaţia de finanţare finalizate şi depuse spre aprobare la Ministerul Fondurilor Europene. |
| 3 | Albeşti | nr.1 /01.02.2016 | POIM |  |
| 4 | Băneasa | nr.2 /01.02.2016 | POIM |  |
| 5 | Topraisar -Biruinţa | nr.3 /01.02.2016 | POIM |  |
| 6 | Dulceşti | nr.4 /01.02.2016 | POIM |  |
| 7 | Vâlcele | nr.5 /01.02.2016 | POIM |  |

Tabel II.2.1.1

*Program Operațional Infrastructura Mare – 2014-2020

      - Calitatea apei cursurilor de apă

Evaluarea stării apelor de suprafață

Notiuni generale

Directiva Cadru Apa defineste in Art.2 starea apelor de suprafata prin:

- starea ecologica

- starea chimica

Starea ecologica se referă la structura şi funcționarea ecosistemelor acvatice, fiind definită în conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apă, prin elementele de calitate biologice, elemente hidromorfologice și fizico-chimice  generale cu funcție de suport pentru cele biologice, precum și prin poluanții specifici (sintetici și nesintetici).

Evaluarea starii ecologice a unui corp de apa se realizeaza dupa cum urmeaza :

- Dacă  elementele biologice, elementele hidromorfologice și elementele fizico-chimice (generale și poluanții specifici) se incadrează în limitele stării foarte bune (fiecare separat) atunci corpul de apă este in stare ecologica foarte bună.

- Daca elementele biologice si elementele fizico-chimice (generale si poluantii specifici) se incadreaza  in limitele starii bune (fiecare separat) atunci corpul de apa este in stare ecologica buna (elementele hidromorfologice nu sunt utilizate in evaluarea starii ecologice).

- Daca elementele biologice se incadreaza in limitele starii moderate atunci corpul de apa este in stare ecologica moderata (elementele hidromorfologice si elementele fizico-chimice suport nu sunt utilizate in evaluarea starii ecologice).

- Daca elementele biologice se incadreaza  in limitele starii slabe atunci corpul de apa este in stare ecologica slaba (elementele hidromorfologice si elementele fizico-chimice suport nu sunt utilizate in evaluarea starii ecologice).

- Daca elementele biologice se incadreaza in limitele starii proaste atunci corpul de apa este in stare ecologica proasta (elementele hidromorfologice si elementele fizico-chimice suport nu sunt utilizate in evaluarea starii ecologice).

In anul 2015 evaluarea starii ecologice / potentialului ecologic al cursurilor de apa s-a efectuat pe baza rezultatelor obtinute in sectiunile de monitorizare si aplicand metodologiile de evaluare conforme cu cerintele Directivei Cadru Apa 2000/60/EC.

In cadrul Bazinului Hidrografic Litoral au fost identificate si evaluate prin monitoizare un numar de 11 corpuri de apa de suprafata-rauri (in afara celor tranzitorii si costiere).

In cadrul Bazinului Hidrografic Litoral au fost evaluate din punct de vedere al starii ecologice, pe baza datelor de monitorizare, 9 corpuri de apa natural – rauri, pe o lungime de 236,6 km. Repartitia celor 236,6 km in raport cu starea ecologica este urmatoarea:

- 94,6 km (39,98%) s-au incadrat in strarea ecologica buna;

- 142 km (60,02%) s-au incadrat in stare ecologica moderata.

In bazinul hidrografic Litoral au fost evaluate 2 corpuri de apa artificiale – rauri (CAA), in lungime totala de 64,41 km, CDMN1 si CDMN2-CPAM, monitorizate si incadrate in categoria tipologica RO14. Pe baza rezultatelor obtinute, cei 64,41 km s-au incadrat in potential economic moderat.

Sursa: ABADL-Sinteza calitatii apelor din Romania in anul 2015

      - Calitatea apei lacurilor

Principalele lacuri de  pe teritoriul judeţului Constanta sunt:

| Tipul lacului | Numele lacului | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- |
| Natural | Siutghiol | 1900 |
|  | Tabacarie | 94 |
|  | Tasaul | 2335 |
|  | Corbu | 520 |
|  | Tatlageac | 178 |
|  | Nuntasi | 1050 |
|  | Techirghiol sarat | 1227 |
|  | Techirghiol dulce | 240 |
|  | Oltina | 2509 |
|  | Bugeac | 1774 |
|  | Vederoasa | 150 |
|  | Dunareni | 621 |
|  | Domneasca | 93 |
| Acumulare | Tibrin | 120 |
|  | Hazarlac | 272 |

      - Calitatea apelor subterane

Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterana   in anul 2015

I. Aspecte generale privind:

- Numărul total de corpuri de apă delimitate

În spaţiul hidrografic  Dobrogea-Litoral au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 10 corpuri de ape subterane.

Delimitarea corpurilor de ape subterane s-a făcut numai pentru zonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentru  alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de    10 m3/zi. În restul arealului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în subteran, acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei Cadru 60 /2000 /EC.

In cadrul Administratiei Bazinale de Apa  Dobrogea – Litoral au fost identificate 10 corpuri de apa subterana dintre care 4 corpuri de apa pentru acviferele cu nivel liber  si  6 corpuri de apa pentru acviferele cu nivel sub presiune, si anume:

4 corpuri de apa pentru acviferele cu nivel liber:

RODL  05  - Dobrogea Centrala - Cuaternar

RODL  07  - Lunca Dunarii (Harsova-Braila) - Cuaternar (Balta Brailei)

RODL  09  - Dobrogea de Nord - Cuaternar

RODL  10  - Dobrogea de Sud - Cuaternar

6  corpuri de apa pentru acviferele cu nivel sub presiune:

RODL  01  - Tulcea - Triasic (Dobrogea de Nord)

RODL  02  - Babadag - Kretacic (Dobrogea de Nord)

RODL  03  - Harsova - Ghindaresti - Jurasic 2 (Dobrogea Centrala )

RODL  04  - Cobadin - Mangalia - Eocen-Sarmatian (Dobrogea de Sud)

RODL  06  - Platforma Valaha - Barremian - Jurasic (Dobrogea de Sud)

RODL  08  - Casimcea - Jurasic 2 (Dobrogea Centrala )

Dintre cele  10 corpuri de ape subterane identificate:

- 4 corpuri de apă subterană aparţin tipului poros-permeabil (depozite holocene, pleistocen medii-superioare, jurasic-cretacice) şi anume RODL01 (Tulcea), RODL02 (Babadag), RODL03 (Hârşova-Ghindăreşti) şi RODL04 (Cobadin-Mangalia)  sunt de tipul fisural - carstic, fiind dezvoltate în roci dure, predominant calcaroase. Unul dintre aceste corpuri este transfrontalier (RODL04).

- 4 corpuri de apă subterană aparţin tipului fisural -carstic (dezvoltate în depozite de vârstă triasică şi sarmaţiană) şi anume RODL05 (Dobrogea centrală), RODL07 (Lunca Dunării), RODL09 (Dobrogea de nord) şi RODL10 (Dobrogea de sud) sunt de tip poros-permeabil.

- 2 corpuri de apă subterană aparţin tipului carstic-fisural (de vârstă jurasică) şi anume RODL06 (Platforma Valahă)  este sub presiune, fiind cantonat în depozite barremian-jurasice şi are o importanţă economică semnificativă, acest  corp este transfrontalier si  RODL08 (Casimcea).

Corpul de apa subterana RODL07 (Lunca Dunării-Hârşova-Brăila), dezvoltat atât în spaţiul hidrografic Ialomiţa-Buzău cât şi în Dobrogea-Litoral, a fost atribuit pentru administrare ABA Dobrogea-Litoral datorită dezvoltării sale predominante în spaţiul hidrografic Dobrogea-Litoral.

De asemenea, corpul RODL06 (Platforma Valahă) care se extinde pe teritoriile direcţiilor Dobrogea-Litoral, Ialomiţa-Buzău şi Argeş-Vedea a fost atribuit pentru administrare ABA Dobrogea-Litoral.

- Numarul corpurilor de apa monitorizate

Din punct de vedere calitativ in anul 2014 au fost monitorizate de catre ABA DL toate cele 10 corpuri de apa subterana precum si 2 foraje de pe corpul de apa ROIL 11 (care sunt transmise catre ABA IB):

- RODL 01 Tulcea

- RODL 02 Babadag

- RODL 03 Harsova-Ghindaresti

- RODL 04 Cobadin-Mangalia

- RODL 05 Dobrogea Centrala

- RODL 06 Platforma Valaha

- RODL 07 Lunca Dunarii (Harsova-Braila)

- RODL 08 Casimcea

- RODL 09 Dobrogea de Nord

- RODL 10 Dobrogea de Sud

Ii. Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă, cu detaliere pe fiecare corp de apă, astfel:

1. Descrierea generală a corpului de apă

- localizare, suprafată şi tip (izvor, dren, freatic, de adancime etc)

- presiuni la care este supus corpul de apă d.p.d.v.cantitativ şi calitativ –  captari pt. alimentare cu apa potabila, industrie, irigatii, agricultură, surse de poluare etc.

- Gradul de acoperire al terenului din zona corpului de apa subterana;

- Criteriul geologic:  varsta depozitelor purtatoare de apa si caracteristicile petrografice, litologice, tectonice, structurale, capacitatea, proprietatile lor de a inmagazina apa si delimitate acestora in corpuri de apa de tip poros, corpuri de apa de tip carstic-fisural.

- Criteriul hidrodinamic si hidrogeologic: nivel, debit optim de exploatare, conductivitatea hidraulica, porozitatea totala si efectiva, grosime, proprietati de adsorbitie; stratificarea apelor subterane (nr. orizonturi), directiile de curgere in acvifer si aprecierea schimburilor de apa intre aceste si sistemele de suprafata asociate.

2.   Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterana 2014

Evaluarea starii chimice apelor subterane din anul 2015 s-a facut prin monitorizarea a 10 corpuri de apa subterana si compararea valorilor obtinute cu valorile de prag stabilite prin Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania, si respectiv HG 53/2009 privind aprobarea planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii , pentru nitrati si pesticide.

      - Calitatea apelor de îmbăiere

Sezonul de îmbăiere 2015 a fost cuprins între 01.06-15.09.2015 conform HG 546/21.05.2008.

Discuţiile privind organizarea şi susţinerea monitorizării au demarat în data de 15.05.2015 la şedinţa organizată la sediul D.S.P.J. Constanţa, şedinţă anunţată în presa locală şi având ca invitaţi reprezentanţi ai Institutia Prefectului Constanta, Institutul Roman pentru Cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Administratia Bazinala a Apelor Dobrogea Litoral, ONG Mare Nostrum si Serviciul de Control in Sanatate Publica Constanta.

În vederea monitorizării calităţii apei de îmbăiere s-au stabilit 48 de puncte fixe de monitorizare, începând de la Năvodari şi până la Vama Veche,  conform tabelului de mai jos:

| LOCALITATEA | ZONA DE IMBAIERE | PUNCT DE MONITORIZARE ( DENUMIRE ) | Coordonate (grd, min sec) NORD | Coordonate (grd, min sec) EST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAVODARI | NAVODARI I | TABĂRA DELFIN | 44°18'59'' | 28°38'08'' |
|  | NAVODARI II | HANUL PIRATILOR | 44˚17'16'' | 28°37'27'' |
|  | NAVODARI III – ZONA I | CAMPING MARINA SURF | 44°17'13'' | 28°37'26'' |
|  | NAVODARI III – ZONA II | PERLA MAJESTIC | 44°17'10'' | 28°37'26'' |
|  | NAVODARI IV– ZONA I | POPAS III MAMAIA | 44°16'48'' | 28°37'17'' |
|  | NAVODARI IV– ZONA II | CAMPING PESCARESC | 44°16'27'' | 28°37'19'' |
| MAMAIA | MAMAIA I- ZONA 1 | TABARA TURIST | 44°16'03'' | 28°37'18'' |
|  | MAMAIA I- ZONA 2 | ENIGMA | 44°15'57'' | 28°37'17'' |
|  | MAMAIA II | ESTIVAL | 44°15'46'' | 28°37'19'' |
|  | MAMAIA III | VEGA | 44°15'25'' | 28°37'18'' |
|  | MAMAIA IV | REX | 44°14'56'' | 28°37'22'' |
|  | MAMAIA V | CASTEL | 44°14'19'' | 28°37'33'' |
|  | MAMAIA VI | CAZINO | 44°14'02'' | 28°37'41'' |
|  | MAMAIA VII | PERLA | 44°13'25'' | 28°38'02'' |
|  | MAMAIA VIII | AURORA | 44°13'08'' | 28°38'17'' |
| CONSTANTA | CONSTANTA I | DELFINARIU | 44°12'36'' | 28°39'06'' |
|  | CONSTANTA II | MODERN | 44°10'46'' | 28°39'31'' |
| EFORIE NORD | EFORIE NORD I | DEBARCADER | 44°04'08'' | 28°38'21'' |
|  | EFORIE NORD II | BELONA | 44°03'41'' | 28°38'29'' |
|  | CORDON EFORIE NORD-EFORIE SUD I | AZUR | 44°03'13'' | 28°38'37'' |
|  | CORDON EFORIE NORD-EFORIE SUD II | TABARA EFORIE SUD | 44°02'56'' | 28°38'43'' |
| EFORIE SUD | EFORIE SUD I | SPLENDID BEACH | 44°02'07'' | 28°39'14'' |
|  | EFORIE SUD II | CAZINO | 44°01'42'' | 28°39'25'' |
| COSTINESTI | COSTINESTI I | PESCARIE | 43°57'03'' | 28°38'22'' |
|  | COSTINESTI II | FORUM | 43°56'43'' | 28°38'17'' |
| OLIMP | OLIMP I | PESCĂRIE | 43°53'54'' | 28°36'57'' |
|  | OLIMP II-1 | PISCINA OLTENIA | 43°53'17'' | 28°36'37'' |
|  | OLIMP II-2 | ZONA 0 PROTOCOL | 43°53'04'' | 28°36'21'' |
| NEPTUN | NEPTUN I | TERASA BRIZA | 43°52'38'' | 28°36'21'' |
|  | NEPTUN II | NEPTUN II | 43°52'08'' | 28°36'21'' |
| JUPITER | JUPITER 1 | BRASERIA DELFINUL | 43°51'37'' | 28°36'26'' |
|  | JUPITER 2 | COMPLEX COMETA | 43°51'22,5'' | 28°36'26'' |
|  | JUPITER 3 | HOTEL CAPITOL | 43°51'12'' | 28°36'30'' |
|  | JUPITER 4 | HOTEL CALIFORNIA | 43°51'09,2'' | 28°36'30'' |
| CAP AURORA | CAP AURORA 1 | HOTEL OPAL | 43°51'04,4'' | 28°36'30'' |
|  | CAP AURORA 2 | HOTEL ONIX | 43°50'56,3'' | 28°36'12,3'' |
|  | CAP AURORA 3 | RESTAURANT PESCĂRESC | 43°50'52,5'' | 28°36'10'' |
| VENUS | VENUS I-1 | RESTAURANT CALIPSO | 43°50'35'' | 28°36'06,2'' |
|  | VENUS I-2 | HOTEL AFRODITA | 43°50'44,5'' | 28°36'02,9'' |
|  | VENUS II | HOTEL SILVIA | 43°50'35'' | 28°35'59'' |
|  | VENUS | PERLA VENUSULUI | 43°50'27'' | 28°35'27'' |
|  | CORDON VENUS-SATURN 1 | BUFET ADRIANA | 43°49'58'' | 28°35'19'' |
|  | CORDON VENUS-SATURN 2 | ACTETIS | 43°49'48'' | 28°35'19'' |
| SATURN | SATURN I | ADRAS | 43°49'37'' | 28°35'28'' |
|  | SATURN II | PLAJA DIANA | 43°49'17'' | 28°35'03'' |
| MANGALIA | MANGALIA | MANGALIA | 43°48'32'' | 28°35'01'' |
| 2 MAI | 2 MAI | 2 MAI | 43°47'08'' | 28°34'47'' |
| VAMA VECHE | VAMA -VECHE | VAMA -VECHE | 43°45'14'' | 28°34'27'' |

Parametrii monitorizati au fost Escherichia Coli si Enterococul, iar frecventa de monitorizare a fost bilunara (prelevarea de probe s-a facut din fiecare punct fix odata la doua saptamani).

Programul de monitorizare a fost stabilit din presezon si a fost comunicat catre MS si apoi la Comisia Europeana.

CALENDARUL MONITORIZARII APEI DE IMBAIERE 2015

| NR. CRT. | ZONA DE ÎMBĂIERE | DATA DE RECOLTĂ |
| --- | --- | --- |
| 1 | NĂVODARI MAMAIA CONSTANŢA | 18.05.2015, 02.06.2015, 15.06.2015, 29.06.2015, 13.07.2015, 27.07.2015, 10.08.2015, 24.08.2015, 07.09.2015 |
| 2 | EFORIE NORD EFORIE SUD COSTINEŞTI | 19.05.2015, 03.06.2015, 16.06.2015, 30.06.2015, 14.07.2015, 28.07.2015, 11.08.2015, 25.08.2015, 08.09.2015 |
| 3 | OLIMP, NEPTUN, JUPITER, CAP AURORA, VENUS, SATURN, MANGALIA, 2MAI, VAMA VECHE | 25.05.2015, 08.06.2015, 22.06.2015, 06.07.2015, 20.07.2015, 03.08.2015, 17.08.2015, 31.08.2015, 14.09.2015 |

Dupa cum se vede in tabel,  monitorizarea  calitatii apei de imbaiere  a inceput in presezon si s-au obtinut astfel in total cate 9 recolte de probe de apa de mare din fiecare punct fix.

La solicitarea de autorizare a plajelor, pe langa analiza probelor de apa de mare din zona s-a facut si analizarea nisipului (prelevare de probe de nisip umed si uscat) care au fost analizate in laboratorul de microbiologie pentru urmatorii parametri : Shigella, Salmonella, E. Coli, levuri de genul Candida, stafilococ  patogen, vibrion holeric si geohelminti.

Pentru monitorizarea apei de imbaiere, litoralul din judetul Constanta a fost impartit in doua -  prima parte -Navodari, Mamaia, Constanta, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinesti si a doua parte – Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche astfel incat saptamanal se prelevau probe de apa de mare obtinandu-se astfel saptamanal date si informatii privind calitatea apei de imbaiere.

De mentionat ca, suplimentar, DSPJ Constanta a efectuat si  monitorizarea plajelor neamenajate Corbu si Vadu.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, operatorul de plajă trebuie să asigure suportul financiar al monitorizării calităţii apei de îmbăiere (HG 88/2004) şi să deţină autorizaţie sanitară pentru zona de plajă închiriată. În acest sens menţionăm că în fiecare an D.S.P.J. Constanţa are dificultăţi privind încheierea acestor contracte cu operatorii plajelor fie datorită licitaţiilor tarzii  pentru atribuirea plajelor (licitaţii care se prelungesc mult după începerea sezonului estival), cât şi datorită neconformării operatorilor de plajă la asumarea acestor obligaţii ce le revin în conformitate cu legislaţia.

Rezultatele analizelor au fost comparate cu "valorile obligatorii" precum si cu "valorile de referinta" (valori ghid) prevazute de H.G. 459/2002. In functie de incadrarea rezultatelor intr-o categorie sau alta de valori prevazute de legislatie s-a facut informarea publicului atat electronic pe site-ul DSPJ Constanta (www.dspct.ro) cat si prin afisaj pe panouri la nivelul plajelor.

Rezultatele analizelor au fost comunicate saptamanal si la Ministerul Sanatatii  (astfel incat ele au putut fi cunoscute si de pe site-ul MS) dar si la CNRMC – Timisoara unde exista coordonatorul national al programului de imbaiere.

De mentionat ca rezultatele analizelor au fost comunicate saptamanal si la INCDM Grigore Antipa si la ABADL adaugandu-se astfel date si informatii noi rezultate din munca specialistilor din aceste doua institutii.

S-a realizat astfel un schimb de date intre institutii, date si informatii care au stat la baza intocmirii "Buletinului informativ saptamanal" transmis catre Institutia Prefectului Judetul Constanta, Ministerul Mediului, Agentia Nationala de Protectie a Mediului, Agentia de Protectie a Mediului Constanta, ARBDD, Ministerul Educatiei Nationale-Agentia Nationala de Cercetare Stiintifica. De asemenea, informarea se gasteste pe site-ul Institutului  de Cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta (www.rmri.ro – capitolul Informari).

In sezonul 2015 toate  rezultatele analizelor au respectat valorile "obligatorii" (valori mai permisive si mai usor de indeplinit) si un numar mai restrans din ele (aproximativ 30%) au respectat " valorile ghid" sau de referinta (valori mai exigente si evident mai greu de atins).

De mentionat ca incepand cu anul 2007, Romania a raportat la Comisia Europeana, anual, datele de monitorizare a calitatii apei de imbaiere.

Ministerul Sanatatii este autoritatea competenta in domeniul apelor de imbaiere in temeiul legislatiei nationale, adica a H.G. 546/2008 privind gestionarea  calitatii apei de imbaiere, a H.G. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere. Alaturi de Ministerul Sanatatii, atributii in ceea ce priveste managemetul apelor de imbaiere are si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Incepand din  anul 2002, Romania a inceput transpunerea in legslatia nationala a Directivelor Europene pentru apa de imbaiere. Astfel, Directiva Europeana 76/60/CEE privind calitatea apei pentru scaldat a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G. 459/2002 iar Directiva 2006/7/CE a Parlamentului european si a Consiliului privind gestionarea calitatii apei pentru scaldat si de abrogare a Directivei 76/160/CEE a fost transpusa prin H.G.  546/2008.

H.G. 546/2008 a continut un calendar etapizat de intrare in vigoare a prevederilor  noii Directive europene pentru apa de imbaiere  2006/7/CE cu termen final 31 decembrie 2015. Pana in anul 2015, calitatea apei de imbaiere a fost analizata si evaluata dupa criteriile vechii directive, care prevedeau, asa cum s-a aratat mai sus, doua tipuri de valori : "valori obligatorii", limite mai largi si "valori ghid" (sau de referinta), cu limite mai stricte, mai exigente.

Deoarece calitatea apei de imbaiere de pe litoralul Romanesc s-a incadrat intotdeauna in valorile obligatorii in informarile postate pentru public, atat pe site-ul DSPJ Constanta cat si pe site-ul Ministerului Sanatatii, calitatea apei de imbaiere a fost apreciata drept "buna"(atunci cand valorile de laborator au respectat valorile obligatorii) sau "excelenta" (mai rar, atunci cand valorile obtinute au respectat valorile de referinta, adica valorile ghid).

Conform legislatiei, in anul 2015 s-a realizat prima clasificare a apei de imbaiere pentru toate zonele de imbaiere de pe litoralul romanesc.

Calificativele acordate prin clasificarea apei de imbaiere din diferite zone au fost obtinute conform prevederilor noii Directive si a actului legislativ national de transpunere, in urma unor calcule statistice, in baza setului de date de monitorizare obtinut in ultimile 4 sezoane de imbaiere (2012-2015).

Astfel, din cele 48 de zone de imbaiere, 15 s-au incadrat in valorile corespunzatoare calitatii excelente, 21 de zone de imbaiere sunt de calitate buna, 11 de calitate satisfacatoare si 1 zona cu apa de imbaiere de calitate nesatisfacatoare.

Clasificarea apelor de imbaiere a fost afisata pe site-ul Ministerului Sanatatii la rubrica  "Informare-zone de imbaiere" inca din luna decembrie 2015 (pentru un total de 49 de zone de monitorizare – 48 in judetul Constanta si 1 in judetul Tulcea, Gura Portitei).

Deci, calificativele stabilite în cadrul clasificării apelor de îmbăiere în anul 2015 (excelent, bun, satisfăcător, slab) sunt generate de calcule statistice care au la bază analizele din aceşti 4 ani (2012-2015) şi ele caracterizează de fapt modul în care s-au respectat valorile admise prevăzute de legislaţie, atât „valorile obligatorii” cât şi „valorile ghid”.

Deşi apare şi o zonă clasificată „poor” (insuficientă, slabă), acest calificativ nu este rezultatul unor analize de laborator necorespunzătoare ci rezultatul unui procent scăzut de probe care au respectat „valori ghid” sau „valori de referinţă” (mai exigente) ; subliniem că valorile obligatorii au fost respectate la fiecare recoltă.

Toate aceste calificative stabilite pentru zonele de îmbăiere în cadrul clasificării apelor de îmbăiere permit îmbăierea şi se comunică înotătorilor/consumatorilor de plajă prin pictograme stabilite prin legislaţia europeană:

În aceşti ani, analizele efectuate nu au impus „interzicerea îmbăierii” sau „recomandare împotriva îmbăierii”, stări care se comunică înotătorilor/consumatorilor de plajă prin pictograme diferite de cele de mai sus:

Deci, conform legislatiei europene, pentru fiecare categorie de apa de imbaiere, exista o pictograma cu un simbol care trebuie afisat pe plaje, conform calificativului obtinut ca urmare a clasificarii apei de imbaiere.

Deoarece in Romania, prima clasificare a apelor de imbaiere s-a realizat dupa incheierea sezonului de imbaiare 2015, simbolul corespunzator calificativului apelor de imbaiere din fiecare zona s-a afisat la nivelul panourilor de plaja incepand din sezonul 2016.

CLASIFICAREA APELOR DE IMBAIERE 2015

(PE BAZA SETULUI DE DATE 2012-2015)

| 1 | DELFIN NAVODARI I TABARA DELFIN | BUNA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAJA NAVODARI II HANUL PIRATILOR | BUNA |  |
| 3 | PLAJA NAVODARI III ZONA I CAMPING MARINA |  |  |
|  | SURF | EXCELENTA |  |
| 4 | PLAJA NAVODARI III ZONA II PERLA MAJESTIC | BUNA |  |
| 5 | PLAJA NAVODARI IV ZONA 1 POPAS III MAMAIA | EXCELENTA |  |
| 6 | PLAJA NAVODARI IV ZONA 2 CAMPING |  |  |
|  | PESCARESC | EXCELENTA |  |
| 7 | PLAJA MAMAIA I ZONA 1 TABARA TURIST | EXCELENTA |  |
| 8 | PLAJA MAMAIA I ZONA 2 ENIGMA | EXCELENTA |  |
| 9 | PLAJA MAMAIA II ESTIVAL | EXCELENTA |  |
| 10 | PLAJA MAMAIA III VEGA | BUNA |  |
| 11 | PLAJA MAMAIA IV REX | EXCELENTA |  |
| 12 | PLAJA MAMAIA V CASTEL | BUNA |  |
| 13 | PLAJA MAMAIA VI CAZINO | EXCELENTA |  |
| 14 | PLAJA MAMAIA VII PERLA | SATISFACATOARE |  |
| 15 | MAMAIA VIII AURORA | BUNA |  |
| 16 | CONSTANTA I DELFINARIU | BUNA |  |
| 17 | CONSTANTA II MODERN | BUNA |  |
| 18 | EFORIE NORD I DEBARCADER | SATISFACATOARE |  |
| 19 | EFORIE NORD II BELONA | SATISFACATOARE |  |
| 20 | CORDON EFORIE N EFORIE S I AZUR | SATISFACATOARE |  |
| 21 | CORDON EFORIE N EFORIE S II TABARA |  |  |
|  | LUMINITA | NESATISFACATOARE |  |
| 22 | EFORIE SUD I SPLENDID BEACH | BUNA |  |
| 23 | EFORIE SUD II CAZINO | SATISFACATOARE |  |
| 24 | COSTINESTI I PESCARIE | SATISFACATOARE |  |
| 25 | COSTINESTI II FORUM | SATISFACATOARE |  |
| 26 | OLIMP I PESCARIE | EXCELENTA |  |
| 27 |  |  |  |
|  | OLIMP II ZONA 1 Piscina Oltenia | EXCELENTA |  |
| 28 | OLIMP II ZONA 2 Zona Protocol | BUNA |  |
| 29 | NEPTUN I TERASA BRIZA | BUNA |  |
| 30 | NEPTUN II NEPTUN | EXCELENTA |  |
| 31 | JUPITER 1 BRASERIA DELFINUL | BUNA |  |
| 32 | JUPITER 2 COMPLEX COMETA | BUNA |  |
| 33 | JUPITER 3 HOTEL CAPITOL | SATISFACATOARE |  |
| 34 | JUPITER 4 HOTEL CALIFORNIA | SATISFACATOARE |  |
| 35 | CAP AURORA I HOTEL OPAL | BUNA |  |
| 36 | CAP AURURA II HOTEL ONIX | EXCELENTA |  |
| 37 | CAP AURORA III RESTAURANT PESCARESC | BUNA |  |
| 38 | VENUS I ZONA 1 RESTAURANT CALIPSO | BUNA |  |
| 39 | VENUS I ZONA 2 HOTEL AFRODITA | BUNA |  |
| 40 | VENUS II HOTEL SILVIA | EXCELENTA |  |
| 41 | VENUS PERLA VENUSULUI | EXCELENTA |  |
| 42 | CORDON VENUS SATURN I BUFET ADRIANA | SATISFACATOARE |  |
| 43 | CORDON VENUS SATURN II ACTETIS | SATISFACATOARE |  |
| 44 | SATURN I ADRAS | EXCELENTA |  |
| 45 | SATURN II PLAJA DIANA | BUNA |  |
| 46 | MANGALIA | BUNA |  |
| 47 | DOI MAI | BUNA |  |
| 48 | VAMA VECHE | BUNA |  |

În cursul sezonului 2015 nu au existat incidente de poluare, mortalitate piscicolă, alte evenimente neaşteptate/nedorite cu excepţia dezvoltării macroalgelor marine care au fost îndepărtate ritmic de Administraţia Bazinală a Apelor Dobrogea Litoral.

Apa de mare de pe litoralul judeţului Constanţa este supravegheată în cadrul PROGRAMULUI NAŢIONAL II. DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ” (conform ORDIN MS  nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016) DSPJ Constanţa derulează  Obiectivul: Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă - Evaluarea calităţii apei de îmbăiere.

Pentru desfăşurarea acestui obiectiv DSPJ Constanţa are în componenţă  un serviciu de evaluare a factorilor de risc de mediu, un serviciu de control în sănătate publică şi laboratoare de microbiologie şi  de chimie sanitară acreditate RENAR.

În situaţia în care, în urma evaluării calităţii apei de îmbăiere, a fost identificat un risc pentru sănătatea oamenilor sau se preconizează existenţa unui astfel de risc, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa şi Administratia Bazinala a Apelor Dobrogea Litoral, în colaborare cu autorităţile administrative locale, adoptă de urgenţă măsurile necesare pentru a preveni expunerea utilizatorilor.

Pentru informarea publicului s-au folosit următoarele mijloace de comunicare:

-comunicare directă : afişe/notificări la nivelul panourilor de plajă, beach- barurilor, punctelor de prim ajutor, întocmite săptămânal de D.S.P.J.Constanţa;

-comunicare on–line: datele rezultate în urma monitorizării sunt afişate pe website – ul D.S.P.J.Constanţa şi al Ministerului Sănătăţii;

-informaţii scrise întocmite săptămânal de către Institutul Român pentru Cercetare şi Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanţa, D.S.P.J. Constanţa şi Administraţia Bazinală a Apelor Dobrogea Litoral, conţinând date referitoare la calitatea îmbăierii obţinute de la cele trei instituţii de mai sus, semnatare ale unui contract comun de colaborare în acest sens.

Tabelele anexate cuprind un model de afisaj la nivelul plajelor cat si rezultatele monitorizării calităţii apei de îmbăiere.

    - Factorii determinanţi şi presiunile care afectează starea de calitate a apelor

      - Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din judet

      - Apele uzate şi reţelele de canalizare

Poluarea apelor este un proces de alterare a calităţii fizice, chimice sau biologice a acesteia, produsă de o activitate umană, în urma căreia apele devin improprii pentru folosinţă. Se poate spune că o apă poate fi poluată nu numai atunci când ea prezintă modificări vizibile (schimbări de culoare, irizaţii de produse petroliere, mirosuri neplăcute) ci şi atunci când, deşi aparent bună, conţine, fie şi într-o cantitate redusă, substanţe toxice. Poluarea chimică rezultă din deversarea în ape a unor compuşi chimici de tipul: nitraţi, fosfaţi şi alte substanţe folosite în agricultură; unor reziduuri provenite din industria metalurgică, chimică, a lemnului, celulozei, din topitorii sau a unor substanţe organice (solvenţi, coloranţi, substanţe biodegradabile provenite din industria alimentară) etc.. Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată de evacuările de ape uzate, atunci când acestea nu sunt preepurate sau epurate necorespunzător înainte de evacuarea în emisarii naturali.

În raport cu provenienţa lor, apele uzate se clasifică astfel: ape uzate menajere, sunt cele care se evacuează după ce au fost folosite pentru nevoi gospodăreşti în locuinţe şi unităţi de folosinţă publică; ape uzate urbane, definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice şi ape uzate industriale, cele care sunt evacuate ca urmare a folosirii lor în procese tehnologice de obţinere a unor produse finite industriale sau agro-industriale.

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale (în general provenite din industria agro-alimentară) sunt colectate prin sisteme de canalizare şi preluate şi epurate în staţii de epurare.

Apele uzate neepurate din aglomerările umane (oraşe şi sate – zonele locuite cele mai concentrate) contribuie la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane. Poluarea se datorează în principal următoarelor aspecte:

- Ratei reduse a racordării populaţiei echivalente la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate;

- Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente;

- Managementului necorespunzător al nămolurilor de la staţiile de epurare (produse secundare ale procesului de epurare a apelor uzate, considerate deșeuri biodegradabile);

- Dezvoltării zonelor urbane fără asigurarea şi dotarea cu sisteme şi instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, care se reflectă apoi prin evacuările de ape neepurate în emisarii naturali, ceea ce duce la o

- protecţie insuficientă a resurselor de apă.

Protecţia sănătății umane şi epurarea apelor uzate sunt principalele provocări pentru un mediu sănătos, atât  în zonele urbane, cât şi în cele rurale. Deversarea necontrolată a apelor uzate creează un pericol atât pentru sănătatea populaţiei, cât şi pentru mediul înconjurător. Grupurile vulnerabile (copii şi bătrânii) din rândul populaţiei sunt îndeosebi afectate de bolile hidrice, însă şi adulţii suferă ulterior, ceea ce poate influenţa considerabil dezvoltarea economică a regiunii respective.

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată în mod direct de evacuările de ape uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, industriale şi agricole. Impactul acestor surse de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul apei şi de încărcarea acesteia cu substanţe poluante.

În calitatea sa de operator regional, S.C. RAJA S.A. Constanța administrează și exploatează în Judeţul Constanţa  11 staţii de epurare ape uzate urbane, funcţionale,  precum și de 3 sisteme de canalizare, Băneasa, Hârșova și Năvodari.(Tab.4)

- reţea de canalizare (colectoare menajere şi pluviale) cu o lungime totală de peste 1.334,73 km

- conducte de refulare cu o lungime totală de peste 244,266 km

- 92 de staţii de pompare a apelor uzate, cu 4 mai mult față de 2014.

Tabel. II.2.2.2.1.

| Stația de Epurare/ Sistem de canalizare |  | Capacitatea de epurare a statiei (m3 ape uzate epurate/zi) | Total apă uzata epurată evacuată (mc/an) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | emisar |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| SE C-ța Sud | Marea Neagră | 276480 | 32724904 | 31910891 | 28168872 | 27188014 | 26591816 |
| SE C-ța Nord | Marea Neagră | 165888 | 22556505 | 22366278 | 22294091 | 21492023 | 19792754 |
| SE Mangalia | Marea Neagră | 77760 | 5997273 | 5010432 | 5649658 | 5210836 | 4530912 |
| SE Eforie Sud | Marea Neagră | 43200 | 2229401 | 2190828 | 2062110 | 3704342 | 3768976 |
| SE Poarta Albă | CDMN | 12960 | 1226654 | 1173847 | 1229769 | 1050216 | 1194341 |
| SE Ovidiu | Lac Siutghiol |  | 532814 | 562377 | 429967 | 273312 | 18335 |
| SE Limanu | Lac Mangalia | 1728 | 149027 | 32526 | 53579 | 66287 | 39921 |
| SE Mihail K. | Agi Cabul | 4147 | 515949 | 370542 | 344046 | 190869 | 270805 |
| SE Negru Vodă | Balta Gâldău | 1296 | 29744 | 41638 | 49915 | 51408 | 55960 |
| SE Medgidia | CDMN | 19440 | 1409673 | 1255785 | 1312201 | 1980241 | 1692745 |
| SE Cernavodă | CDMN | 17280 | 1225395 | 1422976 | 1665434 | 1615869 | 1687059 |
| Total apă uzată epurată |  |  | 68597339 | 66338120 | 63259642 | 62823417 | 59643624 |
| Total apă uzată neepurată |  |  | 523521 | 575007 | 321257 | 201765 | 1164702 |
| Total apă uzată epurată/neepurată colectată și evacuată |  |  | 69120860 | 66913127 | 63580899 | 63025182 | 60808326 |

Sursa: SC RAJA SA Constanta

Un aspect similar scăderii consumului de apă, direct proporțional, se observă tendința  de scădere a volumului de apă canalizat și evacuat în emisari. În schimb, crește volumul de apă epurat.

Prin intermediul surselor de finanțare (externe, proprii sau ale unităților administrativ teritoriale), toate cele 11 stații de epurare funcționale au beneficiat de  îmbunătățiri ale proceselor tehnologice, instalații, amenajări; au fost reabilitate/extinse sau construcții noi rețele de canalizare, conducte de refulare, stații de pompare apă uzată.

În această perioadă se apropie de finalizare cele trei noi stații de epurare din localitățile Mihail Kogălniceanu, Cobadin și Hârșova.

Prin intermediul POIM 2014-2020 se vor construi trei stații noi de epurare ce vor fi amplasate în localitățile:

Corbu - va prelua apele colectate din sistemul de canalizare Năvodari;

Negru Vodă - se va renunța la vechea stație de epurare și se va construi una nouă;

Băneasa - va prelua apele colectate din sistemul de canalizare Băneasa.

Pentru cele trei stații de epurare s-a declanșat procedura de evaluare a impactului asupra mediului ( documentație aflată la stadiul de Studiu de fezabilitate).

În schimb, urmează a se iniția procedura de închidere și stabilire a obligațiilor de mediu pentru stațiile de epurare Ovidiu și Limanu, precum și pentru stația de epurare veche Mihail Kogălniceanu.

    - Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

    - Politici, acţiuni şi măsuri privind îmbunătăţirea stării de calitate a apelor

Măsurile impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene au ca obiectiv general conformarea cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul calităţii apei, prin îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană şi documentul “Poziţia Comună a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22 Mediu”. Documentele naţionale de aplicare cuprind atât planurile de implementare a directivelor europene în domeniul calităţii apei, cât şi documentele strategice naţionale care asigură cadrul de realizare a acestora.

Managementul resurselor de apă necesită o abordare integrată a prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE cu cele ale altor directive europene în domeniul apelor, precum și cu alte politici și strategii relevante ale anumitor sectoare, respectiv Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin 2008/56/CE, sectorul hidroenergetic, protecția naturii, schimbările climatice, etc.

Procesul de integrare a managementului resurselor de apă din districtul bazinului hidrografic al Dunării cu alte politici, este promovat de către Declarația Dunării din 2010 și de documentele Uniunii Europene pentru salvgardarea resurselor de apă ale Europei (Blueprint - 2012). Aceste documente sunt avute în vedere și de România, în calitate de stat semnatar al Convenției privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) și ca stat membru al Uniunii Europene.

În România, elaborarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul gospodăririi apelor, asigurarea coordonării pentru aplicarea reglementărilor interne și internaţionale din acest domeniu se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Managementul Resurselor de Apă. Gestionarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă, administrarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și aplicarea strategiei şi politicii naţionale, cu respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de Administraţia Naţională "Apele Române", prin Administraţiile Bazinale de Apă din subordinea acesteia. Cadrul legislativ pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă este asigurat prin Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

În România conform Legii Apelor, Schema Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcatuită din Planul de amenajare a bazinului hidrografic (PABH) - componentă de gospodarire cantitativă şi Planul de management al bazinului hidrografic (PMBH) - componenta de gospodărire calitativă. Schemele Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice se întocmesc în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 care aprobă Metodologia şi Instrucţiunile tehnice de elaborare.

Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativă și calitativă a apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu directivele europene în domeniul apelor. Pentru realizarea acestei politici se au în vedere următoarele obiective specifice:

- Îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane prin implementarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă a Uniunii Europene;

- Implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundaţii, a planurilor şi programelor necesare şi realizarea măsurilor ce derivă din acestea, în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene în domeniu;

- Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de apă, în scopul diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi activităţilor umane în corelare cu dezvoltarea economică şi socială a ţării;

- Implementarea Planului de protecţie şi reabilitate a ţărmului românesc al Mării Negre împotriva eroziunii şi promovarea unui management integrat al zonei costiere, conform recomandărilor europene în domeniu, inclusiv implementarea prevederilor Master Planului ― Protecţia şi reabilitarea zonei costiere;

- Întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional cu instituţii similare din alte ţări, în scopul monitorizării stadiului de implementare al înţelegerilor internaţionale şi promovării de proiecte comune.

În prezent se urmăreşte gospodărirea durabilă a apelor pe baza aplicării legislaţiei Uniunii Europene şi în special a principiilor Directivei Cadru pentru Apă și Directivei Inundaţii, care au fost transpuse prin Legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. În acest context, instrumentele de realizare a politicii şi strategiei în domeniul apelor includ Schema Directoare de Amenajare şi Management ale Bazinelor Hidrografice, managementul integrat al apelor pe bazine hidrografice și adaptarea capacităţii instituţionale la cerinţele managementului integrat. Pentru realizarea fiecărui obiectiv specific propus au fost planificate numeroase acţiuni. Unele dintre acestea au fost realizate până în prezent, altele sunt în curs de realizare sau vor fi realizate în etapa următoare.

Acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane au fost stabilite în cadrul Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice, ca parte a Planului de Management al districtului internaţional al Dunării, întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa. Primele Planuri de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, precum și Planul Naţional de Management, au fost aprobate prin H.G. nr. 80/26.01.2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, Monitorul Oficial nr. 265/14.04.2011. Conform ciclului de planificare următor de 6 ani, România a elaborat și făcut public la 22 decembrie 2014 proiectul Planului Național de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, pentru perioada 2016-2021. Ca și în cazul primului ciclu de planificare 2009-2015, în elaborarea proiectelor Planurilor de Management la nivel bazinal și național s-au luat în considerare recomandările ghidurilor și documentelor dezvoltate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă, precum și cerințele formulate în Ghidul de raportare a Directivei Cadru Apă 2016, elaborat de Comisia Europeană împreună cu Statele Membre în anul 2014.

Conform prevederilor legale, la 22 decembrie 2014, proiectele Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice și a Planului Național de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României au fost publicate pe website-urile Administrației Naționale „Apele Române” și ale  Administrațiilor Bazinale de Ape şi au fost  supuse consultării publice pentru cel puțin o perioadă de 6 luni (22 iunie 2015).

La sfârşitul anului 2015, cele 11 Planuri de Management Bazinale, au fost avizate de către Comitetele de Bazin, și au fost publicate la 22 decembrie 2015 pe website-urile Administraţiilor Bazinale de Apă și al Administrației Naționale ”Apele Române”, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă.

În  cadrul procesului de evaluare strategică de mediu, în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, s-a stabilit că Planul Național de Management aferent porțiunii din Bazinul Hidrografic Internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016 – 2021 nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesită evaluare de mediu și poate fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Versiunea finală a planului de management se regăsește  la adresa

http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx.

Prin implementarea şi monitorizarea programelor de măsuri se vor atinge obiectivele de mediu pentru corpurile de apă, respectiv starea ecologică bună și potenţialul ecologic bun. În vederea evaluării stadiului implementării programului de măsuri stabilit în cadrul Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2009-2015) s-a avut în vederea realizarea măsurilor de bază și suplimentare prevăzute în anexele primului Plan de management ale căror termene de implementare se încadrează în perioada 2009-2015. De asemenea, au fost luate în considerare și măsurile din primul Plan de management care erau planificate să se realizeze după anul 2015, dar care au început să se implementeze în avans. În perioada 2009-2015 sunt implementate și se vor realiza măsuri de bază şi suplimentare pentru  aglomerările umane (apă potabilă, apă uzată, nămoluri de la stații de epurare) și activitățile industriale și agro-zootehnice (IED, Seveso III), precum și a altor măsuri de baza referitoare la reglementarea / autorizarea, controlul și monitorizarea surselor de poluare punctiforme și difuze și alterarilor hidromorfologice. De asemenea, o serie de măsuri suplimentare planificate au fost realizate sau sunt in curs de implementare până la sfârșitul anului 2015.

În vederea atingerii obiectivelor de mediu și menținerii stării bune a corpurilor de apă de suprafață și subterane, în perioada 2016 – 2021 se continuă implementarea măsurilor pentru aglomerările umane, activitățile industriale și agricole, precum și pentru alterările hidromorfologice, al căror termen de realizare este perioada 2019 – 2020. Tipurile de măsuri sunt similare cu cele implementate pe parcursul primului ciclu de planificare, respectiv în principal măsuri pentru implementarea cerințelor directivelor europene, la care sunt adăugate noi tipuri de măsuri recomandate de Comisia Europeană în ghidurile Strategiei comune pentru implementarea Directivei cadru Apă ( CIS WFD): măsuri de stocare naturală a apelor (NWRM), măsuri de reducere a pierderilor de apă, măsuri de reutilizare a apelor, măsuri în contextul schimbărilor climatice, etc.

Inundațiile reprezintă o amenințare la siguranța și sănătatea umană. Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații și programul de acțiune al ICPDR cu privire la apărarea împotriva inundațiilor au stabilit cadrul pentru managementul inundațiilor în bazinul Dunării. Măsurile pentru protecția împotriva  inundațiilor pot afecta starea apelor de suprafață (ex. diguri și poldere), însă unele măsuri pot sprijini atingerea obiectivelor Directivei Inundații, cât și ale Directivei Cadru Apă (de ex. prin reconectarea zonelor umede adiacente și a luncii inundabile). Pentru a asigura cele mai bune soluții posibile, este necesară o elaborare coordonată a celui de-al doilea plan de Management și a primului Plan de management al riscului la inundații al Dunării până în anul 2015.

În vederea stabilirii acţiunilor concrete pentru implementarea Directivei 60/2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, s-a elaborat Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung, aprobată prin H.G.  nr. 846/2010. Strategia are ca obiectiv principal prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, activităţilor socio-economice şi a mediului. Pe baza Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații s-au elaborat Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor (PPPDEI), conform cerințelor Directivei 2007/60/CE  (Directiva Inundații), în scopul reducerii riscului de producere a dezastrelor naturale (inundaţii) cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pe termen mediu (2020). Pe baza acestora se vor actualiza/dezvolta Planurile de Amenajare ale bazinelor hidrografice şi Planurile de Management al Riscului la Inundaţii.

De asemenea, Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung promovează aplicarea măsurilor de restaurare a zonelor naturale inundabile în scopul reactivării capacităţii zonelor umede şi a luncilor inundabile de a reţine apa şi de a diminua impactul inundaţiilor, respectiv păstrarea zonelor inundabile actuale, cu vulnerabilitate scăzută, pentru atenuarea naturală a undelor de viitură, cu respectarea principiilor strategiei.

Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-Cadru „Strategia pentru mediul marin”) are scopul de a proteja mai eficient mediul marin în Europa, cu obiectivul de a obține o stare bună a apelor marine ale UE până în anul 2020. Acțiunile întreprinse în cadrul districtul bazinului hidrografic al Dunării vor reduce poluarea din sursele continentale și vor proteja ecosistemele din apele costiere și tranzitorii ale regiunii Mării Negre. Directiva Cadru Apă și Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin sunt strâns interconectate, ceea ce necesită o coordonare a activităților aferente.

În conformitate cu cerințele Directivei, transpusă prin  Ordonanța de Urgență nr. 71 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Legea nr. 6/2011 și Legea nr. 205/2013, statele membre trebuie să identifice și să pună în aplicare măsurile necesare menținerii și atingerii “Stării bune de mediu” în cadrul mediului marin până în anul 2020. Aceste măsuri sunt necesar a fi elaborate pe baza evaluării inițiale a mediului marin și ținând cont de obiectivele de mediu.

La nivel național, măsurile propuse în cadrul Planului de Management al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere, pentru implementarea cerințelor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, respectiv măsurile care se adresează poluării cu substanțe periculoase, nutrienți și substanțe organice din surse punctiforme costiere, vor face parte integrantă din Programul de Măsuri aferent implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin.

La nivel internațional, măsurile propuse în cadrul Planului de Management al Districtului Internațional al Dunării vor contribui în cea mai mare parte la reducerea aportului poluării zonei costiere și marine și vor fi luate în considerare la stabilirea Programul de Măsuri aferent implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin.În decembrie 2012, Strategia Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) privind adaptarea la schimbările climatice a fost finalizată și adoptată. Strategia oferă o descriere a scenariilor schimbărilor climatice pentru districtul bazinului hidrografic al Dunării și a impacturilor preconizate asupra apei. Este furnizată o privire de ansamblu asupra unor posibile măsuri de adaptare și sunt descriși pașii necesari spre integrarea adaptării la schimbări climatice în activitățile ICPDR și în următoarele cicluri de planificare. În România, Strategia naţională privind schimbările climatice a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2013-2020, prin implementarea acesteia urmărindu-se reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele negative, inevitabile ale schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și antropice.

Este de așteptat ca deficitul de apă și seceta să devină relevante în timp pentru  managementul resurselor de apă din bazinul hidrografic, în acest sens acordându-se o atenție sporită schimbărilor climatice. La nivelul țărilor dunărene, deficitul de apă și seceta nu sunt considerate ca fiind probleme importante de gospodărirea apei pentru majoritatea țărilor, dar o serie de țări le iau în considerare la nivel național. În România, potrivit datelor EUROSTAT, indicele de exploatare al apei WEI+ pentru România se află sub limita de 20% care constituie pragul de vertizare pentru deficitul de apă și cu mult sub 40% care constituie limita pentru deficitul sever de apă

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdnr310&plugin=1). De asemenea, conform raportului UNESCO World Water Assessment Programme 2012 “Managementul apei în condițiile incertitudinilor și riscului”,  în perspectiva anului 2050, România nu va intră sub incidența riscului de epuizare al resurselor de apă, având o estimare a cantităţii de apă disponibilă anual de cel puțin 1,7 milioane litri de apă /locuitor. Totuși, principalele sectoare semnalate ca fiind posibil afectate de secetă și deficit de apă sunt agricultura, biodiversitatea, producerea energiei electrice, navigația și sănătatea publică. (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/)

Gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta hidrologică este stabilită prin Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrul administrației și internelor nr. 1422/192/2012, care prevede întocmirea unor Rapoarte operative ce cuprind: zona în care s-a impus introducerea restricțiilor, situația hidrometeorologică care a determinat introducerea restricțiilor, măsuri întreprinse pentru suplimentarea debitelor pe râuri din acumulările situate în zonă, programul de restricții, măsuri de raționalizare a folosinței apei și transmiterea de rapoarte  operative zilnice până la revenirea la situația normală. De asemenea, în cadrul Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinale și a regulamentelor – cadru pentru  exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare și prizelor de alimentare cu apă, aprobate prin Ordinul nr. 76/2006, sunt prevăzute măsuri operative care sunt prevăzute în Regulamentele de exploatare ale barajelor şi lacurilor de acumulare la ape mici.

Fiecare bazin/spațiu hidrografic întocmește “Planuri de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare“, cu termene și responsabilități, care se actualizează ori de câte ori este necesar. Planul de restricţii se elaborează conform Ordinului nr. 9/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. Planul de restricţii cu aplicabilitate în perioada 2013-2017 are ca scop stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile când din cauze obiective (secetă/calamităţi naturale) debitele de apă contractate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor.

La nivelul districtului  bazinului hidrografic al Dunării, cât și în România, sunt planificate sau sunt deja în curs de implementare măsuri specifice pentru adaptarea la schimbările climatice referitoare la deficitul de apă, cum ar fi: creșterea eficienței irigării, reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, cartografierea episoadelor de secetă și prognoză, educarea publicului cu privire la măsurile de economisire a apei, instrumente economice pentru plăți, reutilizarea apelor uzate, etc.

Referitor la protecția naturii, în ultimii ani reţeaua naţională de arii naturale protejate a fost completată cu desemnarea siturilor Natura 2000, iar legislaţia cuprinde prevederi specifice privind protecţia şi îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor sălbatice de interes comunitar. Pornind de la abordarea integrată a tuturor aspectelor relevante pentru resursele de apă, Directiva Cadru Apă menționează în cuprinsul său relația cu habitatele și speciile unde menținerea sau îmbunătățirea stării apei este un factor important în protecția lor. În acest sens, se prevede obligativitatea realizării și actualizării unui registru al zonelor protejate care să includă și această categorie de habitate și specii.

Efortul comun al utilizatorilor de apă, al factorilor interesaţi şi publicului larg, al autorităților de gospodărirea apelor, prin aplicarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile pentru gospodărirea integrată a resurselor de apă, va conduce la atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă, fiind în același timp o oportunitate pentru această generație, pentru oameni și organizații, de a lucra împreună în scopul îmbunătățirii mediului acvatic în toate aspectele lui.

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a suferit o serie de transformări majore în ultimii ani, atât din punct de vedere tehnic, cât și organizatoric.

S.C. RAJA S.A. Constanța menține în continuare standardele privind Sistemul de management integrat calitate-mediu- securitate și sănatate în muncă - siguranța alimentului, ( ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005).

Strategia locală pentru dezvoltarea sectorului public de alimentare cu apă și canalizare, așa cum este prezentată în Master Planul Județului Constanța,  este în consonanță cu obiectivele naționale de conformare la Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman și Directiva 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane.

Tocmai pentru a se conforma cerințelor standardelor europene, investițiile următoare vor viza, în mod special, reabilitarea sistemelor de alimentare/canalizare existente în localitățile mari; atingerea cotelor impuse de branșare la alimentarea cu apă în întregul județ; atingerea cotelor cerute de racordare la colectare și epurare a apelor uzate în localitățile < 2000 locuitori.

Având în vedere obligativitatea de îndeplinire a cerințelor din Tratatul de aderare, ținta fiind  2020, data de conformare, prin  intermediul Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS M) 2007-2013 „Proiectul de Reabilitare şi modernizare a sistemului de apă şi canalizare în regiunea Constanţa-Ialomița” sunt în derulare o serie de investiții în domeniul serviciului de apă şi canalizare/epurare.

Datorită complexității, a volumului și ariei extinse a proiectului în derulare, termenul de finalizare a fost prelungit până la date de 30 iunie 2016.

În paralel, au fost demarate procedurile specifice pentru implementarea Programului Operațional Infrastructura Mare ((POIM) 2014-2020 - Sector Mediu, prin care se vor realiza investitii în infrastructura de apă uzată, reţele de canalizare şi staţii de epurare, pentru aglomerări cu populaţie echivalentă între 2000 şi 10000 L.E., precum și asigurarea alimentării cu apă potabilă a populației; acest program constituind continuarea POS Mediu 2007-2013.

Printre lucrările prioritare pentru perioada 2014-2020, pentru sistemele de alimentare cu apă,  se numără : realizarea de surse noi, extinderea și reabilitarea surselor existente, extinderea și reabilitarea rețelelor de aducțiune și de distribuție, realizarea de stații de tratare a apei, în vederea potabilizării, creșterea eficienței sistemelor de alimentare cu apă.

Investițiile propuse  au ca  finalitate obţinerea conformarii  sistemelor de alimentare cu apa  și canalizare la cele două directive.

Sursele de finanțare necesare realizării dezideratelor propuse sunt realizate prin accesarea de fonduri europene, cofinanțare din fonduri proprii și împrumuturi BERD.

Cap. II.3. MEDIUL MARIN ŞI COSTIER

II.3.1. Starea ecosistemelor marine și de coastă și consecințe

II.3.1.1. Starea ariilor marine protejate

Cod indicator România: RO41

Cod indicator AEM: SEBI 07

DENUMIRE: ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL

DEFINIŢIE: arii marine protejate (Indicatorul descrie evoluţia numărului ariilor protejate şi a suprafeţelor care acoperă ariile protejate).

II.3.1.1.1. „Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai“

Aria naturală protejată de interes național pe care INCDM o administrează prin preluare în custodie (Convenţia nr. 306/2011) (numită în continuare  Rezervația Vama Veche - 2 Mai) este „Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai”, înființată prin Decizia 31/1980 a Consiliului Județean Constanța și confirmată ca arie protejată de Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, având codul 2.345. Peste această se suprapune situl Natura 2000 ROSCI0269 - Vama Veche - 2 Mai. Redăm în continuare rezultatele monitorizărilor efectuate de custode pe parcursul anului 2015.

Indicatori fizico-chimici

Indicatorii fizico-chimici investigaţi în anul 2015 în vederea monitoringului calităţii apelor Mării Negre din Rezervatia 2Mai-Vama Veche s-au obţinut din analiza probelor (N=4) de apă de suprafaţă  şi din coloana de apă (0–20m) prelevate într-o expediţie oceanografică (în luna iunie),  din două stații situate pe izobatele de 5m și 20m. Conform clasificării din Directivele Cadru Apă şi Strategie Marină, ambele stații sunt incluse în tipul apelor costiere.

Au fost analizaţi principalii indicatori fizico-chimici şi de stare care caracterizează si controlează nivelul eutrofizării și anume: salinitatea, pH-ul, oxigenul dizolvat, nutrienţii anorganici.

Salinitatea s-a măsurat in-situ, cu CTD. Oxigenul dizolvat s-a determinat prin metoda Winkler. pH-ul s-a măsurat prin metoda potenţiometrică. Nutrienţii din apa de mare au fost cuantificaţi prin metode analitice  spectrofotometrice, validate intern în laboratorul în care este menţinut sistemul calității conform SR EN ISO/CEI 17025:2005  şi având ca referinţă  manualul “Methods of Seawater Analysis” (Grasshoff, 1999). Limitele de detecţie şi incertitudinile  relative extinse, k=2, factor de acoperire, 95,45% sunt incluse in Tab. II.3.1.1.1.1. Pentru măsurare s-a utilizat spectrofotometrul UV-VIS Shimadzu cu intervalul de măsurare: 0-1000  nm.

Tab. II.3.1.1.1.1. Limite de detecţie şi incertitudini relative pentru determinarea concentraţiilor nutrienţilor din apa de mare.

| Nr. crt. | Parametrul măsurat | UM | Limita de detecţie (µmol/dm3) | Incertitudinea relativă, U (c), Extinsă (%), k=2, factor de acoperire 95.45% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (NO3)- | µM | 0,12 | 8,4 |
| 2. | (NO2)- | µM | 0,03 | 6,6 |
| 3. | (NH4)+ | µM | 0,12 | 7,1 |
| 4. | (PO4)3- | µM | 0,01 | 14,0 |
| 5. | (SiO4)4- | µM | 0,30 | 3,3 |

Datele au fost prelucrate cu programele Ocean Data View versiunea 4.5.3 (Schlitzer, 2013) şi Excel 2010.

Indicatori generali

Salinitatea a înregistrat valori între 13,47 - 16,18 PSU, valori specifice apelor salmastre ale Mării Negre, ușor scăzute la suprafață. Valoarea maximă se observă la interfața apă-sediment (stația Vama Veche 20 m) (Fig. II.3.1.1.1.1).

Fig. II.3.1.1.1.1. Distribuția verticală a salinității apei în 13 iunie 2015 - profil Vama Veche.

Valorile pH-ului s-au încadrat în intervalul 8,39 - 8,81, valori normale, care se încadrează în limitele admise de Ordinul nr. 161/2006 (Normativul privind clasificarea apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă), respectiv 6,5-9,0.

Apele din zona de studiu au fost bine oxigenate. Astfel, valorile determinate s-au încadrat în domeniul 9,11-12,012 mg/dm3, încadrându-se în limita admisă de către Ord. 161/2006, 6,2 mg/dm3, respectiv 80% saturație (Fig. II.3.1.1.1.2).

Fig. II.3.1.1.1.2. Distribuția verticală a saturației în oxigen a apei  - 13 iunie 2015 - profil Vama Veche.

Indicatori de eutrofizare

Nutrienţii

Concentraţiile fosfaţilor, (PO4)3-, au înregistrat valori cuprinse între 0,20 µM și 0,36 µM, ușor mai ridicate la suprafață, comparabile însă cu cele din anii ’60, perioadă de referință pentru starea de calitate bună a apelor de la litoralul românesc (Fig. II.3.1.1.1.3).

Fig. II.3.1.1.1.3. Distribuția verticală a concentrațiilor fosfaților - 13 iunie 2015 - profil Vama Veche.

Concentraţiile azotaţilor, (NO3)- au oscilat în intervalul 1,79 - 2,49 µM, valori scăzute care nu depășesc concentrația maximă admisă de Ord. 161/2006, respectiv 1,5 mg/dm3 (107,14µM). În general, se observă distribuția omogenă a azotaților în întreaga coloană de apă, cu valori ușor mai ridicate la suprafață (Fig. II.3.1.1.1.4).

Fig. II.3.1.1.1.4. Distribuția verticală a concentrațiilor azotaților - 13 iunie 2015 - profil Vama Veche.

Azotiţii, (NO2)-, forme intermediare din procesele redox în care sunt implicate speciile anorganice ale azotului, au prezentat concentraţii reduse, în intervalul 0,08 - 0,14 µM. Toate valorile se încadrează în limita maximă admisă de Ord. 1061/2006, respectiv 0,03 mg/dm3 (2,14 µM).

Amoniul, (NH4)+, ionul poliatomic în care azotul deţine numărul de oxidare maxim, +3, reprezintă cea mai uşor asimilabilă formă de azot anorganic. Concentraţiile acestuia au înregistrat valori cuprinse în domeniul 4,63 - 12,40 µM. Valoarea maximă s-a înregistrat în apropierea țărmului și depășește limita admisă atât pentru stare ecologică, cât și pentru zona de impact a activității antropice din Ord. 161/2006, respectiv 0,1 mg/dm3 (7,14 µM). Depășirea se menține, la suprafață, și în stația de pe izobata de 20 m (Fig. II.3.1.1.1.5).

Fig. II.3.1.1.1.5. Distribuția verticală a concentrațiilor amoniului - 13 iunie 2015 - profil Vama Veche.

Silicaţii, (SiO4)4-, au avut concentraţii scăzute, cuprinse în intervalul 2,9 - 6,7 µM. Valorile cele mai ridicate s-au determinat la interfața apă-sediment, ca urmare a regenerării stocului consumat prin activitatea specifică primăverii (Fig. II.3.1.1.1.6).

.

Fig. II.3.1.1.1.6. Distribuția verticală a concentrațiilor silicaților - 13 iunie 2015 - profil Vama Veche.

Concluzii

Indicatori Generali

Salinitatea apelor se încadrează în domeniul specific de variabilitate al apelor salmastre de la litoralul românesc al Mării Negre, fiind influenţată în principal de aportul fluvial de apă dulce.

Apele din zona Rezervației Vama Veche - 2 Mai au fost bine oxigenate, cu valori mai ridicate la suprafață.

pH-ul apelor s-a încadrat în valori normale.

Indicatori de eutrofizare

Concentraţiile fosfaţilor reprezintă valori apropiate de cele din perioada de referinţă pentru starea de calitate bună a apelor de la litoralul românesc al Mării Negre, anii ’60.

Amoniul este singura specie dintre formele anorganice ale azotului (azotați, azotiți și amoniu) care a depășit limita admisă de Ord. 161/2006 în apele de suprafață.

Silicaţii, (SiO4)4-, au prezentat concentraţii scăzute, cu niveluri mai ridicate în coloana de apă, ca urmare a regenerării stocului consumat prin activitatea biologică specifică primăverii.

II.3.1.1.2. Habitatele marine

În perioada 2008 - 2015, în INCDM s-a derulat proiectul NUCLEU PN 09-320207 „Obţinerea informaţiilor actualizate necesare extinderii reţelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) în zona marină românească”, în anul 2015 realizându-se faza 4 „Cartarea preliminară a habitatelor marine Natura 2000 în siturile ROSCI0281 Cap Aurora şi ROSCI0293 Costineşti - 23 August”. Astfel, a fost realizată o primă hartă a principalelor tipuri de habitate din cele două situri, în perimetrul delimitat prin Ordinul MMDD  nr. 2387/2011, aşadar înainte de extinderea siturilor, realizată şi aprobată prin Ordinul MMAP 46/2016.

În situl ROSCI0281 Cap Aurora sunt prezente 2 tipuri elementare de habitate Natura 2000: 1110 şi 1170. În urma scufundărilor ştiinţifice efectuate s-a realizat cartarea primară a principalelor 5 sub-tipuri de habitate marine (1110-3, 1110-4, 1170-8, 1170-9 şi 1110-9), descrise succint în cele ce urmează.

1110-3 Nisipuri fine de mică adâncime

La litoralul românesc, acest habitat este prezent de la gurile Dunării şi până la Vama Veche, acolo unde există plaje nisipoase. Substratul este alcătuit din nisipuri fine amestecate cu resturi de cochilii şi pietricele, dispuse de la ţărm până la izobata de 5-6 m. Adăposteşte biocenoza cu Donax trunculus, şi datorită hidrodinamismului ridicat fauna asociată nu este foarte diversă: gasteropodul Cyclope neritea, crustaceii Liocarcinus vernalis şi Diogenes pugilator, dar poate fi abundentă.

1110-4 Nisipuri bine calibrate

Acest habitat este dispus în imediata continuitate a nisipurilor fine de mică adâncime. Substratul este alcătuit din nisip cu granulometrie omogenă, mult mai puţin afectat de agitaţia valurilor. Conţinutul de silt al sedimentului creşte cu adâncimea. Speciile caracteristice sunt moluştele Chamelea gallina, Tellina tenuis, Anadara inaequivalvis, Cerastoderma glaucum, Cyclope neritea, Nassarius nitidus; crustaceii Liocarcinus vernalis şi Diogenes pugilator, peştii Trachinus draco, Uranoscopus scaber.

1110-9 Nisipuri mâloase şi mâluri nisipoase bioturbate de Upogebia

Habitatul formează o centură continuă de-a lungul coastei româneşti, pe mâlurile nisipoase dispuse între 15-30 m adâncime. Substratul este ciuruit de galeriile foarte numeroase ale crustaceului decapod thalassinid Upogebia pusilla, care pătrund în adâncime 0,2-1 m, în funcţie de consistenţa sedimentului. Specia se hrăneşte filtrând plactonul şi suspensiile organice din curentul de apă. Densitatea moluştelor bivalve este redusă în acest habitat.

1170-8 Stânca infralitorală cu alge fotofile

Începe imediat sub etajul mediolitoral inferior, acolo unde emersiunile sunt doar accidentale, şi se întinde până la limita inferioară a răspândirii algelor fotofile. Substratul stâncos cuprins între aceste limite este acoperit cu populaţii bogate şi variate de alge fotofile. Cuprinde numeroase faciesuri diferenţiate după asociaţiile algale dominante, care variază în funcţie de sezon. Dintre acestea, cea mai mare valoare pentru conservare o au centurile litorale formate de alga brună perenă Cystoseira barbata. Acestea se dezvoltă numai în zone cu apă limpede, curată şi relativ adapostită de valuri. Talurile de Cystoseira sunt solide, rezistente, elastice şi formează adevărate „păduri” dense, a caror complexitate structurală şi permanenţă în timp permit dezvoltarea unei faune bogate şi diverse care include multe specii rare sau ameninţate (Fig. II.3.1.1.2.1).

Fig. II.3.1.1.2.1. Stânca infralitorală cu alge fotofile în situl ROSCI0281 Cap Aurora (foto V. Niţă).

1170-9 Stânca circalitorală cu Mytilus galloprovincialis

Bancurile de midii care acoperă fundul stâncos sunt prezente şi în habitatul anterior, dar devin dominante începând de la limita inferioară a acestuia şi continuă ca un covor compact până la limita inferioară a distribuţiei substratului stâncos. Fauna este extrem de diversă, cuprinzând numeroase specii de spongieri, hidrozoare, viermi policheţi, moluşte, crustacee, ascidii şi peşti, caracteristice numai acestui habitat, unele fiind rare sau protejate.

Fig. II.3.1.1.2.2. Stânca circalitorală cu Mytilus galloprovincialis în situl ROSCI0281 Cap Aurora

(foto V. Niţă).

Fig. II.3.1.1.2.3. Harta preliminară a distribuţiei principalelor habitate Natura 2000 în situl ROSCI0281 Cap Aurora.

În situl ROSCI0293 Costineşti - 23 August sunt prezente 2 tipuri elementare de habitate Natura 2000: 1110 şi 1170. În urma scufundărilor ştiinţifice efectuate s-a realizat cartarea primară a principalelor 5 sub-tipuri de habitate marine (1110-3, 1110-4, 1170-8, 1170-9 şi 1110-9), descrise succint în cele ce urmează.

1110-3 Nisipuri fine de mică adâncime

Substratul este alcătuit din nisipuri fine amestecate cu resturi de cochilii şi pietricele, dispuse de la ţărm până la izobata de 4-5 m. Adăposteşte biocenoza cu Donax trunculus, şi, datorită hidrodinamismului ridicat, fauna asociată nu este foarte diversă, dar poate fi abundentă.

1110-4 Nisipuri bine calibrate

Habitatul este dispus în imediata continuitate a precedentului. Substratul este alcătuit din nisip cu granulometrie omogenă, mult mai puţin afectat de agitaţia valurilor. Conţinutul de silt al sedimentului creşte cu adâncimea. Speciile caracteristice sunt moluştele Chamelea gallina, Tellina tenuis, Anadara inaequivalvis, Cerastoderma glaucum, Cyclope neritea, Nassarius nitidus; crustaceii Liocarcinus vernalis şi Diogenes pugilator.

1110-9 Nisipuri mâloase şi mâluri nisipoase bioturbate de Upogebia

Habitatul formează o centură continuă de-a lungul coastei româneşti, pe mâlurile nisipoase dispuse între 15-30m adâncime. Substratul este ciuruit de galeriile foarte numeroase ale crustaceului decapod thalassinid Upogebia pusilla, care pătrund în adâncime 0,2-1m, în funcţie de consistenţa sedimentului. Specia se hrăneşte filtrând plactonul şi suspensiile organice din curentul de apă pe care îl pompează continuu prin galeriile sale.

1170-8 Stânca infralitorală cu alge fotofile

Substratul stâncos este acoperit cu populaţii bogate de alge fotofile. Cuprinde faciesuri diferenţiate după asociaţiile algale, care variază în funcţie de sezon. Cea mai mare valoare pentru conservare o au centurile litorale formate de alga brună perenă Cystoseira barbata (Fig. II.3.1.1.2.4).

Fig. II.3.1.1.2.4. Stânca infralitorală cu alge fotofile în situl ROSCI0293 Costineşti - 23 August

(foto V. Niţă).

1170-9 Stânca circalitorală cu Mytilus galloprovincialis

Bancurile de midii sunt prezente şi în habitatul anterior, dar devin dominante şi continuă compact până la limita inferioară a distribuţiei substratului stâncos (25-35 m adâncime). Fauna este diversă, cuprinzând numeroase specii de spongieri, policheți, moluşte, crustacee şi peşti (Fig. II.3.1.1.2.5).

Fig. II.3.1.1.2.5. Stânca circalitorală cu Mytilus galloprovincialis în situl

ROSCI0293 Costineşti - 23 August (foto V. Niţă).

Fig. II.3.1.1.2.6. Harta preliminară a distribuţiei principalelor habitate Natura 2000 în situl ROSCI0293 Costineşti - 23 August.

II.3.1.2. Starea ecosistemelor și resurselor marine vii

Cod indicator România: RO09

Cod indicator AEM: CSI 09

DENUMIRE: DIVERSITATEA SPECIILOR

DEFINIŢIE: Indicatorul descrie starea şi tendinţele biodiversităţii, mai precis variaţia biodiversităţii în timp. în contextul politicilor relevante de mediu, în special al Strategiei Europene pentru Biodiversitate; se urmăreşte pescuitul durabil până în 2015 (stabilirea producţiei maxime pentru asigurarea utilizării durabile a resurselor de peşte).

II.3.1.2.1. FITOPLANCTON

Identificarea structurii calitative şi cantitative a fitoplanctonului, ca indicator de stare a eutrofizării, s-a realizat în urma analizei probelor colectate în luna iunie pe profilele Sulina, Mila 9, Sf. Gheorghe, Portița, Gura Buhaz, Cazino, Constanţa, Eforie Sud, Costineşti, Mangalia şi Vama Veche, izobatele de 5 m, 20 m, 30 m, 40 m, 90 m şi 100 m, cât şi a celor colectate bi-săptămânal din staţia Mamaia.

În componenţa fitoplanctonului au fost identificate 141 de specii, cu varietăţi şi forme, aparţinând la 7 grupe taxonomice (Bacillariophyta, Dinoflagellata, Chlorophyta, Cyanobacteria, Chrysophyta, Euglenophyta şi Cryptophyta). Cea mai mare diversitate s-a întâlnit în apele marine, unde dinoflagelatele au fost dominante (cu 52 de specii), fiind urmate de diatomee şi clorofite, în număr de 25 specii fiecare.

În apele tranzitorii şi costiere numărul de specii a fost relativ egal, dinoflagelatele au fost dominante (48, respectiv, 37%), urmate de diatomee - 24% - în apele costiere şi clorofite - 24% - în apele tranzitorii.

Proporţia celorlalte grupe luate împreună (41%) a depășit-o pe cea a dinoflagelatelor în cazul apelor tranzitorii, dintre acestea remarcându-se clorofitele (24%) şi cianobacteriile (9%) datorită aportului de ape dulci ale Dunării, majoritatea acestor specii fiind dulcicole şi dulcicole - salmastricole  (Fig. II.3.1.2.1.1).

Fig. II.3.1.2.1.1. Compoziţia taxonomică a fitoplanctonului din sectorul românesc al Mării Negre în iunie 2015.

În luna iunie, abundenţele şi biomasele fitoplanctonului au variat între 3,2·103 şi 3·106 cel/l şi 0,04 şi 1,46 g/m3. Distribuţia cantităţilor pe tipologii de ape (Fig. II.3.1.2.1.2) evidenţiază valori maxime înregistrate în special în apele costiere şi tranzitorii.

Fig. II.3.1.2.1.2.Variaţia densităţilor și biomaselor fitoplanctonice în apele costiere, marine şi tranzitorii româneşti în luna iunie 2015

Astfel, valorile cele mai mari ale densităţilor fitoplanctonice din apele tranzitorii se înregistrează în staţiile Portiţa, pe izobata de 5 şi 20 m (2,9·106 şi 3·106  cel/l), iar în apele costiere în staţiile Gura Buhaz, Constanţa N şi Cazino, pe izobata de 20 m (1,9·106, 2,3·106 şi 2·106 cel/l). Referitor la biomasă, maximele acestei luni se înregistrează la Gura Buhaz și Portiţa, pe izobata de 5 m (1,4 şi 1,3 g/m3).

În apele marine, majoritatea valorilor fitoplanctonului total se mențin în intervalul 100·103 - 1 milion de cel/l în 28% dintre probele colectate. Valori peste 1 milion de cel/l (pragul de la care se poate vorbi despre o înflorire) au fost mai rar întâlnite, în 12% dintre probe, comparativ cu apele costiere, unde dezvoltarea fitoplanctonului a fost mai mare, peste 50% dintre valori depăşind 106 cel/l. Maximumul abundenţelor pentru apele marine se înregistrează la staţia Portița 4, Sulina 3, Sf. Gheorghe 4, Cazino 3 şi Mangalia 3 (între 1,2·106 şi 2,4·106 cel/L) (Fig. II.3.1.2.1.3.).

Densitate (cel/L)

Biomasă (mg/m3)

Fig. II.3.1.2.1.3. Distribuţia densităţilor și biomaselor fitoplanctonice în luna iunie 2015.

În ceea ce priveşte structura cantitativă a fitoplanctonului în luna iunie 2015 (Fig. II.3.1.2.1.4), diatomeele au fost dominante în densitate (peste 80%) atât în apele costiere, cât şi în cele tranzitorii și marine. În biomasă, dinoflagelatele, specii de dimensiuni mai mari, au dominat în apele costiere şi marine în proporţii de 65%, respectiv 48%. Apele tranzitorii au fost caracterizate printr-o dezvoltare mai mare a speciilor  aparţinând altor grupe, precum cianobacteriile filamentoase Anabaena spiroides (112,7·103 cel/l), Planktolyngbya circumcreta (157·103 cel/l), Pseudanabaena limnetica (54,3·103 cel/l), criptofitul Hillea fusiformis (43,7·103 cel/l), clorofitul Dictyosphaerium pulchellum (37,4·103 cel/l) şi crisofitul Emiliania huxleyi (19,2·103 cel/l) atingând astfel proporţia de 26% din totalul densităţii medii pentru această zonă.

Fig. II.3.1.2.1.4. Structura cantitativă a fitoplanctonului pe tipologii de ape, în luna iunie 2015.

Sezonul de vară 2015 s-a caracterizat printr-o dezvoltare mai mare a comunităţii fitoplanctonice, comparativ cu ultimul an. Astfel, media anuală a cantităților fitoplanctonice din orizontul de suprafață în iunie a fost de 1036,9∙103 cel/l și 0,70 g/m3, față de valorile medii înregistrate în iulie 2014 (451,6∙103 cel/l și 0,54 g/m3).

Pentru definirea stării ecologice a apelor costiere s-a luat în considerare calculul Indicelui Biologic Integrat (IBI). Indicii care se regăsesc în algoritmul de calcul al IBI pentru stabilirea finală a stării ecologice a corpurilor de apă costiere sunt: densitatea (cel/L), biomasa (mg/m3), indicatori taxonomici - MEC (%), DE (%), indicatori de biodiversitate Menhinick și Sheldon și clorofila a.

În urma aplicării IBI pentru datele lunilor de vară, corpul de ape costiere analizat se încadrează în categoria Poor-Moderate pentru vara anului 2015, comparativ cu categoria Moderate-Good din perioada 2011-2014, ceea ce confirmă caracterul instabil al stării ecologice a ecosistemului costier înregistrat în ultimii ani, funcţie de presiunile antropice în continuă schimbare de la litoralul românesc (Fig. II.3.1.2.1.5.).

Fig. II.3.1.2.1.5. Starea ecologică a apelor costiere conform Indicelui Biologic Integrat (IBI) în sezonul de vară, 2011-2015.

Înfloriri algale

În cursul anului 2015, 5 specii fitoplanctonice au înregistrat dezvoltări de peste un milion de celule la litru, una dintre specii atingând 15∙106 cel/l, comparativ cu anul anterior, când maximumul dezvoltării a fost de 9∙106 cel/l.

Dintre speciile cu dezvoltări mai mari, au predominat diatomeele, cărora li s-au alăturat cianobacteria Pseudoanabaena limnetica (1,56·106 cel/L) şi flagelatul Eutreptia lanowii (1,07·106 cel/L) (Tab. II.3.1.2.1.1). Se remarcă dezvoltarea de mare amploare a diatomeului Skeletonema costatum, fenomen care a debutat în ianuarie, a continuat în februarie, cu un maxim de 6,4·106 cel/l (2 februarie), pentru a atinge apogeul dezvoltării la începutul lunii martie (15·106 cel/l), urmând un curs descrescător până spre sfârşitul lunii în apele de mică adâncime de la Mamaia.

Tab. II.3.1.2.1.1. Specii importante în comunitatea fitoplanctonică (densitate - 106 cel/L) în anul 2015.

În apele costiere şi cele ale platformei continentale, speciile care au avut cele mai importante dezvoltări au fost diatomeele Skeletonema costatum (densitatea maximă - 490·103 cel/l), Pseudo-nitzschia delicatissima (870·103 cel/L), Chaetoceros socialis (1,07·106 cel/L) şi cianobacteria Pseudoanabaena limnetica (250·103 cel/L). Deşi dezvoltarea fiecăreia dintre speciile dominante a fost mai redusă în sezonul de vară comparativ cu anul 2014 (cu excepţia înfloririi de primăvară a diatomeului Skeletonema costatum), acestea au contribuit la apariţia fenomenelor de înflorire multispecifică, media cantităților fitoplanctonice în iunie fiind cu un ordin de mărime mai mare comparativ cu vara anului 2014.

II.3.1.2.2. Zooplancton

În anul 2015, zooplanctonul este caracterizat în baza unui singur set de probe colectate în luna iunie, set compus din 42 probe care acoperă întreaga platformă continentală românească (Fig. II.3.1.2.2.1.).

Fig. II.3.1.2.2.1. Harta cu distribuția stațiilor din care s-au colectat probele de zooplancton

în iunie 2015.

În sezonul de vară, zooplanctonul total a fost dominat în proporție de 70% de componenta netrofică. Valorile maxime de densitate și biomasă ale zooplanctonului total din acest sezon s-au întâlnit în zona de nord a litoralului, pe profilul Mila 9, în stația de la 5 m (157.355 ind.m-3, respectiv 13.406 mg.m-3) (Fig. II.3.1.2.2.2). În ceea ce privește componenta trofică, maximumul a fost înregistrat în zona de sud a litoralului, pe profilele Mangalia și Vama Veche (maximumul de densitate în stația Managalia 5 m - 77.486 ind.m-3 - și maximumul de biomasă - în stația Vama Veche 5 m - 830,03 mg.m-3).

Fig. II.3.1.2.2.2. Distribuția zooplanctonului total de-a lungul platformei continentale românești în iunie 2015 (sus densități medii ind.m-3, jos biomase medii mg.m-3) .

Din punct de vedere al compoziției calitative și cantitative, zooplanctonul total din iunie 2015 a înregistrat valori mai ridicate față de perioadele de vară din anii precedenți 2011-2014 și valori apropiate de cele din perioada 2009-2010 (Fig. II.3.1.2.2.3).

Structura calitativă a zooplanctonului total în iunie 2015 a fost reprezentată de 21 taxoni care aparțin la 11 grupe taxonomice (Tab. II.3.1.2.2.1).

Fig. II.3.1.2.2.3. Evoluția structurii densităților (sus) și biomaselor (jos) medii ale zooplanctonului total în perioada 2004 - 2015.

Componenta trofică a zooplanctonului total din iunie 2015 a fost dominată cantitativ de grupul organismelor meroplanctonice, care au înregistrat valori maxime de densitate în stația Mangalia 5 m (5.4013 ind.m-3) și biomasă în stația Vama Veche 5 m (729 mg.m-3) (Fig. II.3.1.2.2.4). Acest grup a fost urmat ca importanță de cel al cladocerelor și copepodelor, grupuri care au avut și cel mai mare număr de reprezentanți (cladocerele 5 specii și copepodele 7 specii) (Tab.II.3.1.2.2.1.).

Tab. II.3.1.2.2.1. Lista taxonilor identificaţi în iunie 2015.

| Categorie trofică | Categorie generică | Grup taxonomic | Specia |
| --- | --- | --- | --- |
| Netrofică |  | Încr. Dinoflagellata | Noctiluca scintillans |
| Trofică | Copepode | Ord. Calanoida | Acartia clausi |
|  |  |  | Pseudocalanus elongatus |
|  |  |  | Paracalanus parvus |
|  |  |  | Centropages ponticus |
|  |  |  | Calanus euxinus |
|  |  | Ord. Cyclopoida | Oithona similis |
|  |  | Ord. Harpacticoida | Harpacticida sp. |
|  | Cladocera | Cladocera | Penilia avirostris |
|  |  |  | Pleopis polyphemoides |
|  |  |  | Bosmina longirostris |
|  |  |  | Chidorus sphaerinus |
|  |  |  | Daphnia longispina |
|  | Meroplancton | Cls. Bivalvia | Larve veligere |
|  |  | Ord. Sessilia | Larve Balanus |
|  |  | Ord. Decapoda | Larve decapode |
|  |  | Cls. Polychaeta | Larve polichete |
|  |  | Cls. Gastropoda | Larve gastropode |
|  | Alte grupe | Încr. Chaetognatha | Parasagitta setosa |
|  |  | Cls. Larvacea | Oikopleura dioica |
|  |  | Ord. Mysida | Mesopodopsis slabberi |

La totalul de 21 specii identificate în decursul anului 2015, se adăugă și speciile zooplanctonice gelatinoase de celenterate Aurelia aurita și Rhizostoma pulmo precum şi speciile gelatinoase ctenofore Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata şi Pleurobrachia rhodopis.

Din punct de vedere al compoziției calitative și cantitative, zooplanctonul trofic, la fel ca și în cazul zooplanctonului total, în iunie 2015 a înregistrat valori medii mai ridicate față de perioadele de vară din anii 2011-2014 și valori medii mai apropiate de cele din perioada 2009-2010 (Fig. II.3.1.2.2.3.).

De asemenea, din punctul de vedere al numărului de specii, anul 2015 este un an mai bogat față de 2014, dar trendul general este în continuare de scădere față de perioada 2007-2012 (Fig. II.3.1.2.2.5.).

Dintre speciile neindigene au fost semnalate ctenoforele Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata şi copepodul Oithona davisae (observat în probe colectate în toamna 2015, probe care nu au fost analizate în prezentul raport).

Fig. II.3.1.2.2.4. Distribuția zooplanctonului trofic de-a lungul platformei continentale românești în iunie 2015 (sus densități medii ind.m-3, jos biomase medii mg.m-3) .

Fig. II.3.1.2.2.5. Evoluţia numărului de taxoni identificaţi la litoralul românesc în ultimi 12 ani

(nu include speciile de organisme gelatinoase).

II.3.1.2.3. Fitobentos

La țărmul românesc al Mării Negre, algele marine formează comunități în zona de mică adâncime, fiind cantonate între 0-10 m, ca o consecință a condițiilor locale, substrat pietros limitat și transparență redusă. Fiind situate sub directa influență a factorilor de natură antropogenă, elementele fitobentale pot răspunde la modificările survenite în mediul marin prin modificarea propriei compoziții calitative și cantitative, fiind în acest sens buni indicatori ecologici pentru schimbările care survin în mediul marin. În acest sens, s-a continuat procesul de aplicare a indicelui ecologic EI, în vederea caracterizării stării ecologice a corpurilor de apă.

În 2015, vegetația submersă macrofitică a fost analizată din punct de vedere calitativ și cantitativ, cu observații asupra depozitelor de pe țărm și prelevări de probe de-a lungul litoralului, de la Năvodari la Vama Veche. O atenție deosebită s-a acordat speciilor cu valoare ecologică deosebită, specii cheie, la care s-au urmărit aspectele calitative, cantitative, zonele de distribuție. Datele au fost colectate începând cu luna mai până la începutul lunii octombrie 2015, pentru a surprinde perioadele de maximă dezvoltare a vegetației submerse la litoralul românesc.

Pe durata sezonului cald a dominat asociația fotofilă caracteristică Ulva - Cladophora - Ceramium, cu Ulva rigida o prezență constantă la toate stațiile studiate, între 1 și 3 m adâncime și cu biomase variind intre 100 - 700 g/m2 (cu un maximum la Costinești, în luna iulie, la 2 m adâncime).

În ceea ce privește speciile perene, referindu-ne la Cystoseira barbata și fanerogama Zostera noltei, acestea sunt cantonate către sudul litoralului românesc. Analizând zonele din sudul litoralului (prin observații și prelevări de probe) unde sunt cantonate câmpurile de C. barbata, valorile ridicate de biomasă proaspătă înregistrate susțin ideea formulată în anii anteriori, de regenerare a câmpurilor de Cystoseira la litoralul românesc. Câmpuri de Cystoseira de dimensiuni variabile au fost identificate către sudul litoralului românesc, respectiv Mangalia, zona Jupiter-Saturn, 2 Mai, Vama Veche.

Fig. II.3.1.2.3.1. Cystoseira barbata - variația biomasei medii în 2015.

Biomasele proaspete medii au fost ridicate la toate aceste stații (variind între 2.300 și 4.700 g/m2 - Fig. II.3.1.2.3.1), doar aspectul exemplarelor de Cystoseira a diferit, astfel: la Mangalia și 2 Mai au fost colectate exemplare mari, bogat ramificate, cu o floră epifită bogată, pe când la Vama Veche acestea au fost tinere, de dimensiuni mici, epifitate doar de alga roșie de dimensiuni reduse Kylinia secundata (Lyngbye) Papenfuss, 1947 (specie care a suferit un declin de-a lungul deceniilor la litoralul românesc), de aici și valoarea de biomasă mai redusă.

În ceea ce privește fanerogamele, exemplarele de Zostera din cele trei pajiști de la Mangalia și cea de la Năvodari au prezentat biomase ridicate și un aspect care confirmă faptul că specia își continuă perioadă de refacere la țărmul românesc (apariția de rizoizi noi, frunze lungi, de un verde intens, cu epifite puține). Exemplarele colectate în perioada de înmulțire au evidențiat prezența inflorescențelor, a semințelor germinate în care se observă, după secțiune, apariția de plantule tinere. În urma analizei datelor colectate în 2015 se observă o similitudine ridicată intre stațiile Mangalia, 2 Mai și Vama Veche, datorită dominanței aceleiași comunități fitobentale (Cystoseira barbata - Ulva rigida). O similitudine ridicată apare și la nivelul stațiilor dinspre nordul litoralului, respectiv Pescărie și Cazino Constanța, c\t și la Agigea, Costinești, Eforie Sud, datorită comunităților oportuniste prezente la aceste stații în mod dominant pe durata verii (Ulva-Cladophora, Ulva-Ceramium) (Fig. II.3.1.2.3.2).

Fig. II.3.1.2.3.2. Similitudinea Bray_Curtis în funcție de biomasa macrofitelor (2015).

Aplicând indicele ecologic, se observă tendința de creștere a valorii indicelui de la nord către sud (către High Ecological Status), cu valori maxime în cadrul Rezervației Vama Veche - 2 Mai. S-a observat o tendință ușoară de creștere a valorii indicelui la majoritatea stațiilor în 2015, comparativ cu 2014 (Fig. II.3.1.2.3.3).

Fig. II.3.1.2.3.3. Starea ecologică pentru zona costieră Năvodari-Vama Veche în 2014 și 2015.

Pe lângă cele două specii cheie pentru litoralul românesc menționate mai sus, a mai fost identificată încă o specie inclusă în Lista Roșie (Cocotylus truncatus) în dreptul orașului Constanța, specie a genului Phyllophora, semnalată momentan doar sub forma unor taluri răzlețe pe țărm.

Ca o concluzie, în 2015 cele două specii formatoare de habitate marine, incluse în Lista Roșie, ca fiind periclitate, respectiv Cystoseira barbata și Zostera noltei, își mențin procesul de refacere, alte aspecte pozitive fiind semnalarea algelor roșii Cocotylus truncatus și Lomentaria clavellosa, specii cu prezență rară la litoralul românesc și care au suferit un declin de-a lungul anilor.

II.3.1.2.4. Zoobentos

Zoobentosul, indicator de stare a eutrofizării, prezintă în continuare o tendinţă pozitivă de creştere a biodiversităţii. Evaluarea calitativ[ efectuată pe ansamblul corpurilor de apă investigate, tranzitorii, costiere şi marine (Sulina - Vama Veche) a condus la identificarea a 86 specii macrozoobentale, tabloul faunistic p[strându-şi tendinţa progresivă de creştere din anii  precedenţi.

Din evoluţia multianuală a numărului de specii identificate în apele litoralului românesc al Mării Negre reiese o uşoară, dar continuă tendinţă pozitivă de creştere calitativă (Fig. II.3.1.2.4.1).

Fig. II.3.1.2.4.1. Evoluţia numărului de specii macrozoobentale din apele sectorului românesc al Mării Negre (Sulina - Mangalia, Est Constanța).

Evaluările calitative au evidenţiat tendinţa de creştere a numărului de specii macrozoobentale în  apele tranzitorii marine și costiere, unde au fost identificate 42 specii, respectiv 36 specii, comparativ cu anii precedenţi.

Sub aspect cantitativ, în apele tranzitorii marine (profilele Sulina -Portiţa) s-a observat o ușoară tendinţă de scădere a abundenţei numerice și a biomasei, de aproximativ 1,7 ori față de evaluarea efectuată în 2014.

În apele costiere, abundenţa numerică a speciilor au fost mai mică de 1,6 ori comparativ cu cea înregistrată în 2014, valorile fiind  comparabile cu cele obtinute in  2013 (3000 ex/m2).

Abundenţa  numerică şi biomasa macrozoobentosului din apele  marine, între izobatele de 30-57 m, au înregistrat valori medii de aproximativ 4 ori, respectiv 1,2 ori mai mici comparativ cu cele inregistrate în 2014, biomasele fiind, însă, ușor mai ridicate (664 g/m2) dacă le raportăm la evaluarea din 2013 (407 g/m2).

În sectorul Est-Constanța, valorile de densitate au crescut în medie de cca. 4 ori la toate adâncimile, mai accentuate fiind pe izobata de 30 m, comparativ cu evaluările din 2013-2014, grupul viermilor policheți dominând numeric.

De-a lungul litoralului (Sulina-Mangalia), distribuția cantitativă a macrozoobentosul a fost  neuniformă, daca ne referim la densitate, cele mai ridicate valori fiind înregistrate în apele tranzitorii marine (Sulina-Portița) - 45%, și costiere (Cazino Mamaia - Vama Veche) - 40%, cu o reducere semnificativă a abundenței speciilor observată în apele marine (Sulina-Mangalia) - 15%. (Fig. II.3.1.2.4.2).

În ceea ce privește distribuția biomaselor, cele mai ridicate valori s-au înregistrat în apele costiere, 84g/m2 (40%) comparativ cu 57 g/m2 (28%) - în ape tranzitorii marine respectiv, 58 g/m2 (32%) - ape marine de larg (Fig. II.3.1.2.4.3).

Fig. II.3.1.2.4.2. Distribuția densităților medii     Fig. II.3.1.2.4.3. Distribuția biomaselor medii          macrozoobentale în apele litorale românești 2015.              macrozoobentale  în apele litorale

românești, 2015.

Structura calitativă a meiobentosului din zonele cu substrat sedimentar a fost alcătuită din 14 grupe de organisme meiobentale, dintre care 7 grupe fac parte din categoria meiobentosului permanent (eumeiobentos), iar celelalte 7 grupe din meiobentosul temporar (pseudomeiobentos). Distribuția diversității meiobentosului în cele 32 de stații analizate a fost uniformă, observațiile asupra proporției celor două grupe, eumeiobentice și pseudomeiobentice, arătând faptul că între ele există o corelație pozitivă (Fig. II.3.1.2.4.4).

În ceea ce privește structura cantitativă, dominante au fost nematodele (69%), urmate de copepode, harpacticoide (18%), bivalvele (7%) și polichete (2%), celelalte grupe având un aport de sub 2% (Fig. II.3.1.2.4.5).

Fig. II.3.1.2.4.4. Structura calitativă              Fig. II.3.1.2.4.5. Structura cantitativă

a meiobentosului.                                                a meiobentosului.

Analiza repartiţiei pe cele cinci clase ecologice a celor 86 specii care au alcătuit tabloul faunistic al macrozoobentosului anului 2015 a arătat că taxonii care aparţin grupei ecologice GII au avut procentul cel mai mare (41%), urmate fiind de  taxoni din grupa ecologică GIII - specii tolerante la excesul de materie organică  (26%), taxoni din grupele ecologice G IV şi V - specii oportuniste de rangul doi şi întâi (15% -7%).

Se poate face remarca că taxonii din grupa ecologica GI, specii foarte sensibile la prezența unui conținut ridicat de materie organică în sedimente, au fost prezenţi într-un procent de numai 11%, astfel că, pentru a se putea observa  o redresare vizibilă a comunităţilor zoobentale, ar fi nevoie de perioade mai îndelungate cu condiţii de mediu ameliorate, ţinând cont şi de faptul că aceste specii cu un grad redus de toleranţă se refac mai greu atunci când presiunile naturale şi/sau antropice sunt mai mari.

II.3.1.2.5. Resurse marine vii

În general, atât ihtiofauna Mării Negre, cât şi cea din zona costieră românească şi în mod particular populaţiile de interes comercial în ultimile decenii au cunoscut mutaţii severe şi de cele mai multe ori imprevizibile. Dependent de specificul biologic al fiecarei specii de pești, aceste mutaţii se manifestă atât în structura şi potentialul ihtiofaunei, cât şi în aspectele etologice ale populaţiilor. Componenţa ihtiofaunei Mării Negre, în general şi cea de la litoralul românesc în mod special, a suferit modificări majore în ultimi 50 ani, atât în structura calitativă şi cantitativă, cât şi în comportamentul diferitelor specii. Aceste schimbări sunt consecinţe ale activităților antropice, directe - prin presiunea de pescuit - şi indirecte - prin deteriorarea condiţiilor de mediu, în special în partea de vest a mării, ce reprezintă principalul sector de reproducere şi creştere. Pentru majoritatea speciilor de peşti de la litoralul românesc, formarea aglomerărilor pescuibile şi disponibilitatea peştelui în pescuit sunt puternic influenţate de variaţia condiţiilor de mediu. Cu mare atenţie trebuie tratate aceste schimbări în disponibilitatea în pescuit, ca să nu fie interpretate ca modificării în mărimea stocurilor, conducând la luarea de decizii incorecte asupra acţiunii de management.

Schimbările în componența ihtiofaunei piscicole de la litoralul românesc se remarcă îndeosebi la nivelul numărului indivizilor în populațiile specifice. Pentru mai multe specii de peşti, populaţiile au scăzut aşa de rapid, încât şi-au pierdut importanţa din pescuitul comercial, rămânând doar ca reprezentanţi zoologici ai speciei. La nivelul anilor ’60–’80, studiile efectuate de oamenii de știință ruși au arătat că, în nord-estul Mării Negre, se găsesc aproximativ 166 de specii de pești marini, din care 111 de specii sunt de origine atlantică, 29 de specii ponto-caspice, 6 specii aclimatizate, 9 specii de endemice și 23 de specii locale. În prezent, analizând rezultatele obținute de specialiștii din Bulgaria, Turcia, Ucraina, România, Georgia și Rusia, au fost identificate la nivelul întregii Mării Negre un număr de 185 de specii de pești marini, dintre care 75 de specii (40,54%) îl reprezintă speciile de interes comercial care aparțin familiilor:

a. specii pelagice:

Clupeidae: șprot (Sprattus sprattus Linnaeus, 1758), sardinela rotundă (Sardinella aurita Valenciennes, 1847), sardină (Sardina pilchardus Walbaum, 1792), scrumbia de Dunăre (Alosa immaculata Bennett, 1835), rizeafcă (Alosa tanaica Grimm, 1901), gingirică (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840);

Carangidae: stavrid (Trachurus mediterraneus ponticus Aleev, 1956), stavrid negru (Trachurus trachurus Linnaeus, 1758), lichis (Lichia amia Linnaeus, 1758), pește pilot (Naucrates ductor Linnaeus, 1758);

Engraulidae: hamsia (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758);

Scombridae: pălămidă (Sarda sarda Bloch, 1793); macrou (Scomber japonicus Houttuyn, 1782); ton roșu (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758); ton mic (Euthynnus alletteratus Rafinesque, 1810);

Sparidae: sparos (Diplodus annularis Linnaeus, 1758); doradă (Sparus aurata Linnaeus, 1758); pagel roșu (Pagellus erythrinus Linnaeus, 1758); cantar (Spondyliosoma cantharus Linnaeus, 1758); obladă (Oblada melanura Linnaeus, 1758); dentex (Dentex dentex Linnaeus, 1758);

Serranidae: biban de mare (Serranus cabrilla Linnaeus, 1758);

Sciaenidae: corb de mare (Sciaena umbra Linnaeus, 1758); milacop (Umbrina cirrosa Linnaeus, 1758);

Mullidae: barbun roșu (Mullus barbatus Linnaeus, 1758);

Mugilidae: laban (Mugil cephalus Linnaeus, 1758),  platarin (Liza ramada Risso, 1827), chefal cu ochi roșii (Mugil soiuy Basilewsky, 1855);  chefal auriu (Liza aurata Risso, 1810);

Pomatomidae: lufar (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766);

Belonidae: zărgan (Belone belone Linnaeus, 1761);

b. specii demersale:

Acipenseridae: păstrugă (Acipenser stellatus Pallas, 1771), morun (Huso huso Linnaeus, 1758), nisetru (Acipenser gueldenstaedtii colchicus Brandt & Ratzeburg, 1833);

Scophthalmidae: calcan (Psetta maxima maeotica Pallas, 1814); calcan mic (Scophthalmus rhombus Linnaeus, 1758);

Pleuronectidae cambulă (Platichthys flesus Linnaeus, 1758)

Soleidae: limbă de mare (Solea vulgaris Quensel, 1806); limbă de mare (Solea nasuta Pallas, 1814)

Squalidae: rechin - câinele de mare (Squalus acanthias Linnaeus, 1758);

Rajidae: vatos - vulpea de mare (Raja clavata Linnaeus, 1758);

Dasyatidae: pisica de mare (Dasyatis pastinaca Linnaeus, 1758);

Pleuronectidae: cambula (Platichthys flesus Linnaeus, 1758);

Gobiidae: strunghil (Neogobius melanostomus Pallas, 1814); hanos (Mesogobius batrachocephalus Pallas, 1814)  guvid negru (Gobius niger Linnaeus, 1758); guvid de baltă (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814);

Gadidae: bacaliarul (Merlangius merlangus Linnaeus, 1758).

Caracteristica principală a ihtiofaunei din sectorul marin românesc este prezenţa unui număr mare de specii (peste 50), din care de bază sunt speciile de talie redusă și medie (şprot, hamsie, bacaliar, guvizi, calcan, scrumbie de Dunăre). De remarcat este faptul ca ponderea speciilor valoroase (rechin, sturioni, stavrid, zărgan, stavrid, chefal, lufar) continuă să fie scăzută, întrucât  stocurile acestora, cu o tendință ușoară de refacere, continuă să se mențină în stare critică. Totuşi, datorită tendinţelor de redresare a ecosistemului marin, ca urmare a unor reduceri ale amplorii i înfloririlor algale, semnalate încă din anii ’90, în ultima perioadă în sectoarele sudice ale litoralul românesc au reapărut cârduri izolate de Sarda sarda / pălămidă şi Scomber scombrus / scrumbie albastră. De asemenea, în ultimi ani s-a observat o creştere a populaţiilor câtorva specii pelagice mici precum Atherina boyeri / aterina, Clupeonella cultriventris / gingirică, dar şi a unor specii de fund din zona costieră.

În ultimii ani, în sectorului românesc, dominanţa a revenit în principal speciilor: șprot / Sprattus sprattus, calcan / Psetta maeotica şi scrumbie de Dunăre / Alosa pontica, alături de care au mai apărut speciile tradiționale: hamsie / Engraulis encrasicolus, bacaliar / Merlangius merlangus ponticus, guvizi / Gobiidae, stavrid / Trachurus mediterraneus ponticus, rechin / Squalus acanthias, chefal / Mugidae şi alte specii.

II.3.1.3. Situația privind poluarea mediului marin și de coastă

Nutrienţii

Cod indicator România: RO21

Cod indicator AEM: CSI 21

DENUMIRE: NUTRIENŢI ÎN APELE TRANZITORII, COSTIERE ŞI MARINE

DEFINIŢIE: Indicatorul prezintă tendinţele anuale ale concentraţiilor de azotați şi ortofosfaţi solubili (pe timp de iarnă, exprimate în micrograme/L) şi raportul N/P în mare, nivelurile de concentraţie (scăzut, moderat, ridicat) şi tendinţele azotului oxidat pe timp de iarnă (azotat + azotit) şi concentraţia de ortofosfaţi solubili (exprimate în micromol/L) din apa Mării Neagre.

Nutrienții, principala cauză a eutrofizării, au fost investigaţi în anul 2015, prin analiza probelor (N=129) prelevate din coloana de apă (0-92 m) într-o expediţie oceanografică, efectuată în luna iunie de pe reţeaua alcătuită din 45 de staţii localizate între transectele Sulina şi Vama Veche, care acoperă toate tipologiile incluse în Directivele Cadru Apă (DCA) şi Strategie Marină (DCSM) - ape tranzitorii, costiere și marine.

Tendințele de evoluție s-au obținut prin analiza statistică a datelor istorice (1959/1976/1980 - 2014) și a probelor zilnice colectate în anul 2015 din staţia Cazino - Mamaia 0 m (N=223).

Concentraţiile fosfaţilor, (PO4)3-, au înregistrat în coloana de apă valori cuprinse între „nedetectabil” - 2,80 µM (media 0,17µM, mediana 0,06µM, deviaţia standard 0,33 µM). Valorile maxime se regăsesc la suprafață ca urmare a aportului fluvial sau antropic. Astfel, nivelurile ridicate din apele aflate în nordul litoralului (1,98 µM la Sulina 10 m) pot conduce la riscul de a nu atinge valoarea țintă în contextul Descriptorului 5 (Eutrofizare) din DCSM, necesară obținerii stării ecologice bune (GES) în apele tranzitorii. Concentrația maximă s-a observat în zona aglomerării urbane Constanța (din care se remarcă vecinătatea stației de epurare și a portului Constanța Sud) (Fig. II.3.1.3.1.1).

Fig. II.3.1.3.1.1. Variabilitatea spaţială a concentraţiilor fosfaţilor în apele de la litoralul românesc al Mării Negre și situația comparativă cu valorile țintă pentru atingerea stării ecologice bune, iunie 2015.

Pe termen lung, mediile lunare ale anului 2015 diferă semnificativ (testul t, interval de încredere 95%, p<0.0001, t=9,7585, df=22, Dev.St. a diferenţei=0,233) de cele multianuale, 1959-2014, datorită valorilor scăzute înregistrate în 2015 (Fig. II.3.1.3.1.2a).

(a)							       (b)

Fig. II.3.1.3.1.2. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi anuale (b)

a concentraţiilor fosfaţilor din apa mării la Constanţa, între anii 1959 - 2014 şi 2015.

În intervalul 1959-2014, valorile medii anuale ale concentraţiilor fosfaţilor au oscilat între 0,13 µM (1967) - 12,44 µM (1987), observându-se descreşterea concentraţiilor fosfaţilor începând cu anul 1987. Valoarea medie din anul 2015, 0,38 µM, se apropie de domeniul caracteristic perioadei de referinţă a anilor ’60, de care încă diferă semnificativ, fiind ușor mai ridicate (Fig. II.3.1.3.1.2b).

Formele anorganice ale azotului (azotați, azotiți și amoniu) au înregistrat valori eterogene de-a lungul întregului litoral românesc al Mării Negre, însumând depășiri ale valorii propuse ca țintă pentru evaluarea stării ecologice bune (Tab. II.3.1.3.1.1).

Tab. II.3.1.3.1.1. Statistica descriptivă a concentrațiilor formelor anorganice ale azotului în apa de suprafață a Mării Negre - iunie 2015.

| N=43 | Tranzitorii (N=8) |  |  |  | Costiere (N=18) |  |  |  | Marine (N=17) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min. | Max. | Media | 75% | Min. | Max. | Media | 75% | Min. | Max. | Media | 75% |
| NO3, µM | 1,50 | 20,89 | 9,09 | 14,93 | 0,87 | 15,54 | 4,40 | 5,81 | 0,61 | 23,61 | 3,53 | 2,82 |
| NO2, µM | 0,14 | 50,85 | 10,00 | 13,86 | 0,06 | 12,80 | 2,24 | 3,40 | 0,08 | 21,50 | 2,44 | 1,64 |
| NH4, µM | 0,43 | 11,26 | 2,11 | 1,08 | 0,58 | 18,65 | 7,60 | 12,40 | 0,64 | 25,77 | 8,73 | 9,73 |
| ∑Nanorganic (DIN), µM | 3,72 | 54,09 | 21,19 | 33,17 | 4,06 | 28,92 | 14,24 | 17,33* | 2,43 | 50,03 | 14,69 | 12,32* |
| Valoarea țintăGES, DIN µM |  |  |  | 37,50 |  |  |  | 13,50 |  |  |  | 10,50 |

*Valorile depășesc valoarea țintă propusă pentru atingerea stării ecologice bune

S-au observat valori extreme, neobișnuit de mari ale azotiților, comparabile sau chiar depășind concentrațiile azotaților în zona nordică a litoralului extinse până la izobata de 40 m (Sf. Ghe.). În aceeași măsură, concentrațiile extreme de amoniu înregistrate în zona marină nordică (stațiile Sulina 30 m, Mila 9 30 m, Sf. Ghe. 30 m și 40 m) contribuie semnificativ la riscul de a nu atinge starea ecologică bună în apele marine. Și apele din zona sudică au fost dominate, de asemenea, de prezența amoniului la concentrații care depășesc concentrația maxim admisă (7,14 µM) de către Ordinul 161/2006 - „Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă” în stațiile Constanța Nord 20 m, Est Constanța 1, 2, 3 și 5, Eforie 5 m, Costinești 20 m și 30 m, Mangalia 5 m, 20 m, 40 m și 50 m, Vama Veche 5 m și 20 m (Fig. II.3.1.3.1.3).

Fig. II.3.1.3.1.3. Variabilitatea spaţială a formelor anorganice ale azotului (azotați, azotiți, amoniu) în apele de la litoralul românesc al Mării Negre, iunie 2015.

Analiza comparativă a concentrațiilor azotului anorganic în apele de suprafață și valorilor țintă (propuse GES) evidențiază riscul de a nu obține starea ecologică bună în apele costiere și marine (Fig. II.3.1.3.1.3).

Tendințe de evoluție

Azotați - Mediile lunare multianuale 1976-2014 şi mediile lunare din 2015 diferă semnificativ (testul t, interval de încredere 95%, p<0,0001, t=6,6519, df=22, Dev.St. a diferenţei=0,790) ca urmare a concentrațiilor scăzute măsurate în anul 2015 (Fig. II.3.1.3.1.4a). Pe termen lung (1976-2015), se observă atingerea, în 2015, a unei valori medii 2,42 µM foarte apropiată de minima anuală istorică, 2,30 µM (2014) (Fig. II.3.1.3.1.4b).

(a)                                                                          (b)

Fig. II.3.1.3.1.4. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi anuale (b) a concentraţiilor azotaţilor din apa mării la Constanţa între anii 1976-2014 şi 2015.

Azotiți - Mediile lunare multianuale 1976-2014 şi mediile lunare din 2015 diferă semnificativ (testul t, interval de încredere 95%, p=0,0007, t=3,9634, df=22, Dev.St. a diferenţei=0,078) ca urmare a concentrațiilor mai scăzute din anul 2015 (Fig. II.3.1.3.1.1.5a). Pe termen lung (1976-2015), se observă atingerea, în 2015, a valorii medii 0,54µM (Fig. II.3.1.3.1.5b).

(a)							(b)

Fig. II.3.1.3.1.5. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi anuale (b)

a concentraţiilor azotiţilor din apa mării la Constanţa între anii 1976-2014 şi 2015.

Amoniu - Mediile lunare multianuale 1980-2014 şi mediile lunare din 2015 sunt comparabile (testul t, interval de încredere 95%, p=0,1226, t=1,6058, df=22, Dev.St. a diferenţei=0,640) (Fig. II.3.1.3.1.6a). Pe termen lung (1980-2014), deși nu se identifică o tendință netă de variație a concentrațiilor medii anuale ale amoniului se observă atingerea, în 2015, a unei valori medii (5,50µM) destul de scăzute (Fig. II.3.1.3.1.6b).

(a)							(b)

Fig. II.3.1.3.1.6. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi din luna decembrie (b) a concentraţiilor amoniului din apa mării la Constanţa între anii 1976-2014 şi 2015.

Silicaţii, (SiO4)4-, au avut concentraţii cuprinse în intervalul 1,3-78,4µM (media 10,6µM, mediana 5,6µM, deviaţia standard 13,1µM). Principala sursă de silicați o reprezintă aportul fluvial afirmație susținută și de corelația semnificativă a concentrațiilor silicaților de la suprafață cu salinitatea (r= -0,71) (Fig. II.3.1.3.1.1.7).

Fig. II.3.1.3.1.7. Variabilitatea spaţială a concentraţiilor silicaților în apele de la litoralul românesc

al Mării Negre, 2015.

La Constanţa, mediile lunare multianuale 1959-2014 şi mediile lunare din 2015 diferă statistic (testul t, interval de încredere 95%, p=0,0092,  t=2,8537, df=22, Dev.St. a diferenţei=3,271) datorită nivelurilor de concentraţiilor mult scăzute din a doua jumătate a anului 2015 (Fig. II.3.1.3.1.8a).

Concentraţiile medii anuale ale silicaţilor din apa mării la Constanţa se încadrează în intervalul 6,7µM (1993) - 66,3µM (1972) şi au înregistrat în anul 2015 o valoare medie ușor mai scăzută decât a anului trecut, respectiv 14,6 µM (Fig. II.3.1.3.1.8b).

(a)							(b)

Fig. II.3.1.3.1.8. Situaţia comparativă a mediilor lunare multianuale (a) şi anuale (b) a concentraţiilor silicatilor din apa mării la Constanţa între anii 1959-2014 şi 2015.

Concluzii

Concentraţiile fosfaţilor din apele costiere de la litoralul românesc prezintă valori apropiate de cele din perioada de referinţă a anilor ’60, fiind ușor mai ridicate.

Concentraţiile formelor anorganice ale azotului (azotați, azotiți, amoniu) în apele costiere se încadrează în domeniile de variabilitate din ultimii ani înregistrând valori reduse față de perioada de intensă eutrofizare.

Silicaţii, prezintă în continuare, în apele costiere, concentraţii scăzute față de perioada de referință a anilor ’60.

Pe baza evaluării efectuate în luna iunie 2015, se observă riscul neatingerii valorilor țintă pentru starea ecologică bună a apelor de la litoralul românesc al Mării Negre cu privire la Descriptorul 5 – Eutrofizare în apele tranzitorii (fosfați) și apele costiere și marine (azot anorganic). Valorile ridicate pot aparea atât ca urmare a influenței fluviale și antropice cât și apariției unor fenomene extreme de natură climatică (regimul hidrologic al Dunării, regimul temperaturii, regimul vânturilor, valurilor, curenților și precipitațiilor) care pot destabiliza sezonier starea ecologică.

Clorofila a

Cod indicator România: RO23

Cod indicator AEM: CSI 23

DENUMIRE: CLOROFILA A DIN APELE TRANZITORII, COSTIERE ŞI MARINE

DEFINIŢIE: Indicatorul descrie: concentraţii medii anuale din timpul verii (exprimate în micrograme/L), clasificarea nivelurilor de concentraţie (scăzut, moderat, ridicat), tendinţele concentraţiilor superficiale medii din perioada verii pentru clorofila-a (exprimate în micrograme/L). Clorofila a este parametrul biochimic cel mai frecvent determinat în oceanografie, fiind indicator unic al biomasei vegetale şi al productivităţii marine. În perioada de vară, când producţia primară este limitată doar de elementele nutritive, concentraţia clorofilei-a este legată de stocul de nutrienţi.

Clorofila a este unul dintre parametri biochimici cei mai frecvent determinaţi, fiind un indicator al biomasei vegetale şi al productivităţii primare. Datorită importanţei sale în ecosistemul marin şi a faptului că se măsoară mai uşor decât biomasa fitoplanctonică, clorofila a a fost inclusă pe lista indicatorilor pentru domeniul “Eutrofizare” din “Directiva-Cadru Ape” a U.E., reprezentând unul dintre parametri de impact care trebuie monitorizaţi.

Conţinutul de clorofilă a determinat în apele de mică adâncime de la Mamaia a variat între 0,54 şi 21,16 µg/L. Distribuţia sezonieră a clorofilei a prezentat valori ridicate la sfârșitul sezonului de iarnă (valori cuprinse între 13,48 și 17,73 µg/L), corespunzător dezvoltării speciei de diatomee Skeletonema costatum, specie caracteristică sezonului rece (Fig. II.3.1.3.1.9). În sezonul de vară, valorile maxime ale clorofilei a  s-au înregistrat în luna iulie, odată cu dezvoltarea diatomeului Leptocylindrus danicus (4,85 µg/L). Atât perioada de sfârșit de primăvară, cât și cea de sfârșit de vară sunt caracterizate în general prin concentraţii reduse ale clorofilei a (valori de maxim 2-4 µg/L).

Valori ridicate ale clorofilei a s-au înregistrat și în toamnă, în luna noiembrie (21,16 și 10,71 µg/L),  datorită dezvoltării abundente a speciei de diatomee Cerataulina pelagica.

Fig. II.3.1.3.1.9. Variaţia sezonieră a clorofilei a (µg/L) și a biomasei,

în apele costiere româneşti în 2015.

Concentraţiile medii de clorofilă înregistrate în luna iunie au fost de cca 7-8 ori mai mari în apele tranzitorii comparativ cu apele costiere și marine. Astfel, valorile cele mai ridicate s-au înregistrat în apele din dreptul gurilor Dunării, în stația Sulina, izobata de 20m (56,92 µg/L), stația Mila 9, izobata 20m (56,90 µg/L), stația Sf. Gheorghe, izobata 20m (40,70 µg/L) și stația Portița 20m (33,82 µg/L) (Fig. II.3.1.3.1.10).

La sud de profilul Cazino Mamaia, valorile clorofilei a au înregistrat un maxim de 7,74 µg/L, în apele costiere (stația Est Constanța 2) și un minim de 0,31 µg/L, în apele marine (stația  Mangalia 6).

Eforie

Costinești

Mangalia

V. Veche

Gura Buhaz

Portița

Est Constanța

Caz. Mamaia

Sf. Gheorghe

Mila 9

Sulina

Iunie 2015

(µg/L)

Fig. II.3.1.3.1.10. Distribuţia spațială la suprafață a clorofilei a (µg/L) în apele sectorului românesc al Mării Negre în luna iunie 2015.

II.3.1.4. Impactul schimbărilor climatice asupra mediului marin și de coastă.

II.3.1.4. Indicatori fizici ai apei marine

Nivelul mării

Cod indicator România: RO50

Cod indicator AEM: CLIM 12

DENUMIRE: CREŞTEREA NIVELULUI MĂRII LA NIVEL GLOBAL, EUROPEAN NAŢIONAL

DEFINIŢIE: Indicatorul reflectă modificarea nivelului mediu al mării, evoluţia absolută a nivelului mării folosind date satelitare.

Nivelul mării, ca unul dintre indicatorii de stare a zonei costiere, a prezentat în 2015 aceeaşi caracteristică din anul precedent în raport cu mediile lunare multianuale (1933 - 2014) şi anume depăşirea constantă a acestora. Excepţie fac lunile noiembrie şi decembrie când mediile lunare au fost cu 2,9 şi 6,2 cm mai mici decât valorile multianuale.

Fig. II.3.1.4.1. Oscilaţiile nivelului Mării Negre la litoralul românesc în 2015.

Temperatura

Cod indicator România: RO51

Cod indicator AEM: CLIM 13

DENUMIRE: CREŞTEREA TEMPERATURII APEI MĂRII

DEFINIŢIE: Acest indicator poate fi definit prin:

• media anuală a anomaliilor temperaturii apei mării la suprafaţă;

• tendinţa mediei anuale a temperaturii apei mării la suprafaţă.

Evoluția temperaturii în stratul activ este determinată de modificările periodice ale bilanțului termic și de dinamica maselor de aer de la interfața aer - apă (Fig. II.3.1.4.2), în timp ce în straturile de adâncime distribuția pe verticală este menținută prin fluxul geotermic (Figura II.3.1.4.3).

Fig. II.3.1.4.2. Evoluția zilnică a temperaturii aerului (http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni), direcția și viteza vântului modelul NOAA FNMOC-WW3-MEDIT), temperatura apei și salinitatea la Constanța, 01 - 12.2015 (date INCDM).

    - Tendința temperaturii apei în stratul de suprafață pentru perioada 1959 - 2014 este de ușoară creștere cu aproximativ 0,02°C/an.

- De-a lungul platoului continental de vest al Mării Negre, în întreaga coloană de apă, temperatura apei a înregistrat valori cuprinse între 7,51°C și 25,13°C. Valorile minime aparțin Stratului Intermediar Rece (SIR ≤ 8°C) corespunzător stațiilor Sulina 20 m și 30 m la adâncimea de aproximativ 20 m.

- Fig. II.3.1.4.3. Distribuția orizontală a temperaturii, a) la suprafață (0m) și b) fund, de-a lungul platoului continental românesc  - iunie 2015.

Distribuția neomogenă la suprafață a temperaturii și salinității în partea de nord a platoului se explică datorită interacțiunii dintre cele două medii - aer și apă. Din punct de vedere meteorologic, până la jumătatea lunii iunie 2015, la nivelul solului a predominant un câmp anticiclonic, în cea mai mare parte a Europei, inclusiv în zona țării noastre. Apoi, presiunea a început să scadă în urma pătrunderii unei depresiuni islandeze spre centrul și estul continentului. În 16 iunie, în nord-vestul Mării Negre se închide un nucleu depresionar, cu valori de aproximativ 1007,5 hPa. În interiorul acestui nucleu, vântul prezintă viteze mici (Fig. II.3.1.4.3).

La suprafață, mișcarea maselor de apă este determinată de tensiunea tangențială a vântului la suprafața mării ce se transformă în circulație cvasiuniformă în straturile active (Fig. II.3.1.4.4b). Astfel, distribuția temperaturii la suprafață prezintă variații între partea de nord și sud-vest a platoului continental românesc (Fig. II.3.1.4.4a).

| a) | b) |
| --- | --- |

- Fig. II.3.1.4.4. a) Distribuția fronturilor atmosferice (16.06.2015), (http://www.meteociel.fr/modeles/arpege.php) și b) circulația geostrofică a apei marine pentru partea de vest a Mării Negre (12.06.2015 și 16.06.2015).

Impactul schimbărilor climatice asupra mediului marin și de coastă

Schimbările climatice globale cauzate de efectul de seră "greenhouse effect" se fac resimțite și la litoralul românesc.

În condițiile în care atât temperatura aerului, cât și a apei marine înregistrează o ușoară creștere, este de presupus că nivelul crescut s-ar datora expansiunii termale şi a precipitațiilor.

Conform ultimului raport IPCC din 2014, temperatura apei în stratul de 0 - 75 m adâncime prezintă o tendința de încălzire medie globală de 0,11 [0.09 la 0.13]°C / deceniu până în prezent. Această tendință  scade în general de la suprafață în stratul intermediar, cu o reducere la aproximativ 0,04°C pe decadă până la 200 m, și la mai puțin de 0,02°C pe decadă de la 500 m adâncime.

    - Datorită șirului continuu de date (1959 - 2015) s-a determinat tendința temperaturii apei în stratul de suprafață, de ușoară creștere cu aproximativ 0,02°C/an.

- Fenomenele meteorologice extreme care s-au resimțit în zona litorală în ultimii ani sunt o consecință a încălzirii globale. Ca o consecință a efectului de seră asupra maselor de apă la suprafață și a caracteristicilor parametrilor fizici sunt relevate prin: anul 2015, din punct de vedere al tendințelor față de perioada de referință 1959 - 2014, prezintă o ușoară creștere a temperaturii apei marine la suprafață cu aproximativ 0,02°C/an; diferența maximă de 5,1°C a fost determinată în luna mai (14,5°C în perioada 1971 - 2014 comparativ cu 19,6°C în anul 2015).

II.3.2. Situația privind fondul piscicol marin

Cod indicator România: RO32

Cod indicator AEM: CSI 32

DENUMIRE: STAREA STOCURILOR MARINE DE PEŞTI DIVERSITATEA SPECIILOR

DEFINIŢIE: Indicatorul vizează cantitatea estimată de peşte pentru principalele specii de peşti din sectorul românesc al Mării Negre. Indicatorul monitorizează proporţia de stocuri de peşte pescuit în exces din numărul total de stocuri comerciale, pe zone de pescuit din sectorul românesc al Mării Negre.

5.4.3 Starea fondului piscicol marin

5.4.3.1   Indicatori pentru resurse marine vii

La fel ca și în anii precedenți, și în anul 2015, activitatea de pescuit industrial din sectorul marin românesc, s-a realizat în două moduri: pescuitul cu unelte active, efectuat cu navele trauler costiere, la adâncimi mai mari de 20 m, şi pescuitul cu unelte fixe practicat de-a lungul litoralului, în 18 puncte pescăreşti, situate între Sulina-Vama Veche, la mică adâncime, 3 - 11 m / taliene, dar și la adâncimi de 20 - 60 m / setci și paragate.

Au fost semnalate următoarele tendinţe:

►   Evoluţia indicatorilor de stare:

●   biomasa stocurilor pentru principalele specii de peşti (Tab. II.3.2.1.) indică:

- biomasa populaţiei de şprot a fost estimată la circa 48.903 tone, mai mică cu circa  18,5 - 20,0 %, față de perioada ultimilor cinci ani, dar în general prezentă o fluctuaţie naturală, aproape normală;

- biomasa populaţiei de bacaliar a fost estimată la 7.112 tone, de trei ori mai mică decât în perioada 2010 - 2013 şi mai mare cu 22,67 %, faţă de estimările din anul precedent;

- biomasa populației de calcan a fost apreciata la circa 1.000 tone, aproape dublu față de estimările din ultimii trei ani, totuși o valoare mai mică cu 33,33 %, față de anul 2009 și cu 14,7 % faţă de perioada 2010 - 2011;

- biomasa populaţiei de rechin a fost apreciată la 1.657 tone, ușor mai mare față de anul precedent, dar mai mică cu 36,96 %, față de anul 2013 și de șase ori mai mică față de cele estimate în perioada 2010 - 2011.

Tab. II.3.2.1. Valoarea stocurilor (tone) pentru principalele specii de

peşti din sectorul românesc al Mării Negre.

| Specia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Şprot | 60.059 | 59.643 | 60.000 | 68.887 | 56.429 | 60.000 | 48.903 |
| Bacaliar | 11.846 | 20.948 | 21.000 | 5.650 | 19.797 | 5.550 | 7.112 |
| Guvizi | - | 500 | 500 | 450 | 300 | 300 | 300 |
| Calcan | 1.500 | 1.149 | 1.147 | 628 | 554 | 298 | 999 |
| Rechin | 2.500 | 13.051 | 10.000 | 1.550 | 4.483 | 1.520 | 1.657 |
| Rapana | - | - | - | - | - | 13.000 | 13.000 |

●   structura populaţională indică, la fel ca în anii precedenţi, prezenţa în capturi a unui număr mai mare de specii (peste 20), din care de bază au fost atât speciile de talie mică (şprot, hamsie, bacaliar, stavrid, guvizi), cât şi cele de talie mai mare (calcan şi scrumbie de Dunăre). De remarcat, ponderea redusă a speciilor rechin, zargan, chefal, lufar şi reapariţia sub formă de exemplare izolate a scrumbiei albastre (macrou) şi a pălămidei (Fig. II.3.2.1);

Fig. II.3.2.1. Structura capturilor (t) principalelor specii de peşti

pescuite în sectorul marin românesc în perioada 2008 - 2015.

►   Evoluţia indicatorilor de presiune:

●   efortul de pescuit continuă tendinţa de reducere semnalată încă din anul 2000. Astfel, în 2015, în pescuitul activ au activat 2 nave (24 - 40 m), utilizând în pescuit: 2 traule pelagice, 4 beam traule, 259 setci de calcan, 1 nava (18 - 24 m), utilizând: 4 beam traule, respectiv 11 nave (12 - 18 m), utilizând: 1 traule pelagic, 16 beam traule, 985 setci de calcan, 54 setci de scrumbie și 115 setci de rechin. În pescuitul staționar, cu unelte fixe, practicat de-a lungul litoralului românesc, au activat un numar de 113 ambarcațiuni, respectiv 12 bărci (sub 6 m) si 101 bărci (6-12 m), fiind utilizate: 29 taliene, 1 traul pelagic, 13 beam traule 1.116 setci de calcan, 265 setci de scrumbie, 153 setci de guvizi, 22 setci de rechin, 4 navoade de plaja, 67 paragate, 100 cuști, 131 ţaparine şi 100 volte;

●   nivelul total al capturilor, în sezonul de pescuit din perioada 2000 - 2014, nivelul capturilor realizate, excepând anii 2001 şi 2002, când s-au realizat la peste 2.000 tone (2.431 to, respectiv 2.116 to), a fost destul de redus, situându-se între 1.390 tone/2006 şi 1.940 tone/2005, după care a scăzut vertiginos la 435 t /2007, 177 t / 2008, 331 t / 2009 şi 258 t /2010. În ultimi cinci ani, capturile realizate a avut o tendinţă de creștere, respectiv 568 t / 2011, 835 t / 2012, 1.711 tone / 2013, 2.231 tone în anul 2014 și 4.847 tone în anul 2015 (dublu faţă de anul precedent) (Fig. II.3.2.2). Tendința de creşterea nivelului capturilor din ultimi patru ani nu s-a datorat ihtiofaunei piscicole, ci apariției interesului agenților economici în recoltarea manuală și cu beam traul a speciei rapana (Rapana venosa), care a crescut de la un an la altul, de la circa 65 % / 2012, la 92,1% / 2015, din captura totală. În continuare, nivelul redus al capturilor realizate s-a datorat în principal atât reducerii efortului de pescuit (scăderii numărului de traulere costiere şi implicit a personalului angrenat în activitatea de pescuit), cât și influenței condițiilor hidroclimatice asupra populațiilor de peşti, precum și creşterii costurilor de producţie şi a lipsei pieţii de desfacere;

Fig. II.3.2.2 Captura totală (t) realizată în sectorul românesc al Mării Negre,

în perioada 2008 - 2015.

● captura totală admisibilă (TAC), pentru principalele specii pescuibile de peşti, în perioada 2011 - 2015, s-a menţinut la acelaşi nivel (Tab.II.3.2.2).

Tab. II.3.2.2. Valoarea TAC-ului (captura totală admisibilă) pentru

principalele specii de peşti din sectorul românesc al Mării Negre.

| Specia | TAC (tone) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Şprot | 3.443 | 3.443 | 3.443 | 3.443 | 3.443 |
| Bacaliar | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Guvizi | 100 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| Rapana |  |  |  | 5.000 | 5.000 |
| Calcan | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Rechin | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |

►   Evoluţia indicatorilor de impact:

● procentul speciilor ale căror stocuri sunt în afara limitelor de siguranţă a fost apropiat de cel din anii precedenţi fiind de aproape 90%. Depăşirea limitelor de siguranţă nu se datorează numai exploatării din sectorul marin românesc, majoritatea speciilor de peşti având o distribuţie transfrontalieră, fapt ce necesită un management la nivel regional;

● procentul speciilor complementare din capturile româneşti continuă să se menţină la un nivel asemănător cu cel din ultimii ani, fiind de 20%;

● schimbări în structura pe clase de mărimi (vârstă, lungime), comparativ cu perioada 2010 - 2015, exceptând şprotul, la care se remarcă o întinerire a cârdurilor, datorită unei completări foarte bune, la celelalte specii apărute în capturi, parametrii biologici s-au menţinut aproape la aceleaşi valori.

II.3.3. Presiuni antropice asupra mediului marin și de coastă

Cod indicator România: RO33

Cod indicator AEM: CSI 33

DENUMIRE: PRODUCȚIA DE ACVACULTURĂ

DEFINIŢIE: Indicatorul monitorizează producţia de acvacultură, precum şi evacuările de nutrienţi, măsurând astfel presiunile exercitate de acvacultură asupra mediului marin. Este un indicator simplu şi uşor accesibil dar folosit singur are o importanţă şi o relevanţă limitate datorită practicilor de producţie variate şi datorită condiţiilor locale.

Acvacultura marină sau maricultura are o dezvoltare relativ recentă în Marea Neagră. În ciuda tuturor dificultăților, există dorința de dezvoltare regională de perspectivă, atât din punct de vedere tehnologic cât și productiv.

În România, în perioada 1991-1999 au existat încercări ale unor persoane fizice interesate de a realiza reproducerea midiilor de mici dimensiuni. Legislația inadecvată și lipsa de fonduri necesare investițiilor a dus la stagnarea activității de maricultură. În spațiul marin funcționează în prezent, doar o societate privată, care este situată în partea de sud a municipiului Constanța, având ca obiect creșterea midiilor Mytillus galloprovincialis în apa Mării Negre, cu o producție anuală de doar câteva tone. Această firmă a depus eforturi pentru introducerea în amenajare a stridiei japoneze, Crassostrea gigas, aclimatizată și cultivată off-shore, cu sprijinul INCDM.

În partea de nord a municipiului Constanța (cca. 20 km) a fost construită o fermă de pește marin cu 50 de bazine, special concepute pentru creșterea speciilor calcan și cambulă, prin tehnologia norvegiană, în sistem recirculant.

Tab. II.3.3.1. Producția din maricultură în România.

| Specia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Midii, stridii | 1 | 9 | 16 | 21 | 35 |
| Calcan | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| TOTAL | 1 | 9 | 16 | 37 | 35 |

Astfel, se poate aprecia că impactul mariculturii asupra mediului marin și costier este neglijabil.

Cod indicator România: RO34

Cod indicator AEM: CSI 34

DENUMIRE: CAPACITATEA FLOTEI DE PESCUIT

DEFINIŢIE: Capacitatea de pescuit, definită din punct de vedere al tonajului şi al puterii motorului şi uneori a numărului de ambarcaţiuni, este unul dintre factorii cheie care determină mortalitatea peştilor cauzată de flotă. Mărimea medie a navelor reprezintă un parametru important pentru evaluarea presiunii exercitate de activitatea de pescuit. Navele mai mari determină în general o presiune exercitată de pescuit mai mare, decât cele mici dimensiuni, în principal datorită echipamentelor de pescuit utilizate, nivelului de activitate şi acoperirii geografice pe care aceste nave o pot atinge..

Tab. II.3.3.2. Flota românească de pescuit marin.

| Total nave | 151 | număr | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total tonaj | 873.33 | tone | 2015 |
| Total putere | 6031.67 | KW | 2015 |
| Lungime medie | 8.26 | metri | 2015 |
| Vârsta medie | 18 | ani | 2015 |

II.3.4. Managementul integrat al zonelor de coastă și planificarea spațială maritimă

II.3.4.1. Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM)

Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM) este una dintre componentele de bază ale Strategiei pentru Mediul Marin. Necesitatea pentru aplicarea managementului integrat al zonei costiere se datorează presiunilor asupra resurselor naturale marine şi  costiere, produse de  numărul crescut al populaţiei, poluării marine provenite din surse de pe uscat şi intervenţiei omului asupra bazinelor hidrografice, afectând negativ procesele costiere.

Presiunile asupra zonei costiere includ :

- accelerarea declinului habitatelor şi resurselor naturale, incluzând plaje, zone umede, precum şi  pescării şi alte resurse marine şi  costiere.

- creşterea vulnerabilităţii la poluare, pierderea plajelor, pierderea habitatelor, riscurile naturale şi impactul pe termen lung ale schimbărilor climatice globale.

De asemenea, dezvoltările viitoare şi competiţia mai acerbă pentru uscat şi resursele marine şi  disponibilitatea spaţiului vor determina conflicte şi distrugerea integrităţii funcţionale a sistemului resurselor costiere.

Planificarea spațiului din zonele costiere conform principiilor managementului integrat al zonei costiere reprezintă un domeniu prioritar pentru România, care trebuie implementat şi  utilizat urgent în sistemul existent de planificare a spațiului şi  aliniat la cadrul legal şi  instituțional.

ICZM la nivelul Uniunii Europene

În vederea promovării unitare a conceptului de management integrat al zonei costiere (MIZC) la nivelul Uniunii Europene (UE), a fost elaborată Recomandarea 2002/413/EC privind implementarea managementului integrat al zonei de coastă în Uniunea Europeana. Această Recomandare introduce o abordare strategică bazată pe integritatea și funcționarea ecoşi stemului şi  pe gestionarea durabilă a resurselor naturale în componentele marină şi  terestră ale zonei costiere. Practica statelor costiere dezvoltate demonstrează că cea mai rezonabilă metodă de a realiza principii de dezvoltare costieră durabilă este prin management integrat al zonei costiere. Principiile enunţate de Recomandarea Comisiei Europene pentru managementul integrat al zonei costiere se bazează pe:

  - o perspectivă largă (tematică şi geografică) care ia în considerare interdependenţa şi  diferenţele şi sistemelor naturale şi  activităţilor umane cu impact în zonele costiere;

  - o perspectivă pe termen lung care ia în considerare principiul precauţiei şi  nevoile generaţiilor prezente şi  viitoare;

  - un management adaptativ pe parcursul unui proces gradual, presupunând nevoia pentru o bază ştiinţifică solidă privind evoluţia zonei costiere;

  - specificitatea locală şi  marea diverşi tate a zonelor costiere europene;

  - lucrul cu procesele naturale şi  respectarea capacităţii de suportabilitate a ecoşi stemelor;

  - implicarea tuturor părţilor interesate (parteneri economici şi  sociali, organizaţiile reprezentând rezidenţii zonei costiere, ONG-urile şi  sectorul agenţilor economici) în procesul de management, prin intermediul acordurilor şi pe baza împărţirii responsabilităţilor;

  - sprijinirea şi implicarea organismelor administrative relevante la nivel naţional, regional şi  local cu scopul îmbunătăţirii coordonării diverselor politici existente.

  - utilizarea unei combinaţii de instrumente destinate facilitării coerenţei intre obiectivele politicilor sectoriale şi intre planificare şi  management.

Pornind de la principiile de management integrat al zonei costiere, Statele Membre UE trebuie să dezvolte strategii care să identifice rolurile diferitelor structuri administrative în acest proces şi  să stabilească instrumentele necesare pentru implementarea principiilor în context naţional, regional sau local. De asemenea, trebuie să fie identificate politicile şi  programele care abordează atât zonele terestre, cât şi  cele  marine ale zonei de coastă, să faciliteze participarea publicului, să identifice surse de finanţare pentru măsurile necesare, mecanisme de coordonare, să stabilească şi steme de monitoring şi  diseminare a informaţiei precum şi programe de instruire şi  educare privind managementul integrat al zonei costiere.

Rezultatele evaluărilor indicatorilor de progres acoperă aproximativ o perioadă de 5 ani, urmeazand să fie incluse în rapoartele periodice cu privire la punerea în aplicare a BS-SAP, si vor fi prezentate de către Comisia Mării Negre la întâlnirile  ministeriale. În același timp, actualizarea operațională a indicatorilor de progres MIZC se doreste să fie efectuate anual în cadrul reuniunilor prupului de lucru.

ICZM la nivel regional

Grupul Consultativ pentru Dezvoltarea de Metodologii Comune pentru Managementul Integrat al Zonei Costiere (Advisory Group ICZM) este parte integrantă a structurii instituționale a Comisiei Mării Negre și este un organism subsidiar al acesteia, oferind consultanță privind gestionarea adecvată a zonei costiere și implementarea de strategii, metodologii și instrumente coordonate la nivel regional, în contextul dezvoltării durabile (Planul Strategic de Acțiune pentru Protecția Mediului și Reabilitarea Mării Negre, adoptat la 17 aprilie 2009).

Cea de-a 19-a Reuniune a Grupului Consultativ a fost organizată in perioada  3-4 iunie 2015, la Istanbul, Turcia, în conformitate cu Programul de Lucru al Comisiei Mării Negre. Obiectivele întâlnirii a cuprins următoarele tematici:

- prezentarea proiectelor de rapoarte anuale ICZM (contribuţiile naţionale ale fiecărei tări membre a Comisiei Mării Negre - pentru raportul anual al AG pentru Comisie), respectiv progresul înregistrat de la ultima întâlnire din octombrie 2014 (metodologii, legislaţie, proiecte, iniţiative, etc.) până în prezent;

- prezentarea progreselor în domeniul managementului zonei costiere (strategii, manuale, ghiduri etc) - discuţii asupra draftului Ghidurilor pentru implementarea ICZM la nivelul bazinului Mării Negre, întocmit ca urmare a deciziilor celei de-a 30-a Întâlniri a Comisiei Mării Negre şi a celor din cea de-a 18 intâlnire ICZM AG din octombrie 2014;

- discuţii asupra componentei privind managementul zonei costiere pentru cea mai recentă versiune draft a Programului Integrat de Monitoring şi Evaluare pentru Marea Neagră (Black Sea Integrated Monitoring and Assessment Programme (BSIMAP) 2015-2020 - aflat în curs de revizuire, şi pentru monitoringul la nivel naţional;

- recomandările pentru BSIMAP şi revizuirea formatului de raportare pentru MIZC (identificarea datelor necesare pentru dezvoltarea/elaborarea indicatorilor MIZC şi revizuirea formatului de raportare cu accent pe elaborarea şi testarea indicatorilor de stare pentru zona costieră şi a indicatorilor de progres).

Fig. II.3.4.1.1. Fereastra principală cu instrumentul software pentru evaluarea indicatorilor de progres a MIZC (vizualizare eșantion).

În baza experienței aplicării indicatorilor de progres, în prezent este considerat fezabil ca statele costiere să poate realiza anumiți indicatori de sustenabilitate a zonei costiere. Rezultatele vor contribui la evaluarea regională a procesului MIZC la Marea Neagră.

- cooperarea cu alte organizaţii, participare la proiecte, în alte iniţiative sau în alte anunţuri comune pentru proiecte în domeniul ICZM - Prezentarea proiectului “Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)” şi posibilitatea aderării la Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). In acest context, s-au evaluat avantajele aderării la Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) şi a fost de acord ca să recomande BSC să ia în considerare aplicarea pentru a deveni membru al GEO (solicitarea de recunoaştere ca Organizaţie Participantă (PO) a GEO putând fi făcută la cea de-a XII-a Sesiune Plenară GEO şi Summitul Ministerial GEO planificate să se desfăşoare în Mexic, 11-13 noiembrie 2015 (see http://earthobservations.org/geo12.php).

ICZM la nivel național

Cadrul legal pentru ICZM în România este reprezentat de următoarele documente:

- Ordonanța de Urgență nr. 202/2002 privind managementul integrat al zonei costiere, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 280/2003.

- Hotărârea de Guvern nr. 1015/2004, privind regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Național pentru Zona Costieră.

- Hotărârea de Guvern nr. 749/2004, privind stabilirea responsabilităţilor, criteriilor şi modului de delimitare a fâşiei de teren aflate în imediata apropiere a zonei costiere, în scopul conservării condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi peisagistice din zonele situate în aproprierea ţărmului.

- Hotărârea de Guvern nr. 546/2004, privind aprobarea metodologiei pentru delimitarea domeniului public al statului în zona costieră.

Comitetul Naţional al Zonei Costiere (CNZC) a fost înfiinţat în baza Ordonanţei de Urgență nr. 202/ 2002 privind gospodărirea zonei costiere, aprobată prin Legea nr. 280/2003, în scopul asigurării gospodăririi integrate a zonei costiere, pe lânga Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (în prezent). Din componența CNZC fac parte peste 40 de reprezentanți ai autorităților centrale, locale și regionale, instituțiilor, factorilor interesați și organizațiilor non-guvernamentale. CNZC este abilitat să gestioneze orice aspect legat de managementul integrat al zonei costiere.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ Constanța (INCDM) asigură Secretariatul Tehnic Permanent al CNZC. În cadrul CNZC, au fost constituite Grupuri de Lucru formate din experți-cheie reprezentând autorități și instituții de cercetare, care oferă consultanță pe domenii specifice, precum monitorizarea mediului costier, planificare spațială, eroziune costieră, planificarea activităților și dezvoltarea de strategii etc.

Participarea publicului este unul dintre factorii motorii ai ICZM, oferind un cadru pentru implicarea publicului în procesul decizional, pentru obținerea unui consens în vederea dezvoltării economice și sociale sustenabile a zonei costiere. Participarea publicului se concretizează în implicarea și colaborarea cu sectorul privat, ONG-urile, grupurile civice și alte organizații sau persoane interesate sau afectate de managentul zonei costiere. Planificarea și gestionarea resurselor costiere necesită cel mai mare grad de participare publică posibil.

Fig. II.3.4.1.1.2. Ședința CNZC din septembrie 2015.

În perioada 2013-2015, un consorțiu de parteneri din România, Bulgaria, Turcia, Ucraina și Moldova a implementat un proiect extrem de relevant pentru zona costieră a Mării Negre, intitulat „Îmbunătățirea Managementului Integrat al Zonei Costiere în Regiunea Mării negre - ICZM“, finanțat în cadrul Joint Operational Programme Black Sea Basin 2007 – 2013,  şi prevăzut pentru implementarea Acţiunii 14 “To further strengthen Integrated Coastal Zone Management (ICZM) and Maritime Spatial Planning (MSP) practices on the Western shores of the Black Sea” pentru Domeniul prioritar 4 al al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, “Refacerea şi menţinerea calităţii apelor”. Pentru această acţiune, România şi-a asumat responsabilitatea implementării.

Principalul obiectiv al proiectului a fost consolidarea fondului comun de cunoștințe și a bazei informaționale atât de necesare pentru soluționarea problemelor și provocărilor comune în regiunea extinsă a Mării Negre.

În cadrul acestui proiect, o echipă de experți din cadrul INCDM „Grigore Antipa“ Constanța a elaborat Studiul privind Managementul Integrat al Zonei Costiere în Regiunea Mării Negre, o lucrare amplă și comprehensivă, ce cuprinde cadrul legal și instituțional actual pentru cooperare transfrontalieră și internațională, precum și analiza problemelor și a oportunităților de introducere a MIZC în toată regiunea Mării Negre. De asemenea, în conținutul Studiului sunt identificate sugestii către guvernele naționale privind îmbunătățirea politicilor naționale în domeniul MIZC, precum și sugestii de optimizare a cooperări internaționale și interguvernamentale, în vederea unei abordări integrate a MIZC în regiunea Mării Negre, fundamentată pe colaborarea cu factorii interesați din sectoare diferite, niveluri administrative diferite și societatea civilă. Principalul obiectiv al proiectului a fost consolidarea fondului comun de cunoștințe și a bazei informaționale atât de necesare pentru soluționarea problemelor și provocărilor comune în regiunea extinsă a Mării Negre.

Principala dificultate a abordării MIZC a constat  în faptul că cele cinci țări se confruntă cu diversitate administrativă și instituțională, lipsă de metodologii și capacitate tehnică insuficientă.  Prin urmare, studiul a oferit o platformă de lucru pentru implicarea activă a diferitelor părți interesate din regiunea Mării Negre în implementarea unui cadru de lucru MIZC coerent, care poate reuni abordările naționale ale celor cinci țări participante în conformitate cu procedurile armonizate.  Deasemenea, un grup de experți externi au creat un set de indicatori și metodologii comune pentru procesul de management integrat al zonei costiere.

Fig. II.3.4.1.1.3. Studiul privind Managementul Integrat al Zonei Costiere în

Regiunea Mării Negre.

Proiecte relevante pentru managementul integrat al zonei costiere:

A. Proiecte naționale

- Lucrări de reabilitare a falezelor, cu următoarele obiective: Protecția și reabilitatea falezelor prin lucrări hidrotehnice de combatere a eroziunii costiere; Protecția biodiversității marine și costiere; Dezvotarea durabilă a zonei costiere; Elaborarea unui plan de acțiune pentru reabilitarea zonei costiere până în 2030.

- Elaborarea suportului informațional și aducerea la zi a bazei de date pentru elaborarea unei Strategii de Planificare Spațială Maritimă Integrată  (2012-2015).

- Caracterizarea ecosistemului marin și promovarea dezvoltării durabile.

- Programul integrat de monitoring fizic, chimic și biologic al parametrilor apelor tranzitorii, costiere și marine.

- Implementarea unui sistem GIS complex pentru un management ecosistemic, prin monitoring integrat și evaluarea stării și tendințelor de evoluție a biocenozelor într-un mediu într-o continuă schimbare - ECOMAGIS (2012-2015).

B. Proiecte internaționale:

-     2nd Call for Proposals Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013” Improvement of the Integrated Coastal Zone Management in the Black Sea Region, ICZM (2013-2015) /Îmbunătățirea Managementului Integrat al Zonei Costiere în Regiunea Mării negre - ICZM“.

- EC/FP 7: Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas - PERSEUS (2011 - 2015)

- EC/FP7: Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential - CoCoNet (2012-2016);

- EC/FP 7: European Marine Observation and data Network - EDMODNET

- 	 EC/FP 7: Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management SeaDataNet II (2011 - 2015);

- 	EC/FP7: Co-creating Ecosystem-based Fisheries Management Solutions – MAREFRAME (2014-2018).

II.3.4.2. Planificarea Spațială Maritimă (PSM)

Directiva pentru PSM a fost elaborată, încă din 2014, ca parte integrantă a Politicii Maritime Integrated a UE, vizând dezvoltarea durabilă a mediului marin, fiind în deplină concordanță cu Directiva-Cadru Strategia pentru Mediul Marin 2008/56/CE.

În anul 2015, în România, activitatea de Planificarea Spațială Maritimă a fost legată de:

- Reglementările elaborate de UE referitoare la spațiul maritim, în contextul Directivei pentru Planificarea Spațială Maritimă 2014/89/UE.

- Experiența dobândită în proiecte de cercetare anterioare;

- Noi proiecte care au demarat în 2015;

- Desemnarea autorității naționale pentru Planificarea Spațială Maritimă în România.

În paralel cu desemnarea autorității responsabile pentru PSM, s-a demarat și elaborarea legislației specifice. Se urmărește organizarea autorității naționale și crearea unor grupuri de experți, în vederea implementării acestei directive. S-a început deja colectarea datelor disponibile de la furnizorii de informații (factori interesați din zonele costiere și marine).

Date pentru un plan spațial specific

Activitatea de PSM desfășurată de INCDM „Grigore Antipa“ a continuat, fiind susținută de infrastructura și expertiza existente, și anume Centrul Național de Date Oceanografice și de Mediu, Centrul de Competență pentru Tehnologii SPațiale COSMOMAR etc. este planificată crearea unui punct focal pentru PSM în cadrul unui nou proiect finanțat prin DG-MARE (DG MARE 2014/23). Cele mai importante domenii de interes sunt schimburile de bune practice, dezvoltarea capacităților în regiunea Mării Negre și atragerea factorilor interesați.

Caracteristicile apelor marine românești, esențiale pentru elaborarea de Planuri Naționale de PSM (Fig. II.3.4.2.1.)

- Lungimea liniei de coastă: 245 km;

- Apele interioare/până la limita mării teritoriale/12 Mm de la linia de bază ≈ 4.084 km2

  - Apele interioare (de la linia de coastă până la linia de bază): 766 km2

  - Apele teritoriale (de la linia de bază până la 12 Mm): 3.202 km2

- Zona contiguă (de la 12 Mm până la 24 Mm): ≈ 3.202 km2

- Zona Economică Exclusivă (ZEE): ≈ 22.486 km2

- Numărul de granițe maritime: 8

S-a convenit asupra ZEE și a mării teritoriale cu Ucraina în 2009, după arbitrajul la Curtea Europeană de Justiție (Haga, februarie 2009), iar cu Bulgaria încă nu au fost stabilite ZEE și marea teritorială.

Fig. II.3.4.2.1. Apele marine românești: ape interioare, ape teritoriale și Zona Economică Exclusivă (ZEE). Sursa: INCDM „Grigore Antipa“ Constanța, 2016.

Trebuie subliniată contribuția INCDM la proiectul MARSPLAN (DG MARE 2014/24), coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, extrem de important pentru implementarea Directivei pentru MSP. Principalele obiective și abordarea pentru implementarea MSP și elaborarea unui plan spațial maritim se bazează pe: inventarierea, colectarea și gestionarea datelor; integrarea spațiu maritim-uscat; abordarea și integrarea transfrontaliere; abordarea ecosistemică; schimbările climatice; aspectele juridice ale PSM; instrumente și indicatori pentru PSM; consultarea publicului.

Inventarul activităților din spațiul maritim

- Zona costieră românească este supusă presiunii populației care crește exponential pe durata sezonului estival, urbanizării în scopuri turistice, transporturilor maritime, eroziunii costiere și poluării, în special cauztă de influența Dunării și noilor zone construite (Fig. II.3.4.2.2).

Fig. II.3.4.2.2. Principalele activități din zona costieră românească.

Sursa: INCDM „Grigore Antipa“ Constanța, 2016.

- Industriile și construcțiile din zona costieră au avut efecte negative prin distrugerea peisajului natural, degradarea calității apei, a dunelor de nisip, a vegetației și a ecosistemului marin în ansamblul său.

- Alte activități cu impact: agricultura; modernizarea și extinderea porturilor turistice existente; porturi și transport naval; construcții portuare și subacvatice; construcția de nave; industria petrochimică, rafinării de petrol; industria minieră: extracția de nisip; industria energiei nucleare; construirea de parcuri eoliene în zona de coastă; transporturile aeriene; industria manufacturieră; industria alimentară; industria prelucrăii oțelului; activități militare și de apărare națională.

- Preocupări: protejarea naturii în conformitate cu Directiva Habitate;

- Utilizări viitoare: interes crescut ca punct nodal din punct de vedere energetic.

Planurile de dezvoltare costieră elaborate anterior se află în prezent în dezbatere publică și așteaptă rezoluția guvernului; acestea au fost elaborate în conformitate cu reglementările UE pentru ICZM. Toate inițiativele de dezvoltare marină și costieră și infrastructurile din această zonă (private sau publice/oficiale) trebuie analizate și aprobate de Comitetul Național al Zonei Costiere (CNZC).

Fig. II.3.4.2.3. Harta tematică integrată: linia de coastă, platforme offshore, conducte de gaze și petrol, rute navigație, arii marine protejate sub Directivele Păsări și Habitate, zone desemnate pentru moluște, zone de pescuit pentru unelte fixe, puncte pescărești.

Sursa: INCDM „Grigore Antipa“ Constanța, 2016.

Responsabilitățile generale pentru PSM

Încă din 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și-a asumat responsabilitatea să elaboreze legislația națională pentru PSM și implementarea Directivei pentru PSM.

Planificarea Spațială Maritimă încă nu este încă prinsă în legislația românească actuală. În România există un cadru oficial penru MIZC, în vederea dezvoltării durabile a zonei costiere, și o serie de legi în acest sens. Legea Zonei Costiere (Legea nr. 280 din 24 iunie 2003, ce aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 202/2002 pricind MIZC) pune în practică și planificarea spațială maritimă. Încă din 2008 au fost cartate utilizările actuale și punctele fierbonți de poluare, în vederea elaborării unui Plan Spațial Maritim pentru partea de sud a litoralului românesc al Mării Negre, în cadrul proiectului PLANCOAST (www.plancoast.eu).

INCDM a implementat o serie de proiecte de cercetare ce au inclus și componenta de PSM (PLANCOAST, CoCoNET, ICZM, CEMAR-NUCLEU). De asemenea, inițiative similare ai fost dezvoltate și de INCD URBAN-INCERC (Cercetarea fundamentală pentru Strategia de Dezvoltare Spațială a României 2030, Planul de Zonare a Zonei Costiere Românești, Metodologia comună de planificare teritorială pentru regiunea transfrontalieră România - Bulgaria), de Universitatea Mairitmă din Constanța (EsTADOR), Universitatea „Ovidius“ din Constanța, INCD GeoEcoMar (referitoare la hazardele naturale și patrimoniul arheologic submers) și INCD Delta Dunării (PEGASO). Conzluziile analizei realizate în cadrul proiectului MISIS (www.misisproject.eu, INCDM), în 2015 nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește legislația privind PSM.

Experiența dobândită în proiectele de PSM

Proiectele derulate de INCDM (PLANCOAST, MARSPLAN, ECORYS și ECOAST) s-au axat/se axează în principal de aspect legate de Planificarea Spațială Maritimă:

- PLANCOAST (CADSES-INTERREG III) (2005-2008) a implementat proiecte-pilot în România, pentru a demonstra utilitatea și puterea instrumentelor de PSM pentru un management efficient al zonei costiere și maritime. Menționăm: studiul de caz Sulina - Gurile Dunării - Brațul Sulina; studiul de caz Constanța - zona portuară; planificarea spațială a ZEE. INCDM a contribuit la Manualul Plancoast cu rezultatele studiilor de caz, lucrare ce conține instrucțiuni și instrumente pentru realizarea planurilor spațiale. Cel mai important document realiat de partenerii români este Raportul național pentru Planificarea Spațială Maritimă, care evidențiază procesul de implementare a MIZC și instrumentelor aferente. Proiectul PLANCOAST a venit în sprijinul acestui proces. Experiența României din PLANCOAST și rezultatele obținute privind starea actuală a PSM și MIZC în zona costieră și maritimă românească inlcuse în Manualul editat în cadrul proiectului au fost traduse și în limba română și sunt disponibile  online la următorul link http://www.nodc.org.ua/ukrncora/index2php?option=com_docman &task=doc_view&gid=77&Itemid=35.

Concluziile experienței PLANCOAST au fost că Planificarea Spațială Maritimă Integrată depinde de cooperarea inter-sectorială și de scara spațială, fiind prima aplicare a experienșelor de la Marea Baltică și Marea Adriatică la Marea Neagră, ca parte din Bazinul Mediteranean.

- DG-MARE 2014/24, MARSPLAN (2015-2017) este primul proiect de PSM la nivel de bazin al Mării Negre. În cadrul acestuia se realizează o evaluare inițială și cooperarea transfrontalieră pentru PSM între România și Bulgaria. Experiență relevantă în planificarea transfrontalieră a fost dobândită și în cadrul proiectului strategic - Strategia teritorială comună pentru zona transfrontalieră România - Bulgaria (2012-2015) (www.spatial.mdrap.ro).

- Programul Național CEMAR - Conservarea ecosistemului marin și promovarea utilizării durabile a acestuia - implementat în perioada 2010-2014, finanțat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Proiectul PN 09-320302/2010-2014, „Elaborarea suportului informațional și actualizarea bazei de date în sprijinul Strategiei pentru Planificarea Spațială Maritimă Integrată, nr. contract 32N/ 27.02.2009 -http://www.rmri.ro/Home/Downloads/Programmes.NationalProjects/Raport%20Nucleu%202009-2015.pdf

- DG-MARE 2014/23, Proiectul ECORYS, Mecanism de asistență pentru implementarea Planificării Spațiale Maritime (2015-2016), este o inițiativă nouă, ce a demerat la 17 decembrie 2015, ce oferă asistență tehnică și consultanță pentru implementarea Directivei pentru PSM și elaborarea de planuri, prin intermediul platformei online și al unei rețele de puncte focale, câte unul pentru fiecare bazin - Marea Baltică, Marea Nordului, Atlantic, vestul Mediteranei, estul Mediteranei și Marea Neagră. Punctele focale pentru PSM trebuie să fie la curent cu evoluțiile din bazinul maritim de care sunt repomsabile.

- Proiectul COFASP - ECOAST (2016-2019) este tot o inițiativă nouă, demarată în 2015, pe durata 2016-2019. Proiectul ECOAST își propune să identifice, dezvolte și testeze noi metodologii pentru managementul spațial și temporal al pescăriilor și acvaculturii, inclusiv a habitatelor esențiale pentru pești și habitatelor prioritare pentru conservare, precum și sinergiile și conflictele între activitățile umane din spațiul maritim.

În cadrul ECOAST este planificat un Studiu de caz pentru Marea Neagră, care să cuprindă evaluarea amprentei ecologice a acvaculturii și pescăriilor, cartarea zonelor optime pentru astfel de activități, evaluarea compatibilității între pescării, acvacultură și alte activități umane, precum și implementarea de metode holistice și modelarea funcțională a cadrului pentru evaluarea și prognozarea reacțiilor factorilor interesați la opțiunile de planificare spațială integrată. Diferite abordări vor fi cuprinse într-un singur sistem, identificând posibilități spațiale și temporale reale pentru integrarea tuturor activităților din spațiul maritim, în vederea facilitării factorilor decizionali și a celor interesați să evalueze măsurile de management și să ia decizii într-o manieră transparentă. Rezultatele obținute vor veni în sprijinul politicilor UE și naționale, pentru a alocarea a spațiului bazată pe abordarea ecosistemică și utilizarea durabilă a resurselor marine.

Impactul la nivel juridic și cartarea

Proiectul PLANCOAST a fost primul care a introdus domeniul PSM în România. Toate celelalte hărți și planuri ulterioare au devenit posibile în urma primei cartări a spațiului maritim (12 Mm) realizată în cadrul acestuia. PLANCOAST a contribuit la crearea primei infrastructuri GIS și a bazei de date specializate de la litoralul românesc al Mării Negre.

În cadrul proiectului MARSPLAN se elaborează suportul pentru elaborarea legislației pentru PSM, a bazei de date și a planului național, în paralel cu implementarea Directivei pentru PSM.

În perioada 2007 - 2016, experții INCDM „Grigore Antipa“ au elaborat diferite hărți tematice, în carul unor proiecte naționale și internaționale dedicate spațiului maritim românesc. Pe baza acestor hărți, au fost create primele planuri regionale maritime, în cadrul Studiului de caz PLANCOAST pentru ZEE, planuri ce au fost îmbunătățite ulterior anual. Hărțile integrate se publică în Rapoartele anuale privind starea mediului marin și costier/Jurnalul “Cercetări Marine/Recherches Marines“.

Planul cuprinde următoarele sectoare:

  - Navigație, porturi, extracție de minerale, exploatare petrol și gaz, activități de prelucrare produse petroliere, industria petrochimică, rafinării, producerea de energii regenerabile offshore, pescuit, acvacultură, turism (recreere și activități sportive), protecția naturii, cercetare științifică, cabluri și conducte submarine, extinderea și modernizarea porturilorturistice: dragare,  industria energiei nucleare, instalarea de parcuri eoliene în zona de coastă, funcționarea și modernizarea aeroporturilor și a transportului aerian, la care se adaugă construcția de nave, industria manufacturieră, agricultura și industria alimentară;

  - Neclar specificate: patrimoniul cultural submers, sectorul militar și de apărare națională;

  - Aspecte de interes conexe: protejarea naturii și recreerea, Rezervația Biosferei Delta Dunării, rezervații naturale, situri de importanță comunitară (SCI-uri) sub Directiva Habitate și situri de protecție specială avifaunistică (SPA-uri) sub Directiva Păsări, zone de protecție Ramsar;

  - Utilizări viitoare preconizate: interes crescut ca nod energetic regional.

Planurile spațiale maritime trebuie elaborate și implementate în baza noi legi naționale pentru PSM, care este în curs de elaborare. INCDM a făcut demersuri semnificative în acest sens, inclusiv în contextul proiectelor anterioare sau a celor aflate în derulare.

Coerența cu alte procese

- Evaluarea Strategică de Mediu

Evaluarea Strategică de Mediu a fost inclusă în Programul Operațional Național 2007-2013 pentru toate sectoarele economice din România și este parte din planificarea teritorială. Au fost elaborate Metodologiile de evaluare strategică, legislația, ghidul de realizare și baza de date. Protocolul privind Evaluarea Strategică de Mediu ns-a adăugat Convenției pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier din 21.05.2003, ce a intrat în vigoare la 18.11.2009 . Textul este publicat în Monitorul Oficial.

http://lege5.ro/Gratuit/gezdsnzshe/protocolul-privind-evaluarea-strategica-de-mediu-la-conventia-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-din-21052003.

- Managementul Integrat al Zonei Costiere (MIZC)

România este singurul stat riveran Mării Negre și unul dintre puținele la nivel mondial care are un cadru legal și instituțional pentru MIZC (Legea nr. 280/2003), care stipulează sarcinile și responsabilitățile autorităților și instituțiilor centrale și locale relevante, în vederea atingerii obiectivelor MIZC. Pe lângă implementarea recomandării UE pentru MIZC, scopul acestei legi este și facilitarea implemetării Directivei-cadru Apă, Directivei-cadru Strategia pentru Mediul Marin, Directivelor Habitate și Păsări și a altor directive conexe.

- Directiva-cadru Strategia pentru Mediul Marin (DCSMM)

România a transpus Directiva-cadru Strategia pentru Mediul Marin în legislația națională în anul 2010 (Ordonanța de Urgență nr. 71/2010), cu contribuția esențială a INCDM. În 2012, s-a realizat o evaluare inițială a stării mediului marin, ce a inclus și o analiză socio-economică. Definirea Stării Ecologice Bune (Good Environmental Status - GES) și stabilirea obiectivelor de mediu sunt aliniate cu Decizia Comisiei privind criteriile comune și standardele metodologice (2010/477/UE).

Monitoringul anual al mediului marin realizat de INCDM se bazează pe indicatori biologici, geochimic, de eutrofizare și contaminare, și a fost dezvoltat ulterior în cadrul proiectului FP7 PERSEUS și al programului național de monitoring, sub egida Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Implicarea factorilor interesați

Proiectele de MSP cu finanțare europeană PLANCOAST, MARSPLAN, ECORYS și ECOAST reprezintă puncte de referință în ceea ce înseamnă implicarea factorilor interesați.

Întâlniri cu factorii interesați din domeniile profesonale legate de spațiul maritim și grupurile sociale din zona marină și de coastă.

Una dintre metodele utilizate pentru implicarea factorilor interesați este Metoda Sketch Mark (dezvoltată de INCDDD Tulcea în proiectul PEGASO. În cadrul proiectelor de PSM în derulare sunt planificate metode noi de sprijinire a procesului decizional la nivel administratv și guvernamental.

Cooperare transfrontalieră

Dezvoltarea durabilă a zonei costiere necesită o cooperare strânsă între toate statele riverane la Marea Neagră. În acest sens, a fost elaborat Planul Strategic de Acțiune pentru Reabilitatea și Protecți Mării Negre. Obiectivele generale ale acestuia includ asigurarea unui mediu sănătos pentru populația din regiunea Mării Negre, atât din zonele urbane, cât și din cele rurale; atingerea unei diversități  a ecosistemului marin care, din punct de vedere biologic, să conțină populații bazate pe organisme cu o variabilitate și viabilitate naturale ridicate (inclusiv mamifere marine și sturioni), care pot susține un mod de viață construit pe activități durabile, ca pescuitul , acvacultura și turismul, la nivelul tuturor statelor riverane Mării Negre.

Programul Operațional de Cooperare Transfrontalieră Româna - Bulgaria 2007-2013, continuat de perspectiva 2014-2020, a permis o abordare transfrontalieră în toate domeniile de activitate, inclusiv în spațiul maritim.

Evaluarea PSM

Proiectul PLANCOAST a permis realizarea primelor hărți tematice și integrate. În cadrul proiectului MARSPLAN s-a elaborat atât prima versiune în limba română a metodologiei pentru PSM (sub coordonarea URBAN-INCERC și MDRAP), care trebuie aprobată de DG-MARE, cât și cadrul legal și instituțional, ambele cu o contribuție semnificativă a INCDM.

Toate hărțile tematice și integrate ale spațiului maritime au fost actualizate și îmbunătățite anual (INCDM Constanța). La finalizarea proiectului MARSPLAN, este planificată elaborarea primei variante a Planului Național pentru PSM.

În concluzie, implementarea Directivei pentru PSM rămâne o prioritate atât la nivel guvernamenta, cât și la nivelul instituțiilor de cercetare, precum și pentru factorii interesați de mediul marin. Trebuie menționat că pe parcursul anului 2015 s-au demarat primii pași pentru?

- Realizarea inventarului măsurilor existente ce se aplică în zonele costiere;

- Utilizarea instrumentelor existente în dezvoltarea de strageii, în conformitate cu directivele europene;

- Analizarea acțiunilor viitoarea pentru managementul activităților costiere și maritime;

Pentru o implementare în condiții optime a PSM, trebuie urmați următorii pași:

- Cartarea distribuției spațiale și temporale a activităților maritime actuale și potențiale;

- Coordonarea planurilor și strategiilor de planificare spațială în vederea implementării, integrării și revizuirii Directivei pentru PSM;

- Consultarea factorilor interesați și a autorităților referitor la planurile și strategiile spațiale maritime, cu rezultate concrete;

- Cooperarea în vederea armonizării cu statele membre UE și non-membre din bazinul Mării Negre, după desemnarea autorității/autorităților responsabile de implementarea PSM.

VIII. 1.3. Impactul schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale

VIII. 1.3.1. Impactul asupra mediului marin și costier

Creșterea nivelului mării la nivel național; Variația nivelului mării la Constanța

Nivelul mării, ca unul dintre indicatorii de stare a zonei costiere, a prezentat în 2015 aceeaşi caracteristică din anul precedent în raport cu mediile lunare multianuale (1933 - 2014) şi anume depăşirea constantă a acestora. Excepţie fac lunile noiembrie şi decembrie, când mediile lunare au fost cu 2,9 şi 6,2 cm mai mici decât valorile multianuale.

Creșterea temperaturii apei mării; Media lunară a temperaturii apei mării la Constanța

Temperatura apei marine, la Constanța, la nivelul celor 12 luni ale perioadei analizate, a fost cu 1,68°C mai ridicată decât cea de referință (1959 - 2014, Figura II.3.1.4.4a). Temperatura maximă zilnică măsurată de 25,97°C a fost măsurată pe data de 18 august, deloc surprinzătoare, având în vedere evoluția temperaturii aerului (Fig. VIII. 1.3.1.1. a și b). Față de situația multianuală, mediile la Constanța le-au depășit aproape pe toată durata anului 2015. Excepția este reprezentată de luna octombrie, cu o medie lunară inferioară cu 0,6°C față de perioada de referință (14,8°C în perioada 1971 - 2014 comparativ cu 14,2°C în 2015) (Fig. VIII. 1.3.1.1.b).

Comparativ cu perioada de referință, anul 2015 poate fi caracterizat ca an atipic din punct de vedere termic cu diferențe semnificativ pozitive. Astfel, diferența maximă de 5,1°C a fost determinată în luna mai (14,5°C în perioada 1971 - 2014 comparativ cu 19,6°C în anul 2015) (Fig. VIII. 1.3.1.1.b).

Fig. VIII. 1.3.1.1. Situația comparativă a mediilor multianuale (a) și lunare (b) a temperaturii apei marine la Constanța, între anii 1959 - 2014 și 2015.