# RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA

Titularul proiectului:

BLACK SEA OIL & GAS S.R.L.

# RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA

|  | Nume |  | Poziția |  | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborat de | Raluca ȘERBAN |  | Manager |  |  |
|  | Mihai IOSIF Răzvan Spiridon Gabriel BĂNICĂ |  | Principal Consultant Consultant Expert avifaună |  |  |
|  | Oana ZAMFIRESCU |  | Expert habitate/vegetație |  |  |
|  | Ștefan ZAMFIRESCU |  | Expert herpetofaună/mamifere |  |  |
|  | Irinel POPESCU |  | Expert entomolog |  |  |
| Verificat de Aprobat de | Cicerone IONESCU Cicerone IONESCU |  | Director Director |  |  |
| Versiunea raportului |  | Data emiterii |  |
| Raport draft A01 |  | 17.11.2017 |  |
| Raport draft A02 |  | 21.11.2017 |  |
| Raport final |  |  |  |
| MGD-D-PE-REP-0056-D01 |  | 30.11.2017 |  |

Cuprins

Introducere	12

1	Informații generale	15

1.1	Titularul proiectului	15

1.2	Autorul atestat al RIM	15

1.3	Denumirea proiectului	15

1.4	Localizarea proiectului	16

1.5	Localizarea față de ariile naturale protejate	20

1.6	Descrierea proiectului și a etapelor acestuia	22

1.7	Construcții și utilități din cadrul proiectului propus	23

1.8	Durata etapei de funcționare	24

1.9	Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producției	24

1.10	Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice	25

1.11	Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, generați de activitatea propusă	26

1.11.1	Surse de zgomot și vibrații în perioada de construcție	27

1.11.2	Surse de zgomot și vibrații în perioada de operare	27

1.11.3	Măsuri de reducere a impactului zgomotului și vibrațiilor în perioada de construcție	28

1.11.4	Măsuri de reducere a impactului zgomotului și vibrațiilor în perioada de operare	28

1.12	Alte tipuri de poluare fizică sau biologică	29

1.13	Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului și indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele	29

1.14	Localizarea geografică și administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect	30

2	Descrierea proceselor tehnologice de producție și a utilităților asociate principalelor etape din procesele tehnologice	30

2.1	Descrierea sistemelor principale	31

2.1.1	Echipamente de intrare gaze și separare lichide	31

2.1.2	Comprimare gaze	31

2.1.3	Uscare gaze	32

2.1.4	Măsurare fiscală gaze și export	32

2.1.5	Depozitare MEG și regenerare (concentrare)	32

2.1.6	Apa de zăcământ	33

2.2	Descrierea sistemelor de utilități	33

2.2.1	Gaz combustibil	33

2.2.2	Aer instrumental și tehnic	34

2.2.3	Generare gaz inert (azot)	34

2.2.4	Generarea energiei electrice	34

2.2.5	Evacuarea gazelor reziduale la coșul (vent) de presiune înaltă și joasă	35

2.2.6	Sistemul de scurgere	35

2.2.6.1	Sistemul de scurgere închis	35

2.2.6.2	Sistemul de scurgere deschis	36

2.2.7	Apa pentru stingere incendiu și utilitate generală	36

2.3	Activități de dezafectare	42

3	Deșeuri	42

3.1	Managementul deșeurilor în perioada de construire și dezafectare	42

3.2	Managementul deșeurilor în perioada de operare	43

4	Impactul potențial, inclusiv cel transfrontieră asupra componentelor mediului	45

4.1	Impactul potențial asupra apei	45

4.1.1	Apele subterane	45

4.1.2	Apele de suprafață	46

4.1.2.1	Date generale	46

4.1.2.2	Alimentarea cu apă:	46

4.1.2.3	Evacuarea apelor uzate menajere și pluviale	46

4.1.2.4	Apă de proces	47

4.1.2.5	Sistemul de limitare și stingere incendii	47

4.1.3	Impactul potențial asupra apei	48

4.1.4	Măsuri de diminuare a impactului în perioada de construcție/operare/dezafectare:	48

4.2	Impactul asupra aerului	49

4.2.1	Date generale	49

4.2.2	Calitatea aerului	52

4.2.3	Surse şi poluanți generați:	53

4.2.3.1	Perioada de construire și dezafectare	53

4.2.3.2	Perioada de operare	54

4.2.3.3	Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici	54

4.2.3.4	Instalații pentru controlul emisiilor	57

4.2.4	Impactul prognozat în perioada de construcție	57

4.2.5	Impactul prognozat în perioada de operare	58

4.2.6	Măsuri de diminuare a impactului potențial:	58

4.3	Schimbări climatice	59

4.4	Impactul prognozat în perioada de construcție	60

4.5	Impactul prognozat în perioada de operare	60

4.6	Măsuri de reducere a impactului	60

4.7	Impactul potențial asupra solului	60

4.7.1	Date generale	60

4.7.2	Surse de poluare a solurilor	64

4.7.3	Impactul prognozat în perioada de construcție/dezafectare	64

4.7.4	Impactul prognozat în perioada de operare	66

4.7.5	Măsuri de diminuare a impactului în perioada de construcție/operare/dezafectare	66

4.8	Mediul geologic	66

4.8.1	Caracterizarea geologică a zonei	66

4.8.2	Impacul asupra mediului geologic în perioada de construcție/operare/dezafectare	70

4.8.3	Măsuri de reducere a impactului în perioada de construcție/operare/dezafectare	70

4.9	Impactul asupra biodiversității	71

4.9.1	Date generale	71

4.10	Habitate și specii de plante de interes comunitar identificate în zona PP	71

4.11	Specii de mamifere de interes comunitar identificate în zona PP	72

4.11.1	Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar identificate în zona PP	72

4.11.2	Prezența speciilor de nevertebrate de interes comunitar în zona PP	73

4.11.3	Specii de pești de interes comunitar identificați în zona PP	73

4.12	Alte specii de floră și faună identificate în zona PP și în vecinătatea acestuia	74

4.13	Specii de păsări de interes comunitar identificate în zona PP	87

4.13.1	Impactul potențial asupra biodiversității	93

4.13.2	Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversității	99

4.14	Impactul asupra peisajului	104

4.14.1	Caracterul peisagistic general	104

4.14.2	Caracteristicile peisajului în zona PP	105

4.14.2.1	Topografia terenului	105

4.14.2.2	Utilizarea terenurilor din zona PP	107

4.14.2.3	Vegetația din zona PP	108

4.14.2.4	Aspecte ale peisajului din localitățile învecinate zonei PP	113

4.14.3	Evaluarea impactului asupra peisajului și a impactului vizual	114

4.14.3.1	Metodologia utilizată	114

4.14.3.2	Impactul asupra peisajului	115

4.14.3.3	Impactul vizual	120

4.14.4	Măsuri de diminuare a impactului:	123

4.15	Impactul asupra mediului social și economic	124

4.15.1	Populație și sănătate umană	124

4.15.2	Impactul potenţial al activității propuse asupra caracteristicilor demografice/populației locale și asupra condițiilor de viață din zonă	125

4.16	Impactul asupra condițiilor culturale și etnice, patrimoniu cultural	126

4.16.1	Date generale	126

4.16.2	Impactul prognozat	129

4.17	Evaluarea impactului potențial cumulat al implementării PP	129

5	Analiza alternativelor	133

6	Monitorizarea factorilor de mediu	133

7	Situații de risc	137

7.1	Riscul la inundații	137

7.1.1	Riscul la seisme	137

7.2	Planuri pentru situații de risc	138

7.2.1.1	Situații de risc la inundații	138

7.2.1.2	Situații de risc la seisme	138

7.2.2	Riscuri generate de către prezentul proiect	138

8	Concluzii	142

8.1	Evaluarea impactului potențial cumulat al implementării PP	163

9	Descrierea dificultăților	195

10	Rezumat fără caracter tehnic	195

11	Bibliografie	199

Lista figurilor

Figură 1 – Localizarea geografică a zonei PP	17

Figură 2 – Plan de situației al proiectului propus	18

Figură 3 – Localizarea PP față de ariile naturale protejate de interes comunitar și față de limitele Rezervației Biosferei "Delta Dunării"	21

Figură 4 – Schema Proiectului de Dezvoltare a Exploatării de Gaze Naturale Midia	22

Figură 5 – Schema sumară a fluxului tehnologic al Stației de tratare a gazelor naturale	31

Figură 6 – Schema detaliată a procesului tehnologic STG	37

Figură 7 – Amplasarea echipamentelor și instalațiilor în cadrul Stației de tratare a gazelor naturale	38

Figură 8 – Direcția predominantă a vânturilor în zona PP	49

Figură 9 – Valorile temperaturii medii multianuale la Stația Meteorologică	51

Figură 10 – Valorile multianuale medii ale umezelii aerului la Stația meteorologică	51

Figură 11 - Valorile medii multianuale ale cantităților de precipitații medii la Stația	51

Figură 12 - Valorile medii multianuale ale vitezei vântului la Stația	51

Figură 13 – Harta solurilor în zona PP	63

Figură 14 - Amplasarea organizării de șantier, a drumurilor temporare de acces și a solului fertil în zona PP	65

Figură 15 – Caracterizarea geologică a zonei PP	67

Figură 16 - Localizarea releveelor fitocenologice în cadrul realizării campaniilor de monitorizare a biodiversității	81

Figură 17 - Distribuția asociațiilor vegetale în zona luată în studiu	82

Figură 18 – Localizarea speciilor de mamifere, altele decât cele de interes comunitar în cadrul campaniilor de monitorizare din 2015, 2016 și 2017	84

Figură 19 – Localizarea speciilor de herpetofaună, altele decât cele de interes comunitar menționate în Formularul Standard al ROSCI0065 - în zona luată în studiu (anul 2016 și 2017)	86

Figură 20 – Topografia terenului în zona PP	106

Figură 21 – Harta utilizării terenurilor din zona PP și vecinătăți conform datelor din CORINE LAND COVER (2012)	107

Figură 22 – Metodologie pentru evaluarea tipului de impact asupra peisajului (sursa: IEMA (2011) – Figure 6.3 – www.iema.net)	117

Figură 23 – Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României.	137

Figură 24 – Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectarea ag cu IMR=225 de ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani	137

Figură 25 – Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț) Tc a spectrului de răspuns	138

Lista tabelelor

Tabel 1 – Tablou coordonate Stereo 70 ale PP	20

Tabel 2 – Tablou coordonate STEREO 70 ale Stației	20

Tabel 3 – Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice	26

Tabel 4 – Surse de zgomot în perioada de operare a STG	27

Tabel 5 – Descrierea echipamentelor și instalațiilor aferente Stației de tratare a gazelor naturale	39

Tabel 6 – Codurile și cantitățile estimative ale deșeurilor generate prin implementarea proiectului	43

Tabel 7 - Valorile temperaturii medii multianuale la Stația Meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 (°C)	50

Tabel 8 - Valorile multianuale medii ale umezelii aerului la Stația meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 (%)	50

Tabel 9 – Valorile medii multianuale ale cantităților de precipitații medii la Stația Meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 (l/mp)	50

Tabel 10 – Valorile medii multianuale ale vitezei vântului la stația meteorologică Gura Portiței între anii 2000-2016 (m/s)	50

Tabel 11 – Tipuri și cantități de emisii în atmosferă de la sursele staționare ale STG pachet compresor,	55

Tabel 12 – Tipuri și cantități de emisii în atmosferă de la sursa staționară încălzitoare cu flacără în perioada de operare	56

Tabel 14 - Tipuri și cantități de emisii în atmosferă de la sursa staționară generator diesel (rezervă) în perioada de operare	56

Tabel 13 – Estimarea cantității de gaze evacuate prin procesul de venting în perioada de operare a STG	57

Tabel 15 - Repartizarea pe categorii de folosință a suprafeței de teren agricol din județul Constanța	61

Tabel 16 – Coordonate în Stereo 70 ale forajelor geotehnice	62

Tabel 17 – Relevee în care a fost evidențiată prezența asoc. ARTEMISIETEA VULGARIS	76

Tabel 18 - Coordonatele în STEREO 70 ale releveelor fitocenologice realizate în timpul monitorizării	83

Tabel 19 - Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO  în 2017	89

Tabel 20 - Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO 2017	90

Tabel 21 - Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO – 2017	92

Tabel 22 – Scară de notare pentru evaluarea tipurilor de impact	93

Tabel 23 – Evaluarea tipurilor de impact susceptibil să afecteze ariile naturale protejate de interes comunitar	94

Tabel 24 - Măsuri de reducere a impactului potențial prognozat de implementarea PP asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din arealul investigat	100

Tabel 25 - Metodologie pentru evaluarea tipului de impact asupra peisajului	117

Tabel 26 – Scară de notare pentru evaluarea tipurilor de impact asupra peisajului	118

Tabel 27 – Caracterizarea impactului  asupra peisajului în zona PP	118

Tabel 28 – Evaluarea tipurilor de impact vizual	123

Tabel 29 – Analiza impactului vizual asupra receptorilor sensibili	123

Tabel 30 - Structura populației pe sexe și mediu	124

Tabel 31 - Structura populației pe principalele categorii de vârstă	124

Tabel 32 - Structura populației active pe principalele ramuri de activitate	124

Tabel 33 - Structura populației pe principalele categorii de vârstă	125

Tabel 34 - Lista monumentelor istorice localizate în vecinătatea PP	127

Tabel 35 - Perioadele favorabile/optime de realizare a monitorizării biodiversității	134

Tabel 36 - Descrierea probabilității riscurilor evaluate	139

Tabel 37 - Aprecierea gravității riscurilor evaluate	140

Tabel 38 - Matricea de evaluare a riscurilor	140

Tabel 39 – Evaluarea riscurilor	141

Tabel 40 - Scară de notare pentru evaluarea impactului efectelor potențiale	142

Tabel 41 - Evaluarea impactului asupra mediului generat de implementarea PP	144

Tabel 42 - Scara de interpretare a impactului potențial evaluat	162

Tabel 43 – Evaluarea impactului potențial cumulat cauzat de implementarea celor două PP ale beneficiarului (PP Stație și PUZ Conductă Tronson I)	172

Lista fotografiilor

Foto 1: Vedere de pe drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu spre zona PP cultivată cu grâu și plantația de salcâmi	19

Foto 2: Zona PP (cultivată cu grâu): vedere dinspre plantația de salcâmi spre drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu	19

Foto 3 –  Plantația de salcâm (Robinia pseudacacia) cu păducel (Crategus monogyna) din vecinătatea estică a zonei PP	108

Foto 4 – Cultură de cereale în zona PP	109

Foto 5 – Vedere dinspre DC83 Corbu - Vadu spre est spre zona terenurilor agricole în care se află și zona PP, plantația de salcâmi, Rezervația Biosferei Delta Dunării și în plan îndepărtat Marea Neagră	109

Foto 6 - Vedere dinspre DC83 Corbu-Vadu spre nord-est spre zona trenurilor agricole în care se află și zona PP, plantația de salcâmi, satul Vadu și în plan îndepărtat Întreprinderea de Metale Rare, fostele iazuri de decantare și în depărtarea Rezervația Biosferei Delta Dunării	110

Foto 7 – Zona PP, vedere spre vest dinspre plantația de salcâmi spre drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu	110

Foto 8 – Vedere dinspre sud, de pe drumul de pământ DE 265 care va fi limita PP, înspre nord - spre satul Vadu	111

Foto 9 - Vedere dinspre sud spre plantația de salcâmi ce se află în vecinătatea PP	111

Foto 10 – Cămin conducte ape uzate aparținând ROMPETROL RAFINARE, aflate în imediata vecinătatea a amplasamentului înspre sud-est	112

Foto 11 – Vedere dinspre căminul de conducte ape uzate aparținând ROMPETROL RAFINARE spre Rezervația Biosferei Delta Dunării (spre sud-vest)	112

Foto 12 – Fosta Întreprindere de Metale Rare Vadu și în prim plan un iaz e de autoepurare al ROMPETROL RAFINARE S.A. – vedere dinspre sud spre nord	113

Foto 13 – Fosta Întreprindere de Metale Rare Vadu și în prim plan iazurile de decantare aferente acesteia – vedere dinspre digul unui bazin de decantare	114

Lista anexelor

| ANEXA 1 | Certificat de înregistrare S.C. AUDITECO GES S.R.L. |
| --- | --- |
| ANEXA 2 | CV-urile experților care au realizat identificarea și monitorizarea speciilor de interes comunitar din zona luată în studiu |
| ANEXA 3 | Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării |
| ANEXA 4 | Formularul Standard al ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe |
| ANEXA 5 | Formularul Standard al ROSPA0076 Marea Neagră |
| ANEXA 6 | Formularul Standard al ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină |
| ANEXA 7 | Formularul Standard al ROSPA0060 Lacurile Tașaul și Corbu |

Abrevieri

| ANRE | Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei |
| --- | --- |
| APM | Agenția pentru Protecția Mediului |
| ARBDD | Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării |
| BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| BSOG | Black Sea Oil&Gas S.R.L. |
| CH4 | Metan |
| CO | Monoxid de carbon |
| CP | Cerințe de Performanță ale BERD |
| DC | Drum comunal |
| DADL | Direcția Apelor Dobrogea Litoral |
| De | Drum de exploatare |
| Dn | Diametru nominal |
| DN | Drum Național |
| DSP | Direcția de Sănătate Publică |
| EBI | Energy and Biodiversity Initiative – Inițiativa pentru Biodiversitate și Energie |
| FEED | Front End Engineering Design |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| IFC | Divizia de Investiții a Băncii Mondiale - International Finance Corporation – World Bank Group |
| IPIECA | International Petroleum Industry Environmental Conservation Association - the global oil and gas industry association for environmental and social issues – Asociația Industriei Internaționale a Petrolului pentru Conservarea Mediului |
| L | Lege |
| MMSCMPD | Million Metric Standard Cubic Meter Per Day/Milioane metri cubi Standard pe zi |
| nm | Non metan |
| NOx/NO/NO2 | Oxizi de azot |
| O3 | Ozon |
| OM | Ordin al Ministrului |
| OUG | Ordonanță de Urgență a Guvernului |
| PP | Proiectul propus |
| PUG | Plan Urbanistic General |
| PSI | Prevenirea și stingerea incendiilor |
| RIM | Raport privind impactul asupra mediului |
| SCI | Sit de importanță comunitară |
| SGA | Sistemul de Gospodărire a Apelor |
| SO2 | Dioxid de sulf |
| SPA | Sit de importanță avifaunistică |
| SR | Standard românesc |
| SRL | Societate cu răspundere limitată |
| STAS | Standard românesc |
| Te | Tonă echivalent |

Definiții

Acord de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

Arie naturală protejată – zonă terestră, acvatică și/sau subterană, cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită;

Biodiversitate – variabilitatea organismelor vii din ecosistemele terestre și acvatice și din cadrul complexelor ecologice din care acestea fac parte; diversitatea cuprinde variabilitatea din cadrul speciilor, între specii și între/în cadrul ecosistemelor;

CO2 echivalent (CO2e): unitate de măsură universală pentru emisiile de gaze cu efect de seră, care reflectă potențialul de încălzire globală corespunzător diferitelor tipuri de emisii. Este utilizată pentru a compara emisiile de la diverse gaze cu efect de seră pe baza potențialului lor de încălzire globală, utilizând cantitatea echivalentă sau concentrația de CO2 echivalent ca și referință.

Efectul de seră: acumularea de căldură în atmosferă aproape de suprafața planetei (troposferă). Această acumulare este cauzată de gazele cu efect de seră. În același mod în care pereții din sticlă ai unei sere determină o creștere a temperaturii din interior, efectul de seră încălzește suprafața planetei. În absența acestui efect, temperatura s-ar situa sub punctul de îngheț. Activitățile desfășurate de om au intensificat însă foarte mult efectul de seră natural, cauzând încălzirea planetei și declanșând schimbări climatice.

Emisie – evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanțe, vibrații, radiații electromagnetice și ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;

Evaluarea impactului asupra mediului – proces menit să identifice, să descrie și să stabilească, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu legislația în vigoare, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale unui proiect asupra sănătății oamenilor și a mediului;

Factor de impact – componentă a activității umane, care produce efecte asupra mediului înconjurător;

Gaze cu efect de seră: orice gaz din atmosferă care absoarbe căldura și o emană, menținând astfel atmosfera planetei mai caldă decât ar fi altfel în mod normal. Principalele gaze cu efect de seră din atmosfera Pământului sunt vaporii de apă, ozonul, dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) și hidrofluorocarburile sunt exemple de gaze cu efect de seră care absorb radiațiile solare, generând astfel efectul de seră. Ținându-se seama de potențialul lor diferit de încălzire globală, emisiile de gaze cu efect de seră sunt, de obicei, calculate și raportate sub formă de dioxid de carbon echivalent (CO2e).

Instalație – orice unitate tehnică staționară sau mobilă precum și orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activitățile unităților staționare/mobile aflate pe același amplasament, care poate produce emisii și efecte asupra mediului;

Mediu – ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul și subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale și spirituale;

Monitorizarea mediului – supravegherea, prognozarea, avertizarea și intervenția în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoașterii stării de calitate și a semnificației ecologice a acestora, a evoluției și implicațiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile care se impun;

Protecția atmosferei – urmărește prevenirea, limitarea deteriorării și ameliorarea calității acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și a bunurilor materiale;

Potențial de încălzire globală: definește impactul pe care un gaz cu efect de seră îl va avea asupra încălzirii globale pe o anumită perioadă de timp, în comparație cu impactul dioxidului de carbon.

Zone protejate – zonele naturale sau construite, delimitate geografic și/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu (conform L 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate).

# Introducere

Prezenta documentație are ca principal scop obținerea Acordului de Mediu pentru proiectul propus CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA numit în continuare „PP” având ca Beneficiar (Titular de proiect) pe Black Sea Oil & Gas S.R.L.

Lucrarea este realizată de AUDITECO GES S.R.L. – o companie de consultanță în domeniul protecției mediului, înregistrată în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, la poziția 274, conform Certificatului de Înregistrare inclus în ANEXA 1 la prezentul raport, denumită în continuare „AUDITECO” și/sau „Consultantul”, la solicitarea Black Sea Oil & Gas S.R.L.

Raportul la studiul de evaluare a impactul asupra mediului (numit în continuare „RIM”) are ca principal scop completarea documentației tehnice necesară obținerii Acordului de Mediu pentru proiectul menționat.

În urma analizării Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul propus CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA depus de către titularul proiectului, APM Constanța a aprobat Studiul de evaluare adecvată ( Etapa obținere Acord de Mediu) CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA, August 2017 realizat de către AUDITECO și a decis necesitatea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin adresa nr. 5019/20.10.2017.

Raportul la studiul de evaluare a impactul asupra mediului a fost realizat în conformitate cu cerințele de conținut precizate în legislația în vigoare la data realizării acestuia, respectiv OM 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și OM 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.

Pentru realizarea prezentei documentații s-a ținut seama de reglementările legislației românești privind protecția mediului, versiunea în vigoare la data întocmirii prezentei, respectiv:

- L nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (cu modificările și completările ulterioare din HG. 17/2012);

- OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- L nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării”;

- OM 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- L nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000

- L nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 (modificata si completata de L 293/2006)

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România (cu modificările și completările aduse de OM nr. 2387/2011) – ce transpune Directiva Habitate;

- HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România (cu modificările și completările aduse de HG nr. 971/2011) – ce transpune Directiva Păsări;

- OM nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- HG nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

- L nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate;

- L nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- L nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- OM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare (cu modificările și completările ulterioare din HG nr 128/2002, OM nr. 592/2002 și L nr 104/2011);

- L nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (cu modificările și completările ulterioare);

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (cu modificările și completările ulterioare);

- OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului (modificat de OM 592/2002 și L nr. 104/2011);

- L nr. 107/1996 - legea apelor (cu modificările și completările ulterioare);

- HG nr. 188/2002 modificată prin HG nr. 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 001 și 002);

- L nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- OM nr. 864/2002 privind aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră;

- OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului pentru realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot;

- HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant (cu modificările și completările ulterioare);

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

- STAS 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- L nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

- OM nr. 2940/09.05.2017 pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanță națională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale;

- Ordinul nr. 62/2008 Regulementul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate la consumatorii captivi.

În paralel cu derularea procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului conform legislației românești în vigoare, Beneficiarul parcurge și procedura ESIA – Environmental and Social Impact Assessment (Studiul de evaluare a impactului de mediu și social) conform politicilor de mediu și sociale ale BERD – Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru tot PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA.

Environmental and Social Impact Assessment (Studiul de evaluare a impactului de mediu și social) este realizat de către firma XODUS GROUP din Marea Britanie și cuprinde o serie de documente care au fost utilizate și la realizarea prezentului RIM, documente precizate în textul prezentului RIM sau în note de subsol.

În acest fel, prezenta documentație respectă prevederile legislației românești cât și ale Politicii Sociale și de Mediu ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, adoptată de Bancă (BERD) în 2014 precum și ale Cerințelor de Performanță (CP) asociate acestei Politici.

La realizarea acestei documentații s-a ținut cont de următoarele orientări și standarde internaționale:

- Standardul de Performanță al IFC nr. 6: Conservarea Biodiversității și Managementul Durabil al Resurselor Naturale din 2012;

- IPIECA Chestionarele și Normele de Prestare a Serviciilor oferite Ecosistemelor;

- Normele EBI: Standardele de Bună Practică în prevenirea și micșorarea efectelor adverse, primare și secundare, asupra biodiversității;

- BERD CP 6: Conservarea biodiversității și managementul durabil al resurselor naturale vii.

- Ghidurile generale pentru mediu și sănătate și securitate în muncă ale IFC - IFC General Environmental, Health&Safety Guidelines – aprilie 2007;

- Ghidurile IFC pentru dezvoltarea activităților de petrol și gaze în offshore - IFC Environmental, Health&Safety Guidelines for Offshore Oil &Gas Development – iunie 2015;

- Ghidurile IFC pentru dezvoltarea activităților de petrol și gaze în offshore - IFC Environmental, Health&Safety Guidelines for Offshore Oil &Gas Development, 2007.

Principalele surse de informare care au stat la baza realizării documentației sunt:

- Observațiile directe realizate în timpul vizitelor pe teren a echipei de consultanți ai prestatorului între anii 2014-2017;

- Studiul de evaluare adecvată (Etapa obținere Acord de Mediu) CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA, August 2017 - realizat de către AUDITECO și aprobat de APM Constanța;

- Rapoartele de identificare și monitorizare a speciilor de interes conservativ consemnate în Formularele Standard Natura 2000 (versiunea actualizată în februarie 2016) ale siturilor Natura 2000 care se suprapun peste suprafața PP sau se află în imediata vecinătate;

- Rapoarte de monitorizare a biodiversității din zona proiectului propus realizate de-a lungul anilor 2013, 2015, 2016 și 2017 și prezentate în cadrul Studiului de Evaluare Adecvată aprobat de către APM Constanța;

- Informațiile și documentele furnizate de beneficiar;

- Documente de corespondență între beneficiar și APM Constanța;

- Date și informații relevante din alte surse disponibile.

Titlurile documentelor și celelalte surse de informare care au stat la baza elaborării prezentului RIM sunt precizate în bibliografie și/sau în subsolul paginilor în care se face referire la acestea.

# Informații generale

## Titularul proiectului

Titularul proiectului:	BLACK SEA OIL & GAS S.R.L.

Punct de lucru:		Calea Floreasca nr. 175, Etaj 10, Sector 1, București

Telefon/Fax:		021 2313256

Persoană de contact: 	Oana Ijdelea, Director Reglementări

## Autorul atestat al RIM

Autorul atestat al RIM:	S.C. AUDITECO GES S.R.L., Splaiul Independenței nr. 1, bl. 16, sc1, etaj 5, ap. 18, sector 4, 040011 București

Telefon:		021 411 51 51

Fax: 			021 411 54 54

Persoană de contact: 	Raluca Șerban – Manager Departament tehnic

## Denumirea proiectului

Elaborarea Raportului privind studiul de impact asupra mediului pentru CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA.

## Localizarea proiectului

PP este localizat în extravilanul Comunei Corbu, județul Constanța, una din unitățile administrativ teritoriale ale țărmului românesc al Mării Negre - Figura 1.

Comuna Corbu se află la o distanță de cca. 15 km de municipiul Constanța; accesul rutier se realizează pe Drumul Comunal DC 83 (fostul DC 269), amplasamentul aflându-se la peste 4 km est de satul Corbu, cu acces direct la acest drum. Cea mai apropiată zonă rezidențială este satul Vadu iar cele mai apropiate locuințe sunt în satul Vadu la cca 2 – 2,5 km N-NE față de amplasamentul PP.

Stația de tratare a gazelor naturale va fi amplasată pe un teren cu o suprafață de 34.400 m2 în partea de est a zonei PP ce are o suprafață totală de 96.550 m2, proprietate privată în cote indivize, aparținând Black Sea Oil & Gas S.R.L., Petro Ventures Resources S.R.L. și Gas Plus Dacia S.R.L. (vezi Fig.2)

Acest teren este situat între satul Corbu și Vadu, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 83 (fost DC 269) Corbu-Vadu (foto 1 și 2). Terenul se află în extravilanul comunei Corbu și avea folosința de teren arabil în extravilan. Prin P.U.Z. – CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA, Martie 2017 a fost schimbată categoria de folosință a terenului din teren arabil extravilan în teren cu destinație curți-construcții și destinația din teren extravilan schimbată în teren intravilan-trup izolat: zonă de echipare tehnico-edilitară, destinată amplasării Stației de tratare gaze.

Amplasamentul este orientat pe direcția vest-est, cu o ușoară pantă dinspre vest, dinspre drumul de acces din DC 83 Corbu-Vadu spre est. Conform ridicării topografice realizată de proiectantul PUREWORLD Engineering în 2016, cota terenului scade de la vest (30m dMN) spre est (11 m dMN). Accesul pe amplasament se va realiza din drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu, iar vecinătățile amplasamentului sunt următoarele

- Nord: terenuri agricole, iar la 400 m N fermă agricolă;

- Vest: Drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu;

- Est: drum de pământ, plantație de salcâm, Rezervația Biosferei Delta Dunării

- Sud: terenuri agricole, pășune, stâne la cca. 600-700m.

Figură 1 – Localizarea geografică a zonei PP

Figură 2 – Plan de situației al proiectului propus

Foto 1: Vedere de pe drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu spre zona PP cultivată cu grâu și plantația de salcâmi

(vedere dinspre vest spre est)

Foto 2: Zona PP (cultivată cu grâu): vedere dinspre plantația de salcâmi spre drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu

(vedere dinspre est spre vest)

## Localizarea față de ariile naturale protejate

Limita de est a amplasamentului PP se află la o distanță de aprox. 160 m față de limitele RBDD și limitele siturilor ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe. Limita de vest a amplasamentului PP se află la o distanță de aprox. 2 m față de limitele sitului ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe.

La cca. 3 km est de amplasamentul PP se află ROSPA0076 Marea Neagră și ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină iar la cca. 6,5 km sud-vest de amplasament se află ROSPA0060 Lacurile Tașaul și Corbu.

Localizarea față de siturile Natura 2000 și față de Rezervația Biosferei Delta Dunării este prezentată în format grafic în Figura 3. Această hartă a fost realizată folosind coordonatele STEREO 70 ale obiectivului redate în Tabelul 1 și 2 de mai jos ce au fost puse la dispoziție de către Beneficiar, precum și ale ariilor naturale protejate de interes comunitar preluate din baza de date spațiale accesibilă public la adresa www.mmediu.ro.

Zona luată în studiu reprezintă zona care a fost monitorizată de echipa de biologi în timpul vizitelor pe teren pentru identificarea tuturor speciilor de interes comunitar și nu numai.

| Tabel 1 – Tablou coordonate Stereo 70 ale PP | Tabel 2 – Tablou coordonate STEREO 70 ale Stației |
| --- | --- |
| Tablou coordonate Stereo 70 ale PP. Nr. crt; Coordonate puncte de contur; Lungimi laturi D (i, i+1). X; Y. 1; 332281.789; 795922.708; 973.151. 2; 332345.404; 796893.778; 21.473. 3; 332324.145; 796896.802; 5.846. 4; 332318.357; 796897.626; 4.252. 5; 332314.118; 796897.957; 19.963. 6; 332294.215; 796899.509; 39.664. 7; 332254.668; 796902.554; 21.906. 8; 332232.858; 796904.599; 28.272. 9; 332206.584; 796894.160; 0.929. 10; 332205.673; 796893.980; 405.664. 11; 332179.155; 796489.184; 37.793. 12; 332216.867; 796486.714; 623.604. 13; 332176.101; 795864.444; 14.217. 14; 332188.551; 795871.308; 575.547. 15; 332226.199; 796445.622; 38.200. 16; 332264.317; 796443.125; 551.087. 17; 332228.293; 795893.217; 23.701. 18; 332249.049; 795904.659; 11.970. 19; 332259.530; 795910.440; 25.416. | Tablou coordonate Stereo 70 ale Stație. Nr. punct; Coordonate puncte de contur Stație. X; Y. 1; 332305.178; 796577.202. 2; 332324.789; 796876.560. 3; 332225.002; 796883.097. 4; 332205.392; 796583.739. 5; 332179.219; 795866.157. 6; 332185.431; 795869.581. 7; 332256.738; 796902.388. 8; 332250.759; 796902.913. |

Figură 3 – Localizarea PP față de ariile naturale protejate de interes comunitar și față de limitele Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

## Descrierea proiectului și a etapelor acestuia

Black Sea Oil & Gas S.R.L. (BSOG) este titular și operator al Perimetrului XV Midia, Suprafața contractuală B (Perimetrul XV Midia) situat în platoul continental al Mării Negre aparținând României, în baza Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican și XV Midia, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 43 din 22.01.2014, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 28.01.2014.

Descoperirile de gaze naturale “Ana” și “Doina” se află în Perimetrul XV Midia, localizat în partea de Vest a Mării Negre, la cca. 110 km către Est de Constanța.

În scopul exploatării acestor descoperiri de gaze naturale, BSOG intenționează să demareze Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia ce va asigura extracția, procesarea și transportul gazelor naturale  de la acestea către Sistemul Național de Transport (SNT Transgaz).

Producția de gaze naturale din descoperirile „Ana” și „Doina” este planificată să înceapă în trimestrul II din anul 2019.

Schema Proiectului de Dezvoltare a Exploatării de Gaze Naturale Midia este prezentată în Figura 4 de mai jos.

Figură 4 – Schema Proiectului de Dezvoltare a Exploatării de Gaze Naturale Midia

Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, menționat mai sus, constă în realizarea următoarelor obiective:

  - Sistem submarin de productie situat pe amplasamentul descoperirii „Doina”;

  - Platforma de producție marină, situată pe amplasamentul descoperirii “Ana”, care cuprinde:

  - manifoldul de producție amplasat pe această platformă va colecta gazele naturale provenite de la 4 sonde de extracție din zona descoperirii „Ana” și o sondă de extracție din descoperirea “Doina”;

- modul de injecție MEG (monoetilenglicol) si inhibitor de coroziune în conductele de transport gaze naturale;

- modul de masurare nefiscala a productiei de gaze;

- modul de reglare capete de sonda, duze de productie si robinete de izolare;

- modul generare putere;

  - Conducta de 8 țoli (Dn 200) pentru transportul gazelor naturale de la cele o sondă ale descoperirii “Doina” menționate mai sus, până la platforma de producție Ana;

  - Conducta submarină de 16 țoli (Dn 400) pentru transportul gazelor naturale umede de la platforma de producție maritimă până la țărm;

  - Conducta subterană (conexiune cu conducta submarină de la platforma de producție) de 16 țoli (Dn 400), pentru transportul gazelor naturale de la țărm până la stația de tratare;

  - Stație de tratare a gazelor naturale, care va permite aducerea gazelor naturale la standardele și condițiile de livrare (conținut de apă și impurități, presiune, temperatură etc.) către SNT Transgaz, impuse de operatorii sistemelor naționale de transport și distribuție;

  - Conexiunea cu SNT de la punctul de ieșire din Stația de tratare a gazelor.

Prezentul PP se referă la Construcția Stației de tratare a gazelor naturale (STG), care va asigura prelucrarea gazelor naturale de la viitoarea platformă de producție marină.

## Construcții și utilități din cadrul proiectului propus

În cadrul PP se prevede realizarea următoarelor construcții și utilități:

  - Camera control și clădire lucru;

  - Clădire utilaje deszăpezire;

  - Incintă pompe PSI;

  - Cabină pază;

  - Incinte îndiguite la rezervoarele de stocare Monoetilenglicol (MEG) diluat (GP-T-44-01) și MEG concentrat (GP-T-44-02) precum și la rezervorul stocare combustibil Diesel (GP-T-53-01);

  - Instalație exterioară hidranți;

  - Instalație exterioară alimentare cu apă;

  - Instalație exterioară canalizare ape pluviale;

  - Instalație exterioară canalizare ape uzate menajere;

  - Generator electric actionat de motor pe gaze;

  - Generator electric de avarie actionat de motor Diesel;

  - Drumuri acces interioare și exterioare;

  - Împrejmuire si porti;

  - Parcare;

  - Iluminat exterior, iluminat interior, iluminat de urgență;

  - Sistem de telecomunicații tip Troposcatter și VSAT;

  - Sistem de supraveghere TV cu circuit închis;

  - Fundatii pentru echipamentele de proces (recipiente atmosferice sau sub presiune, pompe, compresor etc.)

  - Sisteme de sustinere (suporti, estacade) pentru conducte tehnologice supraterane, cu elementele de acces aferente (scari si podete).

## Durata etapei de funcționare

Durata de funcționare a STG va depinde de dinamica producției de gaze din descoperiri. Descoperirile de gaze se preconizează a avea o durată de viată de 10-15 ani cu o capacitate de tratare preconizată de maxim 3,115 milioane de metri cubi standard de gaze naturale pe zi la platou.

Durata de viață a instalațiilor din cadrul Stației va fi de minim 15 de ani.

Etapa de dezafectare poate începe abia după 15 ani de la începerea operațiunilor, la finele perioadei de funcționare a Stației. Planul de dezafectare va fi realizat la momentul respectiv împreună cu autoritățile relevante și vor fi în completă conformitate cu legislația românească și cu cele mai bune practici internaționale disponibile la momentul acela.

Dezafectarea stației la sfârșitul perioadei de funcționare va dura 2 luni, conform estimărilor din prezent.

## Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producției

Pentru implementarea PP vor fi utilizate resurse naturale din zona PP cât și resurse naturale ce vor fi procurate din afara suprafeței PP, printre care:

  - Producția de gaze

Producția de gaze maximă a zăcămintelor Ana și Doina este estimată la 3,115 milioane metri cubi standard pe zi (MMSCMD), adica 128.998,9 Sm3/h. Aceasta capacitate nominală este echivalentă cu o medie inițială de 2,83 MMSCMD.

  - Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a întregii instalații se va face independent de orice conexiune cu exteriorul. Nu vor exista conexiuni la rețelele electrice din zonă, inclusiv la SEN (Sistemul Energetic Național).

Energia electrică pentru toate instalațiile electrice va fi asigurată în cadrul Stației de două grupuri de generatoare alimentate cu gaz 2x100%, 1400kVA, 400Vca, 50 Hz, și cu un generator Diesel. Generatorul Diesel este prevăzut pentru a putea porni generatoarele pe gaz și totodată este prevăzut ca alimentare de rezervă pentru menținerea unei disponibilități ridicate la întreținere.

Instalația este prevazută cu un sistem neîntrerupt de energie, UPS.

- Alimentarea cu gaz combustibil

Gazul combustibil va fi asigurat din fluxul de gaz uscat în instalație, condiționat suplimentar prin intermediul modulului de gaz combustibil (GP-Z-50-01) și va alimenta consumatorii: generatoare de curent principale (motoare pe gaz), acționare GT (turbină) pentru compresor și încălzitorul cu flacără.

- Alimentare cu combustibil Diesel

Combustibilul Diesel necesar functionării modulului generator de curent electric (GP-Z-63-01) va fi asigurat din rezervorul de stocare combustibil Diesel (GP-T-53-01), care va fi alimentat cu cisterna de câte ori va fi necesar.

## Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice

Principala materie primă ce va fi procesată de STG este gazul natural. Compoziția gazului natural din zăcămintele Ana și Doina ce urmează a fi tratat este peste 99,5% CH4, 0,05% - 0,19% CO2, 0,04 – 0,12% N2 și nu conține H2S).

Materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate în timpul execuției lucrărilor la STG vor fi următoarele: țeavă de oțel sudată elicoidal (preizolată), teava de cupru laminata, teava din PE, PPE, PPR, PEHD, manșon contractil pentru izolație, electrozi înveliți sudură, flanșe cu gât pentru sudura din oțel de diferite mărimi, prezoane, piulițe, garnituri de diferite mărimi, robineți cu sferă de diferite mărimi, aparate de măsură (manometre, termocuple, teodolit etc.), profile metalice tip U, H, I, rectangular, bare metalice pentru armarea fundatiilor, scandura si stalpi din lemn de diverse dimensiuni, izolatie termica din vata minerala sau similar, tabla metalica de diverse grosimi, cabluri metalice din otel pentru ridicare sarcini sau tractiune, plasa din sarma, sarma de otel, cabluri metalice pentru instalatii electrice, cabluri din fibra de sticla, elemente prefabricate din beton armat de diverse forme si dimensiuni, ciment, adezivi, substante de protectie si etansare, lacuri, grunduri, diluanti, vopsele, nisip, agregate de diverse dimensiuni, detectoare de gaze (pentru protecția muncii), echipament individual pentru protecția muncii, ulei pentru motor, motorină/benzină (antigel pentru răcire motor).

În perioada de operare a stației de tratare a gazelor, pe amplasament vor fi utilizate următoarele substanțe și preparate chimice: ulei pentru motor, motorină, antigel pentru răcire motor, monoetilenglicol (MEG), trietilenglicol (TEG), inhibitor de coroziune, inhibitor de spumă, vopseluri, solvenți, alcool, reactivi chimici (în cantități mici), biocid, oxigen scavanger etc.

Substanțele și preparatele chimice vor fi stocate în recipientele originale, depozitate în spații corespunzătoare, iar manipularea acestora se va realiza conform cerințelor din fișele cu date de securitate ale substanțelor/preparatelor chimice.

Consumurile de substanțele și preparatele chimice variază în funcție de debitul de gaz produs (tratat) în STG. Cantitățile de substanțe chimice de mai jos au fost calculate pentru debitul maxim și minim.

Consumul anual de TEG ( concentrație 99.86 %):

- total TEG MAX: 15.96 m3, total TEG MIN: 13.27 m3.

- Consumul anual de MEG ( concentrație 80%): total MEG injectat MAX: 876 m³  (2.4 m³/zi), total MEG injectat MIN: 100 m³.

- Consumul anual de combustibil Diesel: total MAX/anual, calculat pentru pornirea inițială + o oprire de urgență de 3 zile:  34.8 m³.

- Consumul anual de inhibitor de coroziune, soluție în apă de concentrație 10%: total IC injectat MAX:100 litri, total IC injectat MIN: 20 l.

- Consumul anual de biocid (hipoclorit de sodiu și bisulfit de sodiu): total biocid MAX:50 litri.

În cadrul operațiunilor STG se folosește ulei de ungere pentru echipamente, pentru compresor etc. într-o cantitate redusă.

Tabel 3 – Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice

| Denumire | Cantitatea anuală estimată (maximă) | Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie | CAS | Fraze de risc | Componență | Concentrație |
| Monoetilen glicol (MEG) | 876 m³ | Toxic | 107-21-1 | H302 | 1,2-etandiol | 100% |
| Trietilen glicol (TEG) | 15.96 m³ | Toxic | 112-27-6 |  | 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bisethanol | 100% |
| Inhibitor de coroziune (Nalco 356) | 100 litri | Toxic | 108-91-8 110-91-8 | H226H226 H332 H312 H302 H314 | Cycloheximide Morpholine | 10-30 % 5-10% |

Substanțele prezentate în tabelul 3 vor fi amplasate în următoarele rezervoare cu următoarele capacități:

- rezervor MEG bogat (solutie in apa, 10 ÷ 47% masa)  = 500 m3;

- rezervor MEG sărac  (solutie in apa, 80%  masa) = 220 m3;

- rezervor inhibitor coroziune = 1 m3;

- rezervor combustibil Diesel = 30 m3.

Rezervorul de stocare combustibil Diesel precum și rezervoarele de monoetilenglicol (MEG) vor fi amplasate în incinte îndiguite. Rezervoarele vor fi reumplute cu cisterna în funcție de necesități.

## Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, generați de activitatea propusă

În paralel cu derularea procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului conform legislației românești în vigoare Beneficiarul parcurge și procedura ESIA – Environmental and Social Impact Assessment conform politicilor de mediu și sociale ale BERD – Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar aceasta procedura se va finaliza cu realizarea unui ESAP – Environmental and Social Action Plan si a unui ESMP – Environmental and Social Management Plan. Proiectul va fi finanțat în totalitate prin intermediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În acest fel, prezenta documentație respectă prevederile legislației românești cât și ale Politicii Sociale și de Mediu ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, adoptată de Bancă (BERD) în 2014 precum și ale Cerințelor de Performanță (CP) asociate acestei Politici.

Printre informațiile puse la dispoziția Consultantului se află și documentul Midia Gas Development FEED Study – Airborne Noise (Onshore) Modelling Report realizat de firma XODUS GROUP pentru ESIA în care sunt descrise sursele de zgomot de pe amplasamentul viitoarei STG precum și modelarea nivelului zgomot perceput de receptorii sensibili de pe o distanță de 5 km de jur împrejurul Stației.

### Surse de zgomot și vibrații în perioada de construcție

Proiectul propus nu se află într-o zonă rezidențială, cel mai apropiat receptor sensibil este o fermă aflată la 400 m nord de zona amplasamentului. Nu există receptori sensibili în imediata vecinătatea a amplasamentului.

În perioada de construire au fost identificate următoarele activități care pot constitui surse de zgomot pentru receptorii sensibili:

- Transportul materialelor, echipamentelor și instalațiilor necesare pentru realizarea lucrărilor;

- Activități de construcție executate în cadrul organizării de șantier.

### Surse de zgomot și vibrații în perioada de operare

Sursele de zgomot și vibrații din perioada de operare a stației sunt descrise în tabelul 4.

Nivelurile acustice ale echipamentelor din cadrul Stației de Tratare a gazelor au fost estimate pe baza mărimii, tipului și a puterii acustice a fiecărui tip de echipament, pe baza informațiilor primite de Beneficiar de la producătorii echipamentelor ce urmează a fi amplasate în cadrul Stației.

Tabel 4 – Surse de zgomot în perioada de operare a STG

| Sursa de zgomot | Descriere | Nivelul presiunii acustice (măsurată distanță de un metru de instalație și la 1,5 m înălțime) | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| GP-P-40-02A/B | Pompe submersibile (puțuri apa) | 10 dB | Pompa și motorul vor fi imersate în apă |
| GP-P-40-01 A/B | Pompe apă de incendiu | 80 dB* | Funcționare intermitentă (în caz de incendiu) |
| GP-Z-44-01 | Modul Regenerare MEG | 80 dB** |  |
| GP-P-44-05A/B | Pompe vehiculare MEG concentrat (regenerat) | 75 dB |  |
| GP-P-44-06A/B | Pompe reflux MEG | 75 dB |  |
| GP-P-44-07 | Pompe injecție antispumant in MEG | 69 dB |  |
| GP-P-44-08 | Pompe injecție inhibitor reglare Ph în MEG | 69 dB |  |
| GP-P-44-01A/B | Pompe transfer MEG diluat | 75 dB |  |
| GP-P-44-02A/B | Pompe injecție MEG regenerat | 69 dB |  |
| GP-P-44-03A/B | Pompe încărcare MEG regenerat in cisterna | 80 dB | Funcționare intermitentă (o dată la 50 zile) |
| GP-P-44-04 | Pompa împrejmuire Rezervor stocare MEG diluat | 69 dB | Funcționare intermitentă |
| GP-Z-45-01 | Modul Regenerare TEG | 80 dB** |  |
| GP-P-45-01A/B | Pompe recirculare TEG | 80 dB |  |
| GP-P-45-02 | Pompe scurgeri TEG | 69 dB |  |
| GP-P-45-03 | Pompe injecție inhibitor de coroziune in TEG | 69 dB |  |
| GP-P-45-04 | Pompe injecție antispumant in TEG | 69 dB |  |
| GP-P-45-05 | Pompe injecție Inhibitor reglare Ph in TEG | 69 dB |  |
| GP-P-49-01A/B | Pompe injecție Inhibitor coroziune | 69 dB |  |
| GP-P-49-02 | Pompa scurgeri împrejmuire rezervor stocare inhibitor coroziune | 69 dB |  |
| GP-P-53-01A/B | Pompe transfer combustibil Diesel | 76 dB | Funcționare intermitentă (în cazuri accidentale sau/și la punerea în funcțiune a instalației) |
| GP-P-53-02 | Pompa scurgeri împrejmuire rezervor stocare combustibil Diesel | 69 dB | Funcționare intermitentă |
| GP-Z-32-01 | Modul Compresor & Turbina | 75 dB**, agregat 80 dB, evacuare gaze turbină |  |
| GP-WC-32-01 | Răcitor refulare Compresor | 80dB |  |
| GP-G-60-01A/B | Generatoare de putere cu gaz | 79 dB**, Agregat 97 dB**, evacuare gaze arse |  |
| GP-Z-51-01 | Modul Aer Instrumental | 80 dB * |  |
| GP-GD-63-01 | Generator de putere cu Diesel (de urgenta) | 80 dB | Funcționare intermitenta (in cazuri accidentale si la punerea in funcțiune a instalației) |
| GP-Z-52-01 | Modul Generare Gaz Inert | 80 dB* |  |
| GP-P-35-01A/B | Pompe vas picături Joasa Presiune | 65 dB | Funcționare intermitenta (in cazuri accidentale sau in timpul mentenanței) |
| GP-P-35-02A/B | Pompe vas picături vent Înalta Presiune | 65 dB | Funcționare intermitenta (in cazuri accidentale sau in timpul mentenanței) |

Notă:

* Conform documentelor de proiectare realizat de proiectantul Stației (documentul A-200283-S00-M-SPEC-003) nivelul maxim de zgomot al pompelor nu trebuie să depășească limita maxima de 80 dBA, la un metru de limita agregatului. De asemenea, conform documentului Filozofia de Proiectare Mecanică, A-200283-S00-M-PHIL-003 nivelul maxim de zgomot pentru echipamentele rotative, nu trebuie sa depășească limita de max 80 dBA, la un metru de limita agregatului.

**Nivelul presiunii acustice pentru a fost preluată de la producători care furnizează echipamente similare

### Măsuri de reducere a impactului zgomotului și vibrațiilor în perioada de construcție

În vederea reducerii nivelului de zgomot și vibrații în perioada de execuție și implicit a impactului negativ potențial a fi generat asupra receptorilor sensibili, se recomandă următoarele măsuri de reducere a impactului:

  - Efectuarea transporturilor de materiale, echipamente și instalații și a lucrărilor pe timpul zilei, în intervalul orar 7.00-23.00 și evitarea efectuării transporturilor în intervalul 23:00-7:00 atunci când este posibil;

  - Întocmirea unui plan de management a lucrărilor prin care să se stabilească ordinea de execuție a lucrărilor și a unui plan de întreținere și verificare a utilajelor și echipamentelor utilizate, care să ia în considerare nivelul de zgomot generat;

  - Folosirea de utilaje și mijloace de transport cu nivel redus de zgomot.

### Măsuri de reducere a impactului zgomotului și vibrațiilor în perioada de operare

Sunt recomandate următoarele măsuri de reducere a impactului zgomotului în perioada de operare:

  - Reducerea frecvenței transporturilor pe timpul nopții în intervalul orar 23:00-7:00 și aplicarea unor măsuri adiționale pentru reducerea vitezei;

  - Limitarea vitezei autoturismelor și a vehiculelor grele pe drumul de acces;

  - Planificarea activităților de transport a materialelor în așa fel încât deplasările vehiculelor să fie limitate la minimul necesar efectuării lucrărilor pentru a reduce disconfortul creat populației locale;

  - Instalarea de amortizoare de zgomot pe traseelor gazelor de ardere către coșurile de evacuare;

  - Montarea de carcase sau ecrane acustice acolo unde este posibil (agregate: pompe, generatoare de putere, turbine etc.);

  - Monitorizarea emisiilor de zgomot pentru a verifica încadrarea cu limitele impuse de legislație aplicabile în funcție de situația dată.

## Alte tipuri de poluare fizică sau biologică

Nu sunt prevăzute lucrări cu surse de radiație electromagnetică sau ionizantă.

Având în vedere specificul lucrărilor ce urmează a fi realizate, precum și concepția constructivă a acestora, se consideră că în perioada de construcție și operare nu se vor genera radiații electromagnetice, radiații ionizante și poluanți biologici care să afecteze semnificativ factorii de mediu.

## Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului și indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Alternativele posibile au fost proiectate având în vedere obiectivele specifice și aria geografică a PP, problemele de mediu identificate, starea actuală a mediului și evoluția acesteia în absența implementării PP.

De asemenea s-a ținut cont de faptul că alternativele trebuie să fie posibile și realiste, adică să se raporteze la situația de fapt din teren și să se afle în competența materială și teritorială a titularului proiectului propus.

Pentru a alege traseul conductei de transport de gaze naturale și locația stației de tratare a gazelor care să aibă un impact cât mai redus asupra biodiversității, înainte de demararea procedurilor pentru obținerea Acordului de Mediu pentru prezentul PP, titularul proiectului a analizat din punct de vedere al biodiversității – în principal al speciilor și habitatelor de interes comunitar - o zonă mult mai extinsă ca suprafață.

A fost contractată la vremea respectivă (2012-2013) de către Beneficiar compania RSK, care în perioada 2012 -2013 a realizat 6 rapoarte ce au avut ca scop monitorizarea speciilor de floră, faună și păsări pentru identificarea zonelor cele mai semnificative și cel mai puțin semnificative din punct de vedere al prezenței speciilor și habitatelor de interes comunitar, pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru, respectiv ruta cu cel mai redus impact asupra acestora. Localizarea aleasă a ținut cont de topografia terenului și de integrarea în peisaj a Stației, de aceea s-a ales o locație ecranată de plantația de salcâmi și care se poate vedea doar din anumite puncte de observație.

Localizarea aleasă în final a ținut cont și de existența în zonă a unor investiții similare, conductele subterane de transport de gaze naturale și de țiței, proprietate a OMV Petrom S.A., prin care se asigură transportul hidrocarburilor exploatate pe platforma off-shore Lebăda către terminalul de procesare Midia OMV Petrom S.A.. Aceste obiective aflate în operare de aproximativ 30 ani nu au generat probleme de mediu sau incidente care să pună în pericol populația și sănătatea umană sau biodiversitatea locală. În acest context se preconizează că investiția ce face obiectul PP nu va genera un impact semnificativ asupra mediului sau a sănătății umane, având în vedere evoluțiile tehnologice în domeniu din ultimii 30 de ani ce vor asigura respectarea legislației de mediu în vigoare.

Din punct de vedere tehnic, fluxul tehnologic al stației de tratare a gazelor și implicit localizarea componentelor individuale ale acesteia au fost gândite astfel încât să respecte toate normele tehnice în vigoare și nu pot suferi modificări semnificative. Din acest motiv, pentru analiza comparativă a variantelor alternative au fost considerate spre analiză posibilități de amplasare a întregii stații de tratare a gazelor.

Având în vedere caracteristicile geo-fizice locale prezentate în capitolele anterioare, au fost analizate două variante alternative de amplasare a Stației de tratare a gazelor, cu excepția variantei alternative 0 (neimplementarea PP):

- Localizarea stației de tratare a gazelor pe terenurile arabile aflate în proprietatea titularului, în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar (varianta alternativă 1);

- Localizarea stației de tratare a gazelor în partea de vest a terenului învecinat aflat tot în proprietatea titularului. Acest teren este localizat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0065 – Delta Dunării, respectiv în interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării (varianta alternativă 2).

## Localizarea geografică și administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la proiect

Ambele alternative sunt localizate pe teritoriul administrativ al comunei Corbu, județul Constanța. Din punct de vedere geografic, cele două alternative se află la o distanță de 180 m una de cealaltă, alternativa 2 se află în interiorul a două arii naturale protejate de interes comunitar și a Rezervației Biosferei Delta Dunării, pe când alternativa 1 se află pe un teren agricol în afara oricărei arii naturale protejate, ambele fiind pe teren proprietate a titularului proiectului propus.

# Descrierea proceselor tehnologice de producție și a utilităților asociate principalelor etape din procesele tehnologice

În Figura 5 este prezentată schema bloc sumară a fluxului tehnologic principal de proces din Stația de Tratare Gaze.

Figură 5 – Schema sumară a fluxului tehnologic al Stației de tratare a gazelor naturale

## Descrierea sistemelor principale

### Echipamente de intrare gaze și separare lichide

Stația va funcționa în mod continuu, 24/24.

În Figura 6 este prezentată schema detaliată a fluxului tehnologic a STG iar în figura 7 este prezentat planul de situație cu figurarea echipamentelor și instalațiilor. În tabelul nr. 4 sunt prezentate detalii despre toate echipamentele și instalațiile STG.

Conform schemei detaliate a  fluxului tehnologic al STG  gazele umede sunt transportate, prin proprie presiune, de la platforma Ana către țărm, printr-o conductă submarină de 16” cu o lungime de aproximativ 121 km, continuată pe uscat cu o conductă de același diametru, cu lungimea de aprox. 4,2 km, pana la STG.

Debitul maxim de tratare este estimat la platou la 3,115 milioane metri cubi standard pe zi, adică 128.998,9 Sm3/h. Aceasta capacitate nominală este echivalentă cu o medie inițială de 2,83 milioane metri cubi standard pe zi.

În vederea prevenirii blocajelor datorate formării hidraților de carbon dar și a coroziunii, atât în traseul submarin de conducte, dar și în STG, se injectează soluție de monoetilenglicol (MEG) de concentrație 80%+ inhibitor de coroziune.

Separatorul de lichide (GP-V-31-01) este primul echipament din fluxul de tratare în care intra gazul umed. Este de tip orizontal și operează în mod normal la presiunea de 25 barg și temperaturi cuprinse între 0-20°C. Funcția de baza a separatorului GP-V-31-01 este aceea de separare a gazul umed de apa de zăcământ și de MEG (injectat în sistemul submarin de conducte la Platforma Ana), de fapt: soluție diluată de Monoetilenglicol, având concentrația cuprinsă între 10% și 47%.

Separatorul de lichide (GP-V-31-01) este proiectat astfel încât să poată primi un dop de lichid de aprox. 35 m3.

În amonte de separator este instalat un aranjament robinet/buclă de reglare IOPPS având scopul de a proteja STG de presiunea excesivă ce ar putea apărea urmare a unei opriri/închideri în aval (în STG) urmată de creșterea presiunii în conducta submarină și în porțiunea care traversează plaja.

### Comprimare gaze

Gazul, separat de lichide, este direcționat spre separatorul de picături (GP-V-32-01) în vederea reținerii lichidelor reziduale înainte de intrarea în compresorul centrifugal cu o treaptă (GP-K-32-01).

Compresorul este acționat de o turbină alimentată cu gaz, a cărei turație este reglată funcție de presiunea in refularea compresorului.

Presiunea pe aspirația compresorului este în jur de 25 barg iar presiunea normală de refulare este de 58 barg. Această presiune este necesară pentru a permite o cădere de presiune de aproximativ 3 barg (i.e. în răcitor cu aer după compresor, în unitatea de uscare gaze cu trietilenglicol (TEG), în stația de măsură) înainte de livrarea gazelor către SNT, cu presiunea de maxim 55 barg. Compresorul GP-K-32-01 este proiectat pentru o capacitate de circa 3,1 milioane metri cubi standard pe zi (128.998,9 Sm3/h).

Debitul de recirculare este reglat prin intermediul unei bucle de reglare “anti-surge” (ASC) și de un robinet asociat acestui sistem. Compresorul poate funcționa pe modul “recirculare” în cazul în care apar probleme în operarea STG sau dacă presiunea de aspirație și debitul de gaze din amonte sunt insuficiente pentru operarea normală. Recircularea este necesară pentru a menține compresorul  la parametrii de operare din curbele de performanță.

### Uscare gaze

După comprimare, gazul este dirijat către modulul de uscare gaze cu Trietilenglicol (TEG) în vederea obținerii unui punct de rouă la apă mai mic de -15°C la 55 barg, cerință impusă de ANRE prin Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate la consumatorii captivi prin OM nr. 62/2008. Tehnologia de uscare gaze cu TEG include o coloană de absorbție cu umplutură (GP-V-33-01) în care gazul circulă în contracurent cu TEG-ul concentrat și un modul de regenerare (concentrare) TEG (GP-Z-45-01).

Modulul de regenerare TEG are la bază separatorul de faze (GP-V-44-01), vasul de acumulare cu refierbător și coloana de stripare. Aportul de căldura în refierbător (reboiler) se realizează prin schimbul de căldură în contra-curent al glicolului, în sistem închis, cu un agent de încălzire. Gazul de stripare va fi azot de înaltă puritate, 99% mol, din considerente de protecție a mediului.

### Măsurare fiscală gaze și export

Gazul uscat iese pe la partea superioară a coloanei de uscare (GP-V-33-01) și este direcționat către modulul de măsurare fiscală a gazului de export (GP-Z-34-01) și mai departe către SNT.

Modulul de măsurare gaze de export conține: debitmetre de măsură fiscală (duty/standby/ principal (master) pentru calibrare), punct de prelevare probe de gaze, un analizor gaz-cromatograf online și un analizor de umiditate a gazelor (punct de rouă), dispozitive pentru monitorizare și înregistrare a datelor. Datele de debit și compoziție colectate și calculate într-un computer, vor fi transmise prin intermediul unei interfețe digitale către SNT.

### Depozitare MEG și regenerare (concentrare)

Sistemul de injecție MEG concentrat precum și modulul de regenerare MEG vor opera intermitent, la începutul și la mijlocul intervalului de exploatare a zăcământului, la debite în conformitate cu cerințele de injecție submarină (la capetele de erupție ale sondelor) și în funcție de condițiile de operare a conductei submarine.

Sărurile conținute de apa de zăcământ se vor acumula și vor avea tendința să contamineze în timp MEG-ul regenerat. Acest lucru va conduce la necesitatea de a înlocui periodic MEG-ul regenerat. Calitatea MEG-ului va fi periodic testată pentru a monitoriza degradarea și salinitatea și a le menține în limite acceptabile.

MEG-ul diluat este evacuat gravitațional, discontinuu, pe la baza separatorului de la intrarea în STG (GP-V-31-01), nivelul de lichid fiind reglat prin intermediul unui robinet on/off, instalat pe conducta către separatorul de MEG diluat (GP-V-44-01).

Când modulul de regenerare MEG nu funcționează, MEG-ul diluat este dirijat către rezervorul de stocare MEG diluat (GP-T-44-01). Presiunea de descărcare în separatorul de faze GP-V-44-01 se realizează cu gaz inert. Tot cu gaz inert se realizează și perna de gaz (blanketing) în rezervorul GP-T-44-01, pentru evitarea degradării soluției de MEG. Pompele de transfer MEG diluat (GP-P-44-01A/B) vehiculează lichidul spre modulul de regenerare MEG (GP-Z-44-01).

### Apa de zăcământ

În timpul exploatării zăcământului, după ce presiunea de operare și temperatura conductei submarine vor intra în intervalul de operare în care nu se mai formează hidrați, injecția de MEG nu va mai fi necesară.

În acest mod de operare, unele din echipamentele aferente stocării și regenerării MEG-ului, vor fi folosite la tratarea și stocarea apei de zăcământ, separată în separatorul de lichide (GP-V-31-01).

Separatorul de faze (GP-V-44-01) poate fi folosit pentru separarea gazelor din apă de zăcământ, iar rezervorul de stocare MEG diluat (GP-V-44-01) poate fi folosit la stocarea apei de zăcământ, înainte de a fi evacuată către batalul de retenție sau încărcată la cisternă (dacă este contaminată) și transportată pentru tratare, pe bază de contract, în locații destinate acestui scop.

## Descrierea sistemelor de utilități

### Gaz combustibil

Gazul combustibil uscat (de la coloana de uscare TEG care are o capacitate de proiectare de 2.813 Sm3 / zi) este direcționat către consumatorii de gaze combustibile, care are o capacitate de proiectare de 2.813 Sm3 / zi. Presiunea de alimentare în vasul tampon de gaz combustibil (GP-V-50-01) este de 29 barg și este controlată prin bucla de reglare a presiunii (50-PCV-001).

În scopul de a vaporiza picăturile de lichid rămase în fluxul de gazul combustibil, acesta este supraîncălzit cu aproximativ 20 °C prin intermediul unui încălzitor electric (GP-HE-50-01). Două filtre de gaz de combustibil (GP-F-50-01A / B) sunt montate și sunt utilizate pentru a îndepărta orice solide înainte de alimentarea motoarelor cu gaz/turbine. Gazul combustibil este măsurat individual, pentru fiecare consumator de gaz combustibil, fiind dirijat către următorii utilizatori:

  - Generatorul principal de energie electrică (motoare pe gaz A & B) - Debitul de gaz combustibil necesar este de 271 Sm3 / oră.

  - Turbina compresorului de gaz (combustibil și gaz de etanșare) - Debitul de gaz combustibil necesar este de 2010 Sm3 / oră.

  - Sistem de încălzire în  regenerarea MEG si TEG  (încălzire prin ardere) - Debitul de gaz combustibil necesar este de 63 Sm3 / oră.

  - În timpul funcționării normale, gazul combustibil este alimentat din aval de colana de uscare cu TEG, în timp ce la pornire, gazul combustibil va fi preluat de la separatorul de lichide (GP-V-31-01).

### Aer instrumental și tehnic

Modulul de aer (GP-Z-51-01) este proiectat pentru a furniza 912 Sm3/oră de aer filtrat, comprimat și uscat pentru:

  - acționarea robinetelor și echipamentelor acționate pneumatic: 237 Sm3/oră;

  - diverse operații pe platforma STG: 105,5 Sm3/oră;

  - producerea de azot: 569,5 Sm3/oră.

Aerul atmosferic este aspirat din atmosferă și este comprimat cu două compresoare de aer acționate electric, fiecare unitate de comprimare fiind compusă din: compresor cu două trepte, scruber și răcitoarele asociate. Turația motoarelor compresoarelor este reglată pe baza presiunii de refulare, măsurată la vasul tampon de aer instrumental (GP-V-51-01).

Aerul comprimat este apoi direcționat către două uscătoare de aer, cu pat absorbant (silicagel). Înainte de uscarea aerului, o parte din gaz este direcționată spre utilizatorii de aer tehnic. Fiecare unitate de uscare are cel puțin două paturi desicante (una în operare, una în regenerare), ciclurile de absorbție fiind complet automatizate. Compresoarele de aer, unitățile de uscare și echipamentele asociate sunt incluse în modulul de aer (GP-Z-51-01).

Aerul comprimat și uscat, în modulul de aer este direcționat către vasul tampon (GP-V-51-01) și mai departe distribuit la consumatorii de aer instrumental, debitul total fiind de 237 Sm3/oră.

### Generare gaz inert (azot)

Aerul comprimat și uscat utilizat pentru generarea de gaz inert este preluat din amonte de vasul tampon de aer (GP-V-51-01). Pachetul de generare a gazului inert (GP-Z-52-01) este proiectat să producă 358 Sm3 /zi de azot.

Aerul comprimat și uscat din modulul de aer este direcționat către modulul de generare gaz inert, si produce azot cu un conținut maxim de oxigen de 1,0% mol. Conținutul de oxigen la ieșirea modului este monitorizata continuu. Gazul inert din generator este direcționat către vasul de recepție a gazului inert (GP-V-52-01) și spre distribuitorul de  gaz inert. Gazul inert este utilizat în principal pentru:

  - Gaz de stripare (azot de puritate 99% molar) utilizat la regenerarea TEG-ului (îndepărtarea apei din TEG bogat);

  - Inertizare și purjare în timpul pornirii și mentenanței STG;

  - Perna de azot la rezervoarele de stocare MEG diluat și concentrate.

### Generarea energiei electrice

Alimentarea cu energie electrică a întregii instalații se va face independent de orice conexiune cu exteriorul. Nu vor exista conexiuni la rețelele electrice din zonă inclusiv la SEN (Sistemul Energetic National). Alimentarea cu energie se va face din resurse proprii cu generatoare pe gaz și diesel.

Generarea principală de energie electrică este asigurată de două motoare alimentate cu gaz combustibil (GP-G-60-01A/B) (operare/în așteptare). Fiecare motor cu gaz este dimensionat pentru consumul total de energie electrică a instalației (1174 kW). Consumul de gaz combustibil este de 271 Sm3/oră.

Generarea de energie pentru urgență se realizează cu un generator Diesel (GP-G-63-01). Acesta este utilizat de asemenea, pentru pornirea instalației și generarea de energie în timpul opririi instalației.

Bateriile UPS sunt prevăzute ca sursă electrica de rezervă finală. Acestea sunt menite să mențină sistemele esențiale (adică ICSS, alarmă generală și telecomunicații) care trebuie menținute în stare de funcționare în cazul unei pierderi totale de energie electrică (principală și de urgență), permițând STG să fie oprită în siguranță. Durata de viață a bateriei UPS-ului va permite o funcționare de urgență de până la 3 ore.

### Evacuarea gazelor reziduale la coșul (vent) de presiune înaltă și joasă

Sistemul de evacuare a gazelor reziduale la coș (vent) este conceput astfel încât sa elimine, în siguranță, hidrocarburile eliberate din instalațiile de procesare, atât în ​​timpul funcționării normale cât și în situații de urgență. Sistemul de evacuare de înaltă presiune colectează descărcări de hidrocarburi de la supapele de siguranță și reglare de presiune, precum și cele de descărcare de urgență, de la echipamente cu o presiune de proiectare de peste 17,2 barg. Sistemul de evacuare de joasă presiune colectează descărcări de hidrocarburi de la sistemele de reglare a  presiunii și supapele de siguranță și cele de descărcare de urgență, de la echipamentele cu o presiune de proiectare egală sau mai mică de 17,2 barg.

Evacuările de gaz de înaltă presiune sunt adunate într-un colector principal și sunt direcționate la vasul separator de picături de înaltă presiune (GP-V-35-02). Colectorul și separatorul de picături de înaltă presiune sunt purjate cu gaz inert pentru a împiedica pătrunderea aerului în sistemul de evacuare. Coșul de evacuare gaze de înaltă presiune are diametrul de  20 " și înălțimea de 50 m.

Evacuările de gaz de joasă presiune sunt adunate într-un colector principal și sunt direcționate la vasul separator de picături de joasă presiune (GP-V-35-01). Colectorul și separatorul de picături de joasa presiune sunt purjate cu gaz inert pentru a împiedica pătrunderea aerului în sistemul de evacuare. Coșul de evacuare gaze de joasă presiune are diametrul de  10 " și înălțimea de 50 m.

Coșurile de gaze reziduale de înaltă și joasă presiune sunt incluse în modulele GP-Z-35-02 și respectiv GP-Z-35-01. Debitul de gaz care iese din fiecare sistem este monitorizat printr-un contor de gaz.

### Sistemul de scurgere

Având în vedere că fluxul de alimentare a STG este preponderent fază gazoasă (99.7% Metan), hidrocarburile lichide fiind prezente în cantitate neglijabilă, lichidele separate în instalație vor fi în principal MEG diluat și urme de chimicale (inhibitor de coroziune). Există două tipuri de sisteme de scurgere în STG: scurgeri în sistem închis și deschis.

#### Sistemul de scurgere închis

Sistemul de scurgere închis este utilizat pentru evacuarea gravitațională a oricăror hidrocarburi sau alte lichide din echipamentele sub presiune în timpul reviziei precum și în timpul funcționarii. Toate conductele de scurgere din sistemul închis sunt înclinate pentru a favoriza curgerea spre vasul de colectare scurgeri în sistem închis.

Vasul de colectare scurgeri în sistem închis (GP-V-42-01) este sub nivelul solului cu conexiune la sistemul de evacuare gaze de joasă presiune pentru a permite funcționarea la presiuni apropiate de parametrii atmosferici (0.2÷0.3 barg).

Vasul de colectare scurgeri în sistem închis (GP-V-42-01)  este prevăzut cu un încălzitor electric (GP-HE-42-01) pentru a împiedica înghețarea conținutului în timpul iernii. Vasul este echipat cu două pompe de scurgere submersibile (GP-P 42-01A/B) (operare/rezervă) care pompează lichidul în rezervorul de stocare a scurgerilor (GP-T-42-01) care funcționează la presiune atmosferică.

#### Sistemul de scurgere deschis

Sistemul deschis de scurgeri este proiectat astfel încât să nu fie posibilă comunicarea fluxului de gaz din zona de presiune în zona atmosferică.

Închiderile hidraulice vor fi instalate în interiorul și între sistemele de scurgere pentru a se asigura faptul că propagarea gazului sau a incendiului nu este posibilă.

Sistemul de scurgere deschis colectează scurgerile, deversările, apele de spălare de la echipamentele/cuvele de scurgere, apa de ploaie din toate zonele, inclusiv zona de separatorului de lichide de la intrare, sistemul de comprimare și modulul de combustibil gazos. De asemenea, este posibilă colectarea altor fluide din zonele de utilități, de exemplu: uleiuri, motorină, MEG, TEG, chimicale în sistemul de colectare a scurgerilor.

Scurgerile deschise sunt colectate într-un colector de conducte principal, subteran, înainte de a se scurge, în mod natural în vasul de stocare a scurgerilor (GP-T-42-01). Vasul de colectare a scurgerilor în sistem deschis este un separator de tip SR EN 858-1, proiectat pentru a îndepărta orice solid sau hidrocarbura lichidă care ajunge în rezervor.

Hidrocarburile separate vor fi eliminate prin intermediul autocisternei și orice material solid colectat în acest rezervor va trebui să fie îndepărtat periodic și transferat în containere, pentru tratare ca și deșeu în locații speciale, pe baza de contract cu operatori autorizați.

Apa din rezervorul de stocare va fi transferată gravitațional în iazul de retenție, după ce în prealabil a fost analizată. Daca apa conține hidrocarburi lichide este încărcată în cisterne și transferată ca și deșeu, pentru tratare, în locații speciale, pe baza de contract cu operatori autorizați.

### Apa pentru stingere incendiu și utilitate generală

Apa necesară pentru a alimenta atât consumul de utilitate generală a clădirilor STG cât și rezervorul de stocare a apei de incendiu este furnizată de două puțuri prevăzute cu pompe submersibile, cu un debit de 20 m3 /oră.

Sistemul de apă de stingere incendii este compus din: rezervorul de stocare a apei de incendiu, având capacitatea de 500 m3, pompele Diesel de apă de incendiu (capacitate 1900l/min), electric jockey pump (capacitate 250l/min) pentru a compensa pierderile de presiune din inel,  inelul de distribuție apă de incendiu de 4” și hidranți având diametrul de 3 inch fiecare.

Figură 6 – Schema detaliată a procesului tehnologic STG

Figură 7 – Amplasarea echipamentelor și instalațiilor în cadrul Stației de tratare a gazelor naturale

Tabel 5 – Descrierea echipamentelor și instalațiilor aferente Stației de tratare a gazelor naturale

| NR. COD ECHIPAMENT | DESCRIERE | Nr. |  | Total | CAPACITATE (Fiecare) |  | Tip | DIMENSIUNI ESTIMATE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | În operare | Rezervă |  | Valoare | Unitate de măsură |  | TT | ID | Lungime | Lățime | Înălțime |
|  |  |  |  |  |  |  |  | m | m | m | m | m |
| GP-Z-30-01 | Gara primire godevil temporara | 1 | 0 | 1 | - | - | Orizontal | - | - | 7.4 | 0.5 | 1.2 |
| GP-V-31-01 | Separator lichide (slug catcher) | 1 | 0 | 1 | 3.1 | (MMSm³/d) | Orizontal | 10.5 | 2.5 | - | - | - |
| GP-Z-32-01 | Modul Compresor & Turbina | 1 | 0 | 1 | 3.1 | (MMSm³/d) | - | - | - | 13.0 | 4.1 | 6.5 |
| GP-V-32-01 | Separator aspirație Compresor | 1 | 0 | 1 | 3.1 | (MMSm³/d) | Vertical | 4.4 | 1.8 | - | - | - |
| GP-V-32-02 | Separator refulare Compresor | 1 | 0 | 1 | 3.1 | (MMSm³/d) | Vertical | 3.5 | 1.4 | - | - | - |
| GP-WC-32-01 | Răcitor refulare Compresor | 1 | 0 | 1 | 4,859 | (kW) | - | - | - | 8.7 | 5.0 | 5.8 |
| GP-K-32-01 | Compresor centrifugal cu o treapta | 1 | 0 | 1 | 3.1 | (MMSm³/d) | - | - | - | - | - | - |
| GP-V-33-01 | Coloana de absorbție cu TEG | 1 | 0 | 1 | 3.1 | (MMSm³/d) | Vertical | 9.5 | 1.5 | - | - | - |
| GP-Z-34-01 | Modul măsurare fiscal gaze Export | 1 | 0 | 1 | 3.1 | (MMSm³/d) | - | - | - | 35.0 | 4.3 | 4.5 |
| - | Gara lansare godevil gaze Export (Transgaz) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GP-Z-35-01 | Modul cos gaze joasa presiune | 1 | 0 | 1 | 53,794 | (kg/h) | - | - | 0.25 | - | - | 50.0 |
| GP-Z-35-02 | Modul cos gaze presiune înaltă | 1 | 0 | 1 | 121,007 | (kg/h) | - | - | 0.4 | - | - | 50.0 |
| GP-P-35-01A/B | Pompe Vas picături sistem cos presiune joasa | 1 | 1 | 2 | 5.0 | (m³/h) | Centrifugal | - | - | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| GP-P-35-02A/B | Pompe Vas picături sistem cos presiune înaltă | 1 | 1 | 2 | 5.0 | (m³/h) | Centrifugal | - | - | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| GP-V-35-01 | Vas picături sistem cos gaze presiune joasa | 1 | 0 | 1 | 53,794 | (kg/h) | Orizontal | 4.2 | 1.4 | - | - | - |
| GP-V-35-02 | Vas picături sistem cos gaze presiune înaltă | 1 | 0 | 1 | 121,007 | (kg/h) | Orizontal | 7.5 | 2.25 | - | - | - |
| GP-Z-40-01 | Modul injecție Biocid | 1 | 0 | 1 |  | - | - | - | - |  |  |  |
| GP-T-40-01 | Rezervor apa de incendiu | 1 | 0 | 1 | 500 | (m3) | - | - | - | 10 | 10 | 5.5 |
| GP-P-40-01A/B | Pompe apa de incendiu | 1 | 1 | 2 | 114 | (m³/h) | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
| GP-P-40-02A/B | Pompe submersibile (puțuri apa) | 1 | 1 | 2 | 20 | (m³/h) | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| GP-HE-42-01 | Încălzitor vas scurgeri in sistem închis | 1 | 0 | 1 | 20 | (kW) | Electric | - | - | (HOLD 7) | (HOLD 7) | (HOLD 7) |
| GP-P-42-01A/B | Pompe scurgeri in sistem închis | 1 | 1 | 2 | 5.0 | (m³/h) | - | - | - | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| GP-T-42-01 | Rezervor scurgeri | 1 | 0 | 1 | 5.0 | (m³) | - | 3.2 | 2.0 | - | - | - |
| GP-T-42-02 | Batal retenție (evaporare) | 1 | 0 | 1 | 1,104 | (m³) | - | - | - | 60 | 16 | 1.15 |
| GP-V-42-01 | Vas scurgeri in sistem închis | 1 | 0 | 1 | 10.0 | (m³) | - | 3.9 | 1.3 | - | - | - |
| GP-Z-44-01 | Modul regenerare MEG | 1 | 0 | 1 | 16.8 | (m³/d) | - | - | - | 5.8 | 4.6 | 5.8 |
| GP-Z-44-02 | Modul încărcare MEG in cisterna | 1 | 0 | 1 | 30.0 | (m³/h) | - | - | - | - | - | - |
| GP-P-44-01A/B | Pompe transfer MEG diluat | 1 | 1 | 2 | 16.8 | (m³/d) | Volumetrice | - | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| GP-P-44-02A/B | Pompe injecție MEG regenerat | 1 | 1 | 2 | 2.4 | (m³/d) | Volumetrice | - | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| GP-P-44-03A/B | Pompe încărcare MEG regenerat in cisterna | 1 | 1 | 2 | 30.0 | (m³/h) | Centrifugal | - | - | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| GP-P-44-04 | Pompa împrejmuire Rezervor stocare MEG diluat | 1 | 0 | 1 | 5.0 | (m³/h) | Diafragma | - | - | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| GP-T-44-01 | Rezervor stocare MEG diluat | 1 | 0 | 1 | 500 | (m³) | - | - | 11.0 | - | - | 6.0 |
| GP-T-44-02 | Rezervor stocare MEG regenerat | 1 | 0 | 1 | 220 | (m³) | - | - | 8.0 | - | - | 5.0 |
| GP-V-44-01 | Separator faze MEG diluat | 1 | 0 | 1 | 203 | (m³/h) | - | 6.2 | 1.55 | - | - | - |
| GP-Z-45-01 | Modul regenerare TEG | 1 | 0 | 1 |  | - | - | - | - | 7.2 | 3.6 | 7.3 |
| GP-Z-49-01 | Modul inhibitor coroziune | 1 | 0 | 1 | 1.0 | (m³) | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| GP-P-49-01A/B | Pompe injecție Inhibitor coroziune | 1 | 1 | 2 | 0.015 | (m³/h) | - | - | - | - | - | - |
| GP-P-49-02 | Pompa scurgeri împrejmuire rezervor stocare inhibitor coroziune | 1 | 0 | 1 | 5.0 | (m³/h) | Diafragma | - | - | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| GP-T-49-01 | Rezervor stocare inhibitor coroziune | 1 | 0 | 1 | 1.0 | (m³) | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| GP-Z-50-01 | Modul gaz combustibil | 1 | 0 | 1 | 2,813 | (Sm³/h) | - | - | - | 7.5 | 4.5 | 5.5 |
| GP-F-50-01A/B | Filtre gaz combustibil | 1 | 1 | 2 | 2,813 | (Sm³/h) | Vertical | - | - | 3.1 | 0.4 | 0.9 |
| GP-HE-50-01 | Încălzitor gaz combustibil | 1 | 0 | 1 | 2,813 | (Sm³/h) | Electric | - | - | 2.7 | 0.4 | 0.7 |
| GP-V-50-01 | Vas separator picături gaz combustibil | 1 | 0 | 1 | 2,813 | (Sm³/h) | Vertical | 3.8 | 1.3 | - | - | - |
| GP-Z-51-01 | Modul aer instrumental | 1 | 0 | 1 | 912 | (Sm³/h) | - | - | - | 3.8 | 2.2 | 2.4 |
| GP-V-51-01 | Vas tampon aer instrumental | 1 | 0 | 1 | 912 | (Sm³/h) | Vertical | 4.7 | 1.4 | - | - | - |
| GP-Z-52-01 | Modul generare gaz inert | 1 | 0 | 1 | 358 | (Sm³/h) | - | - | - | 2.7 | 1.6 | 1.7 |
| GP-V-52-01 | Vas tampon gaz inert | 1 | 0 | 1 | 358 | (Sm³/h) | Vertical | 4.5 | 1.2 | - | - | - |
| GP-Z-53-01 | Modul încărcare rezervor combustibil Diesel | 1 | 0 | 1 | 30 | (m³/h) | - | - | - | - | - | - |
| GP-F-53-01A/B | Filtre combustibil Diesel | 1 | 1 | 2 | 10 | (m³/d) | - | - | 0.2 | - | - | 0.4 |
| GP-P-53-01A/B | Pompe transfer combustibil Diesel | 1 | 1 | 2 | 10 | (m³/d) | Centrifugal | - | - | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| GP-P-53-02 | Pompa scurgeri împrejmuire rezervor stocare combustibil Diesel | 1 | 0 | 1 | 5 | (m³/h) | Diafragma | - | - | 1.6 | 1.0 | 0.9 |
| GP-T-53-01 | Rezervor stocare combustibil Diesel | 1 | 0 | 1 | 30 | (m³) | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| GP-Z-58-01 | Modul agent termic (ulei fierbinte) | 1 | 0 | 1 | 415 | (kW) |  |  |  | 8.0 | 5.0 | 4.0 |
| GP-F-58-01A/B | Filtre ulei fierbinte | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| GP-HF-58-01 | Încălzitor cu flacără | 1 | 0 | 1 | 415 | (kW) | - | - | - | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| GP-P-58-01A/B | Pompe circulație ulei fierbinte | 1 | 1 | 2 | 16 | (m³/h) | - | - | - | 1.5 | 1.0 | 0.9 |
| GP-V-58-01 | Vas ulei fierbinte | 1 | 0 | 1 | 16 | (m³/h) | Vertical | 1.8 | 0.6 | - | - | - |
| GP-WC-58-01 | Răcitor MEG la refierbător | 1 | 0 | 1 | - | (kW) | - | - | - | - | - | - |
| GP-WC-58-02 | Răcitor Ulei fierbinte | 1 | 0 | 1 | - | (kW) | - | - | - | - | - | - |
| GP-G-60-01A/B | Generatoare cu gaz | 1 | 1 | 2 | 1,151 | (kW) | - | - | - | 12 | 2.4 | 4.0 |
| GP-Z-63-01 | Generator curent cu combustibil lichid (de rezerva) | 1 | 0 | 1 | 1,151 | (kW) | - | - | - | 6.1 | 2.4 | 2.9 |
| GP-GD-63-01 | Generator Diesel | 1 | 0 | 1 | 1,151 | (kW) | - | - | - | - | - | - |
| GP-T-63-01 | Rezervor stocare combustibil Diesel | 1 | 0 | 1 | - | (m³) | - | - | - | - | - | - |

## Activități de dezafectare

Etapa de dezafectare va începe abia după un minim de 15 ani de la începerea operațiunilor, la finele perioadei de funcționare a Stației. Planul de dezafectare va fi realizat la momentul respectiv împreună cu autoritățile relevante și vor fi în completă conformitate cu legislația românească și cu cele mai bune practici internaționale disponibile la momentul acela. Vor fi stabilite la momentul acela modalităţi de refacere a stării iniţiale a terenului în vederea utilizării ulterioare a terenului. Dezafectarea stației la sfârșitul perioadei de funcționare va dura 2 luni, conform estimărilor din prezent.

# Deșeuri

În paralel cu derularea procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului conform legislației românești în vigoare, Beneficiarul parcurge și procedura ESIA – Environmental and Social Impact Assessment conform politicilor de mediu și sociale ale BERD – Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul va fi finanțat în totalitate prin intermediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În acest fel, prezenta documentație respectă prevederile legislației românești cât și ale Politicii Sociale și de Mediu ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, adoptată de Bancă (BERD) în 2014 precum și ale Cerințelor de Performanță (CP) asociate acestei Politici. Sunt respectate de asemenea ghidurile World Bank și ale IFC (International Finance Corporation): IFC General Environmental, Health&Safety Guidelines – aprilie 2007, IFC Environmental, Health&Safety Guidelines for Offshore Oil &Gas Development – iunie 2015 și IFC Environmental, Heath&safety Guidelines for Onshore Oil&Gas Development, 2007.

Pentru tot PROIECTUL DE DEZVOLTARE MIDIA (inclusiv pentru STG) BSOG a dezvoltat o Strategie de gestionare a deșeurilor provenite din toate activitățile de construire, operare și dezafectare, inclusiv cele realizate de către subcontractori: Waste Management Strategy. Scopul strategiei este de a oferi o descriere detaliată a așteptărilor referitoare la managementul deșeurilor tuturor angajaților și subcontractorilor care lucrează pentru acest proiect.

Această strategie subliniază faptul că eliminarea și reducerea deșeurilor la sursă sunt cea mai bună metodă din punct de vedere al protecției mediului.

## Managementul deșeurilor în perioada de construire și dezafectare

Principalele surse de deșeuri în perioada de construire a Stației pot fi:

- Procesele tehnologice din timpul executării lucrărilor de construire (transport și depozitare materii prime, montarea instalațiilor Stației etc.);

- Activități conexe desfășurate în cadrul organizării de șantier.

Conform prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, titularul proiectului prin antreprenorul(ii) lucrărilor are obligația să realizeze o evidență a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu. Se vor încheia contracte cu firme specializate care vor asigura transportul și valorificarea deșeurilor prin operatori autorizați.

Se anticipează generarea următoarelor tipuri de deșeu, în funcție de activități:

- Deșeuri inerte (pământ și pietre) din activități de excavare;

- Deșeuri de ambalaje de hârtie/carton și plastic rezultate din diferitele ambalaje ale materialelor de construcții;

- Deșeuri menajere rezultate din activitatea personalului din șantier;

- Deșeuri periculoase rezultate în urma contactului cu substanțe chimice periculoase (materiale textile utilizate pentru curățare, echipamente individuale de protecție, ambalaje contaminate, recipiente pentru transport etc.).

- Deșeuri absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase;

- Deșeuri de la sudură, deșeuri de fier şi oţel, ambalaje de lemn, ambalaje metalice, uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere etc.

## Managementul deșeurilor în perioada de operare

Principalele surse de deșeuri în perioada de operare a STG sunt activitățile din interiorul STG și activitățile de birou din clădirea administrativă, lucrările de întreținere și reparații curente ale Stației sau lucrări de intervenție în caz de avariere a acesteia. Se estimează cantități de deșeuri în general relativ reduse, luând în considerare specificul activităților. Se vor încheia contracte cu unități specializate pentru preluarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor.

În perioada de dezafectare a Stației, principalele surse de deșeuri pot fi:

- Lucrările de dezasamblare a instalațiilor Stației;

- Activități conexe desfășurate în cadrul organizării de șantier pentru dezafectarea Stației.

Tabelul 6 de mai jos include codurile și cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în perioadele de execuție și de funcționare.

Tabel 6 – Codurile și cantitățile estimative ale deșeurilor generate prin implementarea proiectului

| Etapa proiectului | Denumirea deșeului generat | Starea fizică (Solid-S, Lichid-L, Semisolid-SS) | Codul deșeului (EWC conform HG 856/2002) | U.M. | Cantitate estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toate etapele | Pământ şi pietre | S | 17 05 04 | t | 2.500 |
|  | Hârtie şi carton | S | 20 01 01 | t/lună | 1 |
|  | Ambalaje de materiale plastice | S | 15 01 02 | t/lună | 0,1 |
|  | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | S | 15 01 10* (deșeu periculos) | t/lună | 0,05 |
|  | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase | S | 15 02 02* (deșeu periculos) | t | 0,05 |
|  | Deșeuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | t/lună | 0,5 |
| Construire Construire/ Dezafectare | Deșeuri de la sudură | S | 12 01 13 | t/lună | 0,1 |
|  | Fier şi oţel | S | 17 04 05 | t | 0,5 |
|  | Ambalaje de lemn | S | 15 01 03 | t | 0,1 |
|  | Ambalaje metalice | S | 15 01 04 | t | 0,2 |
|  | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere | L | 13 02 06* (deșeu periculos) | t/lună | 0,05 |
| Operare/ Funcționare | Deșeuri de vopsele şi lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | L | 08 01 11* (deșeu periculos) | t/lună | 0,05 |
|  | Deșeuri de vopsele şi lacuri | L | 08 01 12 | t/lună | 0,05 |
|  | Deșeuri de la echipamente electrice şi electronice | S | 16 02 | t/lună | 0,01 |

Modul de gospodărire al deșeurilor va fi următorul:

- Deșeurile de pământ și pietre rezultate din lucrările de excavare a terenului pentru montarea/dezafectarea instalațiilor Stație vor fi utilizate ulterior tot în cadrul amplasamentului PP pentru umplerea excavațiilor sau vor fi eliminate cu ajutorul unor operatori autorizați la depozite de deșeuri autorizate;

- Deșeurile municipale amestecate (generate în perioada de construire/implementare/ dezafectare) vor fi colectate în interiorul organizării de șantier/Stației în locuri speciale de stocare temporară, de unde vor fi predate ulterior unor operatori autorizați pentru a fi eliminate;

- Deșeurile reciclabile precum cele de hârtie şi carton, metalice şi de materiale plastice dar și deșeurile de echipamente electrice și electronice (generate în perioada de construire/operare/dezafectare) vor fi colectate selectiv şi se vor stoca temporar în cadrul organizării de şantier/Stației, fiind valorificate ulterior prin unități specializate;

- Deșeurile periculoase, precum şi ambalajele de substanțe toxice şi periculoase (generate în perioada de construire/operare/dezafectare), vor fi stocate temporar în siguranță în cadrul organizării de şantier/Stației şi predate ulterior unităților specializate pentru depozitare definitivă, reciclare sau incinerare. După caz, combustibilii şi uleiurile uzate vor fi colectate în recipiente metalice etanşe şi predate unităților specializate în vederea valorificării sau incinerării. Atât în cadrul organizării de șantier cât și în timpul operării Stației vor fi ținute evidente cu cantitățile valorificate în conformitate cu prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

Pentru reducerea cantităților de deșeuri generate în perioada de implementare a PP vor fi luate măsuri precum:

- Utilizarea de tehnologii care să conductă la un consum cât mai mic de materii prime şi de energie;

- Menținerea instalațiilor, utilajelor şi mijloacelor de transport în stare bună de funcționare având reviziile tehnice şi schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate.

În perioada de construire/operare/dezafectare, având în vedere complexitatea activităților desfășurate, se recomandă desemnarea unei persoane responsabile cu probleme legate de protecția factorilor de mediu. Aceasta va avea rolul de a urmării ca desfășurarea activităților aferente implementării PP să se realizeze cu un impact cât mai mic asupra factorilor de mediu.

În timpul operării Stației va fi ținută evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și vor fi respectate obligațiile privind raportarea din actele de reglementare ce vor fi obținute ulterior.

# Impactul potențial, inclusiv cel transfrontieră asupra componentelor mediului

Având în vedere obiectivele PP și distanțele până la cele mai apropiate granițe de aproximativ 75 km până la granița cu Bulgaria, respectiv aproximativ 110 km până la granița cu Ucraina, considerăm că nu vor exista efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră și nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontieră.

## Impactul potențial asupra apei

### Apele subterane

Din punct de vedere hidrogeologic, în cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral au fost identificate 10 corpuri de apă subterană dintre care 4 corpuri de apă pentru acviferele cu nivel liber și 6 corpuri de apă pentru acviferele cu nivel sub presiune. Corpurile de apă subterană RODL01 (Tulcea), RODL02 (Babadag), RODL03 (Hârșova  - Ghindărești) și RODL04 (Cobadin - Mangalia) aparțin tipului poros – permeabil (depozite holocene, pleistocen medii – superioare, jurasic cretacice) și sunt de tipul fisural – carstic, fiind dezvoltate în roci dure, predominant calcaroase. Corpurile de apă subterană RODL05 (Dobrogea centrală), RODL07 (Lunca Dunării), RODL09 (Dobrogea de nord) și RODL10 (Dobrogea de sud) aparțin tipului fisural carstic (dezvoltate în depozite de vârstă triasică și sarmațiană). Corpul de apă subterană RODL06 (Platforma Valahă) și corpul de apă subterană RODL08 (Casimcea) aparțin tipului carstic – fisural (de vârstă jurasică), fiind localizate în depozite jurasic – medii și/sau în depozite jurasic – superioare.

PP se suprapune peste limita estică a corpului de apă subterană RODL05 Dobrogea Centrală. Conform “Raportului județean privind starea mediului, anul 2014“ emis de A.P.M. Constanța, cele 10 corpuri de apă subterană au fost monitorizate de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral. Din cele 10 corpuri de apă subterană, șase dintre acestea au o stare chimică bună (RODL02, RODL03, RODL04, RODL06, RODL07 și RODL 08), iar patru au o stare chimică slabă, înregistrând depășiri la indicatorii NH4, NO3, PO4, cloruri și Pb).

Conform Studiului Geotehnic pentru STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA realizat de firma PAZYGEO PROIECT Ploiești în anul 2016, în forajele geotehnice nu au fost interceptate infiltrații de apă cu excepția forajului F2 unde au fost interceptate infiltrații de ape subterane la adâncimea de cca. 14,3m, dar în toate forajele, pe intervalul de adâncime 9,3-10 m pământul era mai umed. În urma stabilizării nivelului freatic, adâncimea apei subterane este considerată între 9,3-9,8  m.

### Apele de suprafață

#### Date generale

Din punct de vedere hidrologic, zona PP se încadrează în bazinul hidrografic: Valea Vadului – Cod hidrografic: 8a. Pe amplasamentul PP și în vecinătatea imediată a acestuia nu există ape de suprafață. Cel mai apropiat corp de apă de suprafață este cel aflat în Rezervația Biosferei Delta Dunării – Balta Mare la cca. 725 m est de suprafața PP.

În vecinătatea PP la cca 3 km est se află Marea Neagră iar la cca. 4 km nord est se află Lacul Sinoie. În nord – estul PP sunt localizate fostele iazuri de decantare ale Întreprinderii de Metale Rare și iazurile de tratare biologică (autoepurare cu macrofite) ale apelor uzate provenite de la rafinăria deținută de Rompetrol Rafinare S.A.

#### Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apa se va realiza din două puțuri de apă echipate cu pompe submersibile GP-P-40-02A/B, (una activă și una de rezervă) ce vor avea un debit de 20 m3/oră și 8 barg pentru umplerea rezervorului de apă PSI și consum menajer la clădirile din incinta stației.

Cele două puțuri de apă vor avea următoarele caracteristici:

- Adâncime maximă: 40 m;

- Diametrul forajelor: 200 mm;

- Debitul de apă estimat de la un foraj: maxim 1 l/s adică 3.6 m3/h;

- Debitul de apă estimat de la un foraj: optim 0.5 l/s adică 1.8 m3/h.

Forajele vor fi amplasate în zona de nord a amplasamentului la o distanță de cca. 100m unul de celălalt. Coordonate în sistem stereo 70 ale amplasamentelor propuse pentru realizarea puțurilor:

- Foraj 1:X=796053.63,Y=332175.05;

- Foraj 2:X=796273.14,Y=332189.81.

Volumele de apa captate vor fi măsurate conform legii.

Cerința de apă pentru stins incendii este ocazională și este de 2000 l/min (QSFF) pentru 240 minute, rezultând un stoc intangibil de apă PSI de 480 m3 ce va fi reumplut în max. 24 h.

Cerința de apă pentru consum menajer în regim de funcționare permanent este de 0,428 m3/zi.

Clădirile aferente STG și anume Clădirea Cameră de control & de lucru, Clădire utilaje deszăpezire și Cabină Paza vor fi alimentate cu apă in regim permanent pentru consum menajer la grupurile sanitare si bucătărie, aceasta apa neavând proprietăți de potabilitate.

Apa potabilă pentru consum uman va fi aprovizionată de o firmă specializată, în dispensere (de tip “La fântana” sau similar).

#### Evacuarea apelor uzate menajere și pluviale

Evacuarea apelor uzate de pe amplasamentul viitoarei STG va fi realizată prin intermediul a două instalații de canalizare exterioară:

- Instalație exterioară de canalizare ape pluviale, cu curgere gravitațională, care va prelua apele pluviale de pe acoperișuri, drumurile din incinta, suprafețele pavate din interiorul stației și suprafețe nepavate din interiorul stației și le va dirija într-un bazin de retenție pentru colectare si descărcare ulterioară cu auto vidanjă la o stație de tratare pe baza de contract; această instalație va prelua inclusiv apa utilizată pentru stingerea incendiilor (în cazul unor astfel de evenimente). Pe această rețea va fi prevăzut un separator de hidrocarburi înainte de deversarea în bazinul de retenție. Debitul de ape pluviale va fi  de 245.3 l/s; Sistemul de canalizare ape pluviale se va realiza din tuburi de beton pline și perforate pentru preluarea apelor de suprafață infiltrate.

- Instalație exterioară de canalizare ape menajere, cu curgere gravitațională, care va prelua apele uzate menajere de la clădirile din incinta STG și le va deversa într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 22 m3, construit din fibră de sticlă.

Separatorul de hidrocarburi GP-T-42-01 de pe rețeaua de canalizare pluvială va fi de tip SR EN 838-1.

#### Apă de proces

Din cadrul procesului tehnologic vor rezulta ape uzate de la uscarea gazelor care vor fi colectate într-un vas de scurgeri în sistem închis (GP-42-V-01) de unde, după realizarea de analize ale parametrilor stabiliți, vor fi evacuate fie către bazinul de retenție sau, dacă se constată depășiri, vor fi evacuate ca și deșeuri și încărcate la cisternă și transportate pentru tratare în locații destinate acestui scop.

În timpul activităților de mentenanță ale Stației, vor fi spălate atât pe interior cât și pe exterior o parte din instalațiile stației iar apa rezultată va fi colectată de asemenea în vasul de scurgeri în sistem închis (GP-42-V-01) și analizată. În cazul în care se constată depășiri, apa va fi evacuată ca deșeu și încărcată la cisternă și transportată pentru tratare în locații destinate acestui scop. În cazul în care nu se constată depășiri, aceasta va fi evacuată în bazinul de retenție.

Apele colectate în bazinul de retenție nu vor fi evacuate în emisar ci, în funcție de necesități, vor fi evacuate ca și deșeuri și transportate la o stație de tratare pe bază de contract.

#### Sistemul de limitare și stingere incendii

Sistemul este alcătuit dintr-un rezervor cu capacitate de 500 m3 GP-T-40-01, pompe PSI cu acționare Diesel (1 activă și una de rezervă) GP-P-40-01A/B (capacitate 1900l/min)  precum si pompa pilot (capacitate 250l/min) pentru asigurarea presiunii în instalația de hidranți si inelul de distribuție apă de incendiu de 4” și hidranți având diametrul de 3 inch fiecare.

Rezervorul de apă PSI va avea o capacitate de 500 m3 calculat astfel încât să asigure rezerva intangibilă de apă de incendiu pentru funcționarea hidranților în caz de eveniment cu foc considerând un debit de aplicare apa de stingere de la hidrant de 2000 l/min pentru o perioada de 4 ore conform P118/2-2013.

Pompa de alimentare apa asigura un debit care sa acopere refacerea stocului de apa PSI in 24 ore conform art. 12.19 din P118/2-2013. Conform SR EN 1343-1:2006, considerând debitul de apă necesar refacerii rezervei intangibile de apă în cazul unui eveniment cu foc, cerința totală devine egală cu debitul pompei de alimentare cu apă: Cmax = 20 m3/h = 5.55 l/s.

### Impactul potențial asupra apei

În perioada de execuție

Având în vedere litologia zonei PP, cu strate impermeabile de argilă până la 18 m adâncime și cu  stratul acvifer freatic la cca. 9 m adâncime, este puțin probabil  să existe un potențial impact asupra apelor subterane datorat activităților desfășurate în cadrul etapei de construcție al amplasamentului propus prin scurgeri accidentale de produse și substanțe chimice.

Principalele surse de poluare a apelor în perioada de construire și în cea de dezafectare a stației de tratare a gazelor sunt reprezentate de:

•	Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă;

•	Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile.

Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora.

Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor.

În perioada de operare

- În perioada de operare impactul poate fi cauzat de sursele potențiale de poluare a apei, reprezentate de activitățile curente sau cele de mentenanță, care pot genera emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor chimice periculoase utilizate pe amplasament. Acestea se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanți a acestora.

### Măsuri de diminuare a impactului în perioada de construcție/operare/dezafectare:

- Se vor lua măsuri speciale pentru a nu afecta calitatea corpurilor de apă subterane de pe amplasamentul PP; măsurile vor fi menţionate în avizele de gospodărire a apelor ce vor fi emise de Administraţia Naţională „Apele Române”;

- Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi evitarea scurgerii de combustibili şi uleiuri;

- Interzicerea depozitării de materiale, a deşeurilor sau staţionarea/spălarea utilajelor în zone neamenajate special pentru aceste activități;

- Apele rezultate de la curăţarea sau spălarea mijloacelor de transport şi utilajelor de construcţie se vor colecta în rezervoare şi vidanjă;

- Carburanţii, uleiurile și substanțele chimice periculoase vor fi stocate în rezervoare şi recipiente etanşe prevăzute cu cuve de retenţie, astfel încât să nu se producă pierderi;

- Colectarea uleiurilor uzate, atunci când sunt generate, se va realiza în recipiente special destinate şi ulterior vor fi predate unităţilor specializate;

- Se va evita deversarea de ape uzate, reziduuri sau alte deşeuri în apele subterane sau de suprafață;

- Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- În cazul producerii de poluări accidentale se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare, şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor;

## Impactul asupra aerului

### Date generale

Din punct de vedere climatic, zona PP este caracterizată de un climat temperat continental cu influențe pontice (maritime). Acest climat se evidențiază prin veri calde, dar cu temperaturi atenuate de prezența brizei marine și ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede dinspre mare.

Temperaturile medii anuale se situează în jurul valorii de 11°C, iar temperaturile medii lunare variază între 0-10°C în luna ianuarie și 22-23°C în luna iulie.

Regimul precipitațiilor este caracterizat de cantități medii anuale situate în jurul valorii de 400 mm, cea mai mare parte a acestora înregistrându-se în sezonul cald, când precipitațiile cad sub formă de averse.  În zona studiată predomină vânturile din direcția nordică (frecvență medie anuală de aprox. 22 %), urmate de vânturile de vest (frecvență medie anuală de aprox. 12,7%) și cele din direcția NE (frecvență medie anuală de aprox. 11,7%). Viteza medie anuală a vântului este de aprox. 4 m/s. O caracteristică  a zonei studiate este dezvoltarea în sezonul cald a unei circulații termice locale sub forma brizei de mare (ziua) și brizei de uscat (noaptea). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 15.2%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2.4 – 4.4 m/s.

Figură 8 – Direcția predominantă a vânturilor în zona PP

Pentru a caracteriza mai bine zona PP au fost interpretate datele meteorologice preluate de la stația meteorologică Gura Portiței aflată la o distanță de 36 km nord-est de amplasamentul PP. Datele constau în prezentarea valorilor medii multianuale între anii 2000-2016 pentru următorii indicatori: temperatură, precipitații, umezeala aerului, viteza vântului. Pot fi trase următoarele concluzii:

- Conform informațiilor prezentate în tabelul 5 și Fig. 7 temperaturile medie multianuale (2000-2016) se încadrează între 11,1°C și 13,1°C.

- Valorile multianuale medii ale umezelii aerului se încadrează între 74-83% și sunt prezentate în tabelul 6 și Figura 10.

- Valorile cantității medii de precipitații se încadrează între 18,6 l/mp și 47,11 l/mp și sunt prezentate în tabelul 7 și Fig. 11.

- Valorile medii multianuale ale vitezei vântului se încadrează între 3,9 m/s și 4.9 m/s și sunt prezentate în tabelul 8 și Fig. 12.

Tabel 7 - Valorile temperaturii medii multianuale la Stația Meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 (°C)

| Anul | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 11.1 | 12.06 | 12.1 | 11.9 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 11.7 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 12.6 |

Tabel 8 - Valorile multianuale medii ale umezelii aerului la Stația meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 (%)

| Anul | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare | 77.16 | 74.5 | 75.2 | 79.08 | 78.16 | 77.3 | 76.16 | 74.8 | 78.3 | 77.25 | 83.58 | 79.41 | 77.58 | 77.91 | 82.66 | 79.91 | 72.75 |

Tabel 9 – Valorile medii multianuale ale cantităților de precipitații medii la Stația Meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 (l/mp)

| Anul | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare | 18.6 | 19.7 | 27.4 | 27.1 | 36.2 | 47.06 | 26.85 | 31.2 | 29.2 | 30.69 | 41.8 | 24.5 | 25.7 | 33.9 | 47.11 | 43.7 | 37.8 |

Tabel 10 – Valorile medii multianuale ale vitezei vântului la stația meteorologică Gura Portiței între anii 2000-2016 (m/s)

| Anul | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.5 |

| Figură 9 – Valorile temperaturii medii multianuale la Stația Meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 | Figură 10 – Valorile multianuale medii ale umezelii aerului la Stația meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 |
| --- | --- |
| Figură 11 - Valorile medii multianuale ale cantităților de precipitații medii la Stația Meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 (l/mp) | Figură 12 - Valorile medii multianuale ale vitezei vântului la Stația Meteorologică Gura Portiței, județul Constanța între anii 2000-2016 (l/mp) |

### Calitatea aerului

Principalele activități care influențează calitatea aerului în județul Constanța sunt: arderi în industria de transformare și pentru producerea de energie electrică și termică, arderi în industria de prelucrare, procese de producție, extracția și distribuția combustibililor fosili, utilizarea solvenților, traficul rutier, tratarea și eliminarea deșeurilor și agricultura.

În județul Constanța, calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue în 7 stații automate de către A.P.M. Constanța. Poluanții monitorizați sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), monoxid de carbon (CO), benzen, pulberi în suspensie (PM 10), ozon (O3) și parametri meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații).

Stațiile de monitorizare sunt după cum urmează:

- Stația CT1: Stație de trafic, amplasată în municipiul Constanța (zona Casa de Cultură) – evaluează influența emisiilor provenite din trafic;

- Stația CT2: Stație de fond urban, amplasată în municipiul Constanța (zona parc Primărie) – monitorizează nivelele medii de poluare în interiorul unei zone urbane ample, datorate unor fenomene produse în interiorul orașului, cu posibile contribuții semnificative datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul orașului;

- Stația CT3: Stație de fond suburban, amplasată în orașul Năvodari – Tabăra Victoria – monitorizează nivelele medii de poluare în interiorul unei zone suburbane, datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul orașului și a unor fenomene produse în interiorul orașului;

- Stația CT4: Stație de trafic, amplasată în municipiul Mangalia (zona parc Arheologic) – evaluează influența emisiilor provenite din trafic;

- Stația CT5: Stație de tip industrial, amplasată în municipiul Constanța (str. Prelungirea Liliacului nr.6) – evaluează influența surselor industriale asupra calității aerului;

- Stația CT6: Stație de tip industrial, amplasată în orașul Năvodari – evaluează influența surselor industriale asupra calității aerului;

- Stația CT7: Stație de tip industrial, amplasată în municipiul Medgidia – evaluează influența surselor industriale asupra calității aerului.

Conform raportului anual din 2016 pentru indicatorii dioxid de sulf și benzen, nu există date pentru anul 2016 din cauza insuficienței datelor colectate/validate pentru îndeplinirea criteriilor de calitate conform L nr. 104/2011 (captura de date pentru minim 75% din intervalul de timp calendaristic). Pentru indicatorii dioxid de azot, monoxid de carbon, ozon și pulberi în suspensie (PM10) nu au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor medii anuale (pentru monoxid de carbon nu există valoare limită anuală).

La nivelul județului Constanța a fost implementat în perioada 2010-2014 Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în aglomerarea Constanța și municipiul Medgidia pentru indicatorii NO2, SO2 și PM 10. Conform “Raportului județean privind starea mediului, anul 2014“, ca urmare a implementării în cadrul programului a unor măsuri de reducere a emisiilor din surse industriale, surse liniare (trafic) și surse de suprafață, calitatea aerului s-a îmbunătățit începând cu anul 2013.

Din punct de vedere al calității aerului în zona Vadu nu se fac monitorizări, cele mai apropiate stații de monitorizare fiind stația de tip industrial CT6 cu o rază a ariei de reprezentativitate de 10 – 100 m și stația de fond urban CT3 cu o rază a ariei de reprezentativitate de 1-5 km. Ambele stații sunt amplasate în orașul Năvodari la aproximativ 15 km SV de perimetrul PP.

O sursă de poluare în zona PP este reprezentată de activitatea de extracție a calcarului și producția materialelor de construcții din comuna Corbu. Un alt factor care afectează calitatea aerului în zona PP este reprezentat de activitățile turistice, prin emisiile generate de traficul auto.

### Surse şi poluanți generați:

În paralel cu derularea procedurii privind evaluarea impactului asupra mediului conform legislației românești în vigoare, Beneficiarul parcurge și procedura ESIA – Environmental and Social Impact Assessment conform politicilor de mediu și sociale ale BERD – Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul va fi finanțat în totalitate prin intermediul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În acest fel, prezenta documentație respectă prevederile legislației românești cât și ale Politicii Sociale și de Mediu ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, adoptată de Bancă (BERD) în 2014 precum și ale Cerințelor de Performanță (CP) asociate acestei Politici. Sunt respectate de asemenea ghidurile IFC (International Finance Corporation), membră a Grupului Băncii Mondiale (World Bank).

Pentru calcularea emisiilor generate de STG în toate etapele proiectului (construire, operare, dezafectare) a fost utilizat Carbon Emissions Estimator Tool – Instrument de estimare a emisiilor de carbon (C02e) din ghidurile tehnice ale IFC (International Finance Corporation), versiunea 16 noiembrie 2010.

#### Perioada de construire și dezafectare

Principalele surse de poluare a aerului în perioada de construire și în cea de dezafectare a stației de tratare a gazelor sunt reprezentate de:

- Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă;

- Lucrări de execuție și finisare a construcțiilor: debitare, strunjire, sudare, vopsire, zugrăvire, șlefuire care pot să genereze concentrații ridicate de pulberi în atmosferă din manipularea materialelor de construcție și finisaje, de compuși organici volatili (COV) din diluanți și vopseluri și de metale grele din fumul de sudură;

- Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, CO2, particule în suspensie și sedimentabile.

Sursele de emisii menționate mai sus pot fi clasificate astfel:

- Surse mobile sau liniare: traficul rutier desfăşurat în cadrul organizării de şantier;

- Sursele de suprafaţă: lucrările desfășurate de utilajele tehnologice şi mijloacele de transport.

Pentru estimarea cantității de emisii generate de lucrările de construire ale STG a fost utilizat Instrument de estimare a emisiilor de carbon (C02e) din ghidurile tehnice ale IFC. Următoarele date estimate au fost introduse în calculul emisiilor:

- Suprafața ce urmează a fi ocupată de instalațiile STG este estimată la 300 m x 100 m = 30,000 m2 ;

- Suprafața totală a PP=0,09 ha;

- 50% din suprafața pe care va fi amplasată STG (15.000 m2) va fi ocupată de clădiri și instalații de proces;

- Restul suprafeței din zona pe care va fi amplasată STG va fi ocupată de drumuri (drum asfaltat).

Conform instrumentului de calcul IFC un total de 6.598 tone de CO2 echivalent (CO2e) sunt estimate a fi generate în timpul etapei de construire a STG.

#### Perioada de operare

În perioada de operare în afară de coșul de dispersie/sistemul de evacuare a gazelor vor fi generate emisii de la surse staționare menționate mai jos:

- Coș de evacuare de la Pachet compresor și turbină (cod GP-Z-32-01);

- Coș de evacuare de la Motoare cu gaz (GP-G-60-01A/B);

- Cos de evacuare de la Generator Diesel (GP-GD-63-01)

- Supapă de aerisire de la Rezervor stocare MEG umed (GP-T-44-01);

- Supapă de aerisire de la Rezervor stocare MEG regenerat (GP-T-44-02);

- Supapă de aerisire de la Rezervor de stocare inhibitor de coroziune (GP-T-49-01);

- Supapă de aerisire de la Rezervorul de stocare motorină (GP-T-53-01);

- Pachet regenerare MEG (GP-Z-44-01);

- Pachet regenerare TEG (GP-Z-45-01).

#### Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici

Pe amplasament vor fi generate cantități diferite de poluanți atmosferici atât în perioada de execuție, precum și în perioada de operare. Pentru perioada de dezafectare se estimează că emisiile vor fi asemănătoare cu cele generate în perioada de construire a STG. În general, poluanții emiși în atmosferă sunt în cantități reduse având în vedere amploarea și complexitatea activităților care urmează să se desfășoare.

Astfel, se anticipează generarea următorilor poluanți atmosferici:

  - CO, CO2, NOX, SO2 ca urmare a proceselor de combustie din motoarele echipamentelor utilizate;

  - COV ca urmare a utilizării diluanților și vopselurilor pentru structurile metalice și a combustibilului utilizat pentru diferite echipamente;

  - Cd și Pb rezultate din activitățile de sudură;

  - CH4 rezultat din evacuarea gazelor naturale din procesul de venting (compoziția gazului natural din zăcământ este peste 99,5% alcătuit din CH4, între 0,05% - 0,19% CO2 și 0,04 – 0,12% N2; acesta nu conține H2S sau mercaptani).

Emisii continue

În perioada de operare principala sursă de emisii directe în aer este reprezentată de coșul de dispersie/Sistemul de evacuare a gazelor (venting) folosit pentru evacuarea gazelor din echipamentele și conductele STG, în cazul depresurizărilor sau în cazul blocării refulării compresorului de gaze. Emisiile continue de gaz natural (metan 99.5% mol) la sistemul de evacuare a gazelor sunt constituite de pierderile de gaz de la etanșarea compresorului, care sunt calculate mai jos.

Debitul maxim de emisii continue de metan este de 1956 tone în 20 de ani adică 97,8 tone pe an, care, transformat in debit masic/volumic orar, rezultă: 11.3 kg/oră (16.54 Sm3/oră).

Celelalte emisii continue la sistemul de evacuare a gazelor (vent) sunt:

- vaporii de apă (99%) cu mici urme de hidrocarburi rezultați de la Pachetul de regenerare MEG (GP-Z-44-01) și pachetul de regenerare TEG (GP-Z-45-01);

- purjele cu azot de la colectoarele de vent;

- azotul utilizat la stripare în procesul de regenerare TEG.

Vaporii de apă vor fi evacuați în atmosferă atât din pachetele de regenerare MEG cât şi TEG. Calcularea emisiilor din pachetele pentru regenerare MEG şi TEG s-au făcut următoarele ipoteze :

- Apa eliminată din pachetul TEG este de 105 kg/oră;

- Apa eliminată din pachetul MEG este de 157 kg/oră;

- toți vaporii de apă se ridică prin ventilație de la pachetul TEG;

- 50% din vaporii de apă se ridică prin ventilație de la pachetul MEG.

Pe baza celor de mai sus, vitezele de evacuare a vaporilor din pachetele pentru regenerare MEG şi TEG vor fi după cum urmează:

- 105 kg/oră din pachetul TEG;

- 78,5 kg/oră vapori de apă din pachetul MEG.

Vaporii evacuați se preconizează a fi cel puțin 99% apă, cu unele urme de hidrocarburi.

În tabelul nr. 10 sunt estimate emisiile pentru sursele staționare pachet compresor și turbină și de la motoarele cu gaz de 580kW (calculul fiind realizat în condițiile în care randamentul turbinei este de 35%).

Tabel 11 – Tipuri și cantități de emisii în atmosferă de la sursele staționare ale STG pachet compresor,

turbină și motoare cu gaz în perioada de operare

| Perioada | Tipuri de emisii (tone echivalent) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2e te | CO te | NOx te | CH4 te | nmCOV te |
| Anual | 35973 | 37,73 | 76,77 | 11,61 | 0,5 |
| Durata de viață a zăcământului | 718850 | 750 | 1530 | 230 | 10 |

Căldura necesară pentru regenerarea MEG și TEG va fi furnizată de două cazane de încălzire ce vor folosi gazele naturale pe post de combustibil și care vor funcționa în permanență.

În tabelul nr. 11 sunt estimate emisiile generate de aceaste surse staționare în următoarele condiții: încălzitorarele cu flacără va funcționa în permanență cu un randament termic de 90%, puterea acestuia fiind de 783kW.

Tabel 12 – Tipuri și cantități de emisii în atmosferă de la sursa staționară încălzitoare cu flacără în perioada de operare

| Perioada | Tipuri de emisii (tone echivalent) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2e te | CO te | NOx te | CH4 te | nmCOV te |
| Anual | 1054 | 0,21 | 0,88 | 0,03 | 0,006 |
| Durata de viață a zăcământului | 2108 | 4,2 | 17,6 | 0,6 | 0,12 |

Emisii în situații de urgență și de mentenanță

Altă sursă staționară este generatorul de urgență (de rezervă) Diesel care va funcționa doar în cazuri de urgență pentru pornirea instalației și și generarea de energie în timpul opririi instalației. Emisiile care pot fi generate de acest generator au fost estimate cu următoarele condiții: motorul diesel are un randament de 40%, capacitatea este de 1200kW și timpul de utilizare este de o oră pe săptămână.

Tabel 13 - Tipuri și cantități de emisii în atmosferă de la sursa staționară generator diesel (rezervă) în perioada de operare

| Perioada | Tipuri de emisii (tone echivalent) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2e te | SO2 te | CO te | NOx te | CH4 te | nmCOV te |
| Anual | 45 | 0,06 | 0,22 | 0,84 | 0 | 0,03 |
| Durata de viață a zăcământului | 910 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0,6 |

Coșul de presiune înaltă și joasă (vent) este conceput astfel încât sa elimine, în siguranță, hidrocarburile eliberate din instalațiile de procesare, atât în timpul funcționării normale cât și în cadrul unor situații de urgență sau de mentenanță.

Descărcările de urgență (de gaze naturale) (blowdown) în cadrul STG sunt declanșate de sistemul de ESD (Emergency Shut Down) care înseamnă: izolarea echipamentelor sub presiune prin intermediul robineților de tip închis/deschis și în același timp, deschiderea robinetelor BDV (blowdown valves) în vederea descărcării gazului din sistemul sub presiune în sistemul de vent, pentru porțiunea izolată; robinetele de descărcări  de urgență sunt calculate  să reducă presiunea în sistem până la 50% din presiunea de proiectare în 15 minute. Există trei tipuri de descărcări:

- descărcare  la capacitate maximă (full blowdown);

- descărcări controlate (acționate manual) în scop de golire a presiunii de gaz, din diverse echipamente sub presiune, în vederea verificării/reparării acestora (maintenance blowndown);

- descărcări de la supapele de siguranță (descărcări de siguranță) (relief events).

Pentru toate aceste situații au fost calculate emisiile totale generate de procesul de venting în perioada de operare.

Calcularea a fost realizată în următoarele condiții:

- durata de viață a zăcământului de gaze naturale este de 20 de ani (perioada de viață de 20 de ani este scenariul cel mai puțin favorabil deoarece în practică nu vor fi mai mult de 15 ani),

- descărcare la capacitate maximă (full blowdown) o dată la 10 ani,

- descărcări controlate (maintenance blowdown) o dată la 2 ani,

- cantitatea de gaze evacuate estimată este de 7 tone/per descărcare,

- un singur eveniment de descărcare de la supapele de siguranță pentru aproximativ 15 minute de-a lungul duratei de viață a zăcământului (158 t pe oră).

Tabel 14 – Estimarea cantității de gaze evacuate prin procesul de venting în perioada de operare a STG

| Eveniment | Număr de evenimente | Cantitatea de gaze evacuate (vent) (t) |
| --- | --- | --- |
| Descărcare la capacitate maximă (full blowdown) | 2 | 14 |
| Descărcări controlate (maintenance blowdown) | 10 | 70 |
| Descărcare de la supapele de siguranță (full relief event) | 1 | 39,5 |
| TOTAL |  | 123,5 |

Un factor de conversie a fost aplicat pentru a determina CO2 echivalent rezultat în urma evacuării gazelor naturale în situațiile prezentate mai sus. A fost folosit factorul de echivalență 25, presupunând că 100% CH4. Masa echivalentă de CO2 echivalent evacuat pe parcursul duratei de viață a zăcământului: 123,5 t x 25 = 3,087 tone de CO2 echivalent.

În concluzie, se estimează o cantitate totală de emisii de-a lungul unei perioade de operare a GTP de 20 de ani (scenariul cel mai puțin favorabil) în situațiile de depresurizare prezentate mai sus egală cu 123,5 tone de CH4 (3.087 tone CO2 echivalent).

#### Instalații pentru controlul emisiilor

Conform informațiilor primite de la Beneficiar, echipamentele de evacuare nu vor fi echipate cu alte sisteme de filtrare decât cele standard în funcție de caz.

### Impactul prognozat în perioada de construcție

Impacturile directe anticipate a fi generate asupra aerului se referă la creșterea locală a concentrației diverșilor poluanți din aer pe termen scurt:

  - Particule materiale și gaze de ardere (CO, CO2, SO2 și NOX) de la motoarele de ardere ale utilajelor și de la activitățile desfășurate pe amplasament care generează cantități mari de pulberi;

  - Compuși organici volatili rezultați în urma vopsirii componentelor metalice în caz de necesitate;

  - Metale grele rezultate din fumul de sudură.

Creșterea concentrațiilor mai sus menționate au diverse efecte asupra mediului înconjurător. Astfel, gazele de ardere contribuie la intensificarea apariției ploilor acide, iar CO2 este principalul gaz responsabil de intensificarea efectului de seră.

De asemenea, creșterea concentrațiilor poluanților menționați anterior poate avea impact direct asupra sănătății umane. Astfel, acești poluanți pot avea următoarele efecte asupra organismului uman:

  - Concentrațiile ridicate de COV produc iritarea nasului, ochilor și gâtului, dureri de cap, pierderea concentrației, amețeală și pot să afecteze ficatul, rinichii și sistemul nervos central;

  - Concentrațiile ridicate de pulberi produc iritarea sistemului respirator și în funcție de dimensiunea și natura particulelor și de timpul de expunere pot să producă diverse boli ale sistemului respirator (ex: silicoză, antracoză etc.);

  - Concentrațiile ridicate de gaze de ardere pot să producă iritarea sistemului respirator, iar în cazul unei ventilări insuficiente pot să producă asfixierea;

  - Pe baza lucrării elaborate de către Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii, metalele grele din fumul de sudură pot să aibă următoarele efecte asupra organismului uman:

  - Cadmiul (anorganic) are efecte acute care nu sunt specifice în urma expunerii pe cale orală la o concentrație redusă, însă în cazul expunerii la fum cu concentrații ridicate poate provoca bronșită acută sau chiar și boli cronice (ex: emfizem pulmonar, fibroză pulmonară, sau cancer pulmonar);

  - Plumbul este un metal cu diverse efecte asupra organismului în funcție de expunere, cei mai afectați fiind nou-născuții și copiii mici; astfel, poate să cauzeze în funcție de concentrația din sânge anemii sau afecțiuni ale sistemului nervos central.

### Impactul prognozat în perioada de operare

În perioada de operare, având în vedere specificul activităților care urmează să fie efectuate pe amplasament, nu se anticipează un impact însemnat asupra aerului. Astfel, se anticipează următorul impact asupra aerului:

  - Creșterea concentrației de pulberi și gaze de ardere (CH4, COV non-mentanici, CO, CO2, SO2 și NOX);

  - Având în vedere compoziția gazului natural din zăcămintele Ana și Doina ce urmează a fi tratat (peste 99,5% CH4, 0,05% - 0,19% CO2, 0,04 – 0,12% N2 și lipsa H2S), în perioada de operare PP va contribui la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic. Arderea gazului natural generează dioxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf, însă în cantități (concentrații) semnificativ mai mici decât cele generate de arderea cărbunelui sau a petrolului (50% dioxid de carbon, 33% oxizi de azot, respectiv 1% oxizi de sulf din cantitățile din aceiași compuși, rezultați în urma arderii cărbunelui).

### Măsuri de diminuare a impactului potențial:

În vederea protecției calității aerului în perioada de construcție, operare și dezafectare a Stației au fost propuse următoarele măsuri:

- Întreținerea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor şi restricționarea funcționării în gol  a acestora;

- Respectarea traseelor pentru vehiculele care transportă materiale ce pot constitui surse de emisii de particule în atmosferă; transportul materialelor se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate;

- Impunerea unor limite de viteză pentru reducerea nivelului de praf generat din deplasarea vehiculelor:5-15 km/h în perioada de construire, respectiv 30 km/h în perioada de operare;;

- Echiparea cu instalații de monitorizare a surselor staționare de poluare a aerului emisiilor în aer care să conducă la respectarea valorilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea aerului;

- Echiparea cu dotări moderne și utilizarea de mijloace de construcție performante, cu realizarea de inspecții tehnice periodice ale acestora;

- Echiparea cu instalații de monitorizare a surselor staționare de poluare a aerului emisiilor în aer care să conducă la respectarea valorilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea aerului;

- Alimentarea cu carburanți a utilajelor și echipamentelor se va face doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul organizării de șantier;

- Minimizarea emisiilor de praf şi pulberi în suspensie rezultate din lucrările de amenajare a terenului (săpare, compactare, încărcare-descărcare) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.

În vederea protecției calității aerului în perioada de operare se recomandă respectarea valorilor ce vor fi prevăzute în actele de reglementare ce vor fi obținute în următoarele etape de reglementare și efectuarea în condiții de siguranță a lucrărilor de întreținere a acestora.

## Schimbări climatice

Conform Enciclopediei geografice a României, clima județului Constanța este temperat – continentală, iar în zona litorală prezintă o influență marină. Climatul temperat – continental se caracterizează prin veri călduroase și sărace în precipitații și prin ierni nu prea reci, punctate uneori cu viscole puternice, iar climatul maritim este caracterizat prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării și ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede ce bat dinspre mare.

Temperatura medie anuală variază între 10 °C în nordul și centrul județului și peste 11 °C în sudul județului. Mediile lunii cele mai calde (iulie) variază între 21 °C și 23 °C, iar mediile lunii cele mai reci (ianuarie) variază între 0,2 °C și -1,3 °C. Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 43 °C în data de 31.07.1985, la Cernavodă, iar temperatura minimă înregistrată a fost de -33,1 °C în data de 25.01.1942 la Basarabi. Numărul mediu anual al zilelor de îngheț este mai mic pe litoral (73 de zile) și mai mare în interior (100 de zile).

Regimul de precipitații atmosferice este caracterizat de medii anuale ce variază între 400 mm și 500 mm, de medii lunare de cca. 60 mm (în luna iunie – cea mai ploioasă) și de cca. 25 mm (în luna februarie – cea mai secetoasă).

Vânturile prezintă frecvențe și viteze care se diferențiază în funcție de relief. Frecvențele medii anuale înregistrate indică predominarea vânturilor dinspre NV (21%), NE (19,5 %) și SE (17,2 %) în Cernavodă, dinspre N (21,5 %), V (12,7 %) și NE (11,7 %) în Constanța și dinspre NE (17,3 %), NV (15,6 %) și N (13,7 %) în Mangalia. Vitezele medii anuale sunt mai mari pe litoral (peste 4 m/s) și mai mici în interior (sub 3,6 m/s). Vara, pe litoral se dezvoltă circulația termică locală sub forma brizei de mare, în timpul zilei, și sub forma brizei de uscat, în timpul nopții ce se resimte până la o distanță de 10 – 15 km în interiorul uscatului.

Schimbările climatice sunt influențate  de industrie, agricultură, schimbarea modului de utilizare a terenurilor, transporturi și de alte gaze industriale cu durată mare de viață precum hidrofluorocarburile (HFCs).

Prin Protocolul de la Kyoto privind schimbările climatice au fost stabilite șase gaze cu efect de seră: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFCs), perfluorcarburile (PFCs) și hexafluorura de sulf (SF6).

Zona PP este caracterizată de un climat temperat – continental cu influențe marine. Climatul temperat – continental se caracterizează prin veri călduroase și sărace în precipitații și prin ierni nu prea reci, punctate uneori cu viscole puternice, iar climatul maritim este caracterizat prin veri a căror căldură este atenuată de briza mării și ierni blânde, marcate de vânturi puternice și umede ce bat dinspre mare.

Temperatura medie anuală se situează în jurul valorii de 11 °C. Mediile lunii cele mai calde (iulie) variază între 21 °C și 23 °C, iar mediile lunii cele mai reci (ianuarie) variază între 0,2 °C și -1,3 °C. Regimul de precipitații atmosferice este caracterizat de medii anuale ce variază între 400 mm și 500 mm.

În zona PP predomină vânturile dinspre N (cu o frecvență medie anuală de 21,5 %), V (cu o frecvență medie anuală de 12,7 %) și dinspre NE (cu o frecvență medie anuală de 11,7 %). Viteza medie anuală este de aproximativ 4 m/s.

## Impactul prognozat în perioada de construcție

Din arderea combustibililor utilizați pentru transportul materialelor pe amplasament în cadrul organizării de șantier vor rezula emisii de CO2, gaz cu efect de seră.

## Impactul prognozat în perioada de operare

- În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea PP poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alți combustibili fosili (cărbune, petrol);

- Pe amplasamentul PP vor funcționa turbine, compresoare și generatoare electrice alimentate cu gaze naturale, din arderea gazelor naturale vor rezulta emisii  de CO2, gaz cu efect de seră.

## Măsuri de reducere a impactului

- Întreţinerea corespunzătoare a maşinilor şi utilajelor şi restricţionarea funcţionării în gol  a acestora atât în perioada de construcție cât și în cea de operare/dezafectare a PP;

## Impactul potențial asupra solului

### Date generale

În județul Constanța clima, relieful de podiș și depozitele de loess au determinat predominarea cernoziomurilor carbonatice și cernoziomurilor, cărora li se alătură, în V, solurile bălane, iar în E, înspre Marea Neagră, cernoziomurile cambice.

Aria de răspândire a solurilor bălane corespunde reliefului mai puternic și mai adânc fragmentat, iar cernoziomurile cambice, cu profil bine diferențiat, se întâlnesc pe suprafețele de pe culmea plană, cu pantă foarte mică. Cernoziomurile carbonatice și cernoziomurile apar pe suprafețe de tranziție între cele mai sus menționate. În sud – vestul județului, sub actualele păduri, apar pe suprafețe mici, soluri cenușii și varietăți, sub vegetație arborescentă, ale cernoziomurilor sau solurilor bălane. Toate solurile s-au format pe loess și au textură mijlocie. Pe pante, îndeosebi în Podișul Olteniței, se asociază faze erodate ale solurilor și chiar erodisoluri. Local, pe calcare și șisturi verzi, se constată prezența rendzinelor și litosolurilor, soluri cu profil scurt. Soluri nisipoase apar de-a lungul litoralului (suprafețe mai mari pe insulele Chituc și Lupilor). Soluri aluviale apar pe lunca Dunării și pe văile afluente acesteia. Soluri salinizate diferit, mergând până la solonceacuri, apar îndeosebi de-a lungul litoralului în vecinătatea plajei, unde sunt de regulă nisipoase, precum și în lunci, unde textura lor este variată.

Conform informațiilor din “Raportul județean privind starea mediului, anul 2014“ emis de către A.P.M. Constanța, în evidența statistică a terenurilor este înregistrată o suprafață totală de 707.129 ha, din care o suprafață de 558.204 ha este reprezentată de terenuri agricole.

În tabelul următor este prezentată repartizarea pe categorii de folosință a suprafeței de teren agricol, conform “Raportului județean privind starea mediului, anul 2014“ emis de către A.P.M. Constanța.

Tabel 15 - Repartizarea pe categorii de folosință a suprafeței de teren agricol din județul Constanța

| Nr. crt | Categoria de folosință | Suprafața ocupată (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Arabil | 484.168 |
| 2. | Pășuni | 58.713 |
| 3. | Fânețe și pășuni naturale | 11.543 |
| 4. | Vii | 3.780 |
| 5. | Livezi | 11.829 |

Calitatea solului

Principalele procese de degradare ale solului sunt: eroziunea, degradarea materiei organice, contaminarea, salinizarea, compactizarea, pierderea biodiversității solului, scoaterea din circuitul agricol, alunecările de teren și inundațiile.

Calitatea solului este influențată de folosirea îngrășămintelor chimice și a produselor fitosanitare. Îngrășămintele chimice sunt substanțe folosite pentru fertilizarea solului, cele mai folosite fiind cele pe bază de azot, fosfor și potasiu.

Produsele pentru protecția plantelor (pesticidele) sunt substanțe sau combinații de substanțe chimice cu acțiune biologică deosebit de ridicată. Acestea se împart în funcție de organismul țintă combătut în erbicide, insecticide, fungicide, acaricide, nematocide, moluscocide, raticide și cu acțiune mixtă. Conform “Raportului județean privind starea mediului, anul 2014“ emis de A.P.M. Constanța, în anul 2014,  au fost folosite 11.410 tone de îngrășăminte cu azot (N), 6.778 tone de îngrășăminte cu fosfor (P2O5), 0,03 kg/ha erbicide, 0,05 kg/ha fungicide și 0,05 kg/ha insecticide.

Conform “Raportului județean privind starea mediului, anul 2014“ emis de către A.P.M. Constanța, factorii limitativi care afectează terenurile din județ sunt reprezentați în principal de procesele de gleizare, salinizare, eroziune și alunecări de teren. La nivelul județului Constanța suprafața total gleizată a fost apreciată ca fiind de 12.936 ha, suprafața total salinizată a fost apreciată ca fiind de 19.690 ha, suprafața afectată de eroziune prin apă (moderată și puternică) a fost estimată la 59.258 ha, iar suprafața afectată de alunecări de teren a fost estimată la 2391,71 ha.

Principalele tipuri de soluri întâlnite în zona PP sunt reprezentate de soluri bălane.

În scopul furnizării datelor necesare pentru proiectarea lucrărilor în condiții de maximă siguranță în exploatare a fost realizat Studiul Geotehnic pentru STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA – autor PAZYGEO PROIECT Ploiești – 2016 - care a avut drept scop determinarea condițiilor geomorfologice, geologice și geotehnice de pe amplasamentul viitoare STG.

Cercetările geotehnice au cuprins executarea a șapte foraje geotehnice la adâncimi cuprinse între 10 și 18,5 m și a trei penetrări statice (CPT) la adâncimi între 9,6 și 18,8 m.

Tabel 16 – Coordonate în Stereo 70 ale forajelor geotehnice

| Număr foraj | X | Y |
| --- | --- | --- |
| F1 | 332262 | 796835 |
| F2 | 332267 | 796759 |
| F3 | 332232 | 796716 |
| F4 | 332272 | 796684 |
| F5 | 332234 | 796636 |
| F6 | 332261 | 796734 |
| F7 | 332227 | 796772 |

Conform informațiilor din studiul geotehnic din punct de vedere litologic, în forajele geotehnice a fost interceptată o alternanță de argile prăfoase, galben cafenii și gălbui, de la plastic vârtoase-plastic tari la plastic consistente moi, cu argile cafenii cărămizii roșcate, plastic vârtoase până la adâncimea de cca. 18,5 m. Stratul de bază calcaros s-a interceptat în forajul F2 la adâncimea de 18,5 m. De asemenea, în forajele geotehnice nu au fost interceptate infiltrații de apă cu excepția forajului F2 unde au fost interceptate infiltrații de ape subterane la adâncimea de cca. 14, 3 m, dar în toate forajele, pe intervalul de adâncime 9,3-10 m pământul era mai umed. A doua zi în toate forajele era stabilizată apa subterană între 9,3 -9,8  m.

Figură 13 – Harta solurilor în zona PP

### Surse de poluare a solurilor

În perioada de construcție, operare și dezafectare a Stației de tratare a gazelor naturale, sursele potenţiale de poluare a solului sunt: organizarea de şantier (amplasată în afara teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării), execuţia propriu-zisă a lucrărilor și traficul de pe drumurile de acces. Astfel:

- Lucrările de construcție/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona organizării de șantier) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa organizării de șantier, a drumurilor de acces și a drumurilor și pavajelor din cadrul Stației;

- Utilajele de construcție şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc;

- Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, platforma Stației de tratare a gazelor, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și în corpurile de apă subterane, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora;

- Scurgerile accidentale de carburanţi/uleiuri din recipiente din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor subterane;

- Deşeurile rezultate atât în perioada de construcție cât și în perioada de operare prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa solului pot conduce la contaminarea acestuia;

- Activitățile de întreținere pot genera în timpul perioadei de operare emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor folosite pentru întreținerea/repararea instalațiilor tehnologice.

### Impactul prognozat în perioada de construcție/dezafectare

Tipurile de impact prognozate sunt următoarele:

- Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele de suprafaţă sau subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa șantierului, a organizării de șantier și a drumurilor de acces

- Impactul fizic (mecanic) asupra solului este reprezentat de decopertarea stratului de sol fertil cu o adâncime de 50 cm – 60 cm în zonele unde vor fi amplasate construcțiile, amenajările și instalațiile aferente Stației de tratare a gazelor care vor avea o suprafață de aproximativ 34.400 m2 și a drumurilor de acces din perioada de construcție/dezafectare;

- Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a solului;

- Deşeurile rezultate atât în procesele tehnologice, cât şi cele menajere prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa solului pot conduce la contaminarea acestuia.

În timpul perioadei de construcție va fi construit un drum temporar cu o lățime de 6 m va asigura deplasarea în ambele sensuri a vehiculelor și accesul pentru încărcături de mari dimensiuni. Nivelul drumului va urma unghiul de înclinare natural al topografiei existente cu punctul de mică elevație pentru drum stabilit la nivelul existent al solului, pentru a reduce excavarea la minimum. Unghiul de înclinare va crește pentru a fi adecvat pentru lucrările de excavare pentru instalația principală și va fi în debleu pe această lungime.

Un drum temporar de acces va forma un acces către zona organizării de șantier. Acest drum va fi dezafectat la finalizarea lucrărilor de construcție. Stratul superior urmează să fie decopertat, la o adâncime de 0.5 m, pe suprafața drumului de acces și transportat până într-o zonă desemnată aflată în limitele amplasamentului. Drumul temporar de acces va fi construit din material granular și va fi întreținut de contractant în timpul perioadei de construcție.

Nivelurile temporare și finale ale amplasamentului PP vor fi stabilite pentru a realiza un echilibru între volumele de decopertare și cele de umplere care asigură cotele adecvate ale platformei, pentru realizarea lucrărilor permanente.

Figură 14 - Amplasarea organizării de șantier, a drumurilor temporare de acces și a solului fertil în zona PP

Studiul geotehnic prevede că există un strat de argilă compresibil, care trebuie îndepărtat până la o adâncime de 1,5 m sub nivelurile existente ale solului. Decopertarea stratului superior va fi de 0,5 m, pe suprafața drumului de acces, iar acesta va fi transportat până într-o zonă desemnată aflată în limitele amplasamentului PP.

Adâncimea suplimentară de 1,0 m pentru argilă va fi excavată și depozitată pe amplasament, pentru reprocesare în vederea îmbunătățirii solului. Materialul argilos suplimentar excavat, care este necesar să fie îndepărtat pentru a realiza nivelurile proiectate, urmează să fie distribuit pe amplasament, pentru ameliorarea  solului.

Materialul argilos suplimentar excavat urmează să fie îmbunătățit prin reprocesare și prin includerea unui liant pe bază de ciment și/sau de calcar. Proiectarea materialului reciclat urmează să fie realizată de contractant, pentru a obține o valoare CBR minimă de 15%. Valoarea % CBR urmează să fie stabilită prin testare de laborator, în conformitate cu principiile BS 1377. Operațiile inițiale de decopertare și de umplere vor crea un nivel al platformei de:

- 14,50 la limita estică a amplasamentului, pentru a corespunde nivelului de constituire a fundațiilor clădirii în această zonă

- 13,50 în zona principală de proces, pentru a forma un suport pentru piloni și pentru a corespunde nivelului de separare pentru piloni

- 13,50 - 12,15 - 12,00 la limita estică a PP, în zona coșului de evacuare și la locația bazinului de retenție, pentru a corespunde nivelurilor existente ale solului de la limita estică a suprafeței lotului.

După instalarea fundațiilor principale, se va amplasa material reprocesat de reumplere, pentru a ridica nivelul finisat al zonei lotului principal, până la un punct ridicat de pavare de 15,15. Limita estică a suprafeței lotului va rămâne la 13,50 - 12,15 - 12,00.

În perioada de operare pot apărea modificări fizice de scurtă durată pe suprafețe mici de teren, dacă va fi necesară efectuarea altor lucrări de reparații/mentenanță.

### Impactul prognozat în perioada de operare

- Impactul cauzat de activitățile de întreținere, poluări accidentale care pot genera în timpul perioadei de operare emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor folosite în procesul tehnologi: MEG, TEG, inhibitor de coroziune.

### Măsuri de diminuare a impactului în perioada de construcție/operare/dezafectare

În vederea protejării împotriva poluării solului şi subsolului se impune respectarea mai multor măsuri în perioada de construcție, operare și dezafectare:

- Evitarea ocupării de terenuri peste limitele organizării de șantier prevăzută în proiectul tehnic;

- Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Evitarea permanentă a scurgerilor de combustibil şi a substanţelor chimice pe suprafaţa solului;

- Refacerea stratului fertil de sol în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje.

- Gestionarea riguroasă a tuturor tipurilor de deșeuri generate, colectarea selectivă şi eliminarea lor prin operatori economici autorizaţi.

- Manipularea corespunzătoare a substanţelor de întreţinere a Stației, respectarea dozajului optim al substanţelor pentru evitarea unor scurgeri accidentale pe suprafaţa solului.

## Mediul geologic

### Caracterizarea geologică a zonei

Conform hărții geologice 1:200.000, foaia nr. XXXV Constanța întocmită în anul 1967, terenul se suprapune depozitelor de vârsta Pleistocen Mediu și Superior constituite depozite loessoide.

Datele și informațiile referitoare la mediul geologic prezentate în cele ce urmează au fost preluate din Studiul Geotehnic pentru STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA – realizat de PAZYGEO PROIECT Ploiești în 2016.

Figură 15 – Caracterizarea geologică a zonei PP

Din punct de vedere structural zona PP este inclusă unității majore Platforma Central Dobrogeană din cadrul Platformei Moesice. Platforma Central Dobrogeană constituie un sector mai ridicat a Platformei Moesice cu un fundament cutat alcătuit din șisturi cristaline și șisturi verzi. Cuvertura sedimentară este formată din depozite paleozoice, mezozoice, terțiare și cuaternare. Aceste depozite sunt slab cutate sau necutate, caracterizate prin grosimi mici și cu lacune de sedimentare numeroase datorită frecventelor mișcări pe verticală. Zona avută în vedere reprezintă marginea sud-estică a Platformei Central Dobrogeane, care se prelungește în platforma continentală a Mării Negre.

Dobrogea de sud este din punct de vedere geologic o unitate cu structură de platformă, în alcătuirea acesteia putându-se distinge un soclu și o cuvertură. Limita sudică a acestui compartiment este dată de o fractură profund (crustală) care se găsește în zona Palazu, fiind acoperită de depozitele jurasice ale cuverturii.

Cuvertura sedimentară a compartimentului din zona litorală, în cea mai mare parte este cunoscută numai din foraje. Cele mai vechi depozite ale cuverturii aparțin Paleozoicului și eventual Proterozoicului târziu. În cea mai mare parte a compartimentului de la nord de falia Capidava 0 Ovidiu, suita depozitelor cretacice este discontinuă, iar la zi nu se întâlnesc decât depozitele neocretacice.

Pe malul lacului Siutghiol, chiar în spatele centralei termice de la Ovidiu, apar mai bine deschise calcare dure organogene, adesea diagenizate, în strate de 0,15 m – 1,50 m grosime. La anumite nivele se întâlnesc intercalații subțiri de calcare slab grezoase. Intercalațiile au, de regulă, formă lenticulară, atingând grosimea de 3-4 m. Uneori conțin și elemente de prundișuri. De remarcat că masa calcaroasă în ansamblul ei, pe o distanță de cca. 1000 m este puternic deranjată, adesea brecificată. Pe alocuri, spații largi, provenite din fisurarea intensă a masei calcaroase sunt umplute cu material resedimentat, reprezentat prin argile și gresii argiloase verzui, gălbui sau roșii, în care se găsesc elemente heterogene (calcare, gresii, cuarțite) cu dimensiuni de până la 20 cm. Se întâlnesc de asemenea lentile de caolin.

După aproximativ 1200 m un accident tectonic (o falie) pune în contact tectonic calcarele, deranjate, cu o suită calcaroasă foarte bine stratificată în care apar calcare roșii. Calcarele stratificate pot ajunge să aibă poziții verticale, fiind în același timp și faliate. Suita calcaroasă suportă o formațiune reprezentată printr-o alternanță de calcare, în strate subțiri, gresii și argile roșii, totul fiind puternic deranjat. Fauna conținută de masa acestor depozite atestă vârsta barremină a acestora.

Depozitele aptiene se dezvoltă în continuitate de sedimentare cu cele barremiente și sunt reprezentate printr-o alternanță de depozite marine (constituite de regulă din calcare) și depozite continentale, formate din argile și silitite, conținând numeroase elemente de prundișuri, gresii slab cimentate, cu episoade microconglomeratice și chiar microconglomerate ca intercalații stratiforme. În zona litorală depozitele aptiene se cunosc numai în perimetrul Ovidiu – Palazu Mare.

În zona studiată depozitele senoniene aflorează aproape continuu în malul Sud, sud-vestic al lacului Siutghiol, până la localitatea Ovidiu.

Cu depozitele senoniene se încheie suita Cretacicului din zona litorală.

Depozitele neogene din zona PP aparțin Badenianului și Sarmațianului, ultimele având o dezvoltare foarte mare.

Depozite aparținând Badenianului, au o grosime foarte redusă (3-5 m). Deși Sarmațianul are o răspândire regională, formând o veritabilă placă ce acoperă toate celelalte formațiuni mai vechi, acest etaj nu are o dezvoltare completă. Se dispune transgresiv peste formațiuni mai vechi, acest etaj nu are dezvoltare completă. Se dispune transgresiv peste formațiuni mai vechi, iar în zona litorală se întâlnește numai Basarabianul și Kersonianul.

În regiunea care încadrează zona PP au fost întâlnite depozite aparținând Sarmațianului mediu – Basarabianului, având un orizont de argilă verde sau cafenie acoperit de un orizont de calcarele lumașelice cu o grosime totală de până la 10m. Sarmațianul superior – Kersonianul este constituit din calcare, calcare oolitice și intercalații subțiri de argile și nisipuri, la Nord de Constanța (trece printr-un facies argilos).

Baza succesiunii basarabiene se poate observa în deschiderea din spatele punctului Cherhaan de pe maul Lacului Siutghiol, unde peste depozitele cretoase senoniene urmează un detritus de cretă fosil, în grosime de 1,5 m format după exondarea de la sfârșitului Cretacicului. Peste aceasta urmează un strat de bentonit gros de cca. 0,4 m considerat ca aparținând Sarmațianului pentru că în continuitatea de sedimente se dezvoltă nisipuri foarte fine, urmate de calcare organogene sarmațiene.

Succesiunea Basarabianului începe cu un banc de calcare detritice, cenușii sau roșietice, în grosime de până la 1 m, urmate de calcare oolitice fosilifere. Acestea, la rândul lor, suportă gresii calcaroase cu stratificație încrucișată și calcare fosilifere cu intercalații argiloase. Succesiunea se continuă cu un banc de calcare oolitice fosilifere și calcare cu Nubercularia. Urmează gresii calcaroase și calcare grezoase, uneori cretoase, friabile, cu intercalații de nisipuri albicioase și argile verzui sau albe bentonitizate. Calcarele sunt foarte fosilifere. Suita basarabiană se încheie printr-un nivel de calcare gălbui, cu cardiacee mici, considerat la limita dintre Basarabian și Kersonian.

Peste calcarele basarabiene urmează calcare de culoare deschisă, lumașelice, cu mactre mici. Acestea sunt urmate de o alternanță de calcare cavernoase și calcarenite în general lipsite de fosile, în grosime de 3-4 m. Suita se continuă printr-o alternanță de calcare dure, cenușii și calcarenite sau calcare albe lumașelice, între care se remarcă și calcare dure, cenușii și calcarenite sau calcare albe lumașelice, între care se remarcă și calcare bentonitizate, totul având o grosime de 4-5 m. În continuare, pe verticală se trece la o suită de marnocalcare verzui-cenușii și argile verzui, în care apar intercalații de calcare albe și nisipuri. Suita kersonian se încheie printr-un nivel de argile, cu blocuri de calcare, urmate de calcare albe, dure și marnocalcare, în grosime de 3 m.

Cuaternarul

Zona PP ca de altfel întreaga regiune este acoperită aproape în întregime de depozite cuaternare, aparținând Pleistocenului și Holocenului.

Pleistocenul

Baza depozitelor cuaternare apare în faleza Mării Negre din dreptul Constanței, cât și în excavațiile de la vest de Ovidiu, pe valea Adâncata. Aceasta este constituită din argile și silite verzui și roșietice cu concrețiuni calcaroase, sau, local, cu cristale și agregate de cristale de gips. Aceste depozite reprezintă produse reziduale de alterație (paleosoluri) formate pe uscat, dar prezența gipsului arată că cel puțin acesta s-au acumulat în zone de mlaștină. Argilele au numeroase pete manganoase, sunt sfărâmicioase, uneori nisipoase și prezintă oglinzi de fricțiune. Grosimea lor nu depășește 5 m. Vârsta lor presupusă este a fi pleistocen inferioară.

Peste argilele vărgate și roșietice sau direct peste depozite sarmațiene, cretacice sau jurasice urmează o argilă nisipoasă, roșiatic, lipsită de o structură macroporică și bogată în concrețiuni calcaroase. Urmează în succesiune pleistocenul mediu-superior reprezentat printr-o argilă nisipoasă roșcată, apoi depozite leossoide, alcătuite din argile prăfoase – prafuri nisipoase gălbui, macroporice, cu concrețiuni calcaroase individualizate sau în rețea. În depozitele leossoide se întâlnesc 2-7 nivele mai argiloase, de culoare cărămizie, cu aceeași structură macroporică, reprezentând soluri fosile se datorează modificărilor factorilor bioclimatici din timpul sedimentării lor. Grosimea depozitelor leossoide ajunge uneori până la 55 m (la Șipote) dar în medie are 15-25 m.

De remarcat este faptul că solurile deschise prin excavații de pe valea Adâncata (la vest de Ovidiu), pe cca. 4 km, nu sunt orizontale și mulează un paleorelief preloessian, fapt care pledează pentru originea eoliană și nu limnică sau fluviatilă a loessului. Depozitele loessoide au rol de cuvertură acoperitoare, pe toată Dobrogea cu implicații mai ales hidrogeologice deosebite, legate de procesul de infiltrație al apelor meteorice și de suprafață și de acviferele subterane cantonate în general în depozite carbonatate.

Holocenul

Holocenului i-au fost atribuite depozitele deluvial-coluviale argiloase prăfoase a căror grosime poate atinge 2-3 m, grohotișuri și depozite aluvionare argilo-nisipoase.

Depozitele de suprafață

În zona PP se întâlnesc depozite loessoide alcătuite din argile prăfoase-argile, în general macroporice.

În depozitele loessoide se întâlnesc 2-7 nivelele mai argiloase, de culoare cărămizie, reprezentând soluri fosile. Grosimea depozitele ajunge la cca. 16,6 – 18,5 m.

### Impacul asupra mediului geologic în perioada de construcție/operare/dezafectare

  - Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în mediul geologic prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa șantierului, a organizării de șantier și a drumurilor de acces;
Utilajele de construcţie şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc.
Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus.

  - Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în mediul geologic, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestuia.
Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus.

### Măsuri de reducere a impactului în perioada de construcție/operare/dezafectare

- Evitarea ocupării de terenuri peste suprafețele prevăzută în proiectul tehnic;

- Întocmirea unor planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Evitarea permanentă a scurgerilor de combustibil şi substanţe chimice pe suprafaţa solului;

- Refacerea stratului fertil de sol în zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje.

- Gestionarea riguroasă a tuturor tipurilor de deşeuri generate, colectarea selectivă şi reciclarea/eliminarea lor prin operatori economici autorizaţi.

## Impactul asupra biodiversității

### Date generale

Conform bazei de date spațiale accesibilă public la adresa www.mmediu.ro, la nivelul județului Constanța există un număr de 51 de situri Natura 2000 dintre care 29 sunt situri de importanță comunitară (SCI), iar 22 sunt arii de protecție avifaunistică (SPA).

Localizarea față de siturile Natura 2000 și față de Rezervația Biosferei Delta Dunării este prezentată în format grafic în ANEXA 2. Această hartă a fost realizată folosind coordonatele STEREO 70 ale obiectivului i redate în Tabelul 1 ce au fost puse la dispoziție de către Beneficiar, precum și ale ariilor naturale protejate preluate din baza de date spațiale accesibilă public la adresa www.mmediu.ro.

- ROSCI0065 Delta Dunării: suprafața PP nu se suprapune peste această arie naturală protejată de interes comunitar, dar se află la limita vestică a acesteia. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 4.

- ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe: suprafața PP nu se suprapune peste această arie de protecție avifaunistică, dar se află în imediata vecinătatea a limitei acesteia. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 5.

- Suprafața PP nu se suprapune peste aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA0076 Marea Neagră, care se află la cca. 3 km est de aceasta. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 6.

- Suprafața PP nu se suprapune peste aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină care se află la cca. 3 km est de aceasta iar PP nu va afecta direct acest sit Natura 2000. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 7.

- La cca. 6,5 km sud-vest de suprafața PP se află ROSPA0060 Lacurile Tașaul și Corbu. Formularul Natura 2000 al acestui sit este inclus în ANEXA 8.

Înspre nord și est se află limita Rezervației Biosferei "Delta Dunării" – cel mai apropiat punct fiind la cca. 116 m față de suprafața PP.

Deoarece amplasamentul propus pentru realizarea PP intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57, a fost demarată procedura de evaluare adecvată și a fost depus către APM Constanța Studiu de evaluare adecvată - Etapa obținere Acord de Mediu - CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA care a fost aprobat de către APM Constanța prin adresa nr. 5019/20.09.2017.

## Habitate și specii de plante de interes comunitar identificate în zona PP

Conform Formularului Standard Natura 2000, speciile de plante interes comunitar din ROSCI0065 – Delta Dunării aflată în imediata vecinătatea estică a zonei PP sunt: Alovandra vesiculosa, Centaurea jankae, Centaurea pontica, Echium russicum, Marsilea quadrifolia iar habitatele de interes comunitar sunt în număr de 29, prezentate în ANEXA 3.

În urma campaniilor de monitorizare desfășurate de AUDITECO în anii 2015 și 2016 și concluziilor Raportului de monitorizare al florei și faunei (2013) - elaborat de RSK, nu au fost identificate în zona PP niciunul dintre habitatele de interes comunitar și niciuna dintre speciile de plante de interes comunitar precizate în Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării.

## Specii de mamifere de interes comunitar identificate în zona PP

Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 Delta Dunării care se află în imediata vecinătatea estică a PP, este posibilă prezența următoarelor specii de mamifere de interes comunitar în zona luată în studiu: 1337 — Castorul (Castor fiber),  2609 – Hamsterul românesc (Mesocricetus newtoni),  1356* — * Noriță, nurcă, vidră mică, dihor de apă (Mustela lutreola), 2633 — Dihor de stepă (Mustela eversmanii), 2635 — Dihor pătat (Vormela peregusna), 1335 — Popândău, Șuiță (Spermophilus citellus), 1355 — Vidră (Lutra lutra).

În cadrul Raportului de monitorizare al florei și faunei (2013) - elaborat de RSK nu au fost semnalate specii de mamifere de interes comunitar în zona PP.

În cadrul monitorizărilor realizate de AUDITECO în anul 2016 a fost semnalată prezența vizuinelor în zona luată în studiu (care a fost mai extinsă ca și suprafață) dar și în zona PP a speciei de interes comunitar Spermophilus citellus (popândău).Vizuini de popândău au fost observate în mai multe locații în zona luată în studiu, la sud și vest de plantația de salcâmi, în centrul zonei studiate - pe terenurile agricole cultivate cu grâu, pe drumurile de lângă plantația de salcâmi. În 2016, în zona PP a fost observată o singură vizuină de popândău (Spermophilus citellus). Cu toate acestea, nu a fost înregistrată prezența activă a speciei, nu au fost observate exemplare de popândău folosind această vizuină.

În cadrul monitorizărilor realizate de AUDITECO în anul 2017 nu a fost semnalată prezența speciei Spermophilus citellus pe suprafața PP.

### Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar identificate în zona PP

PP nu se suprapune peste niciun sit de importanță comunitară al rețelei Natura 2000. Cu toate acestea, în imediata vecinătate a zonei PP, către est se află ROSCI0065 Delta Dunării. Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 este posibilă prezența în cadrul ROSCI0065 dar și în vecinătatea acestuia a următoarelor specii de amfibieni și reptile de interes comunitar: 1188 - Buhai de baltă cu burta roșie (Bombina bombina), 1220 — Țestoasă de apă (Emys orbicularis), 1219 — Țestoasă de uscat dobrogeană (Testudo graeca), 1993 — Triton cu creastă dobrogean (Triturus cristatus dobrogicus), 0001 — Viperă de stepă (Vipera ursinii (Vipera ursinii moldavica, Vipera ursinii renardi și/sau forme intermediare).

În urma campaniilor de monitorizare desfășurate de AUDITECO între anii 2014-2017și concluziile Raportului de monitorizare a speciilor de floră și faună realizat de RSK în 2013, nu au fost identificate în zona PP niciuna dintre speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar precizate în Formularul Standard al ROSCI0065 Delta Dunării.

### Prezența speciilor de nevertebrate de interes comunitar în zona PP

Conform Formularului Natura 2000 pentru ROSCI0065 Delta Dunării, care se află în imediata vecinătate a zonei PP, este posibilă prezența următoarelor specii de nevertebrate în zona PP: 1060 — (Lycaena dispar), 1037 — (Ophiogomphus cecilia), 4027 — (Arytrura musculus), 4028 — (Catopta thrips), 4036 — (Leptidea morsei), 4030 — Albilița portocalie (Colias myrmidone), 1089 — Croitor cenușiu sau croitor de piatră (Morimus funereus), 1082 — Gândac de apă (Graphoderus bilineatus), 4064 — Melc acvatic dungat (Theodoxus transversalis), 4056 — Melc cu cârlig (Anisus vorticulus) și 4045 — Țărăncuță (Coenagrion ornatum).

În cadrul Raportului de monitorizare al florei și faunei (2013) - elaborat de RSK nu au fost semnalate specii de nevertebrate de interes comunitar în zona PP.

În cadrul monitorizărilor realizate de către AUDITECO în 2016 și 2017 nu au fost identificate specii de nevertebrate de interes comunitar prezentate în Formularul Standard pentru ROSCI0065 în zona PP.

În imediata vecinătatea PP, în zona râpei ce constituie limita ROSCI0065 – Delta Dunării au la cca. 100 – 150 m înspre est, au fost identificate în 2016 trei specii de interes comunitar: Lycaena dispar, Catopta thrips și Helix pomatia iar în 2017 au fost identificate doar două dintre aceste specii de interes comunitar: Lycaena dispar și Helix pomatia.

### Specii de pești de interes comunitar identificați în zona PP

Zona PP se suprapune peste terenuri arabile, cultivate și nu există nicio zonă acvatică pe suprafața PP care să permită existența speciilor de pești.

## Alte specii de floră și faună identificate în zona PP și în vecinătatea acestuia

Următoarele specii vasculare au fost identificate în perioadele de monitorizare din 2016 (25-27.07.2016, 19-22.08 2016, 16-18.09.2016) în zona PP și în vecinătatea acestuia de către expertul botanist: Achillea distans, Achillea millefolium, Achillea setacea, Acinos arvensis, Agropyron cristatum ssp. Pectinatum, Agrostis capillaris, Agrostis gigantea ssp. Maeotica, Agrostis stolonifera, Allium rotundum, Allysum hirsutum, Anchusa officinalis, Anchusa ochroleuca, Anthemis tinctoria ssp. Tinctoria, Apium graveolens, Artemisia austriaca, Aster tripolium ssp. Pannonicus, Aster tripolium ssp. Tripolium, Astragalus varius, Atriplex hastata, Atriplex prostrata, Atriplex tatarica, Ballota nigra, Bassia prostrata, Bassia sedoides, Bidens tripartita, Bromus commutatus, Bromus squarrosus, Bromus sterilis, Bromus tectorum, Cannabis sativa ssp. Spontanea, Capsella bursa-pastoris, Carduus acanthoides, Carduus nutans, Centaurea arenaria ssp. Borystenica, Centaurea cyanus, Centaurea solstitialis, Centaurium spicatum, Cerastium dubium, Chenopodium album var. album, Cichorium intybus, Cicuta virosa, Coronilla varia, Convolvulus arvensis, Cirsium alatum, Cirsium arvense, Cirsium canum, Cirsium vulgare, Cynodon dactylon, Cuscuta europaea, Cuscuta planifolia, Dactylis glomerata, Daucus carota, Descurainia sophia, Dianthus giganteus, Dipsacus laciniatus, Echinops ruthenicus, Echinops spaerocephalum, Echium vulgare,Elymus elongatus, Elymus repens, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Euphorbia glareosa, Euphorbia seguieriana, Festuca arundinacea ssp. Maeotica, Festuca pratensis, Galega officinal, Galium verum, Hordeum murinum, Inula britannica, Knautia arvensis, Lactuca tatarica, Lathraea squamaria, Leonurus cardiaca ssp. Cardiaca, Leymus racemosus ssp. Sabulosus, Linaria genistifolia, Linum austriacum, Lolium perenne, Lotus corniculatus, Lotus tenuis, Lysimachia vulgaris, Malva sylvestris, Marrubium peregrinum, Matricaria recutita, Medicago falcata, Medicago lupulina, Melica ciliata, Melilotus albus, Melilotus arenarius, Melilotus officinalis, Mentha arvensis, Mentha aquatica, Nigella arvensis, Nonea pulla, Onopordum acanthium, Papaver dubium, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Plantago media, Poa pratensis, Potentilla anserina, Potentilla recta, Potentilla reptans, Puccinelia distans, Puccinellia intermedia, Ranunculus repens, Rorippa austriaca, Salvia nemorosa ssp. Nemorosa, Salvia verticillata, Scabiosa ochroleuca, Sonchus arvensis, Stachys germanica, Stachys sylvatica, Stipa capillata, Taraxacum bessarabicum, Taraxacum bessarabicum, Taraxacum officinale, Taraxacum serotinum, Thlaspi arvensis, Trifolium campestre, Tragopogon dubium, Trifolium hybridum, Trifolium repens, Urtica dioica, Urtica urens, Veronica anagaloides, Veronica arvensis, Veronica beccabunga, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Vicia sativa ssp. Segetalis, Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium, Xeranthemum annuum.

Conspectul cenotaxonomic

În perioada 25.07.2016 – 27.07.2016 a fost identificată următoarea asociație ruderală, încadrată cenotaxonomic după cum urmează:

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tüxen ex von Rochow 1951

Syntaxon syn.: onopordetea acanthii Br.-Bl. 1967; Agropyretea repentis Oberd. et al. 1967

Syn.: Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tüxen 1950

Onoperdetalia Acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex Klika et Hadač 1944

Syntaxon syn.: artemisietalia vulgaris R. Tüxen 1947

Syn.: Onoperdetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen 1943; Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex von Rochow 1951

Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Syn.: Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1926; Artemision absinthii Elias 1979

Onopordetum acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Identificarea și descrierea asociațiilor vegetale

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tüxen ex von Rochow 1951

Syntaxon syn.: onopordetea acanthii Br.-Bl. 1967; agropyretea repentis Oberd. et al. 1967

Syn.: Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tüxen 1950

Clasa reprezintă vegetaţia ruderală edificată de specii bianuale, perene şi terofitice, mezofile, mezoxerofile şi xerofile, din regiunile temperate şi mediteraneene. Fitocenozele se dezvoltă pe marginea drumurilor, terenuri părăsite, maidane, la periferia aşezărilor omeneşti.

Compoziţia floristică a acestor fitocenoze este foarte heterogenă, pe lângă speciile caracteristice sintaxonilor clasei, incluzând şi numeroase specii caracteristice claselor Stellarietea mediae, dar şi specii erbacee perene din clasele Molinio-Arrhenatheretea şi Festuco-Brometea.

Combinaţia specifică:

Specii caracteristice: Arctium lappa, A. tomentosum, Aristolochiua clematites, Artemisia annua, A. capillaris, A. vulgaris, Bryonia alba, Capsella bursa-pastoris, Carduus acanthoides, C. crispus, Chenopodium bonus-henricus, Cirsium arvense, C. vulgare, Conium maculatum, Erigeron annuus ssp. annuus, E. annuus ssp. strigulosus, Euphorbia stricta, Fallopia dumetorum, Galium aparine, Geranium lucidum, G. pyrenaicum, Parietaria officinalis, Potentilla argentea, Rumex patientia, Scirpoides holoschoenus, Tanacetum partenium, Torilis japonica, T. ucranica, Tussilago farfara, Verbascum phlomoides.

Specii însoţitoare: Aegopodium podagraria, Agropyron cristatum ssp. pectinatum, Amorpha fruticosa, Anthemis tinctoria ssp. tinctoria, A. tinctoria ssp. subtinctoria, Anthriscus cerefolium ssp. trichosperma, Argusia sibirica, Armoracia rusticana, Atriplex sagittata, Bupleurum rotundifolium, Calystegia sepium, Cannabis sativa ssp. spontanea, Chaerophyllum bulbosum, Chelidonium majus, Cirsium candelabrum, Corsipermum marschallii, Cucubalus baccifer, Descurainia sophia, Dipsacus laciniatus, Geum urbanum, Geranium pyrenaicum, Glechoma hederacea, Isatis tinctoria, Lamium bifidum ssp. balcanicum, Leonurus marrubiastrum, Medicago lupulina, Poa pratensis, Sambucus ebulus, Scrophularia scopolii, Silene latifolia ssp. alba, Solanum dulcamara, Taraxacum officinale, Verbena officinalis.

Onoperdetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex Klika et Hadač 1944

Syntaxon syn.: artemisietalia vulgaris R. Tüxen 1947

Syn.: Onoperdetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen 1943; Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex von Rochow 1951

Ordinul include vegetaţia ruderală alcătuită predominant din specii bianuale de talie înaltă.

Combinaţia specifică:

Specii caracteristice: Althaea cannabina, Anchusa officinalis, Artemisia campestris, Berteroa incana, Brassica elongata, Carduus candicans, C. hamulosus, C. thoermeri, Carthamus lanatus, Centaurea iberica, Cephalaria transsilvanica, Cerinthe minor, Cirsium boujartii, Crepis foetida ssp. rhoeadifolia, Cynoglossum hungaricum, Daucus carota, Echium vulgare, Inula helenium, Melilotus officinalis, Oenothera biennis, Petasites spurius, Picris hieracioides, Rumex pulcher, Tanacetum vulgare, Verbascum blattaria, V. densiflorum.

Specii însoţitoare: Amaranthus blitoides, Anthemis austriaca, Artemisia austriaca, A. pontica, Bromus squarrosus, B. sterilis, Bunias orientalis, Centaurea diffusa, C. solstitialis, Chondrilla juncea, Cichorium intybus, Cuscuta europaea, Dipsacus fullonum, Equisetum arvense, Geranium rotundifolium, Lactuca serriola, Lavathera thuringiaca, Linaria genistifolia, Malva pusilla, Medicago falcata, Reseda lutea, R. luteola, Salvia nemorosa ssp. tesquicola, Stachys germanica, Torilis arvensis.

Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Syn.: Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1926; Artemision absinthii Elias 1979

Alianţa cuprinde vegetaţia buruienăriilor de talie înaltă, de pe terenuri gunoite.

Combinaţia specifică:

Specii caracteristice: Artemisia absinthium, Ballota nigra, Carduus acanthoides, Centaurea calcitrapa, Cirsium grecescui, Convolvulus arvensis, Cynoglossum officinale, Euphorbia esula, Hyoscyamus niger, Lactuca tatarica, Lappula squarrosa, Malva neglecta, M. sylvestris, Marrubium peregrinum, M. vulgare, Onopordon acanthium, O. tauricum, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium.

Specii însoţitoare: Datura stramonium, Echinops sphaerocephalum, Galinsoga parviflora, Myosotis arvensis, Nepeta nuda, Verbascum thapsus.

Onopordetum acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936

Este o asociaţie nitrofilă, răspândită mai ales pe terenurile pe care au staţionat animalele, pe locurile vechilor stâne, în lungul drumurilor etc.

Specia caracteristică: Onopordon acanthium, Verbascum densiflorum, V. phlomoides.

Compoziția floristică este bogată şi variată, în care participă şi numeroase specii anuale, multe vernale, dar şi bianuale. Fitocenozele sunt de talie înaltă, cu o fizionomie tipică imprimată de specia caracteristică şi edificatoare Onopordon acanthium.

În compoziţia floristică sunt predominante speciile caracteristice sintaxonilor superiori ai clasei Artemisietea, între care sunt mai frecvente speciile: Carduus acanthoides, Artemisia absinthium, Convolvulus arvensis, Lappula squarrosa, Marrubium vulgare, Xanthium spinosum, Xanthium strumarium, Conyza canadensis, Berteroa incana, Echium vulgare, Reseda lutea, Bromus tectorum, Cirsium vulgare, Descurainia sophia etc.

Se remarcă şi prezenţa unui grup important de specii caracteristice clasei Stellarietea mediae, dar şi Molinio-Arrhenatheretea sau Festuco-Brometea. Pe terenurile bătătorite sunt prezente specii caracteristice clasei Plantaginetea majoris (Hordeum murinum, Matricaria recutita, Polygonum aviculare etc), iar în locuri mai umede participă şi specii caracteristice clasei Bidentetea.

Tabel 17 – Relevee în care a fost evidențiată prezența asoc. ARTEMISIETEA VULGARIS

| Număr releveu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 25.07.2016 | 26.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 |
| Suprafața (m²) | 60 m2 | 25 m² | 50 m2 | 40 m² |
| Acoperirea generală (%) | 85% | 90% | 90% | 100% |
| Specii | AD (abundența-dominanța) | AD | AD | AD |
| Caract. de as. |  |  |  |  |
| Onopordum acanthium | 1 | 2 | + | + |
| Carduus acanthoides | + | + | + | + |
| Onopordion acanthii |  |  |  |  |
| Carduus nutans | + | + | + | + |
| Cirsium arvense | + | + | + | + |
| Artemisa absinthium | 1 | + | + | + |
| Ballota nigra | + | - | + | + |
| Convolvulus arvensis | - | + | + | - |
| Echinops sphaerocephallum | + | + | + | + |
| Malva sylvestris | - | + | + | + |
| Marrubium peregrinum | - | - | + | + |
| Xanthium spinosum | + | + | + | + |
| X. strumarium | - | + | + | + |
| Dauco-Melilotion |  |  |  |  |
| Anchusa ochroleuca | - | + | + | + |
| Daucus carota | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Euphorbia cyparissias | + | + | + | - |
| E. seguieriana | + | + | - | + |
| Melilotus albus | + | - | + | + |
| Salvia nemorosa ssp. nemorosa | - | + | + | + |
| Tragopogon dubium | - | - | + | + |
| Arction lappae |  |  |  |  |
| Elymus repens | + | + | + | + |
| Leonurus cardiaca ssp. cardiaca | - | + | - | + |
| Urtica dioica | + | + | + | + |
| U. urens | - | + | + | + |
| Onopordetalia acanthii |  |  |  |  |
| Anchusa officinalis | + | 1 | + | + |
| Bromus sterilis | + | + | + | - |
| Centaurea solstitialis | + | + | - | + |
| Cichorium intybus | + | + | + | + |
| Cuscuta europaea | - | - | + | + |
| Echium vulgare | + | - | + | + |
| Linaria genistifolia | - | - | - | + |
| Medicago falcata | + | + | - | + |
| Melilotus officinalis | + | + | - | + |
| Stachys germanica | + | + | + | + |
| Agropyretalia repentis |  |  |  |  |
| Bromus tectorum | + | + | - | + |
| Coronilla varia | + | + | + | + |
| Salvia verticillata | + | + | + | + |
| Xeranthemum annuum | 1 | + | + | + |
| Artemisietea vulgaris s.l. |  |  |  |  |
| Anthemis tinctoria ssp tinctoria | + | - | - | + |
| Cannabis sativa ssp. spontanea | - | - | - | + |
| Capsella bursa-pastoris | + | + | + | + |
| Cirsium vulgare | + | + | - | - |
| Descurainia sophia | + | + | - | - |
| Dipsacus laciniatus | + | + | - | + |
| Medicago lupulina | + | + | + | + |
| Taraxacum officinale | + | + | + | - |
| Stellarietea mediae s.l. |  |  |  |  |
| Centaurea cyanus | - | + | + | - |
| Chenopodium album var. album | - | - | + | + |
| Nigella arvensis | - | - | - | + |
| Papaver dubium | + | + | - | + |
| P. rhoeas | - | + | + | + |
| Thlaspi arvensis | - | + | - | - |
| Veronica arvensis | - | - | + | + |
| Vicia sativa ssp. segetalis | - | + | + | + |
| Festuco-Brometea s.l. |  |  |  |  |
| Achillea setacea | + | + | + | + |
| Acinos arvensis | - | - | - | + |
| Allium rotundum | + | - | - | - |
| Dianthus giganteus | + | + | - | - |
| Echinops ruthenicus | + | + | + | + |
| Euphorbia glareosa | - | + | - | - |
| Galium verum | + | + | - | - |
| Linum austriacum | + | + | - | - |
| Nonea pulla | + | + | + | + |
| Potentilla recta | - | + | - | - |
| Scabiosa ochroleuca | - | + | + | + |
| Stipa capillata | + | - | - | - |
| Taraxacum serotinum | + | + | - | - |
| Molinio-Arrhenatheretea s.l. |  |  |  |  |
| Achillea millefolium | + | + | + | + |
| Agrostis capillaris | + | + | + | + |
| Bromus commutatus | + | + | + | + |
| Dactylis glomerata | + | + | + | + |
| Festuca pratensis | - | + | + | + |
| Knautia arvensis | + | + | + | + |
| Lolium perenne | - | + | + | + |
| Plantago media | + | + | + | - |
| Potentilla anserina | + | + | - | - |
| Trifolium campestre | + | + | + | + |
| Plantaginetea majoris s.l. |  |  |  |  |
| Hordeum murinum | + | + | + | + |
| Matricaria recutita | + | - | + | + |
| Scolymus hispanicus | - | + | + | + |
| Galio-Urticetea s.l. |  |  |  |  |
| Stachys sylvatica | - | - | - | + |
| Trifolio-Geranietea s.l. |  |  |  |  |
| Veronica chamaedrys | + | + | - | + |
| Vicia cracca | + | + | + | + |
| Bidentetea s.l. |  |  |  |  |
| Mentha arvensis | - | - | - | + |
| Xanthium italicum | + | + | + | + |
| Festuco-Puccinellietea s.l. |  |  |  |  |
| Achillea distans | - | - | - | + |
| Cerastium dubium | + | + | - | - |

În vecinătatea estică a suprafeței PP a fost identificată o o plantație de salcâmi cu următoarele specii: Robinia pseudacacia, Crataegus monogyna, Achillea setacea, Descurainia sophia, Onoordum acanthium, Xanthium spinosum, Cirsium arvense, Euphorbia cyparissias, Hordeum murinum, Lamium album, Daucus carota.

În nordul, vestul și sudul suprafeței PP se află culturi agricole de păioase, în special grâu, cu buruieni segetale Convolvulus arvensis, Rubus caesius, Consolida regalis, Xanthium spinosum.

În perioadele 19-22.08.2016, 16-18.09.2016, în zona PP și în vecinătatea acestuia nu au fost identificate fitocenoze închegate, care să conducă la conturarea unor asociații vegetale ci doar buruieni segetale, caracteristice culturilor agricole care au fost realizate în anul 2016.

Buruieni segetale identificate în perioada 19-22.08.2016:

Localizare: la marginea drumului DC Corbu-Vadu – cultură păioase (grâu):

1. Data 20.08.2016: coordonate N 44.42645 E 028.71300, suprafață 20 m2, Altitudine 7 m.s.m., acoperire <5%: Conium maculatum, Cirsium arvense, Nigella arvensis, Carduus acanthoides, Onopordum acanthium, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas;

2. Data 20.08.2016, coordonate N 44.42647 E 028.71311, suprafață 30 m2, Altitudine 8 m.s.m., acoperire <10%: Carduus acanthoides, Nigella arvensis, Xanthium spinosum, Euphorbia cyparissias, Euphorbia agraria, Cirsium vulgare, Descurainia sophia, Veronica chamaedrys, Lolium perenne, Bromus commutatus;

3. Data 20.08.2016: coordonate N 44.42928 E 028.71110, suprafața 20 m2, altitudine 9 m.s.m., acoperire < 5%: Lathraea squamaria, Consolida regalis, Nigella arvensis, Convolvulus arvensis, Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Cirsium vulgare;

Localizare: la marginea culturii de floarea soarelui:

4. Data 20.08.2016, coordonate N 44.43707 E 028.71185, suprafață 30 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <15%: Cuscuta planifolia, Melica ciliate, Bromus commutatus, Lolium perenne, Nigella arvensis, Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Xanthium spinosum;

Localizare: la marginea culturii de lucernă:

5. Data 20.08.2016, coordonate N 44.43705 E 028.71722, suprafața 40 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <2%: Convolvulus arvensis, Lolium perenne, Nigella arvensis, Descurainia Sophia, Xanthium strumarium, Cirsium vulgare;

6. Data 20.08.2016, coordinate N 44.43406 E 028.72022, suprafață 20 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <1%: Nigella arvensis, Xanthium italicum, Xanthium strumarium, Virsium vulgare;

Localizare: Cultură grâu:

7. Data 21.08.2016, coordonate N 44.42642 E 028.71294, suprafață 50 m2, altitudine 6 m.s.m., acoperire <5%: Consolida regalis, Convolvulus arvensis, Cirsium vulgare, Xanthium italicum, Daucus carota, Melica ciliate, Brassica rappa, Cichorium intybus, Achillea millefolium, Festuca pratensis, Descurainia Sophia, Rumex obtusifolius, Carduus nutans, Artemisia absinthium, Centaurea cyanus, Bromus commutatus, Vicia cracca;

8. Data 21.08.2016, coordonate N 44.42540 E 028.71169, suprafața 20 m2, altitudinea 8 m.s.m., acoperirea <1%: Salvia verticillata, Euphorbia cyparissias, Cichorium intybus, Cirsium vulgare, Descurainia sophia, Bromus commutatus, Xanthium italicum;

9. Data 21.08.2016, Coordonate N 44.42378 E 028.71529, auprafața 50 m2, altitudinea 7 m.s.m., Acoperirea <10%: Cynodon dactylon, Agropyron repens, Daucus carota, Euphorbia seguieriana, Xanthium italicum, Achillea millefolium, Scolymus hispanicus, Knautia arvensis, Linum austriacum, Eryngium campestre, Onopordum acanthium, Salvia nemorosa ssp. Nemorosa, Xaranthemum annuum, Cynodon dactylon;

Buruieni segetale identificate în perioada 16 - 18.09.2016:

Colț SV – cultură de păioase (grâu):

1. Data 17.09.2016, coordonate N 44.42610 E 028.71345, suprafață 20 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <10%: Consolida regalis, Cirsium arvense, Brassica rapa, Xanthium spinosum, Carduus acanthoides, Agropyron cristatus;

2. Data 17.09.2016, coordonate N 44.42990 E 028.72264: Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Rubus caesius, Papaver rhoeas;

3. Data 17.09.2016 (fostă cultură floarea soarelui), coordonate N 44.43274 E 028.72030: Atriplex hastate, Bromus tectorum, Cirsium vulgare, Xanthium italicum;

4. Data 17.09.2016 (Cultură porumb – lângă fermă), coordonate N 44.43303 E 028.72281, suprafață 50 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <0,5%: Xanthium spinosum, Xanthium italicum, Descurainia Sophia, Cirsium vulgare, Bromus sterilis, Cirsium arvense, Centaurea cyanus, Cannabis sativa ssp. Spontanea, Papaver rhoeas, Scolymus hispanicum;

5. Data 18.09.2016 (Cultură floarea soarelui), coordonate N 44.43465 E 028.72088, suprafață 50 m2, altitudine 8 m.s.m., acoperire <5%: Sonchus arvensis, Consolida regalis, Nigella arvensis, Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Convolvulus arvensis.

În Figura 16 este prezentată localizarea releveelor fitocenologice realizate în anul 2016 pentru identificarea tipurilor de habitate și a speciilor de interes comunitar din zona luată în studiu. În Figura 17 este prezentată harta asociațiilor vegetale identificate în zona PP.

Figură 16 - Localizarea releveelor fitocenologice în cadrul realizării campaniilor de monitorizare a biodiversității

Figură 17 - Distribuția asociațiilor vegetale în zona luată în studiu

În Tabelul 18 de mai jos sunt prezentate coordonatele în STEREO 70 ale releveelor fitocenologice prezentate în Fig. 16.

Tabel 18 - Coordonatele în STEREO 70 ale releveelor fitocenologice realizate în timpul monitorizării

| Nr. releveu | Data | Suprafața (m2) | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7/25/2016 | 60 | 796911.1 | 332224.6 |
| 2 | 7/26/2016 | 25 | 796921.1 | 332128.2 |
| 3 | 7/26/2016 | 50 | 796911.9 | 332223.5 |
| 4 | 7/27/2016 | 40 | 796897.8 | 331821.1 |
| 5 | 8/20/2016 | 20 | 795716.2 | 331986.9 |
| 6 | 8/20/2016 | 30 | 795724.9 | 331989.5 |
| 7 | 8/20/2016 | 20 | 795550.5 | 332294.2 |
| 8 | 8/20/2016 | 30 | 795570.4 | 333162.1 |
| 9 | 8/20/2016 | 40 | 795997.8 | 333179.6 |
| 10 | 8/20/2016 | 20 | 796251.8 | 332858.5 |
| 11 | 8/21/2016 | 50 | 795711.6 | 331983.4 |
| 12 | 8/21/2016 | 20 | 795617.3 | 331865.5 |
| 13 | 8/21/2016 | 50 | 795912.1 | 331698.8 |
| 14 | 9/17/2016 | 20 | 795753.8 | 331949.7 |
| 15 | 9/17/2016 |  | 796465.7 | 332405.4 |
| 16 | 9/17/2016 |  | 796264.9 | 332712.2 |
| 17 | 9/17/2016 | 50 | 796463.2 | 332753.6 |
| 18 | 9/18/2016 | 50 | 796301.3 | 332926.5 |

Specii de mamifere (altele decât cele de interes comunitar) observate în timpul monitorizării au fost: ariciul (Erinaceus roumanicus), cârtița (Talpa europaea), iepurele de câmp (Lepus europaeus), șacalul (Canis aureus), nevăstuica (Mustela nivalis) și bursucul (Meles meles). Două vizuini de bursuci au fost a fost observate și pe suprafața PP.

În Figura 18 de mai jos este prezentată localizarea speciilor de mamifere, altele decât cele de interes comunitar, identificate în cadrul campaniilor de monitorizare din 2015, 2016 și 2017.

Figură 18 – Localizarea speciilor de mamifere, altele decât cele de interes comunitar în cadrul campaniilor de monitorizare din 2015, 2016 și 2017

Specii de herpetofaună (altele decât cele de interes comunitar) menționate  în cadrul Formularului Standard Natura 2000 al ROSCI0065 – Delta Dunării observate în timpul monitorizării au fost: brotăcelul (Hyla arborea), broasca de pământ siriacă (Pelobates syriacus), șarpele de casă (Natrix natrix) și șarpele rău (Dolichiphis caspius).

În Fig. 19 este evidențiată localizarea speciilor de herpetofaună, altele decât cele de interes comunitar precizate în Formularul Standard al ROSCI0065 în zona studiată în 2016 și 2017.

Figură 19 – Localizarea speciilor de herpetofaună, altele decât cele de interes comunitar menționate în Formularul Standard al ROSCI0065 - în zona luată în studiu (anul 2016 și 2017)

Specii de nevertebrate (altele decât cele de interes comunitar) identificate pe suprafața luată în studiu au fost:

În perioada 27 - 28 iulie 2016 au fost identificate următoarele specii: Argiope bruennichi (Arachnida: Araneae: Araneidae), Enallagma cyathigerum (Odonata: Coenagrionidae) Lestes barbarus (Odonata: Lestidae) Crocothemis erythraea (Odonata: Libellulidae) Sympetrum meridionale (Odonata: Libellulidae) Carpocoris pudicus (Heteroptera: Pentatomidae), Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae), Chorthippus brunneus (Orthoptera: Acrididae), Pezotettix giornae (Orthoptera: Acrididae), Hycleus polymorphus (Coleoptera: Meloidae) Cerocoma schreberi (Coleoptera: Meloidae) (fig. 17), Anoxia orientalis (Coleoptera: Scarabaeidae), Megascolia maculata (Hymenoptera: Scoliidae), Heliothis peltigera (Lepidoptera: Noctuidae) Macroglossum stellatarum (Lepidoptera: Sphingidae) Vanessa cardui (Lepidoptera: Nymphalidae), Papilio machaon (Lepidoptera: Papilionidae).

În perioada 19 - 20 august 2016 au fost identificate următoarele specii: Sympetrum meridionale (Odonata: Libellulidae), Acrida hungarica (Orthoptera: Acrididae), Calliptamus barbarus (Orthoptera: Acrididae), Chorthippus loratus (Orthoptera: Acrididae), Catocala elocata (Lepidoptera: Noctuidae), Vanessa cardui (Lepidoptera: Nymphalidae).

În perioada mai – iunie 2017 au fost identificate următoarele specii: Anisoplia segetum (Coleoptera: Scarabaeidae), Eurygaster sp. (Heteroptera: Scutelleridae), Cephus pygmaeus (Hymenoptera: Cephidae), Autographa gamma (Lepidoptera: Noctuidae) şi Bibio hortulanus (Diptera: Bibionidae), Erythromma viridulum (Odonata: Coenagrionidae), Lestes barbarus (Odonata: Lestidae), Lestes dryas (Odonata: Lestidae), Ischnura elegans (Odonata: Coenagrionidae), Sympetrum meridionale (Odonata: Libellulidae), Crocothemis erythraea (Odonata: Libellulidae), Orthetrum cancellatum (Odonata: Libellulidae), Tettigonia viridissima (Orthoptera: Tettigoniidae), Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae), Melanogryllus desertus (Orthoptera: Gryllidae), Graphosoma lineatum (Heteroptera: Pentatomidae), Dolycoris baccarum (Heteroptera: Pentatomidae), Cantharis livida (Coleoptera: Cantharidae), Cantharis obscura (Coleoptera: Cantharidae), Malachius bipustulatus (Coleoptera: Melyridae), Silpha obscura (Coleoptera: Silphidae), Cassida vibex (Coleoptera: Chrysomelidae), Lixus filiformis (Coleoptera: Curculionidae), Pimelia subglobosa (Coleoptera: Tenebrionidae), Arge cyanocrocea (Hymenoptera: Argidae), Synaphe moldavica (Lepidoptera: Pyralidae), Xylena exsoleta (Lepidoptera: Noctuidae), Tyta luctuosa (Lepidoptera: Noctuidae), Ochlodes sylvanus (Lepidoptera: Hesperiidae), Polyommatus icarus (Lepidoptera: Lycaenidae), Aricia agestis (Lepidoptera: Lycaenidae), Pieris rapae (Lepidoptera: Pieridae), Coenonympha pamphilus (Lepidoptera: Nymphalidae), Chironomus sp. (Diptera: Chironomidae), Chloromyia formosa (Diptera: Stratiomyidae), Stratiomys singularior (Diptera: Stratiomyidae), Eristalis arbustorum (Diptera: Syrphidae), Parhelophilus sp. (Diptera: Syrphidae), Eupeodes luniger (Diptera: Syrphidae).

## Specii de păsări de interes comunitar identificate în zona PP

În cadrul campaniilor de monitorizare din 2015 și 2016 realizată de AUDITECO, în zona PP au fost înregistrate în principiu aceleași tipuri de specii care au fost identificate și 2017, de aceea au fost prezentate în cadrul Tab. 16-18 rezultatele monitorizărilor din 2017, realizate de către AUDITECO. De asemenea, rezultatele monitorizării RSK din 2013 a fost prezentată în cadrul Studiului de Evaluare Adecvată pentru faza PUZ - STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA.

În Tab. 19 sunt enumerate speciile de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO în campaniile de monitorizare din ianuarie 2017 - iunie 2017.

În Tab. 20 sunt enumerate speciile de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO în campaniile monitorizare din 2017.

În afara speciilor menționate în cadrul Anexei I a Directivei Păsări au mai fost identificate și alte specii de păsări în cadrul monitorizărilor din 2017 unele din ele fiind menționate și în Formularul Standard Natura 2000, specii ce au fost redate în Tabelul 21 de mai jos.

Tabel 19 - Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO  în 2017

| Nr crt. | Cod Natura 2000 | Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 |  |  | Nr. de exemplare observate de către echipa AUDITECO în zona luată în studiu și în vecinătatea acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară | Ordin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oct |  | Noi | Dec |  | Ian |  | Feb |  | Mar |  |  | Apr |  |  | Mai |  | Iun |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 31 | 05 | 15 | 27 | 03 | 15 | 04 | 17 | 09 | 17 | 25 | 09 | 14 | 26 | 17 | 23 | 05 | 21 |
| 1 | A081 | Circus aeruginosus | Herete de stuf | Accipitriformes | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | A082 | Circus cyaneus | Herete vânăt | Accipitriformes | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | A038 | Cygnus cygnus | Lebădă de iarnă | Anseriformes | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | A020 | Pelecanus crispus | Pelican creț | Pelecaniformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 5 | A019 | Pelecanus onocrotalus | Pelican comun | Pelecaniformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | A393 | Phalacrocorax pygmeus | Cormoran mic | Pelecaniformes | 8 | 10 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | A242 | Melanocorypha calandra | Ciocârlie de bărăgan | Passeriformes | 12 | 8 | - | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 4 | 22 | 24 | 24 | 20 | 25 | 26 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| 8 | A031 | Ciconia ciconia | Barză albă | Ciconiiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 9 | A403 | Buteo rufinus | Șorecar mare | Accipitriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | A097 | Falco vespertinus | Vânturel de seară | Falconiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | 14 | 14 | 10 |
| 11 | A255 | Anthus campestris | Fâsă de câmp | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 12 | A083 | Circus macrourus | Eretele alb | Falconiformes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | A339 | Lanius minor | Sfrâncioc mic | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

În Tab. 20 sunt enumerate speciile de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, enumerate în Formularele Standard Natura 20000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076, observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acestuia de echipa AUDITECO în campaniile de monitorizare din ianuarie - iunie 2017.

Tabel 20 - Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO 2017

| Nr crt | Cod Natura 2000 | Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, enumerate în Formularele Standard Natura 20000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 |  |  | Nr. de exemplare observate de către echipa AUDITECO în zona luată în studiu și în vecinătatea acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire științifică | Denumire populară | Ordin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oct |  | Noi | Dec |  | Ian |  | Feb |  | Mar |  |  | Apr |  |  | Mai |  | Iun |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 31 | 05 | 15 | 27 | 03 | 15 | 04 | 17 | 09 | 17 | 25 | 09 | 14 | 26 | 17 | 23 | 05 | 21 |
| 1 | A017 | Phalacrocorax carbo sinensis | Cormoran mare | Suliformes | 32 | 25 | 46 | 22 | - | 26 | 400 | - | - | 200 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 2 | A036 | Cygnus olor | Lebădă de vară | Anseriformes | 34 | 35 | 50 | 7 | 2 | 16 | 4 | - | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | A053 | Anas platyrhynchos | Rață mare | Anseriformes | 120 | 60 | 88 | 20 | 10 | 6 | 4 | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 4 | A179 | Larus ridibundus | Pescăruș râzător | Charadriiformes | 80 | 100 | 50 | 10 | 20 | 18 | 40 | 10 | 15 | 30 | 10 | 4 | - | 10 | 10 | 2 | - | - |  |
| 5 | A459 | Larus cachinnans (michahelis) | Pescăruș argintiu | Charadriiformes | 200 | 250 | 120 | 20 | 30 | 22 | 50 | 10 | 24 | 40 | 40 | 10 | 20 | 20 | 40 | 4 | 12 | 10 | 7 |
| 6 | A087 | Buteo buteo | Șorecar comun | Accipitriformes | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | A351 | Sturnus vulgaris | Graur | Passeriformes | 500 | - | - | 250 | 310 | 220 | 320 | 600 | 300 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 8 | 8 | 20 |
| 8 | A043 | Anser anser | Gâscă de vară | Anseriformes | 50 | 30 | 40 | 2 | 40 | 10 | 50 | 10 | 11 | 40 | 10 | - | 20 | - | 19 | - | - | - | - |
| 9 | A048 | Tadorna tadorna | Călifar alb | Anseriformes | - | - | 12 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | A383 | Miliaria calandra | Presură sură | Passeriformes | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 11 | A251 | Hirundo rustica | Rândunică | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| 12 | A284 | Turdus pilaris | Cocoșar | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | A363 | Carduelis chloris | Florinte | Passeriformes | - | - | - | 20 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | A359 | Fringilla coelebs | Cinteză | Passeriformes | - | - | - | 20 | 22 | - | 15 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | A086 | Accipiter nisus | Uliu păsărar | Accipitriformes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | A364 | Carduelis carduelis | Sticlete | Passeriformes | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | A247 | Alauda arvensis | Ciocârlie de câmp | Passeriformes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| 18 | A262 | Motacilla alba | Codobatură albă | Passeriformes | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 2 |
| 19 | A277 | Oenanthe oenanthe | Pietrar sur | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 16 |
| 20 | A142 | Vanellus vanellus | Nagâț | Charadriiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | A232 | Upupa epops | Pupăză | Coraciiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | A253 | Delichon urbica | Lăstun de casă | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | A230 | Merops apiaster | Prigorie | Coraciiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 24 | A298 | Acrocephalus arundinaceus | Lăcar mare | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 25 | A337 | Oriolus oriolus | Grangur | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 26 | A028 | Ardea cinerea | Stârc cenușiu | Pelecaniformes | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

În afara speciilor menționate în Formularele Standard ale siturilor Natura 2000, au mai fost identificate și alte specii de păsări, ce au fost redate în Tabelul 21 de mai jos.

Tabel 21 - Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC observate în zona luată în studiu și în vecinătatea acesteia de echipa AUDITECO – 2017

| Nr. Crt | Alte specii de păsări neenumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC sau Formularele Standard Natura 2000 pentru ROSPA0031 și ROSPA0076 |  |  | Nr. de exemplare observate de către echipa AUDITECO în zona luată în studiu și în vecinătatea acestuia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire științifică | Denumire populară | Ordin | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oct |  | Noi | Dec |  | Ian |  | Feb |  | Mar |  |  | Apr |  |  | Mai |  | Iun |  |
|  |  |  |  | 22 | 31 | 05 | 12 | 27 | 03 | 15 | 04 | 17 | 09 | 17 | 25 | 09 | 14 | 26 | 17 | 23 | 05 | 21 |
| 1 | Pica pica | Coțofană | Passeriformes | 12 | 71 | - | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 2 | Corvus corone cornix | Cioară grivă | Passeriformes | 8 | 12 | - | 15 | 10 | 16 | 12 | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 3 | Emberiza schoeniclus | Presură de stuf | Passeriformes | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Anser albifrons | Gârliță mare | Anseriformes | - | - | - | 100 | 60 | 800 | 400 | 40 | 92 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Phasianus colchicus | Fazan | Galliformes | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Streptopelia decaocoto | Guguștiuc | Columbiformes | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Galerida cristata | Ciocârlan | Passeriformes | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | Passer domesticus | Vrabie de casă | Passeriformes | 30 | 40 | - | 100 | 100 | 30 | 40 | 50 | - | 50 | 40 | 20 | 20 | 42 | 30 | 10 | 8 | 10 | 4 |
| 9 | Falco tinnunculus | Vânturel roșu | Falconiformes | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Erithacus rubecula | Măcăleandru | Passeriformes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Turdus merula | Mierlă | Passeriformes | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 | Corvus frugilegus | Cioară de semănătură | Passeriformes | 60 | 80 | - | 200 | 100 | 230 | 60 | 130 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 9 | 6 | 11 | 20 |
| 13 | Corvus monedula | Stăncuță | Passeriformes | 20 | 18 | - | 30 | 18 | 32 | 22 | 30 | 20 | 20 | 12 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 14 | Passer montanus | Vrabie de câmp | Passeriformes | 20 | 30 | - | 50 | - | 22 | 40 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | 2 | - |
| 15 | Perdix perdix | Potârniche | Galliformes | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Motacilla flava feldegg | Codobatură cu cap negru | Passeriformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 6 | 4 |
| 17 | Cuculus canorus | Cuc | Cuculiformes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |

### Impactul potențial asupra biodiversității

Evaluarea tuturor tipurilor de impact al PP susceptibilsă afecteze în mod semnificativ ariile naturale protejate din vecinătatea PP, inclusiv impactul cumulat, sunt prezentate în cadrul Tabelului 27.

Pentru evaluarea tipurilor de impact a fost utilizată următoarea scară de notare prezentată în Tab. 22:

Tabel 22 – Scară de notare pentru evaluarea tipurilor de impact

| Tip de impact | Descriere | Reversibilitate | Reprezentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Nesemnificativ | Intensitate și amploare nesemnificative | - |  |
| Foarte redus | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă scurtă de timp |  |
| Redus | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă de timp (mediu) |  |
| Mediu | Intensitate și amploare medii | După o perioadă de timp (mediu) |  |
| Mediu | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă lungă de timp |  |
| Mare | Intensitate și amploare mari | După o perioadă lungă de timp |  |
| Foarte mare | Intensitate și amploare mari | Ireversibil |  |

Tabel 23 – Evaluarea tipurilor de impact susceptibil să afecteze ariile naturale protejate de interes comunitar

| Indicatori cheie cuantificabili | Descriere impact susceptibil să afecteze ariile naturale protejate de interes comunitar | Faza PP în care se manifestă impactul (Construire/ Dezafectare) | Tip impact (Direct/ Indirect) | Durată manifestare impact (Termen scurt/Termen mediu/ Termen lung) | Evaluarea impactului PP propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului | Evaluarea impactului rezidual al PP propus care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului | Aria naturală protejată de interes comunitar afectată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procentul din suprafața habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | Suprafața PP nu se suprapune niciunei arii naturale protejate de interes comunitar; cu toate acestea au fost realizate cercetări în teren pentru a identificate toate habitatele și speciile de pe suprafața acestuia. Nu au fost identificate habitate sau specii de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătatea a acestuia. Nu vor fi pierdute procente din suprafața habitatelor de interes comunitar din ROSCI0065. | - | - | - | - | - | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar | Deși suprafața PP nu se suprapune niciunei arii naturale protejate de interes comunitar, au fost realizate cercetări în teren pentru a identifica toate habitatele și speciile de pe suprafața acestuia. Va fi pierdută permanent o suprafață de 3,4 ha din terenurile agricole care reprezintă habitat de hrănire pentru o serie de specii de păsări de interes comunitar. Această suprafață reprezintă suprafața construită a Stației, restul suprafeței PP va fi reprezentată de terenuri agricole (spații verzi) care vor putea fi folosite în continuare de aceste specii. Având în vedere că speciile de păsări/faună de interes comunitar utilizează întreaga zonă a terenurilor agricole aflate între satele Vadu și Corbu pentru hrănire și cuibărit, se estimează că impactul va fi unul redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Lung | Redus | Redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente) | Nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu se pune problema fragmentării acestora. | Construire, Operare, Dezafectare | - | - | - | - | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| Durata sau persistența fragmentării habitatului | Nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu pune problema fragmentării acestora. | - | - | - | - | - | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar | Impactul perturbator va fi cauzat de zgomotul, lumina și vibrațiile asociate lucrărilor din cadrul activităților etapei de construire/dezafectare și a activităților asociate etapei de operare a Stației. În principiu impactul se va răsfrânge asupra speciei de interes comunitar vânturelul de seară (Falco vespertinus) ce cuibărește în plantația de salcâmi din imediata vecinătatea a PP. Impactul poate avea un caracter mai pronunțat dacă lucrările din cadrul zona de implementare a PP (suma dintre suprafața efectivă a Stației, suprafața drumurilor de acces ce vor fi amenajate, suprafața amenajării de șantier și suprafața de teren pe care se va depozita stratul vegetal) se vor desfășura în sezonul de primăvară-vară, perioadă în care are loc reproducerea acestei specii. Impactul este estimat a fi unul mediu fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Mediu | Mediu | Redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
|  | Activitățile din cadrul etapei de construire/dezafectare și din timpul operării Stației ar putea să reprezinte un factor perturbator asupra speciei de interes comunitar popândăul (Spermophilus citellus) dar având în vedere că prezența acestei specii nu a fost confirmată pe suprafața PP în 2017, nu au fost observați indivizi sau cuiburi pe suprafața PP sau în vecinătatea acestuia, se estimează că desfășurarea lucrărilor în perioada de primăvară – vară nu va afecta populația de Spermophilus citellus. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
|  | Impactul perturbator cauzat de lumina asociată lucrărilor din cadrul activităților aferente etapei de construire și a activităților asociate etapei de operare a PP Stație se poate răsfrânge asupra speciei de interes comunitar Catopta thrips, care a fost identificată în vecinătatea zonei PP în 2016. În 2017, prezența speciei nu a mai fost confirmată în cadrul monitorizărilor. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Lung | Mediu | Foarte redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
|  | Impactul perturbator cumulat pentru toate speciile de interes comunitar identificate în zona celor două PP, cu precădere a celor care folosesc zona PP Stație și PUZ Conductă pentru hrănire și creșterea puilor/juvenililor, se va manifesta în perioada de construire/dezafectare a celor două obiective, fiind considerat mediu fără implementarea măsurilor de reducere, respectiv redus după implementarea acestora. | Construire, Dezafectare | Direct/ Indirect | Scurt | Mediu | Redus | ROSCI0065 și ROSPA0031 ROSPA0076 |
| Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) | Având în vedere că prin construcția Stației se va pierde o parte din habitatul de hrănire utilizat de speciile de interes comunitar ce au fost identificate în zona PP, nu poate fi exclusă o schimbare minoră în densitatea acestor populații pe termen lung. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Lung | Redus | Foarte redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
|  | Pe termen scurt poate fi afectată densitatea unor populații de specii de interes comunitar identificate în zona PP, a căror prezență activă a fost confirmată de monitorizările în teren din 2017: Falco vespertinus, Anthus campestris, Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Lycaena dispar. Dintre speciile de păsări de interes comunitar, pe termen scurt este posibilă pierderea a 2-4 cuiburi de fâsă de câmp (Anthus campestris), ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra) și presură sură (Miliaria calandra) specii cu răspândire largă în Dobrogea și nu numai, ce utilizează întreaga zonă a terenurilor agricole dintre satele Vadu și Corbu pentru hrănire și cuibărit. Se estimează că schimbările în densitate vor fi cauzate în mare parte de deplasarea către zone mai liniștite a indivizilor care utilizează zona PP și imediata vecinătate pentru hrănire. Deplasarea indivizilor va fi o consecință a activităților perturbatoare (zgomot, lumină, vibrații) desfășurate în perioada de construire, operare, respectiv dezafectare. Un alt factor care poate cauza modificări în densitatea populațiilor, dar cu o influență mult mai redusă (datorită utilizării zonei PP doar pentru hrănire), este mortalitatea directă a indivizilor ce pot fi striviți de utilaje sau îngropați ca urmare a lucrărilor de construire desfășurate sau ca urmare a capturării involuntare/voluntare a acestora de către muncitorii prezenți pe suprafața organizării de șantier. Impactul este estimat a fi unul mediu fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Mediu | Redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/ habitatelor afectate de implementarea PP | Nu există habitate (asociații vegetale) de interes comunitar în zona PP. Considerând procentul mic al suprafeței de habitate de hrănire ce vor fi afectate de lucrările de construire a Stației, s-a estimat că impactul asupra speciilor de interes comunitar ce utilizează aceste areale pentru hrănire va fi unul redus. În consecință, se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |
| Modificări legate de resurse de apă și calitatea acesteia, indicatori chimici cheie sau la alte resurse naturale care pot determina modificarea funcțiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar | Pe suprafața PP nu există corpuri de apă de suprafață. Calitatea apei subterane și a solului pot fi afectate din cauza unor scurgeri accidentale de combustibili sau alte substanțe (inhibitori coroziune, MEG, TEG etc.) ce vor fi vehiculate temporar pe suprafața PP sau de depozitarea necontrolată a deșeurilor în perimetrul PP. Impactul potențial generat de aceste surse este temporar și punctiform, fiind evaluat ca foarte redus. Implementarea măsurilor de reducere propuse va contribui la o reducere semnificativă a impactului potențial generat de aceste surse. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ | PP se află în vecinătatea ROSCI0065 și a ROSPA0031 |

### Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversității

În cele ce urmează au fost propuse o serie de măsuri de reducere a impactului pentru activitățile ce se vor desfășura în perioada de construire, operare și dezafectare a Stației de tratare a gazelor naturale, în vederea menținerii stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes european din siturile Natura 2000 care se află în vecinătatea Stației: ROSCI0065 Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie și ROSPA0076 Marea Neagră.

Sunt interzise conform OUG nr. 57/2007 cu toate modificările ulterioare, pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes național), precum şi conform Listei Roșii Naționale pentru speciile care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor următoarele activități:

- Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare şi de migrație;

- Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere şi din activitățile specifice. Este obligatorie amenajarea unui loc special pentru depozitarea deșeurilor şi asigurarea transportului acestora cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru păsările din zonă.

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

- Uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

- Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- Culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- Perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere şi de migrație;

- Deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- Comercializarea, deținerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Tabel 24 - Măsuri de reducere a impactului potențial prognozat de implementarea PP asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din arealul investigat

| Nr. crt. | Impactul potențial prognozat | Nr. crt. | Măsuri de reducere a impactului | Respectarea implementării măsurii | Supraveghere | Perioada de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) Aspecte generale | 1.1 | Desemnarea unei persoane specializate care să realizeze instruiri ale personalului ce va desfășura activități pe suprafața PP pentru a se asigura că impactul asupra biodiversității este minimizat și care să asigure monitorizarea desfășurării activităților. Această persoană va fi informată de echipa organizării de șantier ori de cate ori sunt identificate exemplare din fauna specifică zonei și va interveni în scopul îndepărtării temporare adecvate a exemplarelor identificate din zona de implementare a PP Stație de tratare. Titularul trebuie să înregistreze în scris detalii cu privire la acțiunile întreprinse în scopul limitării impactului asupra biodiversității (data, ce măsuri au fost întreprinse, mijloacele folosite). Aceste înregistrări vor putea fi puse la dispoziția APM Constanța în cazul în care vor fi solicitate. | Constructor și Titular | Titular | Înainte de începerea lucrărilor de construire și pe durata de desfășurare a acestora |
| 2 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) Spermophilus citellus | 2.1 | Delimitarea zonei de implementare a PP Stație de tratare cu garduri din plasă deasă și relocarea indivizilor ce folosesc suprafața aceasta (dacă este cazul). | Constructor și Titular | Titular | Înainte de începerea lucrărilor de construire |
|  |  | 2.2 | Zona de implementare a PP Stație de tratare va afecta o suprafață cât mai redusă și nu va depăși perimetrul PP; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 2.3 | Păstrarea și utilizarea stratului de sol de la suprafață (primii 30 cm); acesta va fi depozitat separat într-o zonă special desemnată de pe suprafața PP și va fi acoperit cu folii de protecție de culoare închisă care să împiedice eroziunea creată de vânt și creșterea unor specii de plante invazive pe suprafața acestuia; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 2.4 | Impunerea unor limite de viteză pentru a putea observa și evita accidentarea/uciderea indivizilor; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 2.5 | Respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 prezentate la începutul acestui capitol. |  |  | Permanent |
| 3 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață): Pelobates syriacus, Dolichophis caspius | 3.1 | Zona de implementare a PP Stație de tratare să fie investigată în prealabil în vederea relocării specimenelor întâlnite în afara ei. În acest sens este oportună izolarea ulterioară a acestei zone cu garduri de plasă care să împiedice pătrunderea indivizilor din afară. | Constructor și Titular Constructor și Titular | Titular Titular | Înainte de începerea lucrărilor de construire |
|  |  | 3.2 | Organizarea de șantier să afecteze o suprafață cât mai mică; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 3.3 | Păstrarea și utilizarea stratului de sol de la suprafață (primii 30 cm); |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Impunerea unor limite de viteză pentru a putea observa și evita accidentarea/uciderea indivizilor; |  |  |  |
|  |  | 3.5 | Respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 prezentate la începutul acestui capitol. |  |  | Permanent |
| 4 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) – specii de păsări de interes comunitar (prezentate în capitolul 3.3.3) | 4.1 | Având în vedere că prezența coloniei de vânturei de seară (Falco vespertinus) are strânsă legătură cu prezența speciilor de Corvidae (de ex. cioara grivă, cioara de semănătură etc.), vântureii de seară folosind foste cuiburi de Corvidae din plantația de salcâmi, este interzisă uciderea sau capturarea intenționată a exemplarelor, deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură de specii de Corvidae identificate în zona PP. | Constructor și Titular | Titular | Permanent |
|  |  | 4.2 | Zona de implementare a PP Stație de tratare să fie investigată în prealabil în vederea relocării specimenelor întâlnite în afara ei înainte de începerea activităților; |  |  | Înainte de începerea lucrărilor de construire |
|  |  | 4.3 | Instruirea unei persoane desemnate din cadrul muncitorilor din partea Constructorului care să investigheze zona de implementare a PP Stație de tratare în vederea relocării specimenelor întâlnite în afara acestuia; |  |  | În perioada de construire |
|  |  | 4.4 | Respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007, prezentate la începutul acestui capitol. |  |  | Permanent |
|  |  | 4.5 | Nu se va depăși perimetrul zonei de implementare a PP Stație de tratare, nu se va interveni sub nicio formă în plantația de salcâmi din vecinătatea estică a PP. | Constructor și Titular | Titular | Permanent |
|  |  | 4.6 | De-a lungul perimetrului PP Stație de tratare a gazelor se va realiza o barieră - tampon formată din vegetație ierboasă, arbori maturi și arbuști nativi (de ex.: Crategus monogyna, Fraxinus ornus, Salix sp., Tilia sp., etc.) cu o lățime de câțiva metri pentru a reduce zgomotul și vibrațiile generate de activitățile Stației. | Constructor și Titular | Titular | În perioada de construire |
|  |  | 4.7 | Nu se vor realiza depozitări de materii prime/deșeuri în plantația de salcâmi din estul amplasamentului PP | Constructor și Titular | Titular | În perioada de construire și operare |
|  |  | 4.8 | Planificarea activităților din perioada de construire cu impact perturbator din punct de vedere al zgomotului și vibrațiilor astfel încât în perioada 20 aprilie – 15 septembrie să nu se desfășoare în imediata apropiere a plantației de salcâm (de exemplu activitățile pentru realizare bazinului de retenție din estul amplasamentului, activitățile pentru instalarea coșului de evacuare a gazelor) | Constructor și Titular | Titular | În perioada de construire |
| 5 | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) – specii de nevertebrate de interes comunitar Lycaena dispar, Catopta thrips, Helix pomatia | 5.1 | Este interzisă folosirea de insecticide, raticide și pesticide pe suprafața PP; | Constructor și Titular | Titular | În perioada de construire, operare și dezafectare |
| 6 | Perturbarea speciilor de interes comunitar cauzată de zgomot, lumină și vibrații | 6.1 | Utilizarea unor amortizoare și ecrane de zgomot pentru echipamente: compresoare, turbine de gaz, generatoare, pompe etc. pentru a reduce nivelul de zgomot estimat; | Constructor | Titular | În perioada de construire, operare și dezafectare |
|  |  | 6.2 | Evitarea muncii în timpul nopții. În cazul în care se utilizează lumina noaptea se va evita utilizarea ei în exces, iar sursele de lumină vor fi direcționate către organizarea de șantier și umbrite de ecrane mate către zonele exterioare acestuia; |  |  |  |
|  |  | 6.3 | Nu vor fi capturate/ucise speciile de molie (Catopta thrips) care vor fi atrase de lumina asociată lucrărilor din etapa de construire/operare. |  |  |  |
|  |  | 6.4 | Planificarea activităților de transport a materialelor în așa fel încât deplasările vehiculelor să fie limitate la minimul necesar efectuării lucrărilor. |  |  |  |

## Impactul asupra peisajului

### Caracterul peisagistic general

Conform Raportului privind starea factorilor de mediu pe anul 2013, în județul Constanța predomină relieful de podiș (Podișul Casimcea și Podișul Dobrogei de Sud), cu altitudini scăzute, având valori sub 200 m. Podișul Casimcea ocupă partea de nord a județului, iar Podișul Dobrogei de Sud  se întinde în partea de sud a județului. Podișul Dobrogei de Sud seamănă cu o câmpie înaltă, având un aspect calcaros.

Peisajul natural al județului oferă numeroase obiective turistice, printre acestea numărându-se litoralul Mării Negre, rezervațiile naturale, terenurile agricole pe care s-au dezvoltat parcuri eoliene etc.

Zona litoralului are o lungime totală de 244 km și este împărțită în 2 sectoare: plaje joase (aflate între Sulina și Cap Midia) și plaje înalte (aflate în partea sudică, între Cap Midia și Vama Veche). Litoralul Mării Negre este format la nord din cordoane de nisip, care separă lacurile de mare, iar în partea sudică se remarcă o faleză abruptă formată din calcare și loess cu înălțimi de 15 – 30 m.

În județul Constanța există următoarele rezervații naturale:

  - Rezervația Fântânița – Murfatlar, ce ocupă o suprafață de 19,7 ha și este inclusă în pădurea Murfatlar (cu o suprafață de 641 ha);

  - Dunele litorale de la Agigea, ce ocupă o suprafață de circa 25 ha;

  - Pădurea Hagieni, ce ocupă o suprafață de 584 ha. Rezervația forestieră cuprinde trei părți: o parte centrală de 100 ha acoperită cu stejari și cărpiniță, care alternează cu poieni, partea de vest cu văi stâncoase având o suprafață de 28 ha și partea nordică numită ”Cascaia”;

  - Lacul Techirghiol, cu o suprafață de 10,7 km2, reprezintă cel mai întins lac salin din țară;

  - Canarele de la Hârșova, ocupă o suprafață de 5,3 ha și au fost declarate monument al naturii;

Din suprafața totală de 707.129 ha a județului, o suprafață de aproximativ 80 % (558.204 ha) este reprezentată terenuri agricole. Din punct de vedere al fondului forestier, la nivelul anului 2013, suprafața împădurită a fost de 38.116 ha. Din punct de vedere al spațiilor verzi, la sfârșitul anului 2013, suprafața spațiilor verzi din municipii și orașe a fost de 946 ha.

Peisajul din satul Vadu și zona PP este caracterizat de relațiile structurale și funcționale ale ariilor naturale protejate de interes comunitar care au condus la apariția în zonă a trei grupe de ecosisteme: ecosisteme naturale, ecosisteme antropizate și ecosisteme artificiale sau antropice.

Ecosistemele naturale din zona studiată sunt reprezentate prin suprafețele umede naturale cu stuf (cele două bălți și arealele mlăștinoase aferente) și suprafețele nisipoase cu vegetație de coastă. Ecosistemele antropizate sunt acele ecosisteme în care intervenția omului este resimțită parțial, iar în cadrul zonei studiate ele sunt reprezentate de suprafețele suprapășunate și terenurile agricole de lângă acestea. Ele au fost transformate de oameni prin modificarea biotopului natural pentru a crea condiții corespunzătoare  anumitor soiuri de cultură sau anumitor specii de animale – pășunile, terenurile arabile.

Ecosistemele artificiale sunt reprezentate de fostele iazuri de decantare ale Întreprinderii de Metale Rare Vadu și de iazurile de autoepurare ale ROMPETROL RAFINARE S.A., toate fiind utilizate ca habitate de hrănire și cuibărire de populațiile de păsări identificate în zona PP.

### Caracteristicile peisajului în zona PP

#### Topografia terenului

Din punct de vedere topografic, amplasamentul se află pe un teren cu o pantă generală către est, la contactul dintre Podișul Casimcei – Prispa Hamangia (subunitate a Podișului Dobrogei) și o mlaștină cu caracter semipermanent aparținând complexului lagunar Razim-Sinoe – componentă a Rezervației Biosferei Delta Dunării, situat în sudul acesteia.

Conform dispunerii curbelor de nivel cu echidistanța de 10 m, în zona destinată construirii stației, terenul are o înclinare ușoară pe direcția Vest – Est pornind dinspre Drumul Comunal 83 Corbu- Vadu, pentru ca mai apoi direcția pantei să fie către Sud-Est.

Practic, amplasamentul este încadrat între izohipsa de 10 m (la Est) și izohipsa de 10 m (la Vest).

Cota terenului raportată la nivelul Mării Negre, conform ridicării topografice efectuate pe suprafața amplasamentului de către proiectantul Stației în iunie 2017, variază între 11,59 m și 19,66 m, valoarea cea mai mică fiind înregistrată în colțul nord-estic, iar valoarea cea mai mare în colțul sud-vestic.

Trecerea dintre cele două unități de relief mai sus menționate, respectiv Podișul Dobrogei și mlaștina din partea de est a amplasamentului, se face printr-un abrupt în dreptul pădurii de salcâm situată în imediata proximitate.

Diferența de nivel dintre cele două unități de relief, conform dispunerii izohipselor, este de aproximativ 10 m, versantul fiind supus eroziunii eoliene și pluviale. Astfel, la limita sudică a pădurii de salcâm, sub coama versantului, a fost identificată o ravenă relativ recent formată sub acțiunea celor doi factori amintiți.

Mlaștina aparținând complexului lagunar Razim-Sinoe este situată între țărmul Mării Negre și coama Prispei Hamangia, fiind acoperită de o vegetație halofilă.

Figură 20 – Topografia terenului în zona PP

#### Utilizarea terenurilor din zona PP

Din punct de vedere al modului de utilizare a terenurilor, în harta de mai jos este prezentată situația conform datelor oficiale din CORINE LAND COVER – 2012 (http://land.copernicus.eu/).

După cum se poate observa pe hartă, întreaga zonă PP intră în categoria suprafețe agricole neirigate.

În imediata vecinătate estică a zonei PP se află terenuri cu destinația păduri de foioase. La cca. 200 m est de zona PP se află terenuri cu destinația de mlaștini interioare. În partea de nord, sud și vest a zonei PP se află terenuri cu utilizarea de suprafețe agricole neirigate.

Figură 21 – Harta utilizării terenurilor din zona PP și vecinătăți conform datelor din CORINE LAND COVER (2012)

#### Vegetația din zona PP

În cadrul monitorizărilor în teren realizate de echipa AUDITECO au fost inventariate toate speciile vasculare din zona luată în studiu, au fost realizate relevee fitocenologice și a fost realizată o hartă cu distribuția asociațiilor vegetale din zona luată în studiu – vezi Figura 17.

Plantația de salcâmi din vecinătatea estică a amplasamentului propus are în componență următoarele specii principale:

- Specii de arbori: salcâmul (Robinia pseudacacia);

- Specii de arbuști: păducelul (Crataegus monogyna);

- Specii ierboase: Achillea setacea, Descurainia sophia, Onoordum acanthium, Xanthium spinosum, Cirsium arvense, Euphorbia cyparissias, Hordeum murinum, Lamium album, Daucus carota.

Salcâmul ( foto 3) este originar din America de Nord fiind introdus în Europa în 1601. Se dezvoltă pe soluri nisipoase cu textură grosieră, afânată, necarbonatic. Are un consum ridicat de substanțe nutritive, astfel încât cultura respectivă repetată epuizează solul. În multe state Europene, printre care și România, este considerat o specie invazivă.

Terenurile agricole din zona învecinată zonei PP sunt cultivate anual cu culturi de cereale, rapiță, mazăre etc.

Foto 3 –  Plantația de salcâm (Robinia pseudacacia) cu păducel (Crategus monogyna) din vecinătatea estică a zonei PP

Foto 4 – Cultură de cereale în zona PP

Foto 5 – Vedere dinspre DC83 Corbu - Vadu spre est spre zona terenurilor agricole în care se află și zona PP, plantația de salcâmi, Rezervația Biosferei Delta Dunării și în plan îndepărtat Marea Neagră

Foto 6 - Vedere dinspre DC83 Corbu-Vadu spre nord-est spre zona trenurilor agricole în care se află și zona PP, plantația de salcâmi, satul Vadu și în plan îndepărtat Întreprinderea de Metale Rare, fostele iazuri de decantare și în depărtarea Rezervația Biosferei Delta Dunării

Foto 7 – Zona PP, vedere spre vest dinspre plantația de salcâmi spre drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu

Foto 8 – Vedere dinspre sud, de pe drumul de pământ DE 265 care va fi limita PP, înspre nord - spre satul Vadu

Foto 9 - Vedere dinspre sud spre plantația de salcâmi ce se află în vecinătatea PP

Foto 10 – Cămin conducte ape uzate aparținând ROMPETROL RAFINARE, aflate în imediata vecinătatea a amplasamentului înspre sud-est

Foto 11 – Vedere dinspre căminul de conducte ape uzate aparținând ROMPETROL RAFINARE spre Rezervația Biosferei Delta Dunării (spre sud-vest)

#### Aspecte ale peisajului din localitățile învecinate zonei PP

Peisajul din satul Vadu este caracterizat de relațiile structurale și funcționale ale ariilor naturale protejate de interes comunitar care au condus la apariția în zonă a trei grupe de ecosisteme: ecosisteme naturale, ecosisteme antropizate și ecosisteme artificiale sau antropice.

Ecosistemele naturale sunt reprezentate prin suprafețele umede naturale cu stuf (cele două bălți și arealele mlăștinoase aferente) și suprafețele nisipoase cu vegetație de coastă. Ecosistemele antropizate sunt acele ecosisteme în care intervenția omului este resimțită parțial, iar în cadrul zonei studiate ele sunt reprezentate de suprafețele suprapășunate și terenurile agricole de lângă acestea. Ele au fost transformate de oameni prin modificarea biotopului natural pentru a crea condiții corespunzătoare  anumitor soiuri de cultură sau anumitor specii de animale – pășunile, terenurile arabile.

Ecosistemele artificiale sunt reprezentate de fostele iazuri de decantare ale Întreprinderii de Metale Rare Vadu și de iazurile de autoepurare ale ROMPETROL RAFINARE S.A., toate fiind utilizate ca habitate de hrănire și cuibărire de populațiile de păsări identificate în zona PP.

Ca și concluzie, peisajul din zona satului Vadu se caracterizează printr-o întrepătrundere a elementelor naturale cu cele industriale, dominantă fiind prezența industrială a fostei Întreprinderi de Metale Rare Vadu precum și iazurile de autoepurare ale ROMPETROL RAFINARE S.A.

Foto 12 – Fosta Întreprindere de Metale Rare Vadu și în prim plan un iaz e de autoepurare al ROMPETROL RAFINARE S.A. – vedere dinspre sud spre nord

Foto 13 – Fosta Întreprindere de Metale Rare Vadu și în prim plan iazurile de decantare aferente acesteia – vedere dinspre digul unui bazin de decantare

### Evaluarea impactului asupra peisajului și a impactului vizual

#### Metodologia utilizată

Pentru a cuantifica efectele schimbării propuse prin PP a fost realizată o analiză a peisajului și  o analiză a impactului vizual din zona luată în studiu prin colectarea de informații și date din teren și din alte studii disponibile, analizarea imaginilor satelitare, prelucrarea de imagini fotografice. Informațiile utilizate au fost colectate prin vizite în teren de-a lungul anilor 2014-2017 de către echipa AUDITECO.

În România nu există o metodologie pentru evaluarea impactului asupra peisajului, pentru prezentul RIM fiind utilizată metodologia pentru evaluarea impactului vizual realizată de Landscape Institute of Environmental Management and Assessment: Guidelines for landscape and visual impact assessment – Ghid pentru Evaluarea Impactului asupra peisajului și a impactului vizual - ediția a treia.

Ghidul Evaluarea impactului asupra peisajului și a impactului vizual (GLVIA) este un instrument folosit pentru identificarea și evaluarea semnificației impactului și a efectelor schimbărilor ce rezultă din dezvoltări atât asupra peisajului ca și resursă naturală cât și asupra percepției oamenilor asupra schimbărilor rezultate.

Ghidul specifică faptul că  pentru evaluarea impactului asupra peisajului și a impactului vizual se aplică următoarele principii:

- Evitarea criteriilor numerice sau a cântăririi criteriilor deoarcere poate sugera un nivel fals de precizie în judecata profesională;

- Pentru evaluarea criteriilor se recomandă folosirea unor calificative și nu note.

Peisajului este considerat o resursă de sine stătătoare și se evaluaeză natura efectelor asupra caracterului agreabil al priveliștii percepute de public. Câteodată pot apărea schimbări importante în peisaj, dar localizarea dezvoltării propuse poate fi într-o zonă care nu este foarte vizibilă pentru public.

Pentru majoritatea aspectelor de mediu evaluarea impactului se poate realiza pe baza unor ghiduri tehnice și a unor acte legislative care impun limite, de exemplu pentru emisii în aer sau nivel de zgomot. Evaluarea impactului asupra peisajului este diferită, o parte se bazează pe măsurări cantitative  - de exemplu câți copaci sunt tăiați pentru a face lor unei noi construcții – dar în mare parte se bazează pe o evaluare calitativă, de exemplu ce fel de efect este produs de introducerea în peisaj a unui noi dezvoltări sau cum se schimbă folosința terenurilor.

În aceste tipuri de evaluare se pune accent pe judecata și experiența profesională în evaluarea peisajului/impactului vizual și pe selectarea abordării și a metodelor potrivite.

Pentru a alege traseul conductei de transport de gaze naturale și locației stației de tratare a gazelor care să aibă un impact cât mai redus asupra peisajului, înainte de demararea procedurii pentru obținerea Acordului de Mediu pentru prezentul PP, în faza de selecție a terenurilor, Beneficiarul a analizat din punct de vedere al schimbări în peisaj cele mai potrivite alternative.

#### Impactul asupra peisajului

România a ratificat prin Legea nr. 451/2002 Convenția europeană a peisajului adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000. Conform acestei legi definiția peisajului este următoarea: peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii şi interacțiunii factorilor naturali şi/sau umani.

Pentru a evalua semnificația se utilizează o abordare în doă etape: prima etapă este cea în care se evaluează semnificația fiecărui efect în termeni de grad de vulnerabilitate a peisajului și a doua etapă este stabilirea magnitudinii efectului.

Gradul de vulnerabilitate al fiecărui component (receptor) al peisajului se evalueză pe baza următorilor factori: sensibilitatea receptorului la tipul de schimbare care rezultă din propunerea (investiția) propusă,  valoarea și importanța receptorului.

Natura efectului se evaluează pe baza următorilor factori: scara și mărimea efectului (de exemplu dispariția completă a unui component al peisajului sau o schimbare minoră), aria geografică de extindere care va fi afectată, durata și reversibilitatea efectului.

Gradul de vulnerabilitate al fiecărui component (receptor) al peisajului se evalueză pe baza următorilor factori: sensibilitatea receptorului la tipul de schimbare care rezultă din proiectul (investiția) propusă,  valoarea și importanța receptorului.

Componentele peisajului sunt elemente cunntificabile cum sunt dealurile, podișurile, vătile, pădurile, tufișurile, drumurile etc. sau caracteristici cum ar fi liniștea sau caracterul, unicitatea unui peisaj creat de modelele/texturile caracteristice care apar constant.

Gradul de vulnerabilitate al peisajului poate fi descris ca mare, mediu, redus sau neglijabil, în funcție de gradul în care un anumit peisaj sau zonă poate integra schimbarea care rezultă din implementarea investiției propuse fără efecte în detrimentul caracterului peisajului.

Următoarea terminologie este utilizată pentru a descrie gradul de vulnerabilitate al peisajului:

- neglijabil: acolo unde structurile peisajului sunt foarte puține sau inexistente, iar forma reliefului și a terenului sunt mascate de modul de utilizare al terenului; acolo unde lipsa de management și intervenția omului au avut ca rezultat degradarea peisajului;

- redus/mediu: acolo unde există o structură peisagistică recunoscută și unde există modele caracteristice și combinații de forme de relief și a modului de utilizare a terenului. O parte din structura peisagistică poate fi mascată de modul de utilizare al terenului; în cazul în care există unele caracteristici ce merită conservate, dar și unele caracteristici care scad valoarea peisajului;

- mare: acolo unde există o structură peisagistică puternică, modele (texturi) caracteristice ale peisajului și o combinație echilibrată între forma reliefului și modul de utilizare al terenului. Include caracteristici ce merită a fi conservate și elemente care creează atmosfera specifică/unicitatea locului.

Importanța/valoarea peisajului

Valoarea peisajului se referă la desemnarea de arii protejate la nivel local, național sau internațional și la valoarea caracterului peisajului, incluzând elemente individuale de peisaj. Stabilirea valorii componentelor (receptorilor) peisajului ajută la identificarea importanței lor în contextul planificării teritorilale și a importanței din punct de vedere local, național sau internațional. Există relații complexe între vulnerabilitatea și importanța componentelor peisajului, de exemplu un peisaj valoros nu e necesar să aibă în mod automat, prin definiție o vulnerabilitate mare. Peisajele care sunt recunoscute la nivel național, de exemplu Parcurile Naționale și Rezervațiile Biosferei au cel mai mare nivel de importanță. Dar semnificația efectului asupra lor depinde de natura efectului și de vulnerabilitatea peisajului.

Natura efectului

Fiecare efect asupra receptorilor (componentelor peisajului) este evaluată în termeni de magnitudine (amploare), extinderea geografică a ariei de influență, durata și reversibilitatea.

Magnitudinea

Magnitudinea efectului se referă la mărimea schimbării care este este resimțită. Aceasta poate fi descrisă ca mare, medie, redusă sau neglijabilă.

Aria de extindere geografică peste care efectele asupra peisajului se vor simți este diferită de magnitudine, poate să existe de exemplu o pierdere moderată a elementelor pesajului pe o zonă extinsă din punct de vedere geografic, sau o dezvoltare propusă care afectează semnificativ o zonă locală. Extinderea efectelor poate varia depinzând de natura propunerii, dar în general efectele pot avea o extindere la următoarele scări: în cadrul amplasamentului propunerii, la nivelul imediat învecinat al amplasamentului, la nivelul tipului de peisaj în care se află propunerea sau pe o scară mai largă, care acoperă câteva tipuri de peisaj.

Durata sau reversibilitatea efectelor asupra peisajului sunt separate dar în același timp conectate, durata se referă la o scară pe termen scurt, mediu sau lung ; termen scurt poate fi de la zero la cinci ani, termen mediu poate fi de la 15 la 50 de ani și termen lung poate fi peste 50 de ani. Reversibilitatea se referă la limita de viată a propunerii și la faptul că odată cu dispariția ei, peisajul poate reveni la forma inițială.

Natura efectului poate fi caracterizată ca mare, mediu, redus sau neglijabil.

Pentru a stabili semnificația efectului se realizează o combinarea a evaluării privind gradul de vulnerabilitate/importanța/valoarea componentelor peisajului  și cea privind natura efectului (magnitudinea, aria de extinere geografică/sprobabilitatea/reversibilitatea) oferă semnificația efectului, precum se poate observa în tabelul 25 și în figura 22 de mai jos:

Tabel 25 - Metodologie pentru evaluarea tipului de impact asupra peisajului

| Natura efectului/Grad de vulnerablitate | Neglijabil | Redus | Mediu | Mare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neglijabil | Impact nesemnificativ | Impact neglijabil/redus | Impact redus | Impact redus/ moderat |
| Redus | Impact nesemnificativ/redus | Impact redus | Impact redus/moderat | Impact moderat |
| Mediu | Impact redus | Impact redus/moderat | Impact moderat | Impact moderat/mare |
| Mare | Impact redus/moderat | Impact moderat | Impact moderat/mare | Impact semnificativ |

Figură 22 – Metodologie pentru evaluarea tipului de impact asupra peisajului (sursa: IEMA (2011) – Figure 6.3 – www.iema.net)

Pentru evaluarea tipurilor de impact ce vor rezulta din implementarea proiectului propus a fost utilizată următoarea scară de notare prezentată în tabelul 26 de mai jos.

Tabel 26 – Scară de notare pentru evaluarea tipurilor de impact asupra peisajului

| Nivelul impactului asupra peisajului | Explicație |
| --- | --- |
| Impact nesemnificativ | Investiția propusă se încadrează, în general, în contextul peisajului, ar avea un efect mic asupra vecinătăților și ar afecta puțini receptori vizuali |
| Impact redus | Investita propusă ar avea un efect minim asupra peisajului și ar afecta foarte puțini receptori |
| Impact moderat | Investiția propusă ar avea un efect observabil asupra peisajului și ar afecta câțiva receptori sensibili, schimbând astfel caracterul peisajului sau al priveliștei |
| Impact mare | Investiția propusă ar avea un efect observabil asupra peisajului și ar afecta mai mulți receptori, schimbând astfel caracterul peisajului și al priveliștii |
| Impact semnificativ | Investiția propusă ar schimba caracterul și înfățișarea peisajului pentru o perioada lungă de timp sau în mod permanent. Ar afecta mulți receptori si astfel, caracterul peisajului sau al priveliștei ar fi alterat |

Descrierea tipurilor de impact estimat pe baza gradului de vulnerabilitate/natura efectului în zona PP este prezentată în tabelul 27.

Tabel 27 – Caracterizarea impactului  asupra peisajului în zona PP

| Element de peisaj (receptor) | Gradul de vulnerabilitate al receptorului | Tipul de impact | Natura efectului | Nivelul impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma terenului | Redus | Amplasamentul PP prezintă un unghi mic de înclinație, cu o pantă ce coboară ușor dinspre partea de vest (30 m altitudine) spre est (11 m altitudine). | Mică | Foarte redus |
| Utilizarea terenului | Redus | Schimbarea destinației terenului din teren arabil extravilan în teren cu destinație curți-construcții și în teren intravilan-trup izolat: zonă de echipare tehnico-edilitară. Doar pe aproximativ jumătate din zona PP va fi construită STG, restul va avea în continuare utilizare agricolă. | Medie | Moderată |
| Vegetație forestieră | Nesemnificativ | În zona PP nu se află niciun copac, arbust, ci doar culturi agricole. Nu se va interveni în niciun fel în vegetația forestieră din vecinătatea amplasamentului din partea de est. | Neglijabil | Nesemnificativ |
| Corpuri de apă | Nesemnificativ | În zona PP nu se află niciun corp de apă de suprafață iar cele din vecinătate s-a considerat că nu vor suferi modificări ca urmare a implementării PP | Neglijabil | Nesemnificativ |
| Localități | Redus | Zona PP este amplasată în afara localităților, cele mai apropiate localități sunt satele Vadu și Corbu la o distanță de peste 2, respectiv 5 km. | Redus | Nesemnificativ |
| Arii naturale protejate | Mediu | Zona PP se află în imediata vecină tea a mai multor arii naturale protejate: Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSCI0066 – Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe, ROSPA0076 Marea Neagră, dar nu se suprapune peste acestea. | Redus | Redus |
| Caracterul peisajului | Mediu | Peisajul din zona PP este caracterizat printr-un relief de podiș, cu zone plate sau ușor în pantă, întinse pe zeci de kilometri pătrați, cultivate cu monoculturi, care se întrepătrunde cu linia Mării Negre și zonele de bălți și stufăriș ale Rezervației Delta Dunării. Cu toate acestea, caracterul peisajului este fragmentat de intervenții antropice cum este fosta Întreprindere de Metale Rare, iazurile de decantare ale acesteia și iazurile de autoepurare a apelor uzate ale ROMPETROL RAFINARE SA, care degradează peisajul. | Mediu | Redus/Moderat |

În ceea ce privește forma terenului, s-a considerat că  gradul de vulnerabilitate este redus deoarece există o structură peisagistică recunoscută (Podișul Dobrogei), modele caracteristice date îmbinarea între relieful deluros al podișului cu texturile și culorile culturilor agricole, dar există și caracteristici care scad valoarea peisajului cum ar fi intervențiile antropice: iazurile de decantare și întreprinderea de Metale Rare care scad valoarea peisajului. Amplasamentul nu este situat în nicio arie cu valoare peisagistică deosebită sau arie naturală protejată, neavând o valoare sau o importanță mare. Efectele PP nu vor depăși ca și extindere geografică zona PP. De aceea, natura efectului a fost considerată mică iar impactul foarte redus.

Din punct de vedere al utilizării terenului, gradul de vulnerabilitate a fost considerat redus, jumătate din suprafața PP va fi în continuare cultivată cu culturi agricole asemanănătoare celor din vecinătatea PP. Natura efectului a fost considerată medie deoarece din punct de vedere al reversabilității, PP va avea efecte pe un termen mediu (5-20 de ani), după care terenul poate reveni la forma inițială. Nivelul impactului a fost considerat moderat.

Vegetația forestieră este un alt component al peisajului din zona PP, dar având în vedere că aceasta nu va suferi nicio modificare ca urmare a implementării proiectului propus în niciuna din etapele acestuia, s-a considerat că impactul va fi nesemnificativ.

În zona PP nu există corpuri de apă de suprafață iar cele din vecinătatea amplasamentului nu vor suferi nicio modificare ca urmare a implementării proiectului propus, s-a considerat că impactul va fi nesemnificativ.

Localitățile învecinate sunt localizate la peste 2 km de zona PP, s-a considerat că impactul asupra acestora este redus.

Zona PP nu se află în interiorul vreunei arii naturale protejate, se află în imediata vecinătate a acestora, iar impactul asupra acestui component al peisajului a fost considerat redus.

Peisajul din zona PP este caracterizat printr-un relief de podiș, cu zone plate sau ușor în pantă, întinse pe zeci de kilometri pătrați, cultivate cu monoculturi, care se întrepătrunde cu linia Mării Negre și zonele de bălți și stufăriș ale Rezervației Delta Dunării. Cu toate acestea, caracterul peisajului este fragmentat de intervenții antropice cum este fosta Întreprindere de Metale Rare, iazurile de decantare ale acesteia și iazurile de autoepurare a apelor uzate ale ROMPETROL RAFINARE SA, care degradează peisajul.

Principalul impact negativ în perioada de operare este legat de modificarea peisajului prin schimbarea folosinței terenului și introducerea unui element nou în peisaj. Având în vedere că structurile Stației se vor integra în peisajul satului Vadu, caracterizat din punct de vedere peisagistic de o întrepătrundere a elementelor naturale cu cele industriale, putem considera că impactul general asupra peisajului va fi direct, negativ, pe o durataă medie, cu un caracter reversibil și de intensitate redusă.

În etapa de construcție/dezafectare se consideră că impactul este reprezentat de prezența organizării de șantier și a activitățile conexe cu acesta. Impactul va fi direct, redus și pe o perioadă scurtă.

#### Impactul vizual

Evaluarea impactului vizual se referă la felul în care oamenii sunt afectați de schimbările în caracterul priveliștilor cu care intră în contact cât și la felul în care percep aceștia schimbările din peisajul care îi înconjoară.

Evaluarea impactului vizual se referă la: exinderea geografică a zonei în care schimbarea va fi vizibilă, diversele grupuri de receptori sensibili care pot să intre în contact cu schimbarea vizuală, natura priveliștii și a caracterului agreabil a priveliștii din punctele în care receptorii intră în contact cu schimbarea vizuală și natura schimbării vizuale.

Abordarea a fost următoarea: deși nu este localizat într-o zonă rezidențială, a fost evaluat impactul vizual în imediata vecinătate a zonei PP, la o distanță de 2 km de PP și la peste 2 km de zona PP.  Această abordare a fost considerată suficientă pentru a oferi o imagine de ansamblu dar și detaliată asupra impactului vizual creat de proiectul propus.

Identificarea receptorilor sensibili

Receptorii sensibili potențiali identificati în cadrul acestei evaluări includ publicul sau comunitatea locală din localitățile apropiate, vizitatori, turiști sau muncitori care fac naveta. Zona de studiu a fost stabilită la o distață de 5 km de jur împrejurul zonei PP.

În imediata vecinătate a zonei PP nu se află receptori sensibili (zone rezidențiale). Parcelele din imediata vecinătate a zonei PP sunt terenuri agricole, iar cea mai apropiată zonă rezidențială este considerată o fermă aflată la cca. 400 m nord de zona PP, din care s-ar vedea permanent zona PP,  acest receptor sensibil având practic cea mai mare vulnerabilitate la schimbarea propusă prin PP. Investiția propusă ar crea astfel o magnitudine mare a schimbării propuse și ar crea un impact mare.

La cca 500 m nord-est de zona PP se află o altă fermă care poate fi considerată parțial un receptor sensibil, deoarece doar coșul de evacuare a gazelor va fi vizibil dinspre acest receptor. Zona PP este practic ecranată atât de plantația de salcâmi din vestul ei, cât și de faptul că ferma este la o altitudine mai joasă cu 10 m față de zona PP, neavând priveliște directă către zona PP. Pentru acest receptor se consideră o magnitudine medie a schimbării propuse și un impact mediu.

La cca. 700 m sud de amplasament se află trei stâne, care de asemenea pot fi considerați receptori sensibili, doar două dintre ele având priveliște directă la zona PP, a treia se află la o altitudine prea mică și un unghi din care nu se vede zona PP. Investiția propusă ar crea astfel o magnitudine mare a schimbării propuse și ar crea un impact mare pentru cele două stâne.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 192/2016 emis la faza de P.U.Z. – CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA, Martie 2017 - se face referire la existența unui PUZ amplasat în nordul suprafeței Stației și anume PUZ – "Introducere în intravilan și lotizare pentru realizarea unui complex turistic", aprobat de HCL Corbu 96/02.10.2014, amplasat pe parcela A266/8/5. Limita sudică a acestui PUZ se află la o distanță de aprox. 150 m N de limita locației instalațiilor tehnice propuse din cadrul Stației de tratare. În cazul în care în viitor va fi construit acest complex turistic, acesta va fi de asemenea un receptor sensibil cu o vulnerabilitate mare din punct de vedere vizual la investiția propusă.

Pentru receptorii sensibili aflați pe o rază de 2 km de amplasamentul PP, în principal din satul Vadu care se află la aproximativ 2 km nord de amplasament, impactul va fi unul redus datorită faptului că priveliștea spre Stație este vizibilă doar din anumite locații. Dinspre satul Vadu, coșul Stației va fi vizibil parțial de la ieșirea dinspre Vadu spre Corbu, pe drumul DC 83, în zona iazului de decantare al ROMPETROL RAFINARE S.A, restul instalațiilor fiind ecranate de o altă plantație de salcâmi din imediata vecinătatea a satului Vadu. Investiția propusă ar crea astfel o magnitudine redusă a schimbării propuse și ar crea un impact redus.

Pentru receptorii sensibili aflați la peste 2 km de amplasamentul PP, zona PP nu va fi vizibilă din toate punctele de observație aflate pe o rază de peste 2 km datorită conformației reliefului. Dinspre satul Corbu, care se află la cca. 5 km vest, Stația nu va fi vizibilă datorită diferenței de altitudine.

Principalul grup de receptori sensibili care vor fi afectați de construirea PP sunt publicul sau comunitatea locală din satele apropiate, vizitatori, turiști sau alte tipuri de grupuri care intră în contact cu peisajul din zona PP prin intermediul drumului de acces DC 83 Corbu-Vadu.

Drumul DC 83 Corbu-Vadu pornește dinspre satul Corbu care este amplasat la o altitudine de cca. 20-30 m și urcă spre satul Vadu până ajunge la o altitudine de 62 m, punct din care se va putea vedea o parte din zona PP, în principiu coșul de evacuare a gazelor, după care coboară până la 26 m în dreptul zonei PP.

Stația de tratare a gazelor nu va fi amplasată lângă drum, ci la cca. 600 m est de drum, pe un teren ce coboară în altitudine, de la 30 m în dreptul drumului comunal la cca 11 m altitudine în dreptul locației coșului de evacuare a gazelor. Stația va fi amplasată în imediata vecinătate a plantației de salcâmi și se estimează că instalațiile stației nu vor depăși în înălțime plantația de salcâmi (cca 10-11 m), mai puțin coșul de evacuare al gazelor care are deși are o înălțime de 50 m, are o grosime de aproape 1 m.

Practic, pentru receptorii aflați la o distanță mai mare de 2 km, zona PP nu ar putea fi distinsă decât din anumite puncte, unul din ele ar fi zona plajei Vadu. Din zona plajei Vadu, din zona cherhanalei, care poată fi considerată un receptor sensibil datorită diferenței de altitudine și a plantației de salcâmi Stația nu este vizibilă, cu excepția coșului, care având o grosime destul de mică nu va putea fi observat cu ușurință. Se consideră că de la această distanță (peste 3 km) și ținând cont de faptul că acest coș are sub 1 m grosime, investiția propusă ar crea astfel o magnitudine nesemnificativă a schimbării propuse și ar crea un impact nesemnificativ.

Evaluarea impactului vizual

Amploarea (magnitudinea) impactului vizual poate fi: nesemnificativă, mică, medie sau mare, depinzând de următorii factori:

- cât din proporția priveliștei existente s-ar schimba ca urmare a realizării investiției propuse;

- numărul caracteristicilor sau elementelor din priveliște care s-ar schimba;

- calibrarea investiției propuse în funcție de priveliștea existentă;

- unghiul de vedere;

- cât de benefică este natura impactului.

Gradul de vulnerabilitate al punctului de vizualizare depinde de mai mulți factori:

- localizarea punctului de vizualizare: punctele care sunt mai apropiate de zona amplasamentului sunt în general mai vulnerabile;

- numărul de privitori (receptori sensibili) care folosesc în mod curent respectivul punct de observație; unele puncte de vizualizare sunt mai des folosite de public, alte puncte de observație sunt mai greu accesibile;

- tipuri de puncte de vizualizare: proprietățile rezidențiale sunt mai vulnerabile la impactul vizual, deoarece locuitorii acestora sunt expuși la acest impact în mod regulat și prelungit;

- mișcarea privitorilor față punctul de observație

- existența unei semnificații culturale a punctului de vizualizare, inclusiv apariția sa în ghiduri și hărți turistice, precum și asocierea sa cu elemente de interes cultural-istoric.

La fel ca la impactul asupra peisajului, în tabelul 28 de mai jos, au fost atribuite calificative pentru evaluarea impactului vizual.

Tabel 28 – Evaluarea tipurilor de impact vizual

| Nivelul impactului asupra peisajului | Explicație |
| --- | --- |
| Impact nesemnificativ | Când schimbarea este atât de mică încât, de fapt, nu există nicio schimbare perceptibilă vizual |
| Impact redus | Atunci când dezvoltarea propusă este doar o componentă minoră a unei priveliști mai largi care poate trece neobservată de către observatorul obișnuit sau atunci când observarea dezvoltării propuse nu afectează calitatea priveliștei |
| Impact mediu | atunci când dezvoltarea propusă reprezintă o schimbare vizibilă și ușor de recunoscut, dar nu este un element intruziv în priveliștea generală |
| Impact semnificativ | atunci când dezvoltarea propusă este un element semnificativ din peisaj, care se observă imediat și care afectează impresia de ansamblu a privitorului asupra peisajului |

| Distanța față de receptorii sensibili | Grad de vulnerabilitate al punctului de vizualizare | Magnitudinea schimbării | Tipul Impactului |
| --- | --- | --- | --- |
| Imediata vecinătate | Mare | Mare | Semnificativ |
| La o distanță de 2 km față de amplasamentul PP | Redus | Redus | Foarte redus |
| La o distanță de peste 2 km față de amplasamentul PP | Neglijabil | Neglijabil | Nesemnificativ |

Tabel 29 – Analiza impactului vizual asupra receptorilor sensibili

Principalul tip de impact negativ prognozat în timpul perioadei de construcție asupra confortului vizual pentru turiști, rezidenți și vizitatori este prezența șantierului, vehiculelor grele, activităților de construcție și a materialelor depozitate/organizării șantierului.

Principalul impact negativ în perioada de operare este legat de prezența în sine a Stației, care poate fi percepută de receptorii sensibili ca o schimbare permanentă, semnificativă. Impactul în imediata vecinătate a Stației este considerat semnificativ, direct, reversibil, negativ.

### Măsuri de diminuare a impactului:

În perioada de construcție a STG sunt propuse următoarele măsuri de reducere a impactului asupra peisajului și a impactului vizual:

- Antreprenorul va fi obligat prin contract sa adopte un management al bunelor practici in construcții și în ceea ce privește organizarea de şantier, pentru a evita impactul vizual semnificativ si impactul semnificativ asupra peisajului.

În perioada de operare

- De-a lungul perimetrului Stației de tratare a gazelor se va realiza o barieră - tampon formată din vegetație ierboasă, arbori maturi și arbuști nativi (de ex.: Crategus monogyna, Fraxinus ornus, Salix sp., Tilia sp., etc.) cu o lățime de câțiva metri pentru a reduce din impactul asupra peisajului.

- Selectarea  cu atenție a tipurilor de surse de lumină și amplasarea surselor de lumină în așa fel încât poluarea provocată de lumină să nu deranjeze receptorii sensibili identificați în vecinătatea PP;

- Selectarea cu atenție la faza de proiectare detaliată a formei, materialelor și finisajelor, a materialelor, culorilor și texturilor pentru toate instalațiile/clădirile Stației pentru a se integra în peisaj;

## Impactul asupra mediului social și economic

### Populație și sănătate umană

Din punct de vedere administrativ, județul Constanța are o suprafață de 7.071 km2 și cuprinde un număr de 12 orașe, dintre care 3 municipii, 58 de comune și 189 de sate.

Conform Recensământului populației și locuitorilor din 2011 realizat de către Institutul Național de Statistică, populația județului Constanța este de 724.276 locuitori, iar densitatea populației este de 102,4 locuitori/km2.

Structura populației pe sexe și mediu de viață în județul Constanța este prezentată în tabelul următor:

Tabel 30 - Structura populației pe sexe și mediu

| Total (număr locuitori ) | Mediu urban |  | Mediu rural |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masculin | Feminin | Masculin | Feminin |
| 724.276 | 239.904 | 263.351 | 112.100 | 109.341 |

Structura populației pe principalele categorii de vârstă este prezentată în tabelul următor:

Tabel 31 - Structura populației pe principalele categorii de vârstă

| Total (număr locuitori ) | Principalele categorii de vârstă |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 – 14 ani | 15 – 59 ani | ≥ 60 ani |
| 724.276 | 110.526 | 480.328 | 133.422 |

Structura populației active pe principalele ramuri de activitate este prezentată în tabelul următor:

Tabel 32 - Structura populației active pe principalele ramuri de activitate

| Ramuri de activitate | Număr persoane |
| --- | --- |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 26.025 |
| Industria extractivă | 1.877 |
| Industria prelucrătoare | 36.822 |
| Producția și furnizarea de energie electrică și termică | 5.567 |
| Distribuția apei | 4.149 |
| Construcții | 21.133 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 42.621 |
| Transport și depozitare | 29.382 |
| Hoteluri și restaurante | 9.597 |
| Informații și telecomunicații | 3.448 |
| Intermedieri financiare și asigurări | 3.747 |
| Tranzacții imobiliare | 690 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 6.013 |
| Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 15.212 |
| Administrație publică și apărare | 17.507 |
| Învățământ | 10.682 |
| Sănătate și asistență socială | 11.570 |
| Activități de spectacole, culturale și recreative | 2.108 |
| Alte activități de servicii | 5.686 |
| Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu | 1.864 |
| Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale | 67 |
| Total | 255.770 |

Sănătatea populației este determinată de un complex de indicatori demografici: natalitatea, mortalitatea generală, mortalitatea infantilă, sporul populației, morbiditatea, raportate la o perioadă de timp, la un anumit teritoriu și la un număr concret al populației.

Factorii de mediu care acționează asupra organismului pot influența negativ starea de sănătate a populației. Principalii factori care influențează sănătatea umană sunt reprezentați de prezența substanțelor poluante în apă, aer, alimente, substanțe chimice, zgomot, schimbări climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversității, degradarea solului.

RAJA S.A. asigură monitorizarea calității apei potabile din județul Constanța, paralel cu monitorizarea de audit realizată de laboratorul deținut de către DSP Constanța. Rezultatele monitorizării apei potabile în anul 2013, în cadrul programului de monitorizare de control, la nivelul județului Constanța au fost prezentate în “Raportul județean privind starea mediului, anul 2014“ emis de către A.P.M. Constanța. În scopul stabilirii calității apei potabile au fost efectuate 22.346 analize de laborator, dintre care 21.588 au fost conforme cu limitele admisibile. Indicatorii de calitate pentru care s-au înregistrat depășiri sunt: nitrați, cloruri, amoniu, crom și indicatori bacteriologici.

Conform Recensământului populației și locuitorilor din 2011 realizat de către Institutul Național de Statistică, populația stabilă în comuna Corbu este de 5.689 de locuitori, dintre care 2.897 de locuitori sunt de sex masculin și 2.792 de locuitori sunt de sex feminin.

Structura populației pe principalele categorii de vârstă este prezentată în tabelul următor:

Tabel 33 - Structura populației pe principalele categorii de vârstă

| Total (număr locuitori ) | Principalele categorii de vârstă |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 – 14 ani | 15 – 59 ani | ≥ 60 ani |
| 5.689 | 1.095 | 3.629 | 965 |

### Impactul potenţial al activității propuse asupra caracteristicilor demografice/populației locale și asupra condițiilor de viață din zonă

Sistemul de Control și Siguranță Integrat (SCSI) care va supraveghea permanent și în timp real funcționarea corespunzătoare a instalațiilor ce fac obiectul PP. Acest sistem va avea o contribuție pozitivă semnificativă la prevenirea și controlul riscurilor de mediu ce pot afecta securitatea și implicit sănătatea umană.

Activitățile din cadrul proiectului propus nu sunt de natură să cauzeze schimbări de populație sau schimbări în numărul de locuitori în zona de impact. Caracteristicile populației în zona de impact nu se vor schimba ca urmare a implementării proiectului propus.

Din punct de vedere al condițiilor economice locale proiectul propus nu va produce impact negativ, ci va contribui în mod pozitiv la dezvoltarea localității prin crearea de locuri de muncă noi. În perioada de construire/dezafectare se va crea un număr semnificativ de locuri de muncă.

Pentru implementarea PP, în perioada de operare se va crea un număr relativ mic de locuri de muncă în mod direct, la nivelul PP, dar și un număr de locuri de muncă la nivelul colaboratorilor/subcontractorilor din zonă.

Implementarea PP va avea un impact benefic și asupra economiei naționale.

Având în vedere că localitățile Vadu și Corbu se află la peste 2 km distanță de zona PP, nivelul de zgomot la receptorii sensibili vor fi sub nivelul admis de legislație.

În perioada executării lucrărilor de construcție, populația din imediata vecinătate a amplasamentului (fermă localizată la cca. 400 m N de amplasament) va fi afectată temporar de activitățile aferente organizării de șantier.

Impactul perturbator va fi cauzat de zgomotul, lumina, praf și vibrațiile asociate lucrărilor din cadrul activităților etapei de construire/dezafectare și a activităților asociate etapei de operare a Stației. De asemenea, zgomotul generat de traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona PP poate avea un impact negativ asupra populației locale în cele trei perioade.

În ceea ce privește publicul nemulțumit de realizarea PP, este posibil sa apară nemulțumiri din partea locuitorilor din zonă, datorate nivelului de zgomot și a emisiilor în aer din perioada de construcție/operare/dezafectare a zonei PP.

## Impactul asupra condițiilor culturale și etnice, patrimoniu cultural

### Date generale

Conform OM nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute,  în județul Constanța  există 692 de monumente istorice, dintre care 242 aparțin categoriei A – monumente de interes național și 450 aparțin categoriei B – monumente de interes local.

Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii după cum urmează: 482 monumente de arheologie – categoria I, 154 monumente de arhitectură – categoria II, 44 monumente de for public – categoria III și 12 monumente memoriale și funerare – categoria IV.

În vecinătatea PP sunt localizate 22 monumente istorice, dintre care 10 în satele Corbu și Corbu de Jos și 12 în satul Vadu. Din cele 22 de monumente, unul aparține categoriei A – monumente de interes național și 21 aparțin categoriei B – monumente de interes local.

Din punct de vedere al categoriilor structurale, cele 22 de monumente identificate în vecinătatea PP aparțin categoriei I – monumente de arheologie. În tabelul de mai jos este prezentată lista monumentelor istorice localizate în vecinătatea PP (sat Corbu și sat Vadu:

Tabel 34 - Lista monumentelor istorice localizate în vecinătatea PP

| Nr. crt. | Cod LMI 2004 | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CT-I-s-B-02632 | Situl arheologic de la Corbu, punct "Capul Midia" | sat Corbu, comuna Corbu | "Capul Midia", la 3.5 km SSE de comuna Corbu, zona de SV a peninsulei; suprapusă de pichetul de grăniceri și de o cherhana |  |
| 2. | CT-I-m-B-02632.01 | Așezare | sat Corbu, comuna Corbu | "Capul Midia", la 3.5 km SSE de comuna Corbu, zona de SV a peninsulei; suprapusă de pichetul de grăniceri și de o cherhana | sec. I-IV p. Chr. Epoca romană |
| 3. | CT-I-m-B-02632.02 | Așezare | sat Corbu, comuna Corbu | Capul Midia”, la 3.5 km SSE de comuna Corbu, zona de SV a peninsulei; suprapusă de pichetul de grăniceri și de o cherhana | sec. V a. Chr.-sec. I p. Chr. Latene |
| 4. | CT-I-m-B-02632.03 | Așezare | sat Corbu, comuna Corbu | Capul Midia”, la 3.5 km SSE de comuna Corbu, zona de SV a peninsulei; suprapusă de pichetul de grăniceri și de o cherhana | sec. VI-V a. Chr. Hallstatt târziu |
| 5. | CT-I-s-A-02633 | Ansamblu tumuli | sat Corbu, comuna Corbu | În perimetrul întregii comune | Epoca antică |
| 6. | CT-I-s-B-02634 | Necropolă de inhumație | sat Corbu de Jos, comuna Corbu | În marginea de V a cimitirului | sec. VI-V a. Chr. Hallstatt târziu |
| 7. | CT-I-s-B-02635 | Situl arheologic de la Corbu de Jos, punct "Valea Vetrei | sat Corbu de Jos, comuna Corbu | "Valea Vetrei", între Corbu de Jos și Corbu de Sus |  |
| 8. | CT-I-m-B-02635.01 | Așezare | sat Corbu de Jos, comuna Corbu | "Valea Vetrei", între Corbu de Jos și Corbu de Sus | sec. I-VI p. Chr. Epoca romană |
| 9. | CT-I-m-B-02635.02 | Așezare | sat Corbu de Jos, comuna Corbu | "Valea Vetrei", între Corbu de Jos și Corbu de Sus | sec. IV a. Chr.-sec. I p. Chr. Latene |
| 10. | CT-I-s-B-02636 | Așezare rurală | sat Corbu de Jos, comuna Corbu | La 1 km NV de sat | sec. III-IV p. Chr. Epoca romană |
| 11. | CT-I-s-B-02773 | Situl arheologic de la Vadu, punct „Ghiaur-Chioi” | sat Vadu, comuna Corbu | „Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe promontoriu |  |
| 12. | CT-I-m-B-02773.01 | Așezare | sat Vadu, comuna Corbu | „Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe promontoriu | sec. XVI-XVIII Epoca medievală |
| 13. | CT-I-m-B-02773.02 | Necropolă | sat Vadu, comuna Corbu | „Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe promontoriu | sec. XVI-XVIII Epoca medievală |
| 14. | CT-I-m-B-02773.03 | Așezare | sat Vadu, comuna Corbu | „Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe promontoriu | sec. VI-IV a. Chr. |
| 15. | CT-I-m-B-02773.04 | Val de apărare | sat Vadu, comuna Corbu | „Ghiaur-Chioi”, la 2 km N de Întreprinderea de Metale Rare, pe promontoriu | sec. VI-IV a. Chr. |
| 16. | CT-I-s-B-02774 | Cetatea Karaharman | sat Vadu, comuna Corbu | În curtea Întreprinderii de Metale Rare | sec. XVII-XIX |
| 17. | CT-I-s-B-02775 | Așezare rurală | sat Vadu, comuna Corbu | „Pepiniera”, la 2 km NV de sat | sec. II-III p. Chr. Epoca romană |
| 18. | CT-I-s-B-02776 | Vicus Celeris | sat Vadu, comuna Corbu | La 1,5 km S de sat | sec. II-IV p. Chr. Epoca romană |
| 19. | CT-I-s-B-02777 | Așezare | sat Vadu, comuna Corbu | Pe malul insulei Chituc, la 5 km NE de sat | sec. II-IV p. Chr. Epoca romană |
| 20. | CT-I-s-B-02778 | Situl arheologic de la Vadu, punct "Bardalia" | sat Vadu, comuna Corbu | "Bardalia", la 2 km S de sat, la E de pichetul de grăniceri Vadu |  |
| 21. | CT-I-m-B-02778.01 | Așezare | sat Vadu, comuna Corbu | "Bardalia", la 2 km S de sat, la E de pichetul de grăniceri Vadu | sec. IV-VI p. Chr. Epoca romano-bizantină |
| 22. | CT-I-m-B-02778.02 | Așezare | sat Vadu, comuna Corbu | "Bardalia", la 2 km S de sat, la E de pichetul de grăniceri Vadu | sec. II-IV p. Chr. Epoca romană |

Dintre siturile menționate mai sus pentru PP sunt semnificative: așezarea rurală din epoca romană sec. II-IV p. Chr „Vicus Celeris” și așezarea romană și romano-bizantină de la Vadu – Bardalia datată în sec. II-IV p. Chr. , deoarece sunt cele mai apropiate de perimetrul pe care se suprapune construirea STG.

Conform Raportului de Diagnostic Arheologic realizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța pentru PP, se pare că aceste două situri se suprapun parțial și că de fapt constituie un singur sit arheologic – „Vadu-Bardalia” (posibil de identificat cu așezarea romană rurala Vicus Celeris, amintită de izvoare epigrafice), fapt întărit și de încadrările cronologice menționate în Repertoriul Arheologic Național (RAN).

Menționăm de asemenea că, urmare a evaluării de teren și a diagnosticului intruziv efectuat pe terenurile situate în extravilanul comunei Corbu, zona satului Vadu, parcelele A270/3, A270/4, A270/5, A270/6/3, s-a delimitat o zonă cu potențial arheologic ridicat și s-a precizat mai clar limita de sud a așezării romane de la Vadu-Bardalia, care se află în afara perimetrului PP.  Prin Raportul de Diagnostic Arhelogic s-a propus cercetarea arheologică pentru zona cu potențial arheologic ridicat și supravegherea arheologică a lucrărilor care presupun intervenții asupra subsolului pe restul terenului unde va fi amplasată STG și pentru lucrările de infrastructură aferente, astfel încât lucrările aferente construirii PP să se realizeze fără impact asupra patrimoniului arheologic.

Raportul de diagnostic arheologic a fost trimis spre aprobare la Comisia Națională de Arheologie și pe baza acestuia Beneficiarul va obține avizul Ministerului Culturii pentru faza DTAC a PP.

Beneficiarul a obținut deja avizul nr. 348/Z/14.03.2017 pentru „P.U.Z. - CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA”.

### Impactul prognozat

Considerăm că impactul PP este pozitiv deoarece realizarea a facilitat descoperirea acestui nou sit, iar ca urmare a implementării recomandărilor realizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (cercetare arheologică), elementele arheologice descoperite vor putea fi puse în valoare.

## Evaluarea impactului potențial cumulat al implementării PP

PP STG ar putea avea un impact cumulat asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar pe care le traversează odată cu implementarea componentelor investiției generale necesare pentru a asigura transportul gazelor naturale ce urmează a fi exploatate din zăcămintele Ana și Doina din cadrul Perimetrului de Explorare, Dezvoltare și Exploatare Petrolieră XV Midia, suprafața contractuală B, amplasat pe platforma continentală a Mării Negre și cu conducta de transport al gazelor tratate aparținând TRANSGAZ:

  - Porțiunea aferentă plajei a conductei submarine de transport al gazelor naturale de la platforma de producție maritimă până la țărm: P.U.Z. – CONSTRUIRE CONDUCTĂ SUBTERANĂ PENTRU TRANSPORT DE GAZE NATURALE (TRONSON DE LEGĂTURĂ), JUDEȚUL CONSTANȚA, titularul PUZ – BLACK SEA OIL&GAS S.R.L. La momentul redactării prezentului Raport, acest plan era în procedură de obținere a Avizului de Mediu. Acest plan propus a fost prescurtat în continuare PUZ Conductă Tronson legătură;

  - Conducta subterană (conexiune cu conducta submarină de la platforma de producție), de transport al gazelor naturale de la țărm până la STG: PUZ – "CONSTRUIRE CONDUCTĂ SUBTERANĂ PENTRU TRANSPORT DE GAZE NATURALE PE RAZA COMUNEI CORBU – TRONSON I, ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA", amplasat pe parcelele Ps264/1, Ps264/8, Nm522/12/7, Nm522/12/6, Nm522/12/5, Nm522/12/4, Nm539/16, Nm539/45 lot 3/2, Ps541/12 lot2, De539/80, De539/79, De539/78, Hb525, Hb520/1 și Ps248/29. Până în acest moment a fost obținut Avizul de Mediu pentru acest PP, acesta se va conecta direct cu STG, în estul amplasamentului propus fiind localizat punctul de racord al celor două obiective. Acest plan propus a fost prescurtat în continuare PP Conductă Tronson I;

  - Conexiunea la conducta pentru transportul gazelor naturale procesate, de la ieșire din STG către SNT: Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona loc. Vadu) – la conducta Tranzit 1 (zona loc. Grădina), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru stația de protecție catodică Săcele, grupurile de robinete și montare fibră optică senzitivă comunele Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina, jud. Constanța, beneficiar S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Această conductă de transport va prelua gazele tratate în Stația de tratare a gazelor naturale aparținând BLACK SEA OIL&GAS S.R.L. Acest proiect propus a fost prescurtat în continuare PP Conductă Transgaz;

Evaluare impactului cumulat a fost realizată ținând cont de concluziile RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI CONFORM ANEXA 2 DIN ORDINUL M.M.P. nr. 863/2002 pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU referitor la proiectul nr. 1233/2016 ″Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona loc. Vadu, jud. Constanța) – la conducta Tranzit 1 (zona loc. Grădina, jud. Constanța), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru stația de protecție catodică Săcele, grupurile de robinete și montare fibră optică senzitivă comunele Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina, jud. Constanța" realizat în 2017 de Green Enviro Services S.R.L.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 192/2016 emis pentru prezentul PP, se face referire la existența unui PUZ amplasat în nordul suprafeței Stației și anume PUZ – "Introducere în intravilan și lotizare pentru realizarea unui complex turistic", aprobat de HCL Corbu 96/02.10.2014, amplasat pe parcela A266/8/5.

Pentru analiza impactului cumulat, au fost luate așadar în considerare cele trei componente ale Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, conducta TRANSGAZ și planul propus pentru introducerea în intravilan și lotizare pentru complexul turistic.

Planul propus pentru introducerea în intravilan și lotizare pentru complexul turistic nu a putut fi găsit pe pagina de internet a APM Constanța. A fost însă identificat un proiect component al acestui plan, respectiv ‘Construire pensiune agroturistică Ani&Adi – P+1E+M, amenajare agrement și împrejmuire teren în localitatea Corbu, Comuna Corbu, Județul Constanța’. În Memoriul de prezentare aferent proiectului se menționează că impactul asupra mediului cauzat de implementarea acestuia este nesemnificativ. De asemenea, anunțul public privind decizia etapei de încadrare publicat de către APM Constanța în data de 20.12.2016 menționează că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate pentru acest proiect.

Astfel, a fost realizată evaluarea impactului cumulat pe toți factorii de mediu (aer, sol, apă, mediu geologic, biosiversitate, schimbări climatice, peisaj) și mediu socio-economic între componentele Proiectului de Dezvoltare Gaze Midia și conducta de transport gaze naturale aparținând S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. A fost descris fiecare tip de impact identificat, faza în care se manifestă impactul, tipul impactului (direct sau indirect), durată de manifestare a impactului (Termen scurt/Termen mediu/Termen lung) și a fost cuantificată magnitudinea impactului, inclusiv impactul rezidual, care va rămâne după implementare măsurilor de reducere a impactului propuse.

Pentru estimarea impactului cumulat au fost luate în considerare și alte surse aflate la distanțe de mai mult de 10 km de amplasamentul STG printre care OMV PETROM SA - Terminalul Midia, localitatea Corbu și Rafinăria operată de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. localizată în Năvodari. Au fost analizate informații privind emisiile în aer generate de sursele din cadrul S.C. Rompetrol Rafinare S.A. și de sursele din cadrul OMV PETROM SA - Terminalul Midia identificate în documente publice.

În urma analizei, având în vedere că emisiile în aer generate de STG vor fi mici, distanța este de peste 10 km dintre obiectivele analizate, direcția predominantă a vântului către sud, nu se estimează un impact cumulat cu aceste două obiective.

În urma analizei impactului cumulat din Tabelul 43 de mai jos pot fi trase următoarele concluzii:

  - Factorul de mediu Aer:

  - poate exista un impact potențial cumulat direct în cazul în care se vor desfășura lucrările simultan, în perioada de construire/dezafectare, pe o perioadă foarte scurtă, redus ca magnitudine fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului și foarte redus după aplicarea măsurilor de reducere a impactului;

  - un impact cumulat este contribuția la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic, în perioada de operare, impact indirect, pe termen lung, redus ca și magnitudine.

  - activitățile de mentenanță vor determina un impact cumulat, pe termen foarte scurt, direct, foarte redus ca și magnitudine și impact rezidual redus.

Factorii de mediu Apă, Sol, Mediu geologic:

  - nu se estimează un impact cumulat, deoarce suprafețele componenetelor analizate nu se suprapun iar în aceste condiții, este foarte puțin probabil ca evenimente izolate și cu impact redus sau foarte redus să genereze un impact cumulat asupra aspectelor de mediu apă, sol și mediu geologic.

Factorul de mediu Biodiversitate

  - va exista un impact cumulat din punct de vedere al procentulului ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări de interes comunitar; impactul cumulat va fi unul redus, iar după aplicarea măsuri de reducere din zona în care se instalează conductele, acesta este estimat a fi nesemificativ. Doar în perioada de construire/dezafectare va exista un impact cumulat în cazul în care toate cele patru componente se vor realiza în același timp.

  - impactul perturbator cumulat pentru toate speciile de interes comunitar identificate în zona PP STG, PUZ Conductă Tronson I și PP Conductă Transgaz, cu precădere a celor care folosesc zona pentru hrănire și creșterea puilor/juvenililor, se va manifesta în perioada de construire/dezafectare a celor trei obiective, fiind considerat mediu fără implementarea măsurilor de reducere, respectiv redus după implementarea acestora.

  - se estimează că pentru Spermophilus citellus și Falco vespertinus, impactul cumulat estimat este unul mediu fără măsurile de reducere și redus cu măsurile de reducere. Pentru celelalte specii, pe termen scurt nu se preconizează un impact cumulat. Se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului.

Factorul de mediu Peisaj:

  - Principalul tip de impact cumulat va fi în perioada de constucție în situația în care lucrările de construire se vor realiza simultan și este reprezentat de prezența șantierului, vehiculelor grele, activităților de construcție și a materialelor depozitate/organizării șantierului; impactul este direct, foarte scurt, redus ca magnitudine.

Factorul de mediu Schimbări climatice:

  - În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea componentelor analizate poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alti combustibili fosili (cărbune, petrol). Impactul cumulat este estimat a fi unul redus, indirect și pe termen lung.

Factorul de mediu Utilizarea eficientă a resurselor naturale:

  - Implementarea PP va contribui la asigurarea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării; impactul cumulat este estimat a fi mare, direct și pe termen lung.

Factorul de mediu Zgomot și vibrații:

  - Zgomotul generat de traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona componenetelor analizate poate avea un impact redus asupra populației locale, impact cumulat în perioada de construire/dezafectare; indirect, foarte scurt, redus.

Factorul Mediu socio-economic

  - În timpul celor trei etape se estimează un impact potențial cumulat pozitiv între cele patru componente asupra creării unui număr semnificativ de locuri de muncă; impactul este direct, pe termen lung lung și mediu ca magnitudine.

  - În perioada de operare va exista un impact potențial cumulat asupra economiei locale și naționale, direct, pe termen lung și mediu ca magnitudine.

# Analiza alternativelor

Pentru a alege traseul conductei de transport de gaze naturale și locația stației de tratare a gazelor care să aibă un impact cât mai redus asupra biodiversității, înainte de demararea procedurii pentru obținerea Acordului de Mediu pentru prezentul PP, Beneficiarul a analizat din punct de vedere al biodiversității – în principal al speciilor și habitatelor de interes comunitar - o zonă mult mai extinsă ca suprafață.

A fost contractată la vremea respectivă (2012-2013) de către Beneficiar compania RSK, care în perioada 2012 -2013 a realizat 6 rapoarte ce au avut ca scop monitorizarea speciilor de floră, faună și păsări pentru identificarea zonelor cele mai semnificative și cel mai puțin semnificative din punct de vedere al prezenței speciilor și habitatelor de interes comunitar, pentru ca ulterior să se aleagă cea mai bună opțiune privind traseul conductei de gaz în sectorul terestru, respectiv ruta cu cel mai redus impact asupra acestora.

Localizarea aleasă în final a ținut cont și de existența în zonă a unor investiții similare, conductele subterane de transport de gaze naturale și de țiței, proprietate a OMV Petrom S.A., prin care se asigură transportul hidrocarburilor exploatate pe platforma off-shore Lebăda către terminalul de procesare Midia OMV Petrom S.A.. Aceste obiective aflate în operare de aproximativ 30 ani nu au generat probleme de mediu sau incidente care să pună în pericol populația și sănătatea umană sau biodiversitatea locală. În acest context se preconizează că investiția ce face obiectul PP nu va genera un impact semnificativ asupra mediului sau a sănătății umane, având în vedere evoluțiile tehnologice în domeniu din ultimii 30 de ani ce vor asigura respectarea legislației de mediu în vigoare.

Punct de vedere tehnic, fluxul tehnologic al stației de tratare a gazelor și implicit localizarea componentelor individuale ale acesteia au fost gândite astfel încât să respecte toate normele tehnice în vigoare și nu pot suferi modificări semnificative. Din acest motiv, pentru analiza comparativă a variantelor alternative au fost considerate spre analiză posibilități de amplasare a întregii stații de tratare a gazelor.

Având în vedere caracteristicile geo-fizice locale prezentate în capitolele anterioare, au fost analizate două variante alternative de amplasare a Stației de tratare a gazelor, cu excepția variantei alternative 0 (neimplementarea PP):

- Localizarea stației de tratare a gazelor pe terenurile arabile aflate în proprietatea titularului, în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar (varianta alternativă 1);

- Localizarea stației de tratare a gazelor în partea de vest a terenului învecinat aflat tot în proprietatea titularului. Acest teren este localizat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0065 – Delta Dunării, respectiv în interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării (varianta alternativă 2).

# Monitorizarea factorilor de mediu

Planul de monitorizare prezentat în cele ce urmează vine în completarea măsurilor propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet posibil orice efect negativ asupra mediului al implementării PP și cuprinde o serie de măsuri ce permit o monitorizare cu rezultate cuantificabile a efectelor semnificative rezultate în urma implementării PP. În același timp planul de monitorizare, prin indicatorii analizați va determina dacă măsurile propuse în capitolele anterioare pentru reducerea și prevenirea efectelor negative asupra mediului au fost eficiente.

Planul de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării PP:

- Monitorizarea biodiversității după finalizarea lucrărilor de construire

Pentru planul propus avizării se impune spre implementare un program de monitorizare care va releva date referitoare la toate categoriile de faună identificate pe suprafața PP în campaniile de monitorizare desfășurate până la acest moment și anume: păsări cuibăritoare sau oaspeți de vară, păsări sedentare, păsări oaspeți de iarnă, păsări migratoare, mamifere, reptile și amfibieni și nevertebrate.

Pentru monitorizarea speciilor avifaunistice se vor utiliza metoda transectelor (pentru speciile cuibăritoare, sedentare și care iernează) și metoda estimării în puncte (pentru speciile migratoare). Pentru monitorizarea speciilor de mamifere se va utiliza metoda transectului diurn și nocturn, iar pentru monitorizarea speciilor de herpetofaună (amfibieni și reptile) se vor utiliza metoda transectului diurn și în completare metoda transectului activ (căutarea activă a amfibienilor și reptilelor în diferite refugii) și cea a transectului auditiv (identificarea speciilor de amfibieni anuri pe baza vocalizărilor). Pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate se va folosi metoda transectului.

Perioadele în care vor fi efectuate monitorizările biodiversității se vor alege ținând cont de perioadele favorabile pentru colectarea fiecărui set de date, așa cum este relevat în tabelul de mai jos.

Tabel 35 - Perioadele favorabile/optime de realizare a monitorizării biodiversității

|  | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Păsări cuibăritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări care iernează |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile și amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legendă

Perioadă optimă

Perioadă favorabilă

Deși pentru toate componentele de biodiversitate identificate atât pe suprafața PP cât și în vecinătatea acesteia sunt cunoscute perioadele favorabile de monitorizare, este recomandat să nu se stabilească date stricte de colectare a informațiilor din teren, deoarece factorii climatici sau alți factori externi pot influența dinamica speciilor, iar informațiile astfel colectate pot influența negativ calitatea monitorizării. Din acest motiv se recomandă ca în cadrul fiecărei etape de monitorizare să fie alocat un număr suficient de zile pentru colectarea datelor din teren, astfel:

•	Păsări cuibăritoare: un număr de 2 deplasări care să acopere atât perioada de cuibărit, cât și cea de creștere a puilor;

•	Păsări de pasaj: un număr de 3 deplasări în perioada de migrație (de primăvară sau de toamnă), care să acopere începutul, vârful și sfârșitul perioadei de migrație;

•	Păsări oaspeți de iarnă: un număr de 3 deplasări care să cuprindă sosirea păsărilor în arealele de iernare, dinamica din aceste areale și plecarea lor către zonele de cuibărit;

•	Păsări sedentare: se vor monitoriza în cadrul deplasărilor efectuate pentru celelalte categorii de păsări;

•	Mamifere: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire;

•	Herpetofaună: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire;

•	Nevertebrate: un număr de 2 deplasări care să cuprindă perioada de activitate și înmulțire.

Monitorizarea se va realiza timp de 2 ani calendaristici de la finalizarea lucrărilor de construire, iar datele rezultate vor fi raportare anual către APM Constanța.

- Monitorizarea calității aerului

Pentru monitorizarea calității aerului se impune realizarea unor analize lunare pe perioada de construire pentru următorii indicatori:

  - emisii de oxizi  de azot și oxizi de sulf, calculate în baza cantităților lunare de combustibili consumate de utilajele active;

  - pulberi în suspensie sedimentabile.

Valorile înregistrate vor fi raportate la concentrațiile maxime admisibile din STAS 12574-87 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.

Având în vedere că etapa de construcție va dura aproximativ un an jumătate, datele rezultate vor fi transmise o dată la șase luni către APM Constanța

În cazul în care în urma monitorizărilor se constată depășiri ale valorilor limită vor fi propuse măsuri de reducere (de ex: stropirea cu apă a căilor de rulare pentru a limita apariția prafului). Măsurile propuse vor fi implementate de către titularul de plan în mod direct sau prin intermediul unor subcontractori și vor fi incluse în raportul transmis către APM Constanța la sfârșitul perioadei de construire.

În perioada de operare monitorizarea calității aerului se va realiza conform prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere a mediului, în baza cărora va funcționa stația de tratare a gazelor.

- Monitorizarea calității apei, solului și mediului geologic

În perioada de construire se va urmării respectarea măsurilor impuse pentru reducerea impactului potențial estimat asupra aspectelor de mediu apă, sol și mediu geologic.

În perioada de operare monitorizarea calității aerului se va realiza conform prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere a mediului, în baza cărora va funcționa stația de tratare a gazelor.

- Populație și sănătate umană

Pentru perioada de construire se recomandă realizarea unor măsurători cu frecvență cel puțin lunară ale nivelului de zgomot la limita PP în timpul desfășurării activităților de construire și la nivelul drumurilor de acces ce traversează satul Vadu către zona PP în timpul desfășurării activităților de transport a materialelor.

Valorile înregistrate vor fi comparate cu cele din Ordinul nr. 532 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006.

Valorile de zgomot din perioada de construire și eventualele evenimente deosebite ce pot avea loc în perioada de operare (de ex. scurgeri de gaze naturale) vor fi raportate către APM și DSP Constanța, o singură dată la sfârșitul realizării lucrărilor de construire pentru zgomot și de fiecare dată când se înregistrează un eveniment deosebit în perioada de operare (dacă va fi cazul). Măsurile de reducere a zgomotului în perioada de construire, dacă va fi cazul, vor fi implementate de către titularul de proiect în mod direct sau prin intermediul unor subcontractori și vor fi raportate către autorități la finalul lucrărilor.

În perioada de operare se va realiza supravegherea permanentă, în timp real, a Stației și se vor efectua la timp lucrările de mentenanță necesare în vederea prevenirii și controlării riscurilor de mediu ce pot afecta sănătatea umană.

Monitorizarea zgomotului în perioada de operare se va realiza conform prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere a mediului, în baza cărora va funcționa stația de tratare a gazelor.

- Peisaj

În perioada de construire se va urmării respectarea măsurilor impuse pentru reducerea impactului potențial estimat asupra peisajului.

Monitorizarea efectelor implementării PP asupra peisajului se va realiza concomitent cu monitorizarea pentru biodiversitate Raportarea rezultatelor se va realiza anual către APM Constanța, timp de 2 ani.

# Situații de risc

## Riscul la inundații

Pe baza hărților de hazard și de risc la inundații întocmite în conformitate cu Directiva Inundații 2007/60/CE, amplasamentul nu se află într-o zonă cu risc la inundații cu un interval mediu de recurență de 10, 100 și 1.000 ani.

### Riscul la seisme

Conform studiului geotehnic realizat pentru proiectul propus, din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100-1:93) perimetrul studiat se încadrează în zona seismică 71, fiind caracterizată de parametrii seismici ag = 0,20g și Tc=0,7 sec. conform P100/1-2013.

Figură 23 – Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României.

Figură 24 – Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectarea ag cu IMR=225 de ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Figură 25 – Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț) Tc a spectrului de răspuns

## Planuri pentru situații de risc

Riscuri naturale

#### Situații de risc la inundații

Riscul de inundare pe amplasament este minim spre inexistent. Astfel, nu sunt necesare implementarea unor planuri și programe de monitorizare, însă este recomandată elaborarea unei proceduri de intervenție și gestionare a situației de risc pentru a include cel puțin următoarele:

  - Persoanele responsabile cu declararea stării de urgență, precum și modul în care vor fi informate;

  - Decuplarea alimentării cu energie electrică;

  - Modul de gestionare a evacuării.

#### Situații de risc la seisme

În vederea asigurării protecției la seisme, s-au avut în vedere normativele și standardele românești pentru proiectarea construcțiilor de pe amplasament. Pentru faza de operare, Beneficiarul trebuie să întocmească o instrucțiune care să cuprindă informații generale privind modul de comportare în cazul unui seism. Instrucțiunea trebuie să fie adaptată în funcție de evaluarea riscurilor la locul de muncă și de condițiile caracteristice ale locurilor de muncă.

### Riscuri generate de către prezentul proiect

În cadrul prezentei evaluări au fost considerate doar riscurile de mediu generate de către prezentul proiect. Riscurile privind sănătatea și securitatea operațională, riscurile la incendiu, sau alte riscuri specifice care țin exclusiv de activitatea desfășurată, se vor efectua în conformitate cu cerințele impuse de legislație, de către persoane autorizate cu pregătire profesională corespunzătoare.

Paza și siguranța pe amplasament în timpul fazei de operare, va fi asigurată prin intermediul unei firme specializate care va semnala dacă va fi cazul orice eventual incident cu impact potențial asupra mediului cum ar fi: degajări de fum sau pulberi, potențiale scurgeri accidentale, deversări accidentale, etc. De asemenea, atât în timpul fazei de execuție cât și în timpul fazei de operare, semnalarea eventualelor incidente este responsabilitatea tuturor persoanelor prezente pe amplasament.

Având în vedere activitățile care vor fi desfășurate pe amplasament, se anticipează atât o gravitate redusă a consecințelor, cât și o probabilitate redusă de concretizare a unui eventual risc.

Pentru prevenirea oricăror situații de risc ce pot apărea, se recomandă luarea următoarelor măsuri cu caracter general:

  - Verificarea utilajelor tehnologice, mijloacelor de transport, echipamentelor și mecanismelor, pentru a constata integritatea și buna lor funcționare înainte de operarea lor;

  - Montarea de indicatoare de interzicere a accesului în anumite zone de risc și a plăcuțelor indicatoare cu atenționare de pericol;

  - Realizarea unor împrejmuiri, semnalizări sau avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

  - Controlul personalului muncitor privind disciplina la locul de muncă.

- Majoritatea riscurilor sunt generate de erori umane în timpul activităților de operare, verificare, reparare și de către funcționarea necorespunzătoare a echipamentelor de pe amplasament.

Riscurile de mediu generate de către proiect au fost evaluate pe cele 4 componente ale sistemului de muncă și anume: executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă.

Gradul de risc a fost determinat luând în considerare următoarele criterii:

  - Probabilitate: probabilitatea apariției de consecințe asociate cu riscurile identificate; probabilitatea a fost măsurată după următoarea scară: eveniment curent, eveniment probabil, eveniment improbabil, eveniment foarte probabil, eveniment posibil dar extrem de puțin probabil;

  - Efecte: consecințe ce rezultă din ocurența riscurilor identificate.

Pentru fiecare dintre gradele de probabilitate, caracteristicile sunt prezentate în Tabelul 14.

Tabel 36 - Descrierea probabilității riscurilor evaluate

| Clasă de probabilitate | Descriere |  |
| --- | --- | --- |
| A | Eveniment curent | Se produce frecvent pe șantiere și pe amplasamente cu activitate asemănătoare |
| B | Eveniment probabil | S-a produs și se poate produce pe șantiere și pe amplasamente cu activitate asemănătoare |
| C | Eveniment puțin probabil | Un eveniment similar deja întâlnit în sectorul de activitate la nivel mondial, fără ca eventualele măsuri de prevenire să aducă o garanție privind reducerea semnificativă a probabilității acestuia |
| D | Eveniment foarte puțin probabil | S-a produs deja în acest sector de activitate la nivel mondial, însă măsurile de prevenire îi reduc în mod semnificativ probabilitatea. |
| E | Eveniment posibil, dar extrem de puțin probabil | Nu este imposibil conform cunoștințelor actuale, dar nu este întâlnit la nivel mondial în decursul multor ani. |

Aprecierea gravității riscurilor evaluate este inclusă în Tabelul 35.

Tabel 37 - Aprecierea gravității riscurilor evaluate

| Clasa de gravitate | Nivel de gravitate în raport cu riscul analizat | Impact asupra mediului înconjurător |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scăzut | Niciun impact semnificativ |
| 2 | Mediu | Impact limitat și reversibil |
| 3 | Major | Impact ireversibil pe amplasamentul proiectului |
| 4 | Critic | Impact ireversibil asupra mediului din apropierea amplasamentului |

Matricea de evaluare a riscurilor este inclusă în Tabelul 36.

Tabel 38 - Matricea de evaluare a riscurilor

|  |  | Probabilitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |
| Gravitate | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Risc minor acceptabil. Procedură de urmărire a sistemelor |  |  |  |  |  |
|  | Risc de supravegheat. Procedură sau supraveghere automată |  |  |  |  |  |
|  | Risc inacceptabil. Una sau mai multe bariere tehnice și/sau organizaționale |  |  |  |  |  |

Luând în considerare abordarea descrisă anterior, evaluarea riscurilor identificate este prezentată în tabelul următor, precum și descrierea pe scurt a consecințelor previzibile. O detaliere mai cuprinzătoare a impacturilor asupra mediului generate sau previzibile au fost prezentate în cadrul capitolelor anterioare.

Tabel 39 – Evaluarea riscurilor

| Componenta sistemului de muncă generatoare | Perioadă (E – execuție, O – operare) | Nr. | Situație periculoasă | Consecințe previzibile | Gravitate | Probabilitate | Nivel de risc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Executant | E, O | 1 | Manipularea necorespunzătoare a substanțelor chimice și răsturnarea sau deteriorarea recipientelor cauzând scurgeri, deversări sau emanații de gaze | Contaminarea sau poluarea solului, aerului sau degradarea locală a mediului biotic | 2 | D |  |
|  | E, O | 2 | Utilizarea defectuoasă a echipamentelor și tamponarea sau deteriorarea echipamentelor cauzând scurgeri accidentale sau eliberări de gaze | Contaminarea sau poluarea solului sau a aerului | 2 | D |  |
|  | E, O | 3 | Fumatul în zone care nu au fost amenajate special pentru acest scop, astfel putând cauza incendii | Emisii de gaze de ardere în aer cauzând poluarea atmosferei și deranjarea populației din imediata vecinătate a amplasamentului | 2 | D |  |
| Sarcina de muncă | E, O | 4 | Intervenția necorespunzătoare în urma unor scurgeri sau deversări accidentale cauzată de neexistența sau implementarea necorespunzătoare a unei proceduri privind modul de intervenție | Contaminarea locală a solului și a mediului geologic în zona aferentă accidentului | 2 | D |  |
|  | E, O | 5 | Suprasolicitarea angajaților cauzând astfel neatenție în activitatea desfășurată sau neacordarea atenției suficiente necesare operațiunilor de curățare a eventualelor scurgeri | Contaminarea locală a solului și a mediului geologic în zona aferentă accidentului | 2 | D |  |
| Mijloace de muncă | E, O | 6 | Funcționarea defectuoasă a instalațiilor cauzând scurgeri de substanțe chimice, uneori pe arii extinse | Contaminarea sau poluarea solului, mediului geologic, aerului sau degradarea locală a mediului biotic | 2 | D |  |
|  | E, O | 7 | Defectarea sau deteriorarea instalațiilor sau cedarea unor părți din instalație care pot să genereze scurgeri de substanțe chimice sau emisii de poluanții | Contaminarea sau poluarea solului, mediului geologic, aerului sau degradarea locală a mediului biotic | 2 | D |  |

# Concluzii

În scopul evaluării potențialelor efecte asupra mediului, a fost caracterizat impactul generat de alternativele de implementare a proiectului (inclusiv varianta alternativă 0) pentru fiecare factor de mediu și socio-economic.

Tabel 40 - Scară de notare pentru evaluarea impactului efectelor potențiale

| Tip de impact | Descriere | Reversibilitate | Notă de mărime |
| --- | --- | --- | --- |
| Nesemnificativ | Intensitate și amploare nesemnificative | - | 0 |
| Foarte redus | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă scurtă de timp | 1 |
| Redus | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă de timp | 2 |
| Mediu | Intensitate și amploare medii | După o perioadă de timp | 3 |
| Mediu | Intensitate și amploare reduse | După o perioadă lungă de timp | 3 |
| Mare | Intensitate și amploare mari | După o perioadă lungă de timp | 4 |
| Foarte mare | Intensitate și amploare mari | Ireversibil | 5 |

Notelor de mărime acordate li s-a asociat fie „+“, fie „-“, desemnând un impact pozitiv sau unul negativ, după caz.

Deoarece impacturile identificate se manifestă pe intervale de timp diferite și au caracter direct sau indirect, au fost introduși în calculul de impact și coeficienți de durată și “tip” a impacturilor.

Coeficientul de durată a impactului potențial asupra aspectelor de mediu a fost notat astfel:

  - 0,15 – impact pe termen foarte scurt (0-1,5 ani);

  - 0,5 – impact pe termen scurt (1,5-5 ani);

  - 1 – impact pe termen mediu (5-10 ani);

  - 2 – impact pe termen lung (10-20 ani);

Coeficientul de “tip” al impactului potențial asupra aspectelor de mediu a fost notat astfel:

  - 0,5 – impact indirect;

  - 1 – impact direct.

Coeficientul de scară al impactului potențial asupra aspectelor de mediu a fost notat astfel:

  - 1 – impact la nivel local;

  - 2 – impact la nivel regional;

  - 3 – impact la nivel național.

Punctajul final aferent fiecărei alternative de implementare a PP s-a calculat cu ajutorul formulei:

Sm=

unde: 	Sm reprezintă punctajul total al variantei alternative de implementare m;

P(k) coeficientul de scară al impactului (efectului) asupra aspectului de mediu k;

Ni(k) reprezintă nota impactului (efectului) asupra aspectului de mediu k;

Di(k) reprezintă coeficientul de durată al impactului (efectului);

Ti(K) reprezintă coeficientul de “caracter” al impactului (efectului) care poate fi direct sau indirect.

Este important să menționăm că notele de mărire a impactului au fost acordate fără a considera implementarea măsurilor de prevenire și reducere a efectelor potențiale asupra mediului prezentate de-a lungul raportului.

Tabel 41 - Evaluarea impactului asupra mediului generat de implementarea PP

| Aspect de mediu | Descrierea impactului (efectului) potențial asupra aspectului de mediu | Durată impact | Caracter impact | Scară de manifestare impact | Mărimea impactului pentru Alternativa 0 | Mărimea impactului pentru Alternativa 1 | Mărimea impactului pentru Alternativa 2 | Total Alternativa 0 | Total Alternativa 1 | Total Alternativa 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | Creșterea concentrației de: •Particule materiale și gaze de ardere (CO, CO2, SO2 și NOX) de la motoarele de ardere ale utilajelor și de la activitățile desfășurate pe amplasament care generează cantități mari de pulberi; •Compuși organici volatili rezultați în urma vopsirii componentelor metalice în caz de necesitate; •Metale grele rezultate din fumul de sudură. Indiferent de alternativa de implementare a PP aleasă, impactul va fi pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi redus | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -0,3 | -0,3 |
|  | Creșterea concentrației de pulberi și gaze de ardere (CH4, COV non-mentanici, CO, CO2, SO2 și NOX) în perioada de operare, când pe amplasamentul PP vor funcționa turbine, compresoare alimentate cu gaze naturale Indiferent de alternativa de implementare a PP aleasă, impactul va fi pe termen lung, va avea un caracter direct și este estimat a fi de intensitate redusă. | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | -4 |
|  | Având în vedere compoziția gazului natural din zăcămintele Ana și Doina ce urmează a fi tratat (peste 99,5% CH4, 0,05% - 0,19% CO2, 0,04 – 0,12% N2 și lipsa H2S), în perioada de operare PP va contribui la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic. Arderea gazului natural generează dioxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf, însă în cantități (concentrații) semnificativ mai mici decât cele generate de arderea cărbunelui sau a petrolului (50% dioxid de carbon, 33% oxizi de azot, respectiv 1% oxizi de sulf din cantitățile din aceiași compuși, rezultați în urma arderii cărbunelui). Indiferent de alternativa de implementare a PP aleasă efectul a fost estimat ca fiind pozitiv și mediu având în vedere contribuția pe care o poate avea arderea gazului natural, estimat a fi procesat de stația de tratare ce face obiectul PP, în reducerea emisiilor atmosferice generate de sectorul energetic. De asemenea caracterul impactului a fost considerat indirect, deoarece nu există certitudinea că acesta va fi utilizat pentru producerea de energie. | 2 | 0,5 | 3 | -3 | 3 | 3 | -9 | 9 | 9 |
| Apă | Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele de suprafaţă sau subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa șantierului, a organizării de șantier și a drumurilor de acces; Utilajele de construcţie şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc. Impactul este estimat a fi foarte redus în cazul amplasării stației de tratare a gazelor în zona terenurilor arabile, respectiv redus în cazul amplasării acesteia pe terenul aflat între Balta Mare și DE265, datorită distanței foarte scurte până la Balta Mare. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt și va avea un caracter direct. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -0,15 | -0,3 |
|  | Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora. Impactul este estimat a fi foarte redus în cazul amplasării stației de tratare a gazelor în zona terenurilor arabile, respectiv redus în cazul amplasării acesteia pe terenul aflat între Balta Mare și DE265, datorită distanței foarte scurte până la Balta Mare. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt și va avea un caracter direct. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -0,15 | -0,3 |
|  | Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor. Impactul este estimat a fi foarte redus în cazul amplasării stației de tratare a gazelor în zona terenurilor arabile, respectiv redus în cazul amplasării acesteia pe terenul aflat între Balta Mare și DE265, datorită distanței foarte scurte până la Balta Mare. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt și va avea un caracter direct. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -0,15 | -0,3 |
|  | În perioada de operare sursele potențiale de poluare a apei vor fi reprezentate de activitățile curente sau cele de mentenanță care pot genera emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor chimice periculoase utilizate pe amplasament. Acestea se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanți a acesteia. Impactul este estimat a fi foarte redus în cazul amplasării stației de tratare a gazelor în zona terenurilor arabile, respectiv redus în cazul amplasării acesteia pe terenul aflat între Balta Mare și DE265, datorită distanței foarte scurte până la Balta Mare. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt și va avea un caracter direct. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -0,15 | -0,3 |
| Sol | Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele de suprafaţă sau subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa șantierului, a organizării de șantier și a drumurilor de acces; Utilajele de construcţie şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol a unor materiale, combustibili, uleiuri etc. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
|  | Impactul fizic (mecanic) asupra solului este reprezentat de decopertarea stratului de sol fertil cu o adâncime de 50 cm – 60 cm în zonele unde vor fi amplasate construcțiile, amenajările și instalațiile aferente Stației de tratare a gazelor care vor avea o suprafață de aproximativ 34.400 m2 și a drumurilor de acces din perioada de construcție/dezafectare. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
|  | Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a solului. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
|  | Deşeurile rezultate atât în procesele tehnologice, cât şi cele menajere prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa solului pot conduce la contaminarea acestuia. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
|  | În perioada de operare sursele potențiale de poluare a solului vor fi reprezentate de activitățile curente sau cele de mentenanță care pot genera emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor chimice periculoase utilizate pe amplasament. Acestea se pot infiltra în sol conducând la încărcarea cu poluanți a acestuia. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
| Mediu geologic | Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în mediul geologic prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa șantierului, a organizării de șantier și a drumurilor de acces; Utilajele de construcţie şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
|  | Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în mediul geologic, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestuia. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
|  | Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a mediului geologic. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
|  | În perioada de operare sursele potențiale de poluare a mediului geologic vor fi reprezentate de activitățile curente sau cele de mentenanță care pot genera emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor chimice periculoase utilizate pe amplasament. Acestea se pot infiltra în mediul geologic, conducând la încărcarea cu poluanți a acestuia. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi foarte redus. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,15 | -0,15 |
| Biodiversitate (Procentul din suprafața habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut) | În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, suprafața PP nu se suprapune niciunei arii naturale protejate de interes comunitar; cu toate acestea au fost realizate cercetări în teren pentru a identificate toate habitatele și speciile de pe suprafața acestuia. Nu au fost identificate habitate sau specii de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătatea a acestuia. Nu vor fi pierdute procente din suprafața habitatelor de interes comunitar din ROSCI0065 și nu va exista un impact potențial. În situația în care se optează pentru varianta alternativă 2, suprafața PP se suprapune peste aproximativ 1,89 ha din habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi), ceea ce reprezintă aproximativ 0,041% din suprafața existentă în situl ROSCI0065 Delta Dunării. Deoarece suprafața va fi pierdută permanent, impactul potențial este estimat a fi negativ, mare, direct și termen lung. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -16 |
| Biodiversitate (Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar) | În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, deși suprafața PP nu se suprapune niciunei arii naturale protejate de interes comunitar, au fost realizate cercetări în teren pentru a identifica toate habitatele și speciile de pe suprafața acestuia. Va fi pierdută o suprafață de 4,3 ha din terenurile agricole care reprezintă habitat de hrănire pentru o serie de specii de păsări/faună de interes comunitar. Această suprafață reprezintă suprafața construită a Stației, restul suprafeței PUZ va fi reprezentată de terenuri agricole (spații verzi) care vor putea fi folosite în continuare de aceste specii. Având în vedere că speciile de păsări/faună de interes comunitar utilizează întreaga zonă a terenurilor agricole aflate între satele Vadu și Corbu pentru hrănire și cuibărit, se estimează că impactul va fi unul redus. În situația în care se optează pentru varianta alternativă 2, deși suprafața de habitat care se va pierde este aproximativ aceeași (se mai adaugă suprafața aferentă pentru aproximativ 750 m de drum acces), habitatele care se pierd sunt utilizate atât pentru hrănire, cât și pentru odihnă și reproducere, de către mai multe specii de interes comunitar (ex: Bombina bombina, Emys orbicularis, Spermophilus citellus). Din acest motiv, impactul potențial este estimat a fi negativ, mare, direct și termen lung. | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | 0 | -8 | -16 |
| Biodiversitate (Fragmentarea habitatelor de interes comunitar - exprimată în procente) | În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu se pune problema fragmentării acestora. În situația în care se optează pentru varianta alternativă 2, va fi fragmentat habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) pe o suprafață de 1,89 ha, ceea ce reprezintă aproximativ 0,041% din suprafața existentă în situl ROSCI0065 Delta Dunării. Deoarece fragmentarea va afecta mai puțin de 1% din suprafața totală a habitatului, impactul potențial este estimat a fi negativ, redus, direct și termen lung. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| Biodiversitate (Durata sau persistența fragmentării) | În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu pune problema fragmentării acestora. În situația în care se optează pentru varianta alternativă 2, fragmentarea suprafeței de 1,89 ha din habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) se va manifesta pe termen lung, impactul potențial fiind estimat a fi negativ, direct și mare. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -16 |
| Biodiversitate (Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar) | Impactul perturbator va fi cauzat de zgomotul, lumina și vibrațiile asociate lucrărilor din cadrul activităților etapei de construire/dezafectare și a activităților asociate etapei de operare a Stației. În principiu impactul se va răsfrânge asupra speciei de interes comunitar vânturelul de seară (Falco vespertinus) ce cuibărește în plantația de salcâmi din imediata vecinătatea a PP. Impactul poate avea un caracter mai pronunțat dacă lucrările din cadrul organizării de șantier se vor desfășura în sezonul de primăvară-vară, perioadă în care are loc reproducerea acestei specii. Impactul potențial este estimat a fi negativ, mediu, direct și pe termen mediu indiferent de varianta alternativă aleasă pentru implementarea PP . | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | -3 | 0 | -6 | -6 |
|  | Activitățile din cadrul etapei de construire/dezafectare și din timpul operării Stației pot să reprezinte un factor perturbator asupra speciei de interes comunitar popândăul (Spermophilus citellus). În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, prezența activă a acestei specii nu a fost confirmată pe suprafața PP, nu au fost observați indivizi care să utilizeze cuiburile identificate pe suprafața PP sau în vecinătatea acestuia. Impactul potențial este estimat a fi unul redus, direct și pe termen mediu. În situația în care se optează pentru varianta alternativă 2, prezența activă a acestei specii a fost observată în imediata vecinătate a suprafeței alternative propuse, unde sunt localizate mai multe cuiburi populate. Impactul potențial este estimat a fi unul mediu, direct și pe termen mediu. | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -4 | -6 |
|  | În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, impactul perturbator cauzat de lumina asociată lucrărilor din cadrul activităților aferente etapei de construire și a activităților asociate etapei de operare a Stației se poate răsfrânge asupra speciei de interes comunitar Catopta thrips, care a fost identificată în vecinătatea zonei PP. Impactul potențial este estimat a fi unul redus, direct și pe termen mediu. În situația în care se optează pentru varianta alternativă 2, activitățile din cadrul etapei de construire/dezafectare și din timpul operării Stației pot să reprezinte un factor perturbator asupra mai multor specii de interes comunitar identificate în imediata vecinătate a perimetrului propus(ex: Bombina bombina, Emys orbicularis, Catopta thrips). Impactul potențial este estimat a fi unul mediu, direct și pe termen mediu. | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -4 | -6 |
| Biodiversitate (Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/suprafață) | Având în vedere că prin construcția Stației se va pierde o parte din habitatul de hrănire și/sau odihnă și/sau reproducere utilizat de speciile de interes comunitar ce au fost identificate în zonele propuse ca variante alternative de localizare a PP, nu poate fi exclusă o schimbare în densitatea acestor populații pe termen lung, indiferent de varianta aleasă pentru implementarea PP. Impactul potențial este estimat a fi redus în cazul optării pentru varianta alternativă 1, respectiv mediu în cazul optării pentru varianta alternativă 2. | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -8 | -12 |
|  | Se estimează că schimbările în densitate vor fi cauzate în mare parte de deplasarea către zone mai liniștite a indivizilor care utilizează zona PP și imediata vecinătate pentru hrănire. Deplasarea indivizilor va fi o consecință a activităților perturbatoare (zgomot, lumină, vibrații) desfășurate în perioada de construire, respectiv dezafectare. Un alt factor care poate cauza modificări în densitatea populațiilor, dar cu o influență mult mai redusă (datorită utilizării zonei PP doar pentru hrănire), este mortalitatea directă a indivizilor ce pot fi striviți de utilaje sau îngropați ca urmare a lucrărilor de construire desfășurate sau ca urmare a capturării involuntare/voluntare a acestora de către muncitorii prezenți pe suprafața organizării de șantier. Impactul poate prezenta un efect mai mare asupra densității acestor specii în cazul în care lucrările se vor desfășura în perioadele de reproducere (primăvară-vară). În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, pe termen scurt poate fi afectată densitatea unor populații de specii de interes comunitar identificate în zona PP, a căror prezență activă a fost confirmată de monitorizările în teren: Falco vespertinus, Anthus campestris, Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Lycaena dispar, Catopta thrips. Dintre speciile de păsări de interes comunitar, pe termen scurt este posibilă pierderea a 2-4 cuiburi de fâsă de câmp (Anthus campestris), ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra) și presură sură (Miliaria calandra) specii cu răspândire largă în Dobrogea și nu numai, ce utilizează întreaga zonă a terenurilor agricole dintre satele Vadu și Corbu pentru hrănire și cuibărit. Exemplare ale speciei Spermophilus citellus nu au fost înregistrate în zona PP în timpul monitorizărilor în teren, dar este posibilă afectarea densității acestei populații pe termen scurt în cazul în care acestea folosesc/vor folosi vizuina identificată în zona PP. Impactul potențial este estimat a fi unul mediu, direct și pe termen scurt. În situația în care se optează pentru varianta alternativă 2, pe termen scurt poate fi afectată densitatea unor populații de specii de interes comunitar identificate în zona posibil afectată, a căror prezență activă a fost confirmată de monitorizările în teren: Falco vespertinus, Miliaria calandra, Falco vespertinus, Anthus campestris, Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Lycaena dispar, Spermophilus citellus, Bombina bombina, Emys orbicularis. Impactul potențial este estimat a fi unul mare, direct și pe termen scurt. | 0,5 | 1 | 2 | 0 | -3 | -4 | 0 | -3 | -4 |
| Biodiversitate (Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/ habitatelor afectate de implementarea PP) | În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, nu există habitate de interes comunitar în zona PP. Considerând procentul mic al suprafeței de habitate de hrănire ce vor fi afectate de lucrările de construire a Stației, s-a estimat că impactul asupra speciilor de interes comunitar ce utilizează aceste areale pentru hrănire va fi unul redus. În consecință, se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, impactul potențial fiind estimat a fi redus, direct și pe termen scurt. În situația în care se optează pentru varianta alternativă 1, având în vedere pierderea pe termen lung a unor habitate (inclusiv de interes comunitar) utilizate pentru hrănire, odihnă și reproducere, se estimează că înlocuirea habitatelor și a speciilor de floră/faună afectate se va realiza într-un interval de timp mai lung. În consecință, impactul potențial este estimat a fi unul mare, direct și pe termen lung. | 0,5/2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | 0 | -2 | -16 |
| Utilizarea eficientă a resurselor naturale | Implementarea PP va contribui la asigurarea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării. Resursele de gaze naturale ce pot fi exploatate prin intermediul stației de tratare ce face obiectul prezentului PP pot asigura timp de 25 de ani aproximativ 5% din consumul mediu anual (2009-2013) de gaze naturale al României. Având în vedere acest aspect se estimează că impactul va fi unul pozitiv și mare și se va manifesta pe o perioadă lungă de timp, indiferent de varianta de implementare aleasă. | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 4 | -24 | 24 | 24 |
| Schimbări climatice | În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea PP poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alți combustibili fosili (cărbune, petrol). Efectul a fost estimat ca fiind pozitiv, dar redus având în vedere contribuția relativ mică pe care o poate avea arderea gazului natural, estimat a fi tratat prin intermediul stației de tratare ce face obiectul PP, în reducerea emisiilor atmosferice generate de sectorul energetic. De asemenea caracterul impactului a fost considerat indirect, deoarece nu există certitudinea că acesta va fi utilizat pentru producerea de energie | 2 | 0.5 | 3 | -2 | 2 | 2 | -6 | 6 | 6 |
|  | În perioada de operare pe amplasamentul PP vor funcționa turbine, compresoare și generatoare electrice alimentate cu gaze naturale. Din arderea gazelor naturale vor rezulta emisii de CO2, gaz cu efect de seră. Indiferent de varianta de implementare a PP aleasă impactul potențial se va manifesta pe termen lung, va avea un caracter direct și este estimat a fi de intensitate redusă. | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | -4 |
| Mediul social și economic | Datorită faptului că în prezent cele mai apropiate locuințe se află la aproximativ 2 km nord față de PP, zgomotul generat pe suprafața PP nu va afecta populația locală. Zgomotul generat însă de traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona PP poate avea un impact redus, pe termen foarte scurt asupra populației locale, indiferent de varianta alternativă aleasă. | 0,15 | 0.5 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -0,75 | -0,75 |
|  | În perioada de operare există posibilitatea ca în vecinătatea PP să fie construite mai multe clădiri cu utilizare turistică (pensiuni), care pot fi afectate de zgomotul generat de turbinele, compresoarele, generatoarele și pompele care vor funcționa în cadrul PP. Indiferent de varianta alternativă aleasă, impactul potențial se va manifesta pe o perioadă lungă de timp și va avea un caracter direct. Intensitatea impactului potențial este estimată ca medie în cazul amplasării stației de tratare a gazelor pe terenurile agricole din vecinătatea viitoarelor posibile pensiuni, respectiv redusă în cazul amplasării acesteia pe terenul cuprins între Balta Mare și DE 265. | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | -2 | 0 | -6 | -4 |
|  | Sistemul de Control și Siguranță Integrat (SCSI) care va supraveghea permanent și în timp real funcționarea corespunzătoare a instalațiilor ce fac obiectul PP. Acest sistem, ale cărui sub-sisteme sunt enumerate în secțiunea 2.2 a raportului, va avea o contribuție pozitivă semnificativă la prevenirea și controlul riscurilor de mediu ce pot afecta securitatea și sănătatea umană. Impactul potențial este unul benefic, mare, are un caracter direct și se va manifesta pe termen lung indiferent de varianta de implementare a PP. | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 |
|  | Pentru implementarea PP, în perioada de construire/dezafectare se va crea un număr semnificativ de locuri de muncă. Impactul potențial este unul benefic, mare, are un caracter direct, dar se va manifesta pe termen foarte scurt, indiferent de varianta de implementare a PP. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,75 | 0,75 |
|  | Pentru implementarea PP, în perioada de operare se va crea un număr mediu de locuri de muncă în mod direct, dar și un număr de locuri de muncă la nivelul colaboratorilor/subcontractorilor din zonă. Impactul potențial este unul benefic, are un caracter direct, se va manifesta pe termen lung, dar are un impact mare. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
|  | Implementarea PP va avea un impact benefic asupra economiei locale. Acest impact este estimat a fi direct, pe termen lung și mediu ca mărime, indiferent de varianta de implementare a PP. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
|  | Implementarea PP va avea un impact benefic asupra economiei naționale. Acest impact este estimat a fi direct, pe termen lung și mediu ca mărime, indiferent de varianta de implementare a PP. | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 |
| Elemente de patrimoniu (cultural, arheologic, arhitectonic) | Procesul de avizare a facilitat realizarea unui studiu arheologic pe suprafața PP ocazie cu care a fost descoperit un șanț drum antic în umplutura căreia au apărut sporadic fragmente ceramice databile în perioada romană timpurie (sec. II-III p.Chr.). Șanțul descoperit cu acest prilej permite înregistrarea unui nou sit arheologic în punctul Vadu-Bardalia pentru care a fost realizată o fișă de sit pentru înregistrarea în Repertoriu Arheologic Național. Considerăm că impactul PP este pozitiv deoarece realizarea a facilitat descoperirea acestui nou sit, iar ca urmare a implementării recomandărilor realizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (cercetare arheologică), elementele arheologice descoperite vor putea fi puse în valoare. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,15 | 0 |
| Peisaj/Impact vizual | Principalul impact negativ în perioada de operare este legat de modificarea peisajului prin schimbarea folosinței terenului și introducerea unui element nou în peisaj. Având în vedere că structurile Stației se vor integra în peisajul satului Vadu, caracterizat din punct de vedere peisagistic de o întrepătrundere a elementelor naturale cu cele industriale, putem considera că impactul general asupra peisajului va fi direct, negativ, pe o durată lungă, cu un caracter reversibil și de intensitate redusă. | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | -4 |
|  | Principalul impact negativ (vizual) în perioada de operare este legat de prezența în sine a Stației, care poate fi percepută de receptorii sensibili ca o schimbare permanentă, semnificativă. | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | -5 | 0 | -10 | -10 |
|  | În etapa de construcție/dezafectare se consideră că impactul este reprezentat de prezența organizării de șantier și a activitățile conexe cu acesta. Impactul va fi direct, redus și pe o perioadă scurtă. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -0,03 | -0,03 |
|  | Principalul tip de impact negativ prognozat în timpul perioadei de construcție asupra confortului vizual pentru turiști, rezidenți și vizitatori este prezența șantierului, vehiculelor grele, activităților de construcție și a materialelor depozitate/organizării șantierului. | 0,15 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -0,03 | -0,03 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  | -29 | 13,975 | -55,625 |

În tabelul 42 este prezentată scara de interpretare a rezultatelor obținute pentru evaluarea impactului potențial asupra mediului, ca urmare a utilizării metodologiei de mai sus. Valorile scării pentru fiecare aspect de mediu sunt obținute prin înmulțirea coeficienților de durată, de caracter și de pondere (care sunt aceeași pentru toate alternativele de implementare) cu fiecare dintre notele de mărime a impactului care poate fi acordată (0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5). Impactul poate fi pozitiv sau negativ în funcție de rezultatul evaluării, care poate avea o valoare pozitivă sau una negativă.

Tabel 42 - Scara de interpretare a impactului potențial evaluat

|  | Mărime impact | Nesemnificativ | Foarte redus | Redus | Mediu | Mare | Foarte mare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspect de mediu |  |  |  |  |  |  |  |
| Aer |  | 0 | ±5,15 | ±10,3 | ±15,45 | ±20,6 | ±25,75 |
| Apă |  | 0 | ±0,6 | ±1,2 | ±1,8 | ±2,4 | ±3 |
| Sol |  | 0 | ±0,75 | ±1,5 | ±2,25 | ±3 | ±3,75 |
| Mediu geologic |  | 0 | ±0,6 | ±1,2 | ±1,8 | ±2,4 | ±3 |
| Biodiversitate |  | 0 | ±31 | ±62 | ±93 | ±124 | ±155 |
| Schimbări climatice |  | 0 | ±5 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 |
| Utilizarea eficientă a resurselor naturale |  | 0 | ±6 | ±12 | ±18 | ±24 | ±30 |
| Mediu social și economic |  | 0 | ±14,225 | ±28,45 | ±42,675 | ±56,9 | ±71,125 |
| Elemente de patrimoniu |  | 0 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,45 | ±0,6 | ±0,75 |
| Peisaj |  | 0 | ±4,3 | ±8,6 | ±12,9 | ±17,2 | ±21,5 |
| Total general |  | 0 | ±67,775 | ±135,55 | ±203,325 | ±271,1 | ±338,875 |

Analizând rezultatele din reprezentarea grafică a impactului potențial asupra mediului generat de implementarea celor trei variante alternative (inclusiv varianta 0), se pot formula următoarele concluzii:

  - Variantele alternative 0 și 2 vor avea un impact potențial negativ, dar foarte redus (-29 pentru varianta alternativă 0), respectiv redus (-55,625 pentru varianta alternativă 2). Varianta alternativă 1 va avea un impact potențial pozitiv, dar foarte redus (13,975).

  - Varianta alternativă 1 va avea un impact pozitiv asupra elementelor de patrimoniu, fiind descoperit un nou sit arheologic;

  - Neimplementarea PP nu avea niciun impact asupra aspectelor de mediu: apă, sol, mediu geologic, biodiversitate și peisaj;

  - Neimplementarea PP va avea impacturi negative asupra aspectelor de mediu aer (impact negativ foarte redus), schimbări climatice (impact negativ foarte redus) și utilizarea eficientă a resurselor naturale (impact negativ mare);

  - Neimplementarea PP va avea un impact potențial pozitiv asupra aspectului de mediu populație și sănătate umană (impact pozitiv foarte redus);

  - Variantele alternative ce presupun implementarea planului vor avea impacturi pozitive asupra următoarelor aspecte de mediu: schimbări climatice (impact pozitiv foarte redus în ambele cazuri), mediu social și economic (impact pozitiv foarte redus în cazul optării pentru varianta alternativă 1; impact pozitiv redus în cazul optării pentru varianta alternativă 2), respectiv utilizarea eficientă a resurselor naturale (impact pozitiv mare în ambele cazuri);

  - Variantele alternative ce presupun implementarea planului vor avea impacturi negative asupra următoarelor aspecte de mediu: apă (impact negativ foarte redus pentru varianta alternativă 1, impact negativ redus pentru varianta alternativă 2), sol (impact negativ foarte redus pentru ambele variante alternative), mediu geologic (impact negativ foarte redus pentru ambele variante alternative), biodiversitate (impact negativ foarte redus pentru varianta alternativă 1, respectiv impact negativ foarte redus pentru varianta alternativă 2);

  - Varianta alternativă recomandată pentru implementarea PP este varianta 1, deoarece aceasta a obținut cel mai bun punctaj general.

## Evaluarea impactului potențial cumulat al implementării PP

PP STG ar putea avea un impact cumulat asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar pe care le traversează odată cu implementarea componentelor investiției generale necesare pentru a asigura transportul gazelor naturale ce urmează a fi exploatate din zăcămintele Ana și Doina din cadrul Perimetrului de Explorare, Dezvoltare și Exploatare Petrolieră XV Midia, suprafața contractuală B, amplasat pe platforma continentală a Mării Negre și cu conducta de transport al gazelor tratate aparținând TRANSGAZ:

  - Porțiunea aferentă plajei a conductei submarine de transport al gazelor naturale de la platforma de producție maritimă până la țărm: P.U.Z. – CONSTRUIRE CONDUCTĂ SUBTERANĂ PENTRU TRANSPORT DE GAZE NATURALE (TRONSON DE LEGĂTURĂ), JUDEȚUL CONSTANȚA, titularul PUZ – BLACK SEA OIL&GAS S.R.L. La momentul redactării prezentului Raport, acest plan era în procedură de obținere a Avizului de Mediu. Acest plan propus a fost prescurtat în continuare PUZ Conductă Tronson legătură;

  - Conducta subterană (conexiune cu conducta submarină de la platforma de producție), de transport al gazelor naturale de la țărm până la STG: PUZ – "CONSTRUIRE CONDUCTĂ SUBTERANĂ PENTRU TRANSPORT DE GAZE NATURALE PE RAZA COMUNEI CORBU – TRONSON I, ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA", amplasat pe parcelele Ps264/1, Ps264/8, Nm522/12/7, Nm522/12/6, Nm522/12/5, Nm522/12/4, Nm539/16, Nm539/45 lot 3/2, Ps541/12 lot2, De539/80, De539/79, De539/78, Hb525, Hb520/1 și Ps248/29. Până în acest moment a fost obținut Avizul de Mediu pentru acest PP, acesta se va conecta direct cu STG, în estul amplasamentului propus fiind localizat punctul de racord al celor două obiective. Acest plan propus a fost prescurtat în continuare PP Conductă Tronson I;

  - Conexiunea la conducta pentru transportul gazelor naturale procesate, de la ieșire din STG către SNT: Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona loc. Vadu) – la conducta Tranzit 1 (zona loc. Grădina), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru stația de protecție catodică Săcele, grupurile de robinete și montare fibră optică senzitivă comunele Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina, jud. Constanța, beneficiar S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Această conductă de transport va prelua gazele tratate în Stația de tratare a gazelor naturale aparținând BLACK SEA OIL&GAS S.R.L. Acest proiect propus a fost prescurtat în continuare PP Conductă Transgaz;

Evaluare impactului cumulat a fost realizată ținând cont de concluziile RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI CONFORM ANEXA 2 DIN ORDINUL M.M.P. nr. 863/2002 pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU referitor la proiectul nr. 1233/2016 ″Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona loc. Vadu, jud. Constanța) – la conducta Tranzit 1 (zona loc. Grădina, jud. Constanța), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru stația de protecție catodică Săcele, grupurile de robinete și montare fibră optică senzitivă comunele Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina, jud. Constanța" realizat în 2017 de Green Enviro Services S.R.L.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 192/2016 emis pentru prezentul PP, se face referire la existența unui PUZ amplasat în nordul suprafeței Stației și anume PUZ – "Introducere în intravilan și lotizare pentru realizarea unui complex turistic", aprobat de HCL Corbu 96/02.10.2014, amplasat pe parcela A266/8/5.

Pentru analiza impactului cumulat, au fost luate așadar în considerare cele trei componente ale Proiectului de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, conducta TRANSGAZ și planul propus pentru introducerea în intravilan și lotizare pentru complexul turistic.

Planul propus pentru introducerea în intravilan și lotizare pentru complexul turistic nu a putut fi găsit pe pagina de internet a APM Constanța. A fost însă identificat un proiect component al acestui plan, respectiv ‘Construire pensiune agroturistică Ani&Adi – P+1E+M, amenajare agrement și împrejmuire teren în localitatea Corbu, Comuna Corbu, Județul Constanța’. În Memoriul de prezentare aferent proiectului se menționează că impactul asupra mediului cauzat de implementarea acestuia este nesemnificativ. De asemenea, anunțul public privind decizia etapei de încadrare publicat de către APM Constanța în data de 20.12.2016 menționează că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate pentru acest proiect.

Pentru estimarea impactului cumulat a fost analizată și posibilitatea ca PP STG să genereze un impact negativ cumulat cu amplasamente similare ca profil de activitate, respectiv OMV PETROM SA - Terminalul Midia, localitatea Corbu și Rafinăria operată de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. localizată în Năvodari. Având în vedere distanța relativ mare dintre PP STG și cele două amplasamente (aproximativ 9 km) a fost analizată doar posibilitatea apariției unui impact cumulat asupra factorului de mediu aer, datorat de emisiile generate din cele trei surse. Au fost analizate informații privind emisiile în aer generate de sursele din cadrul S.C. Rompetrol Rafinare S.A. și de sursele din cadrul OMV PETROM SA - Terminalul Midia identificate în documente publice, din care a rezultat că principalii poluanți emiși în atmosferă de cele două amplasamente sunt: pulberi, CO, SOx și NOx. Dintre acești poluanți au fost eliminați din analiză SOx, deoarece instalațiile de ardere continuă din cadrul PP STG nu sunt generatoare de SOx și pulberile, deoarece instalațiile de ardere continuă din cadrul PP STG vor incinera doar gaz natural care are un conținut redus de pulberi, dar și datorită faptului că pentru emisiile de pulberi valorile limită de emisie sunt mult mai stricte, respectiv 5 mg/m3.

Pentru analiza posibilității apariției unui impact negativ asupra aerului, din cauza emisiilor de CO și NOx (exprimat ca NO2) de la cele trei amplasamente, s-a considerat că impactul negativ se manifestă atunci când sunt depășite valorile limită impuse de L 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Acestea sunt de 40 μg/m3 (valoare limită pentru un an calendaristic) și 200 μg/m3 (valoare limită orară, ce nu trebuie depășită mai mult de 18 ori într-un an calendaristic) pentru NO2 și 10 mg/m3 (valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) pentru CO.

Având în vedere amplasarea celor trei obiective, impactul cumulat potențial ar putea apărea atunci când vântul bate din direcție NNE și transportă emisiile de la PP STG către OMV PETROM SA - Terminalul Midia și Rafinăria operată de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. și mai departe către localitățile din SSV acestora sau atunci când vântul bate din direcția SSV și transportă emisiile de la OMV PETROM SA - Terminalul Midia și Rafinăria operată de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. către PP STG și mai departe către satul Vadu. Deoarece nu sunt disponibile suficiente date pentru a putea realiza o modelare a dispersiei acestor poluanți, dar mai ales datorită distanței relativ mari dintre amplasamente care ar reduce semnificativ precizia modelării poluanților atmosferici, aceasta nu a putut fi realizată. Pentru a determina totuși dacă impactul cumulat se poate manifesta au fost analizate datele privind valorile de NO2 și CO înregistrate în perioada 01.01.2014 – 31.10.2017 de cele mai apropiate și reprezentative stații de monitorizare a calității aerului din zona OMV PETROM SA - Terminalul Midia și Rafinăriei operată de S.C. Rompetrol Rafinare S.A:

  - Stația CT3: Stație de fond suburban, amplasată în orașul Năvodari – Tabăra Victoria – monitorizează nivelele medii de poluare în interiorul unei zone suburbane, datorate unor fenomene de transport care provin din exteriorul orașului și a unor fenomene produse în interiorul orașului;

  - Stația CT6: Stație de tip industrial, amplasată în orașul Năvodari – evaluează influența surselor industriale asupra calității aerului;

Între cele 9.655 de date valide de la Stația CT3 și cele 10.497 de date valide de la Stația CT6 nu au fost înregistrate valori medii orare mai mari de 10 mg/m3 CO, nefiind astfel depășită nici valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore, indiferent de direcția din care a bătut vântul.

Între cele 7.204 de date valide de la Stația CT3, nu au fost înregistrate valori orare mai mari de 200  μg/m3 NO2, indiferent de direcția din care a bătut vântul. Între cele 19.129 de date valide de la Stația CT6 au fost înregistrate depășiri ale valorii maxime orare pentru 0,01% dintre valorile înregistrate, ceea ce înseamnă un număr de 2 depășiri în perioada analizată de 3 ani și 10 luni (sub valoarea de 18 depășiri/an permise). De asemenea, este important de menționat că aceste depășiri s-au înregistrat atunci când vântul a bătut din direcția vest și nu din direcția NE unde sunt localizate OMV PETROM SA - Terminalul Midia și Rafinăria operată de S.C. Rompetrol Rafinare S.A..

Nici valoarea limită anuală pentru NO2 nu a fost depășită, aceasta înregistrând valori validate/nevalidate cuprinse între 12,63 μg/m3 NO2 și 17,42 μg/m3 NO2 la Stația CT3, respectiv între 12,09 μg/m3 NO2 și 21,42 μg/m3 NO2 la Stația CT6.

Emisiile de NO2 și CO generate de OMV PETROM SA - Terminalul Midia și Rafinăria operată de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. nu au depășit în perioada analizată valorile limită impuse de L 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la niciuna dintre stațiile de monitorizare reprezentative, care se află la distanțe de aproximativ 3 km față de aceste obiective. Astfel, nedepășirea valorilor limită la aceste stații de monitorizare reprezintă un argument solid pentru afirma că emisiile generate de către cele două obiective nu pot ajunge în cantități semnificative în zona PP STG și a satului Vadu în condiții normale de operare. Prin comparație cu dimensiunea și numărul de surse de emisii ale acestor obiective care sunt mult mai mari decât PP STG, se poate afirma că nici emisiile generate de PP STG nu pot ajunge în cantități semnificative în zona celor două obiective și a localităților din S si SSV acestora.

În concluzie, nu va exista un impact cumulat negativ asupra factorului de mediu aer generat de către PP STG și OMV PETROM SA - Terminalul Midia, respectiv Rafinăria operată de S.C. Rompetrol Rafinare S.A.. Datorită distanței relativ mare dintre cele trei amplasamente nu va exista un impact cumulat nici asupra celorlalți factori de mediu.

Distribuția concentrației de CO pe direcția vântului înregistrată la Stația CT3 în perioada 01.01.2014 – 31.10.2017 (intervalele 0-10 mg/m3 și >10 mg/m3). Sursă grafice: www.calitateaer.ro

Distribuția concentrației de CO pe direcția vântului înregistrată la Stația CT6 în perioada 01.01.2014 – 31.10.2017 (intervalele 0-10 mg/m3 și >10 mg/m3). Sursă grafice: www.calitateaer.ro

Distribuția concentrației de NO2 pe direcția vântului înregistrată la Stația CT3 în perioada 01.01.2014 – 31.10.2017 (intervalele <40 μg/m3, 40-200 μg/m3 și >200 mg/m3). Sursă grafice: www.calitateaer.ro

Distribuția concentrației de NO2 pe direcția vântului înregistrată la Stația CT6 în perioada 01.01.2014 – 31.10.2017 (intervalele <40 μg/m3, 40-200 μg/m3 și >200 mg/m3). Sursă grafice: www.calitateaer.ro

Astfel, a fost realizată evaluarea impactului cumulat pe toți factorii de mediu (aer, sol, apă, mediu geologic, biosiversitate, schimbări climatice, peisaj) și mediu socio-economic între componentele Proiectului de Dezvoltare Gaze Midia și conducta de transport gaze naturale aparținând S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. A fost descris fiecare tip de impact identificat, faza în care se manifestă impactul, tipul impactului (direct sau indirect), durată de manifestare a impactului (Termen scurt/Termen mediu/Termen lung) și a fost cuantificată magnitudinea impactului, inclusiv impactul rezidual, care va rămâne după implementare măsurilor de reducere a impactului propuse.

În urma analizei impactului cumulat din Tabelul 43 de mai jos pot fi trase următoarele concluzii:

  - Factorul de mediu Aer:

  - poate exista un impact potențial cumulat direct în cazul în care se vor desfășura lucrările simultan, în perioada de construire/dezafectare, pe o perioadă foarte scurtă, redus ca magnitudine fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului și foarte redus după aplicarea măsurilor de reducere a impactului;

  - un impact cumulat este contribuția la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic, în perioada de operare, impact indirect, pe termen lung, redus ca și magnitudine.

  - activitățile de mentenanță vor determina un impact cumulat, pe termen foarte scurt, direct, foarte redus ca și magnitudine și impact rezidual redus.

Factorii de mediu Apă, Sol, Mediu geologic:

  - nu se estimează un impact cumulat, deoarce suprafețele componenetelor analizate nu se suprapun iar în aceste condiții, este foarte puțin probabil ca evenimente izolate și cu impact redus sau foarte redus să genereze un impact cumulat asupra aspectelor de mediu apă, sol și mediu geologic.

Factorul de mediu Biodiversitate

  - va exista un impact cumulat din punct de vedere al procentulului ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de păsări de interes comunitar; impactul cumulat va fi unul redus, iar după aplicarea măsuri de reducere din zona în care se instalează conductele, acesta este estimat a fi nesemificativ. Doar în perioada de construire/dezafectare va exista un impact cumulat în cazul în care toate cele patru componente se vor realiza în același timp.

  - impactul perturbator cumulat pentru toate speciile de interes comunitar identificate în zona PP STG, PUZ Conductă Tronson I și PP Conductă Transgaz, cu precădere a celor care folosesc zona pentru hrănire și creșterea puilor/juvenililor, se va manifesta în perioada de construire/dezafectare a celor trei obiective, fiind considerat mediu fără implementarea măsurilor de reducere, respectiv redus după implementarea acestora.

  - se estimează că pentru Spermophilus citellus și Falco vespertinus, impactul cumulat estimat este unul mediu fără măsurile de reducere și redus cu măsurile de reducere. Pentru celelalte specii, pe termen scurt nu se preconizează un impact cumulat. Se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului.

Factorul de mediu Peisaj:

  - Principalul tip de impact cumulat va fi în perioada de constucție în situația în care lucrările de construire se vor realiza simultan și este reprezentat de prezența șantierului, vehiculelor grele, activităților de construcție și a materialelor depozitate/organizării șantierului; impactul este direct, foarte scurt, redus ca magnitudine.

Factorul de mediu Schimbări climatice:

  - În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea componentelor analizate poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alti combustibili fosili (cărbune, petrol). Impactul cumulat este estimat a fi unul redus, indirect și pe termen lung.

Factorul de mediu Utilizarea eficientă a resurselor naturale:

  - Implementarea PP va contribui la asigurarea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării; impactul cumulat este estimat a fi mare, direct și pe termen lung.

Factorul de mediu Zgomot și vibrații:

  - Zgomotul generat de traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona componenetelor analizate poate avea un impact redus asupra populației locale, impact cumulat în perioada de construire/dezafectare; indirect, foarte scurt, redus.

Factorul Mediu socio-economic

  - În timpul celor trei etape se estimează un impact potențial cumulat pozitiv între cele patru componente asupra creării unui număr semnificativ de locuri de muncă; impactul este direct, pe termen lung lung și mediu ca magnitudine.

  - În perioada de operare va exista un impact potențial cumulat asupra economiei locale și naționale, direct, pe termen lung și mediu ca magnitudine.

Tabel 43 – Evaluarea impactului potențial cumulat cauzat de implementarea celor două PP ale beneficiarului (PP Stație și PUZ Conductă Tronson I)

|  | Aspect de mediu | Descriere impact susceptibil să afecteze ariile naturale protejate de interes comunitar | Faza PP în care se manifestă impactul (Construire/ Dezafectare) | Tip impact (Direct/ Indirect) | Durată manifestare impact (Termen scurt/Termen mediu/ Termen lung) | Evaluarea impactului PP propus fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului | Evaluarea impactului rezidual al PP propus care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP STG | Aer | Creșterea concentrației de: •Particule materiale și gaze de ardere (CO, CO2, SO2 și NOX) de la motoarele de ardere ale utilajelor și de la activitățile desfășurate pe amplasament care generează cantități mari de pulberi; •Compuși organici volatili rezultați în urma vopsirii componentelor metalice în caz de necesitate; •Metale grele rezultate din fumul de sudură. Indiferent de alternativa de implementare a PP aleasă, impactul va fi pe termen foarte scurt, va avea un caracter direct și este estimat a fi redus. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Foarte redus |
|  |  | Creșterea concentrației de pulberi și gaze de ardere (CH4, COV non-mentanici, CO, CO2, SO2 și NOX) în perioada de operare, când pe amplasamentul PP vor funcționa turbine, compresoare alimentate cu gaze naturale Indiferent de alternativa de implementare a PP aleasă, impactul va fi pe termen lung, va avea un caracter direct și este estimat a fi de intensitate redusă. | Operare | Direct | Lung | Redus | Redus |
|  |  | Având în vedere compoziția gazului natural din zăcămintele Ana și Doina ce urmează a fi tratat (peste 99,5% CH4, 0,05% - 0,19% CO2, 0,04 – 0,12% N2 și lipsa H2S), în perioada de operare PP va contribui la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic. Arderea gazului natural generează dioxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf, însă în cantități (concentrații) semnificativ mai mici decât cele generate de arderea cărbunelui sau a petrolului (50% dioxid de carbon, 33% oxizi de azot, respectiv 1% oxizi de sulf din cantitățile din aceiași compuși, rezultați în urma arderii cărbunelui. | Operare | Indirect | Lung | Mediu | Mediu |
| PP Conductă Transgaz |  | Conform informațiilor din RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI realizat de Green Enviro Services pentru PP Conductă Transgaz, în faza de construcție impactul potențial asupra aerului este generat de următorii factori: poluare cu particule datorată lucrărilor de decopertare și excavare a solului, manevrarea solului excavat; poluanţi produşi de emisii de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele utilajelor; poluarea aerului ca urmare a transportului materialelor pulverulente; Emisii COV (compuşi organici volatili) din operaţiile de vopsire, emisii de praf asociate transportului materialelor și manevrării solului în timpul lucrărilor de execuție. | Construire/Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus |
|  |  | În perioada funcționării, obiectivul nu se constituie într-o sursă suplimentară de presiune asupra calității aerului în zona lucrărilor. În sursă de poluare se pot constitui procesele de combustie determinate de funcționarea unor echipamente și utilaje în perioadele de întreținere/revizie. Însă anvergura relativ redusă a acestor lucrări nu este de natură să amplifice cuantificabil emisiile și nici nu crește considerabil traficul în zona comunelor. | Operare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Principalele surse de poluare a aerului în perioada de construire și în cea de dezafectare a conductei sunt reprezentate de: - Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona culoarului de lucru) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă; - Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile. Sursele de emisie menționate mai sus pot fi clasificate astfel: - Surse mobile sau liniare: traficul rutier desfăşurat în cadrul organizării de şantier; - Sursele de suprafaţă: lucrările desfășurate de utilajele tehnologice şi mijloacele de transport. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Foarte redus |
|  |  | În cazul în care pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță din perioada de operare vor fi utilizate mijloace de transport sau utilaje motorizate, pot apărea emisii de scurtă durată și punctuale de noxe (NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile). În condiții de funcționare normală nu ar trebui să existe alte surse de poluare a aerului în perioada de operare. | Operare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | În perioada de operare PP va contribui la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic. Arderea gazului natural generează dioxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf, însă în cantități (concentrații) semnificativ mai mici decât cele generate de arderea cărbunelui sau a petrolului (50% dioxid de carbon, 33% oxizi de azot, respectiv 1% oxizi de sulf din cantitățile din aceiași compuși, rezultați în urma arderii cărbunelui). | Operare | Indirect | Lung | Redus | Redus |
| PUZ Conductă Tronson Legătură |  | Principalele surse de poluare a aerului în perioada de construire și în cea de dezafectare a conductei sunt reprezentate de: - Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona culoarului de lucru) sunt generatoare de particule solide (pulberi) în atmosferă; - Utilajele și echipamentele folosite pentru realizarea acestor lucrări sunt generatoare de poluanți precum: NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile. Sursele de emisie menționate mai sus pot fi clasificate astfel: - Surse mobile sau liniare: traficul rutier desfăşurat în cadrul organizării de şantier; Sursele de suprafaţă: lucrările desfășurate de utilajele tehnologice şi mijloacele de transport. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | În cazul în care pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță din perioada de operare vor fi utilizate mijloace de transport sau utilaje motorizate, pot apărea emisii de scurtă durată și punctuale de noxe (NOx, SOx, CO, COV, particule în suspensie și sedimentabile). În condiții de funcționare normală nu ar trebui să existe alte surse de poluare a aerului în perioada de operare. | Operare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | În perioada de operare PP va contribui la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic. Arderea gazului natural generează dioxid de carbon, oxizi de azot și oxizi de sulf, însă în cantități (concentrații) semnificativ mai mici decât cele generate de arderea cărbunelui sau a petrolului (50% dioxid de carbon, 33% oxizi de azot, respectiv 1% oxizi de sulf din cantitățile din aceiași compuși, rezultați în urma arderii cărbunelui). | Operare | Indirect | Lung | Redus | Redus |
| Impactul cumulat |  | În perioada de construire/dezafectare poate exista un impact potențial cumulat, în cazul în care se vor desfășura lucrările simultan. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Foarte redus |
|  |  | În perioada de operare toate cele patru componente vor contribui la îmbunătățirea calității generale a aerului prin reducerea emisiilor generate de sectorul energetic | Operare | Indirect | Lung | Redus | Redus |
|  |  | Având în vedere funcționarea permanentă a stației de tratare a gazelor, orice alte activități aferente celorlalte trei componente care generează emisii atmosferice vor determina apariția unui impact potențial cumulat pe termen foarte scurt. | Operare | Direct | Foarte scurt | Mediu | Redus |
| PP STG | Apă, sol și mediu geologic | Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona șantierului) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele de suprafaţă sau subterane, respecitv în mediul geologic prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa șantierului, a organizării de șantier și a drumurilor de acces; Utilajele de construcţie şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Foarte redus |
|  |  | Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier, apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și corpurile de apă, respecitv mediul geologic conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Foarte redus |
|  |  | Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor, solului și a mediului geologic. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | În perioada de operare sursele potențiale de poluare a apei, solului și subsolului, respectiv mediul geologic vor fi reprezentate de activitățile curente sau cele de mentenanță care pot genera emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor chimice periculoase utilizate pe amplasament. Acestea se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanți a acestora. | Operare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PP Conductă Transgaz |  | Conform informațiilor din RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI realizat de Green Enviro Services pentru PP Conductă Transgaz, realizarea conductei de transport gaze naturale nu presupune traversări de cursuri de apă de suprafață ci doar a unor canale, respectiv canale de irigații. În perioada lucrării impactul potențial asupra calității și regimului cantitativ al apei poate fi generat de următoarele surse: - creșterea turbidității apei (canalul Săcele) - poate avea un impact direct negativ temporar, dar care apare doar în perioada executării șanțului de pozare pentru montarea cablului electric; - scurgeri accidentale de combustibili și lubrifianți – pot avea un impact direct negativ, temporar; Se subliniază însă faptul că rețeaua hidrografică este slab reprezentată pe amplasamentul proiectului, astfel încât riscul de poluare asupra corpurilor de apă este nesemnificativ. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | În perioada de operare sursele potențiale de poluare a apei, solului și subsolului, respectiv mediul geologic vor fi reprezentate de activitățile curente sau cele de mentenanță care pot genera emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto sau scurgerea accidentală a substanțelor chimice periculoase utilizate pe amplasament. Acestea se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanți a acestora. | Operare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona culoarului de lucru) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe sol, migrând ulterior în apele de suprafaţă sau subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa culoarului de lucru, a organizării de șantier și a drumurilor de acces; Utilajele de construcţie şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor prin deversarea accidentală pe sol şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Foarte redus |
|  |  | Apele pluviale care spală platforma organizării de şantier (amplasată în afara ariilor naturale protejate și a teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării), apele menajere sau tehnologice uzate (în cazul în care nu sunt colectate şi epurate în mod corespunzător) se pot infiltra în sol și corpurile de apă, conducând la încărcarea cu poluanţi a acestora. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Foarte redus |
|  |  | Scurgerile accidentale de carburanţi din rezervoare din cadrul organizării de şantier (amplasată în afara ariilor naturale protejate și a teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării) pot reprezenta potenţiale surse de poluare a apelor. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | Deşeurile rezultate atât în procesele tehnologice, cât şi cele menajere prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa solului pot conduce la contaminarea acestuia. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | În perioada de operare sursele potențiale de poluare a apei, solului și subsolului vor fi reprezentate de activitățile de întreținere, care pot genera emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto (în cazul în care vor fi utilizate mijloace de transport sau utilaje motorizate), sau scurgerea accidentală a substanțelor folosite pentru întreținerea/repararea conductei și a accesoriilor acesteia. | Operare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PUZ Conductă Tronson legătură |  | Lucrările de construire/dezafectare (excavarea terenului, manipularea materialelor de construcţie, traficul din zona culoarului de lucru) sunt generatoare de emisii atmosferice (NOx, CO, SOx etc.) şi particule solide (pulberi) care pot ajunge pe nisip, migrând ulterior în apele de suprafaţă sau subterane prin intermediul precipitaţiilor care spală suprafaţa culoarului de lucru și a drumurilor de acces; Utilajele de construcţie şi mijloacele de transport pot reprezenta surse de poluare a apelor (Marea Neagră) prin deversarea accidentală pe nisip şi infiltrarea în apele de suprafaţă sau subterane a unor materiale, combustibili, uleiuri etc. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | Deşeurile rezultate atât în procesele tehnologice, cât şi cele menajere prin depozitarea necorespunzătoare pe suprafaţa nisipului pot conduce la contaminarea acestuia. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | În perioada de operare sursele potențiale de poluare a apei, solului și subsolului vor fi reprezentate de activitățile de întreținere, care pot genera emisii de poluanți atmosferici și pulberi, scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianți auto (în cazul în care vor fi utilizate mijloace de transport sau utilaje motorizate), sau scurgerea accidentală a substanțelor folosite pentru întreținerea/repararea conductei și a accesoriilor acesteia. | Operare | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele celor patru componenete analizate nu se suprapun. În aceste condiții, este foarte puțin probabil ca evenimente izolate și cu impact redus sau foarte redus să genereze un impact cumulat asupra aspectelor de mediu apă, sol și mediu geologic. | - | - | - | - | - |
| PP STG | Procentul din suprafața habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut | Suprafața PP nu se suprapune niciunei arii naturale protejate de interes comunitar; cu toate acestea au fost realizate cercetări în teren pentru a identificate toate habitatele și speciile de pe suprafața acestuia. Nu au fost identificate habitate sau specii de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătatea a acestuia. Nu vor fi pierdute procente din suprafața habitatelor de interes comunitar din ROSCI0065. | - | - | - | - | - |
| PP Conductă Transgaz |  | Suprafața PP nu se suprapune niciunui habitat (asociație vegetală) de interes comunitar. Nu au fost identificate habitate sau specii de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătatea a acestuia. | - | - | - | - | - |
| PUZ Conductă Tronson I |  | În urma cercetărilor din teren a fost identificat habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi), care ocupă în perimetrul PP o suprafață de aproximativ 12 ha. Culoarul de lucru al conductei va afecta temporar o suprafață de aproximativ 0,79 ha din acest habitat, ceea ce înseamnă 6,5% din suprafața identificată în perimetrul PP și 0,017% din suprafața existentă în situl ROSCI0065 Delta Dunării (4.540,37 ha conform datelor din Formularul Standard). Se va pierde permanent o suprafață de aproximativ 20 (douăzeci) m2, în zona dinspre plajă unde va fi amplasat un robinet de secționare și accesoriile acestuia. Având în vedere că suprafața pierdută reprezintă un procent foarte mic, habitatul este într-o stare de conservate excelentă în sit (A), iar pe suprafața afectată de lucrări habitatul se va reface în aproximativ 5 (cinci) ani de la instalarea conductei, impactul PP asupra conservării pe termen lung a habitatului de interes comunitar este considerat a fi foarte redus. Impactul pe termen scurt va fi unul redus, în cazul în care nu sunt implementate măsurile de reducere, în caz contrar acesta fiind considerat foarte redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Termen scurt | Redus | Foarte redus |
| PUZ Conductă Tronson legătură |  | În urma cercetărilor din teren a fost identificat habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi), care ocupă în perimetrul PUZ Conductă Tronson legătură o suprafață de aproximativ 0,9 ha. Culoarul de lucru al conductei va afecta temporar o suprafață de aproximativ 0,18 ha din acest habitat, ceea ce înseamnă 20% din suprafața identificată în perimetrul PP și 0,004% din suprafața existentă în situl ROSCI0065 Delta Dunării (4.540,37 ha conform datelor din Formularul Standard). În urma cercetărilor din teren a fost identificat habitatul de interes comunitar habitatul 1140 Nisipuri și zone mlăștinoase neacoperite de apa de mare la reflux, care ocupă o suprafață de 204 m2 (0,02 ha). Culoarul de lucru al conductei va afecta temporar o suprafață de aproximativ 102 m2 (0,01 ha) în perimetrul PP, ceea ce înseamnă aproximativ 50% din suprafața identificată în perimetrul PP și și 0,81% din suprafața existentă în situl ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină (1,23 ha conform datelor din Formularul Standard). | Construire, Dezafectare | Direct | Termen foarte scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele celor patru componente nu se suprapun, iar habitatele de interes comunitar se regăsesc doar pe suprafața aferentă PUZ Conductă Tronson I și PUZ Conductă Tronson Legătură. Nu va exista un impact cumulat. | - | - | - | - | - |
| PP STG | Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar Procentul ce va fi pierdut din suprafețele habitatelor folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar | Deși suprafața PP nu se suprapune niciunei arii naturale protejate de interes comunitar, au fost realizate cercetări în teren pentru a identifica toate habitatele și speciile de pe suprafața acestuia. Va fi pierdută o suprafață de 4,3 ha din terenurile agricole care reprezintă habitat de hrănire pentru o serie de specii de păsări/faună de interes comunitar. Această suprafață reprezintă suprafața construită a Stației, restul suprafeței PUZ va fi reprezentată de terenuri agricole (spații verzi) care vor putea fi folosite în continuare de aceste specii. Având în vedere că speciile de păsări/faună de interes comunitar utilizează întreaga zonă a terenurilor agricole aflate între satele Vadu și Corbu pentru hrănire și cuibărit, se estimează că impactul va fi unul redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Lung | Redus | Redus |
| PP Conductă Transgaz |  | Conform informațiilor din Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru PP Conductă Transgaz, traseul conductei se suprapune pe o distanță de 10 km cu ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoe. Deasemenea, în zona poziției km 13 al conductei se află la cca 155 m față de acest sit natura 2000. Suprafața ocupată temporar de proiect (în faza de construcție) pe zona de suprapunere cu aria naturală protejată este de 15,3639 ha. Raportat la suprafaţa întregului ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoe, proiectul va ocupa temporar pe perioada de construcție un procent de 0,003% din suprafaţa sitului. După terminarea lucrărilor terenurile afectate vor fi readuse la starea inițială, conducta fiind îngropată. Nu vor exista ocupări definitive de teren în aria naturală protejată, astfel nu va fi afectată integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar . Implementarea măsurilor de reducere propuse va avea ca efect diminuarea intensității impactului care va putea fi considerat nesemnificativ. | Construire, Dezafectare | Direct | Termen scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Deoarece montarea conductei se va realiza în șanț deschis, suprafața maximă de habitate (inclusiv cele de interes comunitar) ce sunt sau pot fi folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere de către speciile de interes comunitar și care va fi pierdută temporar este de aproximativ 9,7 ha. Această valoare reprezintă aproximativ 0,002% din suprafața totală a habitatelor din ROSCI0065 Delta Dunării. Având în vedere că suprafața habitatelor pierdute temporar reprezintă un procent foarte mic din suprafața totală a habitatelor din situl ROSCI0065 Delta Dunării, în vecinătatea culoarului de lucru există pe suprafețe mari habitate similare, revegetarea suprafețelor afectate temporar de lucrări și refacerea habitatelor vor începe din primul sezon vegetativ ulterior instalării conductei de tranpsort gaz propusă, se consideră că impactul PP asupra habitatelor ce pot fi folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar este foarte redus. Implementarea măsurilor de reducere propuse va avea ca efect diminuarea intensității impactului care va putea fi considerat nesemnificativ. | Construire, Dezafectare | Direct | Termen scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PUZ Conductă Tronson legătură |  | Montarea conductei trosnon de legătură se va realiza în șanț deschis, suprafața maximă de habitate (inclusiv cele de interes comunitar) ce sunt sau pot fi folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere de către speciile de interes comunitar și care va fi pierdută temporar este de aproximativ 3,46 ha. Această valoare reprezeintă o valoare foarte mică din suprafața totală a a habitatelor din ROSCI0065 Delta Dunării (sub 0,001%). Având în vedere că suprafața habitatelor pierdute temporar reprezintă un procent foarte mic din suprafața totală a habitatelor din situl ROSCI0065 Delta Dunării și ROSCI0066 Delta Dunării – zona marină, în vecinătatea culoarului de lucru există pe suprafețe mari habitate similare, revegetarea suprafețelor afectate temporar de lucrări și refacerea habitatelor vor începe din primul sezon vegetativ ulterior instalării conductei de tranpsort gaz propusă, se consideră că impactul PUZ Conductă tronson legătură asupra habitatelor ce pot fi folosite pentru necesitățile de hrană, odihnă și reproducere ale speciilor de interes comunitar este foarte redus. Implementarea măsurilor de reducere propuse va avea ca efect diminuarea intensității impactului care va putea fi considerat nesemnificativ. | Construire, Dezafectare | Direct | Termen scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele celor patru componente nu se suprapun, iar suprafața ce va fi afectată va fi foarte mică în comparație cu suprafața terenurilor agricole din zona cuprinsă între satele Vadu, Corbu, Săcele, Grădina folosite de speciile de păsări/faună de interes comunitar. Impactul cumulat va fi unul redus, iar după aplicarea măsuri de reducere din zona în care se instalează conducta, acesta este estimat a fi nesemificativ. Doar în perioada de construire/dezafectare va exista un impact cumulat în cazul în care toate cele patru componente se vor realiza în același timp. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Nesemnificativ |
| PP STG | Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente) | Nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu se pune problema fragmentării acestora. | - | - | - | - | - |
| PP Conductă Transgaz |  | Nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu se pune problema fragmentării acestora. | - | - | - | - | - |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Fragmentarea habitatului de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) va fi de scurtă durată și va afecta în perimetrul PP aproximativ 0,01% din suprafața totală ocupată de acest habitat în cadrul ROSCI0065 Delta Dunării. Implementarea măsurilor de reducere propuse va avea ca efect reducerea impactului asupra fragmentării habitatului de interes comunitar. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus |
| PUZ Conductă Tronson legătură |  | Fragmentarea habitatului de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) va fi de scurtă durată și va afecta în perimetrul PUZ Conductă aproximativ 0,004% din suprafața totală ocupată de acest habitat în cadrul ROSCI0065 Delta Dunării. Implementarea măsurilor de reducere propuse va avea ca efect reducerea impactului asupra fragmentării habitatului de interes comunitar. Fragmentarea habitatului de interes comunitar 1140 Nisipuri și zone mlăștinoase neacoperite de apa de mare la reflux va avea un caracter punctual și temporar. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele celor patru componente nu se suprapun, iar habitatele de interes comunitar se regăsesc doar pe suprafața aferentă PUZ Conductă Tronson I și PUZ Conductă tronson de legătură. Nu va exista un impact cumulat. | - | - | - | - | - |
| PP STG | Durata sau persistența fragmentării habitatului | Nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu pune problema fragmentării acestora. | - | - | - | - | - |
| PP Conductă Transgaz |  | Nu au fost identificate habitate sau specii de plante de interes comunitar pe suprafața PP sau în imediata vecinătate a acestuia, deci nu pune problema fragmentării acestora. | - | - | - | - | - |
| PUZ Conductă Tronson I |  | În condiții normale, după finalizarea lucrărilor de instalare a conductei, se estimează că relațiile inter specifice dintre speciile de floră ce alcătuiesc habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) se vor reface în aproximativ 5 ani. Implementarea măsurilor de reducere propuse vor asigura refacerea rapidă a habitatului de interes comunitar afectat de fragmentare, impactul putând fi considerat în acest caz unul foarte redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus |
| PUZ Conductă legătură |  | În condiții normale, după finalizarea lucrărilor de instalare a conductei, se estimează că relațiile interspecifice dintre speciile de floră ce alcătuiesc habitatul de interes comunitar 1410 Pajiști sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi) se vor reface în aproximativ 5 ani. Implementarea măsurilor de reducere propuse vor asigura refacerea rapidă a habitatului de interes comunitar afectat de fragmentare, impactul putând fi considerat în acest caz unul foarte redus. Se estimează fragmentarea habitatul de interes comunitar habitatul 1140 Nisipuri și zone mlăștinoase neacoperite de apa de mare la reflux, dar acesta va fi o fragmentare temporară, doar pe durata etapei de construire care se estimează a fi de 2-3 săptămâni iar etapa de dezafectare de o săptămână. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| Impactul cumulat |  | Suprafețele celor patru componente nu se suprapun, iar habitatele de interes comunitar se regăsesc doar pe suprafața aferentă PUZ Conductă Tronson I și PUZ Conductă tronson de legătură. Nu va exista un impact cumulat. | - | - | - | - | - |
| PP STG | Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar Durata sau persistența perturbării speciilor de interes comunitar, distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar | Impactul perturbator va fi cauzat de zgomotul, lumina și vibrațiile asociate lucrărilor din cadrul activităților etapei de construire/dezafectare și a activităților asociate etapei de operare a Stației. În principiu impactul se va răsfrânge asupra speciei de interes comunitar vânturelul de seară (Falco vespertinus) ce cuibărește în plantația de salcâmi din imediata vecinătatea a PP. Impactul poate avea un caracter mai pronunțat dacă lucrările din cadrul organizării de șantier se vor desfășura în sezonul de primăvară-vară, perioadă în care are loc reproducerea acestei specii. Impactul este estimat a fi unul mediu fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Mediu | Mediu | Redus |
|  |  | Activitățile din cadrul etapei de construire/dezafectare și din timpul operării Stației ar putea să reprezinte un factor perturbator asupra speciei de interes comunitar popândăul (Spermophilus citellus) dar având în vedere că prezența acestei specii nu a fost confirmată pe suprafața PP în 2017, nu au fost observați indivizi sau cuiburi pe suprafața PP sau în vecinătatea acestuia, se estimează că desfășurarea lucrărilor în perioada de primăvară – vară nu va afecta populația de Spermophilus citellus. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Mediu | Redus | Foarte redus |
|  |  | Impactul perturbator cauzat de lumina asociată lucrărilor din cadrul activităților aferente etapei de construire și a activităților asociate etapei de operare a PP Stație se poate răsfrânge asupra speciei de interes comunitar Catopta thrips, care a fost identificată în vecinătatea zonei PP în 2016. În 2017, prezența speciei nu a mai fost confirmată în cadrul monitorizărilor. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Mediu | Redus | Foarte redus |
| PP Conductă Transgaz |  | Conform informațiilor din RAPORTUL LA STUDIUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în urma vizitelor pe teren realizate de elaboratorii studiului, o singură specie de mamifere de interes comunitar a fost identificată în vecinătatea traseului proiectului propus: popândăul (Spermophilus citellus). Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Mediu | Redus | Foarte redus |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Impactul perturbator cauzat de zgomot, lumină și vibrații asupra speciilor de interes comunitar identificate în zona PUZ va fi de scurtă durată. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus |
|  |  | Activitățile de transport a materiilor necesare instalării conductei de la organizarea de șantier către zona PUZ poate să reprezinte de asemenea un factor perturbator asupra speciilor de interes comunitar (Spermophilus citellus, Emys orbicularis, Dolichophis caspius, chiroptere) observate în imediata apropiere sau chiar traversând drumurilor de exploatare din afara PUZ. Acest efect poate fi amplificat dacă lucrările de instalare a conductei se vor desfășura în perioada primăvară-vară, când intensitatea traficului din zonă este cu mult mai mare decât în alte perioade ale anului, din cauza numărului mare de turiști ce aleg plaja Vadu ca destinație estivală. Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Dezafectare | Indirect | Scurt | Redus | Foarte redus |
| PUZ Conductă legătură |  | Impactul perturbator cauzat de zgomot, lumină și vibrații asupra speciilor de păsări de interes comunitar identificate în zona PUZ, va fi de scurtă durată. Având în vedere că nu au fost identificate specii de păsări care să cuibărască în zona PP, impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. Activitățile din cadrul etapei de construire/dezafectare ar putea să reprezinte un factor perturbator asupra speciei de interes comunitar Testudo graeca care folosește toată zona PP pentru căutarea hranei/reproducere/hibernare. | Constuire, Dezafectare | Indirect | Scurt | Redus | Foarte redus |
| Impactul cumulat |  | Impactul perturbator cumulat pentru toate speciile de interes comunitar identificate în zona PP STG, PUZ Conductă Tronson I și PP Conductă Transgaz, cu precădere a celor care folosesc zona pentru hrănire și creșterea puilor/juvenililor, se va manifesta în perioada de construire/dezafectare a celor trei obiective, fiind considerat mediu fără implementarea măsurilor de reducere, respectiv redus după implementarea acestora. | Construire, Dezafectare | Direct/ Indirect | Scurt | Mediu | Redus |
| PP STG | Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/ suprafață) | Având în vedere că prin construcția Stației se va pierde o parte din habitatul de hrănire utilizat de speciile de interes comunitar ce au fost identificate în zona PP, nu poate fi exclusă o schimbare minoră în densitatea acestor populații pe termen lung. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Lung | Redus | Foarte redus |
|  |  | Pe termen scurt poate fi afectată densitatea unor populații de specii de interes comunitar identificate în zona PP, a căror prezență activă a fost confirmată de monitorizările în teren din 2017: Falco vespertinus, Anthus campestris, Melanocorypha calandra, Miliaria calandra, Lycaena dispar. Dintre speciile de păsări de interes comunitar, pe termen scurt este posibilă pierderea a 2-4 cuiburi de fâsă de câmp (Anthus campestris), ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra) și presură sură (Miliaria calandra) specii cu răspândire largă în Dobrogea și nu numai, ce utilizează întreaga zonă a terenurilor agricole dintre satele Vadu și Corbu pentru hrănire și cuibărit. Se estimează că schimbările în densitate vor fi cauzate în mare parte de deplasarea către zone mai liniștite a indivizilor care utilizează zona PP și imediata vecinătate pentru hrănire. Deplasarea indivizilor va fi o consecință a activităților perturbatoare (zgomot, lumină, vibrații) desfășurate în perioada de construire, operare, respectiv dezafectare. Un alt factor care poate cauza modificări în densitatea populațiilor, dar cu o influență mult mai redusă (datorită utilizării zonei PP doar pentru hrănire), este mortalitatea directă a indivizilor ce pot fi striviți de utilaje sau îngropați ca urmare a lucrărilor de construire desfășurate sau ca urmare a capturării involuntare/voluntare a acestora de către muncitorii prezenți pe suprafața organizării de șantier. Impactul este estimat a fi unul mediu fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Mediu | Redus |
| PP Conductă Transgaz |  | Având în vedere că tronsonul de conductă va fi subteran nu se estimează că vor exista schimbări în densitatea populațiilor pe termen lung. | Construire, Dezafectare | Direct | Lung | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | Pe termen scurt poate fi afectată densitatea unor populații de specii de interes comunitar identificate în zona PP, a căror a fost confirmată: Anthus campestris, Melanocorypha calandra, Miliaria calandra. Dintre speciile de păsări de interes comunitar, pe termen scurt este posibilă pierderea unor cuiburi de fâsă de câmp (Anthus campestris) și ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra) specii cu răspândire largă în Dobrogea. Se estimează că schimbările în densitate vor fi cauzate în mare parte de deplasarea către zone mai liniștite a indivizilor care utilizează zona PP și imediata vecinătate pentru hrănire. Deplasarea indivizilor va fi o consecință a activităților perturbatoare (zgomot, lumină, vibrații) desfășurate în perioada de construire, operare, respectiv dezafectare. Un alt factor care poate cauza modificări în densitatea populațiilor, dar cu o influență mult mai redusă (datorită utilizării zonei PP doar pentru hrănire), este mortalitatea directă a indivizilor ce pot fi striviți de utilaje sau îngropați ca urmare a lucrărilor de construire desfășurate sau ca urmare a capturării involuntare/voluntare a acestora de către muncitorii prezenți pe suprafața organizării de șantier. Impactul este estimat a fi unul mediu fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Mediu | Redus |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Având în vedere că tronsonul de conductă va fi subteran nu se estimează că vor exista schimbări în densitatea populațiilor pe termen lung. | Construire, Dezafectare | Direct | Lung | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | Pe termen scurt poate fi afectată densitatea populațiilor de specii de interes comunitar identificate în zona PP (Spermophilus citellus, Lutra lutra, Bombina bombina, Testudo graeca, Emys orbicularis, Pelobates syriacus, Hyla arborea, Lacerta agilis, Lacerta trilineata, Natrix tessellata, Dolichophis caspius și speciile de păsări de interes comunitar ce folosesc perimetrul PP pentru hrănire și reproducere). Schimbările în densitate sunt cauzate de mortalitatea directă a indivizilor ce pot fi striviți de utilaje sau îngropați ca urmare a lucrărilor de construire desfășurate sau ca urmare a capturării involuntare/voluntare a acestora de către muncitorii prezenți pe suprafața culoarului de lucru. Impactul poate prezenta un efect mai mare asupra densității acestor specii în cazul în care lucrările se vor desfășura în perioadele de reproducere (primăvară-vară). Impactul este estimat a fi unul redus fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat foarte redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus |
|  |  | Impactul asupra speciilor de pești de interes comunitar a căror prezență este probabilă în zona PP este nesemnificativ, deoarece pentru traversarea habitatelor posibil utilizate de aceste specii (Balta Mare și Balta de Mijloc) va fi utilizată tehnica forajului orizontal dirijat, aceste zone nefiind astfel afectate de lucrări. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Nesemnificativ | Nesemnificativ |
|  |  | Având în vedere că tronsonul de conductă va fi subteran nu se estimează că vor exista schimbări în densitatea populațiilor pe termen lung. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Nesemnificativ |
| PUZ Conductă legătură |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pe termen scurt poate fi afectată densitatea populațiilor de specii de interes comunitar identificate în zona PUZ Conductă tronson legătură (Testudo graeca) și speciile de păsări de interes comunitar ce folosesc perimetrul PUZ Conductă pentru hrănire. Schimbările în densitate sunt cauzate de mortalitatea directă a indivizilor ce pot fi striviți de utilaje sau îngropați ca urmare a lucrărilor de construire desfășurate sau ca urmare a capturării involuntare/voluntare a acestora de către muncitorii prezenți pe suprafața culoarului de lucru. Impactul poate prezenta un efect mai mare asupra densității acestor specii în cazul în care lucrările se vor desfășura în perioadele de reproducere (primăvară-vară) sau din octombrie – mai când această specie hibernează și este îngropată în nisip. Impactul este estimat a fi unul mediu fără implementarea măsurilor de reducere, în caz contrar acesta putând fi considerat redus. | Construire, Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Mediu | Redus |
| Impactul cumulat |  | Se estimează că pentru Spermophilus citellus și Falco vespertinus, impactul cumulat estimat este unul mediu fără măsurile de reducere și redus cu măsurile de reducere. Pentru celelalte specii, pe termen scurt nu se preconizează un impact cumulat. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Mediu | Redus |
| PP STG | Scara de timp pentru înlocuirea speciilor/ habitatelor afectate de implementarea PP | Nu există habitate (asociații vegetale) de interes comunitar în zona PP. Considerând procentul mic al suprafeței de habitate de hrănire ce vor fi afectate de lucrările de construire a Stației, s-a estimat că impactul asupra speciilor de interes comunitar ce utilizează aceste areale pentru hrănire va fi unul redus. În consecință, se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus |
| PP Conductă Transgaz |  | Nu există habitate (asociații vegetale) de interes comunitar în zona PP. Considerând procentul mic al suprafeței de habitate de hrănire ce vor fi afectate de lucrările de construire, s-a estimat că impactul asupra speciilor de interes comunitar ce utilizează aceste areale pentru hrănire va fi unul redus. În consecință, se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Redus | Foarte redus |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Speciile de floră afectate de lucrări se vor reface începând cu sezonul vegetativ ulterior efectuării lucrărilor, iar în cazul habitatelor această perioadă este aproximată la 5 ani, perioadă în care relațiile inter specifice dintre speciile de floră ce alcătuiesc habitatul se vor reface. Considerând procentul mic al suprafețelor de habitate ce vor fi afectate de lucrările de instalare a conductei, s-a estimat că impactul asupra speciilor de faună de interes comunitar ce utilizează aceste areale pentru hrănire, odihnă și reproducere va fi unul redus. În consecință, se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PUZ Conductă legătură |  | Speciile de floră afectate de lucrări se vor reface începând cu sezonul vegetativ ulterior efectuării lucrărilor, iar în cazul habitatelor această perioadă este aproximată la 5 ani, perioadă în care relațiile inter specifice dintre speciile de floră ce alcătuiesc habitatul se vor reface. Considerând procentul mic al suprafețelor de habitate ce vor fi afectate de lucrările de instalare a conductei, s-a estimat că impactul asupra speciilor de faună de interes comunitar ce utilizează aceste areale pentru hrănire, odihnă și reproducere va fi unul redus. În consecință, se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Operare, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| Impactul cumulat |  | Se estimează că indivizii potențial afectați vor fi înlocuiți după 1-2 sezoane de reproducere, în cazul în care nu sunt implementate măsuri de reducere a impactului. | Construire, Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PP STG | Schimbări climatice | În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea PP poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alti combustibili fosili (cărbune, petrol). | Operare | Indirect | Lung | Redus | Redus |
|  |  | În perioada de operare pe amplasamentul PP vor funcționa turbine, compresoare și generatoare electrice alimentate cu gaze naturale. Din arderea gazelor naturale vor rezulta emisii de CO2, gaz cu efect de seră. Impactul potențial se va manifesta pe termen lung, va avea un caracter direct și este estimat a fi de intensitate redusă. | Operare | Direct | Lung | Redus | Redus |
| PP Conductă Transgaz |  | În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea PP poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alti combustibili fosili (cărbune, petrol). | Operare | Indirect | Lung | Redus | Redus |
|  |  | În condiții normale de operare nu vor exista emisii de gaze cu efect de seră. | - | - | - | - | - |
| PUZ Conductă Tronson I |  | În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea PP poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alti combustibili fosili (cărbune, petrol). | Operare | Indirect | Lung | Redus | Redus |
|  |  | În condiții normale de operare nu vor exista emisii de gaze cu efect de seră. | - | - | - | - | - |
| PUZ Conductă legătură |  | În condițiile unei operări corespunzătoare, implementarea PP poate conduce indirect la reducerea emisiilor potențiale de gaze cu efect de seră, având în vedere ca arderea gazului natural produce cu până la 50% mai puțin CO2, comparativ cu alti combustibili fosili (cărbune, petrol). | Operare | Indirect | Lung | Redus | Redus |
|  |  | În condiții normale de operare nu vor exista emisii de gaze cu efect de seră. | - | - | - | - | - |
| Impactul cumulat |  | Impactul cumulat este estimat a fi unul redus, indirect și pe termen lung. | Operare | Indirect | Lung | Redus | Redus |
| PP STG | Utilizarea eficientă a resurselor naturale | Implementarea PP va contribui la asigurarea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării. | Operare | Direct | Lung | Mare | Mare |
| PP Conductă Transgaz |  | Implementarea PP va contribui la asigurarea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării. | Operare | Direct | Lung | Mare | Mare |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Implementarea PP va contribui la asigurarea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării. | Operare | Direct | Lung | Mare | Mare |
| PUZ Conductă Tronson legătură |  | Implementarea PP va contribui la asigurarea necesarului de energie pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru securitatea energetică pe termen lung a țării. | Operare | Direct | Lung | Mare | Mare |
| Impactul cumulat |  | Impactul cumulat este estimat a fi mare, direct și pe termen lung. | Operare | Direct | Lung | Mare | Mare |
| PP STG | Mediu social și economic | Datorită faptului că în prezent cele mai apropiate locuințe se află la aproximativ 2 km nord față de PP, zgomotul generat pe suprafața PP nu va afecta populația locală. Zgomotul generat însă de traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona PP poate avea un impact asupra populației locale. | Construire/Dezafectare | Indirect | Scurt | Foarte redus | Foarte redus |
|  |  | În perioada de operare există posibilitatea ca în vecinătatea PP să fie construite mai multe clădiri cu utilizare turistică (pensiuni), care pot fi afectate de zgomotul generat de turbinele, compresoarele, generatoarele și pompele care vor funcționa în cadrul PP. | Operare | Direct | Lung | Mediu | Redus |
|  |  | Sistemul de Control și Siguranță Integrat (SCSI) care va supraveghea permanent și în timp real funcționarea corespunzătoare a instalațiilor ce fac obiectul PP. Acest sistem, ale cărui sub-sisteme sunt enumerate în secțiunea 2.2 a raportului, va avea o contribuție pozitivă semnificativă la prevenirea și controlul riscurilor de mediu ce pot afecta securitatea și implicit sănătatea umană. | Operare | Direct | Lung | Mare | Mare |
|  |  | Pentru implementarea PP, în perioada de construire/dezafectare se va crea un număr semnificativ de locuri de muncă. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Mare | Mare |
|  |  | Pentru implementarea PP, în perioada de operare se va crea un număr mediu de locuri de muncă în mod direct, dar și un număr de locuri de muncă la nivelul colaboratorilor/subcontractori din zonă. Impactul potențial este unul benefic, are un caracter direct, se va manifesta pe termen lung, dar are un impact mare. | Operare | Direct | Lung | Mediu | Mediu |
|  |  | Implementarea PP va avea un impact benefic asupra economiei locale. Acest impact este estimat a fi direct, pe termen lung și mediu ca mărime, indiferent de varianta de implementare a PP. | Operare | Direct | Lung | Mediu | Mediu |
|  |  | Implementarea PP va avea un impact benefic asupra economiei naționale. Acest impact este estimat a fi direct, pe termen lung, mediu. | Operare | Direct | Lung | Mediu | Mediu |
| PP Conductă Transgaz |  | Datorită faptului că în prezent cele mai apropiate locuințe se află la cel puțin 2 km nord față de PP, zgomotul generat pe suprafața PP nu va afecta populația locală. Zgomotul generat însă de traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona PP poate avea un impact asupra populației locale. | Construire/Dezafectare | Indirect | Scurt | Foarte redus | Foarte redus |
|  |  | Conform RAPORTULUI LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI realizat pentru PP Conductă Transgaz, se preconizează pierderi sursă de venit ca urmare ocupării temporare de teren din cadrul lucărilor din faza de construcție/dezafectare. | Construire/Dezafectare | Direct | Scurt | Foarte redus | Nesemnificativ |
|  |  | Conform RAPORTULUI LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI realizat pentru PP Conductă Transgaz, se preconizează pierderi sursă de venit ca urmare ocupării permanente de teren din cadrul lucărilor din faza de operare. | Operare | Direct | Lung | Foarte redus | Nesemnificativ |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Datorită faptului că cele mai apropiate locuințe se află la aproximativ 1,2 km nord-nord-vest față de PP, zgomotul generat pe suprafața PP nu va afecta populația locală. Zgomotul generat însă de traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona PP poate avea un impact redus asupra populației locale. | Construire/Dezafectare | Indirect | Scurt | Redus | Foarte redus |
|  |  | Sistemele electronice prin fibră optică ce permit supravegherea permanentă și în timp real a tronsonului de conductă ce face obiectul PP, vor avea o contribuție pozitivă semnificativă la prevenirea și controlul riscurilor de mediu ce pot afecta populația și sănătatea umană. | Operare | Direct | Lung | Mare | Mare |
|  |  | Pentru implementarea PP, în perioada de construire/dezafectare se va crea un număr semnificativ de locuri de muncă. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Mare | Mare |
|  |  | Pentru implementarea PP, în perioada de operare se va crea un număr relativ mic de locuri de muncă. | Operare | Direct | Lung | Foarte redus | Foarte redus |
|  |  | Implementarea PP va avea un impact benefic asupra economiei locale | Operare | Direct | Lung | Mediu | Mediu |
|  |  | Implementarea PP va avea un impact benefic asupra economiei naționale. | Operare | Direct | Lung | Mediu | Mediu |
| PP Conductă legătură |  | Datorită faptului că cele mai apropiate locuințe se află la aproximativ 1,2 km nord-nord-vest față de PP, zgomotul generat pe suprafața PP nu va afecta populația locală. Zgomotul generat însă de traficul rutier aferent activităților de transport a materialelor către zona PP poate avea un impact redus asupra populației locale. | Construire/Dezafectare | Indirect | Scurt | Redus | Foarte redus |
| Impactul cumulat |  | În perioada de construire/dezafectare poate apărea un impact cumulat cauzat de traficul auto spre și dinspre zona celor patru componente. | Construire/Dezafectare | Indirect | Foarte scurt | Redus | Redus |
|  |  | În privința zgomotului din perioada de operare, nu va exista un impact potențial cumulat, deoarece PP Conductă Transgaz, PP Conductă Tronson I și PP Conductă Tronson legătură nu generează zgomot în perioada de operare. | - | - | - | - | - |
|  |  | În perioada de construire/dezafectare va exista un impact potențial cumulat pozitiv între cele patru componente asupra creării unui număr semnificativ de locuri de muncă. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Mare | Mare |
|  |  | în perioada de operare se va crea un număr mediu de locuri de muncă în mod direct, dar și un număr de locuri de muncă la nivelul colaboratorilor/subcontractorilor din zonă. Impactul potențial este unul benefic, are un caracter direct, se va manifesta pe termen lung, dar are un impact mare | Operare | Direct | Lung | Mediu | Mediu |
|  |  | În perioada de operare va exista un impact potențial cumulat asupra economiei locale și naționale. | Operare | Direct | Lung | Mediu | Mediu |
| PP STG | Elemente de patrimoniu (cultural, arheologic, arhitectonic) | Procesul de avizare a facilitat realizarea unui studiu arheologic pe suprafața PP ocazie cu care a fost descoperit un șanț drum antic în umplutura căreia au apărut sporadic fragmente ceramice databile în perioada romană timpurie (sec. II-III p.Chr.). Șanțul descoperit cu acest prilej permite înregistrarea unui nou sit arheologic în punctul Vadu-Bardalia pentru care a fost realizată o fișă de sit pentru înregistrarea în Repertoriu Arheologic Național. Considerăm că impactul PP este pozitiv deoarece realizarea a facilitat descoperirea acestui nou sit, iar ca urmare a implementării recomandărilor realizate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (cercetare arheologică), elementele arheologice descoperite vor putea fi puse în valoare. | Construire | Direct | Foarte scurt | Foarte redus | Foarte redus |
| PP Conductă Transgaz |  | Conform RAPORTULUI LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI realizat pentru PP Conductă Transgaz, impactul potențial asupra patrimoniului istoric și cultural poate fi generat de următorii factori: Distrugerea/deteriorarea unui artefact în timpul săpăturilor (impact direct, local, permanent, negativ). | Construire | Direct | Lung | Mare | Mediu |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Pe suprafața PP nu au fost identificate elemente de patrimoniu și nu va exista astfel un efect asupra acestui aspect de mediu | - | - | - | - | - |
| PUZ Conductă legătură |  | Pe suprafața PP nu au fost identificate elemente de patrimoniu și nu va exista astfel un efect asupra acestui aspect de mediu | - | - | - | - | - |
| Impactul cumulat |  | Nu va exista un impact cumulat. | - | - | - | - | - |
| PP STG | Peisaj | Principalul impact negativ în perioada de operare este legat de modificarea peisajului prin schimbarea folosinței terenului și introducerea unui element nou în peisaj. Având în vedere că structurile Stației se vor integra în peisajul satului Vadu, caracterizat din punct de vedere peisagistic de o întrepătrundere a elementelor naturale cu cele industriale, putem considera că impactul general asupra peisajului va fi direct, negativ, pe o durată lungă, cu un caracter reversibil și de intensitate redusă. | Operare | Direct | Lung | Redus | Redus |
|  |  | Principalul impact negativ (vizual) în perioada de operare este legat de prezența în sine a Stației, care poate fi percepută de receptorii sensibili ca o schimbare permanentă, semnificativă. | Operare | Direct | Lung | Foarte mare | Foarte mare |
|  |  | În etapa de construcție/dezafectare se consideră că impactul este reprezentat de prezența organizării de șantier și a activitățile conexe cu acesta. Impactul va fi direct, redus și pe o perioadă scurtă. | Construcție/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Redus |
|  |  | Principalul tip de impact negativ prognozat în timpul perioadei de construcție asupra confortului vizual pentru turiști, rezidenți și vizitatori este prezența șantierului, vehiculelor grele, activităților de construcție și a materialelor depozitate/organizării șantierului. | Construcție/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Redus |
| PP Conductă Transgaz |  | Conform RAPORTULUI LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI realizat pentru PP Conductă Transgaz impactul asupra peisajului este generat de următorii factori: - Schimbarea folosinţei terenului (impact direct, pe termen mediu, temporar/definitiv, negativ, temporar pe durata montării conductei); | Construcție/Dezafectare | Direct | Mediu | Redus | Nesemnificativ |
|  |  | - Instalațiile de suprafață ale sistemului de transport gaze naturale – grupuri de robinete, stație de lansare, respectiv primire godevil, stație de protecție catodică (impact direct, pe termen lung, permanent, negativ). | Operare | Direct | Lung | Redus | Foarte redus |
| PUZ Conductă Tronson I |  | Modificările peisajului ce decurg din implementarea PP sunt reprezentate de îndepărtarea covorului vegetal de pe suprafața culoarului de lucru, ce va fi depozitat temporar pe una din părțile laterale ale culoarului de lucru și excavarea unui volum de pământ pentru realizarea șanțului în care va fi amplasată conducta, ce va fi depozitat temporar pe cealaltă parte laterală a culoarului de lucru. După instalarea conductei, volumul de pământ excavat va fi utilizat pentru acoperirea ei cu un strat continuu, iar stratul de sol vegetal va fi depus înapoi pe suprafața de pe care a fost decopertat pentru acoperirea terenului și aducerea sa la forma inițială | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Redus |
|  |  | În perioada de operare pot apărea modificări ale peisajului de scurtă durată pe suprafețe mici de teren, dacă va fi necesară efectuarea unor lucrări de reparație ce presupun excavații punctuale. Pe durata de operare a conductei, de 25 de ani, singurele modificări permanente ale peisajului generate de implementarea PP vor fi reprezentate de existența, la capetele tronsonului de conductă, a două suprafețe îngrădite de aproximativ 10-12 m2 în care vor fi amplasate robinetele de secționare și semnalizatoarele de trecere a godevilului și prezența pe traseul conductei a bornelor amplasate la schimbările de direcție sub un unghi mai mare de 30o. Având în vedere că structurile permanente se vor integra cu ușurință în peisajul satului Vadu, caracterizat din punct de vedere peisagistic de o întrepătrundere a elementelor naturale cu cele industriale, putem considera că impactul general asupra peisajului va fi unul pozitiv și pe termen lung. | Operare | Direct | Lung | Mediu | Mediu |
| PUZ Conductă tronson legătură |  | Modificările peisajului ce decurg din implementarea PP sunt reprezentate de îndepărtarea covorului vegetal de pe suprafața culoarului de lucru, ce va fi depozitat temporar pe una din părțile laterale ale culoarului de lucru și excavarea unui volum de pământ pentru realizarea șanțului în care va fi amplasată conducta, ce va fi depozitat temporar pe cealaltă parte laterală a culoarului de lucru. După instalarea conductei, volumul de pământ excavat va fi utilizat pentru acoperirea ei cu un strat continuu, iar stratul de sol vegetal va fi depus înapoi pe suprafața de pe care a fost decopertat pentru acoperirea terenului și aducerea sa la forma inițială | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Redus |
| Impactul cumulat |  | În perioada de construire/dezafectare poate exista un impact potențial cumulat. | Construire/Dezafectare | Direct | Foarte scurt | Redus | Redus |
|  |  | În perioada de operare nu va exista un impact potențial cumulat, deoarece elementele celor patru compoenente se vor integra cu ușurință în peisajul satului Vadu, datorită dimensiunilor reduse. | - | - | - | - | - |

# Descrierea dificultăților

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost întocmit pe baza informațiilor (documentelor) primite de la Beneficiar. Astfel, anumite informații prezentate în cadrul prezentului raport pot suferi modificări în etapele de detaliere a modului de execuție, însă modificările nu vor fi substanțiale și vor avea în vedere măsurile tehnice și organizatorice propuse în vederea reducerii impactului negativ și amplificării impactului pozitiv asupra mediului.

# Rezumat fără caracter tehnic

Prezenta documentație are ca principal scop obținerea Acordului de Mediu pentru proiectul propus CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA având ca Beneficiar (Titular de proiect) pe Black Sea Oil & Gas S.R.L., numit în continuare „PP”.

Lucrarea este realizată de AUDITECO GES S.R.L. – o companie de consultanță în domeniul protecției mediului, înregistrată în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, la poziția 274, conform Certificatului de Înregistrare inclus în ANEXA 1 la prezentul raport, denumită în continuare „AUDITECO” și/sau „Consultantul”, la solicitarea Black Sea Oil & Gas S.R.L.

Raportul la studiul de evaluare a impactul asupra mediului (numit în continuare „RIM”) are ca principal scop completarea documentației tehnice necesară obținerii Acordului de Mediu pentru proiectul menționat.

PP este localizat în extravilanul Comunei Corbu, județul Constanța, una din unitățile administrativ teritoriale ale țărmului românesc al Mării Negre - Figura 1.

Comuna Corbu se află la o distanță de cca. 15 km de municipiul Constanța; accesul rutier se realizează pe Drumul Comunal DC 83 (fostul DC 269), amplasamentul aflându-se la cca. 3 km est de satul Corbu înspre satul Vadu, cu acces direct la acest drum. Cea mai apropiată zonă rezidențială este satul Vadu iar cele mai apropiate locuințe sunt la cca 2 – 2,5 km N-NE față de amplasamentul PP.

Stația de tratare a gazelor naturale va fi amplasată pe un teren cu o suprafață de 34.400 m2 în partea de est a zonei PP ce are o suprafață totală de 96.550 m2, proprietate privată în cote indivize, aparținând Black Sea Oil & Gas S.R.L., Petro Ventures Resources S.R.L. și Gas Plus Dacia S.R.L.

Acest teren este situat între satul Corbu și Vadu, pe partea dreaptă a drumului comunal DC 83 (fost DC 269) Corbu-Vadu. Terenul se află în extravilanul comunei Corbu și avea folosința de teren arabil în extravilan. Prin P.U.Z. – CONSTRUIRE STAȚIE DE TRATARE A GAZELOR – PROIECTUL DE DEZVOLTARE GAZE NATURALE MIDIA, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA, Martie 2017 a fost schimbată categoria de folosință a terenului din teren arabil extravilan în teren cu destinație curți-construcții și destinația din teren extravilan schimbată în teren intravilan-trup izolat: zonă de echipare tehnico-edilitară, destinată amplasării Stației de tratare gaze.

Amplasamentul este orientat pe direcția vest-est, cu o ușoară pantă dinspre vest, dinspre drumul de acces din DC 83 Corbu-Vadu spre est. Conform ridicării topografice realizată de proiectantul PUREWORLD Engineering în 2016, cota terenului scade de la vest (30m dMN) spre est (11 m dMN). Accesul pe amplasament se va realiza din drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu, iar vecinătățile amplasamentului sunt următoarele:

- Nord: terenuri agricole, iar la 400 m N fermă agricolă;

- Vest: Drumul comunal DC 83 Corbu-Vadu;

- Est: drum de pământ, plantație de salcâm, Rezervația Biosferei Delta Dunării

- Sud: terenuri agricole, pășune, stâne la cca. 600-700m.

Scopul și importanța proiectului

Black Sea Oil & Gas S.R.L. (BSOG) este titular și operator al Perimetrului XV Midia, Suprafața contractuală B (Perimetrul XV Midia) situat în platoul continental al Mării Negre aparținând României, în baza Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican și XV Midia, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 43 din 22.01.2014, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 28.01.2014.

Descoperirile de gaze naturale “Ana” și “Doina” se află în Perimetrul XV Midia, localizat în partea de Vest a Mării Negre, la cca. 110 km către Est de Constanța.

În scopul exploatării acestor descoperiri de gaze naturale, BSOG intenționează să demareze Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia ce va asigura extracția, procesarea și transportul gazelor naturale din acestea către consumatorii din România și/sau alte state membre ale Uniunii Europene (UE). Producția de gaze naturale din descoperirile „Ana” și „Doina” este planificată să înceapă în trimestrul II din anul 2019.

Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, menționat mai sus, constă în realizarea următoarelor obiective:

  - Platforma de producție marină, situată pe amplasamentul descoperirii “Ana” – manifoldul de producție amplasat pe această platformă va colecta gazele naturale provenite de la 4 sonde de extracție din zona descoperirii „Ana” și 2 sonde de extracție din descoperirea “Doina”;

  - Conducta pentru transportul gazelor naturale de la cele două sonde ale descoperirii “Doina” menționate mai sus, până la platforma de producție;

  - Stație de injecție MEG (monoetilenglicol) în conductele de transport gaze naturale, amplasată pe platforma de producție marină;

  - Conducta submarină pentru transportul gazelor naturale de la platforma de producție maritimă până la țărm;

  - Conducta subterană (conexiune cu conducta submarină de la platforma de producție), pentru transportul gazelor naturale de la țărm până la stația de tratare;

  - Stație de tratare a gazelor naturale, care va permite aducerea gazelor naturale la standardele și condițiile de livrare către consumatori (temperatură, presiune, compoziție chimică etc.), impuse de operatorii sistemelor naționale de transport și distribuție;

  - Conexiunea la conducta de transport al  gazelor naturale procesate, de la ieșirea din Stația de tratare către sistemul național de transport.

Prezentul proiect propus se referă la Construcția Stației de tratare a gazelor naturale care va asigura prelucrarea gazelor naturale de la viitoarea platformă de producție marină.

Durata de funcționare a Stației va depinde de dinamica producției de gaze din descoperiri. Descoperirile de gaze se preconizează a avea o durată de viată de 10-15 ani cu o capacitate preconizată de maxim 3,115 milioane de metri cubi standard de gaze naturale pe zi.

Durata de viață a instalațiilor din cadrul Stației va fi de aproximativ 25 de ani.

Etapa de dezafectare poate începe abia după 15 ani de la începerea operațiunilor. Planul de dezafectare va fi realizat la momentul respectiv împreună cu autoritățile relevante și vor fi în completă conformitate cu legislația românească și cu cele mai bune practici internaționale disponibile la momentul acela.

Dezafectarea Stației la sfârșitul perioadei de funcționare va dura 2 luni, conform estimărilor din prezent.

Cele două variante alternative analizate pentru amplasarea Stației de tratare, cu excepția variantei alternative 0 (neimplementarea proiectului propus) au fost:

- Localizarea stației de tratare a gazelor pe terenurile arabile aflate în proprietatea titularului, în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar (varianta alternativă 1);

- Localizarea stației de tratare a gazelor în partea de vest a terenului învecinat aflat tot în proprietatea titularului. Acest teren este localizat în interiorul sitului Natura 2000 ROSCI0065 – Delta Dunării, respectiv în interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării (varianta alternativă 2).

Analizând rezultatele din reprezentarea grafică a impactului potențial asupra mediului generat de implementarea celor trei variante alternative (inclusiv varianta 0), se pot formula următoarele concluzii:

- Variantele alternative 0 și 2 vor avea un impact potențial negativ, dar foarte redus (-29 pentru varianta alternativă 0), respectiv redus (-55,625 pentru varianta alternativă 2). Varianta alternativă 1 va avea un impact potențial pozitiv, dar foarte redus (13,975).

- Varianta alternativă 1 va avea un impact pozitiv asupra elementelor de patrimoniu, fiind descoperit un nou sit arheologic;

- Neimplementarea PP nu avea niciun impact asupra aspectelor de mediu: apă, sol, mediu geologic, biodiversitate și peisaj;

- Neimplementarea PP va avea impacturi negative asupra aspectelor de mediu aer (impact negativ foarte redus), schimbări climatice (impact negativ foarte redus) și utilizarea eficientă a resurselor naturale (impact negativ mare);

- Neimplementarea PP va avea un impact potențial pozitiv asupra aspectului de mediu populație și sănătate umană (impact pozitiv foarte redus);

- Variantele alternative ce presupun implementarea planului vor avea impacturi pozitive asupra următoarelor aspecte de mediu: schimbări climatice (impact pozitiv foarte redus în ambele cazuri), mediu social și economic (impact pozitiv foarte redus în cazul optării pentru varianta alternativă 1; impact pozitiv redus în cazul optării pentru varianta alternativă 2), respectiv utilizarea eficientă a resurselor naturale (impact pozitiv mare în ambele cazuri);

- Variantele alternative ce presupun implementarea planului vor avea impacturi negative asupra următoarelor aspecte de mediu: apă (impact negativ foarte redus pentru varianta alternativă 1, impact negativ redus pentru varianta alternativă 2), sol (impact negativ foarte redus pentru ambele variante alternative), mediu geologic (impact negativ foarte redus pentru ambele variante alternative), biodiversitate (impact negativ foarte redus pentru varianta alternativă 1, respectiv impact negativ foarte redus pentru varianta alternativă 2);

- Varianta alternativă recomandată pentru implementarea PP este varianta 1, deoarece aceasta a obținut cel mai bun punctaj general.

- Recomandarea unui set de măsuri pentru fiecare aspect de mediu prin care să fie prevenite, reduse sau compensate efectele negative și să se întărească efectele pozitive;

- Propunerea unui program de monitorizare prin care să se urmărească evoluția efectelor asupra aspectelor de mediu analizate în cadrul evaluării strategice de mediu a PP și să se identifice potențialele efecte adverse neprevăzute generate prin implementarea PP, pentru a putea întreprinde acțiunile de remediere corespunzătoare.

În concluzie, în urma analizei impactului se apreciază că implementarea proiectului propus va avea un impact nesemnificativ asupra mediului iar implementarea lui este necesară în sensul valorificării potențialului energetic național și contribuției la asigurarea independenței energetice a României. Măsurile de reducere a impactului vor asigura prevenirea și reducerea potențialelor efecte negative asociate implementării proiectului propus.

# Bibliografie

- Arnold E.N., Burton J.A. (2002): Guía de campo de los reptiles y anfibios de España y Europa. Barcelona: Ediciones Omega.

- Askew, R. R. (2004) The Dragonflies of Europe (revised edition). Harley Books, Colchester, England, 308 pp.

- Bang P., Dahlstrøm P. (2006) Animal Tracks and Signs. Oxford University Press.

- Bertel Bruun, Hakan Delin, Lars Svensson (1999) Păsările din România și Europa - determinator, Editura Octopus Publishing Group Ltd, Londra

- Bilz Melanie, Shelagh P. Kell, Nigel Maxted and Richard V. Lansdown (2011) European Red List Vascular Plants, European commission

- Botnariuc N., Tatole, V. (eds) (2005) Cartea Roşie a Vertebratelor din România. București: Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

- Brînzan, T. (coord.) (2013) Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România. Ed. Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, Bucureşti: Exclus Prod, 784 pp.

- Bulimar, F. (1973) Privire ecologică asupa larvelor de Odonate (Ord. Odonata, Cl. Insecta) din Delta Dunării. Analele Științifice ale Universității "Al. I. Cuza" Iaşi, s. Biologie animală, 19: 171-178.

- Cârdei, F., Bulimar, F. (1965) Fauna Republicii Populare Române, Insecta - Ord.Odonata. 7(5), Ed. Academiei, Bucureşti.

- Ciocârlan V. (2000) Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, București

- Cogălniceanu D. (1997) Practicum de ecologie a amfibienilor: metode și tehnici în studiul ecologiei amfibienilor. Editura universității din București, București, România.

- Cogălniceanu D., Aioanei F., Bogdan M. (2000) Amfibienii din România. Determinator. Bucureşti: Ed. Ars Docendi.Cristurean I., 1979- Botanică sistematică, II, Cormophyta, Ed. Univ. București

- Corbert G., Ovenden D. (1980) The Mammals of Britain and Europe. William Collins Sons & Co Ltd.

- Cuppen, J., Koese, B., Sierdsema, H. (2006) Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 24: 29-40.

- Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I. A. (2005) Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, București

- Dihoru Gh., Negrean G. (2009) Cartea Roșie a plantelor vasculare din România, Ed. Academiei Române, București, 2009

- Dijkstra, K.-D. B. (Eds.) (2006) Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildflife Publishing, Dorset, 320 pp.

- Fuhn I. E. (1960) Fauna R.P.R. Amphibia. Vol. XIV, fasc. 1, Bucureşti: Ed. Academiei R.P.R.

- Fuhn I. E., Vancea Ş. (1961) Fauna R.P.R.. Reptilia (Ţestoase, Şopîrle, Şerpi). Vol. XIV, fasc. 2, Bucure;ti: Ed. Academiei R.P.R.

- Gafta D., Mountford O. (coord.) (2008) Manual de interpretare a Habitatelor Natura 2000 din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca

- Grossu, A. (1993) Gasteropodele din România. Melci marini, de uscat şi apă dulce. Compendiu. Bucureşti. 412 pp.

- Heinzel, H. (1985) Guia de las Aves de Espana y Europa, Ediciones Omega, Barcelona, pp.64.

- Hutchinson J. (1969) Evolution and Phylogeny of Flowering Plants, Academic Press, London-New York

- Ieniştea, M. A. (1974) Contributions a la connaissance des Coléoptères du Delta du Danube (Le “grind” Caraorman). Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 14: 239-249.

- Kipping, J. (1998) Ein Beitrag zur Libellenfauna (Odonata) Rumäniens. Mauritiana (Altenburg) 16(3): 527-538.

- Szabo-Szeley L., Baczo Z. (2006) Nomenclatorul păsărilor din România, Editura Aves, Odorheiu Secuiesc

- Popovici L., Moruzi C., Toma I. (1985) Atlas Botanic, Editura Didactică și pedagogică, București

- Manci, C. (2012) Fauna de libelule (Insecta: Odonata) din România - Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 64pp.

- Mullarney, K., Svensson, L., Zetterstrom, D., Grant, P., J. (2006) Bird Guide, Harper Collins Publishers Ltd,. London, pp. 392.

- Murariu D. (2004) Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 4 – Lagomorpha, Cetacea, Artiodactyla, Perissodactyla. București: Editura Academiei Române.

- Murariu D., Munteanu D. (2005) Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 5 – Carnivora. București: Editura Academiei Române.

- Murariu D. (2010) Systematic list of the Romanian vertebrate fauna. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 53(1):377–411.

- Murariu D., Popescu A. (2001) Fauna României. Mammalia, vol. XVI, Fascicula 2 – Rodentia. București: Editura Academiei Române.

- Niculescu, E. V. (1963) Fam. Pieridae (Lepidoptera). Ed. Academiei R.P.R. Fauna R.P.R. 11(6).

- Nöllert A., Nöllert C. (1995 Los anfibios de Europa: identificación, amenazas, protección. Barcelona: Ediciones Omega.

- Sârbu I., Ștefan N., Oprea Ad. (2013) - Plante vasculare din România, Editura Victor B. Victor, București

- Pavlova, M., Ihtimanska, M., Dedov, I., Biserkov, V., Uzunov, Y., Pehlivanov, L. (2013) New Localities of Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer, 1828) within European Natura 2000 Network on the Islands of the Lower Danube River. Acta Zoologica Bulgarica, 65(1): 121-123.

- Peterson, R., Mountfort, G., Hollom, P., A., D., Geroudet, P. (1989) Guide des Oiseaux d Europe, Delachaux et Niestle, Neuchatel-Paris, pp.460.

- Por, F. (1956) Considerații asupra faunei de odonate din Republica Populară Română. Buletin Științific, Secția de Biologie și Științe Agricole, 8(1): 155-166

- Prodan I., Buia A. Determinator de floră – Flora Mică a României, Editura Tehnică Silvică, București

- Rákosy, L. (2014) Fluturii Diurni din Romania, Cunoaștere, Protecție, Conservare. Ed. Mega, Cluj Napoca, 353 pp.

- Sârbu I., Ștefan N., Oprea Ad., Zamfirescu O. (2000) Flora și vegetația Rezervației Naturale Grindul Lupilor (Rezervației Biosferei Delta Dunării), Buletinul Grădinii Botanice Iași

- Sîrbu, I., Benedek, A. M. (2005) The genus Theodoxus Montfort 1810 (Mollusca, Gastropoda, Neritidae) in the Romanian Inner Carpathian Basin. In: Scientific Annals of the Danue Delta Institute for Research and Development,Tulcea, 11: 92-98.

- Székely, L. (2008) The Butterflies Of Romania / Fluturii De Zi Din Romania. Brastar Print Brasov, 304 pp.

- Ștefan N., Sârbu I, Oprea A., Zamfirescu O. (2001) Contribuții la cunoașterea vegetației grindurilor Chituc și Saele-Istria, Buletinul Grădinii Botanice Iași, Tomul 10, 2001

- Tatole V. (coordonator) (2010) Managementul şi monitoringul speciilor de animale Natura 2000 din România –Ghid metodologic. Ed. Excelsior Print Bucureşti, 329 pp.

- Tatole V., Iftime A., Stan M., Iorgu E. I., Iorgu I., Oţel V. (2009) Speciile de animale Natura 2000 din România. Ed. Imperium Print Bucureşti, 174 pp.

- Temple H.J., Terry A. (compilers) (2007) The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

- Toader C., Irimia I., Zamfirescu O. (2014) Diversitatea fitosociologică a vegetației României, Editura Institului European, Colecția Academica

- Török Zs., Ghira I., Sas I., Zamfirescu Șt. (2013) Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România. Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării, Tulcea, România.

- Zimmermann W. (1959) Die Phylogenie der Pflanzen, G. Thieme Verlag, Stuttgart

- ***, 1952-1976- Flora R. P. R.- R. S. R., Vol.I-XIII, Ed. Acad. Rom., București

- ***, 1964-1976- Flora Europaea, Vol. I-V, Cambridge

- azuthttps://www.videoguide.ro/en/dunes-with-sea-buckthorn-hippophae-rhamnoides-danube-delta.html

- http://natura2000.eea.europa.eu/

- http://dev.adworks.ro/natura/general/

- http://www.ddbra.ro

- http://www.iucnredlist.org

- http://www.info-delta.ro

- http://www.eukarya.ro/enciclopedie/regnul-animalia

- http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=1181

- http://sor.ro/ro/mid/Pasari-din-Romania

- http://www.sor.ro/img/File/Utile/Analize/Aplicarea%20procedurii%20EA%20in%20zona%20Dobrogei.pdf

- http://www.scribd.com/doc/121349417/Halofitotaxonomia-Lista-plantelor-de-saratura-din-Romania-List-of-Romanian-salt-tolerant-plants-Marius-Nicusor-Grigore

- http://data.kew.org/sid/halophyte.html

- http://www.scribd.com/doc/121349417/Halofitotaxonomia-Lista-plantelor-de-saratura-din-Romania-List-of-Romanian-salt-tolerant-plants-Marius-Nicusor-Grigore

- http://www.aquacrisius.ro/index.php/pesti-protejati-in-ue

- http://dev.adworks.ro/natura/specii

- https://www.videoguide.ro/avatul-aspius-aspius-delta-dunarii.html

- http://dev.adworks.ro/natura/specii/81/Boarca.html

- http://dev.adworks.ro/natura/specii/84/Dunarinta.html

- http://dev.adworks.ro/natura/specii/86/Fusar.html

- https://www.videoguide.ro/en/centaurea-pontica-danube-delta.html

- http://www.theebi.org/pdfs/impacts.pdf

- http://www.theebi.org/pdfs/practice.pdf

- http://www.theebi.org/products.html

- http://www.theebi.org/pdfs/opportunities.pdf

- http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/esprom.pdf

- http://www.ipieca.org/

- http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/falco_vespertinus.pdf

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/performance+standards/environmental+and+social+performance+standards+and+guidance+notes

http://conserveareas.org/files/CONSERVE-IPIECA-OGP-ecosystem-services-guidance.pdf

http://www.theebi.org/pdfs/indicators.pdf

www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/romanian-esp.pdf

http://www.epa.gov/raf/publications/pdfs/HUMANHEALTHEFFECTS81904.PDF

Enciclopedia geografică a României, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1982

https://www.landscapeinstitute.org/PDF/Contribute/GLVIA3consultationdraftformembers.pdf

http://gis2.rowater.ro:8989/flood/