AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

ACORD DE MEDIU

Nr.  ….  din 05.07.2024  - draft

Ca urmare a cererii adresate de ROMCIM SA cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, et. 1 si 5, sector 1, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 7267RP din 07.09.2023, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „EXPLOATARE RESURSE LOESS SI CALCAR MARNOS IN PERIMETRUL POARTA ALBA-CASTELU”, amplasat in comuna Poarta Alba, județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.2, lit.a).

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate.

Amplasament

Terenul este amplasat in extravilan, comuna Poarta Alba, la 0,8 km de incinta Fabricii de Ciment Medgidia si la 1,6 km de traseul Canalului – Dunare – Marea Neagra.

Conform Certificatului de urbanism nr. 64/31.07.2023 emis de Comuna Poarta Alba, folosirea actuala a terenului este cea de teren *arabil*, suprafata terenului este de 69.437 mp din acte si din masuratori.

Terenurile destinate lucrarilor de exploatare se afla in proprietatea ROMCIM SA si se incadreaza in parcelele nr. A1582/2/2 si A1562/2/2.

Coordonate STEREO 70:

| Nr. pct. | X (Nord) | Y (Est) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 309.392 | 765.482 |
| 2 | 309.402 | 765.480 |
| 3 | 309.357 | 765.618 |
| 4 | 309.274 | 765.872 |
| 5 | 309.084 | 765.730 |
| 6 | 309.140 | 765.589 |
| 7 | 309.169 | 765.518 |

Suprafata de exploatare (cariera) va fi de 69.437mp, din care suprafata afectata de lucrari in cariera este de 63.000 mp (ampriza carierei).

Aceasta suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci utile solicitate annual in cadrul permisului temporar de exploatare.

Conform Cerificatului de Urbanism nr. 64/31.07.2023, terenurile pe care a fost constituit perimetrul Poarta Alba-Castelu sunt incadrate in categoria de folosinta arabil si sunt situate in extravilanul comunei Poarta Alba.

Capacitatea de exploatare este estimate la cca. 200-300 mii t/an.

Lucrarile de exploatare in baza permiselor temporare de exploatare se vor realiza pentru o perioada de cca. 20 ani, pana la epuizarea rezervelor cuprinse modelului final proiectat.

Activitatea de exploatare a resurselor de calcar marnos si loess din perimetrul Poarta Alba-Castelu, jud. Constanta se va realiza conform urmatoarelor etape:

- Etapa de deschidere:

- Lucrari de intretinere a drumului tehnologic principal si amenajarea bretelelor de acces la treptele de exploatare;

- Etapa de functionare:

- Lucrari de exploatare-derocarea, incarcarea si transportul masei miniere;

- Etapa de dezafectare si inchidere a obiectivului:

- Reconstructia ecologica a zonelor de exploatare;

- Etapa de monitorizare post-inchidere.

Descrierea principalelor caracteristici ale procesului de exploatare

- Organizarede santier

Pentru conducerea si organizarea activitatii din perimetrul Poarta Alba-Castelu, va fi utilizata incinta existent in zona nord-estica a carierei Medgidia, I care sunt amplasate utilitatile specific activitatii de conducere a exploatarii. In vederea desfasurarii activitatii de exploatare a resurselor de calcar marnos siloess din perimetrul Poarta Alba-Castelu nu sunt necesare alte lucrari de organizare de santier.

- Lucrari de deschidere

Avand in vedere ca perimetrul Poarta Alba-Castelu este situate in vecinatatea carierei Medgidia, lucrarile de deschidere se vor realiza din treptele carierei existente.

Lucrarile de deschidere vor consta in lucrari de intretinere a drumului tehnologic principal si amenajarea bretelelor de acces la treptele de exploatare.

- Lucrari de pregatire

Lucrarile de pregatire au ca scop asigurarea accesului utilajelor la fronturile de exploatare.

Deoarece perimetrul Poarta Alba-Castelu este situate in vecinatatea carierei Medgidia, lucrarile de deschidere se vor realiza din treptele carierei existente.

Lucrarile de pregatire pentru exploatarea calcarului marnos si loessulului in perimetrul Poarta Alba-Castelu vor consta din:

- Lucrari pentru asigurarea accesului utilajelor la fronturile de exploatare.

Lucrari de pregatire necesare asigurarii accesului si functionarii utilajelor din treapta de exploatare constau in saparea unor scarpe, intranduri sau platforme de atac.

Lucrarile de pregatire necesare constau in saparea platformelor de atac la nivelul treptei, astfel fiind amenajata la nivelul fiecarei trepte de exploatare o suprafata sufficient de mare pentru plasarea utilajelor tehnologice din treapta: autoincarcatoare, autobasculante.

Tehnologia de executie a platformelor de atac , parametrii geometrici ai gaurilor de sonda si cei de incarcare cu exploziv, sunt aceeasi cu cei din treapta de exploatare.

Platforma va avea dimensiunile care sa asigure suprafata necesara asezarii materialului dislocate si suprafata necesara functionarii utilajelor de incarcare si transport.

In perioada executiei lucrarilor de pregatire, accesul mijloacelor auto in front se face in fund de sac in cazul unui bloc nou de exploatare sau in bucla la 180 grd.

Latimea platformei va fi de 26,5 m (h=13 m),respective 30,0 m (h=20 m).

Inceperea lucrarilor de amenajare a platformelor se va face din punctul de intersectie al lucrarilor de deschidere si curba de nivel corespunzatoare treptei, respective subtreptei: +12 m; +25 m; +45 m; +50,5 m; +65 m.

Lucrarile miniere de pregatire din perimetrul Poarta Alba-Castelu se vor executa in roci moi sedimentare si in roci tari.

Lucrarile de pregatire care se vor executa prin taierea mecanica sau cu exploziv plasati in gauri de mina sapate dupa o schema patratica. Distanta dintre gauri si dintre randurile de gauri este de 20-25 ori diametrul incarcaturii.

Unghiul de inclinare al treptei de loess este de cca. 45 grd. si a fost dimensionat functie de caracteristicile de rezistenta ale loessului. Pe conturul final al carierei unghiul de inclinare a treptei de loess va fi de 25 grd.

- Lucrari de exploatare

Tehnologia de exploatare va consta in urmatoarele:

- lucrari de excavare prin taierea mecanica a loessului, argilelor si nisipurilor, incarcare cu autoincarcatoare frontale si transport auto;

- derocarea rocii utile tari cu explozivi plasati in gauri de sonda forate vertical, incarcare cu autoincarcatoare frontale si transport auto.

Metoda de exploatare - *metoda de exploatare in cariera cu trepte descendente, cu derocare mecanica sau dislocarea masei miniere cu explozivi plasati in gauri de sonda forate descendent*

Metoda de exploatare care va fi aplicata va consta in excavarea in 4 trepte de exploatare a rocii utile (calcar marnos siloess), incarcare in mijloace auto si transport la statia de concasare.

Exploatarea in perimetrul Poarta Aba-Castelu se va face in trepte descendente, iar in cazul fiecarei trepte, aceasta va fi impartita in blocuri.

Pentru sistematizarea lucrarilor de exploatare si obtinerea unor randamente superioare, treptele de exploatare au fost stabilite la inaltimi cuprinse intre 13,0 m si 20,0 m.

La stabilirea inaltimii treptelor de exploatare au fost luate in considerare si caracteristicile tehnice ale forezei utilizata pentru saparea gaurilor de derocare.

In perioada de executie a lucrarilor de exploatare, diferenta de nivel dintre limita inferioara a resurselor evaluate (+12,0 m) si suprafata terenului (cota maxima+80 m) se va imparti in 4 trepte, astfel:

-treapta I loess: +65 m;

-treapta II:

*subtreapta loess:+65 m - +50,5 m;

*subtreapta calcar marnos: +50,5 m - +45 m;

-treapta III: +45 m - +25 m;

-treapta IV: +25 m - +12, - vatra carierei.

Unghiul de inclinare al treptei in lucru este de 65 grd – 75 grd.

La lucrarile de excavare care se vor executa la nivelul treptei in loess unghiul de inclinare al taluzului treptei in lucru este de 45 grd.

Pentru treptele sapate in calcare, unghiul de inclinare al treptei in lucru este de 75 grd.

Latimea bermelor treptelor in cariera – B, se clasifica astfel:

-berme de lucru, pe care se efectueaza toate operatiile de excavare, incarcare si transport;

-berme de transport, care raman dupa exploatarea treptei, pentru asigurarea continuitatii transportului;

-berme de siguranta, care asigura protectia impotriva surparii treptelor, a caror exploatare s-a terminat si impiedica rostogolirea blocurilor desprinse din treptele superioare.

Latimea bermelor de siguranta  - 1,3 – 4,0 m;

Berma de transport va avea dimensiunea minima de 11,0 m in cazul treptei de 13,0 m inaltime si de 13,2 m in cazul treptei de 20,0 m inaltime.

Transformarea bermei de transport in berma de siguranta se va face in faza in care rezervele la nivelul treptei respective sunt epuizate sau cand prin exploatare s-a ajuns la conturul final al carierei.

Pentru desfasurarea normala a fluxului de exploatare la nivelul treptei este necesara asigurarea unei platforme de lucru.

Latimea minima a platformei de lucru este de 39,1 m (h=13 m) si 44,0 m (h=20 m).

Elementele geometrice ale carierei in exploatare:

* Treapta de loess:

-inaltimea maxima a treptei –10-15 m;

-unghiul maxim de taluz al treptei de lucru – 45 grd;

-latimea bermei de lucru – 24 m;

-latimea bermei de transport – 15 m (dublu sens);

-latimea bermei de siguranta – 3 m;

*  Unghiul general de taluz al carierei – maximum 25 grd;

*  Treapta de calcar marnos:

-inaltimea maxima a treptei – 13/20 m;

-unghiul maxim de taluz al treptrei de lucru – 75 grd;

-latimea bermei de lucru – 38,5 m (h=13 m) ; 44 m (h=20 m);

-latimea bermei de transport – 15 m (dublu sens);

-latimea bermei de siguranta – 3 m;

*  Unghiul general  de taluz al carierei – maximum 60 grd;

Elementele geometrice ale carierei pe conturul final:

-inaltimea maxima a treptei – 20,0 m;

-unghiul maxim de taluz al treptei – 55 grd;

-latimea bermei pe conturul final – 8 m;

-unghiul general de taluz al carierei – maximum 45 grd.

Tehnologia si metoda de exploatare

Derocarea masivului de calcar se realizeaza cu explozivi plasati in gauri de sonda in trepte de exploatare cu inaltimea de 13,0 m/20,0 m.

Treapta I este situate la partea superioara a zacamantului, va avea inaltimi variabile.

Tehnologia de exploatare va consta in:

-lucrari de excavare  prin taierea mecanica a loessului, argilelor si nisipurilor incarcare cu autoicarcatoare frontale  si transport auto;

-derocarea rocii utile cu explozivi plasati in gauri de sonda forate vertical, incarcare cu autoincarcatoare frontale si transport auto.

Lucrari de excavare prin taiere mecanica

Excavarea loessului, argilelor si nisipurilor se va realiza prin taiere mecanica, incarcare cu autoincarcatoare frontale si transport auto.

Derocarea rocii utile cu explozivi plasati in gauri de sonda

Elementele care influenteaza eficienta lucrarilor de derocare sunt:

-structura si caracteristicile de rezistenta a masivului;

-parametrii geotehnici de plasare a incarcaturilor;

-marimea si constructia incarcaturii de exploziv;

-tehnica impuscarii (intarziere, ordinea de explodare, durata totala a exploziei etc.).

- Lucrari de haldare

Singurele roci sterile rezultate din activitatea de exploatare din perimetrul Poarta Alba – Castelu sunt loess-urile care nu sunt utilizate in procesul de productie. Materialul neutilizat va fi depus pe vatra carierei Medgidia in vederea executiei lucrarilor de reconstructive ecologica.

Deseurile miniere (loessul care nu este utilizat ca materie prima la fabricarea cimentului) vor fi transportate cu autobasculante pe distante scurte de cateva sute de metri, pana la zona de depunere.

Rocile sterile (o parte din loess) sunt depuse pe vatra carierei (treapta+12 m), pentru umplerea golurilor rezultate din excavarea calcarului marnos, in cadrul lucrarilor de reconstructie ecologica.

Depunerea se realizeaza intr-o singura treapta cu inaltimea de cca. 1-2 m, prin descarcare din autobasculante, impingerea si nivelarea cu buldozerul.

Tehnologia consta in:

-deversarea materialului din basculante pe vatra carierei;

-impingerea materialului depus pe platforma zonei de depunere spre taluzul carierei cu ajutorul buldozerului;

-nivelarea si compactarea platformei de depunere pentru construirea depozitului de steril in deplina  siguranta.

Zonele de rambleiere vor fi construite cu o panta de 1% inclinare spre taluz pentru scurgerea apelor de precipitatii.

- Transportul

Pentru fiecare cota a treptelor din cariera este proiectat si un traseu de transport a masei miniere extrase din cadrul perimetrului minier. Pentru transportul auto al masei miniere vor fi utilizate drumurile tehnoogice amenajate la nivelul cotelor treptelor din cariera, Drumuri care au latimea partii carosabile de 12 m.

Accesul la treptele superioare ale carierei se va realiza pe drumurile tehnologice amenajate in interiorul carierei Medgidia, astfel:

- pe drumul situate in partea vestica a perimetrului, care inconjoara cariera prin sud, la treptele I si II;

- pe drumul situate din interiorul carierei, la treptele III si IV.

Lucrarile de refacere a mediului (reconstructia ecologica)

Suprafata totala a perimetrului temporar de exploatare Poarta Alba-Castelu este de 0,069 kmp (69.437 mp), din care suprafata afectata de lucrari in cariera este de 63.000 mp (ampriza carierei).

Suprafata va fi ocupata etapizat, in fiecare an urmand sa fie afectate numai suprafetele de teren corespunzatoare cantitatilor de roci utile solicitate anual in cadrul permisului temporar de exploatare.

Lucrarile de exploatare in baza permiselor temporare de exploatare se vor realiza pentru o perioada de cca. 20 de ani., pana la epuizarea rezervelor.

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare, se va trece la realizarea lucrarilor de inchidere si reconstructia ecologica a suprafetelor afectate.

Odata cu incetarea activitatii de exploatare, terenul pe care a fost amplasat obiectivul minier Poarta Alba-Castelu va fi refacut si adus cat mai aproape de starea initiala inceperii procesului de exloatare, diferenta constand in modificarea morfologiei acestuia.

Din punct de vedere al potentialului agricol, terenul ocupat de exploatare se incadreaza in categoria de terenuri arabil, fiind redat in folosinta dupa incetarea activitatii de refacere a mediului.

Reconstructia ecologica a terenului afectat de lucrarile de exploatare programate in perimetrul Poarta Alba – Castelu consta in urmatoarele lucrari:

-reprofilarea taluzurilor;

-depunere rambleu pe vatra si compactare;

-nivelare suprafata vatra si berme;

-compactare suprafata berme;

-asternere sol vegetal;

-semnat ierburi perene;

-procurare si plantare puieti pentru stabilizare;

-udarea suprafetelor insamantate.

Monitorizarea post inchidere va incepe dupa executia lucrarilor si va continua timp de inca 2 ani de la finalizarea programului de inchidere a obiectivului minier si reconstructie ecologica a zonelor afectate.

Modul de asigurare a utilităților

Alimentarea cu apa si canalizare

Pentru consumul de apa potabila al personalului, se va asigura aprovizionarea cu apa potabila imbuteliata.

Tehnologia de exploatare aplicata la obiectivul minier Poarta Alba-Castelu nu necesita utilizarea apei in procesul de extractive si nici nu se prevede utilizarea apei in scopuri menajere din captari de suprafata si/sau subterane pe amplasamentul viitoarei entitati.

In perioada operationala, pe perioada executiei lucrarilor de inchidere fizica a perimetrului minier Poarta Alba-Castelu nu se vor evacua in mediul acvatic debite de ape de mina sau ape uzate industrial din amplasament, astfel nu se pune problema epurarii unor debite de apa uzata.

Tehnologia de exploatare nu necesita utilizarea apei in procesul de productie si nici nu se prevede utilizarea apei in scopuri menajere din captari de suprafata si/sau subterane pe amplasamentul viitoarei entitati.

Apele pluviale

Apele pluviale din incinta carierei – absorbite natural, iar in zona de intrare in cariera Medgidia in cazul unor acumulari semnificative apele pluviale sunt evacuate  prin santul de garda care margineste drumul principal de acces, cu o lungime de 300m si latimea de 0,6 m, evacuarea realizandu-se in Valea Manzului.   Apele pluviale de pe servantii carierei – conturul de lucru si final al carierei- respective vatra, bermele si taluzele treptelor vor fi configurate cu o panta care sa permita scurgerea gravitationala a apelor catre canalele de colectare a  apelor pluviale ce fac legatura cu sistemul general de evacuare a apelor din cariera.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru executarea lucrărilor din carieră nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

Aceste lucrări vor fi efectuate ziua, programul de lucru fiind de 8 – 10 ore, funcție de comenzi.

Descrierea etapei de constructie

Pentru amenajarea obiectivului de investiții sunt prevăzute următoarele lucrări:

- Organizarea de santier;

- Lucrari de deschidere;

- Lucrari de pregatire;

Pentru conducerea si organizarea activitatii din perimetrul Poarta Alba-Castelu, va fi utilizata incinta existent in zona nord-estica a carierei Medgidia, in care sunt amplasate utilitatile specific activitatii de conducere a exploatarii. Nu sunt necesare alte lucrari de organizare de santier.

Lucrarile de deschidere se vor realiza din treptele carierei existente.

Lucrarile de deschidere vor consta in lucrari de intretinere a drumului tehnologic principal si amenajarea bretelelor de acces la treptele de exploatare.

Lucrarile de pregatire au ca scop asigurarea accesului utilajelor la fronturile de exploatare.

Activitati de dezafectare

In cadrul proiectului nu sunt prevazute a se executa constructii care sa necesite lucrari de dezafectare/demolare

In cadrul etapei de reconstructive ecologica se va realiza un proiect de detaliu vizand reabilitarea factorilor de mediu, cu accent asupra biodiversitatii, dar si in scopul valorificarii ulterioare a unor activitati alternative derivate.

Peisajului afectat initial i se redau functiile ecologice capatand in plus noi valente functionale ce permit desfasurarea unor activitati ce in alte zone nu se pot desfasura.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

Conform Certificatului de urbanism nr. 64/31.07.2023, emis de Comuna Poarta Alba folosirea actuala a terenului este cea de teren arabil, iar destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, in conformitate cu Documentatia de urbanism nr. 8/2013, faza PUG, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Poarta Alba nr. 13/29.02.2016.

Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

Analiza alternativelor

- Alternative realizabile

Analiza alternativelor:

*alternativei „0”, nerealizarea investiției și păstrarea situației existente.

*alternativa „1”prevazuta prin prezentul proiect,

In condițiile adoptării alternativei„0”- Scenariul „Dezvoltare zero” nu ar fi dezvoltate în zonă niciuna din formele de impact asupra factorilor de mediu.

Alternativa „0”- nu este acceptabilă din punct de vedere economic .

Alternativa „1”- amplasarea obiectivului industrial a tinut cont de o serie de factori, dupa cum urmeaza:

-existenta in zona a unei cariere de mare capacitate deschisa anterior (cariera Medgidia);

-situarea intr-o zona bogata din punct de vedere al substantei minerale utile;

-forta de munca este suficienta in zona, cererea de locuri de munca fiind mare;

-accesul in zona se realizeaza cu usurinta;

-amplasarea in spatial propus si activitatea desfasurata nu determina impact semnificativ amediului inconjurator, obiectivul fiind situate izolat;

Din prezentarea comparative a alternativelor posibile rezulta ca cea mai eficienta, atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere al protectiei mediului este exploatarea resurselor de calcar marnos si loess.

Incadrarea in BAT/BREF/conformarea la concluuziile BAT, prevederile BREF aplicabile:  nu se incadreaza in prevederile Legea nr. 278/2013, privind Emisiile Industriale;

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala – in conformitate cu punctul de vedere nr. 162/08.01.2024, emis de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, proiectul nu necesita elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă si nu necesita obtinerea avizului de gospodarirea apelor;

Cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc. – sunt respectate zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a mediului din zona pe aer, apa, sol, etc.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000 – amplasamentul nu se pozitioneaza in perimetrul siturilor Natura 2000 .

Impactul cumulat

Suprafata de teren pe care se vor desfasura lucrarile de exploatare se invecineaza cu actuala cariera Medgidia si Fabrica de ciment Medgidia apartinand ROMCIM SA, activitate programata in cadrul perimetrului temporar de exploatare avand drept scop asigurarea materialului necesar pentru prepararea cimentului.

Fabrica de ciment Medgidia a fost pusa in functiune in anii 1950, fiind una din cele mai importante zone industrial din Dobrogea si principalul angajator din zona Medgidia.

Cariera Medgidia este una dintre carierele mari din tara aflata in exploatare de cativa zeci de ani si este principal sursa de aprovizionare cu materii prime a fabricii de ciment Medgidia.

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare programata in perimetrul Poarta Alba-Castelu in baza permiselor temporare de exploatare eliberate de A.N.R.M. se va utiliza aceeasi metoda de exploatare ca cea utilizata in cariera Medgidia, lucrarile urmand sa fie executate de personalul care deserveste in present cariera Medgidia, singura diferenta fiind data de forma juridical a actului eliberat de A.N.R.M. si suprafata pe care este instituit perimetrul Poarta Alba-Castelu.

Lucrarile de exploatare nu se vor desfasura simultan in cele doua obiective (cariera Medgidia si cariera Poarta Alba-Castelu), matyerialele provenite din cele doua obiective vor fi exploatate selectiv, productia planificata fiind realizata din mai multe fronturi de exploatare in vederea realizarii unui mix optim de material necesar pentru fabricarea cimentului in limitele standardelor de calitate ale ROMCIM SA.

Astfel, impactul asupra factorilor de mediu: apa, sol, aer, biodiversitate si peisaj, asezari, nivelul de zgomot si intensitatea vibratiilor va fi similar cu cel din cariera Medgidia, fiind afectata in plus suprafata de teren pe care este instituit perimetrul Poarta Alba-Castelu, probabilitatea unui impact cumulate este redusa, avand in vedere distanta mare dintre cele doua obiective si prezenta curentilor de aer care favorizeaza dispersia pulberilor.

Impactul cumulat cu fabrica Medgidia, desi exista posibilitatea unor cresteri a emisiilor de pulberi in cadrul carierei Poarta Alba-Castelu, probabilitatea unui impact cumulate este redusa, avand in vedere distanta mare dintre cele doua obiective si prezenta curentilor de aer care favorizeaza dispersia pulberilor.

III. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI, UNDE ESTE POSIBIL, COMPENSAREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI:

Concluzia evaluarii impactului asupra mediului este ca realizarea investitiei are un impact in limite admisibile asupra factorilor de mediu, totusi trebuie avute in vedere anumite masuri mai ales in ceea ce privesc managementul deseurilor, protectia factorului de mediu – aer, astfel incat sa se asigure prevenirea, diminuarea sau chiar eliminarea potentialelor efecte negative asupra mediului.

Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala IPG in cazul de fata, a condus la valoarea IPG =1,71 rezultand astfel ca prin realizarea si functionarea obiectivului analizat mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, etc.) şi efectul implementării acestora:

APA (organizarea de santier nu face obiectul prezentului proiect)

-achiziţionarea de material absorbant si interventia prompta in caz de producere a unor  poluari accidentale cu produse petroliere;

-stationarea utilajelor si a mijloacelor de transport se va face numai in spatiu special stabilit (platforma betonata sau pietruita) dotat cu material absorbant (in afara perimetrului viitoarei cariere, unde se va stabili organizarea de santier) ;

-depozitarea deseurilor se va face numai in spatiile special amenajate (in afara perimetrului viitoarei cariere, unde se va stabili organizarea de santier) ;

-dotarea obiectivului cu toalete ecologice in numar suficient ((in afara perimetrului viitoarei cariere, unde se va stabili organizarea de santier) ;

AER

- intretinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodica si inlocuirea celor cu deficiente majore;

- mentinerea nivelului gazelor de esapament produse sub limitele admise prin asigurarea functionarii motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de viteza si incarcatura si respectarea metodologiei de exploatare;

- se va proceda la udarea drumurilor si a materialului derocat care constituie potentiale surse de praf (mai ales in perioadele secetoase).

SOL SI SUBSOL

-  respectarea elementelor geometrice ale treptei de util: înălţime, lăţime, unghi de taluz şi întreţinerea şanţurilor de gardă şi a rigolelor, pentru evitarea antrenării materialului din amonte şi a alunecărilor de teren;

- diminuarea la minimum a pierderilor aferente procesului de exploatare şi transport a agregatelor minerale;

- depozitarea provizorie a pământului excavat şi a sterilului se va realiza pe suprafeţe cat mai reduse;

- solul îndepărtat de pe suprafaţa amplasamentelor se va decapa, selecta şi depozita în depozitul temporar de sol din care se vor prelua cantităţile necesare pentru refacerea terenului şi executarea de lucrări de protecţie şi conservare în timp;

- pentru limitarea poluării accidentale şi îndepărtarea riscurilor, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la societăţi specializate, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop;

- platformele din incintă se vor menţine curate, în special rigolele perimetrale în vederea colectării apelor pluviale;

- deşeurile (altele decât cele miniere) rezultate din activitate vor fi colectate şi transportate în afara perimetrului la locurile amenajate în acest scop.

- instruirea personalului care execută lucrări de reparaţii şi întreţinere, în vederea prevenirii poluării solului.

BIODIVERSITATEA

- se recomanda implementarea unui plan de management al lucrarilor care sa prevada proceduri aplicabile activitatilor de constructie si amenajare si care sa contina aspect de protectie a mediului, evitandu-se influente negative asupra factorilor biotici, ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a unor aspecte ce tin de management si organizare;

- limitarea pe cat posibil a activitatilor generatoare de poluare fonica pentru evitarea factorului de stres pentru speciile faunistice din zona;

- se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje, precum si ale tehologiei de executie si se vor utiliza drumurile deja existente.

PEISAJ

- realizarea de înierbări ale taluzelor şi bermelor carierei, precum şi realizarea lucrărilor de înierbare şi plantare arbuşti;

- realizarea unei perdele de arbori şi arbuşti din specii native precum: păducel, prun sălbatic, scumpie, liliac, pe conturul carierei şi în lungul drumului principal de acces, atât pentru diminuarea impactului asupra imaginii de ansamblu a zonei şi asupra vegetaţiei, constituind totodată şi bariera pentru diminuarea zgomotului la < 65 dB.

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

Principalele masuri de diminuare a impactului asupra sanatatii populatiei, in perioada deschiderii  functionarii carierei, sunt:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- umectarea periodica a drumurilor din interiorul carierei pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;

- curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera;

- transportul argilei se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelate ;

- verificarea periodica din punct de vedere tehnic a utilajelor in vederea cresterii performantelor;

- colectarea selectiva a deseurilor si stocarea temporara a acestora in spatii special amenajate.

ZGOMOT SI VIBRATII

- programarea transportului utilajelor, materialelor si deseurilor in orele de zi;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- diminuarea la minimum a inaltimii de descarcare a materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

Combaterea zgomotului care cuprinde:

a) sursa - alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

b) calea de propagare – carcasarea sau montarea surselor in spatii inchise, acolo unde este posibil.

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel:

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- se va stabili ca acele actiuni ce necesita interventia utilajelor cu tonaj mare sa se desfasoara in afara orelor recunoscute ca fiind ore de odihna intr-o comunitate; astfel incat sa se minimizeze numarul de  transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- activitatile de amenajare se vor adapta/armoniza cu cele desfasurate in vecinatate, astfel incat sa se minimizeze disconfortul inerent creat de lucrarile de deschidere;

DESEURI

In perioada lucrarilor de deschidere a carierei se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator:

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate valorificata | Cantitate eliminata |
| Sol vegetal | S | 01 01 02 | √ | - |
| Split/ steril | S | 01 04 08 | √ | - |
| Materiale plastice | S | 17 02 03 | √ | - |
| Deseuri metalice din constructii | S | 17 04 05 | √ | - |
| Uleiuri uzate | L | 13 02 08* 13 02 06* 13 02 05* | - | √ |
| Material absorbant contaminat | S | 15 02 02* | √ |  |
| Deseuri ambalaje din hartie si carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri ambalaje de material plastic | S | 15 01 02 | √ | - |
| Deseuri ambalaje din lemn | S | 15 01 03 | √ | - |
| Deseuri ambalaje metalice | S | 15 01 04 | √ | - |
| Deseuri de ambalaje contaminate | S | 17 09 03* | - | √ |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | - | √ |

Managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

- referitor la gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în conformitate cu OUG nr. 92/2021, titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

SCHIMBARI CLIMATICE

Gazele cu efect de sera sunt emise in atmosfera in mod indirect datorita functionarii motoarelor cu ardere interna si masinilor miniere din cariera prin functionarea in regim stationar si cel mobil a principalelor utilaje miniere si masini consumatoare de combustibil lichid (motorina) .

Pentru zona de amplasare a proiectului se observa o tendinta statistica usor crescatoare pentru temperaturile medii anuale, iar pentru precipitatii nu este relevata nicio directive clara de evolutie.

Nu s-au identificat cai prin care obiectivul ar putea fi influentat de aspectele climatice in urmatorii ani de functionare; analiza subiectiva ia in considerare tendintele climatice din zona localitatii Poarta Alba si a Municipiului Medgidia, lipsa evenimentelor meteo extreme, faptul ca functionarea proiectului nu necesita racordarea (bransamente directe) la sistemele de utilitati.

Prin masurile de reducere a impactului care se vor lua, impactul direct pe termen scurt, pentru afectarea schimbarilor climatice este nesemnificativ, temporar, local.

Pe termen mediu si lung impactul direct este generat de perioada de functionare a obiectivului si va fi redus daca sunt respectate masurile impuse.

Măsuri în timpul exploatarii si efectul implementarii proiectului:

APA

- achiziționarea de material absorbant si intervenția prompta in caz de producere a unor  poluări accidentale cu produse petroliere;

- personalul va fi instruit corespunzător; utilajele ce  vor deservi activitățile desfășurate vor trebui sa dețină toate inspecțiile tehnice necesare care sa ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere; in aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusa;

- se vor executa lucrări de drenare la baza depozitului de sol, prin şanţuri săpate în terenul de bază, cu scurgere asigurată;

- pentru a împiedica infiltrarea apelor uzate provenite de la staţia de concasare şi eventualul impact negativ asupra apelor freatice, apa uzată va fi captată în canalul deversor;

- resturile menajere sau reziduurile de orice natură se vor transporta pe măsura acumulării lor în containere (ce vor fi amplasate pe o platformă betonată), de unde vor fi valorificate/eliminate de către o societate autorizată;

- uleiurile minerale uzate vor fi recuperate în recipienţi metalici care vor fi depozitaţi pe platformă betonată special amenajată până la predarea către unităţi specializate;

AER

- utilizarea de autobasculante si utilaje dotate cu motoare cat mai nepoluante, ce se incadreaza in normele EC privind emanatiile de noxe in atmosfera, in timpul functionarii;

- intretinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodica si inlocuirea celor cu deficiente majore;

- mentinerea nivelului gazelor de esapament produse sub limitele admise prin asigurarea functionarii motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de viteza si incarcatura si respectarea metodologiei de exploatare;

- se va proceda la udarea drumurilor si a materialului derocat care constituie potentiale surse de praf (mai ales in perioadele secetoase);

- supravegherea manipularii corespunzaroare a argilei excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor in aer;

- umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenarii prafului;

- utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu reglementarile UE in domeniul protectiei mediului;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare.

SOL –SUBSOL

- întreţinerea şanţurilor de gardă şi a rigolelor, pentru evitarea antrenării materialului din amonte şi a alunecărilor de teren;

- diminuarea la minimum a pierderilor aferente procesului de exploatare şi transport a agregatelor minerale;

- depozitarea provizorie a pământului excavat şi a sterilului se va realiza pe suprafeţe cat mai reduse;

- solul îndepărtat de pe suprafaţa amplasamentelor se va decapa, selecta şi depozita în depozitul temporar de sol din care se vor prelua cantităţile necesare pentru refacerea terenului şi executarea de lucrări de protecţie şi conservare în timp;

- pentru limitarea poluării accidentale şi îndepărtarea riscurilor, reviziile şi reparaţiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor şi specificaţiilor tehnice la societăţi specializate, iar alimentarea cu combustibil se va face numai în zone special amenajate acestui scop;

- platformele din incintă se vor menţine curate, în special rigolele perimetrale în vederea colectării apelor pluviale;

- deşeurile (altele decât cele miniere) rezultate din activitate vor fi colectate şi transportate în afara perimetrului la locurile amenajate în acest scop.

- instruirea personalului care execută lucrări de reparaţii şi întreţinere, în vederea prevenirii poluării solului.

BIODIVERSITATEA

- limitarea pe cat posibil a activitatilor generatoare de poluare fonica pentru evitarea factorului de stres pentru speciile faunistice din zona;

- se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje , precum si ale tehologiei de executie si se vor utiliza drumurile deja existente.

PEISAJ

- realizarea de înierbări ale taluzelor şi bermelor carierei, precum şi realizarea lucrărilor de înierbare şi plantare arbuşti;

- realizarea unei perdele de arbori şi arbuşti din specii native precum: păducel, prun sălbatic, scumpie, liliac, pe conturul carierei şi în lungul drumului principal de acces, atât pentru diminuarea impactului asupra imaginii de ansamblu a zonei şi asupra vegetaţiei, constituind totodată şi bariera pentru diminuarea zgomotului .

POPULATIE, MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC, PATRIMONIU CULTURAL

- funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor şi a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- optimizarea traseelor utilajelor de extracţie şi mijloacelor de transport ale agregatelor, astfel încât să fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie;

- reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport, pe drumurile publice;

- stropirea zilnică a drumurilor din incinta carierei şi a drumurilor de transport, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- menţinerea maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor stabiliţi de fabricant;

- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport prin asigurarea camioanelor cu prelate;

- evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

Nu sunt necesare masuri pentru protejarea patromoniului cultural.

DESEURI

In perioada de functionare rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Stare fizica (S-solida L-lichida SS-semisolida) | Cod deseu conf. Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/ 532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/ 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Managementul deseurilor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate valorificata | Cantitate eliminata |
| Sol vegetal | S | 01 01 02 | √ | - |
| Split/ Steril | S | 01 04 08 | √ | - |
| Deseuri menajere | S | 20 03 01 | - | √ |
| Deseuri hartie si carton | S | 20 01 01 | √ | - |
| Ambalaje hartie-carton | S | 15 01 01 | √ | - |
| Deseuri materiale plastice | S | 20 01 39 | √ | - |
| Deseuri ambalaje plastic (PET) | S | 15 01 02 | √ | - |
| Ulei uzat | L | 13 02 05* 13 01 10* | √ | - |
| Filtre de ulei | S | 16 01 07* | √ | - |
| Deseuri feroase | S | 16 01 17 | √ | - |
| Baterii uzate | S | 16 06 01* | √ | - |
| Anvelope uzate | S | 16 01 03 | √ | - |
| Sticla | S | 20 01 02 | √ | - |
| Metale | S | 20 01 40 | √ | - |
| Ambalaje cu continut de substante periculoase | S | 15 01 10* | √ | - |

Deseurile generate in perioada functionarii carierei vor fi colectate selectiv, in containere speciale, amplasate pe special platforme amenajate in cadrul organizarii de santier si realizate in conformitate cu prevederile legale aplicabile (Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile ulterioare).

Toate deseurile vor fi colectate controlat, in recipiente tip, confectionate din metal sau din plastic, amplasate pe platforme betonate si inscriptionate cu tipurile si codurile deseurilor stocate.

Valorificarea si eliminarea deseurilor menajere se vor face prin operatori autorizati.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Conform Legii minelor nr. 85/18.03.2003 şi a Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, în perioada de derulare a activităţii de exploatare şi până la încetarea acesteia, beneficiarul are obligaţia de a executa lucrări de conservare, dezafectare şi închidere a exploatării, care, în final, să asigure reconstrucţia ecologică a zonei.

Masuri de reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice:

Impactul asupra climei este nesemnificativ.

Nu prezinta un factor de risc pentru implementarea si functionarea acestui tip de proiect

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

1.In timpul realizarii proiectului:

Conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specific

- operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

- a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

- b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de constructii si desfiintari, luind in considerare cele mai bune tehnici disponibile;

- conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

- Anexei nr. 4.

- Producatotrii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din O.U.G. nr. 92/2021;

- Producatorii si detinatorii de deseuri, personae juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului;

- se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014;

- se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat ;

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 15, alin. 2, lit.(a), titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă  realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013).

Conditii de ordin tehnic care reies din  raportul privind impactul asupra mediului

- în incinta şantierului se va prevede o zonă pentru spălarea utilajelor de transport şi roţilor acestora;

- se vor lua măsuri pentru pre-epurarea apelor de spălare;

- apele pluviale cu continut de hidrocarburi vor fi mai intai trecute prin separatorul de hidrocarburi, dupa care, gravitational deversate in reteaua de canalizare menajera locala.

- In timpul  exploatarii:

- se va monitoriza nivelul de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica–Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – trimestrial ;

- calitatea aerului: analiza trimestriala pentru pulberi sedimentabile, cu prelevare continua de 30 zile; prelevare trimestriala de pulberi respirabile – conform STAS 12574/1987; număr de utilaje active pe șantier în perioada de raportare, cantități de combustibil utilizate ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre

autoritatea de mediu, anual,  pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe

suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021, art. 48, alin (1) ;

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul presedintelui ANRM, al ministrului MMSC si ministrul Economiei nr. 202/2881/2348/2013;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Apelor nr.107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari;

- O.U.G. nr. 196/2005 – privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006;

- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR 10009/2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiental;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014- normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei.

- In timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

a.) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare:

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din OUG nr. 195 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, privind solicitarea obligaţiilor de mediu ȋn cazul procedurilor de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii;

- pentru inchiderea carierei se va realiza un proiect tehnic de refacere a mediului conform Ord. presedintelui ANRM, al ministrului MMSC si ministrul Economiei nr. 202/2881/2348/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

- gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediul, in special:

* fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

* fara a crea discomfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

* fara a afecta negative peisajul sau zonele de interes special.

- se vor respecta condiţiile impuse de autorităţile avizatoare în actele de reglementare emise;

- refacerea terenului prin aducerea lui la starea iniţială sau la o stare care să permită folosirea ulterioară;

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a

terenului;

- eliberarea amplasamentului de toate construcţiile, structurile subterane, reziduurile rezultate din dezafectare/demolare astfel încât terenurile să fie aduse la starea iniţială;

- refacerea terenului se va face astfel încât valorile determinate prin analizele efectuate la sol să respecte valorile admise prin legislaţia în vigoare în concordanţă cu folosinţa ulterioară a terenului;

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZA TEHNICĂ)

Autoritățile cu responsabilități în domeniul protecției mediului au fost consultate si si-au exprimat punctul de vedere in cadrul sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de 17.01.2024, etapa de incadrare si a Comisiei de analiza tehnica din data de 22.05.2024 - etapa de analiza a calitatii raportului de mediu si decizia finala.

VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN PROCEDURA DERULATĂ:

-Publicul a fost informat in toate etapele procedurii derulate prin anunturi pe site APM si in ziare  (Cuget liber): depunerea solicitării acordului de mediu – 07.09.2023, etapa de incadrare – 17.01.2024, depunerea Raportului privind impactul asupra mediului si organizarea dezbaterii publice –25.03.2024, anunţ public privind emiterea acordului de mediu – 06.06.2024, in cotidianul*Cuget liber*;

- -Raportul la studiul de impact asupra mediului, a fost elaborat de evaluator de mediu: SOCIETATEA IPROMIN SA – Certificat de Atestare seria RGX nr. 021/16.09.2021 si postat pe site-ul A.P.M. Constanta spre consultare;

-Publicul interesat si-a putut exprima opiniile in cadrul sedintei de dezbatere publica, din data de 26.04.2024; pe toata perioada derularii procedurii nu s-au primit propuneri/observaţii justificate din partea publicului referitoare la proiect.

VII. CONCLUZIILE CONSULTĂRILOR TRANSFRONTALIERE

Nu se aplica;

VIII. PLANUL DE MONITORIZARE A MEDIULUI, CU INDICAREA COMPONENTELOR DE MEDIU CARE URMEAZĂ A FI MONITORIZATE, A PERIODICITĂȚII, A PARAMETRILOR ȘI A AMPLASAMENTULUI ALES PENTRU MONITORIZAREA FIECĂRUI FACTOR:

1. In timpul executiei:

    - calitatea aerului : la limita amplasamentului, trimestrial - conform STAS nr. 12.574/1987: pulberi totale in suspensie: media de scurta durata (30 minute) – 0,5 mg/mc; conform STAS nr. 12.574/1987, pulberile sedimentabile: 17 g/mp/lună;

    - date privind consumul lunar de carburant si numarul de utilaje active pe santier - anual ;

    - zgomot : masuratori trimestriale sau ori de cate ori este nevoie ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului, in timpul desfasurarii lucrarilor de deschidere a carierei ;

    - deseuri : intocmirea unui plan de gestionare a deseurilor din activitati de deschidere a carierei prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseuri in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in exploatare si inaintarea acestuia la finalizarea proiectului;

- mentionam ca monitorizarea in timpul deschiderii carierei se va realiza pe parcursul intregii perioade ;

-  raportul trimestrial ce va cuprinde rezultatele monitorizarii parametrilor prezentati anterior va

fi  inaintat autoritatii de mediu.

2. In timpul exploatarii :

- se va monitoriza nivelul de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei – frecventa – trimestrial ;

- respectarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ord. MAPPM nr. 462/1993 la urmatorii indicatori: pulberi – 5 mg/mcN; CO - 100 mg/mcN; SOx – 35 mg/mcN; NOx 350 mg/mcN, pentru gazele arse evacuate in atmosfera ca urmare a arderii combustibilului gazos - frecventa – trimestrial ;

- raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor generate se face catre

autoritatea de mediu, trimestrial, pana la 15 martie a anului urmator celui de raportare,  atat pe  suport hartie, cat si electronic, conform O.U.G. nr. 92/2021, art. 48, alin (1) ;

3.  In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere :

- amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare, eliminare, instalatiile, echipamentele, deseurilor, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului;

- inchiderea obiectivului se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

- cerere si notificare;

- certificat de urbanism nr. 64/31.07.2023;

- Memoriu de prezentare;

- Raport la studiul de impact asupra mediului;

- Fisa de localizare a perimetrului de exploatare;

- Dovada achitarii tarifului .

- Coordonatele Stereo 70;

- Plan de incadrare in zona ;

- Plan de situatie;

- Punctele de vedere exprimate de membrii CAT pe parcursul procedurii.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Aviz nr……………, emis de Directia Judeteana pentru Cultura Constanta

- Notificare-asistenta de specialitate in sanatate publica nr……………..– Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta;

- Aviz nr…………., emis de Statul Major al Apararii;

- Adresa nr………………, emisa de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral.

La finalizarea lucrarilor de executie titularul este obligat:

Sa notifice APM Constanta in vederea verificarii respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform conform prevederilor Anexei V - Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, art. 43, alin.(3) si (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificari si completari;

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                               ŞEF  SERVICIU  A.A.A.,

- Celzin LATIF                                                                               Lavinia  Monica  ZECA

- INTOCMIT,

Consilier Elena FILIP

Nota: Prezentul acord contine 26 (douazeci si sase) pagini si s-a redactat in trei exemplare.