VINTILA CRISTACHE Intreprindere Individuala

Satul Bugeac, Strada Narciselor, nr. 39

Comuna Ostrov

Județul Constanța

Inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. F13/144/2007

Cod Unic de Înregistrare: RO 21301669

MEMORIU DE PREZENTARE

conform conținutului cadru din Anexa nr. 5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

pentru

” INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII PENTRU EXPLOATATIE AGRICOLA, DIN FLUVIUL DUNAREA”,

COMUNA OSTROV, SAT BUGEAC, JUDET CONSTANTA

BENEFICIAR,

I.I. VINTILA GH. CRISTACHE

APRILIE 2024

Capitolul I - DENUMIREA PROIECTULUI

INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII PENTRU EXPLOATATIE AGRICOLA, DIN FLUVIUL DUNAREA.

Capitolul II - TITULARUL PROIECTULUI

a) denumirea titularului: INTREPRIDERE INDIVIDUALA VINTILA GH. CRISTACHE

Adresa sediu social: Sat Bugeac, Comuna Ostrov, Strada Narciselor, nr.39, judet Constanța

CUI 21301669; F13/144/2007

Reprezentata prin d-nul VINTILA GH. CRISTACHE, avand functia de Administrator

Telefon:

E-mail

Capitolul III –DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

III.1. Rezumatul proiectului

Investitia “Infiintare sistem de irigatii pentru exploatatie agricola, din fluviul Dunarea” se va realiza pe terenul in suprafata de caa 110 ha, impartit in  loturi.

Proiectul presupune realizarii unui  sitemul de irigatie cu SP  plutitoare amplasate pe malul Dunarii Bratul Ostrov, respectiv amenajarea unui system de irigatii cu conducte magistrale din PEHD ingropate, subtraversare(existenta). Reteaua de transport şi distributie a apei pentru irigat se va trasa dupa linia pantei terenului, cu asigurarea cotei de dominatie.

Terenurile aferente lucrarii sunt proprietati private si se afla in arenda la I IND VINTILA CRISTACHE.

Prin tema transmisa de beneficiarul lucrarii, se solicita lucrari de construire pentru investitia “Infiintare sistem de irigatii pentru exploatatie agricola, din fluviul Dunarea”, loc. Bugeac, com.Ostrov, judet Constanta, respectiv lucrari specifice pentru realizarea unui sistem de irigatii prin picurare (antene), utilizand ca sursa de apa fluviul Dunarea.

Prin aceasta investitie beneficiarul doreste asigurarea necesarului de apa al prin sistemul de irigatii.

Initial s-a propus realizarea nor lucrari de irigatii utilizand apa din subteran, si se coordoneaza pe lucrari de irigatii utilizand apa de suprafata, obtinundu-se Referatul de expertiza hidrogeologica nr.1290/2022 si Avizul de Gospodarire a Apelor nr.40/2023, care reglementau conditiile folosinta ale apelor subterane pentru irigatii.

Avand in vedere ca in zona respectiva nu exista sisteme centralizate in functiune pentru irigarea a culturilor agicole si dupa o analiza cost-beneficiu, beneficiarul a decis sa schimbe solutia tehnica pentru sistemul de irigatii, optand pentru o sursa de apa de suprafata, respectiv fluviul Dunarea, aflat in apropierea amplasamentului/obiectivului.

Utilizarea apei de suprafata din lacul Bugeac este interzisa, solutia utilizarii apei din fluviul Dunarea, aflat in vecinatatea obiectivului, este o optine eficienta d.p.d.v. al costurilor si beneficiilor.

Suprafetele care se propun a fi irigate sunt de 110 ha, impartite pe loturi, conform planului de situatie anexat, cu sistemul de irigatii proiectat.

Reteaua de transport şi distributie a apei pentru irigat se va trasa dupa linia pantei terenului, cu asigurarea cotei de dominatie.

Traseul acestor conducte este stabilit pe planul de situatie cu retelele de irigatii proiectate, anexat la documentatie.

Solutia tehnica noua are la baza costuri mai reduse si o eficienta mai ridicata in functionarea sistemului de irigatii.

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 491/2011, cu modificările și completările ulterioare - amplasamentul proiectului se intersecteaza cu siturile Natura 2000 ROSPA0039 Dunare-Ostroave si ROSAC0022 Canaralele Dunarii.

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art 48 si 54 din Legea apelor nr.1071996, cu moduficarile si completarile ulterioare.

Pentru acest proiect a fost emis Certificatul de urbanism nr. 13/11.09.2023,  eliberat de Primaria Comunei Ostrov , care certifică: amplasamentul este situat in extravilanul localitatii Bugeac, comuna ostrov, . Folosinta actuala a terenului este “teren arabil” cu destinatie stabilita : “teren arabil”. Se incadreaza cu prevederile Planului Urbanistic General Ostrov,   aprobat prin HCL Ostrov  nr.12/2017 si  nr.38/2002, cele ale Regulamentului Generral de Urbanism aprobat prin HG 525/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Figura nr. 1. - Plan de incadrare in zona

III.2 Justificarea necesitații proiectului

Amplasamentul proiectului este pozitonat  în partea de sud-est a ţării una din zonele cele mai afectate de efectele schimbărilor climatice, reflectate de modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii, în principal, începând din anul 1961 (conform rapoartelor internaţionale relevante şi analizelor şirurilor de date climatologice pentru perioada 1901-2010 efectuate de Administraţia Naţională de Meteorologie). Riscurile principale cu care se confruntă România pe termen scurt şi mediu constau într-o creştere semnificativă în temperatura anuală medie, o scădere a precipitaţiilor şi o ocurenţă generală de evenimente climatice extreme. Sectorul agricol ar fi afectat cel mai mult de inundaţii, secete sau alte evenimente climatice adverse. 1 Seceta pedologică extremă şi severă din zonele de sud şi est ale României, coroborată cu consumul ridicat de apă în perioada iulie-august conduc la o rezervă de apă din sol situată de multe ori sub punctul de ofilire pe întinse suprafeţe agricole.

În aceste zone seceta agricolă complexă este un fenomen climatic de hazard care induce cele mai grave consecinţe care sau înregistrat vreodată în agricultură.

In zona amplasamentului nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa sau canalizare.

Sistemul de irigatii existent, prin canale deschise, este dezafectat. Sestemul se afla in administrarea comunei Ostrov si nu a mai fost pus in functiune din motive financiare.

Terenul se afla in circuit agricol si este cultivat. Nu este racordat la un sistem centralizat pentru irigatii, functionabil.

Sistemul de irigatii existent, prin canale deschise, este dezafectat. Sistemul se afla in administrarea comunei Ostrov si nu a mai fost pus in fuctiune, din considerente financiare.

Beneficiarul propune spre realizare investitia “Infiintare sistem de irigatii pentru exploatatie agricola, din fluviul Dunarea” se va realiza ce vor deservi  terenul in suprafata de caa 110 ha -impartit in loturi.

Sistemul de irigat va fi folosit in anumite perioade de dezvoltare a culturilor, functie de umiditatea solului. Avand in vedere ca in zona respectiva nu exista sisteme centralizate in functiune pentru irigarea a culturilor agicole, iar utilizarea apei de suprafata din lacul Bugeac este interzisa, solutia utilizarii apei din fluviul Dunarea, aflat in vecinatatea obiectivului, este o optine eficienta d.p.d.v. al costurilor si beneficiilor.

III.3 Valoarea investitiei: 250 000 lei.

III.4 Perioada estimată pentru implementarea proiectului va fi 18 luni (12 luni de la semnarea contractului de execuție al lucrărilor).

Data începerii investiției este funcție de obținerea actelor de reglementare necesare.

III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație si 
amplasamente)

Se atașează la prezenta documentație Planul de încadrare si Planul de situație, planuri in care s-au evidențiat suprafețele de teren ce vor fi folosite pentru 
amplasarea obiectivelor aparținând proiectului.

Figura nr. 2. – Plan de situatie

Figura nr. 3. – Plan de situatie

III.6 Descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale

In zona amplasamentului nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa sau canalizare.

Terenul se afla in circuit agricol si este cultivat. Nu este racordat la un sistem centralizat pentru irigatii, functionabil.

Sistemul de irigatii existent, prin canale deschise, este dezafectat. Sistemul se afla in administrarea comunei Ostrov si nu a mai fost pus in fuctiune, din considerente financiare.

Beneficiarul propune spre realizare investitia “Infiintare sistem de irigatii pentru exploatatie agricola, din fluviul Dunarea” se va realiza ce vor deservi  terenul in suprafata de caa 110 ha.

Proiectul presupune realizarii unui  sitemul de irigatie cu SP  plutitoare amplasate pe malul Dunarii Bratul Ostrov, respectiv amenajarea unui system de irigatii cu conducte magistrale din PEHD ingropate, subtraversare(existenta). Reteaua de transport şi distributie a apei pentru irigat se va trasa dupa linia pantei terenului, cu asigurarea cotei de dominatie.

Prin urmare, schema generala de transport si distributie a sistemului de irigatii proiectat este urmatoarea:

- Instalatia de capatare:

- Statie plutitoare-SPB (ponton) pozitionata pe coordonatele:

X (N) – 293141.000;

Y (E) – 695497.000;

Statia este reprezentata de un ponton plutitor, cu flotoare metalice si dimensiunile de L = 6m, l=3m.

Pontonul se va stabiliza cu elemente de ancorare mobile pe verticala, ancorate de mal.

- MOTOPOMPA (grup pompare cu presostate si tablu comanda) cu urmatoarele caracteristici: P=20-30 kW, Qmax = 100 m3/h (se amplaseaza pe ponton).

- Instalatia de aductiune:

- Conducta aspiratie ingropata, PEHD Ø 280mm, PN 10, L=220ml; conducta traverseaza zona de lunca si apoi subtraverseaza taluzul drumului D.N.3 Constanta-Ostrov prin conducta existenta de protectie OL Ø 350mm L=30ml existenta (sectiune SP – P1).

Figura nr. 3. – Zona unde va fi montata conducta de aspiratie

- Conducta principala aductiune/transport PEHD PN 10 Ø 315mm, de la taluz pana pe terenurile ce vor fi irigate (sectiunea P1-P8), L =2410ml conducte de irigare prin picurare

- Conducte secundare de transport PEHD PN 10 Ø 180mm (sectiunile P8 – P9 si P6-P11-P12), L= 1170 ml si conducte de irigare prin picurare

Traseul acestor conducte este stabilit pe planul de situatie cu retelele de irigatii proiectate, anexat la documentatie.

- Hidranti Ø 110mm PN 10, montati pe conductele principale si secundare de irigatii, din cca 60 in 60m.

Cei 46 de hidranti se considera noduri de retea si fac distributia catre conductele de irigat prin picurare (conducte de ordin 3-antene sau conducte distributie). Antenele sunt distribuite pe toate suprafetele/parcelele ce trebuie irigate si au diametre cuprinse intre 40-80mm, cu o distributie rectangulara, si pozate pe teren.

Necesarul de apa:

Pentru irigatii:

Pentru 1 ha, la un ciclu complet de irigat de 15 zile

Qn med.zi = 400 mc/1 udare : 15 zile = 26,66 m3/ha/zi;

Pentru 60 ha:

Qn med.zi = 26,66 m3/ha.zi x 110 ha = 2933 m3/zi = 122,2 mc/h;

Qn max.zi = Qn med.zi x Kzi = 2933 x 1,3 = 3813 m3/zi = 158,8 m3/h

Q orar max = 1/24 x Qn max zi x Kor = 1/24 x 158,8 x 2,5 = 16,5 mc/h;

Total:

Qn med.zi = 0,06 + 2933 = 2933,06 m3/zi

Qn max.zi = 0,08 + 3813 = 3813,06 m3/zi

Volum mediu anual (max 90 zile irigatii) = 263976 m3

Consideram Cerinta de apa la sursa = Necesarul de apa (nu se adauga pierderi pe retea irigatii, aceasta fiind considerata noua)

Lucrarile hidrotehnice pentru imbunatatiri funciare vor respecta reglementarile tehnice cu privire la conditiile stabilite prin Legea nr. 10/1995, printre care:

STAS 4163/1988  Retele de alimentare cu apa.

SR 4163-1/1995  Prescriptii fundamentale de proiectare.

STAS 6819-1997 Alimentari cu apa – Aductiuni. Studii, proiectare si date constructive

SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

STAS 9540-86 Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări de irigaţii. Prescripţii de proiectare.

NSPM 71 Norme specifice de protectie a muncii pentru imbunatatiri funciare si irigatii.

Beneficiarul a obtinut pentru prezentul proiect Avizul de Gospodarie a Apelor, pe care il anexam in xerocopie.

III.6.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizați, cu modul de asigurare al acestora

În perioda de execuţie, materiile prime vor fi doar cele specifice execuţiei lucrărilor de realizarea a retelei de irigatie .

În perioda de operare, se vor consuma materii prime pentru întreţinerea retelei de irigatie, precum şi pentru eventuale lucrări de reabilitare.

- Apa captata din Dunurare -Bratul Ostrov - va fi masurata cu apometru.

- Pentru alimentarea cu energie electrica se va realiza bransament la reteaua publica de alimentare cu energie electrica.

- Materii auxiliare utilizate: combustibil pentru transport,

Informatii despre substantele sau preparatele chimice utilizate şi materiile prime- nu este cazul.

Nu se utilizeaza substante sau preparate chimice nici in faza de realizarea sistemului de irigatie si nici in faza de operare

III.6.4. Racordarea la rețelele utilitare existente în zona

Energia electrica necesara desfasurarii activitatilor de constructie, functionarii organizarii de santier, dar şi operarii anumitor componente ale proiectului, va fi furnizata din sistemul  energetic national, prin bransarea la reteaua locala de energie electrica.

III.6.5. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuția

Se va reface terenul arabil afectat in urma lucrarilor de construire a platformei, de asamblare si montare a instalatiilor de irigare.

Mentenanta intregului sistem va fi asigurata de catre un lucrator agricol si de catre producatorul sau distribuitorul fiecarui tip de instalatii.

Avand in vederea amploarea proiectului nu este necesara nuei organizari de santier.

III.6.6. Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente

Prin proiect nu sunt prevazute amenajarea unor noi drumuri de acces.

III.6.7. Resursele naturale folosite in construcție si funcționare

În Tabelul de mai jos sunt prezentate resursele ce vor fi folosite pentru proiect, în perioada de execuţie şi în perioada de operare.

Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

| Denumire | Perioada de folosire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Perioada de execuţie | Perioada de operare |
| Pământ | X |  |
| Apă | X | X |

NU SUNT NECESARE SUPRAFEȚE INCLUSE ÎN FONDUL FORESTIER. Nu sunt necesare lucrari de defrișare a vegetației incluse în fondul forestier. Nu sunt necesare realizarea de drumuri de exploatare în fond forestier.

III.6.8. Metode folosite in constructie / demolare

Nu sunt necesare lucrari de demolare. Pe amplasamentul proiectul nu se regasesc constructii care sa necesiyte demolarea penytru amplasarea retelei de irigatii.

III.6.9. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție

Proiecutl se va realiza in doua etape.

In prima etapa se va efectua si bransarea la energie electrica.

In urmatoare faza vor fi montati pivotii si vor fi asamblate rampele pentru irigarea terenului arabil.

Mentionam ca, lucrarile aferente se vor efectua in afara perioadelor de reproducere/ciuibarire/crestere pui(martie-mai).

III.6.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul. Investitia in sistemele de irigatii este prima din portofoliul beneficiarului.

Acesta se ocupa cu precadere de cultivarea terenurilor agricole (cultura mare).

III.6.12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Pentru asigurarea necesarului de apa al sistemului de irigatii, intr-o prima faza, s-a propus exploatarea apelor subterane, de mica adancime din zona obiectivului.

Astfel, s-a propus construirea a 1-2 foraje pentru exploatarea primului strat acvifer, care sa asigure alimentarea cu apa al sistemului de irigatii (necesar debit mediu 67 m3/h).

Pentru investitia initiala s-a emis Referatul de expertiza hidrogeologica nr.1290/2022 si Avizul de Gospodarire a Apelor nr.40/2023, care reglementau conditiile folosinta ale apelor subterane pentru irigatii (anexate la prezenta documentatie).

Dupa o analiza cost-beneficiu, a beneficiarul a decis sa schimbe solutia tehnica pentru sistemul de irigatii, optand pentru o sursa de apa de suprafata, respectiv fluviul Dunarea, aflat in apropierea amplasamentului/obiectivului.

III.6.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Nu este cazul . Prin implementarea prezentului proiect nu se vor creea alte activitati  de tipul : extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor

Capitolul IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului -nu este cazul

Pentru realizarea proiectului nu sunt necesare lucrări de demolare, fiind executate doar lucrări pentru realizarea unui sistem de irigatii prin picurare (antene), utilizand ca sursa de apa fluviul Dunarea.

Pe teren nu exista construcții, nu se pune problema unor demolări.

Investitia in acest sistem de irigatii este singura posibilitate a beneficiarului de a cultiva terenul arabil pe care il detine in proprietate/arenda.

Nu sunt propuse lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;- nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; - nu este cazul;

- metode folosite în demolare; - nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; - nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor). - nu este cazul.

Capitolul V. DESCRIEREAAMPLASĂRII PROIECTULUI

V.1. Distanta fata de granițe pentru proiectele care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului in context trans frontieră, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu completările ulterioare

Amplasarea proiectului de investiții nu poate avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu din zonă şi cu atât mai puţin în context transfrontalier.

Proiectul este amplasat la o distanță de aproximativ 8km de granița România-Bulgaria.

V.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

În raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată că nu este cazul de suprapuneri.

Proiectul presupune realizarii unui  sitemul de irigatie cu SP  plutitoare amplasate pe malul Dunarii Bratul Ostrov, respectiv amenajarea unui system de irigatii cu conducte magistrale din PEHD ingropate, subtraversare(existenta). Reteaua de irigatii fiind amaplasata pe teren arabil.

Conform Listei Naționale a Monumentelor Istorice actualizata in anul 2015, publicata de Ministerul Culturii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 113 bis/15.II.2016, pe teritoriul administrativ al comunei Istria nu se află obiective cu valoare de patrimoniu.

V.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificial

Folosințele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Amplasamentul pe care se va realiza investitia este situat in judetul Constanta, com. Ostrov, loc. Bugeac.

Localitatea Bugeac este asezata in sud-vestul judetului, avand urmatoarele vecinatati:

- Nord - Fluviul Dunarea;

- Sud – lac Bugeac;

- Est – loc. Galita;

- Vest – loc. Ostrov.

Lucrarile din prezentul studiu sunt amplasate in extravilanul localitatii Bugeac, pe malul Nordic al lacului Bugeac, cu acces din DJ3 (conform plan amplasament anexat).

Conform certificatului de urbanism nr. 13/11.09.2023:

Categoria de folosinta existenta/mentinuta a terenului este: teren arabil-proprietate privata-teren afala in areda de la beneficiar.

Terenul in ansamblu se prezinta orizontal, propice pentru desfasurarea lucrarilor agricole de cultura mare (grau, porumb, floarea soarelui). Fiecare lot este cultivat prin rotatiecu diferite tipuri de plante.

In vecinatatea amplasamentului studiat sunt terenuri arabile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezente sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 70.

In planul de situatie anexat sunt notate coordonatele in proiectie nationala Stereo 70, atat pentru conturul ansamblului studiat, cat si SP- plutitor.

| Count | NUME | Position X | Position Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P5 | 695412.4213 | 291902.9643 |
| 2 | P6 | 695553.3176 | 291790.5031 |
| 3 | P10 | 695385.1166 | 291485.5672 |
| 4 | P4 | 695454.6765 | 292005.4227 |
| 5 | P1 | 695562.5197 | 292930.8201 |
| 6 | P2 | 695416.2117 | 292350.5436 |
| 7 | P3 | 695463.6463 | 292054.3303 |
| 8 | P9 | 696585.8446 | 290793.4034 |
| 9 | STATIE POMPARE PLUTITOARE | 695497.9559 | 293141.4607 |
| 10 | ORGANIZARE SANTIER | 695256.3026 | 292584.0369 |
| 11 | P8 | 696208.4647 | 291017.5287 |
| 12 | P11 | 695302.7390 | 291538.9378 |
| 13 | P12 | 695609.3862 | 291305.4441 |
| 14 | P7 | 696310.0669 | 291187.6004 |
| P1-P12 - TRASEE CONDUCTE IRIGATII MAGISTRALE |  |  |  |

- relatiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile

Terenul studiat este situat în comuna Bugeac, satul Bugeac, judeţul Constanţa.

Zonele invecinate sunt reprezentate  de terenuri agricole.

Lucrarile din prezentul studiu sunt amplasate in extravilanul localitatii Bugeac, pe malul Nordic al lacului Bugeac, cu acces din DJ3 (conform plan amplasament anexat).

      - Datele seismice si climatice

Zona studiata, apartine sectorului cu clima continentala si se caracterizeaza printr-un potential caloric ridicat, prin amplitudini mari ale temperaturii aerului, prin cantitati reduse de precipitatii, adeseori in regim torential, îndeosebi vara, precum si frecvente perioade de seceta, cantitatea medie anuala de precipitatii fiind de 500 - 600 l/mp. Cantitatile medii din luna februarie insumeaza valori care depasesc 30.2 mm, iar cantitatile medii din iunie depasesc 78.9 mm. Precipitatiile sub forma de zapada cad incepand cu prima decada a lunii noiembrie iar stratul de zapada se mentine dureaza in medie 40 - 60 de zile. Valoarea temperaturii medii anuale este mai mare de 10.4°C. Temperatura medie a lunii ianuarie prezinta valori care scad sub -3.2°C, iar temperatura medie a lunii iulie prezinta valori de cca 22.4°C. Vanturile predominante sunt cele de vest si de est. Crivatul bate din est mai ales in miezul iernii, iar Austrul, vantul dinspre sud si sud-est, cu o frecventa mai redusa, este foarte uscat, fierbinte si prevestitor de seceta. Conform STAS 1709/1-90 „Adancimea de inghet in complexul rutier", harta privind repartizarea tipurilor climaterice dupa indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se incadreaza la tipul climatic III, caracterizat printr-un indice de umiditate Im= -20 ÷ 0. Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare.

Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului", este de investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.

Zonarea teritoriului", este de 80 –  90 cm.

Date seismice

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului Romaniei", perimetrul cercetat se incadreaza  in macrozona de intensitate 71, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform normativului P100-1/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea I", valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, este: ag = 0.20g, iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc= 0.7 sec.

• arealele sensibile;

Conform Deciziei Etapei de evaluare Initiala nr.534/26.10.2023, emisa de APM Constanta, proiectul sub incidenta art.28 din OUG 57/2007 cu modificarie si completarila ulterioare aplasamentul proiectuylui se interesecteaza cu siturile Natura 2000 ROSPA0039 Dunare Ostroave si ROSAC0022 Canaralele de la Harsova.

Analiza vulnerabilitătilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investitia;

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislatia nationala.

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.

Beneficiarul obiectivului prezinta o capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale.

- Schimbari climatice

Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice - UNFCCC stabileste cadrul general de actiune privind combaterea schimbarilor climatice, definite in sensul acestei Conventii prin stabilizarea concentratiilor de gaze cu efect de sera in atmosfera la un nivel care sa previna influenta negativa a activitatilor umane asupra sistemului climatic.

Din punct de vedere al schimbarilor climatice, strategia guvernamentala abordeaza atat diminuarea emisiilor, cat si adaptarea investitiilor la efectele schimbarilor climatice.

- Atenuarea schimbarilor climatice:

Din punct de vedere al emisiilor directe de gaze cu efect de sera si modul in care se raporteaza proiectul (contributia directa privind schimbarile climatice), mentionam faptul ca principalele emisii provin in principal din lucrale de realizarea a retelei de irigatii. Emisiile de poluanti vor depinde de utilaje folosite pentru realizarea retelei.

In ceea ce priveste utilizarea terenurilor, mentionam faptul ca nu are loc schimbarea destinatiei terenurilor, folosinta actuala a terenului fiind arabil; nu se schimba destinatia unor terenuri naturale sau pe care exista vegetatie cu rol de absorbant pentru dioxidul de carbon din atmosfera iar realizarea proiectului este in beneficiul culturilor.

Contribuţia proiectului la atenuarea schimbarilor climatice se poate concretiza prin verificarea utilajelor din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil, respectiv folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera.

Proiectul nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale, si nu va determina cresterea a transportului de marfa.

Proiectul nu implica activitati  de exploatare a terenurilor , de schimbare a destinatiei terenurilor sau silvicultura (de ex. despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor.

Proiectul nu presupune  activitati de impaduriri.

Proiectul nu va influenta  cerere de energie.

Adaptarea proiectului la schimbãrile climatice

Din analiza prognozelor din Planul de management actualizat al spaţiului hidrografic corelat cu volumele de apă solicitate şi autorizate de A.N.A.R. prin Proiectul de Aviz de Gospodărirea apelor nr., rezultă că proiectul propus nu exercita o presiune asupra corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Dunare, resursa de apă naturală şi în regim amenajat la nivelul Fluviului Dunărea fiind de 801 mil.mc.

În prezent, pentru a prognoza disponibilitatea resurselor de apă pe bazine hidrografice este necesar să se ia în considerare efectul schimbărilor climatice asupra resurselor de apă.

Estimarea impactului schimbărilor şi variabilităţilor climatice asupra regimului hidrologic dintr-un bazin hidrografic se bazează pe simulările de lungă durată realizate cu ajutorul unui model hidrologic, utilizând ca date de intrare seriile de precipitaţii şi temperaturi rezultate din simulările de evoluţie climatică realizate cu ajutorul unui model meteorologic regional.

Pentru estimarea impactului schimbărilor climatice asupra regimului scurgerii pe râurile din România, în ceea ce priveşte debitele medii anuale, s-au prelucrat şi s-au completat, acolo unde a fost cazul, rezultatele obţinute în cadrul studiilor complexe elaborate la nivel naţional şi internaţional în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Într-o primă etapă calculele s-au efectuat pentru 10 râuri din cele 11 bazine/spaţii hidrografice din România, şi anume: Craşna, Iza, Someş, Mureş, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, şi Siret, urmând ca în viitor să se definitiveze calculele şi pentru celelate râuri.

Ca urmare a acestor tendinţe de variaţie ale parametrilor meteorologici, în urma analizei simulărilor evoluţiei debitelor, se observă următoarele modificări ale regimului debitelor medii multianuale, pentru râurile studiate: Iza: scădere de cca. -1,9 %; Someş: creştere de cca.6,2 % ; Craşna: scădere de cca.-9,4 % ; Mureş: scădere de cca.-9,9 %; Jiu: scădere de cca. -11,0 %; Olt: scădere de cca. -9,5 %; Vedea: scădere de cca.-24,6 %; Argeş: scădere de cca. -8,6 % ; Ialomiţa: scădere de cca. -5,8 % ; Siret: scădere de cca. -9,6 %.

Datele şi informatiile prezentate mai sus sunt extrase din studiul “Identificarea principalelor zone potenţial deficitare din punct de vedere al resursei de apă, la nivel naţional, în regim actual şi în perspectiva schimbărilor climatice”, elaborat de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, la solicitarea AN ”Apele Române”.

Din analiza comparativă, pentru perioada viitoare (2021-2050) faţă de perioada de referinţă (11157-2000), ca urmare a tendinţelor de variaţie a parametrilor meteorologici, în urma analizei simulărilor evoluţiei debitelor, a rezultat că bazinele hidrografice cu cele mai mari deficite ale debitelor medii multianuale sunt: Vedea, Jiu, Siret, Olt şi Argeş.

Efectele primare directe asupra hidrologiei apei nu sunt semnificative întu-cât prin proiectul propus sunt realizate lucrări de realizare a unui sistem de irigatii.

Nu vor fi afectați parametrii de calitate ai corpurilor de apă din spațiul hidrografic al fluviului Dunarea.

Proiectul nu prezintă riscul deteriorării corpurilor de apă din spațiul hidrografic al fluviului Dunarea nivel de element de calitate.

Proiectul propus nu conduce la deteriorarea stării corpurilor de apă din spațiul hidrografic Dunare.

Impactul proiectului propus asupra factorului de mediu apă va fi nesemnificativ în condițiile respectării concluziilor și măsurilor impuse de A.N.A.R. prin Autorizația de gospodărirea apelor.

Corpurile de apă din spațiul hidrographic al Dunarii nu vor fi afectate semnificativ și vor fi respectate obiectivele stabilite prin PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC DUNARE.

Adaptarea proiectului la schimbãrile climatice

| Efectele schimbãrilor climatice | Influenta schimbãrilor climatice asupra propunerilor proiectului de cosnstruire a imobilului |
| --- | --- |
| Seceta (inclusiv disponibilitatea si calitatea scazute ale apei si cererea tot mai mare de apã) | In perioada functionarii, presupune consumul de apa, dar asa cum s-a arata mai sus. Impactul proiectului propus asupra factorului de mediu apă va fi nesemnificativ în condițiile respectării concluziilor și măsurilor impuse de A.N.A.R. prin Autorizația de gospodărirea apelor. |
| Valuri de caldurã, inclusiv impact asupra sãnãtãţii umane | Deseurile vor fi colectate, astfel incat acestea sa nu devina surse de poluare. |
| Cantitãţi extreme de precipitaţii | Deseurile vor fi predate catre opratori de salubritate autorizati , astfel incat acestea sa nu afecteze vecinatatile ca urmare a manifestarii fenomenelor climatice. |
| Furtuni si vânturi puternice (inclusiv afectarea infrastructurii clãdirilor, culturilor si a pãdurilor) | Deseurile provenite din in perioada de constructie vor fi vor fi predate catre opratori de salubritate autorizati , astfel incat acestea sa nu afecteze vecinatatile ca urmare a manifestarii fenomenelor climatice |
| Alunecãri de teren | Nu este cazul. |
| Creşterea nivelului mãrii | Creșterea nivelului global al mării este mai puțin vizibilă cu ochiul liber decât multe alte efecte ale schimbărilor climatice Chiar și într-un scenariu ideal favorabil, nivelul mării va crește cu peste jumătate de metru până la sfârșitul secolului. În cel mai pesimist scenariu, acestea vor ajunge la 1,5 metri până în 2100, conform site-ului euroenws.ro Nu exista riscul afectarii terenului studiat ca urmare a cresterii nivelului marii. |
| Daune provocate de îngheţ- perioade provocate de îngheţ | Nu este cazul. |

Poriectul nu va influenta vulnerabilitatea climatica a persoanelor sau a activelor din vecinatatea sa.

Capitolul VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

VI. A. Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu:

VI.A.a. Protectia calitatii apelor

→ sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Faza de construcţie

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Pentru apele subterane in perioada executarii lucrarilor:

Singura sursă de poluare a apelor freatice ar putea-o constitui scurgerile accidentale de carburanţi de la utilajele vehiculele folosite.

Pentru a se evita aceste situaţii se vor folosi doar utilaje performante şi fiabile, toate operaţiile de întreţinere a utilajelor şi a parcului auto urmând a se realiza doar în locaţii special destinate acestiu scop.

Apa necesară consumului personalului muncitor pe parcursul perioadei de realizare a lucrărilor de realizarea a retelei de irigatii.

Statie plutitoare-SPB (ponton) este reprezentata de un ponton plutitor, cu flotoare metalice. Pontonul se va stabiliza cu elemente de ancorare mobile pe verticala, ancorate de mal. Astfel ca nu sunt lucaria care sa creeze o poluare a facturului de mediu apa.

Se apreciaza ca in conditii normale de gestionare a activitatilor, nici in perioada executarii lucrarilor de constructie si nici in perioada functionarii obiectivului, nu se manifesta un impact negativ asupra corpurilor de apa subterana sau de suprafata.

Se recomanda sa existe disponibil material absorbant pentru interventie rapida in caz de poluari accidentale la fronturile de lucru, pe perioada de executare a lucrarilor.

Utilajele nu vor stationa in proximitatea malului Dunarii.

In fazele de executie si exploatare nu sunt surse de ape uzate, prin urmare nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare.

Se apreciaza ca in conditii normale de gestionare a activitatilor, nici in perioada executarii lucrarilor de constructie si nici in perioada functionarii obiectivului, nu se manifesta un impact negativ asupra corpurilor de apa subterana sau de suprafata.

→ staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul

VI.A.b. Protectia aerului

→ sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

Sursele de poluare atmosferică estimate la realizarea investiţiei: Sursele de poluare atmosferică:

- Sursele mobile materializate de mijloace de transport, echipate cu motoare cu ardere internă ce funcţionează pe motorină și benzină;

Prognozarea poluării aerului:

Poluarea aerului atmosferic se estimează că ar putea intervenii în special în faza de construcţie a investiţiei prin mijloacele de transport şi utilajele de construcţii care utilizează motoare cu ardere internă.

Poluarea dată de sursele mobile se simte cu atât mai puţin şi prin faptul că desfăşurarea activităţii de construcţii - montaj se face la o distanţă de aproximativ de 200 m de ultima locuință, iar zona este bine ventilată de curenţii de aer.

In perioada de implementare a proiectului, natura temporara a lucrarilor diferentiaza sursele de emisie de alte tipuri de surse, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si in ceea ce priveste controlul  emisiilor. In aceasta perioada, principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor, ceea ce poate determina in principal o crestere a concentratiilor de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari; sursele se inscriu in categoria surselor nedirijate;

- manevrarea pamantului, si a celorlalte materiale;

- sapaturi (excavari), umpluturi pentru ingroparea conductelor magistrale PEHD;

- procese de combustie determinate de functionarea unor echipamente si utilaje, avand asociate in principal emisii de poluanti precum NOx, Sox, CO, pulberi.

- Nivelul atins de praful răspândit în timpul realizării nu va depăsi concentratia maximă admisă si  per total acesta va fi nesemnificativ. In timpul lucrarilor de constructii se va produce praf in cantitati mici si pe perioade scurte de timp. Mijloacele auto vor respecta normele RAR.

- Valorile limita ale indicatorilor de calitate (CO, indice de opacitate), vor fi specificati in anexa la Certificatul de inmatriculare Auto la efectuarea Inspectiei tehnice periodice. Valorile emisiilor de poluanti corespund ,,Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei".

- Nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

- In fazele de executie si exploatare a prezentului obiectiv de investitii nu vor fi afectate localitatile din vecinatatea amplasamentului studiat.

In perioada de functionare  nu vor exista emisii in aer.

→ instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

VI.A.c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

c.1 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

c1.1. sursele de zgomot si vibratii

In etapa de constructie, sursele de zgomot si vibratii vor avea caracter temporar si se vor manifesta local. Acestea sunt reprezentate de:

- activitati de functionare a utilajelor

- excavarea si lucrarile de montare retea irigatii

- transportul si manipularea materialelor de constructie

c.1.2. amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului

Pentru reducerea poluarii sonore se pot adopta unele masuri generale de prevenire sau de reducere a zgomotului generat de utilaje. Astfel

- folosirea de utilaje moderne, bine intretinute, care sa nu produca zgomote peste cele normale asociate prin cartea tehnica a utilajului;

- aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze astfel incat sa se minimizeze numarul de transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- la tranzitarea prin zonele locuite se va lucra in intervalul 7.00-20.00; in vecinatatea zonelor locuite, nivelul maxim permis la poluare fonica este de 55dB(A) pe timpul zilei (7.00-22.00) si 45dB(A) pe timpul noptii;

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducere a zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba in principal de utilaje si autovehicule.

C.2. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul, nu se vor utiliza materiale radioactive.

C.3 Protectia solului si subsolului

1. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Impactul asupra subsolului este dat de vulnerabilitatea la poluare, definita ca posibilitatea de patrundere a poluantilor de la suprafata in subteran, datorita particularitatilor fizice si mecanice ale depozitelor ce formeaza acoperisul stratelor freatice, ca urmare a conditiilor naturale specifice fiecarei zone. Acest tip de vulnerabilitate este definita ca vulnerabilitate naturala sau intrinseca.

In perioada executarii obiectivului, principalele potentiale surse de poluare a subsolului (in general surse care pot influenta in aceeasi masura si calitatea solului si, prin transfer, calitatea subsolului) pot fi considerate:

      - depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor;

      - scurgeri accidentale de produse petroliere, combustibili de la utilaje si autovehicule;

In cazul producerii acestor evenimente (estimate ca fiind insa de anvergura redusa), impactul inregistrat va fi negativ, direct, cu posibilitate de migrare a poluantilor catre alti factori de mediu.

O alta forma de afectare a solului este reprezentata de compactare si eroziune. Compactarea modifica proprietatile solului, cum ar fi porozitatea si permeabilitatea. Circulatia gazelor si a apei prin sol este impiedicata prin intreruperea porilor, determinand existenta unei cantitati reduse de apa si oxigen. Exacavarea solului favorizeaza pierderea solului prin desprinderea particulelor de sol sub actiunea picaturilor de ploaie (eroziune pluviala) sau a vantului (eroziune eoliana).

In perioada functionarii obiectivului principalele surse de poluare ale subsolului pot fi indirecte prin:

Nu este cazul – prin natura activitatii nu se vor genera poluanti ai solului

2. lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

In perioada executarii obiectivelor proiectului:

      - depozitarea deseurilor generate se va face numai in recipienti speciali sau alte mijloace de depozitare conforme cu prevederile legislative, pana la predarea lor in vederea valorificarii sau eliminarii;

      - interzicerea efectuarii de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita aparitia de scapari accidentale de produs petrolier;

      - achizitionarea de material absorbant si interventia prompta in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe portiunile de sol;

      - se interzice afectarea unor suprafete de sol ce nu fac obiectul proiectului; se recomanda minimizarea suprafetelor tasate la acelea strict necesare pentru desfasurarea optima a activitatii;

      - utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform proiectului;

      - suprafetele ocupate temporar vor fi readuse la starea initiala;

      - de asemenea, se va avea in vedere ca toate cantitatile de pietris/nisip ramase neutilizate sau pietris rezultat in urma dezafectarii terenului ocupat temporar (de exemplu, organizare de santier) sa fie indepartate, astfel incat sa nu ramana astfel de materiale pe teren.

VI.A.f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

→ identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul se suprapune partial peste limita siturilor ROSPA0039 Dunare Ostroave si ROSAC0022 Canaralele Dunarii.

- NU SUNT PREVAZUTE SUPRAFETE INCLUSE ÎN FONDUL FORESTIER.

Nu sunt necesare lucrări de defrișare a vegetației incluse în fondul forestier.

Nu sunt necesare lucrari de subtraversare (conducta este existenta).

Suprapunerea cu cele doua situri comunitare ROSPA0039 si ROSAC0022

Statie plutitoare-SPB; MOTOPOMPA si  Conducta aspiratie ingropata, L=220ml; (sectiune SP – P1)

In cazul lucrarilor de realizare a proiectului, impactul asupra speciilor de fauna si avifauna din zona proiectului este dat de zgomotul produs de utilaje, de lucrarile de de montare SP si MOTOPOMPA, ce se va stabiliza cu elemente de ancorare mobile pe verticala, ancorate de mal si pozitionarea conductei de aspiratie.

Efectul va fi  direct, temporar si nesemnificativ intrucat:

- lucrarile nu se vor desfasura pe suprafete cu habitate naturale sau agricole importante pentru cuibarirea, hranirea sau reproducerea speciilor prin urmare nu se produce pierdere din habitatele favorabile speciilor;

- nu se realizeaza fragmentare de habitare de interes comunitar;

- nu vor fi afectate suprafete de stuf sau zone umede unde exista concentrari de specii de interes comunitar

→ lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Analiza impactului potenţial şi măsurile de reducere sunt detaliate în subcap. XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii recomandate atat pe perioada desfasuraraii lucrarilor proiectului cat si in perianada de functionarea  pentru protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor de constructie si a altor deseuri de pe amplasamentul lucrarilor propuse;

- transportul rapid al deseurilor dupa generare, prin societati autorizate, astfel incat sa nu existe riscul imprastierii acestora;

- scurtarea pe cat posibil a timpului de executie a lucrarilor;

- depozitarea si utilizarea adecvata a materialelor;

- nu se vor realiza depozitari temporare de materiale pe alte suprafete decat cele prevazute prin proiect;

- se va instrui personalul cu privire la statutul de arie protejata a zonei in care se afla locatia proiectului si a obiectivelor de conservare a acesteia, precum si prevederile Art. 33 al OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Masurile de protectie a factorilor de mediu apa, aer, sol, precum si cele de diminuare a zgomotului si gestionarea corespunzatoare a deseurilor, sunt masuri cu efecte pozitive implicit si asupra ecosistemelor terestre si acvatice din vecinatate, a speciilor ce au stat la baza declararii ariei protejate.

Se vor respecta cu strictete conditiile prevazute in Avizul ANANP in calitate de administrator al ariilor protejate Dunere-Ostroave si Canaralele Dunarii

VI.A.g Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

→ identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respective faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Distanta de la Statia de pompare SPA , pana la primele asezari umane aflate in localitatea Bugeac , este de peste 1000 m.

In vecinatatea arealului studiat nu se afla monumente istorice sau de arhitectura care sa impuna restrictii speciale.

In vederea protejarii asezarilor umane se va evita lucrul intens in perioadele cu vant puternic pentru a reduce antrenarea particulelor de praf in aer.

Masuri propuse pentru perioada de implementare a proiectului:

- pregătirea personalului privind situaţiile de avarii posibile care pot apărea în timpul execuţiei lucrărilor;

- respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, respectarea procedurilor de revizii şi reparaţii cât şi asigurarea asistenţei tehnice corespunzătoare la executarea acestora;

- verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate;

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate, atât în timpul transportului cât şi în timpul punerii în operă;

- respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţii specifice de investitii;

  - utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot si astfel disconfort minim locuitorilor;

  - semnalizarea zonelor de lucru corespunzator;

  - realizarea in termenul prevazut a lucrarilor astfal incat sa nu se extinda perioada de timp in care populatia resimte disconfortul generat de lucrarile de constructie;

  - implementarea masurilor propuse pentru factor de mediu aer, care se pot considera ca avand o componenta cu efect si asupra sanatatii umane (calitatea aerului in zonele invecinate);

  - optimizarea traseelor utilajelor de constructie astfel incat sa se reduca la minim trecerile utilajelor prin localitati;

  - deşeurilor (HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu completările ulterioare) sau predate firmelor specializate în colectarea deşeurilor.

VI.A. h.  prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Lista deseurilor, cantitati de deseuri generate

Din activitatea de execuție a proiectului vor rezulta următoarele tipuri deşeuri, conform OUG 92/2021 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase și Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată:

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare /Valorificare deseu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societati specializate | cca 50 kg |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societati specializate | cca 50 kg |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificate prin societati specializate | cca 10 kg |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | Valorificate prin societati specializate | cca 5 mc |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Pamântul este utilizat în principal la sistematizarea amplasamentului, la terminarea lucrarilor. | cca 3 mc |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin societati specializate | cca 5 mc |

Antreprenorul are obligaţia, conform H.G. 856/2002, să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

Pentru perioada de dezafectare a proiectului, deseurile generate vor fi similare cu cele din perioada de constructive si vor fi predate operatorilor economici autorizati.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului) sunt urmatoarele:

Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

In perioada de implementare a proiectului, pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si stocarea temporara in incinta. Pentru deseurile reciclabile se vor asigura facilitati de depozitare sub forma de containere metalice sau de plastic pentru colectarea selectiva si valorificarea ulterioara prin unitati autorizate.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deserilor produse in perioada executarii lucrarilor de constructie, se numara urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si  reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu OUG nr.

92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

3. Planul de gestionare a deseurilor

Pentru a evita aparitia unor situatii ce nu respecta prevederile legislative si/sau producerea unor poluari datorita gestionarii neadecvate a deseurilor, in perioada derularii lucrarilor de amenajare trebuie respectate cateva reguli de baza, care trebuie aduse la cunostinta tuturor celor ce desfasoara activitati pe amplasament, inclusiv contractori si subcontractori care au responsabilitati in ceea ce priveste gestionarea deseurilor generate:

- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel incat sa poata fi preluate si transportate de pe amplasament in vederea eliminarii sau valorificari; se vor asigura facilitati de depozitare intermediara in cadrul organizarii de santier, pe tipuri de deseuri, creandu-se conditii pentru colectarea selectiva;

- este interzisa cu desavarsire incinerarea deseurilor pe amplasament;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- se va urmari transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia astfel a unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri sau imprastierea lor pe teren sub influenta vantului.

VI.A. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Operatiunile de alimentare cu combustibil, reparare si intretinere a mijloacelor de transport si a utilajelor necesare atat in perioada de executare a lucrarilor cat si in cazul unor interventii in perioada de functionare se vor face numai la societati specializate si autorizate.

În procesul de execuţie a lucrărilor nu sunt produse, folosite sau comercializate substanţe toxice şi periculoase.

VI.B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

In perioada de exploatere a investitiiei, apa va fi pompata din Fluviul Dunarea  pentrru care exista aviz GA. Combustibili auto necesar functionarii mijloacelor de transport si utilajelor vor fi aprovizionati din statii de distributie.

Capitolul VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

- Impactul asupra factorului de mediu apa

In perioada de implementare a proiectului, poluarea factorului de mediu apa subterana poate surveni doar umare a poluarii accidentale provenite in principal de la utilajele si autovehiculele utilizate in lucrarile de constructie prin infiltrare.

- Impactul asupra factorului de mediu aer

In cadrul lucrarilor de constructie prevazute la nivelul prezentului proiect, mijloacele de transport si utilajele folosite vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare. Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice. Prin arderea carburantilor (motorina) in motoarele Diesel se degaja in atmosfera gaze de esapament, in a caror componenta sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SOx); compusi organici volatili, pulberi. Cantitatile de noxe eliberate in atmosfera depind de: puterea, regimul si timpul de functionare al motoarelor, caracteristicile carburantului folosit, conditiile climatice, etc.

Lucrarile de manipulare a solului sunt insotite de emisii de pulberi in spectru dimensional larg. Emisia de pulberi este puternic dependenta de continutul de umiditate al materialului sau solului, deoarece umiditatea tinde sa promoveze particulele care se aglomereaza, impiedicand particulele sa devina aeropurtate.

Astfel, este dificil de asociat valori ale concentratiilor de emisie surselor deschise, necontrolate.

În perioada de exploatare

Nu este cazul.

- Schimbari climatice

Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice - UNFCCC stabileste cadrul general de actiune privind combaterea schimbarilor climatice, definite in sensul acestei Conventii prin stabilizarea concentratiilor de gaze cu efect de sera in atmosfera la un nivel care sa previna influenta negativa a activitatilor umane asupra sistemului climatic.

Din punct de vedere al schimbarilor climatice, strategia guvernamentala abordeaza atat diminuarea emisiilor, cat si adaptarea investitiilor la efectele schimbarilor climatice.

- Atenuarea schimbarilor climatice:

Din punct de vedere al emisiilor directe de gaze cu efect de sera si modul in care se raporteaza proiectul (contributia directa privind schimbarile climatice), mentionam faptul ca principalele emisii provin in principal din traficul care se va desfasura dupa realizarea proiectului. Emisiile de poluanti vor depinde de viteza de inlocuire a autoturismelor pe benzina si motorina cu cele hibride si electrice in urmatorii ani. Se estimeaza faptul ca pana in anul 2050, 60% din parcul auto la nivelul tarii va avea o forma de propulsie electrica.

In ceea ce priveste utilizarea terenurilor, mentionam faptul ca nu are loc schimbarea destinatiei terenurilor, folosinta actuala a terenului fiind cai de comunicatii rutere – DR si constructii aferente acestora; nu se schimba destinatia unor terenuri naturale sau pe care exista vegetatie cu rol de absorbant pentru dioxidul de carbon din atmosfera.

Proiectul nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a deplasarilor personale, si nu va determina cresterea sau reducerea semnificativa a transportului de marfa.

Proiectul nu implica activitati  de exploatare a terenurilor , de schimbare a destinatiei terenurilor sau silvicultura (de ex. despaduriri) care ar putea duce la cresterea emisiilor.

Proiectul nu presupune  activitati de impaduriri.

Proiectul nu va influenta  cerere de energie .

Poriectul nu va influenta vulnerabilitatea climatica a persoanelor sau a activelor din vecinatatea sa.

- Impactul asupra factorului de mediu sol/subsol

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor  prevazute in proiect, posibilul impact asupra factorului de mediu sol este reprezentat de depozitari necontrolate a materialelor de constructie si a deseurilor rezultate, scurgeri accidentale de carburant/uleiuri de la utilajele implicate in constructie si mijloacele de transport. In cel din urma caz se va interveni prompt cu material absorbant.

In perioada de functionare, impactul asupra solului si subsolului se poate manifesta sub forma unor scurgeri accidentale de hidrocarburi in sol de la utilajele implicate in lucrarile de reparatie si intretinere a drumului si prin depunerea peste zonele adiacente drumului a compusilor specifici traficului rutier.

- Impactul asupra factorului de mediu biodiversitate

- In analiza impactului asupra factorului de mediu biodiversitate s-a tinut cont de obiectivele de conservare furnizate de ANANP prin  Decizia   nr. 541/26.10.2021 pentru modificarea Anexei 1 la Decizia nr. 192/26.06.2020 pentru modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la Decizia nr. 112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair - Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre - Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare - Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului;

- Decizia nr. 419/16.09.2020 pentru completarea Deciziei nr. 112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului, cu modificările și completările ulterioare;

- Amplasamentul se intersecteaza cu siturile Natura ROSPA0039 Dunare-Ostroave si ROSAC0022 Canaralele Dunarii.

Impactul se poate manifesta in cele trei faze de dezvoltare ale unei investitii, respectiv perioada de implementare, perioada de functionare, perioada de dezafectare.

In cazul lucrarilor care vor avea loc pe perioada de realizare a proiectului, impactul asupra speciilor de fauna si avifauna din zona proiectului este dat de zgomotul produs de utilaje, de lucrarile pentru realizarea sapaturilor, manipularea materialelor de echipele de muncitori si de prezenta acestora avand ca efect indepartarea temporara a speciilor din proximitatea locului de desfasurare a lucrarilor.

Efectul este direct, temporar si nesemnificativ intrucat:

- lucrarile nu pe suprafete cu habitate naturale sau agricole importante pentru cuibarirea, hranirea sau reproducerea speciilor prin urmare nu se produce pierdere din habitatele favorabile speciilor;

- nu se realizeaza fragmentare de habitate de interes comunitar;

- nu se afecteaza suprafete de stuf

- Nu se va inregistra impact semnificativ asupra habitatelor si speciilor din ariile protejate, dat fiind faptul ca proiectul prevede lucrari in zona malului, zona lipsita de habitate de interes comunitar.

- In plus, segmentul de retea care  se suprapune cu aria protejata (aprox 20 m din sectiune SP – P1) se situeaza la limita ariei, fiind tangential cu malul Dunarii  astfel incat efectele lucrarilor nu vor produce deranj in zone cu biodiversitate ridicata.

Concluzia este susţinută de următoarele:

- Suprafaţa ocupată de proiect este mică raportată la suprafaţa sitului;

- Pe amplasament şi în vecinătate s-au identificat prezenţa anumitor specii de păsări incluse în fişele siturilor.

- Speciile de pasari incluse în fişa sitului au o prezenţă parţială în zona proiectului. Specificul proiectului nu presupune afectarea stării de conservare a speciilor de pasari.

- Nu sunt afectate densitatea speciilor, distribuţia acestora sau numărul de indivizi.

- Proiectul nu este de natură să cauzeze mortalităţi în rândul speciilor.

- In conditii normale de executie si/sau operare nu vor apare surse semnificative de poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru. Impactul asupra habitatelor si speciilor generat de realizarea lucrarilor de irigatii vor fi nesemnificative.

Pe perioada de exploatare a obiectivului, - nu se va manifesta vreun impact semnificativ.

  - Impactul asupra peisajului

In timpul realizarii lucrarilor proiectului, peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori. Se va inregistra un impact vizual negativ direct, pe termen scurt, doar pe perioada de implementare a proiectului.

In perioada de exploatare nu va exista un efect negativ asupra peisajului actual

Din punct de vedere al marimii impactului se considera ca se modifica in mod pozitiv valoarea estetica actuala a peisajului existent si modul in care receptorii percep zona.

Impactul asupra mediului social si economic, sanatate umana

În perioada de execuţie a lucrărilor pot fi emisii locale de zgomot și noxe de la utilajele de execuție lucrări şi mijloacele de transport folosite şi emisii de pulberi/praf de la lucrările de săpături.

Având în vedere faptul că, proiectul este amplasat în afara localităţilor din zona, pe terenuri agrigole, la o distanţă de zona locuită, precum şi faptul că, profilul activităţii este identic cu cel existent, respectiv irigarea culturilor agricole, se estimează că, obiectivul analizat va avea un nivel nesemnificativ al impactului asupra locuitorilor din zonă, pe termen scurt, respectiv pe perioada de execuţie a lucrărilor.  Impactul estimat va fi un impact local, care se va manifesta numai pe amplasamentul pe care se desfășoară lucrările de execuție şi pe traseul mijloacelor de transport materiale de construcție.

În perioada de exploatare

Lucrările de irigaţii nu au impact negativ asupra locuitorilor din zonele locuite, aflate la mare distanță. Un impact pozitiv / favorabil al investiţiei asupra locuitorilor din zonă ar putea fi, mai ales în perioada de execuţie, posibilitatea creerii unor noi locuri de muncă, iar pe termen lung:

creşterea profitabilităţii producţiei agricole;

creşterea veniturilor bugetelor locale din activităţile agricole

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate)

Extinderea spatiala a impactului urmareste lungimea traseului.

Functie de conditiile climatice, pulberile si noxele pot fi antrenate la sute de metri de sursa. De asemenea zgomotul si vibratiile se pot propaga la distante variabile functie de factorii meteorologici si atmosferici, de pozitia receptorului fata de sursa. Lucrarile se vor desfasura in exteriorul localitatilor prin urmare impactul se va resimti preponderent la nivelul locuintelor situate la in localitate.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Conform celor prezentate, magnitudinea impactului este limitata si complexitatea acestuia este redusa.

Probabilitatea impactului Minima.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul se va manifesta doar in perioada de executie a lucrarilor. Pe perioada functionarii, intensitatea impactului se va reduce.

In urma dezafectarii obiectivului, amplasamentul va fi readus la conditiile anterioare implementarii obiectivului.

Conditiile de realizare ale proiectului in vederea evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pe perioada implementarii proiectului se vor aplica urmatoarele conditii  tehnice si operationale generale pentru a evita sau reduce impactul asupra mediului:

- depozitarea temporara a deseurilor rezultate in urma lucrarilor in locuri special amenajate;

- aprovizionarea necesarului de materiale sa se realizeze astfel incat sa se minimizeze numarul de transporturi si, implicit, zgomotul generat de acestea;

- executarea lucrarilor prevazute de proiect numai pe suprafata de teren special destinata acestui lucru, fara a se afecta alte suprafete de teren;

- la tranzitarea zonelor locuite se va lucra in intervalul 7.00-20.00; in vecinatatea zonelor locuite, nivelul maxim permis la poluare fonica este de 55dB(A) pe timpul zilei (7.00-22.00) si 45dB(A) pe timpul noptii;

- respectarea nivelului fonic maxim admis in afara amplasamentului, de 65 dB;

- folosirea utilajelor si echipamentelor moderne, cu emisii reduse.

- Umectarea permanenta a zonelor de lucru

Natura transfrontaliera a impactului - Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe perioada de implementare a proiectului

Gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitate.

Respectarea conditiilor prevazute in Avizul emis de ANANP, in calitate de administrator al siturilor ROSPA00039 si ROSAC0022.

Monitorizarea se va realiza conform impunerilor din actul de reglementare emis de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

- deoarece lucrrile acestui proiect sunt de mica anvergura , pentru realizarea  lucarilor aferente acestui proiect, nu va fi amenajata o alta „organizare de santier”.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

La finalizarea, lucrarilor aferente recomandam urmatoarele:

- Pământul excavat va fi depozitat în imediata vecinătate a șanțului și va fi reutilizat imediat după instalarea cablului, pentru umplerea șanțului.

- curatarea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat  depozit de deseuri autorizate;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei.

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

La finalizarea investitiei se vor realiza activitati de curatare si ecologizare a amplasamentului, precum:

- indepartarea tuturor utilajelor si echipamentelor folosite, precum si a materialelor neutilizate;

- colectarea selectiva a deseurilor si evacuarea de pe amplasament a acestora, in scopul valorificarii sau eliminarii;

VII.2. Impactul cumulativ

Nu au fost identificate pe site-ul APM Constanta alte PP cu care ar putea un impact cumulat.

Doar Lucrarile agricole ce se desfasoara pentru culturile agricole viitoare ar putea genera un impact cumulat.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu apa
 Potențialele efecte cumulative asupra factorului de mediu apa in perioada de implementare a proiectului sunt cele datorate:

- activității desfășurate in zona, suprapuse peste activitățile de implementare a proiectului in cazul apariției unei poluări masive accidentale, ceea ce este foarte puțin probabilă, dat fiind natura proiectului.

Proiectul nu presupune utilizarea apei . si respectandu-se conditiile de realizarea ale acestui proiect nu va exista impact asupra factorului de mediu apa. din Dunare va fi utilizata doar in perioade de seceta , la functionarea obiectivului.

Nu va exista un impact cumulat asupra factorului de mediu apa pe perioada de implementare a proiectului.

In perioada de de exploatare, impactul va fi nesemnificativ

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu aer

Pe perioada de implementare a proiectului se poate manifesta un potențial efect negative ca urmare a activităților specifice de construcție-montaj,  activități agricole din zona.

Impactul potential manifestat asupra factorului de mediu aer va fi unul indirect,

Limitat in timp, reversibil de o
intensitate redusa local.

In perioada de exploatare efectul cumulativ se poate manifesta prin suprapunere activității obiectivului cu activitatea din zona, ceea ce nu duce la un impact cumulativ semnificativ.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra factorului de mediu sol, subsol
 Impactul cumulat asupra factorului de mediu sol-subsol se poate manifesta prin suprapunerea unor activități ce se vor desfășura in zona amplasamentului proiectului si in vecinătatea acestuia, respectiv:

- intervențiile asupra solului necesare implementării proiectului;
- lucrările agricole din zona .

In perioada de implementare a proiectului este recomandabil sa se execute lucrările etapizat in scopul de a evita derularea concomitenta a unor lucrări diferite, astfel încât sa poată fi prevenite efectele negative cumulative si impactul combinat generat de mai multe surse de poluare a soluluisi subsolului.

Aplicând o etapizare a lucrărilor, ținând cont de dimensiunile proiectului se estimează un potențial impact nesemnificativ asupra factorului de mediu sol/subsol pe o perioada limitata de timp, local, reversibil.

In perioada de exploatare nu va exista un impact cumulat.

- Evaluarea efectelor cumulative asupra biodiversitatii, florei si faune

Este puțin probabila apariția unui impact cumulativ cu lucrarile agricole ce se vor desfasura pe terenurile invecinate proiectului, datorita dimensiunilor proiectului.

Impactul cumulativ asupra biodiversității se rezuma in fapt la nivelul impactului prognozat pentru prezentul proiect, având in vedere amploarea spațiala si temporala a acestuia.

Evaluarea efectelor cumulative asupra mediului social si economic
 In perioada de implementare a proiectului potentialul impact asupra factorului de mediu social si economic se va manifesta prin aparitia de noi activitati in zona, oportunitati de angajare pentru locuitorii din imediata vecinatate .

Impactul cumulat va fi unul pozitiv, nesemnificativ, limitat ca spatiu si timp

In perioada de exploatare

Un impact pozitiv / favorabil al investiţiei asupra locuitorilor din zonă ar putea fi, mai ales în perioada de execuţie, posibilitatea creerii unor noi locuri de muncă, iar pe termen lung:

creşterea profitabilităţii producţiei agricole;

creşterea veniturilor bugetelor locale din activităţile agricole

Capitolul XII. ANEXE - PIESE DESENATE

 Plan Incadrare in zona

 Plan de Situatie

Capitolul XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE

A. descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului poiectului.

Tabelul nr. 1 Descrierea PP si distanta fata de ANPIC

| Nr. crt | Tip de interventie in perioada de constructie/ operare/ dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea interventiilor principale/ secundare si conexe proiectului Descrierea obiectivelor PPS | Localizarea fata de ANPIC (distanta) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de constructie |  |  |  |
| 1 | Montarea instalatiei de captare Poztionarea pontonului plutitor -Stabilizarea pontonului cu elemente de ancorare mobile , ancorate de de mal - Montarea MOTOPOMPEI pe pontonul plutitor | -Asigurarea utilajelor, fortei de munca, - achizitionarea echipamentelor - asigurarea mijloacelor de transport - pozitionarea pontonului si acorarea acestuia cu elente de ancorare de mal. Ulterior se va mota motopompoa pe ponton. | In interiorul ROSAC0022 si ROSPA0039 |
| 2 | Montarea instalatiei de aductiune | -pozitionarea conductei de aspiratie prin ingropare de la motopompa si pana la taluz .Saprea unuor santuri de aproximativ 1 m adancime. | Partial (18 m) in siturile ROSPA0039 si RASAC0022 |
|  |  | -pozarea conductei principala de aductiune/transport PEHD L=2410 ml prin ingropare. Saprea unuor santuri de aproximativ 1 m adancime. | Se afla in exteriorul siturilor |
|  |  | -Pozarea conductelor secundare de transport PEHD L= 1170 ml si conducte de irigare prin picurare | Se afla in exteriorul siturilor |
| 3 | Montarea celor 46 hidranti | Monatrea hidratilor se realizeaza pe conductele principale si secundare de irigatii, din cca 60 in 60m | Se afla in exteriorul siturilor |
| 4 | Lucrari de verificare | Lucrari specific de verificare, receptive lucari si punere in functiune |  |
| Perioada de functionare |  |  |  |
| 1 | Desfasurarea activitatii | Se va asigura necesarul de apa doar in perioadele de seceta | Captarea apei din Dunare (ROSPA0039 si ROSAC0022) |
| 2 | Lucrari de intretinere si mentenanta | Prezenta umana si a utilajelor(daca este necesara) | Partial (18 m) in siturile ROSPA0039 si RASAC0022 |
| Perioada de dezafectare - |  |  |  |
| 1 | Demontarea instalatiei de captare | Prezenta utilajelor pentru preluarea SP, Pontonului plutitor si a motopompei si predarea catre operatori economici autorizati |  |
| 2 | Demontarea instalatiei de aductiune principale si secundare | Prezenta utilajelor pentru preluarea instalatiei de aductiune principale, hidrantilor si secundare si predarea catre operatori economici autorizati; Dezgroparea retelei de irigatii Acoperirea santurilor(aducerea la starea initiala a terenului. |  |

Proiectul NU se regăseşte într-un plan/ program/ strategie care a fost supus(ă) unei proceduri de evaluare de mediu.

B. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

      - ROSCI0022 Canaralele Dunarii

Aria de importanta comunitara ROSCI022 Canaralele Dunarii are o suprafat totala de  25. 943 ha si se desfasoara in proportie de  51% in judetul Constanta, 27 % in judetul Calarasi si 22% in judetul Ialomita. Situl este localizat prin următoarele coordonate geografice: latitudine N 44º 24' 36'', longitudine E 28º 4' 41'' şi este situat în regiunea biogeografică stepica, la o altitudine medie de 14 m, altitudine minimă fiind de 0 m, respectiv cea maximă de 133 m.

Aria naturală protejată Canaralele Dunării a fost declarată arie protejată prin Decizia Consiliului Popular Constanţa 425/1970; la nivel naţional, aria este menţionată în Legea 5/2000; Rezervaţia Naturală Pădurea Celea Mare - Valea lui Ene a fost declarată arie protejată prin H.G. 2151/2004; Locul fosilifer Cernavodă ca monument al naturii a fost declarat arie protejată prin Decizia Consiliului Popular Constanţa 425/1970; la nivel naţional, aria este menţionată în Legea 5/2000; Reciful Neojurasic Topalu, ca monument al naturii a fost declarat arie protejată prin Decizia Consiliului Popular Constanţa 31/1980; la nivel naţional, aria este menţionată în Legea 5/2000; Punctul fosilifer Movila Banului ca monument al naturii a fost declarat arie protejată prin Decizia Consiliului Popular Constanţa 425/1970; la nivel naţional, aria este menţionată în Legea 5/2000.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Aria naturală protejată (monument al naturii categoria III IUCN), Canaralele de la Hârşova este proprietate de stat (domeniul public şi privat al Primăriei Oraşului Hârşova). Rezervaţia Pădurea Celea Mare-Valea lui Ene este proprietate publică de stat (fond forestier în administrarea RNP, D. S. Constanţa, O.S. Hârşova). Ariile protejate Locul Fosilifer Cernavodă, Reciful Neojurasic Topalu şi Punctul Fosilifer Movila Banului (monumente ale naturii-categoria III IUCN) aparţin domeniului public.

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional

Situl prezintă o mare diversitate de habitate protejate, de la cele higrofile până la cele xerofile, incluzînd pajişti, tufărişuri, păduri,etc. Între aceste habitate cel mai reprezentativ, atât ca suprafaţă ocupată în sit (30%) cât şi la nivel naţional (11%) este habitatul Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba [Salix alba and Populus alba galleries]. Acesta mai include suprafeţe importante de arborete excluse, încă de la formare, de la intervenţii silvice, ce pot fi considerate ca păduri virgine (situate în special pe ostroave ), precum şi arborete cu arbori seculari (plopi în special) pe suprafeţe de ordinal zecilor de hectare (ex. Ostrovul Turcesc).

Locul secund ca importanţă îl ocupă habitatul prioritar 62C0* Tufărişuri de foioase ponto- sarmatice (Ponto-Sarmatic steppes), ce reprezintă aproximativ 2,5% din suprafaţa naţională a habitatului, reprezentat pe unele suprafeţe prin stepe primare, inclusiv stepe petrofile pe calcare recifale, cu numeroase specii ameninţate incluse în lista roşie naţională (Oltean et al., 1999).

Cea mai importantă dintre acestea este specia de interes comunitar Campanula romanica iar cea mai importantă zonă din sit este rezervaţia naturală Celea Mare - Valea lui Ene. Dintre asociaţiile endemice de stepă petrofilă trebuie subliniată prezenţa cenotaxonilor Sedo hillebrandtii - Polytrichetum piliferi şi Agropyro brandzae - Thymetum zygioidi, răspândite predominant în nordul sitului, între Ghindăreşti şi Hârşova. Habitatul 40C0* Tufărişuri de foioase Ponto - Sarmatice include şi două asociaţii rare la nivel naţional, de mare valoare conservativă, respective Rhamno catharticae - Jasminietum fruticantis şi Paliuretum spinae - christi, endemice pentru Dobrogea (Sanda, Arcuş, 1999).

Deşi reduse ca suprafaţă, pădurile xeroterme incluse în habitatele 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp., 91 M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 91AA* Vegetaţie forestieră cu stejar pufos, prezintă o importanţă deosebită, inclusiv din punct de vedere paleoecologic, reprezentând ultimele vestigii ale pădurilor de coastă ce au constituit calea de migraţie a speciilor forestiere din Peninsula Balcanică spre masivele forestiere din Dobrogea de Nord (Paşcovschi, 1967). Cea mai mare parte din aceste păduri este protejată în rezervaţiile Pădurea Bratca, Pădurea Cetate şi Celea Mare-Valea lui Ene.

Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte (15 habitate):

3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea

3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara

3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention

40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice

62C0 * Stepe ponto-sarmatice

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin

6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)

91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun

91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos

92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

92D0 Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)

6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii

91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE (1 specie):

Lutra lutra

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE (4 specii):

Bombina bombina, Emys orbicularis, Testudo graeca, Triturus dobrogicus

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE (15 specii):

Alosa immaculate, Gobio albipinnatus, Gymnocephalus schraetzer, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Aspius aspius, Gobio kessleri, Alosa tanaica, Gymnocephalus baloni, Cobitis taenia, Eudontomyzon mariae, Sabanejewia aurata.

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE (1 specie):

Anisus vorticulus

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului nr. 92/43/CEE(2 specii):

Moehringia jankae, Campanula romanica

Alte specii importante de floră şi faună (15 specii):

Allium saxatile, Asparagus verticillatus, Celtis glabrata, Festuca callieri, Gagea bulbifera, Iris suaveolens, Jasminum fruticans, Koeleria lobata, Muscari neglectum, Ornithogalum amphibolum, Paliurus spina-christi, Paronychia cephalotes, Periploca graeca, Thymus zygioides.

ROSPA0039 Dunăre Ostroave:

Situl se întinde de-a lungul Dunării, între localitățile Ciocănești (jud. Călărași) și Cernavodă (jud. Constanța). Dinspre Muntenia accesul se poate face de pe DN31 și de pe DN3 (Călărași - trecere bac Chiciu). Dinspre Dobrogea, în partea sudică se poate ajunge de pe același DN3, urmând drumurile județene spre nord (din localitățile Lipnița, Ion Corvin); în partea nordică se poate ajunge din Cernavodă, pe drumul județean 223 (înspre sud, către localitățile Cochirleni, Rasova și Aliman).

ROSPA0039 Dunăre Ostroave - Situl este format din 9 ostroave ce au substratul litologic, cu caracter eminamente aluvial, fiind de vârstă holocenă. Depozitele aluvionare pleistocene se află de regulă la adâncimi mai mari. Prezența solurilor îngropate, mai ales în sectorul situat la est de Călărași, indică caracterul de subsidență al acestei "câmpii aluviale" joase, precum și înălțarea prin acumulare a nivelului luncii, ca urmare a procesului de remuu, provocat de ridicarea nivelului de bază marin. Depozitele holocene, care reprezintă și materialul parental al solurilor, sunt constituite din nisipuri, nisipuri argiloase, argile nisipoase, mâluri (uneori și resturi de materie organică slab descompusă), dispuse în spațiu corespunzător cu formele de microrelief menționate. Astfel, în cazul grindurilor sunt aproape exclusive depozitele aluviale nisipoase, în cazul întinsurilor sunt frecvente depozitele mai fine, lutoase, iar la poale de grind, în microdepresiuni - japșe, predomină depozitele fine, lutoargiloase, argiloase respectiv mâloase, uneori și cu incluziuni de material organic, slab - moderat descompus (fibrice sau hemice). Depozitele respective, au de regulă caracter carbonatic(conținutul de CO3Ca).

|  | Tabelul nr. 2 Informaţii privind ANPIC potenţial afectate de PP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codulul şi numele ANPIC | Intersectată (Da/ Nu) | Obiective de conservare (Da/ Nu) | Plan de management (Da/ Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenţă a PP (Da/ Nu(justificare) | ANPIC găzduieş te specii de faună care se pot deplasa în zona PP (Da/ Nu( justificare) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/ Nu (justificare) | Măsuri restrictive din PM/ act normativ /act administrativ |
|  | ROSPA0039 Dunăre Ostroave | DA | DA | DA | Da Având în vedere faptul că proiectul se suprapune partial cu situl există posibilitatea ca efectele generate de proiect să fie resimţite în interiorul sitului, de exemplu prin zgomotul produs la executia lucrarilor. | Zona proiectului nu este conectată din punct de vedere ecologic cu ANPIC În zona proiectului nu au fost identificate coridoare ecologice. Proiectul nu se intersectează cu traseele/limitele coridoarelor ecologice | Nu Amplasamentul proiectului nu întrerupe conectivitatea ecologică a habitatelor şi speciilor din sit. Proiectul nu presupune afectarea suplimentara a conectivitatii ecologice la nivelul habitatelor din aria protejata. | Nu |
|  | ROSCI0022 Canaralele Dunarii | DA | DA | DA | Da Având în vedere faptul că proiectul se suprapune partial cu situl există posibilitatea ca efectele generate de proiect să fie resimţite în interiorul sitului, de exemplu prin zgomotul produs la executia lucrarilor. | Zona proiectului nu este conectată din punct de vedere ecologic cu ANPIC În zona proiectului nu au fost identificate coridoare ecologice. Proiectul nu se intersectează cu traseele/limitele coridoarelor ecologice | Nu Amplasamentul proiectului nu întrerupe conectivitatea ecologică a habitatelor şi speciilor din sit. Proiectul nu presupune afectarea suplimentara a conectivitatii ecologice la nivelul habitatelor din aria protejata. |  |

1) Zona de influenţă directă -zonă în care se resimt efectele generate de PP, precum zgomot, vibraţii, poluanţi atmosferici, iluminat artificial, dispersia speciilor invazive, şi altele;

Pentru identificarea ANPIC potenţial afectate s-au aplicat cele 4 criterii indicate în anexa nr. 6 la ghidul metodologic, respectiv:

a) intersecţie;

b) învecinare (zona de influenţă);

c) mobilitatea speciilor;

d) conectivitate ecologică.

Această identificare s-a realizat cu ajutorul analizei spaţiale (GIS), utilizând în primul rând limitele ANPIC în format shape-file disponibile pe site-ul MMAP precum și coordonatele Stereo 1970 ale proiectului.

Având în vedere faptul că, principalele forme de impact care pot să apară în ANPIC aflate în interiorul zonei de influenţă a unui proiect sunt reprezentate de alterarea habitatelor (degradarea habitatelor) şi/sau perturbarea activităţii speciilor și pornind de la cele patru criterii enumerate anterior se poate concluziona că singurul ANPIC potențial afectat este ROSAC0022 Canaralele Dunarii si ROSPA003.9 Dunare Ostroave. Amplasamentul proiectului se suprapune partial cu limitele celor doua situri,  în zona de influență directa a proiectului propus.

Criteriul principal pentru stabilirea zonei de influență a fost perturbarea speciilor ca urmare a zgomotului generat în perioada de construcție a retelei de irigatii, care se poate manifesta pe o rază de cca. 20 m în jurul amplasamentului, la un nivel de presiune acustică de cca. 35-40 dB, care reprezintă o limită inferioară de perturbare a mamiferelor terestre (Shannon, 2015).

XIII.3. Prezenta si efectivele/suprafețele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

In prezentul capitol sunt furnizate informatii privind efectivele/ suprafetele acoperite de specii de interes comunitar la nivelul celor doua arii protejate ROSPA0039 si ROSAC0022, conform datelor existente in Planul de management Formularul Standard si in Obiectivele de conservare din Decizia nr. 541/26.10.2021 pentru modificarea Anexei 1 la Decizia nr. 192/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului;

Decizia nr. 419/16.09.2020 pentru completarea Deciziei nr. 112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului, cu modificările și completările ulterioare.

| Tabel nr. 3 Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sit Natura 2000 | Componente Natura 2000 | Cod Natura 2000 | Denumire știinţifică | Locația faţă de proiect - în această etapă a evaluării impactului - s-a realizat distanta fata de habitatele si speciile de interes comunitar identificate in Planul de management | Directia geografica | Starea de conservare | Obiective de conservare |  |
| ROSAC 0022 Canaralele Dunarii | habitate | 3130 | ape statatoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie Litttorelletea uniuniflorare si/sau Isoeto nanojuncetea | Conform PM nu a fost identificat in sit | Conform PM nu a fost identificat in sit |  |  |  |
|  | habitate | 3140 | ape puternic oligo-metrofere cu vegeetatie bentonica de specii de Chara | Conform PM nu a fost identificat in sit | Conform PM nu a fost identificat in sit |  |  |  |
|  | habitate | 3270 | Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 1.8 km fata amplasamentul proiectului, conform hartii PM pozitinat pe malul stang al Dunarii . La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | Favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  | habitate | 40C0* | Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 5 km fata amplasamentul proiectului . La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | Nefavorabila - inadecvata | Imbunatatireastarii de conservare |  |
|  | habitate | 62C0* | Stepe ponto-sarmatice | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 2.5 km fata amplasamentul proiectului . La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in S proiectului | nefavorabila inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | 6430 | Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin | Conform PM nu a fost identificat in sit |  |  |  |  |
|  | habitate | 6510 | Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta 50 km fata amplasamentul proiectului . Habitatul este distribuit numai pe partea dreapta a Dunarii, pe malul inalt. Au fost identificate 5 locatii in care a fost intalnit: 1) la sud de localitatea Harsova; 2) in dreptul loc Ghinaresti 3) la nord de localitatea Topalu, 4) in dreptul localitatii Seimenii Mici, 5) in dreptul loc Canlia . La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | nefavorabila - inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | habitate | 91AA* | Vegetație forestieră ponto-sarniatică cu stejar pufos | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 5,6 km fata amplasamentul proiectului Habitatul a fost identificat intr-o singura locatie pe malul drept intre localitatile Oltina si Dunareni.. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in S proiectului | nefavorabila inadecvata | îmbunătățirea starii de conservare |  |
|  | habitate | 91FO | Păduri ripariene mixte cu Quercus robur,Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 380 m fata amplasamentul proiectului . La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | nefavorabilă-inadecvată (FV, UI, FV) | îmbunătățirea stării de conservare |  |
|  | habitate | 9110* | Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 5 km fata amplasamentul proiectului . La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | Favorabila | Mentinerea starii de conservare |  |
|  | habitate | 91 MO | Păduri balcano-panonice de cer și gorun | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 5 km fata amplasamentul proiectului . La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | nefavorabiiă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare |  |
|  | habitate | 92A0 | Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 300 m fata amplasamentul proiectului. In cadrul sitului au fost identificate in cele peste 29 Ostroave (cele care au denumiri). La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | nefavorabila - inadecvata | Imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | habitate | 92D0 | Galerii ripariene și tufărișuri {Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae) | conform harta PM l , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 5 km fata amplasamentul proiectului. In cadrul sitului a fost identificat in sudul sitului. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | nefavorabilâ-inadecvată (FV, UI, FV). | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | 6440 | Pajiști aluviale din Cnidion dubii | Conform PM nu a fost identificat in sit |  |  |  |  |
|  |  | 3150 | Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition | conform harta PM , habitatul se pozititioneaza la o distanta de cca 300 m fata amplasamentul proiectului. Habitatul se gaseste in special pe ostroavele mari sau maluri . La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului |  |  |  |
|  | Plante | 2236 | Campanula romanica (Clopoțelul dobrogean) | Este o specie endemică din Dobrogea, care există numai în partea românească a regiunii. Este o specie saxicolă care nu manifestă preferințe pentru un anumit tip de substrat (cum ar fi calcare jurasice, șisturi verzi, gresie, granit). Se găsește în asociațiile saxicole de Pimpinello – Thymion. Este menționată din Munții Măcin până la Adamclisi, cu densități mai mari în nordul Văii Carasu.La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare |  |
|  | Plante | 2079 | Moehringia jankae (merinană) | Conform PM , Specia este considerată endemit european, element dobrogean. Este menționată în special în partea nordică a Dobrogei (jud.Tulcea) până la Hârșova.conform harta PM , habitatul se pozititioneaza la o distanta de peste 50 km fata de amplasamentul proiectului. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | nefavorabila - inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | melci | 4056 | Anisus vorticidus | Conform Planului de Management, specia nu a fost identificata in sit.Specia nu a fost intalnita pe amplasament | conform hartii PM pozitinat in N proiectului | nefavorabilă-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | pesti | 4125 | Alosa immaculata | Specie migratoare anadromă, trăieşte în mare. Primăvara migrează în Dunăre, urcând până la Porţile de Fier pentru reproducere. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | starea de conservare a speciei a fost evaluată ca fiind nefavorabilă-rea (din punct de vedere al populației nefavorabilă-rea, din punct de vedere al habitatului favorabilă, din punct de vedere al perspectivelor nefavorabilă-inadecvată. | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | habitate | 4127 | Alosa tanaica | A. tanaica este un peşte marin migrator anadrom se apropie de coastele româneşti pe la sfârşitul lui martie, La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului). | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | starea de conservare a speciei a fost evaluată ca fiind nefavorabilă-rea (din punct de vedere al populației nefavorabilă-rea, din punct de vedere al habitatului favorabilă, din punct de vedere al perspectivelor nefavorabilă-inadecvată. | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | habitate | 1130 | Aspius aspius | Specie dulcicolă nectonică. Trăiește în fluvii, lacuri și chiar în regiunile marine salmastre. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabilă. | menținerea starii de conservare |  |
|  | habitate | 6963 | Cobitis taenia Complex | Proiectul propus se suprapune cu ariile naturale protejate ROSAC0022 Canaralele Dunării; Statia de pompare SP Harsova este amplasata pe Dunare mal drept – dobrogean la km 247 + 650 m. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  | pesti | 2484 | Eudontomyzon marine | Specie reofilă montană şi submontană, ocazional până la câmpie. Ciclostom care nu se hrăneşte ca adult. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila - rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | pesti | 2555 | Gymnocephalus baloni | Specie dulcicolă reofilă, care preferă râuri şi fluvii mari cu un curs lent. Trăieşte în râurile de şes, La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila - inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | pesti | 1157 | Gymnocephalus schraetzer | Specie dulcicolă reofilă, bentofagă preferă râuri şi fluvii mari cu curs lent; substrat nisipos, ocazional chiar de pietriş; ajunge uneori chiar până în zona de coline a râurilor.La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  | pesti | 1145 | Misgurnus fossilis | Este specie dulcicolă, bentică stagnofilă, preferând bălţi, lacuri sau râuri de şes cu curent lent şi fund mâlos, cu vegetaţie. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului). | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila - inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | pesti | 2522 | Pelecus cultratus | Specie dulcicolă, ocazional salmastricolă, nectonică, preferă fluviile şi râurile de şes, cu un curs lent, precum şi în multe lacuri interioare;La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila - rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | pesti | 5339 Rhodens atnariis | Denumirea speciei în Planul de management: 1134 Rhodens sencens amarus (sinonim). | Specie dulcicolă caracteristică bălţilor şi porţiunilor de râu cu curs lent. Boarţa trăieşte exclusiv în ape dulci. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul Dunării; | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  | pesti | 6143 | Romanogobio kesslerii | Specie reofilă bentofagă din zona colinară şi de şes. Preferă porţiunile de râu puţin adânci, cu substrat nisipos, unde viteza apei este de 45-65, rar până la 90 cm/s. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul Dunării; | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabilă-rea | îmbunătățirea starii de conservare |  |
|  | pesti | 5329 | Roinanogobio vladykovi | Specie bentopelagică, reofilă, porcușorul de șes este întâlnit în Dunăre şi în cursul inferior al râurilor de şes. Evită locurilre cu apă mai rapidă sau stătatoare şi fund de nisip fin sau argilă. .La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  | pesti | 5347 | Sabanejewia bulgarica | Specia bentică reofilă, preferând zonele adânci, cu fund nisipos, pietros sau argilos. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  | pesti | 1160 | Zingel Streber | Specie bentică reofilă, prefrând râuri colinare şi de şes cu curs moderat rapid şi apă adâncă. Trăiește în ape curgătoare, limpezi, adânci, cu substrat curat. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul Dunării; | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabilă- inadecvată (din punct de vedere al populației, habitatului și perspectivelor). | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | pesti | 1159 | Zingel zingel (Pietrar) | Specie bentică reofilă. Preferă râuri colinare şi de şesmari, cu adâncime și curent, cu fund pietros sau nisipos. Pește de fund, activ noaptea, ziua stă între pietre, iar noaptea pleacă în căutarea hranei, formând cârduri mici. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul Dunării; | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabilă- inadecvată (din punct de vedere al populației, habitatului și perspectivelor). | îmbunătățirea starii de conservare |  |
|  | amfibieni | 1993 | Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dunărean) | Conform PM specie este rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită în corpuri de apă cu curgere lentă şi adâncime redusă, cu vegetaţie acvatică.La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare, |  |
|  | amfibieni | 1188 | Bombina bombina (Izvoraș cu burtă roșie) | Conform PM Această specie este rezidentă în cadrul sitului, putând fi întâlnită în corpuri de apă cu curgere lentă şi adâncime redusă, cu sau fără vegetaţie acvatică. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  | amibieni | 1220 | Emys orbicularis (Țestoasă de mlaștină) | Conform PM De obicei trăieşte în ape stătătoare sau lin curgătoare, cu vegetaţie bogată, inclusiv lacuri, bălţi, canale, şanţuri, iazuri, uneori chiar în ape salmastre.La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabilă-inadecvată | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | amfibieni | 1219 | Testudo graeca (Țestoasa de uscat dobrogeană) | Conform PM Este comună în păduri, stepe, pajişti, vii, în regiunile cu stâncărie şi vegetaţie. La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabilă- inadecvată. | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  | mamifere | 1335 | Spermophilus citellus (Popândău) | La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | medie sau redusă (C). | îmbunătățirea starii de conservare |  |
|  | mamifere | 2609 | Mesocricetns newtoni (Hamster românesc) | La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | medie sau redusă (C). | îmbunătățirea |  |
|  | mamifere | 1355 | Lutra Intra (Vidră) | Prezenţa ei este legată de apele curgătoare sau stătătoare de la şes până la munte, care au malurile împădurite sau acoperite de stuf. Trăieşte în galerii, La verificarea in teren nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
| ROSPA0039 Dunare - Ostroave | pasari | A402 | Accipiter brevipes ( uliul cu picioare scurte) | Conform PM Specia cuibărește în zonele împădurite și se hrănește în zonele deschise din sit. Habitatul specific speciei identificat la distanta de cca 300 m fata Amplasamentul proiectului . Specia nu a fost identificat pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila- rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A293 | Acrocephalus melanopongon-Privighetoarea de balta | Conform PM Specie prezenta în sit în perioada de cuibarit, fiind o apariție rară. . Habitatul specific speciei identificat la distanta de cca 3.3 km fata Amplasamentul proiectului . Specia se întâlnește în mlaștini cu vegetație deasă și stufăriș..Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila- rea | mentinarea starii de conservare |  |
|  |  | A229 | Alcedo attis ( Pescarus albastru) | Conform PM Specia poate fi observată în cadrul sitului în perioada de cuibărire . Specia este prezentă în sit în zonele acvatice, preferând malurile abrupte cu vegetație pe margine. habitatul specific identificat conform hata PM la cca 20 m da aamplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei.Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinarea starii de conservare |  |
|  |  | A029 | Ardea purpurea -Sfarc rosu | Conform PMSpecia se întâlnește în jurul apelor dulci, stătătoare sau lin curgătoare, cu stufărişuri si vegetaţie deasă de mal. habitatul specific identificat conform hata PM in vecinatatea proiectului.. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinarea starii de conservare |  |
|  |  | A024 | Ardeola ralloides - Starc galben | Conform PMSpecia se întâlnește în jurul apelor dulci, stătătoare sau lin curgătoare, cu stufărişuri si vegetaţie deasă de mal. habitatul specific identificat conform hata PM se invecineaza amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinarea starii de conservare |  |
|  |  | A396 | Branta ruficolis- Gasca cu gat rosu | Specia trăiește în zone de tundră. În zonele de iernare poposește noaptea pe bălti, iar dimineața zboară spre locurile de hranire: terenurile cultivate cu porumb (cu boabe rămase după recoltare), culturile de toamnă (grâu, rapiţă etc) sau pajiști.habitatul specific identificat conform hata PM se invecineaza cu amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | mentinarea starii de conservare |  |
|  |  | A224 | Caprimulgus europaeus (Caprimulg) | Specia este prezentă în zonele împădurite (liziere, poieni etc.) și cele stâncoase cu tufișuriha. bitatul specific identificat conform hata PM a fost identificat la o distanta de cca 4.6 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A196 | Chlidonias hybrida ( Chirighita cu obraz alb) | cerintele de habitat conform PM: Zone umede de diferite tipuri: lacuri, mlaștini, zone costiere. habitatul specific identificat conform hata PM a fost identificat la o distanta de cca 3.2 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A197 | Chlidonias niger ( Chirighita neagra) | Conform PM in sit specia este observată în perioada migrației, la hrănire, în special pe cursul Dunării.habitatul specific identificat conform hata PM a fost identificat la o distanta de cca 3.2 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A031 | Ciconia ciconia (barza alba) | Conform PM Specia se hrănește pe pășunile inundate, pe terenurile arabile și pe malurile Dunării. Specia poate fi observată cuibărind în localitățile din cadrul sitului pe stâlpii liniilor de joasă tensiune sau pe acoperişurile caselor.habitatul specific identificat conform hata PM se invecineaza amplasamentul proiectului. Specia a fost observtata survoland zona amplasamentului proiectului . Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A030 | Ciconia nigra (Barza neagra) | Conform PM Specia se hrănește pe pășunile inundate, pe terenurile arabile și pe malurile Dunării. habitatul specific-reproducere- identificat conform hata PM la o distanta de cca 300 m de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A081 | Circus aeruginosus ( Erete de stuf) | Specia se hrănește în zonele umede, dar si pe terenurile agricole din sit. habitatul specific-de reproducere- identificat conform hata PM la o distanta de cca 2.4 km de amplasamentul proiectului. Specia a fost identificata survoland amplasamentul proiectului Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A231 | Coracias garrulus (Dumbraveanca) | Specia Cuibăreşte în scorburile copacilor din sit sau în cavităţile din malurile de pământ. habitatul specific-de reproducere- identificat conform hata PM la o distanta de cca 280 m de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A236 | Dryocopus martius ( Ciocanitoarea neagra) | Specia Cuibăreşte în scorburile copacilor din sit sau în cavităţile din malurile de pământ. habitatul specific-de reproducere- identificat conform hata PM la o distanta de cca 350 m de amplasamentul proiectului. Specia a fost identificata survoland in zona amplasamentul . Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A026 | Egretta garzetta- Egreta mica | Conform PM cerinte de habitat Zone mlăștinoase, delte, bălți cu pâlcuri de copaci.habitatul specific-de reproducere- identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia a fost identificata survoland in zona amplasamentul. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A379 | Emberiza hortulana (Presura de grădina) | Conform PM cerinte de habitat Este întâlnită în zone deschise, stepe, pajiști ori zone cultivate, unde sunt prezente grupuri de arbuști ori corpuri de pădure de foioase. .habitatul specific-de reproducere- identificat conform hata PM la o distanta de cca 2.5 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A511 | Falco cherrug - Soimul dunarean | Conform PM Specia este întâlnită în zonele deschise, de câmpie și stepă, cu pâlcuri de pădure. Cuibărește în copaci înalți, dar populația din sit cuibărește și pe stânci. Vânează în locuri deschise pe pajiști, zone umede, terenuri agricole.habitatul specific-de odihnă și hrănire, pasaj - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia a fost identificata survoland in zona amplasamentul . Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A097 | Falco vespertinus ( Vanturel de seara) | Conform PM cerintele de habitat- Liziere, păduri de luncă, perdele forestiere, plantații, arbori înalți din lungul drumurilor, pâlcuri de copaci în silvostepă, întodeauna localizați în apropierea terenurilor agricole deschise, unde proliferează insectele.Habitatul specific de reproducere - identificat la distanta de cca 2.6 km fata Amplasamentul proiectului . Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A075 | Haliaeetus albicilla (Codalb) | Conform PM Specie dependentă de bazinele acvatice. Poate fi observată lângă malul mărilor, cursul râurilor sau lacuri interioare cu apă dulce. habitatul specific identificat conform hata PM se invecineaza amplasamentul proiectului. nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A131 | Hipomantopus hipomantopus | Conform PM Specia se găsește în zona apelor puţin adânci, cu fund mâlos, cu plaje cu vegetație joasă sau pâlcuri de vegetație mai înaltă. habitatul specific conform hatii distributia a speciei- identificat conform hata PM se invecineaza amplasamentul proiectului. nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A022 | Ixobrychus minutus-Starc pitic | Conform PM Specia se găsește în zonele umede cu întinderi dense de stufăriş. Cuibăreşte în stufăriş sau ocazional în tufărişuri dense de pe marginea râurilor sau lacurilor. habitatul specific conform hatii distributia a speciei- identificat conform hata PM se invecineaza amplasamentul proiectului. nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A338 | Lanius collurio (Sfrancioc rosiatic) | Conform PM Specia este prezentă în majoritatea habitatelor deschise cu tufărișuri şi arbori izolați (pășuni, terenuri arabile). habitatul specific conform hatii distributia a speciei- identificat conform hata PM la o distanta de cca 2.5 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A339 | Lanius minor ( Sfrancioc cu frunte neagra) | Conform PM Specia este prezentă în majoritatea habitatelor deschise cu tufărișuri şi arbori izolați (pășuni, terenuri arabile). habitatul specific conform hatii distributia a speciei- identificat conform hata PM la o distanta de cca 2.5 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A177 | Larus minutus ( Pescarus mic) | Conform PM specia folosește în pasaj habitatele acvatice din sit. habitatul specific conform hatii distributia a speciei- identificat conform hata PM la o distanta de cca 3.3 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A073 | Milvus migrans (Gaie neagra) | Conform PM cerintele de habitat sunt zone umede, râuri, lacuri înconjurate de păduri. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM la o distanta de cca 220m de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A023 | Nycticorax nyctycorax-Starc de noapte | Conform PM cerintele de habitat sunt mlaștini și bălți cu apă dulce sau sărată. . habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A094 | Pandion hașientus-Uligan pescar | Conform PM cerintele de habitat sunt Specie localizată exclusiv lângă bazinele acvatice: lacuri, râuri, mări, oceane. . habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A020 | Pelecanus crispus - (Pelican cret) | Conform PM cerintele de habitat sunt Zone umede cu apă dulce, dar și lagune, estuare, delte, regiuni cu apă salmastră.habitatul specific conform hatii distributia a speciei- identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia a fost observtata survoland zona amplasamentului proiectului . Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A019 | Pelecanus onocrotalus (Pelican comun) | Conform PM cerintele de habitat sunt Specie localizată exclusiv lângă bazinele acvatice: lacuri, râuri, mări, oceane. . habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A393 | Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic) | Conform PM cerintele de habitat sunt Lacuri și râuri cu stufărișuri întinse. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A234 | Picus canus ( Ghionoaie sura) | Conform PM cerintele de habitat- referă pădurile mai umede, rarefiate, precum şi zăvoaiele, pâlcurile din păşuni, parcuri etc. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM la distanta de cca 290 m fata amplasamentul proiectului . Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A034 | Platalea leucordia-Lopatar | Conform PM cerintele de habitat sunt bazine acvatice întinse, cu apă puțin adâncă, substrat de mâl ori nisip. Lacuri cu apă dulce, salmastră sau sărată învecinate cu stufărișuri ori arbori izolați. Delte, estuare, lagune. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A032 | Plegadis falcinellus- Tiganus | Conform PM cerintele de habitat Specia se găsește pe lacurile și bălțile întinse, puțin adânci, cu stufărişuri şi pâlcuri de copaci. Cuibul este amplasat în sălcii sau stuf. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A120 | Porzana parva-Cristet Cenusiu | Conform PM cerintele de habitat specia se găsește în stufărişurile de pe marginile Dunării. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM la o distanta de cca 3.2 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A132 | Recurviostra avosetta-Ciocintors | Conform PM cerintele de habitat specia se găsește în stufărişurile de pe marginile Dunării. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM la o distanta de cca 6 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-inadecvata | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A195 | Sterna albifrons-Chira mica | Conform PM cerintele de habitat Specia Preferă zone de coastă, plaje nisipoase fără vegetație ori cu vegetație săracă, bazine cu apă mică. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM la o distanta de cca 300 m de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A193 | Sterna hirundo-Chira de balta | Conform PM cerintele de habitat Specia se găsește pe lacurile și bălțile întinse, puțin adânci, cu stufărişuri şi pâlcuri de copaci. Cuibul este amplasat în sălcii sau stuf. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | favorabila | mentinerea starii de conservare |  |
|  |  | A307 | Sylvia nisoria (Silvire porumbaca) | Conform PM cerintele de habitat Specia este prezentă în regiunile deschise cu tufărișuri şi copaci izolați sau în luminișuri. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM se afla la o distanta cca 2.5 km de amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A166 | Tringa glareola | Conform PM cerintele de habitat Specia se găsește în pasaj pe malurile mlăştinoase ale Dunării. habitatul specific conform hatii distributia a speciei - identificat conform hata PM in vecinatatea amplasamentul proiectului. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | nefavorabila-rea | imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A230 | Merops apiaster- prigorie | CONFORM OSC- cerinte de habitat - Folosește habitate cu peisaje însorite, calde, deschise, precum pășuni și terenuri arabile cu copaci izolați, văi protejate, câmpii, maluri de râu cu tufăriș, versanți însoriți și fânețe. Pentru cuibărit necesită pereți și maluri abrupte, uscate, de argilă, nisip, piatră de nisip moale, laterit sau pământ. Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A249 | Riparia Riparia-lastuna de mal | CONFORM OSC- cerinte de habitat - Poate găsit în mai multe tipuri de habitat, inclusiv în apropierea fermelor, pe pășuni și mlaștini, de obicei în apropierea râurilor și a lacurilor.Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A053 | Anas platyrhynchos | CONFORM OSC- cerinte de habitat - poate întâlnită în majoritatea zonelor acvatice care corespund cu tipul de habitat preferat, cu precădere cele de joasă și medie altitudine.Specia a fost identificata survoland zona amplasamentul proiectului . Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea si/sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A059 | Anthya ferina | Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea si/sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A179 | Larus ridibundus | Specia a fost identificata survoland zona amplasamentul proiectului Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea si/sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A017 | Phalacrocorax carbo | Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea si/sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A005 | Podiceps cristatus | Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea si/sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A028 | Ardea cinerea | Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A099 | Falco Subbuteo | Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |  |
|  |  | A096 | Falco tinnunculus | Specia nu a fost identificata pe amplasamentul proiectului sau in vecinatate (20 m in jurul proiectului) iar amplasamentul nu prezinta conditii specifice speciei. Nu au fost identificate cuiburi. | conform hartii PM pozitinat in N -V proiectului | necunoscuta | mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare |  |

E. Estimarea impactului potential al PP-ului asupra speciilor si habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnata

E.1 Identificarea si estimarea impactului

|  |  | Tabel nr. 4 Identificarea relaţiilor cauză - efecte - impacturi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Tipuri de interventii propuse de proiect in etapele de constructie/ operare/ dezafectare |  | Efecte | Valori prag avute in vedere pentru identificarea impactului | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potenţial afectate |
| Perioada de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montarea instalatiei de captare Montarea instalatiei de aductiune Montarea celor 46 hidranti Lucrari de verificare |  | -zgomot, | > 50 dB(A) | Perturbare temporara a activitatii specilor care ar putea trece prin zona proiectului, mai ales pentru speciile al caror habitat de distributie al speciilor se afla in vecinatatea amplasamentului. | 0.000010022 % | ROSAC0022 |
|  |  |  | - praf | *50 ug/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane pentru PM 10 *25 ug/m3 - valoarea-tintă anuală pentru PM2.5 |  | 0.0000160256 % | ROSPA0039 |
| Perioada de functionare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Desfasurarea activitatii |  | Zgomot temporar | > 50 dB(A) | Perturbare temporara a activitatii specilor care ar putea trece prin zona proiectului, mai ales pentru speciile al caror habitat de distributie al speciilor se afla in vecinatatea amplasamentului. | 0.000010022 % | ROSAC0022 |
| 2 | Lucrari de intretinere si mentenanta |  | Prezenta umana si a utilajelor(daca este necesara) zgomot |  |  | 0.0000160256 % | ROSPA0039 |
| Perioada de dezafectare - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontarea instalatiei de captare |  | zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare temporara a activitatii specilor care ar putea trece prin zona proiectului, mai ales pentru speciile al caror habitat de distributie al speciilor se afla in vecinatatea amplasamentului. | 0.000010022 % | ROSAC0022 |
| 2 | Demontarea instalatiei de aductiune principale si secundare |  | praf | *50 ug/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătăţii umane pentru PM 10 *25 ug/m3 - valoarea-tintă anuală pentru PM2.5 |  | 0.0000160256 % | ROSPA0039 |

Impactul proiectului generat se va manifesta doar in faza de executie a lucrarilor

Suprafata ocupta temporar de executarea lucarilor in sit va fi de maxim cca 26 mp -montare  MOTOPOMPEI pe pontonul plutitor si instalati de aductiune pana la taluz(taluz ce se pozitioneaza in afara siturilor)

Suprafata totala a sitului ROSAC0022 este 25.943 ha astfel ca suprafata ocupatat temporar de lucrarile proiectului si  exprimata procentual va fi de 0.000010022 %

Suprafata totala a sitului ROSAC0022 este 16224 ha astfel ca suprafata ocupatat temporar de lucrarile proiectului si  exprimata procentual va fi de 0.0000160256 %

- Lucrarile proiectului este posibil sa  determine in zona limitrofa proiectului  perturbarea speciilor de faună si avifauna datorată în principal:

  - zgomotului și vibrațiilor produse de autovehicule;

  - utilajele utilizate;

  - prezența lucrătorilor,

  - creșterea concentrațiilor emisiilor în aer de gaze de esapament si praf;

determinanad astfel impact potential direct , limitat la durata execuției,  pe termen scurt,  nerezidual – nesemnificativ;

Putem spune astfel ca in aceste zone sa manifesta un impact direct asupra speciilor de interes comunitar, insa acesta este unul temporar (de scurta durata-doar pe perioada de executie ale lucrarilor), reversibil si nesemnificativ avand in vedere atat durata lucrarilor, modul de executie al acestora cat si suprafetele afectate temporar de lucrari, in raport cu suprafetele celor doua situri. Nu se manifestă niciun impact rezidual.

Pentru speciile identificate în zona de studiu nu va fi necesară implementarea unor măsuri de diminuare a impactului deoarece acesta va fi nesemnificativ. Singurul moment când se va produce un deranj minor va fi pe durata fazelor de realizarea a excavațiilor, dar care nu va afecta nici ireversibil, nici semnificativ populațiile locale;

Tabel 5 din Estimarea impactului potenţial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată  Anexa 3A din din Ordinul 1682/2023

| Sit Natura 2000 | cod Natura 2000 | Denumire ANPIC | Parametru afectat | Ţintă parametru | Starea de conservare | Forma de impact |  | Semnificaţia impactului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI0022 Canaralele Dunării | 3130 | Ape statatoare oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoeto-Nanojuncetea | * | * | eronat identificat, trebuie clarificat in teremen de 3 ani | nu este cazul - habitat neidentificat in sit |  | nu este cazul - habitat neidentificat in sit |  |
|  | 3140 | Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara | * | * | eronat identificat, trebuie clarificat in teremen de 3 ani | nu este cazul - habitat neidentificat in sit |  | nu este cazul - habitat neidentificat in sit |  |
|  | 3150 | Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition | Suprafata habitatului | Cel putin 266 | Starea de conservare a acestui habitat este favorabila. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 5% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 35% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Fluctuaţii ale adâncimii apei | Fără fluctuaţii altele decât cele naturale |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 3270 | Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention | Suprafata habitatului | Cel putin 153 | Starea de conservare a acestui habitat este favorabila. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 20% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 35% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 40C0 * | Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice | Suprafata habitatului | Cel putin 515,2 | Starea de conservare a acestui habitat stabilita din perspectiva structurii si functiilor specifice este nefavorabila-inadecvata, iar starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate si al perspectivelor sale viitoare este favorabilă. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 5% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 35% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Înălţimea vegetaţiei | Cel mult 3 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 62C0* | Stepe ponto-sarmatice | Suprafata habitatului | Va fi definită în termen de 2 ani | Starea de conservare a acestui habitat stabilita din perspectiva suprafetei ocupate şi al structurii şi functiilor specifice este nefavorabila-inadecvata, iar starea de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare este favorabilă. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 5% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 35% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 6430 | Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan si alpin | Acest habitat nu a fost identificat, dar exista probabilitatea să se regaseasca în interiorul sitului Natura 2000 | * | Acest habitat nu a fost identificat, dar există probabilitatea să existe în situl Natura 2000 Canaralele Dunării. In funcţie de rezultatele investigaţiilor care vizează clarificarea prezenţei şi stării de conservare, va fi decis în termen de 2 ani dacă este necesară mentinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare. | nesemnificativ |  | nu este cazul - habitat neidentificat in sit |  |
|  | 6440 | Pajişti aluviale din Cnidion dubii | Suprafata habitatului | Cel putin 1184 | Starea de conservare a acestui habitat este favorabila. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 5% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 35% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Suprafata terenului nud | Mai putin de 5% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 6510 | Pajişti de altitudine joasă (Alopecuruspratensis Sanguisorba officinalis) | Suprafata habitatului | Va fi definită în termen de 2 ani | Starea de conservare a acestui habitat este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 5% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 35% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Suprafata terenului nud | Mai putin de 5% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 91AA | Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos | Suprafata habitatului | Cel putin 8,93 | Starea de conservare a acestui habitat este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 20% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 60% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Lemn mort | Cel puţin 20 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 91I0* | Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | Suprafata habitatului | Cel putin 522,49 | Starea de conservare a acestui habitat este favorabila. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 20% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 60% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Volumul de lemn mort | Cel puţin 20 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 91F0 | Paduri ripariene mixte cu Querqus robus, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris) | Suprafata habitatului | Cel putin 157,7 | Starea de conservare a acestui habitat este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 20% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 60% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Specii caracteristice stratului de erbacee | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Volumul de lemn mort | Cel puţin 20 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 91M0 | Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | Suprafata habitatului | Va fi definită în termen de 2 ani | Starea de conservare a acestui habitat este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 20% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 60% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Specii caracteristice stratului de erbacee | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Volumul de lemn mort | Cel puţin 20 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 92A0 | Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba | Suprafata habitatului | 5282.02 | Starea de conservare a acestui habitat este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 20% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 60% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Specii caracteristice stratului de erbacee | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Volumul de lemn mort | Cel puţin 20 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 92D0 | Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae) | Suprafata habitatului | Cel puţin 104,8 | Starea de conservare a acestui habitat este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | IMPACT NESEMNIFICATIV , întrucât acest habitat nu se regăsește în zona de implementare a proiectului și nici în vecinatate |  |
|  |  |  | Abundenţa speciilor invasive/colonialiste | Cel mult 20% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Abundenţa /dominanţa speciilor caracteristice | Cel puţin 60% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Suprafata terenului nud | Mai putin de 5% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 1355 | Lutra lutra (Vidra) | Mărimea populaţiei | Cel puţin 45 | Starea de conservare a acestei specii este favorabila. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel puţin 15500 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Lungimea vegetaţiei ripariene naturale de cel puţin 100 m lăţime pe maluri | Trebuie definit în termen de 2 ani |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 1335 | Spermophilus citellus (Popândău) | marimea populatiei | Trebuie definit în termen de 2 ani | medie - redusa | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |  |
|  |  |  | densitatea speciei | Trebuie definit în termen de 2 ani |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatulului speciei | cel putin 678 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | distributia speciei | Trebuie definit în termen de 2 ani |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | gradul de acoperire cu arbusti | mai putin de 25 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Inaltimea vegetatiei erbacee in habitatele speciei | mai putin de 20 cm |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 1993 | Triturus dobrogicus - Triton cu creastă dunărean | Mărimea populaţiei | Cel puţin 3000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Trebuie definit în termen de 2 ani |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Gradul de eutrofizare măsurată prin transparenţa Secchi | Cel putin 50 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Prezenţa vegetaţiei acvatice | Cel putin 25 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 1188 | Bombina bombina - Buhaiul de baltă (izvoraşul) cu burtă roşie | Mărimea populaţiei | Cel puţin 30000 | Starea de conservare a acestei specii este favorabila. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel puţin 3242 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Densitatea corpurilor de apă temporare adecvate reproducerii speciei | Cel puţin 4 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 1220 | Emys orbicularis -Broasca ţestoasă de apă | Mărimea populaţiei | Cel puţin 300 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel puţin 9728 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Zone cu adâncime mică sub 50 cm (pentru hrănire şi dezvoltarea tineretului) | Peste 25% |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Lungimea vegetaţiei naturale erbacee şi arbustive pe maluri | Va fi definită în termen de 2 ani |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 1219 | Testudo graeca - Ţestoasa de uscat dobrogeană | Mărimea populaţiei | Cel puţin 650 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-inadecvata. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel puţin 9000 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 4125 | Alosa immaculata - scrumbie de Dunăre | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa de mărime 9 (100.000-500.000) Cel puţin 300.000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-rea (din punct de vedere al populatiei U2, al suprafetei habitatului FV, al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 8042 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  | 6144 | Romanogobio albipinnatus - Porcuşor de şes | Mărimea populaţiei | Cel puţin 150.000 | Starea de conservare a acestei specii este favorabila. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 241 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Prezenţa nisipului fin şi al argilei pe fundul apei | Prezenţă |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 1157 | Gymnocephalus schraetser- Răspăr | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 9/Cel puţin 300.000 | Starea de conservare a acestei specii este favorabila. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 241 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 1145 | Misgurnus fossilis-Ţipar | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 7/Cel puţin 30.000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-rea (din punct de vedere al populatiei U1, al suprafetei habitatului FV, al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 8041 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 2 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Vegetaţie lemnoasă pe maluri | Minim 50% |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 2522 | Pelecus cultratus - Sabiţă | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 9(1000000-500000/Cel puţin 300.000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-rea (din punct de vedere al populatiei U2, al suprafetei habitatului FV, al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 8042 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Vegetaţie lemnoasă pe maluri | Minim 50% |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 1134 | Rhodeus sericeus amarus-Boarţă | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 7/Cel puţin 75.000 | Starea de conservare a acestei specii este favorabila. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 804 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 2 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Prezenţa scoicilor de baltă | Prezenţă |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 1160 | Zingel streber -Fusar | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 7(10000-50000)/Cel puţin 30.000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-inadecvata (din punct de vedere al populatiei U1, al suprafetei habitatului U1 al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 5310 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  | 1159 | Zingel zingel - Pietrar | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 7(10000-50000)/Cel puţin 30.000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-inadecvata (din punct de vedere al populatiei U1, al suprafetei habitatului U1 al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 5310 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 1130 | Aspius aspius- Avat | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 12/Cel puţin 7500000 | Starea de conservare a acestei specii este favorabila. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 8042 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 5 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Specii invazive | Prezenţă |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 6143 | Romanogobio kessleri - porcuşor de nisip | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 9/Cel puţin 150000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-inadecvata (din punct de vedere al populatiei U2, al suprafetei habitatului U1 al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 160 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 4127 | Alosa tanaica - rizeafcă de Dunăre | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 9/Cel puţin 225000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-rea (din punct de vedere al populatiei U2, al suprafetei habitatului FV,al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 8042 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 2555 | Gymnocephalus baloni - ghiborţ de râu | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 9/Cel puţin 300000 | Starea de conservare a acestei specii este favorabila. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 8042 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 1149 | Cobitis taenia - zvârlugă | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 9/Cel puţin 300000 | Starea de conservare a acestei specii este favorabila. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 160 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 2484 | Eudontomyzon mariae - cicar | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 8/Cel puţin 75000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-rea (din punct de vedere al populatiei U2, al suprafetei habitatului FV al perspectivelor U2). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 160 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 1146 | Sabanejewia aurata- dunăriţa | Mărimea populaţiei | Cel puţin clasa 9/Cel puţin 300000 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-rea (din punct de vedere al populatiei U2, al suprafetei habitatului FV al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 241 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 4056 | Anisus vorticulus- Melcul cu cârlig | Mărimea populaţiei | Necunoscuta | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-rea, determinata de perspectivele in viitor. | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 17,5 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Structura populaţiei | Cel puţin 3 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienţi, salinitate, metale, micro-poluanţi organici şi inorganici) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, Indexul European de Peşti) | Cel puţin clasa de calitate 2 pentru toţi indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 2079 | Moehringia jankae | Mărimea populaţiei | Cel putin 40 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-inadecvata (din punct de vedere al populatiei FV, al suprafetei habitatului necunoscuta al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 5 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  | 2236 | Campanula romanica | Mărimea populaţiei | Cel putin 40 | Starea de conservare a acestei specii este nefavorabila-inadecvata (din punct de vedere al populatiei FV, al suprafetei habitatului necunoscuta al perspectivelor U1). | nesemnificativ |  | Habitatul specific acestei specii nu este prezent pe ampsametul proiectului sau in vecinatatea acestuia. Lucrarile se vor realiza pe o perioada scurta de timp. Specia nu a fost observata pe amplasamentul sau in vecinatate acestuia. Nu au fost observate zone de reproducere si crestere pui. |
|  |  |  | Suprafata habitatului | Cel putin 8 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A402 | Accipiter brevipes ( uliul cu picioare scurte) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 2- trebuie clarificat in 3 ani |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. Conform ecologiei speciei, habitatul de cuibarit este reprezentat de paduri de foioase, ceea ce nu este cazul terenului analizat . Specia nu a fost identificata pe terenul studiat in deplasarile efectuate in teren. Conform ecologiei speciei,amplasamentul nu este ofertant. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 8993 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 4 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A293 | Acrocephalus melanopongon-Privighetoarea de balta | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 4 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. . Conform ecologiei speciei, aceasta cuibareste i in mlastini cu vegetatie deasa si stufasiri. nu este cazul terenului PP. Specia nu a fost identificata pe terenul studiat in deplasarile efectuate. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 1338 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A229 | Alcedo attis ( Pescarus albastru) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 50 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. . Conform ecologiei speciei, aceasta cuibareste in malurile nisipoase , abrupte din apropierea apelor unde isi sapa galerii, ceea ce nu este cazul terenului PP. Specia nu a fost identificata pe terenul studiat in deplasarile efectuate. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | 5173 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A029 | Ardea purpurea -Sfarc rosu | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 105 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. . Conform ecologiei speciei, aceasta cuibareste in malurile nisipoase , abrupte din apropierea apelor unde isi sapa galerii, ceea ce nu este cazul terenului PP. Specia nu a fost identificata pe terenul studiat in deplasarile efectuate. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 2122 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A024 | Ardeola ralloides - Starc galben | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 90 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. . Conform ecologiei speciei, aceasta cuibareste in malurile nisipoase , abrupte din apropierea apelor unde isi sapa galerii, ceea ce nu este cazul terenului PP. Specia nu a fost identificata pe terenul studiat in deplasarile efectuate. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 2122 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A396 | Branta ruficolis- Gasca cu gat rosu | marimea populatiei care ierneaza | cel putin 120 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. . Conform ecologiei speciei, aceasta cuibareste in malurile nisipoase , abrupte din apropierea apelor unde isi sapa galerii, ceea ce nu este cazul terenului PP. Specia nu a fost identificata pe terenul studiat in deplasarile efectuate. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 5935 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | nivelul apei | stabil fara fluctuatii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A224 | Caprimulgus europaeus (Caprimulg) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 20 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Conform ecologiei speciei, aceasta prefera padurile cu poieni si raristi, ceea ce nu este cazul terenului aferent parcului eolian. Specia nu a fost identificata pe terenul studiat in deplasarile efectuate. Conform Planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare, care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 703 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 4 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A196 | Chlidonias hybrida ( Chirighita cu obraz alb) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 60 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. |  |
|  |  |  |  | marimea populatiei de pasaj | cel putin 500 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 1347 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de hranire | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A197 | Chlidonias niger ( Chirighita neagra) | marimea populatiei de pasaj | cel putin 400 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. Specia prefera zonele umede de diferite tipuri: lacuri, malstini, zone costiere, ceea ce nu este cazul terenuluiaferent parcului eolian. Populatia aflata in pasaj utilizeaza aria naturala protejata pentru odihna si/sau hranire care se afla lo distanța de aproximativ 4 km de proiectul propus |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de hranire si odihna | cel putin 1347 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de hranire si odihna | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A031 | Ciconia ciconia (barza alba) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 67 |  | nesemnificativ | Conform datelor din Planul de management al ROSPA0039 . populatia aflata in pasaj poate utiliza aria naturala protejata pentru odihna si/sau hranire. Consideram ca in urma implementarii propunerilor PP specia nu va fi afectată având în vedere distanța fata de sit |  |
|  |  |  |  | marimea populatiei de pasaj | cel putin 1800 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin1347 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A030 | Ciconia nigra (Barza neagra) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 4 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Nu se va reduce suprafata habitatului de odihna si hranire ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. Specia nu a fost idetificata la deplasarile efectuate. |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata hanitatului de hranire si odihna | suprafata hanitatului de hranire si odihna | cel putin 10656 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 4 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A081 | Circus aeruginosus ( Erete de stuf) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 17 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implemenarii propunerilorPP.Nu vor fi afectate suprafata habitatului de hranire si odihna. Conform datelor din Planul de management al sitului ROSPA0039 , populatia aflata in pasaj utilizeaza aria naturala protejata pentru odihna si /sau hranire. Specia a fost identificata survoland in zona amplasamentului. |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafața tratata cu biocide | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafața tratata cu biocide | celputin 1811 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A231 | Coracias garrulus (Dumbraveanca) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 75 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia prefera habitate semideschise , mozaicate, cu arbori singuratici sau grupuri de arbori, ceea ce nu este cazul terenului PP. Conform datelor prin Planul de management al ROSPA0039 . populatie nerezidenta cuibaritoare care utilieaza aria naturala protejata pentru reproducere. In deplasarile efectuate in teren specia nu a fost identificata pe terenul studiat. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de hranire | cel putin 9006 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de hranire | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | nr/densitatea arborilor batrani seculari pe pasuni | trebuie definit in 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A236 | Dryocopus martius ( Ciocanitoarea neagra) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 10 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia prefera habitate cu arbori , ceea ce nu este cazul terenuluaferent parcului eolian. Conform datelor prin Planul de management al ROSPA0039 . populatie nerezidenta cuibaritoare care utilieaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia a fost identificata survoland in zona proiectului Nu au fost identificte cuburi pe amplasament. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | 8993 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | lemn mort pe picior si la sol | cel putin 10 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A026 | Egretta garzetta- Egreta mica | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 320 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia se hraneste pe pajisti naturale , stepe, ceea ce nu este cazul terenului aferent proiectului/ Conform datelor din planul de management al ROSPA0039 . populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. SSpecia a fost identificata survoland in zona proiectului Nu au fost identificte cuburi pe amplasament. |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | suprafata habitatului | cel putin 1718 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici | cel putin clasa de calitate 2 pentru toti indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A379 | Emberiza hortulana (Presura de grădina) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin60 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia se hraneste pe pajisti naturale , stepe, ceea ce nu este cazul terenului aferent proiectului/ Conform datelor din planul de management al ROSPA0039 . populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren. Confirm datelor din protocoalele de monitorizare si evaluarea starii de conservare, importanta prezentei arbustilor, chiar si intre parcelele agricole este vitala. Propunerile PP nu afecteaza suprafata hanitatelor de hranire si/sau reproducere a speciei. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 116 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | acoperirea cu arbusti a pajistilor | cel putin 10 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  | cel putin 11 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A511 | Falco cherrug - Soimul dunarean | marimea populatiei de pasaj | cel putin 2 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia utilizea habitate forestiere ( paduri de foioase si paduri de amestec) pentru cuibarit, ceea ce nu este cazul terenului analizat. Conform datelor din planul de management al sitului ROSPA0039 . populatie nerezidenta cuibaritoare, care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere.pecia a fost observata suvoland zona si chiar pe amplasament, (presupunem in cautare de hrana). Avand in vedere ca amplasamentul analizat se afla la o distanta de cca 4km de ROSPA0039 si faptul ca pe terenurile invecinate se practica agricultura considerem ca specia nu va fi afectata in nici un mod de lucrarile sau de functionarea parcului eolian. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 10872 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A097 | Falco vespertinus ( Vanturel de seara) | marimea populatiei de pasaj | cel putin 20 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia utilizea habitate forestiere ( paduri de foioase si paduri de amestec) pentru cuibarit, ceea ce nu este cazul terenului analizat. Conform datelor din planul de management al sitului ROSPA0039 . populatie nerezidenta cuibaritoare, care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere.pecia a fost observata suvoland zona si chiar pe amplasament, (presupunem in cautare de hrana). Avand in vedere ca amplasamentul analizat se afla la o distanta de cca 4km de ROSPA0039 si faptul ca pe terenurile invecinate se practica agricultura considerem ca specia nu va fi afectata in nici un mod de lucrarile sau de functionarea parcului eolian. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 1512 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A075 | Haliaeetus albicilla (Codalb) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 3 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia utilizea habitate forestiere ( paduri de foioase si paduri de amestec) pentru cuibarit, ceea ce nu este cazul terenuluiaferent parcului eolian.Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducele. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren. |  |
|  |  |  |  | marimea populatiei de pasaj | cel putin1 7 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | suprafata habitatului | cel putin 14856 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 4 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A131 | Hipomantopus hipomantopus | marimea populatiei | cel putin 24 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP..Conform planului de management al sitului, populatie aflata in pasaj , care utilizeaza aria naturala protejata pentru odihna si/sau hranire. Specia a fost identificata survoland zona proiectului . |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatutului speciei pentru odihna/hranire | cel putin 1718 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | adancimea apei habitatului speciei | cel pult 25 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatutului speciei pentru odihna/hranire | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A022 | Ixobrychus minutus-Starc pitic | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 400 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reprodicere. Avand in vedere ca amplasamentul analizat se afla la o distanta de cca 4km de ROSPA0039 si nu sunt prezenti arbustii, recum și faptul ca pe terenurile invecinate se practica agricultura considerem ca specia nu va fi afectata in nici un mod de lucrarile sau de functionarea parcului eolian. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului speciei | cel putin 1718 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului speciei | nivelul apei | stabil fara fluctuatii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafat de vegetatie lemnoasa de-a lungul malurilor | trebuie definit in 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafat de vegetatie lemnoasa de-a lungul malurilor | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A338 | Lanius collurio (Sfrancioc rosiatic) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 40 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reprodicere. Avand in vedere ca amplasamentul analizat se afla la o distanta de cca 4km de ROSPA0039 si nu sunt prezenti arbustii, recum și faptul ca pe terenurile invecinate se practica agricultura considerem ca specia nu va fi afectata in nici un mod de lucrarile sau de functionarea parcului eolian. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 1448 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Acoperirea tufelor si arborilor dispersate in forma aliniamentelor pe pajisti din aria de distributie a speciilor in sit | cel putin 10% |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  | cel putin 145 ha |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A339 | Lanius minor ( Sfrancioc cu frunte neagra) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin54 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia a fost observata suvoland zona si chiar pe amplasament, (presupunem in cautare de hrana).Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibariti este reprezentata de suprafata ocupata de pasuni, ceea ce nu este cazul terenului studiat. Arbustii prezenti intre parcelele agricole reprezinta habitate de hranire si cuibarit. Avand in vedere ca amplasamentul analizat se afla la o distanta de cca 4km de ROSPA0039 si faptul ca pe terenurile invecinate se practica agricultura considerem ca specia nu va fi afectata in nici un mod de lucrarile sau de functionarea parcului eolian. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 1448 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Acoperirea tufelor si arborilor dispersate in forma aliniamentelor pe pajisti din aria de distributie a speciilor in sit | cel putin 10% |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  | cel putin 145 ha |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A177 | Larus minutus ( Pescarus mic) | marimea populatiei de pasaj | cel putin 400 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Conform datelor din planul de management al sitului ROSPA0039 . populatie aflata in pasaj, care utilizeaza aria naturala protejata pentru odihna si/sau hranire. Specia nu a fost identificata in in deplasarile efectuate in teren. Suprafata habitatului de odihna si hranire este reprezentata de suprafata aferenta ecosistemlor acvatice, suprafata corespunzatoare claselor de habitat N06 Rauri -lacuri si N07 Mlastini, turbarii , ceea ce nu este cazul terenului studiat . |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | suprafata habitatului | cel putin 2177 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | nivelul apei | stabil fara fluctuatii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A073 | Milvus migrans (Gaie neagra) | marinea populatiei cuibaritoare | cel putin 3 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia utilizeaza habitate forestiere ( paduri de foioase si paduri de amestec) pentru cuibarit, iar suprafata luciului de apa corepunde claselor de habitat N06 Rauri, lacuri si N07 Mlastini , turbarii, ceea ce nu este cazul terenului analizat. Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducele. Specia a fost observata suvoland zona si chiar pe amplasament, (presupunem in cautare de hrana). Avand in vedere ca amplasamentul analizat se afla la o distanta de cca 4 km de ROSPA0039 si faptul ca pe terenurile invecinate se practica agricultura considerem ca specia nu va fi afectata in nici un mod de lucrarile sau de functionarea parcului eolian |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 11031 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 4/ha |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A023 | Nycticorax nyctycorax-Starc de noapte | marinea populatiei cuibaritoare | cel putin 495 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Specia utilizeaza habitate forestiere ( paduri de foioase si paduri de amestec) pentru cuibarit, iar suprafata luciului de apa corepunde claselor de habitat N06 Rauri, lacuri si N07 Mlastini , turbarii, ceea ce nu este cazul terenului analizat. Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducele. Specia a fost observata suvoland zona si chiar pe amplasament, (presupunem in cautare de hrana). Avand in vedere ca amplasamentul analizat se afla la o distanta de cca 4 km de ROSPA0039 si faptul ca pe terenurile invecinate se practica agricultura considerem ca specia nu va fi afectata in nici un mod de lucrarile sau de functionarea parcului eolian |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit al speciei | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit al speciei | cel putin 1430 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul maluri | trebuie definit in 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul maluri | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A094 | Pandion hașientus-Uligan pescar | marimea populatiei de pasaj | cel putin20 |  | nesemnificativ | Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Conform ecologiei speciei, aceasta cuibareste in locurile pietroase si aride si uneori in peretii cladirilor. Specia nu a fost identificatain deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibarit este reprezentata de suprafata ocupata de pasuni - clasa de habitat N14 si terenuri artificiale - clasa de habitat N23. ca 4 km de ROSPA0039 si faptul ca pe terenurile invecinate se practica agricultura considerem ca specia nu va fi afectata in nici un mod de lucrarile sau de functionarea parcului eolian |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 11141 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 4 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A020 | Pelecanus crispus - (Pelican cret) | marimea populatiei de pasaj | cel putin 35 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Conform datelor din planul de management al sitului ROSPA0039 . populatie aflata in pasaj, care utilizeaza aria naturala protejata pentru odihna si/sau hranire. Specia a fost identificata survoland in zona proiectului Nu au fost identificte cuburi pe amplasament. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 6021 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A019 | Pelecanus onocrotalus (Pelican comun) | marimea populatiei | cel putin 100 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Conform datelor din planul de management al sitului ROSPA0039 . populatie aflata in pasaj, care utilizeaza aria naturala protejata pentru odihna si/sau hranire. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren. Suprafata habitatului de odihna si hranire este reprezentata de suprafata aferenta ecosistemlor acvatice, ceea ce nu este cazul terenuluiaferent parcului eolian.Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 6021 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A393 | Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 105 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Conform datelor din planul de management al sitului ROSPA0039 . populatie care doar ierneaza in aria naturala protejata. Suprafata habitatului la iernat este reprezentata de ecosisteme de pasuri si acvatice, ceea ce nu este cazul terenului. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren. |  |
|  |  |  |  | marimea populatiei de pasaj | cdel putin 300 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | marimea populatiei care ierneaza | cel putin 240 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 5733 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A234 | Picus canus ( Ghionoaie sura) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 30 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibarit este reprezentata de habitate forestiere, ceea ce nu este cazul terenului studiat. |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 9523 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | nr/densitatea arborilor batrani seculari pe pasuni | trebuie definit in 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | prezenta arborilor maturi/batrani | cel putin 4 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | lemn mort pe picior si la sol | cel putin 10 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A034 | Platalea leucordia-Lopatar | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 152 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificatain deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibarit este reprezentata de habitate precum Mlastini, turbarii N06 , ceea ce nu este cazul terenului analizat. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului | cel putin 1430 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor | trebuie definit in 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A032 | Plegadis falcinellus- Tiganus | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 125 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificatain deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibarit este reprezentata de habitate precum Mlastini, turbarii N06 , ceea ce nu este cazul terenului analizat. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | marimea populatiei de pasaj | cel putin 315 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul maluri | suprafata habitatului | cel putin 1430 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul maluri | trebuie definit in 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A120 | Porzana parva-Cristet Cenusiu | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 12 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibariti este reprezentata de suprafata ocupata de pasuni, ceea ce nu este cazul terenului studiat. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | suprafata habitatului | cel putin 848 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A132 | Recurviostra avosetta-Ciocintors | marimea populatiei de pasaj | cel putin 8 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibariti este reprezentata de suprafata ocupata de pasuni, ceea ce nu este cazul terenului studiat. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 693 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A195 | Sterna albifrons-Chira mica | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 27 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibariti este reprezentata de suprafata ocupata de pasuni, ceea ce nu este cazul terenului studiat. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | marimea populatiei de pasaj | cel putin 400 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprfata habitatului | suprfata habitatului | cel putin 2177 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | nivelul apei | stabil fara fluctuatii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A193 | Sterna hirundo-Chira de balta | marimea populatiei de pasaj | cel putin 1500 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibariti este reprezentata de suprafata ocupata de pasuni, ceea ce nu este cazul terenului studiat. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului | suprafata habitatului | cel putin 2177 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A307 | Sylvia nisoria (Silvire porumbaca) | marimea populatiei cuibaritoare | cel putin 5 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibariti este reprezentata de suprafata ocupata de pasuni, ceea ce nu este cazul terenului studiat. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | cel putin 747 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatului de cuibarit | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Acoperirea tufelor si arborilor dispersate in forma aliniamentelor pe pajisti din aria de distributie a speciilor in sit | cel putin 10% |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  |  | cel putin 75 ha |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A166 | Tringa glareola | marimea populatiei de pasaj | cel putin 80 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP.Conformecologiei speciei , aceasta cuibareste în vizuini în pământ și scorburi, fiind mai puțin dependentă de habitatele acvatice.. |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habittatului | suprafata habittatului | cel putin 5977 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A230 | Merops apiaster- prigorie | marimea populatiei de pasaj | cel puțin 120 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Nu se va reduce suprafata habitatului de odihna si hranire ca urmare a implementarii propunerilor proiectului. Specia nu a fost identificata la deplasarile efectuate. |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafata habitatelor terestre deschise | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatelor terestre deschise | cel puțin 802,42 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | suprafața habitatelor cu vegetație stufarisi | suprafața habitatelor cu vegetație stufarisi | cel puțin 344,36 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A249 | Riparia Riparia-lastuna de mal | marimea populatiei de pasaj | cel puțin 995 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP. Amplasamentul proiectului nu este specific cerintelor speciei.. Specia nu a fost identificata la deplasarile efectuate. |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendita pe termen lung a populatiei : stabilă sau în creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  | supafata habitatelor acvatice puțin adanci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | supafata habitatelor acvatice puțin adanci, habitate litorale, bancuri de nisip, linii de țărm adecvate speciilor | trebuie definit in 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A053 | Anas platyrhynchos | marimea populatiei | cel putin 120 |  | nesemnificativ | Specia a fost identificata survoland in zona proiectului Nu au fost identificte cuburi pe amplasament. Prin realizarea proiectului nu se vor induce modificări la nivelul parametrilor definiți in deciziile ANANP si in consecinta asupra starii de conservarea a speciei. amplasamentul nu nu prezinata zona propice cuibariri, haranirii, reproducerii. |  |
|  |  | A059 | Anthya ferina | marimea populatiei | cel puțin 80 |  | nesemnificativ | SPECIA NU A FOST IDENTIFICATA PE AMPLASAMENT SAU IN VECINATATAEA ACESTUIA, Prin realizarea proiectului nu se vor induce modificări la nivelul parametrilor definiți in deciziile ANANP si in consecinta asupra starii de conservarea a speciei. amplasamentul nu nu prezinata zona propice cuibariri, haranirii, reproducerii. |  |
|  |  | A179 | Larus ridibundus | marimea populatiei | cel puțin 15000 |  | nesemnificativ | Specia a fost identificata survoland in zona proiectului Nu au fost identificte cuburi pe amplasament., Prin realizarea proiectului nu se vor induce modificări la nivelul parametrilor definiți in deciziile ANANP si in consecinta asupra starii de conservarea a speciei. amplasamentul nu nu prezinata zona propice cuibariri, haranirii, reproducerii. |  |
|  |  | A017 | Phalacrocorax carbo | marimea populatiei | cel puțin 300 |  | nesemnificativ | SPECIA NU A FOST IDENTIFICATA PE AMPLASAMENT SAU IN VECINATATAEA ACESTUIA, Prin realizarea proiectului nu se vor induce modificări la nivelul parametrilor definiți in deciziile ANANP si in consecinta asupra starii de conservarea a speciei. amplasamentul nu nu prezinata zona propice cuibariri, haranirii, reproducerii. |  |
|  |  | A005 | Podiceps cristatus | marimea populatiei | cel puțin 200 |  | nesemnificativ | SPECIA NU A FOST IDENTIFICATA PE AMPLASAMENT SAU IN VECINATATAEA ACESTUIA, Prin realizarea proiectului nu se vor induce modificări la nivelul parametrilor definiți in deciziile ANANP si in consecinta asupra starii de conservarea a speciei. amplasamentul nu nu prezinata zona propice cuibariri, haranirii, reproducerii. |  |
|  |  |  |  | tenditele populatiei pentru fiecare specie | tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere |  | nesemnificativ | "SPECIlLE DE INTERES COMUNITAR, NU A FOST IDENTIFICATA PE AMPLASAMENT SAU IN VECINATATAEA ACESTUIA, Prin realizarea proiectului nu se vor induce modificări la nivelul parametrilor definiți in deciziile ANANP si in consecinta asupra starii de conservarea a speciei. amplasamentul nu este o zona reprezentata mlastini si turbarii si/sau luciu de apa, nu prezinata zona propice cuibariri, haranirii, reproducerii. |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial, temporal sau a intensitatii utilizarii habitatelor pentru fiecare specie altele decat cele rezultate din variatii naturale |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatelor acvatice deschise | cel putin 1922 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata habitatelor de hranire, a stufului si a vegetatiei acvatice submerse(habitate litorale importante pentru pesti) | cel putin 2800 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul | trebuie definita in terman de 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitataea apei pe baza indicatorilor fizico chimici (regimul de oxigen, nutrienti, salinitate metale, micropoluanti, organici ci anorganici) | trebuie definita in terman de 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici ( macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton, ) | trebuie definita in 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A028 | Ardea cinerea | marimea populatiei cuibaritoare | cel puțin 50 |  | nesemnificativ | Nu se va manifesta un impact direct sau indirect asupra speciei ca urmare a implementarii propunerilor PP .Conform planului de management al sitului, populatie nerezidenta cuibaritoare , care utilizeaza aria naturala protejata pentru reproducere. Specia nu a fost identificata in deplasarile efectuate in teren.Conform Formularului standard Natura 2000 suprafata habitatului de cuibariti este reprezentata de suprafata ocupata de pasuni, ceea ce nu este cazul terenului studiat. Terenul vizat de proiect se afla la odistanta de cca 4 km fata de situl Natura 2000 și este reprezentat de terenuri agricole |  |
|  |  |  |  | tendinte populatiei pentru fiecare speciei | tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in creștere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | fara scadere semnificativa a tiparului spatial |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafața stufarisului | cel puțin 831,68 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafața vegetatiei lemnoase de-a lungul malurilor | va fi definita în termen de 3 ani |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Calitatea apei pe baza indicatorillor fizico-chimci | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | calitatea apei pe baza indicatorillor ecologici | cel puțin clasa de calitatea 2 pentru toți indicatorii |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A099 | Falco Subbuteo | mărimea populatiei | cel puțin 200 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  | A096 | Falco tinnunculus | mărimea populatiei | cel puțin 50 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tendintele populatiei pentru fiecare specie | tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in crestere |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | tipar de distributie | tendinta pe termen lung a populatiei stabil sau in cre |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | marimea habitatului terestru(terenuri agricole si pajisti) | fara scadere semnificativa a tiparului spatial |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | Suprafata cu vegetatie arbustiva (paduri in transzitie) | cel puțin 802,42 |  | nesemnificativ |  |  |
|  |  |  |  | suprafața cu vegetație arbustiva (păduri în transzitie) | cel puțin 344,36 |  | nesemnificativ |  |  |

Din analiza tabelului 4, a rezultat ca lucrarile proiectului este posibil sa  determine in zona proiectului  perturbarea speciilor de faună si avifauna datorată în principal:

  - zgomotului și vibrațiilor produse de autovehicule;

  - utilajele utilizate;

  - prezența lucrătorilor,

  - creșterea concentrațiilor emisiilor în aer de gaze de esapament si praf;

Impactul proiectului generat se va manifesta doar in faza de executie a lucrarilor

Efectele lucrarilor proiectului fiind Zgomot si Praf  producand Perturbare temporara a activitatii specilor care ar putea trece prin zona proiectului, mai ales pentru speciile al caror habitat de distributie al speciilor se afla in vecinatatea amplasamentului.

Avand in vedere anvergura proiectului, lucrarile propuse prin proiect , localizarea acestuia in raport cu siturle Natura 2000 dar si obiectivele acstui proiect rezulta:

Prin implementarea acestui proiect :

Nu vor fi fragmentate habitatele de interes comunitar pentru care a fost desemnat ROSAC0022

Nu vor fi fragmentate habitatele specific speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat ROSAC0022

Nu vor fi afectati paramerii stabiliti pentru  speciile de interes comunitar si habitatele de interes comunitar  pentru care a fost desemnat ROSAC0022, stabiliti  prin OSC in Deciza nr.541/26.10.2021 emisa de ANANP.

Prin implementarea acestui proiect :

Nu vor fi afectate habitatele de harnire , odihna cuibarire/reproducere si crestere a puilor aferente speciilor de pasari de interes comunitar pentru care a fost declarat situl ROSPA0039

Nu vor fi afectati paramerii stabiliti pentru  speciile de interes comunitar si habitatele de interes comunitar  pentru care a fost desemnat ROSAC0022, stabiliti  prin OSC in Deciza nr.419/16.09.2020 emisa de ANANP.

Un impact potential asupra speciilor de pasari care ar putea tranzita va fi direct , limitat la durata execuției,  pe termen scurt,  nerezidual – nesemnificativ.

Concluzionam ca lucrarile proiectului” INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII PENTRU EXPLOATATIE AGRICOLA, DIN FLUVIUL DUNAREA” Nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar pentru care au fost declarate cele doua situri si nu vor avea un mipact negativ asupra intergitatii celor doua situri

    - Descrierea si analiza impactului cumulativ generat de PP analizat impreuna cu alte PP-uri care afecteaza parametrii obiectivelor de conservare a speciilor si habitatelor ddin ANPIC potential afectate.

Tabel: Analiza impactului cumulativ

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/ amenintari, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificatia impactului cumulat | Justificarea semnificatiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSPA0039 | speciile de pasari de interes comunitar din aria protejata | Marimea populatiei | Nu sunt identificate amenintari, alte PP care pot genera impact cumulat | 0 | Nesemnificativ | NU AU FOST IDENTIFICATE ALTE PP -URI CU CARE AR PUTEA CREEA UN IMPACT CUMULATIV NEGATIV |
| ROSAC 0022 | Speciile si habitatele de interes comunitar din ROSAC0022 | Marimea populatiei | Nu sunt identificate amenintari, alte PP care pot genera impact cumulat | 0 | Nesemnificativ | NU AU FOST IDENTIFICATE ALTE PP -URI CU CARE AR PUTEA CREEA UN IMPACT CUMULATIV NEGATIV |

Identificarea incertitudinilor

Tabel nr. 8: Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Nu sunt incertitudini |
| Alte PP | Nu sunt incertitudini |
| Presiuni si amenintari identificate pentru ANPIC | Nu sunt incertitudini |
| Localizarea habitatului/ speciei fata de PP | Nu sunt incertitudini |
| Informatii privind valoarea actuala a parametrilor obiectivelor de conservare | Nu sunt incertitudini. In cadrul Obiectivelor de conservare nu este prezentata valoarea actuala pentru anumiti parametri precum: clasa de calitate a apei pe baza indicatorilor fizico-chimici si ecologici, suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul malurilor, suprafata habitatelor de hranire, a stufului si a vegetatiei acvatice submerse, suprafata cu vegetatie arbustiva, insa acest aspect nu afecteaza procesul de evaluare a impactului, intrucat proiectul nu interfereaza cu acesti parametri, proiectul realizandu-se la nivelul la malul Dunarii, suprafata lipsita de valoare cocoservativa |
| Starea de conservare | Nu sunt incertitudini In cadrul Obiectivelor de conservare nu este prezentata starea de conservare a tuturor speciilor, dar lucrarile sunt de anvergura redusa astfel incat nu pot genera modificarea starea de conseravre a speciilor la nivelul ariei. |
| Valoare tinta parametru | Nu sunt incertitudini Valoarea tinta nu este stabilita pentru toti parametrii in cazul anumitor specii din ariile protejata, insa acesti paraametrii nu sunt influentati de caracteristicile obiectivului analizat (ex de parametrii: suprafata de vegetatie lemnoasa de-a lungul malurilor; calitatea apei pe baza indicatorilor fizico-chimici, calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici) |
| Posibilitatea ca parametru sa fie afectat de PP | Nu sunt incertitudini |
| Cuantificarea impacturilor | Nu sunt incertitudini |
| Altele | Nu sunt incertitudini |

  - CONCLUZIILE REFERITOARE LA DESCRIEREA SI CUANTIFICAREA IMPACTURILOR PRECUM SI MOTIVELE PENTRU CARE ESTE SAU NU NECESARA CONTINUARERA PROCEDURII CU TRECEREA LA ETAPA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA

      - Pierderea directa prin reducerea suprafetei acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

Prin implementarea proiectului nu va fi redusa suprafata habitatelor favorabile speciilor din interiorul ariei protejate si nu se vor produce fragmentari suplimentare fata de situatia actuala.

      - Pierderea habitatului de reproducere, hranire, odihna ale speciilor

Prin realizarea proiectului nu se pierd suprafete din habitatele de reproducere, hranire sau odihna ale speciilor.

      - Alterare/ degradare prin deteriorarea calitatii habitatului, care conduce la o abundenta redusa a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor)/ Alterare/ degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Pe termen lung nu se va produce o alterare/ degradare a calitatii habitatului in zona proiectului. Perturbare prin schimbarea conditiilor de mediu existente: stramutari ale exemplarelor speciilor, modificari comportamentale ale speciilor

Nu se va inregistra o perturbarea temporara a speciilor  in vedere mobilitatea crescuta si adaptabilitatea speciilor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, nu se vor inregistra efecte negative la nivelul acestor parametri.

      - Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale in habitatele conectate din punct de vedere fizic sau functional sau prin impartirea acestora in fragmente mai mici si mai izolate

Nu se vor creea bariere fizice sau comportamentale in habitatele conectate din punct de vedere fizic sau functional

      - Reducerea efectivelor populationale ca urmare a mortalitatii directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact

Nu se estimeaza ca eventualele pierderi de indivizi .

      - Alte impacturi indirecte prin modificarea indirecta a calitatii mediului

Nu este cazul.

      - Incertitudini identificate

Urmare a anlizei efectuate nu rezulta incertitudini.

- Sursele de informatii si investigatii in teren derulate in cadrul procedurii, cu detalierea scopului acestora si a rezultatelor obtinute pentru descrierea conditiilor ecologice actuale ale habitatelor si speciilor din zona proiectului

In vederea analizarii conditiilor locale de mediu, identificarea rolului ecologic al amplasamentului si al zonelor imediat invecinate pentru speciile ce au stat la baza declararii ROSPA0039 Dunare-Ostroave si ROSAC0022 Canaralele Dunarii s-au efectuat observatii in teren de catre specialisti in domeniile ecologie-biologie in lunile  decembrie  2023 si ianuarie ,, februarie si martie 2024. Observatiile s-au realizat la nivelul amplasamentului si 20 m in jurul acestuia, pentru observarea tipurilor de habitate prezente si urmarirea speciilor ce efectueaza zboruri locale, intensitatea acestora.

- Relatia proiectului cu corpurile de apa (proiecte care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele).

Urmare a Decizia Etapei de Evaluare Initiala nr. 534/26.10.2023 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, conform careia proiectul intra sub incidenta Art. 54 si Art. 48 al Legii nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, titularul s-a adresat ABADL in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor.

Beneficiarul a obtinut Proiectul de Aviz de gospodarire a apelor transmis prin adresa nr. 3509/IP/27.02.2024

BENEFICIAR,

VINTILA CRISTACHE I.I.

ADMINISTRATOR,

VINTILA CRISTACHE