Memoriu de prezentare

conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Beneficiar: COMUNA LIMANU PRIN PRIMAR GEORGESCU GHEORGHE DANIEL

Denumirea proiectului:

ASFALTARE STRADA MORII, LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU

Amplasament:

Jud. Constanța, Comuna Limanu, Localitatea Limanu, Str. Morii

CUPRINS

| Nr. Cap itol | Denumire capitol | Nr. pagina |
| --- | --- | --- |
| I | DENUMIREA PROIECTULUI | 5 |
| II | TITULAR | 5 |
| III | DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT | 6 |
|  | 3.1. Rezumat al Proiectului | 6-11 |
|  | 3.2. Justificarea necesitatii Proiectului | 12 |
|  | 3.3. Valoarea investitiei | 12 |
|  | 3.4. Perioada de implementare propusa | 12 |
|  | 3.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus | 12 |
| IV | DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE | 13 |
| V | DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI | 13 |
|  | 5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991 | 13 |
|  | 5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice , actualizata | 13 |
|  | 5.3. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului | 13 |
|  | 5.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare | 13-14 |
| VI | DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI | 15 |
|  | 6.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu | 15 |
|  | 6.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei, si a biodiversitatii | 16-20 |
| VII | DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT | 21 |
|  | 7.1. Factorul de mediu apa | 21 |
|  | 7.2. Factorul de mediu aer | 21 |
|  | 7.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor | 21 |
|  | 7.4. Protectia solului si subsolului | 22 |
|  | 7.5. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice | 23 |
|  | 7.6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public | 23 |
|  | 7.7. Impactul asupra peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural si asp ra interactiunilor dintre aceste elemente | 23 |
|  | 7.8. Tipurile si caracteristicile impactului potential | 23-24 |
| VIII | PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI | 25 |
| IX | LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE | 25 |

|  | 9.1.Justificarea încadrării proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun le •slatia Uniunii Euro ene | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | 9.2. Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost a robat | 25 |
| x | LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER | 25 |
|  | 10.1. Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrarilor necesare organizarii de antier | 25 |
|  | 10.2. Surse de poluanti și instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia oluantilor in mediu în tim ul organizarii de santier | 25 |
|  | 10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier | 25 |
|  | 10.4. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu | 25 |
| XI | LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITEI IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII | 24 |
| XII | EVALUAREA DECVATA | 25 |
|  | 12.1. Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar. Coordonatele geografice ale am lasamentului STEREO 70 | 25-27 |
|  | 12.2. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar | 27 |
|  | 12.3. Prezenta si efectivele / suprafete acoperite de specii si habitate de interes comunitar m zona roiectului | 28 |
|  | 12.4.Legatura proiectului cu managementul conservarii ariei naturale rote•ate de interes comunitar | 28 |
|  | 12.5. Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala rote•ata de interes comunitar | 28 |
|  | 12.6. Alte informarii prevazute in legislatia in vigoare | 28 |
| XIII | PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE | 28 |
|  | 13.1. Localizarea Proiectului | 28 |
|  | 13.2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a co ului dea ă desu rafa | 28 |
|  | 13.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apăi dentificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, du ă caz | 28 |
| XIV | CRITERIILE PREVĂZUTE IN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE 1 PRIVATE ASUPRA MEDIULUI | 28 |
| XV | ANEXE- PIESE DESENATE | 29 |

MEMORIU DE PREZENTARE

I.	DENUMIREA PROIECTULUI :

ASFALTARE STRADA MORII, LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU

Amplasament: Jud. Constanța, Comuna Limanu , Loc. Limanu, str. Morii

II.	TITULAR : COMUNA LIMANU PRIN PRIMAR GEORGESCU GHEORGHE DANIEL

Sediu: Jud. Constanta, Com. Limanu , str. Castanului, nr. 32

Telefon/Fax: 0241.858.204 , 0241.858/201

E-mail: urbanism@primarialimanu.ro

Proiectant : AMPHION S.R.L.

E-mail: nasta.tambozi@gmail.com

Telefon: 0744.689.479

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

3.1. Rezumat al proiectului

Situatia existenta

Comuna Limanu este situata in zona sud –estica a judetului Constanta fiind delimitat la est de Marea Neagra,la sud de granita cu Bulgaria,la vest de comuna Albesti,iar la nord de lacul Mangalia

Consecinta nivelului scazut si a slabei calitati a infrastructurii teritoriului,a echiparii si dotarii localitatilor,in cea mai mare parte a judetului,valorificarea potentialului economic, turistic,cultural,etnografic se afla mult sub posibilitatile reale ale acestui teritoriu.

In acest sens  dezvoltarea localitatilor componente ale comunei Limanu precum si diversificarea activitatilor economice cu precadere a turismului, preluarea si comercializarea produselor agricole ,investitiile in exploatatiile agricole sunt afectate de lipsa unei infrastructuri rutiere minim functionala care sa asigure legaturi cu drumurile judetene si comunale (DN39, DJ391B, DC8,DC9 ce tranziteaza localitatea Limanu) si in continuare  cu restul teritoriului, in punctele de interes economic si social.

Se constata deasemenea o lipsa de amenajare in profil longitudinal ceea ce creeaza in anumite zone, stagnari importante de ape meteorice(fagase, siroiri, etc.) ce pot afecta proprietatile locatarilor.

Tipurile de degradari (gropi, faiantari, plombe, fisuri transversale) care afecteaza structurile rutiere existente sunt favorizate de efectele distructive ale apei, actiunii fenomenului de inghet – dezghet, stabilitate redusa  a imbracamintii, capacitatii portante necorespunzatoare.

Asigurarea circulatiei rutiere pe tot parcursul anului in vederea deservirii principalelor obiective, impune necesitatea amenajarii unor cai de acces al caror traseu se suprapune pe drumurile existente ale localitatii. Strada Morii, ce urmeaza a fi asfaltata si  reabilitata   si care fac obiectul prezentului proiect, este  stabilita de catre Consiliul Local al comunei Limanu.

Traseul strazii in plan

In plan, traseul strazii este alcatuit din aliniamente si curbe neamenajate.

Axul strazii ce face obiectul prezentului proiect nu este stabilit cu exactitate, circulatia desfasurandu-se pe ampriza existenta intre limitele proprietatilor.

Profil longitudinal

In profil longitudinal,strazile prezinta elemente geometrice specifice zonelor de campie, cu profile longitudinale situate in palier si aliniament.

Strada  Morii  nu prezinta o geometrizare in plan vertical.

Declivitatile sunt cuprinse intre 0.4% si 1.2%.

Profilul transversal

Pentru strazile propuse pentru modernizare si reabilitare ,profilul transversal nu este definit,ampriza drumului fiind cuprinsa intre limitele proprietatilor.

Strada implicata in analiza este cu tratament bituminos dublu, dar si cu pietruire contaminata cu pamant .Pietruirea este afectata de gropi in care stagneaza apa.

Tipurile de degradari care afecteaza structura rutiera existenta(gropi,fagase) sunt favorizate de efectele distructive ale apei, actiunii fenomenului de inghet – dezghet, stabilitate redusa  a imbracamintii, capacitatii portante necorespunzatoare.

SITUATIA PROIECTATA

Prezentare generala

In cadrul acestor lucrari  s-a studiat si stabilit profilul transversal al drumurilor conform H.G.577/1997,Legea 82/98 privind aplicarea O.G. 43/1998 nr.50/1998, HG577/1997si Indicativ ST-022-1999  si indicativ AND 582/2002-pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale (in principal cele  care se intersecteaza cu drumurile comunale si judetene deja modernizate),pentru asigurarea conditiilor ce permit desfasurarea unui trafic auto corespunzator necesitatilor  functionale ale zonei  respective.

Conform prevederilor, Ordinului Ministerului Transporturilor nr.46/1998 strada ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in clasa tehnica V

| Nr.Crt | Strada | Lungime | Suprafata Carosabil | Suprafata Trotuar | Borduri Mari | Borduri Mici | Rigole carosabile |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ml | mp | mp | ml | ml | buc. | ml |
| 1 | Morii | 848.893 | 4945.440 | 3980,453 | 1697.786 | 1697.786 | 8 | 56 |
| T O T A L |  | 848.893 | 4945.440 | 3980,453 | 1697.786 | 1697.786 | 8 | 56 |

Caracteristicile principale ale investitiei:

Notă: Lungimea  străzii conform proiect s-au calculat  din ax în ax (fiind considerate puncte fixe)

Plan de situatie

Traseul strazii ce face obiectul prezentului proiect se inscrie pe traseul existent intre limitele proprietatilor si a punctelor fixe intalnite pe traseu(conform planuri situatie)

Traseele strazilor  au fost proiectate pentru viteza de 40-50 km/ora functie de razele de racordare in plan .In curbele cu raze  mici ,limita de viteza va fi de 25km/ora(avand in vedere ca aceasta trama stradala exista si limitele de proprietati nu permit o alta configurare a traseului).

Profilul longitudinal

Se mentioneaza ca realizarea profilului longitudinal ,studiat in baza ridicarilor topografice a fost conditionat de existenta unor puncte obligatorii intalnite pe traseu(podete existente,intersectii cu drumurile laterale existente, fire de vale, canal de irigatie cu adancime apreciabila)ceea ce a condus la un volum de terasamente in special sapatura relativ mare.

Linia rosie pe baza cotelor minime urmareste pe cat posibil declivitatile existente ale strazii.Caracteristicile geometrice proiectate se incadreaza in prevederile STAS 863-85

Declivitatile sunt cuprinse intre 0.34% si 2.8%.

S-a urmarit pe cat posibil ca in profilul in lung sa se pastreze panta naturala a terenului ,pentru a evita volume de terasamente suplimentare si pentru a exista o buna corelare cu cotele stalpilor de iluminat. Razele de racordare in plan vertical au valori cuprinse intre 1000 m si 3 000m ,exceptie facand unele zone de intersectie cu alte strazi unde cotele constructiilor existente nu permit raze de racordare in plan vertical mai mari de 500m.

Profilul transversal

Strada se va  amenaja pe traseul existent pastrand limitele fronturilor construite existente si a punctelor fixe (stalpi ,camine etc.)

a-carosabil cu o latime de - 5,50m corespunzatoare a doua fire de circulatie ,deci se incadreaza in strazi de categoria V (conf.Ord.Guvernului nr.45/27.01.1998 )

Carosabilul se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale si va fi alcatuit din urmatoarele straturi constante:

Decapare pietruire pe o grosime de 10.0 cm;

Scarificare si reprofilare cu adaos de material pentru asigurarea unui strat de piatra sparta in grosime de 25.0 cm.

6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16rul 50/70 (EB16rul50/70)

Partea carosabila a strazii Morii se va incadra intre borduri de beton de 20x25 cm pe fundatie din beton C16/20.

Scurgerea apelor pluviale se va face prin realizarea de pante transversale si longitudinale ce vor permite dirijarea lor spre emisarii existenti in zona si unde este cazul se vor  realiza  rigole carosabile.

Razele de racordare vor fi in conformitate cu legislatia in vigoare, sporind astfel vizibilitatea si facilitand scurgerea ordonata a apelor pluviale.

Standardele care reglementeaza executarea suprastructurii strazilor ,calitatea si receptia sunt cele in vigoare (STAS-6400/84; SR 179/95 ; SR EN 13043; SR EN 13242; SR EN 13108-1:2007; STAS 1589/89; STAS 2900/89; SR EN 933-2/98, normativul AND 605/ revizia 1- 2014, SR EN 13108 -1:2006, Ord.Guvern nr43/28.08.1997 si .45/27.01.1998).

Descrierea lucrarilor proiectate

Rezistenta complexului rutier este data de natura materialelor ce intra in opera capabile pentru a prelua solicitarile la intindere si forfecare date de vehicule.

Aceste materiale sunt produse de cariera si balastiera de provenienta naturala.

Carosabilul se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale si va fi alcatuit din urmatoarele straturi constante:

Decapare pietruire pe o grosime de 10.0 cm;

Scarificare si reprofilare cu adaos de material pentru asigurarea unui strat de piatra sparta in grosime de 25.0 cm.

6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16rul 50/70 (EB16rul50/70)

Carosabilul se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale si va fi alcatuit din urmatoarele sfraturi constante:

Decapare pietruire pe o grasime de 10.0 cm;

Scarificare si reprofilare cu adaos de materiale pentru asigurarea unui strat de piatra sparta in grosime de 25.0 cm;

6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16rul 50/70 (EBI 6ru150/70).

Realizarea strazii ce face obiectul prezentului proiect implica executarea unor lucrari cu caracter specific grupate astfel:

LUCRARI DE TERASAMENTE

Terasamentele au rolul de a sustine suprastructura drumurilor. Ele trebuie sa fie stabile, durabile , usor de intretinut.

Durabilitatea si stabilitate terasamentelor se asigura prin:

- calitatea buna a terenului de fundatie;

- materiale corespunzatoare folosite la executie;

- evacuarea apelor de suprafata si a celor subterane;

- compactarea corespunzatoare a pamantului.

La executia lucrarilor de terasamente se disting urmatoarele categorii de lucrari:  lucrari pregatitoare;  lucrari de baza;  lucrari de finisare.

Inainte de inceperea lucrarilor de baza ,intotdeauna este necesar sa se execute o serie de lucrari care au ca scop aducerea terenului natural, pe latimea zonei drumului la starea de a fi sapat sau de a putea primi umplutura de pamant.

Dupa terminarea operatiilor pregatitoare, se trece la executarea lucrarilor de baza, adica a lucrarilor de terasamente propriu-zise,care constau in saparea pamantului din debleuri,incarcarea,transportul si nivelarea pamantului in rambleu,compacatrea pamantului. Lucrarile de terasamente se executa aproape in intregime mecanizat.

Sapaturile se vor executa pe traseul drumurilor ,stratul decapat avand o grosime variabila cuprinsa intre 0, 30- 0,50m. Pamantul rezultat va fi incarcat si fransportat local intr-un depozit unde va fi nivelat.

Stabilitatea terasamentului (patul drumului ) se asigura prin gradul de compactare ce se va obtine prin minimum 10 treceri suprapuse cu ruloul compresor static autopropulsat de 10-12 t.

Conform datelor prezentate de proiectant, lucrarile de terasamente se vor executa pe traseul strazii , inclusiv pe zonele adiacente.

LUCRARI DE REALIZARE A CAROSABILULUI

Dupa efectuarea sapaturilor pentru realizarea casetei sistemului rutier se va trece la executarea straturilor ce alcatuiesc sistemul rutier . Carosabilul se va amenaja cu un sistem rutier dimensionat corespunzator categoriei functionale (tinand cont ca drumurile din intravilanul localitatilor nu sunt supuse unui trafic greu, intens si permanent) si va fi alcatuit din urmatoarele sfraturi constante:

- Decapare pietruire pe o grosime de 10.0 cm;

- Scarificare si reprofilare cu adaos de material pentru asigurarea unui strat de piatra sparta in grosime de 25.0 cm;

- 6.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16rul 50/70 (EB16ru150/70).

Fundatia din piatra sparta se asterne intr-un singur strat in grosime ce va depasi 25%-30% grosimea prevazuta dupa cilindrare ,urmeaza apoi cilindrarea la uscat pana la inclestare,dupa care se face impanarea cu split sort 16-25 mm.

Compactarea se executa prin deplasarea utilajelor linear fara serpuiri,iar fasiile succesive de compactare sa se suprapuna pe minim 20 cm.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie se corecteaza cu materiale de aport de acelasi tip si se compacteaza.

Procesul tehnologic de executie a macadamului este similar cu cel al fundatiei din piatra sparta

Executia  macadamului se va realiza pe fundatii corespunzator dimensionate,stabile,si verificate, eventual in circulatie de cel putin o luna de zile.

Macadamul realizat corect,verificat si curatat de praf si noroi, se amorseaza cu 0.7-1,0kg/mp bitum.

Imbracamintea bituminoasa este alcatuita dintr-un strat si anume: BA16 in grosime de 6 cm.

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport de macadam trebuie bine curatat. In cazurile in care straturile suport au un profil transversal necorespunzator sau denivelari, se vor lua masuri de rectificare a acestora. Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

La executarea imbracamintilor bituminoase se va amorsa stratul suport cu bitum taiat -60% bitum , 40% white spirt.Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta de 100 m.

Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmatoarele conditii:

-strat de uzura peste strat de legatura, cand stratul se executa la interval mai mare de trei zile de la executia stratului de legatura.

In functie de compactitatea stratului suport se folosi 0.3-0.5 kg/mp material de amorsat.

Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat la fabricarea mixturii bituminoase .

Punerea in opera a mixturii asfaltice va trebui sa fie efectuata cu un finisor capabil de a le repartiza fara sa produca segregarea lor,respectand profilele si grosimile fixate .

Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat cu repartizatoare – finisoare prevazute cu sistem de nivelare automat pentru strazile de clasa tehnica III si care asigura o precompactare .In cazul lucrarilor executate in spatii inguste (zona casetelor) asternerea mixturilor asfaltice se poate  face manual .

Dupa asternere , acestea se vor cilindra cu ruloul compresor de 10-12t  ,imediat pana ce temperatura nu coboara sub 120C.

Locurile inaccesibile (in lungul bordurilor,in jurul gurilor de scurgere si a caminelor ) se vor compacta cu maiul de mana.

Reluarea lucrului dupa intrerupere impune executarea unei taieturi (muchie vie)in rostul de lucru si badijonarea cu suspensie de bitum filerizat.

Dupa executarea stratului de uzura se procedeaza la inchiderea porilor suprafetei prin raspandirea de 2-3 kg/mpnisip de 0-3 mm,bitumat cu 2-3% bitum,dupa care se cilindreaza.

Suprafata stratului suport pe care se asterne imbracamintea bituminoasa trebuie sa fie uscata.

Imbracamintile asfaltice se vor executa de preferinta in anotimpul calduros ,lucrul oprindu-se cand se inregistreaza temperaturi ale aerului sub +5C

Pentru asigurarea fluentei traficului rutier si pietonier ,se vor amenaja intersectiile din trama stradala ,respectand categoria functionala a fiecarei strazi.

In acest mod se va asigura o trama stradala completa prin densitatea si gradul de ocupare al terenului corelata in plan orizontal si pe verticala in conditii de eficienta estetica si economica.

3.2.	Justificarea necesitatii proiectului

Prin intermediul acestei investiții titularul propune dezvoltarea infrastructurii in Com. Limanu, Jud. Constanța prin modernizarea Strazii Vasile Morii din Satul Limanu.

Gradul mare de nesiguranta a circulatiei si timpul mare de calatorie este un neajuns pentru fiecare dintre locuitorii localitatii Limanu implicati in diverse activitati .

Starea drumurilor, prin tot ceea ce inseamna acest lucru (carosabil, marcaje, semnalizare) este factorul cel mai important care afecteaza timpul de calatorie.

Inexistenta unor drumuri accesibile pe orice anotimp si in orice conditii meteorologice, face ca circulatia mijloacelor de transport, sa fie opturata in cea mai mare parte in perioada a anului.

Timpul mare de calatorie este un neajuns pentru fiecare dintre locuitorii localitatii Limanu, (indiferent de origine, patura sociala, varsta, sex, religie), cat si pentru cei care se afla in tranzit in zona, in special in sezonul estival, fie in interes de serviciu. Starea strazilor, prin tot ceea ce inseamna acest lucru (carosabil, marcaje, semnalizare) este factorul cel mai important care afecteaza timpul de calatorie.

De asemenea, delimitarea de la inceput a zonelor de siguranta laterale si a zonei drumului reprezinta un element important referitor la impactul ulterior asupra mediului si incadrarea in conceptul de dezvoltare durabila.

3.3.	Valoarea investitiei: -

3.4.	Perioada de implementare propusa: -

3.5.	Elementele specifice caracteristice proiectului propus

3.5.1. Profilul și capacitățile de producție — nu este cazul

3.5.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament — nu este cazul

3.5.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investiției, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea- nu este cazul

3.5.4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora — au fost descrise la punctul 3.I. al memoriului de prezentare

3.5.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona — nu este cazul

3.5.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

3.5.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente- nu este cazul

3.3.8. Resursele naturale folosite în constructie si functionare — nu este cazul

3.3.9. Metode folosite in constructie — au fost descrise la punctul 3.1. al memoriului de prezentare

3.3.10. Planul de executie (faza de constructie, punerea în funcțiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara) -

3.3.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate — nu este cazul

3.3.12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare- au fost descrise la punctul 3.1. al memoriului de prezentare

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

5.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991

Nu este cazul.

5.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata

Nu este cazul.

5.3. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului

5.4. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Sunt prezentate la punctul 3.1. al memoriului.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

6.1.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

6.1.1. Protectia calitatii apelor

> sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In faza de executie

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua localitatii LIMANU. Se vor amenaja toalete ecologice pentru faza de executie (la organizarea de santier). Din procesul de construire nu vor rezulta substante care să modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare

În  timpul exploatarii retelele de alimentare cu apa  nu prezinta nici un impact negativ asupra aerului.

Conductele proiectate se vor executa din materiale noi , fiabile , PEHD si se vor monta ingropat .

- Protectia aerului

> statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

In faza de executie

Conditii pentru evacuarea poluantilor în aer:

-pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;

-activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor.

-transportul materialelor si deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii, cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea împrastierii acestor materiale;

-depozitarea deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii se va realiza in containere metalice acoperite, iar transportul cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea împrastierii acestor materiale;

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se face conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.

Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in legislatia de mediu in vigoare, iar sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici si, prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare

In aceasta faza nu sunt generate in aer emisii de poluanti.

6.1.2. Protectia calitatii aerului

> sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO. De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de modernizare a strazilor/ drumurilor, se recomanda:

utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;  folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;  transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;

• umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;  curatarea si stropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

>	instalatiile pentru reținerea si dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul

6.1.3.	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

>	sursele de zgomot si de vibratii

In faza de executie

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Amploarea proiectului fiind redusa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

Conditii pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

Vor fi luate masuri pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile în lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicata în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiant. Pe perioada lucrărilor de construcţie se prevede asigurarea atenuării zgomotelor şi vibraţiilor exterioare conform SR EN ISO 717-1:2000/A1:2007. De aceea, în contractul cu executantul se va prevedea executarea majorităţii lucrărilor pe timpul zilei.

In faza de functionare

In cadrul activitatii, nu se produc zgomote care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot, dar vor fi luate masuri de protectie pentru aceasta. Nu vor exista surse de zgomot care sa perturbe proprietatile din zona.

Se va urmari nivelul de zgomot exterior astfel încât sa fie respectate urmatoarele valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental:

Nu exista surse de vibratii.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca nu exista surse majore de zgomot.

> amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu este cazul.

6.1.4. Protectia împotriva radiatiilor

> sursele de radiatii —nu este cazul > amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor — nu este cazul

6.1.5. Protectia solului si subsolului

> 	sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

●lucrarile de constructie propriu-zise — executia neingrijita a lucrarilor pot anfrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;

● scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele si echipamentele folosite;

● depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

● managementul defectuos al deseurilor generate;

● tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

>	lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului asupra factorului de mediu sol/subsol sunt :

● respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

● managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

● se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei se afla in intravilanul Comunei Limanu, Sat Limanu, str. Vasile Morii, Judetul Constanta. Strada propusa spre modernizare/asfaltare se afla intr-un cartier de locuinte si nu se afla in vecinatatea unei arii naturale protejate.

Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 6618RP/ 22.08.2019, atasata anexei 3 proiectul propus nu intra sub incindenta art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei si faunei salbatice.

> lucrarile. dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii. monumentelor naturii si ariilor protejate -  nu este cazul

6.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

> identificarea obiectivelor de interes public: distanța față de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie zone de interes traditional si altele

In jurul strazii propuse spre modernizare nu exista obiective culturale sau religioase care sa fie afectate ca urmare a realizarii proiectului.

> lucrările, dotările si măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transpołt in perioada realizării lucrarilor de asfaltare a strazii. Pentru ca aceste zgomote sa nu constituie un factor de disconfort penfru locuitorii din zonă se impune luarea unor masuri, precum cele prezentate in capitolul 6.1.3. al memoriului de prezentare.

6.1.8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

> lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile)

In perioada lucrarilor de executie a proiectului se preconizeaza ca vor rezulta urmatoarele categoriile de deseuri prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2 Categorii de deseuri generate in perioada derularii proiectului

| Denumire deseu | Cod deseu conf. H.G. nr. 856/2002 | Sursa de generare |
| --- | --- | --- |
| deseuri menajere | 20 03 01 | Organizarea de santier |
| pamant si pietre | 17 05 04 | Strada propusa spre asfaltare |
| asfalturi | 17 03 02 | Strada propusa spre asfaltare |
| material absorbant uzat | 15 02 | Intervenția în caz de scurgeri accidentale de carburant |

Pentru toate categoriile de deseuri generate din activitatea de asfaltare a strazii se va avea in vedere colectarea selectiva la locul de producere si depozitarea in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier.

> 	programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

In vederea asigurarii unui management corespunzator al deseurilor pe amplasament, in perioada executiei lucrarilor de executie a proiectului, se vor lua masuri precum:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- respectarea prevederilor H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase);

- este interzisa incinerarea deseurilor pe amplasament ;

- este interzisa depozitarea temporara a deseurilor, imediat dupa producere direct pe sol sau in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti lucratorii vor fi instruiti in acest sens;

- la terminarea lucrarilor de realizare a proiectului, se vor indeparta toate deseurile de pe amplasament.

> planul de gestionare a deseurilor

- deseuri menajere - acestea vor fi colectate în recipiente inchise, tip europubele, si depozitate in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate local;

-  resturi de materiale de construcții - se vor colecta pe categorii astfel încat sa poata fi preluate si transportate in vederea depozitarii în depozitele care le accepta la depozitare conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificari.

6.1.9. Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

> substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse- nu e cazul.

> modul de gospodarire a substanțtelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei — nu e cazul.

6.2.	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii - Nu este cazul

VII.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

7.1. Factorul de mediu apa

Proiectul propus nu prevede prelevarea de apa din sursa subterana sau de suprafata din zona amplasamentului, deci nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei, si nici nu vor fi afectate in secundar alte activitati dependente de aceasta resursa.

Nu se vor evacua ape uzate menajere in ape de suprafata, deci nu va exista impact asupra calitatii apelor de suprafata indusa de o astfel de actiune.

7.2. Factorul de mediu aer

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO.

De asemenea, executarea propriu-zisa lucrarilor de realizare a proiectului poate determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor de modernizare a strazilor, se recomanda:

-utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea asigurarii performantelor tehnice si a unui consum optim de combustibil;

-folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de mimmizare si retinere a poluantilor evacuati in atmosfera;

- transportul materialelor de constructie (in special cele pulverulente: ciment, nisip) ce pot elibera in atmosfera particule fine se va face cu autovehicule corespunzatoare, acoperite cu prelata;  umectarea periodica a drumurilor din interiorul obiectivului si a materialului ce urmeaza fi incarcat, pentru minimizarea cantitatilor de praf raspandite in atmosfera;  curatarea si sfropirea periodica a zonei de lucru, eventual zilnic daca este cazul, pentru diminuarea cantitatilor de pulberi din atmosfera.

7.3 Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada executarii lucrarilor de realizare a proiectului se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, generata in principal de :

- realizarea lucrarilor specifice de realizare a proiectului

- intensificarea traficului in zona, detenninat de necesitatea aprovizionarii amplasamentului cu materiale, echipamente si utilaje ;

- lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

In scopul diminuarii surselor de zgomot, in perioada realizarii investitiei se vor lua masuri precum

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera, inclusiv din punct de vedere al nivelului zgomotului produs;

-se va proceda la oprirea mototarelor utilajelor in perioadele in care acestea nu sunt in activitate;

- verificare periodica a utilajelor in vederea cresterii performantelor tehnice;

- lucrarile pentru realizarea proiectului, ce presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca principalele surse de zgomot vor fi determinare de traficul ce se va desfasura pe strada propusa spre asfaltare prin prezentul proiect.

7.4.	Protectia solului si subsolului

In perioada derularii proiectului surse potentiale de poluare a solului sunt considerate:

●lucrarile de constructie propriu-zise — executia neingrijita a lucrarilor pot antrena pierderi de materiale si poluanti (pierderi de carburanti si produse petroliere de la utilajele de constructii) care pot migra in sol;  scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta diverse material sau de la utilajele si echipamentele folosite;

depozitarea necontrolata a materialelor folosite;

●managementul defectuos al deseurilor generate;

●tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

Principalele masuri recomandate in vederea diminuarii impactului auspra factorului de mediu sol/subsol sunt :

●respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie cu aplicarea prin proiect a unor solutii tehnice cu impact nesemnificativ ;

●managementul corepunzator al deseurilor generate in perioada realizarii proiectului, respectiv colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea temporara in spatii special amenajate pana la preluarea de catre societati autorizate in colectarea si valorificarea caestora ;

● se recomanda achizitionarea de material absorbant pentru interventia prompta in cazul aparitiei unor scurgeri de produse petroliere.

In perioada functionarii obiectivului, se apreciaza ca in conditii normale de mnctionare a obiectivului, nu exista exista surse de poluare a solului.

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei se afla in intravilanul Comunei Limanu, Sat Limanu, str. Morii, Judetul Constanta. Strada propusa spre modernizare/asfaltare se afla intr-un cartier de locuinte .

Realizarea si functionarea investitiei propusa nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme acvatice sau terestre, avand in vedere ca locatia strazii analizata este prevazuta in documentatiile de urbanism in cadrul Subzonei locuire rurala traditionala/dotari/agroturim-L2a.

In imediata vecinatate a strazii nu exista ecosisteme tereste si acvatice care ar putea fi afectate de implementarea proiectului.

  - Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Investitia propusa se va amenaja pe teren situat pe domeniul public aflate in administrarea Primariei Com. Limanu.

In perioada realizarii proiectului nu vor fi afectate obiective de interes public.

In perioada de executie a lucrarilor se vor implementa toate masurile necesare (unele dintre ele, recomandate si in prezentul material) astfel incat acestea sa nu devina o sursa de disconfort (zgomot, emisii poluante in aer , generare si stocare temporara de deseuri, alte materiale, etc. ) pentru locuitorii zonei.

In conditii de finctionare obisnuita se poate considera ca Investitia nu va avea un impact negativ asupra populatiei, ci dimpotriva va avea un impact pozitiv, exprimandu-se prin:

- cresterea investitiilor in zona prin dezvoltarea infrastructurii;

- reducerea poluarii zonei;

- virarea unui venit la taxele locale.

  - Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente

Nu este cazul

7.8. Tipurile si caracteristicile impactului potențial

> Extinderea spatiala a impactului (zona geogafica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata

Impactul se va resimti la nivel local in zona amplasamentului, in perioada executarii lucrarilor de asfaltare a strazii.

> Natura impactului

Impactul se va resimti local in zona strazii propusa spre modernizare. Realizarea proiectului nu va aduce modificari ale calitatii factorilor de mediu in zona.

Un impact indirect, pozitiv se manifesta asupra populatiei prin reducerea poluarii zonei. Un impact temporar, atat direct cat si indirect, asupra factorilor de mediu se manifesta pe perioada executarii lucrarilor de asfaltare a strazii si este unul nesemnificativ in cazul in care se aplica un management corespunzator care sa aiba in vedere masuri de diminuare a impactului asupra factorilor de mediu.

Dupa realizarea lucrarilor, proiectul nu va genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind pozitiv prin imbunatatirea calitatii vietii.

> Natura transfrontaliera a impactului

Nu e cazul .

> Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul se va resimți la nivel local în zona amplasamentului si va fi unul nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

> probabilitatea impactului

Un impact semnificativ asupra mediului se poate manifesta in conditiile aparitiei unor situatii de poluare accidental sau in cazul in care nu se iau masurile necesare astfel incat sa nu apara riscuri.

> durata, frecventa si reversibilitatea Impactului

Depinde de situtia ce determină aparitia impactului, de modul de interventie si de rapiditatea cu care se intervine.

> masurile de evitare. reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI- nu este cazul

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI / SAU PLANURI / PROGRAME /

STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

9.1. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

●Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) — nu e cazul

●Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului — nu e cazul

●Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei — nu e cazul

●Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa — nu e cazul

●Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive — nu e cazul

●Altele nu e cazul

9.2. Planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei este situat in intravilanul Comunei Limanu. Strada propusa spre modernizare este str . Morii, aflata in Sat Limanu, Com. Limanu.

Terenul reprezinta proprietatea publica a Com. Limanu, conform Certificatului de urbanism nr. 11/ 21.01.2019 eliberat de Primaria Comunei Limanu.

Terenul pe care se vor executa lucrarile prevazute prin proiect, are categoria de folosinta drumuri si cai ferate subcategoria drumuri comunale.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE SANTIER

10.1. Localizarea organizarii de santier si descrierea lucrărilor necesare organizarii de santier

Organizarea de santier va implica doar amenajarea unei zone alaturate amplasamentului pentru depozitarea temporara a materialelor si pentru stationarea utilajelor folosite. Materialele vor fi aduse pe amplasament si utilizate direct sau intr-un timp cat mai scurt (1-3 zile).

Pe perioada derularii lucrarilor de constructii se vor amenaja spatii speciale pentru stocarea temporara a deseurilor generate, pana la predarea acestora catre operatori autorizati. La finalizarea lucrarilor, suprafetele ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

10.2. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluanttilor in mediu in timpul organizarii de șantier

Acestea au fost descrise, pentru fiecare factor de mediu, in capitolele 6 si 7.

10.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Executarea propriu-zisa lucrărilor de modernizare a strazii poate determina in aceasta perioadă o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului.

Se va inregistra o creștere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de intensificarea traficului in zona, ca urmare a aprovizionarii santierului cu materiale, echipamente si utilaje, lucrari de incarcare-descarcare a materialelor de constructii.

Se va avea in vederea luarea masurilor prezentate la punctul 7.8 al memoriului.

10.4. Dotari si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

> se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor în zona de lucru ori deversarea de ape uzate necontrolat în zona amplasamentului;

> se interzice executarea lucrărilor de reparații/întreținere a autovehiculelor, utilajelor, echipamentelor utilizate în cadrul lucrărilor de construcții, în incinta organizării de șantier;

> utilizarea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

> utilizarea de combustibili cu conținut redus de sulf, conform prevederilor legislative în vigoare curățarea și stropirea periodică a zonei de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităților de pulberi din atmosferă;

> se va urmări transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere și apariția astfel a unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri;

> dotarea organizării de șantier cu material absorbant astfel incât în cazul apariției unor scurgeri de produse petroliere sa se intervină prompt si eficient pentru inlaturarea/diminuarea efectelor poluarii;

XI. LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

11.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției

La finalizarea lucrarilor pentłu realizarea investiei, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport cu care se cară diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorul de mediu care poate fi afectat este solul; în acest caz se recomandă achiziționarea de material absorbant pentru intervenția promptă.

Se recomandă amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea controlată a deșeurilor     produse pentru a evita riscul ca acestea să ajungă pe terenurile învecinate sau să fie depozitate necontrolat în incinta obiectivului.

11.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea obiectivului

În cazul demolării obiectivului, la încetarea activității, se va proceda astfel:

●înainte de începerea lucrărilor de desființare a obiectivului se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, conform legii

● înainte de demolarea propriu-zisă a construcției este necesară dezafectarea tuturor echipamentelor, instalațiilor, respectând procedurile de colectare, sortare și depozitare pe categorii a tuturor materialelor ce rezultă din aceste activități;

● materialele rezultate în urma dezafectării vor fi valorificate prin firme autorizate sau, după caz eliminate în depozite autorizate, care le acceptă la depozitare conform criteriilor prevazute în ordinul MMGA nr. 95/2005 ;

● se va realiza separarea deșeurilor de materiale cu conținut de substanțe periculoase de celelalte materiale, chiar din zona generării acestora;

●se va reface amplasamentul la starea inițiala ( teren liber) sau va fi pregătit pentru o viitoare construcție, în funcție de destinația ulterioară a terenului.

11.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desființarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

XII.	EVALUARE ADECVATA

12.1 Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria natural protejată de interes comunitar,     precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului:

Nu este cazul . Strada Morii propusa spre modemizare/asfaltare nu se afla in vecinatatea unei arii naturale protejate.

12.2. Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cazul.

12.3. Prezența și efectivele/ suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului : nu este cazul

12.5 Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturala protejată de interes comunitar: nu este cazul

12.6. Alte in formații prevăzute în legislația în vigoare: nu este cazul

- PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIULVA FI COMPLETAT CU INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE

13.1. Localizarea proiectului: nu este cazul

    - bazinul hidrografic

    - cursul de apă: denumirea și codul cadastral

    - corpul de apă (de suprafață Si/sau subteran): denumire și cod

  - Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic și starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa: nu este cazul.

  - Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, după caz- nu este cazul

Proiectul analizat nu se incadreaza in prezeverile din art. 48 si/sau prevederile din art 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI : nu este cazul.

Intocmit,

SC AMPHION SRL CONSTANTA

Ing.ELENA TAMBOZI

ANEXE

ANEXA 1- PLAN DE INCADRARE IN ZONA SI PLAN DE SITUATIE

ANEXA 2 - CERTIFICAT DE URBANISM NR. 11/21.01.2019

ANEXA 3 - DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA NR. 6618RP/ 22.08.2019