ANEXA 5.E

la procedură

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului:

,,DEZVOLTARE REŢEA CABLU CU FIBRĂ OPTICA ORANGE IN JUDEŢUL CONSTANTA ( TRONSON COBADIN - INDEPENDENTA)”

- Titular:

- numele: S.C.  ORANGE  ROMANIA  S.A.;

- adresa poştală: Bucuresti, B-dul Lascu Catargiu, nr. 47-53, Sector 1;

- numele persoanelor de contact:

- proiectant/constructor SC Ctii Cai Ferate Drumuri si Poduri SRL: Stasco Vasilica, tel.0722358871;

- responsabil Orange : Cerbu Emilian, tel. 0744441195;

- consultant managementul mediului: Petcu Emilian, tel. 0727728713.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Investitia DEZVOLTARE REŢEA CABLU CU FIBRA OPTICA ORANGE IN JUDEŢUL CONSTANTA face parte dintr-un program amplu de dezvoltare si modernizare a serviciilor oferite de operatorul naţional de cablu ORANGE ROMANIA S.A

Orange Romania S.A. derulează un proiect de implementare pentru îmbunătăţirea calităţii semnalelor (inclusiv în televiziune) în zonele rurale de pe întreg teritoriu al ţării, proiect care se va derula pana in anul 2020. Acesta este posibil doar prin executarea unor reţele de fibră optică şi a echipamentelor care vor face legătură între mediul rural şi mediul urban.

Tehnologia 4G (internet de mare viteză, videotelefonie, etc.) presupune conectarea site-urilor existente (antene), prin reţele de fibră optică, ceea ce conduce la o îmbunătăţire semnificativă a semnalului.

Cablurile cu fîbra optica prezintă capacitati si calitati ale transmisiei net superioare sistemelor clasice. Transmisiile pe aceste cabluri nu sunt influentate de curenţii electrici (indiferent de tensiune si amperaj).In cadrul programului de dezvoltare urmeaza sa se realizeze o canalizatie subterana care va asigura zonele din perimetrul studiat întreaga investitie se va realiza pe domeniul public al judeţului Constanta.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Prin implementarea acestui proiect operatorul ORANGE va realiza o infrastructura de telecomunicaţii care va putea sa acopere nevoile de servicii de telecomunicaţii si de transmisiuni de date pentru locuitorii din aceasta zona a judetului Constanta propusa a fi proiectata.

c) valoarea investiţiei: la ora aceasta inca nu se cunoste cu exactitate;

d) perioada de implementare propusă este de, aproximativ, un an;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) - suprafete folosite temporar in acest proiect nu sunt necesare.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

- materii prime nu este cazul, se  vor folosi materiale (monotub de protectie cablu, banda avertizoare, cablu FO care vor fi aduse in momentul introducerii in lucrare.Utilajele fiind performante, viteza de executie fiind mare, nu este cazul de depozitare al materialelor, santierul fiind mobil   ;

-  racordare la retele utilitare – nu este cazul;

-  in cazul cand sapatura se va executa prin foraj orizontal dirijat, nu este cazul de refacere amplasament; cand se va executa mecanizat,utilajul este performant incat nu lasa urme. Doar in cazul cand se va executa manual, terenul va fi adus la forma initiala asa cum era inainte de executie traseu F.O.

-  cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, nu este cazul;

-  pozarea cablului in subteran se va face fie prin foraj orizontal dirijat, fie mecanizat cu utilaj performant ( trancher) si unde nu este posibil mecanizat se va face manual.

-  in CU au fost solicitate si alte avize/autorizatii/acorduri. In momentul executiei lucrarii vor fi respectate toate solicitarile acestora;

-  alte activitati nu vor aparea ca urmare a proiectului (datorita imbunatatirii semnalelor de telefonie, televiziune prin cablu, internet de mare viteza, exista posibilitatea de dezvoltare a zonei implicit nivelul de trai al populatiei )

-  autorizatii/avize solicitate prin CU: - apa si canalizare

-  energie electrica

-  apele romane

- Telekom + alti detinatori de FO

-  ANIF

-  IPJ

-  Romsilva

-  DJ

- studiu geotehnic

- Dirctia Jud. De Cultura

Prezenta lucrare propune proiectarea unui traseu de cablu cu fibra optica subteran care va lega site-ul BE0915 existent pe str. Gladiolei in localitatea Cobadin cu site BE0405 existent in localitatea Independenta. Lucrarea se va desfasoara pe teritoriul administrativ al următoarelor localitati:

- comuna Cobadin (extravilan + intravilan sat Negreşti)

- comuna Independenta ( extravilan + intravilan sat Independenta)

Lungimea totala a traseului proiectat va fi de aproximativ 21,00 km.

SUPRAFEŢE CACULATE PE LOCALITATI

SUPRAFAŢA DE STUDIU TOPOGRAFICA

COMUNA INDEPENDENTA

- Suprafaţa intravilan (sat Independenta) = 9978 mp

- Suprafaţa extravilan = 26382 mp

- Suprafata totala        = 36360 mp

COMUNA COBADIN

- Suprafaţa intravilan (sat Negreşti) = 2376 mp

- Suprafaţa extravilan                       = 292481 mp

- Suprafaţa totala studiu                   = 316242 mp

SUPRAFAŢA OCUPATA TEMPORAR LA EXECUŢIA LUCRĂRII (lungimea traseului inmultita cu latimea de 1 m)

COMUNA INDEPENDENTA

- Suprafaţa intravilan (Sat Independenta) = 1425 mp

- Suprafaţa extravilan = 4875 mp

- Suprafaţa totala ocupata = 6300 mp

COMUNA COBADIN

- Suprafaţa intravilan (Sat Negreşti)	= 1816 mp

- Suprafaţa extravilan	= 12701 mp

- Suprafaţa totala ocupata	= 14517 mp

DESCRIERE TRASEU

Traseul propus a fi proiectat pentru tronsonul Independenta - Cobadin este următorul:

5 m in incinta site BE0405 Independenta

- 750 m intravilan drum exploatare DE

- 670 m intravilan drum judeţean DJ392

- 1465 m extravilan drum judeţean DJ 392

- 3410 m extravilan Independenta iesires spre Negreşti DJ 391

- 1663 m extravilan Negreşti ieşire spre Independenta drum judeţean DJ 391

- 200 m intravilan Negreşti ieşirea spre Independenta DJ 391

- 190 m intravilan Negreşti str. Alunis

- 123 m intravilan Negreşti str. Crângului

93 m intravilan Negreşti str. Măceşului

- 600 m intravilan Negreşti str. Bujorului

- 140 m extravilan Negreşti str. Bujorului

44 m intravilan Negreşti str. Bujorului

- 211 m intravilan Negreşti str.Pelinului

- 350 m intravilan Negreşti ieşirea spre Cobadin DJ 391

- 9186 m extravilan drum judeţean DJ 391

- 800 m extravilan Cobadin - Negreşti pe drum exploatare DE

- 912 m extravilan drum exploatare DE

5 m in incinta siteBE0915 Cobadin

TOTAL = 21000 m

TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE

In urma analizării pe teren, soluţia optimă propusă este proiectarea traseului cu fibră optică în subteran.

Săpătură se va executa in cea mai mare parte mecanizat cu utilaje performante şi, doar unde nu este posibila folosirea utilajelor, se va executa manual.

Pentru cazul in care săpătură nu se poate executa manual sau mecanizat, se va folosi tehnologia de execuţie prin foraj orizontal dirijat (exemplu in cazul podeţelor sau traseu al intersecţiilor de străzi sau străzi deja asfaltate sau betonate).

INSTALAREA CABLULUI CU FIBRĂ OPTICĂ SUBTERAN

Tehnologia de execuţie pentru reţeaua de fibra optica executata in subteran este urmatoarea:

- săparea şanţului la adâncimea de 1,20 m

- pozarea monotubului de protecţie al cablului

- aşternera unui strat de pământ de 0,30 m peste monotub

- poziţionarea unei bande avertizoare de-a lungul şanţului

- astuparea şanţului cu pământul rămas

- aducerea terenului la forma iniţială

- executarea cameretelor

- instalarea cablului prin monotubul de protecţie

- joncţionarea cablului

- măsurători

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezintă un sistem de foraj rotativ hidrodinamic,dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza:

  - Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance;

  - Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injecţii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica (datorita proprietăţilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al găurii de foraj si agent de ungere);

  - Pilotarea dirijata de la suprafaţa a tijelor si dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul sapei,care transmite in permanenta parametrii, precum si adancimea la care se afla sapa,inelinarea sapei in % si orientarea vârfului sapei in sistem orar.

Aceste informaţii sunt primite la suprafaţa terenului de un receptor -emitator portabil, care le afiseaza in orice moment si le pune la dispoziţia persoanei care dirijeaza execuţia forajului pilot.Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj,unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului.

Pe langa datele de mai sus,sonda din interiorul sapei mai transmite informaţii cu privire la temperatura mediului in care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza.

Pe baza datelor primite, navigatorul (persoana care dirijeaza execuţia forajului pilot) transmite datele astfel incat sa fie evitate contactul cu reţelele subterane cunoscute ieşind la suprafaţa in punctul prestabilit, precizia fiind d e ±5-20 cm.

CAMERETELE

Pe traseul Independenta - Cobadin se vor proiecta un număr de 21 de camerete. Acestea vor fi prefabricate sau turnate monolit. Poziţionarea acestora se va stabili in documentaţia DTAC, in funcţie de cerinţele din avize si a tehnologiei de execuţie.

DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRII ESTE DE APROXIMATIV 1 AN.

Lucrarea de fibră optică executată în subteran, nu necesită eliberarea terenului existent de clădiri, nu se atribuie noi folosinţe acestuia, nu sunt necesare investigaţii preliminare (teste geologice, foraje, etc.), nu se execută lucrări de demolare, nu este necesar acordul riveranilor.

Intrucât lucrarea se va executa cu personal autorizat, şantierul fiind mobil, materialele folosite la lucrare fiind aduse direct din şantierul propriu, volumul lucrărilor fiind redus, nu sunt necesare amplasamente temporare.

Materialele folosite la execuţia lucrării de fibră optică nu prezintă risc de toxicitate pentru sănătatea populaţiei sau pentru mediu.Traseul subteran de fibră optică propus a fi proiectat se va executa în proporţie de 90% mecanizat, cu utilaje performante de mare productivitate.

Personalul deservent al utilajelor cât şi cel specializat, va fi cazat în unităţi de cazare existente în zonă.

Intrucât materialele folosite la lucrare, fiind puţine, nu necesită prelucrare la faţa locului, acestea vor fi aduse la momentul introducerii în opera.

După executarea reţelelor de fibră optică în subteran, pe toata lungimea traseului, terenul va fi adus la forma iniţială.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare: nu este cazul;

- Descrierea amplasării proiectului:

- proiectul nu intra sub sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare ;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

– nu este cazul;

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia – reteaua se intinde de-a lungul retelei stradale din localitati; traseele exterioare sunt ,pe cat posibil, rectilinii si se monteaza pe zone mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinandu-se cont de zonele verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor: nu este cazul;

b) protecţia aerului:

Măsuri de protecţie a aerului în perioada de execuţie:

-  Corelarea graficelor de lucru ale utilajelor din frontul de lucru, cu cele ale mijloacelor de transport care aprovizionează şantierul cu materiale;

-  Transportul materialelor se va face pe cât posibil pe drumurile din afara zonelor locuite;

-  Curăţarea pneurilor mijloacelor de transport, la ieşirea din zona fronturilor de lucru, în cazul utilizării drumurilor publice;

-  Se va asigura restricţionarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor, în corelare cu factorii locali;

-  Vehiculele care transportă materiale ce pot elibera în atmosferă particule fine, vor fi acoperite cu prelate;

-  Elaborarea unui plan de întreţinere a utilajelor pentru asigurarea unui nivel de emisii redus;

-  Întreţinerea stării tehnice bune a utilajelor şi maşinilor de transport;

-  Evitarea formării ambuteiajelor (datorate restricţiilor de trafic) prin semnalizări şi dirijare corectă a circulaţiei;

-  Acoperirea materialelor în timpul transportului;

-  Circulaţia cu viteze reduse;

-  Verificarea tehnică periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi punerea în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

-  Se va evita decopertarea suprafeţelor mari de sol vegetal, pentru a nu crea suprafeţe libere de vegetaţie care expuse vântului pot fi generatoare de praf;

-  Menţinerea unui grad optim de umiditate a solului decopertat;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor;

-  Nu se vor depozita în spațiu deschis materiale pulverulente pentru prevenirea poluării aerului în perioadele cu vânt

-  Se vor utiliza tehnici/ tehnologii de construire performante, cu emisii atmosferice cât mai reduse;

-  Luarea si respectarea măsurilor specifice privind riscul de producere a incendiilor şi exploziilor datorat manipulării defectuoase şi utilizării în condiţii neadecvate a explozivilor folositi la derocări;

-  Lucrările de organizare a şantierului trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de substanţe poluante în aer;

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Măsuri de protecţie împotriva zgomotului în perioada de execuţie:

-  Evitarea lucrului în timpul orelor de odihnă;

- Viteză redusă autobasculante şi mijloace de transport agabaritice la trecerea prin localităţi;

- Utilizarea de echipamente şi vehicule silenţioase, întreţinerea periodică în vederea menţinerii emisiilor acustice în limitele operaţionale normale;

- Dotarea utilajelor cu amortizoare de zgomot;

- Limitarea funcţionării simultane a utilajelor în zonele cu receptori sensibili;

- Limitarea pe cât posibil a operaţiilor generatoare de zgomot la perioade care nu coincid cu cele de odihnă ale populaţiei.

- La nivelul unor receptori sensibili (în proximitatea zonelor de locuire, a unor arii protejate cu formațiuni forestiere, etc.) se vor amplasa ecrane de protecție sonoră, astfel încât poluarea fonică să fie anulată.

d) protecţia împotriva radiaţiilor – nu este cazul

e) protecţia solului şi a subsolului:

Măsuri de protecţie a solului şi subsolului în perioada de execuţie:

-  Respectarea regulilor impuse de o bună organizare de şantier şi de Planul de Management al deşeurilor;

-  Transportul şi manipularea monotubului si a materialelor de mari dimensiuni până la depozite şi din depozite în zona de instalare se va face cu grijă, pentru evitarea distrugerii vegetaţiei şi tasării solului – conduce la reducerea aeraţiei solului şi circulaţiei apei;

-  Minimizarea distanţelor de parcurs;

-  Minimizarea arealelor ocupate definitiv;

-  Limitarea pe cât posibil a defrişării vegetaţiei;

-  Depozitarea corespunzătoare a solului vegetal în vederea reutilizării;

-  Se vor evita săpăturile cu pantă foarte abruptă în vederea realizării şanţului, iar unde este cazul, se vor instala sisteme de drenaj, pentru înlăturarea apei nedorite;

-  Curăţarea şanţului de bolovani sau alte corpuri tari, care ar putea deteriora izolaţia conductei;

- Materialul excavat va fi manipulat şi depozitat adecvat, pentru a putea fi refolosit la acoperirea monotubului. Dacă pământurile vor fi depozitate pe o perioadă mai lungă de timp ele vor fi protejate de eroziune şi compactare - prin înierbare;

-  Se vor lua în considerare condiţiile meteo nefavorabile (de ploi şi vânt) la săparea, transportul şi depozitarea pământului, pentru a nu se distruge structura şi textura acestuia;

-  Limitarea zonei de depozitare a materialului excavat pentru a nu produce supraîncărcarea terenului;

-  În zonele cu terenuri erodate, ca şi în zonele cu pante, pentru evitarea producerii de alunecări de teren, se va cunoaşte în întregime structura geologică şi tectonică a zonei şi se vor prevede: montarea de garduri împotmolitoare, lucrări de consolidare, compactare şi înierbare atentă a pământului, după astuparea conductei;

-  Toate echipamentele, maşinile şi utilajele implicate în activitatea de construcţie a şanţului vor fi bine întreţinute şi inspectate tehnic periodic, pentru evitarea pierderilor accidentale de carburanţi şi uleiuri;

-  Colectarea selectivă a deşeurilor, depozitarea temporară şi evacuarea finală în condiţii de siguranţă, reciclarea integrală a deşeurilor reciclabile;

- Se va avea în vedere numărul şi gabaritul tuturor vehiculelor şi instalaţiilor folosite la construcţie, astfel încât vibraţiile produse să nu reducă rezistenţa rocilor la forfecare;

-  Se vor respecta măsurile de diminuare a impactului asupra solului, respectiv:

-  se recomandă evitarea lucrărilor pe timp ploios;

-  se interzice spălarea utilajelor în zona fronturilor de lucru; eventualele măsuri de spălare se vor realiza doar la nivelul incintelor dotate cu platforme betonate dotate cu sisteme de rigole prevăzute cu bazine deznisipatoare și separator de hidrocarburi;

-  deșeurile se vor colecta selectiv și se vor depozita în containere sau pubele cu destinație exclusivă, amplasate la nivelul organizărilor de șantier sau fronturilor de lucru; gestiunea deșeurilor se va face prin operatorii locali, prin punctele de lucru ce urmează a perfecta contracte conforme în acest sens;

-  căile de acces temporare vor fi readuse la starea inițială prin rambleiere, scarificare, discuire, supraînsămânțare – după caz;

-  limitarea traseelor autovehiculelor la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale;

- utilizarea căilor de acces existente şi evitarea pe cât posibil a realizării unor noi căi de acces;

-  consolidarea şi sistematizarea căilor de acces de utilizat pentru evitarea inducerii unui impact datorat apariţiei fenomenelor erozive, de băltire, etc.;

-  demararea şantierului dinspre punctul cel mai îndepărtat, spre punctul proximal, pentru a nu fi necesare deschideri de noi căi de acces;

-  organizarea de halde distincte de depozitare temporară a volumelor de sol excavat, după cum urmează: pentru solul vegetal decopertat, spre extremitatea platformei de lucru; pentru solul excavat din tranșeea de pozare a conductei, în imediata proximitate a zonei de excavare;

-  acoperirea tranşeeei excavate imediat după pozarea conductei;

-  în cazul în care tranşeea excavată este expusă mai mult de 24 de ore, se va realiza o rampă de pământ cu înclinaţia de max 45grade pentru a permite speciilor de microfaună să escaladeze pereţii şi să se elibereze din săpătură;

-  compactarea stratelor de sol de acoperire prin utilizarea unui mai (manual); se vor realiza straturi succesive de câte 20-30 cm în prealabil umezite ce se vor compacta;

-  echiparea fronturilor de lucru cu materiale specifice necesare intervenției în caz de accidente (scurgeri de hidrocarburi), astfel încât să fie evitată orice posibilitate de extindere a poluării;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- nu este cazul, fibra optica nu afecteaza in nici un fel ecosistemele intalnite;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- impactul asupra comunitatii cauzat de traficul utilajelor, funcţie de amplasamentul gospodăriilor , faţă de caile de acces utilizate, şi de frecvenţa cu care utilizează aceste drumuri va fi temporar şi numai in perioada de executie a lucrărilor;

- impactul indus de utilizarea temporară a terenurilor aflate in proprietate privata va fi diminuat, ca urmare a despăgubirilor/indemnizațiilor acordate;

- impactul asupra peisajului pe perioada de construire este direct, local (pe culoarele de lucru, drumurile de acces) şi temporar (până la refacerea şi reconstituirea zonei), precum si surplusul de

pământ excavat va fi folosit la lucrări de rambleiere sau la acoperirea unor depozite de deşeuri neecologice (în vederea inchiderii) sau dupa caz, va fi dus la groapa de gunoi; pe perioada de

operare a fibrei optice - în condiţii normale de funcţionare - impactul este nesemnificativ;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Măsuri privind gestionarea deşeurilor în perioada de execuţie:

- deşeurile se vor colecta selectiv în containere şi se vor depozita temporar în locuri special amenajate;

- containerele metalice pentru depozitarea uleiurilor uzate vor fi marcate corespunzător (cu codul

tipului de ulei uzat) şi vor fi amplasate pe suprafeţe betonate, împrejmuite;

- deşeurile nu vor fi depozitate în apropierea cursurilor de apă sau a zonelor de protecție;

- atât în cadrul organizării de șantier cât și a punctelor de lucru aferente vor fi stabilite zone bine

delimitate cu destinația depozitării controlate și în condiții de siguranță a deșeurilor;

- pentru deșeurile menajere și asimilabile vor fi amenajate spații destinate pentru depozitare temporară și se vor încheia contracte cu unitatea de salubrizare din localitatea cea mai apropiată

în vederea eliminării acestor tipuri de deșeuri;

- deşeurile inerte provenite din excavaţii vor fi reciclate în lucrările de acoperire a conductei sau

vor fi folosite pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme, rambleieri, etc. sau vor fi duse la

groapa de gunoi din vecinatate , dupa caz);

- atât în timpul perioadei de construcție, cât și în etapa de funcționare orice deşeu metalic va fi

depozitat în locuri special amenajate în acest sens, avându-se în vedere valorificarea periodică a

acestora în unități specializate pe baza unui contract prestabilit;

Daca,la executia retelei de distributie fibra optica prin monotub rezulta o cantitate de pamant excedentar precum si de spartura (asfalt, beton). Cantitatile rezultate se vor transporta la gropa de gunoi prin grija executantului retelei.

| 17 03 02 | asfalturi |
| --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |
| 20 02 02 | pământ şi pietre |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |

| 15 01 01 | ambalaje hârtie şi carton |
| --- | --- |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |
| 02 01 03 | deşeuri de ţesuturi vegetale |
| 02 01 04 | deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) |

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul, nu se folosesc astfel de subtsante;

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- nu este cazul, fibra optica nu afecteaza in nici un fel mediul pe care-l traverseaza;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- nu este cazul

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- nu este cazul

- probabilitatea impactului;

- nu este cazul

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

- nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

- nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- nu este cazul

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

- nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

Nu este necesara o organizare propriu-zisa de santier avand in vedere mobilitatea lucrarilor necesare a fi executate.

Intrucat la executia lucrarilor se vor prefera constructorii din zona investitiei, acestia vor folosi dotarile proprii de birouri, spatii de depozitare, toalete, etc. Totodata, angajatii vor folosi toaletele publice si/sau private din localitate.

Aprovizionarea cu materiale  se recomanda a se face secvential, in etape, direct la locul de punere in opera. Complementar, daca se va opta pentru realizarea unui depozit de materiale, se va utiliza un teren pus la dispozitie de Primaria Dobromir sau Adamclisi.

Utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate in ceea ce priveste starea tehnică , nivelul de monoxid de carbon, concentraţiile de emisii în gazele de eşapament si zgomot; numai daca coresspund din punct de vedere tehnic vor fi puse în funcţiune, iar daca se defecteaza, numai după remedierea respectivelor defecţiuni.

Alimentarea cu carburant se va efectua numai din statii tip ,,PECO” autorizate.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

In conformitate cu art. 22 lit. l din Legea 10/1995, executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale: ”readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor”. In documentatia economica sunt prevazute cantitatile de lucrari necesare pentru aducerea terenurilor afectate, la starea lor initiala.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Executantul lucrarii va avea in dotare si materiale absorbante cu care sa intervina in caz de poluare accidentala a solului.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu este cazul;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului : După executarea reţelelor de fibră optică în subteran, pe toata lungimea traseului, terenul va fi adus la forma initiala.

XII. Anexe - piese desenate:

- planuri de încadrare în zonă a obiectivului – 1 ex ,

- planuri de situaţie – 6 ex, (planurile la sfarsitul dosarului).

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

ROSCI0071 Dumbrăveni—Valea Urluia—Lacul Vederoasa

| albastru | - Habitats Directive Sites (pSCI, SCI or SAC). |
| --- | --- |
| albastru/rosu | - Birds and Habitats directives. |

Județul Constanța: Adamclisi (18%), Aliman (46%), Chirnogeni (5%), Cobadin (5%), Deleni (14%), Dobromir (1%),Dumbrăveni (26%), Independența (6%), Ion Corvin (6%), Rasova (4%).

a)	Amplasamentul lucrarilor se afla in intravilanul localitatilor Adamclisi-Zorile si Dobromir-Padureni-Lespezi iar partial se suprapune peste limita siturilor ROSPA 001 Aliman-Adamclisi si ROSCI 0071 Dumbraveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa, de-a lungul drumurilor.

b)	ROSCI 0071 Dumbraveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa are o suprafata de 18714 ha, sub 200 m altitudine in regiune biogeografica de stepa. Situl contine rauri, lacuri, mlastini, turbarii, pajisti naturale, stepe, pasuni, paduri de foioase, vii si livezi. Padurea Dumbraveni, adaposteste pe costele calcaroase o vegetatie cu elemente submediteraneene, majoritatea specii rare. În afara formelor de relief foarte variate, cum ar fi zona canaralelor cu defilee care constituie peisaje geomorfologice naturale de o rara frumusete, exista o vale cu apa permanenta. În perimetrul padurii au fost identificate si 26 de specii de macromycete, cu 14 taxoni comestibili si doi otravitori. Fauna conserva populatii consistente pentru numeroase specii de vertebrate si nevertebrate specifice zonei de sivostepa. Avifauna este bine reprezentata, spectrul ecologic al pasarilor, fiind echilibrat.

Lacul Vederoasa face parte din categoria lacurilor de lunca, cu un grad accentuat de meandrare si este situat în sectorul limanic al vaii Urluia sau valea Vederoasa. În partea vestica a lacului exista o falez bine definita. Fragmentarea accentuata a versantilor se datoreaza vailor scurte

formate de torenti în depozitele loessoide. Lacul Vederoasa este caracterizat de existenta unor izvoare ascensionale de mal, cu origine în calcarele de la baza falezei si care alimenteaza subteran apele lacului. Peste 80% din suprafaaa lacului este acoperita de stuf ceea ce

cosntituie un habitat prielnic pasarilor.Pe teritoriul sitului se gaseste rezervatia paleontologica Locul fosilifer Aliman (monument al naturii)ce se prezinta ca un perete abrupt constituit dintr-o alternanta de calcare cu marno-calcare si mai rar cu argile marnoase, care apartin cretacicului

inferior.

c)	Situl gazduieste tufarisuri de foioase ponto sarmatice, paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition,

Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp., stepe ponto-sarmatice, paduri balcano-panonice de cer si gorun.

Ulmus laevis                                                Fraxinus angustifolia

Printre mamifere se numara: Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersi, Spermophilus citellus, Lutra lutra, Mesocricetus newtoni, Vormela peregusna.

Lutra lutra (vidra)	                                 Vormela peregusna (dihor patat)

Situl este populat si de specii de amfibieni si reptile ca: Bombina bombina, Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Elaphe quatuorlineata, Triturus dobrogicus.

Bombina bombina	                                      Triturus dobrogicus

(buhai de balta cu burta rosie)	                              (triton cu creasta dobrogean)

Printre pestii care populeaza apele se numara: Gobio albipinnatus, Aspius aspius, Rhodeus sericeus amarus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Pelecus cultratus.

Aspius aspius (avat)	                                 Pelecus cultratus (sabita)

Dintre nevertebrate amintim: Eriogaster catax, Lucanus cervus, Catopta thrips, Erannis ankeraria, Lycaena dispar .

Eriogaster catax                                     Eriogaster catax

Printre plante se numara: Potentilla emilii-popii, Centaurea jankae, Himantoglossum caprinum, Echium russicum.

Potentilla emilii-popii	                               Echium russicum             Centaurea jankae

(buruiana cu 5 degete)

  - se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Rezervatia forestiera Dumbraveni se afla în custodia Directiei Silvice Constanta - O.S. Basarabi. Pentru Rezervatia Naturala Lacul Vederoasa nu s-a solicitat acordarea custodiei.

Nu exista plan de management pentru cele doua rezervatii naturale Padurea Dumbraveni si Lacul Vederoasa. Pentru rezervatia Pdurea Dumbraveni Directia Silvica Constanta, custodele ariei naturale protejate, a elaborat Regulamentul rezervatiei.

Proiectul propus nu are legatura directa cu aria protejata in sensul ca lucrile de pozare a FO se efectueaza, in extravilan,  pe marginea drumurilor pe terenuri deja antropizate.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

  - Impactul direct si indirect

Impactul direct este determinat de :

- Reducerea nesemnificativa a suprafetei de vegetatie prin fragmentare pentru pozarea monotubului de fibra optica – temporar, in etapa de executie; traseele sunt localizate in zona construita a localitatilor, de-a lungul tramei stradale iar in extravilan, pe langa drumurile judetene, comunale si satesti. Dupa finalizarea lucrarilor de pozare, traseele afectate vor fi refacute la starea initiala.

- Tasarea solului si subsolului pe o adancime si pe o suprafata foarte reduse este nesemnificativa fiind vorba doar de un sant care se reumple cu pamant.

Impactul indirect se refera la:

- reducerea suprafetei de hranire a unor specii de pasari - nu este cazul;

- fragmentarea suprafetelor de hranire ale unor specii ale avifaunei – nu este cazul;

- retragerea unor specii de pasari si a unor animale mai in interiorul padurii limitrofe – nu este cazul.

  - Impact pe termen lung si scurt

Impactul pe termen scurt se refera la perioada de construire si consta in:

- Emisiile de gaze de esapament ale mijloacelor de transport al materialelor ;

- Emisiile de praf ale mijloacelor de transport al materialelor;

- Zgomotul produs de mijloacele de transport si utilajele de lucru ;

- Prezenta mai numeroasa a omului in zonele de lucru ( pe strazi).

Impactul pe termen lung include toate aspectele privitoare la impactul direct si indirect cu precizarea ca acest impact va fi nesemnificativ, activitatea desfasurandu-se pe strazile din intravilanul si extravilanul localitatilor.

  - Impactul din faza de constructie, de operare si de dezafectare

Impactul din faza de constructie se identifica cu impactul pe termen scurt. In faza de activitate se include:

- generarea de deseuri – va putea fi controlata prin actiuni minimale;

- altele, sunt fara importanta dat fiind specificul activitatii.

  - Impact rezidual

Prin definitie se asteapta ca impactul rezidual sa fie minim si de scurta durata daca masurile de protectie a mediului sunt fezabile si sunt aplicate.

  - Impactul cumulativ

Cele mai multe definitii/concepte, dupa caz, prezinta impactul cumulativ ca fiind acea situatie ce se poate atinge in cazul prezentei intr-un areal a mai multor activitati, si ca o consecinta cresterea concentratiei unui poluant intr - un punct dat, daca exista ca emisie de la mai multe activitati.

In cazul evaluat avem/putem avea urmatoarele consecintele principale:

-   emisii gaze de esapament, emisii de praf si emisii de zgomot; potential scurgeri de hidrocarburi de la utilajele folosite;

In consecinta, este evident ca, prin utilizarea terenului mentionat, nu se vor afecta efective/suprafete acoperite de specii si habitate de interes comunitar, deoarece lucrarile se vor desfasura in interiorul localitatilor iar in exterior pe langa drumuri in zone deja antropizate iar la sfarsitul pozarii tubului cu fibra optica terenul se va reface la starea initiala. Pe durata dezvoltarii lucrarilor se vor respecta masurile trasate prin avizele si autorizatiile emise de autoritatile abilitate.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- nu este cazul

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic:

- nu este cazul

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- nu este cazul

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

- nu este cazul

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

- nu este cazul

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

- nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

- nu este cazul

XVI.  Bibliografie

- Formular standard Natura 2000 - ROSPA 0001; ROSCI 0071;

- www.natura 2000.eea.europa.eu;

- www. anpm.ro.

- L 292 / 2018;

- L57 / 2007;

- L 49/ 2011.

ing. Petcu Emilian