ANEXA 5.E

la procedură

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului: „CONSTRUIRE SERA”

II. Titular:

- numele: S.C. LAND & BUILDINGS REAL ESTATE SRL;

- adresa poştală: BUCUREŞTI, SECTOR 6, B-DUL PRECIZIEI, NR. 28, CAMERA 32;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: telefon 0723602101, dana.morar@valrom.ro;

- numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator GABRIEL LOGOFATU;

• responsabil pentru protecţia mediului:

DANA MORAR, telefon : 0723602101, e-mail : dana.morar@valrom.ro

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

Obiectivul prezentei documentaţii consta în:

- Construirea unei sere legumicole pe terenul extravilan, agricol din incinta fermei S.C. LAND & BUILDING REAL ESTATE S.R.L.

Dimensiunile generale in plan pentru sera propusa sunt:

- L = 27.00 m, l = 12.50 m

Suprafața totală de teren propusă pentru realizarea serei va fi de 361.56 m², iar suprafata utila va fi de 337.50 m².

Proiectul de față se va amplasa in extravilanul comunei Seimeni, jud. Constanta, pe un teren arabil in suprafata de 7500 m² si vizează înființarea unei exploatații agricole materializată prin construirea unei sere pentru cultivarea și producerea legumelor (tomate, castraveți și alte legume).

Descrierea constructiva

Sera ce urmeaza a se realiza in incinta fermei S.C. LAND & BUILDINGS S.R.L. va avea dimensiunile generale in plan:

- Lungime: 27.00m

- Latime: 12.50m

- Distanta intre arce: 1.50m

- Inaltimea la perete: 5.00m

- Inatime totala: 3.00m

- Suprafata construita la sol: 361.56mp

- Suprafata utila: 337.50m

- Suprafata construita desfasurata (supraterana): 361.56mp

- Regim de inaltime: Parter

Infrastructura, sistemul de fundare va fi constituit din fundatii izolate din beton armat sub stalpii cadrelor principale ale constructiei. Pentru stabilirea naturii terenului de fundare se va solicita avizul inginerului geotehnician.

Fundatiile izolate realizate sub stalpii cadrelor principale ale constructiei vor avea dimensiunile L x l x H = 0.60m x 0.60m x 0.80m.

Structura serei este realizata din arce din otel galvanizat cu diametru de 60mm si grosime de 3.0mm. Fiecare arc este prevazut cu o bara de cultura orizontala galvanizata cu diametrul tevii de 60mm si 3.0mm grosime, intariri „V” si lumanari verticale centrale cu diametrul 40mm.

Stalpii sunt realizati din teava patrata galvanizata cu dimensiunea de 80x80mm si grosimea de 3.0mm, ranforsare interioara din teava patrata cu dimensiunea de 70x70mm si 2.0mm grosime pentru stalpii laterali si cei centrali.

Acoperirea serei se va face cu panouri de policarbonat de lunga durata stabilizate UV, IR, AG si cu transmisia luminii de 91%.

Panourile se vor monta atat pe lateralele serei cat si pe acoperisul tip arc de cerc al acesteia.

Panourile din policarbonat se vor prinde de structura de rezistenta cu profile din otel galvanizat si din aluminiu.

Deschiderile vor fi actionate de o transmisie compusa din teava galvanizata cu diametrul de 32mm, cremaliere si pinioane.

b) justificarea necesităţii proiectului:

Prin prezentul proiect se are în vedere îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole deținută de S.C. LAND & BUILDING REAL ESTATE S.R.L. prin creşterea competitivităţii activităţii acesteia, diversificarea producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute prin construirea unei sere de legume, avand deja toate anexele agricole și amenajările corespunzătoare pentru derularea fluxului tehnologic pe amplasament.

Cultivarea legumelor pe o perioada extinsa din an este justificată de:

- cererea mare de legume bio proaspete pe tot cursul anului;

- productiile mari ce se obtin in mediu controlat;

- posibilitatea de control a factorilor climatici.

c) valoarea investiţiei: aproximativ 250000 lei;

d) perioada de implementare propusă: durata de executie este de 12 luni;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): Planul de situatie si planul de incadrare in zona au fost depuse odata cu documentatia initiala de solicitare a acordului de mediu.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Suprafața totală de teren a parcelei A321/18 este de 7500 mp.

Suprafața totală de teren propusă pentru realizarea serei va fi de 361.56 m², iar suprafata utila va fi de 337.50 m².

Dimensiunile generale in plan pentru sera propusa sunt:

- L = 27.00 m, l = 12.50 m

Vecinatati:

- Nord: proprietate Land & Buildings Real Estate

- Sud: proprietate Land & Building Real Estate

- Est: proprietate Land & Building Real Estate

- Vest: proprietate Land & Building Real Estate

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: dupa  relizarea proiectului nu se vor desfasura activitati de productie ;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu se vor desfasura activitati de productie;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: alimentarea cu apă pentru irigare  se va realiza din reteaua de alimentare cu apa existenta in incinta fermei, respectiv putul forat.

Sistem de alimentare cu apa

Alimentarea cu apa

Apa din foraj este utilizata pentru irigarea celor doua plantatii de nuci si aluni amplasate la limita fermei agricole, cat si pentru nevoi igienico-sanitare si irigat spatii verzi si sera de legume din incinta fermei (sera existenta de 862.50 mp si sera propusa de 337.50 mp).

Sursa

Un foraj cu urmatoarele caracteristici: Q = 4 l/s, H = 80 m, Nhs = 18m, Nhd =25m, echipat cu pompa Grundfos: Q maxim = 7 mc/h, H = 38,1 mcA, P = 1 ,68kW si n =10700 rotatii/minut.

Coordonatele Stereo 70 ale forajului sunt: X= 746340.425 si Y = 326652.975.

Volume si debite de apa autorizate conform Autorizatiei de gospodarire a apelor Nr. 31 din 17.03.2020 modificatoare a Autorizatiei de gospodarire a apelor Nr. 138 din 14.09.2018:

debit zilnic mediu = 324,26 mc;

debit zilnic maxim = 391 ,1 mc;

debit anual mediu = 49900 mc;

debit anual maxim = 60350 mc

Functionarea este permanenta 365 zile/an si 8 ore/zi pentru sediu si 5 luni/an pentru plantatie si stropit spatii verzi.

Instalatii de aductiune, distributie si innmagazinare:

Retea de aductiune de Ia foraj Ia sediul fermei este executata din conducte tip PEHD PE 80 cu Dn = 110x63 si lungime de 100 m, prevazuta cu 10 hidrati;

Conducta de aductiune din PVC, Dn = 90 si L =273 m care asigura transportul apei de la foraj intr-un rezervor de innmagazinare executat din beton, deschis cu capacitatea de 210 mc. De aici apa este transmisa in sistemul de irigatii al plantatiei.

Conducta de alimentare cu apa a serelor, existenta si propusa, PEHD Dn 80 cu lungimea L = 80m;

Camin de vane pozitionat in extremitatea nord-estica a serei existente de legume;

Conducta de alimentare cu apa a serei propuse, PEHD Dn 50mm cu lungimea L =30m.

Caracteristici tehnice ale sistemului de irigatii

Sistemul de fertirigare se compune din echipamente de automatizare: control si comanda, cap control principal, cap control secundar, conducte principale si secundare si linii de picurare ingropata.

Cap de control principal: asigura pomparea apei din rezervorul de innmagazinare, cu monitorizarea si contorizarea consumului de apa si a consumului de fertilizant din tancul de fertilizare.

Capete de control secundare: asigura controlul presiunii si al debitului necesar si legatura intre instalatia de pompare I cap control principal si conductele principale ale sistemului de irigatie.

Conductele de alimentare si distributie: realizeaza transportul apei de la cap control principal catre capetele de control secundare prin conducta HDPE - 8 atm, Dn = 110 mm si mai de parte la fiecare parcela amenajata, prin conducta HDPE PN 6 cu diametre: Dn= 50-63-75-80-90 mm.

Distributia apei se realizeaza printr-un sistem de tuburi - linii de picurare ingropate (2/randul de pomi), cu presiune compensata si cu tehnologie anti infundare care asigura distributia apei si ingrasamantul Ia radacina plantelor, avand distanta intre picuratori de 100 cm si debitul de picurator de 3.8 l/ ora si grosime perete linie de picurare de 1,2 mm.

Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor se asigura din reteaua de apa pentru stropit spatii verzi prin intermediul celor 10 hidranti.

Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa (mc/zi)

mediu = 21 ,91 mc+ 298,8 mc= 320,71 mc;

maxim = 28,48 mc+ 358, 56 mc= 387,04 mc.

Cerinta totala de apa (mc/zi)

medie = 25,46 mc + 298,8 mc = 324,26 mc;

maxima= 32,54 mc + 358,56 mc = 391 ,1 mc.

Volumul minim asigurat din sursa

zilnic mediu = 324,26 mc;

anual mediu = 49900 mc.

Norme de apa pentru principalii consumatori

lavoar - 0,5 mc /pers/luna;

toalete- 0,5 mc /pers/luna;

dus- 3 mc/pers/luna;

stropit spatii verzi - 2500 mc/sezon;

alun - 0,03 mc/zi/pom;

nuc- 0,15 mc/zi/pom.

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale

Evacuarea apelor menajere

Apele uzate menajere sunt evacuate prin intermediul unei conducte din PVC KG si lungime totala de 10 m intr-o statie de epurare bicompartimentata, vidanjabila.

Volume de ape uzate evacuate:

zilnic mediu = 4,76 mc;

zilnic maxim = 6,2 mc

Statia de epurare tip Aquaclean functioneaza pe principiul SBR, folosind o combinatie de tratare cu namol activ si separare fizica prin decantare. Acest lucru se realizeaza in 4 cicluri de functionare/24ore, fiecare in 4 etape: alimentare, tratare, sedimentare si evacuare prin vidanjare.

Pentru vidanjarea statiei de epurare societatea detine Contract nr.72/05.09.2018, incheiat cu Unitati Publice- Gospodaria Comunala S.R.L. Cernavoda.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe amplasament sunt evacuate pe terenurile apartinand societatii, printr-o conducta tip PEHD, Dn =100 mm si lungime de cca. 110 m.

Sistemul de colectare a apelor pluviale este compus din:

- rigola de beton preia apele pluviale, asigura colectarea apelor din zona de intrare in ferma, avand urmatoarele caracteristici: latimea 1,20 m, inaltimea rigolei 0,50m si lungimea de cca. 200m.

- trei camine betonate prevazute cu gratare metalice care asigura preluarea  apelor de pe platform  de solarizare.

lnstalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa

Apometru tip Zenner montat pe conducta de refulare a forajului.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial amplasamentul numai pe parcursul desfăşurării lucrărilor de plantare, însă la un nivel foarte redus de impact. La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente : Accesul pietonal si auto se realizeaza din drumul comunal DC223 prin drumul si aleile de exploatare realizate anterior la partea de nord;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare : Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv nisipul şi pietrişul, lemn, apa.

- metode folosite în construcţie/demolare : Infrastructura, sistemul de fundare va fi constituit din fundatii izolate din beton armat sub stalpii cadrelor principale ale constructiei.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară : Infrastructura, sistemul de fundare va fi constituit din fundatii izolate din beton armat sub stalpii cadrelor principale ale constructiei. Pentru stabilirea naturii terenului de fundare se va solicita avizul inginerului geotehnician.

Fundatiile izolate realizate sub stalpii cadrelor principale ale constructiei vor avea dimensiunile L x l x H = 0.60m x 0.60m x 0.80m.

Structura serei este realizata din arce din otel galvanizat cu diametru de 60mm si grosime de 3.0mm. Fiecare arc este prevazut cu o bara de cultura orizontala galvanizata cu diametrul tevii de 60mm si 3.0mm grosime, intariri „V” si lumanari verticale centrale cu diametrul 40mm.

Stalpii sunt realizati din teava patrata galvanizata cu dimensiunea de 80x80mm si grosimea de 3.0mm, ranforsare interioara din teava patrata cu dimensiunea de 70x70mm si 2.0mm grosime pentru stalpii laterali si cei centrali.

Acoperirea serei se va face cu panouri de policarbonat de lunga durata stabilizate UV,IR, AG si cu transmisia luminii de 91%.

Panourile se vor monta atat pe lateralele serei cat si pe acoperisul tip arc de cerc al acesteia.

Panourile din policarbonat se vor prinde de structura de rezistenta cu profile din otel galvanizat si din aluminiu.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : in vecinatate mai exista o sera legumicola si o ferma vegetala.;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) : nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: sunt mentionate in certificatul de urbanism nr. 6/16.04.2020.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: nu este cazul;

- metode folosite în demolare: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor) : nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: terenuri agricole.

Sera are  ca vecini terenuri agricole.

Vecinatati:

- Nord: proprietate Land & Buildings Real Estate

- Sud: proprietate Land & Building Real Estate

- Est: proprietate Land & Building Real Estate

- Vest: proprietate Land & Building Real Estate

Accesul pietonal si auto se realizeaza din drumul comunal DC223 prin drumul si aleile de exploatare realizate anterior la partea de nord.

• politici de zonare şi de folosire a terenului: Zonarea şi folosirea terenului sunt in conformitate cu destinaţia stabilita prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate- terenuri agricole.

• arealele sensibile: amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

Tabel coordonate teren:

PUNCT /   COORDONATA         X                              Y

1)                                           326648.7680            746082.0320

2)                                           326492.2060            746095.1520

3)                                           326495.0720            746140.7070

4)                                           326666.0580             746126.3770;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare : nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: ape menajere;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute:

Apele uzate menajere sunt evacuate prin intermediul unei conducte din PVC KG si lungime totala de 10 m intr-o statie de epurare bicompartimentata, vidanjabila.

Volume de ape uzate evacuate:

zilnic mediu = 4,76 mc;

zilnic maxim = 6,2 mc

Statia de epurare tip Aquaclean functioneaza pe principiul SBR, folosind o combinatie de tratare cu namol activ si separare fizica prin decantare. Acest lucru se realizeaza in 4 cicluri de functionare/24ore, fiecare in 4 etape: alimentare, tratare, sedimentare si evacuare prin vidanjare.

Pentru vidanjarea statiei de epurare societatea detine Contract nr.72/05.09.2018, incheiat cu Unitati Publice- Gospodaria Comunala S.R.L. Cernavoda.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri: În perioada realizării obiectivului, sursele de poluanţi pentru aer sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor societatii se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii : În perioada realizării obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor : Nivelul zgomotului utilajelor folosite se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: Lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice, intrucat obiectivul nu va fi amplasat in interiorul ariilor naturale protejate.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu sunt necesare astfel de lucrari, dotari si masuri pentru protectia biodiversitatii;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele: proiectul va fi implementat in comuna Seimeni, in afara unor zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu sunt necesare astfel de lucrari, dotari si masuri pentru protectia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

- deseuri municipale amestecate (20 03 01), ce rezulta din activitatea personalului angajat; se vor depozita in container si si vor fi predate catre societatea de salubrizare al localitatii; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori, cca. 1-mc/luna de lucru; deseuri de hartie, carton (20 01 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02), se vor colecta si depozita separat, in recipienti adecvati; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

- colectarea selectiva;

- utilizarea rationala a resurselor de igiena a spatiilor;

- instruirea personalului in sensul protectiei mediului prin reducerea generarii de deseuri;

- evacuarea deseurilor se va realiza astfel incat sa se evite formara de stocuri.

- planul de gestionare a deşeurilor:

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu se vor utiliza substante periculoase;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv apa, pamant, nisip şi pietriş, lemn.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor reciclabile pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): Va exista impact redus doar pe amplasamentul obiectivului, numai in perioada executiei si functionarii;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei;                             - probabilitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;											                - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;										               - natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

Pentru protecţia solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă se propun urmatoarele măsuri:

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultate din activitate;

- dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de către firmele abilitate.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare : nu este cazul;

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) : nu este cazul;

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrările necesare organizării de şantier constau în închiderea fronturilor de lucru aferente şi ocupararea temporară a terenului pe care va fi realizat proiectul.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului.

Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in incinta propusa prin proiectul de organizare de santier.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

Înainte de începerea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor în conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curatenia în jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

- localizarea organizării de şantier: judetul Constanţa, comuna Seimeni, parcela A321/18, nr. cadastral 102905, cartea funciara sub nr. 102905.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.		              - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat, fiind adus la starea sa initiala;			            - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;								                                      - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul;                     - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie au fost depuse odata cu documentatia initiala de solicitare a acordului de mediu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: nu este cazul;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor:

- depozitarea temporară a deşeurilor reciclabile pe platforme protejate, special amenajate;                              - depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului: nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; - NU ESTE CAZUL

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - NU ESTE CAZUL

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; - NU ESTE CAZUL

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; - NU ESTE CAZUL

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; - NU ESTE CAZUL

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. - NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic XIV – 1.000.00.00.00.0.

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: Hectometrul 7830 (Dunare), cod cadastral 1031;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. Corpul de apă subterană RODL10 – Dobrogea de Sud

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Monitorizarea cantitativă a corpurilor de apă subterană conform PLANULUI DE MANAGEMENT

ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI APELOR COSTIERE

Monitorizarea cantitativă a corpurilor de apă subterană are ca scop principal validarea caracterizării şi a procedurii de evaluare a riscului de a nu atinge starea cantitativă bună, realizate în conformitate cu cerinţele Art. 5 al DCA, la nivelul tuturor corpurilor de apă subterană. Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană, anual se efectuează observaţii şi măsurători ale nivelului hidrostatic (în cazul acviferului freatic) şi ale nivelului pizometric (în cazul acviferelor de adâncime) în forajele aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale. Astfel, în perioada 2011-2013, la nivelul ABA Dobrogea – Litoral corpurile de apă subterană au fost monitorizate din punct de vedere cantitativ, printr-un număr de 151 foraje. Frecvenţa de măsurare a nivelurilor hidrostatice a fost de 2, 3, 5 şi 10 măsurători pe lună. Înregistrările acestor măsurători se fac atât de către observatori, cât şi prin staţiile automate.

Monitorizarea cantitativă a corpului de apă subterană RODL10 s-a realizat prin foraje (figura 6.20). În general, media anuală înregistrată în anul 2013 urmăreşte evoluţia mediei multianuale în forajele de monitorizare. În 42 % dintre foraje s-au constat scăderi foarte mici ale nivelurilor hidrostatice medii anulale la nivelul anului 2013 faţă de media multianuală. Tendinţa medie multianuală este crescătoare.

Figura 6.20 - Evoluţia nivelurilor hidrostatice multianuale, media anuală în anul 2013 şi tendinţa medie multianuală pentru corpul de apă subterană RODL10

Monitorizarea chimică a apelor subterane are în vedere atât stabilirea programelor de supraveghere cât și operațional. Evaluarea stării chimice se realizează folosind datele de monitorizare disponibile. Programul de monitorizare de supraveghere este necesar pentru: - validarea evaluărilor de risc: suplimentarea şi validarea procedurii de caracterizare şi evaluare a riscului de neatingere a stării chimice bune a apei subterane; -clasificarea corpurilor de ape subterane: confirmarea stării tuturor corpurilor de apă subterană; - furnizarea informațiilor pentru evaluarea tendințelor pe termen lung ale concentrațiilor poluanților, atât ca rezultat al variației condițiilor naturale, cât și ca rezultat al activităților antropice; Programul de supraveghere se aplică în cazul tuturor corpurilor de apă subterană. În măsura în care, ca urmare a analizei realizate în cadrul programului de supraveghere, au rezultat depășiri la unii indicatori de poluare, corpul de apă fiind la risc de neatingere a stării bune, forajul respectiv va intra într-un program operațional. Programul de supraveghere se realizează cu o frecvenţă de 1-2/an, monitorizându-se atât parametri obligatorii (H/Q, oxigen, pH, conductivitate, azotaţi, amoniu), cât şi ceilalţi parametri menţionaţi în tabel funcţie de utilizarea apei şi de presiunile antropice. Monitoringul operaţional se concentrează asupra corpului de apă subterană ca întreg. Un program de monitorizare operaţional este necesar pentru a se stabili: - starea chimică a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană determinate ca fiind la risc de a nu atinge starea bună; - prezenţa oricărei tendinţe crescătoare pe termen lung a concentraţiei oricărui poluant induse antropogen. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru a evalua eficienţa programelor de măsuri implementate pentru a restabili starea bună a unui corp de apă subterană sau inversarea tendinţelor crescătoare ale concentraţiilor poluanţilor.

La nivelul ABA Dobrogea- Litoral toate corpurile de apă subterană au fost monitorizate chimic printr-un număr de 105 puncte de monitorizare, din care: 44 sunt foraje hidrogeologice de observaţie pentru acviferul freatic (dintre care 11 aparțin terților și 33 sunt foraje din retea hidrogeologica națională), 54 foraje de adâncime (dintre care 41 aparțin terților și 13 sunt foraje din retea hidrogeologica națională) și 7 izvoare. În cazul convenţiilor internaţionale pentru corpurile de apă transfrontaliere, elementele şi frecvenţa de monitorizare a forajelor situate în apropierea graniţei este cea stabilită prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte.

Corpul de apă subterană RODL10 – Dobrogea de Sud

În anul 2013, calitatea apei din corpul de apă subterană RODL10 a fost urmărită în foraje şi izvoare.

Se constată depăşiri faţă de standardul de calitate pentru azotaţi, la valorile de prag la azotiţi, la cloruri şi la fosfaţi.

Depăşirile la amoniu, azotiţi şi fosfaţi reprezintă pentru fiecare indicator în parte mai puţin de 20% din suprafaţa întregului corp de apă subterană.

Având în vedere că suprafaţa ocupată de forajele cu depăşiri pentru azotaţi reprezintă aproximativ 60 % din suprafaţa întregului corp de apă subterană se consideră că starea chimică a corpului de apă subterană RODL10 este slabă (figura 6.23).

Figura 6.23 - Suprafeţele cu depăşiri la azotaţi pentru corpul de apă subterană RODL10 (metoda de interpolare IDW)

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stări bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și care au fost aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România. În cazul apelor subterane, starea bună implică o serie de “condiţii” definite în Anexa V din Directiva Cadru a Apelor. Condiţiile suplimentare pentru starea chimică şi procedurile de evaluare sunt dezvoltate în Directiva privind Apele Subterane (Directiva 2006/118/EC), precum și în ghidurile dezvoltate la nivelul Strategiei Comune de Implementare a DCA.

Corpurile de apă subterană sunt clasificate în două clase, respectiv bună şi slabă, atât pentru starea cantitativă, cât şi pentru cea chimică, caracterizarea stării acestora fiind realizată în cap.6.2.2. Pentru corpurile de apă subterană de la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere au fost stabilite obiective de mediu care se regăsesc în Anexa 7.2 a Planului de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere, care include excepţiile aplicabile corpurilor de apă, precum şi informaţii privind justificarea aplicării excepţiilor de la atingerea obiectivelor de mediu. Trebuie avut în vedere că dinamica apelor subterane este mult mai lentă decât cea a apelor de suprafață, motiv pentru care măsurile implementate își fac simțite efectele după o mai lungă perioadă de timp. Directiva Cadru Apă prevede în cazul apelor subterane şi „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi, precum şi luarea unor măsuri de inversare a oricăror tendinţe semnificative şi durabile de creştere a concentraţiilor de poluanţi. În Planul de Management al Districtului Dunării şi al Tisei sunt prezentate şi obiectivele de management pentru apele subterane, vizând atat aspectele calitative, cât şi cele cantitative.

Comparativ cu primul Plan de Management numărul corpurilor de apă care îşi ating, din punct de vedere al stării chimice, obiectivele de mediu, nu s-a modificat. Atât în primul Plan de Management cât și în cel de al doilea Plan de Management un corp de apă subterană nu își atinge obiectivele de mediu, respectiv starea chimică bună. Urmează ca până în 2027 toate corpurile de apă subterană să atingă obiectivele de mediu.

Obiectivul de mediu pentru starea bună cantitativă a fost atins în primul ciclu de implementare pentru toate corpurile de apă subterană.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV. - NU ESTE CAZUL

Semnătura şi ştampila titularului

GABRIEL LOGOFATU