AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

NR. 4 din 27.06.2017

Actualizata cu nr. 3 din data de 10.10.2022

Actualizata cu nr…. din data de ….08.2024 - draft

Titularul autorizaţiei: IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., cu sediul in municipiul Bucureşti Sectorul 1, Şos. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr. 9-13, Etaj 2

,, CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR “ com.Costineşti, sat Schitu, Judeţul Constanţa.

Categoria  de  activitate  conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale la urmatoarele puncte:

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la  privind depozitarea deseurilor, art. 4 pct. b) din Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte.

5.3. b)Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati:

(i)tratarea biologica;

cod CAEN (rev.2):

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
                                3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
                                3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

DIRECTOR EXECUTIV, 					                 SEF SERV. A.A.A.,

Celzin LATIF 					                         Lavinia Monica ZECA

Intocmit,

Consilier Elena FILIP

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII .......................................pag.5

2. TEMEIUL LEGAL ……………………………………………………………….....	pag. 5

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE .....................................................................................pag. 5

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII ..........................................................................pag. 7

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII ………………………………………………	pag. 8

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE .................................................................pag. 12

7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI .............................................................pag. 14

7.1. Apa .........................................................................................................................pag. 16

7.2. Eficienţa energetică ................................................................................................pag. 16
7.3. Combustibili ………………………................................................................pag. 16

8. DESCRIEREA INSTALATIEI

SI A FLUXURILOR  EXISTENTE PE AMPLASAMENT …………….…………….….pag. 18

9.CONCLUZII PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU ACTIVITATEA DE DEPOZITARE DESEURI…………………………………….pag. 40

10. INSTALATII PENTRU RETINEREA,

EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU ......................................	pag. 108

10.1. Aer ...................................................................................................................	pag. 108

10.2. Apă ………………………………………………………….……….….…	pag. 109

10.3. Sol ……………………………………………………………………...…..	pag. 110

11. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA

IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT…………………..…..........	pag.111

11.1. Emisii în aer......................................................................................................	pag. 113
11.2. Emisii în apă    …………………………...........................................................pag.113

11.3. Sol ...................................................................................................................  pag. 115

11.4. Zgomot  …………. ………………………………………………….…....	pag. 116

12. GESTIUNEA DESEURILOR ................................................................................	pag. 116

13. PREVENIREA SI MANEGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI ………….…………….pag. 124

13.1. Situaţii de urgenţă   ……………………………………………….……	pag. 124

13.2. Proceduri de urgenţă ………………………………………….………………pag. 125

13.3. Notificarea autorităţilor în situaţii de urgenţă ………………….    ………..…pag. 126

14. MONITORIZAREA ACTIVITATII …………………………….………….……	pag. 127
14.1. Automonitorizarea tehnologică…………………………….…….……..…	pag. 128
14.2. Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu ...........................................    pag. 131

15. RAPORTĂRI  CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA …………………………….……...……….…...	pag. 148

15.I. Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi .… ...pag. 150

15.II. Raportul Anual de Mediu ……………………………………….……… ..… pag. 151

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ....................................................pag. 153

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI ……………………………....pag. 158

18. GLOSAR DE TERMENI …………………………………………………....…….	pag. 163

APM CONSTANTA,

în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG nr. 43/2019, privind oorganizarea si functionarea MMAP;

- HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordonanta nr. 2/2021  privind depozitarea deseurilor;

- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea  deseurilor;

- Ordonanta de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile;

- Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MAPAM nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana.

ca urmare a cererii de actualizare adresate de IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 8948RP/14.09.2019, autorizează IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L, punctul de lucru – ,, CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR“, com. Costineşti, sat Schitu, judeţul Constanţa

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică, A.P.M. Constanta a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr.4 din 27.06.2017, actualizata cu nr. 3 din data de 10.10.2022.

INTRODUCERE

Această Autorizaţie conţine 169 de pagini împreună cu anexele .

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţiei de mediu integrate se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa.

|  | Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020, cu modificari si completari. Autorizaţia integrata de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală. In cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare. Autorizația Integrata de Mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecţiei calităţii factorilor de mediu. De legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate se face răspunzătoare societatea solicitantă. |  |
| --- | --- | --- |

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa.

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular de activitate

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L

Sediu social: Bucureşti Sectorul 1, Şos. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, Nr. 9-13, Etaj 2

Telefon: 0241/743 376

Fax: 0241/743 375

e-mail: mediu.ct@iridexsalubrizare.ro

Nr. de înmatriculare Registrul Comerţului: J40/1256/2022

Cod fiscal: RO24342060

- TEMEIUL LEGAL

Această autorizaţie integrată de mediu este emisă în scopul protecţiei integrate a mediului conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificari si completari şi nici o prevedere a acesteia nu trebuie înteleasă ca anulînd alte obligaţii sau cerinţe legale ale operatorului în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile activităţii autorizate

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce, conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria  de  activitate  conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale la urmatoarele puncte:

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. b) din Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte.

5.3. b)Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati:

(i)tratarea biologica;

cod CAEN (rev.2):

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
                                3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
                                3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

Conform  OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari , activitatea desfasurata se incadreaza:

Anexa 7: Operatii de eliminare

D5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea;

D8 - tratarea biologica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D 1 la D 12;

Anexa 3:  Operatii de valorificare

R3 - Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică). Aceasta include pregătirea pentru reutilizare, gazeificarea și piroliza care folosesc componentele ca produse chimice și valorificarea materialelor organice sub formă de rambleiaj.

R12 - schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11. In cazul in care nu exista niciun alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11;

R13 - Stocarea deseurilor inaintea oricarei operatii numerotate de la R1 la R12.

Centrul de management integrat Costinesti are urmatoarele facilitati:

- Depozitul de deşeuri care are urmatoarele caracteristici:

- clasa depozitului: clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase conform Ordonanta nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor;

- capacitate totală de depozitare: 1.200.000 mc

- suprafaţă totală aferenta functionarii depozitului de deseuri: 10 ha;

- suprafaţa aferentă celulei nr.1 de depozitare: 1,45 ha

- suprafaţa aferentă compartimentului 2 de depozitare (celula 2 +celula 3): 6 ha

- capacitate de depozitare  celula nr.1: 250.000 mc;

- capacitate de depozitare  compartimentului 2 de depozitare (celula 2 +celula 3): 950.000 mc;

- înălţimea de închidere 18m de la cota maxima a digului perimetral;

- durata de funcţionare preconizata este de 20-30 ani;

- durata de monitorizare post închidere este de 30 ani.

- numărul de locuitori beneficiari şi localităţile arondate apartin judetului Constanta, la care se adaugă sezonier 70.000 – 100.000 turişti / an.

* Statia de sortare a deseurilor reciclabile  uscate (SS) si respectiv, Statia de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale umede  (TMB) cu o capacitate totala estimata de tratare de 120 000 t/an, cca. 400.000 mc asigurand urmatoarele procese de tratare:

*sortarea deseurilor reciclabile uscate colectate separate (SS);

*tratarea mecano- biologica a deseurilor (TMB)

-tratarea mecano-biologica a deseurilor reziduale umede (TMB biostabilizare);

-tratarea meccano-biologica a biodeseurilor colectate separate (TMB compostare).

Statia de sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS) si statia de tartare meccano-biologica a deseurilor reziduale umede (TMB) au o capacitate totala de tartare de cca. 120.000 t/an, cca. 400.000 mc.

- fractia uscata reciclabila SS –cca. 7 t/h.

- fractia umeda reziduala (TMB biostabilizare) – cca. 20 t/h (daca functioneaza doar instalatia TMB biostabilizare- fara sortare si compostare). In cazul tratarii deseurilor si in SS si TMB compostare,  cantitatea de deseuri tratata in TMB biostabilizare va fi diminuata proportional cu cantitatea deseurilor tratate in celelalte doua instalatii (SS si TMB compostare).

- fractia biodegradabila colectata separat (TMB compostare)- cca. 0.5 t/h.

*Instalatie mobila de concasare cu o capacitate de cca. 18000 t/an, cca. 25.000 mc.

Activitatea de depozitare deseuri:

Activitatea se realizeaza in cadrul depozitului ecologic autorizat existent de deseuri menajere, stradale si industrial asimilabil acestora. Capacitatea totala de depozitare autorizata: 1.200.000 mc, cca. 2.100.000 tone.

4.	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare  si Raport de amplasament, elaborate de CP MED Laboratory SRL (Certificat de atestare seria RGX nr. 548 din 09.11.2023 – nivel principal) si ing. Ligia Milea-evaluator atestat (Certificat de atestare seria RGX nr. 251 din 07.06.2022) – eliberate de Asociatia Romana de Mediu 1998;

- Cerere solicitare actualizare AIM, inregistrata la APM Constanta cu nr. 9230RP/07.12.2023;

- Formular de solicitare si Raport de amplasament refacute, elaborate de CP MED Laboratory SRL si ing. Ligia Milea;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 44/23.03.2022 (Transfer al autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 56 din 30.04.2020) emisa de ANAR – ABA-DL, in termen de valabilitate;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr.56/30.04.2020,  emisa de ANAR-ABA-DL , in termen de valabilitate;

- AIM nr. 4/27.06.2017, actualizata cu nr. 3 din data de 10.10.2022;

- Scrisoare de garantie bancara de buna plata nr. 027294022 din 31.08.2022, emisa de Banca Romaneasca SA;

- Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere – Extras Cont nr. 2 din 04.02.2022;

- Adresa nr. 397/29.08.2022 catre Administratia Fondului pentru Mediu referitor adresa 40647/29.07.2022;

- Planul starii de fapt pentru celulele 1-2;

- Plan de situatie general, actualizat pentru intreg CMID-cu privire la instalatia corespunzatoare extractiei, colectarii si tratarii gazului;

- Raport de incercare pentru namol rezultat din statia de epurare-codificat 19 02 99, conform Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor in fiecare clasa de depozit de deseuri;

- Plan de situatie CMID Costinesti 2020-distanta case;

- Certificat de acreditare SM 004 referitor implementare si mentinere sistem de management calitate conform standard SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015);

- Rapoarte de incercare;

- Dovada achitare tarif acualizare AIM (2500 lei) – O.P. 7602/29.11.2023.

- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

  - Responsabilităţi.

Titularul activităţii va solicita aplicarea vizei anuale in termen de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/2020, cu modificari si completari.

Autorizaţia de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală.

In cazul în care autoritatea competenta pentru protectia mediului constată că nu a fost solicitată sau obţinută viza anuală, se aplică dispoziţiile art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- *Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

*Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

- *Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie  să detina un plan de mentenanta eficient astfel incat sa garanteze interventia si remedierea in timp util a defectiunilor aparute la instalatiile de depoluare ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

*Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

*Titularul  activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu toate completările şi modificările ulterioare, IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

*Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 14 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţiasă întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul  activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

5.2. Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- 5.3. Conştientizare şi instruire

- Titularul trebuie să transmită câte o copie a prezentei autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile cuprinse în aceasta.

- Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată confirmată.

- Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

- Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie integrata de mediu, are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane, confor, art. 23, alin. (4) din OUG nr. 92/2021;

- Persoanele desemnate, prevazute  la alin. (4), trenuie sa fie instruite in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.4.  Raportări

- Titularul autorizaţiei trebuie să depună la APM Constanta, în fiecare an, nu mai târziu de 01 februarie, un Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele A.P.M. Acest raport va fi transmis operatorului în format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap 14. Raportări către autorităţile de mediu;

- Date si informatii se  vor raporta si in Sistemul Integrat de Mediu(SIM), domeniu Deseuri, anual;

- Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite conform Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR ) în concordanţă cu precizările Cap. 13 Monitorizarea activităţii şi Cap. 14 Raportări către autorităţile de mediu

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi alte cerinţele înscrise în autorizaţie.

- Registrele vor fi puse la dispoziţie, pentru verificări, autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control.

- Registrele/rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite APM Constanta raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.5. Notificarea autorităţilor

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica telefonic autoritatea competenta pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului. Transmiterea se efectuează prin fax. Daca este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obtinute in urma efectuarii analizelor de laborator.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanta raportul privind incidentul ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. În termen de 30 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul va ţine un registru de evidenţă a cantităţilor de materii prime şi materiale folosite. Acestea vor fi stocate în condiţii corespunzătoare clasei din care fac parte, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru substanţele chimice utilizate se vor deţine fişele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH.

Tab.6.1. Materii prime şi auxiliare

| Nr. | Denumire | Cantitate aproximativa | Mod de ambalare/Depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Crt. |  | Maxima utilizata/an |  |
| 1. | Deseuri | >10 t/zi | Spatiu special amenajat |
| 2. | Motorina | cca.110 t/an | Rezervor metalic suprateran avand |
|  |  |  | capacítate de 9 tone |
| 3. | Acid sulfuric | cca.85 t/an | Rezervor special |
| 4. | Cartuse filtrante | cca. 2500 buc/an | Recipient adecvat |
| 5. | Substante curatare | cca. 0,3 t/an | Rezervor special |
|  | membrane statie epurare |  |  |
|  | (Cleaner Eco) |  |  |
| 6 | Substante curatare membrane statie epurare (Cleaner Eco A) | cca.1,5 t/an | Rezervor special |
| 7. | Agenti antiscalanti | cca. 38 t/an | Rezervor special |
|  | (ROHIB K) |  |  |
| 8 | Solutie neutralizare AIRHITONE | cca. 0,4 t/an | Recipient furnizor adecvat conform prevederilor legale |
| 9. | Apa | - | Sursa subterana |
| 10. | Sol/materiale inerte | - | - |
| 11. | Lubrifianti/uleiuri | cca. 0,6 t/an | Recipiente adecvate conform |
|  |  |  | prevederilor legale in vigoare |

Substantele chimice utilizate pe amplasament sunt:

| - Denumire | - Utilizare | - Cantitate estimata - t/an | - Natura chimica/ compozitie - (Fraze R) | - Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Acid sulfuric | - Statie de epurare ape uzate | - 85 | - H314 | - - |
| - Substante curatare membrane statie epurare (Cleaner Eco) | - Statie de epurare ape uzate | - 0,65 | - H319 | - - |
| - Substante curatare membrane statie epurare (Cleaner Eco A) | - Statie de epurare ape uzate | - 3 | - H290, H314 |  |
| - Antiscalant (ROHIB K) | - Statie de epurare ape uzate | - 0,3 | - H290; H314; H319 |  |
| - Motorina | - Alimentare utilaje | - 110 | - H351, H226; H304; H315; H332; H373; H411 | - - |
| - Uleiuri/lubrifianti | - Intretinere utilaje | - - | - H304, H315, H319 | - - |

Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase  se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii 249/2015.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI

- 7.1. Apa

- 1. Alimentare cu apa

Asigurarea necesarului de apa în scop igienico-sanitar, pentru udat spatiile verzi şi pentru spălarea roţilor autovehiculelor se face din sursa subterana, prin intermediul unui put forat, echipat cu o electropompa tip Grundfoss, amplasat în incinta depozitului în partea de NE a acestuia. Forajul are adâncimea de 45 m şi a fost executat în sistem semimecanic uscat pana la adâncimea de 22,5 m. Şi este dotat cu pompă având următoarele caracteristici:Q = 1,5 l / s, H = 55 m CA, P=2,2,KW.

Volumul  de apa autorizat:

  - Zilnic mediu = 24,43 mc/zi;

  - Zilnic maxim = 32,98 mc/zi;

  - Vanual maxim=12037,7 mc/an

Necesarul de apa: Q zi med = 6,55 mc/zi; Q zi  max = 8,84 mc/zi; Vanual =3277mc/an

Volumul de apa extras din subteran este contorizat.

În jurul puţului a fost asigurat un perimetru de protecţie sanitara cu raza de 5 m.

Apa de băut este asigurata din comert, in functie de necesar.

2.Asigurarea apei necesare stingerii incendiilor este asigurată din sursa subterană prin intermediul celor doi hidranţi din incintă.

3. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se face in sistem separativ in zona depozitului de deşeuri şi anume:

| Categoria apelor uzate | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic maxim (mc) | Zilnic mediu (mc) | Anual maxim (mii mc) |
| Ape uzate menajere | Canalizare Raja S.A. Constanţa | 7,07 | 5,24 | 1,911 |
| Ape tehnologice (levigatul si ape reziduale provenite de la statia TMB si SS) | Dupa epurare in reteaua de canalizare ape menajere RAJA Constanta | 3,45 | 2,67 | 0,949 |

Evacuarea apelor uzate se realizeaza in sistem separativ astfel:

Evacuarea	apelor uzate menajere se realizeaza prin intermediul retelei de canalizare din incinta administrativa executata din PEHD, cu Dn= 160 mm, care se descarca intr-un colector menajer stradal administrat de RAJA Constanta, existent in zona. Preluarea apelor uzate in colectorul principal, administrat de RAJA Constanta, se realizeaza in baza unui contract incheiat cu aceasta.

Volume de ape uzate menajere evacuate:

- Q zilnic mediu = 5,24 mc/zi

- Q zilnic maxim = 7,07 mc/zi

- V anual mediu= 1911,8 mc/an

Evacuarea levigatului

Levigatul si apele pluviale care cad pe suprafata activa a depozitului sunt colectate in bazinul de levigat si epurate prin intermediul statiei de epurare prin osmoza inversa tip PALL, existenta pe amplasament, permeatul astfel rezultat fiind eliminat in canalizarea de apa menajera administrata de RAJA Constanta.

Colectarea levigatului prin sistemul de drenaj si pomparea acestuia in bazinul de  retentie levigat.

Aceasta activitate este realizata periodic, printr-un sistem de drenaj propriu fiecarei celule cu urmatoarele caracteristici:

Colectarea levigatului rezultat din Celula 1 si Celula 2 se efectueaza prin sistemul de drenaj propriu fiecarei celule format din :

• strat de drenaj pozat la baza depozitului în stratul drenant de 40 cm grosime format din pietriş spalat sort 16 – 32 mm aşternut peste stratul de geotextil;

• Conducte de drenaj dintr-o retea de tuburi PEHD cu diametrul de 250-300 mm, perforate, în lungime totala de 500-850 m (în functie de suprafata fiecarei celule), interconectate la caminele de colectare levigat;

• Reteaua de drenaj urmeaza pantele fundului celulei (1% panta longitudinala şi 3% panta transversal,) iar levigatul colectat în retea se scurge gravitational in caminul colector de 6 mc.

• Din putul colector de 6 mc care e amplasat la cea mai joasa cota a celulei, levigatul este pompat în bazinul de retentie levigat  unde are loc o decantare a particulelor grosiere.

Colectarea levigatului rezultat din Celula 3 se realizeaza  prin sistemul de drenaj propriu format din:

• strat de drenaj pozat la baza depozitului în stratul drenant de 40 cm grosime format din pietriş spalat sort 16 – 32 mm aşternut peste stratul de geotextil;

• Conducte de drenaj dintr-o retea de tuburi PEHD cu diametrul de 250-300 mm, perforate, în lungime totala de 500-850 m (în functie de suprafata fiecarei celule), interconectate la caminele de colectare levigat;

• Reteaua de drenaj urmeaza pantele fundului celulei (1% panta longitudinala şi 3% panta transversal,) iar levigatul colectat în retea se scurge gravitational in cele doua camine colectoare  de 20 mc fiecare;

• Din cele 2 puturi colectoare  de 20 mc fiecare amplasate la cea mai joasa cota a celulei, levigatul este pompat în bazinul de retentie levigat unde are loc o decantare a particulelor grosiere.

Prin sistemul de conducte de drenaj şi colectare ale levigatului, sistem realizat în fiecare celula  a depozitului în parte, se asigura evacuarea controlata  a acestuia din compartimentele  depozitului şi transportul acestuia catre statia de  epurare a levigatului.

Apele reziduale provenite de la instalatia integrata de tratare deseuri (TMB si SS) sunt captate prin sistemul de canalizare cu guri de scurgere din interiorul instalatiilor si directionate prin pompare in bazinul de levigat si de aici catre statia de epurare existenta pe amplasament, permeatul astfel rezultat fiind eliminat in canalizarea de apa menajera administrata de RAJA Constanta.

Volume de ape tehnologice:

- Q zilnic mediu = 2,6 mc/zi

- Q zilnic maxim = 3,45 mc/zi

- V anual mediu= 949 mc/an

Colectarea namolului din bazinul de colectare levigat.

Aceasta activitate se realizeaza periodic si consta in colectare manuala, incarcare in auto si transportul pe depozit a namolului pe celula de depozitare.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate din incinta si cele provenite din scurgerile de pe acoperisurile cladirilor sunt colectate prin rigole si evacuate in reteaua de canalizare.

Apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului, care nu patrund in timp util in masa de deseuri pentru a forma levigatul sunt colectate  in  canalul perimetral de la baza interioara a taluzurilor depozitului, care este prevazut cu perforatii ce permit scurgerea  gravitationala  a acestora in  reteaua de drenaj a levigatului existenta in fiecare celula de depozitare,  fiind dirijate ulterior in bazinul de retentie al levigatului.

Apele pluviale –contaminate prin contactul direct cu deşeurile de pe taluzurile numai partial protejate prin acoperire temporara cu sol şi înierbare – sunt preluate de conductele de drenaj si se colecteaza in sistemul de colectare al levigatului fiind dirijate in bazinul de retentie levigat si epurate ulterior in statia de epurare existenta pe amplasament.

Apele meteorice cazute pe suprafata limitrofa depozitului se colecteaza in canalizarea pluviala perimetrala si sunt descarcate in reteaua de canalizare S.C. RAJA S.A. Constanta.

Debite de ape provenite din precipitatii:

- Q zilnic mediu = 35,42 mc/zi

- Q zilnic maxim = 1.700,352 mc/zi

4. Ape subterane - Puţuri de observaţie

Pentru monitorizarea calităţii apei subterane din zona depozitului de deşeuri s-au realizat 3 foraje de observaţie 1 amonte şi 2 aval pe direcţa de curgere.

- 5. Măsuri prin care se asigură un consum redus de apă:

- contorizarea consumului de apă, evidenţă;

- detectarea/stoparea scurgerilor;

- 7.2. Eficienţa energetică

Energia electrica consumata pentru servicii proprii tehnologice, pentru încălzirea incintelor şi apei, iluminatului interior şi exterior al obiectivului.

Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua existentă în zonă prin intermediul unui transformator instalat în extremitatea NE a depozitului având P=600 Kw.

- Pentru producerea energiei electrice, unitatea a montat suplimentar, pentru eficienta energetica, panouri fotovoltaice.

- Unitatea şi-a implementat măsuri de eficientizare atât pentru utilaje, instalaţii cât şi pentru clădiri.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea în vedere:

- urmărirea periodică şi contorizarea  cantităţii de energie consumata;

- funcţionarea corespunzătoare a sistemului încălzire;

- asigurarea iluminării spatiilor cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi va aplica măsurile de utilizare eficienta a energiei.

- 7.3. Combustibili

Motorina este combustibilul utilizat pentru alimentarea utilajelor şi este depozitată într-un rezervor metalic cu pereti dubli, suprateran, cu capacitatea de 9 tone, prevazut cu pompa pentru alimentare si cuva de retentie pentru preluarea eventualelor scapari de carburant, in timpul manipularii.

Consumul de motorină este de  110 t/an.

INSTALATIE EPURARE LEVIGAT -   Instalatia de epurare levigat este formata dintr-un un container modular prefabricat montat pe o platforma betonata si fundatii din beton armat. Dimensiunile containerului sunt 6058 mm lungime x 2438 mm latime x 2896 mm inaltime.

Instalatia de epurare trateaza apele preluate de pe platformele instalatiilor de tratare a deseurilor si levigatul produs in depozit – captate in prealabil in bazinul de stocare. Dupa epurare permeatul va indeplini conditiile de deversare in sistemul de canalizare local, iar concentratul va fi pompat in masa depozitului de deseuri.

Instalatia de epurare tip PALL este bazata pe principiul osmozei inverse, cu un debit maxim de tratare a 3 mc/h levigat.

Permeatul epurat este evacuat in reteaua de canalizare existenta in incinta administrativa executata  din PEHD, cu Dn= 160 mm, care se descarca intr-un colector menajer stradal administrat de RAJA Constanta, existent in zona.

Concentratul rezultat in urma procesului de epurare a levigatului este colectat in bazinul de stocare concentrat de unde este transportat in compartimentele de depozitare deseuri.

Dupa epurare apele indeplinesc conditiile NTPA 002/2005 de eliminare in retelele de apa orasenesti.

Functionarea Instalatiei de epurare cu osmoza inversa tip PALL cuprinde, din punct de vedere tehnologic, urmatoarele:

      - Treapta pre-filtrare, care consta din trecerea levigatului prin filtrul cu nisip si care cuprinde: filtre grosiere 0,5 mm, filtru nisip autocuratare 50 µm, filtru cartus 10 µm;

      - Treapta autocuratare, care cuprinde sistem CIP integral, complet automat si toate valvele aferente.

      - Automatizare nivel tehnologic care cuprinde:

  - Cabinet control cu PLC integrat si conexiuni aferente;

  - Panou comanda PLC si toate instalatiile electrice aferente.

4.  Sistemul de recipienti:

- bazin colector levigat subteran: 40 mc;

- bazin de dilutie levigat suprateran: 400 mc;

- bazin intern stocare permeat: 1 mc;

- bazin stocare concentrat: 50 mc;

- bazin extern stocare acid sulfuric;

- bazin agent curatare alcalin pentru membrane osmoza inversa;

- bazin agent curatare acid membrane osmoza inversa;

- bazin agent antiscalant PE 100 litri.

5. Sistemul de pompe dozatoare:

Reglarea valorii pH-ului se face cu H2SO4, stocat in rezervor, dozarea cu acid se face automat si se urmareste permanent valoarea pH-ului. Acidul sulfuric este furnizat de catre producator in recipienti realizati din materiale plastice rezistente la actiunea acestuia.

6. Auxiliare (dus de urgenta).

Instalatia de epurare tip PALL este dispusa intr-un container metalic, izolat termic si fonic, cu posibilitati de reasezare in alt amplasament, in functie de necesitati.

Principalele faze tehnologice care se realizeaza in acesata instalatie sunt:

- prefiltrarea –filtru cu nisip si cartuse filtrante care asigura retinerea suspensiilor mai mari de 50 µm;

- treapta de epurare.

INSTALATIE DE CAPTARE, COLECTARE SI TRATARE A GAZULUI DE DEPOZIT.

Instalatia corespunzatoare extractiei, colectarii si tratarii gazului face parte din activitatea de depozitare si monitorizare a depozitului, constand in urmatoarele:

- puturi de extractie a gazului;

- conducte de captare/colectare a gazului;

- statii de colectare a gazului;

- conducta principala de colectare a gazului;

- separatoare de condens;

- statia de aspiratie a gazului;

- instalatie de ardere controlata a gazului.

1. Puturile de colectare a gazului sunt dispuse intr-o retea pe suprafata depozitului.Ele au fost forate cu diametru de 900 mm si cuprind la interior, central pe lungimea acestora, conducte din polietilena cu fante pentru colectare gaz, inconjurate de pietris, care asigura accesul gazului catre conducta de colectare.In aceasta faza a gazului de depozit, sunt  racordate 25 puturi.

2. Conductele de captare/colectare a gazului sunt alcatuite din tub de polietilena de inalta densitate, cu diametrul de 110 mm.

3.  Statiile de colectare a gazului unesc manunchiuri de conducte de colectare de la puturi.

Sunt prevazute 3 statii de colectare. Fiecare statie uneste 15 conducte de colectare. La conectarea conductelor la colectorul statiei sunt prevazute vane de inchidere si dispozitive de verificare a debitului si presiunii gazului la fiecare put. Colectorul statiei este racordat la conducta principala de colectare a gazului.

4. Conducta principala de colectare a gazului este pozitionata la marginea exterioara sudica a depozitului de deseuri. Aceasta conducta este din polietilena de inalta tensiune.

5. Separatoarele de condens sunt camine din polietilena situate pe traseul conductei principale de colectare.Amplasarea acestora este facuta in functie de panta conductei principale, in dreptul punctelor de minim a acesteia. Acestea colecteaza condensul care se formeaza la transportul gazului din intreaga retea, care se evacueaza in bazinul de levigat.

6. Statia de aspiratie a gazului realizeaza depresiunea necesara pentru absorbtia gazului din reteaua de conducte si dirijarea acestuia catre instalatia de ardere controlata a gazului, sau catre instalatia de utilizare a acestuia pentru producerea de energie.

7. Instalatia de ardere controlata a gazului este formata dintr-un tub cu dispozitive speciale de ardere controlata. In cazul utilizarii biogazului pentru producere de energie, instalatia de ardere controlata foloseste numai surplusul de biogaz peste capacitatea utilizata de generatoarele electrice.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Obiectivul economic a fost pus in functiune in anul 2005 şi  este situat in extravilanul satului Schitu, parcela A453/15 cu următoarele vecinătăţi:

- La nord: teren agricol, localitatea Schitu, comuna Costinesti, la circa 850 m la momentul reautorizarii, initial localitatea era la o distanta de 1,2 km;

- La est : teren agricol si faleza M. Negre la circa 1,6 Km;

- La sud: drum exploatare si teren agricol, localitatea 23 August, la circa 2 km;

- La vest: teren agricol si  DN38 Constanta – Mangalia, la circa 1,4 km.

Accesul auto se realizeaza din:

  - Str. Radarului – DC446, printr-o poarta culisanta de cca. 5,0 m deschidere, zona partial ingradita pe o distanta de 90 m cu gard metalic;

  - Drum DE382 situat pe teritoriul comunei 23 August, din calea de acces DN39.

Coordonate geografice:

x (N) =  275037.080m;

y (E) =  790583.436 m;

Obiectivul reprezinta un centru de management integrat al deseurilor in care deseurile nepericuloase sunt procesate in instalatii de sortare, tratare prin concasare deseuri inerte si tratare mecano-biologica in scopul cresterii cantitatii de procesare a deseurilor si reducerea cantitatilor de deseuri care necesita depozitare finala precum si maximizarea duratei de functionare a depozitului existent.

Centrul de management integrat Costinesti are urmatoarele facilitati:3Depozitul de deşeuri care are urmatoarele caracteristici:

- clasa depozitului: clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase conform HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- capacitate totală de depozitare: 1.200.000 mc

- suprafaţă totală aferenta functionarii depozitului de deseuri: 10 ha;

- celula 1 – 1,45 ha;

- celula 2 – 2,08 ha;

- celula 3 – 3,92 ha;

- capacitate de depozitare  celula nr.1: 250.000 mc;

- capacitate de depozitare  compartimentului 2 de depozitare (celula 2 +celula 3): 950.000 mc;

- înălţimea de închidere 18 m de la cota maxima a digului perimetral;

- durata de funcţionare preconizata este de 20 ani;

- durata de monitorizare post închidere este de 30 ani.

- numărul de locuitori beneficiari şi localităţile arondate apartin judetului Constanta,  la care se adaugă sezonier 70.000 – 100.000 turişti / an.

- Statii de tratare deseuri (SS si TMB) cu  capacitatea estimata de tratare de 120 000 tone/an.

Tratarea deseurilor se realizeaza separat, pe trei fractii distincte, in cicluri orare separate :

- fractia uscata reciclabila (SS  capacítate cca. 7 t/h);

- fractia umeda reziduala (TMB biostabilizare 5 celule biostabilizare  – cca. 20 t/h);

-fractia biodegradabila colectata separat (TMB compostare 1 celula de compostare – cca. 0.5 t /h);

- Instalatie mobila de concasare cu o capacitate estimata de 18000 t/an.

Dotări:

Zona administrativă compusă din:

- pavilion administrativ, cu suprafaţa de Scparter= 127 mp si Scmansarda=127 mp, Sd=254 mp;

- platforma parcare personal cu S=134 mp, langa hala de depozitare;

- containere vestiare personal;

- cabina cantar si platforma de cântărire cu cantar bascula;

- bazin rezerva de incendiu de 58 mc;

- poarta de acces, bariera si sistem de pază si supraveghere;

- rezervor carburanti compus din rezervor metalic cu pereti dubli, suprateran, cu capacitatea de 9 tone motorina, prevazut cu cuva de retentie;

- echipament de monitorizare radiologica –Echipamentul de monitorizare radiologica este de tip portal de monitorizare radiologica, model Gamma Scan LB 112 compus din:

* detector de scintilatie cu volum de 25 l si fotomultiplicatori,

* unitate de evaluare LB 112,

* senzori de IR de detectare a prezentei.

Echipamentul a fost amplasat in zona de acces, dupa cantar, in conformitate cu prevederile O.M.M. nr. 415/2018.

Zona proceselor tehnologice este compusă din:

-  Hala zona receptie si depozitare regim de inaltime parter, avand o suprafata totala de 702 mp;

- Platforme tehnologice – platforme interioare betonate pentru trafic greu, necesare manevrarii mijloacelor de transport/utilajelor, parcare utilaje, zona securitate, echipament de curatare a rotilor utilajelor de transport;

- Platforma betonata concasare si depozitare deseuri din constructii si demolari– platforma betonata avand o suprafata totala de 211 mp pe care sunt concasate si depozitate temporar deseurile provenite din constructii si demolari cu ajutorul unui concasor  mobil;

- Platforma betonata depozitare deseuri verzi avand o suprafata totala de 211 mp

- Platforma betonata depozitare deseuri sortate  avand o suprafata totala de 211 mp.

- platforma betonata depozitare deseuri valorificabile avand o suprafata totala de 300 mp;

- Hala instalatii tratare integrata deseuri  avand o suprafata totala Sc= 1535 mp in care sunt amplasate:

- instalatie de sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS);

- instalatie de tratare mecano - biologica a deseurilor (TMB);

Instalatia de sortare si tratare mecano-biologica este o instalaţie integrată de tratare deseuri municipale care asigură tratarea deşeurilor reciclabile colectate separat şi a deşeurilor reziduale, în vederea valorificării materiale a deşeurilor, conform prevederilor legale in vigoare.

Instalatia integrata de tratare deseuri are o capacitate totala de tratare de 120.000 t/an si asigura  sortarea deseurilor reciclabile uscate (SS) precum si  tratarea mecano-biologica a deseurilor reziduale umede (TMB) .

Procesul de tratare mecano biologica cuprinde si celule de biostabilizare (5 celule) si celula de compostare (1 Celula) amplasate in vecinatatea halei de tratare deseuri;

Tratarea deseurilor se realizeaza separat, pe trei fractii distincte, in cicluri orare separate:

- fractia uscata reciclabila colectata separat – (SS);

- fractia umeda reziduala – (TMB biostabilizare);

- fractia biodegradabila colectata separat – (TMB compostare).

Zona de depozitare deseuri este compusa din:

- Drum de acces la rampa;

- Rampa de depozitare deseuri formata din 3 celule de depozitare;

Suprafetele la cota de inchidere a celor 3 celule de depozitare sunt:

* Celula 1 – 1,45 ha;

* Celula 2 – 2,08 ha;

* Celula 3 – 3,92 ha.

- Camin subteran levigat, din beton, cu V=6 mc (1 buc. aferent celulelor 1 si 2);

- camin subteran levigat, din beton cu V=20 mc (2 buc. aferent celulei 3);

- Bazin retentie levigat  cu V=400 mc;

Drumul de acces in incinta depozitului este realizat din beton, cu o latime de cca. 6 m.

Accesul la compartimentele de depozitare si la facilitatile existente pe amplasament se realizeaza prin amenajarea drumurilor tehnologice betonate cu fundatie din balast de cca. 0,25 m grosime; zonele de circulatie intre cantar, zona de control si zona de livrare a cantitatilor de deseuri sunt betonate.

Drumul de acces catre zona de depozitare se realizeaza prin drum cu dublu sens aflat in incinta amplasamentului, cu o latime de cca. 6 m construit din pietris, placi de beton si deseuri necontaminate din constructii si demolari in vederea stabilizarii.

Drumul de acces catre celula 3 – singura zona de depozitare activa, se realizeaza prin drumul cu dublu sens, cu o latime de cca. 6 m.

Drumul pentru compactor si alte utilaje cu senile este realizat separat, din pietris si deseuri necontaminate din constructii si demolari, acesta are o latime de cca. 5 m, cu o stabilitate controlata frecvent.

Drumul perimetral zonei de depozitare este asigurat de un drum realizat din pietris, placi de beton si deseuri necontaminate din constructii si demolari cu sens unic si o latime de cca. 3 m – asigura accesul catre celulele de depozitare, controlul si intretinerea dotarilor depozitului, controlul si supravegherea perimetrala a amplasamentului.

Toate zonele din incinta destinate gestionarii deseurilor sunt betonate.

Instalatie epurare levigat:

- Bazin retentie levigat cu V= 400 mc;

- Instalatia de epurare este bazata pe principiul osmozei inverse, tip PALL, cu un debit maxim de tratare a 3,3 mc/h levigat.

Instalatie de captare, colectare si tratare a gazului de depozit care consta din:

- puturi de extractie a gazului (in prezent sunt 30 puturi in total din care: celula 1 are 10 puturi; celula 2 are 9 puturi, celula 3 are 11 puturi);

- conducte de captare/colectare a gazului;

- 3 statii de colectare a gazului - amplasate cate una in dreptul fiecarei celule de depozitare;

- conducta principala de colectare a gazului;

- separatoare de condens;

- statia de aspiratie a gazului;

- instalatie de ardere controlata a gazului HTN (una singura pentru toate puturile de extractie gaz.)

In aceasta faza a gazului de depozit, sunt racordate 30 puturi din care:

- celula 1 are 10 puturi de extractie gaz;

- celula 2 are 9 puturi de extractie gaz pana in acest moment;

- celula 3 are 11 puturi de extractie gaz pana in acest moment.

Se estimeaza ca numarul final de puturi de gaz va fi :

- celula 1 – 10 puturi de gaz;

- celula 2 va avea in total 12 puturi; in celula 2 nu se mai depoziteaza in prezent, activitatea fiind inchisa temporar, motiv pentru care nu sunt indeplinite conditiile operationalizarii celorlalte trei puturi; cele 3 puturi vor fi operationale pe masura completarii si umplerii ulterioare pe latura dinspre celula 3, pe masura cresterii cotei de inaltime dintre cele doua celule (celula 2 si celula 3);

- celula 3 va avea in total 18 puturi care vor fi instalate dupa ce stratul de deseuri va atinge inaltimea de cca. 4 m.

Retele si instalatii conexe.

- Retele exterioare de apa, canalizare, colectare ape pluviale, hidranti exteriori.

- Sistem de supraveghere  care prezinta urmatoarele carcateristici:

*amplasamentul este ingradit cu gard din plasa de sarma si stalpi din beton, cu inaltimea de 2,5 m;

*porţi de aceeaşi înălţime cu gardul, prevăzute cu sisteme de închidere şi asigurare;

*panouri de avertizare montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Accesul persoanelor neautorizate pe suprafaţa depozitului este interzisă»;

*in zona staţiilor de colectare a gazului sunt montate panouri de avertizare asupra pericolelor legate de prezenţa gazului de depozit, pe care se menţionează şi interdicţiile legate de fumat şi de foc;

*panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Dispozitiv supravegheat video»;

* instalaţii de alarmă în caz de acces neautorizat;

*sistem de supraveghere video care să permite păstrarea înregistrărilor pentru cel puţin 7 zile; Sistemul de supraveghere este un sistem compus din camere video dispuse in cadrul amplasamentului, la fiecare instalatie de tratare deseuri in parte, la intrarea/iesirea din locatie.

- Platforma concasare deseuri – platforma betonata avand o suprafata totala de 240 mp pe care sunt concasate deseurile provenite din constructii si demolari cu ajutorul unui concasor  mobil;

- Hala instalatii tratare deseuri  avand o suprafata totala Sc= 1535 mp in care sunt amplasate:

Procesul de tratare mecano  biologica cuprinde si celule de biostabilizare (5 celule) si celula de compostare (1 celula) amplasate in vecinatatea halei de tratare deseuri;

* Hala zona receptie deseuri pentru instalatii de tratare deseuri, avand o suprafata Sc=702 mp;

*Camin subteran levigat, din beton cu V=20 mc (aferent celulei 3).

Zona de depozitare deseuri care este compusa din:

- Drum de acces la rampa;

- Rampa de depozitare deseuri;

- Celule  depozitare deseuri (3 celule);

Suprafetele la cota de inchidere a celor 3 celule de depozitare sunt:

* Celula 1 – 1,45 ha;

* Celula 2 – 2,08 ha;

* Celula 3 – 3,92 ha.

Drumul de acces in incinta depozitului este realizat din beton, cu o latime de cca. 6 m;

Accesul la compartimentele de depozitare si la facilitatile existente pe amplasament se realizeaza prin amenajarea drumurilor tehnologice betonate cu fundatie din ballast de cca. 0,25 m grosime; zonele de circulatie intre cantar, zona de control si zona de livrare a cantitatilor de deseuri sunt betonate.

Drumul de acces catre zona de depozitare se realizeaza prin drum cu dublu sens aflat in incinta amplasamentului, cu o latime de cca. 6 m construit din pietris, placi de beton si deseuri necontaminate din constructii si demolari in vederea stabilizarii.

Drumul de acces catre celula 3 – singura zona de depozitare activa, se realizeaza prin drumul cu dublu sens, cu o latime de cca. 6 m.

Drumul pentru compactor si alte utilaje cu senile este realizat separat, din pietris si deseuri necontaminate din constructii si demolari, acesta are o latime de cca. 5 m, cu o stabilitate controlata frecvent.

Drumul perimetral zonei de depozitare este asigurat de un drum realizat din pietris, placi de beton si deseuri necontaminate din constructii si demolari cu sens unic si o latime de cca. 3 m – asigura accesul catre celulele de depozitare, controlul si intretinerea dotarilor depozitului, controlul si supravegherea perimetrala a amplasamentului.

Toate zonele din incinta destinate gestionarii deseurilor sunt betonate.

Instalatie epurare levigat

-  Bazin retentie levigat cu V=400 mc;

- Instalatia de epurare este bazata pe principiul osmozei inverse, tip PALL, cu un debit maxim de tratare a 3 mc/h levigat.

Retele si instalatii conexe.

-  Retele exterioare de apa, canalizare, colectare ape pluviale, hidranti exteriori.

Sistem de supraveghere care reprezinta urmatoarele caracteristici:

- amplasamentul este ingradit cu gard din plasa de sarma si stalpi din beton, cu inaltimea de 2,5 m;

- porti de aceeasi inaltime cu gardul, prevazute cu sisteme de inchidere si asigurare;

- panouri de avertizare montate in locuri vizibile;

- in zona statiilor de colectare a gazului sunt montate panouri de avertizare asupra pericolelor legate de prezenta gazelor de depozit;

- panouri de avertizare , montate in locuri vizibile;

- instalatii de alarma in caz de acces neautorizat;

- sistem de supraveghere video care permite pastrarea inregistrarilor pentru cel putin 7 zile;

Sistem de odorizare

Sisteme de pulverizare solutie neutralizare miros (odorizant) sub forma de duze atasate pe cablu, sustinute de stalpi mobili cu baza din beton ce permit mutarea de la o zona la alta, functie de situatie.

Stalpii mobili au o inaltime de 4 m, sunt prevazuti cu baza de beton si sunt in numar de 55 buc.

Solutia neutralizare miros (odorizant) este pulverizata sub forma de vapori, particulele de vapori fiind extreme de fine, cu o dispersie optima in aer (astfel incat sa nu produca  umezeala).

Programul de functionare: in functie de necesitate, in special in perioada calda, cca. 12 h/zi.

-  Instalatii electrice si de iluminat exterior, sistem de supraveghere video.

8.1. ACTIVITATI DESFASURATE PE AMPLASAMENT

ACTIVITATI PRINCIPALE:

I.Activitatea de tratare deseuri:

Instalatia integrata de tratare deseuri are o capacitate totala de tratare de cca. 120.000 t/an, cca.

400.000 mc si asigura urmatoarele procese de tratare:

* sortarea deseurilor reciclabile uscate colectate separat (SS);

* tratarea mecano-biologica a deseurilor (TMB;)

- tratarea mecano-biologica a deseurilor reziduale umede (TMB biostabilizare);

- tratarea mecano-biologica a biodeseurilor colectate separat (TMB compostare).

Statia de sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS) si statia de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale umede (TMB) au o capacitate totala de tratare de cca. 120.000 t/an, cca. 400.000 mc.

Instalatia mobila de concasare deseuri din constructii si demolari cu o capacitate de cca. 18.000 t/an, cca. 25.000 mc.

II.Activitatea de depozitare deseuri

Activitatea se realizeaza in cadrul depozitului ecologic autorizat existent de deseuri menajere, stradale si industrial asimilabile acestora. Capacitate totala de depozitare: 1.200.000 mc, cca. 2.100.000 t.

ACTIVITATI AUXILIARE:

- Alimentarea cu apa;

- Alimentarea cu energie electrica;

- Asigurarea agentului termic;

- Colectarea apelor uzate;

- Epurare ape uzate tehnologice;

- Captarea si arderea biogazului rezultat din depozit.

Pe amplasament functioneaza o instalatie integrata de tratare deseuri municipale care asigură tratarea deşeurilor reciclabile colectate separat, a deseurilor biodegradabile colectate separat şi a deşeurilor reziduale, în vederea valorificării materiale a deşeurilor cu o capacitate totala maxima autorizata de tratare de cca. 120 000 t/an. Conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor cu completarile si modificarile ulterioare, aceasta instalatie implică trei activităţi ale serviciului de salubrizare (sortarea deşeurilor reciclabile, tratarea aerobă a biodeşeurilor, tratarea mecanobiologică a deşeurilor reziduale),  asigurand tratarea deşeurilor in vederea valorificării/eliminarii ulterioare.

Aceasta este compusa din urmatoarele: statia de sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS) si Statia de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale umede (TMB).

Tratarea deseurilor se realizeaza separat, pe trei fractii distincte, in cicluri orare separate:

- fractia uscata reciclabila colectata separat -> (SS );

- fractia umeda reziduala -> (TMB biostabilizare);

- fractia biodegradabila colectata separat->  (TMB compostare).

Capacitatea maxima de tratare pentru fiecare instalatie in cazul functionarii exclusiv a unei singure instalatii la numarul de ore lunar de functionare de 500 h/luna este urmatoarea:

- fractia uscata reciclabila SS – cca. 7 t/h (cca. 70 mc/h) - daca functioneaza doar fluxul SS;

- fractia umeda reziduala (TMB biostabilizare) – cca. 20 t/h (cca. 60 mc/h)-daca functioneaza doar instalatia TMB biostabilizare- fara sortare;

- fractia biodegradabila colectata separat (TMB compostare)- cca. 0.5 t/h (cca. 1,5 mc/h).

In caz de utilizare zilnica doar a instalatiei de sortare, capacitatea maxima a acesteia este:

- 49 to/zi daca se lucreaza intr-un schimb/zi;

- 98 to/zi daca se lucreaza in doua schimburi/zi;

- 147 to/zi daca se lucreaza in trei schimburi/zi;

In caz de utilizare zilnica doar a instalatiei de tratare mecano-biologica cu biostabilizare, cap.max. a acesteia este:

-140 to/zi daca se lucreaza intr-un schimb/zi;

-280 to/zi daca se lucreaza in doua schimburi/zi;

-420 to/zi daca se lucreaza in trei schimburi/zi;

Pentru cele doua instalatii, s-a luat in calcul un numar de 307 zile/an.

Instalatia de tratare mecano-biologica cu compostare are o capacitate max. de 11,40 t/zi (cca. 134,5 mc/zi), intr-un regim de functionare de 24 h.

Statia de sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS) realizeaza sortarea deseurilor nepericuloase – fractia uscata colectata selectiv, avand ca scop recuperarea materialelor valorificabile si diminuarea cantitatii finale de deseuri depozitate.

Materialele reciclabile rezultate sunt livrate catre operatori economici autorizati.

Statia de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale umede (TMB) realizeaza sortarea deseurilor reziduale umede receptionate in cadrul depozitului de deseuri prin biostabilizare si respectiv tratarea deseurilor biodegradabile prin compostare.

Statia prevede si posibilitatea de recuperare a eventualelor materiale reciclabile si a materialelor de tip RDF care se regasesc in deseurile reziduale.

In cadrul  instalatiei integrate de tratare deseuri municipale cu o capacitate totala maxima autorizata de tratare de cca. 120 000 t/an se desfasoara urmatoarele activitati:

I.1.Activitatea de sortare deseuri care este desfasurata prin Statia de sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS) :

Statia de sortare a fractiei uscate din deseurile colectate selectiv este dimensionata la o capacitate de cca. 7 t/h si realizeaza sortarea deseurilor nepericuloase – fractia uscata colectata selectiv, avand ca scop recuperarea materialelor valorificabile si diminuarea cantitatii finale de deseuri depozitate, iar materialele reciclabile rezultate sunt livrate catre procesatori autorizati.

Aceasta instalatie are drept scop sortarea mecanica a deseurilor reciclabile uscate colectate selectiv astfel:

- Descarcarea deseurilor si alimentarea statiei:

- buncar subteran de descarcare a deseurilor cu o capacitate de 150 mc;

- graifer de 1,6 mc pe pod rulant pentru incarcarea statiei cu deseuri;

- buncar de alimentare cu banda transportoare pentru descarcarea deseurilor din graifer;

- Presortarea  mecanica:

-     spargator de saci cu functie de maruntire;

-    banda transportoare inclinata cu racleti pentru alimentare ciur rotativ;

-  ciur rotativ cu rol de separare a deseurilor functie de dimensiuni dotat cu benzi transportoare cu racleti pentru fiecare sort;

- banda transportoare  sort 15- 80 mm catre palnia pantalon cu 2 containere de 32 mc capacitate.

- Sortarea deseurilor:

-     banda si cabina de sortare climatizata 12 posturi de sortare pentru sortul 80-270 mm;

-     buncare de stocare deseuri pentru sortul 80-270 mm;

-     separator magnetic pentru sortul 80-270 mm;

-    separator metale neferoase pentru sortul 80-270 mm;

-    banda si cabina de sortare cu 6 posturi de sortare pentru sortul  >270 mm;

-    buncare de stocare deseuri pentru sortul  >270 mm;

-    separator magnetic pentru sortul >270 mm;

-    banda transportoare de canal pentru preluarea deseurilor reciclabile din buncarele de stocare;

-    banda transportoare inclinata cu racleti pentru alimentarea cu deseuri reciclabile a presei de balotat;

-    presa de balotat deseuri reciclabile;

-   doua prese de deseuri valorificabile (RDF) cu motor de 9,2 kw fiecare  si echipate cu doua prescontainere de 32 mc capacitate fiecare.

d) Automatizare SCADA in cabina de monitorizare

Au fost montate echipamente suplimentare cu rol de optimizare a gradului de recuperare a deseurilor reciclabile, fara a influenta capacitatea orara de primire a deseurilor in instalatia de sortare.

Descriere flux tehnologic statie de sortare (SS):

- Receptia calitativa si cantitativa  a deseurilor

In cadrul acestei etape are loc verificarea corespunzatoare privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, toate livrarile de deseuri fiind verificate vizual de catre personalul CMID Costinesti.

Dupa verificare, mijloacele de transport trec peste cantar in vederea cantaririi.

- Presortarea mecanica:

Fractia uscata din deseurile municipale preluate din colectarea selectiva  vor fi preluate cu graiferul si se va alimenta spargatorul de saci. Acesta are rolul de a desface sacii menajeri si de maruntire.

Prin intermediul benzii transportoare, deseurile sunt descarcate in ciurul rotativ dotat cu trei site de dimensiuni diferite.

Sortul 0-80 mm preponderent biodegradabil, va urma traseul deseurilor biodegradabile pentru biostabilizare prin intermediul benzilor transportoare.

- Sortarea deseurilor:

Sortul 80-270 mm va urmari un traseu de sortare manuala, dotat cu 12 posturi de unde se sorteaza deseurile reciclabile  (hartie, carton, ambalaje din materiale plastice).

Se separa folia-LDPE, PET, ambalaje de HDPE/PP-urile pe diverse sortimente/culori, deseurile nemetalice-hartie/carton, sticla. La iesirea din cabina de sortare este amplasat un separator magnetic pentru preluarea deseurilor de ambalaje metalice si un separator pentru metale neferoase.

Refuzul de sortare al fractiei 80-270 mm este compactat in prescontainere de 32 mc dupa care este trimis spre valorificare/eliminare.

Sortul> 270 mm este preluat pe un traseu de sortare manuala, dotat cu 6 posturi de unde se sorteaza deseurile reciclabile de mari dimensiuni – laditele de HDPE, foliile LDPE, de mari dimensiuni, cartoane, etc. La iesirea din cabina de sortare este amplasat un separator magnetic pentru preluarea deseurilor metalice.

Refuzul de sortare al fractiei>270 mm este compactat in prescontainere de 32 mc dupa care este trimis  spre valorificare/eliminare.

Gestionarea  deseurilor  rezultate:

Deseurile sortate sunt depozitate sub linia de sortare in spatii delimitate pentru fiecare sort.

La umplerea spatiului acestea sunt directionate catre presa de deseuri reciclabile printr-un canal colector si o banda transportoare. Dupa balotare acestea sunt depozitate pe platforma pana la preluarea de catre societatile de valorificare/reciclare.

Intreg procesul de sortare a deseurilor este automatizat si monitorizat.

Din statia de sortare rezulta:

- Refuz de sortare nevalorificabil care se elimina in depozitul de deseuri;

- Diversele  categorii de deseuri reciclabile: plastic, metal, hartie, sticla, etc. care se valorifica compactate sau vrac catre reciclatori;

- Deseurile valorificabile energetic (RDF) care se valorifica in instalatii de coincinerare in functie de solicitarea si necesitatea acestor instalatii. In functie de  evolutia pietei de profil, in cazul in care, din diverse motive, pentru aceste deseuri nu va exista posibilitatea valorificarii prin coincinerare, acestea se vor elimina in depozitul de deseuri, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Deseurile rezultate din sortare vor fi valorificate/eliminate prin operatori economici autorizati.

LISTA DESEURILOR ACCEPTATE LA STATIA DE  SORTARE (SS):

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate estimate Tonaj proiectat |  | Mod de gestionare Cod operațiune | Sursă generatoare (Proveniență) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tone/an Estimat | Volum mc/an estimat |  |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | 1500 | 15000 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 1000 | 10000 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | 500 | 1250 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 500 | 1000 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate | 1000 | 2000 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 15 01 09 | Ambalaje din materiale textile | 500 | 1000 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 01 01 | hârtie şi carton | 6500 | 65000 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 01 11 | textile | 1000 | 1000 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 01 39 | materiale plastice | 3700 | 47750 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 01 40 | metale | 1000 | 2000 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate (fractia uscata) | 27300 | 54600 | valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |

LISTA DESEURILOR REZULTATE DIN SORTARE:

În urma sortării deșeurilor rezultă următoarele deșeuri:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate estimata |  | Mod de gestionare Cod operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tone/an estimat | Volum mc/an estimat |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton | 12500 | 70000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 13400 | 134000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 15 01 03 | ambalaje lemn | 1000 | 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 2000 | 4000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | 1500 | 3000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 15 01 07 | Ambalaje sticla | 1000 | 2000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile | 1000 | 5000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 19 12 01 | hârtie şi carton | 1500 | 7500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 19 12 02 | metale feroase | 500 | 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 19 12 03 | metale neferoase | 500 | 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc | 100 | 500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 19 12 10 | deşeuri combustibile | 1000 | 2000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* | 9000 | 22500 | Reciclare/valorificare (R12)/ Eliminare (D5) |
| 19 12 12 | alte deşeuri (refuz din sortare) | 2250 | 5800 | Eliminare (D5) (refuzul din instalatie) |

Refuzul (cod de 19 12 12) reprezinta fractia rezultata in procesul de sortare, care fie se preda catre valorificare prin operatori economici autorizati, fie se elimina pe depozitul din cadrul CMID Costinesti, in functie de situatie, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Fluxul de deseuri ce vor fi procesate in cadrul SS

|  | UM | Parametrii tehnici aproximativi/h |
| --- | --- | --- |
| Input SS | tone | 7 t |
| Treapta tratare mecanica<80 mm% | Aprox. 5% | 0,35 t |
| Treapta tratare mecanica>80 mm% | Aprox. 95% | 6,65 t |
| Din care sortare deseuri reciclabile% | Aprox. 80% | 5,32 t |
| Din care RDF sau alte deseuri% | Aprox.20% | 1,33t |

Capacitatea de stocare dupa procesul de sortare-in zona de livrare: 550 tone, cca. 2500 mc.

I.2.Activitatea de tratare mecano-biologica deseuri care este desfasurata prin Statia de tratare mecano-biologica a deseurilor (TMB) :

I.2.1.Tratarea deseurilor reziduale umede (TMB - biostabilizare)

Tratarea deseurilor reziduale-umede receptionate in cadrul CMID Costinesti consta in tratarea mecanica urmata de biostabilizare, in urma proceselor de tratare obtinandu-se un deseu organic maturat CLO (produs similar compostului) care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deseuri, pentru reabilitarea minelor abandonate si/sau a terenurilor contaminate si/sau ca material de umplutura pentru lucrari de construcţii, deoarece nu indeplineste criteriile complete ale unui compost, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

Instalatia are drept scop tratarea mecanica si biologica a deseurilor reziduale umede, preponderent biodegradabile, asigurand urmatoarele :

a)           Descarcarea deseurilor si alimentarea statiei:

-      buncar subteran de descarcare a deseurilor cu o capacitate de 240 mc;

-      graifer de 1,6 mc pe pod rulant pentru incarcarea statiei cu deseuri.

b)           Tratarea mecanica:

-     banda transportoare inclinata cu racleti pentru alimentare ciur rotativ;

-     ciur rotativ cu rol de separare a deseurilor functie de dimensiuni dotat cu benzi transportoare cu racleti pentru sortul cuprins intre 0-80 mm si respectiv, sort >80 mm;

-     ciur rotativ dotat cu benzi transportoare cu rol de separare a sortului 0-80 mm in sort 0-10 mm si sort 10-80 mm (acest ciur este folosit si pentru separarea deseurilor stabilizate dupa tratarea biologica);

-     palnie pantalon cu 2 containere de 32 mc pentru preluarea sortului de 10-80 mm si transferul acestuia in una din cele 5 biocelule, in vederea biostabilizarii;

-     palnie pantalon cu 2 containere de 32 mc pentru preluarea sortului de 0-10 mm in vederea valorificarii ca material inert;

-     treapta de sortare a eventualelor materiale reciclabile si a materialelor de tip RDF care se regasesc in deseurile reziduale descrisa la punctul b) c) d) al statiei de sortare.

c)            Tratarea biologica:

-    5 celule cu pereti din beton armat cu inaltimea de 2,10 m amplasate pe platforma betonata;

-    membrana semipermeabila;

-    sistem ventilator si aerare;

-    sistem manevrare si prindere membrana;

-    sonda senzor temperatura;

-    sonda senzor oxigen;

-    sistem de scurgere;

-    ciur rotativ deseu biostabilizat;

Descriere flux tehnologic:

Procesele care au loc sunt:

- Receptia calitativa si cantitativa  a deseurilor.

In cadrul acestei etape are loc verificarea corespunzatoare privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, toate livrarile de deseuri fiind verificate vizual de catre personalul depozitului. Dupa verificare, mijloacele de transport trec peste cantar in vederea cantaririi.

- Tratarea mecanica.

Deseurile municipale colectate in amestec sau fractia umeda din deseurile municipale se descarca din gunoiere in buncarul subteran, in compartimentul de 240 mc. De aici acestea sunt preluate cu graiferul in buncarul de alimentare dotat cu banda transportoare, inclinata, avand o lungime de aprox. 5 m.

Din banda transportoare deseurile cad gravitational intr-un ciur rotativ care separa aceste deseuri in doua sorturi – sortul de 0-80 mm – deseu preponderent biodegradabil si sortul > 80 mm – deseu preponderent uscat.

Sortul mai mare de 80 mm se descarca pe o banda transportoare si urmareste traseul de sortare al statiei de sortare-sortare manuala prin cele 12 posturi de unde se sorteaza deseurile reciclabile  (hartie, carton, ambalaje din materiale plastice) si metale cu ajutorul separatoarelor magnetice.  Refuzul de sortare al fractiei 80-270 mm este compactat in prescontainere de 32 mc dupa care este trimis spre valorificare/eliminare. Sortul> 270 mm este preluat pe un traseu de sortare manuala, dotat cu 6 posturi de unde se sorteaza deseurile reciclabile de mari dimensiuni – laditele de HDPE, foliile LDPE, de mari dimensiuni, cartoane, etc. La iesirea din cabina de sortare este amplasat un separator magnetic pentru preluarea deseurilor metalice. Refuzul de sortare al fractiei>270 mm este compactat in prescontainere de 32 mc dupa care este trimis  spre valorificare/eliminare.

Sortul 0-80 mm este directionat cu ajutorul unei benzi transportoare intr-un ciur care are rolul de a separa materialul inert (pietris si pamant) sort 0-10 mm de sortul 10-80 preponderent biodegradabil.

Ambele sorturi sunt evacuate separate cu ajutorul benzilor transportoare in containere tip abroll.

Sortul de 10-80 mm reprezinta deseul biodegradabil care se va stabiliza in cele 5 celule de biostabilizare de beton. Materialul este asezat pe cele 5 celule folosind un incarcator frontal.

- Biostabilizarea propriu-zisa.

Dupa asezarea materialului, celulele sunt acoperite cu membrana semipermeabila. Pentru aceasta, membrana este rulata de la baza prin sistemul de manevrare si raspandita peste fiecare gramada in parte. Odata ce membrana este asezata peste intreaga masa de deseuri, aceasta este fixata si sunt inserate in zona de lucru sondele necesare pentru controlul factorilor de proces si anume pentru temperatura si nivelul de oxigenare. Dupa aceasta, zona de lucru este supusa procesului de aerare controlat care este monitorizat in permanenta astfel incat sa nu se produca miros sau emisii de germeni. Ventilatoarele sunt controlate  pentru a optimiza procesul de biostabilizare folosind datele trimise de senzorii de temperatura si oxigen.Membrana impreuna cu sistemul de aerare, optimizeaza procesul de biostabilizare. Controlul umiditatii este realizat prin protectia fata de apa de ploaie si soare, limitand in acelasi timp pierderea de umiditate prin membrana. Sistemul de aerare mentine presiunea sub membrana, asigurand distributie omogena a aerului prin material.

- Sistemul de control.

Pe perioada biostabilizare, procesul este monitorizat de senzori inserati in gramezile de deseuri care transmit constant informatii despre temperatura si oxigen, asigurandu-se astfel aerarea corespunzatoare in conformitate cu valorile de prag ale oxigenului si temperaturii.

Biostabilizarea deseurilor va fi considerata finalizata atunci cand temperatura medie din interiorul gramezii inregistreaza o reala scadere la valori de circa 40 °C, aceasta ramanand  scazuta chiar daca se continua aerarea.

Dupa biostabilizarea deseurilor, membrana este ridicata din zona de lucru, apoi scoase sondele de temperatura si oxigen, membrana fiind rulata inapoi cu ajutorul sistemului de manevrare.

- Sitarea  deseurilor  biostabilizate - CLO.

Dupa finalizarea perioadei de biostabilizare,deseurile tratate biologic sunt trecute prin ciurul rotativ mobil dotat cu separator magnetic existent pe amplasament care are rol de separarea fractiilor:

- 0-10 mm material inert CLO.

- 10-80 mm alte materiale biostabilizate.

- Valorificarea/eliminarea materialelor tratate mecanic si  biostabilizate - CLO.

Produsul rezultat dupa procesul de biostabilizare aeroba va fi valorificat/eliminat astfel:

-fractia 0-20 mm-(produs similar compostului) care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deseuri, pentru reabilitarea minelor abandonate si/sau a terenurilor contaminate si/sau ca material de umplutura pentru lucrari de construcţii, deoarece nu indeplineste criteriile complete ale unui compost, conform legislatiei aplicabile in vigoare (deseu cod 19 05 01, R12);

-fractia 20-80 mm – valorificare energetica sau eliminare  pe depozitul de deseuri.

Din treapta de sortare se recupereaza eventualele materiale reciclabile si a materialelor de tip RDF care se regasesc in deseurile reziduale.

- .

LISTA DESEURILOR ACCEPTATE LA STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA (TMB BIOSTABILIZARE):

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate |  | Mod de gestionare Cod operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tone/an Cca. | Volum mc/an Cca. |  |
| 02 01 03 | deseuri de tesuturi vegetale | Cca. 2500 | Cca. 6250 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera | Cca. 1000 | Cca. 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | Cca. 1000 | Cca. 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | Cca. 1000 | Cca. 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 20 01 38 | lemn altul decat cel specificat la 20 01 37 | Cca. 1000 | Cca. 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | Cca. 4000 | Cca. 10000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 20 02 03 | alte deseuri nebiodegradabile | Cca. 1000 | Cca. 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | Cca. 98900 | Cca. 283000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 20 03 02 | deseuri din piete | Cca. 1000 | Cca. 2500 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 20 03 03 | deseuri stradale | Cca. 4000 | Cca. 10000 | Reciclare/valorificare (R12) |
| 20 03 99 | deseuri municipale, fara alta specificatie | Cca. 600 | Cca. 1500 | Reciclare/valorificare (R12) |

LISTA DESEURILOR REZULTATE LA  STATIA DE TRATAREA MECANO –BIOLOGICA (TMB BIOSTABILIZARE):

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Mod de gestionare Cod operațiune | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tone/an | Volum mc/an |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | Reciclare/valorificare (R12) | Cca. 1500 | Cca. 15000 |
| 15 01 02 | ambalaje de material plastic | Reciclare/valorificare (R12) | Cca. 1500 | Cca.15000 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | Reciclare/valorificare (R12) | Cca. 100 | Cca. 250 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Reciclare/valorificare (R12) Eliminare (D5)* | Cca. 500 | Cca. 1000 |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite | Reciclare/valorificare (R12) | Cca. 100 | Cca. 250 |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate | Reciclare/valorificare (R12) | Cca. 50 | Cca.125 |
| 15 01 07 | ambalaje de sticla | Reciclare/valorificare (R12) | Cca. 50 | Cca. 100 |
| 15 01 09 | ambalaje de material textile | Reciclare/valorificare (R12) Eliminare (D5)* | Cca. 100 | Cca.100 |
| 19 05 01 | fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile (CLO) | Reciclare/valorificare (R12) | Cca. 34000 | Cca. 87000 |
| 19 05 02 | fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale | Reciclare/valorificare (R12) | Cca. 1000 | Cca.2500 |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* | Reciclare/valorificare (R12) Eliminare (D5)* | Cca. 54000 | Cca. 135000 |

Deseurile rezultate din instalatie TMB biostabilizare – cod 15 01  sunt obtinute din separarea deseurilor colectate in amestec – cod 20 03 01.

Dotari/echipamente prin care a fost modificata capacitatea statiei TMB – compostare (comparatie cu dotarile anterioare) si   prezentarea modificarilor fluxului de la TMB (deseuri, procese) fata de dotarile anterioare:

I.2.2. Tratarea mecano-biologica a deseurilor biodegradabile (TMB compostare):

Tratarea deseurilor biodegradabile receptionate in cadrul CMID Costinesti consta in tratarea  mecanica si compostarea deseurilor biodegradabile, asigurand urmatoarele :

a)  Descarcarea deseurilor si tratarea mecanica a acestora:

-   descarcarea se face in padocuri alcatuite din elemente prefabricate asezate pe o platforma betonata din cadrul TMB;

-    tocator deseuri biodegradabile alimentat de incarcator frontal;

-   platforma betonata din cadrul TMB unde se stocheaza temporar materialul rezultat in urma tratarii (tocarii) pana la introducerea acestuia in biocelula (1 biocelula).

b)  Tratarea biologica:

-    1 celula cu pereti din beton armat amplasate pe platforma betonata;

-    membrana semipermeabila;

-    sistem ventilator si aerare;

-    sistem manevrare si prindere membrana;

-    sonda senzor temperatura;

-    sonda senzor oxigen;

-    sistem de scurgere;

-    ciur

-    suprafata de depozitare temporara- maturare deseuri biodegradabile stabilizate avand suprafata de 200 mp

Descriere flux tehnologic:

- Receptia calitativa si cantitativa a deseurilor. In cadrul acestei etape are loc verificarea corespunzatoare privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, toate livrarile de deseuri fiind verificate vizual de catre personalul depozitului. Dupa verificare, mijloacele de transport trec peste cantar in vederea cantaririi.

- Tratarea mecano-biologica. Deseurile biodegradabile sunt descarcate pe platforma de depozitare, sortate manual si tocate cu tocatorul din dotare, fiind apoi preluate si introduse in statia de tratare unde vor fi tratate biologic in celula de compostare.

- Compostarea propriu-zisa.

Dupa asezarea materialului in celula, celula este acoperita cu membrana semipermeabila si sunt inserate in zona de lucru sondele necesare pentru controlul factorilor de proces si anume pentru temperatura si nivelul de oxigenare. Dupa aceasta, zona de lucru este supusa procesului de aerare controlat care este monitorizat in permanenta astfel incat sa nu se produca miros sau emisii de germeni. Controlul umiditatii este realizat prin protectia fata de apa de ploaie si soare, limitand in acelasi timp pierderea de umiditate prin membrana. Sistemul de aerare mentine presiunea sub membrana, asigurand distributie omogena a aerului prin material.

In cadrul procesului de compostare se disting trei etape:

• etapa 1 care este caracterizata prin creşterea bacteriilor şi temperaturi cuprinse intre 25 şi 40°C;

• etapa a 2 a, de descompunere, caracterizata de o temperatură de cca. 50-70°C;

• etapa a 3 a, de maturare, in care temperatura se stabilizează la valori de cca. 40 °C şi se produce compostul, un material care este stabil.

- Sistemul de control.

Pe perioada compostarii, procesul este monitorizat de senzori inserati in gramezile de deseuri care transmit constant informatii despre temperatura si oxigen, asigurandu-se astfel aerarea corespunzatoare in conformitate cu valorile de prag ale oxigenului si temperaturii.

Compostarea deseurilor va fi considerata finalizata atunci cand temperatura medie din interiorul gramezii inregistreaza o reala scadere la valori, aceasta ramanand scazuta chiar daca se continua aerarea.

Dupa compostarea deseurilor, membrane este ridicata din zona de lucru, apoi sunt scoase sondele de temperature si oxigen, membrane fiind rulata inapoi cu ajutorul sistemului de manevrare.

- Sitarea  deseurilor  compostate.

Dupa finalizarea perioadei de compostare, deseurile rezultate sunt trecute prin ciurul rotativ mobil cu separator magnetic existent pe amplasament. obtinindu-se:

- fractia 0-20 mm -  compost;

- fractia > 20 mm – material necompostat.

- Valorificarea/eliminare materialelor compostate.

Produsul rezultat dupa procesul de compostare vor fi valorificate/eliminate astfel:

- compostul – se va valorifica catre diversi beneficiari. Compostul obtinut va fi valorificat ca produs pentru fertilizare, pentru imbunatatirea solurilor.

- materialul necompostat – valorificare energetica sau eliminare pe depozitul de deseuri

Deseurile valorificabile energetic se valorifica in instalatii de coincinerare in functie de solicitarea si necesitatea acestor instalatii.  In functie de evolutia pietei de profil, in cazul in care, din diverse motive, instalatiile de coincinerare nu vor mai achizitiona deseurile valorificabile, neexistand pe piata posibilitatea valorificarii acestora, ele se vor elimina in depozitul de deseuri, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Se vor avea in vedere prevederile Legii 181/2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile  si prevederile OUG  92/2021 privind regimul deseurilor  prin care se stabilesc categoriile de deseuri destinate compostarii, categoriile de calitate a compostului si modalitatile de utilizare a compostului in funtie de categoria de calitate.

Metodologia de certificare şi conţinutul certificatului privind activitatea de compostare/digestie anaerobă şi certificare a calităţii compostului/digestatului se stabilesc prin Normele tehnice, emise prin ordin comun de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

In urma procesului de tratare biologică a deșeurilor verzi se obține compost și digestat clasificat în trei categorii de folosință:

a) categoria A - produs de calitate foarte bună;

b) categoria B - produs de calitate bună;

c) categoria C - produs de calitate inferioară.

Analizarea probelor de compost se va realiza cu respectarea metodelor de referință pentru prelevarea și analiza indicatorilor de calitate prevăzute în cadrul Normelor tehnice aplicabile, conform legislatiei in vigoare.

Materialul neconform obtinut dupa repetarea operatiunii de compostare se va elimina cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Compostul nu va conține substanțe străine care nu pot fi introduse în circuitul biologic, substanțe antigerminative, inhibitori de creștere, semințe de buruieni de carantină, respectiv părțile vegetative ale acestora, macro și microorganisme dăunătoare, contagioase din punctul de vedere al sănătății umane, al animalelor și al plantelor, substanțe otrăvitoare, poluante și radioactive.

Din brazdele cu material din deseuri verzi, parcuri și grădini, piețe și spații verzi se va genera compost de calitate bună care va putea fi valorificat. Materialul este încărcat în ciurul de rafinare, cu ajutorul încărcătorului frontal. Fracția mai mică de 10 mm este compost de calitate, respectiv fracția mai mare de 10 mm va fi supus din nou compostării și va fi transportată la tocător unde va fi reintrodusă în flux pentru asigurarea aerării corespunzătoare a compostului.

LISTA DESEURILOR ACCEPTATE LA STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA (TMB) COMPOSTARE:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate estimata |  | Mod de gestionare Cod operațiune | Sursă generatoare (Proveniență) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tone/an estimat | Volum mc/an estimat |  |  |
| 02 01 03 | deseuri de tesuturi vegetale | 200 | 500 | Reciclare/valorificare (R3) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera | 200 | 500 | Reciclare/valorificare (R3) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 100 | 250 | Reciclare/valorificare (R3) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la populaţie | 200 | 500 | Reciclare/valorificare (R3) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 01 38 | lemn altul decat cel specificat la 20 01 37 | 100 | 250 | Reciclare/valorificare (R3) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile | 2000 | 5000 | Reciclare/valorificare (R3) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 20 03 02 | deşeuri biodegradabile din pieţe | 200 | 500 | Reciclare/valorificare (R3) | Persoane fizice/persoane juridice |

LISTA DESEURILOR REZULTATE DUPA COMPOSTARE:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Mod de gestionare Cod operațiune | Cantitate estimata |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tone/an estimat | Volum mc/an estimat |
| 19 05 01 | fractiunea necompostata din deseurile municipale si similare | Eliminare (D5) Reciclare/valorificare (R12) | 100 | 250 |
| 19 05 02 | fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale | Eliminare (D5) Reciclare/valorificare (R12) | 215 | 540 |
| 19 05 03 | compost fara specificarea provenientei | Reciclare/valorificare (R12) | 1785 | 12500 |

Fluxul de deseuri ce vor fi procesate in cadrul TMB:

|  | UM | Parametrii tehnici aproximativi/h |
| --- | --- | --- |
| Input TMB - Biostabilizare |  |  |
| Input TMB | Tone | 20 |
| Treapta trat mec-sortare>80 mm % | aprox 40% | 8 to |
| Din care mat reciclabile % | aprox 7.5% | 0.6 to |
| Din care RDF si alte deseuri % | aprox 92.5% | 7.4 to |
| Input fractie < 80 mm % | aprox 60% | 12 to |
| Sitare/cernere din deseu 80 mm % | aprox 20% | 2.4 to |
| Input in biocelule % | aprox 80% | 9.6 to |
| Pierdere tehnologica din imput biocelule % | aprox 25% | 2.4 to |
| Cantitate material biostabilizat din imput biocelule % | aprox 75% | 7.2 to |
| Sitare/cernere % - Fractia 0-10 mm - material inert de acoperire din material biostabilizat % | aprox 20% | 1.44 to |
| Fractia 10-80 mm – valorificare ca produs de tip RDF sau eliminare pe depozitul de deseuri, din material biostabilizat % | aprox 80% | 5.76 to |
| Input TMB - Compostare |  |  |
| Input pentru tratare | Tone | 0.5 |
| Pierdere tehnologica % | aprox 30 % | 0.15 to |
| Cantitate material compostat % | aprox 70% | 0.35 to |
| Sitare/cernere % - fractia 0-10mm - compost | aprox 85% | 0.30 to |
| Sitare/cernere % --fractia > 10 mm – material necompostat | aprox 15 % | 0.05 to |

Functionarea statiei TMB se va realiza dupa programul de functionare al CMID IRIDEX COSTINESTI in functie de cantitatile de deseuri reziduale si deseuri biodegradabile receptionate din fiecare fractie.

Statia de tratare mecano-biologica a deseurilor reziduale umede (TMB) realizeaza sortarea deseurilor reziduale umede receptionate in cadrul depozitului de deseuri prin biostabilizare si respectiv tratarea deseurilor biodegradabile prin compostare. Statia prevede si posibilitatea de recuperare a eventualelor materiale reciclabile si a materialelor valorificabile energetic care se regasesc in deseurile reziduale.

TMB BIOSTABILIZARE:

Produsul rezultat dupa procesul de biostabilizare aeroba va fi valorificat/eliminat astfel:

- fractia 0-20 mm-(produs similar compostului) care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deseuri, pentru reabilitarea minelor abandonate si/sau a terenurilor contaminate si/sau ca material de umplutura pentru lucrari de construcţii, deoarece nu indeplineste criteriile complete ale unui compost, conform legislatiei aplicabile in vigoare (deseu cod 19 05 03, R12);

- fractia 20-80 mm – valorificare energetica sau eliminare  pe depozitul de deseuri.

Din treapta de sortare se recupereaza eventualele materiale reciclabile si a materialelor de tip RDF care se regasesc in deseurile reziduale.

TMB  COMPOSTARE:

Produsul rezultat dupa procesul de compostare vor fi valorificate/eliminate astfel:

- compostul (fractia 0-10 mm) – se va valorifica catre diversi beneficiari. Compostul obtinut va fi valorificat  ca produs pentru fertilizare, pentru imbunatatirea solurilor.

- materialul necompostat (fractia > 10 mm) – valorificare energetica sau eliminare pe depozitul de deseuri.

I.3.Activitatea de concasare se desfasoara in instalatia mobila de concasare deseuri din constructii si demolari

Instalatia mobila de concasare trateaza deseurile din constructii si demolari prin selectarea materialelor feroase, concasarea betoanelor si producerea agregatelor

Capacitatea estimata de functionare este de 18.000 t/an – cca.25.000 mc/an.

Conform fluxului tehnologic are loc sortarea manuala a eventualelor deseuri reciclabile, ulterior se selecteaza materialele feroase din deseurile receptionate cu ajutorul unui separator magnetic, apoi concasarea deseurilor ramase.

Materialul rezultat in urma concasarii poate fi utilizat fie ca material de acoperire zilnica pentru depozitul de deseuri din cadrul CMID Costinesti, fie valorificat ca materie prima pentru fundatii de drumuri, straturi drenante, etc..

Instalatia este compusa dintr-un concasor mobil, cu falci, avand buncarul de alimentare de capacitate de 3,3 mc. Acesta are rolul de a sfarama deseurile din constructii si demolari receptionate in cadrul CMID Costinesti, in scopul obtinerii de materiale de umplutura si de acoperire, cu o granulatie corespunzatoare.

Alimentarea concasorului se face cu un incarcator frontal.

Descriere flux tehnologic:

- Receptia calitativa si cantitativa  a deseurilor

In cadrul acestei etape are loc verificarea corespunzatoare privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, toate livrarile de deseuri fiind verificate vizual de catre personalul CMID Costinesti.

Dupa verificare, mijloacele de transport trec peste cantar in vederea cantaririi.

- Descarcarea deseurilor

Descarcarea deseurilor se realizeaza pe padocuri alcatuite din elemente prefabricate asazate pe o platforma betonata.

- Sortarea manuala

Personalul muncitor efectueaza o demixare manuala a eventualelor deseuri reciclabile (plastic, metale neferoase, carton, alte materiale compozite, PS, etc) din  deseurile descarcate.

- Concasarea:

In aceasta etapa are loc mai intai selectarea materialelor feroase din deseurile receptionate cu ajutorul unui separator magnetic si concasarea deseurilor ramase.

- Gestionarea  deseurilor  rezultate:

Materialele feroase selectate sunt valorificate prin operatori economici autorizati.

Materialul rezultat in urma concasarii poate fi utilizat fie ca material de acoperire zilnica pentru depozitul de deseuri din cadrul CMID Costinesti, fie valorificat prin operatori economici autorizati ca materie prima pentru fundatii de drumuri, straturi drenante, material de umplutura, etc..

LISTA DESEURILOR ACCEPTATE LA CONCASARE:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate estimata |  | Mod de gestionare Cod operațiune | Sursă generatoare (Proveniență) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tone/an estimat | Volum mc/an estimat |  |  |
| 17 01 01 | beton | 1000 | 25000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 01 02 | caramizi | 1000 | 25000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 01 03 | tigle si materiale ceramice | 1000 | 25000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | 5000 | 7200 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 | 1000 | 25000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 05 04 | pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 1000 | 25000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 05 06 | deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05 | 1000 | 25000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07 | 1000 | 25000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | 500 | 12000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 08 02 | materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01 | 500 | 12000 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |
| 17 09 04 | amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | 5000 | 7200 | Reciclare/Valorificare (R12) | Persoane fizice/persoane juridice |

LISTA  DESEURILOR  REZULTATE  DIN  CONCASARE:

| 19 12 02 | metale feroase | Reciclare/valorificare (R12) | Depozitare in containere | 100 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 12 03 | metale neferoase | Reciclare/valorificare (R12) | Depozitare in containere | 100 | 250 |
| 19 12 04 | materiale plastic si de cauciuc | Reciclare/valorificare (R12) | Depozitare in containere | 100 | 250 |
| 19 12 07 | lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06 | Reciclare/valorificare (R12) | Depozitare in containere | 100 | 250 |
| 19 12 09 | minerale (de ex.: nisip, pietre) | Reciclare/valorificare (R12) | Depozitare in containere | 14000 | 35000 |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11. | Eliminare (D5)/ Reciclare/valorificare (R12) | Depozitare in containere | 3600 | 52000 |

II.Activitatea de depozitare deseuri

Incinta de depozitare este compusa din Celula I si Compartimentul II (format din Celula II + Celula III) care  au  urmatoarele suprafete la cota de inchidere :

- celula I: suprafata indiguita S= 1,45 ha;

- compartimentul  II (Celula II + Celula III): suprafata indiguita S= 6 ha din care:

Celula 1: 1.45 ha;

Celula2: 2.08 ha;

Celula 3: 3.92 ha.

Depozitarea se realizeaza pe Celula III, lucrarile de depozitare fiind sistate pe Celulele I si II.

Data de la care nu au mai fost depozitate deseuri in cele doua celule este de 01.07.2019.

Caracteristici generale:

- volumul util total este de cca.: 1.200.000 mc;

- suprafata celulelor de depozitare este compusa din:

C1= 1,45 ha ; Compartimentul II (Celula 2 + Celula 3) = 6 ha (Celula 1: 1,45 ha + Celula2: 2,08 ha).

- inaltimea finala la cota de inchidere : 18 m de la cota maxima a digului perimetral;

- durata totala de functionare anticipata este de aprox. 30 ani ;

- durata perioadei de monitorizare post-inchidere : in functie de stabilitatea depozitului dar nu mai putin de 30 de ani.

Digul perimetral al depozitului are lungimea de 1448 m, inaltimea medie de 3 m, pantele taluzurilor fiind cuprinse intre 1:1,5 (taluz exterior) si 1:3 (taluz interior).

Numarul de locuitori beneficiari si localitatile arondate apartin judetului Constanta, la care se adauga sezonier 70.000 - 100.000 turisti / an.

Lucrarile de depozitare pe Celulele I si II au fost sistate (Celula 1 este in faza de inchidere, iar pe Celula 2 nu se depoziteaza momentan, incepand cu data 01.07.2019), in acest moment se depoziteaza doar in Celula III.

Celula 1 (S la cota de inchidere=1.45 ha) este in faza de inchidere, pentru inchiderea acesteia a fost obtinuta Decizia Etapei de Incadrare Nr. 119/30.03.2021, lucrarile aferente inchiderii fiind in defsaurare. Au fost  concretizate lucrarile de retaluzare finala a depozitului.

Activitatile au fost efectuate  astfel:

- S-au executat lucrari de terasamente in corpul celulei– excavatii si umpleri pentru retaluzarea finala a a acesteia,  cu pante pentru a asigura scurgerea apelor pluviale;

- S-a realizat compactarea masei de deseuri cu ajutorul echipamentelor mecanice (compactor). Pantele laterale ale celulei sunt de max. 1:3 (inaltime-lungime), panta stratului de drenaj fiind  cuprinsa intre  5% - 10% pentru a asigura drenajul adecvat al apei pluviale.

Cantitatea depozitata in Celula 1 este de 227444 mc.

Pe Celula 2 (S la cota de inchidere=2.08 ha) depozitarea este sistata, suprafaţa respectivă de depozitare nefiind folosită pentru o anumită perioadă de timp.

Celula 2 urmeaza sa fie completata si umpluta ulterior pe latura dinspre celula 3, pe masura cresterii cotei de inaltime dintre cele doua celule (Celula 2 si Celula 3).

In acest moment, cantitatea depozitata in Celula 2 este de 360.513 mc.

Cantitatea depozitata in prezent pe Celula 3 este de 316.671 mc.

Cantitatea totala depozitata in depozit in acest moment este de 902628 mc.

Capacitatea disponibila este  de cca.  297.372  mc din cei 1.200.000 mc.

Avand in vedere data recenta a inchiderii provizorii a activitatii de depozitare pe Celula 1 si respectiv inchiderii temporare a activitatii pe Celula 2, precizam ca pana in prezent pentru Celula 1 s-au pozitionat bornele martor pentru masurarea uterioara a nivelului de tasare, urmand ca, in intervalele prevazute de legislatia in vigoare (anual), sa fie determinata tasarea acestora.

Incinta cuprinde toate amenajarile necesare bunei functionari, respectiv digurile de contur, diguri de compartimentare, sistem de impermeabilizare a bazei si taluzurilor depozitului, sistem de drenaj si de evacuare ale levigatului, puturi pentru extractia gazului de depozit, etc.

Lucrarile de protectie a mediului constau in principal in:

- Sistem de etansare

Sistemul de etansare este alcatuit dintr-o bariera biologica naturala din argila, fundul cunetei si peretii laterali ai depozitului avand montate straturi de impermeabilizare formate din geomembrana din PEHD cu grosimea de 2 mm si geotextil de protectie.

- Sistem de drenare a levigatului  colectat la baza depozitului  care este format din:

*strat mineral filtrant de min. 40 cm, alcatuit din pietris si balast cu dimensiuni de 16 – 32 mm ;

*sistem de drenuri absorbante din PEID, prevazute cu fante, cu diametrul de min. 250 mm si un dren colector din PEID cu diametrul minim 300 mm;

*levigatul rezultat din Celula 1 si Celula 2 este colectat intr-un camin subteran, executat din beton, cu V=6 mc. Levigatul din Celula 3 este colectat in cele doua camine subterane levigat, executate din beton, cu V=20 mc, fiecare.

- Sistem de supraveghere  care prezinta urmatoarele carcateristici:

-amplasamentul este ingradit cu gard din plasa de sarma si stalpi din beton, cu inaltimea de 2,5 m;

-porţi de aceeaşi înălţime cu gardul, prevăzute cu sisteme de închidere şi asigurare;

-panouri de avertizare montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Accesul persoanelor neautorizate pe suprafaţa depozitului este interzisă»;

-in zona staţiilor de colectare a gazului sunt montate panouri de avertizare asupra pericolelor legate de prezenţa gazului de depozit, pe care se menţionează şi interdicţiile legate de fumat şi de foc;

-panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Dispozitiv supravegheat video»;

-instalaţii de alarmă în caz de acces neautorizat;

-sistem de supraveghere video care să permite păstrarea înregistrărilor pentru cel puţin 7 zile; sistemul de supraveghere este un sistem compus din camere video dispuse in cadrul amplasamentului, la fiecare instalatie de tratare deseuri in parte, la intrarea/iesirea din locatie.

- Forajele de observatie pentru monitorizarea calitatii apei subterane, in numar de trei, fiind distribuite 1 in amonte (V), 2 in aval (E). Ele au fost astfel amplasate incat sa se obtina o situatie a caracteristicilor apei subterane in amonte si aval.

- Instalatia corespunzatoare extractiei, colectarii si tratarii gazului realizata in conformitate cu prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, este formata din:

- puturi de extractie a gazului (30 buc. in prezent);

- conducte de captare/colectare a gazului;

- 3 statii de colectare a gazului, cate o statie amplasata in dreptul fiecarei celule de depozitare;

- conducta principala de colectare a gazului;

- separatoare de condens;

- statia de aspiratie a gazului;

- instalatie de ardere controlata a gazului HTN (1 buc.).

In aceasta faza a gazului de depozit, sunt  racordate 30 puturi din care:

- Celula 1  are 10 puturi de extractie gaz;

- Celula 2  are 9 puturi de extractie gaz pana in acest moment;

- Celula 3 are in present 11 puturi de extractie gaz .

Se estimeaza ca numarul final de puturi de gaz va fi :

- celula 1 – 10 puturi de gaz;

- celula 2 va avea in total 12 puturi; in celula 2 nu se mai depoziteaza in prezent, activitatea fiind inchisa temporar, motiv pentru care nu sunt indeplinite conditiile operationalizarii celorlalte trei puturi; cele 3 puturi vor fi operationale pe masura completarii si umplerii ulterioare pe latura dinspre celula 3, pe masura cresterii cotei de inaltime dintre cele doua celule (celula 2 si celula 3);

- celula 3 va avea in total 18 puturi care vor fi instalate dupa ce stratul de deseuri va atinge inaltimea de cca. 4 m.

INSTALATIE EPURARE APE UZATE

Instalatia de epurare trateaza apele preluate de pe platformele instalatiilor de tratare a deseurilor si levigatul produs in depozit – captate in prealabil in bazinul de stocare. Dupa epurare permeatul va indeplini conditiile de deversare in sistemul de canalizare local, iar concentratul va fi pompat in masa depozitului de deseuri.

Dupa epurare apele indeplinesc conditiile NTPA 002 de eliminare in retelele de apa orasenesti.

Lista  deseurilor acceptate la depozitare:

| Cod deseu | Denumire deseu |
| --- | --- |
|  | Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat |
| 20 01 | fractiuni colectate separat (cu exceptia 1501) |
| 20 01 10 | imbracaminte |
| 20 01 11 | textile |
| 20 01 08 | deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31 |
| 20 01 38 | lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 41 | deseuri de la curatatul cosurilor |
| 20 02 | deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire) |
| 20 02 01 | deseuri biodegradabile |
| 20 02 03 | alte deseuri nebiodegradabile care nu se incadreaza in lista deseurilor periculoase |
| 20 03 | alte deseuri municipale |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deseuri din piete |
| 20 03 03 | deseuri stradale |
| 20 03 04 | namoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | deseuri de la curatarea canalizarii |
| 20 03 07 | deseuri voluminoase |
| 20 03 99 | deseuri municipale, fara alta specificatie |
| 19 05 01 | fractie necompostata din deseuri municipale si asimilabile |
| 19 05 02 | fractie necompostata din deseuri vegetale |
| 19 05 03 | compost de calitate inferioara |
| 19 05 99 | Alte deseuri nespecificate |
| 19 12 09 | minerale (de ex.: nisip, pietre) |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 |
| 12 01 17 | deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |

Pentru acoperirea periodica a deseurilor vor putea fi folosite si deseurile cod 19 12 12, 19 12 09, 19 05 03 rezultate din tratarea deseurilor in instalatiile autorizate pe amplasament.

Se va tine o evidenta separata cu cantitatile si tipurile de deseuri ce au fost utilizate pentru acoperirea deseurilor.

Se vor accepta la depozitare si alte deseuri nepericuloase provenite din domenii industriale sau de la populatie, precum si deseuri periculoase stabile nereactive, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase, stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor, cu acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si al operatorului si conform Ordinului MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

Conform Normativului de depozitare, daca este cazul, drept material pentru acoperire temporara se pot utiliza deseuri solide minerale, cum ar fi sol, deseuri din constructii si demolãri, cenusa, compost. De asemenea, se pot utiliza in acest scop si alte  tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastice si tesaturile fibroase, cu aprobarea  autoritatii competente pentru protectia mediului. Aceste tipuri de acoperiri se indeparteaza inainte de continuarea depozitarii, ele putand fi reutilizate.

Membrana flexibila tesuta din polietilena de inalta densitate (HDPE), non toxica, realizata din material care nu contin substante periculoase, impermeabila la apa, are o pearmibilitate scazuta la vapori de apa, prezinta rezistenta si protective impotriva UE, previne eliminarea mirosuurilor, este rezistenta la vant si la uzura.

Periodicitatea acoperirii se va face in functie de starea deseurilor (miros, granulometrie) si a conditiilor atmosferice.

Deseurile acceptate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

•sa se regaseasca in lista deseurilor acceptate pe depozit, precizate in prezenta autorizatie de mediu;

•sa fie livrate de transportatori autorizati;

•sa fie insotite de documentele necesare in conformitate cu prevederile legale sau cu criteriile de receptie impuse de operatorul  depozitului;

Operatorul depozitului  se asigure ca deseurile pe care le primeste la depozitare se incadreaza in conditiile impuse de autorizatia  integrata de mediu si respecta cerintele legate de protectia mediului si a sanatatii umane.

Pot fi acceptate fara a fi supuse unei testari, deseurile municipale care indeplinesc criteriile definite conform Ordonantei 2/2021 privind depozitarea deseurilor, iar criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit sunt stabilite prin Decizia 2003/33/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a unor criterii şi proceduri de admitere a deşeurilor în depozitele de deşeuri, în conformitate cu articolul 16 şi cu anexa II la Directiva 1999/31/CE, şi prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2. din Ordonanta 2/2021.

Se vor primi la depozitare si alte deseuri nepericuloase provenite din domenii industriale, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase, cu acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si al operatorului conform Ordinului MMGA 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

Operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor insotitoare si pentru a sesiza neconformarile, cum sunt:

- documentele insotitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzatoare;

- deseurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele insotitoare, sau nu se incadreaza in conditiile impuse de autorizatia de mediu sau de normele legislative in vigoare.

In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind directionat catre  o zona special amenajata, unde va ramane pana ce autoritatea competenta de control a depozitului ia o decizie in ce priveste deseurile  transportate. In cazul in care deseurile au fost deja descarcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehiculul de transport va ramane in depozit pana la luarea unei decizii.

Procedura de acceptare a deseurilor la depozitare

1. Teste pentru verificarea conformarii in vederea verificarii periodice a fluxurilor de deseuri care vin la depozitare, in cazul in care, pe baza informatiilor de caracterizare generala, rezulta ca un deseu nu indeplineste criteriile de  acceptare in depozit, se va proceda la teste ulterioare pentru verificarea conformarii - pentru a  se stabili daca deseul respectiv este conform cu datele de caracterizare generala si cu criteriile de acceptare din Ordinul MMGA 95/2005, Sectiunea 2.

Deseurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generala, conform Ordinului MMGA 95/2005 sunt exceptate si de la efectuarea testelor de conformare.

- Indicatorii relevanti, specifici, care trebuie analizati sunt stabiliti in cadrul caracterizarii generale si ei difera in functie de natura deseului. Verificarea trebuie sa arate ca deseurile se incadreaza in valorile limita stabilite pentru indicatorii critici.

- Testele si analizele pentru verificarea conformarii se realizeaza prin aceleasi metode utilizate in cadrul caracterizarii generale si ele cuprind cel putin un test de levigare discontinua. Pentru acest scop se folosesc metodele listate in Ordinul MMGA  95/2005 Sectiunea 3 sau orice alte metode care asigura o calitate stiintifica unitara.

- Testele de verificare a conformarii deseului se realizeaza cel putin anual si, in orice situatie, operatorul trebuie sa se asigure ca efectuarea testelor de conformare se desfasoara in conformitate cu scopul si frecventa stabilite in cadrul caracterizarii generale.

-Inregistrarile rezultatelor sunt pastrate pentru o perioada de 1 an.

2. Verificarea la locul de depozitare

-Fiecare transport de deseuri adus la un depozit se inspecteaza vizual inainte si dupa descarcare.
Se verifica documentatia insotitoare.

-Deseul se accepta la depozitare numai daca este conform cu cel descris in cadrul caracterizarii generale si testarii de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente insotitoare. Daca nu sunt indeplinite aceste conditii, deseul nu este acceptat in depozit.

-Daca in urma caracterizarii generale a deseului rezulta ca acesta indeplineste criteriile stabilite pentru clasa de depozit de deseuri nepericuloase se considera ca deseul poate fi depozitat.

-Este necesara testarea aleatoare a deseului inainte ca acesta sa fie depozitat. In acest scop, se utilizeaza metode corespunzatoare de testare rapida.

-Dupa  depozitarea deseului, probele se preleveaza periodic. Probele prelevate se pastreaza dupa acceptarea deseului, timp de 1 luna.

-In cazul in care deseurile nu sunt acceptate in depozit, operatorul are obligatia de a informa imediat generatorul si autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la refuzul de a accepta deseurile, aceasta din urma stabilind masurile ce trebuie luate. Pana la aplicarea masurilor decise, deseurile raman in zona de securitate.

-Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozite.

Operatiile de depozitare

Operatorul CMID are obligatia sa respecte, la primirea deseurilor in CMID, urmatoarele proceduri de receptie in conformitate cu cerintele BAT si ale Ordonantei nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor (alin. 1):

- verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si natura  lor, inclusiv buletine de analiza, precum si date privind identitatea producatorului/generatorului sau a detinatorului deseurilor;

- inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentata in documentatia inaintata de detonator, in conformitate cu procedura prevazuta la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 2;

- pastrarea, cel putin o luna, a probelor representative prelevate pentru verificarile impuse in conformitate cu prevederile pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 2, precum si inregistrarea rezultatelor determinarilor;

- pastrarea unui registru electronic cu inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului;

- in mod obligatoriu, operatorul depozitului elibereaza celui care preda deseurile o confirmare scrisa a receptiei fiecarei cantitati livrate acceptate la deposit, care sa contina informatiile prevazute la alin. (1) lit. d).

Deseurile nepericuloase (cu exceptia deseurilor municipale amestecate) se controleaza pe baza formularului de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase tipizat, cu regim special, al carui model este prevazut in anexa 3 a HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Dupa semnarea si stampilarea formularului de catre operatorul depozitului, acesta il transmite

expeditorului deseurilor pe fax sau prin posta, cu confirmare de primire.

Formularul de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase este inregistrat intr-un registru

securizat, inseriat si numerotat pe fiecare pagina.

Flux tehnologic CMID COSTINESTI:

- primirea si receptia deseurilor;

- cantarire pe platforma electronica de cantarire a autovehiculelor incarcate cu deseuri;

- transportul deseurilor catre facilitatile existente, in functie de tipul deseurilor receptionate, fie catre instalatiile de tratare deseuri (statia SS, TMB biostabilizare si TMB compostare, instalatia mobila de concasare), fie catre zona de depozitare;

- tratarea deseurilor receptionate in instalatiile de tratare deseuri (SS si TMB biostabilizare, TMB compostare instalatia mobila de concasare) si/sau depozitarea deseurilor in zona de depozitare;

- cantarirea la iesire a autovehiculului de transport fara incarcatura;

- curatarea rotilor mijloacelor de transport deseuri care parasesc incinta CMID;

- valorificarea prin firme autorizate a deseurilor rezultate din instalatiile de tratare deseuri (statia SS, TMB biostabilizare si TMB compostare, instalatia mobila de concasare): reciclare, reutilizare, valorificare energetica ulterioara prin firme autorizate pentru incinerarea cu recuperare de energie termica/electrica, coincinerare sau  alte forme de recuperare energie permise de legislatie;

- eliminarea refuzului rezultat din instalatiile de tratare deseuri (statia SS, TMB biostabilizare si TMB compostare, instalatia mobila de concasare);

- descompunerea anaeroba a deseurilor in depozitul de deseuri.

9.CONCLUZII  PRIVIND  CELE  MAI  BUNE  TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU   ACTIVITATEA DE DEPOZITARE DESEURI

La nivel european nu a fost elaborat un Document de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) pentru activitatea de depozitare deseuri.

Prezenta analiza a fost elaborata avand in vedere prevederile:

•	Documentului de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT) elaborate în vederea aplicării Directivei IED (IPPC), transpusă şi implementată în legislaţie naţională prin Legea nr. 278/2013:

−	Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor;

−	Ghid BAT pentru sectorul Deşeuri: Depozitarea deşeurilor;

−	Normativul Tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004.

Prezenta  conţine evaluare comparativă cu cerinţele BAT specifice referitoare la:

- •	Cerinţe generale la amplasarea unui depozit;

- •	Cerinţe privind distanţele minime de amplasare a unui depozit;

- •	Cerinţe generale la proiectarea şi realizarea unui depozit;

- •	Cerinţe privind acceptarea deşeurilor în depozite de deşeuri nepericuloase;

- •	Cerinţe privind operarea şi monitorizarea depozitelor de deşeuri nepericuloase;

- •	Cerinţe privind controlul şi urmărirea în faza de exploatare a depozitului;

- •	Cerinţe privind închiderea şi monitorizarea post-închidere a depozitelor de deşeuri nepericuloase;

- •	Analiză comparativă între tehnici recomandate pentru depozitarea deşeurilor şi tehnicile aplicate în exploatarea CMID Costinesti;

  - Evaluarea comparativă a tehnicilor privind managementul de mediu în cadrul CMID Costinesti.

| Cerinţa caracteristică legală privind depozitarea |  | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu cerinţele legale privind depozitarea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplasarea depozitului trebuie să ţină cont de prevederile planului de urbanism general (PUG) şi de planul de urbanism zonal (PUZ) |  | Amplasarea CMID Costinesti se incadreaza in reglementarile documentatiei de urbanism. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Bariera geologică naturală trebuie să aibă: • coeficient de permeabilitate ≤ 10-9 m/s; • grosimea ≥ 1,00 m. Sau barieră geologică construită cu grosime ≥ 0,5 m. |  | Bariera geologică naturală constă din terenul natural compactat, până la un coeficient de permeabilitate de maxim 10-8 m/s | Conformare cu cerinţele legale |  |  |  |
| Impermeabilizare artificială cu geomembrană din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu grosimea de 2 mm. Proprietăţile fizice ale geomembranei trebuie să fie: • grosime: 2,0 mm • densitate: 0,95 kg/m3 • masă pe unitate de suprafaţă: 2500 g/m2 . (Pct. 3.1.6.1. Ord. 757/2004) |  | Fundul cunetei si peretii laterali ai depozitului au montate straturi de impermeabilizare formate din: - geomembrana din PEHD cu grosimea de 2 mm - geotextil de protectie, cu greutatea minima de 800 g/mp. | Conformare cu cerinţele legale |  |  |  |
| Cerinţe constructive pentru bariera, impermeabilizarea şi sistemul de drenaj pentru levigat |  |  |  |  |  |  |
| Geomembrana de PEHD din stratul de etanşare de la baza depozitului trebuie protejată împotriva penetrării mecanice fie cu un strat de material geotextil sau cu un strat de nisip fin. (Pct. 3.1.6.2. Ord. 757/2004) |  | Geomembrană de PEHD din stratul de etanşare de la baza depozitului este protejată cu material geotextil cu densitatea 800 g/mp | Conformare cerinţele legale |  |  |  |
| Stratul de drenaj aferent etanşării sintetice trebuie să fie constituit din pietriş spălat cu conţinut de carbonat de calciu ≤ 10 %. (Pct. 3.1.6.3. Ord. 757/2004) |  | Stratul de drenaj aferent etanşării sintetice a fost constituit din pietriş spălat sortul 16/32 mm. | Conformare cerinţele legale |  |  |  |
| Diametrul nominal al conductelor de drenaj trebuie să fie ≥ 200 mm, iar materialul din care sunt confecţionate aceste conducte trebuie să fie polietilena de înaltă densitate (PEHD). (Pct. 3.2.5.Ord. 757/2004) |  | Sistemul de drenuri absorbante este din PEHD, prevazute cu fante, cu diametrul de min. 250 mm | Conformare cerinţele legale |  |  |  |
| Pantele finale ale conductelor de drenaj trebuie să fie de minimum 1 % de-a lungul conductelor de drenaj şi de minimum 3 % în secţiune transversală. (Pct. 3.2.2.Ord. 757/2004) |  | Prin proiect au fost prevăzute ca pantele drenurilor să fie de minimum 1 % de-a lungul conductelor de drenaj şi de minimum 3 % în secţiune transversală. | Conformare cerinţele legale |  |  |  |
| Colectarea levigatului |  |  |  |  |  |  |
| Conductele de colectare a levigatului să fie confecţionate din PEHD şi să aibă un diametru nominal ≥ 200 mm. (Pct. 3.3.1.2 Ord. 757/2004) |  | Prin proiect a fost prevăzut ca diametrul conductelor de drenaj să fie de 250 mm, iar materialul din care sunt confecţionate aceste conducte să fie PEHD. | Conformare cerinţele legale |  |  |  |
| Căminele pentru levigat se vor amplasa în afara suprafeţei impermeabilizate de depozitare şi se construiesc din PEHD sau beton căptuşit la interior cu un strat de protecţie împotriva acţiunii corozive a levigatului. (Pct. 3.3.1.3 Ord. 757/2004) |  | Prin proiect au fost prevăzute realizarea de cămine de vizitare din PEHD. | Conformare cerinţele legale |  |  |  |
| Pompele pentru levigat trebuie să fie confecţionate din materiale rezistente la acţiunea corozivă a levigatului. (Pct. 3.3.1.4 Ord. 757/2004) |  | Prin proiect pompele au fost prevăzute a fi confecţionate din materiale rezistente la acţiunea corozivă a levigatului. | Conformare cerinţele legale |  |  |  |
| Rezervoarele pentru levigat se dimensionează astfel încât să aibă capacitate suficientă pentru stocarea unui volum de levigat egal cu diferenţa dintre volumul maxim de levigat generat şi capacitatea instalaţiei de epurare/transvazare. (Pct. 3.3.1.5 Ord. 757/2004) |  | Levigatul produs de masa de deseuri este colectat prin sistemul de drenaj si condus prin colectorul principal catre bazinul de levigat si apoi către instalatia de epurare cu osmoza inversa. Staţiiile au in componenta pompe, filtre, module de osmoză inversă în două trepte şi echipamentele de măsură şi comandă. | Conformare cerinţele legale |  |  |  |
| Epurarea levigatului |  |  |  |  |  |  |
| Valorile indicatorilor caracteristici levigatului trebuie să se încadreze în limitele stabilite de legislaţia în vigoare privind protecţia calităţii apelor pentru deversarea în influentul unei staţii de epurare orăşeneşti sau într-un receptor natural (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Calitatea levigatului epurat – permeatul rezultat din statia de epurare bazata pe procedeul de osmoză trebuie să se încadreze în valorile limită impuse prin legislatia in vigoare. Datele producatorului statiei de epurare certifica incadrarea acestora in valorile impuse. | Conformare cu cerinţele legale |  |  |  |
| Este interzisă recircularea levigatului în corpul depozitului. (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Levigatul nu este recirculat in corpul depozitului | Conformare cu cerinţele legale |  |  |  |
| Procedee de tratare a levigatului |  |  |  |  |  |  |
| Instalaţia de tratare trebuie să asigure desfăşurarea proceselor corespunzătoare pentru reducerea valorilor concentraţiilor la următorii indicatori: • materii solide în suspensie • consum chimic de oxigen • consum biochimic de oxigen • amoniu • azotaţi • azotiţi • sulfaţi • cloruri • metale grele. (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Îndepărtarea suspensiilor grosiere se realizează prin sedimentare înainte de întrarea levigatului în staţiile de epurare. Suspensiile cu dimensiuni peste 50 µm sunt reţinute pe un filtru de nisip, iar cele cu dimensiuni de peste 10 µm de cartuşe filtrante speciale. În filtrele de osmoză inversă se reţin sărurile dizolvate prin trecerea levigatului printr-o membrană semipermeabilă la o presiune mai mare decât presiunea osmotică determinată de sărurile dizolvate. Filtrele de osmoză inversă reţin ionii de amoniu, azotaţi, azotiţi, sulfaţi, cloruri, metale grele, bacterii şi microorganisme. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Principalele procedee de tratare: • procedee biologice aerobe • oxidare chimica • adsorbţie • coagulare-floculare • procedee de membrană • evaporare şi uscare • stripare (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Staţia de epurare existenta se bazează pe procedeul osmozei inverse. Osmoza inversă reprezintă pentru nivelul actual de dezvoltare a tehnicilor de epurare, cea mai eficienţă metodă de îndepărtare a tuturor categoriilor de contaminaţi din levigat. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Procedeele de tratare a levigatului trebuie să fie selectate şi combinate astfel încât să se realizeze o tratare optimă a levigatului, din punct de vedere tehnic şi economic. Combinaţia de procedee de tratare aplicată trebuie să asigure îndepărtarea următorilor poluanţi: • azot amoniacal • substanţe organice biodegradabile şi nebiodegradabile (CCO-Cr, CBO5) • substanţe organice clorurate adsorbabile (AOX) • săruri minerale (conductivitate, reziduu fix). |  | Prin epurarea levigatului cu ajutorul procedeului de osmoză inversă se asigură îndepărtarea principalilor poluanţi din levigat. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Eliminarea corespunzătoare a reziduurilor de la epurarea levigatului (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Singurul reziduu rezultat din procesul de epurare a levigatului constă în nămolul sedimentat în bazinele de stocare şi în bazinul de sedimentare al complexului de epurare. Nămolul rezultat este pompat şi eliminat în depozit. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Tratarea levigatului se realizează cu ajutorul unor instalaţii modulare, alese în funcţie de specificul amplasamentului. (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | CMID Costinesti este dotat cu o staţie modulară PALL, urmand a se achizitiona un modul nou, pentru marirea capacitatii. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Materialele din care sunt confecţionate echipamentele şi instalaţiile trebuie să fie rezistente la solicitări chimice, mecanice şi termice. Procedeele de membrană trebuie să reziste la o agresivitate medie, materialele recomandabile fiind: • oţel inox • materiale plastice (PVC, PE, PP) (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Părţile componente ale instalaţiilor aferente staţiei de epurare prin osmoză inversă sunt confecţionate din oţel inox şi materiale plastice rezistente la agresivitatea levigatului, fiind o staţie conceputa în mod special pentru epurarea acestui tip de ape uzate. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Pompele trebuie să fie confecţionate din oţel inox sau materiale plastice (PP, PE). (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Pompele sunt concepute şi realizate special pentru instalaţii de epurare a levigatului. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Procesul de epurare a levigatului se controlează prin măsurători fizicochimice şi biologice specifice, în scopul stabilirii următoarelor aspecte: • crearea şi menţinerea condiţiilor de reacţie corespunzătoare; • dozarea reactivilor; • consumul de energie electrică; • calitatea levigatului tratat după fiecare treaptă de epurare şi la punctul de evacuare din instalaţia de epurare. (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Procesul de epurare a levigatului se controlează prin măsurători fizicochimice, realizate de echipamentele cu care este dotata staţia de epurare, urmărindu-se următoarele aspecte: • măsurarea debitelor, presiunii şi temperaturii levigatului şi permeatului; • dozarea acidului sulfuric necesar prevenirii precipitării într-o fază incipientă a ionilor de care determină duritate levigatului; • consumul de energie electrică; • calitatea levigatului tratat după fiecare treaptă de epurare şi la punctul de evacuare din instalaţia de epurare prin măsurarea conductivităţii. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor în conformitate cu normele în vigoare aplicabile pentru instalaţiile de epurare a apelor uzate menajere şi industriale (Pct. 3.4. Ord. 757/2004) |  | Întreţinerea, curăţarea şi calibrarea instalaţiilor şi echipamentelor aferente staţiei de epurare se face în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorilor instalaţiilor de epurare prin osmoză inversă. Una dintre cele mai importante operaţii de întreţinere a staţiei de epurare existente este curăţarea filtrelor de osmoză inversă cu ajutorul unor agenţi de curăţare speciali, recomandaţi de producătorii instalaţiilor. Operatorul depozitului utilizează pentru întreţinerea staţiei numai acei agenţi de curăţare recomandaţi de producătorii instalaţiilor. | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Sistemul de colectare a gazului |  |  |  |  |  |  |
| Puţurile de gaz trebuie să fie etanşe, pentru a nu permite pătrunderea aerului în interior; acestea trebuie să fie uşor reparate şi controlate. Puţul de gaz este alcătuit dintr-un filtru vertical cu diametrul mai mare de 0,8 m, poziţionat în interiorul corpului depozitului, realizat di pietriş şi criblură şi în care este înglobată conducta de drenaj cu diametrul interior de minim 200 mm. (Pct. 3.5. Ord. 757/2004) |  |  |  |  |  |  |
| Pereţii conductelor filtrante trebuie să fie perforaţi, diametrul perforaţiilor depinzând de dimensiunile granulelor din filtrul cu pietriş sau criblură. Deoarece permeabilitatea materialului filtrant trebuie să fie de cel puţin 1,0x10-3 m/s, se foloseşte un material cu dimensiuni de 16 – 32 mm. Diametrul perforaţiilor trebuie să fie mai mic de jumătate din dimensiunea elementelor materialului de umplutură, adică 8 – 12 mm. Se utilizează conducte cu perforaţii rotunde, deoarece au rezistenţa mai mare la deformare, sunt mai stabile la forţele rezultate din procesele de tasare în corpul depozitului şi rezistă mai bine la forţele de forfecare. Conductele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de înfiletare, pentru a asigura prelungirea ouţului de gaz pe perioada de operare a depozitului. (Pct. 3.5. Ord. 757/2004) | - sistemul de colectare a biogazului consta din puturi de extractie biogaz, care alcatuiesc, la final, sistemul de colectare a biogazului; - puturile de colectare biogaz sunt executate inainte de inceperea depozitarii deseurilor si se vor inalta impreuna cu masa de deseuri; - puturile de colectare biogaz sunt formate din: - teava HDPE Dn 40 fante; - cos din geogrila cu Dn 1000 mm; - strat drenant din piatra si pietris; - distanta dintre puturi: 40 m ; |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Poziţionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcţionarea celorlalte echipamente, a stratului de bază sau a sistemului de acoperire al depozitului. (Pct. 3.5. Ord. 757/2004) | Sistem corespunzator pentru colectarea şi transportul gazului de depozit. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Sistemul de colectare şi transport al gazului trebuie amplasat astfel încât să nu obstrucţioneze operarea depozitului. (Pct. 3.5. Ord. 757/2004) | Sistem corespunzator pentru colectarea şi transportul gazului de depozit. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Instalaţie activă de colectare şi tratare a gazului: • puţuri pentru extracţia gazului • conducte de captare a gazului • staţii de colectare a gazului • conductă principală de eliminare a gazului • separator de condens / colectarea condensului • tehnici de siguranţă. (Pct. 3.5. Ord. 757/2004) | Sistem de extracţie format din: -puturi de extractie a gazului; -conducte de captare/colectare a gazului; -statii de colectare a gazului; -conducta principala de colectare a gazului si legatura la statia centrala de colectare; -separatoare de condens; -statia de aspiratie a gazului; instalatie de ardere controlata a gazului |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Tratarea, arderea controlată, valorificarea gazului de depozit |  |  |  |  |  |  |
| Tratarea, arderea controlată , valorificarea gazului de depozit: • filtrare biologică – gaz „slab” cu conţinut de metan < 20 % • ardere controlată – gaz „mediu” cu conţinut de metan cuprinsă între 20 şi 33 % • generare de abur – gaz „tare” cu conţinut de metan cuprinsă între 33 – 40 % • generare energie electrică – gaz „bogat” cu conţinut de metan de 40 – 50 % (Pct. 3.5. Ord. 757/2004) | Instalatie corespunzatoare extractiei, colectarii si tratarii gazului |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Conţinutul de metan se determină pe baza prognozei de generare a gazului şi a rezultatelor experimentale. (Pct. 3.5. Ord. 757/2004) | Prin metodologia US EPA-AP 42 se pot determina cantităţile de gaze de depozit pe componente (CH4, CO2, H2S, şi compuşi organici speciali etc.) pe un anumit interval de timp pe toată durata de viaţă a depozitului. Concentraţiile de CH4, CO2 şi H2S sunt determinate prin măsurători experimentale. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Dotările depozitului |  |  |  |  |  |  |
| Zonă de acces, zonă de staţionare, gard |  |  |  |  |  |  |
| La intrarea dinspre drumul public, zona de acces trebuie să fie marcată printr-un panou amplasat la vedere (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Accesul către CMID Costinesti este marcat cu panou |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Zona de staţionare pentru utilaje, pentru a preveni blocarea circulaţiei pe drumurile publice. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | În incinta există o zonă specială de parcare a vehiculelor şi o zonă de staţionare pentru utilajele folosite la exploatarea depozitului. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Amenajare spaţii verzi (gazon, arbuşti sau copaci) în interiorul amplasamentului depozitului, acolo unde nu există instalaţii în funcţiune. Plantarea de copaci de-o parte şi de alta a căii principale de acces către depozit. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Incinta depozitului s-a imprejmuit cu un gard cu inaltimea de 2 m si perdea vegetala |  | Conformare partiala cerinţe legale |  |  |  |
| Sistem de supraveghere: • îngrădirea completă a amplasamentului (plasă din oţel sau beton, cu înălţime de 2 m, cu blocare accesului animalelor pe sub acesta) • porţi de acces cu înălţime de 2 m, prevăzute cu sisteme de închidere şi asigurare. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Întreaga incintă a depozitului este îngrădită cu gard cu înălţime de 2 m, montată pe stâlpi metalici încastraţi în beton. La intrarea în depozitul există o cabină de poartă şi porţi de acces. Exista sistem de supraveghere. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |  |
| Cântarul şi echipamentul de înregistrare a cantităţii de deşeuri, biroul de intrare |  |  |  |  |  |  |
| Depozitul trebuie să fie dotat cu cântar atât pentru utilajele încărcate, cât şi pentru cele descărcate. Cântarele trebuie conectate la un cu sistem de înregistrare a cantităţii de deşeuri care intră în depozit. Lângă cântar trebuie amenajată cabina operatorului responsabil cu preluarea deşeurilor. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | CMID COSTINESTI este dotat cu cantar la poarta de acces conectat la un sistem de înregistrare a cantităţii de deşeuri transportate de fiecare vehicul, înregistrându-se şi datele de bază despre provenienţa deşeurilor (societate, persoană fizică), tipul deşeurilor transportate la depozit (menajere, stradale, industriale asimilabile etc.) sau despre vehiculele care intră pe amplasament (număr de înmatriculare, tip auto, nume conducător auto). Lângă cântar este amenajată cabina operatorului responsabil cu preluarea deşeurilor. |  |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Calibrarea cântarului trebuie realizată în conformitate cu normele metrologice în vigoare. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Calibrarea cântarului se face de către societati autorizate în conformitate cu normele metrologice în vigoare. |  |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Operatorul depozitului trebuie să: • controleze cântărirea deşeurilor (cameră video sau oglindă) • primească documentele de însoţire a transportului şi verificarea acestora • realizeze o verificare vizuală a deşeurilor şi a mirosului acestora • dirijeze transportul de deşeuri către zona de descărcare • controleze utilajele care părăsesc depozitul • contacteze prin staţie de emisie-recepţie operatorul din zona de depozitare a deşeurilor. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Operatorul CMID Costinesti efectuează următoarele activităţi: • controlează cântărirea deşeurilor • primeşte documentele de însoţire a transportului şi face verificarea acestora • identifică tipul şi provenienţa deşeurilor după transportatorul de deşeuri • realizează o verificare vizuală a deşeurilor şi a mirosului acestora • dirijează transportul de deşeuri către zona de descărcare • controlează utilajele care părăsesc depozitul • contacteze prin staţie de emisie-recepţie operatorul din zona de depozitare a deşeurilor. |  |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Echipament de verificare şi control al deşeurilor, laborator, zona de securitate |  |  |  |  |  |  |
| Echipament pentru control vizual al deşeurilor şi pentru prelevarea probelor (rampa hidraulică sau platformă) (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | În incinta CMID este efectuat controlul vizual al deşeurilor. Prelevarea probelor se efectueaza prin laboratoare acreditate. |  |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| În cazul în care sunt acceptate în depozit şi deşeuri nepericuloase din industrie şi din construcţii şi demolări, depozitul trebuie să dispună de echipamente de testare rapidă, cu care să se execute prin sondaj următorii indicatori: • valoare pH • temperatură • conţinut de apă • conţinut de gudroane • conductibilitate. |  | Dacă operatorul va decide acceptarea în depozit a unor deşeuri nepericuloase din alte categorii, acceptarea acestora se va face pe baza testelor şi a rezultatelor acestora în conformitate cu prevederile legale. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Depozitul trebuie să aibă amenajată o zonă de securitate pentru deşeurile care nu pot fi acceptate la depozitare (pentru deşeuri care nu sunt incluse pe lista prevăzută de autorizaţia de mediu sau pentru cele care nu documentele necorespunzătoare) (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) |  | Exista amenajată o zonă de securitate pentru deşeurile care nu pot fi acceptate la depozitare |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Drumuri în incinta depozitului / drumuri pentru funcţionare |  |  |  |  |  |  |
| Drumurile din incinta depozitului se realizează conform cerinţelor specifice şi trebuie menţinute permanent în stare de funcţionare. (Pct. 3.10.4. Ord. 757/2004) |  | Drumurile din incinta sunt betonate. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| În incinta depozitului se amenajează un drum perimetral, care trebui să asigure: • accesul către celulele care se construiesc, pe perioada amenajării depozitului • accesul pe timpul funcţionării către celulele de depozitare • controlul gardului • controlul şi întreţinerea rigolei perimetrale de colectare a apelor din precipitaţii • controlul taluzului staţiilor de colectare a gazului • controlul şi întreţinerea conductelor pentru levigat. (Pct. 3.10. 4.1. Ord. 757/2004) |  | Drumul tehnologic din incinta depozitului a fost realizat pe laturile accesibile, pentru: • accesul la compartimentele de depozitare; • accesul la complexul de epurare; • controlul şi întreţinerea rigolei perimetrale de colectare a apelor din precipitaţii • controlul şi întreţinerea conductelor pentru levigat.. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Drumul perimetral poate fi cu sens unic (lăţime minimă de 3 m) sau cu sens dublu (5,75 m) |  | Drumul perimetral este cu sens dublu.. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Drumul perimetral trebuie să fie prevăzut cu rigole pentru colectarea apelor de infiltraţii (Pct. 3.10. 4.1. Ord. 757/2004) |  | Drumul perimetral a fost prevăzut cu şanţ pentru colectarea apelor pluviale scurse de pe suprafaţa acestuia. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Zonă atelierelor de întreţinere şi reparaţii, depozitul de combustibil, locul de parcare pentru utilaje se amenajează special (Pct. 3.10. 4.6. Ord. 757/2004) |  | Zona auto, depozitul de combustibil, locul de parcare pentru utilaje sunt amenajate special. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Depozitul trebuie să fie dotat cu instalaţie pentru spălarea roţilor utilajelor (opţional pentru depozitele de deşeuri nepericulaose). (Pct. 3.10. 4.7. Ord. 757/2004) |  | Depozitul este dotat cu zona pentru curatarea roţilor utilajelor. |  | Conformare cerinţe legale |  |  |
| Apele uzate de la instalaţia de spălare se gestionează conform cerinţelor autorizaţiei de gospodărire a apelor (Pct. 3.10. 4.3. Ord. 757/2004) |  | Nu este cazul. Zona de curatare roti auto este alcatuita din pietris in conformitate cu prevederile legale. |  | Nu este aplicabil. |  |  |
| Utilajele pentru tratarea şi depozitarea deşeurilor şi pentru depozitului: • buldozer • încărcător • compactor picior de oaie • compactor cu role • excavator hidraulic • tocător. (Pct. 3.10. 4.8. Ord. 757/2004) |  | Activitatea de eliminare prin depozitarea deseurilor se executa cu urmatoarele echipamente : - compactor, incarcator frontal buldozer excavator ,etc. . |  | Conformare cu cerinţele legale |  |  |
| Depozitul trebuie să fie echipat cu birouri administrative şi spaţii sociale: • vestiare • cabinet de prim ajutor • cameră de odihnă • grupuri sanitare (inclusiv duşuri) (Pct. 3.10. 4.9. Ord. 757/2004) |  | Depozitul este prevăzut cu birouri administrative şi spaţii sociale amplasate în pavilionul administrativ: • birouri • vestiare • grupuri sanitare (inclusiv duşuri) |  | Conformare cerinţe legale |  |  |

Cerinte privind depozitarea:

| Cerinţa caracteristică a Directivei privind depozitarea | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu prevederile Directivei privind depozitarea |
| --- | --- | --- |
| Operatorul depozitului este obligat, la primirea deşeurilor în depozit să efectueze următoarele operaţii: |  |  |
| 1. Verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura acestora, inclusiv buletine de analiză atunci când există suspiciuni, precum şi date privind identitatea producătorului sau a deţinătorului deşeurilor. (Pct. 4. Ord. 757/2004) | Operatorul cântarului electronic verifică documentaţia privind cantităţile deşeurilor, originea şi natura acestora, precum şi date privind identitatea producătorului sau a deţinătorului deşeurilor. | Conformare cerinţe legale |
| 2. Inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1., nivel 3 din Anexa 3 a HG nr. 349/2005 (Pct. 4. Ord. 757/2004) | Inspecţia vizuală a deşeurilor se face la intrare şi la punctul de depozitare . | Conformare cerinţe legale |
| 3. Păstrarea pe o durată de cel puţin o lună a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse, conform prevederilor stabilite in Ordonanta nr. 2/2021 (Pct. 4. Ord. 757/2004) | Nu se recoltează probe de deşeuri, deoarece deşeurile acceptate sunt municipale din Categoria 20 a Listei de Europene de Deşeuri. | Nu este cazul |
| Operatorul depozitului este obligat să elibereze celui care predă deşeurile o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit. (Pct. 4. Ord. 757/2004) | Operatorul depozitului eliberează transportatorului de deşeuri o confirmare scrisă a recepţiei fiecărui transport de deşeuri. | Conformare cerinţe legale |
| Operatorul depozitului este obligat să demonstreze autorităţii competente pentru protecţia mediului, cu documente că deşeurile au fost acceptate în conformitate cu Lista naţională de deşeuri acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase din Secţiunea 6, Ord. nr. 95/2005 sau cu criteriile de acceptare a deşeurilor pe depozite de deşeuri nepericuloase din Secţiunea 3.2 (Pct. 4. Ord. 757/2004) | Operatorul poate demonstra autorităţii competente pentru protecţia mediului că deşeurilor acceptate în depozit sunt din categoria deşeurilor nepericuloase, pe baza structurii şi tipurilor de deşeuri menţionate pe procesul verbal încheiat între operatorul depozitului şi beneficiar. | Conformare cerinţe legale |

Cerinte privind monitorizarea:

| Cerinţa caracteristică legală privind depozitarea | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu cerinţele legale privind depozitarea |
| --- | --- | --- |
| Documente – Registre de funcţionare |  |  |
| Registru de funcţionare, care trebuie să conţină: • Documente de aprobare – set complet de avize, acorduri şi autorizaţii • Planul organizatoric - nume şi responsabilităţile fiecărei persoane • Instrucţiuni de funcţionare – prevederi relevante pentru siguranţă şi ordine, afişate la loc vizibil, în zona de acces • Manual de funcţionare – măsuri pentru funcţionare în stare normală, pentru întreţinere şi pentru cazuri anormale de funcţionare (corelate cu planul de intervenţie) • Jurnal de funcţionare: • Planul de intervenţie • Planul de funcţionare / de depozitare • Planul stării de fapt (Pct. 4. 1. Ord. 757/2004) | Sunt disponibile: • Documente de aprobare – set complet de avize, acorduri şi autorizaţii • Planul organizatoric nume şi responsabilităţile fiecărei persoane • Instrucţiuni de funcţionare • Jurnal de funcţionare • Planul de intervenţie • Planul stării de fapt (se redactează periodic) | Conformare cerinţe legale |
| Acceptarea şi depunerea deşeurilor |  |  |
| Deşeurile care pot fi depozitate pe un anumit amplasament trebuie să se regăsească în acordul /autorizaţia de mediu a depozitului | Tipurile de deşeuri acceptate la depozitare sunt nominalizate în Autorizaţia de mediu. | Conformare cerinţe legale |
| Deşeurile periculoase stabilizate sunt acceptate pe depozitele pentru deşeurile nepericuloase, dacă îndeplinesc criteriile specifice corespunzătoare prevederilor legale şi dacă pot fi depozitate în celule separate faţă de deşeurile biodegradabile (Pct. 4.2. Ord. 757/2004) | Nu este cazul | Nu este cazul |

CERINŢE PRIVIND CONTROLUL ŞI URMĂRIREA ÎN FAZA DE EXPLOATARE A DEPOZITULUI

| Cerinţa caracteristică legală privind depozitarea | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti |  | Comentarii privind conformarea cu cerinţele legale privind depozitarea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului şi să suporte costurile acestuia. Automonitorizarea trebuie să cuprindă: • automonitorizare tehnologică • automonitorizare a calităţii factorilor de mediu (Pct. 4. Ord. 757/2004) | Operatorul a instituit un sistem de automonitorizare a depozitului, care constă în: • automonitorizare tehnologică • automonitorizare a calităţii factorilor de mediu |  | Conformare cerinţe legale |  |
| Automonitorizarea tehnologică |  |  |  |  |
| Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării şi funcţionării următoarelor amenajări şi dotări posibile din depozite: • starea drumurilor de acces şi a drumurilor din incintă • starea impermeabilizării depozitului • funcţionarea sistemelor de drenaj • comportarea taluzurilor şi a digurilor • urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite • funcţionarea instalaţiilor de epurare a levigatului • funcţionarea instalaţiilor de captare şi ardere a gazelor de depozit • funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale • starea instalaţiei de spălare/ dezinfecţie auto • starea utilajelor de manevrare a deşeurilor • starea utilajelor şi instalaţiilor de prelucrare a deşeurilor prin: • compostare • sortare materiale reciclabile • incinerare (Pct. 4. Ord. 757/2004) | Automonitorizarea tehnologica instituită în cadrul depozitului constă în verificarea permanentă a stării şi funcţionării următoarelor amenajări şi dotări din depozit: • starea drumurilor de acces şi a drumurilor din incintă • starea impermeabilizării depozitului • funcţionarea sistemelor de drenaj • comportarea taluzurilor şi a digurilor • funcţionarea instalaţiilor de epurare a levigatului • starea utilajelor de manevrare a deşeurilor • starea utilajelor şi instalaţiilor de prelucrare a deşeurilor prin balotare. |  | Conformare cerinţe legale |  |
| Automonitorizarea/monitorizarea calităţii factorilor de mediu |  |  |  |  |
| Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea şi analiza probelor sunt cele standardizate la nivel naţional sau european, sau sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor. (Pct. 4. Ord. 757/2004) |  | Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea şi analiza probelor sunt cele standardizate la nivel naţional. | Conformare cerinţe legale |  |
| Probele recoltate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate. (Pct. 4. Ord. 757/2004) |  | Probele recoltate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu sunt analizate de laboratoare acreditate. | Conformare cu cerinţe legale |  |
| Rezultatele determinărilor efectuate prin monitorizarea factorilor de mediu se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare. (Pct. 4. Ord. 757/2004) |  | Rezultatele determinărilor efectuate prinmonitorizarea factorilor de mediu se centralizează într-un registru special, iar buletinele de analiză în original se păstrează îndosariate. | Conformare cerinţe legale |  |
| Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizeaza potrivit procedurii de control si urmarire a depozitelor de deseuri prevazute in anexa nr. 3(conform Ordonanta nr. 2/2021) si in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; cuprinde: • date meteorologice • controlul levigatului • controlul gazului de depozit • controlul calităţii apei de suprafaţă • controlul calităţii apei subterane • topografia depozitului. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu cuprinde: • date meteorologice • controlul levigatului şi al permeatului • controlul gazului de depozit • controlul calităţii apei de suprafaţă • controlul calităţii apei subterane • topografia depozitului | Conformare cerinţe legale |  |
| Datele meteorologice se colectează de la cea mai apropiată staţie meteorologică sau prin monitorizare cu dotări proprii ale depozitului. Datele meteorologice urmărite: • cantitatea de precipitaţii - zilnic • temperatura minimă, maximă (la ora 15) – zilnic • direcţia şi viteza dominantă a vântului - zilnic • evaporaţia – zilnic • umiditatea atmosferică (la ora 15) - zilnic. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Datele meteorologice urmărite: • cantitatea de precipitaţii - zilnic • temperatura la ora 14 – zilnic • evaporaţia – zilnic • umiditatea atmosferică (la ora 14) - zilnic. | Conformare cerinţe legale |  |
| Urmărirea cantităţii şi calităţii levigatului constă în: • măsurare volum levigat – lunar • prelevare şi analizare probe levigat – trimestrial, pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit. Indicatorii monitorizaţi sunt corelaţi cu tipurile de deşeuri depozitate şi cu prevederile Autorizaţiei de mediu. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Urmărirea cantităţii şi calităţii levigatului şi permeatului constă în: • măsurare volum levigat epurat (permeat) – lunar • prelevare şi analizare probe levigat şi permeat – trimestrial. Indicatorii monitorizaţi sunt corelaţi cu prevederile Autorizaţiei de mediu. | Conformare cerinţe legale |  |
| Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit constă în: • determinare emisii difuze de gaz (FID) • determinare posibile emisii de gaz şi presiunea atmosferică • măsurarea compoziţie gaz de depozit: CH4, CO2, H2S, H2 etc. în secţiuni reprezentative ale depozitului. Indicatorii monitorizaţi sunt corelaţi cu tipurile de deşeuri depozitate şi cu prevederile Autorizaţiei de mediu. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Calitatea gazului de depozit este monitorizată semestrial prin determinarea compoziţiei gazului de depozit: (CH4, CO2, H2S, COV) în secţiuni reprezentative ale depozitului | Conformare cu cerinţe legale |  |
| Urmărirea cantităţii şi calităţii apei de suprafaţă (dacă este în apropierea depozitului) se efectuează în cel puţin două puncte, situate amonte şi aval de depozit. Frecvenţa prelevării probelor de apă de suprafaţă este trimestrială. În cazul în care debitul şi calitatea apei de suprafaţă sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale de timp mai mari. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puţin trei puncte, dintre care un punct amplasat amonte şi două aval de depozit, pe direcţia locală de curgere a apei subterane. Numărul de puncte de urmărire se poate mări pe baza unor prospecţiuni hidrogeologice şi a necesităţii depistării urgente a infiltraţiilor accidentale de levigat în apă. Înainte de intrarea în exploatare a depozitului se prelevează probe din cel puţin trei puncte pentru a stabili valori de referinţă pentru compararea valorilor obţinute ulterior. Indicatorii monitorizaţi în probele prelevate se aleg pe baza calităţii apei freatice din zonă şi a compoziţiei prognozate a levigatului. Frecvenţa urmăririi nivelului apei subterane este de 6 luni. Frecvenţa monitorizării calităţii apei subterane va fi în funcţie de viteza locală de curgere. Pragurile de alertă se determină în funcţie de formaţiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul şi de calitatea iniţială a apei freatice din zonă. Nivelul de control al poluării se bazează pe compoziţia medie determinată din variaţiile locale ale calităţii apei freatice pentru foraj de control. Dacă există date şi este posibil, pragul de alertă se specifică în autorizaţie. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Controlul calităţii apei subterane se realizează trimestrial prin 3 foraje de control, dintre care un punct amplasat amonte şi două aval de depozit | Conformare cu cerinţe legale |  |
| Urmărirea topografiei depozitului se realizează prin indicatorii: • structura şi compoziţia depozitului • comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului. Frecvenţa urmăririi acestor parametrii este anuală. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Urmărirea topografiei depozitului se realizează prin ridicări topo şi profile ale depozitului, cu o frecvenţa anuală. | Conformare cerinţe legale |  |
| Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului: • semestrial – datele obţinute prin monitorizare factorilor de mediu; • în maxim 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Operatorul depozitului raportează autorităţii competente pentru protecţia mediului datele obţinute prin monitorizare factorilor de mediu conform AIM. | Conformare cerinţe legale |  |
| Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsuri de remediere necesare în urma unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator. (conform Ordonanta nr. 2/2021) |  | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsuri de remediere necesare în urma unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator. | Conformare cerinţe legale |  |

CERINŢE PRIVIND ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR DE DEŞEURI ŞI URMĂRIREA POST-ÎNCHIDERE A ACESTORA

| Cerinţa caracteristică a Directivei privind depozitarea | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti |  | Comentarii privind conformarea cu prevederile Directivei privind depozitarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul post-închidere al depozitului. (conform Ordonanta nr. 2/2021) | Conformare cerinţe legale după închidere |  | Nu este cazul |
| Perioada de urmărire post-închidere este stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care este de minim 30 ani şi poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare post-închidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu. (Pct. 5.2. Ord. 757/2004) | Conformare cerinţe legale după închidere |  | Nu este cazul |
| Monitorizarea post-închiderea va fi efectuată conform procedurilor prevăzute in Ordonanta nr. 2/2021, iar rezultatele păstrate într-un registru pe toată perioada de monitorizare. | Conformare cerinţe legale după închidere |  | Nu este cazul |
| Închidere depozit |  |  |  |
| Suprafaţa pe care a fost sistată depozitarea trebuie impermeabilizată, iar dispozitivele de monitorizare postînchidere trebuie instalate. | Conformare cerinţe legale după închidere |  | Nu este cazul |
| Impermeabilizarea depozitului |  |  |  |
| Sistemul de impermeabilizare a suprafeţei depozitului trebuie să fie format din: • strat final de deşeuri nivelat, sau • start de susţinere cu grosime de 0,50 – 1,00 m peste deşeurile nivelate • strat de drenaj pentru gaz cu grosime ≥ 0,50 m • strat de impermeabilizare din argilă compactată cu grosime ≥ 0,50 m • geotextil de protecţie de 400 g/m2 • strat de drenaj ape de precipitaţii din pietriş sau balast cu grosime ≥ 0,30 m • geotextil de protecţie de 400 g/m2 • strat de pământ argilos cu nisip/pietriş cu grosime ≥ 0,85 m • strat de sol vegetal cu grosime ≥ 0,15 m • gazon, vegetaţie rezistentă la eroziune. (Pct. 5.2. Ord. 757/2004) | Conformare cerinţe legale după închidere |  | Nu este cazul |
| Colectarea apelor de pe suprafeţe acoperite |  |  |  |
| Sistem de colectare ape de pe suprafaţa depozitului: • strat de drenaj deasupra stratului de impermeabilizare • rigole de colectare pe marginea interioară a bermelor • rigolă perimetrală la baza taluzului • decantor • bazin de colectare apă de precipitaţii • rigolă de evacuare • punct de evacuare în apă de suprafaţă (Pct. 5.2. Ord. 757/2004) | Conformare cerinţe legale după închidere |  | Nu este cazul |
| Monitorizarea post-închidere a calităţii factorilor de mediu |  |  |  |
| Datele meteorologice se colectează de la aceeaşi staţie meteorologică ca şi în perioada de funcţionare. Datele meteorologice urmărite: • cantitatea de precipitaţii – zilnic, dar şi ca valori lunare medii • temperatura minimă, maximă (la ora 15) – medie lunară • evaporaţia – zilnic, dar şi ca valori lunare medii • umiditatea atmosferică (la ora 15) – medie lunară. (Pct. 5.2. Ord. 757/2004) |  | Conformare cerinţe legale după închidere | Nu este cazul |
| Urmărirea cantităţii şi calităţii levigatului constă în: • măsurare volum levigat • prelevare şi analizare probe levigat pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit. Frecvenţa controlului levigatului este: - volum levigat – 6 luni; - compoziţie levigat – 6luni. Indicatorii monitorizaţi sunt corelaţi cu tipurile de deşeuri depozitate şi cu prevederile Autorizaţiei de mediu. (Pct. 5.2. Ord. 757/2004) |  | Conformare cerinţe legale după închidere | Nu este cazul |
| Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit constă în: • determinarea debitului de gaz de depozit • măsurarea compoziţie gaz de depozit: CH4, CO2, H2S, H2 etc. Frecvenţa controlului gazului de depozit este de 6 luni. Indicatorii monitorizaţi sunt corelaţi cu tipurile de deşeuri depozitate şi cu prevederile Autorizaţiei de mediu. Sistemul de colectare a gazului se va verifica regulat în faza de urmărire postînchidere. (Pct. 5.2. Ord. 757/2004) |  | Conformare cerinţe legale după închidere | Nu este cazul |
| Urmărirea cantităţii şi calităţii apei de suprafaţă (dacă este în apropierea depozitului) se efectuează în cel puţin două puncte, situate amonte şi aval de depozit. Frecvenţa prelevării probelor de apă de suprafaţă este 6 luni. În cazul în care debitul şi calitatea apei de suprafaţă sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale de timp mai mari. (Pct. 5.2. Ord. 757/2004) |  | Conformare cerinţe legale după închidere | Nu este cazul |
| Controlul calităţii apei subterane se realizează prin forajele de control instalate în perioada de funcţionare a depozitului şi va consta în: • măsurarea nivelului apei • recoltare de probe şi efectuare de analize. Frecvenţa urmăririi nivelului apei subterane este 6 luni. Indicatorii monitorizaţi în probele prelevate sunt aceiaşi cu cei monitorizaţi în perioada de exploatare, precum şi pragurile de alertă stabilite anterior. Frecvenţa monitorizării calităţii apei subterane va fi anuală. (Pct. 5.2. Ord. 757/2004) |  | Conformare cerinţe legale după închidere | Nu este cazul |
| Controlul topografiei depozitului se realizează prin urmărirea anuală a comportării la tasare şi a nivelului depozitului. |  | Conformare cerinţe legale după închidere | Nu este cazul |

TEHNICI PENTRU PREVENIREA ŞI MINIMIZAREA CONSUMULUI DE RESURSE

| Tehnici recomandate |  | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerinţe generale la proiectarea depozitului |  |  |  |  |
| Utilizarea transportului gravitaţional al levigatului pentru diminuarea consumului de energie. |  | Levigatul părăseşte gravitaţional incinta de depozitare, fiind pompat apoi către staţia de epurare. | Conformare tehnicile recomandate |  |
| Izolarea clădirilor aferente depozitului, a camerelor de control şi a birourilor necesare desfăşurării activităţilor pe amplasament pentru diminuarea necesarului de energie pentru încălzire. |  | Clădirile sunt realizate din zidărie tencuită, prevăzute cu tâmplărie din PVC. | Conformare tehnicile recomandate |  |
| Cerinţe generale la achiziţionarea unor materiale, operarea şi întreţinerea depozitului |  |  |  |  |
| Achiziţionarea unor echipamente cu eficienţă energetică ridicată, inclusiv cele pentru iluminat, pompe etc. |  | Toate echipamentele utilizate au fost achiziţionate noi, fiind fabricate conform tehnologiilor de vârf. | Conformare tehnici recomandate |  |
| Asigurarea unor verificări şi întreţineri periodice ale echipamentelor. (Anexa 2 Ord. 757/2004) |  | Prin grija compartimentului mecanizare sunt planificate revizii şi reparaţii ale utilajelor. Service-ul pentru instalaţii este furnizat de producători. | Conformare tehnici recomandate |  |
| Asigurarea deplasărilor minime ale vehiculelor pe amplasament şi oprirea motoarelor vehiculelor când nu sunt utilizate. |  | Zilnic este stabilită zona de operare şi ruta de acces a tuturor vehiculelor în incintă | Conformare tehnici recomandate |  |
| Stabilirea unui program de operare a echipamentelor cu consum mare energetic în perioadele de încărcare în afară vârfului de operare, dacă este posibil. |  | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Stabilirea anuală a unor indicatori cheie de performanţă energetică. |  | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Cerinţe generale pentru revizuirea anuală a consumului energetic |  |  |  |  |
| Optimizarea alimentării cu energie, de exemplu, utilizarea gazului de depozit generat de depozitarea deşeurilor pentru generarea căldurii/energiei. |  | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Optimizarea/reducerea consumului de energie. |  | Nu este cazul | Nu este cazul |  |
| Posibilitatea de utilizare a gazului de depozit generat pe amplasament. |  |  |  |  |
| Tipul de deşeuri acceptate pe amplasament (în special deşeuri biodegradabile). Volumul de deşeuri depozitat şi rata şi tipul de descompunere în cadrul amplasamentului. Dimensiunea depozitului. (Anexa 2 Ord. 757/2004) | Instalatia corespunzatoare extractiei, colectarii si tratarii gazului aferent CMID Costinesti |  | Conformare tehnici recomandate |  |

Materii prime

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate/legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Demonstrarea etapelor care au fost sau vor fi efectuate pentru a reduce consumul de materiale. Menţinerea unui inventar al materiilor prime utilizate pe amplasament, inclusiv: • cantităţile utilizate sau estimate a fi utilizate; • justificarea utilizării în continuare a oricărei substanţe pentru care există o substanţă alternativă mai puţin periculoasă; • luarea în considerare a unui plan de dezvoltare etapizat, care să minimizeze utilizarea materialelor. (Pct. 4.1 Ord. 757/2004) | Nu este cazul Evidenţe ale consumurilor de materiale sunt păstrate la punctul de lucru. | Nu este aplicabil |

TEHNICI DE PREVENIRE ŞI MINIMIZARE A EMISIILOR

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de management |  |  |
| Proceduri pentru asigurarea că sistemul de impermeabilizare nu a fost distrus înainte de sau în timpul depunerii deşeurilor, în special a primului strat de deşeuri. (Anexa 2 Ord. 757/2004) | Proceduri de verificare corespunzatoare | Conformare tehnici recomandate |
| Proceduri pentru decontaminare şi proceduri pentru asigurarea că scurgerile sunt colectate/minimizate. | Proceduri de verificare corespunzatoare | Conformare tehnici recomandate |
| Procedură pentru eliminarea corespunzătoare a apelor pluviale contaminate. (Anexa 2 Ord. 757/2004) | Proceduri de verificare corespunzatoare | Conformare tehnici recomandate |
| Monitorizarea periodică a integrităţii taluzurilor (cel puţin la 3 ani). (Anexa 2 Ord. 757/2004) | Urmărirea integrităţii taluzurilor exterioare este zilnică | Conformare tehnici recomandate |
| Stabilirea unor limite pentru calitatea apei subterane, în funcţie de condiţiile hidrogeologice specifice ale zonei, luând în consideraţie direcţie şi gradientul de curgere ale apei subterane. | Limitele propuse prin documentaţia tehnică de autorizare, care tin cont de calitatea iniţială a apei freatice pe amplasament înainte de începerea investiţiei, de condiţiile hidrogeologice specifice zonei şi de influenţa unor surse de poluanţi similari din arealul de impact potenţial. | Conformare tehnici recomandate |
| Tehnici de control |  |  |
| Impermeabilizarea şi acoperirea depozitului (Anexa 2 Ord. 757/2004) | Impermeabilizarea bazei depozitului a fost realizată pentru compartimentele în exploatare. | Conformare tehnici recomandate |
| Canale de drenare – deviere a apei de suprafaţă | Nu este cazul |  |
| Devierea apei subterane – bariere, injecţie | Nu este cazul |  |
| Straturi de drenare a apei subterane | Nu este cazul |  |
| Betonarea sau îndiguirea zonelor din incinta depozitului | Nu este cazul |  |
| Rezervoarele mobile trebuie să nu fie lăsate peste noapte pe amplasamentul depozitului şi trebuie să fie închise într-o zonă protejată/îndiguită | Nu este cazul |  |

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de management |  |  |
| Zona activă a depozitului trebuie să fie ţinută cât mai mică posibil. (Pct. 4.2 Ord. 757/2004) | Exploatarea depozitului se face etapizat | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Compactarea deşeurilor şi acoperirea acestora zilnică pentru reducerea nivelului apei de infiltraţie şi astfel cantitatea de levigat produs. (Pct. 4.2.2.1 Ord. 757/2004) | Deşeurile depozitate în zona activă a depozitului sunt compactate şi acoperite periodic cu material inert. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Tehnici de control |  |  |
| Utilizarea de sol sau de materiale artificiale de acoperire pentru reducerea infiltraţiilor apelor pluviale in masa de deşeuri a depozitului, în timp ce zona activă în care se depozitează se diminuează pe cât posibil. | Zona activă este limitată. La închiderea finală a depozitului se va utiliza un sistem de impermeabilizare a suprafeţei depozitului conform cu cerinţele legale în vigoare. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Realizarea unui sistem de extracţie a levigatului care să permită îndepărtarea acestuia din depozit în vederea epurării şi / sau a eliminării. (Pct. 4.2 Ord. 757/2004) | Compartimentele depozitului sunt prevăzute cu sisteme individuale de drenare şi colectare a levigatului, în vederea epurării. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Monitorizarea compoziţiei levigatului acumulat în masa de deşeuri depozitate. (Pct. 4.4 Ord. 757/2004) | Compoziţia levigatului este monitorizată prin aparatura de măsură aferentă staţiei de epurare, precum şi prin recoltarea de probe şi efectuarea de analize specifice. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Acoperirea şi reabilitarea oricărei zone ajunse în faza finală a depozitului cât mai curând posibil după încetarea depozitării. | Nu este cazul | Nu este cazul |
| Levigatul care este îndepărtat din depozit trebuie să fie gestionat şi trebuie să fie epurat pe amplasament până la anumite limite înainte ca acesta să fie descărcat. (Pct. 3.4 Ord. 757/2004) | Levigatul colectat din depozit este epurat pe amplasament. Calitatea levigatului epurat se incadreaza in limitele admise. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Instalaţia de epurare trebuie să fie construită şi operată la parametrii proiectaţi şi trebuie să fie acceptată de către autoritatea de mediu în primul an după obţinerea autorizaţiei de mediu. (Pct. 3.4 Ord. 757/2004) | Instalaţia PALL este o statie de epurare prin osmoză inversă şi este operată la parametri proiectaţi. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |

Managementul gazului de depozit

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de management |  |  |
| Prevenirea emisiilor necontrolate de gaz de depozit din amplasamentul depozitului prin extracţia, colectarea şi tratarea acestuia. (Pct. 3.5 Ord. 757/2004) | Instalatie corespunzatoare extractiei, colectarii si tratarii gazului | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |

Minimizarea emisiilor în aer

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de management |  |  |
| Procedurile operaţionale şi planul de lucru trebuie să stabilească consideraţiile şi cerinţe de operare pentru a minimiza şi controla neplăcerile posibile datorate prafului. (Pct. 3.5. Ord. 757/2004) | S-au elaborat proceduri operaţionale, care să vizeze şi gestionarea în depozit a tuturor deşeurilor, inclusiv a celor prăfoase. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Eficienţa prevederilor operaţionale trebuie să fie revizuite ca parte a planului de monitorizare a amplasamentului, a Raportului de mediu anual şi a procedurilor de SMM pentru amplasament. | Prin documentele Sistemului integrat de management sunt incluse şi date privind eficienţa prevederilor operaţionale care să vizeze gestionarea în depozit a tuturor deşeurilor, inclusiv a celor prăfoase. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Tehnici de control |  |  |
| Deşeurile prăfoase trebuie pre-tratate (condiţionate) utilizând apă – câteodată un „agent de umectare” trebuie să fie încorporat. (Pct. 4.1. Ord. 757/2004) | Amestecarea deşeurilor prăfoase cu deşeuri cu umiditate crescută, sau stropirea cu apă a zonelor în care s-au depozitat deşeuri prăfoase. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Deşeurile transportate la depozit trebuie compactate imediat după descărcarea din vehicule şi acoperite cu un material potrivit (sol sau materiale de acoperire artificiale) cu o grosime suficientă. (Pct. 4.1. Ord. 757/2004) | Compactarea imediată şi amestecarea deşeurilor prăfoase cu alte deşeuri care să reducă riscul antrenării prafului. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Măturarea cu regularitate a suprafeţelor drumurilor interioare. (Pct. 4.1. Ord. 757/2004) | Întreţinerea curentă a drumurilor interioare de acces. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Stropirea cu regularitate a suprafeţelor drumurilor interioare. (Pct. 4.1. Ord. 757/2004) | Stropirea suprafeţelor betonate în perioadele secetoase. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Însămânţarea suprafeţelor acoperite de îndată ce straturile de reabilitarea au fost aşternute. | Nu este cazul | Nu este cazul |

Tehnici de eliminare

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de eliminare |  |  |
| Proceduri pentru asigurarea că vehiculele sunt bine întreţinute şi astfel eficienţa de operare este ridicată. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Periodic toate vehiculele şi utilajele sunt supuse inspecţiilor tehnice | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Ca parte a evaluării eficienţei energetice a amplasamentului trebuie elaborate proceduri pentru revizuirea utilizării carburanţilor de toate vehiculele. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Nu este cazul |  |
| Tehnici de control |  |  |
| Revizia şi întreţinerea regulate ale vehiculelor. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Echipamentele şi vehiculele aflate în dotare sunt întreţinute după un program de revizii şi reparaţii conform cu prevederile legale. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Oprirea motoarelor atunci când vehiculele nu sunt în funcţiune. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Funcţionarea motoarelor utilajelor de exploatare este optimizată. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Minimizarea deplasărilor vehiculelor pe amplasament. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Deplasarea utilajelor în cadrul depozitului este optimizată în vederea reducerii consumului de carburant. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională. |

Zgomot

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul depozitului | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de control |  |  |
| Selectarea echipamentelor care se conformează cu standardele de zgomot ale UE. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Echipamentele din dotarea depozitului conforme cu standardele de zgomot ale UE. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Utilizarea clădirilor pentru instalaţii fixe sau echipamente inerent generatoare de zgomot (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Instalatiile sunt amplasate in hale. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Localizarea echipamentelor generatoare de zgomot sau tonale, cum ar fi: faclele, staţiile de pompare a levigatului departe de zonele rezidenţiale, luând în consideraţie topografia amplasamentului şi zonelor înconjurătoare. (Pct. 3.10. Ord. 757/2004) | Zonele rezidenţiale cele mai apropriate de depozit sunt situate departe de zonele rezidentiale, prin urmare nu sunt afectate de nici o sursă de zgomot existentă (staţii de pompare a levigatului) sau viitoare (instalaţiile de colectare şi tratare a gazului de depozit). | Nu este aplicabilă |

Mirosuri

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID COSTINESTI | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de control |  |  |
| Minimizarea zonei active de basculare. (Pct. 4.2.2.2. Ord. 757/2004) | Zona activă este redusă. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională. |
| Deplasarea rapidă a deşeurilor, compactarea şi acoperirea acestora. (Pct. 4.2.2.2. Ord. 757/2004) | Deşeurile sunt compactate imediat după basculare în depozit, iar periodic acestea sunt acoperite. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională. |
| Îngroparea imediată a deşeurilor urât mirositoare. (Pct. 4.2.2.2. Ord. 757/2004) | Deşeurile urât mirositoare sunt depozitate prin îngropare, operaţie care se execută cât mai repede posibil după descărcarea în depozit. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională. |
| Restricţionarea încărcărilor cunoscute a fi în mod special urât mirositoare. (Pct. 4.2.2.2. Ord. 757/2004) | Depozitarea unor deşeuri cu potenţial crescut de emitere de mirosuri neplăcute este restricţionată, prin lista de deşeuri acceptate în depozit. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională. |
| Aerarea zonelor de stocare a levigatului. (Pct. 4.2.2.2. Ord. 757/2004) | Stocarea levigatului se face în bazin in aer liber. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională. |
| Îmbunătăţiri în sisteme de colectare şi de combustie a gazului. (Pct. 4.2.2.2. Ord. 757/2004) | Nu este cazul | Nu este cazul |

Minimizarea inconvenientelor

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de eliminare |  |  |
| Mărunţirea sau tratarea deşeurilor în zone acoperite şi înainte de a ajunge în depozit. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Mărunţirea şi compactarea deşeurilor în autogunoierele compactoare, încă de la preluarea deşeurilor de la puncte de precolectare. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Separarea deşeurilor pentru îndepărtarea fracţiei uşoare din fluxul de deşeuri. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Separarea în depozit a deşeurilor din plastic (PET şi polietilenă), balotarea şi valorificarea acestora prin agenţi economici autorizaţi. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Tehnici de control |  |  |
| Utilizarea solului şi a materialelor artificiale de acoperire pentru asigurarea că deşeurile depozitate sunt ţinute pe loc. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Compactarea zilnică şi acoperirea periodică a deşeurilor depuse în depozit în zona activă. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Montarea de garduri amonte de depozit pe direcţia dominată a vânturilor. Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Realizarea împrejmuirii depozitului cu gard înalt de 2 m, care să reţină deşeurile uşoare. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Realizarea unei perdele de protecţie perimetrală pentru reducerea impactului efectelor datorată vântului. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Perdea de protectie | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Prevederea unei zone tampon între gardurile de reţinere şi perimetrul depozitului. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Prevederea unei zone tampon între incinta depozitului şi gardurile de împrejmuire. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |

Păsări

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de eliminare |  |  |
| Tehnicile de control a păsărilor trebuie să fie planificate cu grijă luând în consideraţie speciile care ar putea fi afectate. Măsurile care pot fi utilizate pentru diminuarea neplăcerilor asupra păsărilor includ utilizarea unei bune practici de depozitare, cu depunerea rapidă şi compactarea deşeurilor, operarea în zone active reduse ca întindere şi cu acoperire progresivă a deşeurilor, utilizarea sistemelor de plasă mobile pentru împrejmuire totală împreună cu utilizarea tehnicilor de speriat păsări. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Depunerea rapidă, compactarea zilnică şi acoperirea periodică a deşeurilor depuse în depozit în zona activă. Diminuarea pe cât posibil a zonelor active ale depozitului. Acoperire cu strat de sol a compartimentelor închise temporar. Acoperire progresivă a depozitului în faza finală de viaţă, când pe taluzuri vor înceta activităţile de operare. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Tehnici de control |  |  |
| Acoperirea efectivă a deşeurilor, în mod special a deşeurilor care conţin surse potenţiale de hrană. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Acoperirea se va face periodic toată suprafaţa activă a depozitului, peste deşeurile compactate. | Conformare cu tehnicile recomandate. |
| Pre-tratarea deşeurilor, de ex. balotare sau îndepărtare deşeuri de alimente (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Prin îndepărtarea deşeurilor reciclabile si respectiv a celor organice compostabile din deşeurile menajere şi tratarea acestora în instalaţii separate, se va îmbunătăţi situaţia referitoare la prezenţa păsărilor pe depozitele de deşeuri menajere. | Conformare cu tehnicile recomandate |

Animale dăunătoare şi insecte

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul CMID Costinesti | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de eliminare |  |  |
| Apariţia muştelor este asociată cu deşeurile care nu au fost colectate pe o perioadă mai mare de timp. Operatorul / managerul depozitului trebuie să fie conştient că probabilitatea acestor deşeuri şi să planifice operaţiile pe amplasament corespunzător. Dacă apariţia acestor deşeuri este o problemă curentă, atunci operatorul / managerul depozitului trebuie să ia în consideraţie interzicerea acestor deşeuri, dacă acestea produc neplăceri disproporţionate şi cauzează reclamaţii. Procedurile de acceptare la depozit trebuie să rezolve aceste probleme. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Adaptarea operării depozitului în cazul aducerii la depozitare a unor deşeuri care atrag animale dăunătoare sau insecte, iar în cazul în care impactul negativ nu este înlăturat prin măsuri operaţionale, interzicerea acelor deşeuri la depozitare. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Trebuie acordată atenţie pentru asigurarea că utilizarea insecticidelor nu cauzează poluarea mediului, cum ar fi contaminarea cursurilor de apă, sau periclitează anumite specii de faună. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Efectuarea dezinfecţiei şi a deratizării de către firme specializate, cu materiale specifice şi eficiente. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Rozătoarele pot fi atrase de deşeurile care conţin carne sau resturi alimentare şi de aceea operatorul / managerul depozitului trebuie să fie conştient de probabilitatea ca aceste deşeuri să fie aduse la depozit de anumiţi transportatori şi să planifice corespunzător operarea depozitului. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Interzicerea deşeurilor care provin de la abatoare/carmangerii sau de la tăbăcării la depozitare, menţionată în mod expres în procedura de acceptare a deşeurilor la depozitare. Implementarea unei proceduri de operare corespunzătoare a deşeurilor care atrag răzătoare sau insecte | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Tehnici de control |  |  |
| Plasarea promptă, compactarea şi acoperirea deşeurilor în celule definite. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Descărcarea rapidă a deşeurilor, compactarea şi acoperirea acestora cu materiale inerte. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Îngroparea imediată a deşeurilor cu potenţial de atragere a animalelor dăunătoare şi a muştelor, cum ar fi deşeurile de alimente (în special sub- produse animale dacă acestea sunt acceptate în depozit) şi deşeuri de la tăbăcării. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Îngroparea imediată a deşeurilor cu potenţial de atragere a animalelor dăunătoare şi a muştelor, cum ar fi deşeurile de alimente (în special sub produse animale dacă acestea sunt acceptate în depozit) şi deşeuri de la tăbăcării. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Utilizarea specialiştilor pentru controlul paraziţilor pentru a controla nivelul animalelor dăunătoare. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Efectuarea operaţiilor de deratizare şi dezinfecţie periodic, cu o frecvenţă corelată cu incidenţa apariţiei acestor animale dăunătoare. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Tratarea zonelor infestate, cum ar fi zonele expuse şi versanţii, cu insecticide. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Tratarea cu insecticide a zonelor infestate, cum ar fi zonele active de depozitare, versanţii, zonele din vecinătatea spaţiilor administrative. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |
| Acoperirea sau îngroparea deşeurilor excavate în timpul instalării sistemelor de management al levigatului şi al gazului de depozit. (Pct. 4.2.2. Ord. 757/2004) | Acoperirea sau îngroparea deşeurilor excavate în timpul instalării sistemelor de management al levigatului şi al gazului de depozit. | Conformare cu tehnicile recomandate şi legislaţia naţională |

Material antrenat în afara depozitului de roţile vehiculelor

| Tehnici recomandate | Tehnici aplicate în cadrul depozitului | Comentarii privind conformarea cu tehnicile recomandate / legislaţia naţională |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de control |  |  |
| Întreţinerea regulată a drumurilor interioare. (Pct. 4.2. Ord. 757/2004) | Întreţinerea regulată a drumurilor interioare, prin repararea stratului de protecţie atunci când este cazul. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |
| Utilizarea de echipamente eficiente de spălare a roţilor şi a vehiculelor. (Pct. 4.2. Ord. 757/2004) | Echipamente utilizate pentru curatarea roţilor. | Conformare cu tehnicile recomandate si cu legislaţia naţională |
| Inspecţia regulată a drumurilor interne şi externe. (Pct. 4.2. Ord. 757/2004) | Inspecţia regulată a drumurilor interne şi externe pentru a identifica extinderea acestui tip de impact şi luarea de măsuri de îmbunătăţire. | Conformare cu tehnicile recomandate şi cu legislaţia naţională |

CONCLUZII

Evaluarea comparativă cu cerinţele legale şi cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT) a tehnicilor aplicate în cadrul CMID Costinesti apartinand S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL pentru desfăşurarea activităţilor de depozitare a deşeurilor nepericuloase a condus la următoarele concluzii:

•	Tehnicile aplicate pentru activităţile de depozitare a deşeurilor nepericuloase şi pentru managementul de mediu sunt în cea mai mare măsură conforme cu cerinţele legale şi cu BAT;

•	Emisiile de poluanţi în apă şi în aer sunt conforme cu prevederile legale şi comparative cu cele din documentele studiate;

•	Soluţionarea neconformărilor care sunt asociate fazelor de închidere şi urmărire postînchidere se va realiza atunci când depozitul va ajunge în fazele respective.

CONCLUZII  PRIVIND  CELE  MAI  BUNE  TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU   TRATAREA  DESEURILOR

DOMENIU  DE  APLICARE

Documentul de referinta ,,Waste Treatment Industries” nu acopera cerintele BAT pentru depozitele de deseuri, aspect precizat la pagina 3 din DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

,,Prezentele concluzii privind BAT se refera la urmatoarele activitati prevazute in anexa I la Directiva 2010/75/UE:

5.3. (a) Eliminarea deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicand desfasurarea uneia sau mai multora dintre urmatoarele activitati si cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta Directivei 91/271/CEE a Consiliului (1):

(i) tratare biologica;

(ii) tratare fizico-chimica;

(iii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iv) tratarea cenusii;

(v) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora.

(b) Recuperarea sau o combinatie de recuperare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand una sau mai multe din activitatile urmatoare si excluzand activitatile care intra sub incidenta Directivei 91/271/CEE:

(i) tratarea biologica;

(ii) pretratarea deseurilor pentru incinerare sau coincinerare;

(iii) tratarea cenusii;

(iv) tratarea in tocatoare a deseurilor metalice, inclusiv a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora. Atunci cand singura activitate de tratare a deseurilor desfasurataeste fermentarea anaeroba, pragul de capacitate pentru activitatea respectiva este de 100 de tone pe zi”.

La pag. 3, alin. 2, se  specifica la cea de-a 9- a enumerare ca:

,,Prezentele concluzii privind BAT nu se refera la urmatoarele:

—depozitele de deseuri. Aceasta activitate intra sub incidenta Directivei 1999/31/CE a Consiliului (1).Sub incidenta Directivei 1999/31/CE intra, in special, depozitarea subterana permanenta si depozitarea pe termen lung (≥ 1 an inainte de eliminare, ≥ 3 ani inainte de recuperare)”.

Aceasta analiza BAT se refera doar la tratarea biologica efectuata pe amplasament.

1. CONCLUZII  GENERALE  PRIVIND  BAT

| Cerinta BAT | Tehnici aplicate in cadrul CMID COSTINESTI | Comentarii privind conformarea cu cerintele BAT |
| --- | --- | --- |
| Performanta generala de mediu |  |  |
| BAT 1. Pentru imbunatatirea performantei generale de mediu, BAT consta in punerea in aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) avand toate caracteristicile urmatoare: I. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; II. definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include imbunatatirea continua a performantei de mediu a instalatiei; III. planificarea si stabilirea procedurilor, a obiectivelor si a tintelor necesare, in corelare cu planificarea financiara si cu investitiile; IV. punerea in aplicare a procedurilor, acordand o atentie deosebita: (a) structurii si responsabilitatii; (b) recrutarii, formarii, constientizarii si competentei; (c) comunicarii; (d) participarii angajatilor; (e) documentarii; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de intretinere; (h) pregatirii si interventiei in caz de urgenta; (i) garantarii conformitatii cu legislatia privind protectia mediului; V. verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o atentie deosebita: (a) monitorizarii si masurarii (a se vedea si Raportul de referinta al JRC privind monitorizarea emisiilor in aer si in apa provenite de la instalatiile care fac obiectul Directivei privind emisiile industriale – ROM); (b) actiunilor corective si preventive; (c) pastrarii evidentelor; (d) auditului intern sau extern independent (daca este posibil), pentru a se stabili daca EMS respecta sau nu dispozitiile prevazute si daca este pus in aplicare si mentinut in mod corespunzator; VI. revizuirea de catre conducerea superioara a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii continue a acestuia; VII. urmarirea dezvoltarii unor tehnologii mai curate; VIII. luarea in considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei inca din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare; IX. efectuarea de evaluari sectoriale comparative in mod regulat; X. gestionarea fluxului de deseuri (a se vedea BAT 2); XI. un inventar al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale (a se vedea BAT 3); XII. un plan de management al reziduurilor (a se vedea descrierea din sectiunea 6.5); XIII. un plan de management al accidentelor (a se vedea descrierea din sectiunea 6.5); XIV. un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 12); XV. un planul de gestionare a zgomotelor si vibratiilor (a se vedea BAT 17). | Operatorul are implementat sistem de management integrat calitate-mediu in care sunt definite de catre conducerea la varf politica de mediu si sunt implementate proceduri specifice acestei instalatii pentru managementul integrat calitate-mediu. Aceste proceduri sunt actualizate si revizuite in conformitate cu modificarile survenite. Societatea are implementate documentele necesare furnizarii complete de detalii referitoare la activitatile desfasurate pe amplasament, precum si proceduride analiza anuala a activitatii, ca parte EMS. Societatea are implementat un program de intretinere preventiva a echipamentelor si instalatiilor aferente. Programul implica: controlul zilnic al starii tehnice a echipamentelor si instalatiilor, inregistrarea tuturor defectiunilor constatate sau a cerintelor pentru prevenirea defectiunilor intr-un registru special, respectarea programului de verificare, intretinere si reparatii. Programul de intretinere preventiva este realizat cu personal calificat angajat permanent, fiind stabilite clar responsabilitatile tuturor persoanelor implicate. Sunt elaborate si implementate ca parte EMS urmatoarele planuri: - Plan de management al reziduurilor; - Plan de management al accidentelor; - Plan de gestionare a mirosurilor; - Plan de gestionare a zgomotelor si vibratiilor . | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 2. Pentru imbunatatirea performantei generale de mediu a instalatiei, BAT consta in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. (a) Instituirea si punerea in aplicare a unor proceduri de caracterizare si preacceptare a deseurilor (b) Instituirea si punerea in aplicare a unor proceduri de acceptare a deseurilor (c) Instituirea si punerea in aplicare a unui sistem de urmarire si a unui inventar al deseurilor (d) Instituirea si punerea in aplicare a unui sistem de management al calitatii deseurilor rezultate (e) Asigurarea trierii deseurilor (f) Asigurarea compatibilitatii deseurilor inainte de amestecarea sau combinarea acestora (g) Sortarea deseurilor solide intrate | Ca parte a EMS, exista un inventar de monitorizare a deseurilor in incinta in care sunt inregistrate datele semnificative privind acestea precum: data, sursa de generare , codul deseului, caracteristicile fizico-chimice, data limita pana la care deseurile trebuie stocate, conditii speciale de stocare (incompatibilitati), modalitatea de gestionare ulterioara a stocariitemporare, etc. . Se asigura sortarea deseurilor solide receptionate. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 3. Pentru a facilita reducerea emisiilor in apa si aer, BAT consta in intocmirea si mentinerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si cuprinde toate elementele urmatoare: (i) informatii despre caracteristicile deseurilor care urmeaza sa fie tratate si despre procesele de tratare a deseurilor, inclusiv: (a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care sa indice originea emisiilor; (b) descrieri ale tehnicilor integrate in procese si ale tratarii la sursa a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale rezultatelor lor; (ii) informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape uzate; de exemplu: (a) valorile medii si variabilitatea debitului, a pH-ului, a temperaturii si a conductivitatii; (b)concentratia medie si valorile medii ale incarcaturii poluante a substantelor relevante, precum si variabilitatea acestora (de exemplu, CCO/COT, compusi azotati, fosfor, metale, substante prioritare/micropoluanti); (c) date privind capacitatea de bioeliminare [de exemplu, CBO, raportul CBO/CCO, metoda Zahn-Wellens, potentialul de inhibitie biologica (de exemplu, inhibarea namolului activat)] (a se vedea BAT 52); (iii) informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale; de exemplu: (a) valorile medii si variabilitatea debitului si a temperaturii; (b)concentratia medie si valorile medii ale incarcaturii poluante a substantelor relevante, precum si variabilitatea acestora (de exemplu, compusi organici, POP, cum ar fi PCB); (c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare si superioare, reactivitatea; (d) prezenta altor substante care ar putea sa afecteze sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranta instalatiei (de exemplu, oxigen, azot, vapori de apa, pulberi). | Sunt implementate documentele necesare furnizarii complete de detalii referitoare la activitatile desfasurate pe amplasament, precum si proceduri de analiza anuala a activitatii, ca parte EMS. Se va efectua analiza apelor uzate rezultate din activitate in conformitate cu cerintele actelor de reglementare. Se va efectua analiza apelor uzate rezultate din activitate in conformitate cu cerintele actelor de reglementare. Monitorizarea calitatii apelor rezultate este certificata prin buletine de analiza prin laboratoare acreditate. Se va efectua analiza emisiilor de gaze rezultate din activitate in conformitate cu cerintele actelor de reglementare. Monitorizarea calitatii emisiilor de gaze este certificata prin buletine de analiza prin laboratoare acreditate. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 4. Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitarii deseurilor, BAT consta in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. (a) Optimizarea amplasarii locului de depozitare; (b) Capacitate de depozitare adecvata (c) Functionare a depozitului in conditii de siguranta (d) Zona separata pentru depozitarea si manipularea deseurilor periculoase ambalate | Receptionarea deseurilor se realizeaza in limita stricta a spatiilor de depozitare, existand un sistem continuu de comunicare cu furnizorii in vederea gestionarii corespunzatoarea livrarilor de deseuri, in vederea evitarii depasirii capacitatilor de stocare. Locul de depozitare este special amenajat. Sunt asigurate masurile care se impun pentru fluidizarea fluxului de deseuri pe amplasament, asttfel incat sa se evite stocarea/acumularea deseurilor mai mult decat este necesar. Pe amplasament sunt receptionate in vederea tratarii doar deseuri nepericuloase. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 5. Pentru a reduce riscul de mediu asociat manipularii si transferului deseurilor, BAT consta in elaborarea si punerea in aplicare a unor proceduri de manipulare si de transfer. Procedurile de manipulare si de transfer au scopul de a asigura manipularea si transferarea in siguranta a deseurilor la locul corespunzator de depozitare sau de tratare. Procedurile cuprind urmatoarele elemente: — manipularea si transferul deseurilor sunt realizate de personal competent; — manipularea si transferul deseurilor sunt documentate in mod corespunzator, validate inainte de executare si verificate dupa executare; — se iau masuri pentru a preveni, detecta si diminua scurgerile; — se iau masuri de precautie la realizarea si conceperea operatiilor de amestecare sau combinare a deseurilor (de exemplu, aspirarea deseurilor sub forma de praf/pulberi). Procedurile de manipulare si de transfer sunt bazate pe riscuri – iau in considerare probabilitatea de producere a accidentelor si incidentelor si impactul acestora asupra mediului. | Sunt respectate procedurile de manipulare a deseurilor. Incarcarea si descarcarea deseurilor se realizeaza supraveghindu-se operatiunea cu personal al societatii pe intreaga sa durata, luandu-se in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru mentinerea echipamentului tehnologic in parametrii de exploatare recomandati de producator; Se verifica compatibilitatea dintre deseurile ce urmeaza a fi descarcate respectiv incarcate si cele prezente in zona de stocare. Manipularea deseurilor se realizeaza cu personalul calificat corespunzator si instruit periodic. Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. Se asigura colectarea oricaror scurgeri sau imprastieri accidentale survenite in zona de lucru si indepartarea acestora de pe sol. Societatea are implementat planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. | Conformare cu cerintele BAT |
| 1.2. Monitorizare |  |  |
| BAT 6. Pentru emisiile relevante in apa identificate in inventarul fluxurilor de ape uzate (a se vedea BAT 3), BAT consta in monitorizarea principalilor parametri de proces (de exemplu, debitul de ape uzate, pH-ul, temperatura, conductivitatea, CBO) in punctele-cheie (de exemplu, la intrarea/iesirea in/din instalatia de pretratare, la intrarea in instalatia de tratare finala, in punctul in care emisiile ies din instalatie). | Se va efectua analiza apelor uzate rezultate din activitate in conformitate cu cerintele actelor de reglementare. Monitorizarea calitatii apelor rezultate este certificata prin buletine de analiza prin laboratoare acreditate. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 7. BAT consta in monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. Tratarea mecano-biologica a deseurilor - Arsen (As), cadmiu (Cd), crom (Cr), cupru (Cu), nichel (Ni), plumb (Pb), zinc (Zn)- O data pe luna-Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586); - Mercur (Hg)- O data pe luna- Diverse standarde EN disponibile (si anume EN ISO 17852, EN ISO 12846); Tratarea biologica a deseurilor: - Azot total (N total)- O data pe luna- EN 12260, EN ISO 11905-1; - Fosfor total (P total)- O data pe luna- Diverse standarde EN disponibile (si anume EN ISO 15681 partile 1 si 2, EN ISO 6878, EN ISO 11885) | Se va efectua analiza apelor uzate rezultate din activitate in conformitate cu cerintele actelor de reglementare. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 8. BAT consta in monitorizarea emisiilor dirijate in aer, cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. Tratarea mecano-biologica a deseurilor - Pulberi - O data la sase luni- EN 13284-1; - TCOV- O data la sase luni- EN 12619; Tratarea biologica a deseurilor - H2S- O data la sase luni- Nu sunt disponibile standarde EN; - NH3- O data la sase luni- Nu sunt disponibile standarde EN; - Concentratie de miros- O data la sase luni- EN 13725; | Monitorizarea calitatii aerului rezultate este certificata prin buletine de analiza prin laboratoare acreditate. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 9. BAT consta in monitorizarea, cel putin o data pe an, a emisiilor difuze in aer de compusi organici proveniti de la regenerarea solventilor uzati, de la decontaminarea cu solventi a echipamentelor care contin POP si de la tratarea fizico-chimica a solventilor pentru recuperarea puterii lor calorifice, utilizand una dintre tehnicile indicate mai jos sau o combinatie a acestora. | Nu este cazul. Pe amplasament nu se efectueaza astfel de activitati. | Nu este aplicabil |
| BAT 10. BAT consta in monitorizarea periodica a emisiilor de mirosuri. Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate utilizand: — standarde EN (de exemplu, olfactometria dinamica conform EN 13725, pentru a determina concentratia de miros, sau EN 16841 partea 1 sau 2 pentru a determina expunerea la miros); — standarde ISO, nationale sau alte standarde internationale care asigura furnizarea unor date de o calitate stiintifica echivalenta, atunci cand se aplica metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu, estimarea impactului mirosului). Frecventa de monitorizare se stabileste in planul de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 12). Aplicabilitatea este limitata la cazurile in care se preconizeaza si/sau au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. | Unitatea are elaborat si implementat Planul de gestionare a mirosurilor- ca parte RAM. Nu au fost reglementate conditii sau limite de catre autoritati. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 11. BAT consta in monitorizarea consumului anual de apa, energie si materii prime, precum si a generarii anuale de reziduuri si de ape uzate, cu o frecventa de cel putin o data pe an. Monitorizarea include masurari directe, calcule sau inregistrari, de exemplu utilizarea unor contoare corespunzatoare sau a facturilor. Monitorizarea se detaliaza la cel mai adecvat nivel (de exemplu, la nivel de proces sau deinstalatie/echipament) si tine cont de orice modificari semnificative ale instalatiei. | Sunt implementate documentele necesare furnizarii complete de detalii referitoare la activitatile desfasurate pe amplasament, precum si proceduri de analiza anuala a activitatii, ca parte EMS. Amplasamentul este prevazut cu apometru pentru monitorizarea consumului de apa, cu contoar electric pentru monitorizarea consumului de energie. Se va intocmi si transmite anual autoritatilor de reglementare si control, raportul anual de mediu care cuprinde si furnizarea defalcata a consumului anual de apa, energie si materii prime, precum si a generarii anuale de reziduuri si de ape uzate. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 12. In vederea prevenirii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a mirosurilor, in cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care sa includa toate elementele de mai jos: — un protocol care sa contina masuri si grafice de aplicare; — un protocol pentru monitorizarea mirosurilor conform celor prevazute in BAT 10; — un protocol de raspuns in cazul incidentelor de miros identificate, de exemplu in cazul reclamatiilor; —un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput sa identifice sursa (sursele) acestora, sa caracterizeze contributiile surselor si sa aplice masuri de prevenire si/sau de reducere. | Anual, se va elabora Planul de management al mirosurilor ca parte a Raportului anual de mediu care prevede masuri de aplicare, modalitatea de raspuns in cazul incidentelor de miros identificate precum si masuri de prevenire si/sau de reducere miros. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 13. In vederea prevenirii sau, daca acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. (a) Reducerea la minimum a timpului de stationare a deseurilor (potential) mirositoare aflate in depozit sau in sistemele de manipulare (de exemplu, in conducte, rezervoare, containere), in special in conditii anaerobe. Daca este relevant, se adopta dispozitii adecvate pentru acceptarea volumelor maxime sezoniere de deseuri. Aplicabila numai pentru sistemele deschise. (b) Utilizarea tratarii chimice Utilizarea de produse chimice pentru a distruge compusii mirositori sau pentru a limita formarea acestora (de exemplu, oxidarea sau precipitarea hidrogenului sulfurat). Nu se aplica daca poate diminua calitatea dorita a deseurilor rezultate. (c) Optimizarea tratarii aerobe In cazul tratarii aerobe a deseurilor lichide apoase, aceasta poate include: — utilizarea de oxigen pur; — eliminarea spumei din rezervoare; —intretinerea frecventa a sistemului de aerare. In cazul tratarii aerobe a altor deseuri decat deseurile lichide apoase, a se vedea BAT 36. | Receptionarea deseurilor se realizeaza in limita stricta a spatiilor de depozitare, existand un sistem continuu de comunicare cu furnizorii in vederea gestionarii corespunzatoarea livrarilor de deseuri, in vederea evitarii depasirii capacitatilor de stocare. Sunt asigurate masurile care se impun pentru fluidizarea fluxului de deseuri pe amplasament, asttfel incat sa se evite stocarea/acumularea deseurilor mai mult decat este necesar. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 14. In vederea prevenirii sau, daca aceasta nu este posibila, a reducerii emisiilor difuze in aer, in special a pulberilor, a compusilor organici si a mirosurilor, BAT consta in utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos. (a) Minimizarea numarului de surse potentiale de emisii difuze Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: — proiectarea corespunzatoare a pozarii conductelor (de exemplu, minimizarea lungimii de transport prin conducte, reducerea numarului de flanse si valve, utilizarea de racorduri si conducte sudate); —favorizarea utilizarii transferului gravitational in detrimentul utilizarii pompelor; —limitarea inaltimii de cadere a materialelor; — limitarea vitezei de circulatie; — utilizarea barierelor de vant. (b) Selectarea si utilizarea unor echipamente cu integritate ridicata. Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: — valve cu garnituri de etansare duble sau echipamente cu eficacitate echivalenta; — garnituri cu integritate ridicata (de exemplu, garnituri inelare spiralate) pentru aplicatii critice; — pompe/compresoare/ agitatoare echipate cu etansari mecanice in locul garniturilor de etansare; — pompe/compresoare/ agitatoare actionate magnetic; — echipamente adecvate (racorduri pentru furtunuri, clesti pentru perforare, capete de gaurit), de exemplu la degazarea DEEE care contin FCV si/sau HCV. (c) Prevenirea coroziunii Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: — selectarea adecvata a materialelor de constructie; —acoperirea interioara si exterioara a echipamentelor si vopsirea conductelor cu inhibitori de coroziune. (d) Izolarea, colectarea si tratarea emisiilor difuze Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: —depozitarea, tratarea si manipularea deseurilor si a materialelor care pot genera emisii difuze in cladiri si/sau echipamente inchise (de exemplu, benzi transportoare); — mentinerea unei presiuni adecvate in echipamentele si cladirile inchise; — colectarea si dirijarea emisiilor catre un sistem corespunzator de reducere a emisiilor (a se vedea sectiunea 6.1) prin intermediul unui sistem de extractie a aerului si/sau al unor sisteme de aspirare a aerului aflate in apropierea surselor de emisii. e) Umezirea Umezirea surselor potentiale de emisii difuze de pulberi (de exemplu, locul de depozitare a deseurilor, zonele de circulatie si procesele de manipulare deschise) cu apa sau cu ceata. (f) Intretinere Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: — asigurarea accesului la echipamentele potential neetanse; — verificarea regulata a echipamentelor de protectie, cum ar fi perdele lamelare, usi rapide. (g) Curatarea zonelor de tratare si de depozitare a deseurilor Aceasta presupune tehnici precum curatarea regulata a intregii zone de tratare (hale, zone de circulatie, zone de depozitare etc.), a benzilor transportoare, a echipamentelor si a containerelor. (h) Program de detectare si eliminare a scaparilor de gaze (LDAR) A se vedea sectiunea 6.2. Atunci cand se preconizeaza emisii de compusi organici, se instituie si se pune in aplicare un program LDAR, utilizandu-se o abordare bazata pe riscuri care ia in considerare in special proiectarea instalatiei, cantitatea si natura compusilor organici vizati. | Sunt respectate procedurile de manipulare a deseurilor. Incarcarea si descarcarea deseurilor se realizeaza supraveghindu-se operatiunea cu personal al societatii pe intreaga sa durata, luandu-se in considerare orice risc pe care aceste activitati le pot prezenta si intervenindu-se pentru mentinerea echipamentului tehnologic in parametrii de exploatare recomandati de producator. Este efectuata verificarea regulata a echipamentelor de protectie. Exista elaborate si implentate proceduri de curatarea zonelor de tratare si de depozitare a deseurilor. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 15. BAT consta in folosirea arderii la facla numai din motive de siguranta sau pentru conditii de exploatare exceptionale (de exemplu, porniri, opriri), utilizand ambele tehnici indicate mai jos. | Nu este cazul | Nu este aplicabil |
| BAT 16. In vederea reducerii emisiilor in aer de la facle in situatiile in care arderea la facla este inevitabila, BAT consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. | Nu este cazul | Nu este aplicabil |
| 1.4. Zgomot si vibratii |  |  |
| BAT 17. In vederea prevenirii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot si a vibratiilor, BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a zgomotului si vibratiilor, in cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care sa includa toate elementele de mai jos: I. un protocol care sa contina masuri si grafice de aplicare corespunzatoare; II. un protocol pentru monitorizarea zgomotului si a vibratiilor; III.un protocol de raspuns in cazul evenimentelor de zgomot si vibratii identificate, de exemplu in cazul reclamatiilor; IV.un program de reducere a zgomotului si a vibratiilor conceput sa identifice sursa (sursele), sa masoare/estimeze expunerea la zgomot si la vibratii, sa caracterizeze contributiile surselor si sa aplice masuri de prevenire si/sau de reducere. | Activitatile desfasurate sunt realizate cu nivel scazut de zgomot si vibratii. Interconexiunile intre echipamente sunt proiectate pentru a preveni sau minimaliza transmisia zgomotului. Locatia nu este amplasata in zona rezidentiala, astfel incat, impactul zgomotului asupra mediului si asupra populatiei din imprejurime este mult diminuat. Societatea efectueaza anual analize pentru determinarea nivelului de zgomot. In cadrul masuratorilor efectuate, valorile masurate si interpretate pentru determinarea nivelulului de zgomot la limita incintei au fost mai scazute decat valoarea maxima de 65dB(A), prevazuta in STAS 10009/1988. Este elaborat si implementat ca parte EMS Planul de de gestionare a zgomotului si vibratiilor. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 18. In vederea prevenirii sau, daca acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot si a vibratiilor, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. (a) Amplasarea corespunzatoare a echipamentelor si cladirilor. Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin marirea distantei dintre emitator si receptor, prin utilizarea cladirilor ca ecrane impotriva zgomotului si prin reamplasarea iesirilor sau a intrarilor in/din cladiri. In cazul instalatiilor existente, reamplasarea echipamentelor si a iesirilor sau intrarilor in/din cladiri ar putea fi limitata de lipsa spatiului sau de costurile excesive. (b) Masuri operationale Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: (i)inspectarea si intretinerea echipamentelor; (ii)inchiderea usilor si a ferestrelor din zonele inchise, daca este posibil; (iii)utilizarea echipamentelor de catre lucratori cu experienta; (iv)evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii, daca este posibil; (v) dispozitii privind controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere, transport, manipulare si tratare. (c) Echipamente silentioase. Printre acestea se pot numara motoare cu actionare directa, compresoare, pompe si facle. (d) Echipamente pentru controlul zgomotului si al vibratiilor Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea acustica si impotriva vibratiilor a echipamentelor; (iii)amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care produc zgomot; (iv) izolarea fonica a cladirilor. (e) Atenuarea zgomotului Propagarea zgomotului se poate reduce prin introducerea unor bariere intre emitatori si receptori (de exemplu, pereti de protectie, rambleuri si cladiri). | Este implementat un program de intretinere preventiva a echipamentelor si instalatiilor aferente. Programul implica: controlul zilnic al starii tehnice a echipamentelor si instalatiilor, inregistrarea tuturor defectiunilor constatate sau a cerintelor pentru prevenirea defectiunilor intr-un registru special, respectarea programului de verificare, intretinere si reparatii. Programul de intretinere preventiva este realizat cu personal calificat angajat permanent, fiind stabilite clar responsabilitatile tuturor persoanelor implicate. | Conformare cu cerintele BAT |
| 1.5. Emisii in apa |  |  |
| BAT 19. In vederea optimizarii consumului de apa, a reducerii volumului de ape uzate generat si a prevenirii sau, daca aceasta nu este posibila, a reducerii emisiilor in sol si in apa, BAT consta in utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos. (a) Gestionarea apei. Consumul de apa se optimizeaza prin utilizarea unor masuri care pot include: —planuri de economisire a apei (de exemplu, instituirea unor obiective de utilizare eficienta a apei, a unor diagrame flux si a unor bilanturi masice ale apei); — optimizarea utilizarii apei pentru spalare (de exemplu, curatare uscata in locul spalarii cu furtunul, utilizarea controlului pornirii pe toate echipamentele de spalare); — reducerea utilizarii apei pentru generarea vidului (de exemplu, utilizarea de pompe cu inel de lichid care folosesc lichide cu punct de fierbere ridicat). (b) Recircularea apei. Fluxurile de apa se recircula in interiorul instalatiei, dupa tratare daca este necesar. Gradul de recirculare este limitat de bilantul apei caracteristic instalatiei, de continutul de impuritati (de exemplu, compusi mirositori) si/sau de caracteristicile fluxurilor de apa (de exemplu, continutul de nutrienti). (c) Impermeabilizarea suprafetei. In functie de riscurile pe care le prezinta deseul din punctul de vedere al contaminarii solului si/sau apei, intreaga zona de tratare a deseurilor (de exemplu, zonele de receptie, manipulare, depozitare, tratare si expediere a deseurilor) se impermeabilizeaza la lichidele vizate. (d) Tehnici pentru reducerea probabilitatii si a impactului debordarilor si pierderilor din rezervoare si bazine In functie de riscurile pe care le prezinta lichidele din rezervoare si bazine din punctul de vedere al contaminarii solului si/sau apei, acestea presupun tehnici precum: — detectoare de preaplin; — tevi de preaplin orientate catre un sistem de drenare inchis (si anume o zona secundara de retinere sau un alt bazin); — rezervoare pentru lichide, amplasate intr-o zona secundara de retinere adecvata; volumul se dimensioneaza in mod normal pentru a prelua pierderile de continut ale celui mai mare rezervor din cadrul celei de-a doua zone secundare de retinere; — izolarea rezervoarelor, a bazinelor si a zonei secundare de retinere (de exemplu, prin inchiderea valvelor). (e) Acoperirea zonelor de depozitare si tratare a deseurilor. In functie de riscurile pe care le prezinta deseurile din punctul de vedere al contaminarii solului si/sau apei, deseurile se depoziteaza si se trateaza in zone acoperite pentru a preveni contactul cu apele pluviale, minimizandu-se astfel volumul de apa de siroire contaminata. Aplicabilitatea poate fi limitata atunci cand sunt depozitate sau tratate volume mari de deseuri (de exemplu, la tratarea mecanica a deseurilor metalice in tocatoare). (f) Separarea fluxurilor de ape uzate Fiecare flux de apa (de exemplu, apele de siroire de suprafata, apele tehnologice) se colecteaza si se trateaza separat, in functie de continutul de poluant si de combinatia tehnicilor de tratare. In special, fluxurile de ape uzate necontaminate se separa de fluxurile de ape uzate care necesita tratare. (g) Infrastructura de drenaj corespunzatoare. Zona de tratare a deseurilor este conectata la infrastructura de drenaj. Apele pluviale cazute pe zonele de tratare si de depozitare sunt colectate in infrastructura de drenaj impreuna cu apa de spalare, cu deversarile ocazionale etc. si, in functie de continutul de poluanti, sunt recirculate sau trimise catre o tratare suplimentara. (h) Dispozitii referitoare la proiectare si intretinere care permit detectarea si eliminarea scaparilor de gaze Se efectueaza o monitorizare regulata, bazata pe riscuri, pentru detectarea eventualelor scapari si, daca este cazul, se repara echipamentele. Se minimizeaza utilizarea componentelor subterane. Atunci cand se utilizeaza componente subterane, in functie de riscurile pe care le prezinta deseurile continute in aceste componente din punctul de vedere al contaminarii solului si/sau apei, se instituie o zona secundara de retinere pentru componentele subterane. (i) Capacitate de stocare adecvata a rezervorului tampon. Se asigura un rezervor tampon cu capacitate de stocare adecvata pentru apele uzate generate in conditii de exploatare exceptionale, utilizandu-se o abordare bazata pe riscuri (de exemplu, tinandu-se cont de natura poluantilor, de efectele tratarii apelor uzate in aval si de mediul receptor). Evacuarea apelor uzate din acest rezervor tampon este posibila numai dupa ce s-au luat masuri adecvate (de exemplu, monitorizare, tratare, reutilizare). | In vederea optimizarii consumului de apa, a reducerii volumului de ape uzate generat si a prevenirii / reducerii emisiilor in sol si in apa, in cadrul activitatii se utilizeaza urmatoarele tehnici: (c) Impermeabilizarea suprafetei. Intreaga zona de tratare a deseurilor (de exemplu, zonele de receptie, manipulare, depozitare, tratare si expediere a deseurilor) este betonata. (d) Tehnici pentru reducerea probabilitatii si a impactului debordarilor si pierderilor din rezervoare si bazine Rezervorul de motorina este prevazut cu senzor scurgere combustibil si cuva de retentie pentru preluarea scurgerilor accidentale de carburant. (f) Separarea fluxurilor de ape uzate Evacuarea apelor uzate se realizeaza in sistem separativ. Se vor respecta conditiile de monitorizare cuprinse in actele de reglementare. Suprafata de lucru este betonata si prevazuta cu rigole betonate pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale. Se asigura colectarea oricaror scurgeri sau imprastieri accidentale survenite in zona de lucru si indepartarea acestora de pe sol. Evacuarea apelor uzate este posibila numai dupa ce s-au luat masuri adecvate (monitorizare, tratare). (g) Infrastructura de drenaj corespunzatoare. Zona de tratare a deseurilor este conectata la infrastructura de drenaj. | Conformare cu cerintele BAT |
| BAT 20. In vederea reducerii emisiilor in apa, BAT consta in tratarea apelor uzate prin utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos. - Tratare preliminara si primara (egalizare, neutralizare); - Tratare fizico-chimica, de exemplu; - Tratare biologica, de exemplu; - Eliminarea azotului; - Indepartarea solidelor, de exemplu | Apele uzate sunt tratate in statia de epurare prin osmoza inversa existenta pe amplasament . | Conformare cu cerintele BAT |
| 1.6. Emisii din accidente si incidente |  |  |
| BAT 21. In vederea prevenirii sau a limitarii consecintelor asupra mediului ale accidentelor si incidentelor, BAT consta in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos, ca parte a planului de management al accidentelor (a se vedea BAT 1). (a) Masuri de protectie. Acestea presupun masuri precum: — protectia instalatiei impotriva actelor rauvoitoare; —sistem de protectie impotriva incendiilor si a exploziilor, care sa cuprinda echipamente de prevenire, detectare si stingere; — accesibilitatea si operabilitatea echipamentelor de control relevante in situatii de urgenta. (b) Gestionarea emisiilorincidentale/accidentale Se stabilesc proceduri si se instituie rezerve tehnice pentru gestionarea (in sensul unei eventuale izolari a) emisiilor provenite din accidente si incidente, de exemplu a emisiilor rezultate din deversari, din apa folosita pentru stingerea incendiilor sau de la supapele de siguranta. (c) Sistem de inregistrare si evaluare a incidentelor/accidentelor Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: —un jurnal pentru inregistrarea tuturor accidentelor, incidentelor, modificarilor aduse procedurilor si a constatarilor inspectiilor; — proceduri de identificare a incidentelor si accidentelor, de raspuns la acestea si de tragere de invataminte. | Este implementat planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale precum si planul de prevenire si interventie in caz de incendiu. Sunt implementate proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanta ai instalatiei, incluzand alarmarea rapidasi eficienta a operatorilor instalatiei privind abaterile de la functionarea normala a instalatiei. Se va efectua automonitorizarea tehnologica in scopul reducerii riscurilor de accidente prin incendii si explozii, colmatarea sistemelor de drenaj, starea utilajelor si instalatiilor existente. Pe amplasament exista un jurnal de pentru inregistrarea tuturor accidentelor, incidentelor, modificarilor aduse procedurilor si a constatarilor inspectiilor ca parte a EMS. Este intocmit si implementat planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale precum si proceduri de identificare a incidentelor si accidentelor, de raspuns la acestea. | Conformare cu cerintele BAT |
| 1.7. Eficienta materialelor |  |  |
| BAT 22. In vederea utilizarii eficiente a materialelor, BAT consta in inlocuirea materialelor cu deseuri. Se utilizeaza deseuri in locul altor materiale pentru tratarea deseurilor (de exemplu, deseurile alcaline sau acide se utilizeaza pentru ajustarea pH-ului, cenusa zburatoare se utilizeaza ca liant). Aplicabilitate Exista unele limitari ale aplicabilitatii, derivate din riscul de contaminare asociat cu prezenta impuritatilor (de exemplu, metale grele, POP, saruri, agenti patogeni) in deseurile care inlocuiesc ale materiale. O alta limitare consta in compatibilitatea deseurilor care inlocuiesc alte materiale cu intrarile de deseuri (a se vedea BAT 2). | Nu este cazul | Nu este aplicabil |
| 1.8. Eficienta energetica |  |  |
| BAT 23. In vederea utilizarii eficiente a energiei, BAT consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. (a) Plan pentru eficienta energetica. Un plan pentru eficienta energetica presupune definirea si calcularea consumului specific de energie al activitatii (sau al activitatilor), stabilirea indicatorilor-cheie de performanta anuali (de exemplu, consumul specific de energie exprimat in kWh/tona de deseu prelucrat) si planificarea unor tinte periodice de imbunatatire si a masurilor aferente. Planul se adapteaza in functie de particularitatile activitatii de tratare a deseurilor, respectiv ale procesului (proceselor) realizate, ale fluxului (fluxurilor) de deseuri tratate etc. ; (b) Inregistrarea bilantului energetic Inregistrarea bilantului energetic ofera o defalcare a energiei consumate si generate (inclusiv a celei exportate) pe tipuri de surse (electricitate, gaz, combustibili lichizi conventionali, combustibili solizi conventionali si deseuri). Acesta cuprinde: (i)informatii privind consumul de energie, exprimat ca energie furnizata; (ii) informatii privind energia exportata din instalatie; (iii) informatii privind fluxul energetic (de exemplu, diagrame Sankey sau bilanturi energetice) care indica modul de utilizare a energiei in cursul procesului. Inregistrarea bilantului energetic se adapteaza in functie de particularitatile activitatii de tratare a deseurilor, respectiv ale procesului (proceselor) realizate, ale fluxului (fluxurilor) de deseuri tratate etc. | Se va intocmi si transmite autoritatilor de reglementare si control, raportul de mediu anual care cuprinde determinarea consumului specific de energie de activitate precum si planul de eficienta energetica. Se are in vedere: - urmarirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata; - functionarea corespunzatoare a sistemului incalzire; - asigurarea iluminarii spatiilor cu sisteme ce asigura consum mic de energie. Anual se vor identifica si aplica masurile de utilizare eficienta a energiei. | Conformare cu cerintele BAT |
| 1.9. Reutilizarea ambalajelor |  |  |
| BAT 24. In vederea reducerii cantitatii de deseuri trimise spre eliminare, BAT consta in maximizarea reutilizarii ambalajelor, ca parte a planului de management al reziduurilor (a se vedea BAT 1). Ambalajele (butoaie, containere, IBC-uri, paleti etc.) se reutilizeaza pentru a depozita deseuri daca sunt in stare buna si suficient de curate, lucru stabilit prin verificarea compatibilitatii substantelor continute (in cadrul utilizarilor consecutive). Daca este necesar, ambalajele se trimit pentru o tratare corespunzatoare inainte de reutilizare (de exemplu, reconditionare, curatare). Exista unele limitari ale aplicabilitatii, derivate din riscul de contaminare a deseurilor de catre ambalajele reutilizate. | Nu este cazul. | Nu este aplicabil. |

CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU TRATAREA BIOLOGICA A DESEURILOR

Concluzii generale privind BAT pentru tratarea biologica a deseurilor

| Cerinta BAT | Tehnici aplicate in cadrul CMID COSTINESTI | Comentarii privind conformarea cu cerintele BAT |
| --- | --- | --- |
| Performanta generala de mediu |  |  |
| BAT 33. In vederea reducerii emisiilor de mirosuri si a imbunatatirii performantei generale de mediu, BAT consta in selectarea deseurilor intrate. Tehnica consta in realizarea etapelor de preacceptare, acceptare si sortare a intrarilor de deseuri (a se vedea BAT 2) astfel incat sa se asigure faptul ca intrarile de deseuri sunt nadecvate pentru tratare; de exemplu, din punctul de vedere al bilantului de nutrienti, al umiditatii sau al compusilor toxici care pot diminua activitatea biologica. | In cadrul sistemului de management de mediu existent sunt elaborate proceduri speciale privind stabilirea si controlul calitatii deseurilor receptionate. In cadrul sistemului de management existent exista proceduri clare referitoare la identificarea unui tratament adecvat pentru fiecare deseu receptionat. Este implementata procedura de receptie si acceptare deseuri in care sunt descrise clar etapele si conditiile de receptie a deseurilor pe amplasament. Dupa receptie deseurile sunt dirijate in cadrul instalatiilor de tratare in functie de specific, in zonele special amenajate in acest sens. | Conformare cu cerintele BAT |
| Emisii in aer |  |  |
| BAT 34. Pentru a reduce emisiile dirijate in aer de pulberi, compusi organici si compusi mirositori, inclusiv H2S si NH3, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. (a) Adsorbtie (b) Biofiltru (c) Filtru textil Filtrul textil se utilizeaza in cazul tratarii mecano-biologice a deseurilor. (d) Oxidare termica (e) Epurare umeda Scruberele cu apa, cu solutie acida sau cu solutie alcalina se utilizeaza in combinatie cu un biofiltru, cu oxidarea termica sau cu adsorbtia pe carbune activ. Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate in aer de NH3, mirosuri, pulberi si TCOV provenite de la tratarea biologica a deseurilor Parametru Unitate BAT-AEL (Media pe perioada de prelevare) Proces de tratare a deseurilor NH3(1)(2) mg/Nm3 0,3-20 Toate tipurile de tratare biologica a deseurilor Concentratia de miros(1)(2) ouE/Nm3 200-1 000 Pulberi mg/Nm3 2-5 Tratarea mecano-biologica a deseurilor TCOV mg/Nm3 5-40(3) (1) Se aplica fie BAT-AEL pentru NH3, fie BAT-AEL pentru concentratia de miros. (2) Acest BAT-AEL nu se aplica pentru tratarea deseurilor formate in principal din dejectii animaliere. (3) Limita inferioara a intervalului poate fi obtinuta cu ajutorul oxidarii termice. Monitorizarea aferenta este prevazuta la BAT 8. | Etapa de descompunere are loc in biocelulele existente construite din beton armat, acoperite cu membrane semipermeabile si prevazute cu sistem de aerare prin pardoseala. Fiecare biocelula este echipata cu sistem de ventilatie. Procesul este monitorizat de senzori inserati in gramezile de deseuri care transmit constant informatii despre proces. | Conformare cu cerintele BAT |
| Emisii in apa si consum de apa |  |  |
| BAT 35. In vederea generarii unei cantitati mai mici de ape uzate si a reducerii consumului de apa, BAT consta in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. (a) Separarea fluxurilor de ape uzate Levigatul scurs din sirele si gramezile de compost este separat de apele de siroire de suprafata (a se vedea BAT 19f). (b) Recircularea apei. Recircularea fluxurilor de apa tehnologica (de exemplu, din deshidratarea digestatului lichid din procesele anaerobe) sau utilizarea altor fluxuri de apa cat mai mult posibil (de exemplu, apa de condens, apa de spalare, apa de siroire de suprafata). Gradul de recirculare este limitat de bilantul apei caracteristic instalatiei, de continutul de impuritati (de exemplu, metale grele, saruri, agenti patogeni, compusi mirositori) si/sau de caracteristicile fluxurilor de apa (de exemplu, continutul de nutrienti). General aplicabila. (c) Minimizarea generarii de levigat Optimizarea continutului de umiditate al deseurilor pentru a minimiza generarea de levigat. General aplicabila. | (a) Separarea fluxurilor de ape uzate | Conformare cu cerintele BAT |

Concluzii privind BAT pentru tratarea aeroba a deseurilor

| Cerinta BAT | Tehnici aplicate in cadrul CMID COSTINESTI | Comentarii privind conformarea cu cerintele BAT |
| --- | --- | --- |
| Performanta generala de mediu |  |  |
| BAT 36. In vederea reducerii emisiilor in aer si a imbunatatirii performantei generale de mediu, BAT consta in monitorizarea si/sau controlul deseurilor principale si al parametrilor principali ai procesului. Monitorizarea si/sau controlul deseurilor principale si al parametrilor principali ai procesului, printre care: — caracteristicile intrarilor de deseuri (de exemplu, raportul C/N, marimea particulelor); — temperatura si continutul de umiditate in diferite puncte ale sirei; — aerarea sirei (de exemplu, frecventa de intoarcere a sirei, concentratia de O2 si/sau de CO2 in sira, temperatura fluxurilor de aer in cazul aerarii fortate); — porozitatea, inaltimea si latimea sirei. Monitorizarea continutului de umiditate al sirei nu este aplicabila in cazul proceselor inchise pentru care au fost identificate probleme care afecteaza sanatatea si/sau siguranta. In acest caz, continutul de umiditate poate fi monitorizat inainte de incarcarea deseurilor in etapa de compostare inchisa si poate fi ajustat dupa iesirea din etapa de compostare inchisa. | Procesul este monitorizat de senzori inserati in gramezile de deseuri care transmit constant informatii despre proces. Controlul umiditatii este realizat prin protectia fata de apa de ploaie si soare, limitand in acelasi timp pierderea de umiditate prin membrana. Sistemul de aerare mentine presiunea sub membrana, asigurand distributie omogena a aerului prin material. | Conformare cu cerintele BAT |
| Emisii de mirosuri si emisii difuze in aer |  |  |
| BAT 37. In vederea reducerii emisiilor difuze in aer de pulberi, mirosuri si bioaerosoli rezultate din etapele de tratare in aer liber, BAT consta in utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate mai jos. (a) Utilizarea de acoperiri din membrane semipermeabile. Sirele cu compostare activa se acopera cu membrane semipermeabile. (b) Adaptarea operatiilor la conditiile meteorologice Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele: —luarea in considerare a conditiilor atmosferice si a prognozelor meteorologice la intreprinderea unor activitati de procesare majore in aer liber. De exemplu, se va evita formarea sau intoarcerea sirelor sau a gramezilor, efectuarea de verificari sau macinarea in cazul unor conditii meteorologice nefavorabile din punctul de vedere al dispersarii emisiilor (de exemplu, daca viteza vantului este prea mica sau prea mare sau daca vantul bate in directia unor receptori sensibili); — orientarea sirelor astfel incat in directia dominanta a vantului sa fie expusa cea mai mica suprafata a masei de compostare, pentru a reduce dispersia poluantilor de pe suprafata sirei. Este de preferat ca sirele si gramezile sa fie amplasate pe suprafata cu inaltimea cea mai mica din configuratia generala a amplasamentului. | Dupa asezarea materialului in celula, celula este acoperita cu membrana semipermeabila.Se evita formarea sau intoarcerea sirelor sau a gramezilor, efectuarea de verificari in cazul unor conditii meteorologice nefavorabile din punctul de vedere al dispersarii emisiilor. | Conformare cu cerintele BAT |

Concluzii privind BAT pentru tratarea mecano-biologica a deseurilor (TMB)

| Cerinta BAT | Tehnici aplicate in cadrul CMID COSTINESTI | Comentarii privind conformarea cu cerintele BAT |
| --- | --- | --- |
| Emisii in aer |  |  |
| (a) Separarea fluxurilor de gaze reziduale Divizarea fluxului total de gaze reziduale in fluxuri de gaze reziduale cu continut ridicat de poluanti si fluxuri de gaze reziduale cu continut scazut de poluanti, conform identificarii din inventarul mentionat la BAT 3. (b) Recircularea gazelor reziduale Recircularea gazelor reziduale cu continut scazut de poluanti in procesul biologic, urmata de tratarea gazelor reziduale adaptata la concentratia poluantilor (a se vedea BAT 34). Este posibil ca utilizarea gazelor reziduale in procesul biologic sa fie limitata de temperatura si/sau continutul de poluant al acestora. Poate fi necesar ca inainte de reutilizare sa se condenseze vaporii de apa continuti in gazele reziduale. In acest caz este necesara racirea lor, iar apa condensata se recircula daca este posibil (a se vedea BAT 35) sau se trateaza inainte de evacuare. | Etapa de descompunere are loc in biocelulele existente construite din beton armat, acoperite cu membrane semipermeabile si prevazute cu sistem de aerare prin pardoseala. Fiecare biocelula este echipata cu sistem de ventilatie. Procesul este monitorizat de senzori inserati in gramezile de deseuri care transmit constant informatii despre proces. | Conformare cu cerintele BAT |

10. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

Contaminarea factorilor de mediu este posibilă doar în cazul nerespectării tehnologiei de depozitare sau în caz de accidente, prin:

- producerea de explozii sau de arderi necontrolate ale deşeurilor în cazul funcţionării necorespunzătoare a sistemului de colectare a gazelor de depozit;

- infiltrarea levigatului în sol şi în pânza freatică în cazul unei neetanşeităţi a impermeabilizării sau a defecţiunii drenurilor

- 10.1 Aer.

- Evacuarea gazelor de descompunere

Gazele de depozit se captează şi se evacuează controlat din masa deşeurilor prin intermediul coşurilor/căminelor de evacuare amplasate  şi realizate concomitent cu umplerea celulei, conform proiectului tehnic, cu respectarea  Ordin MMGA nr. 757/26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările si completarile ulterioare.

Dimensionarea se va face pe baza prognozei producerii gazului de depozit.

Poziţionarea elementelor componente ale sistemului de colectare a gazului nu trebuie să afecteze funcţionarea celorlalte echipamente, a stratului de baza sau a sistemului de acoperire a depozitului. Dimensionarea va avea în vedere prognoza producerii gazului de depozit. Materialele din care sunt construite instalatiile trebuie să fie rezistente impotriva actiunilor agresive generate de :

- temperatura ridicata din corpul depozitului;

- incarcarea provenita din greutatea corpului deseurilor, a acoperirii de suprafata a depozitului si cea provenita din traficul utilajelor;

- levigat si condensat;

- microorganisme, animale sau ciuperci.

Puţurile pentru extracţia gazului trebuie să fie poziţionate în mod uniform în masa de deşeuri, la distanţă egală între ele, de circa 50m. Puţurile se vor amplasa cât mai aproape de căile de circulaţie pentru a cuprinde şi marginea depozitului. Funcţie de mărimea celulei se vor realiza cosuri amplasate uniform pe celula, la distanta egala intre ele.

Puţul de gaz este alcătuit dintr-un filtru vertical cu diametrul mai mare de 80 cm, realizat din pietriş sau criblură în care se monteaza conducta de drenaj.

Baza puţului trebuie amplasată la cel puţin 2-3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariţia unor forţe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat şi pe stratul de impermeabilizare a bazei depozitului.

Conductele de drenaj trebuie să aibă diametrul interior de minim 200mm şi să fie pozate în interiorul depozitului într-un corp realizat din pietriş sau criblură. Pereţii conductelor filtrante trebuie să fie perforaţi, diametrul perforaţiilor depinde de dimensiunile granulelor din filtrul cu pietriş sau criblură.

Fiecare puţ de extractie a gazului trebuie sa fie conectat, atunci când se atinge cota maximă de depozitare în celule, prin intermediul unei conducte de captare. Diametrul conductei de captare

trebuie să fie mai mare de 90mm. Conductele de colectare a gazului trebuie să poată fi inchise ermetic cu ajutorul unor sisteme de culisare, pentru a se putea efectua reparaţii la conducte.

După poziţionarea puţurilor pentru extracţia gazelor vor fi luate măsuri pentru prevenirea mirosurilor şi a siguranţei în exploatare, până la realizarea staţiei de colectare a gazului.

Conducta principală de eliminare trebuie să fie amplasată în afara zonei de impermeabilizare a suprafeţei, şi în nici un caz pe sub instalaţii de colectare a apei din precipitaţii şi pe sub drumurile de

acces. Conductele se vor realiza din PEHD şi vor fi etanşate corespunzător. Reţeaua de tuburi va fi dispusă în contrapantă pentru a asigura migrarea gazului spre cota maximă.

În funcţie de concentraţia metanului se va realiza filtrarea biologică (sub 15% vol.) sau ardere

controlată (peste 15% vol.), dupa caz, cu recuperarea caldurii.

După închidere, trebuie să se evite patrunderea aerului şi a apei din precipitaţii în corpul depozitului în jurul puţurilor de extracţie, cât şi emisiile în stratul de recultivare. La extremitatea superioară a puţului de gaz se aplică o conductă etanşă peste conducta filtrantă. Conducta etanşă trebuie să fie prevazută cu un capac cu sistem de infiletare, pentru a se asigura controlul conductei filtrante, care se scurtează periodic, corespunzător tasărilor din corpul depozitului. Capacul este prevăzut cu o instalaţie pentru prelevarea probelor de gaz şi măsurarea temperaturii.

- 10.2 Apa.

- Evacuarea apelor uzate

1.Evacuarea apelor uzate menajere, se realizează prin intermediul reţelei de canalizare din incinta administrativa executata  din PEHD, cu Dn= 160 mm, care se descarca într-un colector menajer stradal administrat de RAJA Constanta, existent in zona. Preluarea apelor uzate în colectorul principal, administrat de RAJA Constanta, se face in baza unui contract încheiat cu aceasta.

2. Evacuarea levigatului

Levigatul si apele pluviale care cad pe suprafata activa a depozitului sunt colectate in bazinul de levigat si epurate prin intermediul statiei de epurare prin osmoza inversa tip PALL, existenta pe amplasament, permeatul astfel rezultat fiind eliminat in canalizarea de apa menajera administrata de RAJA Constanta.

3. Apele reziduale provenite de la statia TMB si SS  sunt captate prin sistemul de canalizare cu guri de scurgere din interiorul instalatiilor si directionate prin pompare in bazinul de levigat si de aici catre statia de epurare existenta pe amplasament, permeatul astfel rezultat fiind eliminat in canalizarea de apa menajera administrata de RAJA Constanta.

4. Evacuarea apelor pluviale de pe platformele betonate din incinta si cele provenite din scurgerile de pe acoperisurile cladirilor sunt colectate prin rigole si evacuate in reteaua de canalizare. Au fost respectate in totalitate conditiile de monitorizare cuprinse in actele de reglementare.

-apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului, care nu patrund in timp util in masa de deseuri pentru a forma levigatul sunt colectate in canalul perimetral de la baza interioara taluzurilor depozitului, care este prevazut cu perforatii ce permit scurgerea gravitationala a acestora in reteaua de drenaj a levigatului existenta in fiecare celula de depozitare, fiind dirijate ulterior in bazinul de retentie al levigatului;

-apele pluviale-contaminate prin contactul direct cu deseurile de pe taluzurile numai partial protejate prin acoperire temporara cu sol si innierbate-sunt preluate de conductele de drenaj si se colecteaza in sistemul de colectare al levigatului fiind dirijate in bazinul de retentie levigat si epurate ulterior in statia de epurare existent pe amplasament;

-apele meteorice cazute pe suprafata limitrofa depozitului se colecteaza in canalizarea pluviala perimetrala si sunt descarcate in reteaua de canalizare R.A.J.A. Constanta;

5. Puţuri de observaţie

Pentru monitorizarea calităţii apei subterane din zona depozitului de deşeuri s-au realizat 3 foraje de observaţie 1 amonte şi 2 aval pe direcţia predominantă de curgere a apei subterane.

În corelaţie cu caracteristicile depozitului şi cu condiţiile meteorologice se vor asigura permanent prin măsuri corespunzătoare:
a) controlul cantităţii de apa din precipitaţiile care pătrund in corpul depozitului;
b) prevenirea pătrunderii apei de suprafaţa si/sau subterane in deşeurile depozitate;
c) colectarea apei contaminate si a levigatului;
d) epurarea apei contaminate si a levigatului colectat din depozit.

10.3 Sol

Protecţia solului este asigurată prin:

- Sistemul de impermeabilizare a depozitului

Stratul natural de material argilos, care constituie bariera biologica, a depozitului are grosimea de 1 m , fiind compactat astfel încât sa respecte următoarele condiţii :

  - gradul de compactare D – min. 98%, conf. STAS 9850-89 ;

  - abaterile limita la gradul de compactare  - mai mici de 3% pentru cel mult 10 % din numărul punctelor de verificare ;

  - permeabilitatea – k<10-9 m/s ;

Sistemul de etanşare al depozitului asigura impermeabilizarea cuvetei depozitului  prin realizarea hidroizolatei taluzurilor şi patului depozitului. Fundul cunetei şi pereţii laterali ai depozitului au montate straturi de impermeabilizare formate din :

- geomembrana din PEHD cu grosimea de 2 mm

- geotextil de protecţie, cu greutatea minima de 800 g/mp ;

Straturile de etanşare au fost aplicate numai după recepţia fundaţiei de către factorii responsabili in conformitate cu prevederile normativului NP 074/2002, aprobat prin Ordinul MLPTL nr. 1216/29.08.2002. La executarea impermeabilizării au fost respectate prescripţiile tehnice în legătura cu îmbinarea membranei, cat si substanţele folosite la aceasta operaţiune. După executarea lucrărilor de impermeabilizare s-a verificat etanşeitatea îmbinărilor geomembranei.

- Sistemul de drenaj al levigatului format din:

  - strat mineral filtrant de min. 40 cm, alcătuit din pietriş si balast cu dimensiuni de 16 – 32 mm;

  - sistem de drenuri absorbante din PEHD, prevăzute cu fante, cu diametrul de min. 250 mm si un dren colector din PEHD cu diametrul minim 300 mm;

  - reţea de drenaj care urmeaza pantele fundului celulei (1% panta longitudinala si 3% panta transversala) şi colectează levigatul care se scurge gravitational în puturile colectoare;

  - camine/puturi colectoare realizate din tuburi de beton de sectiune circulara (Dn=1000 mm);

- Alte sisteme de protecţie

- bazine colectoare betonate, de stocare temporara a levigatului si a altor ape reziduale rezultate in urma procesului tehnologic, cuve de retenţie pentru rezervoare,

- platforme si zone de acces auto si pietonal betonate,

- şanţ de gardǎ dalat care preia apele pluviale de pe suprafaţa depozitului şi canale perimetrale betonate construite pentru preluarea oricaror scurgeri accidentale de apa uzata sau de produs petrolier de pe suprafaţa platformei,

- sistem de supraveghere continuua a traseului de acces la depozit, pentru a se evita riscul de descărcare necontrolata a deşeurilor în alte zone decât cele amenajate.

11. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVELUL DE ZGOMOT

11.1 Emisii în aer

10.1.1. Emisiile dirijate

a) Datorita sistemului de colectare a biogazului prin puturile de colectare aferente fiecarei celule, emisia de biogaz se evacueaza in atmosfera aproape in totalitate dirijat. Calitatea gazului de depozit este urmărită conform tabelului 10.1.1.

Tabel 11.1.1.a) Indicatorii urmăriţi în vederea stabilirii calităţii gazului de depozit

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- |
| Deşeurile depozitate | căminele de colectare a gazului de depozit | CH4 (mg/m3) |
|  |  | CO2 (mg/m3) |
|  |  | H2S (mg/m3) |
|  |  | Compuşi organici volatili (mg/m3) |

b) Emisii specifice arderii gazului de depozit in instalatia de ardere la temperatura inalta

Tabel 11.1.1.b. Indicatorii urmăriţi în vederea monitorizarii  emisiilor specifice arderii gazului de depozit in instalatia de ardere la temperatura inalta

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi | Valori de referinta Ord. 462/1993 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia HTN | Cos de evacuare si dispersie a poluantilor | CO (mg/Nm3) | 100 |
|  |  | NOx (mg/Nm3) | 350 |
|  |  | Pulberi (mg/Nm3) | 5 |
|  |  | SO2 (mg/Nm3) | 350 |

11.1.2 Emisii fugitive şi mirosuri

Emisiile fugitive sunt în cantităţi nesemnificative.

Mirosurile sunt din categoria celor care se simt numai în interiorul depozitului.

Tab. 11.1.3. a - Emisii fugitive/nedirijate in aer

| Nr crt | Sursa | Poluanţi | Echipament pentru reducerea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zone de depozitare Scapari de biogaz necaptat prin caminele de colectare | - gaz de depozit | nu este cazul |
| 2 | Încărcarea şi descărcarea containerelor de transport: Descarcarea containerelor cu deseuri, transportul auto si functionarea utilajelor | - gaze de esapament, - pulberi | nu este cazul |
| 3 | Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe, valve, flanşe, bazine, guri de vizitare etc.): | - COV (cantitati foarte mici) - biogaz (gaz de depozit) | nu este cazul capac etans |

Tabel 11.1.3. b - Surse, categorii, măsuri de control şi prevenire a mirosurilor

| Nr. | Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseurile descarcate si depozitate in cursul zilei, pana la acoperirea periodica cu strat de pamant | Miros puternic in zona platformei de descarcare | Acoperirea periodica a straturilor de deseuri depozitate cu un strat de pamant de 15 – 20 cm grosime, prin pudrare sau membrane Periodicitatea acoperirii este in functie de starea deseurilor (miros, pulverulenta) si a conditiilor atmosferice. |
| 2 | Bazine betonate, camine de vizitare ale sistemului de canalizare ape uzate menajere | Practic insesizabil | Acoperirea cu capace etanse |
| 3 | Bazinul de levigat | Practic insesizabil | Nu este cazul, nu se practica acoperirea; |
| 4 | Bazinul tampon al statiei de epurare | Miros puternic | Acoperire sistem hexacover-sistem de acoperire plutitor |

Mărsuri generale de prevenire a mirosurilor

- Se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort,

- Se vor limita mirosurile utilizănd tehnici eficiente de tratament sau alte măsuri de minimizare a emisiilor, când prevenirea nu este posibilă,

- Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului încluzând sisteme eficiente de depozitare a deşeurilor şi de reţinere a mirosului,

- Titularul autorizaţiei va elabora anual un plan de management al mirosurilor care se va prezenta la APM Constanta ca parte a Raportului anual de mediu.

- 11.2. Emisiile în apă

11.2. 1. Ape uzate levigat

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Punctul de evacuare | Poluanţi emişi | VLA (NTPA 002/2005) mg/dmc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa uzata tehnologica, levigat | Instalatie de epurare | Iesirea din statia de epurare | pH | 6,5-8,5 unit pH |
|  |  |  | MTS | 350 |
|  |  |  | CBO5 | 300 |
|  |  |  | CCOCr | 500 |
|  |  |  | Azot amoniacal | 30 |
|  |  |  | Fosfor total | 5 |
|  |  |  | Cianuri | 1 |
|  |  |  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 1 |
|  |  |  | Sulfiţi | 2 |
|  |  |  | Sulfaţi | 600 |
|  |  |  | Fenoli | 30 |
|  |  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 |
|  |  |  | Ioni metale grele | Suma concentraţiilor <5,0 |
|  |  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 25 |

Ceilalţi indicatori se vor încadra în prevederile NTPA002 – HG nr. 188/2002, cu modificarile ulterioare.

11.2.2. Apa subterană

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin cele 3 foraje de observaţie in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 44 din 23.03.2022 (Transfer al autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 56 din 30.04.2020). Rezultatele analizelor se compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte.

Se vor analiza probe recoltate din forajele de observaţie pentru indicatorii prezentaţi în tabelul 11.2.2.

Tabel 11.2.2 - Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării | Indicator de calitate | Valoarea determinata la 21.03.2015 |  |  | Valori limita admise Ordinul MMSC nr. 621/2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| probei | analizat |  |  |  |  |  |
|  |  | Foraj F1 | Foraj F2 | Foraj F3 |  |  |
|  | pH | 7.34 | 7.65 | 7.98 | - |  |
|  | CCOCr | 34.6 | 56.2 | 60.5 | - |  |
|  | CBO5 | 2.60 | 4.03 | 8.65 | - |  |
|  | Azot amoniacal | <0.05 | <0.05 | 0.070 | 1,0 mg/l (NH4) |  |
| Cele 3 foraje de | Reziduu filtrat la 105 | 824 | 844 | 832 | - |  |
| observaţie | Cd | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0,005 mg/l |  |
|  | Cr total | 0.0759 | 0.0749 | 0.0689 | - |  |
|  | Ni | <0.001 | <0.0015 | 0.0013 | 0,02 mg/l |  |
|  | Pb | 0.0071 | 0.0042 | 0.0044 | 0,01 mg/l |  |
|  | Zn | 0.0227 | 0.0031 | 0.0018 | 5,0 mg/l |  |

- 11.3 SOL

- Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în tabelul 11.3.1 trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

- Se va păstra integritatea impermeabilizării cuvelor depozitului.

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

- Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

- Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

- Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

- Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

- Se va asigura colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile în containere împiedecând depozitarea acestora pe sol

- Se va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

Tabel   11.3.1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 puncte dispuse de-a lungul direcţiei dominante a vântului la circa 50 m de limita celulei nr 1, la adâncime de 30 cm. | Cd | 5 | Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare. |
|  | Cr | 300 |  |
|  | Zn | 700 |  |
|  | Ni | 200 |  |
|  | Pb | 250 |  |
|  | Cu | 250 |  |
|  | Mn | 2000 |  |

11.4. Zgomot

Zgomotul generat de transportul deşeurilor pe traseul poartă de acces – CMID, descărcarea deşeurilor, funcţionarea utilajelor care lucrează la depozitarea deşeurilor şi funcţionarea electropompei pentru pompare levigat colectat se manifestă continuu, pe durata desfăşurării activităţii.

Datorită măsurilor de control întreprinse şi amplasării depozitului la o distanţă mare faţă de receptorii umani, contribuţia la zgomotul ambiental este nesemnificativă.

Se va respecta nivelului  de zgomot, conform SR nr. 10009/2017 Acustica –Limite  admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, coroborat cu art. 16, alin. (1) din anexa la Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica  privind mediul de viata al populatiei.

12. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

- Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor:

- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora;

- În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului;

-  Laboratorul de referinţă din cadrul ANPM analizează cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea şi clasificarea deşeurilor şi face propunerea de încadrare corespunzătoare;

-  În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4;

- Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos;

*  Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generării de deşeuri în cadrul proceselor legate de producţia industrială, extracţia mineralelor, fabricare, construcţii şi desfiinţări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile;

* Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de

deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi

pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de

valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau

materiale cu proprietăţi diferite;

*  Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

* Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

* Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

* Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

*   Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art.

34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează

sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează

în  calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o

evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru

protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie

de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor

competente de control, după:

- codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

- destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant;

- cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- Unitatile si intreprinderile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

- Sa detina spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;

- Sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

- Sa adopte cele mai bune tehnici disponibile in domeniul valorificarii deseurilor.

- Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri, in cazul in care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 si pentru facilitarea sau imbunatatirea pregatirii pentru reutilizare, reciclare si a altor operatiuni de valorificare , au obligatia sa colecteze deseurile separate sis a nu le amestece cu alte deseuri sau material cu proprietati diferite;

- Operatorii economici care colecteaza si/sau transporta deseuri au obligatia de a le verifica vizual  daca sunt separate corespunzator si de a le prelua separate si a nu le amesteca  in timpul transportului cu alte deseuri sau material cu proprietati diferite;

- Este intrezisa incinerarea deseurilor colectate separate pentru pregatirea pentru reutilizare si reciclare in temeiul art. 17 alin. (1)-(4) si al art. 33, cu exceptia deseurilor care provin din operatiuni de tratare ulterioara a deseurilor colectate separate, pentru care incinerarea reprezinta rezultatul optim din punct de vedere ecologic in conformitate cu art. 4;

- Operatorii economici autorizati din punctual de vedere al protectiei mediului pentru activitatea de eliminare a deseurilor au urmatoarele obligatii:

- Sa asigure eliminarea in totalitate a deseurilor care le sunt incredintate;

- Sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;

- Sa introduca in instalatia de eliminare numai deseurile mentionate in autorizatia emisa de catre autoritatea de mediu sis a respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea;

- Toate unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligate sa obtina o autorizatie integrate de mediu emisa de catre autoritatea de mediu;

- Autorizatia integrate de mediu trebuie sa contina urmatoarea lista care nu este exhaustiva:

- Codurile operatiilor de eliminare/valorificare potrivit anexelor nr. 3 si 7;

- Tehnologia aplicata pentru fiecare tip de operatiune;

- Tipurile si cantitatile exprimate in tone si volum de deseuri care pot fi tratate, inclusive originea acestora;

- Tipurile si cantitatile de deseuri si/sau produse care rezulta din instalatie exprimate in tone/an si volum;

- Conditii tehnice si tehnologice de functionare a instalatiei de tratare;

- Masurile de siguranta si de prevenire care trebuie luate;

- Modul de operare a instalatiei de tratare astfel incat sa nu apara efecte daunatoare sau discomfort asupra mediului sau sanatatii umane;

- Monitorizarea si controlul instalatiei de tratare, dupa caz, astfel incat sa nu puna in pericol sanatatea umana sis a nu dauneze mediului;

- Masurile de inchidere si de intretinere ulterioara, dupa caz;;

- Specificarea perioadei de timp si a capacitatii de stocare exprimate in volum si tone a deseurilor de pe amplasament;

- Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu professional sau actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara tabelara si o pun la dispozitia autoritatii de mediu in format letric, la cerere si electronic in sistemul pus la dispozitie de autoritatea de mediu pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control, dupa:

- Codul deseului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea in tone, natura si originea deseurilor generate, precum si cantitatea de produse si material care rezulta din pregatirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operatiuni de valorificare, eliminare;

- Destinatia, frecventa colectarii, modul de transport si metoda de tratare prevazuta pentru deseuri, atunci cand este relevant;

- Cantitatea de deseuri in tone incredintata spre eliminare;

- Operatorii economici sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor de cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni;

- La cererea autoritatilor competente sau a uni detonator anterior, operatorii economici prevazuti la alin. (1) trebuie sa furnizeze documentele justificative conform carora operatiunile de gestionare au fost efectuate;

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 181/2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile, se vor respectaurmatoarele:

- Tratarea biologica prin compostare/digestive anaeroba a deseurilor biodegradabile este conditionata de tipul deseurilor si modul de colectare a acestora. Astfel sunt admise la compostare materialele si/sau deseurile care indplinesc cumulative urmatoarele criterii:

- au fost colectate separate;

- au certificate de conformitate pentru materiile prime care intra in procesul de compostare si digestie anaeroba;

- Ambalajele  biodegradabile trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2 pct. 3 lit. c) si d) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Metodologia de certificare a materiilor prime care intra in procesul de compostare si fermentare anaeroba este stabilita prin Normele tehnice;

- Operatorii instalatiilor de compostare si digestive anaerobe au obligatia de a obtine actul de reglementare emis de catre autoritatea de mediu, care va tine cont cel putin de urmatoarele:

- Tehnologiile si instalatiile trebuie sa respecte cerintele documentelor de referinta – BAT/BREF-in domeniu;

- Sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea deseurilor compostabile in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;

- Sa evite formarea de stocuri de deseuri, precum si de produs final – compost/digestat – care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

- Sa utilizeze exclusive categoriile de deseuri biodegradabile destinate compostarii/digestiei anaerobe prevazute in Normele tehnice;

- Sa receptioneze material compostabile/deseuri biodegradabile insotite de certificate de conformitate privind calitatea materialului compostabil;

- Sa curate sis a dezinfecteze containerele, recipientele si vehiculele utilizate pentru transportul materialelor compostabile intr-o zona desemnata in acest sens. Aceasta zona trebuie proiectata sau amplasata astfel incat sa se previna riscul de contaminare a produselor tratate , cu respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului si a apelor de suprafata;;

- Sa stabileasca procedure de curatare pentru toate zonele din incinta, folosindu-se echipamente si agenti de curatare adecvati;

- Sa respecte valorile-limita ale parametrilor/indicatorilor cuprinse in Normele tehnice;

- Sa pastreze evidentele privind cantitatile de deseuri utilizate in procesul de compostare/digestive anaeroba, calitatea compostului rezultat si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primesc deseurile;

- Sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatii de mediu informatiile prevazute la lit. i);

- Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor proprii de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanta, GNM-CJ Constanta.

Acest registru trebuie păstrat de titularul autorizaţiei şi să conţină minimum de detalii cu privire la:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea generată/valorificată/eliminată/stoc;

- modul de stocare provizorie/tratare/transport,

- cantitatea predată către agentul economic valorificator/eliminator,

- date privind transportatorul deşeurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia,

- date de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/eliminare deşeurilor şi de autorizare a acestuia,

- documentele de aprobare/transport ale deşeurilor conform prevederilor legale

O copie a acestui registru privind managementul deşeurilor trebuie depusă autoritatii de mediu ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, modul de manipulare şi stocare a acestora sunt prezentate în Tabelul 1.1

- Tabel 12.1. Gestionarea şi minimizarea deşeurilor proprii.

Deseuri nepericuloase

| Nr. Crt | Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Denumire deseu | Cantitatea anuala estimata | Starea fizica | Mod de depozitare | Mod de valorificare sau eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Cca. 0,5 t –cca. 3 mc | Solid | Depozitare in containere | Eliminare finala (D5) |
| 2. | 16.01.03 | Anvelope uzate | Cca. 0,5 t – cca. 0,5 mc tone | solid | Depozitare in containere | Valorificare (R12) |
| 3. | 15 01 02 | PET-uri si materiale plastice | Cca. 0,1 tone – cca. 2 mc | solid | Depozitare in containere | Reciclare(R12) |
| 4. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Cca.0,2 tone-cca. 2 mc | solid | Depozitare in containere | Reciclare(R12) |
| 5. | 19 02 06 | Namol provenit de la curatarea periodica a bazinului de colectare a levigatului | Cca. 10 tone-cca. 10 mc | solid | Depozitare in containere | Depozitare direct in depozit dupa aplicarea unei metode de tratare in vederea reducerii umiditatii (D5) |
| 6. | 19 02 99 | Cartuse filtrante uzate | Cca 0,2 tone-cca. 4 mc | solid | Depozitare in containere | Eliminare finala (D5) |
| 7. | 19 02 99 | Concentrat statie epurare | Cantitati variabile in functie de levigat epurat Cca. 0,13 t/mc de levigat epurat | solid | Depozitare in containere | Depozitare direct in depozit dupa aplicarea unei metode de tratare in vederea reducerii umiditatii (D5) |

Cantitatea de concentrat in ultimul an este de 2810 mc si a fost depozitata in depozit dupa reducerea umiditatii. In functie de umiditatea acestuia, condiţionarea concentratului in vederea scaderii umiditatii, se realizeaza cu var nestins (CaO) prin amestecarea concentratului manual/mecanizat pana la omogenizare, in sarje, cu  oxid de calciu (var nestins) si sol (pamant). In mod conex amestecul cu var nestins asigură menținerea nămolului la o temperatură de peste 50 grade dezactivând astfel o parte dintre agenții patogeni.

Cantitatea rezultată de nămol condiționat va fi variabila in functie de cantitatea de concentrat rezultata din tratarea levigatului.

Amestecul rezultat are o umiditate  de maxim 65% si este  incarcat in utilajele de transport pentru gestionarea ulterioara prin depozitare in depozitul  de deseuri.

Deseuri periculoase

| Nr. Crt. | Deciziei Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului | Denumire deseu | Cantitate anuala estimata | Starea fizica | Mod de depozitare | Mod de valorificare sau eliminarefinala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13.02.06* | Ulei uzat | Cca.0,6 tone-cca. 0,6 mc | Lichid/solid | Colectare separata, depozitare in spatii amenajate corespunzator | Valorificare/eliminare prin agenti economici |
| 2. | 16.01.07* | Filtre de ulei | Cca. 0,3 t – cca. 0,4 mc | solid | Colectare separata, depozitare in spatii amenajate corespunzator | Valorificare/eliminare prin agenti economici |
| 3. | 16.06.01* | Baterii de acumulatori | Cca. 0,5 tona-cca. 0,5 mc | solid | Colectare separata | Predate in sistem de depozit |

Activitatile conexe activitatii de baza desfasurate pe amplasament conduc la generarea mai multor categorii de deseuri.

Deseurile de tip menajer si asimilabile, provin de la activitatile administrative, fiind generate de personalul CMID Costinesti. Aceste deseuri sunt colectate in europubele, care sunt apoi descarcate direct pe depozit.

Cartusele filtrante uzate sunt eliminate in compartimentul activ al depozitului.

Namolul  provenit de la curatarea periodica a bazinului de colectare a levigatului este  depozitat direct in depozit dupa aplicarea unei metode de tratare in vederea reducerii umiditatii.

(namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%).

Concentratul provenit din instalatia de epurare PALL rezultat in urma epurarii levigatului reprezinta un namol (nu este un deseu lichid), care, in conformitate cu legislatia in vigoare, poate fi  depozitat direct in depozit dupa aplicarea unei metode de tratare in vederea reducerii umiditatii (conform pct. 4.2.1.5 OM 757/2004, pentru depozitare namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%).

Uleiurile uzate, rezultate din exploatarea utilajelor care deservesc depozitul sunt stocate in butoaie metalice, care sunt pastrate langa magazia de lubrifianti. Periodic, pe baza de contract, uleiul este predat catre firme autorizate pentru a presta acest gen de servicii. Uleiurile uzate generate pe amplasament pot fi de asemenea reutilizate la utilaje care pot utiliza uleiuri de o calitate inferioara. Toata zona de manevrare si stocare a acestei categorii de deseu este betonata, riscul contaminarii amplasamentului ca urmare a deversarilor accidentale fiind mult diminuat.

Deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic, metal) sunt colectate separat, fiind valorificate prin operatori economici autorizati.

Acumulatorii uzati sunt depozitati temporar in spatiu special amenajat, in vederea predarii la schimb la achizitionarea unora noi.

Anvelopele uzate sunt stocate temporar in spatiu special amenajat, in vederea resaparii sau predarii la schimb la achizitionarea unor anvelope noi.

Toata zona de manevrare si stocare a deseurilor este betonata, riscul contaminarii amplasamentului ca urmare deversarilor accidentale fiind mult diminuat.

13. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

13.1. Situaţii de urgenţă

13.1.1. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul  National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificări şi completări ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

13.1.2. Activitatea CMID de deşeuri se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor şi procedurii în caz de accidente. Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesul persoanelor neautorizate în incinta depozitului;

- asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă;

- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu şi explozii prin: instruiri, verificarea periodică a sistemelor de  blocare şi avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecţie;

- respectarea prevederilor planurilor de intervenţii pentru combaterea poluǎrilor accidentale

13.1.3.  Toate activităţile de administrare se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.
13.1.4.  Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe amplasament trebuie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii. Instruirea trebuie să se realizeze pentru:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului în ceea ce priveşte protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca în parte,

- cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor, atât pentru funcţionarea normala cat şi pentru accidente sau cazuri de urgenta,

- echipamentul de protecţie necesar,

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor,

- măsurile de prim-ajutor,

- cerinţe specifice fiecărui loc de munca (utilaje, cântar, curăţarea anvelopelor, laborator etc.).

13.1.5. Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat de apariţia de noi legi, aprobări şi reglementari legate de funcţionarea instalaţiilor:

- organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă )

- modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

13.1.6. In functie de tipul deseurilor acceptate si de marimea depozitului, conform prevederilor legale, administratorul depozitului va asigura pe amplasament dotările necesare din punct de vedere PSI.
13.1.7. În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

13.1.8. Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

- 13.2. Proceduri de urgenţă

- 13.2.1. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure un Plan de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale, care trebuie să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Acest plan trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute in urma oricărei situaţii de urgenţă.

- 13.2.2. Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale trebuie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

13.2.3. În conformitate cu  Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale se stabilesc:

Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale

- lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale;

- fişa poluantului potenţial;

- programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- componenţa colectivului constituit pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale;

- componenţa echipelor de intervenţie;

- lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- responsabilităţile conducătorilor.

- modul de acţionare în cazul producerii a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminenta a factorilor de mediu aer, apă, sol.

În conformitate cu Planul pentru situaţii de urgenţă numit “Scenarii de siguranţă la foc” se stabilesc:

- cauzele potenţiale de generare a incendiilor;

- evaluarea riscului de producere a unui incendiu;

- măsuri de preîntâmpinare a propagării incendiilor;

- măsuri de prevenire a formării acumulărilor de lichide inflamabile sau combustibile;

- măsuri tehnico-organizatorice pentru îmbunătăţirea siguranţei la foc.

13.2.4. Titularul va face dovada că a luat toate măsurile pentru prevenirea pericolelor de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

13.2.5. Titularul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor şi pentru a limita consecinţele asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului.

13.3 Notificarea autorităţilor

- 13.3.1. Titularul autorizaţiei trebuie să notifice în maxim 24 de ore prin fax si/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, APM Constanta si GNM – CJ Constanta, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- Orice emisie în aer, semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie.

- Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale.

- Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura emisiilor şi a riscului creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei, conform Cap. 14 Raportări. Din analiza informărilor prezentate de operator, autoritatea competenta pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere necesare, în urma producerii 13.3.2. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile luate pentru protejarea mediului, gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate precum şi pentru evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună autoritatii de mediu raportul privind incidentul.

- 13.3.3. Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie inaintat autoritatii de mediu ca parte a RAM.

- 13.3.4. În cazul oricărui incident precizat în Condiţiile 12.3.1 de mai sus care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

13.3.5. In cazul oricărui incident sau situaţia de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa pe lângă autoritatea de mediu, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţa: Administratia de Gospodarire a Apelor.

- în cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU)

- în cazul susceptibilităţii unei îmbolnăviri sau mortalităţii unui număr mare a animalelor din zona: Direcţia Sanitar Veterinară .

- în caz de  îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică.

- 14.  MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

In conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor, se impun urmatoarele:

- operatorul depozitului este obligat sa instuie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control si automonitorizare in faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind:

- automonitorizarea tehnologica;

- automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii si functionarii urmatoarelor amenajari si dotari posibile din depozite:

- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;

- starea impermeabilitatii depozitului;

- functionarea sistemelor de drenaj;

- comportarea taluzurilor si a digurilor;

- urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

- functionarea instalatiilor de epurare a apelor uzate;

- functionarea instalatiilor de captare si ardere a gazelor de depozit;

- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;

- starea altor utilaje si instalatii existente in cadrul depozitului.

Automonitorizarea tehnologica are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii si explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj si tasari inegale ale deseurilor in corpul depozitului.

Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizeaza potrivit procedurii de control si urmarire a depozitelor de deseuri prevazute in anexa nr. 3 si in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Determinarile prevazute in anexa nr. 3 si in Normativul tehnic tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de laboratoare acreditate, conform Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 256/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, iar rezultatele acestor determinari se pastreaza intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

Operatorul depozitului este obligat sa raporteze autoritatii de mediu si comisariatului judetean al Garzii Nationale de Mediu, dupa cum urmeaza:

- semestrial, datele inregistrate in urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizatia integrata de mediu;

- in maximum 12 ore de la constatare, orice efecte negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare.

Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

- zonele de depozitare a deşeurilor pe amplasament;

- puţurile forate pentru monitorizarea apei subterane;

- la evacuarea levigatului şi apelor pluviale în cele douǎ colectare;

- căminul de colectare a apelor menajere;

- sursele de zgomot pe amplasament;

- la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de catre autoritatea de mediu.

- 14.1. Automonitorizarea tehnologică

Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii şi explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj şi tasări inegale ale deşeurilor în corpul depozitului, fenomene de sărăturare prin stagnarea apei din precipitaţii in zonele mai puternic tasate.

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii si functionarii urmatoarelor amenajari si dotari posibile din depozite:

- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;
- starea impermeabilizarii depozitului;
- functionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri-prin monitorizarea calitatii apei freatice si a levigatului;

- functionarea drenurilor de gaze din masa deseurilor, a sistemelor de captare, utilizarea acestora in conditii de siguranta;

- starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitare curenta;

- functionarea instalatiei de epurare a levigatului;

- functionarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere;

- functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale.
Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului implică:

- comportarea taluzurilor si digurilor;

- apariţia unor tasări diferenţiate si stabilirea masurilor de prevenire a acestora;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deşeuri;

Controlul capacitatii de functionare a sistemelor de etansare a depozitului de deseuri se realizează prin:

- masuratori anuale ale inaltimii si pozitionarii conductelor de levigat din sistemul de drenare. Deformarile masurate se compara cu rezultatele calculelor tasarilor si deformarilor.

- control anual al capacitatii de functionare a conductelor de levigat.
Operatorul depozitului are obligatia sa informeze imediat autoritatea competenta asupra deficientelor de functionare a sistemului de colectare a levigatului.

- înregistrarea anuală a temperaturii in conductele de drenaj pentru levigat

Topografia depozitului :

| Nr. Crt | Parametrii urmăriţi | Date inregistrate | In faza de functionare | In faza de urmarire postinchidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Structura si compozitia depozitului | Suprafata ocupata de deseuri | anual | anual |
|  |  | Volum deseuri | anual | anual |
|  |  | Compozitia deseurilor | anual | Nu este cazul |
|  |  | Metode de depozitare | Depozitare prin inaintarea frontului de lucru | Nu este cazul |
|  |  | Timpul si durata depozitarii | Permanent | Nu este cazul |
|  |  | Capacitate remanenta | anual | Nu este cazul |
| 2. | Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului. | Comportare la tasare | anual | anual |
|  |  | Nivelul depozitului | anual | anual |

Tasarea in  depozit  a fost  cuantificata  pe baza masuratorilor efectuate pe bornele şi reperele de tasare (ridicari topo) si a masuratorilor  efectuate la interval  relativ regulate de timp. Masuratorile  topografice  efectuate  au ca punct de verificare borne de verificare care reprezinta borne de reper la obiectiv.

Inregistrarile aferente ultimilor trei ani referitoare la parametrii urmariti sunt precizate in tabelul de mai jos :

| Nr. Crt | Parametrii urmăriţi | Date inregistrate | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Structura si compozitia depozitului | Suprafata ocupata de deseuri | 3.53 ha | 3.53 ha | 5.13 ha |
|  |  | Volum deseuri | 478556 mc | 521607 mc | 583120 mc |
|  |  | Compozitia deseurilor | 94.39% deseuri municipale 5.61% alte deseuri | 93.27% deseuri municipale 6.73% alte deseuri | 94.46% deseuri municipale 5.54% alte deseuri |
|  |  | Metode de depozitare | Depozitare prin inaintarea frontului de lucru |  |  |
|  |  | Timpul si durata depozitarii | Permanent | Permanent | Permanent |
|  |  | Capacitate remanenta | 721444 mc | 678393 mc | 616880 mc |
| 2 | Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului. | Comportare la tasare | Buna | Buna | Buna |
|  |  | Nivelul depozitului | Celula nr. 1 – 17.43 m Celula nr.2 – 16.89 m Celula nr. 3 – 0 m | Celula nr. 1 – 18.35 m Celula nr.2 – 17.62 m Celula nr. 3 – 0 m | Celula nr. 1 – 18.17 m Celula nr.2 – 18.05 m Celula nr. 3 – 0.7 m |

2021 (informatii RAM):

- suprafata ocupata de deseuri:

* celula 1 – 1,45 ha;

* celula 2 – 2,08 ha;

* celula 3 – 1,90 ha.

-   volumul si compozitia deseurilor la data de 27.12.2021 – cca. 721.545 mc;

-   capacitatea libera de depozitare – cca. 478.455 mc;

-   comportarea la tasare: celula nr. 1 si celula nr. 2 – buna;

-   nivel depozit: celula nr. 1 – cca. 18 m si celula nr. 2 – cca. 15 m.

LA CMID se urmareste gradul de tasare pentru cele doua situatii intampinate, cu ajutorul bornelor montate:

- Urmarirea gradului de tasare a celulelor active;

- Urmarirea gradului de tasare a celulelor deja acoperite provizoriu;

- In ceea ce priveste gradul de tasare a deseurilor din celulele active, acesta este determinat in baza masuratorilor  topografice avand ca punct de reper bornele amplasate pe coronamentul digurilor perimetrale.

Rezultatul acestor masuratori, scoate in evidenta gradrul de tasare a deseurilor in celulele active, grad exprimat in to/mc.

- In ceea ce priveste urmarirea gradului de tasare a zonelor deja acoperite, masuratorile au inceput a fi realizate din luna aprilie 2018, odata cu sistarea depozitarii pe celula 1 si acoperirea acesteia cu stratul provizoriu de pamant.

Inregistrarile datelor conform “Cap.4 – Proceduri de control si urmarire in faza de exploatare a depozitului, art. 18, al. (1), lit. e) urmarirea anuala a gradului de tasare a zonelor deja acoperite”, din  Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr. Crt | Parametrii urmăriţi | Date inregistrate | Aprilie 2018 | Aprilie 2019 | Aprilie 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului. | Comportare la tasare | Buna | Buna | Buna |
|  |  | Nivelul depozitului – Celula nr.1 | 18.35 m | 18.17 m | 18.05 m |

Inregistrarile aferente 2022-2023  referitoare la parametrii urmariti sunt precizate in tabelul de mai jos :

Tabel. - Inregistrari aferente 2022-2023  referitoare la parametrii

| Nr. Crt | Parametrii urmăriţi | Date inregistrate | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Structura si compozitia depozitului | Suprafata ocupata de deseuri | 5.13 ha | 5.30 ha |
|  |  | Volum deseuri | 817.105 mc | 920.762 mc |
|  |  | Compozitia deseurilor | 95,8% deseuri municipale 4,20% alte deseuri | Cca. 96% deseuri municipale Cca. 4% alte deseuri |
|  |  | Metode de depozitare | Depozitare prin inaintarea frontului de lucru | Depozitare prin inaintarea frontului de lucru |
|  |  | Timpul si durata depozitarii | Permanent | Permanent |
|  |  | Capacitate remanenta | 382.895 mc | 279.238 mc |
| 2 | Comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului. | Comportare la tasare | buna- nivel uniform, fara deformari ale sistemului de izolare/ de drenare | buna- nivel uniform, fara deformari ale sistemului de izolare/ de drenare |
|  |  | Nivelul depozitului | 18m / 10 m | celula nr.1- cca 18 m celula nr.2 - cca 17 m celula nr.3- cca 11 m |

- 14.2. Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu

14.2.1. Puncte de automonitorizare pe perioada funcţionării depozitului

Puncte monitorizare emisii poluanţi în apă uzată:

- Apa uzata tehnologica, levigat : la iesirea din statia de epurare.

- Puncte monitorizare a emisiilor în aer:

- secţiuni reprezentative ale sistemelor de evacuare a gazelor de depozit ale celulelor

- monitorizarea emisiilor specifice arderii gazului de depozit, in instalatia de ardere la temperatura inalta (HTN)

Puncte monitorizare emisii poluanţi apă freatică: 3 foraje de observaţie: 1 amonte (F1, zona NE) şi 2 aval pe direcţia predominantă de curgere a apei subterane (F2 şi F3, zona S).

Puncte monitorizare nivel zgomot: limita incintei

Puncte monitorizare sol:  3 puncte dispuse de-a lungul direcţiei dominante a vântului

Puncte monitorizare tasare :  bornele de pe acoperişul şi taluzele depozitului

14.2.2. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu cuprinde

Tabel 14.2.2.

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Date meteorologice |  |
| 1.1. | Cantitatea de precipitatii | zilnic, suma zilnica |
| 1.2. | Temperatura (Min., Max., la ora 15:00) | zilnic |
| 1.3. | Directia si viteza vantului dominant | zilnic |
| 1.4. | Evaporare direct cu lisimetrul sau prin stabilirea umiditatii aerului (la ora 15:00) si determinarea prin calcul a evaporarii dupa Haude | zilnic |
| 1.5. | Umiditatea aerului (ora 15:00) | zilnic |
| 2. | Date despre emisii |  |
| 2.1. | Volum levigat | lunar |
| 2.2. | Compozitia apei uzate tehnologice epurate | Trimestrial |
| 2.3. | Nivelul levigatului in corpul depozitului | zilnic |
| 2.5. | Emisii specifice arderii gazului de depozit, in instalatia de ardere la temperatura inalta (HTN): CO, NOX, SO2, pulberi | trimestrial |
| 3. | Date despre apa subterana |  |
| 3.1. | Nivelul apei subterane | trimestrial |
| 3.2. | Compozitia apei subterane | trimestrial |
| 4. | Date despre corpul depozitului |  |
| 4.1. | Constructia si compozitia corpului depozitului* | anual |
| 4.2. | Tasarea corpului depozitului | anual |

*Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupata de deseuri, volumul si compozitia deseurilor, metodele de depozitare, momentul si durata depozitarii, calculul capacitatii libere de depozitare.

14.2.2.1.a) Monitorizarea emisiilor de gaz de depozit

Emisiile care sunt masurate provin de la gazul produs in procesul de fermentare anaeroba a deseurilor.

Exista o singura instalatie de ardere la temperatura inalta- ce deserveste intreg depozitul la care sunt conectate puturile de colectare a gazului.

Modul de monitorizare emisie in aer nu este diferit pentru fiecare celula in parte:

- se efectueaza masuratori ale gazului de depozit (metan, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat si compusi organici volatilei) la fiecare dintre puturile existente in prezent;

- se efectueaza determinari ale gazelor de ardere provenite de la instalatia HTN, la cosul de evacuare si dispersie al poluantilor (singurul).

Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se realizează pentru indicatorii prezentaţi în tabelul 14.2.2.1. după apariţia acestuia.

Tab.14.2.2.1.a)

| Indicatori urmariti | Metoda de analiză |
| --- | --- |
| CH4 (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |
| CO2 (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |
| H2S (mg/m3) | STAS 10814/1976 |
| Compuşi organici volatili (mg/m3) | SR EN 13528-1/2003 |

Urmărirea cantităţii si calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului prin măsurători la căminele de colectare a gazului de depozit. Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat în faza de realizare.

Monitorizarea emisiilor de gaz de depozit se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 14.2.2.1.a) trimestrial, pentru indicatorii mentionaţi, printr-un laborator specializat.

14.2.2.1.b) Emisii specifice arderii gazului de depozit in instalatia de ardere la temperatura inalta

Tab.14.2.2.1.b.

| Indicatori urmariti | Metoda de analiză |
| --- | --- |
| Pulberi | SR ISO 9096/2005 ISO 10155/2002 SR EN 13284:2005 |
| CO (mg/m3) | SR ISO 12039/2008 SR EN 15058/2006 SR EN 14792/2006 |
| SO2 (mg/m3) | SR ISO 7935/2005 SR ISO 11632/2005 SR EN14791/2006 |
| NOX | SR ISO 11564:2005 SR ISO 10849:2006 |

Monitorizarea emisiilor specifice arderii gazului de depozit in instalatia de ardere la temperatura inalta se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 14.2.2.1b.trimestrial, pentru indicatorii mentionaţi, printr-un laborator specializat.

Monitorizarea trimestriala a gazului de depozit:

| Nr. Crt. | Denumire sursa | Denumire poluant | Concentratie masurata (mg/mc)/(mg/Nmc) Concentratie max.mas.+10% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trim. I 2021 | Trim. II 2021 |
| 1. | Put Nr.1 | CH4 (metan) | ( mg/ m3) | 0,051 | 0,9 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,9 | 8000 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,124 | 0,9 |
|  |  | COV |  | 0.137 | 635990 |
| 2 | Put Nr.2 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,043 | 0,2 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 2,0 | 6800 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,030 | 1,8 |
|  |  | COV |  | 0,173 | 152060 |
| 3 | Put Nr.3 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,021 | 3,7 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,7 | 6200 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,002 | 1,3 |
|  |  | COV |  | 0,163 | 171423 |
| 4 | Put Nr.4 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 1,151 | 1,000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,5 | 0,6 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,075 | 0,8 |
|  |  | COV |  | 0,212 | 165233 |
| 5 | Put Nr.5 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,004 | 57,5 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,7 | 50000 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,024 | 91,4 |
|  |  | COV |  | 0,212 | 334825 |
| 6 | Put Nr.6 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,011 | 195421 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,3 | 23600 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,056 | 18,1 |
|  |  | COV |  | 0,223 | 195421 |
| 7 | Put Nr.7 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,020 | 2,4 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,6 | 100 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,002 | 1,1 |
|  |  | COV |  | 0,171 | 168412 |
| 8 | Put Nr.8 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,017 | 12,4 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,5 | 50000 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,004 | 11,7 |
|  |  | COV |  | 0,116 | 21,51 |
| 9 | Put Nr.9 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,017 | 12,4 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,6 | 50000 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,124 | 5,5 |
|  |  | COV |  | 0,064 | 5712 |
| 10 | Put Nr.10 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,010 | 41,1 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,8 | 50000 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,146 | 200 |
|  |  | COV |  | 0,062 | 369380 |
| 11 | Put Nr.11 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,021 | 14,3 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,6 | 50000 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,129 | 200 |
|  |  | COV |  | 0,006 | 627740 |
| 12 | Put Nr.12 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 0,011 | 36,1 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1,6 | 50000 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,137 | 5,9 |
|  |  | COV |  | 0,160 | 628010 |
| Nr. Crt. | Denumire sursa | Denumire poluant | Concentratie masurata (mg/mc)/(mg/Nmc) Concentratie max.mas.+10% |  |  |
|  |  |  |  | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 |
| 1. | Put Nr.1 | CH4 (metan) | ( mg/ m3) | 152 | 404000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 223100 | 471614 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | <0,0611 | 4,950 |
|  |  | COV |  | <1 | 265 |
| 2 | Put Nr.2 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 152 | 220000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 47530 | 16296 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 156,3 | 7,307 |
|  |  | COV |  | 23,7 | 3,24 |
| 3 | Put Nr.3 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 2 | 349000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 112132 | 770956 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 105 | 20.01 |
|  |  | COV |  | <1 | 448 |
| 4 | Put Nr.4 | CH4 (metan) | (mg/m3) | <1 | 377000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 169750 | 703832 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | <0,0596 | <0,0756 |
|  |  | COV |  | 185 | 443 |
| 5 | Put Nr.5 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 2 | 9380 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 379658 | 787834 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,2296 | 53,74 |
|  |  | COV |  | 134 | 402 |
| 6 | Put Nr.6 | CH4 (metan) | (mg/m3) | <1 | 301000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 647378 | 777552 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 22,02 | <0,0763 |
|  |  | COV |  | <1 | 13,0 |
| 7 | Put Nr.7 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 4 | 351000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 231054 | 719352 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 56,53 | 12 |
|  |  | COV |  | 236 | 337 |
| 8 | Put Nr.8 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 70 | 357000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 328054 | 734096 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 2,179 | 12,03 |
|  |  | COV |  | 57,3 | 339 |
| 9 | Put Nr.9 | CH4 (metan) | (mg/m3) | <1 | 156 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 1552 | 457452 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | <0,0582 | 11,16 |
|  |  | COV |  | 28,4 | 156 |
| 10 | Put Nr.10 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 2 | 299000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 483254 | 767076 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | <0,0614 | 18,75 |
|  |  | COV |  | 17,4 | 492 |
| 11 | Put Nr.11 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 4 | 336000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 603534 | 768628 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 7,291 | <0,0753 |
|  |  | COV |  | 81,1 | 151 |
| 12 | Put Nr.12 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 71100 | 14500 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 496446 | 9894 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 8,437 | <0,0757 |
|  |  | COV |  | 449 | 258 |

| Nr. Crt. | Denumire sursa | Denumire poluant | Concentratie masurata (mg/mc)/(mg/Nmc) Concentratie max.mas.+10% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Trim. III 2021 | Trim. IV 2021 |
| 1. | Put Nr.13 | CH4 (metan) | ( mg/ m3) | 7 | 336000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 112326 | 738558 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,4867 | 4,134 |
|  |  | COV |  | 5,94 | 543 |
| 2 | Put Nr.14 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 1090 | 364000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 255110 | 530590 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | <0,0615 | 5,071 |
|  |  | COV |  | 1,52 | 608 |
| 3 | Put Nr.15 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 15 | 181000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 517786 | 538350 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 3,432 | <0,0755 |
|  |  | COV |  | 232 | 322 |
| 4 | Put Nr.16 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 273 | 362000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 209520 | 83808 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | <0,0589 | 5,004 |
|  |  | COV |  | 60,06 | 458 |
| 5 | Put Nr.17 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 14 | 4540 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 265974 | 338724 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,0443 | 11,87 |
|  |  | COV |  | 44,1 | 384 |
| 6 | Put Nr.18 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 13 | 383000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 346872 | 762226 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | <0,0529 | 4,765 |
|  |  | COV |  | 30,4 | 422 |
| 7 | Put Nr.19 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 14 | 266000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 493342 | 634962 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 3,762 | 21,78 |
|  |  | COV |  | 57,3 | 589 |
| 8 | Put Nr.20 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 65 | 291000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 112520 | 729634 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,4194 | 13,23 |
|  |  | COV |  | 13,7 | 319 |
| 9 | Put Nr.21 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 11 | - |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 22504 | 782984 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,0768 | 4,375 |
|  |  | COV |  | 51,8 | 568 |
| 10 | Put Nr.22 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 19 | 236000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 174600 | 806458 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 2,533 | 17,51 |
|  |  | COV |  |  |  |
| 11 | Put Nr.23 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 41 | 359000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 7954 | 118146 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,8571 | 12,82 |
|  |  | COV |  | 180 | 334 |
| 12 | Put Nr.24 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 4 | 114000 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 20370 | 94090 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 1,465 | 19,95 |
|  |  | COV |  | 464 | 451 |
| 13 | Put Nr.25 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 84 | 13100 |
|  |  | CO2 (dioxid de carbon) |  | 100492 | 94090 |
|  |  | H2S (hidrogen sulfurat) |  | 0,3528 | 21,26 |
|  |  | COV |  | 349 | 364 |

In tabelul de mai jos sunt cuprinse valorile indicatorilor de calitate pentru emisii aer aferente anului 2023 (30 puturi existente in 2023) in conformitate cu Rapoartele de incercare emise de laboratoare acreditate contractate in acest sens.

Tabel  – Monitorizarea trimestriala a gazului de depozit

| Denumire sursa | Denumire poluant | Concentratie masurata (mg/mc)/(mg/Nmc) Concentratie max.mas.+10% Pentru 30 puturi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| Put Nr.1 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 277000 | 183000 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 23,1 | 42,24 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 0,52 | <0,2351 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 69,8 | 112 | - | - |
| Put Nr.2 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 4 | 123000 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 2,92 | 3,44 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,2295 | <0,2454 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 135 | 2,94 | - | - |
| Put Nr.3 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 131000 | 223000 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 16,79 | 18,64 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 1,74 | <0,2382 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 10,5 | 8,37 | - | - |
| Put Nr.4 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 7 | 39 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 3,76 | 46,44 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,2275 | 31,33 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 274 | 496 | - | - |
| Put Nr.5 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 365 | 726 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 23,85 | 48,22 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 26,8 | 17,51 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 137 | 843 | - | - |
| Put Nr.6 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 3 | 8 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 21,79 | 44,08 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,2285 | 66,48 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 39.3 | 319 | - | - |
| Put Nr.7 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 6 | 11 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 23,86 | 46,4 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,228 | 20,94 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 364 | 1360 | - | - |
| Put Nr.8 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 7 | 1420 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 3,38 | 41,83 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 12,8 | 17,38 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 217 | 973 | - | - |
| Put Nr.9 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 130000 | 258 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 24,64 | 35,62 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 66,0 | 70,70 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 271 | 95,6 | - | - |
| Put Nr.10 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 195 | 1040 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 24,26 | 46,37 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 3,58 | 107,2 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 192 | 753 | - | - |
| Put Nr.11 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 109000 | 2080 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 24,48 | 46,75 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,230 | 16,81 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 367 | 1000 | - | - |
| Put Nr.12 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 520 | 50 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 2,95 | 24,11 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,233 | <0,2315 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 114 | 60,1 | - | - |
| Put Nr.13 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 22400 | 677 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 12,99 | 39,42 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 70,40 | 71,85 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 42,2 | 195 | - | - |
| Put Nr.14 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 60 | 15 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 6,98 | 27.94 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 1,50 | 7,174 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | 22,2 | 13,3 | - | - |
| Put Nr.15 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 137 | 9 | - | - |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 15,02 | 45.66 | - | - |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,2335 | 15,68 | - | - |
|  | COV | (mg/m3) | <0,20 | 299 | - | - |
| Put Nr.16 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 20 | 165000 | 9 | 205000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 3,00 | 25,68 | 46,65 | 39,4 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 1,13 | <0,2356 | 3,401 | <0,2182 |
|  | COV | (mg/m3) | 401 | 255 | 1090 | 36,2 |
| Put Nr.17 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 1 | 334000 | <1 | 125000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 24,02 | 31,02 | 47,17 | 40,62 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,2325 | <0,2356 | 0,8390 | <0,2177 |
|  | COV | (mg/m3) | 226 | 61 | 1170 | 58,3 |
| Put Nr.18 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 95300 | 4 | <1 | 171000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 20,49 | 43,03 | 32,12 | 38,6 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat | (mg/m3) | <0,2325 | <0,2356 | <0,2393 | <0,2177 |
|  | COV | (mg/m3) | 106 | 53,2 | 922 | 26,3 |
| Put Nr.19 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 238000 | 233000 | 169000 | 110000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 20,75 | 36,89 | 44,78 | 45,56 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 3,30 | 0,3778 | 5,830 | <0,2177 |
|  | COV | (mg/m3) | <0,20 | 161 | 1110 | 592 |
| Put Nr.20 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 120000 | 270000 | 231000 | 17400 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 1,37 | 44,61 | 45,97 | 42,85 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 43,7 | <0,2366 | 13,37 | 13,79 |
|  | COV | (mg/m3) | 227 | 594 | 805 | 179 |
| Put Nr.21 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 211000 | 126000 | 311000 | 184000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 16,4 | 16,35 | 16,9 | 47,88 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,2325 | <0,2361 | 15,39 | 9,262 |
|  | COV | (mg/m3) | 826 | 50,1 | 1150 | 191 |
| Put Nr.22 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 289000 | 147000 | 265000 | 169000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 24,76 | 25,54 | 32,57 | 45,4 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 40,1 | <0,2361 | 5,651 | 0,8811 |
|  | COV | (mg/m3) | 76,6 | 52,7 | 933 | 109 |
| Put Nr.23 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 94500 | 225000 | 204000 | 106000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 3,29 | 48,04 | 39,56 | 46,1 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,2315 | <0,2372 | 0,8553 | 7,766 |
|  | COV | (mg/m3) | 103 | 398 | 1030 | 74 |
| Put Nr.24 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 197000 | 25900 | 363000 | 203000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 7,36 | 28,53 | 35,63 | 46,2 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 2,29 | 5,111 | 4,967 | 18,46 |
|  | COV | (mg/m3) | 261 | 258 | 936 | 588 |
| Put Nr.25 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 166000 | 144000 | 207000 | 237 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | <0,1 | 33,08 | 53,81 | 19,1 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | <0,2310 | 0,6236 | 5,965 | <0,2177 |
|  | COV | (mg/m3) | 239 | 274 | 1860 | 210 |
| Put Nr.26 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 296 | 2910 | 106000 | 278000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 1,40 | 22,85 | 36,79 | 20,6 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 15,5 | <0,2361 | 5,689 | 12,23 |
|  | COV | (mg/m3) | 383 | 1,76 | 761 | 110 |
| Put Nr.27 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 242000 | <1 | 2250 | 6110 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 22,2 | 36,03 | 39,24 | 34,6 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 50,7 | 17,84 | 4,797 | 0,2454 |
|  | COV | (mg/m3) | 276 | 250 | 981 | 357 |
| Put Nr.28 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 112000 | 146000 | 324000 | 54100 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 1,24 | 29,31 | 8,85 | 35 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 35,8 | <0,2377 | 14,32 | 0,8589 |
|  | COV | (mg/m3) | 158 | 203 | 502 | 950 |
| Put Nr.29 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 205000 | 138000 | 231000 | 140000 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 1,86 | 36 | 15,24 | 43 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 31,4 | <0,2372 | <0,2330 | <0,2182 |
|  | COV | (mg/m3) | 218 | 341 | 963 | 55,2 |
| Put Nr.30 | CH4 (metan) | (mg/m3) | 248000 | 44900 | 247000 | 2380 |
|  | CO2 (dioxid de carbon) | % | 24,69 | 47,13 | 48,33 | 46 |
|  | H2S (hidrogen sulfurat) | (mg/m3) | 40,3 | 22,80 | 11,84 | 9,918 |
|  | COV | (mg/m3) | 198 | 208 | 1500 | 101 |

Nota: pentru emisii aer nu sunt reglementate valori limita pentru valorile indicatorilor analizati.

Monitorizarea trimestriala a gazelor de ardere provenite de la instalatia HTN

Se efectueaza determinari ale gazelor de ardere provenite de la instalatia HTN, la cosul de evacuare si dispersie al poluantilor (singurul) - Cos de evacuare cu Dint.= 960 mm si H = 7,50 m.

In tabelul de mai jos sunt cuprinse valorile indicatorilor aferente anului 2023, in conformitate cu Rapoartele de incercare emise de laboratoare acreditate contractate in acest sens.

Tabel  – Monitorizarea trimestriala a gazelor de ardere provenite de la instalatia HTN

| Denumire sursa | Denumire poluant | Concentratie masurata (mg/mc)/(mg/Nmc) 2023 |  |  |  |  | Valoare de referinta Ordin 462/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatie HTN Cos de evacuare si dispersie a poluantilor |  | U.M | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |  |
|  | Temperatura | oC | 586 | 907 | 929 | 952 | - |
|  | Dioxid de carbon | % | 7,99 | 9,97 | 9,50 | 9,78 | - |
|  | SO2 (dioxid de sulf) | (mg/Nm3) | 15,3 | - | 17,3 | 18,6 | 35 |
|  | Oxizi de azot(NOx) | (mg/Nm3) | 139 | 88,3 | 109 | 131 | 350 |
|  | Monoxid de carbon | (mg/Nm3) | 33,3 | 19,3 | - | 73,7 | 100 |
|  | Pulberi | (mg/Nm3) | 0,89 | 4,08 | 4,69 | 1,28 | 5 |

Nota: Se efectueaza determinari ale gazelor de ardere provenite de la instalatia HTN, la cosul de evacuare si dispersie al poluantilor (singurul).

In rapoartele de incercare sunt trecute cate 3 determinari masurate pentru fiecare indicator de calitate la cosul de evacuare si dispersie HTN. Din cele 3 valori măsurate se calculează media valorilor înregistrate (minim 3, conform Standardului SR EN15259/2009 Calitatea aerului) - care reprezinta concentratia determinata.

MONITORIZAREA IMISIILOR  IN  AER

A fost efectuata analiza imisiilor in aer astfel:

A fost efectuata analiza imisiilor in aer la limita incintei proprietatii celui mai apropiat receptor coordonate GPS: lat. N – 43.937960 0 long. E-28.622467 0 .

In tabelul de mai jos sunt cuprinse valorile indicatorilor de calitate pentru imisii aer in conformitate cu Rapoartele de incercare emise de laborator acreditat.

Tabel  – Monitorizarea nivel imisii – anul 2023

| Locatie monitorizare | Denumire poluant |  | Concentratie masurata (mg/mc) |  |  |  |  | Concentratie maxim admisa STAS 12574 (medie de scurta durata 30 min.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La limita incintei proprietatii celui mai apropiat receptor coordonate GPS: lat. N – 43.9379465 0 long. E-28.6222795 0 |  |  | U.M | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV |  |
|  | Compusi organici volatile | VVOC (<C6)(a)(1) | mg/m3 | - | - | - | - | - |
|  |  | TVOC (<C6-C16)(b)(1) | mg/m3 | 0,0091 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 0,0098 |  |  |  | - |
|  |  | SVOC (>C6-C22)(c)1() | mg/m3 | - | - | - | - | - |
|  | Amoniac |  | mg/m3 | 0,01 | <0,0300 | 0,0433 | 0,1700 | 0,3 |
|  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
|  | Dioxid de azot |  | mg/m3 | <0,02 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  | <0,02 |  |  |  |  |
|  | Hidrogen sulfurat |  | mg/m3 | <0,0081 | <0,011 | <0,011 | <0,012 | 0,015 |
|  |  |  |  | <0,0058 |  |  |  |  |
|  | Dioxid de sulf |  | mg/m3 | <0,012 | <0,023 | 0,03333 | 0,03333 | 0,25 |
|  |  |  |  | 0,027 |  |  |  |  |
|  | Pulberi totale in suspensie |  | mg/m3 | 0,039 | 0,31 | 0,27 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |

| Loc de prelevare | Denumire poluant | Valori obtinute (mg/mc) | Concentratie maxim admisa STAS 12574 (medie de scurta durata 30 min.) |
| --- | --- | --- | --- |
| intrarea in localitatea Schitu, pe directia vantului catre sat | Dioxid de azot NO2 | 0,0379 | 0,1 |
|  | Dioxid de sulf SO2 | 0,0123 | 0,25 |
|  | Hidrogen sulfurat H2S | 0,0098 | 0,015 |
|  | Compusi organici volatili | 0,0114 | - |
|  | Amoniac NH3 | 0,012 | 0,3 |
|  | Pulberi in suspensie | 0,051 | 0,5 |

| Loc de prelevare | Denumire poluant | Valori obtinute (mg/mc) | Concentratie maxim admisa STAS 12574 (medie de scurta durata 30 min.) |
| --- | --- | --- | --- |
| intrarea in localitatea 23 August, pe directia vantului catre localitate | Dioxid de azot NO2 | 0,0218 | 0,1 |
|  | Dioxid de sulf SO2 | 0,0311 | 0,25 |
|  | Hidrogen sulfurat H2S | 0,0066 | 0,015 |
|  | Compusi organici volatili | 0,0099 | - |
|  | Amoniac NH3 | 0,009 | 0,3 |
|  | Pulberi in suspensie | 0,064 | 0,5 |

Pentru interpretarea rezultatelor s-a propus un model conceptual al amplasamentului analizat.

Modelul conceptual propus se bazeaza pe urmatoarele:

- date privind istoricul amplasamentului si activitatile care s-au desfasurat;

- date privind procesele tehnologice desfasurate in prezent, materii prime, materiale auxiliare, utilitati;

- monitorizarile efectuate pe amplasament pentru instalatia analizata;

- analiza conformarii instalatiei analizate cu recomandarile documentelor de referinta BREF din domeniile specifice de activitate desfasurate.

- posibilitatea dezvoltarii ulterioare a tehnologiei si capacitatii instalatiei analizate.

Modelul conceptual propus cuprinde identificarea surselor potentiale si efective de poluare si a receptorilor sensibili pe  de o parte, iar pe de alta parte, determinarea modalitatilor de transmitere a poluarii posibile, reprezintand un punct de referinta al amplasamentului pentru momentul analizat.

O sinteza a surselor de emisie si modalitatea de transmitere a poluarii spre receptorii sensibili  este prezentata in tabelul de mai jos:

| Sursa de emisie si cauza | Tip poluare si modalitatea de transmitere | Receptor sensibil | Amenajari pentru evitarea poluarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseurile pot fi zburate de pe rampa | Poluarea solului, degradarea peisajului, disconfort | Personalul de pe amplasament zone invecinate | Dig perimetral Imprejmuire |
| Exfiltratii din bazine colectoare (bazinul de levigat) | Contaminarea panzei freatice, a solului si a apei de suprafata | Statia de epurare | Pachet de etansare: geomembrana, aplicata atat la baza depozitului cat si pe taluzuri Drenare si colectare |
| Exfiltratii din reteaua de canalizare | Contaminarea panzei freatice, a solului si a apei de suprafata | Personalul de pe amplasament Zone invecinate | Au fost folosite materiale de constructie noi si teoretic impermeabile. Conductele au fost pozate sub adancimea de inghet, pe pat de nisip. Masuri de prevenire: control periodic vizual pentru depistarea eventualelor deteriorari ale retelei. |
| Scapari de biogaz necaptat prin camine | Acumularea de gaz metan mareste riscul de explozii si pune in pericol viata oamenilor de pe platforma de depozitare | Personalul de pe amplasament Zone invecinate | Instalatie de colectare si tratare biogaz Echipamente de monitorizare |
| Insecte, rozatoare si pasari | Pot produce riscuri pentrusanatatea populatiei | Personalul de pe amplasament Zone invecinate | Aplicarea ritmica a masurilor de deratizare si dezinsectie |
| Ape meteorice | Ape conventional curate | Personalul de pe amplasament Zone invecinate | Suprafata platformei este betonata; apa se colecteaza prin rigole si se evacueaza in canalul perimetral de unde ajung in rigolele drumului |
| Transport si manipulare deseuri: emisii fugitive | Emisii in aer | Personalul de pe amplasament Zone invecinate | Monitorizare si control Respectarea procedurilor si instructiunilor de lucru |
| Transport/manipulare si stocarea substantelor chimice: scurgeri accidentale de substante periculoase | Sistem preluare ape uzate | Statia de epurare | Monitorizare si control Respectarea procedurilor si instructiunilor de lucru |
| Depozitare temporara si tratare deseuri: emisii fugitive: pulberi, compusi organici volatili. | Emisii in aer | Personalul de pe amplasament Zone invecinate | Monitorizare si control Respectarea procedurilor si instructiunilor de lucru |

14.2.2.2. Monitorizarea apei epurate

| tipul apei | INDICATORI DE CALITATE | Frecventa de analizĂ | METODA DE ANALIZĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape epurate (permeat) | pH | trimestrial | SR ISO 10523-97 |
|  | MTS |  | STAS 6953-81 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899 2/2002 |
|  | CCOCr |  | SR ISO6060-96 |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Fosfor total |  | SR EN 1189-99 |
|  | Cianuri |  | SR ISO 6703/1-98 |
|  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat |  | SR ISO 10530-97 |
|  | Sulfiţi |  | STAS 7661-89 |
|  | Sulfaţi |  | STAS 8601-70 |
|  | Fenoli |  | SR ISO 6439-01 SR ISO 8165/1/00 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |
|  | Ioni metale grele |  | SR ISO 8288-01 |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  | SR ISO 7875/1,2-96 SR EN 903:2003 |

Valorile determinate prin monitorizarea efectuata pe anul 2023 pentru determinarea calitatii apei uzate (permeat),  se regasesc  in urmatorul  tabel:

Tabel  – Valori medii – apa apa uzata permeat

| Indicatori | Valoare det. TRIM I 2023 | Valoare det. TRIM II 2023 | Valoare det. TRIM III 2023 | Valoare det. TRIM IV 2023 | Vla NTPA 002/2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UM | Valori |
| pH | 6,60 | 7,9 | 7,86 | 7,82 | unit.pH | 6,5 – 8,5 |
| Materii in suspensie | <5 | <5 | <5 | <5 | mg / l | 350 |
| Consum Chimic de oxygen CCO-Cr | 93,7 | 65,7 | 74,4 | 159 | mg O2/ l | 500 |
| Consum biochimic de oxygen CBO5 | 76,0 | 12,0 | 14,0 | 75,0 | mg O2/ l | 300 |
| Azot amoniacal | 29,3 | 28 | 25 | 22 | mg /l | 30 |
| Indice fenolic | 0,0089 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | mg / l | 30 |
| Subst.extractibile | <20 (6,0) | <20 (2,15) | <20 | <20 | mg / l | 30 |
| Sulfuri si Hidrogen sulfurat | 0,82 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | mg / l | 1,0 |
| Sulfati | 67,8 | 142 | 114 | 69,6 | mg / l | 600 |
| Sulfiti | 0,40 | 0,21 | 0,32 | <0,04 | mg / l | 2 |
| Cianuri | 0,0830 | 0,00820 | <0,008 | <0,008 | mg / l | 1,0 |
| Fosfor total | <0,339 | 0,469 | 0,245 | 0,373 | mg / l | 5,0 |
| Plumb | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | mg/l | 0,5 |
| Cupru | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | mg / l | 0,2 |
| Nichel | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | mg / l | 1,0 |
| Crom | <0,036 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | mg / l | 1,5 |
| Crom (VI) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | mg / l | 0,2 |
| Cadmiu | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | mg / l | 0,3 |
| Mangan | <0,05 | <0,05 | 0,253 | <0,05 | mg / l | 2 |
| Zinc | <0,127 | 0,05 | 0,169 | 0,079 | mg/l | 1 |
| Detergenti sintetici biodegradabili | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | mg/l | 25 |

14.2.2.3. Monitorizarea apei subterane

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin cele 3 foraje de observaţie.

Rezultatele analizelor se vor compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte.

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Frecventa | Metoda de analiza | Valoare determinate ca referinta 21.03.2015 | Valori admise Ordinul MMSC nr. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj de monitorizare F1 | pH | trimestrial monitorizare cu laborator acreditat tert | SR ISO 10523/2012 | 7.34 unit pH | - |
|  | CCOCr |  | SR ISO 6060/1996 | 34.6 mg/l | - |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899-2/2002 | 2.60 mg/l | - |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 | <0.05 mg/l | 1 mg/l |
|  | Reziduu filtrat la 105°C |  | STAS 9187-84 | 824 mg/l | - |
|  | Cadmiu |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288/2001 SR EN ISO 5961-2002 | 0.0002 mg/l | 0.005 mg/l |
|  | Crom total |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 9174-98 SR EN 1233:2003 | 0.0759 mg/l | - |
|  | Nichel |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 STAS 7987-67 SR ISO 8288:2001 | <0.001 mg/l | 0.02 mg/l |
|  | Plumb |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288:2001 | 0.0071 mg/l | 0.01 mg/l |
|  | Zinc |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288:2001 | 0.0227 mg/l | 5,0 mg/l |
|  | Nivel apa subterana | semestrial |  |  |  |
| Loc prelevare | Indicator de calitate | Frecventa | Metoda de analiza | Valoare determinate ca referinta 21.03.2015 | Valori admise Ordinul MMSC nr. 621/2014 |
| Foraj de monitorizare F2 | pH | trimestrial monitorizare cu laborator acreditat tert | SR ISO 10523/2012 | 7.65 unit pH | - |
|  | CCOCr |  | SR ISO 6060/1996 | 56.2 mg/l | - |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899-2/2002 | 4.03 mg/l | - |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 | <0.05 mg/l | 1 mg/l |
|  | Reziduu filtrat la 105°C |  | STAS 9187-84 | 844 mg/l | - |
|  | Cadmiu |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288/2001 SR EN ISO 5961-2002 | <0.0002 mg/l | 0.005 mg/l |
|  | Crom total |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 9174-98 SR EN 1233:2003 | 0.0749 mg/l | - |
|  | Nichel |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 STAS 7987-67 SR ISO 8288:2001 | <0.0015 mg/l | 0.02 mg/l |
|  | Plumb |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288:2001 | 0.0042 mg/l | 0.01 mg/l |
|  | Zinc |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288:2001 | 0.0031 mg/l | 5,0 mg/l |
|  | Nivel apa subterana | semestrial |  |  |  |
| Loc prelevare | Indicator de calitate | Frecventa | Metoda de analiza | Valoare determinate ca referinta mg/l | Valori admise Ordinul MMSC nr. 621/2014 |
| Foraj de monitorizare F3 | pH | trimestrial monitorizare cu laborator acreditat tert | SR ISO 10523/2012 | 7.98 unit pH | - |
|  | CCOCr |  | SR ISO 6060/1996 | 60.5 mg/l | - |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899-2/2002 | 8.65 mg/l | - |
|  | Azot amoniacal |  | SR ISO 7150-1/2001 | 0.070 mg/l | 1 mg/l |
|  | Reziduu filtrat la 105°C |  | STAS 9187-84 | 832 mg/l | - |
|  | Cadmiu |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288/2001 SR EN ISO 5961-2002 | <0.0002 mg/l | 0.005 mg/l |
|  | Crom total |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 9174-98 SR EN 1233:2003 | 0.0689 mg/l | - |
|  | Nichel |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 STAS 7987-67 SR ISO 8288:2001 | <0.0013 mg/l | 0.02 mg/l |
|  | Plumb |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288:2001 | 0.0044 mg/l | 0.01 mg/l |
|  | Zinc |  | US EPA 3051/1994 US EPA 7000A/1992 SR ISO 8288:2001 | 0.0018 mg/l | 5,0 mg/l |
|  | Nivel apa subterana | semestrial |  |  |  |

In tabelul de mai jos  sunt prezentate valorile medii masurate  in anul  2023:

Tabel – Valori medii – apa subterana – F1

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Valoare TRIM I 2023 mg/l | Valoare TRIM II 2023 | Valoare TRIM III 2023 | Valoare TRIM IV 2023 | Valoare determinate ca referinta la 21.03.2015 (mg/l) | Valori admise Ordinul MMSC nr. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj F1 | pH (25°C) | 7,2 | 7,22 | 7,2 | 7,25 | 7,34 | - |
|  | Consum Chimic de oxigen CCO-Cr | <25 | <25 | <25 | <25 | <34,6 | - |
|  | Consum biochimic de oxigen CBO5 | 2,40 | 1,95 | <2 | <2 | 2,6 | - |
|  | Azot amoniacal (NH4) | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - |
|  | Azotati | 20,8 | 18,0 | 14,7 | 10,7 | - | 1 mg/l |
|  | Sulfati | 43,8 | 41,4 | 38,0 | 33,4 | - | 0.005 mg/l |
|  | Cloruri | 185 | 196 | 220 | 181 | - | - |
|  | Reziduu filtrat la 105oC | 812 | 784 | 760 | 820 | 824 | 0.02 mg/l |
|  | Cadmiu | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,0002 | 0.01 mg/l |
|  | Crom total | 0,0227 | 0,0282 | 0,0340 | 0,0271 | 0,0759 | 5,0 mg/l |
|  | Nichel | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,02 |  |
|  | Plumb | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,0071 |  |
|  | Cu | 0,0012 | 0,0067 | 0,0088 | <0,0034 | - |  |
|  | Zinc | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,0227 |  |

Tabel – Valori medii – apa subterana – F2

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Valoare TRIM I 2023 mg/l | Valoare TRIM II 2023 | Valoare TRIM III 2023 | Valoare TRIM IV 2023 | Valoare determinate ca referinta la 21.03.2015 (mg/l) | Valori admise Ordinul MMSC nr. 621/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj F2 | pH (25°C) | 7,50 | 7,55 | 7,42 | 7,54 | 7,65 | - |
|  | Consum Chimic de oxygen CCO-Cr | <25 | <25 | <25 | <25 | 56,2 | - |
|  | Consum biochimic de oxygen CBO5 | 3,90 | 3,00 | <3 | 3,00 | 4,03 | - |
|  | Azot amoniacal (NH4) | <0,05 | <0,05 | 0,04 | <0,05 | <0,05 | - |
|  | Azotati | 15,1 | 11,3 | 15,2 | 12,7 | - | 1 mg/l |
|  | Sulfati | 47,4 | 38,8 | 53,0 | 41,6 | - | 0.005 mg/l |
|  | Cloruri | 245 | 232 | 133 | 101 | - | - |
|  | Reziduu filtrat la 105oC | 837 | 810 | 610 | 656 | 844 | 0.02 mg/l |
|  | Cadmiu | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0.01 mg/l |
|  | Crom total | 0,0176 | 0,0187 | 0,0216 | 0,0252 | 0,0749 | 5,0 mg/l |
|  | Nichel | <0,001 | <0,001 | 0,0011 | 0,0011 | <0,0015 |  |
|  | Plumb | <0,003 | <0,0036 | <0,0033 | <0,002 | 0,0042 |  |
|  | Cu | 0,0097 | <0,001 | 0,0074 | 0,0034 | - |  |
|  | Zinc | <0,002 | <0,0025 | <0,0020 | <0,0022 | 0,0031 |  |

Tabel  – Valori medii – apa subterana – F3

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Valoare TRIM I 2023 mg/l | Valoare TRIM II 2023 mg/l | Valoare TRIM III 2023 mg/l | Valoare TRIM IV 2023 mg/l | Valoare determinate ca referinta la 21.03.2015 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj F3 | pH (25°C) | 7,76 | 7,9 | 7,5 | 7,49 | 7,98 |
|  | Consum Chimic de oxygen CCO-Cr | <25 | 30,0 | <25 | <25 | 60,5 |
|  | Consum biochimic de oxygen CBO5 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 8,65 |
|  | Azot amoniacal (NH4) | <0,05 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,07 |
|  | Azotati | 18,7 | 39,7 | 7,34 | 7,34 | - |
|  | Sulfati | 59,7 | 65,9 | 37,8 | 31,1 | - |
|  | Cloruri | 110 | 125 | 275 | 216 | - |
|  | Reziduu filtrat la 105oC | 679 | 637 | 779 | 820 | 832 |
|  | Cadmiu | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | 0,0002 |
|  | Crom total | 0,0187 | 0,0212 | 0,0211 | 0,0177 | 0,0689 |
|  | Nichel | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,0011 | 0,0013 |
|  | Plumb | <0,0036 | <0,0032 | <0,0024 | <0,0021 | 0,0044 |
|  | Cu | 0,0016 | <0,001 | 0,0054 | 0,0035 | - |
|  | Zinc | <0,0010 | <0,0012 | <0,0014 | <0,0012 | 0,0018 |

- 14.3. Monitorizarea calitatii solului

- Tabel 14.3.

| Punct monitorizare | Indicator | Prag de alertă folosinţe mai puţin sensibile Ordinul MAPPM 756/1997 (mg/ kg substanţă uscată) | Frecvenţa de prelevare şi analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 puncte dispuse de-a lungul direcţiei dominante a vântului : -1 punct dispus de-a lungul directiei dominante a vantului la cca. 50 m limita celulei nr. 1 depozitare ; - 1 punct dispus de-a lungul directiei dominante a vantului la cca. 50 m limita celulei nr. 2 depozitare; - 1 punct dispus de-a lungul directiei dominante a vantului la cca. 50 m limita celulei nr. 3 depozitare | Cd | 5 | anual | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cr | 300 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Zn | 700 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Ni | 200 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Pb | 250 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cu | 250 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Mn | 2000 |  | EPA 3051 EPA 7000A |

Monitorizarea calităţii solului se va face printr-un laborator specializat, conform tabelului 14.3.

In tabelul de mai jos  sunt prezentate valorile medii masurate  in  2021 (RAM):

| Nr. Crt. | Indicatori de calitate | Prag de alerta mg/kg s.u. | Prag de interventie mg/kg s.u. | Valori indicatori 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zona EST mg/kg s.u. | Zona VEST mg/kg s.u. |
| 1. | Cu | 250 | 500 | 41 | 30 |
| 2. | Zn | 700 | 1500 | 43 | 45 |
| 3. | Pb | 250 | 1000 | 17 | 16 |
| 4. | Ni | 200 | 500 | 40 | 32 |
| 5. | Cr | 300 | 600 | 40 | 44 |
| 6. | Cd | 5 | 10 | <3 | <3 |
| 7. | Mangan | 2000 | 4000 | 609 | 524 |

Tabel – Valori medii – sol

| Punct de prelevare | Valoare determinata 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM [mg/Kg] |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu | Zn | Pb | Cr | Cd | Ni | Mn |
| P1 – 03905 Sol 1 adancime : 30 cm Coordonate GPS N: 43.9317933 E: 28.6155666 | 18,5 | 71,5 | 8,34 | 55,6 | <1 | 44,1 | 638 |
| P2 – 03907 Sol 2 adancime : 30 cm Coordonate GPS N: 43.9322688 E: 28.6144720 | 19,6 | 67,3 | 8,96 | 55,5 | <1 | 42,7 | 693 |
| P3 – 03908 Sol 3 adancime : 30 cm Coordonate GPS N :43.9331696 E :28.6122239 | 21,0 | 76,7 | 10,1 | 54,2 | <1 | 41,4 | 676 |
| Prag de alerta mg/kg s.u. | 250 | 700 | 250 | 300 | 5 | 200 | 2000 |

Probele sunt prelevate din 2 puncte dispuse de-a lungul directiei dominante a vantului la circa 50 m de limita rampei la adancimea de 30 cm.

- 14.4. Monitorizare deşeuri

Titularul va păstra un registru cu înregistrările privind cantitatile de deşeuri care sunt tratate in cadrul CMID, caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului - in cazul deseurilor municipale. Datele se introduc si pe suport electronic tip baza de date.

Titularul va păstra un registru cu înregistrările privind cantităţile de deşeuri ce au fost introduse în instalatiile din cadrul CMID, precum şi a cantităţilor de deşeuri reciclabile rezultate în urma tratarii, pe tipuri, şi a modului de gestionare a acestora. 
La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, titularul este obligat să demonstreze cu documente că deşeurile au fost acceptate în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezenta autorizaţie şi că îndeplinesc criteriile prevăzute în Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările ulterioare.

Evidenta deşeurilor proprii produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor  O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului

- codul deşeului

- sursa deşeului

- cantitatea produsă/tratata/eliminată/stoc

- modul de stocare/tratare/transport

- cantitatea predată de către agentul economic valorificator/eliminator

Se va menţine un dosar cu contractele încheiate cu terţi pentru preluarea deşeurilor în vederea valorificării sau eliminării.

14.5. Monitorizare zgomot

Rezultatele  se regasesc in urmatorul  tabel:

Tabel  – Rezultate masurari nivele zgomot 2023

| Punct de masurare | Nivel de presiune acustica continuu echivalent (1) [dB(A)] | Nivel maxim de presiune acustica (1) [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| Limita ampalasament - poarta CMID Costinesti | 54,1 | 73,1 |
| LMA | 65 |  |

Interpretarea rezultatelor

Investigatiile efectuate releva urmatoarele aspecte:

- Valoarea determinata pentru nivelul de presiune acustica continuu echivalent de zgomot masurat este sub limita maxim admisa.

- In concluzie nu sunt necesare masuri speciale pentru reducerea nivelului de zgomot in incinta obiectivului.

Solutia proiectata si tehnologia de exploatare a instalatiei determina ca efectul asupra zgomotului sa fie diminuat la maxim, valorile medii inregistrate fiind in limitele admise.

Frecvenţă de monitorizare: anual - de către laboratoare specializate

Măsurătorile vor fi incluse în RAM.

- 14.6. Monitorizarea post – inchidere

Monitorizarea post-închidere se va realiza conf. prevederilor din  Ord.M.M.G.A. 757/2004 si ale Ordonantei nr. 2/2021.

Depozitul sau o sectiune a depozitului se inchide astfel:

- cand sunt indeplinite conditiile privind epuizarea perioadei de operare si/sau capacitatea de depozitare, asa cum sunt precizate acestea in autorizatia integrata de mediu;

- la cererea operatorului depozitului si emiterea actului de reglementare de catre autoritatea de mediu;

- in urma deciziei autoritatii de mediu, pe baza notei de constatare a Garzii Nationale de Mediu;

Inchiderea depozitelor se realizeaza conform prevederilor Ordonantei nr. 2 si ale Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Etapele inchiderii depozitului sau a unei parti din depozit sunt urmatoarele:

- autoritatea pentru mediu evalueaza toate rapoartele inaintate de operator conform prevederilor art. 25 din Ordonanta nr. 2/2021 si comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu efectueaza o inspectie finala a amplasamentului;

- autoritatea pentru mediu stabileste obligatiile de mediu la incetarea activitatii, inclusiv obligativitatea realizarii proiectului tehnic de inchidere;

- autoritatea pentru mediu emite actele de reglementare corespunzatoare, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile sio completarile ulterioare;

Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de cadastru si se intabuleaza.

Titularul/operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului, potrivit actului de reglementare emis de catre autoritatea de mediu in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile sio completarile ulterioare, care include si planul de monitorizare postinchidere.

Perioada de postinchidere stabilita de catre autoritatea de mediu este de minimum 30 de ani si poate fi prelungita daca se constata ca depozitul nu este inca stabil si/sau prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.

Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in anexa nr. 3, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

Operatorul depozitului este obligat sa anunte imediat autoritatea pentru mediu si comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu in cazul producerii unor efecte negative asupra mediului si sa respecte masurile stabilite pentru astfel de situatii prin actul de reglementare aferent perioadei de monitorizare postinchidere.

14.6.1. Puncte de monitorizare post-închidere

Tab. A.14.6.1.

| Ce se analizează | Numărul de puncte de recoltare/ supraveghere |
| --- | --- |
| Apa subterană | 3 puncte de recoltare in prezent, 1 amonte şi 2 aval pe direcţia de curgere a apei subterane. |
| Gazul de fermentare | Cămin reprezentativ din fiecare celulă, prin rotaţie. |
| Gradul de tasare | 4 borne pe acoperisul si taluzurile depozitului, cate 1 la fiecare 5000 mp |

Principalii indicatori care trebuie urmăriţi în cadrul activităţii de monitorizare postînchidere pentru caracterizarea levigatului, a apelor subterane şi a gazului de depozit sunt:

Tab. B.14.6.2.

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Volumul levigatului si compoziţia levigatului | trimestrial |
| Compoziţia apei subterane | trimestrial |
| Volumul şi compoziţia gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, etc.) | trimestrial |

(*) – Indicatorii de analizat se stabilesc în conformitate cu prevederile autorizaţiei de mediu de închidere a depozitului

Tab. C.14.6.3. Datele meteorologice necesare pentru întocmirea balanţei apei

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii | zilnic + valori medii lunare |
| Temperatura min. şi max. la ora 1500 | valori medii lunare |
| Direcţia dominantă şi viteza vântului | conform practicilor de urmărire meteorologica- |
| Evapotranspiraţia | valori medii lunare |
| Umiditatea atmosferică la ora 1500 | valori medii lunare |

- 15. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

- 15.1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta va include informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a HG nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

- 15.2. Vor fi înregistrate în registre special înfiinţate:

- toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.,

- toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

- toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. Trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport autoritatii de mediu în luna următoare primirii reclamaţiei,

- oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura     reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

- 15.3. Toate documentele, informaţiile şi instrucţiunile care se refera la activităţile depozitului începând cu faza de proiect pana la reconstrucţia ecologica se păstrează într-un registru de funcţionare. Registrul va  consta din:
a) documentele de aprobare
b) planul organizatoric
c) instructiunile de functionare
d) manualul de functionare
e) jurnalul de functionare
f) planul de interventie
g) planul de functionare/de depozitare
h) planul starii de fapt.
Registrul de functionare se realizeaza in forma scrisa si in forma electronica si se prezinta, la cerere, autoritatii competente pentru protectia mediului.
Documentele registrului se completeaza in timp. Documentele mentionate mai sus trebuie sa contina urmatoarele date:
a) documentele de aprobare
La depozit trebuie sa existe un exemplar complet si autentificat al documentelor care au stat la baza obtinerii tuturor autorizatiilor si aprobarilor.
b) planul organizatoric
Organizarea activitatii in cadrul depozitului de deseuri se va prezentata intr-un plan organizatoric, care va contine numele si responsabilitatile fiecarei persoane. La inlocuirea persoanelor se va actualizeaza planul organizatoric.
c) instructiunile de functionare
Instructiunile de functionare contin prevederile relevante pentru siguranta si ordine. Ele reglementeaza intregul proces de functionare de la depozit si sunt valabile pentru toti utilizatorii. De aceea ele se vor afisa la loc vizibil, in zona de acces. In instructiunile de functionare se includ si reglementari de manipulare a deseurilor de la transportatorii de cantitati mici. De asemenea, se va prevedea interzicerea fumatului in incinta depozitului.
d) manualul de functionare
In manualul de functionare se stabilesc toate masurile pentru functionarea in stare normala, pentru intretinere si pentru cazuri anormale de functionare. Masurile necesare in cazurile neobisnuite se coreleaza cu planul de interventie.
Sarcinile si domeniile de responsabilitate ale personalului conform pct. b), instructiunile de lucru, masurile de control si intretinere, obligatiile de informare, documentare si pastrare a documentelor se stabilesc in manualul de functionare.
e) jurnalul de functionare
Jurnalul de functionare contine toate datele importante pentru functionarea zilnica a depozitului, in special:
- date despre deseurile preluate (determinarea greutatii, stabilirea tipului de deseuri inclusiv codul deseurilor, rezultatele controalelor vizuale si ale analizelor efectuate),
- formularul de inregistrare (confirmarea de primire) pentru receptia deseurilor,
- cazurile de neacceptare a deseurilor la depozitare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse,
- rezultatele controalelor proprii si a celor efectuate de autoritati,
- evenimente deosebite, in special defectiuni de functionare, inclusiv cauzele si masurile intreprinse,
- programul de functionare al depozitului,
- rezultatele programului de monitorizare.
Jurnalul de functionare se realizeaza in forma electronica si trebuie sa fie asigurat impotriva accesului neautorizat. Jurnalul trebuie sa fie controlat periodic de conducatorul depozitului, pana la sfarsitul perioadei de monitorizare post-inchidere.

- f) planul de interventie
Pentru fiecare depozit se intocmeste un plan de interventie care descrie toate masurile in cazuri de incendiu, accidente, poluarile accidentale produse pe raza de activitate a depozitului si alte situatii de necesitate. In planul de interventie se mentioneaza persoanele responsabile si sunt descrise masurile care trebuie luate. In planul de interventie se mentioneaza si datele de contact pentru urmatoarele institutii: pompieri, salvare, aparare civila. Planul de intervenţie trebuie sa fie cunoscut de toţi angajaţii si sa fie afişat intr-un loc vizibil. Planul de intervenţie se întocmeşte in acord cu toate autorităţile implicate, iar un exemplar se preda autoritarii competente pentru protecţia mediului.
g) planul de functionare/de depozitare
Se intocmeste un plan de functionare, care contine toate reglementarile importante despre:
- procedura de acceptare si control al deseurilor,
- modul de depozitare si realizare a corpului depozitului,
- gestionarea levigatului,
- gestionarea gazului de depozit,
- colectarea si gestionarea apei din precipitatii,
- colectarea si gestionarea apelor uzate menajere.
Planul de functionare contine un plan referitor la modul de depozitare, inclusiv impartirea celulelor de depozitare in zone de maximum 2.500 m2. Daca se depoziteaza tipuri de deseuri diferite (nepericuloase, deseuri cu azbest etc.), atunci aceste informatii trebuie sa fie cuprinse in planul de depozitare.
 h) planul starii de fapt
Dupa incheierea umplerii unei celule de depozit se intocmeste un plan al starii de fapt. Planul se prezinta intr-un raster de 60 m x 60 m si la o scara adecvata (M = 1:500).
Planul starii de fapt se inainteaza autoritatii competente, la cel tarziu 6 luni dupa incheierea umplerii celulei.
15.4. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

- 15.5. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie agreat de autoritatea de mediu. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al APM Constanta, GNM – Comisariatul Judeţean Constanta în orice moment.

- 15.6. Vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu în vederea inspecţiei oricând registrele specificate mai sus şi orice alt registru realizat de către operator cu referire la funcţionarea instalaţiei autorizate.

Se va ţine evidenţa situaţiei deşeurilor şi a substanţelor toxice şi periculoase în conformitate cu O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

- 15.7. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor trebuie depuse la sediul APM Constanta în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

- 15.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Constanta, după evaluarea rezultatelor.

- 15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului,  la sediul APM Constanta şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între APM Constanta şi titularul autorizaţiei, autorizaţia integrată de mediu, solicitarea, raportările către APM Constanta, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

15.I. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii

competente.

Pentru factorii de mediu aer şi apă, în conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

Operatorul trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde

sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite autoritatii de mediu, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

15.II. Raportul Anual de Mediu va conţine date privind:

- emisiile pe factori de mediu;

- managementul deşeurilor depozitate, sortate precum şi al deşeurilor proprii;

- raportul auditurilor de eficienta privind consumurile de utilităţi;

- programul de management de mediu – raportul pe anul precedent şi propunerile pentru

anul în curs şi un raport asupra performantelor înregistrate;

- rezultatele monitorizărilor efectuate;

- Raportul privind E-PRTR;

- Raport privind sesizările înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

- Raport asupra auditului energetic;

- RAM va cuprinde datele menţionate mai sus si va structurat după modelul prezentat în Anexa 1.

- Rapoartele trebuie depuse în conformitate cu tabele de mai jos :

| Raportările | Frecventa raportărilor | Data limita a raportării |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual asupra calităţii mediului (RAM) | anual | Până la 20 februarie al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferati, conform H.G. nr. 140/2008 (EPRTR) | anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| Raport privind monitorizarea emisiilor în apa subterană | Trimestrial/anual | Zece zile de la încheierea semestrului/ Până la 20 februarie ca parte a RAM |
| Date despre nivelul, cantitatea şi compoziţia levigatului | Trimestrial/ anual | Zece zile de la încheierea trimestrului/ Până la 20 februarie ca parte a RAM |
| Date despre corpul depozitului | anual | Până la 20 februarie ca parte a RAM |
| Reclamaţii (când ele exista). | ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii |
| Alte raportări: Raportarea lunara cu privire la cantităţile de deşeuri recepţionate, deşeuri reciclabile recuperate in cadrul activităţii si a cantităţii de deşeuri depozitate. Raportarea privind evidenţa gestionării deşeurilor rezultate din activitatea proprie, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificari si completari | lunar anual anual | Data de 10 a lunii următoare pentru care se face raportarea autoritatii de mediu 15 martie 15 martie |
| Chestionarul statistic privind deşeurile depozitate | anual | La solicitarea autoritatii de mediu |
| Orice evenimente cu impact semnificativ negativ asupra mediului constatate prin programul de monitorizare. | la max 12 ore de la constatare |  |

- 16. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

- *  Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

- * Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

- * Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită. Autorizaţia integrată de mediu include şi Autorizaţia de gospodărire a apelor, în vigoare. Revizuirea acesteia implică şi actualizarea condiţiilor din prezenta autorizaţie.

- * Titularul autorizaţiei are obligaţia de a intreţine construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire preepurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzatoare în scopul minimalizării pierderilor de apă;

- * Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute

- * Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

- * În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

- * Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul A.P.M. Constanta, G.N.M. C.J Constanta.

- * În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

- * Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

- * Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile, traseele conductelor subterane, marcarea punctelor de alarmare şi AMC-uri şi să depună în termen de 1 an de la emiterea autorizaţiei, diagramele de flux a proceselor conform EN ISO 10628 şi diagrama de flux pentru conducte şi instrumente, în baza cărora se va face descrierea instalaţiilor precum şi funcţionarea acestora. Se va întocmi în termen de 1 an de la emiterea autorizaţiei un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor si echipamentelor, cu teste de presiune şi/sau infiltraţii, pentru siguranţa secundară şi pentru detectarea scurgerilor;

* Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit sunt:

a) deseuri lichide;

b) deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, asa cum sunt acestea definite conform dispozitiei nationale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare  a anumitor directive;

c) deseuri periculoase medicale sau ale  deseuri clinice periculoase de la unitati  medicale sau veterinare cu proprietatea  HP 9, definita conform dispozitiei nationale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, precum si alte substante chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau invatamant care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale caror efecte negative asupra mediului sau sanatatii umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;

d) toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele folosite pentru constructii intr-un depozit;

e) orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2;

f) deseurile care au fost colectate separat in vederea pregatirii pentru reutilizare si a reciclarii, in temeiul art. 11 alin.(1) si art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de aprogare a anumitor directive, cu exceptia deseurilor care provin din operatiuni ulterioare de tratare a deseurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat in privinta mediului in conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE;

* In  depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:

a) deseuri municipale, numai daca deseurile sunt supuse in prealabil unor operatii de tratare fezabile tehnic si care contribuie la indeplinirea obiectivelor stabilite in Ordonanta nr.. 2/2021;

b) deseuri nepericuloase de orice alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2 din Ordonanta nr. 2;

c) deseuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate. Vitrificate, care la levigare au o comportare echivalenta cu a celor prevazute la lit. b) si care indeplinesc criteriile relevante de acceptare prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2; aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza in amestec cu deseurile biodegradabile nepericuloase;

* Se interzice operatorilor depozitelor de deseuri amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozite;

* Operatorul economic trebuie sa faca dovada existentei unei garantii financiare de mediu, inainte de inceperea operatiilor de eliminare, pentru a asigura ca sunt indeplinite obligatiile privind siguranta depozitului pentru respectarea cerintelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, care decurg din autorizatie, garantie care este mentinuta pe toata perioada de operare, inchidere si monitorizare postinchidere a depozitului;

* Garantia financiara de mediu este constituita inaintea inceperii activitatii de depozitare, sub forma unei scrisori de garantie bancara sau alt instrument de garantare, corespunzator valorii lucrarilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului  sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrarilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, intr-un cont la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, care constituie un fond specific, avand ca destinatie finantarea proiectelor privind gestionarea deseurilor, in conformitate cu prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Constituirea garantiei financiare de mediu nu exclude indeplinirea obligatiilor care revin operatorului/titularului privind siguranta depozitului pentru respectarea cerintelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, care decurg din autorizatia integrata de mediu;

* Operatorul/titularul depozitului este obligat sa constituie un fond pentru inchiderea si monitorizarea postinchidere a depozitului, denumit in continuare fond, de la momentul inceperii activitatii de depozitare;

* Fondul prevazut se pastreaza intr-un cont purtator de dobanda, deschis la o banca comerciala, la dispozitia Administratiei Fondului pentru  Mediu, cu exceptia cazului in care operatorul depozitului are calitatea de autoritate publica, situatie in care se pastreaza intr-un cont deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica in a carei raza acesta isi are sediul social, iar dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului;

* Mecanismul de constituire al fondului se realizeaza prin depunerea din momentul inceperii activitatii de depozitare a sumei reprezentand cota-parte, proportional repartizata trimestrial, din valoarea lucrarilor de inchidere stabilite prin proiectul tehnic de inchidere si monitorizare postinchidere, astfel incat la epuizarea capacitatii/incetarea activitatii depozitului valoarea cumulata a acestei sume sa corespunda costurilor totale determinate/stabilite prin proiectul de inchidere si monitorizare postinchidere;

* Suma corespunzatoare acestei cote este actualizata anual cu coeficientul de inflatie comunicat de Institutul National de Statistica, precum si in cazul modificarilor survenite la proiectul initial, in vederea asigurarii unui inalt standard de siguranta pentru mediu si sanatate;

* Fondul pentru inchiderea si monitorizarea postinchidere a depozitului se alimenteaza trimestrial;

* Returnarea/decontarea sumelor aferente lucrarilor de inchidere intermediara/finala se face de catre Administratia Fondului pentru Mediu , pe baza situatiilor de lucrari justificative, a proceselor-verbale de receptie a lucrarilor si actelor de control intocmite de autoritatile administratiei publice locale, corelate cu proiectul tehnic de inchidere al depozitului si monitorizare postinchidere;

* Operatorul depozitului de deseuri va tine cont, la stabilirea cuantumului sumelor necesare lucrarilor de inchidere, daca inchiderea unei parti din depozit este definitiva sau daca la inchiderea finala a intregului depozit vor fi necesare costuri suplimentare pentru inchiderea si reabilitarea intregului depozit, care sa includa si celule deja inchise;

* Fondul prevazut poate fi utilizat  exclusiv pentru finantarea lucrarilor de inchidere intermediara/finala si monitorizare postinchidere a depozitului;

* Titularul/operatorul depozitului prezinta autoritatilor responsabile, la solicitarea acestora, situatia la zi a acestui fond si toate documentele care au stat la baza constituirii acestuia;

* In situatia in care perioada pana la epuizarea capacitatii depozitului este mai mica de 12 luni, operatorul are obligatia completarii sumelor pana la data incetarii activitatii de depozitare;

* Revizuirea proiectului tehnic de inchidere si monitorizare postinchidere este obligatorie in toate situatiile in care:

a) poluarea produsa de depozit necesita revizuirea solutiilor tehnice prevazute in proiectul initial;

b) schimbarile celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea impactului asupra mediului;

c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor impune utilizarea altor tehnici;

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun;

- * Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure personal calificat responsabil cu protecţia mediului cât şi perfecţionarea continuă a acestuia,

- * Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure accesul sigur şi permanent al autorităţii competente de protecţie a mediului la punctele de prelevare probe şi monitorizare solicitate de APM Constanta, la zonele de depozitare a deşeurilor şi sursele de zgomot de pe amplasament,

- * Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere. Fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere se pastreaza intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala şi se alimentează trimestrial. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului. Consumul fondului se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc o data cu realizarea lucrarilor, la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile previzionate constituite in acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative. Titularul va depune anual la APM Constanta dovada mentinerii şi alimentării trimestriale a Fondului pentru închidere şi urmărire postînchidere.

- * Operatorul depozitului are obligaţia să declare, să calculeze şi să verse, în termenul legal, sumele rezultate în urma desfăşurării activităţilor care intră sub incidenţa OUG 196/2005 privind Fondul de mediu aprobata cu modificări şi completări prin Legea 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- * Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia calităţii aerului :

1. Se va asigura verificarea funcţionarii coşurilor de evacuare gaze in vederea evitării riscului de incendii datorita acumulării gazului metan in spatii închise;

2. Se va asigura acoperirea periodică cu materiale minerale care să împiedice antrenarea materialelor uşoare la viteze mari ale vântului in special in sezonul cald;

3. Deşeurile cu risc de dezvoltare excesiva a prafului vor fi umezite după descărcarea din autoutilitare;

4. Utilajele de împrăştiere si compactare vor fi verificate tehnic periodic pentru a respecta normele de emisii in vigoare, privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, cu modificarile ulterioare;

5. O data cu dezvoltarea depozitului, pentru evitarea formarii efectului de sera care se datorează evacuării CH4 si CO2, se va urmării arderea completa a gazelor la facla.

* Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind protecţia apei de suprafaţă

1. Se va asigura evacuarea ritmica a apelor uzate epurate;

2. Se va asigura respectarea tehnologiei de vidanjare si deversare a apelor epurate

3. Se va asigura buna funcţionare a staţiei de preepurare a levigatului şi a celorlalte ape uzate

- * Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind privind protecţia solului si apei subterane:

1. Se va asigura păstrarea integrităţii impermeabilizării cuvei depozitului prin respectarea prevederile Ordinului MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificarile ulterioare, pct. 3.7.2;

2. Se va urmări starea rezervorului de combustibil;

3. Se va respecta tehnologia de depozitare in vederea pastrarii integritatii hidroizolatiei din baza depozitului si de pe taluzele acestuia si vor fi efectuate verificările acesteia;

4. Se va asigura intretinerea si verificarea sistemului de drenaj al levigatului, a pompei de evacuare a levigatului in bazinul colector precum si a etanseitatii acestora;

- 5. Titularul autorizaţiei va iniţia un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M. Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

- 6. Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

- 7. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

- 8. Stocările temporare de materiale şi deşeuri proprii se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

- 9. Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

- Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

- Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

- Se va asigura întreţinerea corecta a puţurilor de observaţie (zona de protecţie sanitara) si se va  urmari calitatea apei subterane conform prevederilor prezentei autorizatii;

* Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind  privind protecţia cadrului natural si vegetaţiei:

1. Se va sigura evitarea afectării biotopurilor învecinate prin plantarea şi refacerea perdelei vegetale silvice pe tot perimetrul depozitului prin plantarea în perioadele optime de vegetaţie a unor specii de arbori corespunzători pedo-climatic;

2. Se va asigura supraînălţarea gardului de protecţie pe direcţia predominantă a vântului;

3. Periodic se vor contacta firme specializate pentru operaţiile de deratizare si dezinsecţie;

*  Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii privind managementul mirosurilor

1. Titularul autorizatiei va elabora anual un plan de management al mirosurilor. Acesta se va

prezenta către autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

2. Se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort.

3.Se vor limita mirosurile utilizand tehnici eficiente de tratament sau alte masuri de minimizare a emisiilor (cand prevenirea nu este posibila).

4.Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului incluzand sisteme eficiente de depozitare a deseurilor si de retinere a mirosului.

5.Pentru reducerea mirosurilor se vor efectua plantari de copaci, arbusti şi flori pentru realizarea perdelei vegetale de protectie care are ca scop şi  reducerea perceperii mirosurilor

* Conform prevederilor Legii nr. 123/2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, art. 64:

“(1) Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător;

(3) Operatorul economic/Titularul activităţilor care pot produce disconfort olfactiv şi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv”;

* Dupa aprobarea metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv si a continutului cadru pentru planul de gestionare a disconfortului olfactiv, se va intocmi Planul de gestionare a disconfortului olfactiv si se va solicita revizuirea autorizatiei de mediu.

- 17. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

* Depozitul sau o sectiune a depozitului se inchide astfel:

a) cand sunt indeplinite conditiile privind epuizarea perioadei de operare si/sau capacitatea de depozitare, asa cum sunt precizate acestea in autorizatia integrata de mediu:

b) la cererea operatorului depozitului si emiterea actului de reglementare de catre autoritatea de mediu;

c) in urma deciziei autoritatii de mediu, pe baza notei de constatare a Garzii Nationale de Mediu;

* Închiderea începe o dată cu încetarea exploatării depozitului (încetarea depozitării deşeurilor) pe o anumită suprafaţă a depozitului.Inchiderea depozitelor, respectiv a celulelor de depozitare a deşeurilor, se realizeaza conform prevederilor Ordonantei nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor si ale Ordin MMGA 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor,cu modificările ulterioare.

* Etapele inchiderii depozitului sau a unei parti din depozit sunt urmatoarele:

a) autoritatea de mediu  evalueaza toate rapoartele inaintate de operator, semestrial, datele inregistrate in urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din AIM si Comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu efectueaza o inspectie finala a amplasamentului;

b) autoritatea de mediu stabileste obligatiile de mediu la incetarea activitatii, inclusiv obligativitatea realizarii proiectului tehnic de inchidere;

c) autoritatea de mediu emite actele de reglementare corespunzatoare, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de cadastru si se intabuleaza;

* Titularul/operatorul depozitului este responsabil de intretiner, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului, potrivit actului de reglementare emis de autoritatea de mediu in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care include si planul de monitorizare postinchidere;

* Perioada de urmarire postinchidere stabilita de autoritatea de mediu este de minimum 30 de ani si poate fi prelungita daca se constata ca depozitul nu este inca stabil si/sau prezinta un risc potential pentru factorii de mediu;

* Monitorizarea postinchidere va fi efectuata  conform procedurilor prevazute in anexa 3 din Ordonanta nr. 2, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare;

* Operatorul depozitului este obligat sa anunte imediat APM Constanta si Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu in cazul producerii unor efecte negative asupra mediului si sa respecte masurile stabilite pentru astfel de situatii prin actul de reglementare aferent perioadei de monitorizare postinchidere;

Pregătirea următoarei celule active va începe la atingerea a 75% din capacitatea maximă a celulei active.

- * La epuizarea capacităţii de depozitare a celulelor în operare titularul are obligaţia de a solicita şi obţine stabilirea obligaţiilor de mediu;

- Titularul activităţii, la atingerea capacităţii maxime de depozitare a celulei în exploatare este obligat să realizeze închiderea acesteia conform cerinţelor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor şi sa prezinte autoritatii de mediu planul situaţiei existente in maxim o lună după încheierea umplerii celulei.

- Etapele de aprobare a inchiderii depozitului sau a unei parti din depozit (celulă) sunt urmatoarele:
a) autoritatea competenta pentru protectia mediului evalueaza toate rapoartele inaintate de operator conform conform Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor si efectueaza o inspectie finala a amplasamentului;
b) autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste operatiunile de inchidere a depozitului; aceasta decizie nu afecteaza responsabilitatea operatorului depozitului prevazuta in autorizatia de mediu;
c) autoritatea competenta pentru protectia mediului comunica operatorului depozitului decizia de inchidere.
* Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situaţia financiara a titularului autorizatiei.

* Utilizarea ulterioara a amplasamentului se va face tinand seama de conditiile si restrictiile specifice impuse de existenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea terenului si a gradului de risc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si sanatatea umana.

Suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreaza in registrul de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.

* Cerinţe pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/municipale (clasa b)
Dupa incheierea umplerii unei celule de depozit se intocmeste un plan al starii de fapt;

Planul se prezinta intr-un raster de 60 m x 60 m si la o scara adecvata (M = 1:500);
Planul starii de fapt se inainteaza autoritatii competente, la cel tarziu 6 luni dupa incheierea umplerii celulei;

După umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, stratul de impermeabilizare a suprafeţei se aplică imediat.

Depozitele de deşeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasări (3-5 ani).

Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30-50 cm; pe el se plantează gazon.

Suprafaţa pe care s-a sistat depozitarea trebuie impermeabilizată conform prevederilor Ordinului MMGA 757/2005 după care se instalează dispozitivele de monitorizare.

Autoritatea competentă trebuie să efectueze la finalul fazei de închidere avizarea acestei închideri.

* Sistemul de impermeabilizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
- sa fie rezistent pe termen lung si etans fata de gazul de depozit,
- sa retina si sa asigure scurgerea apei din precipitatii,
- sa formeze o baza stabila si rezistenta pentru vegetatie,
- sa prezinte siguranta impotriva deteriorarilor provocate de eroziuni,
- sa fie rezistent la variatii mari de temperatura (inghet, temperaturi ridicate),
- sa impiedice inmultirea animalelor (soareci, cartite),
- sa fie circulabil,
- sa fie usor de intretinut.

Asezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafata se realizeaza numai atunci cand tasarile corpului depozitului sunt intr-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem.

In perioada principala de tasare se poate realiza o acoperire temporara conform cu punctul 4.2.2.2.  din Ordinul MMGA 757/2005.

Capul putului de gaz trebuie insa demontat conform Ordinul MMGA 757/2005 figurii 3.5.2.b. Conductele de gaz trebuie sa fie confectionate dintr-un material rezistent la inghet si sa fie pozitionate sub un strat de pamant cu grosime cel putin egala cu adancimea maxima de inghet, dar nu mai mica de 80 cm.
La proiectarea si realizarea sistemului trebuie sa se respecte cerintele minime prevazute in Ordinul MMGA 757/2005.
 * Stratul de sustinere:
Pe suprafata nivelata a deseurilor se aplica un strat de sustinere cu o grosime minima de 50 cm si o grosime maxima de 1,00 m, care se niveleaza.

Stratul de sustinere trebuie sa permita patrunderea gazului, iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie sa fie >= 1 x 10-4 m/s.

Stratul trebuie sa asigure preluarea sarcinilor statice si dinamice, care apar odata cu realizarea sistemului de impermeabilizare.

Modulul de elasticitate la suprafata trebuie sa fie de minim 40 MN/m2.
Ca material pentru stratul de sustinere se pot utiliza deseurile din constructii si demolari, pamantul excavat, cenusa, deseurile minerale adecvate sau materiale naturale.

Continutul de carbonat de calciu nu poate depasi 10% (masa).

Stratul de sustinere nu are voie sa contina componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu continut de gudron, fier/otel si metale.

Marimea maxima a granulelor materialului nu poate depasi 10 cm.

Stratul de sustinere trebuie sa fie omogen si rezistent la eforturi in mod uniform, suprafata trebuie sa fie plana si nivelata. Nu se poate utiliza material coeziv.
* Colectarea gazului de depozit:
Pe stratul de sustinere se aplica un strat de drenare a gazului cu o grosime >= 0,30 m.

Suprafata trebuie sa fie nivelata.
Materialul de drenare trebuie sa aiba un coeficient de permeabilitate de minim 1 x 10-4 m/s.

Marimea granulelor nu trebuie sa fie mai mare de 32 mm, domeniul optim al diametrului granulelor este intre 8 si 32 mm.

Procentul de granule superioare si inferioare nu poate depasi 5%.

Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10% (masa).
Siguranta la sufoziune fata de stratul de sustinere trebuie sa fie asigurata.
La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie dovedita atat rezistenta acestora fata de apa din condens si gazul de depozit, precum si rezistenta pe termen lung la eforturile pe care le preia stratul de drenaj.
*Stratul de impermeabilizare mineral:
Stratul de impermeabilizare minerala a suprafetei trebuie sa aiba o grosime minima de 0,50 m si un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s.

Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10% (masa), continutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm sa fie minim 20% (masa).

Marimea maxima a granulelor este limitata la 63 mm.

Continutul de componente organice din argila este limitat la maxim 5% (masa), iar componentele din lemn (radacini, crengi etc.) nu sunt permise.
Impermeabilizarea cu material argilos se aplica in 2 straturi compactate cu compactorul cu role.

Stratul de impermeabilizare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2 cm/4,0 m.

Densitatea Proctor trebuie sa fie >= 92%.
Alternativ se poate utiliza o impermeabilizare echivalenta.

Caracteristicile materialului, rezistenta acestora pe termen lung si gradul de echivalenta trebuie dovedite autoritatii competente inainte de aplicare.
*Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii:
Stratul de drenaj se realizeaza cu o grosime minima de 0,30 m.

Coeficientul de permeabilitate trebuie sa fie > 1 x 10-3 m/s, proportia de carbonat de calciu nu poate depasi 10% (masa).

Materialul de drenare trebuie sa fie stabil pe taluzuri si sa se aplice uniform pe intreaga suprafata a depozitului.
Marimea granulelor materialului de drenare trebuie sa fie cuprinsa intre 4 mm si 32 mm.
La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie sa se probeze functionalitatea hidraulica si rezistenta pe termen lung a materialului.
* Geotextilele ca strat separator:
Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitatii se aplica un strat separator, pentru a impiedica patrunderea componentelor din stratul de recultivare in stratul de drenaj.

Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafata >= 400 gr/m2.
Geotextilele trebuie sa permita patrunderea apei si sa respecte cerintele de calitate conform prevederilor standardelor in vigoare.
Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.
Se poate renunta la utilizarea stratului de separare, daca este probata siguranta la sufoziune.
*Stratul de recultivare:
Stratul de recultivare se realizeaza cu o grosime totala >= 1,00 m.

La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe caile de circulatie amenajate in acest scop.

Stratul de recultivare nu se compacteaza.
Stratul de recultivare consta dintr-un strat de retinere a apei (d >= 85 cm), din stratul de sol vegetal

(d >= 15 cm), precum si din vegetatie (gazon).
Plantarea tufisurilor este permisa numai dupa 2 ani de la plantarea gazonului.

Pot fi plantate numai specii de tufisuri cu radacini scurte.
Materialul pentru stratul de retinere a apei consta din nisip usor coeziv si din pietris.

* Protectia cadrului natural si vegetal:

- se va evita afectarea biotopurilor invecinate prin realizarea unei perdele verzi pe laturile

depozitului, amenajata pe randuri succesive de arbusti si arbori cu inaltimi si coronamente

diferite; anual se va urmari dezvoltarea perdelei vegetale;

- in urma lucrarilor de inchidere si reamenajare se va reface vegetatia si se vor amenaja zone verzi in spatiile care delimiteaza diferite activitati din incinta;

- se va inierba si planta cu arbusti taluzurile digului exterior;

- se vor recultiva cu plante ierboase,  terenurile eliberate de sarcini tehnologice;

- se vor contacta firme specializate pentru operatiile de dezinsectie si deratizare;

- se va preveni inmultirea vectorilor de agenti patogeni sau a pasarilor, prin acoperirea  celulelor de lucru cu material inert si folosirea numai in cazuri extreme a insecticidelor si raticidelor.

* Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului.

Perioada de urmarire postinchidere este de minimum 30 de ani, putând fi prelungita daca prin programul de monitorizare postinchidere se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.

Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in  Ordonanta nr. 2/2021, Cap. V, iar rezultatele determinarilor efectuate vor fi pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

Operatorul depozitului este obligat să anunţe în mod operativ autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la producerea unor evenimente semnificativ negative asupra mediului, şi să respecte decizia autoritatii cu privire la măsurile de remediere impuse în perioada postînchidere.

Operatorul este obligat să raporteze anual la APM Constanta, în cadrul Raportului anual de mediu rezultatele activităţii de automonitorizare postînchidere.

Utilizarea ulterioară a amplasamentului se face ţinând seama de condiţiile şi restricţiile specifice impuse de existenţa depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului şi de gradul de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu şi sănătatea umană.

- 18.GLOSAR DE TERMENI

| acoperire provizorie | Strat de acoperire care se aplica peste deşeurile depozitate in primii ani după sistarea activităţii, atunci când au loc cele mai importante tasări |
| --- | --- |
| APM Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta |
| autoritate competenta | Autoritatea teritoriala (locala) pentru protecţia mediului |
| BAT | Cele mai bune tehnologii disponibile |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| depozit | Un amplasament pentru eliminarea finala a deşeurilor |
| deşeu | Orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce |
| deşeuri biodegradabile | Deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de gradina, hârtia şi cartonul |
| deşeuri municipale | Deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere |
| eluat | Soluţia obţinuta printr-un test de levigare a deşeurilor efectuat in laborator |
| gaz de depozit | Amestecul de compuşi în stare gazoasă generat de deşeurile depozitate |
| IED | Controlul Integrat şi Prevenirea Poluării |
| levigat | Orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau menţinut în depozit |
| operatorul depozitului | orice persoana juridica, investita cu atribuţii şi responsabilităţi pentru administrarea unui depozit conform legislaţiei naţionale; aceasta persoana juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de cea de la urmărirea postînchidere |
| operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune care nu este o operaţiune de tratare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de sunbstanţe sau de energie , O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, listă care nu este exhaustivă; |
| operaţiunea de tratare a deşeurilor | orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| rambleu | Lucrare de terasament executată în scopul ridicării unui teren la nivelul necesar construcţiei unei căi ferate, unei şosele, unui dig etc |
| E-PRTR | Registrul Poluanţilor Emisiilor şi Transferaţi |
| sistem de colectare a gazului | totalitatea instalaţiilor şi echipamentelor prin care circulă gazul de depozit, din corpul depozitului până la exhaustor |
| SMA | Sistem de Management al Autorizaţiei |
| titularul autorizaţiei | SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. |

ANEXA 1 – Model Raport Anual de Mediu

Raportul anual de mediu va conţine toate datele prevăzute de legislatia în vigoare cu privire la gestiunea deşeurilor şi va fi structurat corespunzător pornind de la modelele de mai jos:

Tabel Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |  |
| Adresa instalaţiei |  |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |  |
| Activitatea principală |  |  |
| Volumul producţiei ( cantitate de deşeuri depozitată în anul de raportare, tone si mc.) |  |  |
| Autoritatea de reglementare |  |  |
| Numărul instalaţiilor |  |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |  |
| Numărul angajaţilor |  |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |  |
| Persoana de contact |  |  |
| Telefon nr. |  |  |
| Fax nr. |  |  |
| Adresa E-mail |  |  |

Tabel Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Tabel Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Tabel Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| - Miros |  |  |  |
| - Zgomot |  |  |  |
| - Apa |  |  |  |
| - Aer |  |  |  |
| - Procedurale |  |  |  |
| - Diverse |  |  |  |

Tabel Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Tabel Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Date înregistrate în urma procesului de monitorizare ( atât pentru celula în exploatare cât şi pentru celulele închise), conform cap. 14 al A.I.M.

Tabel: Depozitarea deşeurilor în anul de raportare

1.Date privind depozitul şi deşeurile depozitate

| 1 |  | Denumire depozit ¦ Cod tip depozit 1) ¦ Cod clasă depozit2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Proprietar – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Operator – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Localitate - denumire localitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Coordonate (stereo 70) |  | X |  |  |  | Y |  |  |
| 6 |  | Referinţe cadastrale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Localitati arondate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Judeţ – denumire judeţ ¦ cod SIRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Număr de locuitori deserviţi 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Autorizaţia de mediu: DA sau NU ¦ Număr ¦ Dată |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Distanţă faţă de zona locuită (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Distanţă faţă de apa de suprafaţǎ (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Cod amenajări 4) ¦ An infiinţare ¦ An sistare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Capacitatea totală proiectată (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Capacitate construită (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Capacitate disponibilă la sfârşitul anului de raportare (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Suprafaţa ocupată la sfârştul anului de raportare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Înǎlţimea stratului de deşeuri depozitate (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Tipuri de deseuri depozitate (se înscrie codul deşeului conform Listei Deşeurilor din HG. 856/2002 si a Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari; pentru deşeurile periculoase, codurile vor conţine şi “ * “) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Cantitate deşeuri intrate, în anul .....(tone) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Cantitatea totala de deseuri depozitate (tone) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Deşeuri biodegradabile intrate, în anul de raportare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Cantitate de deşeuri industriale nepericuloase acceptate la depozitare în anul de raportare(tone) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Compoziţia deşeurilor (conform buletinelor de analiză) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Există un sistem de cântărire al deşeurilor? DA sau NU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Impermeabilizare 5) |  | Cod: |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Colectare controlată de gaz de depozit ? DA sau NU |  | Volumul de gaz de depozit (m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Levigat colectat (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Tratare levigat 6) |  | Cod: |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Exista un proiect de închidere/monitorizare post-închidere? DA sau NU ¦ An elaborare proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Echipamente specifice de operare 7) |  | Cod: |  |  |  |  |  |  |

1) Cod  tip depozit de deşeuri: halda de steril minier (HS), batal (B), depozit industrial (DI), halda de zgură şi cenuşă (HZC), depozit subteran (DS), iaz de decantare (ID),

depozit municipal    (DM)

2)    Cod clasa depozit de deşeuri, conform HG. 349/2005: depozit de deşeuri periculoase (a), depozit de deşeuri nepericuloase (b), depozit de deşeuri inerte (c);

3)  Numai pentru depozite municipale -Toţi locuitorii deserviţi în cursul anului 2009;

4)   Cod amenajări:   I = împrejmuire,	CG = canal de gardă,	IM = impermeabilizare,	FM = foraje de monitorizare a apelor subterane,

DL = drenaj levigat,	N = neamenajat.	Se enumerǎ toate amenajǎrile existente.

5)   fǎrǎ impermeabilizare;  impermeabilizare naturalǎ; impermeabilizare artificialǎ; impermeabilizare naturalǎ + artificialǎ

6)   fǎrǎ tratare; tratare în staţia de epurare a oraşului;  tratare în staţie de preepurare proprie

- 7)  buldozer; compactor “picior de oaie”;  shreder;  încărcător; excavator; altele

2 Date privind sursa deşeurilor depozitate (Se vor preciza operatorii economici care predau deşeurile pentru depozitare)

| Nume operator economic care predă deşeurile spre depozitare | CUI - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Localitate - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Judeţ - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | SIRUTA judeţ - operator economic care predă deşeurile spre depozitare | Cod deşeu | Cantitate deşeu primită pentru depozitare (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Corelaţie: 	Tipurile de deşeuri trecute în tabelul 1 rândul 19 trebuie să se regăsească în coloana tabelul 2 coloana 6.

Suma din tabelul 2 coloana 7 = valoarea înscrisă în tabelul 1 rândul 20

Tabel : Gestiunea deşeurilor proprii generate

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 si a Legii 211/2011, republicata, cu modificari si completari | Generat (t) |  | Valorificare (t) |  |  | Eliminare (t) |  |  | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Tabel: Date privind sortarea deşeurilor

1. Date generale

| a. Denumire staţie de sortare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. Proprietar – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |  |  |  |  |
| c. Operator – Nume ¦ Cod FISCAL |  |  |  |  |  |  |
| d. Localitate - denumire localitate |  |  |  |  |  |  |
| e. Judeţ – denumire judeţ ¦ cod SIRUTA |  |  |  |  |  |  |
| f. Coordonate (stereo 70) | X |  |  | Y |  |  |
| g. Număr de locuitori deserviţi 1) |  |  |  |  |  |  |
| h. Autorizaţia de mediu DA sau NU ¦ Număr ¦ Dată |  |  |  |  |  |  |
| i. Tip : manuală = 1 sau mecanică = 2 |  |  |  |  |  |  |
| j. Cod amenajări 2) ¦ An infiinţare |  |  |  |  |  |  |
| k. Capacitatea proiectată (tone/an) |  |  |  |  |  |  |
| l. Cantitate deşeuri amestecate primite în anul de raportare (tone) |  |  |  |  |  |  |
| m. Cantitate deşeuri sortate obţinute în anul de raportare (tone) |  |  |  |  |  |  |
| Total, din care : |  |  |  |  |  |  |
| - hârtie şi carton |  |  |  |  |  |  |
| - plastic |  |  |  |  |  |  |
| - metal |  |  |  |  |  |  |
| - materiale biodegradabile |  |  |  |  |  |  |
| - lemn |  |  |  |  |  |  |
| - deşeuri periculoase din deşeuri municipale |  |  |  |  |  |  |
| - altele |  |  |  |  |  |  |
| n. Cantitate reziduuri generată în anul de raportare (tone) |  |  |  |  |  |  |

1) toţi locuitorii deserviţi în cursul anului ;

2)  Cod amenajări: P = platformă betonată, A = acoperiş, IN = incintă închisă, SD = spaţiu deschis, CTA = colectare şi tratare ape uzate, N = neamenajat.

Se enumerǎ toate amenajǎrile existente

2.Valorificare deşeuri sortate în anul de raportare (Se vor preciza operatorii economici care preiau deşeurile sortate spre valorificare)

| Nr. crt. | Denumirea unitǎţii care preia deşeurile sortate spre valorificare | Codul FISCAL al unitǎţii | Denumirea localitǎţii | - Judeţul | Tip deşeu preluat | Cantitatea preluatǎ în anul ..... (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | B | C | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Corelaţie: Cantitatea totală de deşeuri sortate rezultată din tabelul 1 trebuie să fie aceeaşi cu cantitatea totală de deşeuri rezultată din tabelul 2.

- Eliminare reziduuri în anul de raportare (Se vor preciza operatorii economici care preiau reziduurile spre eliminare)

| Nr. crt. | Denumirea unitǎţii care preia reziduurile spre eliminare | Codul FISCAL al unitǎţii | Denumirea localitǎţii | - Judeţul | Cantitatea preluatǎ în anul ....... (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 1 | B | C | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Corelaţie: Cantitatea totală de reziduuri rezultată din tabelul 1 trebuie să fie aceeaşi cu cantitatea totală de reziduuri rezultată din tabelul 3.