AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: 5/20.12.2013 actualizata in 08.01.2016si in iunie 2016

Valabilă până la: 20.12.2023

Titularul autorizaţiei: S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia

Locaţia activităţii: str. Poporului nr. 1, Medgidia, jud. Constanţa.

CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

3.1. a) Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zi sau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone/zi.

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pct. 5.1., 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone.

COD CAEN:  2351 – Fabricarea cimentului

3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 – Colectarea deşeurilor periculoase

3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Director Executiv,

Lavinia Monica ZAHARIA

Sef Serviciu A.A.A,

Norvina BODNARAS						      Intocmit,

Consilier Elena FILIP

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activităţii ………… | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal …………………………………………………………………… | 5 |
|  |  | Categoria de activitate ………………………………………………………… | 7 |
|  |  | Documentaţia solicitării ……………………………………………………….. | 11 |
|  |  | Managementul activităţii ……………………………………………………… | 14 |
|  |  | Materii prime şi auxiliare ………………………………………………........... | 16 |
|  |  | Apă, energie, combustibili …………………………………………………...... | 22 |
|  | 7.1 | Apa ……………………………………………………………………………… | 22 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apă potabila ………………………………………………….. | 22 |
|  | 7.1.2 | Alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor ……………………………... | 22 |
|  | 7.1.3 | Modul de folosire a apei ……………………………………………………….. | 22 |
|  | 7.1.4 | Norme de apa ………………………………………………………... | 23 |
|  | 7.1.5 | Evacuarea apelor uzate ……………………… | 23 |
|  | 7.1.6 | Instalatii de preepurare ………………………………………………………………… | 23 |
|  | 7.1.7 | Instalatii măsurare a volumelor şi debitelor de apă …………………………… | 24 |
|  | 7.2 | Eficienţă energetică ……………………………………………………............ | 24 |
|  | 7.3 | Combustibili ……………………………………………………………………. | 25 |
|  |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament .. | 25 |
|  |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu…… | 44 |
|  |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot ……………………………………………………………………….. | 53 |
|  | 10.1 | Aer ………………………………………………………………………………. | 53 |
|  | 10.1.1 | Emisii în aer si mirosuri ………………………………………………………. | 53 |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice rezultate din activitate …………………………………… | 53 |
|  | 10.1.3 | Valori limită de emisie ………………………………………………………… | 57 |
|  | 10.2 | Emisii în apă …………………………………………………………………… | 65 |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi ………………………………………… | 66 |
|  | 10.2.2 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare ……………... | 66 |
|  | 10.3 | Sol şi apa subterană ……………………………………………………………. | 67 |
|  | 10.4 | Zgomot ………………………………………………………………….............. | 68 |
|  |  | Gestiunea deşeurilor …………………………………………………………… | 69 |
|  | 11.1 | Deşeuri generate, colectate, stocate temporar ………………………….......... | 69 |
|  |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei ………………………..………………………………...... | 72 |
|  |  | Monitorizarea activităţii ………………………………………………………. | 73 |
|  | 13.1 | Monitorizarea emisiilor în aer ………………………………………………… | 74 |
|  | 13.2 | Monitorizarea emisiilor în apa evacuată …………………………………....... | 79 |
|  | 13.3 | Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane ……………………........... | 79 |
|  | 13.4 | Deşeuri ………………………………………………………………….............. | 80 |
|  |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora ……………….. | 80 |
|  |  | Obligaţiile titularului activităţii ………………………………………………. | 83 |
|  |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor …………. | 84 |
|  | 16.1 | Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului …………………………… | 84 |
|  | 16.2 | Planul de închidere al instalaţiei ……………………………………………… | 85 |
|  |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………… | 86 |
| Anexa I |  | Plan de încadrare în zonă……………………………………………………… |  |
| Anexa II |  | Plan situatie …………………………................................................................. |  |
| Anexa III |  | Modelul raportului anual de mediu (RAM) ………………………….............. |  |

A.P.M. CONSTANTA,

în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

-	HG 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

-	H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

-	Legii nr.226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

-	O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare;

-	Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul nr.1158/2005;

-	Ord M.A.P.A.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

-	Decizia 2013/163/CE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu (BAT –Conclusions) si a Best Available Techniques (BAT) – Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide – 2013.

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CRH Ciment (Romania) SA – Punct de lucru Medgidia, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 2370 din 24.05.2016 privind actualizarea autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile:

*3.1 a) Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zisau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone/zi;

Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pct. 5.1., 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone.*

in urma analizarii documentelor transmise, verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, autorizează

S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia, str. Poporului nr. 1, Medgidia

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren si parcurgerii etapelor procedurale ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, A.P.M. Constanta a luat decizia de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu nr. 5/20.12.2013, actualizata in 08.01. 2016

INTRODUCERE

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

- Nu este cauzată o poluare semnificativă.

- Sunt luate măsuri de prevenire a generarii deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate la sursa cu scopul valorificarii sau în cazul în care valorificarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului.

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor.

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei nr.6 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu actualizata conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia

Sediul: strada Poporului nr. 1, Medgidia, judeţul Constanţa

Telefon: 0241 811 990,

Fax: 0241 820 004,

E-mail: ghiuzide.curtasan@ro.crh.com

Codul fiscal: RO328750

Registrul Comerţului: nr. J40/546/1991

2.	TEMEIUL LEGAL

- Legea nr.226/2013 privind aprobarea O.U.G. nr.164/2008 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.195/2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului;

- Legea nr. 278/24.10.2013 (M.O. nr.671/01.11.2013) privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr.818/17.10.2003 (M.O. nr.800/13.11.2005) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O.nr. 1091/05.12.2005);

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic şi de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr 140/06.02.2008 (M.O. nr. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Decizia 2013/163/CE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului si oxidului de magneziu (BAT –Conclusions) si a Best Available Techniques (BAT) – Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide – 2013;

- Legea nr. 211/11.11.2011 (M.O. nr.837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor, republicata;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. nr.199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr.659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare

- Legea nr.249/28.10.2015 (M.O. nr.809/30.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/03.11.1997 (M.O. nr. 303bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Ord. M.A.P.P.A.M. nr. 462/01.07.1993 privind Conditiile tehnice privind protectia atmosferei;

- STAS 10009/1988 – Acustica in constructii. Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004, privind protecţia civila;  Republicata: M.O.nr. 554/22.07.2008;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O.nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/25.04.2006 (M.O nr.393/08.05.2006), cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.nr.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007(M.O.nr.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare

- H.G. nr. 804/25.07.2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/01.09.2008 (M.O.nr.672/30.09.2008), privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) 1907/2006.

- H.G. nr.780/17.07.2007 (M.O. nr.522/02.08.2007) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G nr. 856/13.08. 2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

- Ord. comun al M.M.P/M.E.M.A/A.N.R.M. nr. 2042/22.11.2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia.

- Decizia 2010/731/CE- Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21.09.2011 de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele privind implementarea Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind incinerarea deseurilor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integratade mediu conduce conform O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificari si completari de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale:

3.1. a) Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zisau in alte cuptoare cu o capacitate de productie de peste 50 tone/zi;

Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activităţi prevăzute la acest subpunct şi la pct. 5.2;

5.2. Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor:

a) in cazul deseurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 3 tone pe ora;

b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.

5.3. b) Valorificarea sau o combinaţie de valorificare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepţia activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activităţi:

(ii) pretratarea deşeurilor pentru incinerare sau coincinerare;”

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricarei activitati prevazute la pct. 5.1., 5.2, cu o capacitate totala de peste 50 de tone.

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

- Fabricarea clincherului de ciment;

- Fabricarea cimentului;

COD CAEN (rev.2)

2351 – Fabricarea cimentului

2562 – Operatiuni de mecanica generala

3319 – Repararea altor echipamente

3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3513 – Distribuţia energiei electrice

3514 – Comercializarea energiei electrice

3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 – Colectarea deşeurilor periculoase

3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4671 – Comert cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi si gazosi si a produselor derivate

5210 – Depozitări

5224 – Manipulari

S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. - Punct de lucru Medgidia are ca activitate fabricarea  clincherului de ciment şi a cimentului

Capacitatea proiectată este de:

- 8000 t clincher /zi:

- Linia de fabricatie cuptor 10 - 3.800 t clincher/zi,

- Linia de fabricatie cuptor 11 - 4.200 t clincher/zi

- 800 t/h ciment,

- 75 t/h* capacitate nominala a instalatiilor de pregatire si coincinerare combustibili alternativi,

*functie de disponibilul pe piata deseurilor si prioritatile fabricii, se va functiona cu una sau mai multe instalatii, astfel incat sa se asigure necesarul de caldura conform obiectivelor interne (ex.: 20%, 40%,...85% procente de substitutie combustibili fosili, etc.);

*depinde de puterile calorifice, calitatea si densitatea materialului receptionat (ex. Calitatea sortarii), precum si de continutul de apa al materialului.

Linia de fabricatie cuptor 10 este oprita pe o perioada nedeterminata din lipsa de comenzi si neconforma la momentul emiterii AIM actualizate.

Activitatea instalatiei IED este reglementata prin AIM nr. 5/20.12.2013, actualizata in data de 08.01.2016.

Scopul solicitarii de actualizare a AIM este reprezentat de necesitatea reglementarii din punct de vedere al protectiei mediului a functionarii: Sistem de transport si dozare deseuri solide municipal tocate la precalcinator linie fabricatie cuptor 11 si a altor lucrari in cadrul proiectului Constructie statie de co-procesare deseuri solide municipale si utilizarea lor ca si combustibili alternativi in procesul de fabricatie in vederea eficientizarii productiei de ciment (ECOCIM); Instalatia de by-pass clor, proiecte finalizate in baza Acordului de mediu nr. 2/22.04.2014, revizuit in data de 05.03.2015.

Combustibilii utilizati în procesul tehnologic sunt cocsul de petrol, praful de cocs, carbunele si deseurile combustibile.

Capacitatea de coincinerare deşeuri este de:

- peste 3 tone pe ora in cazul deseurilor nepericuloase;

- peste 10 tone pe zi in cazul deseurilor periculoase.

Principalele utilaje din fluxurile de fabricaţie sunt următoarele:

- 1 buncăr pentru primire calcar, de 330 mc;

- 2 concasoare tip Wedag pentru marno-calcar, de 250 - 400 t/h fiecare;

- 1 hala de materii prime ( marnocalcar, cenuşa de pirită, bauxită, alte materiale alternative);

- benzi transportoare pentru transportul calcarului;

- 3 silozuri betonate de stocare calcar cu capacitatea totală de 35.000 tone;

- 1 buncar tampon de 70 t pentru calcar;

- 1 buncăr betonat de marna cu capacitatea de 100 t;

- 1 buncăr betonat de cenuşa de pirită cu capacitatea de 100 t;

- benzi transportoare pentru transportul marno-calcarului;

- 3 dozatoare gravimetrice tip Pfister pentru linia de fabricatie cuptor 10;

- 3 dozatoare gravimetrice tip Hassler pentru linia de fabricatie cuptor 11;

- releu de benzi transportoare pentru transportul materiilor prime;

- 2 turnuri de uscare materii prime;

- 2 mori tubulare – rotative, bicamerale, cu bile, în circuit închis cu capacitatea de 350 t/h fiecare, pentru fabricarea făinii;

- 2 elevatoare pentru transportul făinii la cele 8 silozuri de omogenizare (câte 4 silozuri pentru fiecare linie);

- 2 silozuri de stocare (câte unul pentru fiecare linie) cu o capacitate de 9500 tone fiecare;

- 2 elevatoare pentru transportul  făinii de la silozurile de stocare la buncarele de alimentare a cuptoarelor;

- 1 cuptor rotativ (in conservare pe perioada nedeterminata)– linie fabricatie cuptor 10 - pentru fabricarea clincherului cu capacitatea de 3800 tone/zi, cu următoarele instalaţii auxiliare:

- 1 schimbător de căldură tip Humboldt în patru trepte cu două ramuri, pentru încălzirea făinii înainte de intrarea în cuptor. Schimbătorul utilizează gazele calde provenite de la cuptor care la intrare au o temperatură de 1000 0C, iar la ieşire au cca. 350 – 400 0C, în contracurent cu faina;

- 1 răcitor-grătar unde are loc răcirea clincherului;

- 1 concasor pentru sfărâmarea bolovanilor de clincher;

- 1 turn de stropire pentru răcirea gazelor înainte de intrarea în electrofiltru;

- 1 electrofiltru pentru desprafuirea gazelor de ardere;

- 1 cuptor rotativ – linie fabricatie cuptor 11 - pentru fabricarea clincherului cu capacitatea de 4200 t/zi, cu următoarele instalaţii auxiliare:

- 1 schimbător de căldură tip Humboldt în patru trepte cu două ramuri şi precalcinator, utilizat pentru încalzirea făinii înainte de intrarea în cuptor. Schimbătorul utilizează gazele calde provenite de la cuptor care la intrare au o temperatură de 10000C, iar la ieşire au cca. 350 - 4000C, în contracurent cu faina;

- 1 răcitor-grătar unde are loc răcirea clincherului;

- 1 concasor pentru sfărâmarea bolovanilor de clincher;

- 1 turn de stropire pentru răcirea gazelor înainte de intrarea în filtru cu saci;

- 1 filtru cu saci pentru desprafuirea gazelor de ardere;

- instalatie pentru stocarea si injectia de oxigen lichid;

- instalatie pentru reducerea selectiv non catalitica a emisiilor de NOx din gazele de ardere ale liniilor de fabricatie clincher (instalatie care deserveste atat linia fabricatie cuptor 10, cat si linia de fabricatie cuptor 11);

- benzi transportoare pentru transportul clincherului de la răcitoare la silozul de depozitare;

- 2 silozuri depozitare cenusa de termocentrala cu capacitate totală de 16.000 t;

- statie de descarcare pneumatica a cenusilor de termocentrala;

- instalatii de transport a cenusilor de termocentrala catre silozuri depozitare;

- siloz clincher „DOME” – capacitate 150.000 t clincher;

- benzi transportoare pentru transportul clincherului alimentat si extras din „DOME”;

- 1 hală de adaosuri de macinare (ghips, zgura, calcar concasat, etc.);

- 14 dozatoare gravimetrice pentru alimentarea morilor de ciment;

- benzi transportoare pentru transportul materiilor prime (clincher, ghips, zgură şi calcar) la pâlniile de alimentare ale morilor de ciment;

- 4 mori de ciment tubulare – rotative, bicamerale, cu bile, în circuit închis, cu o productivitate maximă de 200 t/h fiecare (moara 1 este in conservare);

- relee de benzi transportoare pentru transportul cimentului la silozuri;

- 6 silozuri de ciment cu capacitatea totală de 60.000 tone. Fiecare siloz este prevăzut  la partea inferioară cu o instalaţie de fluidificare şi cu guri de golire;

- instalaţie de dozare sulfat feros în cimentul livrat;

- 2 turnuri de elevatoare care servesc la transport după extracţia cimentului din silozuri;

- 2 maşini de însăcuit ciment cu 12 guri fiecare;

- 1 pod - basculă sub silozuri pentru livrare vrac CF;

- 1 pod - basculă sub silozuri pentru livrare vrac auto si CF;

- 1 buncar de compensare  cu capacitatea de 250 t;

- 2 instalaţii de livrare vrac auto cu 4 posturi de încarcare automată;

- 1 instalaţie de livrare vrac si big-bags la barja formată din:

- releu de benzi transportoare;

- buncar tampon;

- instalaţie telescopică cu 2 guri pentru incarcare vrac;

- instalatie incarcare big-bags cu sistem de cantarire;

- 2 buncare echipate cu grătar comun la partea superioară pentru descărcarea a amestecului de combustibili solizi folosit la arderea în cuptoarele rotative de clincher. Capacitatea de stocare este de 40t;

- 2 extractoare cu lanţuri tip Aumund;

- 1 cărucior de descărcare a materialului (Tripper). Capacitatea de descărcare este de 250 t/h;

- 2 hale de stocare amestec combustibili solizi cu capacitatea totală de depozitare de 4500 t fiecare;

- 1 extractor cu lanţuri şi cupe, tip Bedeschi cu o productivitate de 250 t/h pentru extragerea amestecului de combustibili solizi din hală;

- 1 concasor Hazemag cu productivitatea de 50 t/h pentru mărunţirea amestecului de combustibili solizi;

- 2 silozuri amestec combustibili solizi maruntit, cu capacitatea de 70 mc fiecare;

- 2 mori tubulare cu bile cu două camere, în circuit închis, pentru măcinarea amestecului de combustibili solizi; pentru uscare se utilizează gaze calde de la cuptoarele rotative;

- 2 silozuri de depozitare amestec combustibili solizi macinat cu capacitatea de 240 mc;

- 3 pompe Moller pentru transportul pneumatic al amestecului de combustibili solizi măcinat la buncarele de 13 mc ale dozatoarelor pentru alimentarea cuptoarelor;

- 1 instalaţie de inertizare cu CO2 prevazut cu 1 tanc de depozitare CO2 - 5000 kg CO2 lichid la 18 bari;

- sistem de benzi transportoare pentru amestec combustibili solizi; detector şi separator de metale feroase;

- Instalatia de by-pass clor reprezinta unul din proiectele noi implementate si se compune din:

*statie de by-pass clor propriu-zis: filtru cu saci si siloz de colectare praf;

*sisteme depozitare si dozare clor la mori ciment: siloz depozitare, filtru cu saci:

*sisteme depozitare, dozare si transport faina la statia de by-pass: buncar, instalatii dozare;

*sistem de evacuare gaze desprafuite de la statia de by-pass la racitorul gratar al cuptorului; gazele sunt dirijate – prin intermediul primelor ventilatoare de racire clincher – in zona de recuperare caldura din racitor, urmand a fi introduse si arse in cuptor.

Dotarile aferente activitatii de pregatire a deseurilor in vederea coincinerarii in cuptorul de clincher sunt:

- Instalatie tocare deseuri cu o treapta de tocare;

- Instalatie de tocare deseuri solide (statie co-procesare deseuri solide sortate);

- Instalatie de pompare a deseurilor pastoase cu pompe Putzmeister, cu bazine de preamestecare;

- 1 sistem cu rezervoare deseuri lichide (de tip emulsii/uleiuri uzate);

- 1 sistem de transport pe verticala si elevator cu carlige pentru anvelope uzate;

- Laborator deseuri utilizat pentru determinarea caracteristicilor deseurilor receptionate si a controlului interfazic; este dotat cu aparatura necesara (ex.: aparat inflamabilitate, calorimetru, concasor BB51, etuva, gaz cromatograf, pH-metru, spectometru, titrator, hota, mobilier de laborator, etc.);

- Sisteme de introducere combustibili alternativi la coincinerare intrare cuptor si/sau injector principal.

- Dotări auxiliare

- magazii pentru depozitarea materialelor auxiliare utilizate în proces (uleiuri, piese de schimb, echipamente mecanice de dimensiuni reduse, materiale de zidărie, EIP,reactivi şi alte materiale pentru laborator, saci si folie pentru instalatia de insacuire/paletizare ciment);

- magazii, platforma pentru depozitare paleţi, paleti insacuiti/infoliati;

- statie motorina cu 2 rezervoare de cate 66mc;

- staţii electrice echipate cu cate 1 transformator de 40MVA;

- centrala termică de 225 kW si centrale termice murale care asigură agentul termic pentru încălzirea clădirii administrative, birouri, ateliere;

- parcări betonate cu o suprafaţă de cca. 1000 mp;

- laborator determinari fizico-chimice si mecanice pe probe de receptie si flux (materii prime, adaosuri, clincher, sortimente siment, combustibili, etc.).

Echipamente aflate in conservare pe perioada nedeterminata:

- linia de fabricatie cuptor 10;

- moara de ciment 1;

- 5 bazine de pacura aflate in conservare din 2004, acestea au fost golite, curatate si au Certificate * Gas Free*;

- Separator-deznisipator tricompartimentat, pentru apele uzate rezultate de la garaj ;

- Linie macinare si transport amestec de combustibili solizi macinat la ardere cuptor linie fabricatie cuptor 10.

O serie de platforme deservesc activitatile de pe amplasament:

- platforme betonate imprejmuite, cca. 60.000 mp prevazute cu rigole si bazine de retentie pentrucolectarea apelor pluviale, rampa si drum acces, platforma containere, alei pietonale pentru depozitarea temporara, in functie de volumul de activitate prognozat, a combustibililor solizi traditionali si alternativi (de ex.:cocs, praf de cocs, carbune, cauciuc tocat, materiale plastice si de cauciuc, etc.), a materiilor prime si alternative,  a adaosurilor  de corectie, de macinare (de ex.:zgura, gips, bauxita, slam de bauxita, zguri de aluminiu, etc.) - materiale utilizate in procesul tehnologic de fabricare a cimentului;

- platforma betonata pentru depozitare temporara a anvelopelor uzate si alimentarea elevatorului cu carlige, suprafata de cca. 565mp;

- platforma betonata instalatie pompare, cu un volum de cca. 545mp, cu suprafata pentru receptia, stocarea, tratarea si manipularea deseurilor pastoase fiind de aprox. 3000 mp;

- platforma betonata instalatie de tocare deseuri solide (statie de coprocesare deseuri), cca. 9000 mp;

- platforma betonata inchisa, aferenta instalatiei de tocare combustibili alternativi pentru injectie cuptor, cca. 1075mp.

- platforma betonata cuprinsa intre magazie si statie alimentare carburanti, cca.1585mp., prevazuta cu sistem de rigole si decantor, pentru preluarea apelor pluviale;

- platforma “Sura Dacilor”, cca. 1837mp.  Zona este acoperita, prevazuta cu bordura si o rigola interna cu decantor pentru preluarea eventualelor ape pluviale.

Actualizarea AIM constain autorizarea functionarii urmatoarelor echipamente ce fac parte din proiectele finalizate : Sistem de transport si dozare deseuri solide municipal tocate la precalcinator linie fabricatie cuptor 11 si a altor lucrari in cadrul proiectului Constructie statie de co-procesare deseuri solide municipale si utilizarea lor ca si combustibili alternativi in procesul de fabricatie in vederea eficientizarii productiei de ciment (ECOCIM); Instalatia de by-pass clor.

4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza actualizarii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Document solicitare înregistrat la A.P.M. Constanta cu nr. 2370/24.05.2016întocmit de S.C. CRH Ciment (România) S.A. – Punct de Lucru Medgidia;

- Anunţ public privind depunerea solicitarii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu, aparută, in ziarul „Observatorul de Constanta”.

- Certificat de inregistrare J40/546/19.02.1991.

- Certificate constatator conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, emis in data de 15.09.2015.

- Autorizaţie Integrată de Mediu nr.5/20.12.2013, actualizata in data de 08.01.2016, emisa de APM Constanta.

- Autorizaţie de Gospodarire a Apelor emisă de Administraţia „Apelor Romane – Direcţia Apelor Romane Dobrogea Litoral, Constanţa, nr. 43/28.03.2016;

- Abonament de utilizare / exploatare a resurselor de apă nr. 5/2016 încheiat cu Administraţia Naţională „Apele Romane” – Administratia Bazinala Dobrogea LitoralConstanţa.

- Acord de mediu nr.....

- Acord de mediu revizuit ....

- Autorizatie de construire....

- Receptia finala a lucrarii....

# Scopul

## Instalaţia IED va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu actualizata.

## Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 93de pagini şi este valabilă, de la 20.12.2013 data emiterii până la 20.12.2023, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

## Cu minim 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a  prezentei autorizaţii se va solicita la autoritatea competenta de mediu emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu actualizata este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului.

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

## Conform Legiinr. 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu.

## Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea A.P.M.Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului/planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei autorizaţii.

## Operatorul este obligat să notifice A.P.M.Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei IED.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica A.P.M. Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

### Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IED sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite.

## Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare / colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

- Conştientizare şi instruire

### 5.1.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia.

### 5.1.2. Titularul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.1.3. Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### 5.1.4. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

### 5.1.5. Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### 5.1.6. Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare, cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### 5.1.7. În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### 5.1.8. Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

- Responsabilităţi

### Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate trebuie  să detina un plan de mentenanta eficient astfel incat sa garanteze interventia si remedierea in timp util a defectiunilor aparute la instalatiile de depoluare ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul  activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006, cu toate completările şi modificările ulterioare, S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 14 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţiasă întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul  activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

- Acţiuni de control

- Titularul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- Raportări

- Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Constanţa ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa III).

- Titularul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite A.P.M. Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

- Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem depoluare de pe amplasament;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

Notificările vor cuprinde: data şi ora evenimentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului, data modificarilor.

- In cel mult 2 ore de la producerea unui eveniment care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia transmiterii unui Raport de informare in cazul poluarilor accidentale.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul A.P.M. Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la A.P.M. Constanta, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr.15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii A.I.M. actualizate, precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii A.I.M. actualizate (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste) – înaintea realizării modificarii.

- Cu 48 de ore înainte de oprirea/repornirea instalaţiei titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- realizarea oricărei  modificări  în exploatarea instalaţiei pentru care A.P.M. Constanta a emis decizia favorabilă.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

5.5.8.   Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr. 164/2008, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

6. 	MATERII PRIME ŞI MATERIALE

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate:

| Principalele materii prime/materiale | Inventarul complet al materialelor în anul 2015 | Modul de stocare |
| --- | --- | --- |
| 1. Materii prime |  |  |
| Calcar [tone/an] | 839.814 | 3 Silozuri betonate cu o capacitate maxima de 35.000 t; 1 Buncar tampon de 70 t pentru calcar. |
| Marnocalcar [tone/an] | 675.637 | Hala materii prime; Buncar betonat de marna de 100 t. |
| Loess [tone/an] – adaos de corectie-materie prima secundara | 132.684 | Hala materii prime |
| Cenuşă de pirită [tone/an] – adaos de corectie a Fe | 19.200 | Hala materii prime/platforma |
| Bauxită [tone/an] –adaos de corectie a Al | 18.696 | Hala de depozitare/platforma |
| Slam bauxita (adaos de corectie-materie prima secundara) [tone/an] | 196 | Platforma |
| Ghips [tone/an] | 51.932 | Hala de adaosuri |
| Calcar (adaos de macinare) [tone/an] | 178.500 | Hala de adaosuri |
| Zgura (adaos de macinare) [tone/an] | 77.539 | Depozitata in hala/platforma |
| Argalum – adaos de corectie – materie prima secundara [tone/an] | 2.215 | Depozitat in hala de adaosuri |
| Cenusa de termocentrala (adaos de macinare) [tone/an] | 73.932 | 2 silozuri cu o capacitate totala de depozitare de 16.000 t |
| Materiale auxiliare/utilitati |  |  |
| Gaze naturale [in miimc/an] putere calorifica 9105 Kcal/kg/Nmc | 520,75 | Retea distribuitor gaze naturale |
| Cocs de petrol si [tone/an] Praf de cocs [tone/an]putere calorifica 8103 Kcal/kg/Nmc | 74.838,07 | Buncare/platforme betonate |
| Carbune [tone/an] | 21.968,06 | Buncare/platforme betonate |
| Combustibili alternativi (deşeuri interne şi din exteriorul uzinei) [tone/an] sunt prezentati in ANEXA 5 | 65.659,65 | Spatii depozitare temporara – platforme betonate/bazine/rezervor |
| Oxigen lichid | - | 2 stocatoare verticale cu capacitati de 76340 l (cca. 1,5 t) si 28.700 l (cca. 0,548 t) |
| Uleiuri | - | Hala depozitare |
| Vaselina | - | Hala depozitare |
| Uree | - | Siloz depozitareCapacitate de depozitare in siloz – 55 mc |
| Energie electrică [MWh/an] | 164.865,51 | Preluata din retea |
| Apă [mc/an] | 965.602 | Sursa proprie – rezervor apa potabila de 150 mc |
|  | 11.023 | Retea municipala RAJA-rezervor de apa 2500 mc |

Combustibilii alternativi - deşeurile interne şi din exteriorul uzinei, utilizate în procesul arderii în cuptoarele de clincher

1) MATERII PRIME ALTERNATIVE

| Grupa - Materii prime alternative – COD VALORIFICARE : R5 |  |
| --- | --- |
| Categorie deseu | Descriere deseu |
| Categoria 01 | Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor |
| 01 03 09 | namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07 |
| 01 05 04 | deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce |
| 01 05 05* | deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri |
| 01 05 06* | noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase |
| Categoria 10 | Deşeuri din procesele termice |
| 10 01 01 | cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exc. prafului de cazan specificat la 10 01 04) |
| 10 01 02 | cenusa zburatoare de la arderea carbunelui |
| 10 01 03 | cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat |
| 10 01 05 | ghips sintetic de la desulfurarea gazelor de termocentrala |
| 10 02 01 | deseuri de la procesarea zgurii siderurgice |
| 10 02 02 | zgura neprocesata |
| 10 02 10 | deseu tzunder |
| 10 03 04* | zguri de la topirea primara / deseu zgura de aluminiu |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundara |
| 10 09 03 | zgura de topitorie |
| 10 09 05* | miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase |
| 10 09 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 |
| 10 09 07* | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase |
| 10 09 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 |
| 10 10 05* | miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase |
| 10 10 06 | miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 |
| 10 10 07* | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase |
| 10 10 08 | miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 |
| 10 13 01 | deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13) |
| 10 13 07 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 13 09* | deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest |
| 10 13 10 | deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 |
| 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 |
| 10 13 12* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 13 13 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 |
| 10 13 14 | deşeuri de beton şi nămoluri cu beton |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| Categoria 12 | Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |
| 12 01 16* | deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase |
| 12 01 17 | deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 17 |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |
| 16 11 01* | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 02 | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 |
| 16 11 03* | alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 04 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03 |
| 16 11 05* | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 09 04 | amestecul de deseuri de la constructii si demolari |

2) COMBUSTIBILI ALTERNATIVI (puteri calorice si coduri valorificare)

| Nr. crt. | Tip combustibil alternativ | Cod deseu | PCI (interval) (MJ/kg) | Cod valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lemn | 02 01 07; 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01; 15 01 03; 17 02 01; 19 12 07; 20 01 38. | 7 - 15 | R12, R1 |
| 2 | Hartie | 03 03 07; 03 03 08; 15 01 01; 19 12 01; 20 01 01. | 8 - 14 | R12, R1 |
| 3 | Textile | 04 02 21; 04 02 22; 15 01 09; 19 12 08; 20 01 10; 20 01 11. | 12 - 20 | R12, R1 |
| 4 | Plastice | 02 01 04; 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16 01 19; 17 02 03; 17 04 11; 20 01 39 | 17 - 42 | R12, R1 |
| 5 | Fractii procesate | 19 12 10; 19 12 12; 20 03 01 | 7 - 13 | R12, R1 |
| 6 | Cauciuc | 07 02 99; 16 01 03 | 21 - 27 | R12, R1 |
| 7 | Slamuri industriale | 03 03 10; 04 01 03*; 05 01 03*; 05 01 04*; 05 01 05*; 05 01 06*; 05 01 07*; 05 01 08*; 05 01 09*; 05 01 10; 05 01 11*; 05 01 17; 05 01 99; 05 06 01*; 05 06 03*; 05 06 04; 05 06 99; 10 02 11*; 10 03 17*; 10 03 18; 10 03 27*; 10 04 09*; 10 05 08*; 10 06 09*; 10 08 12*; 10 08 19*; 11 01 14; 12 01 18*; 14 06 05*; 16 07 08*; 17 03 03*; 19 02 04*; 19 02 07*; 19 02 08*; 19 02 09*; 19 02 10; 19 08 02; 19 08 10*; 19 08 13*; 19 11 02*; 19 13 01*; 19 13 02; 19 13 03*; 19 13 04; 20 01 26*. | 3 - 12 | R12, R1 |
| 8 | Namoluri epurare | 19 08 05 | 6 - 8 | R12, R1 |
| 9 | Deseuri cocs/carbune | 06 13 03; 06 13 05*; 10 01 25; 10 03 02; 10 08 13; 10 08 14; 19 01 10*; 19 09 04. | 5 - 33 | R12, R1 |
| 10 | Cereale si produse alimentare | 02 03 04; 04 02 10; 19 08 09; 20 01 25 | 6 - 17 | R12, R1 |
| 11 | Deseuri solide | 03 01 04*; 04 01 08; 04 02 09; 09 01 07; 09 01 08; 15 01 05; 15 01 06; 15 01 10*; 15 02 02*; 15 02 03; 16 01 07*; 16 02 16; 17 02 04*; 17 04 10*; 19 02 03; 19 09 05; 19 12 04; 19 12 06*; 20 01 37*; 20 01 32; | 8 - 24 | R12, R1 |
| 12 | Solventi | 14 06 03*; 20 01 13* | 15 - 30 | R12, R1 |
| 13 | Uleiuri si deseuri uleioase | 04 02 14*; 08 01 15*; 08 01 16; 08 01 19*; 08 01 20; 08 04 13*; 08 04 14; 08 04 15*; 08 04 16; 12 01 07*; 12 01 09*; 12 01 10*; 12 01 12*; 12 01 19*; 13 01 05*; 13 01 10*; 13 01 11*; 13 01 12*; 13 01 13*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08*; 13 03 07*; 13 03 08*; 13 03 09*; 13 03 10*; 13 04 01*; 13 04 02*; 13 04 03*; 13 05 01*; 13 05 02*; 13 05 06*; 13 05 07*; 13 05 08*; 13 07 01*; 13 07 02*; 13 07 03*; 13 08 02*; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 15. | 5 - 32 | R12, R1 |
| 14 | Altele / vopsea | 08 01 11*; 08 01 12; 08 01 13*; 08 01 14; 08 01 17*; 08 01 18; 08 01 21*; 08 04 09*; 08 04 10; 08 04 11*; 08 04 12; 20 01 27*; 20 01 28. | 8 - 16 | R12, R1 |

3) GRUPE COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

| Grupa I - Lemn, hartie, carton |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 02 | Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |  |
| 02 01 07 | deseuri din exploatarea forestiera |  |
| Categoria 03 | Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |  |
| 03 01 01 | deseuri de scoarta si pluta |  |
| 03 01 05 | rumegus, talas, aschii, resturi de scindura si furnir |  |
| 03 03 01 | deseuri de lemn si de scoarta |  |
| 03 03 07 | deseuri mecanice de la fierberea hirtiei si cartonului reciclate |  |
| 03 03 08 | deseuri de la sortarea hirtiei si cartonului destinate reciclarii |  |
| Categoria 15 | Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |  |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |  |
| 17 02 01 | lemn |  |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |
| 19 12 01 | hartie si carton |  |
| 19 12 07 | lemn,altul decat cel specificat la 19 12 06 |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 01 01 | hartie si carton |  |
| 20 01 38 | lemn |  |
| Grupa II - Textile |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 02 21 | deseuri de fibre textile neprocesate |  |
| 04 02 22 | deseuri de fibre textile procesate |  |
| Categoria 15 | Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |  |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |  |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |
| 19 12 08 | materiale textile |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 01 10 | imbracaminte |  |
| 20 01 11 | textile |  |
| Grupa III - Plastice |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 02 | Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |  |
| 02 01 04 | deseuri de materiale plastice cu exceptia ambalajelor |  |
| Categoria 07 | Deşeuri din procese chimice organice |  |
| 07 02 13 | deseuri de materiale plastice |  |
| Categoria 12 | Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |  |
| 12 01 05 | pilitura si span de materiale plastice |  |
| Categoria 15 | Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |  |
| 15 01 02 | ambalaje din materiale plastice |  |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 01 19 | materiale plastice |  |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |  |
| 17 02 03 | materiale plastice |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 01 39 | materiale plastice |  |
| Grupa IV - Fractii procesate |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |
| 19 12 10 | deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) |  |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate |  |
| Grupa V - Cauciuc |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 07 | Deşeuri din procese chimice organice |  |
| 07 02 99 | alte deseuri nespecificate |  |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 01 03 | anvelope scose din uz |  |
| Grupa VI - Slamuri industriale |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 03 | Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |  |
| 03 03 10 | fibre,namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare |  |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 01 03* | deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida | * |
| Categoria 05 | Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor |  |
| 05 01 03* | slamuri din rezervoare | * |
| 05 01 04* | namoluri acide alchidice | * |
| 05 01 05* | reziduuri uleioase | * |
| 05 01 06* | nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor | * |
| 05 01 07* | gudroane acide | * |
| 05 01 08* | alte gudroane | * |
| 05 01 09* | namoluri de la epurarea efluentilor din incinta cu continut de substante periculoase | * |
| 05 01 10 | namoluri de la epurarea efluentilor din incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09 | * |
| 05 01 11* | deseuri de la spalarea combustibililor cu baze | * |
| 05 01 17 | bitum |  |
| 05 01 99 | alte deseuri nespecificate |  |
| 05 06 01* | gudroane acide | * |
| 05 06 03* | alte gudroane | * |
| 05 06 04 | deseuri de la coloanele de racire |  |
| 05 06 99 | alte deseuri nespecificate |  |
| Categoria 10 | Deşeuri din procesele termice |  |
| 10 02 11* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri | * |
| 10 03 17* | deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor | * |
| 10 03 18 | deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 |  |
| 10 03 27* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| 10 04 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| 10 05 08* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| 10 06 09* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| 10 08 12* | deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor | * |
| 10 08 19* | deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei | * |
| Categoria 11 | Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă |  |
| 11 01 14 | deseuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 |  |
| Categoria 12 | Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |  |
| 12 01 18* | namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei | * |
| Categoria 14 | Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08) |  |
| 14 06 05* | namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi | * |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 07 08* | deseuri cu continut de titei | * |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |  |
| 17 03 03* | gudron de huila sau produse gudronate | * |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |
| 19 02 04* | deseuri preamestecate continând cel putin un deseu periculos | * |
| 19 02 07* | ulei si concentrate de spalare | * |
| 19 02 08* | deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase | * |
| 19 02 09* | deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase | * |
| 19 02 10 | deseuri combustibile altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09 |  |
| 19 08 02 | deseuri de la deznisipatoare |  |
| 19 08 10* | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cele spacificate la 19 08 09 | * |
| 19 08 13* | namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | * |
| 19 11 02* | gudroane acide | * |
| 19 13 01* | deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | * |
| 19 13 02 | deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01 |  |
| 19 13 03* | namoluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase | * |
| 19 13 04 | namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03 |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 01 26* | uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 | * |
| Grupa VII - Namoluri epurare |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |
| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti |  |
| Grupa VIII - Deseuri cocs / carbune |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 06 | Deşeuri din procese chimice anorganice |  |
| 06 13 03 | negru de fum |  |
| 06 13 05* | funingine | * |
| Categoria 10 | Deşeuri din procesele termice |  |
| 10 01 25 | deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice |  |
| 10 03 02 | resturi de anozi |  |
| 10 08 13 | deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 |  |
| 10 08 14 | resturi de anozi |  |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |
| 19 01 10* | carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere | * |
| 19 09 04 | carbune activ epuizat |  |
| Grupa IX - Cereale si produse alimentare |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 02 | Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |  |
| 02 03 04 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |  |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale, grasime, ceara |  |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |
| 19 08 09 | amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si a grasimilor comestibile |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 01 25 | uleiuri si grasimi comestibile |  |
| Grupa X - Deseuri solide |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 03 | Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |  |
| 03 01 04* | rumegus, aschii, talas, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase | * |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 01 08 | deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom |  |
| 04 02 09 | deseuri de la materialele compozite (textile impregnata, plastomeri, elastomeri) |  |
| Categoria 09 | Deşeuri din industria fotografică |  |
| 09 01 07 | film sau hirtie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint |  |
| 09 01 08 | film sau hirtie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint |  |
| Categoria 15 | Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în alta parte |  |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |  |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |  |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | * |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | * |
| 15 02 03 | absorbanti materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie |  |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 01 07* | filtre de ulei | * |
| 16 02 16 | deseuri de la dezasamblarea echipamentelor electrice si electronice (lemn) |  |
| Categoria 17 | Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |  |
| 17 02 04* | sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase | * |
| 17 04 10* | cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | * |
| Categoria 19 | Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa şi uz industrial |  |
| 19 02 03 | deseuri preamestecate continând numai deseuri nepericuloase |  |
| 19 09 05 | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate |  |
| 19 12 04 | materiale plastice si de cauciuc |  |
| 19 12 06* | lemn cu continut de substante periculoase | * |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele mentionate la 20 01 31si produse farmaceutice (18 02 08) |  |
| 20 01 37* | lemn cu continut de substante periculoase | * |
| 20 03 07 | deseuri voluminoase |  |
| Grupa XI - Solventi |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 14 | Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08) |  |
| 14 06 03* | alti solventi si amestecuri de solventi |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 01 13* | solventi |  |
| Grupa XII - Uleiuri si deseuri uleioase |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 04 | Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |  |
| 04 02 14* | deseuri de la finisare cu continut de solventi organici | * |
| Categoria 08 | Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice |  |
| 08 01 15* | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 16 | namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 0115 |  |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 |  |
| 08 04 13* | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 04 14 | namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 |  |
| 08 04 15* | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 04 16 | deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15 |  |
| Categoria 12 | Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanica şi fizica a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |  |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor) | * |
| 12 01 09* | emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni | * |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice si de ungere uzate | * |
| 12 01 12* | ceruri si grasimi uzate | * |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere usor biodegradabile | * |
| Categoria 13 | Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19) |  |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate | * |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate | * |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice | * |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice usor biodegradabile | * |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | * |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | * |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | * |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile | * |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | * |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii | * |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii | * |
| 13 03 09* | uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile | * |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii | * |
| 13 04 01* | uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | * |
| 13 04 02* | uleiuri de santina din colectoarele de debarcader | * |
| 13 04 03* | uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie | * |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | * |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele ulei/apa | * |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apa | * |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apa | * |
| 13 05 08* | amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa | * |
| 13 07 01* | ulei combustibil si combustibil diesel | * |
| 13 07 02* | benzina | * |
| 13 07 03* | alti combustibili (inclusiv amestecuri) | * |
| 13 08 02* | alte emulsii | * |
| Categoria 16 | Deşeuri nespecificate în alta parte |  |
| 16 01 13* | lichide de frana | * |
| 16 01 14* | fluide antigel cu continut de substante periculoase | * |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14 |  |
| Grupa XIII - Altele / vopsea |  |  |
| Categorie deseu | Descriere deseu | Periculos |
| Categoria 08 | Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice |  |
| 08 01 11* | deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 12 | deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |  |
| 08 01 13* | namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 14 | namoluri de la vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |  |
| 08 01 17* | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 01 18 | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |  |
| 08 01 21* | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor | * |
| 08 04 09* | deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 04 10 | deseuri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |  |
| 08 04 11* | namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | * |
| 08 04 12 | namoluri de adezivi si cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 |  |
| Categoria 20 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |  |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continând substante periculoase | * |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |  |

Lista substituentilor de materii prime

Denumire deşeu

Namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07 – cod 01 03 09

Deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa - cod 01 05 04

Deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri - cod 01 05 05*

Deseuri noroaie de foraj si alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase cod - 01 05 06*

Deseu tunder – cod deseu 10.02.10

Deseu zguri saline de la topirea secundara - cod 10 03 08*

Deseuri de la procesarea zgurii siderurgice - cod 10.02.01

Zgura neprocesata - cod 10.02.02

Zgura de topitorie - cod 10 09 03

Deseuri miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase - cod 10 09 05*

Deseuri miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 - cod 10 09 06

Deseuri miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase - cod 10 09 07*

Deseuri miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 cod 10 09 08

Deseuri miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare cu continut de substante periculoase cod 10 10 05*

Deseuri miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 cod 10 10 06

Deseuri miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase cod 10 10 07*

Deseuri miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 cod 10 10 08

Deseuri de la fabricarea cimentului, varului, gipsului - cod 10 13

Deseuri de captusire si refractare - cod 16 11

Deseu zgura de aluminiu cod 10 03 04*

Deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase - cod 12 01 16*

Deseuri de materiale de sablare altele decat cele specificate la 12 01 16 * - cod 12 01 17

Ghips sintetic de la desulfurarea gazelor de termocentrala - cod 10 01 05

Cenusi de termocentrala din Romania – cod 10 01

Cenusi de termocentrala – cod 10 01

7. 	APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1 APA

7.1.1. Alimentare cu apă potabilă

Sursa: subterana, din 3 puturi amplasate in incinta unitatii :

| Puţ | H (m) | Nhs (m) | Nhd (m) | Q (l/s) | D (mm) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 153 | 10.27 | 11.00 | 100.00 | 390 |  |
| P2 | 150 | 11.00 | 11.20 | 88.00 | 324 |  |
| P3 | 200 | 9.50 | 12.75 | 66.60 | 273 | În conservare |

Volume si debite autorizate:

- zilnic mediu   =   4.146 mc (47,98 l/s);

- zilnic maxim  = 5.390 mc (62,38 l/s);

- anual mediu = 1.078,037 mii mc;

- anual 	maxim	 = 1.401,400 mii mc.

Functionarea este permanenta, 260 zile/an, 24 ore/zi

Instalatii de captare:

| Put forat | Tip pompa | Caracteristici electropompe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q (mc/h) | H (mCA) | P (kW) | N (rot/min) |
| P1 | Atturia | 360 | 65 | 150 | 1450 |
| P2 | Atturia | 360 | 65 | 150 | 1450 |

Instalaţii de tratare:

- instalaţia de dedurizare a apei – eliminare duritate temporară a apei de racire, formată din două unităţi de dedurizare tip SYRINX.

- instalaţia de clorinare – clorinarea apei pentru utilizare in scop potabil

Instalaţii de aducţiune, distribuţie şi înmagazinare :

- conducta de aducţiune executată din OL cu Φ = 400 mm, L = 1.175 m ;

- reţeaua de distribuţie pentru apă industrială este realizată în sistem inelar din conducte OL cu diametre cuprinse între 200 si 300 mm, L = 5.600 m ;

- reţeaua de distribuţie pentru apă potabilă este realizată în sistem inelar din conducte din PEHD cu diametre cuprinse între 100 – 175 mm, L = 2.000 m ;

- un rezervor din beton armat, semiingropat, cu V = 2.500 mc., pentru apa industrială ;

- un rezervor din beton armat, semiingropat, cu V = 150 mc., pentru apa potabilă.

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil pentru stingere incendiu este de 252 mc. şi este asigurat din rezervorul de înmagazinare de 2.500 mc. Timpul de refacere a rezervei de apă pentru stingerea unui incendiu este de 24 ore. Pe reţeaua de distribuţie a apei industriale sunt montaţi 108 hidranţi exteriori şi interiori.

7.1.3. Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă (mc/zi):

- mediu 	= 3.695;

- maxim =4.804;

Cerinţa totală de apă (mc/zi) :

- mediu 	=  4.146;

- maxim = 5.390.

Gradul de recirculare internă a apei: cca. 80%

Instalaţia de recirculare a apei :

- reţea de colectare a apelor de răcire de la instalaţiile tehnologice, formată din două ramuri:

- de la compresoare, mori făina şi cuptoare

- de la morile de ciment

- bazin de acumulare apă recirculată, volum = 120 mc;

- staţie de pompare echipată:

- grup de cinci electropompe tip CRIŞ 200 a, cu Q = 350 mc/h, H = 18 mCA, P = 30kW ;

- grup de cinci electropompe tip CRIŞ 200 a, cu Q = 350 mc/h, H = 32 mCA, P = 45 – 55 kW.

- staţie de dedurizare a apei de răcire formată din două unităţi de dedurizare tip SYRINX.

Volumul de apă asigurat în sursă:  minim anual = 1.078,037 mc.

7.1.4. Norme de apă

- fabricare ciment 	– 5,4 mc apa/t ciment

- salariaţi 		– 100 l apa/om/zi

- stropire spaţii verzi 	– 250 l apa/mp/sezon

7.1.5. Evacuarea apelor uzate

| Categorie apă | Receptor autorizat | Volum evacuat in 2015(mc) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zilnic |  | anual |
|  |  | mediu | maxim |  |
| Menajere + tehnologice preepurate | Reteaua SC RAJA SA CONSTANTA | 71 | 92 | 25.841 |
| Tehnologice de la preplinul staţiei de recirculare şi purjare (ape conventional curate) | CDMN prin Valea Manzului şi santulde gardă | 1.451 | 1.887 | 529.689 |

Apele uzate menajere şi cele provenite de la depoul de locomotive sunt evacuate în reţeaua de canalizare municipală aparţinând RAJA Constanta – Centrul Zonal Vest Medgidia - prin intermediul a două staţii de pompare ape uzate : SP1 – proprietatea RAJA Constanta, SP2 – proprietatea S.C.CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia. SP1 este echipat cu 2+1 electropompe tip ACV 65 – 15, Q = 30 mc/h, H = 15 mCA,

P = 4kW.

Apele uzate menajere rezultate din zona Poarta 3 sunt colectate într-un bazin vidanjabil. Apele rezultate de la prea-plin sau purje de la staţia de recirculare sunt evacuate în CDMN prin Valea Manzului şi canalul de gardă, în dreptul localităţii Castelu.

Apele pluviale din zona pavilion, drum acces Medgidia II şi cele provenite din zona limitrofă societăţii sunt evacuate în CDMN prin intermediul deversorului D4. Apele pluviale din zona concasoare – magazie sunt evacuate în CDMN prin intermediul deversorului D2.

Reţeaua de canalizare este realizată din conducte de azbociment cu Dn cuprins între 200 – 1000 mm.

7.1.6. Sisteme de preepurare

| Nr. Crt. | Tip instalaţie/Zona deservită | Dimensiuni (m) | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separator – deznisipator, tricompartimentat / Depou | 2,3 x 1,5 x 5 | In folosinta Trans Expedition Feroviar – operator manevra linii CF industriale. |
| 2 | Separator – deznisipator, tricompartimentat, pentru apele uzate rezultate de la garaj | 3 x 3 x 3 | In conservare |
| 3 | Decantor pentru apele pluviale / Depozit de cocs | 5 x 3 x 2,5 |  |
| 4 | Decantor pentru ape pluviale / Buncar de cocs si Reclaimer | 9 x 4 x 8 |  |
| 5 | Decantor pentru ape pluviale / Benzi de transport cocs | 9 x 4 x 8 |  |
| 6 | Separator hidrocarburi/zona pregatire deseuri pentru coincinerare |  |  |
| 7 | Decantor pentru apele pluviale de pe platforma statiei de co-procesare deseuri solide | 14 x 4 x 5 |  |
| 8 | Decantoare pentru apele pluviale din zona platformelor depozitare combustibili solizi si alternativi, a materiilor prime si materii prime alternativ, adaosuri de corectie si de macinare | 9mx5mx5m |  |

-Decantorul pentru decantarea apelor pluviale din zona depozitului de amestec combustibili solizi. – preiaapele pluviale rezultate de pe suprafaţa depozitului, care sunt dirijate cu ajutorul unui canal colector din beton către decantorul aflat în extremitatea vestică a depozitului. Acest decantor este o construcţie din beton semiîngropat cu dimensiunile de: lungime = 5m, lăţime = 3 m, adancime = 2,5 m si este compus din: compartimentul de intrare şi decantare şi compartimentul de ieşire care sunt despărţite de un perete prevăzut cu guri de evacuare. De la acest decantor apele pluviale sunt  evacuate printr-o tubulatura din oţel cu Φ = 100mm la rigola ce margineşte drumul de acces catre Medgidia II. Din rigola  prevăzută cu gratar se varsă în  canalul dalat care le evacuează prin deversorul 4 în Canalul Dunăre Marea  Neagră, zona port Medgidia.

- Decantorul pentru decantarea apelor pluviale din zona buncarului de amestec combustibili solizi /Reclaimar – preia apele pluviale din zona buncăr cocs amestec combustibili solizi si care sunt dirijate la decantor. Decantorul este o construcţie din beton semiîngropat cu dimensiunile de: lungime = 9m, lăţime = 4 m, adancime = 8m si este compus din doua compartimente: camera de acces şi decantare  şi camera de evacuare.

- Decantorul pentru decantarea apelor pluviale din zona benzi de amestec combustibili solizi – preia apele pluviale din zona platformei cuptoare si are aceeaşi construcţie şi dimensiuni ca decantorul din zona buncăr de amestec combustibili solizi. Din ambele decantoare apele sunt evacuate prin cădere libera (sau pompata) prin conducte de  beton cu Ф =  0,500m în şanţul de gardă

- Separatorul-deznisipator al apelor uzate de la garaj – Aflat in conservare, deoareceactivitatea de intretinere a echipamentelor mobile s-a limitat din cauza reducerii substanţială a parcului auto si a externalizarii activitatii, intretinerea efectuandu-se prin service-uri autorizate.

-Separatorul – decantor de la depou – activitatea de transport CF intern (şi de la depou) a fost externalizată şi preluată de S.C. TEF S.A., care raspunde de exploatarea şi întreţinerea sistemului separator – decantor. Separatorul este compus din trei camere, fiecare cu dimensiunile 2,3x1,5m şi adîncimea  de 5 m. Apele sunt aduse prin conductă şi colectate într-un cămin colector:

- camera 1 - unde are  loc procesul de decantare a suspensiilor, preia pe la partea superioară  apele uzate din caminul colector prin intermediul unei conducte.

- camera 2 - unde are loc procesul de separare a uleiului antrenat, preia prin  intermediul orificiilor care se află la partea superioară a peretelui despărţitor apele cu ulei din camera 1. Nivelul apei din această cameră oscilează între  minim şi maxim. Uleiul ce se acumulează la suprafaţa apei este colectat cu ajutorul unei instalaţii plutitoare cu pompă şi pompat într-un rezervor exterior. Pompa porneşte când se constată vizual la suprafaţa apei un strat mai mare de produse petroliere. Electropompa este de tip Epet cu următoarele caracteristici: Q = 30mc/h, H = 15mmH2O, P = 4 kw, n = 3000 rot/min.

- camera 3 primeşte apa prin orificiile aflate la partea de jos a peretelui despărţitor dintre  camerele 2 şi 3. Apa curată din camera 3 este pompată cu o pompă în exterior la canalizarea menajeră. Această electropompă lucrează cu comandă automată prin intermediul a două limitatoare de nivel, care lucrează între minim şi maxim. Din camera 3  nu se scoate apă sub nivelul minim pentru a nu permite pătrunderea rezidurilor petroliere prin orificiile de legătură, în această camera. Pompa este tip ACV 65-15D, cu următoarele caracteristici: Q = 30mc/h, H = 15mmH2O, P = 5,5kw, n = 1500 rot/min.

- Decantoare pentru apele pluviale din zona platformelor depozitare combustibili solizi si alternativi, a materiilor prime si materii prime alternativ, adaosuri de corectie si de macinare: apele pluviale se colecteaza prin intermediul rigolelor si sunt evacuate in decantoare cu dimensiunile de 9mx5mx5m (225mc), fiind ulterior folosite la stropirea depozitelor, precum si a spatiilor verzi.

- Decantorul de ape pluviale de pe platforma statiei de co-procesare deseuri solide sortate se colecteaza prin intermediul rigolelor intr-un decantor cu dimensiunile 14mx4mx5m si V=280mc, de unde sunt vidanjate prin societati autorizate si/sau transferate la bazinele statiei de pompare slamuri.

7.1.7. Instalatii de măsurare a volumelor şi debitelor de apă.

Pentru captare:

| Tipul debitmetrului | Dimensiune | Loc montaj |
| --- | --- | --- |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 300 | Conducta refulare pompe puturi 1,2 in rezervor 2500 mc |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 150 | Conducta alimentare apa recirculata mori cocs |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 100 | Conducta alimentare apa recirculata linie fabricatie cuptor 10 |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 100 | Conducta alimentare apa recirculata linie fabricatie cuptor 11 |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 150 | Conducta alimentare apa recirculata linie de fabricatie moara faina 10 |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 150 | Conducta alimentare apa recirculata linie de fabricatie moara faina 11 |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 200 | Conducta alimentare apa recirculata sala 3 de compresoare |
| Mecanic marca Zenner | DN 60 | Conducta alimentare apa bazin stocare apa potabila |
| Electromagnetic marca Endress + Hauser | DN 100 | Conducta refulare comuna pompe apa potabila |

Alte tehnici de minimizare – nu sunt alte tehnici, nu exista alte recomandari in BREF aferent privind minimizarea consumului de apa.

7.2. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

Energia electrică este asigurată pe baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr. 112VAN din 20.11.2012, încheiat cu Energy Financing Team Romania care cuprinde precizări privind:

- condiţii specifice de asigurare a energiei electrice;

- delimitarea instalaţiilor electrice între furnizor şi consumator şi caracteristicile echipamentelor de măsurare;

- cantitatea de energie electrică şi puteri din S.E.N.;

- regimuri şi parametri limită de alimentare cu energie electrică;

- puteri în regim de limitare sau de restricţie şi în situaţie de avarie în S.E.N.;

- condiţii de măsurare/determinare a cantităţii de energie electrică furnizată şi a puterilor maxime realizate.

Reviziile şi  reparaţiile echipamentelor şi instalaţiilor de distribuţie sunt asigurate de prestator.

Cele doua proiecte noi implementate nu genereaza modificari in ceea ce priveste sistemul de alimentare cu energie electrica al platformei.

În vederea respectării recomandărilor BAT de utilizare eficientă a energiei, anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masuri de utilizare eficienta a energiei.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- urmărirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei;

- izolarea termică a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de căldură;

- măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

Corespunzător volumului de activitate, în anul 2015, consumul de energie electrică a fost de 164.865,51 MWh., din reteaua publica.

Consum de energie/2015:

- gaze – 520,75 mii mc;

- cocs de petrol – 74838,07 t;

- carbune – 21968,06 t;

- altele-combustibili alternativi – 65659,65 t.

Recuperarea energiei din deseuri reprezinta o alternativa de furnizare a energiei.

Utilizarea de combustibili mai putin poluanti – se aplica partial, utilizarea gazelor la pornirea/temperarea instalatiei.

7.3. COMBUSTIBILI

Combustibilii principali folositi in procesul tehnologic a S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. - Punct de lucru Medgidia sunt cocsul de petrol,  praful de cocs si carbunele.

În perioada de pornire a cuptorului - perioada de „temperare” - se utilizează drept combustibil gazul natural, care este achizitionat de la S.C.OMV Petrom Gas S.R.L., în conformitate cu prevederile Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr.60 din 26.11.2012.

Corespunzător volumului de activitate, consumul anual de gaz natural în anul 2015 a fost de 520,75 mii m3.

În afara cocsului, a prafului de cocs si a carbunelui - sunt utilizaţi şi combustibilii alternativi: deşeuri combustibile provenite din alte industrii şi valorificate termoenergetic prin co-incinerare. Aceste deşeuri sunt utilizate ca substituenţi parţiali ai combustibililor principali.

Căldura generată în procesul de coincinerare este recuperată integral în procesul de producere a clincherului, substituind parţial arderea combustibilor tradiţionali.

Pentru functionarea echipamentelor mobile sunt prevazute o statie de alimentare cu motorina, compuse din:

- rezervor cilindric orizontal suprateran stocare carburant de 66 mc nr. 2

- rezervor cilindric orizontal suprateran stocare carburant de 66 mc nr. 1

- pompa alimentare echipamente mobile.

Rezervoarele de motorina sunt amplasate pe platforma betonata, in incinta inchisa si asigurata, prevazuta cu cuva de retentie, sisteme de PSI si panouri de semnalizare.

Corespunzator volumului de activitate, in anul 2014, consumul de motorina a fost de 92 t.

8.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE   AMPLASAMENT

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 848.358 mp din care:

- suprafata construita = 47.000 mp;

- suprafata libera de constructii = 561.256 mp. din care: 250.705 mp aferenta platforme de depozitare materiale de adaos;

- suprafata cai transport = 240.102 mp.

S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. Bucuresti – Punct de lucru Medgidia este amplasată la marginea de est a oraşului  Medgidia, într-o zona industrială la o distanta de cca. 1,5 km de zona locuită şi cca. 0,5 km de Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Perimetrul societăţii are următoarele vecinătăţi:

- Nord – zona industrială  S.C. ETERMED S.A., S.C. DOBROPORT S.A.;

- Est – zona agricolă sat Castelu

- Sud – zona agricolă Valea Dacilor

- Vest – zona rezidentială oraş Medgidia

# Profilul de activitate al S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia îl constituie fabricarea şi comercializarea cimentului prin procedeu uscat.

## Uzina deţine două  linii de producere clincher:

Linia de fabricatie cuptor 10 – cuptor cu capacitate de 3800 t / zi – linie de fabricatie neconforma, oprita pe o perioada nedeterminata.

Linia de fabricatie cuptor 11 – cuptor cu capacitate de 4200 t/zi cu precalcinator .

# În instalatia IED - S.C. CRH Ciment (Romania) S.A.  – Punct de lucru Medgidia, tehnologia de fabricare a clincherului de ciment prevede generarea unei cantitati de căldura prin utilizarea combustibililor traditionali si a deseurilor nepericuloase si periculoase prin coincinerare; caldura generata prin coincinerarea deseurilor periculoase este în procent de pana la 40% din totalul caldurii necesare producerii clincherului.

Fluxul tehnologic de fabricaţie ciment:

8.1. Exploatare materii prime si adaosuri

A. Materii prime rezultă din activitatea de exploatare a zăcămintelor de calcar şi marno-calcar  din cariere de suprafaţă.

A.1. Calcarul concasat de la cariera Luminiţa – Taşaul (cariera aflată la 40 km de uzina) este adus în vagoane CF tip UVA de 80t sau MAV de 25 t şi descărcat prin basculare în cinci  buncăre de primire (frontul de descarcare este de 45m si volumul de preluare este de circa 330mc).

Prin intermediul transportoarelor cu bandă de cauciuc este adus şi depozitat în trei silozuri cu o capacitate maximă de 35 000 t.

Din silozuri, calcarul este transportat prin intermediul transportoarelor cu bandă de cauciuc la buncărele tampon de 70 t.

A.2. Marno - calcarul este adus din cariera Medgidia

Cariera Medgidia, este situată în partea de est a uzinei, pe versantul sudic al Văii Carasu; la Est este mărginită de Valea Castelu, la Vest de linia CF Negru-Vodă, la Sud de Dealul Castelu, iar la Nord de teren agricol şi Canalul Dunăre – Marea Neagră.

Activitatile de excavare si transport sunt efectuate de firme specializate pe baza de contract.

B. Adaosurile de corectie folosite  sunt :

B.1. Cenuşa de pirită: este adusă în vagoane CF şi depozitată în spatiul delimitat din hala de marno-calcar, de unde cu ajutorul podului cu graifer este adusă în buncărul halei şi transportată la buncărul tampon.

B.2. Bauxita: este adusă în vagoane CF, depozitată în hala de marno-calcar si/sau pe platforma betonata şi introdusă în fluxul de fabricaţie pe traseul cenusei de pirita.

B.3. Alte adaosuri de corectie (grit, tunder, slamuri si zguri de aluminiu, cenusi de termocentrala - din Romania si din import, nisip si alte materiale pentru corectia oxizilor principali din amestecul de materii prime) sunt aduse atat in vagoane CF, cat si auto, depozitate in hala de materii primesi/sau peplatforma betonata si introduse in fluxul tehnologic in amestec cu celelalte materii prime.

Depozite suplimentare de adaosuri de corectie (cenusa de pirită, bauxită, grit, tunder, slamuri si zguri de aluminiu, cenusi de termocentrala, etc.) sunt pe platforma betonata Medgidia I.

In amestecul brut adaosurile se introduc  pentru corectia oxizilor principali, astfel:

- Cenusa de pirita			pentru Fe2O3

- Bauxita				pentru Al2O3

- Cenusa de termocentrala 		pentru SiO2 si Al2O3.

- Gritul					pentru SiO2

- Tzunder-ul				pentru Fe2O3

- Slamuri si zguri de aluminiu		pentru Al2O3

Vagoanele sau autocamioanele sunt pozitionate la rampa de descarcare in zona depozitului de loess, in zona halei de marnocalcar sau in dreptul rampei de descarcare cenusa de pirita, in functie de modul in care sunt introduse la macinare:

- in amestec cu loess-ul si marnocalcarul

- in amestec cu cenusa de pirita.

Amestecul de materiale, in proportiile prevazute de retetele de fabricatie este concasat sau dirijat direct la buncarele tampon ale sistemelor de dozare.

8.2. Concasare marnocalcar

Concasarea marno-calcarului se realizeaza in doua concasoare cu ciocane cu impact de tip Wedag, cu o capacitate de concasare de 250 – 400t/h fiecare.

Marnocalcarul din vagoane este descarcat in buncare de preluare, de unde este extras cu ajutorul unui transportor cu banda metalica, care alimenteaza concasorul. Capacitatea buncarului este de cca.150t.

Fiecare concasor dispune de o instalatie de desprafuire de tip filtre cu saci cu scuturare mecanica.

Dupa concasare, marnocalcarul este preluat de un sistem de benzi transportoare si transportat intr-o hala acoperita de depozitare materii prime.

Marnocalcarul concasat si depozitat hală, este  preluat cu podul cu graifer şi adus în buncărul de marnă, de unde este transportat, prin intermediul unui releu de benzi transportoare, la buncărele tampon ale sistemelor de dozare.

Dupa dozarea fiecarui component, cu ajutorul dozatoarelor gravimetrice tip Pfister pentru linia de fabricatie cuptor 10 şi Hassler pentru linia de fabricatie cuptor 11, amestecul de materii prime trece pe releul de benzi, care le transportă la turnurile de uscare al morilor de făină.

8.3.  Măcinare materii prime

Procesul de măcinare are loc în doua mori tubulare-rotative, bicamerale, cu bile, în circuit închis (recirculare), cu capacitatea maximă de 350 t/h fiecare. Inainte de intrarea in moara, materiile prime trec printr-un uscator, in care uscarea materiilor prime se realizează în contracurent cu gazele calde (3500C), provenite de la cuptorul de clincher.

Produsul rezultat este făina care este transportată cu ajutorul elevatorului in silozurile de omogenizare, 800 t fiecare,  cate patru silozuri (celule) pentru fiecare linie.

Metoda de omogenizare este statistica: silozurile se umplu alternativ si se golesc combinat cate doua, în silozurile de stocare (cate unul pentru fiecare linie de fabricatie) cu o capacitate de 9500 t fiecare si prevazute cu instalatii de desprafuire tip filtre cu saci.

8.4.  Ardere amestec materii prime

Din silozurile de stocare, făina este transportată pneumatic la buncărul de alimentare, traversează  schimbătorul de căldură de sus în jos, în contracurent cu gazele calde provenite de la cuptor, care la intrare au aproximativ 10000C, iar la ieşire  au aproximativ 350-4000C.

Schimbătorul de căldură este tip Humboldt în patru trepte cu două ramuri în cazul liniei de fabricatie cuptor 10 şi în patru trepte cu două ramuri şi precalcinator în cazul liniei de fabricatie cuptor 11.

La ambele cuptoare, in zona camerei de trecere de la schimbatorul de caldura la cuptorul propriu- zis, sunt amenajate gurile de introducere a deseurilor combustibile.

La intrare în cuptor faina are aproximativ 8000C si este parţial decarbonatată. In cazul liniei de fabricatie cuptor 11, la nivelul precalcinatorului, făină este decarbonatată în procent de minim 85%.

Făina astfel pregătită, traversează lungimea cuptorului (în contracurent cu gazele de la injectorul principal). Prin rotirea cuptorului, materialul avanseaza catre zona de sinterizare.

De-a lungul cuptorului sunt trei zone distincte în care au loc principalele procese de obtinere a clincherului:

- zona de decarbonatare, unde temperatura medie este de 10000C, in care se definitivează procesul de decarbonatare inceput in schimbatorul de caldura;

- zona de clincherizare (sinterizare), unde temperatura medie este de 1400 - 14500C, in care materialul vine in contact direct cu flacăra injectorului principal si au loc procesele în fază lichidă cu formarea componenţilor mineralogici caracteristici clincherului; injectorul este dotat cu diuze concentrice, de constructie speciala care confera posibilitatea utilizării combinate a amestecului de combustibili solizi şi a diverselor deşeuri combustibile lichide si/sau tocate;

- zona de răcire, unde materialul se răceşte pană la 1300 - 11000C; procesul de racire continuă si dupa iesirea din cuptor, în răcitoarele gratar pană la 85-1100C. La capatul de evacuare din racitor este montat un concasor pentru maruntirea bolovanilor.

Caracteristici cuptoare:

Cuptor linie fabricatie cuptor 10 – Lungime (m) – 96,6; Diametru (m) – 5,8;

Cuptor linie fabricatie cuptor 11 (cu precalcinator) – Lungime (m) - 72,3; Diametru (m) – 4,6.

Instalatia de by-pass cloruri - descriere proces (face obiectul solicitarii de actualizare a AIM)

Creşterea utilizării combustibililor alternativi determină creşterea conținutului de cloruri în sistemul cuptor – schimbător de căldurăîn suspensie de gaz, fapt care conduce la opriri frecvențe ale liniei tehnologice datorită colmatării cicloanelor. În afara operații pierderilor de producție, curățirea manuală este o problemă cu preocupări serioase de siguranță. Implementarea instlataiei de by-pass cloruri permite functionarea cu un conținut crescut de cloruri la intrarea în cuptor, o flexibilitate mai mare la schimbările pe piața combustibililor alternativi si să cresterea factorului de substituţie a combustibililor convenționali.

Instalatia este amplasata langa cladirea schimbatorului de caldura de la linia de fabricatie cuptor 11.

Clorurile propriu-zise trec printr-un filtru cu saci si sunt stocate in silozul de by-pass. Structura de sustinere a silozului si a filtrului este o cladire cu structura metalica cu dimensiuni de aproximativ 8,1mx4,1mx10m. Peste aceasta structura se reazema filtrul cu saci si buncarul aferent filtrului cu saci.

Gazele arse cu praf sunt extrase la iesirea din cuptor, racite rapid prin amestec cu aer atmosferic, pana la cca. 150°C si preluate de filtrul cu saci – filtrul by-pass clor - amplasat pe un buncar metalic. Gazele desprafuite din filtrul de by-pass clor sunt transportate spre racitorul gratar clincher si sunt distribuite in ventilatoarele racitorului gratar - din zona de recuperare caldura a racitorului – de unde sunt introduse si arse in cuptor. La un continut de clor mai ridicat s-a prevazut o diluare a prafului de cuptor cu faina pentru a diminua problemele de transport generate de praful cu clor (lipicios). Faina va fi injectata pe traseul de gaze de cuptor care merge spre filtrul de by-pass atunci cand continutul de clor in praf depaseste o anumita valoare, stabilita tinand de conditiile tehnologice ale procesului de ardere.

Praful de cuptor cu clor este extras din buncar si dirijat catre o pompa pneumatica cu surub, cu o capacitate de 12 t/h.

Praful de cuptor stocat intr-un siloz metalic este dozat si dirijat in mod controlat, ca adaos de macinare, respectand limitele impuse de standardele de calitate ciment pentru clor, catre instalatiile de macinare ciment.

8.4.1. Instalatie injectie oxigen

Pe un teren în suprafaţă de 250 m2, din cadrul S.C. CRH Ciment (România) S.A., s-a realizat constructia „Instalaţiei de stocare şi injecţie oxigen lichid” pentru suplimentarea necesarului de oxigen gazos în cadrul proceselor de producţie ce se desfăşoară în cadrul societăţii.

Investitia s-a realizat pe o platformă betonată cu suprafaţa de 182,36mp (19,40x9,40m) prevăzută cu bordură din beton 200 x 300mm, împrejmuită cu  panouri din sârmă zincată cu h = 1,80m.

Rolul platformei betonate şi a bordurii este de a forma o cuvă de retenţie a cărei volum să asigure preluarea a 50% din capacitatea rezervorului de oxigen lichid, conform prevederilor Normativului Departamental pentru proiectarea fabricilor, staţiilor de îmbuteliere, distribuţie şi a depozitelor de produse obţinute prin separarea aerului - PD 43/88.

Pe această platformă sunt amplasate utilajele instalaţiei de stocare, vaporizare oxigen:

- stocator pentru oxigen lichid cilindric, D = 3000 mm, LINDE tip T18S800, vertical cu manta exterioară izolat cu perlită în spaţiu vidat, având o capacitate de stocaj de 76.340 litri, la o presiune de 18 bar, la o temperatură de stocaj de -1830C, furnitura LINDE; volum util: 76.340 litri x 0,854 = 65.194 Nmc; (1 litru lichid = 0,748 mc gaz).

- stocator pentru oxigen lichid cilindric, D = 2400 mm, LINDE tip T18V300, vertical cu manta exterioară izolat cu perlită în spaţiu vidat, având o capacitate de stocaj de 28.700 litri, la o presiune de 18 bar, la o temperatură de stocaj de -1830C, furnitura LINDE; volum util: 28. 700 litri x 0,854 = 24.510 Nmc.

Stocatoarele se află sub incidenţa ISCIR şi sunt furnizate de LINDE ROMÂNIA.

- zece vaporizatoare atmosferice de oxigen lichid tip L40-30F6-L cu ţevi cu aripioare având o capacitate nominală de vaporizare de 920 Nm3/h, la o presiune de 40 bar, furnitură LINDE ROMÂNIA, ce asigură O2 gazos la consumatori.

- două vaporizatoare atmosferice de oxigen lichid tip L40-8F3 cu ţevi cu aripioare având o capacitate nominală de vaporizare de 120 Nm3/h, la o presiune de 40 bar, furnitură LINDE ROMÂNIA, ce asigură presurizarea vaselor indiferent de regim lucru.

Timp umplere a celor doua stocatoare: 65.194+24.510=89.704 Nmc/3500 Nmc/h=25,6 ore = 1 zi (24 ore/zi)

Oxigenul gazos (Q = 3500 Nmc/h , la presiunea de lucru de 15 bar) va fi distribuit în instalaţiile de ardere ale cuptorului/calcinatorului existent pe platforma uzinei.

Descrierea principalelor caracteristici ale fluxului tehnologicde injectie oxigen lichid

Fazele procesului tehnologic:

A. Aprovizionarea cu oxigen lichid de la furnizor specializat autorizat;

B. Transvazarea oxigenului lichid din autocisternă în stocatoare;

C. Distribuţia oxigenului în reţeaua utilizatorului.

- Aprovizionarea cu oxigen lichid de la furnizor specializat autorizat

Oxigenul lichid este aprovizionat de la furnizori specializaţi autorizaţi în fabricarea gazelor industriale (lichide criogenice). Aprovizionarea se face în cisterne auto. Autocisternele care transportă oxigen lichid sunt  autorizate pentru acest tip de transport şi sunt astfel construite încât cisterna şi rampa de ventile să fie protejate de construcţia saşiului, în caz de accident de circulaţie. Autocisterna este echipată cu evaporator propriu, supapă de siguranţă, manometru pentru măsurarea presiunii, vacuumetru pentru măsurarea vidului din spaţiul izolator, aparat indicator al cantităţii de oxigenului lichid din autocisternă. Drumul adiacent instalaţiei proiectate, asigură accesul autocisternelor până în proximitatea stocatorului, la o distanţă suficientă pentru a se putea efectua transvazarea oxigenului  lichefiat.

- Transvazarea oxigenului lichefiat din autocisternă în stocatoare

- Transvazarea gazului lichefiat din autocisternă în stocator se face cu ajutorul pompei din dotarea autocisternei şi prin intermediul furtunului de construcţie specială, din dotarea autocisternei.

- În timpul transvazării se vor urmări parametrii tehnologici: presiunea şi nivelul lichidului, atât în cisternă, cât şi în rezervor; curentul absorbit de motorul pompei şi funcţionarea pompei.

- După terminarea transvazării, se opreşte pompa şi se deconectează de la reţeaua electrică.

- După manevrarea ventilelor, pentru izolarea pompei faţă de rezervor şi de cisternă, se scade presiunea din furtun şi se va demonta furtunul numai după evaporarea lichidului, apoi se va introduce în tubul de protecţie.

Pentru umplerea rezervorului cu oxigen se procedeaza asfel:

- Se verifică nivelul de lichid din rezervor şi se determină cantitatea de oxigen care poate fi preluată de rezervor, cu ajutorul indicatorului de nivel;

- Se deschide robinetul de umplere;

- Când indicatorul de nivel este în apropierea nivelului maxim admis, se opreşte umplerea.

- Se închide robinetul de umplere, se depresurizează şi se goleşte furtunul, după care se deconectează furtunul la cisternă.

Pentru stocatorul de oxigen lichid, factorul de umplere este de 95%. În cazul depăşirii, factorului de umplere se evacueaza surplusul imediat în atmosferă.

Pentru menţinerea parametrilor termofizici de stocare a oxigenului, stocatoarele sunt de construcţie specială, cu recipient interior din oţel inoxidabil material 10TiNiCr180 şi o manta exterioară din oţel carbon. Spaţiul dintre recipientul interior şi manta este vacuumat la o presiune de max. 1 torr şi umplut cu un material izolator pentru instalaţiile criogenice (perlită). Presurizarea stocatorului se face prin intermediul unui vaporizator, care menţine presiunea de vapori la partea superioară a rezervorului constantă, indiferent de regimul de lucru.

Limita conductei de distribuţie O2 conform acest proiect este platforma de stocare vaporizare. Conducta de distribuţie este din oţel inox cu diametrul Dn100. Preluarea dilatărilor conductei se va face natural prin configuraţia traseului.

Instalaţia prezintă elemente de siguranţă mecanice (supape de siguranţă), care protejează instalaţia prin evacuarea în atmosferă a gazului obţinut prin vaporizarea în caz de avarie a lichidului.

- Distributia oxigenului  în reţeaua utilizatorului

În instalaţia de distribuţie, oxigenul este în fază gazoasă, la o presiune de aproximativ 12 bar, presiune realizată în vasul de stocare. Presiunea de lucru cerută de fluxul tehnologic (arzătoare) va fi realizată de o instalaţie de reglaj debit şi presiune. Conducta de oxigen nou proiectată din oţel inox Dn100 de la instalaţia de stocare, vaporizare (amplasată în vecinătatea consumatorilor) şi până la consumatori este pozată aerian pe estacade şi pereţii halei. Pe tot traseul conductei de oxigen gazos au fost prevăzute puncte fixe, iar preluarea dilatărilor conductei se va face natural prin configuraţia traseului.

8.4.2. Instalatie de reducere necatalitica a emisiilor de NOx

Instalatia de reducere selectiva non catalitica a emisiilor de NOx – liniile de fabricatie cuptor 10 si cuptor 11, presupune  injectarea de solutie de uree în gazele de evacuare pentru reducerea NO la N2. Reacţia este optimă într-un domeniu de temperatură de circa 800 - 1000oC şi este necesar un timp suficient de reţinere pentru ca agentul de reducere să reacţioneze cu NO.

Sistemul este proiectat sa deserveasca fie linia de fabricatie cuptor 10, fie linia de fabricatie cuptor 11, fie ambele linii de fabricatie, simultan.

A. Descrierea principiului de functionare a sistemului de reducere selectivă non-catalitică

Sistemul de reducere selectiva non-catalitica (SNCR) presupune injectarea de soluţie de uree în gaze de ardere pentru a reduce de la NO la N2. Reacţia are un efect optim într-un domeniu de temperatură de circa 800 – 10000C şi este necesar un timp suficient de reţinere pentru ca agenţii injectati să reacţioneze cu NO. Ca alti agenti reducatori pot fi folositi si solutia amoniacala (de până la 25% NH3), compuşi de precursori de amoniac.

Cel mai uzual agent NH2-X este ureea de până la 32%, urmată de apă de amoniacala de pana la 27%.

B. Utilizarea ureei pentru diminuarea emisiilor de NOx

Ureea, având formula chimică (NH2)2CO se obţine prin încălzirea dioxidului de carbon şi a amoniacului la 130°C şi 50 bar. Este sub formă de cristale incolore şi este solubilă în apă, se descompune termic formând amoniacul şi acidul izocianic conform relaţiei:

(NH2)2CO →NH3+HNCO (formula 1)

Procesul de denoxare se datorează radicalului activ -NH2 care reacţionează cu NO formând azotul molecular şi apa conform reacţiei:

-NH2+NO → N2 +H2O (formula 2)

Radicalul -NH2 se obţine fie prin combinarea amoniacului cu radicalul oxidril, fie cu oxigenul atomic conform reacţiilor:

NH3+OH→-NH2+H2O (formula 3)

2NH3+O→2(-NH2)+H2O (formula 4)

Reacţia (formula 3) se desfăşoară la temperaturi în jurul valorii de 400°C, iar reacţia (formula 4) la temperaturi de 700÷800°C, aceste intervale fiind denumite ferestre de temperatură, când reducerea

oxidului de azot este maximă.

În ceea ce priveşte emisia de CO, pentru fiecare mol de uree rezultă un mol de CO care se oxidează la CO2 datorită oxigenului conţinut în excesul de aer.

Utilizarea ureei este un procedeu recomandabil atunci când instalaţia de încălzire utilizează un combustibil cu un conţinut relativ mare de sulf.

C. Principiu de functionare al instalatiei:

- Ureea granule este descarcata in silozul pentru stocare printr-un sistem de transport pneumatic.

- Apa potabila este tratata (sunt eliminate mineralele si bacteriile) cu ajutorul modulului de tratare a apei si este stocata in rezervorul de apa pentru solutie.

- Pentru prepararea solutiei de uree (concentratie masica 45% uree) se transfera apa cu ajutorul modulului de pompare apa in rezervorul cu agitator si este incalzita la o temperatura de 600C. Se cantareste ureea granule cu ajutorul cantarului si se transfera in rezervorul cu agitator cu ajutorul unui sistem de transport pneumatic. La terminarea transferului are loc o scadere de temperatura cu aprox. 200C. Solutia este incalzita la 500C, omogenizata cu agitatorul din rezervor si recirculata cu pompa de recirculare si transfer timp de aproximativ o ora. La terminarea omogenizarii ea este transferata in bazinul de stocare solutie uree de unde este preluata de modulul de pompare solutie si trimisa catre modulele de distributie solutie uree catre injectoare.

- Modulele de distribuie pompeaza solutia de uree pe fiecare injector in parte. Fiecare injector pulverizeaza o perdea de solutie in fluxul de gaze din camera de trecere a cuptorului.

D. Conditii pentru o reactie eficienta:

Pentru a avea o reactie cat mai eficienta si deci a minimiza costurile, se au in vedere urmatoarele:

- fereastra optima de temperaturi pentru injectie a solutiei de uree este intre 850 si 10500C;

- curgerea fluidului prin camera de trecere trebuie sa fie cat mai laminara;

- timpul de rezidenta trebuie sa fie optim;

- concentratia solutiei sa se pastreze in limita 40% (±2%);

- injectoarele folosite pentru pulverizare trebuie sa fie in stare buna de functionare (pentru o imprastiere buna).

E. Caracteristicile principale ale instalatiei:

Conditii de baza ale sistemului de reducere NOx:

- volum fluxului de gaz uscat			aprox. 240000Nmc/h

- volum reducere NOx				aprox. 600mg/Nmc

- setpoint NOx					< 500mg/Nmc

- numar duze					4 pentru o linie de fabricatie

- consum estimat					aprox. 450l/h pe o linie de fabricatie

- temperatura gaz la punctele de injectie		8700C – 10000C

- agent reducator					40% solutie uree/25%solutie amoniacala

Caracteristici tehnice echipamente componente ale sistemului de reducere NOx:

- buncar depozitare de 16mc. cu diametru = 2000mm, lungime = 5500mm, prevazut cu sistem de izolare si incalzire;

- sistem dozare localizat langa punctul de injectie;

- siloz uree de 55 mc prevazut cu sistem de extractie,dozare si desprafuire, indicator de min/max., indicator de nivel, filtru, valva de suprapresiune;

- statie compresor pentru descarcare uree;

- buncar amestecare prevazut cu mixer din otel inoxidabil, sistem de masurare debit, temperatura, indicator min/max., sistem electric incalzire apa de dilutie, pompa descarcare;

- buncar depozitare de 50 mc. prevazut cu sistem de protectie de preaplin, valva de presiune, indicator nivel, sistem masurare temperatura;

- pompa alimentare buncar dozare de aprox.5 mc/h, indicator optic de presiune;

- sistem dozare constand dintr-un tanc de 1000litri, indicator temperatura, presiune, debit, pompa dozare de 0.8mc/h;

- sistem de aer de racire prevazut cu ventilator de racire, distribuitor aer de racire pentru fiecare linie de fabricatie;

- duze de injectie (cate 4 buc. pentru fiecare linie), sistem de spraying aer, compresor pentru spraying aer;

- sistem de tratare si pompare a apei, retea de conducte din otel inoxidabil, prevazut cu sistem de incalzire;

- sistem sofware tip Siemens.

8.4.3. Depozitare clincher

Dupa evacuarea din racitor, clincherul este preluat de instalatiile de transport si trimis catre silozul de depozitare tip DOME, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- diametru, D = 75 m;

- inaltime, H = 48,2 m;

- capacitate de stocare = 150.000 t clincher.

Acest siloz este o constructie cu pereti din beton armat, cu profil de tip semisfera, izolata pe exterior de o membrana speciala, fabricata numai pentru acest tip de constructii.

Alimentarea silozului cu clincher se face pe la partea superioara prin intermediul unei benzi transportoare cu un debit de 600 t/h clincher.

Extractia clincherului din siloz catre morile de ciment existente se realizeaza prin intermediul a 3 tuneluri construite subteran la baza silozului, dotate cu benzi transportoare de clincher (catre exteriorul silozului) care vor asigura preluarea a 600 t/h de clincher.

8.4.4.Sisteme de desprafuire

8.4.4.1. Fiecare linie de fabricatie (moară de făină – cuptor, silozuri de depozitare şi omogenizare făină, instalaţii de transport interfazic faina) este desprăfuită de un echipament de desprafuire, filtru cu saci sau electrofiltru. Anterior intrarii in sistemul de desprafuire, gazele sunt condiţionate de turnul de racire, unde sunt aduse la temperatura optimă necesară pentru realizare procesului de filtrare.

Linia de fabricatie cuptor 11 este prevazuta cu un sistem de desprafuire tip filtru cu saci, care consta dintr-un filtru cu saci, echipat cu carcasa, platforme, panou de comanda locala, compresor de aer la 3 bari si cu un debit aer 270 mc/h, uscator de aer comprimat si transportoare ce sunt conectate la transportoarele de praf existente. Cosul este instalat langa hala morilor de faina. Pe cos sunt instalate un analizor de pulberi si un analizor de gaze. Distribuirea aerului comprimat se realizeaza dintr-o sala de compresoare prevazut cu un compresor de aer de 3 bari si cu un debit aer 270 mc/h si un uscator de aer comprimat.

A. Caracteristici tehnice filtru cuptor - Filtru cu saci  – producator: FLS AirTech Danemarca

- debit nominal admisie gaze: 		691860 m3/h

- debit maxim admisie gaze:		750000 m3/h

- rata de filtrare: 				1,09 m3/m2/min

- suprafata filtranta: 			10584 m2

- numar compartimente:			1

- saci filtru: 				d=127mm , l=9m , 3480buc

- temperature maxima:			250/260 grd C

- presiune aer comprimat :		1,5-2,5 bar

- motor ventilator: 			1620 kW, 1000rpm, 690V

- cos: 					90 m inaltime, 4,2m diametru, din otel

- nivel de desprafuire garantat: 		<10mg/Nm3 uscat

- eficienta ventilator:			>80%

- durata de viata saci: 			5 ani

B. Descrierea principiului de functionare a filtrelor cu saci

Principiul de bază al filtrării utilizând filtre cu saci este folosirea unei membrane de ţesătura care este permeabilă pentru gaz, dar reţine praful. Iniţial, praful este depozitat atât pe fibrele de la suprafaţă, cât şi in adâncimea ţesaturii, dar pe măsură ce creşte stratul de la suprafaţă praful in sine devine mediul de filtrare dominant. Gazele pot circula fie din interiorul sacului spre exterior, fie invers. Pe măsură ce turta de praf se ingroaşă, rezistenţa la curgere a gazului creste. Curăţarea periodică a mediului de filtrare este prin urmare necesară pentru a controla micşorarea presiunii gazului prin filtru. Cele mai intâlnite metode de curăţare sunt cele cu inversarea fluxului de aer, cu scuturare mecanică, cu vibrare si cu pulsare de aer comprimat. Filtrele cu saci sunt dotate cu detectoare de saci sparţi, care indica necesitatea reparaţiilor atunci când apare acest lucru. Folosirea filtrelor cu saci moderne poate reduce emisia de praf până la nivele sub 5 mg/m3 (gaz uscat, 273 K, 10% O2).

8.4.4.2. Răcitoarele grătar sunt desprăfuite de filtre cu saci Redecam tip jet-puls. Pentru protecţia panzei sacilor, înainte de a intra in filtre aerul încarcat cu praf de clincher este trecut prin racitoare aer-aer.

8.4.4.3. Desprafuirea silozului de tip DOME este asigurata de un filtru cu saci cu un debit de 15.000 m3/h, montat in partea superioara, in zona alimentarii cu clincher. Desprafuirea tuneluri pentru extractia clincherului se realizeaza cu 4 filtre cu saci: 3 filtre asigura un debit de 7.000 m3/h fiecare, montate la capetele tunelurilor si 1 filtru asigura desprafuirea punctului de preluare a clincherului catre morile de ciment. Banda de alimentare a morilor de ciment este desprafuita de 2 filtre cu saci tip puls jet cu debite de 20.000, si respectiv 14.000m3/h.

8.5.  Măcinare ciment

La fabricarea cimentului, pe langă clincher se folosesc ca adaosuri de măcinare:

- ghipsul pentru toate tipurile/sortimentele de ciment ;

- calcar, zgură, cenusa de termocentrală, puzzolane naturale pentru anumite sortimente de ciment.

Procesul de măcinare are loc în trei mori tubulare-rotative (moara 1 este in conservare), bicamerale, cu bile, în circuit închis, cu o productivitate de 120-180 t/h fiecare, în  funcţie de fineţea de măcinare.

Morile de ciment sunt desprafuite fiecare de cate trei filtre cu saci tip jet-puls (Intensiv) pentru: moară, separator, anexe.

Materialele (clincherul, gipsul, zgura si/sau cenusa de termocentrala, calcarul pentru anumite sortimente de ciment) sunt extrase din silozurile respective cu ajutorul dozatoarelor gravimetrice, apoi cu ajutorul benzilor transportoare sunt aduse in palniile de alimentare a celor patru mori de ciment; dozatoarele de clincher (liniile 1-4) si caderea clincherului pe benzile de alimentare a morilor de ciment sunt desprafuite de filtre cu saci tip jet-puls.

Adaosurile folosite:

Ghipsul: se aduce în vase de capacitate mică, auto sau cu vagoane CF stocate temporar fie pe platforma de materii prime si adaosuri, fie la hala de adaosuri, unde vagoanele sau autocamioanele se descarcă cu podurile rulante cu graifer şi ghipsul se depozitează în zona specială din hală. Aici este preluat cu ajutorul podurilor cu graifer şi adus la buncărul de gips, de unde se varsa pe banda transportoare ce îl duce la cele două silozuri de gips cu capacitatea de 1.400t fiecare.

Zgura (si/sau puzzolane naturale sau artificiale): se aduce în nave de capacitate mica, auto sau in vagoane CF, fie se descarcă la buncărele de primire şi apoi în hală, fie se aduce cu autobasculate pentru stocare temporara pe platforma de materii prime si adaosuri sau direct în hală; din hală se introduce cu graifărul în buncăre metalice de unde se extrage, se dozează şi este preluată de benzi transportoare până la mori.

Calcar concasat: se aduce de la Taşaul, se descarcă la buncarul de primire, iar cu releul de benzi se depozitează în cele două silozuri de depozitare de 925 t fiecare, din care este extras, dozat şi transportat cu benzile de alimentare la morile de ciment.

Cenusa de termocentrala este adusa cu cisterne auto sau CF si descarcata pneumatic la statia de descarcare, cu o capacitate de descarcare de circa 150 t/h. De la statia de descarcare cenusa este transportata pneumatic in 2 silozuri de 8.800 t fiecare.

Cenusa de termocentrala este alimentata in morile de ciment, impreuna cu celelalte materiale, prin intermediul unui buncar cu capacitatea totala de cca. 236 t, dotat cu sisteme de dozare tip Rotofeeder, cu un debit de cca. 80 t/h. Lungimea sistemului de transport pneumatic intre silozuri si dozatoare este de aprox. 110 m, cu o capacitate de transport pneumatic de cca.140 t/h.

Sistemul de transport, silozurile de depozitare, cat si buncare dozatoare care deservesc sistemul de dozare a cenusii de termocentrala sunt desprafuite cu fitre cu saci.

8.6. Depozitare ciment

Materialul măcinat este transportat cu ajutorul releelor de benzi la cele sase silozuri de ciment. Acest releu de benzi este desprafuit cu filtre cu jet-puls la:

- trecerea cimentului de pe benzile de la morile de ciment pe benzile care transporta materialul la silozurile de ciment;

- la caderea fluxului de ciment de pe benzi pe cele doua rigole de transport la silozuri.

Silozurile de ciment sunt grupate în două linii si au capacitatea totală de depozitare de 60.000t; fiecare siloz este prevazut la partea inferioară cu instalaţie de fluidificare şi patru guri de golire. Fiecare siloz de ciment este desprăfuit de cate un filtru cu saci, tip jet-puls.

8. 7.  Expeditie ciment si/sau clincher

Expeditia cimentului si/sau a clincherului se face:

-	Vrac: auto, vagoane CF şi/sau in barje,

-	Saci (hartie si/sau big-bag): auto, vagoane CF si/sau barje,

-	Saci paletizaţi: auto şi/sau vagoane CF.

Atelierul este echipat cu urmatoarele instalatii:

-	2 masini automate de insacuire, paletizare, infoliere,

-	2 grupuri a cate 3 puncte de incarcare vrac auto,

-	1 buncar de incarcare vrac CF,

-	1 instalatie de incarcare vrac si/sau saci big-bag la barja,

-	mai multe silozuri echipate pentru livrare directa,

-	instalatie de dozare agent de reducere crom6+ solubil.

Maşinile de însăcuit sunt de tip METRALL, cu 12 guri, cu o capacitate de 100 t/h. Sunt echipate şi cu instalaţii de paletizare şi înfoliere automată.

De asemenea, prin turnul de elevatoare cimentul este dirijat la instalaţia de livrare vrac si in saci big-bags la barjă. Instalaţia de livrare vrac si in saci big-bags la barjă este compusă din: releul de benzi transportoare, buncăr tampon instalaţie telescopică cu două guri pentru incarcare vrac si instalatie de incarcare in saci big-bags prevazut cu sistem automat de cantarire si desprafuire.

Instalaţia de livrare la vrac auto este dotată cu posturi de încărcare automată.

Toată instalaţia este desprăfuită de filtre cu saci tip jet-puls.

8.8.  Fluxul tehnologic de pregătire amestec combustibili solizi

Atelierul de combustibili solizi: cocs de petrol, praf de cocs si/sau carbune (denumit in continuare amestec de combustibili solizi) este format in principal din instalatii aferente etapelor procesului tehnologic care se desfasoara in acest atelier:

-	transport si descarcare combustibili solizi,

-	depozitare si transport amestec de combustibili solizi la concasare,

-	concasare si transport amestec de combustibili solizi la macinare,

-	macinare si transport amestec de combustibili solizi macinat la ardere cuptor linie fabricatie 10 - in conservare,

-	macinare si transport amestec de combustibili solizi macinat la ardere cuptor linie fabricatie cuptor 11.

Transport

Transportul combustibililor solizi in uzina se efectuează auto sau cu vagoane CF. Direct din vagoane sau din depozite temporare combustibili (transportat cu autocamioane de mare tonaj) combustibilii solizi sunt descarcati în douã buncare echipate cu grãtar comun la partea superioarã.

Din buncăre, amestecul de combustibili solizi este extras cu ajutorul a două extractoare cu lanţuri tip Aumund. De la extractoarele Aumund, materialul este preluat de un transportor cu bandã (banda B1), cu o productivitate de 250 t/h, prevăzut cu un carucior de descarcare a materialului (Tripper) ce realizeazã si preomogenizarea materialului, avand o mişcare continuã pe toata  lungimea halei de depozitare.

Capacitate de descarcare este de 250 t/h.

Stocare

Stocarea materialului se face în două halde cu o capacitate de depozitare de 3.800 – 5.000 t fiecare.

O haldă este folosită pentru formarea depozitului, iar din cealaltă haldă se extrage material pentru consum.

Extracţie – Concasare – Transport la macinare

Extractia materialului din halda se face cu ajutorul unui extractor cu lanturi si cupe - Reclaimer tip Bedeschi (productivitate 250 t/h).

Materialul extras din haldă este preluat de un releu de benzi, B2-B3-B4, care alimentează concasorul.

Banda B2 este prevazuta spre capatul de deversare pe banda B3 cu detector si separator de metale feroase (pentru protectie concasor), care sunt atrase de un electromagnet şi deversate într-un container asezat în afara estacadei benzii.

Concasare

Concasorul Hazemag, care are productivitate de 50 t/h, este folosit in circuitul de macinare a amestecului de combustibili solizi pentru reducerea bolovanilor la cca. 40 mm inainte de intrarea lor in moara.

Concasorul este desprăfuit de filtru tip IFJ 50/1-3SX (Intensiv) cu scuturare jet- puls.

La iesirea din concasor materialul este preluat de benzile  B5, B6 care-l transportã la cele doua silozuri de cáte 70 mc, din care se alimenteaza morile de cocs de pe cele douã linii.

Măcinare

Macinarea se efectuează în doua mori tubulare cu bile cu două camere: o cameră de preuscare şi o cameră de măcinare. Uscarea materialului se face cu gaze calde de la cuptorul de clincher.

Odată cu aerul din moară este antrenat şi materialul măcinat  care este trecut printr-un separator de înaltă eficienţă (generaţia a III-a).

Desprăfuirea morilor de combustibili solizi este realizata de un filtru tip Intensiv IFJC 75/7-4X (cu scuturare jet- puls) pentru linia de fabricatie 1 si de un filtru tip Intensiv IFJC 75/9-4X ( cu scuturare jet- puls) pentru linia de fabricatie 2.

Materialul macinat este depozitat intr-un siloz cu capacitate de 240 mc. Din acest siloz materialul este transportat pneumatic cu ajutorul unei pompe Möller in silozurile de 13 mc de pe platforma de coacere. Inainte de introducerea in cuptor prin arzatoarele Pillard, amestec de combustibili solizi este dozat cu ajutorul unui dozator Pfister.

Linia de fabricatie cuptor 11 este prevazuta cu doua buncare de 13 mc, deoarece cuptorul liniei de fabricatie cuptor 11 este echipat si cu precalcinator.

Pentru functionarea in conditii de siguranta, este prevazuta o instalatie de inertizare, care permite injectia automata a CO2 in instalatie atunci cand limitele tehnologice de exploatare au fost depasite. Inertizarea are ca scop reducerea conţinutului de O2 într-o incintă folosind CO2 gazos, pentru prevenirea eventualelor explozii ce pot aparea, deoarece amestecul de combustibili solizi este un amestec uşor inflamabil.

Sursa de CO2 provine de la o instalaţie dispusă în imediata apropiere a atelierului măcinare şi consta, in principal, dintr-un tanc de depozitare cu o capacitate de 5.000 Kg CO2 lichid, la 18 bari. Temperatura este menţinută la -40C cu ajutorul unui răcitor. La folosirea CO2 pentru inertizare, acesta trece printr-un vaporizator care-l transformă in gaz. Rezervorul de CO2 este instalat pe cántare, pragul minim al greutăţii lui declanşánd o alarmă ce avertizeaza necesitatea aprovizionării.

8.9. Descrierea procesului de coincinerare

Cuptorul de clincher prezintă anumite caracteristici care-l fac să fie un echipament foarte bun pentru valorificarea  şi arderea în siguranţă a combustibililor de substituţie (activitatile R1 si R5):

- temperatura ridicată;

- timp îndelungat de staţionare;

- atmosferă oxidantă;

- inerţie termică ridicată;

- mediu alcalin;

- reţinerea cenuşii în clincher;

- alimentarea continuă a combustibilului;

- distrugerea compusilor organici;

- retinerea metalelor grele in clincher si deci reducerea eliminarii in atmosfera.

In cadrul S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de Lucru Medgidia sunt utilizate drept combustibili alternativi si/sau materiale de substitutie, diferite categorii de deseuri (conform ANEXA)

AmenajareaStatiei de co-procesare deseuri solide municipale pentru utilizarea lor ca si combustibili alternativi in procesul de fabricatie s-a facut prin realizarea urmatoarelor amenajari:

- Hala depozitare deseuri solide sortate, partial inchisa si acoperita ;

- Hala echipamente tocare si transport nr. 1, inchisa si acoperita ;

- Echipamente tocare si transport nr.2 – amplasarea echipamentelor de tocare si transport nr.2 s-a facut astfel: partial in hala acoperita aferenta echipamente de tocare si transport nr.1, partial in exterior, dar numai cele proiectate ca echipamente inchise/carcasate;

- Hala inchisa pentru depozitare deseuri solide tocate.

Etapele procesului tehnologic

Combustibilii alternativi, in functie de tip, dupa receptie, sunt dirijati pentru descarcare in zonele si/sau pe platformele instalatiilor de pregatire pentru valorificare prin coincinerare:

| Denumire instalatie | Codificare instalatie | Punct alimentare | Tip combustibil alternativ |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie pentru transport, alimentare anvelope intregi | INS 1 | intrare cuptor | Cauciuc/anvelope uzate intregi |
| Instalatie pentru tocare, transport si alimentare deseuri solide | INS 2 | intrare cuptor | Lemn, hartie, textile, plastice, fractii procesate/municipale sortate, cauciuc/deseuri cauciuc |
| Instalatie co-procesare deseuri solide sortate, transport si alimentare | INS 3 | precalcinator/injector principal cuptor | Lemn, hartie, textile, plastice, fractii procesate/municipale sortate, cauciuc/deseuri cauciuc |
| Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi | INS 4 | precalcinator | Slamuri industriale, namoluri epurare, deseu cocs/carbune, cereale si produse alimentare, solventi, uleiuri si deseuri uleioase, altele/vopsea |
| Instalatie pentru preomogenizare si pompare combustibili alternativi | INS 5 | injector principal cuptor | Uleiuri si deseuri uleioase |

Deseurile de tipul anvelopelor uzate (intregi) sunt introduse in cuptor prin intermediul unui sistem de transport pe verticala (INS 1).

Deseurile solide cum ar fi: materiale plastice, materiale din cauciuc, hartie, piele, textile etc. sunt receptionate vrac si/sau ambalate si descarcate in spatiile de depozitare specifice si/sau in hala de tocare. Combustibilul altenativ este pregatit  in vederea valorificarii prin coincinerare pe doua linii:

1) Instalatie INS 2

-	materialele brute sunt alimentate in tocator;

-	materialele tocate rezultate sunt dirijate prin intermediul unei benzi pe platforma si in depozitele formate in hala tocatorului;

-	materialele tocate din aceste depozite sunt apoi alimentate la buncarul tampon de pe turnul de cicloane si apoi dozat la punctele de injectie in sistemul cuptorului.

2) Instalatie INS 3 (instalatia de co-procesare deseuri solide) are in componenta doua linii de tocare:

- materialele destinate tocarii sunt alimentate in buncarul primului tocator unde sunt tocate la dimensiunile dorite;

-	materialul rezultat din prima treapta de tocare este dirijat la separatorul metalic si nemetalic;

-	materialele de la prima treapta de tocare sunt introduse in treapta a 2-a de tocare; materialul rezultat in urma tocarii este transportat fie  in hala Vecoplan, fie in buncarele de stocare.

Deseurile pastoase(ca de exemplu slamurile de rezervor, slamurile petroliere, etc) sunt descarcate in bazinele de preamestecare aferente instalatiei de pompare (INS 4). Omogenizarea este efectuata cu ajutorul unui excavator cu cupa de screenare, dupa care sunt transferate in cuva pompelor. De aici sunt transportate la cele doua cuptoare rotative.

Deseurile lichide (INS 5), cum sunt uleiuri uzate, emulsiile pot fi descarcate intr-un rezervor si pompate catre injectorul cuptorului, fie pot fi descarcate in bazinul de preomogenizare aferent instalatiei de pompare deseuri pastoase.

Combustibilii alternativi (deseurile) se transporta cu camioane — livrate vrac si/sau preambalate -  care sunt descarcate in spatii destinate pentru depozitare temporara sau in buncare de prestocare si omogenizare. Fiecare transport de deseuri este cantarit si verificat din punct de vedere al:

-	parametrilor calitativi, prin analize de laborator ;

-	conformitatii cu cerintele legale a documentelor care insotesc transportul.

Dupa receptie, analizare si procesare sunt introduse la ardere, astfel incat depozitele temporare sunt minime.

Dotari utilizate in procesul de pregatire a deseurilor pentru coincinerare

- instalatie tocare deseuri cu o treapta de tocare-tip ARTECH, cu un debit de ccca. 3 tone/h;

- linie completa tocare deseuri solide sortate;

- buncar (cuva metalica) pentru deseuri, cu capacitatea de 50 mc;

- buncar stocare deseuri, capacitate cca. 100 mc;

- instalatie pompare catre linia de fabricatie 11;

- pompe slam linie fabricate cuptor 11, cu un debit de 10 tone/h;

- platforma receptie slam;

- camera instalatie hidraulica;

- electropalan 5 tone;

- instalatie pompe ape uzate deseuri;

- hala metalica sortare deseuri, cu o suprafata de cca. 1.000 mp;

- transportor cu banda, l=1.200 mm, cu o capacitate de transport de 3 tone/h;

- instalatie pompare combustibili lichizi, cu debit cuprins intre 0,5-5 mc/h;

- instalatie detectie oxigen, pentan;

- instalatie detectie incendiu;

- statie de pompare apa pentru sistemul de stingere al incendiilor;

- camera supraveghere;

- dulapuri electrice de forta;

- excavator Catterpillar M318+;

- dispozitiv cu furci rotative;

- laborator deseuri.

Laboratorul utilizat pentru determinarea caracteristicilor deseurilor receptionate si a controlului interfazic (pH, putere calorica, continut in cloruri, metale, sulf, etc.) este dotat cu aparatura necesara (aparat inflamabilitate, calorimetru System, concasor BB51, etuva, gaz cromatograf, pH-metru, spectometru System, titrator, hota, mobilier de laborator.)

Lista deşeurilor utilizate este prezentată în Capitolul 6 al prezentei autorizaţii.

Utilizarea altor tipuri de deseuri  se va realiza numai cu acordul A.P.M. Constanta, în urma efectuarii de teste si masuratori care sa ateste ca nu este afectat nivelul emisiilor, asa cum sunt ele stabilite prin prezenta autorizatie integrata de mediu.

8.9.1. Depozitare temporara, R13, manipulare si pregatire, R12, deseuri pentru coincinerare

Deseurile receptionate sunt descarcate si depozitate temporar, R13, in spatiile destinate in acest scop .

8.9.1.1. Deseurile pastoase cum ar fi: slamurile de rezervor, slamurile petroliere, deseurile de vopsea etc. receptionate fie vrac, fie in recipiente, sunt descarcate, prin basculare sau golire recipiente, in 4 bazine subterane deschise de stocare si amestec, cu o capacitate totala de 528 mc (2x84 mc, 1x120 mc, 1x240 mc). aferente instalatiilor de pompare. Bazinele sunt semi ingropate, fac parte dintr-o incinta inchisa, atat la partea inferioara, cat si la partea superioara; la partea inferioara a ultimului bazin se afla un snec prin care este impins materialul pe conducta de alimentare la cuptoare; la partea inferioara a incaperii se afla sala pompelor, a sistemului hidraulic.

Instalatia de pompare este amplasata intr-un bazin de beton subteran si consta in:

- siloz metalic de 50 mc prevazut la partea inferioara cu un sistem de antrenare si ghidare materal (doua rame metalice actionate hidraulic) catre fanta transportatorului melcat ce directioneaza materialul la pompa;

- transportoare elicoidale cu sistem melcat dublu;

- sibare pneumatice de intrerupere flux material;

- pompe materiale vascoase, debit 10 tone/h.

Dupa omogenizarea deseurilor, R12, prin intermediul unui echipament mobil specific, se alimenteaza pompele, materialul fiind transportat catre gura de alimentare a cuptorului. Instalatia de pompare, este prevazuta cu posibilitate de dozare si control debit material. Zona instalatiilor de pompare este betonata si prevazuta cu sistem propriu de colectare a apelor pluviale intr-un decantor. Apele colectate sunt preluate prin vidanjare si reintroduse in instalatia de pompare.

Suprafata pentru receptia, stocarea temporara, tratarea si manipularea, R12, deseurilor pompabile/materiale vascoase este de 3.000 mp (suprafata carosabila).

Schema de principiu a unei instalatii de pompare a deseurilor pastoase este prezentata in figura urmatoare:

Material descarcat

Buncare prestocare, omogenizare

Buncare prestocare, omogenizare

Pompa

PUTZMEISTER

Pompa

PUTZMEISTER

Linie fabricatie cuptor 10

Linie fabricatie cuptor 11

120 m de conducte pentru fiecare linie (2 linii)

Unitati de pompare PUTZMEISTER

Platforma pentru manevrele camioanelor

Accesul camioanelor (poarta, drum)

Sistemul de cantarire - logistic

8.9.1.2. Deseurile solide cum ar fi: materiale plastice, materiale din cauciuc, hartie, piele, textile etc. sunt receptionate vrac si/sau ambalate si descarcate in spatiile de depozitare specifice, R13, si/sau in halele de tocare, unde prin intermediul unui echipament mobil specific sunt introduse in instalatiile de tocare, R12, (2 instalatii cu functionare independenta una de cealalta).

1. Instalatia de tocare intr-o treapta:

-	materialele sunt alimentate in tocator cu un incarcator cu cupa;

-	materialele tocate rezultate sunt dirijate prin intermediul unei benzi mobile in depozitele formate in hala tocatorului, pe tipuri;

-	materialele tocate sunt alimentate intr-un buncar de preluare, de unde sunt transportate prin intermediul unui releu de benzi la punctele de alimentare la capul rece cuptor. Instalatia de tocare, precum si activitatile de descarcare, tocare, manipulare se desfasoara intr-o hala metalica cu suprafata de 1.075 mp, inchisa si prevazuta cu ventilatie si sistem de detectie incendii.

2. Instalatia de tocare in doua trepte:

- materialele destinate tocarii sunt alimentate cu un incarcator cu cupa in buncarul de primire al primului tocator, unde materialele sunt tocate pana la dimensiuni de cca 250 mm;

- materialul rezultat din prima treapta sunt preluate de un transportor cu benzi, capsulat, si este dirijat peste separatorul metalic, unde diversele impuritati metalice sunt retinute de un separator de metale si colectate separat intr-un container;

- in continuare materialul tocat este trecut peste separatorul de nemetale, impuritati care nu se pot toca sunt separate intr-un alt container. Fractiunea mai mare de 30 mm rezultata din sortarea dupa prima treapta este reintrodusa la tocare;

- materialele de la prima treapta de tocare, dupa separarea impuritatilor sunt introduse in treapta a 2-a de tocare, de unde materialul rezulta la dimensiuni de cca 25-30 mm;

- materialele rezultate in urma tocarii deseurilor solide prin cele doua trepte ale instalatiei de tocare sunt transportate la buncarul de stocare, de unde, sunt preluate de un releu de benzi tubulare, dozate cu o banda gravimetrica si introduse prin injectorul principal la capul cald al cuptorului.

Intregul sistem de stocare temporara, R13, tocare si transport, R12, este desprafuit prin intermediul filtrelor cu saci. Intregul sistem de tocare in doua trepte, buncare de alimentare, separatorul de impuritati este amplasat intr-o hala metalica acoperita si inchisa pe trei laturi, care impreuna cu platforma de manevra a utilajelor de alimentare buncar acopera o suprafata de 1.558 mp.

8.9.1.3. Deseurile de tipul anvelopelor uzate sunt introduse in cuptor pe la capul rece al cuptorului prin intermediul unui sistem de transport pe verticala sau trecute prin prima treapta de tocare. Zona de descarcare a anvelopelor in vederea alimentarii elevatorului vertical este de 565 mp.

8.9.1.4.  Deseurile lichide, cum ar fi: uleiurile uzate, emulsiile pot fi descarcate intr-un rezervor cu o capacitate de 90 mc si pompat catre injectorul cuptorului, cu un debit intre 0,5 – 5 mc/h in functie de caracteristicle deseurilor.

Combustibilii alternativi (deseurile) se transporta mijloace auto, CF si/sau maritime (navale) - livrate vrac si/sau preambalate - care sunt descarcate in spatii destinate pentru depozitare temporara, R13, sau in buncare de prestocare si omogenizare. Fiecare transport de deseuri este cantarit si verificat din punct de vedere al:

- parametrilor calitativi, prin analize de laborator ;

- conformitatii cu cerintele legale a documentelor care insotesc transportul.

Activitatea de descărcare, depozitare, pretratare pentru ardere si introducere în cuptoare a deseurilor combustibile este efectuată tot de reprezentantii agentului economic.

Dupa receptie, analizare si procesare sunt introduse la ardere, astfel incat depozitele temporare sunt minime.

Capacitatile de productie proiectate:

- 8.000 tone clincher/zi;

- Linia de fabricatie cuptor 11 – 4.200 tone clincher/zi.

- Linia de fabricatie cuptor 10 – 3.800 tone clincher/zi (in conservare).

- 800 tone ciment/h.

- Capacitatea proiectata a instalatiilor de pregatire/preparare a combustibililor alternativi in vederea coincinerarii este  de 75t/h*.

- * functie de disponibilul pe piata deseurilor si prioritatile fabricii, se va functiona cu una sau mai multe instalatii, astfel incat sa se asigure necesarul de caldura conform obiectivelor interne (ex: 20%, 40% ,...85% procente de substitutie combustibili fosili, etc).

- * depinde de puterile calorifice, calitatea si densitatea materialului receptionat (ex. calitatea sortarii), precum si de continutul de apa al materialului.

Capacitatea de coincinerare deseuri este de:

- peste 3 tone/h in cazul deseurilor nepericuloase;

- peste 10 tone/zi in cazul deseurilor periculoase.

Scheme generale a unei instalatii de fabricare a clincherului de ciment pe procedeu uscat:

Nota: R1-intrebuintarea in principal drept combustibil (…);

  - * utilizarea deseurilor, interne si din exteriorul uzinei, in procesul de ardere in cuptoarele de clincher ca si combustibili alternativi.

R5-reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice.

  - * utilizarea deseurilor interne si din exteriorul uzinei, ca substituenti de materii prime.

R12-schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11. In cazul in care nu exista nici un alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1la R11.

9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1 AER

Pentru fiecare fază relevantă a procesului /punct de emisie şi pentru fiecare poluant, echipamentele de depoluare utilizate sunt indicate în tabele urmatoare:

9.1.1. INSTALATII DE DESPRAFURIE CU DEBITE <10.000 MC/H

| Nr. crt. | Proces tehnologic | Utilajul desprafuit | Filtru |  | Suprafata de depunere (m2) | Caracteristicile ventilatoarelor de evacuare |  |  | Cosuri de dispersie |  |  | Observatii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr. | Producator |  | Debit (mc/h) | Putere motor (kW) | Turatie (rot/min) | H (m) | D (m) | Sursa |  |  |
| 1 | Pregatire materii prime | Desprafuire elevator transport faina | 2 | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8.100 | 15 | 3000 | 40 | 0,5 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 2 |  | Desprafuire elevator alimentare cuptor | 2 | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8.100 | 15 | 3000 | 40 | 0,5 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 3 |  | Filtru desprafuire rigole transport faina | 2 | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8.100 | 15 | 3000 | 40 | 0,5 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 4 | Stocare clincher | Siloz DOME – extractie clincher | 1 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7.000 | 15 | 1480 | 0,5 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 5 |  |  | 1 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7.000 | 15 | 1480 | 0,5 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 6 |  |  | 1 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7.000 | 15 | 1480 | 0,5 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 7 |  |  | 1 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7.000 | 15 | 1480 | 0,5 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 8 |  | Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | 6 | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3.600 | 5,5 | 3000 | 3 (+20) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 9 | Stocare cenusa | Silozuri de cenusa 1si 2 | 1 | AJN 604 SLF | 60 | 7.000 | 5,5 | 3000 | 3 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 10 |  |  | 1 | AJN 604 SLF | 60 | 7.000 | 5,5 | 3000 | 3 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 11 |  | Buncar dozatoare cenusa | 1 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 4.000 | 15 | 3000 | 3 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 12 | Fabricare ciment | Dozatoare de clincher MC1, MC4 | 1 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 3.000 | 4 | 3000 | 5 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 13 |  |  | 1 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 3.000 | 4 | 3000 | 5 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 14 |  | Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | 1 | Intensiv - Germania | 34 | 3.000 | 3,9 | 2900 | 5 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 15 |  |  | 1 | Intensiv - Germania | 34 | 3.000 | 3,9 | 2900 | 5 | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 16 | Pregatire amestec combustibili | Concasorul de combustibili solizi | 1 | Intensiv - Germania IFJC50/1-3SX | 87 | 6.000 | 11 | 1500 | 1 (+25) | 0,5 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 17 | Expeditie ciment | Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | 1 | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | 51 | 3.000 | 2,8 | 2900 | 10 (+30) | 1,1 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 18 |  | Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | 1 | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | 51 | 3.000 | 2,8 | 2900 | 10 (+30) | 1,1 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 19 |  | Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | 1 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | 65 | 6.000 | 5 | 2900 | 5 (+45) | 0,3 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 20 |  | Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | 1 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | 80 | 6.000 | 5 | 2900 | 5 (+45) | 0,3 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 21 |  | Instalatie incarcare vrac ciment la barja (buncar, instalatie, telescopica) | 1 | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 30 | 3.500 | 4 | 3000 | 1 (+20) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 22 |  | Instalatie incarcare vrac ciment la barja (instalatie telescopica) | 1 | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 32 | 3.750 | 4 | 3000 | 1 (+10) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 23 |  |  | 1 | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 32 | 3.750 | 4 | 3000 | 1 (+10) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 24 |  | Instalatie incarcare ciment vrac auto | 1 | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3.600 | 5,5 | 3000 | 3 (+20) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 25 |  |  | 1 | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3.600 | 5,5 | 3000 | 3 (+20) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 26 |  |  | 1 | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3.600 | 5,5 | 3000 | 3 (+20) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 27 |  | Elevator + rigole incarcare vrac auto(inferior) | 1 | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3.600 | 5,5 | 3000 | 3 (+10) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 28 |  |  | 1 | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3.600 | 5,5 | 3000 | 3 (+10) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 29 |  | Elevator + rigole incarcare vrac auto(superior) | 1 | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | 70 | 6.000 | 3,9 | 2900 | 3 (+25) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 30 |  |  | 1 | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | 70 | 6.000 | 3,9 | 2900 | 3 (+25) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 31 |  | Instalatia de transport ciment -rigole, buncar (cota +20m) L1 | 1 | ICSPM | 100 | 7.000 | 18,5 | 1500 | 3 (+25) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 32 |  | Instalatia de transport ciment -rigole, buncar (cota +20m) L1 | 1 | ICSPM | 100 | 7.000 | 18,5 | 1500 | 3 (+25) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 33 |  | instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | 2 | Filtre cu saci | 50 | 3.000 | 4,0 | 1500 | 3 (+25) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |
| 34 |  | instalație de tocare și transport deseuri solide tocate | 5 | Minifiltre cu saci |  | 600 | 2,2 | 1500 | 3 (+25) | 0,2 |  |  | <10000mc/h - program de mentenanta |

9.1.2. Tabel - instalatii de desprafuire in conservare/stand-by

| Nr. crt. | Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare |  | Caracteristicile ventilatoarelor de evacuare |  |  | Cos de dispersie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producator | Suprafata de depunere (m2) | Debit (mc/h) | Putere motor (kW) | Turatie (rot/min) |  |  |
| 1 | Fabricare clincher | S20 - Linia de fabricatie cuptor 10 (moara de faina-cuptor) | ICPET Bucuresti 2x(35/8/2x10,5/0,250) | 11995 | 560000 | 630 | 300 | S20 - C33 H=55 D=2.28 | Pulberi SO2 NOx CO |
| 2 |  | S21 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Intensiv - Germania IFJC 70/2-4500 | 326 | 26500 | 45 | 1500 | S21 - C34 H=60 D=0.5 | Pulberi |
| 3 |  | S22 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 10 | REDECAM - Italia 6 DPGx12/4,5 | 6 300 | 377693 | 800 | 1000 | S22 - C35 H=30 D=3.8 | Pulberi |
| 4 | Transport clincher | S23 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund Linia fabricatie cuptor 10 | REDECAM - Italia SP12x10/3 | 167 | 12000 | 15 | 2170 | S23 - C36 H=10 D=1 | Pulberi |
| 5 |  | S24 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe benda Aumund C10 pe benzile de cauciuc B1, B2 | SCHEUK 310-0027-900-01a | 210 | 16000 | 15.6 | 1500 | S24 - C37 H=1 D=0.55 | Pulberi |
| 6 |  | S25 - Desprafuire buncar incarcare clincher |  | 210 | 16000 | 15.6 | 1500 | S25 - C38 H=1 D=0.55 | Pulberi |
| 7 | Pregatire amestec combustibili | S26 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 10 | Intensiv - Germania IFJC75/7-4 X | 1223 | 72000 | 250 | 1500 | S26 - C39 H=10 (+30) D=1 | Pulberi |
| 8 | Fabricare ciment | S27 - Moara de ciment 1 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | 1306 | 110000 | 229.2 | 1500 | S27 - C40 H=15 (+30) D=1.5 | Pulberi |
| 9 |  | S27 - Moara de ciment 1 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | 192 | 20000 | 31.9 | 2200 | S27 - C41 H=5 (+30) D=0.6 | Pulberi |
| 10 |  | S27 - Moara de ciment 1 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC55/2-3 S | 2052 | 150000 | 58.2 | 1500 | S27 - C42 H=10 (+30) D=1.6 | Pulberi |

Nota 1 –instalatii de desprafuire aferente liniei fabricatie cuptor 10 si liniei de macinare ciment 1 – in conservare/stand-by - oprite pe termen nelimitat.

9.1.3. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10.000mc/h

| Nr. crt. | Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare |  | Caracteristicile ventilatoarelor de evacuare |  |  | Cos de dispersie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producator | Suprafata de depunere (m2) | Debit (mc/h) | Putere motor (kW) | Turatie (rot/min) |  |  |
| 1 | Pregatire materii prime | S28 - Desprafuire elevator transport faina | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8,100 | 15 | 3000 | S28 - C43 H=40 D=0.5 | Pulberi |
| 2 |  | S29 - Desprafuire elevator alimentare cuptor | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8,100 | 15 | 3000 | S29 - C44 H=40 D=0.5 | Pulberi |
| 3 |  | S30 - Filtru desprafuire rigole transport faina | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | 98 | 8,100 | 15 | 3000 | S30 - C45 H=40 D=0.5 | Pulberi |
| 4 | Stocare clincher | S31 - Siloz DOME – extractie clincher | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7,000 | 15 | 1480 | S31 - C46 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 5 |  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7,000 | 15 | 1480 | S31 - C47 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 6 |  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7,000 | 15 | 1480 | S31 - C48 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 7 |  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 80 | 7,000 | 15 | 1480 | S31 - C49 H=0.5 D=0.2 | Pulberi |
| 8 |  | S32 - Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3,600 | 5.5 | 3000 | S32 - C50 H=3 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 9 | Stocare cenusa | S33 - Silozuri de cenusa 1 si 2 | AJN 604 SLF | 60 | 7,000 | 5.5 | 3000 | S33 - C51 H=3 D=0.2 | Pulberi |
| 10 |  |  | AJN 604 SLF | 60 | 7,000 | 5.5 | 3000 | S33 - C52 H=3 D=0.2 | Pulberi |
| 11 |  | S34 - Buncar dozatoare cenusa | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 4,000 | 15 | 3000 | S34 - C53 H=3 D=0.2 | Pulberi |
| 12 | Fabricare ciment | S35 - Dozatoare de clincher MC1, MC4 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 3,000 | 4 | 3000 | S35 - C54 H=5 D=0.2 | Pulberi |
| 13 |  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | 30 | 3,000 | 4 | 3000 | S35 - C55 H=5 D=0.2 | Pulberi |
| 14 |  | S36 - Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | Intensiv - Germania | 34 | 3,000 | 3.9 | 2900 | S36 - C56 H=5 D=0.2 | Pulberi |
| 15 |  |  | Intensiv - Germania | 34 | 3,000 | 3.9 | 2900 | S36 - C57 H=5 D=0.2 | Pulberi |
| 16 | Pregatire amestec combustibili | S37 - Concasorul de combustibili solizi | Intensiv - Germania IFJC50/1-3SX | 87 | 6,000 | 11 | 1500 | S37 - C58 H=1 (+25) D=0.5 | Pulberi |
| 17 | Expeditie ciment si/sau clincher | S38 - Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | 51 | 3,000 | 2.8 | 2900 | S38 - C59 H=10 (+30) D=1.1 | Pulberi |
| 18 |  | S38 - Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | 51 | 3,000 | 2.8 | 2900 | S38 - C60 H=10 (+30) D=1.1 | Pulberi |
| 19 |  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | 65 | 6,000 | 5 | 2900 | S39 - C61 H=5 (+45) D=0.3 | Pulberi |
| 20 |  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | 80 | 6,000 | 5 | 2900 | S39 - C62 H=5 (+45) D=0.3 | Pulberi |
| 21 |  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (buncar, instalatie, telescopica) | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 30 | 3,500 | 4 | 3000 | S40 - C63 H=1 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 22 |  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (instalatie telescopica) | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 32 | 3,750 | 4 | 3000 | S40 - C64 H=1 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 23 |  |  | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | 32 | 3,750 | 4 | 3000 | S40 - C65 H=1 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 24 |  | S41 - Instalatie incarcare ciment/clincher vrac auto | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3,600 | 5.5 | 3000 | S41 - C66 H=3 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 25 |  |  | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3,600 | 5.5 | 3000 | S41 - C67 H=3 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 26 |  |  | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3,600 | 5.5 | 3000 | S41 - C68 H=3 (+20) D=0.2 | Pulberi |
| 27 |  | S42 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (inferior) | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3,600 | 5.5 | 3000 | S42 - C69 H=3 (+10) D=0.2 | Pulberi |
| 28 |  |  | Minifiltru FSC 20V | 20 | 3,600 | 5.5 | 3000 | S42 - C70 H=3 (+10) D=0.2 | Pulberi |
| 29 |  | S43 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (superior) | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | 70 | 6,000 | 3.9 | 2900 | S43 - C71 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 30 |  |  | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | 70 | 6,000 | 3.9 | 2900 | S43 - C72 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 31 |  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | ICSPM | 100 | 7,000 | 18.5 | 1500 | S44 - C73 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |
| 32 |  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | ICSPM | 100 | 7,000 | 18.5 | 1500 | S44 - C74 H=3 (+25) D=0.2 | Pulberi |

Nota: Pentru surse mici (<10 000 Nm3/h) rezultând din operațiuni care produc pulberi, altele decât operațiunile de răcire și principalele procese de măcinare, frecvența măsurătorilor sau controlul performanței ar trebui să se bazeze pe un sistem de management al întreținerii.

9.2. APA

Reţeaua de canalizare existentă pe amplasamentul S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de Lucru Medgidia a fost proiectată în sistem divizor.

Colectarea şi evacuarea apelor menajere din interiorul incintei se efectuează separat:

a) apele menajere din zona:

- mori făină;

- AMAC/Metrologie;

- punct de servire masă concasoare marno – calcar;

- concasoare marno – calcar;

sunt aduse prin cădere liberă la canalizarea menajeră de la liniile scoase din funcţiune din Medgidia I, care le preia în căminul aflat în colţul din extremitatea vestică a clădirii societatii  S.C. Etermed S.A., împreună cu cele de la statia de pompare - SP2  şi de la S.C. Etermed S.A.

b) apele menajere din zona:

- cuptoare,

- mori ciment,

- expediţie ciment,

- cladire birouri  Medgidia II,

sunt aduse prin cădere liberă la staţia de pompare SP2 de la fosta platforma S.C.Simcor S.A.

Tot în  această staţie sunt  evacuate şi apele menajere de pe fosta platforma S.C.Simcor S.A.

Toate aceste ape menajere împreună cu cele de la fostul pavilionul administrativ din zona  liceu - stadion, sunt aduse în staţia de pompare ape menajere - SP1, aflată în incinta uzinei – proprietate RAJA Constanta – Centrul Zonal Vest Medgidia şi refulate la  canalizarea menajeră orăşenească.

Reţeaua de colectare şi evacuare a apelor pluvial – industriale este segmentată pe zone, după cum  urmează :

- Deversor 4 - apele pluviale din zona pavilion şi drum acces spre Medgidia II sunt evacuate prin deversorul 4. O parte din apele pluviale din zona poarta acces uzină, se evacuează cu apele pluviale din afara uzinei (liceu, stadion) pe deversorul 7 care, în exteriorul uzinei se uneşte în  aval cu deversorul 4. Deversorul este o prelungire a şanţului deschis care coboară din exteriorul perimetrului uzinei  şi se prelungeşte cu un canal dalat (secţiune dreptunghiulară, cu lăţimea de 1,5m şi înălţime 2m) delimitat între zona acces spre Medgidia II şi gard incintă  Medgidia I.

- Deversorul 2 – în care sunt evacuate apele pluviale din zona concasoare – magazie.

- Canalul de gardă a fost construit pentru protectia incintei de apele pluviale de pe versantul sudic care delimiteaza perimetrul uzinei. În el se evacuează şi apele pluviale de pe platforma liniilor de fabricare ciment şi atelier cocs, ca şi prea-plinul sau purjele  de la staţia de recirculare a apei de răcire. Canalul de gardă este o construcţie amenajată de formă trapezoidală, placată cu plăci din beton (lăţime de bază = 1m, 1,5m  şi cu taluzuri de 1m/1m). Din canalul de gardă apele sunt preluate de Valea Manzului şi evacuate mai departe în Canalul  Dunăre - Marea Neagră în dreptul satului Castelu.

- Decantoare ape pluviale.

Decantorul pentru apele pluviale din zona depozitului de cocs – preia apele pluviale rezultate de pe suprafaţa depozitului, de unde sunt dirijate cu ajutorul unui canal colector din beton către decantorul aflat în extremitatea vestică a depozitului. Acest decantor este o construcţie din beton semiîngropat (lungime = 5m, lăţime = 3 m, adancime = 2,5 m) şi este compus din:

- compartiment de intrare şi decantare;

- compartiment de evacuare;

care sunt despărţite de un perete prevăzut cu guri de evacuare.

Funcţionarea înnecată este asigurată de jocul sistemului de intrare – ieşire din fiecare  compartiment. De la acest decantor apele pluviale sunt  evacuate printr-o tubulatură din oţel cu Φ = 100mm la rigola ce margineşte drumul de acces catre Medgidia II.

Din rigola  prevăzută cu gratar apele pluviale sunt evacuate în canalul dalat care le evacuează prin deversorul 4 în Canalul Dunăre Marea  Neagră, zona port Medgidia.

Decantorul pentru apele pluviale din zona buncarului de cocs/Reclaimar. Decantorul este o construcţie din beton semiîngropat (lungime = 9m, lăţime = 4 m, adîncime = 8m) compus din două compartimente:

- compartiment de intrare şi decantare;

- compartiment de evacuare.

Decantorul pentru apele pluviale din zona benzilor de cocs – preia apele pluviale din zona platformei cuptoare şi are aceaşi construcţie şi dimensiuni ca decantorul din zona buncăr de cocs. Din ambele decantoare apele sunt evacuate în cădere liberă sau pompată prin conducte de  beton cu Ф =  0,500 m în şanţul de gardă.

Separatorul-deznisipator al apelor uzate de la garaj (in conservare) – prin constructia tehnica, apele uzate rezultate de la rampa de spălare a garajului sunt colectate prin rigola rampei într-un bazin de decantare (dimensiuni 3x3x2 m), după care apele sunt aduse în trei camere de liniştire şi una de decantare finală (fiecare cu dimensiunile 1x1x1m). Intrarea şi ieşirea apei din fiecare cameră se face prin fante şi orificii aflate la partea inferioară, cu o cădere mică de nivel, astfel încât să lucreze înecat. După grupul celor trei cămine urmează căminul final, unde intrarea este la partea superioară, iar ieşirea la partea inferioară. Reziduul petrolier se acumulează la  suprafaţă de unde este colectat manual în butoaie şi predat spre coincinerare.

Separatorul–decantor de la depou (aflat in folosinta Trans Expedition Feroviar – operator manevre linii CF industriale) – prin constructia tehnica este prevazut ca apele cu urme de ulei şi motorină, provenite din procesul de spălare a locomotivelor sunt aduse prin cădere liberă în separatorul amplasat în partea de nord - est a atelierului. Separatorul este compus din trei camere, fiecare cu dimensiunile 2,3x1,5m şi adîncimea  de 5 m. Apele sunt aduse prin conductă şi colectate într-un cămin colector. Acest separator este in folosinta Trans Expedition Feroviar, care a preluat pe baza de contract intreaga activitate si responsabilitate a transportului si a manevrelor CF.

- camera 1 - unde are  loc procesul de decantare a suspensiilor, preia pe la partea superioară  apele uzate din caminul colector prin intermediul unei conducte.

- camera 2 - unde are loc procesul de separare a uleiului antrenat, preia prin  intermediul orificiilor care se află la partea superioară a peretelui despărţitor apele cu ulei din camera 1. Nivelul apei din această cameră oscilează între  minim şi maxim. Uleiul ce se acumulează la suprafaţa apei este colectat cu ajutorul unei instalaţii plutitoare cu pompă şi pompat într-un rezervor exterior. Pompa porneşte când se constată vizual la suprafaţa apei un strat mai mare de produse petroliere. Electropompa este de tip Epet cu următoarele caracteristici: Q = 30mc/h, H = 15mmH2O, P = 4 kw, n = 3000 rot/min.

- camera 3 primeşte apa prin orificiile aflate la partea de jos a peretelui despărţitor dintre  camerele 2 şi 3. Apa curată din camera 3 este pompată cu o pompă în exterior la canalizarea menajeră. Această electropompă lucrează cu comandă automată prin intermediul a două limitatoare de nivel, care lucrează între minim şi maxim. Din camera 3  nu se scoate apă sub nivelul minim pentru a nu permite pătrunderea rezidurilor petroliere prin orificiile de legătură, în această camera. Pompa este tip ACV 65-15D, cu următoarele caracteristici: Q = 30mc/h, H = 15mmH2O, P = 5,5kw, n = 1500 rot/min.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

10.1.1.  Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelele 10.1.3. din prezenta autorizaţie.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul Monitorizarea activităţii din prezenta autorizaţie. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la A.P.M. Constanţa.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat, pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute precum şi cu valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Zonele/recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi construite/acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă materiale şi gaze;

Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie întocmite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competenta de protectia mediului.

10.1.2. Emisii atmosferice rezultate din activitate

Emisii punctiforme.

Sursele de emisie punctiforme din activitatea desfăşurata în S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru  Medgidia, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelele urmatoare:

10.1.2.1. - Tabel - instalatii de desprafuire in functiune

| Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare identificat | Punct de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricare clincher | S1 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | FLS AirTech Danemarca | Cos de dispersie S1 - C1 | Pulberi SO2 NOx CO HCl HF TOC NH3 Dioxine si furani Σ(Cd,Tl) Hg Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) |
|  | S2 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Intensiv - Germania IFJC 70/2-4500 | Cos de dispersie S2 - C2 | Pulberi |
|  | S3 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 11 | REDECAM - Italia 8DPGx16/4.5 | Cos de dispersie S3 - C3 | Pulberi |
| Transport clincher | S4 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund -Linia fabricatie cuptor 11 | REDECAM - Italia SP12x10/3 | Cos de dispersie S4 - C4 | Pulberi |
|  | S5 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe benda Aumund -C11 pe benzile de cauciuc B1, B2 | SCHEUK 310-0027-900-01a | Cos de dispersie S5 - C5 | Pulberi |
|  | S6 - Preluare clincher de pe benzi transportoare pe banda alimentare siloz DOME | 120 BV 121-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S6 - C6 | Pulberi |
| Stocare clincher | S7 - Siloz DOME – alimentare clincher | 120 BV 121-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S7 - C7 | Pulberi |
|  | S8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC3 - MC4 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S8 - C8 | Pulberi |
|  | S9 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC1 - MC2 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S9 - C9 | Pulberi |
| Pregatire amestec combustibili | S10 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 11 | Intensiv - Germania IFJC75/9-4 X | Cos de dispersie S10 - C10 | Pulberi |
| Fabricare ciment | S11 - Moara de ciment 2 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | Cos de dispersie S11 - C11 | Pulberi |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | Cos de dispersie S11 - C12 | Pulberi |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC55/2-3 S | Cos de dispersie S11 - C13 | Pulberi |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | Cos de dispersie S12 - C14 | Pulberi |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | Cos de dispersie S12 - C15 | Pulberi |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC55/2-3 S | Cos de dispersie S12 - C16 | Pulberi |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru moara) | Intensiv-Germania IFJC70/8-4 | Cos de dispersie S13 - C17 | Pulberi |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru separator) | Intensiv - Germania IFJC55/16-4 DK | Cos de dispersie S13 - C18 | Pulberi |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru anexe - rigola + elevator) | Intensiv-Germania IFJC70/2-3 S | Cos de dispersie S13 - C19 | Pulberi |
| Stocare ciment | S14 - Silozuri de ciment S1-S6 | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C20 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C21 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C22 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C23 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C24 | Pulberi |
|  |  | Intensiv-GermaniaIFJS 54/2-2.8B | Cos de dispersie S14 - C25 | Pulberi |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S15 - Instalatie transport ciment si/sau clincher la barja (cadere de pe elevator pe banda transportoare) | ICSPM Filtru jet-invers transformat in jet-puls | Cos de dispersie S15 - C26 | Pulberi |
|  | S16 - Masina de insacuit ciment expeditie la vagoane CF | ICSPM | Cos de dispersie S16 - C27 | Pulberi |
|  | S17 - Masina de insacuit si paletizat, expeditie ciment auto/CF | ICSPM | Cos de dispersie S17 - C28 | Pulberi |
|  | S18 - Instalatia de transport ciment / clincher linii - elevatoare 1,2 (cota +32m L1,L2) | ICSPM | Cos de dispersie S18 - C29 | Pulberi |
|  |  | ICSPM | Cos de dispersie S18 - C30 | Pulberi |
| Concasare materii prime | S19 - Concasoare de marno - calcar W1, W2 | Vulcan | Cos de dispersie S19 - C31 | Pulberi |
|  |  | Vulcan | Cos de dispersie S19 - C32 | Pulberi |

10.1.2.2. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10.000mc/h

| Proces tehnologic | Sursa | Echipament de depoluare identificat | Punct de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregatire materii prime | S28 - Desprafuire elevator transport faina | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | Cos de dispersie S28 - C43 | Pulberi |
|  | S29 - Desprafuire elevator alimentare cuptor | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | Cos de dispersie S29 - C44 | Pulberi |
|  | S30 - Filtru desprafuire rigole transport faina | MENHOFER FSD-K 2,0/1,2/1,9 | Cos de dispersie S30 - C45 | Pulberi |
| Stocare clincher | S31 - Siloz DOME – extractie clincher | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S31 - C46 | Pulberi |
|  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S31 - C47 | Pulberi |
|  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S31 - C48 | Pulberi |
|  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S31 - C49 | Pulberi |
|  | S32 - Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S32 - C50 | Pulberi |
| Stocare cenusa | S33 - Silozuri de cenusa 1 si 2 | AJN 604 SLF | Cos de dispersie S33 - C51 | Pulberi |
|  |  | AJN 604 SLF | Cos de dispersie S33 - C52 | Pulberi |
|  | S34 - Buncar dozatoare cenusa | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S34 - C53 | Pulberi |
| Fabricare ciment | S35 - Dozatoare de clincher MC1, MC4 | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S35 - C54 | Pulberi |
|  |  | 120 BV 56-T-U-VKT-TBR-X | Cos de dispersie S35 - C55 | Pulberi |
|  | S36 - Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | Intensiv - Germania | Cos de dispersie S36 - C56 | Pulberi |
|  |  | Intensiv - Germania | Cos de dispersie S36 - C57 | Pulberi |
| Pregatire amestec combustibili | S37 - Concasorul de combustibili solizi | Intensiv - Germania IFJC50/1-3SX | Cos de dispersie S37 - C58 | Pulberi |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S38 - Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | Cos de dispersie S38 - C59 | Pulberi |
|  | S38 - Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | Intensiv - Germania IFJS/1-2 | Cos de dispersie S38 - C60 | Pulberi |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | Cos de dispersie S39 - C61 | Pulberi |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | Intensiv-Germania IFJS 55/1-2 BHS | Cos de dispersie S39 - C62 | Pulberi |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (buncar, instalatie, telescopica) | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | Cos de dispersie S40 - C63 | Pulberi |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (instalatie telescopica) | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | Cos de dispersie S40 - C64 | Pulberi |
|  |  | Meinhofer – Austria HCH 4.32/2000 | Cos de dispersie S40 - C65 | Pulberi |
|  | S41 - Instalatie incarcare ciment/clincher vrac auto | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S41 - C66 | Pulberi |
|  |  | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S41 - C67 | Pulberi |
|  |  | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S41 - C68 | Pulberi |
|  | S42 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (inferior) | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S42 - C69 | Pulberi |
|  |  | Minifiltru FSC 20V | Cos de dispersie S42 - C70 | Pulberi |
|  | S43 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (superior) | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | Cos de dispersie S43 - C71 | Pulberi |
|  |  | Intensiv - Germania IFJS 30/2-2H | Cos de dispersie S43 - C72 | Pulberi |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | ICSPM | Cos de dispersie S44 - C73 | Pulberi |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | ICSPM | Cos de dispersie S44 - C74 | Pulberi |

10.1.3. Valori limită de emisie

Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţiilor de pe amplasamentul S.C. CRH Ciment S.A. - Punct de lucru Medgidia, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabele urmatoare:

10.1.3.1. - Tabel - instalatii de desprafuire in functiune:

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie Cos de dispersie | Poluant | VLE actuale (mg/Nmc) | VLE (mg/Nmc)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricare clincher | S1 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | Cos de dispersie S1 - C1 | Pulberi | 30 | 10 –incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  |  | SO2 | 50 | 50 |
|  |  |  | NOx | 800 | 500 – incepand cu data de 08.01.2017, cf. Legii nr. 278/2013, art. 15, pct.5 si Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  |  | CO | -** | -** |
|  |  |  | HCl | 10 | 10 |
|  |  |  | HF | 1 | 1 |
|  |  |  | TOC | - *** | -*** |
|  |  |  | NH3**** | - | 30 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  |  | Dioxine si furani | 0.1 ng I-TEQ/Nmc | 0,1 ng I-TEQ/Nmc |
|  |  |  | Σ(Cd,Tl) | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Hg | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) | 0.5 | 0.5 |
|  | S2 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Cos de dispersie S2 - C2 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S3 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S3 - C3 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
| Transport clincher | S4 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund -Linia fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S4 - C4 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S5 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe benda Aumund -C11 pe benzile de cauciuc B1, B2 | Cos de dispersie S5 - C5 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S6 - Preluare clincher de pe benzi transportoare pe banda alimentare siloz DOME | Cos de dispersie S6 - C6 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
| Stocare clincher | S7 - Siloz DOME – alimentare clincher | Cos de dispersie S7 - C7 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC3 - MC4 | Cos de dispersie S8 - C8 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S9 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC1 - MC2 | Cos de dispersie S9 - C9 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
| Pregatire amestec combustibili | S10 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S10 - C10 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
| Fabricare ciment | S11 - Moara de ciment 2 (filtru moara) | Cos de dispersie S11 - C11 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru separator) | Cos de dispersie S11 - C12 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S11 - C13 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru moara) | Cos de dispersie S12 - C14 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru separator) | Cos de dispersie S12 - C15 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S12 - C16 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru moara) | Cos de dispersie S13 - C17 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru separator) | Cos de dispersie S13 - C18 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S13 - C19 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
| Stocare ciment | S14 - Silozuri de ciment S1-S6 | Cos de dispersie S14 - C20 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C21 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C22 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C23 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C24 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C25 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S15 - Instalatie transport ciment si/sau clincher la barja (cadere de pe elevator pe banda transportoare) | Cos de dispersie S15 - C26 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S16 - Masina de insacuit ciment expeditie la vagoane CF | Cos de dispersie S16 - C27 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S17 - Masina de insacuit si paletizat, expeditie ciment auto/CF | Cos de dispersie S17 - C28 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  | S18 - Instalatia de transport ciment / clincher linii - elevatoare 1,2 (cota +32m L1,L2) | Cos de dispersie S18 - C29 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  | Cos de dispersie S18 - C30 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
| Concasare materii prime | S19 - Concasoare de marno - calcar W1, W2 | Cos de dispersie S19 - C31 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |
|  |  | Cos de dispersie S19 - C32 | Pulberi | 30 | 10 - incepand cu data de 08.01.2017, cf Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 |

Nota*: VLE pentru emisii din procesele ardere in cuptor asociate BAT(conform BAT-AEL), aplicabile cf. Deciziei de punere in aplicare a Comisiei din 26 martie 2013.

Nota**: desprafuirea gazelor provenite din procesele de ardere in cuptor se realizeaza prin intermediul filtrului cu saci si conform BAT(conform BAT-AEL) nu este prevazuta VLE.

Nota*** Nivelul de TOC provine din materia prima utilizata in proces, cf. Legii nr. 278/2013, art. 15, pct. 6 a) si b).

Nota**** VLE pentru pierderi de NH3 din gazele de ardere in cazul in care se aplica SNCR

10.1.3.2. – Tabel - instalatii de desprafuire in conservare/stand-by – la functionarea instalatiilor se va tine cont de valorile limita de emisie aplicabile la momentul pornirii.

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie | Poluant | VLE actuale (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricare clincher | S20 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | Cos de dispersie S20 - C33 | Pulberi | 30 |
|  |  |  | SO2 | 50 |
|  |  |  | NOx | 800 |
|  |  |  | CO | 1000 |
|  |  |  | HCl | 10 |
|  |  |  | HF | 1 |
|  |  |  | TOC | 10 |
|  |  |  | Dioxine si furani | 0.1 ng I-TEQ/Nmc |
|  |  |  | Σ(Cd,Tl) | 0.05 |
|  |  |  | Hg | 0.05 |
|  |  |  | Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) | 0.5 |
|  | S21 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Cos de dispersie S21 - C34 | Pulberi | 30 |
|  | S22 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 10 | Cos de dispersie S22 - C35 | Pulberi | 30 |
| Transport clincher | S23 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund Linia fabricatie cuptor 10 | Cos de dispersie S23 - C36 | Pulberi | 30 |
|  | S24 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe banda Aumund C10 pe benzile de cauciuc B1, B2 | Cos de dispersie S24 - C37 | Pulberi | 30 |
|  | S25 - Desprafuire buncar incarcare clincher | Cos de dispersie S25 - C38 | Pulberi | 30 |
| Pregatire amestec combustibili | S26 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 10 | Cos de dispersie S26 - C39 | Pulberi | 30 |
| Fabricare ciment | S27 - Moara de ciment 1 (filtru moara) | Cos de dispersie S27 - C40 | Pulberi | 30 |
|  | S27 - Moara de ciment 1 (filtru separator) | Cos de dispersie S27 - C41 | Pulberi | 30 |
|  | S27 - Moara de ciment 1 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S27 - C42 | Pulberi | 30 |

10.1.2.3. Tabel - instalatii de desprafuire cu debite <10000mc/h

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie | Poluant | VLE* (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregatire materii prime | S28 - Desprafuire elevator transport faina | Cos de dispersie S28 - C43 | Pulberi | - |
|  | S29 - Desprafuire elevator alimentare cuptor | Cos de dispersie S29 - C44 | Pulberi | - |
|  | S30 - Filtru desprafuire rigole transport faina | Cos de dispersie S30 - C45 | Pulberi | - |
| Stocare clincher | S31 - Siloz DOME – extractie clincher | Cos de dispersie S31 - C46 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C47 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C48 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C49 | Pulberi | - |
|  | S32 - Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | Cos de dispersie S32 - C50 | Pulberi | - |
| Stocare cenusa | S33 - Silozuri de cenusa 1 si 2 | Cos de dispersie S33 - C51 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S33 - C52 | Pulberi | - |
|  | S34 - Buncar dozatoare cenusa | Cos de dispersie S34 - C53 | Pulberi | - |
| Fabricare ciment | S35 - Dozatoare de clincher MC1, MC4 | Cos de dispersie S35 - C54 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S35 - C55 | Pulberi | - |
|  | S36 - Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | Cos de dispersie S36 - C56 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S36 - C57 | Pulberi | - |
| Pregatire amestec combustibili | S37 - Concasorul de combustibili solizi | Cos de dispersie S37 - C58 | Pulberi | - |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S38 - Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | Cos de dispersie S38 - C59 | Pulberi | - |
|  | S38 - Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | Cos de dispersie S38 - C60 | Pulberi | - |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | Cos de dispersie S39 - C61 | Pulberi | - |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | Cos de dispersie S39 - C62 | Pulberi | - |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (buncar, instalatie, telescopica) | Cos de dispersie S40 - C63 | Pulberi | - |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (instalatie telescopica) | Cos de dispersie S40 - C64 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S40 - C65 | Pulberi | - |
|  | S41 - Instalatie incarcare ciment/clincher vrac auto | Cos de dispersie S41 - C66 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S41 - C67 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S41 - C68 | Pulberi | - |
|  | S42 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (inferior) | Cos de dispersie S42 - C69 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S42 - C70 | Pulberi | - |
|  | S43 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (superior) | Cos de dispersie S43 - C71 | Pulberi | - |
|  |  | Cos de dispersie S43 - C72 | Pulberi | - |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | Cos de dispersie S44 - C73 | Pulberi | - |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | Cos de dispersie S44 - C74 | Pulberi | - |

Nota*:Decizia 2013/163/UE – pentru emisiile de pulberi provenite din operațiuni generatoare de pulberi, altele decât cele de ardere în cuptor, de răcire si principalele procese de măcinare, precum măcinarea materiilor prime, benzile transportoare si elevatoarele pentru materii prime, stocarea materiilor prime, a clincherului si a cimentului, stocarea combustibililor si distributia cimentului, pentru a reduce emisiile dirijate de pulberi, concluziile BAT constau în utilizarea unui sistem de management al întretinerii, care să vizeze în special performanta în ceea ce priveste frecventa de verificare a performantelor filtrului.

Note:

- La nivelul valorilor-limită zilnice de emisie, valorile intervalelor de încredere de 95% ale unui singur rezultat măsurat nu trebuie să depăşească următoarele procente ale valorilor-limită de emisie:

monoxid de carbon	10%

dioxid de sulf		20%

dioxid de azot		20%

pulberi totale		30%

carbon organic total	30%

acid clorhidric		40%

acid fluorhidric		40%

-   Valorile-limită de emisie în aer se consideră respectate în situaţia în care:

  - niciuna dintre mediile zilnice nu depăşeşte vreuna dintre valorile-limită de emisie menţionate în partea a 3-a pct.1.1 sau în partea a 4-a ori calculate potrivit indicaţiilor prevăzute în partea a 4-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Anexa nr. 6.

  - în cazul instalaţiilor de coincinerare a deşeurilor: se respectă dispoziţiile din partea a 4-a din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Anexa nr. 6.

  - mediile pentru o jumătate de oră se determină în perioada de funcţionare efectivă (cu excepţia fazelor de pornire şi de oprire). Mediile zilnice se calculează plecând de la aceste medii validate.

Pentru ca o medie zilnică să fie valabilă, este necesar ca maximum 5 medii pentru o jumătate de oră dintr-o singură zi să poată fi ignorate din cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă. Nu pot fi ignorate mai mult de 10 medii zilnice într-un an din cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă.

Toate valorile se normează la: un conţinut de oxigen de 10%. Mediile pentru o jumătate de oră sunt necesare doar pentru calculul mediilor zilnice

- Valorile-limită de emisie stabilite se aplică drept medii zilnice pentru pulberi totale, HCl, HF, NOx, SO2 şi COT (pentru măsurători continue), ca valori medii pe o perioadă de eşantionare de minimum 30 de minute şi maximum 8 ore pentru metale grele şi ca valori medii pe o perioadă de eşantionare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore pentru dioxine şi furani (pentru măsurători discontinue),

- Prelevarea şi analiza tuturor substanţelor poluante, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi asigurarea calităţii sistemelor automatizate de măsurare şi metodele de măsurare de referinţă utilizate pentru calibrarea acestora se efectuează în conformitate cu standardele CEN. În cazul în care nu există standarde CEN, se aplică standardele ISO, standardele naţionale sau alte standarde internaţionale, garantându-se obţinerea unor date de calitate ştiinţifică echivalentă. Sistemele automatizate de măsurare sunt supuse unui control prin intermediul unor măsurători paralele cu metodele de referinţă, cel puţin o dată pe an.

10.2. Emisii în apă

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile limită la evacuarea de pe amplasamentul S.C. CRH Ciment (Romania) S.A.  – Punct de lucru Medgidia sunt stabilite in conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 39/26.03.2014, emisă de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral.

- Titularul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- Titularul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apa (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea următoarelor recipiente:

- pentru uleiuri proaspete;

- pentru uleiuri uzate,

- pentru benzina

- pentru motorina

## 12.  Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa lunar, semestrial şi anual.

10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa de apa uzată | Punctul de evacuare |
| --- | --- |
| Apa uzată industrială, conventional curata | C.D.M.N. prin Valea Mânzului şi santul de gardă |
| Apa uzată menajeră | Reţeaua de canalizare municipală |

10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

Apele uzate evacuate de pe amplasamentul societăţii se vor încadra în prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 43/28.03.2016 eliberată de Administratia Bazinala de Apa - Dobrogea Litoral, respectiv prevederilor H.G. nr. 188/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/ 2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2005) pentru apele menajere  NTPA 002/2005, iar pentru apele uzate industriale NTPA 001/2005.

Indicatorii de calitate a apelor uzate şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2

Tabelul 10.2.2

| Categoria apei | Substanţa | Valori admise (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH | 6,5-8,5 |
|  | Suspensii | 350 |
|  | CBO5 | 300 |
|  | CCO-Cr | 500 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | 30 |
|  | Substanţe extractibile | 30 |
|  | Detergenţi | 25 |
| Apa uzata industrială, conventional curata | Temperatura | 350C |
|  | pH | 6,5 ÷ 8,5 |
|  | Materii in suspensie | 35 |
|  | Reziduu filtrat (1050C) | 2000 |
|  | Substante extractibile in eter de petrol | 20 |

Notă:

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la A.P.M. Constanţa, în termen de 24 ore.

## 10.3. SOL SI APA SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/97 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare.

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Tabel   10.3. 1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Locul de prelevare: la suprafaţă în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Puncte de prelevare | pH | 7,5 – 8,5 | Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/ 1997 – pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului |
|  | Cupru | < 250 |  |
|  | Plumb | < 250 |  |
|  | Zinc | < 700 |  |
|  | Cadmiu | < 5 |  |
|  | Nichel | < 200 |  |
|  | Mangan | < 2000 |  |
|  | Crom total | < 300 |  |
|  | Sulfaţi | < 5000 |  |
|  | Hidrocarburi din petrol | < 1000 |  |
|  | Taliu | < 2 |  |

Tabel    10.3.2 – Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat Conform prevederilor Ordinului M.M. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Foraje de observaţie | pH | 7.45 |
|  | Amoniu | 0.45 |
|  | Cloruri | 39.06 |
|  | Sulfaţi | 44.815 |
|  | Azotaţi | 4.44 |
|  | Magneziu | 69.775 |
|  | Fier | 16.875 |
|  | Sodiu | 16.565 |
|  | Potasiu | 17.225 |
|  | Zinc | 392.5 |
|  | Cupru | <0.05 |
|  | Cadmiu | <0.5 |
|  | Crom total | <0.01 |
|  | Mangan | <1.0 |
|  | Plumb | 0.4 |
|  | Fosfor total | 7.45 |

10.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.;

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an;

## Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura în halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot;

## Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, titularul/operatorul de activitate va demonstra autorităţilor de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege;

## Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai în timpul zilei, cu avertizarea populaţiei din localităţile vecine;

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului M.M.G.A. nr.678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

11.	GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

- Titularul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare în conformitate cu legislaţia  şi protocoalele naţionale.

## Titularul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o încadrare a deşeurilor/expediere/ transport/eliminare/recuperare fără acordul scris prealabil al A.P.M. Constanţa.

## Titularul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## cantităţile şi codurile deşeurilor;

- sursa deşeurilor.

- modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

- numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

- inregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

- datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

- detalii privind expedierile respinse.

Copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura ca stocarea temporara a deşeurilor este permisa pentru o perioada de maxim 1an, in cazul in care deşeurile stocate urmează sa fie eliminate si de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează sa fie valorificate.

## Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

11.1. DEŞEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Deşeu / cod deşeu | Mod de gestionare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |  |
| Descoperta cariere | Steril 01 01 02 | Reabilitare si/sau introducere in amestecul de materii prime | - | Temporara pe amplasamentul atelierului |  |
| Decantor/ Depozit de cocs, Buncar de cocs si Reclaimer, Benzi de transport cocs/Sant de garda | Nămol 19 08 14 | Valorificare prin coincinerare cuptor clincher | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
| Construcţii şi demolări, Casări utilaje | Moloz 17 01 07 | Reintroducere in fluxul tehnologic sau prin agentieconomici autorizati | Prin societăţi autorizate | Temporara pe amplasamentul atelierului |  |
|  | Caramizi cromomagneziene 16 11 05 | Reintroducere in fluxul tehnologic sau prin agenti economici autorizati | - | Temporara pe amplasamentul atelierului |  |
|  | Caramizi silicoaluminoase 16 11 06 | Reintroducere in fluxul tehnologicsau prin agenti economici autorizati | - | Temporara pe amplasamentul atelierului |  |
|  | Placi azbest 17 06 04 | - | Prin societăţi autorizate | Temporara pe platforma betonata |  |
|  | Fier vechi casări utilaje/echipamente 17 04 05 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
|  | Aluminiu 17 04 02 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
|  | Cupru 17 04 01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
|  | Bronz 17 04 01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
|  | Alamă 17 04 01 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
|  | Plumb 17 04 03 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
|  | Cabluri neferoase 17 04 11 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
|  | Cabluri metalice 17 04 11 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului |  |
|  | Materiale plastice 17 02 03 | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Amestecuri de beton/cărămizi 17 01 07 | Reintroducere in fluxul tehnologic sau prin agenti economici autorizati | Prin societăţi autorizate | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Banda de cauciuc uzata 10 13 99 | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
| Întreţinere şi reparaţii utilaje tehnologice, baza locală de prelucrare piese de schimb | Ulei uzat 13 02 05* | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporară, în cadrul secţiei - în recipient metalic |  |
|  | Ulei uzat 13 02 07* |  | - |  |  |
|  | Ulei uzat 13 01 10* |  | - |  |  |
|  | Vaselina uzata 12 01 12* | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Materiale absorbante 15 02 02* | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Saci din pânza de la filtrele de saci 15 02 03 | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | EIP uzata 15 02 03 | Coincinerare in cuptoarele de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Hârtie si carton 15 01 01 | Coincinerare in cuptoarele de clincher sau prin agenti economici autorizati | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Materiale plastice 15 01 02 | Coincinerare in cuptoarele de clinchersau prin agenti economici autorizati | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Ambalaje de lemn 15 01 03 | Coincinerare in cuptoarele de clincher sau prin agenti economici autorizati /persoane fizice | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Ambalaje amestecate 15 01 06 | Coincinerare in cuptoarele de clincher |  |  |  |
| Întreţinere mecanica | Anvelope uzate 16 01 03 | Coincinerare in cuptoarele de clinchersau prin agenti economici autorizati | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Filtre ulei 16 01 07* | Coincinerare in cuptoarele de clincher sau prin agenti economici autorizati | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Acumulatori uzaţi 16 06 01* | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului, pe platforma betonata |  |
| Casări echipamente electrice şi electronice | Componente electrice şi electronice nepericuloase 16 02 16 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Echipamente electrice şi electronice nepericuloase 16 02 14 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Deşeuri cu conţinut de mercur 20 01 21* | - | Prin societăţi autorizate | Temporara in cadrul atelierului |  |
| Echipament de lucru şi protecţia muncii | Echipament de lucru si protecţie textile 15 02 03 | Coincinerare in cuptoare de clincher | - | Temporara in cadrul atelierului |  |
|  | Echipamente de lucru şi protecţie din plastic 15 02 03 | Coincinerare in cuptoare de clincher | - |  | Temporara in cadrul atelierului |
| Activităţi gospodăreşti | Deşeuri menajere. 20 03 01 | Coincinerare in cuptoare de clincher | Prin societăţi autorizate | Temporară, în cadrul atelierului, în containere metalice speciale tip municipal |  |
| Activitati birou | Deseuri hartie/carton 20 01 01 | Coincinerare in cuptoare de clincher Reciclare prin societati autorizate | - | Temporară, în cadrul atelierului, în containere speciale |  |
| Activităţi de curăţenie în interiorul şi exteriorul societăţii | Deşeuri biodegradabile – spatii verzi 20 02 01 | Coincinerare în cuptoare de clincher | Prin societăţi autorizate | Temporară, în cadrul atelierului, în containere metalice speciale tip municipal |  |

Notă:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri.

- Alte deseuri rezultate din activitatile proprii, nementionate in tabelul de mai sus, se vor gestiona in conformitate cu legislatia in domeniu.

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer.

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate.

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că sunt funcţionale: Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale, Planul de apărare împotriva dezastrelor  si Planul de evacuare al S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului.

Planul de interventie în caz de poluări accidentale, Planul de apărare împotriva dezastrelor si Planul de evacuare al S.C. CRH Ciment (Romania) S.A.– Punct de lucru Medgidia trebuie revizuite si actualizate în functie de conditiile nou apărute. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspectie de către personalul cu drept de control al autoritătilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale pentru combaterea poluării accidentale, S.C. CRH Ciment (România) S.A. – Punct de lucru Medgidia a stabilit:

- Lista punctelor critice din unitate unde pot apare poluări accidentale;

- Fişa poluantului potenţial;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea condiţiilor de functionare;

- monitorizarea post – închidere.

- La monitorizarea conditiilor de funcţionare a activitatii de coincinerare a deseurilor se vor urmări parametrii specifici prevazuti în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi metodele de măsură de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardele CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate echivalentă. Buletinele de analiza vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- Instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor automate de monitorizare a emisiilor în aer se verifică prin controale şi teste anuale de supraveghere. Calibrarea se face prin măsurători paralele cu metode de referinţă, cel puţin o dată la 3 ani.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Se va completa un registru pentru toate intervenţiile realizate la dispozitivele de monitorizare a emisiilor, acesta va fi la dispoziţia A.P.M. la cerere. În registru se vor consemna:

- lucrările de întreţinere menţionate de producător;

- perioada dintre lucrările de întreţinere programată;

- lucrările efectuate;

- timpul alocat lucrărilor de întreţinere;

- data şi momentul defectelor constatate, respectiv transmiterea comenzii de reparaţie către producător;

- data realizării reparaţiei;

- numele responsabilului pentru întreţinere.

- Operatorul este responsabil cu întreţinerea şi verificarea regulată a capacitaţii de funcţionare a echipamentelor de măsurare şi a unităţilor de evaluare.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

  - puncte de prelevare a emisiilor în aer: coşurile de dispersie, prevăzute în Cap.10;

  - zgomot la limita amplasamentului instalaţiei;

  - punctul de prelevare a emisiilor de poluanti în apă: santulde gardă.

13.1. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din tabelele urmatoare:

Tabelul 13.1.1. - instalatii de desprafuire in functiune

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie Cos de dispersie | Indicator analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricare clincher | S1 - Linia de fabricatie cuptor 11 (moara de faina-cuptor) | Cos de dispersie S1 - C1 | Pulberi | continuu | EN 13284-2/03-1 |  |
|  |  |  | SO2 | continuu | EN 15259/EN 14118/ISO 7935 |  |
|  |  |  | NOx | continuu | EN 15259/EN 14118/ ISO 10849 |  |
|  |  |  | NH3 | continuu | EN 15259/EN 14118 |  |
|  |  |  | CO | continuu | EN 15259/EN 14118 |  |
|  |  |  | HCl | continuu | EN 15259/EN 14118 |  |
|  |  |  | HF | continuu | EN 15259/EN 14118 |  |
|  |  |  | TOC | continuu | EN 15259/EN 14118 SR EN 12619/90-09 |  |
|  |  |  | Dioxine si furani | semestrial | SR EN 1948-1,2,3/1997-05 |  |
|  |  |  | Σ(Cd,Tl) | semestrial | EN 15259 |  |
|  |  |  | Hg | semestrial | EN 15259/EN 13211 |  |
|  |  |  | Σ(Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V) | semestrial | EN 15259/EN 14385 |  |
|  | S2 - Filtru desprafuire cota "60" silozuri omogenizare + alimentare faina | Cos de dispersie S2 - C2 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S3 - Racitor gratar linia de fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S3 - C3 | Pulberi | continuu | EN 13284-1/02 |  |
| Transport clincher | S4 - Transport clincher (cadere de pe banda cu cupe pe banda Aumund -Linia fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S4 - C4 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S5 - Turn frangere (transport clincher - cadere de pe benda Aumund -C11 pe benzile de cauciuc B1, B2 | Cos de dispersie S5 - C5 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S6 - Preluare clincher de pe benzi transportoare pe banda alimentare siloz DOME | Cos de dispersie S6 - C6 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
| Stocare clincher | S7 - Siloz DOME – alimentare clincher | Cos de dispersie S7 - C7 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S8 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC3 - MC4 | Cos de dispersie S8 - C8 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S9 - Buncar alimentare dozatoare+benzi alimentare mori ciment MC1 - MC2 | Cos de dispersie S9 - C9 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
| Pregatire amestec combustibili | S10 - Moara de combustibili solizi linie de fabricatie cuptor 11 | Cos de dispersie S10 - C10 | Pulberi | continuu | EN 13284-1/02 |  |
| Fabricare ciment | S11 - Moara de ciment 2 (filtru moara) | Cos de dispersie S11 - C11 | Pulberi | continuu | EN 13284-1/02 |  |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru separator) | Cos de dispersie S11 - C12 | Pulberi | continuu | EN 13284-1/02 |  |
|  | S11 - Moara de ciment 2 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S11 - C13 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru moara) | Cos de dispersie S12 - C14 | Pulberi | continuu | EN 13284-1/02 |  |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru separator) | Cos de dispersie S12 - C15 | Pulberi | continuu | EN 13284-1/02 |  |
|  | S12 - Moara de ciment 3 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S12 - C16 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru moara) | Cos de dispersie S13 - C17 | Pulberi | continuu | EN 13284-1/02 |  |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru separator) | Cos de dispersie S13 - C18 | Pulberi | continuu | EN 13284-1/02 |  |
|  | S13 - Moara de ciment 4 (filtru anexe - rigola + elevator) | Cos de dispersie S13 - C19 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
| Stocare ciment | S14 - Silozuri de ciment S1-S6 | Cos de dispersie S14 - C20 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C21 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C22 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C23 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C24 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  |  | Cos de dispersie S14 - C25 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S15 - Instalatie transport ciment si/sau clincher la barja (cadere de pe elevator pe banda transportoare) | Cos de dispersie S15 - C26 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S16 - Masina de insacuit ciment expeditie la vagoane CF | Cos de dispersie S16 - C27 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S17 - Masina de insacuit si paletizat, expeditie ciment auto/CF | Cos de dispersie S17 - C28 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  | S18 - Instalatia de transport ciment / clincher linii - elevatoare 1,2 (cota +32m L1,L2) | Cos de dispersie S18 - C29 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  |  | Cos de dispersie S18 - C30 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
| Concasare materii prime | S19 - Concasoare de marno - calcar W1, W2 | Cos de dispersie S19 - C31 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |
|  |  | Cos de dispersie S19 - C32 | Pulberi | anual | EN 13284-1/02 |  |

Tabel 13.1.2. - instalatii de desprafuire cu debite <10000mc/h

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de emisie Cos de dispersie | Indicator analizat | Frecventa de analiza | Metoda de analiza | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregatire materii prime | S28 - Desprafuire elevator transport faina | Cos de dispersie S28 - C43 | Pulberi | - | - | Decizia 2013/163/UE - pentru surse mici (<10 000 Nmc/h) rezultând din operațiuni care produc pulberi, altele decât operațiunile de răcire și principalele procese de măcinare, frecvența măsurătorilor sau controlul performanței ar trebui să se bazeze pe un sistem de management al întreținerii care să vizeze în special performanța în ceea ce privește frecvența de verificare a performanțelor filtrului. |
|  | S29 - Desprafuire elevator alimentare cuptor | Cos de dispersie S29 - C44 | Pulberi | - | - |  |
|  | S30 - Filtru desprafuire rigole transport faina | Cos de dispersie S30 - C45 | Pulberi | - | - |  |
| Stocare clincher | S31 - Siloz DOME – extractie clincher | Cos de dispersie S31 - C46 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C47 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C48 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S31 - C49 | Pulberi | - | - |  |
|  | S32 - Minifiltre desprafuire transportoare clincher sub "Dome" | Cos de dispersie S32 - C50 | Pulberi | - | - |  |
| Stocare cenusa | S33 - Silozuri de cenusa 1 si 2 | Cos de dispersie S33 - C51 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S33 - C52 | Pulberi | - | - |  |
|  | S34 - Buncar dozatoare cenusa | Cos de dispersie S34 - C53 | Pulberi | - | - |  |
| Fabricare ciment | S35 - Dozatoare de clincher MC1, MC4 | Cos de dispersie S35 - C54 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S35 - C55 | Pulberi | - | - |  |
|  | S36 - Benzi alimentare mori ciment (MC1 - MC4) | Cos de dispersie S36 - C56 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S36 - C57 | Pulberi | - | - |  |
| Pregatire amestec combustibili | S37 - Concasorul de combustibili solizi | Cos de dispersie S37 - C58 | Pulberi | - | - |  |
| Expeditie ciment si/sau clincher | S38 - Cadere banda de ciment B112 pe banda de transport B111 la silozurile de ciment | Cos de dispersie S38 - C59 | Pulberi | - | - |  |
|  | S38 - Cadere banda de ciment B102 pe banda de transport B101 la silozurile de ciment | Cos de dispersie S38 - C60 | Pulberi | - | - |  |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 1 | Cos de dispersie S39 - C61 | Pulberi | - | - |  |
|  | S39 - Turn silozuri ciment - punct de transfer pe ramura 2 | Cos de dispersie S39 - C62 | Pulberi | - | - |  |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (buncar, instalatie, telescopica) | Cos de dispersie S40 - C63 | Pulberi | - | - |  |
|  | S40 - Instalatie incarcare vrac ciment/clincher la barja (instalatie telescopica) | Cos de dispersie S40 - C64 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S40 - C65 | Pulberi | - | - |  |
|  | S41 - Instalatie incarcare ciment/clincher vrac auto | Cos de dispersie S41 - C66 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S41 - C67 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S41 - C68 | Pulberi | - | - |  |
|  | S42 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (inferior) | Cos de dispersie S42 - C69 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S42 - C70 | Pulberi | - | - |  |
|  | S43 - Elevator + rigole incarcare vrac auto (superior) | Cos de dispersie S43 - C71 | Pulberi | - | - |  |
|  |  | Cos de dispersie S43 - C72 | Pulberi | - | - |  |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | Cos de dispersie S44 - C73 | Pulberi | - | - |  |
|  | S44 - Instalatia de transport ciment - rigole, buncar (cota +20m) L1 | Cos de dispersie S44 - C74 | Pulberi | - | - |  |

Nota:

* Decizia 2013/163/UE - pentru surse mici (<10 000 Nmc/h) rezultând din operatiuni care produc pulberi, altele decât operațiunile de răcire si principalele procese de măcinare, frecventa măsurătorilor sau controlul performantei ar trebui să se bazeze pe un sistem de management al întretinerii care să vizeze în special performanta în ceea ce priveste frecventa de verificare a performantelor filtrului.

Notă:

- Monitorizarea emisiilor în aer se va face conform precizărilor stabilite în Tabelele nr. 13.1.1, 13.1.2.

- Se pot folosi şi alte metode de analiza, standardizate sau acreditate;

- Pentru măsurătorile discontinue, vor fi efectuate anual masuratori prin laboratoare acreditate.

În cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisie în aer se vor înregistra următoarele date de referinţa

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capacitatea de functionare a instalaţiei | Noxe | Valoarea calculata a emisiilor in conditii de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR  ÎN APA EVACUATĂ

Monitorizarea emisiilor în apa se va efectua conform prevederilor conform prevederilor din Tabelul  13.2

| Categoria apei | Substanţa | Frecventa de prelevare probe si analiza indicator | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH | lunar | SR ISO 10523-97 |
|  | Suspensii |  | EN ISO 11923 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899-2/02 |
|  | CCO-Cr |  | SR EN 6060/96 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) |  | SR ISO 7150-1/01 |
|  | Substanţe extractibile |  | SR 7587/96 |
|  | Detergenţi |  | SR ISO 17875/96 |
| Apa uzată industrială | Temperatura | lunar | - |
|  | pH |  | SR ISO 10523-97 |
|  | Materii in suspensie |  | EN ISO 11923 |
|  | Reziduu filtrat (1050C) |  | STAS 9187-84 |
|  | Substante extractibile in eter de petrol |  | SR 7587-96 |

Nota:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.2.de către laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să :

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la A.P.M. Constanţa în termen de 24 ore.

Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

13.3. 	MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI  SI A APEI FREATICE

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Se va realiza în punctele şi la indicatorii analizaţi în Raportul de Amplasament, precizate în Anexa IV din prezenta autorizatie, o dată pe an. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997, cu modificarile ulterioare.

13.3.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate din Foraje de observaţie conform Anexei IV din prezenta autorizatie. Monitorizarea se va face anual conform tabelului de mai jos:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat Conform prevederilor Ordinului M.M. nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania | Frecventa de analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observaţie | pH | anual | Conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţa |
|  | Amoniu |  |  |
|  | Cloruri |  |  |
|  | Sulfaţi |  |  |
|  | Azotaţi |  |  |
|  | Magneziu |  |  |
|  | Fier |  |  |
|  | Sodiu |  |  |
|  | Potasiu |  |  |
|  | Zinc |  |  |
|  | Cupru |  |  |
|  | Cadmiu |  |  |
|  | Crom total |  |  |
|  | Mangan |  |  |
|  | Plumb |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |

Nota:

- La solicitarea A.P.M. Constanta, se vor analiza şi alţi indicatori.

- Prelevarea probelor şi analizele acestora se vor realiza prin analize de laborator după standardele în vigoare, cu un  laborator autorizat.

- Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigaţiilor din Raportul de Amplasament, respectiv buletinele de analiză la forajele de observaţie prevăzute. Astfel, se va urmări evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii  instalaţiei asupra acesteia.

- Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări cu efecte benefice asupra calităţii apelor freatice.

13.4. DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- modul de transport;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

- operatia de valorificare/eliminare;

- operatorul economic valorificator/eliminator.

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile.

14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. CRH Ciment (Romania) S.A. – Punct de lucru Medgidia în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M.Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Constanţa în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M  - C.J. în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Capitolul 13 trebuie transmise in format electronic la sediul A.P.M. Constanţa în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Documentatia solicitarii de autorizare;

- Raportările către A.P.M. Constanţa;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis în format electronic lunar la A.P.M. Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă, pe categorii.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis în format electronic lunar/semestrial/anual la A.P.M. Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR),

Titularul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, titularul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Constanţa, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

  - 30 aprilie 2014 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2013;

  - 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Titularul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform: tabelelor din Cap.13.

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| - Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | - Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferati, conform H.G. nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor generate pe amplasament, potrivit H.G. nr.856/2002 | Lunar | Până la data de 20 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, conf. Ord.M.M.P nr.794/2012 | Anual | Până la 25.02 al fiecărui an |
| Raportarea deşeurilor recepţionate şi coincinerate | Lunar | Până la data de 20 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 20 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| - Monitorizarea emisiilor în aer | - Lunar /semestrial/anual | Până la data de 20 a lunii ulterioare perioadei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| - Monitorizarea emisiilor în apă | - Semestrial | Până la data de 20 a lunii ulterioare perioadei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| - Monitorizare sol | - Anual | - Parte a RAM, până la 01 februarie al fiecărui an |
| - Monitorizare apa freatică | - Anual | - Parte a RAM, până la 01 februarie al fiecărui an |
| - Monitorizarea parametrilor de operare a cuptoarelor de clincher | - Lunar | - Până la data de 20 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| - Reclamaţii (acolo unde apar) | - Ori de câte ori apar | Până la data de 20 a lunii ulterioare perioadei de referinţă - pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| - Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | - Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| - Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | - Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzăt-oare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunză-toare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunză-toare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu atrage suspendarea Autorizaţiei Integrate de Mediu actualizate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu toate completările şi modificările ulterioare şi Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să prezinte în anexa la R.A.M. un bilant termic din care sa rezulte cat din căldura provine din coincinerarea deseurilor periculoase.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

## Titularul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

- Titularul activităţii are obligaţia ca în activitatea de coincinerare a deşeurilor în cuptoarele de clincher să respecte prevederile specifice din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale.

- Titularul activităţii are obligaţia de a înregistra şi evalua continuu următorii parametrii de operare a cuptoarelor de clincher: temperatura în camera de ardere, concentraţia de O2, presiunea, temperatura şi conţinutul de abur în gazele reziduale.

- Titularul activităţii de coincinerare are obligaţia de a verifica din punct de vedere al compoziţiei fizice şi chimice deşeurile periculoase utilizate în procesul de coincinerare, precum şi de a verifica şi determina  masa  fiecărei categorii de deşeuri.

## Titularul autorizaţiei are obligaţia de a întreţine construcţiile şi instalaţiile de aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimalizării pierderilor de apă.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluări accidentale” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M-C.J, autorităţilor de specialitate.

## Titularul de activitate are obligaţia să actualizeze în funcţie de condiţiile nou apărute „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Titularul/operatorul activităţii are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii A.I.M., precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii A.I.M. (a proceselor tehnologice, a combustibililor, repornirea unei instalaţii tehnologice, încetarea provizorie sau definitivă a activităţii, efectuarea de teste,etc) – înaintea realizării modificarii.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul opririi temporare a instalaţiilor functionale existente pe amplasamentul societăţii, să notifice A.P.M. Constanţa  şi să ia măsuri de punere în siguranţă:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei,

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial şi apă industrială,

- golirea tuturor instalaţiilor,

- eliminarea completă, în deplină siguranţă a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

- evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă,

- marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă,

- stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie,

- asigurarea pazei non-stop  şi menţionarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalaţii,

- instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţa a instalaţiei respective,

- respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I.

- notificarea A.P.M. Constanta asupra oricărui eveniment  produs pe amplasamentul respectiv.

- includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu – RAM

- notificarea A.P.M. Constanta după implementarea măsurilor de punere in siguranţă.

## Titularul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor/părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice A.P.M. Constanţa şi să respecte  prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

## Titularul activităţii are obligaţia ca înainte de repornirea instalaţiilor nefuncţionale, să se facă retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dacă prin exploatarea acestora se creşte capacitatea de producţie, operatorul are obligaţia de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate şi fugitive pentru ca nivelul de emisie să nu depăşească standardele locale privind calitatea aerului.

## Titularul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

## Titularul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile, traseele conductelor subterane. Se va întocmi în termen de 1 an de la emiterea autorizaţiei un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor si echipamentelor;

- După modernizări/retehnologizări şi imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/ părţi de instalaţie, titularul are obligaţia de a prezenta A.P.M. Constanta dovada încadrării în valorile limita de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu.

- Titularul activităţii are obligaţia ca în situaţia în care identifică în afara listei din prezenta autorizatie şi alte deşeuri (substituenti de materii prime si/sau combustibili), să efectueze teste şi măsuratori în conformitate cu cerintele legale, să înainteze raportul la A.P.M. Constanţa, iar după acceptarea acestor deşeuri şi includerea lor în lista deşeurilor acceptate la coincinerare să notifice la A.P.M. Constanta.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. CRH Ciment (România) S.A. – Punct de lucru Medgidia, după oprirea definitiva a activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

- Marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

- Notificarea A.P.M. Constanta după implementarea măsurilor de punere în siguranţă;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

- În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M.. nr. 36/2004.

- Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

- acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

- valorificarea/eliminarea deşeurilor;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

- Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

- La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

- Dezafectarea, demontare instalaţiilor, demolarea construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanţa,

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Constanţa | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| --- | --- |
| G.N.M. - C.J. Constanţa | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa II |
| Titular | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalaţie IED | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr.211/2011 |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr.211/2011 |
| PA | Plan de Acţiuni pentru conformarea la cerinţele UE si prevederile legale privind protecţia mediului |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| Instalaţie de coincinerare | Orice instalaţie fixă sau mobilă, al cărui scop principal este generarea energiei sau a altor produse materiale, care foloseste deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deşeurile sunt tratate termic pentru eliminare. |
| Instalaţie de coincinerare existentă | Orice unitate tehnică staţionară sau mobilă al cărei scop principal este generarea de energie sau producerea de produse materiale şi care utilizează deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar ori în care deşeurile sunt tratate termic în vederea eliminării lor prin incinerare prin oxidare, precum şi prin alte procedee de tratare termică, cum ar fi piroliza şi gazeificarea sau procesul cu plasmă, în măsura în care substanţele care rezultă în urma tratării sunt incinerate |

ANEXA I – Plan de incadrare in zona

ANEXA II – Plan situatie

ANEXA III –  MODELUL RAPORTULUI DE MEDIU (LUNAR*/ ANUAL)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima/material auxiliar | Unitate de măsura | Consum lunar | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Productie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| - Miros |  |  |  |
| - Zgomot |  |  |  |
| - Apa |  |  |  |
| - Aer |  |  |  |
| - Procedurale |  |  |  |
| - Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer*

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea continua se vor anexa rapoartele lunare generate de către softul de prelucrare a datelor monitorizate.

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf legislatiei (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: - la suprafaţa - in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Cantitati totale de deseuri coincinerate in anul … (combustibil alternativ ) (t/an)

| Cod deseu | Tip deseu | Total coincinerat in anul … (t) |
| --- | --- | --- |

Cantitati de deseuri coincinerate in anul … (combustibil alternativ ) (t/an) colectate din tara

| Denumire deseu | Cod deseu | Stare fizica | Managementul deseurilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate in stoc la inceputul anului | Cantitate primita in vederea coincinerarii (t/an) | Cantitate coincinerata (t/an) | Cantitate ramasa in stoc la sfarsitul anului |

Cantitati de deseuri coincinerate in anul … (combustibil alternativ ) (t/an) generate din activitatea proprie

| Denumire deseu | Cod deseu | Stare fizica | Managementul deseurilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitate in stoc la inceputul anului | Cantitate primita in vederea coincinerarii (t/an) | Cantitate coincinerata (t/an) | Cantitate ramasa in stoc la sfarsitul anului |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr.856/2002 | Generat (t) |  | Valorificare (t) |  |  | Eliminare (t) |  |  | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Bilant termic referitor la cantitatea de căldura rezultata din coincinerarea deseurilor periculoase

ANEXA IV – Plan situatie amplasare puncte de prelevare, foraje de observatie