MEMORIU TEHNIC

“ PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)”,

COM. SALIGNY, JUD. CONSTANTA”

revizuit conform Adresei APM Constanta nr. 1963/05.11.2021

Beneficiar:	AGENTIA NUCLEARA SI PENTRU DESEURI RADIOACTIVE (ANDR)

Decembrie 2021

CUPRINS

CAPITOLUL I - DATE GENERALE	3

I.01	Denumirea obiectului de investitii	3

I.02	Amplasament obiectiv	3

I.03	Beneficiarul lucrarilor	4

I.04	Proiectant general	4

I.05	Proiectant de specialitate urbanism	4

I.06	Societate specializata mediu	5

I.07	Faza proiect	5

I.08	Cadru legislativ privind protectia mediului	5

CAPITOLUL II - NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PLANULUI	6

CAPITOLUL III – DESCRIEREA LUCRARILOR EXISTENTE	10

III. 01	Etape de dezvoltare – date privind evolutia zonei	10

III. 02	Incadrarea in localitate	11

III. 03	Elemente ale cadrului natural	15

III. 03.1 Relieful	15

III.03.2 Reteaua hidrografica	16

III.03.3 Clima	17

III.03.4 Biodiversitate	19

III.03.5 Radioactivitatea naturala	21

III.03.6 Riscurile naturale	26

III.03.7 Patrimoniu cultural si arheologic	31

III.03.8 Peisaj	31

III. 04	Circulatia	31

III. 05	Ocuparea terenurilor	31

III. 06	Echiparea edilitara	32

III. 07	Activitati desfasurate	32

III.08	Constructii hidrotehnice	32

III. 09	 Probleme de mediu	32

III. 10	Optiuni ale populatiei	34

III. 11	Managementul deseurilor	35

III. 12	Bilant situatie existenta	35

CAPITOLUL IV – DISFUNCTIONALITATI	36

CAPITOLUL V –  PROIECTE APROBATE/LUCRARI IN CURS DE REALIZARE/ LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	38

CAPITOLUL VI –  CONTINUTUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE URBANISM	39

VI. 01	Principii avute in vedere la elaborarea planului	39

VI. 02	Lucrari propuse	43

CAPITOLUL VII – RELATIA PLANULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI SI PROGRAME, OBIECTIVE DE MEDIU	54

VII. 01	Obiective la nivel international si regional	54

VII. 02	Obiective la nivel national si local	56

VII. 03	Relevanta planului pentru integrarea obiectivelor de mediu	57

CAPITOLUL VIII – IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU	59

## CAPITOLUL I - DATE GENERALE

### I.01	Denumirea obiectului de investitii

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)”

### I.02	Amplasament obiectiv

Terenul propus pentru studiu este situat in extravilanul Comunei Saligny, judetul Constanta, pe limita de vest a U.A.T. Saligny, invecinandu-se direct cu U.A.T. Cernavoda si zona Centralei Nucleare Cernavoda.

Amplasamentul Saligny este inclus in zona de excludere a centralei CNE Cernavoda (ce are raza de 1 km fata de Reactorul 1, taluz CNE Cernavoda – DN22 C – Valea Cismelei), la cca. 350 m fata de limita incintei CNE si respectiv, la cca. 750 m fata de bucla caii ferate Bucuresti -Constanta. Amplasamentul propus este localizat pe dealul Cristian, iar din punct de vedere administrativ apartine satului Saligny. Dealul Cristian atinge o altitudine de aprox. 70 mdMN (metri deasupra Marii Negre) si este orientat  pe directia NV-SE.

Zona ce se propune a fi reglementata se afla in zona de excludere a Centralei Nucleare Cernavoda (1.000 m) si este delimitata conform Avizului de Oportunitate nr. 9/29.12.2020 astfel:

- La Nord – U.A.T. Cernavoda; U.A.T. Saligny (proprietati private);

- La Sud – U.A.T. Saligny (proprietati private);

- La Est – U.A.T. Saligny (proprietati private);

- La Vest – U.A.T. Cernavoda.

Localizarea terenului propus spre studiu

Suprafata zonei studiate este de aproximativ 1.383.889 mp., aproximativ 138,39 ha., suprafata amplasamentului ce a generat P.U.Z. este de 41,7 ha / 417.009 mp, conform masuratorilor topografice si 42,07 ha conform Avizului de Oportunitate nr. 9/29.12.2020, emis de Consiliul Judetean Constanta.

În privinta celei mai apropiate frontiere (Bulgaria) DFDSMA se află la o distanță de aproximativ 36 km fata de aceasta. Distațele de la amplasamentul depozitului DFDSMA la frontierele altor țări sunt următoarele: Republica Moldova situată la o distanță de aproximativ 127 km, Ucraina la aproximativ 110 km, Ungaria la aproximativ 577 km și Serbia la aproximativ 425 km.

Distanțe de la DFDSMA până la granitele cele mai apropiate

### I.03	Beneficiarul lucrarilor

AGENTIA NUCLEARA SI PENTRU DESEURI RADIOACTIVE (ANDR)

Strada D.I. Mendeleev nr 21-25, Sector 1, cod postala 010362, Bucuresti.

### I.04	Proiectant general

- PROJECT RESOLV CONSULTING S.R.L.

- MASSTUDIO S.R.L.

- SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITATII SI INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L.

### I.05	Proiectant de specialitate urbanism

MASSTUDIO S.R.L. – CONSTANTA

### I.06	Societate specializata mediu

SOCIETATEA DE CERCETARE A BIODIVERSITATII SI INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L – CONSTANTA

### I.07	Faza proiect

PLAN URBANISTIC ZONAL

### I.08	Cadru legislativ privind protectia mediului

    - HOTARARE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizata*) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

    - Legea privind protectia mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizata;

    - ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

    - Ordonanta de Guvern nr. 57/29.06.2007 – Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;

    - Ordinul 19 din 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

    - Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei si Ordinul 994/2018;

    - HCJC nr. 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

- Legea apelor (nr. 107/1996) actualizata;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul publicului la informații participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție în probleme de mediu semnată la Aarhus în data de 25.06.1998;

## CAPITOLUL II - NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PLANULUI

Scopul prezentei documentatii consta in reglementarea zonei studiate in cadrul P.U.Z. in vederea realizarii unui Depozit Final de Deseuri de Slaba si Medie Activitate si introducerea in intravilan a terenurilor ce au generat P.U.Z. ( terenul aferent realizarii investitiei DFDSMA), localizate in extravilanul Comunei Saligny, jud. Constanta.

Conform Avizului de oportunitate nr. 9 din 29.12.2020 se vor stabili reglementarile urbanistice pentru terenurile cuprinse in zona de studiu,  in vederea realizarii unui Depozit Final de Deseuri de Slaba si Medie Activitate, in extravilanul com. Saligny, jud. Constanta.

Prin Planul Urbanistic Zonal se vor stabili reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea amplasamentului, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. (1), lit. e) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare şi a structurii organizatorice ale Agenției Nucleare şi pentru Deșeuri Radioactive, ANDR, titularul PUZ-ului analizat in prezentul studiu de fundamentare, asigură depozitarea definitivă, în condiții de siguranță, a deșeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear şi a deșeurilor radioactive rezultate din aplicațiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură, precum şi din alte domenii de interes.

Conform Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive (01.07.2021 - document programatic aflat in curs de adoptare prin Hotarare a Guvernului cu respectarea prevederilor HG 1076/2004 - aviz de mediu nr. 55/29.06.2021):

„Scenariul de referinta privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive se bazeaza pe faptul ca in Romania acestea sunt generate, de urmatoarelor activitati:

a) Operarea, retehnologizarea si dezafectarea Unitatilor U1 si U2 de la CNE Cernavoda. Se estimeaza ca durata minima de implementare a proiectelor de retehnologizare este de doi ani per unitate si ca in urma retehnologizarii, fiecare unitate va functiona in conditii de siguranta, conform parametrilor de proiect, pentru inca un ciclu de viata (25 de ani). Fiecare unitate de la CNE Cernavoda isi va incheia perioada de operare comerciala dupa 52 de ani de la punerea in functiune (50 de ani de operare, plus 2 ani pentru retehnologizare). Unitatea 1 va fi oprita definitiv in vederea dezafectarii in 2049, Unitatea 2 in 2059;

b) Unitatile U3 si U4, aflate in conservare la CNE Cernavoda, vor deveni operationale conform Strategiei Energetice a Romaniei. Aceste unitati vor fi, de asemenea, retehnologizate in viitor, pentru a prelungi durata lor de operare pentru inca un ciclu de viata (25 de ani) - In perioada 2017-2021, Ia CNE Cernavoda se desfasoara prima faza de definire a Proiectului de Retehnologizare a Unitatii l CNE Cernavoda. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul de Retehnologizare va permite extinderea duratei de viata totala a unitatii la 60 de ani. Aceeasi dezvoltare este prevazuta si in cazul U2, U3 si U4.

c) Operarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice detinute de RATEN;

d) Operarea si dezafectarea instalatiilor radiologice detinute de IFIN-HH;

e) Operarea si /sau dezafectarea instalatii radiologice detinute de micii titulari de autorizatie din domeniu:

i. Unitati din industrie care utilizeaza echipamente cu surse de radiatii sau generatoare de radiatii ionizante;

ii. Unitati din cercetare/invatamant care utilizeaza echipamente si instalatii cu surse radioactive sau generatoare de radiatii ionizante sau instalatii nucleare (de ex. Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Fizica care detine Ansamblul subcritic HELEN);

iii. Unitati care desfasoara activitati de utilizare, producere, import/export a surselor mici de radiatii sau generatori de radiatii ionizante;”

Avand in vedere activitatile prezentate, necesitatea realizarii proiectului DFDSMA este evidenta. Deseurile radioactive de activitate joasa si medie cu radionucluzi de viata scurta (LILW-SL), generate din operarea, retehnologizarea si dezafectarea Unitatilor nucleare de la CNE Cernavoda vor fi depozitate definitiv in DFDSMA. Prima etapă a DFDSMA este programată să fie pusă în funcţiune în anul 2028, în aceasta primă etapă urmând să fie construite 8 celule, conform Strategiei Naționale. DFDSMA presupune construirea a maxim 64 de celule Pana la punerea in functiune a DFDSMA, deseurile radioactive LILW-SL vor fi depozitate intermediar in instalatii dedicate, pe amplasamentul CNE Cernavoda

Avand in vedere scopul PUZ analizat, respectiv reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei studiate in vederea realizarii DFDSMA, acest plan are o importanta nationala data fiind necesitatea acestei investitii dar si faptul ca PUZ-ul reprezinta o etapa premergatoare necesara implementarii investitiei in amplasamentul analizat prin PUZ.

Oportunitatea realizarii Depozitului DFDSMA rezulta din faptul ca:

a. Depozitul DFDSMA va fi proiectat si construit astfel incat sa asigure depozitarea definitiva a deseurilor radioactive de slaba si medie activitate cu radionuclizi de viata scurta si cantitati limitate de radionuclizi de viata lunga, rezultate din exploatarea (operarea), intretinerea, retehnologizarea si dezafectarea a maxim 4 unitati nuclearo – electrice la CNE Cernavoda.

b. DFDSMA este proiectat sa furnizeze acele bariere ingineresti, care impreuna cu mediul geologic al amplasamentului, sa izoleze deseurile radioactive fata de populatie si de biosfera. Barierele reprezinta o componenta importanta a securitatii DFDSMA, atat in faza operationala, trecand prin perioada de control institutional cat si in final, pana la eliberarea de sub control institutional a amplasamentului depozitului.

c. Proiectul de investitii DFDSMA contribuie la cresterea economica a comunitatii Saligny prin cresterea gradului de ocupare a fortei de munca. In acest sens, se preconizeaza crearea unui numar de cca. 200 locuri de munca temporare – pe durata construirii obiectivului de investitii si respectiv 32 de locuri de munca permanente – pe intreaga durata de viata a depozitului.

Alegerea acestui amplasament pentru realizarea DFDSMA s-a facut pe baza multor investigatii in teren, astfel ca insasi caracteristicile mediului natural au dus la alegerea locatiei viitorului depozit DFDSMA. De asemenea in procesul de selectare și investigare a unui amplasament pentru DFDSMA s-a ținut cont de recomandările standardelor AIEA, de prevederile Safety Guide No.111-G-3.1 și de recomandările misiunilor de experți ai AIEA realizate în cadrul programelor AIEA de cooperare tehnică pentru România. Ierarhizarea amplasamentelor potențiale s-a făcut atât pe baza caracteristicilor care au legătură cu Securitate nucleară cât și a caracteristicilor care nu au legătură cu securitatea nucleară.

Securitatea radiologica a depozitului si implicit asigurarea ca nu vor exista efecte negative asupra mediului si a sănătății populației in decursul celor 300 de ani cat este timpul de viată al depozitului, constituie principala preocupare a specialiștilor care proiectează DFDSMA. În acord cu recomandările din standardele internaționale, după o perioadă care este egală cu de 10 ori timpul de înjumătăţire radioactivă, efectul periculos al radionuclizilor din deşeuri ce se vor depozita la depozitul de tip DFDSMA  se reduce cu factorul 1000. Totodată, cantitatea reziduală de radionuclizi cu durată îndelungată de viaţă din aceste deșeuri nu va mai exercita o influenţă inacceptabilă asupra fiinţelor umane şi a mediului. Pentru astfel de deșeuri se consideră Cesiul 137 ca izotop reprezentativ, cu timp de înjumătățire de circa 30 de ani. Din acest motiv, se consideră că timp de circa 300 de ani este necesar să se prevadă o organizare care să asigure că se  va monitoriza depozitul şi se vor păstra înregistrările istoriei acestuia.

Evaluările de securitate, elaborate in colaborare cu numeroși experți romani și din străinătate, fac parte din documentația pe care ANDR o va supune aprobării CNCAN, in vederea obținerii autorizației de amplasare a DFDSMA - conform Ordinului 11 din 2019 pentru aprobarea Normelor privind cerințele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive. Rezultatele evaluării de securitate preliminare demonstrează prin marje de securitate semnificative faptul că amplasamentul de la Saligny și proiectul conceptual al depozitului final de deșeuri slab și mediu active posedă caracteristici care corespund cerințelor de securitate radiologică prevăzute de normele CNCAN și sunt în acord cu cerințele din standardele AIEA pentru amplasarea unui depozit de deșeuri radioactive aproape de suprafață. Pentru elaborarea evaluării de securitate pentru DFDSMA au fost definite următoarele perioade de interes:

- Perioada operațională –estimată ca fiind din 2028 până în 2093 și incluzând închiderea depozitului.

- Perioada post-închidere împărțită în următoarele sub-perioade:

- Perioada de control activ instituțional – 100 de ani după închiderea depozitului, perioada de controlul institutional activ, care presupune control fizic al accesului in instalatia de depozitare;

- Perioada de control pasiv instituțional – 200 de ani după terminarea perioadei de control activ instituțional, care presupune restrictii administrative ale utilizarii terenului;

Rezultatele acestor evaluări demonstrează, prin marje de securitate semnificative, faptul ca amplasamentul Saligny si proiectul DFDSMA poseda caracteristici care corespund cerințelor de securitate ale CNCAN.

Simularea transportului contaminanților principali din deșeurile care se vor depozita la DFDSMA in straturile geologice de sub depozit demonstrează ca, datorita caracteristicilor hidrogeologice ale amplasamentului Saligny, straturile de loess si argila se comporta ca o bariera naturala foarte eficienta împotriva eliberărilor de radionuclizi în acviferul principal al amplasamentului. Radionuclizii luați in considerare in aceasta analiza nu ajung in acvifer la concentrații mai mari decât limitele acceptate pentru apa potabila. Calculele au demonstrat ca valorile dozelor de radiații efective posibil a fi încasate de personalul expus profesional si de populație ca urmare a existentei depozitului sunt sub limitele impuse de CNCAN.

## CAPITOLUL III – DESCRIEREA LUCRARILOR EXISTENTE

### III. 01	Etape de dezvoltare – date privind evolutia zonei

- Asezare – Suprafata

Comuna Saligny are o suprafata de 34.646 mp, iar numarul de locuinte este de 788 conform Strategie Dezvoltare Locala/ Spatiala pentru actualizare Plan Urbanistic General Comuna Saligny, judet Constanta, fiind localizata in zona sud-estica a Romaniei, si in partea sud-est a orasului Cernavoda.  Comuna Saligny se afla in judetul Costanta, la o distanta de 70 km de Constanta, in imediata apropriere a DN22C, principala cale rutiera de tranzit a localitatii, care leaga comuna de orasul Cernavoda la vest si de mun. Constanta la est.

- Numar de locuitori

Conform  Strategia de Dezvoltare Locala/ Spatiala a Comunei Saligny, numarul de locuitori ai comunei Saligny la nivelul anului 2019 era de 2.340 persoane, repezentand 0,30% din totalul populatiei judetului Constanta si 0,99 % din totalul populatiei de la sate, din judetul Constanta in anul 2017. Conform Bazelor de date statistice publicate de Institutul National de Statistica, in anul 2021 populatia rezidenta in comuna Saligny este de 2.359 locuitori.

- Bilant demografic

In perioada 1966-1977 s-au inregistrat cresteri ale populatiei, in zona,  datorate in principal constructiei Canalului Dunare-Marea Neagra, intrucat in aceste localitati au fost amplasate si dezvoltate baze de productie ale canalului si tabere de cazare a fortei de munca. Dupa incheierea lucrarilor la canalul Dunare-Marea Neagra, populatia comunei a scazut continuu in perioada 1977-1998, dar a crescut cererea pentru constructia de locuinte pe loturi datorita disponibilizarii fortei de munca de la lucrarile Canalului Dunare – Marea Neagra, ce s-au orientat spre activitatile agricole.

Comuna Saligny a devenit Unitate Administrativ Teritoriala in anul 2004, la momentul in care aceasta s-a desprins de comuna Mircea Voda si a devenit U.A.T. sub denumirea Saligny, cu trei sate de componenta: Saligny (resedinta), Faclia si Stefan cel Mare.

Majoritatea locuitorilor sunt romani (96,01%). Pentru 3,75% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (95,88%). Pentru 3,75% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

- Mediul economic

Conform aceluiasi document mentionat anterior, Strategia de Dezvoltare Locala/Spatiala pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Saligny, populatia se ocupa in principal de cultivarea pamantului si cresterea animalelor. In ansamblu, principalele activitati agricole de pe teritoriul comunei si celorlalte localitati aferente, sunt culturi de cereale (grau, porumb, orz, ovaz, secara) si vita de vie. Se cresc animale de curte pentru consumul propriu (porcine), cabaline, pasari domestice dar si animale de pasune (ovine, bovine).

Activitatea economica nu este foarte reprezentativa, pe teritoriul comunei Saligny existand o fabrica de paine cu o capacitate de productie mica, o exploatare piscicola situata pe malul sudic al Canalului Dunare Marea-Neagra in dreptul localitatii Faclia, denumita "Balta Faclia", cunoscuta pentu capturi importante de biban, caras, stiuca s.a..

La nivelul comunei Saligny sunt identificate caracteristici pozitive privind potentialul economic, agricol si turistic al localitatii. Localitatea prezinta atuuri importante, din perspectiva strategiei mai sus mentionate, „in special relationat activitatii de la Centrala Electrica Cernavoda, dar si valorificarii energiei eoliene si resursei turistice”.

### III. 02	Incadrarea in localitate

Terenul propus pentru studiu este situat in extravilanul Comunei Saligny, judetul Constanta, pe limita de vest a U.A.T., invecinandu-se direct cu U.A.T. Cernavoda si zona Centralei Nucleare Cernavoda.

Terenurile din amplasamentul ce a generat documentatia urbanistica de tip P.U.Z., amplasament ce va fi reglementat in vederea introducerii in intravilan, au destinatia si categoria de folosinta a terenurilor, existenta: arabil, pasune, cai de comunicatii rutiere (drum), paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera. Terenurile anterior mentionate sunt libere de constructii si nu prezinta imprejmuri.

In zona de studiu P.U.Z. exista terenuri cu destinatia de arabil, pasuni, paduri, cai de comunicatie, dar si un poligon de tragere si o statie de pompare.

| Incadrarea zonei studiate in localitate Sursa – Google Maps; Prelucrari proprii | Limita amplasamentului si a zonei studiate |
| --- | --- |

Coordonatele STEREO 70 ale zonei studiate si ale terenului ce a generat PUZ, sunt prezentate in tabelele de mai jos (atasat documentatiei se regaseste si un fisier Excel cu aceste coordonate).

Coordonatele STEREO 70 ale zonei studiate PUZ (S=138,3889 ha)

| Coloana 1 |  | Coloana 2 |  | Coloana 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | X | Y | X | Y |
| 745473.9600 | 316597.6751 | 744999.0344 | 316973.8433 | 744240.4892 | 316915.5123 |
| 745466.5270 | 316591.7256 | 744993.4874 | 316980.9513 | 744238.3619 | 316945.9418 |
| 745457.7044 | 316582.7573 | 744565.8574 | 316630.9173 | 744232.3090 | 316964.8097 |
| 745448.9000 | 316570.9554 | 744565.0044 | 316634.5103 | 744222.6536 | 316978.6372 |
| 745441.6605 | 316561.2056 | 744555.7424 | 316698.7563 | 744206.3699 | 316992.1762 |
| 745438.5346 | 316556.9958 | 744541.7304 | 316720.7633 | 744188.5764 | 317006.2453 |
| 745431.0359 | 316546.0727 | 744518.7164 | 316745.7193 | 744229.3754 | 317066.8823 |
| 745422.9434 | 316528.7213 | 744480.0464 | 316787.6553 | 744031.1424 | 317222.0573 |
| 745417.3444 | 316509.9763 | 744457.5594 | 316817.3493 | 743969.3384 | 317270.4373 |
| 745412.4274 | 316491.6193 | 744438.7198 | 316841.0299 | 743932.9044 | 317220.2943 |
| 745407.6323 | 316475.8618 | 744436.5850 | 316841.1232 | 743928.9199 | 317221.6153 |
| 745402.9006 | 316461.9110 | 744425.1645 | 316841.6223 | 743913.7815 | 317251.2172 |
| 745397.8125 | 316447.8125 | 744420.3249 | 316837.9306 | 743919.7720 | 317292.4850 |
| 745392.5774 | 316433.0733 | 744414.1865 | 316834.3026 | 743927.0938 | 317336.0825 |
| 745387.7724 | 316418.5803 | 744410.8294 | 316829.8648 | 743932.3927 | 317363.9511 |
| 745382.2475 | 316401.7148 | 744407.4636 | 316824.6276 | 743999.0602 | 317454.0555 |
| 745376.4215 | 316386.9736 | 744404.2397 | 316818.1052 | 744005.0494 | 317450.6007 |
| 745369.7081 | 316370.2585 | 744398.9697 | 316805.9122 | 744024.6020 | 317477.8559 |
| 745362.8332 | 316353.8504 | 744389.4294 | 316805.4156 | 744002.1078 | 317497.1574 |
| 745354.1603 | 316340.0278 | 744381.3684 | 316806.0168 | 744043.7584 | 317535.1799 |
| 745345.7833 | 316325.4257 | 744376.1002 | 316806.8308 | 744046.0804 | 317532.7128 |
| 745336.4347 | 316296.6766 | 744370.3989 | 316807.8902 | 744051.8520 | 317537.6455 |
| 745327.8117 | 316284.9534 | 744365.5417 | 316807.9830 | 744049.9096 | 317540.0045 |
| 745316.8596 | 316272.7386 | 744360.2123 | 316806.2703 | 744076.8467 | 317564.2047 |
| 745309.7136 | 316259.5683 | 744355.1520 | 316802.3227 | 744110.4978 | 317594.6510 |
| 745304.2894 | 316245.3013 | 744350.3585 | 316797.0931 | 744107.1445 | 317598.0637 |
| 745301.5004 | 316230.1579 | 744345.7880 | 316791.1412 | 744156.7144 | 317645.4943 |
| 745298.6144 | 316217.2613 | 744356.0831 | 316786.2188 | 744186.8507 | 317659.5512 |
| 745284.0358 | 316194.2212 | 744327.6322 | 316752.4473 | 744196.1387 | 317673.1929 |
| 745275.5237 | 316183.3451 | 744323.4626 | 316747.4980 | 744217.4339 | 317662.1995 |
| 745266.8969 | 316171.7605 | 744298.7604 | 316718.1763 | 744233.0921 | 317698.1464 |
| 745261.2061 | 316159.8507 | 744320.6686 | 316694.6328 | 744254.4267 | 317748.2654 |
| 745259.5367 | 316153.6072 | 744321.9634 | 316681.8883 | 744271.6032 | 317781.6006 |
| 745256.4184 | 316139.9603 | 744323.5954 | 316679.4303 | 744296.5646 | 317806.4168 |
| 745254.3514 | 316128.9663 | 744328.6584 | 316667.8573 | 744356.3557 | 317862.1445 |
| 745252.4764 | 316117.8693 | 744334.6134 | 316663.5693 | 744359.4449 | 317893.5738 |
| 745250.7906 | 316106.7714 | 744336.7094 | 316645.6763 | 744363.0314 | 317930.0625 |
| 745249.2253 | 316095.6897 | 744341.2684 | 316641.6613 | 744396.4099 | 317959.6678 |
| 745247.3734 | 316084.9194 | 744350.2814 | 316602.6393 | 744490.8666 | 317977.2481 |
| 745244.1186 | 316077.6854 | 744355.1884 | 316603.5803 | 744572.4226 | 317992.4273 |
| 745240.1809 | 316077.0815 | 744359.5874 | 316594.8163 | 744582.5446 | 317985.6382 |
| 745234.4419 | 316081.2320 | 744362.2692 | 316586.3635 | 744586.0792 | 317983.2674 |
| 745229.3824 | 316089.0883 | 744352.1524 | 316582.4093 | 744647.9761 | 317941.7512 |
| 745224.2164 | 316098.8323 | 744352.6647 | 316580.2897 | 744658.8538 | 317934.4551 |
| 745218.8900 | 316108.7974 | 744361.8858 | 316531.0374 | 744728.1900 | 317887.9492 |
| 745212.9724 | 316117.8603 | 744374.5447 | 316472.4980 | 744749.9062 | 317915.6561 |
| 745204.0434 | 316122.9123 | 744392.2890 | 316407.4428 | 744753.3148 | 317912.2933 |
| 745196.3411 | 316119.2864 | 744397.7081 | 316396.4973 | 744781.4940 | 317884.4927 |
| 745189.8704 | 316184.1523 | 744377.9004 | 316376.3503 | 744821.1414 | 317854.9043 |
| 745190.5482 | 316267.1961 | 744354.9834 | 316410.0003 | 744875.8754 | 317829.1820 |
| 745190.2986 | 316351.3739 | 744344.7774 | 316422.3223 | 744930.2010 | 317824.6909 |
| 745184.5226 | 316393.0604 | 744349.1784 | 316426.1423 | 744936.2322 | 317791.3309 |
| 745199.2864 | 316402.4010 | 744312.1214 | 316462.6643 | 745150.8320 | 317831.0820 |
| 745207.7444 | 316408.0913 | 744324.0226 | 316478.1558 | 745161.5030 | 317802.8993 |
| 745219.3754 | 316418.2403 | 744331.2947 | 316474.8915 | 745175.3815 | 317766.1877 |
| 745229.3364 | 316430.5662 | 744333.6990 | 316473.9321 | 745194.2990 | 317746.1452 |
| 745237.4612 | 316443.8554 | 744342.7007 | 316476.3280 | 745210.3536 | 317729.0086 |
| 745244.6484 | 316457.8633 | 744348.4150 | 316483.9252 | 745229.3714 | 317710.1656 |
| 745252.9255 | 316471.0311 | 744349.5569 | 316491.7421 | 745243.6688 | 317692.0284 |
| 745253.6594 | 316472.7033 | 744345.5731 | 316512.0397 | 745258.4740 | 317670.2457 |
| 745263.6220 | 316494.7903 | 744341.3030 | 316548.2859 | 745269.8062 | 317649.9229 |
| 745274.1044 | 316517.3893 | 744334.5811 | 316579.2145 | 745279.3788 | 317632.3514 |
| 745284.9835 | 316542.0251 | 744322.5934 | 316636.7583 | 745285.2890 | 317612.3360 |
| 745284.9835 | 316542.0251 | 744310.6774 | 316665.7642 | 745284.6000 | 317592.5935 |
| 745296.6574 | 316564.0373 | 744293.2232 | 316689.0693 | 745281.0731 | 317572.6154 |
| 745293.1234 | 316565.9113 | 744240.5467 | 316719.3356 | 745280.3656 | 317548.1397 |
| 745159.9214 | 316716.3403 | 744246.3044 | 316733.7813 | 745284.7530 | 317501.8325 |
| 745168.6144 | 316725.4333 | 744279.9814 | 316733.8323 | 745288.9199 | 317465.1796 |
| 745173.4434 | 316730.4853 | 744286.2459 | 316733.3664 | 745294.3457 | 317433.2644 |
| 745177.5494 | 316734.4353 | 744306.5089 | 316745.0405 | 745300.8027 | 317405.7820 |
| 745184.8754 | 316741.4843 | 744338.2713 | 316787.2308 | 745308.3050 | 317371.8415 |
| 745189.5614 | 316745.9423 | 744337.6209 | 316788.4197 | 745300.7808 | 317356.8799 |
| 745187.1074 | 316749.1283 | 744334.5312 | 316794.0110 | 745292.8065 | 317334.0852 |
| 745177.7594 | 316762.3703 | 744331.8187 | 316800.2115 | 745292.8345 | 317316.3851 |
| 745168.6304 | 316774.8683 | 744329.5316 | 316805.3141 | 745293.7110 | 317307.2177 |
| 745159.8494 | 316787.3243 | 744325.9766 | 316810.5380 | 745298.3929 | 317258.2483 |
| 745149.1294 | 316800.2963 | 744323.0790 | 316814.1581 | 745300.6962 | 317236.9380 |
| 745137.9724 | 316811.9433 | 744318.6098 | 316818.6139 | 745300.6962 | 317236.9380 |
| 745127.0724 | 316824.3113 | 744313.3469 | 316822.6449 | 745300.6962 | 317236.9380 |
| 745116.1994 | 316837.1723 | 744307.5230 | 316826.4077 | 745305.1331 | 317221.0687 |
| 745114.0124 | 316839.7593 | 744301.9037 | 316830.2513 | 745314.7065 | 317198.4313 |
| 745105.6094 | 316850.3433 | 744295.9507 | 316834.3506 | 745327.0816 | 317179.7614 |
| 745104.1714 | 316852.2983 | 744289.9031 | 316838.7962 | 745338.2902 | 317162.0248 |
| 745095.8204 | 316862.8683 | 744284.5111 | 316843.8967 | 745349.7314 | 317148.4887 |
| 745084.9864 | 316875.1583 | 744279.6295 | 316849.4508 | 745357.1052 | 317139.1055 |
| 745073.3654 | 316886.8203 | 744274.6952 | 316855.4701 | 745362.7410 | 317109.0303 |
| 745066.1454 | 316894.5383 | 744270.0393 | 316861.7845 | 745372.7949 | 317045.6293 |
| 745062.6034 | 316898.3243 | 744265.6072 | 316868.0212 | 745392.2815 | 316947.2014 |
| 745052.0404 | 316910.4603 | 744261.7716 | 316874.8094 | 745410.5339 | 316855.7236 |
| 745041.1024 | 316923.3663 | 744257.8893 | 316881.4459 | 745420.9120 | 316789.7795 |
| 745031.0324 | 316935.5563 | 744250.7683 | 316893.9765 | 745425.8399 | 316773.8715 |
| 745021.1464 | 316947.2433 | 744247.3916 | 316899.7431 | 745468.7478 | 316637.4680 |
| 745010.7784 | 316959.5583 | 744243.6291 | 316905.5709 | 745473.3571 | 316602.2782 |
| 745010.3494 | 316960.0743 | 744239.4964 | 316910.7200 | 745473.9604 | 316597.6753 |
| 745000.7804 | 316971.6063 | 744237.5692 | 316912.7786 |  |  |

Coordonatele STEREO 70 ale zonei de reglementare PUZ (S=41,7 ha)

| Coloana 1 |  | Coloana 2 |  | Coloana 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | X | Y | X | Y |
| 744650.2731 | 317940.2105 | 745430.2712 | 316585.9622 | 744358.7141 | 317267.7920 |
| 744646.3606 | 317920.4466 | 745382.9432 | 316570.7239 | 744382.6663 | 317386.6449 |
| 745044.6480 | 317524.8110 | 745297.9052 | 316595.7123 | 744374.8552 | 317432.3040 |
| 744888.1904 | 317367.3047 | 745164.5254 | 316764.1591 | 744355.9646 | 317474.5994 |
| 744957.9635 | 317298.1260 | 745134.9180 | 316799.7923 | 744336.4725 | 317498.2069 |
| 744916.0512 | 317256.2102 | 744910.5834 | 317057.1972 | 744319.9207 | 317514.6612 |
| 744915.4080 | 317133.3348 | 744881.8427 | 317133.1456 | 744319.8788 | 317528.8031 |
| 744935.8878 | 317079.2506 | 744881.4717 | 317188.6834 | 744558.2746 | 317768.6223 |
| 745160.2224 | 316821.8456 | 744842.8059 | 317227.3491 | 744550.4777 | 317793.9258 |
| 745190.8405 | 316784.9960 | 744825.8354 | 317231.7425 | 744386.0743 | 317825.6400 |
| 745324.2204 | 316616.5492 | 744808.8648 | 317227.3491 | 744356.8577 | 317867.2515 |
| 745372.0838 | 316602.4845 | 744769.6501 | 317188.1344 | 744363.0314 | 317930.0625 |
| 745418.7301 | 316618.4335 | 744630.1286 | 317141.0191 | 744396.4099 | 317959.6678 |
| 745471.3816 | 316617.3496 | 744512.1752 | 317229.3562 | 744567.0642 | 318020.8652 |
| 745473.3571 | 316602.2782 | 744486.4347 | 317230.6271 | 744588.3867 | 318017.3951 |
| 745473.9604 | 316597.6753 | 744464.1798 | 317217.6640 | 744604.1124 | 318011.2969 |
| 745466.5270 | 316591.7256 | 744415.8960 | 317111.6447 | 744646.3913 | 317982.3953 |
| 745460.5416 | 316585.6413 | 744305.3042 | 317160.6379 | 744655.6624 | 317967.4341 |

### III. 03	Elemente ale cadrului natural

### III. 03.1 Relieful

Din punct de vedere morfologic amplasamentul este situat pe dealul Bogdaproste sau dealul lui Cristian, care face parte din marea unitate morfologica Podisul Dobrogei de Sud, cu subunitatea Podisul Medgidiei. Aceasta unitate este caracterizata de dealuri intens fragmentate si vai cu talvegul plat.

Podisul Dobrogei

Amplasamentul apartine zonei marginale dunarene, caracterizata prin terase de abraziune lacustra si fluviatila, formata dintr-o serie de nivele cu altitudini cuprinse intre 15 si 100 de metri.

Dealul Cristian in zona in care este propus a fi amplasat proiectat DFDSMA are o cota maxima de 69.69 m dMN (metri deasupra Marii Negre). Culmea dealului este orientata pe directia NV-SE. Baza versantului sudic are cota minima de 10m dMN. Versantul nordic coboara in Valea Cismelei pana la altitudinea de 20m dMN. Ambii versanti au pante similare, variind de la 2-3o in partea de sus pana la 11-14o in zonele abrupte.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul amplasament este denivelat si urmeaza linia reliefului din zona.

În zona, relieful este constituit din 2 (două) nivele principale. Un nivel cu altitudini reduse, reprezentat de luncă a văii Carasu 10 – 20 m, un nivel ce cuprinde zona de racord între unitatile morfologice, 20 – 35 m și nivelul superior 35 – 55 m.

Sectorul inferior al unor văi se lărgește mult sub formă de golfuri ce debușează în valea Dunării.

Pe amplasamentul cercetat, nu se semnaleaza fenomene de alunecare sau prabusire care sa pericliteze stabilitatea viitoarelor constructii.

### III.03.2 Reteaua hidrografica

Reteaua hidrografica a judetului Constanta este formata din cursuri de apa cu debit mare (fluviul Dunarea pe o lungime de 137 km), rauri scurte din partea de nord ce seaca in anotimpul cald (raul Carasu),  artere hidrografice ce se indreapta spre Dunare (raul Topolog), sau spre Marea Neagra (raul Casimcea, paraul Nuntasi, paraul Corbu). Cursurile de apa se incadreaza atat in bazinul hidrografic al Dunarii, cat si in cel al Marii Negre. Datorita climatului arid, debitele cursurilor de apa sunt reduse, majoritatea cursurilor mici de apa avand un caracter temporar.

Fluviul Dunarea – Bratul Dunarea Veche, Canalul Dunare-Marea Neagra, balta Tibrin si raul Tibrin sunt apele de suprafata cu caracter permanent, din apropierea PUZ studiat, amplasate la urmatoarele distante:

- aprox. 3,3 km fata de fluviul Dunarea – Bratul Dunarea Veche;;

- aprox. 160 m fata de Canalul Dunare-Marea Neagra

- aprox. 6 km fata de balta Tibrin si raul Tibrin.

Amplasamentul Saligny este marginit pe laturile de vest si de sud de Fluviul Dunarea si Canalul Dunare Marea Neagra. Dunarea Veche se afla la cca. 4 km de amplasamentul Saligny, sensul sau de curgere in aceasta zona fiind de la Sud spre Nord.

Fluviul Dunarea are cel mai important rol in hidrogeologia amplasamentului Saligny datorita conexiunii sale directe cu principalul acvifer al zonei Cernavoda, acviferul Berriasian-Valanginian, a carui dinamica este data de variatiile cotei fluviului. Nivelul apei in Dunare este la randul lui determinat de regimul de precipitatii din Europa. El este ridicat in anotimpurile bogate in precipitatii cand poate atinge cote de +12.00 si chiar 14.00 mdMN dar scade in perioadele sarace in precipitatii cand poate ajunge chiar la cote mai mici de +4.00 m dMN.

Mentinerea Canalului din aval de stavilar si ecluza (Biefurile 2 si 3) la nivel constant pentru asigurarea navigatiei si a alimentarii cu apa a CNE Cernavoda exclude riscul de inundare a zoanei analizate in cadrul PUZ.

Balta Tibrin se acumuleaza in spatele unui mic baraj, pe paraul Tibrin. Se afla la de nord de perimetrul studiat, la aprox. 6 km de amplasamentul studiat in cadrul PUZ . Apa din Balta Tibrin este folosita in prezent pentru irigatii si pescuit.

Conform Planului de management actualizat al fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, Spatiului hidrografic Dobrogea si apelor costiere zona amplasamentului PUZ studiat se suprapune cu 2 corpuri de apa: RODL06 Platforma Valaha (corp de ape subterane transfrontier cu Bulgaria) si RODL10 Dobrogea de Sud.

|  | (Sursa: Planul de management actualizat al Fluviului Dunarea, Deltei Dunarii, spatiului hidrografic Dobrogea si apelor costiere ) |
| --- | --- |

Zona aferenta PUZ studiat nu este strabatuta de nici un curs de apa de suprafata cu caracter permanent.

### III.03.3 Clima

Dobrogea de Sud este caracterizata de un climat specific de natura continentala, caracterizat de precipitatii reduse in comparatie cu restul tarii. Comuna Saligny se afla in zona I de ariditate, cu o medie multianuala a precipitatiilor de 400 – 500 mm si cu amplitudini termice de 68oC.

Circulatia aerului predominanta este pe directia N-S datorita culoarului format de Dunare. Fluviul este responsabil si de numarul mare de zile cu ceata si de briza din anotimpul cald.

In sezonul rece apar frecvent perioade cu temperaturi ridicate, ce conduc la topirea zapezii, rezultand astfel scaderea numarului mediu multianual de zile cu zapada la aproximativ 30.

Analizand datele masurate in zona Cernavoda cu privire la regimul termic se pot trage urmatoarele concluzii:

- media multianuala a temperaturii este de 11,2oC mai ridicata in comparatie cu restul tarii;

- luna ianuarie este cea mai rece cu singura medie lunara negativa (- 0,2oC), luna iulie mai calda, cu mentiunea ca maxima absoluta este inregistrata in luna august;

- in sezoanele de tranzitie (primavara si toamna) apar variatiile mari ale temperaturilor medii lunare;

- amplitudinea medie anuala este la Cernavoda de 23,2oC.

- amplitudinea absoluta este de 66,8oC inregistrata la Cernavoda.

Umiditatea relativa in zona Dobrogei de Sud este mare in luna ianuarie de aproximativ 88%, dupa care incepe sa scada pana in luna iulie cand atinge un minim de 69%. Incepand cu luna august aceasta incepe sa creasca pana in decembrie – ianuarie.

Aceeasi situatie o intalnim si la Saligny unde umiditatea relativa este peste 80% din octombrie pana in februarie, pentru ca in anotimpul cald sa scada.

In ceea ce priveste umiditatea absoluta si tensiunea vaporilor, se stie ca acestea sunt direct proportionale cu temperatura, inregistrandu-se o minima in timpul iernii si o maxima vara.

In urma ceea ce priveste regimului pluviometric concluziile sunt:

- media multianuala a precipitatiilor este in jurul valorii de 450 mm/an, cu un maxim de 830 mm/an atins in 1966;

- cantitatea maxima de precipitatii cazute in 24 ore, este de 103,5 mm inregistrata in anul 1933;

- numarul de zile cu precipitatii este de aproximativ 100;

- cantitatile maxime de precipitatii cad in lunile de vara;

- precipitatiile in lunile iernii sunt mixte, dar predomina cele solide;

- luna februarie inregistreaza cele mai ridicate valori ale stratului de zapada;

- cea mai lunga durata a stratului de zapada fost din 19 ianuarie pana in 7 martie si s-a inregistrat la Cernavoda;

- grosimea maxima absoluta a stratului de zapada fost de 136 cm fiind inregistrat la Cernavoda in 1954, ca urmare a unui viscol.

Prin masurarea in reteaua sinoptica a vitezei si frecventei vantului la 10 m fata de sol, se determina circulatia aerului. Fenomenul de deplasare a aerului pe orizontala se numeste vant.

Cand viteza aerului depaseste 15 m/sec, se considera ca vantul este tare.

Din datele prezentate s-a calculat in zona Cernavoda o viteza medie anuala a vantului de 4m/sec.

Din studiul seriilor de valori inregistrate s-a constatat ca:

- in lunile sezonului rece, valorile medii lunare sunt mai mari, in comparatie cu sezonul cald;

- vitezele medii lunare sunt mai mari in tot cursul anului pentru vantul ce bate in sectorul cuprins intre N si SE;

- viteza vantului cuprinsa in intervalul 2 – 6 m/sec are o frecventa medie anuala de 44,5 %;

- viteza vantului cuprinsa in intervalul 0 – 2 m/sec are o frecventa medie anuala de aproximativ 35,5 %;

- pentru intervalul de viteze cuprins intre 16 – 20 m/sec, frecventa medie anuala este foarte redusa, de aproximativ 0,1%;

- pentru perioada rece a anului se constata o crestere a frecventei mediei lunare la peste 6 m/sec, cu o maxima de 19 m/sec in ziua de 10 decembrie 1991 la ora 13.

Viteza maxima absoluta inregistrata la statia meteo Cernavoda este de 35 m/sec.

Dintre fenomenele meteo cele mai importante sunt: ceata chiciura, polei, viscolul si grindina.

Ceata, fenomen frecvent intalnit in zonele adiacente marilor acumulari de ape este prezent la Cernavoda cu un numar mediu anual de zile cu ceata in jur de 47 si un maxim de 87 zile. De asemenea fenomenul este mai frecvent in perioada rece a anului.

Chiciura, fenomen exclusiv hibernal, apare la Cernavoda in medie anuala de 5,9 zile, cu un maxim de 17 zile, cel mai frecvent aparand in lunile decembrie si ianuarie. Poleiul apare la Cernavoda cu o medie anuala de peste 5,5 zile si un numar maxim de 14 zile. Viscolul are o frecventa redusa in zona producandu-se cu o frecventa medie anuala de 2,2 zile si un maxim de 9 zile.

Grindina este de asemenea un fenomen rar intalnit in zona, numarul mediu anual de zile fiind de 0,9 iar cel maxim de 2 zile.

In ceea ce priveste fenomenele meteo care pot aparea in zona amplasamentelor, mentionam:

- Orajele sunt fenomenul de producere a descarcarilor electrice in atmosfera, insotite de efecte luminoase si acustice.

- Vantul tare este fenomenul meteo de deplasare a aerului pe orizontala cu viteza de cel putin 15m/sec.

- Vijeliile sunt fenomene asociate trecerii unor fronturi reci, fiind caracterizate de intensificari puternice si de scurta durata ale vantului. Dupa manifestarea fenomenului de obicei apar scaderi bruste de temperatura. Este un fenomen rar in zona.

- Transportul de praf se manifesta prin ridicarea particulelor fine de pe sol si transportul lor in atmosfera sub actiunea vantului. Perioada de timp in care particulele raman in suspensie variaza functie de dimensiunile acestora si de viteza vantului. In zona fenomenul este rar intalnit.

- Un alt fenomen meteo sever este seceta, caracterizat de deficitul pronuntat de precipitatii. Conform criteriului lui Hellman se considera a fi perioada secetoasa intervalul de 10 zile consecutive fara ploaie in sezonul cald, respectiv 14 zile consecutive fara precipitatii in sezonul rece. Din inregistrarile efectuate in zona reiese ca numarul maxim de zile fara precipitatii depaseste 135 zile.

Conform inregistrarilor reiese faptul ca aria studiata face parte din zona I-a de ariditate, fiind regiunea cu cea mai severa seceta din tara.

### III.03.4 Biodiversitate

Zona analizata este reprezentata de suprafata aferenta obiectivului precum si de suprafetele de teren din vecinatate.

Zona studiata PUZ este amplasata in afara ariilor naturale protejate. Distantele cele mai mici, masurate in linie dreapta pana la cele mai apropiate arii protejate sunt:

-	La aproximativ 2,03 km fata de limita ROSPA0039 Dunare- Ostroave;

-	La aproximativ 3,00 km fata de limita ROSCI0022 Canaralele Dunarii;

-	La aproximativ 3.74 km fata de Monument al Naturii Locul fosilifer Cernavoda

Pozitionarea zonei studiate PUZ  fata de ariile naturale protejate (Sursa: Global Mapper)

In privinta distantelor masurate in linie dreapta de la obiectul de investitie ce a generat PUZ – DFDSMA - pana la cele mai apropiate arii protejate, acestea sunt:

- La aproximativ 2,5 km față de limita ROSPA0039 Dunăre- Ostroave;

- La aproximativ 3,5 km față de limita ROSCI0022 Canaralele Dunării;

- La aproximativ 7,5 km față de limita ROSCI0412 Ivrinezu;

- La aproximativ 9,7 km față de limita ROSPA0002 Allah Bair- Capidava.

Poziționarea DFDSMA  fata de ariile naturale protejate (Sursa: Global Mapper)

Suprafata analizata este caracterizata de prezenta culturilor agricole de grau, floarea soarelui, dar si a zonelor cu vegetatie arbustiva si arborescenta.

In urma verificarii amplasamentului propus nu au fost identificate raritati floristice sau taxoni inclusi in anexele la O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vegetatia stepica – este corespunzatoare stepei secundare degradate, invadata de elemente ruderale (instalate in urma presiunii antropice - pasunat) si mai putin segetale (migrate din culturile agricole) care indica stadiul degradativ al fitocenozelor.

Fauna de nevertebrate este reprezentata in zona analizata de cateva specii de ortoptere, coleoptere, heteroptere si lepidoptere caracteristice terenurilor arabile si pajistilor.

Ortopterele sunt o componenta importanta a biodiversitatii din pajisti, ele constituind de asemenea o sursa importanta de hrana pentru alte grupe de animale cum sunt reptilele si pasarile.

Nu au fost identificate pe teren specii de nevertebrate protejate in cadrul retelei Natura 2000. Habitatele antropizate prezente in zona nu sunt specifice pentru coleopterele si lepidopterele protejate din Dobrogea.

Compozitia avifaunei din zona de studiu este caracterizata de dominanta speciilor de pasari tolerante la activitatile umane, cu preferinte alimentare laxe. Rapitoarele diurne si nocturne de asemenea pot ajunge pe amplasament pentru hranire, dar mai des acestea pot fi observate primavara si toamna in pasaj, zburand la inaltimi mari solitar sau in grupuri.

Pe amplasament nu sunt acumulari de apa, cursuri permanente sau temporare de apa si ca urmare fauna de pesti si amfibieni este absenta.

Dintre reptile, a putut fi observata pe amplasament specia Testudo graeca.

Fauna de mamifere din zona studiata, din punct de vedere al bogatiei specifice este saraca.

### III.03.5 Radioactivitatea naturala

Radioactivitatea naturala a mediului inconjurator este sursa majora de iradiere interna si externa a organismului uman. Radioactivitatea naturala este determinata de prezenta in aer, apa, sol, vegetatie, organisme animale a substantelor radioactive de origine terestra, existente in mod natural din cele mai vechi timpuri, la care se adauga radiatia cosmica. Expunerea naturala de referinta este de 2.4 mSv/an, admisa la nivel international. Cele doua componente ale expunerii naturale sunt: expunerea externa, 0.85 mSv/an si expunerea interna, 1.55 mSv/an. Factorul principal si constant de iradiere a organismului uman il constituie prezenta in atmosfera libera a gazelor radioactive Radon (Rn-220) si Toron (Rn-222), precum si a descendentilor acestora.

Ca si in anii anteriori, radionuclidul artificial prezent in mediu a fost Cs-137 (identificat in probele de depuneri atmosferice, ape brute, vegetatii spontane, soluri necultivate si arabile). Acesta a fost eliberat in atmosfera in timpul accidentului de la Cernobil, s-a depus pe sol si rezida in acesta inca din anul 1986.

Masuratorile beta globale si gama spectrometrice au pus in evidenta prezenta radionuclidul artificial Ruteniu-106 pe teritoriul Romaniei, in perioada 29 septembrie - 3 octombrie 2017. Acesta a fost identificat in probe de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice si precipitatii, apa de suprafata si vegetatie spontana. Nivelul concentratiei acestuia nu a pus in pericol sanatatea populatiei sau mediul.

Programul standard si programul suplimentar/special de supraveghere in zona de influenta a CNE Cernavoda au avut ca scop principal estimarea, pe baza masuratorilor, a expunerii suplimentare a populatiei ca urmare a functionarii obiectivului nuclear. Analizele efectuate releva faptul ca in mediu nu se observa prezenta unor radionuclizi artificiali gama emitatori avand ca sursa emisii de la centrala nuclearo-electrica.

Un radionuclid de interes este tritiul, detectat in probe de precipitatii, ape potabile si ape de suprafata. Tritiul (H-3) este un izotop instabil al Hidrogenului, beta emitator (energia medie a radiatiilor beta emise este de 5.7 keV si energia maxima de 18.6 keV) cu timp de injumatatire fizic de 12.3 ani si timp de  injumatatire  biologic de 10 zile.

Tritiul exista in mediu ca radionuclid natural. Acesta se formeaza in atmosfera inalta, prin integratiile radiatiei cosmice cu elemente din straturile superioare ale atmosferei.

Ca radionuclid artificial, H-3 este prezent in mediu ca urmare a functionarii centralelor nuclearo-electrice, fiind unul din produsii de activare rezultati in procesele nucleare.

Principalele cai de expunere la tritiu sunt incorporarea de apa tritiata prin ingestie si prin inhalare/absorbtie prin piele si incorporarea de tritiu legat organic prin ingestia de hrana.

Expunerea suplimentara a populatiei din zona ca urmare a functionarii CNE Cernavoda este nesemnificativa comparativ cu expunerea naturala si conforme cu reglementarile nationale si internationale privind expunerea populatiei ca urmare a practicilor nucleare.

Monitorizarea radioactivitatii aerului este calea cea mai rapida de identificare a prezentei radionuclizilor naturali si artificiali in atmosfera, peste limitele fondului natural de radiatii.

Conform Raportului judetean privind starea mediului in anul 2019, sunt efectuate determinari ale debitului dozei gama in aer, determinari beta globale si gama spectrometrice asupra aerosolilor atmosferici, precum si asupra depunerilor atmosferice totale (umede si uscate).

Debitul dozei gama absorbite in aer

Determinarea debitului dozei gama se realizeaza continuu cu ajutorul statiilor automate de determinare a debitului dozei gama ambientala, valorile obtinute dau o prima indicatie asupra radioactivitatii din atmosfera. Acestea sunt alcatuite din doi detector Geiger Muller, care masoara si mediaza echivalentul debitului dozei gama din 10 in 10 secunde. In judetul Constanta exista 27 statii automate, 23 fiind amplasate in jurul CNE Cernavoda si cate una in localitatile Constanta, Mangalia, Mihail Kogalniceanu si Medgidia.

Debitul dozei gama s-a situat in limita de variatie a fondului natural. La SSRM Cernavoda valorile debitului dozei gama au variat in intervalul 0.05-0.16 μSv/h, media anuala fiind 0.099 μSv/h.

Evolutia debitului dozei gama, inregistrata in ultimii ani la SSRM Constanta si Cernavoda, este prezentata in figura de mai jos.

(Sursa: Raportul Judetean privind starea mediului, anul 2019, Cap.IX. Radioactivitatea mediului)

Aerosoli atmosferici

Procedura de determinare a radioactivitatii atmosferei consta in aspirarea pe filtre a aerosolilor atmosferici si masurarea activitatii filtrelor la diferite intervale de timp. Volumele de aer aspirate sunt de 25-30 mc, iar intervalele de aspiratie de 5 ore. In cazul statiilor cu program continuu, aspirarile se efectueaza in intervalele orare : 02 - 07(03 – 08, ora de vara), 08 - 13 (09 - 14 ora de vara), 14 - 19 (15 - 20 ora de vara) si 20 - 01(21 - 02 ora de vara).

Numarul total al analizelor beta globale efectuate in anul 2019 la SSRM Constanta, pe filtrele de aerosoli atmosferici, a fost de 5832, iar la SSRM Cernavoda de 5743. Rezultatele

masuratorilor beta globale imediate ale radioactivitatii aerosolilor atmosferici in anul 2019, mediate lunar pe intervale de aspiratie, sunt prezentate in figura de mai jos. Media anuala a fost de 1.68 Bq/mc la SSRM Constanta si de 3.52 Bq/mc la SSRM Cernavoda.

(Sursa: Raportul Judetean privind starea mediului, anul 2019, Cap.IX. Radioactivitatea mediului)

Evolutia activitatii medii beta globale la masurare imediata a probelor de aerosoli atmosferici, in perioada 2010 – 2019, la SSRM Constanta si Cernavoda este prezentata in figura de mai jos:

(Sursa: Raportul Judetean privind starea mediului, anul 2019, Cap.IX. Radioactivitatea mediului)

Concentratiile descendentilor gazelor radioactive Radon (Rn-220) si Toron (Rn-222) in atmosfera libera (stratul superficial de aer, 2 m inaltime de la sol) sunt calculate la SSRM prin aplicarea unei metode care presupune filtrarea aerului si masurarea beta globala a filtrelor la anumite intervale de timp de la incetarea aspiratiei. Radonul si Toronul sunt produsi de filiatie ai U-238 si Th-232, aflati in stare gazoasa. Ei ajung in atmosfera in urma difuziei din sol si roci, unde sunt supusi fenomenelor de dispersie atmosferica.

Concentratiile de Rn-220 si Rn-222 in atmosfera variaza sezonier, depinzand de conditiile meteorologice care influenteaza atat viteza de emanatie a gazelor din sol, cat si dilutia/dispersia acestora in atmosfera. Dispersia radonului si toronului in atmosfera este puternic influentata de variatia diurna a curentilor de aer (figurile IX.8. si IX.9. de mai jos). Astfel, cele mai mari concentratii in atmosfera se inregistreaza in perioada de noapte, in intervalele de aspiratie 20 - 01 si, respectiv 02 - 07, valorile maxime fiind atinse spre dimineata, cand apare o perioada de acalmie a curentilor de aer. Odata cu cresterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curentii de convectie, care contribuie la dispersia radonului si toronului acumulat peste noapte in paturile inferioare ale atmosferei. Valorile minime s-au inregistrat in intervalul de aspiratie 14-19.

In anul 2019, concentratiile Radonului au variat in intervalul 0.273 – 27.486 Bq/mc la SSRM Constanta si 0.674 – 55.864 Bq/mc la SSRM Cernavoda, maximele s-au inregistrat in data de 16.11.2019, pe intervalul de aspiratie 02-07 la SSRM Constanta, respectiv in data de 09.12.2019, pe intervalul 02-07 la SSRM Cernavoda. Concentratiile Toronului au variat in intervalul 0.008- 0.886 Bq/mc la SSRM Constanta si 0.031 - 2.55 Bq/mc la SSRM Cernavoda; maximele s-au inregistrat in data de 08.11.2019, in perioada de aspiratie 02-07 in Constanta, respectiv data de 18.10.2019, pe intervalul 02-07 in Cernavoda.

(Sursa: Raportul Judetean privind starea mediului, anul 2019, Cap.IX. Radioactivitatea mediului)

Radioactivitatea artificiala a aerosolilor atmosferici se determina prin masuratori beta globale ale filtrelor aspirate, dupa 5 zile de la prelevare. Variatia mediei anuale a activitatii beta globale artificiale inregistrate la SSRM Constanta este reprezentata grafic, pe intervale de aspiratie in figura urmatoare. Valorile obtinute la SSRM Cernavoda nu au fost reprezentate grafic deoarece majoritatea acestora s-au situat sub limita de detectie a aparaturii si metodei utilizate. Valorile semnificative au variat in intervalul 0.011-0.016 Bq/mc.

(Sursa: Raportul Judetean privind starea mediului, anul 2019, Cap.IX. Radioactivitatea mediului)

Filtrele aspirate si masurate beta global la SSRM Constanta, Cernavoda, Galati, Buzau, Tulcea, Sfantu Gheorghe au fost cumulate lunar si masurate gama spectrometric la SSRM Constanta . In urma analizelor gama spectrometrice efectuate in cursul anului 2019, s-a pus in evidenta prezenta radionuclizilor naturali Be-7, K-40, precum si a unor radionuclizi din seriile radioactive naturale.

Un radionuclid de interes detectat a fost Be-7, care este natural si se formeaza in straturile superioare ale atmosferei terestre. El s-a aflat in concentratii relativ mari in atmosfera (0.370-8.825 mBq/mc) si a fost determinat in toate probele masurate.

(Sursa: Raportul Judetean privind starea mediului, anul 2019, Cap.IX. Radioactivitatea mediului)

Radionuclizi artificiali nu au fost determinati in nicio proba de aerosoli atmosferici.

### III.03.6 Riscurile naturale

Riscul este estimarea matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si pagube materiale pe o perioada de referinta si intr-o zona data, pentru un anumit tip de dezastru. Riscul

este definit ca produs intre probabilitatea de producere a fenomenului generator de pierderi umane/pagube materiale si valoarea pagubelor produse.

Riscurile pot fi clasificate:

-	naturale

-	tehnologice

-	biologice

Avand in vedere ca ne aflam la prezentarea analizei situatiei existente a elementelor cadrului natural, se vor prezenta riscurile naturale ce pot aparea in cadrul zonei studiate PUZ.

Astfel ca, riscurile naturale se refera la evenimente in cadrul carora parametrii de stare se pot manifesta in limite variabile de la normal catre pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, in cauza ploi si ninsori abundente, variatii de temperatura - inghet, seceta, canicula - furtuni si fenomene distructive de origine geologica, respectiv cutremure, alunecari si prabusiri de teren.

In ultima perioada s-a constatat o crestere ingrijoratoare, atat in lume, cat si in Romania, a manifestarii riscurilor naturale si in special a inundatiilor, alunecarilor si prabusirilor de teren, fapt ce a condus la pierderi de vieti omenesti, precum si pagube materiale importante.

Schema riscuri naturale

Desi aparitia celor mai multe riscuri naturale nu poate fi impiedicata, efectele acestora pot fi reduse printr-o gestionare corecta a situatiei la nivel local, regional, central.

Prin riscuri naturale se intelege si alunecari de teren, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea,

delimitate pe fiecare judet prin hotarare a consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

Un risc natural care nu este foarte des intalnit dar care poate avea consecinte nedorite este cutremurul.

Cutremurele de magnitudini variabile sunt destul de frecvente in lume. Cele mai multe sunt de intensitati mici, neperceptibile fara instrumentar special. Cutremurele mari, pot prezenta un risc semnificativ asupra structurii si lucrarilor de constructii. Timpul mediu intre cutremurele mari este adesea masurat in zeci sau sute de ani.

Seismic, zona apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata. Totusi, amplasamentul este situat intr-un teritoriu de calm seismic, in afara zonelor active. Aceasta regiune poate fi afectata numai de evenimente care au loc la cca. 150 – 200 km distanta.

Perioadele de revenire din Vrancea sunt de 6 ani pentru M = 6, de 30 de ani pentru M = 7 si de 120 ani pentru M = 7,5.

Conform normativului P100-1/2013 amplasamentul se incadreaza in zona seismica caracterizata de ag=0.20g si perioada de colt Tc=0,70s.

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani (Sursa: Normativ P100-1/2013, Fig. 3.1)

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt),

TC a spectrului de raspuns (Sursa: Normativ P100-1/2013, Fig. 3.2)

Conform codului de proiectare CR 1-1-3 din 2012 amplasamentul se incadreaza intr-o zona avand incarcarea caracteristica din zapada la sol s0,k=2,00 kN/m2.

(Sursa: Studiu geotehnic intocmit pentru PUZ DFDSMA)

Conform codului de proiectare CR 1-1-4 din 2012 amplasamentul se incadreaza intr-o zona cu valoarea fundamentala a vitezei de referinta a vantului qb=0,50 kN/m2.

(Sursa: Studiu geotehnic intocmit pentru PUZ DFDSMA)

Adancimea de inghet conform NP 112-2014 privind proiectarea fundatiilor de suprafata si conform STAS 6054/77 – zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet, in zona analizata, se situeaza la – 0,90 m.

(Sursa: Studiu geotehnic intocmit pentru PUZ DFDSMA)

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului National, Sectiunea V – Zone de risc natural, potentialul de producere a alunecarilor de teren este mediu cu o probabilitate de alunecare redusa.

(Sursa: PATN, Sect. V  - Zone de risc natural, anexa nr. 4)

Fenomenele meteorologice extreme, in contextul actual al schimbarilor climatice pot aparea mai frecvent in ultima perioada de timp.

In zona nu se semnaleaza fenomene fizico-geologice active (alunecari sau prabusiri) care sa pericliteze stabilitatea constructiilor.

### III.03.7 Patrimoniu cultural si arheologic

Conform Ministerul Culturii, Repertoriul Arheologic National (RAN), in Saligny exista o Asezarea paleolitica la marginea de E a satului Saligny, marginea de V a satului Faclia, vis-a-vis de cantonul CFR 176,  locuire civila, asezare deschisa, Paleolitic.

### III.03.8 Peisaj

Peisajul in zona DFDSMA este caracterizat printr-o morfologie plana si vegetatie specifica zonei stepice, cu tufarisuri.

### III. 04	Circulatia

- Transport rutier

Comuna Saligny se afla pe traseul drumului european E81 (DN 22C) pe relatia Constanta-Cernavoda, la 2 km distanta de autostrada A2 – „Autostrada Soarelui”. Lungimea totala a drumurilor publice existente este de 26 km, din care 8,9 km drumuri pietruite si 17,1 km de drumuri de pamant. Comuna dispune de retea de circulatie si transport de persoane si marfuri dezvoltate si diversificate (rutier, feroviar, naval) asigurand conditii satisfacatoare pentru relatiile de circulatie si transport.

- Transportul feroviar

In comuna Saligny exista o statie C.F.R. pe calea ferata principala Bucuresti – Constanta, in care opresc doar trenuri personal.

- Transportul naval

Comuna este traversata la Sud de Canalul Dunare – Marea Neagra, ce scurteaza cu 400 km ruta navelor care vin din Marea Neagra spre porturile dunarene din Europa Centrala. In plus, prin darea in folosinta a Canalului Rin – Main – Dunare in 1992, este asigurata legatura directa pe apa dintre portul Constanta si porturile din Marea Nordului.

- Terenuri ce au generat PUZ DFDSMA

La momentul actual, conform situatiei existente in teren, amplasamentul ce a generat documentatia urbanistica de tip P.U.Z. nu are acces direct catre cai de comunicatie principale, importante, drumuri judetene sau drumuri nationale, dar are acces la acestea prin drumurile de exploatare din zona de vest a extravilanului comunei Saligny.

### III. 05	Ocuparea terenurilor

- Conform cu Strategia de Dezvoltare Locala/Spatiala pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Saligny.

In anul 2014 fondul funciar agricol din comuna Saligny reprezinta 83% din suprafata totala, ponderea cea mai mare parte fiind reprezentata de suprafata arabila, urmata de suprafata ocupata de paduri.

Comuna Saligny are o economie agrara, iar in structura suprafetei cultivate, cele mai mari ponderi le detin culturile de cereale, floarea soarelui si fasole. Activitatea agricola este reprezentata de cultivarea pamantului si zootehnie.

Ponderea suprafetelor in functie de destinatie in Saligny- 2014 (Sursa – Strategia de Dezvoltare Locala/Spatiala pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Saligny)

- Situatia actuala teren ce a generat PUZ DFDSMA.

In prezent, amplasamentul ce a generat PUZ (terenurile ce urmeaza a fi reglementate si introduse in intravilan) sunt libere de constructii si nu prezinta imprejmuiri.

In zona studiata in cadrul P.U.Z. exista un poligon de tragere amenajat si o statie de pompare.

### III. 06	Echiparea edilitara

In zona studiata nu exista retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, retele de telecomunicatii etc.), zona studiata fiind amplasata in extravilanul comunei Saligny.

Racordarea viitoarelor imobile la retelele de utilitati se va realiza in baza avizelor si in functie de raspunsul si mentiunile institutiilor avizatoare ce detin retele in zona.

### III. 07	Activitati desfasurate

Folosinta actuala a terenurilor conform Certificatului de Urbanism este arabil, pasune, cai de comunicatie rutiere (drum), paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, neproductiv. Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate este de terenuri destinatei agricola (TDA), terenuri cu destinatie forestiera (TDF), terenuri cu destinatii speciale (TDS), activitatile ce se desfasoara pe aceste terenuri in prezent fiind conforme cu folosinta actuala a acestora.

### III.08	Constructii hidrotehnice

In zona studiata PUZ nu exista constructii hidrotehnice.

### III. 09	 Probleme de mediu

Conform Studiului de Fundamentare de Mediu, pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara, tehnologica si de gospodarie comunala s-au identificat toate sursele si obiectivele care necesita zone de protectie conform legislatiei in vigoare, si au rezultat urmatoarele:

- Cursuri de apa de suprafata – nu este cazul, pe amplasamentul PUZ nu au fost identificate cursuri de apa de suprafata. Cel mai apropiat curs de apa este Canalul Dunare – Marea Neagra, amplasat la peste 160 m de zona studiata P.U.Z., a carei zona de protectie este reprezentata de terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a amprizei canalului, pe o latime de 100 m, indiferent de forma de proprietate a acestora.

- Surse de alimentare cu apa potabila – Nu este cazul.

- Cimitire – Conform art. 11 al Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, distanta minima de protectie sanitara intre teritoriile protejate si cimitirele umane este de minimum 50 m. Cimitirul din satul Stefan cel Mare este amplasat la peste 500 m fata de zona studiata PUZ, astfel ca nu este necesara pastrarea unei zone de protectie intre obiectivul propus prin PUZ si cimitirul cel mai apropiat.

- Statii de epurare – Nu este cazul;

- Platforme de gunoi – nu este cazul, in cadrul zonei studiate si in vecinatati nu sunt prezente astfel de platforme de deseuri;

- Conducte de transport produse petroliere, gaze, linii de inalta tensiune etc.

Zona studiata este strabatuta de retele electrice aeriene de 20 kV, 110 kV si 400 kV retele electrice fata de care va trebui respectata o anumita distanta de protectie si siguranta, respectiv un culoar de trecere al linie ce poate fi:

Latimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt urmatoarele:

- 24 m, pentru LEA cu tensiuni intre 1 si 36 kV;

- 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;

- 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;

- 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;

- 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV

(conform Ordinului 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, Anexa nr. 6, Capitolul II - Culoare de trecere (de functionare), zone de protectie si siguranta pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV, art. 2.5.)

- Întreprinderile agricole, agro-zootehnice și industriale;

Având in vedere funcțiunea actuala a terenurilor din cadrul zonei studiate PUZ, respectiv terenuri arabile, pășuni, cai de comunicație (drumuri), păduri si alte terenuri cu vegetație forestiera dar si teren neproductiv, se poate observa ca in amplasamentul studiat PUZ nu se desfășoară activități industriale.

Terenurile aferente complexului DFDSMA fac parte din zona de excludere a CNE Cernavodă.

Suprafața analizata este caracterizata de prezenta culturilor agricole de grâu, floarea soarelui, dar si a zonelor cu vegetație arbustivă si arborescenta.

Conform Studiu de Fezabilitate Pentru Depozitul Final de Deseuri de Slaba si Medie Activitate Saligny (DFDSMA), densitatea medie a populatiei din zona amplasamentului DFDSMA este cuprinsa intre 50 – 100 locuitori/km2. Grupurile tinta de populatie potential afectatate radiologic (impact radiologic) datorita prezentei DFDSMA se afla in orasul Cernavoda si in localitatile aferente comunei Saligny, in principal satul Stefan cel Mare. Trebuie mentionat ca potentialul impact asupra mediului inconjurator se va mentine pe intreaga perioada de existenta a DFDSMA acesta fiind in principal legat de riscul de accident in operare sau de riscul producerii unor catastrofe naturale care ar putea afecta integritatea fizica a DFDSMA. Masurile de prevenire/diminuare la minim a impactului sunt: activitatile de management si grija permenta pentru asigurarea calitatii muncii.

### III. 10	Optiuni ale populatiei

Au fost luate in considerare optiunile si cerintele autoritatile locale, pareri ale populatie cu privire comuna Saligny dar si a factorilor interesati cu privire la zona studiata:

- Se va tine cont de functiunea propusa prin documentatia de fata si se va propune o dezvoltare coerenta care sa nu produca dezechilibre in teritoriu;

- A fost avuta in vedere relationarea circulatiilor propuse aferenta zonei studiate cu trama stradala existenta si cea viitoare;

- Se vor avea in vederea racordarea si modernizarea retelelor edilitare;

- Se va tine cont de impactul asupra mediului si a masurilor luate pentru prevenirea accidentelor.

Conform cu Studiul Social privind perceptia asupra intentiei de realizare a DFDSMA principalele perceptii sunt:

Perceptia populatiei asupra prezentei Centralei Nucleare de la Cernavoda in apropiere

- Locuitorii comunei Saligny au fost rugati sa aprecieze, pe o scala de la 1 la 5 (unde 1= deloc benefica si 5=foarte benefica), apropierea comunei lor de Centrala Nucleara de la Cernavoda. Astfel, media raspunsurilor oferite de catre acestia este 3,46 (din 5,00), acesta fiind un indicator al faptului ca prezenta Centralei Nucleare de la Cernavoda este apreciata de catre respondenti.

Perceptia populatiei cu privire la impactul pe care l-ar avea proiectul de realizare a unui Depozit Final de Deseuri Radioactive de Slaba si Medie Activitate (DFDSMA) in apropiere

- Intrebati fiind asupra impactului pe care proiectul de realizare a unui Depozit final de deseuri radioactive de slaba si medie activitate l-ar avea, pe termen lung, asupra localitatii, locuitorii din Comuna Saligny au mentionat faptul ca acest proiect ar avea un impact pozitiv prin crearea de noi locuri de munca. Astfel, problema mentionata ca fiind una dintre cele mai mari in comuna, adica posibilitatile reduse de angajare, si-ar putea gasi solutionarea, in opinia locuitorilor, in cadrul acestui proiect. Aproximativ 56,19% dintre respondenti au precizat acest lucru, in timp ce doar 22,86% dintre participantii la sondaj au mentionat ca proiectul ar putea avea un efect negativ asupra localitatii, provocand plecarea locuitorilor din comuna.

Doar 6.67% dintre respondenti au mentionat ca nu au o parere cu privire la acest aspect, in timp ce 14.27% au mentionat ca nu sunt de acord sau ca ar putea genera probleme de „poluare si probleme de mediu” (barbat, 41 ani, salariat).

Perceptia respondentilor cu privire la impactul pe care proiectul propus pentru zona de excludere CNE Cernavoda (Depozit Final de Deseuri Radioactive de Slaba si Medie Activitate) il va avea asupra dezvoltarii comunei Saligny (Sursa – Studiu de fundamentare aferent P.U.Z. – Studiu sociologic)

### III. 11	Managementul deseurilor

Nu este cazul deoarece terenul este liber de constructii in prezent iar activitatile principale sunt specifice agriculturii, transportului  sau alte activitati speciale.

In cadrul zonei studiate si in vecinatati nu sunt prezente platforme de deseuri.

Salubrizarea este asigurata de utilizatorii terenurilor din zona.

### III. 12	Bilant situatie existenta

Bilant situatie existenta pentru zona studiata PUZ

| Nr crt | Zona functionala | Suprafata [mp] | Suprafata [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poligon | 18.576 | 1.3 |
| 2. | Statie pompare | 4.313 | 0.3 |
| 3. | Teren Arabil | 606625 | 43.8 |
| 4. | Pasune | 383.591 | 27.7 |
| 5. | Padure | 50.820 | 3.7 |
| 6. | Teren Neproductiv | 290.543 | 21 |
| 7. | Circulatii | 29.421 | 2.1 |
|  | Total | 1.383.889 | 100 |

Bilant situatie existenta pe zona de reglementare

| Nr crt | Zona functionala | Suprafata [mp] | Suprafata [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren arabil | 211.918 | 50.8 |
| 2. | Pasune | 107.489 | 25.8 |
| 3. | Padure | 4.926 | 1.2 |
| 4. | Teren Neproductiv | 81927 | 19.6 |
| 5. | Circulatii | 10.749 | 2.6 |
|  | Total | 417.009 | 100 |

## CAPITOLUL IV – DISFUNCTIONALITATI

Terenurile din amplasamentul ce a generat documentatia urbanistica de tip P.U.Z., amplasament ce va fi reglementat in vederea introducerii in intravilan, au destinatia si categoria de folosinta a terenurilor existenta: arabil, pasune, cai de comunicatii rutiere (drum), paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera. Terenurile anterior mentionate sunt libere de constructii si nu prezinta imprejmuri.

In zona de studiu P.U.Z. exista terenuri cu destinatia de arabil, pasuni, paduri, cai de comunicatie, dar si un poligon de tragere si o statie de pompare.

In zona studiata nu exista retele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, retele de telecomunicatii etc.), zona studiata fiind amplasata in extravilanul comunei Saligny.

Accesul auto

La momentul actual, conform situatiei existente in teren, amplasamentul ce a generat documentatia urbanistica de tip P.U.Z. nu are acces direct catre cai de comunicatie principale, importante, drumuri judetene sau drumuri nationale, dar are acces la acestea prin drumurile de exploatare din zona de vest a extravilanului comunei Saligny.

Drumurile interioare

In conformitate cu Certificatul de urbanism, folosinta actuala a terenului este si de cai de comunicatii rutiere (drum), acestea fiind incluse in zona studiata PUZ.

Reteaua de cai ferate

Amplasamentul Saligny se gaseste la cca. 750 m fata de bucla caii ferate Bucuresti -Constanta.

Retele de utilitati - In situatia de fata se poate considera o disfunctionalitate traversarea zonei studiate de catre retelele electrice aeriene, fata de care va trebui respectata o distanta de siguranta, in functie de tensiunea LEA in conformitate cu avizul obtinut din partea detinatorului retelei respective. Distanta de protectie si de siguranta reprezinta latimea culoarului de trecere al liniei respective.

Zona studiata este strabatuta de retele electrice aeriene de 20 kV, 110 kV si 400 kV retele electrice fata de care va trebui respectata o anumita distanta de protectie si siguranta, respectiv un culoar de trecere al linie ce poate fi:

Latimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt urmatoarele:

- 24 m, pentru LEA cu tensiuni intre 1 si 36 kV;

- 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;

- 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;

- 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;

- 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV

(conform Ordinului 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, Anexa nr. 6, Capitolul II - Culoare de trecere (de functionare), zone de protectie si siguranta pentru LEA cu tensiuni nominale peste 1 kV, art. 2.5.)

Tehnologii de operare

Nu este cazul.

Amplasarea unor constructii si terminale

Avand in vedere precizarile realizate in cadrul Avizului de oportunitate obtinut pentru acest PUZ, va fi necesara solicitarea unor avize din partea CONPET  SA Ploiesti si PETROTRANS SA Ploiesti deoarece amplasamentul este situat in vecinatatea instalatiilor detinute  aflate in administrarea acestora.

Va fi necesara stabilirea unei zone de protectie si restrictie de construire si pentru conductele detinute / administrate de CONPET  SA Ploiesti si PETROTRANS SA Ploiesti deoarece acestea reprezinta componente ale Sistemului National de Transport al Petrolului, asa cum este definit prin Legea Petrolului nr. 238/2004, face parte din Domeniul public de interes national si este de importanta strategica, conform dispozitiilor O.U.G. nr. 216/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2001.

Pentru asigurarea bunei functionari a Sistemului National de Transport al Petrolului, cat si siguranta constructiilor si a persoanelor din zona, prin avizele obtinute de la CONPET SA se va impune o zona de siguranta a conductei de 10 m de o partea si de alta a conductei si o zona de protectie de 5 m stanga dreapta de conducta. De asemenea, si PETROTRANS SA va impune o zona de protectie / siguranta de 10 m stanga dreapta de conducta, zona in care nu pot fi amplasate constructii.

Managementul deseurilor.

Activitatea predominanta este  una agricola.

Managementul deseurilor este asigurat de cei ce utilizeaza terenurile analizate conform tipurilor de activitati desfasurate.

Pentru drumurile comunale si de exploatare managementul deseurilor este realizat de administratorul acestora.

Trafic de pasageri si siguranta acestuia

Nu este cazul.

## CAPITOLUL V –  PROIECTE APROBATE/LUCRARI IN CURS DE REALIZARE/ LUCRARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

La momentul actual al realizarii prezentei documentatii urbanistice de tip P.U.Z. (2021), pentru comuna Saligny, judetul Constanta, Planul Urbanistic General este in curs de elaborare, iar localitatea nu dispune de un P.U.G. preliminar, sau de un P.U.G. realizat anterior, avand in vedere schimbarile administrative din ultimul deceniu (desprinderea administrativa din Comuna Mircea Voda).

Avand in vedere faptul ca documentatia de rang superior – Plan Urbanistic General este in curs de elaborare si faptul ca documentatia urbanistica de fata, Plan Urbanistic Zonal, reglementeaza in detaliu maniera de realizare a obiectivului ce a generat documentatia (Depozitul Final de Deseuri de Slaba si Medie Activitate – obiectiv unic pe teritoriul administrativ al Romaniei), reglementarile din prezenta documentatie vor fi preluate in cadrul Planului Urbanistic General al Comunei Saligny, judetul Constanta.

In privinta lucrarilor pentru protectia mediului, in zona studiata PUZ nu au fost identificate astfel de lucrari.

Investitia propusa prin prezentul PUZ o reprezinta o lucrare de protectia mediului. Depozitul DFDSMA (Depozitul Final de Deșeuri de Slabă și Medie Activitate) va fi proiectat și construit astfel încât să asigure depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive de slabă şi medie activitate cu radionuclizi cu viaţă scurtă şi cantităţi limitate de radionuclizi de viaţă lungă, rezultate din exploatarea (operarea), întreţinerea, retehnologizarea şi dezafectarea a maxim 4 unităţi nuclearo – electrice la CNE Cernavodă.

Depozitul Final de Deşeuri de Slabă şi Medie Activitate – DFDSMA este un depozit tip multibarieră, de suprafaţă, cu celule de depozitare. Conceptul de depozitare se bazează pe experienţa internaţională în acest domeniu şi a bunelor practici existente demonstrate în timpul proiectării, construirii şi operării unor astfel de depozite în ţările dezvoltate, cum ar fi Centrul de la L’Aube din Franţa, El Cabril – Spania, Dukovany – Cehia, Mochovce – Slovacia şi altele.

## CAPITOLUL VI –  CONTINUTUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE URBANISM

### VI. 01	Principii avute in vedere la elaborarea planului

Documentatia P.U.Z. analizeaza si stabileste reglementarile specifice pentru amplasarea si realizarea obiectivului de investitie DEPOZIT  FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (P.U.Z. DFDSMA), Com. Saligny, Jud. Constanta.

Scopul documentatiei PUZ analizate consta in reglementarea zonei studiate in cadrul P.U.Z. si introducerea in intravilan a terenurilor ce au generat prezenta documentatie, localizata in extravilanul Comunei Saligny, jud. Constanta.

Prin Planul Urbanistic Zonal se vor stabili reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea amplasamentului, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

Prevederile Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent PUZ stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.Z., pana la nivelul parcelei  cadastrale,  contribuind  la  stabilirea  conditiilor si limitelor de recunoastere a dreptului de construire, contine norme obligatorii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Se introduc interdictii definitive de construire in zonele afectate de largirea amprizei strazilor ori in zonele in care se prevede realizarea de artere noi de circulatie si in zonele in care se prevad spatii verzi de interes public, cu exceptia instalatiilor aferente echiparii edilitare care se vor realiza ingropat. In spatiile verzi publice sunt admise si constructii pentru reclama si promovare, precum si amenajari pentru intretinerea spatiilor verzi ori paza.

Se introduc interdictii temporare de construire pentru toate terenurile care prezinta vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite in timpul operatiunilor de construire) pana la intocmirea proiectelor de punere in valoare a acestora sau pana la descarcarea de sarcina arheologica a respectivelor terenuri.

In toate unitatile teritoriale de referinta ale RLU se va tine seama de conditionarile precizate in studiul geotehnic. Pentru constructiile situate in zonele care au conditii de fundare dificile si/sau prezinta risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin certificatul de urbanism studii suplimentare care sa stabileasca riscurile de alunecare, masurile tehnice de fundare.

RLU produce efecte si devine obligatoriu dupa aprobarea documentatiei de urbanism aferente de catre Consiliul Judetean Constanta si de catre Consiliul Local al Com. Saligny, potrivit competentelor pe care le detine in conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, actualizata, privind administratia publica locala.

a. Cadrul legal

Documentatia P.U.Z. s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare si corespunzator Ghidului privind metodologia si continutul – cadru al P.U.Z. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.

Principalele reglementari impuse de normativele in vigoare specifice domeniului de investitii, sunt:

- Legea privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (nr. 50/1991, republicata, actualizata);

- Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995), cu modificarile si completarile ulterioare republicata, actualizata;

- Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizata;

- H.G.R. nr. 525/1996, modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism’, republicata; actualizata;

- HOTARARE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizata*) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

- Legea privind protectia mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizata;

- ORDIN nr. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate;

- Ordonanta de Guvern nr. 57/29.06.2007 – Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizata;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei si Ordinul 994/2018;

- HCJC nr. 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

- Legea nr. 7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, actualizata;

- Legea nr. 43/27.12.1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

- O.U.G. 7/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. 43/1997 privind regimul drumurilor;

- Normativ NSR-01 – privind Normele fundamentale de securitate radiologica;

- Legea nr. 255/201287 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;

- ORDIN nr. 844 /30.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru;

- Ordinul CNCAN nr. 11/2019 pentru aprobarea normelor privind cerintele de securitate radiologica la depozitarea definitiva a deseurilor radioactive;

- Normele privind clasificarea deseurilor radioactive, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 156/2005

- Normele fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 56/2004.

P.U.Z.-ul are un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale.

P.U.Z.-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investitiilor. Unele prevederi ale P.U.Z., strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, nu figureaza in planurile imediate de investitii, ca atare aceste prevederi se realizeaza etapizat, in functie de fondurile puse la dispozitie, dar inscrise coordonat in prevederile P.U.Z.

Prin Planul urbanistic zonal se vor stabili obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism: regimul de construire, functiunea amplasamentului, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.– permisiuni si restrictii – necesar a fi aplicate in procesul de realizare a investitiei pe amplasamentul studiat.

b. Solicitari ale temei program

Prezenta lucrare are ca scop analizarea conditiilor in care se poate construi un DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE, conform Certificatului de Urbanism nr. 132/07.12.2020 emis de Consiliul Judetean Constanta, zona studiata PUZ avand o suprafata de 1.383.889 mp.

Obiectivul lucrarii il constituie elaborarea unor reglementari care sa orienteze dezvoltarea urbana a zonei si deblocarea/pregatirea procesului de investitii.

Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent PUZ, administratia locala va dispune de mijlocul de analiza si decizie, in procesul de certificare si autorizare reglementat prin lege.

Obiectivele prezentului Plan urmaresc ca reprezentantii Proiectului:

- sa informeze corespunzator partile interesate care ar putea fi afectate, cu privire la planul propus;

- sa asculte in mod activ comentariile, ideile si problemele semnalate de partile interesate si sa tina o evidenta a acestora pentru a putea urmari parcursul lor;

- sa evita posibile conflicte cu partile interesate, raspunzand prompt la aspectele semnalate de catre acestia;

- se asigura ca in dezvoltarea si managementul Proiectului s-a tinut cont de temerile si perceptiile partilor interesate cu privire la natura, dimensiunea si impactul generat de Proiect in etapa de functionare;

- au acces la si folosesc in mod corespunzator informatiile existente la nivel local cu privire la zona respectiva;

- sa evita eventuale neintelegeri cu privire la Proiect si gestioneaza in mod corespunzator asteptarile partilor interesate;

- implementeaza un mecanism robust de solutionare a reclamatiilor.

Depozitul Final de Deșeuri de Slabă şi Medie Activitate va fi proiectat şi construit astfel încât să asigure depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive de slabă şi medie activitate cu radionuclizi cu viaţă scurtă şi cantităţi limitate de radionuclizi de viaţă lungă, rezultate din exploatarea (operarea), întreţinerea, retehnologizarea şi dezafectarea a maxim 4 unităţi nuclearo – electrice la CNE Cernavodă.

Pe amplasamentul Saligny vor fi construite următoarele obiective:

- Depozitul propriu-zis (D);

- Clădirea administrativă (A);

- Clădirea pentru servicii comune (C);

- Zonă testare acoperire finală;

- Bazine de colectare ape pluviale;

- Gospodărie apă;

- Reţele aferente (apa, canalizare, colectare şi drenare ape pluviale, electrice, etc.);

- Gard împrejmuire;

- Zone aferente drumurilor:

- Drumuri în incintă:

- Drum de serviciu temporar în timpul construirii/operării DFDSMA;

- Drum în jurul bazinelor.

- Drumuri în exteriorul incintei şi platforme pentru parcare autovehicule:

- Drum de de acces autocamioane cu deşeuri radioactive;

- Drum de acces personal şi materiale, (trafic ușor);

- Drum de acces la zona de depozitare pământ excavat;

- Drum de acces trafic greu.

Se va aborda o strategie unitară în integrarea funcțiunilor propuse in contextul actual al zonei. Zona studiata dispune de o pozitionare favorabilă pentru realizarea obiectivului propus, dată fiind proximitatea față de Centrala Nucleară Cernavodă, amplasamentul fiind localizat în extravilan, în zona de excludere a Centralei Nucleare.

Propunerea prezentului P.U.Z. analizat doreste incadrarea intr-o singura zona de reglementare a terenurilor ce au generat documentația P.U.Z., în vederea realizării Depozitulu Final de Deșeuri și, totodată, realizarea unui trup de intravilan pentru buna funcționare a obiectivului, prin introducerea terenurilor in intravilan.

Având în vedere contextul functional al vecinătăților, pe amplasamentul ce a generat prezenta documentație urbanistică, propunerea se va încadra în urmatorii coeficienți urbanistici:

- Regim de înălțime maxim propus : P+2E (12,00m);

- P.O.T. = 35,00%, conform Avizului de Oportunitate nr. 9/29.12.2020 emis în vederea realizării P.U.Z.;

- C.U.T. = 1.0 mp./ A.D.C., conform Avizului de Oportunitate nr. 9/29.12.2020 emis în vederea realizării P.U.Z.:

- Funcțiuni: Unități de depozitare și unități depozitare materiale radioactive de slabă și medie activitate; Servicii administrative; Servicii; Comerț; Servicii financiar-bancare; Amenajări specifice funcțiunilor de depozitare a materialelor radioactive: spații de depozitare specifice, căi de acces carosabile și pietonale, parcaje, garaje, spații plantate, împrejmuiri specifice, platforme, perdele verzi de protecție etc.; Construcții și amenajări aferente echipării tehnico-edilitare; Construcții specifice pentru asigurarea securității în zonă.

Investiția privată propusă prin aceasta documentație de urbanism derogatorie nu presupune categorii de costuri suplimentare ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, întreaga suma fiind suportată de inițiatorul prezentei documentații.

Planul urbanistic zonal va stabili, în baza analizei contextului social, cultural istoric, urbanistic si arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, înaltimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administrația locală va dispune de mijlocul de analiză și decizie, în procesul de certificare și autorizare reglementat prin lege.

### VI. 02	Lucrari propuse

Documentatia de urbanism studiata propune introducerea in intravilan si incadrarea intr-o singura zona de reglementare a terenurilor ce au generat PUZ-ul, in vederea realizarii unei investitii unitare.

Avand in vedere modificarile administrative petrecute de-a lungul timpului (trecerea de la apartenenta comunei Mircea Voda, la Unitate Administrativ Teritoriala de sine statatoare, in anul 2004, conform Legii 84/2004 – Pentru infiintarea unor comune, la nivel national) comuna Saligny nu dispune de o documentatie directoare de tip Plan Urbanistic General, dar realizarea documentatiei mai sus mentionate este in curs de realizare si avizare, in prezent.

Astfel, pentru realizarea obiectivului propus este necesara realizarea documentatiei urbanistice actuale, de tip Plan Urbanstic Zonal (P.U.Z.), in vederea introducerii in intravilan a amplasamentului in cauza si reglementarea zonei.

Documentația de față propune reglementarea amplasamentului ce a generat prezenta documentație urbanistică sub denumirea de DFDSMA – Depozitul Final de Deșeuri de Slabă și Medie Activitate și funcțiuni conexe:

DFDSMA – Depozitul Final de Deșeuri de Slabă și Medie Activitate și funcțiuni conexe

Utilizari admise:

- Unitati de depozitare si unitati depozitare materiale radioactive de slaba si medie activitate;

- Servicii administrative;

- Amenajari specifice functiunilor de depozitare a materialelor radioactive: spatii de depozitare specifice, cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, garaje, spatii plantate, imprejmuiri specifice, platforme, perdele verzi de protectie etc.;

- Constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare;

- Constructii specifice pentru asigurarea securitatii in zona.

Utilizari admise cu conditionari:

- Cercetare – activitatea de cercetare se va realiza in conditii de deplina siguranta, in conformitate cu toate normele in vigoare.

Utilizari interzise:

- orice alte utilizari ce nu au fost mentionate in articolele Utilizari admise si Utilizari admise cu conditionari.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:

- P.O.T. max. admisibil = 35,00%;

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI;

- C.U.T.max. = 1.0 mp ADC/mp. teren;

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR:

- R.h.max. = P+2E (12,00m).

Bilant situatie propusa pentru zona studiata PUZ

| Nr crt | Zona functionala | Suprafata [mp] | Suprafata [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poligon | 18.576 | 1.3 |
| 2. | Statie pompare | 4.313 | 0.3 |
| 3. | Teren arabil | 406.468 | 29.4 |
| 4. | Spatiu verde – neamenajat in zona de reglementare | 71.892 | 5.2 |
| 5. | Pasune | 276.107 | 20.0 |
| 6. | Padure | 50.820 | 3.7 |
| 7. | Spatiu verde amenajat in zona de reglementare | 125.066 | 9.0 |
| 8. | Spatiu verde- sistematizare limita | 44.291 | 3.2 |
| 9. | Teren neproductiv | 234.544 | 16.9 |
| 10. | Statie cimentare | 5.148 | 0.4 |
| 11. | Bazin colector | 6.649 | 0.5 |
| 12. | Amplasament test de acoperire | 4.104 | 0.3 |
| 13. | Loc depozitare pamant excavat | 14.186 | 1.0 |
| 14. | Cladiri administrative | 2.083 | 0.2 |
| 15. | Zona dedicata depozitarii deseurilor - DFDSMA | 79.750 | 5.8 |
| 16 | Circulatii | 39.892 | 2.9 |
|  | Total | 1.383.889 | 100 |

Bilant situatie propusa pentru zona de reglementare

| Nr crt | Zona functionala | Suprafata [mp] | Suprafata [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statie Cimentare | 5.148 | 1.2 |
| 2. | Cladiri administrative | 2.083 | 0.5 |
| 3. | Bazin Colector | 6.649 | 1.6 |
| 4. | Amplasament test de acoperire | 4.104 | 1.0 |
| 5. | Loc depozitare pamant excavat | 14.186 | 3.4 |
| 6. | Zona dedicata depozitarii deseurilor - DFDSMA | 79.750 | 19.1 |
| 7. | Teren neproductiv | 25.762 | 6.2 |
| 8. | Spatiu verde- neamenajat | 71.892 | 17.2 |
| 9. | Padure | 4.926 | 1.2 |
| 10. | Spatiu verde- amenajat | 125.066 | 30.0 |
| 11. | Spatiu verde- Sistematizare limita | 44.291 | 10.6 |
| 12. | Circulatii | 33.152 | 7.9 |
| 11. | Total | 417.009 | 100 |

Modernizarea circulatiei

Pentru asigurarea accesului necesar realizarii investitiei propuse pentru Depozitul Final de Deseuri de Slaba si Medie Activitate vor fi amenajate trei drumuri de acces, dintre care doua drumuri pe traseul drumurilor de exploatare existente in sudul zonei studiate si un drum privat, in nordul amplasamentului, ce va facilita legatura directa intre Depozitul Final de Deseuri si Centrala Nucleara Cernavoda.

Cele doua drumuri amenajate in sudul zonei studiate in cadrul P.U.Z. urmeaza traseul drumurilor existente, primul drum, fiind destinat traficului greu, tranziteaza zona de sud-vest facand legatura cu Drumul National DC 22C, cel de-al doilea fiind prelungirea strazii Margaritarului din satul Stefan cel Mare, zona de sud-est si continuarea acestuia prin drumul de exploatare De355/1, destinat traficului usor.

Cai de comunicatie la nivel local – cai de acces catre zona studiata

Sursa: Studiu de Circulatie aferent PUZ DFDSMA

- Primul acces se realizeaza din sudul terenului studiat pe un drum de exploatare existent

care pleaca din DN22C, trece la sud de poligonul de tragere si urca la est pana la terenul studiat unde se intersecteaza cu De355/1.

Acest drum are un carosabil din beton pe o lungime de aproximativ 30 de metri de la intersectia cu DC22C, continua cu o suprafata din piatra in amestec cu pamant pana in apropiere de poligonul de tragere iar mai departe acesta este din pamant pana la intersectia cu De355/1.

In zona intersectiei acest drum este supra traversat de o conducta edilitara la o inaltime estimata de 4m. Aceasta retea poate sa puna probleme accesului vehiculelor de gabarit mare pe perioada constructiei DFDSMA dar si ulterior.

Pe aceasta portiune, DN22C nu este in aliniament si prezinta o curba de dreapta pe sensul de mers inspre comuna Saligny, cu vizibilitate scazuta datorita reliefului si vegetatiei bogate. DN22C are marcaj de linie continua pe axul drumului si prin urmare este interzis virajul stanga atat la iesire din drumul de exploatare cat si la intrare din DC22C catre drumul de exploatare. DN22C are o suprafata de asfalt care se prezinta in conditii bune.

- Cel de-al doilea acces se realizeaza din sud-estul terenul studiat din De355/1. Acest drum  de exploatare pleaca din nord vestul satului Stefan cel Mare din str. Eroilor. Strada Eroilor se intersecteaza la sud cu str. Margaritarului care la randul ei se intersecteaza cu DN22C.

Intersectia dintre DN22C si str. Margaritarului este o intersectie de tip „T“ , are amenajata o trecere de pietoni marcata cu semne de circulatie si marcaj pe carosabil. In zona acestei intersectii DN22C are marcaj cu linie continua pe axul drumului care nu permite realizarea virajului de stanga din DN22C catre str. Margaritarului.

Pe Str. Margaritarului sunt amplasate indicatoarele rutiere „Stop“ si viraj „Obligatoriu la dreapta“.  Desi reglementarea actuala a acestei intersectii nu permite virajul la stanga din str. Margaritarului si nici de pe DN22C, in realitate nu sunt respectate, deoarece nu exista alte alternative de intrare in satul Stefan cel Mare din DC22C din sensul de circulatie dinspre Cernavoda si de iesire din sat pe sensul de circulatie catre sat Saligny. In concluzie intersectia dintre str. Margaritarului si DC22C nu este corect reglementata pentru circulatia actuala si nici pentru cea viitoare dupa realizarea investitiei propuse prin PUZ.

- Drumul privat din nordul zonei de reglementare P.U.Z. va fi un drum de acces  autocamioane destinat exclusiv transportului de deseuri radioactive, ce va asigura legatura intre Depozitul Final de Deseuri de Slaba si Medie Activitate si Centrala Nucleara Cernavoda si va avea lungimea de 930 m, cu o parte carosabila de 3,50 m si doua acostamente de cate 1,0 m latime, fiind prevazut cu o platforma de parcare pentru doua autocamioane, drumul fiind asfaltat.

Dezvoltarea echiparii edilitare

Toate brasamentele de retele se vor realiza ulterior P.U.Z. conform avizelor institutiilor avizatoare si normelor in vigoare.

Viitorul obiectiv va fi racordat la urmatoarele utilitati:

- electricitate		- post  transformare racordat la reteaua ENEL;

- alimentare cu apa	- reteaua comunei Saligny;

- canalizarea 		- bazin (fosa septica) vidanjabil;

- salubritate		- reteaua comunei Saligny;

- telefonie 		- un furnizor de servicii de telefonie mobila.

Spatii verzi

In vederea respectarii HCJC nr. 152/2013 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta, s-au prevazut in situatia propusa spatiile verzi astfel:

- In zona studiata PUZ -  568.176 mp (41.40%) din care:

- Spatiu verde – neamenajat in zona de reglementare:	71.892 mp

- Pasune:							276.107 mp

- Padure:							50.820 mp

- Spatiu verde amenajat in zona de reglementare:		125.066 mp

- Spatiu verde- sistematizare limita:				44.291 mp

- In zona de reglementare – 246.175 mp (59.00%) din care:

- Spatiu verde – neamenajat:			71892 mp

- Padure:					4926 mp

- Spatiu verde amenajat:			125.066 mp

- Spatiu verde – sistematizare limita		44.291 mp

La inchiderea obiectivului, aproximativ 75 - 100 ani intreg depozitul DFDSMA va fi acoperit cu pamant si spatiu verde. Dupa incheierea fiecarei faze operationale, respectiv 8 celule de depozitare, pentru impermeabilizarea arealului, DFDSMA va fi acoperit cu pamant, astfel incat depozitul va capata la final caracteristicile peisagistice ale unui deal natural.

Descrierea constructivă şi funcţională a DFDSMA

Macheta DFDSMA (Sursa: Memoriu tehnic de prezentare pentru obținere Certificat de Urbanism pentru PUZ DFDSMA)

Proiectul DFDSMA propune construirea unui depozit cu maxim 64 de celule de depozitare, grupate câte 4 celule pe o placă de fundaţie. Într-o celula vor fi amplasate pe 3 nivele un total de 384 de module de depozitare cu deşeuri radioactive de slabă şi medie activitate, de viaţă scurtă, tratate şi condiţionate. Modulele sunt plasate în interiorul celulelor cu ajutorul unui hangar mobil dotat cu un pod rulant, hangar care acoperă o celula întreagă şi jumătate din celula adiacentă.

După umplerea cu deşeuri radioactive a celulelor, acestea se vor etanșa şi se vor acoperi cu mai multe starturi de materiale, artificiale (membrane hidroizolante) și naturale (nisip, pietre, pământ, iarbă), refăcându-se, astfel,  aspectul natural al zonei.

Acest concept utilizează un sistem multi-barieră pentru a izola radioactivitatea de public şi mediu. Sistemul multi-barieră constă din:

- prima barieră: forma fizică a deşeurilor, care trebuie să fie solide şi încapsulate sau imobilizate într-un colet de deşeuri;

- a doua barieră: structurile inginereşti (module de depozitare, celule de depozitare, sistemul de colectare ape potenţial radioactive, acoperişul final artificial) care trebuie să prevină ca apa infiltrată să transporte radionuclizii din coletele de deşeuri în mediu;

- a treia barieră: geologia amplasamentului de depozitare, care în caz de deteriorare a primelor două bariere, trebuie să limiteze la un nivel acceptabil impactul eliberării de radioactivitate în mediu.

Depozitul va fi construit în etape de câte 8 celule de depozitare. În prima etapă se vor construi primele 8 celule de depozitare, clădirea administrativă, clădirea de întreţinere şi servicii, zona de parcare, gardul de împrejmuire etc.

Proiectul depozitului ce urmează a fi autorizat, va asigura securitatea personalului expus profesional, a populației și a mediului cu o marjă suficient de mare pentru a acoperi eventualele incertitudini ale datelor de intrare și ale modelărilor.

Depozitul Final de Deşeuri de Slabă şi Medie Activitate – DFDSMA este proiectat sa aibă o capacitate maximă de depozitare de aproximativ 122.000 m3 de deşeuri radioactive, de slabă şi medie activitate, de viaţă scurtă, tratate şi condiţionate.

Pe amplasamentul Saligny vor fi construite următoarele obiective:

- Depozitul propriu-zis (D);

- Clădirea administrativă (A)

- Clădirea pentru servicii comune (C);

- Zonă testare acoperire finală;

- Bazine de colectare ape pluviale;

- Gospodărie apă;

- Reţele aferente (apa, canalizare, colectare şi drenare ape pluviale, electrice etc.);

- Gard împrejmuire;

- Zone aferente drumurilor:

- Drumuri în incintă:

- Drum de serviciu temporar în timpul construirii/operării DFDSMA

- Drum în jurul bazinelor

- Drumuri în exteriorul incintei şi platforme pentru parcare autovehicule:

- Drum de de acces autocamioane cu deşeuri radioactive

- Drum de acces personal şi materiale, (trafic ușor)

- Drum de acces la zona de depozitare pământ excavat

- Drum de acces trafic greu

Depozitul propriu-zis

Depozitul propriu-zis constă din:

- module de depozitare,

- celule de depozitare,

- hangar mobil,

- galerii de vizitare/colectare ape infiltrate în celule, rezervoare de stocare ape potenţial radioactive.

- Modulul de depozitare

Modulul de depozitare reprezintă unitatea de bază a DFDSMA şi este un container cubic, cu latura de 1,7m, din beton armat de înaltă rezistență. Grosimea peretelui modulului este de minim 10 cm, iar volumul util al modului este de 3 m3 ceea ce permite depozitarea a 4 butoaie într-un modul. Odată cimentat, modulul devine un bloc solid care va fi depozitat definitiv în celulele de depozitare.

Modulul este proiectat să îndeplinească următoarele funcții: ecranarea sursei de radiație, asigurarea securităţii în timpul transportului deşeurilor, rezistenţa mecanică, minimizarea infiltraţiei de apă şi confinarea radionuclizilor.

- Celula de depozitare

Celula de depozitare:

- are dimensiunile interioare de 27,90 x 15,25 x 5,10 m,

- este o construcție din beton armat, compusă dintr-o placă de fundaţie cu grosimea de 1 m şi pereți cu grosimea cuprinsă între 40 şi 60 cm;

- este prevăzută cu goluri tehnologice de acces pentru camionul cu deşeuri;

- este proiectată să îndeplinească următoarele funcții de securitate: ecranarea radioactivității, asigurarea integrității mecanice, confinarea radionuclizilor şi reprezintă barieră fizică împotriva intruziunii în timpul fazelor de operare şi supraveghere a depozitului.

Un ansamblu de depozitare este compus din 4 celule de depozitare așezate pe o placa de fundaţie (radier).

Fiecare celulă poate depozita un număr de maxim 384 de module de depozitare dispuse pe 3 nivele, care conțin deșeuri radioactive tratate şi condiţionate, volumul maxim de depozitare fiind de aproximativ 1.900 m3. Spaţiul liber dintre modulele de depozitare şi celelalte spaţii din interiorul celulei vor fi umplute cu nisip, după care celula va fi închisă şi etanşată cu o placa de beton cu grosimea de 60 cm.

După umplere şi închidere, celulele vor fi acoperite cu straturi din materiale naturale si membrane hidroizolante care vor stopa infiltrațiile apelor de suprafață in structurile depozitului. Acest sistem de acoperire finală va avea o grosime minima de 3,5 m şi pante care vor asigura o evacuare rapida a apelor meteorice. Suprafața sistemului de acoperire finala va fi cultivată, respectând cerințele ca vegetația ce se va dezvolta sa nu afecteze negativ barierele inginerești si sa constituie o cale ecologica de restaurare care sa îmbunătățească peisajul local.

- Hangarul mobil

Pentru a proteja celulele de depozitare de condiţiile meteorologice nefavorabile, un hangar mobil cu structura metalica le va acoperi în timpul fazei de umplere. Dimensiunile hangarului mobil au fost alese astfel încât să acopere atât celula in timpul proceselor de umplere şi închidere cât şi zona adiacenta de descărcare a modulelor din mijlocul de transport.

În scopul manipulării modulelor de depozitare, hangarul mobil este echipat cu un pod rulant care se deplasează de-a lungul axei longitudinale a hangarului, a cărui sarcină nominală va asigura manipularea modulelor, umplerea cu nisip a spațiilor libere din celulă şi închiderea/etanșarea celulei.

Hangarul mobil se deplasează pe şine amplasate pe o parte şi de alta a unei coloane longitudinale de 4 celule. Mutarea hangarului la următoarea coloana de 4 celule se face pe o șina perpendiculara pe sinele longitudinale printr-un joc al boghiurilor hangarului.

- Galeriile de vizitare/colectare ape infiltrate în celule

Galeriile de vizitare sunt situate sub plăcile de fundație a celulelor de depozitare, în perna de loess compactat, fiecare galerie permițând inspecția subterană a 8 celule (2 grupuri a 4 celule). Galeriile sunt realizate din beton armat și prin acestea trec două conducte: una pentru colectarea apei pluviale şi una pentru colectarea apei potențial radioactivă.

Din punct de vedere funcțional, galeriile de vizitare/colectare servesc pentru amplasarea instalațiilor de colectare a eventualelor infiltrații (pătrunderi) de ape în celulele de depozitare şi dirijarea lor astfel:

- către camerele cu rezervoare, unde se află 4 rezervoare metalice de colectare de câte 1 m3, in cazul apelor posibil radioactive infiltrate după închiderea celulelor.

- către bazinele cu ape pluviale, în cazul apelor pluviale infiltrate înainte de închiderea celulelor.

Inițial, toate celulele de depozitare sunt conectate la rețeaua de drenaj a apei meteorice. Când o celula de depozitare este acoperita cu hangarul mobil, în aceasta nu poate fi apa meteorica si celula este gata de exploatare, prin urmare sistemul este deconectat de la apele meteorice si conectat la rețeaua de ape suspecte. Conectarea la rețeaua de ape suspecte radioactiv se face pentru toata durata de viață a depozitului.

La capătul rețelei de drenaj ape suspecte radioactiv, se vor instala rezervoare de  0,5 -1 m³  într-o camera de rezervoare ape contaminate dotată la interior cu o instalaţie tip grindă rulantă pentru transvazarea rezervorului în camion.

Fiecare celulă de depozitare va avea o instalaţie pentru detectarea apelor radioactive. Apa radioactivă colectată în cele 4 rezervoare este transferată într-un camion specializat şi transportată la o staţie de tratare deşeuri radioactive lichide.

Clădirea administrativă

Clădirea administrativa este formată din trei corpuri de clădiri cu destinaţie de spaţii administrative care asigură următoarele funcţii:

- Recepția documentelor de însoţire ale vehiculelor ce intră şi ies din DFDSMA;

- Controlul accesului personalului şi vehiculelor;

- Controlul protecției fizice a DFDSMA;

- Administrația obiectivului;

- Asigurarea primului ajutor în cazul unui accident;

- Punct de informare a publicului (acest punct de informare va fi completat de un obiectiv situat în localitatea  Saligny, beneficiind de o dotare corespunzătoare).

Clădirea serviciilor comune

Clădirea pentru serviciilor comune are următoarele funcţii:

- Întreţinerea echipamentelor, dispozitivelor şi aparaturii aferente DFDSMA (Ateliere şi depozit de materiale mărunte);

- Asigurarea operaţiilor de depozitare de la distanţă şi elaborarea bazei de date necesare funcţionării DFDSMA;

- Asigurarea alimentării de siguranţă cu energie electrică a obiectivului.

Alte obiective aferente DFDSMA

Bazine pentru ape pluviale

DFDSMA dispune de trei bazine exterioare pentru colectarea apelor pluviale de pe amplasament în vederea  protejării solului (diminuarea absorbţiei apei de suprafaţă şi a riscului asociat de alunecări de teren). Fiecare bazin va fi construit din beton armat şi hidroizolat.

Gospodăria de apă

Gospodăria de apă este compusă din:

- Alimentarea cu apă potabilă, care cuprinde:

- Rezervor tampon, ce va fi amplasat în satul Ştefan cel Mare, com. Saligny, echipat cu pompă;

- Conductă de la rezervorul tampon până la DFDSMA.

- Gospodăria de apă amplasată subteran în incinta DFDSMA, care cuprinde:

- Rezervor din beton armat, pentru hidranții exteriori, amplasat subteran;

- Rezervor pentru hidranții interiori, amplasat subteran;

- Stație de pompare echipată cu grupuri de pompare aferente fiecărui tip de hidranți;

- Rezervor tampon, pentru apă potabilă de consum și stația de pompare aferentă.

- Staţia de tratare şi stocare a apei de canalizare menajeră, care cuprinde:

- Stație de tratare biologică modulară pentru ape uzate menajere

- Bazin de colectare.

Sistem de protecție fizică pentru DFDSMA

- gard de protecție cu trei porți metalice de acces, prevăzute cu comandă la distanță. Gardul face parte din sistemul de protecție fizică a depozitului.

- Sistem de supraveghere video, cu înregistrare în timp real și stocare a înregistrărilor pe un server dedicat;

- Alte elemente în conformitate cu normativele CNCAN.

Sistemul de drumuri:

- Drumuri în incintă:

  - Drum de serviciu temporar în timpul construirii/operării DFDSMA – care pornește de la capătul „drumului de acces deșeuri”, până la celula care este în operare la un anumit moment (celulele vor fi construite etapizat în timpul întregii perioade de operare a DFDSMA, împreună cu drumul), cu lățimea platformei de 3,50 m, drum asfaltat.

  - Drum în jurul bazinelor – este utilizat pentru mentenanță la bazine și se execută odată cu „drumul de acces deșeuri”. Are lungimea de 420 m și lățimea platformei de 3,00 m, fiind asfaltat.

- Drumuri în exteriorul incintei și platforme pentru parcare autovehicule:

  - Drum de acces autocamioane cu deșeuri radioactive,  care face legătura dintre DFDSMA și CNE Cernavode, având lungimea de 930 m, cu o parte carosabilă de 3,50 m şi două acostamente de câte 1,0 m lăţime, fiind prevăzut cu o platformă de parcare pentru două autocamioane, drumul fiind asfaltat.

  - Drum de acces personal şi materiale, (trafic ușor) – care va face legătura cu satul Ștefan cel Mare, Com. Saligny prin strada Eroilor, drum aflat în prezent, în proces de modernizare de către Primăria Saligny, care se intersectează cu DN 22 C Constanța-Cernavodă, prin care se face legătura cu autostrada A2. Drumul va fi asfaltat, având o lungime de 1.085 m. La pornirea din DFDSMA, la exteriorul acestuia, lateral drumului şi în fată corpului de clădire A1, se află o platformă pentru parcare automobile şi două autocamioane. Drumul se suprapune pe drumul de exploatare al comunei Saligny De 355 până la limita satului Ștefan cel Mare, conform Planului de situație anexat.

  - Drum de acces la zona de depozitare pământ excavat – face legătura între DFDSMA (cota 58,20) și zona de depozitare și excavare pământ (cota 46,90). Drumul are lungimea de 460 m și  platforma de 6,00 m lățime, sistemul rutier fiind din pietriș nesortat, de 45 cm grosime.

  - Drum de acces trafic greu – face legătura între DN 22 C și DFDSMA. Drumul are lungimea de 840 m, sistemul rutier fiind alcătuit din: geo-textil, balast 30 cm, piatră spartă 20 cm, beton asfaltic 8 cm (AB 2), geo-compozit, beton asfaltic în două straturi (6+4 cm) BA 16. Drumul va avea o singură bandă cu lățimea de 4 m și va fi prevăzut cu platforme de încrucișare. Pentru scurgerea apelor meteorice se vor realiza șanțuri din beton și podețe tubulare. Drumul se suprapune pe o distanță de aprox. 600 m pe un drum de exploatare De fără număr al comunei Saligny)

## CAPITOLUL VII – RELATIA PLANULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI SI PROGRAME, OBIECTIVE DE MEDIU

Investitia propusa prin PUZ analizat se inscrie in directiile trasate de Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gestionarea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive (01.07.2021 - Strategia Nationala) care reprezinta documentul programatic pe baza caruia se desfasoara activitatile de gestionare a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitiva si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice (document programatic aflat in curs de adoptare prin Hotarare a Guvernului cu respectarea prevederilor HG 1076/2004 - aviz de mediu nr. 55/29.06.2021). Strategia Nationala este corelata cu Strategia Nationala de Dezvoltare a Domeniului Nuclear si cu Planul de Actiuni aferent acesteia, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1259/2002.

Avand in vedere informatiile precizate la Capitolul II - Necesitatea si oportunitatea planului referitoare la activitatile prevazute in Scenariul de referinta al Strategiei Nationale cu privire la gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, necesitatea unui DFDSMA este evidenta.

La dezvoltarea si implementarea Strategiei Nationale s-a urmarit corelarea cu alte strategii nationale relevante, inclusiv cu:

- Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;

- Strategia Nationala de Dezvoltare a Domeniului Nuclear, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1259/2002;

- Strategia Nationala pentru Securitate si Siguranta Nucleara aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 600/2014;

- Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030.

### VII. 01	Obiective la nivel international si regional

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) este o organizație creată ca parte a sistemului ONU, în 1957 şi acționează ca punct focal global pentru cooperarea internațională în domeniul nuclear, asistând statele membre în planificarea şi utilizarea științei şi tehnologiei nucleare în scopuri pașnice şi facilitând transferul de tehnologii pentru susținerea dezvoltării economice şi sociale a statelor membre.

România este membru fondator al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică din anul 1957. Din 2007, România implementează sistemul integrat de garanții nucleare, care permite monitorizarea, în timp real, a gestionării materialului nuclear. Începând cu 1 mai 2010, România aplică Acordul de garanții generalizate și Protocolul Adițional la acesta. De asemenea Romania a transpus in legislatia nationala prevederile Directivelor Europene specifice domeniului nuclear, a obligatiilor ce decurg din Acordurile si Conventiile la care Romania este parte cu scopul asigurarii unui cadru reglementat pentru indeplinirea cerintelor de securitate nucleara, protectia personalului expus profesional, a mediului si a populatiei. Astfel toate activitatile din domeniul nuclear sunt reglementate, se supun autorizarii si controlului de catre autoritatile competente (CNCAN, Ministerul Mediului, INSP, etc.).

Reglementari internationale considerate ca fiind importante din punct de vedere al combustibilului uzat si al deseurilor radioactive, precum si al protectiei mediului sunt urmatoarele:

- Standarde de Securitate  AIEA- Managementul deseurilor radioactive inainte de eliminare, Cerinte generale de securitate, Partea 5, Nr. GSR Partea 5

- Standarde de Securitate  AIEA- Protecția împotriva radiațiilor și securitatea surselor de radiații: Standarde internationale de siguranta de baza, Cerinte generale de securitate, Partea 3, Nr. GSR Partea 3

- Standarde de Securitate  AIEA- Dezafectarea instalatiilor, Cerinte generale de securitate, Partea 6, Nr. GSR Partea 6

Standardele internationale ale AIEA prezentate mai sus au obiective comune cu Planul, urmarind atat protectia sanatatii umane cat si a mediului inconjurator.

In cadrul Acquis-ului Comunitar la Capitolului 22 - Protectia mediului inconjurator, sunt enuntate principiile ce trebuie sa stea la baza politicilor de mediu ale statelor ce vor sa adere la Uniunea Europeana si anume:

•	principiul raspunderii pentru poluarea mediului (denumit si „poluatorul plateste”) prin care se are in vedere ca persoanele fizice si juridice ce aduc prejudicii mediului sa plateasca pentru acest prejudiciu;

•	principiul precautiei, care urmareste asigurarea unei protectii sporite a mediului, a sanatatii populatiei, a plantelor si animalelor si prevenirea adoptarii unor masuri si a intreprinderii unor actiuni atunci cand datele stiintifice nu permit o evaluare completa a riscului.

In privinta principiilor care stau la baza gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv a depozitării definitive a acestora, in art. 5 din Ordonanta 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat   sunt mentionate urmatoarele:

“La baza gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:

a)principiul «generatorul de deşeuri radioactive plăteşte»;

b)principiul responsabilităţii generatorului de deşeuri radioactive;

c)principiul utilizării celor mai bune tehnici şi tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generaţiile viitoare şi luându-se în considerare posibilele efecte transfrontaliere;

d)principiul menţinerii generării deşeurilor radioactive la nivelul minim rezonabil din punct de vedere practic, conform normelor naţionale şi internaţionale aplicabile, atât în ceea ce priveşte activitatea, cât şi volumul, prin intermediul unor măsuri de proiectare şi practici de exploatare şi dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea şi reutilizarea materialelor;

e)principiul luării în considerare, în mod adecvat, a interdependenţelor dintre toate etapele generării şi gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat;

f)principiul abordării graduale a punerii în aplicare a unor măsuri, adică documentarea procesului decizional trebuie să fie proporţională cu nivelurile de risc asociate gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat;

g)principiul aplicării unui proces decizional bazat pe probe şi documentat cu privire la toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive;

h)principiul gospodăririi combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive în condiţii de siguranţă, inclusiv pe termen lung, cu caracteristici de siguranţă pasivă, respectiv componente de siguranţă care nu necesită surse externe de acţiune mecanică, umană sau de energie electrică.”

La nivel comunitar se doreste imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei rezidente prin respectarea normelor de securitate la nivel nuclear:

•	 Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului (5 decembrie 2013) de „Stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante (radiation exposure)” - stabilește normele unitare de securitate de bază de protecție a sănătății persoanelor împotriva pericolului radiației ionizante a persoanelor expuse la radiația profesională, medicală și publică.

•	Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului (19 iulie 2011), de „Instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabila si in condiții de siguranță a combustibilului uzat si a deșeurilor radioactive” - prevede pentru țările membre elaborarea și aprobarea politicii naționale și Programului Național cu privire la gestionarea casetelor uzate (spent fuel) și a materialului radioactiv.

Astfel ca, principiile și obligațiile prevăzute în Directiva CE 2011/70/EURATOM și Convenția Comună, privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, sunt transpuse în legislația națională (Legea nr. 378/2013, Legea nr. 105/1999, respectiv Ordinul CNCAN nr. 217/2013) legislatie ce fundamenteaza cadrul național pentru gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

### VII. 02	Obiective la nivel national si local

La nivel național, Programul guvernamental stabilește principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene si internaționale, asigurând protecția și conservarea naturii, a diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia.

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea unui set de 17 obiective de dezvoltare durabilă. Aceasta susține dezvoltarea României pe trei piloni principali: economic, social și de mediu.

OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ cuprinse în SNDD sunt:

Obiectivul 1: Fără sărăcie

Obiectivul 2: Foamete zero

Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare

Obiectivul 4: Educaţie de calitate

Obiectivul 5: Egalitate de gen

Obiectivul 6: Apă curată şi sanitaţie

Obiectivul 7: Energie curată şi la preţuri accesibile

Obiectivul 8: Muncă decentă şi creştere economică

Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură

Obiectivul 10: Inegalităţi reduse

Obiectivul 11: Oraşe şi comunităţi durabile

Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile

Obiectivul 13: Acţiune în domeniul schimbărilor climatice

Obiectivul 14: Viaţă acvatică

Obiectivul 15: Viaţa terestră

Obiectivul 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Conştientizarea importanţei mediului a crescut semnificativ în ultimii ani, atât în ceea ce priveşte mediul natural, cât şi la cel antropic. Protejarea naturii este responsabilitatea tuturor datorită impactului biunivoc om - mediu, dar şi o oportunitate a cetăţenilor de a se uni într-un scop nobil, prin conştientizarea acestei responsabilităţi. Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de apartenenţă şi de comunitate, care să elimine simţul singurătăţii cetăţeanului, factor de risc în realizarea potenţialului personal şi, în ultimă instanţă, a funcţionării comunitare.

Avand in vedere investitia propusa prin prezentul PUZ, obiectivele acestuia sunt in armonie cu Obiectivul 13: Acţiune în domeniul schimbărilor climatice, Obiectivul 15: Viaţa terestră, Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare din Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și țintelor de mediu, managementul deseurilor cu respectarea cerințelor de securitate energetică, reducerea impactului negativ asupra mediului, îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii.

### VII. 03	Relevanta planului pentru integrarea obiectivelor de mediu

Studiul de prefezabilitate precum si Studiul de Fezabilitate intocmite pentru DFDSMA Saligny au demonstrat oportunitatea realizarii obiectivului de investitii DFDSMA, tinand cont de volumul de deseuri radioactive care rezulta din operarea, întreţinerea, retehnologizarea şi dezafectarea a maxim 4 unităţi nuclearo – electrice la CNE Cernavodă.

Acest PUZ are drept scop reglementarea din punct de vedere urbanistic a zonei studiate in vederea realizării DFDSMA, având in vedere ca din cadrul documentelor emise de autoritățile responsabile a rezultat faptul că documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului Comunei Saligny, nu conțin, la data eliberării Certificatului de Urbanism, suficiente elemente pentru inițierea procesului de autorizare a construirii obiectivului de investiții DFDSMA în extravilanul acestei localități (în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare).

Avand in vedere cele prezentate anterior, au fost identificate  următoarele obiective de mediu relevante pentru PUZ analizat:

| Aspecte de mediu | Nr. | Obiective de mediu |
| --- | --- | --- |
| Sol/Subsol | O1 | Limitarea poluării solului și a degradării suprafețelor de sol ca urmare a activităților desfășurate în etapele de implementare a planului |
| Apă | O2 | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și măsuri speciale de securitate nucleară pentru protecție împotriva poluării radioactive |
| AER | O3 | Menţinerea calităţii aerului înconjurător |
|  | O4 | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră |
| Biodiversitate | O5 | Menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de floră și faună sălbatică |
| Peisaj | O6 | Integrarea armonioasă a obiectivelor planului în peisajul existent |
| Așezări umane și sănătatea populației | O7 | Protejarea cetățenilor de riscurile care amenință sănătatea și bunăstarea lor prin dezvoltarea capacității de reacție față de aceste riscuri |
|  | O8 | Conștientizarea populației asupra beneficiilor depozitării din punct de vedere a problematicii de mediu, a cerințelor de securitate nucleară |

Astfel ca, prin implementarea investitiei propuse prin PUZ se pot atinge obiectivele de mediu propuse, obiective ce sunt in armonie atat cu obiectivele la nivel international,  national si local.

## CAPITOLUL VIII – IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU

Planul Urbanistiz Zonal analizat cuprinde regulamente privind dezvoltarea zonelor construite si neconstruite – prescriptii si recomandari (RLU atasat documentatiei de obtinere a avizului de mediu) si a fost intocmit conform:

- Legea privind protectia mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizata;

- Legea apelor (nr. 107/1996) actualizata;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Legea nr. 22 din 22 februarie 2001 (*actualizată*) pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

- HCJC 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

- Ordonanta de Guvern nr. 57/29.06.2007 – Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata;

- Ordonanta de Guvern nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.

Se va avea in vedere, atat la realizarea lucrarilor cat si pe parcursul exploatarii investitiei propuse prin PUZ, protectia mediului inconjurator. Se recomanda folosirea energiei alternative (energie solara, eoliana, pompe de caldura) daca aceste solutii sunt viabile pentru amplasamentul analizat prin PUZ.

Se vor propune solutii viabile pentru racordarea viitoarei investitii propuse prin PUZ in ceea ce priveste racordarea la utilitati: electricitate, alimentare cu apa si canalizare, salubritate, telefonie.

Avand in vedere Riscurile tehnologice se vor lua toate masurile necesare in vederea evitarii aparitiei acestora, atat din punct de vedere administrativ, cat si constructiv al obiectivului prezentului PUZ analizat.

Trebuie avuta in vedere respectarea HCJ nr.152/22.02.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrative al judetului Constanta.

Conform cu Studiul de Fundamentare de Mediu, pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara, tehnologica si de gospodarie comunala s-au identificat toate sursele si obiectivele care necesita zone de protectie conform legislatiei in vigoare fiind necesara respectarea acestora. Pastrarea unei anumite zone de protectie va fi impusa de detinatorul retelelor in cadrul avizelor de principiu ce se vor obtine pentru aceasta PUZ.

In privinta cadrului natural si a celui antropic din zona studiata PUZ, se face mentiunea ca raportul cadru natural – cadru antropic trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma.

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului spatiului construit.

In zona depozitului se va institui un program de monitorizare a mediului, care sa functioneze in toate etapele de viata ale instalatiei, inainte de punerea in functiune, pe durata operarii si dupa inchiderea depozitului.

Monitorizarea atenta a factorilor care pot perturba conditiile de mediu existente va constitui un obiectiv principal pentru investitor si administratia locala.

Intocmit,

| Arh. Mihai Stebingar Urb. Augustin-Ioan SUCIU - Șef proiect Urb. Catalin Florin Dumitrache Urb. Florin Valentin TĂNASE | Ing. Petrescu Traian – Expert de mediu Ing. Petrescu Traian Razvan – Expert de mediu Ing. Petrescu Antonia Irina – Expert de mediu Ing. Pereni Raluca Dr. Ecolog Vasile Daniela |
| --- | --- |

Situația drumului de acces pentru trafic greu nu este definitivă, deoarece din anul 2020 va expira Strategia de dezvoltare a comunei Saligny în conformitate cu care a fost stabilită rețeaua de drumuri exterioare DFDSMA; în prezent, rețeaua de drumuri exterioare este în discuție cu Primăria Saligny, care are o altă propunere, având în vedere că în 2020 va intra în vigoare noua Strategie de dezvoltare a comunei care are alte obiective în ceea ce privește infrastructura.

Sursa: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1368_web.pdf

Sursa: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf

Sursa: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1652web-83896570.pdf