ANEXA 5.E

la procedură

Memoriu de prezentare

I. Denumirea proiectului:  “CONSTRUIRE TRAPEZA-CHILII  P+1, CORP CHILII P+1 CORP CHILII P+1+CLOPOTNITA”

II. Titular:

- numele: MANASTIREA SFANTA CRUCE, REPREZENTATA LEGAL DE STARETA TEODORA TĂBĂRANU;

- adresa poştală: judetul Constanta, comuna Crucea, satul Baltagesti, strada Manastirii, nr. 1;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: telefon: 0786231600, e-mail: m_vladu@yahoo.com;

- numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator: STAREŢA   TEODORA TĂBĂRANU;

• responsabil pentru protecţia mediului: STAREŢA   TEODORA TĂBĂRANU.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

Conform   PUZ aprobat funcţiunea dominanta -clădiri pentru Aşezământ Monahal  în comuna Crucea,  sat Baltagesti, jud Constanta. Pe terenul cu nr. Cadastral 100542 aprobat prin HCL -CRUCEA nr 42/29.09.2007 se propune construirea obiectivului “CONSTRUIRE TRAPEZA - CHILII P+1, CORP CHILII

P+1, CORP CHILII P+1 +CLOPOTNITA”.

Proiectul propus are ca obiectiv principal realizarea a trei corpuri de clădiri, astfel:

Corp   TRAPEZA-CHILII S+P+1 cu următoarele spatii:

LA SUBSOL : acces direct din exterior hol 9.2mp, coridor 15mp, croitorie 66mp, preparări 21.6mp, gr.sanitar 7.6 mp,   legume 10.6 mp, centrala termica 18.8 mp.

LA PARTER pridvor 27mp, trapeza 150 mp, gr.sanitar 9.5mp, bucătăria 38.7 mp, gr.sanitar 3.3 mp, biblioteca 34 mp, gr.sanitar 3.6 mp, hol casa scării 9.2 mp.

LA ETAJ casa   scării-coridor 31 mp   şi 12 chilii având fiecare   hol 1 mp chilie 12.6 mp, gr.sanitar 3.8 mp.

Corp   CHILII P+1 cu următoarele spatii:

LA PARTER   casa scării 3.6 mp, coridor 17.5 mp, 4 chilii având fiecare chilie 13mp, gr.sanitar 3.6 mp şi chilie 18mp, hol 1.9mp, gr.sanitar 3.6 mp.

LA ETAJ   pasaj 16.8 mp, coridor 21.6 mp, boxa curăţenie 3.5 mp şi 5 chilii având fiecare chilie 13mp, gr.sanitar 3.6 mp.

Corp CHILII S+P+1 + CLOPOTNIŢA cu următoarele spatii:

LA SUBSOL   cu acces din exterior hol 2.7 mp, magazie 50 mp, magazie 47mp.

LA PARTER    spaţiu sub clopotniţa 10.2 mp, coridor 17 mp şi 4 chilii având fiecare chilie 13.2 mp, gr.sanitar 3.6 mp.

LA ETAJ camera clopotelor 12.25 mp, balcon închis 10.8 mp, coridor 15 mp, 3 chilii având fiecare: chilie 13.2 mp şi gr. sanitar 3.6 mp şi o chilie 19 mp, cu gr. Sanitar 3.6 mp.

b) justificarea necesităţii proiectului: 	Necesitatea investiţiei consta în indeplinirea obligaţiilor  STAREŢIEI de a asigura activitatea tehnologica de convieţuire în conditii optime a OBŞTII MĂNĂSTIREŞTI si condiţii bune pentru locuire şi rugăciune.

c) valoarea investiţiei: C+M=2295900 LEI; C+M + tva = 2749971 lei.

d) perioada de implementare propusă: durata de executie estimata este de 36 luni;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): Planul de situatie si planul de incadrare in zona au fost depuse odata cu documentatia initiala de solicitare a acordului de mediu.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Suprafaţa terenului 10747mp.

Adresa: Judetul Constanta, Comuna Crucea, Satul Baltagesti, Strada Manastirii, Nr. 1.

Vecinatati :

La NORD   drum de acces str. Mănăstirii

La   SUD domeniul privat al statului Administraţia ROMSILVA- OCOLUL SILVIC HARSOVA

La EST Domrniul privat al comunei CRUCEA

La VEST domeniul privat al  comunei CRUCEA

Situaţia existenta

Suprafaţa terenului 10747mp

Construcţii existente

C7) Biserica AC=226mp

C1) Paraclis  AC= 133 mp

C4) Staretie  Arhondaric   P+1+M  AC-241mp AD=482mp

C5) Trapeza Chilii S+P+1  AC=358 mp AD=716mp

C3) Clopotniţa P+1 AC=26mp AD=40mp

C2) Altar de   vara  parter AC-29 mp

C8) Croitorie parter AC=32mp

C9) Colportaj parter AC=57mp

C6) Rezervor apa + aghiasmatar AC= 85mp

TOTAL  AC existent 1187 mp

TOTAL  AD existent 1800 mp.

POT EXISTENT=12%

CUT EXISTENT=0,18

Caracteristicile constructiilor propuse

Suprafaţa terenului 10747mp

Construcţii propuse

1) TRAPEZA -CHILII S+P+1   AC=324 mp AD= 780 mp

2) Corp   CHILII P+1   AC=153 mp AD= 268 mp AU=152 mp

3) Corp   CHILII S+P+1 + CLOPOTNIŢA   AC=128 mp AD= 370 mp

TOTAL AC propus = 605 mp

TOTAL AD propus = 1456 mp

TOTAL. AC existent +propus = 1792 mp

TOTAL AD existent +propus = 3256 mp

POT propus 17% CUT propus 0.32

Suprafete exterioare:

Platforma=300 mp;

Platforme parcaje=300 mp;

Platforme pietonale=1300 mp;

Platform deseuri=10 mp;

Spatiu verde=7045 mp;

Spatiu construit=1792 mp;

Total incinta=10747 mp.

- Distanţele minime faţă de construcţiile învecinate: pe terenurile alaturate nu sunt edificate constructii;

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie: Construcţiile propuse pentru un Aşezământ Monahal   sunt clădiri publice civile tip locuire monahi şi respecta funcţiunile stabilite prin prevederile documentaţilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu se vor desfasura activitati de productie;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: Materiile prime şi materialele vor fi procurate de la firme specializate şi vor fi aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzătoare.

Pentru autovehiculele şi utilajele specializate necesare desfăşurării lucrărilor de construcţie, alimentarea cu carburanţi se va face de la o staţie de distribuţie autorizată, din afara amplasamentului.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

- În interiorul incintei  existente avem în funcţiune:

- a) Alimentare cu apa din izvor captat cu rezervor de stocare şi reţea în incinta;

- b) Racord existent la   reţeaua electrică comunala şi reţea în incinta;

- c) Fosa septica ecologica existenţa şi reţea de canalizare în incinta;

- d) Centrala termica proprie amplasata în corpul TRAPEZA -CHILII pentru alimentarea cu energie   termica a clădirilor existente.

- Alimentarea cu apa   a clădirilor propuse se   va asigura cu branşamente la reţeaua  existenta.

- Alimentarea cu energie electrică a clădirilor propuse se va face din racord existent conform avizului  ENEL.

- Alimentarea cu energie termica se va face cu o centrala amplasata în corpul TRAPEZA –CHILII.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei vor afecta partial amplasamentul numai pe parcursul desfăşurării lucrărilor de construcţie, însă la un nivel foarte redus de impact. La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente : Accesul rutier şi pietonal se face din drumul de exploatare existent şi str.Mănăstirii. NU avem parcări exterioare incintei. Parcarea autovehiculelor  se realizează pe terenul aferent  MĂNĂSTIRII.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare : nisipul şi pietrişul, lemn.

- metode folosite în construcţie/demolare :

Construcţiile propuse   se vor   realiza   cu fundaţii din beton pereţi portanţi din BCA intariti cu stâlpi din beton şi izolaţi termic la exterior, plasee din beton şi acoperişuri din şarpanta de lemn ignifugat cu invelitoare din ţigla. Clădirile vor fi electrice si termice .

Pentru execuţia lucrărilor de construire se vor folosi utilaje specifice: excavator, buldozer, mijloace de transport.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară :

- Lucrarile de realizare a imobilului cuprind:

Execuţia lucrărilor va fi eşalonată pe durata a maxim 36 luni şi va începe imediat după obţinerea autorizaţiei de construire conform legii 50/1991 cu completările şi modificarile în vigoare.

FAZA 1 pregătirea terenului de fundare: suprafaţa terenului  va fi curăţata  şi nivelată cu pante de scurgere   pentru a nu permite stagnarea apelor de ploaie . Lucrările se vor efectua   pe tronsoane şi în timp cât mai scurt. Ultimul strat  de pământ trebuie escavat pe porţiuni eşalonate în timp. Pe măsura execuţiei fundaţiilor în ziua respectiva şi inainte de turnarea betonului se vor evita  efectele negative cauzate de variaţiile de umiditate. Dacă se produc crăpaturi pe suprafaţa terenului   la cota de fundare inainte de turnarea betonului se va executa    MATAREA LOR.   Este obligatorie   evitarea depozitarii de materiale de construcţie în imediata apropiere a săpaturilor. Este obligatoriu protejarea săpăturii prin lucrări specifice pentru a împiedica eventualele căderi de pământ în groapa de fundare.

FAZA II efectuarea lucrărilor de fundare

Se vor realiza   şi monta    armaturile fundaţiilor şi a grinzilor de fundaţii . Se vor monta şi axa buloanele de ancoraj în grinda soclului.   Se va cofra arma şi turna placa la cota zero în cazul   clădirilor cu subsol partial.

FAZA III Efectuarea lucrărilor de suprastructura

Se   va executa structura zidurilor portante ale parterului . Se vor monta armaturile stâlpilor  grinzilor şi a centurilor,  se va cofra şi turna placa peste parter .

FAZA IV    se vor executa   pereţii etajului   din BCA, cofrarea armarea şi turnarea betonului pentru planseele peste parter.

FAZA  V Efectuarea lucrărilor de instalaţii

FAZA VI Executarea lucrărilor de compartimentare   pereţii din BCA 10 cm, executarea acoperişului şi a invelitorii.

FAZA VII       Efectuarea lucrărilor de sistematizare verticala a trotuarelor de garda

FAZA  VIII Efectuarea lucrărilor de finisaje interioare şi exterioare

FAZA IX    Se vor exectua   lucrările   de racorduri la utilităţi şi signalistica

FAZA  X    Se vor efectua lucrări privind desfiinţarea şantierului

Durata lucrarilor estimata este pana la 36 de luni;

Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele amplasamentului deţinut de beneficiar;

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta actele normative privind protecţia muncii în construcţii.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : pe teren exista urmatoarele constructii: C7) Biserica AC=226mp; C1) Paraclis  AC= 133 mp; C4) Staretie  Arhondaric   P+1+M  AC-241mp AD=482mp;

C5) Trapeza Chilii S+P+1  AC=358 mp AD=716mp; C3) Clopotniţa P+1 AC=26mp AD=40mp; C2) Altar de   vara  parter AC-29 mp; C8) Croitorie parter AC=32mp; C9) Colportaj parter AC=57mp;C6) Rezervor apa + aghiasmatar AC= 85mp;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) : nu este cazul;

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: sunt mentionate in certificatul de urbanism.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului:  nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: nu este cazul;

- metode folosite în demolare: nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor): nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: conform Certificatului de Urbanism nr. 63 din 26.11.2021, imobilul nu este inscris in lista monumentelor istorice.

Din lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii si Cultelor, la nivelul anului 2015, pe raza comunei Crucea, judetul Constanta sunt identificate urmatoarele monumente istorice:

| Nr. crt. | Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT-I-s-B-02588 | Aşezare rurală | sat BĂLTĂGEŞTI; comuna CRUCEA | La 2 km V se satul Băltăgești | sec. II - III p. CHR., Epoca romană |
| 2 | CT-I-s-B-02589 | Necropolă | sat BĂLTĂGEŞTI; comuna CRUCEA | În vatra satului | sec. IV - III a. CHR., Latène |
| 3 | CT-I-s-B-02643 | Aşezare rurală | sat CRUCEA; comuna CRUCEA |  | sec. I - III p. CHR., Epoca romană |
| 4 | CT-I-s-A-02644 | Tumuli | sat CRUCEA; comuna CRUCEA | În perimetrul întregii comune | Epoca antică |
| 5 | CT-I-s-B-02663 | Aşezare rurală | sat GĂLBIORI; comuna CRUCEA | Intravilan | sec. I - VI p. CHR., Epoca romană |
| 6 | CT-I-s-A-02664 | Tumuli | sat GĂLBIORI; comuna CRUCEA | La V de sat | Epoca antică |
| 7 | CT-I-s-B-02756 | Aşezare fortificată | sat STUPINA; comuna CRUCEA | "La derea”, în marginea de E a satului | sec. IX - XII, Epoca medieval timpurie |

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Conform   PUZ aprobat funcţiunea dominanta -clădiri pentru Aşezământ Monahal  în comuna Crucea,  sat Baltagesti, jud Constanta .

• politici de zonare şi de folosire a terenului: Zonarea şi folosirea terenului sunt in conformitate cu destinaţia stabilita prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.

• arealele sensibile: amplasamentul se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 338947.370 | 755523.640 |
| 2 | 338964.430 | 755544.080 |
| 3 | 338962.630 | 755656.260 |
| 4 | 338923.060 | 755660.960 |
| 5 | 338888.150 | 755665.100 |
| 6 | 338883.150 | 755661.630 |
| 7 | 338884.950 | 755549.450 |
| 8 | 338885.380 | 755522.650 |
| S teren – 10747,00 mp |  |  |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare :

Nu a fost luata in considerare nici o alta varianta de amplasament intrucat amplasamentul studiat pentru realizarea investitiei  este in conformitate cu destinaţia stabilita prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.

Prin urmare nu a fost necesara studierea altor alternative de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: ape uzate menajere;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Evacuarea apelor uzate menajere se face in fosa septica vidanjabila.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri: În perioada realizării obiectivului, sursele de poluanţi pentru aer sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport din functionarea carora vor rezulta emisii de gaze de ardere. Nivelul emisiilor utilajelor societatii se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii : În perioada realizării obiectivului, sursele de zgomot sunt reprezentate de utilajele de lucru si mijloace de transport;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor : Nivelul zgomotului utilajelor folosite se incadreaza in limitele normale, fiind folosite numai utilaje si mijloace de transport ce vor fi  in stare foarte buna de functionare, facandu-se verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: amplasamentul proiectului si al organizarii de santier se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate:

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

Având în vedere că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în perimetrul Manastirii Sfanta Cruce, in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair, unde datorită impactului antropic, manastirea fiind construita cu aproximativ 20 de ani in urma, habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat siturile Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si ROSCI0053 Dealul Allah Bair, va fi nesemnificativ.

Se vor respecta toate conditiile prevazute in Regulamentul si in Planul de Management al ariilor ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele: proiectul va fi implementat in afara unor zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie;

Amplasamentul analizat se afla  în intravilanul comunei Crucea sat Baltagesti, jud. Constanta şi este trup izolat. Din punct de vedere a cordonatelor geografice teritoriul comunei Crucea este localizat la intersecţia paralelei de 44.32 latitudine nordica cu meridianul de 28,13 longitudine estica. Comuna are în componenta   sa 6  sate: Crucea reşedinţa de comuna, Baltagesti localizat la 8 km sud fata de Crucea, Stupina ampasata la 6 km sud-est fata de Crucea, Galbiori la 6km nord-vest de Crucea, Crisan şi Siriu situate la 9km, respectiv 13km pe direcţia nord-est.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu sunt necesare astfel de lucrari, dotari si masuri pentru protectia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

- deseuri municipale amestecate (20 03 01), ce rezulta din activitatea personalului angajat; se vor depozita in container si si vor fi predate catre societatea de salubrizare al localitatii; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori, cca. 1-mc/luna de lucru; deseuri de hartie, carton (20 01 01);

- deseuri reciclabile: deseuri de hartie si carton (15 01 01), deseuri de ambalaje de plastic (15 01 02), deseuri de lemn (20 01 38); se vor colecta si depozita separat, in recipienti adecvati; cantitatile vor varia zilnic, functie de numarul echipelor de constructori;

- deseuri de constructii:

- 17 01 01   beton; 17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06; 17 02 01   lemn; 17 04 07   amestecuri metalice;17 05 04   pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;17 05 08   resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07; cantitatile vor varia zilnic, in functie de fazele de realizare ale proiectului.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

- colectarea selectiva;

- utilizarea rationala a resurselor de igiena a spatiilor;

- instruirea personalului in sensul protectiei mediului prin reducerea generarii de deseuri;

- evacuarea deseurilor se va realiza astfel incat sa se evite formara de stocuri.

- planul de gestionare a deşeurilor:

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: nu se vor utiliza substante periculoase;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Nu se vor folosi alte resurse naturale decit cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv apa,  nisipul şi pietrişul folosite pentru prepararea betonului, fier, lemn.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):

In timpul lucrarilor efectuate pentru realizarea proiectului vor fi avute in vedere toate masurile necesare pentru a inlatura orice eventual impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente, respectiv . In acest sens se vor avea in vedere urmatoarele:

- mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi  in stare foarte buna de functionare;

- verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor;

- asigurarea igienizării autovehiculelor şi a utilajelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;

- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele;

- in timpul lucrarilor de constructii se vor realiza stropiri periodice cu apa pentru a impiedica ridicarea prafului in atmosfera si depunerea acestuia pe drumuri si in zonele limitrofe;

Având în vedere că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în perimetrul Manastirii Sfanta Cruce, in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair, unde datorită impactului antropic, manastirea fiind construita cu aproximativ 20 de ani in urma, habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat siturile Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si ROSCI0053 Dealul Allah Bair, va fi nesemnificativ.

Se vor respecta toate conditiile prevazute in Regulamentul si in Planul de Management al ariilor ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

Referitor la analiza impactului cumulativ cu alte proiecte, solicitata prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 631/07.12.2021, mentionam ca nu avem cunostinta ca in proximitate sa existe proiecte de infrastructura initiate de administratia publica, proiecte de dezvoltare imobiliara, etc., vecinatatile terenului fiind la Nord   drum de acces str. Mănăstirii, la   Sud domeniul privat al statului Administraţia ROMSILVA, la Est domeniul privat al comunei Crucea, la Vest domeniul privat al  comunei CRUCEA. Prin urmare, implementarea proiectului nu va avea impact cumulat.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): Va exista impact redus doar pe amplasamentul obiectivului, numai in perioada executiei si functionarii;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;   	       - probabilitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redusa, numai in perioada executiei si functionarii;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul;										                                             - natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

Pentru protecţia solului, apelor subterane şi a apelor de suprafaţă se propun urmatoarele măsuri:

- colectarea şi evacuarea periodică sau ori de căte ori este necesar a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii;

- dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice;

- eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilaje si mijloace de transport, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- colectarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de către firmele abilitate.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare : nu este cazul;

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele) : nu este cazul;

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrările necesare organizării de şantier constau în închiderea fronturilor de lucru aferente şi ocupararea temporară a terenului pe care va fi realizat proiectul.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Organizarea de santier revine in sarcina executantului lucrarii si a beneficiarului.

Se va asigura depozitarea materialelor, utilajelor si a echipamentelor în conditiile impuse de furnizori, luându-se masuri de paza si protectie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Majoritatea activitatilor de prelucrare si ansamblare se vor realiza in incinta propusa prin proiectul de organizare de santier.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Se vor evita deversarile accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si alimentarea cu combustibil se va face doar la unitati specializate.

Înainte de începerea oricaror lucrari se vor lua toate masurile P.S.I ce se impun pentru executarea lucrarilor în conditii de siguranta.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt si materiale de constructie pe carosabilul drumurilor de acces. Se interzice depozitarea de pamânt excavat sau materiale de constructie în afara amplasamentului obiectivului. Zilnic executantul va asigura curatenia în jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va evacua deseurile generate cu mijloace de transport proprii sau închiriate. De asemenea va lua masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul propriu (dotari cu toalete ecologice).

Personalul executantului va purta echipament de protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor, a substantelor periculoase, a masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

- localizarea organizării de şantier: Judetul Constanta, Comuna Crucea, Satul Baltagesti, Strada Manastirii, Nr. 1; amplasamentul se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere afectarea suprafetei de teren numai in limitele arealului construit. Respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor utilizate limiteaza impactul acestora asupra mediului.Amplasamentul organizării de şantier se afla in in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

Având în vedere că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în perimetrul Manastirii Sfanta Cruce, in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair, unde datorită impactului antropic, manastirea fiind construita cu aproximativ 20 de ani in urma, habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat siturile Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si ROSCI0053 Dealul Allah Bair, va fi nesemnificativ.

Se vor respecta toate conditiile prevazute in Regulamentul si in Planul de Management al ariilor ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

Prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 634/07.12.2021, Agentia Pentru Protectia Mediului Constanta a solicitat ca Memoriul de prezentare va cuprinde : prezentarea impactului potential al proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare/masurilor minime de conservare pentru aria naturala protejata ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si ROSCI0053 Dealul Allah Bair comunicate de A.N.A.N.P. si va fi insotit de tabelul agreat cu Comisia Europeana, pe care il transmitem atasat.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: Posibilele surse de poluare a factorilor de mediu sunt reprezentate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: stropirea agregatelor si a drumurilor tehnologice pentru a impiedica degajarea pulberilor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul), iar terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat, fiind adus la starea sa initiala;			                                                   - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Eventualele scurgeri accidentale de produs petrolier de la utilajele de constructii, vor fi indepartate cu material absorbant din dotare;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul;                                           - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie au fost depuse odata cu documentatia initiala de solicitare a acordului de mediu.                                   2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare: nu este cazul;             3. schema-flux a gestionării deşeurilor: - depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie pe platforme protejate, special amenajate;               										- depozitarea deşeurilor de tip menajer în zonele special destinate, în europubele; 				- preluarea deseurilor de catre societati autorizate.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului: nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Zona in care se va realiza investitia, este un teren in suprafata de 10747 mp si se situeaza in Judetul Constanta, Comuna Crucea, Satul Baltagesti, Strada Manastirii, Nr. 1; Conform Decizei etapei de evaluare initiala nr. 631/07.1.2021, amplasamentul se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

Conform   PUZ aprobat funcţiunea dominanta -clădiri pentru Aşezământ Monahal  în comuna Crucea,  sat Baltagesti, jud Constanta. Pe terenul cu nr. Cadastral 100542 aprobat prin HCL -CRUCEA nr 42/29.09.2007 se propune construirea obiectivului “CONSTRUIRE TRAPEZA - CHILII P+1, CORP CHILII P+1, CORP CHILII P+1 +CLOPOTNITA”.

Proiectul propus are ca obiectiv principal realizarea a trei corpuri de clădiri, astfel:

Corp   TRAPEZA-CHILII S+P+1 cu următoarele spatii:

LA SUBSOL : acces direct din exterior hol 9.2mp, coridor 15mp, croitorie 66mp, preparări 21.6mp, gr.sanitar 7.6 mp,   legume 10.6 mp, centrala termica 18.8 mp.

LA PARTER pridvor 27mp, trapeza 150 mp, gr.sanitar 9.5mp, bucătăria 38.7 mp, gr.sanitar 3.3 mp, biblioteca 34 mp, gr.sanitar 3.6 mp, hol casa scării 9.2 mp.

LA ETAJ casa   scării-coridor 31 mp   şi 12 chilii având fiecare   hol 1 mp chilie 12.6 mp, gr.sanitar 3.8 mp.

Corp   CHILII P+1 cu următoarele spatii:

LA PARTER   casa scării 3.6 mp, coridor 17.5 mp, 4 chilii având fiecare chilie 13mp, gr.sanitar 3.6 mp şi chilie 18mp, hol 1.9mp, gr.sanitar 3.6 mp.

LA ETAJ   pasaj 16.8 mp, coridor 21.6 mp, boxa curăţenie 3.5 mp şi 5 chilii având fiecare chilie 13mp, gr.sanitar 3.6 mp.

Corp CHILII S+P+1 + CLOPOTNIŢA cu următoarele spatii:

LA SUBSOL   cu acces din exterior hol 2.7 mp, magazie 50 mp, magazie 47mp.

LA PARTER    spaţiu sub clopotniţa 10.2 mp, coridor 17 mp şi 4 chilii având fiecare chilie 13.2 mp, gr.sanitar 3.6 mp.

LA ETAJ camera clopotelor 12.25 mp, balcon închis 10.8 mp, coridor 15 mp, 3 chilii având fiecare: chilie 13.2 mp şi gr. sanitar 3.6 mp şi o chilie 19 mp, cu gr. Sanitar 3.6 mp.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 338947.370 | 755523.640 |
| 2 | 338964.430 | 755544.080 |
| 3 | 338962.630 | 755656.260 |
| 4 | 338923.060 | 755660.960 |
| 5 | 338888.150 | 755665.100 |
| 6 | 338883.150 | 755661.630 |
| 7 | 338884.950 | 755549.450 |
| 8 | 338885.380 | 755522.650 |
| S teren – 10747,00 mp |  |  |

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si ROSCI0053 Dealul Allah Bair; amplasamentul se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava

c1) Caracteristici generale ale sitului conform Formularului Standard Natura 2000 si Deciziei ANANP nr. 613/16.12.2020, pentru completarea Deciziei nr. 112/08.05.2020, privind aprobarea Normelor Metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare pentru situl ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava din Anexa la Ordinul M.M.A.P. nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de Management pentru Ariile naturale protejate: ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava.

ROSPA0002 Allah Bair-Capidava este declarat sit de importanţă comunitară prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia: Situl ROSPA0002 Allah Bair-Capidava Rezervaţia Naturală Dealul Allah Bair cu o suprafaţă de 10 ha -Legea nr. 5/2000-, se află în fond forestier de stat, teritoriul acesteia fiind înscris în descrierea parcelară a Amenajamentului Silvic în vigoare pentru Ocolul Silvic Hârşova. Restul teritoriului sitului de aproximativ 80% este reprezentat proprietate de stat, privată şi individuală. Referitor la suprafata deţinută pe judeţe, în Constanţa avem localităţile Crucea -27%-, Seimeni -16%-, Siliştea -1%-, Topalu -24%- iar în judeţul Ialomiţa comunele Borduşani -5%- si Făcăeni -7%.

DESCRIEREA SITULUI: Suprafata sitului  este de 11715ha.

Situl este localizat la Longitudine 28.0107888  Latitudine 44.0058166

Regiunea biogeografica

Aria naturala protejata este situate in regiunea biogeografica stepica.

Situl se afla in bioregiunea stepica cuprinzând la est zona cea mai înaltadin Dobrogea Centrala reprezentata de Dealul Alah Bair (Baltagesti si La Cazemata) si zonele mai joase din vest si sud vest inclusiv ostroavele Dunarii din dreptul localitatilor Topalu, Capidava si Dunarea. Relieful este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafata continentala desemnata ca Arie de Protectie Speciala Avifaunistica cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile si pajisti stepice între care se intercaleaza plantatii de foioase si conifere(Pinus nigra austriaca) dar si paduri de sleau. Partea estica a sitului cuprinde cursul Dunarii si ostroavele care sunt acoperite în cea mai mare parte de plantatii de plop si salcie. Pe suprafete mai mici se regasesc si zavoaie naturale de plop si salcie. Deosebit de importante pentru cuibaritul hranirea si odihna pasarilor acvatice sunt si ostroavele nude ce apar la nivele mici ale Dunarii.

Caracteristici generale ale sitului:

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 8.07 |
| N07 | Mlastini, turbării | 1.42 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 43.55 |
| N14 | Păsuni | 13.35 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 4.37 |
| N16 | Păduri de foioase | 18.03 |
| N19 | Păduri de amestec | 1.13 |
| N21 | Vii si livezi | 1.60 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localitati, mine..) | 1.35 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranzitie) | 7.13 |

Total acoperire:           100.00

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor din Formularul Standard 2016 avem urmatoarele categorii:

Situl este important pentru speciile de pasari de interes conservativ european caracteristice zonelor agricole si stepice din Dobrogea precum: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Emberiza hortulana si Melanocorypha calandra. Situl prezinta o importanta mare si pentru speciile de pasari acvatice precum: Tadorna ferruginea, Phalacrocorax pygmeus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus,Chlidonias niger, Larus minutus, Alcedo atthis. În timpul migratiei se înregistreaza efective mari pentru: Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus si Buteo buteo.

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului în ceea ce le priveste

ROSCI0053 Dealul Allah Bair

c2) Caracteristici generale ale sitului conform Formularului Standard Natura 2000 si Deciziei ANANP nr. 489/06.10.2021, pentru modificarea Anexei 1 si Anexei 2 la Decizia nr. 112/08.05.2020 privind aprobarea Normelor Metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul M.M.A.P. nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de Management pentru Ariile naturale protejate: ROSCI0053 Dealul Allah Bair,etc.

Situl ROSCI0053 Dealul Allah Bair este declarat sit de importanţă comunitară prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

Suprafaţa: 194 ha. Situl ROSCI0053 Dealul Allah Bair se suprapune cu rezervaţia Dealul Allah Bair -2367.

DESCRIEREA SITULUI

Cod 		Clase habitate 				    Acoperire (%)

N12 		Culturi (teren arabil) 					  1.19

N14 		Pasuni 						 24.40

N15 		Alte terenuri arabile 					  3.41

N19 		Paduri de amestec 					 42.83

N26		 Habitate de paduri (paduri în tranzitie)		 28.18

Situl ROSCI0053 Dealul Allah Bair este deosebit de importantă din punct de vedere floristic, adăposteşte specii endemice, rare şi periclitate pentru flora României. Printre plantele mentionate ca fiind intalnite în rezervație se află clopoțelul dobrogean -Campanula romanica-, buruiana cu cinci degete -Potentilla emilii-popii- și sisinei -Pulsatilla grandis-;specii protejate enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 -privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică-. Acestea vegetează alături de alte rarități floristice; printre care: Achillea clypeolata, Achillea coarctata și Achillea leptophylla, Allium flavum ssp. tauricum, Anthyllis vulneraria ssp. boissieri, Astragalus pubiflorus, Centaurea gracilenta, Chamaecytisus lindemannii, Colchicum fominii, Colchicum triphyllum, Crocus reticulatus, Convolvulus lineatus, Coronilla scorpioides, Daucus guttatus ssp. zahariadii, Delphinium fissum, Gagea bulbifera, Hedysarum grandiflorum, Helichrysum arenarium ssp. ponticum etc.

În zonă a fost identificat un habitat de interes comunitar: 62C0 * Stepe ponto-sarmatice. Starea de conservare a vegetaţiei stepice calcifile este menționată ca fiind relativ bună, speciile rare şi endemice de floră aflându-se într-o stare bună de conservare -de ex. Agropyron cristatum ssp. brandzae, Campanula romanica.

Tipuri de habitate prezente în sit si evaluarea sitului în ceea ce le priveste

| Cod | Denumire habitat | % | Reprez. | Supr. rel. | Conserv. | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62C0 | * Stepe ponto-sarmatice | 10 | B | B | B | B |

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE Si evaluarea sitului în ceea ce le priveste

| Specie |  |  |  |  | Populatie |  |  |  |  |  | Sit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire stiintifica | S | NP | Tip | Marime |  | Unit. masura | Categ. | Calitdate | AIBICID | AIBIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| P | 2236 | Campanula romanica |  |  | P |  |  |  | R |  | C | C | A | B |
| P | 2125 | Potentilla emilii-popii |  |  | P |  |  |  | R |  | C | A | A | A |
| P | 2093 | Pulsatilla grandis |  |  | P |  |  |  | R |  | C | B | C | B |

c2) Prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Zona in care se va realiza investitia, se situeaza in  Judetul Constanta, Comuna Crucea, Satul Baltagesti, Strada Manastirii, Nr. 1, in interiorul unui Asezamant monahal existent de cca. 20 de ani; amplasamentul se afla in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava si in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair.

Nu se evidentiaza in zona amplasamentului specii si/sau habitate de interes comunitar.

De asemenea, prin caracteristicile sale si prin pozitie, amplasamentul nu constituie o zona favorabila de odihna, cuibarire, hranire sau iernat pentru speciile reprezentative ce au determinat declararea ariiilor drept sit Natura 2000.

În concluzie, studiul florei şi al habitatelor din perimetrul amplasamentului propus nu a evidenţiat prezenţa speciilor de plante şi habitatelor de interes conservativ la nivel comunitar.

Lipsa speciilor de plante interesante din zona de interes este explicabilă în condiţiile în care vegetaţia este influenţată de impactul antropic, amplasamentul aflându-se în interiorul fondului construit.

- Ca efect al impactului antropic (existenţa unui Asezamant monahal existent de cca. 20 de ani), în zona nu au fost şi nu sunt condiţii favorabile de popas şi hrănire pentru speciile terestre de ornitofaună care tranzitează aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava, iar speciile acvatice aflate în pasaj prin zonă preferă zonele împădurite și se hrănesc în zonele deschise -pășuni, miriști, nefiind afectate de activităţile care se desfăşoară in incinta manastirii.

În zbor, în zona amplasamentului au fost identificate specii comune de păsări, antropofile. Astfel, în zona amplasamentului au fost observate exemplare ale speciilor de păsări: Pica pica (coţofana), Corvus frugilegus (cioara de samanatura), Hirundo rustica (rândunica), Columba livia domestica (porumbel domestic), Streptopelia decaocto (guguştiuc), Sturnus vulgaris (graur), Passer montanus (vrabie de câmp), Passer domesticus (vrabie de casă).

Referitor la prezenta si efectivele de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului, in  ROSCI0053 Dealul Allah Bair, care se situeaza in proximitate:

| Habitat | Stepe ponto-sarmatice | Conform Planului de Management, acest tip de habitat a fost identificat in doua locatii in zona inalta a dealului Allah Bair. Este inconjurat de plantatii de pin. Nu a fost identificat pe suprafaţa de implementare a proiectului, intrucat locatia acestuia se situeaza in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair. |
| --- | --- | --- |
| Plante | Campanula romanica (clopoţelul dobrogean) | Conform Planului de Management, acest tip de habitat a fost identificat in doua locatii in zona inalta a dealului Allah Bair. Este inconjurat de plantatii de pin. Nu a fost identificat pe suprafaţa de implementare a proiectului, intrucat locatia acestuia se situeaza in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair. |
| Plante | Potentilla emilii-popii (Buruiană cu cinci degete) | Conform Planului de Management, specia a fost identificată în rezervația Allah Bair , pe o cărare mai largă prin zona împădurită. Nu a fost identificat pe suprafaţa de implementare a proiectului, intrucat locatia acestuia se situeaza in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair. |
| Plante | Pulsatila grandis (Dediţel, sisinel) | Prezenţa speciei în sit este incertă, nefiind identificată în cadrul studiului de fundamentare al Planului de management. Conform literaturii de specialitate, indicaţiile din Dobrogea se referă foarte probabil la Pulsatilla montana. în cadrul arealului de distribuţie, spre centrul Europei creşte în zone montane, în timp ce spre est, în zone de şes. |
| Insecte | Lycaena dispar (Fluturele de foc al măcrişului) | Specia nu este listată în Formularul standard al sitului, şi nu este menţionat nici în Planul de management. Studiile de fundamentare pentru elaborarea Planului de management s-au desfăşurat în perioada august 2013-septembrie 2014. Prezenţa speciei Lycaena dispar la Allah Bair a fost semnalată în perioada 2012-2015 (Szekely 2016). Habitatul speciei cuprinde malurile de ape curgătoare sau stătătoare, zone înmlăştinite sau alte zone umede în care vegetează specii de Rumex, planta gazdă larvară. Nu a fost identificat pe suprafaţa de implementare a proiectului, intrucat locatia acestuia se situeaza in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair. |
| Insecte | Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Fluturele vărgat) | Prezenţa speciei Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria la Allah Bair a fost semnalată în perioada 2012-2015 (Szekely 2016), prin urmare este necesară includerea speciei în Formularul standard. Nu a fost identificat pe suprafaţa de implementare a proiectului, intrucat locatia acestuia se situeaza in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair. |
| Insecte | Pseudophilotes bavius (Albăstrelul dobrogean) | Specia nu este listată în Formularul standard al sitului, şi nu este menţionat nici în Planul de management. Studiile de elaborare a planului de management s-au desfăşurat în perioada august 2013-septembrie 2014. Specia a fost descoperită în sit în data de 1 mai 2013 Szekeiy (2013), ulterior fiind resemnalată în data de 2 mai 2015 (Szekeiy 2016). Nu a fost identificata pe suprafaţa de implementare a proiectului, intrucat locatia acestuia se situeaza in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair. |

Tinand cont de activitatea ce se va desfasura pe amplasamentul analizat, putem aprecia de asemenea ca ecosistemul nu va fi afectat.

Observatiile in teren au fost efectuate in perioada NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar: Planul de Management pentru ariile naturale protejate ROSCI0053 Dealul Allah Bair si ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava, etc. a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului Apelor si Padurilor nr. 1252/2016.

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Prin implementarea proiectului va exista un impact generat de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, de traficul de şantier, dar acesta va fi redus ca intensitate datorita suprafetei reduse a terenului ce va fi ocupat de constructii.

Referitor la analiza impactului cumulativ cu alte proiecte, solicitata prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 631/07.12.2021, mentionam ca nu avem cunostinta ca in proximitate sa existe proiecte de infrastructura initiate de administratia publica, proiecte de dezvoltare imobiliara, etc., vecinatatile terenului fiind terenuri libere de constructii. Prin urmare, implementarea proiectului nu va avea impact cumulat.

Datorită faptului ca în prezent în zona amplasamentului se desfăşoară diferite activităţi, specifice unui Asezamant monahal existent de cca. 20 de ani, nu s-au identificat aspecte interesante privind speciile de păsări prezente sau efectivele acestora. Nu se evidentiaza in zona amplasamentului specii si/sau habitate de interes comunitar. Nu au fost identificate pe amplasament cuiburi de pasari. In zbor, in zona locatiei, au fost identificate specii comune de pasari, care se regasesc in toate zonele din localitatile invecinate. De asemenea, prin caracteristicile sale si prin pozitie, amplasamentul nu constituie o zona favorabila de odihna, cuibarire, hranire sau iernat pentru speciile reprezentative ce au determinat declararea ariiilor drept sit Natura 2000.

În concluzie, având în vedere principiile dezvoltarii durabile, tinand cont de faptul că terenul pe care se va implementa  proiectul propus se află în intravilan, in interiorul unui Asezamant monahal existent de cca. 20 de ani, in proximitatea ROSCI0053 Dealul Allah Bair si in interiorul ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava unde datorită impactului antropic habitatele favorabile lipsesc, iar speciile de floră şi fauna sunt puţine şi lipsite de interes conservativ, şi luând în considerare respectarea legislației pentru protecția mediului în vigoare, se estimează că impactul lucrărilor necesare implementării proiectului asupra speciilor şi habitatelor, pentru care a fost declarat siturile Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair si ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava, va fi nesemnificativ.

Se vor respecta toate conditiile prevazute in Regulamentul si in Planul de Management al ariilor protejate ROSCI0053 Dealul Allah Bair si ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava.

f) alte  informaţii  prevăzute  în  legislaţia  în  vigoare: Prin Decizia etapei de evaluare initiala nr. 631/07.12.2021, Agentia Pentru Protectia Mediului Constanta a solicitat ca  Memoriul de prezentare va cuprinde: prezentarea impactului potential al proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare pentru ariile naturale protejate ROSCI0053 Dealul Allah Bair si ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava, comunicate de A.N.A.N.P. si va fi insotit de tabelul agreat cu Comisia Europeana, pe care il transmitem atasat.

Concluzii privind evaluarea adecvata:

Avand in vedere ca amplasamentul se afla in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSCI0053 Dealul Allah Bair si ROSPA 0002 Allah Bair-Capidava, etc. , se poate considera ca impactul proiectului propus asupra ariilor naturale protejate va fi nesemnificativ deoarece:

-  amplasamentul se afla intr-o zona antropizata a localitatii si prevazuta prin documentatiile de urbanism cu destinatia“cladiri pentru un Asezamant monahal”, conform certificatului de urbanism ;

- realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa aduca modificari fizice in cadrul ariei naturale protejate, avand in vedere ca amplasamentul se afla in interiorul unui Asezamant monahal existent de cca. 20 de ani;

- prezentul proiect nu modifică pe termen scurt, mediu si lung nivelul presiunilor antropice identificate la nivelul intregii arii naturale protejate prin Formularul standard.

- In ceea ce priveste managementul deseurilor solide, acestea vor fi gestionate, atat in perioada executarii lucrarilor cat si in perioada functionarii, numai in limitele amplasamentului ce face obiectul proiectului.

- Proiectul nu afecteaza direct sau indirect zone de hranire, migratie sau odihna;

- Realizarea si functionarea obiectivului nu determina aparitia unui impact direct asupra ariei naturale protejate, nu provoaca pierderea unor habitate de interes comunitar.

- Proiectul nu implica in niciun fel utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica.

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. - NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:.

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; - NU ESTE CAZUL

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - NU ESTE CAZUL

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod. - NU ESTE CAZUL

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă. - NU ESTE CAZUL

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. - NU ESTE CAZUL

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV. - NU ESTE CAZUL

Semnătura şi ştampila titularului

STAREŢA   TEODORA TĂBĂRANU