“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

IN COMUNA BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA”

- BENEFICIAR:

- U.A.T. COMUNA BEZDEAD

- 2023 –

PROIECTANT:  S.C. ALL LINES TECHNOLOGY S.R.L.

FAZA: D.A.L.I.

| S.C. ALL LINES TECHNOLOGY S.R.L. | LUCRAREA: | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OBIECTIV: | INFRASTRUCTURA RUTIERA |  |
|  | BENEFICIAR: | U.A.T.BEZDEAD,JUDETUL DAMBOVITA |  |

DATA:   07.2023

NR PROIECT:  2622/2023

# LISTA DE SEMNATURI

Șef proiect		       ing. Andrei Barsan

Proiectat                                ing. Andrei Barsan

Desenat                          	       tehn. Andrei Gole

# BORDEROU PIESE

- Pagina de titlu

- Lista de semnaturi

- Borderou

- Memoriu de prezentare

| Nr. crt. | Denumire plan | Scara | Cod si nr. plan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan de ansamblu | 1:10000 | PA1 |
|  | Plan general | 1:10000 | PG 1 – PG 6 |
|  | Plan de situatie strada Giurca | 1:500 | 01 |
|  | Profil longitudinal strada Giurca | 1:1000/1:100 | 02 |
|  | Plan de situatie strada Valea Leurzii Garla | 1:500 | 03 - 07 |
|  | Profil longitudinal strada Valea Leurzii Garla | 1:1000/1:100 | 08 - 10 |
|  | Plan de situatie Strada Botea | 1:500 | 11 |
|  | Profil longitudinal strada Strada Botea | 1:1000/1:100 | 12 |
|  | Plan de situatie Strada Badoiesti Garla | 1:500 | 13 - 15 |
|  | Profil longitudinal strada Badoiesti Garla | 1:1000/1:100 | 16 - 17 |
|  | Plan de situatie Strada Chiritei | 1:500 | 18 |
|  | Profil longitudinal strada Badoiesti Garla | 1:1000/1:100 | 19 |
|  | Plan de situatie Strada Lonas | 1:500 | 20 - 21 |
|  | Profil longitudinal strada Badoiesti Garla | 1:1000/1:100 | 22 |
|  | Plan de situatie Strada Chivu | 1:500 | 23 - 24 |
|  | Profil longitudinal Strada Chivu | 1:1000/1:100 | 25 |
|  | Plan de situatie Strada Minciuna | 1:500 | 26 - 27 |
|  | Profil longitudinal Strada Minciuna | 1:1000/1:100 | 28 - 29 |
|  | Plan de situatie Strada Negoiescu | 1:500 | 30 |
|  | Profil longitudinal Strada Negoiescu | 1:1000/1:100 | 31 |
|  | Plan de situatie Strada Stoiculescu | 1:500 | 32 |
|  | Profil longitudinal Strada Stoiculescu | 1:1000/1:100 | 33 |
|  | Plan de situatie Strada Coporot Jos | 1:500 | 34 - 36 |
|  | Profil longitudinal Strada Coporot Jos | 1:1000/1:100 | 37 - 38 |
|  | Plan de situatie Strada Ioneci | 1:500 | 39 |
|  | Profil longitudinal Strada Ioneci | 1:1000/1:100 | 40 |
|  | Profile transversal tip | 1:50 | 41 - 49 |

Întocmit,		                                                                                                   ing. Andrei Barsan

MEMORIU DE PREZENTARE

CONŢINUTUL-CADRU

I. Denumirea proiectului:

II. Titular

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

V. Descrierea amplasării proiectului:

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile.

XII. Anexe - piese desenate:

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

- Denumirea proiectului:

“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN COMUNA BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA”

II. Titular:

#### Denumirea titularului

Unitatea Administrativa Teritoriala Comuna Bezdead

#### Adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail

Comuna Bezdead, județul Dambovita, cod postal : 137035, tel. / fax  0245-663011, adresă web :  www.bezdead.ro.

#### Reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare

Anghelescu Teodora – Primar

Responsabil pentru protecţia mediului: Popescu Laura

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care le deţin. Dezvoltarea economică și socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din România şi care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio-economice a zonelor rurale.

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spațiului rural românesc:

- dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;

- crearea de locuri de muncă în mediul rural;

- conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;

- reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

Documentatia trateaza lucrarile pentru  “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN COMUNA BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA” .

Obiectivele ce urmeaza a fi modernizate se afla pe domeniul public aflat in administrarea primariei comunei Bezdead, judetul Dambovita :

| Nr. Crt. | Strada | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strada Negoiescu | 184.69 |
| 2 | Strada Stoiculescu | 182.50 |
| 3 | Strada Chiritei | 111.90 |
| 4 | Strada Chivu | 203.92 |
| 5 | Strada Badoiesti Garla | 535.31 |
| 6 | Strada Botea | 80 |
| 7 | Strada Leonas | 264.59 |
| 8 | Strada Valea Leurzii Garla | 807.60 |
| 9 | Strada Ioneci | 76.60 |
| 10 | Strada Minciuna | 371.01 |
| 11 | Strada Giurca | 141.25 |
| 12 | Strada Coporot Jos | 410.18 |

Cele 12 strazi au o lungime totala de 3,369.82 ml si o latime ce variaza intre 2.75 – 4 m.

Pe toata lungimea strazilor investigate se prezinta o cale de rulare formata din umplutura din pietris cu bolovani si nisip, caldaram din piatra, bolovanis cu pietris si nisip cafeniu in grosimi variabile.

Strazile prezinta numeroase denivelari, gropi, fagase formate din scurgerea apelor din precipitatii, fara pante transversale facand improprie circulatia mijloacelor de transport si a locuitorilor, in conditii de siguranta si confort in special pe timp ploios;

Nu exista sisteme de scurgere a apelor (rigole sau santuri) pe toata lungimea strazilor, iar acolo unde acestea exista nu mai sunt intr-o stare adecvata pentru functionare.

Nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea carosabila, ceea ce face ca traficul rutier în aceastǎ zonǎ sǎ se desfǎşoare cu greutate, mai ales în perioadele cu precipitaţii.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strazile locale care fac obiectul prezentei documentatii nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda modernizarea acestora.

Strazile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucrari de importanta normala. Lucrările propuse se vor realiza pe amplasamentul strazilor actuale, pe proprietatea publica a comunei Bezdead, din judeţul Dambovita, fără a afecta suprafeţe de teren cu altă destinaţie aflate in zona de siguranta, respectand OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor publice.

Obiectivele propuse pentru modernizare se inscriu in sistemul rutier al localitatii, in sensul ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, prioritatea in modernizare decurgand functional, in principal din:

- întinderea și densitatea zonelor de locuit existente;

- asigurarea legaturii locuitorilor cu drumurile judetene si nationale;

- reducerea consumului de carburanți si micșorarea cantităților de noxe emise;

- necesitatea și posibilitatea reducerii unor puncte de conflict.

Starea de viabilitate a obiectivelor studiate nu asigura conditii de siguranta si securitate a circulatiei rutiere si nu mai asigura capacitatea portanta necesara traficului existent.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strazile locale care fac obiectul prezentei documentatii nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda modernizarea acestora.

De asemenea, starea necorespunzătoare a obiectivelor, afectează majoritatea aspectelor economice și chiar de ordin social și cultural, reprezentând un obstacol în calea dezvoltării afacerilor cât și a unor forme de turism rural și agroturism.

Pentru a îndeplinii toate cerinţele funcţionale şi structurale se vor realiza lucrari de modernizare a  drumurilor cu straturi asfaltice si dispozitive de preluarea si dirijare a apelor pluviale, conform expertizelor tehnice de specialitati, astfel :

Profilul longitudinal al podului si lungimea acestuia a fost determinat in urma unui calcul hidraulic cu asigurarea pentru debitul de 2% si a unui gabarit liber ,,cu plutitori”, rezultand astfel o deschidere de 14,50m şi o lungime totală de 19,10m inclusiv cu zidurile întoarse. In sens transversal suprastructura este alcatuita din 4 grinzi de beton precomprimat cu corzi aderente cu lungimea de 15.00m si o placa de suprabetonare de minim 15cm grosime. Latimea toatala a suprastructurii este de 5.20m, masurata la extremitatile liselor de parapet.

Drumuril, in profil transversal, având în vedere situația existentă din teren și importanța drumurilor, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unor drumuri comunale cu 1 banda de circulație, conform prevederile ordinului Ordinul MT nr.1296/2017, Anexa pct.4.3, și anume  o parte carosabila cu latimea de 2-4 m. Partea carosabila se va incadra cu acostamente de 0.25/0.5 m sau cu borduri din beton clasa C30/37 20x25 cm pe o fundatie din beton C16/20 30x15 cm. Inaltimea libera la bordura va fi de 10-15 cm. De asemenea, pentru a asigura scurgerea in lung a apelor si totodata accesul in curti, partea carosabila se va incadra cu rigole de acostament din beton.

Pentru partea carosabila se va executa urmatoarea structura rutiera: 4 cm BAPC 16 rul 50/70 conform AND 605-2016; 6 cm BADPC 22.4 leg 50/70 conform AND 605-2016; 15 cm strat de piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242; 25 cm strat de balast conform SR EN 13242, STAS 6400; 10 cm strat de forma din nisip.

- justificarea necesităţii proiectului;

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al Comunei Bezdead si al Consiliului Judetean Dambovita, care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri.

Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

- cresterea competitivitatii economiei regionale, prin asigurarea unei infrastructuri de transport adecvate;

- imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona, atat ca urmare a cresterii competitivitatii economiei regionale, cat si prin asigurarea mobilitatii si accesului la servicii;

- reducerea gradului de poluare prin scaderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf;

- îmbunătăţirea gradului de protecţie a proprietăţilor adiacente investiţiei împotriva apelor pluviale prin crearea sistemului de colectare şi dirijare a acestor ape;

- reducerea timpului de transport;

- asigurarea accesului populatiei la serviciile de bază;

- protejarea mostenirii naturale din spatiul rural, in vederea realizarii unei dezvoltari durabile;

- cresterea numarului de locuitori din zonele rurale, care beneficiaza de servicii imbunatatite;

- cresterea gradului de accesibilitate si asigurarea fluxului de circulatie in localitatile rurale..

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei sunt evidente, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie şi în general asupra siguranței circulației rutiere, influenţând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor.

- valoarea investiţiei;

Valoarea totala a investitiei este de 3.807.798,00 lei +T.V.A.

- perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusa a investitiei este de 12 luni.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Plansele sunt anexate prezentului memoriu.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Traseul in plan

Traseele proiectate se suprapun in linii mari peste cele existente evitând exproprierile si sunt formate din succesiuni de aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare) si STAS 10144/3-91.

Se pot face uşoare corecţii de traseu pentru a corecta aliniamentele si se vor imbunatati curbele de racordare in plan existente calibrând platforma străzilor intre garduri, fără insa a afecta proprietăţile adiacente străzilor.

Viteza de baza este de 25 km/h cu posibile zone de restricţie datorita configuraţiei terenului şi a poziţiei gardurilor.

Fiind drumuri existente nu se vor proiecta lucrări de supralărgire/supraînălţare în curbe decât daca spaţiul permite acest lucru.

Traseul in profil longitudinal

Principiul de baza care sta la proiectarea liniei roșii este acela ca linia roșie să nu afecteze cotele de nivel existente ale proprietăților din lungul străzii.

La stabilirea liniei roșii în profil longitudinal s-au avut în vedere şi racordările cu străzile laterale şi asigurarea unei pante longitudinale accesibile pentru riverani, precum şi asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma străzii. De asemenea se va avea în vedere corelarea elementelor geometrice în plan cu elementele geometrice în profil longitudinal şi transversal.

Mentinerea traseului in plan a drumurilor locale a condus si la mentinerea declivitatilor traseelor actuale. La proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan pentru accesul la proprietatile adiacente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.

Traseul in profil transversal

În profil transversal, având în vedere situația existentă din teren și importanța drumurilor, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unor drumuri comunale cu 1 banda de circulație, conform:

Ordinului M.T. nr. 50/1998 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale”, precum şi de STAS 10144/1-90 „Străzi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare”, pct. 3.1.2., adaptând profilul transversal la situaţia existenta. Străzile vor avea o banda de circulatie. Ordinul M.T. nr. 50/1998 prevede pentru străzi secundare platforma de 5,00 m cu o parte carosabila de 4,00 m şi acostamente de 2x0,50 m apoi rigole cu lăţimea de 1,0 m şi spaţiu liber pana la garduri de 1,0 m.

STAS 10144/1-90 prevede pentru străzi secundare o platforma de 5,00 m cu parte carosabila de 3,50 m şi acostamente de 2x0,75 m apoi rigole betonate de 1,00 m lăţime.

Ordinului MT nr. 1296 (Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor) capitolul 5 “Dispoziţii finale”, punctul 5.2:

,,În cazul modernizării, consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri existente, care au o structură rutieră definitivă fără defecte majore structurale, sunt în rambleuri înalte sau debleuri adânci, au lucrări grele de sprijinire și consolidare, sunt în traversarea localităților cu numeroase accese și prezintă elemente geometrice care nu se încadrează în cele prevăzute de norme, iar amenajarea în condițiile normelor ar necesita lucrări de volume mari și costisitoare, exproprieri și/sau demolări sau ar elimina posibilitățile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului se pot adopta elemente de proiectare excepționale reglementate, fără însă a afecta siguranța circulației, prevăzându-se măsuri corespunzătoare".

Concret, sa aplica urmatoarele latimi de parte carosabila:

| Nr. Crt. | Drum/Strada | Lungime (m) | Latime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada Negoiescu | 184.69 | 3 |
| 2 | Strada Stoiculescu | 182.50 | 2.5 |
| 3 | Strada Chiritei | 111.90 | 2 |
| 4 | Strada Chivu | 203.92 | 2.75 |
| 5 | Strada Badoiesti Garla | 535.31 | 4 |
| 6 | Strada Botea | 80 | 3.5 |
| 7 | Strada Leonas | 264.59 | 3 |
| 8 | Strada Valea Leurzii Garla | 807.60 | 3 |
| 9 | Strada Ioneci | 76.60 | 2 |
| 10 | Strada Minciuna | 371.01 | 3.5 |
| 11 | Strada Giurca | 141.25 | 3 |
| 12 | Strada Coporot Jos | 410.18 | 3.5 |

Drumurile vor fi incadrare de acostamente pietruite 2 (1) x 0,25/05 m.

Panta transversala in aliniament va avea valoarea de 2,5% si va fi unica. Acostamentele vor avea pante de 2,5-4,0%.

Partea carosabila se va incadra cu acostamente sau cu borduri din beton clasa C30/37 20x25 cm pe o fundatie din beton C16/20 30x15 cm. Inaltimea libera la bordura va fi de 10-15 cm. De asemenea, pentru a asigura scurgerea in lung a apelor si totodata accesul in curti, partea carosabila se va incadra cu rigole de acostamente din beton.

Structura rutiera

Structura de rezistență proiectată pentru modernizarea drumurilor va putea fi suplă, conform Normativului PD 177-2001, sau a Normativului NP081-2002, rezultată în baza calcului de dimensionare efectuat. Structura rutieră proiectată se va verifica la acțiunea îngheț-dezghețului (STAS 1709-1/90, STAS 1709/2-90 și STAS 1709/3-90).

Ținând seama de traficul de perspectivă, se recomandă pornind de la situația actuală, să se realizeze o structură rutieră corespunzătoare clasei de trafic ușor.

Structura rutiera propusa pentru strazile: Chiritei, Badoiesti Garla, Ioneci, Coporot Jos este:

- 4 cm strat de beton asfaltic BAPC 16 (EB 16 rul 50/70), conform AND 605;

- 6 cm strat de beton asfaltic BADPC 22.4 (EB 22.4 leg 50/70), conform AND 605;

- 15 cm strat de piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242;

- 25 cm strat de balast conform SR EN 13242, STAS 6400;

- 10 cm strat de forma din nisip;

Structura rutiera propusa pentru strazile: Stoiculescu, Chivu, Botea, Giurca este:

- 4 cm strat de beton asfaltic BAPC 16 (EB 16 rul 50/70), conform AND 605;

- 6 cm strat de beton asfaltic BADPC 22.4 (EB 22.4 leg 50/70), conform AND 605;

- 15 cm strat de piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242;

- 25 cm strat de balast conform SR EN 13242, STAS 6400;

- 10 cm strat de forma din zestrea existenta a drumului;

Structura rutiera propusa pentru strazile: Negoiescu, Leonas, Valea leurzii Garla, Minciuna este:

- 4 cm strat de beton asfaltic BAPC 16 (EB 16 rul 50/70), conform AND 605;

- 6 cm strat de beton asfaltic BADPC 22.4 (EB 22.4 leg 50/70), conform AND 605;

- 15 cm strat de piatra sparta amestec optimal conform SR EN 13242;

- Scarificare zestre existenta a drumului.

Drumurile laterale care intersectează drumurile proiectate se vor amenaja pe o lungime de 15.00 m cu aceeași structură rutieră cu cea a drumurilor proiectate.

Acostamente

Acostamentele se vor realiza pe o latime de 0,50/0.25 m încadrând partea carosabila, acolo unde nu vor fi prevazute borduri sau rigole de acostament.

Acostamentele vor avea structura rutiera  formata din 10 cm piatra sparta amestec optimal 0-63 mm peste 12 cm strat de balast.Panta acostamentelor va fi de 2,5-4 %.

Lucrari de sprijiniri maluri

Strada Coporod Jos

Strada este situata in lungul vaii Coporodului, care traverseaza satul de la nord la sud.

Pe toata lungimea strazii in imediata apropiere a paraului este risc de inundabilitate la debitul maxim cu probabilitate de 1% al paraului, fara ca nivelul apei sa creasca cu mai mult de 0,3m - 1,0m peste nivelul strazii.

Pentru protejarea strazii si a terenurilor intravilane de dupa aceasta pe care in prezent exista constructii conform PUG, se impune indiguirea pe partea stanga a cursului de apa care inunda respectivele zone. Cota coronamentului constructiilor de aparare impotriva inundatiilor va trebui sa depaseasca cu 0,5m-0,7m nivelul cursului de apa, calculat pentru debite maxime cu probabilitatea de 1%.

Lungime sectorului pe care sunt necesare lucrari de indiguiri este de 320 m km 0+0.00

(X = 540767.9282; Y = 405777.0518) – km 0+320 (X = 540668.6115; Y = 405477.6787).

Masurile propuse pentru aceasta situatie sunt realizarea pe partea stanga a cursului de apa a unei aparari de mal, saltea de gabioane si gabioane cu inaltimea de 1 m.

Strada Badoiesti Garla

Strada este situata in lungul vaii raului Bizdidel, care traverseaza satul de la nord la sud.

Pe zona de inceput (km 0+00 - km 0+050) si pe zona de sfarsit (km 0+330 – km 0+510) strada este destul de apoape de albia raului existand un risc de inundabilitate la debitul maxim cu probabilitate de 1% al raului, fara ca nivelul apei sa creasca cu mai mult de 0,1m - 0,5m peste nivelul strazii. Pe zona de mijloc, strada se departeaza de albia raului si nu exista riscul ca aceasta sa fie inundata la debitul maxim cu probabilitate de depasire de 1%, singura situatie fiind aceea ca pe unele zone malul pe partea stanga sa fie afectat datorita traseului si configuratiei albiei raului.

Pentru protejarea strazii si a malului pe partea stanga, se impune indiguirea cu anrocamente din piatra sau ziduri din piatra (gabioane). Cota coronamentului constructiilor de aparare impotriva inundatiilor va trebui sa depaseasca cu 0,5m-0,7m nivelul cursului de apa, calculat pentru debite maxime cu probabilitatea de 1%.

Masurile propuse pentru aceasta situatie sunt:

- realizarea pe partea stanga a cursului de apa a unei aparari de mal, saltea de gabioane si gabioane cu inaltimea de 2 m intre km 0+000 (X = 542122.9089; Y = 407446.7777)  – km 0+050 (X = 542094.4349; Y = 407405.3835) si intre km 0+330 (X= 541997.3125; Y= 407154.1773)  – km 0+440 (X = 541995.9146;       Y = 407042.2062) ;

- realizarea pe partea stanga a cursului de apa a unei aparari de mal, saltea de gabioane si gabioane cu inaltimea de 1 m intre km 0+440 (X = 541995.9146 ;      Y = 407042.2062) – km 0+510 (X = 542009.3314; Y = 406973.2913)

- realizarea pe partea stanga a cursului de apa a unei protectii cu anrocamente intre km 0+050 (X = 542094.4349; Y = 407405.3835) – km 0+160 (X = 542051.9267 ; Y = 407308.7259) si intre km 0+280 (X = 542001.1581; Y = 407196.9749) – km 0+330 (X= 541997.3125 ; Y= 407154.1773).

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Scurgerea apelor se va realiza în primul rând prin pantele transversale și longitudinale proiectate, apele urmând a fi conduse spre santurile / rigolele carosabile proiectate.

Pentru asigurarea colectării apelor de pe platforma drumurilor proiectate s-au prevăzut:

- Strada Negoiescu intre km 0+000.00 – km 0+160.00 apa se va scurge de pe acostament in valea existenta limitei drumului, intre km 0+160.00 – km 0+184.69 s-a prevazut o rigola de acostament care se v-a descarca in aceeasi vale;

- Strada Stoiculescu intre km 0+000.00 - km 0+051.60 s-a prevazut o rigola de acostament urmand ca apa din aceasta sa se scurga pe  marginea bordurii pana la sfarsitul strazii pentru a fi descarcata in paraului Bizdidel;

- Strada Chiritei apa de pe partea carosabila se va colecta la marginea bordurii urmand a se descarca in paraului Bizdidel;

- Strada Chivu s-a prevazut o rigola de acostament care se va descarca in paraului Bizdidel;

- Strada Badoiesti Garla apa se va scurge de pe acostament in paraului Bizdidel;

- Strada Botea apa de pe partea carosabila se va colecta la marginea bordurii urmand a fi descarcata  in santul de pe drumul judetean 710;

- Strada Leonas apa de pe partea carosabila se va colecta la marginea bordurii urmand a se descarca in paraului Bizdidel;

- Strada Valea Leurzii Garla apa se va scurge de pe acostament in paraul Valea Leurzii;

- Strada Ioneci s-a prevazut o rigola de acostament care se v-a descarca in paraului Bizdidel;

- Strada Minciuna apa se va scurge de pe acostament in paraul Valea Leurzii;

- Strada Giurca apa de pe partea carosabila se va colecta la marginea bordurii urmand a fi descarcata  in santul de pe drumul judetean 710;

- Strada Coporot Jos apa se v-a scurge de pe acostament in paraului Bizdidel.

Lucrari de siguranta circulatiei

Pentru siguranța circulației se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație.

Indicatoarele rutiere se vor confecționa și monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3-2018. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

Semnalizarea rutiera pe timpul execuţiei are rolul de creea siguranţa circulaţiei prin montarea de indicatoare de circulaţie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucrează piloţi de dirijare a traficului, instruiţi in mod corespunzător, dotaţi cu staţie de emisie recepţie si cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulaţiei. Daca este necesara închiderea temporara sau definitiva a unui tronson de strada este necesara anunţarea din timp a factorilor din administrarea locala de care aparţine tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului închis cu precizarea intervalului de timp in care se va închide si traseul ocolitor de urmat pentru depăşirea acestuia.

Dupa execuţia lucrărilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulaţie. Marcajele longitudinale au rolul de a delimita banda de circulaţie si pentru marcarea zonelor de interdicţie a depăşirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea drumului cu asigurarea protejării trecătorilor. Rezistenţa în timp a marcajelor nu este mare dacă acestea sunt realizate din vopsea. Problemele încep să apară când acestea se şterg sau chiar dispar. Orice revopsire implică lucrări de întreţinere dese, care de obicei afectează siguranţa circulaţiei.

Se vor folosi indicatoare realizate pe suport de tablă de oțel sau aluminiu cu folie reflectorizantă, clasa Engineering Grade, executate de unitățile specializate, cu dotare  tehnică  corespunzătoare.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Bezdead este satul de resedinta al comunei cu acelasi nume, din judetul Dambovita, Muntenia, Romania.

Figura 1. Pozitia comunei Bezdead in cadrul Judetului Dambovita

Drumurile pe care se realizeaza lucrarile propuse se inscriu in sistemul rutier al localitatii in sensul ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, prioritatea in modernizare decurgand functional, in principal din:

- întinderea și densitatea zonelor de locuit existente;

- asigurarea legaturii locuitorilor cu drumurile judetene si nationale;

- reducerea consumului de carburanți si micșorarea cantităților de noxe emise;

- necesitatea și posibilitatea reducerii unor puncte de conflict.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

### Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a terenului este aceeasi, respectiv cai de comunicatie rutiera si pietonala si amenajari aferente.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Coordonatele lucrarilor proiectate ce se supun autorizarii se regasesc in planul de situatie.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

In cadrul obiectivul analizat “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN COMUNA BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA”  nu sunt surse de poluanti ce pot conduce la deteriorarea calitatii apelor de suprafata si subterane.

In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice să fie deversate in cursurile de apă din zona analizată substante poluante, in special sub forma de pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Deoarece nu se vor folosi materiale periculoase deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta pulberi deversate.

Apele menajere provenite de la organizarea de santier vor fi colectate in toalete ecologice asigurate de catre antreprenorul lucrarii. Aceste toalete vor fi vidanjate periodic sau ori de cate ori este necesar, de catre firma care le va pune la dispozitie.

b) protecţia aerului:

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in suspensie. Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturală (praf mineral). Aceaste surse de particule sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere internă, reprezentate de motoarele utilajelor care execută operatiile respective.

O alta sursă de poluanti specifici motoarelor cu ardere internă este reprezentată de traficul auto de lucru (autovehiculele care transportă materiale si produse necesare reabilitarii). Utilajele, indiferent de tipul lor, functionează cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosferă continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti organici si anorganici emisi in atmosferă prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate. Se remarcă astfel prezenta, pe langă poluantii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei Mondiale a Sănătătii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se remarcă, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N2O) - substantă incriminată in epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului care, impreună cu CO, au efecte la scară globală asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră. Este evident faptul că emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in apropierea solului (inăltimi efective de emisie de pană la 4 m fată de nivelul solului), si mobile. Se mentionează că emisiile de poluanti atmosferici corespunzătoare activitătilor aferente lucrării sunt intermitente.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

In perioada de executie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimează că nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In zona localitătilor se estimează că nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referintă de 24h, nu vor depasi 50dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localităti pot apare niveluri ale intensitătii vibratilor peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare de factori de influenta. Nivelurile de vibratii se atenuează cu pătratul distantei.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

La realizarea si exploatarea obiectivului nu vor fi factori care ar putea constitui  potentiale surse de radiatii.

e) protecţia solului şi a subsolului:

Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de parcare si de lucru a utilajelor- se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor si refacerea acestor arii;

- deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ redusă in conditiile respectării măsurilor pentru protectia mediului, posibilităti de remediere imediată;

In perioada de executie se vor face verificari periodice si ori de cate ori se considera necesar, al utilajelor utilizate.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Lucrarile cu potential de agresare a mediului (terasamente, instalatii, montaj, polietilena, confectii metalice si betoane armate) vor fi in intravilan si nesemnificative, avand in vedere aria lor de dispersie.

Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand elemente de genofond protejate endemice sau rareori situri in conservare.

Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand elemente de genofond protejate endemice sau rareori situri in conservare.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

In zona amplasamentului nu exista obiective de interes public importante.

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluată generate de lucrările din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este minoră.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiata groapa de gunoi.

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul general al lucrărilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitării deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Prin proiectul propus a se realiza  nu se vor genera substante chimice periculoase si nici nu vor fi folosite in exploatare astfel de substante.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

În perioada de execuţie a lucrărilor, constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru:

- respectarea deciziei de încadrare emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- reducerea poluanţilor emişi la funcţionarea mijloacelor de transport şi a utilajelor ce urmează a fi folosite prin efectuarea, la începerea lucrărilor şi periodic, a reviziei tehnice;

- menţinerea calităţii aerului în zonele protejate, conform Ordinului nr.592/2002 pentru aprobarea “Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător”, completat cu Ordinul nr. 27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquisul comunitar de mediu şi STAS 12574-87 – „Aer în zonele protejate. Condiţii de calitate”;

- eliminarea pericolului contaminării cu produse petroliere a solului şi implicit a apei subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în staţii speciale;

- protecţia apei de suprafaţă şi subterane prin respectarea prevederilor Legii nr. 107/1996 - Legea apelor” cu modificările şi completările ulterioare.

- eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei prin efectuarea cu atenţie a operaţiilor de turnare a betoanelor pentru fundaţii;

- eşalonarea cât mai eficientă a lucrărilor de execuţie astfel încât nivelul de zgomot exterior să se menţină în limitele prevăzute de STAS 10009/88   “Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot”, Ord. 536/1997 pentru aprobarea “Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei”, Ord. 152/558/1.119/532 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006; în proiect s-au prevăzut panouri fonoabsorbante in zonele populate si cu nivele de zgomot peste limite;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 – “Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” completată cu Hotărârea nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquisul comunitar în domeniul protecţiei mediului şi Legii 426/2001 pentru aprobarea “Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor”, prin selectarea şi colectarea pe tipuri de deşeuri în locuri amenajate, recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea acestora (prin integrarea, în măsura posibilităţilor la alte lucrări), respectiv eliminarea periodică a deşeurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;

- asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuţiei lucrărilor în condiţii corespunzătoare (gospodărirea materialelor de construcţie se va face numai în limitele terenului deţinut de proprietar, fără a deranja vecinătăţile);

- respectarea zonelor de protecţie ale conductelor şi reţelelor ce traversează amplasamentul lucrării, precum şi condiţiile impuse prin avizele obţinute;

- evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma execuţie;

- readucerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediului se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate şi realizate în conformitate cu legislaţia de protecţie a mediului în vigoare.

Conform Ord. 135/2011 privind aprobarea „Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private“, la finalizarea proiectului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare şi a acordului de mediu. Verificarea se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

În perioada de execuție, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate şi realizate în conformitate cu legislaţia de protecţia mediului în vigoare.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pentru investitia “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN COMUNA BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA”, consideram ca nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului deoarece dupa executarea lucrarilor acestea nu vor afecta factorii de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei construcţii prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă :

- căile de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare ;

- sursele de energie ;

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar ;

- grafice de execuţie a lucrărilor ;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietăţii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcţie.

Materialele de construcţie se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie. Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

- tablou electric ;

- punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă) ;

- platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.

Trasarea si amplasarea obiectelor se va trealiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a normelor in vigoare.

Organizarea de santier are doar un caracter local, minor, si consta doar din amenajarea pe suprafata partii carosabile a unui spatiu pentru depozitarea temporara a utilajelor (atat mari cat si mici).

Impactul organizarii de santier asupra mediului este nesemnificativ, constructorul urmand a lua toate masurile pentru paza si protectia utilajelor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

La finalizarea, lucrarilor aferente investitie “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN COMUNA BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA” recomandam urmatoarele:

- curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat  depozit de deseuri autorizat;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei.

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Piesele desenate sunt anexate prezentului memoriu de prezentare.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Proiectul “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN COMUNA BEZDEAD, JUDETUL DAMBOVITA”  nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr . 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completaile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

| Ing. Andrei Barsan |  |
| --- | --- |
|  | Semnătura şi ştampila titularului |