SR EN ISO 14001:2005

Calarasi, str. Dunarea, bl. L6, sc. 1, et. 2, ap. 12                                 SR EN ISO 9001:2008

Mobil  0722-324685; 0768-670139                                            SR OHSAS 18001:2008

E-mail:  sandracom94@yahoo.com                                           SAMS 8000:2008

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

PROIECTANT GENERAL

SC SMART SERVICES CNS SRL

J23/4153/2016; CUI-RO36646500

Mogosoaia, str. Constantin Brancoveanu, nr.5

Judetul Ilfov

_____________________________________________________________________________________________________

================================================================================

Beneficiar:     PRIMARIA MANESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Titlu proiect:  EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

SI RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA IN

COMUNA MANESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Nr.  proiect:    236/2023                   Faza:  AVIZE-DALI

================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              DOCUMENTATIE TEHNICA

NECESARA DECLANSARUII PROCEDURII DE EVALUARE

A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IUNIE 2023

Proiectant general:                                                                                                        Beneficiar: COMUNA MANESTI

SMART SERVICES CNS SRL                                                                                      Extindere retea de canalizare menajera

J23/4153/2016; CUI-RO36646500                                                                                 si retea de distributie apa potabila in

Proiectant de specialitate:                                                                                             comuna Manest, judetul Dambovita

SANDRA COM SRL                                                                                                      Pr. nr. 236/2023           Faza: AVIZE

J51/442/1994; CUI-RO5913640

Mobil: 0722-324685; 0722-519391

(Anexa nr. 5.E la procedură)

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

“EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI RETEA DE DISTRIBUTIE

APA POTABILA IN COMUNA MANESTI, JUDETUL DAMBOVITA”.

II. Titular: Primaria comunei Manesti din judetul Dambovita.

- numele: Primaria comunei Manesti din judetul Dambovita.

- adresa poștală: Strada Principala, nr.1, cod postal 137290

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel. 0245-732011;

Fax. 0245-732159;

e-mail: contact@comunamanestidb.ro

- numele persoanelor de contact: Primar: Alexandru Constantin

- director/manager/administrator: Primar: Alexandru Constantin

- responsabil pentru protecția mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)   Un rezumat al proiectului;

Prezenta documentatie tehnica, trateaza propunerile de extindere a retelelor de apa si de canalizare menajera in comuna Manesti.

Strazile pe care se propun extinderile sunt situate in intravilanul comunei Manesti, pe teritoriul careia trec, conducta magistrala de alimentare cu apa potabila a mai multor UAT-uri si colectorul general de canalizare menajera care se descarca in statia de epurare, care deserveste de asemenea mai multe UAT-uri si care este amplasata in aval de comuna Manesti.

Obiectivul de investitii propus a se finanta prin acest proiect va cuprinde extinderea retelei de distributie apa potabila si a retelei de canalizare menajera, amplasamentul acestor retele fiind pe strazile importante din comuna Manesti, strazi pe care majoritatea gospodariilor satesti sunt bransate la reteaua de distributie apa potabila, dar exista si multe zone fara apa si toate, fara canalizare.

Extinderea retelei de distributie apa potabila ofera locuitorilor posibilitatea de a se bransa individual, scopul fiind de a creste gradul de civilizatie si confort.

Prin extinderea retelei de canalizare menajera (care se doreste a merge in paralel cu reteaua de distributie apa potabila), apele uzate menajere sunt captate de la gospodariile satesti, de la institutiile publice, de la agentii economici etc., si prin scurgere gravitationala sau prin intermediul statiilor de

colectare-pompare, sunt descarcate in colectorul de canalizare menajera principal pozitionat de-a lungul drumului judetean DJ702B, in care se descarca retelele de canalizare din aglomerarile urbane situate de-a lungului acestui drum judetean, in amonte si in aval de comuna Manesti.

Descarcarea colectorului principal de canalizare se face in statia de epurare existenta denumita SEAU Targoviste Sud, care este conceputa ca structura tehnologica, pentru un numar de 125.800 LE (locuitori echivalenti).

Prin proiectele intocmite anterior (fazele SF si PT+DE) pentru sistemul de canalizare menajera cu statie de epurare centralizata, in breviarul de calcul, comuna Manesti este evaluata la un numar de:

- 1205 LE pentru satul Manesti, care pentru anul 2024 se estimeaza la un Qzi.med=130mc; Qzi.max=166mc; Qor.max=19,10mc;

- 1214 LE pentru satul Dragaesti-Ungureni, care pentru anul 2024 se estimeaza la un Qzi.med=190mc; Qzi.max=224mc; Qor.max=19,75mc;

- 2151 LE pentru satul Dragaesti-Pamanteni, care pentru anul 2024 se estimeaza la un Qzi.med=260mc; Qzi.max=313mc; Qor.max=23,26mc.

Aceleasi debite de calcul au stat si la baza dimensionarii conductei magistrale de distributie si transport apa potabila de la gospodaria de apa, gandita unitar, pentru satisfacerea tuturor consumatorilor situati de-a lungul drumului judetean DJ702B.

b)   Justificarea necesității proiectului;

Gospodariile si institutiile publice care utilizeaza apa in baile sau grupurile sanitare amenajate, evacueaza apa uzata menajera in fose septice vidanjabile (adesea prost hidroizolate), puturi absorbante sau folosesc latrine amplasate in curti (fara a avea de multe ori posibilitatea amplasarii la distantele impuse de normele in vigoare).

Aceste solutii aplicate de fiecare utilizator de apa in privinta canalizarii manajare, au efecte negative asupra factorilor de mediu, infestand apa din fantanile sapate in freaticul de suprafata.

Analizele chimice si bacteriologice efectuate de agentii economici din zona, pentru a putea utiliza apa din fantanile sapate in freaticul de suprafata, au scos in evidenta aceasta situatie.

In afara apelor uzate menajere rezultate din intretinerea igienei corporale umane, a dejectiilor

colectate in fose septice, puturi absorbante sau latrine, mai sunt si alte categorii de ape uzate care se varsa la suprafata terenului, sau se scurg catre punctele joase din zona.

Acestea provin de la spalarea platformelor grajdurilor de animale, de la dejectiile animaliere spalate de apa de ploaie si de la orice alte actiuni de intretinere igienico-sanitara.

Pentru a ne putea alinia la standardele tarilor dezvoltate din Uniunea Europeana, este necesar sa se realizeze investitii in zonele rurale pentru a facilita accesul locuitorilor la sisteme de apa si canalizare functionale.

Astfel, conditiile de viata din satele romanesti s-ar imbunatatii, ar creste gradul de civilizatie, s-ar diminua riscul de imbolnavire la care sunt expusi in momentul de fata cei care folosesc apa din fantani pentru consumul propriu, fara a stii cat de afectata este panza freatica de anumite deseuri din gospodarie.

Din aceste motive se impune cu maxima urgenta, extinderea retelei de canalziare menajera prin care sa se colecteze apele uzate menajere de la locuintete oamenilor si de la agentii economici si de dirijare a acestora catre colectorul principal care traverseaza teritoriul administrativ al comunei Manesti.

Necesitatea acestui proiect a aparut ca urmare a faptului ca tot mai multi locuitori vor sa-si adapteze conditiile de trai la nivelul actual, vor sa se modernizeze, sa-si imbunatateasca modul de viata.

Prin extinderea retelei de canalizare menajera, li se ofera locuitorilor din comuna Manesti, posibilitatea de a evolua, de a renunta la vechile obiceiuri legate de toaleta din curte si de a se alinia conditiilor din mediul urban.

Acest proiect reprezinta un pas important in diminuarea diferentelor dintre viata din mediul urban si viata din mediul rural, reusind ca pentru cel din urma, sa ridice nivelul conditiilor de trai.

Scopul realizarii acestui proiect este, de crea posibilitatea locuitorilor din anumite zone ale comunei Manesti de a se racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera, ceea ce va conduce la o crestere a gradului de satisfactie in randul locuitorilor si va spori gradul de civilizatie prin construirea bailor in interiorul locuintelor.

Poate cea mai importanta schimbare pe care aceasta investitie o va face, va fi in constiinta colectiva a locuitorilor, acestia realizand ca si mediul rural iti poate oferi conditiile de trai din mediul urban si ca pentru a putea progresa, este nevoie sa renunte la anumite obiceiuri, cel mai raspandit fiind acela cu toaleta din curte.

Realizarea proiectul atinge obiective generale si specifice socio-economice si anume:

- imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei din comunitatea rurala Manesti, realizarea unei dezvoltari durabile a comunitatii;

- ameliorarea accesului la reteaua de apa si apa uzata menajera;

- sprijinirea activitatilor economice prin facilitarea accesului la retelele de utilitati;

- ameliorarea calitatii mediului prin diminuarea surselor de poluare;

- diminuarea tendintelor de declin social si economic si imbunatatirea nivelului de trai in zonele rurale;

- imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia din mediul rural si stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

- beneficiarii directi ai acestei investitii vor fi locuitorii comunei Manesti, agentii economici din zona, precum si investitorii existenti sau potentiali.

Ca si extinderea retelei de canalizare menajera, si extinderea retelei de distributie apa potabila, va avea ca efect pozitiv, cresterea gradului de satisfactie in randul locuitorilor si va spori gradul de civilizatie prin construirea bailor in interiorul locuintelor.

Pe teritoriul administrativ al comunei Manesti, prin Programul Operational de Infrastructura Mare s-au prevazut atat colectorul principal de canalizare menajera cat si conducta principala de transport si distributie apa potabila, din care se alimenteaza toate retelele de distributie aferente UAT-urilor traversate.

Acest gen de investitie va genera o importanta schimbare in constiinta colectiva a locuitorilor, in sensul ca acestia vor realiza ca si mediul rural iti poate oferii conditiile de trai din mediul urban si ca pentru a putea progresa, este nevoie sa renunte la anumite obiceiuri, cel mai important fiind acela traditional mostenit, cu toaleta din curte.

c)  Valoarea investiției;

Pentru obiectivul de investitii:

“EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI RETEA DE DISTRIBUTIE

APA POTABILA IN COMUNA MANESTI, JUDETUL DAMBOVITA”.

valoarea fara TVA pentru Scenariul I este de:

16.834.126,93 lei, echivalentul a  3.402.208,35 euro

din care C+M – 12.078.671,06 lei, echivalentul a  2.441.121,88 euro,

in conditiile in care evaluarea s-a realizat in 12.02.2022 cand la Banca Nationala a Romaniei cursul euro era, 1 euro = 4,9480 lei.

d)   Perioada de implementare propusă;

Pentru implementarea acestui proiect, echipa de implementare va trebui sa-si insuseasca bine detaliile proiectului, care sunt reprezentate de partea scrisa, partea desenata, partea economica si de graficele care sunt prezentate detaliat in proiect.

In aceasta faza de proiectare, in partea de evaluare a investitiei, pentru a se putea intocmi devizul general al investitiei, sunt prezentate cantitatile reprezentative de lucrari cu pretul pe unitatea de masura, care pot sta la baza stabilirii resurselor necesare, detalierea acestora facuandu-se la urmatoarea faza de proiectare, respectiv la faza de PT-DDE.

Durata de executie a obiectivului de investitii este de 24 luni.

Respectand aceasta perioada de timp, in proiect sunt prezentate doua grafice, respectiv, graficul

de realizare a investitiei, precum si graficul de esalonare a costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

In primul grafic, cel de realizare a investitiei, sunt nominalizate categoriile de lucrari care urmeaza a fi executate la acest obiectiv de investitii, urmarindu-se o ordine cronologica fireasca de

derulare din punct de vedere tehnic.

Pentru fiecare categorie de lucrare s-a estimat si perioada optima de timp pentru executie.

In cel de-al doilea grafic este prezentata pentru fiecare categorie de lucrare, corelarea dintre timpul de executie si valoarea lucrarii respective.

e)   Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată

pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

In cadrul proiectului in faza DALI, s-au prezentat urmatoarele planuri, care pot sta la baza   elaborarii urmatoarei faze de proiectare, respectiv proiectul tehnic si detaliile de executie:

- Plan de incadrare in zona. Solutie propusa. Scara 1:10000	pl. S01

- Plan de situatie. Extindere retea de canalizare menajera. Strazile 1-6.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S02

- Plan de situatie. Extindere retea de canalizare menajera. Strazile 7-10.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S03

- Plan de situatie. Extindere retea de canalizare menajera. Strazile 7, 10-14.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S04

- Plan de situatie. Extindere retea de apa si canalizare menajera. Strada 23.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S05

- Plan de situatie. Extindere retea de apa si canalizare menajera.

Strazile 15, 18-21. Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S06

- Plan de situatie. Extindere retea de apa si canalizare menajera.

Strazile 14, 17. Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S07

- Plan de situatie. Extindere retea de apa si canalizare menajera. Strada 22.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S08

La aceste planuri de situatie se adauga si 14 profile longitudinale pentru strazile reprezentative.

f)   O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri,

clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

●  profilul și capacitățile de producție;

Profilul acestui proiect de investitii este de a se extinde retele de apa si de canalizare menajera in diverse zone ale comunei Manesti cu scopul de a se ridica gradul de civilzatie al locuitorilor si modernizxarea conditiilor de trai si locuire.

Prin implementarea acestui proiect de investitii, nu apar capacitate de productie.

●  descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

In cadrul acestui proiect, nefiind vorba despre infiintsarea vreunei capacitati de productie, nu se poate vorbi despre fluxuri tehnologice ci doar sa precizam ca prin reteau de distributie apa potabila propusa pentru extindere, se asigura bransarea la sursa de apa potabila a unui important numar de locuinte si prin extinderea retelei de canalizare menajera, se asigura descarcarea apelor uzate menajere la colectorul existent pe teritoriul administrativ al comunei, care la randu-i se descarca in statia de epurare functionala Targoviste Sud.

●  descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției,

produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul, intrucat prin implementarea acesti investitii nu se obtin produse sau subproduse.

●  materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Prin promovarea acestei investitii, vor aparea ca si consumatori, cele sapte statii de colectare-pompare ape uzate menajere in care vor fi cate doua electropompe submersibile, alimentarea acestora putandu-se realiza din reteaua electrica aeriana existent in zona.

●  racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

In cadrul acestui proiect se vor asigura urmatoarele racordari si bransari la utilitatile din zona:

- racordarea la reteaua electrica stradala din zona a statiilor de colectare-pompare;

- bransarea extinderilor retelei de apa potabila, la reteaua de distributie existenta in zona;

- racordarea extinderilor retelei de canalizare menajera, la reteaua de canalizare menajera existenta in zona.

●  descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

In cadrul acestei investitii, prin lucarile care urmeaza a se executa, se vor afecta probabil partile carosabile ale strazilor sau ale drumurilor, santurile pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice, dar va cadea in sarcina executantului ca sa refaca toate suprafetele care vor fi afectate de lucrari.

●  căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul de asa ceva in cadrul acestei investitii.

●  resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Ca resurse naturale folosite in cadrul lucrarilor din aceasta investitie, pot fi agregatele naturale, respectiv, piatra sparta, nisp, balast, dar cu precadere, se vor folosi la punerea in opera, materiale de constructii si instalatii prelucrate in unitati de industrie specializate.

●  metode folosite în construcție/demolare;

Ca metode folosite pentru realizarea investitiei vor fi lucrari de sapatura, umplutura, imbinari prin electrofuziune, imbinari prin mufe si garnituri, lucrari de instalatii electrice, turnari de betoane, instalatii de montaj, instalatii sanitare etc., dar nu vor fi efectuate lucre de demolare, intrucat nu exista prevazute astfel de lucrari.

●  planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere

și folosire ulterioară;

La reteaua de canalizare menajera, lucrarile vor incepe din aval, de la punctele de racordare, in amonte. La reteaua de distributie apa, lucrarile vor incepe de la punctele de bransare catre capetele din extremitatile tronsonelor. Dupa executie, se vor efectua probele de presiune si de etanseitate, dupa care se var executa umpluturile de pamant si refacerile partilor carosabile, ale rigolelor etc. Pe parcursul exploatarii retelelor de apa si canalizare menajera, se va cerceta periodic starea terenului de-a lungul retelelor pentru a se depista eventualele tasari generate de neetanseitati, care sa impuna interventii de urgenta pentru remedierea defectiunilor.

●  relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Elementele cuprinse in prezentul proiect, care are ca obiect extinderea retelei de distributie apa potabila si extinderea retelelor de canalizare menajera, in care sunt incluse si cele sapte statii de colectare-pompare, se va conecta cu retelele existente de apa canalizare menajera.

●  detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Avand in vedere configuratia strazilor si cotele de nivel ale terenului natural, atat pentru retelele de apa cat si pentru cele de canalizare menajera, s-au adoptat solutiile optime, fara a se mai lua in calcul alte alternative.

●  alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului

de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Prin implementarea acestui proiect de apa si canalizare menajera, se poate stimula la nivelul comunei Manesti, constructia de locuinte noi, sau modernizarea si echiparea corespunzatoare a celor existente – prevederea de bai si bucatarii cu puncte de consum specifice.

●  alte autorizații cerute pentru proiect.

Institutiile de la care s-au cerut autorizatii, dat fiind specificul acestor lucrari, au fost Agentia pentru Protectia Mediului,  Sistemul de Gospodarire a Apelor, Operatorul Regional de Apa si Canalizare, detinatorii de retele electrice, gaze, telefonie, directia de drumuri judetene, Compania Nationala, de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

●  planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

In cadrul acestui proiect de investitii, nu sunt cuprinse lucrari de demolare.

●  descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Lucrarile de refacere a amplasamentului, vor fi generate de lucrarile care se vor executa efectiv pe zonele de ampriza ale strazilor, drumului comunal, drumului judetean si drumului national, lucrari care vor fi cu sapaturi deschise sau cu foraje orizontale dirijate.

●  căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

In cadrul lucrarilor din aceasta investitie, nu apar situatii de a crea cai noi de acces au de a

schimba caile de acces existente.

●  metode folosite în demolare;

Nu este cazul de asa ceva in cadrul acestei investitii.

●  detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nefiind vorba despre ceva lucrari de demolare, nu a fost cazul sa se adopte alte alternative.

●  alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Ca urmare a executarii unor sapaturi deschise pot aparea deseuri din infrastructura unei strazi, care se pot refolosi ca umpluturi utile, dar daca subtraversarile se vor executa prin foraje orizontale dirijate (la drumul communal, drumul judetean si unele strazi asfaltate), nu pot aparea deseuri care sa necesite evacuare catre rampele de deseuri sterile.

V.  Descrierea amplasării proiectului:

●  distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991,

ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Comuna Manesti este situata in judetul Dambovita, departe de granitele tarii si nu are cum sa cada sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

●  localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor

istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu

modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța

Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri

arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Lucrarile care fac obiectului acestei investitii, nu sunt amplasate in zonele de protectie ale monumentelor istorice si nici in zonele de protectie ale siturilor arheologice care sunt protejate prin actele normative mentionate mai sus.

●  hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale

mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Lucrarile aferente investitiei care fac obiectul prezentului proiect, se vor derula in intravilanul comunei Manesti, pe zone ce apartin domeniului public (pe ampriza strazilor), acestea invecinandu-se pe ambele laturi cu zonele de locuinte, intr-un procent major.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Conform prevederilor din Planul Urbanistic General al comunei Manesti, zonele pe care se vor executa lucrarile care fac obiectul prezentului proiect, apartin “ cailor de circulatie rutiera”, fara a exista tendinte de politici locale in vederea schimbarii acestei functiuni predominante;

- arealele sensibile;

Conform informatiilor furnizate de autoritatea publica locala, zona in care se dezvolta retele de apa si de canalizare menajera ce fac obiectul prezentului proiect, nu afecteaza areale sensibile ce tin de Natura 2000 sau alte arele din evidenta Agentiei pentru Protectia Mediului sau alte organisme;

●  coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de

vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Comuna Manesti este situată în partea central-vestică a județului Dâmbovița la cca 20 Km față de Municipiul Târgoviște.

Comuna Mănești este localizata la 44° 58' Nord si 25° 17' Est.

Teritoriul administrativ al comunei Mănești are 3 sate componente: Mănești (reședința de comună), Drăgăești Pământeni și Drăgăești Ungureni.

Vecinii teritoriului administrativ ai comunei Mănești sunt:

- la Nord comuna Tătărani;

- la Vest comuna Ludești;

- la sud comuna Dragomirești;

- la Est comuna Șotânga și Municipiul Târgoviște.

Zona de intravilan pe care se vor executa extinderile retelelor de apa si de canalizare menajera, este prezentata in proiect pe suport topografic intocmit in sistem de coordonate Stereo 70, vizat de OCPI

Dambovita.

●  detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Pentru amplasamentul retelelor de apa si canalizare menajera propuse ca extindere, s-a luat ca varianta de amplasament, cea indicata de autoritatea publica locala, certificand astfel ca terenul pe care se face investitia, apartine domeniului public.

VI.  Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita

informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

●  sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In cazul acestei investii care cuprinde extinderea retelei de distributie apa potabila si extinderea retelei de canalizare menajera, sursa de poluanti ar putea fi reprezentata de excutia defectuasa a colectoarelor de canalizare sau a statiilor de colectare-pompare, in sensul ca pot fi neetanseitati. Aceste defecte de excutie pot impurifica mediul, respectiv solul, subsolul si apele freatice. Protectia calitatii apelor se va obtine printr-o executie corespunzatoare.

●  stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Deversarea apelor epurate centralizat la statia de epurare Targoviste Sud, se va face in emisarul din zona statiei de epurare.

b) protecția aerului:

●  sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluanti pentru aer, pot fi in acest caz, statiile de colectare-pompare atunci cand se fac interventii in caz de avarie, in rest, pozitionarea acestora pe trama stradala unde exista plantatii de arbori ce emana mirosuri placate, atenueaza efectele poluantilor asupra aerului.

●  instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Pentru acest tip de investitie, nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

●  sursele de zgomot și de vibrații;

Ceea ce ar putea produce zgomote si vibratii la acest gen de lucrari, respectiv la extinderea retelelor stradale de apa potabila si canalizare menajera, ar fi electropompele submersibile care echipeaza statiile de colectare-pompare. Acestea lucrand in regim imersat, pozitionate la adancimi de 4-5m si pe ampriza strazilor, nu afecteaza mediul inconjurator prin zgomot si vibratii.

●  amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Nu se impune luarea unor masuri pentru diminuarea nivelului de zgomot si vibratii, intrucat prin noile tehnologii se produc agregate de pompare submersibile extrem de silentioase in functionare.

d) protecția împotriva radiațiilor:

●  sursele de radiații;

Acest gen de lucrari, atat la executie cat si in exploatare, nu genereaza radiatii.

●  amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Lucrarile de extindere la retelele de apa si de canalizare menajera, negenerand radiatii atat in executie cat si in exploatare, nu impun luarea unor masuri pentru diminuarea a ceva ce nu se produce.

e) protecția solului și a subsolului:

●  sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

La acest gen de lucrari, sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime, pot fi reprezentate de neetanseitati la conductele de canalizare cu scurgere gravitationala, de defectiuni in executie la conductele de transport ape uzate menajere sub presiune, sau de lipsa de etanseitate la statiile de colectare-pompare ape uzate menajere.

●  lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Pentru protectia solului si subsolului, va trebui ca lucarile la retelele de canalizare cu scurgere gravitational si sub presiune, precum si la statiile de colectare-pompare ape uzate menajere, sa fie executate de personal calificat, cu multa experienta in executia acestui gen de lucrari.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

●  identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Din studiile intocmite pentru lucrari similare, in zona derularii acestei investitii nu s-au identificat areale sensibile care ar fi putut fi afectate de specificul lucrarilor din acest proiect.

●  lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor

protejate;

Desi in zona derularii lucarilor din aceasta investitie nu s-au identificat monumente ale naturii, sau arii protejate, totusi, pentru protectia biodiversitatii in zona, se va acorda o atentie deosebita, profesionista, atat in executia elementelor obiectivului de investitii, cat si in timpul exploatarii acestuia.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

●  identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de

monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de

restricție, zone de interes tradițional și altele;

Fiind vorba de extinderea retelelor de distributie apa potabila si de extinderea retelelor de canalizare menajera, scopul acestora este de a deservi locuitorii comunei, de a le ridica gradul de confort si de a le imbunatati conditiile de viata. Prin solutia de extindere a retelelor de apa si de canalizare menajera, nu sunt afectate zonele de protectie ale monumentelor istorice, zonele de interes traditional si nici nu se interfereaza regimuri de restrictii instituite.

●  lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate

și/sau de interes public;

Acest gen de lucrari vin in sprijinul ridicarii standardului de viata al asezarilor umane si dupa cum ne arata studiile intocmite anterior pentru lucrari similare, nu se impun prevederi de lucrari, dotari si masuri pentru protectia unor obiective protejate sau de interes public.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul

exploatării, inclusiv eliminarea:

●  lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și

naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Genul de lucrari cuprinse in prezentul proiect care au ca obiectiv extinderea retelelor de apa si canalizare menajera, nu genereaza pe aria de desfasurae, deseuri clasificate. Pot aparea deseuri reprezentate de namoluri hidratate, in cazul in care sunt interventii la retelele de canalizare menajera cu cu scurgere gravitationala, la cele cu scurgere sub presiune, sau la statiile de colectare-pompare.

●  programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Asa-zisele deseuri generate in cadrul acestei investii, sunt apele uzate menajere care rezulta din fiecare locuinta, prin utilizare punctelor de consum din bai si bucatarii. In acest caz nu se poate vorbi despre o prevenire a cantitatilor de deseuri rezultate.

●  planul de gestionare a deșeurilor;

In acest caz, nu se poate vorbi despre un plan de gestionare a deseurilor, ci numai de a indemna locuitorii la o folosire rationala a apei potabile, care utilizata, genereaza apa uzata menajera.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

●  substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

In acest caz nu se poate vorbi despre sunbstante chimice periculoase utilizate sau produse, intrucat scopul proiectului este de a asigura gospodariilor satesti accesul la sursa de apa potabila si de a se prelua apele uzate menajere de la aceleasi gospodarii satesti.

●  modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Prin acest proiect nu apar puncte de utilizare a unor substante chimice periculoase ca sa se stabileasca un anume mod de gospodarire, ci doar se va impune executantului ca lucrarile la reteaua de canalizare menajera sa fie bine executate pentru a se evita impurificarea factorilor de mediu prin neetanseitati generate de executii proaste.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Pentru o astfel de investitie, utilitatea ii este atribuita prin faptul ca foloseste resursa naturala a subsolului-apa, pe care o distribuie consumatorilor, apoi preia apa uzata menajera ca este returnata mediului natural dupa epurare. Atat tratarea apei captata din subteran cat si epurarea apei uzate

menajere, fac obiectul altor proiecte.

Este utilizat ca resursa naturala si terenul, pe care sunt pozitionate retelele de apa si canalizare.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

●  impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție special

speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei

sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ

al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de

seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și

asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct,

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv

și negativ);

Asa cum ama aratat mai sus, prin acest proiect se extend retelele de distributie apa si cele de canalizare menajera.

Prin pozitionarea acestor retele pe starzile din comuna, de-a lungul unui drum communal, de-a lungul unui drum judetean si de-a lungul unui drum national, nu sunt afectate: starea de sanatate a populatiei, habitatele naturale de flora si fauna, calitatea aerului, peisajul si mediul visual, patrimoniul istoric si cultural etc.

Ceea ce ar putea afecta factorii de mediu, ar putea fi neetanseitatile la componentele sistemului de canalizare menajera, sau organizarile de santier. Presupunand ca executiile lucrarilor vor fi facute cu profesionalism si simt de raspundere si ca lucrarile se vor derula pe perioade scurte de timp, nici usoare deficiente ale organizarii de santier nu vor putea afecta factorii de mediu si biodiversitatea de zona.

●  extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Executia lucrarilor care fac obiectul acestui proiect, cat si exploatarea retelelor de apa si canalizare menajera dupa receptionare si dare in folosinta, nu pot genera o extindere a unui impact, intrucat prin natura acestor lucrari, nu pot fi impactate nici zone geografice, nici populatia, nici habitatele din zonele de locuinte.

●  magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul pentru acest gen de investitie.

●  probabilitatea impactului;

Nu este cazul pentru acest gen de investitie.

●  durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul pentru acest gen de investitie.

●  măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul pentru acest gen de investitie.

●  natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul pentru acest gen de investitie.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de

poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor

prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca

implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe timpul exploatarii retelelor de apa si canalizare menajera extinse prin acest proiect, operatorul regional de apa si canalizare va controla periodic traseele conductelor de apa si de canalizare menajera in vederea depistarii anumitor zone cu tasari semnificative ale terenului. Daca aceste vor exista, atunci se va intervene cu maxima urgenta pentru remedierea avariilor constatate.

Statiile de colectare-pompare ape uzate menajere, vor fi integrate in sistemul SCADA pe care operatorul regional de apa si canalizare il utilizeaza pentru supravegherea functionarii statiilor.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Prezentul proiect, care are ca obiect extinderea retelor de apa si canalizare menajera, are ca puncte de bransare si record, retelele magistrale de apa si canalizare menajera proiectate si executate prin Programul Operational de Infrastructura Mare.

Este un lucru sigur ca la dimensionarea sistemelor centralizate de apa si canalizare menajera care s-au derulat prin POIM, s-au respectat normativele in vigoare si ca s-a luat in calcul intreaga populatie a UAT-urilor traversate de conductele magistrale de apa si canalizare.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care

transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a

Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al

poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior

de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind

calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a

Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a

anumitor directive, și altele).

Ca si proiectul care trateaza sistemele centralizate zonale de apa si canalizare menajera derulat prin POIM, prezentul proiect, care are ca obiect doar extinderea retelelor de apa potabila si de canalizare menajera, respecta intreaga legislatie a Uniunii Europene care guverneaza  acest gen de investitii.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

●  descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Pentru executia lucrarilor de extindere a retelelor de apa potabila si de canalizare menajera, societatea comerciala castigatoare a licitatiei de executie va aduce in zona cel putin un container metalic, care sa inglobeze mai multe functiuni specifice activitatii de santier, respectiv spatii tehnice de lucru, magazie de scule si unelte, magazie pentru materiale marunte, vestiar, punct sanitar de prim ajutor.

Accesul personalului si utilajelor la lucrarile care fac obiectul prezentului proiect, precum si accesul personalului tehnic la containerul organizarii de santier, se va face pe strazile din intravilanul satului Manesti, unde urmeaza a se defasura lucrarile cuprinse in proiect.

Sursa de apa pentru consum menajer la organizarea de santier, o va putea constitui fie reteaua de apa potabila existenta in zina, si apa imbuteliata.

Pentru protectia organizarii de santier la un eventual incendiu, se va executa un bransament provizoriu la reteaua de apa exisenta in zona prin care sa se asigure alimentarea unui hidrant subteran de incendiu cu diametrul de 65mm. In lipsa sursei de apa in apropierea organizarii de santier, constructorul se va dota cu stingatoare de incendiu si cu un pichet de incendiu cu dotarea minima.

In apropierea containerului organizarii de santier, se vor amplasa cabine ecologice WC, de administrarea carora, pe baza unui contract, se va ocupa o societate specializata si autorizata.

Alimentarea cu energia electrica a organizarii de santier se va face din linia electrica aeriana de joasa tensiune existenta in zona, pe baza unui contract cu administratorul retelei electrice de distributie.

Partea de comunicare pe santier se va realiza prin reteaua de telefonie mobila.

●  localizarea organizării de șantier;

In functie de graficul pe care si-l va intocmi constructorul, acesta va decide ca organizarea de santier sa se amenajeze in centrul de greutate al lucrarii, dar va tine seama si de ce utilitati sunt in zona respectiva.

●  descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Prin cele prezentate mai sus si prin respectarea solutiei privind organizarea de santier, rezulta ca impactul asupra factorilor de mediu va fi neglijabil, perioada de executie fiind scurta, de 24 luni, asa

cum este precizat si in Certificatul de Urbanism.

●  surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în

timpul organizării de șantier;

Pentru amenajarea organizarii de santier, se vor executa lucrarile minime de:

- nivelarea terenului;

- indepartarea stratului vegetal de pe suprafata unde se va realiza o platforma balastata pentru parcarea unor utilaje folosite in executia lucrarilor;

- realizarea unei imprejmuiri cu porti de acces auto si pietonal;

- conectarea la retelele stradale de utilitati din zona (daca aceste exista);

- pozitionare cabinelor ecologice WC in incinta imprejmuita a organizarii de santier.

Lucrarile care se vor efectua pentru realizarea organizarii de santier, nu vor fi generatoare de poluanti care sa afecteze factorii de mediu.

●  dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Pentru derularea acestui tip de investitie, nu sunt necesare dotari si masuri speciale pentru con-trolul poluantilor, pentru ca sunt incadrari in limite normale, conform rezultatelor din lucrari similare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la

încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

●  lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de

accidente și/sau la încetarea activității;

Pamatul rezultat din indepartarea stratului vegetal de la organizarea de santier, se va depozita intr-un loc sigur, de unde, la sfarsitul lucrarilor, acesta sa fie adus in locul platformei balastate unde va fi imprastiat si compactat mecanic.

Pe traseele retelelor de apa si canalizare menajera, pamantul rezultat in urma efectuarii sapaturilor pentru montarea conductelor, se va folosi integral pentru umplutura si refacerea locala a cotei amplasamentului.

Pamantul rezultat din sapatura la caminele de vane, caminele de canalizare menajera si statiile de colectare-pompare, se va utiliza la alte umpluturi utile indicate de beneficiar, din aceasta cantitate de sapatura fiind separata cantitatea de pamant rezultata prin indepartarea stratului vegetal.

●  aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

La lucrarile prevazute in acest caz, la aceasta investitie, poluarile accidentale pot aparea ca urmare a unor executii necorespunzatoare la imbinari de conducte, la trecerea conductelor prin camine, la cuvele statiilor de colectare-pompare.

Raspunsul la astfel de situatii este depistarea la timp si interventia rapida pentru remedieri.

●  aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Scopul promovarii acestei investitii care se concretizeaza in extinderea retelei de distributie apa potabila si a retelei de canalizare menajera, este de asigura pe o perioada indelungata, nedefinita ca timp decat prin garanatia materialelor folosite in executie, conditii confortabile de trai, fara a se pune problema dezafectarii acestor instalatii.

●  modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul pentru acest gen de investitie.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării

suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și

altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Pentru o prezentare ampla si detaliata a lucrarilor care fac obiectul acestui proiect anexam urmatoarele planse:

01.  Plan de incadrare in zona. Solutie propusa. Scara 1:10000	pl. S01

02.  Plan de situatie. Extindere retea de canalizare menajera. Strazile 1-6.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S02

03.  Plan de situatie. Extindere retea de canalizare menajera. Strazile 7-10.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S03

04.  Plan de situatie. Extindere retea de canalizare menajera. Strazile 7, 10-14.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S04

05.  Plan de situatie. Extindere retea de apa si canalizare menajera. Strada 23.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S05

06.  Plan de situatie. Extindere retea de apa si canalizare menajera.

Strazile 15, 18-21. Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S06

07.  Plan de situatie. Extindere retea de apa si canalizare menajera.

Strazile 14, 17. Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S07

08.  Plan de situatie. Extindere retea de apa si canalizare menajera. Strada 22.

Solutie propusa. Scara 1:1000   			pl.  S08

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

In cadrul acestui proiect nu sunt tratate instalatii tehnologice care sa necesite intocmirea unei scheme de flux tehnologic.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul pentru acest gen de investitie.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul pentru acest gen de investitie.

XIII.  Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor

naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011,

cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu

următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Nu este cazul.

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Nu este cazul.

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor

proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul

compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Proiectant de specialitate                                                  Proiectant general,

Sandra Com SRL                                                   Smart Services CSN SRL

ing. Mișaca Hristu                                                         Director executiv,

ec. Velciu Bogdan

Intocmit,

arh. Iacob Diana Gabriela