ANEXA Nr. 5.E

la procedură

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

“SCHIMBARE DESTINATIE DIN ANEXA IN SPATIU PRESTARI SERVICIU (SPALATORIE)”

II. Titular:

- numele GOCIU ION

- adresa poștală; Jud. Dambovita, Comuna Manesti, Sat Dragaesti Pamanteni, str. -, nr. 14A

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

GOCIU ION - 0790633015

- numele persoanelor de contact:

DRAGAN RAZVAN – TEL. 0760124597

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Se propune schimbarea destinatiei unei anexe cu regim de inaltime parter din anexa gospodareasca in spatiu prestari servicii, mai exact in spalatorie de covoare.

Detalii despre constructie:

Sistemul constructiv va fi structura din zidarie neportanta din boltari de ciment si structuea din care de beton armat cu grizi si stalpi din beton arma de 30x03 cm. cladirea va fi teroizolata cu polistiren expandat de 10 cm. Fundatia este continua din B.A. Finisajele interioare, pardoseli din beton elicopterizat, peretii cu vopsea lavabila de interior. Finisaje exterioare vor fi tencuieli cu asiuze verticale, vopsele lavabile de exterior – culoarea alb. Acoperisul va fi din sarpanta din lemn ecarisat pe scaune si invelitoarea va fi din tabla metalica tip  »Lindab ». Tamplaria va fi din usi metalice batante - garaj.

PARTER

Spalatorie = 85.10 mp

Vestiar = 10.00 mp

WC = 1.80 mp

Depozit = 19.80 mp

TOTAL = 116.70 mp

- INDICATORI TEHNICI:

SUPRAFATA TEREN = 600.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA = 100.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA = 200.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA = 136.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA EXISTENTA = 136.00 mp

SUPRAFATA UTILA PROPUSA = 116.70 mp

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA = 236.00 mp

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA = 336.00 mp

P.O.T. PROPUS = 39.33 %

C.U.T. PROPUS = 0.56

SUPRAFATA PIETONAL/CAROSABIL = 334.00 mp

SPATIU VERDE = 50.00 mp

b) justificarea necesității proiectului;

CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM SE DORESTE SCHIMBAREA DESTINATIEI UNEI ANEXE PARTER IN SPATIU PENTRU PRESTARI SERVICI, SPALATORIE COVOARE. AMPLASAMENTUL SE AFLA INTR-O ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI DE TIP RURAL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - SLAB CONSTRUITA, CARE SE PRESTEAZA ACESTUI TIP DE INVESTITIE.

REALIZAREA INVESTITIEI ARE CA SCOP CRESTEREA NIVELULUI DE TRAI IN ZONA, PRIN ANGAJAREA FORTEI DE MUNCA LOCALE.

c) valoarea investiției;

VALOAREA INVESTITIEI IN AMENAJAREA TERENULUI SI CONSTRUCTIEI FINISATE CU DOTARI ESTE EVALUATA LA 5.000  EURO.

d) perioada de implementare propusă;

IMPLEMENTAREA ESTE ESTIMATA SA DUREZE 2 LUNI.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

ATASAT PLANSELE A01 – A09

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Se propune schimbarea destinatiei unei anexe cu regim de inaltime parter din anexa gospodareasca in spatiu prestari servicii, mai exact in spalatorie de covoare.

Detalii despre constructie:

Sistemul constructiv va fi structura din zidarie neportanta din boltari de ciment si structuea din care de beton armat cu grizi si stalpi din beton arma de 30x03 cm. cladirea va fi teroizolata cu polistiren expandat de 10 cm. Fundatia este continua din B.A. Finisajele interioare, pardoseli din beton elicopterizat, peretii cu vopsea lavabila de interior. Finisaje exterioare vor fi tencuieli cu asiuze verticale, vopsele lavabile de exterior – culoarea alb. Acoperisul va fi din sarpanta din lemn ecarisat pe scaune si invelitoarea va fi din tabla metalica tip  »Lindab ». Tamplaria va fi din usi metalice batante - garaj.

SUPRAFATA TEREN = 600.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA = 100.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA = 200.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA = 136.00 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA EXISTENTA = 136.00 mp

SUPRAFATA UTILA PROPUSA = 116.70 mp

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA = 236.00 mp

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA = 336.00 mp

P.O.T. PROPUS = 39.33 %

C.U.T. PROPUS = 0.56

- profilul și capacitățile de producție;

CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM SE DORESTE SCHIMBAREA DESTINATIEI UNEI ANEXE PARTER IN SPATIU PRESTARI SERVICII, SPALATORIE COVOARE.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

INSTALATIA VA FI FORMATA DIN URMATOARELE:

- MASINA SPALAT COVOARE

- asina automata de spalat covoare cu banda model 3206CA

- Masina automata de spalat covoare este special creata pentru a eficientiza munca in unitatile de spalat covoare, atat din punct de vedere a costurilor cat si a productivitatii. Folosind periile rotunde de 43 cm diametru, pe o latime uitla 3000 mm permite spalarea pana la 1000 mp de covoare cu un singur operator intr-o zi.
Spatiul necesar pentru utilaj este de 15 mp.

- Utilitati necesare:

- Curent: 380V – comnsum 10.5 kw/h

- Apa: sursa de apa la presiunea normala de la retea

- Canalizare – pentru  apele reziduale

- Consum specific pe mp

- Apa 30 litri apa / mp aproximativ 2 bani/mp

- Energie electrica 0.08 kw / mp aproximativ 4 bani/ mp

- Manopera Salar mediu operator 7 lei pe ora aproximativ 8 bani /mp

- Masina de spalat covoare automata model 3206CA

- • Fabricata din otel galvanizat
• 6 perii, pozitia pe verticala a periei poate fi reglată.
• Fiecare perie in parte are un motor independent.
• Detergent automat de apă.
• Lățimea benzii este de 3000 mm.
• Lățimea interioară a mașinii este de 3100 mm.
• Lungimea aparatului este de 2200 mm.
• Înălțimea este de 1520 mm.
• Peria cilindrica disponibilă pentru par si scame
• Peria cilindrica pentru dosul covoarelor
• Sistem de clatire cu racleta pentru spuma
• Pana la 100 mp de covoare pe ora

- MASA DE LUCRU

- CADRE PENTRU USCAT

FLUXUL TEHNOLOGIC VA FI URMATORUL:

COVOARELE SUNT SPALATE LA MASINA DE SPALAT SI PUSE IN SPALATORIE..

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

NU SE VA PRODUCE NIMIC IN ACEASTA UNITATE

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă :

1.   APA DIN RETEAUA STRADALA.

2. ENERGIE SI COMBUSTIBILI: ENERGIE ELECTRICA PENTRU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR, ILUMINAT ;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

-  CONSTRUCTIA VA AVEA DOUA BAZINE VIDANJABILE ETANSE CU SEPARATOR DE HIDROCARBURI PENTRU CANALIZARE;

-   CONSTRUCTIA VA AVEA APA CURENTA DIN RETEAUA STRADALA;

-   CONSTRUCTIA VA FI RACORDATA LA RETELELE STRADALE ( ENERGIE ELECTRICA);

- ECHIPAMENTELE SI INSTALATIILE ELECTRICE FOLOSITE SUNT CU EFICIENTA CRESCUTA.

ANEXA ESTE EXISTENTA, NU SE VA CONTRUI, CI DOAR SE SA UTILA CU ECHIPAMENTE NECESARE.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

NU ESTE CAZUL DEOARECE ANEXA ESTE EXISTENTA, NU SE VA CONTRUIM CI DOAR SE SA UTILA CU ECHIPAMENTE NECESARE.

-aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

NU ESTE CAZUL

-modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

NU ESTE CAZUL DEOARECE ANEXA ESTE EXISTENTA, NU SE VA CONTRUIM CI DOAR SE SA UTILA CU ECHIPAMENTE NECESARE.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

ACCESUL SE FACE DIN DRUMUL – STRADA PRINCIPALA.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

APA, DIN RETEAUA STRADALA.

- metode folosite în construcție/demolare;

NU ESTE CAZUL DEOARECE ANEXA ESTE EXISTENTA, NU SE VA CONTRUIM CI DOAR SE SA UTILA CU ECHIPAMENTE NECESARE.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

NU ESTE CAZUL DEOARECE ANEXA ESTE EXISTENTA, NU SE VA CONTRUIM CI DOAR SE SA UTILA CU ECHIPAMENTE NECESARE.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

-NU SUNT

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

-NU SUNT

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

- Nu este cazul

- alte autorizații cerute pentru proiect.

-AVIZ DSP

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; NU ESTE CAZUL

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; NU ESTE CAZUL

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

~ folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

IN PREZENT TERENUL DETINE DOUA CONSTRUCTII CARE SUNT LOCUINTE. IN ZONELE ADIACENTE SE AFLA LOCUINTE SI ALTE INTREPRINDERI COMERCIALE, CUM AR FI MAGAZIN MIXT SAU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII.

~ politici de zonare și de folosire a terenului;

TERENUL SE AFLA IN INTRAVILANUL COMUNEI MANESTI CONFORM SI ARE 600.00 MP .

~ arealele sensibile;

-Nu este cazul;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

SE PROPUNE O SINGURA VARIANTA DE AMPLASAMENT, DEOARECE TERENUL APARTINE TITULARULUI INVESTITIEI.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

SURSE DE POLUARE POSIBILE SUNT DIN APELE REZIDUALE DE LA MASINA DE SPALAT. ACESTE APE VOR FI DIRECTIONATE IN BAZINE VIDANJABILE ETANSE. NU SE FOLOSESC SOLUTII DE CURATARE DECAT LA MASINA DE SPALAT, ACEASTA AVAND COMPARTIMENTE SPECIALE PENTRU SOLUTII.

PROIECTUL PROPUS NU INTRA SUB INCIDENTA ART.48 SI ART.54 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

APELE UZATE VOR FI PRELUATE DE DOUA BAZINE VIDANJABILE INCHISE ETANS

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

NU SUNT.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

MASINA DE SPALAT COVOARE, CARE SE INCADREAZA IN PARAMETRII STANDARD.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

NU AFECTEAZA ZONELE ADIACENTE

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații; NU ESTE CAZUL

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; NU ESTE CAZUL

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

NU SUNT POLUAMTI PENTRU SOL SI SUBSOL, APELE REZIDUALE MERG IN BAZINELE VIDANJABILE, SOLUTIILE DE CURATARE VOR FI TINUTE IN ZANA DE DEPOZITARE, IAR AMBALAJELE SOLUTIILOR VOR FI DEPOZITATE IN PUBELE MARCATE.

PE PERIOADA DE UTILIZARE, SOLUL NU VA FI AFECTAT. TOATE OPERATIUNILE SE VOR EFECTUATE IN INTERIORUL HALEI.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Măsuri de reducere / ameliorare a impactului asupra solului in perioada de operare a obiectivului:

- colectarea apelor pluviale si dirijarea apele uzate menajere către bazinul vitajabil;

- depozitarea deşeurilor se va face în pubele tipizate,, amplasate pe platforme betonate, de unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

PE AMPLASAMENT SI IN PROXIMITATEA ACESTUIA NU SUNT PREZENTE ECOSISTEME TERESTRE SAU ACVATICE SE AR PUTEA FI AFECTATE.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Amplasamentul proiectului este in afara zonelor naturale protejate. Proiectul propus NU intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

IN PREZENT TERENUL DETINE DOUA CONSTRUCTII CARE SUNT LOCUINTE. IN ZONELE ADIACENTE SE AFLA LOCUINTE SI ALTE INTREPRINDERI COMERCIALE, CUM AR FI MAGAZIN MIXT SAU DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

DESEURILE VOR FI ARUNCATE IN PUBELE, IAR APELE UZATE VOR FI DEVERSATE IN BAZINE VIDANJABILE INCHISE ETANS.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; + - planul de gestionare a deșeurilor;

CONFORM HG. 856 DIN 16 AUGUST 2002 DESEURILE FOLOSITE VOR FI CODIFICATE ASTFEL:

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

20 03 01 deşeuri municipale amestecate

- In timpul exploatarii se vor genera deseuri menajere si deseuri care se vor colecta selectiv, particule  solide din emulsia de la prelucrarile materiilor prime.

- Functiunea propusa nu va genera deseuri periculoase.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

SE VOR TINE CURSURI CU PERSONALUL PENTRU CONSTIENTIZAREA PROBLEMEI DESEURILOR SI DE FOLOSIRE EFICIENTA A RESURSELOR.

- plan de reducere a cantitatilor de deseuri generate

Prin asigurarea in principal a colectarii selective a deseurilor reciclabile, predarea periodica a deseurilor valorificabile catre societatile autorizate si controlul amanuntit al produselor achizitionate/comercializate. fiind astfel redusa in special cantitatea de deseuri ce este predata spre eliminare finala in depozitele de deseuri. Gestionarea deseurilor se refera la depozitarea temporara, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri conform principiului „poluatorul plateste” (L211/2011-art.21,alin.1). Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tartare/eliminare.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

DETERGENTI

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

VOR FI DEPOZITATE IN LOC SIGUR SI MARCAT

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

SE UTILIZEAZA DOR APA DIN RETEAUA STRADALA

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Proiectul nu se realizeaza pe un amplasament situat in zone umede, zone costiere, zone montane si impadurite, arii clasificate sau zone protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, zone de protectie speciala, desemnate prin H.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, zone prevazute prin Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, zone de protectie instituite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996, H.G. nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

De asemenea, proiectul nu se realizeaza in arii in care standardele de calitate a mediului, stabilite de legislatie, au fost deja depasite, in arii dens populate sau in peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica.

Este un proiect de marime mica. Productia de deseuri este minora. Emisiile de poluanti, inclusiv zgomotul, sunt nesemnificative. In conditii de exploatare normala nu vor exista riscuri de accidente.

Se vor lua masuri de diminuare a impactului produs de funcţionarea utilajelor si managementul lucrarilor, astfel:

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creşterii performanţelor;

Principalele domenii în care va trebui actionat sunt:

- operatiile de golire si curatare a instalatiilor/utilajelor care, eventual, mai contin diverse deseuri se vor executa de catre firme specializate astfel incat sa previna poluarea solului, subsolului sau producerea unui incident (incendiu, explozie); - interzicerea depozitarii deseurilor industriale si menajere în alte locuri decat cele special amenajate; - materialele metalice si nemetalice rezultate din dezafectare vor fi colectate, stocate si depozitate in vederea evacuarii pe sortimente;

- manipularea si transportul spre valorificare a deseurilor/materialelor se vor realiza cu respectarea cerintelor privind protectia factorilor de mediu; - se interzice imprastierea pe amplasament si antrenarea in afara acestuia a solului din zonele posibil contaminate cu produse petroliere;

- instruirea corespunzatoare a personalului desemnat pentru gestiunea, depozitarea si manevrarea deseurilor si a personalului ce va desfasura activitatea de construire cu privire la masurile de protectie a sanatatii umane si a factorilor de mediu;

- operatiile de golire si curatare a utilajelor ce mai contin diverse deseuri se vor executa astfel incat sa previna poluarea solului, subsolului sau producerea unui incident (incendiu, explozie);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul, nu va avea loc o extindere a impactului in afara amplasamentului;

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Se apreciaza ca proiectul va avea impact minim asupra factorilor de mediu.

- probabilitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, posibilitatea de afectare a mediului este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarile din actele de reglementare.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu va avea impact.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu va avea impact.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul data fiind natura proiectului si distanta pana la cea mai apropiata frontiera;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Implementarea proiectului consta in utilarea anexei deja existente. Nu va influneta calitatea aerului.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Reglementari generale:

ORDIN nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

LEGE nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

ORDIN. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

ORDIN nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului

ORDIN Nr.1345 din 3 iulie 2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărtilor strategice de zgomot

Ordin nr.1.423/3.687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminat

LEGE Nr. 88/2020 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere

ORDIN Nr. 975/834/2020 din 14 aprilie 2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora

LEGEA nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

DECIZIA COMISIEI din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

Legea nr. 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

Ordinul nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

-nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

- localizarea organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

NU ESTE CAZUL

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

NU ESTE CAZUL DEOARECE CONSTRUCTIA EXISTA.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

NU ESTE CAZUL

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

-nu este cazul;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

-nu este cazul;

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

-conform planse atasate;

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

SPALAREA COVOARELOR SI USCAREA LOR SE VA FACE IN CAMERA DENUMIT “SPALATORIE”.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

-datorita functiunii propuse s-a prevazut o platforma cu europubele pentru gunoiul menajer si cel reciclabil.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

NU ESTE CAZUL

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Nu este cazul;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- Nu este cazul;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Nu este cazul;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- Nu este cazul;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

- Nu este cazul;

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- Nu este cazul;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- Nu este cazul;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

- Nu este cazul;

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

- Nu este cazul;

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

- Nu este cazul;

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului

. . . . . . . . . .