PROIECT NR. 02/2023

Denumire proiect:

„CONSTRUIRE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI INDIVIDUALE LA CONSUMATORI PE STR. ZORELE, STR. NOUA SI CARTIER MICRO III, IN ORASUL PUCIOASA”

DOCUMENTATIE TEHNICĂ NECESARĂ OBŢINERII AVIZULUI DE PROTECTIE A MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiței nr 1
Tel/fax:0245-213959 / 0245-213944

Beneficiar: 		 UAT ORAS PUCIOASA

Proiectant general: CVG DIGITAL SYSTEM TARGOVISTE SRL

CUPRINS

– A. PIESE SCRISE

I.	Denumirea proiectului	7

II.	Titular	7

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	7

a). Rezumatul proiectului:	7

b). Justificarea necesitatii investiţiei:	8

c). Valoarea investiţiei:	9

d). Perioada de implementare propusa:	9

e). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):	9

f). Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele):	10

	Profilul si capacitatile de productie	10

	Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	10

	Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:	10

	Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;	17

	Racordarea la retelele utilitare existente in zona	17

	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;	17

	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	18

	Resursele naturale folosite in constructie si functionare	18

	Metode folosite in constructie/demolare	18

	Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;	18

	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	18

	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	19

	Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	19

	Alte autorizatii cerute prin proiect	19

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare necesare	19

	Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului:	19

	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:	19

	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:	19

	Metode folosite in demolare:	19

	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:	19

	Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor):	19

V.	Descrierea amplasarii proiectului	19

	Distanta fata de granita pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier:	19

	Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata si Repertoriului arheologic national si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national:	20

	Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:	20

	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970:	20

	Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:	20

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile	20

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	20

a). Protecţia calităţii apelor:	20

	sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;	20

	staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;	21

b). Protecţia aerului:	21

	sursele de poluanţi pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;	21

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:	21

	sursele de zgomot şi de vibraţii;	21

	amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;	22

d). Protecţia împotriva radiaţiilor:	22

	sursele de radiaţii;	22

	amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;	22

e). Protecţia solului şi a subsolului:	22

	sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;	22

	lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.	23

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:	23

	identificarea arealelor sensibile ce por fi afectate de proiect;	23

	Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;	24

g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:	24

	identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv fata de  monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradiţional etc.;	24

	lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.	24

h). Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului /in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:	24

	lista deseurilor (clasificate si codate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de desuri generate;	24

	Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:	25

	Planul de gestionare a deseurilor:	25

i). Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:	26

	substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;	26

	Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.	26

B.	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	26

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect	26

	Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impact direct, indiresct, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)	26

	Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)	27

	Magnitudinea si complexitatea impactului	27

	Probabilitatea impactului	27

	Durata, frecventa si reversibilitatea impactului	27

	Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	27

	Natura transfrontaliera a impactului	27

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor	27

IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	28

A.	Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, Directiva cadru – aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator, Directiva 2008/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile	28

B.	Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul	28

X.	Lucrari necesare organizarii de santier	28

	Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	28

	Localizarea organizarii de santier	29

	Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier	29

	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier	29

	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu	29

XI.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii	29

	Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului  la finalizarea investitiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.	29

	Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale	30

	Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei	31

	Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului	31

XII.	Anexe – piese desenate	31

XIII.	Pentru proiectele ce intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare	31

a). Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	31

b). Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar	31

c). Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului	31

d). Legatura directa sau indirecta cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar	31

e). Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar	31

f). Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare	31

XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii	31

1). Localizarea proiectului	31

	Bazinul hidrografic	31

	Cursul de apa: denumirea si codul cadastral	31

	Corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod	32

2). Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata: pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa	32

3). Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizare exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz	32

Anexe:

  - Certificat de urbanism;

  - Plan de incadrare in zona

  - Plan de situatie retele canalizare;

  - Detalii camine de vizitare din elemente de beton integral prefabricate

  - Detaliu camin de racord individual canalizare.

MEMORIU DE PREZENTARE

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu continutul cadrul prezentat in Legea                    nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

# Denumirea proiectului

„CONSTRUIRE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI INDIVIDUALE LA CONSUMATORI PE STR. ZORELE, STR. NOUA SI CARTIER MICRO III, IN ORASUL PUCIOASA”

Conform Anexei 2. Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, acest obiect se încadrează la pct. 10 Proiecte de infrastructura sub-punctul f) ….lucrari de canalizare.

# Titular

Orasul Pucioasa, JUDETUL DAMBOVITA.

- Tel: 0245 232 277, 0245 606 134

- Fax: 0245 760 476

- E-mail: info@primpuc.ro

- Primar: ing. Constantin Emilian ANA

# Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

## a). Rezumatul proiectului:

Prin tema de proiectare se cere realizarea retelelor de canalizare menajera pe strada Zorele, str. Noua si cartier Micro III, pentru a asigura colectarea apelor uzate menajere de la toti locuitorii acestor strazi.

Reteaua de canalizare menajera se va executa din tuburi circulare din PVC multistrat SN 4, pentru canalizare.

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare menajera ce se vor executa este de L = 536 m, iar diametrul este Dn 250 mm.

Numarul total de locuitori care urmeaza a beneficia de pe urma investitiei este de 475 locuitori.

## b). Justificarea necesitatii investiţiei:

Necesitatea realizării investiţiei rezultă din faptul că infrastructura edilitara în zonele care fac obiectul prezentului studiu nu este prezenta. Necesitatea investiţiei proiectului se fundamentează, totodată, şi pe următoarele considerente:

• Diminuarea tendinţelor de declin social şi economic şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

• Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația acestor strazi, mai ales ca in zona s-au construit locuinte individuale noi.

• Necesitatea ameliorarării calităţii mediului şi a diminuării surselor de poluare.

Dezvoltarea într-o zonă este dependenta de realizarea unei infrastructuri adecvate. Realizarea infrastructurii ar duce, nu în ultimul rand, la cresterea calitatii vieţii populaţiei din zonă si la crearea de noi oportunitati investitionale din partea agentilor economici. Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea infrastructurii edilitare care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale.

## c). Valoarea investiţiei:

Valoarea totala a investitiei, conform Deviz general, este de 636450,37 lei, inclusiv TVA.

## d). Perioada de implementare propusa:

Perioada de implementare a investitiei este de 3 luni, din care 2 luni pentru lucrari de constructii-montaj.

## e). Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Suprafata necesară pentru execuţia lucrărilor:

- temporar – pentru execuţia reţelelor  etc.

Stemporar = 1070 mp - de-a lungul drumurilor, considerand o latime medie necesara de 2 m;

- definitiv – pentru camine de canalizare.

Sdefinitiv = 40 mp.

Lucrarile se vor executa de-a lungul drumurilor existente, nu sunt necesare terenuri suplimentare.

Toate terenurile pe care urmeaza sa se execute lucrarile apartin domeniului public al orasului Pucioasa, asa cum reiese din Inventarul domeniului public si extrasele de carte funciara.

## f). Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele):

## Profilul si capacitatile de productie

Profilul: retele de canalizare menajera.

Capacitati :

Pentru realizarea retelei de canalizare menajera pe strada Zorele, ctr. Noua si cartier Micro III in oras Pucioasa, s-au propus urmatoarele lucrari:

- retea de canalizare menajeră curgere gravitationala;

- racorduri individuale la reteaua de canalizare menajeră.

Numarul total de locuitori care urmeaza a beneficia de pe urma investitiei este de 475 locuitori.

## Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In prezent, in zona studiata exista retele de canalizare menajera vechi ce acopera partial trama stradala. Retelele de canalizare existente se afla intr-o stare avansata de degradare si colmatare si functioneaza deficitar. Avand in vedere ca str. Zorele si str. Noua, precum si cartierul Micro III urmeaza a se moderniza prin refacerea structurii rutiere si a spatiilor verzi, se justifica necesitatea realizarii unei retele de canalizare menajera noua pe toate aceste strazi, prin racordare la retelele de canalizare existente, situate pe str. Florin Popescu.

## Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Prin tema de proiectare se cere realizarea retelelor de canalizare menajera pe strada Zorele, str. Noua si cartier Micro III, pentru a asigura colectarea apelor uzate menajere de la toti locuitorii acestor strazi.

Pentru realizarea retelei de canalizare menajera, s-au propus urmatoarele lucrari:

- retea de canalizare menajeră curgere gravitationala;

- racorduri individuale la reteaua de canalizare menajeră.

Reteaua de canalizare menajera se va executa din tuburi circulare din PVC multistrat SN 4, pentru canalizare.

Lungimea totala a colectoarelor de canalizare menajera ce se vor executa este de L = 536 m, iar diametrul este Dn 250 mm.

Reteaua de canalizare menajera se va monta de-a lungul strazilor Zorele si Noua, in interiorul carosabilului, avand in vedere ca strazile urmeaza a fi modernizate. Pentru preluarea caminelor de racord aferente blocurilor din interiorul cartierului Micro III, se vor realiza colectoare de canalizare pozate prin interiorul spatiilor verzi din curtile blocurilor.

Pe reteaua de canalizare menajera vor fi executate 26 camine de vizitare cu si fara camera de lucru. Caminele de vizitare vor avea fundatie din beton monolit si suprastructura formata din elemente prefabricate din beton (camera de lucru circulara Dn 1000/800 mm, tuburi circulare Dn 1000/800 mm, placa de acoperire). Aducerea la cota terenului amenajat a caminelor de vizitare se va realiza cu inele prefabricate din beton sau din beton monolit dupa caz.

Tuburile de canalizare se vor monta ingropat, la adancimea de 1.40 ÷ 3.10 m, pe un pat de nisip de 10 cm si primul strat de acoperire va fi tot de nisip de minim 10 cm, conform instructiunilor furnizorului.

Panta de montare a retelei de canalizare va fi cuprinsa intre  0.4% si 4.0%, functie de panta terenului, asigurand atat scurgerea debitului de ape uzate menajere cat si viteza de autocuratire a retelei de 0.7 m/s.

Tuburile de canalizare s-au prevazut a fi montate sub adancimea  de inghet, stabilita conform STAS 6054 si care, in cazul orasului Pucioasa este de 0,90 m.

Conductele vor avea o zona de protectie de 10 cm de nisip sub conducta si 10 cm deasupra.

Deasupra stratului superior de nisip se accepta material fin provenit din sapatura, în straturi tasate, de cca 30 cm grosime.

Pe reteaua de canalizare menajera vor fi executate 10 camine de vizitare fara camera de lucru. Caminele de vizitare vor avea fundatie din beton monolit si suprastructura formata din elemente prefabricate din beton (camera de lucru circulara Dn 800 mm, tuburi circulare Dn 800 mm, placa de acoperire). Aducerea la cota terenului amenajat a caminelor de vizitare se va realiza cu inele prefabricate din beton sau din beton monolit dupa caz.

Caminele vor fi executate conform STAS 2448.

Toate caminele de vizitare vor fi acoperite cu placa prefabricata carosabila din beton armat si rama si capac din carosabile carosabil pentru trafic greu clada D400.

Peretii interiori ai caminelor de vizitare executate din tuburi prefabricate de beton, se vor proteja impotriva coroziunii prin rostuire.

Imbinarea tuburilor prefabricate din beton in peretii caminului se monteaza cu mortar de ciment M 100 si rostuire in interiorul caminelor de vizitare.

Rigola se scliviseste la interior cu mortar de ciment pe toata inaltimea, pâna la bancheta camerei de lucru.

Prima treapta a scarii de acces in caminele de vizitare va fi fixata la maximum 50 cm distanta de capac, iar ultima va fi fixata la maxim 30 cm deasupra banchetei, treptele se executa din otel beton Ø 20 mm, protejat impotriva coroziunii prin vopsire.

Caminele se vor acoperi cu capace cu rama din fonta, carosabile pentru trafic greu, conform STAS 2308/81.

Înainte de punerea în functiune a canalului se vor verifica:

- aliniamentele

- pantele printr-un nivelment de precizie exterior, nivelele fiind asezate în camin si printr-un nivelment interior efectuat cu cruci.

- cotele radierelor caminelor.

În perioada preliminara punerii în functiune se efectueza verificarile încarcarile si probele aferente acestei perioade conform C 65 – 85.

Proba de etanseitate se efectueaza între doua camine consecutive, înainte de executia umpluturilor.

Umplerea cu apa a canalului se face de la capatul aval, aerul evacuânu-se la capatul amonte.

Presiunea de proba masurata la capatul aval al tronsonului va fi egala cu 5 N/cmp.

Durata probei va fi de 15 minute.

Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se vor face concomitent cu verificarea si proba canalelor, tinând seama de conditiile de exploatare ale acestora.

La executie se va acorda o atentie deosebita compactarii patului conductei si executiei etansarilor in vederea evitarii exfiltratiilor de apa si pentru asigurarea stabilitatii constructiilor invecinate.

Clasa de importanta a lucrarilor de canalizare, conform STAS 4273/83 este IV astfel:

- lucrari de canalizare in localitati urbane – categoria 4

- dupa durata de exploatare – definitiva

- dupa rolul functional – principala.

Materialele care alcatuiesc reteaua de canalizare au fost alese astfel incat sa respecte urmatoarele conditii:

- să reziste la solicitarile la care sunt supuse;

- să fie impermeabile, adica sa nu permita infiltratia si exfiltratia apei;

- să reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu temperaturi ridicate (peste 50 0C);

- să reziste la eroziunea datorata suspensiilor din apa;

- să aibă o suprafaţa interioară cât mai neteda.

Solutiile adoptate pentru constructiile proiectate asigura principalele performanţe privind siguranţa la foc pe intreaga durată de utilizare, care constau in:

- protecţia locuitorilor şi a mediului

- limitarea pierderilor de vieţi omenesti

- impiedicarea poluării apei, aerului şi a solului

- prevenirea avariilor la constructii si instalatii.

Constructiile de pe reteaua de canalizare au :

- gradul de rezistenta la foc I,

- categoria de pericol de incendiu E

- fără limitare la gradul seismic

- deşi vehiculează ape poluate (ape uzate menajere) nu impun zone de protectie proprie.

La executie se vor respecta normele specifice de protectie a muncii. Astfel la executia sapaturilor se va executa sprijinirea malurilor pentru evitarea accidentelor.

Din punct de vedere PCI lucrarile de canalizare nu pun probleme si nu necesita protectie speciala. Incercarea la etanseitate a retelelor de canalizare se va efectua conform STAS 3051 pe tronsoane.

Racorduri individuale la reteaua de canalizare

Deoarece, atat pentru ca racordarea locuitorilor la reteaua de canalizare sa fie cat mai facila cat si pentru ca in viitorul apropiat se vor reabilita si moderniza strazile pe care urmeaza a fi executata reteaua  de canalizare menajera, odata cu reteaua de canalizare menajera se vor executa si 9 racorduri individuale. Prin realizarea acestora se asigura racordarea locuitorilor, fara afectarea zonei drumului modernizat.

Racordurile individuale vor fi realizate din teava PVC Dn 160 mm si camine de racord/inspectie integral prefabricate din polietilena avand diametrul Dn 400 mm, amplasate la limita de proprietate. Lungimea conductei de racord va fi variabila, in functie de pozitia caminului de racord, iar adancimea caminelor de racord, va fi deasemenea variabila (intre 1,40 si 1,60 m) in functie de adancimea colectorului.

Caminele de racord vor fi acoperite cu placa capace si rame carosabile din fonta – diametru capac 315 mm; rama 375x375 mm, clasa D400 conf. EN124, incastrate in placa suport din beton.

## Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime necesare realizarii lucrarilor sunt: balast, nisip, piatra sparta, beton B350, otel-beton, profile metalice, panouari termoizolante etc.:

Pentru manipularea pamantului (excavare si transport) se va folosi un excavator si o autobasculanta, iar pentru transport materiale se va folosi un autocamion. Toate mijloacele auto vor utiliza motorina.

## Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu este cazul.

## Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Executia lucrarilor nu implica afectari majore ale amplasamentelor. Retelele de canalizare se vor executa pe strazi modernizate si nemodernizate. Dupa executia lucrarilor zona va fi adusa la starea initiala.

## Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

## Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru executarea retelei de canalizare menajera, sunt necesare, printre altele, urmatoarele materii prime principale: balast, nisip, piatra sparta si beton B 350.

Aceste produse de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate.

Transportul lor se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj.

Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizarii lucrarilor mentionate.

## Metode folosite in constructie/demolare

Lucrarile de constructii prin care se va realiza obiectivul constau in:

- Terasamente (sapatura, umplutura, compactare, nivelare etc);

- Montarea de conducte;

- Montare camine de vizitare integral prefabricate

Terasamentele se vor realiza in majoritatea lor mecanizat, utilizandu-se buldoexcavatoare, incarcatoare frontale, placi vibrante, autobasculante, automacarale etc.

Pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii se vor utiliza utilaje si echipamente specifice acestor categorii de lucrari (autotrailere, macarale, autocisterne, autobetoniere, cofraje etc.).

## Planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Pentru intreaga investitie, durata de realizare a obiectivelor este de 3 luni, din care, pentru executie, dupa obtinerea autorizatiei de construire sunt suficiente 2 luni.

Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire se va trece la trasarea lucrarii si demararea lucrarilor de construire, conform tehnologiei de executie propusa in proiectul de detaliu, care va respecta standardele si normativele in vigoare.

Principalele faze de amenajare pentru:

- Reteaua de canalizare:

- Saparea santului de pozare a conductelor;

- Asternere strat de nisip;

- Pozarea conductelor;

- Executie camine de vizitare;

- Acoperire cu pamant;

- Aplicare strat de balast si piatra sparta acolo unde este necesara refacerea structurii rutiere ;

- Turnare beton (unde este necesar);

- Transportul pamantului in execes.

Dupa darea in exploatare a canalizarii menajere si a statiei de pompare, acestea vor fi intretinute (curatarea, verificarea si intretinerea retelei de canalizare menajera) periodic in vederea bunei functionari a acestora.

## Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Ulterior realizarii proiectului de canalizare, UAT orasului Pucioasa are in curs de implementare proiectul de modernizare drum, iar in aceste conditii, aducerea la cota a capacelor caminelor de canalizare (vizitare si racord) se va realiza la cota finala a platformei drumului modernizat prin investitie paralela.

Reteaua de canalizare menajera se va amplasa de-a lungul tramei stradale, ingropat, in limitele proprietatii publice, tinand cont de cerintele si restrictiile legale impuse pentru:

- Drumuri publice;

- Retele electrice, subterane si supraterane existente;

- Retele de telefonie, subterane si supraterane existente;

- Retele de distributie a gazelor naturale, existente;

- Distantele minim acceptate intre reteaua de apa si cea de canalizare.

In functie de conditiile concrete din teren, de marimea spatiilor existente si de densitatea si pozitia retelelor de utilitati existente, colectoarele de canalizare se vor monta: sub trotuare, sub zonele de spatii verzi, sub acostamente.

## Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

## Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

(Ex: extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Nu este cazul.

## Alte autorizatii cerute prin proiect

Conform Certificat de Urbanism, anexat.

# Descrierea lucrarilor de demolare necesare

## Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului:

Nu este cazul.

## Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului:

Nu este cazul.

## Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:

Nu este cazul.

## Metode folosite in demolare:

Nu este cazul.

## Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu este cazul.

## Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor):

Nu este cazul.

# Descrierea amplasarii proiectului

## Distanta fata de granita pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier:

Nu este cazul.

## Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata si Repertoriului arheologic national si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national:

Nu este cazul.

## Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

- Folosintele actuale si planificate ale terenului pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

La momentul actual, amplasamentul destinat realizarii retelei de canalizare are categoria de folosinta, conform extrasului de Carte funciara, de cai de comunicatii.

- Politici de zonare si de folosire a terenului:

Nu este cazul.

- Areale sensibile:

Nu este cazul.

## Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970:

In planul de situatie sunt specificate coordonatele in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 ale amplasamentului lucrarii.

## Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Nu este cazul.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

# Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

## a). Protecţia calităţii apelor:

## sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de constructie sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de executia lucrarilor, traficul de santier, organizarile de santier si activitatea umana. Astfel principalele surse de poluare a apelor sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare si din igienizari;

- ape uzate provenite din pierderile tehnologice de la prepararea betoanelor;

- apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier,

- scurgerile accidentale de la statiile de alimentare cu carburanti si de intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport;

- manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau indirect in apele de suprafata sau subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica incadrarea in categorii de calitate a apei.

In perioada de exploatare

Sistemele centralizate canalizare menajera constituie ele insele un mijloc de protectie si aparare a sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator, implicit a resurselor de apa.

In retelele de canalizare nu trebuie sa patrunda prin apele uzate substantele toxice ca: acetilena, alcoolul, benzolul, benzina, clorul, acidul sulfuric, intrucat pot provoca intoxicarea, asfixierea si ranirea lucratorilor care exploateaza canalizarea.

In toate cazurile de deversare a apelor uzate in canale se va respecta N.T.P.A. 002.

## staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este cazul.

## b). Protecţia aerului:

## sursele de poluanţi pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de executie

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- activitatea utilajelor de constructie (decaparea si depozitarea pamantului vegetal, sapaturi si umpluturi, etc );

- transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;

- manipularea materialelor;

Pe parcursul desfăşurării lucrării de amenajare se vor monitoriza emisiile de poluanţi din aer (oxizii de sulf, oxizii de azot) provenite de la autovehiculele folosite pentru lucrari si în scopul transportului de materiale, lemn, beton etc.

Sursele existente de poluare in zona obiectivului sunt de importanta redusa.

Sursele principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- Activitatea utilajelor de constructie

- Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului

- Activitatea din organizarile de santier

- Arderea carburantilor (motorina) in motoarele utilajelor de constructie si vehiculelor grele de transport.

Perioada de constructie este caracterizata de prezenta unor debite masice ale poluantilor mai mari decat in perioada de exploatare. In zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma. Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Emisiile cuprind in principal praf de ciment si particule fine din agregatele minerale utilizate la prepararea betonului. In vederea reducerii emisiilor de particule de la instalatiile de prepararea betoanelor de ciment se recomanda utilizarea instalatiilor bazate pe tehnologie moderna care sunt mai putin poluante.

Masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- Se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de carbon.

In perioada de operare

Principala conditie care trebuie urmarita este calitatea apelor de canalizare, deoarece nerespectarea fiecareia din conditiile impuse de N.T.P.A. 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor poate avea efecte negative asupra materialelor obisnuite in canalizari (in special betoane): coroziune a betoanelor din căminele de vizitare, eroziuni la temperaturi ridicate, actiuni specifice date de substantele toxice si substantele patogene.

Datorită specificului funcţionării reţelelor de apa si canalizare care sunt montate în pământ, nu rezultă noxe care să se degaje în atmosferă şi să afecteze zonele învecinate.

## c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

## sursele de zgomot şi de vibraţii;

In ceea ce priveste functionalitatea constructiilor acestea nu produc derajamente, deci nu influenteaza negativ din punct de vedere fonic zona.

S-au respecta normativele: I 9, P122, P121, STAS 6156 si STAS 6161 - Acustica in constructii, STAS1478.

Singurele surse de zgomot o reprezinta utilajele si mijloacele de transport de pe santier .

Aceste pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplasament, realizarea structurii proiectate etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- pe traseele din santier si in afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculelor care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Conditiile de propagare a zgomotelor depind fie de natura utilajelor si de dispunerea lor, fie de factori externi suplimentari cum ar fi:

- fenomenele meteorologice si in particular: viteza si directia vantului, gradul de temperatura;

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen numit “efect de sol”;

- absorbtia undelor acustice in aer, depinzand de presiune, temperatura

- umiditate relativa;

- topografia terenului;

- vegetatie.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite pe celelalte strazi si puteri acustice asociate:

- incarcatoare Wolla		Lw  112 dB(A)

- excavatoare			Lw  117 dB(A)

- screpere			Lw  110 dB(A)

- autogredere			Lw  112 dB(A)

- compactoare		Lw  105 dB(A)

- finisoare			Lw  115 dB(A)

- basculante			Lw  107 dB(A)

## amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu este necesara realizarea unor amenajari specifice impotriva zgomotului si vibratiilor.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru vor exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp. Dozele de zgomot nu vor depasi valoarea de 90 dB(A), admisa de normele de protectia muncii.

Se estimeaza ca zomotul produs in perioada de operare nu va depasi limita admisibila. Din punct de vedere al confortului, nivelurile de acceleratii, in dB, trebuie sa fie inferioare valorilor corespunzatoare curbei combinate admisibile de 71 dB.

## d). Protecţia împotriva radiaţiilor:

## sursele de radiaţii;

Atat in perioada de executie cat si in cea de operare, radiatiile nu constituie o sursa de poluare pentru mediul inconjurator. Atat lucrarile propuse a fi executate, cat si echipamentele folosite la executia lor nu genereaza radiatii.

## amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

## e). Protecţia solului şi a subsolului:

## sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In perioada de executie

Principalul impact asupra solului in perioada de executie este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru platforme, baze de aprovizionare si productie, organizari de santier, halde de deseuri etc. Reconstructia ecologica a zonei este obligatorie dupa finalizarea lucrarilor.

Activitatile din santier implica manipularea unor cantitati de substante poluante pentru sol si subsol. In categoria acestor substante trebuie inclusi carburantii, combustibilii, vopselele, solventii etc. O alta sursa potentiala de poluare dispersa a solului si subsolului este reprezentata de activitatea utilajelor in fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei. Neobservate si neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solului si subsolului.

In sinteza, principalii poluanti ai solului proveniti din activitatile de constructie sunt grupati dupa cum urmeaza:

- Poluanti directi, reprezentati in special de pierderile de produse petroliere care apar in timpul alimentarii cu carburanti, a reparatiilor, a functionarii defectuoase a utilajelor, etc. La acestea se adauga pulberile rezultate in procesele de excavare, incarcare, transport, descarcare a pamantului pentru terasamente;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie;

- poluanti accidentali, rezultati in urma unor deversari accidentale la nivelul zonelor de lucru sau cailor de acces;

- alte emisii în aer, care în anumite condiţii se pot depune pe suprafaţa solului;

Scurgerile accidentale de la utilajele tehnologice si mijloacele de transport utilizate in activitatea de defrisare pot conduce la modificari structurale in profilul de sol, si deci la modificarea calitatii solurilor.

## lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Surplusul de material rămas după constructii se vor transporta in spatiile prestabilite de administratorul zonei impreuna cu autoritatiele locale de mediu.

Respectarea prevederilor proiectului si monitorizarea din punct de vedere al protectiei mediului constituie obligatia factorilor implicati pentru limitarea efectelor adverse asupra solului si subsolului in perioada executiei obiectivului.

Masuri de diminuare a impactului asupra solului si subsolului

In vederea asigurarii criteriilor de performanta pentru calitatea solului si subsolului trebuie avute in vedere urmatoarele:

- implementarea tuturor masurilor necesare in vederea monitorizarii si reducerii posibilului impact asupra solului;

- instruirea personalul de pe santier referitor la procedurile de remediere si management al terenurilor contaminate anterior sau in cazul deversarilor accidentale;

- managementul utilizarii si amplasarii materialelor de constructie pentru evitarea sau diminuarea impactului produs de acestea asupra apelor, aerului, florei si faunei;

- stabilirea unui numar redus de zone de depozitare a solului excavat, de preferat pe terenuri plate, care nu sunt amplasate in apropierea cursurilor de apa, in zone inundabile sau in zone limitrofe unor copaci;

## f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

## identificarea arealelor sensibile ce por fi afectate de proiect;

In zona nu sunt areale sensibile ce por fi afectate de proiect.

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile care se produc trebuie sa fie evacuate cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor sau reducerea efectului lor daunator in limitele admise de normele igienico-sanitare.

Retelele de canalizare constituie ele insele un mijloc de protectie si aparare a sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator.

Ca urmare a unor mufe neetanse sau incorect montate, a utilizarii unor deficiente de montaj (fundatie incorecta, rezemare punctuala sau axiala) a tuburilor sau umpluturii incorecte (maiuri prea grele, pamant inghetat sau pietre colturoase in pamantul de umplutura) se produc exfiltratii care provoaca murdarirea solului si eventuale patrunderi si in reteaua de apa daca si aceasta prezinta spargeri.

De aceea este foarte important sa se dea o mare importanta calitatii materialelor, transporturilor acestora si executarii corecte a imbinarilor si umplerii santurilor.

S-a tinut cont ca apele uzate menajere descarcate in reteaua de canalizare proiectata, prin continutul si cantitatea lor sa nu degradeze constructiile si instalatiile din retea, sa nu aduca prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare.

Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa sau cantitativa ale substantelor poluante, vor fi cele prevazute de standardele in vigoare.

Executia retelelor de apa si canalizare nu ridica probleme deosebite in afara de problemele ridicate de configuratia terenului.

In timpul executiei se vor respecta toate normele si normativele de protectie a muncii aferente proceselor de munca.

Traseul lucrării nu afectează cadrul natural, nefiind în această zonă specii protejate sau rare.

In ceea ce priveste peisajul, impactul este nesemnificativ. Lucrarea nu presupune riscuri potenţiale de degradare a cadrului natural, respectiv a peisajului din zona naturală. Obiectivul nu va avea un impact negativ peisagistic.

## Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

In retelele de canalizare nu trebuie sa patrunda prin apele uzate substantele toxice ca: acetilena, acid benzoic soluţie saturată, alcoolul, acid acetic glacial, acetonă, amoniac 100%, aldehida acetică 40%, anihidrida acetică 100%, aldehida de benzen 0,1%, benzen 100%, benzolul, benzina 80/20, brom lichid 100%, clorul, acidul sulfuric, tetraclorură de carbon 100%, apă de clor soluţie saturată, acizi metil-benzoici soluţie saturată, dicloretan, acetat etilic 100%, fenol 90%, acid lactic concentraţie 10-90%, metanol, ozon 100%, acid percloric 70%, acid sulfuric 96%, anhidridă sulfuroasă lichidă 100%, toluen, acetat de vinil concentraţie 100%, întrucât pot provoca coroziunea tuburilor precum intoxicarea, asfixierea şi rănirea lucrătorilor care exploatează canalizarea.

In toate cazurile de deversare a apelor uzate in canale se va respecta N.T.P.A. 001 – pentru evitarea acestor accidente.

In perioada de executie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediului sunt:

- activitatile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului, depozitele temporare de deseuri etc. toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor vegetale.

- zgomotul, circulatia personalului si utilajelor - toate acestea aduc modificari habitatului natural.

In perioada de operare nu este estimat un impact asupra ecosistemelor acvatice si terestre.

## g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

## identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv fata de  monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes tradiţional etc.;

In zona proiectului nu exista obiective de interes public, monumente istorice sau de arhitectura sau alte zone pentru care sa fie institui un regim de restrictie.

La definitivarea amplasării reţelelor de apa si canalizare se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind reţele edilitare subterane.

Săpăturile pentru pozarea conductelor de apa si canalizare vor fi executate în cea mai mare parte mecanizat. În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte reţele, menţionate de utilizatori pe planul coordonator, săpăturile vor fi executate manual. Aşezarea în plan vertical a reţelelor s-a făcut ţinând cont de configuraţia terenului, de cota subsolurilor şi a adâncimii de îngheţ, de sarcinile care acţionează asupra canalelor, de nivelul apelor subterane şi de punctele obligate.

## lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile care se produc trebuie sa fie evacuate cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor sau reducerea efectului lor daunator in limitele admise de normele igienico-sanitare.

Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia asezarilor umane.

## h). Prevenirea si gestionarea deşeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului /in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

## lista deseurilor (clasificate si codate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de desuri generate;

In perioada de executie

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor.

Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza “Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in Anexa 2 a H.G. 856/2002.

Cantitatile de deseuri pot fi apreciate, global, dupa listele cantitatilor de lucrari.

Deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

17 01   	beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice;

17 02   	lemn, sticlă şi materiale plastice;

17 03  	amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate;

17 04 	metale (inclusiv aliajele lor);

17 05   	pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare

17 06   	materiale izolante ;

17 08   	materiale de construcţie pe bază de gips;

17 09   	alte deşeuri de la construcţii şi demolări;

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburanti, lubrefianti si acidul sulfuric (pentru baterii) necesar functionarii utilajelor, precum si vopseaua. In cadrul santierului se vor acumula deseuri specifice activitatii de executie. Se vor acumula cantitati importante de uleiuri de motor de la intretinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparatiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt etc.

De asemenea, deseurile menajere sau asimilabile (inclusiv resturi de la prepararea hranei) vor fi generate pe amplasament in perioada de executie, de catre muncitori.

Este dificil de facut o evaluare cantitativa a acestor deseuri, tehnologiile adoptate in perioada de executie fiind prioritare in evaluarea naturii si cantitatii de deseuri. Cantitatile de deseuri pot fi apreciate, global, dupa listele cantitatilor de lucrari.

In perioada de exploatare

Nu este cazul.

## Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate:

Acest program va fi elaborat de catre executantul lucrarilor, in conformitate cu tehnologiile de executie pe care le va adopta.

## Planul de gestionare a deseurilor:

In perioada de executie

Tabel cu modul de colectare al deseurilor

| Produs | Modul de colectare |
| --- | --- |
| Deseurile menajere | Se propune organizarea unor puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela. Periodic acestea vor fi golite in masinile de salubritate ale unui operator autorizat. |
| Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta, pe platforme si/sau in containere specializate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii sau eliminate prin internmediul unui operator autorizat. |
| Deseuri materiale de constructii | Pentru valorificarea si eliminarea lor se pot propune mai multe metode urmatoarele -Valorificarea locala in pavimentul drumurilor de exploatare; -Depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota finala de exploatare; -Utilizarea ca material inert in cadrul depozitelor de deseuri comunale utilizate in zona; |
| Deseuri lemn | Colectarea acestor deseuri va fi efectuata selectiv, ele urmand a fi valorificate in functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin in lucrarile de constructii. Utilizarea ultima va fi ca material combustibil – deseu lemnos de catre populatie. |
| Acumulatori uzati | Materiale cu potential periculos atat asupra mediului inconjurator cat si a manipulantilor. Vor fi stocate si depozitate corespunzator, sub cheie in vederea valorificarii. Se va pastra o evidenta stricta. Vor fi predate unitatilor de recuperare specializate. |

In perioada de exploatare

Nu este cazul.

## i). Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

## substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul.

## Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In perioada de executie

Manipularea, depozitarea, transportul acestor substante chimice, se va face numai cu respectarea fiselor de securitate ale fiecarui produs utilizat si a normelor de protectia muncii.

Tabel cu modul de colectare al deseurilor

| Produs | Modul de colectare |
| --- | --- |
| Carburanti | Nu este cazul |
| Lubrifianti | Se vor pastra in recipienti din plastic si se vor depozita in spatii special amenajate |
| Vopsele, lacuri, diluanti | Se vor transporta cu cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare si intemperii si respecta reglementarile in vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor pastrea in recipiente metalice, marcate cu semne avertizoare; se vor depozita in spatii curate aerisite, sigure, ferite de foc, de radiatii solare si de intemperii. |

In perioada de operare

Nu este cazul.

# Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea investitiei propusa prin proiect, nu sunt necesare utilizari speciale sau semnificative a resurselor naturale.

Lucrarile de terasamente necesare (excavari, umpluturi, compactari etc.) precum si montarea de conducte nu afecteaza factorii de mediu.

Lucrarile de constructii (betoane, cofraje, armaturi etc.) si de instalatii (conducte, cabluri etc.) sunt de amplitudine redusa iar impactul lor asupra mediului este neglijabil.

Dupa finalizarea lucrarilor, toate amplasamentele ce nu sunt parte a investitiei, vor fi aduse la starea initiala.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

## Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impact direct, indiresct, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Asa cum s-a aratat si in secventele anterioare, realizarea investitiei propusa prin proiect nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu.

In schimb, realizarea acestei investitii va avea un impact pozitiv semnificativ asupra factorilor de mediu si asupra sanatatii populatiei.

Din punct de vedere al factorilor de mediu, beneficiile existentei sistemului centralizat de apa si canalizare menajera sunt evidente si constau atat in protejarea directa a mediului, disparand cauzele infestarii apei si solului cu ape uzate gospodaresti, cat si in protejarea indirecta a resurselor de apa subterane si de suprafata, prin deversarea in cursurile de apa a unor ape uzate corect tratate si epurate, astfel incat influenta negativa a deversarii in mediul natural a apelor uzate sa fie diminuata drastic.

Impactul social al realizarii sistemului centralizat de apa si canalizare menajera va fi unul puternic si benefic.

Prin realizarea acestei investitii va spori considerabil gradul de confort al cetatenilor, acestia avand astfel posibilitatea sa-si echipeze cladirile de locuit cu instalatii interioare de apa curenta si canalizare (in bai si bucatarii), fara a mai fi preocupati de faptul ca nu pot asigura in conditii igienice si practice, evacuarea apelor uzate provenite de la aceste instalatii.

Totodata, va spori gradul de siguranta al sanatatii publice, prin evitarea deversarii apelor uzate in instalatii improvizate sau improprii (de genul foselor sau bazinelor vidanjabile), in acest fel fiind inlaturat in cea mai mare parte, pericolul aparitiei unor imbolnaviri sau epidemii cauzate de existenta in aer, sol sau apa a unor agenti patogeni generati de apele uzate deversate necontrolat.

Nu in ultimul rand, realizarea sistemului centralizat de apa si canalizare menajera, va spori atractivitatea zonei, in acest fel putandu-se dezvolta mult mai rapid activitati economice de mai mica sau mai mare amploare, ceea ce va determina cresterea nivelului de trai pentru populatia din zona si reducerea sau chiar stoparea fenomenului migrator al populatiei tinere din localitate.

## Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Proiectul se desfasoara in zona localitatilor Cojasca, Fantanele si Iazu, comuna Cojasca. Populatia ce va beneficia de extinderea sistemului centralizat de canalizare menajera este de cca. 2230 locuitori.

## Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul va avea efecte minore asupra factorilor de mediu, nu se pune problema de magnitudine si complexitate.

## Probabilitatea impactului

Nu este cazul.

## Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

## Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

## Natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor

In perioada de executie

Sunt necesare masuri de monitorizare a emisiilor de poluanti generati de catre echipamentele si vehiculele utilizate la executia lucrarilor.

Monitorizarea impactului implică luarea de măsuri privind nivelul noxelor generate ca urmare a realizării şi funcţionării proiectului şi necesitatea aplicării unor măsuri de prevenire a unor daune de mediu ireversibile.

Pe durata execuţiei proiectului se recomnda evaluarea următoarelor aspecte:

- calitatea solului rezultat din excavaţii pentru a se decide asupra locaţiilor de depozitare a acestuia;

- nivelul imisiilor din aer, pentru a servi ca probe martor în timpul monitorizării impactului proiectului;

- calitatea solului pentru a servi ca probe martor în timpul monitorizării impactului proiectului;

- nivelul apelor subterane în perimetrul excavaţiilor; calitatea acestor ape, în cazul în care nivelul ridicat al acestora impune realizarea epuismentelor;

- nivelul zgomotului la limita amplasamentului în perioada de execuţie a lucrărilor de excavaţii.

Executantul lucrărilor şi beneficiarul au obligaţia să obţină:

- autorizaţiile necesare realizării lucrărilor de construcţie,

- autorizaţiile de constructie pentru lucrările provizorii,

- de a reda terenurile ocupate temporar la forma iniţială cu amenajările stabilite de organele competente.

In perioada de operare

Lucrările prevăzute în cadrul prezentului proiect nu prezintă surse majore de emisie şi evacuare de poluanţi în mediul înconjurător.

Beneficiarul obiectivului de investiţie trebuie să întocmească un program privind instruirea personalului, monitorizarea exploatării şi analiza periodică privind controlul emisiei de poluanţi.

Monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului înconjurător va cuprinde:

- realizarea lucrărilor dotărilor şi măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind protecţia mediului

- prevenirea poluărilor accidentale prin controlul permanent al stării tuturor surselor şi reţelelor

- Îndeplinirea măsurilor stabilite de autorităţile pentru protecţia mediului specifice obiectivului de investiţie

- se vor respecta prevederile Strategiei Naţionale de Protecţia Mediului

- se vor aplica şi respecta convenţiile şi reglementările internaţionale la care România a aderat

- aplicarea reglementărilor elaborate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului, organele centrale şi locale ale administraţiei de stat şi publice.

# Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

# Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, Directiva cadru – aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator, Directiva 2008/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile

Nu este cazul. Proiectul va respecta toate standardele si normativele in vigoare referitoare la proiectarea si executia retelelor de canalizare, din punctul de vedere al protectiei factorilor de mediu.

# Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul

Proiectul este cuprins atat in Planul Urbanistic General al orasului Pucioasa cat si in Strategia de dezvoltare a orasului. De asemenea proiectul este in concordanta cu solutia propusa in Master Planul judetului Dambovita pentru apa si apa uzata.

Investitia se deruleaza din fonduri publice ale autoritatilor locale din orasul Pucioasa.

# Lucrari necesare organizarii de santier

## Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in instalarea unui container prefabricat mobil pentru personalul de lucru, cu asigurarea unei platforme din pamant pentru parcarea utilajelor.

## Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va muta in fiecare zona in care urmeaza sa se execute reteaua de canalizare.

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca, a regulamentului de executie, precum si a normelor de organizare si desfasurare a activitatii in cadrul organizarii de santier, fac ca impactul asupra factorilor de mediu sa fie redus la minim.

## Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Principalele surse de poluare in cazul organizarii de santier sunt:

- Tehnologia de executie propriu-zisa;

- Utilajele terasiere si de transport;

- Activitatea umana.

Nu sunt necesare instalatii de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor.

## Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Masurile ce vor fi luate in perioada de executie sunt urmatoarele:

- finalizarea executiei terasamentelor in perioade cat mai scurte;

- realizarea lucrarilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitatii;

- intretinerea utilajelor (reparatii, schimburi de ulei, alimentarea cu combustibil) se va face numai in locuri special amenajate;

- manipularea pamantului si a altor materiale folosite se va face astfel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii;

- in timpul executarii lucrarilor se vor utiliza toalete de tip ecologic;

- se va supraveghea si se va tine evidenta descarcarii reziduurilor;

- deseurile menajere se vor colecta in pubele si se vor transporta periodic.

Accesul la obiectiv se va face folosind drumurile existente.

Materialele de constructie se vor putea depozita în incinta proprietatii care va fi imprejmuita, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie, cu paza organizata de constructor. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie în magazii proprii, in module containerizate.

Materialele vor fi depozitate in incinta ingradita si in magaziile indicate de beneficiar si constructor.

In perioada de executie se vor folosi toalete ecologice iar alimentarea cu apa se va face din sursele apropiate (pentru consum apa plata imbuteliata), iar energia electrica din reteaua de 0.4 kV existenta in zona. In locurile unde nu se poate realiza alimentarea cu energie electrica de la reteaua electrica se vor utiliza grupuri electrogene.

# Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

## Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului  la finalizarea investitiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

In caz de constatare a unor accidente ecologice se vor executa urmatoarele lucrari de interventie:

- izolarea locului poluat;

- reparararea sau inlocuirea instalatiei vinovata de producerea accidentului;

- lucrari de refacere ecologica a zonei poluate.

Măsurile ce ar trebui luate de către beneficiarul studiului pentru a se încadra în exigenţele impuse de legislaţia de mediu, aşa cum rezultă ele din concluziile prezentei documentaţii, pot fi realizate printr-o bună organizare a lucrărilor de execuţie şi exploatare, prin forţe proprii, neimpunându-se măsuri radicale.

Antreprenorul urmeaza sa-si intocmeasca programe de prevenire a accidentelor si avariilor incluzand masuri de Protectia Mediului, a Muncii si de Paza contra incendiilor. Ele trebuie sa stabileasca clar scheme de decizie si decidenti pentru prevenire. Vor fi respectate, de asemenea, cu stricteţe măsurile impuse de toate actele normative precizate în caietul de sarcini care însoţeşte proiectul tehnic al lucrărilor propuse.

In perioada de executie

Accidente potentiale sunt de tipul celor care se produc pe santierele de constructii, fiind generate de indisciplina si nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normelor de protectia muncii sau/si de neutilizarea echipamentelor de protectie. Aceste accidente sunt posibile in legatura cu urmatoarele activitati:

- riscuri şi accidente datorate excavaţiilor, fundaţiilor, realizării structurilor etc.;

- riscuri şi accidente datorate transportului de materiale de construcţie, transportului de utilaje şi a manevrării acestora.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului inconjurator, avand caracter limitat in timp si spatiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieti omenesti. De asemenea ele pot avea si efecte economice negative prin pierderi materiale si intarzierea lucrarilor.

In perioada de operare

Nu este cazul.

## Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesar respectarea perioadei de executie şi respectarea cu acuratete a proiectelor care stau la baza executiei.

Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a activitatilor desfasurate in perioada de executie si operare sunt necesare adoptarea urmatoarelor masuri:

- realizarea unor depozite securizate, pentru toate materialele de constructii ce pot genera riscuri printr-o manipulare improprie, inchise accesului oricarui muncitor din şantier sau altor persoane straine, este absolut obligatorie.

- urmarirea modului de functionare a utilajelor, a etanseitatii recipientelor de stocare a uleiurilor si carburantilor pentru mijloace de transport si utilaje;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor si mijloacelor de transport daca acestea functioneaza la parametrii optimi si daca nu sunt eventuale defectiuni care ar putea conduce la scurgeri de combustibili.

Diminuarea surselor de poluare

In vederea asigurarii criteriilor de performanta pentru calitatea solului si subsolului trebuie avute in vedere urmatoarele:

- implementarea tuturor masurilor necesare in vederea monitorizarii si reducerii posibilului impact asupra solului;

- instruirea personalul de pe santier referitor la procedurile de remediere si management al terenurilor contaminate anterior sau in cazul deversarilor accidentale;

- managementul utilizarii si amplasarii materialelor de constructie pentru evitarea sau diminuarea impactului produs de acestea asupra apelor, aerului, florei si faunei;

- stabilirea unui numar redus de zone de depozitare a solului excavat, de preferat pe terenuri plate, care nu sunt amplasate in apropierea cursurilor de apa, in zone inundabile sau in zone limitrofe unor copaci;

Obligaţii generale în timpul executiei lucrarilor

Obligaţiile generale în timpul executiei lucrarilor vor impune Contractorului următoarele:

- Luarea măsurilor de precauţie necesare pentru evitarea daunelor asupra drumurilor, proprietăţilor, plantaţilor de arbori sau altor bunuri.

- Protecţia tuturor spaţiilor verzi, etc.

- Descărcarea şi depozitarea tuturor deşeurilor generate din construcţii se va face în conformitate cu cerinţele aplicabile ale Legislaţiei de mediu.

- Evitarea interferenţelor cu drepturile legislative ale proprietăţilor din vecinătatea şantierului.

- Conformarea cu reglementările naţionale sau locale, respectiv cu coduri de practici pentru controlul zgomotului din construcţii în spaţii deschise.

- Asigurarea protecţiei şi conservării tuturor plantaţiilor ce ar putea fi afectate de construcţii, cu excepţia celor care trebuie tăiate.

- Soluţionarea promptă a oricăror nemulţumiri, prejudicii, daune sau revendicări.

- Constructorul îşi asumă responsabilitate pentru adoptarea de măsuri de minimizare a impactului asupra mediului prin reducerea poluării şi a disconfortului faţă de populaţia din vecinătate în timpul execuţiei.

## Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Nu este cazul.

## Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu este cazul.

# Anexe – piese desenate

Sunt atasate ca anexa la documentatie urmatoarele piese desenate:

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de situatie cu retelele de canalizare

- Detalii executie camine de vizitare

- Detalii executie racord individual.

# Pentru proiectele ce intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare

## a). Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Nu este cazul.

## b). Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

## c). Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Nu este cazul.

## d). Legatura directa sau indirecta cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

## e). Impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Nu este cazul.

## f). Alte informatii prevazute in legislatia in vigoare

Nu este cazul.

# Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii

## 1). Localizarea proiectului

## Bazinul hidrografic

Proiectul se va executa in bazinul hidrigrafic al raului Ialomita.

## Cursul de apa: denumirea si codul cadastral

Emisarul apelor epurate este raul Ialomita, care are codul cadastral: XI-1.

## Corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod

Denumirea corpului de apa este Acumularea Pucioasa iar codul este ROLW11.1_B2.

## 2). Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata: pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa

Conform Planului de management bazinal al ANAR-ABA Buzau-Ialomita, Anexa 6.1.A, starea ecologica/potentialul ecologic al raului Ialomita este 2 (buna). Conform Anexei 6.2. a aceluias plan, starea chimica a raului Ialomita este 2 (buna).

## 3). Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizare exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz

Conform Planului de management bazinal al ANAR-ABA Buzau-Ialomita, Anexa 7.1., starea ecologica/potentialul ecologic al raului Ialomita este buna, la fel si starea chimica. Nu exista exceptii sau termene.

Intocmit,

ing. Vlad Cristescu